招　标　文　件

项目名称：南京科技职业学院智慧教室/标准化考点建设项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0369

江苏省政府采购中心

2025年8月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………61

- 投标文件格式……………………………67

- 第一章  投标邀请

受南京科技职业学院的委托，江苏省政府采购中心就南京科技职业学院智慧教室/标准化考点建设(JSZC-320000-SCZX-G2025-0369)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京科技职业学院智慧教室/标准化考点建设项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2025 年 9 月 17 日  9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0369

2.项目名称：南京科技职业学院智慧教室/标准化考点建设项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 700 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 700 |

5.采购需求(简介)：对学院104间教室进行统一改造，构建智慧化教室统一管理平台，实现教室设备统一智能管理，业务系统对接，教室电脑统一多镜像管理，课堂教学实时录播，在线点播，记录互动，智能签到，科学督导，综合展示，AI助教等要求。同时，其中103间改造满足江苏省教育厅标准化考点建设规范要求，可以智能管控标准化考场设备，一键开启/关闭/管理考场监控，屏蔽仪，拾音器，路径摄像头等标考设备；完成新实训大楼6楼的2个房间设备配置和校园网络接入，新实训大楼5楼9个房间校园网接入，完成已有4间智慧教室和部分实验室接入智慧教室一体化管理平台（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：待建设单位书面通知项目启动后45个日历日完成招标范围内全部工作，并交付进入试运行。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 9 月 17  日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京科技职业技术学院

地 址：南京市江北新区欣乐路188号

联系人：沈老师

联系方式：025-58372278

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：       唐雪菲 徐晨义

联系方式：  　　025-83668562 83668521

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 智慧教室/标准化考点建设项目 | 工业 |
| 1 | 2 | 标考-教室接入交换机（含1对模块） | 工业 |
| 1 | 3 | 标考-楼栋汇聚交换机 | 工业 |
| 1 | 4 | 标考-核心交换机 | 工业 |
| 1 | 5 | 屏蔽仪 | 工业 |
| 1 | 6 | 时钟 | 工业 |
| 1 | 7 | 音视频解码器/视频拼接控制单元 | 工业 |
| 1 | 8 | 网络硬盘录像机/巡查分发存储单元 | 工业 |
| 1 | 9 | SIP服务器 | 工业 |
| 1 | 10 | 企业级硬盘 | 工业 |
| 1 | 11 | 学生摄像头 | 工业 |
| 1 | 12 | 路径摄像头 | 工业 |
| 1 | 13 | 拾音器 | 工业 |
| 1 | 14 | 立杆 | 工业 |
| 1 | 15 | 壁挂多媒体箱 | 工业 |
| 1 | 16 | 教室内配套管线 | 工业 |
| 1 | 17 | 标考巡查管理软件 | 工业 |
| 1 | 18 | 屏蔽终端管理平台软件/防作弊软件 | 工业 |
| 1 | 19 | 考场时钟监管系统（软硬件一体） | 工业 |
| 1 | 20 | 超融合服务器 | 工业 |
| 1 | 21 | 网络存储 | 工业 |
| 1 | 22 | Ai分析服务器 | 工业 |
| 1 | 23 | 语音服务器 | 工业 |
| 1 | 24 | PC端智慧教室一体化管理平台（核心产品） | 工业 |
| 1 | 25 | 移动端课堂互动小程序 | 工业 |
| 1 | 26 | 可视化数据统计与分析（大屏版） | 工业 |
| 1 | 27 | 云桌面软件平台 | 工业 |
| 1 | 28 | 设备管理系统 | 工业 |
| 1 | 29 | 无线教学扩声管理平台软件 | 工业 |
| 1 | 30 | 业务系统对接 | 工业 |
| 1 | 31 | 音视频采集终端/屏幕采集 | 工业 |
| 1 | 32 | 老师摄像头 | 工业 |
| 1 | 33 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 1 | 34 | 教学音箱 | 工业 |
| 1 | 35 | 吊麦 | 工业 |
| 1 | 36 | 三模一无线话筒 | 工业 |
| 1 | 37 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 工业 |
| 1 | 38 | 智慧物联管理主机 | 工业 |
| 1 | 39 | 液晶电容触摸屏 | 工业 |
| 1 | 40 | 电脑 | 工业 |
| 1 | 41 | 讲台 | 工业 |
| 1 | 42 | 显示器 | 工业 |
| 1 | 43 | 键盘、鼠标 | 工业 |
| 1 | 44 | 讲台改造 | 工业 |
| 1 | 45 | 教室内配套管线 | 工业 |
| 1 | 46 | 云录制模块 | 工业 |
| 1 | 47 | 辅助屏及吊架 | 工业 |
| 1 | 48 | 新实训大楼6楼2个教室改造 | 工业 |
| 1 | 49 | 4间智慧教室+45间实训室监控接入平台 | 工业 |
| 1 | 50 | 86寸交互式一体机配套推拉黑板 | 工业 |
| 1 | 51 | 新实训大楼5楼9个房间和6楼2个房间校园网接入 | 工业 |

项目建设目标：

1、升级改造现有104间教室，构建智慧教室一体化管理平台，实现学院教室的统一智能化管理，达到课堂实时录播，在线点播，记录互动，智能签到，科学督导，综合展示，AI分析等要求。

2、通过改造，复用103间智慧教室学生摄像头，单独物理组网，满足江苏省教育厅标准化考点建设规范要求，学院可以承担江苏省教育厅组织的标准化考试。。

项目内容：对学院104间教室进行统一改造，构建智慧化教室统一管理平台，实现教室设备统一智能管理，业务系统对接，教室电脑统一多镜像管理，课堂教学实时录播，在线点播，记录互动，智能签到，科学督导，综合展示，AI助教等要求。同时，其中103间改造满足江苏省教育厅标准化考点建设规范要求，可以智能管控标准化考场设备，一键开启/关闭/管理考场监控，屏蔽仪，拾音器，路径摄像头等标考设备；完成新实训大楼6楼2个房间设备配置和校园网络接入，新实训大楼5楼9个房间校园网接入，完成已有4间智慧教室和部分实验室接入智慧教室一体化管理平台。

具体详见本章内容。

本项目为交钥匙工程包含了标准化考场、智慧教室新建及改造等所有软硬件整体集成、含新建及利旧设备（讲台、投影机、投影屏幕、电脑、显示器等）、线路、安装架等拆除并放置甲方要求指定地点，以及垃圾清运；包含教室内部因线路重新铺设需要重新按照甲方要求修复；将此次项目包含的所有设备及软件进行安装调试并进行甲方要求的部分区域改造，所有涉及到的教室所需要用到的各类型线进行标记、捆扎满足所有现场应用要求，要求安装规范整洁并跟原有设备及系统使用进行无缝衔接。包含为完成本项目功能使用的各种设施设备，不低于26AWG线规2.0版HDMI线、六类非屏蔽网线、RVV3*1.5国标电源线、配件辅材等，包括满足本次项目所有功能不限于清单内的内容。

合同履行期限：待建设单位书面通知项目启动后45个日历日完成招标范围内全部工作，并交付进入试运行。

- 技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

2.1采购清单

（1）标准化考点

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 硬件设备 |  |  |
| 1 | 标考-教室接入交换机（含1对模块） | 104 | 台 |
| 2 | 标考-楼栋汇聚交换机 | 5 | 台 |
| 3 | 标考-核心交换机 | 1 | 台 |
| 4 | 屏蔽仪 | 138 | 台 |
| 5 | 时钟 | 103 | 台 |
| 6 | 音视频解码器/视频拼接控制单元 | 2 | 台 |
| 7 | 网络硬盘录像机/巡查分发存储单元 | 3 | 台 |
| 8 | SIP服务器 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级硬盘 | 9 | 块 |
| 10 | 学生摄像头 | 139 | 台 |
| 11 | 路径摄像头 | 7 | 台 |
| 12 | 拾音器 | 138 | 只 |
| 13 | 立杆 | 1 | 根 |
| 14 | 壁挂多媒体箱 | 103 | 只 |
| 15 | 教室内配套管线 | 104 | 套 |
| 二、 | 软件分项 |  |  |
| 1 | 标考巡查管理软件 | 1 | 套 |
| 2 | 屏蔽终端管理平台软件/防作弊软件 | 1 | 套 |
| 3 | 考场时钟监管系统（软硬件一体） | 1 | 套 |

（2）智慧教室系统平台软硬件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 硬件设备 |  |  |
| 1 | 超融合服务器（安全可靠（自主可控）超融合平台、安全可靠（自主可控）操作系统和数据库授权，安全可靠（自主可控）EDR防护授权） | 3 | 台 |
| 2 | 网络存储 | 1 | 台 |
| 3 | Ai分析服务器 | 2 | 台 |
| 4 | 语音服务器 | 1 | 台 |
| 二、 | 软件分项 |  |  |
| 1 | PC端智慧教室一体化管理平台（核心产品） | 1 | 套 |
| 2 | 移动端课堂互动小程序 | 1 | 套 |
| 3 | 可视化数据统计与分析（大屏版） | 1 | 套 |
| 4 | 云桌面软件平台 | 1 | 套 |
| 5 | 设备管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 无线教学扩声管理平台软件 | 1 | 套 |
| 7 | 业务系统对接 | 1 | 项 |

（3）智慧教室前端配置

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、100人以下教室（69间教室，68间考场，一个学生摄像头复用到巡课系统；本系统只配置1台讲台老师可变焦相机） |  |  |  |
| 1、硬件部分（校园网8口接入交换机由校方提供，本清单不考虑） |  |  |  |
| 1 | 音视频采集终端/屏幕采集 | 69 | 台 |
| 2 | 老师摄像头 | 69 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 69 | 台 |
| 4 | 教学音箱 | 69 | 对 |
| 5 | 吊麦 | 69 | 个 |
| 6 | 三模一无线话筒 | 69 | 个 |
| 7 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 69 | 个 |
| 8 | 智慧物联管理主机 | 46 | 台 |
| 9 | 液晶电容触摸屏 | 69 | 个 |
| 10 | 电脑 | 42 | 套 |
| 11 | 讲台 | 48 | 个 |
| 12 | 显示器 | 24 | 台 |
| 13 | 键盘、鼠标 | 24 | 套 |
| 14 | 讲台改造 | 21 | 套 |
| 15 | 教室内配套管线 | 69 | 套 |
| 2、软件部分 |  |  |  |
| 1 | 云录制模块 | 69 | 套 |
| 二、100-180人教室（35间，标准化考点二个学生摄像头复用到巡课系统；本系统只配置1台讲台老师可变焦相机） |  |  |  |
| 1、硬件部分（校园网8口接入交换机由校方提供，本清单不考虑） |  |  |  |
| 1 | 音视频采集终端/屏幕采集 | 35 | 台 |
| 2 | 老师摄像头 | 35 | 台 |
| 3 | 数字音频处理器 | 35 | 台 |
| 4 | 教学音箱 | 32 | 对 |
| 5 | 吊麦 | 35 | 个 |
| 6 | 三模一无线话筒 | 35 | 个 |
| 7 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 35 | 个 |
| 8 | 智慧物联管理主机 | 20 | 台 |
| 9 | 液晶电容触摸屏 | 35 | 个 |
| 10 | 电脑 | 12 | 套 |
| 11 | 讲台 | 18 | 个 |
| 12 | 讲台改造 | 17 | 套 |
| 13 | 辅助屏及吊架 | 24 | 套 |
| 14 | 教室内配套管线 | 35 | 套 |
| 2、软件部分 |  |  |  |
| 1 | 云录制模块 | 35 | 套 |
| 三、其他 |  |  |  |
| 1 | 新实训大楼6楼2个教室改造 | 2 | 台 |
|  |  | 2 | 张 |
|  |  | 19 | 张 |
|  |  | 1 | 项 |
|  |  | 1 | 项 |
|  |  | 2 | 间 |
| 2 | 4间智慧教室+45间实训室监控接入平台 | 1 | 套 |
| 3 | 86寸交互式一体机配套推拉黑板 | 1 | 台 |
| 4 | 新实训大楼5楼9个房间和6楼2个房间校园网接入 | 1 | 套 |

以上为依照本次系统建设要求设置的项目采购清单，投标时不得低于上述清单内容，如投标人认为完成本次招标功能所有要求需要增加数量或必要的主、辅材可在投标时在现有清单基础上添加扩展，费用包含在投标总价中，否则视为以上清单完全满足供应商对本次招标响应要求，如实施过程中因缺少关键主、辅材或接插件及关键因素导致无法完成项目要求及目标的也由中标单位出资解决。（如因满足国家强制标准规范要求而增加的费用也包含在本次投标范围内，请投标人充分考虑报价）。

2.2具体技术要求

（1）标准化考点

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 标考-教室接入交换机（含1对光模块） | 104 | 台 | - 配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1，交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.4Mpps 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |
| 2 | 标考-楼栋汇聚交换机 | 5 | 台 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥363Mpps，固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，支持IPv6 ▲2、设备支持抗电网波动能力；（提供具有CMA标识的检测报告或带网页地址官网截图或产品功能截图） 3、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议； 4、提供所投产品进网许可证。 5、单台配置：冗余电源。 |
| 3 | 标考-核心交换机 (含万兆模块10块) | 1 | 台 | 1、设备支持灵活插卡，模块化设计，提供独立业务插槽≥8个，模块化电源插槽≥2个，交换容量≥38Tbps，转发性能≥7200Mpps；冗余电源，千兆光口≥8个，千兆电口≥8个，万兆光口≥10个 2、采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用独立插槽方式设计； 3、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议；支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 ▲4、支持可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对交换机不同端口绑定不同配置模板。（提供具有CMA标识的检测报告或带网页地址官网截图或产品功能截图） ▲5、支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。（提供具有CMA标识的检测报告或带网页地址官网截图或产品功能截图） 6、提供所投产品进网许可证。 |
| 4 | 屏蔽仪 | 138 | 台 | 1、支持手机固定频段进行全时阻断，包含电信、移动、联通、广电四大运营商的全部2G、3G、4G、5G手机信号、WIFI信号，标准考场空间内（6m*9m），信号强度≤-50dBm时， 2、发射功率：等效全向辐射功率2.5GMHz以下的频段≤33dBm，2.5GHz以上的频段≤35dBm。 ▲3、占用带宽：手机屏蔽频段占用带宽，1GHz以下频段不超过无委会许可频率范围2MHz,1G以上频段不超过无委会许可频率范围10MHz。（提供具备CMA标识的检测报告复印件） 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺企业级函并加盖投标单位公章） |
| 5 | 时钟 | 103 | 台 | 1、采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管；2、网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 2、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 3、支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 4、为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 5、网络时钟可靠性指标：平均无故障间隔时间(MTBF))≥30000h。 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 6 | 音视频解码器/视频拼接控制单元 | 2 | 台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准。 2.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，3.解码通道可单路或多路，视频输出应为符合DVI、HDMI等高清接口。支持不少于8路HDMI或DVI接口,输入接口：2路，HDMI或者DVI接口，标配转接头支持VGA，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。 4.10M/100M/1000M 自适应以太网口、支持UDP单播，支持TCP/IP、IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、SIP、RTP、RTCP、GB28181、GB35114等网络协议。 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 7 | 网络硬盘录像机/巡查分发存储单元 | 3 | 台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准。 2.支持网络≥64路1080P视频输入及IPC复合音频输入；支持≥8块8T容量的SATA硬盘，可用于录像和备份。 3.录像功能应包括手动、定时、报警触发录像功能。应支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）。设备应具有日志功能，并且提供日志启用／关闭／控制接口。日志可存储在本地设备，也可以存储在中心日志服务器上。当日志存储在本地时，日志内容应包括模块名称、时间、描述信息；当存储到中心时，应再加上详细的位置信息。 4.应具有可设定的点对点、点对多点传输能力；多通道设备应支持多点对一点或多点对多点的切换控制功能。 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 8 | SIP服务器 | 1 | 台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017技术要求。 2.支持标准SIP2.0,具有SIP地址解析、信令转发、流媒体的NAT穿越。 3.支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。具有实现SIP URI组、用户、树形列表管理，SIP终端的接入认证功能，SIP终端访问呼叫过程控制功能，能对SIP终端远程访问权限控制。 4.具有2个1000M或以上的以太网接口。 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 9 | 企业级硬盘 | 9 | 块 | 支持7*24小时工作、单块硬盘≥8T容量； 企业级硬盘 |
| 10 | 学生摄像头 | 139 | 台 | 1、采用半球型网络摄像机，像素≥200万；≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 2、音频：≥1路输入（Line in），1路输出（Line out）； 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 11 | 路径摄像头 | 7 | 台 | 1、要求≥400万筒型网络摄像机，传感器类型：不小于1/3" 逐行扫描 CMOS图像传感器，最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx，焦距：定焦，提供不少于一个10M/100M及以上自适应网口，防护等级：不低于IP66。 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 12 | 拾音器 | 138 | 只 | - 拾音范围：≥0-110㎡，专用电位器，有效距离可手动调节。 信噪比：≥82dB（1 米 40dB 音源）45dB（10 米 40dB 音源）1 KHz at 1Pa。 ▲2、信号处理电路：信号处理电路ALC自动电平控制，AGC自动增益控制，ATDA动态噪声电平检测，自适应带通滤波；自适应动态降噪处理单元，内置高速DSP数字信号处理器，提高性噪比及能减低因相位移动而形成的失真，DSP数字降噪，有效调节信号强度，防止语音信号失真及衰减。（提供具有CMA标识的检测报告） 承诺提供设备必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 13 | 立杆 | 1 | 根 | 要求2.5米及以上立杆（用于安装2台摄像机，需包含室外防水箱、防雷器、接地、光纤收发器等，保证2台摄像机能接到到巡考平台内。使原有地面周围环境不受影响） |
| 14 | 壁挂多媒体箱 | 103 | 只 | 壁挂多媒体箱，铸铁喷塑，尺寸：≥300*200*100mm。 |
| 15 | 教室内配套管线 | 104 | 套 | 电源线、标签、水晶头、网络面板、强电面板、模块、光纤、跳线、熔纤、PVC线管、金属软管、线槽、防水扎带、地插等所有项目相关辅材。 |
| 二、 | 软件分项 |  |  |  |
| 1 | 标考巡查管理软件 | 1 | 套 | 1.能够实现监控点音视频点播、音视频流的双向解码、历史音视频流的检索与回放、对考生的人脸识别、对考场内异常轨迹的检测并发出警告、存储和备份、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理SIP域，形成URI树，配置SIP注册服务器，并提供音视频存储、转发、Web等服务。提供二次开发接口，特别是与综合管理平台的接口以进行数据交互，允许第三方软件对其进行链接启动、嵌入管理。 2.用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史音视频资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。 3.设备管理：软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视；系统设备的故障告警监视、故障诊断及定位分析，报警日志的创建及维护；可对摄像头传输的图像进行自动检测并报警等。 ▲4.运维模块：设备巡检时可以对音频存在的质量问题进行智能分析、判断和预警。（提供具有CMA标识的检测报告或软件界面截图或技术白皮书） 5.视频转发服务：多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。 承诺提供软件平台必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 2 | 屏蔽终端管理平台软件/防作弊软件 | 1 | 套 | 1.设备状态监控及自检：管理子系统可以对系统内添加的设备运行状态进行远程实时监控，并显示设备自检返回信息。 2.关键操作日志储存：管理子系统可以对关键操作及控制进行日志储存，方便后期查询。 3.设备分组管理：管理子系统支持多台设备的分组管理，实现不同教学楼分组开关控制。 4.设备控制管理：发送控制指令对阻断设备进行管理，可控制阻断设备的启动和关闭、各功能模块启动和关闭，能够远程进行设备参数设定和作弊信号库更新等；可实时监控设备的运行状态，对出现问题的设备，能够及时维护。 5.远程管理：能对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制，支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理。 6.信息查询：可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室位置、分组情况、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理。 承诺提供软件平台必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 3 | 考场时钟监管系统（软硬件一体） | 1 | 套 | 硬件要求： 1、应采用嵌入式实时操作系统，超低功耗，具有抗病毒和抗攻击能力 2、CPU≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。 软件要求： 1、平台应可以监测到多个GPS和北斗卫星的卫星信号，并可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 2、考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态； 3、平台应支持对所有时钟数码管进行检测，以便实现数码管故障报警，达到精确定位故障数码管的目的； ▲4、平台应可以通过IP对上下级平台进行级联，下级平台主动上报本级平台时钟状态（数量、正常/异常），上级平台可以对所有下级平台时钟状态进行统计与查看。（提供具有CMA标识的检测报告或软件界面截图或技术白皮书） 5、本次实施包含GPS及北斗信号天线的安装、布线、接入、总体集成必须综合考虑对周围环境的安全、影响和对周边的破坏恢复，费用包含本次招标范围内。 承诺提供设备及软件平台必须满足上级教育考试主管部门的建设标准并通过验收。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |

（2）智慧教室系统平台软硬件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | 3 | 台 | 1、机架式服务器,处理器配置≥2颗自主可控处理器，基础频率≥2.0GHz，单颗核心数≥32核，X86架构，支持超线程； 2、内存：配置≥8根32GB DDR4-3200MHz(2Rx4) RDIMM；可扩展≥32个内存插槽； 3、硬盘：配置≥2块480G SSD；2块1.92T NVME SSD，4块8T SATA 7.2K硬盘；整机最大支持≥20块3.5英寸硬盘，最大支持≥24块U.2 NVMe SSD配置； 4、磁盘控制器：配置独立RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等； 5、网络控制器：配置4个千兆网口，2个万兆光口，含2个万兆模块； 6、IO扩展：最大支持≥10个标准PCIe 4.0插槽，非存储、网络等设备专用插槽；最大支持4个双宽GPU卡或8块单宽GPU。 7、电源：配置2个800W电源；冗余散热风扇； 8、计算虚拟化授权，每物理CPU为1个授权，授权已包含对虚拟机全生命周期管理、集群HA、虚拟机备份、分布式SDN等高级功能的使用权限； ▲9、提供200个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻，提供截图证明； 10、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换； ▲11、超融合软件提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置，提供截图证明； 必须包含安全可靠（自主可控）超融合平台、安全可靠（自主可控）操作系统和数据库授权，安全可靠（自主可控）EDR防护授权（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 2 | 网络存储 | 1 | 台 | - 处理器≥1颗64位多核处理器,系统内存≥8GB（可扩展至64GB）,系统盘≥1×240GB SSD（后置）,存储接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘，本次配置不小于288T企业级硬盘空间 ▲2、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（提供具有CMA标识的检测报告或带网页地址官网截图或产品功能截图） 必须包含安全可靠处理器，操作系统，安全可靠（自主可控）EDR防护授权（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 3 | Ai分析服务器 | 2 | 台 | - 机架式服务器,处理器配置≥2颗自主可控处理器，基础频率≥2.2GHz，单颗核心数≥24核，X86架构，支持超线程；内存配置≥4根32GB DDR4-3200MHz(2Rx4) RDIMM；可扩展≥16个内存插槽； ▲2、硬盘：配置≥1块480G SSD硬盘；≥2块4T SATA 7.2K硬盘；整机最大支持≥10块3.5英寸硬盘，最大支持≥10块U.2 NVMe SSD配置；（要求提供主机能插入硬盘接口图） 3、磁盘控制器：配置独立RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等； 4、网络控制器：配置≥2个千兆网口； 5、 配置≥2块国产芯片GPU卡，显存≥24GB,INT8算力≥192TOPS，FP16≥72 TFLOPS，支持8K解码，功耗≤75W； 6、电源：配置2块1300W铂金电源；冗余散热风扇； ▲7、要求MTBF时间≥20万小时（提供具有CMA标识的检测报告或带网页地址官网截图或产品功能截图） 必须包含安全可靠处理器和算力卡，操作系统，安全可靠（自主可控）EDR防护授权（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 4 | 语音服务器 | 1 | 台 | 1、嵌入式IP电话系统，设备运行稳定、安全可靠、通话质量清晰，支持IP语音设备运行状况的监听（如通话状况、录音、故障信息等）。 2、支持WEB配置，支持网络远程管理；支持通话录音管理，录音可回放、音频可下载。支持与网络控制系统总控软件兼容，实现教室IP电话呼入时, 网络控制系统总控软件可以实现该教室视频画面自动定位切换功能。 3、支持150个点终端接入。 |
| 二、 | 软件分项 |  |  |  |
| 1 | PC端智慧教室一体化管理平台（核心产品） | 1 | 套 | （一)巡课子系统： ▲1、支持多模式在线巡课，包括课表巡课、位置巡课、实时课堂、直播课堂；（提供已实施案例截图或者产品官网截图） (二）督导子系统： ▲1、督导听课页面多画面展示，包括教师画面、学生画面、电脑VGA画面；展示课程基本信息，包括课程名称、授课教师、班级、应到人数等；展示课程评价量表，方便督导边看边评；（供已实施案例截图或者产品官网截图） 2、督导管理部门可以方便设置学期督导计划，指定课程督导权限，二级学院可以设置本部门督导计划，指定课程督导权限，督导老师督导自己权限范围内课程，如果选择没有督导权限课程，系统自动给出提醒；根据权限配置校级督导或院级督导角色，支持根据课程名称、教师姓名检索课程，支持根据高级选项“评价过”“直播中”筛选课程。 ▲3、督导评价量表采用分项评分和填写教学意见建议相结合的方式，分项学校可以自定义，填写意见建议时支持上传jpg、png格式文件；支持选择评课结果等级；（提供功能截图） （三）视频直播子系统： 1、支持通过讲座日期和讲座状态查询直播讲座信息，讲座状态包括待审核、审核通过、审核不通过、已取消、已完成、已过期； ▲2、支持新增直播讲座预约，预约时需填写讲座信息，包括讲座主题、主讲人、讲座简介、讲座封面、直播背景；讲座简介可上传附件；讲座封面、直播背景支持上传jpg、png格式图片，直播背景在没有上传图片的情况下，则使用系统默认背景；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图）； 3、支持设置观看权限，观看权限包括全部师生、全部老师、全部学生、指定人员，支持根据工号或姓名指定讲座的观看人员； （四）课程资源管理子系统： 1、视频点播支持课程视频点播和任务视频的点播； 2、课程视频支持根据课程名称、教师姓名、教室名称检索需要点播的视频；可根据开课学院、时间筛选视频；支持根据月份、节次选择相应的视频点播；支持单个课表节次包含多个授课地点时，分为多条记录展示；支持查看课程基本信息，包括课程名称、课程类型、所属院系、授课教师、所属班级、班级组成、学生人数等； 3、播放视频时支持查看多画面，包括教师画面、学生画面、电脑VGA画面，支持切换画面；当有多个画面时，可通过拖动的方式交换画面位置；支持对教师、学生和电脑VGA画面进行静音和音量大小调节，支持全屏播放；学生无权限查看学生摄像头教学视频，只能查看教师摄像头教学和PPT视频； （五）权限管理子系统： 1、对平台各个功能模块统一授权，具备用户管理、角色管理、平台管理、字典管理、菜单管理； 2、用户管理：支持查看、查询用户信息；支持按账号/姓名、用户类型、角色、用户状态查询；支持新增用户； 3、角色管理：支持按角色名称查询角色信息；支持新增、删除角色；支持对角色进行菜单授权、功能授权和数据授权；课表巡课、课程点播支持精确到按课程或学院划分权限；支持对角色进行人员绑定、支持批量添加人员、支持解绑人员；支持根据角色查看相关权限详情；支持查看平台管理、字典管理、菜单管理中的信息； （六）思政课听课子系统： 1、思政课听课支持根据所属学期筛选课程，支持根据教师姓名或工号检索课程，支持仅查看直播中的课程； 2、思政课听课课程卡片上展示教师、课程、班级以及可评节次等信息，可根据课程卡片信息选择对应的课程进行听课；评价过的课程卡片显示“评价过”的字样，正在进行的课程页面上显示“直播中”字样；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） （七）AI辅助分析系统： 1、支持查看当日各项课堂预警数，包括到课率预警数、前排满座率预警数、课表异常预警数及教师出勤预警数； ▲2、支持查看学生到课率数据，统计学生到课率异常情况，通过AI点人数技术进行扫描，预警每个节次扫描的最新结果进行显示，数据包括课程名称、授课地点、授课教师、节次、授课班级、AI签到率；支持查看学生到课率异常的教室直播画面；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） 3、支持在课表巡课页面展示课程预警信息，包括学生到课率预警、前排满座率预警、课表异常预警；支持仅显示AI预警课表； ▲4、支持教师查看课程中平均抬头率、低头率数据；支持将抬头率及低头率数据与全校所有课程的平均数据进行对比；支持以图形式展示每位授课教师的平均抬头率及低头率，鼠标悬浮图上显示教师的平均抬头率及低头率；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） ▲5、提供AI视频分析系统软件著作权复印件； （八）AI助教系统： 1、课表时间段内智能巡课，支持AI助管机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括当前节次、正在上课的课堂数量、AI巡查轮次、当前课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、需要重点关注的课堂数量及活力值较高的课堂数量； 2、非课表时间段智能巡课，支持AI助管机器人对今日已经上课的课堂进行智能巡查，并生成相应的AI巡查简报，包括今日课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、课堂活动数据、需要重点关注的课堂数量及活力值较高的课堂数量； ▲3、实时课堂AI预警，支持AI助管机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括：实时AI巡查轮次进度、上课节次信息、上课的课堂数量、预警课堂的数量、预警课堂的占比、整体预警风险等级、预警课堂类型等；（提供功能截图） 4、今日课堂AI预警，支持当目前没有正在上课的课堂时，AI助管机器人对今日已结束上课的课堂进行智能汇总分析，并生成相应的今日AI巡查简报，包括：今日已巡查的课堂数量、预警课堂的数量、预警课堂的占比、整体预警风险等级、预警课堂类型等； ▲5、AI预警消息智能推送，支持AI助管机器人监测并识别课堂预警情况，一旦发现即自动向授课教师和辅导员发送即时消息推送提醒，确保相关人员能够采取相应措施；支持智能自定义预警阈值，实现更加精准和个性化的预警管理；预警消息推送支持多渠道分发，包括企业微信、微信以及学校内部消息平台等（提供功能截图） 6、视频打点，支持自动识别录播课堂视频中的关键内容并添加时间戳标记进行视频打点；支持以时间轴形式展示打点PPT的缩略图，并显示该页的核心要点，便于用户快速浏览PPT的整体结构和重点信息；支持点击PPT缩略图自动跳转至视频中与该页PPT对应的讲解时间点，实现PPT内容与视频讲解的精准匹配，方便用户快速定位课堂教学内容； （九）评价系统： 1、支持随堂评价、督导评价、同行评价、专家评价等，采用B/S架构，支持移动端评价； ▲2、支持查询学生未评教记录：支持按所属学期、所在单位、缺评次数、学生姓名/学号查询未评教记录；支持查看缺评次数、缺评详情；支持导出未评教记录；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） 3、分为管理端和专家端，通过账号分配进入；管理端为后台管理，专家端是云评价入口； ▲4、具有配置评分比例，听课评价分值、同行访谈分值、教学档案分值。支持听课评价、同行访谈、教学档案查询结果。（提供功能截图） 5、指标管理：支持自定义听课评价指标内容。针对学校的评价导向，可自定义多层次、多维度的评价指标；支持对评价指标的新增、修改、删除；支持对评价指标分类管理； （十)语音转写 1、语音转写，支持精准的语音转写效果，实现普通话口音处理、中文数字转写，支持根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号；支持语音转写文本的上下文顺滑处理； ▲2、支持在线巡课的课表巡课、位置巡课和实时课堂页面查看实时语音识别字幕，支持字幕滚动显示；支持拖动字幕右侧的滚动条回看当前节次的历史字幕；（提供功能截图） 3、支持在视频点播页面查看语音转写字幕，支持字幕跟随视频时间轴自动滚动显示；支持拖动字幕右侧的滚动条回看当前节次的历史字幕； 4、支持敏感词课堂预警，支持实时显示课堂发言涉敏信息，支持展示敏感词预警数量、敏感词预警详情，查询涉敏记录；点击可查看课堂视频，课堂视频显示具体每个敏感词出现的时间点，支持点击敏感词自动跳转至视频对应位置； |
| 2 | 移动端课堂互动小程序 | 1 | 套 | 一、在线巡课： 1、支持多模式在线巡课，包括课表巡课和地理位置巡课； 二、督导听课： 1、听课支持根据时间、地点、教师名称、课程名称查询可评课程，其中时间默认当天日期，不可更改；可评价的课程显示授课教师、上课课程、上课班级、上课节次；对于多位教师共同授课的课程，支持选择授课教师； 三、随堂评教： 1、教师在小程序端发起随堂评教活动；支持教师设定评教时间，查看评教剩余时间、参评率和未评学生；支持查看评教历史记录及详情；支持查看评教活动的未评学生名单； 四、课后作业： 1、支持学生通过小程序完成教师布置的作业，支持查看作业总览，支持查看已完成作业附件，支持补交作业； 五、直播讲座： 1.支持在小程序中观看直播讲座； 六、考勤签到： 1、支持查看考勤详情，支持教师查看全班考勤详情，包括签到率、签到人数、未签到学生信息等；支持学生查看个人考勤记录；" 七、课堂答题： 1、教师通过小程序查看学生答题情况；支持查看答题时间、课次、作答人数、正确率以及每个选项的选择人数； 八、课堂测验： 1、教师通过小程序查看学生课堂测验情况，支持查看课次、作答人数、平均正确率；支持图形统计答题正确率； |
| 3 | 可视化数据统计与分析（大屏版） | 1 | 套 | ▲1、要求根据我校管理中心大屏（现有大屏拼接样式：3*5，每块屏的比例：16：9）定制针对性的设计展示界面，上墙显示的界面要求全屏显示，整体大屏不得出现拉伸、缩小、黑边等情况。（投标时提供根据上述场景定制的大屏界面设计展示效果图，需清晰） 2、支持查看当天用户访问量，包括总访问量、教师访问量、学生访问量； 3、支持展示教室建设情况概览，可查看智慧教室总数、多媒体教室总数，可查看在用教室数量及地理分布情况； |
| 4 | 云桌面软件平台 | 1 | 套 | 1、CPU支持飞腾(D2000,D3000)、龙芯(3A6000/3A6000E)、兆芯、海光、华为麒麟（9000C/9006C）国产芯片，客户端支持多硬盘，支持同时部署Kylin V10、统信UOS最新版国产操作系统的使用与随时切换。 2、充分考虑到国产操作系统版本迭代快以及CPU厂家架构不同的特性，云桌面程序安装包无需对应操作系统版本及硬件芯片版本，同一个安装包可以在目前常用CPU芯片及操作系统上直接安装，提升管理老师安装部署的便利性 ▲3、具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理和系统设置模块，可以在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比。（提供功能截图） 4、为方便安装软件和回溯，镜像支持在服务器端做快照，也支持在客户端做快照。 ▲5、为节省终端缓存空间，系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能。（提供功能截图） 具备终端系统Home目录重定向功能，可选择重定向到指定的磁盘及磁盘下的某一个分区。 ▲6、具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。（提供功能截图） 需要集成到智慧教室一体化管理平台内，形成：“云桌面”模块，可通过统一门户进行管理。 |
| 5 | 设备管理系统 | 1 | 套 | 1、要求平台采用B/S架构，支持Web界面登录。系统使用用户无须安装客户端，电脑端采用如IE、Edge、谷歌、360、遨游、火狐等主流的浏览器登录，实现系统所有功能和操作。支持移动端H5页面登录，支持移动端APP和微信小程序； 2、需要具备教室设备基础信息管理，智能终端主机、IC卡读卡器、电脑、网络摄像机、IP电话等设备信息添加管理；教室设备信息支持批量导入、导出和批量修改；可根据教室设备自定义设备图标； 3、系统可实时监测各教室设备运行状态，并以图形方式实时直观呈现各教室和设备运行状态；支持在用教室、空闲教室、离线教室教室使用情况查看；教室状态支持大、小图标及投影、大屏等至少三种类型教室个性化异步图标显示方式； 4、需支持IC卡授权数据管理，具备部门、姓名、性别、工号、IC卡号基础数据管理和IC授权管理；支持刷卡记录查询，支持刷卡记录导出； 5、需具备教室 IP 电话呼入时自动提示功能,自动切换到来电教室管理界面和视频监控画面；每次IP电话呼叫自动生成运维工单； 6、系统支持巡检系统配置功能，可配置巡检时长、巡检启动和关闭的指令以及判定方式和推送设置； ▲7系统具备自动巡检数据分析功能。需要支持巡检教室状态概况展示，巡检教室状态占比分析，设备类型状态分析、教室设备巡检记录分析、设备异常次数排名分析等数据通过不同类型图表展示。（需要提供系统功能截图 ） ▲8、要求具备数据大屏展示，支持不同业务上的数据系统数据整合到同一个可视化页面；教室设备报警信息、IC 卡刷卡记录、教室使用时长、运维工单记录、故障类型报警分析、教室使用状态分析等多种数据，在同一界面图表形式展示。支持展现数据、显示位置等功能自定义配置；根据不同展示场景配置不同的数据大屏，多种数据大屏一键切换。（需要提供系统功能截图 ） 要求现有38间中控能纳入本次项目的设备管理系统进行统一管理，各投标人根据本次投标配置情况自行考虑是否更换原有中控，所有费用包含在本次项目内，要求提供投标人承诺函并加盖投标单位公章，否则作无效投标处理。 需要集成到智慧教室一体化管理平台内，形成：“设备管理”模块，可通过统一门户进行管理。 |
| 6 | 无线教学扩声管理平台软件 | 1 | 套 | 1、系统支持B/S架构，支持多个管理用户同时登录； 2、可显示学校的基本情况，教室、主机及任务总数，另外可实时检测话筒使用时长、使用次数及使用率；异常提示，预警功能； 3、可设置学校名称、楼栋名称、楼层编号、教室名称、教室编号、教室容量描述等信息；支持添加、删除和编辑设备信息，维护教学设备列表，分配归属地，给设备绑定物理地址等操作，使设备和教室一一对应； 4、教室状态列表中任意切换教室，可快速查看外设状态并可进行物联控制；选中某间教室可进行物联控制包括设置/取消吊装式麦克风静音、打开/关闭待机、远程解锁麦克风等； ▲5、以信息卡方式显示所有教室状态信息，包括以下：设备名称、IP、在线状态（工作中/离线/待机）；话筒归还状态（已归还/未归还）；设备归属教室名称；所属楼栋；话筒充电状态或充电异常提示。可以按勾选的筛选条件（离线、未归还、低电、充电异常、待机）显示特殊状态的教室状态信息卡；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） ▲6、具有数据统计功能：统计老师对系统的使用情况，包括在线事件、话筒事件和充电事件，统计使用时长和使用次数。支持设置时间段，查询楼栋和教室的设备使用情况，支持数据导出，生成数据报表；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） 7、统计主机日志，包括连接、话筒和充电三种事件的日志，方便管理员设备维护和设备调试； 8、扩声管理平台软件具有预警功能，当前话筒电量低或下课未归还、音频处理主机掉线、扩声声压级及增益异常时，会及时弹窗反馈给管理员； 需要集成到智慧教室一体化管理平台内，形成：“扩声管理”模块，可通过统一门户进行管理。 |
| 7 | 业务系统对接 | 1 | 项 | 1、要求对接统一身份认证，企业微信，教务系统，一卡通，智慧大脑。 要求本次项目平台产生的数据完全向学校开放，通过智慧教室一体化管理平台、设备管理系统，能够实时采集到教室实时视频等实时数据和上课时各种设备运行的数据。以上数据标准均符合《全国职业教育智慧大脑院校中台数据标准及接口规范（教育部2023年8月15日V2.8.6版）》中包括并不限于教学资源情况数据子类表、教室视频流数据子类表、巡课数据子类表、智慧教室设备运行数据子类表等的要求。在信息传输过程中，必须保护师生个人的信息安全，符合国家现行的法律、法规，投标人采取必要的安全技术措施，保障个人信息的完整性、保密性及安全性，避免个人信息泄露。 上述两条对接内容请提供提供承诺函并加盖投标单位公章 |

（3）智慧教室前端配置

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、100人以下教室（69间教室，68间考场，一个学生摄像头复用到巡课系统；本系统只配置1台讲台老师可变焦相机） |  |  |  |  |
| 1、硬件部分（校园网8口接入交换机由校方提供，本清单不考虑） |  |  |  |  |
| 1 | 音视频采集终端/屏幕采集 | 69 | 台 | 1、接口要求：支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出，≥1个千兆网口，≥1个USB接口 2、支持 H.264 编码：采用先进的H.264 视频编码标准，具有高压缩比和良好的画质表现，在保证采集视频清晰流畅的前提下，有效降低文件大小，便于存储与传输； 支持自定义码率大小：码率范围可根据实际情况进行设定。支持自定义帧率大小：支持根据实际情况自定义帧率大小，灵活定制最合适的画面帧率。 支持噪音抑制：内置智能噪音抑制算法，可有效过滤环境中的背景噪音，提升采集音频的纯净度。在录制时能够确保人声清晰可辨，减少杂音干扰，提高音频质量，支持多声源混音：兼容多种声源输入同时进行混音处理，比如可以同时采集计算机系统声音与麦克风声音，并将两者以合理比例混合输出为一个音频轨道，方便用户在录制过程中实现声源的完美融合 |
| 2 | 老师摄像头 | 69 | 台 | 1、≥400万12倍红外PTZ快球，变倍：≥12倍光学变倍，≥16倍数字变倍 2、焦距：≥5.76-69.12 mm，视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米 |
| 3 | 数字音频处理器 | 69 | 台 | 1、内置高性能数字信号处理器，采用AI算法，具有反馈抑制、主动降噪、自动电平控制和自动均衡等功能；配合吊装式麦克风使用，还可实现噪声消除和自动增益控制功能； ▲2、≥2个RJ45接口（一主一备）；≥2路吊麦输入并带音量调节旋钮；≥2路线路输入（平衡/差分输入），≥2路线路输出（平衡/差分输出），线路输出可连接返听音箱；具有不少于1个3.5mm录音输出接口，用于常态化录播；（投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明） 3、内置功放，具有4个扬声器接口，内置功放最大输出功率不小于60 W×2（8 Ω）； 4、主机应支持根据现场环境智能自适应调节，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数；应支持吊麦扩声、有线麦扩声、无线麦扩声三种拾音方式，并可实现智能无缝自动切换，拾音范围层层递进，全面覆盖教室中的各个位置；需具有无线麦克风优先功能，开启无线麦克风后，其它麦克风输入被自动静音； |
| 4 | 教学音箱 | 69 | 对 | 1、频率响应65Hz-20 kHz、定阻输入8 Ω、额定功率≥40 W、灵敏度：≥90dB、最大声压级不低于105dB。 可垂直及水平安装，配备安装支架，集成低音单元和高音单元。 |
| 5 | 吊麦 | 69 | 个 | 1、指向性驻极体麦克风；拾音距离：≥5 m、灵敏度-32 dB (0dB=1V/Pa)、方向性0°/180°＞20dB(1kHz)、等效噪声20dBA(SPL)、最大声压级139dB(THD＜3%)、幻象电源（11～52V，2mA）、输出阻抗280Ω； ▲2.所投产品频率响应：125 Hz～15 kHz（应符合ISO22259:2019）；信噪比（A计权）＞75 dB、总谐波失真（1KHz）＜0.1%、动态范围＞90dB（应符合GB/T 36447-2018）；（提供具有CMA标识的检测报告） 需支持凤凰头音频输出及供电，方便安装。 |
| 6 | 三模一无线话筒 | 69 | 个 | 1、麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：-46 dB @680Ω (0dB=1V/Pa)、频率响应75 Hz～20 kHz、方向性0°/180°＞ 20 dB (1 kHz)、等效噪声 20 dBA (SPL)、最大声压级115 dB (THD＜3%)； 2、可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能。 需具有USB口充电（兼容手机充电器）及磁吸式触点插入充电座充电；自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理。无线麦克风充电座内置电子锁，可通过微信扫码解锁无线麦克风（管理平台显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息；（需提供软件功能截图） |
| 7 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 69 | 个 | 1、心形指向性驻极体、灵敏度-46 dB @680Ω (0dB=1V/Pa)、频率响应75 Hz～20 kHz、方向性（0°/180°）＞ 20 dB (1 kHz)、等效噪声20 dBA (SPL)、最大声压级115 dB (THD＜3%)。 需内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。 |
| 8 | 智慧物联管理主机 | 46 | 台 | - 控制主机、控制面板要求分体设计，支持液晶交互控制面板，具备系统锁定功能； ▲2、≧4路HDMI输入，≧4路HDMI输出,支持4K高清信号传输；≧1路音频输入，≧2路音频输出；支持笔记本等外接输入源信号接入时信号自动识别、自动切换；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或设备实物接口截图） 3、≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧6路IO接口；≧1路LAN网络接口；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，支持为读卡器提供12V供电，支持插卡和刷卡模式读卡器；≧2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供12V供电； 4、≧3路可控AC220V电源输出（国标三孔插座或新国标五孔插座款式）；≧2路电动幕控制端口，四位按压式端子，AC220V，两路电动屏幕支持同步和异步单独控制；≧4路继电器控制，可控单刀双掷开关，无源开关量输出； 5、需具备身份鉴权控制功能，支持Wiegand和RS232通讯协议IC读卡器接入，实现身份鉴权控制管理；支持连接插卡模式读卡器、IC卡刷卡器、刷卡刷二维码多功能读卡器;需支持IC卡数据本地存储，支持6万张IC卡白名单授权和4万条刷卡记录存储，支持断网运行 ; 6、需支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；需支持本地课表存储，不少于180天，每天16节次课表数据存储，断网时不影响设备使用； 7、支持投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，支持2台以上投影机运行灯时数据采集，最多可支持7路;支持MODBUS协议\RS485协议物联传感器数据采集（如温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等）;需支持接入教室环境物联设备统一控制，如灯光、电源空开、电源插座、空调、风扇、电动窗帘等控制; ▲8、支持自定义编程配置，通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持远程固件升级；支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备安装位置添加、删除、绑定等管理；支持云端配置数据备份；（提供具有CMA标识的检测报告或官网截图或软件功能截图） 需支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； |
| 9 | 液晶电容触摸屏 | 69 | 个 | 1、操作系统： 主流平板最新版本；处理器：≥四核 1.8GHz ；存储配置：≥4G内存，≥16G存储；显示：≥10 英寸电容触控屏；集成物联功能，可对不同场景进行切换，对教室设备进行控制，分辨率≥1080P液晶显示屏； 2、支持多系统多设备的管理，对教室设备，包括显示系统、音频扩声系统、触控一体机、录直播系统、灯光、空调等进行开关机；对显示系统进行信号切换；对音频扩声系统进行音量调节； 3、需支持IP语音对讲功能，支持SIP协议，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，需支持接入学校IP语音服务器，实现各教室与控制室IP语音通话功能； 需内置读卡器，支持刷IC卡方式身份权限验证，解锁系统；内置不小于200万像素摄像头；可用于人脸识别与二维码刷码身份鉴权。需支持人脸采集终端本地人脸认证，人脸数据存储≧3000张，在断网时本地人脸认证功能可正常开启教室设备；支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统；密码在后台实时自定义更新。 |
| 10 | 电脑 | 42 | 套 | 1、处理器：配置物理核心数≥8核，CPU主频≥2.7GHz；内存：配置≥16GB DDR4内存；可扩展至32G；硬盘：支持M.2 NVME 硬盘，≥256GB SSD硬盘，最大可扩展4TB SSD+4TB HDD硬盘； 2、网络：板载≥1个千兆以太网口；显卡：配置国产独立显卡，显存≥2G；提供HDMI、VGA接口；IO接口：支持≥4个USB3.1 Gen1接口,4个USB 2.0接口 ，1个COM串口；电源：≥200W 3、音频：前置≥1组音频接口（耳机、麦克风），后置≥1组音频接口（耳机、麦克风、音频输入端口）；显示器：≥23.8英寸液晶显示器，提供HDMI、VGA接口； 国产自主品牌，兼容X86架构，非OEM产品，标配USB键盘、鼠标 |
| 11 | 讲台 | 48 | 个 | - 讲台尺寸为：≥1200mm*650mm*900-1050mm(左右*前后*桌面/外围高度)，环抱教师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适教师放置教学用品。 2、采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.2mm，边角采用R100的圆弧式设计，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈，喷涂工艺符合GB22374-2018 涂装材料标准。 3、桌面立面包围处采用汽车内衬加工工艺，高端大气，桌面为12mm厚E1级的三聚氰胺板，尺寸约1165*629.5*12mm：，颜色为浅木纹色：桌面防静电，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。 4、讲台背板（面向学生方向）为钢木结构，中间位置采用12mm厚E1三聚氰胺板材质，尺寸约1030*629.5*12mm：，内置隐藏式螺丝安装，两侧为冷轧钢板桌体，每侧尺寸约为1030*350mm：正前方须印制校徽（学校LOGO）且长期不掉色。 5、▲讲台具备可放显示器仰角架，显示器与桌面仰角≥18°，可适配23.8英寸显示器，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。(提供实物产品图片) 6、▲讲台整体产品符合环保要求，其中钢板、木头、毛毡、涂层结构件中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量符合GB/T 26572-2011的标准要求，桌面木板及桌面木板涂层符合GB18584-2001（甲醛和重金属）的检验标准。（提供具有CMA标识的检测报告） 讲台预留键盘、鼠标抽屉，可满足不同尺寸键鼠的存放。讲台箱体左侧预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，且仅需一把钥匙即可打开所有教室讲台门锁，箱体预留功放主机、电脑主机、中控主机安装位置。讲台在讲桌正面配备安装检修门（面向黑板方向），方便打开设备柜进行维护工作，设备线活动处做好防护套，便于检修。讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计，前门两侧均开有散热孔，方便通风散热并有效防尘。 |
| 12 | 显示器 | 24 | 台 | 尺寸≥23.8英寸，分辨率≥2K，HDMI接口； 亮度≥250cd/m2，对比度≥1300:1。 |
| 13 | 键盘、鼠标 | 24 | 套 | 有线键盘、鼠标 |
| 14 | 讲台改造 | 21 | 套 | 对现有讲台进行台面改≥造，适应新中控的控制面板。讲台改造部分采用斜面结构，方便显示器在斜面安装，显示器角度要求可调节，与学校现有的结构类似。 |
| 15 | 教室内配套管线 | 69 | 套 | 完成系统所需的线材接插件、跳线、水晶头、电工胶带、插排等，根据现场情况进行配置，现场配套材料和实施服务必须满足国标以上。 |
| 2、软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 云录制模块 | 69 | 套 | 1、可通过课表对接，按照课表录制课件；支持自定义录制任务管理：支持录制任务的查询、添加、自动审核、取消；持对录制任务的执行情况跟踪：包含录制异常、已过期； 2、在网络断开的情况下，支持断网自动续存功能，断网期间可通过图片插入补录，形成完整的视频文件。 ▲3、连堂期间，电脑未开情况下，支持图片插入补录，形成同步完整的三画面视频。（需提供软件功能截图） ▲4、为解决教室多摄像机直播和录制问题（超过2个以上，大教室2个学生摄像机），要求可根据教室摄像机数量进行三画面直播和四画面录制，三画面和四画面直播和点播时要求可自定义选择摄像机和课件画面组合。（需提供软件功能截图） |
| 二、100-180人教室（35间，标准化考点二个学生摄像头复用到巡课系统；本系统只配置1台讲台老师可变焦相机） |  |  |  |  |
| 1、硬件部分（校园网8口接入交换机由校方提供，本清单不考虑） |  |  |  |  |
| 1 | 音视频采集终端/屏幕采集 | 35 | 台 | 技术参数要求同100人以下教室音视频采集终端/屏幕采集。 |
| 2 | 老师摄像头 | 35 | 台 | 技术参数要求同100人以下教室老师摄像头。 |
| 3 | 数字音频处理器 | 35 | 台 | 技术参数要求同100人以下教室数字音频处理器。 |
| 4 | 教学音箱 | 32 | 对 | 技术参数要求同100人以下教室教学音响。 |
| 5 | 吊麦 | 35 | 个 | 技术参数要求同100人以下教室吊麦。 |
| 6 | 三模一无线话筒 | 35 | 个 | 技术参数要求同100人以下教室三模一无线话筒。 |
| 7 | 有线麦克风（充电防盗终端） | 35 | 个 | 技术参数要求同100人以下教室有线麦克风（充电防盗终端）。 |
| 8 | 智慧物联管理主机 | 20 | 台 | 技术参数要求同100人以下教室智慧物联管理主机。 |
| 9 | 液晶电容触摸屏 | 35 | 个 | 技术参数要求同100人以下教室液晶电容触摸屏。 |
| 10 | 电脑 | 12 | 套 | 技术参数要求同100人以下教室电脑。 |
| 11 | 讲台 | 18 | 个 | 技术参数要求同100人以下教室讲台 |
| 12 | 讲台改造 | 17 | 套 | 对现有讲台进行台面改造，适应新中控的控制面板，要求美观与教室现场环境匹配，布线均按国标要求。 |
| 13 | 辅助屏及吊架 | 24 | 套 | - 屏幕尺寸：≥65英寸，亮度：≥200-300尼特，屏幕比例：≥16:9，刷屏率：≥60Hz， - 屏幕分辨率：超高清4K，支持格式（高清）：≥2160p，响应时间：≤8ms，对比度：≥200：1 设备安装牢固、防掉落保护、确保学生日常安全。支持供电后自动开机， |
| 14 | 教室内配套管线 | 35 | 套 | 技术参数要求同。 |
| 2、软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 云录制模块 | 35 | 套 | 技术参数要求同。 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 新实训大楼6楼2个教室改造 | 2 | 台 | 1、要求采用A规屏，显示尺寸≥86英寸；物理分辨率：≥3840×2160可无损播放4K片源； 2、交互平板采用金属材质，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%；交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 3、内置电脑：CPU：主频≥1.9GHz；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256GSSD固态硬盘； 4、接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；≥1路DP等； 推拉黑板结构：左右推拉双层结构，推拉黑板规格：外径4000mm×1300mm，并可根据学校实际情况进行调整。 |
|  |  | 2 | 张 | 技术参数要求同教室讲台。 另外每张讲台单独配置教师椅子。椅子尺寸升降高度≥44～56CM，坐面直径≥32.5CM，圆型，PU皮椅面+定型棉。 |
|  |  | 19 | 张 | 一、桌子： 面板：采用25mm厚优质三聚氰胺实木颗粒板；四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致。桌架：采用优质钢型材料，侧脚方形冷轧钢管50*15*1.2mm；挡板采用片状采用优质冷轧钢板冲孔压型，厚度0.8；主机架门框方形冷轧钢管20*20*1.0mm；220度高温静电喷涂工艺，具有较强的耐蚀性及承重性。 设计及功能：主机隐藏式收纳，可锁主机箱，方便使用，线路整洁摆放；桌面设有线孔方便走线。桌子尺寸：≥1400*600*750（两人位，7张）；≥1800*600*750（三人位，12张） 二、椅子：（每个工位1张，共计50张） 椅架：圆方管32*18*1.5mm厚，采用静电喷粉高温塑化而成，椅架有黑、白2种颜色可选。胶壳：胶壳采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强. 网背：双层网布，防磨防污性好，超透气舒适。座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感。固定高脚垫，保护地板，移动时减少噪音。尺寸：≥535*540*807mm |
|  |  | 1 | 项 | 功放（1台）：内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫； 吸顶音箱（4只）：采用中低音喇叭单元和球顶高音单元组合方式，额定功率：≥80W 无线手持话筒（1套）：配置1台接收主机和2个无线手持话筒。 |
|  |  | 1 | 项 | 从学校放一根光缆至新大楼实训综合楼2间实训室内，包含1台16口交换机（带光模块）、光纤、跳线、布管布线、调试等。要求2间实训室内的网络能接入到学校局域网内。 |
|  |  | 2 | 间 | 包含每间教室约50个点位的强电、弱电综合布线，要求每工位配置一个5位强插，一个网络模块。（按照每间50人的机房施工规范） |
| 2 | 4间智慧教室+45间实训室监控接入平台 | 1 | 套 | 要求将现有4间智慧教室及45间实训室中技术上可实现接入的视频信号全部接入到本次项目的智慧教室一体化管理平台内，形成统一管理，如中标后无接接入，中标人负责将现有实验室的监控进行免费更换，费用包含在本次项目内。投标时提供承诺函并加盖投标单位公章。 |
| 3 | 86寸交互式一体机配套推拉黑板 | 1 | 台 | 技术参数要求同新实训大楼6楼2个教室改造中的智慧黑板。 |
| 4 | 新实训大楼5楼9个房间和6楼2个房间校园网接入 | 1 | 套 | 提供一个光纤接入配套服务（综合布线）及提供2个24口的交换机（含2台交换机本身及对端万兆光模块各一对 ）。实现所有房间与校园网的联通。 |

提示：▲标记需要依照要求提供相应证明材料并加盖投标人公章，并在响应位置标明证明材料的索引位置（为方便专家评审斜体下划线标记及▲标记请投标人索引到证明材料的页码和条目并用醒目的标记注明）

三、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

3.1供货方式、时间及地点要求：

供货方式：供应商将根据学校的要求选择适当的供货方式，如快递、物流等，以确保货物安全、及时地送达学校指定地点。

供货时间：2025年11月15日前供货及安装调试完成。

供货地点：南京科技职业学院（南京市江北新区欣乐路188号）。

3.2质保要求及服务要求：

质保期

1、本次项目整体免费质保期为五年。（自验收合格之日起算）

2、提供五年驻场服务，驻场维保人员不少于1人（须提供投标人为驻场服务维保人员缴纳近三个月内任意一个月的社保证明材料，驻场服务期从项目启动开始直至免费质保期结束）。

（以上1、2两条提供承诺函并加盖投标单位公章）

1)、驻场提供系统日常运维（维保范围包含：本项目新建设备及利旧设备日常维修（包括但不限于教室利旧的智慧黑板，投影，电脑，扩音系统））；配合管理人员管理教室，做好课前技术保障工作；填写当天值班日志；按月提供月报；

2)、工作时间根据校方要求；

3)、接受招标方管理部门监督；节假日以国家法定节假日为依据；

4)、如遇、重要保障、大型活动或临时安排，根据需要提供技术保障；

5）、质保期内因维修产生的一切费用由中标方承担（人为因素损坏除外）。

服务要求：

1、安装和调试：

负责按照招投标文件及所签订合同的具体要求及产品数量，以将货物运送到用户指定地点，负责设备及系统的安装调试，并经最后验收合格后交付买方使用。

2、原设备拆除：

根据学校要求，教室设备升级后原设备拆卸并搬运安置到学校指定校内存放地点；

3、现有智慧教室（4间）和实验室（45间）的监控视频集成到智慧教室管理后台；

4、售后服务要求：

必须提供7*24小时售后服务，提供4小时内到达现场，48小时内解决问题并维修完毕。可以提供免费的应用答疑和集中培训服务。

实施要求：

1、投标人须提供专业的设备安装服务，包括所有设备的通信、调试、集成及开通。

2、所有需要新建或下架调整的设备实施前必须出具完整的从布线、传输、设备安装、网络调试、系统集成的实施服务方案，包含清晰的设备拓扑、安装图纸及实施方案，所有方案必须经过校方书面确认方可实施。

1）、所有教室内所用网线须采用六类非屏蔽双绞线缆，规格须是23AWG线规。

2）、光缆须采用室内铠装单模6芯光缆，信息中心到新实训大楼采用室外铠装单模24芯。。

3）、所用各类箱体需采有较好的机械强度，外型美观大方，坚固耐用，中标后可按校方需求定制相关标识。

4）、本项目所需要各类网络跳线、光纤跳线、音、视频纤等线缆，均须使用机打标签纸进行点位标注。标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。

5）、本项目所有设备均须使用机打标签进行标注及管理，内容以学校要求为准。

6）、中标单位在设备安装过程中如需进行打孔、切割、进户等有较大噪音及需要校方现场配合的工作时，必须考虑实际情况，并与校方提前约定时间，在约定的时间内进场施工。投标人应充分考虑此情况，合理安排时间，以便能在规定的时间内，保质保量地完成相关工作。

7）、针对现有校园实际情况，实施需要满足保证不得破坏现有装潢环境观感，方案不得与现场环境违和，需采用特殊工艺方案实施费用包含在本次投标范围内。投标人提供盖章响应承诺书并加盖投标单位公章。

8）、PVC管及线缆敷设说明

每个设备布放的线缆种类，数量必须严格按照中标后深化设计图纸的要求执行。所有敷设的线缆两头要求进行标记，线缆长度必须留足，并要有一定的余量。

避免线缆弯曲超过90度；避免过紧的缠绕线缆；不可损坏线缆的外皮；不可切坏缆内的各单芯护套及芯线；对线缆的接续分接头或修理均不容许。损坏的或破裂的线缆必须除去。垂直干线如光缆、电缆敷设时,每隔1.5～2米用线扎固定在桥架内壁上，避免线缆自重损坏线缆。在牵引和绑扎线缆时，要求清除线缆上的应力，不要过紧的绑扎线缆。

除以上说明外，所涉项目需按照国家GB/T50312-2016综合布线系统工程验收规范实施。

9）、安装结束后，必须及时完成楼宇现场的恢复清理，确保墙面、楼道等整洁美观。

10）、项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括所有设备的安装部署图纸、整体拓扑结构、所有设备IP地址表、项目调试配置文档、线缆点位数据表、ODF架光缆对应表等相关技术资料，以便今后的管理和维护。

11）、中标单位提供原厂授权正品货物，并负责设备的供货、运输、安装、调测及整体优化等所有工作，直至验收，并提供详细的文档原厂正品记录，安装调测工作须有原厂工程师现场跟踪实施，确保实施品质。

12）、中标单位负责本次项目实施涉及的线路敷设、改造、测试等工作，中标单位应建立相对稳定的系统维护服务团队，依照项目实际需求及监理管理要求从项目实施阶段介入并参与项目从施工至交付、运维全过程，制定相应的服务计划，当出现任何的设备故障、系统调整、网络故障等情况时能立即响应解决，随时配合学校开展设备调试、故障检测、网络安全处置等工作。涉及的费用请自行考虑在设备报价中，中标单位不再另行收取任何相关费用（项目所需的安装辅材及现场实施服务由中标单位承担）。

中标供应商需将本次拆除的涉及学校固定资产的材料、设备妥善保管并移交给学校。

其它商务条件：

1、学校提供光纤到教室，并提供中心机房机柜和楼栋机位满足系统布置。

2、本项目中软件平台涉及软件授权也包含在项目中，包括并不限于超融合平台，服务器操作系统，服务器操作系统防护（EDR）,数据库系统。

3、本项目中应用软件（包括不限于智慧教室一体化管理平台，移动端课堂互动小程序）包含质保期内根据学校实际使用需求的免费升级服务；本项目中网络交换设备具备进网许可证书。

4、本项目中软件平台和应用软件部署基于本项目硬件资源，学校不提供额外的服务器、虚拟机、算力、存储和交换机资源，乙方保证软件正常运行，相关AI分析输出速度符合正常可接受范围（60~120字符/分钟）。

5、本项目中涉及的业务软件平台及数据标准必须满足《南京科技职业学院业务系统共性技术要求》（提供承诺函并加盖投标单位公章）

6、本次项目中采购的所有固定及无形资产归属权均属于学校，项目验收前全部移交至学校相关部门，本次采购的软件如发生二次开发则产生新成果的版权归学校所有。

3.3.验收方法及考核标准：

（1）甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方须在项目交付正常运行30天后30个工作日内验收。

（2）乙方交付前应对货物及服务做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交与甲方。

（3）甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（4）对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（5）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

3.4付款方式特别要求：

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.5付款方式：

1、本项目全部交付并通过初步验收进入试运行支付合同金额的15%首付款；正常运行1个月后开展项目终验，终验合格1年内支付合同金额的45%第二笔进度款；支付第二笔进度款1年内再支付经审计后的剩余尾款。

3.6本项目不接受进口产品投标。

四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | PC端智慧教室一体化管理平台 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4.项目技术要求等方案

4.1技术要求

投标人应提供项目整体解决技术完整内容（覆盖标准化考场和智慧教室以及前端改造三项内容），方案需全面且贴合南京科技职业学院校园现有实际场景。内容包括但不限于：设备布局平面图、拓扑架构、系统功能及对接等。

4.2实施要求：

为保证教学质量，须根据学校实际情况，制定具有针对性的项目实施内容，需贴合采购需求、详尽合理、针对性强。方案内容包括但不限于：总体概述、实施进度计划和各阶段进度的保证措施、风险评估和应对措施、文明施工措施、安全生产措施等。

4.3质量管理要求

应明确项目质量目标，确保项目满足用户需求和业务目标，作为方案设计的出发点和落脚点。制定质量管理计划，详细列出质量标准、检查流程和验收标准，作为方案设计的核心部分。方案内容包括但不限于：采用的质量控制工具和技术；定期进行质量审查和评估计划；团队组成及沟通机制；项目成果测试方法；项目资料保存和处理方式等。

4.4进度管理要求

要求编制对从项目中标进场到设备到货、安装、调试、培训、验收的完整的项目实施计划，按本项目工期要求编制甘特图；同时针对项目实施计划编制清单内所有材料、设备的到货计划以及详细的人员配置管理计划；上述计划最小节点均须按天编制；编制的计划和方案必须满足高校教育的客观实际情况，充分考虑中秋、国庆等节假日的施工准备，进度方案要以学校教学保障为主，不得影响到学校开学后的正常教学工作安排。

5.项目培训、应急及售后服务能力

5.1项目培训要求

应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需要提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。

应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训方式等。

对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

5.2应急处理要求

投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的应急处理方案，要求包含故障解决、应急处理，方案内容至少包含故障分级、故障处理办法、质保期内的故障应对策略、设备安装期内的故障应对策略、应急预案及评估、质保期内的应急处理方案、设备安装期内的应急处理方案。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

5.3售后服务要求

投标人应根据采购文件要求提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供7×24小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时，响应时间为半小时。

现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到保修电话后维修技术人员4小时内到达现场，48小时内解决问题并维修完毕。可以提供免费的应用答疑和集中培训服务，不得借故推托而不到现场。不能修复时成交供应商必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

6.履约能力要求

1、投标人自2022年1月1日（以中标通知书日期为准）以来具有与本项目类似成功案例。

2、投标人具有有效期内质量体系认证、ITSS信息技术服务标准符合性证书（专业领域：运行维护）、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书。

3、投标人具有智慧教室软件的开发、集成、销售的知识产权管理证书。

4、项目团队要求：

投标人拟派现场的项目经理1名具有高级工程师或以上职称证书、系统规划与管理师证书（软考）、信息系统项目管理师证书（软考）、ITSS服务项目经理证书；

投标人拟派现场的技术负责人1名具有中级工程师或以上职称证书、系统集成项目管理工程师证书（软考）、信息安全工程师证书、ITSS服务工程师证书；

投标人拟派现场的团队人员6名（项目经理和技术负责人除外）具有弱电系统工程师、高级网络工程师、高级系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员（安全集成）证书、软件设计师、高级IT运维工程师。

7. 演示要求

演示方式 上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

2.演示内容如下：

智能控制演示

1、液晶电容触摸屏支持人脸识别、密码解锁、刷卡、手机扫码及刷码多种认证方式上课，方便老师操作。

2、要求具备自动巡检功能，需要具备巡检设备类型的选择，包括多媒体中控，投影机，电脑，功放等设备类型筛选；需要支持巡检周期（可按日、周、月）、巡检时间的设置和报告接收人筛选功能配置。

教学扩声演示

3、可远程管控教室端设备：在平台上可统一管理所有音频设备，选中教室可进行远程控制包括设置/取消吊装麦克风静音、打开/关闭主机待机，可实时查看工作中、待机或离线的教室设备

AI录播演示

7、支持AI机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括：实时AI巡查轮次进度、平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率等；

8、校级督导：支持根据所属学期、全校课程筛选，支持根据课程名称、教师姓名检索课程，支持根据高级选项“评价过”“直播中”筛选课程

9、院级督导：支持根据所属学期、学院课程筛选，支持根据课程名称、教师姓名检索课程，支持根据高级选项“评价过”“直播中”筛选课程

7、支持根据督导的不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性；支持采用智能筛选机制，根据督导听课历史记录，自动排除已参评的课程，有效防止听课内容的重复，提高督导工作的质量；

8、支持AI机器人对本学期需要关注（到课率预警、前排满座预警、教师出勤预警等）的课堂进行智能提取和推荐；

云桌面演示

9、云桌面系统为VOI模式下B/S架构和C/S架构。每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，而非单一线性结构，快照数量不低于15个，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。

10、平台支持桌面地图，要求在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，以及所管理的终端（电脑）的情况，提供给用户远程到服务器的功能，包括VNC连接、WEB连接和mstsc连接三种方式。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 2技术参数 | 34 | 满足招标文件第四章“2.2具体技术要求”规定的全部技术参数指标要求的，此项得34分；带“▲”指标为重要参数，每有一项负偏离扣0.5分；非“▲”指标每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 （投标人需按照本招标文件的项目需求，在“技术参数响应及偏离表”中按照招标要求提供对应的证明材料，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理） |
| 3项目案例 | 6 | 投标人具有与本项目类似智慧教室或标准化考场成功业绩（单项合同只能使用一次，不可重复计算，满分6分）。从2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人完成和本项目相似成功案例（必须包含标准化考场系统、中控系统、扩声系统、录播系统、AI分析系统、云桌面系统至少四项内容），需提供①、合同复印件（合同内容应体现合同金额及具体内容）②、用户验收合格证明（加盖验收单位公章）复印件，③、业绩汇总一览表（表内需单独注明合同内容与本相目相似部分、需包含甲方联系人及有效联系电话）。有1个符合要求的业绩得1分，最高6分。 |
| 4企业履约能力 | 5 | 投标人具有有效期内质量体系认证、ITSS信息技术服务标准符合性证书（专业领域：运行维护）、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最高得4分。（提供相关证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 投标人具有知识产权管理体系证书的得1分（提供相关证书复印件并加盖公章） |
| 5服务团队实力 | 8 | 1、投标人拟派现场的项目经理具有高级工程师或以上职称证书、系统规划与管理师证书（软考）、信息系统项目管理师证书（软考）、ITSS服务项目经理证书,每提供一类证书得1分，最高2分； 2、投标人拟派现场的技术负责人具有中级工程师或以上职称证书、系统集成项目管理工程师证书（软考）信息安全工程师证书、ITSS服务工程师证书，每提供一类证书得1分，最高2分； 3、投标人拟派现场的团队人员（项目经理和技术负责人除外）具有弱电系统工程师、高级网络工程师、高级系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员（安全集成）证书、软件设计师、高级IT运维工程师，每提供一类证书得1分，最高4分。 说明： （1）、提供上述项目团队所有人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效。 （2）、上述所有证明材料均需加盖投标人公章。 |
| 6技术要求方案 | 2 | 投标人应提供项目整体解决技术完整内容（覆盖标准化考场和智慧教室以及前端改造三项内容），方案需全面且贴合南京科技职业学院校园现有实际场景。内容包括但不限于：设备布局平面图、拓扑架构、系统功能及对接等 针对上述需求内容编制技术方案；方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 7实施要求方案 | 1 | 为保证教学质量，须根据学校实际情况，制定具有针对性的项目实施内容，需贴合采购需求、详尽合理、针对性强。方案内容包括但不限于：总体概述、实施进度计划和各阶段进度的保证措施、风险评估和应对措施、文明施工措施、安全生产措施等。 针对上述需求内容编制实施方案；方案优于项目需求得1分，符合项目需求得0.5分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 8质量管理要求方案 | 1 | 应明确项目质量目标，确保项目满足用户需求和业务目标，作为方案设计的出发点和落脚点。制定质量管理计划，详细列出质量标准、检查流程和验收标准，作为方案设计的核心部分。方案内容包括但不限于：采用的质量控制工具和技术；定期进行质量审查和评估计划；团队组成及沟通机制；项目成果测试方法；项目资料保存和处理方式等。 针对上述需求内容编制质量管理方案；方案优于项目需求得1分，符合项目需求得0.5分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 9进度管理要求方案 | 1 | 要求编制对从项目中标进场到设备到货、安装、调试、培训、验收的完整的项目实施计划，按本项目工期要求编制甘特图；同时针对项目实施计划编制清单内所有材料、设备的到货计划以及详细的人员配置管理计划；上述计划最小节点均须按天编制；编制的计划和方案必须满足高校教育的客观实际情况，充分考虑中秋、国庆等节假日的施工准备，进度方案要以学校教学保障为主，不得影响到学校开学后的正常教学工作安排。 针对上述需求内容编制进度管理方案；方案优于项目需求得1分，符合项目需求得0.5分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 10项目培训要求 | 2 | 应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需要提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训方式等。 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。 培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。 针对上述需求内容编制培训方案；方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 11应急处理要求 | 1 | 投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的应急处理方案，要求包含故障解决、应急处理，方案内容至少包含故障分级、故障处理办法、质保期内的故障应对策略、设备安装期内的故障应对策略、应急预案及评估、质保期内的应急处理方案、设备安装期内的应急处理方案。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。 针对上述需求内容编制应急处理方案；方案优于项目需求得1分，符合项目需求得0.5分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 12售后服务要求 | 2 | 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供7×24小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时，响应时间为半小时。 现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到保修电话后维修技术人员4小时内到达现场，48小时内解决问题并维修完毕。可以提供免费的应用答疑和集中培训服务，不得借故推托而不到现场。不能修复时成交供应商必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。 针对上述需求内容编制售后服务方案；方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 13系统演示 | 5 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。演示为所投产品的真实系统或系统原型演示的最高可得满分5分，使用其他形式演示需乘以系数0.5为最终得分。 具体要求详见演示要求 |
| 14节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的有1个得0.5分，最多得1分。 |
| 总分 | 100分 |  |

具体演示要求

- 液晶电容触摸屏支持人脸识别、密码解锁、刷卡、手机扫码认证。（0.5分）

2、要求具备设备巡检功能，可以按照巡检设备类型、巡检周期（可按日、周、月）筛选功能配置。（0.5分）

3、可远程管控教室端设备：在平台上可统一管理查看所有教室设备状态，包括摄像头，音频设备，主机设备（0.5分）

4、支持AI机器人对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括不限于平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率等；（0.5分）

5、支持校级督导督导功能，可根据所属学期、全校课程筛选，可根据高级选项“评价过”“直播中”筛选课程（0.5分）

6、支持院级督导功能，可根据所属学期、学院课程筛选，可根据高级选项“评价过”“直播中”筛选课程（0.5分）

7、支持根据督导的不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性。（0.5分）

8、支持AI机器人对本学期需要关注（到课率预警、前排满座预警、教师出勤预警等）的课堂进行智能提取和推荐；（0.5分）

9、云桌面系统支持B/S架构和C/S架构。每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，快照数量不低于15个。（0.5分）

10、云桌面系统支持桌面地图，管理员可查看镜像服务器位置，以及所管理的终端（电脑）的情况。（0.5分）

注意：以上每项功能演示，全部符合演示要求得满分，未演示或演示不完整的不得分

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。