| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保型900万像素电警抓拍单元 | 内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。 | 台 | 33 |
| 2 | 环保型900万像素卡口抓拍单元 | 内含深度学习芯片，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像 | 台 | 25 |
| 3 | 多功能补光灯 | 多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染光源可智能切换可见光 （波长350-780nm）和红外（截止710nm） | 台 | 50 |
| 4 | 路口提示屏 | P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制 | 套 | 2 |
| 5 | 大货车右转预警柱 | 支持检测30m以内右转车道大型车辆，联动语音播报，投射地灯预警 支持检测10m以内非机动车道是否有行人和非机动车，根据右转车辆情况进行预警 支持对接LED信息发布屏进行文字提醒，如“有车右转，注意避让”，支持文字可配置； 支持语音柱功能，预警、闲置状态语音可配置，播放次数、周期可配置； | 套 | 1 |
| 6 | 终端管理设备 | 至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义 | 台 | 25 |
| 7 | 900万像素行人、非机动车违法抓拍单元 | 内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820 ；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 | 台 | 4 |
| 8 | 信息播放单元 | 性能不低于CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能；内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓；网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时 | 台 | 1 |
| 9 | 900万礼让行人抓拍单元 | 内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820 ；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框； | 台 | 2 |
| 10 | 高空球型摄像机 | 采用双400万像素，全景1/1.8英寸CMOS，细节1/1.8英寸CMOS 细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超星光级超低照度，全景：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux；细节：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux 支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控 为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35 设备具备全景、细节两个通道且都支持云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360°，细节水平旋转范围：水平角度0～250° 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持看清150米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图 | 台 | 1 |
| 11 | 违法自动抓拍球型摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 支持抓拍图片分辨率不小于2592*1520 内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距6mm～180mm 同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启 智能編码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度 支持视频画面上叠加512*512像素24位BMP格式图片，叠加位置可调 支持噪声过滤设置，支持断电保护 可通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；以主码流、子码流、第三方码流录像；可设置预录、延录、存储介质写满后循环写入等 | 台 | 50 |
| 12 | 200万枪式红外摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx 支持自动变焦、自动调节光圈；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示 | 台 | 22 |
| 13 | 200万像素红外半球摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器；具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；支持红外补光距离不小于60米 | 台 | 20 |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片 | 台 | 1 |
| 15 | 一体式高清视频会议终端 | 支持移动部署，包含核心编解码器、摄像机、遥控器 | 台 | 1 |
| 16 | 会议监控终端 | 分体式终端、支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能 | 台 | 1 |
| 17 | 会议监控摄像机 | 镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口 | 台 | 1 |
| 18 | 服务器机柜 | 600*1000*42U | 台 | 5 |
| 19 | 三脚架 | 1.8米视频会议摄像机三脚架 | 台 | 5 |
| 20 | 视频分配器 | 1分2HDMI分配器 | 台 | 1 |
| 21 | 高清解码器 | 9路高清解码输出，4路高清编码输入 | 台 | 1 |
| 22 | 硬盘 | 与设备配套 | 块 | 45 |
| 23 | 移动硬盘 | 2T2.5英寸USB3.0 | 块 | 2 |
| 24 | 多孔插排 | 公牛6位10A | 只 | 50 |
| 25 | 机柜专用插座 | PDU插座 8插孔 | 只 | 10 |
| 26 | 工业交换机 | 8电口，千兆非网管交换机 | 台 | 48 |
| 27 | 工业交换机 | 8光8电，千兆网管交换机 | 台 | 25 |
| 28 | 工业交换机 | 4光8电，千兆网管交换机 | 台 | 5 |
| 29 | 光纤收发器 | 单纤，千兆网络 | 对 | 32 |
| 30 | 光纤收发器 | 单纤，双千兆物理隔离网络 | 对 | 2 |
| 31 | 核心交换机板卡 | 华为12700/12800板卡，48个千兆光口 | 台 | 3 |
| 32 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口 | 台 | 1 |
| 33 | 交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口 | 台 | 1 |
| 34 | 光模块 | 20KM千兆光模块 | 只 | 52 |
| 35 | 电源线 | RVV-3*1.5 | 米 | 5000 |
| 36 | 电源线 | RVV-3*4 | 米 | 2000 |
| 37 | 信号电缆 | RVVP-2*1 | 米 | 2000 |
| 38 | 光缆 | 室外4芯单模 | 米 | 11000 |
| 39 | 6类网络跳线 | 按机房规格定制 | 根 | 350 |
| 40 | 高清视频线缆 | 按设备定制 | 根 | 40 |
| 41 | 光缆熔接终端盒 | 8口 | 只 | 50 |
| 42 | 跳纤 | 1.5米/2米/5米/10米 | 根 | 100 |
| 43 | 光缆熔接 |  | 芯 | 200 |
| 44 | 网线 | 室外防水超五类 | 米 | 3000 |
| 45 | 网线 | 室内超五类 | 米 | 3000 |
| 46 | 网线 | 室内六类 | 米 | 1500 |
| 47 | 水晶头 | 六类RJ45 | 只 | 500 |
| 48 | 水晶头 | 超五类RJ45 | 只 | 500 |
| 49 | 理线架 | 19寸标准理线架 | 只 | 50 |
| 50 | 配线架 | 19寸标准24口配线架，含RJ45模块 | 只 | 10 |
| 51 | 室外挂杆箱 | 不锈钢 450*400*220，含空开插座 | 只 | 22 |
| 52 | 室外落地箱 | 不锈钢 450*400*600，含空开插座 | 只 | 8 |
| 53 | 空气开关 | 与设备配套 | 只 | 20 |
| 54 | 摄像机支架 | 原厂配套 | 套 | 100 |
| 55 | 摄像机电源 | 原厂配套12V/24V | 台 | 150 |
| 56 | 预埋管 | 镀锌钢管Ø75*4.5 | 米 | 20 |
| 57 | 预埋管 | 尼龙管Ø50PE80*4 | 米 | 1200 |
| 58 | 手孔井圈井盖 | 定制，水泥预制，和原现场配套 | 套 | 50 |
| 59 | 网卡 | 1000M网卡 | 块 | 10 |

单个电子警察路口（本包需要改造或新建2个路口，或完成同等工作量的多处更新）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保型900万像素电警抓拍单元 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 2 | 环保型900万像素卡口抓拍单元 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 台 |
| 3 | 200万枪式红外摄像机 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 4 | 多合一爆闪灯 | 详见设备技术参数要求 | 16 | 只 |
| 5 | 终端管理设备 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 6 | 违法自动抓拍球型摄像机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 7 | 室外落地箱 | 不锈钢 450*400*600，含空开插座 | 1 | 只 |
| 8 | 主机基础 | 85砖、砂浆粉刷 | 1 | 座 |
| 9 | 监控杆件 | 立杆6.5米，横臂10米 | 4 | 套 |
| 10 | 室外挂杆箱 | 不锈钢 600*540*250，含空开插座 | 4 | 只 |
| 11 | 杆件基础开挖 | 含开挖、弃土 | 4 | 套 |
| 12 | 地笼 | M27-450-8-1270 | 4 | 组 |
| 13 | 基础混凝土浇筑 | C25商品砼 | 4 | 套 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1 | 项 |
| 15 | 光缆 | 室外4芯单模 | 1 | 项 |
| 16 | 网线 | 室外防水超五类 | 1 | 项 |
| 17 | 跳纤 | 3米 | 1 | 项 |
| 18 | 光缆熔接 |  | 1 | 项 |
| 19 | 终端盒 | 国产定制 | 1 | 项 |
| 20 | 管线顶管施工 | 尼龙管Ø75 | 1 | 项 |
| 21 | 预埋管 | 尼龙管Ø50 | 1 | 项 |
| 22 | 手孔井 | 500*500 | 4 | 4 |
| 23 | 手孔井盖 | 水泥预制 450*450 | 4 | 4 |
| 24 | 光纤收发器 | 工业级千兆1光1电 | 4 | 对 |
| 25 | 工业交换机 | 工业级8光8电 | 1 | 台 |
| 26 | 线路租赁 | 点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口 | 1 | 条/1年 |