招 标 文 件

项目名称：南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目

项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0026

采　 购　 人：      南通市通州区公安局

代 理  机 构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二五年六月

招标文件备案表

编制人： 日 期：2025年 月 日

采购人(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 日 期：2025年 月 日

代理机构(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章) 日 期：2025年 月 日

第一章  招标公告

南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目项目

采购公告

受[南通市通州区公安局]的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目项目(项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0026)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月30日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0026

2、项目名称：南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目

3、项目类型：服务

4、所属行业类别：其他未列明行业

5、预算金额：本项目采购预算为282.00万元/年（高新区财政80万元、通州区财政202万元，最终按实际发生区域由所属财政拨付）。其中维保服务费最高限价130.00万元/年；材料设备等按清单另行报价，采购人按实结算。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

6、采购需求：做好全区道路交通信号设施的日常维保服务，保证在用的交通信号灯设施的正常运行、有效，充分发挥交通信号控制系统在道路交通安全管理工作的作用。交通信号灯系统主要维保内容包括但不限于：杆件（含立杆、悬臂等）、基础（含预埋件）、灯具、各类线缆、信号控制机及机箱、手井及井盖、路面开挖及修复、顶管和预埋管及施工，前端信号灯人工控制服务，并提供不少于1人的驻点保障服务（早晚高峰、节假日、恶劣天气等），具体详见采购文件第四章项目需求部分。

7、期限要求：本项目意向合同期三年，合同一年一签。合同签订次日起一年，在之后的维保周期内，若原材料价格没有较大变动，在中标供应商与采购方都认可的情况下，按照本次招标文件及原签订合同规定内容，每年续签一次维保合同。

8、本项目不接受联合体投标，不接受分包。

9、是否专门面向中小企业采购：是。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）特定资格要求：具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质或公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级及以上资质；

（三）本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月30日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金和履约保证金。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：南通市通州区公安局

地址：南通市通州区杏园路1号

联系方式：曹先生 18862855529

2、采购代理机构信息

名 称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地　址：南通市通州区新世纪大道198号财富中心903室

联系方式：姜先生、周先生 0513-86546409、18061753091

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  供应商须知

一、总则

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3本项目政府采购代理费以中标总价（中标总价按维保服务费+150万元计算）为基数按苏招协〔2022〕002号文（关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知）（http://www.jstba.org.cn/content.html?id=367&typeid=18）相应综合费率计取后乘以50%计算，投标报价综合考虑，由成交供应商支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书（并到南通市通州区公共资源交易中心现场领取纸质中标通知书）。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

#### 33、履约验收

#### 33.1.履约验收的基本要求：中标供应商应按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成本项目。本项目将严格按照项目需求中的质量和技术要求和标准进行履约验收。

#### 33.2.履约验收的实施主体：由采购人作为实施主体，负责组织开展本项目的履约验收工作。也可根据实际需要委托具有相关专业资质和能力的第三方机构协助开展验收工作。

#### 33.3.履约验收的时间方式：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在30 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见附件）

#### 33.4.履约验收的内容：涵盖实施项目的完整性，包含项目需求中的质量和技术要求和施工图、工程量清单中的施工标准。

#### 33.5.履约验收的标准：按国家工程竣工验收有关规定的验收要求。

#### 33.6采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成验收证明。

第三章 合同条款及格式

合同编号：

采购合同

项目名称：南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目

甲方：南通市通州区公安局

乙方：

签订地：

签订日期：  年 月 日

合同协议书

采购合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据招投标结果和“招标文件”的要求, 并经双方协商一致，达成本釆购合同：

一、采购内容及价款：

1、材料设备等

| 序号 | 名 称 | 补充说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车信号灯 | LED全色灯(JD400-3-3) | 1 | 套 |  |
| 2 | 机动车信号灯 | LED全色灯（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED全色灯（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED全色灯（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 3 | 方向指示信号灯 | LED箭头灯(JD400-3-3) | 1 | 套 |  |
| 4 | 方向指示信号灯 | LED箭头灯（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED箭头灯（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED箭头灯（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 5 | 道路交通信号灯 | Ф400灯盘灯罩（在用的所有交通信号灯） | 1 | 只 |  |
| 6 | 人行横道信号灯 | LED人行灯(RX300-3-2) | 1 | 套 |  |
| 7 | 人行横道信号灯 | LED人行灯（红）(Ф300灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED人行灯（绿）(Ф300灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 8 | 人行横道信号灯 | 人行灯Ф300灯盘灯罩 | 1 | 只 |  |
| 9 | 闪光警告信号灯 | 太阳能黄色闪光灯(SG400) | 1 | 套 |  |
| 10 | 非机动车信号灯 | 非机动车灯（含图案）(FD400-3-3) | 1 | 套 |  |
| 11 | 非机动车信号灯 | LED非机动车（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED非机动车（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED非机动车（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 12 | 非机动车信号灯 | 非机动车灯Ф400灯盘灯罩 | 1 | 只 |  |
| 13 | 交通信号灯配件 | 稳压器 | 1 | 只 |  |
| 14 | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色(“两位数”显示器) | 1 | 套 |  |
|  | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色(“一位数”显示器) | 1 | 套 |  |
| 15 | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色显示器主板 | 1 | 块 |  |
|  |  | LED红黄绿三色显示器电源 | 1 | 套 |  |
| 16 | 交通信号控制机 | 采用智能集中协调式信号控制机，具备感应和自适应控制功能，并能接入通州区公安局交警大队交通管控平台。 | 1 | 台 |  |
|  | 信号控制机主板 |  | 1 | 块 |  |
|  | 信号控制机灯控板 |  | 1 | 块 |  |
|  | 信号控制机电源模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 信号控制机通信防雷器 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机GPS模块 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机手动控制模块 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机空开 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机电源插座 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机机柜 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机普通门锁 |  | 1 | 把 |  |
|  | 信号控制机智能门锁 |  | 1 | 把 |  |
| 17 | 广域雷达微波检测器 | 能实时、全面、准确采集交叉口的交通信息 | 1 | 套 |  |
|  | 雷视融合微波检测器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 微波检测器电源模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 微波检测器核心处理器模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 微波检测器天线模块 |  | 1 | 块 |  |
| 18 | 应用服务器 | 交通管控平台的大脑，应用于各类数据的传输、处理、比对、计算、分析、存储的中枢设备。 | 1 | 台 |  |
|  | 应用服务器主板 |  | 1 | 块 |  |
|  | 应用服务器电源模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 应用服务器内存条 |  | 1 | 条 |  |
|  | 应用服务器CPU |  | 1 | 块 |  |
|  | 应用服务器硬盘 |  | 1 | 块 |  |
| 19 | 电源控制箱 | 根据规范要求，信号控制机应当单独拉表供电 | 1 | 套 |  |
| 20 | 交通信号控制机机箱基础 | 实心混凝土C25(底座+4*PE80管) | 1 | 套 |  |
| 21 | 交通信号控制机电源电缆 | YJV-0.6/1.0KV5*6铜芯电缆 | 1 | 米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1.0KV5*10铜芯电缆 | 1 | 米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1.0KV5*16铜芯电缆 | 1 | 米 |  |
| 22 | 道路交通信号灯电源线 | RVV4*2.5 | 1 | 米 |  |
| 23 | 光纤 | ONU接收光功率为-8dbm~-27dbm | 1 | 米 |  |
| 24 | 数据传输线 | RVVP3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 25 | 人行横道灯电源线 | RVV3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 26 | 倒计时显示器电源线 | RVV3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 27 | 移动式道路交通信号灯租用 | 短期租用(30天【含】以内，租赁费按天计算，维保范围内涉及的移动式道路交通信号灯由维保单位负责，不计算租赁费) | 1 | 天 |  |
|  | 移动式道路交通信号灯租用 | 长期租用(30天以上，租赁费按月计算，不足15天的当月不计租赁费，超过15天的按一个月计算) | 1 | 月 |  |
| 28 | 道路交通信号灯临时发电 | 按当天路口数量计算，当天不限次数 | 1 | 个 |  |
| 29 | 预埋管 | 热镀锌钢管(100*4.5) | 1 | 米 |  |
| 30 | 预埋管 | PE管(PE80*4.5) | 1 | 米 |  |
| 31 | 拉管 | PE管（PE80*4.5） | 1 | 米 |  |
| 32 | 铸铁手孔井及井盖 | 以现场实物为准 | 1 | 套 |  |
|  | 水泥手孔井及井盖 | 以现场实物为准 | 1 | 套 |  |
|  | 纤维手孔井及井盖 | 以现场实物为准 | 1 | 套 |  |
| 33 | 交通信号灯灯杆接地 | 电阻<10Ω | 1 | 套 |  |
| 34 | 交通信号控制机接地 | 电阻<4Ω | 1 | 套 |  |
| 35 | 机柜迁改 | 所涉价格按上述清单据实结算 | 1 | 项 | / |
| 36 | 维保服务费 |  | 1 | 年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、维保服务费：大写       元（小写¥       元）含   人的驻点保障服务（早晚高峰、节假日、恶劣天气等）

合同执行起始日期：

二、设备质量要求及维保服务条款：

（1）乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，乙方应对由于工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

（2）根据甲方按检验标准自己检验的结果或本地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与招标文件及合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且信号灯等电子器件维修产品质量保证期1年，更换产品质量保证期2年。

注：乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，维保服务条款：

1、组织与管理

（1）合同期内实行全年7*24小时全天候维保服务。维修响应时间：城区30分钟内，其它地区120分钟内。因工作不负责任，对抢修、维护、巡查不及时造成后果的，除进行赔偿外，并根据产生的后果严重程度承担相应的法律责任。常规故障2小时内恢复；2小时内无法及时恢复信号的，设置临时信号灯，未设置临时信号灯的扣除维保费500元/点次；对24小时内无法修复的，更换同档次或更高性能的设备，确保交通信号正常使用。前端设备出现故障未发现的，扣除维保费100元/点次；未根据要求釆取措施的（未设置临时信号灯的除外），扣除维保费200元/点次；被各级领导发现且未釆取措施的、被交通参与者举报或在交警部门通知后未响应、未及时釆取措施的，扣除维保费500元/点次；对因维保单位自身原因，不及时响应、不采取有效措施，造成重大影响的，扣除维保费1000元/点次；对交警部门交办的维保范围内事项，不响应的，扣除维保费用500元/次。确保信号机联网在线率不低于95%，未达上述要求的扣除维保费用1000元/次。

根据甲方要求提供不少于1人的驻点保障服务，费用含在维保服务费中，不再另行计取。（早晚高峰、节假日、恶劣天气等）。

根据甲方要求提供前端信号灯人工控制服务，费用含在维保服务费中，不再另行计取。

（2）维保单位要对全部点位的设备及相关设施必须每月现场巡检一次；每6个月除尘保养一次；每6个月紧固件及地下管线检查一次；每季度评测总结，形成报告。并做好相应的图片、文字等记录，发现问题及时维护。发现维护范围内的交通设施被非法利用时，要及时上报并按要求采取相应措施，避免给其他人或单位(第三方)造成损害。因维保单位巡检不全面、维护不及时，造成其他人损害后果的，由维保单位负责赔偿。

（3）巡查内容：

维保单位应当排查和统计道路交通信号灯系统相关设备的种类、规格、型号、尺寸、数量等基础数据，并完善形成台账资料，做到“一机一档”，方便日后运维和管理。同时，还应排查交通信号灯系统的运行状况，察看交通信号灯有无朝向不正及影响视认、有无人为破坏及自然损坏、有无故障及安全隐患等问题，遇有情况应及时报告，妥善处置，确保交通信号灯系统稳定、安全、高效运行。具体排查统计内容如下（不限于此）：

①排查道路交通信号控制机的品牌、型号、生产日期、安装日期等情况，排查信号控制机网络运营商、IP地址、运营商的MAC地址、光猫网口等情况，并形成台账。排查信号控制机内部元器件是否缺失，应当现场拍照（照片上应含有拍摄日期及时间的水印），并形成台帐；

②排查道路交通信号控制机是否按标准接线，并形成台账。未按标准接线的，要及时报告，并按规范要求整改到位；

③排查道路交通信号控制机接入电源的电表号，并形成台账；

④排查道路交通信号控制机及道路交通信号灯灯杆的接地电阻情况，并形成台账；

⑤排查道路交通信号灯的地下管线、工作井情况，形成路口档案，并制作电子版布线图。排查道路交通信号灯是否一灯一线，有无并线情况，排查信号灯电源、电缆、数据线的型号规格，并形成台账；

⑥排查道路交通信号灯灯盘的种类和数量，建立路口档案。排查信号灯灯盘是否符合国家标准（《GB14887—2011》），是否存在使用复合灯等情况，并形成台账；

⑦排查道路交通信号灯系统被遮挡情况，应当现场拍照，形成台账，并及时汇报。针对绿化遮挡交通信号灯的，应当及时报告，按指令进行处置；

⑧排查道路交通信号倒计时显示器的品牌、种类、尺寸、型号等情况，以及完好和使用情况，并形成台账；

⑨排查道路交通信号灯灯杆的种类、数量、型号、尺寸等情况，并形成台账；

⑩排查道路交通流量检测器的种类、数量、型号等情况，并形成台账。检查流量检测器的在线率，排查故障原因，并按要求及时处置。

（4）维保单位每逢重要节假日、大型活动期间应做好城区及指定路线的特定巡检维护、清洁保养。做好暴雨、雷电、冰雪及台风等恶劣天气处置预案，提前检查检修加固外场设备，确保外场设备的安全。

（5）维保单位接到维修通知后须按时限进行维修，因停电、光纤损坏、交通事故、灾害天气等特殊原因，造成长时间不能修复的，应将故障原因和解决方案立即告知并书面报通州区公安局交通警察大队。因维修不及时或者不合格或者更换不及时的，瞒报、漏报或者因瞒报漏报而造成工作被动的，扣除维保费1000元/次。

（6）维保单位应排查交通信号系统的管道、布线及设备等情况，建立基础台账, 负责监护信号灯维保范围内的相关设施，防止被盗和破坏。及时发现挖道、修路、施工等涉及或影响公安交通管理设施的工程，并全程跟踪监护。根据南通市通州区公安局的要求，协助做好道路周边破挖审批前的现场踏勘工作和现场交底确认工作。同时，做好现场巡查、事后恢复等工作。因监护不及时、不到位，由维保单位负责维修，并承担相关费用；其他原因造成公安交通管理设施损失，经双方现场确认后签证，另行组织实施。

（7）维保单位必须严格执行国家有关安全生产规范，加强安全管理，杜绝生产事故。发生安全生产事故的，维保单位作为责任主体承担相应法律责任。

（8）道路开挖、管线穿越等涉及其他相关部门的操作，须报通州区公安局后勤部门及相关其他政府部门后方可实施。

2、信号灯设施维护要求

交通信号灯系统主要维保内容包括但不限于：杆件（含立杆、悬臂等）、基础（含预埋件）、灯具、各类线缆、信号控制机及机箱、手井及井盖、路面开挖及修复、顶管和预埋管及施工。

（1）维保单位强化在用信号灯灯具维护，完好率要求100%。

①要保证遮阳罩、面板、灯罩、卡具等附属器材(维护单位自备)不发生缺损、松动等问题。要做好灯具防水工作，密封性能好。

②要保持信号灯具表面清洁。信号灯具不发生脱漆、缺损；信号灯灯色、照度达到国标要求。

③要保证灯具角度不发生明显偏移，灯具与所控制的行车方向具有良好的对应性。

④要保证灯具清晰可见，不能被树木、广告牌、路灯等遮挡。

（2）维保单位强化固定杆件维护，完好率要求100%。

①要定期对信号灯灯杆件进行检查，发现松动、锈蚀、油漆脱剥、非法利用等问题时，及时予以维修或更换，保证信号灯杆件坚固牢靠。

②要保持立式固定杆件与地面垂直线之间角度；横支臂与主杆之间角度。

③要保持固定杆上的防水帽、手孔盖(维护单位自备)完整有效。

（3）维保单位强化线缆检查维护，完好率要求100%。

①要保证信号灯的全部电缆完好，接线规范，无破损、漏电、短路等问题。

②要保证供电点接触良好可靠。设备箱内应安装漏电保护器，保障设备及电路安全。供电点发生故障的，维保单位要及时维修或联系供电部门维修。

③要保证电源线、灯色线、屏蔽线在控制设备接线端子以外没有接头；线圈与屏蔽线接头必须使用专业产品。

（4）维保单位强化地下设施维护，完好率要求100%。

①要做好杆件周边防护工作，做到标识明显，杆件及线路安全。

②要保持沙井、窖井完好，密封性能好，新换井盖必须有“公安交通”字样的标识，自觉遵守市政管理部门的工作要求，对被盗、损坏的井盖要及时发现并更换。因井盖损坏或缺失而没有及时整改到位，引发的安全事故所造成的后果，由维保单位承担。

（5）维保单位强化机箱等设备维护，完好率要求100%。

①全面排查在用设备机箱，对现有机箱进行除锈、整形、防水等处理，无法修复或更换同类以上机箱的，要保证机箱封闭严密，安装牢固、不变形、不渗水、不进沙尘；进线管要做密闭处理，不渗漏水汽。

②要保证机箱锁具能有效使用，无锈蚀失效，无错位失效。

③要保证机箱门开关顺畅，机箱门发生变形或脱落要立即更换。

3、交通信号控制系统维保要求

（6）维保单位强化信号机在线维护，通畅率和有效率95%以上。

①保证信号机运行通畅。因设备故障，须现场维修或更换备件的，城区范围内应1小时内解决，其它地区应2小时内解决。因特殊情况或紧急需要的，须立即予以解决。

②涉及光纤线路、供电线路问题的，应主动协调通讯单位、供电部门及路灯管理部门等相关人员及时解决；超过24小时不能解决的，应书面报通州区公安局交通警察大队，并落实解决方案。

（7）维保单位强化非网络型信号机配时服务，做好科学、协调。

根据相关技术标准和公安交警部门的要求，检查并优化上述路口的信号灯配时，做到配时合理、科学，确保道路通行安全畅通。

三、服务期限：服务期限为合同签订次日起一年。

四、质量与验收

1、乙方应按照招标文件的有关规定提供合格材料、设备并按要求施工安装、维修保养；

2、提供的材料、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、材料设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方；

五、付款方式：

（1）合同到期后，根据甲方对乙方的维保服务工作考核情况，在维保服务费合同价款的基础上扣除相关考核项后，支付维保服务费。

（2）合同到期后，甲方按合同期内实际发生的交通设施安装维保的数量，并按乙方投标文件中所报的各项单价，据实与乙方结算费用，并且经审计后一个月内付款。

（3）付款方式：银行汇票或转帐支票。

注：在服务期限内，如交通信号灯路口数量增减不超过原有数量的10%，服务要求等按原合同执行，维保单位对新增路口提供同等维保服务。

六、服务要求：

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（1）甲方违约责任

①在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，甲方应向乙方偿付由此造成的损失。

②甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（2）乙方违约责任：

③乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出赔偿。

④乙方应在规定时间前申请验收、将决算报审计部门，未按照规定时间申请验收和报审的，由此造成的后果由乙方自行承担。

八、因设备的质量问题发生争议，由政府权威机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

如在设备交货，安装，使用过程中，甲方发现设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量，质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出赔偿，乙方在收到甲方通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施 ，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

甲方还有权利选择以下方式解决争议：

（1）乙方同意退货，并自行承担由此发生的一切损失和费用，包括利息，银行手续费，运费，保险费，仓储费，装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度，损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规定，质量和性能要求的新零件，部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

（4）从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的追偿。

九、招标文件、标的物清单、中标通知书和投标文件作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

十、本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过法律途径解决。

甲方:                                  乙方:

统一社会信用代码:                      统一社会信用代码或身份证号码:

住所:                                  住所:

法定代表人或                           法定代表人

授权代表(签字):                         或授权代表(签字):

联系人:                                联系人:

约定送达地址:                          约定送达地址:

邮政编码:                              邮政编码:

电话:                                  电话:

传真:                                  传真:

电子邮箱:                              电子邮箱:

开户银行:                              开户银行:

开户名称:                              开户名称:

开户账号:                              开户账号:

采购人保留对合同修改和完善的权利。

- 项目需求

本项目为南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目项目，供应商须提供满足以下要求的服务，具体要求如下：

一、招标内容：

1、项目名称：南通市通州区（含高新区）道路交通信号灯维修保养项目

2、采购内容：南通市通州区道路交通信号灯维修保养

3、项目实施时间：本项目意向合同期三年，合同一年一签。合同签订次日起一年，在之后的维保周期内，若原材料价格没有较大变动，在中标供应商与采购方都认可的情况下，按照本次招标文件及原签订合同规定内容，每年续签一次维保合同。

二、标的物清单及技术要求：

| 序号 | 名 称 | 补充说明 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车信号灯 | LED全色灯(JD400-3-3) | 详见参数附件 |
| 2 | 机动车信号灯 | LED全色灯（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 详见参数附件 |
|  |  | LED全色灯（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) |  |
|  |  | LED全色灯（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) |  |
| 3 | 方向指示信号灯 | LED箭头灯(JD400-3-3) | 详见参数附件 |
| 4 | 方向指示信号灯 | LED箭头灯（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 详见参数附件 |
|  |  | LED箭头灯（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) |  |
|  |  | LED箭头灯（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) |  |
| 5 | 道路交通信号灯 | Ф400灯盘灯罩（在用的所有交通信号灯） | 详见参数附件 |
| 6 | 人行横道信号灯 | LED人行灯(RX300-3-2) | 详见参数附件 |
| 7 | 人行横道信号灯 | LED人行灯（红）(Ф300灯盘，不含灯罩) | 详见参数附件 |
|  |  | LED人行灯（绿）(Ф300灯盘，不含灯罩) |  |
| 8 | 人行横道信号灯 | 人行灯Ф300灯盘灯罩 | 详见参数附件 |
| 9 | 闪光警告信号灯 | 太阳能黄色闪光灯(SG400) | 详见参数附件 |
| 10 | 非机动车信号灯 | 非机动车灯（含图案）(FD400-3-3) | 详见参数附件 |
| 11 | 非机动车信号灯 | LED非机动车（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 详见参数附件 |
|  |  | LED非机动车（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 详见参数附件 |
|  |  | LED非机动车（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 详见参数附件 |
| 12 | 非机动车信号灯 | 非机动车灯Ф400灯盘灯罩 | 详见参数附件 |
| 13 | 交通信号灯配件 | 稳压器 |  |
| 14 | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色(“两位数”显示器) | 详见参数附件 |
|  |  | LED红黄绿三色(“一位数”显示器) | 详见参数附件 |
| 15 | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色显示器主板 | 详见参数附件 |
|  |  | LED红黄绿三色显示器电源 |  |
| 16 | 交通信号控制机 | 采用智能集中协调式信号控制机，具备感应和自适应控制功能，并能接入通州区公安局交警大队交通管控平台。 | 详见参数附件 |
|  | 信号控制机主板 |  |  |
|  | 信号控制机灯控板 |  |  |
|  | 信号控制机电源模块 |  |  |
|  | 信号控制机通信防雷器 |  |  |
|  | 信号控制机GPS模块 |  |  |
|  | 信号控制机手动控制模块 |  |  |
|  | 信号控制机空开 |  |  |
|  | 信号控制机电源插座 |  |  |
|  | 信号控制机机柜 |  |  |
|  | 信号控制机普通门锁 |  |  |
|  | 信号控制机智能门锁 |  |  |
| 17 | 广域雷达微波检测器 | 能实时、全面、准确采集交叉口的交通信息 | 详见参数附件 |
|  | 雷视融合微波检测器 |  |  |
|  | 微波检测器电源模块 |  |  |
|  | 微波检测器核心处理器模块 |  |  |
|  | 微波检测器天线模块 |  |  |
| 18 | 应用服务器 | 交通管控平台的大脑，应用于各类数据的传输、处理、比对、计算、分析、存储的中枢设备。 | 详见参数附件 |
|  | 应用服务器主板 |  |  |
|  | 应用服务器电源模块 |  |  |
|  | 应用服务器内存条 |  |  |
|  | 应用服务器CPU |  |  |
|  | 应用服务器硬盘 |  |  |
| 19 | 电源控制箱 | 根据规范要求，信号控制机应当单独拉表供电 |  |
| 20 | 交通信号控制机机箱基础 | 实心混凝土C25(底座+4*PE80管) |  |
| 21 | 交通信号控制机电源电缆 | YJV-0.6/1.0KV5*6铜芯电缆 |  |
|  |  | YJV-0.6/1.0KV5*10铜芯电缆 |  |
|  |  | YJV-0.6/1.0KV5*16铜芯电缆 |  |
| 22 | 道路交通信号灯电源线 | RVV4*2.5 |  |
| 23 | 光纤 | ONU接收光功率为-8dbm~-27dbm |  |
| 24 | 数据传输线 | RVVP3*2.5 |  |
| 25 | 人行横道灯电源线 | RVV3*2.5 |  |
| 26 | 倒计时显示器电源线 | RVV3*2.5 |  |
| 27 | 移动式道路交通信号灯租用 | 短期租用(30天【含】以内，租赁费按天计算，维保范围内涉及的移动式道路交通信号灯由维保单位负责，不计算租赁费) |  |
|  | 移动式道路交通信号灯租用 | 长期租用(30天以上，租赁费按月计算，不足15天的当月不计租赁费，超过15天的按一个月计算) |  |
| 28 | 道路交通信号灯临时发电 | 按当天路口数量计算，当天不限次数 |  |
| 29 | 预埋管 | 热镀锌钢管(100*4.5) |  |
| 30 | 预埋管 | PE管(PE80*4.5) |  |
| 31 | 拉管 | PE管（PE80*4.5） |  |
| 32 | 铸铁手孔井及井盖 | 以现场实物为准 |  |
|  | 水泥手孔井及井盖 | 以现场实物为准 |  |
|  | 纤维手孔井及井盖 | 以现场实物为准 |  |
| 33 | 交通信号灯灯杆接地 | 电阻<10Ω | 详见参数附件 |
| 34 | 交通信号控制机接地 | 电阻<4Ω | 详见参数附件 |
| 35 | 机柜迁改 | 电源线、数据传输线、机柜基础、机柜数量以现场实际为准，价格以上述清单报价据实结算 | 以现场实际为准 |

附件一：道路交通信号灯及相关配套设备参数附件

- 道路交通信号灯

1. 技术参数

- ★出具有效期内GB14887-2011公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告。

- ★ 出具有效期内 GA/T508-2014公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告。

- 红、黄、绿色LED发光管采用高品质高亮LED。

- LED发光管亮度高，色度均匀，老化速度慢，使用寿命≥80000h。

- A类信号灯中心光强符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1类1级的要求，其光强分布符合GB14887-2011对宽角度（W型）信号灯的要求。

- BCDE类信号灯的最低亮度值符合GB14887-2011《道路交通信号灯》。

- 信号灯发光单元的配光性能符合《道路交通信号灯》GB14887-2011的要求。

- 红色LED波长625±5nm；黄色LED波长592±2nm；绿色LED波长505±2nm；色度均符合交通信号灯灯色坐标的规定范围。

- 串并联设计，个别LED发光单元损坏，不影响整灯的显示效果及显示形状。

- 设计电路能抗较大的冲击电流和因雷电产生的强干扰。

- 放光部件与壳体之间采用绝缘设计，绝缘电阻大于2MΩ。

- 发光单元与国内通用的交通信号控制设备相协调。

- 采用高品质开关电源，支持宽电压工作（85V~265VAC，50/60Hz）。电流控制精度高，每个发光管通过电流基本相等，不超过正常工作电流强度。

- 每只发光单元的电源引线均采用国家电工标准的有关规定，线径大于1.0mm²，允许通过最大电流为15A，红、黄、绿色三种发光单元除回路外的导线均以红、黄、绿三种不同颜色区分，N线采用黑色导线。

- 外壳为压铸铝而成，具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和冲击性，内部结构有良好的稳固性和密封性。

- 采取整体设计原则，以聚碳酸脂材料为底碗、透明工程塑料为透镜及面罩，光强均匀，可视角度好，降低功耗，延长使用寿命。尤其是在烈日或浓雾条件下效果更加显著。

- 独特的拼接设计使得信号灯的组合方式可按用户需要任意拼接，有利于日后产品的升级换代，降低升级成本。

- 人性化前开门结构，外观简洁，更换灯芯不需借助任何工具，有利于信号灯的日常维护。

- 一体化的灯芯设计，透镜罩与后盖壳之间加有专用密封圈，使得密封性能更加可靠，可以防止水汽及灰尘进入，而且更换时非常方便，并能适应在任何地区、任何气候下安装使用。

- 每个发光灯具与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。

2. 主要设备技术指标

（1） 400mm机动车信号灯（JD400-3-3）

（1）由红黄绿三个满屏灯组成，材质为压铸铝，外型尺寸：1380×480×140mm（发光单元尺寸）。发光单元尺寸不小于Φ365mm，发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。

（2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板均经过三防处理。

（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。

（4）单只LED发光强度红、黄色不得小于4000mcd；绿色不得小于8000mcd。

（5）光强：应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。

（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。

（7）信号灯采用恒流/恒压的工作方式。工作电压：AC 85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。

（8）★ LED灯珠颗数：红色≥200pcs，黄色≥200pcs，绿色≥180pcs。

（9）★功率：红色≤10W，黄色≤10W，绿色≤11W。

（10）★功率因数：红色≥0.96，黄色≥0.96，绿色≥0.96。

（11）★中心光强：红色≥600cd，黄色≥600cd，绿色≥750cd。

（12）每个发光单元的引线，采用符合国家电工标准的导线，线径不小于1.0平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外分别用红、黄、绿色的电缆线。

（13）工作温度：-40℃~+80℃

（14）外壳防护等级：不低于IP53

（15）工作湿度：≤95%rh

（16）灯具发光单元凸置，设遮沿。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。

（17）壳体材质要求：

外壳材质：采用信号灯专用压铸铝，外壳厚度为140mm，要求采用模具一次成型。遮沿：采用1mm厚铝板，长度不小于370mm，要求包住整个框体上部，要求外观圆润，与壳体贴合紧密。

（2） 400mm方向指示信号灯（JD400-3-3）

（1）由红黄绿三个箭头灯组成，材质为压铸铝，外型尺寸：1380×480×140mm（发光单元尺寸）。发光单元尺寸不小于Φ365mm，发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。

（2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板经过三防处理。

（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。

（4）单只LED发光强度红、黄色不小于4000mcd；绿色不得小于8000mcd。

（5）光强：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。

（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。

（7）信号灯采用恒流/恒压的工作方式。工作电压：AC85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。

（8）★ LED灯珠颗数：红色≥90pcs，黄色≥90pcs，绿色≥90pcs。

（9）★功率：红色≤5W，黄色≤5W，绿色≤6W。

（10）★功率因数：红色≥0.93，黄色≥0.93，绿色≥0.95。

（11）★中心光强：红色≥8000cd/m²，黄色≥8000cd/m²，绿色≥10000cd/m²。

（12）每个发光单元的引线，采用符合国家电工标准的导线，线径不小于1.0平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外分别用红、黄、绿色的电缆线。

（13）工作温度：-40℃~+80℃

（14）外壳防护等级：不低于IP53

（15）工作湿度：≤95%rh

（16）灯具发光单元凸置，设遮沿。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。

（17）壳体材质要求：

外壳材质：采用信号灯专用压铸铝，外壳厚度为140mm，要求采用模具一次成型。遮沿：采用1mm厚铝板，长度不小于370mm，要求包住整个框体上部，要求外观圆润，与壳体贴合紧密。

（3） 400mm非机动车信号灯（FD400-3-3）

（1）由红黄绿三个非机动车灯组成，材质为压铸铝，外型尺寸：1380×480×140mm（发光单元尺寸）。发光单元尺寸不小于Φ365mm，发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。

（2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板均经过三防处理。

（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。

（4）单只LED发光强度红、黄色不得小于4000mcd；绿色不得小于8000mcd。

（5）光强：应符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。

（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。

（7）信号灯采用恒流/恒压的工作方式。工作电压：AC 85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。

（8）★ LED灯珠颗数：红色≥90pcs，黄色≥90pcs，绿色≥90pcs。

（9）★功率：红色≤5.1W，黄色≤5.1W，绿色≤5.1W。

（10）★功率因数：红色≥0.95，黄色≥0.95，绿色≥0.95。

（11）★中心光强：红色≥260cd，黄色≥250cd，绿色≥380cd。

（12）每个发光单元的引线，采用符合国家电工标准的导线，线径不小于1.0平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外分别用红、黄、绿色的电缆线。

（13）工作温度：-40℃~+80℃

（14）工作湿度：≤95%rh

（15）外壳防护等级：不低于IP53

（16）灯具发光单元凸置，设遮沿。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。

（17）壳体材质要求：

外壳材质：采用信号灯专用压铸铝，外壳厚度为140mm，要求采用模具一次成型。遮沿：采用1mm厚铝板，长度不小于370mm，要求包住整个框体上部，要求外观圆润，与壳体贴合紧密。

（4） 300mm人行横道信号灯（RX300-3-2）

（1）人行横道信号灯由上下两部分组成，材质为压铸铝，外形尺寸为： 700×350×110mm（发光单元尺寸）。上联为红色静立人行，下联为绿色静立人行，发光单元尺寸不小于Φ275mm。

（2）每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路板，印刷电路板必须经过三防处理。

（3）LED色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标符合GB14887-2011《道路交通信号灯》1级1类要求。

（4）单只LED发光强度红、黄色不小于4000mcd；绿色不小于8000mcd。

（5）光强：符合GB14887-2011《道路交通信号灯》对宽角度信号灯的光强标准。

（6）LED机动车信号灯具发光单元采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰、不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。

（7）信号灯采用恒流的工作方式。工作电压：AC85-265V，50Hz/60Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流符合LED厂商要求的正常工作电流范围。

（8）LED灯珠颗数：红色人行灯≥76pcs，绿色人行灯≥72pcs。

（9）★功率：红色≤3.7W，绿色≤2.3W。

（10）★功率因数：红色≥0.98，绿色≥0.98。

（11）★中心光强：红色≥260cd，绿色≥380cd。

（12）★人行横道信号灯需具备盲人过街声响提示装置，在人行横道信号灯的绿灯信号周期内发出过街提示声音或语音，声音应具有朝向人行横道线的指向性；声音基本波形为正弦波，频率为700Hz±50Hz，周期为0.4s；在绿灯信号周期的最后3s，保持声音基本波形、频率不变，周期为0.2s；白天声压级应不超过65dB（A 计权），夜间生涯应不超过40dB（A 计权）。

（13）每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于1.0平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的电缆线。

（14）工作温度：-40℃~+80℃

（15）外壳防护等级：不低于IP53

（16）工作湿度：≤95%rh

（17）灯具发光单元凸置，设遮沿。由于信号灯所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过硅胶圈密封，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。

（18）壳体材质要求：采用信号灯专用压铸铝，外壳厚度为110mm，要求采用模具一次成型。遮沿：采用1mm厚铝板，长度不小于220mm，要求包住整个框体上部，要求外观圆润，与壳体贴合紧密。

（5）黄色闪光灯

太阳能黄色闪光灯—闪光警告信号灯（黄闪灯）(SG400-4)采用发光二极管（LED）为光源的信号灯， 发光单元透面光尺寸为φ400，闪烁频率应符合 GA47 中相关规定。

外壳采用压铸铝成型，黑色亚光喷塑防护。各项技术要求应符合《道路交通信号》GB14877-2011 中相关规定。

太阳能黄色闪光信号灯灯盘的正常工作寿命大于6年，其电池工作寿命大于2年，太阳板的工作寿命必须大于10年。

二、道路交通信号倒计时显示器

（1）两位道路交通信号倒计时显示器（型号为：DX-3-T-1-SW）

采用字段式工作模式，总共两位显示。红、黄色字段发光二极管数量不小于28pcs，绿色发光二极管数量不小于25pcs，内部采用微电脑控制，能自动检测交通信号灯的时间.内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠。

外壳采用钣金或压铸铝结构，工艺精细、外形美观，重量轻、防尘、防水，使用寿命超过3年。

- 外形尺寸：800×600×70mm，发光单元使用的LED芯片是用四元素技术制造的

- 单字高≥540mm，单字宽≥296mm，字段间距≥80mm，字段宽度≥50mm。

- 每个发光灯具包括用高分子材料制作的外壳及用阻燃材料制作的印刷电路，印刷电路板均经过三防处理。

- LED 色度性能：红、黄、绿三种颜色符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》1级1类要求。

- 单只LED发光强度红、黄色不得小于4000mcd；绿色不得小于8000mcd。                                  	光强：应符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》对宽角度信号灯的光强标准。

工作电压：AC85V~265V，50/60Hz；

- 绝缘性能：倒计时带电部分和箱体之间绝缘电阻大于500MΩ，绝缘耐压大于1500V。

- 泄漏电流：倒计时显示器电源各极与壳体之间的泄露电流≤0.2mA。

- 接地端子与可触及金属件之间电阻≤0.1Ω。

- 工作温度：-40℃~+70℃

- 外壳防护等级：不低于IP53

- 工作湿度：≤95%rh

灯具发光单元凸置，设遮沿。由于所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，再通过树脂封胶，保证信号灯在使用寿命内不漏水、不变形。

壳体材质要求：采用优质金属材质加工，要求外观圆润，结构精致。

★耐温等级：A 级（-40℃~+70℃），公安部交通安全产品质量监督检测中心出具有效期内检测报告中需体现。

★控制方式：通讯方式，公安部交通安全产品质量监督检测中心出具有效期内检测报告中需体现。

- 一位道路交通信号倒计时显示器（型号为：DX-3-T-1-SW）

- 灯珠、光学

- LED发光管亮度高，色度均匀，老化速度慢，使用寿命≥80000h。

- 红色LED波长625±5nm；黄色LED波长592±2nm；绿色LED波长505±2nm；色度均符合《道路交通信号倒计时显示器》灯色坐标的规定范围。

- 串并联设计，个别LED发光单元损坏，不影响整灯的显示效果及显示形状。

- LED 色度性能：红、黄、绿三种颜色符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》1级1类要求。

- 单只LED发光强度红、黄色不得小于4000mcd；绿色不得小于8000mcd。

- 光强：应符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》对宽角度的光强标准。

- 功能

- ★通讯、触发、学习三合一，根据信号自动切换。

- ★触发时间自动跟踪学习。

- 倒计时波特率、ID等可通过RS485设置，方便调试。

- 支持两组信号灯，自动识别接一组还是二组信号灯。

- 电路

- 采用字段式工作模式，一位显示。

- 内部采用微电脑控制，能自动检测交通信号灯的时间。内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠。

- 设计电路能抗较大的冲击电流和因雷电产生的强干扰。

- 发光部件与壳体之间采用绝缘设计，绝缘电阻大于2MΩ。

- 采用开关电源，支持宽电压工作（85V~265VAC，50/60Hz）。电流控制精度高，每个发光管通过电流基本相等，不超过正常工作电流强度。

- ★ RS485模块为光电隔离模块，避免RS485线路对倒计时的干扰和破坏。

- 外壳、材质

- 外壳为压铸铝，具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件有良好的刚性和冲击性，内部结构有良好的稳固性和密封性。外壳工艺精细、外形美观，重量轻、防尘、防水，使用寿命超过3年。

- 线路板采用阻燃材料，所有固定用螺栓、螺钉均为不锈钢材料。

- 外形尺寸：400×600mm。

- 印刷电路板均经过三防处理。

- 灯具发光单元凸置，设遮沿。由于所用的LED发光管直接裸露在外面，因此需要特殊的防水措施，对每个独立的发光单元需要特制的成型塑料外框，保证在使用寿命内不漏水、不变形。

- 电器性能

- 绝缘性能：倒计时带电部分和箱体之间绝缘电阻大于500MΩ，绝缘耐压大于1500V。

- 泄漏电流：倒计时显示器电源各极与壳体之间的泄露电流≤0.2mA。

- 接地端子与可触及金属件之间电阻≤0.1Ω。

- 工作温度：-40℃~+70℃

- 外壳防护等级：不低于IP55

- 工作湿度：≤95%rh

- ★耐温等级：A 级（-40℃~+70℃），公安部交通安全产品质量监督检测中心出具有效期内检测报告中需体现。

- ★控制方式：通讯方式，公安部交通安全产品质量监督检测中心出具有效期内检测报告中需体现。

三、道路交通信号控制机

- ★供应商需承诺供应商所投交通信号控制机能接入通州交警大队建设的交通信号控制系统，在中标后七个工作日内完成对接测试，实现交通信号控制系统的所有控制功能，将由用户对产品接入情况进行检查，若不能实现系统的接入，将视为以虚假承诺谋取中标，中标结果无效。

- 信号机应符合GB25280-2016国家标准《道路交通信号控制机》要求，需提供有效期内的公安部检测报告。

- 信号机应符合GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》，且标准符合性测试的符合度能达到100%，需提供有效期内的检测报告。

- 主控板上应具有复位（“RESET”）按钮，保证信号机能够稳定运行。应具备断电仍可继续运作的时钟。信号机需提供不少于48路灯控输出，并可与倒计时牌连接，具备全程/半程倒计时功能。信号机需具备RS232接口、RS485接口和10/100M的RJ45接口等基本接口。信号机需配备GPS校时模块，可以自动校正信号机时钟。需支持中心系统校时功能，可以与中心控制系统连接，接收并执行中心校时命令。交通信号控制器的电源输入端及灯控信号输出端均需安装避雷装置，或者采取其它避雷措施。控制电路与灯控器件之间需采用电耦合器、固态继电器或其它器件连接，使输出端的灯控强电电路与内部的弱电电路能有效隔离。在输出回路中需安装快速熔断器，在短路时保护灯控器件。信号机整机功耗为：小于100W。

- 交通信号控制器机柜应防锈、防腐蚀。交通信号控制器内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。

- 信号机外壳防护等级需达到IP65及以上。（需提供有效期内的公安部检测报告）

- 支持车载特勤功能：对于加装特勤终端的车辆可实现与信号机端独立通信交互，可以实现特勤车辆优先放行功能，特勤车辆与信号机在无遮挡情况下可实现不少于1km 远距离通信。实现在勤务控制前，可对左转待行车辆进行清空。（需提供有效期内的公安部检测报告）

- 系统支持感应控制功能，根据单个路口随机交通流特点，可临时申请或延长相位绿灯时间的控制，无车辆申请时可执行相位跳越或执行最短绿灯时间；有车辆申请时按单位延长绿灯时间，绿灯时间可延长至最大绿灯时间。

- 系统支持单点优化控制功能，具备对单个路口根据车流量和时间占有率，实现路口信号周期和绿信比的实时优化，实现交叉口的合理控制。

- 系统支持干线协调控制，干线协调的路口交通信号机都在区域控制计算机的控制之下，信号机软件根据预先设置好的相序、配时、相位差等参数，自主进行协调平滑处理，使干线道路实现线控绿波带的效果。

- 工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡。

- 机柜应设有手动控制按钮。

四、道路交通流量检测器

（1）广域雷达微波检测器

跟踪目标：256个

检测数据：轨迹信息：位置、速度；

交通流信息：流量速度、占有率、排队长度等；

事件信息：停车、超速、变道、逆行等

速度区间：-300~300km/h

检测精度：位置精度：0.2米；

速度精度：0.1km/h;

交通流精度：≥98%；

安装高度：6-8米

尺    寸：222.0mm×187mm×100mm（长*宽*高）

重    量：950g（不含支架）

额定电压：DC 24V

功耗：≤10W

通讯接口：RJ45

工作温度：-40%~+85°C

MTBF：≥10万小时

防护等级：IP67

（2）雷视融合微波检测器

检测距离：350米

覆盖车道：8车道

跟踪目标：256个

视频指标：雷视融合，500万像素

检测数据：轨迹信息：位置、速度、类型；

交通流信息：流量速度、占有率、排队长度等；

事件信息：停车、超速、变道、逆行等

可视化信息：视频流、目标特征

速度区间：-300~300km/h

检测精度：位置精度：0.2m；

速度精度：0.1km/h

交通流精度：≥99%

事件精度：≥99%

安装高度：6-8米

尺    寸：232.0mm×187mm×105mm（长*宽*高）

重    量：1180g（不含支架）

额定电压：DC 24V

功耗：≤12W

通讯接口：RJ45

工作温度：-40%~+85°C

MTBF：≥10万小时

防护等级：IP67

五、应用服务器

处理器：2*英特尔® 至强® 银牌 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M 缓存, Turbo, HT (105W) DDR4-2666

内存：4*16GB RDIMM, 3200MT/s, 双列

硬盘：2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘

电源：2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘

售后服务：2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘

六、其他

（1）信号控制机智能门锁

智能锁具有通过扫码或蓝牙通讯与锁连接（需后台支持配合使用），需支持手工锁功能。

（2）交通信号灯灯杆接地

（2.1）杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于10Ω。

（2.2）接地体施工应符合GB 50169-2016的规定。

（3）交通信号控制机接地

（3.1）设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

（3.2）引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。

（3.3）接地体施工应符合GB 50169-2016的规定。

三、道路交通信号灯及相关配套设备技术要求

(一)信号灯灯杆技术要求及安装要求

1、机动车信号灯灯杆采用热轧无缝钢管经热镀锌喷塑处理的钢质灯杆，杆体距地面0.3m至1.0m处应留有穿线礼，并配备防水檐、盖板及固定螺钉。安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。

2、人行横道信号灯灯杆采用圆形热镀锌喷塑钢管制作，杆体距地面0.2m至0.5m处应留有穿线孔，其它参考《道路交通信号灯》(GB14887-2011) 9.1.1条的有关规定。

3、所有信号灯的杆件均需热镀锌后喷塑（喷塑颜色为白色）。镀锌时所用的锌应为《锌锭》(GB/T47-2008) 中规定的0号成1号锌。杆件的镀锌重量平均值为500克/平方m，连接件的镀锌重量平均值为350克/平方m，表面热镀锌应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》(GB/T13912-2002)。

4、灯杆、灯臂焊接必须满焊、牢固，不得虚焊，横臂与立杆连接角度应保证92°±0.5°，务必保证法兰孔尺寸准确，以便于互换。

5、灯臂安装与道路纵向重直，固定牢靠。

6、灯具安装纵向中心线和地面重直，横向中心线和地面平行，而且各组信号灯中心线在一条直线上，间隔分布合理。

7、 灯柱安装与地面垂直，固定牢靠，灯柱根部均应做基础结面。

8、 金属灯杆均有接地保护措施，接地端子固定牢靠，接地电阻达到技术要求。

9、 引人、引出电缆绝缘良好，无损伤，电缆标牌完整，配线整齐。

10、接地装置规格不小于技术规范，位置正确。

11、所有紧固件必须镀锌，安装时紧固牢靠，避免意外事故发生。

12、每根灯杆上打一根长2.5m、φ12 mm长热镀锌接地棒，采用16mm裸铜线和灯杆连接，灯杆接地电阻<10 Ω，表箱接地电阻<4 Ω。

13、该信号灯杆件采用Q235钢制作，钢材性能必须符合GB/T6725-2002和GB/T6728-2002标准。

(二)信号灯灯杆基础及安装要求

基础采用明挖法施工，基础应整平、夯实并垫以10厘m的素混凝土层，同时应注盘控制好标高，使基础顶面标高与路面(绿化带填土)标高一致，且顶面平整，不积水。施工完成后，基坑应分层回填夯实，压实度不小于 90% (轻型压实度标准)。基础采用地锚混凝土式基础，浇注基础所用混凝土标号为C30。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯或其它类似防拔结构，地脚螺栓应焊接在下法兰盘上。预埋穿线管内径应大于φ50mm,弯曲角度应大于120°。信号灯杆保护接地电阻应小于10 Ω。信号灯灯杆安装时应保证杆体垂直，倾斜度不得超过±0.5%。悬臂、支持臂、拉杆及固定件悬臂杆与支撑杆可使用圆形或多棱形的变截面型材制作，悬臂与灯杆连接端宜焊接固定法兰盘，悬臂下应留有进线孔和出线孔。拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度等根据悬臂长度等确定。支撑臂可使用抱箍、抱箍座与灯杆连接固定。拉杆与灯杆、拉杆与悬臂、支撑臂与悬臂可使用夹板连接固定。安装时使用的固定螺栓、螺母、垫圈应使用热镀锌件并用弹簧垫圈压紧。

（三）道路交通信号控制机的安装要求

1、信号机安装应避开低洼地等易积水的区域，远离电力变压器、高压输电线等强电磁场干扰；信号机不应安装在机动车道或非机动车道上，外边缘距机动车道或非机动车道边缘水平距离不小于500mm，安装在人行道上的，不应影响行人通行；信号机开门方向应兼顾安全和操作方便，并有利于操作者观察路口、路段的交通状况。

2、地面安装信号机的水泥基础要求埋入地下的深度不小于500mm；信号机直接安装在水泥基础上的，水泥基础突出地面高度应不小于100mm。

3、接地体可放置在安装位置附近的手井内，但距信号机的距离不宜小于3m。

4、信号机原则上应独立供电，其他设备不应从信号机内引电。

（四）管道埋设、沟槽开挖的相关要求

地下电缆线穿线管使用公称直经100mm的内套耐腐衬管的热镀锌钢管或硬质塑料管，钢管用于车行道，硬质塑料管用于人行道。穿线管接头处应使用套管固定，并包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于70cm。若电缆需要穿过车行道路，则埋置深度不小于70cm。地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过50m时应设置手井，手井井盖应有交通设施专用标记并使用铸铁手孔井及井盖。手井的深度应在100cm,底部应设有渗水孔。手井中的管道口应该高于手井底20cm,探出井壁不大于5cm,管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留，盘留长度为2m/根。地下电缆线不得与通讯、检测器等电缆使用同一管道。

在进行管道敷设时，需对原有路面或原有人行道、绿化带进行开挖，而行车道、人行道下以及绿化带内可能埋设有大量过路管线。为安全起见，开挖沟槽或浇筑基础时施工单位需与道路主体施工单位、建设单位以及相关管线管理部门协调，并充分调查清楚道路沿线地下管道布设情况，或由建设单位组织相关管线部门向施工单位交底，明确施工注意事项，避免施工时破坏地下管线。

（五）综合机箱基本技术要求

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体使用材料应具备防腐、防水等功能。防护等级≥IP55。参考尺寸1.5m*1.5m*0.6m,具体规格可根据管理部门意见及设备实际尺寸适当调整。 |
| 2 | 配件主要需求：电源防雷器*2、三芯插座*16、隔离闸*4、熔断器12个、4芯融纤盘*2，16A断路器、市电检测模块*2、电动操作附件*2、运维节点主机*2、智能锁*2、散热风扇、电源配电模块*2。 |
| 3 | 具有远程开锁和手工锁功能。 |
| 4 | 散热系统应为智能风道设计，不少于风扇*2，需支持温控并配备专用防尘罩电动操作附件需支持双支点平行驱动，应可配装分闸安全挂锁；需支持电动分合、手/自动切换等功能。 |
| 5 | 设备加密：设备支持 SNMPV3 版本加密协议，802.1X 认证协议运维节点主机具有远程控制设备重新启动或状态显示；不少于8个输入/输出通道，RS485 串口不少于1个，网络不少于1个；需支持断路器分/合状态，远程控制断路器分/合；需支持连接第三方24VDC的电器设备； |
| 6 | 需提供相关配套系统软件： 能够精确定位摄像机断电，断网、设备损环等问题；一旦设备发生故障时， 需向平台发送状态信息；需支持远程重启功能；需支持远程升级。 具有远程控制功能:接受监控中心管理平台指今，实施远程断电重合，可控制摄像机、传输设备的开启和关闭。 电压变化抗扰度：一段时间内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复，不需要操作干预； 温度显示:中心可显示机箱内温度、风扇开关状态； 具有防盗报警功能：打开/关闭机箱门，中心可收到报警提示； GPS/BeiDou定位功能模块 |

四、安装施工质量要求：

1、所有安装施工材料、设备质量及施工安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、南通市相应地方规范、招标文件、材料设备厂家的技术规范的有关要求执行；

2、中标供应商应对安装质量全面负责，如中标供应商原因造成质量事故、中标供应商承担一切经济法律责任；

3、项目实施期间，中标供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

5、中标供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标供应商必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施；

6、本项目需通过审计，故中标供应商在项目审计时必须按审计单位要求提供所有单据及资料，否则中标供应商自行承担相应责任。

五、综合说明及其它要求：

1、维保时间要求：紧急抢修工程（信号灯故障）必须在接到通知后，城区30分钟内赴现场予以先期处置与维修，郊区120分钟内赴现场予以处置。维保单位必须安排专人、专车进行维护。24小时内必须有专人值班，恶劣天气条件下还应加强值班备勤力量，随时做好应急准备。

2、本次项目内维保服务项目服务费包含：维护保养及日常检修的辅材费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险、农民工工伤保险等）、机械费、设施使用费、相应的施工措施费、企业管理费、配合费、规费、税费、利润、人员驻场保障等一切费用，维保服务费用一次性包死，中标后不调整。中标供应商必须解决所有维保范围内交通信号设施的故障的维修问题，如需更换设备，设备必须满足招标文件技术参数要求，品牌及型号必须得到甲方确认，以签证为准，费用据实结算。

3、供应商应配备专业技术队伍、车辆、设备及专业工具等。配备设施维护技师、技术工人不少于5人，驻点保障人员不少于1人。相关人员应具备电工证书、登高作业证、驾驶证等开展维保工作所需的相应证书，以满足合同期内维保工作需要。维保车辆应缴纳机动车交通事故责任强制保险和第三者责任险（保险金额不少于100万）；配备人员应按国家规定缴足相关保险和意外伤害险。合同签订后将人员信息及联系方式、用工保险情况、相关证件及证书复印件、车辆行驶证及保险复印件和维护设备及工具清单等送通州区公安局交通警察大队备案。

4、供应商应根据采购人提供的点位踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担，未踏勘现场导致的报价失误或者对设备现状理解和维保要求产生的歧义等后果均由供应商自行承担。

5、维保服务期安全生产及责任。中标供应商负责维保期间安全生产工作，期间因中标供应商造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

6、保密要求。供应商应对现场踏勘中接触的点位、设备等信息资料保密；中标供应商应保证其公司人员对服务期间所接触的采购人各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露。对供应商人员发生的泄密引起后果，采购人将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

7、维保服务响应要求及考核。中标供应商应配有较强的专业技术队伍，了解交通信号设施的安装、调试、应用操作。合同期内，中标供应商对维保范围内在用设施设备提供全年7×24小时全天候维保服务支持；采购人对中标供应商的响应情况及设备运行状况进行考核，并进行相应经济惩罚。对合同期间出现其他问题需要落实考核责任的，考核细则及标准由采购人与中标供应商商定，同类问题考核标准应不低于招标文件明确的标准。

8、中标供应商须在中标后向采购人提供招标文件中要求出具的检测报告，若中标后无法出具符合相关要求的检测报告，则取消其中标资格，并列入相关黑名单。采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他符合要求的中标候选人为中标人或重新组织招标。

9、招标文件中的内容、标准与有关规范标准不一致时，按最优、最新的标准执行。

附件二

通州区道路交通信号灯路口明细

通州区已建成在用的道路交通信号灯路口明细见下表，交通信号灯质保时间为各产权单位移交，设备运行状况及设备详情，请投标单位自行现场踏勘并到区公安局交通警察大队了解。

| 序号 | 道路名称 | 路口名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S335 | S335—二甲互通 | 未过保 |
| 2 |  | S335—滨海线（东） | 未过保 |
| 3 |  | S335—滨海线（西） | 未过保 |
| 4 |  | S335—北二线 | 过保 |
| 5 |  | S335—北袁线(金余大桥) | 过保 |
| 6 |  | S335—鲜花小镇 | 过保 |
| 7 |  | S335—G228跨线桥(西) | 过保 |
| 8 | 江海大道 | 江海大道—综艺集团 | 过保 |
| 9 |  | 江海大道—机场大道 | 过保 |
| 10 |  | 江海大道—通盛大道 | 过保 |
| 11 |  | 江海大道—太平路 | 过保 |
| 12 |  | 江海大道—洋兴公路 | 过保 |
| 13 |  | 江海大道—通富北路 | 过保 |
| 14 |  | 江海大道—扬子江路 | 未过保 |
| 15 |  | 江海大道—珠江路 | 未过保 |
| 16 |  | 江海大道—金霞路 | 未过保 |
| 17 |  | 江海大道—盛江路 | 未过保 |
| 18 |  | 江海大道—新世纪大道 | 未过保 |
| 19 |  | 江海大道—古镇灯饰城 | 未过保 |
| 20 |  | 江海大道—希望路 | 未过保 |
| 21 |  | 江海大道—金洲路 | 未过保 |
| 22 |  | 江海大道—石江公路 | 未过保 |
| 23 |  | 江海大道—金鼎路 | 未过保 |
| 24 |  | 江海大道—金正路 | 未过保 |
| 25 |  | 江海大道—金渡路 | 未过保 |
| 26 |  | 江海大道—G345 | 未过保 |
| 27 |  | 江海大道—准时达物流(通扬跨线桥东) | 未过保 |
| 28 |  | 江海大道—花拖路(通扬跨线桥西) | 未过保 |
| 29 |  | 江海大道—圩亭河西路 | 未过保 |
| 30 |  | 江海大道—华双精密机械 | 未过保 |
| 31 |  | 江海大道—中国石油 | 未过保 |
| 32 | G228 | G228—青年东路 | 过保 |
| 33 |  | G228—东通线 | 过保 |
| 34 |  | G228—人民东路 | 过保 |
| 35 |  | G228—钟秀东路 | 过保 |
| 36 |  | G228跨线桥—S335（北） | 过保 |
| 37 |  | G228—金桥路 | 过保 |
| 38 |  | G228—朝霞路 | 过保 |
| 39 |  | G228—平双公路 | 未过保 |
| 40 |  | G228—杨港 | 过保 |
| 41 |  | G228—金霞路 | 过保 |
| 42 |  | G228—金沙互通 | 未过保 |
| 43 |  | G228—政合路 | 过保 |
| 44 |  | G228—海平线 | 过保 |
| 45 |  | G228—十总小学 | 过保 |
| 46 |  | G228—海五线 | 过保 |
| 47 |  | G228—东源集团 | 过保 |
| 48 | G345 | G345—姜竹线 | 过保 |
| 49 |  | G345—世纪大道 | 过保 |
| 50 |  | G345—青年东路（南） | 过保 |
| 51 |  | G345—青年东路（北） | 过保 |
| 52 |  | G345—通甲路 | 过保 |
| 53 |  | G345—人民东路 | 过保 |
| 54 |  | G345—钟秀东路 | 过保 |
| 55 |  | G345跨线桥—S335（北） | 过保 |
| 56 |  | G345—朝霞路 | 过保 |
| 57 |  | G345—银河路 | 过保 |
| 58 |  | G345—新金西路 | 过保 |
| 59 |  | G345—龙盛大道 | 过保 |
| 60 |  | G345—石江公路 | 过保 |
| 61 |  | G345—海平线(西亭路口) | 过保 |
| 62 |  | G345—西亭高速 | 过保 |
| 63 | 石江公路 | 石江公路—川张线 | 过保 |
| 64 |  | 石江公路—南海路 | 过保 |
| 65 |  | 石江公路—金川大道 | 过保 |
| 66 |  | 石江公路—温州路 | 过保 |
| 67 |  | 石江公路—世纪大道 | 过保 |
| 68 |  | 石江公路—青年东路 | 过保 |
| 69 |  | 石江公路—康富路 | 过保 |
| 70 |  | 石江公路—人民东路 | 过保 |
| 71 |  | 石江公路—钟秀东路 | 过保 |
| 72 |  | 石江公路—金桥西路 | 过保 |
| 73 |  | 石江公路—杏园西路 | 过保 |
| 74 |  | 石江公路—碧华西路 | 过保 |
| 75 |  | 石江公路—新金西路 | 过保 |
| 76 |  | 石江公路—三总路 | 过保 |
| 77 |  | 石江公路—邓九路 | 过保 |
| 78 |  | 石江公路—三河北路 | 过保 |
| 79 |  | 石江公路—骑四线 | 过保 |
| 80 |  | 石江公路—石南支线 | 过保 |
| 81 |  | 石江公路—富港路 | 过保 |
| 82 |  | 石江公路—渔湾中路 | 过保 |
| 83 |  | 石江公路—海五线 | 过保 |
| 84 | S225 | S225—沿河北路(K20) | 过保 |
| 85 |  | S225—幸余路 | 过保 |
| 86 |  | S225—龙盛大道 | 过保 |
| 87 |  | S225—海平线 | 过保 |
| 88 |  |  |  |
| 89 |  | S225—谢戚路 | 过保 |
| 90 |  | S225—陈酒路 | 过保 |
| 91 |  | S225—邓九路 | 过保 |
| 92 |  | S225—富港路 | 过保 |
| 93 |  | S225—海五线(桥上) | 过保 |
| 94 |  | S225—双港路 | 过保 |
| 95 |  | S225—石新线 | 过保 |
| 96 |  | S225—故园路 | 过保 |
| 97 |  | 金霞路—行根路 | 过保 |
| 98 | 金霞路 | 金霞路—金桥路 | 过保 |
| 99 |  | 金霞路—杏园路 | 过保 |
| 100 |  | 金霞路—朝霞路 | 过保 |
| 101 |  | 金霞路—碧华路 | 过保 |
| 102 |  | 金霞路—银河路 | 过保 |
| 103 |  | 金霞路—清河路 | 过保 |
| 104 |  | 金霞路—新金路 | 过保 |
| 105 |  | 金霞路—为民路 | 过保 |
| 106 |  | 金霞路—古沙路 | 过保 |
| 107 |  | 金霞路—古盐路 | 过保 |
| 108 | 川叠线 | 川叠线—川张线 | 过保 |
| 109 |  | 川叠线—南海路 | 过保 |
| 110 |  | 川叠线—五洲路 | 过保 |
| 111 |  | 川叠线—金川大道 | 过保 |
| 112 |  | 川叠线—金茂路 | 过保 |
| 113 | 金浩公路 | 金浩公路—温州路 | 过保 |
| 114 |  | 金浩公路—世纪大道 | 过保 |
| 115 |  | 金浩公路—青年东路 | 过保 |
| 116 | 新世纪大道 | 新世纪大道—金乐 | 过保 |
| 117 |  | 新世纪大道—康富路 | 过保 |
| 118 |  | 新世纪大道—文贤路 | 过保 |
| 119 |  | 新世纪大道—人民东路 | 过保 |
| 120 |  | 新世纪大道—钟秀东路 | 过保 |
| 121 |  | 新世纪大道—行根路 | 过保 |
| 122 |  | 新世纪大道—金桥路 | 过保 |
| 123 |  | 新世纪大道—杏园路 | 过保 |
| 124 |  | 新世纪大道—朝霞路 | 过保 |
| 125 |  | 新世纪大道—碧华路 | 过保 |
| 126 |  | 新世纪大道—银河路 | 过保 |
| 127 |  | 新世纪大道—清河路 | 过保 |
| 128 | 交通路 | 交通路—大庆路 | 过保 |
| 129 |  | 交通路—公园路 | 过保 |
| 130 |  | 交通路—新金路 | 过保 |
| 131 |  | 交通路—为民路 | 过保 |
| 132 |  | 交通路—通掘路 | 过保 |
| 133 |  | 交通路—瀚学路 | 过保 |
| 134 | 瀚学路 | 瀚学路—古沙路 | 过保 |
| 135 | 朝霞路 | 朝霞路—牡丹江路 | 过保 |
| 136 |  | 朝霞路—扬子江路 | 过保 |
| 137 |  | 朝霞路—澜沧江路 | 过保 |
| 138 |  | 朝霞路—湘江北路 | 过保 |
| 139 |  | 朝霞路—珠江路 | 过保 |
| 140 |  | 朝霞路—尚德路 | 过保 |
| 141 |  | 朝霞路-厚德路 | 过保 |
| 142 |  | 朝霞路—希望路 | 过保 |
| 143 |  | 朝霞路—金洲路 | 过保 |
| 144 |  | 朝霞路—大连路 | 过保 |
| 145 |  | 朝霞路—石江公路 | 过保 |
| 146 |  | 朝霞路—金鼎路 | 过保 |
| 147 |  | 朝霞路—金正路 | 过保 |
| 148 |  | 朝霞路—金源路 | 过保 |
| 149 |  | 朝霞路—金渡路 | 过保 |
| 150 | 希望大道 | 希望大道—青年东路 | 过保 |
| 151 |  | 希望大道—文鼎路 | 过保 |
| 152 |  | 希望大道—华通路 | 过保 |
| 153 |  | 希望大道—文山路 | 过保 |
| 154 |  | 希望大道—康富路 | 过保 |
| 155 |  | 希望大道—人民东路 | 过保 |
| 156 |  | 希望大道—文盛路 | 过保 |
| 157 |  | 希望大道—钟秀东路 | 过保 |
| 158 | 希望路 | 希望路—行根路 | 过保 |
| 159 |  | 希望路—成贤路 | 过保 |
| 160 |  | 希望路—金桥路 | 过保 |
| 161 |  | 希望路—效贤路 | 过保 |
| 162 |  | 希望路—杏园路 | 过保 |
| 163 |  | 希望路—正德路 | 未过保 |
| 164 |  | 希望路—碧华路 | 未过保 |
| 165 |  | 希望路—银河路 | 过保 |
| 166 |  | 希望路—新金路 | 过保 |
| 167 |  | 希望路—通掘路 | 过保 |
| 168 |  | 希望路—瀚学路(龙盛大道东) | 过保 |
| 169 |  | 希望路—双皮桥路 | 未过保 |
| 170 |  | 希望路—古沙路 | 未过保 |
| 171 | 龙盛大道 | 龙盛大道—毓秀山路 | 过保 |
| 172 |  | 龙盛大道—金洲路 | 过保 |
| 173 |  | 龙盛大道—石江公路 | 过保 |
| 174 |  | 龙盛大道—西亭中学 | 过保 |
| 175 |  | 龙盛大道—机场大道 | 过保 |
| 176 |  | 龙盛大道—洋兴公路 | 过保 |
| 177 | 通海路 | 通海路—碧华路 | 过保 |
| 178 |  | 通海路—银河路 | 过保 |
| 179 |  | 通海路—清河路 | 过保 |
| 180 | 建设路 | 建设路—大庆路 | 过保 |
| 181 |  | 建设路—新金路 | 过保 |
| 182 |  | 建设路—为民路 | 过保 |
| 183 |  | 建设路—通掘路 | 过保 |
| 184 | 扬子江路 | 扬子江路—玄武湖路 | 过保 |
| 185 |  | 扬子江路—金桥路 | 过保 |
| 186 |  | 扬子江路—南湖东路 | 过保 |
| 187 |  | 扬子江路—银河东路 | 过保 |
| 188 |  | 扬子江路—运盐河路 | 过保 |
| 189 | 湘江北路 | 湘江北路—太湖路 | 过保 |
| 190 |  | 湘江北路—西湖东路 | 未过保 |
| 191 |  | 湘江北路—碧华路 | 过保 |
| 192 |  | 湘江北路—东湖路 | 过保 |
| 193 |  | 湘江北路—银河路 | 过保 |
| 194 |  | 湘江北路—清河路 | 过保 |
| 195 |  | 湘江北路—运盐河路 | 过保 |
| 196 |  | 湘江北路—康宁路 | 过保 |
| 197 |  | 湘江北路—德慧路 | 未过保 |
| 198 |  | 湘江北路—为民路 | 过保 |
| 199 |  | 湘江北路—古沙路 | 过保 |
| 200 |  | 湘江北路—古盐路 | 过保 |
| 201 | 康宁路 | 康宁路—德艺路 | 未过保 |
| 202 | 珠江路 | 珠江路—洞庭湖路 | 过保 |
| 203 |  | 珠江路—金桥路 | 过保 |
| 204 |  | 珠江路—杏园路 | 过保 |
| 205 |  | 珠江路—太湖路 | 过保 |
| 206 |  | 珠江路—碧华路 | 过保 |
| 207 |  | 珠江路—东湖路 | 过保 |
| 208 |  | 珠江路-西湖东路 | 未过保 |
| 209 |  | 珠江路—银河路 | 过保 |
| 210 | 新金路 | 新金路—新市巷 | 过保 |
| 211 |  | 新金路—翠园路 | 过保 |
| 212 |  | 新金路—朝阳路 | 过保 |
| 213 |  | 新金路—虹南路 | 过保 |
| 214 |  | 新金路—毓秀山路 | 过保 |
| 215 |  | 新金路—金虹路 | 过保 |
| 216 |  | 新金路—金洲路 | 过保 |
| 217 |  | 新金路—金富路 | 过保 |
| 218 | 钟秀东路 | 钟秀东路—金港路 | 过保 |
| 219 |  | 钟秀东路—金安路 | 过保 |
| 220 |  | 钟秀东路—金民路 | 过保 |
| 221 |  | 钟秀东路—金国路 | 过保 |
| 222 |  | 钟秀东路—金乐路(通金线) | 未过保 |
| 223 |  | 钟秀东路—金欣路 | 过保 |
| 224 |  | 钟秀东路—金山路 | 过保 |
| 225 |  | 钟秀东路—双福路 | 未过保 |
| 226 |  | 钟秀东路—正场 | 过保 |
| 227 |  | 钟秀东路—金圩路 | 过保 |
| 228 | 光明路 | 光明路—青年路 | 过保 |
| 229 |  | 光明路—新华路 | 过保 |
| 230 |  | 光明路—滨海线 | 过保 |
| 231 |  | 光明路—北袁线 | 过保 |
| 232 | 人民东路 | 人民东路—金民路 | 过保 |
| 233 |  | 人民东路—金乐路(通金线) | 未过保 |
| 234 |  | 人民东路—金汇路 | 过保 |
| 235 |  | 人民东路—金欣路 | 过保 |
| 236 |  | 人民东路—双福路 | 过保 |
| 237 |  | 人民东路—金圩路 | 过保 |
| 238 |  | 人民东路—绿博园(通海路) | 过保 |
| 239 | 尚德路 | 尚德路—行根路 | 过保 |
| 240 |  | 尚德路—金桥路 | 过保 |
| 241 |  | 尚德路—效贤路 | 过保 |
| 242 |  | 尚德路—杏园路 | 过保 |
| 243 |  | 尚德路—银河路 | 过保 |
| 244 |  | 尚德路—清河路 | 过保 |
| 245 | 虹南路 | 虹南路—大庆路 | 过保 |
| 246 | 崇德路 | 崇德路—行根路 | 过保 |
| 247 | 崇德路 | 崇德路—成贤路 | 过保 |
| 248 |  | 崇德路—金桥路 | 过保 |
| 249 |  | 崇德路—效贤路 | 过保 |
| 250 |  | 崇德路—杏园路 | 过保 |
| 251 | 金洲路 | 金洲路—金桥西路 | 过保 |
| 252 |  | 金洲路—杏园西路 | 过保 |
| 253 |  | 金洲路—碧华西路 | 过保 |
| 254 |  | 金洲路—银河西路 | 过保 |
| 255 |  | 金洲路—三姓街路 | 过保 |
| 256 |  | 金洲路—拖桥路 | 过保 |
| 257 |  | 金洲路—张园路 | 过保 |
| 258 |  | 金洲路—延寿路 | 过保 |
| 259 | 牡丹江路 | 牡丹江路—金桥路 | 过保 |
| 260 |  | 牡丹江路—天玺路 | 过保 |
| 261 |  | 牡丹江路—南湖东路 | 过保 |
| 262 |  | 牡丹江路—运盐河路 | 过保 |
| 263 | 澜沧江路 | 澜沧江路—碧华路 | 过保 |
| 264 |  | 澜沧江路—银河路 | 过保 |
| 265 | 银河路 | 银河路—翠园路 | 过保 |
| 266 |  | 银河路—八角亭路 | 过保 |
| 267 |  | 银河路—金虹路 | 过保 |
| 268 |  | 银河路—金渡路 | 过保 |
| 269 | 金鼎路 | 金鼎路—金桥西路 | 过保 |
| 270 |  | 金鼎路—鼎盛路 | 过保 |
| 271 |  | 金鼎路—杏园路 | 过保 |
| 272 |  | 金鼎路—碧华路 | 过保 |
| 273 | 金源路 | 金源路—金桥西路 | 过保 |
| 274 |  | 金源路—杏园西路 | 过保 |
| 275 |  | 金源路—碧华西路 | 过保 |
| 276 |  | 金源路—银河西路 | 过保 |
| 277 |  | 金源路—三姓街路 | 过保 |
| 278 | 金渡路 | 金渡路—金桥西路 | 过保 |
| 279 |  | 金渡路—杏园西路 | 过保 |
| 280 |  | 金渡路—碧华西路 | 过保 |
| 281 |  | 金渡路—拖桥路 | 未过保 |
| 282 | 金正路 | 金正路—金桥西路 | 过保 |
| 283 |  | 金正路—杏园西路 | 过保 |
| 284 |  | 金正路—碧华西路 | 过保 |
| 285 | 大连路 | 大连路—金桥西路 | 过保 |
| 286 |  | 大连路—杏园西路 | 过保 |
| 287 | 文盛路 | 文盛路—金国路 | 过保 |
| 288 |  | 文盛路—金乐路 | 未过保 |
| 289 | 文昌路 | 文昌路—金山路 | 过保 |
| 290 | 文贤路 | 文贤路—金欣路 | 过保 |
| 291 | 康富路 | 康富路—金欣路 | 过保 |
| 292 |  | 康富路—金川路 | 过保 |
| 293 |  | 康富路—双福路 | 未过保 |
| 294 | 弘德路 | 弘德路—金桥路 | 过保 |
| 295 |  | 弘德路—杏园路 | 未过保 |
| 296 | 翠园路 | 翠园路—清河路 | 过保 |
| 297 |  | 翠园路—为民路 | 过保 |
| 298 |  | 翠园路—转河路 | 过保 |
| 299 |  | 翠园路—古沙路 | 过保 |
| 300 |  | 翠园路—翠安路 | 过保 |
| 301 |  | 翠园路—古盐路 | 过保 |
| 302 | 新园路 | 新园路—古沙路 | 过保 |
| 303 |  | 新园路—翠安路 | 过保 |
| 304 |  | 新园路—古盐路 | 过保 |
| 305 | 朝阳路 | 朝阳路—为民路 | 过保 |
| 306 |  | 朝阳路—转河路 | 过保 |
| 307 |  | 朝阳路—古沙路 | 过保 |
| 308 | 学林路 | 学林路—为民路 | 过保 |
| 309 | 毓秀山路 | 毓秀山路—三姓街路 | 过保 |
| 310 |  | 毓秀山路—拖桥路 | 过保 |
| 311 |  | 毓秀山路—张园路 | 过保 |
| 312 |  | 毓秀山路—延寿路 | 过保 |
| 313 |  | 毓秀山路—桂花路 | 过保 |
| 314 | 通掘路 | 通掘路—虹西巷 | 过保 |
| 315 |  | 通掘路—古沙路 | 过保 |
| 316 |  | 通掘路—古盐路 | 过保 |
| 317 | 金虹路 | 金虹路—三姓街路 | 过保 |
| 318 |  | 金虹路—拖桥路 | 过保 |
| 319 |  | 金虹路—张园路 | 过保 |
| 320 | 金富路 | 金富路—银河路 | 未过保 |
| 321 |  | 金富路—三姓街路 | 未过保 |
| 322 |  | 金富路—拖桥路 | 未过保 |
| 323 |  | 金富路—张园路 | 未过保 |
| 324 | 文荟路 | 文荟路—双福路 | 未过保 |
| 325 |  | 文荟路—金河路 | 未过保 |
| 326 | 正德路 | 正德路—效贤路 | 未过保 |
| 327 | 滨海线 | 滨海线—东通线 | 过保 |
| 328 | 海平线 | 海平线—北袁线(五甲) | 过保 |
| 329 |  | 海平线—盘西西路（K2） | 过保 |
| 330 |  | 海平线—朱灶北路 | 过保 |
| 331 |  | 海平线—骑金线 | 过保 |
| 332 |  | 海平线—S225匝道 | 过保 |
| 333 | 北袁线 | 北袁线—东通线 | 过保 |
| 334 | 骑金线 | 骑金线—通州湾快速通道 | 过保 |
| 335 |  | 骑金线—环镇路 | 过保 |
| 336 | 骑金线 | 骑金线—骑四线 | 过保 |
| 337 | 金川大道 | 金川大道—华润路 | 过保 |
| 338 |  | 金川大道—华欣路 | 过保 |
| 339 |  | 金川大道—江海路 | 过保 |
| 340 | 南海路 | 南海路—华润路 | 过保 |
| 341 |  | 南海路—华欣路 | 过保 |
| 342 | 温州路 | 温州路—姜竹线 | 过保 |
| 343 | 世纪大道 | 世纪大道—温州路 | 过保 |
| 344 |  | 世纪大道—姜竹线 | 过保 |
| 345 |  | 世纪大道—振先路 | 过保 |
| 346 |  | 世纪大道—富锋路 | 过保 |
| 347 |  | 世纪大道—先锋高速 | 过保 |
| 348 |  | 世纪大道—花园路 | 未过保 |
| 349 |  | 世纪大道—枫林路 | 过保 |
| 350 | 青年东路 | 青年东路—金圩路 | 过保 |
| 351 |  | 青年东路—通甲路 | 过保 |
| 352 |  | 青年东路—温州北路 | 过保 |
| 353 |  | 青年东路—振先路 | 过保 |
| 354 |  | 青年东路—中锋路 | 过保 |
| 355 |  | 青年东路—富锋路 | 过保 |
| 356 |  | 青年东路—江山路 | 过保 |
| 357 | 正锋路 | 正锋路—振先路 | 过保 |
| 358 |  | 正锋路—中锋路 | 过保 |
| 359 |  | 正锋路—富锋路 | 过保 |
| 360 | 正锋路 | 正锋路—派出所路 | 过保 |
| 361 | 金圩路 | 金圩路—文华路 | 过保 |
| 362 |  | 金圩路—康富路 | 过保 |
| 363 | 机场大道 | 机场大道—长水路 | 过保 |
| 364 |  | 机场大道—宝安路 | 过保 |
| 365 |  | 机场大道—双流路 | 过保 |
| 366 |  | 机场大道—咸阳路 | 过保 |
| 367 |  | 机场大道—白云路 | 过保 |
| 368 |  | 机场大道—兴土路 | 过保 |
| 369 |  | 机场大道—机场连接线(兴飞线) | 过保 |
| 370 |  | 机场大道—东翔路支线 | 过保 |
| 371 |  | 机场大道—兴盛路 | 过保 |
| 372 |  | 机场大道—东翔路 | 过保 |
| 373 |  | 机场大道—兴富路 | 过保 |
| 374 |  | 机场大道—东飞路 | 过保 |
| 375 | 东翔路 | 东翔路—向阳东路 | 过保 |
| 376 |  | 东翔路—兴盛路 | 过保 |
| 377 | 洋兴公路 | 洋兴公路—新地路 | 过保 |
| 378 |  | 洋兴公路—海平线 | 过保 |
| 379 |  | 洋兴公路—三总路 | 过保 |
| 380 |  | 洋兴公路—富港路 | 过保 |
| 381 |  | 洋兴公路—渔湾路 | 过保 |
| 382 | 洋兴公路 | 洋兴公路—海五线(陆家桥) | 过保 |
| 383 | 创业路 | 创业路-富兴南路 | 过保 |
| 384 |  | 创业路-太平路 | 过保 |
| 385 | 渔湾路 | 渔湾路—石渚路 | 过保 |
| 386 |  | 渔湾路—凤凰路 | 过保 |
| 387 | 海五线 | 海五线—S225匝道 | 过保 |
| 388 |  | 海五线—角通线 | 过保 |
| 389 |  | 海五线—刘桥大桥北 | 未过保 |
| 390 |  | 海五线-新平路 | 过保 |
| 391 |  | 海五线—通扬北路 | 过保 |
| 392 |  | 海五线—集贤路 | 过保 |
| 393 | 角通线 | 角通线—测震路 | 过保 |
| 394 |  | 角通线—闻桥中心路 | 过保 |
| 395 |  | 角通线—闻慎路 | 过保 |
| 396 |  | 角通线—西环路 | 过保 |
| 397 |  | 角通线—新联十字街 | 过保 |
| 398 | G204 | G204—海五线 | 过保 |
| 399 |  | G204—平东大道 | 过保 |
| 400 |  | G204—新丁平线 | 过保 |
| 401 |  | G204—锡通高速平潮北 | 过保 |
| 402 |  | G204—新坝 | 过保 |
| 403 | 新平路 | 新平路—亦陶路 | 过保 |
| 404 |  | 新平路—江平公路 | 过保 |
| 405 |  | 新平路—海五线 | 过保 |
| 406 |  | 新平路—吉九线 | 过保 |
| 407 | 江平公路 | 江平公路—振兴北路 | 过保 |
| 408 |  | 江平公路—安泰路 | 过保 |
| 409 | 通皋大道 | 通皋大道—新丁平线 | 过保 |
| 410 |  | 通皋大道—牡丹中心路 | 过保 |
| 411 | 文峰路 | 文峰路—振兴北路 | 过保 |
| 412 |  | 文峰路—安泰路 | 过保 |
| 413 | 亦陶路 | 亦陶路-振兴南路 | 过保 |
| 414 |  | 亦陶路-翔凤路 | 过保 |
| 415 | 安泰路 | 安泰路—海五线 | 过保 |
| 416 | 西站大道 | 西站大道—长江路 | 未过保 |
| 417 |  | 西站大道—S79(老九圩港) | 未过保 |
| 418 |  | 西站大道—海星电子 | 未过保 |
| 419 |  | 西站大道—龙海路 | 未过保 |
| 420 |  | 西站大道—伟五路 | 未过保 |
| 421 |  | 西站大道—中兴路 | 未过保 |
| 422 |  | 西站大道—深南路 | 未过保 |
| 423 |  | 西站大道—润通路 | 未过保 |
| 424 |  | 西站大道—文峰路 | 未过保 |
| 425 |  | 西站大道—江平路 | 未过保 |
| 426 |  | 西站大道—马躺路 | 未过保 |
| 427 |  | 西站大道—康平路 | 未过保 |
| 428 |  | 西站大道—港平路 | 未过保 |
| 429 |  | 西站大道—集贤路 | 未过保 |
| 430 | 长江北路 | 长江北路—富江路 | 过保 |
| 431 |  | 长江北路—蛟龙路 | 过保 |
| 432 |  | 长江北路—通西消防大队 | 过保 |
| 433 |  | 长江北路—通科路 | 过保 |
| 434 |  | 长江北路—韩通路 | 过保 |
| 435 | S356 | S356—象屿路 | 过保 |
| 436 |  | S356—大李港 | 过保 |
| 437 |  | S356—润五路 | 过保 |
| 438 |  | S356—海五线(东沙大道) | 过保 |
| 439 |  | S356—馨源路 | 过保 |
| 440 | 东沙大道 | 东沙大道—横港沙大道 | 过保 |
| 441 |  | 东沙大道—开沙大道 | 过保 |
| 442 |  | 东沙大道—滨江西路 | 过保 |
| 443 | 开沙大道 | 开沙大道—恒力南路 | 过保 |
| 444 | 横港沙大道 | 横港沙大道—恒力南路 | 过保 |
| 445 | 工农北路 | 工农北路—兴港佳苑 | 过保 |
| 446 | 振兴路 | 振兴路—富港路 | 未过保 |
| 447 |  | 振兴路—渔湾中路 | 未过保 |
| 448 | 三姓街路 | 金渡路-三姓街路 | 未过保 |
| 449 |  | 金源路-三姓街路 | 未过保 |
| 450 |  | 金啬路-三姓街路 | 未过保 |
| 451 | 拖桥路 | 金渡路-拖桥路 | 未过保 |
| 452 |  | 金源路-拖桥路 | 未过保 |
| 453 |  | 金啬路-拖桥路 | 未过保 |
| 454 | 碧华路 | 碧华路-尚德路 | 未过保 |
| 455 |  | 碧华路-厚德路 | 未过保 |
| 456 | 金乐路 | 金乐路-文昌路 | 未过保 |
| 457 |  | 金乐路-康复路 | 未过保 |
| 458 |  | 金乐路-问贤路 | 未过保 |
| 459 | 石港路 | 石港路-富港路 | 未过保 |
| 460 | 海通路 | 海通路-港平路 | 未过保 |
| 461 |  | 海通路-集贤路 | 未过保 |
| 462 |  | 海通路-薛平路 | 未过保 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：专门面向中小企业采购的项目不再执行以上优惠政策

二、评标办法

1、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（3）法人授权书（如有授权）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供开标前近三个月基本账户开户银行资信证明或2023年度或2024年度经审计的财务状况报告复印件）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质或公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级及以上资质；

上述（1）—（8）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过,按无效标处理。

注明：资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的扫描件并加盖CA电子章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。

2、商务技术标评审标准（70分）

| 评标项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 供应商信誉 | 具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，满分3分。 | 3分 |
| 供应商实力 | 1、供应商获得AAA级诚信单位等级得6分，AA级诚信单位等级得4分，A级诚信单位等级得2分，低于A级诚信单位或不提供的不得分。 | 6分 |
| 供应商业绩 | 2022年1月1日以来承担过交通设施维护项目的或市政工程中交通设施建设施工的，有一个得3分，满分12分。（提供中标通知书及合同） | 12分 |
| 维保方案 | 实地踏勘，对在用设施设备制定有详细、科学、合理的服务方案及应急抢修方案。（1）具有清晰完整的服务组织管理；（2）切实可行的具体服务措施；（3）满足要求的应急抢修保障措施；（4）能够提供可持续性维护方案。以上四项各项满分5.5分，有一项未编列的，该项不得分，每一项提供相关材料的从可行性、合理性等方面进行横向打分，方案完全满足本项目需求的得5.5分，部分满足本项目需求的得2分，不满足不得分。 | 22分 |
| 服务承诺及方案 | 应急抢修响应时间，在接到通知后，承诺城区30分钟内赴现场予以先期处置与维修，郊区120分钟内赴现场予以处置，同时提供切实可行的解决方案和证明材料的（包括但不限于：相关办公、仓库等场所，方案中可附照片、坐标标量图等），得13分；只承诺且提供维护时限证明材料，但无切实可行的解决方案或方案不满足需求的，得6分；只承诺且提供切实可行的解决方案，但未提供维护时限证明材料得2分；只承诺但无维护时限证明材料、无切实可行的解决方案或方案不满足需求的，得1分；均没有的，不得分。 注：证明材料不全，视为未提供证明材料。 | 13分 |
| 维护人员 | 投标供应商拟投入能满足本项目施工组织管理需要的技术力量及人员配备情况：项目经理具有市政公用工程或公路工程二级及以上注册建造师资格的，得2分；技术负责人具有中级及以上职称的，得2分。以上人员必须是本企业在职员工，提供证书及近6个月社保证明材料。 | 4分 |
| 人身保障 | 投标供应商拟投入本项目维保人员，有一人缴纳人身意外伤害保险的（在有效期内），得1分；每增加一人，加1分，满分6分。 | 6分 |
| 维护设备 | 配备升降平台的得4分。（提供购买发票或一年以上的租赁合同等相关证明） | 4分 |

3、投标报价（30分）

3.1 维保服务费报价评审（20分）

（1）有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的（投标报价经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

（2）计算投标报价得分

满足招标文件要求的有效投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价。

①供应商的投标报价与评标基准价相等的得20分。

②各供应商的投标报价得分=评标基准价/各供应商的投标报价*20分，得分保留小数点后两位。评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

3.2 材料设备等报价评审（10分）

（1）以报价清单中的单价合总价作为有效报价参与评审。

有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的（投标报价经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

（2）计算投标报价得分

满足招标文件要求的有效投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价。

①供应商的投标报价与评标基准价相等的得10分。

②各供应商的投标报价得分=评标基准价/各供应商的投标报价*10分，得分保留小数点后两位。评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

4、综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，由价格低者中标。

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

4.法人授权书（如有）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供开标前近三个月基本账户开户银行资信证明或2023年度或2024年度经审计的财务状况报告复印件）；

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.投标人具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质或公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级及以上资质；

10.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

11.投标函；

12.投标分项报价表；

13.技术要求响应及偏离表；

14.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

15.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

报价折扣证明材料

16.中小企业声明函；

17.残疾人福利性单位声明函。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

格式附件如下：

- 开标一览表

（与上“开标一览表”二选一）

磋商人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

磋商编号：                                   标段：

投标总价

小写： （元）

注：按维保服务费总价+设备清单单价合计填入总价。

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称），          （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权___________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附法定代表人与被授权人身份证扫描件

上一年度的财务状况报告

（投标人成立不满一年不需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州区公安局

根据贵方的JSZC-320***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

联合体协议（本项目不涉及）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加南通市通州区公安局组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 补充说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车信号灯 | LED全色灯(JD400-3-3) | 1 | 套 |  |
| 2 | 机动车信号灯 | LED全色灯（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED全色灯（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED全色灯（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 3 | 方向指示信号灯 | LED箭头灯(JD400-3-3) | 1 | 套 |  |
| 4 | 方向指示信号灯 | LED箭头灯（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED箭头灯（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED箭头灯（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 5 | 道路交通信号灯 | Ф400灯盘灯罩（在用的所有交通信号灯） | 1 | 只 |  |
| 6 | 人行横道信号灯 | LED人行灯(RX300-3-2) | 1 | 套 |  |
| 7 | 人行横道信号灯 | LED人行灯（红）(Ф300灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED人行灯（绿）(Ф300灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 8 | 人行横道信号灯 | 人行灯Ф300灯盘灯罩 | 1 | 只 |  |
| 9 | 闪光警告信号灯 | 太阳能黄色闪光灯(SG400) | 1 | 套 |  |
| 10 | 非机动车信号灯 | 非机动车灯（含图案）(FD400-3-3) | 1 | 套 |  |
| 11 | 非机动车信号灯 | LED非机动车（红）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED非机动车（黄）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
|  |  | LED非机动车（绿）(Ф400灯盘，不含灯罩) | 1 | 只 |  |
| 12 | 非机动车信号灯 | 非机动车灯Ф400灯盘灯罩 | 1 | 只 |  |
| 13 | 交通信号灯配件 | 稳压器 | 1 | 只 |  |
| 14 | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色(“两位数”显示器) | 1 | 套 |  |
|  | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色(“一位数”显示器) | 1 | 套 |  |
| 15 | 道路交通信号倒计时显示器 | LED红黄绿三色显示器主板 | 1 | 块 |  |
|  |  | LED红黄绿三色显示器电源 | 1 | 套 |  |
| 16 | 交通信号控制机 | 采用智能集中协调式信号控制机，具备感应和自适应控制功能，并能接入通州区公安局交警大队交通管控平台。 | 1 | 台 |  |
|  | 信号控制机主板 |  | 1 | 块 |  |
|  | 信号控制机灯控板 |  | 1 | 块 |  |
|  | 信号控制机电源模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 信号控制机通信防雷器 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机GPS模块 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机手动控制模块 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机空开 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机电源插座 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机机柜 |  | 1 | 只 |  |
|  | 信号控制机普通门锁 |  | 1 | 把 |  |
|  | 信号控制机智能门锁 |  | 1 | 把 |  |
| 17 | 广域雷达微波检测器 | 能实时、全面、准确采集交叉口的交通信息 | 1 | 套 |  |
|  | 雷视融合微波检测器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 微波检测器电源模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 微波检测器核心处理器模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 微波检测器天线模块 |  | 1 | 块 |  |
| 18 | 应用服务器 | 交通管控平台的大脑，应用于各类数据的传输、处理、比对、计算、分析、存储的中枢设备。 | 1 | 台 |  |
|  | 应用服务器主板 |  | 1 | 块 |  |
|  | 应用服务器电源模块 |  | 1 | 块 |  |
|  | 应用服务器内存条 |  | 1 | 条 |  |
|  | 应用服务器CPU |  | 1 | 块 |  |
|  | 应用服务器硬盘 |  | 1 | 块 |  |
| 19 | 电源控制箱 | 根据规范要求，信号控制机应当单独拉表供电 | 1 | 套 |  |
| 20 | 交通信号控制机机箱基础 | 实心混凝土C25(底座+4*PE80管) | 1 | 套 |  |
| 21 | 交通信号控制机电源电缆 | YJV-0.6/1.0KV5*6铜芯电缆 | 1 | 米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1.0KV5*10铜芯电缆 | 1 | 米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1.0KV5*16铜芯电缆 | 1 | 米 |  |
| 22 | 道路交通信号灯电源线 | RVV4*2.5 | 1 | 米 |  |
| 23 | 光纤 | ONU接收光功率为-8dbm~-27dbm | 1 | 米 |  |
| 24 | 数据传输线 | RVVP3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 25 | 人行横道灯电源线 | RVV3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 26 | 倒计时显示器电源线 | RVV3*2.5 | 1 | 米 |  |
| 27 | 移动式道路交通信号灯租用 | 短期租用(30天【含】以内，租赁费按天计算，维保范围内涉及的移动式道路交通信号灯由维保单位负责，不计算租赁费) | 1 | 天 |  |
|  | 移动式道路交通信号灯租用 | 长期租用(30天以上，租赁费按月计算，不足15天的当月不计租赁费，超过15天的按一个月计算) | 1 | 月 |  |
| 28 | 道路交通信号灯临时发电 | 按当天路口数量计算，当天不限次数 | 1 | 个 |  |
| 29 | 预埋管 | 热镀锌钢管(100*4.5) | 1 | 米 |  |
| 30 | 预埋管 | PE管(PE80*4.5) | 1 | 米 |  |
| 31 | 拉管 | PE管（PE80*4.5） | 1 | 米 |  |
| 32 | 铸铁手孔井及井盖 | 以现场实物为准 | 1 | 套 |  |
|  | 水泥手孔井及井盖 | 以现场实物为准 | 1 | 套 |  |
|  | 纤维手孔井及井盖 | 以现场实物为准 | 1 | 套 |  |
| 33 | 交通信号灯灯杆接地 | 电阻<10Ω | 1 | 套 |  |
| 34 | 交通信号控制机接地 | 电阻<4Ω | 1 | 套 |  |
| 35 | 机柜迁改 | 所涉价格按上述清单据实结算 | 1 | 项 | 无需报价 |
| 36 | 维保服务费 |  | 1 | 年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。