招   标   文   件

项目编号：JSZC-321112-JSDZ-G2025-0225

项目名称：2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目

采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

发布日期：2025年11月28日

招标文件目录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标须知	5

第三部分  合同	15

第四部分  采购需求	31

第五部分  评标办法和标准	52

第六部分  投标文件格式	61

第一部分  投标邀请

项目概况：

2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目的潜在投标人应在苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年12月22日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321112-JSDZ-G2025-0225

项目名称：2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目

预算金额：人民币85.2万元

最高限价：人民币85.2万元

采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。

本项目是否接受联合体：不接受

本项目投标人邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交投标人数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标人相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标响应函或提供资格承诺函（格式见第六部分））；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》等的相关规定，本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为信息传输业，本项目不专门面向中小微企业，如果本项目的服务全部由小型或微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。

(3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件：本项目采用网上注册登记方式

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（3）自公告发布之日至2025年12月5日17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

3.招标文件获取费用:免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025-12-22 14:00（北京时间）

开标地点：苏采云网上开标大厅

注意事项：

（1）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

（3）“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目通过电子交易平台进行采购，请详细阅读平台操作指南；投标人在使用系统的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电交易中心技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2、投标文件递交截止时间后，采购代理机构将通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

3、因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

4、请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市丹徒区交通运输局

地 址：镇江市丹徒区谷阳大道280号

联系方式：0511-80827064

2.采购代理机构信息

名 称：大洲设计咨询集团有限公司

地 址：常州市钟楼区西林街道西林村委大冯家村56号三楼

联系方式：0519-83380008

3.项目联系方式

项目联系人：苏工

电　话：18816277889

大洲设计咨询集团有限公司

日期：2025年11月28日

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目，属于信息传输业行业； - 本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为信息传输业，中小企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。 |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 11 | 特别说明 | 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |

## 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目。

2.定义

2.1“招标组织方”系指组织本次采购项目采购代理机构或采购单位。

2.2“投标人”系指参加投标的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即镇江市丹徒区公路事业发展中心。

2.4“服务”系指本招标文件采购需求中所述的服务，即2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目。

3.本次采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：否

3.3本项目资格审查方式：资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目是否接受联合体：不接受。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

中标人需向代理机构缴纳壹万叁仟元服务费。

代理费用收款信息：

收款单位：大洲设计咨询集团有限公司常州分公司

收款账号：4060 2010 0100 113269

开户银行：兴业银行常州武进支行

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》等的相关规定，本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为：信息传输业。本项目不专门面向中小微企业，如果本项目的工程全部由小型或微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6．招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

7.5澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.6如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8．编制投标文件的工具

8.1投标人须通过“苏采云”网站提供的最新投标文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合招标文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1投标应以人民币报价。

12.2投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用。

12.4最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5中标价即为合同签约价。

12.6如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15．投标文件的式样和签署

15.1投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1投标文件提交

16.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“苏采云”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21．投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24．串通投标的情形

24.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

### 27．确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。中标投标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

33．投诉

33.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2投标人不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“苏采云”网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归大洲设计咨询集团有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分    合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：         年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和                 （项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、合同组成

下列关于镇江市丹徒区公路事业发展中心【项目编号】采购文件、乙方提交的投标文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

(1)合同条款；

(2)报价明细表；

(3)成交通知书；

(4)甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、工程概况

2.1 工程名称：2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目；

2.2 工程地点：              ；

2.3 承包范围：镇江市丹徒区公路事业发展中心【项目编号】的磋商文件所规定的工程范围；

2.4 承包方式：包工包料；

2.5 工期：本工程具体开工时间以采购人通知为准(时间不得大于承诺的工期)；

2.6 工程质量：合格；

2.7 质保期：五年；

2.8 合同价款(人民币大写)：    元，￥：      元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

3、甲方权利义务

3.1 开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明   份，并向乙方进行现场交底。

3.2 指派   为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。

4、乙方权利义务

4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划， 交甲方审定。

4.2 指派     为乙方项目负责人(项目经理)，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

4.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定， 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。施工安全由乙方负责。

4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5、税费

5.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担 (免税部分除外)，磋商文件另有规定的除外。

5.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担(免税部分除外)。

6、履约保证金

6.1成交投标人应在收到成交通知后五个工作日内，应向采购人交纳中标价的 / %作为履约保证金。投标人可自主选择以支票、汇票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

6.2 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7、关于工期的约定

7.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

7.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

7.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。

8、关于工程质量及验收的约定

8.1本工程以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质 量评定验收标准。

8.2所有材料进场前须进行环保检测。如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验 不合格，则检验费由乙方负担。

8.3本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。

8.4甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐 蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要 求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

8.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方竣工日期。

8.7 本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。

8.8工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组 织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

8.9 通过验收后 5 个日历天内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，

所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

9、关于工程价款及结算的约定

9.1 双方商定本合同价款采用第 (a) 种：

(a)固定价格(风险费已包含在报价中，其它合同以外价款的调整方法为：工程量清单中有的项目(项目特征相同)按磋商报价的综合单价计算；磋商报价中没有综合单价的新的工程量清单项目， 按照《建设工程工程量清单计价规范》《江苏省建筑与装饰工程计价表》中的人工、各种主辅材、机械台班耗用量、磋商报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及各种主辅材价格(无磋商价的按市场价) 计算，其相应综合单价及市场价由乙方按让利后提出，经甲方(监理方)确认后报甲方安排的审计部门核定)。

(b)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容：。

(c)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

9.2 付款方式：

合同签订且收到乙方开具的发票后10个工作日内支付签约合同价的30%作为预付款，货到安装验收合格后内支付至签约合同价的的70%，余款在维保期满后付清。

10、关于材料及配件供应的约定

10.1 凡由乙方采购的材料及配件、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

10.2 工程项目中所用所有主材必须征得甲方认可，甲方保留主材甲供的权利。

11、有关安全生产和防火的约定

11.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

11.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

11.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

11.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

11.5 本工程必须达到现行版的国家及江苏省的一切有关法律、法规要求，若本工程实施期间有新的相关法律、法规标准出台，则仍应满足新的标准要求。

12、违约责任

12.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5000元违约金，逾期竣工超过 30 天的甲方及委托采购机构有权不予退还乙方的履约保证金。

12.2未经甲方同意乙方不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则每更换项目负责人一次，甲方将从工程款中扣除违约金1万元；项目管理班子其它人员每更换一次，或项目负责人月到位率不足80%的，甲方将从工程款中扣除违约金5000元；项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达不到90%的，每人次罚壹仟元。

12.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

12.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

12.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。

12.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.7 甲乙双方应严格履约，如违约，由违约方承付本合同标的总价 5﹪的违约金给受损方，并赔偿受损方由此造成的一切经济损失。

13、不可抗力

13.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期 相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

13.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方及时解除合同；13.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协 商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

15、破产终止合同

15.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16、分包和转让

16.1 本合同不得转让。

16.2 经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受分包

的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任 和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17、合同生效及其它

17.1 合同应在甲方、乙方签字，并在乙方向见证方交纳履约保证金后生效。

17.2 本合同一式肆份，以中文书写，由甲方贰份、乙方贰份。

17.3 本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

17.4本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交一份给见证方备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(单位盖章)：

地址：电话：

代表签字：

乙方(单位盖章)：

地址：电话：

代表签字：

合同签订日期： 年 月 日

第四部分  采购需求

一、项目概况

调度指挥中心的定位应是整合多种数据资源，集合多种业务的平台，为应急决策者快速调阅多方数据，准确高效地处理突发事件提供有利的业务支撑。而大屏幕显示系统则作为镇江市丹徒区公路事业发展中心指挥中心接入平台、应急指挥平台以及其他业务平台的前端示层，显示效果的好坏直接影响到业务平台功能的展现，从而间接地影响指挥调度的工作效率。正是基于这方面的考虑，大屏幕显示系统应该既具有较好的整体显示效果，又能够根据需要划分出多个显示区域分别显示不同内容。

根据《交通强国建设纲要》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，要求加快构建“数字化、网络化、智能化”的交通管理体系。公路作为国家综合交通网络的核心组成部分，亟需通过现代化指挥中心实现全域路网实时监测、应急指挥调度和智慧化决策支持。

随着车路协同、5G、大数据等技术的普及，传统公路管理模式已无法满足海量数据处理、多源信息融合的需求。建设智能化指挥中心是推动公路管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型的必然选择。

目前，镇江市丹徒区公路事业发展中心指挥中心采用2*4共计8块液晶拼接屏的方式，严重影响指挥大厅建设的先进性和使用的便捷性。为了有力保障高速公路的安全畅通和高效运行，充分发挥高速公路路网的整体效益，更好地实施高速公路的高效管理，进一步提升高速公路出行服务，丹徒区公路事业发展中心决定对指挥中心进行改造建设。

二、工程内容

本次采购范围承包范围：显示系统(核心设备)、大厅扩声系统、分布式系统、视频会议系统、大厅系统、综合布线、智慧调度系统、配套工作、环境提升工程等；包括但不限于完成：设计协调和深化、设备材料的供应、加工制作、运输、试验、安装、测试、系统联动调试、产品保护、清洁、竣工档案编制、竣工验收和移交、售后服务及培训、维修保养、缺陷责任期的质量保修；以及为完成这些工作提供所有必须的许可证和执照、设备和工具、临时工程、施工措施、健康和安全管理、环境保护管理、工程管理、担保和保险、等所有相关工作及费用。

具体实施范围以工程量清单及图纸为准，实现设计功能要求。以上内容的项目不论采购文件所附清单是否包括，投标人均应按国家及地市有关施工和验收维护规范进行施工、验收、移交及维护。

主要内容为：

(1)对现指挥中心进行功能部局调整优化选用合适的空间，对大厅进行装修升级，对顶部防水进行优化，降低显示屏区域因为渗水问题导致设备隐患。

(2)对指挥中心进行智能化改造，建设大屏显示系统、扩声系统、会议系统、综合布线、分布式等系统合理规划，提升指挥中心智能化水平。

(3)建设镇江市丹徒区公路事业发展中心智慧调度系统，实现指挥中心端与应急现场的双向

音视频通讯(包括视频对讲、语音对讲)、即时消息通讯(包括文字、图片、文件、短视频)等功能，提升指挥过程中资源调度效率。

三、项目主要设备及软件技术参数要求

3.1.参数要求中所有标★规格要求均为实质性要求，必须满足，不响应作为无效标处理；标▲规格要求每有一项负偏离扣技术分2分，其他每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3.2. 主要设备（显示系统、分布式系统、视频会议系统）提供原厂的售后服务承诺函原件（中标单位最迟必须在签订合同前提供主要设备的原厂售后服务承诺函原件）。

具体参数要求：

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 监控大厅显示屏 | 显示屏要求如下： ★LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，显示分辨率≥3840*2160，全倒装COB，1R1G1B， 三合一封装；尺寸不小于:6600mmx2362mm。（提供产品彩页或投标人承诺函） 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜300W/m2，平均功耗＜100W/m2。 单元箱体尺寸为 600mm*337.5mm，单元比例16比9。 箱体材质：箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型。 驱动方式：恒流驱动。 视角:水平≥160°；垂直≥160°，刷新频率:≥3800Hz。 对比度：≥3000：1。 含不少于6套发送卡及其附件。 发送卡要求如下： 4网口 2K LED发送卡 支持≥4路网口带载输出，带载≥260万像素，每网口≥65万像素。 ▲支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 ▲支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 ▲支持手动校时，支持 NTP校时。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。 | 平方 | 15.59 |
| 2 | 主屏框架结构及包边 | 室内LED大屏配套定制框架 | 套 | 1.00 |
| 3 | 主屏控制箱（配电箱） | 配电柜额定功率≥10KW，具备3个以上单相回路，含所需的空开、防雷器。 可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 ▲检测到烟雾后可自动断电。超过温度阈值后可自动断电。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 ▲支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 可实现检测到人员后1秒内自动上电，检测到人员离开后自动断电功能，从而实现节约能源的效果，并且自动延迟断电的时间可配置，延迟时长由0分钟至99分钟任意配置。 | 套 | 1.00 |
| 4 | 信息展示屏 | 屏幕尺寸：43.8 英寸 亮度：400cd/㎡ 支架底座：旋转升降 是否内置音箱：内置音箱 电源类型：内置电源 分辨率：3840*1080 类型：直面屏 对比度：1000:1 屏幕比例:32:9 屏幕刷新率: 120Hz 接口：Type-C，HDMI，DP | 套 | 1.00 |
| 5 | 综合视频管理平台迁移重新安装 | 含安装调试、软件升级、现有内外场视频接入等 | 项 | 1.00 |
| 6 | 辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆(包括电源配线、信号线、控制线、插头、接头、光缆、光纤跳线、HDN视频跳线、电源适配器、网线、小交换机等） | 项 | 1.00 |
| 二、 | 大厅扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 现有大厅扩声系统迁移、重新安装 | 含所需安装支架、安装调试 | 项 | 1.00 |
| 2 | 线缆及辅材 | 包括电源配线、信号线、控制线、插头、连接头，音频线、音箱线、电源线等连接线以及所需的配件等，含敷设及所需的管材(满足所有音箱、扩声系统的使用需求) | 项 | 1.00 |
| 三、 | 分布式系统 |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 支持≥1路1080P60输入，支持自定义分辨率。 设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 拼控输入盒子：具备不少于1个HDMI输入接口，1个 HDMI环通输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键RESET，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 支持对输入信号进行裁剪和显示的功能，可以按照上下左右四个方向维度进行裁剪，实现输入信号的自定义区域显示功能。 输入盒可接入分辨率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz、3840×2160 @30Hz、3840×2160 @60Hz、4096×2160 @30Hz、4096×2160 @60Hz的视频信号，且支持接入分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 ▲半宽设计，支持2个盒子组装成一个机柜的宽度，实现标准机柜的安装，设备同时自带磁吸功能，可吸附于屏幕支架等金属质地上。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 9.00 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 支持≥1路1080P60输出，支持自定义分辨率 ▲设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 拼控输出盒子：具备不少于1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 输出盒可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 上墙信号支持底图功能，最大可支持8192×4320分辨率底图的显示，可进行底图的上传和替换，最大可上传并存储4张底图，底图格式为JPG/JPEG。 ▲具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输入/输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 6.00 |
| 3 | 分布式矩阵输出节点 | 支持≥1路1080P60输出，支持自定义分辨率 ▲设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 拼控输出盒子：具备不少于1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 输出盒可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 上墙信号支持底图功能，最大可支持8192×4320分辨率底图的显示，可进行底图的上传和替换，最大可上传并存储4张底图，底图格式为JPG/JPEG。 ▲具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输入/输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 3.00 |
| 4 | 分布式拼接授权 | 1、屏幕管理：支持拼控大屏的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2、信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3、大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案； 4、运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等； 5、支持通过平板来操作大屏、中控设备，根据授权模块，实现解码拼控、内容播控的、环境中控的平板操作。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 分布式节点工装 | 配套安装支架 | 台 | 2.00 |
| 6 | 分布式数据处理中心 | 处理器：≥8核、≥16线程、≥3.0 GHz 内存：≥8 GB，3200速率，DDR4，≥4个内存插槽 SSD硬盘： ≥1个 256 G M.2 SSD HDD硬盘：≥1个1 T HDD，硬盘转速5400转 显卡：独立显卡，显存容量≥2 GB 光驱：带光驱 电源：200 W 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：麒麟 | 套 | 1.00 |
| 7 | 平板电脑 | 分布式平板：11英寸以上 内存8+128G， 处理器：天玑9300及以上 路网上报平板：9英寸以上 内存8+128G， 处理器：天玑9300及以上 （满足以上产品参数或者同等性能产品） | 套 | 2.00 |
| 四、 | 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议主机 | 1.所投产品和视讯平台为标准同一品牌，采用嵌入式操作系统，非Windows系统。 2.支持多会议平台切换能力， 包含自有会议系统平台、ZOOM平台、 H.323/SIP平台等， 切换时设备无需重启； ▲3.采用国产自主的芯片/模块/模组，以及国产自主的元器件（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 4.支持自有品牌专用会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源。 5.支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+、多种国际通 用视频编解码协议。 6.支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS等音频编解码协议。 7.支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235、SRTP加密，保证会议安全。 8.支持OpenVPN功能 9.终端支持 HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流。 ▲10.视频会议主流最大支持4k@30fps或1080P30fps，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 11.支持三屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容。 ▲12.具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话， 能够理解语句含义（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 13.支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口；至少支持1组3.5mm线性输入、输出接口； 14.支持搭配同品牌会议全向麦（不低于12阵列麦克）使用，麦克风集成触摸屏方便进行设备控制，可覆盖大会议桌拾音场景，提高通话效果。 15.支持以有线的方式连接至少4个阵列麦克风，360°拾音，拾音范围不小于3米，满足大型会场的拾音需求。 16.支持外接会议触控平板，通过有线或者无线的方式与主机连接，通过触控平板对终端完成发起控制摄像机、拨号等操作。 17.支持对接第三方触屏电视使用，实现通过触控电 视对终端进行控制操作。 ▲18.低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P 30帧图像格式编解码（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 19.支持通过有线或无线配件连接终端的方式实现USB外设模式，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，令PC可以使用终端的音视频能力，方便用户个人电脑接入社会化云会议平台的会议室使用场景； ▲20.支持双网口配置：支持两个有线网口不同的网络配置，包含LLDP、VLAN、端口连接速率、MTU等，支持会议软件APP指定网络通道 ；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） ★21.所投产品必须和镇江市公路事业发展中心可以无缝对接，实现互联互通互控；提供承诺函，格式自拟。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 视频会议摄像机（含三角支架） | 1、摄像头和视频会议主机同标准同一品牌。 2、摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30, 1080p60/30, 720p60/30视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制。 3、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 4、摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30°； 5、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。 6、支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以区分 7、支持不低于1个Internet接口，可通过网口连接到品牌设备管理平台进行管理，支持统一升级，简化IT运维成本。 8、支持USB2.0、USB3.0输出接口、网络输出接口、HDMI输出接口、3.5mm线性输入/输出接口。 9、支持 安全锁孔，可防止设备坠落。 10、支持AI功能，如：自动框人像，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作。 11、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 12、摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 13、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 接入现有网络 | 与现有大屏，扩声系统对接，与市公路发展中心会议系统对接 | 项 | 1.00 |
| 五、 | 大厅系统 |  |  |  |
| 1 | 综合控制工位 | 根据业主要求定制，含桌面接线盒，含PDU(按需配置)、亚克力板，侧面信息铭牌、含4个人体工学座椅。 参考参数如下： 控制台长度为 4200mm（根据现场调整）；控制台深度为 1000mm，提供不小于 540mm 的腿部空间和纵向 600mm 桌面操作空间；工作台面到地面距离为 740-755 mm，满足人机工程学要求； 框架结构：内部主框架为厚度 2.0mm 一级冷轧钢板，承重梁使用厚度为 3.0mm 一级冷轧钢，表面防静电喷塑涂层处理； 台面板：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于 27mm，符合相关环保标准。面板前侧采用 39mm 鸭嘴封边手枕，面板后侧采用 T 型封边或者 PVC 封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一。 控制台木质件表面贴面层，耐污染：达到 5 级； 控制台桌面表面最大静载荷为 360Kg，面板下部有钣金支臂支撑，采用 2.5mm 优质钢板折弯制作，其中间位置增加方管梁支撑，其规格为 30mm*50mm； 前后门板使用实木颗粒板双帖防火板，整体厚度为 20mm，使用铰链连接到框架上，保证其 80000 次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸； 含六位三孔 PDU 电源模块、网络模块、或可能需要的小交换机。 操作台底部可放电脑主机或其它设备，各机位之间互相连通，便于布线及走线。 工作椅技术指标： 腰背部分离式设计，整个腰背结构根据人体曲线弧度进行仿真构造，背部加宽，弹性背包，腰部上顶有力支撑； 植绒特网座椅，坐深 6cm，五档可调； 大曲面 3D 头枕； 椅背 3 挡锁定，最大仰角 140°； 3D 灵活扶手，上下左右前后 3 向可调节，多角度支撑肘部； 3mm 加厚防爆底盘； PU 万向轮； | 位 | 4.00 |
| 2 | 观摩工区 | 根据业主要求定制，含桌面接线盒，含PDU(按需配置)、亚克力板，侧面信息铭牌、含4个人体工学座椅 | 位 | 4.00 |
| 3 | 工作站 | CPU：不低于 Intel 酷睿 i5 14400； 内存：≥16GB DDR4； 混合硬盘（SSD+HDD）：≥128GB+1TB； 显示屏：尺寸不低于27”液晶显示器，分辨率：4K，亮度≥300cd/m2，响应时间≤8ms； 显卡：独立显卡，显存≥8GB，HDMI 接口+ DVI 端口，支持 4K 分辨率； 集成 10/100/1000M 以太网卡； 集成声卡、独立音响； 人体工学无线键盘、无线光电鼠标。 | 套 | 5.00 |
| 4 | 综合配线单元 | 24单元 | 套 | 2.00 |
| 5 | 42U标准机柜 | 600mmx800mmx2000mm，设备间，含底座、PDU、扎带、标签、供电线缆等 | 套 | 1.00 |
| 6 | 空调 | 5匹柜机，含铜管(长度根据现场配置)、外机安装支架等一切安装辅材，机房一套、大厅两套。 | 套 | 3.00 |
| 7 | 现有空调迁移、恢复 | 现有空调内外机迁移恢复，含新增铜管、外机安装支架等一切安装辅材，大厅 | 套 | 1.00 |
| 8 | 门禁设施及动环监测 |  |  |  |
| 8.1 | 门禁控制器 | 联动功能：支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 多人多组刷卡：如 1 个班长+3 个值班员同时刷卡才允许进入。 首卡常开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 防尾随：支持 APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域 APB。 互锁功能：支持任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。 MAC 地址：采用真正的以太网技术，具有的 MAC 地址，永不冲突。 B/S 管理系统： B/S 架构门禁管理软件，无需安装客户端，操作更简单。 | 套 | 2.00 |
| 8.2 | 读卡器（密码、指纹） | 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 存储容量：本地支持50000 张卡，15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（含所需电源）； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码等组合认证方式 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地查询、设置、管理设备参数等； | 套 | 2.00 |
| 8.3 | 开门按钮 | 86型开门按钮 | 套 | 2.00 |
| 8.4 | 双门/单门磁力锁 | 尺寸 253×25×48mm，DC12V 输入，抗拉力：≥280kg、含门磁状态。 根据现场环境确定单门或双门。 | 套 | 2.00 |
| 8.5 | 门禁控制箱及电源 | 含工业开关电源、模块箱、管材、线缆等 | 套 | 2.00 |
| 8.6 | 智能温湿度传感器 | 温度精度±0.3℃ | 套 | 1.00 |
| 8.7 | 烟感探测器 | 开关量报警输出 | 套 | 1.00 |
| 8.8 | 水浸传感器 | 含漏水绳及配套终止端及胶贴 | 套 | 1.00 |
| 8.9 | 监控摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° | 套 | 1.00 |
| 9 | 辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆、管材、小交换机、光端机等 | 项 | 1.00 |
| 六、 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 据实计量，全钢质支架(不小于15CM支架)，硫酸钙填充、陶瓷贴面 | 平方 | 130.00 |
| 2 | 线缆槽/桥架 | 据实计量，200mm(宽)x100mm(高)封闭式钢线槽(不锈钢或热镀锌钢)，用于强弱线线缆走线，含桥架所需托架、膨胀螺栓、紧固带、接地线，墙体开孔及恢复 | 米 | 60.00 |
| 3 | 现有配电箱改造 | 现有配电箱改造 | 项 | 1.00 |
| 4 | 配电箱 | 含所需空开、防雷器等 | 套 | 1.00 |
| 5 | 电缆 | YJV-5x16，机房配电箱至大屏后配电箱供电线缆、据实计量 | 米 | 60.00 |
| 6 | 电缆 | RVV-3x6，据实计量，大屏供电、控制台供电 | 米 | 80.00 |
| 7 | 网线 | 符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。23AWG，中心十字骨架，带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX，1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6，外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准、长度等。 | 米 | 305.00 |
| 8 | 理线器 | 钢架+黑色喷塑，1U，封闭式盖板 | 套 | 2.00 |
| 9 | 六类24口网络配线架 | 全钢架结构+前部黑色喷塑+其他部位电镀处理。可安装模块数量：1-24个六类非屏蔽模块。标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568.2-D-2018。19英寸标准机架式设备。 | 套 | 2.00 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆复用电口≥4个，固化万兆SFP+光口≥4个； 2、支持双电源冗余；交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN； 4、支持QinQ；支持STP、RSTP、MSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持工业级环网协议ERPS； 7、支持静态路由；动态路由RIP、OSPF、BGP；支持DHCP Server，DHCP Relay； 8、支持VRRP冗余协议； 9、支持Qos；支持DHCP Snooping； 10、支持ACL；支持端口隔离；支持对对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 11、支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理 ▲12、支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）； | 套 | 1.00 |
| 11 | HDMI线 | HDMI线 | 米 | 60.00 |
| 12 | 辅材 | 完成设备安装和调试所需的，但夫在工程量清单中列出的材料、设备(光端机)和相应规格的光缆、接地线缆、接线盒、8口小交换机、扎带等，以及对预埋管的试通与整改。 | 项 | 1.00 |
| 七、 | 智慧调度系统 |  |  |  |
| 1 | 移动取证云台套装租用 | 产品组成检查：设备由云台摄像机、主机、手控器、显示屏组成，其中主机、手控器、显示屏为车内设备，云台摄像机为车外设备。 支持非触摸显示屏接入，支持菜单显示，支持1/4/9分屏显示预览画面。 ▲云台摄像机的补光灯可根据环境亮度自动开关，可根据当前视频变倍倍率自动调整远光灯和近光灯，当低于3倍变倍时开启近光灯，高于3倍变倍时开启远光灯，3倍变倍时同时开启远近灯光。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 雨刮功能检查：云台摄像机具有雨刮，可覆盖2/3以上的玻璃面积。 ▲云台电机带抱闸，通电后不控制时可自动锁定。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持配置天线模式为单4G、单5G、双4G或双5G，最多可接入4根拨号天线。 支持2张1T的TF卡接入。 具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。具有“GB/T 28181”及“GA/T 1400”协议的设置选项。 支持SNMP网络管理。 支持违章图片合成，图片合成方式、合成顺序、特写位置及图片质量可配置。支持选择合成图片的分辨率。支持区分通道分别设置合成图片的大小。支持根据选择的原始图序号进行特写放大。支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数。支持匹配卡口车头和电警车尾的车牌号，合成车头和车尾的抓拍图片，并可实现违章与卡口、电警的图片合成，合成方式四合一、六合一可选。 主机支持2块4T固态硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储； 可将抓拍数据、违章数据上传至2个远程主机、4个FTP服务器，并具备断网恢复后的自动续传功能，支持数据重传功能，支持上传历史数据的优先级控制功能。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 单兵租用 | 所租用设备需包含物联网卡及所需流量(30G/月)，租用时间5年 | 套 | 3.00 |
| 3 | 智慧公路综合监测平台授权 | 视频应用：支持视频实时查看、录像查询、点位搜索、收藏、预案管理。支持资源搜索、收藏和聚合功能，支持视频监控资源预览、回放、状态查看、周边检索功能，支持gps定位和行程回溯。 1、支持在全部目录和收藏夹或预案中根据输入的点位名称进行搜索。 2、支持查看平台目录组织树及组织下的资源点位，可进行点位收藏、播放、回放。 3、支持创建收藏夹分组；支持多层分组，各层分组支持修改、删除、分享等操作。 4、支持创建公有预案及私有预案，新增预案时可设置预案信息，编辑预案类型及轮巡时间。 5、支持显示视频预览、录像回放、预案播放的历史记录。 6、具有即时回放功能。支持对即时回放画面进行抓图电子放大。具有开启/关闭音频播放设置选项；即时回放支持逐帧播放、暂停播放。 7、支持实时视频云台控制，可以在视频播放窗口上直接控制。 8、支持设置云台转动速度；支持调节镜头焦距、光圈。 9、▲应提供便捷地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等）的方式，可按1/8、1/4、1/2、1、2、4、8倍速回放。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章） 10、▲录像时间轴可缩放，在时间轴上以4种不同颜色分别显示计划录像、移动录像、手动录像、报警录像。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、▲支持点位预览、回放、周边点位查询。周边距离默认100米，可拖动圆上的按钮调整距离大小。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 设备网络管理： 1、设备在离线状态监测：支持编码设备、存储设备、解码设备、门禁设备、岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、诱导管理器、车位相机、显示屏。 2、视频通道监测：在离线状态、录像完整性、录像保存天数。 3、视频通道统计报表：录像完整性、录像存储达标、在线状态、离线时长。 4、告警：设备离线，监控点离线、录像完整性和录像保存天数告警。 即时通讯： 一、SIP设备 1、支持ip电话、固定电话、可视对讲机、卫星电话、传真机等设备的添加、删除、编辑、批量导入、导出； 2、根据设备名称或SIP登录账号或通讯号码或设备类型模糊查询； 二、通讯录管理 1、支持在通讯录中结合用户、固定联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源情况，建立多个资源组： 2、支持在通讯录中添加或取消添加常用联系人，常用联系人单独建立群组，支持快速查找； 3、支持在通讯录中添加或取消添加常用的视频监控、对讲等设备，常用设备单独建立群组，支持快速查找； 4、支持在通讯录中通过选择用户、固定联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源，建立临时沟通群组； 5、支持在通讯录中设置常用群组，常用群组单独建立组织，支持快速查找； 6、支持在通讯录中创建公共群组，公共群组平台所有用户可见； 7、支持通讯录中的群组名称设置、群组收藏或取消收藏、群组解散； 8、支持通讯录中的群组添加、删除成员，并支持群组成员退群，并成员加入、退出群组消息提示； 9、支持通讯录中节点显示用户总数/在线数、群组节点显示总数、固定联系人节点显示固定联系人总数、SIP设备节点 显示SIP设备总数/在线数、对讲设备节点显示对讲设备总数、对讲频道节点显示对讲频道总数； 10、支持通讯录中的用户显示登录方式，如：web端、安卓手机、调度台等； 11、支持固定联系人按组织目录结构展示； 12、支持固定联系人按用户配置权限； 三、音视频通话 1、支持各类接入的具备音视频通话能力的资源，进行一对一音频通话、视频通话，或群组混合音频通话、视频通话； 2、支持群组语音通话过程中，成员加入、退出、新增邀请成员，以及加入，退出消息通知； 3、支持参与音视频通话的成员自主设置静音； 4、支持群组音视频通话过程中提示当前发言人； 5、支持在音视频通话通过中录音； 6、支持音视频通话过程中，群主对成员的单个或全体的禁言、禁视频管理： 7、支持音视频通话过程中，群主新踢出成员； 8、支持音视频通话窗格全屏显示； 四、消息 1、支持一对一或群组间，进行文字、图片、文件、语音消息、视频消息的收发； 2、支持沟通消息内容的转发、收藏、复制／粘贴、撤回／删除，支持消息的已读／未读查看、搜索，支持历史消息查看； 3、支持沟通消息中，群组新进成员查看当前天窗口的历史聊天消息； 五、拨号盘 1、提供拨号盘，支持通过拨号对外打电话，同时对具备视频通话能力的终端，支持拨打视频电话； 六、广播 1、支持语音、文字广播的接收与查看； 七、视频质量配置 1、支持选择配置视频通话时的清晰度，如：1280×720、1920×1080； 八、收藏 1、支持视频、图片、文件、文本等沟通内容的收藏与查看。 视频调度： 一、视频调度 1、支持接入的各类视频监控设备进行一对一或群组，音视通话/视频通话； 二、视频回传 1、支持音视频通话中的视频点位，实时画面回传； 2、支持回传的历史录像片段的查询、播放与下载； | 项 | 1.00 |
| 4 | 云资源租用 | 根据智慧调度系统需求租用政务云资源，5年，含平台政务云部署所需的费用 | 项 | 1.00 |
| 八、 | 配套工作 |  |  |  |
| 1 | 现有拼接屏及相关业务迁移 | 包括大屏和大屏支架拆卸、重新组装、调试，大屏供电、通信、控制设备等恢复，以及迁移后供电通信恢复所需要的线缆、管道等。 | 项 | 1.00 |
| 2 | 手提式七氟丙烷灭火器 | 5kg | 套 | 2.00 |
| 3 | 现有网络设施、其他设施迁移、恢复 | 含现有监控大厅机房内外网所涉及的所有设施(包括但不限于光缆、传输设备、网络设施等)迁移、重新安装、调试、恢复等，以及迁移后供电通信恢复所需要的线缆、管道等 | 项 | 1.00 |

四、装修部分项目特征描述

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入口玄关隔墙 | 75系列轻钢龙骨骨架，竖向龙骨间距400mm，双面12mm厚防火石膏板，中间填充50mm厚24kg/m³岩棉；板缝嵌缝石膏+玻纤带防裂，阴阳角金属护角条加固；隔声性能STC≥50dB，附火极限1小时，含所需文字logo。 |
| 2 | 窗户封堵 | 75系列轻钢龙骨骨架，竖向龙骨间距400mm，双面12mm厚防火石膏板，中间填充50mm厚24kg/m³岩棉；板缝嵌缝石膏+玻纤带防裂，阴阳角金属护角条加固；隔声性能STC≥50dB，附火极限1小时。 |
| 3 | 矿棉板吊顶 | 1.∅8丝杆 M8膨胀螺检固定；2.简单型装配式不上人50轻钢主龙骨@900mm，50轻钢副龙骨；3.800x800矿棉板吊顶(专业配套龙骨)；4.具体施工方法、工艺、尺寸、规格、损耗、辅材、质量要求详图纸、相关规范/标准、质量验收标准。 |
| 4 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 |
| 5 | 玄关造型蓝色硬包 | 蓝色布艺硬包含logo |
| 6 | 平面砂浆找平层 | 40mm水泥砂浆找平，刷防尘漆 |
| 7 | 墙面深灰色不锈钢包边 | 1.5mm防指纹拉丝不锈钢，h=150 |
| 8 | LED大屏边框深灰色不锈钢饰面 | 1.5mm防指纹拉丝不锈钢 |
| 9 | 墙面浅色烤漆铝板 | 镀锌钢骨架基层，3mm铝板烤浅色防火涂料 |
| 10 | 墙面涂料 | 机房内墙面及大厅涂料 |
| 11 | 窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比1:12厚水泥砂浆结合层；2.窗合板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造石窗台板ST-03；3.含5mm工艺缝打胶，云石胶粘石材下挂、石材倒角磨边等所有加工费全部包含在内 |
| 12 | 防火双开木门 | 1.木饰面双开门M01,门洞1470x2450；2.配套成品木饰面门套；3.拉丝不锈钢执手、不锈钢合页3个、不锈钢门吸1个；4.具体做法详见图纸。 |
| 13 | 墙体改造及粉刷 | 含所需砖、水泥、乳胶漆等 |
| 14 | 机房隐形门 | 铝板烤漆隐形门 |
| 15 | 强弱电改造 | 含墙体切槽、所需的管道或桥架、强弱电插座、强弱电线缆等一切辅材(中标单位二次细化) |
| 16 | 室内装修及安装拆除 | 原有吊顶、墙面装饰、门体及地面地砖、地毯、中央空调、舞台等室内整体拆除，搬运 |
| 17 | 平板灯 | 大厅平板灯 |
| 18 | 筒灯 | 玄关筒灯 |
| 19 | 吸顶灯 | 仓库吸顶灯 |
| 20 | 开关面板 | 吸顶灯、平板灯及筒灯开关面板，含面板底盒 |
| 21 | 插座面板 | 插座面板，按需配置，根据功率及设备位置配置，含面板底盒 |
| 22 | 窗帘、沙发等出新 | 原有窗帘、沙发出新 |
| 23 | 防水处理 | 屋顶、幕墙防水 |
| 24 | 双层灰色阻燃防火窗帘 | 应具备防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、抗变形处理、抗静电等特性。安装时要求接地，且绝缘性能要达到一定的要求。考虑结构的稳定性，以及在火灾突发时能够及时进行正常的卷起动作，而且要保证卷帘的牢固性。本面积为平面投影面积，需增加褶皱余量。根据现场调整，含所需滑槽等辅材。 |

五、质量要求

合格。

六、工期

45日历天，免费维保期5年。

七、付款方式

合同签订且收到乙方开具的发票后10个工作日内支付签约合同价的30%作为预付款，货到安装验收合格后内支付至签约合同价的的70%，余款在维保期满后付清。

八、报价要求

1、投标人报价包含2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目所有设备实施交付费用；

2、投标人设备报价包含设备施工交付过程中所需所有辅材及配套材料费用。对于招标文件工程量清单中未单独列出，但确为工程所需的辅材等，应视为承包人为完成本工程所必须提供的，其费用应已包含在合同清单中，一律不予追加费用；

3、投标人应在投标文件中载明各类主要设备、材料的品牌、型号及生产厂家，在合同执行过程中不得自行调整。对于因设备停产引起的设备型号调整，应采用同一厂家的升级产品，发包人有权根据升级产品的市场价格对设备单价进行调整，但调整后的设备单价最高不突破原合同单价；

4、建筑材料堆放必须符合业主的要求，所有建筑垃圾（含拆除的垃圾）必须按业主的要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），现场环境卫生必须满足业主的相关规定，此部分不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。

第五部分  评标办法和标准

1．招标组织方职责

1.1招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2．评标委员会职责

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3．评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

3.2.1投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

3.2.2投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.2.3评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当根据相关投标人提供的项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标(响应)投标人不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

出现采购文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4．评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5．报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效

6．投标人资格审查

开启结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准或提供资格承诺函。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （1）本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。 （2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》等的相关规定，本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为信息传输业，本项目不专门面向中小微企业，如果本项目的服务全部由小型或微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。 (3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 (4)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | / |

### 7．投标人符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

8．商务和技术评估

本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 价格评估 | 商务评估 | 技术评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） |  |  |  |
| 1 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(投标基准价／投标报价)×30。 本项目不专门面向中小微企业，如果本项目的服务全部由小型或微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。 |  | 30分 |
| 商务评审（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业资信 | 1.投标单位具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1分，具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得1分，最高得2分，不提供不得分。同时投标单位应具有有效的安全生产许可证，否则本项不得分。 2.投标单位具有有效的“职业健康安全管理体系 ”的得1分、具有有效的“环境管理体系 ”的得1分、具有有效的“质量管理体系 ”的得1分，最高得3分，不提供不得分。 3.投标单位具有有效的“音视频集成工程企业能力等级”贰级及以上的得2分，最高得2分，不提供不得分。 注：提供证书扫描件并加盖投标单位公章，否则无效。 | 7分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来完成过的类似项目业绩。类似项目的内容、性质，涵盖或与本项目要求基本一致的，每提供一个得3分，最高6分，时间以合同时间为准。 注：提供合同、验收单扫描件，缺一不可，并提供用户方相关联系人信息备查，资料不全不得分。 | 6分 |
| 3 | 项目负责人 | 投标人拟选派的项目负责人具有有效的机电工程二级及以上建造师资格证书得1分，具有有效的信息系统项目管理师证书得1分，本项最高得2分。 注：提供有效的证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保缴费（近6个月中任意1个月）证明复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供证明材料的不得分。 | 2分 |
| 4 | 项目组成员 | 项目组成员（不含项目负责人）中具有IT服务项目经理（ITSS）证书、信息系统项目管理师证书、网络工程师，每提供一人一证得1分，多人一证或一人多证均不重复计分，本项最高得3分。 注：提供有效的证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保缴费（近6个月中任意1个月）证明复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供证明材料的不得分。 | 3分 |
| 5 | 节能产品 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》的节能产品，得1分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的环境标志产品，得1分。本项最高得2分。提供清单证明。 | 2分 |
| 技术评价（50分） |  |  |  |
| 1 | 产品性能和响应情况 | 投标产品满足招标文件的技术指标、参数要求的得30分；标注为“★”为重要参数，不响应作无效投标处理，标注为“▲”项每有一项负偏离扣2分，其他每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30分 |
| 2 | 项目实施方案 | 投标人需根据对本项目的理解并结合现场情况提供完整的实施方案，评委对方案的规范性、完整性、合理性、可拓展性等方面进行综合评分： 根据投标人提出的实施方案，包括但不限于： 各系统施工方案，货物运输、装卸、安装调试、进度计划及措施等； 方案完整、科学合理的，得7分。 方案详细、能够满足项目实施要求的，得5.5分。 方案简单，基本满足项目实施要求的，得3.5分。 未提供，不得分。 | 7分 |
| 3 | 培训方案 | 考察投标人的培训方案（培训计划、培训内容及课程、培训对象与人数、培训地点、培训时间等）。 方案完整、科学合理的，得6分。 方案详细、能够满足项目培训要求的，得4.5分。 方案简单、基本满足要求的，得3分。 未提供，不得分。 | 6分 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的项目售后服务方案，包括但不限于：售后服务措施、售后服务体系、服务方案和应急预案。 方案完整、科学合理的，得7分。 方案详细、能够满足项目培训要求的，得5.5分。 方案简单、基本满足要求的，得3.5分。 未提供，不得分。 | 7分 |

9．相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10．允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11．推荐中标候选人

R11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件格式

﻿ （以电子投标文件格式为准）

投标文 件

项目编号：

项目名称：

投标人（公章）：

日期：

一、资格部分

### (一)投标函

投标函

致（招标组织方）：

根据贵方关于（项目名称）（项目编号： ）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  电话：

投标人（公章）：

法定代表人签章：                        日期：

### (二)独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件。

### (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函。

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力（必填） |  |  |  |  |  |  |  |

### (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

### (六)法律、行政法规规定的其他条件

### (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）本项目支持和适用节能环保产品（财库【2019】9号）、（财库【2019】19号）、（财库【2019】18号）；支持中小微企业（财库【2022】19号）、（苏财购【2022】45号）、（工信部联企业【2011】300）等政策。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》等的相关规定，本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为信息传输行业，本项目不专门面向中小微企业，如果本项目的服务全部由小型或微型企业或视同小型和微型企业承接的，对其价格给予10%的调减，用调减后价格计算价格分。

(3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

### (八)本项目的特定资格要求

### (九)法定代表人身份证明书

兹证明同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年  月  日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### (十)法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

### (十一)资格承诺函

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）、（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标投标人（全称并盖章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：

1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.投标人可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 二、符合条件

## 符合条件对应“投标人符合性审查”，格式自拟。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。 未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件 响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

## 三、技术部分

### (一)技术方案

对应评分标准“技术评价”，依次详述，格式自拟。

### (二)技术响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

（一）实质性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

（二）重要要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

（三）一般性要求参数响应偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 文件要求参数 | 响应参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术要求，将可能被视为无效的响应。

2.该表不能作为投标产品的技术文件，投标人应在本栏目提供产品技术证明文件。

## 四、商务部分

### (一)投标人类似业绩

### (二)开标一览表

﻿开标一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价 | 元 |
| 备注 |  |

注：1、投标人报价包含2025年镇江市丹徒区公路事业发展中心路网指挥中心改造项目所有设备实施交付费用；

2、投标人设备报价包含设备施工交付过程中所需所有辅材及配套材料费用。对于招标文件工程量清单中未单独列出，但确为工程所需的辅材等，应视为承包人为完成本工程所必须提供的，其费用应已包含在合同清单中，一律不予追加费用；

3、投标人应在投标文件中载明各类主要设备、材料的品牌、型号及生产厂家，在合同执行过程中不得自行调整。对于因设备停产引起的设备型号调整，应采用同一厂家的升级产品，发包人有权根据升级产品的市场价格对设备单价进行调整，但调整后的设备单价最高不突破原合同单价；

4、建筑材料堆放必须符合业主的要求，所有建筑垃圾（含拆除的垃圾）必须按业主的要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），现场环境卫生必须满足业主的相关规定，此部分不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。

法定代表人签章：

日期：

### (三)清单及明细报价表

工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件有关规定编制。

2、本工程量清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

3、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除投标人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

6、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

7、工程量清单中“安装辅材”，对于所有为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括电源配线、信号线、控制线、插头、接头、光纤跳线、HDMI视频跳线、电源适配器、音频、接地线缆、接线盒、8口小交换机、扎带、光缆、光端机等，以及对预埋管的试通与整改等），费用包含在清单总价中。投标人应根据本项目情况及以往工程经验进行综合报价，项目实施过程中数量、单价均不做调整。

8、工程量清单中“现有拼接屏及相关业务迁移”，包括大屏和大屏支架拆卸、重新组装、调试，大屏供电、通信、控制设备等恢复，以及迁移后供电通信恢复所需要的线缆、管道、线缆槽等，费用包含在清单总价中。投标人应根据本项目情况及以往工程经验进行综合报价，项目实施过程中数量、单价均不做调整。

9、工程量清单中“现有网络设施、其他设施迁移、恢复”，包括现有监控大厅机房内外网所涉及的所有设施（包括但不限于光缆、传输设备、网络设施等）迁移、重新安装、调试、恢复等，以及迁移后供电通信恢复所需要的线缆（电缆、光缆、网线等）、管道、线缆槽等，费用包含在清单总价中。投标人应根据本项目情况及以往工程经验进行综合报价，项目实施过程中数量、单价均不做调整。

10、投标人需对机电系统和环境提升工程（装修系统）进行整体考虑、并结合设备和装修风格进行二次深化设计，与业主单位协商后，得到业主单位书面确认后方可实施，包括但不仅限于软件功能界面，控制台颜色、样式、功能，机电设施位置、开孔、预留，管线预留、管线迁移接入调试，吊顶、玄关、强弱电走线、强弱电插座，装修风格、样式等。如因投标人未得到确认实施导致无法移交的，由投标人按要求重新整改，相关费用认为已包含在投标费用内。

11、投标人应结合招标工程量及图纸理解工程实施范围，图纸和工程量所含的内容已全部包含在项目招标范围内，投标人应根据本项目情况及以往工程经验进行综合报价，相关费用已包括在工程量清单的单价与总额价之中。项目实施过程中数量、单价均不做调整。

12、投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

13、投标人负责对业主提供的设备进行安装调试，相关费用已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

14、暂定金额按清单合计的1%计在合同价中。

15、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

## 清单汇总表

| 序号 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电设施 |  |  |
| 2 | 环境提升 |  |  |
| 3 | 小计A（机电设施+装修设施） |  |  |
| 增加1%清单小计作为暂定金额B=A*1% |  |  |  |
| 合计（A+B） |  |  |  |

## 机电设施部分工程量清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控大厅显示屏 |  |  | 平方 | 15.59 |  |  |
| 2 | 主屏框架结构及包边 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 主屏控制箱（配电箱） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 信息展示屏 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 综合视频管理平台迁移重新安装 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、大厅扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有大厅扩声系统迁移、重新安装 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 线缆及辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、分布式系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 分布式拼接输出节点 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 分布式矩阵输出节点 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 分布式拼接授权 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 分布式节点工装 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 分布式数据处理中心 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 平板电脑 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议主机 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 视频会议摄像机（含三角支架） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 接入现有网络 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、大厅系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合控制工位 |  |  | 位 | 4 |  |  |
| 2 | 观摩工位 |  |  | 位 | 4 |  |  |
| 3 | 工作站 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 综合配线单元 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 42U标准机柜 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 空调 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 现有空调迁移、恢复 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 门禁设施及动环监测 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 门禁控制器 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.2 | 读卡器（密码、指纹） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.3 | 开门按钮 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.4 | 双门/单门磁力锁 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.5 | 门禁控制箱及电源 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.6 | 智能温湿度传感器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.7 | 烟感探测器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.8 | 水浸传感器 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.9 | 监控摄像机 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 |  |  | 平方 | 130 |  |  |
| 2 | 线缆槽/桥架 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 3 | 现有配电箱改造 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 电缆 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 6 | 电缆 |  |  | 米 | 80 |  |  |
| 7 | 网线 |  |  | 米 | 305 |  |  |
| 8 | 理线器 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 六类24口网络配线架 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | HDMI线 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 12 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、智慧调度系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动取证云台套装租用 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 单兵租用 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 智慧公路综合监测平台授权 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 云资源租用 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、配套工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有拼接屏及相关业务迁移 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 手提式七氟丙烷灭火器 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 现有网络设施、其他设施迁移、恢复 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单小计A |  |  |  |  |  |  |  |

## 环境提升部分工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口玄关隔墙 | ㎡ | 12 |  |  | 据实计量 |
| 2 | 窗户封堵 | ㎡ | 19.5 |  |  | 据实计量 |
| 3 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 137.3 |  |  | 据实计量 |
| 4 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 30 |  |  | 据实计量 |
| 5 | 玄关造型蓝色硬包 | ㎡ | 6 |  |  | 据实计量 |
| 6 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 165.5 |  |  | 据实计量 |
| 7 | 墙面深灰色不锈钢包边 | m | 99.4 |  |  | 据实计量 |
| 8 | LED大屏边框深灰色不锈钢饰面 | ㎡ | 5.2 |  |  | 据实计量 |
| 9 | 墙面浅色烤漆铝板 | ㎡ | 51.7 |  |  | 据实计量 |
| 10 | 墙面涂料 | ㎡ | 64.8 |  |  | 据实计量 |
| 11 | 窗台板 | m | 15 |  |  | 据实计量 |
| 12 | 防火双开木门 | ㎡ | 7.2 |  |  | 据实计量 |
| 13 | 墙体改造及粉刷 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 机房隐形门 | ㎡ | 4.32 |  |  | 据实计量 |
| 15 | 强弱电改造 | ㎡ | 165.5 |  |  | 据实计量 |
| 16 | 室内装修及安装拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 平板灯 | 个 | 20 |  |  |  |
| 18 | 筒灯 | 个 | 5 |  |  |  |
| 19 | 吸顶灯 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 开关面板 | 个 | 7 |  |  | 仓库两侧门各一套、大厅平板灯两门处各两个 |
| 21 | 插座面板 | 个 | 20 |  |  |  |
| 22 | 窗帘、沙发等出新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 防水处理 | ㎡ | 280 |  |  | 据实计量 |
| 24 | 双层灰色阻燃防火窗帘 | m² | 18 |  |  | 据实计量 |
| 清单小计A |  |  |  |  |  |  |

## 五、其他部分

（一）中小企业声明函（服务、工程）

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（信息传输业）（该行业类别不可修改）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（信息传输业）（该行业类别不可修改）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标投标人按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项目提供的全部服务标的填写在《中小企业声明函》即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### （二）现场响应承诺函

致：                        （采购人）

我公司                 已仔细研读了                          （项目名称）招标文件内容，如我方中标

在此郑重承诺：

在本项目免费售后服务期内故障响应时间：我方承诺7*24小时服务、2小时以内响应，并安排资深工程师在4小时内到达用户单位解决问题。

质保期内，维修时间超过12小时的，提供备机服务。

如有违背以上承诺，招标人有权自行选择维修单位并从我方的工程款中直接扣除维修费用支付给维修单位并对我方处以维修费用等额的违约金。

承诺单位：（公章）

年   月      日

（三）材料与设备供货承诺

致：（招采购人名称）

我单位自愿参加              项目的投标活动，并郑重承诺：

1、我方提供的投入本项目的材料与设备各项指标除招标文件第四部分采购需求中的技术参数要求的以外的指标均符合国家或行业相关标准，并且满足招标人提出的性能要求。

2、我方如有违背上述承诺，我方将自动放弃中标。我方愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在政府相关信用网站公开。

承诺单位：（公章）

年   月      日

(四)按招标文件要求投标人所能提供的其他文件