无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320211-JYJF-G2024-0061

采购项目名称：环太湖200米生态景观林养护项目

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二四年十月二十一日

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡山水城管理委员会委托，就其环太湖200米生态景观林养护项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：环太湖200米生态景观林养护项目 采购编号：JSZC-320211-JYJF-G2024-0061 采购方式：公开招标 采购内容：环太湖200米生态景观林养护 |
| 2 | 采购人：无锡山水城管理委员会 采购人地址：无锡市滨湖区锦溪道100号 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、本次采购内容为：环太湖200米生态景观林养护项目，养护范围、养护面积、养护等级及养护作业人员最低配置情况详见采购需求： 2、合同履约期限（养护期限）：自合同签订之日起2年。 3、绿地养护质量要求：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》贰级养护标准、符合现行的主管部门绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法规定； 4、最高限价：第一年养护部分最高限价：9071198.1元，设备更新部分最高限价：2516449.87元，第二年养护部分最高限价：9071198.1 元。本项目最高限价：20658846.07 元（二年）。投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。 5、本项目采购预算：26000000元； 6、本项目是否专门面向中小企业：是。 7、本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商为中小企业/小微企业或投标供应商应为监狱企业或投标供应商应为残疾人福利企业 3、本项目的特定资格要求： （1）本项目的特定资格要求：项目负责人具有园林绿化专业【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】工程师及以上职称证书； （2）授权委托人应为投标供应商在职职工； 4、本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）； 采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 2）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 3）重大违法记录是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) |
| 5 | 提供招标文件期限：2024年10月21日至2024年10月28日（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标供应商如确定投标，可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商对采购文件提出修改、澄清要求的截止时间：2024年10月28日17：00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件修改、澄清的截止时间：2024年10月28日18：00时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金及履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收截止时间：2024年11月12日13：30 投标方式：网上投标截止时间前苏采云投标客户端投标 投标地点：苏采云线上不见面开标 网上投标解密时间：开启解密后半小时； |
| 10 | 开标时间：2024年11月12日13：30 开标地点：苏采云线上不见面开标 |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年11月12日评审结束 确定中标单位地点：苏采云线上不见面开标 |
| 12 | 投标文件份数：正本1份；副本4份。投标文件电子光盘一张。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡山水城管理委员会 联系地址： 无锡市滨湖区锦溪道100号 联系人： 叶子昊 联系电话：0510- 85957690 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系地址：无锡市锡山区东亭迎宾南路17号7楼 统一社会信用代码：9132020566835292XG 联系人：崔立依、肖芳 联系电话、传真：0510-88207527 邮政编码：214000 电子邮件地址：jyjfzbdl@163.com |
| 14 | 操作流程： 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息,也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 （2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼二楼9号、10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 15 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《“苏采云”系统供应商操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 3.供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 4.潜在投标供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分.投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建圆建方工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标供应商须知前附表第14项。

2．采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标供应商须知前附表”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购、中国政府采购网网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。

4.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：

1）投标文件包括：明标、暗标。明标为证明文件、响应函和报价文件，暗标为养护技术方案。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。同时还需提供投标文件电子光盘一份。

2）暗标编制要求

①暗标需单独成册，不得有分册。封面、封底由代理机构统一提供PDF格式电子文档。

②暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

③排版要求：使用word文件形式，黑色字体，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置，页码应当连续，不得有空白页。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件加盖投标供应商公章；

（5）投标供应商项目负责人园林绿化专业【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】工程师及以上职称证书原件扫描件；

（6）授权委托人及拟派驻本项目的项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的2024年7月-2024年9月中任意一个月的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件并加盖投标供应商公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2023年度的财务审计报告原件扫描件并加盖供应商公章；

（8）投标供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖供应商公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖供应商公章；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）加盖投标供应商公章；

（11）承诺书；（格式见附件）

*注：如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

- 投标供应商简介和经营情况说明。

- 投标供应商按采购文件要求必须提供的其他证明材料（参考评分标准）；

2．投标部分（格式见附件）：

- 投标函；

- 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）；

- 开标一览表（总价）；

- 开标一览表附表；

- 细目报价表；

- 技术偏离表。

4.技术文件：（暗标）

- （六）投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权委托人签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录系统获取招标文件，按要求制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标报价要求：

- 1）报价要求

1.投标报价应包括本项目所投产品费用、安装调试费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险及其他相关技术服务等全部费用，即完成环太湖200米生态景观林养护项目的全部费用。

2.本项目商务标内报价根据招标文件提供的主要设施量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

3.除非合同中另有规定，具有标价的设施量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括完成本合同所需的设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.设施量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价(精确到分)，投标供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在设施量清单的其他综合单价和合价中。

5.设施量清单中所提供的数量已经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，投标供应商按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按时调整；因政府需要征用、改造、临时占用绿地或采购人管理需要，调整养护单位管护绿化范围和管护等级时，养护单位应按采购人要求退出原养护范围（地段）并相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。采购人在合同实施期间进行每年乔木总量3%以内的调整（具体实施方案由采购人审定），养护单位组织实施，采购人不再另外增加相关费用。因采购人管理需要，要求养护单位就近新增失管绿地养护、空秃地补植累计面积分别不超过原中标绿地面积2%、1.5%的，采购人不再另外增加相关费用。

6.合同期内，因4所述原因调整或改造的绿地面积超过该标段绿地总面积60%（含）以上，该标段应在绿化恢复后按新建绿地，重新通过招标确定新的中标供应商。调整或改造的绿地面积低于该标段招标面积60%（不含），改造恢复后的绿化按原中标单价重新计入该标段，仍由原中标单位负责养护，超过原合同价的由采购人根据相关规定另行协商确定。

7.投标供应商应考虑到因政府管养政策改变的原因而发生的养护总持续期调整的可能，采购人不承担由此造成的经济和其他相关责任。

8.除政策性调整因素之外，投标供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，投标供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

9.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

10.所有的货物必须符合国家标准或规范的要求。

11.投标供应商应结合本企业自身情况进行自主报价。

2）编制原则：

1.原则上依据苏建园[2017]196号省住房城乡建设厅关于发布《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》的通知、2014《江苏省建设工程费用定额》、苏建函价〔2018〕298号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知、苏建函价【2020】115号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等文件执行。

2.园路、小品等绿化设施按招标绿地内园林小品保养维护按以下标准：木（铁）质材料每年不少于1次油漆，亭子等构建物面积（或表面积）用投影覆盖面积计算。

3）养护费用

养护费用内包括绿地内苗木、水体养护、绿地保洁及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其他所有构建物等设施的日常保养和维修费用，投标单位须充分意识到标段内所有设施（包括统计或未统计在招标所提供的设施清单内）保养或维修可能带来的风险。

4）本项目适用于营改增后的一般计税方法。

5）经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能及时提供或投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标人未按招标文件要求解密的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作；技术标（暗标）不符合招标文件规定的暗标编制。

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

  - 项目负责人有在建工程的（在建工程是指新建、改建、扩建工程）。

  - 投标文件中所列人工费占比不得高于采购需求中所列人工费占比标准，如高于人工费占比标准按无效标处理。

（九） 开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2解密后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

1.3投标文件递交截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不进行评审。

1.4评审程序：开标、评审工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在2024年11月12日13:30时前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖投标供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的内容进行评审；

3.4.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

5.评分细则

（一)评分项目及分值（总分100分）

- 投标报价                                 30分

- 商务评价                                 27分

（3）技术方案（服务方案）                     43分

（二)各项目评分标准

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）商务评价（27分）

（1）认证体系（4分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书，有一个得1分，最高得4分。（投标时提供有效期内的认证证书，原件扫描件盖公章放入投标文件内）。且上述认证证书须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查并在投标文件中提供查询页面完整截图，否则不得分。

（2）业绩（8分）

投标人2021年1月1日以来承担过与本项目内容类似项目的，有一个得2分，最高得8分；（业绩证明材料应提供能够明确反映投标供应商名称、签订时间、服务内容等详细信息的合同，有效期以合同签订时间为准，合同原件扫描件加盖公章附于投标文件中，不提供不得分）。

（3）投标供应商信誉（4分）

自2021年1月1日以来，投标供应商获得市级及以上主管部门绿化养护优质奖的得2分，同一项目以最高奖项计取，不重复累计；本项最高得4分。获奖证书复印件或扫描件加盖公章装订入投标文件中，不提供不得分。

（4）人员配备（4分）满足需求的基础上

| 人员最低配备要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护内容 | 总面积 （平方米) | 合同期限 | 作业人员总数 | 其中中级技工及以上（绿化工、花卉工、植保工）配置数量 | 人工费 占比标准（%） |
| 1 | 市政绿化养护 （其中草花面积） | 1264024（4350） | 自合同签订之日起二年 | 65 | 8 | 27.4% |
| 2 | 水体保洁 | 330000 |  | 11 | / |  |
| 3 | 供电照明（包含137盏太阳能挑臂路灯，规格：支架壁厚2.0整体热镀锌，喷塑高温烘烤10年不生锈） | 144套 |  | 2 | / |  |
| 4 | 环卫保洁（包含大堤道路，园路，园桥，石栈道，亭廊的保洁；包含清理垃圾（含垃圾桶）每天垃圾的处置托运） | 1项 |  | 12 | / |  |
| 5 | 设施更新 | 1项 |  | / | / |  |
| 合计 |  |  |  | 90 | 8 |  |

①拟投入绿化技术工人（绿化工、花卉工、植保工）中具备中级技工及以上的有1名得1分，最高得2分；

②拟投入养护作业人员中配备具有木工、混凝土工、防水工、电工的相关专业能力和水平证明材料的，每个工种得1分，最高不超过2分。

上述人员（项目负责人除外）以《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件）中所列为准。专业技工的技能等级证书原件扫描件并加盖公章附于投标文件中，不提供不得分。证明材料以相关主管部门颁发的职业资格证书为准。以上人员均须为投标人在职职工，提供供应商为其缴纳的近三个月（2024年7月-2024年9月）（不含投标当月）中任意一个月的社保缴纳证明及劳动合同原件扫描件加盖供应商公章附于投标文件中，不提供不得分。

（5）绿地养护施工机械设备配备（7分）

①投标供应商拟投入高空升降车的，得1分；

②投标供应商拟投入多功能抑尘车（静风水平射程100米以上）的，得2分；

③投标供应商拟投入压缩式垃圾车的，有一辆得1分，最多得2分；

④投标供应商拟投入核定载质量10吨及以上制式专业水车的，得2分；

上述设备以《主要机械设备表》（格式见附件）中所列为准，上述机械设备图片、设备购置发票复印件或扫描件加盖公章装订入投标文件中，不提供或提供不全不得分。

注：①自有设备提供发票或②租赁协议及租赁发票或③承诺中标后能够提供满足需求的设备的承诺书原件（自拟，需涵盖机械设备及参数配置）；以上所有资料原件扫描件加盖供应商公章装订入补充证明文件部分，不提供不得分。

（三）技术文件（服务方案）（43分）暗标

1）抢险救灾应急预案（7分）：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得7分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

2）绿化养护方案（7分）：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得7分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

3）水体养护方案（7分）：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得7分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

4）环卫保洁方案（6分）：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

5）养护安全管理方案（6分）：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

6）养护文明施工措施方案（6分）：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

7）质量及服务条件承诺(4分)：投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）确定中标投标供应商：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标投标供应商。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均接受滨湖区采购监管部门的监督。

- 在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标投标供应商发出中标通知书。

- 未中标投标供应商的投标文件正本、中标投标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件或公证件退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

本项目无需提交保证金。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

2.江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：100万元以下1.5%，100万元-500万元0.8%，500万元-1000万元0.45%，1000万元-5000万元0.25%。

编标费按差额定率累进法计算，500万以下费率为0.38%，500万-1000万费率为0.34%，1000万-5000万费率为0.3%。

2.本项目采购代理服务费由中标人支付。

3.如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标投标人以保函形式缴纳履约保证金；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的投标人，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》

（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

第三部分．采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

一、采购标的需实现的功能或者目标

城市绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一，搞好城市绿地养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索城市绿地养护的管理模式，做好养护工作。

二、落实政府采购政策需满足的要求

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.绿化养护等级：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准二级绿地养护标准》。

2.付款方式：每年度按考核得分和考核奖惩办法付款（即评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当季养护款的1%，以此类推，其他扣款按合同约定执行），合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，剩余款项按年度付款；服务费按照考核情况每年度结算支付一次。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．养护质量要求：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》贰级养护标准、符合现行的主管部门绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法规定。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其检测现场的人员、设备的安全负责。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

| 人员最低配备要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护内容 | 总面积 （平方米) | 合同期限 | 作业人员总数 | 其中中级技工及以上（绿化工、花卉工、植保工）配置数量 | 人工费 占比标准（%） |
| 1 | 市政绿化养护 （其中草花面积） | 1264024（4350） | 自合同签订之日起二年 | 65 | 8 | 27.4% |
| 2 | 水体保洁 | 330000 |  | 11 | / |  |
| 3 | 供电照明（包含137盏太阳能挑臂路灯，规格：支架壁厚2.0整体热镀锌，喷塑高温烘烤10年不生锈） | 144套 |  | 2 | / |  |
| 4 | 环卫保洁（包含大堤道路，园路，园桥，石栈道，亭廊的保洁；包含清理垃圾（含垃圾桶）每天垃圾的处置托运） | 1项 |  | 12 | / |  |
| 5 | 设施更新 | 1项 |  | / | / |  |
| 合计 |  |  |  | 90 | 8 |  |

实施时间：自合同签订之日起2年。

实施地点：环太湖200米生态林滨湖区段。

（五）本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.绿地日常养护的一般标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求，绿地养护应做到：

1.1绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到98％（行道树保存率为100%，疏林工程移除的及由于不可抗力死亡且无法补植的苗木不纳入统计范围）。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树型优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀缘性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场清理后24小时内需修复。

1.2行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

1.3养护标段内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

1.4每周至少一次叶面喷水除尘，具体根据天气情况安排。

1.5绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物的保养及零星维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。绿地附属栏杆保持完好、完整，每年油漆1次。

1.6日常养护内业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

2、绿地养护等级标准（二级标准）

| 等级标准 | 二级养护标准 |
| --- | --- |
| 乔、灌木 | ①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。 ③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能即时防除。 ④缺株在4％以下（含4％）。不得有连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过35％。 ⑤树穴内无垃圾及高型杂草、土壤不板结。 |
| 草坪 | ①生长良好，杂草率≤25％，覆盖率达90％。 ②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。 ③单块空秃面积不超过0.3m2。 |
| 花卉 | ①全年换花四次。 ②花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3～5处，无枯枝残花（残花量≤15％）。 ③花期基本整齐，覆盖面达75％以上。 |
| 绿篱及地被 | ①长正常。无明显枯枝、断枝。 ②修剪及时，形状较完整。 ③基本无垃圾杂物。 |
| 混合花境 | 花境养护要求： ①花境养护设施量清单内品种数量及各品种种植面积要保持不变。 ②现有花境内木本、宿根(球、块根)花卉比例与布局、位置不能变。 ③生长正常，无病虫害，无残花败叶，按自然花期开花。 |

3.绿化应急养护要求

3.1三级绿化应急事件分类标准

| 种类 | 一般（三级）标准 |
| --- | --- |
| 干旱 | 市气象台发出高温Ⅳ级、干旱Ⅲ级预警信号。 |
| 汛涝 | 市气象台发出暴雨Ⅳ级和Ⅲ级预警信号。 |
| 台风或风灾 | 福建北部沿海登陆或陆地风力达到6-7级。 |
| 雪灾 | 叶面积雪1-1.5cm |
| 火情 | 过火面积500平方米以内 |
| 病虫害 | 一般程度病虫害 |

3.2预警：对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。

3.3预防：做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：

(1)抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避交通高峰，保证道路交通的畅通。

(2)抗汛涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。

a.汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，以加强汛期抗险能力，做到召之即来。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。

b.汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。

(3)抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。

a.加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；

b.对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、 居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；

c.彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。

d.台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

(4)抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿树（香樟、广玉兰、夹竹桃等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

3.4应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。

3.5及时前线救灾：对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处理完毕；对较大灾害，要求在12小时内处理完毕；对重大自然灾害，要求在24小时内处理完毕。

3.6抓重点带一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。

3.7保证抢险救灾人员的人身安全：抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理道路上的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢先必须穿反光背心。

3.8灾后恢复：对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。

4.绿地日常管理

4.1及时清除绿地内园林废弃物，保持绿地清洁。景观道路沿线绿地按季节特征实行动态巡视管理，确保绿地时刻保持清洁。

4.2乔木修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：乔木修剪必须避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段（早7:00-9:00，晚16:00-19:00），文明喷水，避免溅湿非机动车及行人。

5.单列专项质量：

对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。

5.1乔灌木养护 :

（1）灌溉与排水。应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表泾流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

（2）松土除草。乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土2次，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。

（3）施肥。树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

（4）修剪整形。乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保证其枝叶丰满、线条整齐，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀缘类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀缘植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。

（5）树体保护。及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。

（6）树木补植。树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同路段树种和规格基本一致。

5.2地被和草坪养护

（1）地被养护。高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。

（2）草坪养护。草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草种的生长习性适时修剪适时施肥，防止草种退化。

5.3花卉养护

- 认真做好花卉的养护工作，花卉换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥。

（2）春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4-5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡须摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。

5.4硬质景观养护

（1）硬质景观包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、栏杆、标志牌箱等园林小品等设施。应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。

（2）随时保持绿地清洁、美观。亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾

（3）花坛、护栏等设施，经常维护，无破损残缺。园林装饰品完整、清洁，无破损、无丢失。

（4）绿地内座椅、果屑箱、标志牌等公共设施经常擦洗，及时清除设施上的牛皮藓及乱涂乱画痕迹，园路、广场及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物。

（5）绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物按时保养维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。绿地附属栏杆应保持完好、完整，每年油漆1次。

6.绿化养护管理工作月历

6.1园林绿地的养护管理是保证成活、实现绿化美化效果的重要措施。为了使园林植物生长旺盛，必须根据其年生长过程和生命周期的变化规律，适时地、经常地、长期地进行养护管理，为各个年龄期的植物生长创造适宜的环境条件。同时，使园林植物长期维持较好的生长势，预防早期转衰，延长绿化效果，并发挥其多功能效益。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理工作的重要性。

6.2绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施。另一方面是“管理”，如看管围护、绿地园林废弃物处置等管理工作。

1月份：

草坪养护重点：

（1）冬季草坪应注意防止过分踩踏，以免造成损失和严重磨损破坏。

（2）活动草地，应尽可能扫除积雪。属于冷季型的草坪，则应根据需要，尽可能扫除落叶。

地被色块养护重点：

（1）对于准备种植地被的土地，在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥，如鸡粪、厩肥等。

（2）木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。

（3）遇到一月份过分干燥，在春季开花和早春萌生的地被容易受冻，应选择晴天中午适当浇水。

（4）结合冬闲，对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。

乔木、灌木养护重点：

（1）深施基肥，大量积肥、堆肥、沤肥。

（2）冬季修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝条，挖掘死树，冬耕。

（3）做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树、古树名木、竹类要组织打雪。

（4）防治越冬病虫源。

（5）经常检查巡视防寒措施的完好程度。

2月份：

草坪养护重点：

（1）土质属于粘性稍重的草坪，应充分利用冬季施肥，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，以便逐步改善粘性土质的疏松度和透气性。

（2）应加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春寒，则应适当浇水，以促进其生长。

地被色块养护重点：

（1）宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月份初将植株或地下部分挖起，分株，在栽植地施基肥，再重新种植。

（2）如遇春来早，注意浇水促使地被萌动。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续进行冬季整形修剪。

（2）继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作，以利乔木萌芽和新叶的生长。

（3）继续做好防寒工作。

（4）继续防治越冬害虫。

3月份：

草坪养护重点：

（1）3月份起，大部分地区进入春季，应全面检查草坪土壤平整状况，对草坪中的低洼处，应适当增添薄层肥泥铺平。低洼处超过2cm以上时，则应使用草坪平扳铲，先将低洼草坪扦起，再用肥土填平，然后将取下的草坪复原，并浇水、镇压。

（2）对践踏过度、土层板结的草坪，应使用滚齿筒，翻松草根，浇水，施肥或加沙，然后用滚石压平。

（3）对检查发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。

（4）做好草坪养护机具的年初检修养护工作。

地被色块养护重点：

（1）木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺苗。

（2）随气温回升，注意防治地老虎、蚜虫等害虫。

（3）观叶地被逐步萌发或恢复生长，可施春肥，促使其生长。

（4）葱兰等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种，以利于植株生长的一致。

（5）重点防治大叶黄杨斑蛾，黄杨绢野螟，白粉病危害狭叶十大功劳、紫叶小檗。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木、果树、花灌木浇水和施肥。、

（2）清除树下杂物，废土及树上的铅丝、铁钉等。

（3）撤除防寒设备及堆土。

（4）观察蚧壳虫的孵化期，在最佳时间打药防治蚧壳虫，预防草履蚧等刺吸类害虫对珊瑚等的危害以及栾树蚜虫对栾树的危害。

4月份：

草坪养护重点：

（1）4月上旬，即清明节前后，由于气温转暖，夏绿草开始进入复苏生长阶段；冬绿草开始萌发新芽，此时人们习惯于踏青，应防止过度踩踏损伤嫩芽。

（2）对于公园、广场、街道绿地里铺设的开放性草坪，则应设置明显的标牌，限制游人入内。

（3）4月中、下旬起，大部分生长快的草坪种类，应开始第一次修剪，以便更好地为“五一”节日服务。

（4）对检查发现生长欠佳的草坪，如色泽失常，应迅速增施1次含氮肥料，可以促进绿叶返青。

（5）对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草，应每隔10天左右，连续两次，对杂草集中地段喷洒除草剂。使用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或选择除草剂品种、施用方法不当，损伤草坪周围其他花木。

地被色块养护重点：

（1）对地被种植地中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤温度和透气性。

（2）检查植株残缺情况，适当补种或抽稀。

（3）对于生长量大的金丝桃等要求土壤肥沃、疏松，因此自4月起的生长季节，每月施1—2次薄肥。

（4）自本月起对杜鹃、栀子等木本观花地被，每2周进行硫酸亚铁、磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次，防止黄化，改善土壤pH值，直到8月份。

乔木、灌木养护重点：

（1）加固树木支撑。

（2）对各类树木进行除草、松土、灌水抗旱。

（3）防止病虫害，对易感染病害的雪松、海棠等每10天喷一遍波尔多液

5月份：

草坪养护重点：

（1）5月份的草坪植物，开始进入旺盛生长时期，也是草坪定期剪草的起始。

（2）修剪草坪时，供人观赏用的专用草坪，由于要求平整、美观，一般冷季型观赏草坪高度控制在3—5cm左右；而对一般性的冷季型大面积草坪 ，留草高度通常为7—8cm左右。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2cm左右。

（3）凡监测有锈病的草坪地块，应在锈病孢子扩散前及时喷射敌锈钠或石硫合剂，控制病情发展。

地被色块养护重点：

（1）春季开花地被植物花后植株整理，不留种的应剪去枯萎的花蒂，施肥以延长绿叶期。

（2）秋天开花的地被植物要求浇水施肥，使花蕾饱满开放。

（3）进入梅雨季节，病虫害普遍发生，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

（2）灌水抗旱。

（3）防治病虫害，做好预测预报工作。

6月份：

草坪养护重点：

（1）6月起，草坪进入夏季养护管理阶段。草坪草茎叶生长迅速，定期修剪的次数一般为10天左右1次。如遇久旱不雨，滚剪后不要耙除碎草，这些碎草片可以减少地面的蒸发。

（2）对于混种有车轴草的混栽草坪，应于剪草前先耙一遍，然后在轧剪，这样可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。

（3）供人们观赏用的草坪，在我国南方从6月份起开始，经常使用一种月牙状的铲子或使用薄形平板铲，将不整齐的草坪边缘切齐。

（4）南方梅雨地区，雨水充沛，应预先做好排涝准备，防止草坪积水。

（5）本月中旬以后，天气开始炎热，又会晒硬土面，最好在抗旱浇水之前，用“钉滚”将板硬的土面滚松，然后进行喷水。

（6）对检查发现失色的草坪地段，可结合灌溉浇水施以速效性氮肥，如硫氨等。

（7）夏季观赏性草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤，应及时觅找蚁穴，及时防治。

地被色块养护重点：

（1）梅雨季节注意地面排水。

（2）注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。

（3）杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”，为孕育明年的花蕾做准备。

（4）5月蚜虫、红蜘蛛危害严重，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强行道树的修剪，解决树木与架空线路与建筑物之间的矛盾。

（2）做好防暴风雨的工作，及时处理危险树木。

（3）做好抗旱、排涝工作确保树木的成活率。

（4）进行中耕除草和大量追肥，及花灌木花期后的修剪；整形，剪除残花。

7月份：

草坪养护重点：

（1）7月份天气持续炎热，草坪同上月一样，应进行常规的定期剪草，留草高度冷季型观赏草坪为7—8cm，一般草坪8—9cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2.5cm左右。

（2）继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。

（3）继续选择合理的除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。

（4）种植的冷季型草种，发现越夏困难者，则可采取傍晚喷水等降温措施，改善其生长条件，帮助它抗高温越夏。

（5）注意防治高羊茅虫害，如地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）中耕、除草、施追肥，促进观叶地被的生长。

（2）根据天气情况，要经常适当地浇水，提高空气湿度，特别是杜鹃、八仙花、栀子等每到晴天要每天喷2次，减少叶子萎蔫。

（3）天气炎热，尽量少施浓肥，结合浇水施薄肥。

（4）金丝桃等枝叶相当稠密的灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部的无用枝，以改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄。

（5）继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。

乔木、灌木养护重点：

（1）本月暴风雨多，暴风雨后及时处理倒伏树木，凹穴填土夯实，排除积水。

（2）行道树修剪，剥芽。

（3）防治病虫害，清晨捕捉天牛，杀灭袋蛾、刺蛾、夜蛾幼虫等。

8月份：

草坪养护重点：

（1）草坪管理工作同7月份。

（2）如因耽误剪草而草坪的茎叶过高时，应分两遍剪低，第一遍只剪去顶部，第二遍再调整滚刀高度，降低剪草高度。

（3）本月份是使用除莠剂和氮肥的最后月份。

（4）如有需要，可在夏季绿草坪中添播冬绿草种类，可在本月下旬开始撒播草籽，撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤，使播下的草籽落入土壤中，并浇水促进草籽萌发。

（5）注意防治高羊茅虫害，如夜蛾二代、地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。

（2）8月份是暴雨和季风集中的季节，要防止暴雨后土壤积水。

（3）2年生地被秋播可以进行。

（4）秋后对地被种植地进行土壤改良。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续做好抗旱排涝工作，确保树木旺盛生长。

（2）继续做好防台及防汛工作，及时解决树木与电线、建筑物的矛盾，吹倒、吹歪树木及时扶正栽好。

（3）进行夏季修剪，对徒长枝、过密枝及时修去。四月份未修剪的绿篱、球类本月中下旬修剪。

（4）挖掉死树，对花灌木及树木进行中耕、除草。

（5）继续做好病虫害防治工作。

9月份：

草坪养护重点：

（1）自本月起属于秋季养护时期，剪草间隔天数应适当延长，留草高度观赏冷季型观赏草坪一般为3—5cm，一般冷季型草坪为7—8cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在2cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为3cm左右。

（2）本月起由于气温下降，草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃，应积极防治病虫害。

（3）本月中、下旬可进行草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。

（4）对所有草坪，均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的随草片，这样可以刺激走蔓的发生。然后对其中踩踏板硬的地块，使用农业钢叉进行刺孔，深度应在10cm以下，并撒布一薄层配制的混合覆盖土，用扫帚将叶片上的土粒除掉。

（5）如草坪上出现苔藓斑块，应在上述工作前，先用药物除去苔藓。

（6）应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料，以促进草坪草根群强大，增强其抗病能力和越冬能力。

（7）本月是建立新草坪的最好时期，通常铺设新草坪，均在本月份或下月初播种草籽。

地被色块养护重点：

（1）做好秋播地被苗期养护工作。

（2）对秋花地被进行施肥。

（3）对于孔雀草等花期很长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强中耕、除草、整形修剪工作。

（2）结束绿篱的整形修剪工作。

（3）防止病虫害，特别是蛀干害虫，如天牛等。

（4）继续做好防台风、暴雨工作。

10月份：

草坪养护重点：

（1）正规的剪草工作在本月结束，最后一次剪草时的留草高度应适当升高，以利草坪正常越冬。

（2）施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地，修整草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。

（3）对于使用铺草块或草坪植生带方法建立的新草坪，应在本月开始进行。

地被色块养护重点：

（1）秋季球根、宿根地被的分株、移栽。

（2）生长高峰后，对地被要进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪可促使枝条开张，加大覆盖面积。

乔木、灌木养护重点：

（1）新栽、补植树木、灌木全面检查，确保全年成活率。

（2）继续做好防治病虫害工作。

11月份：

草坪养护重点：

（1）如果天气晴朗温暖，土面较干实，应再适当增加1次剪草。

（2）本月在部分草地上如果发现有蜗牛危害，可及时施药消除。

（3）为了保持观赏草坪的平整美观，应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。

地被色块养护重点：

（1）11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”。

乔木、灌木养护重点：

（1）进行冬季修剪，修去病虫枝、过密枝、徒长枝。

（2）冬翻土地，施肥，改良土壤。

（3）做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒，如绕干、涂白、搭暖棚、设风障等。

（4）防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

12月份：

草坪养护重点：

（1）注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况，禁止在草坪上踩踏，否则将会使草坪受严重伤害。

（2）冬季型草坪应在12月前进行1次冬季灌水，以防根系干冻受损，有利于冬绿型草坪越冬生长。

地被色块养护重点：

（1）本月进入隆冬，在严寒到来之前，对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻措施，一般在地面撒上木屑或适当浇水防冻。

（2）对于已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根茎壅土施肥，促使翌年萌发枝条粗壮。

（3）在种植密度低的木本地被株间深翻施浓肥。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木冬季施肥，深施，施足。

（2）冬季树木的整形修剪。

（3）深翻和平整土地，使土壤熟化。

（4）继续做好防寒工作。

（5）防除越冬害虫。

做好全年的工作总结，找出经验与问题，以便翌年推广或改正。

3、水面养护标准

水面养护要确保无漂浮物；水生杂物及时清理；水生植物生长旺盛；保持正常水位，确保绿地无水淹。

4、环卫保洁养护标准

4.1、人行道全面积清扫，垃圾箱、果壳箱每天巡回收集垃圾，清洗保洁一次

4.2、人工保洁范围包含绿化带内全面保洁。

4.3、车行道机扫道路全年作业365天。每天上、下午各清扫一遍。

4.4、水冲洒水作业全年300天，要求在高温季节、各项重大活动及节假日等期间进行，每天上下午各洒水一遍。行驶速度不超过15—22公里/小时，气温高于摄氏30℃及雾霾预警天气时适当增加洒水次数，气温低于摄氏5℃时停止洒水作业。

4.5、养护范围内无主垃圾要求及时清运，发现无主垃圾后必须在24小时内清运干净；在各项重大活动保障期间必须做到发现即刻清运，停留时间不得超过3小时。

5、文明安全养护要求

（1）乙方应配有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

（2） 绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警戒标志。

（3）绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

（4）应做到文明作业。

（六）本项目验收标准：

绿地日常养护的一般标准按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收。

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求：

符合主管部门绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法规定。

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：每年度按考核得分和考核奖惩办法付款（即评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当季养护款的1%，以此类推，其他扣款按合同约定执行），合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，剩余款项按年度付款；服务费按照考核情况每年度结算支付一次。

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十三、合同备案：合同一式柒份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                      乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证单位（盖章）：

备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。

（一）合同协议书

采购人：                              (以下简称“甲方”)

中标方：                              (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：                                养护项目

养护内容：养护范围内所有的绿化苗木及附属设施

二、承包范围：

三、承包期

年   月   日起至     年   月    日，为    个月，

养护总历时天数：      天；

四、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

五、养护质量标准

本项目养护质量标准：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》贰级养护标准、符合现行的主管部门绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法规定。

六、合同价款

金  额：(¥大写)          元  (¥ 小写）         元

七、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标书及附件

- 本合同协议条款

- 标准、规范及有关技术文件

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

九、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本合同双方约定甲乙双方签字盖章并经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人(盖章)：                              承包人(盖章)：

法定代表人：                                法定代表人：

派驻现场代表：                              派驻现场代表：

电   话：                                   电   话：

地   址：                                   地   址：

年   月   日                                年   月   日

见证方：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（盖章）

（二）合同专用条款

一、词语解释

1 甲方代表

甲方指派             为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派           为绿地养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，同时成立绿化养护项目部，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3负责开展事前绩效评估，负责乙方的日常养护作业的管理和检查，并定期对乙方的养护服务实施情况开展绩效评价。负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核。按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反《招标绿地养护管理检查考核实施意见》、《关于实施市级招标绿地养护管理末位淘汰制的意见》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，滨湖区城市管理局根据招标文件执行。

3.7 在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，乙方必须无条件服从甲方要求，退出原养护地段（范围），相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。调整或改造的绿地面积超过该标段绿地总面积60%（含）以上的，该标段应在绿化恢复后按新建绿地，重新通过招投标确定新的中标人；调整或改造的绿地面积低于该标段招标面积60%（不含）的，改造恢复后的绿化按原中标单价重新计入该标段，仍由原中标单位负责养护。因甲方管理需要，要求乙方就近新增失管绿地养护、空秃地补植面积分别不超过原中标绿地面积2%、1.5%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标绿地养护标准进行养护。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，每个标段根据工作量确定至少3人的长期稳定的日常管理养护人员，并报滨湖区城市管理局备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

(1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

(2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

(3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况，确保树木不遮挡交通指示牌，重要岛头不影响交通行车视线。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7乙方所聘用的负责养护工作的人员的工资必须达到无锡市最低工资标准。

4.8 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.9加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。

4.12利用窨井水浇灌的，应在甲方备案并及时恢复井盖。

4.13乙方在养护中发现苗木不适宜作为道路绿化的，应报甲方审批同意后方可适当更换苗木。

4.14乙方在重大节庆活动前，应及时更换草花品种。

4.15 在承包期内承包人应服从发包人的安排和调配，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管绿地应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

4.16 乙方无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.17乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.18树穴的养水塘在新种苗木两年后需平整修复，用草坪或地被覆盖。

4.19应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.20乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

二、养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。具体详见附件。

7.5乙方退出管护，绿地交接按《无锡市重点绿化工程竣工移交养护交接办法》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原施工单位或原养护单位支付。

四、安全文明施工

8 在养护作业过程中，安全责任由乙方承担。

9 安全文明施工与检查

9.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

9.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担。

10 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

11 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

12合同价款

12.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

12.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

12.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

12.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

13 合同价款支付

每年度按考核得分和考核奖惩办法付款（即评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当季养护款的1%，以此类推，其他扣款按合同约定执行），合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，剩余款项按年度付款；服务费按照考核情况每年度结算支付一次。

六、违约和争议

14 违约

14.1 因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应延续工期。

14.2 甲方未按合同约定支付养护经费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。

14.3 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

14.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

15 争议

15.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

15.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

- 合同确已无法履行；

- 双方协议停止养护作业；

- 仲裁机关要求停止养护作业；

- 法院要求停止养护作业。

七、合同终止

16.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

16.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。

16.3月综合考评年内累计3次排名末位的，终止养护合同。

八、其他

17.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

九、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

- 合同份数与解释

- 18.1本合同一式七份，并具有同等法律效力。由甲方执三份、乙方执三份，见证方执一份。

附件：

环太湖200米生态景观林养护项目

管理考核办法（试行）

为进一步强化环太湖200米生态景观林养护项目养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，根据《无锡市城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《无锡市城区绿化管理考核办法》等有关要求，结合本区域绿地管理实际情况，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于环太湖200米生态景观林各类园林植物养护及园林景观和设施维护管理，以及水体、环卫保洁等管理工作。

二、考核主体及考核对象

由山水城负责各项管理工作的日常考核工作，考核对象为标段养护企业及相关人员。

三、考核方式、考核内容及评分标准

养护管理考核采用月度考核、日常考核、专项考核和随机抽查等方式进行，从人员设备、养护质量和综合管理三个方面对养护企业进行全面考核和综合评价。

- 人员设备考核：对养护企业人员投入、机械配备及使用、物资储备情况进行考核。（1）项目负责人合同履约及日常管理情况；（2）养护作业人员投入数量及查重情况；（3）养护人员与会、信息上报、值班安排情况；（4）根据投标文件要求配备机械和规范作业情况；（5）根据投标文件和应急预案要求储备物资的情况。总分100分，占年度综合评分权重20%。

考核方式：1、日常考核：对养护企业项目负责人上报工作计划、人员与会、人员值班、安全生产及文明施工、应急抢险、行政许可、创建等重点工作方面进行日常考核扣分。2、随机抽查：由山水城综合执法局对养护作业人员、机械配备及使用、物资储备情况进行不定期抽查，发现问题核实后进行扣分处理。

表1 环太湖200米生态景观林养护企业人员设备考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1人员 | 项目负责人 | 认真负责，合理安排各项养护管理工作，按期上报工作计划，包括作业内容和作业人数；管养期内不发生重大失误。 | 无正当理由不按时上报工作计划，一次扣1分。管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣2-5分。 | 日常考核扣分 |
|  | 养护作业人员 | 未经批准不得随意更换投标养护作业人员，投标作业人员不得在多个标段或范围以外承担养护工作。日常作业人数不低于投标人数的5/7，重要时期应根据情况加大人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。 | 投标作业人员在多个标段或范围以外作业的，发现并查实一次扣5分。作业人数与上报计划不符的，1次扣2分，作业人员与投标所报人员不符的，每人次扣0.5分。 | 抽查扣分 |
|  | 与会情况 | 根据会议通知要求的人员准时参加会议 | 无正当理由缺席一次扣5分，未经批准迟到或早退的一次扣2分。 | 日常考核扣分 |
|  | 值班安排 | 重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。 | 未按要求及时上报值班人员名单的，一次扣1分，值班人员不到岗查实一次扣5分。 | 日常考核扣分 |
| 2机械 | 机械配备及使用 | 按照投标文件配备和使用机械。 | 未按投标文件配备机械的，查实一次扣5分。 | 抽查扣分 |
| 3物资 | 物资储备 | 按照投标文件和应急预案要求储备物资，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。 | 未按照投标文件和应急预案要求储备物资的，查实一次扣5分。 | 抽查扣分 |

注：以上扣分累计计算纳入年度综合考核，不按标段平均。

- 养护质量考核：采取月度考核及日常考核月度扣分相结合的方式进行。月度考核成绩以书面形式或在养护例会上进行及时通报。总分100分，占年度综合评分权重60%。

- 月度考核。包括月度综合考核和月度专项考核。由山水城主管部门统一协调组织，组成考核小组负责实施。

- 月度综合考核。对整体景观效果、植物养护质量、设施维护情况、水体、绿地保洁情况、绿地监管情况进行综合考核。月度综合考核至少每个季度一次，具体根据当年实际工作需要安排，由考核小组进行全覆盖巡查考核一遍，得分计入当月月度考核成绩。实行月度综合考核的月份不再进行月度专项考核。

表2 环太湖200米生态景观林养护管理月度综合考核标准

| 整体景观效果要求 |  | 整体景观效果较好，植物层次控制良好；行道树排列整齐，生长势强，造型优美；乔灌木修剪及时得当，色块、地被长势良好，无明显空秃。草坪养护得当，无杂草明显空秃。草花种植搭配合理，色彩鲜明，图案优美，密度控制较好。景观设施完整，及时修缮。病虫害防治得当。 |
| --- | --- | --- |
| 植物养护要求 | 行道树 | 行道树全冠、分枝分层合理，修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；及时冬剪。 |
|  | 乔木 | 乔木生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长正常，无枯死枝。及时进行冬季修剪。 |
|  | 灌木 | 灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。 |
|  | 草坪 | 草坪生长季节无枯黄，杂草清理及时。修剪及时，修剪高度合理。切边规范。无明显空秃，无垃圾及堆物，按规程完成养护作业。 |
|  | 地被及攀缘植物 | 地被及攀缘植物生长茂盛，枝条繁茂，无明显空秃。修剪适时，无枯枝残叶、残花，攀缘植物无病弱藤蔓。 |
|  | 草花 | 草花无缺株倒伏，无枯枝残花。花期整齐，覆盖面积达85%以上。花境花卉层次分明，高矮有序。 |
|  | 植物保存率 | 未经批准，行道树和重要景观树不得有死株、缺株，出现死株、缺株应及时上报主管部门并于适宜季节及时补植。 |
| 设施维护要求 |  | 树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化，根据植物生长情况及时松绑清理。 |
|  |  | 园林设施完好、放置整齐、保持清洁。 |
|  |  | 建筑小品、道路等基础设施维护完整（园路、铺装、亭、廊、金属构件等）。 |
| 绿地保洁要求 |  | 绿地内无绿化垃圾或悬挂物，无大型杂草及缠绕、攀缘性杂草，水面无漂浮杂物、无杂生水生植物。道路绿化植物叶面无积尘。废弃物（如树枝、树叶、草屑等）无特殊情况重点地区随产随清，其它地区二日内清除干净。 |
| 评分标准 |  | 整体养护质量优秀得基本分96-100分。 整体养护质量较好得基本分91-95分。 整体养护质量一般得基本分85-90分。 整体养护质量较差得分85分以下。 |

- 月度专项考核。根据城市绿化养护管理工作重点及养护季节特点确定，针对行道树、空秃地整治、硬质景观、废弃料处理、抗旱浇水、草坪管理、草花布置、冬季修剪施肥等不同季节管理特点和现状，适时提出考核内容，以增加技术考核分量，强化科学管理。月度专项考核内容和考核标准根据城市绿化养护管理工作重点及养护季节特点确定，并根据上级部门阶段性重点工作要求和实际管理要求进行科学、合理安排，得分计入当月月度考核成绩，实行月度专项考核的月份不再进行月度综合考核当月月度考核排名倒数三位的单位，在下月考核中要对当月考核内容进行回头看，将当月专项考核内容纳入下月进行再次考核。发现问题进行扣分，扣完为止，最后得分作为当月月度考核成绩。

表3环太湖200米生态景观林养护月度专项考核标准

| 专项考核内容 | 考核范围 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 大乔木完整 | 所有养护范围 | 1、乔木成活率98%；2、无断头树；3、无严重歪斜、生长不良的乔木 |
| 空秃地整治 | 所有养护范围 | 无明显断档、缺失 |
| 硬质景观 | 园路、坐凳、花箱、小品、花坛、花架、铺装及相关构筑物 | 1、设施完好无破损；2、整洁 |
| 绿地保洁 | 所有养护范围 | 1、无明显垃圾、杂树、断枝；2、无违建、种菜等侵占绿地情况。 |
| 废弃料处理 | 所有养护范围 | 无明显绿化弃料，养护作业废弃料处置规范 |
| 林下空秃地整治 | 林带内 | 1、林带内无明显植物缺失；2、光照条件较好（郁闭度60%以下），适合地被生长的疏朗林地空间无明显植物缺失。 |
| 结合部整治 | 所有养护范围 | 1、边界明确；2、无明显垃圾、杂树、断枝；3、无违建、种菜等侵占绿地情况。 |
| 临占绿地开挖专项考核 | 临占开挖的、临占期间的、已恢复的批件 | 1、做好工地围挡、文明施工；2、未发生超期、超范围的情况；3、恢复质量合格 |
| 暖季型草坪 | 所有养护范围 | 1、无明显杂草；2、修剪及时 |
| 安全检查 | 所有养护范围 | 各行业安全生产日常检查、考核要点 |
| 草花节点 | 草花种植范围 | 1、草花种植品种、规格、密度符合要求；2、草花地块内没有杂草、垃圾 |
| 黑麦草 | 三条带及林缘线外侧 | 1、播撒均匀；2、无明显杂草；2、修剪及时 |
| 护树设施 | 支撑、盖板、锁边、护栏 | 设施完好，无缺失和损坏 |
| 冬季树木整型修剪 | 所有养护范围 | 1、按计划开展修剪工作；2、做好安全文明施工 |
| 施肥 | 所有养护范围 | 按计划开展施肥工作 |

注：专项考核内容不限于上表，可根据实际情况进行调整，评分标准根据实际情况制定并公布。

- 日常考核月度扣分。（1）对第三方日常发现的各类问题进行考核扣分。对12345、12319、数字城管、影响力较大的公共网站、媒体、文明办等第三方平台或单位发现的问题进行考核，扣分依据为各类工单、文件以及QQ、微信、网页等渠道传送或发布的有效信息。由主管部门根据日常养护管理内容设定问题库和扣分标准，内容包含绿地整洁、施肥复壮、死株枯枝清理、病虫害防治等日常养护管理工作。根据问题的严重程度和处置完成情况对应扣分标准在月度考核的基础上进行扣分，未经主管部门批准，无故拖延或拒不整改的按三倍扣分（详见表4）。（2）对养护单位日常工作中的组织和执行能力进行考核扣分。对管理部门日常布置任务的完成情况以及检查发现问题的整改情况进行考核。养护单位无正当理由且未在规定时间内完成管理部门通知或要求的工作事项一次扣1分（以书面或QQ、微信等网络发布为依据），无故拖延或拒不执行的按三倍扣分。养护单位因养护管理不善被管理部门发现并要求整改的问题(以书面整改通知单或QQ、微信等发布的整改通知为依据）视情节严重程度和处置完成情况在月度考核的基础上进行扣分（参考表4，表5），未经主管部门批准，无故拖延或拒不整改的按三倍扣分。

考核情况日常记录，按月统计汇总各类处置完成的工单、指令及任务情况，并在下月月度考核成绩中根据扣分标准进行扣分（养护到期批次最后一个月日常管理情况不列入考核总成绩）。

表4 环太湖200米生态景观林养护（绿化及设施）

日常考核月度扣分标准

| 考核项目 | 考核内容 | 考 核 标 准 | 处 罚 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体效果（10分） | 200米景观林带（10分） | 1、重要节点绿地环境整洁；2、树木生长健康，无明显病虫害；3、树冠基本统一饱满，无明显缺株；4、视觉范围内基本无枯死枝、杂草、垃圾；5、乔、花灌木修剪合理；6、绿篱色块修剪面平整，线形圆润；7、树穴（边线）圆滑规范；8、绿地内无明显杂草9、园林小品基本完好，无明显破损。 | 每发现1处扣0.2分，累计扣分不超过15分 |
| 植物养护 （55分） | 乔木 （13分） | 1、树木总体生长正常，树冠饱满完整，主侧枝分布匀称、数量较适宜树形基本完美；2、分枝点位较合理，基本无枯死（断、挂、垂）枝。 | 1、树冠不完整、明显偏冠，扣0.5分/株；2、分枝点不合理扣0.5分/株；3、有明显枯死（断、挂、垂）枝，扣0.5分/株，重要节点处扣2分/株。 |
|  |  | 1、修剪适时、规范合理。 2、树木倾斜不超过15度（造型树木除外）； | 1、修剪不及时、不合理规范，扣0.5分/株； 2、乔木倾斜角度大于15度，扣1分/株。 |
|  |  | 基本无可视的病虫危害症状， | 有明显病虫害危害症状，扣0.5分/株。 |
|  | 花灌木（12分） | 花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 | 1、修剪不及时不合理，扣0.5分/株；2、未及时施肥，扣2分。 |
|  |  | 无可视的病虫危害症状 | 有明显病虫害危害症状，扣0.5分/株。 |
|  | 绿篱、模纹、色块（10分） | 绿篱、模纹和色块等适时修剪及时。总体轮廓清晰，线条流畅。及时清除修剪废弃物。 | 1、修剪不及时不规范，扣0.5分/100㎡；2、绿篱、色块空秃扣0.5分/100㎡；3、有残留废弃物1/处。 |
|  |  | 无可视的病虫危害症状， | 有明显病虫害危害症状，扣0.5分/株。 |
|  | 竹类（5分） | 有完整的林相，植株生长健壮，无枯死（断株），新老竹比例适当，散生竹无无序扩延现象， | 1、有明显枯死（断）竹，扣0.5分/株（墩）；2、有无序扩延现象，扣1分/处 |
|  |  | 无可视的病虫危害症状 | 有明显病虫害危害症状，扣0.5分/株。 |
|  | 草坪 （15分） | 1.草坪面平整，覆盖率90%或以上，边线齐整或圆滑；2、草坪适时施肥、打孔，生长旺盛，草根不裸露；3、草坪内杂草率≤15%。 | 1、有明显单块空秃，边线不规范，扣0.5分/处；2、重要块面草坪生长衰弱或退化，扣2分/处；3、明显杂草，扣0.5分/10m2. |
|  |  | 1、修剪及时，留草高度合理；2、草坪修剪作业规范，修剪高度合理；3、先除杂后再行割草；4、割草后的善后工作到位。 | 1、修剪不及时，扣1分/次；2、作业不规范，扣0.5分/次,3、未除杂后就割草，扣2分/次；4、草屑未清，扣0.5分/次。 |
|  |  | 无可视的病虫危害症状 | 有明显病虫害危害症状，扣0.5分/100m2。 |
| 设施维护 （15分） | 分割线（树堰）（5分） | 1、树堰大小合适美观，表土细松无杂物；2、分割线美观流畅圆滑，表土细松无杂物； | 1、破损不符合规范扣0.5分/株；2、不符合规范扣0.5分/处 |
|  | 树木缚扎物 （3分） | 及时调整或清除树木支撑、缚扎物； | 支撑残缺、铅丝、烂草绳等未调整或清理等扣0.5分/株 |
|  | 绿地排灌（2分） | 暴雨后一天内无积水，积水现象1-2天内消除。 | 未达到要求，扣0.5分/处。 |
|  | 树体保护（5分） | 1、冬季涂白规范，美观；2、乔木修剪不留残桩，大于5cm剪口涂抹剂 | 未达到要求，扣0.5分/处。 |
| 其他管理（20分） | 绿地维护及保洁（15分） | 绿地中以及道路上产生的垃圾做到日产日清，不得乱堆放 | 发现1分/处 |
|  | 市民投诉 媒体曝光 （5分） | 现场负责人每天巡视1次，项目经理每周巡视不少于3次，做好自查记录及对巡查发现问题的整改落实。及时处理各类投诉，避免媒体曝光。 | 因巡视不到位而引起的投诉，扣1分/次；瞒报毁绿行为，扣2分/次。媒体曝光、群众投诉，经调查情况属实，且属于养护管理不到位，1次扣2分；未能按要求及时处理并消除影响的扣5分. |

表5 环太湖200米生态景观林养护（水面）

日常考核月度扣分标准

| 考核项目 | 考核内容 | 考 核 标 准 | 处 罚 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体效果（10分） | 水体景观（10分） | 总体水体景观及植物生长势良好，无明显漂浮物，水面清洁，驳岸无明显缺损，水位正常，水生植物面积与水体比例适宜，植物无明显枯黄植株及叶片。 | 每发现1处扣0.5分 |
| 植物养护 （55分） | 比例（10分） | 浮叶类水生植物应控制水生植物面积与水体比例，其覆盖水体的面积不得超过水体总面积的1/3。清理超出范围的植株及叶片及时清理超出设计景观范围的植株及叶片，以防止蔓延，影响景观。 | 比例不当，未及时清理蔓延植物。每超10m2,扣0.5分。 |
|  | 水位（5分） | 水生植物为挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物，对水位的要求不同，根据植物种类及时灌水、排水，保持正常水位。 | 未按品种及时调整水位，扣0.5分/处 |
|  | 生长势（10分） | 水生植物生长良好，叶色正常；观花观果植株正常开花结果，生长期阶段及时清除水面以上的枯黄部分，无明显枯死株叶。 | 1、生长态势不佳发现一处扣0.5分；2、生长期发现明显枯黄枝叶，扣0.5分/株。 |
|  | 施肥（5分） | 水生植株按不同品种及生长习性应适时施肥 | 未适时适种施肥的（周计划中体现），扣0.5分/处。 |
|  | 覆盖率（10分） | 水面植物应及时按原有品种补植，无明显缺株，覆盖率≥85%。 | 1、水面植物未及时补植有明显空缺，扣0.5分/处；2、未按原有品种私自改变品种的，扣1分/处。 |
|  | 病虫害（10分） | 水生植物无明显病虫害症状 | 有明显病虫害危害症状，扣0.5分/10m2。 |
|  | 除杂（5分） | 同一水池中混合栽植的，应保持主栽品种的优势，控制繁殖过快的种类，无明显杂草。 | 水生植物品种主次混杂，有明显杂草，扣0.5分/10m2. |
| 设施维护 （20分） | 安全提示（10） | 安全提示确保标志明显，完好齐整。位置合理。 | 安全警示设置不明显，位置不合理，破损或歪斜等，扣0.5分/块。 |
|  | 附属设施 （5分） | 水景设施及水系循环、动力及排灌设施应保持完好，运行正常 | 水景设计因巡查不到位未及时保养修理，扣1分/处。 |
|  | 排灌（5分） | 确保暴雨2天内恢复植物所需的正常水位 | 暴雨2天后未及时采取有效措施恢复水位的，扣1分/处。 |
| 其他管理（15分） | 保洁维护（10分） | 养护作业产生的废弃物，不得乱堆放，日产日清；严禁焚烧影响环境。 | 1、水面废弃物不及时（不超过5天）清运乱堆放，扣2分/处. |
|  | 市民投诉 媒体曝光 （5分） | 现场负责人每天巡视1次，项目经理每周巡视不少于3次，做好自查记录及对巡查发现问题的整改落实。及时处理各类投诉，避免媒体曝光。 | 因巡视不到位而引起的投诉，扣1分/次；瞒报毁绿行为，扣2分/次。媒体曝光、群众投诉，经调查情况属实，且属于养护管理不到位，1次扣2分；未能按要求及时处理并消除影响的扣5分。 |

- （三）综合管理考核：考核内容包括（1）养护、安全和应急方面的资料台账管理情况；（2）安全生产及文明施工情况；（3）应急演练及应急抢险工作开展情况；（4）行政许可移植恢复程序执行及现场管理情况；（5）创建等重点工作完成情况。总分100分，占年度综合评分权重20%。

- 考核方式：专项考核：由主管部门对养护企业资料台账、安全生产及文明施工、应急抢险、行政许可、创建等重点任务等综合管理工作方面进行专项考核评分。

表5 环太湖200米生态景观林养护综合管理考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 考核方式 | 考核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1资料台账（100分） 权重5% | 养护台账 （80分） | 业务台账内容真实全面，记录详实，条理清晰，符合归档要求。 | 无台账记录不得分。修剪、施肥、草坪、草花（如有）、设施维修、病虫害防治、疏林、投诉处理、养护计划、养护总结、巡查记录台账缺一项扣5分。内容不详实、不全面酌情扣1-10分。 | 专项考核评分 | 十二月 十二月 |
|  | 安全台账 （10分） | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理。 | 无台账记录不得分。无网络扣2分；网络不完整，每缺一项扣1分；无安全生产规章制度扣5分；规章制度不全面酌情1-5分；无安全教育培训记录扣3分，记录不详实酌情扣1-2分；未开展安全风险因素识别与分级扣1分；未制定风险管控措施扣1分；未向从业人员公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施扣1分；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度扣1分；生产安全事故隐患排查治理情况未如实记录扣1分，未向从业人员通报扣1分；保存期限少于三年扣1分。 |  |  |
|  | 应急预案及台账 （10分） | 合理的防灾预案、防灾、抗灾网络完整。 | 无台账记录不得分。无网络扣2分；网络不完整，每缺一项扣1分；无应急预案扣2分，应急预案不完整扣1分。未组织本单位应急救援预案演练的扣1分；每半年未组织现场处置方案演练的扣1分；应急救援预案演练后未形成评估报告的扣1分。 |  |  |
| 2安全生产及文明施工（100分） 权重6% | 安全作业 | 严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣5分；不按照安全规程作业，发现一次扣2分；发生安全事故，造成人员受伤的，一次扣10分，造成人员死亡的，扣100分。委托其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业的，未确认其具备相应的安全生产条件或资质的扣10分。作业未穿反光服装、，每发现1人扣1分，未按规范设置警示标志，每发现1次扣5分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 文明施工 | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。 | 浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活每发现一次扣1分；不统一着装，每发现一人扣1分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 3应急抢险（100分） 权重4% | 应急演练 | 认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力。 | 根据管理部门每次拟定演练内容及相应评分标准进行评分。 | 专项考核评分 | 一年两次 |
|  | 应急抢险工作 | 积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 参加抢险救灾不积极、不主动，酌情扣5-10分。干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫超过50㎡每发现一处扣2分；引起植物死亡超过50㎡每发现一处扣5分；雨后绿地积水超过2天、超过50㎡每发现一处扣2分；危树不处理每发现一株扣1分；支撑不全每发现一株扣1分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 4行政许可（100分） 权重2% | 移植恢复 | 根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作 | 不按指令开展树木移植恢复工作的一次扣5分；恢复质量不合格的每次扣2分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 现场管理 | 做好开挖现场的监督管理，防止超出审批范围的开挖和毁绿 | 超出审批范围的开挖和毁绿24小时内未阻止、上报的，超出审批范围20%以内1次扣10分。超出审批范围20%以外（含10%），一次扣30分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 5创建等重点工作（100分） 权重3% | 组织管理 | 积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目不失分，完成上级部门交办指令的工作。 | 创建不积极扣10分；创建不达标导致行业内项目失分酌情扣50-100分；指令任务不完成一项扣30分。 | 创建期间考核扣分 | 创建期间 |

五、考核评分

所有考核均以百分制计分，按人员设备考核占30%、养护质量考核占50%[（月度专项考核分数之和+月度综合考核分数之和）/（月度专项考核次数+月度综合考核次数）]，综合管理考核占20%（其中资料台账考核占5%、安全生产及文明施工考核占6%、应急抢险考核占4%，行政许可考核占2%，创建等城市重点工作考核占3%），满分为100分。日常考核和随机抽查在此基础上扣分。其计分公式为：

年度综合得分=人员设备考核得分×20%+养护质量考核得分×60%[（月度专项考核分数之和+月度综合考核分数之和）/（月度专项考核次数+月度综合考核次数）]+综合管理考核得分×20%（资料台账考核得分×5%+安全生产及文明施工考核得分×6%+应急抢险考核得分×4%+行政许可考核得分×2%+创建等重点工作考核得分×3%）

对发现的问题发放整改通知书，作为扣分依据。

- 六、奖惩办法

月度考核得分必须达到90分及其以上，如达不到要求，第一次书面警告并扣除年度养护经费合同价的10%；第二次书面警告并扣除当年度养护经费合同价的30%；第三次书面通报，扣除本年度剩余年度养护经费，并终止养护合同，由主管部门重新招标确定下年度养护单位。

七、相关要求

（一）例会制度

每月1次，监管单位、中标养护单位相关人员对月度养护管理情况进行通报、分析存在问题、提出针对性养护方案等。

（二）巡查报告制度

中标养护单位应对招标范围内绿地负全责。每天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告主管部门（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报山水城主管部门。

（三）报表统计制度

中标养护单位须按要求及时上报作业统计报表和养护工作计划。

八、本办法自合同签订之日起施行。

附件：1．《环太湖200米生态景观林养护管理整改通知书》

2．《环太湖200米生态景观林养护月度养护作业统计报表》

3. 《环太湖200米生态景观林养护月度养护工作计划》

附件1

环太湖200米生态景观林养护

整  改  通  知  书

—————————————：

根据检查考核，发现你单位负责管护的标段                                处存在                               等问题,请你方于  天内（  月  日前整改到位，达到养护技术标准，并将整改情况书面报我方，以备核查。

该项问题将在        中扣分（款）      。

乙方：（签收）             甲方：（盖章）

年   月   日

附件2

环太湖200米生态景观林养护

月度养护作业统计报表

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 整改措施 |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： | 制表人： |

附件3

环太湖200米生态景观林养护

月度养护工作计划

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 质量标准 | 完成时间 |  | 投入劳力 （人） | 工作量（工日） |
|  |  | 始 | 止 |  |  |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： |  | 制表人： |  |

第五部分. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

- 日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我们收到你们  环太湖200米生态景观林养护项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次环太湖200米生态景观林养护项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《报价表》。

二、我们愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件包括证明文件、响应函和报价文件、技术文件，合并装订成册；同时还需提供投标文件电子光盘一份，需包含投标文件的全部内容。

明标部分包括：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件加盖投标供应商公章；

（5）投标供应商项目负责人园林绿化专业【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】工程师及以上职称证书原件扫描件；

（6）授权委托人及拟派驻本项目的项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的2024年7月-2024年9月中任意一个月的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件并加盖投标供应商公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2023年度的财务审计报告原件扫描件并加盖供应商公章；

（8）投标供应商近三个月任意一个月(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖供应商公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖供应商公章；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）加盖投标供应商公章；

（11）承诺书；（格式见附件）

1.2补充证明文件

- 投标供应商简介和经营情况说明。

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．投标部分（格式见附件）：

（1）投标函；

（2）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）；

（1）开标一览表；

（2）开标一览表附表

（3）细目报价表；

（4）技术偏离表。

4.技术文件：（暗标）

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、如我们在报价截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则我方承担相应后果。

十、如果我方被确定为中标投标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：                          开户账号：

- （二）开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标服务名称 | 元 |

年   月   日

- （三）开标一览表附表

投标供应商全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：

| 环太湖200米生态景观林养护项目投标报价（人民币） | 第一年养护部分报价：大写： 元 小写： 元 第一年设备更新部分报价：大写： 元 小写： 元 第二年养护部分报价：大写： 元 小写： 元 二年总报价：大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限（养护期） |  |
| 养护标准 |  |
| 项目负责人 |  |
| 证书编号 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

- 开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须盖章或签字。

2、在“是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件。或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （四）细目报价表（格式）

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）:

（大写）:

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单项工程投标报价汇总表

表2

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                   表3

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计=1+2+3+4+5 |  |  |

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、综合单价分析表

表5

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

4、投标文件中所列人工费占比不得高于采购需求中所列人工费占比标准，如高于人工费占比标准按无效标处理。

六、总价措施项目清单与计价表

表6

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

| 七、其他项目清单与计价汇总表 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额(元) |  | 备注 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

八、暂列金额明细表

表8

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标供应商应将暂列金额计入投标总价中。

九、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表9

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

十、专业工程暂估价及结算价表

表10

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，投标供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

十一、计日工表

表11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、总承包服务费计价表

表12

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、规费、税金项目计价表

表13

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

表15

工程名称：                       标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标供应商填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件或扫描件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（十六）投标单位最低工资承诺函（格式自拟）

投标供应商自行拟定

- （五）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我方系环太湖200米生态景观林养护项目的投标供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

日      期：    年    月   日

- 承诺书二

（投标供应商名称）在此承诺：

我方系环太湖200米生态景观林养护项目的投标供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）项目负责人无在建项目。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

日      期：    年    月   日

- （六） 投标供应商基本情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字：

- （七）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

授权代表身份证

复印件或扫描件

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证

复印件或扫描件

- （八）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：

日期：

：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目环太湖200米生态景观林养护项目进行报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

"重大违法记录"，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库[2022]3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （九）技术偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称、品牌、型号、规格 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可自行延展

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

- （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：