招   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0017

项目名称：镇江市第二中学厨房设备采购项目

中轩项目管理有限公司

2025年08月06日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市第二中学厨房设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月26日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-ZXXM-G2025-0017

项目名称：镇江市第二中学厨房设备采购项目

预算金额：90万元，最高限价：85万元，报价超过最高限价的为无效响应。

采购需求：详细内容及要求见采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）本项目属于货物类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业，须提供《中小企业声明函》，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，货物应全部由符合政策要求的中小企业生产。

- （2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业归属为工业。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：2025年8月6日9:00起至2025年8月13日 18:00分（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年8月26日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

2. 本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

3.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市第二中学

地 址：镇江市风车山路26号

联系人：苏老师

联系方式：0511-85119198

2.采购代理机构信息

名 称：中轩项目管理有限公司

地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼

联系方式：0511-85032899-8008

3.项目联系方式

项目联系人：：闫晓颖 刘同胜 魏工

电话：0511-85032899-8001

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | □不统一组织 ☑统一组织 时间：2025年7月24日上午09：30-11：30 地点：镇江市第二中学总务处 联系人：苏老师 联系方式：0511-85119198 |
| 5 | 演示 | ☑无 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 □服务类。 本项目核心产品为：洗碗机、智能灶台灭火系统、明档八眼煲仔电陶炉带柜座、明档十二头煲仔饭机； |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：厨房设备，详见采购需求“镇江市第二中学厨房设备清单” ，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市第二中学厨房设备采购项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第二中学。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：中轩项目管理有限公司。

2.4“货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的厨房设备、备件、工具、说明书及使用手册。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，如安装、运输、以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：☑综合评分法

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审。

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名；

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑数字认证证书费用http://ggzy.zhenjiang.gov.cn/051/051002/carelated.html。

☑中标人需向代理机构缴纳服务费。

收费标准：根据与采购人签订的代理协议规定收取7500.00元。

招标代理费用收款信息：

收款单位：中轩项目管理有限公司镇江分公司

收款账号：3211020331010000009273

开户银行：镇江农商银行北府路支行

☑其他费用：如有其他费用，按实际发生结算。

4.2不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，该采购包不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。采购包符合性审查合格投标人不足3家的，该采购包不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

- 28.1☑本项目不收取履约保证金

- □本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及中轩项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及中轩项目管理有限公司不接受未填写快递运单的快件）接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：镇江市润州区小龙山路万科蓝山146栋（镇江市公证处）三楼综合部，联系电话：0511-85032899-8001。

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归中轩项目管理有限公司所有。

第三部分  合同条款

政府采购合同

项目编号：

项目名称：镇江市第二中学厨房设备采购项目

采购人：

中标供应商：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：镇江市第二中学（采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 镇江市第二中学厨房设备采购项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- 付款方式：

- ¨乙方自愿放弃本项目预付款。

- ¨合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付不低于合同金额的36%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同金额的84%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   年   月   日生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本项目免费质保期3年，本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1本项目不收取履约保证金。

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 镇江市第二中学 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 3年免费质保（自验收合格之日起算） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付不低于合同金额的36%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同金额的84%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 3年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 本合同总金额的10%的款项作为迟延交货赔偿费 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 甲方所在地 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 甲方所在地 |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 |  |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作; (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失; (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 | 无 |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至服务完成并付清费用结束 |

第四部分 采购需求

- 一、项目概况：

为适应基础教育课程改革，提高办学水平，改善办学条件，创建四星级高中需要，配套学校新建食堂进行厨房设备采购，项目所属行业：工业

- 采购标的

1、货物类标的

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方腿排档米面架带拉撑 | 台 | 3 | 否 |
| 2 | 载重平板拖车 | 台 | 2 | 否 |
| 3 | 方腿四层平板货架 | 台 | 5 | 否 |
| 4 | 拖把工具收纳消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 方腿直背拖把池带锁扣 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 3 | 否 |
| 7 | 柜式洗手星 | 台 | 6 | 否 |
| 8 | 感应龙头 | 只 | 4 | 否 |
| 9 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 10 | 不锈钢九人更衣柜 | 只 | 4 | 否 |
| 11 | 步进式开水器连底座 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 台 | 2 | 否 |
| 13 | 400深方腿直背大双星盆台 | 台 | 2 | 否 |
| 14 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 8 | 否 |
| 15 | 400深方腿直背大单星水池 | 台 | 2 | 否 |
| 16 | 400深方腿直背单星右平台解冻池带溢流孔 | 台 | 1 |  |
| 17 | 方腿双层下冲孔工作台 | 台 | 4 | 否 |
| 18 | 方腿直背双层周转工作台 | 台 | 1 |  |
| 19 | 方腿高背半包围单星杀鱼台连砧板 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 移动式高压水枪 | 台 | 1 | 否 |
| 22 | 带锁刀具砧板组合消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | 四门高身双温冷柜 | 台 | 2 | 否 |
| 24 | 全钢绞肉切肉机 | 台 | 1 | 否 |
| 25 | 全钢去皮机 | 台 | 1 | 否 |
| 26 | 双头多功能变频切菜机 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 2 | 否 |
| 28 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 台 | 2 | 否 |
| 29 | 方腿直背单星盆台连右平台 | 台 | 3 | 否 |
| 30 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 3 | 否 |
| 31 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 台 | 2 | 否 |
| 32 | 方腿四层冲孔脱水层架 | 台 | 2 | 否 |
| 33 | 方腿直背半包围双层冲孔操作台 | 台 | 3 | 否 |
| 34 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 1 | 否 |
| 35 | 双面拉门工作柜 | 台 | 3 | 否 |
| 36 | 智能灶台灭火系统 | 套 | 1 | 否 |
| 37 | 挂墙工具消毒柜 | 台 | 2 | - 否 |
| 38 | 四门高身双温冷柜 | 台 | 1 | 否 |
| 39 | 高压洗地龙头 | 台 | 2 | 否 |
| 40 | 400深方腿直背大双星盆台 | 台 | 1 | 否 |
| 41 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 42 | 方腿直背双层冲孔工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 43 | 方腿四层冲孔沥水货架 | 套 | 3 | 否 |
| 44 | 不锈钢低物架 | 套 | 4 | 否 |
| 45 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 2 | 否 |
| 46 | 电气双门蒸饭柜 | 台 | 3 | 否 |
| 47 | 双头平底蒸煮炉连柜座 | 台 | 1 | 否 |
| 48 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 台 | 2 | 否 |
| 49 | 方腿双层下冲孔工作台 | 台 | 2 | 否 |
| 50 | 方腿直背双层下冲孔周转台 | 台 | 1 |  |
| 51 | 400深方腿直背双星盆台 | 台 | 1 | 否 |
| 52 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 53 | 水压式淘米机 | 台 | 1 | 否 |
| 54 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 1 | 否 |
| 55 | 方型新式烟罩带LED灯 | ㎡ | 7.8 | 否 |
| 56 | 嵌入式双门玻璃保温柜（带灯/GN盆/带推车) | 台 | 2 | 否 |
| 57 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 2 | 否 |
| 58 | 四格保温售饭台 | 台 | 12 | 否 |
| 59 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 2 | 否 |
| 60 | 方腿直背右拐工作柜带右星盆 | 台 | 1 | 否 |
| 61 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 62 | 带锁不锈钢食品留样柜 | 台 | 1 | 否 |
| 63 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 4 | 否 |
| 64 | 光波热风循环保洁柜 | 台 | 1 | 否 |
| 65 | 直背单星水池柜 | 台 | 1 | 否 |
| 66 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 67 | 直背上掀门工作柜 | 台 | 1 | 否 |
| 68 | 方腿四层平板货架 | 台 | 1 | 否 |
| 69 | 上掀门工作柜 | 台 | 2 | 否 |
| 70 | 五格保温拉门柜 | 台 | 2 | 否 |
| 71 | 双层展架带玻璃罩带射灯带保温灯L=1800 | 台 | 2 |  |
| 72 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 2 | 否 |
| 73 | 明档双头蒸煮炉带柜座 | 台 | 1 | 否 |
| 74 | 明档九头煮面炉带柜座 | 台 | 1 |  |
| 75 | 明档八眼煲仔电陶炉带柜座 | 台 | 2 | 否 |
| 76 | 配套敞门拼台柜 | 台 | 5 |  |
| 77 | 明档十二头煲仔饭机（含锅12只） | 台 | 1 |  |
| 78 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 台 | 2 | 否 |
| 79 | 直背右拐单星切角水池柜 | 台 | 1 | 否 |
| 80 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 81 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 4 | 否 |
| 82 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 3 |  |
| 83 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 3 | 否 |
| 84 | 分类干湿分离收残柜连车） | 台 | 2 | 否 |
| 85 | 分类垃圾桶 | 只 | 4 |  |
| 86 | 400深方腿直背单星浸泡池 | 台 | 2 | 否 |
| 87 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 88 | 长龙洗碗机带烘干 | 台 | 1 | 否 |
| 89 | 方腿活动双层沥水周转工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 90 | 400深方腿直背双星水池 | 台 | 2 | 否 |
| 91 | 双温摇摆龙头 | 只 | 4 | 否 |
| 92 | 方腿直背左拐双层下冲孔周转台 | 台 | 1 | 否 |
| 93 | 方腿四层平板货架 | 台 | 2 | 否 |
| 94 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 2 | 否 |
| 95 | 嵌入式双门双通玻璃门热风循环消毒柜（带灯/带碗筐/带推车) | 台 | 3 | 否 |
| 96 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 2 | 否 |
| 97 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 98 | 保温汤车 | 台 | 5 | 否 |
| 99 | 风幕机 | 台 | 13 | 否 |
| 100 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 27 | 否 |
| 101 | PVC透明磁吸防风隔热门帘 | 套 | 13 | 否 |
| 102 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 台 | 2 | 否 |
| 103 | 直背单星水池柜 | 台 | 1 | 否 |
| 104 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 105 | 直背三层上掀门工作柜 | 台 | 1 | 否 |
| 106 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 107 | 方腿三层台面立架 | 台 | 2 | 否 |
| 108 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 109 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 1 | 否 |
| 110 | 紫外线消毒灯 | 台 | 2 | 否 |
| 111 | 配套费 | 项 | 1 | 否 |

2.本项目核心产品为：洗碗机、智能灶台灭火系统、明档八眼煲仔电陶炉带柜座、明档十二头煲仔饭机；。

- 三、技术要求：

| 镇江市第二中学厨房设备技术参数详细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及尺寸 | 单位 | 数量 | 技术参数及验收标准 | 示例图片 |
| 一 | 主食/副食/杂物库A |  |  |  |  |  |
| A01 | 方腿排档米面架带拉撑 | 1200*500*300 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，面板不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管，排挡板材不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管，立柱采用38*38mm304不锈钢方管，横撑1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| A02 | 载重平板拖车 | 600*900*900 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面板不小于1.2mm厚304不锈钢板，下趁20mm实木密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。5寸灰色橡胶载重静音脚轮，运行平稳无噪音。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| A03 | 方腿四层平板货架 | 1500*500*1600 | 台 | 5 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板下趁4条304加强筋，立柱采用不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| 二 | 清洁工具间B |  |  |  |  |  |
| B01 | 拖把工具收纳消毒柜 | 1200*600*1900 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用不小于1.0mmSUS304不锈钢，配4只4寸全不锈钢静音脚轮，其中2只带脚刹。2、可容纳：拖把9把，扫把，抹布，洗涤用品等卫生间工具及用品3、紫外线+臭氧消毒。4、光波加热装置。5、独立热风循环风道，防止进水，更安全。6、定时和温度可调节，简单易操作。7、接入自动上水可直接清洗卫生工具。8、外置式污水排放功能，不需要肢体触碰，轻松排水。9、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺。▲提供检测报告 |  |
| B02 | 方腿直背拖把池带锁扣 | 1700*500*1800 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，立柱采用38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度不小于250mm。四面围板装饰。拖把挂机带自锁装置，自锁装置为304不锈钢材料，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| B03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 3 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| 三 | 一次更衣间+二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| C01 | 柜式洗手星 | 500*500*800 | 台 | 6 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢整体拉伸。拉伸槽体304不锈钢不小于1.2mm深度250mm。四面围板装饰配，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| C02 | 感应龙头 | 交直流 | 只 | 4 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯，电子感应开关。★提供节水认证，产品检测报告。 |  |
| C03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| C04 | 不锈钢九人更衣柜 | 1200*420*1800 | 只 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，整柜仿木纹烤漆。柜体采用不小于1.0㎜304不锈钢,门板，层板采用不小于1.0mm304不锈钢，并为高度可调节式设计，侧板采用不小于1.0mm304不锈钢板折弯而成。带通气窗、姓名卡、感应门锁工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| 四 | 粗加工区D |  |  |  |  |  |
| D01 | 步进式开水器连底座 | 12KW | 套 | 1 | 整体内、外胆采用SUS304材质，符合国家卫生标准。水箱内胆采取高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上(对比传统开水机)。采用CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水、待机等一系列工作状态进行微电脑控制，开水机为电磁阀控制进水，性能优异。温度探针采用铂金探温器检测水温。采用多针式水位探测，无坏点，取代浮球，减少维修点。 安全功能：温度液品显示面板，超高温保护断电功能，防高温蒸汽溢出功能，防溢水功能，防烫伤功能 |  |
| D02 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D03 | 400深方腿直背大双星盆台 | 1800*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D04 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 8 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| D05 | 400深方腿直背大单星水池 | 1200*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。立柱用不小于1.2mm38*38mmSUS304不锈钢方管，带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D06 | 400深方腿直背单星右平台解冻池带溢流孔 | 1800*750*800/100 | 台 | 1 |  |  |
| D07 | 方腿双层下冲孔工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D08 | 方腿直背双层周转工作台 | 700*750*800/100 | 台 | 1 |  |  |
| D09 | 方腿高背半包围单星杀鱼台连砧板 | 1500*750*800/400 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm厚SUS304不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度300mm。带蓝色水产PP砧板，带溢水口，带刀架，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D10 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 |  | 台 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。承受2mpa爆破测试，0.8mpa流量测试1分钟混合出水5.2L，附带12”管水龙头。铜螺杆阀芯，900mm钢丝软管，12”杆固定墙杆。距离台面1140mm，开单孔35mm安装。★提供节水认证，检测报告 |  |
| D11 | 移动式高压水枪 | 15米 | 台 | 1 | 全包钣金外壳防污，耐冲击，抗老化 采用纯铜无刷感应电机，纯铜曲轴泵头，精准可视压力表。喷头水型可自行调节，水源、自吸两用。 钢丝防爆水管 卷轴式绕线盘，快捷收纳。 功率220V .2600W。 |  |
| D12 | 带锁刀具砧板组合消毒柜 | 600*600*1250 | 台 | 1 | 1.整机采用不小于1.0mm厚SUS304不锈钢定制，可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具10把 2.整机采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 +除湿功能。3.柜机配置安全锁。4.时间调节≤60分钟，一键启动。5.配置不锈钢可调节柜脚。电压220V,功率：350W。 ▲提供检测报告 |  |
| D13 | 四门高身双温冷柜 | 1220*800*2050 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，冷冻-5~-20度可调温度，实测温度可满足≤-18摄氏度；带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，▲提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| D14 | 全钢绞肉切肉机 |  | 台 | 1 | 1、整机SUS201不锈钢制造，采用“３Ｃ”认证电机，动力强劲，带过热保护。2、电源：220v 单项1.5kw*2台电机，切片产量：不小于350kg/h，切丝产量：不小于250kg/h，绞泥产量：不小于180kg/h。机重：98kg，3、装备安全防护罩，安全可靠；4、易于清洁的简便装卸装置 5、可拆卸刀组设计；切肉组件，绞肉组件全部采用不锈钢铸造。 |  |
| D15 | 全钢去皮机 | 外形尺寸：885*590*950 | 台 | 1 | 1.机身整体不锈钢，板材厚度1.0mm。 2.纯铜电机，内壁砂带，可更换。 3.一机多用，急停开关，紧急制动。接近开关安全防护， 4、功率电压：1.5KW/220V 产能：600-1000KG/H |  |
| D16 | 双头多功能变频切菜机 | 外形尺寸：1230*610*1410 功率电压：2.5HP/220V 产能：800-1000KG/H | 台 | 1 | 机器为整机全部为304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm。骨架亦为不小于3mm304不锈钢，美观耐用。主电机和输送电机均采用变频控制器控制， 速度可调。切菜长度在 1mm-60mm 间任意可调，切 片厚度 3mm，切丝大小为 3mmx3mm , 切丁大小为 15mmx15mm。连续式生产、产量大、效率高。刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求，双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。 |  |
| D17 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16W | 台 | 2 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 五 | 切配区E |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 1220*800*2050 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，▲提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| E02 | 方腿直背单星盆台连右平台 | 1200*750*800/100 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| E03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 3 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| E04 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 600*600*1250 | 台 | 2 | 1.整机采用不小于1.0mm304不锈钢定制，可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具10把 2.整机采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 +除湿功能。3.柜机配置安全锁。4.时间调节≤60分钟，一键启动。5.配置不锈钢可调节柜脚。电压220V,功率：350W。 ▲提供检测报告 |  |
| E05 | 方腿四层冲孔脱水层架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| E06 | 方腿直背半包围双层冲孔操作台 | 1800*800*800/100 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| E07 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 1 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 六 | 主厨区F |  |  |  |  |  |
| F01 | 双面拉门工作柜 | 1800*1000*800 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。层板可调节高度，上轨道滑轮吊门，下部无轨道设计，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手，美观大方，易清洁。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F02 | 智能灶台灭火系统 | 双罐 | 套 | 1 | 整机使用不小于1.0mm304不锈钢制作，连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，药剂管壁厚不小于1.5mm 1：所提供的厨房设备灭火装置，应是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的专用消防保护产品； 2：食用油专用灭火剂，灭火效果好，不易复燃。无毒，无污染、无腐蚀性； 3：启动方式：自动启动和机械应急启动。 #4:提供生产厂家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 #5：食用油专用灭火剂灭火时间≤1s，提供应急管理部消防研究所检测中心出具的检验报告。 #6：提供驱动瓶生产厂家的中国人民共和国特种设备压力容器制造许可证(原件的复印件)。 #7：产品核心配件钢丝绳拉伸强度试验应合格。（提供带有CNAS或者CMA国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告） |  |
| F03 | 挂墙工具消毒柜 | 800*250*1000 | 台 | 2 | - 整机采用不小于1.0mm304不锈钢定制，可容纳多种厨房工具 - 配置洞洞板，利用挂钩随意调节放置厨房用具 可调设计，适应不同尺寸工具壁挂需求。 - 紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 - 时间调节≤60分钟，一键启动 5.双层中空玻璃铝合金门 6. 电压：220伏，功率：350W。 - ▲提供检测报告 |  |
| F04 | 四门高身双温冷柜 | 1220*760*2000 | 台 | 1 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，进口恩布拉科压缩机，高效制冷剂，冷藏2~8度可调温度，冷冻-5~-20度可调温度，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁。▲提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| F05 | 高压洗地龙头 | 11米 | 台 | 2 | 蓝色扣板水枪，耐压2mpa爆破测试，1mpa流量测试每分钟出水3L,碳钢静电喷涂，11M蓝色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温。用于地面冲洗，提高清洁效率。产品简单安装，节省空间，握管可自动盘绕胶管，使用灵活，装置在厨房高档美观实用。★提供节水认证，检测报告 |  |
| F06 | 400深方腿直背大双星盆台 | 1800*750*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F07 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| F08 | 方腿直背双层冲孔工作台 | 1600*760*800/100 | 台 | 1 | 1、材料整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。全不锈钢调整脚，下层板采用304-1.0mm不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F09 | 方腿四层冲孔沥水货架 | 1200*500*1550 | 套 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F10 | 不锈钢低物架 | 1200*500*300 | 套 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F11 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 2 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 七 | 蒸煮区G |  |  |  |  |  |
| G01 | 电气双门蒸饭柜 | 1300*700*1780 | 台 | 3 | 全部采用SUS304#厚度为0.8mm不锈钢腹膜磨砂板，不锈钢全钢调节脚，自动进水。低水位防干烧304不锈钢加热棒，配SUS304米盘24只。缺水断电，自动定时。缺水报警 。箱内温度机械式显示。渐进式门把手。电压：380V 功率：12KW*2 |  |
| G02 | 双头平底蒸煮炉连柜座 | 1400*700*820/100 | 台 | 1 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚不小于1.2mm,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚≥0.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2， 配φ900 2.0mm厚的不锈钢锅。3减少高频大电流时的趋肤效应，线盘发热更低热效率更高，功率顺畅，热效率92%以上。5、采用CPU数字处理器，电磁感应加热，集成数字电表功能全封闭设计，防水防尘防鼠。工作噪音在65分贝以下，6、火力为10档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；▲提供产品检测报告、食品接触安全产品认证、3C认证 |  |
| G03 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 1500*500*1550 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G04 | 方腿双层下冲孔工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G05 | 方腿直背双层下冲孔周转台 | 950*750*800/100 | 台 | 1 |  |  |
| G06 | 400深方腿直背双星盆台 | 1500W*750D*800H+100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G07 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| G08 | 水压式淘米机 | 100kg/h | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，槽体不小于1.2mm304不锈钢。带溢水口，配304不锈钢四通阀，DN32不锈钢排水阀，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。产量不小于100kg/小时。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G09 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 1 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| G10 | 方型新式烟罩带LED灯 | 6000W*1300D*600H | ㎡ | 7.8 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢1.2mm板材制作，泡沫镍钛合金滤油板。长条LED灯，双灯管。前沿上斜100mm，加宽油槽，抽屉式接油盒2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| 八 | 备餐间H |  |  |  |  |  |
| H01 | 嵌入式双门玻璃保温柜（带灯/GN盆/带推车) | 1750*1040*2200 | 台 | 2 | 整体全部采用不小于1.0mmSUS304不锈钢，电子温控，数字显示，温度范围30-85度，内置热风循环加热/2个推车/每个推车可放16个1/1或32个1/2份数盆/内置照明灯/上部格栅散热装饰条，底部不锈钢踢脚线，双层中空电热防雾玻璃。 |  |
| H02 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 九 | 学生售饭间I |  |  |  |  |  |
| I01 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 台 | 12 | 整体全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2㎜304不锈钢,层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢制作。配8个304不锈钢标准1/2，深度：150mm份数盘连盖，美控微电脑温度控制器精确控温，定时，定温，圆盘平面加热保温，无电热管方便清扫。缺水报警自动补水。 |  |
| I02 | 方腿直背双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| I03 | 方腿直背右拐工作柜带右星盆 | 1200*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| I04 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| I05 | 带锁不锈钢食品留样柜 | 650*650*1850 | 台 | 1 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，▲提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| I06 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 4 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十 | 教工售饭间J |  |  |  |  |  |
| J01 | 光波热风循环保洁柜 | 1200*600*1900 | 台 | 1 | 整机采用双层304不锈钢板制作厚度不小于1.0mm.温度≤60℃，可做保温暖碟柜使用2.配置臭氧消毒装置，防止餐具二次污染3.配置循环加热风道，使柜内温度更均匀，臭氧分布更均匀 4.加厚冲孔层架，承重力更强，放置餐具更方便 5.时间调节：60分钟 6.温度可调节，简单易操作 7.光波加热装置使用寿命长，升温速度快 8.卫生许可证，检测报告检测型号：1200-2 9.加重不锈钢调节柜脚 10.配置可视窗，转塔冲门边，防止玻璃脱落 11.一机多用：保洁、消毒、暖碟 。▲提供检测报告，食品安全接触认证 |  |
| J02 | 直背单星水池柜 | 700*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。 ★提供节水认证，检测报告 |  |
| J04 | 直背上掀门工作柜 | 1400*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢板材，台面不小于1.2mm304不锈钢板,下衬20mm高密度板，背板、层板、围板不小于1.0mm304不锈钢。层板可调节高度，上掀门，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J05 | 方腿四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J06 | 上掀门工作柜 | 950*700*800 | 台 | 2 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢板材，台面不小于1.2mm304不锈钢板,下衬20mm高密度板，背板、层板、围板不小于1.0mm304不锈钢。层板可调节高度，上掀门，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J07 | 五格保温拉门柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 整体全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2㎜304不锈钢,发泡静音双层门板上滑轮吊装，下层无轨设计，方便清洁。背板、围板、门板、层架采用不低于1.2mmSUS304不锈钢制作。配4套304不锈钢标准1/1份数盆，深度：150mm，底层圆型加热盘加热水保温，与底部平齐，无电热管方便打扫卫生。双层陈列架，中层、顶层两段式设计，拆卸维修方便，双区域照明，顶层带热灯保温，售菜区双层照明。缺水报警自动补水。定时定温，微电脑控制。 |  |
| J08 | 双层展架带玻璃罩带射灯带保温灯L=1800 | 1800*400*700 | 台 | 2 |  |  |
| J09 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十一 | 明档K |  |  |  |  |  |
| K01 | 明档双头蒸煮炉带柜座 | 1400*800*800/85 | 台 | 1 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚不低于1.mm2,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚≥0.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2， 配φ900 2.0mm厚的不锈钢锅,只，4、采用CPU数字处理器，电磁感应加热，集成数字电表功能全封闭设计，防水防尘防鼠。工作噪音在65分贝以下，5、火力为10档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；调控：按键式控制，操作简单、易用。 排水：手动机械式排水开关，更加方便、可靠。 三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 配备定温功能。 ·温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 ·内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。 ▲提供产品检测报告、食品接触安全产品认证 |  |
| K02 | 明档九头煮面炉带柜座 | 1400*800*800/85 | 台 | 1 |  |  |
| K03 | 明档八眼煲仔电陶炉带柜座 | 1400*800*800/85 | 台 | 2 | - 优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚≥1.2,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚≥0.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2， 配φ900 2.0mm厚的不锈钢锅只， - ·不挑锅具：开放式加热，兼容铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质平底锅。 ·双环加热技术，内环加热适合保温和小火慢炖，内外双环加热实现快速升温，满足多种烹调需求。 ·升级钛晶面板，耐850度以上高温，提高寿命，更耐高温。 ·持续高温加热，加热温度范围大，极限温度可持续在 600 度以上高温，弥补传统红外炉持续温度无法超过 400 度只限于保温的局限性。三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 配备定温功能。 ·温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 ·内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。 - #提供电器产品检测报告、食品接触安全产品认证 |  |
| K04 | 配套敞门拼台柜 | 300*700*820/85 | 台 | 5 |  |  |
| K05 | 明档十二头煲仔饭机（含锅12只） | 1200*800*1200 | 台 | 1 |  |  |
| K06 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 1200*700*1960 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，▲提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| K07 | 直背右拐单星切角水池柜 | 800*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| K08 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| K09 | 方腿直背双层工作台 | 1700*700*800/100 | 台 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| K10 | 方腿直背双层工作台 | 1800*700*800/100 | 台 | 3 |  |  |
| K11 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 3 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十二 | 洗碗间L |  |  |  |  |  |
| L01 | 分类干湿分离收残柜连车） | 1600*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板1.0mm。带推车。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L02 | 分类垃圾桶 | 80L | 只 | 4 |  | 无图 |
| L03 | 400深方腿直背单星浸泡池 | 1000*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L04 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 | 座台式，双温双控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| L05 | 长龙洗碗机带烘干 | - ≥3600碟/H | 台 | 1 | - 1）名称：单清洗缸+双喷淋+单烘干长龙式洗碗机， - 2）外形尺寸：长≤4400mm，宽≤900mm，高≤2000。 - 洗涤能力：≥3600碟/H - 4）功率：≤75KW 5）整机外壳材质采用全国标优质304不锈钢，且符合国家最新食品接触安全要求标准。 - 6）设备功能：清洗/漂洗消毒/烘干/一体机； - 7）清洗方式：多样化清洗方式/平放式清洗/斜插式清洗等； - 8.清洗范围：可洗涤”碗、筷、碟、盘、调羹、陶瓷、不锈钢、PP等多种类型不同材质的餐具。 - 9.安全防护：具有自动保护功能，门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统，餐具出口防卡顶出装置，电机扭矩保护系统等设计。 - 10.节能要求：应配有节能节水装置，满足节能节水需求。 - 11.清洗维护：设备喷臂、喷嘴等部位应便于拆卸，方便日常清洗维护。 - #提供产品检测报告、食品接触安全产品认证 |  |
| L06 | 方腿活动双层沥水周转工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，机制台面面板1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用38×38mm304不锈钢方管。全不锈钢调整脚，下层板采用304-1.0mm不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L07 | 400深方腿直背双星水池 | 1800W*800D*800H | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L08 | 双温摇摆龙头 | 座台式，双把双控 | 只 | 4 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| L09 | 方腿直背左拐双层下冲孔周转台 | 1300*800*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用38×38mm304不锈钢方管。下层板采用304-1.0mm不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L10 | 方腿四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L11 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 2 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 十三 | 餐具间M |  |  |  |  |  |
| M01 | 嵌入式双门双通玻璃门热风循环消毒柜（带灯/带碗筐/带推车) | 1600*800*2200 | 台 | 3 | 整体全部采用不低于1.0mmSUS304不锈钢，电子温控，数字显示，温度范围150度，内置热风循环加热/2个推车/每个推车可放304不锈钢碗筐10只/内置照明灯/上部格栅百叶散热装饰条，底部不锈钢踢脚线，双层中空电热防雾玻璃门。 |  |
| M02 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十四 | 餐厅N |  |  |  |  |  |
| N01 | 方腿直背双层工作台 | 1800*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| N02 | 保温汤车 | 700*700*800 | 台 | 5 | 整体全部采用SUS304不锈钢，台面采用不低于1.2㎜304不锈钢,层板采用1.0mmSUS304不锈钢制作。配直径500mm304不锈钢保温桶1只，，美控微电脑温度控制器精确控温，定时，定温，圆盘平底加热盘保温，无电热管方便清扫。缺水报警自动补水。 |  |
| N03 | 风幕机 | L=2000 | 台 | 13 | 1、超薄机身设计，节约空间。2、全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗3、叶轮通过优化设计，具有风量大，噪音代的优点；叶轮是一整体结构，出风平稳均匀，可形成均匀的空气幕。4、优质铝合金结构叶轮，适用于油烟浓大的地方使用。5、电机持续运行超过5000小时无故障 |  |
| N04 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 4w | 台 | 27 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| N05 | PVC透明磁吸防风隔热门帘 | L=2000 | 套 | 13 | 采用PVC材质耐用性能好，防水防潮易清洗。磁吸设计可以更好的防蝇、防虫、防风、隔热。 |  |
| 十五 | 配菜区Q |  |  |  |  |  |
| Q01 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 1200*800*2000 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，▲提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| Q02 | 直背单星水池柜 | 700*800*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| Q04 | 直背三层上掀门工作柜 | 1300*800*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢板材，台面不小于1.2mm304不锈钢板,下衬20mm高密度板，背板、层板、围板不小于1.0mm304不锈钢。层板可调节高度，上掀门，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q05 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 600*600*1250 | 台 | 1 | 1.整机采用1.0mm304不锈钢定制，可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具10把 2.整机采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 +除湿功能。3.柜机配置安全锁。4.时间调节≤60分钟，一键启动。5.配置不锈钢可调节柜脚。电压220V,功率：350W,▲提供检测报告 |  |
| Q06 | 方腿三层台面立架 | 1800*350*600 | 台 | 2 | 1、材料：立柱采用不小于1.0mm38×38mm304不锈钢方管。层板采用不小于1.0mm304不锈钢整板机制制作，底趁不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管加强筋。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q07 | 方腿直背双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q08 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 40w | 台 | 1 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| Q09 | 紫外线消毒灯 | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |

2.本项目核心产品为：洗碗机、智能灶台灭火系统、明档八眼煲仔电陶炉带柜座、明档十二头煲仔饭机。

★注：

1、以上清单中设备的功能及参数为实质性要求，其它如图片等仅供投标人参考。如检测报告中名称与招标文件中名称不完全一致的情况下，经评委会认定为同一产品的，该报告认定有效，供应商投标产品参数必须满足或优于参数要求。

2、强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、本项目设备清单中所有“单温高身摇摆龙头”、“感应龙头”、“高压预冲洗花酒连摇摆龙头”“高压洗地龙头”、“双温摇摆龙头”均属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”的节能产品，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》否则按无效投标处理。

4、签订合同前，中标供应商应向采购人提供招标文件要求及投标文件响应的所有佐证材料原件进行核查（检测报告、各类证书、业绩合同等），中标供应商不能按要求提供的视为虚假响应，并上报监管部门。

5、关于核心产品投标人投标时未提供相应的检测报告等招标文件要求的技术参数，如若中标，供应商须在设备进场安装前提供。

- 四、服务要求

- ★（一）质保期：3年免费质保（自验收合格之日起算）。

- （二）售后服务要求

- 1.质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

- 2.质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的 任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

- 3.在质保期内，供应商有责任解决所销售货物的任何问题。

- 4.质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

- 5.质保期满后，供应商提供终生服务，每年定期上门免费维护至少1次。在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

6.售后服务需配备具备专业资质的专业人员。

- （三）供货、安装要求

- 1.本项目产品需满足国家相关消防要求、采用品质优良且满足相关国家标准的原材料、具备良好的产品责任保障及产品品质。

- 2.所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合厨具行业设计及采购人的品质、环保等要求。交货时所有厨具须完好无损，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

- 3.在货物到达采购人指定地点后，供应商应在2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 4.供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；供应商应提供免费培训及详细的保养、维修操作规程；供应商应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；供应商可能增加的服务承诺，及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；供应商需在投标文件中提供配件、易损易耗 件清单（品牌、规格型号、主要参数、生产厂家、价格）。

- 5.供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

- 6.供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。实施过程中发生的意外事故等由供应商负责，与采购人无关。

- 五、商务要求

1.最高限价：85万元（含项目配套费用45000元）

- 2.完工期：签订合同后等待甲方通知后20日内完成安装调试。

- 3.交付地点：镇江市第二中学项目现场。

- 4.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付不低于合同金额的36%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付至合同金额的84%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 五、验收要求

- 1、在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。项目安装调试合格后，采购人将邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 2、验收时，采购人有权对成交供应商所供厨房产品中任意抽出不同型号的产品（产品种类不低于5种）送采购人所在地的监管部门委托法定检测机构进行检测（在抽样检测的破坏性实验后供应商应补充材料恢复被检测产品至原样，保证产品的使用功能，此项费用供应商在投标报价时应包含在总报价内，采购人不再另行支付被检测产品恢复至原样的费用，检测费由成交供应商承担），如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人应及时填写验收回执，加盖公章后送交采购代理机构。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔；

- 3.验收情况作为支付货款的依据。产品保修期自验收合格之日起算。

- 4.采购人根据规定组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收报告。

- 注：★表示实质性参数要求，不满足该要求的视为无效投标；

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 提供声明函或资格承诺函。 - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 专门面向中小微企业，行业类别为工业，提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

7.投标人符合性审查

- 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价的； |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应须满足招标文件实质性要求 |
| 3 | 技术要求响应 | 技术要求响应须满足招标文件实质性要求 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

8.技术和商务评估

☑8.1 本采购包采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 10 | 50 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分响应评价 |  |  | 20 |
| 1 | 参数响应 | #号核心产品技术参数全部满足采购要求的得10分。有一项不满足采购文件要求的扣2.5分，直至扣完为止。 ▲号产品技术参数全部满足采购要求的得10分。有一项不满足采购文件要求的扣0.5分，直至扣完为止。 注：技术参数提供设备第三方检测报告等证明材料，不提供或者提供不全不得分。 | 20 |
| 项目实施方案及售后服务方案评价 |  |  | 20 |
| 1 | 实施方案 | 根据响应供应商提供的项目实施方案，包括但不限于整体进度计划及供货方案、人员分工、安装调试方案、供货计划等方面进行评分。 方案完全包含上述要点的得3分，有缺项或未提供方案的不得分，方案贴合采购人实际的加2分，方案具有可操作性的加2分 | 7 |
| 2 | 质量保证措施 | 对质量保证措施科学合理性、可行性、针对性进行评分。 方案完全包含上述要点的得2分，有缺项或未提供方案的不得分，方案贴合采购人实际的加2分，方案具有可操作性的加1分 | 5 |
| 3 | 售后服务要求 | 1、投标人针对本项目提供的售后服务承诺、服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、售后服务方案中响应时间等。 方案完全包含上述要点的得1分，有缺项或未提供方案的不得分，方案贴合采购人实际的加1分，方案具有可操作性的加1分 - 售后专业团队组建及人员资质配备方案：投标人应依据招标文件要求，制定并提供售后专业团队组建及人员资质配备方案。方案优于招标文件要求的，得2分；符合要求的，得1分；未提供或不符合要求的，不得分。（须同时提供人员专业资质证书原件扫描件加盖公章、近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖公章，不提供不得分） - 投标人在免费质保期满后，每增加一年免费质保加1分，最多加3分。 | 8 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商实力 |  |  | 10 |
| 1 | 类似业绩 | 自2022年1月1日(以合同签订之日)起算，供应商成功实施过类似项目的，有一项1分，最多得3分。（注：须同时提供合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）原件扫描件及不低于40万元的发票，未按要求提供不得分。） | 3 |
| 2 | 企业认证评价 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得0.5分，满分1.5分。（注：须提供有效的证书原件扫描件，未按要求提供的不得分。） 2、投标人具有四星级及以上的设备维修保养服务认证证书的得1分；三星级及以下的设备维修保养服务认证证书的得0.5分，未提供不得分。（注：须提供有效的证书原件扫描件，未按要求提供的不得分。） | 2.5 |
| 3 | 节能环保评价 | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围（强制节能除外）内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，每有一个得0.5分，最多得2.5分。 投标人所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，每有一个得0.5分，最多得2分。 | 4.5 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。 | 50.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

- 推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：：

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、投标函

致：中轩项目管理有限公司

根据贵方的                                            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我方兹宣布同意如下：

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。

12.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××                       法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

- 二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 总价（小写） 元 总价（大写） |
| 核心产品品牌 |  |

注1.“项目总报价”包括包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的相关材料）、检验、保险、售后服务、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

日期：××××年××月××日

三、投标产品配置及分项报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配套费 | 项 | 1 |  | 45000 |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| □二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 四、技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。

3、投标人在《技术要求响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。。

五、商务响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

2、投标人应逐一说明服务要求、商务要求等非技术参数要求偏离情况，行数不够，可自行添加。

六、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

- 投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

七、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（七）资格承诺函

资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

符合条件

（一）投标报价

（ 报价唯一性）

（二）商务要求响应

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

2、投标人应逐一说明服务要求、商务要求等非技术参数要求偏离情况，行数不够，可自行添加。

投标人（加盖公章）：

日期：  年   月   日

- （三）技术要求响应

| 序号 | 名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标实际参数 | 偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。

3、投标人在《技术要求响应及偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后。

投标人（加盖公章）：

日期：  年   月   日

- 综合评审评分项

- 参数响应

- 实施方案评价

- 质量保证措施

- 售后服务方案1-3

- 类似业绩

- 企业认证评价

- 节能环保评价

- 其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。友情提醒：供应商应按照所投报货物实际情况如实填写该声明函，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策，无需填写该声明函。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- (三)按招标文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局