常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：海虞镇新增采购消防车

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

采购单位：常熟市海虞镇人民政府

采购类别：货物类

江苏杰源工程管理咨询有限公司

2025年5月22日

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件的说明	9

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章  项目需求	19

第四章  评审因素和评分标准	45

第五章  合同格式	51

第六章  投标文件组成与格式	60

附件1、开标一览表	62

附件2、报价明细表	63

附件3、详细配置表	64

附件4、法定代表人授权书	65

附件5、书面声明函	66

附件6、中小企业声明函	67

附件7、残疾人福利性单位声明函	70

附件8、投标函	71

附件9、实质性要求响应及偏离表	72

附件10、技术参数响应及偏离表	73

附件11、商务条件响应及偏离表	74

附件12、项目实施方案说明	75

附件13、质量保证及售后服务承诺	76

附件14、业绩一览表	77

附件15、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	78

第七章  投标文件组成与格式	79

附件1、开标一览表	81

附件2、报价明细表	82

附件3、详细配置表	83

附件4、法定代表人授权书	84

附件5、书面声明函	85

附件6、中小企业声明函	86

附件7、残疾人福利性单位声明函	89

附件8、投标函	90

附件9、实质性要求响应及偏离表	91

附件10、技术参数响应及偏离表	92

附件11、商务条件响应及偏离表	93

附件12、项目实施方案说明	94

附件13、质量保证及售后服务承诺	95

附件14、业绩一览表	96

附件15、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	97

第一章  投标邀请

项目概况

海虞镇新增采购消防车招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年6月16日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

项目名称：海虞镇新增采购消防车

采购方式：公开招标

第一包：人民币5000000.00元整。

第二包：人民币8500000.00元整。

采购需求：常熟市海虞镇人民政府所需的海虞镇新增采购消防车。本项目共分2个分包，投标人可以投其中一个分包，也可以投多个或全部分包。

第一包：2吨小型城市主战消防车和10吨泡沫消防车

主要包括：2吨小型城市主战消防车3辆、10吨泡沫消防车1辆等配套器材及辅助设施。

合同履行期限：国产底盘的车辆：合同签订后4个月内完成交付调试验收。进口底盘的车辆：合同签订后10个月内完成交付调试验收。

第二包：远程供水系统

主要包括：泵浦消防车1辆（增压泵流量600L/s）、水带敷设消防车2辆等配套器材及辅助设施。

合同履行期限：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交付调试验收。进口底盘的车辆：合同签订后10个月内完成交付调试验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2025年5月22日起至2025年5月30日（北京时间）。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。签章完成提交后应打印各分包留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2025年6月16日13：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传投标文件、不见面开标方式。

（1）投标文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）投标文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

（3）本项目采用不见面开标，投标人代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动，下载招标文件、上传投标文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”，点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市海虞镇人民政府

地    址：常熟市海虞镇府前路68号

联系方式：0512-52563825（王雷）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏杰源工程管理咨询有限公司

地    址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

联系方式：0512-52759570（顾志妍）

3、项目联系方式

项目联系人：顾志妍

电    话：0512-52759570

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为江苏杰源工程管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及中标服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 中标服务费 | 本项目中标服务费分别为：第一包人民币肆万壹仟叁佰元整（￥41300.00元）、第二包人民币人民币陆万零玖佰万元整（￥60900.00元），在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：江苏杰源工程管理咨询有限公司 开 户 行：常熟农村商业银行谢桥支行 帐 号：101260001018089582 银行行号：314305571406 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），本项目共2个分包，如投标人投报多个分包的，应分别制作所投分包的投标文件文档，再根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标文件的制作、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

4.3制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。按规定将所投每个分包的的电子投标文件分别上传到对应分包页面中。如未上传的视同为未参加本项目对应分包的投标。

1.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

1.6开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由七人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的。

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的。

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）。

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）第一包至第二包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，该分包废标。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的对应分包投标人不足3家的，按照政府采购相关规定方式处理。

- 六、定标

1、确定中标人

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式确定。

1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3本项目选取前三名为中标候选人，评标委员会根据采购人授权直接确定各分包排名第一的中标候选人为中标人。

1.4 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标公告及中标通知书

2.1 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在指定媒体上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2.2 在公告中标结果的同时，代理机构将通过交易平台向中标人发出电子中标通知书。未中标人可在“苏采云不见面开标大厅”内查看自己的评审得分与排序。

2.3 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（7）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式四份，采购人两份、中标人、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1中标人在签订合同前需向采购人提交中标合同金额的10%作为履约保证金。

3.2 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函期限应覆盖本合同履约期限。

3.3 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。除不可抗力外，中标人一旦出现政府采购合同违约情况（需采购人认定），承担履约担保（保险）责任的第三方机构应当先行按照担保（保险）金额及时进行偿付，再向中标人追偿。

4、政府采购信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

第三章  项目需求

项目名称：海虞镇新增采购消防车

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

采 购 人：常熟市海虞镇人民政府

分包号/名称：第一包【2吨小型城市主战消防车和10吨泡沫消防车】

一、项目说明：

1、本项目不接受整车原装进口产品投标（整车原装进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的整车产品”）。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：王雷；联系电话：0512-52563825。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交货地点：海虞镇消防中队。

4、交货时间：国产底盘的车辆：合同签订后4个月内完成交付调试验收。进口底盘的车辆：合同签订后10个月内完成交付调试验收。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的30日内，采购人向中标人支付合同总价的50%作为预付款；

5.2车辆按期交付并经采购人验收合格且完成上牌后，采购人向中标人支付合同总价的30%。

5.3验收合格且完成上牌之日起一周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的15%。

5.4尾款支付：验收合格且完成上牌之日起二周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的5%。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票或收据。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、结算方式：以固定总价方式结算。

7、本项目采购预算为人民币5000000.00元整（人民币伍佰万元整）。投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

二、设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2吨小型城市主战消防车 | 3 | 辆 |  |
| 2 | 10吨泡沫消防车 | 1 | 辆 | 核心产品 |
| 合计 |  | 4 | 辆 |  |

三、技术参数要求：

（一）2吨小型城市主战消防车

| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲外形尺寸：长×宽×高：≤6100mm×2350mm×2950mm。 |  |  |  |  |
| 2 | 满载总质量：≤7500kg。 |  |  |  |  |
| 3 | 整车整备质量：≤5000kg |  |  |  |  |
| 4 | 灭火剂容量：≥2000kg。 |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）：≥6人。 |  |  |  |  |
| (二) 底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：4×2。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲额定功率：≥115kW。 |  |  |  |  |
| 3 | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准。 |  |  |  |  |
| 4 | 轴距：≤3300mm |  |  |  |  |
| 5 | 变速箱：手动变速箱。 |  |  |  |  |
| 6 | 最小转弯直径：≤14m。 |  |  |  |  |
| 7 | 带胎压监测装置。 |  |  |  |  |
| (三) 驾乘室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★结构：单排驾驶室+独立乘员室。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲驾驶室座椅：1+1+1布置形式，座椅配备三点式安全带。 |  |  |  |  |
| 3 | 独立乘员室：可乘坐不少于3名消防员，座椅背后设有不少于3具空气呼吸器架，座椅均配备三点式安全带。 |  |  |  |  |
| 4 | 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等。 |  |  |  |  |
| 5 | 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、方向指示灯等。 |  |  |  |  |
| 6 | 乘员室结构：采用高强度镁铝合金板辅以专用铝型材,使用不锈钢螺栓及高强度粘结胶连接。 |  |  |  |  |
| (四)上装部分 |  |  |  |  |  |
| 器材箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲结构：器材箱为高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式，车辆采用内藏罐结构，器材箱两侧各设置不少于2扇卷帘门、不少于2个器材箱且可放1个手抬泵V52≤700mm×620mm×730mm，器材箱后部设置1个上翻门。 注：投标文件中需提供由制造厂家出具的实物照片并加盖公章彩色扫描件。 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠。 |  |  |  |  |
| 4 | 泵房：泵房设置在车尾，配有泵房控制面板便于操作，泵房上翻门采用气弹簧助力，翻起后可遮阳避雨。 |  |  |  |  |
| 5 | 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆。 |  |  |  |  |
| 6 | 内部结构：内部器材架采用高强度铝合金板材折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类器材夹具；该结构在空间利用、外形、器材取放便捷等方面均可实现最优化。 |  |  |  |  |
| 后爬梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 位置：车身尾部右侧。 |  |  |  |  |
| 2 | 材质：高强度铝合金。 |  |  |  |  |
| 3 | 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理。 |  |  |  |  |
| 升降照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离地高度：≥6m。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲灯具类型：高亮LED。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲灯具功率：≥4×200W。 |  |  |  |  |
| 4 | 灯具水平旋转角度：≥360°。 |  |  |  |  |
| 5 | 灯具俯角：≤-90°仰角：≥+270°。 |  |  |  |  |
| 6 | 灯具电压：24V。 |  |  |  |  |
| 7 | 特点：带一键复位功能。 |  |  |  |  |
| 牵引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电压：24V。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲绞盘最大牵引力：≥3000kgf。 |  |  |  |  |
| 3 | 绞盘钢丝绳有效工作长度：≥28m。 |  |  |  |  |
| 4 | 绞盘钢丝绳直径：≥8mm。 |  |  |  |  |
| (五)消防泵系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲压力/流量：≥1.0MPa/40L/s。 |  |  |  |  |
| 2 | 最大真空度：≥85kPa。 |  |  |  |  |
| 3 | 最大吸深：≥7m。 |  |  |  |  |
| 4 | 引水泵：活塞引水泵。 |  |  |  |  |
| 5 | 引水时间：≤45s。 |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫比例混合器：型式：负压环泵式；混合比：6%。 |  |  |  |  |
| (六) 灭火管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：不少于1个DN125水泵外吸口，位于车身尾部；1个罐吸水管路，装有一只DN125蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置。 |  |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有1个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个DN65的罐注水管路；有1个DN80的炮管路。 |  |  |  |  |
| 3 | 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水。 |  |  |  |  |
| (七) 消防水炮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装位置：车顶后部。 |  |  |  |  |
| 2 | 控制方式：电控。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲最大流量：≥30L/s。 |  |  |  |  |
| 4 | 射程：水射程≥60m，B类泡沫≥45m。 |  |  |  |  |
| 5 | 水平回转角度：≥330°。 |  |  |  |  |
| 6 | 俯仰角度：≥-5°至70°。 |  |  |  |  |
| (八) 容罐部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 类型：车辆配备水罐+B类泡沫罐。 |  |  |  |  |
| 2 | 水罐容量：≥1500L，B类泡沫罐容量：≥500L。 |  |  |  |  |
| 3 | 罐体材料：PP(聚丙烯)板材，板厚≥15mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏；或罐体材料：304不锈钢材料，板厚≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏。 |  |  |  |  |
| 4 | 检查人孔：水罐和泡沫罐各设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。 |  |  |  |  |
| 5 | 溢流装置：水罐和泡沫罐各设置有溢流装置。 |  |  |  |  |
| 6 | 排污口：水罐和泡沫罐各设有一个带阀门的排污口。 |  |  |  |  |
| (九）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房控制面板：泵房控制面板上设有液位表、水位表、转速表、真空表、压力表。 |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯,车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明。 |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯。 |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。 |  |  |  |  |
| 7 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏。 |  |  |  |  |
| 8 | 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。 |  |  |  |  |
| 9 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |  |  |
| （十）车身要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室、上装外表面：消防红。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲油漆类型：优质水性漆（投标文件中需提供施工工艺流程）。 |  |  |  |  |
| 3 | 上装外表面下部：哑光灰。 |  |  |  |  |
| (十一)副大梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接而成,保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。采用附加梁结构，既保证原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，又减少上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |  |
| (十二）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 包括但不限于：底盘使用说明书、底盘合格证、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、消防车使用说明书、消防车合格证、消防车交接清单、随车器材清单（以上均为中文） |  |  |  |  |
| (十三) 随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 消防水带16型 | DN80mm×20m | 盘 | 10 |  |
| 2 | 消防水带16型 | DN65mm×20m | 盘 | 10 |  |
| 3 | 吸水管 | DN125×2000mm | 根 | 4 |  |
| 4 | 外吸液管 | DN50 | 根 | 1 |  |
| 5 | 滤水器 | DN125 | 件 | 1 |  |
| 6 | 分水器 | FⅢ80/65×3 | 件 | 1 |  |
| 7 | 集水器 | JⅡ125/80×2 | 件 | 1 |  |
| 8 | 吸水管扳手 | 125 | 件 | 2 |  |
| 9 | 吸液管扳手 | 50 | 件 | 2 |  |
| 10 | 地上消火栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 11 | 多功能水枪 |  | 支 | 2 |  |
| 12 | 空气泡沫枪 |  | 支 | 2 |  |
| 13 | 异径接口 | 80雄/65雌 | 件 | 2 |  |
| 14 | 异型接口 | 65内扣/80雌 | 件 | 2 |  |
| 15 | 水带挂钩 |  | 件 | 2 |  |
| 16 | 水带包布 |  | 件 | 4 |  |
| 17 | 水带护桥 |  | 副 | 1 |  |
| 18 | 消防斧 |  | 把 | 1 |  |
| 19 | 消防锹 |  | 把 | 1 |  |
| 20 | 干粉灭火器 |  | 具 | 1 |  |
| 21 | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 正压式空气呼吸器6.8L | 符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 | 具 | 4 |  |
| 22.1 | 材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 |  |  |  |  |
| 22.2 | 外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成；佩戴质量≤13kg。 |  |  |  |  |
| 22.3 | 材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 |  |  |  |  |
| 22.4 | ①整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2Mpa；②动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤230 Pa，呼气阻力≤610Pa； ③耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤600Pa； ④耐辐射热性能试验后，在整机气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤50Pa，呼气阻力≤750Pa； ⑤静态压力≤200 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 |  |  |  |  |
| 22.5 | 报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min |  |  |  |  |
| 22.6 | 全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.9%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 |  |  |  |  |
| 22.7 | 减压器输出压力在0.5MPa~0.9MPa范围内。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 |  |  |  |  |
| 22.8 | 安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。 |  |  |  |  |
| 22.9 | ①压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 ②压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h。 |  |  |  |  |
| 22.10 | 连接强度≥250N；金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 |  |  |  |  |
| 22.11 | 中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲；输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 |  |  |  |  |
| 22.12 | 气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。 |  |  |  |  |
| 22.13 | 气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料，内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa，水压试验压力50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定。标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 |  |  |  |  |

（二）10吨泡沫消防车

| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高：≤10000mm×2550×3550mm。 |  |  |  |  |
| 2 | 满载总质量：≤25000kg。 |  |  |  |  |
| 3 | 整备质量：≤15000kg。 |  |  |  |  |
| 4 | 灭火剂容量：≥10000kg。 |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）：≥6人。 |  |  |  |  |
| 6 | 液罐容量：水8000L，泡沫2000L。 |  |  |  |  |
| (二)底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：6×4。 |  |  |  |  |
| 2 | 发动机：直列6缸、增压中冷、高压共轨、电控。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲发动机额定功率：≥265kw。 |  |  |  |  |
| 4 | 最大扭矩：≥1800N·m。 |  |  |  |  |
| 5 | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准。 |  |  |  |  |
| 6 | ▲轴距：≤4600mm+1400mm。 |  |  |  |  |
| 7 | ★刹车形式：双回路气压制动，前后盘式制动。 |  |  |  |  |
| 8 | 最小转弯直径≤21m。 |  |  |  |  |
| 9 | ★变速箱：全自动变速箱。 |  |  |  |  |
| 10 | 带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP。 |  |  |  |  |
| (三)驾乘室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲结构：单排驾驶室+独立乘员室。 |  |  |  |  |
| 2 | 乘员室箱体：采用高强度镁铝合金板辅以专用铝型材,使用不锈钢螺栓及高强度粘结胶连接。 |  |  |  |  |
| 3 | 驾驶室座椅：1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，座椅配备三点式安全带。 |  |  |  |  |
| 4 | 独立乘员室：乘员室可并排乘坐四名消防员，座椅背后设有4具空气呼吸器架，座椅均配备安全带。 |  |  |  |  |
| 5 | 独立乘员室空调：直流整体式冷暖空调。 |  |  |  |  |
| 6 | 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等。 |  |  |  |  |
| 7 | 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等。 |  |  |  |  |
| 8 | 独立乘员室翻踏板：采用气动翻转式，与车门联动。 |  |  |  |  |
| 9 | 其他配置：独立乘员室前部安装有可与驾驶室联系的可视语音对讲系统、220V市电插座，可兼容两脚插头和三脚插头、USB插座不少于2个、不少于4张可折叠小桌板及不少于4个可折叠衣帽钩等。 |  |  |  |  |
| (四) 上装 |  |  |  |  |  |
| 器材箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲结构：器材箱为高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式，车辆采用外露罐结构，箱罐分离，方便维护，车身两侧各设置≥2扇卷帘门、≥2个器材箱、≥2个翻踏板，车身后部设置1个上翻门。 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠。 |  |  |  |  |
| 4 | 泵房：泵房设置在车尾，配有主控液晶显示屏，便于操作，泵室上翻门采用气弹簧助力，带锁，翻起后可遮阳避雨。 |  |  |  |  |
| 5 | 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管。 |  |  |  |  |
| 6 | 内部结构：内部器材架采用高强度铝合金板材折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类平拖板、旋转架、水带框等；所有器材箱内部喷涂大理石纹漆（投标时需提供实物照片）；该结构在空间利用、外形美观度、器材取放便捷等方面均可实现最优化。 |  |  |  |  |
| 翻踏板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 翻踏板位置：车身两侧下部（卷帘门下方），打开后离地高度一致。 |  |  |  |  |
| 2 | 材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，面板喷涂防撞防滑胶，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯。 |  |  |  |  |
| 3 | 翻踏板结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥250kg。 |  |  |  |  |
| 后爬梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 位置：车身尾部右侧。 |  |  |  |  |
| 2 | 材质：高强度铝合金。 |  |  |  |  |
| 3 | 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶。 |  |  |  |  |
| (五) 水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/100L/s。 |  |  |  |  |
| 2 | 引水器型式：电动真空引水泵。 |  |  |  |  |
| 3 | 最大真空度：≥85kPa。 |  |  |  |  |
| 4 | 最大吸深：≥7m。 |  |  |  |  |
| 5 | ▲引水时间：≤100s。 |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫比例混合器；型式：全自动负压环泵式。 混合比：1%-10%无级调节。 |  |  |  |  |
| (六) 灭火管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：不少于2个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀，位于车尾保险杠上方，便于连接吸水管；1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置。 |  |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有不少于2个DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路。 |  |  |  |  |
| 3 | 泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，装有DN50手动球阀，位于车尾；1个罐吸液管路，装有一只DN50气动球阀。 |  |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水。 |  |  |  |  |
| (七) 消防水炮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装位置：车顶后部。 |  |  |  |  |
| 2 | 控制方式：无线遥控+手动应急控制。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲流量：≥80L/s。 |  |  |  |  |
| 4 | 射程：水≥85m，泡沫≥80m。 |  |  |  |  |
| 5 | 水平回转角度：≥350°。 |  |  |  |  |
| 6 | 俯角：≤-8°，仰角：≥+90°。 |  |  |  |  |
| (八) 灭火罐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 类型：车辆配备水罐和泡沫罐。 |  |  |  |  |
| 2 | 水罐容量：≥8000L。 |  |  |  |  |
| 3 | 泡沫罐容量：≥2000L。 |  |  |  |  |
| 4 | 罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏。或PP(聚丙烯)板材，板厚≥15mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏。 |  |  |  |  |
| 5 | 水罐注水口：不少于4个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥2个，注水口配备手动阀 。 |  |  |  |  |
| 6 | 检查人孔：水罐和泡沫罐各设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。 |  |  |  |  |
| 7 | 溢流装置：水罐和泡沫罐等均设置有溢流装置。 |  |  |  |  |
| 8 | 排污口：水罐及泡沫罐各有1个带阀门的排污口。 |  |  |  |  |
| 9 | 液位：水罐及泡沫罐各配备1个液位传感器。 |  |  |  |  |
| （九）泵室主控液晶屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏尺寸：≥10英寸。 |  |  |  |  |
| 2 | 显示颜色：彩色。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲主要功能：灭火系统一键出水；灭火系统一键出泡沫；灭火系统一键冲洗管路；灭火系统一键稳压；发动机油门加、减。 |  |  |  |  |
| 4 | 可显示内容：发动机及水泵转速；发动机水温及机油压力；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力及真空度；系统单次工作时间及累计工作时间；泡沫比例、警告信息。 |  |  |  |  |
| （十）无线遥控器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制方式：总线控制。 |  |  |  |  |
| 2 | 控制距离：≥100m。 |  |  |  |  |
| 3 | ▲主要功能：遥控底盘发动机启动与停止；发动机油门加、减；底盘取力器结合、分离；整车无线遥控器集成，集成消防炮遥控（俯仰、回转、直流、开花），无需炮单独遥控；灭火系统一键出水；灭火系统一键出泡沫；灭火系统冲洗管路；喷淋自保。 |  |  |  |  |
| 4 | 可显示内容：发动机及水泵转速；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力；灭火系统工作状态。 |  |  |  |  |
| （十一）液位显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏类型：户外高亮LED显示屏。 |  |  |  |  |
| 2 | ▲显示屏尺寸：≥160mm×480mm。 |  |  |  |  |
| 3 | 显示颜色：彩色，可清晰分辨出水罐和泡沫罐内液位。 |  |  |  |  |
| 4 | 安装位置：安装于独立乘员室和前部器材箱中间，车身两侧各一个，方便观察。 |  |  |  |  |
| 5 | 显示内容：静态与动态实时显示罐体内液位。水炮出水及出泡沫时，可同步动态显示水罐液位及泡沫罐液位变化。 |  |  |  |  |
| (十二) 副大梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，采用部件焊接+整体装配式结构。两纵梁间由若干横梁采用高强度螺栓等强度连接，保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。附加梁上安装弹性支撑，与液罐采用柔性连接，有效缓解行车中液罐和底盘相互冲击。采用附加梁结构，既能保证原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，同时可减少上装部件由于扭曲而造成的变形。 |  |  |  |  |
| （十三）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制系统：车身尾部上翻门内设置灭火控制系统，控制系统设有液晶屏显示屏、底盘控制按钮、泡沫比例混合器控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等。 |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部各安装不少于四个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明。 |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况。 |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯。 |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。 |  |  |  |  |
| 7 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥7寸显示屏。 |  |  |  |  |
| 8 | 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |  |  |  |  |
| 9 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |  |  |
| （十四）喷漆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室、上装外表面上部：消防红。 |  |  |  |  |
| 2 | 涂装类型：水性漆。 |  |  |  |  |
| 3 | 上装外表面下部：哑光灰。 |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内部：喷涂防滑耐磨材料（投标文件中须提供实物照片）。 |  |  |  |  |
| （十五）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 包括但不限于：底盘使用说明书、底盘合格证、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、消防车使用说明书、消防车合格证、消防车交接清单、随车器材清单（以上均为中文） |  |  |  |  |
| (十六) 随车器材（以下为最低配置要求，所有货物均需符合国家最新标准及行业要求） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水带16型 | DN80mm×20m | 盘 | 10 |  |
| 2 | 消防水带16型 | DN65mm×20m | 盘 | 10 |  |
| 3 | 轻质吸水管 | DN150×4000mm | 根 | 2 |  |
| 4 | 外吸液管 | DN50×2m | 根 | 1 |  |
| 5 | 滤水器 | DN150 | 件 | 1 |  |
| 6 | 篮式滤水器 |  | 件 | 1 |  |
| 7 | 分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 件 | 1 |  |
| 8 | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 件 | 1 |  |
| 9 | 吸水管扳手 | KD150 | 件 | 2 |  |
| 10 | 外吸液管扳手 | KD50 | 支 | 2 |  |
| 11 | 地上消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 12 | 地下消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 13 | 空气泡沫枪 |  | 支 | 2 |  |
| 14 | 多功能水枪 |  | 支 | 2 |  |
| 15 | 消火栓接口 | - Φ150mm/100mm | 支 | 1 | 消火栓用 |
| 16 | 异径接口 |  | 件 | 2 |  |
| 17 | 异型接口 |  | 件 | 2 |  |
| 18 | 水带挂钩 |  | 件 | 4 |  |
| 19 | 水带包布 |  | 件 | 4 |  |
| 20 | 水带护桥 |  | 副 | 1 |  |
| 21 | 消防斧 |  | 把 | 1 |  |
| 22 | 消防锹 |  | 把 | 1 |  |
| 23 | 干粉灭火器 |  | 具 | 1 |  |
| 24 | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 25 | 液压破拆工具组 | 符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准 | 套 | 1 |  |
| 25.1 | 液压机动泵1台：可同时接驳并使用两件工具，采用配备了双倍流量功能可使救援工具救援速度加快一倍；采用径向柱塞泵，设计更加高效，使用、维修更方便： （1）工作压强≥720巴，功率≥2.2KW； （2）双倍流量下，高压流量≥1.2L/min，低压流量≥5.0L/min； （3）液压油箱容量≥3L；重量≤24KG。 |  |  |  |  |
| 25.2 | 液压剪切器1台：救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。超强的C型刀片完美利用弧形刀片的回拉作用： （1）工作压强≥720巴；最大开口距离≥160mm； （2）剪切圆钢（Q235A材料）≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥15mm；最大剪切力≥670Kn；重量≤13kg。 |  |  |  |  |
| 25.3 | 液压扩张器1台：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉功能： （1）工作压强≥720巴；最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥200KN；最大扩张距离≥730mm （2）最大牵拉力≥55KN，最大牵拉距离≥600mm；重量≤14.5kg。 |  |  |  |  |
| 25.4 | 液压剪扩器1台：救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能；特有的鲨鱼齿扩张头，具有良好的撕裂效果；按压式机械设计插取便于更换扩张头： （1）工作压强≥720巴； （2）剪切圆钢（Q235A材料）直径≥38mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥20mm； （3）最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥210KN；最大扩张距离≥380mm；最大牵拉力≥64KN；重量≤15KG。 |  |  |  |  |
| 25.5 | 液压撑顶器1台：救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转： （1）工作压强≥720巴； （2）闭合长度≤480mm，伸出长度≥1070mm； （3）1级撑顶力≥320KN，1级行程≥310mm；2级撑顶力≥140KN，2级行程≥285mm；重量≤18KG。 |  |  |  |  |
| 25.6 | 液压手动泵1台：液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用： （1）工作压强≥720巴； （2）高压流量≥2.5ml/次，低压流量≥24ml/次； （3）液压油箱容量≥2L；重量≤8KG。 |  |  |  |  |
| 25.7 | 液压油管2套：每套长度≥10m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式。 |  |  |  |  |
| 26 | 15米金属拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求 | 把 | 1 |  |
| 26.1 | 工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m；最小梯宽350±4mm；梯蹬间距340±2mm；整梯质量≤70kg。 |  |  |  |  |
| 26.2 | 水平弯曲残余变形比值≤0.2%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.2%；梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象，翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 |  |  |  |  |
| 26.3 | 梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°；滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象；单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 |  |  |  |  |
| 26.4 | 侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm；侧摇摆试验残余变形比值≤0.08%。 |  |  |  |  |
| 26.5 | 三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象；抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |  |  |  |  |

注：（1）以上带▲部分为重要技术参数，投标文件中需提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离（招标文件中另有要求的除外）。

（2）本分包技术要求中的技术标准如有作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中所包含的所有货物及服务进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总价包括：车辆车身价、设备费（含附属配套设施设备、器材）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、车辆上牌前的临时保险、现场吊装、检测验收、安装调试、车辆上牌费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

五、质量保证和售后服务要求

1、投标人应明确所投货物的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等。投标人应提供投标货物的设备配置、选型和性能情况说明。

2、投标人投标货物生产工艺应符合国家相关标准、行业标准及相关标准，有完善的质量检验制度和控制手段。整车所有设备应符合相互配套使用的要求。

3、投标车辆整车（包括附件设备）免费质量保证期不少于3年，随车器材质保期不低于3年（自验收合格之日起开始计算）。

4、免费质保期内投标人负责对车辆进行免费维修，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）；免费质保期后投标人负责终身维修。

5、在车辆的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保车辆的正常使用。投标人应提供齐全的备品、备件清单，同时提供备品、备件的报价和供应保证说明。

6、投标人应就车辆的使用维护向用户提供免费技术培训指导，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用文字和影视资料，内容至少包括：①产品介绍；②操作使用；③维护保养；④常见故障的排除及紧急情况的处理。

7、投标人应针对本项目实际情况提供售后服务方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，售后服务方案包括但不限于以下内容：

7.1售后服务点：

（1）售后服务地点、专职售后服务维修工程师和技术人员数量及资质、联系方式等说明。

（2）为方便维修保养，中标后，中标人或生产厂家需在项目地有售后服务维修点。

7.2售后服务响应方式及响应时间：

（1）投标货物出现故障后响应方式、维修时限。提供货物质保期满后，投标货物最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人自行投报）。

（2）有24小时售后服务热线，在接到要求现场服务电话后，2-24小时内给予电话指导检修，如电话指导无法检测故障原因，马上派遣维修工程师前往到达现场，维修工程师应在6小时内到达用户现场。

7.3车辆保养、维修、救援方案

（1）符合国家相关标准规范。

（2）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

8、本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装需求标准。

六、交货验收

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构等进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随车资料及配件、随车工具等是否齐全。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后，作为采购人与相关机构共同验收的依据。投标人应保证向采购人提供的货物为全新、未使用的原装正品。

4、验收时中标人应在验收现场，并对验收结果签字确认，中标人未到现场的，视作认同采购人的验收结果。

七、综合说明

★1、投标车辆及随车器材必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准及相关标准，并能够在常熟市上牌，投标人应做好车辆上牌相关工作。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料）

★2、投标文件中提供所投车辆工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件，如未取得工信部公告的，须承诺交货时提供该车型的工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件原件。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料）

3、在所有货物验收合格后，投标人应对采购人进行日常使用及维护方面的培训，确保车辆设备能够正常有效的使用。

4、投标人须提供投标车辆设计三视图、整车及部件三维布局图、器材及管路布置图。

注：整车设计需提供详细的整车技术路线、整车及系统技术方案说明。

5、投标人须提供针对本项目实施全过程主要包括：①生产计划安排，②交货进度安排，③项目实施保障方案说明。

6、履约保证金：

（1）签订政府采购合同时，中标人应当向采购人提交履约保证金为合同金额的10%。

（2）根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。保函期限应覆盖本合同履约期限。

★7、在签订合同前，中标人须向采购人提供以上标“▲”项重要技术参数对应投标文件中白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等相关证明材料原件，并提供其复印件加盖投标人公章作为合同附件（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。

8、本分包中带★部分为实质性要求，必须满足，投标文件中须提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证，任何一项标“★”项未满足或未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将按无效投标处理（招标文件另有要求的除外）。

分包号/名称：第二包【远程供水系统】

一、项目说明：

1、本项目不接受整车原装进口产品投标（整车原装进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的整车产品”）。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担现场踏勘联系人：王雷；联系电话：0512-52563825。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交货地点：海虞镇消防中队。

4、交货时间：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交付调试验收。进口底盘的车辆：合同签订后10个月内完成交付调试验收。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的 30日内，采购人向中标人支付合同总价的50%作为预付款；

5.2车辆按期交付并经采购人验收合格且完成上牌后，采购人向中标人支付合同总价的30%。

5.3验收合格且完成上牌之日起一周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的15%。

5.4尾款支付：验收合格且完成上牌之日起二周年后的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的5%。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票或收据。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、结算方式：以固定总价方式结算。

7、本项目采购预算为人民币8500000.00元整（人民币捌佰伍拾万元整）。投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

二、设备清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程供水系统 | 1 | 套 | 增压泵流量600L/s |
| 1.1 | 泵浦消防车 | 1 | 辆 | 核心产品 |
| 1.2 | 水带敷设消防车 | 2 | 辆 | 水带总长度4000米 |

三、技术参数要求：

（一）泵浦消防车（1辆）

| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)整车基本数据 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高：≤12000mm×2550mm×4000mm。 |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲增压泵压力/流量：≥1.0MPa@600L/s。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 比功率：≥10KW/T。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 乘员人数（含驾驶员）：≥2人。 |  |  |  |  |  |
| (二)底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：6×4。 |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲额定功率：≥380kW。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 最大允许总质量≥35000kg。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 变速箱：手动或自动变速箱与底盘匹配。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 燃油系统：燃油柴油，油箱容量≥300升，油箱带滤网和锁。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高车速：≥90km/h。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 刹车形式：双回路气压制动，前盘后鼓。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他：驾驶室原装空调，空气悬挂司机座椅，带中控锁，两侧电动窗。 |  |  |  |  |  |
| (三)驾乘室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室：原装单排双开门驾驶室(带卧铺)。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 座位设置：≥2人，座椅为舒适型座椅。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电动加热后视镜，自动冷暖空调，电动玻璃升降器，车载多媒体。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 除原车设备外，加装电器照明、取力器控制开关及指示灯、警灯、功率≥100W的警报器、爆闪灯开关等。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 附加设备：警灯、警报开关，预留车载电台位置及电源、天线等设备；车辆带 EBS（电子制动系统）+ESC（电子防侧翻系统）、子午线钢丝轮胎、360行车记录仪和倒车雷达等配置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 预留卫星定位系统、车载集群电台的电源接口和安装位置。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装220V交流电插座，便于其他用电设备充电。 |  |  |  |  |  |
| (四)上装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大流量供水泵组车厢 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 大流量供水泵组车厢：用于承载抽水泵组、供水泵组、控制系统等设备。厢体有加强处理的承载梁。整个框架连接牢固，质轻、防锈、防水。厢板采用高强度铝板，质轻、保温、防尘防水。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 取水系统：由液压直臂吊、液压卷盘、导管器、浮艇泵升降卷扬机、取水水带及弯管卷扬机等组成，可通过遥控器便捷操作。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液压直臂吊 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 起重能力：≥20t.m。 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 最大幅度：≥17m。 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ▲最大吊重：≥6000kg。 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 最大幅度吊重：≥600kg。 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 安装位置：中置式，位于吸水泵动力模块和增压泵动力模块中间。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 浮艇泵卷扬机1台 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主要性能：起重能力≥1000kg，钢丝绳长度≥50m。 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 功能：在桥面取水和坡道取水时均可用于快速施放、回收浮艇泵，调节浮艇泵至合适的吸水位置，且具有悬停功能，避免了“溜车”现象。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 供水弯管卷扬机1台 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主要性能：起重能力≥6000kg，钢丝绳长度≥20m。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 功能：起吊连接水带的供水弯管，调节水带位置，且具有“悬停”功能，能避免“溜车”现象，可使供水水带处于平顺状态，减少水带打折等影响供水压力和供水流量，同时避免伤人事故，安全性好。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 液压胶管卷盘2套 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 主要性能：输送浮艇泵动能。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 功能：可通过≥50m长的高压油管输送液压油驱动浮艇泵运转，并经≥50m长的回油管回到液压油箱，形成持续循环工作。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 供水弯管2套。 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 规格：DN300。 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 功能：可调节DN300供水水带至平顺状态；保证浮艇泵供水性能指标正常发挥；提高桥面、码头等垂直取水作业时的安全性。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线遥控器1套 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 功能：集成控制电动、液压执行器。一台遥控器可操作控制臂架旋转、仰俯、伸缩，浮艇泵升降、供水水带及弯管升降、取水增压发动机启停、油门加减、浮艇泵开关等 10 多个动作。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 器材箱 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm。器材箱为高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式；通过激光切割折弯成型的铝合金板材连接而成。箱体设计合理，在吊机支腿支起的情况下亦可打开和关闭所有翻门。 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 所有器材箱内部均需喷涂防滑材料，以达到防滑耐磨效果（投标文件中须提供实物照片） |  |  |  |  |  |
| 9 | 器材布置 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 整车器材布置合理、放置重心低，取放方便。车尾设置双开门器材箱，分上下两层，上层放置浮艇泵，下层可放置大口径水带及其它取水配件。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 爬梯 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 位置：器材箱中部两侧和后桥中心两侧。 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 材质：高强度铝合金。 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 结构：器材箱中部两侧为固定式踏板爬梯，后桥中心两侧爬梯为下翻式结构，便于检查维护保养发动机。扶手和梯蹬均带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车。 |  |  |  |  |  |
| (五)取水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水泵模块由两部分组成 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 由底盘发动机、液压系统、浮艇泵、控制系统等组成吸水泵模块1。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 由独立发动机、液压系统、浮艇泵、控制系统等组成吸水泵模块2。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 两套系统互相独立互不干扰。可实现分别完成独立取水和同时取水功能以实现浮艇泵不同需求的取水作业。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发动机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 吸水泵模块1采用底盘发动机，额定功率：≥380kW。 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ▲吸水泵模块2采用独立发动机，额定功率：≥270kW。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 液压系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 液压系统由液压泵、液压胶管卷盘（配≥50米进回油胶管）、液压马达、液压阀等组成 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 液压泵：油压：≥30Mpa。 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 60米液压胶管：进油胶管耐压：≥35MPa，回油胶管耐压：≥5Mpa。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 浮艇泵2套 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 组成：大流量消防泵、液压马达、漂浮箱、滤网等。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 单套浮艇泵重量：≤150kg。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ▲单套浮艇泵压力/流量：≥0.25MPa@300L/s。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 出水口径：≥300mm。 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 泵体材质：泵体及叶轮均为铸造高强度铝合金。 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 双层滤网：除水泵进水口设有不锈钢滤网外，并增配主动防护滤网，主动阻拦水中杂物 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 防腐工艺：采用先进防腐工艺处理。 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 浮 箱：采用PE材质，一次成型工艺技术，重量轻，耐冲击。 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 清理工具：随机配有滤网表面杂物清理专用工具，可在滤网堵塞后有效进行清理。 配有车轮推行方便并配有防护框，对水泵形成立体包裹，避免水泵在水中因水流冲击撞击损坏，防护可靠，并配备把手，便于搬运。 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | ▲垂直取水：浮艇泵能从≥20米深的水源处以≥400升/秒额定流量取水；能从≥15米深的水源处以≥600升/秒额定流量取水。 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 水平取水：车辆距离水源地最远距离≥50米。 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 系统可对浮艇泵开启和关闭进行智能控制，预防液压冲击导致液压系统漏油和防浮艇泵冲击导致浮艇泵浮箱和泵壳撞击损坏。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 增压系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 由独立发动机（功率≥850kw）、增压泵、低位进出水管路、控制系统等组成。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 增压泵：①流量：≥600L/s；②压力：≥1.0Mpa；③进水管径：两个300mm (与吸水泵出水管路相匹配)；④出水管径：两个300mm（与供水干线水带直径相匹配）；⑤水平双干线供水：系统能以≥600升/秒的流量输送到≥1500米以外的火灾现场，终端供水压力≥5bar（注：水带口径300mm，水平供水无坡度时）；系统能以≥400升/秒的流量输送到≥1500米以外的火灾现场，终端供水压力≥10bar（水带口径300mm，水平供水无坡度时）；⑥水平单干线供水：系统能以≥300升/秒的流量输送到≥2700米以外的火灾现场，终端供水压力≥1bar（水带口径300mm，水平供水无坡度时）；⑦运行时间：可满足连续供水时间不低于3天(可不停机加注燃油)。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 低位进出水管路 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 进出水管路设置在车辆裙部便于连接接口的高度，具有结构简便，重心高度低的优点；进水口下沿离地高度≤700mm、出水口下沿离地高度≤600mm，接口高度低并向下倾斜便于水带连接。 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 增压泵采用可靠的专有防腐工艺进行处理；进出水管路材质均为304不锈钢，防腐及耐磨性更好。 |  |  |  |  |  |
| (六)电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲整车控制分遥控操作+主控屏操作+应急操作三种模式，常规情况下操作人员仅需手持一台遥控器即可完成整车的所有操作动作，三种操作模式均可实现取水增压供水。当系统出现故障时亦可有多种选择完成供水任务。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统具有开关浮艇泵时防冲击保护缓慢开启和缓慢关闭的功能，解决开关浮艇泵瞬间液压系统压力冲击过高导致液压系统经常漏油问题，同时解决启动瞬间浮艇泵反冲导致浮艇泵撞击损坏的问题。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统可对柴油发动机和水泵供水运行状态进行实时监测控制，在控制箱面板的彩色液晶显示屏上可实时显示发动机转速、供水流量、供水压力、系统电压、发动机水温、机油压力、工作时间等，当出现发动机机油压低，水温高、电压低、液压油缺少等异常工况时可自动声光报警。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 可对取水系统和增压系统运行情况进行监控，自动对取水增压系统故障做出降速或停机反馈。 |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲整个供水系统供水工况具备“一键供水”智能操作，车辆在多种状态下可实现一键式取水增压作业；当需要改变供水流量和压力工况时仅需一键操作即可同时调整取水和增压供水的流量和压力,使得整个系统的发动机转速、供水压力和供水流量自动匹配到稳定工作状态。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动充电装置：车身左侧安装有智能自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离系统，可在停车处为蓄电池充电，保持蓄电池有足够的电量，同时监测蓄电池工作状态。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部安装频闪警示灯，配置100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 器材箱外照明：两侧大翻门安装有LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明,满足夜间照明需求。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 器材箱内照明：器材箱内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下大翻门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全信号指示灯：车辆两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；吊机支腿安装有黄色警示灯。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录、导航功能及倒车雷达，驾驶室内设置≥9寸显示屏。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |  |  |  |
| (七)车身要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室和上装外表面上部：消防红。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 涂装类型：优质水性漆；上装外表面下部：哑光灰。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车厢内部：均匀喷涂防滑耐磨材料（投标文件中须提供实物照片）。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 整车外观保持平整.光洁.美观，所有焊接牢固可靠。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足供水需求的设备。满足消防用的设备。预留相应的剩储空间。 |  |  |  |  |  |
| (八)随车附件和备件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包括但不限于：发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车器材清单、底盘合格证、整车合格证、整车使用说明书和底盘使用说明书（中文） |  |  |  |  |  |
| (九)随车器材（以下为最低配置要求，所有货物均需符合国家最新标准及行业要求） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 有衬里水带总成 | 10-300-20 | 条 | 3 |  |
| 2 |  | 有衬里水带总成 | 10-300-10 | 条 | 3 |  |
| 3 |  | 有衬里水带总成 | 10-300-6 | 条 | 3 |  |
| 4 |  | 水带接口扳手 | 通用型 | 把 | 2 |  |
| 5 |  | 供水弯管 | DN300 | 套 | 2 |  |
| 6 |  | 液压胶管护管器 | 通用型 | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 强光手电筒 |  | 只 | 2 |  |
| 8 |  | 水带包布 |  | 件 | 2 |  |
| 9 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 1 |  |
| 10 |  | 滤网清理毛刷 |  | 件 | 2 |  |
| 11 |  | 加油漏斗 |  | 件 | 2 |  |
| 12 |  | 尼龙绳 | ∅8x40000 | 根 | 2 |  |
| 13 |  | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 | 48件工具套餐 |
| 14 |  | 备胎（子午线轮胎） |  | 只 | 1 |  |
| 15 |  | 水裤救生衣(标准) |  | 件 | 10 |  |

（二）水带敷设消防车（2辆）

| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)整车基本数据 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高：≤12000mm×2550mm×4000mm。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水带口径：≥300mm。 |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲比功率：≥8KW/T。 |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲水带长度：≥2000m。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）：≥2人。 |  |  |  |  |  |
| (二)底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动：6×4。 |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲额定功率：≥320kW。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 最大允许总质量≥35000kg。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准 |  |  |  |  |  |
| 5 | 变速箱：手动或自动变速箱与底盘匹配。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 燃油系统：燃油柴油，油箱容量≥300升，油箱带滤网和锁。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高车速：≥90km/h。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 刹车形式：双回路气压制动，前盘后鼓。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他：驾驶室原装空调，空气悬挂司机座椅，带中控锁，两侧电动窗。 |  |  |  |  |  |
| (三)驾乘室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室：原装单排双开门驾驶室(带卧铺)。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 座位设置：≥2人，座椅为舒适型座椅。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电动加热后视镜，自动冷暖空调，电动玻璃升降器，车载多媒体。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 除原车设备外，加装电器照明、取力器控制开关及指示灯、警灯、功率≥100W的警报器、爆闪灯开关等。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 附加设备：警灯、警报开关，预留车载电台位置及电源、天线等设备；车辆带 EBS（电子制动系统）+ESC（电子防侧翻系统）、子午线钢丝轮胎、360行车记录仪和倒车雷达等配置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 预留卫星定位系统、车载集群电台的电源接口和安装位置。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装220V交流电插座，便于其他用电设备充电。 |  |  |  |  |  |
| (四)上装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动收理带机 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ▲具有自动化程度高，操作方便，安全可靠的特点,由底盘发动机驱动，收带速度可调节，油泵可动态结合和分离，不需要停发动机操作。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 回收水带速度0～3km/h，施放水带速度0～15km/h。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 收卷水带时，具有接口自动感应功能，连接的接口可自动通过，不需人工辅助操控。 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 水带收卷系统具有压紧机构，保证持续具有足够收卷力，具有接口自动感应功能。 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 系统具备倒带功能，当需要检查、整理、维护水带或水带厢时，自动收带理带系统可以将车厢内所有水带有序地导出水带厢，为维护工作提供了便利条件。 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 全自动理带机实现理带自动化，可自动整理、码放水带，整理水带速度0～3km/h，与收带机收卷速度一致，无需人工拖拽整理水带。 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 导带臂伸出采用自动控制，不需人力拉出。 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 车厢顶部安装有整体翻盖式护栏，可以满足操作人员始终处于坐姿操作收理带机，边收带边行车为操作者提供充足保护，顶盖开合采用自动控制，不需人上车操作。 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 导带臂具备侧面防护，避免收带时水带从导带臂上滑落，安全可靠。 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 回收水带时，理带机仅需左右移动2-5次即可完成全部水带的收理工作，避免收理带机频繁左右移动浪费时间，进一步提高收带效率。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动清洗模块 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 由液压动力单元、高压清洗泵、水箱、高压喷头等组成，在收带同时可对水带上下表面进行清洗，去除水带表面灰尘、泥浆等。 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 水带清洗水箱容积：≥500L。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水带储运厢 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 材 质：高强度型钢。 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 结 构：优质型钢焊接+铝合金蒙板。 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 附加设施：翻盖式护栏，后开门结构。 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 表面处理：经防腐处理后喷涂防锈底漆和消防红烤漆。 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 存放容量：水带储运厢容量大，可储存 DN300 水带≥2000 米；厢内设计布置有特定装置，防止水带在回收过程中互相交叉折叠、倒塌等影响水带整齐度同时影响下次作战时的快速展开。 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 警示标识：厢体设有反光带，上方周边安装红蓝相间频闪灯。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水带总成 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 由一次成型高强度聚氨酯耐磨水带、高强度铝合金插转式接头和卡箍连接组成，设有双重自动锁止装置，工作压力≥1.3MPa，总长度≥2000米。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 水带：①该水带具有质地柔软、可盘卷、便于运输、铺设撤收方便快速、承受压力和环境适应性强等特点，适用于输送水和泡沫，其性能高、使用安全可靠，可以广泛应用于应急救灾和城市应急供排水等；②额定工作压力：≥1.3Mpa；③水带口径：DN300mm 、DN150mm；④水带材质：双面异型聚氨酯。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 水带接口：①接口口径：DN300 ；②接口型式：外扣插转式接头 ；③接口材质：高强度锻造铝合金 ；④生产工艺：锻造、数控加工、阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 设计：①采用卡扎连接水带与接口---确保水带与接口无滑脱现象； ②设有“双保险”自动锁止结构---确保接口与接口无脱扣现象； ③按高速敷设水带使用状况设计---确保接口从 4 米高度坠落至硬质地面，接口不变形、卡扎不断裂、密封圈不漏水，能确保反复使用。 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 供水线路附件：①管式分水器：直接分水至消防车、移动炮上，使用便捷，便于集中调控分水。规格：DN300—2×DN150/4×DN80消防用多功能分水器；②150分水器：设置到供水末端，从管式分水器的150口继续分出5个80口至消防车、移动炮上，规格：DN150—5×DN80。 |  |  |  |  |  |
| (五)电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动充电装置：车身左侧安装有智能自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离，可在停车处为蓄电池充电，保持蓄电池有足够的电量，同时监测蓄电池工作状态。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱外照明：车箱上方周边安装红蓝频闪警示照明一体化组合灯，用于车侧照明；车尾顶部安装有照明灯，防水防震可用于车尾的警示及照明。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内照明：器材箱内侧设置高亮度LED灯带，保证器材箱内照明。驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车厢两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录、导航功能及倒车雷达，驾驶室内设置≥9寸显示屏。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护。 |  |  |  |  |  |
| (六)车身要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室和上装外表面上部：消防红。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 涂装类型：优质水性漆。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 上装外表面下部：哑光灰。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 车厢内部：均匀喷涂防滑耐磨材料（投标文件中须提供实物照片）。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 整车性能符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 整车外观保持平整.光洁.美观，所有焊接牢固可靠。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水带箱.器材箱和收带机操作均有符合使用要求的照明灯。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足供水需求的设备。满足消防用的设备。预留相应的剩储空间。 |  |  |  |  |  |
| (七)随车附件和备件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包括但不限于：发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车器材清单、底盘合格证、整车合格证、整车使用说明书和底盘使用说明书（中文） |  |  |  |  |  |
| (八)随车器材（以下为最低配置要求，所有货物均需符合国家最新标准及行业要求） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 有衬里水带总成 | 10-300-100 | 条 | 21 | 高强度聚氨酯 |
| 2 |  | 管式分水器 | DN300—2×DN150/4×DN80 | 只 | 2 | 铝合金 |
| 3 |  | 150分水器 | DN150—5×DN80 | 只 | 2 |  |
| 4 |  | 分水水带 | 13-150-10 | 条 | 2 | 高强度聚氨酯 |
| 5 |  | 撬棒 |  | 把 | 4 |  |
| 6 |  | 强光手电筒 |  | 只 | 2 |  |
| 7 |  | 接口扳手 | DN150 | 把 | 3 |  |
| 8 |  | 引带器 |  | 副 | 1 |  |
| 9 |  | 水带护桥 | DN300 | 副 | 1 | 钢制 |
| 10 |  | 巡护电动自行车 | 续航＞100公里 | 辆 | 1 |  |
| 11 |  | 底盘随车工具 | 按底盘标配 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 备胎（子午线轮胎） |  | 只 | 1 |  |

注：1、以上带▲部分为重要技术参数，投标文件中需提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。（招标文件中另有要求的除外）

2、本分包技术要求中的技术标准如有作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中所包含的所有货物及服务进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总价包括：车辆车身价、设备费（含附属配套设施设备、器材）及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、车辆上牌前的临时保险、现场吊装、检测验收、安装调试、车辆上牌费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

五、质量保证和售后服务要求

1、投标人应明确所投货物的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等。投标人应提供投标货物的设备配置、选型和性能情况说明。

2、投标人投标货物生产工艺应符合国家相关标准、行业标准及相关标准，有完善的质量检验制度和控制手段。整车所有设备应符合相互配套使用的要求。

3、投标车辆整车（包括附件设备）免费质量保证期不少于3年，随车器材质保期不低于3年（自验收合格之日起开始计算）。

4、免费质保期内投标人负责对车辆进行免费维修，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）；免费质保期后投标人负责终身维修。

5、在车辆的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到原厂正宗的零部件，确保车辆的正常使用。投标人应提供齐全的备品、备件清单，同时提供备品、备件的报价和供应保证说明。

6、投标人应就车辆的使用维护向用户提供免费技术培训指导，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用文字和影视资料，内容至少包括：①产品介绍；②操作使用；③维护保养；④常见故障的排除及紧急情况的处理。

7、投标人应针对本项目实际情况提供售后服务方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，售后服务方案包括但不限于以下内容：

7.1售后服务点：

（1）售后服务地点、专职售后服务维修工程师和技术人员数量及资质、联系方式等说明。

（2）为方便维修保养，中标后，中标人或生产厂家需在项目地有售后服务维修点。

7.2售后服务响应方式及响应时间：

（1）投标货物出现故障后响应方式、维修时限。提供货物质保期满后，投标货物最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人自行投报）。

（2）有24小时售后服务热线，在接到要求现场服务电话后，2-24小时内给予电话指导检修，如电话指导无法检测故障原因，马上派遣维修工程师前往到达现场，维修工程师应在6小时内到达用户现场。

7.3车辆保养、维修、救援方案

（1）符合国家相关标准规范。

（2）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

8、本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装需求标准。

六、交货验收

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构等进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随车资料及配件、随车工具等是否齐全。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后，作为采购人与相关机构共同验收的依据。投标人应保证向采购人提供的货物为全新、未使用的原装正品。

4、验收时中标人应在验收现场，并对验收结果签字确认，中标人未到现场的，视作认同采购人的验收结果。

七、综合说明

★1、投标车辆及随车器材必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准及相关标准，并能够在常熟市上牌，投标人应做好车辆上牌相关工作（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料）。

★2、投标文件中提供所投车辆工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件，如未取得工信部公告的，须承诺交货时提供该车型的工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件原件。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料）

3、在所有货物验收合格后，投标人应对采购人进行日常使用及维护方面的培训，确保车辆设备能够正常有效的使用。

4、投标人须提供投标车辆设计三视图、整车及部件三维布局图、器材及管路布置图。

注：整车设计需提供详细的整车技术路线、整车及系统技术方案说明。

5、投标人须提供针对本项目实施全过程主要包括：①生产计划安排，②交货进度安排，③项目实施保障方案说明。

6、投标人须提供所投消防车制造商具有专业技术生产能力（包括但不限于自主研发能力、生产工艺、生产步骤、产品检验等）说明。

7、履约保证金：

（1）签订政府采购合同时，中标人应当向采购人提交履约保证金为合同金额的10%。

（2）根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。保函期限应覆盖本合同履约期限。

★8、在签订合同前，中标人须向采购人提供以上标“▲”项重要技术参数对应投标文件中白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等相关证明材料原件，并提供其复印件加盖投标人公章作为合同附件（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。

9、本分包“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将作无效投标处理。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

分包号/名称：第一包【2吨小型城市主战消防车和10吨泡沫消防车】

1、投标报价35分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术性能42分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 38分 | 投标货物的配置及技术参数全部符合招标要求（除★实质性响应外共230条）的得基本分38分；其中带▲项（20条）为重要技术参数，每负偏离一条扣1.69分；常规参数（210条）每负偏离一条扣0.02分。注：带▲部分为重要技术参数，投标文件中需提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离（招标文件中另有要求的除外）。 |
| 2 | 车辆图纸 | 2分 | 投标人提供投标车辆设计三视图、整车及部件三维布局图、器材及管路布置图的得2分。注：未提供或未按要求提供的本项不得分。 |
| 3 | 整车设计 | 2分 | 根据投标人提供的整车设计说明进行综合评定：有详细的整车技术路线、整车及系统技术方案说明，整车设计科学先进、技术成熟的得2分；有详细的整车技术路线、整车及系统技术方案说明，整车设计科学的得1分；整车技术路线、整车及系统技术方案说明表述不清晰或未提供的得0分。 |

3、质量保证及服务承诺13分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证期限 | 2分 | 所有投标货物的质量保证期在完全满足招标文件最低要求（3年）的前提下，每增加1年得1分（最多加2分）。注：所有货物中只有部分内容增加质量保证期或未作说明的不得分。 |
| 2 | 售后服务点及到达承诺 | 3分 | （1）投标人在项目地周边有售后服务维修点的得2分；承诺中标后一个月内设立维修点的得1分。注：投标文件中需提供售后服务维修点的相关证明材料或承诺书（格式自拟）,未提供的不得分。 （2）投标人承诺接到现场服务通知后，维修工程师2小时内（含）到达（海虞镇消防中队）现场的得1分，2小时（不含）到6小时（含）内到达现场（海虞镇消防中队）的得0.5分，超过6小时（不含）到达现场不得分。注：投标文件中需提供承诺书（格式自拟），未提供的不得分。 |
| 3 | 实施方案 | 6分 | 投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点：①生产计划安排，②交货进度安排，③项目实施保障方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的针对本项目的培训方案（包括产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障的排除及紧急情况的处理）进行综合评定：方案详细完善、科学合理、针对性强的得2分；方案较完善、较科学合理、针对性较强的得1分；方案未能体现评审要点（或无实质性内容的）或未提供的得0分。 |

4、综合能力10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共22条）完全响应的得2分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣0.5分，其余项（共20条）有负偏离条款的，每项扣0.05分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的泡沫消防车或小型城市主战消防车业绩情况进行评定，有一个得2分（最高8分）。注：投标文件中须提供合同证明材料，包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页及销售发票扫描件（合同、发票主体须为投标人），未提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②对应第四章评分中技术要求说明：负偏离【以1、1.1***（每条）】。

分包号/名称：第二包【远程供水系统】

1、投标报价35分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术性能46分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 38分 | 投标货物的配置及技术参数（172条）全部符合招标要求的得基本分38分；其中带▲项（12条）为重要技术参数，每负偏离一条扣2.5分；常规参数（160条）每负偏离一条扣0.05分。注：注：带▲部分为重要技术参数，投标文件中需提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离（招标文件中另有要求的除外）。 |
| 2 | 车辆图纸 | 3分 | 投标人提供投标车辆设计三视图、整车及部件三维布局图、器材及管路布置图的得3分。注：未提供或未按要求提供的本项不得分。 |
| 3 | 整车设计 | 2分 | 根据投标人提供的整车设计说明进行综合评定：有详细的整车技术路线、整车及系统技术方案说明，整车设计科学先进、技术成熟的得2分；有详细的整车技术路线、整车及系统技术方案说明，整车设计科学的得1分；整车技术路线、整车及系统技术方案说明表述不清晰或未提供的得0分。 |
| 4 | 技术生产能力 | 3分 | 根据所投消防车制造商具有专业技术生产能力（包括但不限于自主研发能力、生产工艺、生产步骤、产品检验等）进行评审： （1）所投消防车制造商具备自主研发能力及先进的生产工艺，提供完整工艺流程图并配有详细的图片和文字说明，生产步骤完整周详，能够提供各环节完整的生产车间环境及详细的实际生产实景照片，具有严格的产品检验流程，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，得3分； （2）所投消防车制造商具备一定的自主研发能力及生产工艺，提供的工艺流程图并配有图片和文字说明，生产步骤比较详细，能够提供各环节生产车间环境及实际生产实景照片，具有产品检验流程，检验设备配置齐全、具有检验步骤，得1.5分； （3）所投消防车制造商自主研发能力欠缺，提供的工艺流程图并配有图片和文字说明表述不清晰，生产步骤有欠缺或未提供专业技术生产能力相关材料和方案说明的得0分。 |

3、质量保证及服务承诺11分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证期限 | 2分 | 所有投标货物的质量保证期在完全满足招标文件最低要求（3年）的前提下，每增加1年得1分（最多加2分）。注：所有货物中只有部分内容增加质量保证期或未作说明的不得分。 |
| 2 | 售后服务点及到达承诺 | 4分 | （1）投标人在项目地周边有售后服务维修点的得2分；承诺中标后一个月内设立维修点的得1分。注：投标文件中需提供售后服务维修点的相关证明材料或承诺书（格式自拟）,未提供的不得分。 （2）投标人承诺接到现场服务通知后，维修工程师2小时内（含）到达现场的得2分，2小时（不含）到6小时（含）内到达现场的得1分，超过6小时（不含）到达现场不得分。注：投标文件中需提供承诺书（格式自拟），未提供的不得分。 |
| 3 | 实施方案 | 3分 | 投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点：①生产计划安排，②交货进度安排，③项目实施保障方案）进行评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的针对本项目的培训方案（包括产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障的排除及紧急情况的处理）进行综合评定：方案详细完善、科学合理、针对性强的得2分；方案较完善、较科学合理、针对性较强的得1分；方案未能体现评审要点（或无实质性内容的）或未提供的得0分。 |

4、综合能力8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共22条）完全响应的得2分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣0.5分，其余项（共20条）有负偏离条款的，每项扣0.05分。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的远程供水系统或泵浦消防车业绩情况进行评定，有一个得1.5分（最高6分）。注：投标文件中须提供合同证明材料，包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页及销售发票扫描件（合同、发票主体须为投标人），未提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②对应第四章评分中技术要求说明：负偏离【以1、1.1***（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购货物合同

项目名称：海虞镇新增采购消防车

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

分 包 号：

分包名称：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

2025 年    月    日， 常熟市海虞镇人民政府 以 公开招标 对 海虞镇新增采购消防车 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市海虞镇人民政府(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同价款

4.1合同总价按此次采购结果执行，本合同总价为（大写）人民币        元整（￥     元）。本合同为固定总价合同。

| 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |

第五条 款项支付

5.1预付款：自合同签订后的 30日内，甲方向乙方支付合同总价的50%作为预付款；

5.2车辆按期交付并经甲方验收合格且完成上牌后，甲方向乙方支付合同总价的30%。

5.3验收合格且完成上牌之日起一周年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的15%。

5.4尾款支付：验收合格且完成上牌之日起二周年后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的5%

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票或收据。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

5.5结算方式：以固定总价方式结算。

5.6发票开具方式：机动车销售统一发票。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 ▲质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

7.5乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 ▲交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：

（第一包）国产底盘的车辆：合同签订后4个月内完成交付调试验收。进口底盘的车辆：合同签订后10个月内完成交付调试验收。

（第二包）国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交付调试验收。进口底盘的车辆：合同签订后10个月内完成交付调试验收。

乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：甲方指定地点（海虞镇消防中队）。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。项目实施过程中，乙方应在接到甲方通知后    小时响应，    小时内配合安装、调试或者验收等事项，乙方无故迟延响应超过   小时的，甲方有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给甲方造成的损失）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

13.1.2货物免费保修     年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3售后响应时间：在免费质量保证期内，乙方接到故障通知后，应按国家及行业标准进行处理，维修人员在   小时内到达用户现场，   小时内完成修复。乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：                       联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 0.5%  的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款 0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 10 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 1 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到总人数 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到总人数 50% 的；

14.5.3乙方出现转包情形的；

14.5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

19.1履约保证金提交方式及数额：乙方在签订合同前需向甲方提交中标合同金额的10%作为履约保证金。履约担保形式：第三方机构出具的电子履约保函（保险）、银行保函、支票。保函期限应覆盖本合同履约期限。

19.2出现以下情形的，甲方可以没收履约保证金：

19.2.1乙方逾期交货超过 15 日；

19.2.2乙方交付的货物未能通过开箱验收且在甲方通知的期限内没有更换；

19.2.3乙方交付的货物未能通过最终验收且在甲方通知的期限内没有解决问题的；

19.2.4乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

19.2.5乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

19.2.6在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到总人数 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到总人数 50% 的；

19.2.7乙方出现转包情形的；

19.2.8乙方提供的技术资料、商务资料存在伪造、变造、虚假的；

19.2.9乙方未能按约开具发票的。

19.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

19.3.1履约保证金退还方式：

19.3.2履约保证金退还时间：

19.3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1 合同在双方加盖公章且双方法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

22.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：2025年   月  日                签订日期：2025年   月  日

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：海虞镇新增采购消防车

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

分 包 号：第一包

分包名称：2吨小型城市主战消防车和10吨泡沫消防车

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表

3、报价明细表（格式见附件2）

4、详细配置表（格式见附件3）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件4）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件8）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件10）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

3、项目实施方案说明（格式见附件12）

4、质量保证及售后服务承诺（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

6、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件15）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 海虞镇新增采购消防车 | 小写：人民币 （元） |
| 投标报价（大写）金额 | 大写：人民币 （元） |

日期： 2025 年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总报价不得超过预算价，否则将作无效投标处理。

4、“投标总报价”有小数点的请保留小数点后两位。

附件2、报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，合计总价有小数点的请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、投标人在投标文件制作工具中制作投标文件时，需按要求填写，否则相关风险将由投标人自行承担。

- 附件3、详细配置表

| 设备名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地及生产厂名 | 数 量 | 备 注 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标车辆各部件/设备的配置情况据实、详细填写上表。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、投标货物如有装箱器材及备品备件、专用工具（包括额外配套提供的）的，请在下表中单独列出明细：

| 序号 | 器材/备品备件、工具名称 | 品牌、型号规格 | 产地、制造商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

5、每种车辆可提供一套上述表格。

附件4、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的海虞镇新增采购消防车项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  2025 年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件5、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的海虞镇新增采购消防车项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件6、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市海虞镇人民政府的海虞镇新增采购消防车采购活动，提供的主要货物由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1、2吨小型城市主战消防车，属于工业行业；制造商为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

2、10吨泡沫消防车，属于工业行业；制造商为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：     年   月   日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）工信部联企业〔2011〕300号行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件7、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市海虞镇人民政府单位的_海虞镇新增采购消防车__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件8、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的海虞镇新增采购消防车项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019），投标人  （投标人全称）  递交（分包号：第一包；分包名称：2吨小型城市主战消防车和10吨泡沫消防车）投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件9、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★结构：单排驾驶室+独立乘员室。 |  |  |
| 2 | ★刹车形式：双回路气压制动，前后盘式制动。 |  |  |
| 3 | ★变速箱：全自动变速箱。 |  |  |
| 4 | ★投标车辆及随车器材必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准及相关标准，并能够在常熟市上牌，投标人应做好车辆上牌相关工作。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料） |  |  |
| 5 | ★投标文件中提供所投车辆工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件，如未取得工信部公告的，须承诺交货时提供该车型的工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件原件。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料） |  |  |
| 6 | ★在签订合同前，中标人须向采购人提供以上标“▲”项重要技术参数对应投标文件中白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等相关证明材料原件，并提供其复印件加盖投标人公章作为合同附件（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |

注：（1）投标人未对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，将作无效投标处理。

（2）以上带★部分为实质性要求，必须满足，投标文件中须提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证，任何一项标“★”项未满足或未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将按无效投标处理。（招标文件另有要求的除外）。

附件10、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目分包“第三章 项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“有偏离”和“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、附技术要求的相关证明文件（提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证）。

4、投标人提供投标车辆设计三视图、整车及部件三维布局图、器材及管路布置图。

5、投标人提供的整车设计说明。

6、表格不够可另接。

附件11、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条▲质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条▲交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件12、项目实施方案说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、提供针对本项目实施方案（涉及评审要点：①生产计划安排，②交货进度安排，③项目实施保障方案）说明。

2、提供针对本项目的培训方案（包括产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障的排除及紧急情况的处理）说明。

3、投标设备质量信誉情况。

4、其他说明。

- 附件13、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保维保服务期限及免费维保服务内容说明。

2、交货期承诺说明。

3、售后服务及维修响应情况说明

3.1在项目地有售后服务维修点、人员、联系方式等说明。

3.2设备出现故障后响应时间、方式等说明。

3.3 其他售后服务承诺说明。

4、质保期内原厂备品备件、耗材及供应保证说明；免费质保维护服务期限之后，投标设备的维保费用说明，包括设备原厂的备品备件和耗材的价格及维保费用。

附件14、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的泡沫消防车或小型城市主战消防车业绩情况。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同（合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页及销售发票扫描件（合同、发票主体须为投标人）等证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件15、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

第七章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：海虞镇新增采购消防车

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

分 包 号：第二包

分包名称：远程供水系统

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月   日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表

3、报价明细表（格式见附件2）

4、详细配置表（格式见附件3）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件4）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件8）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件10）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

3、项目实施方案说明（格式见附件12）

4、质量保证及售后服务承诺（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

6、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件15）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 海虞镇新增采购消防车 | 小写：人民币 （元） |
| 投标报价（大写）金额 | 大写：人民币 （元） |

日期： 2025 年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总报价不得超过预算价，否则将作无效投标处理。

4、“投标总报价”有小数点的请保留小数点后两位。

附件2、报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，合计总价有小数点的请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总报价”相一致。

4、投标人在投标文件制作工具中制作投标文件时，需按要求填写，否则相关风险将由投标人自行承担。

- 附件3、详细配置表

| 设备名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件/材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地及生产厂名 | 数 量 | 备 注 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标车辆各部件/设备的配置情况据实、详细填写上表。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、投标货物如有装箱器材及备品备件、专用工具（包括额外配套提供的）的，请在下表中单独列出明细：

| 序号 | 器材/备品备件、工具名称 | 品牌、型号规格 | 产地、制造商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

5、每种车辆可提供一套上述表格。

附件4、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的海虞镇新增采购消防车项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  2025 年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件5、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的海虞镇新增采购消防车项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件6、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市海虞镇人民政府的海虞镇新增采购消防车采购活动，提供的主要货物由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1、泵浦消防车，属于工业行业；制造商为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

2、水带敷设消防车，属于工业行业；制造商为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：  2025   年   月   日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）工信部联企业〔2011〕300号行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件7、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市海虞镇人民政府单位的_海虞镇新增采购消防车__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件8、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的海虞镇新增采购消防车项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2025-0019），投标人  （投标人全称）   递交（分包号：第二包；分包名称：远程供水系统）投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件9、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★投标车辆及随车器材必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准及相关标准，并能够在常熟市上牌，投标人应做好车辆上牌相关工作。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料） |  |  |
| 2 | ★投标文件中提供所投车辆工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件，如未取得工信部公告的，须承诺交货时提供该车型的工信部公告、国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标志的整车检验报告及有效证明文件原件。（投标文件中须提交加盖公章的包含本条内容的承诺函，承诺函格式自拟或提供相关证明材料） |  |  |
| 3 | ★在签订合同前，中标人须向采购人提供以上标“▲”项重要技术参数对应投标文件中白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等相关证明材料原件，并提供其复印件加盖投标人公章作为合同附件（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |

注：（1）投标人未对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，将作无效投标处理。

（2）如招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下，否则将作无效投标处理。

附件10、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能参数要求 | 投标货物技术性能参数 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目分包“第三章 项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“有偏离”和“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、附技术要求的相关证明文件（提供白皮书或技术规格书或彩页或手册或检测报告等材料为佐证）。

4、投标人提供投标车辆设计三视图、整车及部件三维布局图、器材及管路布置图。

5、投标人提供的整车设计说明。

6、表格不够可另接。

附件11、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 款项支付 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条▲质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条▲交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件12、项目实施方案说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、提供针对本项目消防车制造商具有专业技术生产能力（包括但不限于自主研发能力、生产工艺、生产步骤、产品检验等）说明。

2、提供针对本项目实施方案（涉及评审要点：①生产计划安排，②交货进度安排，③项目实施保障方案）说明。

3、提供针对本项目的培训方案（包括产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障的排除及紧急情况的处理）说明。

4、投标设备质量信誉情况。

5、其他说明。

- 附件13、质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保维保服务期限及免费维保服务内容说明。

2、交货期承诺说明。

3、售后服务及维修响应情况说明

3.1在项目地有售后服务维修点、人员、联系方式等说明。

3.2设备出现故障后响应时间、方式等说明。

3.3 其他售后服务承诺说明。

4、质保期内原厂备品备件、耗材及供应保证说明；免费质保维护服务期限之后，投标设备的维保费用说明，包括设备原厂的备品备件和耗材的价格及维保费用。

附件14、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的远程供水系统或泵浦消防车业绩情况。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同（合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页及销售发票扫描件（合同、发票主体须为投标人）等证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件15、投标人认为需要提供的其他材料（如有）