招　标　文　件

项目名称：扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0187

扬州市公共资源交易中心

2024年12月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	126

第六章  投标文件格式	132

第一章  投标邀请

受[扬州市公安局本级]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化建设项目]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0187)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化建设项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2024年12月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0187

2.项目名称：扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化建设项目

3.预算金额：1642.58万元。其中，包一为859.35万元，包二为751.76万元、包三为15.735万元，包四为15.735万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为1642.58万元。其中，包一为859.35万元，包二为751.76万元，包三为15.735万元，包四为15.735万元。

投标人包一、包二可以兼投，但最多只能中标1个包；包三和包四不可兼投。开标、评标顺序包一至包四。

5.采购需求（简介）：目前，交警支队新交通指挥中心和车管所业务技术用房已经建成并装修完毕，拟开展科技信息化建设。对新建成的扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房的信息化模块进行搬迁、升级新建设各类信息化系统，增强指挥调度和服务群众能力。（详见第四章采购需求）

6.合同履行期限：自合同签订之日起，30日内完成项目实施工作并投入试运行，试运行平稳三个月后进行项目验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：包三和包四专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年12月27日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市公安局本级

地址：扬州市邗江区润扬中路98号

联系人：徐翔

联系方式：13815801100

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

包1、包2：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同价30%的预付款；项目验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清尾款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

包3、包4：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同价30%的预付款；项目验收合格后，甲方自收到发票后10个工作日内付清尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性:包一和包二为货物类项目，包三和包四为服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（强制节能产品：98寸电视机、精密空调、空调外机、43寸电视机）

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包一交通指挥中心建设 | 工业 |
| 2 | 包二车管所及基础网络建设 | 工业 |
| 3 | 包三监理服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 包四审计服务 | 软件和信息技术服务业 |

包一核心产品：LED全彩显示屏；

包二核心产品：视频网核心交换机；

包一技术及服务要求

一、项目背景

目前，交警支队新交通指挥中心和车管所业务技术用房已经建成并装修完毕，拟开展科技信息化建设。近年来，交警科技信息化建设投入不大，软硬件设施相对落后，建设应用水平不高。支队将以新交通指挥中心和车管所业务技术用房的信息化建设为契机，抢抓机遇，乘势而上，全面提升交警的科技信息化建设应用水平。根据《全省公安机关“苏警数智”行动工作方案》和 《江苏公安智慧交通总体规划(2020-2030)》,支队将重点围绕业务服务、道路防控、数据赋能三大主线，进一步提升交管业务管理服务水平持续，完善道路交通安全防控体系，加强数据赋能应用能力，不断提升我市交管工作的数字化、智能化、科学化水平，助推我市交管科技信息化高质量发展。以提升道路交通治理体系和治理能力现代化为总体要求，紧密围绕省厅、总队和市局构建的智慧警务新体系核心工作，结合我市公安交通管理实际需求，充分运用大数据、云计算等新技术，加强顶层设计和统筹规划，构建以公安交通管理大数据应用为核心，以“智慧监测、智慧指挥、智慧管控、智慧研判和智慧服务”等为主要业务的边界清晰、流程顺畅、运转高效的科技信息化架构，形成信息平台智能、治理手段创新、网络和信息安全、政务和出行服务渠道畅通的信息化建设新格局。

对新建成的扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房的信息化模块进行搬迁、建设及扩充，增强指挥调度能力。

# 二、建设依据

本方案依据国际、国家和本地区的有关标准和规范进行起草，引用参考了如下文件:

（一）政策依据

《公安交通指挥模块设计规范》（GA/T515）

《关于进一步加强全省公安交警部门指挥调度工作的指导意见》（苏公交[2023]54号）》

《江苏省公安交管科技信息化（数智交管）建设指导意见》

《江苏省公安智慧交通总体规划》(2020-2030)

（二）技术规范类依据

《智能建筑设计标准》 GB50314-2015；

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019；

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015；

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016；

《安全防范工程技术标准》 GB50348-2018；

《会议电视会场系统工程技术规范》 GB50635-2010；

《数据中心设计规范》 GB50174-2017；

《建筑节能与可再生能源通用规范》 GB 55015- 2021；

《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021；

《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022；

《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022；

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022；

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019；

参考国家标准、行业标准等修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

# 三、建设原则

（一）实战导向，强化实效

紧密围绕交管业务转型升级和机制改革发展需求，深入推动信息技术与交通管理和服务的深度融合，将智慧应用和服务实战作为交管信息化建设的核心驱动力和出发点，确保信息化建设与交管业务应用紧密衔接，避免信息化建设与业务应用脱节。

（二）按需建设，差异化应用

根据交警各部门的具体工作职责和任务分工，明确并细化业务需求，在总体框架的指引下，各业务条块分别进行应用建设，实现分布式开发、一体化应用，以满足不同业务场景的需求。

（三）统筹兼顾，促进互联互通

加强交警信息化建设的顶层设计，全面整合和利用现有系统、资源、软硬件设施，避免重复建设，降低建设成本。同时，积极推进与部局、其他警种、其他单位之间的信息资源交换与共享，实现交管重要信息系统的互联互通和协同应用，以充分发挥信息化的整体效益。

# 四、建设目标

以提升道路交通治理体系和治理能力现代化为总体导向，紧密围绕省厅、总队及市局所构建的智慧警务新体系的核心任务，紧密结合我市公安交通管理的实际需求。充分利用大数据、云计算等前沿技术，强化顶层设计与统筹规划，旨在构建一个以公安交通管理大数据应用为基石，涵盖“智慧监测、智慧指挥、智慧管控、智慧研判与智慧服务”等关键业务的科技信息化架构。本项目相关终端和服务器芯片等产品参照财政部最新政府采购需求标准选用相关产品，符合国家安全可靠测评要求。

# 五、建设方案

### （一）建设内容

1.交通指挥中心

（1）硬件设备

大屏显示模块

（2）综合性集成应用平台

A、公安交通集成指挥模块智能化升级

B、移动执法警务模块智能化升级

C、交通管理互联网服务模块（采购交通管理交通评价诊断和治理服务）

D、风险防控管理模块

2.其它费用

（1）软件测评

（2) 等保测评

### （二）工期要求

自合同签订之日起，30日内完成项目实施工作并投入试运行，试运行平稳三个月后进行项目验收。

# 六、建设要求

### （一）交通指挥中心

根据项目现场实际空间，本次交警支队交通指挥控制中心设计一套以小间距LED显示屏为核心的显示模块，LED显示屏幕采用单元箱体模块化组合形式搭建，单元箱体间无缝隙，并可根据不同使用环境进行自由尺寸拼接，整屏拼接大小支持自定义，可拼接出超大尺寸巨型屏幕及超高分辨率。

本项目显示模块要实现高分辨率、高刷新、高稳定性能等特点，结合用户业务模式、使用环境进行合理设计，实现无缝隙、大尺寸、高分辨率显示效果。

整体坐席分布均在较好的视角范围内，后排领导席位抬高2个台阶，保证最佳观看效果。根据指挥中心环境特点，LED屏安装结构采用优质钢材定制，外框采用不锈钢拉丝包边，装饰包边可与现场装修风格保持统一。大屏显示安装钢结构依据现场环境及要求进行设计。

##### 硬件设备

本次项目显示模块设计一块P1.25小间距LED显示屏，采用弧形屏设计，安装采用距地500mm高标准座装后维护方式。显示屏设计尺寸为宽27.6m×高5.4m，像素间距为1.25mm，由736块P1.25mmLED显示单元按46列16行拼接而成，LED显示屏的整屏物理分辨率达到22080×4320。 以小间距LED显示屏为核心，融合分布式模块、智能配电柜等设备，由控制PC统一调取视频拼接器所接入的信号至LED显示屏进行实时显示，以及控制LED显示屏开关等操作。

屏幕基本要素如下：

| 名称 | 显示屏 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸（宽×高） | 27.6米×5.4米=149.04平方米 |
| 像素间距 | 1.25mm |
| 物理分辨率 | 22080点（宽）X4320点（高） |
| 屏幕亮度 | ≥800nits（校正后） |

根据本项目显示屏功耗，设计一台100KW容量智能配电柜，含PLC控制模块配电柜内置PLC控制模块，结合PLC控制模块，可实时获取屏体内部温度，烟雾等环境数据，能进行远程开关机的操作，同时支持指令计划表，实现定时延迟启动。整个显示模块的电源管理统一由控制主机终端通过PLC调用管理；平台和设备的控制信号为网络连接，接入方便；模块平台支持拼接控制器输入信号预监功能，提高操作的准确性和灵活性。

供配电模块：供电电源采用三相四线制的交流380V电源输入LED配电柜，LED配电柜专为LED 产品设计，采用原则上采用不带防雷器的配电柜，采用TN-S供电模块。配电模块需要与大楼接地模块相连，防雷、接地模块及安全保护措施：配电柜电气设备的保护接地电阻阻值要求不大于1欧姆,实测不满足要求时，增设人工接地。凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

LED显示屏产品应采用一体化驱动主板设计，通过接插件与LED灯板结合，保证信号稳定可靠，而旧式排线方式连接则易发生故障。同时将所有数据接收、处理、存储、回传等功能芯片都集成在一张主板上，工业集成度高，有利于模块化设计和后期维护操作。宜采用共阴LED驱动⽅式。

主扩音箱采用两只500w全频音箱，辅助音箱采用12只吸顶音箱，搭配音频处理器、调音台等周边设备，发言模块设计有线手拉手会议模块。选用8只有线话筒，发言单元采用便携式手拉手安装。

（二）综合性集成应用平台

### 1.公安交通集成指挥模块智能化升级

按照部局相关规范，扬州市公安局交警支队于2018年部署了全国统一版本的公安交通集成指挥平台，通过集成指挥平台建设，实现道路交通状态智能感知、动态交通态势研判发布、交通违法主动干预、机动车缉查布控、突发事件应急处置、警力科学部署指挥等业务管理，构建快速高效交通指挥体系、常态实战的新型勤务机制，提高交警执法能力和水平，保证道路畅通安全，规范道路行车秩序，有效防范和减少道路交通事故。

集成指挥平台是目前非现场违法审核上传的唯一工具。根据公安部交管局要求，所有非现场违法必须实时全量上传集成指挥平台进行审核。

集成指挥平台也是部局、总队考核支队的重点项目。2019年的“除隐患、防事故、保大庆”考核中与集成指挥平台相关的有13项，2020年“主要业务指标考核”中与集成指挥平台相关的有24项，2021年“减量控大”考核中与集成指挥平台相关的有14项，2022年“减量控大”考核中与集成指挥平台相关的有17项，2023年“减量控大”考核中与集成指挥平台相关的有17项。

为健全机动车布控查控体系，落实分级分类预警机制，强化对严重交通违法行为分析研判和拦截查处，全面提升执法效能，本次升级功能主要包括公路交通安全防控、交通违法分析研判、应急指挥调度等方面。

具体建设内容见公安交通集成指挥模块智能化升级项目清单。

### 2.移动执法警务模块智能化升级

本项目移动警务平台基于省厅移动警务安全接入平台建设，由警务通终端、无线传输链路、联网服务子平台、移动安全接入子平台、公安信息网服务子平台构成。

警务通终端：警务通终端安装加密卡，通过省厅管控，实现终端的安全可信。

无线传输链路：为了确保网络接入安全，防止非授权用户的非法接入和攻击，模块采用APN（移动）/VPDN（电信及联通）接入方式。

联网服务子平台：为移动警务Ⅱ类模块的开展提供安全保障和应用支撑，本项目“远程双警执法音视频服务”部署在该子平台。

移动安全接入子平台：为公安移动信息网与公安信息网的资源共享提供安全边界与数据交互通道。

公安信息网服务子平台：为移动警务Ⅲ类模块的开展提供安全保障和应用支撑，本项目“掌上速裁模块”部署在公安信息网。

##### （1）远程双警执法模块

依托省厅警务平台搭建音视频服务，支撑公安网的远程执法服务，将“路面执法”与“中心民警视频执法”进行深度融合，实现视频协同执法，有效缓解警力不足的难题，并能规避单一民警在执法中带来的复议诉讼风险。

视频对讲服务组件

符合省厅安全接入要求，部署在二类区，包括群组对讲、单呼、定位、多媒体IM、视频回传、图片拍传等业务，支持一对一视频通话功能。可对视频通话进行实时录制，支持视频回放。可自动关联至现场违法处理数据，实现违法数据与视频证据的强关联关系。

包括：

调度组功能：显示当前调度台用户所在的群组列表，并可查看组内成员。调度台可在此创建新的群组、以及删除群组，可以对组内成员进行添加和删除。可创建的组类型有语音对讲组、视频会议。可对组内的单个成员发起语音呼叫、双向视频、获取定位功能。

视频监控功能：调度台可以显示正在进行的多路的视频通话、视频监控画面显示，并支持调整多种分屏方式。

通话监控功能：显示目前正在进行通话的线路，显示内容包括主叫和被叫，可进行强插、强拆操作。

记录管理功能：提供拍照管理、录像管理。在视频通话或视频会议过程中，调度台期间可进行拍照和录像，生成的照片和录像都将保存在此处管理。点击可查看对应的照片和视频录像文件。

模块需支持接入不同类型终端，执法记录仪、智能手机、专用终端等。

违法处理

包括机动车简易违法和非机动车、行人、乘车人简易违法采集与处理。提供适用于路面执勤时200元以下所有违法类型处罚录入功能，支持违法单据的实时录入与提交至后台和公安交通管理综合应用平台，对当事人、车辆等要素的报警、校验、提示模块。要求兼容现有现场双民警执法模式。

远程视频处罚

获取在线民警列表并根据民警的通话状态作出区分，实现现场民警和远程民警视频通话功能，并根据现场案件信息在现场民警和远程民警端提示不同的宣读内容，远程民警展示预览文书内容。

远程执法案件查询与视频上传

根据自定义时间范围，查询当天之前的远程执法案件信息，根据视频上传状态提供视频从二类区下载，并上传到公安信息网功能。

视频合成

每天夜间将当天远程执法视频进行合成，将现场民警与远程民警视频合成为一个视频。

远程执法数据查询

在移动警务后台新增该功能，支持根据案件信息查询远程执法数据，并查看已经上传的视频信息。

##### （2）掌上速裁模块

将一般程序执法重心前移至路面，在执法现场取证，告知，审批，裁决，进而实现部分一般程序违法案件现场办结，全部案件现场取证的“速裁”的工作模式。

数据核查

通过查询公安驾驶证，机动车信息以及违法行为信息来判断是否符合现场速裁情形。包括核查驾驶人信息，显示人员姓名、记分、违法未处理等情况；核查机动车信息，显示交通方式、车主、违法未处理等情况；判断新增违法是否会达到满分；支持二代身份证读卡、号牌自动识别等功能。

告知书

当事人若同意进行现场速裁，模块可生成《权利义务告知书》，进行打印并让当事人签字，签字、送达过程进行视频拍摄。

违法数据采集：采集违法时间、地点、当事人联系方式、住址、违法取证照片等信息。

询问笔录

在移动警务模块后台新增询问笔录模板设置功能，可以针对不同违法行为设置询问笔录模板。现场民警根据采集的违法行为，自动调用后台询问笔录模板，生成询问笔录。询问过程进行视频拍摄。

告知笔录

模块自动生成《告知笔录》，打印后由当事人签字，签字、送达过程进行视频拍摄。

案件审批

将已经完成信息采集、告知、询问笔录、告知笔录的案件在正式录入前推送数据给大队中队指定管理人员，管理人员在查看案件数据后可以进行审批，现场民警需等待审批完成后才可以开具行政处罚决定书。

处罚决定书

打印处罚决定书，交由当事人签字，签字、送达过程进行视频拍摄。若所办案件为准驾不符或无证驾驶，还需打印《代驾记录单》；擅自改变机动车外形等情况，还需打印《责令整改通知书》。

文书留存

进行所有文书拍摄并上传保存。

数据查看

在现有移动警务后台增加“掌上速裁数据查询”功能，根据案件信息查询现场速裁案件数据，并查看已经上传的视频信息、图片信息。

##### （3）专用警务通终端升级

为满足双警执法视频对讲需求，需要对现有警务通终端（信电P999-XD）进行升级改造，主要包括：

单北斗定位

通过底层模块接口

调整，关闭现有坐标等其他定位接口，仅保留北斗定位。

Mic改造

更换新的Mic模块，要求灵敏度达到-38dB；增加前壳上麦克风对应的收音开孔位置。

要求对支队现有323台终端进行升级，包括刷机、开孔及更换Mic模块等，确保满足远程视频对讲需求。

##### （4）涉案车辆管理

停车场用户体系

新建停车场用户体系，限制管理用户权限（PDA登记权限和管理平台权限），PDA安全控制（防止停车场设备使用民警账号）。

车辆拖扣流程

民警开具强制措施含拖车选项时，打印文书之后再打印委托清拖单，显示车牌和停车场信息并打印二维码（二维码信息含改强制措施信息）

车辆进入停车场时，停车场管理人员使用PDA上的涉案车辆的登记功能，扫码获取案件编号用于数据关联、记录入场时间，再采集入场照片保存后车辆进入状态。

车辆离场流程

当事人到大队进行一般程序的处理，处理完在移动警务网页上查询相关案件信息（校验案件状态后，裁决标记）打印车辆放行通知单（PDF打印），并附带放行二维码。也可以通过PDA上查询已入场车辆的信息，打印车辆放行单。

当事人凭借车辆放行通知单到停车场取车，停车场管理人员使用PDA上的涉案车辆的放行功能进行扫码，自动记录车辆放行时间，停车场放行车辆。

信息同步查询

将停车场用户信息和停车场车辆信息同步至公安网平台，实现查询统计。

涉案车辆管理功能

根据扫码时的调用接口自动登记车辆入场、出场相关信息，计算停车时长及费用，保存车辆入场的现场照片，公安内网显示车辆被扣押的关联强制措施案件信息。

### 3.交通管理互联网服务模块

本项目建设中，在交通管理互联网服务方面仅采购交通评价诊断和治理、重大活动监测这两项服务，不涉及基础地图采购。

##### （1）交通评价诊断和治理

基于海量互联网大数据资源和超级计算资源提供互联网SAAS服务，提供道路运行态势、健康程度、改善建议的咨询服务，打造城市交通拥堵的评价、诊断一体的研判功能。平台主要包含交通健康体检、交通精细诊治、运行跟踪评价、工具组件分析四大功能模块。

交通健康体检

从城市发展、交通需求、职住通勤情况、路网运行、道路设施、公交服务、安全水平等综合维度，计算多项指标全面扫描城市或所选区域综合交通发展情况，通过比对标准值、同类城市情况、分析历史演变趋势等手段，识别问题指标，形成评估诊断意见；并根据交通运行状况，扫描识别供需矛盾突出的通勤路径、强吸引AOI、拥堵路段、路口等，形成问题诊断意见，最终形成总体评估报告。系统主要从交通瓶颈点分析、交通基础问题、交通运行问题、职住通勤问题、强吸引点问题、路段交通问题、路口交通问题、公交运行问题、区域交通综合问题等方面，提出分析诊断结果。

###### 交通精细诊治

城市总体概况主要从宏观层面分析城市总体指标，包括城市核心区面积、职住人口数量及分布热力图、常住人口渗透率、汽车保有量、职住通勤绿色出行分担率等，通过横向比对或标准值比对，分析各指标是否存在异常，并提供诊断结果和建议。

路网基础诊治

路网基础诊治主要针对全市、各区的现状道路网络，依托基础路网数据，计算各等级道路网密度，不同等级道路级配比例、信号控制交叉口比例等指标，评估道路基础设施健康程度，并提出改善建议。

交通运行诊断

交通运行诊治主要是对基础路网的交通运行动态指标进行诊治，主要从交通健康度、六宫格、流量配比和饱和度等方面进行诊断分析，根据交通评价诊断和治理知识图谱找到异常指标项，并进一步提出路网量分配不均下的流量诱导和匝道管控分流建议。该模块既可从宏观层面对交通问题进行诊断，亦可提供速度的溯源与流量的溯源可视化分析，帮助用户从空间与时间两个维度分析交通问题并提出诊断建议。

通勤需求诊治

通勤需求诊治主要运用大定位、驾车导航、驾车出行规划、公交服务、交通拥堵评价等数据，结合AI算法生成的城市通勤OD分布数据，并从区域 “内-内、内-外、外-内”通勤出行三维度进行特征分析，对区域失衡状态做综合诊断，主要分析指标包括区域职住分布特征、通勤出行距离、时间等，并形成宏观诊治结论及建议。

通勤路径诊治

通勤路径诊治基于城市通勤OD数据，自动挖掘区域通勤关键路径、自动识别路径中的拥堵节点、分析公共交通出行服务水平后，挖掘出区域驾车通勤主要路径及关键路段，并对通勤路径做详细的用户画像诊断：一是找到走廊的关键瓶颈点，针对主要通勤路径中拥堵路段、拥堵路口进行评价诊断并提出优化建议；二是针对主要驾车通勤路径，从公众需求侧评估城市公交出行的特征问题，同时与实际道路交通运行状态进行比对及研判分析，诊断主要通勤路径的公交服务存在的问题，提出改善建议。

强吸引点诊治

医院、商圈、景区、学校是片区中交通出行需求较为集中的区域，周边往往停车困难，且因为停车难问题还会导致周边道路长时间持续拥堵。区域强吸引点诊治模块能够自动识别区域中驾车强吸引点，主要针对“行政区、景区、学校、医院、机场、火车站和商圈7个类型”区域，可按需求在后台调整展示点位，通过拥堵延时指数及其年月变化、导航量、等待排队时长、拥堵状态评价等数据分析行车难、停车难问题，精确到门的拥堵趋势和时段、车辆到达规律、停车排队时长特性等分析，并利用区域导航驾车用户OD数据回溯导航起终点分布特征及规律，提出改善建议。

路段诊治

路段交通评价诊断和治理主要筛查片区内“常发性拥堵道路”、“早高峰拥堵道路”、 “晚高峰拥堵道路”、“平峰拥堵道路”、“向坏变度道路”、“城市高快速路”等多种异常运行的问题道路。针对每条问题路段，将结合时空拥堵评价找到路段的核心拥堵瓶颈点，并结合出行OD的分布规律找到拥堵的问题根源，同时融合公交运行效率等数据来综合判断公交的便捷程度，并自动诊断出路段分流、绕行等针对性的改善建议。

路口诊治

信控路口服务水平低及失衡诊断分析，主要是从微观层面通过模型计算路口排队长度及停车次数，将路口服务水平分为A-F六类（E/F代表路口服务水平较差），路口服务水平评价标准参考《Synchro Studio 9 User Guide》 和《 CJJ/T141-2010建设项目交通影响评价技术标准》。根据上述标准对问题信控路口做扫描挖掘，定位所有待治理的问题路口，并给出排队长度、停车次数、上游溢出等详细诊断，根据针对结果提出解决思路。

- 运行跟踪评价

城市交通治理过程中效果监测是管理中最大的难题，主要难有量化数据同时也缺少监测的方法和手段。该功能主要提供城市任意区域内的各条道路运行状况的时空监测服务，包含道路的拥堵延时指数、环比拥堵变化程度、关注道路的跟踪监测等历史及实时的运行现状研判分析能；同时也可以自定义需要关注和监测的路段，例如当城市某条道路开通公交专用道，可以利用工具来持续监测公交道开通后道路运行效率的变化规律。为政策落地的好坏提供及时量化的参考，帮助政府及时调整治理措施。

在城市治理决策过程中更棘手的难题是对交通治理效果的对比评价，传统管理缺少评估的手段和方法，使得政策在落地后无法及时跟踪和有效的反馈。该功能主要提供了任意区域交通治理前后效果的评估功能，核心的效果评价指标包括“交通健康指数”、“拥堵延时指数”、“运行速度”、“拥堵里程占比”等多项指标，并提供了从时间空间层面的历史对比分析，输出时空层面量化的效果对比评价分析报告。

- 工具分析组件

任意路段OD溯源

传统城市道路的交通拥堵容易看到现象，但很难找到拥堵的实际原因，无法从需求侧得到人的出行规律，交通大数据可有效的解决此难题。通过基于LBS的人口大定位数据挖掘职住信息，匹配到导航路径规划，来解决通勤道路拥堵成因溯源的难题。系统提供任意一条道路，或自定义选择任意一段link的查询，返回经过该link车辆的起终点街道颗粒度热力分布地图，极强的可视化呈现为治堵决策提供重要的溯源参考。

###### 任意路段过饱和度分析

道路通行能力是指道路设施所能疏导交通流的能力；饱和度则是反映道路交通状况的一个重要指标,也是评判道路服务水平的一个重要基准。建设可以提供不同时间范围下的任意路段饱和度，进而判断路段的交通供需是否平衡，处于何种服务水平，并对过饱和度路段提供交通诱导等优化建议。相比于传统方法简单利用设计通行能力计算饱和度，通过海量互联网交通大数据，挖掘各路段自己的通行能力，以精准计算判断路段饱和度及其服务水平，至少分四个饱和状态评判等级，并能够统计年同比和月环比。

强吸引点&停车强需挖掘

城市的日益发展，随之带来的是堵车严重，停车问题是导致堵车的一个重要原因。停车位严重不足导致汽车乱停乱放，造成道路秩序混乱，影响城市交通运行效率；而若设置过多的停车位，则会出现社会资源的浪费。因此，科学地挖掘停车强需路段，可以有针对性地设置路侧/地下停车位，合理分配资源。系统应体现路段名称，起终点描述，路段等级、达到率等信息。建设旨在通过车辆行为轨迹与地图信息，关联道路与目的地的关系，挖掘高到达的道路路段，以获取潜在停车强需点，进而为相关部门设置停车位提供科学合理依据。

任意区域职住分析

任意区域职住分析：利用互联网或浮动车数据，分析任意自定义区域的职住数据，针对任意自定义范围内的岗位与居住人口数量进行对比分析，诊断职住均衡性，能够分析选定区域的驾车、公交或骑行步行不同通勤出行方式比例，并能够按不同大小网格范围分析OD交通量调查数量。

- 重大活动监测

基于互联网导航数据服务，汇聚人、车等全量全时空数据，洞察、捕捉、分析复杂的区域运行态势，实现对全域人、车聚集地的实时监控、风险预判、主动预警，并对区域内人、车、路进行多维度实时研判分析，从而实现对重大活动的全方位支撑。包含以下功能模块。

- 人流聚集地预警

实时监测各个区域的实时人数、当天累计人数、人流活力指数以及网格预警程度，基于智能比较历史同时期的数值，如有异常则发出报警。

车流聚集地预警

实时监测区域以及路段的实时车流、车流活力指数，评估当前路段车流饱和风险。基于智能比较历史同时期的数值，如有异常则发出报警。

区域人流画像监测

实时对区域内人流画像进行监测，包括年龄、性别、收入等画像维度，在保护用户隐私的前提下输出画像比例数据。

# 七、 项目清单

## （一）交通指挥中心

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.25LED室内全彩显示屏 | 详见设备技术参数要求 | 149.04 | ㎡ |
| 2 | 配电柜（含PLC） | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 钢结构支架 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 项 |
| 4 | 大屏控制软件 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 5 | 大屏配套线缆 | 配电柜接入线缆、电源线、高清控制线、网线等 | 1 | 项 |
| 6 | 4K视频接入板 | 输入接口：HDMI2.0，最大支持3840*2160@30/50/60hz（4:4:4格式）； R/G/B颜色最高深度：8bit@4K；10bit@2K；支持RGB4:4:4无损模式； HDMI快速切换时间小于等于50毫秒；延时≤2帧； 输出接口：1路HDMI2.0(LED显示屏显示&控制信号接口) 2路PFC,控制LED像素≤3840*2160 | 12 | 张 |
| 7 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 8 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 10 | 只 |
| 9 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 10 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 11 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 12 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 13 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 14 | 无线双手持话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 15 | 话筒天线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 16 | 多媒体信息插座 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 17 | 支架 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 18 | 一拖八无线话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 19 | 机柜 | 32U标准机柜 | 1 | 台 |
| 20 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 21 | 根 |
| 21 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 22 | 网线 | 六类网线 | 200 | 米 |
| 23 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 400 | 米 |
| 24 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 200 | 米 |
| 25 | 镀锌管 | Φ20 | 100 | 米 |
| 26 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 27 | 整体安装调试 |  | 1 | 项 |

## （二）综合性集成应用平台

### 1.公安交通集成指挥模块智能化升级

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 见公安交通集成指挥模块硬件技术要求 | 台 | 4 | 原集成指挥大数据平台节点扩容及业务应用集群扩容 |
| 2 | 大数据流计算节点授权扩容 | 新增流式计算节点扩容许可。 | 个 | 2 | 原集成指挥大数据平台节点扩容授权 |
| 3 | 大数据分布式节点授权扩容 | 新增分布式节点扩容许可。 | 个 | 2 | 原集成指挥大数据平台节点扩容授权 |
| 4 | 大数据维保服务 | 大数据原厂运维服务。 | 年 | 2 | 为保障原集成指挥大数据平台节点扩容安全稳定，需对过保的平台整体续保。 |
| 5 | 集中式存储 | 见公安交通集成指挥模块硬件技术要求 | 套 | 1 | 扩容数据库存储 |
| 6 | 视频网分布式存储 | 见公安交通集成指挥模块硬件技术要求 | 套 | 1 | 视频网前端存储按照过车图片保留3个月要求，需采购100T存储设备。 |
| 7 | 视频网关 | 见公安交通集成指挥模块硬件技术要求 | 台 | 1 | 原来设备性能无法满足使用要求。（原视频网关使用近十年，其视频传输性能已成为集指平台业务瓶颈，视频流卡顿。且因设备硬件条件限制，已无法升级到最新固件版本，无法在浏览器上直接点播视频，也没有管理页面功能，日常故障难以排查。故需要采购新的视频网关设备解决以上问题，满足集指平台的日常业务使用需求。） |
| 8 | 车辆特征智能识别与图片检索比对软件 | 见公安交通集成指挥模块软件功能要求 | 套 | 1 | 机动车像标准特征数据库通过集成指挥平台下发到支队。配置1台GPU服务器，支持800万/天车辆识别 |
| 9 | 卡口图片人脸智能识别比对软件 | 见公安交通集成指挥模块软件功能要求 | 套 | 1 |  |
| 10 | GPU服务器 | 见公安交通集成指挥模块硬件技术要求 | 台 | 2 | 车辆特征识别1台、人脸识别1台（视频专网） |
| 11 | 驻场服务 | 提供1名集成指挥平台系统驻场工程师（1年以上信息系统维护经验），提供1人次3年5 x 8工作日驻场服务，驻场人员作息安排服从交警支队作息安排。 1、 提供集成指挥平台系统软硬件巡检维护服务。包含设备状态检查、空间检查，日志查看，日志分析等，检查维护集成指挥平台数据库、Tomcat、Redis等组件状态。 2、 提供集成指挥平台系统软硬件支撑服务，包含资源开通、空间分配，配置调整等。 3、 故障处理。包含故障诊断，分析。配合生产厂商进行故障设备日志抓取，配合故障处理等。 4、 应用维护。应用启停，应用安装，应用发布，日志分析等。 5、 集成指挥软件升级服务。按照科研所的相关要求，完成集成指挥平台应用软件的升级、部署。 6、 配合用户完成集成指挥软件的备案，权限分配，参数配置等工作。 7、 集成指挥数据接入、交换任务的检查，配合定时任务错误分析、处理。 8、交警支队安排的其他工作任务。包括平台对接卡口点位参数配置，修改，日常数据统计分析、系统参数数据上传等。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 安装调试 | 两人工作量33.5天计算 | 项 | 1 |  |

### 2.移动执法警务模块智能化升级（交通指挥中心）

| 序号 | 分类 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程执法系统 | 视频对讲服务组件 | 符合省厅安全接入要求，部署在二类区，包括群组对讲、单呼、定位、多媒体IM、视频回传、图片拍传等业务，支持一对一视频通话功能。可对视频通话进行实时录制，支持视频回放。可自动关联至现场违法处理数据，实现违法数据与视频证据的强关联关系。 |
|  |  | 电子签名 | 民警可在软件上录入电子签名并上传到服务端，民警在执法连线或选择第二民警时获取对应民警的电子签名并打印到决定书上。 |
|  |  | 违法模块 | 包括机动车简易违法和非机动车、行人、乘车人简易违法采集。提供适用于路面执勤时200元以下所有违法类型处罚录入功能，支持违法单据的实时录入与提交至后台和公安交通管理综合应用平台，对当事人、车辆等要素的报警、校验、提示模块。要求兼容现有现场双民警执法模式。 |
|  |  | 远程视频处罚 | 获取在线民警列表并根据民警的通话状态作出区分，实现现场民警和远程民警视频通话功能，并根据现场案件信息在现场民警和远程民警端提示不同的宣读内容，远程民警展示预览文书内容。 |
|  |  | 远程执法案件查询与视频上传 | 根据自定义时间范围，查询当天之前的远程执法案件信息，根据视频上传状态提供视频从二类区下载，并上传到公安信息网功能。 |
|  |  | 视频合成 | 每天夜间将当天远程执法视频进行合成，将现场民警与远程民警视频合成为一个视频。 |
|  |  | 远程执法数据查询 | 在移动警务后台新增该功能，支持根据案件信息查询远程执法数据，并查看已经上传的视频信息。 |
| 2 | 掌上速裁 | 数据核查 | 通过查询公安驾驶证，机动车信息以及违法行为信息来判断是否符合现场速裁情形。包括核查驾驶人信息，显示人员姓名、记分、违法未处理等情况；核查机动车信息，显示交通方式、车主、违法未处理等情况；判断新增违法是否会达到满分；支持二代身份证读卡、号牌自动识别等功能。 |
|  |  | 告知书 | 当事人若同意进行现场速裁，系统可生成《权利义务告知书》，进行打印并让当事人签字，签字、送达过程进行视频拍摄。 |
|  |  | 违法数据采集 | 采集违法时间、地点、当事人联系方式、住址、保单、人车现场照片等信息。 |
|  |  | 询问笔录 | 在移动警务系统后台新增询问笔录模板设置功能，可以针对不同违法行为设置询问笔录模板。现场民警根据采集的违法行为，自动调用后台询问笔录模板，生成询问笔录。询问过程进行视频拍摄。 |
|  |  | 告知笔录 | 系统自动生成《告知笔录》，打印后由当事人签字，签字、送达过程进行视频拍摄。 |
|  |  | 案件审批 | 将已经完成信息采集、告知、询问笔录、告知笔录的案件在正式录入前推送数据给大队中队指定管理人员，管理人员在查看案件数据后可以进行审批，现场民警需等待审批完成后才可以开具行政处罚决定书。 |
|  |  | 处罚决定书 | 打印处罚决定书，交由当事人签字，签字、送达过程进行视频拍摄。若所办案件为准驾不符，还需打印《代驾记录单》；擅自改变机动车外形等情况，还需打印《责令整改通知书》。 |
|  |  | 文书留存 | 进行所有文书拍摄并上传保存。 |
|  |  | 数据查看 | 在现有移动警务后台增加“掌上速裁数据查询”功能，根据案件信息查询现场速裁案件数据，并查看已经上传的视频信息、图片信息。 |
| 3 | 涉案车辆登记管理 | 系统管理 | 在移动警务系统管理基础上增加停车场管理体系，包括停车场部门管理、用户管理、角色管理、权限管理，实现停车场用户的专项权限管理。 |
|  |  | 委托清拖单 | 在移动警务强制措施模块中增加拖车选项，可选择停车场，在强制措施打印完成后再打印《委托清拖单》，《委托清拖单》中包含车牌、停车场信息、带加密信息的二维码（二维码信息含该强制措施信息）。 |
|  |  | 车辆入场登记 | 新增涉案车辆的入场登记功能，扫描《委托清拖单》中的二维码，获取案件编号，自动关联案件信息，采集车辆入场照片、记录入场时间，完成车辆入场登记。 |
|  |  | 车辆放行单 | 可通过移动警务系统后台网页上查询相关案件信息，校验案件状态，符合条件的可打印《车辆放行通知单》，《车辆放行通知单》中包含带加密信息的二维码。也可以通过PDA上进行案件查询校验，打印《车辆放行通知单》。 |
|  |  | 车辆出场登记 | 新增涉案车辆的出场登记功能，扫描《车辆放行通知单》中的二维码，获取案件编号，自动关联案件信息，记录出场时间，完成车辆出场登记。 |
|  |  | 涉案车辆查询统计功能（内网） | 在现有移动警务系统后台，增加涉案车辆查询统计功能，根据涉案车辆相关信息查询涉案车辆案件信息、车停入场出场信息，统计在场车辆数量，每台车辆入场时间等。 |
|  |  | 涉案车辆数据内外网同步 | 将内网涉案车辆数据同步到外网，包括停车场基础数据、停车信息等。包括文件生成、文件同步、文件解析。 |
|  |  | 涉案车辆查询统计功能（外网） | 在外网部署服务，提供涉案车辆查询统计功能。可以根据车辆相关信息查询车辆入场出场信息，统计在场车辆数量，每台车辆入场时间等。系统用户、权限体系按照内网同步过来的数据进行处理。 |
| 4 | 专用警务通终端升级 | 要求对支队现有323台终端进行升级，包括刷机、开孔及更换Mic模块等，确保满足远程视频对讲需求。 1） 单北斗定位：通过底层系统接口调整，关闭现有GPS等其他定位接口，仅保留北斗定位。 2） Mic改造：更换新的Mic模块，要求灵敏度达到-38dB；增加前壳上麦克风对应的收音开孔位置。 |  |

### 3.交通管理互联网服务模块（交通指挥中心）

| 类别 | 服务内容 | 服务说明 | 服务方式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台服务 | 评价诊断治理平台 | 软件基于多源融合的互联网交通大数据，使用基础地图、LBS、云计算、GIS、可视化、Al等综合技术能力，全方位自动诊断治理区域的交通问题，并输出有针对性的治理优化建议。 功能1:堵点定位扫描，包括交通现状感知、堵点识别、交通健康体检报告等 功能2:堵点精细诊治，包括堵因溯源、时空精细化诊断、堵点智慧决策等 功能3:实施效果评价，包括拥堵改善效果监测、各地治堵方案的经验借鉴等 功能4:工具组件分析，包括区域流量过饱和分析、任意路段OD溯源、停车强需点挖掘等。 售后服务：该平台提供每年提供一次现场集中培训；提供5*12小时全天线上咨询服务；遇技术问题应在24小时内解决。 | 平台服务 | 3 | 年 |
|  | 重大活动监测平台 (基础模块) | 基础模块：人流聚集地识别、车流聚集地识别、区域人流画像、区域车流饱和度监测、网格人流预警。 售后服务：该平台提供每年提供一次现场集中培训；提供5*12小时全天线上咨询服务；遇技术问题应在24小时内解决。 | 平台服务 | 3 | 年 |

### 4.风险防控管理模块（交通指挥中心）

| 风险防控管理模块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 功能模块 | 二级功能 | 功能描述 |
| 扬州道路交通安全风险感知平台后台 | 法制业务 | 酒驾案件查询 | 一般程序涉酒案件查询，涉及多种条件筛选，详细内容查看，数据导出。 |
|  |  | 异常数据预警管理 | 1、预警阀值设置，包含超期天数、预警案件的起始时间。 2、设置各部门接收预警信息的人员，可以查询、增加、删除。显示当前人员最后一个查看预警信息时间。 3、当前用户查询收到的预警信息，可以查询信息明细，并可以导出明细内容。 4、查询各部门人员每日接收预警信息的数目，以及是否对预警信息进行处理。 5、根据设置的预警内容，发送对应预警信息给对应部门的人员。 6、查看各部门预警信息的签收列表，签收人，时间，数量等。 7、预警信息统计列表，统计查询各部门的预警信息 8、被处罚人年龄异常查询列表，查询小于14周岁、大于70周岁人的处罚信息 9、货车各种违法数据查询，货车同人多次违法数据查询，并有信息弹窗提示。 |
|  |  | 违法数据查询 | 1、简易程序查询，涉及多种条件筛选，详细内容查看，数据导出。 2、一般程序查询，涉及多种条件筛选，详细内容查看，数据导出。 3、数据统计，统计各大队简易程序和一般程序的数量，根据时间和案件状态进行筛选，并可以查看对应的列表。 4、非现场违法行为查询，涉及多种条件筛选。 5、非现场数据统计，按照各大队和时间进行数据统计。 |
|  |  | 扣押车辆 | 1、按照时间和大队，统计出机动车和非机动车的扣押数量以及发还数量，算出发还比例，并按照指定样式进行导出。 2、按照要求展示各大队机动车和非机动车未发还的列表，并增加导出功能。 |
|  |  | 违法代码查询 | 1、违法代码查询，支持EXECL导入、修改功能，并可以同步违法代码数据到违法行为字典中。 |
|  | 高速业务 | 高速事故查询 | 1、高速大队简易事故查询，涉及多种条件筛选，可以查看事故详情。 2、高速大队一般事故查询，涉及多种条件筛选，可以查看事故详情。 3、根据查询出来的简易事故和一般事故，当做基础数据进行事故采集，增加高速路段，经纬度等自定义数据。 |
|  |  | 风险预警 | 1、恶劣天气采集。录入当月的恶劣天气信息，包含天气、气温、风向。支持增加，修改，删除。 2、应急预案录入。应急预案包含雨天、雾天、结冰、雪天、大风，以及以上五种天气对应的各种恶劣天气的应急预案，支持增加，修改，删除。 3、处置措施录入。每个高速大队在遇到恶劣天气时，录入当日对于该天气做了哪些处置措施。支持增加，修改，删除。 4、危化品应急预案录入、危化品处置措施录入，支持增加，修改，删除。 5、预警日历。可以用日历的形式展示当月的恶劣天气，选择恶劣天气，展示各高速大队对于该日期的恶劣天气，做了哪些处置措施。图表形式展现当年的恶劣天气预警数量。 6、天气统计。按时间段和天气类型展示恶劣天气的情况。 |
|  |  | 事故多发路段 | 1、事故采集查询。查询高速各大队采集的事故信息，涉及多种条件查询，支持修改、添加、删除。 2、自定义查询。根据高速部门、路段、时间段、事故数量，筛选出事故多发路段，并可以查询该路段发生的事故信息列表，可以查看事故详情和导出事故列表功能。 3、默认查询。根据高速部门、路段、当前多少天内，发生的多少起事故筛选出事故多发路段，并可以查询该路段事故信息列表，可以查看事故详情和导出事故列表功能。 |
|  |  | 高速流量 | 1、收费站管理。录入各高速路段中所有的收费站信息。支持增加、修改、删除。 2、高速路段管理。录入各高速部门对应的路段名称。支持增加、修改、删除。 3、流量管理。根据筛选条件查看收费站和高速路段对应的流量信息，收费站和高速路段的流量数据支持数据手工录入和EXECL导入功能。并且可以快速的按照月份来查看收费站和高速路段总流量信息。 4、流量对比。根据两个日期时间段进行收费站的流量对比，包含出入口流量、出入口流量增长、出入口流量同比增长百分比。并支持统计报表导出功能；根据两个日期时间段进行高速路段流量对比，包含两个日期路段的总流量、增长数量、同比增长百分比，并支持统计报表导出功能。 |
|  |  | 高速事故溯源 | 1、高速亡人事故溯源功能 2、根据高速各部门统计出事故溯源统计，包含总数、溯源量，未溯源、以及比例。 |
|  |  | 路段经纬度 | 按照高速大队、路段、上下行、公里处为点位，录入该点位的经纬度信息。有经纬度地图展示功能。支持增加、修改、删除。 |
|  |  | 高速施工信息 | 1、录入高速道路施工信息，包含施工单位、管理部门、施工期限、项目负责人、大队分管负责人等信息。并且可以在地图上进行标注。可以进行启用以及关闭。 2、对于高速施工信息按照各部门进行统计。 |
|  | 事故业务 | 事故采集 | 1、简易事故采集。根据多种条件筛选出简易事故信息列表，选择该事故进行采集，采集时对该事故进行信息补充完善，当提交时，对于事故人员信息进行重点人群信息核验，如果在重点人员信息内，弹窗提示，并记录到该事故的人员信息内。 2、一般事故采集。根据多种条件筛选出一般事故信息列表，选择该事故进行采集，采集时对该事故进行信息补充完善，当提交时，对于事故人员信息进行重点人群信息核验，如果在重点人员信息内，弹窗提示，并记录到该事故的人员信息内。 |
|  |  | 事故查询 | 1、简易事故查询。多种条件对采集的简易事故列表查询，支持增加、修改、删除功能。 2、一般事故查询。多种条件对采集的一般事故列表查询，支持增加、修改、删除功能。 4、简易事故人车信息查询，涉及多条件筛选。 5、一般事故人车信息查询，涉及多条件筛选。 |
|  |  | 事故溯源 | 1、查询平台进行亡人事故信息溯源。 2、根据各部门统计出事故溯源统计，包含总数、溯源量，未溯源、以及比例。 |
|  |  | 安全运输 | 1、安全行车：根据号牌种类、号牌号码、机动车所有人，查询出该筛选信息的简易事故、一般事故、简易程序、一般程序等行为， 并可以查询对应的详细信息。 2、企业事故预警：设置查询周期和事故数量，并按照上面的条件查询出属于企业车辆的事故信息，并能展示对应的事故详细列表和事故详情（包含简易事故和一般事故） 3、当事人事故预警：设置查询周期和事故数量，并按照上面的条件查询出当事人和对应的事故数量，并能展示对应的事故详细列表和事故详情（包含简易事故和一般事故） 4、车辆多起事故预警：设置查询周期和事故数量，查询出符合条件的车辆，并展示对应事故的详细列表和事故详情（包含简易事故和一般事故） 5、同人同车事故预警：设置查询周期和事故数量，查询出符合条件的车辆，并展示对应事故的详细列表和事故详情（包含简易事故和一般事故） |
|  |  | 交通肇事 | 查询简易事故和一般事故的交通肇事信息，并且关注其中是否刑事立案、是否侦破、办案部门等。 |
|  |  | 重点人群 | 查询简易事故和一般事故中，牵涉到重点人群（有酒醉驾史、吸毒、精神病史、信访史）的事故信息，并可以查询对应的（有酒醉驾史、吸毒、精神病史、信访史） |
|  |  | 事故多发点位 | 1、综合事故多发点位：按照周期和时间范围，查询出简易和一般事故合计出的事故多发点位，包含事故地点和事故数量，并在地图上展示出来，详情展示该事故多发点位所有事故信息，包含事故种类、地点、经纬度范围等信息，并可以查看该事故的详细信息。 2、简易事故多发点位：按照周期和时间范围，查询出简易事故多发点位，包含事故地点和事故数量，并在地图上展示出来，详情展示该事故多发点位所有事故信息，包含事故种类、地点、经纬度范围等信息，并可以查看该事故的详细信息。 3、一般事故多发点位：按照周期和时间范围，查询出一般事故多发点位，包含事故地点和事故数量，并在地图上展示出来，详情展示该事故多发点位所有事故信息，包含事故种类、地点、经纬度范围等信息，并可以查看该事故的详细信息。 |
|  |  | 查询统计 | 1、简易事故统计。按照辖区（大队）、按照事故发生时间（小时为单位）、按地点（路名）、按照道路类型统计（国道、省道、县道、乡道）、按违法行为、按年龄段（每10岁一个年龄段）、按天气、按照交通方式（步行、乘车人、自行车等。）、服务行业、号牌种类 2、一般事故统计。按照辖区（大队）、按照事故发生时间（小时为单位）、按地点（路名）、按照道路类型统计（国道、省道、县道、乡道）、按违法行为、按年龄段（每10岁一个年龄段）、按天气、按照交通方式（步行、乘车人、自行车等。）服务行业、号牌种类 |
|  |  | 事故基本配置 | 1、简易事故多发点位配置：方式一：多少天内、事故数量、范围。方式二：时间段、事故数量、范围。 2、一般事故多发点位配置：方式一：多少天内、事故数量、范围。方式二：时间段、事故数量、范围。 3、综合事故多发点位配置：方式一：多少天内、事故数量、范围。方式二：时间段、事故数量、范围。 4、根据上面的配置来生成对应的事故多发路段的信息。 |
|  |  | 采集量统计 | 用本平台的事故采集量来对比六合一平台中的事故，查询出已采集和未采集的量，并计算出采集占比，按照各大队，分别按照简易事故和一般事故来统计。 |
|  |  | 字典配置 | 简易和一般事故用到的一些事故信息字典，国标的直接导入，额外增加的字典信息手工录入。 |
|  | 秩序业务 | 隐患登记 | 隐患登记功能，包含该隐患的类型、道路类型、路段经纬度、登记日期和计划治理结束日期等信息。 该功能登记功能只限于大队和中队部门人员进行登记。 |
|  |  | 隐患治理 | 1、隐患治理列表查询。根据筛选条件查询当前部门登记的隐患信息，如有权限，可以对登记的隐患信息进行修改删除，已治理完成的信息不能进行删除。 2、隐患治理。当前隐患信息登记的部门人员，在隐患治理完成后，可以对隐患进行治理信息录入，提交后，给大队或支队进行审核。 |
|  |  | 隐患审核 | 大队和支队隐患管理员可以对提交的隐患治理信息进行审核，中队提交的，由大队进行第一步审核，通过后转支队审核。 大队提交的隐患治理信息，直接由支队审核。支队审核时，可以对治理比较典型的隐患标记为精品治理案例。如果支队审核不通过，该隐患必须重新提交治理信息再进行审核。 |
|  |  | 隐患治理推送 | 支队可以填写基本隐患信息，下发给指定的大队或者中队，由大队或中队进行登记治理。 |
|  |  | 参数配置 | 配置治理预警天数，用于在计划时间内，给将要临期或超期的隐患进行标记。 |
|  |  | 隐患统计 | 按照各部门、区县、隐患类型、道路类型进行隐患信息统计，有统计列表数量和明细，并且有导出功能。 |
|  | 数据采集 | 拥堵路段数据 | 录入当日时间段内拥堵路段，有地图标注功能。可以启用以及关闭。有新增、修改、删除功能。 |
|  |  | 平台链接 | 录入平台的名称、LOGO图标已经跳转链接地址，有新增、修改、删除功能。 |
|  |  | 执法错误行为 | 记录有以下两种错误行为的警员信息。1、未关联且未能提供执法数据。2、关联错误。警员信息包含警员姓名，部门，时间，错误行为。有新增、修改、删除、导入功能。 |
|  |  | 重点车辆数据 | 查询和导入重点车辆数据，包含号牌种类，号码，车辆类型，所有人等信息。 |
|  |  | 重点人群数据 | 查询和导入以下几种人员数据。1、吸毒史人员 2、精神病史 3、信访史。可以根据姓名。身份证信息，时间进行查询。 |
|  | 数据赋能 | 预警线索 | 1、新增线索信息：包含类型、标题、内容、说明文件等。支持修改，删除功能。 2、查询线索信息：根据类型。签收状态、反馈状态、评估状态等条件进行查询操作。 2、可以推送该信息到指挥调度模块，指定人员进行下发。也可以自己直接下发到各部门。 |
|  |  | 线索成果 | 1、根据线索类型统计出该数据的发布条数，线索数量，违法数量，以及时间范围，列表展示与旧数据进行对比，差异数据标红。 2、更新指定的线索类型，增加领导批示文件上传，内容描述，对应的成果文件的上传。 |
|  |  | 问题交流 | 1、可以新增问题，可以指定问题类型，可以上传附件，各部门可以进行浏览回复，如果是指定的角色回复的内容，进行区别显示，提问的人员可以关闭问题。 |
|  |  | 各类表格 | 上传修改各种类型的数据表格文件，可以进行标注说明，并提供给个大队进行下载。 |
|  |  | 数据分析需求 | 各大队需求数据分析，填写数据分析申请表单，生成申请文件，下载盖章，进行审核，审核人员通过后，按照要求进行数据分析，并把分析结果上传。申请人员拿到分析结果后，15日内上传对应的数据分析结果的成果。 |
|  | 指挥调度 | 交办指令 | 1、指令流转：相关部门填写相关信息，生成指令下发申请表，向指挥中心人员申请指令下发。也可以直接向各部门下发指令。 2、指令下发：指挥中心根据交办部门的申请，可以对多部门进行指令下发。 3、指令签收：相关部门接收相关的指令，并进行签收，签收后，如果执行完成，需要进行反馈。 4、指令评估：指令的交办部门要对签收反馈后的部门进行完成度进行评估。 5、指令查询：统一查询各种角色和部门发布的指令。 6、签收统计：查询各部门对于各种指令类型签收反馈情况统计 7、指令类型配置：配置各种指令类型和改类型对于的各种任务。 |
|  | 源头管理 | 渣土车管理 | 1、导入渣土车的车牌信息，查询出对应的车辆信息和状态。 2、查询渣土车的一般程序、简易程序、非现场、一般事故、简易事故信息，并有导出功能。 |
|  |  | 面包车管理 | 1、导入面包车的车牌信息，查询出对应的车辆信息和状态。 2、查询面包车的一般程序、简易程序、非现场、一般事故、简易事故信息，并有导出功能。 |
|  |  | 出租车管理 | 1、导入出租的车牌信息，查询出对应的车辆信息和状态。 2、查询出租车的一般程序、简易程序、非现场、一般事故、简易事故信息，并有导出功能。 |
|  | 系统管理 | 部门管理 | 交警部门展示，树状图上下级显示，支持增加、修改、删除、显示排序。 |
|  |  | 用户管理 | 支持用户按照警号、姓名、系统角色、手机号码进行查询。有添加，修改。删除功能，添加用户时，要指定部门和选择对应的系统角色。 |
|  |  | 角色管理 | 支持添加，修改，删除角色，可以对角色进行权限赋予。 |
|  |  | 菜单管理 | 系统的显示菜单项管理，各菜单的权限设置。 |
|  |  | 通用字典 | 系统的通用字典项的管理，支持添加、修改、删除。 |
|  |  | 日志管理 | 1、敏感操作日志。记录了系统用户的重点数据导出记录。 2、登录日志。记录了系统用户登录时间和IP。 3、操作日志。记录了用户在系统中每一步的操作记录。 4、数据同步日志。记录了系统数据同步信息日志。 5、登录统计。统计了每个部门的系统登录次数。 6、操作日志统计。统计了每个部门操作该系统的次数。 |
|  |  | 定时任务 | 显示该系统运行中的定时任务，并可以查询对应定时任务执行情况。 |
|  | 大屏显示（看板） | 执法数据监控大屏看板 | 1、根据区县，大队，年查询信息。也可以根据模拟的地图展示区进行筛选。 2、酒醉驾图表（折线图），显示总数、酒精数值（20-80,80-140，>140）的数量。 3、简易程序图表（柱状图），按照当前年每个月的数据显示，有总数。 4、一般程序图表（柱状图），按照当前年每个月的数据显示，有总数。 5、案件办结情况（折线图），按照当前年每个月的数据显示，两道折线图（总数、未办结）。有案件总数和未办结总数。 |
|  |  | 高速公路数据大屏 看板 | 1、根据日期区间（默认当年）、高速大队、高速路段查询。 2、各大队事故统计（环状图），事故总数，各大队事故数量，各大队事故占比。 3、高速公路事故统计（柱状图），高速公路事故数量，受伤人数，死亡人数。 4、流量查询（柱状图），显示收费站和高速路段流量数据 5、事故流量切片（折线图），按照时间（24小时）每小时发生的事故数量。 6、事故多发路段（地图），根据查询条件加上选择的事故数量，显示事故多发路段（地图标点）。点击标记点，显示该路段的事故列表。 |
|  |  | 道路隐患数据大屏 看板 | 1、根据日期区间（默认当年）、区县、大队、隐患类型进行查询。 2、隐患状态统计（环形图），显示隐患总数、治理中、已临期、已超期、已完成、待登记、未审核的数量。每种状态对应指定的颜色显示。 3、隐患统计（柱状图），按照部门统计，显示各大队隐患状态为治理中、已临期、已超期、已完成、待登记、未审核的数量，对应指定的的颜色显示。按区县统计，显示各区县隐患状态为治理中、已临期、已超期、已完成、待登记、未审核的数量，对应指定的的颜色显示。 4、隐患列表。显示隐患列表信息，包含治理进度、部门、类型、路段名称、隐患内容。点击详情查看该隐患的详细信息。 5、精品案例。显示精品案例列表信息，包含部门、隐患类型，隐患描述。点击详情查看该隐患的详细信息。 6、隐患治理状态（地图）。显示所有隐患在地图上的分布标记，每个状态对应不同的标记颜色。点击标记，显示该隐患的详情。 |
|  |  | 交通事故数据统计大屏看板 | 1、根据时间区间，道路类型，事故类型，简易事故，一般事故查询。 2、事故发生统计（柱状图）。显示各大队的事故发生数量。 3、新能源汽车事故分析（环形图）。显示事故总数，以及事故产生前几个原因，显示数量以及占比。 4、电动车违法行为（柱状图）。按照二轮和三轮电动车显示前几违法行为的数量。 5、事故时间切片（折线图）。按照24小时，显示每小时发生的事故数量。 6、事故多发点位分布（地图）。显示范围内指定的事故数量，分析出事故多发点位，地图上做标记，点击标记显示事故列表。 |
|  |  | 综合大屏看板 | 1、按照时间区间以及大队部门进行查询。 2、醉驾预警（折线图）。显示总数、超期未处理、未处罚的数量。点击图表对应位置，弹窗显示各大队对应的数量，点击各大队，显示属于该大队查处的醉驾案件列表信息。 3、酒驾预警（柱状图）。显示总是、超期未处理、未处罚的数量。击图表对应位置，弹窗显示各大队对应的数量，点击各大队，显示属于该大队查处的醉驾案件列表信息。 4、行政处罚（环形图）。显示一般程序总数、未处罚数量、超期未处理数量，点击相关图标位置，弹窗显示各大队对应的数量，点击各大队，显示该大队的一般程序列表信息。 5、隐患治理。显示隐患总数和未完成数。点击未完成数，显示各位大队未完成的隐患治理数量。 6、执法记录。显示未关联且未能提供执法数据和关联错误的数量。点击对应信息，显示对应信息的列表展示。 7、恶劣天气预警。显示最近3天的恶劣天气（来源于天气信息采集）。 8、事故溯源（柱状图）。显示溯源总数、已溯源、未完成数。点击图表相应位置，显示相关信息列表。 9、安全运输（柱状图）。显示客运车和货运车去年和今年的事故数量。点击图表相关位置，显示相关信息列表。 10、重点人群（柱状图）。显示发生的事故中，有酒醉驾史、吸毒史、精神病史、信访史相关人员的事故数量。点击相关位置，显示相关信息列表。 11、交通肇事（柱状图）。显示刑事立案、不起诉、相对不起诉、绝对不起诉。 12、平台链接。显示其他平台的LOGO和名称，点击打开相关平台。 13、事故多发路段（地图）。显示高速事故多发路段，并做标记点，点击标记点弹窗显示对这些事故进行分析，包含（车型、事故发生时间段，违法行为等） 14、道路隐患治理（地图）。显示道路隐患治理点位，并按照治理状态用颜色做标记。 15、施工养护路段（地图）。显示当前正在进行道路施工养护的路段。 16、道路拥挤路段（地图）。显示当前道路拥挤的路段。 |

# 八、 主要设备功能、性能、配置要求

## （一）交通指挥中心

### 1.设备参数

- (1)P1.25LED室内全彩显示屏

1.显示尺寸：27.6m×5.4m；整屏显示分辨率：22080×4320；像素间距≤1.25mm；像素密度≥640000点／㎡；表贴三合一LED黑灯；

2.单元尺寸≤600x337.5，厚度尺寸≤29.5（mm）

▲3.RGB 芯片全倒装共阴极驱动。（提供第三方机构出具的具备CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

4.共阴恒流驱动，采用恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极封装在一起的产品设计；

5.一体化箱体，箱体具有标准HDMI2.0数字接口，单路最大支持4K(4096x2160@60Hz)视频接入，无需外部转接接入4K标准信号源环通显示；

6.箱体通过HDMI高清线直连分布式输出盒进行控制；

7.产品为压铸铝合金材质，材质抗拉强度Rm≥302MPa,规定塑性延伸强度≥170MPa，采用无风扇自然散热设计。

8.箱体平整度≤0.1mm；像素中心距相对偏差等级≤2.5%，水平相对错位等级≤2.5%；垂直相对错位等级≤2.5%；

9.具备单点亮度校正功能；具备单点色度校正功能；

▲10.白平衡亮度≥800cd/㎡，亮度可随环境亮度的变化自动调整；（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

11.色温：3000K-10000K可调；刷新率≥3840Hz；换帧频率：50/60Hz。

12.水平视角≥170°、垂直视角≥170°；

13.发光点中心偏差≤3%，亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内；

14.对比度≥5000：1；NTSC色域覆盖率：≥100%；

15.亮度鉴别等级32级；

16.灰度等级（信号处理深度）16bit；具备低亮高灰：亮度100%时，灰度等级为16bit；亮度70%时，灰度等级为16bit；亮度50%时，灰度等级为16bit；亮度20%时，灰度等级为15bit；

17.像素失控率≤1×10-5；MTBF≥100000小时；支持7*24小时连续工作；

18.峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤250W/㎡；供电要求：AC200-240V(50Hz）；具备PFC电源；

19.模块与控制卡采用硬连接。

20.LED显示屏具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下无灯管发光；LED显示屏具有毛毛虫现象消除功能：显示画面无单列或单行像素失控现象；

21.具备故障自诊及排查功能,具备系统掉电存储功能、支持模块校正盒数据存储及回读；22.LED显示屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象；LED显示屏正常工作时显示画面

无重影和拖尾现象；LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真；

23.LED显示产品通过视网膜蓝光危害危害检测，检测结果无危害；

24.LED显示产品具有碳足迹核查声明证书；LED显示产品碳排放量，每平米碳排放量不超过612.12千克二氧化碳当量 (kg CO2e)；

25.产品符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D74中HDR3.0的要求，提供对应HDR3.0认证证书；或产品符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D66中8K超高清显示的要求，提供8K超高清认证证书；

26.产品具备CCC认证证书；

- (2)大屏控制软件

▲1.大屏控制软件与大屏为统一品牌。（提供所投软件的软件著作权登记证书）

2.大屏控制软件厂家具备日历显示软件、模拟时钟软件、天气预报软件；

3.系统采用C/S结构，可对LED控制系统、配电柜PLC、拼接器、混合矩阵等周边设备统一管理和级联控制；

4.支持4K分辨率显示；支持多类型信号源输入，如VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、HDBaseT、光纤等；

5.支持多类型素材显示，如视频、图片、底图、字幕等；

6.支持信号预监，具有在播放前预先查看的功能；支持视频回显，可实现远程查看大屏正在播放的内容；

7.支持网络流媒体显示；支持网络抓屏；

8.系统可按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，可以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口；

9.支持预案管理、日志管理；

10.具有简体中文、英文等多种语言界面和菜单的功能；

11.支持多用户同时登录客户端，每个用户可根据自身不同权限管理显示屏；

12.支持软拼接、硬拼接；支持多级热备，可对信号源、多视频处理器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备

13.支持显示屏状态监控；支持多屏控制，可对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享；

- (3)配电柜（含PLC）

1.100KW容量，含PLC控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控；

2.本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。

3.为保证系统稳定性，尽量与LED显示屏为同一品牌，提供CQC认证证书；

- (4)钢结构支架

1.主体钢架结构根据现场实际定制，根据现场实勘情况提供安全可靠的项目施工图纸；

2.确保楼层承受力许可,按需加固楼层地面，符合相关国家规范要求；

3.承重钢结构采用Q235-B钢，化学成分及力学性能除应符合《碳素结构钢》(GB700-2006)及《低合金高强度结构钢(GB/T1591-2018)规定的要求，对承重结构的钢村应具有抗拉强度，伸长率，屈服强度(或屈服点)和硫，磷含量的合格保证；对焊接结构应具有碳含量的合格保证，焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证。

4、Q235钢材之间，采用E43系列焊条，其技术条件应符合《碳钢焊条》(GB5117—95)的规定，自动焊或半自动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应，焊丝与焊剂应符合《溶化焊用钢丝》（GB/T14957-94)、《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T5293-99)的规定。

5、钢材、连接材料、焊条、焊丝、焊剂及螺栓、涂料底漆、面漆均应附有质量证明书。

6、本工程所有化学植筋的错栓采用5.8级。

- (5)扩声模块设备参数

专业音箱（150W)

1.阻抗≤8Ω

2.频响等同或优于65Hz~20KHz

3.额定功率≥150W

4.灵敏度≥95dB/W/M

5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°

6.高音≥3"锥形高音单元×1

7.低音≥8"低音×1话筒天线

专业功放(200W)

1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

14路调音台

1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

2.包含≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证）

3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证）

音频处理器

1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图）

3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等模块环境下。

9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

电源管理器

1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

4.具有一路及以上USB输出接口。

无线双手持话筒

1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。

2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。

3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。

4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。

5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。

6.接收机包含显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。

▲7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

桌插

1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。

2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。

3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控模块支持扩展场景调用功能、搭配中控会议模块实现会议模块电源开启关闭功能等。

4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。

一拖八无线话筒

1.具有≥1台接收主机、≥8只桌面式短咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。

2.接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。

3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。

4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。

5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。

6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。

7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。

8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。

9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。

## 二、综合性集成应用平台

### 1.公安交通集成指挥模块硬件技术要求

### 项目清单中的应用服务器、GPU服务器、视频网分布式存储必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于服务器及存储设备采购需求标准（采购人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传）

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

### 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

通用服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：1、采购文件中列明应用服务器、GPU服务器的技术参数以采购文件为准；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（提供承诺函）。

- (1)应用服务器

1.CPU：高性能符合国家安全可靠测评的核心处理器*2；

2.内存：DDR4内存 3200 32G*8；

3.硬盘：1.8TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*6 ，480G 2.5 SATA 6Gb R SSD硬盘*2；

4.阵列卡：4G缓存RAID卡；

5.网卡：双口万兆网卡（含模块）；

6.电源：800W电源模块*2；

7.标配滑轨，150cm 国标电源线*2；

8.三年原厂质保。

- (2)符合国家安全可靠测评的集中式存储

1.控制器：配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡。

▲2.存储处理器：要求采用国产C86架构存储处理器，单颗处理器核数≥16核，频率≥2.5GHz；或ARM架构存储处理器，单颗处理器核数≥48核，频率≥2.5GHz。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

3.盘控架构：采用盘控一体架构，存储主机高度≥4U；

4.主机接口：提供万兆光接口≥8个（含多模光模块），16Gbps FC光接口≥8个（含多模光模块）； 支持16/32 Gbps FC，1/10/25 GbE接口等，最大支持≥26个主机端口；

5.后端接口：提供不少于8个48 Gbps SAS3.0磁盘接口，磁盘通道速率≥384Gb；

6.高速缓存：提供高速缓存≥128GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）；

7.磁盘配置：≥2块1.92TB SSD硬盘，≥12块8T SAS HDD硬盘；

▲8.三盘故障容忍：支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

▲9.支持复制功能，可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件。（提供存储GUI管理界面截图）

10.存储提供双控LUN数量≥65536。

11.配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可；精简颗粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节。

12.提供全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略。

13.支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的LUN数据迁移。

14.提供三年7x24原厂质保服务（含硬盘不返还服务），原厂上门安装服务的承诺书。

- (3)视频网分布式存储

1.采用机架式服务器，设备规格≥2U，本次提供3节点，单节点内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.6T nvme SSD，数据盘≥8*8T，冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口，满配万兆多模光模块。

2.同一系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配。

▲3.文件存储应提供数据缩减的能力，支持无损压缩，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量与压缩率。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

▲4.应支持在本地部署专有加速客户端，提供数据本地化读写加速能力，缩短数据IO路径，提高业务应用性能体验。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

5.提供快照链状结构展示页面，方便用户管理快照数据和进行快照恢复。

▲6.支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、OPS、元数据OPS、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，能有效支持对业务问题的溯源排查。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

▲7.支持查看文件系统客户端（CIFS/NFS/FTP）的连接个数，以及每个连接的具体信息（客户端地址、对应的存储节点地址、带宽、OPS、时延、元数据OPS、元数据时延），便于管理员查看客户端的接入情况，识别访问热点及快速定位业务访问故障。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

8.提供快照链状结构展示页面，方便用户管理快照数据和进行快照恢复

- (4)视频网关

系统联网要求

1、支持GB/T 28181-2022标准，兼容GB/T 28181-2016标准和GB/T 28181-2011的视频接入、联网和转发，支持行业内所有监控厂商视频平台国标接入；

2、支持符合GB/T28181协议标准的视频共享联网平台直接级联接入；

▲3、支持开放接口支持SDK、OCX、JSX多种模式视频播放控制服务，支持RTSP、RTMP、RTP/RTCP等格式。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

4、支持H.264、H.265、SVAC编码协议的视频解码播放；

5、码流转发量：256路@4Mbps；

6、监控联网平台：支持同时接入20个；

7、设备量：最大支持管理150000个；

系统功能要求

1、可以提供接入设备状态检测，设备基本信息查询，支持设备实时视频浏览、录像查询可以支持接入设备按平台编号、设备编号、设备名称、设备IP、通道号、设备状态和接入方式等条件查询；

2、可以支持浏览器无插件实时视频的浏览，包括多画面浏览实现选择1,4,9,16多种画面分割模式以及全屏显示，同时能提供多种分辨率的选择；

3、支持多通道接入配置类型，提供跨边界和无边界接入方式以及稽查布控上传协议方式，具备集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容，提供UDP、TCP、KCP等多种级联协议模式，支持公安网和专网级联配置；

4、可以支持多级平台级联管理，实现新增下级网关管理，提供UDP、TCP、KCP等多种级联协议模式，支持公安网和专网级联配置，可以查看下级平台推送设备目录，并支持推送设备查询及目录检索；

5、可以界面化动态配置网关接入及分发，对网关服务接口状态可视化展示。分布式子系统微服务运行状态可视化展示；

6、对前端云台镜头的全功能远程控制。云台控制支持客户端在图像分屏和全屏显示状态下都可进行;云台控制具有上下左右转动、巡逻功能。

▲7、应支持国标增强协议，提供视频通信QoS服务；支持视频防抖动、视频画面恢复稳定视频通信、视频风暴抑制等，保障视频在边界网络通信中的稳定性；（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

▲8、支持CBR/VBR两种码率控制方式，并支持高并发的视频访问能力，并且根据客户端的不同处理能力，自动探测网络状况和动态调整编码策略的机制和功能，瞬时动态调整视频的分辨率，满足用户需求的同时降低网络带宽的消耗；（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

9、支持系统基本信息配置和服务配置，基于“双网双平台”架构，支持单网架构或双网架构模式，包括支持视频专网、公安网独立部署和同时部署，以适配不同网络架构下的应用场景。支持时间同步及系统服务授权；

10、运行环境：应支持在国产化的CPU、操作系统和浏览器环境中实现资源管理及多路视频播放，建立安全可控的实时视频联网服务；

配置要求

基于“双网双平台”架构，应支持公安网和专网双节点同时部署，单个节点配置要求：

1.高度：2U机架式；双节点部署；

2.处理器：不低于2颗国产处理器,单颗核数不低于24核，主频不低于2.6GHz/单节点；

3.内存：不低于64GB/单节点；

4.硬盘：不低于960GB/SSD/单节点；

5.网络：不低于1*万兆光口+2*千兆电口；

- (5)GPU服务器

1.CPU：高性能符合国家安全可靠测评的核心处理器*2；

2.内存：64G内存_DDR4*8；

3.硬盘：SSD硬盘_240G_SATA_*2，SSD硬盘_1.92T_SATA*6；

4.阵列卡：2G缓存RAID卡；

5.网卡：双口万兆网卡（含模块）；

6.电源：1600W电源模块*2；

7.GPU卡：4块高性能GPU卡

8.标配滑轨，150cm 国标电源线*2；

9.三年原厂质保。

### 2.公安交通集成指挥模块软件功能要求

功能要求：

- (1)车辆特征智能识别与图片检索比对软件

该软件功能具备拍摄位置识别、车辆号牌识别、车辆品牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、遮阳板识别、驾驶人未系安全带识别、驾驶人使用手机识别、嫌疑车辆相似度分析、自定义以图搜车等功能。

1.拍摄位置识别：应能自动识别图片为机动车前部特征图片还是尾部特征图片,识别准确率不小于98%。

2.车辆号牌识别：应具备车辆号牌识别功能，号牌号码、号牌种类识别准确率不小于95%;号牌识别 时，应能同时给出号牌中各字 符的识别结果可信度值。

3.车辆品牌识别： 支持至少180种品牌识别,识别准确率不小于90%支持至少2500种车辆品牌型号识别。

▲4.车辆类型识别：应具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的识别功能;对于车辆类型为汽车的车辆,应能识别轿车、客车、面包车、中型货车、轻微型货车等车辆子类型。车型识别准确率不小于90%。（提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告原件扫描上传）

5.车身颜色识别：系统可识别10种常见车身颜色。10种常见车身颜色包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕。车身颜色识别准确率应不小于80%

6.遮阳板识别：支持主副驾驶位遮阳板识别,识别准确率不小于80%。

▲7.驾驶人未系安全带识别：支持驾驶人未系安全带识别，识别正确率不小于70%。（提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告原件扫描上传）

▲8.驾驶人使用手机识别：支持驾驶人使用手机识 别，识别正确率不小于70%。（提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告原件扫描上传）

▲9.嫌疑车辆相似度分析：支持基于以图搜索技术 的嫌疑车辆相似度分析，车辆 分析结果准确率不小于30%。（提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告原件扫描上传）

- 自定义以图搜车：支持人工设定搜索车辆的品牌,在10万级数据集中对设定品牌的车辆进行以图搜车,搜索出相似车辆所需的间应不大于3 min。

- (2)卡口图片人脸智能识别比对软件

1、支持接入人脸抓拍机进行图片流人脸解析；

2、在同一画面中，可检测的人脸数量不少于250张；

3、支持比对识别两眼瞳间距不小于15个像素点的人脸图片；

4、人脸可检测抓拍角度：水平转动角范围：-75°~+75°，俯仰角范围：-45°~+45°；

5、人脸性别（男性）检出率≥99.5%；人脸性别（男性）识别准确率≥99.5%；人脸性别（女性）检出率≥99.5%；人脸性别（女性）识别准确率≥99.5%；

6、人脸年龄段（老年人、成年人、小孩）识别准确率≥95%；

7、人脸戴墨镜检出率≥90%，准确率≥99%；

8、人脸戴口罩检出率≥90%，准确率≥99%。

对接要求

产品必须通过公安部交通管理科学研究所检测认证。（原件扫描上传）

投标人须承诺所投产品支持与交警集成指挥平台的无缝对接，与公安交通集成指挥平台共用应用服务器、数据库服务器、网络环境，共用过车数据、图片数据。（承诺书格式自拟，扫描上传）

### 3.移动执法警务模块软件功能要求

投标人须承诺涉及远程执法系统、掌上速裁、涉案车辆登记管理、专用警务通终端升级的移动警务系统的升级改造能够对接原有移动警务系统。（承诺书格式自拟，扫描上传）

- 九、软件测评

在项目验收前，进行第三方软件测试，测试费用包含在项目投标报价中。测试分为初步测试和复测，测试中出现的问题需整改完善到位。提交的最终测试报告为带CMA标识的第三方软件测试报告。

# 十、等保测评

网络安全等级保护和风险评估，评估费用包含在项目投标报价中。

针对设计上，从安全风险分析与等保定级开始，均应根据各方案设计的实际需要，详细展开。项目所建信息系统应按照《网络安全等级保护条例》相关要求设计定级、备案、测评、整改以及风险评估工作，包括：

1）应根据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南（GB/T 22240-2020）》（以最新版为准）有关要求，从系统服务连续性和数据重要性在遭受破坏后，造成的影响进行自主定级，到所在地地市级以上公安机关办理备案手续。

2）信息系统应选择具有资质的测评公司开展技术测评，安全状况未达到安全保护等级要求的，中标人应制定方案进行整改，直至满足国家、省、市关于网络安全的相关法律法规及《数字政府项目验收指南（DB 3210/T 1151—2023）》相关要求。

# 十一、售后服务要求

中标人负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。中标人应针对本项目配备专业实施团队，实施团队至少包含项目负责人（项目经理）1人、技术负责人1人、专业安装调试人员4人以上，人员需具有相关资质（详见评分标准要求）。

自交货验收合格之日起计，质保期为三年。

投标人须承诺中标后提供针对P1.25LED室内全彩显示屏、服务器、集中式存储、分布式存储、视频网关等设备三年原厂质保函。（承诺书格式自拟，扫描上传）

服务承诺应包括：详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等。投标人的技术支持和相应软件的升级承诺，以及质保期后的维护费用等。如货物在质保期内发生故障，中标人应在接到采购人报修电话后1小时内予以响应，2小时内到达现场，无偿承担一般故障维修，6小时内修复较大故障，12小时内不能维修的故障应及时以新货物替换，24小时内必须排除一切故障的义务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

项目验收后安排驻场服务人员进行后续运维服务，要求具有信息化相关专业中级工程师及以上职称。服从采购人工作安排，对重要设备进行巡检，遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，应安排巡检。存在运行问题的，应立即整改。所有中标人派遣的工作人员应具有良好素养，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、身体健康（无传染性疾病、无精神类疾病、心脑疾病）、符合岗位体检标准，人员须签署保密协议承诺书。

# 包二技术及服务要求

# 一、项目背景

目前，交警支队新交通指挥中心和车管所业务技术用房已经建成并装修完毕，拟开展科技信息化建设。近年来，交警科技信息化建设投入不大，软硬件设施相对落后，建设应用水平不高。支队将以新交通指挥中心和车管所业务技术用房的信息化建设为契机，抢抓机遇，乘势而上，全面提升交警的科技信息化建设应用水平。根据《全省公安机关“苏警数智 ”行动工作方案》和 《江苏公安智慧 交通总体规划(2020-2030)》,支队将重点围绕业务服务、道路防控、数据赋能三大主线，进一步提升交管业务管理服务水平持续，完善道路交通安全防控体系，加强数据赋能应用能力，不断提升我市交管工作的数字化、智能化、科学化水平，助推我市交管科技信息化高质量发展。以提升道路交通治理体系和治理能力现代化为总体要求，紧密围绕省厅、总队和市局构建的智慧警务新体系核心工作，结合我市公安交通管理实际需求，充分运用大数据、云计算等新技术，加强顶层设计和统筹规划，构建以公安交通管理大数据应用为核心，以“智慧监测、智慧指挥、智慧管控、智慧研判和智慧服务”等为主要业务的边界清晰、流程顺畅、运转高效的科技信息化架构，形成信息平台智能、治理手段创新、网络和信息安全、政务和出行服务渠道畅通的信息化建设新格局。

对新建成的扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房的信息化模块进行搬迁、建设及扩充，增强指挥调度能力。

# 二、建设依据

本方案依据国际、国家和本地区的有关标准和规范进行起草，引用参考了如下文件:

### （一）政策依据

《公安交通指挥模块设计规范》（GA/T515）

《关于进一步加强全省公安交警部门指挥调度工作的指导意见》（苏公交[2023]54号）》

《江苏省公安交管科技信息化（数智交管）建设指导意见》

《江苏省公安智慧交通总体规划》(2020-2030)

### （二）技术规范类依据

《智能建筑设计标准》 GB50314-2015；

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019；

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015；

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016；

《安全防范工程技术标准》 GB50348-2018；

《会议电视会场系统工程技术规范》 GB50635-2010；

《数据中心设计规范》 GB50174-2017；

《建筑节能与可再生能源通用规范》 GB 55015- 2021；

《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021；

《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022；

《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022；

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022；

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019；

参考国家标准、行业标准等修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

# 三、建设原则

### （一）实战导向，强化实效

紧密围绕交管业务转型升级和机制改革发展需求，深入推动信息技术与交通管理和服务的深度融合，将智慧应用和服务实战作为交管信息化建设的核心驱动力和出发点，确保信息化建设与交管业务应用紧密衔接，避免信息化建设与业务应用脱节。

### （二）按需建设，差异化应用

根据交警各部门的具体工作职责和任务分工，明确并细化业务需求，在总体框架的指引下，各业务条块分别进行应用建设，实现分布式开发、一体化应用，以满足不同业务场景的需求。

### （三）统筹兼顾，促进互联互通

加强交警信息化建设的顶层设计，全面整合和利用现有系统、资源、软硬件设施，避免重复建设，降低建设成本。同时，积极推进与部局、其他警种、其他单位之间的信息资源交换与共享，实现交管重要信息系统的互联互通和协同应用，以充分发挥信息化的整体效益。

# 四、建设目标

以提升道路交通治理体系和治理能力现代化为总体导向，紧密围绕省厅、总队及市局所构建的智慧警务新体系的核心任务，紧密结合我市公安交通管理的实际需求。充分利用大数据、云计算等前沿技术，强化顶层设计与统筹规划，旨在构建一个以公安交通管理大数据应用为基石，涵盖“智慧监测、智慧指挥、智慧管控、智慧研判与智慧服务”等关键业务的科技信息化架构。本项目相关终端和服务器芯片等产品参照财政部最新政府采购需求标准选用相关产品，符合国家安全可靠测评要求。

# 五、建设方案

## （一）建设内容

### 1.车管所

（1）信息化设备搬迁

（2）车驾管综合监管音视频接入

（3）升级大厅综合服务管理平台

### 2.基础设施

（1）分布式显示控制模块

（2）升级执勤音视频管理模块

（3）五个业务中心

信号优化中心、数据赋能中心、风险管控中心、联动服务中心、视频快处中心；

（4）会议室

30人中型会议室、90人会议室、报告厅、指挥决策会议室、党委会议室；

（5）公共信息发布：餐厅、查验窗口

（6）中心机房建设及搬迁；

（7）大楼网络建设

### 3.其它费用

（1）密评费用

（2) 密码应用

## （二）工期要求

自合同签订之日起，30日内完成项目实施工作并投入试运行，试运行平稳三个月后进行项目验收。

# 六、建设任务

## （一）车管所

### 1.车驾管综合监管音视频接入

- （1）总体建设任务与建设内容

一是实现交管业务全业务、渠道监管。针对机动车登记等交管业务进行全面监管，细分业务类型、业务岗位，提高监管的精准性；实现对窗口办、社会办、网上办、自助等不同理渠道的交管业务综合监管。

二是实现交管业务全流程、全过程监管。提高“事前”、“事中”业务监管能力，实现车管业务从受理至办结各个环节的事前、中、事后综合监管；通过音视频联网，实现交管业务办理全过程的监管，建立网上视频巡查工作机制。

三是建立嫌疑业务闭环处置流程。建立预警信息生成、调查处理、处理结果审核、处理情况考核的统一处理流程；建立业务抽查、业务回访、业务分析监管工作机制，对于监管工作中发现的问题提供统一的问题管理流程。

四是实现已建和新业务监管模块的全融合。 研发统一的综合监管模块，整合原公安交通管理统计监管模块、机动车检验监管、查验监管等模块的业务功能，实现数据共享和业务融合，从根本上解决模块分散、使用不便捷等问题，提高业务监管工作水平和效率。

- （2）应用模块设计

统一版综合监管模块包含基础信息备案管理、人证一致性比对、业务资料影像化管理、异常业务实时预警及授权办理、证芯管理、实时视频巡逻、业务分析研判、历史音视频抽查、业务抽查、业务回访、预警信息调查处理、监管问题处理等功能。

- （3）音视频网关设置

落实现业务大厅（车管所窗口和社会化服务机构）、考场、机动车安检机构、汽车销售企业、二手车市场、汽车报废企业、自助服务区等业务场所的音视频联网，并通过统一的视频服务网关接入公安网后，实现部、省、市三级视频资源实时联网共享、分级授权。

提供实时视频巡逻、历史视频巡逻功能，同时在业务抽查、业务回访、预警信息调查处理、监管业务分析等功能中，调取办理业务相关的视频信息以便核实情况。

- （4）各业务场所采集信息

| 序号 | 场所区域类型 | 场所和摄像机需采集的附加信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务大厅（窗口监控） | 场所需绑定某个管理部门或是某个服务机构；每个摄像机需绑定1至10个窗口电脑的IP |
| 2 | 查验区（通道/工位） | 场所需绑定某个查验区；每个摄像机需绑定一个查验通道 |
| 3 | 检测线（检验项目） | 场所需绑定安检机构和具体检测线；每个摄像机需绑定一个检测项目 |
| 4 | 检测线签证区 | 场所需绑定安检机构；每个摄像机需绑定1至10个签证窗口电脑的IP |
| 5 | 理论考试（考台监控） | 场所需绑定考场，每个摄像机需绑定1至10个考台电脑的IP |
| 6 | 科目二（考试项目） | 场所需绑定考场、考试项目，每个摄像机需绑定考试设备 |
| 7 | 科目二、三（考车） | 场所需绑定考场；每个摄像机需绑定考车号牌 |
| 8 | 科目三（考试线路） | 场所需绑定考场、考试线路 |

- （5）网关备案

备案前需先与视频网关厂商联系获取“网关序列号”、“本地访问验证码”和“异地访问验证码”。

- （6）视频平台备案

备案前需先与视频平台厂商联系获取“视频平台编号”，确定视频平台的网络位置，如果视频平台在专网上，则需先获取视频平台映射到公安网上的边界IP地址。

### 2.升级大厅综合服务管理平台

在现有车管所综合服务大厅服务模块上升级，实现车驾管业务和非现场违法处理业务、大队违法业务的融合排队叫号、综合信息屏显示、考核服务评价等；实现一码通行；受理和办理业务的分离；业务的领办和导办；新增自助取号机1台、机器人1台（运送资料）。

### 3.信息化设备搬迁

对车管所在用业务进行搬迁，搬迁后不影响业务正常使用。

## （二）基础设施

### 1.执勤音视频管理模块升级

随着国家民主法治建设的深入推进,人民群众的法治意识不断觉醒、维权意识不断增强,公众行使知情权、表达权、参与权、监督权的能力极大提升,公安机关的执法活动时刻处在聚光灯下,执法行为稍有不当就很可能成为社会焦点、舆论热点。人民群众反映最强烈的不作为、乱作为、不公正、不文明等问题,实质上都可归结为执法不规范。因此，新形势下衡量公安工作的优劣,不仅要看是否体现了执法效率、实现了维稳目标,也要看执法过程是否规范化、是否促进社会公平正义、维护了人民群众合法权益。

根据公安部《关于交警模块执法记录仪使用管理规定（试行）通知》（公交管〔2013〕231号）的要求，公安机关交通管理部门应当按照装备配备标准，为道路执勤执法和事故处理等执法岗位的交通警察配备符合技术标准的执法记录仪，也就是说执法记录仪要成为公安民警巡逻、执勤、执法等日常工作必备的信息化装备。另根据省厅《关于印发〈全省公安交警部门2023-2025年度法治建设重点项目攻坚行动计划的通知》（苏公交[2023]17号）和支队下发的《扬州市公安交警部门2023-2025年度法治建设重点项目攻坚行动方案》的要求,从事路面执勤执法、交通事故处理、机动车查验等岗位需要全部配发4G执勤记录仪。

扬州市交警支队根据执勤的实际需要及政策通知要求，为现场执勤统一配发视4G音频执法记录仪，要求执勤交警及时搜集、固定证据，记录各类事件现场处置情况，保护交警和当事人合法权益，保障交警执法履行职责，有力促进了交警执法水平的提升，也有利于监督执法行为，做到执法过程可追溯管理，为创新队伍管理工作带来新契机。有鉴于此，扬州市交警支队依托现有的执法仪软硬件设备平台拟建设具有音视频拍摄、海量数据存储压缩、流媒体传输、分级应用管理、警员管理、坐标（北斗）定位、PTT呼叫、重点文件标识、轨迹查询于一体的4G执勤记录仪系统。

基于以上需求在支队现有平台软硬件设备基础上，本次拟采购4G执勤记录仪50台、存储、扩容升级监控平台及执法记录仪管理平台能力等设备。单警执法视音频管理系统主要由单警执法视音频记录仪（以下简称“执法记录仪”）和单警执法视音频系统管理服务器（以下简称“管理服务器”）组成，分别完成执法场景视音频录入、资料自动采集与上传、资料综合查询与管理的职能。

目前，扬州市公安局交通警察支队在2021年已建设了单警执法视音频管理平台实现了对交警执法记录仪及现场执法视音频进行统一管理。

### 2.分布式显示控制系统

本次扬州交警支队新建大楼项目通过分布式模块，可实现各种信号源在二层指挥中心大厅、决策指挥室、九层党委会议室、事故视频快处中心、30人中型视频会议室、车驾管综合监管中心、报告厅之间的传输、处理、显示、控制，可实现矩阵、拼接、坐席各种模块功能。所有信号通过输入节点编码后进入交换机传输，通过输出节点解码在各个房间进行灵活的矩阵、拼接上屏显示，并可根据需要实现坐席功能。整体模块具备可视化管控功能，通过控制终端实现对于信号的任意上屏显示操控，简单直观。

### 3.业务中心

本次新建信号优化中心、数据赋能中心、风险管控中心、联动服务中心的屏幕显示。

### 4.会议室

重点围绕分布式模块、屏幕显示及扩声三大核心部分展开。屏幕显示部分将采用高分辨率LED显示屏，确保会议内容的清晰呈现与高效交互；扩声模块则依托专业音响设备，实现声音的均匀覆盖与清晰传输；分布式模块则支持远程交互，确保上下级单位间的无缝沟通与协作。

30人中型会议室

会议室采用四只150w全频音箱，搭配音频处理器、调音台等周边设备，发言模块设计WIFI会议模块。选用8只无线话筒，发言单元不需要布线。

90人会议室

主扩音箱采用两只500w全频音箱，四只300w作为辅助音箱，搭配音频处理器、调音台等周边设备，发言模块设计无线手拉手会议模块。选用15只无线线话筒，发言单元不需要布线。

报告厅

主要用途：大型会议、工作报告、文艺演出、培训等。

设计2只500W主音箱（由1台2*700W专业功放驱动）,音箱安装在会场前侧墙上。

设计4只400W辅助音箱（由2台2*700W功放驱动），音箱安装在会场两侧墙上。

设计2只400W返听音箱（由1台2*700W功放驱动），音箱落地安装在地上。

设计2只600W移动低音音箱（由1台2*1200W功放驱动），音箱落地安装在地上。

现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声和演艺的使用需求。

决策指挥室

本次主要建设分布式模块、屏幕显示及扩声。

采用节能设计COB P1.2产品，像素间距为1.25mm，使用标准LED显示单元组成，显示屏面积：6.08m²，显示尺寸：3.6m×1.6875m，分辨率：2880*1350。

图像控制模块采用二合一控制卡，支持支持3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI） ，12路网口带载输出，支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换拼接。支持多窗口显示和最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。

配电模块配置一台10KW配电柜供LED屏使用。

通过网络的传输方式，决策指挥室信号可与其他一期、二期的所有房间的音视频设备实现互联互通，可显示所有房间内的任意信号。可通过后台的权限管控，针对全局化的操作人员进行精细化权限划分。

九层党委会议室

本次主要建设分布式模块、屏幕显示及扩声。

采用节能设计COB P1.2产品，像素间距为1.25mm，使用标准LED显示单元组成，显示屏面积：6.08m²，显示尺寸：3.6m×1.6875m，分辨率：2880*1350。

图像控制模块采用二合一控制卡，支持支持3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI） ，12路网口带载输出，支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换拼接。支持多窗口显示和最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。

配电模块配置一台10KW配电柜供LED屏使用。

通过网络的传输方式，九层党委会议室信号可与其他一期、二期的所有房间的音视频设备实现互联互通，可显示所有房间内的任意信号。可通过后台的权限管控，针对全局化的操作人员进行精细化权限划分。

事故视频快处中心

本次主要建设分布式模块、屏幕显示及扩声。

原空间按功能需求重新分隔独立办公区，使用轻钢龙骨石膏板隔断做分隔，在办公室一侧整体做储物柜，办公空间与快处中心之间隔断设计预留木门，以便两个空间的连贯，空间改造后，依据整体功能，对墙地面增加强弱电点位插座面板并安装调整到位。整体完成后，对室内空间做保洁处理，

采用节能设计COB P1.2产品，像素间距为1.25mm，使用标准LED显示单元组成，显示屏面积：14.58m²，显示尺寸：7.2m*2.025m，分辨率：4320*1620。

图像控制模块采用二合一控制卡，支持支持3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI） ，12路网口带载输出，支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换拼接。支持多窗口显示和最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。

配电模块配置一台10KW配电柜供LED屏使用。

通过网络的传输方式，事故视频快处中心信号可与其他一期、二期的所有房间的音视频设备实现互联互通，可显示所有房间内的任意信号。可通过后台的权限管控，针对全局化的操作人员进行精细化权限划分。

### 5.公共信息发布

（1）餐厅

餐厅新建6台电视及2套一体机播放指定内容。

- 查验窗口

查验窗口新建LED显示条屏，并于现有平台进行对接。

（3）业务大厅L型条屏

业务大厅新建LED显示条屏，并于现有平台进行对接。

### 6.中心机房建设及搬迁

（1）概述及必要性

扬州交警队原机房有11个华为模块化机柜，3台25KW华为列间精密空调内机，3台华为精密空调外机，1台华为模块化ups电源以及部分动环设备及模块化通道组件。现需要将模块化电源整体搬迁至新大楼。新增设备均需与原模块化机房兼容。

对新大楼现有机房根据施工范围对原地面静电地板拆除，并在施工完成后做恢复

1.把现有机房空间按功能要求做隔断分隔，并在相应功能位敷设开关及插座

2.分隔后空间使用玻璃门，

3.整体顶面安装微孔铝板吊顶

4.整体完成后，对室内空间做保洁处理，

新增内容如下：

- 根据现场勘测，新大楼需地板高度较原机房高，需要重新制作设备底座。

- 原机房蓄电池内阻过大内阻已超过11毫欧，需要及时更换，以及电池监测模块

- 新大楼地板下未做等电位，需要重新布置等电位铜牌

- 新大楼机房需要重新制作给排水，室外机水泥基础强电桥架

- 新大楼需要增加4个机柜和一台25kw列间空调以及模块化配套配件

- 考虑到初期建设机房内使用过程中湿度过大增加一台除湿机

- 由于部分电缆长度已经不够，部分电缆需要更换。

- 将中心机房及部分服务器设在扬州市公安局交通指挥中心和车管所是非常必要的，主要原因如下：

- 历史原因，本次项目中心机房大多为利旧，并且对原有分系统进行整合。故在管理和运营上，交通信号、车管应用等服务器放在独立中心机房可以保障搬迁平稳过渡，而且还可以保障后续日常24小时的运维工作。

- 根据施工范围对原地面静电地板拆除，并在施工完成后做恢复

- 把现有机房空间按功能要求做隔断分隔，并在相应功能位敷设开关及插座

- 分隔后空间使用玻璃门，

- 整体顶面安装微孔铝板吊顶

- 整体完成后，对室内空间做保洁处理。

### 7.大楼网络建设

（1）设备清单

交换机分布

| 区域 |  | 视频网 |  | 公安网 |  | 车管所网 |  | 出入境专网 | 电子政务外网 | 互联网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱电间 | 楼层 | 24口 | 48口 | 24口 | 48口 | 24口 | 48口 | 24口 | 24口 | 24口POE | 48口POE |
| 车管所弱电间（西北） | 1F | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 2F | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 3F | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 车管所弱电间（西南） | 1F | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 2F | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 3F | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 出入境弱电间（东北） | 1F |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 2F |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 3F |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 出入境弱电间（东南） | 1F |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 2F |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 3F |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 主楼弱电间（中） | 1F | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 主楼弱电间（中） | 2F | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 主楼弱电间（中） | 3F | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 主楼弱电间（中） | 4F | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 主楼弱电间（中） | 5F | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 主楼弱电间（中） | 6F | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 主楼弱电间（中） | 7F | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 主楼弱电间（中） | 8F | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 主楼弱电间（中） | 9F | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 主楼弱电间（中） | 10F | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 指挥中心弱电间 | 2F |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 验车业务用房 | 1F |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 备用设备 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 合计 |  | 17 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 |

- 网络设备清单

| 序号 | 楼层交换机 | 单位 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口交换机万兆上行 | 台 | 32 |
| 2 | 48口交换机万兆上行 | 台 | 11 |
| 3 | 24口交换机千兆上行 | 台 | 14 |
| 4 | 48口交换机千兆上行 | 台 | 1 |
| 5 | 24口POE交换机千兆上行 | 台 | 13 |
| 6 | 48口POE交换机千兆上行 | 台 | 14 |
| 7 | 视频网核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 车管专网核心交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 出入境专网核心交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 电子政务外网核心交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 互联网核心交换机 | 台 | 1 |
| 12 | 千兆单纤单模模块1 | 块 | 40 |
| 13 | 千兆单纤单模模块2 | 块 | 40 |
| 14 | 万兆单纤单模模块1 | 块 | 41 |
| 15 | 万兆单纤单模模块2 | 块 | 41 |
| 16 | 10G单模模块-40KM | 块 | 8 |
| 17 | 40G单模模块-40KM | 块 | 4 |
| 18 | 无线控制器 | 台 | 1 |
| 19 | 上网行为管理器 | 台 | 1 |

光模块清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆单纤单模模块1 | 块 | 40 |
| 2 | 千兆单纤单模模块2 | 块 | 40 |
| 3 | 万兆单纤单模模块1 | 块 | 41 |
| 4 | 万兆单纤单模模块2 | 块 | 41 |
| 5 | 10G单模模块-40KM | 块 | 8 |
| 6 | 40G单模模块-40KM | 块 | 4 |

安装辅材清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 定制 | 米 | 500 |
| 2 | 24芯室内单模光缆 | 定制 | 米 | 500 |
| 3 | 弱电间单模尾纤 | 3米SC-LC | 根 | 520 |
| 4 | 六类成品跳线 | 0.5-1米 | 根 | 953 |
| 5 | 六类成品跳线 | 2米 | 根 | 50 |
| 6 | 六类成品跳线 | 3米 | 根 | 40 |
| 7 | 六类成品跳线 | 5米 | 根 | 30 |
| 8 | 六类成品跳线 | 10米 | 根 | 20 |
| 9 | 理线架 | 定制 | 个 | 100 |
| 10 | 配线架 | 24口 | 个 | 4 |
| 11 | SC-LC单模束装缆 | 20米12芯 | 条 | 28 |
| 12 | 室内六类网线 | 室内六类网线 | 箱 | 5 |
| 13 | 六类水晶头 | RJ45 | 个 | 1500 |
| 14 | 光缆熔接 | 定制 | 芯 | 96 |
| 15 | 辅材 | 扎带，胶布等 | 批 | 1 |
| 16 | 安装调试 | 约需95个工日 | 项 | 1 |

- 项目清单

## 车管所

- 车驾管综合监管音视频接入

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专网视频汇聚一体机 | 详见车管所设备参数 | 1 |
| 2 | 视频汇聚服务器 | 详见车管所设备参数 | 3 |
| 3 | 视频服务网关 | 详见车管所设备参数 | 1 |
| 4 | 防火墙 | 三层吞吐量：4.5G；七层吞吐量：1.2G；并发连接数：120W；新建连接数：2W；推荐带机量：800 | 1 |
| 5 | 三层交换机 | L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000 TX以太网端口,支持2个千兆SFP端口,2个万兆SFP+端口；交换容量432Gbps，包转发率148Mbps | 2 |
| 6 | 网络综合改造 | 利旧现有网络安全设备(包括但不限于防火墙、日志审计)，对现有各自独立的车驾专网(机动车驾驶人考试监管系统、查验监管系统、检验监管系统、专网服务系统)进行改造，即通过现有防火墙、交换机配置调整，实现机动车驾驶人考试监管系统、查验检验监管系统、专网服务系统的网络互通互联。（杨庙车管所（考试专网）12家驾考考场网络，北区车管所（检验专网）58家检验机构，田庄车管所（查验专网）登记服务站26家，实现对社会化专网平台正常访问。） | 1 |
| 7 | 集成实施调试服务 | 各类业务场所硬件设备调研及软件情况收集；硬件设备装载及组网；应用软件安装部署；模块功能调试(视频数据接入\边界数据同步)；平台对接服务；专网音视频平台场所添加；视频数据有效性调试；公安网视频网关配置；公安网视频调阅调试；专网业务视频调阅调试。 | 1 |
| 8 | 物联网安全监测与审计平台 | 详见车管所设备参数 | 1 |

- 以上项目清单中的防火墙、三层交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于防火墙、以太网交换机采购需求标准（投标人须提供承诺函）

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 | 1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |  |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

### 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

### 2.升级大厅综合服务管理平台

| 升级大厅综合服务管理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 车驾管业务和非现场违法处理业务、大队违法业务的融合排队叫号 |  | 1 | 项 |
| 2 | 综合信息屏显示 |  | 1 | 项 |
| 3 | 考核服务评价等 |  | 1 | 项 |
| 4 | 实现一码通行 |  | 1 | 项 |
| 5 | 受理和办理业务的分离 |  | 1 | 项 |
| 6 | 业务的领办和导办 |  | 1 | 项 |
| 7 | 配送机器人 | 见配送机器人参数 | 1 | 台 |
| 8 | 梯控模块 | 电梯控制模块，与现场电梯对接 | 1 | 套 |
| 9 | 电话模块 | 电话外呼模块，全网通 | 1 | 套 |
| 10 | 安装调试 | 线路定位、梯控调试等 | 1 | 项 |
| 11 | 自助取号机 | 见自助取号机参数 | 1 | 台 |

### 3.信息化设备搬迁

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论考试模块迁移调试 | 定制 | 项 |
| 2 | 排队叫号模块迁移调试 | 定制 | 项 |
| 3 | 电子档案模块迁移调试 | 定制 | 项 |
| 4 | 设备拆除 | 定制 | 批 |
| 5 | 车辆使用 | 定制 | 批 |
| 6 | 机房施工 | 定制 | 人/天 |

## 基础设施

### 1.执勤音视频管理模块升级

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单警执法视音频记录仪 | 详见设备技术参数要求 | 100 | 台 |
| 2 | 备用电池 | 2700mAH执法记录仪终端配套锂电池 | 100 | 块 |
| 3 | 连接线 | 执法仪与采集站配套连接线 | 100 | 根 |
| 4 | 执法仪电池座式充电器 | 执法仪电池座式充电器，可对记录仪电池进行脱机充电；实时显示电池电量，USB接口可同时对其他设备进行有线充电，充电电流：DC4.2V~5.2 800~2000mA，工作电流： AC110V-220V~50/60HZ 200mA | 530 | 个 |
| 5 | 平台接入授权 | 监控平台接入授权硬key单路监控点的接入许可，接入现有音视频管理平台 | 100 | 个 |
| 6 | 4G网络租用 | 运营商定制 | 100 | 张 |
| 7 | IP磁盘存储阵列 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 8 | 执法音视频电子证据升级模块 | 系统硬件要求： ≥1颗国产化高性能处理器；≥64GB内存；≥1块240GB SSD系统盘；≥8个硬盘插槽，支持2.5寸/3.5寸SATA机械硬盘或SSD固态硬盘；1+1冗余备份电源，单个电源功率≥550W；≥4个1000BASE-T(RJ45千兆电口)； 系统软件要求： 预装执法音视频电子证据平台软件升级服务，含执法音视频电子平台、视图库软件、视讯通软件的升级扩容服务。 | 1 | 项 |
| 9 | 云存储 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 10 | 驻场服务 | 提供不低于1人执法记录仪设备厂商原厂驻场服务 | 1 | 年 |
| 11 | 安装调试 |  | 1 | 项 |
| 合计 |  |  |  |  |

### 2.分布式显示控制系统

| 分布式显示控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 分布式坐席输入节点 | 详见设备技术参数要求 | 7 | 台 |
| 2 | 分布式坐席输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 7 | 台 |
| 3 | 分布式拼接节点 | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 4 | 48千兆网口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 分布式管控平台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 分布式节点机架 | 详见设备技术参数要求 | 12 | 台 |
| 7 | 48万兆光口汇聚交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 8 | 万兆单模光模块 | 详见设备技术参数要求 | 24 | 块 |
| 9 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

### 3.业务中心

##### （1）信号优化中心

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸电视机 | 色域值：95%；色域标准：DCI-P3；屏幕尺寸：98英寸；屏幕分辨率：超高清4K；屏幕比例：16:9；亮度：400-600尼特；响应时间：5.2ms | 台 | 2 |
| 2 | 伸缩式支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | HDMI线 | 10米 | 根 | 2 |
| 4 | 线缆 | 电源线网线等 | 项 | 1 |
| 5 | 机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 安装调试 | 项 | 1 |

##### （2）数据赋能中心

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸电视机 | 色域值：95%；色域标准：DCI-P3；屏幕尺寸：98英寸；屏幕分辨率：超高清4K；屏幕比例：16:9；亮度：400-600尼特；响应时间：5.2ms | 台 | 2 |
| 2 | 伸缩式支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | HDMI线 | 10米 | 根 | 2 |
| 4 | 线缆 | 电源线网线等 | 项 | 1 |
| 5 | 机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 安装调试 | 项 | 1 |

##### （3）风险管控中心

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸电视机 | 色域值：95%；色域标准：DCI-P3；屏幕尺寸：98英寸；屏幕分辨率：超高清4K；屏幕比例：16:9；亮度：400-600尼特；响应时间：5.2ms | 台 | 2 |
| 2 | 伸缩式支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | HDMI线 | 10米 | 根 | 2 |
| 4 | 线缆 | 电源线网线等 | 项 | 1 |
| 5 | 机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 安装调试 | 项 | 1 |

##### （4）联动服务中心

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸电视机 | 色域值：95%；色域标准：DCI-P3；屏幕尺寸：98英寸；屏幕分辨率：超高清4K；屏幕比例：16:9；亮度：400-600尼特；响应时间：5.2ms | 台 | 2 |
| 2 | 伸缩式支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | HDMI线 | 10米 | 根 | 2 |
| 4 | 线缆 | 电源线网线等 | 项 | 1 |
| 5 | 机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 安装调试 | 项 | 1 |

##### （5）事故视频快处中心

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.25全彩LED | 详见设备技术参数要求 | 14.58 | ㎡ |
| 2 | 支架 | LED壁挂支架 | 14.58 | ㎡ |
| 3 | LED二合一拼控卡 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | LED配电柜 | 额定功率：10KW | 1 | 台 |
| 5 | HDMI光纤视频线 | 10米HDMI光纤视频线 支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。 支持HDCP 2.2。 即插即用，无需驱动程序。 | 1 | 根 |
| 6 | 接收卡 | 集成8个标准HUB75接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 20 | 张 |
| 7 | 电源 | 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W | 10 | 个 |
| 8 | 电源线 | 内部电源3*2.5连接线 | 1 | 项 |
| 9 | 网线 | 网络跳线，数据排线 | 1 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（含远距离车辆运输） 9、不同楼层支架/屏幕搬运 10、380V配电柜强电进线接线 11、墙面开孔走线 | 14.58 | ㎡ |
| 11 | 主扩音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 12 | 辅助音箱 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 13 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 14 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 15 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 16 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 17 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 18 | 无线双手持话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 19 | 话筒天线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 20 | 多媒体信息插座 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 21 | 主扩音箱支架 | 音箱支架 | 2 | 只 |
| 22 | 辅助音箱支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |
| 23 | 全数字会议系统主机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 24 | 音频隔离器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 个 |
| 25 | 会议话筒处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 26 | 会议主席话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 27 | 会议代表话筒 | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| 28 | 发射器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 29 | 交换机 | 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.尺寸：250×158×44mm 5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W | 1 | 台 |
| 30 | 机柜 | 12U | 1 | 台 |
| 31 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 根 |
| 32 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 33 | 网线 | 六类网线 | 100 | 米 |
| 34 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 200 | 米 |
| 35 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 100 | 米 |
| 36 | 镀锌管 | 20 | 20 | 米 |
| 37 | 分布式拼接节点 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 38 | 分布式音视频输入节点 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 39 | 分布式音视频输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 40 | 24千兆网口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 41 | 万兆单模光模块 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 块 |
| 42 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 1、轻钢龙骨骨架 2、内填隔音棉 3、双面双层石膏板，0.9厚纸面石膏板 4、表面刮腻子，辊刷乳胶漆 | 52 | 平米 |
| 43 | 储物柜 | 1、执法监督中心储物柜定制 2、多层实木板柜体+欧松板柜门(平面无造型) | 41 | 平米 |
| 44 | 平开门 | 1、多层实木定制木门 | 2 | 套 |
| 45 | 强电电路改造 | 1、大屏供电线缆 2、线缆：YJV-5*16线缆， KBG 50穿线管铺设 | 65 | 米 |
| 46 | 强电电路改造 | 1、办公工位电源 2、线缆：YJV-5*10线缆， KBG 40穿线管铺设 | 57 | 米 |
| 47 | 强电电路改造 | 1、办公座席工位电源 2、线缆：BV4电源线， KBG 25穿线管铺设 | 462 | 米 |
| 48 | 强电电路改造 | 1、办公座席工位电源 2、线缆：BV2.5电源线， KBG 25穿线管铺设 | 825 | 米 |
| 49 | 强电电路改造 | 1、办公座席工位电源空开，在原电箱内增加空气开关 2、C60 3P 380V 60A | 2 | 台 |
| 50 | 弱电线路改造 | 1、办公座席工位网络线缆 2、线缆：CAT6网线， KBG 25穿线管铺设 | 2950 | 米 |
| 51 | 安装调整 | 1、人工费 | 1 | 项 |

### 4.会议室

##### （1）30人中型会议室

| 30人中型会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 6 | 桌插 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 个 |
| 7 | 支架 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 8 | 一拖八无线话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 9 | 机柜 | 12U | 1 | 台 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 根 |
| 11 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 12 | 网线 | 六类网线 | 100 | 米 |
| 13 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 200 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 100 | 米 |
| 15 | 镀锌管 | 20 | 30 | 米 |
| 16 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 17 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

##### （2）90人会议室

| 90人会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 3 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 5 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 7 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 8 | 无线双手持话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 9 | 话筒天线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 10 | 多媒体信息插座 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 11 | 主扩音箱支架 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 12 | 辅助音箱支架 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 全数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 音频隔离器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 个 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 会议主席话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 会议代表话筒 | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| 6 | 发射器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 32U | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 4 | 网线 | 六类网线 | 100 | 米 |
| 5 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 100 | 米 |
| 7 | 镀锌管 | 20 | 30 | 米 |
| 8 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 9 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

- 报告厅扩声

| 报告厅扩声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 2 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 3 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 4 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 只 |
| 5 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 7 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 8 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 10 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 11 | 抑制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 12 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 13 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 14 | 无线双手持话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 15 | 无线双头戴话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 16 | 一拖八无线话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 17 | 天线分配器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 18 | 话筒天线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 19 | 多媒体信息插座 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 只 |
| 20 | 支架 | 详见设备技术参数要求 | 6 | 只 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 12U | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 20 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 1 | 根 |
| 5 | HDMI | 10米 | 8 | 根 |
| 6 | 网线 | 六类网线 | 300 | 米 |
| 7 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 100 | 米 |
| 8 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1/500*0.1) | 300 | 米 |
| 9 | 电源线(强电) | RVV3*2.5MM | 100 | 米 |
| 10 | 镀锌管 | 20 | 60 | 米 |
| 11 | 镀锌管 | 32 | 20 | 米 |
| 12 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 13 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

- 指挥决策会议室

| 指挥决策会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| LED拼接屏1块，P1.25全彩，屏幕净尺寸3.6*1.6875m |  |  |  |  |
| 1 | P1.25全彩LED | 详见设备技术参数要求 | 6.075 | ㎡ |
| 2 | 支架 | 订制 | 6.075 | ㎡ |
| 3 | LED二合一拼控卡 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | LED配电柜 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | HDMI光纤视频线 | 10米HDMI光纤视频线 支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。 支持HDCP 2.2。 即插即用，无需驱动程序。 | 1 | 根 |
| 6 | 接收卡 | 集成8个标准HUB75接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 15 | 张 |
| 7 | 电源 | 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W | 10 | 个 |
| 8 | 电源线 | 内部电源3*2.5连接线 | 1 | 项 |
| 9 | 网线 | 网络跳线，数据排线 | 1 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（含远距离车辆运输） 9、不同楼层支架/屏幕搬运 10、380V配电柜强电进线接线 11、墙面开孔走线 | 6.075 | ㎡ |
| 11 | 分布式坐席输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 12 | 分布式拼接节点 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 13 | 分布式音视频输入节点 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 14 | 分布式音视频输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 15 | 24千兆网口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 16 | 万兆单模光模块 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 块 |
| 17 | 高清会议摄像机 | 智能PTZ摄像机,1080P60,摄像机*2,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装,黑色 | 1 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 3 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器VN.79280WS | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 6 | 桌插 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 个 |
| 7 | 一拖八无线话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 32U | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 4 | 网线 | 六类网线 | 200 | 米 |
| 5 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 100 | 米 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 100 | 米 |
| 7 | 镀锌管 | 20 | 30 | 米 |
| 8 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 9 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

- 党委会议室

| 党委会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| LED拼接屏1块，P1.25全彩，屏幕净尺寸5.4*2.025m |  |  |  |  |
| 1 | P1.25全彩LED | 详见设备技术参数要求 | 10.935 | ㎡ |
| 2 | 支架 | 订制 | 10.935 | ㎡ |
| 3 | LED二合一拼控卡 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | LED配电柜 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | HDMI光纤视频线 | 10米HDMI光纤视频线 支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。 支持HDCP 2.2。 即插即用，无需驱动程序。 | 1 | 根 |
| 6 | 接收卡 | 集成8个标准HUB75接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 25 | 张 |
| 7 | 电源 | 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W | 18 | 个 |
| 8 | 电源线 | 内部电源3*2.5连接线 | 1 | 项 |
| 9 | 网线 | 网络跳线，数据排线 | 1 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（含远距离车辆运输） 9、不同楼层支架/屏幕搬运 10、380V配电柜强电进线接线 11、墙面开孔走线 | 10.935 | ㎡ |
| 11 | 分布式拼接节点 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 12 | 分布式音视频输入节点 | 详见设备技术参数要求 | 5 | 台 |
| 13 | 分布式音视频输出节点 | 详见设备技术参数要求 | 3 | 台 |
| 14 | 24千兆网口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 15 | 万兆单模光模块 | 详见设备技术参数要求 | 8 | 块 |
| 16 | 高清会议摄像机 | 智能PTZ摄像机,1080P60,摄像机*2,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装,黑色 | 1 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 6 | 桌插 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 个 |
| 7 | 支架 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 只 |
| 全数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 音频隔离器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 个 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 会议主席话筒 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 5 | 会议代表话筒 | 详见设备技术参数要求 | 21 | 台 |
| 6 | 连接线 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 根 |
| 7 | 插座 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 个 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 32U | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 4 | HDMI |  | 6 | 根 |
| 5 | 网线 | 六类网线 | 200 | 米 |
| 6 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 150 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 150 | 米 |
| 8 | 镀锌管 | 20 | 30 | 米 |
| 9 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

- 中心机房建设及搬迁

- 项目清单中的线缆必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于电线电缆中氟含量不得大于0.1%、烟气最小透光率不得小于60%的要求（投标人需提供承诺函加盖公章扫描上传）

- 项目清单中的UPS不间断电源必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于不间断电源能效应符合GB/T 14715中一级能效要求（投标人提供承诺函）

### 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

| 中心机房建设及搬迁 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 设备底座 | 五号角铁定制，高度与地板平齐，包含机柜底座、电池架底座、空调内机底座 | 24 | 套 |
| 2 | 机柜 | 详见设备技术参数要求 | 4 | 台 |
| 3 | 翻转天窗 | 600宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道 | 2 | 台 |
| 4 | 线槽 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs | 2 | 台 |
| 5 | 围板 | 300mm宽机柜顶部围板-用于密封300mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS | 2 | 台 |
| 6 | 围板 | 600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS | 8 | 台 |
| 7 | 通道照明 | LED灯具-通道级照明灯-220-240V-单相-50/60Hz-不超过12W-0.6m | 4 | 台 |
| 8 | 蓄电池单体监测模块 | 蓄电池单体监测模块 | 1 | 台 |
| 9 | 热敏电阻 | 国产定制 | 160 | 台 |
| 10 | 电量传感器 | 国产定制 | 4 | 台 |
| 11 | 平板PAD | 用于显示动环 | 1 | 套 |
| 12 | 地板拆除及恢复 | 制作底座前拆除地板、底座制作完毕补齐地板 | 1 | 套 |
| 13 | 蓄电池（12V200AH) | 详见设备技术参数要求 | 160 | 节 |
| 14 | 电池架 | 可容纳40节12V200AH铅酸电池开放式电池架 | 4 | 个 |
| 15 | 电池连接铜牌 | 3*30紫铜排 | 160 | 套 |
| 16 | 精密空调 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 17 | 空调外机 | 智能温控产品-风冷-室外机-NetCol500-A060-1107H*1356W*1094D-国际包装 | 1 | 套 |
| 18 | 工业级除湿机 | 工业大功率除湿机适用160平方到300平方空间 | 1 | 套 |
| 19 | 技术支持服务 | 新增空调质保 | 1 | 套 |
| 20 | 精密空调安装及辅材 | 新增空调安装铜管含制冷剂，氮气氧气保温等材料 | 1 | 套 |
| 21 | 模块化机房搬迁 | 含整套模块化机柜搬迁 | 1 | 套 |
| 22 | 搬迁精密空调 | 冷媒管路定制#19#16 | 3 | 套 |
| 23 | 精密空调配件 | 安装、氮气、氧气、支架 | 3 | 套 |
| 24 | 制冷剂 | R410A | 6 | 罐 |
| 25 | 强电桥架 | 300*100 | 30 | 米 |
| 26 | 外机基础 | 水泥浇筑空调外机安装基础，不低于20公分 | 1 | 项 |
| 27 | 线缆 | YJV-4*95+1*50 市电柜到UPS电源线缆 | 30 | 米 |
| 28 | 线缆 | YJV-4*16+1*10 列头柜柜到列间空调线缆 | 50 | 米 |
| 29 | 线缆 | WDZ-YJV-3*6 列头柜到PDU和输出柜到汇聚机房线缆 | 80 | 米 |
| 30 | 线缆 | BVR50蓄电池到UPS主机连接线 | 80 | 米 |
| 31 | 监控中心 UPS主机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 套 |
| 32 | 蓄电池（12V100AH) | 详见设备技术参数要求 | 64 | 节 |
| 33 | 电池柜 | 可容纳32节12V100AH铅酸电池拼装电池柜 | 2 | 套 |
| 34 | 等电位箱 | 300*200 | 1 | 套 |
| 35 | 接地铜排 | 3*30紫铜排含绝缘子 | 160 | 米 |
| 36 | 接地线国产BVR-6mm2 | BVR-6mm2 | 1 | 套 |
| 37 | 接地线国产BVR-50mm2 | BVR-50mm2 | 1 | 套 |
| 38 | 督导服务 | 开机调试 | 1 | 套 |
| 39 | 静电地板拆除 | - 人工费 2、施工区域：隔断相关区域，其他区域不变 3、在施工期间对地板及骨架进行现场拆除，隔断施工完成后再恢复，且结合隔断进行调整安装 | 1 | 项 |
| 40 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 1、轻钢龙骨骨架 2、内填隔音棉 3、双面双层石膏板，0.9厚纸面石膏板 4、表面刮腻子，辊刷乳胶漆 | 14.40 | 平米 |
| 41 | 钢材 阻燃板 不锈钢 | 1、3*3国标方形矩管支架，1.0厚阻燃板封面 2、外露表面不锈钢封边(1.0厚 304 不锈钢（本色/黑色）) | 47.54 | 米 |
| 42 | 玻璃 | 1、12MM厚钢化防火玻璃，A级防火 2、无框安装工艺 | 64.18 | 平米 |
| 43 | 电机 玻璃 | 1、电动移门电机及轨道：承重≦150Kg，50W 无刷马达，开启及关闭速度 100-400mm/s 可调，开放时间 0～60s 可调，手动开关力小于 100N,滑轮使用 POM 材质（更降噪，更耐磨） 2、承重支撑：14 号槽钢焊接固定 3、12MM厚钢化防火玻璃，无框工艺 4、电机及支撑结构表面处理：外露表面不锈钢封边(1.0厚 304 不锈钢（本色/黑色）) | 6.60 | 平米 |
| 44 | 地簧及配件 玻璃 | 1、90度不定位地簧，承重≦105KG，曲夹工艺 2、明装304不锈钢把手，砂光工艺，加厚精抛，脚厚2.33MM，管厚0.6MM，总长：1200MM 3、12MM厚钢化防火玻璃， | 5.28 | 平米 |
| 45 | 微孔铝板吊顶 | 1、轻钢龙骨骨架 2、0.8MM厚微孔铝板(规格：600*600) | 256.00 | 平米 |
| 46 | 灯具移位及安装 | 1、原灯具改装吊顶下， 2、增加4组灯具 | 24 | 套 |
| 47 | 配套照明电路改造 | 1、根据新建隔断及吊顶情况，对原灯具回路及开关位置重新改造 | 1 | 项 |
| 48 | 垃圾清理及竣工保洁 |  | 256.00 | 平米 |
| 49 | 安装调整 |  | 1 | 项 |

- 6.大楼网络建设

- 以下项目清单项目清单中的视频网核心交换机、公安网核心交换机、车管专网核心交换机、出入境专网核心交换机、电子政务外网核心交换机、互联网核心交换机必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于以太网交换机采购需求标准（投标人须提供承诺函）

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  |  | ≥300 |
| 2 | 单路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥88% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 4 | 多路电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 |  | ≤7.6 Bels |

以下清单中的光缆必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于电线电缆中氟含量不得大于0.1%、烟气最小透光率不得小于60%的要求（投标人需提供承诺函加盖公章扫描上传）

### 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

| 大楼网络建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 视频网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 17 | 台 |
| 3 | 48口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 公安网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 15 | 台 |
| 2 | 48口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 9 | 台 |
| 车管网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 6 | 台 |
| 3 | 48口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 出入境专网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 6 | 台 |
| 电子政务外网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 互联网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE交换机 | 详见设备技术参数要求 | 13 | 台 |
| 3 | 48口POE交换机 | 详见设备技术参数要求 | 14 | 台 |
| AP接入，AC系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 上网行为管理 |  |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理系统 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 光模块 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆单纤单模模块1 | 详见设备技术参数要求 | 40 | 块 |
| 2 | 千兆单纤单模模块2 | 详见设备技术参数要求 | 40 | 块 |
| 3 | 万兆单纤单模模块1 | 详见设备技术参数要求 | 41 | 块 |
| 4 | 万兆单纤单模模块2 | 详见设备技术参数要求 | 41 | 块 |
| 5 | 10G单模模块-40KM | 详见设备技术参数要求 | 8 | 块 |
| 6 | 40G单模模块-40KM | 详见设备技术参数要求 | 4 | 块 |
| 安装辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 定制 | 500 | 米 |
| 2 | 24芯室内单模光缆 | 定制 | 500 | 米 |
| 3 | 弱电间单模尾纤 | 3米SC-LC | 520 | 根 |
| 4 | 六类成品跳线 | 0.5-1米 | 953 | 根 |
| 5 | 六类成品跳线 | 2米 | 50 | 根 |
| 6 | 六类成品跳线 | 3米 | 40 | 根 |
| 7 | 六类成品跳线 | 5米 | 30 | 根 |
| 8 | 六类成品跳线 | 10米 | 20 | 根 |
| 9 | 理线架 | 定制 | 100 | 个 |
| 10 | 配线架 | 24口 | 4 | 个 |
| 11 | SC-LC单模束装缆 | 20米12芯 | 28 | 条 |
| 12 | 室内六类网线 | 室内六类网线 | 5 | 箱 |
| 13 | 六类水晶头 | RJ45 | 1500 | 个 |
| 14 | 光缆熔接 | 定制 | 96 | 芯 |
| 15 | 辅材 | 扎带，胶布等 | 1 | 批 |
| 16 | 安装调试 | 定制 | 1 | 项 |

### 7.公共信息发布

##### （1）餐厅

| 餐厅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 43寸电视机 | 详见设备技术参数要求 | 6 | 台 |
| 2 | 43寸一体机 | 详见设备技术参数要求 | 2 | 套 |
| 3 | 支架 | 配套 | 8 | 个 |
| 4 | 线缆 | 含HDMI线、电源线、网线等 | 1 | 批 |
| 5 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

##### （2）查验窗口

| 查验窗口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| LED小间距P2.5全彩 ，LED含边框尺寸，（7.46*0.9)*9块 |  |  |  |  |
| LED小间距P2.5全彩 ，LED含边框尺寸，LED含边框尺寸，（7.78*0.74) |  |  |  |  |
| LED小间距P2.5全彩 ，LED含边框尺寸，LED含边框尺寸，（6.18*0.9) |  |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩LED | 详见设备技术参数要求 | 71.7452 | ㎡ |
| 2 | 发送处理系统 | 详见设备技术参数要求 | 11 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 集成8个标准HUB75接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 238 | 块 |
| 4 | 电源 | 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W | 212 | 个 |
| 5 | 外框结构制作及安装 | 镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆 | 71.7452 | ㎡ |
| 6 | 包边 | 包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 | 71.7452 | ㎡ |
| 7 | 配线 | 内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 | 71.7452 | ㎡ |
| 8 | 安装调试 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（含远距离车辆运输） 9、不同楼层支架/屏幕搬运 10、380V配电柜强电进线接线 11、墙面开孔走线 | 1 | 项 |

##### （3）业务大厅L型条屏

| 业务大厅L型条屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| LED小间距P2.5全彩 ，LED含边框尺寸，51.3*0.42，L型 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩LED | 详见设备技术参数要求 | 21.546 | ㎡ |
| 2 | 发送处理系统 | 详见设备技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 集成8个标准HUB75接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 80 | 块 |
| 4 | 电源 | 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W | 54 | 个 |
| 5 | 外框结构制作及安装 | 镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆 | 21.546 | ㎡ |
| 6 | 包边 | 包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 | 21.546 | ㎡ |
| 7 | 配线 | 内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 | 21.546 | ㎡ |
| 8 | 安装调试 | 1、图纸方案 2、支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、出货线缆布线（不含桥架、线管） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（含远距离车辆运输） 9、不同楼层支架/屏幕搬运 10、380V配电柜强电进线接线 11、墙面开孔走线 | 1 | 项 |

# 八、设备功能、性能、配置要求

## （一）车管所

### 设备参数

- （1）专网视频汇聚一体机

符合国家安全可靠测评的高性能核心处理器；2U单路标准机架式；配置1颗 C86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz；配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存；配置2块1.2T 10K SAS硬盘；

模块管理要求

1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；

2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。；

3、支持管理最大人员数量5万；

4、支持管理最大卡片数量5万；

5、支持管理最大车辆数量3万；

6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。

7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；

8、支持联动上墙并发1次/秒；

9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；

10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；

11、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；

12、支持并发取流带宽2000M；

13、支持电视墙最大场景数128个；

14、单个电视墙最大支持数量25*25个；

15、单个窗口最大分割数量16个。

业务管理能力

投标人须承诺无缝对接车管所现有检验音视频模块（承诺书格式自拟、扫描上传）

- （2）视频汇聚服务器

2U单路标准机架式服务器

CPU：配置1颗国产架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz

内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存

硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘；

阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ;

PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；

网口：4个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；

其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；

电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

- (3)视频服务网关

投标人须承诺无缝对接“公安交通集成指挥平台” 、“公安交通管理综合应用平台”、“公安交通管理综合应用平台社会化服务模块”（承诺书格式自拟、扫描上传）

1、视频联网：支持GB/T 28181-2022标准，兼容GB/T 28181-2016标准和GB/T 28181-2011标准；支持H.264、H.265以及SVAC视频编码规格；支持国内主流厂商的视频监控平台接入，包括但不限于：海康威视、大华、宇视、科达、华为、天地伟业、锐菲、汉邦高科、英飞拓等；

2、集成指挥平台：无缝接入“公安交通集成指挥平台” 提供视频显示、控制、目录查询、状态检测及上报、录像查询和下载、流媒体转发等服务；

3、综合应用平台：无缝接入“公安交通管理综合应用平台”和“公安交通管理综合应用平台社会化服务模块”，提供车驾管业务场所的视频实时监控和历史视频的调阅，实现音视频监控设备的集中统一管理和运行监测；

4、应用支持：提供“公安交通管理综合应用平台”和“公安交通管理综合应用平台社会化服务模块”对切片视频的调用能力，开放标准车驾管视频切片数据调用接口。提供标准SDK及三方应用管理，满足不同应用下的国标视频联网、视频解码及无插件多画面视频组织与播放；

▲5、可视化管理：支持网关接入及分发可视化动态配置；支持实时视频浏览，资源选择性共享与接入资源数统计，联网设备在线统计分析；支持设备状态、平台状态、并发量、网络流量、集群性能等进行记录和监控；（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

6、播放服务：支持SDK、OCX、JSX多种模式视频播放控制服务；支持浏览器无插件实时视频的浏览，包括多画面浏览实现选择1,4,9,16多种画面分割模式以及全屏显示，可提供多种分辨率的选择；

7、通讯协议：支持UDP、TCP和KCP协议，提供可靠传输保障；

8、音频服务：支持AAC、711等多种音频编码的解码服务，可支持浏览器无插件音视频同步播放；

9、运行环境：支持在符合国家安全可靠测评的操作模块、浏览器环境中实现资源管理及多路视频播放，建立安全可控的实时视频联网服务；

10、质量控制：支持国标增强协议，提供视频通信QoS服务；支持视频防抖动、视频画面恢复、稳定视频通信、视频风暴抑制等，保障视频在边界网络通信中的稳定性；

12、集群模式：具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容；

13、并发数量：码流转发量：256路@4Mbps；

14、接入模式：支持视频专网、公安网独立部署，支持单网架构或双网架构模式，以适配不同网络架构下的应用场景。

15、接入数量：监控联网平台：支持同时接入20个；设备量：最大支持管理150000个；

16、节点数量：双网双平台架构，提供2节点；

单个节点配置：

17、CPU：符合国家安全可靠测评的高性能处理器，核数:24核，主频:2.6GHz及以上;

18、内存：64GB；

19、硬盘：1*960GB SSD；

20、网络：1*万兆光口+2*千兆电口；

- (4)物联网安全监测与审计平台

投标人须承诺与扬州市公安局物联网安全监测与审计平台无缝对接（承诺书格式自拟、扫描上传）

1.设备形态：标准19英寸2U机架设备，软件硬件一体化设计，专用硬件平台。

2.处理器：配置双路国产CPU、单路CPU核数≥16核；

3.操作系统：符合国家安全可靠标准的产品；

4.流量采集接口：配置万兆光口≥2个，千兆电口≥2个；

5.数据处理性能：并发会话处理能力≥30万；

6.内存：配置内存≥96GB；

7.硬盘存储：配置480GB SSD硬盘≥2块，4TB SAS硬盘≥4块；

8.电源：800W冗余电源；

9.授权配置：配置5千个IP资产探测授权；配置200个网络传感器管理授权，开启动态JS授权，配置1个静态JS授权；

10.数据存储周期：存储周期≥180天；

功能指标：

1.产品支持交换机指定端口镜像、支持接口分流和分光等旁路方式采集网络流量；

2.产品提供过滤数据功能，可对规定范围的地址进行过滤、对规定范围的地址进行分析；

3.产品支持数据的汇聚能力，可把数条线路的流量数据汇聚后进行分析；

4.产品支持原始通讯数据存储功能，对通讯数据进行压缩和存储，并可提供检索和提取能力；

5.产品支持数据包分析，可对数据包结构解码，生成数据包交互关系图；

6.产品支持网络空间测绘，支持对网内的资产生成逻辑拓扑图并展示，支持查询任意地址的网络路径，提供路由节点对应的ip地址段划分和资产数量等信息，排查网内存在的不受控链路节点，互联网节点和私网节点；

7.产品支持资产安全监测，可以识别品牌型号、资产类别、资产服务、端口开放情况等信息，支持监测弱口令、安全漏洞、高危敏感端口；支持资产自定义功能，可对资产组织架构、责任人、用途和电话等信息标签进行自由编辑；

8.产品支持网络攻击行为监测，可以分析发现网络中的攻击行为，可以分析病毒横向网络传播行为，支持监测网络恶意扫描、高威胁端口探测、失败访问连接等行为；

9.产品支持违规外联节点监测，可对网络中存在的违规连接互联网、感知网连接其他警种专网进行监控；

10.产品支持违规网络边界通道，可对违规搭建的wifi小型路由设备、网闸设备、交换机串线、DHCP服务、网络代理服务、可解析域名的DNS服务等违规网络边界通道行为进行监控；

11.产品支持对Teamviewer、radmin、花生壳盒子等远程控制工具进行监测；

12.产品支持异常访问行为监测，对网络中的重要核心业务、数据、应用被访问情况进行监测，发现异常的访问连接行为；

13.产品支持违规行为监测，可对违规入网设备、违规游戏、违规web站点搭建、违规点对点通讯行为进行监测；

14.产品支持风险隐患监测，可对网内存在的高危敏感端口、不受控的web站点、匿名FTP设备等进行监测；

15.产品支持自动取证能力，可对违规访问行为、违规访问站点、违规文件传输行为、违规远程登录、违规数据库访问等行为进行取证，支持原始通信数据包下载、提供通信记录数据；

16.产品支持地址资源分析功能，可以显示在本地公安网络范围内地址资源使用状况，包括公安网络中的B段、C段和D段地址的使用率、使用趋势。图形化显示详细的地址情况信息；

17.产品支持漏洞管理，提供公安网络漏洞查询、分析和管理等整改功能。可以支撑发现漏洞、分析漏洞、整改漏洞的管理需求。

- (5)配送机器人

120°广角避障，≥10寸触摸屏，每层储物空间45L*2层，载重10KG/层，移动速度0.8m/s，续航时间9-12h，通过宽度：可通过70cm连续弯道。

梯控模块：电梯控制模块，与现场电梯对接

电话模块：电话外呼模块，全网通

- (6)自助取号机

1.投标人须承诺与现有排队叫号系统对接（承诺书格式自拟、扫描上传）

2.32寸液晶显示器，红外触摸功能，7*24小时超稳定工控主机；
3.内置二维码扫描器，支持扫码取号；
4.内置80mm高速热敏打印机，打印票号；
5.内置摄像头，拍摄操作人员人像，内置身份证阅读器，读取二代身份证，自动提取信息；

- (7)信息化设备搬迁

车管所原有服务器及软件搬迁后需保证正常使用。

## （二）基础设施

### 设备参数

- 1、单警执法视音频记录仪

- （1）Android 系统，2.2寸触摸显示屏，IP68标准，32G EMMC，2700mAH电池，仅录音录像模式下，可满足10小时左右正常工作；

- （2）前置水平114°广角、支持红外夜视；

- （3）支持H.264/H.265编码格式，最大分辨率为1080P；

- （4）支持GPS、北斗双模定位功能；

- （5）支持蓝牙、wifi、3G/4G网络图传；

- （6）支持PTT对讲、一键重点标记功能；

（7）支持GB/T 28181、GA/T 1400标准协议；

- 2、IP磁盘存储阵列

16盘位企业级存储阵列含流媒体服务模块，128T存储容量，含16个8T的企业级硬盘

- 3、云存储

19英寸4U 机架式；
支持16 盘位，支持硬盘漫游和热插拔；
2个万兆以太网电接口；
64位多核处理器，8GB内存；
配置BBU电池保护，设备异常断电情况下保护缓存数据不丢失；
含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点；
控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响；
存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性；
支持数百PB级存储容量横向平滑扩展；
提供API，NFS，FTP等通用访问接口，支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接，支持视频码流直存转发技术；

投标人须承诺本次所投执法视音频记录仪与扬州市公安交通警察支队执法记录仪管理平台和扬州市公安局交警支队一键点调系统无缝对接，IP磁盘存储阵列、云存储具备与扬州市公安交通警察支队执法记录仪管理平台无缝对接（承诺书格式自拟、扫描上传）

- 4、分布式坐席输入节点

（1）支持3840×2160分辨率，并向下兼容其他分辨率。

（2）具备1路视频输入和1路视频环出；音频接口支持1路3.5mm音频输入(可自适应接入mic或者line)、1路平衡音频环出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口、2路红外接口、2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持3路USB接口、2路RJ45网口、1路SFP光口。

（3）节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。

（4）分布式节点支持多种音频模式，编码节点支持内嵌、3.5mm外置模式音频输入，支持3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；

▲（5）图像采样格式支持4:4:4采样处理，系统支持浅压缩编码传输，无法通过VLC等第三方解码软件取流进行解码显示，浅压缩码流可设置为300Mbps～ 900Mbps；信号源自身图像从简单到复杂的过程中，无呼吸效应，图像色彩三原色可完整还原与原图无差异，无色散现象；（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

▲（6）节点支持多种码流加密算法，包含AES256、AES128、DES、3DES、HMAC256、RC4。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

（7）节点支持两种主备模式的设置；优先模式下，固定主链路通道号；自协商模式下，不固定主链路通道号；节点支持链路备份自协商模式和某网口优先模式的选择

（8）节点支持 USB type-A和type-B接口，完成键鼠传输；编码节点支持通过 USB type-A和 type-B接口同时连接，实现键鼠数据传输备份功能。

（9）支持列表模式、预监模式等多种视频切换模式，可通过系统后台进行自定义设置，同时同步到web操作界面，满足不同用户的业务使用习惯

（10）通过“非USB接口”与主机连接，进行键鼠信息安全传输，支持PS2协议单向通信，仅能识别键鼠设备，支持传输键鼠数据以及键鼠状态，实现数据隔离

（11）保证物理隔离，从物理接口上防止不同密级电脑之间因USB设备发生数据泄露，同时避免U盘、USB摄像头、Ukey、USB打印机等设备的连接

（12）席位OSD支持请求自动响应设置，支持请求确认，自动接受，自动拒绝三种模式。支持通过OSD菜单跟随其他坐席屏幕的信号，本坐席实时跟随被跟随坐席屏幕的信号源及分割模式

（13）支持文字消息互动功能，无需额外插件，通过席位OSD菜单对单个用户进行文字消息发送和交互，支持多用户和分组的消息群发。

（14）提供CMA认证的可靠性试验报告，MTBF≥200000小时。

- 5、分布式坐席输出节点

（1）支持3840×2160分辨率，并向下兼容其他分辨率。

▲（2）具备1路视频输出；音频接口支持1路3.5mm音频输入（可自适应接入mic或者line）、1路平衡音频输出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口、2路红外接口、2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持6路USB接口、2路RJ45网口、1路SFP光口。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

（3）解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出

（4）节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。

（5）图像采样格式支持4:4:4采样处理，系统支持浅压缩编码传输，无法通过VLC等第三方解码软件取流进行解码显示，浅压缩码流可设置为300Mbps～ 900Mbps；信号源自身图像从简单到复杂的过程中，无呼吸效应，图像色彩三原色可完整还原与原图无差异，无色散现象；

（6）支持单个/批量新增席位功能，单个席位新增，配置相关席位名称、屏幕分辨率及型号、席位布局选择并保存；批量新增席位，配置好相关席位参数及新增席位数量并保存，提高管理员的坐席配置工作效率；

（7）席位OSD菜单支持列表模式/预览模式对信号源进行管理。列表模式支持实时查看信号源的在线状态、名称、IP地址、键鼠状态等信息；预览模式支持实时监看信号源视频画面，实现OSD可视化预监；

（8）支持USB设备接入状态指示，当有鼠标、键盘USB设备接入时，在软件上可显示鼠标键盘的接入状态；

（9）同一信号源经过编码、解码后到两台显示屏显示，显示时间差为16ms。

（10）支持通过OSD菜单跟随其他坐席屏幕的信号，本坐席实时跟随被跟随坐席屏幕的信号源及分割模式

（11）支持坐席音频鼠标跟随功能和混音功能，席位四画面情况下，支持多窗口混音输出，可实现每个窗口独立进行音量调节；声音可跟随鼠标指向实时切换，实现图文声象控制和音频的完全联动

（12）席位OSD界面支持对输入信号源的画面图像进行实时预览，支持60帧OSD预监。

（13）支持单屏、双屏、三联屏、多联屏等多种坐席布局，显示屏组合数量无限制，支持任意显示屏布局的异形组合方式，满足用户非矩形配置需求。

（14）可通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标 签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。（提供权威机构出具的具备CMA、CNAS认证标志的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）

▲（15）画面无缝切换时间≤3ms。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

- （16）提供CMA认证的可靠性试验报告，MTBF≥200000小时。

- 6、分布式拼接节点

（1）支持3840×2160@60Hz分辨率，并向下兼容其他分辨率。

（2）节点支持1路视频输出；支持1路3.5mm音频输入（可自适应接入mic或者line）、 1路平衡音频输出、1路3.5mm音频输出；支持1路双向串口、2路红外接口、2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持6路USB接口、1路RJ45网口、1路SFP光口。

（3）支持拼接大屏布局模式应用自定义，可在web界面前台、后台分别对大屏布局进行应用管理，方便用户便捷管理大屏布局。

（4）支持在web界面对拼接大屏的音频输出、底图、条幅功能进行快捷管理，支持一键开启/关闭；可手动调节拼接大屏输出音量大小，可图形化展示大屏窗口的音频开关状态

（5）信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。

（6）大屏拼接功能可将不同信号源的视音频拼接后输出至大屏，同时可控制不同信号源的音频开启/关闭，支持大屏混音功能，单节点支持4路音频同时解码输出；随路音频可通过解码节点混音给到扩声系统。

（7）支持LED、LCD、DLP多种拼接模式，单路视频输出通道可打开多个不同源窗口，支持视频信号任意位置漫游开窗和窗口叠加显示以及跨屏开窗显示。

（8）支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户和多用途的数据流同时应用。

（9）支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容、字体、字号、背景色，支持像素级调整台标位置和台标的大小；可批量设置台标字体、字号、位置、大小，可批量同步信号源名称到台标内容，提高台标设置和维护效率

（10）系统具备信号源裁剪功能；可通过鼠标拖拽进行信号裁剪区域选择，支持通过精准坐标定位对信号源裁剪区域进行选择

▲（11）支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备；支持一键调取保存的场景预案。保存场景预案数量≥10000个，拼接预案调取时间≤5ms。支持多组场景自动轮巡，支持10秒~900秒自定义轮巡时间间隔，可以选择场景进行轮巡。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

▲（12）拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值≤8us（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

（13）系统支持将多显卡的多路视频信号进行统一编组，可一键在大屏上对多路信号联动开窗，可整体调整窗口大小和位置，可在一个预监窗口同时预览多路信号源，预览画面同步、不撕裂、不卡顿。

（14）为保障用户大屏开窗用户体验，图像开窗时间≤3ms。

（15）提供CMA认证的可靠性试验报告，MTBF≥200000小时。

- 7、千兆网口接入交换机

（1）交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥560Mpps；

（2）支持MAC表项≥64K,ARP表项≥16K,IPv4 路由表≥16K,IPv6 路由表≥8K；

（3）支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

（4）支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机

（5）实配：48个千兆以太网端口，4个10GE SFP+，双交流电源，3年原厂质保。

- 8、分布式管控平台

（1）1U高度主机，机箱采用标准19英寸宽度结构尺寸，支持标准机架安装。

- （2）前面板具备彩色液晶屏、可直观显示设备信息，包括但不限于：IP地址、子网掩码、网关、MAC地址、硬盘使用率、CPU使用率、内存使用率、系统健康度等信息。

（3）支持CONTROL接口、DBMC接口、DBRTC接口、NET接口，支持不同网络协议配置；支持不少于4个串口（串口包含DB9及凤凰端子形态），支持RS-232/RS-422/RS-485协议。

（4）支持VGA视频接口、TYPE-C接口、CONSOLE配置口，方便部署调试使用，支持2个USB2.0接口。

（5）前面板具备HDD、PWR指示灯，后面板具备PWR、HDD、ACT指示灯，直观反馈设备工作状态。

（6）支持音视频信号接入进行统一管理，能够自动搜索、注册、添加设定网段内的显控系统设备。支持设备列表在线管理，支持一键识别中控列表导入，分布式节点列表导入，拼接器节点导入，坐席节点列表导入，多媒体播控设备管理及导入，多媒体文件服务器管理导入。

（7）信号源管理：支持建立信号源分组，支持信号源收藏，支持信号源状态可视化显示，支持信号源推送大屏以及多屏推送输出。

（8）预案管理：支持预案保存以及一键切换场景，实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。支持预案保存调用、一切多、显示切换关系、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换。

（9）屏幕拼接管理：具备大屏M*N的任意拼接方式选择，支持虚拟大屏显示、大屏预监回显、可视化预览、开窗、漫游、叠加、拼接、分割、跨屏、整屏、画中画、置顶、置底、窗口锁定操作，相互之间不受影响，多种类型信号无缝切换。

（10）点播功能：支持对所有信号源进行的实时点播。

（11）消息发布：支持系统内用户之间互发即时信息，支持单独发送和群组发送;支持消息历史查看;支持展示全网用户组织架构

（12）账号漫游及多级域管理：支持账号权限随行，支持多级域权限管理，人员可在不同地域间登录所在域权限完成账号漫游。

（13）项目管理：支持从云服务器下载及本地上传项目，通过现在访问界面工程管理配置界面实现内置功能界面的访问和调用，通过UIDESIGNER PRO管理平台实现对于导航、组件、加载自定义组件、图片管理、视频资源管理、样式管理、数据源管理等

- 9、分布式节点机架

支持将分布式节点固定在19英寸标准机柜中，单台托架容量：可安装8个节点。

- 10、48万兆光口汇聚交换机

（1）交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；

（2）支持MAC表项≥384K,ARP表项≥140K,IPv4 路由表≥256K,IPv6 路由表≥80K；

（3）支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+；

（4）支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机；

（5）实配：48个万兆光口，6个40G光口，双交流电源，3年原厂质保。

- 11、万兆单模光模块

光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)

- 12、分布式音视频输入节点

（1）支持3840×2160分辨率，并向下兼容其他分辨率。

▲（2）具备1路视频输入和1路视频环出；音频接口支持1路3.5mm音频输入(可自适应接入mic或者line)、1路平衡音频环出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口、2路红外接口、2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持3路USB接口、2路RJ45网口、1路SFP光口。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

（3）节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。

（4）分布式节点支持多种音频模式，编码节点支持内嵌、3.5mm外置模式音频输入，支持3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出；

（5）图像采样格式支持4:4:4采样处理，系统支持浅压缩编码传输，无法通过VLC等第三方解码软件取流进行解码显示，浅压缩码流可设置为300Mbps～ 900Mbps；信号源自身图像从简单到复杂的过程中，无呼吸效应，图像色彩三原色可完整还原与原图无差异，无色散现象；

（6）节点支持多种码流加密算法，包含AES256、AES128、DES、3DES、HMAC256、RC4。

（7）节点支持两种主备模式的设置；优先模式下，固定主链路通道号；自协商模式下，不固定主链路通道号；节点支持链路备份自协商模式和某网口优先模式的选择

（8）提供CMA认证的可靠性试验报告，MTBF≥200000小时。

- 13、分布式音视频输出节点

（1）支持3840×2160分辨率，并向下兼容其他分辨率。

（2）具备1路视频输出；音频接口支持1路3.5mm音频输入（可自适应接入mic或者line）、1路平衡音频输出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口、2路红外接口、2路继电器接口、1路电平输入检测接口；支持6路USB接口、2路RJ45网口、1路SFP光口。

（3）解码节点支持内嵌、3.5mm外置、凤凰端子模式音频输出

（4）节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。

（5） 图像采样格式支持4:4:4采样处理，系统支持浅压缩编码传输，无法通过VLC等第三方解码软件取流进行解码显示，浅压缩码流可设置为300Mbps～ 900Mbps；信号源自身图像从简单到复杂的过程中，无呼吸效应，图像色彩三原色可完整还原与原图无差异，无色散现象；

（6）同一信号源经过编码、解码后到两台显示屏显示，显示时间差为16ms。

▲（7）画面无缝切换时间≤3ms。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

（8）提供CMA认证的可靠性试验报告，MTBF≥200000小时。

- 14、P1.25小间距室内LED屏

LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，COB封装1R1G1B。

▲ RGB 芯片全倒装共阴极驱动（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

单元尺寸≤600x337.5，厚度尺寸≤29.5（mm）。

▲显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜270W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜90W/㎡(600nits亮度)（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露

储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，储存8h，无凝露

根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。

根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。

根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。

根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。

依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m-2·sr-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。

支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。

LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。

LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。

确保产品品质稳定，COB发光晶片应采用大晶片，晶片尺寸不小于3.5mil x7mil。发光晶片品牌应需采用三安、华灿、乾照或仕兰品牌。

考虑后期维护方便，产品的转接板接收卡能够支持独立拆卸，不与主板焊接一体。

为节省安装空间和载荷需求，屏幕单箱体厚度应＜30mm，重量应＜3.5kg/台。

- 15、二合一拼控卡

12网口LED二合一拼控卡

采用1U标准机箱机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64

具备3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI） ，12路网口带载输出，带载高达780万像素

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持任意切换，拼接

支持信源开窗和漫游功能

支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口

支持最多 10个用户场景，可作为模板保存，可直接调用，方便使用

支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制

支持热备份、支持设备间备份和网口间备份

支持任意走线、无矩形框架限制

支持通过客户端等多软件端进行操作支持

支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置

支持屏幕除湿配置

支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单

支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质

支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换

支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节

支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数

支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测

支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接

支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理

支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能

视频输入接口：HDMI2.0*1+HDMI1.4*1+DVI*1

视频输入分辨率（HDMI2.0）：总分辨率不超过884W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：4096*2160@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz

视频输入极限宽度（HDMI2.0）：320~8192

视频输入极限高度（HDMI2.0）：180~8192

视频输入分辨率（HDMI1.4/DVI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：1920*1200@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz

视频输入极限宽度（HDMI1.4/DVI：320~3840

视频输入极限高度（HDMI1.4/DVI：180~3840

视频输出极限宽度：320~8192

视频输出极限高度：180~8192

滚动文字窗口极限宽度：320~32760

音频输入接口：HDMI内嵌*2

音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1

遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器

其他接口：HDMI2.0*1（视频环通输出）、HDMI1.4（视频预监输出）、DVI*1（视频环通输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1

- 16、10KW LED配电柜

输入电压：380V
    输出电压：220V
    额定功率：10KW
    输出回路：3个单相回路（AC220V） 
    每路输出最大带载功率：≤3.33KW
    回路状态监测：单回路
    远程控制：有
    计划任务上电：有
    分步逐级上电：有
    温度检测：有
    壳体尺寸：450*600*200 单位mm
    逻辑联动控制：有
    主断路器：25A塑壳断路器*1
    交流接触器：32A交流接触器*1
    子断路器：40A微型1P断路器*3
    照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1
    控制回路断路器：10A微型1P断路器*1
    零地排：8位铜排*2
    输出接线端子：火零地接线端子*3组
    PLC控制器：PLC控制器*1
    PLC控制电源模块：DC24V电源*1
    串口服务器：RS232-网口转换器*1

- 17、专业音箱（150W)

（1）阻抗≤8Ω

（2）频响等同或优于65Hz~20KHz

（3）额定功率≥150W

（4）灵敏度≥95dB/W/M

（5）水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°

（6）高音≥3"锥形高音单元×1

（7）低音≥8"低音×1话筒天线

- 18、专业功放(200W)

（1）1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

（2）标准XLR输入接口，和LINK输出口。

（3）电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

（4）内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

（5）包含：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

（6）输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

- 19、14路调音台

（1）支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。

（2）具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。

（3）内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

（4）具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。

▲（5）内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图）

- 20、音频处理器

（1）数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

▲（2） 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图）

- （3）输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

（4）高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

（5）具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

（6）支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

（7）配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

（8）支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等模块环境下。

（9）≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

- 21、电源时序器

（1）支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

（2）当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

（3）单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

（4）具有一路及以上USB输出接口。

- 22、无线双手持话筒

（1）具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。

（2）接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。

（3）具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。

（4）支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。

（5）支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。

（6）接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。

▲（7）具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

- 23、桌插

（1）插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。

（2）弹起式桌面插座，支持45°仰角。

（3）具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控模块支持扩展场景调用功能、搭配中控会议模块实现会议模块电源开启关闭功能等。

（4）配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键

- 24、全数字会议模块主机

（1）设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。

（2）内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。

（3）设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。

（4）设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。

（5）支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。

（6）设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。

（7）设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。

（8）模块可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。模块支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。

（9）支持搭配同声传译模块，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。

（10）模块与语音转写模块深度适配，模块之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。

（11）会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。

（12）具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储模块日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。

▲（13）产品具有综合管理平台，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议模块软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供软件功能界面截图）

- 25、音频隔离器

（1）一款双通道音频隔离器。

（2）低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。

（3）点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。

（4）即插即用，支持热插拨。

（5）隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。

（6）内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。

（7）具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出

- 26、会议话筒处理器

1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。

- 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。

3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。

4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。

5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控模块主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。

6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。

- 27、会议主席话筒

（1）数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。

（2）采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm

（3）话筒单元采用≥100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。

（4）话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。

（5）主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。

（6）话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。

（7）话筒单元支持PING包功能。

（8）每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。

（9）单元具有发言计时和定时发言功能。

（10）话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。

（11）为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。

（12）话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。

（13）话筒单元支持web页面固件升级功能。

（14）话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。

- 28、会议代表话筒

（1）数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。

（2）采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm

（3）话筒单元采用≥100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。

（4）话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。

（5）代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。

（6）话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。

（7）话筒单元支持PING包功能。

（8）每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。

（9）单元具有发言计时和定时发言功能。

（10）话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。

（11）为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。

（12）话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。

（13）话筒单元支持web页面固件升级功能。

（14）话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。

- 29、主扩音箱（500W）

（1）阻抗≤8Ω

（2）频响等同或优于40Hz-20KHz

（3）额定功率≥500W

（4）灵敏度≥100dB/W/M

（5）水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°

（6）高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1

- 30、天花喇叭（200W）

（1）额定功率≥200W

（2）最大功率≥400W

（3）阻抗：≤8Ω

（4）灵敏度（1W/1M）≥92dB±3dB

（5）频率响应（-10dB）：等同或优于50Hz-20KHz

（6）喇叭单元：≤8"×1,1.5"×1（13）专业音箱（500W）

- 31、一拖八无线话筒

（1）具有≥1台接收主机、≥8只桌面式短咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。

（2）接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。

（3）具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。

（4）支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。

（5）支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。

（6）接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。

（7）桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。

（8）桌面麦支持通过Type-C口进行充电。

（9）桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。

- 32、主扩音箱（500W）

（1）阻抗≤8Ω

（2）频响等同或优于45Hz-20KHz

（3）额定功率≥400W

（4）灵敏度≥99dB/W/M

（5）水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°

（6）高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1

- 33、辅助音箱（300W）

（1）阻抗≤8Ω

（2）频响等同或优于45Hz-20KHz

（3）额定功率≥300W

（4）灵敏度≥98dB/W/M

（5）水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°

（6）高音：≥1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1

- 34、中心机房建设及搬迁

投标人承诺机房搬迁后，提供安装及调试服务，保证原有服务器和软件正常运行，如出现设备损坏，数据丢失等情况，一切损失由投标人自行承担。新增机柜和精密空调与原有模块化机房无缝对接。（投标函格式自拟，扫描上传）

机柜

1、服务器机柜尺寸≥600mm*1200mm*2000mm（宽*深*高）

2、机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求

3、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm

4、带载580kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。

5、机柜保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲，静态承载能力≥2300KG。

6、机柜前后门需采用网孔门设计，开孔率不低于75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求

7、整体防护等级应不小于IP20。

- 每个机柜PDU配置2个国标32A单相PDU，PDU输出接口不少于20*GB 10A+4*GB 16A

蓄电池（12V200AH)

1.蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式铅酸蓄电池；

2. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值

不大于100mV;进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低

值之差不大于350mV;

3. 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%;

4. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容

量保持率应在97%以上；

5.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；

6. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；

7.电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；

8.蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa~49kPa,闭阀压力应为1kPa~15kPa;

9.蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V~13.80V,浮充电流值及范围：50-100

mA/100Ah;蓄电池的充电（恒压）电压值及范围：14.10~14.40V,充电电

流值及范围：0.1C10~0.2C10A;

蓄电池（12V100AH)

1.蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式铅酸蓄电池；

2. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中个蓄电池间开路电压最高与最低差值

不大于100mV;进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低

值之差不大于350mV;

3. 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%;

4. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容

量保持率应在97%以上；

5.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；

6. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；

7.电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；

8.蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V~13.80V,浮充电流值及范围：50-100

mA/100Ah;蓄电池的充电（恒压）电压值及范围：14.10~14.40V,充电电

流值及范围：0.1C10~0.2C10A;

监控中心 UPS主机

1、输入电压制式： 380Vac  输出电压制式： 380Vac   额定频率： 50/60Hz     拓扑结构：双变换在线式

2、输入功率因数  >0.99 ，输入电流谐波  <5% ，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用

3、整机满载效率≥ 96%

4、输出功率因数最高可达1.0

精密空调

1.总冷量≥25KW，显冷量≥25kW，水平送风，风量≥6000 m3/h。，尺寸300（W）*1200(D)*2000（H）mm

2.电源制式：380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE。

3.空调室内机支持双路供电自切换功能，主路供电中断可自动切换到辅路供电。

4.采用高效直流变频压缩机与EC风机，室内风机支持在线插拔式维护，室内风机更换不需停机。

5.制冷量可在25%-100%无极调节，最小制冷量≤6250W。

6.蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔，过滤网组件采用不低于G3等级过滤网。

7.加热应采用PTC电加热，加热量≥4kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥1kg/h，且空调最大加湿功耗需小于50W。

8.膨胀阀应采用电子膨胀阀,膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移。

- 35、视频网核心交换机

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用信元交换架构，主控引擎与交换网板硬件分离； |
| ▲设备性能 | 交换容量≥600Tbps，包转发率≥230000Mpps；（如有多值以标称值最小值为准，提供官网截图证明） |
| 单板槽位 | 主控引擎≥2；独立交换网板≥4；整机业务板槽位数≥12； |
|  | 支持各槽位转发能力≥4.8Tbps（双向）； |
| 独立监控卡 | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； |
| 风扇冗余 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥5； |
| 表项规格 | 支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥384000，IPv4路由表≥3M，IPv6路由表≥1M； |
| 虚拟化特性 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群。 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备。 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； |
| 认证管理 | 支持交换机作为认证策略实施点，对有线、WLAN无线用户，进行802.1x、MAC、Portal认证； |
| ▲可靠性 | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，故障倒换时间小于50ms（提供官网截图）； |
| 安全可信 | 支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过两层签名机制防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信； 交换机核心芯片（CPU芯片、NP芯片）须为国产芯片； |
| 单台配置 | 主控板≥2，交换网板≥4，交流电源≥2，40G光口≥12，10G光口≥96，GE光口≥48，GE电口≥48，3年原厂质保； |

- 36、车管网专网、出入境专网、电子政务外网、互联网核心交换机

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ▲设备性能 | 交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps；（如有多值以标称值最小值为准，提供官网截图证明） |
| ▲大缓存 | 端口支持大缓存128MB，可以保证视频突发不丢包，QoS能力强（提供第三方测试报告）； |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1000认证用户同时在线； |
| 表项规格 | 支持MAC表项≥64K，支持IPv4 路由表≥16K，支持IPv6 路由表≥8K |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； |
| 可靠性 | 支持硬件BFD，3.3ms发包检测，故障倒换时间小于50ms； |
| ▲安全可信 | 支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的； CPU和LSW要求国产化（提供第三方测试报告）； |
| 单台配置 | 1/2.5GE光口≥24，GE电口≥8，10G光口≥4，交流电源≥2，3年原厂质保； |

- 37、24口交换机，万兆上行

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ▲设备性能 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；（如有多值以标称值最小值为准，提供官网截图证明） |
| USB | 配置标准USB接口，支持U盘快速开局； |
| 静音 | 采用静音无风扇设计，环保无噪声； |
| ▲表项规格 | 最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000（提供第三方测试报告）； |
| 路由协议 | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| ▲安全性 | 支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性（提供官网截图证明）； |
| 管理维护 | 支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； |
| 单台配置 | 千兆电口≥24，万兆SFP+光口≥4，3年原厂质保； |

- 38、48口交换机，万兆上行

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ▲设备性能 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；（如有多值以标称值最小值为准，提供官网截图证明，加盖投标人公章） |
| USB | 配置标准USB接口，支持U盘快速开局； |
| 静音 | 采用静音无风扇设计，环保无噪声； |
| ▲表项规格 | 最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000（提供第三方测试报告加盖投标人公章）； |
| 路由协议 | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| ▲安全性 | 支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性（提供官网截图证明）； |
| 管理维护 | 支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； |
| 单台配置 | 千兆电口≥48，万兆SFP+光口≥4，3年原厂质保； |

- 39、24口交换机，千兆上行

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ▲设备性能 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；（如有多值以标称值最小值为准，提供官网截图证明） |
| 静音 | 采用静音无风扇设计，环保无噪声； |
| ▲表项规格 | 最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000（提供第三方测试报告）； |
| 路由协议 | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| ▲安全性 | 支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性（提供官网截图证明）； |
| 管理维护 | 支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； |
| 单台配置 | 千兆电口≥24，千兆SFP≥4，3年原厂质保； |

- 40、48口交换机，千兆上行

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ▲设备性能 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；（如有多值以标称值最小值为准，提供官网截图证明） |
| USB | 配置标准USB接口，支持U盘快速开局； |
| ▲表项规格 | 最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000（提供第三方测试报告）； |
| 路由协议 | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| ▲安全性 | 支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性（提供官网截图）； |
| 管理维护 | 支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； |
| 单台配置 | 千兆电口≥48，千兆SFP≥4，3年原厂质保； |

- 41、24口POE交换机，千兆上行

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； |
| POE功能 | 支持802.3at POE+功能，在802.3af协议下最多支持24接口PoE满供，在802.3at协议下最多支持13接口PoE满供，POE功率≥400W； |
|  | ▲支持快速POE和永久PoE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；交换机升级等操作重启时，对下挂的PD设备供电不会中断（提供官网截图证明）； |
| ▲表项规格 | 最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000（提供第三方测试报告）； |
| 路由协议 | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| 安全性 | 支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性； |
| 管理维护 | 支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； |
| 单台配置 | 千兆电口≥24，千兆SFP光口≥4，3年原厂质保； |

- 42、48口POE交换机，千兆上行

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； |
| POE功能 | 支持802.3at POE+功能，在802.3af协议下最多支持24接口PoE满供，在802.3at协议下最多支持13接口PoE满供，POE功率≥380W； |
|  | ▲支持快速POE和永久PoE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；交换机升级等操作重启时，对下挂的PD设备供电不会中断（提供官网截图）； |
| ▲表项规格 | 最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000（提供第三方测试报告）； |
| 路由协议 | 支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| 安全性 | 支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping，DHCPv6 Snooping等安全特性； |
| 管理维护 | 支持Telemetry技术，可实时采集设备数据； |
| 单台配置 | 千兆电口≥48，千兆SFP光口≥4，3年原厂质保； |

- 43、光模块

| 千兆单纤单模模块1 | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
| --- | --- |
| 千兆单纤单模模块2 | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) |
| 万兆单纤单模模块1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP+-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
| 万兆单纤单模模块2 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP+-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
| 10G单模模块-40KM | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
| 40G单模模块-40KM | 40GBase-ER4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,40km,LC) |

- 44、AC无线控制器

支持常规AP最大管理数量≥1024，自带128个授权

考虑后续无线网络建设扩容，需要满足设备可支持扩展能力，可最大扩充管理数2048

固化可用GE接口数量≥8，SFP接口数量≥8

为满足后续业务扩展需要，控制器需满足后续端口可扩展能力，最大可扩展4个SFP+

支持双电源冗余供电

支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游

当AC出现故障 时，AP 能够自动检测 CAPWAP链路中断，自动开启 remote AP功能

支持N+1备份；AC组中一台AC宕机不影响其他AC的功能

支持信道智能切换，保证每个AP能够分配到最优的信道

支持7层移动安全检测 /防御 (WIDS/WIPS)

支持按照用户在线会话数和用户流量负载分担

本产品涉及到与大楼现有AP模块的对接，中标单位须承诺能够对接大楼现有AP模块，能正常访问互联网。（承诺函格式自拟，扫描上传）。

- 45、上网行为管理器

（1）硬件配置：高性能符合国家安全可靠测评的处理器，标准机架式，高度≥2U,USB接口≥2个、千兆电口≥6个、千兆光口≥4个，bypass电口≥两对、可插拨的扩展槽≥3个,双电源；包含3年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可。三年原厂质保；提供证明材料并加盖投标人公章；

（2）性能要求：带宽性能≥800M; 网络吞吐量≥10G; 最大并发连接数≥100W; 支持用户数≥8000人；内存≥32G，日志存储≥4T。

▲（3）终端管控：可对接入的移动终端区分出IOS终端、安卓终端、三星终端，并可以根据所区分出的终端类型设置告警和拒绝动作；（提供功能截图）；

（4）无线环境管理：支持AP MAC地址获取，支持读取用户真实MAC；支持支持无线用户认证、行为控制、流量控制、用户日志收集；

（5）资产识别：支持通过资产扫描，对网络中的所有资产进行识别和分类。设备类型包括计算机、移动终端、网络设备、安全设备、办公设备、视频设备、物联网设备、存储设备等；

（6）流量控制：结合应用协议识别功能，可以根据用户的应用协议类别进行流量管理；支持每个用户的源，服务等，进行最大上下行会话数控制，避免网络滥用；

▲（7）智能宽带：可根据预设总带宽，实时智能识别策略匹配上线用户，并依照预设总带宽将流量对匹配用户进行智能平均分配；（提供第三方机构功能测试报告）

（8）动态流控：支持在设置流量策略后，根据整体线路或者设置某流量通道内的空闲值，根据通道的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义；

▲（9）白名单：支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计。支持ip、用户/用户组白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计。白名单策略可实现基于时间段的控制。支持设置完全放通，或者审计但是不统计和控制流量。（提供功能截图）

- 46、43寸电视机

显示尺寸：43 inch

屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm

物理分辨率：1920 × 1080

背光源类型：D-LED

亮度：360 cd/m²

可视角：178° (H) / 178° (V)

色深度：8 bit

对比度：1200  : 1

响应时间：8 ms

刷新率：60 Hz

雾度：1 %

连续使用时间：7 × 24H

音视频输入接口：HDMI 1.4  × 1 , VGA × 1，AUDIO IN × 1

音视频输出接口：Speaker (6Ω 5W) × 2

- 47、43寸一体机

信息发布屏幕墙节目、客流节目等发布到信息发布终端，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、发布管理

- 48、P2.5全彩LED

像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯

像素间距（mm） 2.5

模组分辨率（W×H） 128×64

模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15

模组重量（kg/块） 0.42

模组最大功耗（W/块） 18

像素密度（点/m2 ） 160000

维护方式 磁吸前维护

显示屏亮度（nits） 600

色温（K） 8000—19000 可调

水平视角（°） 160

垂直视角（°） 160

对比度 4000:1

亮度均匀性 ≥97%

色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内

最佳视距（m） ≥2

峰值功耗（W/m2） 351

平均功耗（W/m2） 175

供电要求     AC220-240V

驱动方式   恒流驱动

换帧频率（Hz） 60

刷新率（Hz） ≥3840

投标产品LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。

投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。

▲投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调价。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥4000：1；亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式（提供第三方机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件扫描上传）

投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。

投标产品可提供中国节能产品认证证书（CQC）

- 49、发送处理系统

投标人须承诺与现有排队叫号系统对接（承诺书格式自拟，扫描上传）

最大带载 130 万像素极限宽度 4096，极限高度 4096。

2 路 LED 千兆输出网口默认 2 主，可配置成 1 主 1 备。

1 路立体音频输出接口内源音频采样率固定为 48KHz，外源音频可支持 32KHz、44.1KHz 和 48KHz。

1 路 HDMI 1.4 输出接口最大输出 1080P@60Hz，支持 HDMI Loop输入。

1 路 HDMI 1.4 输入接口同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2 路传感器接口连接亮度传感器或温湿度传感器控制。

1 路 USB 3.0（Type A）接口支持 U 盘节目导入播放和 U 盘固件升级。

1 路 USB（Type B）接口预留。

1 路千兆网口可接入局域网或公网，也可单机直连，用于节目发布和显示屏控制。性能强大处理性能− 4 核 A55 的 ARM 处理器，主频 1.8GHz。− 支持 H.264、H.265 4K@60Hz 视频解码。− 板载 1GB 运行内存。− 16GB 内部存储空间。 

# 九、密评费用

密码应用及安全性评估要求

依据《中华人民共和国密码法》《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054—2018）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中对密码应用与安全性评估要求，对项目建设提出相应要求。

# 十、 密码应用

密码应用及安全性评估要求:

依据《中华人民共和国密码法》《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054—2018）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中对密码应用与安全性评估要求，对项目建设提出相应要求。

安全技术和管理设计：

项目建设单位应根据项目需求初步确定系统保护等级，同步规划、同步建设、同步运行网络安全和密码安全技术措施，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密码应用安全等角度提出安全要求，编写网络安全需求分析、建设任务及内容、保障体系设计等内容，明确网络安全责任人和安全预算。

- 售后服务要求

供应商负责本项目中所有设备及系统的安装调试、系统对接等工作，确保实现采购文件技术要求。供应商应针对本项目配备专业实施团队，实施团队至少包含项目负责人（项目经理）1人、技术负责人1人、专业安装调试人员4人以上，人员需具有相关资质（详见评分标准）。

自交货验收合格之日起计，质保期为三年。

投标人须承诺中标后提供针对LED全彩显示屏、分布式设备、执法记录仪设备、服务器、交换机等设备三年原厂质保函。（承诺书格式自拟，扫描上传）

服务承诺应包括：详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等。投标人的技术支持和相应软件的升级承诺，以及质保期后的维护费用等。如货物在质保期内发生故障，中标人应在接到采购人报修电话后1小时内予以响应，2小时内到达现场，无偿承担一般故障维修，6小时内修复较大故障，12小时内不能维修的故障应及时以新货物替换，24小时内必须排除一切故障的义务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

项目验收后安排驻场服务人员进行后续运维服务，要求具有信息化相关专业中级工程师及以上职称。服从采购人工作安排，对重要设备进行巡检，遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，应安排巡检。存在运行问题的，应立即整改。所有中标人派遣的工作人员应具有良好素养，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、身体健康（无传染性疾病、无精神类疾病、心脑疾病）、符合岗位体检标准，人员须签署保密协议承诺书。

# 包三监理要求

一、项目目标

为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及采购人与中标人签订的合同，采用先进、科学和适合本项目特点的管理技术手段，对项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助采购人把控项目进度，按期分段进行验收，并根据不同实施阶段出具相应的监理文档，保证本项目“按期、保质、高效、节约”地完成，确保项目整体质量水平得到显著提升。

二、服务内容

在服务范围内，依据国家有关信息系统的法律、法规、技术规程、规范、标准以及项目建设文件，供应商承担全部工作的监理服务，按照国家相关规范《GB/T 19668 信息技术服务监理规范》总则及各分册的要求，对项目的质量、进度、投资、风险进行全方位、全过程控制，进行项目的合同管理、变更管理、配置管理、文档管理、人员管理、信息管理以及安全文明实施管理，负责系统建设过程中的组织协调等工作，使项目建设按既定目标顺利进行。

三、监理服务要求

（1）监理工作范围

1）服务范围

设计文件图纸和采购人与承建单位签订的合同文件规定的全部内容和采购人同意增加的或变更的项目内容。

2）对监理范围内的工程，在施工阶段对其工程质量、工期、投资实施动态目标控制，做好合同管理，协调好与本项目有关建设各方的关系，努力提高工程管理水平，使施工监理工作法制化、规范化、程序化、标准化。

3）相关法律规范中规定的全部职责范围和工程建设监理合同中约定的监理工作范围内的监理业务。

4）监理服务电子化解决方案：

建立信息系统项目建设管理全生命周期的电子化应用生态体系，使其建设工期与过程质量得以更好的科学化管控，同时在建设过程实现的信息化资产的数字化，建设与管理的同步与一体化。

5）项目建设实施建议：

监理单位在系统建设中提出项目管理建议，包含对明确项目范围，制定有效的进度计划、质量计划和成本估算，有助于工程干系人了解工程的本质，消除各类风险，以确保工程在质量、时间和效益上都能达到预定目标。

（2）监理工作内容

在国家相关标准和规定指导下，对本项目的建设进行质量、进度、投资、安全的控制，参与知识产权管理、变更管理、信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的咨询服务。

（一）项目质量控制

（1）审查并确认本项目中标单位的投标文件、合同及实施方案；

（2）在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；

（3）当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督本系统实施单位尽快采取整改措施。

（4）协助制定验收大纲；

（5）对软件项目的安装调试及总体实施效果与采购人共同验收；

（6）与采购人共同组织项目的总体验收。

（二）项目进度控制

（1）审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求实施单位对进度计划按项目实施进度要求进行动态调整，确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统各项目承建方尽快采取整改措施。

（4）每周必须向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题；

（三）投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内尽可能节省经费；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与质量进度相结合，严格履行合同严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（3）根据合同约定，审核供应商的支付资金申请；

（4）协助违约及索赔核查。

（四）变更管理

（1）对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，并提交采购人确认；

（2）作好变更文档的管理工作。

（五）合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保供应商按时履约；

（2）对合同工期的延误进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

（六）信息管理

(1)在项目实施过程中做好监理日记及备忘录等；

(2)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的文档管理；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

（七）安全管理：

保证项目实施过程中各项安全措施的实施，包括项目建设中的网络信息安全等方面。

7.1要求监理单位按合同要求、国家和地方相应的技术标准和测评标准，对项目实施过程中的各种敏感信息、数据以及需要保密的信息与数据进行安全控制检查；

7.2监管并督促承建单位对系统采用最新的技术手段进行安全设置与控制，并对其进行安全检查。

（八）知识产权的管理

(1)负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

(2)负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（九）项目的协调和组织

(1)确定承建单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

(2)接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

(3)通过必要的会议制度实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会等。

四、项目团队要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。设立项目总监理工程师1名，项目总监理工程师代表1名，团队成员至少3名（项目总监理工程师、总监理工程师代表除外）。

中标供应商在投标文件中提供的项目团队，为供应商向采购人的正式承诺，供应商对于项目团队要做任何变更，必须征得采购人书面同意。

任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）成交供应商必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，成交供应商方可进行人员变更。

- 资料成果

监理规划和实施细则、开工令、设备验收单、设备安装、调试记录表、监理通知单、联系单、项目变更单、支付申请及支付意见、测试记录、项目周报、月报，监理阶段性总结报告、会议纪要、系统试运行报告、竣工验收资料、监理总结报告等项目相关资料。

包4审计需求

- 项目情况说明：

- 为了强化监督，严格控制工程造价，扬州市公安局选择工程造价咨询单位对“扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化”项目进行全过程跟踪审计。

招标范围：本项目为“扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化”项目跟踪审计服务，主要包括项目项目待签合同审核、实施过程跟踪审计和结算审计。

“扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化”项目建设概况：交通指挥中心、车管所和基础设施等三个方面的建设。建设内容包含：

1.交通指挥中心综合性集成应用平台： （1）公安交通集成指挥模块智能化升级； （2）移动执法警务模块智能化升级；（3）交通管理互联网服务模块（采购交通管理交通评价诊断和治理服务）；（4）风险防控管理模块。

- 车管所：（1）车驾管综合监管音视频接入；（2）升级大厅综合服务管理平台。

- 基础设施：（1）中心机房建设及搬迁；（2）大楼网络建设。

## 二、审计方案及要求：

（一）审计工作内容。

按照《扬州市市级政府投资项目评审操作规程（试行）》（扬财规〔2014〕19号）和《扬州市市级政府投资项目评审中介机构业务考核管理办法（试行）》（扬财建〔2014〕73号）文件执行，招标文件中涉及的各类文件如在造价咨询期内更新，各项要求以新文件规定为准。具体要求如下：

1.项目待签合同审核。采购结束后，对正式采购文件、中标人的投标文件和待签合同进行审核，主要包括审核合同主体资格、价款约定、调整及付款、违约责任等合同条款的合法性、完整性、有效性等。

2.项目实施过程中实行跟踪审计，分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划，审核工程计量与价款支付，审核工程索赔与签证费用，审核工程价款调整，建设单位分包的专业工程招标咨询，材料设备询价，分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标。向扬州市公安局提交建设阶段造价控制月度工作报告和年度总结报告。收集整理评审资料，编制完整的评审工作底稿，并经相关专业评审人员签字确认。

3.项目结算审计。主要对项目竣工结算资料的真实性、合法性进行审核和评价，重点审核项目竣工结算资料是否完整、项目合同及履行情况是否存在违约行为、实际工程量或人工工时量是否计算准确、计费程序是否合法合规、材料设备价格是否与合同一致等。

## 三、审计服务规范

1、审计质量及时限目标

在预定的项目进度和投资下，保质保量完成相关审计服务，有效控制建设过程中的合同签订、签证管理、价款支付和项目整体造价。收到待签的项目承建合同7日内，完成待签合同审计，提供审计意见书。且满足承建合同中和招标文件所规定的技术指标要求。工程竣工验收合格三个月内，向扬州市公安局提交跟踪审计报告和工程结算初步核对结果报告，报告对变更内容及价款要有专项说明，并协助被评审单位按照工程结算初步核对结果出具工程结算资料。扬州市公安局交办的其他有关事项。收到工程结算送审资料和跟踪审计单位结算初审报告三个月内，向扬州市公安局提交工程竣工结算审核报告，报告对变更内容及价款要有专项说明。其他需要评审的内容。具体措施方案包括但不限于：组织措施、技术措施、制度措施、管理措施、各阶段质量保证措施、软硬件支撑保障等。

2、审计组织架构及管理

为保障审计服务高效开展，构建科学合理、清晰明朗的审计组织架构，制定合理可行的管理模式，进一步提高效率、减少冗余。具体措施方案包括但不限于：组织架构、项目组管理模式、岗位职责分工、管制措施办法、廉洁自律措施等。

3、审计工作流程

明确在具体的审计过程中采取的行动和步骤，规范审计人员在取得审计证据完成审计目标的过程中，所采用的步骤和方法。具体措施方案包括但不限于：全过程跟踪审计工作流程、全过程跟踪审计工作方法、竣工结算审计工作流程、竣工结算审计工作方法等。

4、审计工作要点

围绕“扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化”项目特点，突出审计工作的要点，包括但不限于项目建设、成本控制过程、项目应用、质量、安全性等成果进行审计。

5、审计重难点分析及建议审计工作要点

针对审计服务中容易遇到的重点、难点，提供分析、解决方案，并提出合理化建议。具体措施方案包括但不限于：全过程跟踪审计的重点分析、全过程跟踪审计的难点分析、针对全过程跟踪审计的重点、难点优化建议、竣工结算审计重点分析、竣工结算审计的重点、难点优化建议等。

6、驻场服务承诺

中标人应根据“扬州市公安局交通指挥中心和车管所业务技术用房信息化”项目的实施进度要求，派出1名有注册造价师资质和1名有软件造价师资质的人员在项目建设期间全程参与项目现场，提供驻场审计服务，驻场地点由采购人指定，采购人认为驻场人员不能满足项目实施需要的，中标人需无条件更换。派驻人员经过相关安全保密教育且签订保密协议后，才安排驻场，中标人派驻人员调整更换必须经双方协商同意。派驻人员考核由扬州市公安局负责；派驻人员服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度。

## 四、服务要求

（一）依据采购人要求进行咨询，出具咨询报告，保证咨询报告的真实性、合法性。

（二）保证采购人提供的咨询资料的安全完整，保证领用数和归还数一致。

（三）客观公正依法咨询，遵守咨询纪律和职业道德。

（四）按照约定时间完成咨询业务并出具咨询报告。

（五）中标人应签署保密协议，对执行业务过程中知悉的国家秘密和采购人商业秘密严加保密。除非造价工程师执业准则另有规定，或经采购人同意，中标人不得将其知悉的商业秘密和采购人提供的资料对外泄露。

（六）采购人提供完全脱密资料齐全后，中标人应在采购人要求的时间内完成受托业务。

（七）项目档案应全部交还采购人，中标人不得留存。

（八）中标人在执行咨询业务时，不得有下列行为：

1、索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；

2、允许他人以中标人名义执行业务；

3、对其能力进行广告宣传以招揽业务；

4、违反法律、行政法规的其他行为。

（九）中标人对在执行业务中知悉的商业秘密，负有保密义务。

（十）中标人应当具备与其从事的咨询工作相适应的专业知识和业务能力。

（十一）中标人办理咨询事项，与被咨询单位或者咨询事项有利害关系的，应当回避。

（十二）中标人接到审核资料后，应委派双方约定的项目组负责人和成员开展工作，不得随意变更；若中标人确有变更的需要，应经采购人同意。

（十三）复审对一审审定金额核减额不超过2%，视同为完全履约。复审核减超过2%，视同未完全履约，采购人将扣减部分费用作为处罚，扣减办法为：以复审核减额的2%为基数，超出2%的部分，按比例扣减中标人金额，如：复审核减4%，则扣减金额为（4%-2%）*中标金额。

## 五、人员要求

（一）拟派项目负责人1人。

（二）项目组成员不少于5人。

## 六、服务期限及地点

（一）服务期：自合同签订之日起，至项目审核完成。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）进度要求：根据各项目实际情况，服务应满足采购人的实施进度要求。

服务期内如遇党政机关或地方政策要求等不可抗力原因，合同可以提前终止，中标人不可追究任何因此导致的违约责任及赔偿。

第五章 评标方法及评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标标准

包一：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（基准价/其他投标报价）×30×100％（保留小数点后两位）。 |
| 技术性能 （40分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得40分。招标文件产品技术要求中加“▲”号条款有一项不满足扣2分，扣完为止。带“▲”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 技术方案 （10分） | 1、交通指挥中心建设方案：优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合要求或未提供的不得分； 2、综合性集成应用平台建设方案：优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合要求或未提供的不得分。 |
| 综合实力 （8分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、IS027001信息安全管理体系认证的，有1个得0.5分，满分2分，不提供不得分；（提供证书原件，扫描上传） 2、投标人具有信息系统建设和服务能力评估良好级（CS3）及以上的得1分；（提供证书原件，扫描上传） 3、投标人具有信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度二级及以上的得1分；（提供证书原件，扫描上传） 4、投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师，有一个得2分，满分2分。（项目经理提供证书原件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传。） 5、项目组成员具有注册信息安全专业人员(CISP)证书、网络工程师，提供一种证书得1分，满分2分。（项目组成员一人多证的按1种证书计分，提供证书原件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传。） |
| 业绩（4分） | 提供2021年1月1日以来的类似项目业绩合同，每提供1份得1分，最多得4分。（合同原件扫描上传） |
| 售后服务 （8分） | 1、有详细、合理的售后服务方案：优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得2分，不符合要求或未提供的不得分； 2、投标人售后服务人员每有1人具有低压电工作业证书的，并能确保人员在质保期内服务于本项目售后维修的，得1分，最高得2分；（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料） 3、投标人售后服务人员每有1人具有IT服务工程师证书的，并能确保此人在质保期内服务于本项目售后维修的，得1分，最高得3分；（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料） |
| 共计 | 100分 |

包二：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（基准价/其他投标报价）×30×100％（保留小数点后两位）。 |
| 技术性能 （40分） | 根据投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得40分。招标文件产品技术要求中加“▲”号条款有一项不满足扣1分，扣完为止。带“▲”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供证明资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。 |
| 技术方案 （10分） | 1、车管所建设方案：优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合要求或未提供的不得分； 2、基础设施建设方案：优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合要求或未提供的不得分。 |
| 综合实力 （8分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、IS027001信息安全管理体系认证的，有1个得0.5分，满分2分，不提供不得分；（提供证书原件，扫描上传） 2、投标人具有信息系统建设和服务能力评估良好级（CS3）及以上的得1分；（提供证书原件，扫描上传） 3、投标人具有信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度二级及以上的得1分；（提供证书原件，扫描上传） 4、投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师，有一个得2分，满分2分。（项目经理提供证书原件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传。） 5、项目组成员具有注册信息安全专业人员(CISP)证书、网络工程师，提供一种证书得1分，满分2分。（项目组成员一人多证的按1种证书计分，提供证书原件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传。） |
| 业绩（4分） | 提供2021年1月1日以来的类似项目业绩合同，每提供1份得1分，最多得4分。（合同原件扫描上传） |
| 售后服务 （8分） | 1、有详细、合理的售后服务方案：优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得2分，不符合要求或未提供的不得分； 2、投标人售后服务人员每有1人具有低压电工作业证书的，并能确保人员在质保期内服务于本项目售后维修的，得1分，最高得2分；（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料） 3、投标人售后服务人员每有1人具有IT服务工程师证书的，并能确保此人在质保期内服务于本项目售后维修的，得1分，最高得3分；（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传证书等相关材料及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料） |
| 共计 | 100分 |

包三：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（基准价/其他投标报价）×10×100％（保留小数点后两位）。 |
| 企业资质 （5分） | 1、供应商具有具有甲级信息系统工程监理服务标准贯标证书的得1分。 2、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 3、供应商具有ISO/IEC 27701隐私信息管理体系认证证书得1分； 4、供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 5、供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 （以上提供有效期内的证书原件，扫描上传） |
| 人员配备 （30分） | 1、项目总监（1人）：具有国家人社部门或工信部门颁发的信息系统监理师资格证书的基础上，项目总监具有国家人社部门或工信部门颁发的信息系统项目管理师、数据库系统工程师证书，具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP)证书，每项证书得3分，本小项目最高得9分。（项目总监提供证书原件及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传。） 2、项目团队（不包括项目总监）：具有国家人社部门或工信部门颁发的信息系统监理师资格证书的基础上，具有下列证书的，每项得3分，最高得21分： 人社部门或工信部门颁发的信息系统项目管理师 人社部门或工信部门颁发的系统集成项目管理工程师证书； 人社部门或工信部门颁发的网络工程师； 中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书 人社部门颁发的电子信息专业工程师或以上职称证书； 工信部门颁发的软件工程造价师 住建部颁发的注册监理工程师证书（通信工程专业）。 （项目团队成员一人多证的按1种证书计分，提供有效期内的证书及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料原件，扫描上传。） |
| 业绩 （15分） | 投标人须提供2021年1月1日至今，类似项目案例，每提供1个得3分，满分15分。（提供合同原件，扫描上传，合同以签订时间为准） |
| 服务方案 （40分） | 1、投标人应根据招标文件要求提供项目质量控制措施方案 优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、投标人应根据招标文件要求提供项目进度控制措施方案 优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、投标人应根据招标文件要求提供项目变更控制措施方案 优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、投标人应根据招标文件要求提供项目合同与信息管理措施方案 优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 5、投标人应根据招标文件要求提供安全生产控制措施方案 优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 6、投标人应根据招标文件要求提供监理服务电子化解决方案 优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 7、投标人应根据招标文件要求提供项目建设实施建议方案，科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的建议，有一条得2.5分，满分5分。 8、投标人应根据招标文件要求提供现场组织协调方法及措施方案 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |

包四：

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务方案 （42分） | 1、投标人根据招标文件要求提供针对本项目的工作内容及工作要求 优于招标文件要求得6分；符合招标文件要求得4分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、投标人根据招标文件要求提供针对本项目的服务质量、服务时限保证措施 优于招标文件要求得6分；符合招标文件要求得4分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、投标人根据招标文件要求提供针对本项目的组织机构与管理办法 优于招标文件要求得6分；符合招标文件要求得4分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、投标人根据招标文件要求提供针对本项目的工作流程 优于招标文件要求得6分；符合招标文件要求得4分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 5、投标人根据招标文件要求提供针对本项目的工作要点 优于招标文件要求得6分；符合招标文件要求得4分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 6、投标人根据招标文件要求提供针对本项目的重点、难点分析及优化与建议 优于招标文件要求得6分；符合招标文件要求得4分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 7、投标人按照招标文件要求提供驻场服务承诺，满分6分。（承诺函扫描上传） |
| 企业资信 （3分） | 1、投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 2、投标人具有有效期内ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 3、投标人具有有效期内ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：管理体系认证证书，原件扫描上传。 |
| 人员配备 （30分） | 1、拟派项目负责人具有安装专业一级注册造价工程师资格、软件工程造价师和高级技术职称的，提供1个得3分，满分9分。 2、拟派项目组成员（项目负责人除外），具有安装专业一级注册造价工程师资格，有1人得3分，满分9分。 3、拟派项目组成员（项目负责人除外），软件工程造价师（工业和信息化部教育与考试中心颁发），有1人得3分，满分12分。 注：提供以上人员资格证书、职称证书及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明材料原件，扫描上传。 |
| 业绩 （15分） | 投标人提供2021年1月1日以来承担过类似业绩，每有一项得3分，满分15分。（以咨询报告出具时间为准） 注：须提供合同和咨询报告，原件扫描上传。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议（包一、包二）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）（分包一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小企业声明函（货物）（分包二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）（分包三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）（分包四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 投标报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。