附件一：碧溪新区绿化养护管理标准

| 序号 | 内容 | A级 | A级(含A一级、A二级) | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群落 结构 | 1、群落结构合理丰富，植株疏密得当，层次分明； 2、林冠线丰满和林缘线饱满； 3、无缺株无歪斜倒伏； | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新与调整，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。 | 植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，地表整洁。 |
| 2 | 树木 养护 | 1、树木生长健壮，不歪斜。 2、树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。 3、花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。 4、整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 5、地被植物整齐，覆盖率在100%以上。 6、树木存活率在100%以上，及时补换死株、枯株。 | 1、树木生长健壮，不歪斜。 2、树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。 3、花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。 4、整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 5、地被植物整齐，覆盖率在95%以上。 6、树木存活率在95%以上，及时补换死株、枯株。 | 1、树木生长正常，不歪斜。 2、树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。 5、地被植物整齐，覆盖率在95%以上。 6、树木存活率在90%以上。 | 1、树木生长正常，不歪斜。 2、树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。 3、路肩无杂草，保持平整，整洁，有损坏及时修复。 |
| 3 | 草坪 养护 | 1、草种纯正，生长茂盛。 2、颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。 3、草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。 4、草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 5、草坪覆盖率在98%以上，无大于50×50cm的秃斑。 6、绿地平整，雨后无积水。 7、 10m2 范围内废弃物不得大于2个。 | 1、草种纯正，生长茂盛。 2、颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。 3、草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。 4、草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 5、草坪覆盖率在98%以上，无大于50×50cm的秃斑。 6、绿地平整，雨后无积水。 | 1、草种基本纯正，生长整齐。 2、生长期草高不超过（冷）8cm，（暖）4cm，基本无杂草。 3、草坪覆盖度90%以上，无大于100×100cm的秃斑。 4、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。 | 路肩无杂草，保持平整，整洁，有损坏及时修复。 |
| 4 | 卫生 标准 | 1、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。2、无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 4、绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 5、无卫生死角。 | 1、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。2、无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 4、绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 5、无卫生死角。 | 1、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。 2、无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。 4、绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 5、无卫生死角。 | 1、绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。 2、道路沿线无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），能做到保洁及时。 4、无卫生死角。 |
| 5 | 灌溉与排水 | 1、有完整的排水系统，排水通畅，暴雨后2小时内雨水必须排完； 2、植株不得出现萎蔫现象； | 1、绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。 2、浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。 ③绿地无超过24小时的积水。 | 1、绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 2、浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。 3、绿地无超过2小时的积水。 | 1、灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 2、有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。 3、绿地无大面积的积水现象。 |
| 6 | 杂草 控制 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，无杂草。 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 | 无杂草，树下保证整洁。 |
| 7 | 病虫害控制 | 1、有病虫害控制措施。 2、无病虫危害迹象。 | 1、有病虫害控制措施。 2、基本无病虫危害迹象。 | - 有病虫害控制措施。 - 2、无明显病虫危害迹象。 | 1、有病虫害控制措施。 2、无因病虫害而引起大面积枯死现象。 |
| 8 | 设施 维护 | 1、树木支撑桩位扎缚规范统一。 2、硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。 | 1、树木支撑桩位扎缚规范统一。 2、硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。 | 1、树木支撑规范，扎缚有效。 2、硬地卫生，无沉积垃圾杂物。 | 路肩保持平整，整洁。 |
| 10 | 管理 标准 | 1、绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。 2、根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 7、按照有关安全生产操作规程组织作业。 | 1、绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。 2、根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 7、按照有关安全生产操作规程组织作业。 | 1、绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 2、根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时更换补植，保持绿地的完整性。 | 1、绿地管理制度全面落实，有档案资料，作业人员统一着装。 2、根据绿地质量标准，能制订养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时更换补植，保持绿地的完整性。 |

注：（一）成活率要求：

G524成活率100%； 行道树、隔离带苗木成活率100%；大型古树名木及造型树种成活率100%；其他类成活率98%；C类林带、片林成活率95%，成活率到合同期结束。

零星绿化移补植工程苗木成活率：正常移植成活率90%以上，补植苗木成活率100%，期限至养护期结束并验收合格。

- （二）公园要求：

1、除正常的绿化养护外，需每天安排人员对全园进行全天候保洁，人员要求1.2人/万㎡（不满1万平方的公园按照1万平方安排人员）；

2、保洁范围：绿化内、基础设施（亭子、园路、桥梁、小广场等）；

3、不在养护范围内的基础设施修复另外结算。

- （三）零星移补植工程，自工程结束之日起，签证15天内上报，逾期不予签证。