苏州高新区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320505-CJXM-C2024-0001号

采购内容：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段

采 购 人：苏州高新技术产业开发区综合保税区管理办公室

代 建 人：苏州高新排水有限公司

采购代理：苏州市创杰项目管理咨询有限公司

项目类别：工程类

二〇二四年四月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-CJXM-C2024-0001 |
| 2 | 项目名称 | 项目名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段 采购包名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段（综保区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市创杰项目管理咨询有限公司 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆12楼1206-2室 联系人：卢君悦 李湘怡 黎爱娟 联系电话：18913511042 |
| 4 | 采购单位 | 采购单位名称：苏州高新技术产业开发区综合保税区管理办公室 地址：苏州高新区大同路18号 代建人：苏州高新排水有限公司 联系人：徐淑玉 电话：0512-69831695 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起45天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2024年4月23日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2024年4月23日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2024年4月23日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，投标时供应商无需提供纸质响应文件。 成交后5个工作日内，成交单位向招标代理机构提供与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金（履约保函） | 合同金额的5% |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目    录

一、磋商公告

二、采购需求

三、评标方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

- 一、磋商公告

项目概况

高新区综保区排水管网修复工程施工二标段项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2024年4月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-CJXM-C2024-0001

项目名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰壹拾肆万肆仟陆佰陆拾伍元肆角肆分（小写：2144665.44元）

最高限价：人民币贰佰壹拾肆万肆仟陆佰陆拾伍元肆角肆分（小写：2144665.44元）

采购需求：

1.采购包名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段（综保区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复）

2.采购内容：苏州高新区综合保税区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复；以及内环西路（内环北路以北段）排水管修复及积水点改造。具体详见施工图及工程量清单。

3.项目地点：苏州高新区综合保税区。

4.合同履行期限：工期要求60日历天，具体开工日期以采购人通知为准。

5.承包方式：包工包料。

6.工程质量要求：合格。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为建筑业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）其他特定资格要求：

1）响应单位具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2）响应单位具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3）响应单位拟选派项目经理资质等级：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）。

项目经理必须满足下列条件：

①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

③项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2024年4月23日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2024年4月23日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。

2.苏州高新区政府采购办公室监督电话：0512-68751335

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：苏州高新技术产业开发区综合保税区管理办公室

地址：苏州高新区大同路18号

代建人：苏州高新排水有限公司

联系人：徐淑玉

电话：0512-69831695

2.采购代理机构信息

名  称：苏州市创杰项目管理咨询有限公司

地　　址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆12楼1206-2室

联 系 人：卢君悦  李湘怡  黎爱娟

联系方式：18913511042

3.项目联系方式

项目联系人：卢君悦  李湘怡  黎爱娟

电　　  话：18913511042

- 二、采购需求

受苏州高新技术产业开发区综合保税区管理办公室（代建人：苏州高新排水有限公司）之委托，苏州市创杰项目管理咨询有限公司对其需采购的高新区综保区排水管网修复工程施工二标段在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、采购编号：JSZC-320505-CJXM-C2024-0001号

- 二、项目名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段

采购包名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段（综保区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复）

- ★三、采购项目预算：人民币贰佰壹拾肆万肆仟陆佰陆拾伍元肆角肆分（小写：2144665.44元）

最高限价：人民币贰佰壹拾肆万肆仟陆佰陆拾伍元肆角肆分（小写：2144665.44元）

- ★四、采购需求：（本文件中★标示内容为实质性要求）

1、采购内容：苏州高新区综合保税区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复；以及内环西路（内环北路以北段）排水管修复及积水点改造。具体详见施工图及工程量清单。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：已到位。

2.3施工用电：由承包方自行解决，相关费用投标报价时综合考虑。

3、项目地点：苏州高新区综合保税区

4、合同履行期限：工期要求60日历天(具体开工日期以采购人通知为准)。

5、承包方式：包工包料

6、工程质量要求：合格。

7、安全目标：达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

8、工程特点：施工作业点多面广，涉及道路开挖及恢复、交通导改、绿化迁移、各类管线现场探明及协调等，组织协调工作量大；涉及有限空间作业、吊装等危大工程；本工程的顺利实施对施工组织要求高，需施工单位编制相应的专项方案。

9、技术要求：施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

9.1所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、磋商文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供方应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

9.2 成交供应商应对施工质量全面负责，如因成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。

9.3 成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交供应商必须采取切实有效的产品保护措施。

9.4 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

10、质保期：2年，质保期从竣工验收合格之日起计算。

11、验收标准：按照采购文件及相关工程施工质量验收规范标准执行。

12、服务响应时间要求：接到采购人报修通知后24小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，供应商应在响应文件中承诺维修响应时间。

注：本项目图纸、清单资料等内容请在百度网盘下载：

链接：https://pan.baidu.com/s/1dYRYNroB3wcvQCcggU9dfg?pwd=4y34

提取码：4y34

五、综合说明及其他要求

1、响应人必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求，如有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应人应合理准备项目安装需要的所有配件、辅材。相关配件辅材均应符合国标要求或相应质量标准要求，并确保安装到位。

3、报价要求：

3.1计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

3.2报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。 本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价-中标（成交）价）/[标底价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经建设单位确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或建设单位要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（标底价-中标（成交）价）/[标底价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

4.3磋商报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费和扬尘污染防治增加费）。磋商单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

4.4计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4.5本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料（如有），磋商单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购单位发现磋商单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，中标（成交）单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标（成交）价格不予调整。

- 六、响应文件的组成及要求

（一）文件组成（部分格式见附件）

1、封面

2、开标一览表

3、磋商报价分析表（已标价工程量清单）；

4、资格审查响应文件

4.1合格供应商的基本条件

4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2022年度或2023年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

4.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

4.2响应单位其他特定资格要求的证明文件

4.2.1响应单位具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

4.2.2响应单位具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

4.2.3响应单位拟选派项目经理资质等级：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）。

4.2.4项目经理无在建工程承诺书。

4.3其它有关资格证明的文件；

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；

5.2服务偏离表；

5.3商务条款偏离表；

5.4关于资格文件的声明函；

5.5磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权）、磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

5.6投标（响应）保证承诺书；

5.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

5.8其他有关符合性证明的文件；

5.9磋商响应单位基本情况表；

6、综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

6.1技术方案及施工组织设计；

6.2针对本项目的人员配置表；

6.3 类似项目业绩一览表；

6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

7、价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上4.1-4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 七、磋商程序

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 八、综合说明

1、磋商响应报价包括：完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。磋商最后报价为最终报价，且总价固定，除非因特殊原因并经双方协商同意，成交单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋商响应单位未填价格的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括磋商总报价中。

2、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商保证金：

þ不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

4、成交服务费：由成交单位按照预算金额计算并支付，具体为100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。本项目服务费金额为人民币贰万柒仟伍佰玖拾壹元整。

服务费交纳账户名称：苏州市创杰项目管理咨询有限公司

账号：30100188000293846

开户银行：江苏银行苏州金阊支行

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）参加磋商响应响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

（6）最终合同单价按最终总报价同比例下浮。

6、联合投标：本项目不接受联合投标。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随响应文件一并提交给招标代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

- 联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 除非另有规定或说明，本文中“响应单位”一词亦指联合体各成员。

7、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

8、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

9、告知成交结果

采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其通报给财政部门。

11、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

12、成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展招标活动。

13、质疑处理

13.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

13.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

13.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

13.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：卢君悦  李湘怡  黎爱娟

联系电话：18913511042

现场递交地址:苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆12楼1206-2室

邮寄收取地址:苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆12楼1206-2室

14、相关政策（如涉及）

（1）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

（2）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

（3）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

16、导致无效投标因素

投标人（响应单位）存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标（响应）文件未按招标（采购）文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标（采购）文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标（采购）文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

（4）投标（响应）文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

（6）法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

- 三、评标方法及评分标准

- 一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3、如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为成交单位，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评分标准

（一）价格分（最高为30分，以最后报价作为计算依据）

1、磋商响应报价不超过最高限价的，为有效投标报价。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且磋商响应报价最低的报价为评审基准价，其价格分为最高分。其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应报价得分=（评审基准价/磋商响应报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入保留至小数点后二位）

（二）技术方案及施工组织设计（最高为47分）

1、施工组织总体设想、方案针对性（5分）

方案最完整、科学、合理、全面的得5分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得3分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得1分；其余不得分。

2、施工现场平面布置和临时设施布置方案（6分）

方案最完整、科学、合理、全面的得6分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分）

措施最完整、科学、合理、全面的得6分；措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

4、各阶段质量保证措施（6分）

措施最完整、科学、合理、全面的得6分；措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

5、安全文明施工保证措施（6分）

措施最完整、科学、合理、全面的得6分；措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

6、关键施工技术及项目实施的重点、难点和解决方案（6分）

方案最完整、科学、合理、全面的得6分；方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

7、减弱噪声措施比较（6分）

根据拟投入设备的产生的噪声情况，及相关可行合理的减弱噪声的措施；减弱噪声措施最完整、科学、合理、全面的得6分；减弱噪声措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；减弱噪声措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

8、突发事件的应急情况及相关应急措施（6分）

突发事件的应急情况及相关应急预案是否完善，有效，应急保障措施是否适应、可行；应急措施最完整、科学、合理、全面的得6分；应急措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得4分；应急措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得2分；其余不得分。

（三）项目组人员配备（最高为11分）

1、项目经理（3分）

投入本项目的项目经理具有中级及以上职称的得3分，初级职称的得1分。最高为3分。（响应文件中提供相关人员证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明加盖响应单位公章，否则不得分）

2、项目技术负责人（3分）

投入本项目的技术负责人具有中级及以上职称的得3分，初级职称的得1分。最高为3分。（响应文件中提供相关人员证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明加盖响应单位公章，否则不得分）

3、项目组配备的其他岗位人员（5分）

项目组配备人员齐全（施工员、质检员、材料员、安全员、资料员）的得3分，不全不得分；人员配备齐全的基础上，每有一人具有中级及以上职称的加0.5分。本项最高为5分。（响应文件中提供岗位证书、职称证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明加盖响应单位公章，否则不得分。不可一人多岗。）

（四）响应单位履约能力（最高为12分）

1、管理体系认证证书（6分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得2分，最高得6分。响应文件中提供证书复印件及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询为有效状态的查询结果网页截图加盖响应单位公章，否则不得分。

2、类似项目业绩（6分）

响应单位自2021年3月（时间以验收证明日期为准）以来承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，最高为6分。响应文件中提供施工合同、验收证明复印件加盖响应单位公章，否则不得分。

注：

1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、付款、质保、工期如有负偏离不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

- 四、合同主要条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

代建人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高新区综保区排水管网修复工程施工二标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：高新区综保区排水管网修复工程施工二标段（综保区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复）

2.工程地点：苏州高新区综合保税区

3.工程立项批准文号：苏虎行审投项(2021)212号

4.资金来源：财政

5.工程内容：苏州高新区综合保税区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复；以及内环西路（内环北路以北段）排水管修复及积水点改造。具体详见施工图及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6.工程承包范围：苏州高新区综合保税区内环北路以南、中心路以东区域内道路雨污水管网修复；以及内环西路（内环北路以北段）排水管修复及积水点改造。具体详见施工图及工程量清单

二、合同工期

计划开工日期：2024年 月 日

计划竣工日期：2024年 月 日

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

2.合同价格形式：固定单价合同

- 五、项目经理

承包人项目经理：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 本合同协议书

- 中标（成交）通知书

- 采购文件及其补遗书

- 投标书及其附件

- 本合同专用条款本

- 合同通用条款

- 标准、规范及有关技术文件

- 施工图纸

- 已标价工程量清单

- 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2024年   月   日签订。

- 十、签订地点

本合同在苏州签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自合同各方签名盖章起生效。

- 十三、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执 2份，承包人执 2份,代建人执 2份，招标代理机构执 1份，政府采购管理部门执 1份。

（以下无正文）

| 发包人：(公章) |  | 承包人:(公章) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) |  | 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) |  |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  | 电话： |  |
| 传 真： |  | 传真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

代建人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

时  间：  年  月   日

- 第二部分  通用条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。

## 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同双方认可的符合政府相关建设程序的本工程补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（2013修正）版、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：《苏州高新区雨污水管道建设标准》。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书2、中标（成交）通知书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、采购文件及其补遗6、投标书及其附件7、标准、规范及有关技术文件 8、施工图纸9、已标价工程量清单10、共他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工之前7天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：蓝图4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：满足施工合同需要的内容

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；工程进度计划；专项施工方案等 ；

承包人提供的文件的期限为：施工前14天内；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面 ；

发包人审批承包人文件的期限：承包人将文件提交监理人，发包人在收到监理人报送承包人文件后14天内审批完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人准备施工图纸供发包人及监理人及有关人员进行工程检查时使用。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：代建人办公室；

发包人指定的接收人为：业主代表。

承包人接收文件的地点：施工项目现场   ；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点：施工现场总监理工程师办公室（承包人提供）；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人全权负责施工现场管理并保障本项目发包人、监理人及其他承包人出入施工现场。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以合同约定的组成施工现场的所有范围分界线划分。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按“通用条款”执行 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人（代建单位）同意，不得外借；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额按该文件的编制或设计费用的10倍计，并承担对发包人造成所有相关损失的责任。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人（代建单位）同意，不得外借；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额相当于该文件的编制或设计费用。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：合同价以外的费用承包人自行承担。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本合同专用条款“21、补充条款中的2的其它内容的第（6）”条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本合同专用条款“21、补充条款中的2的其它内容的第（6）”条执行。

2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 俞苏刚  ；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：

电子信箱：；

通信地址：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，涉及变更签证的按发包人与代建人双方签订的《代建合同》执行（详合同7.2条款）。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人按现状向承包人提供施工场地。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，不提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用电用水费用由施工单位承担，已含在合同价中 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式： / 。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图等         。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套纸质一套电子版。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：通过竣工验收后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式 。

（6）承包人应履行的其他义务按通用条款。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人法人授权并在授权范围内代表承包人行使权利和义务，履行承包责任，全面负责本工程的组织、协调和管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天在施工现场的工作时间不少于8小时（9:00-5:00），每周不少于六天（周一至周五必须在现场） 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

未经批准，项目经理擅自离开施工现场的违约责任：先予以警告，仍不改正的,每次可扣违约金 3000 元

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 如发包人（代建单位）认为原项目经理无法胜任本工程管理工作，经过发包人（代建单位）要求更换项目经理，承包人需承担如下标准违约金（施工合同金额5000万以下的5万元，5000-10000万元的10万元， 10000-50000万元的20万元，50000万元及以上的50万元），工程结算时一并扣减；如承包人不同意更换项目经理， 承包人除了需承担上述标准违约金，工程结算时一并扣减外，发包人还将该违约行为上报至建设行政主管部门记录为企业不良行为。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人需承担如下标准违约金（施工合同金额5000万以下的5万元，5000-10000万元的10万元， 10000-50000万元的20万元，50000万元及以上的50万元），工程结算时一并扣减，如造成发包人损失由承包人承担。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内，开工前到岗 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除2万元违约金，如造成发包人损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  征得监理人及发包人（代建单位）同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣除2万元违约金，如造成发包人损失由承包人承担  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：无 。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：管网检测、管线测绘、GIS信息录入及其它合法的劳务分包；经发包人（代建人）审查相关材料并同意后，方可实施分包作业；其它不允许分包，未经约定擅自进行的分包视为根本违约。

其他关于分包的约定：分包人应当具备分包工程的资质等级要求；承包人工程分包后与分包人共同对分包工程承担连带责任，禁止工程整体肢解后分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人从本项目开工至竣工移交施工现场之日止。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式是履约保函，具体方式是合同签订前由承包人向发包人提供银行保函（中标价的5%）。履约保函涵盖综保区物业的进场施工押金，中标人需根据综保区物业公司相关施工管理规定，签订施工管理协议，并做好对施工区域室外道路及地下关管道管线和房屋相关设施的保护，扬尘控制以及环境保护等工作，待工程竣工验收合格后，经综保区物业公司书面确认，采购人再予以退还给中标人。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

施工期间的“进度、质量、投资、安全、文明施工控制”、“合同管理、信息管理”、“组织协调”。

关于监理人的监理权限：按照监理合同要求，全面负责对工程的监督、管理和检查，协调参建单位之间的关系，负责对相关合同文件作出解释和说明，协调处理各类矛盾，以确保合同圆满执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人统一考虑监理办公用房的布置。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：总监，    ；

监理工程师执业资格证书号：国家注册监理工程师；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：无。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：/ 。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人全权负责施工期间工地现场的治安保卫工作，并担相应责任 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当在开工后7日内编制施工场地治安管理计划并提交监理审核。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按政府建筑工地文明施工相关要求实施

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程进度。

6.1.7安全文明违约金随进度款扣除：

①若因承包人原因，经监理、发包人（代建单位）施工现场安全文明检查发现存在安全文明隐患问题，且未按整改通知单或双方约定时间完成整改，每个整改项扣违约金1000元，随工程进度款扣除；经上级公司或政府相关管理部门检查发现的安全文明隐患问题，按双倍执行；②若因承包人原因，现场安全文明施工收到12345、寒山闻钟等热线类平台投诉，每发生一次，扣除违约金1500元，工程结算时一并扣除；若未按平台要求时限完成整改，扣除违约金加倍。③安全文明施工违约金扣除上限为本工程安全文明施工费的100%。④安全文明隐患问题造成经济损失或其它后果，由承包人承担。⑤因施工方原因造成周边环境污染扣违约金3000元/次，造成的损失由施工方承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标投标文件规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前完成开工所需的各项行政审批和许可手续、施工现场的开工条件具备、落实资金来源等按“通用条款”应由发包人完成的工作。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：备好工程开工所需的材料、设备；做好劳动力安排；完成临时设施工作；配合发包人办理各项行政审批和许可手续；在开工前完成。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致的工期延误，发包人只同意给予工期顺延，费用不作调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按每延误一天处以合同价款的0.04%承担违约金，以延误天数累计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按合同价的2.4%，如工期延期超过60天发包人有权无条件解除本合同，造成的相应损失由承包人承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无。

7.7异常恶劣的气候条件

以政府气象部门发布暴雨橙色预警信号、台风黄色预警信号、大风黄色预警信号、寒潮橙色预警信号、暴雪黄色预警信号、沙尘暴橙色预警信号、高温橙色预警信号、雷电橙色预警信号为判别依据。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款  。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：施工用临时场地，施工临电、临水，发包人均不提供，承包人自行办理，费用由承包人自行承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行配置。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行配置 。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行配置 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：规范要求必须进行的原材料、成品、设备、建筑实体的质量检测、试验、监测等由发包人委托第三方检测单位实施，发包人仅承担首次合格费用 。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、签证，工程量变更，增减或调整工作内容等均属于变更范围。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

（3）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。

（4）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人（代建人）确认后调整。

（5）材料、机械等要素的市场价格波动产生的差价按以下（B）办法调整。

A、本工程合同工期在6 个月以内，且预算中已按规定计取了风险费用，不再调整差价。

B、本工程预算中未计取风险费用，差价按如下办法调整：

本工程结算时材料价差调整，原则上应按照《市住房城乡建设局关于加强建设工程材料价格风险管控的通知》（苏住建建〔2021〕23号）及相关造价解释等文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕报送发包人 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审查完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按政府投资建设项目相关规定执行。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：无。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：本工程预算中未计取风险费用，人工按照造价主管部门文件调整，材料、机械台班等要素的市场价格波动产生的差价按以下办法调整：本工程的可调价要素为：钢材、水泥、砼、商品砂浆、沥青砼；暂定价材料最终依发包人书面确认的价格作为结算的依据，结算时暂定价材料只计取价差并计取相关费用及税金。计算公式如下：占比（%）＝某要素单位专业工程总数量（包括变更调整数量）×中标（成交）单价／中标（成交）的单位专业工程分部分项工程费（包括变更调整部分）×100%。施工期间可调价要素价格的涨、跌幅度以招标控制价所采用的信息价为基准价，涨、跌幅度在5%以内（含5%）时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超出5%时，其超出部分的差价由发包人承担或受益，计算公式如下：①上涨超出5%时，差价（正值）＝（施工期间可调价要素月度算数平均价－招标控制价所采用的月份价格×1.05）×（1－该要素单价让利幅度）；②下跌超出5%时，差价（负值）＝（施工期间可调价要素月度算数平均价－招标控制价所采用的月份价格×0.95）×（1－该要素单价让利幅度）。当某要素单价让利幅度无法确定时，可以采用中标（成交）让利幅度。差价应根据计价规则计取相关费用和税金，结算时统一调整。因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成的差价损失由责任方承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：人工按照造价主管部门文件调整，（材料、机械）±5%内除图纸错误、设计变更、工程量偏差、市场价格波动调整范围、发包人原因造成工期延误期间价格波动的差价调整、政策性文件调整、指导性文件调整、法律法规调整、项目漏项调整外，综合单价不允许调整。

风险费用的计算方法：本工程预算中不计取风险费用，包含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：按上述方法调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   无。

风险费用的计算方法：    无。

风险范围以外合同价格的调整方法：     无    。

3、其他价格方式：无

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额的10%。

预付款支付期限：    无       。

预付款扣回的方式：优先抵扣进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：至预付款完全扣回止。

预付款担保的形式为：需提供同比例银行保函（见索即付型）。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标期间现行清单计算规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前上报验工月报，逾期列入下月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       无      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后支付合同金额的10%作为预付款（包含安全文明施工费的100%，施工单位放弃预付款申请的，本项目预付款保函及履约担保同步免除）。进度款由监理、跟踪审计及代建单位每月审批计量，工程进度款按合同内完成合格工作量的60%的支付，预付款优先抵扣进度款，工程竣工验收后付至70%，中介审核后付至审定价80%，中介审计满一年并工程竣工验收满两年付清（如有未到期质量保修金，扣除约定的质量保修金），如遇国家审计，以国家审计为准。（以上均不计息）

发包人每次付款前，承包人应开具对应金额增值税发票，承包人逾期开票的，发包人付款时间相应顺延而不构成逾期或违约。另，承包人申请第一笔工程款前，应提供合同要求的项目各类保险凭证，否则委托人有权利拒绝支付本项目工程款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：以监理及发包人（代建单位）审批确认的验工月报为准。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款12.3.3。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     无    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人提交的月报表后7天内  。

发包人（代建单位）完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的月报表后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：于次月支付工程进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR）支付违约金（财务确认）   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。

- 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   无    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应在颁发工程接收证书后7天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   无  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由     无         承担；

（2）无负荷联动试车费用由    无          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除   。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后15天内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款 。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款  。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按“通用条款”执行。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程完成竣工验收交接、项目结算经政府部门最终审定、缺陷责任期终止后，在承包人提交最终结算申请单14天内。

（2）发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单审批14天内。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工验收交接日期起算，缺陷责任期时长为24个月。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/%的工程款；

（3）其他方式:工程结算价的3%    。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          无。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后解除保修责任后一次性返还全部质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人书面或电话通知后48小时内到达现场。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR） 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： （另行协商） 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  按通用条款     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期拖延的，工期相应顺延，若因此发生费用由双方协商解决 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期拖延的，工期相应顺延，若因此发生费用由双方协商解决。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经二次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金以及根本违约解除合同的违约金均可同时适用。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：自行承担增加的费用和延误的工期。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人在收到整改通知后28天内或出现本合同约定的根本违约情形仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。违约金按照合同暂估总价金额的20%计算。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商 。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用条款。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程一切险和第三方责任险由承包人投保，保险费由承包人承担，保险手续由承包人办理，投保范围、条件和保险费率由发包人确定。建筑施工人员意外伤害险、建筑企业农民工工伤险，由承包人办理并承担费用。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人自行处理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行处理 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否   。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无

其他事项的约定：合同当事人可以请建设行政主管部门调解。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

如补充条款与上述通用条款和专用条款有冲突时，以补充条款为准：

补充条款：

1、本工程由发包人委托苏州高新排水有限公司实行全过程代建管理，代建人在法律法规、以及与发包人签订的代建协议允许范围内，行使一切权利。

2、其它内容

（1）本工程水电由承包方自行解决，相关费用投标报价时综合考虑。

（2）单项变更超过100万经过变更备案后按进度款支付比例支付；单项变更小于100万元的，统一在竣工审计定案后按合同支付比例支付；未经变更备案的工程量及金额不得进入结算。本项目变更签证由甲方负责统一管理，代建方负责变更签证的配合管理工作，变更签证管理按照甲方制度流程进行。（变更管理办法详见附件）

（3）工程发包范围包含：①详见工程量清单。②管道修复后应进行CCTV或QV检测、功能性试验（包含：新建污水井、井与井间整管道改造或新建应进行闭水试验）、管线竣工测绘、GIS系统所需信息录入等相关费用包含于本次招标范围内；③测量、检测或试验单位需要具备相应资质，成果归发包人所有。

（4）施工单位具备测绘资质且具有工程测量及地理信息系统工程专业类别（测绘资质等级需符合相关规定）；测绘专业负责人具有测绘相关专业工程师职称或注册测绘师证书；入库人员具有测绘及地理信息相关专业学历；测绘单位需具有GPS接收机2套，全站仪（2"级）1套；当施工单位不具备条件时，需将上述工作进行分包给予满足上述要求的合格专业承包单位并提供分包合同。

（5）本工程围挡、交通导改及支护标准应满足设计施工图要求。

（6）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成分部分项工程量变更超过10%，并且该项原分部分项工程费超过本工程（按单体）分部分项工程费0.1%的，综合单价可调整；原工程量执行原有的综合单价，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可调整，此部分工程量的综合单价按以下原则，经发包人（代建单位）确认后作为结算的依据：a)工程量增加：投标综合单价小于预算综合单价的70%的，执行投标综合单价；投标综合单价在预算综合单价70%（含）至110%（含）之间的，执行投标综合单价并再下浮1%让利；投标综合单价大于预算综合单价的110%的，以预算综合单价*中标（成交）下浮率作为结算综合单价。b)工程量减少：投标综合单价小于预算综合单价的70%的，按预算综合单价*中标（成交）下浮率作为减少部分综合单价扣除；投标综合单价大于预算综合单价的70%的，按投标综合单价作为减少部分综合单价扣除。

（7）本项目甲方聘请跟踪审计单位进行全程跟踪和项目初审，①跟审：若核减率大于7%，则计取效益收费，按超过7%的核减额*2%计，由送审单位承担；若核增，则核增部分的效益收费按发包人与造价单位签订的合同取费标准计（取费标准不高于苏价服【2014】383号文的70%），由送审单位承担；②结算审计：当核减率大于7%时，送审单位承担超过7%部分的效益收费，按发包人与造价单位签订的合同取费标准计；当核增时，送审单位承担核增部分的效益收费，按发包人与造价单位签订的合同取费标准计；取费标准不高于苏价服【2014】383号文的70%。

（8）投标单位中标（成交）后，应根据本项目危大工程清单编制对应专项施工方案，对于超规模的危大工程，应组织专家评审，通过后方可实施，相关费用投标人投标报价时综合考虑，不另计。

（9）对交通路面有影响的施工，应根据属地交管部门要求，编制交通导改专项方案，必要时应组织专家评审，通过后方可实施，相关费用投标人投标报价时综合考虑，不另计。

（10）本工程实施过程中，所有因项目实施需要的专项方案编制及专家评审费用投标人投标报价时综合考虑，不另计。

（11）质量违约补充约定：承包方因本工程质量问题，不按监理例会会议纪要、整改通知单、专题会议纪要等文件要求的截止时间整改并通过监理及发包人（代建方）确认合格的，按每项1000元扣除违约金，工程结算时一次性扣除；本项违约金扣除上限为合同价的2%。

（12）承包人在施工前提供施工组织设计，经监理审查并报备发包人、代建方确认后实施，满足总工期要求。

（13）中标（成交）后，由承包人负责办理施工前各项许可及绿化迁移协调等施工前手续（如有），相关费用包含在合同总价中，投标人投标时综合考虑，发包人及代建方配合。

（14）若因承包人原因，经检查发现施工现场存在污水冒溢、雨污水串流、雨水沉积物排入河道等环境污染问题，每次扣违约金3000元，随工程进度款扣除。若未按双方约定时间完成整改，扣除违约金额加倍。若因此产生行政处罚及其它后果，承包人自行承担。

（15）项目须按规定配全专职安全员，该人员均需具备安全员证书，每月在施工现场的最低时间要求同项目经理。本项目要求承包人指派公司管理层担任项目总指挥，统筹负责本工程项目管理，并参加项目重要节点及会议。

（16）管网以缺陷为最小单位建立工程量销项清单，承包人施工组织阶段提供工程量销项清单（excel格式），报监理及代建方审批，审批通过且开工后，每周更新上报直至工程整体竣工验收。结合工程量销项清单，单项工程完工后，承包人主动通知监理及代建方，由监理负责，代建方视情况决定是否参与，对工程进行单项验收并形成相关台账，所有单项验收通过是工程整体竣工验收的前置条件之一。

（17）施工修复前，对于现场道路或管道新建、地形地貌变化大、井位及管线坐标偏差大等情况，承包人认为需要管道复测的，应以联系单形式主动报监理及代建方审批，通过后方可实施，上述工程量由跟审、监理、施工方三方现场签证确认，承包人（代建方）视情况参加。若现场存在以上情况，承包人不主动报监理、跟踪审计的，发生的工作量不予计量。

（18）所有隐蔽工程，承包人在施工过程中应在隐蔽工程隐蔽前，及时通知监理、跟审单位现场确认工程量，承包人（代建方）视情况参加，并提供影像资料作为证明，若因现场未确认工程量或提供的影像资料导致部分或全部工程量无法计量，则不计入工程量，后果承包人自行承担。

（19）对于承包人自行恢复的路面，要求按5%的比例抽取进行钻心取样检测，第一次检测费用发包人承担；承包人对不合格部分及时整改，整改完成后对整改部分100%取样检查，后续检测费用由承包人支付，直至全部整改合格。

（20）设备、材料进场时，监理负责开展相关检验检测证书的查验，合格的设备及材料方可使用。

（21）施工组织设计须包含潜水员及非潜水员有限空间作业的人员名单、相关资格证书复印件及社保证明复印件，如为委托第三方单位进行相关作业，还应提提供委托协议复印件。施工时潜水员有限空间作业与非潜水员有限空间作业均须向监理及代建方申报，同意后方可进场实施。其中，有限空间作业须根据专用合同条款附件14《施工现场安全技术交底》要求执行，施工前填报《受限空间作业审批表》，作业中填报《现场下井安全作业票》、《下井作业气体连续监测记录表》。

（22）超越用软管破损外漏后严禁使用；已检部分，临时超越的长度、周期（须根据不同修复类型分类考虑）、泵的口径、管材、用电、过路管保护等综合考虑，按处单价包干；工程量清单范围内的，按实计量结算；工程量清单范围外的，不再计量，结算时不调增。

（23）水马须为新料制造，不允许使用旧料回收制造的水马。

（24）施工单位进行施工组织编制前，须摸清修复点位对所在或周边地块企业的生产影响，针对学校门口等位置要求避开考试与开学时间、早晚交通主要道路完善交通疏导措施、对辖区内道路建设项目周边施工的需结合道路建设施工周期进行、对政府机关及重点单位出入口避免开挖，确需开挖的需事前与重点单位沟通协调。

（25）GIS录入长度按修复管段长度计（井到井），一次录入不足1公里的按1公里计，一次录入超过1公里的，按时计。单价包干，结算时按实计量。

（26）塑料管清单中仅计标准损耗。如有实际损耗量超过标准损耗或其他类似情况，由承包人承担费用，结算不另计。

（27）由于本工程现场施工时排水管网修复无电源可用，预算编制时按投标单位自己发电考虑，承包人报价时自行考虑，后期不再增加相关费用；本工程现场无水源可用，投标单位报价时自行考虑，后期不再增加相关费用。

（28）交通导改考虑太阳能发光板、红蓝爆闪灯、低水马围护、交通协管员等，设备设施按合理摊销考虑，单价包干；工程量清单范围内的，按实计量结算；工程量清单范围外的，不再计量，结算时不调增；

（29）新建井或新建井与管道须按要求进行闭水试验，未做试验段视为施工质量不合格，相应工作量不予计量。

（30）措施费中直立基础围挡、水马围挡均考虑摊销周转使用，单价包干，工程量清单范围内的，按实计量结算；工程量清单范围外的，不再计量，结算时不调增。

（31）钢板桩支护及支撑，均已包含安装、拆除、租赁等全部费用，投标单位报价时自行考虑，采用单价包干，工程量清单范围内的，按实计量结算；工程量清单范围外的，不再计量，结算时不调增。

（32）本工程管道沉积清通、结垢清通、障碍物清通、树根清通等清通出来的淤泥及垃圾等均需考虑吸污车吸走，并采用干化、无害化处理，投标单位报价时自行考虑；单价包干，工程量清单范围内的，按实计量结算；工程量清单范围外的，不再计量，结算时不调增。

（33）承包人未按发包人（代建人）或监理联系单、会议纪要、整改通知单等书面材料要求对项目实施过程中发现的问题按时整改合格的，按500元/个扣除项目违约金。

- 主要材料推荐品牌及要求

- 主要材料品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 | 品牌四 | 品牌五 | 品牌六 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 江苏沙钢集团 | 江苏永钢集团 | 上海宝钢集团 | 南京钢铁集团有限公司 | 武汉钢铁(集团)公司 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 西本苏州地区优质品品牌。 |
| 2 | 水泥 | 苏州天山 | 常州盘固 | 金猫品牌 | / | / | / | / |
| 3 | PE实壁管 | 苏州新天龙管业发展有限公司 | 江苏中海管业发展有限公司 | 苏州惠谊管业科技有限公司 | / | / | / | / |
| 4 | 紫外光原位固化法内衬管管材 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 道雨耐节能科技上海有限公司 | 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 | / | / | / | / |
| 5 | 组合砂浆 | 卓能达材料 | 北京鑫利哒建筑科技有限公司 | 北京特固科技有限公司 | / | / | / | / |
| 6 | 污水及雨水检查井的井盖井座 | 苏州江枫建材水泥制品有限公司 | 苏州市兴邦化学建材有限公司 | 苏州亿邦建材有限公司 | 河北泊头兴武铸造有限公司 | / | / | / |

- （二）技术要求

1、商品混凝土：要求粉煤灰含量不大于15%（粉煤灰/水泥=粉煤灰掺量）。

2、污水管道原位开挖修复采用球墨铸铁管，产品符合GB/T26081-2010标准。

3、雨水管开挖修复采用玻璃纤维增强塑料夹砂管：产品符合《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2016）标准，其中环刚度须达到10kN/m2及以上，进场材料需检测环刚度、初始挠曲性、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力、初始环向弯曲强度等指标合格后方可使用；管道及管件接口采用套筒式连接全宽式橡胶圈连接，连续缠绕工艺或者离心浇铸工艺。

4、紫外光原位固化法内衬管管材要求：紫外光原位固化法符合《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》（T/CECS717-2020）标准，其中湿软管壁厚及最大拉力符合本标准表7.3.8-1标准（管径实际规格在表中未列出的，按照就高原则套用）。

5、点状原位固化法材料要求：符合《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》（T/CECS717-2020）标准，其中内衬筒应选用耐化学腐蚀的双层玻璃纤维织物，采用双组份常温固化树脂，严禁采用单组份固化树脂。树脂性能指标应符合规程（CECS 717-2020）表17.2.1要求

6、不锈钢快速锁法要求：符合《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》（T/CECS717-2020）标准，DN800及以上的快速锁采用多片式快速锁结构进行人工安装。不锈钢快速锁由C304或C316不锈钢套筒、三元乙丙橡胶套和锁紧机构等部件构成，DN600及以下的不锈钢套筒应由整片钢板加工成型，DN600以上的不锈钢套筒应由2片~3片加工好的不锈钢环片拼装而成。不锈钢快速锁技术参数应符合规程（CECS 717-2020）表16.2.2-1和表16.2.2-2的规定

7、短管连接内衬修复要求：短管置换管材应符合《给水用聚乙烯PE100管（GB/T13663-2018）》，压力等级为1.0Mpa，橡胶圈承插接口。新管道拉入过程中宜采用润滑剂降低新管道与土层之间的摩擦力。 当施工过程中牵拉力陡增时，应立即停止施工，査明原因后方可继续施工。管道拉入后自然恢复时间不应小于4h。在进管工作坑及出管工作坑中应对新管道与土体之间的环状间隙进行密封，密封长度不应小于200mm。施工应对牵拉力、速度、内衬管长度和拉伸率、贯通后静置时间等进行记录和检验。

8、喷涂砂浆采用聚合物环氧树脂组合砂浆，产品符合《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》（T/CECS717-2020）标准第9章高分子材料喷涂法相关要求，严禁使用单组份产品，喷涂厚度按1.4*10/产品容重（mm）；

9、污水检查井的井盖井座要求：符合《钢纤维砼检查井盖》（GB26537-2011）标准，采用单块圆形钢纤维砼检查井盖（带肋），车行道路选用D400级，人行道和绿化选用C250级；井座选用铸铁材质，井口尺寸选用700mm规格；车行道下井盖井座间须设置橡胶垫块；井盖上字样注明“污”、井盖等级、“苏州高新排水”、井盖生产年份等信息，设计版面经建设单位确认；增设检查井防坠板，承重能力不小于100kg且需确保过水能力。

10、雨水检查井的井盖井座要求：符合《钢纤维砼检查井盖》（GB26537-2011）标准，采用单块正方形钢纤维砼检查井盖（带肋）及井座，但车行道井座选用铸铁材质；井盖在车行道路选用D400级，在人行道和绿化道选用C250级；井口尺寸选用600mm*600规格；车行道下井盖井座间须设置橡胶垫块；井盖上字样注明“雨”、井盖等级、“苏州高新排水”、井盖生产年份等信息，设计版面经建设单位确认；增设检查井防坠板，承重能力不小于100kg且需确保过水能力。

11、悬挂式防坠落格板的选型与设置符合《排水管道检查井悬挂式防坠落格板应用技术规程》（T/CECS721-2020）；承重能力不小于100kg；使用产品应有制造厂名、生产年份、规格型号、产品执行标准等永久性标识；悬挂销钉在砖砌井壁锚固的应当采取局部加固措施；施工过程中随机抽查拉拔试验检查施工质量。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：工程安全生产协议

附件14：施工现场安全技术交底

附件15：苏州高新区综保区建设工程变更管理办法

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

代建人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2年；

4．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

5．其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收合格并移交设施管理部门之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并移交设施管理部门之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格并移交设施管理部门之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
|  | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 地 址： 电 话： 传 真： | 电 话： 传 真： |
| 开户银行： 账 号： | 开户银行： 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码 |
| 代建人(公章)： |  |
| 法定代表人(签字)： |  |
| 委托代理人(签字)： |  |
| 地 址： 电 话： 传 真： |  |
| 开户银行： 账 号： |  |
| 邮政编码： |  |

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理（即项目负责人） |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年月日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书份数随合同，具有同等效力。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： | 代建人(公章)： |
| --- | --- | --- |
| 地 址： | 地 址： | 地址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： | 电话： |
| 传 真： | 传 真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码 | 邮政编码： |

附件13：

# 工程安全生产协议

为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

第一条  承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、合同编号：

第二条  安全生产目标

“八个不发生”：不发生重伤亡人事故，不发生火灾爆炸事故，不发生设备责任事故，不发生交通责任事故，不发生环境污染事故，不发生食品安全事故，不发生群体上访事件，不发生负面舆情事件。

第三条  甲方安全责任

1、安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、严格按照苏州市建筑工程承发包治理行动方案要求，杜绝发生违法发包、应招未招、指定分包等违法违规行为。

3、严格按照苏州市建筑施工领域“六无”违规行为整治行动方案要求，杜绝发生无项目审批、无用地和规划许可、无资质设计、无资质施工、无施工许可或无竣工验收等类似违法行为。

4、明确甲方各岗位人员安全职责，签订岗位责任书及考核办法。

5、按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展现场安全隐患排查整治，甲方项目公司至少每月排查一次，甲方公司层级至少每季度排查一次。同时督促乙方建立、完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，并督促其严格执行。

6、甲方有协助乙方搞好工程生产安全的义务。有监督、检查乙方执行国家安全生产有关法律、法规情况的权力，有权对乙方不符合安全文明施工规定的行为进行制止、纠正，并发出安全隐患整改通知书，直至清退出场。

7、甲方应要求乙方制定安全文明施工措施方案，在开始施工前报甲方备案。

8、甲方在监督检查过程中，若发现乙方有“三违”等违法违规行为危及人身、设备安全时，应及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向乙方提出整改要求。

9、乙方在施工中如发生事故，甲方有权要求乙方严格按照国家法规规定立即进行事故报告、处理和保护现场，并督促乙方立即通知当地政府、行业主管部门和安全监督管理部门，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

10、督促乙方根据合同及相关规范要求，建立安全文明标准化制度，并遵照制度执行、落实到位。

第四条  乙方安全责任

1、安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、乙方应杜绝发生项目转包、挂靠、违法分包、串标围标等违法违规行为，包括：将承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；将承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；存在两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的；存在施工单位将合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的（钢结构工程除外）；存在专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；存在施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；存在没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；存在相互串通投标、围标行为的；存在恶意低价竞标行为的；法律法规规章规定的其他情形。

3、乙方应当设立安全生产管理机构，配备符合法律、法规及主管部门要求的专职安全生产管理人员，相关人员需持有有效安全生产考核合格证书。明确各岗位人员安全职责，签订岗位责任书及考核办法。

4、乙方应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，制定安全管理制度和操作规程。

5、深入贯彻落实以人为本、安全第一、预防为主、综合治理安全方针，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。风险管控应遵循：“全员参与、全方位管理和全过程控制、风险可接受、动态管理等原则”，进行制定风险预控工作计划，及时开展安全生产风险评审、更新，适时开展危险源辨识和风险评价。根据施工进度，现场设置安全风险公示牌、岗位风险告知卡、施工阶段安全风险告知牌等标识牌，并编制应急预案。按照双机制制度开展安全隐患排查整治，总包及监理单位至少每周排查一次。

6、乙方应严格落实“隐患即事故”的理念，进一步健全完善隐患排查治理制度，确保隐患排查责任落实到项目、班组、员工；聚焦极易引发群死群伤事故的重大安全隐患，以危大工程为排查重点，保证施工现场负责人、专职安全生产人员、特种作业人员持证上岗，严格落实危大工程方案编制、审核、论证、交底、验收、整改等各重点环节管理；对排查出的安全风险和事故隐患，要建立问题清单和责任清单，针对清单，制定整改措施，倒排时间表，做到“闭环”管理，及时消除事故隐患。

7、乙方应在工程开工前编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报审。分部分项工程施工前，乙方应当向作业人员进行安全技术交底。

8、乙方应按照苏州市建筑施工领域“三违”及“一带一帽”专项执法行动方案要求，建立健全“反三违”规章制度，严格落实“反三违”相关制度、措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。同时保障安全带、安全帽质量，规范作业人员佩戴、正确使用。

9、乙方应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案。乙方使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于该特种设备的显著位置。

10、乙方应按照苏州市建筑施工领域特种岗位、特种设备规范管理专项行动方案要求，保证特种作业人员持证上岗，严格落实岗位作业人员三级教育、安全技术交底，上岗作业前规范佩戴安全防护用品。强化特种设备安拆卸专项施工方案审批管理，属超过一定规模的危大工程的特种设备应当组织专家论证；特种设备应经有资质的检测机构检测合格并经验收后，方可使用，检测频率按规定执行；特种设备应设置齐全的安全保护和限位装置并有效，主要结构件不应存在扭曲、裂纹、焊接缺陷等危及设备安全的情况；特种设备应按规定定期开展维护保养和日常检查；禁止使用非标升降式高处作业平台，限制、禁止使用部、省公布的《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录》内的相关设备；对采用尚无国家、行业及地方技术标准、可能影响工程施工安全的新设备，应当严格按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等规定实施。

11、乙方应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用，应当编制安全生产费用使用计划、安全生产资金保障制度等，保证安全生产资金专款专用。

12、乙方应当制定项目负责人现场带班制度，明确带班职责，严禁带班检查记录弄虚作假，在项目安全管理制度、措施落实过程中起到模范带头作用。

13、乙方应当制定安全教育培训制度，明确安全培训内容，组织开展安全生产教育培训工作。项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育，转岗、转场人员需经项目及班组级安全教育培训。通过扎实开展安全培训教育，提高所有施工人员安全意识，有效避免出现各种安全事故。

14、对于采用新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构的，乙方应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

15、乙方应当对因工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

16、乙方应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

17、乙方对工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。

18、乙方应当根据工程特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。

19、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工、劳动保护等法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

20、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

21、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备损坏、财产损失等事故，应立即报告甲方，并积极配合进行调查和处理。凡发生以上事故的费用由乙方负责承担，甲方不负任何连带责任。

22、发生事故后，乙方应严格按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规进行事故处理，决不允许出现谎报、瞒报情况。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立即用电话、传真或电报等向事故所在地的政府安全监督管理部门、建设管理部门报告，按“四不放过”的原则处理事故，并由乙方统计上报。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条  安全文明标准化

1、乙方应积极创建省标化星级工地、示范观摩工地，以创建助推项目施工安全文明作业标准化执行落地。

2、苏州新区高新技术产业股份有限公司在建项目安全文明标准化管理制度（试行版）中安全文明作业标准分为安全篇及文明篇，其中安全篇标化内容包括疫情防控、双重预防机制、施工区域隔离栏、基坑围栏、电梯井防护、临边防护围栏、塔吊隔离、楼梯围栏、施工洞口防护、外脚手架基础要求、外脚手架防护、作业层脚手架搭设、卸料平台、施工用电、防护通道、防护棚、安全帽、配电房、配电柜、电箱防雨棚、危险品仓库、安全警示牌、安全生产指示牌、人货梯、消防措施、楼层临时消火栓、流动消防设施、安全交底。文明篇标化内容包括围墙、工地大门、智慧工地、门卫房、施工主入口美化、车行施工出入口的安全设施、材料加工区、原材料堆放区、半成品、成品堆放区、废料堆放区、散装水泥罐、防尘、垃圾覆盖、车辆冲洗池、施工道路、排水沟、安全质量讲评台、八牌二图、安全宣传墙、平面布置图、道路指示牌、禁止事项标示、外架楼层标示、人货梯门口悬挂指示、消防楼梯间楼层指示、塔吊、车辆停放处、现场绿化、工人吸烟区、饮水区、生活垃圾现场收集、办公房、生活区、食堂、工人活动场所、移动厕所（具体内容详见附件一）。

3、乙方编制施工组织设计前应以附件一苏州新区高新技术产业股份有限公司在建项目安全文明标准化管理制度（试行版）为依据，编制项目安全文明作业标准，并提交监理单位及甲方进行审批后执行。

4、围墙、大门正式施工前应依据附件一7.2文明篇标准图示及描述要求进行设计，大门及围墙显著位置设置甲方企业LOGO标识，上述方案需报甲方进行专项审批认可后方可组织施工。

5、智慧工地按照甲方的相关管理要求接入指定地点，有专人负责管理，将日常检查、整改及项目的扬尘，人脸识别等数据及时上传系统。

第六条  甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于24小时内予以响应。

第七条 违约责任

1、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）现场存在重大安全隐患的；

（3）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（4）施工现场发生火灾事故；

（5）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（6）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（7）因施工造成环境破坏、环境污染事故；工程施工生产、生活各类污染物不达标排放；

（8）应对施工现场管理应对不善而导致的自然灾害。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

第八条 安全考核

| 序号 | 违章内容 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按照合同约定及投标文件的承诺，建立健全安全管理体系并正常运行 | 未建立罚2000元，未健全罚1000元，未正常运行罚500元 |
| 2 | 乙方存在项目转包、挂靠、违法分包的 | 责令限期改正，并处罚款10000元/次 |
| 3 | 未按照合同约定及投标文件的承诺，配置足额的专职安全员或其他专业人员；或配置的人员不符合要求 | 2000元/人·次 |
| 4 | 专职安全员从事与岗位无关的其他工作；或对现场安全管理不到位；或未经监理、项目管理人员和甲方负责人允许擅离职守 | 2000元/人·次 |
| 5 | 危险性较大的分部分项工程作业未编制专项安全施工方案；或虽编制但未进行交底；或虽交底但未落实 | 未编制罚2000元/次，未交底罚2000元/次，未落实罚2000元/次 |
| 6 | 未制定特种作业、设备安全技术操作规程；或虽有规程但作业人员未执行 | 未制定罚2000元/项，未执行2000元/人·次 |
| 7 | 作业人员未经三级安全培训合格上岗作业；或非专业人员操作专业设施 | 未经培训上岗罚款500元/人·次；非专业人员操作专业设施罚款1000元/人·次 |
| 8 | 未按要求组织开展隐患排查或专项检查；或对查出问题未及时整改闭环 | 500元/次·项 |
| 9 | 未按照苏州市建筑施工领域“三违”及“一带一帽”专项执法行动方案要求，建立健全“反三违”规章制度，严格落实“反三违”相关制度、措施。同时保障安全带、安全帽质量，规范作业人员佩戴、正确使用。 | 未建立“反三违”制度的罚款1000元，未按制度定时开展检查的罚款1000元，发现三违现象的罚款500元 |
| 10 | 未按要求传达上级通知文件并进行部署落实的 | 500元/次 |
| 11 | 未按照要求报送安全文明措施费用使用计划 | 500元/次 |
| 12 | 对较大安全隐患不及时报告或瞒报 | 1000元/次 |
| 13 | 对发生的安全事件未按照四不放过原则进行处理的（造成后果的，从重处理并承担赔偿责任） | 未进行处理罚2000元/次，造成重大后果罚20000元/次 |
| 14 | 对甲方、监理、项目管理人员要求整改的项目未按时整改到位的，重复发生的从重处罚 | 未按时整改到位的罚500元/次；重复发生的罚1000元/次 |
| 15 | 使用明令禁止的施工设备、机具；或设备、机具存在安全缺陷；或违章使用 | 500元/次 |
| 16 | 物料提升机、塔吊等吊装设备未经验收擅自投入使用（以验收合格资料为依据）；或使用未经特种设备专业检测机构检验合格的特种设备 | 20000元/次 |
| 17 | 安全设施未经验收擅自投入使用 | 500元/处·次 |
| 18 | 擅自解除运行设备联锁、报警、保护装置 | 500元/处·次 |
| 19 | 未及时向作业人员发放劳保用品；或未定期检查、更换劳保用品 | 500元/人·次 |
| 20 | 进入施工现场未正确使用安全帽、安全带等劳保用品 | 500元/人·次 |
| 21 | 进入施工现场未按要求穿着相应单位和工种的马甲；或在施工区域内穿短裤、拖鞋、赤膊 | 500元/人·次 |
| 22 | 作业现场易燃、易爆物品、有毒、有害物品的存放、运输、看管、防护、使用不符合规定 | 1000元/处·次 |
| 23 | 未进行危险源辨识，并在入口显要位置、较大危险区域、设施、设备及其周围设置安全风险四色分布图、施工各工种岗位安全风险告知卡、施工现场安全风险公示牌、施工阶段安全风险告知牌；未做好安全防护措施 | 500元/处·次 |
| 24 | 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、未砌拦板的平台、楼梯侧无防护措施 | 500元/处·次 |
| 25 | 揭开的沟、坑、孔洞不按照规定设置临时围栏，拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层等设施，未设置明显标志，未及时恢复 | 500元/处·次 |
| 26 | 作业高度超过2米的临边处未设置护栏；或搭设不规范 | 500元/处·次 |
| 27 | 集宿区临时消防、临时用电、卫生情况不符合安全要求 | 500元/处·次 |
| 28 | 现场临时消防不符合规范要求 | 500元/处·次 |
| 29 | 现场临时用电不符合规范要求 | 500元/处·次 |
| 30 | 现场高处作业不符合规范要求 | 500元/处·次 |
| 31 | 现场电、气焊等动火作业不符合安全要求 | 500元/处·次 |
| 32 | 施工动火作业、破土作业、临时用电、高处作业、有限空间作业，未按发包人有关规定办理相关票证等手续 | 1000元/次 |
| 33 | 脚手架搭设未按专项安全施工方案要求，违章搭设、使用 | 1000元/次 |
| 34 | 违反其中吊装“十不吊”原则进行起吊的 | 500元/次 |
| 35 | 违反安全操作规程进行打桩、开挖等危险性较大作业 | 1000元/次 |
| 36 | 交叉作业无安全防护；或安全防护措施不到位 | 500元/次 |
| 37 | 未按施工组织设计进行现场定置管理的；施工临建未修建在甲方指定位置；设备材料堆放未按照安全文明施工要求或者不服从发包人及监理单位统一安排的。 | 1000元/次 |
| 38 | 建筑垃圾未及时处理；施工中产生的废物料未按要求回收或存放到指定场所；污水、废水、废渣及生活垃圾未按规定处理；材料堆放不整齐；道路扬尘严重；裸土未覆盖明显；烟头随处可见；其他不符合文明施工要求的行为 | 500元/处·日 |
| 39 | 在产生粉尘、噪声污染的工程项目施工前，承包人未采取降尘消音措施，未事前2日报经甲方及监理单位书面批准 | 500元/次 |
| 40 | 现场作业面夜间施工照明不足 | 500元/处·次 |
| 41 | 安全工作被上级部门通报批评或者受到上级部门处罚的 | 5000元/次 |

第九条  本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第十条  甲乙双方必须严格执行本协议，作为合同附件具有同等法律效力，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条  本协议有效期限：自施工合同和本协议签订之日起至本工程竣工验收合格为止。

第十二条  本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十三条  本协议一式陆份，甲乙丙三方各执贰份。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： | 代建人(公章)： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

附件14

施工现场安全技术交底

一、一般施工安全常识交底

1、从业人员在作业过程中，应严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2、高处和临边作业应设护栏，张拉安全网。

3、施工前应首先查明地下有无深坑、墓穴、地下管线，高低压线及周围构建物情况，并制定相应措施，以免对其造成破坏。

4、对新工人实行上岗前的安全三级教育，经工地负责人认可，并经考试合格双方签字后，方可进入操作岗位。

5、夜间作业必须有充分照明，如遇雷暴雨和六级以上强风时，须停止作业、切断电源。

6、电工、焊工、起重工、登高作业工、铲车、吊车司机等各特种作业工必须持证上岗。

7、严禁病人和不满18岁的童工参加施工，严禁穿拖鞋、高跟鞋、易滑的鞋及赤脚、赤膊、敞怀和酒后参加作业。

8、应经常检查脚手架的接头处是否牢固，检查安全防护设置是否齐全。

9、酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员，严禁参加高空作业。

二、施工临时用电安全交底

1、现场生产用电设备需派专人管理，无关人员严禁乱动电气设备，操作人员上岗时应对设备进行认真细致的检查，下班时应关闭现场电气闸刀。

2、配电箱须安漏电保护开关，做到一机一闸一保护，所有机械电器设备均要有效保护接地或接零。固定式配电箱及开关箱的底面离地面垂直高度不小于1.3m，移动式配电箱及开关箱底面与地面垂直距离大于0.6m，应有防雨措施，并装门加锁。

3、施工主线应采用“三相五线制”，现场线路必须按规定摆设整齐，不准乱拖在地面上，以防碾压，埋设地下时树立标志。

4、在高压线下严禁施工，桩架边缘与高压线的最少安全允许施工距离：10千伏以下高压线为6m，35-110千伏高压线为8m，220千伏高压线的安全距离为10米，350-500千伏高压线的安全距离为15米，施工时须采取相应的防护措施。

5、电工接线时不能带电操作，拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌，并派专人看管。

6、施工所用电缆线必须认真检查，确认安全后方可使用；所有带电设备移动前须切断电源。

7、焊机必须采用接零和漏电保护，以保证操作人员安全；对于接焊导线及焊钳接导线处，都应可靠地绝缘。

8、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。

9、夜间施工灯光要充足，不准把灯具挂在竖起的钢筋上或其他金属构件上，临时电线要架空，确保符合安全用电要求。

10、施工场内的一切电源电线的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。

三、施工机械操作安全交底

1、对机械设备、电器设备做到定期和不定期的检查保养。发现隐患及时更换和修理，定期检查七天一次。定期保养一月一次，并有检查及保养记录。

2、电焊机、对焊机、切割机等必须有防雨棚，且有良好的接地装置。

3、焊机不允许在高湿度（相对湿度超过90%），高温度，（40℃以上）以及有害工业气体，易燃、易爆物品附近等场所工作。焊工必须持证上岗。

4、野外作业时，焊机应放在避雨、通风良好的地方。启动新焊机和长期停用的焊机时，应对焊机性能进行检查，焊机初次的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。

5、各种机械必须按照操作规程操作，不得随意改动机器的部件或功能。阅读并且遵守写有警告和危险标牌提示的内容。不得疲惫或生病操作机器。作业时要保证良好的能见度。

四、基坑开挖安全技术交底

1、开挖基坑时，如对临近建（构）筑物或临时设施有影响时，应采取安全防护，加强位移观测。

2、挖土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告，不得擅自处理。

3、挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员应立即离开并及时处理。

4、人工挖土，前后操作人员间距离不应小于2～3m，堆土要在1m以外，并且高度不得超过1.5m。

5、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。

6、机械不得在输电线路下工作，应在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。

7、机械应停在坚实的地基上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，不得将挖掘机履带与挖空的基坑平行2m处停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车。

8、电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

9、配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。

10、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行。禁止铲斗从汽车驾驶室上空越过。

11、基坑四周必须设置1.5m高的护栏，要设置一定数量临时上下施工楼梯。

12、场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。

13、车辆进出门口的人行道下，如有地下管线[道]必须铺设厚钢板，或浇捣混凝土加固。

14、在开挖挖基坑时，必须设有切实可行的排水措施，以免基坑积水，影响基坑土壤结构。

15、清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作，不得超挖。如果超挖不得将松土回填，以免影响基础的质量。

16、开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得堆于基坑外侧，以免引起地面堆载超荷引起土体位移或支撑破坏。

五、钢筋加工安装过程安全交底

1、焊工必须穿戴防护衣服。电弧焊焊工要戴防护面罩。

2、电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m，与易爆物品的距离不少于20m。乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡胶管连接处须用扎头固定。氧气瓶严防沾染油脂，有油脂衣服、手套等。

3、在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。

4、切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否二级漏电保护；切割机后方不准堆放易燃物品。

5、切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩或朝向无人区。钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。

6、绑扎墙身钢筋时，不准站在钢箍上或水平筋上绑扎。

7、高空作业时，不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

六、模板安装安全技术交底

1、安装模板时操作人员应有可靠的落脚点，并应站在安全地点进行操作。操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识

2、支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。

3、支模过程中，如需中途停歇，应将模板、支撑固定。拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。

4、竖向模板和支架的支承部分，当安装在基土上时应加设垫板，且基土必须坚实并有排水措施。

5、支设高度在3m以上的模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，支撑不得搭在脚手架上。

6、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子。

7、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雨、雪后应先清扫施工现场，待地面略干不滑时再恢复工作。

七、现浇混凝土安全交底

1、浇筑离地2m构件时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

2、夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在2.5m高以上。

3、泵送设备放置应离基坑边缘保持一定距离。在工作范围内无障碍物，无高压线。

4、使用振捣棒前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头。振捣棒移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。使用振捣棒时应穿胶鞋，湿手不得接触开关。

5、在大风雪或暴风、雷雨的情况下(六级风以上)，不得在露天进行高空作业。

附件14-1

安 全 技 术 交 底 书

| 工程名称 |  |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 交底人 |  |
| 施工单位 |  |  | 接受交底人 |  |
| 交 底 内 容 | 一、一般施工安全常识交底 二、施工临时用电安全交底 三、施工机械操作安全交底 四、基坑开挖安全技术交底 五、钢筋加工安装过程安全交底 六、模板安装安全技术交底 七、现浇混凝土安全交底 签字： |  |  |  |

附件14-2

- 表B.1排水设施有限空间作业审批表

- 有限空间作业审批表

| 审批表编号 |  | 作业项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业地点 |  | 作业日期 |  |
| 作业负责人 |  | 监护人员 |  |
| 作业人员 |  |  |  |
| 作业内容及作 业工序 |  |  |  |
| 安全措施 | 1.编制《安全风险管控清单》，内容包括：危险源、安全保证措施、应急处置措施和管控 责任人，并经审核、批准 □ 2.作业现场相关人员经有限空间作业安全相关培训合格 □ |  |  |
| 作业单位意见 | 作业（项目）负责人(签字): 年 月 日 |  |  |
| 监理单位意见 | 总监(签字): 年 月 日 |  |  |
| 管理单位项目经理意见 | 年 月 日 |  |  |
| 管理单位部门负责人意见 |  |  |  |
| 管理单位 分管领导意见 |  |  |  |
| 管理单位 负责人意见 |  |  |  |

附件14-3

受限空间作业安全交底记录

| 交底人单位（监理） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底人 |  |  | 交底日期 |  |
| 被交底单位 |  |  |  |  |
| 被交底负责人 |  |  | 被交底日期 |  |
| 被交底人 |  |  |  |  |
| 交 底 内 容 | 交底内容： 1、“有限空间”是指生产区域内管道、下水道、沟、坑、井等封闭、半封闭设施及场所。在进入有限空间作业前，应进行《有限空间审批表》。 2、对有限空间及有毒有害环境的可燃气体浓度、氧气含量、有毒有害气体的分析要有代表性、全面性。有限空间的容积较大时，要对上中下各部位取样分析，结果应符合作业标准规定。 3、作业人员熟悉紧急状况时的外出路线和方法。 4、有限空间可采用自然通风、必要时可采取强制通风方法。 5、有限空间人员应安排轮换作业和休息，每次作业时间一般不超过1小时。 6、作业时应至少留一人在外做监护和联络工作。 7、如发生中毒、窒息等紧急情况应及时抢救和求救，抢救人员不得盲目进入抢救，必须佩带隔离式防护器具进入作业空间。 8、当作业过程中出现异常情况时，应立即停止作业，并对作业重新评价制定方案，按规定程序报批后方准实施。 9、作业完毕后，作业人员应检查作业现场，清点所带工具、器材，对确认无遗漏和无火种隐患，撤离作业现场，并核对作业人数。 10、中断作业30分钟后，如需继续作业，必须重新通风，检测合格后方可继续作业。 |  |  |  |

附件14-4

- 有限空间作业票（样表）

| 填报日期 |  |  |  |  | 作业票编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  | 作业地点 |  |  |  |  |
| 作业内容 |  | (可另附页) |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业位置（示意图） |  | (可另附页) |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  | 监护人员 |  |  |  |  |
| 有限空间情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准作业时间 |  | 自 年 月 日 时 分开始，至自 年 月 日 时 分结束 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全技术措施 |  |  | 完成 √ |  | 作业负责人 (签名) |  |  | 监护人员 (签名) |
| 1 | 作业现场安全措施监督检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 气体检测仪数据校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通风排气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隔离及截流降水情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 气体采样数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业人员个人防护用品及防毒用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气设备、照明、通信及作业器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急救援器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他安全补充措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位意见： |  |  | 作业负责人意见： |  |  |  | 现场监护人员意见： |  |  |
| 备注 | 本次作业任务已于 年 月 日 时 分全部结束，现场工器具已清理完毕，人员已 撤离，安全警戒消除，本作业票终结，安全技术措施评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件14-5

- 有限空间作业气体检测记录表（样表）

| 审批单编号 |  |  | 有限空间名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业位单 |  |  | 作业内容 |  |  |  |  |  |
| 作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业阶段 | 检测 位置 | 检测 时间 | 检测内容及数值 |  |  |  |  | 判定 |
|  |  |  | 氧气 | 可燃气体 | 硫化氢 | 一氧化碳 | 其他气体 | 合格/ 不合格 |
|  |  |  | % | %LEL | ppm □mg/m³ | □ppm □mg/m³ | □ppm □mg/m³ |  |
| 初始气体检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再次气体检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业中 实时监 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员(签字): 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件14-6

现场下井安全作业票

填写日期：  年   月   日

| 作 业 单 位 填 写 | 作业单位 |  | 填报人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业内容 |  | 监护人 |  |
|  | 作业地点 |  | 作业起止时间 |  |
|  | 作业人员名单 |  |  |  |
|  | 管 径 |  | 井 深 |  |
|  | 水 深 |  | 性 质 |  |
|  | 下井座次 |  | 是否潜水 |  |
|  | 安全 防护 措施 | - 提前开启井盖并通风1小时以上方可下井。 - 现场有人监护，在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志。 - 井下作业中必须每隔1h对气体浓度进行连续监测并记录（监测数据如实填写至附件15-6.6中），要求硫化氢浓度不超过10mg/m³，且井上监护人员不得少于两人，严禁擅离职守。 - 井下作业中使用隔离式防毒面具，安全带采用悬挂双背带式安全带。 - 其他补充措施： |  |  |
|  | 施工单位项目负责人意见： 签名/日期： |  | 安全员意见： 签名/日期： |  |
| 作业人员身体状况确认 |  | 签名/日期： |  |  |
| 监理单位 现场监理工程师 |  | 作业完工时间： 年 月 日 时 分 确认人/日期： |  |  |

附件14-7

下井作业气体连续监测记录表

| 井号/位置 | 记录 时间 | 通风 时间(h) | 硫化氢浓度 （mg/m3） | 一氧化碳浓度(mg/m3) | 氧含量 (mg/m3) | 可燃气体浓度(mg/m3) | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

作业单位安全员确认：___________

现场监理工程师：__________

日期：___________

附件15

苏州高新区综保区建设工程变更管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强综保区财政性资金和国有企业投资项目变更管理工作，建立健全管理制度，明确变更管理职责和权限，确保政府性资金的使用效益,根据《苏州高新区建设工程变更管理办法》（苏高新管〔2019〕14号）等规定,结合综保区实际,制定本办法。

第二条  工程建设变更活动应当遵循科学、真实和时效性原则。任何单位和个人不得以任何方式将工程变更事项化整为零规避审批、备案。

第三条  工程建设变更活动及其当事人应当接受工程变更监管部门的监督。

第二章  工程变更定义及管理职责

第四条本办法所指建设工程变更是建设单位、设计单位、监理单位或施工单位等任何一方根据工程特性提出，由工程设计变更、材料设备换用、质量标准和技术规范改变以及其他实质性变更所引起的工程性质、工程内容、工程量等的变化。工程变更发起事由可分为使用需求、设计缺陷、现场环境因素、合同及编标缺陷五种类型。

第五条  单项工程的变更金额、变更率（工程变更金额/合同价）达到一定的标准，必须通过书面设计变更或工程量签证的形式分档进行商洽、审批和备案。

第六条  相关政策性价差调整、合同内的清单量差不纳入变更的范围，工程竣工结算前进行汇总，由建设单位审批，最终以审计为准。

第七条 建设单位应当履行项目法人职责，加强合同管理，控制工程变更。项目法人或经授权的项目负责人具体负责工程变更事项。

第三章  工程变更处理程序

第八条  建设工程的变更商洽、审批和备案分三档进行管理，具体分档标准及备案流程如下：

1．一档变更：单项金额10万元以内且工程变更率10%以内的工程变更，由建设单位提交变更申请至主管部门审核。

2．二档变更：单项金额10万元（含）至50万元且工程变更率在10%以内的工程变更，由建设单位提交变更申请至主管部门，主管部门审核后，提交工程建设管理领导小组会办审批。

3．三档变更：单项金额50万元（含）以上或工程变更率10%（含）以上工程变更，由建设单位提交变更至工程建设管理领导小组会办后，报送主要领导审批。

4、变更备案需提供实时高新区综保区工程变更审批汇总表。

第九条  重大变更事项坚持专家论证制度，即单项金额50万元（含）以上的三档变更应通过专家会论证。参与论证会的专家人数为3-7人单数。由于国家规范法规文件、强制性条款等调整所产生的变更不组织专家论证。

第十条  工程变更须加强事前控制，提出的变更事项需由项目负责人组织参建各方进行商洽，形成统一意见经分级确认后方可实施。

第十一条 工程变更实施完成后，应及时提交相应的变更签证、变更图纸、变更预算及其他相关资料，完成变更审批。

第十二条 工程竣工后一个月内，应及时提交《建设工程变更备案表》，完成变更备案。工程竣工后60天未办理相应的备案手续，则调增变更无效，视作得益方放弃相应权益。

第四章  变更备案工作监管

第十三条  工程变更备案的管理部门为工程预决算的主管部门，开发建设部、计划财务部根据各自职责依法履行与建设项目工程变更活动有关的监督管理职责。

第十四条  因勘察、设计、监理、施工单位及其他参建单位过失发生的工程变更，造成费用增加的，按合同（或协议）的约定承担相应责任。

第十五条  工程变更的实施应严格按照批准的变更方案执行并按照审定的投资进行控制，对未按规定审批的变更内容，审计评审时一律不予认可。

附件: 1.变更操作流程图

2.建设工程（一档）变更审批表

3.建设工程（二档）变更审批表

4.建设工程（三档）变更审批表

5.建设工程变更备案汇总表

6.三档变更专家意见表

7.工程签证单

附件1

附件2

建设工程（一档）变更审批表

变更编号：                                                      单位：万元

| 项目名称 |  |  |  | 总投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 概算金额 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 合同价 |  |  |
| 变更金额 |  | 变更率 |  | 累计变更金额 |  |  |
| 变更理由及变更内容： 建设单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于一档变更完成后审批使用（附件资料：变更商洽表、变更验收表、签证单、变更图纸、变更预算书、其他与工程变更相关的所有往来函件等）

附件3

建设工程（二档）变更审批表

变更编号：                                                      单位：万元

| 项目名称 |  |  |  | 总投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 概算金额 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 合同价 |  |  |
| 变更金额 |  | 变更率 |  | 累计变更金额 |  |  |
| 变更理由及变更内容： 建设单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设管理领导小组意见： 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于二档变更完成后审批使用（附件资料：变更商洽表、变更验收表、签证单、变更图纸、变更预算书、其他与工程变更相关的所有往来函件等）

附件4

建设工程（三档）变更审批表

编号：

| 项目名称 |  |  |  | 总投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 概算金额 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 合同价 | 万元 |
| 变更金额 | 万元 | 变更率 |  | 累计变更金额 |  |
| 变更理由及变更内容： 建设单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 工程建设管理领导小组意见： 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主要领导意见： 主要领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于三档变更完成后审批使用（附件资料：变更商洽表、专家意见表、变更验收表、签证单、变更图纸、变更预算书、其他与工程变更相关的所有往来函件等）

附件5

| 建设工程变更备案汇总表 年 月 日 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 总投资 |  |
| 工程名称 |  |  | 概算金额 |  | 合同价 |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 序号 | 变更编号 | 变更内容 |  | 变更金额 | 变更率 | 变更类型 |
|  |  | 一档部分 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二档部分 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三档部分 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 主管部门签收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表施工单位、建设单位、监管部门各一份。

附件6

三档变更专家意见表

编号：

| 项目名称 |  | 变更类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 主持人 |  |
| 变更内容 |  |  |  |
| 会 议 专 家 组 意 见 |  |  |  |
| 专家组成员签字： |  |  |  |
| 参加人员签字： |  |  |  |

注：本表适用于三档变更专家评审会议使用，适用变更金额50万元以上（含50万元）。编号应与三档变更商洽表一致，作为三档变更商洽表附表使用。

附件7

工 程 签 证 单

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 跟踪审计单位 |  |
| 本次变更申报金额：元，工程影响 天，最终以审计为准。 施工项目经理部（章）： 项目经理（签字）： 单位盖章： 日期： |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师： 单位盖章： 日期： |  |  |  |
| 跟踪审计单位意见： 造价工程师： 单位盖章： 日期： |  |  |  |
| 建设单位工程部意见： 项目负责人： 单位盖章： 日期： |  |  |  |

注：此表一式五份，建设单位、施工单位、监理单位，代建单位、跟踪审计单位各一份。

- 五、磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1：开标一览表

开标一览表

采购编号：

| 项目名称 | 投标总报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件2：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

附件3：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 附件4：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州市创杰项目管理咨询有限公司组织实施的编号为号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

- 附件5：磋商响应函

磋商响应函

苏州市创杰项目管理咨询有限公司：

我们收到你们JSZC-320505-CJXM-C2024-0001号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的全部服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自开标之日起45日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按磋商采购文件的规定交纳   /   元的磋商保证金。

8、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、我们愿意按照贵公司磋商采购文件的要求提供电子响应文件（成交后5个工作日内提供两份纸质响应文件），并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              邮编：

联系人：            地址：

开户名称：          电话：

开户银行：          传真：

开户账号：           邮箱地址：

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

# 附件6：磋商报价分析表（已标价工程量清单）

附件7：服务偏离表

服务偏离表

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

- 附件9：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 附件10：项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

（建设单位名称）

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目经理是非变更后无在建工程；

2、项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续；

4、项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（企业公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件11：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件12：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程类型 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 附件13：中小企业声明函（参考格式）

中小企业声明函（工程）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件14：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（全文完）