一、工程概况 宿沭路“建管养”一体化一标段位于宿迁市湖滨新区，主要内容包括彩塑桥修复、民防园桥修复等。 二、工程量清单编制依据 1、发包方提供的由中融合纵工程设计有限公司设计的PDF图纸《宿沭路“建管养”一体化一标段》； 2、《公路工程建设项目概预算编制办法》(JTG3830-2018)； 3、《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第八章-工程量清单计量规则； 4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）； 5、《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》； 6、人工工资单价及取费：执行苏交建[2019]22号文件； 7、材料价格执行江苏省交通运输厅发布的《江苏省交通建设材料指导价格》、《江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格》、《宿迁工程造价管理》2025年第8期信息价及市场询价计入。 三、投标报价说明： 1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价； 2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险； 3、工程量清单中投标单位没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标单位必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付； 4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中； 5、投标单位用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算； 7、安全生产费：安全生产费用为最高投标限价的1.5%，最终结算金额以实际发生的费用为准，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额； 8、暂列金额：本工程暂列金额150000.00元。 四、其他说明： 1、根据设计方回复并经发包方确认：彩塑桥的波形梁护栏型号为GR-A-4E； 2、根据设计方回复并经发包方确认：彩塑桥的钢板桩围堰重量为40.5吨； 3、根据设计方回复并经发包方确认：民防园桥波形梁护栏型号为GR-A-2E； 4、根据设计方回复并经发包方确认：民防园桥钢结构防撞护栏做法详见图纸S3-6“桥梁护栏构造图”； 5、根据设计方回复并经发包方确认：表面涂装的做法为“1-2mm厚防水腻子（防腐寿命20年）+≤50um厚环氧封闭漆+100um厚环氧树脂漆+60um厚氟碳漆”； 6、本工程混凝土要求采用商品混凝土； 7、本项目工期紧，投标单位应充分考虑夜间施工等赶工相关措施费用，包含在投标总价中，发包方不再另行支付； 8、投标单位应充分考虑确保雨季、冬季有序施工相关费用，包含在投标总价中，发包方不再另行支付； 9、投标单位应充分考虑交叉作业，影响施工相关费用，包含在投标总价中，发包方不再另行支付。 五、工程量清单编制总说明未尽之处，各投标单位充分勘察现场，并在投标报价中应充分虑其相费用。