招　标　文　件

项目名称：响水县人民医院数智互联智慧医院整体搬迁建设项目

项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2024-0008

采购人：响水县人民医院

采购代理机构：响水县公共资源交易中心

（响水县政府采购中心）

2024年9月

# 总  目  录

总  目  录	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同文本	16

第四章  采购需求	21

第五章 评标方法与评标标准	478

第六章  投标文件格式	484

第一章  招标公告

项目概况

（响水县人民医院数智互联智慧医院整体搬迁建设项目）招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年10月31日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2024-0008

2.项目名称：响水县人民医院数智互联智慧医院整体搬迁建设项目

3.预算金额：7800万元

4.本项目最高限价：7745万元

5.采购需求（详细内容见本招标文件第四章）：

| 品目号 | 项目名称 | 数量 | 投标最高限价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-1 | 数智互联智慧医院整体搬迁建设 | 1批 | 7745万元 |

- 合同履行期限：本项目建设周期为三年，合同生效后三年内完成全部建设内容。

- 本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 本项目的特定资格要求：投标人必须是具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的网络运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司）。（提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》、营业执照原件扫描件；分支机构投标时，需提供授权证明文件。

三、获取招标文件

- 时间：2024年10月10日至2024年10月15日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外 ）。

- 地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

- 方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2024年10月31日15点00分（北京时间）前

- 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 本项目支持节能环保产品(财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号):支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号);支持监狱企业(财库[2014]68号);促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)〉》(财办库(2020)123号)、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库(2023)7号)、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号））等政策。

- 根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》 (盐财购(2021)19号)，第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

- 《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）供应商可以以电子履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：响水县人民医院

地址：江苏省盐城市响水县灌河路287号

联系人：何建强

联系方式：0515-86888619

2.采购代理机构信息

名 称：响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心）

地 址：响水县灌江东路1号

联系人：周先生

联系方式：0515-86782009

3．项目联系人：王凡、祝东昊、李雪

联系方式：025-52874022、52875724、52875928

手机号：13776537239

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，响水县公共资源交易中心（响水县政府采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。但中标供应商须承担采购代理服务费。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

12.6 如出现不合理的报价，经评标委员会评审报价低于实际运营成本或高于本项目最高限价的，作无效标处理。

12.7 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为政府采购科，联系地址：响水县灌江东路1号，联系电话：0515-86782009。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：响水县人民医院数智互联智慧医院整体搬迁建设项目

甲方：响水县人民医院

乙方：

甲、乙双方根据盐城市政府采购（项目编号：JSZC-320921-JZCG-G2024-0008）响水县人民医院数智互联智慧医院整体搬迁建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.服务名称：响水县人民医院数智互联智慧医院整体搬迁建设项目

2.服务履行时间（期限）：本项目建设周期为三年，合同生效后三年内完成全部建设内容，其中服务需求配置需在合同签订后30日内完成供货。

3.履行地点：甲方指定的具体地点。

4.履行方式：到甲方指定地点并通过甲方审查。

二、合同金额

本合同总金额为：人民币（大写）         圆整（¥         元）。

本合同价是指乙方为完成采购文件、项目需求中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即包括全部技术服务、税金、利润、风险费、不可预见费、各类风险和政策性调整等风险及其他一切相关费用和税金。招标文件中另有规定的除外。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及成果权属

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

4.2 乙方保证所交付标的的所有权完全属于甲方。

五、安全与保密

项目服务过程中涉及到的涉密和敏感图文资料、电子数据，编制单位应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用。

六、履约保证金

6.1乙方提交人民币（大写）         圆整（¥         元）作为本合同的非现金形式履约保证金（合同金额的5%）。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还、撤回供应商提交的支票、汇票、本票等非现金形式履约保证金，或者电子履约保函（保险）。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、付款方式

8.1 本项目软件配套设施付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总额的30%；项目内容清单中所有设备到达采购人指定地点，并经采购人、监理共同清点验收合格后，采购人支付合同金额的60%；余款10%在设备质保期满（五年）后一次性付清。

8.2 本项目软件付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总额的30%；合同所涉内容正式上线稳定运行两个月后的10个工作日内，经采购人确认后支付合同总金额的20%，同时返还履约保函；项目达到预期目标，通过互联互通四甲评审后，支付合同金额的10%；通过电子病历五级评审后，支付合同金额的20%；通过智慧服务三级评审后，支付合同金额的10%；项目终验合格后进入两年的免费维护期，免费维护期满后，支付合同金额的10%的尾款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

九、项目验收

9.1提交的成果资料符合相关规范和要求。

9.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1若甲方未能接收服务成果，且无法提供合理的拒绝理由，甲方应向乙方支付相当于服务成果价值百分之五的违约金。但若甲方能证明拒收是由于乙方服务成果不符合合同约定标准或存在重大缺陷，甲方有权拒收而不承担此违约责任。

10.2甲方若因不可控因素导致验收或支付延迟，且已提前书面通知乙方并说明理由，不应视为无故逾期。在排除此类情形下，甲方若逾期验收或支付，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，直至完成验收或支付完毕。

10.3乙方逾期交付服务成果或成果验收不符合要求的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。甲方依法依约解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额百分之五的违约金，乙方应退还预付款，甲方有权不再付款。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的成果的技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收。

10.5若乙方违反知识产权、保密条款，除支付违约金外，还应立即停止侵权行为，消除影响，并赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.3本合同一式肆份，甲、乙各方执贰份，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年   月   日

第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

- 采购清单

  - 总体建设清单

| 序号 | 建设内容 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新院区搬迁及相关系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | HIS改造 | 科室人员创建及调整 | 1 | 项 |
| 2 |  | 相关业务功能改造 | 1 | 项 |
| 3 |  | 报表改造 | 1 | 项 |
| 4 |  | 药房流程改造 | 1 | 项 |
| 5 | 接口改造 | 体检系统接口 | 1 | 项 |
| 6 |  | 合理用药接口 | 1 | 项 |
| 7 |  | 发药机接口 | 1 | 项 |
| 8 |  | 包药机接口 | 1 | 项 |
| 9 |  | 排队叫号系统接口 | 1 | 项 |
| 10 |  | 自助机接口 | 1 | 项 |
| 11 |  | 病理系统 | 1 | 项 |
| 12 |  | 手术麻醉系统 | 1 | 项 |
| 13 |  | 政策性接口及其他接口 | 1 | 项 |
| 二、集成平台与数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 集成平台基础部分 | 数据交换 | 1 | 项 |
| 2 |  | 数据存储 | 1 | 项 |
| 3 |  | 数据质量 | 1 | 项 |
| 4 |  | 平台服务 | 1 | 项 |
| 5 |  | 平台配置及监控 | 1 | 项 |
| 6 |  | 脱敏脱密 | 1 | 项 |
| 7 |  | 医院门户 | 1 | 项 |
| 8 |  | 单点登录 | 1 | 项 |
| 9 |  | 360视图 | 1 | 项 |
| 10 |  | 知识库配置 | 1 | 项 |
| 11 | 数据中心 | 临床数据中心CDR | 1 | 项 |
| 12 |  | 运营数据中心ODR | 1 | 项 |
| 13 |  | 科研数据中心 | 1 | 项 |
| 14 | 基于集成平台的应用 | 基于五级电子病历数据质量监测 | 1 | 项 |
| 15 |  | 基于平台的电子病历浏览器 | 1 | 项 |
| 16 |  | 基于平台的临床决策支持（中级知识库） | 1 | 项 |
| 17 |  | 基于平台的闭环管理 | 1 | 项 |
| 18 |  | 五级电子病历数据利用及分析 | 1 | 项 |
| 19 |  | 江苏省三级综合医院评审标准实施细则 | 1 | 项 |
| 20 |  | 三级公立医院绩效考核 | 1 | 项 |
| 21 |  | 互联互通四甲数据利用及分析 | 1 | 项 |
| 22 |  | 智慧服务三级的数据分析利用 | 1 | 项 |
| 23 |  | 历史（离线）数据整合 | 1 | 项 |
| 24 | 互联互通数据资源标准化 | 电子病历基本数据集标准化 | 1 | 项 |
| 25 |  | 电子病历共享文档标准化 | 1 | 项 |
| 26 | 互联互通交互服务标准化 | 文档管理服务 | 1 | 项 |
| 27 |  | 个人信息注册、查询服务 | 1 | 项 |
| 28 |  | 医疗卫生人员注册、查询服务 | 1 | 项 |
| 29 |  | 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务 | 1 | 项 |
| 30 |  | 医嘱信息交互服务 | 1 | 项 |
| 31 |  | 申请单交互服务 | 1 | 项 |
| 32 |  | 就诊信息交互服务 | 1 | 项 |
| 33 |  | 结果、状态交互服务 | 1 | 项 |
| 34 |  | 互联互通自定义交互服务 | 1 | 项 |
| 35 | 领导驾驶舱 | 领导驾驶舱 | 1 | 套 |
| 36 | 接口管理 | 接口管理 | 1 | 套 |
| 37 | 自定义报表 | 自定义报表 | 1 | 套 |
| 三、智慧医疗 |  |  |  |  |
| 1 | 临床业务系统 | 门(急)诊挂号 | 1 | 项 |
| 2 |  | 门诊分诊（不含语音包和硬件） | 1 | 项 |
| 3 |  | 门(急)诊收费 | 1 | 项 |
| 4 |  | 就诊卡管理（含电子就诊卡） | 1 | 项 |
| 5 |  | 住院登记 | 1 | 项 |
| 6 |  | 住院收费结算 | 1 | 项 |
| 7 |  | 住院后台划价 | 1 | 项 |
| 8 |  | 住院医生工作站 | 1 | 项 |
| 9 |  | 住院护士工作站 | 1 | 项 |
| 10 |  | 门诊医生工作站 | 1 | 项 |
| 11 |  | 门诊护士站 | 1 | 项 |
| 12 |  | 床位调度管理 | 1 | 项 |
| 13 |  | 危急值管理 | 1 | 项 |
| 14 |  | 医技管理 | 1 | 项 |
| 15 |  | 手术划价管理 | 1 | 项 |
| 16 |  | 门急诊药房 | 1 | 项 |
| 17 |  | 住院药房 | 1 | 项 |
| 18 |  | 药库管理 | 1 | 项 |
| 19 |  | 临床路径管理 | 1 | 项 |
| 20 |  | 医政管理 | 1 | 项 |
| 21 |  | 不良事件管理 | 1 | 项 |
| 22 |  | VTE管理系统 | 1 | 项 |
| 23 |  | 单病种管理 | 1 | 项 |
| 24 |  | 治疗信息管理（针灸、推拿） | 1 | 项 |
| 25 |  | 移动护理 | 1 | 项 |
| 26 |  | 移动医生站 | 1 | 项 |
| 27 |  | 移动术前访视 | 1 | 项 |
| 28 |  | 移动输液 | 1 | 项 |
| 29 |  | 院长综合查询（包含移动端） | 1 | 项 |
| 30 |  | 价表管理 | 1 | 项 |
| 31 |  | 收入报表管理（日报、月报） | 1 | 项 |
| 32 |  | 系统日志 | 1 | 项 |
| 33 |  | 用户管理 | 1 | 项 |
| 34 | 电子病历系统 | 门诊电子病历 | 1 | 项 |
| 35 |  | 住院电子病历 | 1 | 项 |
| 36 |  | 病案质控 | 1 | 项 |
| 37 |  | 护理电子病历 | 1 | 项 |
| 38 |  | 病历AI质控管理 | 1 | 项 |
| 39 | 急诊管理 | 急诊预检分诊 | 1 | 项 |
| 40 |  | 急诊收费 | 1 | 项 |
| 41 |  | 急诊医生站 | 1 | 项 |
| 42 |  | 抢救医生站 | 1 | 项 |
| 43 |  | 抢救护士站 | 1 | 项 |
| 44 |  | 留观医生站 | 1 | 项 |
| 45 |  | 留观护士站 | 1 | 项 |
| 46 |  | 急诊绿色通道管理 | 1 | 项 |
| 47 |  | 急诊输液与注射管理 | 1 | 项 |
| 48 |  | 急诊质控管理 |  |  |
| 49 | 三大专科中心 | 三大专科中心对接 | 1 | 项 |
| 50 | 日间手术管理 | 日间申请 | 1 | 项 |
| 51 |  | 术前评估 | 1 | 项 |
| 52 |  | 手术床位预约 | 1 | 项 |
| 53 |  | 手术安排 | 1 | 项 |
| 54 |  | 入区登记 | 1 | 项 |
| 55 |  | 手术记录 | 1 | 项 |
| 56 |  | 出院评估 | 1 | 项 |
| 57 | 会诊管理 | 普通会诊 | 1 | 项 |
| 58 |  | MDT会诊 | 1 | 项 |
| 59 |  | 特殊使用级抗菌药物会诊 | 1 | 项 |
| 60 |  | 护理会诊 | 1 | 项 |
| 61 | 治疗管理 | 康复信息管理 | 1 | 项 |
| 62 |  | 放疗信息管理 | 1 | 项 |
| 63 |  | 透析治疗信息管理 | 1 | 项 |
| 64 |  | 高压氧信息管理 | 1 | 项 |
| 65 | 病案管理 | 病案示踪 | 1 | 项 |
| 66 |  | 病案首页质控及编目 | 1 | 项 |
| 67 | 手术管理 | 手术安排 | 1 | 项 |
| 68 |  | 门诊手术管理 | 1 | 项 |
| 69 |  | 麻醉医生站 | 1 | 项 |
| 70 |  | 麻醉划价 | 1 | 项 |
| 71 | 患者账务管理 | 记账管理 | 1 | 项 |
| 72 |  | 费用清单 | 1 | 项 |
| 73 |  | 催款管理 | 1 | 项 |
| 74 |  | 费用校验 | 1 | 项 |
| 75 | 包药机、发药机对接 | 包药机、发药机对接 | 1 | 项 |
| 76 | 科主任综合查询 | 科主任综合查询（包含移动端） | 1 | 项 |
| 77 | 传染病管理 | 传染病管理 | 1 | 项 |
| 78 | 系统管理 | 业务单元配置 | 1 | 项 |
| 79 |  | 字典管理 | 1 | 项 |
| 80 |  | 资质权限配置 | 1 | 项 |
| 81 |  | 规则配置 | 1 | 项 |
| 82 |  | 标签管理 | 1 | 项 |
| 83 |  | 参数配置 | 1 | 项 |
| 84 | 应急安全管理系统 | 应急安全管理系统 | 1 | 套 |
| 85 | 医技服务管理 | 院感系统 | 1 | 套 |
| 86 |  | 手术麻醉系统 | 1 | 套 |
| 87 |  | 实验室信息系统 | 1 | 套 |
| 88 |  | 核医学 | 1 | 套 |
| 89 |  | 心电管理系统 | 1 | 套 |
| 90 |  | 血透管理系统 | 1 | 套 |
| 91 |  | 体检管理系统 | 1 | 套 |
| 92 |  | 医患纠纷管理 | 1 | 套 |
| 93 | 其他业务系统 | 病案翻拍系统 | 1 | 套 |
| 94 |  | 重症监护系统 | 1 | 套 |
| 95 |  | 医学影像系统（含超声、内镜、病理、放疗、医技预约） | 1 | 套 |
| 96 |  | CA认证系统 | 1 | 套 |
| 97 |  | 合理用药（包含处方点评、前置审方） | 1 | 套 |
| 98 |  | 临床药学管理 | 1 | 套 |
| 99 |  | 营养膳食管理系统 | 1 | 套 |
| 100 |  | 电生理管理系统 | 1 | 套 |
| 101 |  | 数字化手术室（1间） | 1 | 间 |
| 四、智慧服务 |  |  |  |  |
| 1 | 资源预约调度中心 | 资源预约调度中心 | 1 | 套 |
| 2 | 消息交互平台 | 消息交互平台 | 1 | 套 |
| 3 | 健康宣教知识库 | 健康宣教知识库 | 1 | 套 |
| 4 | 统一支付平台 | 统一支付平台 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧服务运维管理系统 | 智慧服务运维管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 智能分诊管理系统 | 智能分诊管理系统 | 1 | 套 |
| 7 | 智能导诊管理系统 | 智能导诊管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 满意度调查管理系统 | 满意度调查管理系统 | 1 | 套 |
| 9 | 投诉反馈管理系统 | 投诉反馈管理系统 | 1 | 套 |
| 10 | 订餐管理系统 | 订餐管理系统 | 1 | 套 |
| 11 | 黑名单管理系统 | 黑名单管理系统 | 1 | 套 |
| 12 | 预问诊管理系统 | 预问诊管理系统 | 1 | 套 |
| 13 | 随访调查管理系统 | 随访调查管理系统 | 1 | 套 |
| 14 | 微信小程序 | 微信小程序 | 1 | 套 |
| 15 | 医疗协同（支持移动端） | 远程临床会诊/（MDT）多学科远程会诊/远程双向转诊 | 1 | 套 |
| 16 | 医院官网 | 医院官网网站 | 1 | 套 |
| 17 | 智能导航系统 | 智能导航系统 | 1 | 套 |
| 18 | 互联网医院 | 互联网医院 | 1 | 套 |
| 19 | 自助服务系统 | 自助服务系统 | 1 | 套 |
| 五、智慧管理相关系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 1 | 套 |
| 2 | 护理管理 | 护理管理 | 1 | 套 |
| 3 | 成本核算 | 成本核算 | 1 | 套 |
| 4 | 预算管理系统 | 预算管理系统 | 1 | 套 |
| 5 | 财经安全控制平台 | 财经安全控制平台 | 1 | 套 |
| 6 | 设备设施管理 | 设备设施管理 | 1 | 套 |
| 7 | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 1 | 套 |
| 8 | 高值耗材追溯 | 高值耗材追溯 | 1 | 套 |
| 9 | 消毒供应室管理 | 消毒供应室管理 | 1 | 套 |
| 10 | 医疗废弃物管理 | 医疗废弃物管理 | 1 | 套 |
| 11 | 后勤服务管理 | 后勤服务管理 | 1 | 套 |
| 12 | 报销管理系统 | 报销管理系统 | 1 | 套 |
| 13 | 合同管理系统 | 合同管理系统 | 1 | 套 |
| 14 | 协同办公管理（OA） | 协同办公管理（OA） | 1 | 套 |
| 15 | 防统方系统 | 防统方系统 | 1 | 套 |
| 16 | 财务管理系统接口 | 财务管理系统接口 | 1 | 项 |
| 17 | 绩效管理接口 | 绩效管理接口 | 1 | 项 |
| 18 | 医保管理系统 | 院内医保DRGS分组系统 | 1 | 项 |
| 19 | 舆情管理 | 舆情管理 | 1 | 套 |
| 六、评级支持服务 |  |  |  |  |
| 1 | 数据质量工具 | 数据质量工具 | 1 | 套 |
| 2 | 电子病历测评支持服务 | 电子病历测评支持服务 | 1 | 项 |
| 3 | 互联互通测评支持服务 | 互联互通测评支持服务 | 1 | 项 |
| 4 | 智慧服务评级支持服务 | 智慧服务评级支持服务 | 1 | 项 |
| 七、人民医院--数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 核心数据库平台 | 核心数据库服务器 | 4 | 台 |
| 2 |  | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 3 |  | HIS全闪存核心业务存储系统 | 2 | 套 |
| 4 |  | 集成平台全闪存核心业务存储系统 | 2 | 套 |
| 5 | 核心业务全闪超融合平台 | 全闪超融合服务器 | 6 | 台 |
| 6 |  | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 7 |  | 超融合存储交换机 | 2 | 台 |
| 8 |  | 服务器汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 9 | 应用混合超融合平台 | 混合超融合服务器 | 10 | 台 |
| 10 |  | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 11 | 应用虚拟化平台（DMZ） | 超融合一体机 | 4 | 台 |
| 12 |  | 超融合存储交换机 | 2 | 台 |
| 13 |  | 服务器汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 14 | 非结构化影像平台 | PACS服务器 | 1 | 台 |
| 15 |  | PACS影像在线存储 | 1 | 台 |
| 16 |  | PACS影像归档存储 | 1 | 套 |
| 17 |  | PACS影像归档存储汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 18 | 业务系统容灾平台 | 数据库容灾服务器 | 2 | 台 |
| 19 |  | 容灾超融合服务器 | 4 | 台 |
| 20 |  | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 21 |  | 容灾超融合存储交换机 | 2 | 台 |
| 22 |  | 容灾服务器汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 23 |  | 数据库容灾软件 | 1 | 套 |
| 24 |  | 应用实时容灾软件 | 1 | 套 |
| 25 |  | 虚拟化备份软件 | 1 | 套 |
| 26 | 内网服务器区 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 27 |  | 数据中心防火墙 | 2 | 台 |
| 28 |  | 应用负载均衡 | 2 | 台 |
| 29 |  | 内网防病毒软件 | 1 | 套 |
| 30 |  | 防勒索系统 | 1 | 套 |
| 31 |  | 数据脱敏 | 1 | 台 |
| 32 |  | 管理交换机 | 2 | 台 |
| 33 | 内网边界接入区 | 内网边界分线交换机 | 2 | 台 |
| 34 |  | 内网边界防火墙 | 2 | 台 |
| 35 |  | 入侵防御系统IPS | 2 | 台 |
| 36 | 内外网隔离区 | 网闸 | 2 | 台 |
| 37 | 外网边界区 | 链路负载均衡 | 2 | 台 |
| 38 |  | 服务器站点SSL证书 | 1 | 套 |
| 39 |  | 外网边界防火墙 | 2 | 台 |
| 40 |  | 入侵防御系统IPS | 2 | 台 |
| 41 |  | 上网行为管理 | 1 | 台 |
| 42 | 外网DMZ区 | 外网边界分线交换机 | 2 | 台 |
| 43 |  | 外网防病毒软件 | 1 | 套 |
| 44 |  | WEB应用防火墙 | 1 | 台 |
| 45 |  | 零信任网关 | 1 | 台 |
| 46 |  | 欺骗防御系统 | 1 | 套 |
| 47 | 内、外网终端接入区 | 内网桌管运维系统 | 1 | 套 |
| 48 |  | 外网桌管运维系统 | 1 | 套 |
| 49 | 内网运维管理区 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 50 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 51 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 52 |  | 运维管理平台 | 1 | 套 |
| 53 |  | 核心数据库管理平台 | 1 | 套 |
| 54 |  | 漏扫系统 | 1 | 套 |
| 55 | 外网运维管理区 | 态势感知平台 | 1 | 套 |
| 56 |  | 安全探针 | 1 | 套 |
| 57 |  | 安全云服务 | 1 | 套 |
| 58 | 中间件 | 数据库1 | 1 | 套 |
| 59 |  | 数据库2 | 1 | 套 |
| 八、人民医院--业务终端 |  |  |  |  |
| 1 | 业务终端 | 办公台式电脑 | 400 | 套 |
| 2 |  | 普通业务台式电脑 | 970 | 套 |
| 3 |  | 特殊业务台式电脑 | 100 | 套 |
| 4 |  | 办公笔记本 | 20 | 套 |
| 5 |  | 业务笔记本 | 20 | 套 |
| 6 |  | A4黑白激光打印机 | 852 | 台 |
| 7 |  | A4彩色激光打印机 | 30 | 台 |
| 8 |  | 输液单（腕带、化验单）打印机 | 180 | 台 |
| 9 |  | 彩色体温单打印机 | 40 | 台 |
| 10 |  | 治疗单（领药、票据）打印机 | 45 | 台 |
| 11 |  | 处方打印机 | 27 | 台 |
| 12 |  | 凭条热敏打印机 | 42 | 台 |
| 13 |  | 大型打印复印一体机 | 4 | 台 |
| 14 |  | 扫码盒 | 90 | 台 |
| 15 |  | 有线扫码枪 | 15 | 台 |
| 16 |  | 无线扫码枪 | 15 | 台 |
| 17 |  | 医保人脸识别终端 | 20 | 套 |
| 18 |  | 手持PDA | 300 | 台 |
| 19 |  | 自助机系统 | 1 | 套 |
| 20 | 其他 | 运维显示屏 | 4 | 台 |
| 21 |  | 业务展示屏 | 20 | ㎡ |
| 22 |  | 辅材 | 1 | 批 |
| 九、人民医院--技术服务 |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务 | 三级等保 | 1 | 项 |
| 2 |  | 驻场服务 | 1 | 项 |
| 3 |  | 评审保障服务 | 1 | 项 |
| 4 |  | 集成服务 | 1 | 项 |
| 5 |  | 迁移服务 | 1 | 项 |
| 十、妇幼保健院--数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 核心业务 | 超融合服务器 | 3 | 台 |
| 2 |  | 超融合软件 | 1 | 套 |
| 3 |  | 备份软件 | 1 | 套 |
| 4 |  | 数据库软件 | 1 | 套 |
| 5 |  | 影像存储 | 1 | 套 |
| 6 | 数据交换 | 万兆存储交换机 | 2 | 台 |
| 7 |  | 安全区接入交换机 | 2 | 台 |
| 8 |  | 带外管理交换机 | 1 | 台 |
| 9 |  | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 移动查房设备 | 移动护理PDA | 5 | 台 |
| 11 |  | 移动查房智能平板 | 2 | 台 |
| 12 | 安全设备 | 外网防火墙 | 1 | 台 |
| 13 |  | 外网上网行为管理 | 1 | 台 |
| 14 |  | 备份一体机 | 1 | 台 |
| 15 |  | 内网防火墙 | 2 | 台 |
| 16 |  | 网闸 | 1 | 台 |
| 17 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 18 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 19 |  | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 十一、妇幼保健院--技术服务 |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务 | 二级等保 | 1 | 项 |
| 2 |  | 驻场服务 | 1 | 项 |
| 3 |  | 集成服务 | 1 | 项 |

  - 明细建设清单

    - 第一阶段项目建设清单

      - 第一部分：HIS系统改造内容

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HIS改造 | 科室人员创建及调整 |  | 增加科室或调整科室院区归属 |  |
|  |  |  |  | 人员信息归属院区调整以及权限配置 |  |
|  |  |  |  | 医政管理权限配置调整 |  |
|  |  | 相关业务功能改造 |  | 科室院区调整时临床路径对应关系调整 |  |
|  |  |  |  | 科室新建时临床路径新建 |  |
|  |  |  |  | 相关单据格式以及打印模板智能化区分适配 |  |
|  |  |  |  | 医保结算平台对账区分 |  |
|  |  |  |  | 电子病历引用源取数处理 |  |
|  |  |  |  | 调用字典取数逻辑处理 |  |
|  |  |  |  | 多院区数据共享 |  |
|  |  |  |  | 手术申请开立及手术室划价分院区管理 |  |
|  |  |  |  | BI决策报表口径分院调整 |  |
|  |  | 报表改造 | 查询内容智能区分 | 处方查询 | 采用智能化识别院区查询模式 |
|  |  |  |  | 收据查询 |  |
|  |  |  |  | 输液注射皮试等执行内容 |  |
|  |  |  |  | 传染病报卡查询 |  |
|  |  |  |  | 门诊工作日志查 |  |
|  |  |  |  | 药房工作量统计 |  |
|  |  |  |  | 住院处方统计 |  |
|  |  |  |  | 处方量统计 |  |
|  |  |  |  | 大处方统计 |  |
|  |  |  |  | 处方金额统计 |  |
|  |  |  |  | 病人处方药品统计 |  |
|  |  |  |  | 住院处方药品统计 |  |
|  |  |  |  | 毒麻药品查询 |  |
|  |  |  |  | 药房发方统计 |  |
|  |  |  |  | 精二药品处方明细 |  |
|  |  |  |  | 病人费用查询 |  |
|  |  |  |  | 住院病人费用查询 |  |
|  |  |  |  | 煎药费统计 |  |
|  |  |  |  | 住院病人查询 |  |
|  |  |  | 智能财务报表 | 门诊操作员收入日报表 |  |
|  |  |  |  | 门诊收入日报汇总报表 |  |
|  |  |  |  | 门诊收入日报汇总查询 |  |
|  |  |  |  | 门诊收费处频次统计表 |  |
|  |  |  |  | 住院收入日报表 |  |
|  |  |  |  | 住院收入日报表汇总 |  |
|  |  |  |  | 住院收入日报表汇总查询 |  |
|  |  |  |  | 在院病人应付金额报表 |  |
|  |  |  |  | 住院病人结账日报表 |  |
|  |  |  |  | 预交金查询报表 |  |
|  |  |  |  | 特殊人员报表（住院） |  |
|  |  |  |  | 住院科室医疗收入报表 |  |
|  |  |  |  | 银联自助交易明细统计 |  |
|  |  |  |  | 财务报表 |  |
|  |  | 药房流程改造 | 增加科室以及药房配置 |  |  |
|  |  |  | 门诊医生站处方界面增加药房下拉选择 |  |  |
|  |  |  | 住院医生站处方界面增加药房下拉选择 |  |  |
|  |  |  | 药库对应新院区药房配置 |  |  |
|  |  |  | 处方笺、清单、用药说明等打印适配 |  |  |
|  |  |  | 新增药房，药房期初入库以及盘点单生成 |  |  |

      - 第二部分：新增设备及接口改造内容

此次院区搬迁，三方设备据院方要求可能涉及厂商更换和设备新增，改造内容如下：

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备新增及 接口改造 | PACS | 更换厂商，产生相应接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 体检系统接口 | 产生相应接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 合理用药接口 | 版本较低，第二阶段更换 |
|  |  | 发药机接口 | 设备进行重新采购，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 包药机接口 | 设备进行重新采购，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 叫号系统接口 | 重新采购系统，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 自助机接口 | 设备进行重新采购，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 病理系统 | 更换厂商，新院区增加3台设备 |
|  |  | 手术麻醉系统 | 新院区新增手术间20间，手术麻醉系统产生费用 |
|  |  | 政策性接口及其他接口 | 包括搬迁过程中涉及到政策性接口及其他接口 |

      - 第三部分：集成平台建设内容

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成平台基础部分 | 数据交换 | 企业服务总线ESB | 消息中间件 |  |
|  |  |  |  | 数据路由 |  |
|  |  | 平台服务 | 主数据管理 | 标准化建模 |  |
|  |  |  |  | 标准化建模 |  |
|  |  |  |  | 主数据注册 |  |
|  |  |  |  | 主数据检索 |  |
|  |  |  |  | 主数据匹配 |  |
|  |  |  |  | 主数据订阅 |  |
|  |  |  |  | 主数据审核 |  |
|  |  |  |  | 主数据发布 |  |
|  |  |  | 患者主索引服务 | 患者主索引算法配置 |  |
|  |  |  |  | 患者唯一标识管理 |  |
|  |  |  |  | 基本信息更新通知 |  |
|  |  |  |  | 注册更新与注销管理 |  |
|  |  | 脱敏脱密 |  | 脱敏脱密 |  |
|  |  | 单点登录 | 身份认证 | 身份认证 |  |
|  |  |  | 授权控制 | 授权控制 |  |
|  |  |  | 用户账号管理 | 用户账号管理 |  |
|  |  |  | 应用信息同步 | 应用信息同步 |  |
|  |  |  | 登录审计跟踪 | 登录审计跟踪 |  |
|  |  |  | 日志管理 | 日志管理 |  |
|  |  | 360视图 | 门诊视图 | 门诊视图 |  |
|  |  |  | 住院视图 | 住院视图 |  |
|  |  |  | 综合视图 | 综合视图 |  |
|  |  |  | 时间轴视图 | 时间轴视图 |  |

    - 第二阶段电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级建设清单

      - 第一部分：智慧医院信息集成平台

平台作为整个信息化建设的基石，需要通盘考虑电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级，建议建设模块如下表：

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 |  |  | 备注 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成平台基础部分 | 数据交换 | 数据抽取ETL | 数据源配置 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  |  | 采集规则配置 |  |  |
|  |  |  |  | 数据采集 |  |  |
|  |  |  |  | 采集进度管理 |  |  |
|  |  |  |  | 采集日志管理 |  |  |
|  |  |  | 数据交换运行引擎 | 数据源管理 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 数据规则配置 |  |  |
|  |  |  |  | 接口文件管理 |  |  |
|  |  |  |  | 加解密管理 |  |  |
|  |  |  |  | 环境变量 |  |  |
|  |  |  |  | 服务模板配置 |  |  |
|  |  |  |  | 服务头部模板配置 |  |  |
|  |  |  |  | 接口服务配置 |  |  |
|  |  |  |  | ESB接口结构管理 |  |  |
|  |  |  |  | 流程编排接口配置 |  |  |
|  |  |  |  | 流程编排服务配置 |  |  |
|  |  |  | 数据提取装载中间件 | 数据提取装载中间件 | 新建 |  |
|  |  | 数据存储 | 基础信息存储 | 术语管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  |  | 科室字典 |  |  |
|  |  |  |  | 人员字典 |  |  |
|  |  |  |  | 个人资料维护 |  |  |
|  |  |  |  | 平台字典维护 |  |  |
|  |  |  |  | 平台字典数据维护 |  |  |
|  |  |  | 规则管理 | 模型一览 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 规则组管理 |  |  |
|  |  |  |  | 规则一览 |  |  |
|  |  |  |  | 审批一览 |  |  |
|  |  |  |  | 病案首页规则对照 |  |  |
|  |  |  |  | 病案首页值域对照 |  |  |
|  |  |  | 临床文档信息库 | 标准化框架模型 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 患者信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 一般信息诊疗模型 |  |  |
|  |  |  |  | 检查信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 检验信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 手术信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 护理信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 费用信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 病历文件模型 |  |  |
|  |  | 数据质量 | 数据管理 | 数据管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 数据质量评价知识库 | 数据质量评价知识库 |  |  |
|  |  |  | 数据质量评价 | 数据质量评价 |  |  |
|  |  | 平台服务 | 注册服务 | 注册库建模 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  |  | 唯一标识管理 |  |  |
|  |  |  |  | 统一注册管理 |  |  |
|  |  |  | 电子病历档案管理 | 共享文档生成库 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 电子病历数据集 |  |  |
|  |  |  |  | 电子病历数据元 |  |  |
|  |  |  |  | 共享文档查询 |  |  |
|  |  |  |  | 数据元匿名项配置 |  |  |
|  |  |  |  | 共享文档配置与管理 |  |  |
|  |  |  | 文件服务 | 标识列表 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 文件分类 |  |  |
|  |  |  |  | 文档列表 |  |  |
|  |  | 平台配置及监控 | 权限配置 | 权限配置 | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 标准性支持 | 标准性支持 |  |  |
|  |  |  | 性能监控 | 性能监控 |  |  |
|  |  |  | 故障分析 | 故障分析 |  |  |
|  |  |  | 信息推送 | 信息推送 |  |  |
|  |  | 医院门户 | 统一门户管理 | 统一门户管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 一体化医生工作门户 | 一体化医生工作门户 |  |  |
|  |  |  | 一体化护士工作门户 | 一体化护士工作门户 |  |  |
|  |  | 知识库配置 | 临床知识库维护 | 临床知识库维护 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 临床知识库对照 | 临床知识库对照 |  |  |
|  |  |  | 知识库参数维护 | 知识库参数维护 |  |  |
|  |  |  | 知识库目录维护 | 知识库目录维护 |  |  |
|  |  |  | 临床知识库调阅 | 临床知识库调阅 |  |  |
|  | 数据中心 | 临床数据中心CDR | CDR管理 | CDR管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1.5.1平台具有的可视化功能要求 |
|  |  |  | 医疗动态 | 医疗动态 |  | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 数据分布 | 数据分布 |  |  |
|  |  |  | EMR访问量 | EMR访问量 |  |  |
|  |  |  | CDR访问日志接口 | CDR访问日志接口 |  |  |
|  |  | 运营数据中心ODR | 运营数据集 | 运营数据集 | 新建 |  |
|  |  |  | 运营主题库 | 运营主题库 |  |  |
|  |  |  | 运营指标集 | 运营指标集 |  |  |
|  |  |  | 运营数据分布 | 运营数据分布 |  |  |
|  |  |  | 运营外联通查询 | 运营外联通查询 |  |  |
|  |  |  | 运营数据访问量 | 运营数据访问量 |  |  |
|  |  |  | 360业务数据更新 | 360业务数据更新 |  |  |
|  |  |  | 运营动态分析取数 | 运营动态分析取数 |  |  |
|  |  |  | 访问日志 | 访问日志 |  |  |
|  |  | 科研数据中心RDR | 科研数据中心 | 全文检索 |  |  |
|  |  |  |  | 索引管理 |  |  |
|  |  |  |  | 分类全文检索 |  |  |
|  | 基于集成平台的应用 | 基于五级电子病历数据质量监测 |  | 数据质量监测系统质控 | 新建 | 电子病历五级基本项 |
|  |  |  |  | 数据质量监测人工质控 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量质控报告 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量质控分析 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量评估报告 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量评估数据对照 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量结果说明 |  |  |
|  |  |  |  | 厂商目录对照 |  |  |
|  |  | 基于平台的电子病历浏览器 |  | 用药史视图 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 5.1.2.1CDR 浏览器要求 |
|  |  |  |  | 诊断史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 检验史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 检查史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 手术麻醉史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱视图 |  |  |
|  |  |  |  | 输血史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 门诊病历视图 |  |  |
|  |  |  |  | 住院病历视图 |  |  |
|  |  |  |  | 护理病历视图 |  |  |
|  |  |  |  | 血透治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 放疗治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 康复理疗治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 针灸推拿治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 重症监护治疗视图 |  |  |
|  |  | 基于平台的临床决策支持（中级知识库） |  | 药品知识库 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 5.1.2.6临床知识库建设情况要求 |
|  |  |  |  | 疾病知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 检验知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 检查知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 治疗知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 手术知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 其他知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 自建知识库 |  |  |
|  |  | 基于平台的闭环管理 |  | 药品闭环管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 |
|  |  |  |  | 检验闭环管理 |  |  |
|  |  |  |  | 检查闭环管理 |  |  |
|  |  |  |  | 危急值闭环管理 |  |  |
|  |  | 五级电子病历数据利用及分析 |  | 麻醉专业医疗质控指标 | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲 5.1.2.2提供医院运行、医疗质量与安全监测指标要求 |
|  |  |  |  | 重症医学专业医疗质控指标 |  |  |
|  |  |  |  | 临床检验专业医疗质控指标 |  |  |
|  |  |  |  | 急诊专业医疗质控指标 |  |  |
|  |  |  |  | 卫生统计上报报表指标 |  |  |
|  |  |  |  | 单病种质量指标 |  |  |
|  |  |  |  | HQMS数据上报指标 |  |  |
|  |  | 江苏省三级综合医院评审标准实施细则 |  | 江苏省三级综合医院评审标准实施细则 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.2.2提供医院运行、医疗质量与安全监测指标要求 |
|  |  | 三级公立医院绩效考核 |  | 医疗质量 |  |  |
|  |  |  |  | 运营效率 |  |  |
|  |  |  |  | 持续发展 |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  |  |
|  |  |  |  | 新增指标 |  |  |
|  |  | 互联互通四甲数据利用及分析 | 门诊动态决策支持 | 实时候诊人次 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.3.1在门诊动态管理方面提供辅助决策支持要求 |
|  |  |  |  | 实时已就诊人次 |  |  |
|  |  |  |  | 门诊患者平均预约诊疗率 |  |  |
|  |  |  |  | 预约患者就诊等候时长 |  |  |
|  |  |  | 工作负荷决策支持 | 门急工作量趋势分析 | 新建 | 互联互通四甲5.1.3.2在工作负荷管理方面提供辅助决策支持 |
|  |  |  |  | 住院工作量趋势分析 |  |  |
|  |  |  |  | 医生日均住院工作负担（如平均每位医师每日担负的住院床日数） |  |  |
|  |  |  | 患者负担决策支持 | 门诊人均费用的趋势分析 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.3.3在患者负担管理方面提供辅助决策支持要求 |
|  |  |  |  | 门诊人均费用的占比分析 |  |  |
|  |  |  |  | 住院人均费用的趋势分析 |  |  |
|  |  |  |  | 住院人均费用的占比分析 |  |  |
|  |  |  |  | 门诊次均药费 |  |  |
|  |  |  |  | 住院均药费 |  |  |
|  |  |  | 工作效率管理决策 | 住院人均费用的占比分析 | 新建 | 互联互通四甲5.1.3.4在工作效率管理方面提供辅助决策支持要求 |
|  |  |  |  | 门诊次均药费 |  |  |
|  |  |  |  | 住院均药费 |  |  |
|  |  |  |  | 床位使用情况 |  |  |
|  |  |  |  | 床位周转次数 |  |  |
|  |  |  |  | 平均床日 |  |  |
|  |  |  |  | 平均住院日 |  |  |
|  |  | 智慧服务三级的数据分析利用 | 患者服务数据分析 | 检查预约率（按月） | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
|  |  |  |  | 检验预约率（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 门诊手术预约率（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 挂号预约率（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 平均就诊等候时长（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 平均看诊时长（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 平均检查等候时长（按时段统计) |  |  |
|  |  |  |  | 平均检查等候时长（按科室统计) |  |  |
|  |  |  |  | 平均排队次数（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 转诊记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 满意度调查记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 投诉反馈记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 签约记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 移动支付记录（近三月） |  |  |
|  |  | 历史（离线）数据整合 | 历史（离线）数据整合 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 3.1.5.1平台具有的可视化功能要求 |
|  |  |  | 离线数据调阅 |  |  |  |
|  | 互联互通数据资源标准化 | 电子病历基本数据集标准化 | 病历概要 |  | 新建 | 互联互通四甲 2.1.1-2.1.8电子病历基本数据集要求 |
|  |  |  | 门(急)诊病历 |  |  |  |
|  |  |  | 门(急)诊处方 |  |  |  |
|  |  |  | 检查检验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗处置-一般治疗处置记录 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗处置-助产记录 |  |  |  |
|  |  |  | 护理-护理操作记录 |  |  |  |
|  |  | 电子病历共享文档标准化 | 护理-护理评估与计划 |  |  | 互联互通四甲 2.2.1-2.2.51电子病历共享文档规范要求 |
|  |  |  | 知情告知信息 |  |  |  |
|  |  |  | 住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 中医住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 入院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 住院病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 住院医嘱 |  |  |  |
|  |  |  | 出院小结 |  |  |  |
|  |  |  | 转诊(院)记录 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗机构信息 |  |  |  |
|  |  |  | 病历概要 |  |  |  |
|  |  |  | 门（急）诊病历 |  |  |  |
|  |  |  | 急诊留观病历 |  |  |  |
|  |  |  | 西药处方 |  |  |  |
|  |  |  | 中药处方 |  |  |  |
|  |  |  | 检查记录 |  |  |  |
|  |  |  | 检验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗记录 |  |  |  |
|  |  |  | 一般手术记录 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉术前访视记录 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉记录 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉术后访视记录 |  |  |  |
|  |  |  | 输血记录 |  |  |  |
|  |  |  | 待产记录 |  |  |  |
|  |  |  | 阴道分娩记录 |  |  |  |
|  |  |  | 剖宫产记录 |  |  |  |
|  |  |  | 一般护理记录 |  |  |  |
|  |  |  | 病重（病危）护理记录 |  |  |  |
|  |  |  | 手术护理记录 |  |  |  |
|  |  |  | 生命体征测量记录 |  |  |  |
|  |  |  | 出入量记录 |  |  |  |
|  |  |  | 高值耗材使用记录 |  |  |  |
|  |  |  | 入院评估 |  |  |  |
|  |  |  | 护理计划 |  |  |  |
|  |  |  | 出院评估与指导 |  |  |  |
|  |  |  | 手术知情同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉知情同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 输血治疗同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊检查及特殊治疗同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 病危（重）通知书 |  |  |  |
|  |  |  | 其他知情告知同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 中医住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 入院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 24h内入出院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 24h内入院死亡记录 |  |  |  |
|  |  |  | 首次病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 日常病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 上级医师查房记录 |  |  |  |
|  |  |  | 疑难病例讨论记录 |  |  |  |
|  |  |  | 交接班记录 |  |  |  |
|  |  |  | 转科记录 |  |  |  |
|  |  |  | 阶段小结 |  |  |  |
|  |  |  | 抢救记录 |  |  |  |
|  |  |  | 会诊记录 |  |  |  |
|  |  |  | 术前小结 |  |  |  |
|  |  |  | 术前讨论 |  |  |  |
|  |  |  | 术后首次病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 出院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 死亡记录 |  |  |  |
|  |  |  | 死亡病例讨论记录 |  |  |  |
|  |  |  | 住院医嘱 |  |  |  |
|  |  |  | 出院小结 |  |  |  |
|  | 互联互通交互服务标准化 | 文档管理服务 | 电子病历文档注册服务 |  | 新建 | 互联互通四甲3.2.1.1-3.2.1.3电子病历文档要求 |
|  |  |  | 病历文档检索服务 |  |  |  |
|  |  |  | 电子病历文档调阅服务 |  |  |  |
|  |  | 个人信息注册、查询服务 | 新增个人身份注册服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.2.1-3.2.2.4个人信息要求 |
|  |  |  | 个人信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 个人信息合并服务 |  |  |  |
|  |  |  | 个人基本信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生人员注册、查询服务 | 新增医疗卫生人员注册服务 |  |  | 互联互通四甲3.2.4.1-3.2.4.3医疗卫生人员信息要求 |
|  |  |  | 医疗卫生人员信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生人员信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务 | 新增医疗卫生机构（科室）注册服务 |  |  | 互联互通四甲3.2.3.1-3.2.3.3医疗卫生机构（科室）信息要求 |
|  |  |  | 医疗卫生机构（科室）信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生机构（科室）信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 医嘱信息交互服务 | 医嘱信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.6.1-3.2.6.3医嘱信息服务要求 |
|  |  |  | 医嘱信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 医嘱查询服务 |  |  |  |
|  |  | 申请单交互服务 | 检验申请信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.7.1-3.2.7.9申请单要求 |
|  |  |  | 检验申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检验申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检查申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检查申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检查申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 输血申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 输血申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 输血申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 手术申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 手术申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 手术申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 病理申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 病理申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 病理申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 就诊信息交互服务 | 就诊卡信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.5.1-3.2.5.15就诊信息要求 |
|  |  |  | 就诊卡信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 就诊卡信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 号源排班新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 号源排班更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 号源排班查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊挂号新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊挂号更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊挂号查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院就诊信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院就诊信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院就诊信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院转科信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院转科信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院转科信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 出院登记信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 出院登记信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 出院登记信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 结果、状态交互服务 | 普通检验结果信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.1.2信息整合技术要求 |
|  |  |  | 普通检验结果信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 普通检验结果信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 互联互通自定义交互服务 | 互联互通自定义交互服务 |  |  | 互联互通四甲 3.1.2信息整合技术要求 |
|  | 领导驾驶舱 |  | 领导驾驶舱 |  | 新建 |  |
|  | 接口管理 |  | 接口管理 |  | 新建 | 互联互通四甲要求 |
|  | 自定义报表 |  | 报表自定义 |  | 新建 |  |

      - 第二部分：智慧医疗临床业务系统

对标五级电子病历和互联互通四甲要求，需要建设的系统如下：

| 序号 | 类别 | 系统模块 |  | 备注 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临床业务系统 | 门(急)诊挂号 |  | 升级改造 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 4.4.3运营管理系统建设情况要求 |
|  |  | 门诊分诊（不含语音包和硬件） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门(急)诊收费 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 就诊卡管理（含电子就诊卡） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院登记 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院收费结算 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 价表管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 收入报表管理（日报、月报） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院后台划价 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院医生工作站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院护士工作站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门诊医生工作站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门诊护士站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医技管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 手术划价管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 床位调度管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门急诊药房 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院药房 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 药库管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 临床路径管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医政管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医辅管理 | 传染病管理 | 升级改造 |  |
|  |  |  | 危急值管理 | 升级改造 |  |
|  |  |  | 不良事件管理 | 升级改造 |  |
|  |  |  | VTE管理系统 | 升级改造 |  |
|  |  |  | 单病种管理 | 升级改造 |  |
|  |  | 治疗信息管理（针灸、推拿） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动护理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动医生站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动输液 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动术前访视 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 院长综合查询（包含移动端） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 系统日志 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 用户管理 |  | 升级改造 |  |
|  | 电子病历系统 | 门诊电子病历 |  | 升级改造 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 住院电子病历 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 病案质控 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 护理电子病历 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 病历ai质控管理 |  | 新建 |  |
|  | 急诊管理 | 急诊预检分诊 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 急诊收费 |  |  |  |
|  |  | 急诊医生站 |  |  |  |
|  |  | 抢救医生站 |  |  |  |
|  |  | 抢救护士站 |  |  |  |
|  |  | 留观医生站 |  |  |  |
|  |  | 留观护士站 |  |  |  |
|  |  | 急诊绿色通道管理 |  |  |  |
|  |  | 急诊输液与注射管理 |  |  |  |
|  |  | 急诊质控管理 |  |  |  |
|  | 三大专科中心 | 三大专科中心对接 |  | 对接 |  |
|  | 日间手术管理 | 日间申请 |  | 新建 | 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 术前评估 |  |  |  |
|  |  | 手术床位预约 |  |  |  |
|  |  | 手术安排 |  |  |  |
|  |  | 入区登记 |  |  |  |
|  |  | 手术记录 |  |  |  |
|  |  | 出院评估 |  |  |  |
|  | 会诊管理 | 普通会诊 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | MDT会诊 |  |  |  |
|  |  | 特殊使用级抗菌药物会诊 |  |  |  |
|  |  | 护理会诊 |  |  |  |
|  | 治疗管理 | 康复信息管理 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 放疗信息管理 |  |  |  |
|  |  | 透析治疗信息管理 |  |  |  |
|  |  | 高压氧信息管理 |  |  |  |
|  | 病案管理 | 病案示踪 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 病案首页质控及编目 |  |  |  |
|  | 手术管理 | 手术安排 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 门诊手术管理 |  |  |  |
|  |  | 麻醉医生站 |  |  |  |
|  |  | 麻醉划价 |  |  |  |
|  | 患者账务管理 | 记账管理 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 费用清单 |  |  |  |
|  |  | 催款管理 |  |  |  |
|  |  | 费用校验 |  |  |  |
|  | 包药机、发药机对接 | 包药机、发药机对接 |  | 对接 |  |
|  | 科主任综合查询 | 科主任综合查询（包含移动端） |  | 新建 |  |
|  | 系统管理 | 业务单元配置 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 字典管理 |  |  |  |
|  |  | 资质权限配置 |  |  |  |
|  |  | 规则配置 |  |  |  |
|  |  | 标签管理 |  |  |  |
|  |  | 参数配置 |  |  |  |
|  | 应急安全管理系统 | 应急安全管理系统 |  | 新建 | 互联互通四甲 4.3.2.8定期对应用系统进行安全检查与应急演练要求 |
|  | 医技服务管理 | 院感系统 |  | 升级改造 | 互联互通四甲 4.4.2医疗管理系统建设情况 |
|  |  | 手术麻醉系统 |  | 升级改造 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 实验室信息系统 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医学影像系统（含超声、内镜、病理、放疗、医技预约） |  | 新建 |  |
|  |  | 核医学 |  | 新建 |  |
|  |  | 心电管理系统 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 血透管理系统 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 体检管理系统 |  | 升级改造 | 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 医患纠纷管理 |  | 新建 |  |
|  | 其他业务系统 | 病案翻拍系统 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 重症监护系统 |  | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | CA认证系统 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.2医疗管理系统建设情况 |
|  |  | 合理用药（包含处方点评、前置审方） |  | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 临床药学管理 |  | 新建 |  |
|  |  | 营养膳食管理系统 |  | 新建 |  |
|  |  | 电生理管理系统 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 4.4.2医疗管理系统建设情况 |
|  |  | 数字化手术室系统（1台） |  | 新建 |  |

      - 第三部分：智慧服务系统建设

根据智慧服务三级要求，需建设系统如下：

| 序号 | 系统名称 |  | 功能模块 | 备注 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源预约调度中心 | 预约资源管理 | 挂号预约资源管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 2 |  |  | 检查预约资源管理 |  |  |
| 3 |  |  | 检验预约资源管理 |  |  |
| 4 |  |  | 治疗预约资源管理 |  |  |
| 5 |  |  | 床位预约资源管理 |  |  |
| 6 |  |  | 多学科门诊预约资源管理 |  |  |
| 7 |  | 预约中心 | 挂号预约 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 8 |  |  | 治疗预约 |  |  |
| 9 |  |  | 床位预约 |  |  |
| 10 |  |  | 检查预约 |  |  |
| 11 |  |  | 检验预约 |  |  |
| 12 |  | 社区转诊预约 | 社区转诊治疗预约 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 13 |  |  | 社区转诊检查预约 |  |  |
| 14 |  |  | 社区转诊检验预约 |  |  |
| 15 | 消息交互平台 | 消息管理 | 消息队列管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 16 |  |  | 消息分发设置 |  |  |
| 17 |  | 场景设置 | 消息场景设置 | 新建 |  |
| 18 |  |  | 消息通道设置 |  |  |
| 19 |  |  | 短信配置 |  |  |
| 20 |  |  | 短信日志 |  |  |
| 21 | 健康宣教知识库 |  | 临床知识库调阅 | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
| 22 |  |  | 临床知识库维护 |  |  |
| 23 |  |  | 临床知识库对照 |  |  |
| 24 |  |  | 知识库参数维护 |  |  |
| 25 |  |  | 知识库目录维护 |  |  |
| 26 | 统一支付平台 |  | 系统设置 | 新建 | 互联互通四甲 5.2.2.5平台是否接入 外部机构要求 智慧服务三级基本项 |
| 27 |  |  | 对账中心 |  |  |
| 28 |  |  | 支付中心 |  |  |
| 29 | 智慧服务运维管理系统 |  | 版本管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 30 |  |  | 机构管理 |  |  |
| 31 |  |  | 科室管理 |  |  |
| 32 |  |  | 用户管理 |  |  |
| 33 |  |  | 角色管理 |  |  |
| 34 |  |  | 监控管理 |  |  |
| 35 | 智能分诊管理系统 |  | 分诊科室管理 | 新建 | 互联互通四甲 4.4.1临床服务系统建设情况 智慧服务三级基本项 |
| 36 |  |  | 分诊知识库 |  |  |
| 37 | 智能导诊管理系统 |  | 院外导航 | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
| 38 |  |  | 院内导航 |  |  |
| 39 |  |  | 挂号导诊 |  |  |
| 40 |  |  | 门诊检查导诊 |  |  |
| 41 |  |  | 门诊检验导诊 |  |  |
| 42 |  |  | 门诊取药导诊 |  |  |
| 43 | 满意度调查管理系统 |  | 调查表管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 44 |  |  | 调查结果统计 |  |  |
| 45 |  |  | 门诊满意度调查 |  |  |
| 46 |  |  | 住院满意度调查 |  |  |
|  | 投诉反馈管理系统 |  | 投诉表单管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
|  |  |  | 投诉意见统计 |  |  |
|  |  |  | 投诉处理 |  |  |
|  |  |  | 患者反馈 |  |  |
| 51 | 订餐管理系统 |  | 餐厅管理 | 新建 | 互联互通四甲 4.4.3.1医院已建成并投入使用的运营管理系统要求 智慧服务三级选择项 |
| 52 |  |  | 餐厅员工管理 |  |  |
| 53 |  |  | 菜品管理 |  |  |
| 54 |  |  | 菜单管理 |  |  |
| 55 |  |  | 订单汇总管理 |  |  |
| 56 |  |  | 患者订餐 |  |  |
| 57 | 黑名单管理系统 |  | 字典维护 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 58 |  |  | 信用管理 |  |  |
| 59 |  |  | 黑名单管理 |  |  |
| 60 | 预问诊管理系统 |  | 预问诊表单管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 61 |  |  | 统计汇总 |  |  |
| 62 |  |  | 患者预问诊 |  |  |
| 63 | 随访调查管理系统 |  | 随访表单管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 64 |  |  | 随访表汇总 |  |  |
| 65 |  |  | 患者随访 |  |  |
| 66 | 微信小程序 |  | 微信小程序 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.1.3患者线上服务 智慧服务三级基本项 |
| 67 | 医疗协同（支持移动端） |  | 远程临床会诊 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 68 |  |  | （MDT）多学科远程会诊 | 新建 |  |
| 69 |  |  | 远程双向转诊 | 新建 |  |
| 72 | 医院官网 |  | 医院官网网站 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 73 | 智能导航系统 |  | 智能导航系统 | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
| 74 | 互联网医院 |  | 互联网医院 | 升级 | 互联互通四甲 5.1.2.5提供互联网诊疗服务要求 智慧服务三级基本项 |
| 76 | 自助服务系统 |  | 自助服务系统 | 升级 | 互联互通四甲 5.1.1.2患者自助终端要求 智慧服务三级基本项 |

      - 第四部分：运营管理相关系统建设

| 序号 | 模块名称 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 新建 |
|  | 护理管理 | 护理管理 | 升级 |
|  | 成本核算 | 成本核算 | 升级 |
|  | 预算管理系统 | 预算管理系统 | 新建 |
|  | 财经安全控制平台 | 财经安全控制平台 | 升级 |
|  | 报销管理系统 | 报销管理系统 | 新建 |
|  | 合同管理系统 | 合同管理系统 | 新建 |
|  | 财务管理系统 | 财务管理系统 | 升级对接 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理 | 对接 |
|  | 设备设施管理 | 设备设施管理 | 升级 |
|  | 高值耗材追溯 | 高值耗材追溯 | 升级 |
|  | 消毒供应室管理 | 消毒供应室管理 | 新建 |
|  | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 升级 |
|  | 医疗废弃物管理 | 医疗废弃物管理 | 升级 |
|  | 后勤服务管理 | 后勤服务管理 | 新建 |
|  | 协同办公管理（OA） | 协同办公管理（OA） | 新建 |
|  | 防统方系统 | 防统方系统 | 新建 |
|  | 医保管理系统 | 院内医保DRGS分组系统 | 对接 |
|  | 舆情管理 | 舆情管理 | 新建 |

      - 第五部分：评级支持服务

| 序号 | 分类 | 系统 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 数据质量工具 | 数据质量工具 |
| 2. | 电子病历测评支持服务 | 电子病历五级评级支持服务 |
| 3. | 互联互通测评支持服务 | 互联互通四甲测评支持服务 |
| 4. | 智慧服务评级支持服务 | 智慧服务三级评级支持服务 |

二、项目软件功能需求

- 设计原则

  - 先进性原则

系统设计采用先进的体系结构和软硬件技术，满足目前以及将来相当一段时间对系统的需求。从而达到既满足医院应用整合现阶段工作对系统水平和能力的要求，推动计算机应用向更高级阶段发展，又能够在今后数年内保持其技术的先进性和实用性，从而保护投资的有效性。

  - 可靠性和安全性原则

数据和系统的可靠性和安全性对一个应用系统是至关重要的，因此对于信息系统来说，要充分考虑到可能出现的问题，必须把这一原则作为极为重要因素考虑。

数据交换、业务集成和信息展现所处理、传送和管理的信息，可能涉及不同部门和系统的秘密或敏感信息，此类信息处理和传递的任何环节如果出现漏洞，其损失将是巨大的。因此，系统的安全性将是十分重要的原则。其次，数据交换、业务集成和信息展现承受着大批量的关键性数据的流转、交换和存储，系统的可靠性将是系统建设需要重点考虑的问题。

  - 开放性和互操作性原则

信息系统建设的根本目的在于信息交换，因此在系统建设中采用的各项软、硬件技术和产品必须符合开放性原则，符合当前国际标准或者事实上的国际标准。

  - 规划性原则

医院信息化建设是一个动态的进程，是一个比较复杂的系统工程，不可能一上马就达到国际水平，更不可能一步到位。因此，在方案中体现了系统建设与医院当前业务及未来业务的协调同步，应考虑到医院的近期、中期及长期的发展。具有统一规划、分步实施、不断完善、逐步升级的能力。

系统能满足医院的总体需求。整个系统都应符合以医院信息平台为中心的数字化医院建设思路，各子系统的软、硬件设计均应考虑到满足总体需求，各模块都是按医学信息标准化（HL7 和 DICOM3.0）的统一标准进行运作,在进行联系的时候就有“共同语言”,不会造成因为“语言”不同而造成的无法沟通。

  - 标准化原则

随着医院信息化建设的发展，医院内、医院间信息共享、数据交换、业务协同的需求急剧增长。医院信息化建设过程中，要把标准化工作作为整个项目建设的重点之一。

标准化工作要体现在几个方面：医院业务流程标准化、医院信息系统架构/ 接口标准化、医院信息数据标准化。

对于标准化采用引用和开发相结合的原则，关注国际信息化标准化的发展， 等同等效应用国际标准如：HL7、CDA、IHE、DICOM 等，遵循各种卫生行业标准，支持统一的计算机技术和网络互联标准如 XML、WEBSERVICE、JMS 和 ASTM 等。通过使用标准的语义和编码，支持规范的医疗信息分类和语义理解，如 ICD-10 等。遵行国家法律法规各类标准进行软件设计。

  - 实用性原则

根据业务实际需求，高效实用地满足医院业务管理的具体需求；并能充分解决系统应用过程中遇到的其他问题。系统将提供一体化管理模式和部分分开的管理模式，各种模式均可以根据实际情况进行调整；同时系统应提供简洁、明快的操作接口，与现有流行软件的接口风格一致，以便业务人员使用；系统管理的信息包括文本、图形、图像等多种信息，系统能准确快速地处理各种媒体信息存储的一致性和媒体信息的同步传输。

  - 平滑性原则

医院信息化正处平台化向微服务化发展的阶段，在过渡期内，微服务架构业务系统初步推出，非微服务架构业务系统持续存在，本项目架构设计需面向医疗机构数智化，但又得结合行业现状，兼容老一代业务系统一体化运行，在双态并存中确保后续业务系统更新迭代的平滑性。

  - 国产化原则

整体业务及管理架构设计考虑国产化适配，能够在未来逐步完成与国产化数据库、操作系统、中间件、终端等有效适配及应用，避免重复投入，保障运行速度、效率及安全。

- 技术要求

  - 总体要求

电子病历、HIS、集成平台、数据中心必须为投标人自主研发且有知识产权的产品。

系统应建立统一门户平台作为医院内外部数据和信息资源的整合和发布工具，作为医院应用系统的集成平台和单一访问入口。

架构应可以灵活配置用户使用功能及界面，满足医院日益变化的个性化需求使医院用户在任何地方、任何时间对信息的实时访问成为可能，可以对各种医院业务系统进行统一安全认证管理(支持 CA 认证接口)，实现整个业务系统的单点登陆，将医院所有的信息系统融为一体 ，门户平台不仅能支持单家医院的系统还能支持多机构或区域化业务，针对集团医院、连锁医院、医联体、医共体及区域化项目均可由门户平台提供基础支撑。门户提供如下基础服务。

系统应实现可以完成各类应用的动态注册及统一管理(可执行程序、PB 对象WEB、COM组件)。应用框架服务提供强大的底层支持，保证在多用户并发、高访问压力的情况下，系统的正常运转与快速响应。

系统架构应提供灵活的用户管理模型与机构组织模型，可以快速建立并维护单家医院、多机构集团医院、多机构区域医院等不同类型的管理结构。

系统应支持单点登录,用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。门户提供应用框架服务，所有的系统要素在此框架内运行。

系统架构应以资源为中心，设计统一权限中心。可以设计各种类型的授权方案。

所有独立的子系统必须满足医院需求，如需外采的第三方子系统必须得到采购人的确认。

所有系统满足国家电子病历应用评价五级、互联互通四甲、智慧服务三级最新评审要求。如《电子病历系统应用水平分级评价标准》新标准发布后，涉及到到其他系统的新增，由中标人进行承建。

技术架构

医院信息系统总体上基于目前主流的互联网技术架构来实现，主要技术架构包括云原生架构、中台架构、微服务架构。

（1）云原生架构

采用云原生架构具有以下优势：

更简单的运维：同时依靠服务供应商专业技术团队，实现统一运维和安全管理，也降低运维管理压力和成本，让医院信息科从繁重的服务器维护工作中抽出身来，更加专注于为临床科室和患者提供更好的信息技术支持，改善患者的就医体验。

更灵活的拓展性：传统自建机房在资源的配置与变更缺乏灵活性，如果遇到突发情况或者其他存在峰值访问情况，经常会导致系统访问缓慢甚至崩溃情况。由于云架构本身具备良好的可伸缩性，可以根据需要实时进行资源的伸缩，消除了突发状况带来的或者与快速增长相关的许多风险，保障系统的稳定性；再者随着业务的发展，需要增加更多的服务器，云架构具有良好的拓展性，使得增加服务器更加容易。

更便捷的开发和部署：对于容器化、微服务的支持，云架构是更佳的方案。由于云原生架构的发展，目前已经有非常成熟的工具和解决方案来支撑容器化和微服务开发和部署。

（2）中台架构

传统医院信息化建设思路，是围绕医疗业务功能建设一个个“烟囱”系统，各临床系统分批建设各自为政。而且，系统和系统之间没有统一的数据标准，每个系统都有自己的数据库，同一种数据在多个业务系统中都存在，还经常出现数据不一致的问题。若需实现数据在这些系统间流转，则需要额外的支撑服务来串联。各个业务系统之间还存在大量重复的业务逻辑，比如患者管理在HIS里有、EMR、PACS、LIS等等各个专科系统里都有，而且患者管理这个业务能力在各个系统的逻辑不统一、规则不一致、数据不标准。随着医院业务发展，业务管理理念的升级，传统架构的医院信息系统已经不能满足智慧医院的要求。

医院信息化建设要回归医疗本质，基于“中台”理念来建设。中台即通过对业务、数据和技术的抽象，构建统一服务能力，实现服务能力复用。基于中台之上，快速构建面向医护业务及医院管理人员的前台应用，并满足各种个性化特征的场景需求，为医疗数字化转型提供明确道路。

业务中台对医疗数据概念与数据域进行精准划分，将医院业务系统中通用的业务能力抽象成领域中心，从底层统一数据标准，从源头上解决数据孤岛问题实现HIS系统内所有医疗数据的同根同源和无缝交互，使医院核心数据真正资产化、价值化、服务化。同时这些通用业务能力可以得到最大化的复用，支撑多种业务、多种场景。上层业务可以根据业务本身的需求，基于中台能力进行灵活的定制开发，快速满足各种临床和管理业务的个性化需求，让医院信息系统能够随着医院业务的发展不断迭代更新、与时俱进。业务中台体系基于领域驱动设计理念，遵循高聚合低耦合的原则，实现共性业务的封装，并提供共享服务。

业务中台主要实现以下三点：

业务服务化：在基础设施支撑下，业务中台层提供共性的业务服务，前台应用层则根据不同场景及流程使用业务中台提供的各类服务，实现服务复用。如业务中台建立患者域来提供患者信息同步服务，是一种可供前端应用和开放生态 调用的开放服务。

业务数字化：业务中台的核心能力。未来随着业务沉淀增量，业务中台会越来越强大，提供更丰富的共性服务，从而提供开放互联的生态体系。数字化的本质特征，一是建立数字连接，二是连接产生实时数据，三是数据驱动智能应用。 业务中台是提供丰富业务能力的平台，同时搭建各种应用并实现应用间连接。而业务中台中沉淀的业务数据将通过数据中台完成体系化加工，再以服务化的方式支撑业务中台上的应用，而这些应用产生的新数据又流转到数据中台，形成循环不息的数据闭环。

业务敏捷化：支持流程灵活多变。如患者信息登记服务，是一个公共的业务服务，任何场景下都可共享此服务，而不会区分是门诊场景或住院场景，也不会区分窗口登记、自助机或互联网渠道完成的患者登记。因此可实现服务应用于不同的场景，实现服务的灵活组合，从而满足用户的多元需求。

数据中台的核心优势是汇集全量数据、支撑多领域的数据智能应用。应用了数据中台之后，各个业务系统的数据被全量实时采集后交给高性能的批流一体数据引擎处理，经过统一的数据治理之后，再通过数据统一服务平台向外提供服务。面向临床诊疗、科研教学、经营管理的数据智能应用，都可以基于数据中台去构建，不需要重复获取数据，有的只是对同一份数据的多次加工和再利用。数据智能能力为临床诊疗和经营管理服务，融入业务流程中去；而业务流程产生新的业务数据，又汇入数据中台产生新的数据智能能力，从而形成一个循环。这就是“一切业务数据化、一切数据业务化”的理念。

技术中台：为医院数字化转型提供基础的技术支撑能力，如敏捷开发流程， 弹性资源调度，全链路运行监控，统一服务集成等。1）DevOps 基于持续集成、 配置中心等基础服务打造自动化持续交付流水线 2）容器云为基础平台提供底层 运行环境支撑 3）服务治理－微服务架构应用的全生命周期管理平台，从开发到 运维全套服务 4）微服务编排，重新定义服务之间的关系 5）微服务网关提供了 API 的全生命周期管理，用以实现自身系统集成及合作伙伴的业务连接。技术 中台具有技术稳定、成熟的特点，可为数据产生、收集、应用提供隐私与安全保护。另外，技术中台具有前瞻性特点，可通过不断的技术拓展及迭代更新，实现数据模型化与精细化管理，满足新型医疗业务开展的需要。技术中台的运用遵从标准化、快速响应、互操作及灾难恢复等原则，通过技术中台的支持，为智慧医院建设打造成熟的技术底盘。

（3）微服务架构

微服务架构将单一应用程序划分成一组小的服务，每个服务运行独立的自己的进程中，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。服务之间采用轻量级的通信机制互相沟通（通常是基于HTTP的RESTful API）。每个服务都围绕着具体业务进行构建，并且能够被独立地部署到生产环境、类生产环境等。

微服务架构主要优势如下：

独立开发、迭代周期短：每个微服务结构独立，功能专一，规模很小，功能明确，能够被团队快速开发和迭代。每个微服务之间是松耦合的，接口确定后无需关注实现，不会产生歧义，减少协调沟通成本。

独立部署：每个微服务都可以独立部署，快速实现新功能、新需求而不会对整个系统产生影响。

技术选型灵活：微服务架构下，技术选型是去中心化的。每个团队可以根据自身服务的需求和行业发展的现状，自由选择最适合的技术栈。

容错性强：当某一组件发生故障时，在单一进程的传统架构下，故障很有可能在进程内扩散，形成应用全局性的不可用。在微服务架构下，故障会被隔离在单个服务中。若设计良好，其他服务可通过重试、平稳退化等机制实现应用层面的容错。

可扩展性强：微服务架构具有良好的弹性和可扩展性，每个服务可以根据实际需求独立进行扩展。

  - 建设依据（如有国家相关行业新标准发布，以新的标准为准）

    - 评级评审标准

- 全国医院信息化建设标准与规范（2018版）

2018年4月，国家卫生健康委员会办公厅发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，明确医院信息化建设的建设内容和建设要求。针对目前医院信息化建设现状，着眼未来5—10年全国医院信息化应用发展要求，针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作，覆盖医院信息化建设的主要业务和建设要求，从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面规范了医院信息化建设的主要内容和要求。

- 电子病历系统功能应用水平分级评价（2018版）

以电子病历为核心的医院信息化建设是公立医院改革的重要内容之一，为保证我国以电子病历为核心的医院信息化建设工作顺利开展，逐步建立适合我国国情的电子病历系统应用水平评估和持续改进体系，制定分级评价方法和标准。

按照2018年修订的“征求意见稿”，电子病历系统应用水平划分为9个等级。每一等级的标准包括电子病历各个局部系统的要求和对医疗机构整体电子病历系统的要求。

- 医院信息互联互通标准化成熟度测评（2020版）

医院信息互联互通标准化成熟度测评（以下简称：医院信息互联互通测评）通过对各医疗机构组织建设的以电子病历和医院信息平台为核心的医院信息化项目进行标准符合性测试以及互联互通实际应用效果的评价，构建了一套科学的、系统的医院信息互联互通成熟度分级评价体系。

- 三级医院评审标准（2022年版）

2022年12月06日，国家卫生健康委印发《三级医院评审标准（2022年版）》，标准共3个部分107节，设置364条标准和监测指标。适用于三级医院，二级医院可参照使用。医政医管局随后进行政策解读指出，利用信息化手段开展医疗质量管理工作取得明显成效，能够推动医院评审更加科学、客观、精细、量化，应当纳入医院评审工作。

- 医院智慧服务分级评估标准体系（2019年版）

旨在指导医院以问题和需求为导向持续加强信息化建设、提供智慧服务，为进一步建立智慧医院奠定基础。对医院应用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的效果两个方面进行评估，分为0级至5级。在智慧医院评审体系中，智慧服务分级评估对信息化的评价体现在患者服务的信息化、智慧化水平上。

- 医院智慧管理分级评估标准体系（2021年版）

最新发布的智慧管理是智慧医院建设的不可或缺重要组成部分，是加强智慧医院建设的顶层设计，要求充分利用智慧管理工具，提升医院精细化管理水平。标准针对医院管理的核心内容，从智慧管理的功能和效果两个方面进行评估，评估结果由低到高分为0级至5级。明确医院智慧管理各级别实现的功能，为医院加强智慧管理相关工作提供参照。医院评估医院智慧管理建设发展现状，建立医院智慧管理持续改进体系。

    - 国家政策法规

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021）

- 中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》（2016）

- 《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）

- 《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》（国办发〔2022〕11号）

- 《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发〔2021〕29号）

- 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）

- 《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》（国办发〔2022〕14号）

- 9.中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（2022）

- 《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号）

- 《关于印发国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）的通知》（国卫规划发〔2018〕23号）

- 关于印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》的通知（发改社会〔2021〕893号）

- 《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》（国办发〔2022〕5号）

- 《国家卫生健康委关于印发“十四五”卫生健康标准化工作规划的通知》（国卫法规发〔2022〕2号）

- 国家卫生健康委关于印发《全国护理事业发展规划（2021—2025年）》的通知（国卫医发〔2022〕15号）

- 《国家卫生健康委关于印发《“十四五”国家临床专科能力建设规划》的通知》（国卫医发﹝2021﹞31号）

- 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

- 《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27号）

- 《国务院医改领导小组秘书处关于抓好推动公立医院高质量发展意见落实的通知》（国医改秘函〔2022〕6号）

- 《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）

- 国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》（国卫办医函〔2019〕80号）

- 《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》（国卫规划发〔2020〕22号）

- 《关于印发互联网诊疗监管细则（试行）的通知》（国卫办医发〔2022〕2号）

- 《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（2020）

- 《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》（医保发〔2019〕47号）

- 《医保局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》（医保发〔2020〕45号）

- 《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号）

- 《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48号）

- 《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021—2025年）的通知》（国卫办医函〔2021〕538号）

- 《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号）

- 《国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》（国办发〔2017〕12号）

- 《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》（国卫医发〔2021〕19号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发国家三级公立医院绩效考核操作手册 （2022版）的通知》（国卫办医函〔2022〕92号）

- 《国家中医药管理局办公室关于印发国家三级公立中医医院绩效考核操作手册（2022版）的通知》 （国中医药办医政发〔2022〕1号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发国家二级公立医院绩效考核操作手册（2022版）的通知》（国卫办医函〔2022〕165号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20 号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于加快推进电子健康卡普及应用工作的意见》（国卫办规划发〔2018〕34 号）

- 《国家卫生健康委卫生健康标准管理办法》（国卫法规发〔2019〕44 号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评 价标准（试行）的通知》（国卫办医函〔2018〕1079号）

- 《国家卫生健康委统计信息中心关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知》（国卫统信便函〔2020〕30 号）

- 《国家卫生健康委 国家中医药局关于加强公立医院运营管理的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》（国卫办医函〔2019〕236号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》（国卫办医函〔2020〕405号）

- 国家卫健委《医疗质量管理办法》（2016）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发病案管理质量控制指标（2021年 版）的通知》卫办医函〔2021〕28号

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家医疗质量安全改进目标的通知》（国卫办医函〔2022〕58号）

- 《国家卫生健康委关于印发三级医院评审标准（2020年版）的通知》（国卫医发〔2020〕26号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》（国卫办医函〔2021〕86 号）

- 《关于印发公立医院运营管理信息化功能指引的通知》（国卫办财务〔2022〕126号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发医疗机构门诊质量管理暂行规定的通知》（国卫办医发〔2022〕8号）

- 《国家卫生健康委关于规范公立医院分院区管理的通知》（国卫医发〔2022〕7号）

- 《关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知》（国卫医发〔2022〕6号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于做好医疗机构合理用药考核工作的通知》（国卫办医函〔2019〕903号）

- 《关于印发进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕29号）

- 《国家卫生计生委办公厅关于印发远程医疗信息系统建设技术指南的通知》（国卫办规划发〔2014〕69号）

- 《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》（国卫办规划发〔2020〕14号）

- 《关于落实卫生健康行业网络信息与数据安全责任的通知》国卫办规划发〔2019〕8号

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发全国医院数据上报管理方案（试行）的通知》（国卫办规划函〔2019〕380号）

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发全国医院上报数据统计分析指标集（试行）的通知》国卫办规划函〔2019〕383号

- 《中华人民共和国个人信息保护法》（2021）

- 《中华人民共和国数据安全法》（2021）

- 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）

- 关于印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019—2022年）》的通知（发改社会〔2019〕1427号） 81.《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》（国办发〔2022〕14号）

- 《关于印发手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）的通知》

- 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》

- 《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》

- 《2024年国家医疗质量安全改进目标》

- 《全国公立医疗卫生机构药品使用监测管理标准》2024年

- 《居民电子健康档案首页基本内容（试行）》2024年

- 《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（工信部联网安〔2022〕182号）

- 《关于印发医疗质量控制中心管理规定的通知》（国卫办医政发〔2023〕1号）

- 《关于开展紧密型城市医疗集团建设试点工作的通知》（国卫办医政函〔2023〕27号）

- 《关于印发国家三级公立医院绩效考核操作手册（2023版）的通知》

- 《关于印发健康中国行动2023年工作要点的通知》

- 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（国务院公报2023年第10号）

- 《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》

- 《关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023—2025年）的通知》

- 《关于印发医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）的通知》

    - 地方政策法规

- 《省政府关于印发落实健康中国行动推进健康江苏建设实施方案的通知》苏政发〔2020〕12号

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”卫生健康发展规划的通知》苏政办发〔2021〕85号

- 《关于印发江苏省率先推动公立医院高质量发展的实施方案的通知》苏医改办发〔2021〕19号

- 《江苏省“十四五”医疗卫生服务体系规划》苏卫规划〔2021〕42号

- 《江苏省县级医院综合能力提升行动方案（2022－2025年）》

- 《江苏省“十四五”卫生健康科教能力提升工程实施方案》苏卫科教〔2022〕11号

- 《江苏省中医药发展战略规划（2016－2030年）》苏政办发〔2017〕48号

    - 行业标准与功能规范

- WS 445-2014 电子病历基本数据集

- WS/T 447-2014 基于电子病历的医院信息平台技术规范

- GB/T 14396-2016 疾病分类与代码

- WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范

- WS/T 500-2016 电子病历共享文档规范

- WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范

- WS/T 537-2017 居民健康卡数据集

- WS/T 543-2017 居民健康卡技术规范

- T/CHIA 001-2017 手术、操作分类与代码

- WS/T 787—2021国家卫生信息资源分类与编码管理规范

- WS/T 788—2021国家卫生信息资源使用管理规范

- WS/T 789—2021血液产品标签与标识代码标准

- GB/T 15657-1995《中医病证分类与代码》

- 《GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》

- 《WS/T 303-2009卫生信息数据元标准化规则》

- 《WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南》

- 《WS/T 305-2009 卫生信息数据集元数据规范》

- 《WS/T 306-2009卫生信息数据集分类与编码规则》

- 《WS 363-2011 卫生信息数据元目录》

- 《WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码》

- 《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》

- 《WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范》

- 《WS 371-2012 基本信息基本数据集个人信息》

- 《WS 372-2012 疾病管理基本数据集》

- 《WS 373-2012 医疗服务基本数据集》

- 《WS 374-2012 卫生管理基本数据集》

- 《WS 375-2012 疾病控制基本数据集》

- 《WS 376-2013 儿童保健基本数据集》

- 《WS 377-2013 妇女保健基本数据集》

- 《GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》

- 《远程医疗信息系统基本功能规范》

- 《远程医疗服务基本数据集》

- 《医院信息平台基本交互规范》

- 《医院信息平台应用功能指引》

- 《医院信息化建设应用技术指引》

- 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》

- 《药品采购使用管理分类代码与标识码 》

- 《医用耗材采购使用管理分类代码与标识码》

- 《国家医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG）细分组（1.0版）》

- 《国家医保局：执行15项医疗保障信息业务编码标准》

- 《住院病案首页基本数据集标准（试行）》

- 《病案首页标准和病案填写标准》

- 《电子病历系统应用水平分级评价标准》

- 《国家医院信息互联互通标准化成熟度测评方案2020年版》

- 《医院智慧服务分级评估标准》

- 《医院智慧管理分级评估标准》

- 《临床检验项目分类与代码》WS/T102-1998

- 《原卫计委标准WS/T102-1998，临床检验项目分类与代码》

- 《医药行业标准YY0252-1997，化学药品（原料、制剂）分类与代码》

- 《医疗机构药事管理规定》（卫医政发〔2011〕11号）

- 《抗菌药物临床应用管理办法》（卫计委令第84号）

- 《抗菌药物临床应用指导原则》（国卫办医发〔2015〕43号）

- 《药品不良反应报告和监测管理办法》（卫计委令第81号）

- 《医疗机构临床用血管理办法》（卫计委令第85号）

- 《医疗机构手术分级管理办法（试行）》（卫办医政发〔2012〕94号）

- 《医院感染管理办法》（卫计委令第48号）

- 《放射诊疗管理规定》（卫计委令第46号）

- 《药物临床试验质量管理规范》国家市场监督管理总局令第3号

- 《医疗环境电子数据交换标准HL7 V3.0》；

- 《全国医院数据上报管理方案 （试行）》

- 《医院上报数据统计分析指标集》

- 《GB/T 21052-2007信息安全等级保护信息系统物理安全技术要求》

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》

- 《信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南》

- 项目建设内容

  - 第一阶段项目建设内容

    - 第一部分：HIS系统改造内容

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HIS改造 | 科室人员创建及调整 |  | 增加科室或调整科室院区归属 |  |
|  |  |  |  | 人员信息归属院区调整以及权限配置 |  |
|  |  |  |  | 医政管理权限配置调整 |  |
|  |  | 相关业务功能改造 |  | 科室院区调整时临床路径对应关系调整 |  |
|  |  |  |  | 科室新建时临床路径新建 |  |
|  |  |  |  | 相关单据格式以及打印模板智能化区分适配 |  |
|  |  |  |  | 医保结算平台对账区分 |  |
|  |  |  |  | 电子病历引用源取数处理 |  |
|  |  |  |  | 调用字典取数逻辑处理 |  |
|  |  |  |  | 多院区数据共享 |  |
|  |  |  |  | 手术申请开立及手术室划价分院区管理 |  |
|  |  |  |  | BI决策报表口径分院调整 |  |
|  |  | 报表改造 | 查询内容智能区分 | 处方查询 | 采用智能化识别院区查询模式 |
|  |  |  |  | 收据查询 |  |
|  |  |  |  | 输液注射皮试等执行内容 |  |
|  |  |  |  | 传染病报卡查询 |  |
|  |  |  |  | 门诊工作日志查 |  |
|  |  |  |  | 药房工作量统计 |  |
|  |  |  |  | 住院处方统计 |  |
|  |  |  |  | 处方量统计 |  |
|  |  |  |  | 大处方统计 |  |
|  |  |  |  | 处方金额统计 |  |
|  |  |  |  | 病人处方药品统计 |  |
|  |  |  |  | 住院处方药品统计 |  |
|  |  |  |  | 毒麻药品查询 |  |
|  |  |  |  | 药房发方统计 |  |
|  |  |  |  | 精二药品处方明细 |  |
|  |  |  |  | 病人费用查询 |  |
|  |  |  |  | 住院病人费用查询 |  |
|  |  |  |  | 煎药费统计 |  |
|  |  |  |  | 住院病人查询 |  |
|  |  |  | 智能财务报表 | 门诊操作员收入日报表 |  |
|  |  |  |  | 门诊收入日报汇总报表 |  |
|  |  |  |  | 门诊收入日报汇总查询 |  |
|  |  |  |  | 门诊收费处频次统计表 |  |
|  |  |  |  | 住院收入日报表 |  |
|  |  |  |  | 住院收入日报表汇总 |  |
|  |  |  |  | 住院收入日报表汇总查询 |  |
|  |  |  |  | 在院病人应付金额报表 |  |
|  |  |  |  | 住院病人结账日报表 |  |
|  |  |  |  | 预交金查询报表 |  |
|  |  |  |  | 特殊人员报表（住院） |  |
|  |  |  |  | 住院科室医疗收入报表 |  |
|  |  |  |  | 银联自助交易明细统计 |  |
|  |  |  |  | 财务报表 |  |
|  |  | 药房流程改造 | 增加科室以及药房配置 |  |  |
|  |  |  | 门诊医生站处方界面增加药房下拉选择 |  |  |
|  |  |  | 住院医生站处方界面增加药房下拉选择 |  |  |
|  |  |  | 药库对应新院区药房配置 |  |  |
|  |  |  | 处方笺、清单、用药说明等打印适配 |  |  |
|  |  |  | 新增药房，药房期初入库以及盘点单生成 |  |  |

    - 第二部分：新增设备及接口改造内容

此次院区搬迁，三方设备据院方要求可能涉及厂商更换和设备新增，改造内容如下：

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备新增及 接口改造 | PACS | 更换厂商，产生相应接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 体检系统接口 | 产生相应接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 合理用药接口 | 版本较低，第二阶段更换 |
|  |  | 发药机接口 | 设备进行重新采购，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 包药机接口 | 设备进行重新采购，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 叫号系统接口 | 重新采购系统，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 自助机接口 | 设备进行重新采购，产生接口改造工作及接口费用 |
|  |  | 病理系统 | 更换厂商，新院区增加3台设备 |
|  |  | 手术麻醉系统 | 新院区新增手术间20间，手术麻醉系统产生费用 |
|  |  | 政策性接口及其他接口 | 包括搬迁过程中涉及到政策性接口及其他接口 |

    - 第三部分：集成平台建设内容

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成平台基础部分 | 数据交换 | 企业服务总线ESB | 消息中间件 |  |
|  |  |  |  | 数据路由 |  |
|  |  | 平台服务 | 主数据管理 | 标准化建模 |  |
|  |  |  |  | 标准化建模 |  |
|  |  |  |  | 主数据注册 |  |
|  |  |  |  | 主数据检索 |  |
|  |  |  |  | 主数据匹配 |  |
|  |  |  |  | 主数据订阅 |  |
|  |  |  |  | 主数据审核 |  |
|  |  |  |  | 主数据发布 |  |
|  |  |  | 患者主索引服务 | 患者主索引算法配置 |  |
|  |  |  |  | 患者唯一标识管理 |  |
|  |  |  |  | 基本信息更新通知 |  |
|  |  |  |  | 注册更新与注销管理 |  |
|  |  | 脱敏脱密 |  | 脱敏脱密 |  |
|  |  | 单点登录 | 身份认证 | 身份认证 |  |
|  |  |  | 授权控制 | 授权控制 |  |
|  |  |  | 用户账号管理 | 用户账号管理 |  |
|  |  |  | 应用信息同步 | 应用信息同步 |  |
|  |  |  | 登录审计跟踪 | 登录审计跟踪 |  |
|  |  |  | 日志管理 | 日志管理 |  |
|  |  | 360视图 | 门诊视图 | 门诊视图 |  |
|  |  |  | 住院视图 | 住院视图 |  |
|  |  |  | 综合视图 | 综合视图 |  |
|  |  |  | 时间轴视图 | 时间轴视图 |  |

  - 第一阶段 搬迁建设内容的技术要求

    - HIS系统改造内容

      - 科室人员创建及调整

增加科室或调整科室院区归属

人员信息归属院区调整以及权限配置

医政管理权限配置调整

      - 相关业务功能改造

科室院区调整时临床路径对应关系调整

科室新建时临床路径新建

相关单据格式以及打印模板智能化区分适配

医保结算平台对账区分

电子病历引用源取数处理：病历模板取数逻辑增加院区逻辑模式包含SQL语句管理

调用字典取数逻辑处理：字典语句管理增加院区条件查询

多院区数据共享

手术申请开立及手术室划价分院区管理

BI决策报表口径分院调整

      - 药房流程改造点

增加科室以及药房配置

门诊医生站处方界面增加药房下拉选择

住院医生站处方界面增加药房下拉选择

药库对应新院区药房配置

处方笺、清单、用药说明等打印适配

药房期初入库以及盘点单生成

      - 查询内容智能区分院区数据

处方查询、收据查询、输液注射皮试等执行内容、传染病报卡查询、门诊工作日志查、药房工作量统计、住院处方统计、处方量统计、大处方统计、处方金额统计、病人处方药品统计、住院处方药品统计、毒麻药品查询、药房发方统计、精二药品处方明细、病人费用查询、住院病人费用查询、煎药费统计、住院病人查询等，采用智能化识别院区查询模式。

      - 智能生成财务报表

门诊操作员收入日报表、门诊收入日报汇总报表、门诊收入日报汇总查询、门诊收费处频次统计表、住院收入日报表、住院收入日报表汇总、住院收入日报表汇总查询、在院病人应付金额报表、住院病人结账日报表、预交金查询报表、特殊人员报表（住院）、住院科室医疗收入报表、银联自助交易明细统计、财务报表等

    - 新增设备及接口改造内容

      - 体检系统接口

体检系统对接

      - 合理用药接口

合理用药对接

      - 发药机接口

发药机对接

      - 包药机接口

包药机对接

      - 叫号系统接口

叫号系统对接

      - 自助机接口

自助机系统对接

    - 集成平台建设内容

      - 数据交换

企业服务总线ESB

1、消息中间件

消息中间件是基于队列与消息传递技术，在网络环境中为应用系统支持同步或异步、可靠的消息传输的支撑性软件系统。

2、数据路由

包括路由策略、负载均衡等，在发起服务调用时，通过配置的负载均衡插件，自主选择一个最佳的服务节点，发起调用请求。

      - 平台服务

        - 主数据管理

1、标准化建模

在主数据管理模块，支持对科室、人员、诊疗项目等业务字典、医学标准术语等数据的标准化建模，形成标准化字典模板。

2、主数据注册

支持对科室、人员、诊疗项目等业务字典、医学标准术语等主数据的注册，补充主数据内容。

3、主数据检索

支持对主数据的类型、内容进行检索查询。

4、主数据匹配

支持主数据与国际标准字典、国家标准字典、行业标准字典、地方标准字典的匹配。

5、主数据订阅

支持各个业务系统统一订阅使用主数据字典。

6、主数据审核

支持对主数据合格性的审核。

7、主数据发布

支持主数据审核发布。

        - 患者主索引服务

1、患者主索引算法配置

支持对患者主索引的建立，配置主索引标准、信息合并规则等。

2、患者唯一标识管理

支持以多种方式建立患者唯一标识，支持唯一标识的产生、匹配和交叉引用管理。

3、基本信息更新通知

标识及基本信息的更新通知。

4、注册更新与注销管理

支持向健康卡跨域主索引平台注册、更新与注销患者主索引信息，在医院信息平台绑定保存主索引号等。

      - 脱敏脱密

脱敏定义：

数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。

主要应用场景包括开发、测试和其他非生产环境，以及涉及客户安全数据或商业性敏感数据的场景。

脱敏类型：

姓名脱敏：保持姓名字数不变的情况下，只显示姓氏（复姓只显示第一个字），其他信息用“*”代替。

手机号脱敏：将手机号的中间4位用“*”代替。

其他信息脱敏：如身份证号、卡号、客户号等个人信息，根据具体需求和数据特点进行脱敏处理。

脱敏方法：

脱敏配置：在系统中配置脱敏规则，通过视图配置、结构配置或脱敏字段配置等方式实现字段的脱敏展示。

脱敏参数配置：

脱敏开关：开启或关闭脱敏功能，以控制数据是否进行脱敏处理。

脱敏规则：定义脱敏的具体规则，如姓名脱敏的显示方式、手机号脱敏的替换字符等。

脱敏字段：指定需要进行脱敏处理的字段，可以针对单个字段或一组字段进行配置。

脱敏效果：

脱敏后的数据应满足隐私保护的要求，防止敏感信息的泄露。

在非生产环境或外包环境中使用脱敏数据，可以确保数据的安全性和合规性。

      - 单点登录

身份认证

包括CA证书、短信认证、生物识别等方式。

授权控制

包括角色分配、资源边界管理、操作授权等。

用户账号管理

包括账户创建、自动分配、变更处理、离职处理、归档等。

应用信息同步

实现登录后可信应用之间信息环境的继承。

登录审计跟踪

对登录账号的操作行为进行审计跟踪。

日志管理

对用户访问操作行为进行记录、分析并响应。

      - 患者360视图

门诊视图

支持门诊视图界面的展示与调用功能，展示患者就诊科室医疗信息。

住院视图

支持住院视图界面的展示与调用功能，展示患者每日住院情况。

综合视图

支持患者就诊记录的综合展示。

时间轴视图

时间轴可显示对应的日期时间段，病人的门诊和住院日期。

  - 第二阶段电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级建设内容

    - 第一部分：智慧医院信息集成平台

平台作为整个信息化建设的基石，需要通盘考虑电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级，建议建设模块如下表：

| 序号 | 建设内容 | 建设模块 |  |  | 备注 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成平台基础部分 | 数据交换 | 数据抽取ETL | 数据源配置 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  |  | 采集规则配置 |  |  |
|  |  |  |  | 数据采集 |  |  |
|  |  |  |  | 采集进度管理 |  |  |
|  |  |  |  | 采集日志管理 |  |  |
|  |  |  | 数据交换运行引擎 | 数据源管理 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 数据规则配置 |  |  |
|  |  |  |  | 接口文件管理 |  |  |
|  |  |  |  | 加解密管理 |  |  |
|  |  |  |  | 环境变量 |  |  |
|  |  |  |  | 服务模板配置 |  |  |
|  |  |  |  | 服务头部模板配置 |  |  |
|  |  |  |  | 接口服务配置 |  |  |
|  |  |  |  | ESB接口结构管理 |  |  |
|  |  |  |  | 流程编排接口配置 |  |  |
|  |  |  |  | 流程编排服务配置 |  |  |
|  |  |  | 数据提取装载中间件 | 数据提取装载中间件 | 新建 |  |
|  |  | 数据存储 | 基础信息存储 | 术语管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  |  | 科室字典 |  |  |
|  |  |  |  | 人员字典 |  |  |
|  |  |  |  | 个人资料维护 |  |  |
|  |  |  |  | 平台字典维护 |  |  |
|  |  |  |  | 平台字典数据维护 |  |  |
|  |  |  | 规则管理 | 模型一览 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 规则组管理 |  |  |
|  |  |  |  | 规则一览 |  |  |
|  |  |  |  | 审批一览 |  |  |
|  |  |  |  | 病案首页规则对照 |  |  |
|  |  |  |  | 病案首页值域对照 |  |  |
|  |  |  | 临床文档信息库 | 标准化框架模型 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 患者信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 一般信息诊疗模型 |  |  |
|  |  |  |  | 检查信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 检验信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 手术信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 护理信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 费用信息模型 |  |  |
|  |  |  |  | 病历文件模型 |  |  |
|  |  | 数据质量 | 数据管理 | 数据管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 数据质量评价知识库 | 数据质量评价知识库 |  |  |
|  |  |  | 数据质量评价 | 数据质量评价 |  |  |
|  |  | 平台服务 | 注册服务 | 注册库建模 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  |  | 唯一标识管理 |  |  |
|  |  |  |  | 统一注册管理 |  |  |
|  |  |  | 电子病历档案管理 | 共享文档生成库 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 电子病历数据集 |  |  |
|  |  |  |  | 电子病历数据元 |  |  |
|  |  |  |  | 共享文档查询 |  |  |
|  |  |  |  | 数据元匿名项配置 |  |  |
|  |  |  |  | 共享文档配置与管理 |  |  |
|  |  |  | 文件服务 | 标识列表 | 新建 |  |
|  |  |  |  | 文件分类 |  |  |
|  |  |  |  | 文档列表 |  |  |
|  |  | 平台配置及监控 | 权限配置 | 权限配置 | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 标准性支持 | 标准性支持 |  |  |
|  |  |  | 性能监控 | 性能监控 |  |  |
|  |  |  | 故障分析 | 故障分析 |  |  |
|  |  |  | 信息推送 | 信息推送 |  |  |
|  |  | 医院门户 | 统一门户管理 | 统一门户管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 一体化医生工作门户 | 一体化医生工作门户 |  |  |
|  |  |  | 一体化护士工作门户 | 一体化护士工作门户 |  |  |
|  |  | 知识库配置 | 临床知识库维护 | 临床知识库维护 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 临床知识库对照 | 临床知识库对照 |  |  |
|  |  |  | 知识库参数维护 | 知识库参数维护 |  |  |
|  |  |  | 知识库目录维护 | 知识库目录维护 |  |  |
|  |  |  | 临床知识库调阅 | 临床知识库调阅 |  |  |
|  | 数据中心 | 临床数据中心CDR | CDR管理 | CDR管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1.5.1平台具有的可视化功能要求 |
|  |  |  | 医疗动态 | 医疗动态 |  | 电子病历五级基本项 互联互通四甲3.1技术架构情况要求 |
|  |  |  | 数据分布 | 数据分布 |  |  |
|  |  |  | EMR访问量 | EMR访问量 |  |  |
|  |  |  | CDR访问日志接口 | CDR访问日志接口 |  |  |
|  |  | 运营数据中心ODR | 运营数据集 | 运营数据集 | 新建 |  |
|  |  |  | 运营主题库 | 运营主题库 |  |  |
|  |  |  | 运营指标集 | 运营指标集 |  |  |
|  |  |  | 运营数据分布 | 运营数据分布 |  |  |
|  |  |  | 运营外联通查询 | 运营外联通查询 |  |  |
|  |  |  | 运营数据访问量 | 运营数据访问量 |  |  |
|  |  |  | 360业务数据更新 | 360业务数据更新 |  |  |
|  |  |  | 运营动态分析取数 | 运营动态分析取数 |  |  |
|  |  |  | 访问日志 | 访问日志 |  |  |
|  |  | 科研数据中心RDR | 科研数据中心 | 全文检索 |  |  |
|  |  |  |  | 索引管理 |  |  |
|  |  |  |  | 分类全文检索 |  |  |
|  | 基于集成平台的应用 | 基于五级电子病历数据质量监测 |  | 数据质量监测系统质控 | 新建 | 电子病历五级基本项 |
|  |  |  |  | 数据质量监测人工质控 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量质控报告 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量质控分析 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量评估报告 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量评估数据对照 |  |  |
|  |  |  |  | 数据质量结果说明 |  |  |
|  |  |  |  | 厂商目录对照 |  |  |
|  |  | 基于平台的电子病历浏览器 |  | 用药史视图 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 5.1.2.1CDR 浏览器要求 |
|  |  |  |  | 诊断史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 检验史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 检查史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 手术麻醉史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 医嘱视图 |  |  |
|  |  |  |  | 输血史视图 |  |  |
|  |  |  |  | 门诊病历视图 |  |  |
|  |  |  |  | 住院病历视图 |  |  |
|  |  |  |  | 护理病历视图 |  |  |
|  |  |  |  | 血透治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 放疗治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 康复理疗治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 针灸推拿治疗视图 |  |  |
|  |  |  |  | 重症监护治疗视图 |  |  |
|  |  | 基于平台的临床决策支持（中级知识库） |  | 药品知识库 | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 5.1.2.6临床知识库建设情况要求 |
|  |  |  |  | 疾病知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 检验知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 检查知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 治疗知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 手术知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 其他知识库 |  |  |
|  |  |  |  | 自建知识库 |  |  |
|  |  | 基于平台的闭环管理 |  | 药品闭环管理 | 新建 | 电子病历五级基本项 |
|  |  |  |  | 检验闭环管理 |  |  |
|  |  |  |  | 检查闭环管理 |  |  |
|  |  |  |  | 危急值闭环管理 |  |  |
|  |  | 五级电子病历数据利用及分析 |  | 麻醉专业医疗质控指标 | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲 5.1.2.2提供医院运行、医疗质量与安全监测指标要求 |
|  |  |  |  | 重症医学专业医疗质控指标 |  |  |
|  |  |  |  | 临床检验专业医疗质控指标 |  |  |
|  |  |  |  | 急诊专业医疗质控指标 |  |  |
|  |  |  |  | 卫生统计上报报表指标 |  |  |
|  |  |  |  | 单病种质量指标 |  |  |
|  |  |  |  | HQMS数据上报指标 |  |  |
|  |  | 江苏省三级综合医院评审标准实施细则 |  | 江苏省三级综合医院评审标准实施细则 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.2.2提供医院运行、医疗质量与安全监测指标要求 |
|  |  | 三级公立医院绩效考核 |  | 医疗质量 |  |  |
|  |  |  |  | 运营效率 |  |  |
|  |  |  |  | 持续发展 |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  |  |
|  |  |  |  | 新增指标 |  |  |
|  |  | 互联互通四甲数据利用及分析 | 门诊动态决策支持 | 实时候诊人次 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.3.1在门诊动态管理方面提供辅助决策支持要求 |
|  |  |  |  | 实时已就诊人次 |  |  |
|  |  |  |  | 门诊患者平均预约诊疗率 |  |  |
|  |  |  |  | 预约患者就诊等候时长 |  |  |
|  |  |  | 工作负荷决策支持 | 门急工作量趋势分析 | 新建 | 互联互通四甲5.1.3.2在工作负荷管理方面提供辅助决策支持 |
|  |  |  |  | 住院工作量趋势分析 |  |  |
|  |  |  |  | 医生日均住院工作负担（如平均每位医师每日担负的住院床日数） |  |  |
|  |  |  | 患者负担决策支持 | 门诊人均费用的趋势分析 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.3.3在患者负担管理方面提供辅助决策支持要求 |
|  |  |  |  | 门诊人均费用的占比分析 |  |  |
|  |  |  |  | 住院人均费用的趋势分析 |  |  |
|  |  |  |  | 住院人均费用的占比分析 |  |  |
|  |  |  |  | 门诊次均药费 |  |  |
|  |  |  |  | 住院均药费 |  |  |
|  |  |  | 工作效率管理决策 | 住院人均费用的占比分析 | 新建 | 互联互通四甲5.1.3.4在工作效率管理方面提供辅助决策支持要求 |
|  |  |  |  | 门诊次均药费 |  |  |
|  |  |  |  | 住院均药费 |  |  |
|  |  |  |  | 床位使用情况 |  |  |
|  |  |  |  | 床位周转次数 |  |  |
|  |  |  |  | 平均床日 |  |  |
|  |  |  |  | 平均住院日 |  |  |
|  |  | 智慧服务三级的数据分析利用 | 患者服务数据分析 | 检查预约率（按月） | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
|  |  |  |  | 检验预约率（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 门诊手术预约率（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 挂号预约率（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 平均就诊等候时长（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 平均看诊时长（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 平均检查等候时长（按时段统计) |  |  |
|  |  |  |  | 平均检查等候时长（按科室统计) |  |  |
|  |  |  |  | 平均排队次数（按月） |  |  |
|  |  |  |  | 转诊记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 满意度调查记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 投诉反馈记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 签约记录（近三月） |  |  |
|  |  |  |  | 移动支付记录（近三月） |  |  |
|  |  | 历史（离线）数据整合 | 历史（离线）数据整合 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 3.1.5.1平台具有的可视化功能要求 |
|  |  |  | 离线数据调阅 |  |  |  |
|  | 互联互通数据资源标准化 | 电子病历基本数据集标准化 | 病历概要 |  | 新建 | 互联互通四甲 2.1.1-2.1.8电子病历基本数据集要求 |
|  |  |  | 门(急)诊病历 |  |  |  |
|  |  |  | 门(急)诊处方 |  |  |  |
|  |  |  | 检查检验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗处置-一般治疗处置记录 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗处置-助产记录 |  |  |  |
|  |  |  | 护理-护理操作记录 |  |  |  |
|  |  | 电子病历共享文档标准化 | 护理-护理评估与计划 |  |  | 互联互通四甲 2.2.1-2.2.51电子病历共享文档规范要求 |
|  |  |  | 知情告知信息 |  |  |  |
|  |  |  | 住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 中医住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 入院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 住院病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 住院医嘱 |  |  |  |
|  |  |  | 出院小结 |  |  |  |
|  |  |  | 转诊(院)记录 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗机构信息 |  |  |  |
|  |  |  | 病历概要 |  |  |  |
|  |  |  | 门（急）诊病历 |  |  |  |
|  |  |  | 急诊留观病历 |  |  |  |
|  |  |  | 西药处方 |  |  |  |
|  |  |  | 中药处方 |  |  |  |
|  |  |  | 检查记录 |  |  |  |
|  |  |  | 检验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗记录 |  |  |  |
|  |  |  | 一般手术记录 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉术前访视记录 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉记录 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉术后访视记录 |  |  |  |
|  |  |  | 输血记录 |  |  |  |
|  |  |  | 待产记录 |  |  |  |
|  |  |  | 阴道分娩记录 |  |  |  |
|  |  |  | 剖宫产记录 |  |  |  |
|  |  |  | 一般护理记录 |  |  |  |
|  |  |  | 病重（病危）护理记录 |  |  |  |
|  |  |  | 手术护理记录 |  |  |  |
|  |  |  | 生命体征测量记录 |  |  |  |
|  |  |  | 出入量记录 |  |  |  |
|  |  |  | 高值耗材使用记录 |  |  |  |
|  |  |  | 入院评估 |  |  |  |
|  |  |  | 护理计划 |  |  |  |
|  |  |  | 出院评估与指导 |  |  |  |
|  |  |  | 手术知情同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 麻醉知情同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 输血治疗同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊检查及特殊治疗同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 病危（重）通知书 |  |  |  |
|  |  |  | 其他知情告知同意书 |  |  |  |
|  |  |  | 住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 中医住院病案首页 |  |  |  |
|  |  |  | 入院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 24h内入出院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 24h内入院死亡记录 |  |  |  |
|  |  |  | 首次病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 日常病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 上级医师查房记录 |  |  |  |
|  |  |  | 疑难病例讨论记录 |  |  |  |
|  |  |  | 交接班记录 |  |  |  |
|  |  |  | 转科记录 |  |  |  |
|  |  |  | 阶段小结 |  |  |  |
|  |  |  | 抢救记录 |  |  |  |
|  |  |  | 会诊记录 |  |  |  |
|  |  |  | 术前小结 |  |  |  |
|  |  |  | 术前讨论 |  |  |  |
|  |  |  | 术后首次病程记录 |  |  |  |
|  |  |  | 出院记录 |  |  |  |
|  |  |  | 死亡记录 |  |  |  |
|  |  |  | 死亡病例讨论记录 |  |  |  |
|  |  |  | 住院医嘱 |  |  |  |
|  |  |  | 出院小结 |  |  |  |
|  | 互联互通交互服务标准化 | 文档管理服务 | 电子病历文档注册服务 |  | 新建 | 互联互通四甲3.2.1.1-3.2.1.3电子病历文档要求 |
|  |  |  | 病历文档检索服务 |  |  |  |
|  |  |  | 电子病历文档调阅服务 |  |  |  |
|  |  | 个人信息注册、查询服务 | 新增个人身份注册服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.2.1-3.2.2.4个人信息要求 |
|  |  |  | 个人信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 个人信息合并服务 |  |  |  |
|  |  |  | 个人基本信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生人员注册、查询服务 | 新增医疗卫生人员注册服务 |  |  | 互联互通四甲3.2.4.1-3.2.4.3医疗卫生人员信息要求 |
|  |  |  | 医疗卫生人员信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生人员信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务 | 新增医疗卫生机构（科室）注册服务 |  |  | 互联互通四甲3.2.3.1-3.2.3.3医疗卫生机构（科室）信息要求 |
|  |  |  | 医疗卫生机构（科室）信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗卫生机构（科室）信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 医嘱信息交互服务 | 医嘱信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.6.1-3.2.6.3医嘱信息服务要求 |
|  |  |  | 医嘱信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 医嘱查询服务 |  |  |  |
|  |  | 申请单交互服务 | 检验申请信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.7.1-3.2.7.9申请单要求 |
|  |  |  | 检验申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检验申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检查申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检查申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 检查申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 输血申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 输血申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 输血申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 手术申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 手术申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 手术申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 病理申请信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 病理申请信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 病理申请信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 就诊信息交互服务 | 就诊卡信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.2.5.1-3.2.5.15就诊信息要求 |
|  |  |  | 就诊卡信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 就诊卡信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 号源排班新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 号源排班更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 号源排班查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊挂号新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊挂号更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 门诊挂号查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院就诊信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院就诊信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院就诊信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院转科信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院转科信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 住院转科信息查询服务 |  |  |  |
|  |  |  | 出院登记信息新增服务 |  |  |  |
|  |  |  | 出院登记信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 出院登记信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 结果、状态交互服务 | 普通检验结果信息新增服务 |  |  | 互联互通四甲 3.1.2信息整合技术要求 |
|  |  |  | 普通检验结果信息更新服务 |  |  |  |
|  |  |  | 普通检验结果信息查询服务 |  |  |  |
|  |  | 互联互通自定义交互服务 | 互联互通自定义交互服务 |  |  | 互联互通四甲 3.1.2信息整合技术要求 |
|  | 领导驾驶舱 |  | 领导驾驶舱 |  | 新建 |  |
|  | 接口管理 |  | 接口管理 |  | 新建 | 互联互通四甲要求 |
|  | 自定义报表 |  | 报表自定义 |  | 新建 |  |

    - 第二部分：智慧医疗临床业务系统

对标五级电子病历和互联互通四甲要求，需要建设的系统如下：

| 序号 | 类别 | 系统模块 |  | 备注 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临床业务系统 | 门(急)诊挂号 |  | 升级改造 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 4.4.3运营管理系统建设情况要求 |
|  |  | 门诊分诊（不含语音包和硬件） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门(急)诊收费 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 就诊卡管理（含电子就诊卡） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院登记 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院收费结算 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 价表管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 收入报表管理（日报、月报） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院后台划价 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院医生工作站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院护士工作站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门诊医生工作站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门诊护士站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医技管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 手术划价管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 床位调度管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 门急诊药房 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 住院药房 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 药库管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 临床路径管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医政管理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医辅管理 | 传染病管理 | 升级改造 |  |
|  |  |  | 危急值管理 | 升级改造 |  |
|  |  |  | 不良事件管理 | 升级改造 |  |
|  |  |  | VTE管理系统 | 升级改造 |  |
|  |  |  | 单病种管理 | 升级改造 |  |
|  |  | 治疗信息管理（针灸、推拿） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动护理 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动医生站 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动输液 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 移动术前访视 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 院长综合查询（包含移动端） |  | 升级改造 |  |
|  |  | 系统日志 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 用户管理 |  | 升级改造 |  |
|  | 电子病历系统 | 门诊电子病历 |  | 升级改造 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 住院电子病历 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 病案质控 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 护理电子病历 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 病历ai质控管理 |  | 新建 |  |
|  | 急诊管理 | 急诊预检分诊 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 急诊收费 |  |  |  |
|  |  | 急诊医生站 |  |  |  |
|  |  | 抢救医生站 |  |  |  |
|  |  | 抢救护士站 |  |  |  |
|  |  | 留观医生站 |  |  |  |
|  |  | 留观护士站 |  |  |  |
|  |  | 急诊绿色通道管理 |  |  |  |
|  |  | 急诊输液与注射管理 |  |  |  |
|  |  | 急诊质控管理 |  |  |  |
|  | 三大专科中心 | 三大专科中心对接 |  | 对接 |  |
|  | 日间手术管理 | 日间申请 |  | 新建 | 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 术前评估 |  |  |  |
|  |  | 手术床位预约 |  |  |  |
|  |  | 手术安排 |  |  |  |
|  |  | 入区登记 |  |  |  |
|  |  | 手术记录 |  |  |  |
|  |  | 出院评估 |  |  |  |
|  | 会诊管理 | 普通会诊 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 多学科会诊 |  |  |  |
|  |  | 特殊级抗菌药物会诊 |  |  |  |
|  |  | 护理会诊 |  |  |  |
|  | 治疗管理 | 康复信息管理 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 放疗信息管理 |  |  |  |
|  |  | 透析治疗信息管理 |  |  |  |
|  |  | 高压氧信息管理 |  |  |  |
|  | 病案管理 | 病案示踪 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 病案首页质控及编目 |  |  |  |
|  | 手术管理 | 手术安排 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 门诊手术管理 |  |  |  |
|  |  | 麻醉医生站 |  |  |  |
|  |  | 麻醉划价 |  |  |  |
|  | 患者账务管理 | 记账管理 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 费用清单 |  |  |  |
|  |  | 催款管理 |  |  |  |
|  |  | 费用校验 |  |  |  |
|  | 包药机、发药机对接 | 包药机、发药机对接 |  | 对接 |  |
|  | 科主任综合查询 | 科主任综合查询（包含移动端） |  | 新建 |  |
|  | 系统管理 | 业务单元配置 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 字典管理 |  |  |  |
|  |  | 资质权限配置 |  |  |  |
|  |  | 规则配置 |  |  |  |
|  |  | 标签管理 |  |  |  |
|  |  | 参数配置 |  |  |  |
|  | 应急安全管理系统 | 应急安全管理系统 |  | 新建 | 互联互通四甲 4.3.2.8定期对应用系统进行安全检查与应急演练要求 |
|  | 医技服务管理 | 院感系统 |  | 升级改造 | 互联互通四甲 4.4.2医疗管理系统建设情况 |
|  |  | 手术麻醉系统 |  | 升级改造 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 实验室信息系统 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 医学影像系统（含超声、内镜、病理、放疗、医技预约） |  | 新建 |  |
|  |  | 核医学系统 |  | 新建 |  |
|  |  | 心电管理系统 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 血透管理系统 |  | 升级改造 |  |
|  |  | 体检管理系统 |  | 升级改造 | 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 医患纠纷管理 |  | 新建 |  |
|  | 其他业务 系统 | 病案翻拍系统 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 重症监护系统 |  | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | CA认证系统 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲4.4.2医疗管理系统建设情况 |
|  |  | 合理用药（包含处方点评、前置审方） |  | 新建 | 电子病历五级选择项 互联互通四甲4.4.1临床服务系统建设情况要求 |
|  |  | 临床药学管理 |  | 新建 |  |
|  |  | 营养膳食管理系统 |  | 新建 |  |
|  |  | 电生理管理系统 |  | 新建 | 电子病历五级基本项 互联互通四甲 4.4.2医疗管理系统建设情况 |
|  |  | 数字化手术室系统（1台） |  | 新建 |  |

    - 第三部分：智慧服务系统建设

根据智慧服务三级要求，需建设系统如下：

| 序号 | 系统名称 |  | 功能模块 | 备注 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源预约调度中心 | 预约资源管理 | 挂号预约资源管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 2 |  |  | 检查预约资源管理 |  |  |
| 3 |  |  | 检验预约资源管理 |  |  |
| 4 |  |  | 治疗预约资源管理 |  |  |
| 5 |  |  | 床位预约资源管理 |  |  |
| 6 |  |  | 多学科门诊预约资源管理 |  |  |
| 7 |  | 预约中心 | 挂号预约 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 8 |  |  | 治疗预约 |  |  |
| 9 |  |  | 床位预约 |  |  |
| 10 |  |  | 检查预约 |  |  |
| 11 |  |  | 检验预约 |  |  |
| 12 |  | 社区转诊预约 | 社区转诊治疗预约 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 13 |  |  | 社区转诊检查预约 |  |  |
| 14 |  |  | 社区转诊检验预约 |  |  |
| 15 | 消息交互平台 | 消息管理 | 消息队列管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 16 |  |  | 消息分发设置 |  |  |
| 17 |  | 场景设置 | 消息场景设置 | 新建 |  |
| 18 |  |  | 消息通道设置 |  |  |
| 19 |  |  | 短信配置 |  |  |
| 20 |  |  | 短信日志 |  |  |
| 21 | 健康宣教知识库 |  | 临床知识库调阅 | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
| 22 |  |  | 临床知识库维护 |  |  |
| 23 |  |  | 临床知识库对照 |  |  |
| 24 |  |  | 知识库参数维护 |  |  |
| 25 |  |  | 知识库目录维护 |  |  |
| 26 | 统一支付平台 |  | 系统设置 | 新建 | 互联互通四甲 5.2.2.5平台是否接入 外部机构要求 智慧服务三级基本项 |
| 27 |  |  | 对账中心 |  |  |
| 28 |  |  | 支付中心 |  |  |
| 29 | 智慧服务运维管理系统 |  | 版本管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 30 |  |  | 机构管理 |  |  |
| 31 |  |  | 科室管理 |  |  |
| 32 |  |  | 用户管理 |  |  |
| 33 |  |  | 角色管理 |  |  |
| 34 |  |  | 监控管理 |  |  |
| 35 | 智能分诊管理系统 |  | 分诊科室管理 | 新建 | 互联互通四甲 4.4.1临床服务系统建设情况 智慧服务三级基本项 |
| 36 |  |  | 分诊知识库 |  |  |
| 37 | 智能导诊管理系统 |  | 院外导航 | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
| 38 |  |  | 院内导航 |  |  |
| 39 |  |  | 挂号导诊 |  |  |
| 40 |  |  | 门诊检查导诊 |  |  |
| 41 |  |  | 门诊检验导诊 |  |  |
| 42 |  |  | 门诊取药导诊 |  |  |
| 43 | 满意度调查管理系统 |  | 调查表管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 44 |  |  | 调查结果统计 |  |  |
| 45 |  |  | 门诊满意度调查 |  |  |
| 46 |  |  | 住院满意度调查 |  |  |
|  | 投诉反馈管理系统 |  | 投诉表单管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
|  |  |  | 投诉意见统计 |  |  |
|  |  |  | 投诉处理 |  |  |
|  |  |  | 患者反馈 |  |  |
| 51 | 订餐管理系统 |  | 餐厅管理 | 新建 | 互联互通四甲 4.4.3.1医院已建成并投入使用的运营管理系统要求 智慧服务三级选择项 |
| 52 |  |  | 餐厅员工管理 |  |  |
| 53 |  |  | 菜品管理 |  |  |
| 54 |  |  | 菜单管理 |  |  |
| 55 |  |  | 订单汇总管理 |  |  |
| 56 |  |  | 患者订餐 |  |  |
| 57 | 黑名单管理系统 |  | 字典维护 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 58 |  |  | 信用管理 |  |  |
| 59 |  |  | 黑名单管理 |  |  |
| 60 | 预问诊管理系统 |  | 预问诊表单管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 61 |  |  | 统计汇总 |  |  |
| 62 |  |  | 患者预问诊 |  |  |
| 63 | 随访调查管理系统 |  | 随访表单管理 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 64 |  |  | 随访表汇总 |  |  |
| 65 |  |  | 患者随访 |  |  |
| 66 | 微信小程序 |  | 微信小程序 | 新建 | 互联互通四甲 5.1.1.3患者线上服务 智慧服务三级基本项 |
| 67 | 医疗协同（支持移动端） |  | 远程临床会诊 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 68 |  |  | （MDT）多学科远程会诊 | 新建 |  |
| 69 |  |  | 远程双向转诊 | 新建 |  |
| 72 | 医院官网 |  | 医院官网网站 | 新建 | 智慧服务三级基本项 |
| 73 | 智能导航系统 |  | 智能导航系统 | 新建 | 智慧服务三级选择项 |
| 74 | 互联网医院 |  | 互联网医院 | 升级 | 互联互通四甲 5.1.2.5提供互联网诊疗服务要求 智慧服务三级基本项 |
| 76 | 自助服务系统 |  | 自助服务系统 | 升级 | 互联互通四甲 5.1.1.2患者自助终端要求 智慧服务三级基本项 |

    - 第四部分：运营管理相关系统建设

| 序号 | 模块名称 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 新建 |
|  | 护理管理 | 护理管理 | 升级 |
|  | 成本核算 | 成本核算 | 升级 |
|  | 预算管理系统 | 预算管理系统 | 新建 |
|  | 财经安全控制平台 | 财经安全控制平台 | 升级 |
|  | 报销管理系统 | 报销管理系统 | 新建 |
|  | 合同管理系统 | 合同管理系统 | 新建 |
|  | 财务管理系统 | 财务管理系统 | 升级对接 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理 | 对接 |
|  | 设备设施管理 | 设备设施管理 | 升级 |
|  | 高值耗材追溯 | 高值耗材追溯 | 升级 |
|  | 消毒供应室管理 | 消毒供应室管理 | 新建 |
|  | 固定资产管理 | 固定资产管理 | 升级 |
|  | 医疗废弃物管理 | 医疗废弃物管理 | 升级 |
|  | 后勤服务管理 | 后勤服务管理 | 新建 |
|  | 协同办公管理（OA） | 协同办公管理（OA） | 新建 |
|  | 防统方系统 | 防统方系统 | 新建 |
|  | 医保管理系统 | 院内医保DRGS分组系统 | 对接 |
|  | 舆情管理 | 舆情管理 | 新建 |

    - 第五部分：评级支持服务

| 序号 | 分类 | 系统 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据质量工具 | 数据质量工具 |
|  | 电子病历测评支持服务 | 电子病历五级评级支持服务 |
|  | 互联互通测评支持服务 | 互联互通四甲测评支持服务 |
|  | 智慧服务评级支持服务 | 智慧服务三级评级支持服务 |

  - 第二阶段电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级技术要求

    - 第一部分：智慧医院信息集成平台

      - 集成平台基础部分

        - 数据交换

数据抽取ETL

1、数据源配置

对需要对接的异构数据源进行配置，定义链接地址和数据库鉴权信息，在执行数据采集时从这些数据源进行数据抽取。

2、采集规则配置

在ODS中，存储有与CDR匹配的标准数据集以及数据集包含元数据、标准代码等重要基础信息。为了将异源数据通过一定的处理，组织成标准数据集抽取到ODS库，需支持采集规则配置模块。此模块主要完成以下功能：

对数据集包含的每一个元数据，从异构数据源的某些表或视图的具体字段进行提取，并且要与标准数据集进行一一映射，关键字段不允许为空，如“应诊日期”、“出院日期”；字段映射配置完成后，通过验证配置的语句是否正确，对主数据集包含的子数据集，定义主从关系的组织形式。

3、数据采集

完成采集规则配置后，通过事件触发的服务，为ODS库中记录相应日志文件。数据采集时，先对主数据集进行抽取，然后依据关联关系的条件，对从数据集进行抽取，最终组织成一次业务活动完整写入数据库。同时，在采集过程中，对需要进行标准代码转换的元数据，依据异源数据和标准代码值映射关系，进行标准化转换。

因ODS的数据模型完全同步于最新的CDR数据模型，在完成缓存库（ODS）的数据汇集之后，通过定时触发的方式，将已经组织好的完整业务活动数据集同步到CDR，完成临床数据中心的数据采集。

4、采集进度管理

各采集任务可以细分为常规采集、失败数据重传、遗漏数据补采三种任务类型。在采集进度管理功能中，可以启动、停止、暂停、恢复某类采集任务，监控采集任务的进度时间、采集状态、成功失败标志等信息。

5、采集日志管理

采集过程中记录采集日志，用于采集结果的审计和失败任务重启。数据采集日志分为文本日志和业务日志（数据库存储）两种，存储在数据库的业务日志，对数据可视化监控分析、数据质量分析、数据重新采集起重要作用。对每一个事件，可以采用UUID为主键，在业务日志详单中形成一条记录，详细记录采集成功、抽取异常、转换异常、入库异常等。对某次调度采集的数据，主日志记录计划采集数据、成功采集数量、采集进度时间区间等信息。

数据交换运行引擎

1、数据源管理

▲支持数据源定义，实现数据源管理配置数据源信息，支持Oracle, Mysql, SqlServer。支持新建数据源，填写数据源的信息，后续接口服务所需数据源使用。需提供所投厂家有关数据交换引擎的自主知识产权证明。

2、数据规则配置

支持约束传输的数据是否按照规则格式，支持规则配置。

3、接口文件管理

利用ESB来生成相关服务的接口文档，根据需要来把各个服务放在一个文档里按照规范来生成。新建需要的文档名称，选择所需的服务，业务顺序中按照所需的业务流程来将服务排序，所需的规范文档就会生成在相应的目录底下。

4、加解密管理

▲支持数据加解密转换，从明文变密文或从密文变明文的规则。需提供所投厂家有关隐私加密的自主知识产权证明。

5、环境变量

支持设置维护当前环境中的一些特殊的变量。

6、服务模板配置

支持配置相同的结构模板。

7、服务头部模板配置

支持制定接口服务的头部结构格式，实现系统从头部中获取相应的关键信息数据。

8、接口服务配置

支持接口服务配置的新增编辑功能，包括了互联互通标准服务、自定义服务、业务数据抽取和消息转发等服务配置。互联互通标准服务包括符合国家标准的服务接口，具备检查检验申请单接收查询，门诊住院就诊登记查询，医嘱接收查询，入院出院登记查询等服务。

支持新建目录和服务、导入导出服务。新建服务后在基本信息里可以看到服务的信息，服务名称和标识名需必填项。

支持在请求、成功响应和失败响应页面中的功能集按钮下具备导入导出服务的配置、导入导出服务的XML、服务的SQL语句配置、接口的配置、数据处理配置、子SQL循环和清空服务配置。

支持在XML管理里可以修改XML节点数据、节点值、描述含义、数量规则和数据规则。在操作里请求里可以配置入参标识名，关注节点实现过滤，成功响应和失败响应可以配置关联入参出参、子节点的新增与删除和属性的新增与删除，完成服务的配置。

9、ESB接口结构管理

支持支持给外部直接调用接口方式来生成接口配置服务。支持通过接口调用产生的接口配置服务进行审核。

10、流程编排接口配置

支持接口调用时的参数配置，实现流程编排的使用。配置接口的URL地址端口以及接口类型，是http还是webservice 等常规的接口信息。

11、流程编排服务配置

支持当接口的业务流程比较复杂时，执行至少两个方向的数据时，进行流程编排功能，编排先调A方的业务或获取A方的数据，然后调B方的业务或获取B方的数据，然后进行处理汇总整合，形成调用方所需要的数据结果。具体的流程根据具体的业务来定制，用来适应各种业务场景。支持医保交易的流程定制。

数据提取装载中间件（国产）

▲数据提取和装载策略。包括实时同步、定时同步和应急需求处理等，支持临床、科研、医疗等不同场景的数据质量和性能要求。需提供所投厂家有关数据中间件相关的自主知识产权证明。

        - 数据存储

基础信息存储

1、术语管理

医院各系统中存在一些可重复使用的高价值、低变更的基础数据，这些基础数据存在于各个异构系统中，并且独立维护，这样就导致各系统中的基础数据不尽一致，没有统一标准。随着医院业务不断发展，各系统之间的信息交互越来越密切，因此有必要对各系统中的这类基础数据进行统一管理，建立准确、完整、一致的数据，实现数据统一标准化，减少运维成本。

基础信息库分为标准字典和院内字典,包含：国际标准字典，国家标准字典，行业标准字典，地方标准字典。供用户使用程序时方便调用以及生成对应数据。

2、科室字典

维护医院注册科室信息，科室字典分为统计科室和行政科室，可生成新的科室字典与进行科室对照。

3、人员字典

维护医院的注册卫生人员信息，维护的人员基本信息直接导入到系统用户当中。

4、个人资料维护

显示个人资料,密码维护,关联账号和用户操作日志。

5、平台字典维护

支持新建平台字典，生成字段等。

6、平台字典数据维护

支持对于新建的字典，可以新增数据，导入数据等操作。

规则管理

1、模型一览

支持维护规则模型，支持不同的模型的选择，可以针对模型整体以及模型中字段做规则。

2、规则组管理

支持建立不同的规则组，在建立规则的时候可以选择，便于维护管理。

3、规则一览

根据之前所建的模型和规则组来新建规则，在规则模板中选择添加所需的规则模板。

4、审批一览

根据规则名和规则的状态来查询到所建的规则，支持批量发布规则。

5、病案首页规则对照

支持病安首页规则对照。

6、病案首页值域对照

支持病案首页值域对照。

临床文档信息库

1、标准化框架模型

新建标准化框架模型，只有标准化才能做到信息资源的充分共享和利用，真正实现信息化。在临床数据中心的建设中，主要参考国家发布的《电子病历基本架构和数据标准》和《健康档案基本架构与数据标准》。

2、患者信息模型

支持患者信息模型建设。

3、一般信息诊疗模型

支持一般信息诊疗模型建设。

4、检查信息模型

支持检查信息模型建设。

5、检验信息模型

支持检验信息模型建设。

6、手术信息模型

支持手术信息模型建设。

7、护理信息模型

支持护理信息模型建设。

8、费用信息模型

支持费用信息模型建设。

9、病历文件模型

支持病历文件模型建设。

        - 数据质量

数据管理

1、数据库

根据业务需要，确定数据库类型、数据存储模型、数据存储容量、存储类型、数据备份方式等。

2、数据采集与交换

1）数据采集流程。规范数据采集、抽取、清洗、转换、传输、存储的过程。2）数据质量控制。对结构化、非结构化数据处理全流程的质量控制，包括数据采集、识别/匹配、数据标准化、数据清理等。③数据交换管理。系统之间医疗数据的整合和应用，规范医疗信息系统之间的协同通讯。

3、数据标准化与质量控制

1）数据标准化处理。按照政府发布或指定的信息标准，通过标准化引擎，产生符合数据元、数据集规范以及电子病历共享文档规范的数据。2）数据质量控制。对数据抽取、转换、装载等阶段可能发生的数据质量问题，进行识别、度量、监控、预警等管理，对每个节点的数据进行校验，保证数据的完整性、一致性、准确性。

4、数据仓库

1）数据处理目的。支持在线数据分析、数据挖掘、决策支持等，产生分析性报告和决策支持。2）医院决策支持。包括成本核算、绩效考核、业务监管等。3）临床决策支持。包括疾病诊断、药物使用、风险预警、疗效评价等。4）数据分析技术。包括数据模型、业务分析模型、数据挖据任务模型、可视化分析技术等。

数据质量评价知识库

建立数据质量评价知识库，支持数据质量评价规则维护与数据规则交互。

数据质量评价

运用数据质量评价数据模型，自动形成数据质量评价报告。

        - 平台服务

注册服务

1、注册库建模

建立注册信息库，定义患者、医疗卫生服务人员及科室、医疗卫生术语各类实体的注册内容、范围、规则及标识符等。

2、唯一标识管理

实体唯一标识生成、标识匹配度判定、标识合并等。

3、统一注册管理

支持对患者、医疗卫生服务人员及科室、医疗卫生术语各类实体等统一注册管理。

电子病历档案管理

1、共享文档生成库

1）生产CDA文档：生成的文档符合HL7标准；生成的文档符合IHE标准；CDA系统能够生成CCD文档；CDA系统能够生成HITSP文档；CDA系统集成了HL7验证工具；CDA系统集成了IHE验证工具；生成的文档能够放在外部的存储库中存储；文档生成支持工作流

2）安全认证：文档生成过程支持基于公钥基础设施的数字签名；CDA系统具有权限访问控制子系统；只允许授权用户访问图形用户界面；验证支持LDAP和数据库方式

3）查找词汇功能：CDA系统能够通过第三方词汇工具查找词汇；CDA系统能够通过Web服务查找词汇；CDA系统能够通过数据库查找词汇

4）应用编程接口

给用户支持一套应用编程接口，使用户可以根据需要进行二次开发。

2、电子病历数据元

标准规定电子病历基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性，适用于指导和规范电子病历基本信息的采集、存储、共享以及信息系统的开发。电子病历是医务人员在医疗活动过程中，使用医疗机构信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录,是病历的一种记录形式。

支持选择不同的基本数据集查看明细，就可以看到与之对应的数据元标识以及名称和注释说明。

支持数据元进行增加删减操作。

支持数据集在表内容中新增数据元，对数据元内容进行编辑。

3、电子病历数据集

基本数据集基于“业务活动记录类别”划分的，分为17个基本数据集：包括病历概要、门(急)诊病历、门(急)诊处方、检查检验记录、治疗处置-一般治疗处置记录、治疗处置-助产记录、护理-护理操作记录、护理-护理评估与计划、知情告知信息、住院病案首页、中医住院病案首页、入院记录、住院病程记录、住院医嘱、出院小结、转诊(院)记录、医疗机构信息。

▲支持对数据集的配置维护功能。提供有关基本数据集相关的自主知识产权证书。

4、共享文档查询

支持解决医院医疗文档在区域中的共享交换问题和集成问题，帮助医院实现区域范围内医疗信息文档的注册、发布和使用，解决共享过程中面临的患者身份注册和唯一识别，患者稳私保护等问题，从纵向(指时间)和从横向（指跨机构）之间实现患者信息的充分共享。

1）接入层通过适配器的方式负责从不同的文档源抽取数据、并将文档和文档相关元数据发送到文档存储库进行存储和注册。对于影像文档源（包括病理、B超、放射和内窥镜）、DICOM适配器将根据原始JPG文件和患者信息生成DICOM清单文件进行注册；对于来自LIS、HIS等系统的临床相关文档、CDA适配器将根据患者相关信息生成CDA文档进行注册；对于来自其它文件源（例如管理系统等）的患者相关文件（可能是Word文件、PDF文档等等）、RAW适配器将提取原始文件相关信息并以原始文件格式如(DOC，PDF)进行注册。

2）平台层主要由病人主索引(EMPI)、文档主索引（Document Registry）和文档存储池(Document Repository)组成。病人主索引主要支持病人唯一性识别和病人基本相关信息查询；文档主索引支持对文档元数据的存储、检索、和组织功能。文档存储池支持对文档的存储和提取功能。

3）应用层主要是针对文档的使用。应用层通过查询文档注册中心、得到文档存储位置、然后从文档存储池提取该文档，根据具体应用需要对文件和信息进行展示。平台层还要支持以HTTP URL方式访问方式，允许用户以链接的方式在其它文档或系统中进行引用。

5、数据元匿名项配置

支持对数据元匿名项进行配置，设置开始位置和长度。支持可控制脱敏的开启和关闭功能，可以对脱敏的内容以及长度进行编辑。

6、共享文档配置与管理

支持对文档模板的新建与生成。

文件服务

为了整合管理院中或项目中所有需要保存的电子文件，可以根据不同的人员权限进行分级管控，同时也可以根据病人id等信息，直接搜索历史文件档案。

1、标识列表

支持标识列表，实现区分上传文件。

2、文件分类

支持文件分数，实现区分本地服务器内部的文件。

3、文档列表

支持本服务器中所有的文档展示，针对于不同的用户权限，展示有权限查看的文件列表，可以直接下载文件。

        - 平台配置及监控

权限配置

包括对平台功能的图形化展现、交互式权限分配、异常访问侦测等。

标准性支持

包括对各种协议、标准规范的遵从性检测规则设定、检测异常提示等。

性能监控

包括对平台集成（含路由、转换等）能力、吞吐能力和稳定性的指标设定、检测规则设定和运行异常提示。

故障分析

包括故障点可视化展示、关联因素提示等。

信息推送

包括以在线应用、邮件、短信等方式推送平台异常信息。

        - 医院门户

统一门户管理

支持静态网页实现技术、服务器端动态网页技术、网站的组件技术、网站的客户端动态网页技术。

一体化医生工作门户

为医生支持一体化工作门户，支持权限配置、功能集成、界面融合等。

一体化护士工作门户

为护士支持一体化工作门户，支持权限配置、功能集成、界面融合等。

        - 知识库配置

临床知识库维护

支持临床知识库维护，如疾病、症状、手术、检查、药品、检验、病案质控、健康宣教、指南规范；支持知识库限制规则维护；支持知识库规则维护；支持知识库类别标题维护。

临床知识库对照

支持临床知识库目录、知识库条目与业务系统的对照。

知识库参数维护

支持知识库响应规则参数的维护。

知识库目录维护

支持知识库目录与属性维护，可新增、编辑、删除。

临床知识库调阅

支持临床知识库调阅，如疾病、症状、手术、检查、药品、检验、病案质控、健康宣教；

      - 数据中心

        - 临床数据中心CDR

CDR管理

支持记录医院一段时间内患者总量，临床文档总量等数据统计。

支持展示消息接收量,其他文档总量,当日EMPI合并总量,单日患者总量,临床文档总量,EMPI合并总量,检查报告总量,患者总量和检验报告总量。

支持展示所有共享文档的数量统计。

一周内共享文档新增量,一周内患者建卡量和一周内消息情况以折线图的形式展现数据量,数据视图,点击下载图标可将折线图存为图片保存到本地。

一周内共享文档新增量以柱状图表示，按照日期详细数目。

一周内患者建卡量以折线图表示，可显示详细数目。

数据视图实时刷新数据。

医疗动态

支持医疗动态以视图的形式展示医院的运行动态,具备检查占比,检验占比,费用类别,今日挂号人数候诊人数等信息数据。

支持地域可查看就诊人数，可选择今日或明日手术进行查看，可选择门诊或者住院疾病查看就诊人数排行。

数据分布

支持查看数据业务名称以及与之对应的数据业务量,了解数据分布。支持按照数据量多少来排序。

EMR访问量

支持以图形式查看EMR浏览器日访问量。

CDR访问日志接口

支持查看用户访问患者CDR的日志接口。

        - 运营数据中心ODR

运营数据集

基于医疗机构人、财、物资源数据以及业务流程的整合，实现多维度一体化的运营数据统筹管理，对县域、医疗机构的医疗运营、收入、支出、效率等信息进行动态化常态化分析。

运营数据中心中的数据应遵循统一的数据标准并优先采用国家、卫生行业已经制定的相关数据标准作为基准，对非标准数据进行转换处理。若没有相应的国家或卫生行业数据标准可以引用，应按照国家卫生信息标准制定的有关要求完成数据标准制定工作。

（1）通用运营数据标准

对于医疗机构的主要业务断面和相关数据，应符合WS 599-2018(所有部分)《医疗机构人财物运营管理基本数据集》里的有关规定。

（2）未标准数据的标准化

对于国家或者卫生行业尚未制定标准的数据，应按照 WS/T 303-2009、WS/T 304-2009、WS/T305-2009、WS/T 306-2009 的要求形成标准化数据元和数据集。

通过资源规划明确运营数据中心拟收集数据的主要来源业务、数据范围、数据项目、数据类型和采集频度，数据资源规划应满足医疗机构整体运行管理要求，运营数据中心的数据来源应包括:医疗机构人力资源数据、医疗机构财务与成本核算数据医疗机构物资数据、医疗机构固定资产数据，还可包括医疗机构运营扩展数据。

（1）人力资源数据来源

医疗机构人力资源数据是指医疗机构内外部管理活动中所产生的过程性记录数据，数据范围包括但不限于:组织机构管理、岗位设置管理、人员信息管理、入转调离管理、人员资质管理、薪酬福利管理、岗位绩效管理等。医疗机构整体运营数据主要由医疗机构信息系统产生和管理，这些系统包括但不限于人力资源管理系统等。

（2）财务与成本核算数据来源

医疗机构财务与成本核算数据是指医疗机构内外部管理活动中所产生的过程性记录数据，数据范围包括但不限干，预算管理、资金管理、医保统筹金管理、账务管理、价格管理、报销管理、成本核算管理等。医疗机构整体运营数据主要由医疗机构信息系统产生和管理，这些系统包括但不限于财务资产管理系统等。

（3）物资数据来源

医疗机构物资数据是指医疗机构内外部管理活动中所产生的过程性记录数据,数据范围包括但不限药品管理、普通耗材管理、高值耗材管理、医疗器械管理、后勤物资管理等。医疗机构整体运营数据主要由医疗机构信息系统产生和管理，这些系统包括但不限于设备设施管理系统、药品耗材管理系统等。

（4）固定资产数据来源

医疗机构固定资产数据是指医疗机构内外部管理活动中所产生的过程性记录数据,数据范围包括但不限于:资产管理、资产使用管理、资产运维保障管理等。医疗机构整体运营数据主要由医疗机构信息系统产生和管理，这些系统包括但不限于财务资产管理系统、运行保障管理系统等

（5）运营扩展数据

医疗机构运营扩展数据在医疗机构日常运营的人、财、物、固定资产数据之外医疗机构运营管理评价中需要关注的挂号情况、就诊、收入、疾病、药品、手术、设备、能耗、试剂等情况内容。

运营主题库

主题汇集归并了各源头数据，在数据层面为部门协作、综合决策支持抓手。主题领域将医院运营数据按照管理工作内涵进行梳理和重塑，形成了人力资源、财务管理、预算管理、成本管理、资产管理、设备管理、物流管理、采购管理、绩效考核、科研教学管理、后勤管理、医保管理、科室运营等分析主题。

运营指标集

借鉴和整合了各个国家、行业的指标规范，梳理出一套完整的指标定义， 并通过系统指标体系管理实现指标体系统一的定义、口径、来源、脚本等管理。每个主题由众多分析指标组成，如：门诊分析主题下设计了门诊人数、急诊人数、门诊收入、患者来源、出诊医生接诊人数等指标。

内置HQMS、等级医疗机构评审指标、公立医院绩效考核等政策性指标和日常管理常用指标。

支持用户自定义基于数据仓库的指标，可根据管理专题需求自定义专题，用户看到的数据、指标都能追本溯源。

运营数据分布

（1）可查看数据业务名称以及与之对应的数据业务量,了解数据分布。

（2）可按照数据量多少来排序。

运营外联通查询

来自医疗机构之外的电子化数据，包括但不限于:外院数据、公共数据等，需要通过特定的安全传输方式进行数据的归集，在此基础上根据需求定期地、重复地进行治理。

运营数据访问量

以柱状图形式查看运营数据日访问量。

360业务数据更新

通过资产编号、凭证编号、员工工号等对资产、财务数据、员工等进行业务数据更新。

运营动态分析取数

围绕医疗机构业务信息展开分析，针对特定主题库，按照统计学方法对所选取的研究对象及其相关暴露、和结局进行统计分析并形成结论和报告的过程，统计方法至少包括比较均值分析、非参检验、回归分析、相关性分析等。在基于 ODR 可视化分析管理平台上，直接从关联的业务数据库中抽取信息进行治理整合分析，生成人员概况、人员结构、运营、收支、收入、劳动生产率、固定资产概况、高值耗材使用情况、低值耗材、医院科研信息概况等情况进行直观动态的分析。

访问日志

数据服务应当具备访问控制与监管的功能,做到对每个接入数据服务的系统和数据使用方都进行登记与注册;只有注册通过的系统和数据使用方才能支持数据服务，并记录每次访问的情况。

        - 科研数据中心RDR

科研数据中心主要对注册成功的文档进行系统性的检索，文档注册成功后会存入elasticSearch中，并进行节点解析操作，可以通过模糊查询和条件查询对文档内容进行查询。

A、全文检索

可以对elasticSearch中存贮的文档内容，进行一个关键字分词模糊查询。

B、索引管理

可以对elasticSearch中的索引进行操作，增加索引，修改索引

01：索引分组，管理索引组，每个组的字段一样，便于批量生成索引

02：组对应的字段，可以编辑该分组下的字段

03：组对应的索引，同一个组下的索引字段一致，索引名称不一样

04：索引字段展示

C、分类全文检索

支持可以对文档进行精细的分类检索；

支持可以通过选择文档类型和已经关注的节点和查询的内容搜索出节点中的关键词句；

      - 基于集成平台的应用

        - 基于五级电子病历数据质量监测

数据质量监测系统质控

支持在系统质控中定义要执行的质控计划。

支持新增编辑功能，实现定义计划的名称、控制计划自动执行的间隔、不重复执行计划等功能。

支持后台自动执行，并查看对应的结果。

数据质量监测人工质控

支持人工质控，实现短时间内查看数据的统计结果。

支持查看同一批次中其他项目的统计结果。

数据质量质控报告

支持基础数据的区间划分，实现查看几个计划的统计结果等级。

数据质量质控分析

支持查看质控分析中每个治理条目的等级次数，实现治理条目等级情况的一目了然。

数据质量评估报告

支持数据对照、结果说明、厂商目录对照的编辑功能，实现数据质量评估报告的生成。

支持文档下载。

支持下载失败时，查看生成文档中产生的日志，方便调试。

支持在线查看统计的结果。

数据质量评估数据对照

支持数据对照，支持定义前后数据库的字段及表名。

支持数据对照编辑，填入对应的对照sql。

数据质量结果说明

支持数据治理结果的原因进行统一维护，支持编辑功能并写入数据质量文档。

厂商目录对照

支持定义数据来源。

        - 基于平台的电子病历浏览器

用药史视图

根据就诊时间和药品名称进行查询。处方页面具备处方的开立时间，处方内容，天数，总量和嘱托，并处方的跟踪功能。

诊断史视图

可以展示该患者的历史诊断记录,信息包括诊断类型,诊断名称,诊断科室,诊断医生和诊断日期等信息。

检验史视图

展示该患者的历史检验记录,包括检验项目名称,标本名称,申请状态,申请日期,检验科室,审核医生,报告医生,报告日期和检验结果。可根据检验结果,检验状态,检验名称,检验科室等条件来筛选。包括检验医嘱信息,申请单信息和检验跟踪信息。

检验医嘱信息展示患者的详细医嘱信息。

申请单信息展示电子申请单编号,申请时间,诊断描述,标本名称和申请原因。

检验跟踪记录申请,绑管,标本采集,标本送检,标本签收,标本入库,初步报告,报告审核和报告发布的时间及执行人。

检查史视图

显示该患者的历史检查记录,包括检查项目名称,检查部位,申请状态,申请日期,检查医生,检查日期,检查科室和检查结果。包括患者检查详细数据,历史数据比对和检查跟踪。

检查跟踪对申请单进行跟踪,实时查看申请单流程,步骤为申请,预约,登记,检查,初步报告,报告发布和报告审核。

手术麻醉史视图

内容包括更改手术的手术名称,手术日期,手术级别,麻醉方式,手术间号,手术医生,手术科室和申请科室。

医嘱视图

病人的药品医嘱和非药品医嘱，分为长期和临时。根据医嘱的内容和开立时间来查询，包括具体的医嘱内容、剂量、频次、开立时间、确认时间和停止时间信息。

输血史视图

可根据输血的申请医生或申请时间来查询病人的输血记录，包括输血日期、输出名称、数量、输血人、发血人和发血时间信息。

门诊病历视图

根据文档类别、文档名称、文档作者或者完成时间查询，可跳转到病人的门诊病历或住院病案首页。

住院病历视图

根据就诊时间查询病人的电子病历，可跳转到病人的电子病历。

护理病历视图

展示病人的护理记录、评估结果等护理病历。

血透治疗视图

血透治疗的全流程跟踪展示，包括治疗次数、治疗结果、工作量统计等。

放疗治疗视图

放疗治疗的全流程跟踪展示，包括治疗次数、治疗结果、工作量统计等。

康复理疗治疗视图

康复治疗的全流程跟踪展示，包括治疗次数、治疗结果、工作量统计等。

针灸推拿治疗视图

针灸推拿治疗的全流程跟踪展示，包括治疗次数、治疗结果、工作量统计等。

重症监护治疗视图

重症监护治疗的全流程跟踪展示，包括治疗次数、治疗结果、工作量统计等。

        - 基于平台的临床决策支持（中级知识库）

药品知识库

支持药品信息，包括药名、英文名、别名、剂型、药理作用、药动学、适应证、禁忌证、注意事项、不良反应、用法用量、药物相互作用、专家点评等项目。

疾病知识库

▲支持各类专科系统疾病信息，包括：疾病名、英文名、缩写、别名、ICD疾病代码、概述、流行病学、病因、发病机制、临床表现、并发症、实验室检查、其他辅助检查、诊断、鉴别诊断、治疗、预防、预后及循证医学证据等项目。需提供所投厂家有关鉴别诊断相关的自主知识产权证明。

检验知识库

支持查看检验项目指标的介绍、参考值、临床意义。可根据知识库系统实现LIS系统的智能化自动审核，根据专家检验知识、理论知识实现报告智能分析，并对可能存在的疾病进行提示。主要目的是给医生一个报告分析的工具，查阅检验项目的临床意义，为临床决策支持支持；提示护士采集标本的注意事项，帮助检验医生实现报告自动审核，减少工作量，支持病人查看报告的相关项目的解释。

检查知识库

支持各类检查项目信息，每一种检查项目涉及名称、缩写、正常值、临床意义等内容。检查知识库可支持给报告医师结合对应检查类型下结构化的报告模板，报告医师只需要在对应检查类型的模板下，记录患者的实际检查过程中模板所需要的数据，然后检查报告系统可结合检查中的实际症状数据，及临床其他系统的检查数据，调用检查知识库系统，自动得出报告的结论信息。

治疗知识库

支持治疗类项目的知识库，配置治疗干预规则，与临床信息系统进行交互。

手术知识库

支持规范的手术说明，包括手术适应症、禁忌症、操作方法及程序、注意事项，鉴别诊断等内容，融文字、图片、视频等形式的一套庞大手术知识库模块。同时支持规则维护，当规则出现异常值，系统会支持智能提醒。

手术知识库，支持临床医师、护士学习专业知识的渠道；

整个手术环节中，会调用手术知识库内容，对需注意、不合理处，做出提示、干预；

支持患者查询路径，帮助病人了解手术流程，减缓术前心理恐慌；

辅助临床决策；

随着医学知识的发展，及时更新手术知识库内容。

其他知识库

支持其他医疗知识库，配置治疗干预规则，与临床信息系统进行交互。

自建知识库

支持自建知识库，自定义知识库规则，补充知识内容。

        - 基于平台的闭环管理

药品闭环管理

门诊给药闭环：医生开处方、审方、缴费、摆药、患者报道、核对发药。

急诊输液闭环：医生开处方、审方、缴费、摆药、配置、叫号、穿刺、巡视、接瓶、输液结束。

输液皮试闭环：医生开处方、审方、药房摆药、发药、皮试执行、结果录入、结果反馈。

口服药医嘱闭环：医生开医嘱、审方、护士接收发送、药房接收、核对拣药、包药机核对加药、单病人分装、物流交接配送、护士接收、核对执行。

特殊药品管理闭环：药品采购申请、供应商配送、药库接收入库、药房申请、药库出库配送、药房接收、单只入库、处方发药（空安剖回收）。

检验闭环管理

检验闭环：医生开检验申请、护士接收、打印检验条码、标本采集、标本分类打包交接配送、检验科接收、发布报告（危急值）。

检查闭环管理

检查闭环：医生开检查申请单、护士接收、科室排程、患者出区扫描交接、检查报道、叫号身份核对、医生出报告、危急值或报告发布、患者自助胶片打印。

检查用药闭环：医生开造影剂、护士打印执行标签、扫描核对取药、叫号、患者身份确认、核对执行、结果录入（不良反应或过敏）。

危急值闭环管理

危急值闭环：危急值发布、护士接收、分配医生、医生处置、结果反馈或上报。

        - 五级电子病历数据利用及分析

          - 麻醉专业医疗质控指标

系统支持麻醉专业医疗质控指标

1、麻醉科医患比

定义：麻醉科固定在岗（本院）医师总数占同期麻醉科完成麻醉总例次数（万例次）的比例。

2、各ASA分级麻醉患者比例

定义：根据美国麻醉医师协会(ASA)分级标准，对于接受麻醉患者的病情危重程度进行分级。各ASA分级麻醉患者比例是指该ASA分级麻醉患者数占同期各ASA分级麻醉患者总数的比例。

3、急诊非择期麻醉比例

定义：急诊非择期手术所实施的麻醉数占同期麻醉总数的比例。

4、各类麻醉方式比例

定义：各类麻醉方式比例是指该麻醉方式数占同期各类麻醉方式总数的比例。

5、麻醉开始后手术取消率

定义：麻醉开始是指麻醉医师开始给予患者麻醉药物。麻醉开始后手术取消率是指麻醉开始后手术开始前手术取消的数占同期麻醉总数的比例。

6、麻醉后监测治疗室（PACU）转出延迟率

定义：入PACU超过3小时的患者数占同期入PACU患者总数的比例。

7、PACU入室低体温率

定义：PACU入室低体温是指患者入PACU第一次测量体温低于35.5℃。PACU入室低体温率，是指PACU入室低体温患者数占同期入PACU患者总数的比例。体温测量的方式推荐为红外耳温枪。

8、非计划转入ICU率

定义：非计划转入ICU是指在开始麻醉诱导前并无术后转入ICU的计划，而术中或术后决定转入ICU。非计划转入ICU率，是指非计划转入ICU患者数占同期转入ICU患者总数的比例。

9、非计划二次气管插管率

定义：非计划二次气管插管是指在患者术后气管插管拔除后6小时内，非计划再次行气管插管术。非计划二次气管插管率，是指非计划二次气管插管患者数占同期术后气管插管拔除患者总数的比例。

10、麻醉开始后24小时内死亡率

定义：麻醉开始后24小时内死亡患者数占同期麻醉患者总数的比例。患者死亡原因包括患者本身病情严重、手术、麻醉以及其它任何因素。

11、麻醉开始后24小时内心跳骤停率

定义：麻醉开始后24小时内心跳骤停是指麻醉开始后24小时内非医疗目的的心脏停跳。麻醉开始后24小时内心跳骤停率，是指麻醉开始后24小时内心跳骤停患者数占同期麻醉患者总数的比例。患者心跳骤停原因包括患者本身病情严重、手术、麻醉以及其它任何因素。

12、术中自体血输注率

定义：麻醉中，接受400ml及以上自体血（包括自体全血及自体血红细胞）输注患者数占同期接受400ml及以上输血治疗的患者总数的比例。

13、麻醉期间严重过敏反应发生率

定义：严重过敏反应是指发生循环衰竭和/或严重气道反应（痉挛、水肿），明显皮疹，需要使用肾上腺素治疗的过敏反应。麻醉期间严重过敏反应是指麻醉期间各种原因导致的严重过敏反应。麻醉期间严重过敏反应发生率，是指麻醉期间严重过敏反应发生例数占同期麻醉总例数的比例。

14、椎管内麻醉后严重神经并发症发生率

定义：椎管内麻醉后严重神经并发症，是指在椎管内麻醉后新发的重度头痛、局部感觉异常（麻木或异感）、运动异常（肌无力甚至瘫痪）等，持续超过72小时，并排除其他病因者。椎管内麻醉后严重神经并发症发生率，是指椎管内麻醉后严重神经并发症发生例数占同期椎管内麻醉总例数的比例。

15、中心静脉穿刺严重并发症发生率

定义：中心静脉穿刺严重并发症是指由中心静脉穿刺、臵管引起的气胸、血胸、局部血肿、导管或导丝异常等，需要外科手段（含介入治疗）干预的并发症。中心静脉穿刺严重并发症发生率，是指中心静脉穿刺严重并发症发生例数占同期中心静脉穿刺总例数的比例。

16、全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率

定义：全麻气管插管拔管后声音嘶哑，是指新发的、在拔管后72小时内没有恢复的声音嘶哑，排除咽喉、颈部以及胸部手术等原因。全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率，是指全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生例数占同期全麻气管插管总例数的比例。

17、麻醉后新发昏迷发生率

定义：麻醉后新发昏迷是指麻醉前清醒患者麻醉手术后没有苏醒，持续昏迷超过24小时；昏迷原因可包括患者本身疾患、手术、麻醉以及其它任何因素，除外因医疗目的给予镇静催眠者。麻醉后新发昏迷发生率，是指麻醉后新发昏迷发生例数占同期麻醉总例数的比例。

          - 重症医学专业医疗质控指标

系统支持重症医学专业医疗质量控制指标统计。

1、ICU患者收治率和ICU患者收治床日率

定义：ICU患者收治率是指ICU收治患者总数占同期医院收治患者总数的比例。ICU患者收治床日率是指ICU收治患者总床日数占同期医院收治患者总床日数的比例。同一患者同一次住院多次转入ICU，记为“多人次”。

2、急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）

定义：入ICU 24小时内，APACHEⅡ评分≥15分患者数占同期ICU收治患者总数的比例。

3、感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率

定义：感染性休克3h集束化治疗（bundle），是指感染性休克诊断后3小时内完成：测量乳酸浓度；抗菌药物治疗前进行血培养；予以广谱抗菌药物；低血压或乳酸≥4mmol/L给予30ml/kg晶体液进行目标复苏。感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率，是指入ICU诊断为感染性休克并全部完成3h bundle的患者数占同期入ICU诊断为感染性休克患者总数的比例。不包括住ICU期间后续新发生的感染性休克病例。

4、感染性休克 6h集束化治疗（bundle）完成率

定义：感染性休克6h集束化治疗（bundle），是指在3h集束化治疗（bundle）的基础上加上：低血压对目标复苏效果差立即予以升压药；脓毒症休克或乳酸≥4mmol/L容量复苏后仍持续低血压，需立即测量CVP 和 ScvO2；初始乳酸高于正常患者需重复测量乳酸水平。感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率，是指入ICU诊断为感染性休克全部完成6h bundle的患者数占同期入ICU诊断为感染性休克患者总数的比例。不包括住ICU期间后续新发生的感染性休克病例。

5、ICU抗菌药物治疗前病原学送检率

定义：以治疗为目的使用抗菌药物的ICU住院患者，使用抗菌药物前病原学检验标本送检病例数占同期使用抗菌药物治疗病例总数的比例。病原学检验标本包括：各种微生物培养、降钙素原、白介素-6等感染指标的血清学检验。

6、ICU深静脉血栓（DVT）预防率

定义：进行深静脉血栓（DVT）预防的ICU患者数占同期ICU收治患者总数的比例。深静脉血栓预防措施包括药物预防(肝素或低分子肝素抗凝)、机械预防(肢体加压泵、梯度压力弹力袜等)以及下腔静脉滤器等。

7、ICU患者预计病死率

定义：通过患者疾病危重程度（APACHEⅡ评分）来预测的可能病死率。患者死亡危险性（R）的公式：In（R/1-R）=-3.517+（APACHEⅡ评分×0.146）+0.603 （仅限于急诊手术后患者）+患者入ICU的主要疾病得分（按国际标准）。ICU患者预计病死率是指ICU收治患者预计病死率的总和与同期ICU收治患者总数的比值。

8、ICU患者标化病死指数（Standardized Mortality Ratio）

定义：通过患者疾病危重程度校准后的病死率，为ICU患者实际病死率与同期ICU患者预计病死率的比值。ICU实际病死率为ICU死亡患者数（包括因不可逆疾病而自动出院的患者）占同期ICU收治患者总数的比例，除外入院时已脑死亡，因器官捐献而收治ICU的患者。

9、ICU非计划气管插管拔管率

定义：非计划气管插管拔管例数占同期ICU患者气管插管拔管总数的比例。

10、ICU气管插管拔管后48h内再插管率

定义：气管插管计划拔管后48h内再插管例数占同期ICU患者气管插管拔管总例数的比例。不包括非计划气管插管拔管后再插管。

11、非计划转入ICU率

定义：非计划转入ICU是指非早期预警转入，或在开始麻醉诱导前并无术后转入ICU的计划，而术中或术后决定转入ICU。非计划转入ICU率是指非计划转入ICU患者数占同期转入ICU患者总数的比例。非计划转入ICU的原因应进行分层分析(缺乏病情恶化的预警、麻醉因素和手术因素等)。

12、转出ICU后48h内重返率

定义：转出ICU后48h内重返ICU的患者数占同期转出ICU患者总数的比例。

13、ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率

定义：VAP发生例数占同期ICU患者有创机械通气总天数的比例。单位：例/千机械通气日。

14、ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率

定义：CRBSI发生例数占同期ICU患者血管内导管留置总天数的比例。单位：例/千导管日。

15、ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率

定义：CAUTI发生例数占同期ICU患者导尿管留置总天数的比例。单位：例/千导尿管日。

          - 临床检验专业医疗质控指标

系统支持临床检验专业医疗质量指标统计。

1、标本类型错误率

定义：类型不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。

2、标本容器错误率

定义：采集容器不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。

3、标本采集量错误率

定义：采集量不符合要求的标本数占同期标本总数的比例。

4、血培养污染率

定义：污染的血培养标本数占同期血培养标本总数的比例。

5、抗凝标本凝集率

定义：凝集的标本数占同期需抗凝的标本总数的比例。

6、检验前周转时间中位数

定义：检验前周转时间是指从标本采集到实验室接收标本的时间（以分钟为单位）。检验前周转时间中位数，是指将检验前周转时间由长到短排序后取其中位数。

7、室内质控项目开展率

定义：开展室内质控的检验项目数占同期检验项目总数的比例。

8、室内质控项目变异系数不合格率

定义：室内质控项目变异系数高于要求的检验项目数占同期对室内质控项目变异系数有要求的检验项目总数的比例。

9、室间质评项目参加率

定义：参加室间质评的检验项目数占同期特定机构（国家、省级等）已开展的室间质评项目总数的比例。

10、室间质评项目不合格率

定义：室间质评不合格的检验项目数占同期参加室间质评检验项目总数的比例。

11、实验室间比对率（用于无室间质评计划检验项目）

定义：执行实验室间比对的检验项目数占同期无室间质评计划检验项目总数的比例。

12、实验室内周转时间中位数

定义：实验室内周转时间是指从实验室收到标本到发送报告的时间（以分钟为单位）。实验室内周转时间中位数，是指将实验室内周转时间由长到短排序后取其中位数。

13、检验报告不正确率

定义：检验报告不正确是指实验室已发出的报告，其内容与实际情况不相符，包括结果不正确、患者信息不正确、标本信息不正确等。检验报告不正确率是指实验室发出的不正确检验报告数占同期检验报告总数的比例。

14、危急值通报率

定义：危急值是指除外检查仪器或试剂等技术原因出现的表明患者可能正处于生命危险的边缘状态，必须立刻进行记录并第一时间报告给该患者主管医师的检验结果。危急值通报率是指已通报的危急值检验项目数占同期需要通报的危急值检验项目总数的比例。

15、危急值通报及时率

定义：危急值通报时间（从结果确认到与临床医生交流的时间）符合规定时间的检验项目数占同期需要危急值通报的检验项目总数的比例。

          - 急诊专业医疗质控指标

系统支持急诊专业医疗质量指标统计。

1、急诊科医患比

定义：急诊科固定在岗（本院）医师总数占同期急诊科接诊患者总数（万人次）的比例。

2、急诊科护患比

定义：急诊科固定在岗（本院）护士总数占同期急诊科接诊患者总数（万人次）的比例。

3、抢救床位病患比

定义：急诊科每年固定急诊抢救室及监护病房的床位总数与年接诊患者的比例。

4、急诊I、II、III、IV级患者比率----预检分诊病情分级统计

定义：急诊患者病情分级：I级是濒危患者；II级是危重患者；III级是急症患者；IV级是非急症患者。急诊各级患者就诊比例，是指急诊科接诊的各级患者总数占同期急诊科接诊患者总数的比例。

5、抢救室滞留时间中位数----信息系统

定义：抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室（不包括死亡患者）的时间（小时）。平均抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室（不包括死亡患者）的时间中位数。

6、急诊心肌梗死（STEMI）患者的平均门药时间----给院里提议不行PCI患者的溶栓问题

定义：急诊心肌梗死患者的门药时间是指行溶栓药物治疗的急诊心肌梗死患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的时间。急诊心肌梗死患者的平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间。

7、急诊心肌梗死（STEMI）患者的平均门球时间

定义：急诊心肌梗死（STEMI）患者的门球时间是指行急诊PCI（经皮冠状动脉介入治疗术）的急性心肌梗死患者，从进入急诊科到开始PCI的时间。急诊心肌梗死（STEMI）患者的平均门球时间是指行急诊PCI的急性心肌梗死患者，从进入急诊科到开始PCI的平均时间。

8、急性缺血性脑卒中患者的平均溶栓时间

定义：溶栓时间窗内，急性缺血性脑卒中患者从进入急诊科到开始溶栓治疗的平均时间。

9、急诊抢救室患者死亡率

定义：急诊抢救室患者死亡是指患者从进入急诊抢救室开始72小时内死亡。急诊抢救室患者死亡率，是指急诊抢救室患者死亡总数占同期急诊抢救室患者总数的比例。

10、急诊手术患者死亡率----急诊大手术不做

定义：急诊手术患者死亡是指急诊患者接受急诊手术，术后1周内死亡，除外与手术无关的原发疾病引起的死亡。急诊手术患者死亡率，是指急诊手术患者死亡总数占同期急诊手术患者总数的比例。

11、ROSC成功率

定义：ROSC（心肺复苏术后自主呼吸循环恢复）成功是指急诊呼吸心脏骤停患者，心肺复苏术（CPR）后自主呼吸循环恢复超过24小时。ROSC成功率，是指ROSC成功患者总例数占同期急诊呼吸心跳骤停行心肺复苏术患者总例数的比例。

12、非计划重返抢救室率

定义：因相同或相关疾病，72小时内非计划重返急诊抢救室患者总数占同期离开急诊抢救室（出院或转其他区域）患者总数的比例。

          - 卫生统计上报报表指标

系统支持卫生统计上报报表指标统计，完成上报。支持70%以上报表由系统自动生成。

          - 单病种质量指标

支持单病种质量指标统计，如：ST段抬高心肌梗死、心力衰竭、社区获得性肺炎、急性脑梗死、髋、膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术、儿童社区获得性肺炎、围手术期预防感染、剖宫产、慢性阻塞性肺疾病、围手术期预防深静脉栓塞等。

          - HQMS数据上报

支持医院医疗质量管理与控制指标HQMS的统计上报：

1、住院死亡类指标

2、重返类指标

3、医院感染类指标

4、手术并发症类指标

5、患者安全类指标

6、医疗机构合理用药指标

7、医院运行基本监测指标

        - 江苏省三级综合医院评审标准实施细则（2023年版）

1、系统需包含江苏省三级综合医院评审标准实施细则（2023年版）进行数据统计展示与分析。

2、系统应支持江苏省三级综合医院评审标准实施细则（2023年版）定义、口径说明、采集脚本、维度、下钻路径等统一管理。

3、应支持可视化的指标配置：可根据业务需要完成新的子指标的添加，方便业务的扩展。

4、应支持对江苏省三级综合医院评审标准实施细则（2023年版）进行口径和相关指标数据的录入，以及相关指标年度和月度数据的查询。

5、应支持手工录入，当录入子指标时，可自动计算父指标数据。

6）指标录入可根据月，年来录入指标，并支持数据的导出的功能。

7、指标应支持通过系统自动采集，可配置自定义SQL完成数据的自动采集。

8、系统需具有灵活的指标、数据权限配置功能，可根据指标来分配用户的录入权限。应支持配置不同用户录入或查看指定的指标的权限。

9、应支持自评功能，医院可针对考核指标评分。

10、文档管理，应支持医院关于等级评审需要准备材料管理。

11、应支持对指标分配、指标进度跟踪。

        - 三级公立医院绩效考核

支持三级公立医院绩效考核操作手册（2024版），包含以下内容：

一、医疗质量指标

- 门诊患者和住院患者满意度：通过患者满意度调查，评价医院的整体服务水平。

- 住院患者平均住院日：评估医院住院患者的康复情况和住院日的控制，反映医院医疗效率。

- 术后并发症发生率：评价手术后的并发症发生情况，反映手术质量和安全性。

- 病死率：评估医院对重症和危重病患者的抢救能力，反映医院救治水平。

- 疗效指标：如手术成功率、治疗有效率、康复率等，用于评估医疗技术的疗效。

二、运营效率指标

- 医疗收入：评估医院医疗服务的收入水平，反映医院的经济效益。

- 医疗费用：评估医院的费用控制能力，包括药品费用、检查费用等，体现医院成本管理水平。

- 医疗资源利用率：评估医院资源的利用性和效益，如床位周转率、设备使用率等。

- 基本药物配备使用金额占比：考核基本药物在三级医院的使用情况，促进合理用药。

三、持续发展指标

- 科研与教学：评估医院在科研和教学方面的投入和成果，反映医院的学术水平和创新能力。

- 人才队伍建设：包括医护人员的学历、职称、专业技能等，评估医院的人才储备和发展潜力。

- 技术创新与应用：评估医院在医疗技术创新和应用方面的能力，如新技术、新疗法的引进和推广。

四、患者满意度指标

除了上述的门诊患者和住院患者满意度外，还可能包括患者对医院环境、服务态度、诊疗流程等方面的满意度评价。

五、管理水平指标

- 医院绩效考核得分：综合评价医院的综合管理水平，包括医疗质量、运营效率、持续发展等多个方面。

- 医疗质量管理体系认证情况：评估医院质量管理体系的建立和执行情况，确保医疗质量持续改进。

- 信息化建设：评估医院在信息化建设方面的投入和成效，如电子病历系统、远程医疗服务等的应用情况。

        - 互联互通四甲数据利用及分析

门诊动态决策支持

门诊动态决策支持，包括实时候诊人次、实时已就诊人次、门诊患者平均预约诊疗率、预约患者就诊等候时长。

工作负荷决策支持

工作负荷决策支持，包括门急工作量趋势分析、住院工作量趋势分析、医生日均住院工作负担（如平均每位医师每日担负的住院床日数）

患者负担决策支持

患者负担决策，包括门诊人均费用的趋势分析、门诊人均费用的占比分析、住院人均费用的趋势分析、住院人均费用的占比分析、门诊次均药费、住院均药费

工作效率管理决策

工作效率管理决策，包括床位使用情况、床位周转次数、平均床日、平均住院日。

        - 智慧服务三级的数据分析利用

1、检查预约率（按月）

2、检验预约率（按月）

3、门诊手术预约率（按月）

4、挂号预约率（按月）

5、平均就诊等候时长（按月）

6、平均看诊时长（按月）

7、平均检查等候时长（按时段统计)

8、平均检查等候时长（按科室统计)

9、平均排队次数（按月）

10、转诊记录（近三月）

11、满意度调查记录（近三月）

12、投诉反馈记录（近三月）

13、签约记录（近三月）

14、移动支付记录（近三月）

        - 历史（离线）数据整合

历史（离线）数据整合

将医院的离线病历数据（包括与当前医生站使用的系统没有数据共享与调用关系的系统中存储的数据）存储、提前装入，供临床调阅共享。

离线数据调阅

通过接口方式，为临床信息系统支持离线数据调阅功能。

      - 互联互通数据资源标准化

        - 电子病历基本数据集标准化

1、支持病历概要基本数据集标准化

2、支持门(急)诊病历基本数据集标准化

3、支持门(急)诊处方基本数据集标准化

4、支持检查检验记录基本数据集标准化

5、支持治疗处置-一般治疗处置记录基本数据集标准化

6、支持治疗处置-助产记录基本数据集标准化

7、支持护理-护理操作记录基本数据集标准化

        - 电子病历共享文档标准化

- 支持护理-护理评估与计划文档标准化

- 支持知情告知信息文档标准化

- 支持住院病案首页文档标准化

- 支持中医住院病案首页文档标准化

- 支持入院记录文档标准化

- 支持住院病程记录文档标准化

- 支持住院医嘱文档标准化

- 支持出院小结文档标准化

- 支持转诊(院)记录文档标准化

- 支持医疗机构信息文档标准化

- 支持病历概要文档标准化

- 支持门（急）诊病历文档标准化

- 支持急诊留观病历文档标准化

- 支持西药处方文档标准化

- 支持中药处方文档标准化

- 支持检查记录文档标准化

- 支持检验记录文档标准化

- 支持治疗记录文档标准化

- 支持一般手术记录文档标准化

- 支持麻醉术前访视记录文档标准化

- 支持麻醉记录文档标准化

- 支持麻醉术后访视记录文档标准化

- 支持输血记录文档标准化

- 支持待产记录文档标准化

- 支持阴道分娩记录文档标准化

- 支持剖宫产记录文档标准化

- 支持一般护理记录文档标准化

- 支持病重（病危）护理记录文档标准化

- 支持手术护理记录文档标准化

- 支持生命体征测量记录文档标准化

- 支持出入量记录文档标准化

- 支持高值耗材使用记录文档标准化

- 支持入院评估文档标准化

- 支持护理计划文档标准化

- 支持出院评估与指导文档标准化

- 支持手术知情同意书文档标准化

- 支持麻醉知情同意书文档标准化

- 支持输血治疗同意书文档标准化

- 支持特殊检查及特殊治疗同意书文档标准化

- 支持病危（重）通知书文档标准化

- 支持其他知情告知同意书文档标准化

- 支持住院病案首页文档标准化

- 支持中医住院病案首页文档标准化

- 支持入院记录文档标准化

- 支持24h内入出院记录文档标准化

- 支持24h内入院死亡记录文档标准化

- 支持首次病程记录文档标准化

- 支持日常病程记录文档标准化

- 39支持上级医师查房记录文档标准化

- 支持疑难病例讨论记录文档标准化

- 支持交接班记录文档标准化

- 支持转科记录文档标准化

- 支持阶段小结文档标准化

- 支持抢救记录文档标准化

- 支持会诊记录文档标准化

- 支持术前小结文档标准化

- 支持术前讨论文档标准化

- 支持术后首次病程记录文档标准化

- 支持出院记录文档标准化

- 支持死亡记录文档标准化

- 支持死亡病例讨论记录文档标准化

- 支持住院医嘱文档标准化

- 支持出院小结文档标准化

      - 互联互通交互服务标准化

        - 文档管理服务

- 电子病历文档注册服务

- 病历文档检索服务

- 电子病历文档调阅服务

        - 个人信息注册、查询服务

- 新增个人身份注册服务

- 个人信息更新服务

- 个人信息合并服务

- 个人基本信息查询服务

        - 医疗卫生人员注册、查询服务

- 新增医疗卫生人员注册服务

- 医疗卫生人员信息更新服务

- 医疗卫生人员信息查询服务

        - 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务

- 新增医疗卫生机构（科室）注册服务

- 医疗卫生机构（科室）信息更新服务

- 医疗卫生机构（科室）信息查询服务

        - 医嘱信息交互服务

- 医嘱信息接收服务

- 医嘱信息更新服务

- 医嘱查询服务

        - 申请单交互服务

- 检验申请信息新增服务

- 检验申请信息更新服务

- 检验申请信息查询服务

- 检查申请信息新增服务

- 检查申请信息更新服务

- 检查申请信息查询服务

- 输血申请信息新增服务

- 输血申请信息更新服务

- 输血申请信息查询服务

- 手术申请信息服务

- 手术申请信息更新服务

- 手术申请信息查询服务

- 病理申请信息新增服务

- 病理申请信息更新服务

- 病理申请信息查询服务

        - 就诊信息交互服务

- 就诊卡信息新增服务

- 就诊卡信息更新服务

- 就诊卡信息查询服务

- 号源排班新增服务

- 号源排班更新服务

- 号源排班查询服务

- 门诊挂号新增服务

- 门诊挂号更新服务

- 门诊挂号查询服务

- 住院就诊登记服务

- 住院就诊更新服务

- 住院就诊查询服务

- 住院转科信息新增服务

- 住院转科信息更新服务

- 住院转科信息查询服务

- 出院登记信息新增服务

- 出院登记信息更新服务

- 出院登记信息查询服务

        - 结果、状态交互服务

- 普通检验结果信息新增服务

- 普通检验结果信息更新服务

- 普通检验结果信息查询服务

        - 互联互通自定义交互服务

互联互通自定义交互

      - 领导驾驶舱

        - 领导驾驶舱

从门诊、住院、项目分类等维度统计医院的收入情况；从门诊挂号、出院人次、手术人次等指标反映医院的工作量情况

运营效率分析

运营效率

主要从病案统计表获取患者的住院信息、转归情况、费用、手术等信息，从平均住院日、死亡率、感染情况反应医院的医疗质量水平

手术信息分析

根据病案统计中手术信息、住院费用数据，从手术人次、总费用、人均费用，手术级别、切口类型、愈合等级及手术排名多个指标维度反映全医手术开展的情况

成本效率分析

门诊科室工作量对比分析

根据门诊挂号记录来按月统计主要科室、医院门诊工作量排名和环比情况

人力资源分析

展示医院人力资源概况，包括人员性别分布、在职职工统计、医技人员数量、高级职称人员数量、人员工作年限分布、人员年龄分布、卫生人员职称构成、人员变化趋势等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1.卫生人员数 | 在岗职工数包括在编及合同制人员、返聘和临聘本单位半年以上人员，不包括离退休人员、退职人员、离开本单位仍保留劳动关系人员、返聘和临聘本单位不足半年人员。 | 报告期末在医疗卫生机构工作并由单位支付年底工资的在岗职工数之和 |
| 2.卫生技术人员数 | 不包括从事管理工作的卫生技术人员(如院长、副院长、党委书记等，一律计入管理人员） | 报告期末医疗卫生机构中执业医师、执业助理医师、注册护士、药师(士)、检验及影像技师(士)、卫生监督员和见习医(药、护、技)师(士)等卫生专业人员之和。 |
| 3.高级职称人员数 | 具有高级职称及以上的医务人员数。 医院男性人数/医院在职职工人数x100%、医院女性人数/医院在职职工人数x100% | 医院具有高级职称的医务人员数/全院同期医务人员总数×100%。 |
| 4.医生数 | 不包括参加全科医生培训未取得结业证书的人数 | 取得医师执业证书且执业范围为“全科医学专业”的执业（助理）医师数，以及基层医疗卫生机构取得全科医生转岗培训、骨干培训、岗位培训和住院医师规范化（全科医生）培训合格证的执业(助理)医师数之和。 |
| 5.注册护士数 | 不包括从事管理工作的注册护士。 | 取得注册护士证书且实际从事护理工作的人员之和 |
| - 6.编制床位数 |  | 有两种：实有床位数 |
| - 7.人员性别分布 | 职职工数包括在编及合同制人员、返聘和临聘本单位半年以上人员，不包括离职人员、退职人员、离开本单位仍保留劳动关系人员、返聘和临聘本单位不足半年人员。 医院男性人数/医院在职职工人数x100%、医院女性人数/医院在职职工人数x100% | 医院男性人数/医院在职职工人数x100%、医院女性人数/医院在职职工人数x100% |
| 8.卫生人员构成 | 卫生人员的岗位类别主要有工勤、专技、管理、其他 | 卫生人员构成（%）=某类别的卫生人员数/卫生人员总数 |
| - 9.职称等级构成 | 职称包括正高、副高、士级、师级/助理 | 卫生人员职称构成（%）=某职称的卫生人员数/卫生人员总数 |
| - 10.学历层次 | 各学历等级的人数占比。 | 卫生人员学历构成（%）=某学历水平的卫生人员数/卫生人员总数×100% |
| 11.人员增长率 | 每年人员增长的情况。 | 人员增长率=（本年人数 - 去年人数）/去年人数x100% |
| - 12.医护比/床护比/床医比 |  | 医护比=医院注册医师总数/全院同期注册护士总数。 床护比=实际开放床位数/在岗护士数。 床医比=年末医疗卫生机构实有床位数／年末执业（助理）医师数 |
| - 13.麻醉、儿科、重症、病理、中医医师占比 |  | 医院注册的麻醉、儿科、重症、病理、中医在岗医师数/全院同期医师总数x100% |
| - 14.人员年龄分布 | 年龄包括30岁以下，30-39,40-49,50-59,60岁以上五个年龄段。 | 30岁以下，30-39,40-49,50-59,60岁以上人员占总人员的比 |
| - 15.工作年限分布 | 工作年限包括五年以下、5-10年、10-20年、20-30年、30年以上五个阶段。 | 医院不同工龄的人员/医院总人员x100% |

卫生材料分析

展示医院卫生材料使用情况，包括卫生此案例类别构成、卫生材料采购来源、卫生材料滞留物品、卫生材料存货周转率、采购物品在目录内与目录外占比、科室使用排名等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1.本月入库金额 | 每月入库金额的统计。 | 本月卫生耗材的入库金额 |
| - 2.本月出库金额 | 每月出库金额的统计。 | 本月卫生耗材的出库金额 |
| - 3.本月库存金额 | 每月库存金额的统计。 | 本月库存金额 =上月卫生耗材的库库金额 + 本月入库金额 - 本月出库金额 |
| - 4.本月采购金额 | 每月采购金额的统计。 | 本月采购卫生耗材的金额 |
| - 5.卫生材料物资使用结构 | 卫生材料物资类型包括植入材料费、放射材料费、化验材料费、氧气费、介入材料费、血费、其他卫生材料七类 | 各物资类型使用金额/卫生耗材使用总金额x100% |
| - 6.卫生材料存货周转率 | 卫生材料存货周转率是指在一定时间内医疗支出与平均存货月的比率，用于反映存活的周转速度，是用于分析医院营运能力的重要指标之一。 | 卫生材料存货周转率 = 医疗支出中的卫生材料支出/平均存货x100% |
| 7.采购物品在目录内和目录外占比 | 采购分为目录内采购和目录外采购。 | 目录内物品采购金额/总采购金额x100%；目录外物品采购金额/总采购金额x100% |
| - 8.卫生材料采购来源 | 对供货金额最多的前十家供应商进行统计。 | 一定时间内，采购金额最多的前十家供应商。 |
| - 9.卫生材料滞留清单 | 每月统计滞留的卫生材料，便于对卫生材料使用情况进行监督和分析，避免浪费。 | 库存中三个月及以上未使用的卫生材料为滞留材料 |
| - 10.科室使用排名前十 | 每月对使用卫生材料前十的科室进行统计，针对使用情况进行核实记录，连续几月使用量多的领导会进行谈话。 | 使用卫生材料金额前十的科室 |

后勤物资分析

展示医院后勤物资使用情况，包括本年入库金额、本年出库金额、当前库存金额、本年线上采购金额、后勤物资类别构成、后勤物资采购来源、后勤滞留物品、后勤物资存货周转率、后勤物资使用结构、科室使用排名等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1.本月入库金额 | 每月入库金额的统计。 | 本月后勤物资的入库金额 |
| 2.本月出库金额 | 每月出库金额的统计。 | 本月后勤物资的出库金额 |
| 3.本月库存金额 | 每月库存金额的统计。 | 本月库存金额 =上月后勤物资的库存金额 + 本月入库金额 - 本月出库金额 |
| 4.本月采购金额 | 每月采购金额的统计。 | 本月采购后勤物资的金额 |
| 5.后勤物资物资使用结构 | 后勤物资类型包括办公用品、棉织用品、五金材料、事物用品、印刷品五种 | 各物资类型使用金额/后勤物资使用总金额x100% |
| 6.后勤物资存货周转率 | 后勤物资存货周转率是指在一定时间内医疗支出与平均存货月的比率，用于反映存活的周转速度，是用于分析医院营运能力的重要指标之一。 | 后勤物资存货周转率 = 医疗支出中的后勤物资支出/平均存货x100% |
| 7.后勤物资采购来源 | 对供货金额最多的前十家供应商进行统计。 | 一定时间内，采购金额最多的前十家供应商。 |
| 8.科室使用排名前十 | 每月对使用卫生材料前十的科室进行统计。 | 使用后勤物资金额前十的科室 |

成本效益分析

展示医院成本效益情况，包括总收入、全成本、总收益、门急诊人次、住院人次、门诊收入成本收益分析、成本构成趋势分析、成本构成、核算单元构成、收支结余趋势、住院收入成本收益分析、收入成本收益排名等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1.总收入 | 医院总收入包括医疗收入、财政补助收入、科教项目收入和其他收入。 | 医疗收入+财政补助收入+科教项目收入+其他收入 |
| - 2.全成本 | 医院总支出包括医疗支出、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用和其他支出。 | 医疗支出+财政项目补助支出+科教项目支出+管理费用+其他支出 |
| 3.总收益 | 收入减去成本之后获得的收益额。 | 总收入-全成本 |
| - 4.门急诊人次 | 按挂号数统计，未挂号就诊、本单位职工就诊及出诊（不含外出会诊）不收取挂号费的，按实际诊疗人次统计，含中医。 | 门急诊人数 |
| - 5.住院人次 | 对住院人数进行统计。 | 住院人数 |
| 6.成本构成 | 成本共有人员经费、卫生材料支出、提取医疗风险基金、药品支出、固定资产折旧、其他费用、无形资产摊销七种构成。 | 某年某地区医疗卫生机构不同来源成本／该年该地区医疗卫生机构总成本×100% |
| - 7.收支结余趋势分析 | 该指标反应医院经济效益的增减变化趋势 | （本期收支结余-上期收支结余）/上期收支结余×l00% |
| 8.核算单元类型 | 核算单元分为行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类四种。 | 各核算单元成本/核算单元总成本x100%、医院女性人数/医院在职职工人数x100% |
| 9.成本构成趋势分析 | 统计近四年的成本构成的变化趋势，便于医院优化成本结构，促进医院发展。 | 近四年的成本构成的变化趋势 |
| - 10.门诊收入成本收益分析 | 用于计算每门诊人次的收入、成本以及收入成本率，判断医院运营情况。 | 每门诊人次收入 =门诊收入/门诊人次 x100% 每门诊人次成本 =门诊成本/门诊人次 x100% 门诊收入成本率 =每门诊人次支出/每门诊人次收入x100% |
| - 11.住院收入成本收益分析 | 用于计算每住院人次的收入、成本以及收入成本率，判断医院运营情况。 | 每住院人次收入 =住院收入/住院人次 x100% 每住院人次成本 =住院成本/住院人次 x100% 住院收入成本率 =每住院人次支出/每住院人次收入x100% |

科研教学分析

展示医院科研教学情况，包括论文数、专利数、SCI收录论文数、获奖数、成果数、项目总数、论文刊物分布、论文发表刊物趋势同比等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| - 1.论文数 | 统计期内医院发表的科研论文数量。 | 论文数量 |
| - 2.SCI收录论文数 | 统计期内医院发表的科研论文被SCI杂志收录的数量。 | SCI收录论文数量 |
| - 3.成果数 | 统计期内医院获得的科研成果的数量。 | 科研成果的数量 |
| - 4.专利 | 统计期内医院获得专利的数量。 | 专利的数量 |
| - 5.获奖 | 统计期内医院获得成果获奖的数量。 | 获奖的数量。 |
| 6.项目数 | 统计期内医院进行的科研项目的数量。 | 项目的数量 |
| 7.论文刊物分布 | 不同等级的论文数量占总论文数量的比例。 | SSCI论文数量/总论文数量x100%；SCI、SCIE论文数量/总论文数量x100% |
| - 8.年度科研经费与医疗收入趋势 | 根据医疗收入以及科研经费的趋势来判断医院的运营情况是否良好。 | 统计近三年的科研经费和医疗收入金额 |
| - 9.每百名卫技人员SCI收录论文数 | 统计期内每一百名卫技人员发表的被SCI收录的论文数量。 | 每百名卫技人员SCI收录论文数 = SCI收录论文数/总卫技人员数x100 |
| - 10.每百名卫技人员统计源期刊论文数 | 统计期内每一百名卫技人员发表的被统计源期刊收录的论文数量。 | 每百名卫技人员统计源期刊论文数 = 统计源期刊论文数/总卫技人员数x100 |
| - 11.论文刊物分布趋势同比 | 统计近几年的各类论文数量的变化。 | 近几年各类论文的变化趋势 |
| 12.每百名卫技人员科研项目经费 | 本年度（即考核年度）每百名卫生技术人员立项的科 研经费总金额，考核医院科研创新能力。 | 每百名卫生技术人员科研项目经费=本年度科研项目立项经费总金额/同期卫生技术人员总数x100% |
| - 13.每百名卫技人员科研成果转化金额 | 本年度（即考核年度）每百名卫生技术人员科研成果转化的金额数。考核医院去规模化和创新成果应用能力。 | 每百名卫生技术人员科研成果转化金额=本年度科技成果转化总金额/同期医院卫生技术人员总数x100% |

设备资产分析

展示医院设备资产管理状况，包括本月新增数量、本年新增数量、本月报废数量、本年报废数量、万元以上医疗设备拥有情况、固定资产累计折旧情况、固定资产累计折旧情况、百元固定资产收入、固定资产总值构成、资产资金来源统计等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1.固定资产原值 | 固定资产原值反映在固定资产方面的投资和生产规模、装备水平等。它还是进行固定资产核算、计算折旧的依据。指事业单位建造、购置固定资产时实际发生的全部费用支出，包括建造费、买价、运杂费、安装费等。 | 固定资产取得时的实际成本支出 |
| 2.固定资产净值 | 固定资产净值也称为折余价值,是指固定资产原始价值减去已提折旧后的净额。它可以反映物流实际占用在固定资产上的资金数额和固定资产的新旧程度。这种计价方法主要用于计算盘盈、盘亏、毁损固定资产的损益等。 | 固定资产原值-累计折旧 |
| - 3.固定资产新增量 | 在原来的固定资产上在新增的固定资产。 | 期末固定资产-期初固定资产 |
| - 4.固定资产报废量 | 固定资产报废，是指固定资产由于长期使用中的有形磨损，并达到规定使用年限，不能修复继续使用;由于技术改进的无形磨损，必须以新的、更先进的固定资产替换等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。 | 固定资产已报废的数量 |
| 5.大型设备数量 | 医院中大型设备的数量 | 统计大型设备的数量 |
| - 6.万元以上医疗设备拥有情况 | 按照医院统计万元以上医疗设备的数量 | 统计万元以上医疗设备的数量 |
| - 7.大型设备列表 | 按照医院统计 | 大型设备的名称、规格以及价格 |
| - 8.固定资产总值构成 | 可以很清楚的发现固定资产是由什么构成的。 | 各类固定资产（房屋及构筑物，通用设备，专用设备，家具、用具及装具）/总的固定资产x100% |
| - 9.固定资产累计折旧情况 | 在生产经营过程中使用固定资产而使其损耗导致价值减少仅余一定残值，其原值与残值之差在其使用年限内分摊，是固定资产折旧。确定固定资产的折旧范围是计提折旧的前提 | 年累计折旧=（原值-残值）/使用年限月累计折旧=年累计折旧/2 |
| 10.百元固定资产医疗收入 | 该指标反应固定资产的利用效率 | 医疗收入/平均固定资产余额×100% |
| - 11.资产资金来源统计 | 是检查用于资产建设的各种渠道资金的计划执行情况,研究投资资金来源构成比例的依据。 | 各类资产来源/总来源资金x100% |

财务分析

展示医院财务管理状况，包括总收入、总支出、总收益、结余率、总资产、总负债、净资产、负债率、收入构成、应收医疗垫付款、应收个人借支、收入支出发展趋势、支出构成、应付药品款、应付材料款等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| - 1.总收入 | 医院总收入包括医疗收入、财政补助收入、科教项目收入和其他收入。 | 医疗收入+财政补助收入+科教项目收入+其他收入 |
| 2.全成本 | 医院总支出包括医疗支出、财政项目补助支出、科教项目支出、 费用和其他支出。 | 医疗支出+财政项目补助支出+科教项目支出+管理费用+其他支出 |
| 3.总收益 | 收入减去成本之后获得的收益额。 | 总收入-全成本 |
| 4.总资产 | 医院可以带来经济效益的全部资产。 | 指医院可以带来经济效益的全部资产的金额。 |
| - 5.总负债 | 指承担并需要偿还的全部债务，包括流动负债和长期负债、递延税项等。 | 医院承担并需要偿还的全部债务金额。 |
| 6.净资产 | 指医院的资产总额减去负债以后的净额。 | 净资产 = 资产总额 - 资产负债 |
| - 7.收入构成 | 收入分类与医院、基层医疗卫生机构、卫生事业单位会计制度一致。 | 某年某地区医疗卫生机构不同来源收入／该年该地区医疗卫生机构总收入×100% |
| - 8.支出构成 | 支出分类与医院、基层医疗卫生机构、卫生事业单位会计制度一致。 | 某项支出／总支出×100% |
| - 9.应收应付账款 | 应收账款是指医院在正常的经营过程中因销售商品、产品、支持劳务等业务，应向购买单位收取的款项。 应付账款是医院因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。 | 医院的应收账款金额、医院的应付账款金额 |
| 10.资产构成 | 医院的资产按其流动性的不同可以划分为流动资产和非流动资产。 流动资产是指可以再1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，主要包括库存现金、银行存款、应收及预付款项、待摊费用、存货等。 非流动资产是指不能再1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产等。 | 流动资产、非流动资产/总资金x100% |
| 11.负债构成 | 根据负债时间长短分为流动负债和非流动负债。 流动负债是医院将在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务。 非流动负债是指偿还期在一年以上的债务。 | 流动负债、非流动负债/总负债x100% |
| 12.收支结余率 | 业务收支结余率反映医院除来源于财政项目收支和科教项目收支之外的收支结余水平，能够体现医院财务状况、医院医疗支出的节约程度以及医院管理水平。 | （业务收支结余+财政项目补助收支结转（余）+科教项目收支结转（余））/成本x100% 业务收支结余率=业务收支结余/（医疗收入+财政基本支出补助收入+其他收入）x100% |
| 13.资产负债 | 资产负债是指医院承担并需要偿还的全部债务，包括流动负债和长期负债、递延税项等，反映资金的取得和形成情况。 | 医院资产负债的明细记录 |
| 14.总资产周转率 | 总资产周转率是用来衡量资产投资规模与销售水平之间配比情况。 | 总资产周转率=总收入/总资产x100% |
| - 15.总资产、净资产收益率 |  | 总资产收益率 =（总收益/平均资产总额）x100%，平均资产总额 = （年初资产总额+年末资产总额）/2 净资产收益率 =（总收益/净资产）x100% |

资源效率分析

展示医院的资源效率情况，包括各类型职工数量、每职工人均业务收入、每职工人均门诊人次/住院人次、总负债、总资产、净资产、床位使用情况、平均住院日、每床日收入、固定资产构成、病床使用率、大型设备收益率等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| - 1.人员构成/岗位类别 | 岗位类别包括管理人员、专业技术人员、工勤人员、其他。 | 各岗位类别人员/总人员数x100% |
| - 2.固定资产构成 | 固定资产构成包括房屋及构筑物，通用设备，专用设备，家具、用具及装具。 | 各类固定资产（房屋及构筑物，通用设备，专用设备，家具、用具及装具）/总的固定资产x100% |
| - 3.病床使用率 | 反映每天使用床位与实有床位的比率。 | 床位使用率 = 实际占用的总床日数与实际开放的总床日数之比 |
| - 4.每职工人均业务收入 | 反映了职工的劳动效率。 | （医疗收入+药品收入+其他收入）/职工数x100% |
| - 5.总资产收益率 | 用于分析医院运营能力的重要指标。 | 总资产收益率 = 净利润/平均资产总额x100% |
| - 6.百元固定资产医疗收入 | 说明医院平均每百元固定资产所产生的价值，反映了固定资产的利用效率。在医院管理中不能盲目扩张，一味求大求全，而应当重视资源配置的有效性。 | 百元固定资产医疗收入 = 医疗收入/固定资产总额x100 |
| - 7.每职工人均门诊人次、住院人次 | 职职工数包括在编及合同制人员、返聘和临聘本单位半年以上人员，不包括离职人员、退职人员、离开本单位仍保留劳动关系人员、返聘和临聘本单位不足半年人员。 医院男性人数/医院在职职工人数x100%、医院女性人数/医院在职职工人数x100% | 每职工人均门诊人次=门急诊人次/平均职工人数x100%，每职工人均住院人次=住院人次/平均职工人数x100% |
| - 8.平均住院日、每床日收入 | 反映了医疗资源利用情况和医院总体医疗服务质量的综合指标，是集中表现医院管理、医院效率和效益比较重要而敏感的指标。 | 平均住院日=出院者占用总床日/出院人数x100%、每床日收入=住院收入（含医疗和药品）/实际占用床日x100% |
| - 9.大型设备收益率 | 指该医疗设备每年获得的净利润与投资总额的比率，医疗设备支出包括人员成本、材料消耗费、水电等业务费、维修保养费、设备折旧费、房屋折旧、管理费分摊等。投资收益率越高，其经济效益越好。通常的评价原则是：投资收益率>=25%，经济效益较好。 | 大型设备收益率 =（设备收入-设备支出）/该设备的投资总额x100% |
| - 10.总资产 | 医院可以带来经济效益的全部资产。 | 指医院可以带来经济效益的全部资产的金额。 |
| - 11.总负债 | 指承担并需要偿还的全部债务，包括流动负债和长期负债、递延税项等。 | 医院承担并需要偿还的全部债务金额。 |
| - 12.净资产 | 指医院的资产总额减去负债以后的净额。 | 净资产 = 资产总额 - 资产负债 |
| - 13.床位数 | 床位数指年底固定实有床位，包括正规床、简易床、监护床、正在消毒和修理床位、因扩建或大修而停用的床位。 | 指年底固定式有床位的数量 |
| - 14.实际开放床日数 | 指年内医院各科每日夜晚12点开放病床数总和，不论该床是否被病人占用，都应计算在内。 | 年内医院各科每日夜晚12点开放病床数总和。 |
| - 15.实际占用床日数 | 指医院各科每日夜晚12点实际占用病床数总和，包括实际占用的临时加床在内。 | 医院各科每日夜晚12点实际占用病床数总和 |

预算执行分析

展示医院预算执行情况，包括收入月预算额、收入年预算额、收入月完成额、收入年完成额、收入预算完成率、支出预算完成率、收入预算历年执行情况、收入明细项预算、科室预算执行情况、财政专项拨款执行率、支出预算历年执行情况、项目预算执行情况等内容。

| 指标 | 定义 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| - 1.收入预算 | 收入预算主要包括各项税收、国有资产经营收益、政府收费和其他收入 | 根据医院的收入进行预算 |
| 2.支出预算 | 合理的预算出医院的月预算额和年预算额。 | 根据医院的各种支出做出合理的预算。 |
| - 3.收入预算历年执行情况 | 通过分析，判断预算制定的准确性和执行情况。 | 总收入额/收入预算总额x100% |
| - 4.收入明细项预算 | 对医院的各种明细的收入进行预算 | 医院收入+门诊收入+医疗收入+财政补助收入+其他收入等等 |
| - 5.支出预算历年执行情况 | 通过分析，判断预算制定的准确性和执行情况。 | 总支出额/支出预算总额x100% |
| - 6.支出明细项预算 | 对医院的一个明细支出做一个预算。 | 人员经费+药品费+卫生材料费+固定资产折旧+无形资产推销+其他支出等等 |
| - 7.科室预算执行情况 | 通过分析，判断预算制定的准确性和执行情况。 | 科室实际收入/科室预算x100% |
| - 8.财政专项拨款执行率 | 通过对比分析，查明财政专项预算支出过快或过慢的原因，以便更好的控制医院财政项目补助支出的执行进度。 | 财政专项支出总金额/预算额x100% |
| 9.项目预算执行情况 | 通过分析，判断各医院的项目预算执行情况。 |  |
| - 10.收入预算完成率 | 通过分析完成占比，可监督下属各医疗机构收入是否达到预期收入 | 完成额/预算额x100% |
| 11.支出预算执行率 | 通过对比分析，查明支出过快或过慢的原因，以便更好的按计划执行。 | 支出完成数/预算总支出数×100% |

      - 接口管理

支持医院内政策性接口上报管理。

支持医院信息化建设过程中所有第三方接口对接管理。

      - 自定义报表

支持自定义报表功能，满足各科室上报需求。

    - 第二部分：智慧医疗临床业务系统

      - 临床业务系统

        - 门(急)诊挂号

挂号：

支持支持多种证件的患者身份认证（如居民身份证、户口簿、军官证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、台湾居住证、护照、外国人永久居住证等）

支持根据号别维护和收费类别维护，不同号类不同费用;

支持按周期自动产生号别排班信息;

支持多渠道挂号预约设定，可以设定开放渠道类别和对应可预约数;

支持实名制分时段预约

支持国家医保、交通直赔、工伤保险、生育保险、自费等多种身份的患者挂号

支持线上线下互通，线上线下一体化设计，业务数据时时交互;

支持号别和开放诊室设定，可以设定各号对应的诊断和诊室位置，用于分诊和叫号;

支持患者信息多类型卡绑定，医保卡、身份证、医联卡、健康卡等多类型卡读取和识别;

支持患者就诊卡作废和补卡;

支持预约患者线下签到，自助机、窗口、护士站签到功能;

支持一次挂号三天有效，能直接至分诊台或诊区签到就诊

支持分诊台二次分诊和动态调整就诊顺序;

支持通过统一支付平台实现

支持多途径支付，微信、支付宝、银行卡、信用付、现金、数字人民币等多种支付方式;

支持根据不同人员类别实现挂号费减免和打折优惠;

支持电子发票开立和多途径查询打印 窗口、自助机、手机;

支持退号功能、已就诊不得进行退号；

支持人脸识别功能

支持医保电子凭证全流程应用：挂号、住院建档、入院登记、缴纳预缴金、问诊、预约检查、检查、治疗、结算、取药、取报告、打印票据清单、病历材料复印、诊间核验身份。

        - 门诊分诊（不含语音包和硬件）

科室分诊叫号

对已挂号的病人进行分诊叫号的程序，包括医生的分诊叫号、重新呼叫、转诊及指定医生等功能，同时支持与病人相关的收据、药品、费用明细等查询，并且支持门诊医生工作量统计。挂号综合日报表统计，门诊处方配方统计等统计功能。通过分诊叫号可以提高病人就诊的速度，通过语音叫号和液晶显示器的显示来增加病人就诊的明确性。

- 病人分待诊、诊中、诊毕三个队列进行管理；

- 实现了叫号、复叫、撤消叫号、转诊、指定医生等功能；

- 支持直接就诊和二次分诊两种模式；

- 管理诊中病人二次待诊；

- 支持分诊台叫号工作量统计报表、门诊病人查询及其他查询统计功能。

检查分诊叫号

1.检查分诊功能描述：收费完毕后的检查病人，根据刷卡的时间先后顺序进入待诊队列，根据收费项目自动区分队列，实现了病人叫号、复叫、撤消叫号功能，同时医生可直接查阅检查申请单。

2.支持分诊台叫号工作量统计报表、门诊病人查询及其他查询统计功能。

检验分诊叫号

1.检验分诊功能描述：HIS与LIS接口，检验系统登记的时间先后进入待诊，利用叫号器实现对待诊病人进行叫号、复叫、撤消叫号，反馈待诊病人人数信息给操作员。

2.支持分诊台叫号工作量统计报表、门诊病人查询及其他查询统计功能。

药房分诊叫号

1.发药排队叫号：收费完毕的处方，根据收费时间的先后智能化分配到发药窗口待发药队列，药师呼叫病人拿药。

        - 门(急)诊收费

支持收费窗口、诊间、线上、自助机等多途径结算;

支持以个人信用评价体系为基础的‘先诊疗后付费’；

支持自费转医保结算,通过医保接口时时完成医保结算;

支持门诊退费，部份退和全部退费;

支持退费控制（如果已检查、化验、治疗、发药的记录不能退费），支持相关科室进行已诊疗的项目进行取消退费控制

支持自动划价或直接录入收费信息

支持按订单结算，可分步完成一笔订单结算;

支持多途径支付，通过统一支付平台微信、支付宝、银行卡、信用付、现金、数字人民币等多种支付方式;

支持与银行、保险、第三方挂号平台、非银行支付机构等系统对接

支持结算时根据打折优惠方案方案实现优惠打折;

支持电子发票开立和多途径查询打印 窗口、自助机、手机;

支持人脸识别功能

        - 就诊卡管理（含电子就诊卡）

支持患者门急诊、留观、住院信息统一管理，源头都统一信息共享；

包含患者的基本信息、地址信息、联系人信息、过敏史管理，其中地址输入时可精准定位到省市区街道，支持地址的复制粘贴；

如果是孕妇，则有孕产妇信息；

患者有多张就诊卡时，如果姓名及身份证号等一致，自动进行就诊卡合并。

        - 住院登记

入院凭证

支持门诊医生给患者开立住院凭证；

支持设置凭证有效期，患者可在凭证有效期内办理入院；

支持对待入院患者标记，如优先入院、隔离患者；

支持患者信息及联系人信息统一管理；

支持按照患者姓名、拟入院科室/入院科室、开立医生、开立日期范围、入院凭证状态检索入院凭证历史；

支持患者未入院前，修改、撤销入院凭证；

入院登记

支持多种证件的患者身份认证（如居民身份证、户口簿、军官证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、台湾居住证、护照、外国人永久居住证等）

支持绿通患者进行住院登记；

支持患者使用电子入院凭证无缝转住院登记；

支持登记时获取病区空床情况和预计出院情况；

支持刷卡（就诊卡、医保卡、身份证）快速定位患者；

支持入院后未正常入科的患者取消入院操作；

支持入院登记时，同步交纳预交金；

支持修改患者结账方式；

支持人脸识别

        - 住院收费结算

预交金管理

支持通过统一支付平台实现现金及微信、支付宝、银行卡、信用卡、数字人民币等数字化支付方式

支持按患者管理预交金，设定警戒值在患者剩余费用在警戒范围内时提醒催款和药品发药卡控;住院结算时用预交金来冲抵实际费用多退少补。

支持按级别设定费用担保;

支持多途径支付，微信、支付宝、银行卡、信用付、现金等多种支付方式;

支持预交金不同类型标识，如现金、道路救助、支票、红包退还等

支持预交金凭条打印;

支持人脸识别

住院结算

支持住院结算前费用审核;

支持中途结算和出院结算;

支持时时医保结算；

支持结算时根据打折优惠方案方案实现优惠打折;

支持电子发票开立和多途径查询打印 窗口、自助机、手机;

        - 价表管理

价表管理

支持按省市维护价表项目，不同机构可以使用同一套价表主档，做到价表互认;

支持按机构维护多套价表，机构等级决定机构物价等级,;

支持按人员类别设定对应价表的价格，实现不同人员类别不同价格的功能;

支持临床项目统一主档维护，不同机构可以按实际情况选择对应的临床项目;

支持一个临床对应多个价表项目并设定哪些是主项目哪些是辅助项目;

支持按医保规范设定计价规则，如冲突项目、联动项目等，诊疗计划过程中做到按规则时时卡控和联动，出院前按规则检查费用是否有违规;

支持物价项目调价，并可设置及时生效，定时生效等功能，并支持日志查阅。

支持所有操作日志查阅。

        - 收入报表管理（日报、月报）

支持收费、挂号、住院结算中显示收入报表；

支持收费员日结日清，每日汇总收费员日报表，支持收费核对单;

支持收费员现金和线上交易明细导出，方便第三方对帐和核对差异明细;

支持收费员月结月清，每月汇总收费员月报表，支持收费核对单;

支持收费员现金和线上交易明细导出，方便第三方对帐和核对差异明细;

        - 住院后台划价

后台划价是对HIS系统中临时、长期医嘱、长期记账、床位、杂费等项目进行后台自动划价的程序，包括自动划价、医保明细的上传、日志的记录等功能，它解决了原来费时费力的手工核算病人费用的问题。

- 后台划价来源：床位费及床位联动项目；临时医嘱；长期医嘱；长期记账单；杂费。

- 项目范围：除检查、检验、药品、手术、麻醉、血费(检验)以外的收费项目（由病区护理执行的）均通过后台划价执行。杂费（空调费、住院诊疗费）根据后台计价程序里的配置文件统一处理。

- 床位费根据床位等级（由护士工作站定义）收费，算头不算尾。在临床项目中增加和床位等级名称一致的项目，临床项目定义好价表对应关系；后台划价时，把当前在院的病人，按床位费上次记账时间到本次记账时间，计算出需要记账的天数，逐一进行记账操作（包括床位联动项目）。

- 护士站增加长期记帐项目输入，由后台划价程序调用，提取病人所有的长期记账单；根据长期记账单的上次记账时间和停止时间，判断是否需要记账操作；计算出需要记账的天数后，逐一进行记账操作。临时记帐由护士站通过记帐直接上帐。

- 临时医嘱：提取病人已经复核、未记账的临时医嘱。根据临床项目和价表项目对应关系进行记账操作。

        - 住院医生工作站

包含医嘱处理、申请单管理、临床路径、电子病历等多个应用，不仅要满足医生日常诊断、治疗的业务需求，还和其他信息系统实时共享交互，及时、安全、正确的完成业务协同，使医生能及时、准确、完整的获取患者的基本信息、病历信息、检查检验结果、医嘱执行情况等信息，实现住院用药、检查、检验、手术、治疗、输血等业务的全流程管理。

病房医嘱处理

患者信息管理：

支持用户自动获取管辖范围下的患者信息，包含患者基本信息、医疗信息、过敏史信息；并可按照患者科室、在科/出科状态、患者姓名/住院号/患者编号、我的/全组/全科查询患者；用户可自定义患者标签，并按照关注的标签快速筛选患者；

支持按照病区、科室显示患者类表；

支持快速切换患者；

医生权限管理：

支持不同级别医生开立相应级别的药物、检查、检验、治疗及手术等医嘱信息；

支持规培生在带教医师的监督下下达医嘱；

医嘱管理：

支持按照医嘱类型（全部/长期/临时）筛选医嘱，支持对整理医嘱的筛选；

支持按照医嘱类型（药品、 检查、检验、手术等）筛选医嘱；

支持定位医嘱自动获取该项目的医保说明；

支持多种开立方式适配不同类型医嘱，如转科医嘱开立时，需明确转科科室、转科时间；周医嘱开立需明确一周几次，周几执行；

支持相同用法、频次的医嘱成组；

支持医嘱的新增、删除、提交、撤回、停止、取消；

支持开立时显示药品的推荐用量、频次、及给药途径；

支持开立时查看该药品各药房是否可供及库存情况；

支持医嘱开立时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等。

有医师药疗医嘱开立权限控制，支持抗菌药物分级使用管理。

支持优先推荐集采、国基药品；

支持相同开始时间的医嘱顺序的调整；

支持排斥医嘱的卡控，如护理等级在院期间必须有，且仅有一条有效护理等级医嘱；

支持抢救医嘱、预约医嘱的开立；

支持自备药品开立，并且自动提醒医生签署自备药品使用知情书；

支持医保限制用药自动提醒医生是否自费，并签署自费药品使用知情书；

支持医嘱的标签及审核状态显示，如高危药品、毒麻药品；

支持原液皮试和非原液皮试药品开立时，自动关联患者的过敏史及皮试结果，皮试阳性严格卡控；皮试阴性或无结果则根据皮试结果有效期自动生成对应的皮试项目；

支持特殊级抗菌药物开立时，自动关联患者特殊级抗菌药物的会诊，若需会诊，则自动生成会诊单，若无需会诊，则关联免批原因，如同一药品减量使用；

支持长期（含整理医嘱）、临时医嘱单的打印；

辅助信息：

支持医保人员类别，身份展示；

支持医保控费管理，药占比、材占比等实时监控及提醒；

▲支持新增、提交药品时合理用药校验；如药品剂量、相互作用、配伍禁忌、适应症等，支持人工审方；支持医嘱常用项目、套餐医嘱管理及便捷使用；需提供所投厂家有药学监护相关的自主知识产权证明。

支持医嘱的快捷录入，如使用常用项目、医嘱套餐、历史医嘱快速开立医嘱；

支持患者在院期间诊断的全流程管理，体现门急诊、初步、入院、修订、术前、术后、出院、病理诊断等诊断变化情况；

支持诊断前后缀补充，以及子诊断的补充；

支持根据诊断自动进行传染病、慢病、食源性等疾病的上报；

支持多重耐药菌监测，对接院感管理；

支持查看患者历次就诊记录，包含历次门诊、住院检查检验结果、医嘱处方执行记录及其他医疗信息；支持查看已选医嘱的闭环，闭环中可查看关键节点的操作人、操作时间及关键文书；

临床路径患者，支持选择路径中的任务及医嘱快速书写病历及开立医嘱；

支持查看患者的检验报告，并可进行历次检验项目值的趋势比对；

支持查看患者的检查报告，并可查看原始图像报告；

支持查看并处理患者的危急值；处理时，可关联医嘱，并将处理措施同步写入危急值病程录；

申请单处理

支持不同医技科室项目合并开立，提交时按医院定义规则自动拆单；

支持用户自定义常用检查、检验、治疗等分类，快速定位项目；

支持床边检查，支持项目加急；

支持开立时，自动获取该项目医保费用明细；

支持高风险项目提醒；

支持根据医生开立项目频率，自动推荐常用项目；

支持按照已选项目动态展示特殊要求，包含注意事项、适应症、禁忌症以及特殊病史及孕产史采集要求；如患者有心脏起搏器，不能开立MRI的检查

支持根据病人医疗及健康数据，为病人制定持续的检查、检验计划，如肿瘤患者需要定期复查部分指标；

支持术前、输血前文档完整性校验；

支持手术分级管理及审批；

支持输血前检验结果自动获取，支持根据根据检验指标获取情况，自动开立对应的检验项目；支持开立备血申请时，自动获取该血品在血库的库存；

支持查看患者历史及24h内用血情况，辅助临床用血安全；

下达申请时可获得项目和标本信息，如适应症、采集要求、注意事项、作用等。

支持开立检验、检查申请时，可以浏览病人重要病历信息。

检验、检查申请数据有全院统一管理机制。

查看检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记，可获得项目说明。

查阅检验报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理周期等自动给出正常结果的判断与提示。

查阅检查报告时能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记。

查看检查报告时能够按照项目查看说明等。

浏览检验报告时，可以浏览病人重要病历信息。

        - 住院护士工作站

入出转

支持护士按照已制定入科流程给患者办理入科；

支持患者转出与出院动作与医生转科、出院医嘱自动关联；且转出、出院时自动进行未做检查、检验及费用相关校验；

支持拖拽床位卡进行换床；

支持患者外出返回登记；

支持患者出科检查、手术等轨迹记录；

支持产婴单独转科、出院；

支持患者诊疗轨迹的闭环管理；

支持一键入科、 一键出科，解决大批量患者一起入科出科；

支持查询既往病历记录数据、检查检验结果等供评估时参考。

可提示入科的基本流程或有可定义的入科处理模板提醒帮助护士完成常规的处理。

护理级别在系统中有明显标识。

支持全院统一管理医嘱、执行记录，构成统一电子病历内容。

支持患者出院，未领处方进行提醒；

护士医嘱处理

床位卡

实现查看护士所在病区及所管辖病区的所有患者对应的床位列表、病人的基本信息及病情查询等功能；

支持个性化展示患者评估高危、过敏史、隔离、病情等标识；

支持临床路径患者标识、产婴显示；

可对自定义的重点患者进行筛选；

可显示本病区现有患者数、空床数、各等级护理人数及占比；

如果护士管多个病区，左上角可切换病区；

支持病区床位管理，如调整男床女床，在编非编等；支持床位锁定功能；

支持产婴床位卡展示，可展示本病区所有产婴的状态，最近的生命体征及异常值，以及各产婴疫苗注射等情况；

医嘱复核

支持医生下达新医嘱及医嘱停止、取消时，实时提醒临床护士；

支持护士医嘱复核，并展示重要医嘱标签信息，如高风险、毒麻药品；以及取消、停止标识；

支持医嘱复核历史的查询；

支持每日医嘱变更单的打印，方便护士核对医嘱变更内容；

支持医嘱的核对、总对；护士每班核对一次，每天总对一次；

支持护士自定义分类执行单内容，并根据分类执行单打印所需医嘱贴、治疗单、巡回单；

病区预摆药

支持护士按各个患者的医嘱执行计划确认本次需要领用的药品及数量，根据药品类型、药房供应情况、 医嘱用法、执行时间，分别向对应的药房发送领药申请；可明细到顿，如患者可用余额剩余5元，A药品可申领1顿，后期补足费用后再进行其他顿的预摆药；

支持急诊领药，将临时的待领药医嘱，申领数量及单位自动转为急诊药房最小包装单位，汇总用药后流转到急诊药房，尽量减少小处方的使用；

支持药品的累计使用；

支持汇总用药时自动进行校验，如医嘱项目是否合法、患者欠费状态等；

支持查看已申领药品明细，药房未发药前可撤销申请；

领药核对

支持护士在pda上扫码核对药房发药情况；如有异常，当面处理，避免纠纷；

支持机摆药、静配中心扫码核对发药明细；

支持手工摆药单按药品核对发药明细；

支持领药核对记录的查询

病区退药

支持冲抵退药和实物退药两种方式；冲抵退药适用于近期内不转科、不出院的患者，且需要退的药品是病区的常用药；实物退药适用于即将转科或出院的患者、适用于病区的不常用药品退药；

支持停止/取消医嘱后，如果存在已发药未执行记录自动生成冲抵退药记录；

支持药房退药未确认前，修改退药方式或撤销退药；

支持查看既往退药记录；

医嘱执行

支持患者标签动态显示，如患者过敏史，传染病，病危病重等；

支持医嘱标签展示，如高风险、毒麻医嘱；

支持执行记录明细到顿，选择要执行医嘱的“某一顿”后动态显示执行界面；

支持高风险医嘱双签名核对执行；

支持皮试医嘱卡控皮试结果及有效期，执行时自动获取皮试等待时间并进入倒计时；

支持处置医嘱执行时动态关联护理表单，如约束的医嘱执行时需记录约束部位、末梢血运及皮肤情况；

支持医嘱的批量执行；

对危重病人有符合要求的护理观察记录、护理操作情况等记录并供全院共享。

生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相应记录单（移动护理）。

医嘱执行记录

医嘱执行记录包含长期和临时的医嘱执行记录，护士、护士长及护理部都可查询医嘱执行情况； 每条执行记录责任到人，进一步提高了医嘱执行者的责任意识，实现护理工作有据可查；

支持医嘱执行记录全院共享；

有护理计划模板，护理记录数据可依据护理计划产生。

支持护理记账功能；

        - 门诊医生工作站

包含处方书写、申请单管理、电子病历等多个应用，不仅要满足医生日常诊断、治疗的业务需求，还和其他信息系统实时共享交互，及时、安全、正确的完成业务协同，使医生能及时、准确、完整的获取患者的基本信息、病历信息、检查检验结果等信息，实现门诊用药、检查、检验、治疗等业务的全流程管理。

处方管理

患者列表：

支持用户根据授权号源切换号源；

支持刷卡定位患者；

支持按照姓名/卡号/患者id/身份证号码查询患者，支持查询我的、全科患者；

支持医保人员类别，身份展示；

支持查看待诊、诊中、诊毕队列的患者，快速切换患者就诊状态；

支持患者回诊、绿通、vip身份、黑名单等标识；

支持查看患者的本科或全院门急诊就诊历史；

查看患者近三天，本院诊疗动态。

支持查看医生当日工作量；

支持患者列表收缩；

支持自动判断患者初复诊，并做初复诊标识展示；

支持患者当次就诊基本信息及费用信息展示；

支持门(急)诊诊断查看及录入；

支持患者过敏史统一管理；及特殊病史管理；

支持点击360跳转查看患者360全息视图；

支持按待诊队列依次叫号并记录叫号次数；

支持叫号3次自动过号或手动点击过号；

支持给患者诊间预约；诊间预约时支持医生进行加号；

支持转号，可转至与患者当前挂号费相同的号源；

支持给患者申请绿通或取消绿通；

支持给患者申请转住院病房；

支持给患者申请转日间病房；

支持给患者申请转留观病房；

支持查看入区申请记录，如果目标病房还未接收患者，可进行撤销申请操作；

支持诊间的预结算，存在已保存但未提交到收费处的处方时主动提醒医生；

处方开立：

支持查看已选患者的既往史，包含患者的过敏史、个人疾病史、个人手术史、家族疾病史；

支持自定义门诊医生开处方界面样式，可边看病历边开处方，且开立的检查检验等自动同步到病历的处理措施或辅助检查区域；

支持患者诊断的统一管理；

支持调用常用诊断、患者历史诊断快速下达诊断；

支持根据检验结果，推荐诊断；

支持诊断前后缀，以及子诊断的补充；

支持根据诊断自动进行传染病、慢病、食源性等疾病的上报；

支持院外资料留档，医生可根据需要自行上传院外资料（检查检验报告等）到系统中留档；

支持不同级别医生开立相应级别的药物、检查、检验、治疗及手术等处方信息；

对高危药品使用给予警示；

支持西药、草药不同类型处方的开立；

处方开立时能获得的药品剂型、剂量和可供应药品库存提示；

支持定位药品等自动获取该项目的医保说明；

支持整方的新方、删方、切换查看操作；支持同一处方内新增、插入、删除药品，支持组医嘱； 支持开立时显示药品的推荐用量、频次、给药途径、各药房库存；

支持优先推荐集采、国基药品；

支持点击上移、下移调整处方内药品的顺序；

支持医保限制用药自动提醒医生是否自费，并签署自费药品使用知情书；

支持药品的标签及审核状态显示，如高危药品、毒麻药品；

支持原液皮试和非原液皮试药品开立时，自动关联患者的过敏史及皮试结果，皮试阳性严格卡控；皮试 阴性或无结果则根据皮试结果有效期自动生成对应的皮试项目处方；

支持开立毒麻处方；

支持处方的打印；

辅助信息：

支持保存药品时合理用药校验；如药品剂量、相互作用、配伍禁忌、适应症、极量等，支持人工审方；

支持处方常用项目的便捷使用；

具有针对病人诊断、性别、历史处方、过敏史等进行合理用药、配伍禁忌、给药途径等综合自动检查功能并给出提示；

支持调用历史处方快速开立处方；

支持查看并修改患者基本信息，支持查看患者诊疗进程；支持自动引用至病历。

支持查看患者的检验报告，并可进行历次检验项目值的趋势比对；

支持查看患者的检查报告，并可查看原始图像报告；

支持查看门诊处方闭环情况；

支持查看并处理患者的危急值；

支持检验异常数据反馈到医生工作站；

诊疗动态：

支持总览门诊医生开立的处方、检查检验等，支持分组显示，并查看其缴费状态、报告发布、退费状态；

支持开单医生发起退费申请给收费处；

申请单处理

支持使用常用项目快速开立检查、检验、治疗等；

支持用户自定义常用检查、检验、治疗等分类，快速定位项目；

支持项目加急；

支持开立申请单自动获取该项目医保费用明细；

支持高风险项目提醒；

支持根据医生开立项目频率，自动推荐常用项目；

支持开立检验申请时可获得与项目关联的适应症、标本采集、检查意义等信息；

支持开立检验申请单时能够查询临床医疗记录；

支持全院统一的检验标本字典并在申请中使用；

支持按照项目动态展示特殊要求，包含注意事项、适应症、禁忌症以及特殊病史及孕产史采集要求；

支持术前、输血前文档完整性校验；

支持手术分级管理及审批；

支持输血前检验结果自动获取；

支持根据检验指标获取情况，自动开立对应的检验项目；

支持查阅检验报告时，可获得项目说明；对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理指标等自动给出正常结果的判断与提示。

开立检查申请时可以浏览病人重要病历信息，具有检查适应症、作用、注意事项查询功能。

支持查阅检查报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标志

支持开立备血申请时，自动获取该血品在血库的库存；

支持查看患者历史及24h内用血情况，辅助临床用血安全；

支持日间手术、治疗的申请与预约。

支持开具电子住院单，住院申请预约能够在门诊诊间、住院处、病房共享。

        - 门诊护士站

- 门诊护士站包含输液室管理、注射室管理、换药室、雾化室管理。支持护士输液、注射、换药工作量等统计报表。输液室管理流程：收费完毕，病人刷卡后，系统自动打印号牌，打印输液单，输液完成后离院。注射室管理主要包含药品皮试和注射确认，只有经过注射室填写阴性结果的皮试药品，收费系统方可收费，病人的皮试史可以支持给医生查阅，指导医生用药，可进行皮试倒计时。换药及其他治疗项目，支持护士执行确认功能

- 实现检验、检查、治疗等非药品医嘱进行审核、执行、打印等进行全过程闭环管理。

- 为保证用药安全，通过患者身份及药品的核对，实现针剂、口服药、外用药等全过程管理。具备配药管理、标签管理、患者身份查对、药品查对、患者呼叫管理、患者及医嘱信息自动获取和比对等6项功能。

- 对已诊闭的患者进行输液、注射、处置管理的程序，包括输液记录、注射、皮试、换药、处置等业务操作，同时管理处置过程中所需的卫材和无菌包的领用等操作，支持各项操作的查询功能。记录门诊患者诊闭的后续治疗过程，查询和追踪护理记录单，是门诊电子病历的不可缺少的部分。

- 集成一卡通扣费功能和不良事件上报功能。

        - 医技管理

门诊医技患者预约

门诊检验检查患者确认，支持自动或手工生成号段

所有医技患者查询，已完成、未完成、检查项目、费用、病历摘要等

医技检验检查划价

绿色通道病人门诊检查

住院预约划价

住院划价确认

住院检查确认

医技物资管理

医技工作量统计、统计报表

        - 手术划价管理

支持手术室护士制定并调用记账模板快速记账；

支持患者手术划价费用与手术相关医嘱关联；

支持手术划价时添加默认系数，如12岁以下儿童，手术风险较高，费用系数相对也高；

支持高值耗材扫码记账；

支持无菌包扫码记账；

支持麻醉药品划价时，自动生成麻醉处方，并在领药时自动生成毒麻药品登记单；

支持选择患者批量记账相同项目；

支持执行科室为本科室的费用进行退费申请，护士长或收费处审核通过后可退费成功；护士长或收费处可批量确认或批量驳回护士操作；

支持医务科审批手术室的备药及备药的基线量；

支持手术室备药库专人管理，定期盘点；

支持手术室护士按照消耗量或基线量向药房申请领药；药房发药后，护士做领药核对；做到账物一致，并能追踪药品批次全流程；

支持将备药库的药品退药到药房，如药库禁用的药品，手术室可退药到药房；

        - 床位调度管理

一、床位信息管理

床位实时更新：系统能够实时更新各科室的床位使用情况，包括空床、占用床以及特定类型床位的数量。

床位状态监控：系统实时监控床位状态，包括患者入住、出院、转科等变化，确保床位信息的准确性。

二、床位调度功能

手动调整：医护人员可根据实际情况，手动调整床位调度方案，确保床位资源的合理利用。

优先级设置：系统支持设置不同患者的床位调度优先级，如重症患者、急诊患者等，确保优先级较高的患者能够优先获得床位。

支持患者床位锁定，锁床后不支持其他患者预约。

        - 门急诊药房

完善门急诊药房系统标准化流程建设，标准化数据元建设，提高数据质量。实现如下功能：

1）统一标准字典库

2）门诊药品调剂记录必填项、常用项的完整性控制

3）门诊处方调配记录与处方记录中重要关联项目数据对照完善性机制

4）授权管理访问控制机制

5）支持从医疗记录中获得门诊处方记录。

6）能够获得病人基本情况、体征、药敏数据。

7）能够实时进行药物之间、药物与诊断的检查。

8）具有处方评价抽查、记录工具，抽查发现的不合理用药能够记录。

        - 住院药房

完善门急诊药房系统标准化流程建设，标准化数据元建设，提高数据质量。实现如下功能：

1）病房药品配置记录必填项、常用项的完整性控制

2）病房药房配药记录与相关的医嘱、执行记录重要关联项目数据对照完善性机制

3）授权管理访问控制机制

4）药品准备与发药记录纳入全院医疗记录体系。

5）支持药品单品或单次包装并印刷条码等机读核对标识。

6）具有对药物治疗医嘱进行抽查与进行处方评价记录工具，对发现的不合理用药能够记录。

        - 药库管理

完善药库管理系统标准化流程建设，标准化数据元建设，提高数据质量。统一标准字典库。

（1）医院全部药品的进、销、存由系统管理。

（2）各级库房实现系统库存与实际库存一致。

（3）实现药品请领与发放。

（4）利用系统生成的药品采购计划或请领计划。

（5）药品报表实现财务帐与库存帐平衡。

（6）实现药品销售帐与销售部门药品销售收入帐对帐。

（7）调价及时准确，并记录调价相关信息和调价盈亏。

（8）系统药品有效期与实际一致，并及时查验。

（9）系统药品的品种、规格、剂量、价格、生产厂家、供货商、单位、批号与实际一致。

（10）药品的各类标志及时、准确、完整：药品分类、毒麻、精神等。

（11）为药品销售提供下列方便：一药多名、销售包装、协定量、批试药品提醒。

（12）医院信息系统的其它子系统，可以实时调用药品子系统的相关信息，并实时将库。

（13）存处理信息回传给药品子系统。

（14）实现药品的进价、批发价和零售价管理与核算。

（15）可查询每一个药品的进、销、存的明细流水帐和操作记录。

（16）支持药品的盘点、报损、调拨、退药操作。

（17）提供各级库房的进、销、存报表。

（18）实现各级库房的库存优化管理。

（19）辅助合理用药：提供用药指南查询，配伍禁忌审查、超剂量提示、适应症和禁忌症提示。

（20）各级药库可以实现高低临界库存管理，通过库存管理自动生成药品申领单。

（21）对异常处方（不合理处方）医生站自动提示拦截功能。配伍禁忌审查、超剂量提示、适应症和禁忌症提示。

（22）实现信息系统自带药品说明书库，方便临床参考用药。

（23）通过前台设置，确认采用统一单价模式还是采用0差价模式。

（24）医院自备药新建审批流程。

（25）财务金额报表手工维护功能。

药剂上传（包括但不限于）

根据《国家医疗质量管理控制情况调查表》，药事专业数据填报要求，指标8下6个数据指标以及指标12。

指标8 ：住院患者静脉用药情况

【填报指标】住院患者使用静脉药物的人次数

【填报指标】住院患者使用静脉输液的总数量（瓶/袋）

【填报指标】住院患者使用静脉输液的总体积（毫升）

【填报指标】住院患者静脉使用中药注射剂的人次数

【填报指标】住院患者静脉使用质子泵抑制药注射剂的人次数

【填报指标】住院患者静脉使用止吐剂注射剂的人次数

指标12：急诊患者糖皮质激素输液使用率

【填报指标】急诊患者静脉使用糖皮质激素输液的人次数

        - 临床路径管理

路径制定

支持病种维护，维护时可关联诊断icd编码范围；

支持建立临床路径标准流程字典，用于临床路径制定时给用户参考以及路径的版本管理；

支持临床路径的制定，制定时可关联专科、病种、可维护住院天数上下限以及平均住院日和平均住院费用，可维护适用对象及入径标准，辅助医生入径评估；

支持临床路径的分支版本，如有手术的临床路径，术后有无感染可走不同的分支路径；

支持路径维护时，关联医嘱、处方、检查、检验、手术、治疗等项目；并且所有项目均可设置开立次数限制，用于某些指标的复查或者是找结核杆菌要连找3次；

支持路径维护时，关联诊疗工作，如关联医生的查房录、术前小结等；

支持路径维护时，关联护理问题，如股骨颈骨折临床路径，手术日阶段，存在疼痛和躯体移动障碍护理问题；护理需要做的措施，可关联护理知识库获取；

支持路径维护时，添加各节点对患者的宣教内容，且处于当前节点时，可推送宣教内容给患者或患者家属；

支持路径的复制，可在已有路径的基础上，微调做为新的路径；

支持临床路径的修订，修订时可查看路径修订痕迹；

支持科主任、医务科对本科临床路径的审核、启用、停用；

路径应用

患者的入院诊断符合临床路径入径条件时，自动提醒医生进行入径评估，医生根据评估结果，选择患者是否入径及入哪个临床路径，入径后医生和护士均要按临床路径中定义的治疗方案对患者展开治疗；如果出现路径外的医嘱项目或操作，则记作偏移；医生进行阶段小结时确认偏移内容是否为变异，也可退出路径进行常规治疗；医务科针对偏移内容及医生阶段小结可对入径患者进行变异审核。

支持入径时，查看路径详情，包括诊疗阶段、医嘱、护理、标准流程文档等；

支持医生在诊断符合的情况下不进入路径，且说明不进入路径原因；

支持路径中的患者，医生选择诊疗便捷书写病历，或者是选择医嘱便捷开立医嘱；支持医生实时查看诊疗和医嘱进度；

支持同一阶段内同一检查检验项目复查，如多次找结核杆菌；

支持诊疗项目停用后，自动选择可替换项目；

支持医生在任意时间点进行阶段评估，评估时可从路径质量偏离度、费用的偏离度、时限的偏离度三方面进行变异分析，医生可根据评估结果，选择进入哪个分支或退出路径；如术后患者有无感染走不同的分支路径；

支持路径中的患者，当前患者住院天数及费用情况与路径平均住院天数及平均费用进行比对并给出相应的提示；

支持路径中患者，根据患者当前处于的阶段，自动生成该阶段内护理问题；

支持自动获取护理问题对应的措施，护士可选择措施，在移动端执行；

支持已执行的措施，根据护士需要，自动写入护理记录单或危重护理记录单；

支持路径中的患者，同步推送相关宣教内容给患者或家属；

支持出院退出路径，或者是中途调整出径；

支持路径相关统计分析，如入径率、变异率等；

        - 医政管理

电子病历分级权限管理

系统支持对重点电子病历数据（包括病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方）具有指定访问者的访问授权机制，能够控制访问时间范围。

1）系统支持菜单设置病历访问者。

2）系统支持控制历次就诊记录按照权限进行查看。

3）系统支持查看重点电子病历访问记录。

4）可以按照级别来对病人进行分类，医生对于不同级别病人的病历和相关信息分别授予读和写的权限。

5）针对重点病人，可以将该病人读写病历信息的权限单独授予一个或多个医生，且只能在对应时间段内生效。

处方权限管理

支持处方权限设置，包括职称权限以及医生权限。

精麻类药品权限管理

支持精麻类药品权限设置，包括职称权限以及医生权限。

手术分级权限管理

支持手术分级、审核级别设置，手术权限(职称、医生),手术审批权限(职称、职务、审批者)设置，手术审核流程,手术备案功能。

抗菌药物分级使用权限管理

①抗菌药物管理知识库。②抗菌药物分级规则和医师处方权限。采用自定义的工作流引擎或者抗菌药物分级规则，制定药品供应目录，明确各级医师的抗菌药物处方权限，设置抗菌药物分级管理流程。③审批提醒。将各分级审批流程植入临床业务系统中，实时提醒医生或上级审批人员及时审批特殊药物。④用药目的管理。对于临床使用抗菌药物的目的进行管控，并能进行差异化管理。⑤围手术期抗菌药物管理。对于围手术期抗菌药物使用独立的管控模式。⑥对抗菌药物指标持续监控。

抗肿瘤药品使用权限

支持根据医疗机构制订抗肿瘤药物分级管理目录，考核并授予医师相应的处方权，医师按照被授予的处方权开具相应级别的抗肿瘤药物。

特殊检查权限

特殊检查授权及审批，特殊检查医务人员资格管理。

高风险诊疗项目

高风险诊疗项目授权及审批，高风险诊疗项目医务人员资格管理。

医疗审批

对于用药、用血、手术和各类上报等事项的医政审批。

1.合理用药审批，对于患者、药品分类、审批情况、干预类型、使用原因等情况进行查询和审批。

2.重大手术审批，对于院内重大手术的执行进行在线审批。

3.手术和操作审核，对于手术的安排时间、地点、操作人、术前诊断、手术内容等进行审核。

4.24小时内再手术审核，对于24小时内再手术的安排时间、地点、操作人、术前诊断、手术内容等进行审核。

5.输血审批，针对临床输血类型、输血量、输血目的、临床诊断等进行审批。

6.医疗不良事件报告查询审核,对于医生站、护士站提交的不良事件进行统计和审核。

7.药品不良事件报告查询审核，对于护士站提交的药品不良事件进行统计和审核。

8.高值耗材使用审批。

9.疾病诊断相关DRGS审核。

10.居民死亡证明报告卡审核，医生站填写的居民死亡证明报告卡进行汇总审核。

11.诊断证明审核，支持经医务科审核后，患者进行诊断证明开立。

日常监管

1.医师资质与权限管理，对于医生的职务、职称、处方权限、麻方权限、手术权限、手术审批权限、抗生素使用等级等进行统一监测。

2.合理用药监控，对于政策需监管用药进行统计监控。

3.重大手术监控，对于重大手术进行查询监控。

4.超范围手术与操作备案，手术与操作审核备案、24小时内手术与操作审核备案。

5.高值耗材使用监控与追踪查，实现闭环管理。

6.高风险诊疗技术项目级别设置以及项目操作审批备案。

7.单病种结算管理与监控。

医疗数据统计

接诊医生病案登记一览表、部分医疗质量指标汇总表、危急值统计表、危急值处理情况报表等。

        - 医辅管理

传染病管理

支持传染病病种与ICD-10诊断范围的对照关系维护；

支持定义传染病病种对应的检验指标，允许多个检验指标且存在逻辑关系，可根据患者的检验指标，推荐对应的诊断范围；

支持定义传染病报卡上报格式，可根据传染病上报规范快速调整报卡格式；

支持定义传染病报卡填报时的规则要求，如患者有死亡医嘱或死亡记录时，死亡时间必填且需和对应的医嘱、记录保持一致；

支持传染病风险预警规则配置，规则可在患者模型、患者生命体征模型、检查检验报告模型基础上设定，如体温高于38.5℃&&主诉包含发热或腹泻&&现住址的街道或工作单位相同的患者，超过3名则可预警提示；

支持保存诊断时：若存在传染病诊断&&当前患者本次就诊未上报过该传染病，提醒医生进行上报；检验科发布检验报告时，若检验报告指标满足传染病条件&&当前患者本次就诊未下该传染病诊断，提醒开单医生可能存在XX传染病；医生忽略后，后续也可主动上报；填写报卡时，需符合报卡设定的校验规则；

支持根据传染病上报时限要求，医生未在规定时间内上报传染病的，预防保健科可进行催报；

支持预防保健科审核医生上报的报卡，并将报卡上报至疾控中心；

支持根据设定的预警规则，符合条件时，主动提醒临床医生及预防保健科，关注可能存在的传染病风险；

支持各角色查看权限范围内的传染病报卡，包含报卡的状态，填写情况等；

危急值管理

支持临床医生及护士在电脑端和移动端时时接收危急值消息提醒；

支持医生对危急值处理和跟踪；

支持医生未处理，护士通知医生功能；

支持危急值处理时直接开立医嘱，并将处理措施同步到危急值病程录；

支持手机端小程序中进行危急值处理；

支持未处理上报；若医生30分钟未处理，通知科主任；若60分钟未处理，通知医务科；

支持医务科对区全院危急值处理情况进行质控（包含检验、影像、心电图等）。

不良事件管理

基础功能设置

1、支持流程表单

支持维护医院所使用的流程表单，支持新建表单，支持新建一个新的表单的功能，支持编辑表单，用于对原有的表单进行微调。

2、支持流程管理

支持新建流程定义（编辑）、功能设置、删除、解除占用功能。

3、支持人员配置

支持流程中涉及到科主任、科护士长审核的人员角色关联。

4、支持角色配置

支持特殊角色维护功能。包括隐藏信息可见、表单历史信息可编辑、护理部意见、护理效果跟踪、导出流程（院感）可见、质管办（护理）、不良事件统计汇总可见、安全隐患及不良事件明细表可见、不良事件分析报告可见。

不良事件上报

支持一次填报，支持二次填报功能，包括发起流程、上报事件等功能，支持由职能科室质管员对提交事件进行处理，并支持监管和查看功能。支持跟踪情况填写，处理意见审核，不良事件报告单打印功能

报告汇总分析

1、支持安全隐患及不良事件统计汇总

支持质管办可按月份、按填报事件类型，统计一段时间内已填报事件的汇总情况。支持数据导出excel。

2、支持按事件类型统计

可查看具体流程的实际数量及占比情况。支持数据导出excel。

3、支持安全隐患及不良事件明细表

支持质管办可按报告日期、发生日期、事件分类、后果、科室查询和监管所有不良事件流程的进展。支持数据导出excel。

4、支持医院不良事件分析报告

支持质管办可按报告日期查询所有不良事件流程的汇总、各部门不良事件发生概况、不良事件分析、不良事件后果分析。支持数据导出excel。

VTE管理系统

VTE全流程质控

质控提醒

VTE智能防治系统通过嵌入电子病历的方式，实时解析患者病情及医生诊疗行为，对于VTE风险及医生不规范的行为在患者入院后通过风险评估、早期预防、动态风险评估等事前提醒、事中干预、事后回溯的闭环式预警质控，协助医院减少因认识不足和缺乏必要预防措施而导致的不良后果。其中动态评估提醒包括：入院初始评估、术后评估、转科后评估、出院评估、病情变化时评估。

质控分析

对在院患者通过对事中质控获取医生诊疗行为业务数据以及患者VTE风险数据，系统实现对VTE发生率进行实时动态追踪和统计分析，实现对医生规范预防行为的监测和分析，监测医生预防措施完成情况，以及恰当预防措施实施情况，便于实时监测院内风险。

质控监管

对出院患者系统支持质量管理平台对VTE关键指标进行回顾性分析，为管理决策支持丰富的统计维度，完善临床医生管理和质控监控措施。

VTE风险和出血风险自动化计算评估

VTE风险初始评估

（1）AI评估：患者入院24小时内，系统结合患者全部病史、手术、用药、检查/检验结果等信息，能够自动完成患者的VTE风险评估。并主动、及时提醒医生查看VTE风险评估的结果，且支持医生查看评估依据，快速确认。

（2）风险动态监测：系统结合患者全部病史、用药、检查检验结果等信息、智能识别中高危患者特征，主动判断患者的VTE风险情况（是否为中高危患者）。支持人机VTE评估结果同一界面对比，根据对比结果进行重点关注。若系统评估危险程度高于医生，则应主动对医生进行提醒，帮助医生减少评估中的遗漏，增加评估的客观性和全面性。

（3）医生确认：系统自动完成所有住院患者的VTE风险评估，并支持在医生打开电子病历时，主动提醒医生完成对患者VTE风险评估结果的确认，在医务人员快速确认系统自动评估的结果后，提醒自动消失。

VTE动态评估

采用实时数据采集及处理技术，系统可实时根据患者在院情况自动进行VTE风险评估，并主动提醒医务人员对评估结果进行快速确认。保证患者病情变化时，能使用准确的VTE风险评估量表、自动判断风险程度、识别中高危患者，及时完成VTE风险评估，使医生掌握患者VTE风险动态变化，具体包括：

（1）手术阶段：在术前准备阶段，系统自动根据手术申请信息，自动对患者进行VTE风险评估，主动提醒医务人员对评估结果进行确认，在医务人员快速确认评估结果后，质控提醒自动消失。

系统可主动识别患者手术申请医嘱、术前小结文书，监测评估是否在手术开始前24小时内完成。

患者完成相关手术后，系统自动根据患者术后情况，自动对患者进行VTE风险评估，针对VTE风险评估结果有变化的患者，主动提醒医务人员对评估结果进行确认，在医务人员快速确认评估结果后，质控提醒自动消失。

（2）转科阶段：在患者完成转科后24小时内，系统主动提醒转入科室是否及时完成患者VTE动态风险评估结果的确认。

（3）病情变化：患者在院期间，系统根据患者病情变化、患者全部病史、手术、用药、检查检验结果等信息更新，实时自动评估和监测VTE风险。患者一旦发生变化，系统即刻主动提示，提醒医生及时采取措施。

（4）出院阶段：患者出院时，系统主动提醒医生再次进行VTE风险评估结果的确认，避免在患者出院前发生遗漏。

（5）动态复评：为实现全院住院患者VTE风险的	全面监测，避免因为患者病情变化导致的VTE风险。系统支持动态复评提醒，VTE高危患者支持每3日自动复评，中低危患者支持每7日自动复评，并提醒医生及时确认，医生确认后提醒自动消失。

出血风险评估

根据规范指南，在对中高危VTE患者实行药物预防前，需评估患者本身的出血风险。鉴于抗凝预防本身潜在的出血并发症，系统实时自动根据患者的住院情况进行出血风险评估，并主动提醒医生对患者的出血风险评估结果进行查看，快速确认，保障医生对于VTE患者的规范预防措施。

系统支持出血风险的人机对比，如当前风险大于上一次医生评估结果时，主动预警。

DVT筛查质控

系统结合患者全部病史、手术、用药、检查/检验结果等信息，根据深静脉血栓形成（DVT）临床指征及当前患者特征，系统应自动判断患者是否应进行Wells评估并对符合条件的患者自动评估风险。

根据医生确认的患者DVT风险，针对不同等级的患者，根据指南监测医生有没有规范完成对应的检验检查，如D-二聚体检查，静脉超声检查等，对未规范完成的检验检查进行质控提醒，完成后，提醒消失。

支持Wells评估表的下载，打印以及合并打印等，并支持以PDF形式保持在电子病历系统中。

PTE筛查质控

对于高度可疑或者确诊急性肺栓塞患者，系统支持结合患者全部病史、手术、用药、检查/检验结果等信息，自动判断患者是否应进行Wells，sPESI或者肺血栓栓塞危险分层评估并对符合条件的患者自动评估风险。根据医生确认的综合评估结果，患者病情特征，检验检查内容等，根据指南个性化分层推送PTE筛查建议，包括D-二聚体检测、CT肺动脉造影，心动图检查等，医生完成筛查后提醒消失。

VTE动态评估结果记录

系统支持记录患者在院内动态评估结果以及历次医嘱记录，供医务人员分析患者的评估结果变化趋势，帮助针对患者，建立个性化VTE防治方案。

系统自动生成患者在院内VTE风险评估、出血风险评估等所有风险评估结果、评估时间及详细评估项的历史纪录，支持医生快速根据患者病情变化对已完成的评估结果进行修改或重新评估。

VTE预防措施

（1）未预防预警：综合患者的VTE风险及出血风险情况，系统	能够实时根据患者在院情况自动判断，对未进行VTE预防措施的VTE风险中高危患者，主动、智能提醒医务人员进行相应的基础预防、物理预防、药物预防、联合预防等措施。可根据医院需要设置为强制功能（强制给予预防措施），防止医生漏开预防措施。

（2）规范防治预警：根据患者VTE和出血风险的结果不同，定义恰当的预防措施，例如：VTE高危、出血低危的患者应采用抗凝药物进行预防；VTE高危、出血高危的患者应采用物理预防等；能够根据患者病情和预防措施的采取情况，自动判断患者是否采用恰当的预防措施，并主动给予医生提醒，保证预防措施执行到位。

VTE预防措施

系统能够实时根据患者产褥期或妊娠期状态自动判断，对产褥期及妊娠期的VTE中危、高危患者推荐恰当、针对性的VTE预防措施，对未进行VTE预防措施的中高危风险患者，主动、智能提醒医务人员进行相应的基础预防、物理预防、药物预防等措施。可根据医院需要设置为强制功能（强制给予预防措施），防止医生漏开预防措施。

根据患者VTE和出血风险的结果不同，定义恰当的预防措施，例如：产前阶段VTE高危、出血低危的患者应采用无妊娠禁忌的低分子肝素等抗凝药物进行预防。能够根据患者病情和预防措施的采取情况，自动判断患者是否采用恰当的预防措施，并主动给予医生提醒，保证预防措施执行到位。

单病种管理

单病种质量控制

数据采集：将医院内各业务系统中的数据，严格按国家上报文件细则要求，自动采集归类。

智能上报：通过建立映射匹配和规则，将采集的数据清洗、过滤后，转换为标准化格式，自动分配填报。

数据审核：医院管理员要对临床上报的数据质量进行抽查、审核与管理。

病种质控：对每个病种的结果质控点及病种诊疗全过程的重点监测指标，进行监测、分析统计和改进。

精细分析：对病种指标进行多维度监测和对比分析，对科室和医生情况进行监控，追溯质控详情。

单病种质量管理

本系统以患者为中心，与医院所有信息系统对接，利用高维、异构数据处理能力，对患者运行病历数据、历史数据等进行高度集成与标准化处理，以病种为维度构建起囊括56个病种的数据集，帮助医院按需求调取相应的数据。

本系统自动执行医学逻辑核查，利用智能语义分析等AI技术，整合采集患者全病程离散数据并进行多重校验，并根据表单填报项目自动“组合”、输出、填报，实现数据自动上报，减轻临床上报工作负担。

本系统建立了科室管理员、医院管理员审核通道，管理员根据系统支持的上报数据可在线快速完成审核工作，并将不合格的病例与批注意见，实时驳回给临床，帮助临床及时按要求完成修改。

本系统可核查各病种的关键过程质量节点完成情况，包括过程质量、终末质量、公共项等质量控制的关键指标，帮助医院管理者对数据进行客观定量的评价。

本系统可从病种、科室、医生、患者、疾病、时间段等不同维度进行监控，具有病种特征分析、患者维度分析、疾病维度分析等功能，为医院管理者支持多维度、精细化的管理数据，帮助医院管理者全面掌握院内单病种上报情况，满足国家监管要求。

        - 治疗信息管理（针灸、推拿）

- 门诊医生站，住院医生站通过病人列表开立治疗申请单，界面上自动带出病人的基本信息，填写临床诊断后可选择相应的治疗科室，并且可供选择本科室能进行的治疗项目，项目选择后在选择治疗部位与治疗方式。

- 门诊病人开立申请单后去收费处缴费，住院病人的申请单会反写医嘱，再有护士提取复核，操作结束后病人可到治疗科室进行治疗。

- 治疗医师对病人的治疗申请单做治疗预约安排，安排病人具体哪一天来医院做治疗。

- 安排好以后治疗医师对病人的本次治疗进行登记，住院病人登记的同时给病人记账。

- 医师治疗完后可对本次治疗写治疗记录，填写治疗反应的等信息。

- 治疗医师治疗过程可以病人写治疗病历。

- 住院病人加入需要退费，治疗医师先对病人做退费申请，再有上级医师做退费确认。

- 治疗过程中的评估有记录

- 治疗结束后对病人的治疗效果进行评估。

- 每次治疗的登记或执行记录，内容包括时间、项目等。

- 治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系，可供全院访问

        - 移动护理

医嘱执行

支持医嘱执行时扫腕带核对患者身份，扫医嘱贴核对医嘱信息，匹配成功后方可执行；

支持患者标签动态显示，如患者过敏史，传染病，病危病重等；

支持医嘱标签展示，如高风险、毒麻医嘱；

支持高风险医嘱双签名核对执行；

支持床旁扫描检验标本，保证采样信息的实时性与正确性；

支持输血医嘱执行，执行结果自动同步到护理记录单；

支持执行记录明细到顿，执行后实时同步至电脑端及平台；

支持同一患者不同类型的医嘱，扫腕带后连续执行；

支持标本转运管理，能够针对标本送检时间进行管控。

护理记录

支持派发护士书写任务；

支持派发护士长审签任务；

支持派发压疮组员会诊任务等；

支持辅助各角色护士快速完成今日护理；

支持护士在床旁快速对患者进行评估；

支持根据评估结果自动推荐患者存在的护理问题，护士确认后生成患者的护理问题；

生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相应记录单（移动护理）

体征采集

支持根据体温单质控规则，智能提醒护士每个时间点应该录入的体征；

支持快速录入全病区所有患者各个时间点体征信息；

支持录入时实时校验数据是否合理；

护理处置

支持床旁记录血糖自动同步到血糖记录单；

支持处置医嘱执行时动态关联护理表单，如约束的医嘱执行时需记录约束部位、末梢血运及皮肤情况；

支持护理文书对应护理措施在床旁执行；

支持医嘱执行时，扫码关联到设备；

转运交接

支持患者扫床头卡办理入科；

支持pda端快速完成转科、出院操作；

支持手术患者扫码核对患者及手术信息，补充术前准备及手术相关用药等信息；

支持扫码记录手术患者各节点时间及交接内容，有效解决送错病人、管道交接不清等问题；

        - 移动医生站

移动医生站支持病案首页查询、体温查询、病程书写、检查检验、处方、手术以及危急值等功能，且可床边新增、修改病人医嘱。

医疗首页信息查询

包括了住院信息、过敏史、费用信息以及住院病案首页。体现病人的现金余额以及药占比、材料占比。

体温单查询

查询病人的体温单曲线图，从住院第一天开始每天的体温、脉搏等各项生命体征。

医嘱管理

医生可以随时快速查阅该病人的所有长期、临时医嘱单。同时，医生在床边就可以快速、方便的开立医嘱。

病程管理

医生可以快速录入和查阅各类电子病历，包括入院记录、病程记录。

检验检查管理

医生可以直接快速调阅查看病人的所有检验、检验报告结果，同时也可以直接在床边为病人开立各类检验、检查的申请。

手术管理

除可以新增手术、查询手术安排、风险评估，填写手术安全核查表。

危急值查询

医生可以查看到相关病区的危急值处理情况统计。

会诊等其他功能

包括该病人的会诊等其他信息。

        - 移动输液

支持对穿刺、换瓶、巡视、暂停、恢复输液、拔针、输液结束等操作的执行和记录。支持微量泵、多路输液等特殊情况的执行和记录。实现输液闭环管理。

- 在配药，化药，扎针，换药，拔针，核对等阶段，使用条码扫描实现患者身份核对和用药核对。

- 输液登记台打印病人条码化输液单。

- 配药、化药时，扫描病人输液单。

- 输液处叫号。

- 扫描核对病人条码、输液药品条码，核对病人身份。

- 扫描病人条码，记录换药、拔针人员，用于工作量统计。

- 输液结束时，扫描病人条码，完成结束输液操作。

        - 移动术前访视

一、基本信息管理

患者身份识别：通过移动设备的二维码扫描、RFID识别等技术，快速准确地识别患者身份，确保访视对象的准确性。

基本信息录入：支持在移动设备上直接录入患者的姓名、性别、年龄、联系方式、病史等基本信息，实现信息的即时更新和共享。

二、术前评估

风险评估：基于患者的病史、辅助检查结果等信息，进行手术风险评估，为手术方案的制定支持参考。

三、患者沟通与教育

访视内容展示：移动设备可展示手术过程、注意事项、麻醉方式等术前访视内容，帮助患者更好地了解手术情况。

互动沟通：支持医护人员与患者通过移动设备进行实时互动沟通，解答患者疑问，缓解术前紧张情绪。

        - 院长综合查询（包含移动端）

院长查询主要用于反映整个医院门诊、住院所有医疗信息和费用信息的程序。系统支持丰富的各类报表，包括全院概况、门急诊信息、病区床位信息、手术信息、医技信息、医疗收入等功能。同时，系统支持住院、门诊病人、重点病人查询功能，能方便快捷的了解病人的情况。用于院长或其他管理者全面了解医院医疗业务、费用收支、医护人员的工作量，支持辅助决策参考的作用。

        - 系统日志

查询每个模块子系统的操作日志，包含时间，操作内容等主要数据

        - 用户管理

用户管理是对整个HIS系统所需的登录用户进行统一管理的程序，包括登录员工登录名、口令设置、功能的授权等功能。

1.包括登录员工登录名设置

2.口令初始化设置

3.用户组设置

4.角色组设置

5.登录账户解锁/锁定

6.用户组授权功能。

7.角色组授权功能

8.用户查询：按数据库角色、用户名、程序模块查询功能

9.程序管理：程序模块管理，包括程序名和程序中文描述名

      - 电子病历系统

        - 门诊电子病历

门急诊病历模板

支持门急诊病历值域字典、数据元、验证规则等设置；

支持选择病历目录创建病历通用模板，定义模板相关属性，维护模板内容；

支持继承通用模板生成专科模板，通用模板的属性自动带入，模板内容自动带入；

支持继承专科模板生成个人模板，专科模板的属性自动带入，模板内容自动带入；

支持模板另存操作；

支持数据元直接从右侧辅助区域的数据集中直接拖入，可拖入引用源，可拖入子模板；

支持针对诊断数据元可定义相应的诊断引用属性，如引用的诊断类型，引用格式等；

支持病历模板的启用、停用时间设置；

支持病历模板审核；

支持病历模板修订版本进阶；

支持模板上下级联动继承；上级模板修订后下级模板也需要修订才能正常使用；

支持对提交审核的模板进行审核操作，如审核通过、审核拒绝；

审核通过并启用的模板才可被临床使用；

门急诊病历记录

支持医生在同一系统开立处方并书写病历，实现系统整合；

支持医生选择病历模板创建科室或个人病历；

支持模板的推荐及禁用，推荐模板有标识，不符合权限模板不可见；

支持门诊病历内容上下联动并动态加载；

支持引用患者诊疗信息、子模板、既往病历记录等；

支持书写过程中自动检查病历质量，做到边写边质控，提升医疗质量；

支持针对病历中的结构化元素，自定义查询条件进行病历结构化检索功能；

支持病历提交后痕迹管理；

支持医生进行专科能力评估管理；

支持医生进行手术风险评估管理；

支持CA签名对接。

支持插入检查检验结果功能

支持历史病历（包括住院或门诊纸质病历）完成数字化、可查阅，并能够与其他病历整合。

门诊病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项。

        - 住院电子病历

住院病历模板

1、值域字典

系统支持国家及行业标准值域字典，用户可在此基础上拓展自定义的值域字典；

支持对系统内所需的值域字典进行新建、编辑、停用操作；

支持对值域中值选项进行新建、编辑、删除、停用、排序等操作；

2、病历目录

支持对病历目录类别的维护，可关联标准数据集，并将该节点下互联互通的标准数据集同步生成；

支持病历类型、换页、单份/多份、打印条件等设置；

支持该节点下病历书写权限及审签流程的设置；

3、数据元

▲数据元是病历结构化的最小单元，系统预设符合互联互通测评标准、省平台数据上报标准以及院内常用的数据元字典库，可根据实际使用情况进行新增、修改、删除等操作。需提供所投厂家有关数据元相关的自主知识产权证明。

支持对数据元字典进行新建、编辑、删除操作；

支持给数据元维护对应的值域字典；

支持给数据元维护对应的引用源；

数据元支持多种数据类型：字符型、枚举型、数值型、日期型等，完全符合临床使用要求；

4、数据集

支持对数据集进行新建、编辑、删除操作；

支持自动生成标准数据集的所有数据元；

支持从数据元字典库中添加数据元，添加后的数据元自动带入数据元中设置的相关属性；

支持在数据集中单独创建数据元；

支持数据元定义签名属性，如签名等级、签名时间输入域、签名方式；

支持数据元定义脱敏属性，如匿名开始位置、匿名长度、匿名占位符；

支持数据元定义拓展参数，如会诊专家名单、查房医生等；

支持数据元定义校验规则，支持多种校验方式；

5、病历模板

支持选择病历目录创建病历通用模板，定义模板相关属性，维护模板内容；

支持继承通用模板生成专科模板，通用模板的属性自动带入，模板内容自动带入；

支持继承专科模板生成个人模板，专科模板的属性自动带入，模板内容自动带入；

支持模板另存操作；

支持数据元直接从右侧辅助区域的数据集中直接拖入，可拖入引用源，可拖入子模板；

支持针对诊断数据元可定义相应的诊断引用属性，如引用的诊断类型，引用格式等；

支持病历模板的启用、停用时间设置；

支持病历模板提交审核；

支持病历模板修订版本进阶；

支持模板上下级联动继承；上级模板修订后下级模板也需要修订才能正常使用；

支持对提交审核的模板进行审核操作，如审核通过、审核拒绝；

审核通过并启用的模板才可被临床使用；

6、病历子模板

支持创建通用子模板、专科子模板、个人子模板；

支持另存为子模板功能；

支持按病历大类、病历目录、章节数据元（结构）创建子模板

支持定义结构化子模板，维护内容时所需的数据元可直接从右侧辅助区域的数据集中直接拖入，可拖入引用源；

支持子模板的启用停用操作；

住院病历记录

1、住院病历书写

支持医生在同一系统开立医嘱并书写病历，实现系统整合；

支持医生选择病历模板创建科室或个人病历；

支持模板的推荐及禁用，推荐模板有标识，不符合权限模板不可见；

支持收藏模板，并在病历书写时，直接定位收藏模板；

支持历史病历、检查检验报告、处方、体征、重症数据的引用；

支持危急值结果自动写入危急值病程录；

支持医学表达式的使用，如牙体表达式；

支持图片的使用及图片的编辑功能；

支持子模板的调用；

支持诊断录入并回写；

支持连续病程的添加；

支持病历三级审签；

支持质控事前提醒消息，近3小时闪烁提醒医生；

支持接收病历质控问题，并以批注方式醒目展示；

支持边写边质控，如体温大于37.5，发病日期必填；

支持针对病历中的结构化元素，自定义查询条件进行病历结构化检索功能；

2、患者保密等级管理

支持对具体某份病历设置病历等级权限、指定访问者、允许访问开始时间、允许访问结束时间，支持对医生职称和医生个人设置电子病历访问权限。

支持对操作人员的权限实行分级管理，用户根据权限访问相应保密等级的电子病历资料。

支持病历访问日志和警示；当医务人员因工作需要查看非直接相关患者的电子病历资料时，警示使用者要依照规定使用患者电子病历资料。

支持CA签名对接。

支持病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储。

可自定义病历结构与格式，支持结构化病历的书写。

对于已由医师确认病历的所有修改，有完整的痕迹记录。

支持历史病历（包括住院或门诊纸质病历）完成数字化、可查阅，并能够与其他病历整合

        - 病案质控

护理病历质控

支持配置质控相关参数，如质控评分方式、质控表单目录、目录获取方式等；

支持对质控项目进行新增、编辑、删除操作；

支持护理病历质量评定标准的维护，包括护理病历质量等级、评价标准、基本要求、缺陷内容、关联质控项目等；

支持科室、院级质控员进行运行病历抽查；

支持质控组长给组员派发终末归档病历质控任务；

支持质控问题闭环管理，质控问题实时反馈给临床护士，护士修改后，质控员需对已修改问题进行确认；

支持质控工作量统计，各质控员质控占比统计；

医师病历质控

支持配置质控相关参数，如质控评分方式，病历自查启用环节等；

支持对质控项目进行新增、编辑、删除操作；

支持病历质量评定标准的维护，包括病历质量等级、评价标准、基本要求、缺陷内容、关联质控项目等；

支持通用、专科、专病质控标准的维护；

支持医生病历自查；

支持质控员进行运行病历抽查；

支持质控组长给组员派发终末归档病历质控任务；

支持质控问题分级管理，如4级问题可同步发送给上级医师；

支持质控问题闭环管理，质控问题实时反馈给临床医生，医生修改后，质控员需对已修改问题进行确认；

支持质控问题统计，如全院、各科室、各医生常见问题TOP10；

支持质控工作量统计，各质控员质控占比统计；

具有查看各阶段病历完成时间的功能

能够根据不同专科病历、诊断等，选择差别化的质量控制项目，进行病历质控。

能够记录病历内容缺陷，并对时限、规定必须书写的病案内容进行自动判断处理，生成相应的质控记录。

质控结果能反馈给相应的病历书写医师和管理者。

支持出院时有对病案首页内容进行质量核查功能。

        - 护理电子病历

文书模板管理

1、病历文档分类

支持用户建立自定义的病历文档分类，并按照自定义的文档分类来展示；建立时，需将病历文档分类对应标准文档类型，若无，则对应自定义文档。

2、数据集

支持自动同步标准文档类型输入域；

支持按文档类型自定义输入域；

输入域支持多种输入方式：自由录入、单选/多选、图片、表达式、可编辑单选/多选

支持多种校验方式,符合临床使用要求；

支持设置输入域对应的字典及明细，让操作中尽可能多的去勾选，而不是录入文字;

支持值域字典明细对应分值、用于统计分数；

支持对每个输入域设置条件进行校验，支持多种校验方式；

支持多种数据来源：系统默认、接口返回、文书记录；

支持用户自定义封装接口，从其他系统中获取数据来源，如从手麻系统获取手术开始、结束时间等；

3、文书模板

支持设置模板的推荐规则、禁用规则，并按照设定的规则推荐最适用于患者的模板，禁用不适用于患者的模板；

支持设定书写份数要求，默认书写一份，特殊文书可书写多份，如造口记录单；

支持设置模板的访问类型：全院、科室、个人；

支持模板审核后进行使用；

支持对模板进行审核和反审核操作；

支持对模板进行升级操作；

支持设置模板签名输入域及签名方式，是否需要验证密码；

支持设置模板签名是每行签、尾行签、还是首尾行签、是否需要上级签；

支持设置签名分块管控的权限；

支持多个签名时，可设置签名的顺序及等级；

支持CA电子签名对接；

支持设定上下左右边距、行高、行数等；

支持设定打印方向及默认大小比例；

支持设定打印默认的打印机及打印机对应的纸张；

支持使用复制到或导入导出功能快速创建科室模板；

支持设置模板中的显示列及动态列；

支持设置模板中每个输入域的显示方式及列宽、高度等；

支持给护士长设置审签权限；

护士长外出学习或其他因素，可授权给某护士审签权限；只有授权审签权限后，才有权限在需要审签签名的位置签名。

护理记录

支持维护常用的文书子模板，用于书写文书时快速调用；

支持对已审核的模板进行收藏，书写时，优先展示已收藏的模板；

新建文书时，支持根据患者基本信息、诊断等推荐适用于患者的模板；

1、今日护理

各角色的待办区分今日、明日展现在今日护理菜单栏；

支持派发护士书写任务；

可派发护士长审签任务；

可派发压疮组员会诊任务等；

可辅助各角色护士快速完成今日护理；

同时护理部可检查护士是否按时完成评估工作；

2、文书书写

支持多项自定义列，充分体现因人施护和因病施护；

支持24小时总结，支持按途径总结，支持交班总结；

支持快速切换患者书写同一类文书；

支持一键引用体征信息、出入量信息；

支持快速引用特殊符号、医嘱、检查、检验、文书子模板；

支持自动引用患者护理计划，并按照指定格式体现在指定位置，支持多文档同时引用；

支持护理计划模板关联措施；

支持护理文书默认提取已执行未引用的措施；

支持辅助录入模板自定义；

支持护士执行勾选，生成自然语言到指定位置，并进行结构化存储；

支持文书集成到平台360视图中，实现医护共享。

体温单

1、体温单配置

支持设置每个模板的适用科室及人群；

支持设置纸张大小，上下左右边距；

支持设置曲线图单元格行数、观察项行数及显示内容；

支持设置转科换床显示方式；

支持设置体温单起始时间；

支持设置是否显示疼痛评分，及疼痛评分取值；支持多个疼痛评估单反写体温单；

支持设置曲线图展示体温、呼吸、脉搏上下坐标，对应图标及连线颜色；

支持设置全院的观察项，编码、名称、及显示顺序；

支持设置每个观察项对应值域范围字典、单位；

支持设置每个观察项提醒、禁止的范围、及对应的提示信息；

支持设置病区常用的观察项；

2、单患者体征录入

支持左侧查看，右侧录入，录入后可直观展示已录入数据及连线位置；

支持根据体温单质控规则，智能事前提醒护士每个时间点应该录入的体征；

支持录入时，实时校验数据是否合理；

支持快速切换曲线图和监测单显示；

支持自动获取入出转、手术、回室、过敏、疼痛评分等值；

支持打印时再次校验数据是否有缺项、漏项等；

3、批量录入

支持自定义需要批量录入的生命体征类型；

支持快速录入全病区所有患者各个时间点体征信息；

支持键盘上下左右键快速切换；

支持根据体温单质控规则，智能事前提醒护士每个时间点应该录入的体征；

支持录入时，实时校验数据是否合理；

支持快速区分患者体温单是否已满页；

4、体温单质控

支持自定义质控规则内容；

支持两种质控方式：事前提醒和事后质控；

支持对在科、出科患者的体温单进行质控，并自动筛选存在质控问题的患者；

护理计划

触发条件是系统推荐护理计划的条件，支持多种模型，多种运算关系；

支持护理计划产生的条件描述产生诊断因素；

支持预期目标维护；

支持根据护理计划产生计划实际要执行的措施；

支持护理措施分类管理；系统将措施分为：宣教类、评估类、通知类、医嘱执行类、观察类、处置类；

支持pda宣教；

支持评估类措施关联文档类型，对应的评估单评估完成后，自动反写该措施执行情况；

支持结合短信平台，将需要通知医生的措施以短信的形式发送到医生手机上；

支持医嘱执行类措施关联医嘱套餐，绑定医嘱去执行；

支持观察类措施关联观察项，即值域范围字典，执行时需护士录入执行结果，如关联头晕头痛，执行结果可以是无头晕、无头痛；

支持护理问题分类管理，将护理问题分为护理诊断、并发症、其他；

支持护理问题维护管理，护理问题名称、对应分类、是否弹框提醒、诊断依据；

支持护理计划是否按规则智能弹框提醒设置

支持CA签名功能对接。

护理知识库

支持护理计划知识库设定，护理计划由护理问题、触发条件、相关因素、护理措施、预期目标组成。

支持新增护理计划模板，可维护模板名称、对应护理问题、属性、触发条件、相关因素、护理措施、预期目标；均调取对应字典获取。

支持护理措施设置，关联护理措施时选择分类（单次执行、重复执行、必要时）、是否必选措施（必选、默认、无）、是否进入文书及对应文书字段和展示方式；可设置适用人群，如询问月经史仅需要女性患者执行即可。

推荐护理计划

支持护理计划来源设置，护理计划的来源有：评估（入院评估、护理评估、专项护理）、生命体征、患者信息（老年人、儿童、孕妇……）、护理事件（入科、转出、转入、分娩、手术、回室、出院、死亡、使用呼吸机、体温不升、报病重、报病危……）、医嘱信息（如护理常规、大型检查……）。

支持护理计划触发条件设置，如果护理计划有设置触发条件，则满足条件时可自动触发推荐；如果没有设置条件，护士需要给患者添加该护理计划，则需在护理计划界面主动添加。

患者护理计划

支持新增未停用的护理计划模板，按照护理计划的优先级排序；

支持措施执行过程中调整护理计划。

支持中途终止护理计划；

支持每条计划均多次进行评价；评价是将患者的健康状况与预期目标进行有计划、系统地比较并作出判断的过程。通过评价，可以了解患者是否达到了预期的护理目标；

支持按分类展示护理措施；默认取当天所有未执行的措施，按照分类（评估、宣教、观察、医嘱执行、处置）展示，护士可在pda端进行执行。

重点护理管理

1、压疮管理流程

实现压力性损伤事件多级质控多闭环管理，实时监控患者压力性损伤评估情况，及时预报、审核、评估、监控，疑似院内发生后及时会诊、报告、审核认定、随访跟踪，转归后及时填报转归情况、审核转归结果。

（1）压疮流程设置

支持配置压疮流程节点，每个节点下需要进行的操作；

支持开始规则、结束规则、完成规则的自定义设置；

支持待办多种方式展示，如是否弹框提醒；

支持多种提醒类型：单次、重复、多次；

支持自定义分配该待办完成的角色；

（2）单患者管理

支持根据患者情况快速找到对应模块；填写相关内容，如压疮评估、压疮监控、创面处理记录、院内压疮会诊、院内压疮报告、压疮转归等；

支持按标准格式生成压力性损伤监控报告记录单；

支持针对模板各个输入域设置其签名等级及顺序；

支持实现分角色分等级签名控制；

（3）压力性损伤监控审核

支持护理部、压疮组组长及组员监控审核全院所有压力性损伤患者，

支持根据预报日期、科室、在院状态、压疮事件状态等条件筛选患者；

支持直观获取患者本次预报的日期、评估分值、创面情况、监控审核情况、转归情况等信息；

支持对患者的压力性损伤情况进行审核、监控；

支持对患者的压力性损伤情况进行审核、会诊、随访等操作；

（4）压力性损伤整体病案查阅

支持批量查询发生压力性损伤患者的信息；

支持查看患者基本信息；

支持查看患者的现病史、既往史；

支持查看患者发生压疮时，压疮的详细情况；

支持图片方式展示患者创面清洁前后的情况；

支持查看患者检查、检验报告及危急值报告；

支持查看护士针对每个压疮进行的治疗方案；

支持查看患者转归情况；

2、失禁相关性皮炎管理流程

实现失禁相关性皮炎多级质控多闭环管理，实时监控失禁相关性皮炎患者情况，及时预报、审核、评估、监控处理，转归后及时填报转归情况、审核转归结果。

（1）失禁相关性皮炎流程设置

支持配置失禁相关性皮炎流程节点，每个节点下需要进行的操作；

支持开始规则、结束规则、完成规则的自定义设置；

支持待办多种方式展示，如是否弹框提醒；

支持多种提醒类型：单次、重复、多次；

支持自定义分配该待办完成的角色；

（2）单患者管理

支持根据患者情况快速找到对应模块，填写相关内容，如失禁相关性皮炎预报、评估、监控、记录、转归等；

支持分模块填写内容后打按标准格式生成失禁相关性皮炎报告记录单。

支持针对模板各个输入域设置其签名等级及顺序；

支持分角色分等级签名控制；

（3）失禁相关性皮炎监控审核

支持监控审核全院所有失禁相关性皮炎患者，

支持根据预报日期、科室、在院状态等条件筛选患者；

支持直观获取患者本次预报的日期、评估分值、处理情况、监控审核情况、转归情况等信息；

支持对患者的失禁相关性皮炎情况进行处理、审核、监控等操作；

护理交班

护理交班是值班护士为了记录病区内所管辖的患者病情变化及护理过程所做的文字记录，是护士日常工作中一种常用的护理文书，从分类上来说属于行政档案，与护理记录有本质区别，不存档，不备案，为护士长管理支持便利。

支持自定义交班重点患者及取数来源；

1.病区交班

支持自动提取重点患者人数及明细；

支持自动计算原有、现有患者数；

支持自动计算的现有患者数与当前在院患者数不一致时，智能提醒护士核对人数；

支持护士手动调整患者明细数；

支持护士手动录入特殊患者情况，如请假、外出检查患者等；

支持护士长点评；

支持自动生成病室交班报告并打印；

2.护理交班

支持自定义重点（新入、转入、危重、手术）患者，并对重点患者进行护理交班；

支持交班模板自定义；

支持交班所需内容自动获取；

支持快速区分已交班和未交班患者；

支持交班后自动生成护理交班报告；

        - 病历ai质控管理

| 分系统名称 | 系统功能 | 功能描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 医生端 智能辅助 | 实时提醒 | 当医生在电子病历系统编辑病历点击保存，即刻以插件形式支持实时质控提醒。无需进入单独的病历质控程序就可查看实时质控内容。 |
|  | 小图标提醒 | 实时展示病历问题数，点击小图标可以打开浮窗查看更详细的质控结果信息。 |
|  | 浮窗提醒 | 可以根据配置的评分表展示病历分数与等级，支持点击分数根据医生权限查看详细的评分表信息。 |
|  |  | 支持医生查看不同质控级别质控员对同一份病历的历次“人工评价单”结果，医生可对人工评价单结果进行查收和确定。每个人工评价单，需展示包括创建任务、机器质控、人工审核、评价单下发、科室查收、医生确定、任务关闭 的 人工质控闭环流程。同时支持根据医院流程进行定制化配置。 |
|  |  | 展示问题汇总数量；分类展示各个文书的问题数量，包含：入院记录、首次病程记录、病程记录、谈话记录、手术管理、出院记录等模块。 |
|  |  | 可展示登录医生的待反馈问题总数、人工评价单总数；点击可查看详细的列表。 |
|  | 质控明细 | 1、评分表 （1）可直观展示当前病历的病历等级（甲/乙/丙）、病历得分、运行病历评分表/总体病历评分表及扣分详情； （2）可根据登录his的医生账号来判定是否具有审核权限； 1）有权限：可以在提醒端进行评分表明细查看与问题审核，进行人工评分； 2）无权限：可查看整张表的打分情况与扣分理由 |
|  |  | 2、质控点 （1）可根据文书分类展示，展示质控点名称、质控类型（机器/人工）、备注、扣分； （2）可对系统质控情况及人工质控的批注进行申诉，申诉的问题会实时展示在审核端，审核人员可对申诉信息进行再反馈，再反馈信息实时同步至医生端。 （3）单项否决质控点重点提示：系统能够支持对病历文书的单项否决进行判断并提醒，当存在单项否决缺陷时，系统应实时、主动提醒医生相关质控缺陷，并用特殊符号进行重点标注，在医生修正缺陷内容后，单项否决提示实时消失。支持医院对每条质控点是否属于“单向否决缺陷”进行自主配置。 |
|  |  | 3、人工评价单列表：支持查看医生权限下的所有质控员人工质控审核过的评价单数量及列表，包括待查收、待确认、已经确定的评价单列表明细，并支持下钻；支持单击 “全部查收”按钮，对当前未查看的评价进行一键查收。 |
|  |  | 4、待反馈问题列表：支持查看医生权限下的所有待反馈问题数量及列表，包括人工质控待反馈列表、机器质控待反馈列表、待质控员确定列表、已确定的问题列表明细，并支持下钻。 |
| 病历审核端功能 | 病历查询 | 1、支持运行病历/终末病历查询，并支持以患者列表、问题列表多维度展示。 （1）条件查询：支持按日期、科室、病历特征、质控文书、质控点标签、质控点类型、标签等条件查询运行病历/终末病历患者列表; （2）精准查询：支持按病历号、病案号、患者姓名等对病历进行精准搜索。 （3）支持自定义创建多个重点关注病历查询页面，每个查询页面可单独生成；支持通过多个搜索条件新增查询页面，搜索条件包括不仅限于入院日期、当前科室、病历特征、质控级别、病历等级、诊断类型、质控文书、质控点标签、病历得分等；支持设置是否在“工作台重点关注”栏展示。 （4）支持对病历列表的标题展示列是否展示、列宽宽度进行自定义配置，展示列包括不仅限于待质控员回复、待医生反馈、机器现存问题、质控医生、病历等级、病历得分、现存问题、质控状态、标签、病区、医疗组、主治医生等。 （5）支持对病历标签名称、标签描述进行自定义设置；支持为每份病历人工选择维护好的标签进行标注；支持通过标签快速检索病历。 （6）支持病历各文书时效性快速查看，包括文书完成状态、起始时间、截止时间、剩余时间、完成时间等，并对超时病历的“剩余时间”栏显示数据进行标红处理。 |
|  |  | 2、支持病历查看： （1）支持以不同颜色区分病历质控状态及问题数量，红色圆圈显示待质控员回复病历及问题数量、橙色圆圈显示待医生反馈病历及问题数量、绿色圆圈显示病历机器质控现存问题数量。 （2）支持对病历进行下钻，可查看病历质控详情，可按文书列表、评分表、质控闭环多个维度展示； （3）文书列表：文书列表包括不仅限于：入院记录、病程记录、手术记录、出院/死亡记录、谈话记录、医嘱单、检验报告、检查报告、生命体征、病理报告、诊断记录。 （4）评分表：支持根据医院配置的评分表内容，进行评分表展现。 （5）质控问题闭环：支持查看每个缺陷问题项目闭环流程，对机器/人工发现问题时间，是否进行修改与反馈，人工是否进行质控和确认均可进行留痕查看，并对整本病历的质控提交与审核等各个节点有时间轴记录时间轴。 |
|  | 病历评价-任务管理 | 1、质控任务创建 （1）任务基本信息维护：支持对新建的质控任务基本信息维护。 （2）自动抽取病历 1）支持对质控任务的病历的质控情况进行选择，包括全部病历、只抽取人工质控提交过的病历、只抽取人工未提交过的病历； 2）支持对病历自动选择质控点进行配置，支持按不同方式进行抽查，如：按比例抽查、按病例数抽查；支持对抽查方式进行批量操作。 （3）分配质控病历：支持将抽取的病历，按科室分配给不同的质控员 |
|  |  | 2、查看质控任务 （1）支持查看病历质控任务的病历总数，选中病历数，质控抽取率； （2）支持查看质控任务中各质控员的质控病历列表，以及时间段内未抽查的所有病历列表，方便对未选择的病历进行人工分配。 |
|  |  | 3、筛选质控病历并二次分配 （1）支持通过多维度快速搜索病历并再次指派给质控员，筛选的维度至少包括：审核状态、科室、病历等级、病历特征、标签、手术级别等； （2）病历特征选择包括不仅限于：基本特征、手术及操作、患者诊断、住院时间、专科特征、护理、医嘱用药、其他、特殊用药等。 （3）支持对搜索的病历进行单项/批量指派给质控员。 |
|  |  | 4、查看质控项目及病历 质控任务项目开始后，质控管理人员可随时查看病历审核任务的进度、剩余时间、病历详情，并以不同颜色对剩余时间进行预警 |
|  |  | 5、质控任务列表生成并下载 支持一键生成未完成、已完成、已关闭、全部质控任务的下载文件并下载。 |
|  | 病历评价-任务执行 | 质控人员登录系统，可查看到分配给质控员的所有质控任务列表，包括质控任务名称、抽取类型、质控病历时间、病历总数、质控级别、质控负责人、进度、剩余时间（天）、创建日期、创建人、状态、操作等。 |
|  |  | 支持以不同颜色对剩余时间进行预警，如剩余时间小于1天，则橙色提醒；剩余时间小于0（延期），则红色提醒； |
|  |  | 支持查看每份病历的详细病历质控详情，并在线进行人工病历审核。 |
|  | 人工审核 | 1、质控缺陷总览： 在质控员选择一份病历进行人工审核时，系统智能提示当前病历的各文书的缺陷问题数量，支持根据质控员查看的文书不同展示当前文书下的所有问题缺陷、备注问题缺陷原因、扣分、质控类型（机器/人工）等。 |
|  |  | 2、人工质控与结果确认： （1）支持点击缺陷问题，系统自动跳转至缺陷对应的段落或原文，且高亮并划线对应到质控点上； （2）质控人员根据系统的质控结果对病历的缺陷进行人工确认，如果认为此缺陷对病历质量影响不大，可以确认完成；如果认为此缺陷要求医生修改，可点击“回复”把修改建议反馈给临床医生，且质控类型立马由机器转变成人工。 （3）针对质控员建议医生修改的缺陷问题，系统需支持在缺陷问题右上角进行不同颜色展示，方便质控员根据颜色快速定位到医生对缺陷建议的反馈情况，并对反馈结果进行确认。如：橙色显示质控员提交或回复后，医生暂时没有反馈；红色显示医生申诉后，质控员没做任何处理。 （4）支持人工新增缺陷问题，包括系统质控点问题类型、其他问题类型；支持对系统质控点问题的文书类型、选择质控点（应支持关键字搜索质控点并与质控点关联）、缺陷科室、缺陷医生、回复医生（应支持模板导入）进行自定义添加；支持对其他问题的文书类型、评分方法（应支持关键字搜索评分表中相关的评分标准并进行关联）、缺陷科室、缺陷医生、回复医生（应支持模板导入）进行自定义添加。 |
|  |  | 3、多级人工质控评价 （1）支持专家、院级、科室等多级质控员对同一份病历进行人工质控； （2）支持单独页面展示每个级别质控员的质控结果及详情，详情中包括该质控员对每个质控问题的质控结果以及评分表结果。页面中还应包括质控任务名称、责任人、审核时间、质控审核人等基本信息； （3）支持上级质控专家查看和修改低级别的质控员的质控情况，同级别质控员只能修改分配给自己的质控结果，但是可以查看其他同级别质控员结果，低级别的质控员 不能 查看高级版的质控员的质控结果。 |
|  |  | 4、病历评分表： （1）系统根据医院评分表的配置及质控点关联，自动对病历进行评分，质控员可以进行人工评分。 （2）支持根据评分项目导航快速定位不同评分项目，并对扣分项目进行标红处理，点击可查看具体扣分点、扣分结果、扣分理由，方便质控员对扣分情况进行确认/调整。 （3）支持通过添加/删除缺陷问题进行人工干预评分，也支持通过人工修改该评估项目的扣分结果调整病历总体得分。 |
|  |  | 5、病历缺陷问题质控过程闭环展示： （1）支持查看病历缺陷问题列表，了解每个缺陷问题的状态、医生申诉情况、扣分等，及时了解医生、质控员对现存问题的处理进度及详情。 （2）支持查看医生对病历缺陷问题是否申诉，点击回复可快速查看质控员与临床医生在线沟通历史详情，以及当前缺陷问题的整个流转过程，包括发现问题时间、人工质控回复医生时间、问题申诉时间及操作人员等。 （3）支持一键溯源到缺陷问题对应的文书段落或原文 |
|  |  | 6、病历整体质控过程闭环展示： 支持查看病历人工质控的闭环流程，需包括机器质控、人工审核、评价单下发、科室查收、医生确定、任务关闭等阶段的人工质控闭环流程。同时支持根据医院流程进行定制化配置。 |
|  | 人工评价单下发管理 | 质控员在机器质控基础上完成人工审核后，系统自动生成该质控员所属质控级别的评价单，质管员可以进行批量下发给相关科室或医生，医生端可及时查看下发的人工评价单，并在线查收、确认； 支持与医院的现有短信平台对接，完成下发时的短信通知。 |
|  | 审核意见反馈交互 | 1、临床端反馈：书写病历时，支持医生对AI质控的问题在线进行问题申诉； |
|  |  | 2、质控员审核：支持质控员对每个质控问题的申诉情况进行查看，可再次对修改不正确的缺陷进行再次回复并填写修改建议。 |
|  |  | 3、临床端查看：临床端医生可对质控人员要求修改的病历问题进行查看和修改，如果对质控结果存在异议可在线进行申诉。 |
|  |  | 4、质控员确认：支持质控员按缺陷申诉情况查看病历，并对医生申诉的缺陷进行再次确认通过或再次编辑回复修改建议。 |
| 统计与分析端功能 | 工作台 | 我的贡献：支持查看本年工作情况总览，包括本年运行质控审核病历数、本年终末质控审核病历数、本年任务完成或关闭的病历数及完成率、本年任务未完成的病历数及任务率等。 |
|  |  | 我创建的评价任务：支持查看我创建的未完成任务列表及任务剩余天数，并以柱状图展示各质控员未完成任务的情况。 |
|  |  | 待我执行的任务：支持查看我未完成的任务列表、运行待评价的任务列表、终末待评价的任务列表，可下钻到详细的病历列表及病历详情。 |
|  |  | 我的运行/终末病历质控：支持查看在院/出院的病历数、关注的重点病历、重点问题列表，并支持自定义配置关注的重点病历、重点问题列表。 |
|  |  | 自定义配置工作台：支持对工作台展示的内容进行自定义维护。 |
|  | 整体分析 | 1、在院监测 （1）支持查看当前在院病历的在院病历数、问题病历数、问题总数、平均问题数、病历平均分，并支持下钻到当前病历数的详细病历列表； （2）支持对全院在院病例的病历质控情况进行实时监测，以柱状图、折线图、饼图、列表等直观展示在院病历质量、质控管理情况，包括科室问题病历分布、病历等级、在院问题占比TOP 10、及时性完成情况、问题类型分布、及时性问题排名、问题文书排名、病历质控率趋势等。 |
|  |  | 2、出院分析 （1）支持按“今年、去年、本季、上季、本月、上月”快捷按钮或者“年度、季度、月份”维度自定义对病历的质控情况进行多维度统计分析。 （2）支持查看当前医院的病历总数、问题病历数、病历平均分、平均问题数，且需包括各指标的环比、同比（年）； （2）支持查看当前医院的病历等级、病历质量、病历问题、问题修正率、病历质控等情况，并以折线图、饼图、列表等形式直观展示，包括不仅限于病历级别分布、病历质量趋势分析、科室平均问题数排名、病历问题TOP 10、及时性问题TOP 5、质控点类型分布、问题修正率、质控率占比、质控管理情况等。 |
|  | 运行质控分析 | 支持按年度、季度、月、自定义时间对运行病历质控情况进行可视化、多维度统计分析展示，满足医院质控管理者快速了解全院运行病历质量情况。包括： 1、评分表分析：支持以表格的形式，对医院各科室/医疗组/医生的运行病历评分情况进行统计分析，包括病历数、平均分、问题数、平均问题数、人工平均问题数、机器平均问题数； 2、人工抽查分析：支持以趋势图、柱状图、表格多种形式展示医院病历质控评价情况，按科室质控分析、医疗组质控分析、医生质控分析、科室评价分析、医疗组评价分析、医生评价分析进行统计分析，包括在院病历数、审核病历数、病历质控率等，支持下钻到详细病历列表。 3、缺陷责任分析：支持按缺陷科室、缺陷医生维度查看全院运行病历缺陷问题情况及问题修改情况，包括触发问题数、现场问题数、现存问题率、修正问题数、问题修正率。 4、工作量分析：支持以图形、表格对机器质控、科室质控、专家质控、医生质控的病历数、质控占比、质控问题数等工作情况进行统计分析。 |
|  | 终末质控分析 | 支持按年度、季度、月、自定义时间对终末病历质控情况进行可视化、多维度统计分析展示，满足医院质控管理者快速了解全院终末病历质量情况。包括： 1、质量分析： （1）科室/医疗组/医生质量分析：支持以趋势图、柱状图、表格多种形式展示各科室/医疗组/医生的病历质量情况，包括不仅限于病历数、问题病历数、现存问题数、修正问题数、问题修正率、病历平均分、平均问题数等。 （2）问题分析：支持查看终末病历的缺陷问题明细列表，点击缺陷问题可下钻到问题分析详情，包括按科室/医疗组/医生展示缺陷问题发生的病历数、失败率、修正病历数、问题修正率。 2、评分表分析：支持以表格的形式，对各科室/医疗组/医生的总体病历评分情况进行统计分析，包括病历数、病历平均分、甲/乙/丙级病历占比等。 3、人工抽查分析：支持以趋势图、柱状图、表格多种形式展示医院病历质控评价情况，按科室质控分析、医疗组质控分析、医生质控分析、科室评价分析、医疗组评价分析、医生评价分析进行统计分析，包括病历数、审核病历数、病历质控率等，支持下钻到详细病历列表。 4、缺陷责任分析：支持按缺陷科室、缺陷医生维度查看全院终末病历缺陷问题情况及问题修改情况，包括触发问题数、现场问题数、现存问题率、修正问题数、问题修正率。 5、工作量分析：支持以图形、表格对机器质控、科室质控、专家质控、医生质控的病历数、质控占比、质控问题数等工作情况进行统计分析。 |
| 配置引擎 | 质控点管理 | 1、质控点查看：支持查看医院所有质控点，包括质控点名称、质控逻辑、质控点标签、质控类型、专科类型、提醒级别、状态、是否关联评分表等； |
|  |  | 2、质控点维护： （1）支持根据医院质控需求对质控点进行开启关闭，提醒级别进行自定义配置（三级提醒：小图标/浮窗/大窗弹出卡控）； （2）支持对质控点的标签名称、标签描述进行自定义设置；支持为每条质控点选择维护好的标签进行标注；支持通过质控点标签快速检索质控点。 （3）支持对时效性质控点进行倒计时提醒时间的配置。如：入院记录要在24小时内完成，配置成8小时倒计时提醒，患者入院16小时后如果未书写入院记录，系统进行倒计时提醒。 |
|  | 评分表配置 | 支持对总体病历评分表、运行病历评分表进行自定义配置，如开启/关闭、是否在提醒端展示； |
|  |  | 系统需内置多版本评分表模板，方便医院在模板基础上快速自定义编辑修改。 |
|  |  | 支持新增、修改、删除具体评分项，评分项需包括：病历类型、项目分值、评分标准、评分方法、分值设置、扣分逻辑、单项缺陷设置及关联质控点等模块。支持单项否决、单项否决乙级、单项否决丙级的配置；并能满足单项扣分与累计扣分两种扣分逻辑，可编辑评分表名称与等级设置。 |
| 系统设置 | 用户管理 | 系统应支持管理员设置不同角色权限，不同权限的角色在使用时功能模块和数据不一致。 |
|  | 功能权限 | 系统应支持管理员对角色的功能模块权限进行自定义配置管理。 |
|  | 数据权限 | 系统应支持管理员对角色数据查看权限的范围进行自定义配置管理。 |
|  | 质控级别 | 可根据每家医院情况设置多个质控级别，可自定义每个级别的级别名称、简称、级别等级，病历进行人工质控时自动按照级别从低到高进行流转。高级别可以修改低级别的质控结果；同级别只能查看其他同级别质控结果；低级别无法查看高级别质控结果。 |
|  | 质控组维护 | 系统应支持对质控组的质控级别、成员、科室进行自定义配置管理。 |
| 质控点-形式质控 | 质控点覆盖 | 病历文书包括入院记录、首次病程记录、手术记录、会诊记录、输血记录、转科记录等。 形式质控内容包括病历文书记录的完整性、合理性、一致性、时效性。 （所有质控点具体实现效果与国家政策变动、医院数据质量、临床工作需要相关，实现情况有所差异） |
|  | 完整性质控点 | - 入院记录专科检查完整性质检 - 入院记录初步诊断完整性质检 - 入院记录婚育史年龄完整性质检 - 入院记录婚育史子女数量完整性质检 - 入院记录家族史父母情况完整性质检 - 入院记录家族史兄弟姐妹情况完整性质检 - 入院记录完整性质检 - 入院记录无辅助检查记录（注明外院机构名称及日期） - 入院记录体格检查完整性质检 - 首次病程记录病例特点完整性质检 - 首次病程记录诊断依据完整性质检 - 首次病程记录鉴别诊断完整性质检 - 首次病程记录诊疗计划完整性质检 - 入院记录月经史完整性质检 - 手术记录麻醉方式完整性质检 - 手术记录手术经过完整性质检 - 手术记录完整性质检 - 手术前主刀医生查房记录完整性校验 - 手术知情同意书完整性质检 - 输血记录输血反应完整性质检 - 术后首次病程记录麻醉方式完整性质检 - 术后首次病程记录手术方式完整性质检 - 术后首次病程记录手术经过完整性质检 - 术后首次病程记录术后处理措施完整性质检 - 术后首次病程记录术后诊断完整性质检 - 术后首次病程记录完整性质检 - 术前讨论记录完整性质检 - 术前讨论手术指征完整性质检 - 术前小结术前诊断完整性质检 - 死亡病例讨论记录病历摘要完整性质检 - 死亡病例讨论记录死亡时间完整性质检 - 死亡病例讨论记录死亡原因完整性质检 - 死亡病例讨论记录死亡诊断完整性质检 - 死亡病例讨论记录讨论结果完整性质检 - 死亡病例讨论记录治疗及抢救经过完整性质检 - 死亡记录完整性质检 - 疑难病例讨论记录病历摘要完整性质检 - 疑难病例讨论记录讨论记录完整性质检 - 病危病人日常病程记录填写完整性质检 - 出院记录完整性质检 - 出院记录中出院医嘱相关描述完整性质检 - 出院医嘱完整性质检 - 出院记录诊疗经过完整性质检 - 会诊记录完整性质检 - 麻醉记录完整性质检 - 抢救记录完整性质检 - 危重病例患者，科主任或主（副主）任医师查房记录完整性质检 - 死亡病例的抢救记录完整性质检 - 死亡病例讨论记录完整性质检 - 疑难病例患者，科主任或主（副主）任医师查房记录完整性质检 - 输血治疗同意书完整性质检 |
|  | 时效性质控点 | - 普通病人日常病程记录填写及时性质检 - 术前小结及时性质检 - 术后首次病程记录及时性质检 - 手术记录填写及时性质检 - 手术后日常病程记录填写及时性质检 - 病危病人日常病程记录填写及时性质检 - 病重病人日常病程记录填写及时性质检 - 出院记录及时性质检 - 入院记录书写及时性质检 - 首次病程记录及时性质检 - 阶段小结完成及时性质检 - 入院后首次主治医师查房记录及时性质检 - 死亡记录及时性质检 - 主任医师¦副主任医师日常查房记录时效性质检 - 抢救记录时效性质控 - 入院三天内的病程记录填写及时性质检 - 转科后日常病程记录填写及时性质检 - 术后主刀医生病程记录及时性质检 - 死亡病例讨论记录及时性质检 - 首次上级医师查房记录及时性质检 - 转科后转入记录完成及时性质检 - 术后三天内无上级医师或术者查房记录 |
| 质控点-内涵质控 | 质控点覆盖 | 内涵质控点包括病历的完整性质控点、合理性质控点、一致性质控点、雷同性质控点。 |
|  | 内涵完整性质控点 | - 入院记录主诉时间不完整； - 出院记录中出院带药信息不完整 - 入院记录体格检查中缺少固定查体项目（头颈部、胸、腹、四肢、神经系统）； - 抢救记录中缺少抢救中的病情变化描述 - 入院记录中过敏史记录内容遗漏 - 入院记录中传染病记录内容遗漏 - 入院记录现病史对一般情况描述有遗漏 - 入院记录中手术史记录内容遗漏 - 入院记录个人史缺少必要的描述 - 入院记录既往史中，输血史未描述 - 入院记录手术外伤史记录缺少具体内容 - 入院记录体格检查中缺少数值描述 - 首次病程诊疗计划中缺少填写护理等级 - 术前讨论的讨论意见未在术前小结中记录 - 死亡记录中未写明死亡原因 - 术后首次病程记录缺少病理家属过目及送检情况 - 术后首次病程无术后特别观察、注意事项 - 首次病程病例特点中缺少鉴别诊断相关的阳性阴性症状或体征 - 有创操作记录中无操作后体征描述 - 输血记录中缺少输血后疗效评价 - 有明确病理报告的患者，在首次病程鉴别诊断缺少病理确诊的证据描述 - 术中冰冻病理检查结果未在手术记录中体现 |
|  | 内涵一致性质控点 | - 手术记录和术后首次病程记录的出血量不一致 - 出院记录中出院医嘱和医嘱系统中出院带药不一致； - 入院记录病史陈述者与患者意识状态矛盾 - 手术记录和手麻系统的手术时间不一致 - 入院记录主诉与现病史中，症状描述的时间不一致 - 入院记录中主诉和现病史描述关联较少 - 主诉和入院记录诊断无明显关联 |
|  | 诊疗过程合理性质控点 | - 细菌培养结果需要在病程记录中有对应记录 - CT/MRI检查结果需记录在病程记录中； - 有创操作记录中未记录操作后注意事项 - 住院患者应用抗菌药物后需记录在病程记录中 - 抢救记录无对应抢救医嘱 - 缺少出院前上级医师同意出院的记录 - 抢救记录中描述的关键时间节点未精确到分 - 抢救记录中未记录关键时间节点 - 术中病理检查结果未在手术记录中体现 - 常规病理检查结果未在日常病程记录中体现 - 病程记录中对血常规、肝功能、肾功能、电解质检验结果未分析 - 死亡记录中死亡时间不具体 |
|  | 专科质控质控点 | 系统支持泌尿外科、肾内科、产科、肿瘤相关的专科质控点。 - 慢性肾病5期患者，入院记录中专科查体结果缺失 - IgA肾病患者，专科检查中缺失IgA肾病相关体征 - 患者诊断胎膜早破，现病史中需记录阴道流液性状描述和ph试纸检测结果 - 患者接受膀胱肿瘤相关手术，现病史中典型症状记录缺失 - 入院第一诊断为结直肠恶性肿瘤，辅助检查中需要书写结肠镜检查结果 - 社区获得性肺炎患者-首次病程记录辅助检查缺少血气分析或血氧饱和度检测 - 社区获得性肺炎患者-入院记录既往史中缺少吸烟史具体内容 - 社区获得性肺炎患者-入院记录既往史中未明确疫苗接种史具体内容 - 社区获得性肺炎患者-入院记录现病史中缺少胸部影像学检查结果 - 哮喘急性发作患者-入院记录初步诊断中缺少病情严重程度 |
|  | 客观逻辑一致性质控点 | - 男性患者不应存在月经史描述； - 女性患者查体与性别不符 - 男性患者查体与性别不符 - 入院记录中患者和联系人电话不应一致 |
|  | 雷同性质控点 | - 病程记录（首次病程/首次查房/日常查房/上级医师查房）高度雷同 - 首次病程中病例特点的内容与入院记录现病史存在高度相似情况 - 术前讨论简要病情描述和首次病程病历特点高度重合 |

      - 急诊管理

        - 急诊预检分诊

1、预检分诊

预检分诊护士为急诊患者进行分级分诊操作，将患者分诊到对应的救治区域，并能分诊记录里查看患者门诊就诊情况。

支持通过120院前急救获取患者基本信息。

支持对首次到院患者进行建档操作，支持对三无患者进行建档；

支持通过身份证、医保卡、就诊卡快速获得患者身份信息；

支持对有卡、无卡、三无患者进行预见分诊登记；

支持对无证件患者、三无患者身份证件信息进行补录，并支持按证件信息合并患者档案； 支持根据患者症状、患者生命体征信息、分诊依据推荐分级；

支持先分诊后挂号、先挂号后分诊，双流程操作与把控；

支持在确认分诊时自动打印分诊凭条；

支持对预检分诊的级别数量、区域数量、分级与分区的对应关系进行配置；

支持分诊完成时自动为患者进行预约挂号；

支持为分诊到抢救区的患者自动进行欠费挂号，抢救区可直接接收病人；

支持在预检分诊时开通患者绿色通道；

支持通过配置允许分诊到1级、抢救区的患者自动开通绿色通道；

支持实现自动分级、每个级别有颜色管理，选择病人流向；允许分诊护士对自动分级信息进行修正，修正分诊诊断需要选择修正理由；

2、群伤事件

支持创建群伤事件并进行群伤患者快速分诊；

支持对群伤事件进行查询；

支持将已分诊的患者纳入群伤事件里；

支持移除群伤患者，但不影响分诊记录；

3、分诊记录

支持对所有分诊记录进行统计查询；

支持对在预检分诊进行登记但未分诊的患者记录进行统计查询；

支持修改分诊记录；

支持从分诊记录进行补打分诊凭条；

支持对救护车来院的急诊分诊记录进行统计查询；

支持在分诊记录中显示患者的就诊状态，包括患者分诊、挂号、就诊、转归状态；

支持按分诊时间、患者、就诊状态、绿通病种等多个条件对分诊记录进行查询。

支持以excel格式导出分诊记录。

支持分诊记录统计，支持分诊准确率统计、三无人员统计、预检分诊分级统计、分诊去向统计等，支持按照科室统计需求定制化，支持饼图、柱状图、表格等形式展现数据。

        - 急诊收费

支持对3、4级急诊患者进行挂号收费，打印挂号凭条；

支持对医保结算患者按患者分级进行急诊医保结算、急诊抢救医保结算，打印收费凭条； 支持在急诊患者结算时显示当次就诊所属区域、级别和绿通标志；

支持对抢救区、留观区手工记账项目进行收费；

支持由收费处进行手动记账收费；

支持打印收费凭条；

支持查询挂号记录；

支持查询收据记录；

支持对异常结算单进行撤销或继续处理；

支持对患者的急诊结算费用进行退费；

支持结算时修改患者的结算方式；

支持在患者办理住院后，将患者的急诊费用转为住院预交金，急诊费用对应医嘱自动转入住院医嘱； 支持通过窗口、自助机、小程序、医保公众号等多种方式进行急诊结算。

        - 急诊医生站

包含处方书写、申请单管理、电子病历等多个应用，不仅要满足医生日常诊断、治疗的业务需求，还和 其他信息系统实时共享交互，及时、安全、正确的完成业务协同，使医生能及时、准确、完整的获取患 者的基本信息、病历信息、检查检验结果等信息，实现门诊用药、检查、检验、治疗等业务的全流程管理。包含门诊医生站所有功能。

1. 急诊患者管理：

支持用户根据授权的急诊号源切换号源；

支持刷卡定位患者；

支持按照姓名/卡号/患者id查询患者，支持查询我的、全科患者；

支持对患者进行接诊、取消接诊、诊毕、取消诊毕操作；

支持查看待诊、诊中、诊毕队列的患者，快速切换患者就诊状态；

支持患者回诊、绿通、  vip身份、黑名单等标识；

支持查看患者的本科或全院门急诊就诊历史；

支持查看医生当日工作量；

支持患者列表收缩；

支持自动判断患者初复诊，并做初复诊标识展示；

支持患者当次就诊基本信息及费用信息展示；

支持门(急)诊诊断查看及录入；

支持患者过敏史统一管理；

支持点击360跳转查看患者360全息视图；

支持按待诊队列依次叫号并记录叫号次数；

支持叫号3次自动过号或手动点击过号；

支持给患者诊间预约；

支持为患者申请转住院病房；

支持将患者转入抢救区；

支持将患者转入留观区；

支持对接检验系统，接收患者危急值提醒；

支持患者分级显示（预检分诊分级诊疗）

支持抢救室手术分级数据抓取

支持患者去向查看

2. 处方开立：

支持查看已选患者的既往史，包含患者的过敏史、个人疾病史、个人手术史、家族疾病史；

支持自定义门诊医生开处方界面样式，可边看病历边开处方，且开立的检查检验等自动同步到病历的处理措施或辅助检查区域；

支持患者诊断的统一管理；

支持调用常用诊断、患者历史诊断快速下达诊断；

支持根据检验结果，推荐诊断；

支持诊断前后缀，以及子诊断的补充；

支持根据诊断自动进行传染病、慢病、食源性等疾病的上报；

支持院外资料留档，医生可根据需要自行上传院外资料（检查检验报告等）到系统中留档； 支持不同级别医生开立相应级别的药物、检查、检验、治疗及手术等处方信息；

支持西药、草药不同类型处方的开立；

支持定位药品等自动获取该项目的医保说明；

支持整方的新方、删方、切换查看操作；

支持同一处方内新增、插入、删除药品，支持组医嘱；

支持开立时显示药品的推荐用量、频次、给药途径、各药房库存；

支持优先推荐集采、国基药品；

支持点击上移、下移调整处方内药品的顺序；

支持医保限制用药自动提醒医生是否自费，并签署自费药品使用知情书；

支持药品的标签及审核状态显示，如高危药品、毒麻药品；

支持原液皮试和非原液皮试药品开立时，自动关联患者的过敏史及皮试结果，皮试阳性严格卡控；皮试 阴性或无结果则根据皮试结果有效期自动生成对应的皮试项目处方；

支持开立毒麻处方；

支持处方的打印；

3. 申请单开立：

支持通过申请单开立检查、检验、治疗、病理、手术、输血，并支持打印申请单；

支持使用常用项目快速开立检查、检验、治疗等；

支持用户自定义常用检查、检验、治疗等分类，快速定位项目；

支持开立检查、检验、治疗项目时，自动获取该项目医保费用明细；

支持高风险项目提醒；

支持按照已选项目动态展示特殊要求，包含注意事项、适应症、禁忌症以及特殊病史及孕产史采集要求；

支持术前、输血前文档完整性校验；

支持手术分级管理及审批；

支持对接输血系统，发起备血申请，自动反写备血医嘱；

支持对接输血系统，血库发血时，自动计费、自动反写用血医嘱；

支持在急诊备血，患者入院后发血到病区；

支持开立病理申请后，打印病理标本条码；

4. 辅助信息：

支持对接合理用药系统，保存药品时合理用药校验；如药品剂量、相互作用、配伍禁忌、适应症等，支持人工审方；

支持处方常用项目的便捷使用；

支持调用历史处方快速开立处方；

支持查看并修改患者基本信息，支持查看患者诊疗进程；

支持查看患者的检验报告，并可进行历次检验项目值的趋势比对；

支持查看患者的检查报告，并可查看原始图像报告；

支持查看门诊处方闭环情况；

支持查看并处理患者的危急值；

5. 诊疗动态：

支持总览门诊医生开立的处方、检查检验等，支持分组显示，并查看其缴费状态、报告发布、退费状态；

6. 急诊病历书写：

支持自动带入预检分诊时的患者生命体征信息；

支持在急诊病历中自动引用患者检查、检验、处方信息；

支持在病历中引用检查、检验、医嘱。

        - 抢救医生站

包含处方书写、申请单管理、电子病历等多个应用，不仅要满足医生日常诊断、治疗的业务需求，还和其他信息系统实时共享交互，及时、安全、正确的完成业务协同，使医生能及时、准确、完整的获取患者的基本信息、病历信息、检查检验结果等信息，

实现门诊用药、检查、检验、治疗等业务的全流程管理。

1. 抢救区患者管理：

支持用户根据就诊科室查看在区患者；

支持按照姓名/卡号/患者id查询患者，支持查询我的、全科患者；

支持查看在区、出区队列的患者；

支持显示患者级别、床位、绿通标志；

支持查看患者的本科或全院门急诊就诊历史；

支持查看医生当日工作量；

支持患者当次就诊基本信息、欠费信息展示；

支持门(急)诊诊断查看及录入；

支持患者过敏史统一管理；

支持点击360跳转查看患者360全息视图；

支持给患者申请绿通或取消绿通；

支持为患者申请转住院病房；

支持为患者申请转急诊留观区；

支持将患者转入急诊诊区；

支持对患者进行出院操作；

支持对接检验系统，接收患者危急值提醒；

2. 处方开立：

支持查看已选患者的既往史，包含患者的过敏史、个人疾病史、个人手术史、家族疾病史；

支持自定义门诊医生开处方界面样式，可边看病历边开处方，且开立的检查检验等自动同步到病历的处 理措施或辅助检查区域；

支持患者诊断的统一管理；

支持调用常用诊断、患者历史诊断快速下达诊断；

支持根据检验结果，推荐诊断；

支持诊断前后缀，以及子诊断的补充；

支持根据诊断自动进行传染病、慢病、食源性等疾病的上报；

支持院外资料留档，医生可根据需要自行上传院外资料（检查检验报告等）到系统中留档； 支持不同级别医生开立相应级别的药物、检查、检验、治疗及手术等处方信息；

支持西药、草药不同类型处方的开立；

支持定位药品等自动获取该项目的医保说明；

支持整方的新方、删方、切换查看操作；支持同一处方内新增、插入、删除药品，支持组医嘱； 支持开立时显示药品的推荐用量、频次、给药途径、各药房库存；

支持优先推荐集采、国基药品；

支持点击上移、下移调整处方内药品的顺序；

支持医保限制用药自动提醒医生是否自费，并签署自费药品使用知情书；

支持药品的标签及审核状态显示，如高危药品、毒麻药品；

支持原液皮试和非原液皮试药品开立时，自动关联患者的过敏史及皮试结果，皮试阳性严格卡控；皮试 阴性或无结果则根据皮试结果有效期自动生成对应的皮试项目处方；

支持开立毒麻处方；

支持处方的打印；

3. 申请单开立：

支持通过申请单开立检查、检验、治疗、病理、手术、输血，并支持打印申请单；

支持使用常用项目快速开立检查、检验、治疗等；

支持用户自定义常用检查、检验、治疗等分类，快速定位项目；

支持开立检查、检验、治疗项目时，自动获取该项目医保费用明细；

支持高风险项目提醒；

支持按照已选项目动态展示特殊要求，包含注意事项、适应症、禁忌症以及特殊病史及孕产史采集要求；

支持术前、输血前文档完整性校验；

支持手术分级管理及审批；

支持对接输血系统，发起备血申请，自动反写备血医嘱；

支持对接输血系统，血库发血时，自动计费、自动反写用血医嘱；

支持在急诊备血，患者入院后发血到病区； 支持开立病理申请后，打印病理标本条码；

4. 辅助信息：

支持对接合理用药系统，保存药品时合理用药校验；如药品剂量、相互作用、配伍禁忌、适应症等，支持人工审方；

支持处方常用项目的便捷使用；

支持调用历史处方快速开立处方；

支持查看并修改患者基本信息，支持查看患者诊疗进程；

支持查看患者的检验报告，并可进行历次检验项目值的趋势比对；

支持查看患者的检查报告，并可查看原始图像报告；

支持查看门诊处方闭环情况；

支持查看并处理患者的危急值；

5. 诊疗动态：

支持通过套餐一键开立处方、检查、检验、处置项目；

支持维护急诊医嘱套餐；

支持总览门诊医生开立的处方、检查检验等，支持分组显示，并查看其缴费状态、报告发布、退费状态；

6. 急诊病历书写：

支持自动带入预检分诊时的患者生命体征信息；

支持在急诊病历中自动引用患者检查、检验、处方信息；

支持为患者进行病历续写；

支持在病历中引用检查、检验、医嘱；

支持为患者书写各类知情同意书。

        - 抢救护士站

紧急救治的患者送入抢救区，抢救区护士安排床位，医生根据病情开具医嘱、书写相关记录，护士在患者抢救期间进行护嘱记账。

抢救区护士站

1. 抢救区床位卡

支持接收预检分诊到抢救区的患者；

支持接收从急诊诊区、急诊留观区转入抢救区的患者；

支持对抢救区患者进行入区操作、床位安排、换床；

支持对抢救区患者取消入区；

支持打印患者腕带、打印患者床位卡；

支持在床位卡上显示患者基本信息、欠费信息、绿通标志、过敏信息、在区时间；

支持对出区患者进行欠费卡控；

支持对欠费患者强制出区；

支持对24小时内已出区患者进行召回；

支持对接检验系统，接收所有急诊患者的危急值提醒，包括诊区、留观区、抢救区的患者；

2. 抢救区医嘱确认

支持由抢救区护士对医嘱内容进行复核确认；

支持对绿通患者的医嘱进行复核确认，确认后可先诊疗后付费；

支持对已确认的医嘱进行取消确认；

3. 抢救区医嘱执行

支持对抢救区患者的输液、注射、皮试等用法的医嘱进行执行，记录开始执行时间、结束执行时间；支持打印输液、注射药品的瓶贴；

支持使用PDA对输液、注射、皮试医嘱进行执行；

4. 抢救划价

支持由护士对患者进行耗材、处置项目、药品的划价；

支持查看全部医嘱的记账和缴费状态；

支持查看患者的欠费信息；

支持按就诊日期查看已出区患者的医嘱和记账信息。

        - 留观医生站

留观区医生站

包含处方书写、申请单管理、电子病历等多个应用，不仅要满足医生日常诊断、治疗的业务需求，还和其他信息系统实时共享交互，及时、安全、正确的完成业务协同，使医生能及时、准确、完整的获取患 者的基本信息、病历信息、检查检验结果等信息，实现门诊用药、检查、检验、治疗等业务的全流程管 理。

1. 留观区患者管理：

支持用户根据就诊科室查看在区患者；

支持按照姓名/卡号/患者id查询患者，支持查询我的、全科患者；

支持查看在区、出区队列的患者；

支持显示患者级别、床位、绿通标志；

支持查看患者的本科或全院门急诊就诊历史；

支持查看医生当日工作量；

支持患者当次就诊基本信息、欠费信息展示；

支持门(急)诊诊断查看及录入；

支持患者过敏史统一管理；

支持点击360跳转查看患者360全息视图；

支持给患者申请绿通或取消绿通；

支持为患者申请转住院病房；

支持为患者申请转急诊抢救区；

支持将患者转入急诊诊区；

支持对患者进行出院操作；

支持对接检验系统，接收患者危急值提醒；

2. 处方开立：

支持查看已选患者的既往史，包含患者的过敏史、个人疾病史、个人手术史、家族疾病史；

支持自定义门诊医生开处方界面样式，可边看病历边开处方，且开立的检查检验等自动同步到病历的处理措施或辅助检查区域；

支持患者诊断的统一管理；

支持调用常用诊断、患者历史诊断快速下达诊断；

支持根据检验结果，推荐诊断；

支持诊断前后缀，以及子诊断的补充；

支持根据诊断自动进行传染病、慢病、食源性等疾病的上报；

支持院外资料留档，医生可根据需要自行上传院外资料（检查检验报告等）到系统中留档； 支持不同级别医生开立相应级别的药物、检查、检验、治疗及手术等处方信息；

支持西药、草药不同类型处方的开立；

支持定位药品等自动获取该项目的医保说明；

支持整方的新方、删方、切换查看操作；支持同一处方内新增、插入、删除药品，支持组医嘱； 支持开立时显示药品的推荐用量、频次、给药途径、各药房库存；

支持优先推荐集采、国基药品；

支持点击上移、下移调整处方内药品的顺序；

支持医保限制用药自动提醒医生是否自费，并签署自费药品使用知情书；

支持药品的标签及审核状态显示，如高危药品、毒麻药品；

支持原液皮试和非原液皮试药品开立时，自动关联患者的过敏史及皮试结果，皮试阳性严格卡控；皮试 阴性或无结果则根据皮试结果有效期自动生成对应的皮试项目处方；

支持开立毒麻处方；

支持处方的打印；

3. 申请单开立：

支持通过申请单开立检查、检验、治疗、病理、手术、输血，并支持打印申请单；

支持使用常用项目快速开立检查、检验、治疗等；

支持用户自定义常用检查、检验、治疗等分类，快速定位项目；

支持开立检查、检验、治疗项目时，自动获取该项目医保费用明细；

支持高风险项目提醒；

支持术前、输血前文档完整性校验；

支持手术分级管理及审批；

支持对接输血系统，发起备血申请，自动反写备血医嘱；

支持对接输血系统，血库发血时，自动计费、自动反写用血医嘱；

支持在急诊备血，患者入院后发血到病区；

支持开立病理申请后，打印病理标本条码；

4. 辅助信息：

支持对接合理用药系统，保存药品时合理用药校验；如药品剂量、相互作用、配伍禁忌、适应症等，支持人工审方；

支持处方常用项目的便捷使用；

支持调用历史处方快速开立处方；

支持查看并修改患者基本信息，支持查看患者诊疗进程；

支持查看患者的检验报告，并可进行历次检验项目值的趋势比对；

支持查看患者的检查报告，并可查看原始图像报告；

支持查看门诊处方闭环情况；

支持查看并处理患者的危急值；

5. 诊疗动态：

支持通过套餐一键开立处方、检查、检验、处置项目；

支持维护急诊医嘱套餐；

支持总览门诊医生开立的处方、检查检验等，支持分组显示，并查看其缴费状态、报告发布、退费状态；

6. 留观病历书写：

支持自动带入预检分诊时的患者生命体征信息；

支持在急诊病历中自动引用患者检查、检验、处方信息；

支持为患者书写观察病历；

支持在病历中引用检查、检验、医嘱；

        - 留观护士站

患者未达到住院条件，可走留观流程，急诊医生将患者转入留观区，留观护士安排床位，医生根据病情 开具医嘱、书写相关记录，护士在患者留观期间进行护嘱记账。

留观区护士站

1. 留观区床位卡：

支持接收预检分诊到留观区的患者；

支持接收从急诊诊区、急诊抢救区转入留观区的患者；

支持对留观区患者进行入区操作、床位安排、换床；

支持对留观区患者取消入区；

支持打印患者腕带、打印患者床位卡、打印腕带；

支持在床位卡上显示患者基本信息、欠费信息、绿通标志、过敏信息、在区时间；

支持对出区患者进行欠费卡控；

支持对欠费患者强制出区；

支持对24小时内已出区患者进行召回。

2. 留观医嘱确认

支持由留观区护士对医嘱内容进行复核确认；

支持对绿通患者的医嘱进行复核确认，确认后可先诊疗后付费；

支持对已确认的医嘱进行取消确认；

3. 留观医嘱执行

支持对留观区患者的输液、注射、皮试等用法的医嘱进行执行，记录开始执行时间、结束执行时间； 支持打印输液、注射药品的瓶贴；

支持使用PDA对输液、注射、皮试医嘱进行执行；

4. 留观划价

支持由护士对患者进行耗材、处置项目、药品的划价；

支持查看全部医嘱的记账和缴费状态；

支持查看患者的欠费信息；

支持按就诊日期查看已出区患者的医嘱和记账信息。

        - 急诊绿色通道流程

医院为抢救急危重患者，可给患者开通绿色通道，让患者快速、安全就诊。快速办卡后，可采用记账方式完成药品、检查、检验等治疗，且事后可将费用转入住院，走住院医保报销流程。

支持在预检分诊时开通患者绿色通道；

支持通过配置允许分诊到1级、抢救区的患者自动开通绿色通道；

支持由诊疗医生确认患者进入或退出绿色通道；

支持为绿通患者自动“欠费挂号” ，患者无需窗口缴费挂号；

支持绿通患者的处方及医嘱确认后，患者无需缴费药房即可配药发药；

支持与检验系统对接，绿通患者的检验项目无需缴费即可采血、检验；

支持与检查系统对接，绿通患者的检查项目无需缴费即可登记、检查；

支持与血透系统对接，绿通患者的血透项目无需缴费即可治疗；

支持与输血系统对接，绿通患者无需缴费即可备血、发血；

支持对绿通患者的药品、检查、检验、治疗、输血等项目进行记账；

支持对绿通患者进行手动记账；

支持绿通患者未缴费完全即可出区；

支持绿通患者在未缴费完全的情况下可住院登记；

支持对绿通患者的费用进行结算，支持线上、线下（收费处、自助机）多种方式结算；

支持将绿通患者门急诊费用转为住院费用。

支持查看和打印绿通患者门急诊欠费清单。

        - 急诊输液与注射管理

▲支持对急诊诊区患者的输液、注射、皮试等用法的医嘱进行执行，记录开始执行时间、结束执行时间；需提供所投厂家有关急诊输液相关的自主知识产权证明。

支持打印输液、注射药品的瓶贴；

支持打印患者输液、注射凭证；

支持通过PDA对患者进行叫号；

支持叫号大屏显示待叫号和被叫号患者；

支持使用PDA对输液、注射、皮试医嘱进行执行；

支持记录患者的皮试结果。

        - 急诊质控管理

急诊质控管理

急诊流程管理：优化急诊流程，缩短患者等待时间，提高急诊救治效率。包括患者接诊、分诊、检查、治疗、转运等各个环节的流程优化。

医疗质量管理：加强病案管理，确保医疗记录的完整性和准确性；实施医疗质量评估和改进措施，提高医疗服务质量。包括病历书写、医嘱执行、药物使用、手术操作等方面的管理。

安全管理：制定和执行安全管理制度，防止医疗事故的发生；加强应急处理和抢救能力，确保患者安全。包括医疗设备的安全使用、医疗环境的清洁消毒、医疗废物的处理等。

急诊质控功能

▲急诊等候时间：等候时间是评估急诊质量的重要指标之一。应尽量控制在合理的范围内，如规定在30分钟内完成初步诊疗。需提供所投厂家有关急诊质量相关的自主知识产权证明。

急诊复诊率：复诊率是衡量医疗效果的指标之一。过高的复诊率可能说明初次就诊未能解决问题，需要关注诊疗质量和沟通效果。

急诊留院率：留院率是指急诊患者中需要住院治疗的比例。合理的留院率能够体现急诊科对患者的正确分诊和处理能力。

急诊转诊率：转诊率是指急诊科患者中需要转诊到其他科室的比例。合理的转诊率能够反映急诊科辨别疾病性质和处理能力。

急诊患者满意度：患者满意度是反映医疗质量的重要指标之一。通过患者满意度调查可以了解患者对急诊服务的评价，为急诊科改进支持参考意见。

支持急诊质控指标（2015版），包含抢救室滞留室时间中位数、急诊抢救室患者死亡率等10项指标；

对重点病种进行质控，如心衰等。

支持院前急救对接。

      - 三大专科中心

实现统一数据管理、中级医疗决策支持、病历质控以及系统稳定性和可靠性等方面的要求。同时，还需要实现与其他医疗机构之间的临床信息互联互通和信息共享协同工作，以提高医疗服务效率和患者满意度。

现有系统与集成平台标准化对接。

      - 日间手术管理

实现医院日间手术流程化、精细化管理，覆盖院前、院中、院后日间手术全流程服务，将日间手术患者的门诊流程与住院流程无缝对接，实现对患者从入院登记、院内流转到术后随访的各个环节进行全过程管理，引导患者有序治疗，提高日间手术管理效率。

支持对日间手术的术式、病种、医师、患者进行准入管理；

▲支持门诊医生为患者申请日间手术流程，患者纳入日间准备中心统一管理；需提供所投厂家有关日间手术相关的自主知识产权证明。

支持门诊医生为日间患者一键开立日间手术对应的检查检验项目；

支持日间准备中心为患者进行院前宣教；

支持日间手术中心为患者预约安排日间手术室、日间病房；

支持在进行日间手术安排时查看日间病房、主刀医师等资源情况；

支持对日间手术患者进行出院评估、院后随访等；

支持日间准备中心对日间患者进行全流程跟踪；

支持将日间手术患者在门诊发生的费用转为住院结算；

      - 会诊管理

支持会诊审批流及审批表单设置；

支持会诊医师给待会诊患者开立医嘱；

支持会诊参与者在手机端收到会诊相关通知，并在手机端完成审批、签到、签退、签名确认、评价等功能；

支持会诊工作量及会诊质量的统计及分析；

        - 普通会诊

支持会诊时限管理，普通会诊要求会诊人24小时内会诊，48小时内完成会诊记录；

支持申请科室发起会诊申请后，受邀科室下医生在手机端及电脑端接收申请；

支持会诊医师查看患者医疗数据，如医嘱、病历、检查检验报告等；

支持会诊医师会诊时扫患者腕带进行签到；

支持会诊结束后，会诊医师书写会诊记录或根据需要给患者开立医嘱；

支持会诊的双向评价，申请医生和会诊医生可互相评价，且评价内容支持用户自行定义；

支持会诊日程书写时，自动关联会诊单中的会诊意见，医生可选择后自动写入会诊日程中；

        - 多学科会诊

支持医生发起多学科会诊申请，科主任及医务科可在手机端及电脑端收到审批申请；

支持医务科进行MDT会议安排，安排好会议时间、地点、参会人后，系统自动通知到参会人；

支持会诊医师查看患者医疗数据，如医嘱、病历、检查检验报告等；

支持会诊医师会诊时扫会议码进行签到、签退；

支持会诊医师对当次的会议记录进行确认，会议完成后，医务科对会议小结进行确认；

支持会诊的双向评价，申请医生和会诊医生可互相评价，且评价内容支持用户自行定义；

支持会诊日程书写时，自动关联会诊单中的会诊意见，医生可选择后自动写入会诊日程中；

        - 特殊级抗菌药物会诊

支持医生开立特殊级抗菌药物或书写特殊级抗菌药物会诊病历时自动发起会诊申请；

支持同一药品减量使用或其他原因无需会诊，医生输入免批原因后无需走审批流程，医务科可对特殊级抗菌药物免批的患者进行管理；

支持会诊专家在手机端进行审批；

支持已审批的药品自动关联到医嘱；若审批不通过，会诊专家也可给申请医生建议用药；

        - 护理会诊

支持护理会诊全流程管理，各审批节点可配置；

支持护士向专业护理小组或病区发起会诊申请；

支持护士长、护理部、会诊组长、会诊组员收到相关会诊通知；

支持会诊组长安排组员进行会诊，会诊记录自动同步到患者护理记录单中；

      - 治疗管理

        - 康复信息管理

- 患者信息获取。通过医院信息平台获取患者基本信息和疾病信息。

- 康复方案辅助创建。支持根据患者病情辅助或自动创建治疗方案。

- 患者康复监控。实时监控患者康复期间生命体征情况，并及时预警。

- 自动同步his医嘱，医嘱项目和评定/治疗项目自动关联，不影响医生原有的系统操作的工作模式。

- 评定、文书记录修改痕迹溯源，保障数据安全性。

- 机构文书模板，团队会议、治疗文书记录提供双屏书写模式，提供治疗文书书写效率。

- 支持大屏实时化排班展示。

        - 放疗信息管理

- 患者信息获取。通过医院信息平台获取患者基本信息和疾病信息。

- 放疗治疗方案辅助创建。支持根据患者病情辅助或自动创建治疗方案。

- 患者放疗监控。实时监控患者放疗期间生命体征情况，并及时预警。

        - 透析治疗信息管理

- 患者信息获取。通过医院信息平台获取患者基本信息和疾病信息。

- 透析治疗方案辅助创建。支持根据患者病情辅助或自动创建治疗方案。

- 支持透析机基本信息管理。包括机型、设备编号、感染属性、治疗范围、默认消毒时间等，支持自动采集透析设备数据。

        - 高压氧信息管理

- 患者信息获取。通过医院信息平台获取患者基本信息和疾病信息。

- 高压氧治疗方案辅助创建。支持根据患者病情辅助或自动创建治疗方案。

- 设备运行监控。实时监控高压氧设备运行情况。

      - 病案管理

        - 病案示踪

结合条码自动识别技术，准确地对住院病案进行归档、借出、追踪管理，支持病案去向信息，掌握病案的流向和使用情况；

支持根据患者标识号和身份证明编号对病案进行检索；

支持自定义病案目录名称，并将病历目录与病案目录做对应；

支持病区护士整理上交医生已提交归档的出院病历，支持自动生成病案内容目录表，自动生成页码；

支持查看当前已出院未回收的病案，符合催交条件的病案可一键进行催交操作；

病案签收功能，支持系统查看病案上交清单，核对后确认需要补交的文档，支持拒收病案；

支持病案管理人员查询首页撤回的病案记录，待医生修改重新打印后可进行回收操作；

支持撤销归档操作，撤销后，医生及护士可修改病历或护理文书；

支持病案借阅流程，包含借阅申请、审核、登记、归还、催还等流程；

支持病案复印登记功能；

        - 病案首页质控及编目

医院病案质控人员可以对各病案责任医师完成的病案修正结果进行复核和最终确认，提高病案修正率；质控规则符合医保管理要求，完成审核后可用于上传医保管理部门；

支持病案室对病案首页的录入，对首页所有的疾病诊断名称（如：门急诊诊断、入院初步诊断及并发症）和手术名称进行录入，并按照国家或国际标准进行编码；

支持系统质控，完整性校验、标准性校验、合理性校验等

支持人工质控，当质控人员发现系统质控结果错误或者有未质控出来的缺陷，可以人工地删除或增加质控问题。系统可以对人工删除或增加的质控问题进行汇总展示；

支持首页编目时同步查看患者基本信息、医疗信息、病历文档、护理文书，辅助病案室进行首页编目；

支持同时查看DRG/DIP管理助手；

支持查看病人预分组信息、调用预分组功能、智能分组推荐等功能；

支持首页编目后，对首页数据进行任意条件检索；

医院病案质控人员可以对各病案责任医师完成的病案修正结果进行复核和最终确认，提高病案修正率；

质控规则符合医保管理要求，完成审核后可用于上传医保管理部门；

支持出院时有对病案首页内容进行质量核查功能。

      - 手术管理

        - 手术安排

支持科主任进行科内手术安排及审批；

支持手术间的配置，包含手术间的专用科室、层流等级、是否为负压病房等；

支持按规则管理推荐手术间；如果有隔离标识的患者安排在普通手术间，或者是负压手术间安排了普通患者，程序给出相应提示；

支持手术安排时多角度显示，全部手术间或单个手术间显示模式；

支持拖拽卡片自动调整台次；

支持根据台次及医生手术申请时的预计手术时长自动生成预计手术时间；

支持手术安排后回传临床科室；

支持打印手术通知单，且通知单上包含手术医师及麻醉医师的二维码，用于术中三方核查时扫码签名；

支持麻醉科主任批量安排麻醉医生；

支持临床查看手术安排信息；

        - 门诊手术管理

支持开立手术申请时进行术前文档完整性校验；

支持手术分级权限管理；

支持择期、急诊、日间手术的开立，并触发不同的手术流程；

支持手术开立时，自动获取手术级别及标识，标识如新手术、高风险手术等；

支持使用常用项目快速选择手术；

支持医生直接发起手术审批申请，审批通过后再开立手术申请；

支持医生直接开立手术申请，并根据手术风险等级及患者特殊情况自动触发审批流；

        - 麻醉医生站

支持麻醉医生快速筛选昨日、今日、明日手术患者，方便医生做术前访视、术中麻醉、术后随访等工作；

支持麻醉医生给患者开立麻醉处方，划价时关联手术室备药库库存，并在护士确认处方时，自动扣减备药库库存；

支持麻醉医生进行麻醉风险评估，并记录在病历中；

支持接收其他科室发起的麻醉科会诊申请，并进行会诊流程的处理；

支持麻醉医生出门诊，如疼痛门诊，也可给门诊患者开立权限范围内的处方、检查检验等进行治疗。

        - 麻醉划价

支持麻醉医生开立毒麻处方，护士复核时自动计费；

支持麻醉医生使用记账模板进行麻醉划价，划价时麻醉药品自动生成麻醉处方，并在领药时自动生成毒麻药品登记单；

      - 患者账务管理

        - 记账管理

支持调用记账模板快速记账；

支持长期记账和临时记账；

支持患者所有费用关联医嘱记账；

支持选择患者批量记账相同项目；

支持执行科室为本科室的费用进行退费申请，护士长或收费处审核通过后可退费成功；护士长或收费处可批量确认或批量驳回护士操作；

支持患者转科、出院前支持费用的自动校验，不符合计价规则的费用会自动提醒护士；

        - 费用清单

支持费用日清单、费用清单的查询及打印；

支持患者费用按明细、汇总、收据、医保明细查看及打印；

        - 催款管理

支持医院对所有患者按病区设置欠费停药警戒线和催款警戒线；

支持医院先诊疗，后付费的病人标识显示；

支持患者的可用额度触及警戒线管控，病区护士可对患者进行对应的停药、催款；

支持员工担保额度管理；

支持查看用户有效的担保记录；

支持催款信息与患者服务对接，可向患者的联系人推送催款信息，催款单上有二维码，用户可扫码缴费；

        - 费用校验

支持超收费上限费用校验，如氧气吸入单日收费不得找过65元；

支持收费项目冲突费用校验，如收取特级护理外，不得另行收取专项护理费；

支持收费项目与患者类型不对应的费用校验，如不得向非康复类住院患者收取“日常生活能力评定”费用；

支持其他校验类型，如已执行未计费、取消执行未退费、药房退药未确认、病区退账未确认等；

支持院方根据医保规范，自定义其他费用校验规则；

      - 包药机、发药机对接

与包药机、发药机做对接

      - 科主任综合查询（包含移动端）

支持科主任综合查询，对病人情况、收入情况、用药情况、手术情况等进行综合分析。

      - 系统管理

        - 业务单元配置

支持在行政科室基础上建立业务单元；

支持赋予业务单元能力，如病区护理单元，可有病房护理能力，也可有产房护理、重症护理能力，不同能力属性不同；

支持业务单元自定义特有属性；除临床科室属性的业务单元外，其余业务单元均可为临床科室支持服务，如护理单元、医技科室等均可为临床科室支持服务，实现插拔式灵活的对应关系。

        - 字典管理

支持系统字典内容对照维护；程序中涉及的字典，如过敏史、职称等字典，可在此处设置，值域代码与程序中的匹配上，可取到对应值域；

        - 资质权限配置

用户管理：

支持定义用户的角色及对应的功能菜单；

业务组：

支持定义业务组类型、组员，以及各组员在组内的角色；

人员权限维护：

支持查看或修改人员的业务单元能力；

医生权限维护：

支持按职称或医生设定医生的医疗权限，如处方权、麻方权、手术权限以及审批权限等；

        - 规则配置

支持支持统一、可视化的规则引擎配置功能；

支持灵活丰富的规则元素，规则引擎可服务于不同的业务场景和功能模块，可满足医院和政策的不同要求。

支持可视化拖拽配置规则，业务人员可参与设计/实现，将复杂流程简单实施；

支持流程配置包括流程定义，节点配置，角色配置，规则配置等；

支持设定患者信息、执行日程、生命体征、护理评估、医嘱等模型；

支持用户自建其他模型，如疼痛评估、护理会诊等；

支持使用模型创建规则，每组条件支持多种运算，如为空、等于、缺少所有、在……之中等，支持条件成组；

一般流程设置

支持开始规则、结束规则、完成规则的自定义设置；

支持待办多种方式展示，如是否弹框提醒；

支持多种提醒类型：单次、重复、多次；

支持自定义分配该待办完成的角色；

支持设置患者早期预警评估规则：

支持设置提醒护士书写营养风险筛查、内科血栓评估单、危重评估单、自理能力评估单、压力性评估单、导管评估单、跌倒坠床单；

支持管控护理部及时监管是否按时填写评估单；

支持特殊流程设置，如压力性损伤流程、失禁性皮炎流程、会诊流程等；

        - 标签管理

支持系统自动打标签、撕标签服务，用户可对标签进行查询、标识等服务；

支持系统标签和自定义标签，用户可设置自定义标签；

可设置标签名称、分类、建立及取消规则；

可设置标签的失效时间；

可设置标签多种展示方式，图标、颜色、短标题、长标题；

可设置已有使用场景对应的标签及标签的展示方式，并在对应区域展示出来；

        - 参数配置

支持通过参数配置调整系统功能，灵活满足用户的不同业务需求；

支持按类别来管理参数，参数区分应用参数和业务参数；

支持按功能模块对参数进行分组管理，为系统参数管理支持灵活统一的配置界面；

支持参数适用范围设置，如全局、院区、科室、个人等；

支持查询、修改、保存功能；

支持参数发布生效功能；

支持参数版本管理；

支持参数历史查询；

支持参数还原默认值功能；

      - 应急安全管理系统

        - 应急挂号登记

支持使用身份证号或手机号进行患者登记，生成应急就诊号；

支持对挂号患者收取挂号费，支持对现金及支付宝微信等第三方支付方式进行记录；

支持生成患者就诊码并打印应急挂号凭证，作为患者在后续就诊过程中的身份凭证；

▲支持统计应急情况下的挂号记录。需提供所投厂家有关医院应急系统相关的自主知识产权证明。

        - 应急门诊医生站

支持扫码患者就诊码进行接诊，并支持手动登记接诊；

支持为患者开立处方并打印处方笺，处方笺上生成处方二维码，包含患者信息及处方信息；

支持为患者开立检查、检验等非药品医嘱，支持打印申请单，并生成申请单二维码，包含患者信息及申请单信息；

支持在医嘱汇总界面打印医嘱收费凭证，包含本次打印的所有医嘱信息及患者信息的收费凭证二维码，用于收费；

支持开立住院凭证，支持打印入院凭证单，凭证单上生成住院凭证二维码，二维码包含入院凭证所有信息；

支持统计应急情况下的患者就诊记录。

        - 应急门急诊收费

支持直接扫描医嘱收费凭证自动读取待收费医嘱及收费项信息，并对医嘱进行收费；

支持扫码患者就诊码自动带出患者门诊就诊信息，并支持手动登记待收费患者；

支持手动记账；

支持对患者医嘱和具体收费项进行收费，支持对现金及支付宝微信等第三方支付方式进行记录；

同一张医嘱收费凭证的医嘱项目不能分开缴费；

支持分步支付；

支持查询患者收据；

支持对异常结算单进行继续结算；

支持统计应急情况下的门诊收费记录，支持查看费用明细和支付信息。

        - 应急门诊发药

支持直接扫描处方单自动读取处方信息；

支持扫码患者就诊码登记患者信息并手动登记处方、添加药品；

支持手工登记处方及处方里的药品信息；

支持按处方进行药品配发，处方药品需要一次性发放完成；

支持统计应急情况下的药品配发记录；

支持按药品统计应急情况下的发放数据。

        - 应急住院登记

支持通过扫描入院凭证二维码自动读取住院登记需要的患者信息和住院登记信息；

支持扫描患者就诊码读取患者信息或手动登记患者信息，支持手工补充住院登记信息；

支持进行住院登记并生成临时住院号；

支持按住院号收取预交金，支持打印预交金凭条；

支持统计应急情况下的住院登记记录；

支持统计应急情况下的预交金收费记录。

        - 应急数据恢复核查

支持按就诊号将医嘱、收费记录、药品发放记录进行关联；

支持对有数据冲突的记录进行人工调整并合并；

支持通过身份证号或手机号将应急情况下的就诊记录与患者主档进行关联；

支持将整合就诊数据、收费记录等等都合并到正式环境里的患者历史就诊中；

支持在恢复数据时按药品发放记录对正式环境的药品数据进行库存扣减；

支持为应急情况下登记住院的患者生成正式的住院号，并将已缴纳的预交金归到正式的住院号下面。

      - 医技服务管理

        - 院感系统

按照电子病历五级与信息互联互通四级甲、智慧服务三级等要求升级改造，包括但不仅限于以下功能。

基础数据

- 职业暴露发生地字典

- 职业暴露内容模板维护

- 高危人群筛选条件设置（医嘱、检验、体温、检查）

- 药敏抗生素药物字典

- 药敏抗生素与药库关系

- 病原菌名称字典

- 药敏抗生素类别

- 细菌类别

- 感染部位字典

- 感染部位与感染诊断对应关系

- 消耗品字典

- 固定资产字典

- 无菌物品分类

- 医疗器械分类字典

- 病原菌与抗生素对应关系

- ICU病例医院感染目标性监测登记表基础数据（感染部位、标本名称、病原体、耐药机制）

- 感染现患率调查个案登记表字典

- 全院监测项目设置

快捷功能

- 感染病例登记汇总：审核感染病例报告、分类查询报告、增补或打印报告。

- 职业暴露登记汇总：审核医护人员职业暴露情况报告、分类查询报告、打印报告。

- 多重耐药菌审核：在这里查询各病区、每位患者多重耐药菌的详细报告，打印报告。

审核预警

- 感染病例报告卡审核

- 职业暴露报告卡审核

- 疑似感染病例审核

- 感染高危人群审核

- 多重耐药菌审核

- ICU病例医院感染目标性监测登记表审核

- ICU登记监测表数量监测

- 三管感染性目标监测表审核

- 三管登记监测表数量监测

- 医务人员手卫生依从性观察表审核

- 感染现患率调查表审核

实时监控

- 多重耐药监测

- 全院监测数据生成

- 全院监测

- 病区监测

- 病例监测

感染监测

- 感染病例监测

- 疑似感染病例监测

- 感染高危人群监测

- 医务人员手卫生依从性观察表监测

- 多重耐药菌监测

- ICU病例医院感染目标性监测录入表

抗生素监控

- 抗生素重复使用

- 抗生素更换使用

- 抗生素多联使用

- 术前预防使用抗生素

- 术后使用抗生素

- 多重耐药性抗生素使用

无菌物品监控

- 消毒剂三证

- 消毒剂监控

- 消毒器械三证

- 消毒器械监控

- 一次性医疗药品三证

- 一次性医疗药品监控

- 体内植入物三证

- 体内植入物监控

- 无菌包追踪查询

- 高值耗材追踪查询

医院感染类指标

- 医院感染总发生率

- 与手术相关医院感染发生率

- 手术部位感染总发生率

- 各种类型切口的手术部位感染率

- 各科室各种类型手术的手术部位感染率

- 外科医生感染专率

- 各种危险指数手术部位感染率

- 与ICU相关医院感染监测总结

- 导尿管相关泌尿系感染发病率

- 呼吸机相关肺炎发病率

- 血管内导管相关血流感染发病率

- 医院感染发病（例次）率

- 医院感染病例漏报率

- 住院患者抗菌药物使用率（院感）

- ICU危险等级统计表

- 医院感染现患（例次）率

- 抗菌药物用药

- I类切口手术预防使用率

- I类切口手术部位感染率

- 医务人员手卫生依从率

- 医务人员手卫生依从率（与指征相关）

- 多重耐药

- 千日医院感染发病（例次）率

- I类切口手术术后24小时内停药率

- I类切口手术抗菌药物预防使用术前0.5-1小时给药率

查询统计

- ▲支持依据医院的功能任务，确定医院的发展目标和中长期发展规划数字台账。需提供所投厂家有关数字台账相关的自主知识产权证明。

- 感染病例监测台账

- 疑似病例监测台账

- 感染高危人群监测台账

- 多重耐药菌监测台账

- 职业暴露台账

- 门诊登记本

- 门诊病人查询

- 药品请领及发药查询

- 材料请领及发料查询

- 住院病人费用清单

- 门诊收据查询

- 围术期抗菌药物基线调查表

- 围术期抗菌药物预防应用现状基线调查表

- 临床部门皂液、酒精擦手液消耗量

- 手术科室手术部位感染分布表

- 科室-医院感染漏检率汇总表

- 科室-医院感染部位千床日感染率汇总表

- 科室-医院感染部位发病率汇总表

- 疾病分类-医院感染部位发病率汇总表

- 医院感染病原微生物-感染部位分布表

- 细菌与药敏敏感度的百分比

- 耐药率统计

        - 手术麻醉系统

按照电子病历五级与信息互联互通四级甲、智慧服务三级等要求升级改造，包括但不仅限于以下功能。

1．手术排班：

（1）手术申请接收

1）可以根据设定的时间间隔接收手术申请。

2）能够批量接收指定时间段内的手术申请。

3）支持根据患者住院号接收指定患者手术申请。

4）支持查询HIS下达的所有手术申请的原始记录。

（2）手术安排

1）可以查询手术申请的详细信息。

2）手术申请能够以底色进行区分，如隔离类手术。

3）手术申请能够按照规则进行排序，点击任一标题，即可按该列排序。

4）可以为手术申请安排手术间、麻醉医师、洗手护士、巡回护士。

5）支持非在院人员的手术安排。

6）支持对手术申请中有特殊要求的，在手术安排时进行醒目提醒，例如手术过程中需要的特殊器械支持。

7）支持撤销指定的手术申请，但需要记录该撤销的手术申请及其原因。

8）支持打印所有患者或者指定患者的接送单。

9）支持在排台后调整已安排的手术间、医护人员。

10）根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。

11）可以对已排台后的手术进行取消。

2．术前准备：

（1）术前访视

1）支持自动生成术前访视单。

2）支持文书模板套用功能。

（2）麻醉前评估与计划

支持麻醉医生记录拟定的患者麻醉计划功能

（3）知情同意书

支持知情同意书格式自动生成及打印

3．术中麻醉管理：

（1）患者监护数据采集

能够通过床旁监护设备自动采集患者生命体征数据，监护设备包括监护仪、麻醉机并将信息显示在麻醉记录单

（2）麻醉操作提醒

支持对于术中进行的变更进行提醒，对实施的变更进行记录，如术中麻醉方法变更

（3）术中麻醉记录

1）能够从手术安排结果中提取患者基本信息、手术人员安排信息自动填充到麻醉记录单中。

2）能够自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。

3）支持用药事件快速追加录入。

4）支持药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位

5）能够以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。

6）支持配置快捷药品事件栏以及药品常用量，实现常用药品、事件的快速录入。

7）能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。

8）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式。

9）支持模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示。

10）支持辅助用户对受到高频点干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能。

11）支持术中出入量汇总支持配置自动计算。

（4）安全核查

支持卫生部标准的手术安全核查单格式进行记录并支持打印。

（5）麻醉总结

支持麻醉总结记录单，进行记录和打印。

（6）抢救模式

支持进入抢救模式，实现密集监护采集与记录

（7）术中交班

1）支持麻醉医生接班交班功能登记。

2）支持手术护理人员交班功能。

（8）转出手术

1）支持转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。

2）支持在转PACU时进行PACU床位空闲状态提醒

4.术中护理管理

（1）手术护理记录

支持生成护理记录单，进行记录和打印。

（2）器械清点记录

支持生成器械清点单，进行记录和打印。

5.绿色通道管理

（1）急诊患者登记

1）支持通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息，便于快速安排急诊患者进行手术。

2）支持急诊手术患者与患者在院ID或者住院号进行匹配。

6.手术取消管理

（1）手术取消管理

1）手术排台后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。

2）麻醉开始后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。

3）手术开始后支持取消操作，支持大文本模板字典快速录入取消原因。

4）将手术取消结果根据院方要求回写到临床科室业务系统中。

5）对因误操作停台的手术进行恢复功能。

7.术后管理

（1）术后登记

1）支持对手术患者进行术后手术信息登记。

2）支持字典调用方式完成术后手术信息的登记。

（2）术后随访

1）支持生成术后随访单，记录患者术后随访信息。

2）支持文书模板套用。

（3）术后镇痛观察

支持生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。

（4）术后评分

支持steward评分、VSA评分、glasgow评分、改良的OAA/S评分。

（5）会诊登记

支持麻醉医生外出会诊记录，记录会诊原因及内容。

8.大屏公告

（1）手术排班大屏

1）能够动态显示当天手术排台信息，对于具有特殊要求的手术可以以底色进行区分。

2）能够发布即时公告信息至手术排班大屏，公告内容支持自定义。

3）能够支持延时播报功能，对于发布的公告支持撤销。

4）能够可支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。

（2）家属公告大屏

1）能够动态显示患者手术进展情况，手术进展与手术间实际情况一致。

2）能够支持患者手术结束倒计时，缓解患者家属心情。

3）能够支持宣教播放，支持至少视频、PPT、图片格式播放。

4）能够呼叫患者家属、提醒患者家属预计手术时间。

5）能够发布医院介绍、术后注意事项等内容。

6）能够支持设置大屏显示的风格，颜色，内容。

9.复苏管理

（1）复苏记录

1）能够自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印。

2）能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。

（2）复苏床位管理

1）能够PACU床位信息以彩色卡片方式展现，显示复苏床位信息，可实时查阅复苏室床位的利用情况。

2）能够选择指定复苏床位对复苏患者进行转入，记录PACU时间。

（3）麻醉记录单调阅

能够支持复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况

（4）复苏评分

1）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件。

2）能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件。

3）能够评估患者疼痛程度。

4）能够根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度。

5）能够根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、可安慰度评估患者疼痛程度。

10.病案管理

（1）病案打印功能

支持病案单独打印和集中打印

（2）病案归档提醒

能够显示病案归档时间和归档状态。

（3）病案归档功能

支持超过规定时间内的病案，自动归档

（4）病案自动上传

支持自动上传归档病案信息

（5）麻醉病程回顾功能

支持快速检索查找对应患者病案信息。

（6）病案变更审核

支持管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。

（7）支持病案独立控制

支持各个病案文书的独立权限开放。

11.病历调阅管理

（1）医嘱信息

支持集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。

（2）检验信息

支持集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。

（3）影像信息

支持集成PACS影像系统，查看患者的所有影像报告结果。

（4）电子病历报告

能够查看EMR电子病历系统中患者的电子病历报告。

12.系统支持管理平台

（1）信息集成平台

1）支持 WEB services、视图等多种集成方式。

2）支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。

3）支持通过LIS获取患者检验报告。

4）支持通过PACS获取患者影像报告。

5）支持通过EMR获取患者病历、病程记录。

（2）设备集成平台

1）支持获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。

2）支持实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。

3）能够记录断网情况下的当台患者体征数据。

4）能离线保存采集到的体征数据。

（3）基础数据维护

1）支持通过HIS更新本地字典。

2）支持用户手工维护本地字典。

3）支持维护科室手术间。

4）能配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。

（4）模板维护

1）能将现有医疗文书内容保存为模板。

2）可以快速套用系统维护的医疗文书模版。

3）支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。

4）支持管理员对公有模版进行编辑维护。

5）支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。

13.权限管理

（1）角色管理

1）能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。

2）可以编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。

（2）用户管理

1）能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。

2）可以修改指定用户的登陆密码。

（3）权限设置

1）提高分配指定角色所具备的系统权限。

2）支持对麻醉医师资格分级授权管理，避免麻醉医生超权限实施麻醉。

14.统计查询

（1）手术麻醉综合信息查询

可以查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息

（2）取消类手术查询

可以查询某时间段内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计

（3）入PACU手术查询

支持统计某段时间内的所有入PACU手术的详情信息。

（4）术后镇痛手术查询

支持查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。

（5）麻醉工作量统计

能够按麻醉医生角色统计其麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量。

（6）麻醉项目查询

能够统计指定时间段内所有手术的详细信息，可按照具体药品、事件名称查询对应的手术。

（7） ASA分级统计

可以统计指定时间段内所有麻醉例数中各ASA分级下的麻醉台数及其所占总例数的百分比。

（8）手术综合信息查询

支持查询指定日期内所有手术的详细信息。

（9）护士工作量统计

可以统计一段期间内护士作为不同角色参与的手术例数。

（10）每天第一台手术查询

支持统计指定时间段内每天每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。

（11）重返手术查询

支持查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。

（12）术中用血查询

能够统计指定时间段内手术的用血情况。

（13）手术报表（日/月/季/年）

可以统计每日手术量，自动生成日/月/季/年报表。

支持麻醉医师查看手术安排记录并支持麻醉相关信息的修正完善。

提供机读手段标识病人并提示部位、术式、麻醉方式的信息。

麻醉记录数据纳入医院整体医疗记录，可供全院共享。

能够判断麻醉过程中出现的非正常监测参数，并在麻醉记录单和相关图表中显示。

可提供1种以上自动风险评分功能。

需通过移动端实时查看患者手术相关信息。

支持工勤人员抢单模式，能够对接送患者时间进行把控；

        - 实验室信息系统

          - 输血管理系统

按照电子病历五级与信息互联互通四级甲、智慧服务三级等要求升级改造，包括但不仅限于以下功能。

（1）、交叉配血报告处理

数据录入：病人基础数据通过HIS调取、血制品数据及配血方法、结果的录入、标本条码与样本号的对照。

病人基础数据信息不全，卡控无法提交输血申请单，能够显示无法提交原因。

数据处理：报告审核及血品信息是否有效、是否与输血医嘱相符合、异型输血的各种规则判断。

打印报告单：打印所需格式的报告单、网上报告单发送。

查询统计：随时查询病人报告单、做一些日常需要的统计报表：血液库存明细。自体血库存明细、科室用血统计、工作量统计、输前检查统计、输血反应统计。

（2）、血制品出入库管理

入库模式：可以实现手工扫描血袋条码入库和自动读取血站中心文件入库两种模式。

入库种类：支持标准血制品入库、调配入库、自身贮血入库、病人退血入库、其他入库。

出库：出库可以根据设定的规则自动对血品成份进行是否需要做交叉配血的判断。

（3）、室内质控：每日质控，包括抗人蛋白、相溶性试验、不规则抗体等。室内质控的相关规则设定、结果的输入、质控汇总。

（4）、血液报废管理：过期、质量不合格血液制品的报废登记、打印、查询。

（5）、血型：受血者、供血者血型的确认登记。

（6）、模块能以临床操作习惯设定入库→交叉配血→信息录入调取→出库→打印流程设计

（7）、支持通过PDA实现输血患者全闭环管理。

（8）、支持合理用血相关报表展示、输血科报表统计。

（9）、支持临床科室用血评估，临床医师用血评估，医院用血评估。

(10)、支持输血不良反应报警弹窗管理。

（11）、支持输血全流程闭环管理。

（12）、库存血液情况或血液可保障情况能够供全院共享。

（13）、血库能够查询和统计住院病人血型分布情况。具有根据住院病人或手术病人血型分布情况提供配置血液库存的知识库和处理工具。

（14）、应在备血前进行用血相关文档的审核，并给出提示。

（15）、临床申请用血、血库配血时，能够查询到临床医疗数据、检查与检验数据

（16）、配血、血液使用记录、输血反应等数据纳入医院统一医疗记录系统。

          - 临床检验系统

| 序号 | 系统模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采血管理 | 第三方融合和集成： 门诊采集支持与HIS系统嵌入式集成，接收HIS检验申请信息、病人信息及费用信息等； 支持与自动化采血流水线的集成 根据医院需要集成第三方采血排队叫号系统 |
|  |  | 条码管理： 支持打印条码与预置条码两种模式； 支持条码重打 支持门诊取消采样 |
|  |  | 智能回执单管理: 取报告时间根据采集时间精确计算； 可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延； 回单可打印一维码、二维码。 |
|  |  | 门诊标本流转： 门诊采样确认 门诊标本送出 |
|  |  | 智能合并、拆分： 自动按照标本类型、采集要求、检验项目等条件合并 自动按照拆分规则进行条码拆分，例如：糖耐量等 |
|  |  | 门诊采血知识库： 自动显示提醒采血管颜色、采血量 对标本类型错误、性别错误等实时报警提示； 具备检验知识库浏览功能，可在线查看项目的知识库内容 |
|  |  | 智能预交金确费：可按照项目条码智能生成试管费进行确费 核酸混检：支持核酸混检功能，并且混检后合并的条码支持签收入库； 标本跟踪查询：支持标本全流程查询，可查看标本绑定，签收，入库，发布报告、撤销、拒绝等信息； 补充项目录入：如用药情况等，备注情况可下载至常规，微生物等系统，支持特殊项目录入填报信息功能，如内生肌酐清除率试验； 特殊患者提醒：精神病、传染病等特殊患者标记功能，提醒采集护士注意防护； 支持采样时拍照； 信息加密：支持特殊病人信息加密 |
|  | 标本流转 | 标本分拣机集成 包条码接收 单个条码接收 护工签名 标签重打 外送标本送出 |
|  | 检验自动编号 | 自动编号规则设置 申请项目设置自动编号分组 设置自动编号开始样本号、结束样本号 设置周几检验 设置样本号格式 设置规则适用病人类型 设置规则适用急诊类型 设置规则适用标本类型 自动编号使用场景 采血打印完成后根据预设规则自动分配实验室样本号 标本签收后根据预设规则自动分配实验室样本号 标本上机后根据预设规则自动分配实验室样本号 完成检测后根据预设规则自动分配实验室样本号 |
|  | 检验日常管理 | 个性化设置 界面分辨率自定义 患者信息顺序调整自定义 结果框显示列调整自定义 结果状态颜色自定义 可以根据报告单元自定义调整 自定义右键功能 |
|  |  | 信息录入&编号 单个扫描条码核收 批量扫描条码核收 自动获取采血自动编号样本信息 核收按照自动编号规则编号 |
|  |  | 数据处理功能 所有操作都有日志记录 支持对报告的项目数据进行批量校正，可对指定项目，通过普通公式或特殊公式来校正数据结果； 方便的数据增加、删除、修改操作； 支持单个项目增加 支持批输入项目模板 支持条码重打 多种形式的结果自动合并功能； 自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果 手工复查标记，输入复查结果 手工费用补给 支持手工镜检功能； 支持单个、批量报告打印 支持单个、批量标本审核 支持报告解除审核 支持标本合并 支持标本审核、报告审核以及结果审核； 支持填写报告备注 支持填写实验室意见 支持报告 TAT 超时报警； 支持急诊、危机值结果自动报警； 能进行不同日期的检验结果处理； 支持电子签名系统对接 |
|  |  | 特殊功能 支持查看电子病历 支持病人信息加密 支持图像窗口悬浮 集成检验知识库内容 移动端 移动端支持远程查看患者结果并审核； 支持远程分析室内质控； 支持远程进行业务处理。 |
|  | 图文报告 | 图像采集 显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。 |
|  |  | 报告格式 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 可以和电子签名系统对接 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 临床科室有与实验室共享的标本字典并具有与项目关联的采集要求提示与说明 实验室与临床科室共享标本数据 标本采集可根据检验知识库进行标本类型、病人关联、采集要求等的核对，防止标本差错。 对接收到的不合格标本有记录。 报告审核时能自动显示病人同项目的历史检验结果作为参考。 报告数据可供全院使用；审核报告时，可查询病人历史检验结果；检验报告包括必要的数值、曲线、图像。 |
|  | 骨髓报告 | 图像采集 显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告 自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告 手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告 图像查看、处理 可随时放大、缩小查看采集后的图片 可对图像进行删除、排序 诊断模版 特征、结论可以编辑模板 报告界面可进行模板选择和编辑 报告格式 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现。 可以和电子签名系统对接 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 |
|  | 酶标仪器 | 双向控制参数设置 波长设置：单波长、双波长 测试模式: 终点法、两点法 移动模式：连续、步进 空白形式：空气、试剂 震板频率：高、中、抵 振板时间设置 定性公式设置 阳性判断供视设定 弱阳性判断公式设定 灰区判断公式设定 阴性对照上、下限设定 阳性对照上、下限设定 测试形式： 单项目（单板）：一个酶标板上只能设置一个检验项目； 多项目（单板）：一个酶标板上可以指定多个检验项目。 项目类型 普通标本 空白对照 阴性对照 阳性对照 质控标本 标准品 标本编号 横向编号界面； 纵向编号界面。 定量拟合曲线 定量项目采用拟合曲线进行结果计算：两点、线性、对数、指数、四参数等 原始记录单打印 打印原始记录单，打印内容包括项目信息、定性定量设置信息、OD值信息 |
|  | 仪器数据联机 | 仪器联机方式 支持 RS232通讯 支持TCP/IP 通讯； 支持读取仪器软件数据库 支持读取仪器软件文件 仪器联机内容 支持仪器传输结果解析 支持仪器传输图形解析 支持仪器结果报警信息解析 支持仪器质控结果解析 |
|  | 检验报告管理 | 报告格式调整 报告格式调整统一管理 报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。 提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。 报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整 报告单格式 报告单支持打印院标 可以和电子签名对接，支持打印电子签名 报告单支持打印二维码 报告单支持二维码验证真伪 |
|  | 临床报告浏览管理 | 采用浏览器查看可以集成到医院第三方系统中 提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具； 含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告； 提供报告单每张打印功能； 提供报告单合并打印功能； 提供历史检验结果比较 提供检验结果的分析功能； 提供检验结果一键复制 提供检验项目直接链接到相关知识库功能。 |
|  | 自助取单 | 功能自定义 界面背景自定义 界面分布格式自定义 界面提示语句自定义 界面提示文字自定义 取卡介质 支持回执单 支持就诊卡 支持医保卡 支持身份证 支持手工输入 常见报告提示 无打印报告信息提示； 正在检验报告信息提示; 可打印报告信息提示； 特殊报告信息提示； 异常报告打印 门诊重新采血单打印 门诊报告延时单打印 |
|  | 实验室全流程监控 | 计划维护功能 对系统的主要业务流程全面引入计划管理，以便对主要业务做到全程监控，开单--采样--送出--接收--报告都可以自定义计划。 可以针对门、急诊、住院病人分别制定计划。 可以针对不同的标本类型/分单类别/加急标志/检验项目制定计划。 标本流转到各个环节时，根据预设规则会提前自动提醒或者报警，避免遗漏、超时。 标本流转全过程监控，每个节点操作信息可查看与统计分析。 常见监控提醒方式 软件弹窗提醒 大屏提醒 短信提醒 常见提醒功能 样本采集时效监控 临床标本流转时效监控 临床与实验室交接时效监控 |
|  | 不合格标本管理 | 不合格标本字典管理 不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、采集时机不准确、运转时间不当、运转温度不当、信息错误、信息与完整、其它等； 支持用户自定义不合格类型并与标准作对照； 不合格标本检验科管理 不合格标本退回 部分不合格标本登记备注信息 不合格标本拍照 不合格标本临床管理 不合格标本临床提醒 不合格标本临床确认 不合格标本临床作废 不合格标本临床重打 |
|  | 危急值闭环 | 危急值设置 支持按照性别设置危急值 支持按照年龄设置危急值 支持按照标本类型设置危急值 支持按照诊断设置危急值 支持按照生理周期设置危急值 支持按照科室设置危急值 支持相邻两次结果差异大时进行危急值设置 危急值上报方式 支持危急值短信上报 支持网络上报 支持通过接口上报到HIS 临床危急值弹窗 支持临床右下角弹窗 支持临床全屏弹窗 支持锁屏弹窗 危急值记录 检验危急值报警时间 检验危急值复核完成时间 检验危急值上报时间 临床危急值阅读时间 危急值上报超时时间 危急值确认超时时间 |
|  | 复查标本管理 | 能够根据预先设定的审核规则对复查标本进行自动筛选； 能够准确、完整记录每次复查情况和结果记录； 手工项目能够标记复查，输入复查结果； 能够对复查率进行统计和分析。 |
|  | 临床预警消息平台 | 临床统一的消息预警提醒平台 对于不合格标本、危急值可以设置提醒客户端类型（护士站、医生站、门诊、护工） 对于不合格标本、危急值可以设置提醒方式（全屏锁屏、全屏窗口、右下角弹窗） 对于不合格标本、危急值可以设置语音提示方式（音响、蜂鸣） |
|  | 大屏管理 | 大屏设置 背景颜色自定义 X\Y轴自定义 刷新周期自定义 SQL语句自定义 展现形式自定义 |
|  | 自动审核 | 自动审核启用 支持按照项目启用 支持按照报告单元启用 支持按照仪器启用 支持按照病人类型启用 支持按照标本区间启用 自动审核规则分析 自动审核范围分析 危急值范围分析 项目质控分析 仪器报警信息分析 项目差值分析 项目逻辑分析 项目关联性分析 项目未收费分析 项目是否漏做分析 |
|  | 质控管理系统 | 基础数据维护 支持质控仪器化管理， 支持按照仪器，流水线模块设置质控品、质控品内容包括仪器、质控品名称、批号、水平启用日期、有效期等 支持按照质控项目设置试剂供应商、试剂批号、方法学、校准品批号等 靶值支持启用时间设置、支持更换靶值后按照启用时间画图 支持按照仪器、项目设置质控规则 质控种类 一般定量项目质控； 定性---半定量质控； 细菌质控； 常用质控图形 WestGard质控图 Youden质控图 Westgard-Sigma西格玛质控规则分析方法 支持按照仪器、批号画质控图 同一个仪器、用一批号、同一天多个质控点可以在同一个质控图画图展示 支持同一批号画质控图可以按照所有点、最后点、最好点画图 支持不分批号画图 支持多选批号画图 可以自定义质控数据是否画图、累计 支持质控图鼠标放质控点可以显示批号、靶值、测定值、日期 丰富的质控方法 常用质控规则包括：12S，12.5S，13S，13.5S，14S，22S，R4S 31S， 41S， (2of3)2S， (3of6)2S7T，7X，8X，9X，10X，12X； 计算控制限规则：10.05，10.01，20.05，20.01，20.002，X0.05，X0.01，R0.01，R0.02； 累计和规则：CS(1.0S:2.7S)，CS(1.0S:3.0S，CS(0.5S:5.1S)； 自定义质控规则； 极差规则； 质控规则组合； N=1: 12S/41S N=2: 13S/22S/R4S/41S/10X(Westgard) N=3: 13S/(2 of 3)2S/R4S/9X 或 12X N=4: 13S/22S/R4S/41S/8X 或 12X N=6: 13S/22S/R0.05/41S/12X …………自定义质控组合 【失控处理填写】 失控原因填写 失控处理填写 处理结果填写 临床影响填写 预防措施填写 填写内容可以形成模板，自由选择模板 【常用质控报表】 质控月汇总表 质控品项目统计 质控CV统计 质控月统计表 质控月度统计 |
|  | TAT统计 | 用于 TAT 全过程时间节点：申请时间-采样时间-归集时间-送出时间-送达时间-接收时间-上机时间-分析完成时间-报告时间-阅读时间； 标本全局：申请-报告、采集-报告 采集及时性：申请-采集 送检及时性：采集-接收 采集-送出、归集-送出、归集-送达 检验及时性：接收-报告 接收-上机、上机-结果完成、结果完成-报告 应用及时性：报告-报告应用 总体指标包括：总标本数、有效标本数、最长时间、最短时间、平均时间、合格标本数、不合格标本数； TAT 时间指标包括：平均 TAT 时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5； 分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元； 汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）； 汇总表项目包括：申请项目、报告项目 |
|  | 检验专业质量指标管理 | 满足国家卫计委颁布的临床检验专业质量指标管理。通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、无纸化微生物等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理。并运用强大的智慧数据分析工具设计相应的分析实例实现对标本可接受性指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、血培养污染物、微生物标本污染实现临床检验专业质量指标一键统计。 |
|  | 标本库管理 | 支持管理标本入库、标本出库、库位管理等。 支持多种图表及报表查询统计功能，包括出库记录、入库记录、库位号、冻库或冰箱存储状态等； 支持标本追溯功能,对标本的走向进行追溯，可完整追溯样本生命周期； 与LIS互通，标本入库时可直接获取病人信息与标本信息，无需手工录入标本相关信息； 支持过期标本预警功能； 支持标本销毁管理，包括单个与批量标本销毁、销毁标本查询等； |
|  | 检验知识库管理 | 结构化：提供结构化检验知识库，可以自由定义对于性别，诊断，标本类型、药品、体征等元素对于检验项目的影响和标准； 标准化：<全国临床检验操作规程>最新版中关于检验项目的临床意义，样本采集要求；《诊断学（第8版）》中关于项目和疾病适应症的描述 全流程：护士打印条码、医生查看报告、检验科报告审核中可以随时查看检验项目知识库的内容 灵活性：可自定义诊断、用药和检验项目之间的规则同时可以维护规则自动触发事件 开放性：检验知识库可以采用标准的接口提供第三方调用 检验知识库涵盖针对检验人员、采血护士、临床医生等相关的检验知识，包括检验申请、标本采集、标本接收、报告审核、查看报告等各种相应的知识。 |
|  | 文档管理 | 支持管理科室各类电子文档，进行集中分类存储、浏览、导出管理,包括论文、实验室文件、个人文件、SOP文件等； 支持文件目录操作，根据用户权限新增、删除、修改文件等，支持文档阅读、修改、审核与发布等，可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持业务系统中的危急值等记录自动归档到文件管理子系统中，支持重要表格流程化管理，填写后自动归档到文件管理系统。 支持查询统计功能； |
|  | 人员管理 | 支持管理科室人员个人基本资料、工作岗位、个人履历等档案信息； 支持档案信息新增、修改、删除等，并可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持人员档案、考核、授权、奖惩、科研等基本信息维护、新增与删除，相关附件上传、查看、下载与删除，支持查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持考排班功能，包括日常排班，假期管理、分配与记录等。 支持汇总查询与统计功能； |

        - 医学影像系统（含放射、超声、内镜、病理）

- 放射PACS/RIS系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | ## 检查登记 |
|  | 支持获取电子申请单列表，及电子申请单详情信息 |
|  | 支持通过患者病历号、门诊号、住院号、体检号、患者姓名等信息查询患者申请单或基本信息，支持读卡 |
|  | 支持同一患者相同检查类型多次检查合并登记 |
|  | 支持预约登记界面患者信息展示自定义配置，常用信息在界面上直接显示，更多信息展开显示，并支持自定义排序 |
|  | 支持急诊患者通过绿色通道登记 |
|  | 支持患者同名检索及提示 |
|  | 支持电子申请单中未对应的检查项目自动提示，弹出匹配窗口，完善与HIS检查项目的匹配 |
|  | 支持取消登记和取消检查功能，支持取消原因录入 |
|  | 支持拍摄申请单、知情同意书等 |
|  | 支持检查列表自定义，包括字段是否显示、列宽及排序等 |
|  | 支持自定义登记页面布局，用户可根据操作习惯自定义左右布局或上下布局 |
|  | ## 检查安排时间表能够提供全院共享，并能够及时进行同步。 |
|  | ## 各临床科室能依据检查安排表进行预约，预约结果可全院共享。 |
|  | ## 有自动安排检查时间的规则，能够提供默认的检查时间安排。 |
|  | ## 检查执行 |
|  | 支持技师选择要管理的一到多个机房；支持显示对应科室下的机房（多科室） |
|  | 支持技师对机房状态（维修、保养）的变更 |
|  | 支持等待摄片列表按排队号排序、按预约时间排序、急诊优先显示 |
|  | 支持语音叫号，实现电子屏队列显示和语音呼叫 |
|  | 支持患者的呼叫、复呼、连呼 |
|  | 支持自定义语音呼叫内容 |
|  | 支持自动检测符合合并规则的记录，并提醒技师进行检查合并；QA完成后提醒技师进行复制影像或拆分影像操作 |
|  | 支持对过号患者的推迟或挂起 |
|  | 支持转机房检查；以及设备故障时批量转机房 |
|  | 支持对合并检查记录的影像拆分功能 |
|  | 支持对先检查后登记的检查记录的手工影像匹配 |
|  | 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |
|  | 支持提醒医生注意对辐射敏感人群（婴幼儿、儿童、育龄妇女、孕妇）防护 |
|  | ## 支持扫描患者条形码进行身份二次确认 |
|  | 支持确认过程的语音播报提醒 |
|  | 支持前台管理影像列表，支持通过匹配状态、检查类型、检查时间、患者姓名、病历号、检查号查询检查影像 |
|  | 支持影像交换功能，用于检查影像张冠李戴时进行修正 |
|  | 支持影像转发功能，可将影像转发至其它存档服务节点 |
|  | 支持手工匹配功能，用于匹配失败影像进行手工匹配 |
|  | 支持检查影像导出、错误影像删除功能 |
|  | 支持影像信息修改，包括患者信息（患者编号、患者姓名、性别、年龄）、检查信息（检查号、检查描述、检查日期）等 |
|  | 支持影像拆分，用于合并检查后把影像拆分到对应的检查记录，支持序列复制、序列剪切 |
|  | DICOM服务 |
|  | 支持的DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、NM、US、SC等所有标准DICOM类型 |
|  | 服务器软件支持DICOM 的SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。 |
|  | 支持DICOM3.0 的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 |
|  | 检查报告 |
|  | 支持公共和私有诊断模板，选择模板时可追加或替换影像所见、影像诊断的内容 |
|  | 支持报告模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、私有模板、常用词库等 |
|  | 支持报告编辑时一键清除影像所见、影像诊断内容 |
|  | 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印 |
|  | 支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记 |
|  | 支持报告编辑内容保存为私有或公共诊断模板 |
|  | 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；支持危急报告列表打印 |
|  | 支持检查备注添加及处理过程查看，并支持检查备注分级 |
|  | 支持检查记录的紧急锁定和解锁功能，避免因为信息、影像、报告错误造成不良影响 |
|  | 支持传染病报卡功能；且支持传染病列表打印 |
|  | 支持病例收藏功能，支持按ICD-11疾病分类 |
|  | 支持追加摄片、重新摄片，支持通知相应医生 |
|  | 支持报告回退功能，录入回退原因后通知书写医生 |
|  | 支持检查跟踪，包括过程跟踪和报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |
|  | 支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、报告内容术语检测、危急值符合检测、疾病报卡符合检测 |
|  | 支持结构化报告，包括直肠增强、前列腺、乳腺等，支持用户自定义结构化模板 |
|  | 支持申请单、影像、报告质控评分，默认“优”，良好、合格、不合格时支持扣分项选择 |
|  | 支持快捷键操作采集图像生成图文报告 |
|  | 支持对采集的图像进行删除、拖动调整排序 |
|  | 报告分发功能，支持按排队号/检查编号/患者编号序号分配任务，包含单双号、自定义序号 |
|  | 支持按检查项目自动定位书写模板 |
|  | 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |
|  | 支持病例随访功能，支持随访设置、支持添加随访记录 |
|  | 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |
|  | 支持报告超时预警提醒 |
|  | 记录检查结果过程中，能够查看临床申请中的信息，确保结果与申请、病人准确对应 |
|  | 所记录的检查数据、检查图像供全院共享；有供全院应用的检查数据或图像访问与显示工具 |
|  | 检查结果、检查图像在全院有统一管理机制；可以长期存储记录。 |
|  | 检查报告内容有可定义格式与模板；书写报告时可根据项目、诊断提供选择模板。 |
|  | 建立全院统一的图像存储体系 |
|  | 支持符合DICOM标准的图像显示终端访问图像数据 |
|  | 有完整的数据访问控制体系，支持指定用户、指定病人、指定检查的访问控制 |
|  | 具有图像质控功能，并有记录 |
|  | DICOM影像浏览 |
|  | 可根据患者编号、患者姓名、检查设备，检查部位、检查编号、检查日期等组合查询；支持常用检索条件的预定义功能；可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断 |
|  | 支持本地磁盘或移动设备的影像遍历功能；遍历完成后自动在遍历目录下创建影像索引，方便下次打开。 |
|  | 采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作。 |
|  | 可将影像与RIS检查记录进行关联；可查询浏览RIS报告内容。 |
|  | 支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层 |
|  | 支持测量与批注功能：单点密度值，长度、三点角度、两线角度、椭圆面积、矩形面积、不规则形面积、手绘线面积的测量及箭头、文字标记。 |
|  | 对于测量的结果文本，支持位置移动功能，避免其遮挡住病灶部位。 |
|  | 支持小角度旋转功能。 |
|  | 支持缩放、移动、放大镜、鼠标中键翻页、鼠标左键快速翻页、滚动条快速定位和翻页功能；支持窗口放大镜功能，在窗口中可改变窗宽窗位和缩放比率。 |
|  | 支持心胸比测量功能。 |
|  | 支持屏幕以实物大小1:1显示影像的功能。 |
|  | 支持矩形、椭圆、不规则面积的CT值直方图曲线比较。用于比较影像中同一区域的平扫状态，增强状态下的CT值变化。同时支持4个区域（不同颜色区分）的比较。 |
|  | 支持序列的拆分和复制功能；允许对同一序列使用不同的视窗进行对比显示。 |
|  | 支持序列排序功能；允许按照影像编号、层位置、影像采集时间、影像生成时间分别进行排序。 |
|  | 支持检查显示窗口的STANDARD、COL、ROW格式定制；允许在序列显示窗口进行格式定制。 |
|  | 将DICOM影像格式转换成JPG/TIF/BMP/AVI等常用格式，也可以把普通格式转换为DICOM格式。 |
|  | 支持按影像类型预设多种窗宽窗位，支持快捷键调整视窗；支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用。 |
|  | 支持多幅和多帧影像的动态回放，播放帧率可调；锁定的多个序列可同步回放。 |
|  | 支持DSA减影，可进行手工影像配准，允许选择减影的影像范围。 |
|  | 支持锐化、去噪、平滑、边缘增强等图像增强功能 |
|  | 支持影像注释的显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的影像注释信息。 |
|  | 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系； |
|  | 同一窗口内同一检查或不同检查的多序列图像同步滚动对比，对比时程序自动调整对比图像的放大倍率，保证其以相同尺寸显示。 |
|  | 支持关键影像自动和手工标注功能。系统可自动将做过测量或标记的影像标识为关键影像，用户也可以手工标记。标记完成后，连同标记人和标记目的保存到服务器上。在阅读此检查的影像时，都可以看到被标记的关键影像，并快速定位。此功能将大大提高阅片时的复读速度，减少网络数据传输的开销。 |
|  | 支持多分格拍片，打印预览框中支持CTRL,SHIFT键多选；支持DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像；对选中的影像支持CTRL+C复制，CTRL+V粘贴，CTRL+X剪切快捷键；支持窗宽窗位调节；支持针对CR/DR影像的按照实物原始尺寸或指定比例打印功能。 |
|  | 支持大容量动态影像的单帧提取技术，对XA、US、RF等多帧影像可获得极佳显示性能。 |
|  | 在影像诊断工作站支持影像的批量转发和导出，以及光盘刻录功能。支持CD、DVD、BD格式盘片，盘片符合IHE规范的PDI集成模式要求。 |
|  | 支持程序自动更新功能，支持强制更新和手工更新。方便后期维护。支持用户配置文件的漫游，用户可以任何一台工作站上应用自己保存的私有配置。 |
|  | 支持时间强度曲线（TIC）功能，利用时间-强度曲线获取增强的定量参数，有助于乳腺肿块等的良恶评估，常与序列减影结合使用。 |
|  | 支持表观弥散系数（ADC）功能。通过ADC值的变化可以反应缺血过程的变化以及不同缺血区域的演变规律。 |
|  | 支持图像发送到PPT功能，用于论文和教学。在影像浏览时，可以随时将关键影像发送到PPT。导出到PPT的图像会进行匿名方式处理。 |
|  | 支持乳腺专用挂片协议，满足不同放射医师的阅片喜好。支持乳房自适应窗口大小，同步放缩平移，支持自动布局。支持左右MLO位、左右cc位、右mlo位与右cc位、左mlo位与左cc位等挂片协议。 |
|  | 支持灰阶影像软拷贝显示状态GSPS功能。用户可以将影像进行注释、测量、调窗、旋转、缩放、显示区域调整等操作保存为GSPS状态文件。再次阅读相同影像时，应用状态文件，可以还原到与保存时的一致状态。 |
|  | 支持多平面重建MPR，支持轴状面，矢状面，冠状面以及任意斜面四个显示视口同屏显示 |
|  | 支持曲面重建CPR，支持轴状面，矢状面，冠状面以及任意曲面影像四个显示视口同屏显示 |
|  | 支持最大密度投影 |
|  | 支持最小密度投影 |
|  | 支持VR容积重建 |
|  | 支持口腔影像TMJ、PRE、DMTMJ多种重建模式切换 |
|  | 支持口腔影像局部FOV三维重建 |
|  | 支持重建后的影像保存、导出、打印 |
|  | 支持图像质控功能，支持质控记录查看 |

- 超声信息系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 检查登记 |
|  | ## 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情 |
|  | ## 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息 |
|  | ## 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示 |
|  | ## 支持急诊患者的自编号登记 |
|  | ## 支持取消检查功能，支持取消原因快速选择及手工录入 |
|  | ## 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄 |
|  | ## 支持拍摄资料的预览，支持上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |
|  | ## 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计 |
|  | ## 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表 |
|  | ## 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注 |
|  | ## 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印 |
|  | 图像采集 |
|  | ## 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口 |
|  | ## 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像 |
|  | ## 支持DICOM设备的对接，为设备支持Modality Worklist服务 |
|  | ## 支持DICOM设备的对接，为设备支持Storage服务 |
|  | ## 支持DICOM设备的对接，为设备支持Query/Retrieve服务 |
|  | ## 支持“模拟”、“DICOM”图像采集及浏览； 支持视频、DICOM动态图像采集及播放 |
|  | ## 支持模拟采集图像DICOM格式转换 |
|  | ## 支持DICOM影像的窗宽窗位调整 |
|  | ## 支持图像的缩放、移动、旋转 |
|  | ## 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形标记 |
|  | 检查报告 |
|  | ## 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查 |
|  | ## 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生 |
|  | ## 支持报告编辑录入超声所见、超声诊断等 |
|  | ## 支持报告报告标记功能，标记阶段性、疾病的类型，可以进行流程控制要求进行归类/标记。 |
|  | ## 支持报告编辑时实时查看超声动态影像；支持超声视频窗口嵌入、浮出模式切换，浮动窗口可调整大小 |
|  | ## 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告 |
|  | ## 支持检查时录入检查设备、检查途径、探头频率信息 |
|  | ## 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率 |
|  | ## 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换 |
|  | ## 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识 |
|  | ## 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料 |
|  | ## 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板 |
|  | ## 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容 |
|  | ## 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表打印 |
|  | ## 支持特殊字符录入功能，医生编辑报告时可快速选择特殊字符 |
|  | ## 支持检查备注添加及查看，并支持备注分级 |
|  | ## 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |
|  | ## 支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、报告内容术语检测 |
|  | ## 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序 |
|  | ## 支持报告编辑模式、仅检查模式切换 |
|  | ## 支持按检查项目自动定位书写模板 |
|  | ## 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |
|  | ## 支持病例随访功能，支持随访设置、支持添加随访记录 |
|  | ## 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |
|  | ## 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |
|  | ## 支持乳腺数据上报等功能要求 |
|  | ## 支持报告标记功能 |
|  | ## 支持叫号实现急诊绿色通道患者、手术患者优先（控号方式实现） |

- 内镜信息系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 检查登记 |
|  | ## 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情 |
|  | ## 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息 |
|  | ## 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示 |
|  | ## 支持急诊患者的自编号登记 |
|  | ## 支持取消检查功能，支持取消原因快速选择及手工录入 |
|  | ## 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄 |
|  | ## 支持拍摄资料的预览，支持上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |
|  | ## 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计 |
|  | ## 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表 |
|  | ## 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注 |
|  | ## 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印 |
|  | ## 支持患者的宣教流程：扫描上传患者签署的告知单自动完成宣教标记或者手动完成宣教标记 |
|  | ## 支持在登记工作站中进行注射患者的呼叫操作，呼叫患者进行注射准备，呼叫后的患者进入注射列表； |
|  | 图像采集 |
|  | ## 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口 |
|  | ## 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像 |
|  | ## 支持DICOM设备的对接，为设备支持Modality Worklist服务 |
|  | ## 支持DICOM设备的对接，为设备支持Storage服务 |
|  | ## 支持DICOM设备的对接，为设备支持Query/Retrieve服务 |
|  | ## 支持“模拟”、“DICOM”图像采集及浏览； 支持视频、DICOM动态图像采集及播放 |
|  | ## 支持模拟采集图像DICOM格式转换 |
|  | ## 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形标记 |
|  | 检查报告 |
|  | ## 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查 |
|  | ## 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生 |
|  | ## 支持检查报告时查看工作列表，支持通过时间范围、病历号、患者编号、检查号、姓名、项目分类、状态等条件查询，工作列表支持根据项目分类、机房进行分类 |
|  | ## 支持工作列表列配置功能，包括字段是否显示、列宽及排序等 |
|  | ## 支持公共模板、个人模板、常用词库，支持选择模板时追加、替换已编辑报告内容 |
|  | ## 支持书写模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、个人模板、常用词库等 |
|  | ## 支持报告编辑录入内镜所见、内镜诊断等 |
|  | ## 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告 |
|  | ## 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率 |
|  | ## 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换 |
|  | ## 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识 |
|  | ## 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料 |
|  | ## 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板 |
|  | ## 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容 |
|  | ## 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表打印 |
|  | ## 支持在报告页面进行病理检查申请开单 |
|  | ## 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |
|  | ## 支持内镜清洗消毒记录功能，支持手工录入及从洗消设备获取清洗信息 |
|  | ## 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序 |
|  | ## 支持病例随访功能，支持随访设置、支持添加随访记录 |
|  | ## 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |
|  | ## 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |

- 病理信息系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | ## 标本全流程管理 |
|  | 支持开具常规、快速冰冻、细胞学等项目的检查申请 |
|  | 支持打印电子病理申请单 |
|  | 支持打印电子标本标签 |
|  | 支持批量打印电子申请单和电子标本标签 |
|  | 支持标本采集时录入手术所见、镜下所见等模板内容 |
|  | 支持自定义修改维护模板内容 |
|  | 支持自动生成标本编码，且标本编码为唯一编码 |
|  | 支持通过图形的方式展示标本固定情况，固定状态可由不同颜色区分 |
|  | 支持通过列表形式展示标本固定情况 |
|  | 支持显示标本离体时间以及固定时间 |
|  | 支持通过图形的方式展示标本核查情况，核查进度可由不同颜色区分 |
|  | 支持通过列表形式展示标本核查情况 |
|  | 支持通过图形的方式展示标本送检情况，送检进度可由不同颜色区分 |
|  | 支持通过列表形式展示标本送检情况 |
|  | 支持不合格标本的接收，可对不合格标本处置情况和结果进行录入 |
|  | 不合格标本列表数据支持导出Excel |
|  | 支持标本流转的流程跟踪，可查询标本流转过程中的操作医生及各环节完成时间 |
|  | ## 病理登记 |
|  | 支持标本的接收 |
|  | 支持标本清单管理 |
|  | 支持对接收标本进行质控管理 |
|  | 支持打印标本接收清单 |
|  | 支持标本信息查询 |
|  | 支持查询送检标本的临床申请信息 |
|  | ## 支持与HIS集成，获取电子申请单登记；无电子申请单时，获取患者基本信息登记 |
|  | ## 支持通过申请单号、病历号、住院号、门诊号、患者姓名等信息查询，及读卡的方式，检索患者申请单信息 |
|  | ## 支持登记时查看最大病理号，并支持手工修改，如有漏号自动检测并提醒 |
|  | ## 支持根据检查项目生成病理号，及根据更细的检查项目分支生成 |
|  | ## 支持登记成功后，自动拍摄送检单，自动打印回执单 |
|  | ## 支持拍摄图片的预览，支持上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |
|  | ## 支持标本采集部位初始化，提升手工登记时标本信息录入效率 |
|  | ## 支持标本标签条码的打印 |
|  | ## 支持添加标本记录 |
|  | ## 支持补充收费 |
|  | ## 支持在登记界面显示全部、待取材、待书写、待审核、已完成的各类状态的记录列表 |
|  | ## 支持检查列表中查看检查详情、打印申请单、打印回执单、拍摄送检单 |
|  | ## 登记列表、标本信息栏等支持列自定义 |
|  | ## 病理取材 |
|  | ## 支持通过扫描标本袋上的条码/二维码进行取材，并支持同步打开取材记录工作站 |
|  | ## 支持大体标本图像拍摄，并实时同步至取材记录医生工作站 |
|  | ## 支持通过扫描标本袋上的条码/二维码识别取材记录 |
|  | ## 支持通过输入标本条码、包埋盒号获取取材记录 |
|  | ## 支持显示取材记录详情、冰冻检查、申请单、材块记录、标本记录 |
|  | ## 支持取材医生对取材信息进行拍照、录像、录音，以及查看图片、录像，播放语音 |
|  | ## 支持根据送检标本自动定位巨检模板 |
|  | ## 支持巨检模板追加/覆盖，以及存为个人模板 |
|  | ## 巨检模板支持关键字功能，用户通过选择关键字提升报告速度 |
|  | ## 支持通过编码、材块类型、取材部位查询材块记录 |
|  | ## 支持增加蜡块；及蜡块的补收费 |
|  | ## 支持包埋盒标签打印 |
|  | ## 支持对取材蜡块进行重补取、脱钙标记 |
|  | ## 支持自动计算脱钙完成时间，并且更新时间值 |
|  | ## 支持对已取材材块进行作废操作 |
|  | ## 支持对未取材材块进行单个删除和批量删除操作 |
|  | ## 支持显示送检标本详情、清理状态 |
|  | ## 支持不合格标本录入，包含处理方式、不合格原因，及打印拒收单 |
|  | ## 支持显示未取材、已取材、全部三个状态下的取材列表，以及对应的统计数量 |
|  | ## 支持通过取材日期、登记日期、送检日期、检查项目，以及输入病理编号、申请单号、住院号、门诊号、患者姓名查询取材记录 |
|  | ## 支持显示待执行、已执行两个状态下的医嘱列表，以及对应的统计数量 |
|  | ## 支持遗漏取材提醒 |
|  | ## 支持记录人员和取材医生在双屏多应用之间的数据实时交互 |
|  | ## 支持展示待交接列表、已交接列表；支持常规时间条件、检查项目、号码条件查询过滤，并支持高级查询 |
|  | ## 支持取材交接、打印交接清单 |
|  | ## 支持取材统计，方便查看标本数、材块数 |
|  | ## 病理制片 |
|  | ## 脱水 |
|  | ## 支持对包埋盒中玻片的智能识别，标识每个玻片的标本号，支持手工修改 |
|  | ## 支持查看脱水机当前待脱水、剩余可脱水组织数，以及使用状态；支持自动提醒医生更换试剂 |
|  | ## 支持设定脱水时间，自动结束脱水并记录结束时间 |
|  | ## 支持对蜡块进行质控评分 |
|  | ## 支持异常情况提醒 |
|  | ## 支持查看全流程详情，包含环节、完成时间、操作人等信息 |
|  | ## 支持多条件查询手工批量开始脱水、结束脱水 |
|  | ## 支持记录脱水操作医生、脱水时间 |
|  | ## 支持实时显示今日科室待脱水、我的脱水中、我的已脱水的统计数量 |
|  | ## 包埋 |
|  | ## 支持通过输入包埋盒号获取记录 |
|  | ## 支持显示已识别、未识别的所有包埋盒记录，并进行漏识别包埋盒提醒 |
|  | ## 支持查看包埋盒详情，包含送检标本、取材部位、大体所见、技术医嘱申请原因、质控评分 |
|  | ## 支持包埋盒回退，并输入回退原因 |
|  | ## 支持异常情况提醒 |
|  | ## 支持查看全流程详情，包含环节、完成时间、操作人等信息 |
|  | ## 支持对蜡块进行质控评分 |
|  | ## 支持实时显示今日科室待包埋数、我的已包埋数的统计数量 |
|  | ## 支持通过登记日期、取材日期、送检日期、送检医院、送检科室、检查项目，输入病理号、病历号、住院号、门诊号、患者姓名、加急查询包埋记录 |
|  | ## 支持列表同病理号自动选择 |
|  | ## 支持手工批量包埋 |
|  | ## 支持记录包埋医生、包埋时间 |
|  | ## 切片 |
|  | ## 支持捞片医生登录 |
|  | ## 支持通过输入包埋盒号获取记录 |
|  | ## 支持自动识别匹配切片，匹配成功后自动打印切片标签 |
|  | ## 支持手工打印切片标签 |
|  | ## 支持显示已识别、未识别的所有包埋盒以及切片记录，并进行漏识别包埋盒/切片提醒 |
|  | ## 支持查看包埋盒详情，包含送检标本、取材部位、大体所见、技术医嘱申请原因、质控评分 |
|  | ## 支持切片回退，并输入回退原因 |
|  | ## 支持异常情况提醒 |
|  | ## 支持查看全流程详情，包含环节、完成时间、操作人等信息 |
|  | ## 支持对蜡块进行质控评分 |
|  | ## 支持实时显示今日科室待包埋数、我的已切蜡块数、我的已切切片数的统计数量 |
|  | ## 支持列表同病理号自动选择 |
|  | ## 支持手工批量切片 |
|  | ## 支持记录切片医生、切片时间 |
|  | ## 支持通过登记日期、取材日期、送检日期、送检医院、送检科室、检查项目，输入病理号、病历号、住院号、门诊号、患者姓名、重切、深切、连切、隔切、反包、竖包查询医嘱记录 |
|  | ## 支持质控评分应用到所有切片 |
|  | ## 染色 |
|  | ## 支持输入切片号区间查询切片信息 |
|  | ## 支持手工为切片选择染色机 |
|  | ## 支持查看染色机当前染色切片数、染色机类型，以及使用状态，并及时提醒医生更换试剂 |
|  | ## 支持设定染色时间，自动结束染色并记录结束时间 |
|  | ## 支持异常情况提醒 |
|  | ## 支持查看全流程详情，包含环节、完成时间、操作人等信息 |
|  | ## 支持多条件查询手工批量开始染色、结束染色 |
|  | ## 支持记录染色操作医生、染色时间 |
|  | ## 支持通过登记日期、取材日期、送检日期、送检医院、送检科室、检查项目，输入病理号、病历号、住院号、门诊号、患者姓名、加急查询染色记录 |
|  | ## 支持实时显示今日科室待染色、我的染色中、我的已染色的统计数量 |
|  | ## 封片 |
|  | ## 支持通过输入切片号获取记录 |
|  | ## 支持显示已识别、未识别的所有切片记录，并进行漏识别切片提醒 |
|  | ## 支持查看切片详情，包含送检标本、取材部位、大体所见、技术医嘱申请原因、质控评分 |
|  | ## 支持切片回退，并输入回退原因 |
|  | ## 支持异常情况提醒 |
|  | ## 支持查看全流程详情，包含环节、完成时间、操作人等信息 |
|  | ## 支持质控评分应用到所有切片 |
|  | ## 支持实时显示今日科室待封片数、我的已封片数的统计数量 |
|  | ## 支持通过登记日期、取材日期、送检日期、送检医院、送检科室、检查项目，输入病理号、病历号、住院号、门诊号、患者姓名、加急查询封片记录 |
|  | ## 支持列表同病理号自动选择 |
|  | ## 支持手工批量封片 |
|  | ## 支持记录封片医生、封片时间 |
|  | ## 制片确认 |
|  | ## 支持将晾片板上的玻片进行智能识别 |
|  | ## 支持通过输入切片号区间获取记录 |
|  | ## 支持制片超时提醒，用高亮颜色显示 |
|  | ## 支持对玻片进行质控评分 |
|  | ## 支持实时显示今日科室待确认数、我的已确认数的统计数量 |
|  | ## 支持通过登记日期、取材日期、送检日期、送检医院、送检科室、检查项目，输入病理号、病历号、住院号、门诊号、患者姓名、加急查询制片确认记录 |
|  | ## 支持手工批量确认 |
|  | ## 支持查看全流程详情，包含环节、完成时间、操作人等信息 |
|  | ## 支持列表同病理号自动选择 |
|  | ## 制片交接 |
|  | ## 识别失败记录支持手工输入玻片号进行识别 |
|  | ## 支持实时显示今日待确认、待交接、已交接、失败失败的统计数量 |
|  | ## 病理诊断报告 |
|  | ## 支持采集病理图像 |
|  | ## 支持浏览数字切片 |
|  | ## 支持报告列表标签页（任务列表、已完成列表）方式展示 |
|  | ## 支持报告列表自动刷新功能 |
|  | ## 支持报告列表通过单个病理号或病理号区间进行查询 |
|  | ## 支持报告列表显示危急值、迟发报告、技术医嘱、特检医嘱、紧急锁定等异常流程消息，方便医生快速处理 |
|  | ## 支持公共和私有诊断模板，选择模板时可追加或替换镜下所见、病理诊断的内容 |
|  | ## 支持报告模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、私有模板、常用词库等 |
|  | ## 支持报告编辑时根据送检标本关联书写模板 |
|  | ## 支持报告编辑时一键清除镜下所见、病理诊断内容 |
|  | ## 支持卫生部病理组织学检测八类固定格式诊断模式、分子病理荧光检测（FISH）模式等二十多种报告模板 |
|  | ## 支持报告编辑时暂存、签名、预览、自动下一个 |
|  | ## 支持报告的电子签名，及显示和打印时的验签 |
|  | ## 支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记 |
|  | ## 支持报告编辑时查看材块信息 |
|  | ## 支持报告编辑内容保存为私有或公共诊断模板 |
|  | ## 支持迟发报告，支持站内信和短信通知相应医生 |
|  | ## 支持补充报告、更改报告，支持站内信和短信通知相应医生/患者 |
|  | ## 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理 |
|  | ## 支持检查记录的紧急锁定和解锁功能，避免因为信息、数字切片、报告错误造成医疗事故 |
|  | ## 支持病例收藏功能，支持自定义收藏夹，支持ICD-11疾病分类 |
|  | ## 支持技术医嘱、特检医嘱及记录查看，并支持站内信和短信通知相应医生 |
|  | ## 支持报告编辑时科内会诊申请功能，以及会诊报告完成提醒 |
|  | ## 支持玻片质控评分，默认“优”，良好、合格、不合格时支持扣分项选择 |
|  | ## 支持临床符合率评分，默认“完全符合”，也可选择基本符合、不符合 |
|  | ## 支持冰冻符合评分，对比常规病理诊断结果与冰冻检查诊断结果，默认“完全符合”，也可选择基本符合、不符合，选择不符合时输入情况说明、原因分析、预防措施 |
|  | ## 支持报告批量书写、批量审核、批量打印、批量发放功能 |
|  | ## 质控管理 |
|  | 支持对申请单、取材、制片、报告质控评分，默认“优”，良好、合格、不合格时支持扣分项选择； |
|  | 支持自定义整体评分对应分值范围； |
|  | 支持自定义质控项及对应分值； |
|  | 支持通过参数便捷开启/关闭强制质控； |
|  | 支持集中质控，针对一段时间内的申请单、报告等开展质控评分； |
|  | 支持根据评分内容生成报告小结； |
|  | 支持国家病理专业医疗质量控制指标13项统计。 |
|  | ## 系统管理 |
|  | 支持用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名； |
|  | 用户使用期限设置； |
|  | 用户信息查看、编辑、删除、重置密码； |
|  | 用户组编辑，包含用户组信息、权限信息等； |
|  | 支持试剂信息、供应商信息、试剂套餐、试剂结果项等信息维护； |
|  | 支持供应商、设备编辑； |
|  | 支持数字字典的编辑； |
|  | 支持检查部位、检查项目、标准编码及标准名称关联编辑； |
|  | 支持打印模板（如报告单、取材标签、借阅单）的编辑； |
|  | ## 支持可视化界面用于各类运行参数的配置；支持禁止越级审核报告参数配置，开启后，低职称医生不能审核、修订高职称医生书写的报告 |

- 临床影像中心系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 临床数据中心 |
|  | 支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等 |
|  | 支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 |
|  | 支持详细的系统运行和消息收发记录 |
|  | 支持数据转换和处理，支持集成业务的持续优化和动态调整 |
|  | 支持丰富的用户界面，方便集成接口开发和配置管理 |
|  | 集成浏览器 |
|  | 支持与临床信息系统的接口和界面集成，访问患者的检查检验数据 |
|  | 支持通过检查时间、检查科室、检查类型、检查编号、身份证号、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名等检索数据 |
|  | 支持数据列表患者隐私信息的脱敏显示，包括患者姓名、身份证号、手机号、病历号、患者编号等 |
|  | 支持检查检验数据列表自定义显示，包括列显示、列顺序、列宽度 |
|  | 支持自定义常用条件，允许保存常用查询，能够点击常用条件快速查询 |
|  | 支持浏览各种医技检查报告，包括：放射、心电、超声、内镜、病理、核医学等影像、胶片、波形、切片和图文报告 |
|  | 支持报告详情界面患者隐私信息的脱敏显示 |
|  | 支持授权用户可点击某个脱敏字段进行查看，记录操作日志 |
|  | 支持DICOM影像浏览处理工具，包括缩放、移动、旋转（逆时针90，顺时针90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、四角信息；距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量；文本、矩形和圆形的标注、截图；定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、MPR、CPR、MIP、MinIP |
|  | 支持超声、内镜、显微镜图片浏览，包括缩放、移动、旋转；支持箭头、文本、矩形、圆形标注 |
|  | 支持数字病理切片浏览工具，包括无极缩放、移动、漫游；支持箭头、文本、矩形、圆形标注 |
|  | 系统智能提示调阅医生，该患者有历史检查，显示本院历史检查数量 |
|  | 同一患者相同检查类型和检查项目的历史检查予以醒目标识 |
|  | 支持调阅患者在医疗机构内的历史检查检验数据，以检查信息时间倒序展示 |
|  | 支持调阅历史数据，以就诊视图（就诊时间、就诊医院、就诊科室）展示 |
|  | 支持对同一患者多次不同检查的DICOM影像进行同屏比较 |
|  | 支持查看检查的危急值报告 |
|  | 支持查看检查报告的修订记录，可以进行前后的差异对比 |
|  | 支持典型病例的收藏，可自定义收藏夹，支持ICD-11疾病分类 |
|  | 基于HTML5技术实现，支持在PC、iOS、Android、WP等显示终端上，以无损的质量显示多类型的DICOM影像。 |
|  | 支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示。 |
|  | 移动端调阅 |
|  | 支持通过APP、微信公众号等调阅检查报告及原始影像的移动端浏览及下载。 |
|  | 支持瘦客户端技术，实现对患者的全面综合的临床数据访问，跨平台的影像浏览。 |
|  | 基于HTML5技术实现，支持在PC、iOS、Android、WP等显示终端上，以无损的质量显示多类型的DICOM影像。 |
|  | 支持DICOM格式的单帧和多帧，灰阶和彩色影像显示。 |

- 医技检查预约

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ## 1 | ## 集中预约服务端要求 |
|  | ## 支持放射、超声、内窥镜、心电的医技检查的统一预约登记和安排 |
|  | ## 支持多患者类型的检查预约安排，包括门诊、住院、体检等患者 |
|  | ## 支持多种预约模式，包含但不限于预约中心模式、医技科室预约模式 |
|  | ## 支持与HIS/EMR开单系统界面集成，医生给患者开立医嘱或申请单完成以后，在HIS/EMR系统内直接给患者预约。如：HIS/EMR系统内点击预约，集中预约系统智能推荐资源并保存，即完成预约 |
|  | ## 支持通过病历号、卡号、条码读卡或扫描方式获取患者相关检查申请信息 |
|  | ## 支持获取患者的所有电子申请单，并可以在同一界面查询和显示可预约资源，实现全部检查单一键预约 |
|  | ## 预约界面支持资源展示、患者基本信息、患者相关检查项目，通过预约界面，操作人可以为患者不同的检查项目预约检查时间 |
| ## 2 | ## 智能预约库管理 |
|  | ## 支持按就诊类别获取患者相关检查信息(门诊、住院等），搜索指定时间段预约信息(包括已预约或未预约) |
|  | ## 支持按检查设备/机房/检查项目类别等自定义分类显示预约资源，并可以统计显示各时间段可预约数量和已经预约数量；且支持对不同状态的预约资源分颜色显示，让用户可以一目了然掌握预约情况 |
|  | ## 支持智能推荐时间，按照不同检查项目的预约规则合理智能化推荐时间供参考 |
|  | ## 支持相关检查设定对应诊室或机房或设备，设备可一对一或多对一或一对多设定 |
|  | ## 支持对检查设备/机房/检查项目类别等自定义分类资源设置优先级，支持按患者类型设定预约优先级 |
|  | ## 支持多种预约资源规则配置，支持预约规则自定义模块以满足科室业务需求 |
|  | ## 资源池管理不仅限于按单个设备独立划分资源，同时支持多个检查设备按检查医生、检查部位、门诊、住院、体检等交叉划分资源 |
|  | ## 支持按检查项目设定特殊时间段或日期 |
|  | ## 支持根据各类检查耗时和资源情况设置约检数量上限 |
|  | ## 支持门诊和住院患者同一项目预约不同机房或设备 |
|  | ## 支持按患者类型设定时间限制与检查最大量限制 |
|  | ## 支持患者运输方式设定，绑定设备或者机房 |
|  | ## 支持按病区设定检查设备或者机房 |
|  | ## 支持设定某设备某项检查最大检查量 |
|  | ## 支持检查项目是否空腹/憋尿项目设定，并支持控制按时间段设定最大检查量 |
|  | ## 支持检查项目占用资源数量设定，灵活修改检查耗时 |
|  | ## 支持检查项目药理、病理检查冲突、时间安排冲突，冲突需明显提醒 |
|  | ## 支持检查排班灵活调整，包括时间、时间段、放号数量、值班医生、是否开放、设备损坏等信息 |
|  | ## 支持多张检查申请单合并预约功能，智能推荐时间，一键预约 |
|  | ## 支持设定多张检查申请单优先推荐在同一天检查 |
|  | ## 支持通过值机来实现检查患者的预约到达确认，并与PACS的排队叫号系统通过接口实现对接 |
|  | ## 支持排队配置，对于已缴费的患者，到科室前台登记工作站登记产生排队号，等待叫号检查 |
| ## 3 | ## 预约工作流管理 |
|  | ## 支持根据每个项目设定检查注意事项，预约时自动弹跳该项目注意事项，预约成功后自动打印检查须知、知情同意书、注意事项、检查地点等信息；并支持发送短信通知 |
|  | ## 支持根据每个项目设定检查是否为增强检查、孕周设定等特殊事宜标记 |
|  | ## 支持自动分配和手动修改检查机房，以灵活适应不同的情况 |
|  | ## 支持预留放号数，有预留权限的用户可以提前占用某个时间段的一个或多个放号数，排队号支持预留 |
|  | ## 支持VIP预约权限控制，且支持隐藏VIP叫号队列，不影响常规预约 |
|  | ## 支持合并预约资源，对于多张检查单可以手动进行合并在同一个时间点同一机房检查，系统自动根据检查耗时占用资源数量 |
|  | ## 支持多种时间范围的排班设定，如冬令和夏令 |
|  | ## 支持预约耗时分析的统计，从开单时间、预约完成时间、检查开始时间、检查完成、报告结束时间跟踪 |
|  | ## 支持通过用户组控制预约权限，不同科室人员管理自己科室资源，互不干涉 |
|  | ## 支持日志管理，详细跟踪检查预约所有记录，包括预约详情、预约修改、单据打印、操作人员等 |
|  | ## 支持预约成功信息反馈医院HIS/EMR等系统 |
|  | ## 支持对预约后信息的处理，如号码小票、排检信息存档等 |
|  | ## 支持批量执行预约 |
| ## 4 | ## 预约平台管理 |
|  | ## 支持预约信息查询，可以根据科室、检查类型、时间、患者姓名、病区等信息查询预约情况，并支持编辑和取消预约信息。修改或取消的预约信息能通过短信或微信反馈给病人，住院病人反馈HIS/EMR |
|  | ## 支持缴费时间控制和预约资源回收。如果患者在指定时间内未完成缴费，系统支持自动取消本次预约，并释放资源用于重新预约 |
|  | ## 支持提前检查释放预约资源。比如：一个患者预约检查日期为明天，但是患者今天来做检查，那么预约平台支持自动将预约为明天的资源释出来，其他患者就可以预约该资源 |
|  | ## 支持预约耗时分析的统计 |
|  | ## 支持纸质申请单预约，相关资料扫描保存 |
| ## 5 | ## 各系统对接要求 |
|  | ## 开放标准化预约数据推送和预约取消接口，供放射、超声、内镜、心电系统调用 |
|  | ## 完成与HIS系统电子申请单的流程集成对接，能够支持申请单的合并与拆分 |
|  | ## 完成与短信平台集成对接，能够在关键节点以短信形式通知患者 |

- 集成接口服务

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 与HIS系统对接，同步患者电子申请单，实现状态回传； |
|  | 完成与HIS系统电子申请单的流程集成对接，能够支持申请单的合并与拆分 |
|  | 与ERM系统对接，调阅患者信息实现数据同步； |
|  | ## 完成与短信平台集成对接，能够在关键节点以短信形式通知患者 |
|  | ## 第三方检查系统数据上传影像中心系统 |

        - 核医学系统

| 核医学信息管理系统 | 预约登记模块 | 提供核医学检查的预约和登记功能，实现预约、登记、签署知情同意书、统计登记工作量、药品注射人数等功能。 | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 病史问诊模块 | 提供结构化/常规化问诊模板记录患者病史、导入患者自带的电子版影像功能，实现患者检查信息的全方位收集存档。 | 1套 |  |
|  | 注射管理模块 | 提供患者注射信息录入功能，包括注射部位、注射剂量、注射时间、注射方式等信息，实现注射过程电子化记录。 | 1套 |  |
|  | 检查执行模块 | 提供患者检查过程记录功能，支持患者等待时长提醒、二次上机流程适配，实现技师对检查队列的管理。 | 1台 | 设备接入 |
|  | 报告编辑模块 | 提供预写、书写、审核、修改的分级报告处理、浏览当前影像和融合影像、编辑采集图像的功能。 | 1套 |  |
|  | 核医学影像处理模块 | 支持报告医生在线融合核医学影像，提供SUV、MTV等多种测量工具、历史检查对比、手动配准等影像后处理功能。 | 3套 |  |
|  | 药品管理模块 | 提供显像剂、治疗药品的信息维护，记录药品从订单到清理的应用全过程，实现药品库存跟踪。 | 1套 |  |
|  | 核素治疗模块 | 提供核素治疗的方案设计、治疗预约、日程安排、治疗照片上传、监控屏展示等功能，实现患者核素治疗全流程跟踪。 | 1套 |  |
|  | 影像存档管理 | 提供影像比对、拆分、删除、修改的界面，对影像数据进行管理。 | 1套 |  |

参数要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 预约登记模块 |
|  | ## 支持登记的手工单关联电子申请单 |
|  | ## 支持获取电子申请单，通过申请时间、就诊类别、申请单号、检查类型、患者姓名查询申请单列表；支持对电子单列表展示字段进行自定义配置 |
|  | ## 支持以日程表的形式展示各个机房未来7天/14天/30天/60天/自定义时间段内各个时间段的预约情况（预约人数及剩余可预约时间）； |
|  | ## 支持药品统计，查看一定用药周期内各药品的预用剂量及注射人数，支持导出表格； |
|  | ## 支持知情同意书结构化管理：根据检查项目配置不同的结构化模板，支持患者通过手写板进行签名，支持预览和打印； |
|  | ## 支持统计登记量：按日/月/季/年统计展示每个登记人员的登记量 |
|  | ## 支持报告领取记录管理：通过手写签名或者拍照留档（平板端）记录报告领取 |
|  | ## 支持报告装订的流程记录，完善报告领取列表信息，增加报告打印时间、报告册页数、装订时间等 |
|  | ## 支持查看患者详情信息：检查信息、历史检查信息、附件信息 |
|  | ## 支持扫描预约单、知情同意书等其他附件 |
|  | ## 支持取消检查，取消时输入原因 |
|  | ## 支持患者的宣教流程：扫描上传患者签署的告知单自动完成宣教标记或者手动完成宣教标记 |
|  | ## 支持在登记工作站中进行注射患者的呼叫操作，呼叫患者进行注射准备，呼叫后的患者进入注射列表； |
|  | ## 病史问诊模块 |
|  | ## 支持扫描预约单、知情同意书等其他附件； |
|  | ## 支持查看检查跟踪信息：诊断过程和报告过程关键事件信息； |
|  | ## 支持查看患者详情信息：检查详情、历史检查、附件信息； |
|  | ## 支持对待问诊的患者进行语音叫号并叫号屏显示； |
|  | ## 支持对患者进行问诊并记录问诊信息：基本信息、手术信息、诊断信息、病史信息等； |
|  | ## 支持查看对应检查项目的注意事项，并告知； |
|  | ## 支持暂存问诊后继续完成问诊； |
|  | ## 支持导入附件：图像文件(.jpg、.jpeg格式文件),dicom影像文件（.rar,.zip格式文件） |
|  | ## 支持集成第三方电子病历/360视图/健康档案 |
|  | ## 支持问诊信息自定义配置，根据检查项目展示不同的问诊信息； |
|  | ## 支持查看已配置的问诊记录，并支持修改； |
|  | ## 支持结构化病史问诊管理：根据检查项目配置不同的结构化模板，支持查看和打印 |
|  | ## 支持问诊功能在平板端的应用：常规化/结构化问诊，拍照上传附件信息等 |
|  | ## 注射管理模块 |
|  | ## 支持展示全部状态/待注射状态/已注射状态的患者记录信息：患者姓名/性别/年龄、排队号、核医学号、检查项目、药品名称、预计上机时间、预计注射时间、注射后等待时间、患者身高/体重/血糖值/注射剂量； |
|  | ## 支持对待注射的患者进行语音叫号并叫号屏显示； |
|  | ## 支持对待注射患者进行注射信息录入，选择注射部位、注射日期、满针剂量、空针剂量、注射剂量（超过参考剂量时提示），可快速选择满针/空针/注射时间，选择注射方式、可疑污染物（如有则输入部位）； |
|  | ## 支持注射信息自定义配置 |
|  | ## 支持查看常规化/结构化问诊信息 |
|  | ## 支持查看已完成注射的患者的注射信息； |
|  | ## 支持满针时间、注射时间、空针时间的智能推算，辅助注射人员快速完成注射信息录入； |
|  | ## 支持注射信息个性化设置：注射部位、注射方式、默认满针/空针剂量、预计上机时间等待间隔等，辅助注射人员快速完成注射信息录入； |
|  | ## 支持对患者进行二次注射的流程功能：第一次注射后进行上机检查，到规定时间后进行第二次注射； |
|  | ## 快捷查询栏中增加标签快捷选择，并展示对应的患者数量； |
|  | ## 支持设置特殊药品在列表中给出特殊展示，注射时支持药品的警示流程 |
|  | ## 触屏端支持登录退出账号，支持切换不同角色的工作站（若一个账号拥有注射和检查执行的权限）； |
|  | ## 触屏端支持检查列表中按项目标签展示，方便注射人员快速查看和选取对应患者；可在注射参数配置中进行标签管理； |
|  | ## 检查执行模块 |
|  | ## 支持列表展示等待检查/检查完成的患者记录信息； |
|  | ## 支持对待检查的患者进行语音叫号并叫号屏显示； |
|  | ## 支持将患者检查挂起，支持取消挂起状态； |
|  | ## 支持进入检查状态，进行开始检查和完成检查的操作； |
|  | ## 支持提交上报危急报告，并支持处理报告； |
|  | ## 支持对已完成采集图像进行批量打印的功能； |
|  | ## 支持分诊叫号-叫号屏显示当前检查的患者和下一位等待的患者及注意事项；支持呼叫下一位等待的患者做准备， |
|  | ## 支持患者的二次上机检查流程：一次注射两次检查或两次注射两次检查 |
|  | ## 支持检查追加摄片流程 |
|  | ## 支持检查方法中常规显像/延迟显像的信息维护（报告医生申请延迟显像）； |
|  | ## 检查方法中延迟显像完成后展示对应状态标识（已申请/已处理），并同步到报告列表/问诊列表/注射列表展示 |
|  | ## 支持设置工作机房，支持患者转机房管理 |
|  | ## 支持等候室、机房内的快捷语音播报及内容设置功能 |
|  | ## 支持触屏端快捷记录患者开始检查和完成操作，查看患者注射信息 |
|  | ## 报告编辑模块 |
|  | ## 支持对当前影像浏览和融合浏览；支持浏览过程中影像截图，并转入到报告采集图像列表； |
|  | ## 支持危急报告及处理功能，设置急诊分级，处理说明，设置发送短信通知； |
|  | ## 支持查看患者详情信息：报告详情、检查信息、历史检查信息、附件信息； |
|  | ## 支持预写报告、书写报告、审核报告、修改报告的功能；支持结构化报告的编辑；支持常规报告功能； |
|  | ## 支持查看患者申请单信息、问诊信息、注射信息； |
|  | ## 支持查看患者的历史检查信息：报告影像、报告信息； |
|  | ## 支持查看患者的其他科室的相关检查信息：浏览报告、浏览影像等； |
|  | ## 支持对采集图像进行查看、编辑备注信息、打印操作； |
|  | ## 支持书写模板管理：公共模板、个人模板、常用词库新增/编辑/删除 |
|  | ## 支持根据情况对报告进行锁定（输入锁定原因），并支持解锁； |
|  | ## 支持疾病报卡的上报； |
|  | ## 支持查看患者电子病例/360视图/健康档案/检验等信息； |
|  | ## 支持图像管理-批量拖动排序、删除、打印操作，支持设置布局显示图像；支持标记打印图像 |
|  | ## 支持（结构化）报告书写界面顶部患者信息自定义配置 |
|  | ## 支持报告纠错功能：报告中出现男女性征不符和左右不符时给出提示，签名时强提醒 |
|  | ## 支持申请延迟显像，提交申请信息 |
|  | ## 支持报告审核签名后增加报告核实期保护，在此期间支持报告修改，不支持报告打印 |
|  | ## 支持报告批改痕迹功能：版本编辑过程中版本记录及对比，支持恢复报告内容 |
|  | ## 支持已审核的报告回退 |
|  | ## 支持书写完成后提交给指定审核人 |
|  | ## 支持对报告进行自动分发，医生根据分发的报告内容进行预写/书写/审核 |
|  | ## 支持统计当天报告完成情况和报告书写/审核及时情况，并对即将或已超时的报告进行提示 |
|  | ## 增加报告排版的编辑功能，支持对报告排版格式进行修改和保存 |
|  | ## 支持设置报告超时时间点，并对报告医生进行超时提醒 |
|  | ## 报告编辑时，支持多标签页浏览已书写的报告 |
|  | ## 核医学影像处理模块 |
|  | ## 支持生成SPECT/CT、PET/CT融合（FUSED）图像 |
|  | ## 支持对系统内的CT图像、PET图像、SPECT图像、SPECT/CT、PET/CT融合图像进行距离测量 |
|  | ## 支持对CT图像、PET图像、SPECT图像、SPECT/CT、PET/CT融合图像进行角度测量 |
|  | ## 支持对CT图像、PET图像、SPECT图像、SPECT/CT、PET/CT融合图像进行面积测量 |
|  | ## 支持对系统内的SPECT/CT、PET/CT融合图像进行SUV值测量，支持椭圆SUV、矩形SUV、手绘SUV、点SUV，能够计算 最大SUV、平均SUV、SUV标准差 等相关的参数，提供SUV不同的计算方式：BW、LBM、BSA |
|  | ## 支持对系统内的CT图像、SPECT/CT、PET/CT融合图像等进行文本标记 |
|  | 支持用户对单独选中的CT图像、PET图像、SPECT图像、SPECT/CT、PET/CT融合图像进行冠状位、矢状位、横断位的方位调整。 |
|  | 支持提供 MTV（病灶体积）值测量 |
|  | 支持MIP功能，生成立体影像，可动态旋转，支持播放、导出MP4，支持MIP的融合 |
|  | 支持影像应用系统设定的彩色映射表并支持伪彩色调节 |
|  | 支持系统定位线及十字线的隐藏和显示 |
|  | 支持对融合图像进行手动位置校准对齐 |
|  | 支持历史检查的核医学融合影像对比 |
|  | 支持检查影像多部位自动匹配后进行融合 |
|  | 支持将用户保存的关键影像截屏保存，并支持发送到pacs系统 |
|  | 支持自定义布局的设置，支持堆叠模式和平铺模式的布局 |
|  | 药品管理模块 |
|  | 支持显像剂、核素治疗药品的新增/编辑维护：药品名称、代码、记忆名称、规格、剂型、相关检查项目/治疗项目、注射系数等； |
|  | 支持药品的单品和批量出库管理，记录出库明细：出库人、出库数量、出库的药品批号、出库时间、出库备注信息等； |
|  | 支持药品的单品和批量入库管理，记录入库明细：入库人、入库数量、药品批号、标定时间、有效期至、送药日期、送药单位、入库时间； |
|  | 支持查看药品详情：药品基本信息、药品出入库记录明细； |
|  | 支持删除药品，当药品存在库存时，不支持删除； |
|  | 支持药品在注射时自动出库并记录出库明细； |
|  | 支持按天/按月度/按季度/按年度统计各个药品的出入库量及库存量； |
|  | 支持维护药品供货商信息：供货商名称、服务电话、厂商地址、备注信息； |
|  | 支持药品的库存自动清理和手动清理； |
|  | 支持药品订单管理：订单创建、签收及入库的流程管理； |
|  | 核素治疗模块 |
|  | 支持列表展示患者的治疗记录，支持列表查看同一个患者的多次治疗明细； |
|  | 支持录入患者的治疗信息：患者基本信息、治疗相关信息（治疗药物、治疗量、药物规格、治疗医生、给药人员、治疗部位、治疗时间等） |
|  | 治疗录入时支持通过申请单快速获取患者的基本信息，并录入； |
|  | 支持按治疗项目配置对应的治疗信息录入模板（字段显示、是否必填、排序）； |
|  | 支持查看患者治疗详情信息：历史治疗记录明细、相关检查报告和影响、电子病历及相关检验信息等； |
|  | 支持查看患者的治疗操作跟踪信息（操作人、操作时间、操作事件、事件明细）； |
|  | 针对敷贴治疗项目的流程管理：支持治疗方案的设计与治疗照片的上传管理 |
|  | 支持治疗预约管理：批量预约患者的多次的治疗，查看不同治疗室的预约日历 |
|  | 支持治疗日程的列表管理：开始治疗、完成治疗、治疗倒计时、治疗记录等 |
|  | 支持敷贴治疗项目的语音叫号功能；支持敷贴治疗室内监控屏展示（治疗患者、治疗倒计时、治疗结束后的语音播报） |
|  | 影像存档管理 |
|  | 支持前台管理影像列表，支持通过匹配状态、检查类型、检查时间、患者姓名、病历号、检查号查询检查影像； |
|  | 支持影像交换功能，用于检查影像张冠李戴时进行修正； |
|  | 支持影像转发功能，可将影像转发至其它存档服务节点； |
|  | 支持手工匹配功能，用于匹配失败影像进行手工匹配； |
|  | 支持检查影像导入、导出、错误影像删除功能； |
|  | 支持影像信息修改，包括患者信息（患者编号、患者姓名、性别、年龄）、检查信息（检查号、检查描述、检查日期）等； |
|  | 支持影像拆分，用于合并检查后把影像拆分到对应的检查记录，支持序列复制、序列剪切； |
|  | 支持影像手动转发，用于手动转发影像至其他存档节点； |
|  | 支持路由任务列表，记录路由任务的执行情况；支持重新执行路由任务； |
|  | 支持设备工作列表服务、存储服务、查询获取服务、归档匹配服务； |
|  | 支持管理存档节点的存储设备，支持区分在线设备、近线设备； |
|  | 支持配置近线策略，按容量、天数近线； |
|  | 支持配置近线执行时间段，按百分比配置时支持保留最少天数的数据； |
|  | 支持配置删除策略，支持按容量、天数删除，支持配置执行时间段，按百分比配置时支持保留最少天数的数据，支持进行备份校验； |
|  | 支持配置压缩策略，支压缩指定范围内的数据，支持配置执行时间段； |
|  | 支持配置路由策略，路由指定部位、指定类型、指定设备、指定时间段的影像，支持优先路由急诊影像，支持过滤指定薄层影像序列，支持配置执行时间段； |
|  | 支持管理各个影像设备，包括影像生产设备、影像调阅设备； |
|  | 支持查看各服务日志，支持区分日志分级，支持检索日志。 |
|  | 基于一体化部署模式，医技检查数据同一截面浏览； |
|  | 评审服务，配合院方五级电子病历评审服务。 |

        - 心电管理系统

按照电子病历五级与信息互联互通四级甲、智慧服务三级等要求升级改造，包括但不仅限于以下功能。

1、支持与医院现有信息化系统的全面接入，如HIS、PACS、EMR、体检、CA等，支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）

2、时间同步管理，支持服务器、客户端、设备时间（投标厂家心电图设备）时间自动同步，整个系统实现一致的北京时间管理，避免服务器、客户端电脑、检查设备时间不一致带来的医疗纠纷；

3、信息同步，支持HIS检查申请单信息和心电系统的信息交互、从HIS系统同步提取病人基本数据，同时支持结论等信息同步到HIS等系统，报告单和图形直接传输至电子病历

4、支持自助取号、自助打印，支持病人通过身份证/就诊卡/社保卡等心电图门诊检查自助登记、自助打印，进行有序管理，减少人工成本；

5、支持电子排队叫号功能，支持医生手动呼叫和自动呼叫等多种模式，可灵活定义叫号方式，特定人群可设置优先叫号。

6、支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置为优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识，根据不同类型进行区分以及优先级安排，危急申请单自动置顶并醒目标识，申请单响铃提醒可以区分紧急/危急/普通申请单；

7、支持申请单多条件组合搜索，可选择申请科室、检查科室、申请时间、病人来源、性别、姓名、检查类别、诊断医生、诊断结论、申请单号、病人号、等条件；

8支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息；

9、采集波形具有多样化显示模式，包括181、36、36+1、36+3、121、31、61、34、34+1、34+3、62、62+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）；（不具备18导采集的厂家）

10、支持采集完毕自动推送消息到预约和诊断工作站，支持诊断完毕自动推送消息到预约/采集工作站，带声音提醒；

11、软件内置心电信号质量判断方法，支持信号质量检测，支持导联脱落检测，方便医生了解导联连接状况

12、支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集、支持Android、IOS平板移动采集，支持多种导联体系，包括标准Wilson、Cabrera等；

13、支持心电图机单次自动采集12导联10-60s秒长导联心电波形 ，并全部上传至心电网络系统

14、支持波形布局、波形增益、波速以及肌电滤波、工频滤波、高通滤波和导联类型设置 ，支持重新滤波功能；

15、支持使用12导设备采集，采集两份12导心电图诊断中心可出18导心电图报告，满足附加导联的检查要求

16支持自动诊断算法，算法经过国际数据库认证

系统可对心电数据进行自动预诊断，支持危急值置顶，支持高级分析自动预诊断功能，自动诊断算法灵敏度可调整

17、支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异等高级分析诊断功能并支持打印对应报告

18、为保证系统功能的整体性和扩展性，心电信息网络系统需能连接静态心电、动态心电、动态血压、心电监护一系列心电产品。能采集原始数据并向心电中心传送全息全程的原始心电数据，实现独立波形数据分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据

19、支持在智能终端设备（手机/平板）上移动诊断，便于医生随时随地进行心电图的诊断或者会诊；

20、支持丰富的测量分析值显示、打印：基本测量值包括HR、AHR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、QTcFd/QTcFm、QTcHd、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅、RR/PP、∑QRS。；详细测量值包括HR、Pa、P’a、Qa、Ra、R’a、Sa、S’a、Ta、T’a、Pd、P’d、Qd、Rd、R’d、Sd、S’d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STj、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80；

21、支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示；

22、支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间；

23、支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象；

24、支持病人自动危急值响应功能，紧急病人用置顶红色标出，不耽误病人急救 ，系统支持危急值自动预警，对于有问题的，经过医生诊断后，可以推送到临床，包含临床PC端弹窗及临床医生短信提示

25、支持电轴计算方法：振幅法、面积法；

26、支持自定义心动过速、心动过缓、P波时限的阈值；

27、支持记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、常用符号小键盘，提高医生书写速度；

支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和、振幅、心率两种信息，波形放大倍数自定义；

28、支持历史记录的对比、调阅：可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息、平均模板，支持多组模板的比较，支持放大叠加比较；

29、软件可支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作；

30、支持在报告中添加医院logo信息，支持网格、波形背景、波形颜色自定义设置。

31、支持阳性率、阳性报告统计，可多条件组合统计，可按照工作人员、申请科室、检查科室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细、病人来源、检查时间、性别、年龄、申请科室、诊断结论、测量值范围等组合条件进行筛选统计，结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等，可导出Excel文件；

32、教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形。

33、数据安全性和可靠性，支持支持操作权限的细分，包括预约、检查、诊断、申请单作废、查看打印报告、系统设置等，支持SQL server数据库的应用，支持64位大型数据库

        - 血透管理系统

按照电子病历五级与信息互联互通四级甲、智慧服务三级等要求升级改造，包括但不仅限于以下功能。

患者称重

自助称重系统支持使用串口方式接收称重仪的数据，通过磁卡识别患者身份，通过后台数据服务中心将对应患者的体重数据进行收集，供医护人员临床使用。

患者血压

自助血压测量系统支持使用串口方式接收血压仪的数据，通过磁卡识别患者身份，通过后台数据服务中心将对应患者的血压数据进行收集，供医护人员临床使用。

患者透析管理

从HIS系统获取患者门诊的基本信息，获取患者住院时的基本信息等。

患者信息部分包含患者基本信息，首次肾脏替代治疗日期、本院接入日期、首次诊治日期，透析月数、透析次等相关信息。

患者透析排班

可以预设模板（可分单、双周，分区域制定模板），支持周排班模板编辑功能。

可以按医生下达的处方指定透析模式，并在排班表上区别出HD、HDF、HP、HF等透析模式，以便医护人员快速查看。

可查看上周排班、下周排班、其他周排班的排班表，打印详细的患者排班表。

按固定日期排班，也可按患者的透析频率排班。

患者排班时支持选择治疗模式。

医护交班

交班管理，可以查看一个月的交班总览情况。

可以查看每天的交班明细，包含患者交班在内的所有交班信息。

交班分医生交班，护士交班，且进行权限控制。

可以自动从护士提交的需交班的患者护理措施记录中提交相关信息。

患者透析

治疗处方；分为长期治疗处方和临时治疗处方，治疗方案支持调整。

医嘱模块：开立的门诊透析用药医嘱，住院透析用药医嘱。用药医嘱可以预设模板。

检验检查：支持从LIS、PACS系统获取检验、检查数据。

病历模块：病历首页，病程记录、透析小结书写、编辑便捷、检验检查数据插入直观，可以自定义编辑首页、病程录、小结模板。

评估模块：透析评估模块可以针对血透患者进行定期评估，根据评估的结果调整后续的治疗方案，有效的保证患者的生存质量。

感染信息，包括乙肝、丙肝、梅毒、艾滋、结核。

转归信息，包括转入、转出、退出。

护理管理

支持全面游览本班次的全部患者。

护理记录：实现记录模式化和规范化。病情记录护理措施使用模板设计方式，护士可以便捷的进行选入与编辑。

支持使用姓名、年龄、性别、患者头像照片对患者进行身份识别，护士上机查看治疗方案参数。

患者评估模块：支持疼痛评估、动静脉内瘘评估、深静脉导管评估、专科评估，跌倒坠床风险评估，滑脱评估，护理等级评估等。

健康宣教：自定义宣教内容、宣教内容排序、宣教次序编排。

医嘱执行：护士可以查看医生医嘱，同时可以对已下达的医嘱进行执行医嘱执行操作。。

患者列表：支持区分班次及透析区。列表中可以按班次、透析区、组、床位来显示患者。

患者透析治疗数据，支持查看患者透析情况，并可以自定义选择既往透析情况。

账务核销，支持分班次针对患者护士进行治疗费用，耗材核销。

药品管理

药品入库：核对患者药品数量信息入库。

药品出库：护士执行医嘱后进行药品出库。

药品追溯：支持对患透析中使用药品的追溯药品的使用情况。

药品核对：可以智能化进行核对医嘱用药，检查出医嘱与药品量不一致的情况。

药品库存：可以查询所有患者的药品库存情况，可以查询科室的药品分类库存情况。

透前准备

可以按分班次、区域、分组、分床位统计各透析患者所需用的透析器。

可以按分班次、区域、分组、分床位统计各透析患者所需用的透析液。

可以按分班次、区域、分组、分床位统计各透析患者所需用的抗凝用药。

费用管理

费用入库：核对患者费用数量信息入库。

费用出库：护士执行后按类别进行费用扣减。

费用核对：支持对当天的透析患者进行费用核对。

费用追溯：支持对患透析中费用的追溯药品的使用情况。

费用库存：对于月缴费患者分多次使用进行费用分类库存管理。

费用查询：可以查询单个患者的费用情况。

费用统计：可以统计单个患者的费用情况。

耗材管理

耗材管理模块，方便、高效的管理透析过程中使用的各种耗材，规范化管理透析耗材，节省医护人员的时间。

耗材入库，采购入库。

耗材出库，使用出库。

自动生成每类耗材的结余库存数量。

支持统计查询当班、当天以各种透析器使用情况。

设备管理

设备建档：血液净化中心各类医疗设备的档案建立。

维修保养：标注设备的目前状态维修、保养等信息，并支持查询、统计、分析等报表。

机器消毒：记录设备的内外机消毒情况。

查询统计

1.	支持各类查询：患者检验检查结果查询；用药记录查询；患者透析充分性评估记录查询；患者事件（并发症）查询等；患者费用查询；耗材使用情况查询；患者透析记录查询等。

2.	支持各类统计：统计治疗总人次；治疗方式；血液透析总人次；透析滤过总人次；血液灌流人次、血浆置换人次、CRRT人次；

质量控制

敏感指标：根据国家要求设计标准的敏感指标统计框架，并按各市级的要求进行调整。

支持统计年度质量评估数据。

支持按月显示年度敏感指标数据。

人力资源管理

医护人员基本信息管理；

医护人员职称管理；

医护人员角色；

        - 体检管理系统

- 登录界面及经典导航：登陆界面美观、大方

- 体检预约登记、拍照：接受团体/个人的上门预约、电话预约信息，并支持Excel文件和以往体检记录信息的批量导入功能，减少手工录入的麻烦，大大提高工作效率。个人登记还支持二代身份证、社保科、医院一卡通等各类信息卡的自动读取，具备现场拍照功能

- 多种体检业务类型：能够同时兼容普通人健康体检、证件体检、职业病体检、招工体检、征兵体检、儿童健康体检、妇女计划生育体检、中医体质辨析体检等多种体检类型

- 支持个人收费功能：可以实现个人收费过程中打折、优惠、去零取整等功能、支持多种收费方式；并可以设置个人收费漏费的管理，可以严格控制漏收费的情况发生

- 全面的团体收费功能：支持团体费用的统计，并在个人体检期间增减项目的收费由单位或个人支付，方便体检中心与体检单位的结算

- 表格、条码、检查申请单的直接打印：体检信息登记完毕后系统自动根据体检人员的套餐生成体检指引单、条码、检查申请单等体检过程需要的表格，免去人工手写的过程，各个表格都可以根据医院的实际情况自行定义，实用信很强，部分医院换可以根据情况还可以打印体检空表配合体检流程来使用

- 导检功能：用于平衡体检中心各科室的压力，为避免有的科室排队体检，而另外的科室则无人问津的情况，有助于提高体检中心的服务水平，与自动叫号系统接合起来使用，给体检者支持一站式的服务

- 体检套餐自定义功能：体检中心可根据自己情况维护自己的各类套餐，维护过程方便、快捷

- 人员权限设置功能：系统可以根据各个使用人员在体检中心的职位及相关工作的内容，设置其享有的权限有哪些，系统菜单可操作的部分，折扣权限等

- 操作日志记录功能：任何人员操作的任何一个步骤都会在操作日志功能里有记录

- 体检计划管理功能：体检业务安排需要一个合理的计划安排，此功能可以帮助各位体检中心的管理者，更加有效、合理的安排每天的体检业务

- 体检医生诊台：在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选择录入、自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定、阳性结果自动标定、自动产生科室小结等各种常用功能，使医生能够简单、高效、正确地录入；检查结果医生科在此操作模块针对需复查人员直接填写复查通知，此功能模块还可以查看受检人员

- 总检医生诊台：非常强大的总检功能，能够自动产生综述和建议，可以方便地查询历次的体检结果，可以进行必要的对比分析，具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修改；在重做总检时，能够醒目地列出变化的内容，并保持以前的总检内容以备修改，避免以前总检内容的丢失

- 历年对比功能：针对受检人员单个检查项目历次的体检数据在多次体检中结果情况进行分析，为检查医生能够更加准确的做出综述、建议做支持，并能在最终的体检报告中显示，增加医院和受检人员的亲密度

- 体检报告批量打印功能：能够批量打印体检报告，并以颜色差异区分受检人员体检报告打印状态

- 电子版数据的导出：可以以电子版文档的形式导出个人或单位的体检报告给受检人员

- 体检报告短信、邮箱、网站发布功能：结合互联网转存储发布软件，能够实现以短信、邮件、网上查询等方式发布体检报告或提示信息等

- 详细的查询功能：能够实现一天或一段时间体检状态的查询、体检人员名单查询、明细项目结果查询、体检结果明细或条件查询、体检综述的查询、未检人员和项目的查询及公众查询功能等

- 全面的客户报表功能：能够生成详细的单位体检报告以及各种客户要求的统计、分析报告

- 实用的本院报表功能：体检中心各科室工作量统计、科室压力分析等功能，能够为体检中心的运作支持有力的分析数据

- 完善的外检功能：具备完善的外出体检功能，能够实现外出体检的电脑化，并将外出体检的数据合并到体检中心。在外出体检过程中，允许网络不稳定时的单机工作以及单机数据向服务器的合并

- 健康证办理功能：可以结合医院情况，支持健康证办理的功能

- 消费卡的办理功能：支持各种体检科、现金卡、充值卡等各种卡类的办理

- 一号制管理功能：具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号

- 会员管理功能：可以对VIP会员进行全面的信息收集和管理

- 数据查询功能：支持模糊查询方式。并支持多种格式导出功能（EXCEL、XML、HTML）

- 数据维护功能：对系统的数据安全、基本编码维护设置（如：增减科室、项目、套餐、模板、知识库等等）和权限进行管理

- 样本管理功能：全面支持条码不干胶贴进行样本管理

- 数据转档功能：具有非常完善的数据转档功能，以便在数据量越来越大时从当前数据库中转移出数据从而提高速度；同时，转出的数据还能够进行各种统计查询

- 支持标准第三方数据接口：预留了同第三方检验管理系统、影像管理系统的接口，并支持相应的详细的接口说明文档

        - 医患纠纷管理

| 一、医疗纠纷安全监测导航仓 | 监测、监控纠纷投诉数据仓 1、量化类型数据支撑 2、同环比分析 3、持续跟踪 4、科室统计 5、季度分析 |
| --- | --- |
| 二、纠纷录入 | 根据事件类型进行数据填报 1、 投诉 2、 纠纷 3、 信访 4、 诉讼 |
| 三、事件处理 | 管路员灵活分配处理事件，自定义处理人员查看流程节点，精细化管理事件，提交事件处理严谨度 1、 纠纷投诉事件分配 A、 医院调查处理 B、 科室反馈处理 C、 医患沟通处理 D、 院内初步讨论处理 E、 第三方调解处理 F、 司法解决处理 G、 处理结果处理 H、 原因分析处理 I、 鉴定记录处理 2、 纠纷投诉事件转交 3、 纠纷投诉事件结案 4、 纠纷投诉事件驳回 5、 自定义人员查看相关处理节点管控功能 |
| 四、事件管理 | 对各种状态的事件进行统一管理查看，方便主管部门工作 1、投诉管理 2、纠纷管理 3、信访管理 4、诉讼管理 5、作废管理 |
| 五、事件统计 | 提供多种方式查询统计纠纷类型，以减轻医院工作量 1、 类别统计 2、 时间段统计 3、 科室统计 4、 卷宗管理 |
| 六、事件分析 | 提供多种方式查询分析纠纷事件，方便医院精细化关系 1、 鱼骨图分析 2、 矩阵图分析 3、 同环比分析 |
| 七、纠纷投诉配置 | 系统功能及参数配置 根因库配置 依据国家对于纠纷根因类型分类配置 - 医疗行政投诉 - 医疗流程投诉 - 医疗技术投诉 - 医疗产品投诉 - 医疗环境投诉 - 医疗人文投诉 - 医疗文书投诉 - 医疗收费投诉 以上类型对应设置父子节深层次根因配置详情 |
| 八、RCA分析 | 对纠纷投诉事件进行根本原因分析 |
| 九、PDCA整改 | 对纠纷投诉事件进行PDCA整改闭环管理 |
| 十、白皮书 | 统计分析医院所有纠纷投诉事件，可视化、图表化、智能化。创建投诉的数据中心，直观提供数据支撑 |

      - 病案翻拍系统

电子病案归档系统

无需第三方厂商支持支持，可实现病案数据提取模块订制

电子病历系统对接

对接电子病历系统（EMR）并实现归档病案PDF提取：病案首页、首页续页、入院记录、护理记录、出院小结等全部电子病案内容。

HIS对接

对接HIS并实现归档病案PDF提取：长期医嘱，临时医嘱等全部电子病案内容

PACS对接

对接医学影像系统（PACS）并实现归档病案PDF提取：内镜、MR、ECT、CR、CT、B超等全部类型的住院检查报告。

LIS对接

对接LIS并实现归档病案PDF提取：全部住院检验报告。

集成平台对接

对接集成平台，翻拍病历整合到360

其他系统对接

对接其他临床信息系统，并实现所有类型住院检查等电子报告归档病案PDF提取。

无需对现有系统进行技术改造，实现病案后台全自动归档模块

全自动后台归档模块：自动从电子病历系统、PACS、LIS系统、医嘱等系统中将出院病案完整归档。通过多个终端进行归档，提高归档效率。

归档数据发生修改后自动补归：可在无人值守的情况下，稳定、正确的提取出病案的全部数据，系统架构应采取给予消息队列中心管理的差错控制以及终端容错机制，中心控制系统可监控整个分布式系统的运行状态和参数显示。

数据监控：由服务器统一的终端管理机制子系统监控所有的数据采集终端，并且将感知到的数据错误、对接错误进行容错，并且截图保存备查，同时更新容错池。

数据容错池：支持可视化的消息队列管理调度中心，将所有模块的消息、进度、差错控制进行统一调度、负载平衡、分布式容错保障、系统综合负载等参数进行可视化展示，形成可监控的整个分布式系统运行状态，参数显示的中心控制系统。

电子病案外部接口

电子病案外部接口：系统对院内其他系统支持归档后PDF文件的数据接口，供任何授权的第三方免费使用。

多种格式输出接口:接口应多种格式供第三方调用，并且适应各种开发平台调用。

虚拟打印模块

虚拟打印模块:将归档病案虚拟打印标准PDF文件。

PDF底层抽取转化:实现基于ghostscript的PDF底层数据提取。

复印模块

归档病案复印登记:对病案复印人证件、签名信息进行登记保存。

数据整合

将历史病案数字化的数据整合:与本院已经完成的历史病案数字化以及缩微数字化扫描病案的应用系统实现对接，将数据整合在一个平台上进行应用，数据在一个服务器存储。

病案质控

病案终末质控:通过病案全文信息进行病案终末质量控制筛查，以及生成相关质控统计报表。

病案编码辅助

病案编码辅助:系统可辅助编码，实现（查看整份病案/下发质控通知/查看病理报告）等功能。

归档病案浏览、打印模块

归档病案浏览 支持打印内容列表选择，缩略图选择，页数统计，检验单合并，合并页数统计，费用计算，打印记录及明细等功能。

病案打印方式 实现归档病案PDF打印，支持在列表打印、支持在缩列图选择打印。

全部病案资料都可以打印 系统上线之后，可以通过平台，直接打印已经对接系统的一整份病案

支持打印套餐的设置，并没有套餐数量限制 可以根据需求，设定医疗、医保、保险等套餐

可以针对某一张或多张病案资料选择打印 打印的时候，可以根据患者的需求，自行选择需要打印的病案数量

打印检索 可以通过输入住院号、病人姓名、出院科室、出院时间、身份证号等信息查询需要打印的病案

所有打印过的病案都应该生成打印记录 为了安全考虑，对于打印的病案有详细的时间轴，记录了打印人的姓名、身份证号、打印的时间等等

实现A5检验报告合并成一张A4打印 支持 A3 和 A4 纸打印，两张 A5 纸大小的检验报告可以合并到一张 A4 纸打印，支持双面打印。

全文检索

无纸化归档所提取的病案需均为PDF格式，并且为了方便科研查询以及临床使用，构建双层PDF格式，支持独立的全文本信息，并且将全文本建库，支持病案的全文检索。

系统预警

模块调用执行过程中，所有的进度信息、执行消息、数据提取、差错控 制，均会自行上报 MQCenter 消息队列调度中心管理子系统，该系统需将所有模块的消息、进度、差错控制进行统一调度、负载平衡、分布式 容错保障，从而形成基于消息队列中心管理的差错控制以及终端容错机制。为归档过程监控、容错支持支持，并且一旦发现容错池异常，可通过系统指定的方式（微信推送或短信通知）自动通知相关运维人员手机端。

数字签名支持

支持数字签名技术。

识别引擎

系统支持识别采集以及扫描的内容，实现自动OCR识别。

电子病案归档时间轴

每份病案从出院开始，有若干的时间节点，如病案室回收，编码，质控，上架，退回，借阅，EMR 、PACS 归档， LIS归档等等若干项目，清晰展示病案归档中的每一个过程、节点，对病案的操作都有可追溯性。

数字化病案管理模块功能

扫描上传: 能够支持简单检索、根据条码上传，自动挂接。

设备对接: 实现高速扫描仪，高拍仪，非接触式扫描仪等设备的对接，并且支持其他通用拍摄设备。

追加上传: 扫描过的病案能够进行追加或修改内容。

日志管理: 病案复印、操作日志、扫描日志。

生产工作量统计: 扫描工作量统计。

PDF合并: 可以实现PDF文件合并上传。

归档病案可定制化检索模块

基本字段病案检索及报表: 支持给临床、科研、病案管理进行基本字段的检索及报表，BS的方式免部署。

关键字检索: 日常归档病案的矢量化PDF文件，按照全文内容可进行关键字检索，检索结果返回迅速，等待界面友好。

可定制的检索及报表模块: 可根据用户的需求，通过模板将常用的查询方式固化为自定义的检索条件以及对应的自定义报表或结果模块。

      - 重症监护系统

| 序号 | 模块名称 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息集成平台 | 监护设备采集模块 | 系统可采集床旁监护设备的数据，并自动记录在特护单上，减少护士手工登记的工作量；所有自动采集的数据可直观展现给医护人员；当需要高频率记录监护数据时，可调整数据采集频率；系统自动对异常数据报警，并允许有权限的用户进行伪差值修正。 |
|  |  | 信息系统接口模块 | 系统与医院现有的信息系统无缝对接，形成一体化的工作平台，集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果；集成PACS影像系统，查看患者的影像报告结果。集成EMR系统，能够查看EMR电子病历系统中患者的电子病历报告。 |
| 2 | 床头卡信息 | 床头卡 | 以床头卡的形式显示当前科室所有床位的状况以及患者基本信息。可在床头卡上快速进行患者基本信息维护、患者入科、出科、换床、设备采集绑定操作，快速切换到护理文书，床头卡片可打印。 |
|  |  | 操作帮助提示 | 系统支持操作帮助提示，帮助用户如何进行操作床头卡、快捷键。 |
| 3 | 快捷键 | 快捷键 | 系统具有快捷工具栏，方便用户一键打开常用的系统功能模块，可以用鼠标点选或键盘进行快捷键操作。 |
|  |  | 快捷键自定义配置 | 系统支持科室快捷键公有模板以及个人快捷键模板配置功能，方便医护人员操作。 |
| 4 | 患者信息 | 体征曲线 | 系统自动对患者日常监测和人工登记的数据整合，以连续的曲线图显示患者各项生命体征的变化趋势。 |
|  |  | 体征曲线项目模板（科室模板） | 医护人员可以通过配置监测项目所有患者体征曲线显示的项目，可选项目如：血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度等。 |
|  |  | 体征曲线项目模板（个人模板） | 医护人员可以通过配置监测项目来维护当前患者的体征显示项目，可选项目如：血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度等。 |
|  |  | 监测项目显示 | 在监护系统首界面可以看到护士对患者观察项目的记录，项目内容包括：意识状态、瞳孔情况、呼吸机使用情况等。 |
|  |  | 出入量精细化显示 | 显示每班及全天的出量、入量信息；每班及全天的出入量平衡情况；显示患者每个小时的出入量情况，并且出入量项目可根据临床的具体需要设置统计类型；可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。 |
|  |  | 患者数据自定义展现功能 | 患者信息展现界面可通过条件的设定来对患者数据展示内容进行控制显示信息，可设定条件，如：具体时间段（如XX：XX→XX：XX）、全天、班次（白班、中班、夜班）等。 |
| 5 | 床位管理 | 入科管理 | 同步HIS中所有待入科的患者信息，可将患者转入重症监护临床信息系统。 |
|  |  | 出科管理 | 已经治愈或其他原因出科患者转出，选择需要出科的患者进行操作，系统支持批量出科操作。 |
|  |  | 误出科恢复 | 通过快捷界面操作，可以对误出科的患者数据进行还原。 |
|  |  | 换床管理 | 由于患者病情变化，可能会使用到不同的设备及特定的床位，在患者更换床位后在信息系统中将换床操作进行详实记录。 |
|  |  | 仪器设置 | 可以通过将设备、患者、床位进行绑定，不仅实现了监护数据与患者匹配还实现了患者在科期间的设备使用情况全程追溯。 |
|  |  | 患者基本信息 | 从HIS同步患者基本信息，显示患者的：入院时间、入科日期、转入科室、手术日期、血型、诊断信息、主管护士、过敏史等情况。 |
| 6 | 护理评估单 | 入科评估单 | 对患者入科信息进行评估。 |
|  |  | 跌倒/坠床评估单 | 对患者跌倒（坠床）防范措施进行记录与评估。 |
|  |  | 压疮评估单 | 支持压疮发生危险因素量化评估—诺顿NORTON评分表。 |
|  |  | 出科评估单 | 对患者出科信息进行评估。 |
|  |  | 导管滑脱风险评估单 | 对患者导管滑脱风险进行评估。 |
|  |  | 疼痛评估记录单 | 对患者疼痛情况进行评估记录。 |
|  |  | 留置导尿管感染评估单 | 对患者留置导尿管感染情况进行评估。 |
| 7 | 医嘱处理 | 提取用药医嘱 | 能够同步电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，如长期医嘱、临时医嘱等，方便医护人员核对、执行医嘱。 |
|  |  | 提取非用药医嘱 | 同步电子医嘱中的非药物医嘱，并将其拆分成治疗类医嘱、护理类医嘱、检查类医嘱等，方便护士核对、执行。 |
|  |  | 医嘱处理 | 对医嘱执行情况进行记录，医嘱处理功能为护士支持便捷的记录方式，在护士执行完医嘱后只需要在对应时间点记录医嘱执行的量就可以完成对医嘱的执行记录，医嘱执行状态在界面上以颜色区分，执行记录会自动记录到护理记录单上，自动记录内容包括医嘱名称、执行剂量、单位、途径等。系统可以自动计算并提示执行医嘱的余量，方便护士快速录入。 |
|  |  | 非用药医嘱处理 | 通过勾选或其他快捷模式对非药嘱进行执行登记，登记时自动生成登记时间。 |
|  |  | 泵入药物医嘱处理 | 对泵入类的药物进行特殊处理，记录泵入药物医嘱的开始时间、流速调整时间、结束时间、停止时间、流速、总执行量，并在时间轴上进行图形化标记。 |
|  |  | 医嘱信息配置 | 系统支持自动计算补液平衡的功能，在配置了药物的属性后（晶体/胶体），系统可实时计算出患者的晶体入量，胶体入量，体液平衡总量。对于特殊药物医嘱可以设置单位转换。 |
|  |  | 医嘱快速定位功能 | 部分特殊患者每天用到的医嘱数量较大，护士不便于做医嘱的选择，现系统能够通过多种方式进行医嘱的快速定位，如：通过医嘱的执行状态进行筛选；通过医嘱名称、用药途径、医嘱频次、医嘱类别等多种模式进行快速定位，让护士能够快速定位到待执行的医嘱。 |
|  |  | 医嘱交班 | 对于本班未完成的医嘱，系统中可以交班，方便下个班次的医护人员了解本班医嘱执行的情况。系统中可以对交班的医嘱与接班的医嘱进行标示。 |
|  |  | 医嘱分类配置 | 对医嘱分类进行配置，如抗生素类、制酸剂等。 |
| 8 | 出入量管理 | 出量管理 | 详细记录患者的出量信息；并可根据临床具体需要单独统计：尿量、引流量等信息。 |
|  |  | 入量管理 | 详细记录患者入量信息；可根据临床的具体需要设置统计类型，如晶体入量、胶体入量等；可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。 |
|  |  | 出入量平衡计算 | 根据患者出入量信息自动计算体液平衡，可根据设置选择计算途径与类型。 |
| 9 | 护理措施 | 护理措施录入 | 系统可通过模板勾选与手动录入两种方式完成护理措施录入。 |
|  |  | 护理模板 | 根据医院的具体需要，系统支持：基础护理措施模板，可自定义模板内容；可拼音或关键字检索护理措施模板，勾选后直接记录到特护单中。 |
|  |  | 自定义出入量统计 | 系统可以根据时间范围自动统计出入量信息，方便插入护理措施。 |
| 10 | 护理文书 | 特别护理记录单 | 自动生成特别护理记录单，按照医院临床科室需求合理展现生命体征数据、生命体征趋势折线图、呼吸机相关参数、观察项信息、出入量信息、护理措施信息、医嘱处理信息，自动计算班次时间段内总体出入量及平衡，大大减少护士文字书写时间。 |
|  |  | 文书查询 | 根据选定的时间显示查询内容。 |
|  |  | 页码设置 | 为方便重新打印护理文书与续打文书，系统支持修改护理文书上所显示的页码。 |
|  |  | 打印当前页 | 根据选定时间直接打印当前内面内容。 |
|  |  | 打印预览 | 预览护理文书打印效果。 |
|  |  | 文书打印 | 打印患者护理文书，或根据筛选时间打印。支持打印同时备份PDF或打印上传功能。 |
|  |  | 满页打印 | 防止护理文书未满整页误打印。 |
|  |  | 病历归档 | 用户在完成病案后进行提交，提交后的文档将自动封存，不允许用户修改。 |
| 11 | 交班管理 | 床旁交接班 | 支持床旁护理交接单，完成责任护士交班记录，支持交接班模板快速录入与打印功能。 |
|  |  | 交接班查看 | 自动汇总护理床位各班次的业务内容和相关信息，按照时间顺序排序，快速完成交班。 |
|  |  | 特殊交班 | 1、交班提醒，对特殊患者病情交接进行提示，自动提醒下一班次医护人员。 2、病情回顾，医护人员通过回顾特殊交班历史记录查看患者发生过的特殊病情以便准备相应的护理措施。 |
| 12 | 统计查询 | 患者查询 | 可以通过姓名、住院号、患者ID等方式对患者进行查询，显示患者的基本信息、标签记录等信息。 |
|  |  | 体液平衡 | 通过自定义时间的方式可以对患者一段时间内的患者出入量平衡进行查询，并以图表形式直观表现患者的平衡状态。 |
|  |  | 体征查询 | 手工采集体征项目查询 可查询出所有的手工记录的数据，包括修改数据、手工录入数据。 自动采集体征查询 可查询出所有的自动采集的数据 所有体征查询 可查询患者所有的体征数据。 |
|  |  | 异常体征 | 可查询指定时间段内患者的异常体征数据。 |
| 13 | 历史病案回顾 | 历史病案回顾 | 将重症科室在科患者与历史患者所有信息进行集中，为用户支持患者数据查询，根据选择患者查看历史护理记录单以及其他数据，支持历史病案随时调阅、打印等功能。 |
|  |  | 患者标签查询 | 为医护人员支持患者标签功能，可以为每一位患者添加分类标签，并通过患者标签查询快速定位检索同类标签的患者。 |
| 14 | 电子病历 | 病历病程 | 系统能够接EMR信息系统，能够从EMR自动同步患者病程病历记录，获取患者完整的病历病程信息，实现电子病历信息的集成共享，方便医生查阅。 |
|  |  | 检查检验 | 系统能够与LIS、PACS系统进行对接，自动获取患者的所有检查、检验信息，实现检验检查信息的集成共享，方便医生查阅。 |
|  |  | 监护管理 | 监护数据纳入医院医疗记录统一管理 |
|  |  |  | 监护获得的生理参数能够用于自动评分计算处理，根据知识库提供评估分析并给出警示 |
| 15 | 医疗模板 | 医疗模板 | 系统支持护理措施模板、观察项模板、出入量模板、监测字典模板、医嘱途径模板等，方便医护人员工作。 |
| 16 | 重症评分 | 评分知识库 | 系统支持ICU常用评分：TISS评分、APACHE II评分、MODS多器官功能障碍评分、MODS多器官功能失常评分，RASS镇静评分、误吸/窒息评分、VTE风险评分、GlasGow评分、CPOT评分、NRS评分、营养风险评分、跌倒风险评分、泌尿系统感染评分、成人Braden评分、儿童Braden评分、成人跌倒坠床评分、儿童跌倒评分。对患者状况进行全面评估。 |
|  |  | 评分趋势记录 | 系统自动记录历次评分的记录。并形成相应的折线统计图。 |
|  |  | 自动评分功能 | 用户通过录入或者勾选相关选项，系统自动识别录入项，得出评分结果。 |
| 17 | 程序设置 | 权限设置 | 针对用户的不同角色可以设定不同的权限，如医生、护士、主任、护士长、管理员等，根据角色不同可限定用户的实际使用模块。 |
|  |  | 科室报警配置 | 用户可对体征参数设置警报值，当科室内有患者体征波动超过警报值后，系统发出警报。 |
|  |  | 床位报警化配置 | 由于不同年龄、不同病种的患者生命体征的稳定范围不尽相同，现系统允许用户对体征数据的报警阈值进行个性化的设定。 |
|  |  | 监护字典设置 | 系统支持监护字典设置功能，通过对监护字典的设定，可以对日常监测内容常用值进行设定，方便操作。 |
|  |  | 程序配置 | 用户可以对系统的一些个性化内容进行配置，如：自定锁定系统时间、数据采集频次模板、特护单导出等。 |
|  |  | 数据录入时间限制配置 | 用户可以通过配置来控制整体护理、医嘱处理数据录入的时间限制。 |
|  |  | 科室切换 | 用户可以快速切换科室，方便查看不同科室患者的信息。 |

      - CA认证系统

所有设备须在内外网分离的情况下工作。

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签名验签服务器硬件平台 | 台 | 1 | 数字签名验证服务器 |
| 签名验签服务系统V2.0 | 套 | 1 | 数字签名验证服务器配套软件 |
| 时间戳服务器硬件平台 | 台 | 1 | 时间戳服务器 |
| 时间戳服务系统V1.0 | 套 | 1 | 时间戳服务器配套软件 |
| 证书管理服务硬件平台 | 台 | 1 | 证书管理服务器 |
| 证书管理服务系统V1.0 | 套 | 1 | 证书管理服务器配套软件 |
| 电子印章系统V1.0-网页电子印章软件 | 套 | 1 | 电子签章系统软件 |
| 签名客户端维护费 | 次/年 | 10 | 患者签名手写板维护费 |
| 单位数字证书 | 张/年 | 1 | 标识医院、科室等机构的网上身份 |
| 个人数字证书 | 张/年 | 1100 | 标识医护人员的网络身份 |
| 智能密码钥匙 | 套 | 1100 | 数字证书载体 |
| 电子印章制作费 | 枚 | 1100 | 电子签章制作费 |

- 数字签名验证服务器

| 序号 | 功能指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能，支持RSA算法 |  |
| 2 | 提供文件数字签名和验证功能,支持对文件进行MD5、SHA-1等方式的数字摘要后在进行签名 |  |
| 3 | 提供证书验证功能，支持对X.509 Version 3、PKCS系列证书的DER和PEM格式的应用与验证 |  |
| 4 | 提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密，支持DES、Tri-DES算法、以及国产密码算法 |  |
| 5 | 提供CRL的证书有效性验证，CRL更新配置可自动定时进行 |  |
| 6 | 服务器证书管理：实现对业务系统服务器端密码设备及服务器证书进行配置与管理，可生成服务器证书申请文件。 |  |
| 7 | 信任源管理：可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书。 |  |
| 8 | 动态黑名单管理：可自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务。 |  |
| 9 | 安全存储：基于密码技术构建安全存储区，用于对可信根证书及黑名单文件进行分类安全存储，防止非法操作。 |  |
| 序号 | 非功能指标要求 |  |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |  |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |  |
| 3 | 支持双机、负载均衡 |  |
| 4 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |  |
| 5 | SM2签名能力≥850次/秒，SM2签名验证能力≥680次/秒 |  |
| 6 | 适用环境：千兆环境，并发用户多 |  |
| 7 | 支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式 |  |
| 8 | 须满足卫生部卫生系统电子认证服务相关技术规范 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
| 1 | 设备高度 | 2U |
| 2 | 网络接口 | 2个千兆网口 |
| 3 | 电源指标 | 1个工控电源 |

- 电子签章系统

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持第三方CA机构签发的数字证书 |
| 2 | 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能 |
| 3 | 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定 |
| 4 | 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名 |
| 5 | 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份 |
| 6 | 提供电子签章中间件，满足C/S环境的电子签章集成 |
| 7 | 支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改 |

- 时间戳服务器

| 序号 | 功能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签发时间戳：接收应用系统发来的时间戳签发请求，签发时间戳后将时间戳返回给应用系统，时间戳服务请求遵循国际通用的RFC3161标准 |  |
| 2 | 验证时间戳：处理应用系统发来的时间戳验证请求，将时间戳验证结果返回给应用系统 |  |
| 3 | 支持算法：RSA、SHA1、SM2、SM3 |  |
| 4 | 权威国家时间源：产品内置国家授时中心时间源,提供多种授时方式，包括：CDMA、北斗2、GPS |  |
| 5 | 时间同步:支持NPT、SNTP时间同步协议 |  |
| 6 | 授时精度：0.5-3ms(毫秒) |  |
| 7 | 守时精度：<1ms（72小时），内置恒温晶振 |  |
| 序号 | 非功能指标 |  |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |  |
| 2 | 支持双机、负载均衡 |  |
| 3 | 提供C、COM 、Java 等主流开发API |  |
| 4 | SM2时间戳签发性能≥1000次/秒,SM2时间戳验证性能≥500次/秒 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
| 1 | 设备高度 | 2U |
| 2 | 网络接口 | 2个千兆网口 |
| 3 | 电源指标 | 1个工控电源 |

- 证书管理服务器

| 序号 | 功能指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实现证书自动静默更新 |  |
| 2 | 实现证书应用客户端环境自动更新 |  |
| 3 | 提供网页在线帮助功能 |  |
| 4 | 提供查看系统状态、配置系统IP/端口、管理员管理、设备编号管理、日志管理、服务管理、备份恢复等管理功能 |  |
| 序号 | 非功能指标要求 |  |
| 1 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |  |
| 2 | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器 |  |
| 3 | 须满足卫生部卫生系统电子认证服务相关技术规范 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
| 1 | 设备高度 | 1U |
| 2 | 网络接口 | 2个千兆网口 |
| 3 | 电源指标 | 1个工控电源 |

- 数字证书：

（1）个人证书

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识个人用户网络身份 |
| 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理 |

（2）单位数字证书

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识单位用户网络身份 |
| 2 | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 | 支持自定义证书扩展域管理 |

- 证书存储介质USBkey

| 序号 | 功能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 符合卫生部《卫生系统数字证书介质规范（试行）》 |
| 2 | USB Key为标准USB 1.1设备，支持USB2.0接口 |
| 3 | USBKey容量不小于32K字节 |
| 4 | USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能 |
| 5 | 支持标准的RSA和国产商用密码算法 |

      - 合理用药（包含处方点评、前置审方）

1、临床用药审方干预功能

系统应根据《医疗机构处方审核规范》国卫办医发〔2018〕14号、《医院处方点评管理规范(试行)》、《处方管理办法》、《静脉输液处方点评指南》等的要求，在医师站，对医师开具的处方医嘱进行实时审查，针对患者诊断、性别、历史处方、过敏史等进行合理用药、配伍禁忌、给药途径等综合自动检查功能并给出提示及干预；对高危药品使用给予警示；支持医师处方开写权限控制；为审方药师支持信息化的审方工具，使审方药师可结合患者病生理情况、医师用药理由，对处方用药进行再次审核，通过医师药师的实时互动，对问题医嘱进行及时干预，保障患者用药安全。

1.1审查分析功能

1.1.1 处方规范性审查

根据《处方管理办法》对不规范处方做提示

（1）开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过5种药品。

（2）门诊处方超7天，急诊处方超过3天。

（3）麻醉药品，精神药品，毒性药品等特殊管理药品处方未执行国家有关规定的。

（4）未按照抗菌药物临床管理规定越权开具抗菌药物处方的。

（5）未写临床诊断或临床诊断书写不全。

（6）处方金额审查：按照医院设定的处方金额规则，对超出金额的处方作提示。

（7）中药饮片、中药注射剂未单独开具处方。

1.1.2 用药适宜性审查

（1）药物相互作用审查

提示同处方中药品两两之间（包括西药、中成药、中成药与西药、中成药与中药饮片之间）可能存在的药物相互作用。

对同一病人跨科室，跨日期处方进行多处方联合分析，提示是否具有药物相互作用。并显示药物相互作用的详细信息和参考源出处。

（2）注射药物配伍审查

提示同组号处方药品间可能存在的体外配伍问题。每一个记录均支持配伍信息详细说明和参考源出处。

（3）药物过敏史审查

在获取患者既往过敏药物信息的基础上，对处方中与过敏史有关的药物或者可能出现类似过敏反应的药物进行用药提醒。

（4）老年人用药审查

根据患者年龄，审查提示处方中是否存在老年人应禁忌或慎用的药品。

（5）儿童用药审查

根据患者年龄，审查提示处方中是否存在儿童应禁忌或慎用的药品。

（6）妊娠期妇女用药审查

对生理状态为妊娠期妇女的患者，审查其处方药品中是否存在不适合妊娠期妇女使用的药品。

（7）哺乳期妇女用药审查

对生理状态为哺乳期妇女的患者，审查其处方药品中是否存在不适合哺乳期妇女使用的药品。

（8）肝、肾功能不全患者的用药审查

对病理状态为肝、肾功能不全患者，审查其处方药品中是否存在不适合肝、肾功能不全患者使用的药品。

（9）药品用法用量审查

对药品的单次量、单日量、累计量、累计用药天数进行审查。审查的依据是检查药品的实际用量是否大于药品说明书规定的极量，累计量，累计用药天数。

对同一病人跨科室，跨日期处方进行多处方联合分析，提示是否具有用量不适宜情况。

（10）给药途径审查

根据药品说明书规定的用药途径和禁用的用药途径，对处方中药品的实际用药途径进行审查，不符和规定将做提示或警示。

（11）重复用药审查

实时对处方中的同种、同类药品进行监控并提示。

对同一病人跨科室，跨日期处方进行多处方联合分析，提示是否具有重复用药或药理重复的情况。

（12）适应症审查

将药品说明书中的适应症与诊断码（ICD-10）关联，对处方中药品与医生诊断相符性进行审查，不符合规定的将做提示。

（13）禁忌症审查

基于药品说明书与诊断码（ICD-10）相关联，处方药品对当前病人是否存在禁忌症可作出提示。

（14）浓度审查

审查同组注射药品配伍后的药品浓度是否在规定浓度范围内。包括钾离子浓度专项审查、糖浓度审查。

（15）性别审查

审查处方（医嘱）药物是否存在不适用于当前患者性别的药品。

（16）食药搭配禁忌提示

（17）对特殊药品进行提示（包括需皮试药品、兴奋剂药品、需避光输液药品、医保限专药品）

（18）用药权限管理：抗菌药物、抗肿瘤药物、毒、麻、精神处方权限管理或其他需管控药品（高价药），当医生无相应权限时给予警示或阻断其继续开具处方。

（19）围术期用药审查：审查在围手术期内使用抗菌药品种是否合理，用药时机与时限是否合理，并对使用超过时限进行信息提醒。

(20) 输液审查：根据医院设置的输液科室、输液疾病与输液天数对门诊输液处方进行审查。

1.2医生站审方干预

1）嵌入医院HIS系统，对医生开具的处方医嘱进行实时审查，并能按问题严重性进行报警提示。医生界面采用悬浮窗弹出报警信息，以不同颜色的文字显示问题级别。并且支持药品显示药品说明书。

2）跟据机审不合理用药问题级别进行不同控制。

总共5级：

5级：机审存在严重用药问题，根据医院设置必须进行拦截的。

4级：机审存在严重用药问题，医师需填写用药理由，由药师判定是否放行。

3级：机审存在较严重用药问题，对医生、审方药师均做提示。

2级：一般用药问题，提示审方药师。

1级：普通用药提示（兴奋剂提示等）。对医生进行提示，可选择是否启用。

1.3药师审方

1） 药师审方界面，支持对机审合格处方与机审不合格处方进行分页签展示，方便药师快速定位处理机审不合格处方。且当有待审处方进入时，有提示音进行提示。

2）门急诊审方界面支持按处方笺形式展示处方信息。

3）在医院支持LIS、电子病历系统支持接口的前提下，药师可在前置审方干预界面随时调阅患者在LIS系统、电子病历系统或门诊病历中的信息，充分掌握患者的病程情况，为审方药师实时审核支持更可靠的临床依据，毋须在数个软件界面中进行来回切换。

4) 处方自动下发设置

可设置审方超时下发时限和药师非工作时间段，在药师非工作时间段或审方超时设置时限，处方可自动下发。发药药师处可查看到审方情况，进行处理。

1.4互动沟通

当医师开具的处方医嘱中存在不合理用药问题，系统将根据药剂科的问题级别设置，对存在严重用药问题的处方医嘱进行直接拦截；对较严重问题处方医嘱做弹框提示，医师输入用药理由后下发至审方药师，由审方药师进行再次确认是否执行此处方医嘱。审方药师亦可通过系统，将审方时发现的用药问题通知医师，医师可根据临床实际情况给予答复，接受药师的用药建议或不采纳建议并告知理由，所有的交流内容都可追溯。

系统应根据审查结果支持不合理用药问题描述模板，便于药师快速编辑审查意见。药师可预设常用问题模版。

1.5 住院护士工作站及发药药师站

住院护士工作站及发药药师站也可查看到审方药师的建议，能更高效地提醒和协助医师完成处方医嘱下发工作。

1.6 审方干预情况统计

可对指定时间段内，审方干预情况进行统计，包括处方审核率、处方干预率、处方合理率。

1.7 历史审方情况查询

支持对历史审方结果进行查询。可按日期、时间段、科室、医生、药品、问题级别、处方状态等进行查询。

1.8 审方问题趋势统计

统计指定时间段内各级别不合理用药问题发生数量，并可按年、月、日做趋势分析。

1.9门诊住院处方审核率统计

统计各科室门诊处方、住院医嘱药师审核率。

1.10多样化的药品管控设置

可根据区域、药品类型、问题类型，进行处方医嘱拦截设置。

拦截规则设置由浅入深，实现精细化管控。

1.11审查规则自定义功能

医院可根据临床实际情况和医院许可的经验用药、超说明书用药，在系统中设置特定条件下的病人对特定药品的用法用量，作为合理用药或处方点评中的提示审查规则。

1.12 必审药品设置

医院可对特殊管理要求的药品设置必须经药师审核后方可放行。无论该药品机审是否存在问题，都须药师人工审核。

2、临床用药决策与分析系统（处方点评）功能

系统应能为药师支持对门诊处方和住院医嘱的事后审核，可提取药师审核的处方或医嘱，并能进行汇总成表，并对药师的工作量进行量化汇总。

2.1重点功能要求

2.1.1结合历史处方的联合用药分析

系统能突破传统单处方审查分析模式，进行多处方联合分析功能，要求可对一段时期内，患者所有的处方进行汇总，对于用药时间存在交叉的处方进行联合审查，避免患者由于跨科室、跨日期处方造成的药物相互作用、重复用药及药品过量等问题造成危害。

2.1.2 用药审查与LIS系统，电子病历系统紧密结合。

处方医嘱报告详情中预留电子病历和LIS接口，药师可在处方医嘱点评、药历界面随时调阅患者在LIS系统、电子病历系统中的信息，充分掌握患者的病程情况，为用药分析支持更可靠的临床依据，毋须在数个软件界面中进行来回切换。

2.1.3 系统点评与人工点评相结合。

系统根据卫生部发布的《处方管理办法》及《医院处方点评管理规范》对处方的规范性，用药适宜性先进行初步点评，之后还可由药师对筛选出的问题的处方进行再次人工点评，并生成处方点评工作表。系统点评与人工点评相结合，提高药师的工作效率。

2.1.4 专项点评

医院可自定义药品类型，对相应药品进行归类，系统根据设定的药品类型（血液制品、抗肿瘤药等）、药品品种（万古霉素等）、适应症等条件抽取处方，完成卫计委要求的专项点评工作。

2.2 点评申诉：

医师可通过系统查看本人处方的处方点评结果，如医师对点评结果有不同意见，可通过系统进行申诉。

2.3多条件组合查询处方医嘱、围术期抗菌药病历

系统能按日期范围—科室—医生—处方号—抗菌药—注射剂—处方金额—患者年龄—疾病—处方关注类型（医院自设）等条件，对处方（医嘱）进行组合查询及排序。

2.4可自定义抽取处方比例或处方数进行处方点评。

2.5支持围术期抗菌药物专项点评工作表

可对于医院围术期抗菌预防使用抗菌药物的处方/医嘱进行抽查与点评。

2.6可根据医院设置的药品类型抽取处方，完成专项点评。

如可根据血液制品、中药注射剂、肿瘤药物、质子泵抑制剂等，进行抽取处方，完成专项点评。

2.7系统支持抗菌药联用情况统计表，可按日期，科室，医生，进行统计。

2.8系统支持不合理用药问题分类统计分析。可按科室、医生进行排序统计。并可追溯用药问题所涉及的科室、医生及问题处方医嘱详情。

2.9系统支持不合理用药问题排名，可按日期、科室、药品统计用药问题排名前N（默认前10）位的情况，并展示发生该类错误最多的科室及医生。可按某个药品或某类药品进行排名分析。

2.10系统支持不合理处方情况表，可按科室、医生，进行统计，并可按自定义条件进行趋势分析。

2.11系统支持用药金额汇总，可按科室、医生统计抗菌药、基本药物费用比情况。

2.12系统支持用药金额数量查询统计，列出用药金额数量排名前10位药品，并分别列出药品开具前10名的科室、医生。

2.13系统支持药品使用情况表，进行大处方统计和药品使用情况统计。

2.14系统支持科室、医生用药金额排名情况统计，可按药品类型统计金额排名前N（默认前10）位科室、医生的情况。

2.15系统支持人工点评情况汇总，可按错误类型统计各问题类型发生的总数以及假阳性、假阴性情况，还可按处方数统计机审不合格处方数及不合格率、人工点评确认不合格处方数及不合格率。

2.16系统能建立患者药历、药程录

协助药师，自动生成电子药历，病人信息、药品信息，可通过系统自动导入。

打开界面默认显示最近出院的20位患者。可根据病区或科室、入院诊断、 病历号、病人姓名、入院日期、在院\出院、检索病人，创建药历或药程录。

2.17 (4+7)带量药品统计,包含：

(4+7)带量药品使用情况统计；

(4+7)带量药品费用结构监测；

(4+7)带量月度药品使用监测报表；

(4+7)带量使用监测表。

2.18抗肿瘤药物监测：

包含患者抗肿瘤药物使用率、抗肿瘤药物使用金额占比、抗肿瘤药物处方合格率、抗肿瘤药物使用率趋势分析，抗肿瘤药物使用明细查询等。

2.19国家药品监控模块：

包含公立医疗卫生机构药品使用目录药品情况表；选取医疗卫生机构重点监控合理用药药品目录药品情况表；选取医疗卫生机构药品基本信息表；选取医疗卫生机构药品出入库情况表等。

2.20系统支持辅助查询工具

查询医学公式、药品说明书、中西药用药禁忌、对症找药、相互作用药品、配伍禁忌药品、FDA妊娠药物分类查询、抗菌药管理100问、用药教育、药物参考信息、检验信息查询、临床指南、临床路径、医药时讯等内容。

2.21医院可自行设置药品分类，如：血液制品、高危药品、抗肿瘤药品等。支持一个药品对应多项分类。根据设置的药品分类，可查询、点评相关的处方，及按分类统计药品使用情况。

3、抗菌药物临床应用管理功能

系统统计与监测门诊、住院、手术中的抗菌药使用情况。根据《抗菌药物临床应用管理办法》、《2013年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》的要求，对医院内抗菌药的使用进行分级分类管理，对抗菌药用药情况进行多角度、多层次的统计分析，更加高效全面的实现抗菌药的使用监测。

3.1抗菌药物使用量和使用金额排名

（1）抗菌药物用药排名统计

统计指定时间段内，抗菌药使用金额（数量）排名前10位的品种，以及各品种使用前10位的医生和科室。

3.2 住院患者抗菌药物使用率、使用强度统计

（1）住院患者抗菌药使用分析

统计住院患者使用抗菌药物的百分率及人均使用抗菌药物品种数。

（2）抗菌药使用强度

统计指定时间段内抗菌药使用强度，可按科室/病区/医生/药品统计。

3.3Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率统计

（1）手术切口使用抗菌药分析

反映指定时间段，不同类型手术切口围术期使用抗菌药情况。

（2）重点外科手术预防用药

统计指定时间段内，髋关节置换术、膝关节置换手术、子宫肌瘤切除术术前0.5-2.0小时内给药百分率。

3.4 特殊使用级抗菌药物使用率、使用强度

统计指定时间段内，各分级管理类抗菌药物数量百分比。

3.5 门急诊抗菌药物处方比例统计

（1）门、急诊抗菌药使用情况分析

设置日期和统计范围后，能统计指定时间门急诊每次就诊人均药费与人均用药品种数。

（2）就诊使用抗菌药百分率

设置日期和统计范围后，能统计指定时间段内，门急诊患者抗菌药物处方百分比。

（3）就诊使用注射药物比例

（4）就诊使用静脉注射药物比例

3.6 住院患者抗菌药人均疗程统计

统计指定时间段内，住院患者使用抗菌药物的人均疗程。

3.7 统计药物临床应用的18项指标（处方指标、抗菌药物用药指标、外科清洁手术预防用药指标）。

3.8科室/医生/单品种抗菌药/使用趋势分析图

（1）科室用药趋势图

此表能展示指定时间段，任一科室使用抗菌药的用药金额和DDDS的趋势分析。

（2）医生用药趋势图

能展示指定时间段，任一医生使用抗菌药的用药金额和DDDS的趋势分析。

3.9 抗菌药物临床应用调查电子化表格

（1）手术/非手术病人抗菌药物使用情况调查表

（2）碳青霉烯类药物使用情况查询

（3）含酶抑制剂的复合制剂药物使用情况查询

3.10 支持抗菌药物和基本药物管理

      - 临床药学管理

- 处方点评

临床药学管理系统结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《抗菌药物临床应用指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。

支持程序点评功能，可对处方（医嘱）用药进行合理用药审查，审查模块包括剂量、累积剂量、超多日用量、给药途径、相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、钾离子监测、TPN、门诊输液、禁忌症、不良反应、儿童/成人/老人/妊娠/哺乳/性别用药、重复用药、适应症、药物过敏、药物检验值、规范性、医保、越权用药、围术期用药，审查规则可自定义。

支持抽样、任务分配、药师求助、专家复核、反馈医生、医生申述、药师审结的点评流程，在流程中支持消息提醒，医生无需登录系统即可在医生工作站查看点评结果。任务分配支持随机分配、按管辖科室、药品分配，并可设置查看任务的权限。

支持双盲点评、批量点评、逾期设置、自定义点评模板、增补处方或病人，可自定义生成患者用药联用图、时序图，高亮显示被点评药品，合并显示成组药品。

支持多张点评统计报表，包括点评工作表、点评结果统计表、存在问题统计表、点评结果差异明细表、点评问题明细表、个人任务完成情况表、点评任务完成情况表、医生反馈统计表、点评结果汇总统计表，部分点评报表可自定义显示和导出字段。

  - 门急诊处方点评（全处方点评）

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方点评监测网工作手册》等相关规定中对门急诊处方点评的要求，将《医院处方点评管理规范（试行）》中对处方的28项评价点进行标准化处理，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方书写规范性、药品用法用量、适应症、给药途径、相互作用等多项情况进行评价。

  - 住院病人医嘱点评（全医嘱点评）

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方点评监测网工作手册》等相关规定中对住院病人医嘱点评的要求，设置针对住院病人医嘱点评合理性评价的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中药品用法用量、适应症、给药途径、相互作用等多项情况进行评价。

  - 门急诊抗菌药物处方点评

根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《处方管理办法》和《医院处方点评管理规范（试行）》等相关规定对临床门急诊使用抗菌药物的要求，设置了针对门急诊处方抗菌药物使用是否合理的评价点，实现对门急诊抗菌药物处方的专项点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方书写规范性、用法用量、给药途径、相互作用、适应症、联合用药不适宜等多项情况进行评价。

  - 住院病人抗菌药物医嘱点评

根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《处方管理办法》和《医院处方点评管理规范（试行） 》等相关规定对临床住院病人使用抗菌药物的要求，设置针对住院病人抗菌药物使用是否合理的评价点，实现对住院病人抗菌药物的专项点评。用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中抗菌药物用法用量、适应症、给药途径、相互作用、联合用药、更换药物、药物选择不符合抗菌药物分级管理、用药效果欠佳等多项情况进行评价。

  - 围手术期抗菌药物医嘱点评

根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知（卫办医政发[2009]38号）》、《普通外科Ⅰ类(清洁)切口手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》 和《剖宫产手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》等相关规定对围手术期使用抗菌药物的相关要求，设置针对抗菌药物围手术期使用是否合理的评价点，实现对抗菌药物围手术期使用的专项点评。用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对围手术期使用抗菌药物选药不合理、预防药物更换不合理、术前给药时机不合理、术中用药不合理、手术预防用药疗程不合理等多项情况进行评价。

  - 门（急）诊处方专项药品点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策要求，支持对处方中任一（类）药品的专项点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对相应处方的规范性、用法用量、给药途径、相互作用、适应症等进行合理性点评。

  - 住院病人医嘱专项药品点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策要求，支持对住院病人医嘱中任一（类）药品的专项点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对相应医嘱的用法用量、联合用药、重复给药、相互作用等进行合理性点评。

  - 门（急）诊抗肿瘤药物专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策对抗肿瘤药物的专项点评要求，设置针对门急诊抗肿瘤药物使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方的书写规范、用药顺序、化疗方案、使用权限、用法用量、药品剂型、给药途径、联合用药、重复给药等多项情况进行评价。

  - 住院病人抗肿瘤药物专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策对抗肿瘤药物的专项点评要求，设置针对住院病人抗肿瘤药物使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中的用药顺序、化疗方案、使用权限、用法用量、药品剂型、给药途径、联合用药、重复给药等多项情况进行评价。

  - 住院病人人血白蛋白专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《医疗机构药事管理规定》、《血液制品临床应用指导原则（征求意见稿）》等相关规定中对住院病人人血白蛋白专项点评的要求，设置针对住院病人人血白蛋白使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对用医嘱中药品剂型、给药途径、用法用量、联合用药、重复给药等多项情况进行评价。

  - 住院病人特殊抗菌药物（万古霉素等）专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《万古霉素临床应用中国专家共识》等相关规定中对住院病人万古霉素（或其它特殊级抗菌药物）专项点评的要求，设置针对住院病人万古霉素（或其它特殊级抗菌药物）使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中用药适应症适宜性、溶媒适宜性、用法用量适宜性、治疗疗程适宜性、越权用药、送检/药敏情况、用药申请/会诊等多项情况进行评价。

  - 住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《国家卫生健康委办公厅关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知》、《碳青霉烯类抗菌药物临床应用评价细则》、《替加环素临床应用评价细则》等相关规定中对碳青霉烯类及替加环素抗菌药物专项点评的要求，支持适应症、品种选择、用法用量及配伍、病原学及疗效评估、用药权限与会诊不符合要求等评价项目，用户可进行人工点评及自动扣分。

  - 门急诊中药饮片处方专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《中药处方格式及书写规范》等相

关规定中对中药饮片处方点评的要求，设置针对门急诊中药饮片使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、处方未按照君臣佐使顺序书写、超过规定味数、用药与辩证不符、中药配伍禁忌、未按要求标注药物调剂和煎煮等特殊要求、开具毒麻饮片未执行国家有关规定等多项情况进行评价。

  - 门急诊中成药处方专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《中成药临床应用指导原则》、《中药处方格式及书写规范》等相关规定中对中成药处方点评的要求，设置针对门急诊中成药使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、用法用量、超说明书用药、联合用药等多项情况进行评价。

  - 用药排名医嘱点评

根据国家、省市对重点监控药品的相关规定，支持对医院使用金额、数量或DDDs前N位药品的科室、（开嘱）医生所开具处方/医嘱进行点评的功能，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中适应症、遴选药品、剂型、给药途径、用法用量、联合用药等多项情况进行评价。

  - 住院用药医嘱点评

在用药排名医嘱点评的基础上，支持按用药时间、开嘱科室、开嘱医生等筛选条件抽选患者医嘱进行点评的功能，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中适应症、遴选药品、剂型、给药途径、用法用量、联合用药等多项情况进行评价。

  - 出院带药医嘱点评

在用药排名医嘱点评的基础上，支持出院带药点评，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中适应症、遴选药品、剂型、给药途径、用法用量、联合用药等多项情况进行评价。

  - 门急诊基本药物专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《国家基本药物临床应用指南》等相关规定中对基本药物处方点评的要求，设置针对门急诊基本药物使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、用法用量、用药方案与《国家基本药物临床应用指南》是否一致等多项情况进行评价。

  - 住院病人肠外营养专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策对肠外营养液的专项点评要求，支持对住院病人肠外营养医嘱的专项点评，程序可自动计算热量、补液量、氮量、糖/脂肪乳/氨基酸总量、氨基酸供给量、糖脂比、热氮比、丙氨酰谷氨酰胺用量占比、钠/钾/钙/镁/磷/电解质一价及二价阳离子浓度、渗透压摩尔浓度等指标。用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对医嘱中适应症、供给热量、糖脂比、热氮比、电解质浓度适宜性等多项情况进行评价。

  - 住院病人中药饮片处方专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》、《中药处方格式及书写规范》等相

关规定中对住院病人中药饮片处方点评的要求，设置针对中药饮片使用是否合理的评价点，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方中填写规范、适应症不适宜、用药与辩证不符、超过规定味数、中药配伍禁忌（十八反十九畏）、用法用量、联合用药等多项情况进行评价。

  - 住院病人自备药专项点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策要求，支持对住院病人自备药医嘱的专项点评，用户可结合临床实际情况对相应医嘱的规范性、用法用量、给药途径、相互作用、适应症等进行合理性点评。

  - 门（急）诊外延处方点评

根据《医院处方点评管理规范（试行）》等相关政策要求，支持对门（急）诊外延处方的专项点评，用户可结合临床实际情况对相应处方的规范性、用法用量、给药途径、相互作用、适应症等进行合理性点评。

- 抗菌药物临床应用监测

根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，支持手术/非手术抗菌药物使用情况调查表、门（急）诊处方用药情况统计报表、住院病人抗菌药物使用情况统计报表离线上报，将导出的文档直接上传并完成填报工作。

- 电子药历

根据《三级综合医院评审标准实施细则》等相关规定中对医院临床药师书写药历方面的要求，为临床药师支持了电子化书写药历的功能，包括工作药历和教学药历模块，支持自定义药历内容、药历审阅和工作量统计。

- 预警公示

根据《处方管理办法》、《医院处方点评管理规范（试行）》、《三级综合医院评审标准实施细则》等相关规定及药师在实际工作中与医生进行交流的要求，通过在医生工作站嵌入PASSIM通信平台，实现药师与医生的在线交流，并利用该通信平台实现对合理用药指标、药品数量智能预警和公示功能。

智能预警：设置合理指标上（下）限或药品数量上限目标值，达到目标值后，可对医生进行提醒。

公示信息：处方点评结果、药品消耗情况、合理用药指标。

- 病例查看

可支持时间、病人ID/门诊号/处方号/住院号/床号、科室/病区/医疗组/医生、诊断、药品名称/类型/品种数、是否进入临床路径等多种筛选条件查看病人的相关信息。主要包括：

基本信息：了解病人性别、年龄、诊断等基本情况；

检验检查结果：实验室检查结果以及影像学检查结果；

手术信息：手术名称、手术分类、切口类型等信息；

医嘱信息：医嘱内容、用法用量、开嘱医生等；

费用信息：项目名称、金额、数量等情况；

其它信息：时序图、联用图等。

同时，可链接医院EMR、PACS、LIS等系统，查询病人详细信息。

- 智慧中心

主页可多方位展示医院点评情况以及用药指标情况，包括全院上月点评情况、医院合理用药指标情况。

- 统计分析

  - 合理指标趋势分析

  - 合理用药指标

    - 门（急）诊处方指标

    - 门（急）诊病人指标

    - 住（出）院病人指标

    - 抗菌药物使用量

    - 抗菌药物使用强度

    - 一般手术指标

    - 重点及特殊手术指标

  - 自定义药品使用情况统计

    - 门（急）诊处方药品使用情况自定义统计

    - 门（急）诊病人药品使用情况自定义统计

    - 住（出）院病人药品使用情况自定义统计

    - 病人药品使用情况自定义统计

    - 住院病人药品使用情况清单表

  - 药品使用强度统计

    - 药品使用强度医院统计表

    - 药品使用强度科室统计表

    - 药品使用强度病区统计表

    - 药品使用强度医疗组统计表

    - 药品使用强度医生统计表

    - 药品使用强度趋势分析表

  - 药品金额、数量、DDDs统计

    - 药品消耗情况及使用量DDDs医院统计表

    - 科室药品消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 药品科室消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 医疗组药品消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 药品医疗组消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 医生药品消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 药品医生消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 病区药品消耗情况及使用量DDDs统计表

    - 科室药品使用金额及使用量DDDs排名表

    - 药品金额、数量及DDDs趋势分析表

    - 病区药品金额和DDDs趋势分析表

    - 药品使用金额及数量医院排名表

    - 药品使用金额及数量科室排名表

    - 药品使用金额及数量医疗组排名表

    - 药品使用金额及数量医生排名表

    - 全院药品使用金额同比环比分析表

    - 全院药品使用数量同比环比分析表

    - 全院药品使用量DDDs同比环比分析表

  - 药品使用人次统计

    - 药品使用人次医院统计表

    - 药品使用人次科室统计表

    - 药品使用人次医疗组统计表

    - 药品使用人次医生统计表

  - 注射剂/大容量注射液统计

    - 注射剂使用情况统计表

    - 大容量注射液使用情况统计表

  - 药品品种/费用构成统计

    - 医院药品品种数统计表

    - 病人药品费用构成分析表

  - 门（急）诊大处方分析

    - 门（急）诊处方药品品种超过N种的统计表

    - 门（急）诊处方药品金额超过N元的统计表

    - 门（急）诊处方药品日均金额超过N元的统计表

    - 门（急）诊药品用药天数统计表

    - 门（急）诊病人多次就诊清单表

    - 门（急）诊病人多次就诊药品累计清单表

    - 门（急）诊药品超用药天数人次排名表

  - 抗菌药物使用清单及统计

    - 门（急）诊处方抗菌药物使用情况清单表

    - 门（急）诊病人抗菌药物使用情况清单表

    - 出院病人抗菌药物使用情况清单表

    - 出院病人围术期抗菌药物使用情况清单表

    - 某疾病治疗效果与抗菌药物使用情况分析表

    - 越权用药统计表

    - 送检率计算

  - 基本药物使用情况统计表

  - 麻醉/精神药品处方登记表

  - 国家三级公立医院绩效考核

    - 国家三级公立医院绩效评价指标（仅合理用药相关）

    - 国家三级公立医院绩效评价指标科室统计表（仅合理用药相关）

    - 国家三级公立中医医院绩效评价指标（仅合理用药相关）

    - 剔除药品使用情况统计表

    - 罕见病用药情况统计表

    - 药事管理专业医疗质量控制指标（部分指标）

  - 全国抗菌药物临床应用管理

    - 医疗机构碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况信息表

    - 医疗机构含酶抑制剂复合制剂抗菌药物使用情况信息表

    - 抗菌药物临床应用管理评价指标及要求报表（2015年版）

  - 国家卫生计生委抗菌药物临床应用管理数据上报

    - 医疗机构一般情况调查

    - 临床科室指标(抗菌药物使用率、使用强度)持续改进情况统计表

    - 全院使用量排名前十位抗菌药物

    - 抗菌药物分级管理目录

    - 临床微生物标本送检率

    - 医疗机构药品经费使用情况调查表

    - 医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表

    - 医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表

    - 医疗机构I类切口手术用药情况清单表

    - 医疗机构I类切口手术用药情况调查表

  - 全国合理用药监测系统

    - 药物临床应用监测信息（西药、中成药）

    - 处方监测信息（门、急诊处方）

    - 处方监测信息（医嘱）

  - 抗肿瘤药物临床应用情况调查表（部分指标）

  - 住院患者静脉输液使用情况抽样

      - 营养膳食管理系统

| 服务名称 | 菜单 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 营 养 服 务 | 1、当日门诊 | 1.1获取当日门诊患者 | 1.1.1从his获取当日营养科就诊的患者信息并展示在列表中； |
|  |  | 1.2患者信息 | 1.2.1用于登记患者的基本信息，查看过往诊疗记录。 |
|  |  | 1.3门诊接诊 | 1.3.1提供营养门诊接诊模版，包含疾病记录、摄入评估、体格评估、筛评与评定和营养诊断评估模块，以及营养素推荐、营养处方、营养食谱、运动处方和营养宣教的方案模块。 1.3.2其中疾病描述用于填写患者的主诉、现病史等信息； 1.3.3摄入评估中可以对患者的生活习惯、膳食摄入情况进行综合评估，并可以结合营养素推荐量进行对比，分析饮食结构的合理性；在体格评估中可以填写患者体格的测量数据； 1.3.4筛查与评定量表包含NRS2002和STAMP筛查以及SGA、PG-SGA、MNA、MNA-SF、MUST、PYMS、GLIM、再喂养综合症 (RS) 风险评估、NUTRIC等评定量表，使用时自动计算总分和得出结果；量表根据患者年龄自动显示可以量表。支持历史评定内容的查看和打印。 1.3.5营养诊断可选择49中常见的营养相关疾病诊断符合医保DRG入并发症组的诊断。 1.3.6营养素推荐以小工具的形式显示在制定治疗方案前，会根据患者的特点及一些数据结合HB公式、DRIs推荐、孕妇乳母公式和适用老年人的公式进行系统自动推荐。 1.3.7营养处方中可以为患者制定特医方案，并自动计算每天的摄入营养素的量； 1.3.8运动处方用于为患者制定周运动方案； 1.3.9营养食谱用于定制患者的营养食谱；支持交换份或个性化食谱两种方式。提供专业的食物库、菜谱库和食谱库等基础数据；支持多天的食谱定制；制定时图文实时显示各食物的营养素值、营养素占比以及各餐占能比；可根据需要随意更换食谱、菜谱以及菜谱中的食物。 1.3.10营养宣教可根据疾病一键添加常用宣教模版，支持修改货直接创建宣教内容。 |
|  |  | 1.4门诊病历 | 1.4.1提交接诊记录后自动形成门诊病历，支持打印。 |
|  | 2、历史门诊 | 2.1汇总历史门诊患者 | 2.1.1显示历史营养科的就诊患者信息，可以查看门诊记录。 |
| 住院营养服务 | 3、在院列表 | 3.1同步在院患者 | 3.1.1从his获取当前在院患者信息并按病区展示在列表中；支持根据每个用户的责任范围选择只显示责任病区的患者； 3.1.2（若筛查在his或护理系统完成）支持获取患者的筛查结果，可以快速筛选出不同风险分数的患者并进行查看和干预。 3.1.3可直观查看患者筛查、干预以及监测状态 3.1.4支持列表/卡片双模式展示 |
|  |  | 3.2诊疗操作 | 3.2.1可对查看患者信息、营养诊疗、医嘱开立、食谱制定和病历打印操作。 3.2.2患者信息包括患者当前的基本信息和包括历史医嘱、营养记录、入院记录、生化数据和影像数据在内容营养档案，还可对接his360患者全息数据供营养医生查看更全面的数据；可查看所有营养诊疗记录。 3.2.3营养诊疗操作包括营养筛查、评估诊断、营养干预和营养监测。 |
|  |  | 3.3营养筛查 | 3.3.1提供适合成人的NRS2002筛查表和适合儿童的STAMP筛查表， 3.3.2STAMP支持生长评价的自动计算。还可以提供筛查页嵌入服务，将营养筛查嵌入his或护理系统供临床或护士调用。 |
|  |  | 3.4评估诊断 | 3.4.1提供完整的评估模板，包含疾病描述、摄入评估、消化道评估、体格评估、运动评估、生化检查、筛查与评定。 3.4.2疾病描述用于填写患者的病情记录； 3.4.3摄入评估中可以对患者的肠内、肠外和膳食摄入情况进行综合评估，并可以结合营养素推荐量进行对比，分析饮食结构的合理性 3.4.4膳食摄入中提供交换份评估法和食物评估法两种方法供营养医生选择使用 3.4.5消化道评估可以记录患者的肠胃情况； 3.4.6在体格评估中可以填写患者体格的测量数据； 3.4.7运动评估可以记录患者的活动情况，并计算大致的能量消耗； 3.4.8生化检验中可以增加患者现有生化报告中的任何指标，添加后会自动关注这些指标，用于后续营养监测时患者恢复情况的及时监控； 3.4.9营养筛查与评定中，营养医生可以按需添加合适的患者的筛查和评估量表，包含NRS2002和STAMP筛查以及SGA、PG-SGA、MNA、MNA-SF、MUST、PYMS、GLIM、再喂养综合症 (RS) 风险评估、NUTRIC等评定量表； 3.4.10各评估模块均可灵活选择，按需取用，添加后会将内容以文本形式填充到对应评估下。 3.4.11完成评估后可选择或填写营养诊断。 |
|  |  | 3.5营养干预 | 3.5.1根据应诊断结果选择干预方案，干预时可以根据患者营养情况选择营养宣教和治疗方案两种方式。 3.5.2营养宣教可根据疾病添加宣教模版，也可以直接输入宣教内容； 3.5.3营养方案可以选择治疗途径：膳食、肠内和肠外，并根据系统提供的能量推荐量进行途径摄入配比的设置，设置后开立时可以对比医嘱内容的总实际营养素的量和推荐量的差距，以及各途径的实际量和推荐量的差距； 3.5.4制定肠外方案时，还支持肠外相关指标的计算比如热氮比、阳离子浓度、渗透压等10余种指标； 3.5.5肠内肠外方案中还支持添加医嘱组套；肠内还支持制剂的添加和组成内容的自定义修改；可以按需求选择是否将肠内方案直接生成为医嘱 3.5.6医嘱制定完后也会将医嘱内容以文字的形式显示在干预记录中。 3.5.7制定干预目标：选择关注的生化指标设置干预的目标值，完成设置后在后续的营养监测中同步展示目标结果。 3.5.8完成干预后，如果需要对患者随访监测，可以制定监测计划。 |
|  |  | 3.6营养监测 | 3.6.1制定监测计划的患者可以进行监测操作，监测时可自动同步患者前一天的实际医嘱方案，支持按需手动调整； 3.6.2查看已关注的生化的最新值和变化趋势图，更新体格指标并查看变化趋势， 3.6.3了解并记录患者的实际摄入量以及肠胃情况，并以此判断是否需要继续或变更营养治疗方案，若需要变更可重新制定医嘱方案； 3.6.4完成后还可以根据患者情况判断是否继续监测。 |
|  |  | 3.7营养素推荐 | 3.7.1营养素推荐小工具的形式显示在任何需要计算营养成分值的地方，比如摄入评估、制定治疗方案、开立医嘱和制定食谱时展示和调用。 3.7.2营养系统默认会根据患者的特点及一些数据结合HB公式、DRIs推荐和孕妇乳母公式进行系统自动推荐。 |
|  |  | 3.8营养医嘱 | 3.8.1可进行肠内医嘱开立；可开立长期或临时医嘱，可以开立成组医嘱；开立时支持制剂的添加和组成内容的自定义修改；支持添加医嘱组套。 3.8.2展示开立的医嘱和营养干预时制定的肠内、肠外和膳食方案，并可将其中的肠内方案直接生成为医嘱；可以对在本系统内开立的医嘱进行提交、停止或作废操作。 |
|  |  | 3.9食谱定制 | 3.9.1用于定制患者的营养食谱；提供专业的食物库、菜谱库和食谱库等基础数据；支持多天的食谱定制；制定时图文实时显示各食物的营养素值、营养素占比以及各餐占能比；可根据需要随意更换食谱、菜谱以及菜谱中的食物；支持食谱打印。 |
|  |  | 3.10病历打印 | 3.10.1支持选择已完成的筛查、评估诊断、干预记录汇总成营养病历并打印。 |
|  | 4、出院列表 | 4.1同步出院患者 | 4.1.1查看已出院患者的基本信息和营养治疗记录。 |
|  | 5、会诊列表 | 5.1同步会诊患者 | 5.1.1与his的会诊进行对接，对会诊科室为营养科的会诊申请进行及时抓取，并在会诊列表中显示。 |
|  |  | 5.2营养会诊 | 5.2.1会诊时，系统系统会提供专业的会诊模板，覆盖营养评估、营养诊断和会诊建议三部分内容；其中营养评估部分包含疾病描述、摄入评估、消化道评估、体格评估、运动评估、生化检验、筛查与评定，医生可根据患者情况灵活组合和使用。 5.2.2完成评估后，营养医生可以根据评估结果下营养诊断，并制定干预方案。 5.2.3干预时可以根据患者营养情况选择营养宣教和营养治疗方案的制定。 5.2.4方案完成后可制定干预目标：选择关注的生化指标设置干预的目标值，完成设置后在后续的营养监测中同步展示目标结果。 5.2.5完成干预后，如果需要对患者随访监测，可以制定监测计划。 5.2.6会诊流程完成后，会诊意见自动生成，同时支持会诊意见的提交和一键复制功能 |
|  |  | 5.3会诊结果回传 | 5.3.1将营养医生提交的会诊结果回传给his会诊系统（该功能需要his支持才能实现） |
|  | 6、营养监测 | 6.1汇总监测患者 | 6.1.1设置监测计划的患者会统一显示在监测列表中，可根据监测状态了解哪些患者需要按计划进行监测，同时监测列表中也会展示关注指标最新值，便于医生快速判断哪些患者需要立即监测。 |
|  |  | 6.2营养监测 | 6.2.1对需要监测的患者进行营养监测操作，对患者当前情况进行估计和记录，并决定是否需要继续干预并制定下一步方案。 |
|  |  | 6.3监测记录 | 6.3.1汇总每次营养监测操作的记录，可在记录中继续编辑保存的查房记录和查看已提交的记录。 |
|  |  | 6.4历史监测 | 6.4.1汇总所有已结束监测的患者，并可以对比查看同一患者本次监测周期的过程的指标变化。 |
|  | 7、住院查房 | 7.1查房患者展示 | 7.1.1选择需要查房的病区，并按床号顺序展示病区患者信息。 |
|  |  | 7.2查房 | 7.2.1记录查房时收集的患者营养问题和查房记录，若发现风险患者可以直接进行进一步的评估诊断。 |
|  |  | 7.3查房记录 | 7.3.1显示每次查房的记录，可在记录中继续编辑保存的查房记录和查看已提交的记录。 |
| 特 医 管 理 服 务 | 8、医嘱执行 | 8.1医嘱执行列表 | 8.1.1展示本系统中开立的医嘱的执行项；也可获取his开立的医嘱进行执行操作；可进行医嘱的扣费和执行出库操作。住院医嘱和门诊医嘱分开显示 |
|  |  | 8.2医嘱执行 | 8.2.1扣费出库一体化，支持多种扣费模式，可按医院要求选择扣费方案；支持批量执行；执行后自动完成出库，并形成出库记录；支持医嘱标签自动打印、支持备货单/配置单的生成和打印、配送单的生成和打印打印。 |
|  |  | 8.3医嘱退费 | 8.3.1已完成执行的医嘱可以进行退费回收操作； 8.3.2退费时可以根据是否已收到退货产品选择立即回收还是延迟回收； 8.3.3立即回收的医嘱对应的产品将自动入库并形成入库记录， 8.3.4延迟回收的医嘱会生成待回收记录到回收列表中，可待收到产品后在进行确认回收；支持多次退费，直至金额和数量都为零；8.3.5可快捷查看退费记录。 |
|  | 9、医嘱列表 | 9.1医嘱查看 | 9.1.1展示所有生效的医嘱，以医嘱维度汇总显示每条医嘱下所有的执行医嘱明细，可以进行正常执行相关操作。 |
|  | 10、回收列表 | 10.1退费回收 | 10.1.1显示所有仅退费但还未回收的医嘱（对于his退费的医嘱可自动生成待回收），可以进行确认回收操作，支持打印回收单。 |
|  | 11、非协定医嘱 | 11.1非协定医嘱完善 | 11.1.1若医院存在在his开立非协定医嘱的业务，本系统支持his开立的非协定医嘱同步到此列表显示，可供营养医师完善营养医嘱方案后再触发收费出库配送流程 |
|  | 12、住院医嘱统计 | 12.1汇总住院医嘱数据 | 12.1.1多维度汇总住院医嘱的发出退货数量以及涉及的费用情况， 12.1.2可以查看各医嘱内容的开立总数量和费用， 12.1.3各病区的发出金额和退货金额情况及明细， 12.1.4各人员的发出金额和退货金额情况及明细， 12.1.5所有医嘱的明细查看及导出。 |
|  | 13、门诊医嘱统计 | 13.1汇总门诊医嘱数据 | 13.1.1多维度汇总门诊医嘱的发出退货数量以及涉及的费用情况， 13.1.2可以查看各医嘱内容的开立总数量和费用， 13.1.3各科室的总医嘱费用， 13.1.4各医嘱内容在每个科室的开立总数量和费用。 |
| 营 养 库 房 服 务 | 14、库房管理 | 14.1库房信息维护 | 14.1.1用于营养库房的创建、修改和删除，支持多库房模式；支持多院区下的库房管理。 |
|  | 15、供应商管理 | 15.1供应商信息维护 | 15.1.1用于库房合作供应商的资料维护，可以创建、修改和删除供应商信息。 |
|  | 16、入库管理 | 16.1产品入库 | 16.1.1可进行产品的入库操作，提供入库审核功能，支持多批次的产品管理模式入库。 |
|  | 17、出库管理 | 17.1产品出库 | 17.1.1可进行产品的出库操作，提供出库审核功能，支持医嘱自动出库。 |
|  | 18、盘点管理 | 18.1库存盘点 | 18.1.1可以对指定库房的产品进行盘点操作，提供盘点审核功能，盘点后自动校正库存，支持多批次产品管理下的盘点 |
|  | 19、库存管理 | 19.1库存查看 | 19.1.1支持各库房下产品的库存查看和每个批次的产品库存查看；提供库存预警功能；自动估算当前产品库存的剩余使用天数；多批次产品管理模式下还支持产品的过期日期预警。 |
|  | 20、住院产品统计 | 20.1汇总住院特医产品消耗数据 | 20.1.1多维度汇总因住院医嘱的产生的产品实际消耗情况， 20.1.2可以查看各产品的总消耗情况以及每个产品在各病区的消耗情况。 |
|  | 21、门诊产品统计 | 21.1汇总门诊特医产品消耗数据 | 21.1.1多维度汇总因门诊医嘱的产生的产品实际消耗情况， 21.1.2可以查看各产品的总消耗情况以及每个产品在各科室的消耗情况。 |
|  | 22、库房明细 | 22.1出入库汇总明细 | 22.1.1展示指定日期范围内库房各产品的出库汇总和详细的出入库明细记录。 |
| 系 统 基 础 数 据 服 务 | 23、产品管理 | 23.1产品信息维护 | 23.1.1用于维护采购的营养产品信息和营养成分数据；支持产品信息的修改、停用等。支持肠内产品、肠外产品的基础数据维护。产品支持一键生成为医嘱字典。 |
|  | 24、医嘱词典 | 24.1医嘱信息维护 | 24.1.1用于维护医嘱信息，包含医嘱编码（若同步his开立的医嘱医嘱编码与his一致即可）、医嘱名称、价格、规格以及组成产品；可支持肠内特医医嘱、肠内药品医嘱、肠外医嘱的维护；肠内特医还支持成品医嘱和制剂医嘱的维护。 |
|  | 25、组套管理 | 25.1医嘱组套管理 | 25.1.1用于管理肠内医嘱组套和肠外医嘱组套，可以进行新增、修改和删除操作。组套中可包含多个产品或制剂，并设置各自的剂量和使用方案，在开立医嘱或方案时可以一键添加组套中的所有产品或制剂、剂量和使用方法，可适当调整后作为方案。 25.1.2创建组套时会计算组套中的营养素成分值，如果是肠外组套还会对肠外指标（能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、葡萄糖、脂肪乳、鱼油、氨基酸、热氮比、非蛋白热氮比、糖脂比、渗透压等）进行计算。 |
|  | 26、食物管理 | 26.1食物管理 | 26.1.1用于维护各种食物的参数信息，包括名称、类别和每100g食物各种营养素含量值；系统提供专业全面的食物库数据。 |
|  | 27、菜谱管理 | 27.1菜谱管理 | 27.1.1用于维护菜谱信息，可选择相应数量的食物组成菜谱，自动计算每份菜谱的营养素含量；内置近2000份常用菜谱数据。 |
|  | 28、治疗食谱 | 28.1食谱管理 | 28.1.1用于维护食谱信息，可选择相应的菜谱，组合成一天所有餐次的食谱，同时支持将多份食谱组合成多日食谱套餐使用。支持自动计算每个食谱的营养素含量；可将食谱与疾病关联，支持根据疾病进行个性食谱的制定；内置超过千份常用食谱数据； |
|  | 29、诊断库 | 29.1ICD-10诊断标准库 | 29.1.1自带ICD-10诊断标准库，可通过ICD-10编码与his诊断对应， 29.1.2可设置NRS2002疾病严重程度标签，现实NRS2002的半自动化筛查 |
|  | 30、交换份管理 | 30.1交换份基础数据 | 30.1.1提供2023版食物交换份数据。 |
|  | 31、运动管理 | 31.1运动项目基础数据 | 31.1.1提供运动项目的MET基础数据， |
|  | 32、疾病管理 | 32.1疾病管理 | 32.1.1用于维护常用的疾病数据；可与食谱进行关联；并提供专业的疾病库和部分常见疾病的营养建议供参考，用户也可以根据实际需要进行修改或完善内容。 |
| 营 养 统 计 服 务 | 33、营养统计 | 33.1.1营养数据汇总 | 33.1.1汇总营养筛查率、 33.1.2所有筛评量表记录数据 33.1.3汇总营养诊疗（评估诊断、营养干预、营养监测、营养会诊、住院查房）的所有记录数据 33.1.4所有特医管理的记录数据。 |
|  | 34、工作量统计 | 34.1汇总用户工作量 | 34.1.1展示系统所有用户在营养流程每个环节的工作量数据。 |
|  | 35、省质控 | 35.1省质控 | 35.1.1支持地方性质控统计数据生成（如目前供江苏省和浙江省的质控统计） |
|  | 36、国家质控 | 36.1国家质控 | 36.1.1提供国家质控统计报表 |

      - 电生理管理系统

▲支持依据医院的功能需求，实现对院内电生理检查业务的完整覆盖。需提供所投厂家有关电生理相关的自主知识产权证明。

| 编号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预约叫号 | 支持从HIS系统自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求。 |
|  |  | 自动生成心电图病人检查号，可支持集中登记、分部门登记两种登记方式。登记列表中支持区分患者当前的状态。 |
|  |  | 支持供医生呼叫病人的大屏幕显示，系统会自动语音呼叫,同时在大屏幕显示将要做检查的病人基本信息，提醒病人做好准备，同时节省医生与病人的时间。 |
| 2 | 系统集成 | 支持与医院心电网络系统对接，在心电系统也可以访问到电生理报告，为心电诊断医生支持更多参考信息 |
|  |  | 支持与医院相关的信息化系统对接，自动获取医嘱信息 |
|  |  | 支持自动触发回传检查数据等，实现系统间的交互和数据共享 |
|  |  | 支持第三方信息化系统调阅电生理报告，如HIS系统、EMR系统、PACS系统、门诊系统、住院系统等，实现全院报告共享 |
| 3 | 电生理数据处理 | 支持数据归档和管理，对获取的数据或报告进行集中归档，实现电生理数字化，全院共享 |
|  |  | 支持对PDF报告解析，自动获取有用数据进行归档，并可全院数据共享 |
|  |  | 支持PDF报告自动接收，智能化完成报告上传和集中存储，并可全院报告共享 |
|  |  | 支持与第三方电生理工作站进行数据交互，实现医嘱信息一键注入电生理工作站中，实现数据互联互通，减少医生操作 |
|  |  | 支持电生理报告单签名或双签名，实现多级审核 |
|  |  | 支持术语库自定义，每一种电生理检查项目均可自定义术语库 |
|  |  | 支持客户端、web等多种方式查询电生理报告进行浏览打印 |
|  |  | 支持多权限管理，及用户权限限制，系统采用一体化集中管理方式，将电生理各工作站通过统一集中的方式进行管理，不同科室、不同权限的医生分别使用不同的功能模块 |
|  |  | 支持对申请单进行增删改查 |
|  |  | 系统支持自动为就诊患者建立病历主索引，可以根据指定条件检索申请单信息，自动展示患者在院历次检查记录；并可通过多种方式筛选病历，针对部分科室仅展示对应检查 |
|  |  | 系统具备自动更新功能，可实现系统自动一键式更新客户端软件，提高系统可维护性及系统快速可靠部署 |
|  |  | 系统具备消息服务，即通过消息闪烁、声音等方式提醒医生有待完成的工作。患者数据上传成功，报告工作站会自动提醒医生。报告医生写完患者报告，有审核权限的医生登录会自动提醒 |
|  |  | 支持支持检查质量监控、病历质控，并输出完整的统计报表，实现数据可视化 |
|  |  | 支持数据接收时界面自动最小化，接收完成自动最大化显示 |
|  |  | 支持列表字段显示及顺序的自定义 |
|  |  | 支持接入的电生理类型，包括但不限于运动平板、脑电图、肌电图、TCD、Holter、动态血压、肺功能、睡眠监测、听力检查、眼科检查等具备数字接口的设备，进行设备的统一管理和数据归档 |
|  |  | 病例列表支持申请单不同状态的显示 |
|  |  | 具有悬浮框功能，快速进行患者信息登记 |
|  |  | 支持电生理审核双签名流程 |
|  |  | 根据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对其进行相应的统计分析 |
|  |  | 支持同时接收多份PDF报告进行归档 |
|  |  | 支持用户权限管理 |

      - 数字化手术室系统（1间）

硬件配置要求：

1.数字化手术室

数字化手术室智能控制系统

1）数字化手术室智能控制系统应采用一体化整机式控制系统设计，集成化的设备，包括：内置音视频矩阵、内置调音功能、嵌入式控制系统、内置信号网络路由转发功能、内置数据存储功能等、内置RS-232\RS-485等接口；

2）数字化手术室智能控制系统应采用嵌入式控制系统，支持全天候的开机运行。

3）中控主机应内置视频路由矩阵功能，并可根据用户实际需求随时升级,视频矩阵需支持SDI、DVI、光纤等多种接口。

4）手术室控制设备应具备触摸屏，尺寸不小于10寸，且可在该触摸屏上完成对设备和系统的所有操作。

5）应支持不少于2个4K超高清分辨率的输入端口、不少于8个SDI高清输入端口，支持通过插卡方式实现端口数量调整；

6)）支持不少于8路的SDI输出端口及光口输出端口，色度采样支持YCbCr4:4:4，延迟低于32ms；

7)）支持在输入输出通道上叠加任意字符(可从数据库取数据，根据手术类型数据库实时变化)，可叠加文字，图片，时间等信息。

8)）系统同时支持深压缩编码（带宽为8Mbps~40Mbps）和浅压缩编码(带宽为800Mbps~10Gbps)模式

9）应支持不少于4个RS232/RS422/RS485控制接口，可对摄像机云台、手术床等设备进行控制；

10）应支持1+1冗余电源，其中1个备份电源可以热备其他1个工作电源；

11）噪声声压级平均值小于50dB，小于手术室净化噪音。

嵌入式操作终端

1）分辨率：不低于1080P

2）尺寸：不小于27英寸

3）比例：16:9

4）信号接口：DVI×2，HDMI×1，DP×1，SDI-IN×1

5）嵌入式安装，位置由医院指定

交互式医用触控屏

1）无边框一体化玻璃面板，显示区域采用电容触摸技术，抗眩光技术，快拆挂架结构，支持玻璃墙面及彩钢板墙面纯平安装。

2）内嵌显示器65寸

3）屏幕分辨率: 3840x2160

4）色彩深度:10bit(D)/1.07Billon

5）对比度: 1200:1 Typ

6）亮度: 500cd/m2 Typ

7）可视角度: R/L178°,U/D 178°

8）视频信号输入: HDMIx1 4Kx2K@60Hz

悬吊医用显示屏

1）显示尺寸：27"，分辨率≥3840×2160（符合BT.2020标准），16：9

VESA100x100MM安装标准，符合手术室部署要求

2）视频信号输入接口支持12GSDI ≥一路，DVI-D ≥一路，3G-SDI ≥一路，DP 1.2 ≥一路；HDMI 2.0 ≥一路；

3）视频信号输出接口支持12GSDI ≥一路，3G-SDI ≥一路

4）多屏显示，支持画中画/画边画等多种显示模式，多种设备影像同时输出显示；

5）支持影像信号源一键选择，快捷选择信号源设计，支持一键切换选择信号源

6）支持一键切换不同显示效果，支持影像效果一键快捷切换，支持显示色温调节，满足不同设备的影像显示需求

术野摄像机

1）图像传感器≥1/2.5英寸CMOS

2）有效像素≥850万

3）图像输出格式≥2160P，30hz

4）镜头倍数≥20倍光学变焦，数码变焦≥12倍，总变焦数≥240倍。

5）视频输出格式：标准4KHDMI端口，可选配备用端口3G-SDI高清1080P，60hz输出。

6）控制为双控模式，摄像主机配有按键面板以及配有无线手持遥控器。

7）手持遥控器为非红外遥控，可用WIFI2.4G等无线遥控方式，操作更简便灵敏。

8）最大变焦状态下，工作距离≤800mm。

全景摄像机

1）图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器

2）有效像素：200万以上有效像素

3）输出格式：16:9

4）视频分辨率：1080p50/60、1080p25/30、1080i50/60、720p50/60

5）镜头：20倍光学、10倍数字变焦

6）控制协议：同时支持VISCA,PELCO-D,PELCO-P

7）高清接口：3G-SDI、DVI

8）最低照度：0.5Lux

9）白平衡自动/日光/阴天/阴暗/荧光等多种白平模式

10）信噪比：>55dB

11）垂直转动：-30°～+90°，最大速度45°/S

12）水平转动：-170°～+170°，最大速度80°/S

13）预置位数量：10个用户可设置预置位

14）控制信号接口：RS-232

头戴式麦克

1）一拖一无线领夹麦系统

2）配备领夹话筒，心型指向

3）坚固耐用，安装简单，内置微处理器控制的天线分集。

吸顶音箱

1）重量：1.4Kg

2）尺寸：215×152mm

3）灵敏度(1W/1M)：88dB ± 3dB

4）频率响应(-10dB)：100-20KHz

5）额定功率(100V)：20W

功放

1）额定输出功率：200W

2）失真度：0.008%THD

3）频率响应：6Hz～80KHz(-3dB)

4）转换速率：240V/US

数字化手术室综合布线

按照数字化手术室系统布线路径规划需求部署手术室内布线及会议室光纤网络布线（包所有线材和安装施工）

2.示教室

高清示教终端

1）视频输入：1×CompositeVideo，1×DVI-I数据输入，2×SDI高清输入、2×DVI-I高清输入(HDMI/DVI/VGA/YPbPr)（SDI和DVI-I高清输入为1组，任选一个输入；2个3G-SDI高清视频输入接口支持264High-Profile编码；

2）视频输出：具备4个DVI-I接口的视频输出（兼容VGA/HDMI/DVI），可最多选择4个接口同时输出；

3）音频输入：2个专用的有源MIC接口和1组线路音频接口；

4）音频输出：1组线路音频接口；支持G.711、G.719、G.729、G.722.1、G.722等多种音频协议；支持双声道立体声。

全景摄像机

1）图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器

2）有效像素：200万以上有效像素

3）输出格式：16:9

4）视频分辨率：1080p50/60、1080p25/30、1080i50/60、720p50/60

5）镜头：20倍光学、10倍数字变焦

6）控制协议：同时支持VISCA,PELCO-D,PELCO-P

7）高清接口：3G-SDI、DVI

8）最低照度：0.5Lux

9）白平衡自动/日光/阴天/阴暗/荧光等多种白平模式

10）信噪比：>55dB

11）垂直转动：-30°～+90°，最大速度45°/S

12）水平转动：-170°～+170°，最大速度80°/S

13）预置位数量：10个用户可设置预置位

14）控制信号接口：RS-232

示教室控制屏

1）22寸液晶显示屏

2）分辨率：1920x1080

3）屏幕刷新率：60Hz

4）面板：IPS技术

5）接口：DP，HDMI，VGA

6）配鼠标键盘一套

无线麦克风

1）无线麦克风（包含2个无线MIC）

2）工作频率：740.000-790.000MHz

DVI光电转换器

1）SFP输入支持分辨率：720p50，720p59.94，720p60，1080i50，1080i59.94，1080i60，1080p23.98，1080p24，1080p25，1080p29.97，1080p30，1080p50，1080p59.92，1080p60；525/29.97NTSC，625/25PAL；

2）光纤输入接口：SFP/SFP+；

3）Audio Out输出接口：采样率支持48kHz/24bit；

4）DVI输出分辨率：720p50，720p60，1080i50，1080i60，1080p25，1080p30，1080p50，1080p60；

5）DVI支持种类：DVI-D；

6）外接：5VDC，3.5W

3.中心机房硬件要求

数字化手术室控制服务器

1）至少包含实现数字化手术室信号传输、转播、集中录制存储、远程示教直播、可视化手术记录系统（手术记录电子病历）等应用系统及数据库；

2）除虚拟化服务器和核心存储设备之外，系统运行所必须的硬件设备包含在此次报价中；

3）硬件一体化结构，可安装在标准机架中，采用嵌入式操作系统，具备双机热备功能；

4）采用双电源1+1备份设计，在单路电源因故障中断或断电时另一路电源可自动接管；

5）系统支持不同IP网段上终端系统的统一接入，满足不同院区、地域之间不同网络互通；

6）具备良好的网络适应性，支持高抗网络丢包技术，至少满足在网络丢包 30%以上的情况下，视音频可以正常通信，无马赛克和中断等；

7）开放性：配套支持手术室支撑与管理软件模块，可支持二次开发接口，根据用户的需求将系统修改为适合应用需求的方式。

多模态应用服务器

1）采用一体化架构设计，基于自主的媒体处理芯片、操作系统和数据库软件；

2）支持适用于边缘AI应用场景，支持WISE-DeviceOn边缘AI管理平台；

3）满足手术场景下的AI运算需求，如图像识别、视频分析等应用；

4）至少支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC 音频编解码协议；

5）支持≥2个10M/100M/1000M 自适应网口；

6）至少支持网口、风扇、电源备份机制；

7）至少支持 RAID 0、RAID 1、RAID 5 备份模式；

8）动态分配资源，实现录播资源负载均衡，容量不小于 40T；

9）开放性：配套支持图像综合管理软件模块，可支持二次开发接口，根据用户的需求将系统修改为适合应用需求的方式。

光纤交换机

1）16路光纤输入接口，16路光纤输出接口；

2）输入输出支持热插拔维护；

3）任意输入信号源可切换输出到任意输出端口。

软件配置要求：

示教室观摩端软件

具备手术教学功能，支持多方音视频双向对讲讨论功能，手术室与示教会议室可自行完成，无需要导播等第三方干预。

通过互联网+远程实时手术指导系统的软硬件系统，可以将医院外科手术过程中的医疗图像，术野摄像，生命体征和场景摄像等实时高清影像和手术医师的语音通过互联网实时远程传送至专家指导端（安卓平板或手机），实现远程实时手术指导，专家可反向画图、标注、文字向手术室支持辅助，将远端专家标注的实时医疗画面通过服务器传输至手术室内，实时叠加显示于手术室大屏，提升医院的外科学科建设和发展。

集中控制平台软件

所有手术间控制系统能够被集中控制管理，能够实现对所有手术间控制系统设备的远程配置管理、远程协助、远程升级维护、设备运行情况的实时统计呈现、记录及历史数据汇总等。

手术电子病历系统

1）支持手术病历记录功能，通过信息系统集成和手术影像医疗设备集成方式，记录手术信息、高清手术影像画面、手术照片等手术图文电子病历信息。

2）支持医院信息系统集成功能，系统支持Webservice、HL7等各类信息系统集成协议，无缝对接医院HIS系统、PACS系统、手麻系统，实现信息的同步和共享。

3）支持全触摸操作模式，系统支持通过全触摸操作方式完成手术病历记录、画面显示、手术回顾等操作。

4）支持术中拍照功能，系统支持在手术过程中进行视频画面拍照，生成高清术中照片进行存储，加入到手术病历记录中。

5）支持手术录像自动上传功能，系统支持所记录的手术录像首先进行本地暂存，在手术结束时通过网络自动上传至病历中心存储，无需人工介入。

6）支持病历存储监测功能，自动监测本地存储空间状况，对磁盘空间不足进行预警提示，同时手术病历最大暂存4周，超时自动进行磁盘空间清理。

    - 第三部分：智慧服务系统建设

      - 资源预约调度中心

通过整合院内外的医疗资源，建立标准化接口与对应机构科室部门的相关系统对接，通过自动对接或者导入的方式将院内外医疗资源进行统一处理，形成“时间-人员-任务”的组合后，将所有的健康服务资源（包括门诊、挂号、治疗、检查、检验、住院等内容）变为可及的调用资源，形成统一的资源调用中心，从而可以支持全面及时均衡的资源管理中心。

院内资源或信息发生变化时，可及时通知患者，如可住院床位变化、临时限号、医师 停诊、检查设备故障等；

院内外各类挂号方式在本院号源池共享

对疑似倒号、伤医、连续爽约(失信)等行为有黑名单记录和控制措施。

        - 预约资源管理

- 公共字典维护

- 支持维护就诊类型；

- 支持设置时段；

- 支持配置预约渠道；

- 支持维护事件模板；

- 支持设置预约参数；

- 挂号资源预约配置管理

- 支持预约挂号科室数据按专科层级维护

- 支持号表模板维护；

- 支持生成预约号表；

- 支持预约挂号科室与智能分诊对照维护；

- 支持黑名单管理；

- 治疗资源预约配置管理

- 支持维护治疗科室；

- 支持维护治疗类别；

- 支持维护治疗项目；

- 支持维护服务分类；

- 支持配置渠道能预约哪些治疗项目；

- 支持拆分预约时段，按小时按半天均可；

- 支持维护排班模板；

- 支持发布排班；

- 支持查询已发布的排班信息；

- 住院资源预约配置管理

- 支持查看床位扩展信息；

- 支持查看学科字典；

- 支持维护病区字典；

- 支持维护住院科室；

- 支持维护计划出院人次数；

- 支持维护同专业预约模式；

- 支持维护床位资源管理单位；

- 支持维护院区共享模式；

- 支持查看床位资源明细记录；

- 支持设置匹配规则。

- 检查资源预约调度管理

- 支持维护检查科室；

- 支持维护检查类别；

- 支持维护检查项目；

- 支持维护服务分类；

- 支持配置渠道能预约哪些检查项目；

- 支持拆分预约时段，按小时按半天均可；

- 支持维护排班模板；

- 支持发布排班；

- 支持查询排班信息；

- 支持增加号源；

- 支持院内资源或信息发生变化时，及时通知患者，如临时限号、医师停诊、设备故障等。

- 检验资源预约配置管理

- 支持维护检验科室；

- 支持维护检验类别；

- 支持维护检验项目；

- 支持维护检验项目明细；

- 支持维护服务分类；

- 支持配置渠道能预约哪些治疗项目；

- 支持拆分预约时段，按小时按半天均可；

- 支持维护排班模板；

- 支持发布排班；

- 支持查询已发布的排班信息；

- 支持院内资源或信息发生变化时，及时通知患者，如临时限号、医师停诊、设备故障等。

- 多学科门诊（MDT）资源预约调度管理

- 支持维护团队专业字典；

- 支持维护专家成员字典；

- 支持维护专家擅长、简介、照片等信息；

- 支持按专业或姓名过滤专家；

- 支持维护团队信息，添加团队成员、设置团队描述；

- 支持设置开放预约的团队。

        - 预约中心

- 挂号预约

- 支持开展门诊四级分科预约挂号；

- 支持取消预约挂号订单并原路退款；

- 支持超时未支付自动取消订单；

- 支持爽约自动取消；

- 支持预约信息公众号推送；

- 支持预约信息生活号推送；

- 支持预约信息短信推送；

- 支持预约信息统计查询。

- 治疗预约

- 支持根据治疗计划预约多次治疗时间；

- 支持治疗等安排信息在院内共享；

- 支持选择预约日期和预约时段；

- 支持查看预约时段的剩余号数；

- 住院预约

- 支持床位等安排信息在院内共享；

- 支持选择预约日期；

- 支持查看预约日期的剩余号数；

- 支持查询预约成功后的预约信息；

4.检查预约

- 支持根据发票号、就诊卡号、门诊号、住院号查询患者检查单信息；

- 支持跟his或平台对接获取患者检查申请单信息；

- 支持选择预约日期和预约时段；

- 支持查看预约时段的剩余号数；

- 支持查询预约成功后的预约信息；

- 支持取消预约；

- 支持根据项目互斥规则进行预约提醒；

- 支持变更预约时间。

5.检验预约

- 支持根据发票号、就诊卡号、门诊号、住院号查询患者检验申请单信息；

- 支持跟his或平台对接获取患者检验申请单信息；

- 支持选择预约日期和预约时段；

- 支持查看预约时段的剩余号数；

- 支持查询预约记录；

- 支持取消预约；

- 支持根据项目互斥规则进行预约提醒；

- 支持变更预约时间。

        - 社区转诊预约

- 支持社区医生开具转诊申请单，包括检查、检验和治疗；

- 支持社区医院预约上级机构的检查、检验和治疗的资源；

- 支持选择预约日期和预约时段；

- 支持查看预约时段的剩余号数；

- 支持查询预约记录；

- 支持取消预约；

- 支持根据项目互斥规则进行预约提醒；

- 支持查询检查、检验或治疗报告。

- 支持获取患者院外转诊信息并直接存储于医院信息系统，如 DICOM 影像、患者基本信息、住院病案首页、诊断证明书、检验结果、检查报告等。

      - 消息交互平台

- 支持消息对象精细化管理；

- 将消息对象细分为如下类型：工作人员、患者、公众；医生、护士、科主任、护士长、职能科室人员、行政人员、院领导、安保人员、后勤人员等；慢病患者、肿瘤患者、手术患者、卒中患者、康复患者等。

- 支持消息场景配置，配置在什么场景下发送短信给设置的消息对象；如挂号成功后通知患者，检查预约成功后通知患者等。

- 支持消息通道设置，例如：通过手机短息发送消息，通过APP或微信公众号发送消息；

- 支持配置短信内容模板，设置各个场景应该发送的短信内容；

- 支持查询短信日志，核对短信是否发送成功。

      - 健康宣教知识库

1.支持临床知识库调阅，如疾病、症状、手术、检查、药品、检验、病案质控、健康宣教；

2.支持临床知识库维护，如疾病、症状、手术、检查、药品、检验、病案质控、健康宣教、指南规范；

3.支持临床知识库对照；

支持知识库类别参数维护；

支持知识库类别标题维护；

支持知识库限制规则维护；

支持知识库规则维护；

8.支持知识库目录与属性维护，可新增、编辑、删除；

      - 统一支付平台

        - 系统设置

支持系统参数设置，如发票过期天数设置、微信退款过期天数设置等；

        - 对账中心

- 支持医院HIS系统与微信对账、与支付宝对账；

- 支持根据订单号实现实时查询；

- 支持根据订单号查询订单状态；

- 支持根据订单号查询支付供应商端支付状态；

- 支持根据订单号查询卡号信息；

- 支持生成对账汇总表，包括当日余额汇总，支付宝汇总、微信汇总等；

- 支持生成对账明细，按照订单号、支付类型、姓名、卡号信息、his流水号等进行筛选；

- 支持实时退费；

- 支持对账差异明细的列出并通知处理；

- 支持发票明细的查看；

- 支持所有未开发的发票信息的导出。

        - 支付中心

针对统一预约支付，包括移动端（app和微信公众号、微信小程序、支付宝生活号）预约支付、诊间支付、自助机预约支付、收费窗口扫码支付。

支持app和微信公众号、微信小程序、支付宝生活号进行预约、诊疗支付；

支持自助机预约支付；

支持收费窗口扫码支付；

支持聚合扫码支付；

支持聚合条码支付；

支持统一APP支付；

支持统一WAP支付；

支持医疗付费支付平台免密支付。

      - 智慧服务运维管理系统

- 支持客户端和服务端版本管理；

- 支持机构管理：支持维护机构信息，包括新建、查询、编辑和删除；

- 支持科室管理：支持维护科室信息，包括新建、查询、编辑、启用和停用；

- 支持用户管理：支持创建系统用户，支持充值用户登录密码，支持给用户授予角色；

- 支持角色管理，根据角色进行菜单授权；

- 支持监控管理，包括：支持节点服务器资源监控；支持+数据库资源监控；支持Docker容器服务监控；支持中间件Redis服务监控；支持中间件RabbitMQ服务监控。

      - 智能分诊管理系统

- 支持分诊知识库的建设；

- 支持分诊科室管理；

- 支持智能提示患者选择对应的就诊科室，给出分诊建议。

- 支持患者预检分诊信息推送至医生工作站。

      - 智能导诊管理系统

- 支持院外位置导航信息的维护；

- 支持院内和楼层导航信息的维护；

- 支持检查、检验各科室所在具体位置的维护；

- 支持门诊挂号、取药等具体位置的信息维护。

      - 满意度调查管理系统

- 调查表管理：支持维护调查表，包括新建、发布、编辑、删除和查看；支持维护调查答案内容，包括新建、编辑、删除和查看；支持维护调查问题，问题类型包括单选题、多选题、简述题；

- 支持系统进行满意度调查结果统计。

      - 投诉反馈管理系统

- 支持后台进行投诉表管理；

- 支持进行投诉意见统计分析；

- 支持进行投诉处置；

- 支持向患者推送投诉意见反馈。

      - 订餐管理系统

- 餐厅管理

- 支持维护各餐厅名称；

- 定义各院区开放的餐厅；

- 支持定义餐厅属性，对医院员工开放还是对患者开放。

- 餐厅员工管理

- 支持维护各餐厅对应的员工信息；

- 支持定义各员工所负责的配送分组；

- 支持根据姓名、身份证号、手机号、所属餐厅查询员工信息。

- 菜品管理

- 支持维护菜品类型，如荤菜、素菜。包括新增、修改和删除；

- 支持根据类型编码和名称进行查询；

- 支持维护菜品名称，包括新增、删除和修改；

- 支持维护菜品所对应的价格、餐别、性状、成分；

- 支持为菜品添加简介或图片；

- 支持根据菜品名称或类别查询。

- 菜单管理

- 支持维护餐别及各餐别所对应的时间段，包括新增、修改和删除；

- 支持根据餐别名称查询

- 支持制作和发布一周菜单，针对每天餐别不同添加不同的菜品；

- 支持制作菜单时根据性状要求选择对应的菜品；

- 支持复制任意一周菜单；

- 支持根据日期查询菜单；

- 支持对当天已售卖完的菜品进行下架；

- 支持自定义提前几天点餐、提前几天允许取消订单、每天几点截止点餐等参数。

5.订单汇总管理

- 支持对患者订单根据下单日期、餐别、病区按菜品进行汇总统计；

- 支持将菜品统计表格导出；

- 支持将各病区按照餐厅员工划分的配送分组进行维护；

- 支持根据配餐时间、餐别、病区、支付状态、膳食医嘱对患者订单进行查询汇总；

- 支持将患者订单按支付宝支付、微信支付和餐券支付进行统计；

- 支持将患者订单统计表格导出；

- 支持将每日订单根据餐别和病区按菜品进行统计，供餐厅根据菜品备餐；

- 支持将菜品统计表格打印出来；

- 支持根据日期、餐别、病区对患者订单进行统计，供餐厅员工根据此配餐单进行派送；

- 支持配餐单一键打印；

- 支持将患者订单根据订餐渠道进行汇总统计；

- 支持根据配餐时间、病区和订餐渠道对患者订单进行过滤；

- 支持对患者下单后配送前膳食医嘱发生变更的患者进行查询；

- 支持根据配餐时间和病区对膳食医嘱变更的患者进行过滤。

      - 黑名单管理系统

- 字典维护

- 支持活动类型字典维护，包括新建、编辑和删除；

- 支持事件类型字典维护，包括新建、编辑和删除；

- 支持信用参数设置，如信用分低于多少分后进入黑名单；

- 支持信用分值设置，如患者在就诊过程中爽约没有去按时就诊，则信用分扣多少；

- 信用管理

- 支持查看所有进入黑名单的人员信息；

- 支持查看所有在医院就诊过的人员的信用分值及信用分扣分和加分明细；

- 支持将某人员加入黑名单；

- 支持将进入黑名单的人员重新释放出来；

- 支持设置信用分低于多少不能享受某些服务，如信用分低于60分的将不能享受线上预约服务；

      - 预问诊管理系统

- 支持定义各科室预问诊表单；

- 支持维护表单中的问题，支持简单、单选和多选；

- 支持提取问题中的答案结论应用到患者门诊病历中；

      - 随访调查管理系统

- 随访表管理

- 支持各类随访表单维护，包括高血压随访表单、糖尿病随访表单，以及其他慢性病随访表单；

- 支持把随访表推送到患者移动端，方便公众进行在线随访表填写。

- 随访对象管理

- 支持全院随访对象统一管理；

- 支持对特殊患者进行标记。

- 随访结果统计

支持随访结果统计，实现患者通过移动设备查看个人随访记录；

      - 微信小程序

满足智慧服务三级要求，需对微信小程序进行新建。

        - 门诊服务

1.就诊人管理

患者预约挂号、门诊缴费前医保患者要先绑定激活本人医保；自费患者需添加就诊人绑定或新建就诊卡；

①绑定激活医保卡：仅支持本人授权激活，无法绑定亲属的。

②绑定或新建就诊卡：

支持绑定院内已有就诊卡；

无就诊卡的患者支持新建电子就诊卡；

支持成人和有无身份证的儿童新建或绑定就诊卡；

支持应用中有管理界面可对所有就诊人的就诊卡进行管理；

支持应用中可删除就诊卡或就诊人。

2.预约挂号

支持根据科室、日期和医生（专家）查询排班信息；

支持选择某一医生后查看医生简介和擅长；

支持选择预约日期和预约时段；

支持查看挂号费用和剩余号数。

支持检验、体检预约。

支持使用就诊卡进行预约；

支持线上支付挂号费，支持医保和自费支付；

支持取消预约及取消后线上退费；

支持超时未支付自动取消订单；

支持爽约自动取消；

支持预约信息公众号推送；

支持预约信息生活号推送；

支持预约信息短信推送。

3.智能分诊

患者使用智能分诊功能，输入自己目前的症状（如胸痛、胸闷等），系统会自动告知各种疾病的百分比，并推荐相应的科室及专家，方便用户预约。

支持绑定就诊卡及切换就诊人；

支持维护症状模板，供患者快速选择；

支持发送文字描述；

支持患者按照分析结果选择某个科室后去进行预约挂号；

4.门诊缴费

（1）支持医生开立处方、检查检验申请单后，患者支付诊疗费；

（2）支持医保支付和自费支付。

5.候诊队列

支持平台允许居民查看当前相关科室的排队规模、排队位置等信息；

支持居民可以通过排队叫号功能，实现展示当前医院下所有挂号科室当前的队列信息。

支持对当前人员相关的队列进行提醒设置。

6.报告查询

报告查询功能实现居民通过手机查询个人检验/检查项目的报告信息。居民在医院完成检验、检查，医院出报告后，居民无需再次到医院进行报告的领取。

- 支持切换就诊人，查看用户绑定的所有就诊人的报告信息；

- 支持查看所有检查报告及报告详情；

- 支持查看所有检验报告及报告详情；

- 支持系统自动标识异常指标，让居民更好的了解自身健康。

- 为患者提供移动端的诊疗活动情况告知， 如： 手术通知、入院提示、出院提示， 取药、报告、危急值信息等；应患者要求，可推送检查注意事项、用药指导等信息

7.满意度调查

- 支持患者对门诊就诊服务进行满意度评价；

- 支持微信推送满意度调查问卷通知；

- 支持手机短信推送满意度调查通知；

8.费用清单

（1）支持查询门诊费用清单；

（2）支持切换就诊人查看对应的清单信息；

9.处方查询

（1）支持查看处方明细；

（2）支持查看药品说明书及用法用量；

（3）支持切换就诊人；

10.门诊病历查询

（1）支持查看门诊就诊病历；

（2）支持切换就诊人查看不同人员的记录；

11.科室专家

- 支持查询科室介绍；

- 支持查询各科室下的专家信息；

- 支持查看医生姓名、职称、所在科室、简介；

12.医院导航

- 支持给患者提供医院所在的具体位置；

- 支持给患者提供各科室位置；

13.预问诊

- 支持根据患者挂号科室推送对应的预问诊表单；

- 支持微信通知推送消息；

- 支持查看预问诊记录；

- 支持将预问诊结果引入患者病历中；

14.多学科门诊预约

- 支持查看并选择要预约的多学科团队；

- 支持查看团队介绍和团队中的专家信息；

- 支持手机预约；

15.人脸识别

- 支持患者使用人脸识别进行就医实名认证。

16.检查预约

- 支持一键预约给患者自动推荐最近的时间；

- 支持患者修改预约时间；

- 支持取消预约；

- 支持查看预约记录和预约详情；

17.投诉反馈

- 支持患者在就诊过程中有需要反馈的意见或建议可通过“投诉建议”提交给院方；

- 支持医院将处理意见反馈给患者。

        - 住院服务

1.入院登记

- 支持患者接收入院通知；

- 支持患者在手机上办理入院登记，补充并核实住院信息后提交即可登记成功；

- 支持登记后缴纳预交金；

- 支持查看入院床位是否已安排；

- 支持扫码入科；

2.缴纳预交金

- 支持居民通过小程序对自己或家属进行住院预交金在线充值；

- 支持患者选择充值金额；

- 支持患者自定义充值金额；

- 支持微信支付；

- 支持对历史充值明细信息、预交金余额信息进行查询。

3.住院账单

- 支持住院患者通过小程序对住院费用日清单进行查询，了解自己所花费用的明细情况；

- 支持患者出院后通过小程序对住院期间总清单进行查询，了解自己所花费用的明细情况。

4.住院结算

- 支持患者在手机上进行住院结算，减少住院结算排队时间；

- 支持患者在结算前查看自己的费用清单；

5.消息推送

- 支持推送微信通知；

- 支持查看不同就诊人的消息列表；

支持重新获取通知；

支持自定义接收哪些类型的消息；

6.出院小结

- 支持患者出院后可在手机上查看自己的出院小结。

7.健康科普

- 支持对住院患者进行入院宣教、出院宣教；

8.满意度调查

- 支持住院患者根据住院号查询自己的住院记录后，对当前住院进行满意度评价；

9.投诉建议

- 支持患者在就诊过程中有需要反馈的意见或建议可通过“投诉建议”提交给院方。

10.出院带药

- 支持切换不同就诊人查看对应的出院带药信息；

- 支持查看具体的处方单；

- 支持查看药品说明书；

11.康复助手

- 支持根据患者所在病区显示对应的康复指导内容；

- 支持患者自定义所处时间，根据患者定义的时间推送相关的康复内容；

- 支持时间修改；

- 支持康复内容查看进度跟踪；

12.出院随访

（1）支持推送随访消息；

（2）支持根据患者出院记录填写对应的随访表单；

13.视频探访

患者端：

- 支持根据患者住院号查询验证患者住院信息；

- 支持选择要探访的医院和科室；

- 支持选择预约时间；

- 支持发起视频，音视频通话。

医院端：

- 支持医生或护士查看并审核预约申请；

- 支持音视频通话；

支持实现医保就诊全流程管理，实现医保的脱卡诊疗支付。

患者在移动端完成如轮椅租赁、手机充电、订餐、停车预约、护工选择、志愿者翻译预约、中药代煎等便利保障服务中至少一项。系统功能包括查询、预约、缴费等。

      - 医疗协同（支持移动端）

        - 远程临床会诊

- 支持会诊时限管理，普通会诊要求会诊人24小时内会诊，48小时内完成会诊记录；

- 支持申请科室发起会诊申请后，受邀科室下医生在手机端及电脑端接收申请；

- 支持会诊医师查看患者医疗数据，如医嘱、病历、检查检验报告等；

- 支持会诊医师会诊时扫患者腕带进行签到；

- 支持会诊结束后，会诊医师书写会诊记录或根据需要给患者开立医嘱；

- 支持会诊的双向评价，申请医生和会诊医生可互相评价，且评价内容支持用户自行定义；

- 支持会诊日程书写时，自动关联会诊单中的会诊意见，医生可选择后自动写入会诊日程中；

        - 多学科远程会诊系统

- 支持医生发起多学科会诊申请，科主任及医务科可在手机端及电脑端收到审批申请；

- 支持医务科进行MDT会议安排，安排好会议时间、地点、参会人后，系统自动通知到参会人；

- 支持会诊医师查看患者医疗数据，如医嘱、病历、检查检验报告等；

- 支持会诊医师会诊时扫会议码进行签到、签退；

- 支持会诊医师对当次的会议记录进行确认，会议完成后，医务科对会议小结进行确认；

- 支持会诊的双向评价，申请医生和会诊医生可互相评价，且评价内容支持用户自行定义；

- 支持会诊日程书写时，自动关联会诊单中的会诊意见，医生可选择后自动写入会诊日程中；

        - 远程双向转诊

- 支持医联体内社区医生开具转诊申请单，包括检查、检验和治疗；

- 支持医联体内社区医院预约上级机构的检查、检验和治疗的资源；

- 支持选择预约日期和预约时段；

- 支持查看预约时段的剩余号数；

- 支持查询预约记录；

- 支持取消预约；

- 支持根据项目互斥规则进行预约提醒；

- 支持查询检查、检验或治疗报告。

      - 医院官网

满足智慧服务三级分级评估要求。智慧服务评级内PC设备指官网。包含但不限于以下功能。

1、初诊患者注册建档及实名认证；

2、预约挂号；

3、医生介绍、科室介绍（与平台同步）；

4、健康宣教；

5、满意度调查；

6、投诉；

7、查询处方（包括门诊处方、出院带药处方）、药品说明书

      - 智能导航系统

智能导航

将医院导航系统与医院现有的微信小程序、微信公众号、医院APP等互联网应用对接，集成医院临床业务信息和排队叫号信息，基于患者的就诊流程，支持个性化、智能化的智能导航服务。

目的地导航

导航系统基于蓝牙定位技术，支持误差在1-3米之间的精准定位。为满足患者的不同需求，在导航路线规划时支持优化选择方案，患者可做出便捷的路径选择。导航系统支持语音和文字提示导航两种模式，在患者离开规划路径的情况下，自动重新规划偏离路线，在电梯口，跨楼层，分叉路等关键路口支持图片提示，方便患者做出选择。

位置搜索

医院导航系统为患者支持细致的POI分类数据，医院可根据布局变化及时对POI数据进行设置和管理，患者可以通过列表点选常用的目的地进行导航，也可以手动输入目的地关键字进行搜寻，对于不习惯打字的用户，还可以通过语音输入地址的方式进行自搜索导航，导航系统自带的搜索联想功能，可支持模糊匹配POI地址，帮助患者快速找到位置进行导航。

      - 互联网医院

为满足智慧服务三级要求，需对互联网医院进行改造包含但不限于以下内容：

        - 后台管理端

- 支持互联网医院专科号表维护；

- 支持互联网医院专家号表维护；

- 支持互联网专科专家号号表生成；

- 支持维护对互联网医院开放的药品目录；

- 支持维护慢病诊断对应的慢病标签；

        - 4.15.2医生pc端

在线咨询

医生根据患者提供的图文病情描述选择是否接诊，接诊后医生与患者即可进行文字、图片形式的一对一沟通交流。

- 支持医生通过集成平台的单点登录进入互联网医院的图文咨询；

- 支持医生选择是否上线出诊；

- 支持医生查看所有向他发起申请的患者信息；

- 支持医生查看患者发起的咨询申请及病情描述；

- 支持医生接诊与患者交流；

- 支持医生发送文字、图片与患者交流；

- 支持咨询结束后医生结束问诊。

在线复诊

- 支持医生进入门诊工作站后在候诊队列中查看患者信息；

- 支持医生叫号接诊；

- 支持叫号后进入会话界面，查看患者提交的病情资料；

- 支持医生发起视频邀请；

- 支持医生发送图片、文字、语音跟患者交流；

- 支持医生查看患者历次就诊记录，包括门诊和住院记录；

- 支持医生在线开具处方单；

- 支持处方在线审核；

- 支持将审核通过的处方推送给患者；

- 支持医生开具检查、检验申请单；

- 支持将开好的检查或检验申请单推送给患者；

- 支持医生书写患者复诊病历；

- 支持医生诊间为线上复诊患者预约线下门诊号源；

- 支持医生诊毕。

        - 患者移动端

1.在线咨询

患者可选择医生向其发起咨询申请。为方便医生了解病情，居民可对个人病情进行描述，也可上传病患部位、检查报告、其他病情资料等图片资料，供医生参考。

（1）选择医生

①支持选择科室和选择医生；

②支持根据科室名称和医生名搜索；

③支持根据职称过滤医生；

④支持根据咨询量过滤医生；

⑤支持查看医生是否在线；

⑥支持查看医生简介和擅长；

⑦支持收藏关注医生。

（2）提交咨询申请

①支持切换咨询人；

②支持输入病情描述；

③支持上传报告材料等图片；

④支持线上支付；

⑤支持取消咨询申请。

（3）进入会话交流

①支持发送文字、语音和图片；

②支付查看患者病情描述；

③支持咨询结束后患者给医生评价。

2.在线复诊

患者可选择医生在诊的时间进行复诊预约，根据医院实际需求可实现分时段预约。预约成功后，在预约的时间段内与医生进行实时在线视频交互和图文交互。

- 选择医生

①支持选择科室和选择医生；

②支持根据科室名称和医生名搜索；

③支持根据职称过滤医生；

④支持查看医生简介和擅长；

⑤支持选择预约日期和预约时段；

⑥支持查看剩余号数。

- 预约复诊

①支持切换就诊人；

③支持线上支付；

④支持输入病情描述；

⑤支持上传报告材料等图片；

⑥支持取消预约。

- 视频交流

①支持发送文字、语音和图片及接收视频；

②支付查看患者病情描述；

③支持查看医生开具的处方单和检查单；

④支持自费和医保支付处方和检查费，

⑤支持药品顺丰配送和到院自取 ；

⑥支持复诊结束后患者给医生评价。

3.健康证体检预约

- 支持选择切换就诊人；

- 支持选择预约体检时间；

- 支持选择预约健康证类别及填写其他预约信息；

- 支持预览预约单信息；

- 支持提交并进行线上支付。

        - 医生移动端

1.在线咨询

医生根据患者提供的图文病情描述选择是否接诊，接诊后医生与患者即可进行文字、图片形式的一对一沟通交流。

- 支持医生选择是否上线出诊；

- 支持医生查看所有向他发起申请的患者信息；

- 支持医生查看患者发起的咨询申请及病情描述；

- 支持医生接诊与患者交流；

- 支持医生发送文字、图片与患者交流；

- 支持咨询结束后医生结束问诊。

2.在线复诊

- 支持医生查看预约复诊的患者就诊队列，根据患者的签到序号进行叫号接诊；

- 支持医生查看患者病情描述；

- 支持医生发送文字、图片及发送视频与患者交流；

- 支持医生选择自己的常用语发送；

- 支持医生查看患者诊疗记录；

- 支持医生为患者续方；

- 支持预览处方单信息；

- 支持提交处方后进行审方；

- 支持医生诊毕。

      - 自助服务系统

为满足电子病历五级与信息互联互通四级甲、智慧服务三级等要求，需对自助服务系统进行改造。功能包括：自助挂号、自助报到、处方/费用自助查询、医疗服务价格自助查询、检验检查报告自助打印、单据自助打印、自助检查/检验预约、自助缴费等。（以上要求基于医院信息平台实现）

1.支持完成就诊、检查、检验预约与管理。

2.支持查询各类公共信息。如就诊到检、剩余号源、候诊信息、取药信息、抽血到检、检查到检等，实现不少于3项。

3.支持患者完成满意度调查问卷、投诉及意见反馈。

4.支持患者在院内通过自助设备查看处方与医嘱。

5.支持患者查询医学知识。

6.自助设备完成如轮椅租赁、手机充电、订餐、停车预约、护工选择、志愿者翻译预约、中药代煎等便利保障服务中至少一项。

    - 第四部分：运营管理相关系统建设

      - 人力资源管理

        - 人事管理

1.字典管理

(1)分类字典：系统已经预设了部分字典类型，方便档案等信息维护，可自定义拓展字典内容。

（2）自定义扩展字段：支持设置人员基本档案和技术档案的自定义字段。

2.基础设置

(1)层级管理：支持对用户角色设置可编辑查看对应层级档案信息。

(2)层级授权：支持对用户进行层级设置	。

(3)科室授权：给用户授权科室，授权后该用户就可以管理这些科室人员档案。

(4)提醒设置：支持消息预警功能，并且预警可以直接与业务相结合,直接进行业务处理。

3.组织规划

(1)科室设置：可维护科室的附加信息，规划人数，科主任，护士长，科室介绍，方便查看科室架构以及规划人数。

(2)组织架构图：	能建立与医院实际一致的组织机构，对各组织机构完成新增、编辑、删除等操作，支持创建虚拟组织和生成组织机构图；

4.岗位管理

(1)岗位名称设置：根据人员类别建立适合医院运行的岗位体系，岗位类别（如医、护、药、技、管理、工勤等）、岗位名称（如：院长、科主任、主任医师、主治医师、住院医师等）。

(2)岗位说明项目设置：根据人员类别自定义设置岗位说明书需维护项目。

(3)岗位模板编制：根据人员类别维护对应岗位的岗位类别、岗位级别、工作职责、任职资格、隶属关系等信息，支持快速复制岗位说明信息，形成规范的岗位任职体系，点击岗位体系各单元能够展示各岗位说明书。

5.入职管理

(1)入职登记：可维护待入职人员基本信息、学习经历、工作经历、职称情况、家庭成员等信息，待入职人员主要来源为手工新增、扫码入职、招聘入职。支持提交、撤销入职申请。

(2)入职审核:支持审核和完善入职人员信息，确认到岗后，入职人员状态为在职。

(3)入职记录:根据到岗时间、姓名、工号查询筛选入职人员记录。

6.基础档案管理

(1)支持新增、修改在职员工的全部信息（员工360视图），如基本信息、学习培训经历、历次职务职称变动、岗位信息、调动信息、奖惩情况、合同情况等。可导出、打印档案信息。

(2)离职档案管理：支持新增、修改离职员工的全部信息（员工360视图），如基本信息、学习培训经历、历次职务职称变动、岗位信息、调动信息、奖惩情况、合同情况、离职时间、离职类别等。可导出、打印档案信息。

(3)离退档案管理：支持新增、修改离退员工的全部信息（员工360视图），如基本信息、学习培训经历、历次职务职称变动、岗位信息、调动信息、奖惩情况、合同情况、离退时间、离退类别等。可导出、打印档案信息。

7.技术档案管理

(1)个人档案录入：档案数据可以由员工自己录入，录入的信息包括发表文章、科研成果、医疗事故、投诉、违纪违规、个人荣誉、课题、兼职以及教育培训。

(2)个人档案审核：用于个人技术档案审核，审核通过后，个人技术档案更新。

8.人事调动

(1)调动登记：支持新增、修改、删除、提交和撤销人员调动信息，调动类型包括职称、职务、岗位、部门、人员类别等信息调动。

(2)调动审核：支持审批人员调动信息，审批通过后，调动后信息更新至个人档案。

(3)调动记录：可根据调动时间、姓名、工号等信息查询人员历史调动信息

9.职称聘任

(1)聘任申请：支持用户新增、删除、修改、提交和撤销职称聘任申请信息

(2)聘任审核：持审批人员聘任信息，审批通过后，聘任职称更新至个人档案。

(3)聘任记录：根据审核日期、审核状态等查询条件对聘任记录信息进行筛选。

10.岗位培训

(1)培训内容：支持用户新增、修改、删除培训类别。培训类别可新增、修改、删除、保存培训内容。

(2)培训计划：支持用户新增、删除、保存、发布培训计划。培训计划包含培训名称、培训类别、开始时间、结束时间、考核方式、参加培训人员。

(3)指纹考勤：支持用户导入指纹考勤记录

(4)培训记录：支持用户生产培训结果，培训通过时，可在考核记录菜单查询。

(5)考核记录：支持用户根据考核方式、培训类别、科室名称查询

11.离职管理

(1)离职登记：支持用户新增、删除、修改、提交和撤销离职登记信息。离职信息包含离职类型、离职时间及离职原因等。

(2)离职审核：对离职人员信息进行审核，审核通过后，离职时间到时，人员状态变更为离职。

(3)离职记录：根据离职日期、人员性质等查询条件对离职记录信息进行筛选。

12.统计查询

(1)档案查询：支持查询所有人员的档案信息，可导出档案信息。

(2)档案变更历史：用于记录并查询所有人员的档案变更历史信息。

13.消息提醒

(1)消息提醒：显示所有消息提醒，提示工作人员及时处理事项，支持处理时页面自动跳转至相关页面，可对消息进行已读和删除操作。

        - 考勤管理

1.系统管理

(1)用户授权：自定义设置用户可维护的科室排班信息。

2.基础信息

(1)班次字典：支持自定义设置班次信息。

3.排班管理

(1)人员排班：支持自定义设置人员排班班次等信息，可根据排班周期快速排班。

(2)人员值班表：根据科室、日期查询并打印排班表。

4.统计查询

(1)出勤报表：根据时间区间、科室查询、打印和导出排班表。

        - 薪酬管理

- 基础设置

(1)分类字典：支持用户新增、删除、修改、保存分类字典信息。

(2)银行模板设置：设置银行代发模板信息。

(3)月结维护：支持用户新增、删除、修改月结信息，可设置对应考勤时间和结转清零项目。	(4)人员档案：支持用户维护档案里银行名称、银行账号、工资级别及工资档次等信息，可导出档案、设置停发工资、设置人员附加信息以及对人事档案模块人员信息进行同步。

(5)税前导出模板：支持自定义配置税前导出模板，包含导出的栏目名称、数据源、数据源名称和各栏目排序。

- 薪资管理

(1)薪资标准：支持薪资标准自定义设置，具有明确工资标准的工资项目，生成工资时系统可自动生成。

(2)薪资设置：支持调资业务设置，具有明确调资标准。

(3)调资处理：支持批量调资和薪资试算，可选择调资业务、变动原因、调资日期、批准日期、上传附件和选择相关调资人员，进行提交审核，审核通过后，通知相关调资人员。

(4)调资审核：支持调资业务申请快速审批。

(5)薪资档案：支持批量导入薪资档案，可查询医院员工薪资和员工工资变动历史。

- 业务处理

(1)工资项设置：支持自定义设置工资项和排列顺序，可对工资项进行新增、删除、编辑、启用和停用的操作。

(2)工资生成：能够进行工资数据的批量导入、导出，便于引入系统外数据参与工资计算。

(3)税前导出：支持所有类型的薪资数据进行统一合并计税处理，可以导出交税前的工资。

(4)个税导入：支持用户导入代扣税和年终奖代扣税。

(5)工资单：支持用户根据姓名、工号以及部门来筛选员工工资，可打印工资单。

(6)银行代发：支持银行代发，根据银行设置模板，导出薪资数据。

- 福利管理

- 基础信息

- 分类字典：支持用户新增、修改和删除分类字典信息。

- 福利类别设置：支持用户自定义设置新增福利类别。

- 支持维护享有对应福利类别的员工，并将福利相关数据传至薪资系统。

- 福利业务

- 养老保险：支持用户导入养老保险，并将数据传至薪资系统。

- 职业年金：支持用户导入职业年金，并将数据传至薪资系统。

- 医保（含生育）：支持用户导入医保，并将数据传至薪资系统。

- 工伤：支持用户导入工伤险，并将数据传至薪资系统。

- 失业：支持用户导入失业险，并将数据传至薪资系统。

- 住房公积金：支持用户导入住房公积金，并将数据传至薪资系统。

- 统计查询

- 调资查询：根据审核日期以及调资业务筛选调资的相应信息。

- 工资查询：根据时间区间、姓名、工号以及部门查询筛选员工的工资信息。

- 个人年度工资查询：根据年度日期、奖金项、科室以及姓名工号来筛选员工的年度工资明细。

- 支持开放的自定义统计报表分析平台，能快速准确查询、统计分析各种维度的薪资数据。

- 所有薪酬数据能与财务系统对接，自动生成记账凭证。

        - 培训管理

将医院中的培训信息从培训内容到培训计划到最后的培训考核记录全程记录在系统，培训人员会自动通知到员工。

(1)培训内容：支持自定义设置常用培训类别及主要培训内容，方便快速制定培训计划。

(2)培训计划：支持用户自定义设置培训计划，选择培训参加人员。

(3)指纹考勤：支持培训指纹考勤。

(4)培训记录：根据培训计划和科室筛选培训记录。

(5)考核记录：根据考核方式、科室以及培训类别来查询考核记录。

        - 职称管理

聘任申请：支持用户新增、删除、修改、提交和撤销职称聘任申请信息。

聘任审核：持审批人员聘任信息，审批通过后，聘任职称更新至个人档案。

聘任记录：根据审核日期、审核状态等查询条件对聘任记录信息进行筛选。

        - 员工自助管理

支持员工信息采集、维护、查询；支持员工简历信息阅览、员工考勤明细、休假信息查询及管理；支持员工薪资查询、员工年度绩效考核及奖金查询等。

1.花名册

花名册：可在移动端根据人员姓名、人员类别和部门筛选员工生涯全部x信息。

2.个人档案

个人档案：员工可自助移动查询个人在职生涯成长轨迹，并实时获取更新。

3..扫码入职

扫码入职：支持移动端自助扫码入职，入职信息审批通过后，同步至个人档案。

4.入职审批

入职审批：支持移动审批入职信息，信息有误时，可邀请修改并移动提醒入职人员，信息无误，则确认到岗，人员状态变更为在职。

7.5.我的合同

我的合同：显示员工个人与医院签订的所有合同信息，支持合同到期和合同续签提醒。

6.报名登记

报名登记：招聘自助，应聘人员扫描扫描应聘二维码，可快速登记基本信息

7我的工资

8.我的考核

我的考核：显示用户参加医院的考核记录。

9.我的培训

我的培训：显示用户参加培训的记录以及主持培训的记录。

10.我的考勤

我的考勤：显示用户的考勤记录。

11.我的病人

我的病人：显示用户曾诊治的病人以及正在被诊治的病人。

12.个人成果

个人成果：显示用户所取得的成就。

13.我的申请

我的申请：显示我提出的所有申请，包括日常申请、出差申请、出车申请以	及借款申请等，默认显示还未审核，可以进行筛选。

14.我的审批

我的审核：显示需要审核的申请单和报销单，包括日常申请日常报销、出车	申请、出车报销、合同付款以及借款申请。

      - 护理管理

本系统主要的功能模块包括：基础设置，岗位设置，岗位说明，能级考核，弹性排班，个人档案、技术档案管理，岗位培训，绩效考核，护理考核，护理质控，报表分析等。其中护理质控、护理考核中的操作考核部分为移动客户端的功能模块。

1）基础设置：为满足医院护理管理“护理部-科护士长-护士长”的垂直管理模式，在基础设置模块通过角色授权、用户授权限制各级别用户的职责和权限。

2）岗位设置：根据实际情况设置岗位、岗位人数、层级关系等，系统能够自动绘制结构图，直观看出院内护理人员分布，有利于进行合理调整。

3）岗位说明：分为岗位准入说明模块、岗位职责说明模块，根据护士各岗位的任职资格、工作标准、工作职责、工作内容、工作流程等进行相关内容编制，规范护士岗位内容，让护士能够实施查看、对应相关的要求，进行自我提升。

4）能级考核：

a.能级设置：不局限在N0到N4级，能够自主设置能级和晋升关系，且相关能级要求可以作为能级晋升时系统自动判断的限制条件。

b.能级晋升：需要通过系统走审批流程，设置好审批指标，能有效减少人为影响。

C.能级分析：及时快速了解全院乃至各病区的能级人数分配和占比，统筹人员管理。

5）弹性排班：

a.排班意愿：护士填写排班医院，用作护士长排班时的参考，排班需要根据护士的实际意愿来排，系统能够解决护士与护士长之间沟通不畅的问题，直接通过系统传递意愿作为排班参考。

b.人员排班：排班中需对班次、岗位、分管床位等进行编排，能够更好的完成病床护理中的责任对应。

c.排班调整能够实时获取当日实际病床护理情况，让护士长根据当班护士等级重新调整负责床位，保障护理质量。

d.排班能级分析：系统能够实时更新、获取各病区住院人数、住院病人护理等级、当班护士能级，利于随时做好护理质量、护理安全、护理匹配度的监管。

6）个人档案、技术档案管理：

a.工作人员档案：形成规格统一、信息完整的工作人员个人档案，利于统计和管理；

b.技术档案：技术档案内容覆盖范围广，例如培训、进修、论文、科研等，所存档案信息又能作为能级晋升、护理考核的参考信息。

7）岗位培训：

a.培训计划、培训内容的安排和由系统提醒到人的功能能够保证每次培训的出勤率和培训质量。

b.指纹考勤功能代替人工考勤，利于统计培训情况。

8）绩效考核：在符合全院范围内的绩效考核基础上，针对于护理部的绩效考核内容，更注重护士的工作效率、工作质量、职业技能、服务态度等。

9）护理考核：利用移动终端实现实践操作考核，平台操作简单快速。

10）护理质控：利用移动终端实现对病区的三级质控。

11）报表分析：通过自定义选择系统内的数据字段来生成自定义报表，在满足上级部门多样化的检查之外，更能为医院管理层进行管理决策支持数据支持。

      - 成本核算

按照建设要求进行升级

      - 预算管理系统

        - 基础设置

预算类型

系统预置4种类型，不能删除，可新增子类型。

预算任务

主表：手工选择业务单元，输入编码、名称，参照选择预算类型。

子表：增行录入N上N下的编制步骤，录入编码、名称，参照选择编报性质、计划开始时间、计划结束时间。根据时间分别启用、停用编制任务。

任务支持一上一下，二上二下。

归口科室

依次录入科室编码、科室名称、核算属性。

预算科室可从部门档案直接导入，科室可进行启用、停用。

如果启用全面预算连用时，可引入预算组织体系中的科室档案。

支持对预算科室进行归口属性标识。标只为“归口科室”，可以后续“科室上报归口”单据里引用。

科室权限设置

不同科室管理人员可操作、管理的部门不同，通过科室权限设置可设置操作人员与科室的权限关系，指派归口科室的操作人员权限。

支出预算事项档案

支持可以对预算事项档案进行归口科室设置，可以设置多个，用于后续业务操作。

收支项目

参照上级预算档案，创建时间、修改人、修改时间，分别启用、停用。

归口预算方案设置

支持从编制单引入生成。

支出预算事项对照辅助核算

支持参照支出预算档案类型、辅助核算、预算事项。

支持修改、删除、刷新。

会计科目对照支出项目

参照勾选支出项目编码、会计科目

预置医疗预算模型

此项功能是在启用“业务参数设置”中“是否启用全面预算”时，才能使用。用于预置全面预算的基础档案及预算模型。此功能只能做一次生成模型操作。

资本预算方案设置

功能同归口预算方案设置。支持从编制单引入生成。

收入归口对照科室辅助核算

此档案是用于收入预算从总账取预算执行数时使用，不需要科目启用辅助核算，能过归口与科室辅助对照关系进行执行取数。

控制方案

控制类型为刚性控制及预警控制，参照不同控制符，手工维护百分比；

不同控制节点都可引用此控制方案。

        - 收入预算

预算下达

收入指标下达

主表：新增收入指标下达，参照选择业务单元、预算年度、预算类型、指标下达科室、控制方式。

子表：参照选择科室、收入项目、手工输入本年预算下达金额。

可以按科室及收支项目进行指标下达，控制方式：控制，提醒，不控制。

预算编制

收入预算编制

收入预算编制支持：按门诊/医务处/手工录入 3种编制方式。

主表：新增支出预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室。

子表：参照选择科室、收入项目、手工输入本年预算数。

预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交，完成一上；通过上报审批流配置，流转至预算管理部门填写沟通数下发，完成一下。

支持从总账或全面预算取累计执行数。

编制单可参考下达金额进行录入，并受下达的控制方式控制金额录入。

收入预算编报查询

支持查询上报批复的收入预算金额。

数据可同步到全面预算。

预算审核

收入预算审批

可对收入预算编制单进行审批，支持审批流。

预算批复

收入预算沟通批复

此节点方便查询出所有编报的收入预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。

预算调整

预算调整

支出预算需要调整时，在此进行调整，来满足医院管理需求。

预算调整，支持局部调整和追加调整单据将原有的预算编制单据相应字段金额进行调整，原有单据联动调整数据。

预算控制及执行

预算控制及执行

收入预算可以取凭证执行金额。如果同步全面预算，则在全面预算中进行控制及执行取数。

预算分析

收入预算汇总表

用户可按科室查询收入预算及预算执行金额。

收入预算明细表

用户可按科室查询收入预算及预算执行明细金额。

        - 支出预算

预算下达

支出指标下达

主表：新增支出指标下达，参照选择业务单元、预算年度、预算类型、指标下达科室、控制方式。

子表：参照选择科室、手工输入本年预算下达金额。

可按科室进行支出预算指标下达，选择控制方式：控制，提醒及不控制。

预算编制

支出预算编制

主表：新增支出预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室。

子表：参照选择预算事项、自动带出支出项目、上年预算执行情况，手工输入本年预算数。

支持汇总下级上报预数到表体。支持取消汇总。

预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交；通过上报审批流配置，流转至预算管理部门填写沟通数下发；归口填报部门填写二次上报数；预算管理部门最终批复生成预算批复数。

通过预算调整单据调整后的预算数回写生成调整额及本年最终预算数。

执行数据取总账系统或全面预算累计执行数。

支出预算编制受控于支出指标下达。

与项目库联用时，可控制预算项目合计金额不超过项目库项目总经费。

支出预算编报查询

支持查询上报批复的支出预算事项。

支持将审核最终预算数据同步到全面预算。

科室上报归口预算编制

主表：新增预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室、归口科室。

子表：参照选择支出项目、手工输入本年预算数。

预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交，；通过上报审批流配置，流转至归口预算管理部门填写沟通数下发，完成上报。

科室上报归口查询

此节点可查询上报批复的支出预算金额。

预算审核

支出预算审批

可对预算编制单进行审批，支持审批流。

预算批复

支出预算批复

支持查询出所有编报的支出预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。

业务科室预算批复

在支出预算编制单上可以对业务科室进行汇总批复：

支持查询出所有编报的科室预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。

预算调整

预算调整

支出预算需要调整时，在此进行调整，来满足医院管理需求。

预算调整，支持局部调整和追加调整单据将原有的预算编制单据相应字段金额进行调整，原有单据联动调整数据。

预算控制及执行

预算控制及执行

支出预算可以控制总账凭证，取凭证执行金额。如果同步全面预算，则在全面预算中进行控制及执行取数。

预算分析

支出预算汇总表

用户可按科室查询支出预算及预算执行金额。

支出预算明细表

用户可按科室查询支出预算及预算执行明细金额。

收支预算汇总表

用户可按科室查询收入预算，支出预算及收支差额和预算执行金额。

收支预算明细表

用户可按科室查询收入预算，支出预算及收支差额和预算执行金额。

        - 采购预算

预算下达

采购预算下达

主表：新增收入指标下达，参照选择业务单元、预算年度、预算类型、指标下达科室、控制方式。

子表：参照选择科室、手工输入本年预算下达金额。

可按科室进行采购预算指标下达，选择控制方式：控制，提醒及不控制。

预算编制

采购预算编制

主表：新增预算表单，参照选择业务单元、预算年度、预算任务、任务状态、编报科室。

子表：参照选择预算事项、自动带出支出项目、上年预算执行情况，手工输入本年预算数。

预算填报表单的修改、删除、复制、查询、刷新、提交，完成一上；通过上报审批流配置，流转至预算管理部门填写沟通数下发，完成一下；归口填报部门填写二次上报数；预算管理部门最终批复生成预算批复数，完成二下。

通过预算调整单据调整后的预算数回写生成调整额及本年最终预算数。

执行数取合同及应付付款单金额。

支出预算编制受控于支出指标下达。

与项目库联用时，可控制预算项目合计金额不超过项目库项目总经费。

采购预算编报查询

此节点可查询上报批复的支出预算事项。

预算审核

采购预算审核

可对预算编制单进行审批，支持审批流。

预算批复

采购预算批复

此节点方便查询出所有编报的支出预算表单，通过审批流定义后审批预算。填写审批数及意见。

预算调整

预算调整

采购预算需要调整时，在此进行调整，来满足医院管理需求。

预算调整，支持局部调整和追加调整单据将原有的预算编制单据相应字段金额进行调整，原有单据联动调整数据。

预算控制及执行

预算控制及执行

采购预算是按年度控制采购合同的预占数，预算执行数取的是合同对应付款单的金额。

控制方案在系统业务参数中设置：

1）采购预算是否控制采购合同及付款单：

启用，进行采购预算控制; 采购合同中“预算科室”，“收支项目”，“预算事项”依据采购预算编制，手工设定是否必输。

不启用：保持原来业务逻辑。

2）无采购预算是否进行预算控制：

是，控制点不允许通过;必须启用参数1）。

否，不控预算，保持原来业务逻辑。

3）合同预占数金额控制方式：控制/提醒/不控制。

采购合同：表头模板需要启用预算科室，预算事项，收支项目，设为必输。

采购合同控制点：

提交：合同提交后，要占用预算预占数，控制预算数（有审批流程）。如果没配审批流，控制点放在审核按钮上。

可用预算余额（可用预占数）=预算金额-预占数-执行数

收回：成自由态：释放预占数。

取消审核，成自由态：释放预占数。

变更提交：用变更差额更新原预算预占数。

变更收回，成自由态：恢复变更前预占数。

变更取消审核，成自由态：恢复变更前预占数。

终止：释放当前剩余预占数。

取消终止：恢复终止前预占数。

预算分析

采购预算汇总表

用户可按科室查询采购预算和预算执行金额。

采购预算明细表

用户可按科室查询采购预算和预算执行明细金额。

      - 财经安全控制平台

        - 系统管理

基础字典

分类字典：对医院的各项基础信息进行分类，维护，包括：部门、人员、职称、职务、支付方式、费用、病人类别、门诊支付方式、门诊费用类别、挂号支付方式、挂号费用类别、付款方式、计税、凭证模板、报销单模板等信息，并关联支付方式和病人类别。

部门管理：导入数据：点击主界面上端工具栏中的“导入部门基础数据”按键，系统在保留已有部门数据的基础上，导入HIS系统在用的、本系统没有的部门数据。

人员管理：点击主界面上端工具栏中的“导入人员基础数据”按键，系统在保留已有人员数据的基础上，导入HIS系统在用的、本系统没有的人员数据，或者通过手工录入人员信息，进行人员的增删。

会计科目：从财务中导入的，点击主界面上端工具栏中的“同步会计科目数据”按键，系统在保留现有数据的基础上，导入财务软件系统在用的、本系统没有的会计科目数据。

财务供应商字典：同步供应商字典，在保留系统现有数据的基础上，导入财务软件系统在用的，本系统没有的供应商数据。

财务客户字典：同步客户字典，在保留系统现有数据的基础上，导入财务软件系统在用的本系统没有的财务客户数据，包括维护客户的开户行和银行账号。

系统设置

角色管理：在界面中间的编辑区填写角色信息，包括对角色的备注和授权。

用户管理：在界面对用户进行增加、删除、修改、查找， 并且可以在该页面对用户分配角色、注销用户和查看用户操作事项。

系统参数设置：本页面是系统参数项目是系统初始化时生成的，不能添加和删除，只能编辑、维护参数值和备注。

业务数据接口：新建接口信息系统和接口模块，并维护接口名称的人员、部门、供应商的对应接口。

打印机控件安装界面：安装打印机打印控件。

用户登录日志：用来查看用户的登录记录和操作记录。

程序更新日志：用来查看程序更新的记录。

设置导航

门诊收费设置导航：通过选择主页面上的病人类型和院区，来维护门诊收费中财务会计科目和预算会计科目，达到门诊收费和病人缴费的会计平衡。

挂号收费设置导航：通过选择主页面上的病人类型和院区，来维护挂号收费中财务会计科目和预算会计科目，达到挂号收费和病人缴费的会计平衡。

住院收费设置导航：通过选择主页面上的病人类型和院区，来维护住院收费中财务会计科目和预算会计科目，达到住院收费和病人缴费的会计平衡。

预交金设置导航：通过选择主页面上的院区，来维护预交金的借贷方向和会计科目。

库房账类设置：设置账类和会计科目，维护库房和库房账类。

入库会计科目设置：设置入库方式和会计科目，维护入库时的库房类别

出库会计科目设置：设置出出库方式和会计科目，维护出库时的库房类别

报销会计科目设置：设置报销费用类别对应的会计科目。

固定资产设置

固定资产科目设置：维护固定资产类别的会计科目，包括资产科目、财政拨款支出科目、财政拨款收入科目、科教拨款支出科目、科教拨款收入科目、资产清理科目、折旧科目、待冲财政基金科目、待冲科教基金科目。

固定资产增加设置：设置在固定资产的增加方式，来维护固定资产资金来源。

固定资产减少设置：设置在固定资产的减少方式，来维护固定资产资金来源。

固定资产折旧设置：设置在固定资产的折旧方式，来维护固定资产资金来源。

系统初始化

统计期：设置统计期周期，包括统计期的开始时间和结束时间。

摘要库：设置摘要，摘要是生成记账凭证时摘要下拉列表框的备选项。

记账分类：维护记账分类项目，包括项目的子项目名称、编码和现金流量项目。

存储或sql设置：测试和设置使用编写好的存储过程或sql语句。

        - 交款记账管理

- 门诊交款记账：在界面截取日期，通过提取，在主界面显示门诊加载截止日之前的收费报表，选取其中的一张收费报表，在界面上查看该报表的支付方式、收据明细、发票明细和汇总报表。

- 住院交款记账：在界面截取日期，通过提取，在主界面显示住院加载截止日之前的收费报表，选取其中的一张收费报表，在界面上查看该报表的支付方式、收据明细、发票明细和汇总报表。

- 预交金交款记账：在界面截取日期，通过提取，在主界面显示预交金加载截止日之前的收费报表，选取其中的一张收费报表，在界面上查看该报表的支付方式、收据明细、发票明细和汇总报表。

- 挂号交款记账：在界面截取日期，通过提取，在主界面显示挂号加载截止日之前的收费报表，选取其中的一张收费报表，在界面上查看该报表的支付方式、收据明细、发票明细和汇总报表。

- 门诊应收款记账：在界面提取截止时间，生成该时间段的单据信息时，用来查看截取的时间段内门诊应收款的合计金额。

- 住院应收款记账：在界面提取截止时间，生成该时间段的单据信息时，用来查看截取的时间段内住院应收款的合计金额。

- 挂号应收款记账：在界面提取截止时间，生成该时间段的单据信息时，用来查看截取的时间段内挂号应收款的合计金额。

- 交款记账打印：选择某打印类型中生成的单据信息进行打印。

- 交款记账查询：便于用户跟踪各个交款报表的流转轨迹及当前状态。

- 提取医疗风险金：通过设置时间，提取某个月份的医疗风险金，并生成单据信息。

- 收费员上缴收费：统计收款类别中应上缴收款的总金额。

- 住院病人费用：用来查看住院人的费用信息。

        - 药品财务管理

基础设置

供应厂商：同步和修改供应厂商数据。

对照操作：对照仓库供应商名称和财务供应商名称。

采购报销管理

药品入库挂账：在主界面上截止日期，生成单据信息，选取其中的一条发票信息，在界面上查看药物报表的入库明细和进价金额汇总。

药品发票入账：如药品已入库，但发票未收到或只收到一部分的情况，后来收到发票时，需要在此界面输入发票信息。

应付账款查询：在窗口的“供应商”文本框中输入关键字，显示包含此关键字在内的所有供应商应付款药品余额和挂账余额。点击列表中的某个供应商，主界面右侧显示此供应商所属的所有应付款记录，每条记录前的复选框显示此应付款所有状态，勾选的部分表示已经进行过操作的状态。

入库挂账查询：本届面显示所有在入库挂账中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、明细查看、补打印等操作。

发票入账查询：查询所有发票号的入账记录。

库房出库管理

出库单据处理：录入库房、出库月份，点击 “提取”，报表区左上方将加载所输会计期间内的所选库房的药品出库单，选取其中的一张出库单，报表区显示该出库单的明细信息。

出库单据查询：本面显示所有在出库单据处理中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、补打印等操作。

预先提取出库数据：录入库房、出库月份，重新提取库房的出库数据。

        - 器械财务管理

基础设置

供应厂商：同步和修改供应厂商数据。

对照操作：对照仓库供应商名称和财务供应商名称。

采购报销管理

器械入库挂账：在主界面上截止日期，生成单据信息，选取其中的一条发票信息，在界面上查看器械报表的入库明细和进价金额汇总。

器械发票入账：如器械货物已入库，但发票未收到或只收到一部分的情况，后来收到发票时，需要在此界面输入发票信息。

应付账款查询：在窗口的“供应商”文本框中输入关键字，显示包含此关键字在内的所有供应商应付款器械余额和挂账余额。点击列表中的某个供应商，主界面右侧显示此供应商所属的所有应付款记录，每条记录前的复选框显示此应付款所有状态，勾选的部分表示已经进行过操作的状态。

入库挂账查询：本届面显示所有在入库挂账中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、明细查看、补打印等操作。

发票入账查询：查询所有发票号的入账记录。

库房出库管理

出库单据处理：录入库房、出库月份，点击 “提取”，报表区左上方将加载所输会计期间内的所选库房的器械出库单，选取其中的一张出库单，在报表区显示该出库单的明细信息。

出库单据查询：本面显示所有在出库单据处理中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、补打印等操作。

        - 物资财务管理

基础设置

供应厂商：同步和修改供应厂商数据。

对照操作：对照仓库供应商名称和财务供应商名称。

采购报销管理

物资入库挂账：在主界面上截止日期，生成单据信息，选取其中的一条发票信息，在界面上查看物资报表的入库明细和进价金额汇总。

物资发票入账：若物资已入库，但发票未收到或只收到一部分的情况，后来收到发票时，需要在此界面输入发票信息。

应付账款查询：在窗口的“供应商”文本框中输入关键字，显示包含此关键字在内的所有供应商应付物资余额和挂账余额。点击列表中的某个供应商，主界面右侧显示此供应商所属的所有应付款记录，每条记录前的复选框显示此应付款所有状态，勾选的部分表示已经进行过操作的状态。

入库挂账查询：本届面显示所有在入库挂账中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、明细查看、补打印等操作。

发票入账查询：查询所有发票号的入账记录。

库房出库管理

出库单据处理：录入库房、出库月份，点击 “提取”，报表区左上方将加载所输会计期间内的所选库房的物资出库单，选取其中的一张出库单，在报表区显示该出库单的明细信息。

出库单据查询：本面显示所有在出库单据处理中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、补打印等操作。

        - 固定资产管理

基础设置

供应厂商：同步和修改供应厂商数据。

对照操作：对照仓库供应商名称和财务供应商名称。

资产增加管理

固定资产增加挂账：在主界面上截止日期，生成单据信息，选取其中的一条发票信息，在界面上查看固定资产报表的入库明细和进价金额汇总。

固定资产发票入账：若固定资产已入库，但发票未收到或只收到一部分的情况，后来收到发票时，需要在此界面输入发票信息。

应付账款查询：在窗口的“供应商”文本框中输入关键字，显示包含此关键字在内的所有供应商应付固定资产余额和挂账余额。点击列表中的某个供应商，主界面右侧显示此供应商所属的所有应付款记录，每条记录前的复选框显示此应付款所有状态，勾选的部分表示已经进行过操作的状态。

固定资产增加查询：本届面显示所有在入库挂账中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、明细查看、补打印等操作。

发票入账查询：查询所有发票号的入账记录。

资产减少管理

资产减少挂账：在主界面上截止日期，生成单据信息，选取其中的一条发票信息，在界面上查看固定资产报表的清理明细和处理金额汇总。

资产减少查询：查询所有发票号的清理记录。

资产折旧管理

资产折旧挂账：在主界面上截止日期，生成单据信息，选取其中的一条发票信息，在界面上查看固定资产报表的折旧明细和本次折旧金额汇总。

资产折旧查询：查询所有发票号的折旧记录。

        - 结算报销管理

借款登记管理

借款发放：用于发放已审核通过的借款。

借款归还结算：用于手动还款。

结账报销管理

原始单据录入：录入科目单据信息，包括会计科目和金额。

报销付款：用于发放已通过的报销金额。

报销付款查询：用于查询报销付款记录。

系统参数设置

凭证模板设置：设置凭证模板。

        - 财务记账管理

付款对账管理

银行付款对账：该界面用于生成银行对账单导入模板和实现银行对账操作。

银行付款查询：该界面的列表中显示已经打印支票但还没有完成银行对账的支票信息。

现金付款查询：该窗口中的列表中显示所有的现金付款信息。

现金单据补打：本届面显示所有在现金付款中已生成的单据，可以对这些单据进行查询、补打印等操作。

银行直接付款打印：本届面显示所有通过银行付款生成的单据，并且对这些单据进行查询、补打印等操作。

付款申请查询：本界面显示所有付款申请的状态及明细信息。

其它付款查询：本界面显示所有其他付款的状态及明细信息。并可以根据每条记录的状态进行生成单据、补打票据、作废票据的操作。

财务记账管理

其他单据填写：可以实现用户手工生成的财务记账凭证。

财务记账处理：在主界面上选择截止日期、记账分类类型、挂账单据，查询此单据的明细信息，在界面中选择一条或多条单据，在主界面下方左侧显示由这些单据生成的记账凭证的预览。点击记账按键进行记账操作，这张记账凭证便会传到用户的财务软件中。

应付账款查询：在窗口的“供应商”文本框中输入关键字，显示包含此关键字在内的所有供应商应付余额和挂账余额。点击列表中的某个供应商，主界面右侧显示此供应商所属的所有应付款记录，每条记录前的复选框显示此应付款所有状态，勾选的部分表示已经进行过操作的状态。

记账凭证查询：在主界面选择查询日期、记账类型，在右上部的列表中显示符合条件的记账凭证，选择其中某张凭证，下面的列表中显示这条凭证的会计分录。

月度结账处理：选中当前的会计年月，然后点击主界面右边下方的“下一步”按键，主界面右侧显示结帐处理界面，点击该页面下方的“对账”按键，系统会自动按照固定的规则检查本会计年月的会计总账、明细账、记账凭证等。

科目汇总表：通过科目编码，时间，显示科目汇总情况。

系统参数设置

银行设置：设置银行信息，包括银行名称、和账号长度。

银行账号管理：对银行的账号信息进行管理设置、包括设置开户行、银行账号、账户名称、默认账号、会计科目。

银行付款方式：设置银行付款方式，包括付款方式代码、名称等。

银行票据管理：设置银行单据信息，包括银行名称、账户名称、领用人、单据类型、起始票号、终止票号。

付款申请权限：权限管理，主界面左侧的列表中显示各个仓库结构，右侧的列表中显示可以使用左边列表中所选权限的所有用户。

付款权限管理：权限管理，主界面左边的列表中显示库房付款方式，右边的列表中显示可以使用左边列表中所选权限的所有用户。

记账权限管理：权限管理，主界面左边的列表中显示记账类型，右边的列表中显示可以使用左边列表中所选权限的所有用户。

票据格式设计：设计银行的打印格式。

入库权限管理：权限管理，主界面左边的列表中显示库房，右边的列表中显示可以使用左边列表中所选权限的所有用户。

工资管理

科目设置：对工资方案进行增删改，并设置工资项会计科目。

工资管理：通过时间月，提取、查看管理人员的工资情况。

        - 统计与分析

统计数据采集

导入日志：导入过程名和存储过程。

导入调整：调整导入的字典信息。

通用查询管理

数据源配置：维护数据源，包括数据源名称、路径、说明。

通用查询配置：报表设置和放置界面。

      - 报销管理系统

系统管理

- 人员信息：维护医院人员信息职级。

- 部门字典：维护部门科室主任、护士长、分管院长信息。

- 职级字典：维护医院所有职级信息。

- 报销设置：维护报销对应的预算项目以及事前申请单是否关联。

基础设置

- 交通工具录入：维护医院允许出差选择的交通工具。

- 交通工具标准：维护医院各职级允许出差使用的交通工具。

- 交通补贴标准：维护医院各职级，根据出差地区不同维护各职级的出差补贴费用。

- 会议标准：维护会议、培训各类型的会议标准。

- 住宿费标准：设置各职级、各地区的住宿标准。

- 餐补费标准： 设置各职级、各地区餐补费的标准。

- 出差补贴标准：设置各职级、各地区的出差补贴标准。

- 科研编码：显示项目编码、项目名称、是否启用、开始日期、结束日期、负责人、立项年度等信息。

- 组织单位：维护组织单位信息，包括组织单位名称、维护协会人员姓名、职务。

- 经费类别：维护经费类别，维护类别对应科目。

- 业务类型：维护业务类型，包括业务类型名称、默认经费、报销类型。

- 报销费用类型：维护报销费用类型，包括报销费用类别和报销类别。

出差报销

差旅业务申请：差旅业务申请分为个人出差、多人出差、个人出差（管控） ，个人出差维护预计出发时间、预计返程时间、出发地点、到达地点、出差事由、交通工具等信息；多人出差需维护出差人员、预计出发时间、预计返程时间、出发地点、到达地点、出差事由、交通工具等信息；个人出差（管控）需维护组织单位、业务类型、出差事由、会议类型、职务职称、岗位、预计出发时间、预计回城时间、交通工具、预计费用、选择预算项目等信息。

- 差旅业务报销：审核通过的差旅申请可进行报销、填写报销具体费用，提交审核。

- 日常业务报销：进行日常业务的报销。

- 日常业务办理：日常业务包含院内报销和院外报销。

- 报销查询：可根据申请单号、申请日期区间、状态、打款状态查询报销信息。

- 费用发放:报销审核通过后，可添加费用发放金额。

- 报销进度：可查询报销进度。

- 汇总单：默认显示所有科室的出差单、出差人、报销金额等信息。

- 汇总单补打印：补打汇总单。

      - 合同管理系统

基础信息

设置基础字典信息，具体字典如下：

- 往来客户字典：往来客户字典作为合同建档时的甲乙方选项，支持用户新增、编辑、启用、停用往来客户字典。

- 合同类型：支持用户进行新增、删除、编辑合同类型信息。

- 用户授权：为相应的合同类型进行对用户的授权。

- 合同科室授权：给用户授权科室权限。

- 分类字典：新增、删除、编辑合同性质、采购方式、附件类别。

合同管理

- 合同建档：新建、删除、编辑合同信息，并且将合同提交审核。

- 智能建档：根据招标结果自动生成合同，并且将合同提交审核。

- 合同变更：对已建档的合同进行变更操作，支持筛选、打印合同。

- 合同审核：对已提交审核的合同进行审核。

- 合同归档：将已通过审核的合同进行归档操作，支持筛选、打印合同。

- 合同反归档：将已归档的合同进行反归档操作，支持筛选、打印合同。

- 合同执行：执行已归档的合同，并且可以进行结束或者终止合同操作。

- 合同封档：对已完成或已终止的合同进行封档操作，支持筛选、打印合同。

查询

- 合同查询：可以通过时间、合同编号、合同名称等条件进行合同筛选。

      - 财务管理系统

现有系统升级并与平台做标准化对接。

| 多资金多部门 固定资产管理 | 1、基于卡片模式的固定资产管理，按资金来源比例与部门分摊等级资产原值 2、支持资产按照资金来源比例分别计提资产折旧 3、支持资产多部门分摊，可以根据多资金来源情况按部门分摊比例计提折旧 4、支持多资金来源、多部门分摊固定资产价值变动自动生成凭证 5、支持多种资金来源固定资产的各种查询分析报表，帮助使用者、管理者全面了解与控制多种资金来源固定资产的使用情况 |
| --- | --- |
| 成本报表 | 1、根据医院财务情况说明书中增加对成本核算及控制情况说明的要求增加了报表 《医院各科室直接成本表》； 《医院临床服务类科室全成本表》； 《医院临床服务类科室全成本构成分析表》 |
| 基础数据调整 | 1、 按照新制度要求预制了会计科目 2、 增加了现金流量项目等基础数据 |
| 收支管理规范 加强核算管理 | 1、 支持收支结转功能，财政项目补助、科教项目收支结转等自动完成 2、 支持结余分配功能，将结余部分自动分配 3、 以转账的形式，实现各种基金的自动提取 4、 支持备查簿功能，可以将财政基本补助支出备查簿自动等级 |
| 预算管理 | 1、实现部门预算、科目预算、项目预算、成本预算等的预算分析及核算控制 |
| 财政项目 科教项目 核算管理 | 1、 根据项目的启动情况、执行情况、成果分析和结项验收等全过程管理项目，支持项目明细账目自动结转 2、 增强项目核算功能，实现财政项目、科教项目、其他项目的收入、支出、结余的全过程管理 3、 可以实现财政项目、科教项目收入、支出、结余分析报表，可对项目支出结构进行分析 |
| 改进财务 报告体系 | 1、 按照新制度预制了《资产负债表》等报表,表内数据可以自动由帐中取得 2、 取消了原有《基金变动情况表》； 3、 将原来的《收入支出总表》改为《收入费用总表》； 3、增加新制度中要求的《医疗收入费用明细表》（收入费用总表附表）、《现金流量表》、《财政补助收支情况表》。 |
| 财务报表审计 | 1、系统为审计系统预留了接口，为内外部审计支持财务数据 |
| 备查簿管理 | 1、 根据新医院会计制度中的要求，一些专用科目要求使用备查簿记录科目发生情况，如应付票据，需记录票据的详细信息，及使用、核销情况 2、 在固定资产科目中，要求出租、出借或作为担保的固定资产，应设置备查簿进行登记； 3、 在医疗业务成本、管理费用科目应下设“财政基本补助支出”备查簿等。 |
| 工资发放 | 支持院内工资发放 |
| 财务记账 | 支持财务记账管理 |
| 费用科目 | 支持费用科目自定义 |
| 报表自定义功能 | 支持按科室需求进行报表自定义 |

      - 绩效管理

现有系统与平台做标准化对接。

      - 设备设施管理

        - 基础信息

(1)资产财务类别：支持用户新增、删除、编辑资产财务类别，设置资产卡片国标码前缀。

(2)资产用途类别：支持用户新增、删除、编辑资产用途类型，系统预设国内标准类别。

(3)资产折旧分类年限表：支持用户新增、删除、编辑折旧的大小类，设置某类物品的使用年限、折旧	年限，即多少年后折旧完全。

(4)资产使用状况：支持用户新增、删除、编辑资产使用状况，系统已预设如在用、闲置、报废等多种	使用状况。

(5)检测单位字典：支持用户新增、删除、编辑检测单位列表及其明细信息

(6)处置方式字典：支持用户新增、删除、编辑处置方式类别，系统已预设如资产报废、资产出租、资	产转让等多种处置方式。

(7)折旧方式：支持用户新增、删除、编辑折旧方式选项，通过设置折旧自提时的计算公式，得出折旧	方式。系统预设了平均年限法。

(8)检测方式：支持用户新增、删除、编辑检测方式的类别。

(9)资产属性：支持用户新增、删除、编辑资产属性的类别。

(10)资产用途设置：支持用户新增、删除、编辑资产用途的类别，系统已预设医疗、科研、教学、办公等用途类别。

(11)折旧分类与资产用途类别对应关系：将折旧的类别和资产用途类别进行对	应。

(12)资产字典：支持用户新增、删除、编辑、停用固定资产列表及各资产的基础信息，可区分是否为配件。

(13)供应商字典：支持用户新增、删除、编辑、停用供应商信息，也可以进行数据同步。

(14)生产厂家字典：维护生产厂家信息，可手工增加、删除、编辑，也可以进	行数据同步。

(15)出入库类型对应关系：将出库、入库与资产使用状况进行对应，系统已预	设几类出入库类型。

        - 到货验收

(1)验收单信息：采购完成后，根据验收单进行验收入库。

(2)验收单审核：对验收单进行审核操作。

(3)验收入库：对审核通过的验收单进行入库操作。

        - 资产入库管理

(1)资产入库：完成有发票的资产入库操作。

(2)入库记账：完成有发票的资产入库单进行记账操作，入库记账后系统为资产生成卡片。

(3)入库红冲：对未出库的入库单进行入库红冲操作，入库红冲会抵消整张入库单，若有部分内容已出库，只能使用入库退货操作。

(4)入库退货：对已记账的入库单进行退货操作，可退给供应商部分资产。

(5)挂账入库：完成没有发票的资产挂账入库操作。

(6)挂账补票：对挂账入库的入库单进行补录发票的操作，补票后的挂账入库单才能进行记账操作。

(7)资产处置：对已出库资产进行处置，如报废、出租、赠送等。

(8)资产处置申请：用于申请处置用户本科室的资产。

(9)资产处置审核：审核本科室申请的资产处置。

        - 资产出库管理

(1)资产出库：完成资产出库操作，开立出库单时需要保证选中科室对该资产有领用权限，领用权限在“资产字典”中维护。

(2)出库记账：完成资产出库单的记账操作。

(3)出库红冲：对出库单进行红冲操作，出库红冲会抵消整张出库单，若科室只	退还部分资产，只能使用退库操作。

(4)出库退库：对已出库的资产进行退库操作，可只退库部分资产。

        - 库存管理

(1)仓库台账查询：可以查看所有库存资产的信息。

出入库单查询：可以查看所有出入库单的信息.

(3)盘点：建立盘点计划，可选择对部分或全部资产进行盘点操作。

(4)月结：月结操作后自动进入下一个会计期间，月节后非当月会计期间，入库操作无法进行。

        - 资产管理

(1)资产卡片管理：系统为各资产支持唯一卡片号

(2)配件信息：显示系统内所有配件信息的列表，包括配件编号、名称、规格、入库单号、入库日期、使用状况、使用科室、数量、单价、金额、	备注。

(3)资产信息变更—原值变更：修改指定卡片号的资产原值。

(4)资产信息变更—部门调拨：修改指定卡片号的资产的所属部门。

(5)资产信息变更—部门调拨申请：用于申请对本部门资产进行的资产调拨

(6)资产信息变更—使用状况变更：修改指定卡片号的资产的使用状况。

(7)资产信息变更—折旧方法调整：修改指定卡片号的资产的折旧方式。

(8)资产信息变更—使用年限调整：修改指定卡片号的资产的使用年限。

(9)卡片拆分：可将一张卡片对应的资产进行拆分，形成多张卡片对应的资产信息。要注意拆分数量要和原数量一样，拆分卡片号必须有一张卡片	号和原卡片号相等。

(10)资产评估登记单：对指定卡片的自信进行金额评估（其中，评估金额	限定小于净值）。

(11)资产折旧：对资产进行折旧统计，其中：1）当月新资产不进行折旧。2）已退役、已报废或转让的资产不折旧。3）未出库的资产不折旧4）	已满折旧年限的资产不折旧。

        - 检测管理

(1)维修记录单：对指定卡片号对应的资产进行维修记录登记。

(2)保养记录单：对指定卡片号对应的资产进行保养记录登记。

        - 查询

(1)资产供货情况查询：查询供应商对医院固定资产进行供货的所有情况。

(2)资产历史进价：查询固定资产的进价情况。

(3)分户分类设备查询：根据资产类别、领用科室查询固定资产状态。

(4)资产分布数据查询：根据领用科室查询固定资产分布状态。

(5)资产折旧一览查询：在完成资产折旧操作后，可在此菜单查询和打印指定核	算年月的折旧信息。

(6)资产未折旧一览表：查询和打印指定核算年月的未折旧信息。

(7)资产折旧报表：查询和打印指定核算年月的折旧报表。

(8)部门调拨查询：根据卡片号、原部门、调入部门、调拨时间等进行调拨记录	的查询。

(9)科室分户分类设备查询：根据资产类别，领用科室查询固定资产状态

(10)科室资产分布数据查询：查询资产在各个科室的分布情况

        - 统计

(1)资产收支存查询：对统计周期内的资产出入库金额进行统计并生成报表

(2)科室领用资产统计表：对统计周期内资产领用情况进行统计并生成报表

(3)资产处置明细报表：对统计周期内资产处置情况进行统计并生成报表。

(4)资产入库明细报表：对统计周期内资产入库情况进行统计并生成报表。

(5)资产出库明细报表：对统计周期内资产出库情况进行统计并生成报表。

(6)资产增加明细汇总：对统计周期内资产增加明细进行统计并生成报表。

(7)资产减少明细汇总：对统计周期内资产减少明细进行统计并生成报表。

(8)仓库财务金额报表：生成财务金额报表。

        - 维修管理

(1)维修组设置：支持用户新增、删除、编辑维修组人员。

(2)请修单查询：用于查询请修单信息。

(3)请修：维修项目电子化申请，形成维保服务单，准确记录申请人、申请时间、维修	类型、处理人、处理结果等，责任到人

(4)维修派工：用于院内给维修单指派维修人员。

(5)检修及时率统计：用于统计设备检修情况。

(6)工作量统计：根据维保服务单中的处理人信息、维修类型级别等，准确统计维保申请处理人工作量

        - 巡检管理

1.基础设置

(1)巡检项目字典：支持用户新增、删除、编辑巡检项目。

(2)巡检结果字典：支持用户新增、删除、编辑巡检结果。

(3)巡检分类字典：支持用户新增、删除、编辑巡检分类。

(4)巡检设置字典：支持用户新增、删除、编辑巡检设备。

2.业务管理

(1)巡检设备卡片管理：用于管理巡检设备。

(2)待巡查设备查询：用于查询待巡检的设备。

(3)巡检结果登记：用于登记巡检结果。

3.查询统计

(1)巡检记录查询：用于查询巡检记录。

        - 计量管理

1.基础设置

(1)计量结果字典：支持用户新增、删除、编辑计量结果的字典信息。

(2)分类及检定周期：支持用户新增、删除、编辑计量分类和检定周期。

(3)检测单位：支持用户新增、删除、编辑检测单位字典。

(4)计量设备字典：支持用户新增、删除、编辑计量设备信息

2.业务管理

(1)计量设备卡片管理：用于查看计量设备卡片。

(2)待计量设备查询：用于查看待计量的设备。

(3)计量检定结果登记：用于登记设备计量结果。

(4)报废处理：用于处理已报废的设备。

3.查询统计

(1)报废查询：用于查询报废设备处理记录。

(2)计量记录查询：用于查询设备的计量记录。

        - 设备质控管理

支持资产质控管理相关功能，包括资产资质与证照管理、质控情况记录等。支持与相关业务系统共享信息，自动生成质控管理记录。包括质控记录的登记、质控周期、质控计划、质控提醒、检验类质控数据自动提取；设备自动质控预警和质控提醒。

        - 设备效益分析

- 支持资产效益分析相关功能，包括资产采购前的效益论证，运行过程中的各类效益、效率、成本分析处理等。支持与相关业务系统共享信息，自动生成分析报告；支持获取汇总各科室各类资产的收入和成本数据等。

- 设备效益分析类型：维护设备效益分析的类别。

- 设备对应类型：将设备与收费项目进行关联，若患者应用了此项目，则自动确认为该设备被使用。

- 设备参数字典：用于设备效益分析中对电费、水费、人员工资、汇总时长	等基本信息的设置。

- 设备字典：用于设置需要进行设备效益分析的设备字典。

- 收支设置:支持设置收入、材料费用、水电费用、折旧费用、人力费用等内容。

- 费用汇总，根据参数设置中，汇总的时间段，确定设备的收支明细。

- 设备效益:支持设备、统计时间等查询方式，实时查看效益分析报表。

- 分布效益分析：对设备的分布进行分析。

        - 移动运维

1、移动维修

1)请修列表：查询所有请修单数据，查看请修单状态。

2)新增请修单：通过扫描物品条码添加物品信息，进行请修，也可上传附件描述物品情况。

3)维修组人员维修列表：查看所有已接单的请修单状态。

4)维修接单、转单：接受请修单、转单给其他人

5)维修——自修，可添加维修过程中使用的物品

6)维修——保修

7)维修——外修

2、移动巡检

设备巡检人员能够手持移动终端，对设备进行巡检。

3、移动盘点

1)同步盘点计划：将电脑端的盘点计划同步到手机端。

2)资产盘点：通过扫描二维码或者输入卡片号进行盘点，每盘点一个物品便将盘点数量进行统计。

      - 高值耗材追溯

1.业务管理

- 高值物品字典:支持货位号、物品编码、物品名称、物品编码、HCBS码、物品规格、物品类别、物品小类、单位、收费代码、收费名称、收费价格、换算因子、包装单位、停用、批次管理、高值耗材、通用耗材、计价属性、使	用属性、价格控制、生产厂家、医保编码、医保别名、零价、进价、定额、	物价编码、省招编码、用途类别、注册证号、注册证有效期至、物品采购类别、手术类型等内容的管理。

- 医保子目录管理:支持物品编码、别名（物价名）、物品规格、物品类别、物品小类、单位、收费代码、收费价格等内容的管理。

- 直接备货设置:支持物品编码、物品名称、商品编码、商品规格、单位等内容设置。

- 常用备货设置:支持物品添加、查询等功能。

- 备货申请:申请采购需要的耗材。

- 备货申请审核：相关审核人员进行申请审核，审核完成后将订单发送至对应的供应商处。

- 备码:支持备码操作，包含了厂家耗材名称、规格、单位、备码日期、备码人、	供应商、生产厂家、医疗器械注册号、备码数（含是否原库存）、生产批号、	厂家条码、生产日期、备码有效期等信息。

- 备货：将供应商送至医院的耗材备货至对应的使用科室，作为科室常用耗材物资。

- 取消备货：将已备货的耗材取消备货。

- 配发：病人需要使用时，进行一对一配发操作，记录使用病人信息。

- 划价：使用完成后，进行耗材划价，收取耗材费用。

- 取消划价：针对已划价的耗材，取消划价操作。

2.账务管理

- 入账:可根据划价日期、管理码、住院号、供应商、物品名称、院区、科室查询，状态进行查询。

- 记账:可按照入库时间、状态、供应商、入库单号直接进行查询。

- 单据红冲:按照核算年月、入库单号、发票号进行查询，查询到的单个项目可直接进行红冲确认。

- 单据退货：按照核算年月、入库单号、发票号进行查询，查询到的单个项目，可直接进行退货确认。

- 挂账补票:按照入库时间、状态、供应商、入库单号进行查询，每个项目对应使用耗材明细，内容包含了物品、规格、数量、单位、进价、进价金额、零价、零价金额等内容。

- 盘点：针对供应商送至医院备货的耗材进行盘点，扫描耗材管理码进行盘点，显示管理码、批次、有效期、备货人等。

3.查询统计

- 跟踪查询:支持查询高值耗材的使用情况以及使用明细追溯。

- 价格查询：支持查询高值耗材的划价金额，可以打印和导出Excel表格。

- 台账查询:支持统计期、供应商、物品名称等内容查询，并可在不同状态下点击查看流转历史明细查询。

- 备货申请查询:支持申请日期、申请状态查询。

- 使用情况查询：查询某个时间段内使用的高值耗材情况。

- 可循环使用物品使用情况查询：查询某个时间段内使用的可循环的高值耗材情况。

- 备货申请查询（库房）：库房查询某个时间段内的备货申请情况。

- 备货查询：备货查询可按照管理码、供应商、备货时间、物品名称等信息进行查询，并可直接生成Excel表格，表格可直接导出。

4.数据导出

- 导出入库数据：查询某个时间段内入库的高值耗材，可以直接导出。

- 导出入库数据:查询某个时间段内出库的高值耗材，可以直接导出。

      - 消毒供应室管理

包括但不仅限于以下功能。

- 人员管理功能：人员权限设置，培训

- 质量控制：预警功能；追溯功能，支持浏览过程，手术结果，对结果进行判断，提示预警及干预后进行处理。

- 对追溯复用无菌用品设置唯一编码

供应室模块功能

(1)医院消毒供应中心的核心任务是无菌包的清洗、消毒、灭菌，其工作区按工作流程可分为污染区、清洁区、无菌区，是无菌物品供应周转的物流中心，其功能流程如下：

(2)无菌包回收。该模块负责无菌包的清洗回收，收到污染区的污染包，首先在污染区扫条码，以便系统记录下包物品回收清洗的信息，如回收清洗时间、清洗人员等，完成清洗后送至清洁区做进一步处理。

(3)无菌包处理。该模块包括无菌包的清洗、包装、打印条码、消毒灭菌、检查入库、召回和差错处理等功能，其完成无菌包的生产加工和处理过程，检查合格的无菌包入库至无菌区存储待发放。

(4)无菌包发放。系统支持两种管理模式，即以旧换新模式和直接配送模式，前者则供应室系统生成回收单，根据回收单生成配送单，即回收多少包就配送多少包；后者则供应室根据网上申请回收的数量直接进行配送，配送前要对无菌包扫条码出库，以记录配送信息。

(5)无菌材料的管理。该模块包括无菌材料的入库、出库、盘点及帐务管理，实现供应室仓库库存物品的进销存管理，保证物品供应的及时性、准确。

(6)供应室查询统计功能

临床科室模块功能

各个临床科室主要是申请物品和回收物品，制订物品申请单和回收单，并将申请单发送至供应室管理系统，其功能流程如下：

(1)卫生材料请领。完成各临床科室卫生材料的申请发放工作。与医院HIS 系统整合，实现卫生材料按医嘱消耗发放，引进虚拟银行的理念实现卫生材料库存的动态管理。

(2)无菌包回收清点。包括无菌包的使用登记、清点、回收、互借和查询等功能，完成各临床科室需回收物品的申请功能。

（3）其他物料请领。完成各部门公共物品按计划申请发放工作，只有授权的用户可以使用。

手术管理模块功能

手术室将明日手术安排及无菌物品的需求,汇总申请至供应室，待供应室配送。其功能流程如下：

(1)卫生材料请领。完成手术室卫生材料的申请发放工作。

(2)无菌包配发、回收清点。包括无菌包的配发登记、清点、回收、互借和查询等功能，完成各临床科室需回收物品的申请功能。

(3)其他物料请领。完成各部门公共物品按计划申请发放工作，只有授权的用户可以使用。

(4)追踪查询。可以查询无菌包和高值耗材的逆向追踪信息。

外来物品管理

(1)外来物品登记。对于非常规消毒品、但是需要进行消毒的医疗用品，能够进行产品信息详细记录。

(2)外来物品流程定义。自定义外来物品的工作流程。

(3)外来物品出库、配发。满足外来物品和手术病人一对一匹配。

(4)外来物品统计。支持对外来物品的名称、数量、资金进行统计。

(5)系统管理功能，包括部门类别管理、部门管理、人员管理、角色管理、用户管理、计量单位管理

(6)字典维护功能，包括物品信息、灭菌类别、包装方式、BOM管理、状态设置、过程定义、单位换算、打印设置、无菌包流程定义、错误信息设置

(7)卫生材料管理功能，包括入库、申请、出库、盘点、红冲

(8)无菌包建档功能，包括手术室基数、供应室基数、缺损登记、基数调整、调整审核

(9)无菌包发放和回收功能，包括发放申请、出库、回收清点、回收确认

(10)无菌包处理功能，包括无菌包清洗、条码打印、打包、灭菌、检查入库、召回、差错处理

(11)自备物品管理功能，包括自备物品设置、自备物品登记、自备物品记账

(12)查询功能，包括无菌包查询、申请单/入库单/出库单查询、自备物品查询、库存查询、过期包查询、设备使用情况查询、包/包状态分布情况查询

(13)报表，包括部门消耗统计表、无菌包消耗明细表、卫生材料领用消耗统计表、无菌包消耗材料统计表、人员工作量统计表、无菌包生产情况统计表、无菌包器械使用频次表、卫生材料入出转统计表。

支持消毒供应中心WS310.1-2016版本第一部分要求：（信息系统基本要求：A1，信息系统基本功能要求；A2，信息系统技术要求）

支持器械包一键显示，能够具体显示器械包当中器械名称。

回收打包时能够显示内容物及图片。

支持包装、灭菌、入库时支持一键扫码（半天、同一时段包，一键扫码入库）

      - 固定资产管理

基础信息

- 资产财务类别：支持用户新增、删除、编辑资产财务类别，设置资产卡片国标码前缀。

- 资产用途类别：支持用户新增、删除、编辑资产用途类型，系统预设国内标准类别。

- 资产折旧分类年限表：支持用户新增、删除、编辑折旧的大小类，设置某类物品的使用年限、折旧	年限，即多少年后折旧完全。

- 资产使用状况：支持用户新增、删除、编辑资产使用状况，系统已预设如在用、闲置、报废等多种	使用状况。

- 检测单位字典：支持用户新增、删除、编辑检测单位列表及其明细信息。

- 处置方式字典：支持用户新增、删除、编辑处置方式类别，系统已预设如资产报废、资产出租、资	产转让等多种处置方式。

- 折旧方式：支持用户新增、删除、编辑折旧方式选项，通过设置折旧自提时的计算公式，得出折旧	方式。系统预设了平均年限法。

- 检测方式：支持用户新增、删除、编辑检测方式的类别。

- 资产属性：支持用户新增、删除、编辑资产属性的类别。

- 资产用途设置：支持用户新增、删除、编辑资产用途的类别，系统已预设医疗、科研、教学、办	公等用途类别。

- 折旧分类与资产用途类别对应关系：将折旧的类别和资产用途类别进行对	应。

- 资产字典：支持用户新增、删除、编辑、停用固定资产列表及各资产的基础信息，可区分是否为配件。

- 供应商字典：支持用户新增、删除、编辑、停用供应商信息，也可以进行数	据同步。

- 生产厂家字典：维护生产厂家信息，可手工增加、删除、编辑，也可以进	行数据同步。

- 出入库类型对应关系：将出库、入库与资产使用状况进行对应，系统已预	设几类出入库类型。

到货验收

- 验收单信息：采购完成后，根据验收单进行验收入库。

- 验收单审核：对验收单进行审核操作。

资产入库管理

- 资产入库：完成有发票的资产入库操作。

- 入库记账：完成有发票的资产入库单进行记账操作，入库记账后系统为资产	生成卡片。

- 入库红冲：对未出库的入库单进行入库红冲操作，入库红冲会抵消整张入库	单，若有部分内容已出库，只能使用入库退货操作。

- 入库退货：对已记账的入库单进行退货操作，可退给供应商部分资产。

- 挂账入库：完成没有发票的资产挂账入库操作。

- 挂账补票：对挂账入库的入库单进行补录发票的操作，补票后的挂账入库单	才能进行记账操作。

- 资产处置：对已出库资产进行处置，如报废、出租、赠送等。

- 资产处置申请：用于申请处置用户本科室的资产。

- 资产处置审核：审核本科室申请的资产处置。

资产出库管理

- 资产出库：完成资产出库操作，开立出库单时需要保证选中科室对该资产有	领用权限，领用权限在“资产字典”中维护。

- 出库记账：完成资产出库单的记账操作。

- 出库红冲：对出库单进行红冲操作，出库红冲会抵消整张出库单，若科室只	退还部分资产，只能使用退库操作。

- 出库退库：对已出库的资产进行退库操作，可只退库部分资产。

库存管理

- 仓库台账查询：可以查看所有库存资产的信息，如名称，规格，单位，库存	量，生产批号等等。

- 出入库单查询：可以查看所有出入库单的信息，如正常的入库出库开单，如	入库红冲、出库红冲单。

- 盘点：建立盘点计划，可选择对部分或全部资产进行盘点操作。

- 月结：月结操作后自动进入下一个会计期间，月节后非当月会计期间，入库	操作无法进行。

资产管理

- 资产卡片管理：系统为各资产支持唯一卡片号，资产卡片号有两个来源：             a.期初建档（本系统上线前，对已存在于医院的资产建立先关卡片信息）

b.资产入库时系统自动生成卡片信息。

- 配件信息：显示系统内所有配件信息的列表，包括配件编号、名称、规格、入库单号、入库日期、使用状况、使用科室、数量、单价、金额、	备注。

- 资产信息变更—原值变更：修改指定卡片号的资产原值。

- 资产信息变更—部门调拨：修改指定卡片号的资产的所属部门。

- 资产信息变更—部门调拨申请：用于申请对本部门资产进行的资产调拨。

- 资产信息变更—使用状况变更：修改指定卡片号的资产的使用状况。

- 资产信息变更—折旧方法调整：修改指定卡片号的资产的折旧方式。

- 资产信息变更—使用年限调整：修改指定卡片号的资产的使用年限。

- 卡片拆分：可将一张卡片对应的资产进行拆分，形成多张卡片对应的资产信息。要注意拆分数量要和原数量一样，拆分卡片号必须有一张卡片	号和原卡片号相等。

- 资产评估登记单：对指定卡片的自信进行金额评估（其中，评估金额	限定小于净值）。

- 资产折旧：对资产进行折旧统计，其中：1）当月新资产不进行折旧。2）已退役、已报废或转让的资产不折旧。3）未出库的资产不折旧4）	已满折旧年限的资产不折旧。

检测管理

- 维修记录单：对指定卡片号对应的资产进行维修记录登记。

- 保养记录单：对指定卡片号对应的资产进行保养记录登记。

查询

- 资产供货情况查询：查询供应商对医院固定资产进行供货的所有情况。

- 资产历史进价：查询固定资产的进价情况。

- 分户分类设备查询：根据资产类别、领用科室查询固定资产状态。

- 资产分布数据查询：根据领用科室查询固定资产分布状态。

- 资产折旧一览查询：在完成资产折旧操作后，可在此菜单查询和打印指定核	算年月的折旧信息。

- 资产未折旧一览表：查询和打印指定核算年月的未折旧信息。

- 资产折旧报表：查询和打印指定核算年月的折旧报表。

- 部门调拨查询：根据卡片号、原部门、调入部门、调拨时间等进行调拨记录	的查询。

- 科室分户分类设备查询：根据资产类别，领用科室查询固定资产状态

- 科室资产分布数据查询：查询资产在各个科室的分布情况

统计

- 资产收支存查询：对统计周期内的资产出入库金额进行统计并生成报表。

- 科室领用资产统计表：对统计周期内资产领用情况进行统计并生成报表。

- 资产处置明细报表：对统计周期内资产处置情况进行统计并生成报表。

- 资产入库明细报表：对统计周期内资产入库情况进行统计并生成报表。

- 资产出库明细报表：对统计周期内资产出库情况进行统计并生成报表。

- 资产增加明细汇总：对统计周期内资产增加明细进行统计并生成报表。

- 资产减少明细汇总：对统计周期内资产减少明细进行统计并生成报表。

- 仓库财务金额报表：生成财务金额报表。

      - 医疗废弃物管理

按照医院实际需求进行升级改造，并进行标准化对接。

      - 后勤服务管理

1.基础管理

(1)物资类别：维护物资大类，如：卫生材料、后勤低值易耗品等。

(2)供应商字典：维护供应商字典，主要维护供应商名称、地址、电话、联系人等。

(3)生产厂家字典：维护生产厂家字典，主要维护生产厂家名称、地址、电话、联系人等。

(4)物品字典：维护物品字典，主要维护物品名称、物品分类、规格、基本单位、包装单位、生产厂家、请领权限、对应仓库等。

(5)定量管理：针对定量管理的物品进行定量设置。

(6)定额管理：对各科室设置定额，用于控制定额管理物品的领用额度。

(7)货位维护：对仓库内物品进行货位的维护。

(8)分户分类物资期初：用来对期初物品进行录入。

(9)通用材料设置：对相同物品名称不同规格的材料进行通用材料设置。

(10)医疗器械注册证字典：维护医疗器械注册证字典，主要维护、生成厂家、注册号、物品通用名、审批日期、有效期、注册证号等。

(11)物品采购类别字典：维护物品采购类别，主要维护采购类别名称、采购属性、是否审批、对应的工作流等。

(12)价表项目维护：维护价表项目字典并可针对某个价表项目维护对应的物品。

(13)物品设置：在该页面只有二级库才可以对物品进行高低限量的设置。

2.虚拟料柜管理

(1)虚拟料柜查询：查询各核算年月，对应部门，收费物品的虚拟库存数、占用数量、本月增加数、本月减少数。

(2)虚拟库存补充：用于新增库存补充申请。

(3)虚拟库存上交：用于新增库存上交申请。

3.入库管理

(1)入库开单：入库开单，记录详细入库信息，如入库类型、入库时间、发票、金额、物资明细等。

(2)入库记账：物资入库记账，并打印入库单。

(3)入库红冲：对已入库的单据进行红冲并打印红冲单。

(4)入库退货：对已入库的资产进行退货操作。

(5)挂账入库：对未有发票的资产进行先行入库操作。

(6)挂账补票：对于挂账入库的资产能进行挂账补票操作。

4.出库管理

(1)出库开单：出库开单，记录详细出库信息，如出库类型、出库时间、领用人员、领用科室、物资明细等 。

(2)出库记账：物资出库记账，并打印出库单。

(3)出库红冲：对已出库的单据进行红冲并打印红冲单。

(4)出库退库：对已出库的资产进行退库操作。

(5)出库待处理：根据物品名称查询需要待出库的物品。

(6)发放出库：对库存物品申请、临采物品申请、二级库申请等物资请领进行发放出库。

(7)门诊计费卫材

①　卫材发放：可根据发票号查询进行发放。

②　汇总出库：将卫材进行汇总出库。

③　发放记录查询：可根据发票日期、发票号、出库单号、状态进行查询发放的单据。

5.库存管理

(1)仓库台账查询：查询库内物资情况，包括物资名称、库存量、进价、失效日期等。

(2)出入库单查询：查询时间段内出入库单情况，入库单查询包括入库单号、核算年月、发票号、供应商、入库日期、入库物资明细等；出库单查询包括出库单号、出库类型、领用科室、出库时间、出库物资明细等。

(3)盘点：编辑盘点计划，将实际物资与电子库存物资进行对账盘点。

(4)盘点调整单：针对盘点完成的盘点单生成盘点调整单。

(5)月结：针对当前仓库进行物资月结操作。

6.查询

(1)供应商供货情况查询：查询时间段内入库物资情况，包括供应商名称、物品、入库量、入库单号、入库时间等。

(2)供应商金额汇总查询：查询时间段内供应商供货物资金额汇总表，分类包括后勤低值易耗品、后勤其他材料、设备其他材料、卫生材料等。

(3)物品历史进价：按物品查询该物品历次入库时的进价。

(4)分户分类物资查询：按照核算年月查询物资，包括科室、物品小类、物品、批次、领用数、报损数、期末数等。

(5)滞留物品查询：查询滞留物品信息，包括物品、批次号、滞留数量、滞留总额等。

(6)物品修改记录查询：按照物资查询该物资的修改内容，包括操作时间、操作人、操作内容。

7.统计

(1)物资收支存查询：查询时间段内物资收支存情况，包括物品、期初数量、入库数量、出库数量等，且可查看入库、出库物资明细数据如入出库单号等。

(2)物资收支存汇总查询：按照时间段生成物资收支存汇总表，主要包括上月结存金额、本月入库、本月消耗、本月移库、本月结存等数据。

(3)科室领用物资统计表：查看时间段内科室领用物资汇总表，材料类型包括后勤低值易耗品、后勤其他材料，主要查看领用各类物资金额情况。

(4)采购计划统计表：按照高低限量或请领单查询采购计划数据，生成采购单。

(5)采购计划查询：查询时间段内采购申请单数据，包括申请单名称、申请单号、申请人员、申请日期、申请状态等。

(6)物资入库明细报表：按照入库时间生成物资入库明细报表，以单个入库单为单位，显示物资类别、名称、入库时间、供应商等。

(7)物资出库明细报表：按照出库时间生成物资出库明细报表，以单个出库单为单位，显示物资类别、领用部门、物资名称、数量、金额、领用日期、批次号等。

(8)物资增加明细汇总：按照核算年月生成物资增加明细汇总表，包括物品名称、计量单位、数量、金额等。

(9)物资减少明细汇总：按照核算年月生成物资减少明细汇总表，包括物品名称、计量单位、数量、金额等。

(10)仓库财务金额报表：按照物品大类、核算年月生成金额管理报表，主体包括收方、付方。收方主要显示上月结存、本月购入、本月盘盈；付方主要显示本月消耗、其他支出、医疗支出、药品支出等。

8.提醒

(1)产品过期提醒：显示库房中所有过期物品，包括物品名称、批次、过期时间、库存数量等。

(2)产品更新提醒：显示供应商平台上产品信息更新情况，是否需要更新到库房物品字典。

(3)库存预警：显示低于低限量的物品，包括物品名称、低限量、库存量等，可生成采购计划统计表。

(4)供货情况提醒：查询物品供货情况。

(5)经营许可证过期提醒：显示过期的供应商的经营许可证。

(6)营业执照过期提醒：显示过期的供应商的营业执照。

(7)物品字典修改提醒：显示物品字典

      - 协同办公管理（OA）

协同办公管理（OA）（接口集成）

通过集成平台统一标准接口的方式，完成与OA系统的接口对接，获取OA日常办公相关业务数据，形成业务数据的联通，辅助管理决策和支持。

      - 防统方系统

| 1 | 系统架构 | 管理、审计用户权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的系统功能，责任明确。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 多种部署方式（串接/并接）下都可以报警客户端进行疑似的统方行为。 |
|  |  | 系统支持采用旁路部署方式，不需要更改现有网络结构、服务器相关配置，系统运行不得影响现有网络和业务的正常运行。系统应能独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身审计日志系统，不得在现有服务器上安装可能带来风险的程序。 |
|  |  | 系统支持双密码用户，安全性更高。 |
|  |  | 所有系统数据都支持加密传输，防止信息外泄。 |
|  |  | 系统确保最小报警监控时间间隔为5秒，保证统方事件的及时告警。 |
|  |  | 系统的时间可以和关键服务器中的数据库的时间进行同步，确保记录时间的一致性。 |
|  |  | 支持加密方式的数据库连接信息分析（如MS SQL SERVER2005及更高版本等）。 |
|  |  | 支持对Oracle、MS-SQL 、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等数据库支持自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且可以是一个oracle库而另外一个不是。 |
|  |  | 具备用户行为记录功能，记录用户所有的操作（业务访问、系统维护、策略配置等）。 |
|  |  | 系统从业务流程角度入手，结合核心数据特征，支持高度集成的“事前+事中+事后”数据防护手段。 |
|  |  | 系统配置文件支持导入、导出。 |
|  |  | 系统应为软硬一体机，支持千兆以上网络环境及大概至少500个客户端同时并发的监控，应达到每秒50000个以上的事务处理能力. |
|  |  | 采用B/S架构，支持中文WEB管理界面以便于管理。并应可以根据不同的安全级别采用不同的实时告警响应方式，包括记录、消息、鸣音、邮件等，并能支持短信平台。 |
|  |  | 支持包括ASCII、Unicode、UTF-8、UTF-16、GB2312、EBCDIC等编码格式，避免因编码格式不同而导致审计报表出现乱码的情况，保证了审计报表的可读性。 |
|  |  | 支持集群,系统支持冗余备份。 |
|  |  | 系统将预留一定的接口以作维护，二次开发之用。 |
|  |  | 系统内置故障排错系统，判断故障所在，帮助管理人员快速排查问题。 |
|  |  | 系统应能对自身的事件（包括登录、系统参数修改、系统异常等）进行审计，可以监控和审计用户对数据库中的数据库表 、视图、序列、包、存储过程、函数、库、索引、同义词、快照、触发器等的创建、修改和删除等，分析的内容可以精确到SQL操作语句一级。 |
|  |  | 审计数据能永久保存，并支持外接存储设备进行备份。数据应进行加密保管，只能通过专门工具进行恢复和查询浏览。 |
| 2 | 防统方模块 | 能够出具针对纪委、纪监室相关人员使用的防统方审计报告（支持每天或多天生成统方审计报告，报告需简单明了，且具有主动将所有的计算机语言翻译成通俗易懂的自然语言的系统机制，支持将整条SQL语句翻译成中文。 |
|  |  | 系统内置防统方知识库，且具有自我学习功能。 |
|  |  | 应用云计算功能支持数据分析平台，对用户提交的数据进行自主分析，并生成报告和相关建议规则反馈给用户 |
|  |  | 根据客户端应用程序名单，实时报警非法客户端程序或伪装正常客户端程序对关键服务器的访问。 |
|  |  | 可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  |  | 可以对某统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，以报表的形式呈现给使用部门，便于使用部门分析和追溯统方事件。 |
|  |  | 报警可疑会话功能，甄别数据访问，报警非正常数据会话。能根据预定规则报警SQL语句的“数据库墙”功能，如根据系统设置的客户端IP/MAC黑名单，以及数据内容中的敏感信息，实时报警黑名单中的客户端对关键服务器的访问。 |
|  |  | 统方白名单权限的设置，可对授权统方行为的操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间范围等条件进行设置，只有通过了授权和验证才可以获得统方权限。 |
| 3 | 数据库审计 | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，支持扫描现有应用系统的漏洞。 |
|  |  | 分析可疑对象的信息，包括IP、端口、MAC、主机名、程序信息、数据库连接信息。 |
|  |  | 系统可以监控、记录并且还原客户端连接到服务器的TELNET/FTP等远程登录操作信息，记录内容包括客户端IP地址，客户端MAC地址，服务器地址以及产生记录的时间，并支持多种查询，支持多种文件格式导出。 |
|  |  | 支持医院各生产系统中财务数据、病人资料、药品信息、医院资产等核心数据的审计监控。 |
|  |  | 用户可以根据需要自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，比如按下列条件查询：IP地址、MAC地址、表名、操作方式、计算机名、数据库名、程序名等。并就能支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  |  | 支持指定非关注策略，系统将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、列）等。 |
|  |  | 支持医院信息管理系统多层结构，支持全方位的三层（应用层、中间层、数据库层）的访问审计，三层关联必需支持自动关联，以提升关联准确度和审计人员追踪索源难度，同时需要支持手动关联，可以直接追踪到前端业务的操作人员IP地址、MAC地址和用户。 |
|  |  | 支持数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，可设定异常黑白名单，对客户端地址、客户端程序、数据库账号、客户端用户名以及执行结果等异常的行为进行异常告警，支持自主学习能力。 |
|  |  | 系统应能支持多个网段客户端对数据库操作行为的会话审计，能够对各种访问数据的途径（如客户端软件、PL/SQL、SQLPlus、PB、Toad等各种SQL操作工具）进行监控和设计，可以跟踪审计某某时间、某某IP、某某计算机名、某某用户对数据库服务器进行了该类操作，具有可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  |  | 能够检测网络拷贝等操作,能够检测通过网络KVM发出的指令。 |
|  |  | 产品从审计主体、审计客体、日志格式、规则分析能力、报表、告警、存储等模块完全按照等级保护基本要求和测评要求设计研制。 |
|  |  | 系统应能支持对数据库SQL操作语句的详细审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、存储过程名、详细操作内容，执行时长、操作成功/失败，受影响行数，关联表与关联表数等字段信息，可审计并还原SQL操作语句。 |
|  |  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，如命令执行时长超过30秒进行告警；可根据返回记录数多少设定规则，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时进行告警。 |
|  |  | 支持超长操作语句审计，针对传统型数据库，支持 3万字节的审计而不截断，针对 Cache数据库，支持60万字节长度不截断. |
|  |  | 支持Cache数据库集成工具 terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具的审计，支持返回结果审计。 |
|  |  | 支持对双向数据包的解析、识别及还原，不仅对数据库操作请求进行实时监控，而且还可对数据库系统返回结果进行完整的还原，根据统方行为的特征实时告警。 |
| 4 | 纪委专用模块 | 支持对指定时间内全院抗菌药物（或中成药)品种、剂型、规格、使用量、使用金额，使用量和使用金额分别排名前N位的抗菌药物品种进行分析，自动生成报表。 |
|  |  | 能够建立医院医德医风电子档案，方便纪委部门对全院职工医德医风的管理。 |
|  |  | 支持添加、查询医学学分；添加、查询文章；添加、查询相关科研项目；添加、查询人员科研成果；添加、查询人员获奖情况。 |
|  |  | 支持查询各科室表扬投诉记录及详细情况。 |
|  |  | 支持添加、查询红包信息；查询红包数量、数目并支持EXCEL格式导出。 |
|  |  | 记录、查询个人和科室锦匾情况； |
|  |  | 支持员工信息的添加、导入、更新、删除； |
|  |  | 实现院内个人医德医风电子档案的建立及维护。 |
| 5 | 集中管理模块 | 针对多套系统可以进行分布式部署集中式管理，定时采集下属单位防统方审计报告，便于卫生厅，卫生局纪监部门统一监管下属单位系统使用情况。 |
| 6 | 告警模块 | 可根据用户自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，并配备相应专用免费短信平台。 |

      - 医保管理系统

        - DRGS医保分组

现有系统与平台做标准化对接。

1、DRG分组器分组与对接管理软件

具有分组器的开放性、分组器的兼容性、 分组器的灵活性、分组数据对接、 DRG应用成熟度功能

2、DRG绩效分析评价管理软件

具有科室指标分析、科室绩效评价、医生绩效评价、手术分析、DRG指标分析、科室指标象限分析、MDC指标象限分析、学科发展均衡性分析功能。

3、DRG临床病案质量分析控制管理软件

具有病案首页校验质控、首页自动评分、质控统计分析、质控规则自定义、未入组病历分析、ICD编码查询、DRG病组查询功能

        - 医保规则定义

- 定义具体的医保规则分类

        - 医保规则维护

- DRG绩效分析规则

- 医保病种结算规则

- 医保明细费用质控规则

- 医保限定支付规则

- 院内自定义规则

        - 值域对照

- 对照业务系统与规则库数据字典

        - 医保规则审核

- 根据维护的医保规则，管理部门进行审核，审核通过后才能用于校验

        - 业务系统校验

- 住院医生站，住院护士站，后台划价，手术划价，检查预约，门诊医生站，门诊护士站各个节点校验

        - 分析报表

1.据医保规则出具对应的分析报表

2.支持统计救助病人信息；

3.支持DRG对接

        - 医保上传管理

一、规则分类与存储

政策类规则：存储国家、地方各级政府发布的医保政策法规，如《医疗保障基金使用监督管理条例》等，确保医保政策的全面性和一致性。

管理类规则：涵盖医疗机构、药品和医疗设备的管理规范，确保医疗服务的规范性和质量。

医疗类规则：详细列出各类医疗服务的支付标准、限额规定等，如药品、诊疗项目、医疗服务设施等的支付价格和年度最高支付限额。

二、审核与监控

费用审核：基于规则库中的支付标准和限额规定，对医疗费用报销申请进行自动审核，确保报销申请的合规性和真实性。

实时监控：通过与医疗机构的实时数据接口，对医疗服务过程进行实时监控，防止医保基金的滥用和流失。

三、动态调整与维护

规则更新：随着医保政策的调整和医疗技术的发展，规则库能够实时反映最新的政策变化，确保规则的时效性和准确性。

规则评估：定期对规则库中的规则进行评估，根据评估结果对规则进行修订或废弃，确保规则的科学性和合理性。

四、数据分析与报告

数据分析：基于规则库中的数据，对医保基金的使用情况、医疗服务质量等进行深入分析，为政策制定和管理决策提供数据支持。

报告生成：自动生成各类医保管理报告，如基金使用情况报告、医疗服务质量报告等，为医保管理部门提供直观、全面的管理信息。

- 支持医保结算清单上传

- 支持自定义报表功能

      - 舆情管理

| 服务项目 | 功能 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
| 舆情监测 | 舆情监测 （含1个方案、100个关键词字数） | 支持全网舆情信息监测，来源包括：微博、微信、短视频、新闻、网站、论坛、博客、贴吧、电子报刊、客户端、视频网站等 |
|  | 总览 | 展示整个账号的权限详情、登陆情况以及所设监测方案的走势、敏感、热点内容等情况 |
|  | 负面舆情预警 | 邮件、微信、PC弹窗、APP等多渠道预警下发，方便用户及时接收预警信息 |
|  | 全文搜索 | 通过关键词实时搜索全网的相关信息 |
|  | 自定义简报 | 可将选中的舆情信息，按照自定义的模版生成专属单位的简报。操作简单，快捷生成 |
|  | 主题更换 | 系统可进行主题颜色更换 |
|  | 收藏夹 | 将指定信息长时间分组保存 |
|  | 系统帐号-电脑web （可同步登陆APP） | 可同步登陆APP |
|  | 客户端 （IOS与Android） | 支持在移动客户端上使用对应账号的监测、搜索等系统功能 |
|  | 舆情事件智能分析 50次 | 智能生成一份舆情分析报告，从事件概况，数据传播情况，舆论观点，研判建议等方向进行全面分析 |

- 软件维保及驻场服务

  - 时间及服务要求

软件建设周期为三年，另至少提供不少于两年的免费维护升级服务（包含所有软硬件接口）。中标人在免费质保期内应提供7x24小时运维服务，根据用户方要求，中标人须派至少3名相关人员提供全天24小时驻场技术服务。

三、项目硬件技术要求

- 拓扑图

- 服务需求配置（一）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心数据库服务器 | 台 | 4 |
| 2 | 光纤交换机 | 台 | 2 |
| 3 | HIS全闪存核心业务存储系统 | 套 | 2 |
| 4 | 集成平台全闪存核心业务存储系统 | 套 | 2 |
| 5 | 全闪服务器 | 台 | 6 |
| 6 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |
| 7 | 超融合存储交换机 | 台 | 2 |
| 8 | 服务器汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 混合超融合服务器 | 台 | 10 |
| 10 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |
| 11 | 超融合一体机 | 台 | 4 |
| 12 | 超融合存储交换机 | 台 | 2 |
| 13 | 服务器汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 14 | PACS服务器 | 台 | 1 |
| 15 | PACS影像在线存储 | 台 | 1 |
| 16 | PACS影像归档存储 | 套 | 1 |
| 17 | PACS影像归档存储汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 18 | 数据库容灾服务器 | 台 | 2 |
| 19 | 容灾超融合服务器 | 台 | 4 |
| 20 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |
| 21 | 容灾超融合存储交换机 | 台 | 2 |
| 22 | 容灾服务器汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 23 | 数据库容灾软件 | 套 | 1 |
| 24 | 应用实时容灾软件 | 套 | 1 |
| 25 | 虚拟化备份软件 | 套 | 1 |
| 26 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 27 | 数据中心防火墙 | 台 | 2 |
| 28 | 应用负载均衡 | 台 | 2 |
| 29 | 内网防病毒软件 | 套 | 1 |
| 30 | 防勒索系统 | 套 | 1 |
| 31 | 数据脱敏 | 台 | 1 |
| 32 | 管理交换机 | 台 | 2 |
| 33 | 内网边界分线交换机 | 台 | 2 |
| 34 | 内网边界防火墙 | 台 | 2 |
| 35 | 内网入侵防御系统IPS | 台 | 2 |
| 36 | 网闸 | 台 | 2 |
| 37 | 链路负载均衡 | 台 | 2 |
| 38 | 服务器站点SSL证书 | 套 | 1 |
| 39 | 外网边界防火墙 | 台 | 2 |
| 40 | 外网入侵防御系统IPS | 台 | 2 |
| 41 | 上网行为管理 | 台 | 1 |
| 42 | 外网边界分线交换机 | 台 | 2 |
| 43 | 外网防病毒软件 | 套 | 1 |
| 44 | WEB应用防火墙 | 台 | 1 |
| 45 | 零信任网关 | 台 | 1 |
| 46 | 欺骗防御系统 | 套 | 1 |
| 47 | 内网桌管运维系统 | 套 | 1 |
| 48 | 外网桌管运维系统 | 套 | 1 |
| 49 | 堡垒机 | 台 | 1 |
| 50 | 数据库审计 | 台 | 1 |
| 51 | 日志审计 | 台 | 1 |
| 52 | 运维管理平台 | 套 | 1 |
| 53 | 核心数据库管理平台 | 套 | 1 |
| 54 | 漏扫系统 | 套 | 1 |
| 55 | 态势感知平台 | 套 | 1 |
| 56 | 安全探针 | 套 | 1 |
| 57 | 安全云服务 | 套 | 1 |
| 58 | 数据库1 | 套 | 1 |
| 59 | 数据库2 | 套 | 1 |
| 60 | 办公台式电脑 | 套 | 400 |
| 61 | 普通业务台式电脑 | 套 | 970 |
| 62 | 特殊业务台式电脑 | 套 | 100 |
| 63 | 办公笔记本电脑 | 套 | 20 |
| 64 | 业务笔记本电脑 | 套 | 20 |
| 65 | A4黑白激光打印机 | 台 | 852 |
| 66 | A4彩色激光打印机 | 台 | 30 |
| 67 | 输液单（腕带、化验单）打印机 | 台 | 180 |
| 68 | 彩色体温单打印机 | 台 | 40 |
| 69 | 治疗单（领药、票据）打印机 | 台 | 45 |
| 70 | 处方打印机 | 台 | 27 |
| 71 | 凭条热敏打印机 | 台 | 42 |
| 72 | 大型打印复印一体机 | 台 | 4 |
| 73 | 扫码盒 | 台 | 90 |
| 74 | 有线扫码枪 | 台 | 15 |
| 75 | 无线扫码枪 | 台 | 15 |
| 76 | 医保人脸识别终端 | 套 | 20 |
| 77 | 手持PDA | 台 | 300 |
| 78 | 自助机系统 | 套 | 1 |
| 79 | 运维显示屏 | 台 | 4 |
| 80 | 业务展示屏 | ㎡ | 20 |
| 81 | 辅材 | 批 | 1 |
| 82 | 三级等保服务 | 项 | 1 |
| 83 | 驻场服务 | 项 | 1 |
| 84 | 评审保障服务 | 项 | 1 |
| 85 | 集成服务 | 项 | 1 |
| 86 | 迁移服务 | 项 | 1 |

- 服务需求配置（一）技术规格指标

  - 核心数据库服务器（4台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥4U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置高性能（服务器级）可扩展处理器≥4颗，单颗处理器主频≥2.4GHz，核心≥32核 |
|  |  | 内存：配置DDR5内存≥1024GB，内存插槽≥24个 |
|  |  | 硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘； |
|  |  | 阵列卡：配置≥1块PCIE阵列卡，缓存≥4G，支持raid 0,1,10,5 |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡（满配万兆SFP+多模光模块）≥2块 |
|  |  | HBA卡：配置双口32G FC HBA卡（满配32G多模光模块）≥2块 |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

  - 光纤交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 配置≥48端口，激活≥24个，配置32G多模光模块≥24个，配置冗余电源。 |
| 2 | 架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s和4Gb/s速率。 |
| 3 | 功能 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G，提供基于D-Port的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离，具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能。 |

  - HIS全闪存核心业务存储系统（2套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 基本需求 | 配置控制器≥2个，单控制器的处理器数≥4个 |
| 3 |  | 配置系统内总一级缓存容量≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥180GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
| 4 |  | 配置32Gb FC接口（满配32G多模光模块）≥8个、10GE 接口（满配10G多模光模块）≥8个； |
| 5 |  | 配置3.84TB企业级双端口NVMe TLC SSD硬盘≥8块； |
| 6 |  | 提供图形界面管理软件、容量许可精简功能、容量许可克隆功能、容量许可快照功能、存储远程复制功能、存储双活功能等软件授权；支持主机多路径功能，提供故障切换和负载均衡功能；支持数据加密和保护功能 |
| 7 | 架构 | 采用多控（所有控制器）高速互联架构； 全闪架构，不接受混闪架构 |
| 8 |  | 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10%； |
| 9 |  | 支持前端采用基于FC或者RDMA的NVMe协议，后端支持基于RDMA或者PCI-E的NVMe协议，支持端到端NVMe架构； |
| 10 | 可靠性 | 支持跨框RAID，支持硬盘框级故障，任意一个硬盘框故障不影响业务，数据不丢&不中断业务；在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效；或支持RAID6 |
| 11 |  | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命 |
| 12 |  | # 支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔； |
| 13 |  | 支持提前≥365天容量预测； |
| 14 | 功能 | 配置ROW或COW无损快照功能； |
| 15 |  | 配置Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制； |
| 16 |  | 配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本； |
| 17 |  | 配置数据复制功能，支持同步复制和异步复制； |
| 18 |  | 配置A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送采用FC协议，一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）。 |

  - 集成平台全闪存核心业务存储系统（2套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 基本需求 | 配置控制器≥2个，单控制器的处理器数≥4个 |
| 3 |  | 配置系统内总一级缓存容量≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥180GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
| 4 |  | 配置32Gb FC接口（满配32G多模光模块）≥8个、10GE 接口（满配10G多模光模块）≥8个； |
| 5 |  | 配置3.84TB企业级双端口NVMe TLC SSD硬盘≥10块； |
| 6 |  | 提供图形界面管理软件、容量许可精简功能、容量许可克隆功能、容量许可快照功能、存储远程复制功能、存储双活功能等软件授权；支持主机多路径功能，提供故障切换和负载均衡功能；支持数据加密和保护功能 |
| 7 | 架构 | 采用多控（所有控制器）高速互联架构； 全闪架构，不接受混闪架构 |
| 8 |  | 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中，每个控制器的IOPS和CPU利用率差异不超过10%； |
| 9 |  | 支持前端采用基于FC或者RDMA的NVMe协议，后端支持基于RDMA或者PCI-E的NVMe协议，支持端到端NVMe架构； |
| 10 | 可靠性 | 支持跨框RAID，支持硬盘框级故障，任意一个硬盘框故障不影响业务，数据不丢&不中断业务；在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效；或支持RAID6； |
| 11 |  | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命 |
| 12 |  | # 支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔； |
| 13 |  | 支持提前≥365天容量预测； |
| 14 | 功能 | 配置ROW或COW无损快照功能； |
| 15 |  | 配置Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制； |
| 16 |  | 配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本； |
| 17 |  | 配置数据复制功能，支持同步复制和异步复制； |
| 18 |  | 配置A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送采用FC协议，一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）。 |

  - 全闪超融合服务器（6台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置高性能（服务器级）可扩展处理器≥2颗，单颗处理器主频≥2.2GHz，核心≥28核； |
|  |  | 内存：配置DDR4 3200MHz内存≥1024GB，内存插槽≥24个； |
|  |  | 硬盘：配置960GB SSD硬盘≥2块；1.92TB PCIe NVMe SSD硬盘≥2块；3.84TB SSD 硬盘≥10块； |
|  |  | 阵列卡：配置直通阵列卡≥2块； |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡（满配万兆SFP+多模光模块）≥2块； |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

  - 虚拟化软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算虚拟化 | 本次采购的所有软件必须为原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,不接受硬件厂商的任何OEM软件，以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 2 |  | 本次采购服务器虚拟化软件及管理中心，采购计算虚拟化软件企业级高可用版本，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求，虚拟化管理控制平台1套授权，授权用户单位：响水县人民医院。 |
| 3 |  | 支持现有市场上的主流x86服务器，具有官方认可的服务器硬件兼容性列表，包括HP、DELL以及国内自主品牌服务器等。 |
| 4 |  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台,兼容我院现有业务应用系统使用的以及未来业务应用会使用的以下操作系统：Windows 2000/XP，Windows Server 2003/2008/2012/2016、Win 10/Win 11，RedHat Linux企业版6.0/7.0、Debian Linux7.0、CentOS 4/5/6/7/8、Oracle Linux4/5/7、Ubuntu22.x/23.x、Asianux Linux、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 5 |  | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
| 6 |  | 支持HA功能，当一台物理机发生故障时，相关的VM(虚拟机)可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，或者当操作系统发生僵死之时，可以迅速重启OS，保障业务连续性。同时支持管理平台的HA，当管理控制台发生故障时的保护。 |
| 7 |  | 可以跨虚拟化主机创建分布式虚拟交换机，支持1GB、10GB、40GB网卡，能够实现vNetwork的在线迁移。 |
| 8 |  | 支持虚拟机加密技术,提升虚拟机的安全性及保护级别，同时支持针对在线迁移的虚拟机进行加密，以保证传输过程的安全性。 |
| 9 | 管理平台 | 本次配置1个实例，满足参数要求的合法授权。软件注册用户名为：响水县人民医院。 |
| 10 |  | 集中管理控制台及计算虚拟化软件必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
| 11 |  | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 |
| 12 |  | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 |
| 13 |  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
| 14 | 存储虚拟化 | 配置存储虚拟化合法授权，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求。软件注册用户名为响水县人民医院。 |
| 15 |  | 本产品必须与计算虚拟化软件及虚拟化控制管理平台软件为同一品牌，原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 16 |  | 存储管理功能嵌入服务器虚拟化内核，和服务器虚拟化功能紧密集成，无需单独安装部署存储管理软件，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，与虚机的迁移、高可用、容错、分布式资源调度无缝集成。 |
| 17 |  | 提供基于存储策略的管理机制，可配置副本个数、条带宽度、QoS。根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略在线的调整业务应用正在使用的存储资源 |
| 18 |  | 采用超融合架构，同一物理服务器内同时提供计算和存储能力，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展 |
| 19 | 网络虚拟化 | 配置网络虚拟化合法授权，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求。软件注册用户名为响水县人民医院。 |
| 20 |  | 本产品必须与计算虚拟化软件及虚拟化控制管理平台软件为同一品牌，原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,不接受硬件厂商的任何OEM软件，以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 21 |  | 从底层硬件分离网络并对网络基础架构应用虚拟化原则，能够在软件中重现整个网络连接环境，包括每个虚拟网络中的 L2、L3 和 L4–L7 网络服务。能够为L2–L7服务提供分布式逻辑体系结构，从而可以在部署虚拟机时以编程方式调配这些服务，并跟随虚拟机移动。 |
| 22 |  | 支持逻辑负载均衡器，并且支持Round-Robin, IP Hash, Least Connection, HTTP Header等负载均衡机制。 |
| 23 |  | 集成化运维，集中 CLI、跟踪流、SPAN、IPFIX 等本机运维功能，可以主动监控基础架构并排查故障。与云管平台和日志分析工具集成，可进行高级分析并排查故障，借助高级性能监控和容量管理实现对存储、计算和网络连接的单一窗口管理。 |
| 24 | 自动化运维管理平台 | 适用于虚拟化架构的运维管理。监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。 |
| 25 |  | 以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。对关键指标进行KPI分析，配合不同的颜色标示，清晰的展现系统性能状态。 |
| 26 |  | 统一管理存储资源的所有配置和监控。可监控IOPS、带宽、时延和容量。可监控CPU利用率、CPU就绪时间、内存占用率、内存超用、存储卷的读写延迟等等。提供完整的日志分析工具，至少记录90天历史数据以供分析和预测。 |
| 27 |  | 收集和分析机器生成的所有类型的日志数据，如应用日志、网络跟踪、配置文件、消息、性能数据、系统状态转储等。与仪表盘结合使用，可对存储的查询、报告和警报进行实时监控、搜索和日志分析，支持跨混合云环境的多个层关联事件。 |
| 28 |  | 提供一个基于 GUI的直观界面,易于运行交互式搜索和深度分析查询,以获得快速、切实可行的深入见解。支持多个关键词的聚合查询。支持多种图形统计视图，包括但不限于柱状图、线图、堆栈图、多种颜色类别的综合示意图。 |
| 29 |  | 显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比。简单易用，与虚拟化管理中心紧密集成，自动从虚拟化管理中心收集数据，并以友好的界面显现需要引起管理员注意的问题。 |
| 30 |  | 可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表。 |
| 31 |  | 支持与第三方管理软件集成或二次开发所需完整的API、SDK 接口能力，并提供二次开发工作流平台，包括Http Rest，JDBC，AD，Powershell，SNMP，SOAP，SSH。 |
| 32 | 迁移要求 | 根据医院实际情况，保证现有VMware主机迁移的原始数据完整和准确，投标人须承担潜在风险。 |
| 33 | 备注 | 提供一年原厂质保及技术支持服务，四年投标人技术支持服务。授权及服务承诺须中标后30个工作日内提供。 |

  - 超融合存储交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
| 3 | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 |  | 支持硬件级 BFD检测； |
| 5 |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
| 6 |  | 保证突发流量不丢包； |
| 7 | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

  - 服务器汇聚交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
| 3 | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 |  | 支持硬件级 BFD检测； |
| 5 |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
| 6 |  | 保证突发流量不丢包； |
| 7 | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

  - 混合超融合服务器（10台）（核心产品）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置高性能（服务器级）可扩展处理器≥2颗，单颗处理器主频≥2.2GHz，核心≥28核 |
|  |  | 内存：配置内存DDR4 3200MHz≥1024GB，内存插槽≥24个 |
|  |  | 硬盘：配置≥2块960GB SSD硬盘；≥2块1.92TB PCIe NVMe SSD硬盘；≥10块2.4TB 10K SAS 硬盘 |
|  |  | 阵列卡：配置直通阵列卡≥2块； |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡（满配万兆SFP+多模光模块）≥2块； |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

  - 虚拟化软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算虚拟化 | 本次采购的所有软件必须为原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,不接受硬件厂商的任何OEM软件，以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 2 |  | 本次采购服务器虚拟化软件及管理中心，采购计算虚拟化软件企业级高可用版本，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求，虚拟化管理控制平台1套授权，授权用户单位：响水县人民医院。 |
| 3 |  | 支持现有市场上的主流x86服务器，具有官方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括HP、DELL以及国内自主品牌服务器等。 |
| 4 |  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台,兼容我院现有业务应用系统使用的以及未来业务应用会使用的以下操作系统：Windows 2000/XP，Windows Server 2003/2008/2012/2016、Win 10/Win 11，RedHat Linux企业版6.0/7.0、Debian Linux7.0、CentOS 4/5/6/7/8、Oracle Linux4/5/7、Ubuntu22.x/23.x、Asianux Linux、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 5 |  | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
| 6 |  | 支持HA功能，当一台物理机发生故障时，相关的VM(虚拟机)可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，或者当操作系统发生僵死之时，可以迅速重启OS，保障业务连续性。同时支持管理平台的HA，当管理控制台发生故障时的保护。 |
| 7 |  | 可以跨虚拟化主机创建分布式虚拟交换机，支持1GB、10GB、40GB网卡，能够实现vNetwork的在线迁移。 |
| 8 |  | 支持虚拟机加密技术,提升虚拟机的安全性及保护级别，同时支持针对在线迁移的虚拟机进行加密，以保证传输过程的安全性。 |
| 9 | 管理平台 | 本次配置1个实例，满足参数要求的合法授权。软件注册用户名为：响水县人民医院。 |
| 10 |  | 集中管理控制台及计算虚拟化软件必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
| 11 |  | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 |
| 12 |  | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 |
| 13 |  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
| 14 | 存储虚拟化 | 配置存储虚拟化合法授权，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求。软件注册用户名为响水县人民医院。 |
| 15 |  | 本产品必须与计算虚拟化软件及虚拟化控制管理平台软件为同一品牌，原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 16 |  | 存储管理功能嵌入服务器虚拟化内核，和服务器虚拟化功能紧密集成，无需单独安装部署存储管理软件，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，与虚机的迁移、高可用、容错、分布式资源调度无缝集成。 |
| 17 |  | 提供基于存储策略的管理机制，可配置副本个数、条带宽度、QoS。根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略在线的调整业务应用正在使用的存储资源 |
| 18 |  | 采用超融合架构，同一物理服务器内同时提供计算和存储能力，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展 |
| 19 | 网络虚拟化 | 配置网络虚拟化合法授权，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求。软件注册用户名为响水县人民医院。 |
| 20 |  | 本产品必须与计算虚拟化软件及虚拟化控制管理平台软件为同一品牌，原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,不接受硬件厂商的任何OEM软件，以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 21 |  | 从底层硬件分离网络并对网络基础架构应用虚拟化原则，能够在软件中重现整个网络连接环境，包括每个虚拟网络中的 L2、L3 和 L4–L7 网络服务。能够为L2–L7服务提供分布式逻辑体系结构，从而可以在部署虚拟机时以编程方式调配这些服务，并跟随虚拟机移动。 |
| 22 |  | 支持逻辑负载均衡器，并且支持Round-Robin, IP Hash, Least Connection, HTTP Header等负载均衡机制。 |
| 23 |  | 集成化运维，集中 CLI、跟踪流、SPAN、IPFIX 等本机运维功能，可以主动监控基础架构并排查故障。与云管平台和日志分析工具集成，可进行高级分析并排查故障，借助高级性能监控和容量管理实现对存储、计算和网络连接的单一窗口管理。 |
| 24 | 自动化运维管理平台 | 适用于虚拟化架构的运维管理。监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。 |
| 25 |  | 以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。对关键指标进行KPI分析，配合不同的颜色标示，清晰的展现系统性能状态。 |
| 26 |  | 统一管理存储资源的所有配置和监控。可监控IOPS、带宽、时延和容量。可监控CPU利用率、CPU就绪时间、内存占用率、内存超用、存储卷的读写延迟等等。提供完整的日志分析工具，至少记录90天历史数据以供分析和预测。 |
| 27 |  | 收集和分析机器生成的所有类型的日志数据，如应用日志、网络跟踪、配置文件、消息、性能数据、系统状态转储等。与仪表盘结合使用，可对存储的查询、报告和警报进行实时监控、搜索和日志分析，支持跨混合云环境的多个层关联事件。 |
| 28 |  | 提供一个基于 GUI的直观界面,易于运行交互式搜索和深度分析查询,以获得快速、切实可行的深入见解。支持多个关键词的聚合查询。支持多种图形统计视图，包括但不限于柱状图、线图、堆栈图、多种颜色类别的综合示意图。 |
| 29 |  | 显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比。简单易用，与虚拟化管理中心紧密集成，自动从虚拟化管理中心收集数据，并以友好的界面显现需要引起管理员注意的问题。 |
| 30 |  | 可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表。 |
| 31 |  | 支持与第三方管理软件集成或二次开发所需完整的API、SDK 接口能力，并提供二次开发工作流平台，包括Http Rest，JDBC，AD，Powershell，SNMP，SOAP，SSH。 |
| 32 | 迁移要求 | 根据医院实际情况，保证现有VMware主机迁移的原始数据完整和准确，投标人须承担潜在风险。 |
| 33 | 备注 | 提供一年原厂质保及技术支持服务，四年投标人技术支持服务。授权及服务承诺须中标后30个工作日内提供。 |

  - 超融合一体机（4台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 基本需求 | 规格≥2U；CPU：配置C86处理器≥2颗，单颗处理器主频≥2.5GHz，核心≥16核；内存：配置≥512GB；硬盘：配置960G SSD硬盘≥2块，1.92T U.2 NVME SSD缓存盘≥2块，6TB 数据盘≥4块；网卡：配置千兆电口≥4个；≥2块万兆光口（满配万兆SFP+多模光模块）；电源：配置冗余电源。 |
| 3 | 云管平台 | 配置云计算管理平台1套授权。 |
|  |  | 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供 |
|  |  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等 |
| 4 | 计算虚拟化 | 配置计算虚拟化1套授权，满足超融合一体机使用需求。 |
|  |  | 主机资源告警项支持主机CPU利用率、主机内存利用率，主机交换分区利用率，主机CPU温度异常，主机网口丢包率，并检测异常状态持续时间；支持主机网关不通，主机网口掉线，主机离线，数据通信口不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警 |
| 5 | 网络虚拟化 | 配置网络虚拟化1套授权，满足超融合一体机使用需求。 |
|  |  | 可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上 |
|  |  | 本次配置不限制虚拟路由器创建数量，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 |
|  |  | 支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。 |
| 6 | 存储虚拟化 | 配置存储虚拟化1套授权，满足超融合一体机使用需求。 |
|  |  | 支持数据重建，智能保护业务性能，支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可以由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性 |
|  |  | 可以通过虚拟存储状态（虚拟存储使用率、IO次数趋势、IO速率趋势）和虚拟机控制台展示单节点拔出一块硬盘后虚拟机运行正常，可以通过虚拟存储状态（虚拟存储使用率、IO次数趋势、IO速率趋势）和虚拟机控制台展示单阶段拔出多块硬盘后虚拟机运行正常 |

  - 超融合存储交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
| 3 | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 |  | 支持硬件级 BFD检测； |
| 5 |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
| 6 |  | 保证突发流量不丢包； |
| 7 | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

  - 服务器汇聚交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
| 3 | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 |  | 支持硬件级 BFD检测； |
| 5 |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
| 6 |  | 保证突发流量不丢包； |
| 7 | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

  - PACS服务器（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置高性能（服务器级）可扩展处理器≥2颗，单颗处理器主频≥2.3GHz，核心≥10核 |
|  |  | 内存：配置DDR4 3200MHz内存≥128GB，内存插槽≥24个 |
|  |  | 硬盘：配置960GB SSD硬盘≥2块； |
|  |  | 阵列卡：配置≥1块PCIE阵列卡，支持raid 0,1,10 |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡（满配万兆SFP+多模光模块）≥2块 |
|  |  | HBA：配置单口32G FC HBA卡（满配32G多模模块）≥2块 |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

  - PACS影像在线存储（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 基本需求 | 配置控制器≥2个，单控制器的处理器数量≥2个，控制器总物理核心数≥20核； |
| 3 |  | 配置系统内总一级缓存容量≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
| 4 |  | 配置32Gb FC接口（满配32G多模模块）≥8个、10GE接口（满配10G多模模块）≥8个； |
| 5 |  | 配置3.84TB企业级TLC SSD硬盘≥16块； |
| 6 |  | 提供图形界面管理软件、容量许可精简功能、容量许可克隆功能、容量许可快照功能、存储远程复制功能等软件授权；支持主机多路径功能，提供故障切换和负载均衡功能；支持数据加密和保护功能 |
| 7 | 体系架构 | 采用多控（所有控制器）高速互联架构； 全闪架构，不接受混闪架构 |
| 8 |  | 支持无中断升级，采用模块化软件架构设计，超过90%的组件用户态，升级无需重启控制器； |
| 9 | 可靠性 | 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务；或支持RAID6 |
| 10 |  | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命 |
| 11 |  | # 支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔； |
| 12 |  | 支持提前≥365天容量预测； |
| 13 | 功能 | 配置配额功能，支持NAS任意目录的配额，配额选项支持空间软硬配额和文件数软硬配额。 |
| 14 |  | 配置Qos功能； |
| 15 |  | 配置克隆功能； |
| 16 |  | 配置文件系统同步复制功能； |

  - PACS影像归档存储（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 基本需求 | 本次共配置4节点，单节点配置如下： |
| 3 |  | 每节点配置8TB SATA硬盘≥36块，3.2TB NVME SSD硬盘≥2块，480GB SATA SSD硬盘≥2块； |
| 4 |  | 每节点配置处理器≥2颗，CPU总物理核心数≥32核； |
| 5 |  | 每节点配置万兆光口≥4个(满配万兆SFP+多模光模块)，千兆网口≥4个； |
| 6 |  | 每节点配置内存≥256GB； |
| 7 |  | 配置相应容量的存储分布式软件授权； |
| 8 | 体系架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%x新增节点个数，扩容过程中对业务无影响； |
| 9 |  | 支持多种访问协议访问同一文件； |
| 10 | 扩展性 | 具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点； |
| 11 |  | 单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持百亿级以上文件； |
| 12 | 可靠性 | 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。当节点故障时，自动或手动调整冗余保护配比，确保新数据可靠性不降级； |
| 13 |  | 支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持大比例EC； |
| 14 |  | 当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足：每TB≤30分钟。 |
| 15 | 功能特性 | 节省客户投资，支持对文件的数据进行压缩； |
| 16 |  | 支持元数据检索功能； |
| 17 |  | 文件/大数据/对象服务均支持QoS功能。 |
| 18 |  | 支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照； |
| 19 |  | 支持多租户能力； |
| 20 |  | 支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性； |
| 21 |  | 支持回收站功能； |
| 22 |  | 支持分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略，支持一次性或周期性数据迁移。 |
| 23 |  | 支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡； |

  - PACS影像归档存储汇聚交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
| 3 | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 4 |  | 支持硬件级 BFD检测； |
| 5 |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
| 6 |  | 保证突发流量不丢包； |
| 7 | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

  - 数据库容灾服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥4U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置高性能（服务器级）可扩展处理器≥4颗，单颗处理器主频≥2.4GHz，核心≥32核 |
|  |  | 内存：配置DDR5 内存≥1024GB，内存插槽≥64个 |
|  |  | 硬盘：配置1.92TB SSD硬盘≥6块； |
|  |  | 阵列卡：配置PCIE阵列卡≥1块，缓存≥4G，支持raid0,1,10,5,6 |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡（满配万兆SFP+多模光模块）≥2块； |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

  - 容灾超融合服务器（4台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置高性能（服务器级）可扩展处理器≥2颗，单颗处理器主频≥2.2GHz，核心≥28核 |
|  |  | 内存：配置DDR4 3200MHz内存≥1024GB，内存插槽≥24个 |
|  |  | 硬盘：配置960GB SSD硬盘≥2块；3.84TB PCIe NVMe SSD硬盘≥2块；8TB NL SAS 硬盘≥8块； |
|  |  | 阵列卡：配置直通阵列卡≥2块； |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡（满配万兆SFP+多模光模块）≥2块； |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

  - 虚拟化软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算虚拟化 | 本次采购的所有软件必须为原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,不接受硬件厂商的任何OEM软件，以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 2 |  | 本次采购服务器虚拟化软件及管理中心，采购计算虚拟化软件企业级高可用版本，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求，虚拟化管理控制平台1套授权，授权用户单位：响水县人民医院。 |
| 3 |  | 支持现有市场上的主流x86服务器，具有官方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括HP、DELL以及国内自主品牌服务器等。 |
| 4 |  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台,兼容我院现有业务应用系统使用的以及未来业务应用会使用的以下操作系统：Windows 2000/XP，Windows Server 2003/2008/2012/2016、Win 10/Win 11，RedHat Linux企业版6.0/7.0、Debian Linux7.0、CentOS 4/5/6/7/8、Oracle Linux4/5/7、Ubuntu22.x/23.x、Asianux Linux、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 5 |  | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
| 6 |  | 支持HA功能，当一台物理机发生故障时，相关的VM(虚拟机)可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，或者当操作系统发生僵死之时，可以迅速重启OS，保障业务连续性。同时支持管理平台的HA，当管理控制台发生故障时的保护。 |
| 7 |  | 可以跨虚拟化主机创建分布式虚拟交换机，支持1GB、10GB、40GB网卡，能够实现vNetwork的在线迁移。 |
| 8 |  | 支持虚拟机加密技术,提升虚拟机的安全性及保护级别，同时支持针对在线迁移的虚拟机进行加密，以保证传输过程的安全性。 |
| 9 | 管理平台 | 本次配置1个实例，满足参数要求的合法授权。软件注册用户名为：响水县人民医院。 |
| 10 |  | 集中管理控制台及计算虚拟化软件必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性 |
| 11 |  | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 |
| 12 |  | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 |
| 13 |  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
| 14 | 存储虚拟化 | 配置存储虚拟化合法授权，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求。软件注册用户名为响水县人民医院。 |
| 15 |  | 本产品必须与计算虚拟化软件及虚拟化控制管理平台软件为同一品牌，原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 16 |  | 存储管理功能嵌入服务器虚拟化内核，和服务器虚拟化功能紧密集成，无需单独安装部署存储管理软件，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，与虚机的迁移、高可用、容错、分布式资源调度无缝集成。 |
| 17 |  | 提供基于存储策略的管理机制，可配置副本个数、条带宽度、QoS。根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略在线的调整业务应用正在使用的存储资源 |
| 18 |  | 采用超融合架构，同一物理服务器内同时提供计算和存储能力，支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展 |
| 19 | 网络虚拟化 | 配置网络虚拟化合法授权，满足医院本次项目所有虚拟化使用需求。软件注册用户名为响水县人民医院。 |
| 20 |  | 本产品必须与计算虚拟化软件及虚拟化控制管理平台软件为同一品牌，原厂原装产品、非联合开发产品、禁止借用第三方软件的整合,不接受硬件厂商的任何OEM软件，以保证软件产品质量、可靠性、合法性。 |
| 21 |  | 从底层硬件分离网络并对网络基础架构应用虚拟化原则，能够在软件中重现整个网络连接环境，包括每个虚拟网络中的 L2、L3 和 L4–L7 网络服务。能够为L2–L7服务提供分布式逻辑体系结构，从而可以在部署虚拟机时以编程方式调配这些服务，并跟随虚拟机移动。 |
| 22 |  | 支持逻辑负载均衡器，并且支持Round-Robin, IP Hash, Least Connection, HTTP Header等负载均衡机制。 |
| 23 |  | 集成化运维，集中 CLI、跟踪流、SPAN、IPFIX 等本机运维功能，可以主动监控基础架构并排查故障。与云管平台和日志分析工具集成，可进行高级分析并排查故障，借助高级性能监控和容量管理实现对存储、计算和网络连接的单一窗口管理。 |
| 24 | 自动化运维管理平台 | 适用于虚拟化架构的运维管理。监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。 |
| 25 |  | 以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。对关键指标进行KPI分析，配合不同的颜色标示，清晰的展现系统性能状态。 |
| 26 |  | 统一管理存储资源的所有配置和监控。可监控IOPS、带宽、时延和容量。可监控CPU利用率、CPU就绪时间、内存占用率、内存超用、存储卷的读写延迟等等。提供完整的日志分析工具，至少记录90天历史数据以供分析和预测。 |
| 27 |  | 收集和分析机器生成的所有类型的日志数据，如应用日志、网络跟踪、配置文件、消息、性能数据、系统状态转储等。与仪表盘结合使用，可对存储的查询、报告和警报进行实时监控、搜索和日志分析，支持跨混合云环境的多个层关联事件。 |
| 28 |  | 提供一个基于 GUI的直观界面,易于运行交互式搜索和深度分析查询,以获得快速、切实可行的深入见解。支持多个关键词的聚合查询。支持多种图形统计视图，包括但不限于柱状图、线图、堆栈图、多种颜色类别的综合示意图。 |
| 29 |  | 显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比。简单易用，与虚拟化管理中心紧密集成，自动从虚拟化管理中心收集数据，并以友好的界面显现需要引起管理员注意的问题。 |
| 30 |  | 可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表。 |
| 31 |  | 支持与第三方管理软件集成或二次开发所需完整的API、SDK 接口能力，并提供二次开发工作流平台，包括Http Rest，JDBC，AD，Powershell，SNMP，SOAP，SSH。 |
| 32 | 迁移要求 | 根据医院实际情况，保证现有VMware主机迁移的原始数据完整和准确，投标人须承担潜在风险。 |
| 33 | 备注 | 提供一年原厂质保及技术支持服务，四年投标人技术支持服务。授权及服务承诺须中标后30个工作日内提供。 |

  - 容灾超融合存储交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
|  |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
|  | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
|  |  | 支持硬件级 BFD检测； |
|  |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
|  |  | 保证突发流量不丢包； |
| 7. | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

  - 容灾服务器汇聚交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本需求 | 交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； |
|  |  | 10GE光口≥48个,40GE光口≥4个,交流电源模块≥2个,风扇≥4个，前后风道设计； |
|  | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
|  |  | 支持硬件级 BFD检测； |
|  |  | 设备支持支持 VxLAN routing 和 VxLAN bridging，支持 BGP-EVPN； |
|  |  | 保证突发流量不丢包； |
|  | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥24个，40G堆叠线缆≥1根； |

## 3.23. 数据库容灾软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装产品。 |
| 2 | 授权 | 提供≥4个数据库实时复制软件，实现核心系统数据库实时复制容灾及读写分离要求，实现建立数据抽取前置实时库要求。 |
| 2 | 基本要求 | 支持基于数据库在线重做日志的分析复制，支持以逻辑复制的方式将源端数据复制到目标端，并支持在目标端实现复制数据的自动加载。 |
|  |  | 支持基于rowid方式数据实时同步，支持数据库全库、增量、双向复制等功能。 |
| 3 | 非侵入式安装要求 | 为保障生产安全，软件部署不得干预源端生产业务，禁止对源端数据库及操作系统做任何的参数修改，禁止重启服务器； 软件必须尽可能少的占用系统资源（CPU占用小于5%，内存占用小于500M），不影响运行环境性能。 |
| 4 | 操作系统支持 | 支持操作系统：Linux、HP-UNIX、Sun Solaris、IBM AIX、Windows、麒麟、统信等。 |
| 5 | 异构硬件平台支持 | 支持任意硬件平台异构实时同步复制，此次需要支持windows操作系统到linux操作系统的数据同步； |
| 6 | 数据库兼容性要求 | 需支持对Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、达梦DM、浪潮K-DB、Postgresql、南大通用8A、Informix、Sybase ASE、人大金仓、Cache等多种数据库系统等多种主流数据库的高效日志分析、不中断业务的首次全同步、实时增量同步、数据复制迁移要求。 |
|  |  | 支持不同大数据组件（HDFS/HBASE/HIVE/KAFKA/ES等)、大数据平台(CDH/华为/星环等）的异构数据同步。 |
| 7 | Sqlserver数据库同步复制要求 | 软件在同步sqlserver数据库过程中，必须关闭CDC代理作业，避免对生产库性能造成影响； |
|  |  | 软件需支持表、视图、函数、存储过程、序列等对象的实时同步。且表结构修改后，仍能正确同步表数据(DML)； |
|  |  | 软件支持数据库双向同步。 |
|  |  | 软件可以和SQLServer自身的发布订阅同时运行，互不干扰。 |
| 8 | 数据库实时复制软件-安全认证支持 | 支持Oracle数据实时复制到基于kerbors安全认证的kafka环境，支持json格式数据实时入kerbors安全认证的kafka，支持可自定义包含json格式模板数据实时入kerbors安全认证的kafka。 |
| 9 | 数据库复制要求 | 支持一对一，双向，一对多，多对一，和级联复制；支持数据转换、数据拆分及分发；支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中去；支持数据转换，包括列映射、增/删除列、列转换。 |
| 10 | 数据传输安全要求 | 数据传输过程中采用严格加密方式防止数据泄漏，支持XML/Json/XF1等文件格式的数据输出，分析及装载。 |
| 11 | 异构数据库同步支持 | 软件支持源端SQL server到Oracle异构数据库环境下的数据实时复制（两端延时在5秒以内），且目标端Oracle数据库可实时查询，当生产端插入（Insert/ Update/delete）一千条数据后，目标端Oracle数据库无需启动，始终处于实时打开验证状态，并通过数据库select语句在5秒以内，查询到该一千条数据变化。 |
| 12 | 关键表保护功能 | 软件需支持关键表保护功能：源端对某张关键表执行drop 操作；（2）查询目标端，这张表已经同步进行drop操作，查询无此表或者无此数据；（3）查询目标端被删除的表，能够备份成另一张表，表的内容和误删的表一致。 |
| 13 | 故障处理要求 | 在遇到系统错误引起的复制中断时，例如硬件故障、数据库故障、网络中断或延迟，分级存储机制能完好的保存已经合成的交易信息，避免数据丢失，直到系统故障解决，恢复从队列传输的中断点开始；生产灾备切换后，支持快速的增量回切、全量回切功能。 |
| 14 | 数据回溯功能要求 | 软件能够将核心生产库数据实时同步到目标数据库，同时记录数据内容/操作类型（插入/删除/更新之前/更新之后）/操作时间，记录某些行数据的操作时间/操作类型/操作之前内容，做到生产库数据被人为恶意篡改的数据回溯、数据保护。 |

## 3.24. 应用实时容灾软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装产品。 |
| 2 | 授权 | 提供≥20个操作系统的文件实时同步软件授权，实现关键文件系统数据的实时同步。 |
| 3 | 基本要求 | 支持主流操作系统层的数据复制，至少包括AIX、Windows、Redhat、Centos、银河麒麟、Sun Solaris、hp-unix、红旗、华为欧拉等操作系统；支持异构操作系统文件复制（支持AIX系统数据复制到Linux系统、支持Linux系统数据复制到AIX系统），文件复制后，目标端与源端文件属性可保持完全一致（如权限、时间、链接等）； |
|  |  | 无备份时间窗口，在生产系统上对数据进行实时复制；在数据迁移初始化同步过程中，业务不能停止，数据初始化过程中不需要人工干预； |
|  |  | 无须改造现有生产环境和目标环境, 直接使用现有网络、无须专用链路支持 |
| 4 | 文件传输加密保护 | 支持文件加密传输，密钥采用AES等主流密码算法，秘钥长度不小于128位； |
| 5 | 文件安全性要求 | 文件同步提供误删除文件保护功能，对于生产主机误操作删除的文件，提供保护找回原文件功能； 文件同步实时防病毒保护； |
| 6 | 文件复制策略支持 | 支持一对多、多对一、级联复制等配置； 支持按需文件复制策略配置，支持过滤指定文件或目录，以避免无效复制占用额外的宽带资源； |
|  |  | 支持数据快速增量回切、全量回切等功能； |
|  |  | 支持多任务间并行复制功能，复制任务相互独立，可单独对复制任务进行启停维护； |
| 7 | 断点续传 | 支持跨网数据复制，支持网络断点续传功能； |
| 8 | 兼容性 | 支持集中式、分布式存储系统数据复制，支持异构存储间文件复制，可实现跨虚拟化池、跨存储系统的数据复制； |
| 9 | 虚拟化支持 | 支持异构虚拟化平台之间的文件实时复制，支持华为、电科云、KVM等平台数据复制功能； |
| 10 | 一致性验证 | 支持对目标系统文件的准确性验证，确保文件复制的完整性和准确性；支持多种文件完整性验证和一致性验证比对方式； |
|  |  | 支持两种或以上的一致性验证能力,可周期性验证数据一致性,并提供验证报告。 |
| 11 | 应用数据容灾要求 | 针对用户的应用系统，需要具有提供实时容灾的功能，当主机上的应用软件出现配置调整或者其他变化的时候，由软件实现同步复制功能。 |
| 12 | 文件同步功能要求 | 文件同步功能可支持基于用户管理策略规则，用户可对指定文件进行同步； |
|  |  | 可以处理不同场景下的实时复制 (小文件不限于1KB、10KB、50KB)和(大文件>100GB) |
|  |  | 支持多对一、一对多、级联等组网策略和配置 |
|  |  | 支持镜像保存整个目录树和文件系统； |
|  |  | 使用rcp、ssh、socket等方式来传输文件，优化的流程，文件传输效率高，文件传输可设定压缩选项，提供多种数据压缩传输功能，来降低网络带宽需求；无须特殊权限即可安装； |
| 13 | 故障应对能力 | 在遇到系统错误引起的复制中断时，例如硬件故障、数据库故障、网络中断或延迟，分级存储机制能完好的保存已经合成的交易信息，避免数据丢失，直到系统故障解决，恢复从队列传输的中断点开始； |

## 3.25. 虚拟化备份软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装产品。 |
| 2 | 操作系统兼容性 | 所投产品具有良好的系统兼容性，产品客户端支持主流的X86架构系统如Linux和Windows；支持主流国产化操作系统如中标麒麟、银河麒麟、UOS、中科方德等 |
| 3 | 硬件平台兼容性 | 支持主流x86架构处理器Intel、AMD；支持国产处理机Arm、兆芯、龙芯、海光等；支持主流小机处理器架构 |
| 4 | 兼容性 | 支持VmWare、Microsoft Hyper-V、华为、H3C CAS等主流虚拟机备份 |
| 5 | 无代理备份 | VMware平台备份无需在虚拟化平台或者各个虚拟机上安装客户端代理，只需通过管理端连接虚拟化平台即可,避免虚拟机资源争用。 |
| 6 | 镜像安装 | 提供ISO镜像一体化安装操作系统和程序全部服务，简化安装过程。 |
| 7 | 全量备份 | 对备份虚拟机的全部有效数据和磁盘配置信息进行备份。 |
| 8 | 增量备份 | 在上一次备份的基础上对虚拟机变化数据进行备份。 |
| 9 | 永久增量 | 支持一次全量永久增量，永久增量备份，全量备份之后只对新增的数据进行备份，且能够将新增的备份数据与上一次备份的数据自动合并成一个最新的全量版本。 |
| 10 | 普通恢复 | 选择单个或者多个虚拟机的全量备份点、增量备份点直接将虚拟机数据恢复至目标虚拟化中心。 |
| 11 | 快速恢复 | 选择单个或者多个虚拟机的全量备份点、增量备份点，挂载至虚拟化中心，实现虚拟机的秒级恢复，实现快速接管。 |
| 12 | 细粒度恢复 | 支持通过全量备份、增量备份数据精准恢复虚拟机中的单个文件或文件夹等，提升恢复效率。 |
| 13 | 扩展节点 | 支持扩展多个备份节点，用于存储备份数据。 |
| 14 | 备份任务策略设置 | 备份任务策略设置，提供每天、每周、每月单次或循环备份。 |
| 15 | 并发备份 | 支持单任务并发备份多台虚拟机， 只需要对软件指定线程数， 在备份执行时， 每条线程可以备份一台虚拟机， 多条线程即可以实现虚拟机并发备份。 |
| 16 | 备份数据保留策略 | 支持备份数据按个数保留或按天数保留，超过设置参数自动删除旧数据。 |
| 17 | 权限管理 | 提供严格的权限管理，不同权限组可操作性权限可细化到每个功能按钮。 |
| 18 | 易用性 | 通过中文操作界面进行虚拟中心管理，备份任务、恢复任务配置，备份、恢复及管理操作，简化操作难度。 |
| 19 | 平台管理监控功能 | 统一管理：数据库备份、应用系统整机备份、虚拟化备份等各项功能通过统一管理平台进行日常维护和管理。 |
| 20 |  | 完善的用户管理功能：备份系统提供完善的用户管理功能，可以严格控制备份系统的任何一个功能模块。 |
| 21 |  | 系统审计：备份系统具备系统审计功能体系，可以完整记录备份系统的各种操作事件，保证系统操作可追溯。 |
| 22 |  | 完善的报表展示能力：具备备份数据报表展示、配置信息报表展示、备份数据趋势变化图表。 |
| 23 |  | 资源监控：通过备份管理控制台可以监控生产、备份服务器设备cpu、内存、磁盘io等资源使用情况。 |
| 24 |  | 多种监控手段：备份系统平台提供邮件和短信告警功能。 |

## 3.26. 核心交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本需求 | 交换容量≥1290Tbps，包转发率≥460800 Mpps ，以官网所列最低参数为准； |
|  | 硬件架构 | 设备独立主控≥2个，独立交换网板≥4块，独立业务槽位数≥12个； |
|  |  | 设备机箱后出风风道设计，设备支持冗余模块化风扇框； |
|  | 功能 | 支持4K VLAN，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持 Access、Trunk、Hybrid 方式； |
|  | 配置 | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 MPLS VPN；支持VXLAN集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立； |
|  |  | 支持纵向虚拟化技术； |
|  |  | 支持交换机基于UCL用户组方式； |
|  |  | 支持整机MAC地址≥512K，支持整机ARP表项≥250K； |
|  |  | 支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式； |
|  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持通过命令行等方式进行配置和管理； |
|  |  | 主机箱≥1套，主控≥2套，电源≥2个、交换网板≥4块，千兆以太网电口≥48个、万兆以太网光口≥96个、5米虚拟化线缆2根，万兆多模光模块数量≥60个。 |

## 3.27. 数据中心防火墙（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 整机吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥1000万；此次配置入侵防护规则库升级、防病毒特征库升级。标准机架设备，冗余电源；设备配置：千兆电口≥8个、千兆光口≥4个（（满配千兆多模模块））、万兆光口≥4个（（满配万兆多模模块））、扩展槽位≥2个，内存≥32GB，硬盘空间≥1T，配置冗余电源。 |
| 2 | 病毒检测 | 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP等协议进行病毒检测和查杀，支持对最大20层的压缩文件进行查杀 |
| 3 | 弱口令检测 | 支持TELNET、TDS、SMTP、FTP、POP3、RLOGIN、IMAP、NNTP等不少于8种协议及应用的弱口令检测。 |
| 4 | 抗拒绝服务攻击 | 支持主流 ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 |
| 5 | 流量过滤 | 支持通过统计、分析、过滤流量数据，并根据配置的动态威胁策略阈值和参数，高效的检测并阻断对服务器有威胁的攻击流量 |
| 6 | 漏洞扫描 | 具有定时漏洞扫描功能，并发主机扫描数和扫描时间均可自定义，支持包括穷举攻击、远程文件获取、获得远端root、拒绝服务、CGI滥用等主动式扫描 |
| 7 | 防浪涌 | 产品具有防雷击功能； |

## 3.28. 应用负载均衡（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 吞吐量≥20Gbps；并发连接数≥1600 万；七层每秒新建连接数≥180 万；四层每秒新建连接数≥60万；SSL吞吐量≥15Gbps；千兆电口≥4个、万兆光口≥2个（满配万兆多模模块）；硬盘空间≥500GB；内存≥16G；标准机架设备，配置冗余电源。 |
| 2 | 部署方式 | 支持透明模式、反向代理模式以及三角传输模式。支持旁路连接方式（单臂模式）和串连连接方式（双臂模式）。 |
| 3 | 设备形式 | 专业负载设备，非插卡式负载均衡设备。 使用专用系统，并同时提供CLI和WEBUI管理，不得使用基于Linux或Windows的操作平台。 |
| 4 | 高可用性 | 支持VRRP协议，支持多种高可用性模式：A/A模式，A/S模式，支持32台设备的集群；双机切换时间小于40ms。 支持会话同步。设备必须支持N+1高可用工作模式。 |
| 5 | IPV6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈；支持IPv4/IPv6，IPv6/IPv4协议转换;支持四、七层SLB及健康检查;支持IPv6动态路由；支持IPv6业务的高可用性及连接同步。支持IPv6、IPv4链路混用。支持DNS64/NAT64功能。 |
| 6 | SSL功能 | 支持SSL加速、SSL卸载、连接复用、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向等 支持基于OAuth、SAML、LDAP、Radius等方式的安全认证代理功能，可在应用无改造的情况下实现虚拟服务对应客户端的身份认证与单点登录功能。 支持在TCP Option中插入和提取客户端IP，支持IPv4、IPv6地址。 |
| 7 | 多合一功能集成 | 单一设备即可同时支持包括服务器负载均衡、链路负载均衡和全局负载均衡的功能。 |
| 8 | 服务器负载均衡 | 支持丰富的四、七层会话保持功能，包括基于PI、HI、CHI、Persistent TCP Option、Hash (IP+Port)、Persistent URL、Insert Cookie、Persistent Cookie、Rewrite Cookie、Embed Cookie、Hash-Cookie、Hash Header、Persistent Hostname、Hash Query、SSL Session ID、Raduname、Radsid、Diametersid、Sipcid、Sipuid等多种会话保持技术。支持跨虚拟服务的会话保持。 支持通过RPS监控业务流中的请求，可设定URL、关键字、请求方法、客户端、客户端子网等设置访问阈值阈值来衡量服务器节点的有效性，尝试对达到阈值的服务器开启过载保护，动态调节服务器的负载。 支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接数限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载 支持服务器健康状态提醒功能：当后台服务器的响应时间超过阀值时，负载均衡设备能产生相应Warning并记录，并邮件通知管理员。 支持超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包 支持虚拟链接功能，无需逻辑编程，通过配置即可实现不同负载均衡方法的多级嵌套。 服务器负载状态支持大屏展示，能够显示新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、数据压缩比例等信息 支持DNS协议劫持,可自动改写DNS响应记录为对应的NAT记录，无需编写脚本即可实现。 同一虚拟服务可同时支持HTTP/1、HTTP/2应用负载均衡功能。支持HTTP/2到HTTP1间的混合负载与协议转换。 |

## 3.29. 内网防病毒软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 提供1200套PC端及200套服务器端安全软件授权。 |
| 2 | 威胁响应 | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复 |
| 3 | 运维管理 | 支持图形化显示业务系统、服务器及访问流量详情 流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等 |
|  |  | 支持基于IP（组）、服务和角色维度进行配置项设置，支持备份及恢复。 |
| 4 | IOC检测 | 支持针对最新未知的文件，使用IOC特征（文件hash、dns、url、ip等）的技术，进行云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果。 |
| 5 | 合规检查 | 一键式操作对指定（Windows、Linux）终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果。 |
|  |  | 支持安全策略一体化，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，含：终端病毒查杀的文件扫描配置和Windows系统下信任区文件目录配置 |
| 6 | Webshell防护 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |

## 3.30. 防勒索系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权 | 提供≥8台数据库服务器防勒索授权，≥50个终端防勒索授权。 |
| 2 | 管理架构 | 部署方式为C/S架构，管理方式为B/S架构。 |
| 3 | 易用性 | 软件界面友好、简单易用，提供中文操作界面，系统升级、维护方便。 |
| 4 | 稳定性 | 终端主机安装防勒索系统客户端代理软件后，CPU性能平均消耗不超过1%，并提供测试报告。 |
| 5 | 管理界面 | 支持SSL的WEB界面。 |
| 6 | 安全通信 | 终端客户端与服务管理端通信使用https加密协议进行通信，终端客户端执行服务管理端下发的安全策略，并将相关安全日志上传到服务端。 |
| 7 | 网络协议 | 支持IPV4、IPV6协议。 |
| 8 | 操作系统兼容 | 终端客户端至少支持Windows Server、Windows XP、Win7、Win8、Win10等Windows操作系统，RedHat、CentOS、Oracle Linux、Ubuntu、Debian、suse等Linux操作系统，银河麒麟、统信等国产操作系统。 |
| 9 | 终端安装 | 支持管理平台下载至本地安装，同时支持管理平台推送自动下发到终端进行安装。 |
| 10 | 保护对象 | 支持所有类型的数据库，防护机制与数据库类型无关，无需额外进行开发适配。 内置主流文档类型保护机制，支持保护核心数据文档如对WORD、EXCEL、PPT、PDF、设计图纸等文件类型的非法篡改、非法删除、非法勒索加密等手段进行防护。 支持自助终端防护。 |
| 11 | 防护原理 | 系统不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击，要求基于内核级管控技术原理实现对数据库、文档、自助终端等防护对象的非法篡改、非法删除、勒索加密等攻击进行防护，实现对已知及未知勒索病毒的防御能力。 |
| 12 | 策略管理 | WEB服务管理端支持全局策略制定、下发和回收。 |
| 13 |  | 支持智能化添加保护策略，客户端自动采集程序名、程序签名、安全标签，管理中心可一键配置保护策略。 |
| 14 |  | 支持在终端客户端本地自定义数据保护策略。 |
| 15 |  | 支持策略在线分组推送，可根据不同分组下发自定义策略。 |
| 16 |  | 支持在服务端远程控制客户端的强安全保护模式、引导区防护模式。 |
| 17 | 保护模式 | 支持客户端强安全保护模式，启用强安全保护模式后所有未授权软件启动时均被隔离，包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击程序以及非授权应用运行。 |
| 18 |  | 支持引导区保护模式，通过锁住系统引导区，防止恶意指令或代码修改操作系统系统引导区 |
| 19 |  | 支持终端模拟保护模式，模拟验证各终端强安全保护模式的运行情况。 |
| 20 |  | 内置文件保护引擎，防范RootKit等各类病毒攻击，保护数据库等各类文件免受勒索病毒的加密和删除。 |
| 21 |  | 支持诱饵文件对勒索病毒的诱捕，精确识别勒索病毒，并记录受影响的设备名、IP地址、进程名、访问时间等。 |
| 22 |  | 支持信任应用保护策略，信任验证机制至少通过识别程序名、程序签名及安全标签（程序哈希值）三种方式对应用进行保护 |
| 23 |  | 支持根据独立文件名、后缀和目录提供应用数据文件保护配置。 |
| 24 |  | 支持通过目录保护的方式实现关键应用的运行保护。 |
| 25 |  | 支持远程登录防暴力破解，精准识别攻击源IP、目的IP。 |
| 26 |  | 支持挖矿病毒防护，通过匹配挖矿病毒程序运行、矿池链接规则，对恶意挖矿行为进行告警。 |
| 27 |  | 支持数据库文件落地加密，非信任进程、非信任终端访问返回密文。 |
| 28 | 系统安全 | 登陆管理端失败、退出客户端失败超过5次时告警。 |
| 29 |  | 客户端具备防杀机制，仅能通过预设密码退出，阻止人为或病毒非法结束保护进程。 |
| 30 |  | 终端客户端在离线模式下仍然具备数据安全保护能力。 |
| 31 | 防御 可视化 | 支持资产访问可视化分析，可描绘进程访问资产关系图，分析恶意进程运行方式，及监控恶意进程主机入侵生命周期。 |
| 32 | 告警功能 | 告警方式包括：邮件（包括SMTP、Exchange）、短信（包括短信猫等短信平台）两种方式。 |
| 33 | 日志审计 | 终端客户端与服务端控制中心通信，将日志内容上传到服务端，包括策略名、行为名、设备名、IP地址（内部IP、外部IP）、访问目标路径、访问使用的进程路径及名称、进程HASH值、主机信息、主体设备类型、操作系统类型、主机MAC地址、时间、操作结果等；支持以图表方式查看近期全网客户端保护情况。 |
| 34 |  | 支持访问控制日志事件翻译，清晰描述事件发起主体、目标客体、访问行为、访问时间，以及该事件产生的访问结果。 |
| 35 | 集中管控 | 支持通过统一的管理中心对多个服务器进行监控。 |
| 36 | 系统监控展示 | 以列表形式展现受保护的终端设备状态，至少包括设备名、客户端版本、操作系统类型及版本、IP地址（公网及私网）、设备在线状态、最近被访问的时间等信息。 |
| 37 | 操作日志 | 监控记录服务端操作日志，至少应包括事件类型、事件、操作用户、IP来源、操作模块、操作行为、响应结果等。 |

## 3.31. 数据脱敏（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 机架式≥2U，配置处理器≥1颗，核心数≥8核；配置内存≥32G；配置硬盘空间≥3TB；扩展槽位≥2个；千兆电口≥6个；配置冗余电源。本次配置脱敏速度≥25GB/h。 |
| 2 | 性能 | 脱敏速度：≥25GB/h |
| 3 | 稳定性 | 脱敏系统平稳运行，满足高峰交易处理的需要，使用过程中不出现crash，进行脱敏操作的过程中不需要频繁重启后台服务，脱敏操作对数据库(源库和目标库)影响小。 |
| 4 | 数据源和目标 | 系统支持丰富的数据源和目标，数据源、目标配置通过系统界面实现： 1、支持Oracle、DB2(包含AS400/UDB)、Sql Server、Sybase、Mysql、PostgreSQL、MariaDB、informix、Cache、Intersystems IRIS、Teradata、SAP HANA、MongoDB的数据库进行脱敏 2、支持阿里云ADS、RDS、阿里云ODPS（MaxCompute）、腾讯云TDSQL（mysql_td）的云数据库进行脱敏 3、支持人大金仓、南大通用Gbase 8a/8t/8s、海量、达梦、华为GaussDB、华为FusionInsight、巨杉、星环、OceanBase的国产数据库进行脱敏 4、支持hive、impala、Hbase、星环、HDP、巨杉、TiDB、Greenplum、华为GaussDB、ODPS（MaxCompute）、TDSQL的大数据平台脱敏 5、支持直接读取txt、csv、excel、xml、json文件、DICOM医疗影像文件、oracle dump（exp/expdp）、mysql dump（sql文件）进行脱敏 |
| 5 | 脱敏方式 | 数据脱敏过程不落地，无需额外存储中间数据。 |
| 6 |  | 支持源库到目标库脱敏（包含支持原库脱敏）、数据库到文件脱敏、文件到文件脱敏（包括FTP和SFTP方式）、文件到数据库脱敏。 |
| 7 |  | 支持主流关系型数据库：Oracle、DB2、SQL Server、Mysql四大库之间的异构脱敏；Hive与Oracle、Mysql之间的异构脱敏；Teradata与Oracle间的异构脱敏。 |
| 8 |  | 支持增量脱敏。支持数据库增量脱敏，及文件夹类型的定时/实时脱敏。 |
| 9 |  | 支持关系型数据库，文件类，大数据平台，数仓的不同数据源的增量脱敏。 |
| 10 | 脱敏规则管理 | 可自定义增加脱敏规则，提供SM4加密、SHA1加密、MD5加密、AES加密、RSA加密、随机映射、固定映射、替换、截断、截取，以及保留、取整、范围内浮动、比例内浮动等各种脱敏算法； 支持FPE算法，可以保证脱敏后的数据与脱敏前的格式及业务类型一致； 支持归一化算法，帮助用户进行数据标准化处理； 支持对部分的敏感数据进行水印加注，保证数据泄漏后可追溯； 支持分段配置不同的脱敏规则，支持正则分段、脚本分段等不同分段方式。 支持在系统前台页面设置自定义脱敏算法，函数可采用JavaScript语言进行编写。 |
| 11 |  | 支持数据脱敏后保持原有数据特征、关联性、一致性（同一库、不同库）。 |
| 12 |  | 支持依赖脱敏，可根据依赖字段的值对数据进行不同类型的脱敏处理。 |
| 13 |  | 支持计算脱敏，数据脱敏后保留计算关系，如数据的分组求和、依赖计算等。 |
| 14 |  | 支持对电子病历等拥有一定规律的半结构化文本中的敏感信息，进行脱敏处理。 |
| 15 |  | 支持配置脏数据处理规则，原值输出或者使用通用脱敏。 |
| 16 | 脱敏管理 | 系统自动检测源数据库DDL变动，自动同步变化的对象。 |
| 17 |  | 核心敏感数据可通过黑名单过滤，不脱敏或不迁移到目标端，提供独立管理页面；特殊非敏数据可通过白名单过滤，保持原值迁移至目标端 |
| 18 |  | 支持对已发现敏感类型的数据重复、合并、筛选使用，无需进行敏感数据的再次发现。 |
| 19 |  | 支持表(包含分区表、簇表、索引组织表、队列表、压缩表、嵌套表)、主键、外键、索引（包含分区索引、位图索引、函数索引、压缩索引）、约束、视图、同义词、序列、队列、DBlink、自定义类型、存储过程、函数、触发器、包等数据库对象脱敏后在目标库中自动创建。 |
| 20 |  | 支持在脱敏前对脱敏结果进行预览，确定脱敏效果。 |
| 21 |  | 支持创建脱敏数据子集，仅对子集中的敏感信息进行脱敏，可在界面创建子集抽取规则（如：百分比、记录数以及根据相关条件设置）。 |
| 22 |  | 支持数据库中根据分区表进行筛选脱敏模式 |
| 23 |  | 快速脱敏：对于“临时性强、新增数量高”的脱敏需求，如数仓建设和数据分析。可通过上传规定的表格文件完成脱敏配置，自动完成敏感数据的发现并进行脱敏作业。 |
| 24 |  | 支持与分类分级系统进行联动，通过API接口将分类分级结果自动同步，同时支持对分类分级的结果进行手动调整 |
| 25 |  | 支持Kafka、Redis中进行实时脱敏 |
| 26 | 数据复敏 | 通过可逆算法对脱敏后数据进行复敏，脱敏及复敏可在不同的独立环境中进行部署操作；支持复敏场景 |
| 27 |  | 通过工单申请对复敏数据进行审批留痕达到按需复敏，每个用户的复敏密钥只允许该用户进行使用 |
| 28 | 授权和审核 | 完善的授权体系，可对数据源中的库、表或者脱敏作业，进行单独或批量授权给单用户或用户组。 |
| 29 |  | 拥有脱敏作业审核流功能，针对单独脱敏作业，可配置专人审核后方可运行。 |
| 30 | 邮件告警 | 支持邮件告警功能，当作业运行结束、暂停、终止、异常停止、异常终止等作业状态发生变化的时候发送邮件。 |
| 31 | 账户安全 | 系统支持AD域、LDAP、Radius等的方式验证登录。 |
| 32 |  | 脱敏系统具有管理员、安全员、审计员，实现三权分立。 |
| 33 |  | 脱敏系统操作日志全程记录，并可以将日志同步第三方。 |
| 34 |  | 支持脱敏系统自身定时或者手动备份，支持从备份中恢复脱敏系统。 |
| 35 |  | 具备防暴力破解机制，连续登录不正确次数达到阈值后锁定10分钟。 |

## 3.32. 管理交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 | 功能 | 千兆电口≥48个,万兆光口≥4个，冗余电源，万兆多模光模块≥4个，10G堆叠线缆≥1根； |
| 3 |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| 4 | 配置 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； |
| 5 |  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； |
| 6 |  | 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； |
| 7 |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
| 8 |  | 双电源模块，万兆多模光模块≥4个，10G堆叠线缆≥1根。 |

## 3.33. 内网边界分线交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 | 功能 | 千兆电口≥48个,万兆光口≥4个，冗余电源，万兆多模光模块≥4个，10G堆叠线缆≥1根； |
| 3 |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| 4 | 配置 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； |
| 5 |  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； |
| 6 |  | 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； |
| 7 |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
| 8 |  | 双电源模块，万兆多模光模块≥4个，10G堆叠线缆≥1根。 |

## 3.34. 内网边界防火墙（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 网络层吞吐量：≥15G，防病毒吞吐量：≥1G，并发连接数：≥200万，HTTP新建连接数：≥9万，规格：≥2U，内存大小：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD，接口：千兆电口≥8个，万兆光口SFP+≥2个（满配万兆光模块）；电源：配置冗余电源。本次配置开通入侵防御、防病毒模块。 |
| 2 | 账号保护 | 支持用户账号安全保护功能。 |
| 3 | 规则库 | 设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测； |
|  |  | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，支持自定义漏洞攻击规则库； |
| 4 | 病毒防护 | 支持僵尸网络检测，防止失陷主机威胁内网扩散 |
|  |  | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测； |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于16层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 5 | 访问控制 | 支持文件过滤，支持过滤文件上传和下载方向，支持多种文件类型，如电源、音乐、图片、文本、压缩文件、应用程序等并可支持用户自定义 |
|  |  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制。 |
|  |  | 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况 |

## 3.35. 内网入侵防御系统IPS（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 网络层吞吐量≥20G，HTTP吞吐≥12G，应用层吞吐≥4G，并发连接数≥400万，每秒新增TCP会话数≥15万，规格≥2U，内存≥32G，硬盘容量≥4T，接口：千兆电口≥4个（含光模块），千兆光口≥4个（含光模块），配置冗余电源。 |
| 2 | 功能 | 系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单 |
| 3 | 挖矿专项防护 | 系统应支持挖矿专项防护，策略有专门的挖矿防护配置界面，且 日志具有挖矿专项日志，满足对挖矿检测的要求。 |
| 4 | 安全策略 | 支持访问控制策略，可基于IP地址、端口（单个、多个和范围）、协议、动作（阻断、允许）进行访问策略配置，并可支持是否生成访问控制策略的会话日志生成。 |
| 5 | 数据泄露防护 | 提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断、告警超过阈值的敏感数据信息，其中敏感数据包括身份证号、银行卡、电话号码等，且支持自定义敏感数据。 |

## 3.36. 网闸（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 吞吐量≥950Mbps，并发连接数≥5万，延时＜1ms；此次配置功能模块：文件同步，数据库交换、FTP访问、数据库访问、安全浏览、邮件访问、视频传输、定制访问、安全传输、双机热备及负载均衡。2U标准机架设备；内外网各配置1T机械硬盘。设备配置：内网接口≥4个千兆电口，千兆光口≥10个（满配千兆多模模块），USB接口≥2个；外网接口千兆电口≥4个，千兆光口≥10个（满配千兆多模模块），USB接口≥2个，配置冗余电源。 |
| 2 | 容灾备份 | 内外网主机系统支持容灾备份功能：分别内置三操作系统（系统A、系统B、备份系统），当系统A发生故障时，系统B可以根据备份系统实时备份的配置信息进行无缝接管，解决系统A配置信息手动备份效率低、准确性差的问题，同时支持配置文件已加密的方式进行导出。 |
| 3 | 文件快递 | 支持对外开启WEB服务，供用户登录进行文件上传/下载操作，支持审核用户对普通用户（非免审批类型）发送文件申请进行审批，可下载该文件进行审核。 |
| 4 | 文件交换 | 支持文件格式特征过滤能力：支持提供图形化的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见的文件类型，使其不依赖于文件扩展名。 |
| 5 | 数据库同步 | 支持Windows、Linux等主流平台，均具备图形化管理界面 |
| 6 | 定制访问 | 实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测； |
| 7 | 视频传输 | 支持SIP协议的媒体业务接入，实现内外网媒体系统之间上联和下联安全防护。 |
| 8 | 抗DDoS | 具有抗DDoS攻击功能，支持抗攻击功能，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击。 |

## 3.37. 链路负载均衡（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 吞吐量≥20Gbps；并发连接数≥800万；七层每秒新建连接数≥150万；四层每秒新建连接数≥50万；SSL吞吐量≥12Gbps。标准机架设备，千兆电口≥6个、千兆光口≥4个（满配千兆多模模块）、万兆光口≥4个（满配万兆多模模块）；硬盘空间≥1T ；内存≥16G；配置冗余电源。 |
| 2 | 部署方式 | 支持透明模式、反向代理模式以及三角传输模式。支持旁路连接方式（单臂模式）和串连连接方式（双臂模式）。 |
| 3 | 设备形式 | 专业负载设备，非插卡式负载均衡设备。 使用专用系统，并同时提供CLI和WEBUI管理，不得使用基于Linux或Windows的操作平台。 |
| 4 | 高可用性 | 支持VRRP协议，支持多种高可用性模式：A/A模式，A/S模式，支持32台设备的集群；双机切换时间小于40ms。 支持会话同步。设备必须支持N+1高可用工作模式。 |
| 5 | IPV6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈；支持IPv4/IPv6，IPv6/IPv4协议转换;支持四、七层SLB及健康检查;支持IPv6动态路由；支持IPv6业务的高可用性及连接同步。支持IPv6、IPv4链路混用。支持DNS64/NAT64功能。 |
| 6 | SSL功能 | 支持SSL加速、SSL卸载、连接复用、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向等。 支持在TCP Option中插入和提取客户端IP，支持IPv4、IPv6地址。 |
| 7 | 多合一功能集成 | 单一设备即可同时支持包括服务器负载均衡、链路负载均衡和全局负载均衡的功能。 |
| 8 | 入向链路负载均衡 | 支持入向链路负载均衡（Inbound）算法，应包括但不限于以下算法：轮询算法（RR）、加权轮询算法（WRR）、就近性算法（PROXIMITY）。设备可实现Full DNS 功能，满足如下要求： 支持标准DNS设备工作模式，包括：可作为智能DNS服务器，可作为DNS服务器代理，可作为最终DNS解析设备，可作为DNS转发器（DNS Forwarder）； 支持标准的DNS记录类型，至少包括：A记录，MX记录，NS记录，PRT记录，SVR记录，CNAME记录，SOA记录，AAAA记录。 |
| 9 | 出向链路负载均衡 | 支持出向链路负载均衡（Outbound）算法，至少包括轮询算法、加权轮询算法、最短响应时间算法、动态探测算法（Dynamic Detect）；同时必须支持网络就近性（Eroutes）算法，且能够实现动静结合功能。支持最多32条出向链路间的负载均衡。 |
| 10 | 链路健康检查 | 支持健康检查算法，包括基于ICMP协议、DNS协议、TCP端口。支持全路径健康检查方式，无跳数限制。 支持附加链路健康检查。 |

## 3.38. 服务器站点SSL证书（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 本次提供企业级ov通配符（泛域名）SSL证书 1套，满足医院实际使用需求。 |

## 3.39. 外网边界防火墙（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 网络层吞吐量：≥20G，防病毒吞吐量：≥4G，IPS吞吐量：≥4G，并发连接数：≥800万，HTTP新建连接数：≥16万，标准机架设备，内存≥16G，硬盘空间≥500GB，接口：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块），电源：配置冗余电源。本次配置开通入侵防御、防病毒模块。 |
| 2 | 账号保护 | 支持用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测等。 |
| 3 | 规则库 | 设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测； |
| 4 | 防勒索 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上，支持自定义漏洞攻击规则库； |
|  |  | 具备勒索软件通信防护功能。 |
| 5 | 病毒防护 | 支持僵尸网络检测，防止失陷主机威胁内网扩散 |
| 6 | 威胁检测 | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测； |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于16层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  |  | 支持通过关键IP、域名在线检索威胁情报并查看威胁详情。 |
| 7 | 访问控制 | 支持文件过滤，支持过滤文件上传和下载方向，支持多种文件类型，如电源、音乐、图片、文本、压缩文件、应用程序等并可支持用户自定义 |
| 8 |  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制。 |
| 9 |  | 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况 |

## 3.40. 外网入侵防御系统IPS（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 网络层吞吐量≥20G，HTTP吞吐≥12G，应用层吞吐≥4G，并发连接数≥600万，每秒新增TCP会话数≥30万，规格≥2U，内存≥32G，硬盘空间≥500GB，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个（满配千兆多模模块），万兆光口SFP+≥4个（满配万兆多模模块），配置冗余电源。 |
| 2 | 功能 | 系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单。 |
| 3 | 挖矿专项防护 | 系统应支持挖矿专项防护，策略有专门的挖矿防护配置界面，且 日志具有挖矿专项日志，满足对挖矿检测的要求。 |
| 4 | 数据泄露防护 | 提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断、告警超过阈值的敏感数据信息，其中敏感数据包括身份证号、银行卡、电话号码等，且支持自定义敏感数据。 |
| 5 | 服务器外联异常防护 | 提供服务器外联异常告警功能，可以手动添加或自学习服务器外联行为，并以此为基线检测服务器非法外联行为并告警。 |
| 6 | 安全策略 | 支持不少于1000条访问控制策略，可基于IP地址、端口（单个、多个和范围）、协议、动作（阻断、允许）进行访问策略配置，并可支持是否生成访问控制策略的会话日志生成。 |

## 3.41. 上网行为管理（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 网络层吞吐量≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，支持用户数≥6000个，标准机架设备，内存≥8G，硬盘空间≥500GB，接口：千兆电口≥6；电源：配置冗余电源。 |
| 2 | IPv6 | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6 |
| 3 | 可视化展示 | 1.对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等； 2.支持查看终端类型，以及终端详细信息；3.支持查看终端类型分布; |
| 4 | 流量控制 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 5 | 安全审计 | 支持审计用户的Webmail邮件外发行为，支持webmail形式发送的附件审计； |
| 6 | 快捷登录 | 支持SSL加密网页内容识别，可识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等 |
|  |  | 支持短信和微信实现快捷登录认证。 |
| 7 | 规则库 | 设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对：网上购物、成人内容、求职招聘、宗教、在线影音及下载、游戏资讯、网上聊天、个人网站及博客、色情、赌博、非法药物、风水命理、娱乐场所、汽车、餐饮、钓鱼及恶意网站、网上银行、在线支付等各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制 |
| 8 | 日志对接 | 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，支持国内主流安全厂商平台； |

## 3.42. 外网边界分线交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 | 功能 | 千兆电口≥48个,万兆光口≥4个，冗余电源，万兆多模光模块≥4个，10G堆叠线缆≥1根； |
| 3 |  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； |
| 4 | 配置 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； |
| 5 |  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping； |
| 6 |  | 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； |
| 7 |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
| 8 |  | 双电源模块，万兆多模光模块≥4个，10G堆叠线缆≥1根。 |

## 3.43. 外网防病毒软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 提供500套PC端及100套服务器端安全软件授权。 |
| 2 | 威胁响应 | 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议。 |
|  |  | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复 |
| 3 | 运维管理 | 支持图形化显示业务系统、服务器及访问流量详情 流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等 |
|  |  | 支持基于IP（组）、服务和角色维度进行配置项设置，支持备份及恢复。 |
| 4 | IOC检测 | 支持针对最新未知的文件，使用IOC特征（文件hash、dns、url、ip等）的技术，进行云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果。 |
| 5 | 合规检查 | 一键式操作对指定（Windows、Linux）终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果。 |
|  |  | 支持安全策略一体化，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，含：终端病毒查杀的文件扫描配置和Windows系统下信任区文件目录配置 |
| 6 | Webshell防护 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |

## 3.44. WEB应用防火墙（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 基本需求 | 网络层吞吐≥20Gbps，应用层吞吐≥2.5Gbps，每秒新建连接数≥2万，并发连接数≥100万。专用Web硬件防火墙，非防火墙、UTM设备。管理接口：千兆电口≥1个、Console口≥1个，USB接口≥2个；业务接口：千兆电口≥4个，千兆SFP光口≥4个（满配千兆多模模块）；内存≥32GB；存储配置：系统盘≥256G，数据盘≥500G；配置冗余电源。 |
| 3 | Web防护 | 可识别OWASP TOP 10所公布的WEB应用程序安全风险，如SQL注入、XSS、PHP反序列化、Java反序列化、PHP代码注入、Java代码注入、命令注入、CSRF、SSRF、ASP代码注入、模版注入、文件包含、文件上传、长字段攻击等。 |
| 4 |  | 具有对外提供API接口能力，可通过API接口给设备下发策略 |
| 5 |  | 检测引擎支持自动区分注入型/非注入型攻击，可自动放行非注入型SQL、XSS等，避免业务请求包含完整SQL语言从而导致WAF大量误报。 |
| 6 |  | 具备0day漏洞防护能力，能够自动检测攻击行为特征进行，实现告警和拦截。 |
| 7 |  | 支持自定义规则检测前对请求进行解码，可根据业务系统编码类型进行配置，快速实现新爆发漏洞的防护。 |
| 8 | 日志 | 支持告警日志展示详细记录，包含事件时间、被攻击的服务、URL、Host端口、源IP、源端口、目的IP、目的端口等信息。 |
| 9 |  | 攻击检测日志拥有丰富的筛选条件，并支持筛选规则保存为筛选历史，下次查询可直接选择已保存的筛选规则或在筛选历史中点击历史筛选条件进行日志查询，便于安全人员快速筛选关注日志信息。 |
| 10 | 系统 | 支持设备信息实时监控，支持可视化展示CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络读写。 |
| 11 |  | 支持配置性能阈值，当性能超过设置阀值时，WAF自动进入Bypass。 |

## 3.45. 零信任网关（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 最大理论加密流量(Mpbs):421Mbps;最大理论并发用户数:600；配置≥500个授权。标准机架式设备，标准机架设备，内存≥16GB，系统盘≥64G；千兆电口≥2个、千兆光口≥2个（满配千兆多模模块），万兆光口≥2个（满配万兆多模模块）；配置冗余电源。 |
| 2 | 兼容要求 | 兼容国产化系统、国产化数据库、国密算法等软件系统，SPA密钥生成及保护机制支持国密算法，满足后期信创化改造。 |
| 3 | 身份安全 | 结合主、被动式数据采集技术，采用机器学习算法生成全球唯一的且具有高度稳定性的设备指纹，并支持设备身份与用户身份绑定，支持强制注销，满足用户管理个人设备需求 |
| 4 |  | 支持单因素、多因素身份认证；支持自由组合认证方式，如密码、短信验证码、动态口令、一键确认、APP扫码登录等；支持对接第三方认证源（如Radius、oauth2.0、芯盾IAM、钉钉、飞书、企业微信），可根据用户自动识别采用第三方认证源或本地认证源认证。 |
| 5 | 访问安全 | 融合ACL、RBAC、ABAC等访问控制模型，支持通过灵活的风险策略定义及组合机制实现风险策略综合评估。支持客体应用及应用内功能级细粒度资源访问控制支持灵活及丰富的风险处置，包括增强认证、访问阻断、隧道断开、会话登出、账号/IP/设备锁定及封禁、权限收缩等风险处置策略 |
| 6 | 终端安全 | 基于终端环境检测、应用信息检测、用户信息检测、用户行为上下文检测等，针对不同操作系统执行基线检测，如账户策略、密码策略、共享配置、高危服务、网络端口、密码保护、存在指定的文件、存在指定的应用程序、未开启防火墙、未安装杀毒软件等信息的检测与核查 |
| 7 | 数据安全 | 支持敏感数据精准命中，支持对B/S应用资源级数据脱敏，结合脱敏规则，可自定义生效场景、生效时间、脱敏长度、脱敏白名单； 支持全数据类型的识别，包含json、xml、html； |
| 8 |  | 支持页面URL级别的水印注入功能，可灵活配置水印的内容，包括文字、大小、颜色，时间等信息。 |
| 9 | 用户自服务 | 用户可在终端自助查看整体设备态势、实时在线设备以及隧道连接状况等关键信息的概览，支持自助查看已绑设备数、在线设备数等概要信息，可查看操作系统、设备指纹、最近登录时间、最近登录IP等详细信息；提供常用应用集合、匹配查询专区，实现对可信应用的即时检索与精准定位。 |
| 10 |  | 支持日志查阅、上传、下载操作，包括用户登录日志、用户访问日志、用户操作日志及错误日志等，提供网络连通性、资源连通性排障工具，支持用户对本地网络及需要访问的目标应用进行自助检查，减少运维压力 |
| 11 | 安全管理 | 支持对设备按BYOD设备/授信设备/僵尸设备分类管理入网设备。支持自定义设备组，提供设备组成员管理能力,将设备与人员进行绑定，实现身份安全可控。支持管理员自定义应用标签，下发到客户端，统一终端应用分类。 |
| 12 |  | 自定义风险模型，嵌套多个规则、规则组，自定义预置规则，支持按照操作系统类型设置多个规则集，规则集通过自定义与/或组合规则组/规则。规则支持使用系统提供的规则模板，自定义条件、特征值、比较值等灵活设置。支持自定义策略和配置风控模型的生效用户、应用范围、自定义风险提示语。 |
| 13 |  | 具备持续自适应认证能力，可根据设备、时间、终端环境及用户行为特征等多元信息，自定义构建灵活且精准的认证策略与应对措施。涵盖单因素认证、多因素认证及增强认证等身份验证手段。 支持单用户配置多策略，单策略配置多模型，依据策略优先级按序执行。 |
| 14 |  | 支持对本地DNS和上游DNS进行管理 |
| 15 |  | 支持统一分发平台下载windows/Linux/Mac及国产化操作系统客户端。提供强制更新及灰度发布能力，支持全量用户或部分用户客户端版本更新，部分用户可基于设备范围选择 |
| 16 | 安全运营 | 支持统计用户、应用、设备等业务数据，包含已激活用户数、已发布应用数、已激活设备数、生效中动态策略、活跃用户数、客户端版本及操作系统分布情况、应用访问排行、活跃用户排行等 |
| 17 |  | 支持记录用户登录/登出客户端日志，基于五元组定时统计隧道流量日志（包括采集时间、用户账号、源IP（公网）、源端口(公网）、源IP（内网）、源端口(内网）、协议、目的IP、目的端口、虚拟IP、上行流量、下行流量），支持记录访问策略执行日志，包括请求时间、策略内容、风险评分、风险处置方式、各风险模型风险评估信息 |
| 18 |  | 支持依据留存时长、大小、日志存量超出维度设置日志存储策略 |

## 3.46. 欺骗防御系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 标准机架设备，产品在访问策略、进程、流量等方面采取严格的技术管控措施防止攻击逃逸，并且具备逃逸告警功能。伪装代理数量≥100，沙箱服务种类≥43，每个探针可绑定服务数量≥10。 |
| 2 | 沙箱仿真模块 | # 应用服务类：支持wiki、bbs、discuz、ecshop、espcms、websphere、phpmyadmin、confluence、hadoop、crm、oa、tomcat、mailbox、jboss、zabbix、struts2、jenkins、weblogic、vpn、joomla等不少于10种高交互应用服务类模板。 # 系统服务类：支持ssh、redis、mysql、ftp、samba、memcahed、sqlserver、portcheat、mongodb、telnet、mysqlcheat、postgresql、ADB、RDP等不少于14种系统服务模板。 # 5G服务类:支持模拟AMF网元，可在web页面查看5G网元的连接记录，其中WebConsole服务支持自定义用户名、密码、系统logo等。 # 上传自定义模板：支持用户自行拓展沙箱的类型及数量，基于docker镜像制作沙箱，可自定义配置用户名、密码、系统名称、系统LOGO等。 # 完全仿真沙箱：支持基于目标站点，快速生成一比一仿真蜜罐；支持一键克隆网站、一键生成二维码，自定义修改网站内容。新建沙箱时，向沙箱中注入脱敏数据，随机替换web服务的模板，增加沙箱的真实性。 |
| 3 | 探针感知模块 | 探针节点：支持在不同区域部署探针，并能将网络隔离区域的攻击流量转发至沙箱；支持感知所有攻击流量，包括且不限于tcp、udp、icmp、半连接扫描等；支持监听1-65535任意端口，且不限制端口数量。 |
| 4 | 溯源反制模块 | 支持分析黑客的身份信息和设备指纹信息，包括IP地址、社交网站真人身份、设备指纹、操作系统、浏览器等。 # 具备windows攻击反制功能，可以反向控制攻击者设备，获取对方设备信息，进行交互式反制操作；可获取设备配置信息、网卡信息、IP信息、用户信息、进程信息、系统信息、桌面文件等；支持命令执行、文件上传下载、电脑截屏、摄像头拍照等操作，支持获取qq、wechat、手机号、Git、Email、iphone设备信息、浏览器保存的URL及对应的用户名等应用的用户ID、cobaltstrike、xshell、navicat等关键数据，便于身份溯源。 # 具备MacOS攻击反制功能,支持获取系统版本、内核版本、计算机名称、用户名、设备序列号、应用名称、应用版本、浏览器URL和用户名、微信账号、手机号、钉钉手机号、邮箱等关键信息; 支持命令执行、文件上传下载等操作。 # 具备Android攻击反制功能,支持获取手机型号、设备指纹、操作系统、联网方式、经纬度信息、通讯录姓名和电话、收发短信的手机号、详情和时间等关键信息；支持命令执行、文件上传下载等操作。 # 对于Windows沙箱的远程RDP攻击，SSH沙箱、TELNET沙箱的攻击，web沙箱的webshell攻击和反弹shell攻击，均支持录制攻击过程的视频，可回放攻击过程，对攻击者所有攻击行为，通过时间线展示，并可从攻击源、攻击手法、攻击资产、隔离沙箱、攻击类型、时间线等维度进行筛选查看。 # 支持记录攻击者所有行为，并能识别真人与扫描工具，至少能识别AWVS、Netsparker、WebInspect、NSFOCUS RSAS、Nessus、WebReaver、Sqlmap 等7种扫描工具。 |
| 5 | 钓鱼检测模块 | 支持对企业员工邮箱进行钓鱼邮件检测及攻击溯源，可获取攻击者IP、发件人邮箱、邮件主题、恶意文件等；邮件服务器可配置多个。 |
| 6 | 管理要求 | 账号权限分离，提供超级管理员、管理员、普通用户、审计员角色权限。支持生成html、doc、pdf、excel等格式的分析报告。 # 支持大盘展示受攻击资产、探测与入侵事件统计、受攻击沙箱等。 # 支持Radius认证登录和Ldap认证登录、多因子认证登录。 |

## 3.47. 内网桌管运维系统（1套）

| 序号 |  |  | 指标项 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、终端准入管理系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 硬件 | 标准机架设备，千兆电口≥4个； |  |
| 2 |  |  | # 基本需求 | 1200个终端数，系统具备丰富的网络准入、终端安全管理功能，包括网络设备接入控制、日志审计、远程协助，移动存储管理、外设管理、补丁管理、运维管理、水印管理等核心管理功能。 终端支持PC端和安卓端的管理。 |  |
| # 3 |  |  | # 功能要求 | 支持网络镜像准入，tcpreset方式准入，准入设备旁路在核心交换机，通过获取核心的网络镜像数据来控制网络设备的准入 |  |
|  |  |  |  | # 系统支持ARP准入认证，通过该认证方式，可以快速识别接入层交换机的终端接入，终端接入时，不需要访问任何网络数据，系统可以在1秒内侦测并报警，可根据测率对其进行放行或者阻断。 |  |
|  |  |  |  | # 提供DHCP服务器功能，支持分配地址IP-MAC静态绑定，并提供批量静态绑定功能。 |  |
|  |  |  |  | # 提供Radius认证，支持无线控制器接入mac地址认证。 |  |
| 4 |  |  | # 全网资产统计与展示 | # 可以统计网络资产在线率和在线离线设备数量以及入网、阻断的设备数量和入网率。 |  |
|  |  |  |  | # 以饼状图形式展示设备在线率，以饼状图形式展示设备入网率。 |  |
|  |  |  |  | # 系统可以在全网资产功能节点界面展示出网络设备ip、设备类型、系统信息、准入状态、入网规则、设备在线时长、最后网络活动时间、设备位置、是否IP/MAC绑定、设备添加时间、资产识别时间，阻断原因、交换机刷新时间、交换机缓存MAC地址。支持自定义设备类型，操作系统、位置信息。 |  |
| 5 |  |  | # IP地址池 | # 支持全网IP地址管理，以图形画形式展示每个网段内的IP使用情况并用不同设备图标展示占用IP的设备类型，包括：交换机、打印机、Windows/MacOS/信创/安卓/IOS系统设备、网桥、网关、存储、路由器、虚拟机、调制解调器、NAS、UNIX，鼠标挪动在相应IP上可展示当前IP的设备MAC地址信息、设备类型信息和操作系统信息。 |  |
| 6 |  |  | # 入网模式 | # 系统支持自定义制作入网策略，通过阻断客户端入网、安全基线检测、客户端注册身份认证、入网审批等策略及流程达到合规入网。 |  |
| 7 |  |  | # 安全基线检查 | # 终端安装准入客户端可进行安全基线检测，检测内容包括系统版本检测，防火墙开关检测、计算机名称前缀检测、域规则检测、IE代理检测、安装软件检测、运行程序检测、补丁检测、文件检测以及注册表信息检测。支持自定义检测内容。系统对终端检测后，验证合规，合规则入网，不合规禁止入网，检测不合规时即时阻断终端入网，并在管理端与终端同时弹窗提示详细违规信息，增加跳转网页链接，可下载管理员要求的合规项软件进行安装，终端完成管理员规定的合规要求并通过管理员进行身份确认后方可入网。 |  |
| 8 |  |  | # 远程屏幕协助 | # 管理员可以快速接管远程监看客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。管理员可以将本地文件拖拽到远程协助对话框时间文件传输。 |  |
| 9 |  |  | # 远程协助安卓设备 | # 管理员可以对于医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行远程屏幕控制，管理员可以在一秒内接管移动设备的屏幕，控制速度快，无卡顿。 |  |
| 10 |  |  | # 安卓端管理 | 远程安装APP：管理员可以选择全场安卓设备需要安装的APK程序，所有安卓终端都将批量安装这个程序。 |  |
|  |  |  |  | 安卓应用商店：管理员可以讲APP上传到应用商店中，终端用户可以在应用商店中找到相应的APP进行下载安装。 |  |
| # 11 |  |  | # 内网聊天 | # 终端用户可以登录自带的聊天模块功能，可以选择医院的其他用户发送、接收即时消息，支持文件发送和接收，可以查看历史消息。 |  |
| - 二、跨网文件交换系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本需求 |  |  | 为了保证满足等级保护的相关要求，本次项目要求提供1台跨网文件交换系统设备，内网设备之间可以过网闸进行文件交换。设备配置要求为：2U机架式设备；CPU≥8核16线程；内存≥16G；硬盘≥20TB硬盘；国产操作系统；不限用户数，不限并发数；配置冗余电源。 |
| 2 |  | 文件传输类型 |  |  | 系统支持用户将文件进行内、外网互传，也支持将文件发送给系统内部的其他用户。 |
| 3 |  | 文件杀毒 |  |  | 系统内置杀毒引擎，并支持第三方杀毒引擎；在文件从医院外网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换。 |
| 4 |  | 个人空间 |  |  | 可以存储个人的文档，用户可以对于文档进行备注说明。系统可以显示这个文档被下载的次数。 |
| 5 |  | 账号安全 |  |  | 账号安全可以对用户进行密码复杂度和登录验证项进行设置，可以设置密码密码需要包含数字、字母、特殊符号、大小写、以及密码，登录验证项设置可以设置是否绑定手机号、第一次登录校验姓名、手机号，以及设置是否禁止一共账号多人登录、页面超时自动退出、登录失败次数设置，并可以设置在登录页是否展示APP下载二维码。 |
| 6 |  | 统计管理 |  |  | 用户统计：可以以列表，柱状图等形式展示用户上传文件数量信息。可导出列表。 上传文件统计：可以以列表，柱状图等形式展示部门上传文件数量信息。可导出列表。 审批信息统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有用户和部门上传文件的审批信息，可导出列表。 文件类型统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有上传文件类型信息。可导出列表。 每日上传统计：可以以列表，柱状图，饼状图三种形式展示近10天所有上传文件数量信息。可导出列表。 |
| - 三、工单管理系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本需求 |  |  |  | 电话报修：支持值班电话接入系统。 扫码报修：支持 PC 二维码、部门二维码，报修用户通过手机直接扫码报修。 移动端报修：支持移动端对接企业微信和钉钉，直接通过移动端应用进行报修，支持拍照上传、语音识别成文字等 电话监控设备:可以与系统对接，实现来电弹屏、通话录音、来电号码识别等功能。 |
| 2 | 工单配置 |  |  |  | 支持自定义故障类型，可根据用户实际情况梳理服务目录 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义故障原因 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义常用语设置 |
|  |  |  |  |  | 支持二维码报修自定义时间段设置 |
|  |  |  |  |  | 支持呼叫中心系统自动电话排班，值班人员登录账号自动绑定电话 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义系统工作时间段配置 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义工单排班 |
|  |  |  |  |  | 支持分组管理、工单报修必填项设置，日报推送时间等 |
| 3 | 巡检 |  |  |  | 提供添加，删除，修改，查询，巡检等操作，能够根据现场情况添加巡检记录 |
|  |  |  |  |  | 提供巡检资产数据从资产列表中添加。 |
|  |  |  |  |  | 支持新建巡检计划，根据设置的执行时间自动生成巡检任务通过巡检计划生成的任务在巡检任务中查看，巡检人可以巡检操作 |
|  |  |  |  |  | 支持按天统计与工程师统计，同时可查看和打印每天的巡检状态 |
|  |  |  |  |  | 提供巡检周期进行新增、编辑、查询、等操作，巡检周期在新增或修改巡检单元和巡检资产的信息时使用。巡检类型进行维护，可对每一条类型添加作业内容，作业内容在巡检时会在底部显示。 |
| 4 | 移动端 |  |  |  | 支持移动端消息通知（报修用户：报修成功通知、接单成功通知、工单完成通知、服务评价通知工程师用户：派单通知、转交通知、协助通知、评价通知等） |
|  |  |  |  |  | 支持工程师手机接单处理 |
|  |  |  |  |  | 支持工程师手机填写处理记录，可多次填写 |
|  |  |  |  |  | 支持手机端语音识别成文字 |
|  |  |  |  |  | 支持拍照上传 |
|  |  |  |  |  | 支持接单后退回服务台 |
|  |  |  |  |  | 支持接单后转交其他工程师 |
|  |  |  |  |  | 支持接单后请求其他工程师协助 |
|  |  |  |  |  | 支持手机端完成工单 |
|  |  |  |  |  | 支持日报推送移动端查看 |

## 3.48. 外网桌管运维系统（1套）

| 序号 |  |  | 指标项 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、终端准入管理系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 硬件 | 标准机架设备，千兆电口≥4个； |  |
| 2 |  |  | # 基本需求 | 500个终端数，系统具备丰富的网络准入、终端安全管理功能，包括网络设备接入控制、日志审计、远程协助，移动存储管理、外设管理、补丁管理、运维管理、水印管理等核心管理功能。 终端支持PC端和安卓端的管理。 |  |
| # 3 |  |  | # 功能要求 | 支持网络镜像准入，tcpreset方式准入，准入设备旁路在核心交换机，通过获取核心的网络镜像数据来控制网络设备的准入 |  |
|  |  |  |  | # 系统支持ARP准入认证，通过该认证方式，可以快速识别接入层交换机的终端接入，终端接入时，不需要访问任何网络数据，系统可以在1秒内侦测并报警，可根据测率对其进行放行或者阻断。 |  |
|  |  |  |  | # 提供DHCP服务器功能，支持分配地址IP-MAC静态绑定，并提供批量静态绑定功能。 |  |
|  |  |  |  | # 提供Radius认证，支持无线控制器接入mac地址认证。 |  |
| 4 |  |  | # 全网资产统计与展示 | # 可以统计网络资产在线率和在线离线设备数量以及入网、阻断的设备数量和入网率。 |  |
|  |  |  |  | # 以饼状图形式展示设备在线率，以饼状图形式展示设备入网率。 |  |
|  |  |  |  | # 系统可以在全网资产功能节点界面展示出网络设备ip、设备类型、系统信息、准入状态、入网规则、设备在线时长、最后网络活动时间、设备位置、是否IP/MAC绑定、设备添加时间、资产识别时间，阻断原因、交换机刷新时间、交换机缓存MAC地址。支持自定义设备类型，操作系统、位置信息。 |  |
| 5 |  |  | # IP地址池 | # 支持全网IP地址管理，以图形画形式展示每个网段内的IP使用情况并用不同设备图标展示占用IP的设备类型，包括：交换机、打印机、Windows/MacOS/信创/安卓/IOS系统设备、网桥、网关、存储、路由器、虚拟机、调制解调器、NAS、UNIX，鼠标挪动在相应IP上可展示当前IP的设备MAC地址信息、设备类型信息和操作系统信息。 |  |
| 6 |  |  | # 入网模式 | # 系统支持自定义制作入网策略，通过阻断客户端入网、安全基线检测、客户端注册身份认证、入网审批等策略及流程达到合规入网。 |  |
| 7 |  |  | # 安全基线检查 | # 终端安装准入客户端可进行安全基线检测，检测内容包括系统版本检测，防火墙开关检测、计算机名称前缀检测、域规则检测、IE代理检测、安装软件检测、运行程序检测、补丁检测、文件检测以及注册表信息检测。支持自定义检测内容。系统对终端检测后，验证合规，合规则入网，不合规禁止入网，检测不合规时即时阻断终端入网，并在管理端与终端同时弹窗提示详细违规信息，增加跳转网页链接，可下载管理员要求的合规项软件进行安装，终端完成管理员规定的合规要求并通过管理员进行身份确认后方可入网。 |  |
| 8 |  |  | # 远程屏幕协助 | # 管理员可以快速接管远程监看客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。管理员可以将本地文件拖拽到远程协助对话框时间文件传输。 |  |
| 9 |  |  | # 远程协助安卓设备 | # 管理员可以对于医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行远程屏幕控制，管理员可以在一秒内接管移动设备的屏幕，控制速度快，无卡顿。 |  |
| 10 |  |  | # 安卓端管理 | # 安全桌面安卓终端启动后自动进入安全桌面，在安全桌面上展示日期、时间、IP地址、MAC地址、通知通告信息、设备备注信息，及具备刷新按钮功能，所有终端会自动同步服务器时间。 |  |
|  |  |  |  | 远程安装APP：管理员可以选择全场安卓设备需要安装的APK程序，所有安卓终端都将批量安装这个程序。 |  |
|  |  |  |  | 安卓应用商店：管理员可以讲APP上传到应用商店中，终端用户可以在应用商店中找到相应的APP进行下载安装。 |  |
| # 11 |  |  | # 内网聊天 | # 终端用户可以登录自带的聊天模块功能，可以选择医院的其他用户发送、接收即时消息，支持文件发送和接收，可以查看历史消息。 |  |
| - 二、跨网文件交换系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本需求 |  |  | 为了保证满足等级保护的相关要求，本次项目要求提供1台跨网文件交换系统设备，外网设备之间可以过网闸进行文件交换。设备配置要求为：2U机架式设备；CPU≥8核16线程；内存≥16G；硬盘≥20TB硬盘；国产操作系统；不限用户数，不限并发数；配置冗余电源。 |
| 2 |  | 文件传输类型 |  |  | 系统支持用户将文件进行内、外网互传，也支持将文件发送给系统内部的其他用户。 |
| 3 |  | 文件杀毒 |  |  | 系统内置杀毒引擎，并支持第三方杀毒引擎；在文件从医院外网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换。 |
| 4 |  | 个人空间 |  |  | 可以存储个人的文档，用户可以对于文档进行备注说明。系统可以显示这个文档被下载的次数。 |
| 5 |  | 账号安全 |  |  | 账号安全可以对用户进行密码复杂度和登录验证项进行设置，可以设置密码密码需要包含数字、字母、特殊符号、大小写、以及密码，登录验证项设置可以设置是否绑定手机号、第一次登录校验姓名、手机号，以及设置是否禁止一共账号多人登录、页面超时自动退出、登录失败次数设置，并可以设置在登录页是否展示APP下载二维码。 |
| 6 |  | 统计管理 |  |  | 用户统计：可以以列表，柱状图等形式展示用户上传文件数量信息。可导出列表。 上传文件统计：可以以列表，柱状图等形式展示部门上传文件数量信息。可导出列表。 审批信息统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有用户和部门上传文件的审批信息，可导出列表。 文件类型统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有上传文件类型信息。可导出列表。 每日上传统计：可以以列表，柱状图，饼状图三种形式展示近10天所有上传文件数量信息。可导出列表。 |
| - 三、工单管理系统（与内网共用1套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本需求 |  |  |  | 电话报修：支持值班电话接入系统。 扫码报修：支持 PC 二维码、部门二维码，报修用户通过手机直接扫码报修。 移动端报修：支持移动端对接企业微信和钉钉，直接通过移动端应用进行报修，支持拍照上传、语音识别成文字等 电话监控设备:可以与系统对接，实现来电弹屏、通话录音、来电号码识别等功能。 与内网共用1套。 |
| 2 | 工单配置 |  |  |  | 支持自定义故障类型，可根据用户实际情况梳理服务目录 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义故障原因 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义常用语设置 |
|  |  |  |  |  | 支持二维码报修自定义时间段设置 |
|  |  |  |  |  | 支持呼叫中心系统自动电话排班，值班人员登录账号自动绑定电话 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义系统工作时间段配置 |
|  |  |  |  |  | 支持自定义工单排班 |
|  |  |  |  |  | 支持分组管理、工单报修必填项设置，日报推送时间等 |
| 3 | 巡检 |  |  |  | 提供添加，删除，修改，查询，巡检等操作，能够根据现场情况添加巡检记录 |
|  |  |  |  |  | 提供巡检资产数据从资产列表中添加。 |
|  |  |  |  |  | 支持新建巡检计划，根据设置的执行时间自动生成巡检任务通过巡检计划生成的任务在巡检任务中查看，巡检人可以巡检操作 |
|  |  |  |  |  | 支持按天统计与工程师统计，同时可查看和打印每天的巡检状态 |
|  |  |  |  |  | 提供巡检周期进行新增、编辑、查询、等操作，巡检周期在新增或修改巡检单元和巡检资产的信息时使用。巡检类型进行维护，可对每一条类型添加作业内容，作业内容在巡检时会在底部显示。 |
| 4 | 移动端 |  |  |  | 支持移动端消息通知（报修用户：报修成功通知、接单成功通知、工单完成通知、服务评价通知工程师用户：派单通知、转交通知、协助通知、评价通知等） |
|  |  |  |  |  | 支持工程师手机接单处理 |
|  |  |  |  |  | 支持工程师手机填写处理记录，可多次填写 |
|  |  |  |  |  | 支持手机端语音识别成文字 |
|  |  |  |  |  | 支持拍照上传 |
|  |  |  |  |  | 支持接单后退回服务台 |
|  |  |  |  |  | 支持接单后转交其他工程师 |
|  |  |  |  |  | 支持接单后请求其他工程师协助 |
|  |  |  |  |  | 支持手机端完成工单 |
|  |  |  |  |  | 支持日报推送移动端查看 |

## 3.49. 堡垒机（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 基本需求 | 字符协议数≥600个，图形协议数≥200个；此次配置≥100个被管资源数授权。标准机架设备，设备配置接口：千兆电口≥6个、千兆光口≥2个（含光模块）、万兆光口≥2个（含光模块）；硬盘空间≥4TB；配置冗余电源。 |
| 3 | 分权分域 | 支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC限制，提升帐号安全性。 |
| 3 | 帐号托管 | 支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)。 |
| 4 | 账号管理 | 支持异常帐号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。 |
| 5 | 国产化工具运维 | 支持国产化终端（银河麒麟/统信）调用本地工具运维，无需安装单独的客户端工具 |
| 6 | 应用发布防跳转 | 通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接 |
| 7 | 图形协议审计 | RDP协议支持windows服务端开启安全层SSL加密，加密级别符合FIPS标准，允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接，以满足运维过程安全性的更高要求 |
| 8 | 运维屏幕水印 | 支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。 |

## 3.50. 数据库审计（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 审计事件入库速度≥30000条语句/秒，日志处理事件数≥18亿条/天；此次配置无限个数据库实例授权。标准机架设备≥2U，设备配置：千兆电口≥8个，千兆光口≥4个（含光模块），内存≥16G，硬盘可用空间≥4TB ，USB接口≥2个，配置冗余电源，支持数据库和网络协议审计功能。 |
| 2 | 产品部署 | 采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行；无需在被审计系统上安装任何代理。 |
| 3 | 数据库审计 | 支持对Oracle（新增）、MONGODB、REDIS、HBASE、HIVE、ES等数据库进行审计。 |
| 4 | 网络协议审计 | 支持审计HTTP和HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容；支持netbios的审计，包括用户名、读写创建操作、响应时间、文件名等；支持NFS协议的审计，包括文件名、命令、类型、响应时间、错误码等。 |
| 5 | 敏感信息定义 | 支持对敏感信息敏感级别进行定义，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险进行评估。 |
| 6 | 审计策略 | 支持字段名称和字段值作为分项响应条件，支持按照风险级别进行告警，告警方式支持界面告警、Syslog告警、SNMP trap告警、短信告警、邮件告警。 |
| 7 | 日志报表 | 支持自定义报表模板，包括数据集、图表设计、数据设计等，数据设计可根据不同数据集提供不同的分析维度和指标供用户进行选择。提供用户分析、协议分析、应用系统分析、源IP分析、客户端分析、敏感数据分析等至少20种基本信息统计。 |

## 3.51. 日志审计（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 日志处理性能(平均)≥3000EPS；此次配置≥100个审计对象授权。标准机架设备，设备配置：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个（满配千兆多模模块）；USB接口≥2个，硬盘空间≥4TB（日志数据量保存不少于180天）；配置冗余电源。 |
| 2 | 日志范式化 | 支持全智能范式化解析模式，支持解析字段的编辑和调整。 |
| 3 | 实时监控 | 支持：日志采集总数、日志采集趋势、最近24小时告警等级分布、设备自身资源利用率监控。 |
| 4 | 日志分析 | 支持事件分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析。 |
| 5 | 安全监测 | 支持安全监测场景，至少包含漏洞利用攻击、SQL注入攻击、XSS攻击、越权尝试、后门攻击、暴力登录、账户异常、病毒感染、漏洞端口扫描、僵尸主机等。 |
| 6 | 双因子认证 | 支持双因子进行身份认证，双因子认证令牌支持绑定至具体用户；类型支持Ukey、微信、飞书、钉钉 |
| 7 | 资产管理 | 支持基于资产的拓扑视图模式显示资产节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表； |

## 3.52. 运维管理平台（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权 | 本次项目需提供50个机柜包含550个设备授权. |
| 2 | 系统架构 | - 基于国产操作系统、新一代虚拟化架构，支持x86，arm等多类型cpu架构; - 内置多种协议容器，支持资产管理扩展。 3、内置负载均衡系统，提升应用效率。 4、内置内存数据库系统，降低数据分析时间，提高数据分析效率。 5、内置分布式文件系统，有效进行文件数据管理。 6、支持关键应用虚拟节点冗余，提升系统可靠性。 |
| 3 | 软件架构 | 采用SOA架构、分布式计算，系统可大规模部署，实现分级、分层的资产监控，满足整体系统的横向弹性扩展，支持包括B/S、移动端（安卓）等各种软件架构，前后端分离，可与第三方系统无缝对接。 |
| 4 | 数据面板 | 1、对系统内的数据进行汇总展示。 2、展示接入系统的数据中心信息，资产信息等数据。 3、展示部署服务器运行状态，实时运行状况。 4、展示系统内资产事件信息以及资产变化趋势。 5、展示当前登录人员有关的待处理、已处理以及已完结的事件数量。 |
| 5 | 物理资产 | 1、支持多种类型、品牌及型号的设备的纳管及监控，以数据中心及数据中心机柜视角对资产进行统一管理及查看。 2、支持资产的归属信息及运维信息的绑定维护。 3、资产可以配置IP地址、监控协议（包括基础协议、IPMI和Agent）等信息，通过配置对应的监控任务，对资产运行状态进行监控。 4、支持查看资产的资产概况、配置信息、运行状态、OS信息、网络信息、关系视图、生命周期、预案知识库、使用记录、资产告警详情等信息。 5、支持针对不同设备的运行指标设定特定阈值，结合工作流引擎驱动，自动创建工单并跟踪形成闭环。 6、支持在线查看交换机等网络设备的配置信息，支持查看历史配置信息并进行配置对比。 |
| 6 | 虚拟资产 | 1、支持与云平台轻量化对接，对私有云（VMWare、华为、H3C、深信服、ZStack等）和公有云（阿里云、腾讯云、百度云等）的虚拟服务器资产进行管理，实现云平台带外监控。 2、可以根据平台，对集群内的虚拟服务器数量、操作系统、CPU、内存、硬盘容量及各分区容量、网络归属、进程信息、网络流量、开机、关机、创建、删除等关键技术指标进行实时监控,支持查看虚机中的进程情况，包括进程的启动时间、运行时长等。 3、支持对私有云虚拟服务器的物理级服务器定位，了解虚拟机所在的物理服务器运行概况。 4、支持统计集群平台内虚拟服务器的总数、运行总数、关闭总数，帮助用户合理分析集群平台资源使用情况，并可以跟踪虚拟服务器的创建时间、运行时常、变更信息，定期采集虚拟服务器的资源配置。系统支持以轻量化方式实现与虚拟机对接实现系统进程监控。 5、支持以图形化方式展示虚机运行情况，支持资产筛选及告警筛选功能，能够做到筛选设备的轮播展示。 |
| 7 | 应用资产 | 1、支持应用资产登记，可以将物理服务器、虚拟服务器和资产进行绑定，自动获取应用资产相关承载服务器的性能、资源和配置，并可以根据应用资产关系脉络图，了解应用关联的服务器群组关系，预判应用出现问题时相关的服务器范围。 2、支持对前端组件、数据库（包括主流数据库和国产数据库）、中间件（redis、rabbitmq、nginx、tomcat等）监控，同时支持对应用程序的api接口监控。 3、支持通过代理转发的方式，获取http应用的具体功能模块流量监控，比如登录、模块访问等，为判断僵尸应用提供数据支撑。 |
| 8 | IP资源 | 1、支持IPv4和IPv6双栈IP地址动态资源管理，自动统计IP网段IP地址总数、使用IP地址详情、未用IP地址详情。 2、可以进行全网IP地址资源的动态管理，包括用户IP资源的登记、重点IP网段的监测，对于登记的IP资源信息，可以自动统计网段内IP总数、已使用IP地址、离线IP地址、未使用IP地址等详细的IP资源使用信息。 3、针对服务器等重点IP网段，可以自动汇总设备使用的IP地址迁入、迁出情况，便于用户轻松掌握对服务器等重要资源对IP地址的使用情况。 4、支持IP地址物理级定位，实现IP地址的数据中心【机房】、机柜、设备、端口四级关联定位。 5、自动跟踪IP地址的迁入、迁出情况，通过任务引擎驱动，自动进行IP资源数据分析，并结合工作流引擎驱动，自动创建工单并跟踪。 6、支持对IP的地理分布详细到门诊、住院等楼层区域进行纳管，也可以对IP地址进行统一登记、重点IP地址监测。 7、支持自动识别IP关联MAC地址，支持自动识别IP及MAC对应设备端口。根据IP或者MAC地址快速检索对应设备信息，支持在同一页面通过点击所在端口查看对应端口的流量趋势。 |
| 9 | 拓扑管理 | 1、支持用户拓扑图管理，用户可以自行进行系统拓扑图绘制，并进行统一存档与管理。 2、支持拓扑图资产元素与资产监控指标的动态绑定，在查阅系统静态拓扑的同时，动态呈现相关资产的性能指标及链路指标。 |
| 10 | 端口流量监测 | 1、支持对整网中的关键节点或链路进行端口流量的统计分析，支持统计链路的通断状态、端口入流量、端口出流量。 2、以任务形式自定义设备端口和统计频率，链路信息获取支持到每分钟获取一次，采集到数据进行落库，基于采集数据进行端口出入流量的动态分析。 3、可根据需要自定义时间间隔查看端口速率、上下行流量、光衰等的趋势变化，提供端口监测的数据依据。 |
| 11 | 资产盘点 | 1、支持按部门对系统内物理资产、固定资产、虚拟资产、IP资源、应用资产等进行资产的盘点。 2、支持盘点任务时间管理，支持即时盘点和定时盘点两种模式，即时盘点可根据起始日期和终止日期进行设置，定时盘点可根据天、周、月等指定时间进行设置。 3、支持盘点资产流程化,应用级自定义流程,用户通过拖拽自定义改变盘点人员和流程次序。 4、支持对盘点流程进行归档，可以根据盘点内容自定义导出盘点报表。 5、对于需要盘点资产，可以根据现场实际情况进行相关资产适配。 |
| 12 | 资产巡检 | 1、支持巡检任务自定义功能，支持海量巡检任务管理。 2、支持巡检任务时间管理，支持即时巡检和定时任务两种模式，间隔搜索可根据秒、分、时、天进行设置，定时任务可根据天、周、月等指定时间进行设置。 3、巡检内容可根据资产类别进行设置和管理，支持一个任务对多个资产的巡检检测。 4、可以根据巡检内容查看巡检历史。 5、巡检内容包括资产的性能及故障等重要指标，可以根据用户现场实际情况进行相关资产适配。 6、巡检内容包支持移动端查看和移动端审批。 |

## 3.53. 核心数据库管理平台（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 提供数据库诊断与优化平台，能够对数据库进行全方位的性能优化、故障诊断、运维管理，审计各应用系统的SQL效率，诊断数据库的性能问题以及潜在风险。 |
| 2 | 部署方式 | 无AGENT部署，无需要在目标数据库上安装任何程序或脚本。产品为绿色免安装、免数据库驱动的部署方式。 |
| 3 | 知识产权 | 产品具备完全国产自主的知识产权。 |
| 4 | 监控功能 | 能够全方位的监控目标数据库主机的各个粒度的性能数据，包括：主机负载级别、数据库系统系统级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待级别等 |
| 5 | 分析功能 | - 能够回溯到历史上任一时间点，对历史时间点上数据库发生的各级别性能数据进行回放，包括能够回放当时的主机级别、数据库级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待各各类数据。 - 能够针对某个SQL进行分析，分析指定SQL的执行计划、等待事件、执行效率、执行频次等，并能够对当前执行计划与效率进行分析，给出分析报告。 - 能够自动的发现系统效率差的应用及SQL。 - 能够对数据库的性能进行向下钻取，分析出历史上指定时间段内主机、数据库、应用与会话、SQL等级个粒度的性能数据。 - 能够对特定应用进行持续的监控与会话分析，并提供指定应用相关的性能分析报告。 |
| 6 | 性能优化 | - 能够自动提供性能优化方法，包括能够自动输出解决性能问题的优化脚本以及相应的分析报告等。 - 能够固化执行计划。 - 能够在不更改应用程序的方式下，更换应用的执行计划 |
| 7 | 索引分析 | - 能够综合分析数据库中性能差的SQL，自动的生成索引优化建议脚本。 - 能够跟踪与分析索引的使用效率。 |
| 8 | 一健诊断与优化 | 产品具备一健诊断与性能优功能，能够一键诊断出指定时间段内数据库的性能问题以及潜在风险等情况。 |
| 9 | 告警管理 | 针对不同时段、不同目标库，具备不同的告警策略的能力 |

## 3.54. 漏扫系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 标准机架设备，千兆电口≥4个，扩展槽位≥1个，USB口≥2个，串口≥1个；提供系统漏洞扫描基础功能，含口令猜测功能以及256 个IP扫描授权。 |
| 2 | 功能 | 支持检测的漏洞数大于250000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准； |
| 3 | 资产识别 | 支持识别的物联网设备资产种类大于50条，需覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，摄像头需支持扫描海康威视、宇视、大华、派尔高、晶睿、松下、索尼、泰科、贝尔金、海思、英飞拓、华为、科达、汉邦高科、天地伟业、智美达、希科瑞特等，打印机需支持扫描惠普、三星，路由器需支持扫描TP-LINK、D-LINK、NETGEAR |
| 4 | 风险管理 | 支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态 |
| 5 | 内置漏洞模板 | 内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术 |
| 6 | 资产库 | 支持的资产标记库数量大于23000条，覆盖操作系统、应用软件、硬件、中间件等资产 |

## 3.55. 态势感知平台（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 带宽性能≥1Gbps。规格≥2U，CPU≥2颗、主频≥2.6GHz、核心数≥24核，内存≥128GB，硬盘空间≥16T，接口千兆电口≥4个，电源：配置冗余电源。 |
| 2 | 设备监控 | 支持展示CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控，同时支持对核心的资源占用率进行实时分析。 |
| 3 | 网站安全 | 针对网站威胁的安全告警做专项性分析，比如网站攻击类型的分布以及威胁趋势分析。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。 |
| 4 | 产品联动 | 针对主流漏洞、攻击方式等有详细而专业的介绍，并提供了专业实用的安全建议。 |
|  |  | 支持与本次所投防病毒软件产品联动响应，在系统发现安全事件时系统可通过防病毒进行对内网主机进行联动封锁。 |
| 5 | 威胁情报检测 | 为保证产品具备威胁情报检测能力，需具备包括但不限于APT情报告警、Rootkit告警、感染型病毒告警等告警类检测，同时支持木马、挖矿的病毒类检测，并能针对挖矿提供专项检测功能。 |
| 6 | 勒索检测 | 具备勒索检测功能，可展示勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP 爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索 C&C 通到被测设备，具备威胁专项分析页面。 |
| 7 | 挖矿检测 | 具备挖矿专项检测功能，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持展示挖矿主机数量，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者P、攻击次数、威胁情报等信息。 |
| 8 | 资产安全 | 为保障用户资产安全，需支持针对业务的脆弱性识别，详情包括:漏洞风险识别、配置风险漏洞识别及弱密码风险识别，其中针对弱密码风险识别需支持常规协议弱密码类型。 |

## 3.56. 安全探针（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 基本需求 | 本次配置安全探针≥4台，需与本次所投态势感知平台为同一品牌以保证兼容性，单台探针配置为：网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥500Mbps。标准机架设备，内存≥8G，单台硬盘容量≥128G，单台接口：千兆电口≥6个、千兆光口SFP≥4个（含光模块），单台电源：配置冗余电源。。 |
| 3 | 危险检测 | 具备主动发送或被动接受报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为。 |
| 4 | 安全分析 | 可实现对外联行为分析、间歇会话连接分析、加密通道分析、异常域名分析、上下行流量分析等在内 的多场景网络异常通信行为分析能力。 |
|  |  | 可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型。 |
| 5 | 特征库 | 具备独立的僵尸主机识别特征库 |
| 6 | 安全策略 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单两种方式 |
| 7 | 日志传输 | 支持自定义模式，适应不同应用场景需求 |
| 8 | 敏感信息检测 | 支持敏感信息检测功能，内置身份证、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息。 |

## 3.57. 安全云服务（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 提供资产服务授权≥50个。 |
| 2 | 安全分析 | 结合大数据分析、人工智能、云端专家提供安全事件发现服务：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，并和本次所投态势感知平台联动，将海量安全数据脱敏，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，经由大数据处理平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态,发现各类安全事件。 |
| 3 | 策略调整 | 安全专家根据安全事件分析的结果以及处置方式，根据用户授权情况按需对安全组件上的安全策略进行调整工作。 通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗。 |
|  |  | 投标方每月对安全组件上的策略进行统一管理工作，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。 |
| 4 | 服务监控 | 投标方需为用户提供服务监控门户，在门户中用户可查看业务安全状态，处置中的事件以及针对这些事件的处置进度，处置责任人、联系方式等信息，方便用户时刻了解投标方的服务效果。 |
| 5 | 攻击监测 | 实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警。含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件。 通过全网大数据分析，发现正在攻击，立即采取行动封锁黑客行为。 |
| 6 | 漏洞修复 | 漏洞优先级排序：投标方需提供客观的漏洞修复优先级指导，不能以漏洞危害等级作为唯一的修复优先级排序依据。排序依据包含但不限于资产重要性、漏洞等级以及威胁情报（漏洞被利用的可能性）三个维度。 |
| 7 | 漏洞总览 | 对发现的漏洞建立状态总览机制，自动化持续跟踪漏洞情况，清晰直观地展示漏洞的修复情况，遗留情况以及漏洞对比情况，使得招标方可做到漏洞的可视、可管、可控 |
| 8 | 服务催单 | 针对服务平台生成的工单，招标方可按需催单，用户可在服务平台上采用邮件等方式提醒安全专家加快协助处置，督促投标方第一时间处理。 |
| 9 | 日志报表 | 支持根据不同场景，灵活选择不同的组件组合形成新的报告模板，以便于招标方查看不同场景和维度的服务报告。可从时间范围，开始时间，结束时间、漏洞攻击，网络流量，恶意攻击，脆弱性等维度组合新的报告模板。下载报告时，选择相应场景的模板进行下载即可。 |

## 3.58. 数据库1（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 本次配置4C Oracle数据库软件企业版使用授权，支持真实应用集群（RAC）。授权使用及服务的最终用户须为“响水县人民医院”。 |
| 2 | 备注 | 提供一年原厂质保及技术支持服务，四年投标人技术支持服务。授权及服务承诺须中标后30个工作日内提供。 |

## 3.59. 数据库2（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 本次配置1套SQL SERVER 2016企业版授权，授权使用及服务的最终用户须为“响水县人民医院” |
| 2 | 备注 | 提供一年原厂质保及技术支持服务，四年投标人技术支持服务。授权及服务承诺须中标后30个工作日内提供。 |

## 3.60. 办公台式电脑（400套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU采用C86架构，桌面级CPU≥1颗，主频≥3.0GHz，核心数≥8核，线程数≥16线；内存DDR4 3200MHz≥16G，硬盘SSD≥512G，独立显卡（显存）≥2G，内存插槽≥4个，PCIE≥4个，分辨率≥1920*1080，USB3.0≥4个；显示屏≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏，原装键鼠，正版操作系统。 |

## 3.61. 普通业务台式电脑（970套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU采用先进制程的X86架构，桌面级CPU≥1颗，主频≥3.0GHz，核心数≥6核，线程数≥12线；内存DDR4 3200MHz≥16G，硬盘SSD≥512G，独立显卡（显存）≥2G，内存插槽≥4个，PCIE≥3个，分辨率≥1920*1080，USB3.0≥4个；显示屏≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏，原装键鼠，正版操作系统。 |

## 3.62. 特殊业务台式电脑（100套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU采用先进制程的X86架构，桌面级CPU≥1颗，主频≥3.0GHz，核心数≥6核，线程数≥12线；内存DDR4 3200MHz≥16G，硬盘SSD≥512G+SATA≥1TB,独立显卡（显存）≥4G，内存插槽4个，PCIE≥3个，分辨率≥1920*1080，USB3.0不少于4个；显示屏≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏，原装键鼠，正版操作系统。 |

## 3.63. 办公笔记本电脑（20套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU采用C86架构，CPU≥1颗，主频≥2.3GHz，核心数≥8核，线程数≥16线；内存DDR4 3200MHz≥16G，硬盘SSD≥512G，独立显卡（显存）≥4G，分辨率≥1920*1200，显示屏≥14寸，正版操作系统。 |

## 3.64. 业务笔记本电脑（20套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU采用先进制程的X86架构，CPU≥1颗，主频≥2.6GHz，核心总数≥12核，线程数≥16线；内存DDR5≥16G，硬盘SSD≥512G，集成显卡，分辨率≥1920*1200，显示器≥14寸，正版操作系统。 |

## 3.65. 黑白A4激光打印机（852台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；打印幅面：A4 ；打印颜色：黑白；支持windows操作系统和国产操作系统 |
| 2 | 其他要求 | 打印速度≥33ppm；自动双面打印：支持；打印机语言：GDI；内存≥512MB；接口：USB 2.0；月打印负荷≥80000页；进纸盒≥150页；出纸盒≥100页 |

## 3.66. 彩色A4激光打印机（30台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；打印幅面：A4 ；打印颜色：彩色；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 打印速度≥18ppm；双面打印：支持；打印语言：PDL；纸张输出容量≥100页；接口类型：USB2.0(High Speed) ; IEEE802.3 10 /100Base-Tx； |

## 3.67. 输液单（腕带、化验单）打印机（180台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；打印模式：热转印/热敏；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 打印分辨率≥203DPI；打印速度≥127mm/s；最大进纸宽度≥120mm；接口:标配USB，选配并口、串口、网口、蓝牙、WIFI ；仿真:支持ZPL，TSPL、EPL；纸张传感器:透过式+反射式；可增配:切刀、剥离器；主板芯片：国产化自主SOC芯片；打印头寿命≥150KM；最大打印宽度：108mm@203DPI；介质宽度：25.4mm～120mm；介质厚度：0.05~0.32mm（打印头厚度可调节）；连续打印：长度无限制；内存≥SDRAM32MFlash8M； |

## 3.68. 体温单彩色喷墨打印机（40台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 打印幅面：A4 ；打印颜色：黑白/彩色；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 彩色打印速度≥8ppm；黑白打印速度≥15ppm；进纸容量≥100页；打印分辨率≥4800*1200 DPI；接口类型：USB2.0(High Speed)；耗材类型：墨水 |

## 3.69. 治疗单（领药、票据）打印机（45台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 打印方式：串行点阵击打式；打印头针数≥24；寿命≥4亿次/针；缓冲区≥256KB；接口：标配并口、USB接口，选配串口、100MRJ45以太网接口；模块：蓝牙模块、WIFI模块；打印速度：中文6.7 CPI 225汉字/秒英文10 CPI 450字/秒；字符集及字体：汉字GB18030、宋体 半角 ASCLL：宋体、等线体、美术体；打印幅面：单页纸45—297mm；连续纸：76—297mm；打印厚度：普通纸张0.58mm；复写：打印纸7份( 原件+6份)。 |

## 3.70. 处方打印机（27台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 打印方式：热敏；最大宽度：150mm；打印速度≥152.4mm/s；分辨率≥203dpi；纸张处理：纸张规格纸厚：0.06~0.2mm纸宽：50.8~150mm外径：127mm（5英寸）内径：25.4mm；出纸方式撕离/自动切纸；纸张类型卷筒纸、书写纸、长效热敏纸；仿真类型：ZPLI；接 口：标配USB选配网口、WIFI接口、云版、蓝牙；内存≥RAM32MFLASH 8M |

## 3.71. 凭条热敏打印机（42台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 打印方式：直接行式热敏打印；分辨率≥203DPI, 8点/mm；打印宽度：最大宽度83mm（640点）；可靠性≥热敏头寿命150km；平均无故障≥工作时间360, 000小时；切纸刀寿命≥2,000,000次；无故障打印字符数≥52,000,000行；通讯接口：标配USB接口；选配：RS232串口、并口、网口、Wi-Fi口、钱箱接口。 |

## 3.72. 大型打印复印一体机（4台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 多功能打印 ：扫描 复印；纸张容量≥4GB 标配350页(A4)，选配最大2900页(A4)；纸张尺寸：纸盒：A3~A5R，旁路：A3+~100x148mm；纸张厚度 ：纸盒：60-163/m²，旁路：60-256/m2；启动时间：约13.1秒；复印速度 ≥20页/分钟(A4) 复印；.最大原稿尺寸 ：A3；首页输出时间 ：黑白7.1秒/彩色9.5秒；连续复印 ：1-999份；扫描类型：彩色扫描仪；.扫描分辨率： 600x600dpi；扫描文件格式 ：JPEG/TIFF/PDF;WORD/ EXCEL/PPT；打印接口： 以太网络，USB2.0，无线网络；检测功能：传感器纸尽、纸将尽、卡纸、开盖。 |

## 3.73. 扫码盒（90台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 识读码制：一维码和二维码；扫码原理≥30万CMOS影像式解码；传输方式：USB(即插即用)有线传输（线长1.5米）；识读精度：一维码≥3mil；二维码≥7.5mil；提示方式：喇叭、指示灯。 |

## 3.74. 有线扫码枪（15台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 识读码制：一维码和二维码；扫码原理≥130万CMOS影像式解码；传输方式：USB(即插即用)有线传输（线长1.5米）；识读精度：一维码≥3mil；二维码≥7.5mil；提示方式：喇叭、指示灯。 |

## 3.75. 无线扫码枪（15台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主SOC芯片；支持windows操作系统和国产操作系统。 |
| 2 | 其他要求 | 识读码制：一维码和二维码；扫码原理：130万CMOS影像式解码；传输方式：2.4G无线+有线充电；识读精度：一维码≥3mil；二维码≥7.5mil；提示方式：喇叭、指示灯。 |

## 3.76. 医保人脸识别终端（20套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 处理器模块：CPU≥8核，主频≥2.0GHz；安全模块：符合国家医保局技术安全规范和国密安全技术要求。 |
| 2 | 其他要求 | 操作系统：≥Android 9.0；存储模块：≥8GB RAM+128GB ROM；显示器模块：触摸显示屏≥8寸，亮度可调，分辨率≥1280x800；摄像头模块：3D结构光摄像头、支持人脸活体检测，满足银联支付级别；通讯模块：支持VPN通讯协议，支持3G、4G无线通讯（SIM卡座≥1个，支持4G及以上全网通卡槽），WIFI/BT/以太网通讯：支持2.4G/5G双频，支持802.11a/b/g/n，蓝牙4.2；BT：2400-2483.5MHz；物理位置模块：支持基于基站进行定位；支持外接硬件模块：如银联密码键盘，凭条/票据打印机、外接读卡器；.喇叭模块：支持多媒体语音播报；接口模块：具有不少于3个及以上的USB接口、1个RJ-45网络接口、1个RJ11通讯接口以及SIM 卡槽；扫码模块：支持一维码、二维码识别，符合医保电子凭证规范；指示灯模块：红黄蓝绿指示灯（符合银联技术规范）；按键模块：含电源键、 音量加/减键；安装模块：终端须同时支持桌面与挂壁两种使用模式，挂壁使用时须支持玻璃固定模块，方便用户安装应用；电源模块：支持100-240V电压，50-60Hz交流电条件下正常工作；线缆接口模块：电源、USB接口、网线接口等须有防松脱设计，保证线扣使用过程中不出现松脱与意外损坏。 |

## 3.77. 手持PDA（300台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU≥8核2.2GHz；内存≥8GB，闪存≥128GB；显示屏≥5.7英寸，工业级IPS高清显示屏；网络连接：2G/3G/4G/5G,WI-FI 6.蓝牙等；密封等级：IP68。 |
| 2 | 其他要求 | 触控屏：支持多点触控，支持手写笔或不带手套手指或戴手套手指输入或带水操作；背光：450NITS,LED背光；电池：可充电锂离子电池，额定容量3.85V/5000mAh，可拆卸，一个半小时充满，连续使用≥12个小时，支持PE快充；扩展插槽：MicroSD卡，支持SDHC、SDXC，最大可支持256GB；SIM卡插槽： 1x Nano SIM卡,1xe-SIM；通知：提示音；多色LED；振动马达；语音和音频：扬声器（1.5W），听筒，双麦克风（支持降噪）；键盘：屏幕键盘和企业键盘；按键：六个可编程按键：2个专用扫描按键，电源按键，音量调高/调低按键，自定义按键；接口端口：底部USB2.0，支持OTG；跌落规格：可承受多次从1.5 m 高处跌落水泥地面；翻滚规格：可承受1000次从1.6ft./0.5m高处滚落；静电放电：+/-15 kV 空气放电, +/-8 kV 直接放电；光传感器：自动调节显示显示屏背光亮度；近距离传感器：在听筒模式下（语音通话）自动禁用触控屏和关闭显示显示屏；扫描：可读取国际通用一维条码和二维条码，同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描，扫码需具备十字光线瞄准定位，并带有相应的安全指示标志，现场测试出光效果，并检查指示标志。支持设置关闭补光灯，仅保留瞄准灯；摄像头：前置≥800万像素；后置≥1600万像素自动对焦；支持PDAF相位对焦；医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌；可提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池；无线局域网：无线连接：2.4G/5G /5.1G/5.8G频段双频Wi-Fi；工作信道： CH1-CH13,CH36-CH165；快速漫游：支持 802.11r 快速漫游；无线 PAN：蓝牙BT5.2 + BR/EDR + BLE，支持Wi-Fi共存，支持蓝牙自动重连；通信距离 >10m |
| 4 | 场景要求 | 产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭。 设备平均无故障工作时间MTBF≥40000小时；整机外壳使用抗UV材料，耐受紫外线老化消毒。 |

## 3.78. 自助机系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自助机软件（含监控平台软件）1套、统一支付及对账平台1套、门诊自助一体机20台和住院壁挂一体机16台 |
| 2 | 自助机软件（含监控平台软件） | 门诊：支持自助建档管理、当日挂号、预约挂号、预约取号、预约取消、缴费结算、门诊查询、发票打印、报告打印、病历打印、满意度调查、健康宣教等功能。住院：支持入院登记、住院费用查询、住院缴纳预交金、出院结算、住院清单打印等功能。后台：包括人员管理、权限分配、系统更新、参数配置、科室对照、门急诊排班等基础功能；实时终端监控：主要是监控所有终端当前各个设备的状态、耗材的消耗情况，正常使用时间等关键信息供管理人员查询。还包括查询明细、实时监控、汇总报告、对账等数据类功能。 |
| 3 | 统一支付及对账平台 | 支付方式：支持医院使用微信支付付款码支付（商家扫用户付款码）及扫码支付（用户扫商家二维码）进行收单；支持医院使用支付宝付款码支付（商家扫用户付款码）及扫码支付（用户扫商家二维码）进行收单；支持医院使用数字人民币APP付款码支付（商家扫用户付款码）及扫码支付（用户扫商家二维码）进行收单，对接中国农业银行数字人民币支付接口。基础模块：支持提供日志文件便于跟进处理异常问题；日志的统一搜集和聚合分析；系统运行状态的可视化追踪，可视化查看服务调用链，并对其进行数据追踪；可视化的查看各业务的依赖关系；支持支付沙箱测试，保障账户和资金安全；提供账单拉取和自动对账定时任务。统一支付：窗口支付程序支持支付方式配置；为C/S架构下的HIS客户端提供统一服务，统一封装支付界面及支付能力，支持支付渠道的灵活配置和选择；支持医院通过界面化管理收单机构、商户和业务，包括新增、修改和删除；可通过多商户实现结算，如一商户一结算单位，切换结算单位实现切换不同商户；支持通过界面化管理各渠道和应用的收款商户；支持对多个商户:含微信商户号、支付宝商户号、数字人民币商户进行管理，包括新增、修改和删除；支持医院可接入多个不同应用服务厂商，可以分别将交易归口到同一个收款账户或不同的收款账户；支持支付通道接口配置管理。能够根据医院的需求，灵活地配置医院所签约的支付通道。支持B2C扫码支付、C2B扫码支付；支持预约挂号、当日挂号、门诊缴费、住院预交、住院结算、体检缴费等支付功能；支持开放接口给自助机调用并且在自助机实现使用微信支付、支付宝和数字人民币的统一支付方式；支持开放接口给HIS在人工收费窗口实现使用微信支付、支付宝和数字人民币的统一支付方式。统一对账：支持医院各商户订单信息查询，接入综合支付平台的外部应用产生的订单集中分类别进行展示，可按照时间周期、订单状态来查询；可查询每笔交易的对账情况（如支付通道是否已对账、HIS是否已对账）；为商户提供已支付的订单查询，交易查询只包含交易数据；提供订单查询管理界面，提供可视化的支付订单跟踪界面，支持异常订单的统一处理。支持通过ftp、sftp、http、局域网共享等多种方式自动获取各支付方式各通道的对账文件数据，并将获取的对账文件数据进行解析后，自动写入到数据库。支持医院端HIS、第三方支付平台及管理平台自身的三方自动对账。自动从渠道和HIS获取原始数据，并与平台交易数据进行对比，核对每一笔交易真实资金状态。通过自动对账，可及时找出差异（长短款）明细；支持微信支付、支付宝和数字人民币自动对账；能及时发现对账中的长短款（单边账），并追踪到具体交易记录，查找原因，并处理（重新对账、退款或标记）；可利用统一支付或统一退费接口，进行交易重做、自动撤销或退款、人工撤销或退款等；提供历史费用订单明细数据及时间范围条件下的总订单数量、订单总账和异常账数量及明细；提供财务处需要的多商户、多支付方式进项报表或退项报表等，能按医院要求自定义报表，报表能导出、打印；所有数据均可以查询当日和历史数据；支持全部订单查询与管理、异常订单管理；支持医疗业务分类汇总统计、统计审核退款数据、统计非审核退款数据。财务进项报表：按自然日统计每日各业务、各商户的收款情况；财务退项报表：按退款自然日统计退款情况；商户收入报表：按商户维度统计各业务收款情况；商户支出报表：按商户维度统计各业务支出情况；按银行统计:按银行维度统计各业务收款、退款情况；按支付方式统计：按支付方式统计各业务收款、退款情况；按应用渠道统计：按应用渠道统计各业务收款、退款情况；如果由于支付机构原因导致无法退费的可以支持通过手工单、线下转账等其他模式进行调账并支持记录现金调账，并可打印调账报表。提供统一退费管理功能，包括退费统一受理、退费审批、待退费列表获取、自动退费、退费结果反馈、退费账单汇总等；支持就医各个过程中的退费服务，包括门诊退费、挂号退费、住院退费、预约退费等。支持多商户、多支付方式的统一退费，操作流程统一；支持原路退费，退费窗口处理完退费后，自动进入支付平台，可以自动按照原路返回的原则执行后台批量退费，也可以加入人工审核环节，能对可疑退费进行拦截和提示，防止潜在的短款风险；支持多种退款模式：业务系统自动退款，异常订单后台人工退款，指定业务后台人工审核退款，对账长款差错人工批量退款；支持部分原路退费；支持款项在线原来路退回，要求可查询对账发现的异常订单，可自动核实业务状态，针对长款订单可进行原路返回退费处理。对平台的配置管理能力，包括：用户、角色管理，权限管理，日志管理，数据安全加密管理。 |
| 4 | 门诊自助一体机 | 主控模块：CPU类型≥四核3.0Hz；内存≥4G；串口≥10个；USB口≥10个；硬盘容量≥64G；网络：网络支持集成10/100/1000Mbps；带声音播放功能；触摸显示设备≥43”真彩TFT LCD、分辨率≥1920x1080、响应<15ms、亮度≥350cd/m2、偏转角度≥150度、加贴防窥膜，具有防侧视功能；43”防爆触摸屏，10点触控电容屏，防刮、防尘、防水；触摸反应时间：≤20ms；单点触摸寿命3500万次；表面硬度为莫式7级（以上）、感应力度小于127g力、透光度>95%；触摸坐标在实际位置的1.0%以内(基于可视区域的尺寸)。金属加密键盘：16键加密键盘：10个数字键，6个功能键、EPP硬件加密键盘，采用凹陷设计，防尘，防水，防爆，带防窥罩；支持按键音。可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出；按键寿命：300万次以上。支持ECB和CBC方式的DES、3DES、MAC运算、数据加密/解密、RSA加密算法算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI X9.24安全标准；支持国密。执行标准：ISO9564、ISO13491、IBM3624、ANSIX9.8、ANSIX9.9、NSIX9.19;评估认证：中国银联认证。银行卡读卡器：符合PBOC2.0标准，支持磁条、接触式金融IC卡。IC卡触点寿命：300,000次以上。门头装置寿命：500,000次以上。磁头寿命 500,000次以上。身份证读卡器：符合公安部标准规范，支持ISO14443A标准的普通逻辑加密卡（包括Mifare1k、Mifare4k、FM11RF08等）和CPU卡Mifare ProX T=CL TYPE A；支持ISO14443B标准的普通逻辑加密卡（包括SR176、SRI512、SRI1K、SRI2K、SRI4K、SRIX4K等）和CPU卡AT88RF020 T=CL TYPE B；支持ApplePay等NFC设备交互。医保卡读卡器：符合本地社保要求。支持芯片医保卡。凭条打印机：类别：80mm热敏打印机、打印速度:150mm/秒、切刀寿命：150万次、打印头寿命>100KM；支持UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Codabar、Code39、ITF、Code128、Code93等一维码打印以及DF417,QRCode(Model1/2),DataMatrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),Aztec,Maxicode等二维码打印；纸卷直径:254mm；其他要求：自动切纸（半切），黑标检测，缺纸和预缺纸感应报警。激光打印机：最大打印幅面:A4；黑白打印速度：35rpm；最高分辨率：1800x1800dpi；耗材类型：鼓粉一体；标准进纸盒250页；支持接口：有限网络打印支持，USB接口；首页输出：A4,就绪模式：5.7秒A4，睡眠模式：8.1秒。刷脸支付3D：Baseline：40mm ；深度距离：0.25-1M；平均功耗 ：小于 2W；深度图分辨率：1280x800@7FPS 640x400@30FPS；深度FOV:H 67.9°V45.1°彩色FOV :H62.7°V49°；精度：±3mm@1m ；数据传输：USB2.0/20PIN连接器；支持操作系统：Android/windows7/10；自带1.5米USP线；彩度图分辨率1280x960@7FPS 640x480@30FPS320x240 30FPS 160x120 30FPS。医保业务综合服务终端：符合本地医保业务综合服务要求，支持医保刷脸。扫描模块：支持一维码、二维码扫描；扫描方式 二维影像式 (838 x 640 像素)，移动耐受度 >270 cm/s (106 in/s) 焦点处，扫描角度 水平: 42.4°、垂直: 33°，焦点 127mm (5˝)，印刷对比度 最低20%的反射差，倾角、斜角 ±45°、 ±65°，解码能力 识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码和OCR字符体系。二维码支持格式： DF417,QRCode(Model1/2),DataMatrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),Aztec,Maxicode等；一维码支持格式： Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-,Codabar, Inter-leaved2of5,ISBN,Code93,UCC/EAN-28,GS1Databar等。灯控模块：8路控制器，6组LED灯管，整机在相关设备入口均有相应操作提示灯。电源模块：支持5v/12V/24V稳定的电压输出。保护功能：过压保护、过流保护、短路保护。 |
| 5 | 住院壁挂一体机 | 主控模块：CPU类型≥四核3.0Hz；内存≥4G；串口≥10个；USB口≥10个；硬盘容量≥64G；网络：网络支持集成10/100/1000Mbps；带声音播放功能。触摸显示设备≥43”真彩TFT LCD、分辨率≥1920x1080、响应<15ms、亮度≥350cd/m2、偏转角度≥150度、加贴防窥膜，具有防侧视功能；43”防爆触摸屏，10点触控电容屏，防刮、防尘、防水；触摸反应时间：≤20ms；单点触摸寿命3500万次；表面硬度为莫式7级（以上）、感应力度小于127g力、透光度>95%；触摸坐标在实际位置的1.0%以内(基于可视区域的尺寸)。金属加密键盘：16键加密键盘：10个数字键，6个功能键、EPP硬件加密键盘，采用凹陷设计，防尘，防水，防爆，带防窥罩；支持按键音。可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出；按键寿命：300万次以上。支持ECB和CBC方式的DES、3DES、MAC运算、数据加密/解密、RSA加密算法算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI X9.24安全标准；支持国密。执行标准：ISO9564、ISO13491、IBM3624、ANSIX9.8、ANSIX9.9、NSIX9.19;评估认证：中国银联认证。银行卡读卡器：符合PBOC2.0标准，支持磁条、接触式金融IC卡。IC卡触点寿命：300,000次以上。门头装置寿命：500,000次以上。磁头寿命 500,000次以上。身份证读卡器：符合公安部标准规范，支持ISO14443A标准的普通逻辑加密卡（包括Mifare1k、Mifare4k、FM11RF08等）和CPU卡Mifare ProX T=CL TYPE A；支持ISO14443B标准的普通逻辑加密卡（包括SR176、SRI512、SRI1K、SRI2K、SRI4K、SRIX4K等）和CPU卡AT88RF020 T=CL TYPE B；支持ApplePay等NFC设备交互。医保卡读卡器：符合本地社保要求。支持芯片医保卡。凭条打印机：类别：80mm热敏打印机、打印速度:150mm/秒、切刀寿命：150万次、打印头寿命>100KM；支持UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Codabar、Code39、ITF、Code128、Code93等一维码打印以及DF417,QRCode(Model1/2),DataMatrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),Aztec,Maxicode等二维码打印；纸卷直径:254mm；其他要求：自动切纸（半切），黑标检测，缺纸和预缺纸感应报警。刷脸支付3D：Baseline：40mm ；深度距离：0.25-1M；平均功耗 ：小于 2W；深度图分辨率：1280x800@7FPS 640x400@30FPS；深度FOV:H 67.9°V45.1°彩色FOV :H62.7°V49°；精度：±3mm@1m ；数据传输：USB2.0/20PIN连接器；支持操作系统：Android/windows7/10；自带1.5米USP线；彩度图分辨率1280x960@7FPS 640x480@30FPS320x240 30FPS 160x120 30FPS。医保业务综合服务终端：符合本地医保业务综合服务要求，支持医保刷脸。扫描模块：支持一维码、二维码扫描；扫描方式 二维影像式 (838 x 640 像素)，移动耐受度 >270 cm/s (106 in/s) 焦点处，扫描角度 水平: 42.4°、垂直: 33°，焦点 127mm (5˝)，印刷对比度 最低20%的反射差，倾角、斜角 ±45°、 ±65°，解码能力 识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码和OCR字符体系。二维码支持格式： DF417,QRCode(Model1/2),DataMatrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),Aztec,Maxicode等；一维码支持格式： Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-,Codabar,Inter-leaved2of5,ISBN,Code93,UCC/EAN-28,GS1Databar等。灯控模块：8路控制器，6组LED灯管，整机在相关设备入口均有相应操作提示灯。电源模块：支持5v/12V/24V稳定的电压输出。保护功能：过压保护、过流保护、短路保护。 |

## 3.79. 运维显示（4台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自主品牌，原厂原装； |
| 2 | 其他要求 | 尺寸≥65英寸，画质≥4KHDR超高清，刷新率≥144Hz高刷，存储空间≥4G+64G ，高性能处理器≥四核。 |

## 3.80. 业务展示屏（20㎡ ）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 原厂原装； |
| 2 | 其他要求 | 小间距高清 LED 显示屏，像素间距≤1.839， 像素封装 SMD1212 三合一 LED，模组分辨率（W×H）208x104，驱动 ICPWM 芯片，接口定义 HUB320。 |

## 3.81. 实施需要的具体配件辅材（1批）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施需求配件、辅材 | 实施过程中，需要提供所有涉及到的各类跳线、电源线缆等相关配件和辅材等； |

## 3.82. 三级等保测评服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 提供医院三级等保测评服务，包括HIS/LIS/EMR/集成平台/PACS/互联网医院（三级）、医院网站系统（二级）核心业务，需满足医院评级要求，提供不少于叁年的等保测评服务。 |

## 3.83. 驻场服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 提供3名驻场运维工程师，驻场时间不少于五年（自项目竣工验收后），驻场人员工作时间跟随医院上下班时间，特殊情况下按照医院要求加班，如出现紧急、重大节日、重保等情况下配合医院进行加班。保障医院内所有IT硬件正常使用，包含不限于新旧院区的整体IT基础运维服务。 |
| 1 | 数据中心驻场运维工程师（1人） | 大学本科以上学历，要求具备承担运维大型数据中心的运维能力，有3年以上大型IT机房维护管理经验。 - 熟悉VMware、华为、深信服等虚拟化软件和相关技术原理，能够熟练进行虚拟化平台的维护和相关操作; - 熟悉华为、H3C、联想、浪潮、曙光等服务器设备；熟悉华为、H3C、宏衫、EMC、HDS、曙光等存储设备；熟悉IPSAN、FCSAN及分布式存储技术； - 熟悉山石网科、启明星辰、天融信、深信服等安全管理类、审计类硬件设备； - 熟悉H3C、浪思、华为等网络设备； - 了解Oracle、MS SQL、MySQL、WebLogic等数据库及应用软件； - 能熟练用Linux、Unix、Windows等服务器系统，常用网络服务操作 |
| 2 | IT基础设备驻场运维工程师（2人） | 要求具备承担三级综合医院以上的IT基础设备的运维能力，有3年以上中大型医院IT基础设备运维工作经验。 - 熟悉中科可控、同方、联想等设备，熟悉联想、同方、华为等设备； - 熟悉windows操作系统及办公软件的安装和排故；熟悉国产化操作系统及国产化化软件的安装和排故； - 熟悉惠普、佳能、兄弟等非国产化打印机的安装、调试和排故；熟悉奔图、得实等国产打印机的安装、调试和排故； - 熟悉医院其他基础IT外设设备的维护，并具备配合相关硬件厂商解决故障的能力； |
| 3 | 工作内容 | - 日常维护服务：对新旧院区IT产品设备硬件和软件进行日常预防性检查及维护，保障系统和相关设备的稳定运行。 - 按需要提供各类设备和软件的微码升级、补丁安装、系统部署、升级等技术服务。 - 负责所有软硬件设备和软件的故障诊断、维修、备件更换，并提供设备配置、升级建议。 - 按医院需求提供业务割接、系统扩容、设备安装、升级等技术支持服务。 - 负责所有服务器设备的升级和技术支持，包括服务器设备的日常配置、代码升级、资源调整、数据迁移和硬件故障处理及更换等工作。 - 负责虚拟化软件的维护和技术支持，包括虚拟化软件的日常配置、微码升级，虚拟机的迁移，数据的迁移和整合，软件故障处理及优化等工作；升级过程中确保业务的连续性。 - 负责网络、安全设备的维护和技术支持，包括设备的日常配置、升级，故障处理及优化等工作；升级过程中确保业务的连续性。 - 维修电话响应时间：7x24小时，10分钟内响应，提供24小时服务热线和工程师电话。 - 现场维修服务时间：7x24小时，一般性问题，立即响应，0.5小时解决，特殊问题需要另安排工程师服务（非驻场人员），4小时内安排工程师赶往现场解决问题，2小时内提出解决方案，进行现场服务时间依据客户计划时间提供。 - 预防性巡检服务：提供升级保养及续保期内一年12次上门预防性主动升级服务，重大节假日进行巡检（如春节、国庆），并出具巡检报告。巡检的范围包含本次升级服务项目中的所有软硬件设备的运行情况，配置情况，性能指标，优化建议等，并给出明确的优化时间。 - 应急服务：突发故障时，需立即进行响应，并提供现场救援服务，30分钟内解决问题；必要时，提供原厂技术工程师现场配合指导处理。 - 保障服务：提供重大活动以及相关系统上线前后的保障服务，不限次数。 - 备份恢复及容灾演练：每个月进行一次数据备份及恢复验证，一年两次数据库容灾演练。需提供详细的备份、恢复及容灾情况说明。 - 培训服务：根据医院具体环境每月组织医院相关人员进行培训和交流，内容包含但不限于： ①行业最新技术资料、资讯； ②虚拟化日常升级服务； ③设备升级经验心得和经典案例分享； ④常见故障告警判断及处置； ⑤数据备份及恢复。 - 文档服务 提供常规升级文档（报告），包括日常服务报告、应急报告、巡检报告、年度总结报告及其他相关文档报告。 |
| 4 | 能力要求 | 要求该运维人员至少获得一种虚拟化产品原厂工程师认证（VMware、Nutanix、华为、阿里等）； 要求该运维人员至少获得一种网络产品原厂工程师认证（Cisco、华为、H3C等）； 要求该运维人员获得CISP（注册信息安全专业人员）认证； 要求该运维人员至少获得一种服务器产品原厂工程师认证（联想、H3C、华为、曙光、浪潮等）； |

## 3.84. 评审保障服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审保障服务 | 对于重点系统具备完整的灾难恢复保障体系,每年至少完成2次应急演练； |
| 2 |  | 每季度至少进行2次数据恢复验证，保障备份数据的可用性； |
| 3 |  | 定期(每年不少于2次)对信息平台和医疗业务核心系统进行渗透测试、漏洞扫描或安全整改等，要求提供本年度或上一年度的安全检查和整改报告，且报告内不应存在未整改的高危漏洞。 |
| 4 |  | 定期(每年不少于2次)开展安全应急演练并提供演练报告。 |
| 5 |  | 如因政策变化服务保障内容出现变化时，需根据新政策进行调整，费用不变。 |

## 3.85. 集成服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装实施服务 | 提供本次项目所有软硬件产品安装、配置，完成整套系统的优化部署，配合应用软件厂商部署业务系统。 |
| 2 | 培训服务 | 提供每年不少于2次的现场技术培训服务。 |
| 3 | 咨询服务 | 配合医院通过相关测评，包含但不限于互联互通测评、电子病历应用水平分级评测、信息安全等级保护三级测评、智慧医院服务分级评测、互联网医院评审。 |
| 4 | 售后服务 | 提供五年技术支持服务，承诺7x24小时服务，接到故障报修后半小时内响应，2小时内工程师上门服务。 |

## 3.86. 迁移服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 迁移内容 | 本次需配合医院完成核心数据库、虚拟化业务系统等业务系统的数据迁移工作，确保原始数据完整和准确,完成医院跨机房数据迁移割接。 |
| 2 | 网络割接要求 | - 安排通信专业人员、互联网技术工程师、信息安全保障等人员，现场详细调研医院老院区和新院区网络环境；根据调研实际情况提供详细的实施方案，包括绘制两院区之间网络连通拓扑图，并提供新老院区的IP地址规划表，详细的实施步骤和实施进度进度计划表； - 实现运营商链路的平稳搬迁割接，确保医院各项业务在割接过程中不受影响；对各类网络进行扩容，提高网络带宽和性能，满足医院未来业务发展需求；优化网络结构，增强网络的稳定性和可靠性，提高网络的安全性）。 - 对医院现有的语音电话、互联网办公网、数据专线网、无线网、物联网等网络进行全面分析，确定各网络的流量需求和关键业务节点；根据分析结果，制定新的链路规划方案，包括选择合适的运营商、确定链路类型和带宽、规划网络拓扑结构，设计先进的网络技术，如 IPv6、SDN（软件定义网络）等，以提高网络的灵活性和管理效率等；考虑冗余设计，确保在链路故障时能够快速切换，保证业务的连续性。 - 制定详细的割接计划，包括割接时间、步骤和应急措施。割接时间应选择在医院业务相对较少的时段，如周末或夜间；对于语音电话网络，采用逐步割接的方式，先将部分电话线路切换到新链路，测试通话质量后再进行全面割接。同时，设置备用电话系统，以应对割接过程中可能出现的问题；对于互联网办公网和数据专线网，在割接前进行充分的数据备份，确保数据的安全性。割接过程中，先将非关键业务切换到新链路，观察网络运行情况，稳定后再切换关键业务；对于无线网和物联网，在割接前对无线信号覆盖和物联网设备连接进行全面测试，确保新链路能够满足需求。割接过程中，逐步将无线接入点和物联网网关切换到新链路，同时密切关注设备的连接状态和数据传输情况。 - 网络割接前，需按照客户要求对割接方案进行可行性论证；网络割接完成后，尽管经过了充分的测试和准备，但仍可能存在一些潜在的风险和不稳定因素，需安排专员留守为在割接后的关键时期及时响应和处理可能出现的紧急事故，确保医院的各项业务能够持续稳定运行，最大限度地减少对医疗服务的影响。 |
| 3 | 数据库迁移要求 | - 本次需完成核心数据的迁移； - 数据库迁移前，需按照客户要求对迁移方案进行可行性论证。 - 数据迁移完成之后，需按照客户要求对业务系统数据进行校验，确保数据迁移的完整性。 |
| 4 | 虚拟化业务系统迁移要求 | - 本次需完成虚拟化业务的迁移； - 虚拟化业务系统迁移前，需按照客户要求对迁移方案进行可行性论证。 - 虚拟化业务系统移完成之后，需按照客户要求对虚拟化业务系统数据进行校验，确保数据迁移的完整性。 |

# 4.服务需求配置（二）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 台 | 3 |
| 2 | 超融合软件 | 套 | 1 |
| 3 | 备份软件 | 套 | 1 |
| 4 | 数据库软件 | 套 | 1 |
| 5 | 影像存储 | 套 | 1 |
| 6 | 万兆存储交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 安全区接入交换机 | 台 | 2 |
| 8 | 带外管理交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 移动护理PDA | 台 | 5 |
| 11 | 移动查房智能平板 | 台 | 2 |
| 12 | 外网防火墙 | 台 | 1 |
| 13 | 外网上网行为管理 | 台 | 1 |
| 14 | 备份一体机 | 台 | 1 |
| 15 | 内网防火墙 | 台 | 2 |
| 16 | 网闸 | 台 | 1 |
| 17 | 日志审计 | 台 | 1 |
| 18 | 数据库审计 | 台 | 1 |
| 19 | 堡垒机 | 台 | 1 |
| 20 | 二级等保 | 项 | 1 |
| 21 | 驻场服务 | 项 | 1 |
| 22 | 集成服务 | 项 | 1 |

# 5.服务需求配置（二）及技术规格要求

## 5.1超融合服务器（3台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：高性能（服务器级）可扩展处理器≥2颗，单颗处理器主频≥2.10GHZ，核心数≥24核 |
|  |  | 配置内存DDR4 3200MHz≥256GB； |
|  |  | 硬盘：配置240G SSD系统盘≥2块；960G SSD缓存盘≥2块；4T数据盘≥3块； |
|  |  | 网卡：配置千兆电口≥4个；双口的万兆光纤网卡≥2块（满配万兆SFP+多模光模块）； |
| 3 | 风扇 | 配置冗余风扇。 |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |

## 5.2超融合软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云管平台 | 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化，以保障平台的扩展性和兼容性 |
|  |  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等 |
| 2 | 计算虚拟化 | 支持平台中的集群资源环境一键检测，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）可以点击开始检测按钮对检测对象进行检测操作 |
| 3 | 存储虚拟化 | 可以通过虚拟存储状态（虚拟存储使用率、IO次数趋势、IO速率趋势）和虚拟机控制台展示单节点拔出一块硬盘后虚拟机运行正常，可以通过虚拟存储状态（虚拟存储使用率、IO次数趋势、IO速率趋势）和虚拟机控制台展示单阶段拔出多块硬盘后虚拟机运行正常 |
| 4 | 网络虚拟化 | 超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作等。 |
| 5 | 授权 | 超融合服务器配置对应物理核心数的计算、存储、网络虚拟化软件授权 |

## 5.3备份软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份与恢复功能 | 支持物理机、虚拟机和云计算平台的各类操作系统（Windows、Linux、AIX）的文件、数据库（Oracle、MySQL、SQLServer等）、大数据（开源Hadoop、CDH、FusionInsisght）备份恢复。提供多种备份方式满足用户备份策略需求，备端重删压缩技术可节约备份空间，传输压缩可节省带宽资源、传输加密保障数据传输安全性，支持磁带库、对象存储等存储介质，包含5TB磁盘备份容量 |
| 2 | 备份类型 | 支持完全备份、增量备份、差异备份、合成备份。 |
| 3 | 配置策略 | 数据备份支持选择性配置策略, 可忽略文件或目录，避免无效数据占用带宽资源 |
| 4 | 授权 | 提供数据统一管理平台软件永久使用； |
| 5 | 其他 | 支持通过数据库接口备份：支持oracle、sqlserver、mysql、db2、informix等 |
| 6 |  | 支持直接备份数据到对象存储。 |
| 7 |  | 支持与磁带或带库直接进行D2T，无需通过备份服务器中转。 |

## 5.4数据库软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 本次配置1套SQL SERVER 2016企业版授权，授权使用及服务的最终用户须为“响水县人民医院” |
| 2 | 备注 | 提供一年原厂质保及技术支持服务，四年投标人技术支持服务。授权及服务承诺须中标后30个工作日内提供。 |

## 5.5影像存储（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 高度≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：单控制器核心数≥2核，主频≥2.2GHz |
|  |  | 缓存≥128GB |
|  |  | 硬盘：本次配置16TB SAS硬盘≥12块，4块1.92T SAS SSD硬盘≥4块 |
|  |  | 接口配置；1GbE接口≥8个；16Gb FC接口≥8个，12Gb SAS磁盘通道≥2个； |
| 3 | 体系架构 | 存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可； |
| 4 | 控制器结构 | 多控制器架构，控制器之间支持缓存镜像，单机箱两控制器间采用PCI-E互联 |
| 5 | SSD缓存加速 | 配置SSD缓存加速功能，要求同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现 |
| 6 | 缓存保护 | 配置 BBU + Flash 永久电池保护模组，不存在断电时间限制 |
| 7 | 磁盘驱动器 | 支持NL-SAS，SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插 |
| 8 | 扩展性 | 双控最大可扩展到≥200 块硬盘 |
| 9 | RAID 级别 | 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别 |
| 10 | LUN | 单LUN支持最大容量≥1P |
| 11 | 快照 | 配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟 |
| 12 | 克隆 | 配置SAN、NAS克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改 |
| 13 | 数据预迁移 | 支持数据预迁移功能，即将预故障硬盘的数据迁移至热备盘。通过介质巡检功能，自动检测逻辑磁盘中的物理硬盘状况，根据检测结果和硬盘的Smart信息进一步判断硬盘故障和硬盘潜在故障，并且能够自动启动数据预迁移程序，将即将故障盘的数据迁移到热备盘； |
| 14 | 精简配置 | 配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展 |
| 15 | 系统兼容性 | 支持UOS、银河麒麟、中科方德等国产操作系统，支持达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库； |
| 16 | 系统运维 | 支持智能日志导出功能，即通过USB端口自动将日志导出到U盘，且导出的日志内容需与存储界面的日志内容一致； |
| 17 | 系统扩充性 | 系统具有完全在线、无需停机的微码升级以及容量扩充能力，支持GUI升级； |
| 18 | 磁盘节能 | 支持MAID2.0磁盘节能技术，当磁盘不用的时候，支持磁盘降速和停转，节省功耗； |

## 5.6万兆储存交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网所列最低参数为准； |
| 2 |  | 万兆以太网光口≥24个,40GE光口≥2个,冗余电源，冗余风扇； |
| 3 | 功能 | 业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、40G等多种类型板卡； |
| 4 |  | 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |
| 5 |  | MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K； |
| 6 |  | 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； |
| 7 |  | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 8 |  | 支持并实配VXLAN网关功能，MACsec硬件加密功能； |
| 9 | 配置 | 配置：双电源模块，万兆多模模块≥12个，40G堆叠线缆≥1根； |

## 5.7安全区接入交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥166Mpps（以官网最小值为准）； |
| 2 |  | 接口：千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光口≥4个； |
| 3 | 功能 | MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF； |
| 4 |  | 最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； |
| 5 |  | 端口防雷≥10KV； |
| 6 |  | 支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； |
| 7 |  | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 8 |  | 支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； |
| 9 |  | 配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理； |
| 10 | 配置 | 配置千兆单模光模块≥2个 |

## 5.8带外管理交换机（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥166Mpps（以官网最小值为准）； |
| 2 |  | 接口：千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光口≥4个； |
| 3 | 功能 | MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF； |
| 4 |  | 最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； |
| 5 |  | 端口防雷≥10KV； |
| 6 |  | 支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； |
| 7 |  | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 8 |  | 支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； |
| 9 |  | 配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理； |
| 10 | 配置 | 配置千兆单模光模块≥2个 |

## 5.9核心交换机（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本需求 | 交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥36000Mpps，官网最小值为准； |
| 2 |  | 主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥3个； |
| 3 | 功能 | 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； |
| 4 |  | ACL≥122K，MAC表≥1M，FIB≥3M，ARP表≥256K； |
| 5 |  | 支持独立安全业务插卡FW插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中，非NGFW扩展功能或外置硬件设备支持； |
| 6 |  | 端口扩展支持万兆光，25G端口、40G端口、100G端口，单槽位最大可支持8端口40G+8端口100G以太网光接口； |
| 7 |  | 支持Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化 |
| 8 |  | 支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，统一管理并实现流量负载分担；支持一虚多技术（1:N），可将1台设备虚拟为多台虚拟交换机，虚拟交换机增加，表项翻倍；支持物理设备虚拟为1台设备后再虚拟为9台虚拟交换机，彻底实现资源池化； |
| 9 |  | 支持并实配MACsec硬件加密功能； |
| 10 |  | 支持VxLAN功能，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持VxLAN OAM ping 和 tracert； |
| 11 | 配置 | 配置冗余主控、冗余电源，配置万兆多模光模块≥48个，3米堆叠链线缆≥1根。 |

## 5.10移动护理PDA（5台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU≥8核2.2GHz；内存≥4GB，闪存≥64GB；显示屏≥6.1英寸，工业级IPS高清显示屏；网络连接：2G/3G/4G/5G,WI-FI 6.蓝牙等；密封等级：IP68。 |
| 2 | 其他要求 | 触控屏：支持多点触控，支持手写笔或不带手套手指或戴手套手指输入或带水操作；背光：450NITS,LED背光；电池：可充电锂离子电池，额定容量3.85V/5000mAh，可拆卸，一个半小时充满，连续使用≥12个小时，支持PE快充；扩展插槽：MicroSD卡，支持SDHC、SDXC，最大可支持256GB；SIM卡插槽： 1x Nano SIM卡,1xe-SIM；通知：提示音；多色LED；振动马达；语音和音频：扬声器（1.5W），听筒，双麦克风（支持降噪）；键盘：屏幕键盘和企业键盘；按键：六个可编程按键：2个专用扫描按键，电源按键，音量调高/调低按键，自定义按键；接口端口：底部USB2.0，支持OTG；跌落规格：可承受多次从1.5 m 高处跌落水泥地面；翻滚规格：可承受1000次从1.6ft./0.5m高处滚落；静电放电：+/-15 kV 空气放电, +/-8 kV 直接放电；光传感器：自动调节显示显示屏背光亮度；近距离传感器：在听筒模式下（语音通话）自动禁用触控屏和关闭显示显示屏；扫描：可读取国际通用一维条码和二维条码，同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描，扫码需具备十字光线瞄准定位，并带有相应的安全指示标志，现场测试出光效果，并检查指示标志。支持设置关闭补光灯，仅保留瞄准灯；摄像头：前置≥800万像素；后置≥1600万像素自动对焦；支持PDAF相位对焦；医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌；可提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池；无线局域网：无线连接：2.4G/5G /5.1G/5.8G频段双频Wi-Fi；工作信道： CH1-CH13,CH36-CH165；快速漫游：支持 802.11r 快速漫游；无线 PAN：蓝牙BT5.2 + BR/EDR + BLE，支持Wi-Fi共存，支持蓝牙自动重连；通信距离 >10m |
| 4 | 场景要求 | 产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭。 |

## 5.11移动查房智能平板（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | CPU≥8核2.0GHz；内存≥4GB，闪存≥64GB；显示屏≥10.1英寸，工业级IPS高清显示屏；网络连接：2G/3G/4G/5G,WI-FI 6.蓝牙等；密封等级：IP68。 |
| 2 | 其他要求 | 触控屏：电容式多点触控；音频：带降噪功能的集成式麦克风 ，2×0.8W 立体声扬声器 ；震动：带提示震动马达；I/O 端口：1 x Type-C 侧端口（充电或数据） 1x 音频组合连接器（麦克风输入或有线输入） 1x 2 nano SIM or 1 Nano sim+1Micro SD ( 支持双卡双待 )； 按键：1x 电源键 2x 音量控制键（可编程功能键 ）；摄像头：后置：13 MP 自动对焦，带闪光灯 ( 可当手电筒 )，支持 PDAF 前置：5 MP ；传感器 环境光传感器、加速度计，GPS+Glonass+Beidou+Galileo (+AGPS) 和距离传感器 ；电池 标准电池：8000 mAh， 正常工作续航时间大于 10 小时；扫描功能标准扫描距离的 1D/2D 影像式扫描引擎 无扫码头；抗跌落性能： 从 1 m 高处跌落至水泥地面 防护等级 IP65。 |
| 4 | 场景要求 | 产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭。 |

## 5.12外网防火墙（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 标准机架设备，内存大小≥8G，硬盘SSD容量≥128G，接口≥6千兆电口 |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万； |
| 3 | 路由支持 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由； |
| 4 | 防篡改 | 产品支持ftp协议命令控制功能，保护对外服务不被恶意篡改。 |
| 5 | 访问控制 | 支持添加访问控制策略时对象直接引用防火墙识别的资产信息； |
|  |  | 支持管理员双因素认证； |
| 6 | 防病毒 | 支持对多重压缩文件的病毒检测能力； |
| 7 | DoS/DDoS攻击防护 | 支持未知协议类型防护，支持IP数据块分片传输防护； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况； |
| 8 | URL/文件过滤 | 支持URL过滤，支持HTTP协议和HTTPS协议下的GET，POST请求过滤； 支持文件过滤，支持过滤文件上传和下载方向，支持多种文件类型，如电源、音乐、图片、文本、压缩文件、应用程序等并可支持用户自定义； 支持网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件。 |
| 9 | 漏洞攻击防护 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上，支持自定义漏洞攻击规则库； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |

## 5.13外网上网行为管理（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 网络层吞吐量（大包）≥2Gb，支持用户数≥500。规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 |
| 2 | IPV6部署 | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； |
| 3 | 告警管理 | 支持攻击、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
| 4 | 终端资产管理 | - 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 - 支持查看终端类型，以及终端详细信息； - 支持查看终端类型分布; |
| 5 | 排障工具 | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  |  | 支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及处置建议； |
| 6 | 产品联动 | 支持与本次所投防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录 |
| 7 | 审计管理 | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成； |
|  |  | 支持审计用户的Webmail邮件外发行为，支持webmail形式发送的附件审计； |

## 5.14备份一体机（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | CPU：配置≥2颗，单颗处理器主频≥2.80GHZ，核心数≥8核 |
|  |  | 内存：配置≥128GB 3200MHz DDR4内存，可扩展≥32根DDR4内存； |
|  |  | 硬盘：配置480G SATA SSD硬盘≥2块，8T HDD硬盘≥3块，配置3.5寸热插拔硬盘槽位≥12个； |
|  |  | 阵列卡：配置直通阵列卡≥2块； |
|  |  | 网卡：配置千兆以太网电口≥4个，2个万兆以太网光口（满配多模光模块）≥4个； |
| 3 | 风扇 | 配置风扇≥6个； |
| 4 | 电源 | 配置冗余电源。 |
| 5 | 管理 | 实现远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |

## 5.15内网防火墙（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 标准机架设备，内存大小≥8G，硬盘SSD容量≥128G，接口≥6千兆电口 |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万； |
| 3 | 路由支持 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由； |
| 4 | 防篡改 | 产品支持ftp协议命令控制功能，保护对外服务不被恶意篡改。 |
| 5 | 访问控制 | 支持添加访问控制策略时对象直接引用防火墙识别的资产信息； |
|  |  | 支持管理员双因素认证； |
| 6 | 防病毒 | 支持对多重压缩文件的病毒检测能力； |
| 7 | DoS/DDoS攻击防护 | 支持未知协议类型防护，支持IP数据块分片传输防护； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况； |
| 8 | URL/文件过滤 | 支持URL过滤，支持HTTP协议和HTTPS协议下的GET，POST请求过滤； 支持文件过滤，支持过滤文件上传和下载方向，支持多种文件类型，如电源、音乐、图片、文本、压缩文件、应用程序等并可支持用户自定义； 支持网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件。 |
| 9 | 漏洞攻击防护 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上，支持自定义漏洞攻击规则库； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |

## 5.16网闸（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 内网接口：配置千兆电口≥4个、千兆光口插槽≥4个，扩展槽位≥1个； 外网接口：配置千兆电口≥4个、千兆光口插槽≥4个，扩展槽位≥1个； |
| 2 | 性能要求 | 网络吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥5万，延时＜1ms； |
| 3 | 备份功能 | 内外网主机系统要求支持容灾备份功能：分别内置三操作系统（系统A、系统B、备份系统），当系统A发生故障时，系统B可以根据备份系统实时备份的配置信息进行无缝接管，解决系统A配置信息手动备份效率低、准确性差的问题，同时支持配置文件已加密的方式进行导出； |
| 4 | 文件传输 | 支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输，支持一对多、多对一的文件交换； |
| 5 | 自定义应用 | 支持SIP、GB35114、GB/T 28181、DB33、H.323、ONVIF、RTSP、国电B类接口等通用协议； |
| 6 | DDoS攻击防护 | 具有抗DDoS攻击功能，支持抗攻击功能，能够识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击。 |

## 5.17日志审计（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | 标准机架设备，内存≥16G，硬盘≥4T，冗余电源，千兆网络电口≥6个 |
| 2 | 性能要求 | 授权资产数≥40个,每秒事务处理数≥1500个（条）； |
| 3 | 日志接收 | 可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收、aliyun接收； |
| 4 | 日志转发 | 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； |
| 5 | 自定义应用 | 可以基于日志等级进行过滤；可以通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志。 |
| 6 | 数据共享 | 支持通过界面自定义字段方式实现与第三方平台的数据共享，快速满足第三方平台个性化分析和对接需求； |

## 5.18数据库审计（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 标准机架设备 |
| 2 | 基本需求 | CPU核心数≥4核；内存≥16GB；硬盘≥2TB，支持国产操作系统，管理网口千兆电口≥2个，工作网口千兆电口≥4个，千兆光口（满配多模光模块）≥4个； |
| 3 | 管理 | 内置一键检测功能，可检测设备状态，包括流量、服务状态、设备状态、配置、许可和日志等；支持自动发现、自动添加流量中的数据库信息，并支持自定义自动发现截止时间；支持审计记录中敏感数据的脱敏处理，内置常见敏感数据脱敏规则，并支持脱敏规则自定义；支持旁路阻断；可自定义审计规则。 |

## 5.19堡垒机（1台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式≥2U |
| 2 | 基本需求 | 内存≥8GB；硬盘≥2TB，支持国产操作系统，管理网口千兆电口≥2个，千兆业务电口≥2个，千兆业务光口（满配多模光模块）≥4个； |
| 3 | 电源 | 配置冗余电源 |
| 4 | 管理 | 支持按部门组织架构管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等； |

## 5.20二级等保测评服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 提供妇幼医院系统二级等保测评服务，提供不少于壹年的等保测评服务。 |

## 5.21驻场服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驻场服务 | 硬件工程师不少于1人且不少于3年（至项目上线开始），保障妇幼保健院内所有IT硬件正常使用 |

## 5.22集成服务（1项）

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 提供本次项目所有软硬件产品安装、调试、配置，完成整套系统的优化部署，配合部署业务系统 |
| 2 |  | 完成所有设备的系统集成与平台搭建，同时完成本次扩建后数据中心的应用系统与现有相关应用系统的整合工作。整合工作包括但不限于：运行环境测试验证；核心业务系统部署、测试（信息平台等核心系统、数据库和应用服务器） |
| 3 |  | 提供对原有业务系统的数据迁移工作，确保原始数据能够准确、完整地迁移,完成院跨机房数据迁移割接 |
| 4 |  | 为本次采购的所有业务系统提供包括但不限于操作环境、部署环境、运行环境、维护环境等所需的技术服务和集成工作 |

# 6. 项目实施及售后服务

## 6.1. 项目实施要求

- 深化技术方案

投标人根据建设目标、建设要求、设计原则、现场勘察及设备配置等制订深化技术方案，方案应能满足国内最新、最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、经济性好、方便使用，使互联中心能充分满足当前及今后一段时间的需要，同时仍留有将来扩充的余地。

- 供货

投标人应确保提供的服务需求配置和配件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

- 系统集成

投标人中标后需充分了解现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。

中标人需针对本项目成立专门的实施团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

中标人需组织协调各设备原厂工程师、投标人工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

- 测试

投标人中标后拟定并向用户提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。

测试内容包含但不限于：完成设备功能测试、性能测试，可靠性测试、网络连通性测试。整个系统联调测试。

- 实施人员

投标人中标后须组织项目实施小组，组成人员包括项目管理人员和项目实施人员。

项目管理：提供项目经理1名，负责整个项目的管理。

集成实施成员：提供实施工程师不少于10名并具备相应的能力。

- 服务需求配置到货验收

采购人与中标人共同配合监理单位对所有配置进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。设备安装完成，由中标人制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

注：

（1）项目初验及终验由采购人确定组织，项目初验及终验期间涉及的所有费用由中标人承担。

（2）如设备不能满足采购人业务需求的，中标人无条件更换硬件设备（如与合同设备不一致的须办理变更手续，且所供设备性能参数不低于本次投标对应设备参数），直至符合采购人需求为止。

- 技术文挡

中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

技术文件：必须向采购人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

安装计划：安装日期是投标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：必须提供所购软硬件设备的安装指南。

- 强制保障措施

为了保障本次项目顺利实施完成，投标人需遵守招标文件的要求和承诺，提供足够数量且能力相符的现场实施人员。如若发现投标人实施人员未按时就位，或者实施人员资质不符合承诺要求，缺勤（资质不符）实施服务将按人月进行统计，按缺勤每人月两万人民币对中标人进行处罚。如采购人对中标人多次进行警告，中标人仍就不能整改到位，将扣除合同总价的5%。如因中标人实施团队人员数量或技术能力的不足，导致项目进度受到严重影响或产生严重后果的，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究投标人的违约责任。

- 保密性措施

本次项目采购、实施和后期运维阶段，既需考虑信息资源的共享，也要确保相关信息的安全和保密；中标人的相关人员（包括但不限于商务人员、实施人员、运维人员等）需要签订保密协议书。

## 6.2. 售后服务要求

1、保修期自项目竣工终验合格之日开始计算，服务需求配置设备质保期五年，中标后的30个工作日内须提供所有产品生产厂商出具针对最终用户名称的5年质保函原件并加盖产品制造商公章（在质保期内免费提供硬件质保、系统软件、规则库升级更新和技术支持等服务）（有备注的除外）。

2、中标人提供的软硬件均须提供竣工验收后5年免费运行维护服务。

3、中标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，遇重大任务事故期间，根据用户方要求，中标人须派不少于3名相关人员提供全天24小时驻场技术服务（每年不多于2次）。

4、在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。

5、中标人对本项目中销售给采购人的产品提供终身免费技术支持。

6、中标人提供本系统的各核心系统的主要设备提供原厂商质保；软件及相关配件材料均按相关原厂厂商提供标准的质保条款为准，中标人需协助采购人执行。

7、免费保修维护期后的现场维护维修，中标人将按所提供的人工、材料成本向发包人收取维护费用。

8、在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换。

9、在质保期内，每年由中标人提供一次本项目各系统的例行巡检，并出具巡检报告。

10、保修的范围仅限于本合同中中标人提供给采购人的设备、部件和装修。

11、免费现场保修维护期后，另行商定维护费用标准。

12、中标人应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，中标人必须根据国家相关要求与发包人签订保密协议。

13、要求中标人为所投设备提供的质保为原厂服务，原厂服务是指所投设备制造商或其在国内的分支机构直接提供。

14、服务内容要求

（1）服务范围包括但不限于：

（a）设备日常维护、巡检；

（b）故障电路及其他损坏设备的修理；

（c）备件备品的购买；

（d）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

（e）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终发包人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（2）运维服务范围

中标人在服务期内应对所提供的设备进行全面的管理，保证设备的安全性、可用性、可靠性，满足发包人的服务要求，至少提供但不限于以下服务内容：

（a）中标人应为其在本项目内供应的所有硬件设备提供5年运行维护服务，并根据需要免费提供系统扩充、优化和升级服务；软件提供免费维保2年，医院驻场3人；

（b）中标人应为其在本项目内供应的所有配套基础设施提供5年运行维护服务；

（c）中标人应承诺为采购人在运营过程中提供快速的技术支持，响应快速及时。

（3）服务受理

（a）设置固定客服热线电话，提供每周7×24小时接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈运维服务信息；

（b）设置7×24小时移动客服热线电话1部，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务；

（c）通过E_mail/Fax/书面/口头等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道；

投标人应具备本地化服务能力，确保各项售后服务及维护要求的实现，投标人提供具备本地化服务能力的相关证明材料。

采购人有权利要求对投标人所投产品进行参数验证，如虚假应标将取消中标资格，并上报上级主管部门。

四、商务要求：

下列条款中甲方为：响水县人民医院，乙方为：本项目的中标投标人

（一）服务地点：甲方指定地点；

（二）服务履行时间（期限）：服务履行时间（期限）：本项目建设周期为三年，合同生效后三年内完成全部建设内容，其中服务需求配置需在合同签订后30日内完成供货。

（三）技术规格和标准

质量要求符合必须符合国家现行质量验收规范合格标准。乙方所提供货物的系统规格和技术标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。乙方施工所用材料必须符合招标文件及招标文件中所确认的品牌或厂家所生产的产品。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

（四）知识产权

乙方应保证甲方及使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出专利权、商标权、著作权等知识产权侵权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

（五）验收的标准和方法

1.提交的成果资料符合相关规范和要求。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

（六）付款

1.本合同以人民币付款。

2. 本项目软件配套设施付款方式:合同签订后 10 个工作日内，采购人支付合同总额的 30%；项目内容清单中所有设备到达采购人指定地点，并经采购人、监理共同清点验收合格后，采购人支付合同金额的 60；余款 10%在设备质保期满(五年)后一次性付清。

本项目软件付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总额的30%；合同所涉内容正式上线稳定运行两个月后的10个工作日内，经采购人确认后支付合同总金额的 20%，同时返还履约保函；项目达到预期目标，通过互联互通四甲评审后，支付合同金额的 10%;通过电子病历五级评审后，支付合同金额的 20%；通过智慧服务三级评审后，支付合同金额的 10%；项目终验合格后进入两年的免费维护期，免费维护期满后，支付合同金额的 10%的尾款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，如实际数量不足本次招标暂估量，最终以验收确认的数量按实结算（即实际使用量乘以成交单价进行计算）；如实际使用数量超过本次招标暂估量，则按中标总价进行结算。

4.乙方在甲方每次支付合同款项前10个工作日，应按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票（货物类13%，工程类9%，服务类6%），乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具增值税发票或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任。以上付款一律通过银行非现金方式支付。

（七）、用户培训

设备安装结束后，乙方还应免费对甲方具体操作人员进行技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商。（第一年每季度培训不低于1次，第二、三年每半年培训不低于1次。）

（八）、质量保证和售后服务

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2. 上述的服务需求配置设备免费原厂保修期为：≥5年（自交货验收合格之日起计），在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。所采购的软件至少有2年的免费维护升级服务。另所采购的软件至少有两年的免费维护升级服务。（包含所有软硬件接口）

3.根据响应文件中售后所做的承诺，将售后服务方案、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训、产品故障报修响应时间及达到现场维修时间的相关承诺文件附后或作出说明，并履行承诺。

4.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

5.乙方在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。本项目货物设备在使用过程中出现产品质量问题时，必须在1小时内响应，24小时内指派专业维修技术人员到现场检修，72小时内解决故障。

6.如果乙方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

五、其他说明：

4.1★本章加注“▲”符号的重要条款指标；其他条款均不接受负偏离或不满足响应，否则其投标将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.2 所有加注“▲”符号的重要条款技术指标均需提供相应的佐证材料，佐证材料可采用但不限于主要模块的实物拍摄照片、证书证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、证书、彩页、检测文件及证明照片等内容。

4.3演示要求（上传视频演示）

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：详见第五章评标方法与评标标准中相关要求。

4.4 本项目不接受进口产品投标。

4.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数智互联智慧医院整体搬迁建设 | 软件和信息技术服务业（其中硬件配置为对应中小企业划分标准所属行业为工业） |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》，包含采购清单中所有品目。（其中硬件配置为对应中小企业划分标准所属行业为工业，其余为软件和信息技术服务业）

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 评标方法与评标标准

| 序号 | 评标项目 | 评标办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 采购需求响应 （26分） | 评委根据投标文件中《技术参数响应/偏离表》、《商务条款响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审（26分）： 全部满足招标文件“第四章 采购需求”的得26分，带▲（即重要技术参数）的参数负偏离的每项扣2分，其他条款均不接受负偏离或不满足响应，否则其投标将被视为非实质性响应而予以拒绝。（投标人需在“技术参数条款响应/偏离表”、“商务条款响应/偏离表”中如实详细填列投标响应参数，并按招标文件要求提供相应证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 |
| 3 | 企业综合实力 （3分） | 1.投标人具备有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 （注：投标文件中需提供上述证书有效期内的原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章，不提供相关证明不得分。） |
| 4 | 人员团队（6分） | 1.项目经理（2分） 本项目团队中的项目经理（1名，与本标段团队其他人员不可重复），同时具有： （1）具有电子信息高级工程师证书，得1分； （2）具有系统集成项目管理工程师证书，得0.5分； （3）具有数据库系统工程师证书，得0.5分。 （注：投标文件中需提供上述证书有效期内的原件扫描件或电子证书并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。） |
|  |  | 2.技术实施组长（2分） 本项目团队中的技术实施组长（1名，与本标段团队其他人员不可重复），同时具有： （1）具有信息系统项目管理师证书，得1分； （2）具有通信专业传输与接入证书，得0.5分； （3）具有数据安全官证书，得0.5分。 （注：投标文件中需提供上述证书有效期内的原件扫描件或电子证书并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。） |
|  |  | 3.其他项目成员（2分） 本项目团队中的成员（与本标段团队其他人员不可重复）具有： （1）具有系统分析师证书得0.5分； （2）具有软件设计师证书得0.5分； （3）具有互联网技术工程师证书得0.5分； （4）具有信息安全保障人员认证证书得0.5分。 （注：投标文件中需提供上述证书有效期内的原件扫描件或电子证书并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。） |
|  |  | （注：投标文件中需提供以上人员证书复印件及本企业在开标前3个月内任意一个月为该员工缴纳的社保或养老保险证明复印件，不提供相关证明不得分。） （人员证书须由国家权威机构颁发，如人力资源和社会保障部、工业和信息化部、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心等，否则不予认可） |
| 5 | 业绩 （5分） | （1）所投产品原厂商拥有通过国家电子病历系统功能应用水平分级6级的客户，且客户集成平台、HIS为所投产品厂商产品，提供合同及国家评审结果公布截图。满足得1分。 （2）所投产品原厂商拥有通过国家电子病历系统功能应用水平分级5级的客户，且客户集成平台、HIS为所投产品厂商产品，提供合同及国家评审结果公布截图。有3家得1分。 （3）所投产品原厂商拥有“医院互联互通成熟度测评四级甲等及以上标准”医院评审成功案例，且客户集成平台、HIS为所投产品厂商产品，提供合同及国家评审结果公布截图。有3家得1分。 （4）所投产品原厂商产品通过医院智慧服务分级评估3级的用户，且用户的集成平台、HIS系统为所投产品厂商产品，满足得1分。投标文件中附合同、测评通过证书或官网截图等证明的复印件，不提供不得分。 (5)投标人自2021年1月1日以来实施过类似智慧医院项目业绩，提供3个业绩得1分。投标文件中须同时提供合同及对应的项目验收合格材料，时间以合同签订的时间为准，不提供不得分。 |
| 6 | 实施方案 （25分） | 1.项目实施方案（4分） 根据投标人提供的基于项目背景和采购人需求，提供合理的项目实施方案，方案内容响应全面，方案编制完整、可行、规范性进行综合评审。优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供得0分。 2.保障措施（4分） 根据投标人提供的质量、安全、保密等保障措施完整性、合理性，制定明确的成果资料保密措施和安全保障手段进行综合评审。优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供得0分。 3. 历史数据迁移方案（4分） 根据投标人对本项目的历史数据迁移、整合、清洗、共享的完整方案方案进行综合评审。优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供得0分。 4.售后服务（4分） 根据投标人针对本项目制定的售后服务团队的配备情况、售后服务响应时间、售后服务方案的可操作性等进行综合评审。优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供得0分。 5.数据标准化方案（4分） 根据投标人提供的基于招标文件的数据模型、字典、术语等数据标准化方案进行综合评审。优于采购需求得4分，满足采购需求得2分，不满足或不提供得0分。 6.院区搬迁新老系统无缝对接方案（5分） 根据投标人提供的具体详实的新老院区搬迁中系统无缝对接方案进行综合评审。优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，不满足或不提供得0分。 |
| 7 | 模块演示（20分） | 投标人需按照5项演示指标内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据每个指标（共5个）演示成果是否能响应本项目的需求进行评分，最高得20分： 1.评测演示指标： - 集成平台财务数据监管：能够演示财务监管，在财务应付账款查询时，可对所有物资订单的状态（“入库”、“挂账”、“发票”、“凭证”、“计划”、 “付款”、“对账”）7 个环节监控，并可查看应付款余额、挂账余额。满足得4分，不满足不得分。 - 护理质量监管：能够对护理事件进行流程自定义设置，以压疮为例，支持设置护士及护士长日常评估规则设置，能够针对节点设置生成待办事项，如压力性损伤评分低于12分，能够自动推荐相应的护理措施，弹框提醒护理人员进行压力性损伤报告记录单填写，一个界面能够实现预报、评估、创面处理、监控、会诊、报告、随访、转归等全流程闭环输入。满足得4分，不满足不得分。 - 平台规则引擎可以进行医疗规则维护，比如体征规则、血压规则、医嘱规则、事件规则、评估规则等，以评估规则为例，演示平台自带的规则知识体系，不低于100条。满足得4分，不满足不得分。 - 能够支持病历的数据元设置，病历书写时支持引用手麻信息。能够实现病历的边写边质控，以脑膜炎为例，能够针对脑膜炎发病时间、检验项目结果、诊断依据等进行质控，并支持对质控问题进行跟踪。满足得4分，不满足不得分。 - 支持不规则医嘱开立管理，如胰岛素开立可针对三餐前后开立，并支持设置基础泵率；针对整个化疗方案可进行不规则天数设置，满足医生在日常就诊中的需求。满足得4分，不满足不得分。 2.演示要求（上传视频演示） 投标人需按照上述5项演示指标内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

4、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

5、对不中标的投标人，采购人有权不作任何解释。

四、通用评标规则

1、评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

2、计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

3、打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4、争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

5、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

6、其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

包       号：

投标人 名称： （加盖CA电子公章）

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

投标人必须是具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的网络运营商或其授权的下属分支机构（含下属分公司）。（提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》、营业执照原件扫描件；分支机构投标时，需提供授权证明文件。。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（人员姓名），身份证号          。

……

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

投标人全称：                     （加盖公章）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：投标报价采用总承包方式，投标人在投标报价均包括完成该项目的所需的成本、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用，是包括满足规程规范要求和通过验收要求的一切费用，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。投标单价为计入完成该工程项目的所需的成本、人工费、零配件及辅材费、检修报告费、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用的全费用单价。

投标报价不得高于预算价。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： （根据第四章采购需求中“第二、三条款”的内容填写）

- 按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

- 技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： （根据第四章采购需求中“第四条款商务要求”的内容填写，必须点对点应答）行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（￥ 元） |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页，本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业（其中硬件配置为对应中小企业划分标准所属行业为工业） |  |
| 项目负责人： |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时时，以开标一览表为准；

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。