招　标　文　件

项目名称：2025年江宁区东山城区园林环卫综合养护服务

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0037

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年7月

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………

第二章  投标人须知…………………………………

第三章  合同文本……………………………………

第四章  采购需求……………………………………

第五章  评标方法与评标标准………………………

第六章  投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市管理局的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心就2025年江宁区东山城区园林环卫综合养护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0037

2.项目名称：2025年江宁区东山城区园林环卫综合养护服务

3.预算金额：8736.5万元，其中日常管养8536.5万元，设施维护专项200万元。

4.最高限价：8736.5万元，其中日常管养8536.5万元，设施维护专项200万元。

5.采购需求（简介）：本项目日常管养包含绿化养护、环卫保洁两方面内容，其中绿化养护内容包括但不限于公园广场、道路绿化、河堤绿化等，拥有绿化约138.18万平方米，硬质约31.18万平方米，公园、广场、绿地约24 个，行道树约25377株；环卫保洁内容包括一级道路173.89万平方米，二级道路64.10万平方米，三级道路30.73万平方米，街巷9.83万平方米，广场绿地5.4万平方米，护栏约4.6万米，28座公厕，5座垃圾中转站，生活垃圾日清运量约460吨。维护专项主要用于园林、环卫中自然灾害应急抢险及修复、大额修复工程、设施更新与升级、古树名木的抢救性保护等非预见性的必要维修项目。通过日常巡查与维护，及时发现并处理园林绿化及环卫设施损坏（包含人为破坏、施工破坏等）、缺失等问题，确保设施完好，具体详见招标文件。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：合同期限为一年。其中：前两个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月31日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年7月18日9时00分至10时00分，地址：南京市江宁区万安西路120号江宁区城市综合养护发展中心，联系人：宓秋锐，联系电话：025-52111193。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市管理局

地  址：南京市江宁区天印大道669号

联系人：李杰

联系电话：025-51190810

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区城市管理局，联系方式为，联系地址：南京市江宁区天印大道669号，联系人：李杰，联系电话：025-51190810。
  交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：本项目日常管养包含绿化养护、环卫保洁两方面内容，其中绿化养护内容包括但不限于公园广场、道路绿化、河堤绿化等，拥有绿化约138.18万平方米，硬质约31.18万平方米，公园、广场、绿地约24 个，行道树约25377株；环卫保洁内容包括一级道路173.89万平方米，二级道路64.10万平方米，三级道路30.73万平方米，街巷9.83万平方米，广场绿地5.4万平方米，护栏约4.6万米，28座公厕，5座垃圾中转站，生活垃圾日清运量约460吨。维护专项主要用于园林、环卫中自然灾害应急抢险及修复、大额修复工程、设施更新与升级、古树名木的抢救性保护等非预见性的必要维修项目。通过日常巡查与维护，及时发现并处理园林绿化及环卫设施损坏（包含人为破坏、施工破坏等）、缺失等问题，确保设施完好，具体详见招标文件。

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区东山主城区园林绿化日常养护及环卫保洁服务 | 1 | 项 | 8536.5万元 | 主要产品 | 其他未列明行业 | 服务 |
| 2 | 维修专项 | 1 | 项 | 200万元 | 主要产品 | 其他未列明行业 | 服务 |

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起一年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为：_________________万元人民币（大写____________）。其中日常管养服务价款为_________________（大写），此项为包干费用，为完成日常管养服务所需的各项费用的总和；维护专项服务一年费用不超过200万元，设施维护专项服务中标费率为，中标费率=供应商报价/专项最高限价，按现场实际发生的工程量进行计算。维护专项须经采购人确认并验收合格，最终结算价以采购人委托的第三方审计为准。

本合同价款包括但不仅限于人员、设备、工具及维护费用，所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行出具的履约保函代替缴纳履约保证金，保函有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款。

8.1.2 2025年江宁区东山主城区园林绿化日常养护及环卫保洁服务费:采购人根据考核管理办法对中标单位服务质量进行考核，支付同时扣除考核等扣款。前两个月待试用期考核合格后，在第3个月支付前两个月的进度款，为本合同中园林绿化日常养护及环卫保洁服务费的2/12，支付同时扣除预付款及考核扣款，如有剩余款项未扣完，则在下一次支付中扣除；从第3个月开始，甲方根据考核情况向乙方支付上个月的服务费用，每月支付本合同中园林绿化日常养护及环卫保洁服务费的1/12。

8.1.3 维修专项费：维修完成并验收合格，且完成工程结算审计，按照要求提交所有竣工资料后支付至审定价的70%，余款待一年质保期满后支付。如审计核减率在10%以内，审计费用由甲方支付，如审计核减率超过10%，该项目审计费用全部由中标单位支付。

8.1.4  满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

- 九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‰  甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  5%  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章 采购需求

- 一、项目属性：服务类项目

- 二、项目概况

（一）项目背景

为广大市民出行提供优良的基础设施保障，确保养护范围内设施完好运行，拟整合东山主城区绿化养护与环卫保洁服务，提高养护工作效率，逐步建立环境卫生、园林绿化等一体化管护机制，提升城区环境综合治理效能，为市民打造生态宜居、整洁有序的高品质生活空间。

（二）项目建设遵循标准，包括且不限于以下标准：

《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

《南京市行道树养护技术规程》

《南京市绿地园林植物养护技术规程（试行）》

《南京市园林绿化养护质量标准（试行）》

《南京市悬铃木行道树保护和有机更新技术导则》

《南京市城市环境卫生作业规范》

注：如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年江宁区东山主城区园林绿化日常养护及环卫保洁服务 | 1 | 项 | 8536.5万元 | 主要产品 | 其他未列 明行业 | 服务 |
| 2 | 维修专项 | 1 | 项 | 200万元 | 主要产品 | 其他未列明行业 | 服务 |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- ★（一）技术要求

- 第一部分：2025年江宁区东山主城区园林绿化日常养护及环卫保洁服务

1、园林绿化日常养护内容：绿化约138.18万平方米，硬质约31.18万平方米，公园、广场、绿地约24 个，行道树约25377株等（具体见附件1）。道路绿化养护包含内容：绿地、行道树、草花、树池、格栅、护栏、硬质铺装、水生植物等。滨河养护部分包含内容：绿地、行道树、树池、雕塑、座椅、健身娱乐设施、喷泉、垃圾箱、宣传牌、花箱、花卉、亭廊等景观设施、护栏、硬质铺装等。公园部分包含内容：绿地、花卉、景观设施、硬质铺装、现场维持秩序人员、森林防火人员、监控维护、护栏、雕塑、座椅、运动娱乐设施、亭廊、垃圾箱、宣传牌、花箱、水体等所有设施。广场部分包含内容：绿地、花卉、景观设施、硬质铺装、现场维持秩序人员、监控维护、护栏、雕塑、座椅、运动娱乐设施、亭廊、垃圾箱、宣传牌、花箱等所有设施。园林绿化日常养护至少满足以下要求：

1.1行道树及乔木养护

修剪整形：每年冬季进行休眠期修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及下垂枝，保持树冠通透性；生长期适度疏剪内膛枝，调整树形。行道树需统一分枝点高度（一般≥2.8米），无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。截口需平滑，直径≥5cm的伤口需涂抹防腐剂。无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。

支撑固定：新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，且扎缚规范有效；支撑杆与树干接触处需加软垫，防止摩擦损伤；定期检查支撑结构，及时加固松动部件。符合拆除条件的应及时拆除。

病虫害防治：每月巡查一次，重点防治天牛、蚧壳虫、白粉病等；发现虫孔及时注药，病害枝叶集中销毁。优先选用生物防治或低毒药剂（如石硫合剂、拟除虫菊酯类），避免污染环境。

水肥管理：新栽乔木前3年需加强浇水，夏季每周1—2次透水，冬季封冻前浇足防冻水。每年春季施腐熟有机肥（5—8kg/株），秋季追施复合肥（0.5—1kg/株），环状沟施后覆土。

松土除草：树盘范围内定期松土（深度10—15cm），清除杂草及杂物，保持根部透气性。

树体无钉挂物、悬挂物。树穴设施完好，无黄土裸露，无杂草、杂物。树穴种植土高度应低于树穴边缘 5 cm。无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木应及时申报更换。每年11月，树干应刷白一次，刷白高度1、2m。行道树建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

1.2灌木养护

修剪造型：绿篱类（如黄杨、女贞）每年修剪3—4次，维持高度一致、轮廓清晰；观花灌木（如月季、紫薇）花后及时回缩枝条，促进二次开花。球形或造型灌木每月轻剪1次，保持形态美观。

病虫害防控：重点防治红蜘蛛、蚜虫、叶斑病等，定期喷洒阿维菌素、多菌灵等药剂。及时摘除病叶、虫卵枝叶，减少传染源。

施肥与浇水：春秋季各施一次缓释复合肥（50g/m²）；开花灌木花后增施磷钾肥。夏季早晚浇水，避免高温灼伤叶片；喷淋方式可增加空气湿度。

土壤管理： 根部覆盖3—5cm厚腐殖土或木屑，保墒抑草；每年春季翻土一次，深度20cm。

补植：每年养护补植量约5%。

1.3草坪养护

修剪与平整：生长季保持草高5—8cm，遵循“1/3原则”修剪；冬季可留茬稍高（8—10cm）。及时清理草屑，防止霉变；边角处人工补剪，确保整体平整。

浇水与排水：春秋季每周浇水1—2次，夏季每2日一次（清晨或傍晚），单次浇水量≥15mm。雨季疏通排水沟，避免积水烂根。

施肥与补播：春秋季各施一次高氮复合肥（30g/m²）；斑秃区域补播草籽，覆薄土压实。每年春季打孔通气（孔距10cm×10cm），撒沙改良土壤板结。

杂草与病虫害防治：草坪杂草率≤5％，人工拔除阔叶杂草，恶性杂草（如香附子）使用选择性除草剂。草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在≤5％；预防锈病、褐斑病，定期喷洒代森锰锌；地下害虫（蛴螬）用辛硫磷灌根。

冬季保护：入冬前施钾肥增强抗寒性；北方地区可覆盖无纺布防冻，减少踩踏。

草坪上无修剪残留草屑、杂物，无乱停乱放现象。草坪生长健壮，覆盖率达≥98％，生长期无枯黄现象。每年养护补植量约5%。

1.4花卉养护

品种选择与轮换：地栽花卉选用适应当地气候的品种；盆栽花卉按季更换。及时更换残花，保持景观连续性。

水肥管理：见干见湿浇水，避免积水烂根；高温天气早晚喷叶面降温。生长期每10天施一次稀薄液肥（N:P:K=1:1:1），花期增施磷酸二氢钾。

摘心与修剪：草本花卉（如一串红）苗期摘心促分枝；木本花卉（如杜鹃）花后轻剪残花。攀缘类花卉（如铁线莲）及时绑扎引导生长方向。

病虫害防治：预防白粉病、红蜘蛛，喷施百菌清、哒螨灵；人工捕杀蜗牛、蛞蝓。

盆栽花卉定期翻盆换土，消毒杀菌。

越冬管理：不耐寒花卉（如美人蕉）北方地区需挖取根茎沙藏；盆栽移至温室或室内向阳处。

1.5硬质铺装养护

日常清洁：每日清扫路面垃圾、落叶，每周高压水枪冲洗1次，保持铺装表面无积尘、油渍、青苔。冬季雪后2小时内清除冰雪，禁止使用融雪剂，防止石材腐蚀。

破损修复：每月全面检查铺装平整度，发现石材/砖材松动、缺失、开裂需24小时内用原材料修复。混凝土裂缝宽度＞3mm时采用环氧树脂灌浆修补，局部沉降区域需整体翻修。

防护处理：每年春季涂刷石材防护剂，花岗岩类每2年做一次防渗封闭处理。坡道、台阶等易滑区域加装防滑条或铺设防滑颗粒层。

1.6树池养护

土壤管理：每季度松土1次，深度15—20cm，添加腐殖土改良板结（黏土掺30%粗砂）。 树池内覆卵石/松树皮的，每月清理杂物并翻动覆盖层，每年补充30%新材料。

边界维护：检查树池篦子与路缘石高差，确保篦子边缘低于铺装面2—3cm，防止绊倒。铸铁篦子每季度除锈刷漆，GRC材质篦子出现断裂立即更换。

1.7栏杆/扶手养护

结构性安全：采用力矩扳手每月检测立柱锚固螺栓，扭力值不低于设计标准90%。木质栏杆含水率需控制在12-18%，出现虫蛀孔洞深度＞2mm须局部更换。

表面维护：金属栏杆每季度打磨焊点锈蚀，采用三涂两烘工艺重做氟碳涂层。石材栏杆每年两次涂刷有机硅憎水剂，接缝处用弹性密封胶填补。

1.8景观构筑物养护

木结构维护：采用50%木蜡油+50%桐油混合养护剂，每年雨季前涂刷2遍，重点处理榫卯节点。检查横梁挠度，变形量超过跨度的1/200时需增设钢制加固构件。

瓦顶维护：琉璃瓦屋面每半年清理排水槽，更换破碎瓦片需使用同窑批号产品。茅草亭顶每3年整体更换，中间层加设不锈钢丝网防鸟啄。

1.9水体系统养护

水质管控：水体干净，表面无杂物。

硬质驳岸：干挂石材驳岸每半年检查背栓系统，螺栓预紧力衰减＞20%需重新紧固。 亲水平台木地板下方通风间隙需每周清理积淤防止腐烂。（注：所有维修作业需留存前后对比影像资料，建立设施管理档案）

1.10道路、公园广场、停车场、篮球场、足球场、健身场等设施养护及物业要求

乔木、花灌木、草坪等植树标准同前款道路绿化，养护要求同前款绿地。园林建（构）筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，整洁美观，安全无隐患。园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈蚀、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完好无损、清洁、通畅，无安全隐患。防汛、消防等设备完好充足，满足应急使用要求。供电、照明设施完好无损，各类管线安全无隐患。栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。公园广场应有24h安保和保洁。其他要求依据《南京市城市市民广场管理标准》（见附件4）。

1.11养护管理人员要求

本项目所有养护人员的年龄均需符合相关养护工作及劳动法等法律法规、技术规范要求。

考虑到防汛、防台、雪灾等抗灾需要，必须保证足够人员及时调动，用于抗灾抢险（包括夜值班巡查）。

本项目采购人不提供任何办公场所。

中标单位负责维护管理过程中的一切安全责任，其中包括发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

中标单位必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标单位负责。

中标单位必须按法律法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

中标单位必须执行国家劳动法的相关规定。

中标单位必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

中标单位的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。

1.12其他未列明的园林养护要求参照见附件2、3、4，如上级相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

2、环卫保洁内容及要求

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 | 一级道路 | 173.89万平方米 | 合计278.55万平方米 | 道路保洁标准按照《南京市城市环境卫生作业规范》和《江宁区环境卫生管理考核办法》中明确的相关要求执行，一级道路需增加一班巡扫（时间不少于6小时/班次） 。 |
|  |  | 二级道路 | 64.10万平方米 |  |  |
|  |  | 三级道路 | 30.73万平方米 |  |  |
|  |  | 街巷 | 9.83万平方米 |  |  |
|  |  | 护栏 | 约46000米 |  | 每四天清洗一遍 |
| 2 | 垃圾收集及中转站转运 | 除公共区域外，东山主城区36个收集点位（附件1），平均每天2次，每日收运36.4吨；中转站日转运量约460吨（夏季高峰期可达520吨/天），送往光大焚烧场，每天预估110公里转运距离。 |  |  | 按照车辆标准不得超载。 |
| 3 | 中转站维护管养 | 5座中转站（大里中转站、小龙湾中转站、鞭鞍街中转站、城东中转站、环卫之家中转站）。 |  |  | 包含中转站的管养及维护，管养要求参照市级相关文件及《江宁区环境卫生管理考核办法》。 |
| 4 | 公厕维护管养 | 一类B | 3座 | 合计28座（含公园广场中二类C公厕3座、移动B公厕1座） | 公厕管养标准按照《江宁区环境卫生管理考核办法》及南京市相关养护标准执行，费用包含公园广场公厕维护人员费用、水电费、洁具设施等维修更换费用、公共照明电费等。 |
|  |  | 二类B | 6座 |  |  |
|  |  | 二类C | 17座 |  |  |
|  |  | 移动B | 2座 |  |  |

说明：具体见附件1，在养护期间，完成养护服务所有内容及要求产生的一切费用均含在报价中。凡招标文件没做具体要求的，按照国家现行的有关法规、政策以及各项规范执行。环卫保洁服务至少满足以下要求：

2.1服务要求

为了保证保洁质量，中标供应商应配备满足项目需求的人员及设备。实行道路保洁时间段内不间断巡回保洁，道路清扫采用机械化作业与人工作业相结合的方式，快车道必须实行机械化作业。道路每日在规定时间前完成不少于一遍统扫，慢车道、人行道需安排保洁人员落实全天候巡回保洁。服务道路的机扫不少于2次/日，洒水不得少于3次/日，高压冲洗不少于1次/日。（根据《南京市城市道路保洁管理考核办法》实行，季节性作业模式根据南京市实际作业标准通知执行）。清扫垃圾采用专门车辆现场收集，不得焚烧、树叶，树枝落叶旺季及时清扫干净。清扫、清运、收集的垃圾应统一运至垃圾中转站处理。道路清扫、保洁（含机扫、洒水、洁面工程、绿化带漂浮物的清捡）必须作业到两边建筑物基石（机扫、洒水到道路侧石），道路岔道、喇叭口清扫向外延伸6米。道路两侧目测范围内（人行道外边沿6米内）污染物应及时清除（污染面积比较大时，应及时上报，得到清除指令后及时清理）。沿街道路两侧店家生活垃圾（包括沿街垃圾桶、果壳箱、垃圾房、服务单位）必须做到不少于一日二次上门收集，并做到即满即清，同时保持道路果壳箱的完好和整洁，做到一日二清一擦洗，无积存垃圾，无明显污迹，外观无残标，对不能自主修复的果壳箱应及时上报采购人。机动、非机动作业车不得停放在消防栓、公交车站旁，停放离人行道侧石不超过20厘米。作业时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通，收工后存放在采购人指定的停车场所进行集中管理。专用作业车辆要有编号，有监督电话，有责任单位，车辆停放自行负责；保洁人员作业时必须着环卫服及头盔等上岗。

遇有重大活动或抗台、扫雪等突发事件，必须无条件做好清扫保洁等保障工作，服从采购人的统一指挥。包括且不限于在防汛时做好雨水箅周边落叶、漂浮等杂物的清扫工作；在扫雪防冻时，组织人员清扫管养区域路面积雪等。

中标供应商应负责做好本项目作业范围内的长效管理，做好各类信访举报投诉的受理、整改和回复工作。被新闻媒体曝光的，接到数字城管案卷、群众来电、来信、来访投诉的，以及“12345”政府服务热线诉求的将纳入考核。加强管理，确保在各项检查中不失责任分。做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。

中标供应商必须执行劳动管理等方面法律法规、规章和其他规范性文件规定的有关员工保障的其他规定。定期对环卫工人进行交通安全培训教育，提高自我保护意识和能力。做好环卫宣传工作，维护环卫工人的权益，定期为环卫工人体检。每年的10月26日，中标供应商必须如期开展环卫日活动。

2.2警告退出办法

警告：在道路街巷保洁作业合同化管理中，有下列情景之一的给予一次警告：服务道路数字城管问题及时整改率未达到100%的；市、区领导检查发现抄告问题未限期整改到位的；管理混乱，发生保洁人员集体上访的；不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的；遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

退出：在道路街巷保洁作业合同化管理中，符合以下之一的予以退出，提前终止保洁合同：组织管理机构、人员素质、保洁人数等与投标承诺不符，无法完成道路保洁任务的；管理不善，造成人员伤亡，并负有主要责任，造成恶劣影响的；擅自将合同转包或部分分包给第三方的；管理混乱、拖欠工资、发生保洁人员集体上访，造成恶劣影响的；同一合同标段在合同期一年内累计被警告3次的；同一合同标段在合同期一年内接到上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力累计达到三次的；《江宁区环境卫生管理考核办法》规定的其他事项。

3.其他园林环卫养护要求至少满足：

养护时绿化养护必须按《南京市城市绿化养护质量等级标准》（见附件3）一级标准养护，及《南京市城市绿化养护技术规程》（见附件2）操作，供应商须承诺如下内容（以下标黑部分为须承诺内容，加盖投标人公章，格式自拟，须上传承诺函至投标系统，缺少内容或未上传做无效投标处理）：

承诺提供不少于700名一线园林养护、环卫保洁人员，以满足园林绿化养护和环卫保洁需要，须提供项目负责人1人负责本项目一体化综合养护管理工作和技术负责人1人负责养护技术指导工作；遇紧急突发情况（如强降雨、大雪、冰冻等天气），配备应急人员不少于300人，带不小于3M雪滚的车辆不少于10台、带不小于3M雪铲的车辆不少于5台、撒布机不少于5台、小型扫雪设备不少于10台；做好险灾预防和抢险准备工作，遇到下雪，及时组织人员清除责任范围内积雪；台风及汛期加强巡查和值班，加强树木支撑和保护，对树木断枝和倒伏等情况，及时处理和消险；防台防汛、防雪防冻期间，要求养护单位24小时保障；如出现突发自然灾害、交通事故、设施损坏等不可预见情况，养护单位需立即采取抢险、抢修等应急措施；养护单位须建立24小时应急值班制度，在接到招标人书面或口头应急指令后1小时内，组织足量专业技术人员、机械设备及物资抵达现场；在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件（如强降雨、降雪等）的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。养护单位未按约定时限响应应急事件，招标人有权直接调用其他资源，所产生费用按实际发生额从合同款中扣除。累计3次未达到应急响应要求，招标人可单方解除合同并要求赔偿直接损失。（以上标黑部分为须承诺内容）

同时，按要求组织完成项目范围内的设施每天巡查，并每周提供巡查报表，每月按照业主要求提供月度完成情况及下月计划。养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。中标方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。中标方不得擅自变更市政设施现状。严格管理广场、游园内公共秩序，防止人为践踏、攀枝摘花，绿地内严禁躺卧露宿、摆摊设点等现象发生，确保绿地内秩序优良，广场内公共秩序管理达到《南京市市民广场管理规定》和《南京市城市公园管理办法》的要求。中标方担负保护市政设施的责任，发现违章占用、挖掘、改变设施现状等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应由中标方向公安部门报案，同时报管理部门。所有维护设施无论何种原因遭受损坏，中标方或中标方要求责任方应及时修复破损设施，保证设施完好；未及时修复的，招标人可不经中标方同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维护服务单位承担，在每月的养护费中扣除。中标方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。中标方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。中标方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，定期组织安全教育和作业规程训练，养护人员按照专业养护作业规程进行养护作业，配备必须的保护装置，对养护机械、设备进行全面安全检查。中标方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料、绿化废弃物等当日清运，做到工完场清。中标方在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。

- 第二部分：维修专项

一年期预算费用200万元，最终结算金额以实际发生量及审计结果为准，按实结算（相关费用标准参照附件7），专项服务费用=审计价*中标费率，中标费率=维护专项资金投标价/控制价（200万元），维护专项资金投标价最高不超过200万，超过200万做无效投标处理，具体使用要求如下。

为规范园林、环卫设施维护专项资金的使用管理，确保资金合理高效用于应急抢险及设施维护，精准投放于非预见性、大额及必要项目，特制定本细则。本细则作为招标文件组成部分，适用于中标单位及相关责任主体。

1、资金使用范围

专项资金用于以下情形：

1.1 自然灾害应急修复

因台风、暴雨、洪涝、地质灾害等不可抗力导致的园林、环卫设施损毁（需提供气象部门灾害等级证明，如橙色/红色预警），且非日常养护不力所致。包括：

（1）绿地、植物大量损毁（损毁量不小于同路段的30%）；

（2）园路、护栏等基础设施结构性损坏。

（3）环卫设施的严重损坏。

1.2 大额修复工程

单次修复费用超过10万元且满足以下条件之一：

（1）设施损毁面积≥500平方米；

（2）涉及公共安全的设施需紧急抢修；

（3）经第三方评估机构认定的必要性修复项目。

1.3 设施更新与升级

符合以下条件的设施更新：

（1）使用年限超过较久或设计使用寿命；

（2）存在严重安全隐患或技术落后影响功能；

（3）因政策要求或技术标准提升需强制性改造。

1.4 市民投诉举报或人大政协建议等，确需维修或升级改造的设施（需提供工单、提案或建议原文等证明）

1.5 古树名木的抢救性保护

2、资金申请与审批流程

2.1 申请材料

（1）《江宁区园林环卫设施专项维修申报表》（中标后采购单位提供模版，含现场照片、视频及损害范围量化数据）；

（2）修复工程预算清单及实施方案；

（3）非养护责任承诺书（格式自拟，证明非日常维护疏漏导致）；

（4）其他必要材料。

2.2 审批程序

（1）一般流程：养护单位提交材料至南京市江宁区城市管理局，由南京市江宁区城市管理局进行审核。

（2）紧急流程：危及公共安全的项目直接上报南京市江宁区城市管理局，经同意后先行启动，同步补办其他材料。

3、维修标准

3.1 维修工作应符合国家及地方园林绿化相关标准和规范。

3.2 维修材料应选择符合环保要求、耐久性强的材料。

3.3 维修过程中应保护好周边环境，减少对市民生活的影响。

3.3 维修完成后，应达到原设计标准或功能要求，并通过相关部门验收。

4、验收与结算

4.1 维修完成后，申报单位应组织自验，并向甲方提出验收申请。

4.2 甲方组织专业人员进行验收，验收合格后方可投入使用。

4.3 维修费用的结算应根据报价清单、实际完成的工程量、审计结算结果进行。

5、保修内容及要求

维修专项中供应商施工范围内的所有项目，质保期为自验收合格或交付之日起1年，维修专项中园林绿化工程的成活率养护期为1年。质保期内供应商在接到采购人维修通知的24小时内，必须实施维修，否则采购人将自行安排维修，维修费用从年度结算中一次性扣除。

6、专项资金的支付

6.1 维修专项完成并验收合格，且完成工程结算审计，按照要求提交所有竣工资料后支付至审定价的70%，余款待一年质保期满后支付。

6.2 如审计核减率在10%以内，审计费用由甲方支付，如审计核减率超过10%，该项目审计费用全部由中标单位支付。

6.3 如有考核扣款，在甲方每次付款时进行扣除；

6.4 甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。手续后即视为采购人已经按期支付。

7、禁止使用情形

专项资金不得用于：

7.1 日常养护范围内的常规修剪、补植、清洁等费用；

7.2 与园林养护无直接关联的行政支出或设备采购。

8、附则

8.1资金使用全程接受审计部门监督，须留存影像、票据等凭证；

8.2虚报、挪用资金的单位，取消投标资格并追偿损失；

8.3本细则由南京市江宁区城市管理局负责解释；

8.4自招标合同签订之日起生效。

- ★（二）商务要求

- 1、报价说明

（1）本项目投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任（含安全）等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关技术规程、规范要求。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

（2）投标报价应根据投标人实际情况自主进行，是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、运营及其他相关费用、规费、税金、成品维护、充分考虑市场风险因素并最大限度地满足招标文件的要求进行报价，但不得恶意低价。

（3）中标单位应当做好养护人员养老保险缴纳工作和其他法律法规以及合同要求，积极主动完成和落实合同、劳动法等规定的义务与责任。

（4）为充分了解项目位置、环境、地质状况、道路、储存空间、装卸限制、施工限制及任何其他足以影响报价之情况，投标人可以先到项目场地踏勘，以因忽视或误解项目情况（有经验的承包商不能预见的情况除外）而导致的成本增加等申请一律不予认可，未现场踏勘的投标人自行承担后果。

（5）本项目服务现场所有外部协调工作由中标人负责解决并承担所有各类费用。

（6）投标人必须按照给定的分项报价表进行报价，分项报价表格式详见第六章投标文件格式。本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，园林绿化日常养护及环卫保洁服务费用将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 2、付款方式

合同项下所有款项均以人民币支付。

（1）2025年江宁区东山主城区园林绿化日常养护及环卫保洁服务费:采购人根据考核管理办法对中标单位服务质量进行考核，支付同时扣除考核等扣款。前两个月待试用期考核合格后，在第3个月支付前两个月的进度款，为本合同中园林绿化日常养护及环卫保洁服务费的2/12，支付同时扣除预付款及考核扣款，如有剩余款项未扣完，则在下一次支付中扣除；从第3个月开始，甲方根据考核情况向乙方支付上个月的服务费用，每月支付本合同中园林绿化日常养护及环卫保洁服务费的1/12。

（2） 维修专项费：维修完成并验收合格，且完成工程结算审计，按照要求提交所有竣工资料后支付至审定价的70%，余款待一年质保期满后支付。 如审计核减率在10%以内，审计费用由甲方支付，如审计核减率超过10%，该项目审计费用全部由中标单位支付。

（3）甲方收到乙方提供的同等金额的发票后，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款（因履行财政相关资金审批手续导致甲方迟延支付合同价款的，甲方不承担迟延支付价款的违约责任）

- 3、合同履行期限要求

合同期限为一年。其中：前两个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。

- 4、考核办法

4.1、园林绿化养护考核办法

为进一步强化区级财政投资绿地（以下简称东山主城区）养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，根据《南京市城市绿化养护技术规程》《南京市城市绿化养护质量等级标准》等有关要求，结合我区绿地管理实际情况，制定本细则。

（1）考核方式

东山主城区养护管理实行两级考核制，考核采用日常考核、专项考核、随机抽查等方式进行（园林、环卫分开考核）。

日常考核：由养护中心组织对绿地每月进行全覆盖巡查考核一遍，并对巡查考核结果进行月度评分，以书面形式或在养护例会上及时通报，养护中心负责每年度对养护设施量的增减进行一次汇总并核增核减养护费用。

专项考核：由养护中心牵头按照绿化养护技术要求提出考核主题，通过邀请相关绿化专家进行考评打分等方式进行考核。

随机抽查：由江宁区城市管理局、养护中心专业人员成立专班，对养护质量、养护投诉处理和护绿情况进行不定期抽查，同时对由市民和媒体等渠道反映的问题进行现场督查，发现问题核实后进行扣分处理，考核结果当月通报。

（2）考核内容

日常考核：对植物生长不良、人为损坏绿地及日常性养护工作等采取具体针对性养护方案的情况。包括每月养护工作计划及完成情况；绿地养护质量标准执行情况；绿地日常管理情况；文明安全生产和防汛防台防雪等要求落实情况；监管单位提出的各种管理要求落实以及其它突击性、指令性任务完成情况；中标养护单位承诺实施情况；其他需中标养护单位做好的工作。同时检查行业管理情况，包括台账资料、救灾及演练、各类创建、安全生产等工作实施情况。

专项考核：根据绿地内不同植物特性，由养护中心针对草花布置、草坪修剪、乔灌木修剪、树穴整治、施肥、病虫害防治等不同季节管理要点和现状，适时提出考核内容，以增加技术考核分量，强化科学管理。

随机抽查：除日常考核内容外，对市民投诉、绿化义务监督员、12345 公共服务平台反馈、媒体曝光、未经审批毁占绿地等进行现场核查，以保护绿地完整性、保证绿地养护质量。

（3）考核评分

考核以百分制计分，日常考核占85%，专项考核占15%，满分为100 分，随机抽查在此基础上直接扣分，计分公式为：月度总评分＝100 －日常考核扣分 －专项考核扣分 －随机抽查扣分。

其他直接扣款项：不占比例分，直接按条款扣款。

考核得分在80分以上（含80分）为合格，下发整改单不回复的，当月考核直接不合格。合同期内，连续两次考核不合格或累计三次考核不合格，招标人有权单方终止中标人的管养合同，养护经费按实际养护期进行结算，招标人不额外支付任何费用。

绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一的，招标人有权单方终止中标人的管养合同。

未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木 3 株以上，或毁占绿地面积 5 平方米以上的；经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

（4）日常经费支付

江宁区城市管理局负责对考核结果及养护资金申请材料进行审核，养护中心针对日常养护管理中发现的问题作为合同价款支付依据，实行累计扣分制。凡是检查考核不符合标准或是发现问题处理不及时（其中严重问题或涉及环境卫生问题不设整改时间，发现即扣分），均按相关扣分标准扣减相应分数（同一问题重复出现加倍扣分），采购人所考核扣分值×5000元=考核扣除经费(元)。（5）相关要求

每月1次，监管单位、中标养护单位主要负责人对月度养护管理情况进行通报、分析存在问题、提出针对性养护方案等。

中标养护单位应对招标范围内绿地负全责。每两天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告养护中心（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报养护中心。

中标养护单位须按时上报月、季、年度养护作业巡查、统计报表、养护工作计划以及应急抢险救灾情况。

（6）考核细则见附件6，具体考核可根据南京市相关文件要求适时调整。

4.2环境卫生管理考核办法

为认真贯彻落实科学发展观，适应城市管理和环卫作业市场化运行的需要，进一步完善环卫管理考核机制，切实加强环境卫生管理，提高城市环境卫生质量，特制订本考核办法。具体如下：

（1）考核内容

辖区养护范围内道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管养、中转站垃圾转运及管养。

每年年初下达的道路机械化清扫保洁工作任务（含道路保洁、垃圾清运、公厕管养、中转站垃圾转运及管养）。

（2）工作要求

检查过程中要求作业公司配合的，负责人手机关机、无故不到场或拒绝到场的；对检查期间发现的问题，要求在规定期限内整改而未落实整改的；视情应当从重处理，加倍扣分。录用人员要进行安全生产培训，人员和车辆应认真按照安全生产规范进行作业，避免重大安全事故发生。做好节日和重大活动及自然灾害的预案和预防工作，切实完善突发事件的应急处置方案，提高重大活动保障能力和水平，保障各类创建不失分。保洁公司应将当月工作自查表、下月工作安排计划以及各类数据在每月26日以前报送至江宁区城市综合养护发展中心。

（3）检查考核方式

建立健全江宁区城市综合养护发展中心日常考核、区组织督查机构考核。数字城管中心事部件、新闻媒体（包括报社、市区电视台）曝光及社区居民、群众举报、环卫热线举报、市区领导交办事项以及“12345”政府服务热线，查实有责的，应按考核评分标准纳入考核内容给予扣分。

（4）检查考核流程

组织现场检查。检查人员赴现场进行检查。对发现的问题检查人员在统一格式的检查表格上如实、详细、准确地登记。每次检查，各级检查组根据考核评分标准现场进行评分。检查人员对检查情况进行汇总（包括电子文档形式）整理，做好标识归类，各类资料汇总结束经审核后录入电脑，妥善保管，以便查询。江宁区城市综合养护发展中心将对当月所有考核结果进行登记核实，汇总扣分情况，核定作业公司保洁经费。

（5）考核计分计费方法

采购人所考核扣分值×2000元＋区级考核扣分值×5000元＝考核扣除经费（元）。

（6）其他直接扣款项：不占比例分，直接按条款扣款。

（7）相关考核评分细则详见附件6；符合建设部《城市环境卫生质量标准》《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》及南京市有关规定；针对特殊情况，采购人可根据情节严重情况予以适当考核。

4.3除上述考核内容外，以下为其他直接考核扣款项，不占比例分，可直接按条款扣款。

（1）因养护管理存在问题经查属实的，被媒体曝光、“12345”或热线投诉的，扣除2000元/次。对数字化城管、上级部门考核等相关工单出现返工、返单的，扣除5000元/次。整改后仍不到位，回访不满意属实的扣10000元/次。

（2）文明典范城市创建检查、标准化验收等上级部门在检查通报中出现养护质量问题，扣款2000元/处；被上级部门通报批评的3000元/次。

（3）养护不按规范操作及责任心不强，在养护时污染路面没有及时处理的扣除2000元/次；偷倒垃圾扣除2000元/次；垃圾长时间没有清理的扣除1000元/处；垃圾不能做到日产日清的扣除2000元/处；主干道要求3天清扫一次，支干道及背街小巷要求七天清扫一次，如清扫不及时影响主城区景观扣除2000元/处；重大检查活动不按要求随产随清的扣除5000元/处；工程施工不符合安全规范要求的扣除2000元/处；工人没有统一着装或着装不规范的扣除1000元/人次。

（4）因养护不当存在养护质量问题，绿化带裸土较为严重的1000元/处；缺株的扣除1000元/株（行道树缺株的扣除2000元/处）；死株的扣除1000元/株；绿化修剪滞后，球、板块苗枝条超出十公分未修剪，树上萌蘖多等扣除1000元/处；绿化病虫危害苗木、草坪，受损较为严重扣除2000元/处。

（5）养护单位一线工人投入不足影响养护质量，管理部门有权安排其他队伍进行管理，产生费用由养护单位承担；另外，其实际投入人数与采购文件规定人数的差额，按300元/人进行处罚。

（6）施工或养护单位应加强日常巡查管理，对管养范围树荫下露土、人为破坏、开挖施工结束需要恢复的绿化，以及管辖区域内的商业、物业，管理盲区，边缘地带存在绿化缺失、环境脏乱差、菜地等问题，定期将查找问题整理成整改菜单反馈给管理部门，如果出现问题查找不尽职，扣除1000元/处。养护单位未第一时间发现、制止、上报违规占绿施工，扣除2000元/处。

（7）绿化养护单位做好园林养护化肥、农药施用、贮存、回收管理工作，对违规施用、贮存化肥、农药以及没有规范回收药瓶、药袋，扣除1000元/次。

（8）在灾害性天气来临时，没有做好有效防护措施，在灾害性天气期间，没有及时有效组织抗灾、消险，以及灾害性天气没有安排好人员值班，扣款2000元/次。造成损失的扣10000元。

（9）对下发整改通知或对采购人下达的任务未按规定时间完成整改或未按照养护质量标准进行整改，扣除1000元/次，逾期仍未整改或未按照养护质量标准进行整改的，扣除3000元/次。

（10）重大参观路线，保障不到位，引发媒体的负面报道和关注、引起群体性事件或大规模上访、游行、示威、罢工等恶劣影响的，扣除30000元/次。

（11）管养中致使公共财产、国家和人民利益遭受损失及人员伤亡等重大失误的，除承担相应责任外，另扣除100000元/次。

- 5、履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在投标文件中提供相应证明材料。要求合同签订时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中4.1-4.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体工作方案 | 评委根据投标人针对本项目编制的总体工作方案进行评审，包括但不限于：1、对项目的认识；2、服务定位；3、总体目标4、整体设想；5、服务组织结构；6、人员机械配置。 （1）上述每项内容认识准确、涵盖内容全面、贴合实际且可操作性强，人员机械配置合理、充足的，得2分； （2）上述每项内容认识较准确、涵盖内容较全面、较贴合实际且可操作性较强，人员机械配置较合理、较充足的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的，不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.2 | 养护计划及技术方案 | 评委根据供应商提供的养护计划及技术方案进行评审，包括但不限于（每项内容逐条阐述）：1、绿化养护方案；2、病虫害防治方案；3、行道树及景观树修剪养护方案；4、绿化废弃物处置方案；5、环卫保洁人员及设备投入方案；6、道路和公共设施保洁方案；7、垃圾收运方案。 （1）上述每项内容认识准确、涵盖内容全面、贴合实际且可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容认识较准确、涵盖内容较全面、较贴合实际且可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 质量管理方案 | 评委根据供应商提供的质量管理方案评分，涉及的内容包括但不限于：1、质量保障措施；2、安全管理措施；3、进度保证措施；4、重大活动保障措施（迎查、重大活动等）；5、质量精细化管理方案。 （1）上述每项内容认识准确、涵盖内容全面、贴合实际且可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容认识较准确、涵盖内容较全面、较贴合实际且可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 人员管理方案 | 评委根据供应商提供的人员管理方案评分，涉及内容包括但不限于：1、项目组织机构；2、人员岗位职责；3、人员管理制度；4、人员培训；5、考核制度等。 （1）上述每项内容方案科学、合理、明确可行的，得1分； （2）上述每项内容较科学、较合理、基本可行的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 应急管理方案 | 评委根据供应商提供的应急管理方案评分，涉及的内容包括但不限于：1、防汛防台方案；2、扫雪防冻保障方案；3、事故灾害处理预案；4、信访应对保障措施（信访、投诉、举报、领导批办件等）；5、垃圾收运应急保障方案；6、应急预案响应时间。 （1）上述方案每项应急管理措施全面科学，涵盖内容全面、贴合实际且可操作性强的，得1分； （2）上述方案每项应急管理措施较全面科学，涵盖内容较全面、较贴合实际且可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 安全文明及环境保护方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目安全文明及环境保护评分，涉及的内容包括但不限于：1、安全作业措施；2、安全防范措施；3、文明作业措施；4、环境保护措施等。 （1）上述每项措施全面具体、有针对性，贴合项目需求且可操作性强的，得1分； （2）上述每项措施较全面具体、针对性较强，较贴合实际且可操作性较强的得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 供应商自2021年1月1日以来承接过类似一体化养护（至少包含绿化养护和环卫保洁）类项目的，每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供相关内容的不得分。（上传：①供应商须提供完整合同扫描件加盖供应商单位公章，合同内容缺项不全不得分，时间以合同签订的时间为准；②本项目开标前，业绩中委托方(甲方)支付业绩项目费用的任意一期的银行转账凭证和发票原件扫描件(转账凭证和发票为同一期)，发票加盖公章。若本次项目开标前，未到合同约定付款时间的，则可提供委托方(甲方)出具的证明材料扫描件加盖公章；③同一业主单位的多个业绩可累计得分。） | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的车辆或设备（绿化）： 1、提供绿篱机或割灌机15台、树枝粉碎机3台、鼓风机10台、打孔机10台、草坪机15台、打药机10台、高杆油锯10台、吸叶机5台，满足要求的得2分，不满足不得分。 2、提供2台总质量≥5吨绿化修剪登高车，满足要求的得1分，不满足不得分； 3、提供4台且每台总质量≥15吨洒水车，满足要求的得1分，不满足不得分。 注：（1）以上第1项提供购置发票，发票抬头需与投标人名称一致；第2、3项若为自有，提供有效期内行驶证及自购发票（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致），若为租赁，得对应项一半分值，同时提供行驶证、购置发票及租赁协议（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限）。 （2）行驶证或发票上车辆或设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的机械设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 | 28 | 客观分 |
|  |  | 投标人拟投入本项目的的车辆（环卫）： 1、提供11台且每台总质量≥10吨洗扫车（其中需至少包含1台质量不低于18吨的道路污染清除车（深度保洁车）），满足要求的得5分，不满足不得分；每多提供一台加0.5分，此项最高分为6分。 2、提供5台且每台总质量≥15吨高压清洗车，满足要求的得2分，不满足不得分，每多提供一台加0.5分，此项最高分为3分； 3、提供10台且每台总质量≥25吨的大拉臂转运车，满足要求得3分，不满足不得分，每多提供一台得0.5分，此项最高分为4分。 4、提供4台且每台总质量≥2吨新能源作业车（机扫、清洗或垃圾清运），满足要求的得2分，不满足不得分，每多提供一台加0.5分，此项最高分为3分； 5、提供2台且每台总质量≥7吨的垃圾压缩车，满足要求的得1分，每多提供1台加1分，此项最高分2分； 6、提供2辆及以上每台总质量≥15 吨抑尘车，满足要求的得1分，不满足不得分； 7、提供2辆及以上每台总质量≥7 吨护栏清洗车，满足要求的得1分，不满足不得分； 8、提供1辆及以上每台总质量≥7吨吸污车，满足要求的得1分，不满足不得分； 9、提供2辆及以上小型机械用于湿扫或水洗等，满足要求的得1分，不满足不得分； 10、提供2辆及以上每台总质量≥15吨的扫雪、撒布融雪剂一体化车辆，满足要求的得2分，不满足不得分。 注：（1）上述车辆若为自有，提供有效期内行驶证及自购发票（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）；若为租赁，得对应项一半分值，同时提供行驶证、购置发票及租赁协议（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限） （2）行驶证或发票上车辆或设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的机械设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 |  |  |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入1名项目负责人： 1、具有园林相关专业高级职称且具备相关养护管理工作经验的得2分； 2、具有园林相关专业中级职称且具备相关养护管理工作经验的得1分。 （提供相关人员的身份证、履职经验证明文件、相关证书原件扫描件及供应商为其缴纳2024年8月1日以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证，加盖供应商单位公章。履职经验证明需提供：能反映出所要求项目负责人相关养护管理工作经验的服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）。证明材料缺项或未提供的不得分。反映不出专业，则必须提供毕业证书或者职称评审申请表） | 2 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入1名技术负责人（与项目负责人非同一人）： 1、具有园林相关专业高级职称且具备相关养护管理工作经验的得2分； 2、具有园林相关专业中级职称且具备相关养护管理工作经验的得1分。 （提供相关人员的身份证、履职经验证明文件、相关证书原件扫描件及供应商为其缴纳2024年8月1日以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证，加盖供应商单位公章。履职经验证明需提供：能反映出所要求技术负责人相关养护管理工作经验的服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）。证明材料缺项或未提供的不得分。反映不出专业，则必须提供毕业证书或者职称评审申请表） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 附件1：

- 1、江宁区东山老城区绿化养护服务项目清单

- （1）道路绿化养护

| 序号 | 道路名称 | 路段起点 | 路段至点 | 绿地面积（㎡） | 硬质面积（㎡） | 香樟 （株） | 法桐 （株） | 银杏 （株） | 其他 （株） | 树池数量（个） | 树池面积（㎡） | 格栅/卵石面积（㎡） | 护栏面积（㎡） | 草花带面积（㎡） | 水生植物（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北沿路 | 宏运大道 | 上元大街 | 11410.89 | 725 | 169 | 96 | 0 | 251 | 98 | 141.12 | 141.12 | 347.21 | 0 | 0 |
| 2 | 碧浔路 | 新亭路 | 小龙湾路 | 1704.6 | 27 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 269.28 | 269.28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鞭鞍街 | 金盛路 | 宏运大道 | 75.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 63 | 90.72 | 84.96 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 滨河东路 | 文靖西路 | 胜太东路 | 11218.81 | 1500 | 233 | 22 | 0 | 79 | 166 | 239.04 | 31.68 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沧麒路 | 石杨路 | 永胜路 | 27745.38 | 2018 | 261 | 14 | 0 | 13 | 144 | 207.36 | 182.88 | 200 | 0 | 0 |
| 6 | 萃文路 | 金箔路 | 明月路 | 575.42 | 100.91 | 60 | 4 | 0 | 3 | 45 | 64.8 | 61.92 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 登云路 | 文靖东路 | 江宁区中医院 | 435.6 | 55 | 14 | 0 | 10 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 东沟巷 | 文靖西路 | 华意泰富国际花园 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 19 | 27.36 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 东麒路 | 石杨路 | 宏运大道高速出入口 | 95039.93 | 599.92 | 500 | 28 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1028.3 | 0 | 0 |
| 10 | 东新北路 | 古庙北路 | 上元大街 | 4118.41 | 334.84 | 124 | 38 | 59 | 145 | 162 | 233.28 | 73.44 | 2551.2 | 0 | 0 |
| 11 | 东新南路1 | 上元大街 | 金箔路 | 707.94 | 39.775 | 30 | 0 | 0 | 83 | 47 | 67.68 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 东新南路2 | 金箔路 | 新亭东路 | 61.98 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 56 | 80.64 | 41.76 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 丰泽路 | 万福路 | 远泰路 | 11991.03 | 0 | 48 | 62 | 0 | 0 | 110 | 158.4 | 0 | 443.9 | 0 | 0 |
| 14 | 芙阁路 | 土山路 | 东新北路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 250 | 360 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鼓山路 | 竹山路 | 日光佳园 | 4005.93 | 206.46 | 181 | 26 | 0 | 17 | 63 | 113.4 | 111.6 | 247.58 | 10.56 | 0 |
| 16 | 河滨路 | 滨河东路 | 实小大门 | 3471.13 | 434 | 108 | 7 | 0 | 77 | 100 | 225 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 宏运大道 | 双龙大道 | 北沿路 | 13187.97 | 3487.99 | 355 | 0 | 0 | 1264 | 76 | 109.44 | 100.8 | 22.1 | 107.66 | 0 |
| 18 | 宏运大道高速出入口 | 宏运大道 | 东麒路 | 13356.2 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.8 |
| 19 | 湖山路 | 万安西路 | 瑞祥佳苑8栋 | 8296.34 | 3201.59 | 67 | 3 | 0 | 50 | 70 | 100.8 | 27.36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 湖西路 | 站前二路 | 宏运大道 | 1530.6 | 389.99 | 49 | 0 | 4 | 112 | 39 | 87.75 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 花园路 | 小龙湾路 | 秦淮河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 金箔路 | 天印大道 | 上元大街 | 4570.925 | 2184.605 | 563 | 0 | 1 | 128 | 358 | 916.48 | 353.28 | 6.6 | 18.35 | 0 |
| 23 | 金盛路 | 双龙大道 | 双麒路 | 17785.31 | 1124.15 | 647 | 27 | 0 | 401 | 465 | 669.6 | 665.28 | 991 | 0 | 0 |
| 24 | 桃华巷 | 桃园路 | 金箔路 | 376.13 | 67.96 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 觅秀街 | 万福路 | 大里聚福城怡景园 | 799.12 | 370 | 31 | 0 | 0 | 169 | 165 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 明月路 | 上元大街 | 胜太东路 | 1092.3 | 0 | 155 | 0 | 0 | 75 | 137 | 197.28 | 149.76 | 114.75 | 0 | 0 |
| 27 | 润发路 | 石杨路 | 永胜路 | 24506.58 | 416.16 | 127 | 226 | 58 | 244 | 287 | 413.28 | 234.72 | 36 | 0 | 0 |
| 28 | 上元大街 | 亲水湾花园 | 同夏路 | 5379.83 | 50 | 664 | 3 | 0 | 23 | 425 | 612 | 538.56 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 胜太东路 | 上元大街 | 秦淮河 | 1433.76 | 0 | 29 | 108 | 0 | 57 | 139 | 200.16 | 174.24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 双龙大道 | 燕西公路 | 上元大街 | 28441.34 | 2181.2 | 121 | 179 | 0 | 347 | 279 | 401.76 | 361.44 | 1135.2 | 0 | 0 |
| 31 | 潭园西路1 | 小龙湾路 | 兴宁路 | 2429 | 536.025 | 99 | 0 | 0 | 0 | 65 | 149.75 | 149.75 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 潭园西路2 | 兴宁路 | 竹山路 | 2429 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 66 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 桃园路 | 东新南街 | 玉堂巷 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 97 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 天印大道 | 绿野建设集团设备厂 | 外港河 | 15442.88 | 926.9 | 243 | 158 | 103 | 238 | 217 | 312.48 | 282.24 | 1545 | 0 | 0 |
| 35 | 通湖路3 | 东新北路 | 天印大道 | 2096.16 | 0 | 127 | 0 | 0 | 54 | 133 | 299.25 | 38.25 | 1.2 | 24 | 0 |
| 36 | 同夏北路1 | 宏运大道 | 文靖东路 | 1996.08 | 115.64 | 92 | 0 | 27 | 94 | 103 | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 同夏北路2 | 文靖东路 | 万安西路 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 131.04 | 131.04 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 同夏路 | 万安西路 | 天印大道 | 2172.22 | 194.522 | 9 | 0 | 2 | 182 | 7 | 10.08 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 土山路 | 文靖西路 | 上元大街 | 76.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 万安西路 | 同夏路 | 姚湖路 | 6950 | 0 | 309 | 166 | 32 | 27 | 188 | 368.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 万福路 | 东麒路 | 翻身河 | 13752.15 | 0 | 560 | 6 | 0 | 453 | 334 | 480.96 | 375.84 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 文靖东路 | 天印大道 | 姚湖路 | 9139.6 | 934.76 | 153 | 78 | 272 | 551 | 146 | 438 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 文靖西路 | 滨河东路 | 土山路 | 8511.5 | 2240.169 | 5 | 193 | 0 | 301 | 193 | 434.25 | 434.25 | 0 | 411.84 | 0 |
| 44 | 武山路 | 宏运大道 | 文靖西路 | 2949.95 | 40.74 | 164 | 0 | 0 | 242 | 106 | 152.64 | 152.64 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 小龙湾路 | 金箔路 | 西门子路 | 13969.84 | 2504.58 | 373 | 78 | 3 | 236 | 201 | 452.25 | 391.5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 新亭西路 | 胜太东路 | 竹山路 | 7394 | 1646.859 | 12 | 1 | 0 | 328 | 225 | 506.25 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 新医路 | 上元大街 | 鼓山路 | 45.62 | 28.98 | 2 | 34 | 0 | 7 | 43 | 61.92 | 57.6 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 兴宁路 | 新亭西路 | 金山路 | 681.029 | 1087.7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 254.25 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 姚湖路 | 宏运大道 | 万安西路 | 11056.45 | 0 | 440 | 248 | 0 | 121 | 360 | 518.4 | 508.32 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 怡景街 | 觅秀街 | 远泰路 | 331.78 | 100.96 | 0 | 0 | 5 | 120 | 88 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 永胜路 | 沧麒路 | 润发路 | 617.6 | 124.75 | 201 | 7 | 0 | 467 | 106 | 152.64 | 61.92 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 远泰路 | 润发路 | 东麒路 | 3973.73 | 282 | 210 | 0 | 0 | 33 | 198 | 285.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 长塘巷 | 通湖路 | 上元大街 | 1521.99 | 0 | 20 | 1 | 17 | 67 | 23 | 33.12 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 招商街 | 胜太东路 | 萃文路 | 168.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 |
| 55 | 竹山路 | 上元大街 | 金箔路 | 630.06 | 101.4 | 93 | 0 | 0 | 52 | 53 | 76.32 | 67.68 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 竹新路 | 杨家圩路 | 竹山路 | 2185.75 | 601.41 | 0 | 0 | 0 | 114 | 110 | 247.5 | 60.75 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 湖山南路 | 万安西路 | 倪塘路 | 9373.58 | 12 | 152 | 0 | 0 | 172 | 110 | 247.5 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| 58 | 站前二路 | / | / | 29356.2 | 0 | 164 | 0 | 103 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 上元路 | 金箔路 | 上元大街 | 179.59 | 0 | 2 | 6 | 0 | 34 | 40 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 文华街 | 文靖路 | 鸿禾宾馆 | 2791.11 | 0 | 39 | 4 | 0 | 139 | 10 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 宁杭匝道内 | 宁杭东入口 | 宁杭西入口 | 114742.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43655.14 |
| 62 | 苗圃路 | 金箔路 | 新亭路 | 622 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 秦淮中学入口路 | 上元大街 | 校门口 | 24.54 | 0 | 3 | 65 | 0 | 11 | 61 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 文靖西路（原圩村路） | 宏运大道 | 滨河东路 | 935.79 | 0 | 77 | 18 | 0 | 128 | 57 | 128.25 | 0 | 0 | 396 | 0 |
| 65 | 倪塘路 | 湖山中路 | 姚湖路 | 2124.99 | 0 | 47 | 0 | 6 | 149 | 35 | 50.4 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 康静路 | 湖山中路 | 兴业路桥头 | 3847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 115.2 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| 67 | 兴业路 | 万安西路 | 倪塘路 | 4945.04 | 262.7 | 42 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 泊淮街 | 小龙湾路 | 小龙湾路向南到桥头 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 132.48 | 118.08 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 通湖路2 | 湖山路 | 城东路 | 256.36 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 171 | 166.5 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 登云路 | 同夏北路 | 江宁区中医院 | 491.49 | 68.8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 湖山路东 | 通湖路 | 万安西路 | 76.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 46 | 66.24 | 63.36 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 福清街 | 兴业路 | 倪塘路 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 宏运大道东延 | 天印大道 | 姚湖路 | 11468.45 | 1081.69 | 232 | 198 | 0 | 380 | 200 | 288 | 279.36 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 府前东路 | 金箔路 | 上元大街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 文靖路 | 天印大道 | 土山路 | 8268.5 | 591.04 | 1 | 222 | 0 | 405 | 129 | 330.24 | 330.24 | 0 | 54.72 | 0 |
| 76 | 广汇街 | 东新南路 | 莱茵达路 | 2262 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 莱茵达路 | 金箔路 | 广汇街 | 58.8 | 44.14 | 10 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 诚学路 | 金箔路 | 外港河 | 340 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 23 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 小龙湾路辅路 | 碧浔路 | 潭园西路 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 杨家圩路 | 小龙湾路 | 竹新路 | 0 | 27.54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63.36 | 7.2 | 0 | 7.128 | 0 |
| 81 | 健教路 | 上元大街 | 尽头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 骆监军巷 | 兴宁路 | 骆村路 | 285 | 338 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| 83 | 女人街 | 金箔路 | 桃园路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 骆盛巷 | 兴宁路 | 竹山路 | 975 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 73.44 | 73.44 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 戴家塘 | 上元大街 | 大会堂西门处 | 1764.19 | 80.28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23.04 | 23.04 | 99.94 | 0 | 0 |
| 86 | 鼓山西路 | 竹山路 | 府东路 | 152.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 青云巷 | 芙阁路 | 上元大街 | 21.72 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 政府大院东侧支路 | 上元大街 | 戴家塘 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 文华街粮食局支路 | 文华街 | 粮食局宿舍 | 143.72 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 土山路与文靖西路交叉口 |  |  | 415.68 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 通湖路1 | 天印大道 | 同夏北路 | 2893.65 | 58.95 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 景苑路 | 古庙北路 | 通湖路 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 东麒路待确认部分 |  |  | 42358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 文靖西路跨秦淮河桥及衔接道路 |  |  | 17242 | 1199.74 | 0 | 39 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 |
| 95 | 文靖路跨宁杭高速桥梁 |  |  | 7850 | 0 | 96 | 0 | 28 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 |

- （2）滨河养护部分

- （3）公园部分

- （4）广场部分

- 2、环卫保洁服务项目清单

街巷保洁

广场保洁

公厕保洁

| 公厕名称 | 类别 | 详细地址 | 建筑面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 医药公司公厕 | 二类C | 上元大街579号 | 56 |
| 城东公厕 | 二类C | 上元大街城东中转站旁 | 61 |
| 二小区公厕 | 二类C | 芙阁路335号（芙阁路东、百江煤气站斜对面） | 22.6 |
| 瑶池公厕 | 二类C | 上元大街东路495号、瑶池巷2号（上元商场对面、飞飞商场旁边 | 61 |
| 长塘公厕 | 二类C | 文靖路右侧长塘巷59号 | 34.5 |
| 会堂公厕 | 二类C | 土山路大会堂对面、东沟巷19号（曹家土菜馆旁） | 54 |
| 龙园公厕 | 二类B | 金箔路双拥广场旁 | 110 |
| 文化休闲广场公厕 | 二类B | 文化休闲广场公厕 | 128 |
| 胜太桥公厕 | 一类B | 新亭西路通盛公交站对面 | 174.2 |
| 滨河街公厕 | 二类B | 滨河路西滨河街区内 | 103 |
| 文华街公厕 | 二类C | 文靖路文华街口 | 220 |
| 岗山公厕 | 一类B | 天印大道岗山广场 | 89.6 |
| 街心公园公厕 | 一类B | 碧浔路街心公园 | 150 |
| 骆家渡公厕 | 二类B | 泊淮路向西150米 | 98.3 |
| 竹山桥公厕 | 二类B | 江宁区竹山桥明瑞建设集团东侧 | 105.26 |
| 体育公园公厕 | 二类B | 金箔路与女人街交叉口 | 63.1 |
| 怡景街公厕 | 二类C | 怡景菜场内 | 40.5 |
| 大理社区公厕（永胜路公厕） | 二类C | 永胜路大理社区大院内 | 61.44 |
| 觅秀西园公厕1（觅秀街公厕） | 二类C | 觅秀西园4幢 | 89.51 |
| 觅秀西园公厕3（图书馆公厕） | 二类C | 觅秀西园28幢 | 97.58 |
| 永胜路公厕 | 二类C | 永胜路 | 34.76 |
| 华庭北园公厕 | 二类C | 华庭北园内 | 59.2 |
| 戴家塘公厕 | 二类C | 戴家塘 |  |
| 天印公园公厕1 | 二类C | 天印公园 |  |
| 天印公园公厕2 | 二类C | 天印公园 |  |
| 新天地公园公厕 | 二类C | 新天地公园 |  |
| 竹山公园公厕 | 移动B | 竹山公园 |  |
| 文靖西路桥下公厕 | 移动B | 文靖西路桥下空间 | 16.08 |

注：所有管养面积、道路长度可能存在测量误差，以道路起止点为准；道路、公厕保洁等级根据上级政策变化适时调整。

收集点位明细

- 附件2：南京市城市绿化养护技术规程

1 总则

为加强我市城市绿化养护技术管理，规范养护作业，确保植物生长繁茂，提高行道树、绿地广场园林植物观赏效果、生态效益和养护技术水平，根据有关规定，制定本规程。

本规程适用于全市建成区各级各类行道树、绿地广场和风景名胜区等树木、花卉、藤本、地被和草坪等植物的养护技术工作。

本市行道树养护与管理，除参照本规程外，还应符合国家和本市现行相关法规、规范要求。

2 行道树养护

2.1 基本标准

1.生长健壮，发育良好，分枝均匀，树冠丰满。

2.修剪合理，分枝定干高度整齐，无明显枯死枝，无病虫害。

3.新植行道树树坑不得过小，支架整齐美观，基质具有良好通透性。

2.2 灌溉

1.根据树木品种的生物学特性和生态环境适时适量浇水。

2.新植树木应适时充足灌溉，保水力差的土质适当增加灌水次数。

3.围堰规整密实不透水，直径视栽植树木胸径冠幅大小确定。采用中水、雨水及河水树穴浇灌和树体喷灌方法补水。树穴浇灌时要缓流浇灌，严禁用高压水冲；树冠采用高压喷雾器对树体实施喷灌。

4.浇水应浇透，树穴浇水后应适时支撑扶正。

2.3 施肥

1.土壤理化性状较差道路，视行道树生长情况及时施肥。肥料必须对人体、树体无害，有利树木生长，不污染环境，不破坏土壤结构。

2.采用长效缓释肥料。新植或较小行道树施肥要结合灌水一并进行。

3.施肥时间宜在冬季休眠期或春季生长季节。

4.施肥方法可采用环施、穴施或沟施（可行）。挖施肥沟应避免伤根。

5.每一次施肥地点应相应错开，增强施肥均匀性。

2.4 修剪

1. 修剪时间

落叶树木应在秋末冬初、树木休眠期内进行。常绿树木在早春萌芽前 3～4 月份或树木生长相对缓慢季节 10～11 月进行。伤流树木在早春萌芽早期修剪。

2.修剪方法

（1）剪枝：对枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝条从基部剪掉，以改善冠内通风透光条件。如簇生枝与轮生枝需全部去除时，应分次进行，以免伤口过多，影响树木生长。

（2）短截：主要剪枝条先端一部分枝梢，促发侧枝，并防止枝条徒长。

（3）截干：将比较粗大主枝、骨干枝进行截断，促使树木更新复壮。为防止伤口因病虫害侵入而腐烂，应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口，或包扎塑料布等加以保护，促进愈合。

（4）除以上常用修剪方法外，还可采用环剥、切刻、断根、去蘖等措施来缓和调整树势。

3.修剪要求

（1）行道树修剪树型和分枝点高度应基本一致，分枝点最低标准为 3.5～4.0 米，郊区可适当提高。

（2）行道树树干与树冠要保持适当比例，一般树冠高占全树的1/2～1/3。

（3）树木修剪程度，应根据主、侧枝生长习性、树龄及树种特性决定。整形时，为使主枝间长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”原则；如要调节侧枝长势，则采取“强主枝轻剪，弱主枝重剪”原则。对衰老树木可采取重度修剪，以恢复其树势。

（4）对成型乔木树种，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝以及根部萌蘖枝等。除特殊需要，一般不作过度修剪。

（5）树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。行道树枝条与架空线路间安全距离，视线路类别确定。

（6）交通路口 30 米范围内树木不能遮挡交通信号灯和指示牌。

（7）路灯和变压设备附近树枝应与其保留足够安全距离。

（8）近建筑物一侧行道树，为防止枝条堵门、堵窗，影响室内采光和安全，应随时对过长枝条进行短截修剪。

4 常用树形及整形修剪技术

（1）杯状形：对上方有架空线行道树，常使用该树形。杯状行道树具有典型的“3 股 6 杈 12 枝”，新植树木冬季选留分枝点附近 3～5根与主干成 45°夹角的粗壮枝条做主枝，于 80～100 厘米处短截，剪口芽在枝条两侧并尽量使之处于同一水平位置。翌春萌芽后每主枝留2 根一级侧枝，冬季留 30～50 厘米短截。来年修剪时再选留 2 根二级侧枝，斜向生长，树冠逐年上升，经反复修剪，3 年～5 年后可形成杯状形树冠。

（2）开心形：多用于无中央主轴树种，这种树形分枝比较低，树冠中心开展但不空，管理方便。新植树木选留 3～5 个位于不同方向、分布均匀侧枝进行短截．其余全部剪去。来年萌发后选留侧枝，共留 6～10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发次级侧枝，使冠形丰满、匀称。

（3）自然形：在不妨碍交通和其它公用设施情况下，树木有任意生长条件时，行道树多采用自然式冠形，如塔形、卵圆形、扁圆形等。

（4）中央领导枝行道树。凡主轴明显树种，修剪时应保护中央领导枝，使其直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。不宜重抹头或重截树种，冬季以疏剪为主。注意最下层三大主枝上下位置要错开，方向均匀，角度适宜。及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干侧枝，选留三大主枝以上枝条，萌生后形成圆锥状树冠。对轮生枝可分阶段疏剪。

（5）无中央领导枝行道树，即主干性不强树种，于分枝点附近留5～6 个主枝，使自然长成卵圆形或扁圆形树冠。

2.5 剥芽

1.根据树种、生长势不同，在萌芽条未木质化前进行剥芽，及时去除萌条。

2.必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。

3.剥芽方法

（1）对萌芽力弱或自然形态好树种，可视具体情况不剥或轻剥。

（2）主干分枝以下萌条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复生长势为主，可保留主干（枝）顶端 20 厘米范围内所有芽条。

（3）采用“杯状型”修剪行道树，一级分枝点以上枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每级至少保留 3 根以上枝条。

(4) 剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留残桩。

2.6 补植

1.行道树木缺株应尽早适时补植。

2.补植季节应以春秋两季为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后养护工作。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻以前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后降霜前进行。

3.补植树木，应选用原树种，规格也应相近；若改变树种或规格则须与原来景观相协调。

4.补植前应对树木进行适当修剪，减少蒸发量。修枝应注意树形均衡，剪除病虫枝和受损枝、根，对剪口较大处要防腐处理。

5.主干略有弯曲树木，栽植时其弯曲面应与道路走向平行，最大弯曲处应设立护树桩。

6.树木栽植后覆土高度与地表持平。覆土下沉后加土持平，并用树皮或其他材料覆盖，做到黄土不裸露。

7.栽植裸根苗应将树根舒展在树穴内均匀加入细土，至根被覆盖时，树木略向上抖动提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。

8.带土球树木栽植时，在树穴内应先将土球放妥后去除包扎物并将其取出，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。

9.竖桩与扎缚

（1）行道树宜用打桩支护，一般采用三角桩、四角桩、扁担桩和单桩，视现场情况而定。

（2）护树桩定位应与行道树走向平行，整齐、统一。

（3）发现树干下沉，出现吊桩等应及时调整扎缚高低和松紧度。

10.筑堰与浇水：树木栽植后，应及时浇透水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠补充喷水。浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。浇水后，应及时封堰覆土整平。土表应铺设覆盖物以防止扬尘。

2.7 补洞

1.补洞时间宜在深秋到翌年 4 月树木萌发前，避开冰冻天进行。

2.树洞内的填充物必须对人体、树体无害，修补后有利于伤口愈合、有利于树木的生长，不影响道路景观。

3.补洞方法

（1）开放法

适于处理较浅树木伤口。用锯锯平残桩，用刀刮净死组织，后用防腐药剂消毒伤口涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树体组织且有防腐作用。创面大、腐烂较浅树洞，视情况用保护剂处理，也可用汽油喷灯灼烧炭化处理，严防烧伤树木活体组织。

（2）填充法

1.挖除树洞内腐烂物，至活体组织显现，用锋利刀削平伤口四周，使洞口边缘平滑呈弧形。

2.用防腐消毒剂对树木全面消毒至少两次，待前一次干后再进行下一次消毒。

3.填充物应选用对树体无损材料，提倡采用聚酯复合材料。较大树洞必须用钢筋做好支架再填料，较小树洞可直接拌好填料填充，填料须层层捣实，不留空隙，填充物边缘不超出形成层。洞口严密平滑不透水，表面用水泥涂料等材料装饰成树皮状。

2.8 复壮

1.衰弱树、衰老树和受损树需要复壮。

2.复壮前须对树木生长环境、生长状况、土壤理化指标以及根系生长状况等进行调查分析，并依据调查分析结果，选择合理复壮措施，制定复壮方案。如采取下列方法复壮后，恢复效果不明显，可报请绿化审批部门申请树木更新。

3.复壮方法

(1) 修剪 对枯枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝进行修剪，直径大于 10cm 切口需用药剂封口处理。

(2) 施肥 针对复壮树木实际情况配置肥料，选择合适的施肥方法。

(3) 换土 对严重盐碱化、pH 值严重超标、土壤中石砾含量超过20%的土壤应换土，换土范围以树冠垂直投影内面积为上限。

(4) 通气 在树冠垂直投影内有条件处开设 4～6 个深 60～80 厘米、直径在 5～10 厘米的洞穴，埋设通气管或填充陶粒等材料。

(5) 补洞。参见

2.9 安全操作规定

（1）修剪行道树应事先与交通、公交、环卫、供电等部门联系，搞好配合。

（2）操作人员上树前应将扶梯脚用橡皮包扎，扶梯应放置平稳，扶梯档用铅丝加固，上下扶梯应面向扶梯。扶梯位置应放在不影响交通的安全位置。

（3）集中思想，不准酒后上树，不准树上吸烟，不准嬉笑打闹。必须穿胶鞋，将安全带系好并系扣在粗壮大枝上，戴好安全帽，随带工具放置在工具袋内，手锯柄应系好绳索套在手腕上。

（4）树上不准两人在同一分枝和同一方位上下作业。

（5）操作人员将大枝分段锯下前，应与地面人员联络后，方可下落。

（6） 操作区域内，必须用红、白小旗拉好安全区域。

（7）修剪下来树枝，落在房屋、围墙、架空线及搭挂在树上的，必须及时清除。修剪树枝，应当日清运，病虫枝应予以烧毁。

（8）患有高血压、心脏病、严重关节炎、贫血者不得上树登高作业。

（9）上树修剪人员必须经过专业培训，机械设备应由专人使用。

3 绿地、广场乔灌木养护

3.1 灌溉与排水

1.各类绿地应有完整灌溉与排水系统，或配备相应灌溉排水设备。

2.灌溉前应先松土。新栽植树木应根据季节、立地条件和树种抗旱能力，适时、适量灌溉，保持土壤中有效水分。夏季清晨或傍晚实施，冬季中午实施。

3.夏季空气干燥时，适当进行叶面及枝干喷雾，必要时搭棚蔽荫，减少植物体内水分蒸腾。

4.暴雨后和梅雨期应及时排除树木周围积水。新栽及忌涝树木周围积水应尽速排除。

3.2 中耕除草

1.及时清除各类绿地中影响植物景观和影响树木生长的各类野生藤蔓杂草。

2.保持树木根部附近土壤疏松，易板结土壤，适时松土，以不影响根系生长为限。

3.中耕除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水量 50％）时进行。注意不损伤树皮，折损枝条。中耕时应及时清除土壤中瓦砾、石块等。

4.使用化学除草剂必须保证园林植物安全，不能对人和园林植物及环境产生危害。

5.清除的杂草要及时清理、运走、掩埋或异地制作肥料。

3.3 施肥

1.树木休眠期和种植前，需施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用。树木生长期施追肥，追肥应以复合肥和长效缓释肥为主。花灌木在花前、花后进行。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。

2.施用肥料种类应按树种、生长期、土壤条件及观赏性等不同要求选定。早期欲扩大冠幅，增施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。常绿针叶树在幼龄期间，不宜施用化肥。必要时，可根外追施微量元素的肥料，施用时间以清晨和傍晚为宜。注意化肥与有机肥合理搭配使用。

3.施肥量应根据树种、树龄、生长期、肥料种类以及土壤理化性状等条件决定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果量，可适当增加施肥量。

4.施肥常用方法：

（1）施基肥常用方法有以下三种：

穴施：在树冠正投影的外缘挖数个分布均匀的洞穴，将肥施入后，覆土踩实，使与地面齐平。这种方法操作方便省工，对壮龄前的树木适用。环施：沿树冠正投影线外缘，开挖 30～40 厘米宽的环状沟，将肥料施入沟内，上面覆土踩实，使与地面齐平。这种方法保证树木根系吸肥均匀，适用于青、壮龄树木。放射状沟施：以树干为中心，距干不远处开始，由浅而深向外，挖 4～6 条分布均匀呈放射状的沟，挖沟时不能损伤树根。沟长稍超出树冠正投影的外缘。将肥料施入沟内，上覆土踩实使与地面齐平。这种方法可保证内膛根也能吸收养料，对壮、老龄树使用适宜。

（2）施追肥常用方法：

根施法：按适合的施肥量，用穴施法把肥料埋于地表下 10～20厘米处，然后灌水，或结合灌水将肥料施于灌水堰内，随水渗入，供树根吸收利用。根外追肥：将化肥按一定的比例兑水稀释后，用喷雾器喷施于树叶上。由于直接由地上叶片吸收利用，也可以结合打药混入喷施。

3.4 整形修剪

1.园林树木修剪时期和方法

（1）园林树木修剪时期分为休眠期修剪和生长期修剪。前者于树液流动前进行。抗寒力差的，宜早春剪。易流胶的树种，不宜在生长季剪。生长季修剪还包括剥芽、摘心、去残花、摘果等。

（2）方法：

剥芽：在树木萌芽生长初期，徒手剥去枝干上无用芽。

去蘖：除去主干上或根部萌发的无用枝条。在蘖枝尚幼嫩时可徒手去蘖。已经木质化的，则用剪刀去除，但要防止撕裂树皮或遗留枯桩。

疏枝：把无用枝条，于枝基齐着生部位剪去。乔木疏枝，剪口应与着生枝干平齐，不留残桩；丛生灌木疏枝应与地面平齐；簇生枝及轮生枝需全部疏去者，应分次进行。

短截：截去枝条先端一部分或大部分，保留基部枝段。剪去部分与保留部分比例，根据不同需要而定。

锯截大枝：用锯短截或疏枝比较粗大枝干。

抹头更新：对无明显主轴树种，如其树冠衰老，病虫危害严重，树形很差，或因其他损伤已无发展前途，其主干仍健壮，可将树冠自分枝点以上全部截除，使之重发新枝。主枝基部完好者应保留并剥芽，不使萌枝簇生枝顶，避免出现分杈处积水易腐等问题。

（3）乔木类主要剪除内膛枝、徒长枝、病虫枝、扭伤枝及扰乱树形的交叉枝、平行枝、直立枝、下垂枝和枯枝、死桩。观花小乔木的整形修剪，宜对各枝条进行适当短截，使其符合其自然形态。

（4）灌木类通过修剪促使叶茂花繁，树叶分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。春、夏季开花花木，应在花后及时修剪；秋季开花花木和一般树木，应在休眠期进行。

（5）绿篱及整形球类通过修剪促使分枝，保持全株枝叶丰满，形成各种几何图形。特殊造型绿篱要逐步修剪成形，线条要整齐美观。已成形球形植物，在整形修剪时，应适时进行摘心，对空隙处要进行吊扎。修剪次数视树种、植株生长情况确定。

（6）地被、攀援类：通过修剪促进分枝，加速覆盖和攀援功能，清除枯枝，去除老弱藤蔓，保留新枝。

（7）果木的修剪应按各类果木的修剪技术要求进行。

（8）修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场的干净。

3.5.树体保护

（1）树体保护应贯彻防重于治原则，做好应对各种自然灾害预防工作。

（2）及时清理树体上缠绕物、绑扎物等杂物。

（3）发现树洞要及时修补，防止腐朽扩大。

（4）为防止人畜或车辆践踏、碰撞树木，在不影响游览观赏和景观前提下，可在树木周围用各种栅栏、绿篱及其他方法维护。动物笼舍中树木，必须用金属防护栏保护。

（5）被风吹歪或人为损害倾斜树木，及时扶正，加强浇水、修剪等养护管理措施。伤根较重树，应对树冠进行强剪。

（6）高大乔木在大风暴雨前，应做好防止风害预防工作，根据树木实际情况，分别采取立柱、绑扎、培土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。特别是新栽乔木应及时疏枝、搭扶木，以提高苗木成活率。

(7) 抢救工作

树体受害后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏险树进行抢救；已倒伏树木，如条件允许就地重栽。对树体倾斜树木及时扶正，并及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

（8）易受冻害树木，冬季应采取根际培土、主干包扎、树干涂白等防寒措施。

（9）培土：对易受冻害树木，在土地封冻前应采取根际培土。栽植较浅树木，应于根部培土，加厚土层。

（10）植物绷带或草绳护干。新栽植乔木或珍贵树种，要用植物绷带或草绳裹干，保湿，减少水分蒸发，提高成活率。

(11) 反季节栽植灌木，需搭遮阳网，以减少水分蒸腾。

(12) 乔木树干涂白，可防治日灼、冻害及病虫害。

（13）为防止雪压损枝，大雪时，特别是常绿乔木枝叶积雪应及时清除，且不得损伤树冠，有倒伏危险树木应立支撑保护。

（14）严禁在绿地和行道树下堆积含融雪剂残雪，如发现应及时清除。

3.6 枯死树木的处理

1.市区主要干道及公园、广场等主要景区内枯死树木应及时清理。其他地点枯死树木可结合补植工作及时挖除。

2.枯死古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人不得擅自挖除。

3.7 补植

1.挖除枯死树，应及时补植新树木。

2.规则式栽植行道树、绿篱、色块植物等死亡砍伐后，应及时补植。

3.补植树木选用原有树种，形态应相近，且与原有景观相协调。补植行道树树种必须与原路段树种一致，其规格形态尽量保持与原路段树种一致。

4.补植季节与绿化种植季节相同。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后霜降前进行；雨季补植在春梢停止生长后进行。

4 草坪地被植物养护

4.1 地被植物

1.地被植物在未覆盖地面期间，每年及时松土、除去杂草、中耕若干次，并结合中耕施肥，加速地被植物生长和覆盖。

2.早春发芽前期要普遍施肥，生长季节采取薄肥勤施方法。天气干旱、土壤干燥时适时、适量浇水。夏季浇水在早、晚进行。

3.萌发能力较强木本地被植物，应根据生物学特性进行适时修剪。

4.球根、宿根类地被植物，经 3～4 年生长后，根部分蘖已影响其正常发育时，应按不同品种生理习性，于休眠期进行分株更新。

5.发现枯死植物应及时挖除并补植。枯枝残花要随时整理清除，缺株应及时补植。

4.2 草坪

1.草坪覆盖率不得少于 95%。草坪中杂草要及时清除。低洼处应填平，空秃地段应及时补植。

2.草坪生长期应及时浇水，浇水一般以喷灌为主。当天气炎热，土壤干燥，早晚要及时浇水，浇水须浇透根系层，浸湿土层深度不少于 10 厘米。灌溉量及灌溉次数应根据土质、生长势、草种等因素确定。冷季型草坪夏季应充分浇水，干旱时要及时浇水。雨季及时排除草坪上积水，可用地表排水和暗沟排水方法。

3.草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，以有机肥和复合肥为主。冷季型草种追肥宜在春季和秋季，暖季型草种宜在晚春。追肥应以复合肥为主，追肥时间和数量应根据土壤肥力、草种和草坪生长情况定。施肥可采用撒施和根外施肥。

4.草坪在生长季节适时进行修剪，高度视不同品种、不同季节及不同功能确定。草坪修剪应掌握“修剪 1/3，保留 2/3”原则，逆境生长时修剪高度适当留高。修剪要平整，边角无遗留，草屑及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪种类及生长情况确定。

5.草坪中树穴、树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐，并清除杂物。

6.草坪在生长季节适时进行打孔、中耕、培土、振压，保持土壤平整和良好透气性。对枯草层每年用耙或疏草机清除一至二次。

7.草坪播种期、萌芽期、保养期以及土壤过湿或板结，应封闭暂停开放，严防践踏。

5 水生植物养护

5.1 湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，一般占水面积 1/3 比较合适，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除，或在水中用砖石砌筑围池隔离。

5.2 水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，水面漂浮物和杂草要随时除去。

5.3 为保护水生植物不被鱼类破坏，可在水生植物栽植区域四周设置围网。

6 花坛和花卉养护

6.1 花坛

1.应根据不同花卉品种和花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

2.花坛换花前必须深翻细耙，除尽土中石块、杂草、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

3.生长季节，花坛 10～15 天松土除草一次，小苗定植后要加施追肥。枯萎花蒂、黄叶应及时摘除，缺株应尽快补栽。如有半数以上花朵凋萎，应立即换花。

4.花坛的防护设施应保持清洁完好，发现损坏，及时修复，并保证行人和游客的安全。

5.立体花坛要与周围环境相协调。设置在路边立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固，防止大风刮倒。

6.主要花坛换花时空置期在 10 天之内，花卉覆盖率为 85％以上。

7.花坛花卉品种搭配合理，高低匀称，色彩和谐。花台及其他园林设施完好。

8.对绿地中摆放盆栽，要求容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物协调，枝叶生长正常，叶片清洁，枝叶繁茂、健壮，适时开花，无枯枝、黄叶、残花；做到排水通畅，植株不得出现失水萎蔫现象，盆中无杂草，无垃圾，无病虫害危害。

6.2 花卉

1.夏季花苗移栽应在早晨、傍晚或阴天进行。移栽后应立即浇透水，次日要及时复水。浇水时不得冲翻泥土，损伤根系，防止土壤冲到茎、叶、花上，保持植株清洁。

2.花卉生长盛期要及时松土除草，一般每半月一次，深浅适度，不得伤根，并做好病虫害防治工作。

3.花卉生长期应施追肥 1～2 次，化肥、有机肥宜交替施用。

4.草本花卉应及时摘心；对株高、花茎长而软，花大品种应立支柱，支柱材料宜用细竹、芦苇、细木棒等。

5.木本花卉要及时修剪、整形；宿根、球根花卉要及时分株更新，枯萎部分要及时清除。

7 竹林养护

7.01 竹类植物要保持竹竿挺直、枝叶青翠；无死竹、枯竹；有完整的林相。

7.02 竹丛应通风透光，生长健壮；新、老竹生长比例恰当；竹鞭无裸露。

7.03 林地排水良好，无积水，无垃圾，并保留竹叶。

7.04 有害生物危害症状不明显。

8 垂直绿化——藤蔓植物养护

藤蔓植物要求植株生长健壮，枝叶繁茂，分布均匀、疏密合理，无枯枝残花，设施安全、完好、无损。要经常修剪，不要让藤蔓植物随意生长，遮挡景墙和山石的主要观赏面，影响景观；防止遮挡花窗，影响窗户光线，干扰办公和居民生活。

9 防止污染

9.1 严禁在绿地、树木根际附近堆放倾倒废液、废渣等污染物。

9.2 废气、废液、废渣对园林植物污染，应根据国家及环保法有关规定及时处理。

9.3 绿地内排污管网和排水管应保持通畅、有效。

9.4 发现绿地周围有污染源时，迅速报告环保部门，及时清除，并相应调整栽植具有抗有害性气体的园林植物。

9.5 严禁使用未腐熟肥料。化肥、农药施用应合理，并采用生物方法防治病虫，减少环境污染。

10 有害生物综合治理

10.1 维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”方针。做好园林植物病虫害预测、预报工作，掌握病虫发生规律，做到适时防治。积极采用生物防治，并利用不同树木品种间合理搭配保护和增殖天敌，抑制病虫危害，减轻对环境污染，维护生态平衡。定期发布植保信息，制定长期和短期防治计划。

10.2 引进和输出种苗，严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

10.3 加强观察，发现危害严重，且大面积发生病虫害时，及时组织力量进行调查、分析，有针对性采取防治措施。

10.4 对我市园林植物危害既普遍又较为严重的病虫害种类如：各种蚧壳虫、蚜虫、军配虫、白蚁、天牛、悬铃木方翅网蝽、黄杨绢野螟、樟巢螟等要加强治理。

10.5 园艺防治：

1.加强养护管理，夏、秋生长季节应适量控制氮肥，增施磷、钾肥，做好排水工作。

2.适度修剪，剪除病虫枝、徒长枝和过密的内膛枝。

3.对病叶、病枝、病根、病株应及时集中处理。

4.结合冬耕除草，消灭地下害虫。

5.有传染源的土壤，应及时消毒。

10.6 人工防治：

1.摘除休眠虫体和悬挂或依附在植物体和建筑物上越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊，并集中焚烧。

2.直接捕杀个体大、危害明显的害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫（如天蛾、尺蠖、蚱蝉、天牛、金龟子、叶甲等）。

3.刮刷枝干虫体，不要损伤枝干皮层。刮除枝干病斑时尽可能不损伤树体，病斑伤口处应消毒后涂抹保护剂。

4.冬季做好树干涂白工作。

10.7 生物防治：

1.保护和利用天敌资源。

2.积极推广和施用微生物制剂、BT 乳剂、白僵菌制剂以及性引诱剂。

10.8 物理防治：

1.在成虫发生期利用有一定装置规格黑光灯（短光波 3600～4000）诱杀成虫。在诱杀害虫时应防止误伤益虫（主要开灯期 5 月～10 月）。

2.利用热力（干温或湿温）处理种籽、种球以及植物组织，以消灭内、外病虫原。

10.9 化学防治：

第三章 采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则。

第四章 应用化学农药，必须选用低毒，低残留（易分解）及无公害药物。

第五章 同—种化学药剂，不宜连续施用。

第六章 在—定植物群落范围内应针对性施药，以免伤及天敌。

第七章 化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性质。

第八章 严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，严禁使用国家或地方禁止使用化学农药。

第九章 操作者未经技术专家同意，不得任意把两种不同药剂混合使用。

第十章  化学农药应按规定浓度施用，不得任意提高浓度。

第十一章 应了解防治对象、环境条件、选用药剂及其性能，并应掌握防治技术措施和安全规定。了解用药的名称、规格、质量、使用方法、是否失效等，否则不得使用。

第十二章

配药时，稀释比例应准确，所用水应纯净。可湿性粉剂应先用少量水调成糊状，再加足应配水量，不断搅拌防止沉淀。乳剂应先加药后加水稀释，待搅拌均匀后使用。

第十三章

使用药械前应先检查，必须达到完好、安全，不合格药械严禁使用。

第十四章

药剂喷雾应符合下列规定：

（1）喷药前应做好虫情调查，喷药后应做好防效检查，做好防治记录。

（2）喷药应呈雾状，应先内后外，先上后下互相衔接，附药要均匀全面、周到。

（3）喷药时应注意过往行人和四周住户的安全。遇有食品、水果等物，及居民开窗晾晒衣物等情况应事先联系，待移走或遮盖关闭后再喷药。

（4）喷药后，药械应立即洗刷，剩余药液及冲洗残液、不得乱倒、乱放应集中处理。

13. 药剂注射应符合下列规定：

（1）注射前，应对树干枝干上害虫虫孔进行检查，应在害虫蛀食孔口进行注射；虫孔、排粪口都应注满药液，不得遗漏，注射后堵住孔口。

（2）如遇一虫多孔时，应先堵住注射孔以下虫孔，再注射。新蛀食孔应先将木屑、虫粪清除干净，再向孔内注满药液。

10.10 人工扑杀和刮除应符合下列规定：

1.挖除地下虫、蛹时，深度宜在 5～20 厘米，接近树根处勿伤根系，工作结束后应恢复地面平整。

2.挖除树干病虫，应用锋利工具，达到干净利落，伤口应平整并涂抹防腐剂（波尔多液、石硫合剂等）。

3.刮除枝干虫体应彻底干净，不得损伤枝条。刮除病斑的伤口应先清除干净再进行消毒，涂抹保护剂。

4.挖下病虫体、刮除卵块、幼虫、网幕，刮落病斑树皮、病叶、病枝等，均应集中烧毁，不得随意乱放。

10.11 安全操作应符合下列规定：

1.喷药应在无风晴天进行，阴雨、高温炎热中午不宜喷药。微风打药应站在顺风上头，风力超过四级应停止喷药。易引起药害树木，

不宜连续喷药，应按药剂说明慎重使用。

2.施药人员必须穿工作服、戴风镜、口罩、手套等防护用具。

3. 果树、药用、食用植物，在收获前 7～30 天，应停止使用有残效期药剂。

11 技术档案

11.1 各园林绿化单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，做到及时收集、整理、分析与总结，为提高养管水平，提供科学依据。

11.2 技术档案应符合下列要求：

1.范围：行道树、公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区、专用绿地，都应建立和健全园林植物养护管理技术档案。

2.应记录绿地气候、物候、水文、土质地形、地下构筑物等自然条件变化资料（注：气候：当年每月最高、最低，平均气温及特殊气候，如连续高温、干旱、暴雨、积水等状况）及调查报告；绿地建设历史及其发展。

3.按植物分类，应记载地区名称、规格、来源、栽植年月，生长势和日常养护措施及其成效等。

4.应用新技术、新工艺、新成果的单项技术资料；各类统计报表和调查报告等。

5. 树木死亡经挖除后，必须记录入档。编号区（地区）、树种、规格、死亡日期、死亡原因、抢救措施、挖除日期、挖除人、记录人、主管人。

6. 认真记载坐落地区、位置、树种、拉丁学名、规格（高度、胸径、冠幅）、立地条件、生长势、养管措施、记录人、备注、照片（近期）。

11.3 技术档案应由各单位指定专人每年分类整理、装订成册，编好目录由负责人审查归档，长期保存。

名词解释

1.行道树 Road side tree栽植于道路或公路两旁的乔木。

2.落叶植物 Defoliation plant指秋冬季节，树叶枯死脱落，仅存枝条的多年生乔、灌木。

3.常绿植物 Evergreen plant

终年具有绿叶的多年生植物。多为乔、灌木及多年生草本。每年春夏季新叶发生，老叶次第枯落，全树叶子陆续更新，植株终年保持常绿。

4.主干 Trunk

乔木地面以上，分枝点以下的部分，上承树冠，下接根系。

5.主枝 Chief branches

自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

6.侧枝 Lateral branches

自主枝生出的较小枝条。

7.徒长枝 Excessive growth of branches

生长过旺发育不充实的一种发育枝，通常表现为较直立、节间长。

8.整形修剪 Pruning

对园林树木的某些器官，如茎、枝、叶、花、果、芽、根等采取一定的修剪措施，使之形成某种树体形态结构。

9.伤流树 Bleeding resinous succus tree

在一定气温和环境下，当植物被修剪或受损时，顺着伤口流出液体的树木。

10.短截 Short cut

剪去枝梢的一部分，保留一定长度的枝条和一定数量的芽，使树体重新分配养分，促进剪口下侧芽的萌发，是调节枝条生长势的重要方法。亦称短剪。

11.剥芽 Peel bud

在树木的生长期，剥去树体上妨碍生长的不定芽，使养分集中供给其他生长部位，增强生长势。亦称摘芽或抹芽。

12.疏枝 Branch thinning

剪除过密枝、衰老枝、病虫枝、徒长枝、内膛枝等，使树冠通风透光，合理分配养分，促使树木生长旺盛，增强树木的观赏效果。亦称疏剪。

13.施肥 Fertilization

在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

14.追肥 Top-dressing

在树木生长季节，根据需要加施速效肥料，促使树木生长的措施。

15.基肥 Base manure以有机肥为主，可供较长时期吸收利用的肥料。

16.树体修补 Tree work

对有观赏价值的树木进行的维护措施。如堵树洞、吊枝、顶枝等。修补古树名木是一项重要的管理工作，根据树木受伤轻重、部位、特点，采用不同的补救方法，使其早日恢复树势，更好地发挥园林优势。

17.有害生物综合治理 Integrated pest management指通过组合生物、栽培、物理、化学等措施，以最低的经济、健康和环境风险，实现一个可持续发展的有害生物治理。

18.病虫害预测预报 Prediction of plant diseases and insectpests

根据以往病、虫发生规律，分析病虫可能的发展趋势，并及时作出报道，作为预防的依据。

19.杂草 Weeds指干扰人类目的和需要的一切草本植物。

20.藤本植物 Climber plant能以自身的附属器官如卷须、钩状物、吸盘等附着于他物生长的植物，亦称攀援植物。

21.地被植物 Groundcover plant能覆盖地面的低矮植物，包括草本、灌木、藤本等，种类繁多。

22.绿篱 Green hedge绿篱是一种紧密的株行距，延长栽植的栽植形式，通过经常修剪，控制一定高度，维持一定形状。

23.摘心 Top removal在树木生长季节，除去枝条先端嫩梢，也属短截范围。

24.去蘖 Cutoff tiller除去主干上或根部萌发的无用枝条。

25.中耕除草 Cultivating and weeding植物生长发育期内，在株内、行间进行松土耕作及除

- 附件3：南京市城市绿化养护质量等级标准

| 3.1行道树的养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.树木长势茂盛，规格整 齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝：无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 10.主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 | 1.植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 7.无死株，缺株率不超过2%。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 |  | 1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无影响景观的病虫危害迹象。 5.树体无明显钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显杂草。 7.无死株，缺株率不超过10%。 8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |
| 3.2乔木树养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1. 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6.无明显病虫危害迹象。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 |  | 1.树木生长正常，树冠基本完整。 2.无明显枯枝、残枝、并生枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.无影响景观的病虫危害迹象。 6.树体无明显钉挂物、悬挂物。 7.树穴内无明显影响景观的杂草。 |
| 3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥一次。 | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥-一次。 |  | 1.植株生长正常。 2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花观果植株基本能开花结果。 5.植株下无明显影响景观的杂草。 6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）--一次。 |
| 3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.枝条茂密，生长健壮。 2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结 4.无死株、缺株、断档现象。 5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象； 7.基部无杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。 | 1.枝条基本郁闭，生长良好。 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 3.观花观果植株正常开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过5%。 5.基本无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象。 7.基部无明显杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |  | 1.生长正常。 2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 3.观花观果植株基本能开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过10%。 5.病虫株不超过10%。 6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。 7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |
| 3.5草坪养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm， 暖季型草高不超过5cm， 修剪后剪口无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。 5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | 1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 5.草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。 6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 |  | 1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 2.低洼积水处、裸露地不超过10%。 3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm， 修剪后剪口无明显撕裂现象。 4.草坪边缘较清晰。 5.草坪病虫害危害现象不超过10%。 6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |
| 3.6地被植物养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物。 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物。 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 |  | 1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 3.残花、枯叶不超过10%， 死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 4.无明显影响景观的杂草、杂物。 |
| 3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本） | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 |  | 1.花卉搭配合理，有整体效果。 2.植株生长正常。 3.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 5.无死株，无明显残花败叶。 6.围栏设施完好无损。 |
| 3.8花境养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.植株生长健壮，组团结构和整体效果好，高低错落有序。 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.无病虫危害迹象。 5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。 6.无死株、缺株。 7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 9.一、二年生草花及时换花。 10.及时整形修剪、更新、换植。 |  | 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.基本无病虫危害迹象（危害率超过5%）。 5.无明显杂草、杂物、残花败叶。 6.无死株，缺株率不超过10%。 7.和草坪交界处边缘清晰。 8.围栏砌体完好无损。 9. 及时整形修剪、更新、换植。 |  |
| 3.9垂直绿化植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 4.无病虫危害迹象。 5.无影响景观和妨碍交通的枝。 6.攀援覆盖面无缠挂物。 7.植株栽植池内无杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |  | 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长良好，较整齐。 3.无明显枯枝残叶。 4.无明显病虫害危害现象。 5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 6.攀援覆盖面无明显缠挂物。 7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |  |
| 3.10水生植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.配置合理，景观优美。 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 4.水质清澈，pH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。 5.植株无病虫危害。 6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 |  | 1.配置合理，景观优美。 2.植株生长健壮。 3.观花观叶期长，观花观果植株按期开花结果。 4.水质清澈无异臭，pH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。 5.无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |  |
| 3.11竹类植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 3.无病虫危害迹象。 4.无死竹和枯竹。 5.无杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |  | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 2.新、老竹生长比例基本恰当。 3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 4.基本无死竹和枯竹。 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |  |
| 3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。 3.无病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 |  | 1.植株生长正常，分布均匀。 2.无枯枝残叶、萌蘖枝。 3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 4.观花观果植物能正常开花结果。 5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中保证重大节日有花。 |  |
| 3.13设施维护质量标准 | 一级维护标准 |  | 基本维护标准 |  |
|  | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水：金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固； 不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |  | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水：金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固：不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期。进行安全检测，不得带故障运行。 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |  |
| 3.14卫生保洁质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.环境整洁，实行全天候保洁：水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。 4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。 7.及时清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |  | 1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。 4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽。 7.定期清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |  |
| 3.15绿地保护质量标准 | 一级管护标准 |  | 基本管护标准 |  |
|  | 1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地，保护完好。 2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画：植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面：经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 |  | 1.绿地范围内无违 章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物。上无贴挂标语、晾晒衣物。 4.绿地中无种菜、 放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为：经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |  |
| 3.16古树名木养护质量标准 | 养护质量标准 |  |  |  |
|  | 1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生 长。 6.保护区内必须排水通畅，无积水。 7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。 9.保护区内无垃圾、杂草。 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 |  |  |  |
| 3.1行道树的养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.树木长势茂盛，规格整 齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝：无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 10.主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 | 1.植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 7.无死株，缺株率不超过2%。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 |  | 1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无影响景观的病虫危害迹象。 5.树体无明显钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显杂草。 7.无死株，缺株率不超过10%。 8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |
| 3.2乔木树养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1. 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6.无明显病虫危害迹象。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 |  | 1.树木生长正常，树冠基本完整。 2.无明显枯枝、残枝、并生枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.无影响景观的病虫危害迹象。 6.树体无明显钉挂物、悬挂物。 7.树穴内无明显影响景观的杂草。 |
| 3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥一次。 | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次：花前花后各施追肥-一次。 |  | 1.植株生长正常。 2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花观果植株基本能开花结果。 5.植株下无明显影响景观的杂草。 6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）--一次。 |
| 3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.枝条茂密，生长健壮。 2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结 4.无死株、缺株、断档现象。 5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象； 7.基部无杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。 | 1.枝条基本郁闭，生长良好。 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 3.观花观果植株正常开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过5%。 5.基本无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象。 7.基部无明显杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |  | 1.生长正常。 2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 3.观花观果植株基本能开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过10%。 5.病虫株不超过10%。 6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。 7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |
| 3.5草坪养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm， 暖季型草高不超过5cm， 修剪后剪口无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。 5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | 1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 5.草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。 6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 |  | 1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 2.低洼积水处、裸露地不超过10%。 3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm， 修剪后剪口无明显撕裂现象。 4.草坪边缘较清晰。 5.草坪病虫害危害现象不超过10%。 6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |
| 3.6地被植物养护质量标准 | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物。 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物。 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 |  | 1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 3.残花、枯叶不超过10%， 死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 4.无明显影响景观的杂草、杂物。 |
| 3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本） | 一级养护标准 | 二级养护标准 |  | 基本养护标准 |
|  | 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 |  | 1.花卉搭配合理，有整体效果。 2.植株生长正常。 3.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 5.无死株，无明显残花败叶。 6.围栏设施完好无损。 |
| 3.8花境养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.植株生长健壮，组团结构和整体效果好，高低错落有序。 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.无病虫危害迹象。 5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。 6.无死株、缺株。 7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 9.一、二年生草花及时换花。 10.及时整形修剪、更新、换植。 |  | 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.基本无病虫危害迹象（危害率超过5%）。 5.无明显杂草、杂物、残花败叶。 6.无死株，缺株率不超过10%。 7.和草坪交界处边缘清晰。 8.围栏砌体完好无损。 9. 及时整形修剪、更新、换植。 |  |
| 3.9垂直绿化植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 4.无病虫危害迹象。 5.无影响景观和妨碍交通的枝。 6.攀援覆盖面无缠挂物。 7.植株栽植池内无杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |  | 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长良好，较整齐。 3.无明显枯枝残叶。 4.无明显病虫害危害现象。 5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 6.攀援覆盖面无明显缠挂物。 7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |  |
| 3.10水生植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.配置合理，景观优美。 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 4.水质清澈，pH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。 5.植株无病虫危害。 6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 |  | 1.配置合理，景观优美。 2.植株生长健壮。 3.观花观叶期长，观花观果植株按期开花结果。 4.水质清澈无异臭，pH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。 5.无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |  |
| 3.11竹类植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 3.无病虫危害迹象。 4.无死竹和枯竹。 5.无杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |  | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 2.新、老竹生长比例基本恰当。 3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 4.基本无死竹和枯竹。 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |  |
| 3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。 3.无病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 |  | 1.植株生长正常，分布均匀。 2.无枯枝残叶、萌蘖枝。 3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 4.观花观果植物能正常开花结果。 5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中保证重大节日有花。 |  |
| 3.13设施维护质量标准 | 一级维护标准 |  | 基本维护标准 |  |
|  | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水：金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固； 不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |  | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水：金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固：不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期。进行安全检测，不得带故障运行。 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |  |
| 3.14卫生保洁质量标准 | 一级养护标准 |  | 基本养护标准 |  |
|  | 1.环境整洁，实行全天候保洁：水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。 4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。 7.及时清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |  | 1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，沉积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。 4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽。 7.定期清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |  |
| 3.15绿地保护质量标准 | 一级管护标准 |  | 基本管护标准 |  |
|  | 1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地，保护完好。 2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画：植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面：经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 |  | 1.绿地范围内无违 章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物。上无贴挂标语、晾晒衣物。 4.绿地中无种菜、 放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为：经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |  |
| 3.16古树名木养护质量标准 | 养护质量标准 |  |  |  |
|  | 1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生 长。 6.保护区内必须排水通畅，无积水。 7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。 9.保护区内无垃圾、杂草。 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 |  |  |  |

- 附件4：南京市城市市民广场管理标准

市民广场管理，是指城市、城镇建成区范围供市民休闲娱乐的广场、小游园、街头绿地等管理。主要包括：环境卫生、容貌秩序、公共设施、绿化、建（构）筑物等方面的管理。

（一）服务规范

1、从业人员坚持“先培训，后上岗”，从业人员 100％持证上岗的原则，并定期进行消防安全、治安、卫生管理等方面的培训。

2、直接为顾客服务的人员，持有“健康合格证”方能从事本职工作。

3、工作人员着装干净、平整、无破损。上岗前整理仪表，工作时精神饱满。

4、熟练掌握问候礼节及礼貌用语，服务文明礼貌。

（二）环境卫生

1、室内外环境要保持清洁卫生，无白色垃圾，无痰迹，无烟头、纸屑、果皮、树叶等垃圾。

2、标牌、地面（台阶）、地毯、座椅、石凳、台阶、堆砌山石装饰、石雕、大型花瓶、柱、梁、台、柜、建筑物外观等清洁、无灰尘、无污迹。

3、景观池内无淤积沉淀杂物，水质清透，无异味。

4、室内空气质量、空调送风质量、微小气候、采光照明和防噪音污染必须符合国家卫生标准。

5、消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他病媒昆虫危害。

6、设置吸烟点，减少“游烟”现象。

（三）容貌

1、无乱堆乱放、乱贴乱画、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱搭乱建等现象。

2、各类警示牌、指示牌、招牌制作精美、设置规范、用字规范（有中英文对照），定期检查并粉饰出新。

3、经营摊点摆设整洁美观，按规定时间规范营业，无油渍污染地面、噪声扰民、溢摊占道经营现象。

（四）基础设施

1、配备足够的果壳箱并定期保洁清洗。

2、配备封闭式保洁车辆。

3、大理石地面、石凳、座椅、果壳箱、健身设施、公共走廊、洗手间、灯饰、喷泉等公共设施保持完好，损坏的及时维修恢复原状，喷泉要保证节假日重要活动正常开放和使用。

4、配电箱、垃圾箱、健身器设施完好。

（五）停车场

1、设置停存车标牌，明示收费及相关管理规定。

2、停车位布局合理、车道线明晰，导向线明显，各种车辆规范停放，整齐有序。

3、设有残疾人专用车位。

4、停车收费单（证）要备注有关车内物品丢失，车辆毁损、灭失等责任的提示，停车前，检查外观，如有毁、损、划痕应请车主确认。

5、室内和室外封闭式停车场应设置灭鼠设施，定期组织灭鼠活动。

（六）卫生间

1、标识明显规范，有专人管理。

2、镜面、水龙头、面盆、水池、洗手台面光洁，无污垢、水垢、印迹。

3、马桶（便器）光洁、无印迹，地漏无污渍、无异味，室内无蚊蝇，下水道保持畅通。

4、皂液器、干手器等设备光洁、无印迹，清洁工具无外露。

（七）园林绿化

1、乔木

（1）树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

（2）无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。

（3）无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

（4）枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6cm的伤口要涂防腐剂。

（5）观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。

（6）无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。

（7）树体无钉挂物、悬挂物。

（8）树穴内无杂草、杂物，黄土裸露。

（9）乔木每年 12 月至次年 1 月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2m。

2、绿篱、球类、色块

（1）枝条茂密，生长健壮。

（2）修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

（3）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（4）无死株、缺株、断档现象。

（5）无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。

（6）无明显病虫危害迹象。

（7）基部无杂草、杂物。

（8）枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

（9）不草坪交界处切边整齐，宽度小于 15cm。

3、花灌木

（1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

（2）无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

（3）无明显病虫危害迹象。

（4）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（5）植株下无杂草、杂物

（6）枝叶上无钉挂物和晾晒物。

（7）观花植物每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各追肥一次。

4、草坪

（1）草坪生长健壮，覆盖率达 98％以上，生长期无枯黄现象。

（2）草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

（3）推剪平整，坚持 1/3 原则，冷季型草高不超过 7cm，暖季型草高不超过 5cm，修剪后剪口无撕裂现象。

（4）草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。

（5）草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在 5％以下。

（6）草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。

（7）冷季型草视生长情况，平均每月修剪 2-3 次。

5、地被植物

（1）植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（2）片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于 95％。

（3）无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。

（4）无杂草、杂物。

（5）不草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于 15cm。

6、花坛花境

（1）植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。

（2）观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季节有花。

（3）花卉色彩鲜艳，观赏期长。

（4）无病虫危害迹象。

（5）土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。

（6）无死株、缺株。

（7）不草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于 15cm。

（8）围栏砌体完好无损，和谐美观。

（9）一、二年生草花及时换花。

（10）及时整形修剪、更新、换植。

（11）按设计要求，保持全年三季有花，无黄土裸露现象。

（12）部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。

7、盆、钵、花箱、花伞

（1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

（2）无枯枝黄叶、残花

（3）无病虫危害迹象。

（4）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（5）植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。

（6）容器完整清洁，容器外观、规格、色彩与植物要协调。

（7）排水要通畅，植株不得出现失水萎蔫现象。

（8）换花及时，全年四季有花，花开不断。

（八）亮化

1、草坪灯、路灯、景观灯等亮化灯饰完好，并正常开闭。

2、亮化灯罩要定期进行擦洗，保持灯罩的透光性，提高透明度。

3、亮化设施坏损、老化的应及时予以维修或更新，灯饰坏损后 1 日内应予以修复。

（九）施工管理

广场及公共场所新建、改建、扩建建设工程应当按照规定设置围挡，做好施工期间的压尘和清扫保洁工作，施工产生的垃圾渣土，应当随时清运。建设工程施工后，施工单位或者建设单位应当及时将弃物弃料和围挡清除干净。

（十）治安

1、有专职保安人员，着装整齐统一，坚持 24 小时值班制度，治安防范设施配套、齐全。

2、无看相算命或进行其他封建迷信活动，无赌博或变相赌博行为。

3、不得进行非法集会、游行活动。

4、建筑物和各项设施坚固安全，安全出口处设置明显的标志，灯光明亮，疏散通道畅通；危险的路段、部位，设置护栏等安全设施。

（十一）消防

1、消防安全经当地公安消防机构检查合格。

2、消防设备齐全有效，放置得当，消火栓标志清楚，完好，有效施工作业有预防火灾措施。

3、电器设备符合安全标准，夜间开放的广场及公共场所须有足够的照明设备和突然停电时的应急措施，临时增加电器设备，必须采取相应的安全措施。

4、有禁烟标志。

- 附件5：《南京市城市环境卫生作业规范》

- 1、基本要求

1.1  应做到文明、清洁、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

1.2  环卫作业单位应建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人，并有完整的作业和检查记录。

1.3  道路清扫保洁人员（含机扫车司机、随车的人工辅助清扫人员）作业时须穿工作服、反光背心，并保持着装干净、整洁。其他环卫作业人员也须按规定统一着装和佩证。

1.4  清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐，保洁垃圾密闭存放。

1.5  非统扫时间不得使用大扫把。

1.6  清洁工人要根据本路段的人、车流情况，合理安排作业时间和方式，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。在统扫和保洁作业时，清扫机动车道中央分隔栏路面时要注意安全，注意来往车辆。道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合，距清扫点来车方向近100m处设置醒目的警示牌。

1.7  环卫各类作业车辆（机动车）出车前必须进行检查，确保车况良好方可进行环卫作业。

1.8  严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。机扫车、洒水车车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时须亮警示灯。夜间作业时还须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。洒水车需在规定取水栓取水。

1.9  清扫专用车必须紧靠路边停放，距公交车站50m内禁止停放，不影响其他车辆、行人通行。

- 2、城市道路和主要公共场所清扫保洁

- 2.1  城市道路等级划分见表1。

表1 城市道路等级划分

| 保洁等级 | 道路保洁等级划分 |
| --- | --- |
| 一类道路 | 商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段；主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干路以及所在地路段；大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段；平均人流量为100人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段；主要领导机关、外事机构所在地。 |
| 二类道路 | 城市主、次干路及其附近路段；商业网点较集中、占道路长度60—70%的路段；公共文化娱乐活动场所所在路段；平均人流量为50—100人次/分钟的路段；城市快速通道。 |
| 三类道路 | 商业网点较少的路段；居民区和单位相间的路段；城郊接合部的主要交通路段；人流量、车流量一般的路段。 |

- 2.2  清扫保洁范围

- 2.2.1  道路清扫、保洁范围

车行道、人行道、位于主要道路上的各厂、学校、市场、村庄、医院出入口连接处、各旅游景点交汇口、交通隔离带，以及垃圾箱、果壳箱等相关公共设施。

道路清扫、保洁（人工清扫、绿化带漂浮物的清捡）需“到墙到边”，必须作业到两边建筑物基石（机扫、洒水到道路侧石），道路岔道、喇叭口清扫向外延伸6米。

沿街道路两侧店家生活垃圾（包括垃圾桶、果壳箱、垃圾房）必须做到不少于一日二次收集，并做到即满即清。

- 2.3 清扫保洁、洒水冲洗次数和时间

保洁作业时间要求（根据《江宁区环境卫生管理考核办法》）

a）服务道路统扫作业每日不少于2次。

b）统扫作业时间安排：实行“大清扫”（清扫时间：4:30—7:00），每日第一遍清扫必须在7:00前完成，其余时间保洁，道路废弃物滞留时间不得超过15分钟；

c）道路清扫保洁：实行“大清扫”（清扫时间：4:30—7:00）其他清扫保洁时间： 上午4:30—11:30、下午：12:30—18:00（特殊季节天气另作安排），每日第一遍清扫必须在7:00前完成；实行晚间保洁（保洁时间：18:00-22:00），夏季晚保洁作业时间根据供应商要求适当调整。

- 2.4 人工清扫作业规范

a) 保洁员作业时统一着环卫服装（含服装不整的）；每天必须佩证上岗；做好考核本的登记；遵守清扫保洁时间，不允许出现迟到、早退、脱岗或坐岗聊天的现象；作业人员按规定作业路段进行清扫保洁；

b) 路面出现抛洒滴漏，保洁时间内需及时清扫；接到各种举报后需15分钟内赶到现场作业，及时做好整改；

- 2.5机械化清扫保洁规范

- 2.5.1洒水（清洗）次数和时间应符合下列要求：

a）统扫作业前，应先对路面进行洒水；

b）服务保洁道路每日洒水不得少于2次；

c） 气温35℃以上，一类道路洒水不少于5次，二类道路不少于4次；最低气温为4℃及以下时暂停洒水（清洗）。结冰期禁止洒水（清洗）。（特殊天气时，根据实际情况合理安排作业洒水、清洗时间）

d）当路面污染情况较为严重时，应立即组织清洗并清除污迹。

- 2.5.2 机械清扫保洁作业标准

- 2.5.2.1 洒水（清洗）作业标准

a) 洒水时不得漏洒（漏冲），作业时按规定使用提示音乐，作业时不得超速，注意避让行人，保持车辆整洁。

b) 洒水车、高压冲洗车未按时作业（冲洗：夜间11:00－凌晨3:00、洒水：早上4:00 -6:30、中午12:00- 15:00、晚上7:00-9:00）按规定路段作业，作业规范，气温4℃以下不得洒水。

- 2.5.2.2机械清扫作业要求

a）质量标准：路面、隔离桩下、路牙、下水口等整洁，无残留垃圾、无漂浮垃圾、无积灰，路面见本色。

b）清扫、机扫作业：有效工作时间6.5小时/工日，作业时速5公里/小时。

c）冲洗作业：有效工作时间6.5小时/工日，作业时速8公里/小时。

d）洒水作业：有效工作时间6.5小时/工日，作业时速15公里/小时。

e）遇到其他重大环境保障任务，各区县可自行调整作业时间，但不得减少作业次数，同时必须报局城乡环卫处备案。雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业。

- 2.6 道路机械化管理

a）清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。

b）清扫作业时应避免“干扫”，做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。

c）清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

d）清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。

- 附件6：考核细则

- 1、东山主城区园林养护日常考核评分标准

| 考核项目 |  | 质量标准 |  | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物养护及景观效果 | 1.1 | 行道树全冠、分枝分层合理，修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；及时冬剪。倾斜度大于10°的树木不超过5%。 | 乔木生长季节叶色不正常，有明显黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长不正常，有枯死枝。未及时进行冬季修剪 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 内膛杂乱、未合理修剪，严重影响架空线、市政设施及影响交通信号灯等设施 | 同一路段总数超5%扣0.5分；5%以内扣0.2分 |
|  |  |  |  | 剥芽不及时或留芽不合理 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 同一路段缺株2%以上（不含 2%）或连续三棵缺株 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 倾斜超10度 | 每株扣0.1分；同一路段总数超5%扣0.5分 |
|  |  |  |  | 同一路段内，以上各项总数每超5%，加扣0.2分。 |  |
|  |  | 1.2 | 乔木生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长正常，无枯死枝。及时进行冬季修剪。 | 生长期叶色不正常，树冠枯死枝明显 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 修剪不合理，树冠不匀称 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 剥芽不及时或留芽不合理 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 不进行冬季修剪 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 植物生长状态不佳，长势差 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 枝条修剪截面不平整，留短桩。截面直径大于2公分的伤口不涂防腐剂 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 树穴内有杂草、杂物、黄土 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 同一路段内，以上各项总数达5%扣0.5分，总数超5%加扣0.2分 |  |
|  |  | 1.3 | 灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。 | 花灌木修剪不合理，开花期不开花 | 每株扣0.05分 |
|  |  |  |  | 生长期有枯枝、病虫枝 | 每株扣0.05分 |
|  |  |  |  | 整形植物（色块、球等）修剪不及时，新萌枝条超10cm | 每棵（平方米）扣0.01分 |
|  |  |  |  | 同一路段以上总数达5%扣0.5分，每超5%加扣0.2分 |  |
|  |  |  |  | 生长期色泽不正常 | 每平方米扣0.1分 |
|  |  |  |  | 有死株、缺株、断档现象 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 有杂草、杂物、垃圾等。枝叶表面及球面、篱面有悬挂物、晾晒物 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 未做到修剪成型，层次分明，修剪平面整齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满 | 每处扣0.1分 |
|  |  | 1.4 | 草坪生长季节无枯黄，杂草率≤15%，覆盖率达95%以上。修剪及时，修剪高度合理。切边规范。单块空秃面积不超过0.1㎡，无垃圾及堆物，按规程完成养护作业。 | 生长期枯黄、色泽不正常，养护不合要求 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 草坪排水不畅、大雨后积水超2天 | 每处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 同一区域覆盖率95%（含95%）以下 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 修剪不及时，留草高度不符合规程要求 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 同一区域杂草量超10%（含10%）以上 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 单块空秃超0.1㎡(30cmx30cm) | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 单块裸土面积超过1㎡ | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 复壮措施不得力，未合理安排打孔梳草、防治病虫害、除杂草、浇水施肥等作业。底草有退化现象 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 草坪内有垃圾、明显石块 | 每处扣0.1分 |
|  |  | 1.5 | 地被及攀援植物生长茂盛，枝条繁茂。攀援植物生长期覆盖率不得低于80%。地被植物生长期覆盖率不得低于90%。修剪适时，无枯枝残叶、残花，攀援植物无病弱藤蔓。 | 生长期同一区域覆盖率低90% | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 攀缘植物同一区域覆盖面积低于90% | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 攀缘植物整理不及时影响景观或影响其他植物生长枯枝或同一区域残叶超10% | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 宿根植物每2～3年不进行分株的 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 同一区域杂草量超10% | 每处扣0.1分 |
|  |  | 1.6 | 草花无缺株倒伏，无枯枝残花（残花量≤10%），花期整齐，覆盖面积达85%以上。花境花卉层次分明，高矮有序。 | 盛花期开花不整齐 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 同一区域盛花期覆盖面低于85% | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 开花期残花未处理，同一区域残花量超10% | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 观花植物结籽、观叶植物开花 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 种植土质量差、高于侧石不利浇水，引起土壤冲刷 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 观花植物没有适时开花，群体效果差、有倒伏现象，花卉色彩不鲜艳，观赏期短 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 季节性草花花期过后，不根据甲方要求及时更换或擅自更换成草坪、板块苗等 | 每处扣0.1分 |
| 2 | 植物保存率 | 2.1 | 行道树保存率100%，道路绿化带植物保存率98%以上，无死株，重要景观树不得缺株。 | 同一路段行道树和成行或排种植于隔离带乔木保存率应为100%；每缺一棵（行道树可参考第一项） | 扣0.1分 |
|  |  |  |  | 其他植物种植同一区域保存率98%以下，每增加0.1个百分点 | 扣0.1分 |
|  |  |  |  | 重要景观树缺株 | 每株扣0.2分 |
| 3 | 设施维护 | 3.1 | 树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化，根据植物生长情况及时松绑清理。 | 支撑不整齐、不规范 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 未及时松绑，铁丝嵌入树木 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 不及时清理包扎草绳 | 每株扣0.1分 |
|  |  |  |  | 在树体上钉钉子、绕铁丝、拴挂杂物、缠绕各类电线线缆，将行道树作为施工的支撑点 | 每处扣0.2分 |
|  |  | 3.2 | 园林设施（桌椅、路灯、井盖和牌示）完好、放置整齐、保持清洁。 | 绿地合同内设施破损，不及时维修 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 非合同内设施损坏，不及时通知有关业主，并无临时安全补救措施的 | 每处扣0.1分 |
|  |  | 3.3 | 建筑小品、道路等基础设施维护完整（园路、铺装、亭、廊、金属构件等）。 | 合同内设施具有安全隐患 | 每处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 园路破损不维修 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 非自有设施原因造成市民伤亡的 | 扣1分 |
|  |  |  |  | 因合同内设施原因造成市民伤亡的 | 扣2分 |
| 4 | 绿地管理 | 4.1 | 绿地内无白色垃圾或悬挂物，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草，水面无漂浮杂物、无杂生水生植物。道路绿化植物叶面无积尘。废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其他地区二日内清除干净。 | 绿地内各类垃圾不及时清理 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 垃圾清理不彻底 | 每处扣0.05分 |
|  |  |  |  | 水面有漂浮物 | 扣0.1分 |
|  |  |  |  | 重点地段作业剩余物未随产随清，其他地段两日内未清理 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 养护区域内垃圾箱有明显灰尘，未按要求套好垃圾袋，不及时清理垃圾箱内的垃圾，垃圾满溢 | 每处扣0.1分 |
|  |  |  |  | 垃圾箱标识没有按照要求统一、规范张贴，有破损、字迹模糊等现象 | 每处扣0.1分 |
|  |  | 4.2 | 巡查绿地，及时制止擅自移植或损坏绿地内的园林植物及设施的行为，并于1个工作日内书面报告，不得发生媒体曝光和市民投诉。及时回复整改单。 | 非法侵占绿地未阻止，24小时内不上报 | 扣0.1分 |
|  |  |  |  | 经媒体曝光或市民投诉，确因管理原因 | 扣0.1分 |
|  |  |  |  | 不按规定时间整改 | 扣0.1分 |
|  |  |  |  | 整改单内容不回复 | 每处扣0.2分 |
|  |  | 4.3 | 绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫 | 每50㎡扣0.05分 |
|  |  |  |  | 干旱时浇水不及时，引起植物死亡 | 每50㎡扣0.1分 |
|  |  |  |  | 雨后积水超过2天 | 每50㎡扣0.1分 |
|  |  |  |  | 倒伏树木、断桩不及时处理，存在安全隐患 | 每处扣0.2分 |
|  |  |  |  | 危树不处理 | 每株扣0.2分 |
|  |  |  |  | 支撑不全 | 每株扣0.1分 |
|  |  | 4.4 | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。养护作业时使用同一标识的水车。 | 浇水、喷药影响交通或妨碍市民正常生活 | 每次扣0.1分 |
|  |  |  |  | 不统一着装 | 每人扣0.05分 |
|  |  |  |  | 不用统一水车 | 每次扣0.1分 |
|  |  |  |  | 养护作业影响交通 | 每次扣0.1分 |
| 5 | 行业管理 | 5.1 | 整改单及时回复，完整、准确，整改到位；通知回复及时，按要求上报材料。 | 整改单回复不及时、文件材料上报不及时 | 每迟一天扣0.3分 |
|  |  | 5.2 | 资料统计完整，上报备案及时，台账记录齐全，根据要求的领导参加会议。 | 无台账记录 | 扣1分 |
|  |  |  |  | 上报、备案材料缺一项 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 不按规定时间上报，每迟一天 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 不按规定的领导参加会议，每发生一次 | 扣1分 |
|  |  | 5.3 | 合理的防灾预案、认真参加防灾演练，积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。防灾、抗灾网络完整，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。 | 无网络 | 扣6分 |
|  |  |  |  | 网络不完整，每缺一项 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 演练85分以下扣分 | 85分扣0.5分，每少得5分扣1分 |
|  |  |  |  | 救灾队伍不落实 | 扣1分 |
|  |  |  |  | 物资储备、工具不到位 | 扣1分 |
|  |  |  |  | 救灾无领导值班、指挥 | 扣1分 |
|  |  |  |  | 社会救助不积极 | 扣1分 |
|  |  | 5.4 | 积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目得分95以上，完成市政园林局领导交办指令的工作。 | 创建不积极 | 扣4分 |
|  |  |  |  | 创建不达标（行业内项目得分95分以下） | 扣2分 |
|  |  |  |  | 指令任务不完成 | 扣2分 |
|  |  |  |  | 指令任务每迟－天完成 | 扣1分 |
|  |  | 5.5 | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理，严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 无网络 | 扣2分 |
|  |  |  |  | 网络不落实每项 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 无安全生产规章制度 | 扣1分 |
|  |  |  |  | 规章制度不全面 | 扣0.5分 |
|  |  |  |  | 发生安全事故不及时上报、抄报，每次 | 扣1分 |

- 2、东山主城区园林养护专项考核内容

| 名称 |  |  | 质量标准 | 作业时间 | 考核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 | 休眠期 | 行道树（乔木） | 树冠圆整，高度基本统一，内膛枝处理合理、枝下高合理，同一道路同一树种修剪手法一致。 | 11月－次年2月 | 三月份 |
|  |  | 花灌木 | 树形符合其自然状态，开花枝丰满，枝条分布均匀。 | 11月－次年2月 | 三月份 |
|  |  | 色块（柏树除外） | 疏去过密枝条，保证浓密的外观和合理的生长条件 | 11月－次年2月 | 三月份 |
|  | 生长期 | 行道树（乔木） | 剪除枯死株及合理处理影响周边环境的枝条 | 常年 |  |
|  |  | 花灌木 | 二年生枝条上开花的在花后进行 | 开花结束后两周内完成 |  |
| 施肥 | 基肥 |  | 对生长不良的树木作为重点（作业现场实测，行道树必施） | 11-12月 | 次年一月份 |
|  | 追肥 |  | 根据不同植物开花结束后（作业现场实测） | 开花结束后两周内完成 |  |
|  |  |  | 色块苗结合浇水，水源中加入饼饵原液 |  |  |
| 草坪 | 打孔 |  | 保证土壤疏松促草茎生长，孔深 10cm，孔距 10—12cm | 6月、10月各一次 | 六月、十月 |
|  | 蔬草 |  | 去除杂物、枯死草及草茎籽播黑麦草需播种前进行 | 5月、9月各一次 | 五月、九月 |
|  | 草坪纯度 |  | 成片草坪内品种不能混杂，同类型非目的草坪不超过5% |  |  |
| 草花 | 密度 |  | 种植15天后覆盖面积85%以上，盛花期死株不超过10% | 根据合同规定的合理作业时间 | 原则上为“五一”“十一”前二次 |
|  | 换花频度 |  | 观花类结籽前（凋零花朵占70%以上），观叶类开花前 |  |  |
|  | 种植土 |  | 标高合理，种植土换花晾晒期不超过10天，施基肥 |  |  |
| 病虫害防治 |  |  | 重点解决香樟煤污病，采用无公害施药，控制诱病害虫 | 蚧壳虫、木虱等危害期 |  |
|  |  |  | 生物农药使用占20%以上（重量） |  |  |
| 上述内容每项不满足扣1分，根据实际情况可适当调整考核内容。 |  |  |  |  |  |

- 3、东山主城区园林养护随机抽查扣分标准

| 内容 | 评分细则 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市民投诉、新闻媒体曝光、110或12345平台反馈及随机抽查中发现的问题 | 1、未经许可同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原面貌的，发现一起，扣1分。 2、对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下的，发现一起，扣0.8分；超出此限范围的，发现一起，扣0.8分； 3、媒体曝光、市民投诉、绿化义务监督员和12345平台反馈等情况，查证属实并确系养护管理不到位所致的（非1、2项范围内容），发现一起，扣0.3—0.5分； 4、已办理许可手续，但存在超范围施工或不按许可要求监管的，发现一起，扣0.3分； 5、随机巡查中发现的管护中存在的其他严重问题，发现一起，视情扣1～2分； 6、随机抽查中问题，在规定时限内，没有整改到位的，在原来扣分的基础上，加倍扣分。 |  |  |
| 说明 | 1、其中5、6项与日常考核发现问题相同的不重复扣分； 2、当季扣分超过10分的，该养护单位无条件退出该标段养护。 |  |  |
| 合计： |  |  |  |

- 4、环境卫生管理考核评分细则

| 项目 | 环卫管理考核标准 |
| --- | --- |
| 目标任务 | 未按时序要求推进各类目标任务扣1分，严重滞后扣2分；公厕革命任务（含城乡公厕新改建、公厕复建、社会厕所加入厕所开放联盟3项），未按时序要求推进每项扣1分，严重滞后每项扣2分，完成数量每少一座扣2分；未达建设标准（城镇公厕达到二类及以上标准、农村公厕达到三类及以上），每座扣2分；发现公共旱厕，每座扣2分；垃圾转运处理设施建设目标任务（含餐厨、转运、分类贮存分拣设施等），未按时序要求推进每例扣1分，严重滞后每例扣2分，未按时完成目标任务每例扣3分，未达建设标准每座扣3分；环卫设施专项规划未按时序要求推进的每例扣1分，未按时保质保量完成的扣3分；主次干道机扫率每低于目标任务指标2个百分点扣1分；核心片区水扫率每低于目标任务指标2个百分点扣1分；背街小巷每周清洗率每低于目标任务指标2个百分点扣1分；环卫在岗职工未发放岗位津贴、工龄工资、缴存公积金其中一项，人数占比每达到5个百分点，扣1分。年度区级城市美容师少于辖区环卫职工人数8%扣1分，未评选扣2分；各街道（园区）本年度每新增一辆新能源前端垃圾收集车辆加1分；各街道（园区）本年度承担城镇公厕建设等市对区考核任务，每承担一项加1分。 |
| 精细管理 | 未按时序要求推进保洁精细化管理工作（管理体系、标准体系、信息体系、目标体系）扣1分，严重滞后扣2分；未积极组织垃圾收运体系整治，扰民现象突出的中转站整治不到位的，每座扣2分；敞开式垃圾池每座扣3分；发现非密闭收集、运输车辆（车体不密闭），每辆扣2分；分类运输标识标志不符合要求（包括没有、破损、残缺、歪斜等）的每辆扣1分，混装混运的每辆扣2分；未按照标准在道路两侧配置果皮箱（50-200米/只）每例扣1分，未划线定位每条路扣0.5分；主次干道两侧大垃圾桶未撤除每只扣1分；未按规定设置垃圾集中收集点每例扣1分；临时收集点设置位置不合理，每处扣1分，临时收集点未划线定位每处扣1分、未套袋收集每只扣0.5分、未张榜公示每处扣1分、标识破损或不清晰每只扣0.5分，周边存在杂物摆放的扣0.5分；果皮箱设施轻微损坏扣0.5分，设施损坏严重扣1分；未按要求推行定期清洗、水扫作业扣2分；环卫设施污水向污水管网、合流管网以外区域排放粪便、污水的，每座扣3分；应办未办排水（污）许可的，每座扣1分；垃圾转运处理设施排放水质不达标的，每座扣1分；机械化作业车辆向雨水口、河道排放机扫垃圾、污水的，每例扣2分；未按要求推进公厕信息化建设的，每少一座扣0.5分；公厕导航系统上的信息（位置、开放状态、开放时间等）不准确的，每座扣0.5分。 |
| 市场运作 | 建立完善区域环卫设施量资料，公厕、中转站、道路、街巷、院落、机扫、洒水、晚保洁、机扫暂存点、垃圾收集点、果皮箱、各类作业车辆设施量资料每缺一项，扣0.5分，未及时更新完善每例扣0.5分，未按要求报送扣0.5分；未按照环卫作业定额指导价编制区域环卫作业维护经费年度预算扣2分，未对环卫作业项目实施分级分类管理的扣2分；未按规定进入公共资源交易中心平台组织招投标，每标段扣2分；未按作业定额、考核规定和环卫职工待遇要求编制招标文件，造成中标单位保洁员数量不达标、作业车辆配置不足、环卫职工待遇、休息点配置等内容未纳入合同约定，每标段扣3分；在招标文件中未明确使用公共信用中心出具的信用查询报告或信用审查报告的每例扣1分，未明确环卫作业车辆原则上使用新能源车辆每例扣1分，未明确使用环卫行业企业信用等级评定结果每例扣1分；开展环境卫生经营性服务行政许可工作，中标单位（1个月内）未办理行政许可扣2分；未建立作业和市场监管体系扣2分，未对企业实施信用管理扣1分，未对中标企业作业质量进行考核监管扣2分。 |
| 考核监管 | 未制定本级环卫考核管理办法扣2分；未建立属地管理责任，每月未按规定对辖区环卫管理工作、环卫执法情况、作业单位作业质量进行考核监管的，扣1分；考核台账不齐全、考核内容缺项，考核情况未按规定（每月20日前）抄送，每例扣1分；未建立环卫管理“路长”制度，每条路扣1分；路长未落实职责，每条路扣1分；未督促责任单位落实市容环境卫生责任制和“门前三包”责任制，店家门前摆放自备垃圾容器（泔水桶）每处扣0.5分，责任区内脏乱每处扣1分，道路街巷环境卫生脏乱差，每条扣2分，农贸市场及周边脏乱每例扣2分；路边停车场或划线停车区域脏乱每例扣1分，绿化带绿岛内脏乱每例扣1分，工地周边道路污染每例扣1分；泔水车、餐厨垃圾车车容不洁、桶脏每例扣1分，乱排油污扣2分；未建立装潢垃圾清运管理制度扣2分，装潢垃圾超过24小时未清运每处扣2分，未袋装扣1分，与其他生活垃圾混装扣2分；装潢垃圾收集点管理不规范扣1分，满溢扣2分；辖区内（河道周边、小区院落、工地等）有卫生死角、积存垃圾每例扣2分；根据问题线索，未联合有关部门组织开展破坏环卫设施、乱堆乱扔、偷倒、抛洒、市容卫生责任和“门前三包”责任不落实等环卫违法问题专项整治，每例扣2分；下发环卫重点问题整改通知书的每例扣2分，未在规定时间内整改回复的扣2分，整改不到位扣5分。 |
| 环卫管理 | 未对作业公司作业质量进行监管扣1分；督促环卫企业建立健全各项管理制度（车辆管理、安全教育、考勤、业务培训、检查考核、晚间沿街收集、劳动防护、宣传报道、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未规范用工（所有人员签订劳动合同，办理社会基本保险）扣2分；无“环卫工人日”庆祝纪念活动资料扣0.5分；未组织开展“环卫工人日”专题庆祝纪念活动，扣1分；未组织开展环卫职工技能竞赛，扣2分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分；发生事故（交通、安全、伤亡、生产事故）2小时内未上报扣0.5分，4小时内未上报扣1分，24小时内未上报扣2分；区域内出现保洁人员大面积停扫、垃圾滞运12小时以上，扣1分，24小时以上，扣2分，2日以上，扣4分；环卫工作简报每月20号前未上报的扣0.5分，内容单一，少于3项的，扣0.5分；环卫专题信息每月20号前未上报的扣0.5分；微博信息需当天报送，每月15号前未上报过的扣0.5分；未按照垃圾调运任务计划及时将垃圾送往江南焚烧厂扣2分；异地运输、处置垃圾未按程序办理扣2分；未有效组织区域内粪便、餐厨、厨余垃圾收运的扣1分，造成影响的扣2分；餐厨废弃物收运企业不得向产生单位收取餐厨废弃物收运、处置费用，违反规定每例扣1分，造成影响的扣2分。环卫公厕、垃圾中转站被违规拆除（无行政许可）的，每座扣2分，违规拆除后处理不积极、不配合的，每座扣2分；被批准拆除的环卫公厕、垃圾中转站，未按承诺时间完成复建的，每座扣3分；复建不达建设标准的，每座扣2分。积极推进环卫企业诚信建设，诚信信息（每月1篇）每月20号前未上报的扣0.5分，未签订诚信承诺书每例扣0.5分。 |
| 日常管理 | 未按要求上报年度目标任务落实情况每例扣1分；区局要求统计或上报信息不准确、不及时，每例扣0.5分；内容严重失实、要求返工的，每例扣1分；区里组织的各项活动（会议、检查等）与会人员出现迟到、早退等现象每例扣0.5分；不请假无故缺席，每例扣1分；区局组织的培训未按要求组织参加的，每次扣0.5分；区环卫工作会议安排的工作不落实、问题不解决，每例扣0.5分，情节严重、影响工作进展的，每例扣1分。 |
| 行风监督 | 未公布投诉电话、无专人负责、无专人处理等，每缺一项扣0.5分；举报案件5个工作日内未处理反馈的，每例扣1分；受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政，经核实每例扣2分，处理不积极，推诿或拖延解决的，每例扣2分；检查时，所提供资料经确认为虚假材料的，每例扣5分。 |
| 应急保障 | 重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣2分；应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣1分；无环卫扫雪、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣0.5分，未按应急响应措施落实的每例扣1分；下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣2分，受到领导批评的，扣4分；管理人员未履行职责，每例扣1分。 |

考核项目：道路、街巷清扫保洁

| 项目 | 环卫作业质量考核标准 |
| --- | --- |
| 作业管理 | 1. 未按规定时间清扫保洁的，每例扣1分；7点前未完成大面积清扫的，每条道路扣1分；大面积清扫未实行班组作业的，每例扣1分，班组长或管理员不到位的，每例扣1分；保洁时间内发现大扫把作业的，每例扣0.5分，落叶季节、清除抛撒等特殊情况除外；未按作业定额（或招标文件）配备保洁员的，每低5个百分点，扣1分；保洁时间内一、二级道路人行道500米范围内未见保洁员，每例扣1分。 |
|  | 2. 保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未携带当班考核本，每例扣0.5分；考核本不登记，每例扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣0.5分。 |
|  | 3. 路面出现抛撒滴漏，保洁时间内未及时清扫的，每例扣1分；接报后15分钟内未赶到现场作业扣0.5分，30分钟内未到达现场作业扣1分，30分钟以上才到达扣1.5分；焚烧垃圾，每例扣4分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣2分；晚间保洁不配戴安全小闪灯，每例扣0.5分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（含应急保障）下需要人工清扫保洁时，未按照规定落实安全防护措施，每例扣1分；保洁员、保洁车不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道、非机动车辆进入快车道等，每例扣1分；未按作业定额（或招标文件）配备作业工具的，每例扣1分。 |
|  | 4. 对利用各种交通工具或其他手段有意跟踪检查组，干扰正常检查的，一经拍照确认，扣1分。检查时，道路保洁管理人员或保洁员在检查组周边进行突击保洁影响正常检查的，每例扣1分。 |
| 作业质量 | 5. 慢车道、人行道、人行天桥、地下通道（含路面、路牙、隔离桩、树根、喇叭口、快道的绿岛）发现杂物、纸屑、烟头、飘浮物视野内3片（个）以上扣1分，每多三片（个）加扣1分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣1分；路面有积水（雨天除外），1㎡扣1分；路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣1分，1㎡以上扣2分；路面有污迹1㎡以上扣1分，2㎡以上扣2分；窨井盖、下水道盖三格不净扣1分，全部不净扣2分。 |
|  | 6. 作业范围内有暴露垃圾堆，大堆（一板车）扣4分，中堆（一保洁车）扣2分，小堆垃圾（一簸箕）扣1分；袋装垃圾未及时收集，每处扣0.5分；主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣1分；绿岛、花坛、墙角、路边、沟渠、河坡等处有积存垃圾，1平方米以下每处扣1分，1平方米以上每处扣2分。 |
| 设施管理 | 7. 果皮箱、垃圾桶、垃圾容器满溢，每个扣1分，周围不洁净扣1分；果皮箱、垃圾桶门未关、盖未盖，每只扣1分；果皮箱、垃圾桶损坏未及时修复或更新每只扣1分；遮挡果皮箱垃圾投放口、铁链锁住果皮箱门等人为因素致使果皮箱无法正常使用的扣1分；箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣1分；果皮箱、垃圾桶未每日清洗，体表不洁（含白漆喷涂后造成的二次污染）、积灰、有油污，每个扣1分；垃圾桶乱摆放影响交通的，每例扣1分；垃圾房（屋）垃圾容量超过1/2，每例扣1分，破损、容貌不洁扣2分；果皮箱标识不符合要求，每例扣0.5分；分类果皮箱满一个，扣0.5分；全满扣1分。 |
|  | 8. 保洁车、垃圾收集车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂的，作业工具未按规范摆放，每辆扣1分；保洁车、垃圾收集车乱停放，影响交通的，每辆扣1分；当班作业结束后车内垃圾不及时送往垃圾中转站或垃圾收集点的，半车以上扣1分，满车扣2分；保洁车、收集车遮挡号牌，扣1分。 |
| 投诉举报 | 9. 公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；区级以上检查失责任分的每例扣3分。环卫管理人员有吃拿卡要现象，且造成不良影响的，扣1分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣1分，单位不及时处理扣1分；与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |

考核项目：公厕保洁管理

| 项目 | 环卫作业质量考核标准 |
| --- | --- |
| 管理制度 | 1. 按照统一要求设置公厕管理制度标牌，内容包括公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监督电话、开放时间等信息。未设置公厕管理制度标牌扣0.5分，内容缺项、不准确每项扣0.5分；未准确显示分类划档情况每例扣0.5分；安康驿站检查期间未开放每例扣1分，未正常提供服务、环境卫生差，每例扣0.5分，设施缺损的每座扣1分；发生非公厕管理用水、用电行为（含市民蹭水蹭电行为）每例扣1分。 |
|  | 2. 擅自关闭公厕，每例扣5分；未24小时开放公厕，每例扣2分；在保洁时段（6：00-22：00）内未落实专人保洁扣1分；一类公厕未实行双人保洁，每例扣1分；保洁员作业时段从事与保洁无关事项，每例扣0.5分；有断岗、脱岗现象，每例扣1分；保洁员未着统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分，未佩戴上岗证扣0.5分；未携带当班考核本扣0.5分；考核本不登记扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；公厕保洁员（管理员）男超过60岁，女超过55岁，每例扣0.5分；不配合检查人员检查工作的，每例扣1分；公厕免费开放后，继续收费的，每例扣2分；公厕内不得销售各类商品（计生、卫生用品除外、自助设备除外）、利用公厕从事其它经营活动或摆摊设点，每例扣2分；擅自改变公厕设施用途（租赁、居住），每例扣2分。保洁员未实行作业班次管理调度，每例扣1分，未实行定期轮换调岗制度扣1分，管理间有居住现象扣1分；粪便清运未实行任务单制度管理扣1分，作业不规范每例扣1分，执行情况未如实登记每例扣1分，低于调运计划10%扣1分、低于20%以下扣2分。 |
| 保洁质量 | 3. 厕所内有粪疤、尿碱，每处扣1分；地面不净每处扣1分；纸篓容量超出2/3不及时倾倒，每处扣1分；责任范围内有涂写、刻画、喷涂、张贴，每例扣1分；有以下情形的，每例扣1分：墙壁、天花、窗台、灯具、隔离板和门窗有蛛网，5cm长度以上吊灰、积灰污迹。 |
|  | 4. 公厕通道地面不洁，内外地面、洗手池有积水（0.5㎡以上）或有纸张、烟头、塑料袋等杂物3片以上，扣1分；一、二类公厕坑内积粪，每座扣1分，三类以下公厕每座扣0.5分；消杀不彻底，可视范围内蝇蛆超过5只扣0.5分，10只以上扣1分；有鼠患每只扣0.5分，2只以上扣1分。 |
|  | 5. 公厕外环境不洁，有垃圾、粪便、杂物堆放、晾晒衣物，乱搭建、乱堆放等情形，每例扣1分；环卫管理的绿化植物枯死、黄土裸露面积≥1㎡，每例扣1分；倒粪口内、外壁不净，有粪疤、尿碱，每例扣1分；管理室、休息间（工具房）不整洁、乱堆放杂物、私拉乱接电线，每例扣0.5分。 |
| 设施 设备 | 6. 未按国标设置性别标识扣1分，无LED“公共厕所TOILET”标识扣1分，LED灯不亮扣1分，未设置男女标识牌、无障碍标志牌、坐式厕位标识牌，每例扣1分；各类标牌设置不规范，破损、残缺、歪斜，每例扣0.5分；公厕指示牌、公厕导向指示牌损坏、丢失，每处扣1分；公厕导向指示牌信息不准、未及时更新扣1分；公厕导向牌、二次导向牌体表不洁（张贴），每例扣0.5分；管理间设施不全（桌椅床、空调、微波炉等）扣0.5分；工具间摆放混乱（各类工具有序摆放、标识清晰等）扣0.5分；信息化公厕的显示系统、厕位使用感应系统（有人、无人）未正常使用的、异味报警器未正常使用，每例扣0.5分；公厕既有设施（厕纸盒、擦手纸盒、洗手液分配器、干手器等）损坏、拆除、丢失每例扣1分。 |
|  | 7. 公厕采光差未采取照明措施弥补的扣0.5分，夜间时段公厕入口处、男厕所、女厕所、无障碍间等处照明灯不亮，每处扣1分；一类厕所室内硫化氢（mg/m³）0.01、氨（mg/m³）0.3，二类厕所室内硫化氢（mg/m³）0.01、氨（mg/m³）1，每超一项扣0.5分；未设置毒饵站，每例扣0.5分；毒饵站中未放置毒饵，扣0.5分；公厕因维修暂停开放1天以上未向区局报告扣0.5分，未提前张贴告示告知的（维修周期、附近替代公厕方位）扣0.5分；外部停水、停电、改造除外，全年单座公厕累计暂停开放30天以上扣1分，60天以上扣2分；公厕完好率（正常开放）90%以下扣1分、80%以下扣2分（每个季度核查一次，暂停开放总天数除以全年总天数）。 |
|  | 8. 用水、用电系统未正常启用的每项扣1分；洗手水龙头、水箱、水阀缺失、破损或漏水，灯泡、开关损坏，每例扣1分；公厕屋顶、墙体渗漏，墙面破损超过0.5㎡的每处扣1分；墙壁、天花、门窗、灯具、隔板、镜子、挂衣钩、纸篓、洗手池台面及水池、大小便器、拖把池、上下水管缺失和破损，每处扣1分；室内地面、便池、便槽、墙裙，瓷砖破损2块以上，每例扣1分；倒粪口设施破损扣1分；隔间门锁无法关闭扣0.5分；化粪池无盖扣1分，有盖未盖扣0.5分，盖板未盖严（大于池口1/3）扣0.5分，盖板不洁扣0.5分，盖板破损扣0.5分；粪便满溢扣1分；清掏粪便未及时清运扣1分，容器未密闭扣0.5分，清运粪便后未清扫冲洗地面每例扣1分，沿途抛洒滴漏每平方米扣1分；未按规定频次清掏（半年1次、B档以上每季度1次）每座扣1分；消防设施缺失，每例扣0.5分 |
|  | 9. 未按公厕类别要求设置洗手液分配器、干手器等，每项扣1分；洗手液容量低于1/3，洗手液兑水的，每项扣1分；洗手液分配器、干手器不能正常使用的，每例扣1分；无障碍通道不能正常使用的扣1分，扶手缺失破损、安装不牢固松动的每项扣0.5分；第三卫生间、无障碍间未正常开放使用的扣1分，摆放杂物的扣0.5分，卫生洁具及辅助设施缺失、破损的每项扣1分；洗手龙头或便器的水压达不到正常流量、自动感应设施不敏锐，影响使用效果的，每例扣1分；未按规定（新改建二类以上提供厕纸、一类含第三卫生间提供擦手纸）提供厕纸、擦手纸扣1分；公厕分类划档后，原有服务措施（厕纸、擦手纸、洗手液等）停止提供的每例扣1分；环卫公厕拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时上报相关信息的（收到拆除通知3个工作日内），扣1分 |
| 投诉举报 | 10. 公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的公厕管理问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限（5个工作日）内整改解决的，每例扣2分；区级以上检查失责任分的每例扣3分；公厕保洁员（管理员）工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣1分，单位不及时处理扣2分；与信息采集人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |

考核项目：垃圾清运中转

| 项目 | 环卫作业质量考核标准 |
| --- | --- |
| 管理规定 | 1. 中转站（含移动式垃圾压缩中转站）无站名扣0.5分；管理制度、作业时间、安全操作规定、安全提示标识未上墙等，每例扣0.5分；台账（含消杀台账）记录不全扣0.5分，不使用无害化垃圾检测合格单，扣0.5分；工作人员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未携带当班考核本，每例扣0.5分；考核本不登记，每例扣0.5分，超过3天不登记每例扣1分，登记作假每例扣1分；作业时未戴口罩，每例扣0.5分；未按规定时间开放扣1分，提前关门扣1分；管理人员未按挂牌时间到岗扣1分；管理人员作业时段从事与工作无关事项，每例扣1分；有断岗、脱岗现象，每例扣1分；未经批准，随意设置临时生活垃圾中转点，每例扣1分；环卫垃圾中转站拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时（收到拆除通知3个工作日内）上报相关信息的，扣1分； |
|  | 2. 未按照垃圾调运任务计划及时将垃圾送往江南焚烧厂扣2分；异地运输、处置垃圾未按程序办理扣2分；未完成粪便、餐厨、厨余垃圾收运任务，完成月度计划的90%以下扣1分、50%以下扣2分； |
| 作业现场 | 3. 作业现场有大量垃圾积压扣5分，有两斗或两压缩块，满一垃圾运输车的，每例扣1分；站前秩序乱引起道路交通堵塞，扣2分；作业时周围散落垃圾较多，未落实随扫随清随冲的扣1分；当班作业后，站内有积存垃圾，半斗以上每例扣0.5分；地面、门前有垃圾，有污水、站容不洁、排水沟淤积的每例扣1分；可视范围内蝇蛆超过5只扣0.5分，10只以上扣1分；有鼠每只扣0.5分；春夏秋季，不消杀，每次扣0.5分，已安装污水处理装置、除臭装置、异味报警器不使用的，每次扣1分；收集站（V类转运站）硫化氢（mg/m³）室外0.03/室内10、氨（mg/m³）室外1/室内20，每超一项扣0.5分； |
|  | 4. 保洁车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂、超高超限装载的，保洁员未着统一服装进入垃圾中转站的，每例扣1分；无标识或标识不符合要求的车辆进入生活垃圾中转站倾倒垃圾，每辆扣1分； |
|  | 5. 临时收集点在收集时间内无专人负责扣1分；周围有散落垃圾扣0.5分；垃圾桶排列不整齐扣0.5分；垃圾桶盖未盖、垃圾漫溢、破损，每只扣0.5分；垃圾桶数量超过20只未中转，每例扣2分；秩序乱引起道路交通堵塞，扣2分；作业结束后未及时清洗，扣2分；垃圾桶、果皮箱内外箱体不洁，每只扣0.5分；未按规定中转（垃圾落地中转）扣2分； |
|  | 6. 站内外、工作室等责任范围内有垃圾、杂物、乱搭建，每例扣1分；违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分，亡人扣5分； |
| 垃圾运输 | 7. 垃圾收集、运输车辆，车体不密闭每辆扣2分，车体密闭但行驶中不密闭（如顶盖、后盖或侧门未关，车身带桶等情况）每辆扣2分，运输途中抛洒滴漏每例扣2分；车辆乘坐闲杂人员，每车次扣1分；不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道等，非机动车辆进入快车道，每例扣1分；车身标识不规范（未显示作业单位）、无编号，扣1分； |
|  | 8. 垃圾收集车，满车垃圾超高20cm以上扣2分，30cm以上扣4分，筒装车垃圾运输，垃圾桶盖未盖，每只扣0.5分，超过3只以上，每例扣2分；作业工具未按规范摆放，每辆扣1分； |
|  | 9. 垃圾运输车外观不洁、破损、张贴、涂写、车厢外有吊挂每辆扣1分，车辆渗滤液槽未使用，每车次扣2分；渗滤液槽使用不当，如渗滤液管未挂好，阀门未关闭、污水箱未及时清空等，每车次扣2分，运输途中造成路面污染扣2分；未按指定地点倾倒垃圾每例扣2分，未按指定地点排渗漏液或剩余垃圾每例扣2分，倾倒结束后尾斗不复原每例扣2分；垃圾车进出场内，未称重计量（检修、停电、保养等特殊情况除外）每辆扣1分，不按规范操作每辆扣1分，不服从运营单位管理的每辆扣1分，造成恶劣影响的每辆扣1分；未执行垃圾调运任务计划扣2分，造成恶劣影响的扣3分；运送垃圾中含工业、医疗、装潢垃圾的每辆扣1分，超过整车容量的1/3以上每辆扣2分；垃圾运输车违反进入转运处理设施规定的每辆车扣1分；擅自借用或调用其他车辆IC卡，每次扣2分；车辆超载10%以上每辆车扣0.5分，15%以上每辆车扣1分；加快淘汰非标收集车，淘汰车辆每半年公告一次，在中转站现场未及时公告的每例扣1分，检查时间内，非标车辆数超过进站车辆总数的50%，每例扣1分；违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分，亡人扣5分； |
| 基础设施 | 10. 责任范围内有涂写、刻画、喷涂等现象，每一例扣0.5分；各类环卫标牌字迹不清、牌匾、门头、墙面破损等未及时修复或更换，每例扣0.5分；瓷砖破损2块以上，墙体2㎡以上每例扣0.5分；水管、水龙头、水池、电线、灯泡、电开关等损坏未修复、更换，每例扣0.5分；站内雨污分流不到位，导致垃圾渗滤液、冲洗水等混入雨水管网的，每例扣2分；地面防渗措施不到位，导致污水渗入地面产生臭气的，每例扣2分；污水坑渗漏的，每例扣2分； |
|  | 11. 未设置毒饵站，未投放毒饵，每例扣0.5分；未配备灭蝇设备扣0.5分，未配备消杀设备扣0.5分，未配备胶鞋、皮手套的扣0.5分；安康驿站不符合标准，设施缺损的每座扣1分； |
|  | 12. 垃圾中转站机械设备损坏，停止运行且未及时上报，每例扣2分；外部停水、停电、改造除外，全年单座中转站累计暂停开放30天以上扣1分，60天以上扣2分；中转站完好率（正常开放）90%以下扣1分、80%以下扣2分（每个季度核查一次，暂停开放总天数除以全年总天数）；设施维修、更换超过10个工作日，每例扣1分；机械设备维修、更换超过30个工作日，每例扣1分；垃圾斗（箱）锈蚀严重，出现孔洞或损坏，每处扣1分；中转站未按要求安装摄像头，每处扣1分，监控设备损坏或无法正常工作每处扣1分，向主管部门报告后3日内未恢复扣1分，5天以上扣2分； |
| 投诉举报 | 13. 公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的垃圾清运中转问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限（5个工作日）内整改解决的，每例扣2分；被通报批评的每例扣2分；区级以上检查失责任分的每例扣3分；中转站管理员工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣1分，单位不及时处理扣2分；与信息采集人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |

考核项目：道路机械清扫保洁

| 项目 | 环卫作业质量考核标准 |
| --- | --- |
| 作业质量 | 1. 路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣1分，1㎡以上扣2分；路面有污迹1㎡以上扣1分，2㎡以上扣2分；高架桥、快速通道、快车道有陈旧性积灰，10m以内扣2分，10m以上扣4分，有其他杂物3片（个）以上扣1分，每多三片（个）加扣1分； |
|  | 2. 作业不规范，未做到全覆盖的，缺扫、漏扫（含清扫道次与路牙、隔离栏数目不符）每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分；洒水按快车道车道数量进行作业覆盖，其中雾状洒水（指多功能车后喷8个头以上的），双向各4车道以上、中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒4趟单程；双向共8车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒3趟单程；蘑菇状洒水（洒水车），路中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒2趟单程；双向共6车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒2趟单程；缺、漏洒每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分； |
| 作业规定 | 3. 未按时作业，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业时间调整未报区局同意的扣0.5分；交通高峰期间下达机械化作业任务的（渣土、油污等应急清除任务除外），扣1分；未按任务单时间出车，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业过程中加水时间超过30分钟扣0.5分，排污时间超过15分钟扣0.5分； |
|  | 4. 作业超速（湿扫、洗扫：5km/h；冲洗：8km/h；洒水：洗扫车雾状洒水8km/h、洒水车蘑菇洒水15km/h、清洗车蘑菇洒水15km/h；清洗：8km/h；保洁：15km/h）20%的，每例扣0.5分，50%扣1分； |
|  | 5. 作业时未开启警示灯的，每例扣0.5分；不洒水清扫扬尘的，每例扣1分；白天洒水时未按规定使用提示音乐的，每例扣0.5分；洒水时未避让行人发生有责投诉的，每次扣1分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣5分；扫盘刷子未能轻压路面、洗扫作业高压喷水摆动架喷头堵塞、冬季洒水作业未使用雾洒等作业不规范行为，每例扣1分；雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，4度以下不进行洒水作业，0度以下不进行湿扫、洗扫作业，如违反规定，擅自上路作业的，每台车扣2分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣1分，导致有责交通事故的，每次扣2分；其余情况无故未上路作业的，每台车扣1分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（应急保障）下需要人工保洁时，无安全防护措施扣1分； |
| 作业管理 | 6. 作业车辆未安装卫星定位监管系统，每台车扣2分；卫星定位监管系统连续3天不能工作扣1分，5天以上扣2分；车载卫星定位系统连续3天不能工作每台车扣1分，5天以上扣2分；实行统一调度，每天下达作业任务，没有任务单，每台车扣0.5分，任务不合理（当日任务小于单车日劳动定额的50%或大于单车日劳动定额），每台车扣0.5分；实施（考核）情况未如实登记，每台车扣0.5分；车辆调整未登记，每台车扣0.5分；其它保障突击任务未登记，每台车扣0.5分；未按任务单路段作业，缺项、漏项、作业类别与任务单不符，每条道路扣0.5分；作业时间内另作它用的，每例扣0.5分； |
|  | 7. 驾驶员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未携带当班考核本，每例扣0.5分；考核本不登记，每例扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；作业不文明、有扰民现象，并引发纠纷，每例扣1分； |
|  | 8. 作业车辆外观不整洁的，每台车扣0.5分；未安装水表的每例扣0.5分（确实不能安装的除外，必须报市局环卫处备案）；水表损坏未及时更换或修复的扣0.5分；未在指定地点取水的扣0.5分，取水管漏水致使路面积水5㎡以上扣0.5分；未如实填报用水量、油量和公里数扣0.5分；刷子未及时更换的扣0.5分，作业过程中漏水的扣0.5分，未在规定地点排放污水（不得排向雨水管网和河流）、倾倒垃圾的扣1分，排污管道损坏、堵塞的扣0.5分；出现故障必须向区局环卫科报告，未报告擅自停止作业每例扣1分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过2日，扣1分，5日以上，扣2分；每台车累计报告停止作业时间超过20天扣1分，超过30天扣2分，超过40天扣4分；违反作业安全规定，发生责任事故每例扣2分，亡人扣5分； |
|  | 9. 机扫垃圾暂存点未按要求建设和设置的扣1分，未办理排放许可证的扣1分，未规范管理（建立台账资料、统计垃圾产生数量和去向）的扣1分； |
| 任务执行 | 10. 机械化作业任务未按作业规定（洗扫、湿扫、冲洗、洒水、机保）次数下达任务，每例扣1分，缺项、漏项每条道路扣0.5分；未按规定路段下达任务，缺项、漏项每条道路扣0.5分；机械化作业道路中，出现施工的未及时上报，每条道路扣0.5分，未及时调整其他道路并报市局同意，导致机械化清扫率不达标，每下降2个百分点扣1分；经常污染道路未适当增加清洗频次，达不到“路面见本色”的作业要求扣1分； |
|  | 11. 机械化作业受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政，经核实每例扣2分；环保部门道路扬尘污染检查发生问题的，经核实每例扣1分。 |
| 投诉举报 | 12. 环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣1分，单位不及时处理扣1分；与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |

注：所有评分细则及要求以最新市级相关文件要求为准。

- 附件7：专项更新项目单价

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：              （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求作出明确响应。

2.采购文件技术要求中要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。