江苏省政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：灌云县融媒体中心高清化升级改造项目

项目编号：JSZC-320723-HFDL-C2025-0003

采   购   人：灌云县融媒体中心

采购代理机构：江苏后峰工程建设项目管理咨询有限公司

2025年8月

- 目   录

第一章 竞争性磋商采购邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章 竞争性磋商响应文件格式

- 竞争性磋商采购邀请

受灌云县融媒体中心的委托，江苏后峰工程建设项目管理咨询有限公司就灌云县融媒体中心高清化升级改造项目（项目编号：JSZC-320723-HFDL-C2025-0003 ）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

灌云县融媒体中心高清化升级改造项目采购项目的潜在供应商应在苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取磋商文件，并于2025年8月15日10点00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320723-HFDL-C2025-0003

项目名称：灌云县融媒体中心高清化升级改造项目

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：130万元（最高限价），供应商所报的响应报价超过最高限价的投标无效；

- 采购需求：建设高清化技术平台，包括视频服务器、播出控制系统、数据服务系统、播出机房等。彻底打通融媒体中心采、编、制、播系统的对接瓶颈，可实现视频生产、存储、传输、播出全程高清化，详见第四章“项目需求”。

注：本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节。供应商须在采购会议结束后，使用CA数字证书登录供应商系统，在澄清/磋商/谈判模块中等候磋商；磋商环节结束后，须在多轮报价模块中等候报价，评审过程中不再另行通知。如供应商因自身原因错过相应环节，造成非实质性响应，责任自负。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用。

本项目（是/否√）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供承诺函）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5） 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见磋商文件第六章 竞争性磋商响应文件格式。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（2）成交后不允许分包或转包。

5.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年8月04日至2025年8月8日18:00:00止（北京时间）

2.地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年8月15日10:00:00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据苏财购【2020】52号文规定，本次磋商采购不收取保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 特别提醒：供应商在开评标过程中请不要离场，严格按照《操作手册》和苏采云系统的要求制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价等。开评标过程中不再另行通知，因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌云县融媒体中心

地    址：连云港市灌云县

联系方式：张主任 18248930009

2.采购代理机构信息

名    称：江苏后峰工程建设项目管理咨询有限公司

地　　址：连云港市灌云县伊山北路官印巷20-1号

联系方式：徐工 13851222330

3.项目联系方式

项目联系人： 徐工

电　 　 话： 13851222330

- 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，磋商文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏后峰工程建设项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2其他费用

4.2.1 经与采购人约定，本次磋商响应人报价时应考虑以下费用：

（1）招标代理费按苏招协【2022】002号《江苏省招标代理服务收费指导价》计取，响应单位须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

以上所有费用均由成交人支付，响应单位须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列，由成交人在领取成交通知书前一次性支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦依法获取了本磋商文件并决定参加磋商采购，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购邀请”中的通讯地址，向采购人或本代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏省政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2本代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察或答疑会。

7、磋商文件的解释。

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

- 二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。

3、首次磋商报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“磋商响应报价明细表”。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4、项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

6、响应文件制作工具

6.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

7、响应文件构成

磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

7.1 响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”提供的“磋商首次报价明细”格式及要求填写。

（4）资格审查材料：

详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“二、申请人的资格要求”。

（5）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（6）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

（7）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写，如无，可不填写。

7.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

7.4 评审因素所需材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

7.5 其他材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

8、生成响应文件

8.1 响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

8.3 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

三、响应文件及样品的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

1.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.6 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.7 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2、磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，采购代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3、提交样品截止时间和地点（本项目不需要提供样品）

- 四、磋商与评审

1、磋商

1.1 采购代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加的，视同认可磋商结果。

1.2 供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2磋商小组由政府采购专家库随机抽取评审专家组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对磋商文件作出实质性响应，应当作为无效响应予以否决：

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）磋商供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；

(5)磋商供应商名称或组织结构与资格预审时不一致的；

(6)响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；

(7)同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

(8)响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

(9)响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

(10)响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

(11)响应文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

(12)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(13)响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

(14)响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

(15)未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；

(16)不同磋商供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；

(17)以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；

(18)施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合磋商文件有关要求的；

(19)响应文件关键内容模糊、无法辨认的。

(20)不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的(本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件)；

(21)其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

(22)不同供应商的授权代表的社保由同一单位缴纳的，其投标（响应）无效。

5.4在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

(1)符合条件的磋商供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)磋商供应商的报价均超过了采购预算价或最高限价，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

5.5未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从“苏采云”系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，否则按无效标处理。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终技术方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的技术方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须通过“苏采云”系统作出。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

特别提醒：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在20分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第七章“评审方法和评审标准”。

6.2.3评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有1家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（6）因系统故障原因造成磋商不成功的。

（7）响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的：

7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份U盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

- 对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在江苏省采购网（苏采云）上公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供正本一份副本三份与电子响应文件一致的纸质打印胶装文件，须封面、骑缝加盖公章。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的其他属于成交无效的情形。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

2.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

2.5 本项目履约保证金：合同金额的10%。

3、履约验收

3.1 采购人组织对供应商履约的验收。对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

3.2 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.3 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

- 七、政策功能

1、支持绿色发展

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

注：最后报价中包含的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格，按首次响应报价同比例变动。

3、参加政府采购活动的供应商享受价格折扣应当提供的材料：

3.1 服务全部由小型、微型企业承接的，提供《中小企业声明函》（第六章“竞争性磋商响应文件格式”）。

3.2 服务全部由残疾人福利性单位承接的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“竞争性磋商响应文件格式”）。

3.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与磋商采购时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理公司将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 八、询问、质疑和投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2、质疑的提出

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

2.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

2.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

2.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

3、质疑函的受理和答复

3.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

3.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

3.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

3.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提交评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

4、质疑处理

4.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

4.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

4.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

4.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

4.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

4.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

5、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：灌云县融媒体中心

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：灌云县融媒体中心高清化升级改造项目

采购项目编号：JSZC-320723-HFDL-C2025-0003

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  þ竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     /

þ分期付款：  （1）合同签订且项目开工后，在收到中标人开具的合规发票后10个工作日内，采购人支付合同款总额的50%作为预付款；（2）项目完工且验收结束后，采购人支付合同款总额的50%。

¨成本补偿：      /

¨绩效激励：      /

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是  ¨否

收取履约保证金形式：在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给采购人，成交供应商也可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

收取履约保证金金额：     成交金额的10%

履约担保期限：         60日历天

（4）分期履行要求：     /

（5）风险处置措施和替代方案：     /

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：     灌云县融媒体中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是， /

þ否

验收组织的其他事项：     /

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

þ一次性验收  ¨分期/分项验收：     /

（4）履约验收程序：  详见磋商文件

（5）履约验收的内容：  详见磋商文件

（6）履约验收标准：  详见磋商文件

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：  详见磋商文件

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方送达安装调试后，申请验收，验收合格后甲方支付合同款项。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 绿色环保 |
|  | 指定现场 | 灌云县融媒体中心 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 由供货商自行办理并承担费用。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 不少于3年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 4小时 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订且项目开工后，在收到中标人开具的合规发票后10个工作日内，采购人支付合同款总额的50%作为预付款；项目完工且验收结束后，采购人支付合同款总额的50%； |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 全部货物供货完成并经采购人验收合格； |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 出现因货物产品质量原因，致使修理、重作、更换，需要在4小时内响应并作出承诺完成时间 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 出现因货物产品质量原因，致使修理、重作、更换，需要在4小时内响应并作出承诺完成时间 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 每天按合同总价千分之五赔偿给采购方； |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2 ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 灌云县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 项目需求

- 一、项目说明：

- 1.本项目属性为：货物；

2.项目采购方式为：竞争性磋商；

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：信息传输业；

4.本项目核心产品为：高清播出服务器。

本项目执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文及《财政部、国家环保总局关于印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>的通知》（财库〔2006〕90号）。本次采购的加“★”产品已列入节能产品实施品目清单的，各供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则为无效标。

本招标文件中标注★的技术参数要求为实质性响应要求和条件，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应并按要求提供相关证明，否则将按无效投标处理。

1、总述

根据国家广电总局和江苏省广播电视局实施高清化播出的相关政策要求，此次项目建设内容为：灌云县融媒体中心高清化升级改造项目。

项目建设包括：设备提供、软件提供、建设施工、安装调试、测试验收、人员培训等。

### 2、总体要求及建设原则

本项目系统设计和建设应遵循如下原则：

- 安全可靠性：系统运转稳定可靠，所有组成部分无单一崩溃点，保证24小时全天候安全优质播出。在设备选型上要选择同类设备中性能优良，并经客户使用达到高标准、高质量、性能稳定的产品。设计时必须充分考虑系统各个部分、系统各级之间的冗余备份措施，选择的设备必须达到广播级要求。

- 先进性：采用先进的、并已经得到业界认可的技术设备搭建。

- 易扩展性：容易实现规模的扩展和系统的升级，并具备建设与原有高清非编网络系统、媒体资产管理系统的接口，升级、扩展不影响系统的正常使用。

- 易于使用维护：系统人机界面良好，使用方便，易于操作。系统应具有检错、纠错能力，具有完善的备份措施。在系统出现故障时，应能够在较短的时间内恢复系统运行。

- 实用性和经济性：要求制定详细科学实用的建设方案，在保证性能和安全的前提下合理使用资金，设备应具有最佳的性能价格比。

- 安全管理：系统既要保证信息的充分共享，又要保证系统的安全保护和数据隔离，系统应具有完善的安全机制和有效的责任追究机制，能够提供操作系统级、应用系统级、数据库级三重用户管理和权限管理功能，对所有用户的所有操作建立日志，保证整个系统始终处于安全监控和保护之中。所有硬盘播出系统所涉及的节目素材、节目表等文件严禁用硬盘播出系统自带的软件以外的方式进行访问。

- 售后服务：供应商必须提供优质完善的售后服务，以确保系统建成后能长期稳定可靠地运行，系统设计要保持最好的性价比。

## 二、系统应符合和支持的技术标准及协议

技术标准直接影响播出系统及全网络的连接和质量，因此要采用国内国际通行的技术标准，系统总体要求达到广播级甲级标准，同时满足以下标准：

《4：2：2数字分量图像信号的接口》	GB/T 17953-2000
《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》	GY/T 160-2000
《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》	GY/T 161-2000
《演播室串行数字光纤传输系统》	GY/T 164-2000
《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》	GY/T 165-2000
《数字分量演播室的同步基准信号》	GY/T 167-2000
《民用建筑电气设计规范》	GJ/T 16-92
《出入口控制系统技术要求》	GA/T 394-2002
《中华人民共和国公共安全行业标准》	GA 38-92
《工业电视系统工程设计规范》	GBJ 115-87
《彩色电视图像质量主观评估方法》	GB 7401-87
《彩色电视图像传输标准》	GB 1583-79
《有线电视系统工程技术规范》	GB 50200-94
《有线电视广播系统技术规范》	GY/T 106-92
《30MHZ-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》	GB 6510-96
《有线电视系统测量方法》	GY/T 121-1995
《建筑设计防火规范》	GBJ 16-87
《商用建筑电气设计规范》	JGJ/T 16-92
《计算机软件开发规范》	GB 8566-88
《电子计算机机房设计规范》	GB 50174-93
《通信系统机房设计》	GBKJ-90
《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》	GB/T 15408-94
《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50303-2002
《商用建筑物电信布线标准》	EIA/TIA-568
《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》	EIA/TIA-569
《商业建筑物电信基础结构管理标准》	EIA/TIA606
《商业建筑物接地和接线规范》	EIA/TIA607

《以太网100BASE-T标准》									IEEE 802.3U
《视频浅压缩编码 第1部分：超高清视频分层编码》			GY/T 398.1-2024

## 三、播出系统技术总体要求

高清化升级改造项目是新建1个频道国产化高清播出技术平台，总体设计思路是：系统采用可靠、科学、先进的技术，满足频道节目上载、编单、素材管理、节目播出等功能需求，同时能够满足外来信号转播、调度等方面的应用要求。系统应具有全自动、人性化、运行安全稳定、应急操作快捷简便、管理流程科学有效的功能特点，符合国家广播电影电视总局第62号《广播电视安全播出管理规定》要求。

系统设计采用上载子系统＋高清播出服务器+播出二级存储的整体架构，高清播出服务器系统采用主、备播出视频服务器的架构方式；系统提供灵活的迁移策略，设计符合灌云县融媒体中心实际需求的整体流程且安全可靠，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障播出系统高可靠和端到端的安全，无单一崩溃点。高清播出服务器、数据库应用管理服务器、工作站、周边矩阵等必须采用性能稳定的广播级设备。频道总体输出多样化，支持SDI、ASI、IP输出。

播出系统应满足如下需求：

- 项目按1个频道国产化高清播出技术平台设计，播出节目输出支持PAL制，高清（1920x1080，50i）；

- 本招标文件规定的技术、规格要求和技术标准是可接收的最低限度的技术标准与基本的使用功能，供应商可根据自身选择优于本项目技术要求的设备和软件或自行增加设备或软件；

- 主备高清播出服务器采用计算机原厂设计的专业视频服务器；

- 系统采用双总线标准接口规范，模块化设计，须具有较强兼容性和可扩展性，配置灵活、易于操作维护。

- 系统技术指标应达到国家广电总局规定的广播级标准，整个系统无任何单一溃点。

- 新建高清播出系统中的所有服务器、工作站必须采用专业计算机生产商提供的原厂设备，不得采用工控机或兼容机；

- ★新建高清播出系统必须与灌云县融媒体中心内现有非线性编辑系统、媒体资产管理系统相互兼容无缝互连互通，实现高质、准时、安全的节目播出要求，须提供投标供应商承诺函。

## 播出系统清单及技术指标要求

供应商所投设备的软硬件必须满足下表所示的选件配置及技术要求，也可以根据自身技术特点以及本项目互联互通的需要，选择优于下表的设备和软件或自行额外增加设备或软件，其价格计入投标报价中。

| 序号 | 产品名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电视播出系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清播出服务器（核心产品） | 专业机架式2U视频服务器，主要核心部件具有冗余设计： CPU：≧C86-4G 2.4G 16核 内存：≧32GB×4； 系统硬盘：≧480G SSD×2； 素材盘：≧4TB SATA×4； 控制器：支持RAID0/1/5； 操作系统：国产操作系统 操作系统交付方式：预装 技术指标要求： - 支持高清转播信号输入、叠加台标/字幕后播出； - 支持多格式、多码率、高标清素材混播，支持输出音频混音及自动增益控制。 - 音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式及非嵌入式数字音频信号的输入与输出；支持每路视频嵌入多路数字音频信号。 - ▲播出服务器视音频板卡支持HD-SDI指标，可正常输出HD信号数据格式；抖动100kHz高通滤波值≤0.08，抖动10Hz高通滤波≤0.4，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 - ▲播出服务器的操作系统、CPU须通过信创环境验证；支持在不同存储类型下读取素材进行播出，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 - ▲CPU和操作系统等关键部件，符合安全可靠测评要求。通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 2 | 台 |
|  |  | 冷备系统硬盘：≧480G SSD； 冷备素材盘：≧4TB SATA； | 1 | 块 |
| 2 | 数据库应用管理服务器 | CPU：≧C86-4G 2.4GHz 16核 内存：≧32GB×4； 系统硬盘：≧480G SSD×2； 数据硬盘：≧480G SSD×2； 控制器：板载RAID0/1； 操作系统：国产操作系统 数据库：国产数据库软件 操作系统/数据库交付方式：预装 数据库和操作系统等关键部件，符合安全可靠测评要求。通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 应用管理技术要求： - 对播出系统中的使用人员进行权限管理，播出中心存储、播出服务器本地存储进行空间管理，播出节目素材迁移/校验/生命周期管理，播出控制配置管理； - 对播出运行状况、节目素材使用状况日志记录及查询/导出。 - 上载、审片软件统一部署，素材上载完毕可直接人工对素材进行审核或发送技审软件完成对素材内容的审查并反馈技审结果。 - ▲技审选项包括：黑场检测、彩条段检测、单色段检测、雪花场检测、色彩丢失段检测、静帧段检测、亮度超标检测；色度超标检测、RGB超标检测，YUV超标检测、YC超标检测、蓝底检测、绿地检测、标清100%彩条检测、标清75%彩条检测、高清100%彩条检测、高清75%彩条检测、SMPTE彩条检测、幅型检测、夹帧检测、花屏检测、音频静音段检测、音量超标检测、音频削波检测、音频音量峰值检测、音频直流偏移检测、音频响度检测、音频不可听检测、音频立体声相位相反检测，提供以上技审选项的软件功能截图。 - ▲媒体处理中心（自动技审及文件转码）可对视音频节目中的黑场、静音、彩条、静帧、R/G/B 超标、响度等进行自动技审，可设置的检测条件包含：时间阈值（帧）、抽查范围、亮度阈值、黑场像素百分比、dB 阈值、容错阈值、静帧像素百分比、分量误差阈值、响度阈值等，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 2 | 台 |
| 3 | 播出二级存储 | 标准19寸 3U机架式存储系统，16G 高速缓存(可扩展至32G) 12个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持硬盘混插 自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇， 4个千兆以太网接口、支持网络接口聚合、故障冗余 支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD 支持虚拟存储池管理、用户、配额、权限管理 提供NAS和IP-SAN统一存储功能 支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议 硬盘容量：10TB企业级硬盘×12块，物理容量120T; 转速：7200rpm;硬盘尺寸：3.5英寸;平均无故障时间：120万小时以上 | 1 | 台 |
|  |  | 冷备存储硬盘：≧10TB企业级硬盘。 | 1 | 块 |
| 4 | 播出交换机 | L2以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口，SFP 1.5m电缆（含堆叠模块） | 2 | 台 |
| 5 | 播出控制系统 | CPU：≧C86-3G 3.0G 8核 内存：≧16 GB； 系统硬盘：≧512G SSD； 显示器：≧23.8寸高清显示器； ★节能政府强制采购产品，投标文件中提供节能证书电子件。 其它：显卡、集成声卡、集成千兆网卡、双口232控制卡、音箱； 操作系统：国产操作系统 操作系统交付方式：预装 CPU和操作系统等关键部件，符合安全可靠测评要求。通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 - 自动调取播出节目单、并按节目单内容自动完成播出控制，支持对在线节目单中的节目条目进行预览，支持对在线节目单进行编辑修改 - 双通道播出控制模块; 素材预览模块 - 素材编辑模块; 播出节目单编辑模块 - 播出图文编辑模块; | 2 | 台 |
| 6 | 上载/审片工作站 | CPU：≧C86-3G 3.0G 8核 内存：≧16 GB； 系统硬盘：≧512G SSD； 显示器：≧27寸高清显示器； ★节能政府强制采购产品，投标文件中提供节能证书电子件。 其它：显卡、集成声卡、集成千兆网卡、标准键盘、鼠标、音箱； 操作系统：国产操作系统 操作系统交付方式：预装 CPU和操作系统等关键部件，符合安全可靠测评要求。通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 上载/编单/审片技术要求： - 支持多格式文件转码上载功能； - 转码后的文件支持审片打点功能; | 1 | 台 |
| 7 | 编单/审片工作站 | CPU：≧ C86-3G 3.0G 8核 内存：≧16 GB； 系统硬盘：≧512G SSD； 显示器：≧27寸高清显示器； ★节能政府强制采购产品，投标文件中提供节能证书电子件。 其它：显卡、集成声卡、集成千兆网卡、标准键盘、鼠标、音箱； 操作系统：国产操作系统 CPU和操作系统等关键部件，符合安全可靠测评要求。通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 - 转码后的文件支持审片打点功能; - 支持只有审核通过的节目才支持编排到节目单中，支持各种常规节目的编单策略。 | 1 | 台 |
| 8 | 硬盘录像机 | SDI视频输入：1路自适应10bit SD/HD/3G SDI； SDI视频输出：2路自适应10bit SD/HD/3G-SDI，1路自适应10bit SD/HD/3G-SDI环通输出，1路自适应10bit SD/HD/3G-SDI监看输出。HDMI视频输入：1路HDMI A类接口。HDMI视频输出：1路HDMI接口； 录机控制：12个按键和搜索轮用于硬盘录像机的本地控制或者使用RJ45以太网或USB 2.0高速接口。编解码支持广电通用的编解码格式； 存储硬盘：≧512GB SSD。 | 1 | 台 |
| 9 | 高清数字 台标键控一体机 | 标准19"1U机架式主机，全硬件架构，双电源； ▲主机带2寸液晶屏，可显示REF-IN 锁定状态、PGM-IN 信号格式，V H行场相位数值、网口IP地址，总运行时间、当前运行时间、内部温度，控制方式，日期时间；提供主机实物显示屏截图 1路高清背景SDI信号输入，带线缆均衡； 内置台标发生器，支持静止/动画主标、副标、数字时钟同时叠加， 支持使用北斗校时、网络校时二种校时模式， web配置，支持网络下载台标 支持外同步锁相，行/场相位调整 2路合成PST和PGM SDI信号输出（断电直通） 3路键信号SDI和3路键填充SDI信号输入，可同时接入3个外置设备分别提供叠加图文； 2个RS232/422串口控制，1个网口，可通过串口或网络接收外部控制信号控制键入和键出 支持SNMP协议； 3路数字键控器遥控面板，1U机箱。 ▲为保证播出系统安全且稳定运行，需与高清播出服务器为同一品牌并提供产品功能相关说明文件或彩页。 | 1 | 台 |
| 10 | 10X2双时基数字高清切换器 | 1U标准机架式主机，冗余电源。 内置双时基，静音切换，无需外部同步信号时实现切换输出无闪烁、抖动。 支持10路3G/HD/SD-SDI，2路可选模拟视音频信号输入，REF输入/环出，3G/HD/SD-SDI、HDMI输出。 支持3路3G/HD/SD-SDIPGM输出，带掉电直通;2个3G/HD/SD-SDIPST输出;1个可任意切换为PGM/PST的HDMI输出。 支持2路RS232主备控制信号输入。 支持预置应急信号通道，一键切换应急信号输出。 主机集成双数码管显示输入/输出信号使用状态，主机集成控制按键用于在机房应急切换。 含外置10X2切换器遥控面板； ▲为保证播出系统安全且稳定运行，需与高清播出服务器为同一品牌并提供产品功能相关说明文件或彩页。 | 2 | 台 |
| 11 | 高清4x1自动倒换器 | 4路3G/HD/SD-SDI输入；2路3G/HD/SD-SDI分配输出；1路REF输入； RS-422\GPI控制接口输入；支持CLEAN SWITCH，对视频进行丢失/静帧/同步信号/EDH监测，对嵌入音频丢失/DBN/PARITY/CHECKSUM进行监测，异常时自动倒换。第一路输入断电直通。 含遥控面板，支持手动应急切换、按键锁定。 ▲为保证播出系统安全且稳定运行，需与高清播出服务器为同一品牌并提供产品功能相关说明文件或彩页。 | 1 | 台 |
| 12 | 平台机箱 | 标准2U机架式主机，全硬件架构，外置可拔插双冗余电源； 针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报； 可以插10张插件，支持IO卡抗震，保证子卡稳定工作； | 1 | 台 |
| 13 | 分配卡 | HD-SDI视分，2路1分4或1路1分8可配，带电缆均衡。 | 7 | 块 |
| 14 | 跳线盘 | 24路跳线盘含5个跳线 | 1 | 台 |
| 15 | 黑场/测试信号发生器 | 1U机箱，双电源； 16路模拟视频同步信号输出，支持PAL制NTSC制； 可选择同步信号、彩条信号或测试国际标准测试信号（共16种），可用于系统整体联调时各项参数的精确调整使用 支持外同步和内同步二种工作模式，外同步模式下，可对输出信号进行，行/场/色载波相位调整，使其与外同步信号各项参数完全一致； 带掉电保存参数设置和恢复出厂设置。 ▲为保证播出系统安全且稳定运行，需与高清播出服务器为同一品牌并提供产品功能相关说明文件或彩页。 ▲黑场同步特性中例如行同步幅度、行同步脉冲宽度、行同步脉冲宽度建立时间、色同步持续时间等，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 1 | 台 |
| 16 | 混合监测报警多画面 | 标准19""1U机架式主机，全硬件架构，双电源； 8路高标清SDI信号自适应输入，其中4路支持模拟视音频信号输入，2路rtsp网络摄像头IP流输入； 10画面拼接显示输出，支持视音频信号及机房监控摄像头信号同屏拼接显示监控； 支持PAL、720P、1080i 等高标清视频制式， 支持2路 HDMI 复制或分屏同时输出； 提供多种显示界面风格供选择，支持台标、时钟显示窗口，支持网络时钟校时； 支持监看信号音频指定通道输出或轮询输出到监视器监听，轮询时间可配置； 自己对选定窗口一键满屏显示，同时输出该窗口音频到监视器监听； 支持UMD文字、背景颜色、透明度设置； 支持对信号进行监测，信号丢失时进行报警； 支持对图像内容进行监测，对图像中出现的静帧、黑场、彩条进行报警； 支持对音频内容进行监测，对音频中出现的静音、爆音进行报警，同时可设置爆音监测电平阈值； 支持文字、语音、短信报警方式可选； 支持 Web页面设置，支持远程升级以及恢复出厂设置。 ▲支持多画面展现方式支持采用多信号满屏拼接方式，且显示布局可按需选择，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。。 ▲多画面展示方式为无边框，支持UV表，TALLY文字、报警文字悬浮在图像显示窗口，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 ▲可对监测通道的音频进行循环输出监听和指定信号音频输出监听，提供国家认可具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料。 | 1 | 台 |
| 17 | 有线电视 解码器 | 1U机箱，全硬件架构，双电源，单千兆网口; 输入接口：1路RF/ASI/IP； 输出接口：2路HD-SDI/1路HDMI/1路CVBS/2路ASI/1路IP/2路XLR/1路AES/EBU； 支持1080P/1080I/720P/576I/480I多种分辨率； 支持AVS+/H.264/MPEG2解码； 支持DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG等音频； 支持Biss_1/Biss_E解扰（DVB-C）； 支持信号输入强度，信躁比（SNR）动态监测，信号失锁报警； 前面板按键设置，独立的液晶屏参数显示； Web页面设置，支持远程升级； 包含卡套 | 1 | 台 |
| 18 | 卫星信号 解码器 | 1U机箱，全硬件架构，双电源，单千兆网口; 输入接口：1路RF/ASI/IP； 输出接口：2路HD-SDI/1路HDMI/1路CVBS/2路ASI/1路IP/2路XLR/1路AES/EBU； 支持1080P/1080I/720P/576I/480I多种分辨率； 支持AVS+/H.264/MPEG2解码； 支持DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG等音频； 支持Biss_1/Biss_E解扰扰（DVB-S）； 支持信号输入强度，信躁比（SNR）动态监测，信号失锁报警； 前面板按键设置，独立的液晶屏参数显示； Web页面设置，支持远程升级； 包含解密卡和卡套， ▲具有广电总局的入网证书，入网证书需要申请单位和生产企业保持一致。 | 1 | 台 |
| 19 | 编码器 | 支持2路HD/SD-SDI/HDMI信号输入，并且支持2路ASI信号输入，压缩方式：MEPG-2/H.264可选。可插拨式双电源，具有下变换功能（高清信号输入，选择MEPG-2压缩方式可以输出标清码流），并且可以添加(高清二个字）输出2路ASI信号和1路IP信号，1路SNMP网管。（输入接口：2路SDI -BNC，2路HDMI， 2路ASI信号-BNC；输出接口：2路ASI信号-BNC, 2路IP信号，1个网管。 | 2 | 台 |
| 20 | 3X1 ASI自动倒换器 | 支持主备辅3路ASI信号输入，可同时实现主动或者是手动切换功能，输出5路ASI信号，第一路断电直通，插卡式双电源。 支持信号的自动切换倒换功能（带控制和信号丢失智能报警），提供信号丢失、码率检测、PID丢失三种检测机制，主、备、应急三选一，保证信号完整性，并且具有声光报警功能，可以通过网管选择打开或者是关闭。 3X1自动倒换器遥控面板,支持手动/自动工作模式选择且支持按键锁定，避免误操作。 | 1 | 台 |
| 21 | 北斗卫星时钟 | LCD液晶屏显示年月日时分秒及卫星数量；天线异常及无星蜂鸣器报警；输出：2路RS485时码、2路RS232时码、1路LTC(平衡)时码、1路LTC(BNC)时码；双电源；1RU。配校时软件，软件显示卫星颗数，带跳动不校时功能。 | 1 | 台 |
| 22 | 双联日历钟 | 红色数码管，上排显示年、月、日、星期（3英寸），下排显示时分秒（5英寸）；1路时码输入，1路时码驱动输出。尺寸：870*310*80。 | 1 | 台 |
| 23 | 安全隔离网关 | 1U机架式设备，双冗余电源，4个千兆网口，2G缓存，100MB传输带宽 提供4个系统之间的文件安全传输； 支持建立40个资源，20个传输通道； 支持2任务并发传输； 支持通道和任务双重优先级传输管理，并可实时调整任务优先级； 每个通道可单独配置为手动或自动模式，并支持定时任务传输； 文件深度检测支持对文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 任务支持断点续传；支持文件MD5完整性检测； 内嵌病毒检测模块； | 1 | 台 |
| 24 | 线材 | 广播级视音频线缆及接头一批（含工具一套）、网线一批 | 1 | 套 |
| 25 | 播出机柜 | 42U加深机柜，配套PDU16孔X2,配置绑线杆10个，线槽1条，支架18对。 | 2 | 台 |
| 26 | KVM | 8口KVM切换器，1U机架式抽拉设计，整合17寸LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内，支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端。 | 1 | 台 |
| 二、播出机房装修及相关配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 机房装修 | 机房原有墙面、顶面拆除乳胶漆翻新； 机房地面拆除，刷防尘漆并进行工艺接地及地板铺设； | 185 | ㎡ |
| 2 | 电动玻璃门及门禁 | 1、电动玻璃伸缩移门规格：1600*2050mm 2、电动伸缩玻璃移门电机，玻璃门滑道。 3、门头木质阻燃板制作框架，1.1mm拉丝不锈钢收口等。 4、12mm厚钢化玻璃门及配套五金； 5、高性能嵌入式门禁处理器支持密码、指纹、人脸识别录入。 6.4.3寸液晶屏，手动开关，门锁等相关配件； | 1 | 套 |
| 3 | 窗帘 | - 窗户规格尺寸：1440*1700mm. - 卷轴式优质拉珠灰色遮光卷帘。 - 安装五金配件。 | 4 | 套 |
| 4 | 防火门 | - 定制防火门规格尺寸：2050*900mm - 甲级钢制防火门。 - 安装门锁五金，闭门器。 | 2 | 樘 |
| 5 | 形象墙 | 机房走廊根据设计效果图定制形象墙 1、10mm厚制作PVC底板。 - 亚克力雕刻设计LOGO。 - 雕刻水晶亚克力字。 | 1 | 项 |
| 6 | 播出监看屏幕墙 | 定制电视拼接屏幕墙： 尺寸：7300mm*3200mm*300mm 屏幕墙下架内设机柜，方便安装标准19英寸设备。 屏幕墙主框架全为1.5MM优质冷轧钢板，其它装饰件为1.2 mm优质冷轧钢板。 屏幕墙索尼灰色，采用高强度塑粉静电喷涂，皱纹处理。 屏幕墙为全现场拼装，拼装缝隙小于2MM。 产品严格按照19”国际标准设计(除非标加工外)，相关尺寸符合GB/T3047.2-92标准。 产品结构为半拼装型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。 产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由1.2mm—2.5mm不等。 产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺——流程概述为：制图——编程——成形——去油去污——热磷化——表面刮导电腻子等（预处理）——喷塑（颜色可选）；内部部分结构件采用热镀彩锌工艺。 产品所有配件均选用功能强、稳定性好、技术指标高、尺寸适合的构件。 | 1 | 组 |
| 7 | 拼接屏 | ▲3.5mm液晶拼接显示单元,采用原厂原装屏，液晶拼接模组和整机单元需为同一品牌，采用ADSDS硬屏技术； 图像显示分辨率1920×1080，达到图像显示清晰度C级；液晶拼接显示单元拼接缝隙≤3.5mm，亮度均匀性≥90%，图像重现率≥99%，白平衡误差≤0.01，全场信号对比度≥50000:1，可视角度≥178°，屏幕四周漏光≤0.001nit,响应时间≤8ms，刷新频率60Hz，色彩还原能力≥16.7M，亮度≥450nit； 采用整机一体式结构、AD 板、电源板与拼接屏为一个整体；整机采用金属结构、无飞线；金属外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、划痕、涂层滑落和沙孔； ▲整机无色差，若出差色差应提供原厂更换服务 含前维护液压支架 | 10 | 块 |
| 8 | LED字幕条屏 | LED屏：显示红黄绿三种颜色； 灯珠，亮度≥1000cd/㎡； 含电源、排线、磁铁、控制卡，屏体型材，控制软件等。 | 1 | 套 |
| 9 | 操作台 | 钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。 生产工艺： 产品严格按照19”国际标准设计(除非标加工外)，相关尺寸符合GB/T3047.2-92标准。 (2)产品结构为整体牢固型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。 (3)产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度不同部件由1.2mm—2.0mm组成。 加工材料：钢制部分采用优质A3冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质高密度板。 材料钢板厚规格为：装饰件1.2mm,连接件1.5mm,承重部件2.0mm，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用。 表面处理：钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。 木板：台板为高密度压缩板厚度25-36mm喷嘉宝莉环保漆，表面做防火底漆处理。颜色分：闪光银，木本色,深红棕,闪光蓝,等多种可选。 | 10 | 联 |
| 10 | 操作椅 | 定制符合人体工程学座椅，气压升降，4D双轴头枕，尼龙脚，PU轮 | 5 | 把 |
| 11 | 机房UPS | ▲额定容量：30kVA,塔式主机，标配LED+LCD双重显示； 输入电压范围：208V～478V，输入频率范围：40~70Hz，输入功率因数≥0.99； 输出电压：380/400/415±1%，三进三出模式输出可以接完全不平衡负载；输出功率因数：≥0.9，整机效率：≥96%；输出过载能力：110%负载1小时，125%负载10分钟；150%负载1分钟；输出电压谐波(THD)：＜1%(100%线性负载)；主机标配：免维护阀控式密封铅酸蓄电池，单只电池额定电压为12V，容量为100AH； ▲阀控铅酸蓄电池32节，满足30KW后备1小时使用需求； 电池柜、配电箱、电池柜承重架等配套设备。 | 1 | 套 |
| 12 | 温度报警器 | 智能高精度温度报警； 贴片探头10米。 | 1 | 台 |
| 13 | 播控机房空调 | 3匹立式冷暖空调，制冷面积30-40㎡，能效等级：三级及以上； ★节能政府强制采购产品，投标文件中提供节能证书电子件。 | 2 | 台 |
| 14 | UPS机房空调 | 1.5匹壁挂式自清洁，独立除湿空调，能效等级：一级； ★节能政府强制采购产品，投标文件中提供节能证书电子件。 | 2 | 台 |
| 15 | 值班室空调 | 1.5匹变频壁挂式冷暖空调，能效等级：一级； ★节能政府强制采购产品，投标文件中提供节能证书电子件。 | 1 | 台 |
| 16 | 供配电改造 | YJV4*25主电缆线1至7楼布线（主备两路） 根据需求定制电源配电箱，断路器，电源防雷器等相关配件； | 1 | 项 |
| 三、系统集成及安装服务 |  |  |  |  |
| 1 | 施工及辅材 | 播出设备之间所需线材（网线、视音频线、通讯信号线）的铺设，端接，标识； 播出设备之间所需线槽、跳线架、理线器、耦合器、扎线等辅助材料； 垃圾清运：施工期间设置警示围挡、遮盖防尘网，建筑垃圾清运等。 | 1 | 项 |
| 2 | 集成服务 | 系统集成：专业工程师上门完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备上架归置、系统软件及应用软件安装等。 系统测试：包括硬件加电测试、系统稳定性测试、软件功能符合性测试，系统压力测试、系统故障恢复测试等内容，具体根据项目软硬件设备情况进行。 系统培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、网络管理培训、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划。 技术服务：系统方案设计服务、网络架构设计服务、施工设计服务、现场施工指导服务、施工图纸及部署技术服务、技术测试服务、验收服务等。 | 1 | 项 |

注：本项目为交钥匙工程，各供应商可在投标前自行对设备安装、综合布线、互连互通等进行现场勘察，以获取编制响应文件所需的相应资料，充分了解使用需求及计划好相关方案，保证软硬件设备顺利安装使用。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

## 五、系统集成及售后服务要求

### 1、系统集成要求

以下是采购人提出的基本要求（不是全部要求），供应商应在此基础上根据自己公司的经验、优势、特点进行科学、合理的设计。

系统集成中的视音频线缆、视音频接插件、终结电阻等必须选用同级别广播级线材，并根据需要配置足量的线材和接插件，并留有适量备品，备品量化采购量≧5%，各类型线材至少有1件备用。

系统集成中的网线使用必须使用六类或以上规格的网线。

所有线材均要满足传输距离的要求，电缆技术指标符合国家广电总局相关标准。

### 2、项目实施要求

提供系统集成实施方案，工程进度流程以及深化设计图纸包括：系统网络拓扑图、播出视音频线路图，播出网络控制图，同步授时图等。

在实施完成后，完成相关实施材料的交接工作，包括：

- 使用说明书。

- 设备安装、调试维修线路原理图。

- 相关文件、支持程序软件或光盘。

- 安装维修手册。

- 合同中要求的其他文件资料。

- 所有设备的各类参数，包括 IP，登陆管理用户资料等。

- 系统内所有线缆走线使用桥架，线缆走线整齐美观，不同功能电缆，应留足间距，提供桥架。

- 所有线材要满足传输距离要求，电缆技术指标符合国家广电总局相关标准。

### 3、培训服务要求

供应商负责向采购人提供系统相关的安装、测试和维护所需的技术手册。

培训授课人员需是供应商的技术专家或专业的授权培训机构专家，具备三年以上同类经验。

供应商应对系统的使用和管理人员进行技术与操作培训，提供完整详细的技术与操作文档，并根据采购人实际需要制定完善的培训计划。

系统建设期间，在不影响施工进度的情况下，供应商应该在安装调试过程中为采购人的技术人员提供培训，具体要求如下：

对技术人员进行设备安装、测试、维护、操作、使用、故障排除等培训，使技术人员具备基本维护能力，面对突发故障能快速判断并处理。

培训时长不少于10课时，每课时为1小时的培训服务。

每次培训对象人数不少于15人。

### 4、售后服务要求

供应商应根据采购人实际应用要求，提供全面、优质、及时的售后服务。

项目软硬件质保期为3年，质保期应免费提供整个系统的维护保障和软件维护服务。在质保期内，非人为损坏的故障由供应商承担全部维修费用，供应商向采购人提供故障维修和每年至少两次预防性维护、系统状况检查等服务，通过此项服务来保证系统处于良好的运行状态。

关键设备和支撑应用发生故障时，供应商在接到采购人通知后，应1小时快速响应，并在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和故障做出答复、予以解决。

第五章   评审方法和评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、资格审查

资格性检查资料要求

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《营业执照》 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 |  |
| 3 | 法定代表人身份证 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 | 法人参加投标时提供 |
|  | 授权代表人身份证、被授权人身份证 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 | 授权代表参加投标时提供 |
|  | 法定代表人授权委托书（格式） | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料 | 原件彩色扫描件上传至电子响应文件中 |  |

注：上述资料原件彩色扫描件必须上传至响应文件制作工具中，否则视为资格审查不通过。原件备查。

三、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

| 分值 | 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |
| 商务部分（18） | 企业认证及实力（3分） | 1）ISO20000IT服务管理体系认证证书，得1分； 2）ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分； 3）ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分； 注：提供以上相关证明材料原件扫描件，否则不予认可，原件备查。 |
|  | 项目组人员配备(9分) | 1.项目组成员具有计算机技术与软件专业技术资格高级证书、高级数据库管理工程师、高级及以上技术职称，每有一个得2分，最高得6分； 2.项目组成员具有计算机技术与软件专业技术资格中级证书，每有一个得1分，最高得3分。 计算机技术与软件专业：信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师。 注：1.提供相关证书电子件和2025年1月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分。 |
|  | 类似业绩 （4分） | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：须提供中标（或成交）通知书、合同（或协议）、验收报告原件扫描件，三者缺一不可（合同主要内容、标的、时间等需清晰可见）如未提供或提供不清晰均不得分。 |
|  | 环保（2分） | 投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得2分。 |
| 技术部分（52分） | 技术指标 （23分） | 根据供应商对招标文件技术响应情况进行评分：完全响应招标文件技术要求的得标准分； 1、标注▲号条款负偏离的，每处减1分，减完为止； 2、其他技术条款负偏离的，每处减0.5分，减完为止； 注：“▲”号要求提供客观证明材料的须将证明材料扫描件编入投标文件中，否则不予认可。 “▲”号未要求提供客观证明材料的须提供配置说明或承诺函并编入投标文件中，否则不予认可。 |
|  | 技术方案 （7分） | 根据供应商提供的系统技术方案、实施方案进行横向比较： 方案细致完整、合理可行、全部满足招标文件要求得7分； 方案较细致完整、合理可行、基本满足招标文件要求得4分； 方案简单，可行性一般、部分满足招标文件要求得2分； 该项未见阐述不得分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 供应商根据采购要求，提供培训方案，内容包含但不限于培训内容、培训计划及学时安排等： 培训内容丰富，计划合理，形式多样，可操作性强的，得6分； 培训内容较丰富，计划合理性较好，形式较为丰富，可操作性较强的，得4分； 培训内容简单，计划与形式单一，操作性一般，基本满足采购需求的，得 2分； 该项未见阐述不得分。 |
|  | 设备运输、安装及调试方案（7分） | 设备运输、安装及调试方案 供应商针对本项目制定设备运输、安装及调试方案，内容包含但不限于人力资源配备安排、设备运输、设备安装、设备调试服务措施、服务态度等方面。 方案科学合理,内容详细全面,可操作性强：7分； 方案较为合理,内容较为详细,可操作性较强：4分； 方案较为合理,内容简单,保障性,可操作性一般：2分； 该项未见阐述不得分。 |
|  | 服务承诺 （3分） | 供应商需承诺本次采购的设备与原有设备无缝对接的，得3分。 投标文件提供加盖供应商公章的服务承诺函，格式自拟，未提供或承诺内容要要求不符不得分。 |
|  | 售后服务方案（6分） | 根据供应商提供的售后服务方案进行横向比较： 方案细致完整、合理可行、全部满足招标文件并提供本地售后服务证明的6分； 方案较细致完整、合理可行、基本满足招标文件要求得4分； 方案简单，可行性一般、部分满足招标文件要求得2分； 该项未见阐述不得分。 |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告及税收承诺函

致：采购人名称

我方 （供应商名称）参加项目名称（项目编号：   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》，我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

致：采购人名称

我方 （供应商名称）参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》，我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法定代表人授权书

- 授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 灌云县融媒体中心高清化升级改造项目项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

法定代表人身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 八、磋商响应函

磋商响应函

致：灌云县融媒体中心

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

九、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（灌云县融媒体中心高清化升级改造项目）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策（施工部门可不填写）。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十一、分项报价表

分项报价表

灌云县融媒体中心高清化升级改造项目，项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、本清单报价为全费用综合单价报价，包含但不限于：人工费、材料费、机械费用、设备费、措施费、运输费、保管费、保险费、二次搬运费、管理费、利润、验收、规费、税金等全部费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。货物品牌必须填写，施工部分可不填写品牌和制造商。

4、“分项报价表”中“总计”数额应当与“开标一览表”中“总价”数额一致。

5、行数或事项不够，可自行增加。

- 十二、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

灌云县融媒体中心高清化升级改造项目，项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十三、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

灌云县融媒体中心高清化升级改造项目，项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 开标一览表

- 开标一览表

供应商全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

十五、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十六、相关方案

（格式自定，根据磋商文件及评标标准要求自行提供）

十七、供应商认为需要提供的其他材料

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人身份证明复印件，并由法定代表人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。