招　标　文　件

项目名称：连云港市生态环境监控指挥中心建设

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0212

连云港市公共资源交易中心

2024年12月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	28

第五章  评标方法与评标标准	84

第六章  投标文件格式	90

第一章  投标邀请

受连云港市生态环境局的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市生态环境监控指挥中心建设项目（JSZC-320700-JZCG-G2024-0212）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市生态环境监控指挥中心建设招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年12月27日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0212

项目名称：连云港市生态环境监控指挥中心建设

预算金额：242.3万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：连云港市生态环境监控指挥中心建设内容包括：配套环境改造工程、硬件设备购置、软硬件集成和生态环境监控指挥中心运维服务四个部分。详见项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60日内完成安装调试工作，验收合格后进行三年运行维护。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2024年12月13日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月27日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市生态环境局

地    址：连云港市海州区海昌南路78号

联 系 人：李琼琳

联系电话：15189040508

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：王一峰

联系电话：0518-82256587

3.项目联系方式

项目联系人：王一峰

电      话：0518-82256587

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，或者投标人的商务技术部分得分畸低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同总额的5% 作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后（运行维护期满后）五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业、建筑业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（建筑业仅针对配套环境改造部分）

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的（本项目经采购人要求，配套环境改造部分接受分包），应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 分包承担主体应当具备以下资质： 1）分包承担主体具有独立订立合同的能力。 2）分包承担主体须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并取得有效的企业安全生产许可证。 3）分包承担主体拟派项目负责人须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具有省级（或以上）建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（有效的）（项目负责人需要提供近一个月由分包承担主体为其缴纳的社保证明，并加盖分包承担主体公章） 投标文件中需提供： 1、上述2）-3）项材料的扫描件并加盖投标人及分包承担主体公章； 2、《中小企业声明函》并加盖分包承担主体公章（参考格式详见第六章 投标文件格式）； 3、《分包承诺函》并加盖投标人公章（参考格式详见第六章 投标文件格式）。 若投标人本身具有相应资质可不分包，只需提供上述第1项材料，并加盖投标人公章。不提供，或者提供材料不符合要求的，视为无效投标。 |
| 2 | 无纸化主机5.模拟座位调整功能 支持按照会议室自主导入会议室布局图，会前可根据会议室布局拖放座位，每个座位支持360°调整座位方向，摆放座位时可自动显示横向、纵向辅助对齐线（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 3 | 无纸化会议终端 8.升降速度调节功能 支持通过软件调节屏幕的升降速度提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 无纸化会议终端14.动态显示任务进度 支持以进度条的方式查看会议议题的进展情况，支持动态显示当前会议需要完成的任务进度参会人可以查看自身签到、投票、评分、公告确认等任务是否执行（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 5 | 无纸化大屏控制器7.投影模式 支持遵循先入先出的投影显示模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 6 | 操作控制终端： 1.CPU：主频≥2GHz缓存容量≥18MB，核心数≥8核/12线程 2.内存配置容量≥8GB 3.内存类型支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 4.内存条配置数量 （板载内存不涉及）≥1 5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 6.主板支持的CPU和内存情况：配置2根内存插槽，最大支持单根32G满插64G内存容量， 7.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB 8.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB 9.固态盘数量：≥1 个 10.固态存储容量：≥240GB 11.存储设备扩展盘位≥0 12.存储设备其他参与要求：a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满 足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定 13.显卡类型：独立显卡或集成显卡 14.显示屏屏占比：≥80% 15.显示屏分 辨率：≥1920x1080 16.显示屏尺寸：≥23 英寸 17.显示屏屏 幕比例：16:9/3:2/21:9/16:10 等 18.显示器边 框颜色：黑色/白色/银色等商务色系 19.显示屏防 蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） 20.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB 21.显示屏防眩目：显示器镜面反射率≤10% 22.传声器数量≥1 个 23.扬声器数量≥1 个 24.鼠标数量≥1 个 25.键盘数量：≥1个； 26.摄像头数量：1个； 27.键盘按键数目：61键/86键/101键/104键等； 28.摄像头像素：≥100万 29.摄像头分辨率：≥1280x720 30.扬声器功率：≥1瓦/个 31.扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 32.键盘键程：2.3mm~4.0mm； 33.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； 34.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 35.鼠标连接方式：有线或无线 36.有线键盘连接线：≥1.5米； 37.键盘其他要求：键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 38.鼠标连接方式：有线或无线 39.有线鼠标连接线≥1.5 米 40.鼠标DPI分辨率：800~1600 41.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定； 42.有线网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持）； 43.USB接口数量：≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口 44.视频接口数量：≥1； 45.音频接口数量：≥1； 46.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数； 47.整机结构：a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定； 48.机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求； 49.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel； 50.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度小于45℃;c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃； 51.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 52.机身颜色：一般选用灰色/黑色等商务色系； 53.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L； 54.CPU物理核数：核数或线程数≥4 55.CPU主频：≥1.5GHz 56.CPU末级缓存容量：≥2MB 57.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 58.内存读写速率：≥2666MT/s； 59.显示分辨率：≥1920x1080； 60.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 61.显存等效频率：≥1000MT/s显卡可支持多屏同时显示数量：支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 62.显示屏刷新率：≥60Hz； 63.显示屏位深：≥8位； 64.显示屏色域：≥99%sRGB； 65.显示屏色准：△E≤4； 66.显示屏响应时间：≤22ms； 67.显示屏亮度：≥250尼特； 68.显示屏亮度一致性：≥70% 69.显示屏对比度：≥1000：1； 70.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； 71.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 72.电源适配器电源效率在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% 73.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥0； 74.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； 75.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 76.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 77.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 78.显示器支架：提供显示器支架 79.存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。 产品应支持外部接口可以与独立的存储设备进行数据交互 80.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 81.无线网卡频段：支持双频段 82.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; 83.有线网卡接口类型:支持RJ45接口; 84.网络设备拆装：若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 85.音频接口类型：不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段 式接口，宜支持线序的自动识别及 切换功能 86.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 87.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 88.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 89.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 90.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 91.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 92.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 93.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能； 94.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 95.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 96.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 97.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能 98.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 99.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 100.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 101.键盘按键寿命：≥1000万次； 102.鼠标按键寿命：≥500万次； 103.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 104.风扇寿命：≥4万小时； 105.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的 |
| 7 | 大屏图像工作站： 1.CPU：2颗处理器每颗处理器主频≥3.0GHz缓存容量≥16MB、核心数≥8核/16线程、支持35度环境95W散热设计。 2.内存配置容量：≥16GB 3.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 4.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； 5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 6.主板支持的CPU和内存情况：配置8根内存插槽，最大支持单根64G满插512G内存容量； 7.主板其他内置接口：4个USB接口（USB3.0>=2）;1*耳机输出接口;1*麦克风输入接口； 8.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB； 9.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥32GB； 10.固态盘数量：≥1个； 11.固态存储容量：≥240GB； 12.机械硬盘数量：≥1个； 13.机械硬盘总容量：≥1TB 14.机械硬盘转速：≥7200rpm 15.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义； 16.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628的相关规定； 17.显卡类型：独立显卡或集成显卡； 18.独立显卡显存类型：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4； 19.独立显卡显存位宽：若配置独立显卡，显存位宽≥64位； 20.独立显卡显存容量：若配置独立显卡，显存容量≥1GB； 21.显示屏屏占比：≥80%； 22.显示屏分辨率：≥2560×1440； 23.显示屏尺寸：≥23英寸； 24.显示屏屏幕比例：16:9/3:2/21:9/16:10等； 25.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 26.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 27.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 28.显示屏防眩目：显示屏镜面反射率≤10%； 29.鼠标数量：≥1个； 30.键盘数量：≥1个； 31.摄像头数量：≥1个； 32.键盘按键数目：61键/86键/101键/104键等； 33.摄像头像素：≥50万； 34.摄像头分辨率：≥800×600； 35.扬声器功率：≥1瓦/个； 36.扬声器频率范围：不低于（100Hz-8kHz）范围。 37.键盘连接方式：有线或无线； 38.键盘键程：2.3mm~4.0mm； 39.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； 40.有线键盘连接线：≥1.5米； 41.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 42.键盘其他要求：键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定； 43.鼠标连接方式：有线或无线； 44.鼠标DPI分辨率：800~1600； 45.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定； 46.有线网卡数量：≥1； 47.USB接口数量：≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口； 48.视频接口数量：≥1； 49.音频接口数量：≥1； 50.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数； 51.整机结构：a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定； 52.机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求； 53.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel； 54.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： - 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度小于45℃;c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃； 53.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 54.机身颜色：一般选用灰色/黑色等商务色系； 55.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L； 56.CPU物理核数：核数或线程数≥8； 57.CPU主频：≥2.2GHz； 58.CPU末级缓存容量：≥8MB； 59.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 60.内存读写速率：≥2666MT/s； 61.显示分辨率：≥2560×1440； 62.显卡显示芯片核心频率：≥800MHz； 63.显存等效频率：≥1600MT/s； 64.显卡可支持多屏同时显示数量：支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440； 65.显示屏刷新率：≥60Hz； 66.显示屏位深：≥8位； 67.显示屏色域：≥99%sRGB； 68.显示屏色准：△E≤3； 69.显示屏响应时间：≤6ms； 70.显示屏亮度：≥300尼特； 71.显示屏亮度一致性：≥70%； 72.显示屏对比度：≥500：1； 73.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； 74.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 75.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥4； 76.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； 77.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 78.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 79.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 80.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 81.显示器支架：显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等； 82.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 83.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 84.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 85.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; 86.有线网卡接口类型:支持RJ45接口; 87.网络设备拆装：若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 88.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； 89.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 90.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 91.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 92.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 93.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 94.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 95.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 96.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能； 97.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 98.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 99.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 100.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能 101.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 102.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 103.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 104.键盘按键寿命：≥1000万次； 105.鼠标按键寿命：≥500万次； 106.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 107.风扇寿命：≥4万小时； 108.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定； 109.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定； 110.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定； 111.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定； 112.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定； 113.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定； 114.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； 115.常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 116.数据库兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 117.中间件兼容：兼容3个及以上中间件产品 118.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 119.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 120.配置检查工具：供应商提供经自检测试工具； 121.服务响应：a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%； 122.服务周期：支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）； 123.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 124.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 125.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 126.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务； 127.整机质量服务要求：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务； 128.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 129.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 130.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 131.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 132.产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品； 133.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 134.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 135.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 136.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定； 137.信息安全基本要求：a)应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 138.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 139.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定； |
| 8 | 以下产品提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章： 操作控制终端、彩色激光打印机、彩色打印/复印/扫描多功能一体机、吸顶式空调、空调设备（4台室内机+1台室外机）、柜机 |
| 9 | 为了保证会议视频系统的正常使用，视频会议主机、视频会议终端需与省生态环境厅、市生态环境局目前在用的系统兼容，实现有效对接，达到互联互通的要求。 （投标文件中需要提供承诺函，并加盖公章。承诺函格式自拟，否则投标无效） |

## 一、项目概况

连云港市生态环境监控指挥中心建设是为了满足连云港市生态环境局对全市环境信息管理和应用需要，使之成为连云港市生态环境智慧监管平台的核心，作为支撑领导决策、环境安全防控、环保未来规划的中枢。通过生态环境监控指挥中心的建设，让环境管理、环境监测、环境应急、环境执法和指挥决策更加直观、高效，为环境管理和环境保护提供全方位的管理与服务支持。

二、服务技术要求

1、服务范围

生态环境监控指挥中心建设需按照约290平方米的面积进行设计，根据实际需求，项目建设内容主要包含：配套环境改造、硬件设备采购、软硬件集成和运维服务四个部分。

2、服务技术要求

（一）配套环境改造

1、场所布局改造

根据现场物理环境，生态环境监控指挥中心场所的布局改造，在功能区设计方面设置了一楼指挥大厅(约193平方米)和二楼环境监控室(约95平方米)两个区域。一楼指挥大厅需满足信息展示、指挥调度、研判决策、会议会商、汇报演示和环境监控等主要建设目标。因此，指挥大厅前方设置约51㎡(10.8*4.725)的LED显示大屏，大屏前方为操作控制席，设计6个操作控制工位；大厅中央为指挥调度和会议会商座席，设计18人会议长桌（椅）及不少于8人会议条桌2组，会议长桌安装无纸化平板设备。二楼环境监控室需满足日常生态环境监控和独立办公的建设需求。因此，监控室前方设置“L”型监控座席，后排独立设置12㎡的隔间，作为主管办公室。生态环境监控指挥中心场所内设门禁系统，门禁控制使用多门控制器并联网，分别安装在大厅出入门、环境监控室出入门、设备间出入门等。

该场所C轴上7—11轴12米长原框架梁需要进行改造切除，切除后改为上翻梁加固,新增混凝土不低于C35。具体施工要求详见施工图纸及工程量清单。

场所改造后整体布局见如下效果图：

2、基础改造要求

指挥大厅空间改造应做吸声处理，防止出现回声现象；光源采用色温为冷色光LED灯，吊顶设计、桌椅布置、地面均以浅色为主，墙面浅色软包及造型背景墙，设计现代时尚，空间简洁明亮。监控室应充分考虑空间的私密性、信息交流的顺畅性。指挥大厅与监控室间保留可视空间，采用电子双层雾化玻璃隔断，既可观察整个大厅便于信息交流，又可独立进行日常环境监控。

3、基础管路预埋

基础管路预埋包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和设备间。基础管路和桥架应保证规范、整齐、通畅。

3.1管线预埋：管线及附件的质量必须符合采购方要求和现行的国家标准，并按设计进行选择，管线的填充率不应大于60%，并应有一定的备用空位，以便今后扩容。室内管线的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。管线的表面应光滑均匀、致密，喷涂光滑平整，焊缝应表面均匀，不得有裂纹等。安装时应与装修紧密配合，做好孔洞预留和预埋件埋设，管线的安装位置及高度，必须满足采购方要求及规范规定。管线连接必须采用螺栓连接，且螺母应位于外侧。管线采用引出管时，必须用开孔器开孔，开孔应整齐，与管孔径吻合，连接应采用管接头，严禁焊接。钢制管线直线铺设超过30m，应采用伸缩连接板连接，管线的转弯半径，不应小于电缆的弯曲半径。管线及其支吊架均应良好接地，接地干线与每段管线，均应至少有一点可靠连接，包括弯头等，在有振动的场所，还应装置弹簧垫圈，软连接处应采用纺织铜线连接。

3.2线管预埋：线管安装前必须消除管内毛刺和铁刺，严禁采用电焊、火焰切割。弯管过程中要注意，弯管要采用配套的弯管器弯制，弯曲处不应有折皱、凹穴和开裂，弯扁程度不应大于管外径的10%，线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋设于地下和混凝土时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍；同时，其埋深不得小于30mm，应尽量避免重叠。钢管采用套管连接时，套管长度宜为管径的1.5-3倍，管口必须对准；采用焊接连接时，焊缝应牢固严密，连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接，严禁采用熔焊连接。采用套管连接预埋于混凝土中的钢管，其连接处应作防漏处理，以防浇筑时灰浆流入堵塞管路。管与盒的连接采用焊接，管口应高出盒内壁3-5mm，焊后需补涂防腐漆；管盒连接采用锁紧螺母固定，管螺纹宜外露2-3扣。按规范施工，并及时做好管口封堵，以防杂物进入堵塞线管。对于部分线管较长、弯头较多管路，应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。管与管、管与盒连接，应做好接地处理，丝扣连接应采用不小于Ф6圆钢进行跨接，以保证接地良好。埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础，管路在穿伸缩缝和沉降缝时，应装设补偿装置，并做好接地柔性跨接。

4、设备间配电

设备间配电在指挥大厅大屏后方的空间。

4.1设备间装修：设备间内装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） 的有关规定，基本原则是选用非燃烧材料（燃烧性能等级A）或难燃材料（燃烧性能等级B1）；同时还宜采用不吸尘、不起尘材料，应气密性好、易清洁，符合绿色环保材料、在温、湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料。地面部分首先进行防水防尘处理，地面安装防静电地板，在防静电地板铺设的时候，针对设备放置处，做特殊加固处理，防止设备过重而压塌抗静电地板，抗静电地板具有可拆卸的特点。设备间的顶面装饰装修工艺流程主要包括防尘漆、顶面保温和吊顶。吊顶采用金属龙骨，具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。机柜下方要铺设上走线桥架，便于两侧机柜之间的走线。设备间墙面进行基层处理后刷乳胶漆，乳胶漆刷一遍底漆两遍面漆，防止后续墙面的开裂。

4.2设备间电气：第一部分为计算机及网络设备配电系统，主要为生态环境监控指挥中心内的计算机设备、网络设备、会议设备、音频设备等提供稳定可靠的不间断电源，由UPS电源供电。第二部分为辅助设备配电系统，主要为大功率大屏系统用电设备、辅助维修插座、照明等辅助设备提供电源，由市电直接供电。

4.3设备间布线：设备间布线系统由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成，它把各种计算机设备、网络设备、音频系统连接起来。该系统还包括设备间与邻近单元的导线（如雷电保护装置）。机房的光缆和线缆进入设备间后连接到总配线架上，然后与建筑内部的综合布线系统连通。

注：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的（本项目经采购人要求，配套环境改造部分接受分包），应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

分包承担主体应当具备以下资质：

1）分包承担主体具有独立订立合同的能力。

2）分包承担主体须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并取得有效的企业安全生产许可证。

3）分包承担主体拟派项目负责人须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具有省级（或以上）建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（有效的）（项目负责人需要提供近一个月由分包承担主体为其缴纳的社保证明，并加盖分包承担主体公章）

投标文件中需提供：

1、上述2）-3）项材料的扫描件并加盖投标人及分包承担主体公章；

2、《中小企业声明函》并加盖分包承担主体公章（参考格式详见第六章 投标文件格式）；

3、《分包承诺函》并加盖投标人公章（参考格式详见第六章 投标文件格式）。

若投标人本身具有相应资质可不分包，只需提供上述第1项材料，并加盖投标人公章。不提供，或者提供材料不符合要求的，视为无效投标。

## （二）硬件设备采购

硬件设备主要包括显示系统设备、会议系统设备、单兵设备、扩声系统设备、视频处理系统设备、中控系统设备以及操作台、监控席、会商席等。具体内容见采购清单。

硬件设备采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、显示拼接系统 |  |  |  |
|  | 控制系统软件 | 1 | 套 |
|  | 视频拼接处理器 | 1 | 台 |
| 二、会议系统 |  |  |  |
|  | 数字会议系统主机 | 1 | 台 |
|  | 数字会议系统主席单元 | 1 | 个 |
|  | 数字会议系统代表单元 | 21 | 个 |
|  | 无线话筒 | 1 | 台 |
|  | 延长线 | 1 | 条 |
|  | 无纸化主机 | 1 | 台 |
|  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1 | 套 |
|  | 电子升降桌牌 | 18 | 台 |
|  | 全数字POE拓展主机（含桌牌控制软件） | 1 | 套 |
|  | 无纸化会议终端 | 18 | 台 |
|  | 无纸化会议终端软件 | 40 | 套 |
|  | 无纸化流媒体主机 | 1 | 台 |
|  | 无纸化大屏控制器（含无纸化流媒体服务器嵌入软件） | 1 | 套 |
|  | 操作控制终端 | 6 | 台 |
|  | 大屏图像工作站 | 1 | 台 |
|  | 彩色激光打印机 | 2 | 台 |
|  | 彩色打印/复印/扫描多功能一体机 | 1 | 台 |
|  | 液晶会议平板一体机（86 英寸 LED背光源） | 1 | 台 |
|  | 移动终端 | 2 | 台 |
|  | 网络主机 | 1 | 台 |
|  | 电源管理器 | 1 | 台 |
|  | 三层千兆交换机 | 1 | 台 |
| 三、扩声系统 |  |  |  |
|  | 阵列音柱 | 2 | 只 |
|  | 8寸同轴音箱 | 2 | 只 |
|  | 可调数字功放 | 2 | 台 |
|  | 5寸吸顶音箱 | 4 | 只 |
|  | 四通道数字功放 | 2 | 台 |
|  | 8*8音频处理器 | 2 | 台 |
|  | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
|  | 数字调音台 | 1 | 台 |
|  | 高清视频会议摄像机 | 4 | 台 |
|  | 视频会议主机 | 1 | 套 |
|  | 高清混合插卡矩阵主机 | 1 | 台 |
|  | 4路HDMI输入卡 | 4 | 张 |
|  | 4路HDMI输出卡 | 4 | 张 |
|  | 信号传输器 | 7 | 对 |
|  | 摄像机升降器 | 2 | 套 |
|  | 摄像机三脚架 | 1 | 台 |
|  | 视频会议终端 | 1 | 套 |
| 五、中控系统 |  |  |  |
|  | 中央控制主机 | 1 | 台 |
|  | 8路电源时序器 | 2 | 台 |
|  | 扩声系统集成软件 | 1 | 套 |
|  | 移动控制终端 | 1 | 台 |
|  | 无线路由器 | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 2 | 台 |
|  | 千兆交换机 | 2 | 台 |
|  | 核心交换机 | 1 | 台 |
|  | 上网行为管理 | 1 | 台 |
|  | NVR | 1 | 台 |
|  | 场所全景摄像机 | 4 | 台 |
|  | 存储硬盘 | 1 | 块 |
|  | 市电接入总配电箱 | 1 | 项 |
|  | 接入电缆 | 120 | 米 |
|  | 设备分电箱 | 1 | 项 |
|  | 设备间UPS主机 | 1 | 台 |
|  | 电池 | 32 | 组 |
|  | 电池柜 | 1 | 套 |
| 六、单兵装备 |  |  |  |
|  | 5G执法视音频记录仪 | 4 | 台 |
|  | 无线智能单兵设备 | 1 | 台 |
|  | 5G布控球 | 1 | 台 |
|  | 监控管理平台设备（30路授权） | 1 | 台 |
| 七、操作台、监控席、讨论席 |  |  |  |
|  | 扇形3人工作台 | 2 | 套 |
|  | 8人会议条桌 | 2 | 套 |
|  | 定制18人会议桌 | 1 | 套 |
|  | 二楼“L”型工作台 | 8 | 套 |
|  | 控制台椅 | 48 | 把 |
| 八、空调及门禁设备 |  |  |  |
|  | 人脸识别终端-室内款（含电源） | 3 | 台 |
|  | 门禁控制设备—电磁锁版 | 3 | 套 |
|  | 嵌入式安装底盒 | 3 | 套 |
|  | 吸顶式空调 | 3 | 台 |
|  | 空调设备（4台室内机+1台室外机） | 1 | 套 |
|  | 柜机 | 1 | 台 |

硬件设备技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、显示拼接系统 |  |  |
|  | 控制系统软件 | 可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗等功能，可以输出测试颜色及网格图像，来检验输出通道是否可以正常输出信号。 |
|  | 视频拼接处理器 | 1.配置16个HDMI信号输入，24个HDMI信号输出,支持HDMI1.3,支持HDCP,支持EDID在线编辑,最大支持分辨率1920*1200@60Hz 2.设备应为纯硬件架构,采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，不受操作系统影响 3.插卡式设计，其中支持冗余电源并且支持热插拔； 4.开机时间≤10s，启动电源至输出最终画面的时间间隔，图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms； 5、最大单机背板信号处理带宽不小于1140Gbps，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s； 6.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、截取、叠加、开窗； 7.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms； 8.支持拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素； 9.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率采集，支持选配； 10.设备应输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、光纤、双绞线等信号，支持选配； 11.▲支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 12.支持输出画面帧率可调，最高可达75Hz/s。 |
| 二、会议系统 |  |  |
|  | 数字会议系统主机 | 1、工作电源 AC100～240V, 50-60Hz 2、功耗 静态25W ，最大400W 3、显示菜单 中、英文，可定制 4、单路容量 20台 5、系统容量 多功能会议单元100台,可扩展到65535台 |
|  | 数字会议系统主席单元 | 1、系统容量 视主机数量而定，≤65535 2、频率响应 20—20KHz (人声黄金频率响应) 3、麦克风类型 14毫米镀金电容式 4、麦克风灵敏度≥－40dB 5、信噪比≥110dB 6、动态范围≥ 110dB 7、声压级 ≥138dB 8、总谐波失真 < 0.5% 9、最大功耗 0.5W 10、连接头为6芯航空插口及3芯XLR插口 |
|  | 数字会议系统代表单元 | 1、系统容量 视主机数量而定，≤65535 2、频率响应 20—20KHz (人声黄金频率响应) 3、麦克风类型 14毫米镀金电容式 4、麦克风灵敏度≥ －40dB 5、信噪比 ≥110dB 6、动态范围 ≥110dB 7、声压级≥ 138dB 8、总谐波失真 < 0.5% 9、最大功耗 0.5W 10、连接头为6芯航空插口及3芯XLR插口 |
|  | 无线话筒 | 1、使用时间：连续使用≥13个小时 2、使用距离: >45米 |
|  | 延长线 | 6芯公对母25米连接线 |
|  | 无纸化主机 | 1.自动登录功能 用户使用客户端或web登录时可记住登录密码，用户使用默认密码登录时，系统会自动提示用户修改密码，若启用自动登陆功能，开机登陆后可直接进入系统功能界面 2.强密码验证功能 开启此功能后弱密码不能使用；支持设置用户默认密码，可作为初始默认密码，并可修改个人密码 3.参会人添加方式 支持创建快捷分组，把经常参会的人员添加一个快捷分组，在建会时可通过快捷分组快速添加参会人 4.会议模板添加功能 支持从预约会议、添加参会人、排位、添加议题、添加投票等模块中选取部分模块创建一个会议模板并可进行座位布局操作；会议模板可设置为默认模板，创建会议时，系统自动选用默认模板 5.模拟座位调整功能 支持按照会议室自主导入会议室布局图，会前可根据会议室布局拖放座位，每个座位支持360°调整座位方向，摆放座位时可自动显示横向、纵向辅助对齐线（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 6.▲硬件接口 无纸化会议控制主机前面板有1个10寸液晶显示屏、≥2个USB 2.0接口、≥1个电源开关，设备后面接口有≥3个RS232接口、≥2个RJ45接口、≥4个USB 3.0接口、≥1个HDMI输出接口、≥1个DVI输出接口、≥1个VGA输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个音频输出接口。样机采用AC220V供电。（需提供设备接口实物照片，实物图片需清晰体现上述接口要求） 7.上传文件功能 可通过网页一次上传多个文件，并支持上传压缩包，系统可自动解压并生成议题附件，压缩包上传期间可显示压缩进度；需要进行格式转换的文件，可实时显示转换进度 8. ▲文件格式 支持多种文件格式如doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、wps、et、dps、pdf、png、jpg、gif等；支持全格式视频文件（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.会议归档功能 会议预约人员可在会议结束后对签到表、投票结果、评分结果、会议资料等进行归档；会议资料可归档源文件，也可将所有人的批注与原文档合并为一份文档进行归档，也可将每个人的批注与原文档合并为每个人的文档进行归档 10.▲投票功能 可创建自定义投票模板，可通过投票模板创建投票（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11.评分功能 可通过评分模板创建评分，也可创建自定义评分模板 12.会议统计功能 可查看已预约、进行中、已结束的会议统计信息；支持以柱状图形式查看当日会议室的预约数量；支持以饼状图查看当日会议室的预定时间和空闲时间占比情况；支持按当日、本月、本年度、全部、指定起止时间等多种方式统计会议室使用情况，可用柱状图形式展示各会议室的使用次数 13.界面设置功能 支持设置导位界面的布局，可通过拖动方式设置导位信息的显示位置，可设置导位界面字体的位置、字体、字号、颜色，并可查看预览效果；系统默认支持3套客户端皮肤，可指定用户专属皮肤 14.人员管理功能 支持设置人员的用户名、姓名、密码、职位、工号、邮箱、手机号、短号、所属部门、被赋予的系统角色等信息 15.会议通知功能 可设置短信、邮件、微信等多种会议通知方式，支持导入邮件通知模板样式（html）格式，并支持预览邮件通知样式 16.在线升级功能 支持在线升级客户端功能，可单台终端升级也可多台终端升级还支持按照会议室所有终端统一升级软件；支持服务端程序的导入和升级，即使数据库模式修改，无需进行数据库维护等操作，也支持Android客户端在线升级 17.中控功能 可通过对接中控系统控制无纸化系统统一开关机、统一升降 |
|  | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1、用户使用客户端或web登录时可记住登录密码，用户使用默认密码登录时，系统会自动提示用户修改密码，若启用自动登陆功能，开机登陆后可直接进入系统功能界面； 2、支持设置用户默认密码，可作为初始默认密码，并可修改个人密码； 3、支持创建快捷分组，把经常参会的人员添加一个快捷分组，在建会时可通过快捷分组快速添加参会人员； 4、支持从预约会议、添加参会人、排位、添加议题、添加投票等模块中选取部分模块创建一个会议模板并可进行座位布局操作；会议模板可设置为默认模板，创建会议时，系统自动选用默认模板 5、可自动按照添加参会人员的顺序进行参会人排位，排位图可全屏显示；可在座位图中直接拖动参会人排位、交换、插入座位；也可在参会人列表中直接拖拽参会人交换位置 6、支持多种文件格式如doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、wps、et、dps、pdf、png、jpg、gif等；支持全格式视频文件 7、可通过评分模板创建评分，也可创建自定义评分模板 8、支持设置导位界面的布局，可通过拖动方式设置导位信息的显示位置，可设置导位界面字体的位置、字体、字号、颜色，并可查看预览效果；系统默认支持3套客户端皮肤，可指定用户专属皮肤 |
|  | 电子升降桌牌 | 1.定制型液晶升降器，双面7寸高亮彩色数字TFT屏，分辨率 1024*600； 2.颜色银灰（可自选），最大功耗10W； 3.供电及功率：POE供电，24V； 4.支持统一控制升降； 5.支持更换背景图； 6.支持更换字体、字号、颜色等信息； 7.连接方式：有线（100M Ethernet）； 8.安装方式：有线连接（电子桌牌直接连到POE拓展主机）； |
|  | 全数字POE拓展主机（含桌牌控制软件） | 1.19"加固型2U上架式铝合金面板机箱，黑色，输入电压交流220V±10% 50-60Hz，外部端口有百兆以太网口不少于24个、千兆以太网口不少于4个； 2.每个网口配备网口指示灯，支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度； 3.支持会议终端的通讯和控制，支持100M带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带24个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接； 4.支持双1000M带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持100M Ethernet。 |
|  | 无纸化会议终端 （ | 1. 外观 样机外观的表面应平整清洁，无毛刺以及生锈和腐蚀等现象，并且无渗漏痕迹， 无尖锐的突起、边角或棱角；透明材料的内 部无明显空穴、气泡、流体痕迹和杂质 2. 操作按键面板宽度应≤70mm；操作按键面板厚度应≤4mm； 3. 屏幕触控功能 屏幕支持触屏控制，最多支持 10 点触控 4. 硬件接口 金属外壳，不少于 1 个 RJ45 网络接口、不少于1个 RS485 接口、不少于2 个 HDMI 接口、不少于3 个 USB 接口。整机采用220V电源输入，内部转为低压12V直流供电，安全电压，对用户无触电隐患 5. 支持将截屏内容保存到笔记或文件 6. U 盘导入功能 可将 U 盘插入样机的 usb 口，将 U 盘内的文件上传到客户端软件中 7. 中控软件功能 可将 U 盘插入样机的 usb 口，将 U 盘内的文件上传到客户端软件中 8. 升降速度调节功能 支持通过软件调节屏幕的升降速度提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9. ▲清空分组功能 可使用软件进行清空分组也可以同时按设备的上、下、停按钮进行清空分组（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11. 登陆方式支持通过座位号、密码、会议列表等方式登录会议 12. 主持人功能主持人可向参会人发送公告并可以设置公告的背景和颜色等；公告可设置横框、飘窗、弹窗等多种显示形式并支持预览公告展示效果 13. 议题管理功能 大屏可显示当前进行中的议题；主持人可控制议题的开始和结束；可联动会议室门牌显示当前议题的状况并支持议题语音播报 14. 动态显示任务进度 支持以进度条的方式查看会议议题的进展情况，支持动态显示当前会议需要完成的任务进度参会人可以查看自身签到、投票、评分、公告确认等任务是否执行（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 15. 文件格式适配功能 支持多种办公文件格式如 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、wps、et、dps、pdf、png、jpg、gif 等；并支持 MP4、AVI、MOV、WMV、RMVB、MKV、m4v、3GP、FLV 等多种视频格式的视频文件；系统支持扩展CAD、电子书等文件格式 16. 批注功能 支持手写批注、文本批注、矩形批注、椭圆批注等多种批注形式 |
|  | 无纸化会议终端软件 | 1、支持人名导位、会议信息及与会者信息查看、人员交流（点对点、点对多）、会议投票、会议主持、同步演示等功能常规会议应用 2、到位界面支持显示会议名称、座位号、参会人姓名，支持中控管理可以控制升降屏、升降桌牌、升降话筒的升降，支持一键调出软键盘； 3、支持手写签到和免签到方式登录会议，手写签到书写流畅支持笔锋效果和橡皮擦功能； 4、登录会议后支持查看会议开始日期和时间，并支持查看会议详情包括会议名称、主持人、会议开始时间和结束时间、会议地点等信息； 5、首页支持点击查看流媒体视频信号和共享画面； 6、支持多级议题查看文件，支持查看文件的大纲（导航窗格）、缩略图和所有参会人员的批注，并可以快速跳转到所需查看批注人员批注的位置； 7、支持文件的打开和自由预览，支持双指拖动放大和缩小，支持对文档进行批注，批注会自动进行保存和会后归档，支持隐藏批注痕迹，支持输入需要跳转到的页码一键进行跳转功能； 8、批注功能可以使用铅笔功能进行书写，可以画直线和矩形等形状，支持选择线条粗细和线条颜色，支持橡皮擦功能和清空批注； 9、支持播放视频功能，可全屏播放，支持快进、快退和暂停功能； 10、支持文档、视频、PC桌面共享功能，所有共享只需同一个按钮即可实现，发起一次共享可以随意在文档、视频和PC桌面间进行切换； 11、支持U盘导入功能，可以在会中把U盘插入到客户端上把需要的文件上传到客户端中，然后可以共享给大家进行观看，退出客户端文件自动删除保证上传的临时文件的安全性； |
|  | 无纸化流媒体主机 | 1. 产品支持2路音视频信号编码，以及TS 流 UDP模式，RTSP流模式； 2. ▲可实时查看系统运行状态和视频信号侦测结果；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3. 接口不小于 1*RJ45、1*DVI(IN)、1*DVI(OUT)、1*SDI(IN)、1*SDI(OUT)、1*AUDI0(IN)、1*AUDI0(OUT)、1*RS232、1*AC 接口 |
|  | 无纸化大屏控制器（含无纸化流媒体服务器嵌入软件） | 1. 设备配置 处理器：≥4核；内存：≥4G；硬盘：≥SSD 128G 2. 网卡 一个千兆网卡 3. 显卡 集成显卡 4. 信号切换 支持信号格式由网络数据信号转换成数字信号 5. 音频输出 支持把客户端共享的视频声音输出到扩声系统 6. 分辨率自适应 支持自适应投影分辨率 7. 投影模式 支持遵循先入先出的投影显示模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8. 接口不小于 1*电源接口、1*HDMI、1*RJ45、1*VGA、4*USB、I*AUDI0 OUT、I*AUDIO IN |
|  | 操作控制终端 | 1.CPU：主频≥2GHz缓存容量≥18MB，核心数≥8核/12线程 2.内存配置容量≥8GB 3.内存类型支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 4.内存条配置数量 （板载内存不涉及）≥1 5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 6.主板支持的CPU和内存情况：配置2根内存插槽，最大支持单根32G满插64G内存容量， 7.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB 8.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB 9.固态盘数量：≥1 个 10.固态存储容量：≥240GB 11.存储设备扩展盘位≥0 12.存储设备其他参与要求：a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满 足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定 13.显卡类型：独立显卡或集成显卡 14.显示屏屏占比：≥80% 15.显示屏分 辨率：≥1920x1080 16.显示屏尺寸：≥23 英寸 17.显示屏屏 幕比例：16:9/3:2/21:9/16:10 等 18.显示器边 框颜色：黑色/白色/银色等商务色系 19.显示屏防 蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） 20.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB 21.显示屏防眩目：显示器镜面反射率≤10% 22.传声器数量≥1 个 23.扬声器数量≥1 个 24.鼠标数量≥1 个 25.键盘数量：≥1个； 26.摄像头数量：1个； 27.键盘按键数目：61键/86键/101键/104键等； 28.摄像头像素：≥100万 29.摄像头分辨率：≥1280x720 30.扬声器功率：≥1瓦/个 31.扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 32.键盘键程：2.3mm~4.0mm； 33.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； 34.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 35.鼠标连接方式：有线或无线 36.有线键盘连接线：≥1.5米； 37.键盘其他要求：键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 38.鼠标连接方式：有线或无线 39.有线鼠标连接线≥1.5 米 40.鼠标DPI分辨率：800~1600 41.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定； 42.有线网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持）； 43.USB接口数量：≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口 44.视频接口数量：≥1； 45.音频接口数量：≥1； 46.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数； 47.整机结构：a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定； 48.机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求； 49.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel； 50.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度小于45℃;c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃； 51.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 52.机身颜色：一般选用灰色/黑色等商务色系； 53.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L； 54.CPU物理核数：核数或线程数≥4 55.CPU主频：≥1.5GHz 56.CPU末级缓存容量：≥2MB 57.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 58.内存读写速率：≥2666MT/s； 59.显示分辨率：≥1920x1080； 60.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 61.显存等效频率：≥1000MT/s显卡可支持多屏同时显示数量：支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 62.显示屏刷新率：≥60Hz； 63.显示屏位深：≥8位； 64.显示屏色域：≥99%sRGB； 65.显示屏色准：△E≤4； 66.显示屏响应时间：≤22ms； 67.显示屏亮度：≥250尼特； 68.显示屏亮度一致性：≥70% 69.显示屏对比度：≥1000：1； 70.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； 71.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 72.电源适配器电源效率在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% 73.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥0； 74.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； 75.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 76.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 77.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 78.显示器支架：提供显示器支架 79.存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外部接口可以与独立的存储设备进行数据交互 80.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 81.无线网卡频段：支持双频段 82.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; 83.有线网卡接口类型:支持RJ45接口; 84.网络设备拆装：若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 85.音频接口类型：不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段 式接口，宜支持线序的自动识别及 切换功能 86.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 87.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 88.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 89.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 90.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 91.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 92.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 93.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能； 94.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 95.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 96.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 97.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能 98.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 99.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 100.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 101.键盘按键寿命：≥1000万次； 102.鼠标按键寿命：≥500万次； 103.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 104.风扇寿命：≥4万小时； 105.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的 ## （提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章） |
|  | 大屏图像工作站 | 55.CPU：2颗处理器每颗处理器主频≥3.0GHz缓存容量≥16MB、核心数≥8核/16线程、支持35度环境95W散热设计。 56.内存配置容量：≥16GB 57.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 58.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； 59.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 60.主板支持的CPU和内存情况：配置8根内存插槽，最大支持单根64G满插512G内存容量； 61.主板其他内置接口：4个USB接口（USB3.0>=2）;1*耳机输出接口;1*麦克风输入接口； 62.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB； 63.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥32GB； 64.固态盘数量：≥1个； 65.固态存储容量：≥240GB； 66.机械硬盘数量：≥1个； 67.机械硬盘总容量：≥1TB 68.机械硬盘转速：≥7200rpm 69.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义； 70.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628的相关规定； 71.显卡类型：独立显卡或集成显卡； 72.独立显卡显存类型：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4； 73.独立显卡显存位宽：若配置独立显卡，显存位宽≥64位； 74.独立显卡显存容量：若配置独立显卡，显存容量≥1GB； 75.显示屏屏占比：≥80%； 76.显示屏分辨率：≥2560×1440； 77.显示屏尺寸：≥23英寸； 78.显示屏屏幕比例：16:9/3:2/21:9/16:10等； 79.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 80.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 81.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 82.显示屏防眩目：显示屏镜面反射率≤10%； 83.鼠标数量：≥1个； 84.键盘数量：≥1个； 85.摄像头数量：≥1个； 86.键盘按键数目：61键/86键/101键/104键等； 87.摄像头像素：≥50万； 88.摄像头分辨率：≥800×600； 89.扬声器功率：≥1瓦/个； 90.扬声器频率范围：不低于（100Hz-8kHz）范围。 91.键盘连接方式：有线或无线； 92.键盘键程：2.3mm~4.0mm； 93.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； 94.有线键盘连接线：≥1.5米； 95.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 96.键盘其他要求：键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定； 97.鼠标连接方式：有线或无线； 98.鼠标DPI分辨率：800~1600； 99.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定； 100.有线网卡数量：≥1； 101.USB接口数量：≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口； 102.视频接口数量：≥1； 103.音频接口数量：≥1； 104.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数； 105.整机结构：a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定； 106.机箱防护要求：机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求； 107.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel； 108.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： - 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度小于45℃;c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃； 53.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 54.机身颜色：一般选用灰色/黑色等商务色系； 55.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于40L； 56.CPU物理核数：核数或线程数≥8； 57.CPU主频：≥2.2GHz； 58.CPU末级缓存容量：≥8MB； 59.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 60.内存读写速率：≥2666MT/s； 61.显示分辨率：≥2560×1440； 62.显卡显示芯片核心频率：≥800MHz； 63.显存等效频率：≥1600MT/s； 64.显卡可支持多屏同时显示数量：支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440； 65.显示屏刷新率：≥60Hz； 66.显示屏位深：≥8位； 67.显示屏色域：≥99%sRGB； 68.显示屏色准：△E≤3； 69.显示屏响应时间：≤6ms； 70.显示屏亮度：≥300尼特； 71.显示屏亮度一致性：≥70%； 72.显示屏对比度：≥500：1； 73.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； 74.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 75.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥4； 76.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； 77.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 78.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 79.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 80.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 81.显示器支架：显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等； 82.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 83.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 84.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 85.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; 86.有线网卡接口类型:支持RJ45接口; 87.网络设备拆装：若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 88.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； 89.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 90.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 91.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 92.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 93.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 94.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 95.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 96.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能； 97.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 98.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 99.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 100.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能 101.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； 102.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 103.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 104.键盘按键寿命：≥1000万次； 105.鼠标按键寿命：≥500万次； 106.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 107.风扇寿命：≥4万小时； 108.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定； 109.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定； 110.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定； 111.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定； 112.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定； 113.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定； 114.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； 115.常用软件兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 116.数据库兼容：应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 117.中间件兼容：兼容3个及以上中间件产品 118.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 119.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 120.配置检查工具：供应商提供经自检测试工具； 121.服务响应：a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%； 122.服务周期：支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）； 123.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 124.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 125.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 126.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务； 127.整机质量服务要求：供应商提供上门升级部件/软件的增值服务； 128.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 129.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 130.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 131.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 132.产品部件保障：保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品； 133.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 134.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 135.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 136.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定； 137.信息安全基本要求：a)应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 138.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 139.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定； 140.▲数据保护 为保证数据安全，投标方需提供针对本项目提供的数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性（在投标时须提供国家信息中心出具的数据恢复售后服务承诺书扫描件，加盖投标人公章） |
|  | 彩色激光打印机 | 1、产品类型：彩色激光打印机 2、最高分辨率(dpi)：600×600dpi 3、首页打印时间：黑白不低于12.4秒(就绪)，13秒(睡眠) 彩色不低于25.3(就绪)，26秒(睡眠) 4、打印方式：激光打印 5、月打印负荷：20000页 （提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章） |
|  | 彩色打印/复印/扫描多功能一体机 | 彩色A3激光打印，双面打印，支持网络打印，支持扫描、装订功能 （提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章） |
|  | 液晶会议平板 | 1. 尺寸：≥86英寸LED背光源 2. 显示比例：16:9 3. 背光类型：DLED 4. 分辨率：≥3840（H）×2160（V） 5. 可视角度：水平≥178°，垂直≥178° 6. 触摸屏材料：防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7. 触摸技术：红外 8. 触摸点数：20点 9. 书写工具：手指 + 智能笔 10. 响应时间：<10ms 11. 触摸精度：1mm 12. 摄像头：3200万摄像头 13. 麦克风：内置 8 阵列，全向拾音器 12米拾音 14. 扩音：前置2*15W扬声器 15. 输出接口：HDMI OUT*1、 Line out*1、 S/PDIF*1 16. 输入接口：Type-C ×2、 HDMI IN ×3、USB 3.0 ×4、RJ45*2、RS232*1、VGA*1、Line IN*1、Touch*2 18. 操作系统：Android 11.0 19. 配置：四核处理器，8GRAM+64GB ROM 20、配置移动支架、投屏器、智能笔、ops |
|  | 移动终端 | 要求具备以太网接口(RJ45)和USB接口，处理器6核以上，内存8GB以上，显示器分辨率不低于1920*1080，可自动接收IP地址 |
|  | 网络主机 | 1、具有≥48个网络端口，≥4个千兆SFP+光纤口，≥一个控制口。 2、支持网口和光纤线热插拔，支持双备份链路。 3、支持胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。 4、通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。 5、具有IEEE 802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使用时，可大幅度的减少端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6、提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。 7、采用“零部署”上线方式，交换机接上网线后自动展示在待激活列表，无需配置，一键即可激活。同时控制器还能对故障交换机进行一键重启和替换，最大程度节省运维时间。 8、具有自动化拓扑生成功能，设备接线后，管理平台自动生成网络拓扑，并且能够直接在拓扑上进行设备配置。 |
|  | 电源管理器 | 1、支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有≥一路及以上USB输出接口。 |
|  | 三层千兆交换机 | 三层交换机（48口全千兆）48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 |
| 三、扩声系统 |  |  |
|  | 阵列音柱 | 低音：8x3" 高音：1x1 "钕磁高音，前置压缩等化器装置； 频响范围：100Hz~20kHz； 阻抗：4Ω； 额定功率:270W; 最大承载功率：1080W; 灵敏度(1W/1m) ：93dB； 最大指定频带内声压级（峰值）：124dB； 扩散角度（-6dB）：垂直：30°，水平：160°； 箱体材质：ABS混合玻璃纤维强化箱体； 导向系统：前置9条非对称圆形波导风管； 箱体颜色：黑色/白色； 铝网颜色：黑色/白色； 铁网孔型：圆孔； 吊装方式：壁架/嵌入； 连接方式：压线端子。 |
|  | 8寸同轴音箱 | 类型:同轴式号筒负载技术 构成:8"+1" 阻抗:8Ω 平均功率:250W 峰值功率:500W 频响:90Hz-20KHz 灵敏度(1W/1M):≥92dB 最大声压级:≤116dB 扩散角度:120º H×120º V |
|  | 可调数字功放 | 1、专业数字开关电源功放，其系列可以调节功率，分别可以调节设计以下4个功率比，2X400W/2X600W/2X800W/2X1000W,能工作于世界电压（90V-260V）下。 2、国际标准1U面板/44MM高度/483MM宽度，工厂定制机箱深度为270MM的标准配制尺寸设计。 3、Class D核心功放模块。 4、PFC（Power Factor Correction电源系数校正）+SMPS通用电压。 5、后板输入灵敏度选择（0.775V/1.OV）；后板连接模式选择立体声/并接。 6、前面板独立通道电源指示灯及信号指示灯/过载指示灯/故障指示灯和2路电平控制器。 7、整机具备智能全方位各种保护功能。 8、▲符合静电放电抗扰度GB/T 17626.2-2018标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 5寸吸顶音箱 | 1、外观采用窄边设计，配备大容量金属腔体。单元采用高功率5寸中低音单元和1寸丝膜高音。 2、单元组成：5"+1" 3、频率响应：≥80-20kHz 4、额定功率：≥40W 5、阻抗：8Ω 6、灵敏度≥89dB 7、开孔尺寸≤204mm 8、规格≤201×167.5×208mm 9、重量≤3.2KG |
|  | 四通道数字功放 | 1、多通道数字功放，超高的信噪 比(99dB不计权); 2、1U厚度，半机架设计，并可通过附件安装于 标准机架; 3、失真限制的输出功率(1kHz，THD=1.0%)：200W(每通道)*4 4、总谐波失真(1kHz，标准测量条件)：0.015% 5、信噪比(1kHz，不计权)：≥99dB 6、频率响应：≥20-20kHz 7、7.1额定源电动势(1kHz，THD=1.0%)：1V 7.2额定工作条件的消耗功率(1kHz，THD=1.0%)：200W(每通道) 7.3正常工作条件的消耗功率(1kHz)：20W(每通道) 7.4、正常工作电压(50Hz)：165-255V 8、输入灵敏度：≥0.775V 9、工作温度：-10°C~+40°C |
|  | 8*8音频处理器 | 1、8进8出的自动混音矩阵，配备8路模拟输入和8路模拟输出。麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带40V环相电源选择。内置反馈抑制，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。通过网络连接电脑软件控制或RS232/TCPIP连接中控远程控制。 2、8路模拟音频输入8路模拟音频输出;麦克风输入和线路输入自由切换;每路输入带40V环相电源开关;每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节。 3、自动混音和矩阵混音功能;输入31段EQ可调，输出10段EQ可调;USB免驱自动连接软件，RS232中控控制。 4、DSP芯片 5、信号处理：32-bit Þxed/βoating-point DSP 300MHz 6、音频系统延迟：<1ms/ 7、数模转换：24-bit 8、采样率：48KHz 9、9.1输入通道：8路平衡输入.Mic/line level 9.2音频接口：3.81 mm 凤凰插，12-pin 9.3输入阻抗:11.5kΩ 9.4最大输入电平：14dBu/Line, -7dBu/Mic 10、输出通道：8路平衡输出,line level 11、连接和显示 11.1 USB：Micro-B type,免驱 11.2 RS232：Serial port communication串口通信 11.3 TCPIP网口：RJ-45,Optional 11.4 指示灯：Power,Link,+48V,输入输出音频信号 12、电气与物理参数 12.1供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 12.2工作温度： -20℃--80℃ |
|  | 反馈抑制器 | 1、自动扫描啸叫点并抑制； 2、抑制系统微弱噪声干扰； 3、输入压缩功能，消除反馈同时扩展人声动。 |
|  | 数字调音台 | 1、16路模拟输入，低本底噪声、多功能参数可调； 2、内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式； 3、8路DCA编组、8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4、每路输入通道具有4段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 5、每路输出通道具有6段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器、 反馈抑制算法； 6、支持不少于30组场景预设，且可导入USB存储，便于备份调用； 7、内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 8、Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 9、输入 In1~8 平衡式XLR/TRS组合输入接口；stero Input 9~16 TRS1/4立体声输入插孔； 10、2路USB3.0输入声卡 11、输出 LR main母线输出； 12、4路AUX辅助输出； 13、1路TRS监听 14、屏幕 7寸高清触摸屏，1024×600分辨率 15、总谐波失真&噪声 ＜0.002% @ 18dBu A+权 16、频率响应(20~20KHz)20HZ ~ 20KHz ,±0.2dB 17、采样率 ≥48K 18、量化位数 24bit 19、信噪比 -90dBu 20、最大电平(输入) +20dBu，平衡；最大电平(输出) +15dBu，平衡 21、模/数动态范围 100dB；数/模动态范围 100dB 22、输入至输出动态范围 108dB 22.1输入阻抗(平衡式) 20KΩ 22.2输出阻抗(平衡式) 100Ω 23、通道隔离度@1KHz 100dB 24、工作温度 0℃-55℃ 25、工作电源 19/2A 26、电源功耗≤ 30W |
| 四、视频处理系统 |  |  |
|  | 高清视频会议摄像机 | 1、全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2、具有12倍光学变倍镜头，f=5.5-110MM 3.3°（窄角） 54.7°（广角） F1.6-F3.5 3、领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5、多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7、音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松连接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 9、控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 11、超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 13、多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 14、多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 |
|  | 视频会议主机 | - 采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构。 - 遵循H.323/SIP协议标准。 - 具备H.261、H.263、H.264、H.264SVC、H.264 High Profile图像编码协议，具备1080P60帧、720P60帧、4CIF，CIF。 - 音频具备22Khz高清语音。 - 具备标准H.239协议的双流收发，辅流PC桌面数据输入能达到1920*1080分辨率；为会议室布线方便，终端要具备通过网络发送双流的能力。 - 具备3路音频输入和2路音频输出接口，终端需有具备阵列MIC输入的数字音频接口,具备两路数字麦克风串联； - 具备在三个显示设备分别显示远端视频、本端视频和辅流； - 支持预置位功能，预置位数量至少10个； - IP网络抗丢包性能，要求<=20%丢包时，语音连续清晰，视频清晰；要求<=70%丢包时，语音连续清晰。 10、全中文图形化界面，具备遥控器输入。 11、终端具备静态NAT、H.460等公私网穿越协议，具备固定信令和视音频端口进行防火墙穿越。 |
|  | 高清混合插卡矩阵主机 | 1、支持4×4到32×32的视频切换 2、采用FPGA架构 3、设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号 4、不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出 5、先进的EDID管理；支持HDMI1.4a，支持3D 6、支持按钮，IR和RS232控制，可选TCP / IP控制，同时兼容第三方控制 7、现场升级和热插拔 8、支持掉电保护；兼容HDCP 9、支持HDBaseT技术集成 |
|  | 4路HDMI输入卡 | 1、4路HDMI无缝板卡，4路HDMI输入卡； 2、最大分辨率达到1080P; 3、独立的音频输入； |
|  | 4路HDMI输出卡 | 1、4路HDMI无缝输出卡； 2、最大分辨率达到1080P; 3、4路的模拟音频输出； |
|  | 信号传输器 | 1、支持全高清传输：用单根CAT5e/CAT6类电缆传输 2、1080p@60Hz@48b/pixels，3D和4Kx2K信号单根CAT5e/CAT6类电缆传输的最大距离为60m； 3、带POC供电 |
|  | 摄像机升降器 | 定制 |
|  | 摄像机三脚架 | 定制 |
|  | 视频会议终端 | 1、内置1080P高清摄像头； 2、视频输出接口：HDMI*1； 3、音频输入接口：内置阵列麦克风*2、USB扩展； 4、音频输出接口：HDMI、USB扩展 |
| 五、中控系统 |  |  |
|  | 中央控制主机 | 1、操作系统支持 Linux 或windows 2、Memory 512M DDR3 RAM 3、Flash 512M Nand Flash 4、弱电继电器接口≥8路；数字I/O接口≥8路；双向RS-232串行通讯口≥6路；红外或单相RS-232串行通讯口≥8路。网口≥1路，USB口≥1路。 5、支持远程编程，支持语音控制 6、抗静电干扰满足GB/T17626.2-2006标准 |
|  | 8路电源时序器 | 1、单路额定输出电流 13A； 2、彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 5、支持232控制； 6、每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； |
|  | 扩声系统集成软件 | 1、通过时序电源网口和串口在中控系统软件中写入对应控制协议实现对机柜设备电源开关控制。 2、通过LED屏软件在视频处理器里写入对应窗口模式通过串口或网口对接中控写入相应控制协议，控制LED屏显示场景模式。 3、通过LED屏PLC开关对接中用网口或者串口控制实现对LED屏实现开关机控制。 4、通过音频处理器串口或网口对接中控，写入对应控制协议实现对音频场景的控制。（可单独控制输入和输出音量） 5、一键恢复默认开启前状态。（防止乱动处理器系统设置） 6、包括音频部分:音频处理器（控制声音加减、静音、非静音）话筒（控制摄像联动）；视频部分:大屏、投影机、一体机（控制开关机）、录播（控制录播开始、暂停、停止）；灯光（灯光打开、关闭、调光）、窗帘（窗帘打开、暂停、关闭）；电脑（控制电脑开关机）。 |
|  | 移动控制终端 | 1、平板电脑屏≥10英寸，内存≥64G 支持无线WIFI 2、分辨率≥2000*1200 3、通过无线路由对接中央控制主机实现无线控制功能 |
|  | 无线路由器 | 1、产品类型：企业级无线路由器 2、频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） 3、最高传输速率：1200Mbps 4、天线数量：4根 5、天线增益：5dBi 6、网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口，3个10/100/1000Mbps LAN口，1个10/100/1000Mbps LAN口 |
|  | 机柜 | 42U |
|  | 千兆交换机 | 24个10/100/1000base-t以太网端口，1个千兆SFP，交流供电，背板带宽336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51/126Mpps |
|  | 核心交换机 | 1、交换容量≥76Tbps，转发性能≥57000Mpps,以官网最小值为准； 2、设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个，整机电源槽位数≥4 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 4、支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K，ACL表项≥256K； 5、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 6、支持独立的硬件集中监控板, 实现对设备的电源模块和风扇模块进行管理，支持热插拔，并支持冗余备份功能； 7、单台设备配置：万兆光接口≥48个，千兆电接口≥48个，万兆单模光模块≥24块，万兆多模光模块≥24块，双主控，双电源含堆叠所需辅材。 |
|  | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量：3.6Gb，应用层吞吐量：450Mb，支持用户数：800，准入终端数：400，包转发率：45Kpps，每秒新建连接数：4000，最大并发连接数：150000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 |
|  | NVR | 网络硬盘录像机 H.265编码1080P解码高清监控主机 POE供电，8路1盘位 |
|  | 场所全景摄像机 | 1、最高分辨率不小于1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 3、支持2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同使用环境 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 7、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
|  | 存储硬盘 | 1、容量：≥4TB。 2、接口类型：支持SATA。 3、缓存≥64M。 4、3.5英寸。 5、≥5400转。 |
|  | 市电接入总配电箱 | 包含箱体、接线端子 |
|  | 接入电缆 | 国标25mm*4+16mm*1 |
|  | 设备分电箱 | 定制 |
|  | 设备间UPS 主机 | 含配电模块、隔离变压器，机柜为19英寸机架尺寸，可用功率容量≥30千瓦。 |
|  | 电池 | 120AH |
|  | 电池柜 | 定制 |
| 六、单兵装备 |  |  |
|  | 5G执法视音频记录仪 | 1、设备的音频采样率不应低于16kHz，音频编码不应低于48kbps，视频编解码支持采用H.264和H.265格式。 2、外形尺寸≤90 x 59 x 32mm（长*宽*高），不小于2.4英寸触摸显示屏，设备质量应小于或等于185g（裸机），含背夹应小于或等于205g。 3、设备硬件接口应支持Micro Usb、Mini Usb或Type-C接口。 4、设备应具备双mic音频采集。 5、设备出厂内置存储容量≥64GB。 6、电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min。 7、设备远程传输可将现场的图像通过4G/5G无线网络进行传输，实时同步传输至系统平台。 8、设备可接入移动、联通、电信、广电的5G SIM卡，设备在接入电脑、采集站状态下，应能自动关闭5G信号。 9、▲内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息；支持将采集的定位信息和运行轨迹上报后台，定位信息上报周期可在1s~30min 区间进行设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 10、设备摄像头水平视场角应满足：在3840*2160、2560*1440、1920*1080p、1280*720p、864*480分辨率下均不小于120° 11、设备采用内置可更换电池供电，电池容量3040mAH。开启网络传输功能后，电池工作时间应满足在视频分辨率1280x720，帧率25帧/s条件下，连续续航传输视频时间大于等于6h。 12、外壳防护等级≧IP68。 13、▲设备具备对电池健康状态检测功能，在设备使用生命周期内，设备应能判断及展示当前电池的健康状态；当检测到当前电池最大容量低于额定容量80%时，系统自动提醒用户更换电池。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 14、▲设备在进入室内无法定位时，能够上传最后一次有效定位的经纬度值，并在设备取景区域左下角显示经纬度值，最后一次有效定位和正常定位的经纬度数据能够明显区分。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 15、设备应具备2路摄像头，正面一个摄像头，背面一个摄像头；正面1路摄像头应不小于800W像素，背面1路摄像头应不小于500W像素。 16、在开启防抖功能后，使用抖动台和“+”字图形进行试验，距离设备1m处，5000K亮度，在1Hz振动频率，振动幅度1°条件下，同一位置点在视音频信息中的最大振动像素差应≤5像素。 17、▲设备支持双国标平台注册功能，当设备空闲时，支持任一国标平台对其进行视频浏览、语音对讲。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 无线智能单兵设备 | - 设备支持通过USB或HDMI接口接入视频源采集设备。 2、设备具备对电池健康状态检测功能，在设备使用生命周期内，设备能够判断及展示当前电池的健康状态，当检测到电池最大容量低于80%时，系统推送电池告警信息，同时界面弹窗或提示提醒用户更换电池。 3、▲设备具有“麦克风”开关，MIC开启时，进行音频采集，平台浏览可以听到前端声音、录像采集音频；MIC关闭时，平台浏览听不到前端声音，录像不采集声音。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 5G布控球 | 1、设备支持 H.265，H.264 视频压缩标准； 2、最大分辨率 1920×1080、帧率 1-30fps 可调； 3、彩色分辨力：不小于 1050TVL（分辨率为 1920*1080，码率为 2Mbps，帧率为 30 帧/s）； 4、亮度（灰度）等级不小于 11 级； 5、最低照度：0.003 Lx （F=1.6，AGC ON，彩色模式），能基本 分辨被摄目标的轮廓特征和色彩，0.0003 Lx（F=1.6，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 6、支持 WIFI（支持 5GHz，AC 模式）、内置 SIM 卡，可接入 4G 无 线网络（支持移动、联通、电信网络）； 7、支持蓝牙功能，可接入蓝牙语音设备进行语音对讲； 8、支持本地存储功能，支持 EMMC 存储和 TF 卡存储 2 种方式，最大均支持 128GB； 9、支持断网情况下，信息自动存储到本地，网络恢复后自动上传； 10、▲支持web界面开启和关闭防抖功能；支持电子防抖和陀螺仪防抖设置选项；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 11、支持在逆光环境下开启背光补偿后，应可看清画面主体部分； 12.当使用内置锂电池供电时，在开启录像、4G、定位、注册视图 库平台、注册监控平台且平台侧没有实时浏览条件下，设备可连续工作 10 小时； 13、支持 256 个预置位，具备存储、调用、删除预置位功能； 14、▲支持感兴趣区域增强编码功能、移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域进入/离开/入侵（最大4个区域）、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取告警、未佩戴安全帽检测等智能检测功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 15、具有车牌识别功能，可识别出行驶中车辆的车牌信息，支持抓拍监控画面中的人脸信息； 16、防护等级：≥IP66； 17、▲支持本地存储智能图片，并支持查询和导出功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 18、支持 1 路 DC 12V 电源供电，支持内置可充电 12000mAH 锂电池 组 19、▲当布控球机使用内置锂电池供电时，在开启录像、 4G/5G 、定位注册监控平台且定位注册监控平台且平台侧没有实时浏览条件下，设备可连续工作时长≥ 10 小时；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 20、具有隐私区域遮蔽功能，可以支持 2 个区域，大小方位用户可设置。 |
|  | 监控管理平台设备 | 1、单台设备支持至少 1000 个点的接入，设备支持平台堆叠 和级联混合组网； 2、支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。 3、支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。 4、支持对移动客户端请求的音视频码流进行转码。 5、支持混音录像功能，平台和执法记录仪语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 6、▲支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7、▲支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 8、▲支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 七、操作台、监控席、讨论席 |  |  |
|  | 扇形3人工作台 | 1、工艺流程：采用冷轧碳钢，框架2.0MM,门板1.5MM，内外酸洗磷化除油 2、表层：经静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染。 3、台面采用防火板切割封边。 4、台体内部具备走线功能。台脚侧订制蓝色。前后钢制开门。 5、尺寸≥3690mm*900mm*750mm |
|  | 8人会议条桌 | 1、工艺流程：采用冷轧碳钢，框架2.0MM,门板1.5MM，内外酸洗磷化除油 2、表层：经静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染。 3、台面采用防火板切割封边。 4、台体内部具备走线功能。台脚侧订制蓝色。前后钢制开门。 5、尺寸≥5400mm*600mm*750mm |
|  | 定制18人会议桌 | 1、工艺流程：采用冷轧碳钢，框架2.0MM,门板1.5MM，内外酸洗磷化除油 2、表层：经静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染。 3、台面采用防火板切割封边。 4、台体内部具备走线功能。台脚侧订制蓝色。前后钢制开门。 5、尺寸≥6150mm*2550mm*750mm |
|  | 二楼“L”型工作台 | 1、工艺流程：采用冷轧碳钢，框架2.0MM,门板1.5MM，内外酸洗磷化除油 2、表层：经静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染。 3、台面采用防火板切割封边。 4、台体内部具备走线功能。台脚侧订制蓝色。前后钢制开门。 5、尺寸≥8540mm*900mm*750mm |
|  | 控制台椅 | 1、工艺流程：采用冷轧碳钢，框架2.0MM,门板1.5MM，内外酸洗磷化除油 2、表层：经静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染。 3、台面采用品牌防火板切割封边。 4、台体内部具备走线功能。台脚侧订制蓝色。前后钢制开门。 |
| 八、空调及门禁系统 |  |  |
|  | 人脸识别终端-室内款（含电源） | - 操作系统：嵌入式操作系统； - 屏幕参数：7英寸IPS触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； - 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； - 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）； - 脸识别距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别看，人脸识别距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 - 存储容量：本地支持50000人脸库、50000张卡，5万条事件记录； - 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； - 通信方式及网络协议：有线网络；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； - 使用环境：室内环境，不防水； - 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； - 工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）； 12、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能，通过呼叫用户预存手机号码，实现电话对讲并远程开门，支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 |
|  | 门禁控制设备—电磁锁版 | 1. 2线电磁锁*1 可承受280G公斤直线拉力 工作电压：DC 12V 工作电流：500mA 适用温度：-20~55摄氏度 2. 86盒式点动开门按钮*1 接电输出 NO/COM接点 3. 12V2A电源*1。 |
|  | 嵌入式安装底盒 | 定制 |
|  | 吸顶式空调 | - 匹数:≥5p； - 全年能源消耗效率:3.45； - 变频/定频:变频； - 冷暖类型:冷暖； - 额定制冷量(W):3000w-12800w； - 额定制冷消耗功率:680w-5130w； - 额定制热量(W):3400w-15000w+1200w； - 额定制热消耗功率:540w-5090w； - 电辅加热功率:1200； - 循环风量(m3/h):≥2000m³/h； - 室内机运行最大噪音:≤50； - 室外机运行最大噪音:≤60； （提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章） |
|  | 空调设备（4台室内机+1台室外机） | 室内机： 1、电源：220V，50hz； 2、名义制冷能力：≥12.5KW； 3、名义制热能力：≥14+2.6KW； 4、标准风量：≥2020m3/h； 5、净重：≤30kg。 室外机： 1、电源：3N-，380V，50hz； 2、名义制冷能力：≥48KW； 3、名义制热能力：≥53KW； 4、标准风量：≥19500m3/h； 5、净重：≤220kg。 （提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章） |
|  | 柜机 | 1、电源：220V，50hz； 2、制冷功率：320-3250w； 3、制热功率：250-4150w； 4、待机功率：10w； 5、室内机循环风量：≥1400m3/h （提供节能产品认证证书，并加盖投标人公章） |

（三）软硬件集成

包括通过中控系统对现场的视频显示、无纸化会议系统、音响扩声、电动窗帘、电子玻璃隔断软硬件集成等。通过现有的视频监控系统平台与远程视频会议、单兵设备的软硬件集成实现更高效的数据交换和处理，提高整体系统的性能。通过紧密的协作，优化系统的资源利用，提升系统的运行速度和响应能力以及稳定性和可靠性。通过充分考虑硬件和软件之间的兼容性和协作，减少系统中的错误和故障。此外，集成的硬件和软件还应该实现容错和错误检测机制，从而提高系统的可靠性和容错性。

软硬件集成，通过显示系统、会议系统、单兵装备和中控系统等进行数据分析确保实现实时监控、数据展示、应急指挥、调度管理等功能。其次，生态环境监控指挥中心建设需具备数据处理能力、高速稳定的通信网络和可靠的数据安全保障措施，以应对大量生态环境数据的实时处理和分析。

（四）生态环境监控指挥中心运维服务

1、运维服务内容

（1）设备硬件运维

对监控指挥中心内的服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件进行日常维护、故障排查与修复，定期进行设备巡检，确保设备性能稳定，预防潜在故障。

（2）系统运维：

对生态环境监控指挥中心的信息系统进行日常维护，包括系统升级、补丁安装、安全配置等，确保系统稳定运行；监控系统运行状态，及时发现并处理系统异常，减少系统停机时间。

（3）软件平台运维：

对监控中心的软件平台进行维护，包括数据备份、恢复、迁移等，确保数据安全。

根据业务需求对系统软件进行功能升级和性能优化。

（4）应急响应：

建立应急响应机制，制定应急预案，确保在发生突发事件时能够迅速响应并恢复系统正常运行。

提供7x24小时应急服务，确保在任何时间都能及时处理系统问题。

2、运维服务要求

（1）专业性：运维服务团队应具备丰富的生态环境监控领域知识和运维经验，能够高效解决各类技术问题。

（2）及时性：运维服务团队应能在规定的时间内响应并处理系统问题，确保系统稳定运行。

（3）安全性：运维服务过程中应严格遵守信息安全规定，确保系统数据的安全性和保密性。

（4）规范性：运维服务应遵循相关标准和规范，确保服务质量和效果。

（5）服务质量：运维服务提供商应确保运维服务的质量，满足客户的各项需求，定期对运维服务进行评估和改进，提高服务质量和客户满意度。

生态环境监控指挥中心运维服务是确保环境监管和决策工作顺利进行的重要保障。通过提供专业的运维服务，确保监控指挥中心的信息系统、硬件设备、软件平台及网络通讯等正常运行。

三、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于6名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于5名（含质保期内维护人员）。其中负责系统集成、运维服务、质保期内售后服务等各部分工作直接负责人均不少于1人；项目组成员同时配合采购人做好验收工作。

项目负责人：协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有项目维护等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

系统集成人员、运维人员、设备安装调试人员、驻场人员等需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责连云港市生态环境监控指挥中心的运行维护，根据业务需求调整设备配置。负责各系统的建设、维护与管理。

- 服务期限与项目进度安排

本项目服务期限分为项目建设期和运维服务期。

项目建设期为：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

运维服务期为：从项目验收之日起，三年。运维服务期开始，中标人提供6个月驻场服务，驻场服务期间，应该有专人在现场，提供7×8小时（节假日除外）驻场服务。6个月后至运维期满，中标人确定专人协调处理，并提供7×24小时热线电话服务，接到报修（发现故障）后，应在0.5小时内响应，1小时内到达现场，12小时内排除故障。

五、供货要求：

（1）交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。

（2）交货方式：现场验收。

（3）交货地点：采购人指定地点。

（4）中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

（5）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（6）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（7）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。

六、培训要求

为保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1、培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

2、培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。

3、培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

4、培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。

5、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员等。

七、对接要求

为了保证会议视频系统的正常使用，视频会议主机、视频会议终端需与省生态环境厅、市生态环境局目前在用的系统兼容，实现有效对接，达到互联互通的要求。

（投标文件中需要提供承诺函，并加盖公章。承诺函格式自拟，否则投标无效）

八、项目实施要求

1、辅材、配件要求：本项目涉及的辅材，清单中未列的，由中标人提供。下表仅供参考：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥架 | 50 | 米 | 300CM*150CM |
|  | HDMI光纤线、HDMI线 | 48 | 根 | 30m*4, 20m*4, 15m*6, 5m*16, 2m*8 |
|  | 网线 | 5 | 箱 | 超六类 |
|  | 音箱线 | 350 | 米 | 300芯 |
|  | 双麦音频线 | 300 | 米 | 国标 |
|  | 数据跳线 | 30 | 条 | CAT6,3米 |
|  | 网络配线架 | 3 | 个 | 24口 |
|  | 理线架 | 4 | 个 | 国标 |
|  | 语音配线架 | 2 | 个 | 24口 |
|  | 各类接插件 | 1 | 批 | 国标 |
|  | 多媒体信息盒 | 8 | 个 | HDMI*1,网口*4，音频*1.3孔2位电源*1 |

2、配套环境改造

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强弱电改造 | 272.4 | 平方 | 强弱电点位布置，人工及材料 |
|  | 地面瓷砖 | 194.4 | 平方 | 全瓷，750mm*1500mm |
|  | 实木地板 | 78 | 平方 | 实木 |
|  | 上翻梁加固 | 1 | 项 | 根据设计图 |
|  | 夹层电子雾化玻璃 | 36 | 平方 | 具备可调光玻璃隔断 |
|  | 隐形门 | 2 | 樘 | 成品烤漆门 |
|  | 大厅墙面木饰面及造型 | 270 | 平方 | 木工板基层、墙面饰面板 |
|  | 吊顶 | 194.4 | 平方 | 造型顶 |
|  | 智能开关插座、灯具 | 1 | 项 | / |
|  | 电动窗帘 | 1 | 项 | / |
|  | 静电地板 | 20 | 平方 | 600mm*600mm*38mm 面层：PVC 材质：钢制 安装方式：四角支撑式 |

3、安装、调试要求：投标人要充分考虑采购人的需求，提供完整的设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空调安装 | 1 | 项 |
|  | 设备调试 | 1 | 项 |

九、履约验收

验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。严禁虚报技术参数，验收时对设备参数进行核对，不能满足本次招标功能需求或存在弄虚作假等行为的，如经核实，采购人有权暂停合同签订，已经签订合同的，采购人有权终止履行合同。

采购人依法组织履约验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

十、售后服务

1、软硬件质保期：三年。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

（1）故障响应时间：在质保期内要求每年回访，有问题做到及时处理，出现质量问题或故障时，响应时间为0.5小时，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师应在1小时内到达现场，12小时内排除故障。

（2）质保期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机。质保期结束后，中标人仍应负责提供终身维修服务，但只能收取配件费，配件费按投标单价收取。

2、运行维护期：在系统验收后运维期内，由专业技术人员负责期间售后服务，提供7x24小时热线服务，支持邮件、短信、人工三种方式。协助开展运行管理、提供技术资源，并随时响应用户的各种技术需求。运维人员将定期现场对系统进行保养观察和回访，保证系统正常运行，并定期给予客户系统运行状态文档以及建议报告。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

1.1 签订合同后，硬件到货后付至合同款的30%；

1.2 设备安装调试完成，验收合格后付至合同款的90%；

1.3 驻场运维期满后付至合同款的100%。（无息）。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 5 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz)。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

十三、报价要求

1．报价币种为人民币。

2．报价包含所有设备运输、安装、验收及人员培训费用。

十四、其他

1、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

2、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

3、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

4、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

- 技术分（56分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （40分） | 技术响应评审基准分40分，标注▲的指标每有一项负偏离扣2分,其他条款每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。检测报告描述不一致，但功能相近的，由评标委员会统一认定。证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离） |
| 安装调试方案 （6分） | 投标人提供安装调试方案，内容包括不限于人员组织，方案深化设计、实施步骤、进度、安排、质量保证措施、安全文明措施、测试方案、项目实施重点、难点分析、不可预见因素预测分析等内容。 方案完整、合理，符合规范要求，安全有保证措施，具有可操作性的，得6分； 方案基本完整、合理，基本符合规范要求，安全有保证措施，可操作性一般的，得4分； 方案有缺失，基本符合规范要求，安全措施无法保证，不具有可操作性的，得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人提供培训方案，内容包括但不限于培训计划，培训人员，培训教材等。 培训计划合理、人员充足，培训内容有针对性的，得6分； 培训计划较合理、人员较充足，培训内容较有针对性的，得4分； 培训计划合理性一般、内容有针对性一般的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （4分） | 投标人根据采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、服务保障体系等。 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的，得4分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的，得2分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（14分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 履约能力 （6分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书，得1分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书，得1分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、投标人具有运维管控类软件计算机软件著作权登记证书，得1分； 5、投标人具有信息技术服务管理系统认证证书，得1分； ## 6、投标人具有信息安全管理体系认证证书，得1分。 （上述1-6项投标文件中提供有效证书复印件，并加盖公章，否则不得分） |
| 类似业绩 （4分） | 自2021年以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容应包含会议设备或视频处理系统设备或扩声系统设备相关），合同每有一个得2分；最高得4分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。时间、内容以合同为准。设备名称不一致，由评标委员会一致认定） |
| 服务保障 （2分） | 投标人承诺在原软硬件质保期（三年）的基础上每增加一年的，得1分，最高得2分。 （投标文件中提供承诺函并加盖公章，否则不得分。承诺函格式自拟） |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

## 二十、分包承诺函

分包承诺函

致：【连云港市生态环境局】

我单位拟在中标后将第四章 采购需求中配套环境改造部分予以分包。我公司郑重承诺：分包承担主体应当具备相应资质条件，且不得再次分包。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。