招　标　文　件

项目名称：通州湾示范区建设交通局采购第一批次消防器材装备项目

项目编号：JSZC-320692-JSBY-G2025-0020

采 购 人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

采购代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

2025年6月

采购文件备案表

采购代理：(盖章) 编制人： 日 期：

采购人：(盖章) 审阅人（签字）： 日 期：

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受[江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局]的委托，江苏本源工程项目管理有限公司就[项目名称：通州湾示范区建设交通局采购第一批次消防器材装备项目]([项目编号：JSZC-320692-JSBY-G2025-0020])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通州湾示范区建设交通局采购第一批次消防器材装备项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年06月27日09点0分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320692-JSBY-G2025-0020

2.项目名称：通州湾示范区建设交通局采购第一批次消防器材装备项目

3.预算金额：677.81万元，（采购包1:135.04万元，采购包2：91.2万元，采购包3:138万元，采购包4:211.8万元，采购包5:101.77万元。）

采购包1：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动链锯 | 10000 | 4 | 40000 | 是 |
| 2 | 无齿锯 | 16000 | 4 | 64000 | 是 |
| 3 | 消防机动泵 | 65000 | 4 | 260000 | 否 |
| 4 | 液压破拆工具组（核心产品） | 400000 | 2 | 800000 | 是 |
| 5 | 移动供气源 | 12000 | 2 | 24000 | 否 |
| 6 | 泡沫输转泵 | 20000 | 2 | 40000 | 否 |
| 7 | 移车器 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 8 | 绝缘剪断钳 | 300 | 4 | 1200 | 否 |
| 9 | 多功能担架 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 10 | 折叠担架 | 800 | 4 | 3200 | 否 |
| 11 | 无火花工具 | 51000 | 2 | 102000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 1350400 |  |

采购包2：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式防爆照明灯 | 3000 | 20 | 60000 | 是 |
| 2 | 防坠落辅助部件 | 30000 | 2 | 60000 | 否 |
| 3 | 移动照明灯组 | 25000 | 4 | 100000 | 是 |
| 4 | 闪光警示灯 | 150 | 20 | 3000 | 否 |
| 5 | 救生照明线 | 28000 | 3 | 84000 | 是 |
| 6 | 佩戴式防爆照明灯（核心产品） | 550 | 500 | 275000 | 是 |
| 7 | 便携式供电电源 | 15000 | 2 | 30000 | 否 |
| 8 | 呼救器 | 1000 | 300 | 300000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 912000 |  |

采购包3：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服（冬）（核心产品） | 1500 | 300 | 450000 | 是 |
| 2 | 抢险救援服（夏） | 850 | 300 | 255000 | 是 |
| 3 | 抢险救援靴 | 550 | 300 | 165000 | 是 |
| 4 | 抢险救援头盔 | 1500 | 300 | 450000 | 是 |
| 5 | 抢险救援手套 | 200 | 300 | 60000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 1380000 |  |

采购包4：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（全盔） | 3780 | 100 | 378000 | 是 |
| 2 | 消防头盔（半盔） | 550 | 200 | 110000 | 是 |
| 3 | 消防员灭火防护服（核心产品） | 3000 | 300 | 900000 | 是 |
| 4 | 消防手套 | 300 | 300 | 90000 | 是 |
| 5 | 消防安全腰带 | 250 | 300 | 75000 | 否 |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 350 | 300 | 105000 | 是 |
| 7 | 消防腰斧 | 200 | 200 | 40000 | 否 |
| 8 | 消防员灭火防护头套 | 200 | 300 | 60000 | 否 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 1800 | 200 | 360000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 2118000 |  |

采购包5：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米拉梯 | 1000 | 15 | 15000 | 否 |
| 2 | 9米金属消防拉梯 | 7000 | 4 | 28000 | 否 |
| 3 | 15米金属消防拉梯 | 8500 | 4 | 34000 | 否 |
| 4 | 单杠梯 | 800 | 10 | 8000 | 否 |
| 5 | 挂钩梯 | 950 | 10 | 9500 | 否 |
| 6 | 消防水带25-80-50 （核心产品） | 800 | 200 | 160000 | 是 |
| 7 | 水幕水带16-65-20 | 400 | 100 | 40000 | 否 |
| 8 | 消防水带16-40-20 （核心产品） | 300 | 300 | 90000 | 是 |
| 9 | 消防水带16-65-20 | 350 | 500 | 175000 | 否 |
| 10 | 消防水带16-80-20 | 500 | 500 | 250000 | 是 |
| 11 | 消防水带20-80-100 | 800 | 50 | 40000 | 否 |
| 12 | 消防水带20-80-50 | 600 | 50 | 30000 | 是 |
| 13 | 消防水带16-40-50 | 500 | 50 | 25000 | 否 |
| 14 | 异型异径接口 | 600 | 12 | 7200 | 否 |
| 15 | 中压分水器（三分水80/65） | 1000 | 20 | 2000 | 否 |
| 16 | 40式水枪 | 1200 | 30 | 36000 | 否 |
| 17 | 直流水枪 | 400 | 20 | 8000 | 否 |
| 18 | 多功能消防水枪 | 1000 | 20 | 20000 | 是 |
| 19 | 屏障水枪 | 400 | 10 | 4000 | 否 |
| 20 | 泡沫枪PQ8 | 800 | 10 | 8000 | 否 |
| 21 | 泡沫管枪PQ16 | 1000 | 20 | 20000 | 否 |
| 22 | 40式分水器 | 800 | 10 | 8000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1017700 |  |

注：1.本次招标需提供样品；样品及技术参数要求详见招标文件第四章采购需求。

2.每项产品单价不得超过其对应的单价限价；否则按无效投标处理，单价限价见上表。

投标人可对本项目项下任意一包或全部包进行投标，但应对所投包内全部采购内容进行投标，不允许只对该包内部分内容进行投标。本项目共分为5个采购包，允许兼投兼中。

4.最高限价：同各包消防器材采购总预算。每项产品单价超过其对应的单价限价的为无效投标文件。

5.采购需求(简介)：本次采购共分为5个采购包，包含货物的供应、包装、运输、验收、售后等。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1提供供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

1.2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

1.3法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

1.4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；

1.5供应商提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月养老保险缴费证明或依法免除的证明；（注 ：委托代理人为法定代表人的，无需提供养老保险缴费证明）

1.6中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

1.7供应商信用承诺书；

1.8供应商依据采购文件要求，提交的其他材料。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

4.本项目的特定资格要求：无

5.本项目不接受 联合体投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包或未分包的同一项目下的政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持江苏政府采购专用CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的数字证书CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年06月27日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目投标活动模式：不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有

样品接收时间：2025年06月27日09时00分（北京时间）前送至样品接收地址，逾期不予接收。

特别说明：

（1）样品可以邮寄或自行送至样品接收地址，接收地址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室，联系人：王女士，联系电话：18795717900。

（2）供应商在样品上/样品背面粘贴标签（不大于20cm×20cm），标签上注明供应商名称、样品材质、规格型号、产地、品牌等信息，加盖供应商公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。

（3）样品提交时，样品上任何显示供应商名称的商标、品牌或其他显示该供应商名称的标志都须用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分。

（4）未中标供应商的样品评审结束后予以退回，如需邮寄请联系招标代理机构。

（5）中标供应商的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据，验收结束后予以退回，如需退回请联系采购人或招标代理机构。

（6）其他要求：

①样品制作及运输费用由供应商自行承担；

②提供的样品不符合要求的，评审时样品部分不得分，不提供或提供不全的视为无效投标，样品须与投标产品一致。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购商文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区金海路6号通州湾商务大厦

联系方式：张先生    13358098479

2.代理机构信息

名称：江苏本源工程项目管理有限公司

地 址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室

联系方式：王女士   18795717900

- 交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费用由中标人承担，由投标人在投标报价时综合考虑并包含在报价内（不单列），招标代理费的计费基数为中标金额。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。

- 根据以下收费标准计算招标代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；30-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取招标代理费。

| - 服务类型 - 费 率 - 中标金额（万元) | - 示范区 - 货物、服务类招标 |
| --- | --- |
| - 30以下 | - 0.6% |
| - 30-50（不含） | - 0.5% |
| - 50（含）-100（不含） | - 0.4% |
| - 100（含）以上 | - 5000元 |

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4在提交投标文件截止日期前，采购单位（或采购代理机构）对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标响应函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、技术方案及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供技术方案等。

- 15、投标响应函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标响应函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 履约保证金

- 本项目不收取。

34、政府采购合同信用融资扶持政策

34.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

34.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

34.2.1确定融资意向。中标供应商取得中标通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

34.2.2签订采购合同。中标供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。

34.2.3提交融资申请。中标供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

34.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据通州湾示范区建设交通局采购第一批次消防器材装备项目招标的结果，签署本合同。

一、产品名称、单价

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：     元人民币（¥：     元）。

2.2 本合同总金额包括货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，甲方将不再另行支付任何费用。乙方交付给甲方的货物必须是全新的，否则甲方将拒绝接收，同时乙方承担因此产生的一切后果和费用。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

三、项目技术参数

（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）

四、质量要求及技术准备

4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。如零部件采用进口的，须提供货物进口报关单。

4.2乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，乙方实施更换货物或整改但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，并追究违约责任；乙方未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令乙方限期整改，整改次数不超过2次，总的整改时间不超过30个工作日。因乙方责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由乙方负责一切后果，并承担法律责任）

4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务：①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

五、合同履行期限、交货方式及交货地点

5.1合同履行期限：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。

5.2交货地点：甲方指定地点。

5.3交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

六、货款支付

6.1付款方式：乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待质保期满后（自验收合格之日起算）一次性付清。购物款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

- 履约保证金

本项目不收取

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

9.1质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

9.2质保期：  三 年（自验收合格之日起开始计算）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方接到甲方报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，乙方须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。乙方一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到甲方的要求，并承担相应的损失和责任。据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

9.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

十、调试和验收

10.1验收标准：货物到达后，乙方提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到乙方货物验收申请后5个工作日内，甲方和通州湾示范区消防救援大队联合组织验收，必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.2依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

10.3验收要求

甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

十一、货物包装、发运及运输

11.1乙方提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3乙方负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

11.4乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.5货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.6货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。

12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.4因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地或甲方所在地法院起诉。

十五、转包

15.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

十六、知识产权

16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十七、合同生效及其它

18.1合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 签约日期： | 委托代理人： 签约日期： |

注：采购人保留调整合同条款的权利。

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、采购标的清单

★1.每项产品单价不得超过对应的单价限价（单价限价详见附件）；否则按无效投标处理。

2.本项目（同一个包内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算，本项目（同一个包内）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

1.采购内容：

采购包1：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动链锯 | 10000 | 4 | 40000 | 是 |
| 2 | 无齿锯 | 16000 | 4 | 64000 | 是 |
| 3 | 消防机动泵 | 65000 | 4 | 260000 | 否 |
| 4 | 液压破拆工具组（核心产品） | 400000 | 2 | 800000 | 是 |
| 5 | 移动供气源 | 12000 | 2 | 24000 | 否 |
| 6 | 泡沫输转泵 | 20000 | 2 | 40000 | 否 |
| 7 | 移车器 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 8 | 绝缘剪断钳 | 300 | 4 | 1200 | 否 |
| 9 | 多功能担架 | 2000 | 4 | 8000 | 否 |
| 10 | 折叠担架 | 800 | 4 | 3200 | 否 |
| 11 | 无火花工具 | 51000 | 2 | 102000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 1350400 |  |

采购包2：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式防爆照明灯 | 3000 | 20 | 60000 | 是 |
| 2 | 防坠落辅助部件 | 30000 | 2 | 60000 | 否 |
| 3 | 移动照明灯组 | 25000 | 4 | 100000 | 是 |
| 4 | 闪光警示灯 | 150 | 20 | 3000 | 否 |
| 5 | 救生照明线 | 28000 | 3 | 84000 | 是 |
| 6 | 佩戴式防爆照明灯（核心产品） | 550 | 500 | 275000 | 是 |
| 7 | 便携式供电电源 | 15000 | 2 | 30000 | 否 |
| 8 | 呼救器 | 1000 | 300 | 300000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 912000 |  |

采购包3：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服（冬）（核心产品） | 1500 | 300 | 450000 | 是 |
| 2 | 抢险救援服（夏） | 850 | 300 | 255000 | 是 |
| 3 | 抢险救援靴 | 550 | 300 | 165000 | 是 |
| 4 | 抢险救援头盔 | 1500 | 300 | 450000 | 是 |
| 5 | 抢险救援手套 | 200 | 300 | 60000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 1380000 |  |

采购包4：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（全盔） | 3780 | 100 | 378000 | 是 |
| 2 | 消防头盔（半盔） | 550 | 200 | 110000 | 是 |
| 3 | 消防员灭火防护服（核心产品） | 3000 | 300 | 900000 | 是 |
| 4 | 消防手套 | 300 | 300 | 90000 | 是 |
| 5 | 消防安全腰带 | 250 | 300 | 75000 | 否 |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 350 | 300 | 105000 | 是 |
| 7 | 消防腰斧 | 200 | 200 | 40000 | 否 |
| 8 | 消防员灭火防护头套 | 200 | 300 | 60000 | 否 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 1800 | 200 | 360000 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 2118000 |  |

采购包5：

| 序号 | 器材名称 | 单价最高限价 （元） | 数量 | 总价最高限价（元） | 是否提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米拉梯 | 1000 | 15 | 15000 | 否 |
| 2 | 9米金属消防拉梯 | 7000 | 4 | 28000 | 否 |
| 3 | 15米金属消防拉梯 | 8500 | 4 | 34000 | 否 |
| 4 | 单杠梯 | 800 | 10 | 8000 | 否 |
| 5 | 挂钩梯 | 950 | 10 | 9500 | 否 |
| 6 | 消防水带25-80-50 （核心产品） | 800 | 200 | 160000 | 是 |
| 7 | 水幕水带16-65-20 | 400 | 100 | 40000 | 否 |
| 8 | 消防水带16-40-20 （核心产品） | 300 | 300 | 90000 | 是 |
| 9 | 消防水带16-65-20 | 350 | 500 | 175000 | 否 |
| 10 | 消防水带16-80-20 | 500 | 500 | 250000 | 是 |
| 11 | 消防水带20-80-100 | 800 | 50 | 40000 | 否 |
| 12 | 消防水带20-80-50 | 600 | 50 | 30000 | 是 |
| 13 | 消防水带16-40-50 | 500 | 50 | 25000 | 否 |
| 14 | 异型异径接口 | 600 | 12 | 7200 | 否 |
| 15 | 中压分水器（三分水80/65） | 1000 | 20 | 2000 | 否 |
| 16 | 40式水枪 | 1200 | 30 | 36000 | 否 |
| 17 | 直流水枪 | 400 | 20 | 8000 | 否 |
| 18 | 多功能消防水枪 | 1000 | 20 | 20000 | 是 |
| 19 | 屏障水枪 | 400 | 10 | 4000 | 否 |
| 20 | 泡沫枪PQ8 | 800 | 10 | 8000 | 否 |
| 21 | 泡沫管枪PQ16 | 1000 | 20 | 20000 | 否 |
| 22 | 40式分水器 | 800 | 10 | 8000 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 1017700 |  |

2.标的所属行业

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通州湾示范区建设交通局采购第一批次消防器材装备项目 | 工业 |

二、技术要求

1.具体技术参数如下：

采购包1：

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机动链锯 | 一、基本描述 1、结构组成：链锯、导板、链条。 2、主要应用场景：用于消防员破拆救援用。 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合《GB/T5392-2004林业机械油锯技术条件》标准要求，并提供检测机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 ▲4、发动机净功率≥5.4kw； 5、发动机常温启动性能≤10s； ▲6、锯切效率≥80c ㎡/s； 7、锯切燃油消耗率≤80g/㎡； 8、离合器接合转速≥1.2 倍； 9、主机比质量≤2.0kg/kw; 10、发动机最低燃油消耗率≤540g/kw²h。 四、非检验报告内参数 11、发动机：2-mix混合2冲程发动机，符合国‖排放标准 12、气缸排量：≥91cm³; ▲13、最高转速：≥13500rpm ; ▲14、重量：≤7.5Kg; 15、动力重量比：1.37Kg/Kw; 16、导板长度：≥25寸; 17、链条类型：3/8”; 18、燃油箱容积：≥0.8L; 19、燃油消耗率：≤534 g/kw.h; 20、锯切效率：≥91 cm²/s; 21、手感振动：≤6.0m/s²; ▲22、链条按照备用比1:1配备; |
| 2 | 无齿锯 | 一、基本描述 1、结构组成：无齿锯 、锯片2片。 2、主要应用场景：用于消防员破拆救援中使用。 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求，并提供检测机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 4、人工操作前端握持手柄和后端开关手柄的间距应为350mm-400mm。 ▲5、重量（kg）≤15（不带燃油和锯片）。 ▲6、切割深度（mm）≥145。 ▲7、锯片直径（mm）≥400。 8、低温启动要求：破拆机具应具有良好的低温启动性能，在-25℃~-20℃的环境中其低温启动时间应不大于30s。 9、安全防护要求 9.1 噪声：怠速≤90dB，高速空转时≤105dB 9.2 排气孔：破拆机具排气孔的排气射流方向不应喷射到操作者； 9.3 防护罩：破拆机具的锯片应设置防护罩，防护罩应具有防止在正常工作时碎屑直接溅落于人身和机身的功能。防护罩上应标有锯片旋转方向标志。 10、常温启动时间≤10s 11、连续工作性能：一次额定燃油充装量，应保证连续正常工作时间≥20min；连续正常工作时间(除加油时间外)≥3h，其机体及手柄表面的温度≤70℃。 12、标志 铭牌字体应清晰并包含:产品名称、型号规格;油箱容量、冷却液容量(适用时);汽油机油、冷却液(适用时)名称或代号;危险警示;制造商名称或商标;制造商地址和电话:生产日期或批号;产品标准编号。 四、非检验报告内参数 ▲13、功率：≥5.5KW 。 |
| 3 | 消防机动泵 | 一、基本描述 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，吸水管等组成。 2、主要应用场景：适用于城镇，工矿、仓库和农村，扑救一般固体物质火灾及小规模油类火灾。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合 GB6245-2006《消防泵》标准要求。 ▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 检验报告中可体现的参数 5、外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。 6、密封性能试验：进行1.6MPa，1min密封试验，泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。 ▲7、主要技术参数要求： 7.1工况1：吸深3m时，流量不小于19L/s，出口压力不小于0.5MPa。 7.2工况2：吸深7m时，流量不小于11.9L/s，出口压力不小于0.5MPa。 8、真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min 内的真空降落值约0kPa。 ▲9、引水装置性能： 9.1引水装置产生的最大真空度为不小于85kPa。 9.2进行 7m 引水时间试验，三次引水时间均不超过9s。 非检验报告内参数: ▲10、发动机类型：为卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。 11、起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。 12、发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥34KW。 13、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸约80mm，出水口尺寸约65mm（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动180°。 ▲14、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。 ▲15、最大工作压力≥1.0MPa。 16、油箱容积：≥18L。 17、照明装置：射灯，12V。 18、整机体积：≤700mm×620mm×730mm。 19、重量（含燃油和机油）：≤105KG。 20、吸水管长度≥7m。 ▲21、吸水管和进水口均为快速接口。 22、底部配万向轮，可拖拽移动。 |
| 4 | 液压破拆工具组 | ★1.符合GB/T 17906《液压破拆工具通用技术条件》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 2.配置：双输出液压机动泵1台、液压扩张器1台、液压剪切钳1台、液压剪扩钳1台、液压顶杆1台。 3.双输出液压机动泵： ▲3.1质量：≤23kg； 3.2额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min； 3.3低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min； 3.4配10米液压管2根。 4.液压扩张器： 4.1质量：≤15kg； 4.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN； 4.3扩张距离：≥720mm。 5.液压剪切钳： 5.1质量：≤9.5kg； 5.2开口距离：≥170mm； 5.3剪切能力：直径≥31mm的Q235A圆钢； ▲5.4宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间。 6.液压剪扩钳： 6.1质量：≤15kg； 6.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：≥43KN； 6.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢； 6.4扩张距离：≥380mm； 6.5剪切开口：≥320mm。 7.液压顶杆： 7.1质量：≤11kg； 7.2撑顶力：≥150KN； 7.3撑顶长度：≥760mm； 7.4原始长度：≤515mm； 7.5撑顶行程：≥250mm。 |
| 5 | 移动供气源 | 1、符合GA1261-2015《长管空气呼吸器》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的产品质量检验报告。 ▲2、由多功能推车、逃生气瓶、供气总成、管路总成及背包组成，多功能推车在不使用正压式长管空气呼吸器时，可作为器材运输拖车使用。 3、报警性能：余压报警压力5.5±0.5MPa，发生声级≥95db。 ▲4、动态呼吸阻力/Pa：气瓶压力30MPa～2MPa，呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min时，吸气阻力≤160Pa，呼气阻力≤550Pa。应急供气装置：30MPa～2MPa，呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤140Pa；呼气阻力≤470Pa。 5、静态压力：≤250Pa。 |
| 6 | 泡沫输转泵 | 一、基本参数 1、★-额定流量：≥400L/min，满足泡沫快速高效输转需求，适应多种应急救援应用场景。 2、额定压力：≥0.6MPa，确保泡沫能够稳定输送至目标区域，保障工作连续性与有效性。 3、自吸高度：≥7m，可在不同液位差条件下迅速启动，减少辅助设备需求，提高工作灵活性。 4、吸程时间：≤30s，实现快速响应，缩短工作准备时间，提升整体作业效率。 二、动力系统 1、发动机类型：采用风冷四冲程汽油发动机，具备结构紧凑、维护方便、散热性能良好等特点，适应复杂多变的工作环境。 2、额定功率：≥15kW，为设备提供稳定强劲动力，保障在额定流量与压力下持续稳定运行。 3、燃油箱容量：≥15L，满足长时间连续作业需求，减少加油频次，提高工作效率。 4、启动方式：具备电启动与手动启动双模式，电启动操作便捷迅速，手动启动作为备用方式，确保在电力不足等特殊情况下设备仍可正常启动。 三、泵体性能 1、泵体材质：采用高强度不锈钢材质，具有优良的耐腐蚀性、耐磨性，延长设备使用寿命，适应多种介质输送。 2、叶轮形式：采用闭式叶轮设计，提升泵的效率与稳定性，减少液体泄露风险，保障泡沫输送的精准性。 3、密封性能：采用机械密封装置，密封可靠，防止液体泄漏，降低维护成本，提高设备安全性。 四、操作与控制 1、控制面板：配备直观、易于操作的控制面板，集成启动 / 停止按钮、流量调节旋钮、压力显示仪表等，方便操作人员实时监控与调节设备运行状态。 2、远程控制：支持远程控制功能，可通过无线遥控或有线连接方式，在安全距离外对设备进行启停、流量调节等操作，保障操作人员安全。 五、安全与防护 3、过载保护：配备过载保护装置，当设备负载超过额定值时，自动切断电源或降低输出功率，防止设备损坏。 4、过热保护：具备过热保护功能，当发动机或泵体温度过高时，自动报警并停机，避免因过热引发故障或安全事故。 5、防护等级：整机防护等级达到 IP54，有效防止灰尘侵入和水溅，适应户外恶劣工作环境。 六、其他要求 1、▲便携性：设备整体结构紧凑，配备便于搬运的把手与轮子，整机重量≤80kg，方便单人或多人移动，满足不同场景下的快速部署需求。 2、配套附件：随机配备进水管、出水管、快速接头、过滤网、工具包等必要附件，满足设备安装、调试与日常维护需求。 |
| 7 | 移车器 | 适用于：轿车、越野车、面包车等应急情况下移动车辆使用。产品净重：≤16kg/个，闭合尺寸：≥260mm，拉开尺寸：≥560mm，具备360°转向。 |
| 8 | 绝缘剪断钳 | 一、基本描述​ 结构组成：由高强度合金钢刃口、环氧树脂绝缘手柄、可调节式剪切头、弹簧复位装置、绝缘护手挡板等组成。合金钢刃口经特殊热处理，锋利耐磨；绝缘手柄采用防滑纹理设计，内部为多层环氧树脂绝缘材料压制，确保良好绝缘性能；可调节式剪切头适配不同规格线缆。​ 主要应用场景：适用于电力系统检修、带电作业、电力抢险等场景，用于剪切铜、铝等金属线缆，以及在带电环境下安全作业。​ 二、标准规范及检验报告​ 符合标准：符合 GB/T 14765-2008《剪线钳》标准，满足 GB/T 18269-2018《电工带电作业用绝缘工具通用技术要求》的绝缘性能要求，通过国际电工委员会 IEC 60900:2012 相关安全标准。​ 检验报告：提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测报告，涵盖绝缘性能测试、剪切力测试、刃口硬度测试、机械强度测试等项目，报告需完整有效。​ 三、检验报告中可体现的参数​ 外观质量：刃口表面无裂纹、缺口，刃口闭合时间隙≤0.1mm；绝缘手柄表面光滑，无气泡、划痕、破损，颜色均匀；各部件连接紧密，无松动。​ 材料性能​ 刃口材质：采用高强度合金钢，硬度达到 HRC55 - 60，抗拉强度≥1800MPa，确保剪切时不易磨损和崩口。​ 手柄材质：采用环氧树脂绝缘材料，体积电阻率≥1×10¹⁴Ω・m，介电强度≥30kV/mm，在潮湿环境下仍能保持良好绝缘性能。​ 剪切性能​ 最大剪切直径：铜、铝线缆剪切直径≥25mm（硬铜线），剪切力≤1500N。​ 剪切次数：连续剪切≥1000 次后，刃口磨损量≤0.2mm，仍能正常剪切线缆。绝缘性能​ 工频耐压：在 10kV 电压下，持续耐压 1 分钟，无闪络、击穿现象；在 220kV 电压下，进行 1 分钟预防性耐压试验，泄漏电流≤1mA。​ 绝缘老化性能：经过 1000 小时湿热老化试验（温度 40℃，湿度 93%）后，绝缘电阻下降不超过初始值的 10%。​ 结构稳定性：进行 1000 次开合疲劳测试，各连接部位无松动、变形，弹簧复位装置正常工作，开合顺畅。​ 四、非检验报告内参数​ 尺寸规格​ 全长：900±10mm，便于操作和携带。​ 剪切头张开最大距离：≥35mm，适配多种线缆规格。​ 重量：整体重量≤2kg，减轻长时间作业的疲劳感。​ 功能拓展​ 可调节设计：剪切头可通过旋转调节装置，适应不同直径线缆的剪切，调节范围 5 - 25mm。​ 防滑设计：绝缘手柄表面采用凹凸纹理防滑设计，握持时摩擦系数≥0.8，防止作业时脱手。​ 操作性能​ 省力结构：采用杠杆原理设计，操作省力，单人可轻松完成剪切作业。​ 快速复位：弹簧复位装置确保剪切后快速复位，提高作业效率，复位时间≤0.5 秒。​ 特殊功能​ 防电晕设计：绝缘手柄端部采用平滑过渡设计，防止电晕放电现象产生。​ 耐候性：可在 - 30℃ - 60℃环境温度下正常使用，适应不同地区和气候条件的电力作业。 |
| 9 | 多功能担架 | 一、基本描述​ 结构组成：由高强度 PVC 复合材料框架、加厚防滑 PVC 担架面、可折叠伸缩支撑腿、五点式可调节安全带、防滑橡胶握把、便携收纳扣、可拆卸万向滑轮组、模块化附件接口组成。框架采用一体成型工艺，具备耐冲击、抗弯折性能；担架面表面带有防滑纹理，内置高弹性缓冲层；模块化附件接口可加装输液架、氧气瓶固定座等医疗辅助设备。​ 主要应用场景：适用于医院、急救中心、体育场馆、户外救援、高温高湿环境救援等场景，可用于伤员、病人的短距离转运、紧急救援，尤其适用于需要频繁消毒和接触液体的环境。​ 二、标准规范及检验报告​ 符合标准：符合 GB 19806 - 2005《担架》标准要求，满足 YY 0899-2020《医用转运担架》相关安全指标，同时通过 ISO 10993 医疗器械生物相容性测试。​ 检验报告：提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测报告，涵盖材料化学稳定性、承重疲劳测试、耐酸碱测试、生物安全性、抗菌性能等项目，报告需完整有效。​ 三、检验报告中可体现的参数​ 外观质量：PVC 框架表面光滑平整，无气泡、裂纹、变形；担架面颜色均匀，无划痕、污渍；所有连接件紧密牢固，无松动。​ 材料性能​ 框架材质：采用高强度 PVC 复合材料，密度≥1.4g/cm³，拉伸强度≥50MPa，弯曲强度≥80MPa，通过 72 小时盐雾测试无腐蚀，具备优异的耐候性和耐化学性。​ 担架面材质：加厚 PVC 材质，厚度≥3mm，表面经过防滑处理，摩擦系数≥0.6；具备防水、防渗透性能，抗菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌），通过皮肤致敏性测试。​ 承重性能​ 静态承重：≥180kg，持续承重 24 小时框架变形量＜3mm。​ 动态承重：≥150kg，模拟颠簸运输测试（50 次 / 分钟，持续 30 分钟）无结构损坏。​ 结构稳定性​ 展开状态：在 12° 斜坡上保持静止无滑动；侧翻角度≥28° 不发生倾倒。 部件连接强度：支撑腿与框架连接处、安全带固定点等关键部位，经拉力测试（≥500N）无脱开、断裂现象。​ 环境适应性​ 耐温范围：-10℃至 70℃环境下材料性能无明显衰减。​ 耐化学性能：可耐受常见消毒剂（如含氯消毒剂、酒精）、酸碱溶液（pH 值 3-11）的长期接触，表面无溶胀、变色。​ 四、非检验报告内参数​ 尺寸规格​ 展开尺寸：长度 2000±30mm，宽度 550±10mm，高度（离地面）230±10mm。 折叠尺寸：长度≤1100mm，宽度≤250mm，厚度≤120mm。​ 重量：整体重量≤12kg，便于单人携带和操作。​ 功能拓展​ 滑轮系统：可拆卸式万向滑轮组，单个滑轮承重≥100kg，配备刹车装置，支持平地推行和紧急制动。​ 附件接口：担架两侧及底部设置标准化卡扣接口，可快速安装冰袋盒、输液架、担架护栏等附件。​ 操作性能​ 折叠展开：采用按压式快速折叠设计，单人操作可在 12 秒内完成展开或收纳。​ 安全带系统：五点式可调节安全带，配备快速释放卡扣，肩带、腰带宽度≥5cm，固定牢固且舒适。​ 握把设计：防滑橡胶握把表面带有凹凸纹理，握把高度可调节（230-280mm），适应不同使用者身高。​ 特殊功能​ 易清洁消毒：整体材质表面光滑，支持高压水枪冲洗、含氯消毒剂浸泡消毒，消毒后无变形、褪色。​ 抗静电处理：担架表面经过抗静电处理，防止转运过程中产生静电干扰医疗设备。​ 荧光标识：担架边缘设置荧光条，确保夜间或低光环境下的可视性和安全性。 |
| 10 | 折叠担架 | 一、基本描述​ 结构组成：由高强度铝合金框架、耐磨牛津布担架面、可折叠支撑腿、安全带、防滑握把、便携收纳扣等组成。担架框架采用折叠式设计，便于收纳和运输；担架面为一体式无缝设计，确保承重时的稳定性和舒适性。​ 主要应用场景：适用于医院、急救中心、体育场馆、户外救援等场景，可用于伤员、病人的短距离转运及紧急救援。​ 二、标准规范及检验报告​ 符合标准：符合 GB 19806 - 2005《担架》标准要求及相关医疗器械安全标准。​ 检验报告：提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效，涵盖材料安全性、承重性能、结构稳定性等检测项目。​ 三、检验报告中可体现的参数​ 外观质量：担架框架表面无毛刺、划痕、变形等缺陷；牛津布担架面无破损、污渍、线头，色泽均匀。​ 材料性能​ 框架材质：采用航空级高强度铝合金，具备良好的抗腐蚀性和抗氧化性。​ 担架面材质：选用高强度耐磨牛津布，具有防水、防撕裂性能，且通过生物相容性检测，对人体无刺激。​ 承重性能：静态承重≥150kg，动态承重≥120kg，在承重范围内，框架无明显变形、断裂，担架面无破损。​ 结构稳定性：展开状态下，担架整体结构稳定，支撑腿与地面接触平稳，无晃动现象；进行倾斜试验时，在规定角度内不发生侧翻。 四、非检验报告内参数​ 尺寸规格​ 展开尺寸：长度≥1900mm，宽度≥500mm，高度（离地面）≥200mm，满足不同身高体型人员使用。​ 折叠尺寸：长度≤1000mm，宽度≤200mm，厚度≤100mm，便于收纳和存放于狭小空间。​ 重量：担架整体重量≤10kg，方便单人搬运和携带。​ 折叠与展开：采用快速折叠和展开设计，操作简单便捷，单人可在 10 秒内完成折叠或展开动作。​ 安全带：配备至少 4 条可调节式安全带，材质为高强度尼龙，卡扣牢固可靠，可有效固定伤员，防止转运过程中滑落。​ 防滑握把：担架两侧设置防滑握把，表面采用防滑纹理设计，握感舒适，便于多人协同搬运。​ 便携收纳扣：配备便携收纳扣，折叠后可将担架牢固捆绑，防止松散，同时便于携带。​ 底部配件：担架底部配备耐磨橡胶脚垫，增加与地面的摩擦力，防止滑动；部分型号可配备万向轮，方便在平坦地面推行。 |
| 11 | 无火花工具组 | 一、基本描述​ 1、工具类型与结构：涵盖扳手、锤子、钳子、螺丝刀、锯子等常用手动工具，以及可能涉及的特殊专用工具。工具整体结构设计符合人体工程学，手柄部位采用防滑纹理或包裹防滑橡胶材质，确保握持舒适且稳固；部分工具配备挂绳孔或收纳卡槽，便于携带和存储；工具表面光滑无毛刺，避免刮伤使用者或损坏设备。 2、应用场景：适用于石油、化工、燃气、煤矿、面粉加工等易燃易爆危险场所，以及存在粉尘爆炸风险的作业环境，如设备安装、维修、巡检等工作场景，有效防止因工具使用产生火花引发安全事故，保障人员生命和生产安全。 二、标准规范及检验报告​ 1、符合标准；严格遵循 GB 10686 - 2009《无火花工具》国家标准，同时满足相关行业安全标准要求，如石油化工行业特殊防爆标准等，确保产品质量和安全性能达标。​ 2、检验报告及认证;提供在有效期内的具有 CMA 或 ilac - MRA（中国认可国际互认检测标识）或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告。报告需全面涵盖无火花性能、机械强度、硬度、耐腐蚀性能等关键指标检测结果，同时提供防爆认证证书（若适用），确保产品符合采购要求。​ 三、核心性能参数​ 1、无火花性能​ 测试标准：按照 GB 10686 - 2009 标准规定的测试方法，在规定的试验条件下（如与淬硬钢剧烈摩擦、撞击），工具表面不产生任何可见火花，且无灼热颗粒飞溅，连续测试 100 次均符合要求。​ 防爆等级：根据使用场景需求，达到相应防爆等级要求，如用于危险气体环境需满足 Ex dⅡBT4 等防爆标准，确保在易燃易爆环境中安全使用。​ 2、材料性能​ 材质类型：​ 铍青铜合金：铍含量控制在 1.8% - 2.1%，钴含量 0.3% - 0.5%，其余为铜及微量杂质，具有高强度、高硬度、良好的抗磁性和优异的防爆性能。​ 铝青铜合金：铝含量 9% - 11%，铁含量 3% - 5%，锰含量 1.5% - 2.5%，其余为铜及微量杂质，具备较高的强度、硬度和耐腐蚀性 。​ 硬度指标：铍青铜合金工具硬度不低于 HRC35 - 40，确保工具在使用过程中不易变形、磨损，能承受较大外力。铝青铜合金工具硬度不低于 HRC25 - 30，满足常规作业的强度需求，且具有较好的韧性。​ 抗拉强度：铍青铜合金工具抗拉强度不低于 1000MPa，保证工具在承受拉力时不断裂，适用于需要较大拉力操作的场景。铝青铜合金工具抗拉强度不低于 750MPa，确保工具在正常使用下的安全性。​ 3、结构与工艺性能​ 制造工艺：采用整体锻造或精密铸造工艺，保证工具内部结构致密，无砂眼、气孔等缺陷；手柄与工具主体连接牢固，通过焊接、铆接或一体成型方式固定，经拉力测试，连接处承受拉力不低于工具自身抗拉强度的 80%。​ 表面处理：工具表面进行抛光、钝化等处理，提高表面光洁度和耐腐蚀性能；铍青铜合金工具表面可进行镀镍或镀铬处理，增强耐磨性和美观性。​ 4、物理性能​ 耐腐蚀性能：​ 盐雾试验：在 5% 氯化钠溶液，温度 35℃环境下，持续进行 24 小时盐雾试验后，工具表面无明显腐蚀、生锈现象。​ 酸碱耐受性：在接触常见酸碱化学品（如 10% 硫酸、10% 氢氧化钠溶液）浸泡 1 小时后，工具性能无明显下降，重量变化率≤1%。​ 耐磨性能：通过耐磨测试，工具表面经 5000 次摩擦后，磨损量不超过 0.1mm，保持良好的使用性能和外观，延长工具使用寿命。​ 四、非检验报告内参数​ 1、功能要求​ 操作舒适性：手柄设计符合人体工程学，贴合手部曲线，防滑纹理或橡胶层触感舒适，长时间使用不易产生手部疲劳；手柄尺寸适配不同手型，握持时稳定不打滑，操作灵活便捷。​ 适用性：工具规格齐全，涵盖常见作业所需尺寸，如扳手的开口尺寸、螺丝刀的型号等，满足多样化作业需求；特殊定制工具需严格按照实际使用要求设计制造，确保与设备部件完美适配。​ 耐用性：正常使用情况下，工具使用寿命不低于 5 年，且在使用周期内无火花性能、机械性能保持稳定，关键部位无明显磨损或损坏。​ 2、尺寸规格​ 不同类型工具尺寸符合国家标准及行业通用规格，误差控制在 ±1mm 以内；特殊定制工具尺寸误差不超过 ±0.5mm，确保与螺栓、螺母等部件精准配合，避免因尺寸偏差影响使用效果。​ 3、标识要求​ 每件无火花工具表面清晰、永久性标注以下信息：产品名称、型号规格、材料材质（明确标注铍青铜或铝青铜）、生产厂家、生产日期、执行标准、无火花性能等级、防爆等级（若有）、使用注意事项等。标识采用激光雕刻或化学蚀刻工艺，确保耐磨、耐腐蚀，长期清晰可辨。​ |

采购包2

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手提式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：消防领域用于灭火救援、隐患巡查(重点排查河流沿岸、低洼区域等风险点)、日常作业照明及安全警示。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。 ▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 三、检验报告中可体现的参数 5、灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。 6、灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 7、灯具外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。 8、灯具各零部件装配应完整、精确、牢靠无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。 9、灯具质量（含电池和附件）应符合表2的规定，手提式Ⅰ型≤1.5kg。 ▲10、照度：5m处强光平均照度≥2000l，5m最小值照度≥1000lx；5m处弱光平均值≧1400lx，弱光最小值≧500lx。 ▲11、连续稳定的工作时间：强光≥300min；弱光≥500min。 ▲12、低电压状态下连续工作时间：强光≥100min；弱光≥150min。 13、灯具低电压下的报警时间应为10s～20s。 ▲14、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。 ▲15、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5 Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲16、低温性能：在-25±2℃温度的强光工作状态下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲17、高温性能：在55±2℃温度的强光工作状态下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 18、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 19、交变湿热性能：温度在(25±3)℃升至(40±2)℃，相对湿度(95～100)%RH，持续时间：3h ；温度在(40±2)℃，相对湿度(90～96)%RH，持续时间：9h ；温度在(40±2)℃降至(25±3)℃，相对湿度(80～100)%RH，持续时间：6h ；温度在(25±3)℃，相对湿度(95～100)%RH，持续时间：6h。 20、低温贮存：温度(-40±2)℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 21、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲22、灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求。当防护等级为IP66/IP68时，生产厂应标明灯具的潜水深度和持续时间。 23、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。 24、充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）适用灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。 ★25、防爆等级： Ex db ia mb ⅡC T6 Gb，IP66/IP68（1.5m/1h）。 三、非检测报告的内容 26、该灯具底部配备标准三脚架螺丝接口，并随附可拆卸三脚架组件或磁吸式安装配件，支持多种固定方式。 27、光源功率：2*12W。 28、电池容量5Ah。 29、电压DC7.4V。 30、充电时间：≤2.5h。 |
| 2 | 防坠落辅助部件 | 1、消防用防坠落辅助部件是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件。可完成救援人员的上升、下降、空中意外坠落保护及空中悬停。 2、包含头灯、护目镜、头盔、全身型安全吊带、止坠器套件（1）止坠器套件（2）止坠器、自动制停下降器、自动制停下降器配套专用摩擦块、绳索手式上升器、脚踏圈、快挂扁带（11cm）、快挂扁带（17cm）、单条可调挽索、成型牛尾、牛尾（1.4m）、牛尾（1.7m）、D型自动锁（三段）、限位扣、牛尾专用锁、O型自动锁（三段）、器材包、膝式攀爬绳、胸式上升器（小型）、小帆布垫、脚式上升器（右脚）、右脚上升器防脱开关、救援小辅绳（3m）、工具架、4L短绳包。 ▲3、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准并提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告。 4、头灯 4.1 配备头带，用安装板（随附）附在头盔上。 4.2 规格技术：恒定照明。 4.3 光束图案为泛光，混合或聚焦。 4.4 2节电池（随附），电池兼容性为可充电镍氢电池和锂电池。 4.5 水密性不小于IP67（-1米防水30分钟；浸入后无需维护）。 5、护目镜：保护眼睛不受飞溅物伤害，可通过快接系统轻易安装在头盔上，有防磨和防雾处理。 6、头盔 6.1 ABS外壳，六点悬浮扁带系统，头盔有不低于12个可开关的通风孔，佩戴舒适。 6.2 头带可收到头盔内部，便于储存及运输。 6.3 下颌带可根据不同用途调节强度。 6.4 带有不低于4个固定头灯的附件，兼容头灯、护目镜、听力保护设备等配件。 6.5 可用于-30℃至+50℃环境。 6.6 规格：通码适合头围53~63cm，材质ABS、尼龙、聚碳酸酯、高强度聚酯、聚乙烯。，重量≤490g。 7、全身型安全吊带 7.1 五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等。 7.2 半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬。 7.3 配有双保险卡扣。 7.4 腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有双保险自锁扣。 7.5 配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点。 7.6 配有携带工具架凹槽。 7.7 配有预设型胸式上升器的链接。 7.8 配有带快速自动扣的腿环。 7.9 每个肩带上配备防坠落挂绳连接器，并保证连接器触手可及。 7.10 规格：腰带65-120cm，腿环45-65cm，身高160-200cm；重≤2650g；。 8、止坠器套件1 8.1 用于简化使用者沿绳索上升时的操作，可跟随使用者在绳索上自由移动。 8.2 绳径10~13mm。 8.3 最大负重：≥250kg，可双人救援用。 9、止坠器套件2 9.1 与移动止坠器配合使用。 9.2 配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的带拉链的袋子里； 9.3 长≥40cm。 9.4 最大负重：≥250kg、可双人救援用。 10、止坠器 10.1 不锈钢材质。 10.2 如遇坠落冲击或突然加速，止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。 10.3 最大负重（kg）：≥200±10。 10.4 适用绳索10-11.5mm。 11、自动制停下降器 11.1 防恐慌自动制停下降保护器和手动自锁功能，绳索反向误装自锁功能。 11.2 最大负重：≥250kg，适用绳索10-11.5 mm。 12、自动制停下降器配套专用摩擦块：开启型辅助制动块用于各类自动制停下降器；可以根据负重以及绳索直径增加摩擦，并可随时安装或取下绳索。 13、绳索手式上升器 13.1 用于绳索上升，上升器下部有一个宽大的孔，便于将两个锁扣与挽索和脚踏环相连。 13.2 绳径适用8~13mm，最大负重：≥140kg，重量：≤165g。 14、脚踏圈 14.1 速调式脚蹬绳，用于高空作业活动。 14.2 大力马纤维材质，长度≥150cm，直径≥6mm。 15、快挂扁带（11cm） 15.1 用于保持登山扣的正确方向。 15.2 长度11±0.5cm、承受拉力≥22kN。 16、快挂扁带（17cm） 16.1 用于保持登山扣的正确方向。 16.2 长度17±0.5cm、承受拉力≥22kN。 17、单条可调挽索 17.1 可调节式行进单挽索。 17.2 单臂最大可调节至1m。 18、成型牛尾 18.1 不可调节动力挽索，可与一个势能吸收器组成一个带势能吸收器的单挽索。 18.2 长度：60±1cm。 19、牛尾绳（1.4m） 19.1 直径10±0.1mm，长度1.4±0.1m。 19.2 护套的百分比≥37％。 19.3 冲坠数≥7。 19.4 静态伸长率≤8.5％，动态伸长率≤34％。 19.5 尼龙材质。 20、牛尾绳（1.7m） 20.1 直径10±0.1mm，长度1.7±0.1m。 20.2 护套的百分比≥37％。 20.3 冲坠数≥7。 20.4 静态伸长率≤8.5％，动态伸长率≤34％。 20.5 尼龙材质。 21、D型自动锁（三段） 21.1 不对称铝制锁扣。 21.2 用于连接下降器或定位挽索之类的装备。 21.3 三段自动锁门结构。 21.4 主轴强度≥27KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥8KN，开口尺寸不小于24mm。 22、限位扣：锁扣固定杆 23、牛尾专用锁 23.1 用于挂绳的末端可以与定位杆一起使用。 23.2 主轴强度≥25KN，横轴强度≥10KN，开口强度≥8KN，开口尺寸不小于25mm。 23.3 重量100±5g 24、O型自动锁（三段） 24.1 椭圆形铝制锁扣，H型截面。 24.2 主轴强度≥25KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥7KN，开口尺寸不小于22mm。 25、器材包 25.1 用于存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开。 25.2 不小于75×30×24CM、展开尺寸：不小于76×100CM、容量55L、材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物。 25.3 符合：GB/T 4744-2013 。 26、膝式攀爬绳 26.1 哈式攀爬脚蹬绳。 26.2 脚踏长度55±0.5cm，直径12±0.5mm，重量56±1g。 26.3 材质为大力马纤维。 27、胸式上升器（小型） 27.1 用于绳索上升和专业救援。 27.2 兼容8-13mm直径绳索。 27.3 最大负重≥140kg。 27.4 重量85±1g。 27.5 材料为铝、不锈钢和尼龙。 28、小帆布垫 28.1 用于铺垫于地面保护器材与地面的直接磨擦。 28.2 材质100%棉。 28.3 尺寸（cm）≥65×80、重量≥500g。 28.4 符合GB/T 411-2017《棉印染布》、GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 29、脚式上升器（右脚） 29.1 适用于直径8-13mm的绳索。 29.2 材料为铝、不锈钢和迪尼玛。 30、右脚上升器防脱开关：用于防止脚式上升器内的绳索脱落，重量25±1g。 31、救援小辅绳 31.1 材质为大力马纤维、长度300±5cm、直径5.3±0.1mm、重量60±1g。 31.2 符合GB/T30668-2014、GB/T10125-2012。 32、工具架 工具架允许用户仅用一只手选择挂入与取出工具。借助其稳定的夹子，它可以挂入安全扣带并保持在原位。最大允许载荷15公斤。 33、4L短绳包 33.1 包身备有多个挂点，可挂或套在安全带上；弹力收口绳，放取物方便；。 33.2 材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物。 33.3 容量≥4L。 33.4 符合GB/T 4744-2013 。 |
| 3 | 移动照明灯组 | 1、结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件； 2、主要应用场景：消防灭火救援及事故、灾害现场大范围移动全景照明。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》。 ▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 5、外观质量：照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥 落或起泡现象，无划伤，龟裂破损等机械损伤，各紧固部位无松动。 6、绝缘电阻：≥100MΩ。 7、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。 8、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作 9、升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤45s，下降时间≦30s。 10、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。 11、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。 12、水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。 ▲13、照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≧40000lx，5 米中心照度(单向)≧2400lx，10 米中心照度(单向)≧550lx。 14、连续工作时间：弱光≧10h，工作光≧8 h，强光≧4h。 15、防护性能≧IP66。 16、标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。 ▲17、防爆型式为增安、本安、 浇封复合型，防爆标志： Ex eb ib mb IICT5 Gb。 18、额定电压≧DC22.2V。 ▲19、额定功率:LED灯≧180W 20、电池使用寿命：≥500次循环 21、充满电时间：＜5 h。 22、配有专用的背包及背带便于运输和存放。 23、照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。 24、红蓝警示灯的警示效果明显,晴朗天气（夜晚）下可视距离≥1公里。 25、使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。 26、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力。 27、收缩尺寸≤250mm×250mm×1200mm，最大升起高度3.5m，重量≤15kg。 ▲28、灯具配备远程智能遥控装置，装置可进行现场语音播报，150%超大外放音量，并远程30m范围内对灯具进行无极调光，遥控装置电池容量≥4500mAh，遥控器外形尺寸≥160*70*7mm，重量≤300g ,屏幕尺寸≥6英寸。 |
| 4 | 闪光警示灯 | 1.光源：LED。 2.具有蜂窝状反光膜。 3.尺寸：≥40*18cm。 4.可视距离：800米。 5.支持常亮/闪烁2种模式，颜色 醒目。 |
| 5 | 救生照明线 | 1.组成部分：消防救生照明线、中继网关组成； 2.消防救生照明线： ▲2.1符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 ▲2.2.发光亮度≥100cd/m²。 ▲2.3救生照明线一体化结构设计，内置锂电池，整机质量≤9kg。 ▲2.4线盘端与线缆端均有工作模式控制及紧急撤离按键，可级联统一指挥，多盘线缆首尾相连时，任意端可一键控制相连的所有线盘。 2.5线盘内置高频警报器，任意端触发紧急撤离时，警报器发出撤离警报，警报声声级强度≥95dB（3m）。 2.6具有辅助照明灯，可提供照明功能。 2.7防爆性能：≥Ex ib IIB T3 Gb，具有防爆合格证及防爆检验报告。 2.8防护等级IP66。 3.便携网关： 3.1支持WIFI、4G/5G、有线等通信方式。 3.2可将对讲机、卫星电话、手机等通讯设备通过有线信号中继，实现不受地域环境和距离限制的有效通信。 3.3网关之间有线通信速率：通信速率≥2Mbits/s。 ▲3.4网关之间有线通信距离：≥200米。 3.5网关有线级联跳数：≥3跳。 ▲3.6防护等级：≥IP67。 3.7防爆性能：≥Ex ib IIB T3 Gb，具有防爆合格证及防爆检验报告。 |
| 6 | 佩戴式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 二、标准规范及检验报告 ▲1、防爆性能符合GB3836.1-2021的要求，提供国家级检验中心出具的防爆合格证。 ★2、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》检测依据并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、一般要求：灯具的供电电源采用可充电池；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求；佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 2、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 3、质量：佩戴式≤0.15kg（含头灯架）。 ▲4、照度：佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥600Lx，佩戴式弱光最小值≥580Lx。 ▲5、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 6、低电压报警时间：强光≤13s，弱光≤13s。 7、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 8、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。 9、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 10、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 11、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 12、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。 13、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1/Oct/min，振动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲16、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 17、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 ▲18、外壳防护等级灯具的外壳防护等级不小于IP68，潜水深度不小于5m，持续时间不少于1h。 四、非检验报告内参数 1、额定电压：≥DC3.7V。 2、额定容量：≥1.8Ah。 3、光源功率：3W。 4、充电时间：≤5h。 5、连续放电时间：强光≥4h工作光≥8h。 6、外形尺寸：≤φ23×120mm。 7、外壳防护等级：≥IP66/IP68。 8、本质安全型防爆等级不低于Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 9、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于100m，可为后方人员提供警示。 10、灯具需具有清晰的不少于4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 11、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 ▲12、可提供8种以上不同类型的头盔支架供选择，确保主流头盔的配对使用 |
| 7 | 移动供电电源 | 1.车充输出：≥12V/10A。 2.电池容量：≥2048Wh。 3.AC充电：≥1100W Max。 4.放电温度：≤-10℃~40℃。 5.充电温度：≤0℃~55℃。 6.USB输出接口：5V/2.4AX2;18WX2。 7.Type-C输出接口：5~20V/5A,100W Max。 8.AC输出额定功率：≥2000W。 9.外观设计：便携提手,铝合金材质。 10.性能：16个输出端口,支持同充同放。 11.安全设计：ABS阻燃外壳,V0级别防火材质。 12.UPS切换时间：≤10ms。 13.MPPT输入：≥500W Max。 14.产品尺寸：≤392x279X323mm。 15.产品重量：≤22kg。 |
| 8 | 呼救器 | ▲1、技术性能符合GB27900－2011《消防员呼救器》标准要求。 2、外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶。 3、连续报警时间≥680min。 4、防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：IP67。3米距离声音大于103DB 5、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。 6、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。 7、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求，报警灯采用红色闪烁报警方式。 8、产品设计巧妙，整机重量＜230G，每套产品都配备单独的充电器。 9、具备方位灯功能，方位灯亮度＞300CD/㎡。 10、具有环境温度检测及高度检测、显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，用户留在当前环境已经不安全时，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音。 11、采用LCD液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示。 12、具有电池电量检测、显示功能，当电池电压低于额定20%时启动低电量报警。 13、具备与空呼配套的计时功能，开机后可显示本次开机工作时长。 ▲14、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 |

采购包3：

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服（冬） | 1、整体服装需符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。 2、服装整体结构： 冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 衣领部可立领和翻领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。左右肩部设有两个挂袢。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。右胸设长方形魔术贴，左胸设葫芦形状魔术贴，左上臂外侧盾型魔术贴。裤腰处拉链设计可与上衣连接，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 中间层：防水透气层（全棉布+PTFE膜）和舒适层（芳纶里料）组成。 部局20统型款。 4、技术参数要求： （1）面料性能：芳纶格纹面料，颜色为橘红色；潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX 克重：≥200g。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 （2）热稳定性能（橙色）：经（180℃、5min热稳定性能试验后，经、纬向尺寸变化率≤1%，表面无明显变化。 （3）色牢度（橙色）：耐洗沾色、耐水摩擦≥4级。 （4）表面抗湿性能(橙色）：沾水等级：≥4级。 （5）阻燃性能（橙色）：续燃时间：0s，经、纬向损毁长度≤36mm，且无有熔融、滴落现象。 （6）断裂强力（橙色）：经向:≥1600N. 纬向：≥1400N。 （7）撕破强力（橙色）：经向: ≥250N. 纬向;≥200N。 （8）阻燃性能（火焰蓝）：续燃时间：0s，经、纬向损毁长度≤40mm，且无有熔融、滴落现象。 （9）防静电性能： 整套救援服带电量≤0.2μC （10）接缝断裂强裂强力：≥1100N。 （11）救援服色差/级：≥4级。 （12）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5分钟后，缝纫线无有熔融、烧焦的现象。 （13）救援服反光条标志：①耐洗涤性能：经25次洗涤后，无破损、脱落、变色的现象。②高低温性能：经高低温性能试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象。③阻燃性能：续燃时间：0S.无熔融、滴落。 （14）热稳定性能（反光条）：在温度为180℃条件下、经5min后，反光材料表面无炭化、脱落现象。 （15）耐静水压性能（防水透气层）：≥18KPa。 （16）透气蒸汽性能（防水透气层）：≥6500g/（㎡·24h） （17）救援服舒适层性能：阻燃性能测试中无熔融、滴落现象。 （18）救援服针距密度：明暗线≥13针/3cm 包缝线≥11针/3cm。 （19）缝纫线热稳定性能：经180℃、5min后，无熔融和烧焦现象。 （20）硬质附件稳定性能：经180℃、5min后，能保持原有功能。 （21）质量≤3kg. (22)每套服装有永久性标志（a.产品执行标准 b.型号、规格 c.生产厂家名称或商标 d.生产日期 e.检验合格标记 f.禁用场所） 5、具备第三方检测检验机构出具的报告。 |
| 2 | 抢险救援服（夏） | 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。 2、产品结构： 款式为：衬衫式分体抢险救援服。上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 3、衣领。立领，设置小护领 前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。左右肩部设有两个挂袢。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，胸前设置贴袋两个，袋盖为深火焰蓝色。右胸设长方形魔术贴，左胸设葫芦形状魔术贴，左上臂外侧盾型魔术贴。裤腰设置防滑腰衬，裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。抢险救援防护服外观标识按照应急管理部消防救援局《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》执行。 4、技术参数： （1）面料性能：采用芳纶双重组织橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥4 级。 （2）面料单位面积质量：≥200g/㎡。 （3）阻燃性能（橙色）：（1）续燃时间：0S.无熔融滴落现象。 (2)损毁长度：经向：≤48mm，纬向：≤45mm。 （4）断裂强力：经向：≥1200N 纬向：≥1500N。 （5）撕破强力：经向：≥190N 纬向：≥280N。 （6）接缝断裂强力：≥940N. （7）热稳定性能（橙色）：经过（180±5）℃热稳定性实验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，无明显变化。 （8）防静电性能：≤0.1uC。 （9）救援服针距密度：明暗线、包缝线≥14针/3cm， （10）阻燃性能（火焰蓝）：（1）续燃时间：0S.无熔融滴落现象。（2）损毁长度：经向、纬向：≤35mm。 （11）救援服反光条：a.逆反射系数：≥528cd/(lx·㎡）b.耐洗涤性能：洗涤25次后，无破损、脱落、变色的现象。 c.高温性能：经高低温性能检测后无断裂、起皱、扭曲的现象。d.阻燃时间：续燃时间：0s，无熔融、滴落。 e.热稳定性能:在温度为180℃条件下，经5min后，反光材料表面无炭化、脱落现象，逆反射系数:≥491cd/(lx·m) （12）质量≤3kg。 （13）缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象。 （14）硬质物件稳定性能：经（180±5）℃后，能保持原有功能。 (15)每套服装有永久性标志（a.产品执行标准 b.型号、规格 c.生产厂家名称或商标 d.生产日期 e.检验合格标记 f.禁用场所）背后可根据客户要求进行印字。 5、具备第三方检测检验机构出具的报告。 |
| 3 | 抢险救援靴 | 1、★技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，用于抢险救援作业时的足部保护，皮质，防水、防刺、防滑、耐热。靴底选用天然橡胶柔软、耐磨、不变形。 设有防水胶条，防止水进入靴内。 侧面缝底，线不易磨断。重量轻。 2、整靴的主体颜色为黑色，且有醒目颜色反光标志。 3、靴帮材料为头层防水牛皮,靴帮内侧设有单向透气孔。 4、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 5、橡胶外底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、靴底纹路采用凹凸防滑设计结构、防滑（防滑系数高）、舒适度弹性更加明显。 6、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。 7、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥2000N。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，不位于保护包头卷边上方也不与之接触，固定好没有移动现象。 ▲8、质量：整双靴总质量≤1.7kg。 9、耐高温性能：抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 10、防水性能：靴置于容器内后注水，水面距靴筒口防水袜套最低点的距离小于25mm，经4小时后，靴内无水渗透现象。 11、阻燃缝纫线的颜色与外层材料相匹配，如反光条、帮面。 12、抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥23°。 ▲13、抢险救援靴的击穿电压5000V，泄漏电流≤1mA。 14、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升8.0℃。 15、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度20mm。 16、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度21mm。 ▲17、鞋面抗穿刺性能：≥160N。 18、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的升温9.5℃。 19、外底耐弯折性能：靴 底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度8.7mm。 ▲20、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间：0s，损毁长度：≤15mm，无熔融、熔融或剥离现象。 |
| 4 | 抢险救援头盔 | ★1、产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服》标准 主要参数： ▲2、冲击吸收性能：高温预处理(将头盔置于50℃的温度中保持4h):头模所受冲击力为≤2174N；低温预处理(将头盔置于-28C的温度中保持4h):头模所受冲击力为≤2230N；浸水预处理(将头盔置于水槽中室温中保持4h):头模所受冲击力为≤2113N。 3、阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间(s):前方:0；后方:0；左侧:0；右侧:0。 ▲4、侧向刚性：帽壳最大变形≤16mm,卸载后残余变形≤1mm，且帽壳无碎片脱落。 ▲5、下颏带抗拉强度 ：下颏带延伸长度≤14mm,没有出现 断裂、连接件脱落和搭扣松脱现象。 6、耐穿透性能：浸水预处理(将头盔置于20℃的温度中保持4h):钢椎未与头模建立电接触。 7、热稳定性能：救援头盔在180C的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形:硬质附件保持功能完好:反光材料表面无炭化、脱落现象。 8、质量：≤700g。 9、外观要求： ① 帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。 ②头盔各部件的安装应牢固、端正，无松脱、滑落现象，尺寸均一性好。 |
| 5 | 抢险救援手套 | 1、17式统型抢险救援手套芳纶针织布+牛皮。内外层阻燃抗撕拉芳纶针织布，袖口采用内扣收缩式+魔术贴穿戴快速便捷，材质采用KEVLAR防弹防火纤维制成 ★符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 产品参数： 2、阻燃性能：续燃时间(s):≤0；损毁长度(mm):≤9；熔融、滴落:无。 3、热稳定性能：手套尺寸变化率(%)：长方向:≤1.2、宽方向:≤1.7；手套在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化,且无熔融、熔滴和剥离现象。舒适层尺寸变化率(%):1；舒适层在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 4、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 ▲5、抗切割性能：≥14N。 6、耐撕破性能：背面外层：经向：≥2.0×102N、纬向：≥1.3×102N。 ▲7、抗机械刺穿性能：≥220N。 8、灵巧性能：徒手控制百分比：≤104%。 9、抓握性能：≥106%。 10、穿戴性能：救援手套的穿戴时间：8.1s。 |

采购包4：

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（全盔） | 一、基本描述 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF44-2015《消防头盔》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、材料和结构：合格。 2、外观要求：合格。 ▲3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦2900N；辐射热预处理：最大冲击力≦2850N；低温预处理：最大冲击力≦3000N；浸水预处理：最大冲击力≦2800N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 ▲4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦130gn；帽前部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦305gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 5、耐穿透性能：合格。 6、耐燃烧性能：合格。 ▲7、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦3mm，续燃时间为 0s；披肩：损毁长度（mm）≦15mm，续燃时间为0s；面罩：损毁长度续燃时间为0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 8、耐热性能：合格。 ▲9、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.0mA。 10、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦16mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ▲11、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦28mm ；卸载后变形≦3mm；帽壳不应有碎片脱落。 12、头盔佩戴装置稳定性：合格。 13、金属部件的耐腐蚀性：合格。 14、面罩抗冲击性能：合格。 15、面罩抗高速粒子冲击性能：合格。 16、面罩透光率（%）：浅色≧65%。 17、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 18、质量（g）：≦1500g。 四、非检验报告内参数 19、半盔式，帽壳含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。 20、内壳采用抗冲击隔热的阻燃聚酰胺材料。 ▲21、面屏向上打开角度在0-90°之间可任意固定位置，可拉至后帽檐，使用者无需任何工具可快速安装/替换面屏。 |
| 2 | 消防头盔（半盔） | ▲1、符合XF 44-2015 《消防头盔》或者GA 44-2015 《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 2、款式：由帽壳、滑轨、缓冲层、帽托、下颏带、面罩、披肩等组成。帽壳：采用增强阻燃尼龙。滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。缓冲层：聚醚材质。帽托：采用三明治网眼。下颏带：采用阻燃织带，系带可调节佩戴松紧。面罩：PPSU材质。披肩：芳纶多组份阻燃面料（里），新型头盔披肩面料（外），可快速拆卸、安装。盔体后部设头围调节旋钮。 ▲3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力：≤2100N、低温预处理最大冲击力：≤2300N。 ▲4、浸水预处理最大冲击力：≤2300N。 ▲5、辐射热预处理最大冲击力：≤2100N。 6、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤120gn。帽前部最大冲击加速度≤300gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2ms。帽侧部最大冲击加速度≤300gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2ms。帽后部最大冲击加速度≤300gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2ms。 7、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 8、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，不应有火焰烧透帽壳内部的迹象。 9、阻燃性能：下颚带损毁长度≤5mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。披肩损毁长度≤15mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。面罩续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 10、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.5mA。 11、下颚带抗拉强度：延伸长度≤12mm，不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 12、侧刚性：帽壳最大变形≤16mm，卸载后变形≤2mm，帽壳不应有碎片脱落。 13、面罩透光率：≥83％。 14、披肩防水性能：耐静水压≥17kPa。 15、质量：≤1250g。 |
| 3 | 灭火防护服 | ★1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。提供有检测权限的第三方检测机构出具的型式试验检验报告。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。外层采用芳纶面料，防水透气隔热层采用PTFE防水透气层，舒适层采用芳粘混纺面料，并配备救生拖拉带。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。 3、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。 ▲4、整套服装重量≤2.6Kg。 5、阻燃性能： （1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 （2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象。 （3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 （4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 （5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： （1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥950N。 （2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥150N。 （3）舒适层断裂强力：经向≥350N，纬向≥550N。 （4）外层接缝断裂强力：经、纬向均≥850N。 （5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥7600N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8000g/(m2·24h)，有效提高舒适性。 8、外层表面抗湿性能：≥4级。 ▲9、热稳定性：外层、外层加强材料经、纬向尺寸变化率≤1%；防水透气层经、纬向尺寸变化率≤2%，舒适层经、纬向尺寸变化率≤3%。 10、缩水率：外层、防水透气层、舒适层经、纬向缩水率≤2%。 ▲11、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 |
| 4 | 消防员手套 | 1、整体性能 ★1.1符合XF7-2004《消防手套》标准，产品通过国家消防装备质量监督检验中心型式检验，通过消防产品认证实施规则（CCCF-CPRZ-27:2019）认证，符合17款统型款要求。 1.2用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2、主要材质：手背为五层，手背为藏蓝色芳纶布料、芳纶针织布、隔热层面料以及防水胶套等，手掌三层，主体为黑色牛二层皮、针织布。主体材料、款式、标识等符合17式消防手套统型要求。 3、产品结构：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。 4、技术性能 4.1整体防护等级为二类。 ▲4.2外层阻燃性能：手套掌心：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；手套背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤27mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤33mm，无熔融、滴落现象； 4.3 隔热层阻燃性能：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤26mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤31mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 4.4整体热防护性能≥44cal/cm²。 4.5耐热性能：手套收缩率1.9%，衬里收缩率5%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 4.6力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次，割破力：＞15N。撕破强力：≥120N。穿刺力：≥85N。 4.7阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，手套无渗漏。 4.8灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤5mm、性能等级≥4级；握紧性能（%）：拉重力比≥80%；穿戴性能（s）：穿戴时间≤2.3s。 |
| 5 | 消防员安全腰带 | 1、整体性能 ★1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2该产品符合17式消防安全腰带款式标识统型要求。 ▲1.3重量≤0.85kg。 2、外观 2.1由织带、带扣、D型环和移动板组成，采取插扦改良式设计。 2.2主体颜色为藏蓝色。 2.3织带为一整根，没有接缝。织带宽度为70㎜±1㎜。 3、技术要求 3.1 扦针孔：优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。 3.2织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.6mm，末端收尾为整烫圆弧型。织带边缘通过热封或其他措施来防止织线松脱。 3.3带扣：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。 3.4扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径与带扣、扦针孔适配。 3.5 D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，厚度10mm |
| 6 | 消防员灭火防护救援靴 | ★1、符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准和应急管理部消防救援局统型标准要求。提供国家消防装备质量检验中心的完整检验报告及消防产品认证证书。 2、主体颜色为黑色和黄色；后跟可视部位处设有明显银色反光标识。 3、从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)。 4、靴帮材料为阻燃橡胶，包头采用航空铝质防砸包头，靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料，靴内衬采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 5、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。 6、防护性能： （1）防砸性能：静压力≥20mm、冲击≥18mm； （2）抗刺穿性能≥2600N； （3）电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流≤0.5mA （4）隔热性能≤10℃，抗辐射热渗透性能≤8℃。 7、整双靴总质量≤2.3kg。 |
| 7 | 消防腰斧 | ★1、符合XF 630-2023《消防腰斧》 CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》，提供国家权威机构出具的检测报告； 2、消防腰斧的整体尺寸≤325mmx175mm。 ▲3、质量≤0.85kg。 ▲4、消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤2um。 5、消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻≥10MQ。 6、消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱。 7、消防腰斧的斧柄如配有斧柄套，应进行斧柄套附着性能试验。在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱。 8、消防腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤； 9、消防腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。。 10、消防腰斧的斧柄应能承受850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤。 11、消防腰斧的金属部分经48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002中外观评级(R)为“-/5 vs A”的要求。 12、消防腰斧如具备起撬功能，其起撬部位经起撬性能试验后，不应出现断裂、变形等影响使用功能的损伤。 |
| 8 | 消防员灭火防护头套 | 1、★符合GA 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。 2、面料性能 阻燃性能：经纬向续燃时间0s、损毁长度≤40mm。热稳定性能：尺寸变化率≤1.0%。抗起球性能：≥4级。甲醛含量：≤75。 3、整体性能 ▲接缝强力≥1200N； 针距密度：编制明暗线每3cm14针；质量≤130g； 4、产品提供检验报告。 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 1、整套自救逃生系统由1条安全绳、1个下降器、2个安全钩、1条扁带、1个携带包组成。 2、安全绳：绳皮、绳芯均采用芳纶长丝材质；直径8mm，长度16m，破断强度≥20kN。在 600℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下的承载 45 s，在 400℃±5℃、1.33 kN 负荷环境下承载 300s，不出现断裂现象。 ▲3、下降器：下降器，具有“离手制停”和“防慌乱”功能，可空中悬停。下降器面板可开合设计，可迅速调整和撤换绳索，节约宝贵的逃生时间。并拥有面板双重安全保护开关；工作负荷≥11kN。主体框架应采用航空铝合金制造，适用8-9.5mm绳索，下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 4、安全钩：采用二段自动锁，长轴最大破断强度≥30kN，长轴开门破断强度≥9kN，短轴破断强度≥9kN。 ▲5、绳包：主体材料为与灭火防护服相同的芳纶材质，耐磨、耐高温，便于携带。耐 260℃高温没有明显变化。绳包内置有排绳板防止安全绳缠绕、垂降墙角保护等功能，有泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带。 6、扁带：采用高强度芳纶纤维编制，超强耐磨，阻燃耐高温。极限负荷：≥35kN；长度1米； 7、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，具有检验报告。 |

采购包5：

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6米拉梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》的标准要求。提供国家消防装备质检中心出具的型式检验报告。 2、采用精选五年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。 ▲3、工作长度6±0.1m，合并高度3.85m，最小梯宽300±1mm，整梯质量≤43kg。 4、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠。 ▲5、水平弯曲出残余变形比值（%）：≤0.04，梯蹬弯曲出残余变形比值（%）：≤0.15。 6、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件无松动、损伤及变形。 |
| 2 | 9米金属消防拉梯 | 1、产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求，提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。 2、采用高强度铝合金材料，经时效、氧化处理，强度高、韧性好，精心设计结构，使用灵活，是消防队员扑救火灾时登高灭火、救人、翻越障碍的攀登工具。 3、该梯由上、下二节组成，下节梯的侧板上有滑槽，上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证上节梯沿下节梯滑动；拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 ▲4、工作高度：9±0.2m；最小梯宽：300±3mm；梯蹬间距：340±2mm；整梯质量：≤25kg；梯节扭转角：≤7.0°；水平弯曲残余变形比值：≤0.07％。梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.27％；侧板摇摆残余变形比值≤0.06％；侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.2mm，外弯曲≤1.1mm。 5、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 6、进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 7、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动，并设有防滑措施。 |
| 3 | 15米金属消防拉梯 | ▲采用高强度铝合金材料，经时效、氧化处理，强度高、韧性好，精心设计结构，使用灵活；符合XF137-2007《消防梯》或者GA137-2007《消防梯》标准要求，提供国家消防质量监督检验中心检测报告及自愿性认证证书。 技术参数： 1、该梯由上、中、下三节组成，下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动；下节梯装有支撑杆，用于增加稳定性；上节梯顶端装有大滑轮，可沿墙导引不卡阻；拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 2、工作高度：15±0.3m； 3、最小梯宽：350±4mm； 4、梯蹬间距：340±2mm； 5、整梯质量：≤70.8kg； 6、梯节扭转角：≤10°； 7、水平弯曲残余变形比值：≤0.08％； 8、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％； 9、侧板摇摆残余变形比值≤0.06％； 10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm，外弯曲≤2.0mm； 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象； 12、进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形； 13、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔； 14、撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上；在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象。 |
| 4 | 单杠梯 | - 符合GA137-2007《消防梯》的标准要求。提供国家消防装备质检中心出具的型式检验报告。 2、产品采用精选五年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成；产品美观大方、体积小、韧性强，强度高、经久耐用。 ▲3、工作长度3±0.1m，最小梯宽250±1mm，梯档间距340±1mm，整梯质量≤8.9kg。 ▲ 4、水平弯曲出残余变形比值（%）：≤0.06，梯蹬弯曲出残余变形比值（%）：≤0.25。 |
| 5 | 挂钩梯 | 1、符合GA137-2007《消防梯》的标准要求。提供国家消防装备质检中心出具的型式检验报告。 2、采用精选五年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。 ▲3、工作长度4±0.1m，最小梯宽250±1mm，梯蹬间距340±1mm，整梯质量≤11.6kg。 ▲4、水平弯曲出残余变形比值（%）：≤0.20，梯蹬弯曲出残余变形比值（%）：≤0.25。 5、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。挂钩梯的展开和缩合灵活可靠，无任何卡阻现象，定位装置牢固可靠。 |
| 6 | 消防水带25-80-50 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥8.2MPa，单位长度质量≤475g/m，延伸率≤5%，膨胀率≤5.5%，织物层与衬里附着强度≥32.5N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥43.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥81.4%，爆破压力≥98.1%，每卷长度为50米。 3、水带两头均配有80口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 7 | 水幕水带16-65-20 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥6.08MPa，单位长度质量≤300g/m，延伸率≤2%，膨胀率≤2.8%，织物层与衬里附着强度≥40N/25MM,扯断伸长率≥432.3%，扯断强度≥35MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥100%，爆破压力≥94.4%，每卷长度为20米。 3、水带两头均配有65口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 8 | 消防水带16-40-20 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供江苏省消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告。 2、水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.2MPa，单位长度质量≤130g/m，延伸率≤3%，膨胀率≤5%，织物层与衬里附着强度≥30N/25MM,扯断伸长率≥350%，扯断强度≥31MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥92%，每卷长度为20米。 3、水带两头均配有40口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 9 | 消防水带16-65-20 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.24MPa，单位长度质量≤329g/m，延伸率≤1.9%，膨胀率≤4.0%，织物层与衬里附着强度≥40N/25MM,扯断伸长率≥428.4%，扯断强度≥35MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥100%，爆破压力≥101.9%，每卷长度为20米。 3、水带两头均配有65口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 |
| 10 | 消防水带16-80-20 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.24MPa，单位长度质量≤370g/m，延伸率≤5.0%，膨胀率≤5.0%，织物层与衬里附着强度≥46.5N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥54.4MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥98%，爆破压力≥101.9%，每卷长度为20米。 3、水带两头均配有80口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 |
| 11 | 消防水带20-80-100 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.24MPa，单位长度质量≤370g/m，延伸率≤5.0%，膨胀率≤5.0%，织物层与衬里附着强度≥46.5N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥54.4MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥98%，爆破压力≥101.9%，每卷长度为100米。 3、水带两头均配有80口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 |
| 12 | 消防水带20-80-50 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.24MPa，单位长度质量≤370g/m，延伸率≤5.0%，膨胀率≤5.0%，织物层与衬里附着强度≥46.5N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥54.4MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥98%，爆破压力≥101.9%，每卷长度为50米。 3、水带两头均配有80口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 |
| 13 | 消防水带16-40-50 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供江苏省消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告。 2、水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.2MPa，单位长度质量≤130g/m，延伸率≤3%，膨胀率≤5%，织物层与衬里附着强度≥30N/25MM,扯断伸长率≥350%，扯断强度≥31MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥92%，每卷长度为50米。 3、水带两头均配有40口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 14 | 异型异径接口 | 一、基本描述 1、结构组成：壳体，胶垫。 2、主要应用场景：接口与消火栓、消火栓连接器、消防泵、水泵接合器、分水器、集水器、消防水枪和其它消防装备相连接。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合 GB12514《消防接口》标准要求。 ▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 检验报告中可体现的参数 ▲5、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa。 6、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。 7、型号：65/65 公口/卡口、65/80 公口/母口、65/65 公口/公口、65/65 母口/卡口、80/65 公口/母口、80/80 母口/卡口、80/80 公口/公口、65/40 公口/母口、65/80 卡口/母口。 ▲8、材质：铝镁合金，表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 |
| 15 | 中压分水器（三分水80/65） | 1、结构组成：主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成。 2、主要应用场景：常用于地板采暖系统中，空调水系统或其它的工业水系统中的，自来水供水系统。 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 ▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 三、检验报告中可体现的参数 5、外观要求 铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 6、密封性能 分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象 7、水压强度性能不得出现影响使用的变形。 8、耐腐蚀性能 分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 9、阀门和通径分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径， ▲10、阀门开启力(N) ≤200 11、接口性能 消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB125141的规定。 12、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 13、阀体：采用压铸工艺，选用YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。 14、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 15、球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 16、把手：蓝色 T 型浸塑把手。 17、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 ▲18、重量：卡式三分水器≤4.5kg。 |
| 16 | 40式水枪 | 一、基本描述 1、结构组成：由连接体、球阀、流量调节装置、喷嘴、直流喷雾转换装置等组成。 2、主要应用场景：适用于各类火灾扑救。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合 GB 8181-2005《消防水枪》。 ▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。检验报告中可体现的参数。 5、材料和结构：可以通过旋转直流/喷雾转换护套来实现从直流到喷雾的转换，形成不同喷雾角的雾状射流。可高度细化喷雾，外置活动雾化齿环在水压下高速旋转，使造雾颗粒强制细化，因此可兼作消烟装置，喷雾角120度。水流可从2升/S—8升/S进行调节。水量可随意控制，达到节水适用目的。 6、外观要求：主要由喷雾枪头，球阀开关以及枪管这三部分组成。 ▲7、流量≥5升/秒（300升/分）。 8、最大喷雾角≥120°。 ▲9、出水流量调节≥3档。 ▲10、射程：≥30m。 11、转动枪头≤90°可实现从直流到喷雾的完全切换。 12、工作时雾化齿 360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果。水带接口可以 360°无限旋转。 13、具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗。 14、工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。 |
| 17 | 直流水枪 | ▲1、材质：铝合金型材6061。 2、表面防腐处理工艺：阳极氧化。 ▲3、 额定压力3.5公斤，射程≥28米。 ▲4、额定压力3.5公斤，流量（L/s):7.5+8%。 5、公称压力(MPa)：≥2.5； 测试压力(MPa)：≥4.0 。 6、出水口径：φ19mm。 7、适用介质：水、水和泡沫混合液 |
| 18 | 多功能消防水枪 | 1、符合 GB8181-2005《消防水枪》标准，提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。 2、工作压力：0.6MPa。 ▲3、操作力矩：≤8 ( N.m)，喷射性能：30°喷雾流量：I 档≥ 4L/s ；II 档≥ 6.5L/s ；III 档 直流流量：≥8L/s 射程 ＞32m ；30°喷雾流量：≥7.5L/s 70°喷雾流量：≥8L/s最大喷雾角度, 喷雾流量：≥8L/s。 ▲4、喷雾角最小调节范围：0-120°。 |
| 19 | 屏障水枪 | 一、基本描述​ 1、结构组成​ 采用高强度铝合金或工程塑料材质主体，表面经阳极氧化或防腐涂层处理，具备良好的耐腐蚀性和耐磨性；内部水路结构经过优化设计，确保水流顺畅；配备可调节喷头，支持直流、不同角度喷雾模式切换；手柄采用防滑纹理设计，符合人体工程学，便于长时间握持操作；连接处采用密封橡胶圈，确保连接紧密不漏水。​ 2、主要应用场景​ 适用于火灾扑救、火场隔离、人员疏散掩护、化工事故处置等场景，可与消防水带、消防车、固定消防设施等配套使用，通过调节喷雾模式形成水幕屏障，阻隔火势蔓延、稀释有害气体、冷却高温物体等。​ 二、标准规范及检验报告​ 3、符合标准：GB 8181-2005《消防水枪》；其他相关消防产品国家标准及行业规范。​ 4、检验报告：提供应急管理部上海消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心出具的全性能检测报告，报告内容需涵盖外观质量、材料性能、压力性能、操作性能、喷射性能等方面检测结果，确保产品质量符合标准要求。 三、核心性能参数​ 5、压力性能：工作压力：0.6MPa，在此压力下，水枪应能稳定运行，无部件损坏、漏水等异常现象；承受压力不低于工作压力的 1.5 倍，即 0.9MPa，在该压力下保持 2 分钟，无破裂、变形等情况。​ 6、操作性能：操作力矩：≤8N.m，确保操作人员能够轻松转动调节部件，实现喷雾模式和角度的快速切换；各操作部件（如调节旋钮、开关等）应操作灵活、无卡顿，使用寿命不低于 10000 次操作。​ 7、喷射性能：喷雾模式及流量​ I 档（30° 喷雾）：流量≥4L/s；​ II 档（30° 喷雾）：流量≥6.5L/s；​ III 档（直流）：流量≥8L/s，射程＞32m；​ 30° 喷雾（通用档位）：流量≥7.5L/s；​ 70° 喷雾：流量≥8L/s；​ 最大喷雾角度（全喷雾）：流量≥8L/s。​ 8、喷雾角调节范围：最小调节范围为 0 - 120°，调节过程应平稳、顺畅，可在任意角度锁定，确保满足不同场景下的使用需求。​ 9、外观及材料性能：外观表面应光滑平整，无砂眼、气孔、裂纹等缺陷；涂层或氧化膜应均匀牢固，无剥落、褪色等现象；材料需具备良好的抗冲击性、耐候性，在 -20℃ - +50℃环境温度范围内，性能不受明显影响。​ 四、其他参数​ 10、尺寸规格：整体长度：≤600mm（根据实际设计合理确定，便于操作和携带）。​ 11、重量：≤3kg（减轻操作人员负担，提高作业效率）。​ 12、接口规格：配备符合国家标准的接口，可与常用消防水带快速、紧密连接，连接后在工作压力下无泄漏；接口材质应与主体材质相适配，具备良好的密封性和耐用性。​ 13、标识要求：水枪表面清晰印注生产企业名称、注册商标、规格型号、生产日期、工作压力、执行标准号等信息；标识应采用不易磨损、脱落的工艺制作，确保在长期使用和恶劣环境下仍清晰可辨。 |
| 20 | 泡沫枪PQ8 | 一、基本描述 1、结构组成：由管牙接口、枪体、吸管接头、喷嘴、手轮等组成。 2、主要应用场景：产生和喷射空气泡沫的设备，适用于油类火灾扑救。 二、标准规范及检验报告 ▲3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效，检验报告中可体现的参数。 4、工作压力：≥0.7Mpa； ▲5、射程：≥28M； 6、发泡倍数：≥5； ▲7、混合液流量≥16L/s； 8、混合比：6-7。 9、带吸液混合液操作档。 |
| 21 | 泡沫管枪PQ16 | 一、基本描述​ 1、结构组成​ 泡沫管枪 PQ16 由管牙接口、枪体、吸管接头、喷嘴、手轮等部件组成。管牙接口采用高强度金属材质，符合国家标准，确保与消防水带快速、紧密连接；枪体为一体化压铸成型结构，材质选用耐腐蚀铝合金或高强度工程塑料，表面经特殊防腐处理，具备良好的抗压性和耐用性；吸管接头用于连接吸液管，实现泡沫液的吸入混合；喷嘴采用特殊设计，能有效将混合液转化为泡沫并均匀喷射；手轮操作灵活，用于调节泡沫混合比及喷射模式。​ 2、主要应用场景​ 作为产生和喷射空气泡沫的专用设备，适用于油类火灾扑救，包括但不限于石油储罐、油库、加油站、炼油厂等场所的初期火灾控制，以及油类泄漏事故现场的处置，可与消防车、消防泵站、泡沫比例混合装置等配套使用，通过喷射泡沫覆盖燃烧液面，隔绝空气，达到灭火目的。​ 二、标准规范及检验报告​ 3、符合标准​ 符合国家相关消防产品标准及行业规范要求；参考 GB 15308 - 2006《泡沫灭火剂》等相关标准，确保泡沫混合及喷射性能达标。​ 4、检验报告​ 提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的完整有效检测检验报告，报告内容需涵盖泡沫管枪 PQ16 的外观质量、结构尺寸、材料性能、压力性能、发泡性能、混合液流量等全性能检测结果，确保产品质量符合采购要求及相关标准规范。​ 三、检验报告中可体现的参数​ 5、压力性能：工作压力：≥0.7MPa，在此压力下，泡沫管枪应能稳定运行，无部件损坏、漏水、漏液等异常现象；承受压力不低于工作压力的 1.5 倍，即≥1.05MPa，在该压力下保持 2 分钟，枪体、接口等部件无破裂、变形等情况。​ 6、喷射性能：射程：≥28M，在标准工作压力下，泡沫管枪喷射的泡沫流应能达到规定射程，且泡沫覆盖均匀。混合液流量：≥16L/s，确保在灭火过程中能提供充足的泡沫混合液，满足灭火需求。​ 7、发泡性能：发泡倍数：≥5，所产生的泡沫应具备良好的稳定性和覆盖性，能有效隔绝空气，抑制火势蔓延；泡沫持久性（25% 析液时间）需满足相关标准要求，保证泡沫在燃烧液面有足够的作用时间。​ 8、混合比：混合比为 6 - 7，即泡沫液与水按照 6% - 7% 的比例混合，通过手轮调节等方式，可精确控制混合比例，确保产生高质量泡沫。​ 9、外观及材料性能：外观表面应光滑平整，无砂眼、气孔、裂纹等缺陷；涂层或表面处理层应均匀牢固，无剥落、褪色等现象；各部件材料需具备良好的抗冲击性、耐腐蚀性和耐候性，在 -20℃ - +50℃环境温度范围内，性能不受明显影响。​ 四、非检验报告内参数​ 10、功能要求​ 具备带吸液混合液操作档，通过操作手轮或相关控制部件，可实现泡沫液的吸入、混合及喷射功能，操作简便快捷，能在短时间内切换不同工作状态，满足火灾现场的应急需求。​ 11、尺寸规格​ 整体长度：≤800mm（根据实际设计合理确定，便于操作和携带）；​ 重量：≤5kg（减轻操作人员负担，提高作业效率）。​ 12、接口规格​ 管牙接口和吸管接头均采用符合国家标准的规格，确保与常用消防水带、吸液管快速、紧密连接，连接后在工作压力下无泄漏；接口材质应与主体材质相适配，具备良好的密封性和耐用性。​ 13、标识要求​ 泡沫管枪表面清晰印注生产企业名称、注册商标、规格型号（PQ16）、生产日期、工作压力、混合比范围、执行标准号等信息；标识应采用不易磨损、脱落的工艺制作，确保在长期使用和恶劣环境下仍清晰可辨。 |
| 22 | 40式分水器 | 一、基本描述 1、结构组成：主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成 。 2、主要应用场景：常用于地板采暖系统中，空调水系统或其它的工业水系统中的，自来水供水系统。 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。检验报告中可体现的参数。 5、外观要求表面应无结病、类纹、砂眼，加工表面应无明显的伤痕。 6、密封性能分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 7、水压强度性能不得出现影响使用的变形。 8、耐腐蚀性能 分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 9、阀门和通径分水器出水口上应安装阀门。阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。 ▲10、阀门开启力(N) ≤200。 11、接口性能 消防接口的公称压力应不低干分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。 ▲12、质量：≤6kg。 |

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

1.交付时间：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。

2.交付地点：采购人指定地点

3.付款条件：乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待质保期满后（自验收合格之日起算）一次性付清。购物款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

4.质保期限：质保期三年（自验收合格之日起开始计算）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商接到采购人报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，中标供应商须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。中标供应商一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到采购人的要求，并承担相应的损失和责任。据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

5.质量要求：合格，符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。中标供应商保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

6.中标供应商须就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购人的相关操作人员进行培训。

7.验收标准：货物到达后，中标人提交货物验收申请，验收申请需列明货物名称、规格型号、生产厂家、数量和相关产品技术参数说明书及国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。在收到中标供应商货物验收申请后5个工作日内，采购人和通州湾示范区消防救援大队联合组织验收，必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

8.依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担，并且采购人有权追究中标供应商的责任。

9.验收要求

采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

四、其他要求

1.中标供应商应考虑交货期间的材料等费用的上涨因素，中标后的总价不予调整。

2.投标人所投产品为特种设备的，投标价应包含相关安全技术检测、取证、向当地市场监管部门申报并取得特检机构颁发的检验合格证，并确保能正常运行。

3.包装和运输

（1）中标供应商提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。中标供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）中标供应商负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标供应商负责。

（4）中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知采购人，以准备接货。

（5）货物在交付甲方前发生的风险均由中标供应商负责。

（6）货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购人指定的地点验收合格后视为交付，中标供应商同时需通知采购人货物已送达。

4.中标供应商须保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标供应商承担全部责任。同时，中标供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

5.报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，采购人将不再另行支付任何费用。

6.中标供应商必须对其材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其中标资格并加入黑名单，一年内不得参与本单位任一项目的投标。

五、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

5.1技术部分实质性要求

标注“★”的为实质性指标，必须满足，不接受负偏离，否则按无效投标处理，必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件扫描件、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离；

5.2商务部分实质性要求

1.交付时间：签订合同后60日历天内将货物送达至指定地点。须提供承诺函。

2.质保期限：三年（自验收合格之日起开始计算）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商接到采购人报修请求，须在4小时内响应，8小时内维修人员到达现场，若货物故障在检修后仍无法排除，中标供应商须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。中标供应商一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到采购人的要求，并承担相应的损失和责任。据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。须提供承诺函。

第五章  评标方法与评标标准

评标程序及评标标准

（一）采购人代表对供应商资格进行审查。

资格性审查必要合格条件标准如下：

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

3.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；

5.供应商提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月养老保险缴费证明或依法免除的证明；（注 ：委托代理人为法定代表人的，无需提供养老保险缴费证明）

6.中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

7.供应商信用承诺书；

8.供应商依据采购文件要求，提交的其他材料。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术标及价格标评审标准（100分）

本项目总分值为100分，其中商务技术部分70分，价格部分30分；投标得分=商务技术部分得分+价格部分得分。

1.商务技术标部分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 30分 | 根据供应商所投的产品技术参数、性能指标的响应情况进行评分。完全满足招标文件技术参数要求的得30分。招标文件中带“▲”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止；其它条款为一般技术指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：根据项目需求采购清单技术参数中的要求提供国家认可的第三方检测机构出具且在有效期内的检测报告及《技术部分正负偏离表》（《技术部分正负偏离表》须逐条列出响应及偏离情况），不提供或不符合要求的视为不满足。供应商须如实提供所投产品规格参数及对应的《技术部分正负偏离表》，如发现有虚假响应行为的作无效投标处理。 |
| 2 | 企业实力 | 3分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最多得3分。 注：须提供上述证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 3 | 业绩 | 8分 | 供应商具有2022年5月1日（以合同签订日期为准）以来对应的类似应急救援项目业绩的，每提供一份得2分，最多得8分。 注：须提供相关合同复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 5分 | 根据供应商提供的项目实施方案（至少包括以下方面：供货方案、项目进度计划安排及管理、安装调试、验收方案等）进行评分： 项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排得当且满足项目需求、管理制度齐全，完整有效率质量保证措施流程，验收流程操作顺畅的得5分； 项目实施方案目标清晰，项目进度计划安排基本合理且满足项目需求、有管理制度，质量保证措施流程基本完整，验收流程有一定的可操作性的得3分； 项目实施方案目标不清晰，项目进度安排混乱、管理制度缺项，质量保证措施和验收流程不顺畅的得1分； 不提供不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 5分 | 根据供应商提供的培训方案（至少包括以下方面：培训计划、培训课程、培训人员、培训地点及时间等）进行评分：方案完整可行，涵盖了清晰明确的培训目标、受训人员、完善的课程体系，适用的培训方法以及有效的考核方式，确保培训能够有效实施的得5分； 方案基本完整，部分明确的培训目标和对象，有一定完整性的课程体系和培训方案，但考核可能存在一定的限制性的得3分； 方案不完整，无课程体系和培训方法，只文字表述承诺有相关培训的得1分； 不提供不得分。 |
| 6 | 质保及售后服务方案 | 7分 | 1.供应商在满足项目需求要求的质保期基础上，每延长1年质保期得1分，最多得2分。 注：须提供书面承诺文件并加盖供应商公章，不提供不得分。 2.根据供应商提供的售后服务方案（至少包括以下方面：售后服务机制、售后服务响应时间、售后服务人员安排、应急方案等）进行评分： 售后服务方案完整，完整了服务机制、快速响应机制，以及完整有效率应急保障措施流程，措施清晰合理符合采购人要求的得5分； 售后服务方案完整，有一定的服务机制和响应机制，但流程不够全面或有效性有限制，措施清晰基本符合采购人需求的得3分； 售后服务方案基本完整，服务机制和响应机制有缺陷，服务流程不够全面，措施简单不能满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |
| 7 | 样品 | 10分 | 供应商根据项目需求所列清单提交样品，评审根据供应商提交的样品进行评分（不提供或提供不全的视为无效投标）： 1.对供应商所提供样品的质量（包括但不限于功能，材质，工艺等方面）进行评分：功能全面，材质完全符合质量要求，工艺性强的得4分；功能较全面，材质符合质量要求，工艺性一般的得3分；功能不够全面，材质基本符合质量要求，缺乏工艺性的得1分；其他情况不得分。 2.对供应商所提供样品的外观（包括但不限于表面光洁度，颜色，标识等方面）进行评分：表面光洁，颜色有光泽，标识清晰完整的得3分；表面光洁度一般，颜色光泽度一般，标识较清晰完整的得2分；表面粗糙，颜色缺乏光泽度，标识不够清楚完整的得1分；其他情况不得分。 3.对供应商所提供样品的使用体验（包括但不限结构设计，操作、使用的便捷性，舒适性等方面）进行评分：结构设计完全符合人体工程学要求，操作、使用非常便捷，舒适性强的得3分；结构设计符合人体工程学要求，操作、使用较便捷，舒适性一般的得2分；结构设计基本符合人体工程学要求，操作、使用不够便捷，舒适性较差的得1分；其他情况不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如所投产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 注：须提供相关证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |

商务技术标评审时，评标委员会分别对每个有效供应商的标书进行评价、打分。商务技术分按算术平均值计算。分值四舍五入，保留小数点后两位。

注：①请供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

2.价格标部分（30分）

| 评标内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格标得分 | 30分 | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。（分值四舍五入，保留小数点后两位） |

二、政府采购政策功能落实

（一）本项目专门面向中小企业采购。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，投标人信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、中标人的确定

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

五、发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃成交。中标人领取中标通知书时须提供肆份纸质版响应文件至代理机构处。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

1.开标一览表。

资格审查材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证扫描件；

3.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

4.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；

5.供应商提供投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月养老保险缴费证明或依法免除的证明；（注 ：委托代理人为法定代表人的，无需提供养老保险缴费证明）

6.中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（未提供的按无效投标处理）

7.供应商信用承诺书

8.供应商依据采购文件要求，提交的其他材料。

符合性条件材料

1.投标响应函；

2.投标分项报价表；

3.实质性要求响应及偏离表。

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

商务技术文件材料

1.技术要求响应及偏离表；

2.商务要求响应及偏离表；

3.投标人根据招标文件打分项，提交的材料。

格式附件如下：

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系     （授权单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）（身份证号                      ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：            ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：提供代理人本人身份证扫描件盖公章

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：    年  月   日

小微企业声明函（货物）（包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（标段：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明函（包号：**）

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

- 特此声明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为监狱企业并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标响应函

致：（采购人）

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标分项报价表（包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括但不限于完成本项目的货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，采购人将不再另行支付任何费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

实质性要求响应及偏离表（包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（采购需求中加斜体下划线的内容） | 投标响应情况 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对第四章 采购需求的“技术要求”和“商务要求”中的实质性要求（采购需求中加斜体下划线的内容）逐条做出明确响应。未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，或存在负偏离的，作无效投标处理。

2.“偏离情况”列应据实填写.

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下并且在偏离表中标明所在页码。

4.行数不够，可自行添加。

技术要求响应及偏离表（包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下且在偏离表中标明所在页码。

3.行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下且在偏离表中标明所在页码。

3.行数不够，可自行添加。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。