招　标　文　件

项目名称：雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0162

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………56

- 投标文件格式………………………………60

- 第一章  投标邀请

受南京市雨花台区应急管理局（采购人）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0162

2.项目名称：雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设项目

3.预算金额：417.32万元

4.最高限价：417.32万元

5.采购需求（简介）：雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后首月完成系统基本功能开发，并开始试运行工作。后续两个月持续优化完善，在第三个月内完成项目整体交付工作。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1投标人信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述投标人参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月15日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购人联系人。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区应急管理局

地  址：南京市雨花台区花神大道8号

联系人：杨先生

联系电话：025-52681673

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

（7）更正公告

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。对招标文件及合同条款存在不同理解的，以采购人作出的解释为准。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行全部或部分转包。未经采购人书面同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权立即终止合同。转包或分包造成采购人直接或间接损失的，中标人应承担全部赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标投标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标投标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

34.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

36.5 投标人组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标投标人享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币（含税总价）。

三、技术资料

3.1 乙方应在本合同签订后五日内，向甲方提供所有与服务相关（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。乙方应妥善保管甲方提供的资料，因乙方原因导致资料泄露的，应承担赔偿责任。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，且应要求相关人员签订保密书并报送甲方。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。保密义务不因合同解除或终止而失效。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。乙方应于服务交付时同步提交完整的知识产权权属证明文件。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 合同履行中产生的技术成果包括但不限于本项目建设过程中所有的源代码、软件著作权、专利权、商标权、数据权益等的所有知识产权属于甲方。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如因产权瑕疵导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的全部或部分转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方书面同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，且乙方向甲方支付合同总额15%的违约金。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位经甲方确认后，支付合同总额30%的预付款；项目验收合格并经甲方确认后，支付合同总额70%；

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据国务院公布的《保障中小企业款项支付条例》，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。若甲方决定邀请第三方作为正式验收小组成员，则验收相关文件应由包括该第三方在内的验收小组成员共同签署确认。验收结果与采购合同约定的资金支付退还挂钩。履约验收的各项资料存档十年备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收合格不免除乙方在质量保证期内的瑕疵担保责任，质量保证期自最终验收合格之日起计算。验收不合格的项目，由甲方指定整改期限，乙方应在甲方指定期限内及时完成整改。若乙方未在指定期限内完成整改，每逾期一日按合同总额3%向甲方支付违约金。超过20日，甲方可解除合同，并不承担任何责任。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 乙方需保证本项目下建设的系统符合网络安全、市场准入要求：严格遵守《网络安全法》、《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规要求，保障项目服务中所涉及的网络安全、数据安全。系统需在结合网络等基础设施安全的基础上从应用安全、服务安全、数据安全和隐私安全等多个层面采用安全技术，从数据存储、数据服务到数据浏览应用全面保证数据的安全性和使用的合法性。乙方违反安全条款的，每次向甲方支付合同总额10%违约金的违约责任，并承担全部后果。乙方因数据泄露或安全事件给甲方造成损失的，承担全部赔偿责任。

十一、违约责任

11.1 乙方逾期提供服务的，应按本合同总金额的每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中直接扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

11.2 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，要求乙方承担支付合同总价款20%的违约责任。

11.3 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力及情势变更处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，就是否继续履行合同、调整合同内容（如履行期限、服务内容等）或终止合同等事宜达成书面补充协议。

12.4若在本合同履行期间，因国家法律、法规、政策发生重大调整或上级主管部门提出新的要求等情势变更因素（非任何一方原因造成），导致本合同项下的服务内容、标准、履行方式等需要作出重大调整，或导致合同目的无法实现的，甲方不因此承担违约责任。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

按照国家加强基层治理体系和治理能力现代化建设重大部署和省、市有关要求，科学整合、充分利用现有的微型消防站、消防驿站等各类专业资源、板块资源和社会资源等力量，通过数字赋能、区街联动、力量融合，构建“一个底座、三大平台”， 全域化立体化消防应急救援工作体系，“一个底座”，即通过“一网统管”平台赋能，以智慧消防云平台、组织架构管理、融合通信能力为底座，“三大平台”，即面向区指挥中心的态势感知大屏、面向街道人员的一体化处置工作台、面向救援人员的联动平台小程序。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设项目 | 1 | 套 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务管理平台★ | 一、组织配置： 1. 人员配置：支持各部委办局、街道、园区登录综合应用支撑后台完成对于自己部门的人员信息的新增、修改、删除、查看的功能； 2. 部门配置：支持各部委办局、街道、园区登录综合应用支撑后台完成对于自己部门以及下级科室的信息的新增、修改、删除、查看的功能； 3．角色设定： （1）创建角色功能：系统提供角色创建功能，允许用户根据作战需求自定义创建不同的角色，并为这些角色配置相应的权限。 （2）删除角色：系统支持用户对于不在使用的角色进行手动删除的能力，并在删除时进行二次弹框的确认防止误操作导致的误删。 （3）角色列表：通过列表的形式展现正在使用的角色目录，并展示每个角色已经关联的用户数量。 （4）同步组织架构角色功能：系统提供组织架构角色管理功能，能够以清晰的列表方式展示各类角色信息，涵盖了管理员、区领导角色、各街道园区、社区以及其他作战体系等关键角色。 （5）角色检测以及分析功能：通过数据模型或系统内置监听脚本等方式，能够自动检测不同业务部门组织架构角色信息的完整性。 4.属性标签： （1）创建作战标签功能：系统提供作战标签创建功能，允许用户根据作战需求自定义创建不同的标签，并为这些标签配置相应的功能以及数据权限。 （2）删除标签：系统支持用户对于不在使用的标签进行手动删除的能力，并在删除时进行二次弹框的确认防止误操作导致的误删。 （3）标签列表：通过列表的形式展现正在使用的标签目录，并展示每个标签已经关联的用户数量。 （4）同步组织架构标签功能：系统提供组织架构标签管理功能，能够以清晰的列表方式展示各类标签信息街道书记、街道主任、应急消防一体化工作站工作人员、以及其他作战体系等关键标签。 二、排班管理体系： 1. 街道排班数据上传：支持各街道园区按指挥中心值班模板上传整月值班信息； 2. 街道排班数据验证：校验上传数据是否正确，包含是否按照模版上传、人员信息是否正确、值班时间是否覆盖24小时、是否存在应急联系人等规则； 3. 应急联络人数据上传：支持社区按模板上传整月应急联系人信息； 4. 应急联络人数据验证：校验上传数据是否正确，包含是否按照模版上传、格式是否正确，数据是否重复、应急时段是否覆盖全天、人员信息是否正确等规则； 5. 填报配置权限：支持街道管理员分配调度值班填报、社区紧急联系人填报权限给组织架构中的其他人员，便于其他人员填报。街道管理员可以导入并查看所属街道及下属所有社区信息，填报员可导入并查看其所在组织架构值班数据； 6. 排班调整：点击调班，可以修改值班人员姓名、座机号码、值班类型、是否值班长、是否应急联系人信息，并支持修改当日所有值班人员的值班信息； 7. 排班检索：支持按照姓名、手机号、值班日期等查询各单位值班人员信息； 8.排班视图：按照日历样式展示值班人员信息； 9. 数据消除：支持整月删除值班人员数据； 10. 数据异常警示：校验错误的数据无法上传，提示下载失败原因，按照提示修改后可重新上传； 11. 数据导出：查询值班数据后，支持值班数据导出； 12. 排班概览：统计下月已填报单位、未填报单位数量。 三、平台准入管控： 1. 登录准入管理： （1）用户账号登陆管理：系统通过用户身份证号加密验证的方式保证用户登陆账号的唯一性，同时支持同一个用户在不同部门进行任职； （2）用户账号密码管理：系统支持用户通过自定义设置的密码进行登录，保证用户账号的安全性； （3）登陆权限认证：用户登录权限取决于了用户所登录的部门权限，区级权限账号可以看见整个雨花区及时雨智慧消防联动预警平台的数据，而街道部门及账号可以看见所属街道、部门指挥调度处置数据。 2. 地理信息视图服务权限设定：系统提供全面的GIS地图服务功能，允许管理员配置特定用户或用户组查看GIS地图，并支持设置地图的可见层级和数据范围，以满足不同用户的需求； 3. 人员定位轨迹权限配置：系统具备人员实时定位收集功能，通过不同的作战角色进行区分，能够通过人员手机定位自动获取需到场作战人员的实时位置信息，并将这些数据传输到数据中台进行统一处理； 4. 地址校准权限设定：系统提供GIS地理信息服务功能，根据作战权限进行区分，只有区街指挥中心的人员可以使用该功能； 5. 协同作战邀请权限设定：系统提供通讯录邀请功能，通过用户作战角色区分不同的用户可邀请的人员，从而联动多部门处置效率并保证用户数据安全性； 6. 情报上报权限管理：通过打通政府部门以及社会救援力量的数据壁垒，实现通过不同来源的人的标签认证，识别当前登陆人员为政府内部人员或社会面人员，社会面人员只能看到自己上报的信息而政府救援人员可以看到所有信息； 7. 其他通用功能权限设定：其他通用功能权限配置，系统为作战人员提供全面的模块使用权限配置功能，以满足不同作战场景下的信息共享和资源获取需求。 四、集中监听支撑服务： 1. 接收并调控连接指令：数据库监听功能的核心是接收并处理来自客户端的连接请求。当客户端通过网络向数据库服务器发送连接请求时，监听器会接收这个请求，并根据请求中的信息（如用户名和密码）进行验证。验证成功后，监听器会启动一个新的数据库会话，或者将请求重定向到一个已有的会话； 2. 数据仓储连接管控：监听器不仅负责接收连接请求，还负责管理这些连接。它可以跟踪连接的状态、控制连接的数量，提高数据库系统的性能和资源利用率； 3. 数据仓储动态变迁监管：数据库监听功能还包括对数据库内部动态变化的监控。这包括数据变化监听、事件监听、状态监听和性能监听等。通过这些监听手段，用户可以实时掌握数据库的运行状态，及时发现和处理可能出现的问题； 4. 系统登录日志监听：支持记录登录时间，登录使用的用户名，登录IP地址、进行的操作等情况进行记录，并且记录密码验证结果； 5. 用户举止追踪监听：记录用户访问系统的请求信息，如IP地址、访问时间、访问类型等，有助于了解用户行为模式，优化用户体验； 6. 错误锁定与复原：记录系统运行过程中出现的错误和故障信息，帮助运维人员快速定位问题根源，减少停机时间； 7. 安全威胁侦测：捕获与安全相关的事件，如登录尝试、权限变更等，用于检测异常行为，及时采取预防措施，保护系统免受攻击； 8. 效能优化记载：记录系统服务和应用程序的运行状态，为性能调优提供依据。 五、智能模型搭建： 1. 语音短信联动通报模型：通过对接第三方语音外呼以及短信平台，用过语音外呼加短信的方式完成警情的即时呼叫能力； 2. 层级化告警通知模型：通过后台预设的通知策略，针对于不同警情完成对于不同层级值班人员以及领导的通知。 六、综合资源联结服务： 1. 应急资源信息融合：对接南京市181平台、雨花台区应急指挥调度系统等各类应急资源服务，将救援队伍、消防栓、微型消防站、医疗机构、物资仓储等应急资源生成标准API接口，方便各业务系统进行调用； 2. 监控视频资源信息融合：对接雨花台区视频资源云平台服务，生成标准化API接口，方便各业务系统进行调用。 3. 消防警情数据联动：对接消防警情数据信息（如：消防参与人数、车辆数，以及是否到场等信息），生成标准化API接口，供各业务系统进行调用； 4. 智慧消防服务中心数据互联：对接智慧消防服务中心数据（如：智慧消防预警数据及风险隐患信息），生成标准API接口，供各业务系统调用； 5. 全区感知预警融合：对接全域感知预警数据中现有的烟感、火感的报警数据，并生成标准的API接口供各业务系统调用； 6. 融合通信系统对接：对接视频会商服务，并以接口方式供用户实现在任意时间，任意地点与指挥中心进行视频通讯连线，进行指挥调度。 |
| 2 | 智慧消防联动处置工作台★ | 一、地理空间信息服务： 1. 作战人员追踪与定位：通过GIS定位服务，实时获取用户当前位置信息（经纬度坐标）。可以从工作台上看到每一个参与处置的人员的姓名、所属单位、职位、位置等信息，确保指挥调度的准确性。同时还能根据交通状况等因素，为需要前往现场或调整位置的工作人员提供最优路径建议； 2. 警情位置标记与详情展示：依据警情的经纬度数据在地图上打点展示，使得每一起警情的发生位置都能被清晰标注。当点击任意一个警情图标时，可即刻展开一个详尽的信息面板，其中囊括了该警情的基本概况，如发生时间、地点描述、火情的类型与级别等关键信息，并整合展示相关的处置信息； 3. 应急资源可视化与导航：可以将警情发生地点周边1公里、3公里、5公里范围内的救援队伍、消防栓、微型消防站、医疗机构、物资仓储等应急资源在地图上打点展示，点击资源图标可以展示该资源的相关基础信息，并根据当前所处位置提供路线导航，确保在紧急情况下能够迅速定位并调动所需资源； 4. 网格化区域管理与信息展示：对接雨花台区网格化数据，将全区范围内的各街道、园区、社区以及精细划分的网格边界精准地落图展示。点击每一块网格，可以展示其相关基础信息，及网格员联系方式等。 二、警情综合概览： 1. 雨花台区警情综合评估：对全区警情进行统计分析，进行社会联动力量出动次数、社会联动力量早于消防到场次数、占比统计、消防链、社会链各节点平均耗时、归档状态等维度进行统计分析。让领导可以快速了解全区警情处置的工作情况； 2. 警情概览画像： （1）警情分类分级概览：通过警情类别、级别等维度进行统计分析，让各级领导可以快速掌握自己所关心的警情分析数据。如警情类型统计等； （2）警情起火原因概览：通过警情处置过程中以及事后归档时上报的起火原因进行分析统计，为事后复盘，举一反三，避免类似事件再次发生提供依据。 3. 区域警情效率排名：将警情按照区、街道（园区）等维度进行分区域统计，可将各街道（园区）内的警情处置效率统计排名。为领导决策提供支撑； 4. 警情列表：通过列表的方式一屏展示对应的警情基本信息，包含警情事件、警情类别、警情来源、警情内容、警情地址等重要信息； 5. 消防应急处置状态跟踪链：系统提供全面的消防应急状态跟踪功能，显示消防部门与社会力量警情链条的各处置节点的时间 ，能够实时接入并分别展示消防力量、社会力量的接警、响应、到场、处置以及归档的各种状态。 三、智能监管服务： 1. 数据库状态监听：提供系统日常问题监测，监控系统程序问题，发现业务故障将自动通知相关技术负责人和领导。定时监听消防数据前置库，如果数据库链接失效则进行预警展示； 2. 关键接口状态监听：监听各重要接口异常信息，若失效则进行预警展示； 3. 异常信息推送：根据监听的异常信息匹配对应的相关人员通过小程序弹窗提醒等方式进行发送； 4. 处理进度追踪：系统自动记录异常信息的处理状态； 5. 问题概览呈现：在工作台中展示系统自己监测的问题以及处理状态； 6. 全天候系统巡查：安排人员值班值守，定期巡检系统中的问题并且解决。 四、资源调度服务： 1. 应急资源信息匹配：系统提供全面的应急资源管理功能，能够在事故发生时提供关键支持。系统能够根据事故位置自动搜索并展示周边一定范围内的应急资源，如消防站、医院、救援队伍和物资仓库等。系统通过智能匹配功能，根据事件类型和所需资源类型，调度最合适的应急资源。 2. 视频资源融合调度：系统通过对接雨花台区视频资源云平台建立健全的视频管理页面，通过配置不同场景下不同的维度的监控资源，在发生突发事件时自动匹配对应场景事件点周边100米，500米，1000米，2000米内的监控信息，并支持一、四、九宫格的方式进行播放。 五、应急处置保障： 1. 多层级警报分发：提供一套全面且灵活的分级通知配置系统，该系统能够依据作战警情的紧急程度及其影响范围，预先设定多种级别的通知策略。通过接入值班表数据信息，借助电话外呼与短信发送等功能，能够实现从当日值班人员逐级上报通知，从基层至顶层、全方位覆盖的一键式即时通知。此外，还会对电话外呼及短信的发送状态进行细致监控，包括电话是否被接听、是否被直接挂断，以及短信是否成功送达等关键信息，确保每一条通知都能得到有效响应。当日值班人员的级别逐级上报通知； 2. 通讯保障机制：为了有效避免短信通道拥堵或电话外呼延迟等问题，通过持续监听这些服务的回调数据，一旦检测到外呼或短信未能及时返回成功发送的确认信息，系统将立即自动切换至备用的接口，并重新发送信息，从而确保每一条紧急警情都能传达给相关人员； 3. 过滤重复通知机制：系统提供实时监听应急响应人员信息重复是，为了避免重复通知导致警情信息统计错误，系统将自动过滤重复信息。 六、应急处置保障： 1. 消防救援：系统能够直观展示警情响应中消防参与力量的具体情况，包括出动的消防员人数、消防车辆数量等关键信息。同时，系统支持实时更新消防力量的到场状态以及处置进度，清晰呈现消防力量是否已迅速抵达现场，以及警情是否已被成功处置等关键信息，确保指挥人员能够全面掌握救援动态，做出及时准确的决策； 2. 社会救援：系统能够直观展示警情响应中社会参与力量的具体情况，包括到场人员姓名、所属单位、职务、到场情况进行展示，并结合警情状态链对当前所处状态进行动态更新； 3. 视频指挥调度：系统对接volte、融合通信等视频通讯等能力，可以与任意社会力量参与人员进行指挥调度。 七、警情分析研判： 1. 伪警识别：通过平台，可以将经过消防、社会力量现场确认，确定为虚假的警情进行标记，标记后的警情将打上虚假警情的标签，带有该标签的警情将不纳入任何的统计、考核范围内； 2. 并警处理：通过平台，可以将经过消防、社会力量现场确认后，确定为多个报警人上报的实际为同一条警情进行合并处理。现场人员只需对一条警情进行信息上报即可。 八、应急协同处置： 1. 部门匹配推荐：对于系统未自动匹配，但是根据实际情况需要参与作战的人员，系统支撑通过平台进行手动的邀请作战。对于涉及燃气、电、火灾、化学品泄露、水管爆裂等情况的警情，支持手动增加呼叫燃气公司、电力公司、专业危化品处置单位、消防救援部门、自来水公司等部门进入应急作战； 2. 人员匹配推荐：通过坐标比对，做到快捷匹配最近的街道值班人员、社区值班人员等，并支持人工邀请相关人员加入作战。 九、警情位置精准化： 系统需要提供GIS地址纠偏功能，提高坐标信息的准确性。根据基层人员反馈或者市119警情数据更新，通过GIS地图结合网格化能力，对警情准确位置进行自动或者人工手动纠偏并报送相关人员，被纠偏的网格人员通过语音外呼以及短信的方式进行通知，并在平台上实时展示其响应状态。 十、疑似点位管理： 提供疑似点位列表功能，其中详细展示了各个疑似点位的基本信息，包括点位名称和位置坐标等关键数据。当警情初始点位经过排查发现不准后，指挥中心可以根据现场反馈进行研判，综合全方位信息，在地图上标记出疑似警情点位。同时平台会将疑似点位实时推送给所有人员。当工作人员达到疑似点位位置，确认为实际警情位置后，可通过平台进行确认，同时系统将自动更新该警情的实际位置信息。 十一、紧急指令传达： 在指挥调度战时状态下，利用应急指令功能模块向现场工作人员使用的消防警情小程序下发指令，确保作战行动的迅速启动和有效执行。当指令执行结束后，手机端会将相关信息反馈给指挥中心进行汇总。 十二、知识库维护：通过工作台完成对于知识库的新增、修改、删除、导出等操作。知识库内容主要包含：应急救援常识、法律法规、应急标识、救援案例等。 十三、图文直播： 系统提供现场图片和文字直播功能，允许实时展示现场作战情况，将手机端上报的图片、文字、语音、短视频等信息，按照时间、处置节点等维度进行展示。 十四、现场实况： - 监控直播：系统配备了直播基础能力，能够对通过手机或布控球拍摄的现场画面进行现场直播。支持将警情周边100m、500m、1000m、2000m范围内的监控视频画面在大屏上展示； - 情景信息共享：平台端能够通过直播将现场情况分发指挥调度和作战小程序，同时针对无平台用户信息，可通过短信链接或二维码方式实现现场画面导播功能。 十五、远程音视频协同指挥： 该模块可实现前线扑救现场与后端指挥中心之间的音视频互通，可接入实时的现场画面、无人机航拍画面、监控点位画面、各级指挥中心画面。 十六、及时雨作战模拟演练： 该模块支持自定义配置的方式，针对于不同场景，不同人员进行应急演练作战的通知，同时附用整个及时雨作战体系完成信息上报、指令下发等模块的演练目的。 十七、典型案例库： 平台支撑将已经归档的警情事件标记为经典案例。可以通过经典案例标签快速找到具有典范意义的案件进行复盘，分析，研讨。 |
| 3 | “及时雨”掌上先锋★ | 一、角色权限与应用： 1. 角色预设与校验：通过后台管理端预先配置好的角色权限，小程序能够进行自动角色判断； 2. 角色权限适配展示：小程序支持识别并展示给每位参与作战人员与其角色相匹配的权限系统页面，确保信息的精准推送和操作的合规安全。 二、链接安全保护服务： 1. 敏感信息加密处理：小程序外链加密，通过特定加密算法对链接中的敏感信息加密处理。防止数据被窃取或篡改，确保信息的安全性； 2. 端链接处理机制：小程序采用端链接方式处理外链，进一步提高数据传输的安全性； 3. 链接有效期管理：系统会对链接设置有效期，一旦该事件被完成处置或达到预设的时间限制，链接将自动过期； 4. 过期链接提示机制：当用户尝试访问已经过期的链接时，系统会显示相应的提示信息，告知用户该事件已处置完毕或链接已过期，避免进行无效的操作。（在Html5页面上，该事件处置完后链接无效，小程序进去可以看到历史所有警情信息，但需要对用户身份进行校验）。 三、“及时雨”应急资源调配： 1. 应急队伍匹配：系统根据事故点位置匹配周边应急队伍资源信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的应急队伍资源数据都支持用户手动显隐操作。 2. 应急物资分配：系统根据事故点位置匹配周边应急物资信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的应急物资数据都支持用户手动显隐操作。 3. 微型消防站联动：系统根据事故点位置匹配周边微型消防站信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的微型消防站资源数据都支持用户手动显隐操作。 4. 避难场所指引：系统根据事故点位置匹配周边避难场所信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的避难场所资源数据都支持用户手动显隐操作。 5. 重点场所信息融合：系统根据事故点位置匹配周边重点场所信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的重点场所资源数据都支持用户手动显隐操作。 6. 医疗机构匹配：系统根据事故点位置匹配周边医疗机构信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的医疗机构资源数据都支持用户手动显隐操作。 7. 物资仓储定位：系统根据事故点位置匹配周边物资仓储信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的物资仓储数据都支持用户手动显隐操作。 8. 其他资源融合：系统根据事故点位置匹配周边其他资源信息，并在GIS地图上进行打点展示详情。所有的相关资源数据都支持用户手动显隐操作。 四、地理信息系统服务标注： 1. 实时位置追踪: 通过短信电话通知的作战人员，通过打开移动作战页面，系统授权收集当前人员位置信息，人员定位成功后将在GIS地图上进行实时展示。当GIS地图拖动时，为了快速查看我的当前位置，系统可以快速点击人员定位按钮进行位置复位操作； 2. 事件地点标记: 当前端人员打开移动作战页面时，系统结合GIS地图能力，将突发事件的地理位置信息在地图中心点进行定位展示，帮助用户实时掌当前事发准确位置，为该事件的分析研判和精准救援提供可视化的应用支撑； 3. 及时雨应急资源分布标注: （1）智能一键定位：该功能主要通过突发事件场景自动关联匹配的各类应急资源数据信息，系统结合GIS地图进行实时撒点落图展示； （2）人工手动定位：针对用户希望查询其他未智能匹配到的资源或者全部资源时，系统提供用户手动点选查询的资源标签，该项资源将全部在GIS地图上进行撒点呈现。 4. 网格化信息叠加：结合网格化能力，实现区、街道/园区等网格信息上图展示，该展现形式将以图层方式在GIS地图上进行叠加显示。支持与事件点、资源点等相关图层组合叠加展示。 （1）网格化数据对接：与网格化管理系统对接，获取突发事件和作战人员的网格化数据； （2）移动端展示：在移动端地图上展示突发事件的位置、影响范围以及作战人员的分布情况； （3）动态更新：实时更新网格化数据，确保信息的准确性和时效性。 五、消防应急处置状态跟踪链： 1. 接警标记展示：实时接入突发事件接警状态并记录和展示； 2. 响应标记展示：实时接入突发事件响应状态并记录和展示； 3. 处置标记展示：实时接入突发事件处置状态并记录和展示； 4. 归档标记展示：实时接入突发事件归档状态并记录和展示。 六、应急指挥调度： 1. 任务汇聚列表：一屏展示当前警情所需处置任务（到场、信息核实、处置结束、归档）的列表以及每个环节的职责和需完成的任务； 2. 关键任务模块：主任务模块为每个节点必须完成任务，例如到场需要完成打卡操作、信息核实需要完成信息上报的操作以及归档则需要填写归档报告； 3. 处置辅助机制：辅助应用模块是为了帮助基层用户更好的处置警情，通过对接雨花台区火灾应急预案，对接其结构化拆解辅助用户在每个任务环节进行处置； 4. 社会力量处置汇聚展示：系统展示社会力量处置的最快所到达的节点，以及当前警情处置时间等信息； 5. 消防处置节点汇聚展示：通过数据库监听消防的重要处置节点（立案、到场、返队），并用不同的颜色以及图标进行展示，便于基层人员一眼了解警情所处救援节点。 七、多层级响应与跟踪保障： 1. 多层级响应警报分发： （1）响应通知列表：用户可在移动端一键查看所有被呼叫人员列表信息，该列表支持查看人员所属部门、姓名、职务、响应状态，所有信息按照部门层级进行排序。； （2）手动通知：在响应通知列表中，如有未响应人员，系统提供人工手动电话通知操作； （3）应急响应：监听被通知者的响应状态，如长时间未响应则系统自动通知对应人人员再次加入作战。 2. 通知保障服务： （1）后台逻辑驱动：根据后台预设的通知逻辑和优先级，自动触发短信通知； （2）运营商对接：同步对接电信和移动运营商的短信服务接口，确保信息发送的可靠性； （3）一主一备机制：设置主备短信通道，当主通道故障时自动切换至备用通道，实现双重保障； （4）外呼平台保障：提供多运营商的外呼平台保障机制，当第一个运营商外呼失败，系统能够自动切换另外一个备用运营商的外呼平台进行补发通知； 3. 自动化分类通知处置机制： （1）后台模型管理：根据作战警情信息，后台模型自动识别和分类相关人员信息； （2）分类通知：针对不同类别的人员发送定制化的通知内容，提高信息传达的针对性和有效性； （3）处置逻辑执行：自动触发相应的处置流程和措施，辅助现场作战人员快速应对。 八、应急响应力量配置： 1. 组织体系融合：按照不同职能部门相关业务职能，自动匹配通知相关参与力量。通过组织架构融合，便于快速通知、调度； 2. 智能通知： （1）根据事件属性类型，系统自动匹配并通知相关职能部门与人员； （2）支持短信、电话等多种通知方式，确保信息及时送达。 3. 力量调配机制：支持手动调整调配结果，以适应特殊作战情况与需求； 4. 响应进度追踪闭环：实时跟踪参与力量的响应进度，包括出发时间、到达时间、处置情况等。 九、现场签到机制： 1. 现场手动签到：开发手动打卡功能，用户在打卡点可以通过手动打卡的方式进行现场签到打卡。手动打卡分为两种方式，200-1000米范围内手动打卡（200米以内自动打开）无需上传照片。1000米以外打卡需要同步上传照片，照片只能拍摄不能从相册上传；（需要保存两份图片：一份带水印、一份原始照片）； 2. 现场自动签到：利用用户自动定位服务功能，按照系统预设的打卡逻辑，系统支持自动为用户打卡签到，获取位置信息。只有当前定位离事故点200以内才可自动打卡。 十、应急联动处置： 1. 组织体系人员速邀：系统提供对接组织架构人员信息，通过模糊搜索等功能快速找到组织架构中的人员进行邀请作战；（协同作战旨在通过多样化的邀请方式通过语音外呼以及短信的能力将作战链接发到被邀请人员手上并支持快速参与作战的能力） 2. 街道值班员快速召集：系统提供警情发生时间段内十个街道值班人员信息数据，便于作战人员快捷邀请加入作战； 3. 社区值班人员邀请：系统提供警情事发街道当前所有社区的应急联系人员值班数据，便于作战人员快捷邀请加入作战； 4. 智能匹配部门联动处置：系统提供历史邀请频率较高的职能部门（应急局、城管局等）人员在岗信息，便于作战人员快捷邀请加入作战； 5. 社会量人员快速召集：系统提供警情发生地周边的物业小区，燃气公司、电力公司等人员值班数据，便于作战人员快捷邀请加入作战； 6. 自定义人员邀请机制：系统同时支持对于用户输入姓名、手机号、部门信息的自定义邀请机制，便于作战人员快捷邀请加入作战。 十一、掌上先锋应急地址校准： 1.地址纠偏：系统提供地址纠偏功能，支持坐标信息的纠偏和用户自定义纠偏功能； 2．消防坐标信息纠偏：系统支持用户在小程序上报消防坐标的疑似点位信息，申请纠偏工作； 3．用户自定义纠偏：系统支持用户在小程序自定义上报疑似点位信息，申请纠偏工作； 4．纠偏通知：管理人员通过小程序可以及时接收纠偏处置通知信息； 5．纠偏处置：具备对位置信息进行实时校准和纠正的能力，确保位置信息的准确性和可靠性。 十二、应急指令派发与追踪闭环： 1．指令功能模块：在指挥调度时，通过应急指令功能模块向消防警情小程序等系统下发指令； 2．指令跟踪：实时监控指令的执行情况，包括接收状态、执行进度和反馈结果等； 3．指令调整：根据现场情况变化，及时调整指令内容或下发新的指令； 4．考核评估：所有救援指令的处置情况将纳入街道园区的考核评估模型中。 十三、处置战况实时播报： 1、战况多媒体展示模块：提供现场图片和文字直播功能，允许实时展示现场作战情况。使领导可以迅速掌握现场动态并作出相应指示。图文直播的内容格式支持图片、文字、语音、视频、音频等上传； 2、大屏同步呈现：所有图文直播内容，现场处置人员通过移动端上报的信息都可以在大屏端实时呈现。 十四、实时场景转播与资讯共享 1. 场景动态导播与推送： （1）导播台基础能力：利用导播台的基础能力，对手机或布控球拍摄的现场画面进行导播和处理； （2）直播推送：将处理后的现场画面推送到中心平台上进行展示和观看； 2. 资讯发布共享：通过信息分享功能，一键分享现场处置全过程信息。 （1）一键分享：提供一键分享功能，允许将现场处置全过程信息快速分享3. 给相关角色人员或领导，以二维码或链接等形式； （2）分享渠道：支持通过微信等多种渠道进行分享； （3）分享内容定制：克定制分享内容的格式和样式，以满足不同的分享需求。 十五、掌上先锋信息归档： 1. 归档上报机制： （1）普通归档报告上传：系统支持通过语音、图片、文字、短视频的方式上传对应的归档报告信息； （2）快捷上传：系统根据不同的警情类型以及警情级别，预设置不同的归2. 档报告模板，支持对于关键信息的快捷选择并进行归档（例如：过火面积、伤亡情况、警情涉及元素、起火原因、灭火人为专业力量/社会力量等）。 3. 警情总结报告归档： （1）系统支持根据预设模版，自动生成警情归档报告； （2）系统支持用户按照实际需求进行信息归档的导出操作。 |
| 4 | 作战指挥联动驾驶舱★ | 一、物联感知汇聚： 1. 消防用水监测汇聚：通过对接智慧消防云平台，完成对于消防用水的使用趋势检测； 2. 用电监测汇聚：通过对接智慧消防云平台，完成对于企业用电、居民用电、充电桩等充电设备的使用趋势检测； 3. 烟火识别汇聚：通过对接智慧消防云平台，以及结合前端感知设备，完成对于烟感、气感、AI算法-烟火识别的检测报警数据的汇聚展示； 4. 森林火灾预警汇聚：通过对接智慧消防云平台以及搞点监控的补盲，完成对于重点景区、林场的三林火灾的识别效率； 5. 气象预警汇聚：通过对接气象局实时气象数据以及气象站点数据，完成对于24小时内降水、降雨、风力，风向，灾害预警的信息展示对接。 二、岗哨监督： 1. 岗哨状态概览：通过对接后台的值班调度系统，一屏展示各区级、街道级、园区级、以及消防工作站的值班情况，并通过融合通信支持点对点的视频调度； 2. 值守自动巡检：通过机器人自动巡检以及视频AI巡检的能力，自动巡检企业、应急消防一体化工作站以及物业消控室是否存在一些睡岗离岗的情况，并自动生成预警进行展示。 三、应急指挥调度： 1. 警情详情：通过列表的方式一屏展示消防警情、物联预警信息等对应的警情的基本信息，包含警情事件、警情类别、警情来源、警情内容、警情地址等重要信息； 2. 消防应急处置状态跟踪链：系统提供全面的消防应急状态跟踪功能，显示消防部门与社会力量警情链条的各处置节点的时间 ，能够实时接入并分别展示消防力量、社会力量的接警、响应、到场、处置以及归档的各种状态。如涉及智慧消防云平台处置的警情也会将该平台的处置记录一屏展示，便于领导参考； 3. 多层级响应警报分发： （1）分级响应设置：根据作战警情的紧急程度和影响范围，预设不同级别的响应策略； （2）一键通知：通过点击按钮即可触发通知，实现横向到边、纵向到底的快速信息传递； （3）通知记录与追踪：记录通知的发送状态和接收情况，便于后续追踪反馈； （4）虚拟号码通知：提供用户通过平台能力（个人手机或者固定值班座机意外的其他座机号），呼叫的所有外显号码都通过该的值班座机号显示； 4. 直播调度： （1）信息直播模块：提供现场图片和文字直播功能，允许实时展示现场作战情况。使领导可以迅速掌握现场动态并作出相应指示。图文直播的内容格式支持图片、文字、语音、视频、音频等上传； （2）救援直播：通过融合通信对接对应的前端设备，将无人机、执法记录仪等视频资源的画面实时传输回大屏进行观看 （3）人员调度：通过GIS地图的能力一屏展示所有救援人员的到场情况，并支持通过volte的方式点击对应的人员进行视频通话 5. 紧急指令传达：在指挥调度战时状态下，区级指挥中心人员通过该功能对街道值班人员（工作台）下发指令。指挥中心值班人员收集现场情况进行反馈，确保作战行动的迅速启动和有效执行 6. 应急处置策略智能推荐：在指挥调度时，通过查询经典处置案例库，指挥中心人员根据警情的基本信息以及处置信息，完成相应处置建议的下发。 7. 知识库查阅：通过作战指挥联动驾驶舱快速查询相关知识库辅助指挥人员快速救援。知识库内容主要包含：应急救援常识、法律法规、应急标识、救援案例等。 四、智能监控辅助： 1. 常态化监控：在平时大屏支持通过后台配置的方式实现对于重点区域，重点场景的监控常态化播放，例如城市高点监控、重点商区监控、重点景区监控、学校监控等； 2. 智能巡检：系统提供用户自定义配置的方式通过预设不同巡检下的巡检路线，实现对于企业、小区、景区等特殊场景的监控巡检，并通过AI算法进行有效预警。 五、警情研判总览： 1. 区域警情统计：将警情按照区、街道（园区）、社区等维度进行分区域统计，可将各街道（园区）内的警情处置效率统计排名，为领导决策提供支撑； 2. 处置统计研判：对全区警情进行统计分析，进行社会联动力量出动次数、社会联动力量早于消防到场次数、占比统计、消防链、社会链各节点平均耗时、归档状态等维度进行统计分析。让领导可以快速了解全区警情处置的工作情况； 3. 警情多维分析：通过警情类别、级别、涉及场所等维度进行统计分析，让各级领导可以快速掌握自己所关心的警情分析数据； 4. 火源因素分析：通过警情处置过程中以及事后归档时上报的起火原因进行分析统计，为事后复盘，举一反三，避免类似事件再次发生提供依据。 |
| 5 | 超融合调度服务系统★ | 一、组会（主会场）： 1. 登录校验：组会的人员需要登录之后才能组会，参会人员不需要登陆，只需要通过网页端输入房间号和电话号码进行组会； 2. 统一链接：与雨花台区“一网统管”平台的统一用户平台对接，实现统一登录； 3. 统一通讯录：通过对接一网统管统一用户体系，实时更新通讯录信息； 4. 直接组会：系统支持多样的组会方式：支持通过组织架构拉取人员，或者通过自定义的方式拉取人员并且在组会时支持自定义设定会议房间号，会议名称，会议简介等； 5. 自定义分组：针对于需要常态化开会的人员，系统支持添加自定义分组，并且对于常用分组的人员进行增加，编辑，删除的操作。再添加分组之后支持一键拉取分组中的人员进行组会； 6. 短信/电话通知：系统将会将所组织的会议房间号，会议名称，会议简介 以 短信和语音播报的方式发送给入会人员； 7. 静音：在开启会议之后系统支持对于当前主会场音频，分会场单个音频和多个分会场音频的静音操作； 8. 禁画：在开启会议之后系统支持对于当前主会场画面，分会场单个画面和多个画面的静音操作； 9. 会议信息展示：支持展示本场会议 邀请人员列表，参会人员列表，未参会人员列表，离会人员列表、已开会时长等会议信息； 10. 临时拉取人员入会：系统支持在会议开始中通过通讯录组织架构和自定义邀请入会两种方式临时拉取人员进行参会，并以语音短信的方式发送入会链接； 11. 固定会议布局选取：支持9宫格，25宫格，会议模式，点调模式的会议布局的选取； 12. 暂时请离会议：支持对于单个或多个分会场进行暂时请离会议的操作，暂时请离会议的分会场和人员可以再次通过链接或者网页输入房间号的方式入会； 13. 永久请离会议：支持对于单个或多个分会场进行永久请离会议的操作，永久请离会议的分会场和人员将不能再次加入同一场会议； 14. 主动结束会议：主会场支持主动结束会议，一键解散房间的功能； 15. 会议录制：对于重大会议支持会议录制的功能。所有会议录制都必须经过管理员认证通过后才可录制； 16. 屏幕共享：主会场参会者可以将其电脑屏幕上的所有内容，包括操作系统界面、应用程序窗口、文档、网页等，实时共享给会议中的其他参会者； 17. 人员信息卡：系统支持展示参会人员的部门，名字等信息，并置于视频框下，并且显示是否提交举手发言申请。 二、入会（分会场）： 1. 一键入会：系统支持输入房间号和参会人员手机号进行一键入会的操作； 2. 主动静音：系统支持主动关闭自己麦克风的操作； 3. 主动静画：系统支持主动关闭自己摄像头的操作； 4. 主动举手发言：系统支持对于被主会场一键静音之后，提交举手发言的功能； 5. 暂离会议：系统将分会场显示暂离会议的提示字样，并支持回到会议的操作； 6. 退出会议：系统支持分会场主动离开房间的操作，并且并不会影响当前会议的正常使用。 三、超融合服务： 1. 设备接入与认证：为无人机、布控球、执法记录仪、手台等移动终端设备定义统一的接入协议或API接口，确保设备能够按照标准格式与融合平台进行数据交互。每个设备在接入前需进行注册，获取唯一识别码，并进行身份认证，确保设备的安全性和合法性； 2. 多终端音视频融合：各移动终端设备需具备实时音视频采集能力，能够高清、稳定地采集现场音视频数据。采集到的音视频数据需进行编码处理，以适应网络传输要求，并通过政务外网实时传输至融合平台。融合平台接收到音视频数据后，需进行解码处理，并能够在PC端、移动端等多种终端上进行流畅播放； 3. 视频监控融合：将无人机、布控球、执法记录仪等设备的视频源整合到融合通信平台中，实现统一管理。在组会过程中对视频流进行智能分析、处理，如视频压缩、去噪、增强等，提高视频质量和观看体验； 4. 手机电话融合：通过开发Volte通讯服务并融合三网手机号，在融合会议过程中通过拨号实现电话音视频通讯； 5. 短信融合：通过融合短信平台能力，实现会议通知场景应用； 6. 闪信融合：融合闪信平台服务，实现重要会议闪信霸屏通知，避免重要会议通知遗漏； 7. 语音外呼融合：针对所有被邀请参会人员（除Volte通讯外），通过融合语音外呼服务实现会议通知场景应用； 8. 即时通讯融合：在指挥调度过程中，通过融合即时通讯服务实现群组实时消息通讯，该通讯支持群聊和私聊操作； 9. 会议纪要融合：支持用户在会控系统中记录会议纪要并且输出为WORD\PDF 等格式文件。 |
| 6 | 无人机平台 | - 无人机及硬件 1. 无人机： （1）无人机包括机身、电池 1组、遥控器（屏幕≥7 英寸）、存储卡（容量≥32GB）等相关配件； （2）机身长度≤2m，翼展≤3m； （3）工作频率：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz，5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170GHz 至 5.250 GHz），5.725 GHz 至 5.850 GHz； （4）悬停精度（无风或微风环境）垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1米（RTK 定位正常工作时）；水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）、±1.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1 米（RTK 定位正常工作时）； （5）最大上升速度：≥6 米/秒； （6）最大下降速度（垂直）：≥5 米/秒； （7）最大倾斜下降速度：≥7 米/秒； （8）最大水平飞行速度：≥23 米/秒； （9）最大可承受风速：≥12 米/秒； （10）最长飞行时间：≥55 分钟； （11）具备双控模式：支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换； （12）电池具备在低温环境下，支持自加热； （13）支持加载 5G 飞控模组，实现通信指挥调度平台对无人机远程控制； （14）支持同时挂载镜头、降落伞。 （15）具有下视毫米波雷达避障功能，具备规避前方、下方障碍物功能，保障安全飞行； - 备用电池： （1）备用电池 3 组，每组 2 块。 （2）容量≥5800 毫安时； （3）电压≥44 伏；电池类型：锂电； （4）循环测试：不低于 400 次。 - 遥控器B控： （1）触控液晶显示屏尺寸≥7英寸，分辨率≥1920×1200，最大亮度≥1200尼特 （2）GNSS：GPS + Galileo + BeiDou （3）IP 防护等级≥IP54 （4）续航时间：内置电池：≥ 3 小时 （5）内置电池 + 外置电池：≥ 4 小时 （6）工作环境温度：-20℃ 至 50℃ - 云台相机： （1）尺寸：不大于170mm×145mm×165mm （2）防护等级：不低于IP54 （3）四合一传感器镜头，支持变焦、广角、激光测距、热成像； （4）≥4800 万像素变焦相机，不低于 20 倍混合变焦。视频分辨率: 普通：不低于 3840 × 2160@30fps或1920 × 1080@30fps，夜景：不低于1920 × 1080@25fps，1920 × 1080@15fps或1920 × 1080@5fps。最大照片尺寸不低于7328 × 5496，3664 × 2748。 （5）≥4800 万像素广角相机，最大尺寸照片不低于 8064 × 6048或4032 × 3024； （6）≥2500 米激光测距仪，测距距离最大支持 2500 米； （7）≥1280×1024 热成像相机，数字变焦等效倍数≥30倍； 5. 双云台组件： （1）支持无人机同时挂载云台及喊话器。 - 喊话器： （1）重量≤600g （2）尺寸≤140*140*130mm （3）20cm处的音量≥130db （4）支持LTE链路手持麦、遥控器、手机app操作 （5）声音传播距离＞500m （6）功率≤25w （6）俯仰角度支持自动调节0°-60° （7）通信链路包括不限于：无人机链路、LTE链路 （8）控制距离：与无人机控制距离相同 （9）工作温度≥-20C°-40C° （10）喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放 （11）供电方式：无人机云台接口供电 二、5G模组 1. 尺寸≤80mm*60mm*30mm（长宽高，不含天线）； 2. ▲整机重量≤100g（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）。 3. 功率≤ 4W（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）； 4. 具有云台控制功能，可控制云台方向、俯仰、变焦、红外、广角； 5. 具有控制权限切换功能，遥控器可获取无人机控制权限； 6. ▲支持远程航线规划、地图指点飞行、实时飞行操控（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）； 7. ▲可通过 5G 机载终端，支持视觉识别精准降落（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）； 8. 具有实时位置、设备、飞行、通信数据传输功能，标称端到端数据时延≤25ms（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）； 9. ▲支持 5G 网络切片和 5G LAN（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）； 10. 支持 API 二次开发；支持 PC、平板客户端通过浏览器接入控制； 11. ▲外壳防护等级≥IP55（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）。 12. ▲通信频段支持支持5G NR SA、5G NR NSA、LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告）。 三、无人机方舱 1. 方舱 （1）尺寸要求：尺寸要求:长≤1.4m，宽<1.2m，高≤1.2m(闭合状态);长<3.1m，宽<1.2m，高<0.7m(开舱状态);重量≤400kg(不包含飞行器);功耗≤2500W; （2）具有远程航线规划、指点飞行、实时飞行控制的功能； （3）具有舱内温度调节功能； （4）具有飞行器充电功能； （5）具有远程开启、关闭舱门的功能； （6）具有风速、环境温度、雨量传感第三方数据接入； （7）按 GB/T 2423.1-2008 中的方法进行：终端在-30℃的低温环境下运行≥2h，应正常工作； （8）按 GB/T 2423.2-2008 中的方法进行：终端在50℃的高温环境中运行≥2h，应正常工作； （9）外壳防护等级≥IP55； （10）具有远程开启、关闭无人机的功能； （11）▲支持公安、电力、政务等专用网络部署； （12）▲具有双机型一键适配与切换的功能；（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告） （13）▲具有异舱起降、跳点飞行、接力飞行的功能；（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告） （14）▲具有远程通讯控制功能，标称最大作业半径≥15000m；（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告） （15）具有音频、视频压缩功能；（签订合同时提供具备CMA标识的检测机构出具的检测报告） 2. 配套服务 （1）提供制作尺寸不小于方舱底部尺寸，且厚度不小于30cm的C40砼基础建设； （2）每处方舱点位提供户外电源接口箱，配电箱内安装32A/2P防漏电保护器 1只； 86型10A5孔防水插座4只；箱体和基座采用不锈钢材质，防止腐蚀； （3）电源电缆采用ZA-YJVR22-3*6电缆，具体长度根据现场情况而定。 电源电缆、光缆、网线设立保护装置，确保户外情况下正常工作； （4）施工现场方舱吊装服务； （5）项目维保期内人员维保服务； （6）平台培训服务； （7）主要提供无人机平台整体建设的设计、实施、辅材、网络、安全及培训等相关配套服务。 四、保险 1. 机损险：机损险 在服务期内,在正常使用产品的过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内您可以通过额度扣减的形式享受维修或置换服务，额度≥￥45，000元。 2. 三责险：100万保额 第三者财产损失（40万） 第三者的财产损失。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员。（免赔额RMB1000元或损失金额的10%，两者以高者为准） 第三者人身伤亡（60万） 第三者的人身伤亡。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员。（无免赔额） 3. 云台保险：云台保险 1、提供保障额度内不限次数的维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景,保障额度为≥￥60,000。 五、其他 1. 平台开发与对接：支持无人机巡航、监测、控制等所有基础功能等应用，同时支持与其他外部平台对接； 平台功能如下： （1）飞行控制 5G机载飞控终端管理：可以进行5G全链路飞行控制；可以进行5G机载飞控终端端管理； 操杆飞行：可以通过桌面操杆控制无人机飞行姿态、云台姿态、云台变焦；可以调整垂步灵敏度； 指点飞行：可以在在线地图上标注目标点位；可以制定飞行高度与速度；可以标注生成航点任务、调整无人机、自动前往目标点位； 手动飞行：可以设定虚拟飞行控制按钮；可以远程手动点击进行飞行控制；可以通过桌面操杆进行控制； 云台控制：可以进行云台控制，包括云台方向、俯仰、变焦、红外、广角控制； 大屏模式：可以单独设置超宽屏显示信息；可以一图查看飞行轨迹、视频画面、飞行操作、飞行数据； 挂载控制：可以管理挂载机型，包括无人机机载喊话器、探照灯、抛投器等。 （2）指挥调度 无人机在线状态：可以查看无人机在线状态、视频画面、实时轨迹等飞行数据； 地图图层切换：可以选择切换警用地图、矢量地图、卫星影像地图、离线地图； 无人机设备数据：可以查看无人机剩余电量、飞行姿态、飞行速度、飞行高度、航线信息等信息； 实时分享：可以生成开放/加密链接；可以通过分享链接查看无人机飞行画面与飞行轨迹； 画面操控：可以在无人机视频画面中通过鼠标进行上下左右快速移动和变焦操控； （3）航线规划 创建航线：可以在在线地图上依次点击自动创建无人机飞行航线；可以拖拽、修订航点位置；可以查看航点数、航线飞行里程数、预计飞行时长 可以基于仿真三维地图查看地图元素与航点轨迹； 单点设置：可以选取某个航点进行飞行高度、云台俯仰角度设置；可以增加航点动作，包括拍照、悬停等待、调整俯仰角等；可以预览单个航点飞行器方向及云台拍摄范围； 航线设置：可以全局设置航线，包括飞行航点无人机飞行速度、飞行高度。 （4）飞行计划 可以创建周期性飞行任务或飞行计划；可以在飞行计划中选择无人机并关联飞行航线； （5）智能方舱管理 方舱看板：可以在列表和地图上查看方舱设备情况、方舱状态； 方舱控制：可以进行一键起飞、一键降落；可以一键切换方舱第三视角监控画面和方舱舱内监控画面 5G飞控：可以基于5G网络进行飞行作业，包括指点飞行、任务飞行、手动控制等；可以进行云台控制、喊话器通信。 （6）历史飞行 可以查看历史飞行记录，包括基本信息、航线轨迹、航拍视频、飞行速度、飞行高度； 可以进行数据分类管理，包括自定义标签、收藏、自定义起飞点、备注等 可以一键分享飞行历史画面与轨迹；可以同时在PC端和手机端观看飞行历史画面与轨迹； 保存高清巡检照片：≥1080P高分辨率，保存时长≥2年。 （7）综合管理 用户管理：可以新增、修改、删除用户信息，包括账号密码、联系方式等；可以进行密码重置； 角色管理：可以管理角色划分平台权限；可以通过与用户关联限制不同级别用户使用的功能权限； 组织管理：可以管理组织机构层级；可以通过用户关联组织层级限制用户在统一功能模块查看的数据范围； 飞手管理：可以管理持证飞手信息； 设备管理：可以管理无人机信息，包括无人机基本属性、负载设备、状态、归属等；可以关联组织机构表、飞手表、无人机品牌型号字典表；可以进行无人机结构化管理。 （8）视频播放 视频矩阵：可以查看所有在线无人机画面；可以切换视频播放模式，包括单视频画面、四视频画面、六视频画面、九视频画面； 地图模式：可以开启地图模式；可以查看无人机画面与飞行轨迹； 视频回看：支持历史飞行视频回放和导出； 保存高清巡检视频：≥720P分辨率、每秒60帧，保存时长≥2年。 （9）设备接入 自动机场：可以进行多品牌、多机型机场接入及在线管理； 无人机：可以进行多品牌、多机型多旋翼无人机、复合翼无人机接入及在线管理； 吊舱挂载：可以进行多品牌、多机型吊舱接入及在线管理； 对外接口：可以对外开放接口，包括基础数据、飞行数据、历史数据等；可以将视频国际协议级联或URL链接的形式对接到采购人指定的展示大屏。 2. 5G流量卡：不小于1TB/年； 3. 宽带：不小于500M的普通宽带：用于方舱。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

投标人必须有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出项目开工过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。

投标人保证所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准、合同目的的特定标准或者采购人提供的标准。

投标人应保证所提供的产品、服务、成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则投标人应承担由此产生的一切责任和损失，并应向采购人支付合同总价10%的违约金。在此情况下，采购人有权立即解除本合同，并要求投标人赔偿全部损失（包括但不限于采购人因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。）

投标人保证所交付的产品、成果的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则投标人应承担由此产生的一切责任和损失，并应向采购人支付合同总价10%的违约金。在此情况下，采购人有权立即解除本合同，并要求投标人赔偿全部损失（包括但不限于采购人因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。）

（2）服务要求

投标人须安排项目实施服务人员，提供专业的实施交付及售后服务，且项目团队需要明确项目负责人1人，技术负责人1人和团队其他人员5人。

项目交付后，投标人提供7×24小时售后服务响应。对采购人提出的问题，投标人技术人员应即时响应和处理，1小时内处理故障。对于远程无法解决的问题，48小时内到达现场提供售后服务。上述所有服务相关费用，均已包含在本次投标报价中，采购人无需另行支付。

若投标人未能按照上述要求及时响应或处理故障（包括未在1小时内处理故障或未在48小时内到达现场），每发生一次，投标人应向采购人支付人民币5000元的违约金。

若因投标人未及时履行其服务职责导致采购人业务受到严重影响或产生额外损失，采购人有权在书面通知投标人后，自行或委托第三方进行紧急处理或维修，由此产生的一切费用（包括但不限于维修费、差旅费、应急采购费等），均由投标人承担。采购人有权直接从应支付给投标人的项目款或质保金中扣除，不足部分投标人应予补足。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求投标人立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由投标人在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；投标人应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

①设备不少于3年原厂质保及升级服务，软件不少于1年原厂质保升级服务（自采购人验收合格，签署验收报告之日起计，费用包含在本次报价中）；

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后首月完成系统基本功能开发，并开始试运行工作。后续两个月持续优化完善，在第三个月内完成项目整体交付工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。投标人未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

6.演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.需求分析；2.总体架构设计；3.数据安全保障，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）上述每项方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）上述每项方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）上述每项方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 功能设计方案 | 评委根据投标人提供的项目功能设计方案综合评分，包括：1.业务流程设计；2.功能模块设计；3.数据库设计，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得2分； （3）上述每项方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）上述每项方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.实施组织架构；2.实施部署方案；3.安装调试方案及质量保障方案。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分，演示包括以下内容： 1.多层级报警功能：当接收到消防警情时，系统拨打街道值班人员手机号码，如果街道值班人员未接听再拨打区级值班人员手机号码。 2.响应进度追踪功能：平台支持监测值班人员是否对接收到的消防警情短信信息进行响应，并在页面上进行展示响应状态，如未响应，可以在平台上通过点击按钮进行再次通知。 3.信息上报功能：针对于到场节点提供打卡页面，针对于信息核实、处置结束等节点提供文字、图片、短视频等信息上传操作；同时系统实时展现各处置节点的完成处置时间。 4.紧急指令传达功能：移动端上报消防警情处置相关信息与大屏图文直播模块信息保持一致，同时支持通过大屏下发应急指令，并与移动端保持信息展示一致。 5.应急联动处置功能：系统支持接入值班数据，实现人员协同作战，结合电话外呼以及短信的方式快速通知人员加入作战。 6.视频指挥调度功能：平台支持拉取人员手机、会议终端进行会商。被邀请入会人员支持手机电话方式入会。 7.归档信息上报功能：移动端支持反馈消防警情的警情场所、起火原因、燃烧物质、经济损失情况、人员伤亡情况以及警情处置内容并生成归档报告，并支持对归档报告进行编辑。 8.归档信息导出功能：大屏支持通过不同时间段筛选导出对应的消防警情，并编排成相应归档报告以WORD形式进行导出展示，其内容包含警情发生时间、地点、处置信息以及警情类型变更信息。 - 9.区域警情效率功能：大屏支持对于消防警情的发生时间、警情类型（真实警情、模拟警情、虚假警情）、归档状态（是否归档）等条件进行组合查询，并对查询结果进行统计分析。并支持通过excel的方式导出各街道警情节点的平均处置时长以及到场人员细则。 投标人采用真实系统演示的, （1）功能点能够完全覆盖、符合业务逻辑，页面清晰的得2分; （2）功能点覆盖较完全、业务逻辑较符合，页面较清晰的得1分; （3）功能点覆盖不够全面、业务逻辑不够清晰不得分。 采用系统原型（DEMO）或PPT等其他方式演示的 （1）功能点能够完全覆盖、符合业务逻辑，页面清晰的得1分; （2）功能点覆盖较完全、业务逻辑较符合，页面较清晰的得0.5分; （3）功能点覆盖不够全面、业务逻辑不够清晰不得分。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 18 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.服务体系；2.服务内容及服务流程；3.故障解决方案。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训计划、2.培训内容。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、重点难点把握基本准确，措施基本有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）与本项目建设内容类似的 (消防、应急、指挥调度等)成功案例，每提供一项得1分，最多得3分。 （提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容。） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有：信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS服务项目经理证书，每有一项证书得1分，最高得3分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有：系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书、网络工程师证书，每有一项证书得1分，最高得3分。 投标人须上传人员证书，同时提供投标人为其缴纳2025年1月1日以来任意一个月的社保证明。 | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目团队成员（除项目负责人、技术负责人以外）具有：系统架构设计师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师，每提供一个证书得3分，最高得9分，一人多证不累计得分。 投标人须上传人员证书，同时提供投标人为其缴纳2025年1月1日以来任意一个月的社保证明。 | 9 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人具有与应急、指挥、调度相关的软件著作权，每提供1个符合要求的证书得1分，本项最多得3分。证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、投标人信用承诺函

- 投标人信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （投标人名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 全费用综合单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.投标人所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标投标人未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （投标人名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的投标人实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

投标人名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.投标人提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑投标人针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑投标人为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。