编制说明

一、工程概况

拟建桥梁为10m+13m+10m的简支空心板桥；下部结构采用桩接盖梁式桥台，钻孔桩基础，桥梁分孔线和道路中心线正交。

二、编制范围

1、本工程量清单编制范围：施工图设计及现场踏勘范围内的工程项目（不含老桥拆除）。

三、编制依据

1、泰州市海陵区姚家桥建设项目施工图（2025年3月）；

2、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)；

4、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

5、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；

6、《交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告》(交通运输部〔2019〕26号)；

7、《江苏省交通运输厅关于执行交通运输部86号公告有关补充规定的通知》(苏交建〔2019〕22号)；

8、《泰州市交通建设项目工地扬尘污染防治工作管理办法（试行）》；

9、材料价格按《泰州市建筑工程材料指导价》2025年第4期、指导价上没有的材料按市场价；

四、其他有关计价的说明

1、人工（含机械工）工日单价为128.17元/工日；

2、冬季施工增加费、夜间施工增加费、雨季施工增加费、工地转移费、施工辅助费、企业管理费按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)计取；

3、规费费率取34.4%，其中：养老保险费为16%，失业保险费率为0.5%，医疗保险费率为6.8%（含生育保险费率为0.8%），公积金费率为10%，工伤保险费率为1.1%。

4、利润按7.42%计；

5、税金按增值税9%计；

6、暂列金额按第100章至第700章合计金额的10%考虑。

五、其他需说明的问题

第100章  总则

1、101-1-a建筑工程一切险、101-1-b第三者责任险，投标人自行报价，根据保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付，实际额度超过投标人报价，超过部分不予支付。

2、102-2施工环保费（含扬尘污染防治费用）：此项费用为总额包干使用，投标人按相关部门和规范，采取有效措施以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料。（不可竞争费）

3、102-3安全生产费，总量控制，计量支付。（不可竞争费）

4、103-3临时工程与设施为总额包干使用。

5、104-1承包人驻地建设为总额包干使用。

6、竣工文件编制费含在企业管理费中，不单列清单，由承包人自行考虑。

第200章  路基

1、202-2-a挖除水泥混凝土路面，含拆除、弃运（运距为承包人自行考虑包干）、残值回收等与此项工作有关的一切费用。

2、203-1挖土方（含外运），含土方开挖、弃运（运距为承包人自行考虑包干）等与此项工作有关的一切费用。

3、204-1-h 6%石灰土台背、204-1-i锥坡填筑，包括推土、整平、掺灰、闷料、拌和、压实以及土方工后沉降、路基加宽工程量等有关的一切作业费用，不含土方的外购费用。

4、204-1-j外购土方，压实方，包括外购、运输至现场等费用。

第300章  路面

1、303-3-a 15cm厚6%石灰土，包括推土、整平、掺灰、闷料、拌和、压实以及土方工后沉降、路基加宽工程量等有关的一切作业费用，不含土方的外购费用。

2、312-1-a  20cm厚C30砼路面, 包括外购商品砼、运输、浇筑、养生等与此有关的一切作业费用。

第400章  桥梁

1、桥梁钢筋（HPB300、HRB400）以kg计列，其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋。钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

2、结构混凝土分别以不同结构类型及混凝土等级。桥梁结构所用混凝土为商品混凝土，包括结构物模板制作、安装、拆除，砼运输、浇筑、养生等工序。

3、405-1-a陆上钻孔灌注桩φ1000：含桩基陆上平台、钢护筒、钻孔、导管安拆、砼灌注、泥浆池、泥浆外运、破桩头等有关的一切作业费用。

4、405-1-b水中钻孔灌注桩φ1000：含桩基平台、钢护筒、钻孔、导管安拆、砼灌注、泥浆池、泥浆外运、钢板桩支护、填土及桩头凿除、立柱、锥护坡施工所需降水等有关的一切作业费用。

5、先张法空心板按外购商品梁板考虑，包括空心板的预制、运输、吊装以及吊装设备的安、拆等一切相关工作费用，含钢筋、钢绞线、预埋钢板、模板、砼等费用。

6、水泥砼桥面铺装砼，包含外购商品砼、运输、浇筑、养生与此有关的一切作业费用。。

7、PVC-U管，包括管道的购置、安装、支架、接头、弯头等与此有关的一切作业费用。

8、板式橡胶支座以个计量，包括支座的购置、安装、自检报告等与此有关的一切作业费用。

9、伸缩缝按米计量，其内容包括伸缩装置的购置、安装、预留槽钢纤维砼与此有关的一切作业费用，钢筋另按相关子目计量。