如皋市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：下原镇执勤装备器材采购

项目编号：JSZC-320682-NTJW-T2025-0096

采购人名称：如皋市下原镇人民政府

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2025年08月21日

- 第1章 竞争性谈判公告

- 一、项目基本情况

1.项目名称：下原镇执勤装备器材采购

2.计划编号：JSZC-320682-NTJW-T2025-0096

3.预算金额：人民币159.863万元，报价超过预算价视为无效响应。

4.采购需求：详见第三章。

5.合同履行期限：合同签订后60日完成供货，具体以采购人通知为准。

6.本项目是否接受进口产品：否。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

9.项目类型：货物

10.项目所属行业：工业

- 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

响应供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来承担过类似消防装备（至少包含核心产品）销售项目至少1项，须提供完整合同、验收报告、对应的结算发票（不少于合同金额的60%）等复印件。

5.供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 三、获取竞争性谈判文件

1. 时间：公告发布之日起3个工作日。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：通过“苏采云”系统网上注册登记后获取，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

- 四、竞争性谈判响应文件提交和开启

截止时间：详见采购公告

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：详见采购公告

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2.保证金事宜：

（1）谈判保证金：免收；

（2）履约保证金：成交通知书发出后7个工作日内，成交供应商按照成交金额的10%向采购人单位缴纳履约保证金并签订合同，超期则视为自动放弃成交资格。成交供应商可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票、银行转账、保函、保单等形式缴纳履约保证金。履约保证金待项目验收合格后，采购人一次性无息退还履约保证金。

3.本项目需要提供样品，具体详见第三章。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市下原镇人民政府

地    址：如皋市下原镇府

项目经办人姓名：张欣、郁萍萍

项目经办人联系方式：15896214579、18118676172

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地  址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：纪巧丽

项目经办人联系方式：0513-87610696

附件：

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.谈判文件

3.采购人信用承诺

- 第2章 谈判须知

- 1. 参加谈判费用

参加竞争性谈判活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判活动有关的费用，无论谈判过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2. 谈判文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目谈判活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。本谈判文件由谈判公告、谈判须知、采购需求、合同文本、响应文件组成，以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以发布更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照 第5章响应文件组成要求编写。

- 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改谈判文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

- 5. 谈判

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性谈判公告中规定的时间和地点组织竞争性谈判活动。

5.2竞争性谈判开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。

5.6 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。谈判小组审查分为资格审查和符合性审查。响应供应商未通过审查的，告知其具体原因。

5.7 谈判小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查和符合性审查完毕后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判。

5.11在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13 在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后最后报价最低的供应商获得成交人推荐资格。

5.14 当最后报价中具有最低报价的供应商多于1名时，组织报价最低的供应商进行现场竞价，直至报价出现差别时为止。

5.15 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.15.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.15.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.15.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.15.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.15.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性谈判文件、上传响应文件；

5.15.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.15.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

5.15.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.15.9不同供应商的谈判保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.16 谈判小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算50%或者低于采购项目最高限价45%的，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

- 6.成交和合同

6.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

6.2 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷却塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.7.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.7.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

7.7.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.7.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.7.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

7.7.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

7.7.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.7.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.8快递包装环保要求：

7.8.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

7.8.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

7.8.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

7.8.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

7.8.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

7.8.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

7.8.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

7.8.10快递应使用电子面单；

7.8.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

7.8.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9绿色数据中心（如有）

7.9.1采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

7.9.2采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.9.3成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.10低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.11节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.12绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 8.无效响应和谈判活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照谈判文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见谈判文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加谈判活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向     提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

- 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。

- 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

账户号码：32050164723600005459；

开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

11.其他事项

（一）产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（二）产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

- 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是地响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

如皋市下原镇人民政府采购消防执勤装备器材一批，并伴随安装、培训及贰年期限的售后服务。

- 二、采购内容

需求清单

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 数量 | 招标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲消防头盔 | 顶 | 24 | 1、结构组成：帽壳、面罩、披肩、佩戴装置、缓冲层、舒适衬垫等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 3、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告，提供消防产品认证证书。 4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：（XF 44-2015）《消防头盔》。 5、材料和结构：帽壳采用热塑性材料，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能；所有材料均对人体无毒、无刺激性；帽壳采用有筋的加强结构。 6、外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象。 7、冲击吸收性能： 7.1高温预处理最大冲击力≦3760N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 7.2辐射热预处理：最大冲击力≦3760N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 7.3低温预处理：最大冲击力≦3760N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 7.4浸水预处理：最大冲击力≦3760N；实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 8、抗冲击加速度性能： 8.1帽壳顶部：最大冲击加速度≦150gn； 8.2帽壳前部：最大冲击加速度≦325gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms； 8.3帽壳侧部：最大冲击加速度≦360gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms； 8.4帽壳后部：最大冲击加速度≦335gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 9、耐穿透性能：按XF44-2015标准测试，钢锥不应穿透头盔与头模产生接触。 10、耐燃烧性能：按XF44-2015标准测试，火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 11、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦25mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦40mm，续燃时间≦2s；面罩：续燃时间≦2s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 12、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形；帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩均应无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能；任何部件不应被引燃或熔化；面罩应无明显变形和损坏。 13、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.5mA。 14、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦16mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 15、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm ；卸载后变形≦10mm；帽壳不应有碎片脱落。 16、头盔佩戴装置稳定性：按XF44-2015标准测试，头盔不应从头模上脱落。 17、金属部件的耐腐蚀性：按XF44-2015标准测试，头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层,氨化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 18、面罩抗冲击性能：按XF44-2015标准测试，面罩不应出现破碎现象。 19、面罩抗高速粒子冲击性能：按XF44-2015标准测试，面罩不应出现破碎现象。 20、面罩透光率（%）：无色透明≥85%或浅色透明≧65%。 21、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 22、质量（g）：≦1700g。 23、标志：每顶头盔帽壳上应具有生产厂名称(或商标)、型号规格、生产日期(批号)等永久性标志。 24、头盔帽壳采用耐高温阻燃热塑性材料，具有阻燃、耐冲击、耐穿刺、电绝缘、耐化学品腐蚀、耐铁水铝熔冶等性能，可提供头部和侧翼冲击保护，配备反光条。 25、头盔两侧配有多功能支架托，可以通过支架装配手电筒和连接空呼面罩挂钩。 26、帽箍整圈采用织布吸汗带包裹，头围最大可调节达到65cm。 27、三点式阻燃下颌带。 28、帽托：采用耐高温阻燃网布材料，覆盖整个头顶部。 29、披肩：采用耐高温阻燃铝箔和耐高温阻燃织布。 30、双层内置式面罩，采用阻燃耐高温材料。内层面罩可通过头盔两侧的双轴调节，且不影响佩戴近视眼镜的人员使用。 |  |
| 2 | ▲消防员灭火防护服 | 套 | 24 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。提供有检测权限的第三方检测机构出具的型式试验检验报告，提供消防产品认证证书。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，外层采用阻燃芳纶面料，防水透气隔热层采用芳纶无纺布覆PTFE膜，舒适层采用芳纶粘胶混纺或芳纶与功能性纤维混纺面料，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能，并配备救生拖拉带。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求。 3、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。 4、整套服装重量≤2.5Kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤30mm，纬向≤25mm，无熔融、滴落现象。 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤65mm，纬向≤60mm，无熔融、滴落现象。 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤35mm，纬向≤35mm，无熔融、滴落现象。 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤45mm，纬向≤40mm，无熔融、滴落现象。 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，损毁长度经向≤30mm，纬向≤25mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥1000N； 2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥160N； 3）舒适层断裂强力：经向≥450N，纬向≥380N； 4）外层接缝断裂强力：经向≥900N，纬向≥850N。 5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥17000N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥5500g/(m2·24h)。 8、外层表面抗湿性能：≥4级。 9、热稳定性能：外层、外层加强材料的尺寸变化率均经向≤1.5%，纬向≤2.5%；防水透气层尺寸变化率经向≤3%，纬向≤3%；舒适层尺寸变化率经向≤2%，纬向≤10%。 10、缩水率：外层缩水率经向≤1.5%，纬向≤1.5%；防水透气层缩水率经向≤2%，纬向≤2%；舒适层缩水率经向≤4%，经向≤2.5%。 11、针距密度：明暗线≥13针/3cm。 12、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 |  |
| 3 | 阻燃头罩 | 个 | 40 | 1、技术性能符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 2、保护区域要求：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 3、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm，能满足空呼器面罩佩戴后正常使用，开孔贴合面罩。 4、面料阻燃性能良好，经向续燃时间≤0s，损毁长度≤20mm；纬向续燃时间≤0s，损毁长度≤18mm，不应有熔融，滴落现象。 5、面料热稳定性能：尺寸变化率≤2%，无变色、熔融和滴落现象。 6、面料水洗尺寸变化率：直向≤2%，横向≤2%。 7、面料单位面积质量（两层或两层以上）：≥200g/m²。 8、面料抗起球性能3-4级。 9、面料无甲醛，无异味，PH值≤8。 10、缝纫线耐高温性能良好，应无熔融、碳化的现象； 11、整体性能良好，接缝强力≥330N，针距密度≥14针/3cm；质量≤120g。 |  |
| 4 | ▲消防手套 | 付 | 80 | 1.符合XF7-2004《消防手套》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告，提供消防产品认证证书。 2.手掌为黑色牛皮，手背为藏青芳纶面料，配黄银黄反光带。立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，具有防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、防水、灵巧舒适等功能。 3.整体热防护性能(TPP)≥65(cal/cm2)。 4.阻燃性能： 1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象； 2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，无熔融、滴落现象； 3）隔热层手套掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象； 4）隔热层手套手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象； 5）衬里无熔融、滴落现象。 5.耐热性能： 1）手套收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 6.力学性能： 1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； 2）割破力：掌心≥15.0N，背面≥15.0N； 3）撕破强力：掌心≥235N，背面≥125N； 4）刺穿力：掌心≥80N，背面≥60N。 7.阻隔性能： 1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 2）整体防水性能：无渗漏。 8.人体工效要求： 1）灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm； 2）握紧性能（%）：拉重力比≥100%； 3）穿戴性能（s）：穿戴时间≤2s。 |  |
| 5 | 消防安全腰带 | 条 | 40 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 1.2由织带、内带扣、外带扣和两个拉环等部件构成。带长可连续调节，具有强度高、耐冲击、阻燃性能好、耐磨耐腐蚀等特点。 2.外观： 2.1织带为一整根，没有接缝。 2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 3.技术性能： 3.1带宽69~70mmmm，织带厚度3.0~4.0mm，拉环厚度6±1mm。 3.2正立和水平方向静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过25㎜，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求； 3.3抗冲击性能：安全腰带上所有承载连接部件进行冲击试验，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求； 3.4耐高温性能：耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象，各项指标符合标准要求； 3.5金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，各项指标符合标准要求。 |  |
| 6 | ▲消防员灭火防护靴 | 双 | 60 | 1、技术性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 2、靴帮、靴底材料为天然橡胶，包头为钢包头，防砸性能静压力≥25.0mm,冲击力≥25.0mm，靴底防穿刺层采用凯夫拉中底。 3、质量：255码样靴的整双靴总质量≤2.8kg。 4、整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经4h后，靴内不应有水渗透现象。 5、抗刺穿性能≥1200N，电绝缘性能：击穿电压≥5000v,泄露电流≤0.3mA。 6、隔热性能≤6.5℃；抗辐射热渗透性能≤10.5℃。 7、耐油性能4%~6%。 8、应有标志：生产灭火防护靴识别编号或制造年月和检验合格标记。 9、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告，提供消防产品认证证书。 |  |
| 7 | ▲正压式空气呼吸器 | 具 | 20 | 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 3、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告，提供消防产品认证证书。 4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》。 5、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 6、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 7、佩戴质量≤13kg 8、整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa 9、动态呼吸器阻力，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力≥2MPa，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 10、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 11、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 12、静态压力≤250 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 13、报警哨性能：报警哨压力≤5.5Mpa,连续声响时间≥90dB(A)的声强持续≥15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 14、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 15、减压器输出压力在≤0.5 MPa ~≤0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 16、安全阀性能：关闭压力不小于减压器压力最大设计值≤0.90MPa。 17、设置自动正压机构。 18、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度≥1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 19、连接强度≥250N。 20、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 21、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 22、输出接头的尺寸12（±0.05），符合标准。输入接头与输出接头的连接方便可靠，连接后不漏气。 23、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为≥37MPa。输出端螺纹长度≥18mm。 24、气瓶水容积：≥6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，瓶口螺纹：≥M18X1.5，符合GB/T28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的≥3.4倍以上，气瓶阀有安全保护膜片 。 25、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 26、全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。具备免工具手动拆解清洗维护功能。接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，可内置眼镜架。 27、腰带可随使用者运动而自行旋转。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 |  |
| 8 | ▲佩戴式防爆照明灯 | 个 | 36 | 1.适用于消防、部队、石化、油田、矿井、电力、公安行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明，并且还可以作信号联络和方位显示之用。 2.光源采用大功率高亮度白光LED，光效高、使用寿命长达10万小时。 3.灯具内部电路采用单片机设计，具有过充、过流、过压和短路保护功能，交直流分离拔插式充电设计，技术领先、性能更优良、稳定性更强。 4.外壳采用优质合金材料，重量轻，散热性能和抗冲击能力强，表面采用滚纹处理工艺，经深度防滑处理，轻盈美观。 5.高容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率底，经济环保，采用Type-c充电接口设计，充电方便。 6.具有优异的绝缘性能及耐电压性能，能承受高达500V的耐电压测试。 7.具有强光弱光可调节及闪烁式的低电压警告功能，通过按压开关可以切换强弱光，开关寿命50000次以上。 8.具有四波段式电量显示设计，可随时直观查询剩余电量。 9.尾部具有方位灯功能，方便在使用过程中做信号传递、方位指示、危险警示等作用。 10.特后置式大开关设计，开关面积大，操作方便，不影响戴手套操作开关。 11.可以手持式使用，也可以可安装在消防头盔及安全帽上使用，还可吊挂式使用。 技术参数 额定电压 DC3.7V 电池容量 2.2Ah 功 率 3W 连续放电时间 强光240min工作光480min 充电时间 4-6h 光源寿命 100000h 电池寿命 1000次循环 防护等级 IP66/IP68 2.防爆执行标准符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021国家标准，防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb:Ex ib IIIC T130℃ Db，提供防爆合格证及检测报告。 |  |
| 9 | 消防员呼救器 | 个 | 20 | 1、技术性能符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求。 2、外观结构应完整，表面无明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶。 3、防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb。 4、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入。 5、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。 6、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求。 7、绝缘性能：正常情况≥550MΩ，湿热试验后≥550MΩ。 8、允许静止时间：30±2s。 9、预报警时间：15±1s。 10、预报警声级强度：≥100dB。 11、报警声级强度：≥105dB。 12、连续报警时间：≥480min。 13、连续开机时间：≥90h。 14、发光亮度：＞350cd/m²。 15、质量≤220g。 |  |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 个 | 35 | 1、符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求 2、由多功能绳包、8毫米安全绳1根、轻型安全钩2个、下降器1个、中空连接扁带1根、排绳器组成，在灭火、抢险救援作业中用于自救和救人的绳索。 3、整套套装质量≤1.6kg。 安全绳： 直径8mm，长度16m。 1、安全绳最小破断强度≥35kN。 2、延伸率1%-10%（承重达到最小破断强度的10%时）。 3、绳索经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象。 4、绳索在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象。 5、绳芯 16股，并行排列;绳皮 32股，交叉编织，其中1 股为反光条;绳芯内编入一根宽度 3mm，标有生产单位名称、商标、地址、电话的信息条。 下降器： 极限负荷：≥13kN 适用绳索直径范围：（7.5mm~9.5mm） 耐腐蚀性能：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 轻型安全钩： 开口距离：≥22mm 开口闭合状态时长轴的最小破断强度：≥22kN 开口打开状态时长轴破断强度：≥7kN 短轴破断强度：≥7kN 中空连接扁带： 断裂强度≥35KN，扁带采用了耐高温材料，经 260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。扁带为缝合的扁平中空管状织带结构，工作长度为 1.0 m（周长为 2.0 m）。。 16、绳包：绳包外层采用了耐高温材料，经 260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器和扁带，能携带于安全腰带上。 |  |
| 11 | 消防腰斧腰斧套 | 套 | 30 | 1.符合XF630-2023《消防腰斧》标准； 2.外观：采用镀铬防腐工艺，刃部表面粗糙度Ra值≤1.0μm； 3.尺寸和质量： 3.1尺寸：消防腰斧的整体尺寸≤260mm × 170mm； 3.2质量：≤0.8kg； 4.消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻≥10MΩ； 5.消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱； 6.消防腰斧的斧柄配有斧柄套，在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱； 7.橡胶材料性能： 7.1断裂拉伸强度：老化前、老化后≥6MPa； 7.2扯断伸长率：老化前、老化后≥610%； 7.3扯断永久变形：老化前、老化后≤17%； 8.消防腰斧各刃部硬度均应达到48HRC-56HRC； 9.消防腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功 能的损伤； 10.消防腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤； 11.消防腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤； 12.消防腰斧的斧柄应能承受850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤； 13.斧套：牛皮材质，时尚美观的同时耐磨不易褪色，专门作用于消防腰斧，保护腰斧的使用寿命以及保护使用人的安全。 |  |
| 12 | 消防护膝、护肘 | 付 | 24 | 1.符合XF24541-2022《手部防护 机械危害防护手套》标准； 2.耐磨损性：性能等级3级，摩擦次数2000次； 3.耐撕裂性：外层面料（护肘、护膝同质）≥75N，性能等级4级； 4.耐穿刺性能：护膝≥280N,护肘≥150N，护肘、护膝性能等级4级。 |  |
| 13 | 抢险救援头盔 | 顶 | 25 | 1、帽壳具有抗冲击、耐高温、阻燃、电绝缘等性能，帽徽采用新式消防帽徽，含滑轨、灯具支架。 2、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≤3750N 3、耐穿透性能：按规定试验，钢锤不应与头模建立电接触。 4、热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，救援头盔边缘应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 5、下颌带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度11mm。 |  |
| 14 | 抢险救援手套 | 付 | 50 | 1、指尖采用翻指式设计，增加指尖的贴合度，五指指尖补强耐磨布，增加指尖保护。 2、手背采用橘红色芳纶材料，与抢险救援服搭配。 3、阻燃性能：续燃时间（经、纬向均为0s）；损毁长度（经、纬向≤10mm）。 4、热稳定性能：在（180±5）℃温度下保持5min，整只手套尺寸变化率（长方向≤1%、宽方向≤2%）；舒适层尺寸变化率≤1%。且表面均无明显变化，无熔融、熔滴和剥离现象。 5、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。 6、耐撕破性能：掌心面（经向、纬向≥100N）、背面（经向、纬向≥350N）。 7、抗切割性能：＞5N。 8、抗机械刺穿性能：掌心面≥130N、背面≥85N。 9、灵巧性能：徒手控制百分比≤160%。 10、抓握性能：≥90%。 11、穿戴性能：≤3s。 |  |
| 15 | 抢险救援服（夏款） | 套 | 20 | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。 2、产品结构： 款式为：衬衫式分体抢险救援服。上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 3、衣领：立领，设置小护领。前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。左右肩部设有两个挂袢。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，胸前设置贴袋两个，袋盖为深火焰蓝色。裤腰设置防滑腰衬，裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。抢险救援防护服外观标识按照应急管理部消防救援局《24式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》执行。 4、技术参数： （1）面料性能：采用芳纶双重组织橙色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥4 级。 （2）面料单位面积质量：≥200g/㎡。 （3）阻燃性能（橙色）：（1）续燃时间：0S.无熔融滴落现象。 (2)损毁长度：经向：≤48mm，纬向：≤45mm。 （4）断裂强力：经向：≥1200N 纬向：≥1500N。 （5）撕破强力：经向：≥190N 纬向：≥280N。 （6）接缝断裂强力：≥940N. （7）热稳定性能（橙色）：经过（180±5）℃热稳定性实验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，无明显变化。 （8）防静电性能：≤0.1uC。 （9）救援服针距密度：明暗线、包缝线≥14针/3cm， （10）阻燃性能（火焰蓝）：（1）续燃时间：0S.无熔融滴落现象。（2）损毁长度：经向、纬向：≤35mm。 （11）救援服反光条：a.逆反射系数：≥528cd/(lx·㎡）b.耐洗涤性能：洗涤25次后，无破损、脱落、变色的现象。 c.高温性能：经高低温性能检测后无断裂、起皱、扭曲的现象。d.阻燃时间：续燃时间：0s，无熔融、滴落。 e.热稳定性能:在温度为180℃条件下，经5min后，反光材料表面无炭化、脱落现象，逆反射系数:≥491cd/(lx·m) （12）质量≤3kg。 （13）缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象。 （14）硬质物件稳定性能：经（180±5）℃后，能保持原有功能。 (15)每套服装有永久性标志（a.产品执行标准 b.型号、规格 c.生产厂家名称或商标 d.生产日期 e.检验合格标记 f.禁用场所）背后可根据客户要求进行印字。 |  |
| 16 | 抢险救援服（冬款） | 套 | 20 | 1、整体服装需符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。 2、服装整体结构： 冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 衣领部可立领和翻领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。左右肩部设有两个挂袢。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。裤腰处拉链设计可与上衣连接，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 中间层：防水透气层（全棉布+PTFE膜）和舒适层（芳纶里料）组成。抢险救援防护服外观标识按照应急管理部消防救援局《24式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》执行。 4、技术参数要求： （1）面料性能：芳纶格纹面料，颜色为橙色；潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX 克重：≥200g。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 （2）热稳定性能（橙色）：经（180℃、5min热稳定性能试验后，经、纬向尺寸变化率≤1%，表面无明显变化。 （3）色牢度（橙色）：耐洗沾色、耐水摩擦≥4级。 （4）表面抗湿性能(橙色）：沾水等级：≥4级。 （5）阻燃性能（橙色）：续燃时间：0s，经、纬向损毁长度≤36mm，且无有熔融、滴落现象。 （6）断裂强力（橙色）：经向:≥1600N. 纬向：≥1400N。 （7）撕破强力（橙色）：经向: ≥250N. 纬向;≥200N。 （8）阻燃性能（火焰蓝）：续燃时间：0s，经、纬向损毁长度≤40mm，且无有熔融、滴落现象。 （9）防静电性能： 整套救援服带电量≤0.2μC （10）接缝断裂强裂强力：≥1100N。 （11）救援服色差/级：≥4级。 （12）缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5分钟后，缝纫线无有熔融、烧焦的现象。 （13）救援服反光条标志：①耐洗涤性能：经25次洗涤后，无破损、脱落、变色的现象。②高低温性能：经高低温性能试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象。③阻燃性能：续燃时间：0S.无熔融、滴落。 （14）热稳定性能（反光条）：在温度为180℃条件下、经5min后，反光材料表面无炭化、脱落现象。 （15）耐静水压性能（防水透气层）：≥18KPa。 （16）透气蒸汽性能（防水透气层）：≥6500g/（㎡·24h） （17）救援服舒适层性能：阻燃性能测试中无熔融、滴落现象。 （18）救援服针距密度：明暗线≥13针/3cm 包缝线≥11针/3cm。 （19）缝纫线热稳定性能：经180℃、5min后，无熔融和烧焦现象。 （20）硬质附件稳定性能：经180℃、5min后，能保持原有功能。 （21）质量≤3kg. (22)每套服装有永久性标志（a.产品执行标准 b.型号、规格 c.生产厂家名称或商标 d.生产日期 e.检验合格标记 f.禁用场所） |  |
| 17 | 抢险救援靴 | 双 | 30 | 1、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合统型要求。 2、皮靴后跟可视部位处应有荧光绿反光标志且高于靴筒2cm±0.1。 3、从靴外底起至靴口最低处的高度≥210mm。 4、靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有透气孔。 5、脚踝：使用的回弹性较高泡绵，保护脚踝。 6、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 7、外底材料应为阻燃橡胶，耐油，止滑，耐酸碱，耐磨，抗高压、自清洁 8、靴头超轻树脂纤维复合塑钢防砸包头，抢险救援靴内可防止脚趾受到冲击力。 9、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1500N。靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底,固定好不能有移动现象。 10、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭鞋垫，保持舒适度。 11、质量：整双靴总重量质量≤1.8kg。 12、鞋子使用滑轮鞋扣，应经过防腐蚀处理，依照统型要求，每双20只。 13、阻燃缝纫线的颜色应与外层材料相匹配，如反光条、帮面。 14、靴子外腰需要有：黑底橘色字“消防救援”标志。 17、抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥24°。 18、抢险救援靴的击穿电压≥5000V,且泄漏电流＜0.15 mA。 19、、抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好，沿圆轴弯曲时无任何龟裂。 20、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴内的温升≤4℃。 21、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度≥19mm。 22、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥20mm。 23、鞋面抗穿刺性能：靴筒部位应≥290N. 24、抢险救援靴靴帮一周增加特殊材料，耐刮防滑。 |  |
| 18 | 消防护目镜 | 个 | 30 | 1、技术性能符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》的标准要求。 2、外观：a、试样不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷。b、除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹等表面缺陷。 3、头带：1、调节性：试样用于固定作用的头带可调节。2、宽度：≥25mm 4、质量：≤85g 5、光透射比：≥90% 6、广角散射：≤1% |  |
| 19 | ▲消防员隔热防护服 | 套 | 6 | 1、技术性能符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的标准要求。 2、分体内置呼吸器式；整套隔热服包括上衣、下裤、镀铬视片大头罩、手套和脚罩；用于火场消防员的防护；由复合铝箔耐高温布、隔热层及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能。 3、阻燃性能：损毁长度≤10mm，续燃时间≤0s，无熔融、滴落现象。 4、热稳定性能：外层面料尺寸变化率≤1%，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 5、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥70s。 6、整体质量：≤5kg。 7、须提供国家级或国家认可的第三方检测机构提供的检测报告，且报告应完整有效。 |  |
| 20 | ▲消防员避火防护服 | 套 | 2 | 1、符合标准XF 634-2015《消防员隔热防护服》的相关性能要求。 2、由头罩（带头盔）、防护上衣带（呼吸器背包囊）、防护裤子、防护手套和靴子等部分组成； 3、由防火碳纤维外层、防火预氧化纤维层、阻燃黏胶透气层、隔热防火层、舒适层等多层材料组成； 4、面窗具有一定强度和刚性的阻燃材料构成，可用于防面部冲击环境，具有视野好，光透性强，阻燃性，防刮擦、防雾、防热辐射等性能； 5、主要参数： （1）整体性能： 火焰和辐射热防护性能的TPP值：≥32cal/cm2； 整体组合面料的抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥75s； 整体质量：≤7kg。 （2）外层面料性能： 阻燃性能：经向续燃时间≤0s，纬向续燃时间≤0s；经向损毁长度≤12mm，纬向损毁长度≤12mm；且无熔融、滴落现象； 断裂强力：经向≥950N，纬向≥850N； 撕破强力：经向≥100N，纬向≥60N； 热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤0%，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 （3）隔热层面料性能 阻燃性能：经向续燃时间≤0s，纬向续燃时间≤0s；经向损毁长度≤10mm，纬向损毁长度≤11mm；且无熔融、滴落现象； 热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经向尺寸变化率0%，纬向尺寸变化率1%，且无变色、炭化、熔融和滴落现象。 （4）舒适层面料性能 阻燃性能：经向续燃时间≤0s，纬向续燃时间≤0s；经向损毁长度≤50mm，纬向损毁长度≤55mm；且无熔融、滴落现象； 断裂强力：经向≥500N，纬向≥350N。 （5）隔热头罩性能 耐高温性能：经耐高温性能试验后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象； 视野：左右水平视野≥105°，上视野≥5°，下视野≥45°。 （6）隔热手套性能 隔热手套灵巧性能：≥3级。 6、须提供国家级或国家认可的第三方检测机构提供的检测报告，且报告应完整有效。 |  |
| 21 | ▲二级化学防护服 | 套 | 6 | 1、提供国家消防装备质量检验检测中心出具的XF770-2008《消防员化学防护服装》型式试验检验报告。 2、结构组成：连体式结构，连帽带抽紧装置，密封缝线，且保证完 全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、 化学防护手套、化学防护靴构成，防化手套、防化靴为可更换式，与连体服通过卡环密封连接。颜色为橘红色。 3、面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤3s，经纬向无焰燃烧时间≤3s， 经纬向损毁长度≤5cm。 4、面料拉伸强度（kN/m）:经向≥35，纬向≥15.面料撕破强力（N）：经向≥110，纬向≥75. 5、面料，面料接缝，拉链，防化手套，防化靴抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min， 氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 6、面料接缝强力（N）：≥500. 7、化学防护靴靴底抗刺穿力（N）≥1150；泄漏电流（mA）<0.7；静压力试验后的靴头间隙高度（mm）≥23，冲击试验后的靴头间隙高度（mm）≥23。 8、化学防护手套耐刺穿力（N）≥55 9、整体质量≤5kg 10、本防化服应对300余种化学品耐渗透时间≥480min，应提供耐化学品渗透数据列表。 |  |
| 22 | ▲一级化学防护服 | 套 | 2 | 1、提供国家级、消防检测机构出具的XF770-2008《消防员化学防护服装》型式试验检测报告。 2、防化服结构组成：全密封连体式结构，内置空气降温系统，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、 防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可 与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式 设计，内置通风降温系统。 3、面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤2s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤6cm； 4、面料拉伸强度（kN/m）:经向≥28，纬向≥15. 5、面料撕裂强力（N）：经向≥120，纬向≥85. 6、面料接缝强力（N）：≥450 7、整体气密性/Pa：≤280；超压排气阀：气密性/s：≥95；通气阻力/Pa：80-100；通风系统分配阀:定量供气量/L/min:≤4.8。 8、面料应为阻燃防化橡胶材质，或者同等材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色，或者黄色。 9、面料及接缝部位，防化靴，防化手套，大视窗及周边接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min， 羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。（本条内容需要在检验报告中体现。） 10、视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。 11、防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。 12、防化手套耐刺穿力：≥35N 13、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N：≥1150；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8 14、防化靴防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：:≥20，冲击试验后间隙高度mm：≥17。 15、整体质量≤8kg |  |
| 23 | 防蜂服 | 套 | 3 | 1、耐热老化性能(125℃ 24h)：不粘、不脆。 2、耐寒性能（-25℃ 5min）：无裂纹。 3、耐刺穿力（化学防护手套）：≥20N。 5、拉伸强度-经向：≥25kN/m、纬向：≥20kN/m。 6、撕裂强力-经向：≥80N、纬向：≥70N。 7、阻燃性能-有焰燃烧时间：≤0.5s、无焰燃烧时间：≤0s、损毁长度：≤7cm。 |  |
| 24 | 内置全棉手套 | 付 | 48 | 具备防静电、质地柔软的性能。为五指式针织手套，可与防化手套配套使用。用于应急救援时的手部内层防护。 |  |
| 25 | 消防员降温背心 | 件 | 15 | 1.整体性能 1.1符合国家XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准要求。 2.结构 2.1降温背心的马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。 3.技术性能 3.1利用先进的保温性来延长降温的时间，在不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷1000次以上。 3.2持久恒定温度，在外环境温度为90华氏度下持续3-6小时的14~20℃接触温度。 3.3蓄冷袋物质为蓝冰。 3.4蓄冷袋能够很方便的从马甲中取出。 |  |
| 26 | 防静电内衣 | 套 | 30 | 符合XF12014-2019《防护服装防静电服》标准要求； 甲醛含量（mg/kg）：≤0mg/kg； PH值：4.0-5.0； 松弛尺寸变化率（%）：长度方向≤5%、宽度方向≤4.0%； 耐洗色牢度/级：≥4级； 耐干摩擦色牢度/级：≥4级； 胀破强力（kPa）：≥600kPa； 起球/级：≥4级； 接缝强力（N）：腋下≥200N、裤后裆接缝强力≥350N； 整套服装带电电荷量（μC）：≤0.2μC； |  |
| 27 | 防静电服 | 套 | 4 | 1、带电电荷量：0.2~0.3μC/件 2、甲醛含量≤20mg/kg 3、pH值：6.0~7.0 4、耐水色牢度/级(变色、沾色)：原样变色≥4，涤布沾色≥4，棉布沾色≥4 5、耐干摩擦色牢度/级：≥4-5 6、断裂强力：经向≥1700N，纬向≥ 1300N。 |  |
| 28 | 高温手套 | 付 | 4 | 1.材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。 2.阻燃性能：续燃和阴燃时间为0S ，试验无熔融滴落现象。 3.抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。 2.3灵巧性能：性能等级为：3级；试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。 2.4 TPP值:≥58cal/c㎡。 2.5针距密度：明暗线：≥9针/3CM，包缝线：≥7针/3CM。 2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经≥2000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 2.7耐切割性能：手套本体掌心面≥18N；背面外层材料：≥14N。 |  |
| 29 | 消防过滤式自救呼吸器 | 个 | 24 | 1、防护时间：≥30min 2、吸气阻力：95L/min 时不大于 800pa 3、呼气阻力：95L/min 时不大于 300pa 4、油雾透过系数：不大于 5% 5、吸气温度：0.25%CO 时不大于 65℃ 6、佩戴质量：不大于 1000g 7、CO防护浓度：在额定防护时间内任何单个5min过程中，CO透过浓度的时间加权平均值<200ml/m3。 8、防护头罩的总视野不应小于70%，双目视野不应小于55%，下方视野不应小于35度。 9、防护头罩眼区漏气系数不应大于20%，呼吸区漏气系数不应大于5%。 10、呼入气体的二氧化碳按体积计算不应大于2%。 11、视窗的透光率不应小于85%。 |  |
| 30 | 电绝缘装具 | 套 | 2 | 符合DL/T1125-2009《10KV 电绝缘服装》、GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》、GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》、GB/T 6568-2024《带电作业用屏障服装》标准。 防护性能 1.绝缘服采用双层阻燃、绝缘面料制成。 1.1表面抗机械穿刺力：≥90N;最低值/平均值：≥95.0%。 1.2断裂强度：经向≥1200N;纬向≥1000N。 1.3断裂伸长率：经向≥20.0%;纬向≥20.0%。 1.4撕裂强力：≥120.0N。 1.5电气性能：交流电压以1000V/s的速度上升至20KV，保持1min，试验无闪络、击穿、明显发热现象。 2.绝缘手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、抗机械刺穿等性能，用于高电压场所手部保护；最高测试电压：20KV最高使用电压：12KV； 2.1手套拉伸强力：≥20.0MPa,扯断伸长率：≥650.0%； 2.2拉伸永久变形：≤2%； 2.3耐低温性能：经低温处理，通过电压试验，承受交流电压10KV，时间3min，泄漏电流≤4.1mA；承受直流电压20KV，不被击穿； 2.4抗刺穿性能：≥35N/mm; 2.5电气性能：承受交流电压12KV，时间1min，泄漏电流≤5mA； 2.6阻燃性能：经阻燃试验火焰退出后，经过55s燃烧火焰未蔓延至末端55mm基准线处； 3.绝缘靴帮面材料为天然橡胶，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护； 3.1电绝缘性能：承受电压25KV，时间1min，泄漏电流≤1mA； 3.2隔热性能：按照GB/T20991-2007中5.1.2方法测试时，30min后内底上表面的温度升高≤20℃； 3.3防寒性能：经试验后内底上表面的温度降低 ≤10℃. 4．技术性能：能防7000V以下高电压，整装具含衣服、裤子、12KV手套、20KV靴子。 |  |
| 31 | 水带挂钩 | 个 | 20 | 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由涤纶丝带、金属钩和金属半环组成:尺寸:<55*35*2cm，挂钩采用高强度钢制成，适用于楼梯、 窗台等建筑物使用。 |  |
| 32 | 水带包布 | 个 | 20 | 水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |  |
| 33 | 水带护桥 | 个 | 2 | 1、材质为天然橡胶，具有强度大、抗压耐用，收拾方便，两务中央部位有手握孔方便携带，单个护桥有双槽整体保护水带，在展开时双面均有防滑处理。 2、保护水带不受挤压，符合国家有关标准。 3、外形尺寸:≤850mm*570mm;护桥地板≥厚度5mm，护桥槽:高度≥80mm、宽度<90mm、深度≤75mp，每一幅2个。 |  |
| 34 | 65MM直流水枪 | 支 | 8 | 符合国家标准GB 8181-2005《消防水枪》的性能要求。 流量：≥7L/S 射程：≥28米 喷射压力：≥0.35Mpa |  |
| 35 | 无后坐力消防水枪 | 支 | 3 | 1、适用于火灾扑救，具有直流、喷雾无极转换，流量可调、防扭结等功能。 2、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准和CCCF-CPRZ-26:2019《消费类产品认证实施规则～灭火设备产品 消防给水设备产品》检测标准。 3、铝合金材质，枪头凸出部分有防撞设计，易于识别模式状态。 4、自带冲洗功能选择, 便于维护。 5、最大流量≥600升/分，可调流量通过枪身流量环调节150升/分－240升/分－390升/分－480升/分－600升/分。 6、射程≥34米，最大喷雾角≥100°。 7、接口尺寸65mm。 |  |
| 36 | 多功能消防水枪 | 支 | 3 | 符合GB8181-2005标准要求，具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，可高度细化喷雾，兼作硝烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，加装泡沫筒，可水泡沫两用。 喷雾流量：I档≥150升/分 喷雾流量：II档≥300升/分 喷雾流量：III档≥390升/分 直流流量：≥400升/分 射程：≥32米 喷射压力：0.6Mpa 喷雾角最小调节范围：0~120° |  |
| 37 | 40mm多功能消防水枪 | 支 | 2 | 符合GB8181-2005标准要求，具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，可高度细化喷雾，兼作硝烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，加装泡沫筒，可水泡沫两用。 喷雾流量：I档≥150升/分 喷雾流量：II档≥300升/分 喷雾流量：III档≥390升/分 直流流量：≥400升/分 射程：≥32米 喷射压力：0.6Mpa 喷雾角最小调节范围：0~120° |  |
| 38 | 40MM水带 | 盘 | 20 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》 标准。 2、水带外层采用高强工业涤纶长丝材料编制而成，水带的织物层应均匀，表面整洁； 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬进口聚氨酯材料，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷。 3、水带直径：38.0mm±2mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力：≥5Mpa。 4、每盘长度20 米，整盘水带的重量轻便，便于使用，单位长度重量≤130g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤3％，直径膨胀率≤5％，附着强度：≥30N/25mm。 5、水带两端扎好卡式接扣。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。 |  |
| 39 | 65MM水带 | 盘 | 50 | 1 、外编织层材料为经线材质： 涤纶长丝； 纬线材质： 涤纶长丝；技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求。 2、水带内径：65mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa。 3、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便；水带单位长度的质量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤2％，直径膨胀率≤3％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm。 4、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能满足使用要求。 5、经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力满足使用要求。 6、水带两端注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方按采购人要求喷涂标识。 7、水带两端扎好卡式接扣。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 |  |
| 40 | 80MM水带 | 盘 | 40 | 1 、外编织层材料为经线材质： 涤纶长丝； 纬线材质： 涤纶长丝；技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求。 2、水带内径：80mm，标准工作压力：1.6Mpa，爆破压力：≥5.0Mpa。 3、每盘水带长度20米，整盘水带的重量轻便；水带单位长度质量≤380g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤5.0％，直径膨胀率≤5％。 4、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能满足使用要求。 5、经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力满足使用要求。 6、水带注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方按采购人要求喷涂标识。 7、水带两端扎好卡式接扣。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 |  |
| 41 | 水幕水带 | 盘 | 6 | 1、标准工作压力：1.6MPa，水带口径直径65mm。 2、规律排列喷射孔喷射孔之间相距35 ㎝，喷雾高度：10 米。 3、水带外层采用涤纶纱编制而成，内衬进口聚氨酯，长度20 米。 4、水带两端扎好卡式接扣。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配橡胶水带护套。 |  |
| 42 | 40MM分水器 | 个 | 2 | 公称压力：1.6MPa，进水口通径：40mm，出水口通径：40mm×2，适用介质：水及水泡沫混合液。 |  |
| 43 | 三路分水器 | 个 | 4 | 三分水器是联接消防供水干线与三股出水支线的消防器具。主要装配于水带干线上，一个三分水器有三个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 公称压力：2.5MPa，进水口通径：80mm，出水口通径：65mm×3，适用介质：水及水泡沫混合液。 |  |
| 44 | 二路分水器 | 个 | 2 | 二分水器是联接消防供水干线与两股出水支线的消防器具。主要装配于水带干线上，一个二分水器有两个出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 公称压力：2.5MPa，进水口通径：80mm，出水口通径：65mm×2，适用介质：水及水泡沫混合液。 |  |
| 45 | 止水器 | 个 | 4 | 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 阀体：采用压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。 公称压力≥2.5MPa 强度压力≥3.5MPa |  |
| 46 | 异径、异型接口 | 个 | 27 | 用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。 1、由铝合金压铸而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。 2、内扣式接口公称压力/MPa：≥1.5MPa。 3、卡式接口公称压力/MPa： ≥2.5MPa。 4、公称通径/mm：65、80。 |  |
| 47 | 单杠梯 | 把 | 2 | 1、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3、工作长度：≥3m。 4、收缩宽度：≤135mm。 5、收缩厚度：≤70mm。 6、最小梯宽：≤250mm。 7、梯蹬间距：≤340mm。 8、水平弯曲残余变形比值:≤0.10%。 9、梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.2%。 10、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.15%。 11、质量：≤9kg。 |  |
| 48 | 挂勾梯 | 把 | 2 | 1、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3、工作长度：≥4m。 4、最小梯宽：≤250mm。 5、梯蹬间距：≤340mm。 6、质量：≤11kg。 |  |
| 49 | 6米竹制拉梯 | 把 | 3 | 1、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 3、工作长度：≥6m。 4、收缩长度：≤4m。 5、收缩厚度：≤140mm。 6、收缩宽度：≤420mm。 7、最小梯宽：≤315mm。 8、梯蹬间距：≤280mm。 9、质量：≤30kg。 |  |
| 50 | 9米铝合金拉梯 | 把 | 1 | 1、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2、高强度优质铝合金，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾。 3、工作长度：≥9m； 4、收缩长度：≤6m； 5、收缩厚度：≤200mm； 6、收缩宽度：≤500mm； 7、最小梯宽：≤300mm； 8、梯登间距：≤350mm； 9、质量：≤30kg； |  |
| 51 | 15米铝合金拉梯 | 把 | 1 | 1、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 2、高强度优质铝合金材料制作，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾。 梯由上、中、下三节组成，下节梯装有支撑杆，用于增加稳定性，下节梯和中节梯的侧板上装有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 3、工作长度≥15m。 4、收缩长度≤6m。 5、收缩厚度：≤300mm。 6、收缩宽度：≤520mm。 7、最小梯宽：≤350mm。 8、梯登间距：≤340mm。 9、重量：≤60㎏。 |  |
| 52 | 单干线速攻炮 | 台 | 1 | 产品符合GB19156-2019标准，铝合金防腐材质制成，消防炮表面光洁，无裂纹，气孔，缩孔，纱眼等影响强度及性能的缺陷。消防炮外表面的涂漆层，光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。本产品具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳、重量轻等优点。水平回转、炮头俯仰采用螺杆传动原理。有喷雾直流功能，可配喷射泡沫混合液的炮管。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场，是理想的移动式消防炮。 1、移动式，水、泡沫两用炮。 2、额定工作压力：≥0.8Mpa 3、流量≥40L/S 4、射程：≥65m 5、最大喷雾角：≥120度 6、最小仰角范围：+30~+70度 7、水平回转角：≥40度 8、重量≤10KG |  |
| 53 | 手抬机动泵 | 台 | 1 | 1、水泵类型：单泵单级离心泵 2、引水方式：无油式旋片全铜真空泵 3、最大吸深：≥7米 4、引水时间：≤10秒 5、进水口口径：80mm、出水口口径：65mm（可选择双出水口） 6、额定压力：≥0.6Mpa 7、额定流量（吸深3米时）： 工况一：≥1000L/min@0.6Mpa； 工况二：≥1200L/min@0.55Mpa； 8、最大流量：≥100T/H 9、最高扬程：≥105米 10、发动机类型：双缸、四冲程、卧式、风冷、汽油 11、最大输出功率：≥27ps（20kw） 12、点火方式：晶体管电子点火 13、重量：≤100kg 14、尺寸：≤660*620*620mm 15、油箱容量：≥15L；高强度聚氨酯耐高温油箱 16、启动方式：手、电启动 17、引水模式：离合器式 18、操作方式：一体化操作面板 |  |
| 54 | 泡沫枪 | 支 | 4 | 空气泡沫枪由塑料喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 2、额定工作压力MPa：≤1.0。 3、混合液额定流量L/s：≥16。 4、低倍发泡倍数（20℃）≥5。 5、低倍数25%析水时间（min）：≥2。 6、混合比6~7（%）。 7、射程m：≥25。 8、进水口径mm：65。 9、技术性能符合GB 25202-2010 《泡沫枪》 |  |
| 55 | 消防II类安全吊带 | 个 | 4 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少有一个承载连接部件。 3、安全吊带的承重织带宽度不应小于40mm且不大于70mm，厚度（1.5±0.5）mm。 4、安全吊带应能调节尺寸大小以适用不同体型佩戴。 5、安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。 6、安全吊带织带边缘通过热封来防止织线松脱。缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端不少于13㎜；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 7、安全吊带的拉环不允许焊接。 8、安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。 9、安全吊带的带扣的边角半径不小于6㎜。 10、静负荷性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 11、抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 12、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。 13、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 14、腰部设有加厚的软垫，对腰部起到保护作用，其中腰部两边分别缝制有D型拉环一个。 |  |
| 56 | 消防III类安全吊带 | 个 | 4 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少有一个承载连接部件。 3、安全吊带的承重织带宽度不应小于40mm且不大于70mm，厚度1.5±0.5mm。 4、安全吊带为可倒置安全吊带，全身可调适合不同尺寸人群。 5、安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。 6、安全吊带织带边缘通过热封来防止织线松脱。缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端不少于13㎜；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 7、安全吊带的拉环不允许焊接。 8、安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。 9、安全吊带的带扣的边角半径不小于6㎜。 10、静负荷性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 11、抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 12、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。 13、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 14、腰部设有加厚的软垫，对腰部起到保护作用，其中腰部两边分别缝制有D型拉环一个。 15、腰部两个D型挂环，肩部一个D型挂环，可以用来挂各种工具。 16、腰部设有加厚的软垫，对腰部起到保护作用消防安全吊带为全身式可倒置用安全带，由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等部件构成，受力点均带有速干海绵护垫,前后部和腰部挂点数量≥5个。 |  |
| 57 | 救生缓降器 | 个 | 2 | 产品须符合GB 21976.2-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第2部分》标准； 外观质量：缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象金属件的外表面应光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。 整机强度：在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。试验后绳索、调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象。 |  |
| 58 | 轻型救援三角架 | 套 | 1 | 1、工作负荷(纹盘):≥200kg。 2、阻断力（纹盘):≥20KN。 3、完全展开:≥200CM。 4、完全收缩:≤150CM。 5、最大提升重量:≥1600N。 6、材 质：高强度铝合金。 7、钢 缆（纹盘)：≥30N。 8、包装规格：≤200*30*250m。 9、重量：≤30kg。 |  |
| 59 | 多功能担架 | 个 | 1 | 可垂直或水平吊运，可水平抬运，可在光滑的地面拖拉，使用方便，贮存简单。 外型尺寸(mm)：≥2000×800×4，拉伸强度≥6000（N/5cm），撕裂强度≥2300N，专用垂直吊绳断裂强力≥7000N，专用平行吊带断裂强力≥7000N，固定带断裂强力≥4500N，额定载重≥150kg,担架强度≥300kg。自重≤11kg。 |  |
| 60 | 拖拽式救生衣 | 件 | 15 | 外层纤维含量：锦纶100% 浮力：≥150N 面料撕破强力：径向≥1000N,纬向≥700N 表面抗湿性能≥4级 救生衣衣身应能承受≥3200N 的作用力30min而不损坏。 救生衣肩部应能承受≥900N 的作用力30min而不损坏。 |  |
| 61 | 消防通用安全绳 | 根 | 4 | 1直径：≥14.0±0.5mm，长度≥20m； 2破断强度：≥60kN； 3延伸率：7%~8%； 4耐高温性能：经204°C士5"C的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 |  |
| 62 | 班用安全绳（100米） | 根 | 2 | 1、技术性能符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、安全绳直径≥16±0.5mm，安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维做成，采用夹心绳结构，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致；长度100m。 3、破断强度≥65KN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为7%~8%；在204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象。 |  |
| 63 | 水域救援头盔 | 顶 | 15 | 产品须符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准； 下颏带抗拉强度下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于 15mm。 质量≤500g。 |  |
| 64 | 救生圈 | 个 | 5 | 1、符合GB/T4302-2008《救生圈》，用于水域救生中使被困人员漂浮于水面。 2、外径：≤800mm、内径：≤400mm、厚度：≤105mm。 3、沿救生圈四个相等间距位置缠绕逆向反光带，宽度：≥50mm。 4、耐高低温，无褶皱、破裂、膨胀，从规定高度投落后，无开裂或破损。 5、浮力：支承14.5kg的铁块在淡水中持续漂浮24h。 6、颜色：橘红色。 |  |
| 65 | 安全钩 | 个 | 60 | 1、长轴（闭合状态）破断强度≥35kN；短轴破断强度为≥10kN。 2、自动保护三锁装置。 3、有永久性标识 |  |
| 66 | 消防救生气垫 | 个 | 1 | 符合XF631-2006《消防救生气垫》标准； 外形尺寸（m）：≥6×8×2； 最大救生高度：16米； 气垫承接面面料的氧指数：≥26； 主体原材料抗拉强力： 1.径向≥28KN/m，纬向≥25KN/m； 2.充气时间≤50s； 3.补气时间≤25s。 |  |
| 67 | 消防用红外线热像仪 | 台 | 1 | 1、 显示屏：≥3.5英寸，支持屏幕亮度调节，采样帧速率不低于60帧/秒。 2、探测器像素：≥380×280，屏幕分辨率≥640×480。 3、测温范围：-40℃～1200℃，测温精度≤±2℃（≤100℃时）或测量值的±2%（＞100℃时）。 4、噪声等效温差（NETD）：≤40mK，空间分辨率≤2mrad。 5、工作波段：8～14μm。 6、图像模式：支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等11种模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。 7、变焦功能：支持2倍、4倍数字变焦。 8、具备红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率≥500万像素。 9、支持本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本机删除视频图片，无须连接电脑。 10、具备激光指示功能、电子罗盘指向功能、冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动追踪功能，可同时显示最高、最低温度和中心点温度。 11、具备激光测距功能，测量距离≥80m，可测量并显示被测物体与主机间的直线距离； 13、主机自带照明灯，黑暗环境可作为照明使用，可通过按键实现照明灯的开启或关闭。 14、特定环境高温环境工作时长：80℃时，≥30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min； 15、防护等级：≥IP67，2m抗跌落。 16、主机顶部配备金属挂钩，配备伸缩扣，可将热像仪挂于胸前，回缩力≥1.5Kg。 17、主机（含电池）质量：≤800g，主机尺寸：≤200*100*70mm。 18、供电方式：采用可拆卸锂电池供电，续航时间≥5h/块，主机和电池带Type-C接口，支持本机充电和电池直接充电。 19、工作温度：-20℃~+60℃。 |  |
| 68 | 测温仪 | 个 | 1 | 1、屏幕尺寸：≥2.4英寸，分辨率≥320*240 2、测温范围：-50℃至1800℃，测温精度≤±1% 3、光谱响应范围8~14μm； 4、可根据所测物体的发射率按0.01的步长进行参数调整，调整范围为：0.1～1.0； 5、具备预约测量功能； 6、可预设高低温报警，具备数据存储功能，数据存储格式支持PDF和CSV，存储数据≥900组； 7、距离比：50：1 8、工作温度：-20℃至60℃； 9、重量：≤400g； 10、主机尺寸：≤210*160*60mm； |  |
| 69 | 四合一风速仪 | 个 | 1 | 1、可测量风速，温度，湿度，气压，风向、海拔、露点、风寒指数、热应力指数等气象数据； 2、显示屏：≥1.8英寸彩色显示屏，分辨率≥160*128； 3、风速测量范围≥0.6-60m/s，风速准确度≤±0.3m/s，可显示中文显示检测结果； 4、温度范围≥-29-70℃，温度分辨率≤±0.5℃，可显示中文显示检测结果； 5、湿度范围0-100%RH，精度≤±2%RH，可显示中文显示检测结果； 6、大气压力范围400-1100hpa，精度≤±0.5hpa，可显示中文显示检测结果； 7、海拔高度≥7000m，可显示中文显示检测结果； 8、防护等级：≥IP67，1m抗跌落 9、具备电子罗盘功能，能测定方位角度和方向； 10、具备报警功能，可根据用户设定温度进行超温报警，能够进行震动和闪屏； 11、全中文操作系统 12、内置可充电电池，支持Type-C接口充电； 工作温度：-20℃～55℃，存储温度：-30℃～60℃ 13、重量≤150g |  |
| 70 | 漏电探测仪 | 个 | 1 | 1、一款水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 2、探测仪可自动探测220V-110KV/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警、振动报警和屏显报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高； 3、配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等； 4、具备运动静止状态检测功能、SOS紧急呼叫求救功能、照明功能； 5、探测仪内置可充电电池，续航时间≥10h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息； 6、防护等级≥IP68，抗跌落高度：≥2m； 7、工作温度：-40℃至60℃； 8、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min。 |  |
| 71 | 有毒气体探测仪 | 个 | 1 | 1、测量气体及量程：（1）可燃气（EX）0-100%LEL、（2）一氧化碳(CO)0-999.99PPM、（3）硫化氢(H2S)0-99.99PPM、（4）氧气(O2)0-30%VOL 2、≥2.3英寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换； 3、自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥30万组带日期时间标识的数据； 4、主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭； 5、报警方式 ：声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值； 6、工作温度：-20℃至60℃； 7、配备可充电电池，工作时长≥12h； 8、防爆等级不低于IIC T4。 |  |
| 72 | 可燃气体探测仪 | 个 | 1 | 1、测量气体及量程：可燃气（EX）0-100%LEL 2、≥2.3英寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换； 3、自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥30万组带日期时间标识的数据； 4、主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭； 5、报警方式 ：声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值； 6、工作温度：-20℃至60℃； 7、配备可充电电池，工作时长≥12h； 8、防爆等级不低于IIC T4。 |  |
| 73 | 望远镜 | 个 | 1 | 1、符合GA/T 1352-2018《视频监控镜头》标准； 2、放大倍率：左镜≥12倍，右镜≥12倍； 3、放大倍率差：≤5%； 4、视场角：≥5.5°； 5、出瞳直径：左镜≥4mm，右镜≥4.0mm； 6、出瞳距离：左镜≥22mm，右镜≥21mm； 7、物镜口径：≥50mm； 8、镜内分划: 方向分划左右各0-50； 9、镀膜：HMAI-FMC多层高清绿膜 10、镜头类 型：定焦； 11、千米视野≥110m ； 12、最近观察距离≤7m； 13、尺寸：≤190*190*70mm； 14、重量≤1100g； 15、工作温度：-10℃至+40℃。 |  |
| 74 | 测距仪 | 个 | 1 | 1、具备两点测高、测距、角度测量、速度测量、面积和体积测量、弹道补偿等功能 2、具备内置和外置LCD显示屏； 3、测距范围≥1000m，测量误差≤1m； 4、测角范围：±90°； 5、最小测高高度≤0.5m；弹道补偿角度范围：±20° 6、放大倍率：≥8倍； 7、物镜直径：≥25mm； 8、具备蓝牙传输功能，可连接蓝牙APP存储数据并导出； 9、视场角：≥7°； 10、工作温度：-20℃-60℃； |  |
| 75 | 闪光警示灯 | 个 | 6 | 1.适用于消防、公安、交警、油田、石化、铁路、等场所作及各种施工、抢险、救护现场工作人员作警告标志、方位指示以及信号联络用。。 2.设备工作时间≥50小时; 3.设备发光颜色红色，有方向指示功能; 4.设备额定电压: 3V;1W 5.设备静态电流<3uA; 6.设备闪光频率: 1.5±0.5Hz; 7.设备体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 |  |
| 76 | 收缩式锥形事故标示柱 | 个 | 10 | 1、顶灯内置LED灯光，耗电少，亮度大，防尘。 2、随意折叠，中间灰色部分为反光层，在灯光照射下，形成强烈的光束，起警示作用。 3、材质柔软：耐压耐摔、不易损坏。 4、尺寸：高度≥450mm，底座：≥245mm。 |  |
| 77 | 警示标识杆 | 个 | 6 | 1、安全围网支架为不锈钢材质，可挂围栏网和警示带，主要用于室外，无论雨天还是雪天都不会被腐蚀，另外为了适应晚间工作，支架贴有红色反光贴，晚间红白相间更醒目，提高安全度。 2、围栏网挂钩：挂网方便，顶部有防雨帽防止雨水进入侵蚀支架。 3、可伸缩支架携带保存方便。 4、底部特写：防潮防雨，不生锈，硬度高抗弯曲，可自由拆卸，深埋地下更稳固。 5、红白相间杆身：固定警示带作用。 6、产品高度：≥120cm、直径：≥22mm。 |  |
| 78 | 出入口标志牌 | 个 | 2 | 1、标志牌的表面有反光涂层。 2、产品规格：正方形铝合金或不锈钢，白色文字，蓝色背景。 3、标志种类：出口，入口各 2 个。 4、尺寸（mm）：≥230*330。 5、有支撑装置，能单独放置不倾倒。 |  |
| 79 | 各类警示牌 | 个 | 2 | 1、总体要求符合国家现行有关标准、规范，参照GB20653-2020《防护服装职业用高可视性警示服》标准。 2、主要用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 3、图案为发光或反光材料。 4、标志牌为正三角形边长≥452mm，厚度≥0.5mm。 5、可与警戒标志杆配套使用。 6、采用铝板制作，具有防碎、防潮、防水、无火花功效。 7、5个警示牌为一组。 8、物理实验反光性能cd/（1x×㎡）为8。 |  |
| 80 | 多功能挠钩 | 个 | 1 | 1.由多种工具组合，采用“挠杆通用”、一杆多头。 2.消防爪耙：用于现场倒塌物、障碍物、有毒、有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。 3.木榔头：用于敲碎着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用； 4.挠钩：绝缘，破拆吊顶、钩拉电线等； 5.消防锯：用于锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 6.撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。 7.消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 8.攀高钩：攀爬、登高用。 9.消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。 10.工兵铲：现场清理杂物； 11.接杆：作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 12.所有工具头及连接点坚固耐用； 13.专用仪器储运箱。 |  |
| 81 | 绝缘剪断钳 | 个 | 4 | 1、特性：剪刃口硬度 HRC55—60； 2、绝缘 380V,剪柄（橡胶）耐电压 3000V； 3、规格：≥24 寸。 |  |
| 82 | 便携式防盗门破拆工具组 | 套 | 1 | 便携式防盗门破拆工具组主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。 主要参数： 小型扩张器： 工作压力：≥60MPa， 额定扩张力：≥30KN， 最大扩张距离：≥40mm， 重量：≦4公斤； 强力开门器： 工作压力：≥60MPa， 额定撑顶力：≥60KN， 额定开启力：≥40KN， 缩合高度：≦220mm， 行程：≥100mm， 重量：≦7公斤。 专用手动泵： 工作压力：≥60Mpa， 额定输出流量≥0.8ml/次， 低压输出压力≥1.0 Mpa, 低压输出流量≥3.0ml/次， 手柄力≦300N， 高压胶管长度：≥1.0米。 手动泵油箱容量≥0.5L。 |  |
| 83 | 争分秒、救援拆锁器 | 个 | 1 | 专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 1 、配置：高强度钻头螺丝20个、锁芯拔出器1个、锁芯切断器器1个、双向棘轮扳手1把、锁舌转动装置1个、40WD除锈润滑1瓶、圆形定位器1个、异性定位器1个、定位器垫片4个、特制锁芯清除器1个。 2 、充电式电钻： （1）速度：三级可调； （2）最大钻距≥45N/m； （3）钢材最大钻孔能力≥10mm； （4）木材最大钻孔能力≥45mm； （5）混凝土最大钻孔能力≥10mm； （6）电池类型：锂电池，容量≥2Ah； （7）充电时间≤60 分钟； 3 、重量≤10kg； |  |
| 84 | 机动链锯 | 台 | 1 | 1、发动机类型为二冲程风冷发动机；功率：≧5kw；排量：≧90cc； 2、最大转速：≧14000rpm； 3、油箱容积：≧0.9L； 4、锯切燃油消耗率：≦50g/m²； 5、导板长度：≧560mm，切割深度：≧460mm； 6、噪音指标：≦105dB； 7、净重量：≦8kg； |  |
| 85 | 无齿锯 | 台 | 1 | 1.功率：≥5KW 2.气缸排量：≥120cm3 ; 3.锯片直径：≥350mm 4.切割深度：≥125mm 5.重量（不含燃油和切割锯片）：≤15kg 6.噪声检验：≤105dB |  |
| 86 | 电动无齿锯 | 台 | 1 | 1.电压：≥4.0AH/80V 2.功率：≥4KW 3.刀片孔位直径：≥25mm 4.刀片尺寸：≥350mm 5.切割深度：≥120mm 6.重量≤11KG（不含电池包） 标配一片金刚石锯片，一电一充，一个工具包 |  |
| 87 | 液压破拆工具组 | 套 | 1 | 1、至少包含液压机动泵1台、液压扩张器1台、液压剪切器1台、液压撑顶器1台、液压剪扩器1台、液压手动泵1台、液压管2根； 2、液压破拆工具组符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》； 3、液压机动泵 3.1 额定工作压力：≥70MPa、低压≤10MPa； 3.2功率：≥2.2kW； 3.3外置倍速模式开关、工作转速：3600±200 rpm； 3.4液压油箱容量≥4L； 3.5可同时接驳两套工具，外围采用框架式结构； 3.6双倍流量下，高压流量≥3L/min，低压流量≥7L/min； 3.7重量：≤24kg； 4、液压油管5米2根，可带压插拔； 5、液压手动泵 6.1工作压力：≥70MPa； 6.2额定压力下流量：≥1.5ml/次、低压流量：≥12ml/次； 6.3油箱容积：≥2.0L； 6.4质量：≤8kg； 7、液压扩张器 7.1 工作压力：≥70MPa； 7.2 最小扩张力：≥50kN； 7.3 最大扩张力≥140kN； 7.4 最大扩张距离：≥740mm； 7.5 牵拉力：≥65KN； 7.6 牵拉距离≥620mm； 7.7 重量：≤17kg； 8、液压剪切器 8.1 工作压力：≥70MPa； 8.2 最大开口距离：≥240mm； 8.3 剪切圆钢（Q235A材料）：≥35mm，剪切钢板（Q235A材料）：≥15mm； 8.4 重量：≤14kg； 9、液压撑顶器 9.1 工作压力：≥70MPa； 9.2 一级撑顶力：≥170KN、二级撑顶力≥60KN； 9.3 总撑顶长度≥1000mm； 9.4 一级撑顶行程≥300mm、二级撑顶行程≥250mm； 9.5 收缩长度：≤470mm； 9.6 重量：≤13kg； 10、液压剪扩器 10.1工作压力：≥70MPa； 10.2扩张距离：≥380mm； 10.3最小扩张力≥50kN； 10.4剪切能力：Q235A圆钢直径≥35mm、Q235A钢板≥15mm； 10.5重量≤14kg； |  |
| 88 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 | 1、由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子及各类撬斧工具等部件组成，由耐磨、防锈、便携等性能； 2、冲击行程≥300mm； 3、整备质量≤25kg； 4、凿击性能应能Q235A型钢板厚度≥1.5mm，且刃口应无明显崩刃和开裂； 5、撬斧起撬部位应能承受载荷≥7800N， 6、撬斧可切割Q235A钢板厚度≥1.5mm，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂现象； |  |
| 89 | 消防大平斧 | 个 | 5 | 1、材质:45#碳钢，刃口硬度HRC48-54。 2、结构:斧头和斧柄，斧柄为木质，人体工程化设计、防滑不震手。斧头一侧为斧刃，斧头由 45#碳钢锻打而成，刃口热处理，硬度 48-54 之间，具备砍、剁锤等功能。 |  |
| 90 | 消防斧 | 个 | 5 | 1、斧头材质:铁 2、斧柄材质:高级木 3、产品优点:坚固耐用 4、产品用途:破拆逃生 5、产品尺寸:柄长:≥70cm、 斧长:≥14cm、 斧刃:≥10cm、 斧背:≥5cm |  |
| 91 | 铁铲 | 个 | 5 | 消防铁锹属于消防器材中的一部分，用于专业灭火的器材、防火以及火灾事故的器材。主要用于铲洒消防沙、消除障碍物、清理现场及易燃物等。木柄，金属锹头。长度≥1m。 |  |
| 92 | 铁铤 | 个 | 5 | 消防铁锹属于消防器材中的一部分，用于专业灭火的器材、防火以及火灾事故的器材。主要用于铲洒消防沙、消除障碍物、清理现场及易燃物等。木柄，金属锹头。长度≥1m。 |  |
| 93 | 火钩 | 个 | 5 | 1、规格:长度≥2m。 2、用途:用于火灾现场的钩物清理。 3、火钩前端采用铁制弯钩,后端采用木柄制造，坚韧，绝缘防腐性好。 |  |
| 94 | 大锤 | 个 | 5 | 用于灾害现场破拆作业，材料：45锰，六棱棍，直径1≥8mm，两端形状一头圆一头扁，全长约1米； |  |
| 95 | 丁字镐 | 个 | 5 | 1、结构:一头尖一头扁 2、材质:高碳钢 3、尺寸:镐头≥50cm、柄长≥70cm 4、消防专用铁镐重量:≤3KG 5、钢镐采用高碳钢模具锻压.两端高频淬火硬度达到50HRC.可以创铁丝 创水泥地面镐头不倦刃 不蹦口/手柄为高档TPR材料制作 里面是纤维(硬度超强不易断裂)外表注塑尾部注橡胶手感舒适，坚固耐用。 |  |
| 96 | ▲手提式强光照明 | 个 | 10 | 1.防爆执行标准符合GB3836.1-2021、GB3836.2-2021、GB3836.4-2021、GB3836.31-2021、国家标准，防爆标志：:Ex db ia IIC T6 Gb; Ex ia tb IIIC T80℃ Db（防爆合格证中有体现）。 2.具有工作光、强光、频闪三种光设计，第一次按动按钮是强光，第二次按动按钮是工作光，第三次按动按钮是频闪光。 3.额定电压：≥DC11.0V,额定容量:≥4400mAh，额定功率:≥3×3W， 4.工作时间：强光≥8h,工作光≥16h（消防检测报告中有体现） 5.灯具照度强光平均值≥1030lx，弱光平均值≥500lx（消防检测报告中有体现）。 6.外形尺寸：≤70×170mm（直径×长），防护等级：≥IP66，重量：≤1kg。 7.常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应≥550MΩ,交变湿热后应≥20MΩ 8.灯具的外壳防护等级IP66/IP68（水深：2m，试验时间：120min）(防爆合格证体现)。 9.灯具应能耐受频率为50 Hz±0.5 Hz，交流电压为500 V±50 V，历时60 s±5 s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 10.灯具在低温-25±2℃或者高温55±2℃持续2小时试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 11.提供防爆检测报告及防爆合格证 12.提供应急管理部上海消防研究所出具的检验报告。 |  |
| 97 | 救生照明线 | 个 | 1 | 1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准； 2.发光亮度：≥13 cd/m²； 3.闪烁频率：1.1Hz； 4.质量：≤5kg； 5.绝缘电阻：≥50MΩ； 6.最高表面温度：≤25℃； 7.连续工作时间：常亮≥8h，闪烁型≥16h。 |  |
| 98 | 消防用荧光棒 | 个 | 24 | 用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用。使用时间不小于 10 小时。 |  |
| 99 | 电源线盘 | 个 | 1 | 配线长度≥50米，配线规格：≥3*1.5mm²，输出插座：250V10A新国标五扁孔插座3只16A三孔插座1只， 取电插头：IP44级250V16A3芯工业插头1只，有漏电保护，过热保护，过载保护，耐插拔等功能。 |  |
| 100 | ▲移动照明灯组 | 台 | 1 | 1.适用于公安、消防、部队、铁路、油田、钢铁、电力等石化企业在各种作业、事故抢修、异常情况处理对亮度、远距离的夜间作业及其它工作现场提供移动照明。 2.设备应具有4个灯头，全功率运行时，每个灯头功率大于等于500W，灯头应可在0~180范围内上下旋转以及0~360°内左右旋转。 3.设备应配有标称输出功率不小于2.8kw的汽油发电机。油箱标称容量为15L，当油箱注满油时，设备连续工作时间应不小于 13h。 4.符合GB26755-2011消防移动式照明装置和GB/T4208-2017外壳防护等级。 5.照明装置应可通过控制面板手动或者远程遥控的方式控制开关照射、气杆升降，遥控距离应≥64米;采用4节升降杆，最大升降高度应≥ 5m。 6.照明装置在降雨强度24L./min、持续时间5min、倾斜角 45，试验后能正常工作。 7.高温试验湿度55±2℃、持续时间2h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。 8.配有一款辅助照明头灯： 9.头灯应由LED光源、电池、线路板、塑料外壳等组成，并支持选择夹扣或头带； 10.头灯尺寸应≤80mm(长)×50mm（高）×60mm（宽），重量应≤100g，应具有聚光、泛光、聚光渐暗、闪烁、红色信号光、蓝色信号光、绿色信号光七种照明模式；主灯聚光具有10%-100%无极调光功能、具有触摸感应开关功能. 11.灯具功率为3×3W的LED光源，并具有四段式蓝色电量显示功能，支持三节7号干电池或可充电锂电池供电，距光源中心2m处的照度应不小于500lx（聚光强光泛光同时开启） （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，带CMA或CNAS标识。以上3、5、6、10、11参数需有体现） |  |
| 101 | 移动供气源 | 套 | 1 | 符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》的标准要求。 2.移动供气源是由车架组件、气瓶组件、供气管、Y 型三通管、呼吸装置等组成，可供 2 人同时使用。 3.车架配置有盘管器，能将供气管收回缠绕到盘上。车架采用前大后小车轮设计，带刹车装置。 4.设有集气座，配有 4 根高压管组件，分别连接到气瓶上独立供气，在更换气瓶时不会有气体逃出。带有泄压旋钮，方便释放管路余气。 5.采用 4 只 6.8L 气瓶供气，工作压力 30MPa,瓶口螺纹：G5/8。带气瓶护套，阻燃材料。瓶阀带独立压力表，采用侧向开关，带安全保护膜片。 6.系统输出压力 0.60-0.75Mpa，最大输出流量大于 500 升/分。配有高压压力表和中压表。 7.减压器，铜质制成，表面进行涂层处理，含报警装置，报警压力: 5-6MPa，报警声响不低于 90dB。 8.呼吸器具包括面罩供气阀和腰带。面罩采用凯芙拉五点式网状头带，面屏结构防雾。面罩体带缓冲功能，装有机械通话膜片，传声清晰。 9.供气阀采用半球形设计。最大供气流量不小于 500 升/分钟。 10.整套要求配置 2 套呼吸器具，2 根 10 米供气管和 1 根 30 米供气管。供气管两端采用公母头快速自锁接头方式，可带压插拔。 |  |
| 102 | 压缩空气填充泵 | 台 | 1 | 1 输气流量：≥100L/min；填充压力：≥33MPa； 2驱动：三相电动机；电动机功率：≥2.2kw；转速：≥2300rpm；噪音：≤82分贝； 3充满一个6.8L气瓶不超过20分钟； 4润滑方式：飞溅润滑 5润滑油油量：0.4L 6尺寸：≤770mm*380mm*420mm 重量≤45kg 7冷却系统：全不锈钢冷却系统;过滤系统：BA21末级过滤系统 8 充气管承压高达420bar，耐温-40℃-100℃ 9 不锈钢充气装置具备开/关/自由放空功能，可360°旋转。 10曲轴采用锻钢材质 11 压缩级数：3级；所产生空气符合GB/T 31975-2015呼吸空气标准。 |  |
| 103 | 移动排烟机 | 台 | 1 | 1.产品符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求； 2.铝铸一体成型叶轮，动平衡精度高； 3.出风口设置安全护网，安全网眼间隙≤9mm，符合国家安全标准，为作业人员提供最大的防护。 4.功率≥3KW 5.风叶直径≥φ390mm 6.额定转速≤3600r/min 7.排烟量≥9000m³/h 8.重量≤40kg 9. 5个方位快速便捷定位调节设置 |  |
| 104 | ▲手持防爆电台 | 个 | 8 | 1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证。 2、投标产品通过“中国国家强制性产品认”（CCC）。 3、通过国家防爆等级认证，其中：防爆等级不低于气体防爆“Ex ib IIB T4 Gb”和粉尘防爆“Ex ib IIIC T130℃ Db”要求。 4、IP防护等级IP68。 5、频率范围：350-400MHz，支持模拟常规、MPT集群、PDT数字常规和PDT集群多种工作模式，且切换工作模式时不重启机器。 6、发射功率≤3.5W。 7、信道容量≥1000个，采用无极信道旋钮，可以不通过切换区域就可以选择不小于16个组/信道，方便使用。 8、电池容量≥2600mAH，显示电池用量状态，电池电量不足时有预警，使用时间≥12小时，电池满足低温环境（-30℃以下）正常使用的要求。 9、1.8寸65536色 LCD 彩色显示屏，显示中文操作界面。 10、内置AMBE++和NVOC双声码器，本机可以通过手动菜单选择切换，切换过程中对讲机不重启。 11、内置北斗定位模块，支持北斗定位功能。 12、支持外置加密卡，满足后续信息安全的加密升级需求。 13、具有内置蓝牙功能，支持蓝牙PTT和蓝牙音频功能，满足未来二次开发的场景应用。 14、对讲机须支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB。 15、产品具有清晰耐久标志（生产厂的名称或商标、型号、序列号）。 |  |
| 105 | 车载台 | 个 | 1 | 1、符合GA/T 1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法。 2、具有中华人民共和国工业和信息化颁发的无线电发射设备型号核准证。 3、所投产品屏幕尺寸≥1.8英寸，不小于6行的文字界面显示 4、工作频率：350-400MHz；信道容量: ≥1024； 5、所投产品支持内置高精度单北斗定位模块。 6、所投产品不少于四种工作模式，具有数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机。 7、发射功率：1-25W。 8、支持双声码如：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机。 9、所投产品支持公安部一所硬件加密、数字语音加密（256位）、读/写频密码等多重加密机制，提高用户通信的安全性和保密性。 |  |
| 106 | 5G布控球机 | 个 | 1 | 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器； 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输； 3、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； 4、产品须符合GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014标准； 5、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双TF卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 6、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 7、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 8、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； 9、设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象； 10、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作； 11、产品尺寸直径≤200mm，高度≤300mm； 12、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 13、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 14、编码算法支持H.264和H.265； 15、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 16、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 17、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 18、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 19、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 20、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 21、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 22、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 23、设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器； 24、设备配套应具以下附件：箱子1个、电源适配器1个、三脚架1个、托盘1个、有线手咪、蓝牙耳机1个、车载充电器1个。 |  |
| 107 | 5G单兵 | 个 | 1 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱； 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 3、产品须符合 GB T15211-2013，GA T947.2-2015标准。 4、要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 5、配置要求支持Android11以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.6Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； 6、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 7、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C接口充电及传输数据； 8、屏幕尺寸≥4.6英寸，分辨率不低于720*1280； 9、外壳防护等级支持IP68； 10、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 11、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 12、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 13、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤460克； 14、支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 15、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 16、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； 17、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 18、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 19、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 20、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台； 21、设备工作温度-20℃至60℃； 22、附件包含如下：安全箱；座充(可同时给主机和电池充电)\随主机配备背夹\数据线\天线； 23、持续工作时间不低于6h。 |  |
| 108 | 木质堵漏楔 | 套 | 1 | 精选进口红松制作，经严格的防腐、防霉、防潮、绝缘处理、它是消防和应急救援单位最常用的基本装备。该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔和木棰组成，规格共28种，堵漏木楔可堵漏泄漏介质温度: -70～1 00℃，工作压力: -1.0～0.8MPa的堵漏。适用于低压、低腐蚀的介质泄漏。使用方便、快捷。 |  |
| 109 | 金属堵漏套管 | 套 | 1 | 金属堵漏套管主要用于各种金属管道的孔、洞、裂缝的密封堵漏。外部由金属铸件制成，内嵌具有化学耐抗性的橡胶密封套。结构简单、堵漏方便，是消防部队和其它应急救援部门处置管道泄漏事故的重要工具。本产品由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。公称尺寸: 2.13～11 .43cm，工作温度-70～150℃，堵漏压力 1.5MPa。 |  |
| 110 | 无火花工具 | 套 | 1 | 主要用于易燃易爆的场合，采用优质合金铝青铜材料制造，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成，是抢险救援必备的安全可靠的工具。硬度HRC≥35。全套含：管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件。各种工具须通过绝缘处理。 |  |
| 111 | 移车器 | 套 | 1 | 组成部件：伸缩横梁、摆臂、撬柄、万向脚轮、助力导向轮、地面保护轮、防滑支撑架、锁销等组成。 单个规格：≥620mmx395mmx200（mm） 单个承载重量：≥1000公斤（4个合计承载≥4000公斤） 每套数量：4个移车器，配一根撬杠。 |  |
| 112 | 值班室基地电台 | 个 | 1 | 频段：UHF:350-400MHz 信道容量：≥1024 区域：≥248 工作模式：常规（模拟/数字）集群（PDT/MPT1327） 信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz 重量：≤6kg 尺寸：≤150mm×220mm×260mm 显示：≥1.8英寸 工作电压：220V |  |

本项目核心产品为：消防员灭火防护服

- 三、技术要求

1.各产品技术要求详见采购需求清单。其中加▲标记的产品（包括：消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防员灭火防护靴、正压式空气呼吸器、佩戴式防爆照明灯、消防员隔热防护服、消防员避火防护服、二级化学防护服、一级化学防护服、手提式强光照明、移动照明灯组、手持防爆电台等）为本项采购的重要产品，清单中所列技术要求均为基本要求，不允许负偏离，所投产品必须满足，否则视为无效响应。其余产品为一般产品，一般技术要求的负偏离不得超过五个，否则视为无效响应。

2.如所列技术参数要求为固定数值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

3.以下产品须提供检测报告、认证证书等（具体参见需求清单中各产品技术要求中的详细描述），供应商必须逐一提供符合要求的相关报告或证书，不提供视为无效响应。

（1）1号产品：消防头盔；

（2）2号产品：消防员灭火防护服；

（3）4号产品：消防手套；

（4）6号产品：消防员灭火防护靴；

（5）7号产品：正压式空气呼吸器；

（6）8号产品：佩戴式防爆照明灯；

（7）19号产品：消防员隔热防护服

（8）20号产品：消防员避火防护服；

（9）21号产品：二级化学防护服；

（10）22号产品：一级化学防护服；

（11）96号产品：手提式强光照明；

（12）100号产品：移动照明灯组；

（13）104号产品：手持防爆电台；

4.供应商须依据对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，填写的技术部分正负偏离表，如响应供应商填写响应性与佐证材料参数不一致，一律以佐证资料为准。成交后供货时须提交每个产品的详细说明书或检测报告，如供货与响应文件不一致，采购人有权拒收货物，成交人需更换符合响应文件的产品供货，如无法满足，采购人可以取消合同。

- 四、质量标准

（一）成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

（二）成交人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（三）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（四）成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（五）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（六）成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。

（七）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（八）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

- 五、交货期限和地点

交货期限：成交后60日内完成供货，并安装调试交付使用。具体以采购人通知为准。

地点：采购人指定

- 六、验收方案

（一）验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（二）全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 七、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计贰年。

- 八、售后服务

（一）所有设备均由响应供应商免费送货上门并安装调试好。响应供应商应对所投设备进行调试并对采购人操作人员提供不少于5天的现场实地操作培训。

（二）在免费质保期内设备发生非人为故障，响应供应商应免费上门检修维修，免费更换零部件，并免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件。

（三）在免费质保期内，响应供应商接需方电话后半小时内响应，1小时内答复，4～6小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由响应供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。

- 九、付款方式

合同履行完毕且验收合格后付合同金额的40%，第二年农历年年底前支付合同金额的30%，验收合格满两年后付清余款。每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式税票。

- 十、谈判过程中可能会实质性变动的内容

采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款

- 十一、其他要求

（一）报价要求

1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

2.响应供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。

（二）样品要求

1.本项目需要提供样品，详见样品清单。如响应供应商不提供样品或提供不全或样品不满足谈判文件技术参数要求的，则视为响应供应商未实质性响应，为无效响应文件。评审时，评审小组可能会对样品进行破坏性检测。

（1）开标前，请各供应商在2025年8月26日14时30分至2025年8月26日17时30分间将样品提交，逾期不予接收。

样品接收地点：如皋市公共资源交易中心（惠政路1799号，如皋市公安局南大门对面，可导航至如皋市公共资源交易中心）

接收人员：纪巧丽，联系方式：0513-87610696

（2）开标结束后，采购人将对成交供应商的样品进行封存，作为后期项目验收核实的依据；其余供应商的样品必须于评审结束后及时搬离样品存放区，采购人、采购代理公司不承担样品的保管责任。

（3）密封要求：提供的样品须装箱密封，样品上不能标注品牌、制造厂家或具有供应商单位的标志（如有，必须有效遮盖），否则视为无效响应。评审小组以样品编号为单位进行独立评定。

（4）采购人及代理机构均不承担样品制造及送达所产生的任何费用。

（5）样品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 尺码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 1 | 不限 | 随样品提供检测报告 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1 | 不限 |  |
| 3 | 消防手套 | 1 | 不限 |  |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 1 | / |  |

2.在确认采购结果之前，采购人将对成交供应商响应文件中所提供的检测报告等证明文件进行核实，如发现虚假或不一致，则另行确定成交结果。

（三）其他

1.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由中标或成交供应商承担。

2.成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目产品类别较多，响应供应商应对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，确保满足采购需求，履约验收时将核对实际供货产品铭牌标识。响应供应商的响应产品与实际供货产品不一致的，将无法通过验收，由此导致的包括终止合同等一切后果将由响应供应商承担。

- 第4章 合同文本

一、货物

如皋市政府采购合同

甲方 : 如皋市下原镇人民政府

乙方 :

（如皋市下原镇人民政府）（下原镇执勤装备器材采购项目）委托（南通泾天纬地项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：由甲方按有关规定直接向乙方办理付款，验收合格交付使用后支付全部合同货款；

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）：如皋市下原镇人民政府地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按竞争性谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于    年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方竞争性谈判响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方式支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

- 第5章 竞争性谈判响应文件组成

如皋市政府采购竞争性谈判响应文件

项目名称：下原镇执勤装备器材采购

计划编号：JSZC-320682-NTJW-T2025-0096

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

- 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料

响应供应商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来承担过类似消防装备（至少包含核心产品）销售项目至少1项，须提供完整合同、验收报告、对应的结算发票（不少于合同金额的60%）等复印件。

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号：____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）竞争性谈判响应函。

竞争性谈判响应函

致：如皋市下原镇人民政府

根据贵方的下原镇执勤装备器材采购（项目编号：JSZC-320682-NTJW-T2025-0096）竞争性谈判文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性谈判活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性谈判活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加谈判，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效谈判响应文件。

- 二、商务技术文件

（一）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

以下产品须提供检测报告、认证证书等（具体参见需求清单中各产品技术要求中的详细描述），供应商必须逐一提供符合要求的相关报告或证书，不提供视为无效响应。

（1）1号产品：消防头盔；

（2）2号产品：消防员灭火防护服；

（3）4号产品：消防手套；

（4）6号产品：消防员灭火防护靴；

（5）7号产品：正压式空气呼吸器；

（6）8号产品：佩戴式防爆照明灯；

（7）19号产品：消防员隔热防护服

（8）20号产品：消防员避火防护服；

（9）21号产品：二级化学防护服；

（10）22号产品：一级化学防护服；

（11）96号产品：手提式强光照明；

（12）100号产品：移动照明灯组；

（13）104号产品：手持防爆电台；

（二）技术部分正负偏离表

- 技术部分正负偏离表

详见附件

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（三）商务部分正负偏离表

- 商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 竞争性谈判文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 成交后60日内完成供货，并安装调试交付使用。具体以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 采购人指定 |  |  |  |
| 3 | 验收方案 | （一）验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。 （二）全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 |  |  |  |
| 4 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计贰年。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | （一）所有设备均由响应供应商免费送货上门并安装调试好。响应供应商应对所投设备进行调试并对采购人操作人员提供不少于5天的现场实地操作培训。 （二）在免费质保期内设备发生非人为故障，响应供应商应免费上门检修维修，免费更换零部件，并免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件。 （三）在免费质保期内，响应供应商接需方电话后半小时内响应，1小时内答复，4～6小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由响应供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 合同履行完毕且验收合格后付合同金额的40%，第二年农历年年底前支付合同金额的30%，验收合格满两年后付清余款。每次支付前，成交人均应出具在税务部门开具的正式税票。 |  |  |  |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |  |  |  |
| 8 | 报价要求 | 1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。 2.响应供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。 |  |  |  |

注：按照竞争性谈判文件要求详细填列，可增减行。

- 三、报价文件

（一）竞争性谈判响应报价表

竞争性谈判响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：下原镇执勤装备器材采购 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-T2025-0096 |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业承接的工程，报价折扣3%后的评审报价 | / |  |
|  |  | / |  |
|  | 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业制造的产品或者承接的服务项目报价给予 4%的扣除后评审报价 | / |  |
|  |  | / |  |
|  | 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业承接的工程项目报价给予 1%的扣除后评审报价 | / |  |
|  |  | / |  |

（二）竞争性谈判响应报价明细表

竞争性谈判响应报价明细表

项目名称： 下原镇执勤装备器材采购

项目编号：JSZC-320682-NTJW-T2025-0096   分包号：1

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 |  |  | 顶 | 24 |  |  |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 |  |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 3 | 阻燃头罩 |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 4 | 消防手套 |  |  | 付 | 80 |  |  |  |
| 5 | 消防安全腰带 |  |  | 条 | 40 |  |  |  |
| 6 | 消防员灭火防护靴 |  |  | 双 | 60 |  |  |  |
| 7 | 正压式空气呼吸器 |  |  | 具 | 20 |  |  |  |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 |  |  | 个 | 36 |  |  |  |
| 9 | 消防员呼救器 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 11 | 消防腰斧腰斧套 |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 12 | 消防护膝、护肘 |  |  | 付 | 24 |  |  |  |
| 13 | 抢险救援头盔 |  |  | 顶 | 25 |  |  |  |
| 14 | 抢险救援手套 |  |  | 付 | 50 |  |  |  |
| 15 | 抢险救援服（夏款） |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 16 | 抢险救援服（冬款） |  |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 17 | 抢险救援靴 |  |  | 双 | 30 |  |  |  |
| 18 | 消防护目镜 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 19 | 消防员隔热防护服 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 20 | 消防员避火防护服 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21 | 二级化学防护服 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 22 | 一级化学防护服 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 23 | 防蜂服 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 24 | 内置全棉手套 |  |  | 付 | 48 |  |  |  |
| 25 | 消防员降温背心 |  |  | 件 | 15 |  |  |  |
| 26 | 防静电内衣 |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 27 | 防静电服 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 28 | 高温手套 |  |  | 付 | 4 |  |  |  |
| 29 | 消防过滤式自救呼吸器 |  |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 30 | 电绝缘装具 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 31 | 水带挂钩 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 32 | 水带包布 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 33 | 水带护桥 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 65MM直流水枪 |  |  | 支 | 8 |  |  |  |
| 35 | 无后坐力消防水枪 |  |  | 支 | 3 |  |  |  |
| 36 | 多功能消防水枪 |  |  | 支 | 3 |  |  |  |
| 37 | 40mm多功能消防水枪 |  |  | 支 | 2 |  |  |  |
| 38 | 40MM水带 |  |  | 盘 | 20 |  |  |  |
| 39 | 65MM水带 |  |  | 盘 | 50 |  |  |  |
| 40 | 80MM水带 |  |  | 盘 | 40 |  |  |  |
| 41 | 水幕水带 |  |  | 盘 | 6 |  |  |  |
| 42 | 40MM分水器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 三路分水器 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 44 | 二路分水器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 45 | 止水器 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 46 | 异径、异型接口 |  |  | 个 | 27 |  |  |  |
| 47 | 单杠梯 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 48 | 挂勾梯 |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 49 | 6米竹制拉梯 |  |  | 把 | 3 |  |  |  |
| 50 | 9米铝合金拉梯 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 51 | 15米铝合金拉梯 |  |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 52 | 单干线速攻炮 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 53 | 手抬机动泵 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 泡沫枪 |  |  | 支 | 4 |  |  |  |
| 55 | 消防II类安全吊带 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 56 | 消防III类安全吊带 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 57 | 救生缓降器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 58 | 轻型救援三角架 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 59 | 多功能担架 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 60 | 拖拽式救生衣 |  |  | 件 | 15 |  |  |  |
| 61 | 消防通用安全绳 |  |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 62 | 班用安全绳（100米） |  |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 63 | 水域救援头盔 |  |  | 顶 | 15 |  |  |  |
| 64 | 救生圈 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 65 | 安全钩 |  |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 66 | 消防救生气垫 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 67 | 消防用红外线热像仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 测温仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 69 | 四合一风速仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 漏电探测仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 71 | 有毒气体探测仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 72 | 可燃气体探测仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 望远镜 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 74 | 测距仪 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 75 | 闪光警示灯 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 76 | 收缩式锥形事故标示柱 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 77 | 警示标识杆 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 78 | 出入口标志牌 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | 各类警示牌 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 80 | 多功能挠钩 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 绝缘剪断钳 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 82 | 便携式防盗门破拆工具组 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 83 | 争分秒、救援拆锁器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 机动链锯 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 无齿锯 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 86 | 电动无齿锯 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 87 | 液压破拆工具组 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 88 | 手动破拆工具组 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 89 | 消防大平斧 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 90 | 消防斧 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 91 | 铁铲 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 92 | 铁铤 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 93 | 火钩 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 94 | 大锤 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 95 | 丁字镐 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 96 | 手提式强光照明 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 97 | 救生照明线 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 98 | 消防用荧光棒 |  |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 99 | 电源线盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 100 | 移动照明灯组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 101 | 移动供气源 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 102 | 压缩空气填充泵 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 103 | 移动排烟机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 104 | 手持防爆电台 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 105 | 车载台 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 106 | 5G布控球机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 107 | 5G单兵 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 108 | 木质堵漏楔 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 109 | 金属堵漏套管 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 110 | 无火花工具 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 111 | 移车器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 112 | 值班室基地电台 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、产品数量较多，总价请计算准确。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（如皋市下原镇人民政府） 的 （下原镇执勤装备器材采购） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（消防头盔），属于（工业行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （消防员灭火防护服） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （阻燃头罩），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. （消防手套） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. （消防安全腰带），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. （消防员灭火防护靴） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. （正压式空气呼吸器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. （佩戴式防爆照明灯） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. （消防员呼救器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. （应急逃生自救安全绳） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. （消防腰斧腰斧套），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. （消防护膝、护肘） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. （抢险救援头盔），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. （抢险救援手套） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. （抢险救援服（夏款）），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. （抢险救援服（冬款）） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. （抢险救援靴），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. （消防护目镜） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. （消防员隔热防护服），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. （消防员避火防护服） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. （二级化学防护服），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. （一级化学防护服） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. （防蜂服），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. （内置全棉手套） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. （消防员降温背心），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. （防静电内衣） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. （防静电服），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. （高温手套） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. （消防过滤式自救呼吸器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. （电绝缘装具） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. （水带挂钩），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. （水带包布） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. （水带护桥），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. （65MM直流水枪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. （无后坐力消防水枪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. （多功能消防水枪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. （40mm多功能消防水枪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. （40MM水带） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. （65MM水带），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. （80MM水带） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. （水幕水带），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. （40MM分水器） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. （三路分水器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. （二路分水器） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. （止水器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. （异径、异型接口） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. （单杠梯），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. （挂勾梯） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. （6米竹制拉梯），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. （9米铝合金拉梯） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. （15米铝合金拉梯），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. （单干线速攻炮） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. （手抬机动泵），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. （泡沫枪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. （消防II类安全吊带），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. （消防III类安全吊带） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

57. （救生缓降器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. （轻型救援三角架） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. （多功能担架），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. （拖拽式救生衣） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

61. （消防通用安全绳），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. （班用安全绳（100米）） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63. （水域救援头盔），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. （救生圈） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

65. （安全钩），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. （消防救生气垫） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. （消防用红外线热像仪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. （测温仪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

69. （四合一风速仪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. （漏电探测仪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. （有毒气体探测仪），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. （可燃气体探测仪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

73. （望远镜），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74. （测距仪） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. （闪光警示灯），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. （收缩式锥形事故标示柱） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

77. （警示标识杆），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78. （出入口标志牌） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79. （各类警示牌），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. （多功能挠钩） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

81. （绝缘剪断钳），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. （便携式防盗门破拆工具组） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

83. （争分秒、救援拆锁器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

84. （机动链锯） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

85. （无齿锯），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

86. （电动无齿锯） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

87. （液压破拆工具组称），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

88. （手动破拆工具组） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

89. （消防大平斧称），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. （消防斧） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

91. （铁铲），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

92. （铁铤） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

93. （火钩），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

94. （大锤） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

95. （丁字镐），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

96. （手提式强光照明） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

97. （救生照明线），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

98. （消防用荧光棒） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

99. （电源线盘），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

100. （移动照明灯组） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

101. （移动供气源），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

102. （压缩空气填充泵） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

103. （移动排烟机），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

104. （手持防爆电台） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

105. （车载台），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

106. （5G布控球机） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

107. （5G单兵），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

108. （木质堵漏楔） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

109 （金属堵漏套管），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

110. （无火花工具） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

111. （移车器），属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

112. （值班室基地电台） ，属于（工业行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意： 成交供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。