滨 海 县 政 府 采 购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017

# 项目名称：滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购

采购单位：滨海县农业农村局

二〇二五年四月

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购的潜在投标人应在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年4月22日9时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017；

2.项目名称：滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购；

3.最高限价：人民币220万元；

4.采购需求：滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购，共一个包件，具体包含但不限于：热风循环消毒柜，全自动灌装机、精液检测仪、相差显微镜casa系统、细管灌装机、全自动核酸提取仪、精液运输专用车、高压清洗专用车等专业专用设备的采购及安装等。具体详细内容见本招标文件第四章；

5.项目地点：采购人指定送达及安装地点；

6.质量标准：合格；

7.合同履行期限：30日历天；

8.质量保修期：二年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月22日9时00分整（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.付款方式：合同签订后10日内支付合同总价的20%作为预付款（中标人须同时提供同等金额的银行保函）；采购项目全部完成安装及调试且验收合格后支付至合同款的70%；验收合格后满一年，经审计部门审计后付至审计价的97%；验收合格满两年,根据审计报告结清余款。需要提供税务发票进行结算。采购人在收到发票后10个工作日内支付到合同约定的中标人银行账户。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：滨海县农业农村局

地    址：滨海县环城路419号水务大厦

联系人： 陈女士

联系手机号码：19952895650

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市智强项目管理有限公司

地　　址：滨海县育才西路166号滨海县政府服务中心二层

联系人：  高先生

联系手机号码：15950201008

联系邮箱：1158118797@qq.com

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

8.2针对苏彩云系统有关的询问，投标人应联系系统开发公司，采购人和采购代理机构不负责答复。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人和采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。如投标文件中包含外文内容的，应主动提供简体中文译本。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3本项目投标文件为纸质文件，现场提交，详见招标公告。

11、投标文件构成

11.1法人授权书（格式附后）

11.2投标函（格式附后）

11.3开标一览表（格式附后）

11.4资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）上一年度财务状况报表（成立不满一年不需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式附后）

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

（6）中小企业声明函（格式附后）

（7）投标人认为需要提供的其他资格要求材料。

11.5投标分项报价表（格式附后）

11.6盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

11..7投标人认为有必要提供的其他材料

12、投标报价要求

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的货物或者服务。

12.3有关费用处理

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括本次采购项目内容外，还包括与完成本项目相关的维修工作及服务期间所需的人工费、材料费、机械费、运输费、外调经费、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有费用。

本项目招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002号文件执行，打折后招标人约定由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性代为支付服务费，为人民币￥：23500元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2开标一览表中的价格应与投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人（或采购代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（或采购代理机构）的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的编制与递交

16、投标文件的编制与递交

16.1投标文件的编制要求

16.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

16.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

16.2投标语言及计量单位 。

16.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

16.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

16.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

16.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

16.3投标文件其他要求

16.3.1投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

16.3.2投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3.3 投标文件正本一份、副本四份。

17、投标截止日期

17.1 采购人（或采购代理机构）有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的投标文件

18.1采购人（或采购代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

19.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

19.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.2 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.5修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22、评标委员会

22.1 资格审查通过后，采购人（或采购代理机构）将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，采购人（或采购代理机构）将设专门人员与投标人联系。

23.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5本项目采用综合评分法，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人或招标代理机构提出申请。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的评审

25.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

26.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

26.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

26.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

26.1.5未通过符合性检查的；

26.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

26.1.7投标人串通投标；

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3因重大变故，采购任务取消的；

26.2.4 技术参数响应要求得分为0的，视为重大负偏离，其投标无效。

26.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网、滨海县人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.9条向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。

28.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.4质疑函应当包括下列内容：

28.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

28.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

28.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

28.4.4提起质疑的日期；

28.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

28.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

28.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人和采购代理机构将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、合同签订相关事项

30. 签订合同

30.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31、货物和服务的追加、减少和添购。

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、履约保证金

32.1在签订合同前，中标供应商须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

32.2中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-84108890。

32.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，采购人按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

32.4履约保证金的退还：

32.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

32.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

32.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

32.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

32.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

33、有关说明

33.1对采购文件相关条款理解产生分歧时由招标人负责解释。采购文件中未尽事宜遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律、法规及相关文件规定。

33.2在合同执行期间，非采购人原因引起的安全责任由中标人负责。

33.3投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、江苏省、盐城市、滨海县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标采购监管机构。（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机构。（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、行政审批局及其招标采购监管机构。（4）滨海县财政局、行政审批局及其招标采购监管机构。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

33.4符合现行法律、法规、规章及相关招标管理文件明确限制投标情形的，将被取消投标资格或者中标资格。

33.5投标人投诉时须根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)、《政府采购投诉处理流程》(苏财购(2018)32号)要求在规定时间以书面方式向滨海县财政局提交投诉书和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

33.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，一经查实，将记入不良行为记录名单档案，并视情节予以公示三个月至三年，公示期间，滨海县其他政府投资项目的招标人可以拒绝其参加投标。

33.7因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

第三章

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

þ分期付款：合同签订后10日内支付合同总价的20%作为预付款（中标人须同时提供同等金额的银行保函）；采购项目全部完成安装及调试且验收合格后支付至合同款的70%；验收合格后满一年，经审计部门审计后付至审计价的97%；验收合格满两年,根据审计报告结清余款。需要提供税务发票进行结算。采购人在收到发票后10个工作日内支付到合同约定的中标人银行账户。

¨成本补偿：

¨绩效激励：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 项目需求

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017

2.项目名称：滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购；

3.最高限价：人民币220万元；

4.采购需求：滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购，共一个包件，具体包含但不限于：热风循环消毒柜，全自动灌装机、精液检测仪、相差显微镜casa系统、细管灌装机、全自动核酸提取仪、精液运输专用车、高压清洗专用车等专业专用设备的采购及安装等；

5.项目地点：采购人指定送达及安装地点；

6.质量标准：合格；

7.合同履行期限：30日历天；

8.质量保修期：二年。

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 台 | 2 | 1.消毒温度75℃ 2.消毒时间30min 3.面板材质：不锈钢， 4.层数：2层 5.类型：立式消毒柜 6.消毒方式：紫外线消毒，臭氧消毒，中温。 7.电源：220V~50hz。 |
| 2 | Puri-Easy-60 精液稀释制水系统 | 台 | 1 | 1.尺寸：≥55*43*98cm， 2.显示屏尺寸≥21*16cm 3.电源220V/DC24-DC36V,功率72W 4.前置滤芯规格10英寸（配3.2G白色金属压力桶） |
| 3 | 稀释液搅拌桶 | 个 | 1 | 1.容量:50L 2.规格:中460xH980mm 3.内桶规格:中375mmxH450mm 4.重量:40kg 5.电压:220V 60Hz 6.功率:240W |
| 4 | 立式恒温箱 | 台 | 2 | 型号：＞220L，额定电压：220V，功率：101-200W，单开门，恒温冰箱温度控制范围：17℃±1℃ |
| 5 | 水浴锅 | 台 | 2 | HH-8，温控范围：室温-100℃，加热功率：1800W，容积25L，加热管材质：304不锈钢，温度精度：±0.5℃，内胆材质：不锈钢，内胆尺寸：≥610*310*130mm； 外形尺寸：≥650*345*200mm |
| 6 | 干燥箱 | 台 | 2 | 材质:不锈钢，温控范围:10-250℃，温度分辨率:士0.1℃容积:>100L，控制器:智能型程序控制。 |
| 7 | 磁力搅拌器+搅拌杯 | 套 | 2 | 可加热，外形尺寸：230*160*100mm，直径：130mm，搅拌容量：100-1000ml，搅拌速度：启动0~1500R/min,控温范围：室温-100℃ |
| 8 | 显微镜 | 台 | 2 | 显示屏像素500万高清的，分辨率是1048×1240 |
| 9 | 全自动灌装机 | 台 | 1 | 1.控制系统：采用中控触摸屏的工业电脑控制机器 2.灌装精度：±1ml 3.材 质：不锈钢材料，覆盖铝阳极氧化膜 4.标签打印：可根据客户的需求设定打印内容（字母，数字，条形码） 5.灌装速度：800袋/小时 6.灌装容量：40-100ml 7.功 率：55W 220V/50Hz |
| 10 | 精液检测仪 | 台 | 1 | 1.蓝牙打印传输、USB接口、Wifi等多种数据传输方式。 2.产品尺寸:207mm*283mm*244mm 3.额定输入:12V---5A(MAX)使用专用适配器 |
| 11 | 猪精发货终端机 | 台 | 1 | 1.屏幕：24吋 2.尺寸: ≥372*80*850mm 3.颜色:白色 4.材质:铝材+钣金 5.结构:打印机前端开小门结构。 6.24寸高分液晶屏:10点电容触控:安卓PK3399，4G内存，32G 7.存储:80MM打印机， 8.扫码器:1D2D扫描器X4 |
| 12 | 相差显微镜casa系统 | 台 | 1 | 1.每幅图像可检测精子数范围：0-1000个 2.可检测组数：1-25组 3.每组可检测图像幅数：1-25幅 4.每组图像分析计算时间：1-5分钟（与每组可检测图像幅数及图像复杂程度有关） 5.图像的最小采集间隔：0.04秒（标清）0.033（高清） 6.图像分辨率：768×576像素数（标清）1280×960像素数（高清） |
| 13 | 精子密度仪 | 台 | 1 | 1.测试范围:波长420-590纳米 2.环境要求:温度0-50°C湿度0-95% 3.重量: ≥360g；尺寸: ≥192*104*69mm 4.测量密度:0.00-30.00mg/L 5.样品测试:0.4毫升新鲜原精液 6.电池类型:6F22*9volt 7.分辨率:0.01mb/L 8.对照测试:65*25mm |
| 14 | 细胞计数载玻片 | 盒 | 10盒 | 75*25*1mm, 90°角, 抛光边, 6腔室, 腔室深度25μm |
| 15 | 扫描枪 | 把 | 1 | 无线二维码扫描枪 |
| 16 | 公猪精液智能称 | 台 | 2 | 高精度电子天平0.1g电子秤:6kg/0.1g,10kg/0.1g,5kg/0.1g可连电脑+USB线,10kg/1g可连电脑+USB线，10kg/0.1g |
| 17 | 20KG采精橡胶防滑垫 | 个 | 4 | 500mm*1000mm*22mm，黑色镂空，不夹布 |
| 18 | 采精袋 | 包 | 5 | 无菌包装，不伤精子，加厚袋身，结实耐用，无毒无害。29.8*25cm |
|  |  |  | 5 | 无菌包装，不伤精子，加厚袋身，结实耐用，无毒无害。35.2*23.4cm |
|  |  |  | 5 | 无菌包装，不伤精子，加厚袋身，结实耐用，无毒无害。39.5*25.4cm |
| 19 | 一次性采精手套（乳胶、PVC、PE） | 盒 | 5 | 结实耐用，无毒无害。尺码：S，M，L，XL |
| 20 | 假母台 | 台 | 2 | 尺寸≥870*55*66mm |
|  |  | 台 | 2 | 1.气动自动采集系统，实现封闭式采精，降低采精过程中的细菌污染。 2.型号:空气压缩机30L 3.功率:30L-1.4kw 4.排量:30L-140L/min 5.产品参数 转速:2810RPM 工作压力:0.8MPa |
| 21 | 移液器 | 支 | 1 | 型 号：0.1-2.5ul，0.5-10ul，2-20ul，20-200ul，200-1000ul 单盒包装 |
|  |  | 支 | 1 |  |
| 22 | 移液器吸头 | 包 | 1 | 采用精密模具注塑而成，可高温高压灭菌，吸液快，不挂壁。型 号：0.1-10ul，2-200ul，100-1000ul 规 格：500个/包，1000个/包 |
|  |  |  | 1 |  |
| 23 | 移液器吸头盒 | 盒 | 1 | 耐醇类温和型有机物质，美观多样；独特的内壁硅化处理，不沾液，确保标本转移的精确性。 |
|  |  |  | 1 |  |
| 24 | 移液器支架等 | 个 | 2 | 尺 寸：A-25.5*27cm，L-25*26.5cm，Z-26.8*26.5cm 规 格：A-36个/箱，L-66个/箱，Z-20个/箱 |
| 25 | 耐高温悬浮稀释保存剂 | 箱 | 2 | 悬浮科技、分散性好、抑菌能力更强、抗物理应激能力 |
| 26 | 精液质量分析系统 | 台 | 1 | 1.每幅图像可检测精子数范围：0-1000个 2.可检测组数：1-25组 3.每组可检测图像幅数：1-25幅 4.每组图像分析计算时间：1-5分钟（与每组可检测图像幅数及图像复杂程度有关） 5.图像的最小采集间隔：0.04秒（标清）0.033（高清） 6.图像分辨率：768×576像素数（标清）1280×960像素数（高清） |
| 27 | 冻精专用纯水仪 | 台 | 1 | 1.产水量：30L/小时 2.电导率：0.1-0.5μs/cm 3.电阻率：15-18.25MΩ 4.电压：220V/AC 5.功率：48W 6.压力桶：6G/20L 7.进水：300μs/cm |
| 28 | 平衡仪 | 台 | 1 | 电压：220伏50Hz。温度可调。环境温度至零下20°。风冷无霜，工作模式：压缩机 |
| 29 | 上清去除仪 | 台 | 1 | 电源：220v50hz，功率:12w，工作原理：内置驱动泵，软管材质：硅胶管，排出量：每分钟40mL |
| 30 | 液氮罐 | 个 | 20 | 容积:35.5L 口径:80mm |
| 31 | 细管灌装机 | 台 | 1 | 1.全自动灌装封口，自动完成灌装与封口。 2.触摸屏，显示直观。 3.可以任意设置参数。 4系统可自动检测精液余量，没有精液自动停止出细管，控制下管数量。 5.工作效率:每小时灌装8000支细管以上，可以长时间不停机工作。 6.进口电子止回阀，防止精液回流。 7.进口细管感应传感器，感应到细管才会灌装和封口，增加仪器使用寿命。 8.功率：360W低耗能 9.电压：220V50HZ |
| 32 | 细管喷码机 | 台 | 1 | 1.喷码效率，一个小时5000支以上，可以长时间运行。 2.字体包含：中文，英文，字母，数字，条形码，序列号。 3.喷码位置可以任意设置。 4.喷码字体大小粗细可以设置。 5.电源220V50HZ |
| 33 | 程序冷冻仪 | 台 | 1 | 1.全自动程序冷冻，启动后无需人为干涉自动完成整个冷冻过程。 2.触摸控制屏。 3.内置进口PLC控制大脑，无需连接电脑，可以选择输入设置程序。 4.进口温度探头，灵敏度高，实时温度显示。 5.冷冻仓360度出风口设计，保证冷冻仓里各个位置温度相同，保证不同区域冷冻标本冷冻结果相同。 6.冷冻仓涡轮风机，保证冷冻仓温度快速均匀无误差。 7.温度范围：40-零下160度 8.电压：220V50HZ 9.功率:1600W |
| 34 | 猪冻精专用离心机 | 台 | 1 | 可以快速的排除离心后的上清液。 转速：0-4000转。 可时间设置。 |
| 35 | 水浴锅 | 台 | 1 | HH-2，外壳材质：冷轧板静电，内胆材质：304不锈钢，控温精度：0.1℃，控温范围：室温~100℃可调，工作时间：可连续工作。 |
| 36 | 电脑 | 台 | 2 | 1、台式电脑参数： 类型：主机+显示器；系统：Windows 11；硬盘容量：512G；内存容量：16GB；CPU型号：i5-12400，核心数：六核，主板：集成声卡、集成显卡、无线网卡，接口支持：USB-C，HDMI 显示器分辨率：1920*1080；屏幕类型：IPS，屏幕尺寸：23.8英寸；台式电脑包含键鼠套装 2、笔记本电脑参数： 屏幕比例：16:10，屏幕分辨率：2880*1800，屏幕类型：IPS，屏幕尺寸：14英寸，屏幕特性：护眼认证，系统：Windows 11 家庭中文版，处理器(CPU)：13代酷睿i5-13420H，便利功能：多扬声器，显卡：intel核显，硬盘容量：512GB屏幕尺寸：14.0-14.9英寸，机身材质：复合材质，内存容量：16GB；配备全功能USB-C接口，USB-A3.2 Gen1和USB-A 3.2 Gen2接口，同时还搭载HDMI接口和3.5mm耳机麦克风二合一接口，数据传输、快速充电和连接拓展无所不能。 |
| 37 | 猪冻精试剂套装 | 套 | 1 | 一套分4组，1，稀释粉，2，冻精粉，3，甘油保护剂，4，猪冻精防冻保护剂（oep ） |
| 38 | 细管 | 包 | 1 | 0.25ml、0.5ml |
| 39 | 灌装软管 | 包 | 2 | 硅胶管，3×6mm |
| 40 | （-20℃）冰箱 | 台 | 1 | 1.能效等级：1级 2.耗电量：0.91kw▪h/24h 3.温度：10~-26℃ 4.冷冻力：16kg/12h 5.脚轮：6脚轮 6.开门方式：顶开式 7.容量：248L |
| 41 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 1.洁净等级：100级@>0.5um 2.菌落数：≤0.5个/皿，时(Ф90mm培养平皿) 3.平均风速：门内侧0.38±0.025m/s；中间0.26±0.025m/s；里侧0.27±0.025m/s 4.前面吸入风速：0.35m士0.025m/s<10“m/s(在500Pa压力下) 5.气密度：<10*m/s(在500Pa压力下) 6.噪音：≤62dB(A) 7.振动半峰值：<0.5um(x.y.z方向) 8.照度：>300LX 9.电源功耗：AC单相220V/50Hz 10.重量：<350kg 11.高效过滤器规格及数量：1335*510*50*① ，870*420*50*① 12.荧光灯/紫外灯规格及数量：40W*①/40W*① |
| 42 | 高速离心机12000转 | 台 | 1 | 1.转速：≥12000rpm 2.最大相对离心力：18110×g 3.转速精度：±20rpm 4.噪音：≤60dB 5.定时范围：1～999min/连续离心 6.电源：AC 220V 50HZ 300VA 7.转子：12×2ml(0.5ml适配器) |
| 43 | 涡旋仪 | 台 | 1 | 1.电源：220V 50Hz 2.功率：50W 3.转速：0-2800转/分钟 4.工作方式：连续、点触、调速 5.工作台：碗型、平板型可调换 |
| 44 | 掌上离心机 | 台 | 2 | 1.最高转速（rpm）：≥7000 2.最大相对离心力（xg）：2680 3.转子：8x*0.2/0.5/1.5/2.0ml离心管；32*0.2mLPCR管4*0.2mLPCR八排管 4.运行时间：连续 5.电机：直流电机 6.电源：AC100-240V/50Hz/60Hz 7.噪音：≤45dB |
| 45 | 超净台 | 台 | 1 | 1.洁净等级：100级@>0.5um 2.菌落数：≤0.5个/皿。时(中90mm培养平皿) 3.平均风速：0.3m~0.6/m/s(快、慢双速) 4.噪音：<62dB(A) 5.振动半峰值：≤0.5um(x.y.z方向) 6.照度：>300LX 7.电源：AC单相220V/50Hz 8.功耗：400W 9.重量：<150kg 10.高效过滤器规格及数量：865x558x50x① 11.荧光灯/紫外灯规格及数量：20Wx①/20Wx① 12.适用人数：单人单面 |
| 46 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 1.处理体积:20~1500ul 2.样品通量:1-32 3.提取时间:15-30min/次(视试剂情况而定) 4.磁珠回收效率:≥95% 5.程序管理:新建，编辑，删除模式程序,自由灵活编辑提取程序 6.加热温度:裂解温度室温至100℃，洗脱温度室温至100℃ 7.震荡混合:7种可调速度混合方式 8.试剂种类:磁珠法提取试剂 9.污染控制:内置紫外杀菌功能 10.低噪音处理:单台仪器运行最大噪音<60db 11.运行环境:温度:10-40℃;湿度:30%-80% (相对湿度) |
| 47 | 水浴锅 | 台 | 1 | 1.输入电源：AC220V 50HZ 2.功率：1500W 3.显示方式：LED 数码管 4.孔数：6 5.控温范围：室温 +5~100℃ 6.控温精度：±1℃ 7.温度显示分辩率：0.1°C |
| 48 | 振荡器 | 台 | 1 | 1.频率范围：最低不低于30Hz，最高不高于40Hz 2.电源范围：220V±10% 50Hz±1Hz 3.消耗功率：5W 4.使用环境：-10℃～+40℃ 5.相对湿度：<85%RH |
| 49 | 4℃冰箱 | 台 | 1 | 1.搁架数量：4个 2.温度范围：0℃-10℃ 3.耗电量：1.35kw▪h/24h 4.能效等级：一级 5.温控方式：机械控温 6.有效容积：≥320L |
| 50 | 荧光定量PCR仪（带电脑） | 台 | 1 | 1.检测通量：96 2.适用耗材：0.2ml的96孔板、8联管、单管(透明、砂、乳白色均适用) 3.荧光通道数：6 4.适用荧光素：通道1:FAM、SYBR Green l、SYTo 5.EvaGreen、LC Green；通道2:HEX、VIC、TET、JOE；通道3:ROXTexas Red；通道4:Cy5 5.反应体系：0~100 μL 6.线性范围：1~10° copies 7.样本检测重复性：Ct值CV≤0.5% 8.样本线性：/r/>0.999 9.操控方式：单机运行:利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行:(1)PC直连:仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作;(2)局域网接入:通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作 10.自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭 弹出状态时可轻触样本舱自动关闭 11.断电保护：具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能，无需等待PC及软件打开 12.数据传导：可通过U盘导入、导出实验数据 13.存储：可存储超过1000次实验数据文件 14.光源：高亮长寿命免维护LED光源 15.检测器：光电二极管(PD) 16.检测位置：顶部激发、顶部扫描 17.检测方式：6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应 18.检测时长：7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测 19.荧光检测动态范围：荧光检测动态范围可根据试剂调整 |
| 51 | 纯水仪 | 台 | 1 | 1.系统流程；PF+AC+RO+DI 2.电导率：≤0.1us/cm 3.电阻率： 10-18.25MΩ.cm 4.重金属离子： <0.1ppb 5.颗粒物：<1/ml 6.离子截留率：96-99% 7.有机物截留率： >99% 8.颗粒和细菌截留率：>99% 9.产水量（25℃）： 30升/小时 10.瞬间出水量：1750ml/min 11.出水口共2个：1个RO反渗透水，1个DI去离子水（需要下单时备注） 12.使用环境温度：15-35℃ 相对湿度：≤80% 13.电源/功率：额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：117W 14.进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命，进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器 15.PF:预过滤、AC：活性炭、RO：反渗透、DI：离子交换 可选配纯水增压模块 16.理想工作压力：0.55Mpa |
| 52 | 组织研磨仪 | 台 | 1 | 1.电源电压：DC12V； 2.研磨样品数：1*2ml/3*2ml/4*2ml/6*2ml 3.蓄电池容量：6000mAh; 4.适配器模块：2*5mL； 5.研磨时间：1-9999S任意可调； 6.安全保护：工作安全锁; 7.噪音等级：<54dB; 8.工作原理：采用3维运动模式对样品进行研磨 |
| 53 | 酶标仪带电脑 | 台 | 1 | 1.显示：7英寸高分辨电容触摸屏 2.光源：6V,10 W 卤素灯 3.波长范围：340nm~750nm 4.滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片 5.吸光度范围：0-4.0 AbS 6.分辨率：0.001 Abs 7.线性：R2≥0.995吸光度值范围为0-3.0Abs 8.波长准确度：≤ ±2 nm 9.吸光度重复性：CV≤0.3%[0,3Abs);CV≤1%[3,4Abs) 10.吸光度稳定性：≤0.005Abs(0,3Abs);≤2.0%(3,4Abs) 11.灵敏度/检测器：≥0.01A/光电二极管 12.测量速度：6s/96孔，快速模式;单波长<15s/96孔，双波长<28s/96孔(普通模式) 13.用户界面：内置软件,触屏输入,可外接鼠标 14.内存：可存储1000个测量程序和测量结果 15.接口：3个USB接口，连接电脑，打印机和U盘 16.电源：AC100-240V,50-60Hz.2A |
| 54 | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 1.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑 2.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，减少受外界环境温度的影响。 3.单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。 4.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。 5.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。 6.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。 7.温度选择范围：RT+5-85℃。 8.设备容积；≥54L。 9.温度显示精度：0.1℃。 10.温度均匀性：±2℃。 11.温度波动度：±1℃。 12.3.5寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察 13.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能 |
| 55 | 全自动洗板机 | 台 | 1 | 1.适用各型微孔板：平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）； 2.清洗液残留量：每孔<0.7ul； 3.96孔间加液误差：CV<1.5%； 4.清洗头：8通道和12通道 5.清洗次数：0-99次可调； 6.清洗条数：通过键盘1-12排可快速选中并指示； 7.清洗方式：板式或条式； 8.清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔50ul可调； 9.注液通道：3个（洗液2种可扩展至4种，蒸馏水或清洁液1种） 10.洗板模式：3种，浸泡、振动或振泡 11.模式时间：0-999秒可调（秒、时、分可选择）； 12.吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔0.1秒； 13.冲洗管路时间：0-240秒可调，避免管路堵塞； 14.自动蒸馏水冲洗间隔：0-20块板； 15.清洗针位置：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节； |
| 56 | 全自动高压灭菌锅 | 台 | 1 | 1.额定工作压力0.23Mpa， 2.额定工作温度134℃ 3.使用温度105～136℃ 4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。 5.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 9.电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 10.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序。 11.设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 12.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 13.容积：≥50L |
| 57 | 电子分析天平 | 台 | 2 | 1.称量范围：0-200g 2.分度值：0.1mg 3.去皮范围：0.200g 4.重复性误差：0.0002g 5.线性误差：±0.0005g 6.秤盘直径：≥80mm 7.风罩高度：≥240mm 8.电 源：220V/50Hz 9.输出接口：RS232C 10.自校砝码：200g |
| 58 | 普通电子天平 | 台 | 2 | 1.电源：220v50Hz 2.秤重范围：0.01g-600g 3.分度值：0.01g-0.001g 4.线性误差：±0.003g 5.传感器：电阻应变式传感器 6.屏幕显示：LED数码管显示 7.稳定时间：≤3s 8.配件：砝码、防风罩 |
| 59 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 1.容量: ≥10L 2.超声功率:240W(4个震头) 3.时间控制:1-30分钟可调 4.内胆材质:不锈钢(SUS 304) 5.内槽尺寸: ≥长300*宽240*高150mm 6.外形尺寸: ≥长330*宽270*高310mm 7.加热功率:200W(常温-80℃) 8.频率:40KHz |
| 60 | 1000μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:1000μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：100-1000μL； |
| 61 | 200μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:200μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：20-200μL； |
| 62 | 100μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:100μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：10-100μL； |
| 63 | 2.5μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:10μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：0.5-10μ |
| 64 | 20μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:100μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：10-100μL； |
| 65 | 10μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:10μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：0.5-10μL |
| 66 | 5μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:10μL； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:单通道； 5.量程调节:可调量程； 6.消毒方式：半支； 7.量程范围：0.5-10μ |
| 67 | 100μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:100μl； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:八道； 5.通道间距:不可调； 6.量程调节:可调量程； 7.消毒方式：半支； 8.量程范围：10-100μL |
| 68 | 300μl移液器 | 把 | 2 | 1.用途：移取液体； 2.最大量程:300μl； 3.操作方式:手动； 4.通道数量:八道； 5.通道间距:不可调； 6.量程调节:可调量程； 7.消毒方式：半支； 8.量程范围：50-300μL； |
| 69 | 微波炉 | 台 | 2 | 1.容量：20L 2.内胆材质：不锈钢 3.底盘类型：平板式 4.控制方式：机械式 5.开门方式：手拉式 6.是否变频：否 7.功率：700w |
| 70 | 稳压器及配套电池组 | 套 | 1 | 1.VA/W：5400W/6000VA 2.电压范围：120-275VAC 3.频率范围：40H2-70HZ 4.连接：单相二线+接地 5.THDI/输入谐波失真：<5% 非线性满载 6.输入功率因数：20.99 7.输出电压：220VAC 8.输出精度：±1%% 9.连接：单相二线+接地 10.输出频率：50/60Hz+0.2Hz 11.输出谐波失真：<2%% THD 线性负载<4%%6 THD 非线性负载 12.输出波形：纯净正弦输出 13.过载能力：10min @ 105%-125% 负载；30s @125%-150% 负载；0.5s @ ↗50% 负载 14.市电模式：Up to 94% 15.ECO高效模式：Up to 98% 16.电池节数：15PCS 17.电池类型：12V/7Ah 18.后备时间：>4分钟 19.回充时间：7小时回充90%6 20.LCD+LED：可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 21.尺寸(WxDxH)mm：248x500x565 22.运行环境温度：0-40℃ 23.噪声：<50dB @ 距离1米 24.运行环境湿度：20-90%（无凝露） |
| 71 | 冰箱 | 台 | 2 | 1.门体类型：玻璃面板 2.开门方式：侧开门 3.面板类型：玻璃面板 4.气候类型：温带型（N） 5.制冷循环：单循环 6.控温方式：机械控温 7.国家能效等级：新1级 8.变频：变频 9.是否带锁：不带锁 10.制冷剂：R600a 11.冷藏室容积：≥239升 |
| 72 | 过滤纸 | 包 | 10 | 无毒无害，；网滤均匀细致，有效过滤精液材质，提高精液质量。 |
| 73 | 温度计 | 个 | 5 | 温度范围：0-100℃ |
| 74 | 采精杯 | 个 | 10 | 安全无毒；刻度清晰 |
| 75 | 稀释量杯 | 个 | 10 | 食品级PP材质，安全无毒；刻度清晰，便于观察；韧性好，挤压不变形，使用更长久。 材 质：PP 耐冷热度：0-100℃ |
| 76 | 载玻片 | 盒 | 20 | 尺 寸：76*26mm |
| 77 | 盖玻片 | 盒 | 20 | 材 质：玻璃 尺 寸：18*18mm 厚 度：0.5mm |
| 78 | 离心管 | 包 | 20 | 双重密封设计，防漏防爆，持久耐用；原生料聚丙烯材质，防开裂，耐高温，高压灭菌。 |
| 79 | 冰柜 | 台 | 4 | 能效等级：一级能效 总容积：≥220L |
| 80 | 标签打印机 | 台 | 1 | 200mm/s高速多平台打单 |
| 81 | 快递单打印机 | 台 | 1 | WiFi+网口版 |
| 82 | 手动封口机 | 台 | 1 | 温度可调节 |
| 83 | 非瘟试剂盒 | 盒 | 10 | 成分与含量:荧光PCR反应液 1管(1.2ml/管) -20℃；阳性对照1管(200ul/管) -20℃； 阴性对照1管(200ul/管) -20℃ ； 扩增区:25ul反应体系 信号通道:FAM VIC 通道采集荧光信号 。 阶段一:50℃ 2min 1循环；阶段二:95℃ 3min 1循环；阶段三:步骤一:95℃ 15s 步骤二:60℃ 30s(此阶段采集荧光信号) 45循环 |
| 84 | 蓝耳试剂盒 | 盒 | 10 | 成分与含量:荧光PCR反应液 1管(700ul/管) -20℃；酶液1管(50ul/管) -20℃；阳性对照1管(100ul/管) -20℃； 阴性对照1管(100ul/管) -20℃ ； 扩增区:25ul反应体系 信号通道:FAM VIC 通道采集荧光信号 。阶段一:50℃ 15min 1循环；阶段二:95℃ 5min 1循环；阶段三:步骤一:95℃ 15s 步骤二:56℃ 30s(此阶段采集荧光信号) 45循环 阶段四:37℃ 10s |
| 85 | 精液运输无人机 | 台 | 2 | 空机重量：42.5 千克（不含电池），65 千克（含双电池）；最大起飞重量95 千克（标配货箱，海平面附近）；最大轴距2200 毫米 外形尺寸： 长 1590 毫米，宽 1900 毫米，高 947 毫米（机臂展开，桨叶折叠） 长 2800 毫米，宽 3085 毫米，高 947 毫米（机臂展开，桨叶展开） 长 1115 毫米，宽 760 毫米，高 1027 毫米（机臂折叠，桨叶折叠） 最大上升速度：≥5 米/秒（载重 30 千克，在零海拔无风的实验环境下测得，仅供参考） 最大下降速度：垂直下降：≥3 米/秒，倾斜下降：5 米/秒（垂直分速度）载重 30 千克，在零海拔无风的实验环境下测得，仅供参考。 最大水平飞行速：≥20 米/秒（载重 30 千克，在零海拔无风的实验环境下测得，仅供参考） 最大飞行海拔高度：6000 米（空载） 最大抗风速度：≥12 米/秒（载重 30 千克，在零海拔实验环境下测得，仅供参考） 动力系统：定子尺寸为直径 100 毫米，高度 33 毫米；电机 KV 值：48 rpm/V；电机最大功率：4000 W/rotor；桨叶材质：碳纤维；螺旋桨尺寸：54 寸；螺旋桨类型：双叶折叠桨 主旋翼直径：1375 毫米 |
| 86 | 建设冻精实验室4摄氏度恒温间 | 间 | 1 | 面积≥8平方（包含相关设备）,踏勘现场后自行设计。 |
| 87 | 实验服 | 套 | 10 | 材质：纯棉 柔软舒适、透气 |
| 88 | 实验检测中心改造等费用 | 项 | 1 | 详见附件图纸及附件清单要求 |
| 89 | 长条电子耳标（栏位专用，RFID低频134.2Hz） | 个 | 1200 | 1.尺寸：直径150mm*25mm 2.颜色：黄色、橘色 (可定制) 3.重量：9g 4.频率：134.2KHZ 5.距离：5-100CM(与读写器功率相关) 6.协议：符合ISO11784/11785 |
| 90 | 电子耳标（RFID低频134.2Hz） | 个 | 1200 | 1.读写标准IS011784/5 频率134.2KHZ 操作温度-30'C to 50°C 2.重量/weight 母钉:6.5g 公钉:2g 3.注塑材料：TPU 4.形状：开口或闭口 5.协议/Agreement 符合IS011784/11785 |
| 91 | 电子耳标（RFID超高频，小种猪群生产信息追溯应用） | 个 | 2000 | 材料：TPU 工作频段860~960MHz 芯片类型：U9 数据：可读 温度：工作温度：-30℃~+50℃、存储温度：-40℃~+85℃ |
| 92 | 低频识别棒 | 个 | 2 | 1.处 理 器 ：ARM 2.工作频率：134.2KHz 3.屏幕显示：128*32 OLED 显示 4.系统时钟：内置 5.蜂鸣器：内置 6.数据存储：14000 条 7.震动马达：有 8.供电方式：2节充电锂电池 9.通讯方式 ：蓝牙和USB 10.连续工作：12小时 11.存储温度 ：-30°C-65°C 12.操作温度：-30°C-50°C 13.操作湿度：5%～90% 14.读取标准：ISO11784/5 FDX-B 、HDX、ID64 15读取距离：FDX-B耳标读取距离15cm，玻璃管读取距离8cm，HDX耳标读取距离20cm |
| 93 | 云打印机（微型机和打印机） | 台 | 1 | 小主机四核口袋PC无风扇工控J1900/N2840 类型:彩色激光 接口类型:USB 以太网 |
| 94 | 超高频识别器（可调整识别距离） | 台 | 1 | 1.工作频率：902-928MHz(US),865-868MHz(EU) 2.支持协议：EPC C1 Gen2 ,ISO18000-6C 3.待机电流：<10mA 4.峰值电流：360mA 5.数据接口：Bluetooth 6.读取距离：0-2.5m（白卡测试） 7.读取速率：＞300次/秒 8.通讯接口：蓝牙（Bluetooth） 9.工作温度：-20℃~+55℃ 10.存储温度：-30℃~+80℃ |
| 95 | 手持终端机 | 台 | 2 | 1.处理器：8核2.0GHz高性能处理器 2.操作系统：Android 11.0 3.内存：（ROM+RAM）64GB+4GB（标配），128GB+6GB（选配） 4.SIM：三选二卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 5.扩展插槽：Micro SD卡（最高支持256GB） 6.显示屏：6.21英寸，分辨率1520*720像素 7.触控屏：工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 8.摄像头：顶置1600万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素 9.闪光灯：800mA闪光灯 10.电池：锂电池3.85V供电，4500mAh，可拆卸 锂电池3.85V供电，4200mAh，可拆卸 11.音频：内置麦克风 12.充电方式：Type-C充电及pin口充电，支持18W快充 13.模块：LF RFID（低频RFID） 14.通讯协议：EMID/FDX-B 15.频率：134KHz 16.识读距离：3~5cm 17.USB接口：Type-C（带耳机功能）*1 |
| 96 | 多功能产房作业车（包含平板电脑） | 台 | 2 | 1.集抓猪、打耳标、称重、记录、断尾、灌服驱虫、滴鼻伪狂犬、补铁、保健、打疫苗等功能于一体 2.材质：304不锈钢、铝合金 3.磷酸铁锂电池 电池类型：52AH,1.3度电 电池容量：12V 输出功率：220V电源供电 |
| 97 | 断奶仔猪称重车（包含平板电脑） | 台 | 2 | 1.支持称窝重及个体重 2.材质：304不锈钢 3.整车重量：≤45KG 4.称重量程：0-500KG 5.称重精度：万分之三 |
| 98 | B超（测背膘或测孕，数据图片上传云平台） | 台 | 1 | 1.显示：安卓/苹果系列手机或平板 2.扫描方式：80扇形扫描 3.探头：3.5MHz换能器 4.扫描深度：200毫米 5.显示模式：B模式 6.灰度等级：256级 7.电池持续时间：>3小时 8.尺寸：140mmx45mm×40mm |
| 99 | 精液运输专用车 | 辆 | 1 | 车型：MPV，七座（2+2+3） 类型：纯电 电驱形式：永磁同步电机 驱动电机最大功率（kW）：180 驱动电机最大扭矩（N·m）：350 电池类型：三元锂 电池电量（kWh）：90 CLTC纯电续航（km）：605 热泵空调：是 充电：直流快充+交流慢充 底盘系统：麦弗逊独立前悬架+多连杆独立后悬架，EPS电子助力转向 智能辅助驾驶：L2级别（ACC自适应巡航系统、AEB自动紧急制动系统、前向碰撞预警系统、车道偏离预警系统、车道保持系统、变道辅助、盲区监测系统、开门预警系统、前后雷达、后方交通穿行提示功能、540°全景影像（含透明底盘）、限速提醒功能） 安全保护：超高强度笼式结构车身、主副驾前气囊、主副驾侧气囊、ESP车身电子稳定系统、胎压监测系统、EPB电子驻车制动、AUTO HOLD驻车自动保持、安全带未系提醒。 充电桩：赠送充电桩，免费提供安装30米的线。 注：车辆的保险及购置税及上牌由采购人自行负责。 |
| 100 | 高压清洗专用车，电动高压水枪雾炮和高炮 | 辆 | 1 | 五功能合一（雾炮+水枪+高炮+侧洒+后洒） 水箱容积：1.5立方，1500L（约1.5吨） 动力方式：纯电动，四轮 1500W电动泵，雾炮喷射距离8-12米 消防高炮喷射距离15-18米，洒水宽幅9米可以 清洗枪压力35公斤 |
| 101 | 称重电子地磅秤 | 台 | 1 | 最大称量：100T 台面规格：3 *10 分度值：20kg 秤台刚度：优于1/1000 安全过载：≧150% 极限过载：≧250% 防护等级：IP68 秤体结构：模块化体结构 秤体安装形式：无/浅基坑 称量方式：整车静态计量 分度数：20kg 静态精度等级：3 级 鉴别力：当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字应有不小于1d的变化 传感器数量：6只 传感器型号/容量：QS-D30T/只 标准并行打印机接口 |

注：

1、投标人应现场踏勘并主动向招标人了解相关情况，并将本项目可预见的相关费用充分考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解等情况而导致的索赔或增加费用、工期延长申请将不被批准。

现场踏勘联系人：陈女士     联系手机号码：19952895650

2、以上为设备采购清单为主要设备及参数要求。投标人须自行现场踏勘，对整体项目进行系统设计及绘制图纸。如投标人认为完成本项目还需其他设备及材料，请自行增加并纳入投标总价，中标后必须按照设计方案完成本项目，同时不再增加费用。

3、相关附件下载百度网盘网址，项目名称：滨海县核心育种场实验室器材设备配套项目采购

链接: https://pan.baidu.com/s/1_aFMTWOqOLHGDbOfWcKEwg?pwd=i6rc 提取码: i6rc

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

| 序号 | 组成 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 1、评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术参数要求 | 30分 | 投标人所投产品性能要求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章 “技术参数要求”的得满分30分，每负偏离一项扣2分,扣完30分为止。（得分为0的，视为重大负偏离，其投标无效） 注：以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 |
| 3 | 业绩 | 15分 | 投标人提供以竣工验收证明时间为准承接过实验室器材设备采购及安装业绩的，每提供一项得3分，本项最高得15分。 投标时须提供合同和竣工验收证明扫描件，未提供或提供不全不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 10分 | 投标人需结合现场勘察情况，针对本项目编写详细的项目实施方案，评委针对项目实施方案：（1）货物采购方案（包括购买、包装、运输等）；（2）货物安装方案；（3）调试技术方案；（4）项目进度方案；（5）项目质量方案；内容进行评审： 1.货物采购方案（包括购买、包装、运输等）（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 2.货物安装方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 3.调试技术方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 4.项目进度方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 5.项目质量方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 |
| 5 | 质量及安全保证措施 | 6分 | 根据投标人提供的质量及安全保证措施方案内容进行评审： 1.质量保证措施（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 2安全保证措施（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 |
| 6 | 售后服务及培训方案 | 6分 | 投标人具有完善的售后服务体系,针对本项目提供切实可行的售后服务方案及培训方案。 1.售后服务方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 2.培训方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 |
| 7 | 免费质量保修期 | 3分 | 本次招标项目的免费质量保修期为24个月，在此基础上每延长4个月得1分，最多得3分。以投标人承诺的免费质量保修期为准。 |

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（无）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致： 滨海县农业农村局

根据贵方的JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风循环消毒柜 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | Puri-Easy-60 精液稀释制水系统 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 稀释液搅拌桶 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 立式恒温箱 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 水浴锅 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 干燥箱 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 磁力搅拌器+搅拌杯 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 显微镜 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 全自动灌装机 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 精液检测仪 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 猪精发货终端机 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 相差显微镜casa系统 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 精子密度仪 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 细胞计数载玻片 | 盒 | 10盒 |  |  |
| 15 | 扫描枪 | 把 | 1 |  |  |
| 16 | 公猪精液智能称 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 20KG采精橡胶防滑垫 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 采精袋 | 包 | 5 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |
| 19 | 一次性采精手套（乳胶、PVC、PE） | 盒 | 5 |  |  |
| 20 | 假母台 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 移液器 | 支 | 1 |  |  |
|  |  | 支 | 1 |  |  |
| 22 | 移液器吸头 | 包 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 移液器吸头盒 | 盒 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 移液器支架等 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 耐高温悬浮LT(爱乐体)稀释保存剂 | 箱 | 2 |  |  |
| 26 | 精液质量分析系统 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 冻精专用纯水仪 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 平衡仪 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 上清去除仪 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 液氮罐 | 个 | 20 |  |  |
| 31 | 细管灌装机 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 细管喷码机 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 程序冷冻仪 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 猪冻精专用离心机 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 水浴锅 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 电脑 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 猪冻精试剂套装 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 细管 | 包 | 1 |  |  |
| 39 | 灌装软管 | 包 | 2 |  |  |
| 40 | （-20℃）冰箱 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 生物安全柜 | 台 | 3 |  |  |
| 42 | 高速离心机12000转 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 涡旋仪 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 掌上离心机 | 台 | 2 |  |  |
| 45 | 超净台 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 水浴锅 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 振荡器 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 4℃冰箱 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 荧光定量PCR仪（带电脑） | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 纯水仪 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 组织研磨仪 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 酶标仪带电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 恒温培养箱 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 全自动洗板机 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 全自动高压灭菌锅 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 电子分析天平 | 台 | 2 |  |  |
| 58 | 普通电子天平 | 台 | 2 |  |  |
| 59 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 1000μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 61 | 200μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 62 | 100μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 63 | 2.5μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 64 | 20μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 65 | 10μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 66 | 5μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 67 | 100μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 68 | 300μl移液器 | 把 | 2 |  |  |
| 69 | 微波炉 | 台 | 2 |  |  |
| 70 | 稳压器及配套电池组 | 套 | 1 |  |  |
| 71 | 冰箱 | 台 | 2 |  |  |
| 72 | 过滤纸 | 包 | 10 |  |  |
| 73 | 温度计 | 个 | 5 |  |  |
| 74 | 采精杯 | 个 | 10 |  |  |
| 75 | 稀释量杯 | 个 | 10 |  |  |
| 76 | 载玻片 | 盒 | 20 |  |  |
| 77 | 盖玻片 | 盒 | 20 |  |  |
| 78 | 离心管 | 包 | 20 |  |  |
| 79 | 冰柜 | 台 | 4 |  |  |
| 80 | 标签打印机 | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 快递单打印机 | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 手动封口机 | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 非瘟试剂盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 84 | 蓝耳试剂盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 85 | 精液运输无人机 | 台 | 2 |  |  |
| 86 | 建设冻精实验室4摄氏度恒温间 | 间 | 1 |  |  |
| 87 | 实验服 | 套 | 10 |  |  |
| 88 | 实验检测中心改造等费用 | 项 | 1 |  |  |
| 89 | 长条电子耳标（栏位专用，RFID低频134.2Hz） | 个 | 1200 |  |  |
| 90 | 电子耳标（RFID低频134.2Hz） | 个 | 1200 |  |  |
| 91 | 电子耳标（RFID超高频，小种猪群生产信息追溯应用） | 个 | 2000 |  |  |
| 92 | 低频识别棒 | 个 | 2 |  |  |
| 93 | 云打印机（微型机和打印机） | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 超高频识别器（可调整识别距离） | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 手持终端机 | 台 | 2 |  |  |
| 96 | 多功能产房作业车（包含平板电脑） | 台 | 2 |  |  |
| 97 | 断奶仔猪称重车（包含平板电脑） | 台 | 2 |  |  |
| 98 | B超（测背膘或测孕，数据图片上传云平台） | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 精液运输专用车 | 辆 | 1 |  |  |
| 100 | 高压清洗专用车，电动高压水枪雾炮和高炮 | 辆 | 1 |  |  |
| 101 | 称重电子地磅秤 | 台 | 1 |  |  |
| 总价大写： 小写（人民币）： |  |  |  |  |  |

注：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括本次采购项目内容外，还包括与完成本项目相关的维修工作及服务期间所需的人工费、材料费、机械费、运输费、外调经费、车辆、会务、论证、评审、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等各项应有费用。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320922-ZQYC-G2025-0017

投标总报价

大写：

小写：（人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。