招　标　文　件

项目名称：连云港公安交通集成指挥平台服务器、边界及大数据更新、扩容项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0065

连云港市公共资源交易中心

2025年7月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	1

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	17

第五章  评标方法与评标标准	63

第六章  投标文件格式	66

# 第一章  投标邀请

受连云港市公安局交通警察支队的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港公安交通集成指挥平台服务器更新换代及边界扩容项目（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0065）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港公安交通集成指挥平台服务器更新换代及边界扩容项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月23日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0065

项目名称：连云港公安交通集成指挥平台服务器更新换代及边界扩容项目

采购方式：公开招标

预算金额：468.86万元

最高限价：460.86万元,投标报价超过最高限价的投标无效

采购需求：为贯彻落实《公安交通管理科技发展规划》要求，进一步提升公安交通集成指挥平台（以下简称“集成指挥平台”）在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，现就深化集成指挥平台建设制定如下建设内容。

（1）服务器更新：数据库服务器、磁盘阵列、二次识别应用服务器、视频图像融合接入网关更新换代；

（2）大数据平台扩容：HBase节点、Spark节点、大数据套件；

（3）安全边界更新：边界防火墙、边界三层交换机、入侵检测、可信边界网关、探针、数据交换系统、数据隔离网闸、请求服务系统。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成软硬件部署、调试，并初步验收合格后投入使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年7月9日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月23日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市公安局交通警察支队

地    址：连云港市海州区郁洲南路90号

联系方式：0518-81861330

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：程杨   0518-82256581

3.项目联系方式

项目联系人：程杨

电    话：0518-82256581

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

### 39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.售后服务

13.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

13.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

14.违约责任

14.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

14.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

14.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

14.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

15.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

15.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

15.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

15.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

16.合同分包

16.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

16.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

17.不可抗力

17.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

17.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

18.解决争议的方法

18.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

18.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

18.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

19.政府采购政策

19.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

19.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.法律适用

20.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

20.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 21. 通知

21.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

21.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

21.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

21.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

22.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

22.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单  。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业行业划型标准：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：软件和信息技术服务业行业划型标准：

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成软硬件部署、调试，并初步验收合格后投入使用。 |
| 2 | 质保期：本项目质保期为终验合格之日起不少于5年（包含所有软、硬件设备）。在质保期间，中标人负责维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。（投标文件中提供承诺函（内容须明确投标人承诺质保期限）扫描件并加盖投标人公章，格式自拟） |
| 3 | 机柜：项目采购服务器相关设备、大数据平台扩容相关设备、安全边界相关设备须部署于专业IDC机房内，中标人提供不少于2个机柜及每个机柜至少5年的使用权，此部分包含在投标报价中。（投标文件中需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） |

3.本项目核心产品为： 数据库服务器 。

一、项目概况

1、项目背景

为贯彻落实《公安交通管理科技发展规划》要求，进一步提升公安交通集成指挥平台（以下简称“集成指挥平台”）在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，现就深化集成指挥平台建设制定如下建设内容。

2、建设内容

本次建设内容为软硬件升级、更新换代。包括三个部分：

（1）服务器更新：数据库服务器、磁盘阵列、二次识别应用服务器、视频图像融合接入网关更新换代；

（2）大数据平台扩容：HBase节点、Spark节点、大数据套件；

（3）安全边界更新：边界防火墙、边界三层交换机、入侵检测、可信边界网关、探针、数据交换系统、数据隔离网闸、请求服务系统。

二、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 磁盘阵列 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 二次识别应用服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 视频图像融合接入网关 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 边界防火墙(万兆) | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 边界三层交换机(万兆) | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 入侵检测（千兆） | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 可信边界网关（千兆） | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 探针（千兆） | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 数据交换系统(万兆) | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 数据隔离网闸(万兆) | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 请求服务系统（万兆） | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 大数据平台数据节点（Hbase） | 2 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 大数据平台数据节点（Spark） | 4 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 大数据调度管理及运维套件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 大数据Spark套件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 大数据Hbase套件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、处理器:配置2颗CPU，每颗CPU≥24核，主频≥2.0Ghz； 3、内存:≥512G ； 4、固态盘:960G SSD*4； 5、RAID卡：高性能RAID卡（2G缓存）+超级电容； 6、网口1：千兆网口*2；万兆网口（含多模模块）*2； 7、HBA卡：双口32Gb HBA卡*2； 8、导轨：标准导轨； 9、电源:550W双电源冗余； 10、故障诊断：支持离线光诊断诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障，日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障，提供功能截图； 11、管理软件：支持提供资产管理、智能监控、能耗管理、自动巡检与报修等功能，支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求； 12、数据迁移：保证集成指挥平台的数据完整、无遗漏的迁移至新服务器，迁移过程中如果有数据流失，支持数据找回。包括：集指应用平台、负载均衡、集指APP、12123平台、数据边界传输业务、视频边界传输业务、车辆特征识别、人脸识别、融合通信、AI违法预审、综合平台参数、安管系统、各县数据接入点、执法监管系统保证服务器表空间、表、触发器、序列、存储过程、作业、高级队列整体迁移。 | 2 | 台 |
| 2 | 磁盘阵列 | 1、缓存：≥256G； 2、BBU+Flash模块*2； 3、固态盘：1.92T SSD*2； 4、机械盘：2.5英寸企业级HDD硬盘，2.4TB，10000转*20； 5、基础软件包：多路径、快照，卷复制，自动精简、QoS、Draid功能； 6、智能SSD缓存加速软件许可*1； 7、网络接口：千兆网口*8； 8、FC接口：32Gb FC主机接口*8； 9、数据迁移，保证集成指挥平台的数据完整、无遗漏的迁移至新服务器，迁移过程中如果有数据流失，支持数据找回。包括：集指应用平台、负载均衡、集指APP、12123平台、数据边界传输业务、视频边界传输业务、车辆特征识别、人脸识别、融合通信、AI违法预审、综合平台参数、安管系统、各县数据接入点、执法监管系统保证服务器表空间、表、触发器、序列、存储过程、作业、高级队列整体迁移。 | 1 | 台 |
| 3 | 二次识别应用服务器 | 1、2U机架式服务器 2、处理器:配置2颗CPU，每颗CPU≥16核，主频≥2.4Ghz； 3、内存:16G DDR4*2； 4、数据盘：2.4T 10K SAS*2； 5、RAID卡：高性能RAID卡*1 6、网口1：千兆网口*2； 7、网口2：万兆网口（含多模模块）*2 8、异构加速卡：单卡FP32≥70TFlops，单卡显存容量≥24GB，单卡CUDA≥16384； 9、电源:550W双电源冗余； 10、管理软件：支持提供资产管理、智能监控、能耗管理、自动巡检与报修等功能，支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求； 11、故障诊断：支持离线光诊断诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障，日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障； 12、集成系统管理芯片，提供iKVM和KVMOverIP 高级管理功能，本地件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的进程对服务器的完个控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作;可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源。配置4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持冗余及热插拔功能，主板支持双SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志。数据迁移，保证集成指挥平台的数据完整、无遗漏的迁移至新服务器，迁移过程中如果有数据流失，支持数据找回。包括：集指应用平台、负载均衡、集指APP、12123平台、数据边界传输业务、视频边界传输业务、车辆特征识别、人脸识别、融合通信、AI违法预审、综合平台参数、安管系统、各县数据接入点、执法监管系统保证服务器表空间、表、触发器、序列、存储过程、作业、高级队列整体迁移。 | 2 | 台 |
| 4 | 视频图像融合接入网关 | 1、视频联网：支持GB/T 28181-2022标准，兼容GB/T 28181-2016标准和GB/T 28181-2011标准；支持H.264、H.265以及SVAC视频编码规格；支持国内主流厂商的视频监控平台接入，包括但不限于：海康、大华、宇视、科达、华为、天地伟业、锐菲、汉邦高科、英飞拓等； 2、集指平台：无缝接入“公安交通集成指挥平台”，提供视频显示、控制、目录查询、录像查询和下载等服务功能； 3、视综应用平台：支持公安科信“视频图像信息综合应用平台”与“公安交通集成指挥平台”之间视频级联和资源共享，支持对不同应用平台场景化策略管理和权限控制； 4、可视化管理：支持网关接入及分发可视化动态配置；支持实时视频浏览，资源选择性共享与接入资源数统计，联网设备在线统计分析；支持设备状态、平台状态、并发量、网络流量、集群性能等进行记录和监控； 5、播放服务：支持SDK、OCX、JSX多种模式视频播放控制服务；支持浏览器无插件实时视频的浏览，包括多画面浏览实现选择1,4,9,16多种画面分割模式以及全屏显示，可提供多种分辨率的选择； 6、通讯协议：支持UDP、TCP和KCP协议； 7、音频服务：支持AAC、711等多种音频编码的解码服务，可支持浏览器无插件音视频同步播放； 8、运行环境：支持在浏览器环境中实现资源管理及多路视频播放； 9、集群模式：具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容； 10、并发数量：码流转发量：256路@4Mbps； 11、接入数量：监控联网平台：支持同时接入20个；设备量：最大支持管理150000个； 12、接入模式：单节点； 13、CPU：2颗CPU,核数:24核，主频:2.6GHz; 14、内存：64GB； 15、硬盘：1*960GB SSD； 16、网络：1*万兆光口+2*千兆电口。 | 1 | 台 |
| 5 | 边界防火墙(万兆) | 1、2U标准机架设备，默认16个千兆电口10个千兆光插槽2个万兆光插槽,冗余电源,2个扩展槽位。防火墙网络吞吐量≥22Gbps，并发连接≥500万，每秒新建连接≥10万，应用层吞吐量≥16G，出厂默认配置4T硬盘； 2、支持链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 3、支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关技术要求； 4、支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv6静态、动态组播路由； 5、支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测； 6、支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护； 7、支持HTTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护； 8、支持系统温度、CPU温度、CPU利用率、内存利用率、电源故障等告警，支持CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率等硬件资源实时利用率及其历史使用情况追踪。 | 1 | 台 |
| 6 | 边界三层交换机(万兆) | 1、交换容量≥1.25Tbps，包转发率≥215Mpps； 2、千兆电口≥24个，万兆光口≥4个，扩展槽位≥1； 3、支持MAC地址≥32K；ARP表项≥8K；vlan规格≥4K，IPV4路由规格≥8K,ipv6规格≥4K； 4、支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 5、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 6、支持MACSec加密； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、单台设备配置：8端口万兆光接口板。 | 1 | 台 |
| 7 | 入侵检测（千兆） | 1、1U，8个千兆电口（含1个管理口）,4个千兆光口插槽,1个CONSOLE口,冗余电源,2个扩展槽位； 2、整机吞吐率≥8.5Gbps，最大并发连接数≥220万，IPS吞吐率≥3.2Gbps 默认含：3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可； 3、支持独立的攻击检测引擎，规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度等方式进行分类。支持能够检测防御包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的17大类超过12000种以上网络攻击事件； 4、支持通过手动导入PCAP包的方式回放攻击包，可展现回放状态，检测结果可在安全日志中查看； 5、采用僵尸主机与控制主机异常通信行为检测的方式，具有独立的僵尸主机特征库，能够对11000种以上僵尸主机行为进行监测，包括僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。支持对Windows、Linux、IOS、Android、Unix、MacOS等多种操作系统的僵尸主机检测，并对规则可设置相应警告、阻断动作； 6、本地嵌入独立的威胁情报库，不依赖其他设备或情报平台，即可独立的实现威胁情报检测能力，可对检测到的恶意文件、恶意IP、恶意域名、恶意URL、恶意邮箱设置相应捕获/取证、阻断动作； 7、支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测； 8、支持攻击取证、僵尸主机取证、恶意程序样本、恶意程序无风险样本、威胁情报样本、威胁情报取证、WEB防护取证、异常流量取证，取证类型支持报文取证和样本文件取证两种形式。取证文件支持以FTP、SFTP、HTTP的方式外发到第三方服务器平台，传输可选择密码或密钥方式进行加密。 | 1 | 台 |
| 8 | 可信边界网关（千兆） | 1、设备类型：专用软硬件一体化设备； 2、性能要求：新建连接速度≥1500（连接/秒），最大并发连接数≥100000个；吞吐量≥450Mbps；ssl事务处理速率≥2000次/秒；接入用户数≥50000； 3、端口配置：≥4个10/100/1000M自适应以太网端口； 4、系统运维：支持网关使用情况实时监控，至少包含在线用户数、保护资源数、并发连接数、注册终端数等；支持系统运维，包括对网关数据库进行检查和修复的的运维操作，内置SSH运维工具，支持对网关系统日志的配置和下载，支持对网关所用到的加密算法进行性能自测，支持系统和引擎的使用情况的实时监控，包括并发连接数和会话连接数、SSL新建/会话复用速率和新建连接数、缓存利用率等信息；支持双机热备、第三方负载均衡； 5、加密算法：支持RSA1024/RSA2048、AES256、SHA-1/SHA-2、国家密码管理局颁布的SM2、SM3、SM4密码算法； 6、接入认证：支持多种用户接入认证方式，包含用户名口令、USBkey、用户名+口令+短信、数字证书（含文件证书）+口令、移动密码模块等认证方式； 7、用户管理：支持用户的动态角色，基于用户属性信息自动匹配的角色管理模式；支持在线用户实时监控，管理员对可疑在线用户的踢出操作； 8、终端管理：支持用户和终端绑定认证，至少包含一对一、一对多、多对一和多对多等模式； 9、分级控制：支持对接分级控制服务系统，实现网关应用、角色、用户、策略变更、服务启停等控制功能； 10、日志审计：支持系统日志信息分级别记录，至少包含调试、信息、错误等；支持日志格式模版的扩展和用户自定义；支持日志分类展示，包括用户日志、管理日志、系统日志、客户端日志等；支持日志记录存入到本地、Syslog数据发送到第三方服务器。 | 1 | 台 |
| 9 | 探针（千兆） | 1、负责收集整条链路的设备信息； 2、2U标准机架式设备； 3、2个千兆网络接口，可扩展至最多4个； 4、稳定性运行时间(MTBF)：≥50000小时； 5、支持SYSLOG v2/SNMP v3、Telnet、ICMP协议方式的数据和信息采集。 6、产品厂商入围公安部组织测试的接入平台厂商名单。 | 1 | 套 |
| 10 | 数据交换系统(万兆) | 1、标准2U机架式，由信任端服务器及非信任端服务器组成，部署在安全隔离与信息交换系统前后。 2、每个设备各具备100/1000Mbase-TX以太接口≥4个，万兆光纤接口≥2个。 3、稳定性运行时间(MTBF)：≥50000小时 4、可实现应用层吞吐量≥5G，10000个并发会话 ； 5、数据库到数据库交换最大并发数据表≥1024； 6、数据影射最大字段数≥256； 7、数据库到数据库交换记录数（>100Kb/记录）≥2000条/秒； 8、任务调度粒度：秒级；文件交换速度≥2Gbps； 9、文件同步单文件大小≥30G； 10、并发客户端数量≥6000；最大文件≥30G。 功能参数： 1、数据交换系统在内部可信任端配置管理，外网非可信端不存储任何配置信息，确保配置不被恶意篡改，配置信息不泄漏； 2、数据交换系统内部主机之间使用基于证书认证的方式建立可信安全数据通道； 3、数据库同步：支持SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql等的单、双向数据交换，无需修改数据库表结构，不涉及代码修改；可同时发送和接收多个数据库中多个表；支持多种增量方式；可分别定义增加、删除、修改的数据传输；根据指定字段值进行条件传输；支持大字段数据同步交换；支持异构数据库安全传输； 4、数据库支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，主从表的数据同步，删除源数据方式、基于ORACLE 快照日志等同步方式； 数据库支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换（表名、表字段、表字段类型、表主键、表外部键不同）；支持BLOB、CLOB、LONG、TEXT、IMAGE等大字段的异构，支持不同字符集的异构； 5、文件同步：支持多种文件传输方式，高可靠文件传输，文件完整性校验；文件内容识别检查过滤；文件传输加密；支持增量文件同步，实现内外网两个目录之间的文件一致性；小文件传输可使用多线程并发提高传输效率； ▲6、文件数据交换延迟平均值不高于1.1ms 毫秒；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲7、网络传输延迟平均值不高于 0.3ms毫秒；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲8、可对业务系统进行智能检测分析；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲9、支持断网重连功能，并在网络故障排除之后可以自动恢复，交换过程不丢失数据;支持运行状态异常恢复功能，系统在出现断电、断网状态恢复后，可自动恢复运行状态；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲10、产品厂商入围公安部组织测试的接入平台厂商名单。（提供厂商入围截图证明并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 11 | 数据隔离网闸(万兆) | 1、具备100/1000Mbase-TX以太接口≥10个，万兆光纤接口≥4个； 2、应用层数据传输传输率≥7Gbps； 3、数据丢包率<0.1%； 4、并发连接数≥50000； 5、内部系统交换带宽≥9Gbps； 6、无故障运行时间≧50000小时； 7、系统延时<0.1ms。 性能参数： 1、内外网单元各具备10/100/1000Mbps（电口）×6，万兆SFP+（光纤口）×4； 2、数据交换能力≥9Gbps； 3、内部系统交换带宽≥10Gbps; 4、系统并发连接数≧70000； 功能参数： 1、支持WEB方式管理配置，通过内网侧主机统一配置管理；系统业务在内部可信任端配置管理，外网非可信端不存储任何配置信息。 2、系统可自定义工作模式，包括透明模式，代理模式，通道模式，并在主页上显示通道数据的传输总量。 3、系统实时监控系统硬件状态，包括内外网单元的CPU使用率，内存使用率，磁盘空间使用率、磁盘健康度、业务IO传输速率。 4、系统支持一键体检，检测整机的系统进程运行状态，包括WEB、协议转发，热备、日志的功能模块状态，以及内部连通状态。 5、系统支持数据库同步、文件同步及协议转发功能。 6、数据库同步：支持SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql等的单、双向数据交换，支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，删除源数据方式；无需修改数据库表结构，不涉及代码修改； 7、对数据库同步同步错误发生的故障恢复正常后，可重新同步未同步的数据，且系统出现网络中断后，再次恢复网络，所有任务恢复正常，无需手动启停任务。 8、任务配置时为主键添加一个逻辑主键，实现数据同步功能，支持Oracle、SQLServer、MYSQL、达梦等主流数据库的数据表同步。 9、文件同步：支持多种文件传输方式，传输过程中支持对文件内容识别检查过滤；实现内外网两个目录之间的文件一致性； 10、文件同步任务支持自定义同步配置，包括发送线程数，积压批次数上下限，线程栈内存大小及方法区内存大小等。 11、文件同步业务中可对允许传输的文件类型进行限制，支持不过滤、黑白名单的过滤方式，对允许传输的txt、csv、xml文件里的内容进行过滤，支持敏感字符过滤。 12、系统支持常见的TCP、UDP、FTP、TNS协议的转发功能，可定义出入口IP地址。 ▲13、支持提供抗攻击功能，能够正常配置启用产品的抗攻击功能；能顾识别和防御SYN Flood、ICMP Flood等攻击且不影响正常业务；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲14、产品厂商入围公安部组织测试的接入平台安全产品名单；（提供厂商入围截图证明并加盖投标人公章） ▲15、产品厂商入围公安部组织测试的接入平台厂商名单。（提供厂商入围截图证明并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 12 | 请求服务系统（万兆） | 1、外形：2U机架式设备； 2、接口：单台主机千兆电口≥4个，万兆光口≥2，VGA ≥1个，USB 接口≥2个，标配冗余电源； 3、应用吞吐量：2Gbps； 4、支持各种Web Service接口； 5、支持多服务并发访问；+ 6、支持服务资源认证。支持移动应用系统访问； 7、支持接入服务资源的管理，包括服务注册、控制和维护； 8、支持用户管理； 9、支持请求服务行为的审计，包括用户信息审计、行为信息审计、访问内容审计等； ▲10、访问服务时可以对请求URL、请求IP、请求时间、请求数据和回应数据等进行检查和过滤；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲11、请求服务器只能传输web访问请求，如果请求不是HTTP协议，请求服务系统将会阻断传输；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件并加盖公章） ▲12、产品厂商入围公安部组织测试的接入平台厂商名单。（提供厂商入围截图证明并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 13 | 大数据平台数据节点（Hbase） | CPU信息：ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥3.0GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不做要求； 实配CPU数量：≥2颗 主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 内存数量：≥8个 内存规格：≥DDR4 实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时,印制电路板上应具备插槽的序号标识。 硬磁盘实配容量：实配10K SAS硬盘单盘容量不小于600GB,实配SATA硬盘单盘容量不小于8TB 硬盘实配数量：实配10K SAS硬盘≥2块,实配SATA硬盘≥12块 硬盘插槽数量及规格：a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； 支持的热插拔硬盘数量不少于14个 实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于2个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE 显示接口：≥1个VGA接口 USB接口：≥4个USB3.0接口 电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余,满足处理器满载时的需求 外观和结构： a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 BMC固件基础功能：1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 远程控制：支持远程关机和重新启动功能 操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 操作系统功能：a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 研发过程安全：生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 CPU主频：≥3.0GHz（基准频率，非动态加速频率） 单CPU核数：≥32（物理核） 单CPU末级缓存容量：≥8MB 内存速率：≥2933MT/s 电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 服务周期：a)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知客户； c)产品发布日期需在随机文件中明确。 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供的部件/软件产品升级和扩容能力 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 | 2 | 台 |
| 14 | 大数据平台数据节点（Spark） | CPU信息：ARM处理器；物理核心数≥32个物理核/颗；主频≥3.0GHz（基准频率，非动态加速频率）；末级缓存容量≥8MB，线程数量≥32线程，热设计功耗≤200W，内存支持速率≥2933MT/s，至少支持4通道内存，位宽不做要求； 实配CPU数量：≥2颗 主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量。 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 主板PCIe插槽数量及规格：高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 内存数量：≥8个 内存规格：≥DDR4 实配单条内存模块容量：实配单条容量≥32GB 内存通道：至少支持4个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时,印制电路板上应具备插槽的序号标识。 硬磁盘实配容量：实配10K SAS硬盘单盘容量不小于600GB,实配SATA硬盘单盘容量不小于8TB 硬盘实配数量：实配10K SAS硬盘≥2块,实配SATA硬盘≥12块 硬盘插槽数量及规格：a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)支持的热插拔硬盘数量不少于14个 实配RAID卡或控制器数量：实配≥1块 网口速率和数量：配置光口（满配万兆光模块）数量不少于2个，且网口速率不少于10GE，配置以太网电接口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE 显示接口：≥1个VGA接口 USB接口：≥4个USB3.0接口 电源模块数量：≥2个，电源按1+1冗余 电源功率：单路电源功率≥900W，电源模块功率有一定冗余,满足处理器满载时的需求 外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值；塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 机柜尺寸：供应商给出长度、高度和深度 主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 散热方式：支持风冷或夜冷等散热方式 BMC固件基础功能：1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 远程控制：支持远程关机和重新启动功能 操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 操作系统功能：a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 中文信息处理：符合GB 18030的有关规定 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 CPU主频：≥3.0GHz（基准频率，非动态加速频率） 单CPU核数：≥32（物理核） 单CPU末级缓存容量：≥8MB 内存速率：≥2933MT/s 电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 功能卡兼容性：适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 服务响应：7*24小时响应支持服务。技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等。建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 服务周期：a)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知客户； c)产品发布日期需在随机文件中明确。 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供的部件/软件产品升级和扩容能力 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 4 | 台 |
| 15 | 大数据调度管理及运维套件 | 1、提供大数据调度管理及运维软件。 2、大数据集群支持不同架构硬件服务器混合部署，支持X86、ARM等服务器单集群内混合部署。 ▲3、大数据平台支持运维管理平台系统在内的所有业务组件的管理节点均实现双机HA，业务无单点故障。（提供大数据产品官方网站截图证明等相关证明材料并加盖投标人公章） 4、可靠性：产品稳定性应满足在常见故障场景下（包含CPU高负载、硬盘高负载、内存高负载、读写高负载、网络抖动、网络丢包、网络包损坏等），基本功能连续，并维持一定的性能。在故障扰动消除后能够自动恢复。 ▲5、大数据平台支持滚动升级能力，业务不中断。支持一次升级少量节点、循环滚动，直至集群所有节点完成升级。（提供大数据产品官方网站截图证明等相关证明材料并加盖投标人公章） 6、大数据集群管理软件需提供web图形化界面对集群服务器角色，配置和状态进行管理。 7、大数据平台支持自动健康检查与巡检，帮助用户实现一键式系统运行健康度巡检和审计，保障系统的正常运行，降低系统运维成本。 | 1 | 套 |
| 16 | 大数据Spark套件 | 1、提供配套本次大数据平台数据节点（Spark）硬件共4颗CPU的软件授权。 ▲2、支持小文件自动合并，Spark在输出过程中，会对同一分区的小文件主动进行合并，较少小文件带来的各种问题。（提供大数据产品官方网站截图证明等相关证明材料并加盖投标人公章） 3、支持SQL查询和Hive语法，兼容Parquet、JSON等结构化数据源，提供交互式即时数据查询功能。 4、基于弹性分布式数据集（RDD）实现并行处理，支持任务分发到集群节点并自动恢复节点故障。 5、原生支持Scala、Java、Python及R语言API，降低开发门槛并兼容异构技术。 6、动态内存分配机制来平衡缓存与计算资源，支持RDD持久化策略以提升迭代计算效率。 7、支持调度器将任务拆分为不同阶段，结合资源池动态分配计算任务，支持细粒度并行处理与故障重试机制。 | 1 | 套 |
| 17 | 大数据Hbase套件 | 1、提供配套本次大数据平台数据节点（Hbase）硬件共8颗CPU的软件授权。 ▲2、Hbase组件支持二级索引，支持为列值添加索引，提供使用原生的Hbase接口的高性能基于列过滤查询的能力。支持建立全局二级索引。（提供大数据产品官方网站截图证明等相关证明材料并加盖投标人公章） 3、支持数据以键值形式进行存储，支持将多个具有类似功能或存在关联的业务表合并存储。 4、支持对数据库数据进行列加密，支持多级索引。 5、支持基于HDFS实现高可用分布式存储，采用面向列族的存储模型，支持稀疏数据高效存储与快速列族级检索。 6、支持主从架构，主节点HMaster负责元数据管理与负载均衡，RegionServer处理数据读写请求，依赖ZooKeeper实现集群协调与故障恢复。 7、支持数据按行键范围自动划分为Region，支持动态拆分与合并，实现存储容量与计算负载的水平扩展。 8、支持无缝对接MapReduce、Spark进行离线分析，通过Hive实现SQL查询，满足混合计算场景需求。 | 1 | 套 |

四、辅材、配件

1、机柜：项目采购服务器相关设备、大数据平台扩容相关设备、安全边界相关设备须部署于专业IDC机房内，中标人提供不少于2个机柜及每个机柜至少5年的使用权，此部分包含在投标报价中。（投标文件中需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

2、其他辅材、配件。项目设备集成所需的所有辅材、配件和网线、电源线等，若在具体实施时，所需辅材、配件和网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

五、供货要求

1.交货期：合同签订之日起3个月内完成软硬件部署、调试，并初步验收合格投入使用。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能满足采购要求，软硬件配备全新的产品。提供装箱清单、检验合格证等相关技术文件。

5.货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。采购人根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏或不符合质量要求，由中标人负责调换、补齐。

六、安装调试要求

1.服务内容

（1）服务器更新：负责核心服务器、磁盘阵列、二次识别应用服务器、视频图像融合接入网关等硬件设备的安装上架、通电入网、系统参数配置、多路径存储配置、存量数据迁移、二次识别参数配置、视频网关参数配置，负责系统维保期间的日常巡检和突发故障处置；

（2）大数据平台扩容：负责HBase节点、Spark节点、节点服务器硬件设备的安装上架、通电入网、系统参数配置，负责注入授权，负责系统维保期间的日常巡检和突发故障处置；

（3）安全边界更新：负责边界防火墙、边界三层交换机、入侵检测、可信边界网关、探针、数据交换系统、数据隔离网闸、请求服务硬件设备的安装上架、通电入网、系统参数配置。负责集指相关数据边界业务重构与拓展优化、边界设备备案登记、负责系统维保期间的日常巡检和突发故障处置

（4）数据库迁移：新数据库服务器上架后，负责新旧核心数据库历史数据迁移，并确保在迁移时期平台能正常运行。

2.服务要求：

（1）在安装调试阶段，中标人必须具备实施上述服务的相关专业资质和成功项目经验，提供具备相应技术能力的工程师团队。在项目实施过程中，投标人需按照预定的项目进度计划，定期向采购方汇报项目进展情况，如遇特殊情况导致项目进度延迟，需提前向采购方说明原因，并提供合理的解决方案和调整后的项目进度计划。

（2）保密及版权要求：

由于该项目涉及到大量的公安信息，项目中标人在与采购人签订合同时，双方必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、系统设计、技术成果等内容和相关事务保密并签订保密协议。

- 兼容性要求

投标人需保障所投设备和软件的兼容性，以保证采购人后续正常使用。

（4）.合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成软硬件部署、调试，并初步验收合格后投入使用。

（5）.质保期：本项目质保期为终验合格之日起不少于5年（包含所有软、硬件设备）。在质保期间，中标人负责维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。（投标文件中提供承诺函（内容须明确投标人承诺质保期限）扫描件并加盖投标人公章，格式自拟）

5.服务标准：项目建设完成，包括软硬件环境搭建、安装部署、调试并初步验收合格。

七、国家或行业相关规范标准

《公安交通集成指挥平台建设指导意见》

《公安交通集成指挥平台技术实施方案》

《深化公安交通集成指挥平台建设方案》

《交通管理信息系统建设框架》

《中国智能运输系统体系框架》

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

《公安交通指挥系统设计规范》（GAT515-2011-2）

《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》（GA/T651）

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133）

《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134）

《智能交通集成指挥平台通用技术条件》(GA/T496-2009)

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133）

《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445）

《城市交通交通流量控制系统术语》（GA/T509）

《交通电视监控系统验收规范》(GA/T514)

《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515）

《公安交通集成指挥平台通信协议》（GA/T1049.X）

《公安交通集成指挥平台结构和功能》（GA/T1146）

《公安交通集成指挥平台技术实施方案》

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

八、人员配备要求

本项目人员配备应不少于4人，至少包含项目负责人1人、项目组成员不少于3人。

为保证本项目质量、进度、安全、文明施工等各方面达到采购人的要求，中标人项目实施团队进场后须服从采购人的管理，保证本项目的质量、进度、安全、文明施工。项目负责人一经确定不得中途更换，如确需更换，须征得采购人同意。

8.1项目负责人

1.岗位职责

1.1项目负责人协调中标人在项目全过程的各项工作，如项目进度、项目具体实施、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等。

1.2组织编制并实施项目年、季、月度工作计划以及材料、设备、资金等使用计划。

1.3监督控制工程进度、质量、安全、成本和文明施工等，及时解决施工过程中的问题。

1.4负责项目竣工与交付、进行工程总结、决算等。

1.5负责组织整理竣工验收资料、技术档案资料等工程文件。

1.6负责项目部日常工作，接受相关部门、领导的指导、监督，定期向上级汇报工作。

1.7如遇重大、紧急、特殊事件须及时上报相关部门及领导，妥善处理相关问题。

2.2项目组成员

本项目拟派项目组人员（不含项目负责人）最低不少于3人。

1.任职要求

为保证本项目软硬件设备安装部署及系统维护，中标人须配备信息系统项目管理师、软件设计师等岗位配置相应的实施人员，确保项目实施过程高效、迅速。

2.岗位职责

2.1 信息系统项目管理师岗位职责：

1、负责项目的组织评估、计划、控制及实施；

2、协调公司内外各部门，分配项目资源，确保项目圆满完成；

3、负责分析客户需求，收集相关信息，编写项目文档，确定项目进度及相关报表；

4.负责项目实施过程中的各项管理工作，包括风险识别，质量管理，成本管理，人员招募等；

5、负责和指导项目中的专业技术团队，确保项目内容和技术要求的符合，推动项目进度安排；

6、负责把控项目进度，调整项目安排，确保项目圆满完成。

2.2 软件设计师岗位职责：

1.负责项目相关软件及系统迁移，并保证平台稳定运行；

2.负责系统平台对接测试工作，记录测试结果；

3.负责集成指挥平台质保期内的维护工作。

九、履约验收要求

验收包括初步验收（初验）和正式验收（终验）两个阶段。项目建设完成后，采购人按《连云港市公安机关科技信息化建设项目内控管理实施细则》要求先行开展初验、测试等工作，经初验合格、稳定试运行期满后，准备相关材料，向连云港市公安局科信办提出终验申请。

具体要求：

1.采购人成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收依据为招标文件、投标文件、合同、相关的国家标准、行业标准、规范等。

2.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等，所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。

3.货物到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

4.中标人应派有资格、有经验的人员负责安装、调试，须在合同规定的时间内完成安装、调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。

十、培训要求

中标人按采购人要求的时间为采购人单位培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

1.培训内容

（1）对采购人单位的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训应教会采购人单位的技术人员在日常和紧急情况下如何操作系统。

（2）培训教员对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。

（3）在系统完工测试之前为采购人单位的技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

（4）编制并实施所需的培训课程，负责对采购人的系统操作人员进行完整有效的系统性培训，使采购人单位的系统操作人员能熟练地操作和维护各种系统及设备。培训每门课程的计划将在培训前两个星期前把详细培训计划包括内容和时间安排由采购人审批。

2.培训时间

针对该项目，根据项目实际情况提供培训，培训方式包括授课、现场操作等，培训时间最低要求如下：

| 培训 | 采购人单位人数 | 学时（天） | 培训方式 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业培训 | ≥5人 | ≥2 | 授课 | 中标人单位 |
|  | ≥5人 | ≥2 | 现场操作 |  |
| 现场培训 | ≥5人 | ≥2 | 授课 | 采购人指定地点 |
|  | ≥5人 | ≥2 | 现场操作 |  |

3.培训课程要求

培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

提供包括但不限于硬件技术培训、系统软件培训、系统管理培训、系统运行培训的课程安排，具体要求如下：

1）硬件技术培训要求

①第一步培训

在设备进场前，应安排采购人代表和使用人员对设备进场前的货物检验，同时对使用人员进行初步的技术培训，以了解系统的软、硬件设备的性能特点。

②第二步培训

在硬件系统安装、调试和验收期间，中标人安排采购人单位的管理人员参与全过程培训。在系统投入使用前，中标人进行现场上岗培训，并提供技术人员到培训中心做培训服务，确保采购人单位的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试、运行和维护。

2）系统软件培训要求

对所提供的软件进行使用培训。对于采购人技术人员和使用人员提供不同深度的软件培训。

3）系统管理培训要求

对系统管理人员进行培训，培训时间由采购人安排。中标人应在完工测试和试运转之前完成在现场地的培训。

4）系统培训

对系统负责人员进行培训，了解设备的工作原理、设备保养措施以及基本故障排除法和特别故障排除法等，培训时间由采购人安排。中标人将在完工测试和试运转之前完成培训。

5）其他内容培训要求

按照项目具体实际情况以及自身培训方案为采购人提供相关培训。

十一、售后服务要求

（1）质保期：不少于5年。

（2）提供7*24小时服务，若系统发现问题，需1小时内响应，4小时内查明原因，6小时内解决问题，如确实无法解决的，12小时内需给出解决方案和思路。

（3）质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收。

十四、付款方式与履约保证金

1、付款方式

（1）以审计金额作为最后支付金额；

（2）无预付款，自项目终验合格并正常运行后支付至审计金额的100%；

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

2.技术分（25分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 产品性能 （15分） | 技术参数评审基准分15分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或提供的证明材料与招标文件要求不符合的，视为负偏离。投标人可在文件中做明显标识，便于评审。证明材料中功能相近但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定后给予得分） （投标人所有提供资料都须真实有效，如发现提供虚假资料或与事实不符，后果自行承担） |
| 项目组织方案 （5分） | 投标人提供项目组织方案，内容包括但不限于产品介绍、产品样式、技术标准等： 对项目需求有深刻的理解，对系统总体架构、系统集成有深入的分析研究、科学合理、能够贴合采购需求的得5分； 对项目需求有较深刻的理解，对系统总体架构、系统集成有较深入的分析研究，较能贴合采购需求的得3分； 对项目需求理解简单粗糙，与采购需求理解存在偏差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目培训方案（5 分） | 投标人提供项目培训方案，包括但不限于培训计划、培训目标、人员安排等内容： 方案内容详细，完全能够达到培训目标，人员安排合理、配套齐全、方案全面的得5分； 方案内容较详细，基本能够达到培训目标，人员安排较合理、配套较齐全、方案较全面的得3 分； 方案内容简略，与培训目标存在偏差，人员安排存在不合理性、缺乏配套，方案不够全面的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

3.商务分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业实力 （8分） | 1.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS）的得2分； 2.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得 2分； 3.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的的得 2分； 4.投标人具有信息技术服务运行维护资质等级证书的得2分； （上述1-4项投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 ） |
| 产品兼容性（4 分） | 1、为保证设备兼容性与稳定性，投标人承诺所投安全数据交换系统与数据隔离网闸为同一品牌的，得2分； 2、投标人承诺所投大数据软件授权可以无缝兼容现用大数据平台的，得2分。 （上述1-2项投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则不得分） |
| 软件著作权（4分） | 投标人或所投品牌厂家具有安全智能监测分析平台软件类、安全运维工具类软件著作权证书的每有一个得2分，本项最高得4分。 （投标文件中提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评委会统一认定） |
| 项目人员 （10分） | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得3分； 2、项目负责人具有电子信息类或交通工程类相关专业高级工程师及以上职称的得3分； 3、项目组成员（不含项目负责人）中具有信息系统项目管理师、软件设计师的，每提供一个得2分，本项最高得 4分。（相同证书或一人多证，不重复得分） （上述1-3项投标文件中同时提供证书扫描件和2025年1月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 类似业绩 （9 分） | 自2021年 1 月 1 日（含）（以合同签订日期为准）以来，投标人具有与本项目类似业绩的，每有一个得 3 分，本项最高得 9 分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。名称相近的，由评委会统一认定） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人, 联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。