无锡市政府采购

公    开

招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320292-JXXL-G2025-0031

采购项目名称：无锡经开和畅实验中学2025年实验室装备采购项目

采   购   人：无锡经开和畅实验中学

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

二〇二五年七月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------（3）

二、投标供应商须知-------------------------------（7）

三、项目技术要求和有关说明-----------------------（17）

四、合同书（格式文本）---------------------------（59）

五、合同条款（格式）-----------------------------（60）

六、附件-----------------------------------------（66）

- 一、投标邀请函

江苏欣希联项目管理有限公司受无锡经开和畅实验中学委托，对无锡经开和畅实验中学2025年实验室装备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1.项目名称：无锡经开和畅实验中学2025年实验室装备采购项目

2.项目编号：JSZC-320292-JXXL-G2025-0031

3.供货期：30日历天内到货并安装完毕交付使用；误期违约金：2000元/天。

4.质保期：自验收合格之日起2年。

5.项目预算：1262000元

6.项目最高限价：1262000元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡经开和畅实验中学

9.本项目标的所属行业：工业（制造业）

10.本项目是否专门面向中小企业：是

- （二）投标供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，货物制造商应为中/小/微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

4、本项目的特定资格要求：/；

5、本项目不接受联合体投标。

- （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

- （四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“－江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已参与项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏欣希联项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年7月18日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“（JSZC-320292-JXXL-G2025-0031）项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

- （六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间2025年8月4日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年8月4日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2号楼308）

- （七）投标有效期：开标之日起90天

- （八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡经开和畅实验中学

采购人统一信用代码：12320200MB1W17911L

采购人地址：无锡经济开发区瑞景道768号

联系人：查老师

联系电话：0510-85128082

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320205MABM1X6M01

联系人：周澄娇

联系电话：18068281042

联系地址：无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2号楼308室

邮政编码：214000

电子邮件地址：785514711@qq.com

- （十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3．投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.江苏欣希联项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏欣希联项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏欣希联项目管理有限公司

地址：无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2号楼308室

邮编：214000

联系人：周澄娇

电话：18068281042

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传至投标文件，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

3.开标一览表（格式见附件）

4.投标产品配置及分项报价表（格式见附件）

5.技术响应偏离表（格式见附件）

6.商务响应偏离表（格式见附件）

7.服务保障承诺书（格式见附件）

8.技术文件（格式自拟）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

- （七）投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标费用自理。

- （八）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （十）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5．投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6．评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

②投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（半小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7．评标程序

评标工作由江苏欣希联项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8．评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

9．评分标准

详见附件。

- （十一）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏欣希联项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏欣希联项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．江苏欣希联项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏欣希联项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十六）中标服务费：

本项目代理费由中标人支付。招标代理费收费标准：按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取，100万以下费率为1.5%，100万-500万费率为1.1%，按以上规定的75%计取，以中标价作为计算基数。

- （十七）合同融资、履约担保

1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- 三、项目技术要求和有关说明

采购项目，本项目核心产品为学生桌。采购需求投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得负偏离。项目具体要求如下。

一、项目基本情况：

1、项目地址：无锡经开和畅实验中学。

2、采购范围：清单范围内的无锡经开和畅实验中学实验室装备采购。

3、供货期：30日历天内到货并安装完毕交付使用。

4、质保期：自验收合格之日起2年。

5、付款方式及说明：项目安装调试验收合格后支付至合同价款的95%，质保期满后付清合同全部货款。每次付款前中标方需提交相应的付款发票。若中标方未能按期开具发票，采购人可顺延付款。采购人原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的中标方账户。

二、项目技术要求：

1、采购设备清单及技术要求

- 1.1 物理实验室（以下为2间数量）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度≥25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水性能。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 柜门：双包结构。 门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪声，可开关十万次。 滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪声开合十万次不变形。 拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 2 | 张 |
| 2 | 实验室水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 只 |
| 3 | 三联水嘴 | 总整高度 660mm。 主体：采用ø24*2.5mm的黄铜制造。 直管：采用ø27*1.4 mm管径的不锈钢制造。 臂弯：采用ø20*1 mm 管径的黄铜制造。 鹅颈弯管：采用ø18*1 mm 管径的不锈钢制造。 涂层： 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 陶瓷阀芯： 90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar， 开关旋钮： 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 2 | 套 |
| 4 | 教师演示电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用10.4寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5～36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，输出电流大于10A时，8秒自动关断，8秒倒计时关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 8、手机功能：手机GSM短信控制、语音录入控制； 为保障教师用电安全需满足以下技术要求： ①保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻≤0.1Ω；结果符合 ②预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级－可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA；结果符合 ③抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级－次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿，结果符合。 | 2 | 套 |
| 5 | 一体化桌面示教终端 | 1.高度集成：整机一体设计，放置在桌面使用，支持折叠收纳，放置在桌面不会影响正常教学，套件整体为1块集成触摸屏、2个高清摄像机、1 个 Android 操作系统为一体的终端，无任何外露线材，非摄像机和平板电脑拼装而成； 2.占用空间：整体设计精简小巧，不影响教师正常的实验操作； 3.单关节折叠杆：采用单关节折叠杆，无需旋钮即可在任意角度悬停以调节主摄的高度； 4.主摄：≥828万像素，支持不低于12倍光学变焦，支持激光TOF辅助微距自动聚焦； 5.主摄支持从上往下拍摄，支持两轴摆动调整拍摄角度，每个转轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄； 6.主摄镜头：具有物理按键，可以实现手动调节光学变焦和手动聚焦，可以锁定画面，便于教学过程的讲解； 7.副摄：从正面拍摄特写操作，支持垂直滑动升降调整拍摄高度，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度； 8.CPU：采用 ≥6 核高性能 CPU；操作系统：Android 7.0或以上；≥4GB RAM+256GB ROM； 9.具有 ≥11.6寸1080P 高清 IPS 触摸屏，支持任意角度翻折悬停，可活动角度≥ 150°。10.具有 HDMI、USB2.0、USB3.0、POE 网口、DC12~13V 宽电压充电口，具有 ≥6P 航空接口，支持 ≥100M 网络+≥12V 直流供电，可用于外接网络摄像头；11.支持通过 typeC 进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑上；支持通过 USB 接口外接 USB 摄像机，进行多画面拓展。 12.内置无线模块接口，支持拓展终端机通过WIFI连接网络示教。 13.设备应自带流媒体服务，支持外部系统仅需和相当于或优于的Android系统一个IP通信即可分别获得主摄和副摄的视频流 | 2 | 台 |
| 6 | 互动示教系统软件 | 【安卓端】 1、双流视频：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流。 2、无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接。 3、相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送。 4、低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象。 5、低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览。 6、全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒。 7、摄像机控制管理：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 8、高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响。 9、视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多段视频。 10、视频下载：可将本地录制的视频下载至U盘。 11、支持PC端下发作业任务后，上传本地视频或图片到PC端 12、支持设置第三方推流直播，可生成观看二维码，在示范教学时可显示直播二维码，手机扫码即可进入直播画面，且声画同步。 13、在线编辑支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔、文字编辑、方/圆框标注等工具。且批注信息同步到PC端。 【PC端】 1.采用C/S客户端设计，可在windows系统上运行，支持1/2/3/4/6/12/24路视频画面同屏显示； 2.视频支持H.264 编码方式，高清视频文件支持MP4格式； 3.可以软件最小化为悬浮球，点击可弹出各功能模块，并可随意拖动操作； 4.具有视频录制、永久存储、处理功能，示范操作画面可实时录制或广播画面教学，结束录制后，可以直接点击视频进行回放观看； 5.在广播教学时可以切换工位学生画面信息，以便于教学讲解，且可在顶部显示工位名称。 6.可以双向书写，PC端进行画面批注时，教师端屏幕画面将同步显示批注信息到学生端。 7.支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔、文字编辑、方/圆框标注等工具。 8.可以获取教师端采集的音频信息，示教时声画同步。 9.可对视频和图片文件列表进行切换，支持对视频和图片的下载、修改、批量删除功能； 10.工位监看时可以显示工位画面，可以同屏显示单画面，双画面，三画面，四画面，六画面，十二画面，二十四画面布局； 11.可以创建随堂练习和课后练习，便于教学； 12.可以设置练习课题名称，练习时间，可以设置练习时间。当设置课后练习时，可以设置提交时限； 13.支持查看设备工位号、工位名称、状态、剩余空间、IP地址、视频设置、版本号等信息，且可对设备进行增删的操作； 14.支持远程控制摄像机设备，可根据摄像机的特性，进行放大缩小、对焦、云台等功能控制； 15.支持工位观看时录制所有工位的视频，结束录制时可进行视频回看，并通过工位号进行切换画面。 16.工位观看时可点击工位号进行切换画面，或拖动工位图标进行画面切换。 17.互动示教：可任意选择工位，将画面进行广播给其他学生工位端进行查看； 18.广播教学中可以将录制的视频和截图保存至教学资源。 19.教学资源可查看教学时所录制视频和截图，点击视频查看还可关联查看录制时所截的图片，便于查找相关图片。 20.工位观看时可形成工位资源，点击查看相关视频 | 2 | 套 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生桌 | 1、规格：≥1200*600*780mm 2、采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 3、台身：整体结构尺寸≥1180*590*760新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。 上腿规格：≥长590*宽50*高110mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。 下腿规格：≥长540*宽50*高105mm，壁厚≥2.5mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥2.0mm。立柱两端内部有2个铸铝成形的螺丝连接位。 前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 后横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.5mm。后横梁上侧设50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 加强横支撑件：采用60*30mm椭圆管，壁厚≥1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗：≥420*260*155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空独特造型，简洁时尚。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 学生桌检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级； 学生桌整体技术要求满足QB/T4071-2021《课桌椅》检测标准： （1）金属件外观管材无裂缝、叠缝，冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕； （2）塑料件外观无裂纹、变形、缩水、凹陷、飞边、毛刺等缺陷； （3）底脚平稳性≤2.0mm； （4）表面理化性能：抗盐雾24H无锈蚀现象，抗冲击3.92J无剥落、裂纹、皱纹现象； （5）安全要求所有零部件无破损无缺陷； （6）力学性能：桌面垂直静载荷桌面加力1000N，10次无损；垂直耐久性桌面加力600N,10000次无损；垂直冲击高度180mm，2次无损；桌腿跌落高度300mm，10次无损；水平静载荷书包斗400N，10次无损； | 48 | 张 |
| 2 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 48 | 个 |
| 3 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为450*600*840mm 2、底围尺寸600x450x60mm，中间部分尺寸600x450x710mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸450x600x460mm，水槽内空上部尺寸为420*420mm，底部尺寸为360*380mm3、水槽最高深度为355，最低深度280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 为保证产品质量，水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据，塑料件：耐冷热循环、硬度、稳定性测试结果合格。 | 24 | 个 |
| 4 | 三联水嘴 | 总整高度 660mm。 主体：采用ø24*2.5mm的黄铜制造。 直管：采用ø27*1.4 mm管径的不锈钢制造。 臂弯：采用ø20*1 mm 管径的黄铜制造。 鹅颈弯管：采用ø18*1 mm 管径的不锈钢制造。 涂层： 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 陶瓷阀芯： 90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar， 开关旋钮： 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 24 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 26 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 26 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 1.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ， 2.学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 4.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有发送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 5.还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。 6.220V交流输出为新国标五孔插座。 为保障学生用电安全需满足以下技术要求： （1）保护连接系统的电阻：根据GB 4943.1-2022中5.6.6要求：32A，2min, 保护连接系统的电阻0.1Ω； （2）预期的接触电压、接触电流和保护导体电流：根据GB 4943.1-2022中5.7要求：初级－可触及接地零部件，接触电流限值≤7.07mA； （3）抗电强度试验：根据GB 4943.1-2022中5.4.8湿热试验要求：在不工作条件下，受试样品进行40℃，93%RH，120h湿热处理，试验后根据GB 4943.1-2022中5.4.9要求：对受试样品进行初级－次级不接地部件4000VDC/1min抗电强度测试，绝缘应不击穿。 | 48 | 套 |
| 8 | 实验凳 | 1.规格：315*455～510mm; 2.凳脚材质：4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方。 4.方形托盘厚度3mm边长160*160MM4。凳面：凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹压花，防滑不发光。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。 6.学生凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180mm，10次；椅凳跌落试验：高度200mm，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。 | 96 | 条 |
| 9 | PP仪器柜 | 规格：≥1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 12 | 个 |
| 10 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，包含地面开槽、复原，符合国家标准。 | 2 | 室 |
| 11 | 给、排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。包含地面开槽、复原。 | 2 | 室 |
| 12 | 设备安装 | 实验室设备标准化安装、调试。 | 2 | 套 |
| 13 | PVC塑胶地板 | 1、2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.35mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 2、产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 3、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无褶皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 4、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； 5、PVC地板隔声性能≥24dB； 6、PVC地板铅笔硬度≥3B； 7、急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； 8、PVC地板焊接强度≥240； | 252 | ㎡ |
| 14 | 踢脚线 | PVC踢脚线，≥8cm高； | 64 | 米 |
| 15 | 护眼灯 | 供应及安装嵌入式筒灯，功率温/规格：7W/6500K/∅75mm；供应及安装条形灯，功率温/规格：29W6500K /1200mmX100mm； | 60 | 盏 |
| 16 | 木质门 | 1.成品套装单开木门安装；2.含五金、门套以及安装等所有费用。 | 3 | 樘 |
| 17 | 科普遮光窗帘 | 定制科普遮光窗帘；材质：上杆铝合金+下杆PVC+油画布；支持个性化定制； | 30 | 米 |
| 18 | 环创布置 | 1、两侧石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理； 2、窗帘盒：200宽*200高纸面石膏板窗帘盒，CB50*20*0.6次龙骨，15厚A级不燃板基层，12mm厚纸面石膏板面层，自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆面层处理； 3、顶面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面； 4、中间采用铝方通吊顶：φ8mm钢筋吊杆，铝方通专用龙骨，铝方通规格50*100*0.6mm@100； 5、原顶喷灰：彩色涂料一底两面； 6、隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；18厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理，普通腻子一遍涂料一底两面。 | 1 | 项 |

- 1.2 准备室

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟抗污。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪声，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪声开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 3 | 三联水嘴 | 总整高度 660mm。 主体：采用ø24*2.5mm的黄铜制造。 直管：采用ø27*1.4 mm管径的不锈钢制造。 臂弯：采用ø20*1 mm 管径的黄铜制造。 鹅颈弯管：采用ø18*1 mm 管径的不锈钢制造。 涂层： 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 陶瓷阀芯： 90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar， 开关旋钮： 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 套 |
| 4 | 给、排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。包含地面开槽、复原。 | 1 | 室 |
| 5 | PP仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 个 |
| 6 | 科普遮光窗帘 | 定制科普遮光窗帘；材质：上杆铝合金+下杆PVC+油画布；支持个性化定制； | 5 | 米 |
| 7 | 安装调试 | 设备标准化安装 | 1 | 室 |

- 1.3 物理仪器

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数字实验盘 | 技术参数 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、相对高度计3种传感器。 3.显示屏：3英寸TFT 480*320 电容屏，支持数字、图线、表盘3种显示模式。 4.最大采样速率：100,000次/秒，采样解析度：12-bit。 5.最大数据存储空间：16M。 6.连接终端方式：USB。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V～240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔。 9.充电方式：支持USB充电，支持触点充电，配合充电坞，可实现多个实验盘同时充电。 10.支持平台：Windows、Android、Harmony OS、统信UOS 4种系统平台 11.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 12.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 13.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口，外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 14.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 配合辅助器材可完成初中生物类实验，比如：测量大气中氧含量；比较人体呼出气体与空气中的气体、水质检测；观察并制作生态缸、比较不同浓度溶液的导电性、水质检测、空气质量检测、生活环境中湿度的测量、测量环境中的光强、测量自然水体的酸碱度、土壤的酸碱度测量等； | 台 | 4 |
| 2 | 数字化实验系统 | 1、具备强大的实验数据采集分析处理功能； 2、支持windows、ios、android操作系统； 3、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 4、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 5、通用界面采用smartylqz等多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 6、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 7、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 8、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 9、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 10、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 11、包含高中物理、高中生物、高中化学多个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 12、软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计功能；配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频等资料。 系统包含的在线实验设计平台及实验资源管理云平台需展示如下功能特性： ①设计平台包含20+个组件功能模块；可提供预设20+个共享实验模板； ②资源管理平台中的实验课程管理功能，包括实验课程计划、实验课预约管理（自动生成仪器清单）； ③展示实验课程资源，要求实验课程资源数量不少于500份，（此项需提供网址信息、账户和密码，可供评委现场验证）； ④展示实验课程资源，要求内容丰富，包含教师页、学生页、报告页，以及详细的实验过程； ⑤展示仪器库和实验课程资源的关联性，要求可通过查询仪器自动查询该仪器可完成的实验目录；通过查询实验课程自动查询完成该实验的仪器清单。 | 套 | 4 |
| 3 | 力传感器 | 力传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：-50N～50N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03N 四、实验 估测大气压强、作用力与反作用力的关系、浮力定律、力的作用是相互的、探究弹簧的伸长特性、探究重力的大小跟质量的关系、研究固体分子间的引力、金属热胀冷缩、重力大小与质量的关系、验证胡克定律、 探究弹簧弹力与形变量的关系、研究影响浮力大小的因素等 | 只 | 4 |
| 4 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度－时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 只 | 4 |
| 5 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 只 | 4 |
| 6 | 声波传感器 | 声波传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录声音波形的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有声波传感器探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的波形（mV）。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 声音频率范围：100Hz～15000Hz 四、实验 谐振、声音的反射和吸收等 | 只 | 4 |
| 7 | 声强传感器 | 声强传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录声强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有声强探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度（dB）。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：40dB~92dB 2.精度：±4dB 3.分辨率：0.1dB 四、实验 声音的合成、测量环境中的噪声、测量声强的等级等 | 只 | 4 |
| 8 | 相对压强传感器 | 相对压强传感器配有鲁尔头，保证实验的气密性且使用方便。采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强差的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为压强软管（配有鲁尔头），后端为Lightning接口。 二、功能 1.用于测量大气环境下与被测量空间内的气体的压强差。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：-20kPa~20kPa 2.精度：±5% 3.分辨率：0.01kPa 四、实验 流体压强与流速的关系 | 只 | 4 |
| 9 | 位移传感器 | 位移传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有超声波收发装置，后端为Lightning接口。 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：20cm～600cm 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1cm 四、实验 探究匀变速直线运动、用位移传感器测量小车运动的速度等 | 只 | 4 |
| 10 | 分体式位移传感器 | 分体式位移传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 分体式位移传感器分发射器和接收器两个部分，接收器一端带有Lightning接口线与采集器通用接口进行连接使用。 二、功能 1.用于测量物体间的位移。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~2m 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：1mm 四、实验 探究弹簧的伸长特性、匀变速直线运动的位移与时间的关系、匀速直线运动的位移、验证胡克定律、探究弹簧弹力与形变量的关系等 | 套 | 4 |
| 11 | 快速温度传感器 | 快速温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度－时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为快速温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、无腐蚀性酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.快速温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-25℃~100℃ 2.精度：±0.8℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 功能转化、不同物质热传导性能的比较、红光外侧热效应等 | 只 | 4 |
| 12 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 套 | 2 |
| 13 | 小车运动实验器 | 一、组成 小车导轨型材（由800mm刻度尺、导轨固定夹、光电门固定支架2个、弹簧缓冲装置、末端定滑轮组成）、实验小车、喷塑光滑面导轨1根（800mm）、绒布摩擦面导轨1根（800mm）、砝码3个（10g）、砝码1个（20g）、砝码2个（50g）、龙虾扣3个、砝码桶、钓鱼线 二、功能 1.用于比较物体运动的快慢实验，探究小车运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。 2.配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.小车砝码固定杆可同时固定多个不同质量的砝码，可搭配出10种以上不同小车质量的组合，且不影响光电门的正常工作，探究不同质量对小车运动的影响。 4.小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响。 5.砝码桶加入不同质量的砝码，可提供10种以上大小不同的拉力，探究不同拉力对运动的影响。 6.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 7.刀片式车轮设计，与轨道摩擦小。 8.车轮与车体之间有弹簧减震，有效保护小车车轮。 9.导轨固定夹可快速固定或更换轨道。 10.导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰地指示出小车的运动路程。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 |
| 14 | 数字化摩擦力实验器 | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的挡位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 |
| 15 | 牛顿第三定律实验器 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布于轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 套 | 2 |
| 16 | 沸点与压强关系实验器 | 一、组成 气路组件、螺口锥形烧瓶（250mL）、铁圈（φ100mm）、石棉网、烧瓶夹、烧瓶夹固定块（转接头）、软管固定组件、不锈钢酒精灯 二、功能 1.用于探究沸点与压强之间的关系。 2.实验器与传感器适配性好，可配合绝对压强传感器和温度传感器，同时测得水在某个压强下沸腾时温度的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.气路组件配有泄压阀（泄压阀安全值150±10kPa），压强过高时会自动泄压，实验更加安全。 4.软管固定组件可保证气路通畅不缠绕，实验环境更整洁，加热更安全。 5.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性更高。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 | 套 | 2 |
| 17 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 只 | 8 |
| 18 | 附件及包装箱 | 含与传感器相配套USB线、连接线、硬件说明书、实验指导手册等和便携包、包装箱。 | 套 | 4 |
| 19 | 估测大气压强实验器 | 一、组成 针筒、针筒后盖、堵头、金属推拉杆、硅胶垫圈 二、功能 1.用于估测大气压强实验，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强。 2.实验器拉杆上有螺纹，与传感器适配性好，可直接旋入力传感器，测量大气压力的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.针筒外壳坚固，不易变形，筒身标有刻度及直径大小，方便进行受力面积计算。 4.一体化设计，实验环境搭建简单，易操作。 5.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 估测大气压强等实验 | 套 | 2 |
| 20 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，车轮 Φ 75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg | 辆 | 4 |
| 21 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 4 |
| 22 | 蒸发皿 | 瓷， Φ 60 mm | 个 | 100 |
| 23 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 100 |
| 24 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 200 |
| 25 | 试管 | Φ 30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 40 |
| 26 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 100 |
| 27 | 烧瓶 | 平、长，250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 200 |
| 28 | 烧杯 | 100 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 200 |
| 29 | 烧杯 | 150 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 200 |
| 30 | 烧杯 | 250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 100 |
| 31 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 个 | 200 |
| 32 | 物理支架 | 立杆 Φ 12 mm×500 mm、 Φ 12 mm×700 mm 各1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个、吊钩 4 个 | 套 | 56 |
| 33 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 | 套 | 112 |
| 34 | 半导体制冷器 | 可用于制冷、加热和温差发电，包括制冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等，制冷片面积应不小于 40 mm×40 mm，制冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于 2 min | 台 | 4 |
| 35 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 套 | 4 |
| 36 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 个 | 4 |
| 37 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 个 | 20 |
| 38 | 双金属片 | 双金属片线膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 个 | 20 |
| 39 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子 | 台 | 96 |
| 40 | 托盘天平 | 500 g，0.5 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：200 g、50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子 | 台 | 4 |
| 41 | 小型电子秤 | 5kg,1g | 台 | 56 |
| 42 | 体重秤 | 量程 0 kg〜150 kg，分度值 1 kg | 台 | 2 |
| 43 | 物理天平 | 量程 0 g〜500 g，分度值 0.02 g，配 5 级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 2 |
| 44 | 杆秤 | 量程 0 kg〜2.5 kg | 杆 | 4 |
| 45 | 量筒 | 500 mL，5 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 100 |
| 46 | 量筒 | 250 mL，2 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 100 |
| 47 | 量筒 | 100 mL，1 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 100 |
| 48 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级 | 个 | 8 |
| 49 | 电子秤 | 量程30kg 精度0.1g | 台 | 4 |
|  | 力 |  |  |  |
| 51 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，10N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm±0.2mm； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 96 |
| 52 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，5N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm±0.2mm； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 96 |
| 53 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，2．5N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm±0.2mm； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 56 |
| 54 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，1N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm±0.2mm； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度； 9．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求； | 个 | 96 |
| 55 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调； 2．量程：0～5N； 3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 56 |
| 56 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调； 2．量程：0～1N； 3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 56 |
| 57 | 平板测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调； 2．量程：0～5N； 3．分度值为量程的1／50，任一点平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 96 |
| 58 | 圆盘测力计 | 1．量程：0～5N； 2．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 20 |
| 59 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调； 2．外形尺寸：390×90mm；内槽：287×25mm； 3．量程：0～2N或0～5N；最小分度值0．1N； 4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4； 5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰； 6．指针用钢板，漆红色。 | 个 | 20 |
| 60 | 拉压测力计 | 最大试验负荷10N，负荷分度值0．2N，最小负荷5．0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程10mm，执行JY0127标准。 | 个 | 20 |
| 61 | 双向测力计 | 1．产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2．使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3．不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4．将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 20 |
| 62 | 握力计 | 1．测量范围：0～99．9kg，分度值：0．1kg，示值误差：±1%； 2．电源：一节9V叠式电池； 3．功能：握力峰值保持，开关/清零，定时关机，过载指示。 | 个 | 4 |
| 63 | 拉力计 | 最大测定范围10N，分度值0．05N；旋转设定钮即可轻易选择读取峰值。 | 个 | 4 |
|  | 力学 |  |  |  |
| 64 | 圆柱体组 | 1．有铜（紫铜）、铁（钢）、铝（铝合金）各一只，几何尺寸完全相同，直径Φ20mm±0．05mm，高32mm±0．05mm； 2．每个圆柱体配一个网兜；网兜用细尼龙线编织。 | 套 | 56 |
| 65 | 立方体组 | 1．本产品由木材，铜，铁，铝制品组成； 2．铜制品边长分别为20mm，铝制品边长分别为20mm，铁制品边长分别为20mm，木制品边长分别为20mm。 | 套 | 56 |
| 66 | 运动和力实验器 | 1．由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，瓦楞纸，小球2个（金属球、塑料球），硬盒、小球滑槽运动块等组成； 2．水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度120mm，厚度12mm；水平板长530mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于120mm×75mm×40mm，两小球直径一致为16mm。 | 套 | 56 |
| 67 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、绿色启动键、拉簧、白色绳线、塑料挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品。3、绿色启动键为塑料制品启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表做镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 8 |
| 68 | 摩擦计 | 1．由摩擦板和摩擦块组成；应附棉布、毛巾、木砂纸三种摩擦材料及用于固定摩擦材料的胶合板、夹子； 2．摩擦板外形尺寸不小于600mm×60mm×10mm；摩擦块外形尺寸不小于（110±5．4）mm×（50±3．9）mm×（35±3．9）mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩； 3．摩擦板长应顺着木纤维方向。 | 套 | 56 |
| 69 | 螺旋弹簧组 | 1．产品由弹簧、指针、挂钩组成； 2．产品由钢丝绕成的螺旋弹簧5种为一组，0.5N,1N,2N,3N,5N。 | 组 | 4 |
| 70 | 阿基米德原理实验器 | 1．由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成； 2．测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0．5N、1．0N、1．5N、2．0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有调零装置；塑料桶：高不小于53mm，直径不小于Φ55mm透明塑料，塑料溢水杯：高不小于100mm，直径不小于Φ88mm透明塑料； 3．塑料圆柱的体积为100mL，有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于Φ35mm，塑料吊桶透明，外直径不小于Φ400mm，容积为100mL有等分刻度线，溢液杯透明； 4．溢液杯溢液管下口高度不应低于70mm。 | 套 | 56 |
| 71 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1．产品由带刻度的实验浮筒、配重块组件、浮标环、盛液筒等组成； 2．砝码配有两种：铁砝码为配重，铝砝码为测量用； 3．可完成：验证阿基米德原理的实验；阿基米德原理的实际应用的实验。 | 套 | 56 |
| 72 | 液体压强与深度关系实验器 | 1．用途：演示液体对容器底和侧壁有压强；液体对容器侧壁的压强随深度的增加而增大；在同一深度，液体向各个面的压强相等； 2．实验器件：水槽1只、大筒1个、小筒1个、小筒座1个、小孔橡皮塞3只、压强计1套、橡皮筋1根、线1根。 | 个 | 56 |
| 73 | 连通器 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成； 2．外形如示意图：尺寸不小于210×120×210mm； 3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃； 4．玻璃件壁厚约1．0mm； 5．细管外径为12mm，粗管外径为30mm； 6．本产品必须经过退火处理，消除应力，用701型应力检测仪检验紫呈红色为合格； 7．底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 个 | 4 |
| 74 | 帕斯卡球 | 1．圆球由金属材料制成，直径Φ80mm，表面光洁度不低于▽5（半加工面，微见加工痕迹），圆球壁厚不小于3mm，容积约0．2升； 2．气筒由合金铝管制成，直径Φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理； 3．活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径Φ6mm，长度250mm；表面镀铬，上端装有手柄； 4．铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0．4～0．6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上；喷嘴外表面有沟槽，以便扎接薄膜； 5．气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封； 6．圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同； 7．气筒与球体、喷嘴与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 个 | 4 |
| 75 | 浮力原理演示器 | 1．从实验上说明了浮力产生的原因，从而证实了物体所受的浮力的大小等于物体所受液体对它的向上压力与向下压力之差； 2．本产品由大水箱、浮体、小水箱、排气管等零部件组成。大水箱直径不小于150mm，高度不小于200mm； 3．产品应采用透明度好的材料制造； 4．产品制作材料应能保证其耐用和长期存放。 | 套 | 4 |
| 76 | 物体浮沉条件演示器 | 1．产品盛液筒、浮体及附件组成； 2．产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题： a．浸入液体里的物体受到向上的浮力； b．浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系； c．浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系； 3．产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷； 4．浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜； 5．演示悬浮现象时浮体不应与容器接触；浮体在液体中处于悬浮状态时持续时间不小于10s，浮体上下浮动距离不超过5mm；在液体中改变它的位置后仍能处于悬浮状态。 | 套 | 4 |
| 77 | 潜水艇浮沉演示器 | 1．产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2．透明球体直径≥60mm，体积≥170mm，球体质量≥130g； 3．吸排气筒容量：0～50mL； 4．透明塑胶管长度≥50cm； 5．各处配合无漏气现象。 | 套 | 4 |
| 78 | 液体内部压强实验器 | 1．本仪器由承压盒、支杆、连接胶管、过渡接头、硅胶膜和透明盛液筒（可选件）组成； 2．承压盒的内径Φ36～38mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0．5mm； 3．胶管长度550～600mm； 4．支杆有效长度不小于300mm。 | 套 | 56 |
| 79 | 微小压强计 | 1．产品由U形玻璃管、标度板、三通管及附件连接胶管、配接接头、弹簧止水夹、连有塑料管的注射器30mL等组成； 2．标度板最小刻度为5mm，标度总长度：300mm；标度板在承受50N的力时形变量不大于1mm； 3．U形管用内径均匀的玻璃管制成，其外径为6mm，壁厚不小于1mm；U形管竖直长度不小于380mm，两侧距离30±1mm一端成喇叭口，另一端成“接头”状； 4．三通管用与U形管外径相同的金属管或塑料管制成，三个端头均为“接头”状； 5．乳胶管二根，长度分别不小于200mm，100mm； 6．使压强计液面差不小于300mm，静置10min，管内液面高度差应不变。 | 台 | 56 |
| 80 | 液体对器壁压强演示器 | 1．产品由透明的圆管和圆缸组成；圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴；还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片； 2．规格尺寸：圆管内径Φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2．5mm；圆缸内径Φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2．5mm； 3．圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0．5cm，线的长度和宽度应均匀一致； 4．圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 | 台 | 4 |
| 81 | 气体浮力演示器 | 1．结构：气体浮力演示器由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g、气筒（自备）等组成； 2．将底座、支杆、杠杆组装好，并把杠杆调整为水平状态；将气球打足气，挂在杠杆的一端，另一端挂上钩码，保持两端平衡；用打气针放掉气球内的气，这时便可见到杠杆就不平衡，挂气球的一端偏低，从而说明了气体浮力的存在。 | 套 | 4 |
| 82 | 马德堡半球 | 1．产品由两个附有拉手的铸铁组成； 2．铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀； 3．半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内径不小于Φ75mm； 4．金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺；两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号；半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺；金属球体内表面涂防锈漆； 5．旋塞和抽气管咀由黄铜制成；旋塞锥度1∶7，外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活； 6．当半球（圆盘）的内外压强差为500Pa，经30分钟后，其压差不低于480Pa。 | 套 | 8 |
| 83 | 大气压系列试验器 | 1．由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成； 2．能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。 | 套 | 4 |
| 84 | 压力和压强演示器 | 1产品由海绵块1块，桌面板1块，支撑脚4只组成。 2海绵块选用细密度，强弹性海绵，有效尺寸不小于200×100×50mm. 3桌面板外形尺寸200×100×6±0.5mm。ABS工程塑料制作。 4支撑脚最小部位直径5±0.2mm，有效高度95±0.5mm，ABS工程塑料制作。 5组合后的小桌有效尺寸200×100×100±2mm。摆放平稳，外形美观、大方。 | 盒 | 4 |
| 85 | 液体流速与压强关系演示器 | 1．主要部件均采用有机玻璃制作，可见度高，连接软管均采用硅胶管； 2．产品采用水泵循环供水，有上下水箱配合蓄水，上水箱设置有溢水口，通过阀门控制流量大小，流速恒定；用红色柱标显示压强变化； 3．实验时柱标变化高度≥40mm； 4．产品可把三根立柱上连接软管去掉通水试验，直接观察三根立柱水位显示的液体压强与流速变化关系，也可把连接阀门的软管去掉用嘴吹气，观察柱标显示的气体压强与流速变化关系。 | 套 | 4 |
| 86 | 杠杆 | 1．产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成； 2．杠杆尺为500×25×8mm； 3．杠杆尺由不易变形的材料制成。漆面光亮、平面度误差不大于1．5mm； 4．杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1．5mm，每5厘米印一长线并标注数字。杆身有效长度为48厘米； 5．杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10克，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。尺端包头加固； 6．在杠杆尺中心距轴线上方6mm处钻孔嵌入一个内径4mm的轴套； 7．轴表面镀铬，轴柄长80mm； 8．在杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩应无明显变形； 9．杠杆调平后，在尺两方20cm处各挂20克砝码，杠杆应平衡。若不平衡在上升的一方加放1克砝码，这时杠杆应恢复平衡或超过原平衡位置。 | 套 | 56 |
| 87 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组由以下配件组成： 1.1、单滑轮 2件 1.2、三并滑轮 2件 1.3、三串滑轮 2件 1.4、支杆滑轮 2件 1.5、塑料绳 1根 2、滑轮架：两端有对应的挂钩，滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。组合后应转动灵活、平稳。 3、单滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。单个额定负荷不小于9.8N。 4、三并滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。滑轮组装后应转动灵活，相应之间无卡死现象。额定负荷不小于19.6N。 5、三串滑轮：大滑轮直径75±2mm，中滑轮直径60±0.2mm，小滑轮直径40±0.2mm，滑轮厚度7±0.2mm，槽深均不小于3mm，组装后应转动灵活。相互间无碰擦现象，额定负荷19.6N。 6、支杆滑轮：滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。额定负荷9.8N，满负荷时。 | 组 | 8 |
| 88 | 滑轮组 | 单滑轮2个。双滑轮2个。单滑轮直径40mm厚8mm。双滑轮直径40mm。厚22mm | 组 | 56 |
| 89 | 滚摆 | 1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架组成； 2．摆轮直径Φ125mm；摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ 2mm；支架高460mm，横梁长300mm； 3．摆体（摆轮和摆轴）质量0．6～0．8kg； 4．摆轴应粗细均匀；摆轴对摆轮的垂直度公差为0．2～0．25mm； 5．底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应做防锈处理。 | 个 | 8 |
| 90 | 离心轨道 | 1、由钢球、环形轨道等组成。2、钢球Φ22mm。3、环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。 | 套 | 4 |
| 93 | 飞机升力演示器 | 1．产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成； 2．机翼模型尺寸不小于80×60mm； 3．风机应符合GB/T13274《一般用途轴流通风机技术条件》； 4．用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 | 套 | 4 |
| 94 | 手摇离心转台 | 1．产品应由机座、传动系统（包括带手柄的主动轮、从动轮）等部件组成，应附支杆； 2．机座材料为金属材料；应能水平、竖直放置； 3．主动轮从动轮应转动平稳灵活； 4．从动轮主动轮转速比不小于6的整数倍；应选用圆形带或同步带，传动带张紧力应能调节； 5．两轮的轮轴均应由碳钢制成； 6．支杆应采用碳钢制成；直径10mm，全长约140mm，可紧固装配在机座上； 7．各部件均作防锈处理。 | 台 | 4 |
|  | 声学 |  |  |  |
| 95 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：256Hz±0．3Hz； 4．制造共鸣箱的木材应无结疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 支 | 56 |
| 96 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：512Hz±0．4Hz； 4．制造共鸣箱的木材应无结疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 支 | 56 |
| 97 | 发音齿轮 | 1．产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片； 2．齿轮用钢材制成，外形尺寸约Φ78×134mm； 3．三片齿板的顶圆直径约为Φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿数应标注在齿板上；各齿板的齿形应均为半圆形，齿的分布均匀，周边应无锋利齿尖或毛刺； 4．三片齿板相距不小于23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象； 5．三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌； 6．振动片采用聚苯乙烯塑料制成，长度不小于80mm，宽度不小于30mm，厚度不小于1．2mm。 | 个 | 4 |
| 98 | 单摆 | 由钢球和线组成。 1、钢球直径≥20mm； 2、摆球沿直径方向钻孔，共穿线使用，钢球表面镀铬、抛光； 3、摆球附悬线1根。 | 个 | 4 |
| 99 | 纵波演示器 | 1．本产品由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成； 3．支架应有足够的强度，表面经防锈处理； 4．振子为柱体或球体金属件。表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度；弹簧钢片应有足够的长度和刚度，表面防锈处理。通过改变振子位置，其频率可在2．5～3．3Hz范围内调整； 5．螺旋弹簧需经防锈处理，在工作状态下应满足如下要求。弹簧工作长度1600mm全长圈数290±10波速（不大于0．5mm∕s）波的传播可见距离不少于1个单程； 6．螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。 | 套 | 56 |
| 100 | 声传播演示器 | 1．产品要求说明声波分别在空气、液体、固体中的传播情况； 2．产品由可封闭容器、音频发生器、扬声器（含放大部分）、传声棒、连接皮管等组成；可封闭容器内有发声器、接收器； 3．可封闭容器应透明，具有良好的密封性，用配套的两用气筒或指定的抽气设备，能将容器内气压抽到低于0．085Pa，并在10s内气压低于0．080Pa； 4．可封闭容器内发声器、接收器的导电部分应有良好的绝缘措施，保证在可封闭容器内注水后能正常工作。 | 套 | 4 |
| 101 | 超声应用演示器 | 1．可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示； 2．本仪器采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。 | 套 | 4 |
| 102 | 声速测量仪 | 1．仪器由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用； 2．主机与声传感器配合使用，声传感器接收，用金属铃敲击声音使数字计时器开启或关闭的距离不小于4m； 3．声速测量误差小于3%。 | 套 | 4 |
| 103 | 声热实验盒 | 声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、热学分组实验； 1．物体振动发声的实验； 2．声音有大小、高低的实验； 3．物体传声的实验； 4．金属线膨胀的实验； 5．热传导的实验。 | 套 | 112 |
| 104 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω。 | 台 | 4 |
|  | 光学 |  |  |  |
| 105 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 4 |
| 106 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2．凹面镜的直径为100±2mm； 3．凹面镜的焦距为65±10mm； 4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm； 7．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； 8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 | 个 | 4 |
| 107 | 凸面镜 | 1．本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对； 2．凸面镜的直径为100±2mm； 3．凸面镜的焦距为－65±10mm； 4．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； 6．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； 7．镜面可按需要在任意方向制动。 | 个 | 4 |
| 108 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1．50～1．55范围内； 3．可以用脱脂棉、纱布清洁； 4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0．5°和45±0．5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm； 5．玻璃砖的上下两面底面平行度为0．10mm； 6．以抛光的梯形面为基准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0．1mm； 7．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 56 |
| 109 | 光具座 | 1、产品为组合式由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。 2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。 2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。 2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。 2.3、组装后的导轨中部加重。 2.4、组装后的导轨有效长度不小于1006mm，净重不小于2.4kg。 3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。 3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。 4、透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。 双凸透镜 100±3mm ≥35 双凸透镜 50±2mm ≥25 平凸透镜 300±12mm ≥45 双凹透镜 -75±5mm ≥25 5、光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。 6、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 7、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 8、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 9、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度不小于2.5mm。 10、滑块尺寸65×22mm，由指向刻度标记。 11、脚有效尺寸宽度21mm。 | 套 | 56 |
| 110 | 光具组 | 器件包括： 双凸透镜（F=100mm±2，Ф40mm）1面，平凸透镜（F=300mm±12，Ф50mm）1面，光源（6V3W聚光透镜）1个，毛玻璃屏1块，屏夹1组，蜡烛台1个，双凸透镜（F=50mm±2，Ф30mm）1面，双凹透镜（F=-75mm±4．5，Ф30mm）1面，白屏1块，“1”字屏，1块，插焊4个。 | 套 | 56 |
| 111 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成； 2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0．5°，棱长80mm； 3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0．0080的玻璃磨制； 4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角； 5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置； | 个 | 56 |
| 112 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成； 2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0．003，中部色散之差不大于0．0004； 3．三棱镜的顶角为60±0．5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂；应有保护性倒角； 4．棱镜固定可靠，装卸方便； 5．做白光的色散实验时，可见光区域内的连续光谱清晰； 6．能把白光色散后的七色光谱带还原成白光； 7．不附光源和光屏的演示器，应和配套使用的光源、光屏配合良好，安装方便。 | 套 | 4 |
| 113 | 透镜及其应用实验器 | 本产品由凸透镜、凹透镜、支架、底座组成。 | 盒 | 96 |
| 114 | 平面镜成像实验器 | 1．由平面镜（80×120×5mm）1个，三角尺1把，蜡烛模型2个，塑料支架2个组成； 2．玻璃表面应光滑无痕；边缘不许有裂纹。 | 套 | 56 |
| 115 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1.整体尺寸为18*12cm． 2.产品可以演示光的传播（光是沿直线传播），光的反射（光在平面镜上的反射），光在水槽里的折射； 3．产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成； | 套 | 56 |
| 116 | 激光笔 | 1、产品由塑胶笔身和激光头、纽扣电池组成； 2、适用范围7～15m，波长650mm； 3、金属外壳，防锈处理，笔型美观。 | 个 | 112 |
| 117 | 光的三原色合成实验器 | 1、产品为组装式 2、产品必配部件 a) 主体 1套 b) 集成线路板 1套 c) 导线 2根 d) 接线装置 1套 e) 成像屏一块 f) 支架一个 3、主要用途 该产品主要用于中学物理光学教学光的三原色的合成演示和分组实验。 4、技术要求 3.1 主体用塑料制作，规格尺寸不小于120×100×30mm，光源凸距27mm。 3.2 光源为红、绿、蓝超亮发光二极管，DC6V，工作电0.3A。 3.3 集成电路中，由发光二极管，红、绿、蓝亮度调节旋钮，稳压电阻，红、绿、蓝控制开关，可任意关闭和开启所需的发光二极管。 3.4 主体内可安装4节5号干电池，接线装置导线可外接电源使用。 3.5 成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整，外形尺寸120×80×4.5±0.5mm，背面有调节高低用齿条9条。 3.6 支架规格尺寸：84×40×65±0.5mm | 套 | 56 |
| 118 | 紫外线作用演示器 | 1．紫外线作用演示器是说明紫外线的一些特性以及在各个领域中的应用；通过与日光灯的比较，证实紫外线灯存在，通过两种波长不同的紫外线灯发出的强烈紫外线，来说明紫外线灯荧光、感光、产生臭氧等特性； 2．由日光灯、254nm、365nm紫外线灯各一只，滤色片（不少于红黄绿蓝四种）和荧光片组成； 3．配有防紫外线辐射罩壳。 | 套 | 4 |
| 119 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成形，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 套 | 4 |
| 120 | 手持直视分光镜 | 1．本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱； 2．主要部件：单缝，透镜，组合棱镜，保护片； 3．应能分辨汞光谱中波长为577nm和579nm的橙色汞双谱线； 4．宽度固定的狭缝用镀铬玻璃刻制而成；宽度可调的狭缝用金属材料制成。 | 套 | 20 |
| 121 | 克罗克斯辐射计 | 1．克罗克斯辐射计里面的风向标或者叶片两面，一面为黑色碳粉，一面为银色；黑色面吸收太阳光或太阳光中的辐射线，发热，导致黑色那以免的空气膨胀对黑色面产生压力；银白色面则将阳光放射，该面周围的空气温度不变；由于黑色面空气的挤压，黑色面会向银色面转动； 2．该辐射计内部为真空状态；规格：9×9×12cm； 3．灵敏度：当使用比室温高10℃的水缓慢淋外壳时，叶轮应由静止开始转动。 | 个 | 4 |
| 122 | 玻棒（附丝绸） | 有机玻棒（附丝绸），教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 对 | 56 |
| 124 | 胶棒（附毛皮） | 1．产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸酯棒）1根，毛皮1块； 2．硬橡胶棒（或聚碳酸酯棒）外形尺寸：长度不小于300mm； 3．毛皮尺寸应不小于150×150mm； 4．在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（聚碳酸酯棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指 针验电器检验应具备下列效果：使用胶棒时验电器指针张角不小于30º，使用聚碳酸酯棒时验 电器指针张角不小于45º； 5．胶棒、聚碳酸酯棒表面要光洁，手持端要有标志； 6．毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 56 |
| 126 | 升降台 | 由上面板、下底板及旋转抽、手轮等组成。 升降范围不小于150mm。载重量不小于10kg。 工作台面：上面板150x150mm。下面板180x180mm。 | 台 | 4 |

- 1.4 地理实验室

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400×700×850mm 2、采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟抗污。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪声，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪声开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 2 | 六边形地理桌 | 规格：≥1400*1212*740mm 1、采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟抗污。 2、台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 3、台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接，内置地板环保ABS材料一次成型整洁美观，中心内部呈圆形柱，用于电、风、水其他的安装实用。桌架高度735mm，桌体下部可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够位置，内部隐藏式连接片6个，增加整体牢固度。搭配330mm*350mm的侧开门综合使用柜。每张桌体都带有长度510mm，高度140mm，深度265mm的书包斗。 4、书包斗旁边可装五孔插座输出220V，低压交直流电源0-30V输出（选配）。隐藏于书包斗右侧方便使用。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 | 8 | 张 |
| 3 | 实验凳 | 1.规格：315*455～510mm; 2.凳脚材质：4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方。 4.方形托盘厚度3mm边长160*160MM4。凳面：凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。 6.学生凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180mm，10次；椅凳跌落试验：高度200mm，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。 | 48 | 张 |
| 4 | 地理模型展柜 | 用于放置地形地貌模型 上柜规格：≥800×495×400mm，1/4球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜规格：≥800×500×550mm，采用厚不低于16mm三聚氰胺板， | 8 | 个 |
| 5 | 数字化地理互动系统 | 数字化地理互动系统是根据地理教学及数字化地理教室的应用需求自主研发的数字教学系统，它将中学地理课程和相关资源相结合，内容用户可任意制作添加，表现形式灵活、互动、内容丰富。教室可通过点击对应的课件，课件将自动与对应的资源进行联动，使得课件内容与地图、动画、3D资源进行关联，在地理教学应用中更加生动、形象。有利于加强学生对地理知识的理解和记忆。 1.软件控制平台功能要求： 1.1 具有选择课程功能：可根据教材及教学需要选择对应的课程资源。 1.2 软件平台具有开始上课、备课、自建教案、清理资源、工具栏等多种操控功能。 1.3 平台操作控制功能详解： 1）开始上课：选择好课程后点击“开始上课”，系统会按系统配置的方式展现资源界面。 2）备课上课：选择科目和课程后，可以导入图片、PPT、视频等资源以替代或补充系统原有资源进行备课。备课完成后，可以演示PPT课程及跟课程相关联的图片、视频、3D等资源。 3）自建教案：在教学模式中选择教案模式，可在备课中添加老师自己的对应资源，并可选择类目、科目进行保存配置、删除素材、添加阶段操作；素材库可选择类目、科目，对需要的图片、网页、PPT、音视频、题库、叠加地图进行双击作为对应阶段的演示资源。 4）清理资源：可对所有备课资源和教案进行清理。 1.4 系统配置 1）资源盘：用户可自定义保存目录。 2）教学模式：可选择资源模式或教案模式。 3）PPT版本：让用户可选择匹配的分辨率1920*1080或1024*768。 4）显示设置：具有单屏、超宽屏、双屏可选，让用户可选择匹配的硬件选项。 5）左屏：默认PPT、题目、叠加地图资源，可根据需要更换到右屏。 6）右屏：默认HTML、图片、备课题目、音频、视频资源，可根据需要更换到左屏。 1.5 工具栏：具有可选择需要演示的课程对应资源及关闭返回主界面。 1.6 图片资源支持放大、缩小、顺时针旋转、逆时针旋转、恢复原状、白板笔、擦除等功能。 1.7 视频资源支持暂停、播放、音量增减等功能。 1.8 3D资源：支持对3D资源旋转控制，包括开启、停止控制，同时可对旋转速度进行调节，也可以进行顺时针旋转、逆时针旋转；支持对3D资源翻转控制，包括翻转南北两极、经度翻转角度、纬度翻转角度控制；支持对3D资源放大、缩小控制。 2.二维、3D资源：教材配套地理课程： 2.1 初中地理课程资源： 1) 地球和地图：地球和地球仪、地球的运动、地图的阅读、地形图的判读 2) 陆地和海洋：大洲和大洋、海陆的变迁 3) 天气与气候：多变的天气、气温的变化与分布、降水的变化与分布、世界的气候 4) 居民与聚落：人口与人种、世界的语言和宗教、人类的聚居地——聚落 5) 发展与合作 6) 我们生活的大洲——亚洲：位置和范围、自然环境 7) 我们邻近的地区和国家：日本、东南亚、印度、俄罗斯 8) 东半球其他的地区和国家：中东、欧洲西部、撒哈拉以南非洲、澳大利亚 9) 西半球的国家：美国、巴西 10) 极地地区 11) 从世界看中国：疆域、人口、民族 12) 中国的自然环境：地形和地势、气候、河流、自然灾害 13) 中国的自然资源：自然资源的基本特征、土地资源、水资源 14) 中国的经济发展：交通运输、农业、工业 15) 中国的地理差异 16) 北方地区：自然特征与农业、“白山黑水”——东北三省、世界最大的黄土堆积区——黄土高原、祖国的首都——北京 17) 南方地区：自然特征与农业、“鱼米之乡”——长江三角洲地区、“东方明珠”——香港和澳门、祖国的神圣领土——台湾省 18) 西北地区：自然特征与农业、干旱的宝地——塔里木盆地 19) 青藏地区：自然特征与农业、高原湿地——三江源地区 20) 中国在世界中 2.2 立体3D课程资源： 符合课程标准并具有开放性，支持多屏联动。 初中地理3D资源包括：本初子午线、地球大小、地球上的云、东西半球划分、经度、经线、麦哲伦航海、南北半球划分、纬度、纬线、找城市、找城市闪动、找飞机位置、找飞机位置循环、地球运动（ABCD、abc点、ab两点、奥运时间、北京时间、晨昏线、晨线、地方时、五带的分布、周日视运动、昼夜变化）、高原、海底地形、海深200米、海深300米、海深2000米、海深4000米、海深6000米、陆地高0米、陆地高200米、陆地高500米、陆地高2000米、陆地高4000米、盆地、平原、山脉、世界地形图、北非、北美洲、北亚、大洋洲、大洋洲2、东南亚、东亚、非洲、非洲地区、海盆、拉丁美洲、南非、南极洲、南美洲、南亚、欧洲、撒哈拉沙漠以南的非洲、西欧、西亚、亚洲、中亚、板块1、板块2、板块3、地球岩石圈板块示意、地震、东非大裂谷、海沟、海岭、海陆分布、火山、裂谷形成、秘鲁—智利海沟、日本海沟、喜马拉雅山、变化的云、锋、准静止锋、世界1月平均气温、世界7月平均气温、自然温度变化、世界年降水量、季风活动、季节的变化、沙漠、世界气候分布图、转暖、1950—2010年各大洲和地区人口数量的增长、世界人口、世界人口增长率、世界三大人种分布、世界主要语言分布、世界主要宗教分布、文化遗产、发达和发展中国家分布1、发达和发展中国家分布2、世界农业生产率、世界缺粮国家、世界主要经济合作组织、世贸组织、北亚、东南亚、东亚、南亚、西亚、亚洲、中亚、亚洲、亚洲气候、日本贸易振兴会、日本主要工业原材料来源、日本主要工业原材料输出、东南亚、南亚、波斯湾石油外运航线、西亚、西欧、非洲埃塞俄比亚高原、非洲地中海气候、非洲东非高原、非洲刚果盆地、非洲高山气候、非洲黑人居住分布、非洲南非高原、非洲热带沙漠气候区、非洲热带疏林草原气候、非洲热带雨林气候区、撒哈拉沙漠以南的非洲、澳大利亚、动物、南极洲、大气环流、海陆分布、暖流寒流、气压带的分布、气压带风带的分布、热带草原气候、热带季风气候、热带沙漠、热带沙漠气候、热带雨林、温带海洋性气候、五带、五带的分布、海平面上升、火山活动、温度反常、印度洋海啸、世界的农业地域类型、世界河流补给类型、季风水田、世界商品谷物农业分布。 | 1 | 套 |
| 6 | 河流地貌模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：上游的“V”形谷地及树枝状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 7 | 海岸侵蚀地貌模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 8 | 丹霞地貌模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 9 | 喀斯特地貌模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池） 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 10 | 火山熔岩地貌模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰塞湖 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 11 | 断层褶曲地貌模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 12 | 五种地形模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 13 | 地震模型 | 规格：≥600×400mm，均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 通过移动终端扫描模型上的二维码可浏览与模型同主题的拓展资源，展现更多更精彩的地质地貌信息。资源包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 1 | 个 |
| 14 | 八大行星模型 | 规格：≥450mm 手动式，演示太阳系中太阳和八大行星等主要天体的相对位置、大小以及太阳系的结构关系 | 1 | 套 |
| 15 | 平面政区地球仪 | Φ≥32cm | 1 | 个 |
| 16 | 平面地形地球仪 | Φ≥32cm | 1 | 个 |
| 17 | 中国立体地形模型 | 1、立体模型 1.1 外框尺寸不小于：2720×1870 mm 1.2 有效地图尺寸不小于：2560×1700mm 1.4 垂直比例尺：1:16.5万 1.5 模型材质采用2mm厚复合材料，灯光采用高亮度带卡式LED灯。 2、内容 2.1 控制系统：智能自动控制系统。 2.2 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。 2.3 功能：集声、光、电为一体，介绍中国地理总体概况、中国地理详细分述。 2.4 内容： （1）中国地理总体概况 1）我国地理位置、疆域和政区； 2）地形特征和分布：三级阶梯、地形类型及地形对经济发展的影响； 3）钓鱼岛、黄岩岛。 （2）中国地理详细分述 1）河流：长江、黄河、京杭大运河、松花江、珠江、海河、塔里木河 2）铁路：京沪线、京广线、京九线、京哈线、宝成—成昆—南昆线、京秦—京包—包兰线、陇海-兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线、天路－青藏线、滨洲线滨绥线 3）四大高原：青藏高原、黄土高原、内蒙古高原、云贵高原 4）四大盆地：塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地 5）三大平原：东北平原、华北平原、长江中下游平原 6）山脉：山脉总述、喜马拉雅山脉、五岳等。 | 1 | 幅 |
| 18 | 世界立体地形模型 | 1、立体模型 1.1 外形尺寸不小于：2720×1870mm 1.2 有效地图尺寸不小于：2480×1550mm 1.3 水平比例尺：1:1300万 1.4 垂直比例尺：1:39.3万； 1.5 模型材质采用2mm厚复合材料，灯光采用高亮度带卡式LED灯。 2、内容 2.1 控制系统：智能自动控制系统。 2.2 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。 2.3 功能：集声、光、电为一体，介绍世界地理总体概况、世界地理详细分述。 2.4 内容： （1）世界概况总体介绍 1）七大洲：介绍七大洲的地理位置、地形特点、气候特征、国家人口分布、经济概况等 2）四大洋 介绍四大洋的地理位置、地形特点、气候特征、资源分布、航线港口等。 （2）世界地理详细分述 1）主要国家首府、首都：北京、东京、新德里、开罗、堪培拉、巴西利亚、渥太华、华盛顿、莫斯科、柏林、罗马、巴黎、伦敦。 2）世界能源分布：核电站、石油天燃气、煤炭； 3）世界十大河流：鄂毕河、勒拿河、湄公河、刚果河、拉普拉塔河、黄河、密西西比河、长江、亚马逊河、尼罗河。 4）国际金融中心：纽约、伦敦、新加坡、中国香港。 5）国际航空枢纽：世界十大机场。 6）港口：安特卫普、新加坡、中国香港、鹿特丹。 | 1 | 幅 |
| 19 | 地理科普窗帘 | 规格：（可以根据学校具体情况调整） 加厚遮光布，UV高清印刷，在窗帘上印刷介绍世界气候、中国气候等地理知识，集教学、观赏为一体。 | 18 | 米 |
| 20 | 地理展板 | 规格：≥600×800mm 参数：≥5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷，图案色泽艳丽，立体感强。 内容：介绍各种地理知识。 | 6 | 幅 |
| 21 | 护眼灯 | 规格：600×600㎜，LED护眼灯10盏，38W筒灯30个。 | 1 | 室 |
| 22 | PVC地胶 | 1、2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.35mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 2、产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 3、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无褶皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 4、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； 5、PVC地板隔声性能≥24dB； 6、PVC地板铅笔硬度≥3B； 7、急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； 8、PVC地板焊接强度≥240； | 126 | ㎡ |
| 23 | 太阳系吊装模型 | 太阳系吊装模型：直径约3米，太阳系轨道木工板、石膏板打底，太阳系轨道写真，通过模型让观者了解太阳系，学习到更多的天文知识，如同置身浩瀚宇宙星空。八大行星是太阳系的八个大行星，按照离太阳的距离从近到远，它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 | 1 | 套 |
| 24 | 石膏板及跌级造型 | 0.8cm的石膏板吊顶，无甲醛801胶水涂刷，美纹纸贴缝，自攻螺丝固定，钉眼涂防锈漆，腻子找平，安装牢固，无明显凹痕折裂现象。 | 126 | ㎡ |
| 25 | 顶上涂料 | 批腻子两遍，涂料一底两面，蓝天白云风格。 | 126 | ㎡ |
| 26 | 开关面板安装 | 86型 | 4 | 只 |
| 27 | 墙插面板安装 | 通用五孔 | 8 | 只 |
| 28 | 开关管线 | 三线标准、2.5㎡铜芯线、PVC穿管。 | 200 | m |
| 29 | 插座管线 | 三线标准、2.5㎡铜芯线、PVC穿管 | 200 | m |
| 30 | 设备安装调试 | 数字化设备、地理实验操作台、展板、科普窗帘安装调试、即时培训。 | 1 | 室 |

- 1.5 物理仪器

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：≥2400*700*850mm 2.面板：桌面采用≥25㎜刨花板，面材采用优质环保面（两侧材质为PVC封边），表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好； 3.桌面基材选用环保型高密度板，甲醛释放达到国家E1级环保要求； 4.柜身：全钢结构，柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持连续的平滑表面。 5.柜体：主框架采用厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）。 | 张 | 1 |
| 2 | 金工、木工操作台 | 1、尺寸：2400（长）*1200（宽）*780mm（高）±5mm。 2、结构：钢木结构，采用一体化台面，上部为书包斗，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。 3、台面：整体≥40mm厚橡胶木实木板， 四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。 4、台身：采用≥16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械高温热压封边。 5、框架：框架立柱采用横截面的尺寸为60mm*40mm优质方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸≥40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。 | 张 | 6 |
| 3 | 实验凳 | 1.规格：315*455～510mm; 2.凳脚材质：4个凳脚采用20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°，整体美观大方。 4.方形托盘厚度3mm边长160*160MM4。凳面：凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光。 5.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。 6.学生凳整体技术要求：1、邻边垂直度；2、底脚平稳性； 3、家具五金件外观；4、塑料件；5、稳定性；6、强度：静载试验座面1300N,10次；椅腿前向静载荷试验500N，10次；座面冲击力试验：冲击高度180mm，10次；椅凳跌落试验：高度200mm，10次；所有零部件无断裂或豁裂，无变形，无松动。 | 个 | 48 |
| 4 | 教学安全总电源 | 1、交流高压220V/2A插座输出。 2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3、过载，短路保护。 4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。 | 台 | 1 |
| 5 | 学生安全电源 | 1、外框尺寸：86*86*22mm。 2、2+3带防尘盖插座，学生交流220V，受教师主控台控制。 3、接线处不外露，防止意外触电。 | 个 | 12 |
| 6 | 重型设备工作边台 | 1、尺寸：1200（长）*600（宽）*780mm（高）±5mm。 2、结构：铝木结构，采用一体化台面，上部为书包斗，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。 3、台面：40mm厚橡胶木实木板， 四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。 4、台身：采用16mm环保三聚氰胺板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械高温热压封边。 5、框架：（1）框架立柱采用横截面的尺寸为60mm*40mm优质方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。（2）组装接缝严密、牢固无松动现象不变形，美观耐用。（3）采用二氧化碳保护焊，所有钢制部件表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。 | 张 | 8 |
| 7 | 工具墙 | 1200×500×1.7mm±5mm多孔（便于悬挂工具）表面烤漆处理。单挂钩3种规格每种2个，小件收纳盒小、中、大号3种规格每种1个，钻头架390*26mm1个、手电钻挂钩1个、圆瓶挂钩1个、锯专用挂钩1套、螺丝刀架2套、双挂钩3种规格每种2个、六角扳手架1个、扳手架1个、U型卡钩2个不同规格、电动工具挂钩1对。 参数：专业设计，可放置木工、金工、电工等工具，摆放一目了然，便于学生取放。 | 套 | 2 |
| 8 | 仪器柜 | 尺寸：1100×500×2000mm±5mm铝合金框架，分上下两层结构，铝合金对开门，内设≥1.6mm厚层板带金属框架放重物不易变形（可调），上柜分3层，下柜分2层。 | 个 | 6 |
| 9 | 墙面展板 | 规格：≥500×700×8mm材质：优质亚克力双层有机玻璃展板，不锈钢特殊螺钉固定可拆卸，内容包括：木车床的操作、砂盘砂带机的操作、木工刨的操作、手持锯的操作、微型钻床、微型锯床的操作、微型磨床的操作、木工凿的操作等工具的使用方法和应用领域等内容展画共8幅。 | 套 | 1 |
| 10 | 精密车床 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥140W； 3.工作频率：50/60Hz； 4.心间距：250mm（±5%）； 5.主轴旋转距离：70mm（±5%）； 6.轴心距工作台高度：46mm（±5%）； 7.正爪：2～27mm,max.90mm； 8.反爪：25～71mm； 9.十字滑板调节范围：60mm（±5%）； 10.*上滑板调节范围：45mm（±5%）； 11.*主轴贯通孔径：10.5mm（±5%）； 12.卡盘侧凸支座锥孔：MK2; 13.刀柄约：8*8mm； 14.可车削螺纹规格：0.5/0.625/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5mm； 15.主轴转速～V型皮带传动速度：300/900和3000r/min（±5%）； 16.主轴转速～电子控速：25%～100%（±5%）； 17.自动进给螺距：0.05mm和0.1mm/圈； 18.尾座心轴行程：30mm（±5%）； 19.主轴偏摆度≤0.05mm 20.尾座锥孔：MK1； 21.车床外观尺寸≥550x260x160mm（长宽高） 22.重量≥12kg； | 台 | 1 |
|  | 集屑盘 | 使用厚度为1.5mm的钢板制成，粉末涂层。尺寸：550*230*175mm 主要功能：具有防溅功能的挡板，确保在加工过程中使用的冷却液不会溅出，正面和背面的斜角方便清洗。 | 张 | 1 |
|  | 工业用电钻夹头 | 最大夹持尺寸10mm | 个 | 1 |
|  | 5件套含钴高速钢车刀组 | 粗切，切断刀，V槽刀，左刀和右刀 8*8*80mm（5支组） | 盒 | 1 |
|  | 中心钻头组 | 60°，钻头尺寸2-2.5～3.15mm（3支组） 主要功能：用于打中心孔，为钻孔做准备 | 包 | 1 |
| 11 | 铣床精密 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥250W； 3.频率：50/60Hz; 4.主轴转速：电子调速 400 - 6,000 r/min（±5%）； 5.摇杆进给行程：30mm（±5%）； 6工作台尺寸约：270 x 80mm； 7.立柱尺寸：￠35 x 400mm（±5%）； 8.X-Y轴行程：170x60mm（±5%）； 9.钻孔最大高度：180mm（±5%）； 10.最大深度：130mm（±5%）； 11.钢制筒夹头尺寸：6/8/10mm（±5%）； 12.T型燕尾槽尺寸约：12*6*5mm； 13.手轮进给精度约1.5mm/圈； 14.主轴偏摆度≤0.05mm 15.重量≥15kg； 16.体积≥270*80*540mm； | 台 | 1 |
| 12 | 集屑盘 | 使用厚度为1.5mm的钢板制成，粉末涂层。尺寸：388*308*24mm 用于MF70,FF230及FF250/BL | 个 | 1 |
| 13 | 工作虎钳 | 宽度60mm，夹持范围42mm | 个 | 1 |
| 14 | 小型阶梯夹组 | 最厚夹持35mm | 套 | 1 |
| 15 | 平行垫块组 | 含有8*10.15，20,25,30,35,40各两件 | 盒 | 1 |
| 16 | 分度盘 | 蜗轮蜗杆，旋转可达 360°（主轴一圈相当于 10°）。可水平和垂直固定。适用于 T型槽间距为 45至 60mm 的铣削工作台。卡盘支架与 PD250/E车床主轴相同。 面板直径 Ø100mm。配有钢制阶梯夹：2个阶梯块和夹具，每套阶梯夹均配有螺纹螺栓、螺母和 T型螺母。适用于夹持厚度达 20mm 的工件。 | 个 | 1 |
| 17 | 带柄铣刀组 | 铣刀直径2-3-4～5mm（4支组） | 盒 | 1 |
| 18 | 带柄铣刀组 | 铣刀直径6-7-8～10mm（4支组） | 盒 | 1 |
| 19 | 微型木工车床 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥100W； 3.工作频率：50/60Hz; 4.转速：1000-5000r/min（±5%）； 5.轴心间距：250mm（±5%）； 6.轴心高度：40mm（±5%）； 7.夹持工件最大直径：25mm（±5%）； 8.转速：1000-5000r/min（±5%）； 9.主轴穿膛孔径：10mm（±5%）； 10.尾顶心可移动行程：20mm（±5%）； 11.六个筒夹头约：2-3-4-6-8～10mm； 12.尺寸≥480*130*85mm， 13.重量≥3kg 14.提供产品使用说明书 | 台 | 3 |
|  | 高速钢木工车刀组 | 串珠刀，凿刀（3.0mm,6.4mm两种规格），切断刀，刮刀（5支套） | 套 | 3 |
|  | 四爪卡盘 | 最大夹持正反爪直径 1～50mm，自定心用于 FD 150/E | 个 | 3 |
|  | 轴心 | 长度：220mm（制作笔课件专用） | 个 | 3 |
| 20 | 钻铣系统 | 1.最大消耗功率≥250W 2.转速：900-6000r/min（±5%）； 3.X-Y十字工作台：200x200mm（±5%）； 4.筒夹约：2.35/3.0/3.2/4.0/5.0和6.0mm； 5.手轮进给约：2mm/圈； 6.钻孔刻划约：1mm/刻划； 7.连续使用时间：30min； 8.主轴偏摆度≤0.05mm 9.体积约：530*320*320mm 10.重量≥6kg 11.提供产品说明书 | 台 | 1 |
|  | 钻夹头 | 夹持范围0.5～10mm | 个 | 1 |
|  | 虎钳固定块 | M6 | 套 | 1 |
|  | 精密手虎钳 | 钳口宽100mm，开口75mm | 个 | 1 |
|  | 带柄铣刀组 | 铣刀直径2-3-4～5mm | 盒 | 1 |
| 21 | 钻头 | φ7mm | 根 | 1 |
| 22 | 微型钻床 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥85W； 3.3段变速：三段变速：1800/4700/8500r/min（±5%）； 4.台面尺寸约：220 x 120mm； 5.加工有效距离（支柱中心至钻孔中心）：140mm（±5%）； 6.立钻行程：30mm（±5%）； 7.钢制筒夹尺寸约：1.0,1.5,2.0,2.4,3.0及3.2mm； 8.钻孔能力：0.5～6mm； 9.喉深：140mm（±5%）； 10.进给行程：30mm（±5%）； 11.立柱尺寸约：直径20*340mm； 12.重量≥3kg， 13.体积：约220*120*380mm 14.提供产品使用说明书 | 台 | 1 |
|  | 保护罩 | 铝合金支架，塑料保护罩，可调节高度。 | 个 | 1 |
|  | 电钻夹头 | 夹持范围：0.6～6.0mm 用于TBM220钻床 | 个 | 1 |
|  | 机械虎钳 | 钳口宽度：46mm，夹持范围：34mm | 个 | 1 |
|  | 钻头组 | 柄径：0.3-0.5-0.8-1.0-1.2-1.5-2.0-2.5-3.0～3.2mm | 包 | 1 |
| 23 | 微型曲线锯机 | 1.功率≥85W 2.电压：220V（±5%） 3.工作台尺寸约：160*160mm， 4.加工能力：软木约：40mm，硬木约：10mm，亚克力约：4mm，铜铝约：2mm。 5.体积≥40x20x25cm; 6.重量≥2.5kg， 7.附属零件：2支固定机器用螺丝，3支粗齿（木工用）线锯片，2支粗齿（铜铝用）线锯片，一个吸尘器用橡胶接头8。锯片往复速：150-2500回/min（±5%） 9.锯条行程：7mm（±5%）； 10.提供产品使用说明书 | 台 | 1 |
|  | 粗齿锯条 | 14齿（12支） 主要功能：切割木材、塑料 | 包 | 3 |
|  | 中齿锯条 | 17齿（12支） 主要功能：切割木材、塑料 | 包 | 3 |
|  | 细齿锯条 | 34齿（12支） 主要功能：切割木材、塑料 | 包 | 3 |
|  | 细齿锯条 | 36齿（12支） 主要功能：切割有色金属 | 包 | 3 |
|  | 细齿锯条 | 41齿（12支） 主要功能：切割有色金属 | 包 | 3 |
|  | 超细齿锯条 | 50齿（12支） 主要功能：切割有色金属 | 包 | 3 |
| 24 | 台式双速曲线锯机 | 1.电压：220(±5%)； 2.电机功率≥200W； 3.两档可调转速：900或1400r/min（±5%） 4.冲程长度：19mm（±5%）； 5.喉深：400mm（±5%）； 6.最大切割厚度：50mm（±5%）（工作台处于45°时为25mm（±5%）） 7.重量≥15kg; 8.工作台尺寸约：360*180mm; 9.体积约：530*300*280mm 10.提供产品使用说明书 | 台 | 1 |
| 25 | 带锯机 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥85W； 3.转速：180～330m/min（±5%）； 4.喉深：150mm（±5%）； 5.工作台：200*200mm（±5%）可倾斜45°； 6.间隙宽度：150mm（±5%）； 7.切割高度：80mm（±5%）； 8.带锯条长度：1065mm（±5%）； 9.加工能力：软木约80mm，硬木约50mm，铁约10mm，铝约20mm； 10.持续使用时间≥30min； 11.重量≥7.5公斤； 12.体积：约480*310*215mm 13.提供产品使用说明书 | 台 | 1 |
|  | 双金属带锯条 | 10-14齿/25mm 主要功能：切割铜铝等软质金属、动物干燥骨头。 | 根 | 1 |
|  | 细齿带锯条 | 宽5.0mm（24齿） 主要功能：切割铜铝等软质金属 | 根 | 1 |
|  | 粗齿带锯条 | 宽5.0mm（14齿） 主要功能：切割木材、塑料 | 根 | 1 |
| 26 | 台式盘锯机 | 1.电压：220V（±5%） 2.功率≥200W； 3.转速：7000r/min（±5%）； 4.切割角度：0-45°； 5.工作台尺寸：300*300mm（±5%）（可伸缩至500mm（±5%））； 6.切割厚度：1～22mm； 7.锯片尺寸：直径约50，85mm两种规格（内径约：10mm）； 8.精度：0.1（±5%） 9.切割高度0-22mm； 10.重量≥5千克； | 台 | 1 |
|  | 高合金特钢 | 80x1.1x10mm，250齿。 主要功能：用于有色金属、软木和硬木、层压板、玻璃钢、CFK 和复合板。 | 片 | 1 |
| 27 | 微型台式切断机 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥200W； 3.工作频率：50/60Hz； 4.转速：6000r/min（±5%）； 5.台面尺寸约：230*230mm； 6.重量≥5.5kg； 7.体积：约240*240*220mm 8.旋转工作台可左右旋转45° 9.提供产品使用说明书 | 台 | 1 |
| 28 | 全硬质合金钢圆锯片 | 50mm直径，0.5mm厚 主要功能：切割有色金属、塑料 | 片 | 1 |
| 29 | 金刚石圆锯片 | 50mm直径，0.5mm厚 主要功能：切割瓷器，石材 | 片 | 1 |
| 30 | 微型台式砂轮机 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥100W 3.转速范围：3000-9000r/min（±5%）； 4.打磨速度：8～24m/s（±5%） 5.适用砂轮尺寸约：50x13x12.7mm， 6.重量约：1.2kg; 7.体积约：250x130x100mm， 8.提供产品使用说明书 | 台 | 2 |
|  | 特种熔合铝金刚砂砂轮 | 特种熔合铝金刚砂砂轮内径12.7mm 主要功能：打磨一般硬度的材质 | 个 | 2 |
|  | 碳化硅砂轮 | 碳化硅砂轮内径12.7mm 主要功能：打磨较硬的材质 | 个 | 2 |
|  | 抛光刷布轮组 | 5件套 直径50mm 内孔5mm 主要功能：用于除锈和清洁金属 | 套 | 2 |
| 31 | 台式砂光机 | 1.电压：220V（±5%）； 2.功率≥200W； 3.盘面转速：250-750r/min（±5%）； 4.砂光片尺寸：直径250mm（±5%）； 5.最大研磨高度：135mm（±5%）； 6.工作台尺寸约：275*105m； 7.工作台倾斜角度：向上15°向下45°（±5%）； 8.重量≥7kg； 9.整机身尺寸（不含工作台）约：330*280*230mm 10.提供产品使用说明书 | 台 | 1 |
| 32 | 微型超级钻铣机组套 | 额定电压：12 - 18V。最大功率：40W。速度范围：5000-20,000r/min。机身长度：220mm。夹持刀具尺寸：1.0-1.5-2.0-2.4-3.0-3.2，重量：230g。*中文说明书 | 套 | 3 |
|  | 手持电动工具的保护装置 | 塑料制，最大可用工具直径22mm | 个 | 3 |
| 33 | 压缩机+套装喷嘴 | 电压：220 - 240V。额定功率：85W。压缩空气率：12升/分钟。最大气压：2.0BAR，机身尺寸：140 x 120 x 95mm。重量：约1，300g。只适合搭配喷笔AB100使用！ ，*中文说明书 | 套 | 1 |
| 34 | 喷笔上色工作台 | 电压：220～240V 功率：25W 噪音：47分贝 重量：约5.4kg 排风量：4M3L/MIN 尺寸：展开尺寸48*46*36（cm） 收起尺寸42*15*24(cm) | 个 | 1 |
| 35 | 水溶性颜料组 | 10ml/瓶（红、黄、蓝、绿、黑、白） | 套 | 1 |
| 36 | 微型三角散打机 | 研磨区域65 x 65 x 65 mm，功率：80W，电压：220-240 V，电子式控制速度： 5000-12000r/min，重量；约550g，长度230mm 用于加工如角落、侧边和其他一些难以触及的区域。 | 套 | 1 |
| 37 | 自粘式三角砂光纸 | 80目25片装 用于打磨木材和塑料 | 包 | 6 |
| 38 | 自粘式三角砂光纸 | 150目25片装 用于打磨木材和塑料 | 包 | 6 |
| 39 | 自粘式三角砂光纸 | 240目25片装 用于打磨木材和塑料 | 包 | 6 |
| 40 | 微型手提曲线锯机 | 额定电压：12～18V直流电。最大功率：100W。往复行程：6mm。切割频率：可在2,000至5,000r/min范围内进行调节。机身长度：180mm。重量：480g。 可对木头（至10mm）、印刷电路板（至3mm）和有色金属（高达2.5毫米）进行曲线切割的理想工具。 | 套 | 3 |
|  | 电源适配器 | 最大电流2A； | 个 | 3 |
|  | 特殊钢曲线锯片 | 齿距1.5mm 切割硬木，胶合板，强化玻纤板，软质塑料 | 包 | 3 |
|  | 高速钢曲线锯片 | 齿距1.06mm 切割有色金属，玻纤板，树脂玻璃 | 包 | 3 |
| 41 | 活动尖嘴砂带机 | 功率：80W，电压：220～240V，砂带速度可以电子方式进行控制约225～450m/min，砂带330 x 10mm，总长350mm，重量：约650g，绝缘防护等级2，用于木材，塑料等精修、开榫眼、精细砂光。同时也用于为金属去除毛刺、油漆和进行精细抛光。 | 套 | 3 |
|  | 砂带 | 180目（活动尖嘴砂带机用） 打磨有色金属，木材及塑料 | 包 | 2 |
|  | 砂带 | 120目（活动尖嘴砂带机用） 打磨有色金属，木材及塑料 | 包 | 2 |
|  | 砂带 | 80目（活动尖嘴砂带机用） 打磨有色金属，木材及塑料 | 包 | 2 |
|  | 碳化硅砂带 | 180目（活动尖嘴砂带机用） 研磨和清理玻璃，陶瓷，黄铜，铁及钢材 | 包 | 2 |
| 42 | 微型热风枪 | 电压：220 - 240V。功率：500W。2档温度：（1）350 °C；（2）550 °C。出风量：约180升/分钟。重量：约500g。 用于塑封，塑料黏合和电子元器件的拆焊，并且可以用于去除油漆和清除非腐蚀性化学物质。加速干燥和去除薄膜（或标签）以及木材的烘干。 | 把 | 1 |
| 43 | 微型热熔胶枪 | 额定电压：220V（±5%）。 PTC温度控制器，将温度精确地控制在200°C。 快速和可靠地黏合金属，木材，塑料（包括有机玻璃），玻璃，陶瓷，陶器，纸板，皮革，聚苯乙烯泡沫和纺织品。适用于建筑模型、玩具，珠宝加工、干花粘接等。 | 把 | 3 |
| 44 | 热熔胶棒 | φ7*100mm（12支） 主要功能：用来粘金属，木材，塑料，陶瓷，纸板，皮革，泡沫和纺织品等等。 | 包 | 6 |
| 45 | 精密台钳 | 夹钳口：75mm，最大夹持宽度：70mm，可夹持于最大厚度60mm的桌面，重量：约1.6kg，用于夹持 | 个 | 2 |
| 46 | 木工胶 | 体积：237ml | 瓶 | 10 |
| 47 | 砂纸 | 内含120，240，400，600，800，1000目各一张 | 套 | 20 |
| 48 | 木工量具五件套装 | 公制五件套：三角板（铝合金）， 中心规（铝合金）， 划线笔（不锈钢）， 多功能规（90mm*170mm*1.25mm，不锈钢）， 带水平直角尺（铝合金）， 表面均做黑色阳极化处理 三角板：该三角板有角度刻线边（斜边），直角边作刻度尺使用，内镂空处方便打点，划线。 多功能规：方便快捷的螺纹检测，正圆木工零件的尺寸检测，角度检测，塞尺可用于内孔检测。 中心规：用于木工或金属加工中的中心点确认，辅助划线。端头90°角也可以用于寻直角，比对测量。 划线笔：硬质合金划线头，能在木质，金属质表面清晰划线。 水平直角尺：带水平水泡，可观测平面水平度，端面可用于90°，45°角度画线，主尺部分作直尺用。 | 套 | 2 |
| 49 | 金工量具五件套装 | 1.2000-1005 数显卡尺 0-150mm 2.4111-8105 千分尺 0-25mm 3.5111-0000 机械百分表 0-10mm 4.7122-0004 60kg 磁力底座 5.7111-1100 千分尺底座 | 套 | 2 |
| 50 | 木工工具箱 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4"；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5kg木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 个 | 6 |
| 51 | 金工工具箱 | 专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5～10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8"；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8"美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 个 | 6 |
| 52 | 防割手套 | 五级防割，材质防割纤维 | 副 | 6 |
| 53 | 护目镜 | 聚碳酸酯镜片，防护眼镜避免受伤 | 副 | 48 |
| 54 | 帽子+围裙+袖套 | 棉制 | 套 | 48 |
| 55 | 初级木艺资源包I | 内含红木片、轻木片、橡皮筋、椴木板、指接木、图纸、分解图。 所有课程含操作步骤和视频 包含：①鱼挂件 ②皮筋动力船 ③拼接小鹿 ④简易鲁班锁 ⑤愤怒小鸟笔筒 ⑥创意手机支架 | 盒 | 8 |
| 56 | 中级木艺资源包I | 内含绿檀、笔件、椴木板、钟芯、木棒、电池、指接木、黑胡桃木、枫木板、电缆线、图纸、分解图 所有课程包含操作步骤和视频 包含：①原木笔（3课时） ②猫头鹰时钟（3课时） ③Q版飞机（3课时） ④蚂蚱（3课时） ⑤平衡蜻蜓（3课时） | 盒 | 8 |
| 57 | 智趣小木工-初级 | 内含榉木，图纸，清单，所有课程包含操作步骤和视频 包含：①方材丁字榫卯大进小出 ②抄手榫 ③十字交叉榫 | 盒 | 8 |
| 58 | 材料包 | 椴木木板10×10×0.3（cm）20块，松木板20*6*0.5cm10块，木棒0.8*25（cm）20根 | 盒 | 24 |
| 59 | 材料包（金属） | 内含10*10*1cm的铝板3块，直径10*120mm铝棒3根 | 盒 | 24 |
| 60 | 护眼灯 | 1.LED教室灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度300±10mm；厚度 40 ±10mm； 2.教室灯选用足够数量小功率 LED 灯珠，灯珠实际使用功率不超过额定功率的二分之一，以提高其发光效率和降低灯具光衰； 3.为保证灯具的照度和均匀度，教室灯光谱透射比≥95%； 4.额定功率：40W±4W；功率因素≥0.98；灯具效能≥110lm/W；色温：5000K (±200K)； 5.教室灯色容差：≤2SDCM，显色指数 Ra≥95，R9≥95；色空间不一致性≤0.003； 6.为保持 LED 教室灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫等进入，灯具防护等级需≥IP54 7.为保证教室灯性能安全，根据 GB/T516916-2017，LED 教室灯垂直燃烧等级要求 V-0 ； 需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验； 8.为防止灯具吊杆日久生锈及脱落，灯具吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量； 9.统一眩光值：UGR≤16；教室灯工作噪声≤10dB(A)； 10.为了提高教室整体空间照明光环境舒适度，LED教室灯光通量（C90-C180）或向上光通量占总光通量比例≥10% ； 11.教室灯寿命≥50000小时；光通维持率：LED教室灯正常燃点30000小时或以上的光通维持率≥95%； 12.为了保证灯具的照度均匀度和视觉舒适性，LED教室灯正常燃点30000小时或以上时间C0-180面光束角为：80°±2°;C90-270面光束角为：80°±2°; 13.LED教室灯色容差（或色品容差）正常燃点30000小时或以上时间后与初始测试（0小时）的差值（绝对值）≤ 1SDCM；显色指数在初始测试（0小时）及正常燃点30000小时或以上时间的差值（绝对值） ≤1.5； | 盏 | 12 |

三、有关说明：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

4.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

5.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

7.质保期：项目质保期为自验收合格之日起2年。所投产品质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

- 8.维修服务响应时间：在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，1日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

- 9.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

- 10.供货期：30日历天内到货并安装完毕交付使用。

- 11.本项目合同履行地点：采购人指定地点。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

- 12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 13.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我公司组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

- 14.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 15.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 16.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：JSZC-320292-JXXL-G2025-0031）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议

需方（采购人）：                         ；

供方（中标方）：                         ；

- 政府采购编号：                ；

- 采购内容：                                                        ；

- 中标总金额：（大写）                      ；（小写）              ；

- 质量和包装要求及验收标准：                                        ；

- 交货期或完工期：                                                  ；

- 质保期：                                                          ；

- 交货地点和方式：                                                  ；

- 货款支付步骤和办法：                                              ；

- 售后服务：                                                         ；

- 违约责任：                                                         ；

- 解决争议的方式：                                                   ；

- 其他事项：                                                         ；

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供需双方各执二份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：               （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

★.备注：方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

五、 合同条款（格式）

根据编号JSZC-320292-JXXL-G2025-0031采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次无锡经开和畅实验中学实验室装备采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买            。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为          元。

2. 付款方式：项目安装调试验收合格后支付至合同价款的95%，质保期满后付清合同全部货款。每次付款前中标人需提交相应的付款发票，若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款  。

3. 合同价款的确定：本项目为固定总价合同。本项目投标总报价包括设备、配件、包装、运输、装卸、安装调试、税金及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。上述招标内容所需的所有费用全部由中标单位包干。

4. 在项目实施过程中，项目范围内的某个分项不需实施时，结算时应扣除该项费用。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。供方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

3.货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

5.供方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.供方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

8.货物最终验收后，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，100%一次性通过技术监督局验收合格标准，并不低于国家相关标准。

10.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

11.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

12.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：                      。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 伴随服务：免费质量保证期限为 2 年，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

- 供方在投标文件售后服务方案中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

配件、易损易耗件备品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 故障处理：在货物保修期内，一旦发生质量问题，供方在2小时以内响应，4小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由供方负责。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，供方提供“质保期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

质保期满后备品备件、易损件报价表

| 序号 | 设备名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- 供方承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证需方能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

- 供方在供货时须提供货物主要材料的鉴定报告原件。

- 供方根据需方提供设计图纸进行安装，在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由供方负全责。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 供方结合货物安装、调试等阶段，同步地免费对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。培训前，将该项目安装及维护人员发放培训手册，手册内容包括基本原理、故障排除，维护说明等项目。并且供方会提供两套完整的设备技术资料和出厂及现场测试资料、表格及电子文档。凡供方供货的产品，在工程项目的安装、调试中，在符合技术标准与使用环境下均承诺保证按工程要求派技术人员或胜任者代表到工作现场提供技术服务，以确保所有供货产品正常安装和运行，保证工程质量。

- 施工现场供方做到随工程的进展不断地对施工现场及使用的机具进行整理、清扫、清洁；做到材料按指定地点整齐堆放，不需要的及时清运。

- 供方对施工现场产生的建筑垃圾、零散材料，分开堆放，及时外运，做到工完场清。

（七） 安全要求

1.供方应严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

2.施工现场供方必须有技术人员统一指挥，严格遵循安全施工程序，服从招标人的统一管理。

3.供方必须加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。确保施工安全，不发生人身伤亡事故和火灾事故，若因供方原因造成安全事故，供方承担由此造成而发生的直接和间接损失，并承担一切责任

4.供方必须密切注意，防患于未然，工程技术人员现场检查，确认安装物是否加固，做到安全无隐患。

5.供方必须保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

6.供方负责施工的本工程在施工期间发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任及承担一切法律后果。

（八） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的10%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。或者在质量保证期限内，如果货物的数量，质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向供方提出赔偿要求，供方在收到需方通知后2～5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

（九） 合同生效及其他：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

- 履约保证金：

- 本项目收取履约保证金；

- 履约保证金缴纳金额：中标金额的10%，金额为          元   ；

- 履约保证金的缴纳时间：合同生效后进行缴纳；

- 缴纳形式：银行保函等非现金形式缴纳；

- 履约保证金的退付时间：履约保证金在本项目验收合格后一次性退还；

- 退付办法： 原路退回。

- 履约保证金不予退还的情形：

- ①由于乙方的原因不能履约的。

- ②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

- 逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

附件1《明细报价表》

附件2《售后服务承诺》

- 六、附件

- 附件一：评分标准

- （一）评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                                      30分

（2）投标人综合情况                             2分

（3）产品技术                                  13分

（4）视频演示                                  13分

（5）政策加分                                    2分

（6）技术文件                                  40分

- （二）各项目评分标准

- 1.报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 投标人综合情况（2分）

投标人自2022年7月1日以来（以签订合同时间为准）承担过类似项目业绩，有一个得1分，最多得2分（提供中标通知书、业绩合同原件扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全不得分）。

- 产品技术（13分）

投标人或所投产品生产厂家能够提供权威检测机构出具的检测报告：检测结果必须包含下列每项要求内注明条目，否则对应检测报告不得分。

- 教师演示台：满足以下技术参数要求得1分，本项最高得1分。

冷轧钢板：依据GB/T 10125-2021：铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）96h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂（镀）层对基体的保护等级≥9级；（需提供有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描件上传至投标文件并电子签章）

- 学生桌：每满足以下一条技术参数要求得1分，本项最高得2分。

- 2.1、依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准：耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）720h，评级10级；

- 2.2、铝型材：依据GB/T 12967.3-2022：盐雾试验：铜加速冰乙酸盐雾试验（CASS试验）96h；检测结果：10级；

（需提供有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描件上传至投标文件并电子签章）

- 功能柱：满足以下技术参数要求得1分，本项最高得1分。

ABS塑料：依据GB/T 1040.2-2022、GB/T 32487-2016：拉伸强度：≥25MPa；外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔、应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、应无明显色差；（需提供有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描件上传至投标文件并电子签章）

4）PVC塑胶地板：每满足以下一条技术参数要求得1分，本项最高得2分。

4.1、PVC塑胶地板隔声性能≥24dB；

4.2、PVC塑胶地板急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；

（对应功能需有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描件上传至投标文件并电子签章）

5）小车运动实验器：每满足以下一条技术参数要求得1分，本项最高得3分。

5.1、配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。

5.2、小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响。

5.3、导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰地指示出小车的运动路程。

（对应功能需有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件上传至投标文件并电子签章）

6）沸点与压强关系实验器：每满足以下一条技术参数要求得1分，本项最高得2分。

6.1、气路组件配有泄压阀（泄压阀安全值150±10kPa），压强过高时会自动泄压，实验更加安全。

6.2、酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性更高。

（对应功能需有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告原件扫描件上传至投标文件并电子签章）

7）精密车床（2分）：每满足以下一条技术参数要求得1分，本项最高得2分。

- 7.1、所投产品铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚等项目检测，符合GB/T26572-2011产品标准对于有害物质限量的要求；

- 7.2、所投产品符合GB/T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件，GB/T 9061-2006金属切削机床通用技术条件等项的要求；

（对应功能需有CMA印章的第三方权威检测机构出具的检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图扫描件上传至投标文件并电子签章）

- 视频演示（13分）：

投标供应商须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（视频时长总计不超过15分钟，单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。评标专家根据演示效果和以下关键指标项进行打分，未提供演示视频的不得分。

- 1）教师电源（2分）

1.1采用彩色液晶触摸屏、指纹开机功能，开机具有语音讲解播报说明功能，具有数字按键播报功能、交直流过载保护播报功能，满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

1.2手持液晶屏遥控器控制教师低压电源，手机控制开机关机，满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

- 数字化地理互动系统（2分）

2.1、演示备课上课功能：选择科目和课程后，可以导入图片、PPT、视频等资源以替代或补充系统原有资源进行备课。备课完成后，可以演示PPT课程及跟课程相关联的图片、视频、3D等资源，满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

2.2、演示3D资源旋转控制，包括开启、停止控制，同时可对旋转速度进行调节，也可以进行顺时针旋转、逆时针旋转；演示3D资源翻转控制，包括翻转南北两极、经度翻转角度、纬度翻转角度控制；演示3D资源放大、缩小控制，满足得1分，不满足或者不演示的得0分；

3）数字化实验系统（5分）

3.1、设计平台包含20+个组件功能模块；可提供预设20+个共享实验模板；满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

3.2、资源管理平台中的实验课程管理功能，包括实验课程计划、实验课预约管理（自动生成仪器清单）；满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

3.3、展示实验课程资源，要求实验课程资源数量不少于500份；满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

3.4、展示实验课程资源，要求内容丰富，包含教师页、学生页、报告页，以及详细的实验过程；满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

3.5、展示仪器库和实验课程资源的关联性，要求可通过查询仪器自动查询该仪器可完成的实验目录；通过查询实验课程自动查询完成该实验的仪器清单。满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

4）数字化摩擦力实验器（2分）

4.1、使用计算机、数字化摩擦力实验器完成实验，实验操作时，小车至轨道末端时自动停止运动，且软件自动停止数据采集；满足得1分，不满足或者不演示的得 0 分；

4.2、提供专用实验软件模板，能够实现单次测量结束后，自动计算滑动摩擦力数值，多次测量后，自动计算平均值；满足得1分，不满足或者不演示的得0分；

5）一体化桌面示教终端（2分）

5.1、演示一体化桌面示教终端机主摄像机具有物理按键，可以实现手动调节≥12倍光学变焦和手动聚焦，物理按键可以冻结当前视频画面；正视角摄像机可以在垂直桌面的方向进行升降滑动，升降滑动时整机设备的总高度不变，可调节范围≥10cm，可调范围具有明确的刻度标识，可以在可滑动范围内任意高度稳定悬停。

5.2、演示一体化桌面示教终端机的航空接口采用螺纹锁紧设计，可以外接网络云台摄像机，云台摄像机仅通过一条连接线连接终端机，摄像机网口灯可被正常点亮，并在终端机工位软件上对外接的云台摄像机进行放大、缩小、聚焦控制和“上、下、左、右”控制，控制。

可通过手机微信扫描终端机工位软件的直播二维码进入直播间；直播画面可以看到外接用那台摄像机的实时画面。

5.政策加分（2分）

- ①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

6.技术文件（40分）

- 1）项目实施方案及措施（15分）：

- （1）项目实施方案（5分）

- （2）制定货物生产供货、安装进度计划、安装环境检查和到货验收过程（5分）

- （3）项目组织架构及人员安排合理（5分）

- 投标人针对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得15分。

- 2）质量管理方案及保障措施（15分）：

- （1）质量管理方案（5分）

- （2）质量保障措施（5分）

- （3）应急方案（5分）

- 投标人针对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得15分。

- 3）售后服务方案（5分）：

- 投标人针对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得5分。

- 4）培训方案及服务响应（5分）：

投标人针对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分，不提供不得分，本项最高得5分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：无锡经开和畅实验中学2025年实验室装备采购项目

投标供应商：

二〇二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏欣希联项目管理有限公司：

我方收到贵方编号                  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏欣希联项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（采购项目编号：                  ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（采购项目编号：                  ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- 1.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.    （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

- （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

- 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

- （2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（采购项目编号            ）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（采购项目编号             ）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320292-JXXL-G2025-0031

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |
| 核心产品品牌 |  |  |

投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

- （八）投标报价明细表（格式）：

投标产品配置及分项报价表

投标供应商名称（盖章）                      项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 性能指标 | 制造商 | 数量 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1. 质量 2."三包"（包修、包退、包换）3.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：（1）供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 技术响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）投标供应商的投标文件关于技术要求与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

- （3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

- 本表如需要可自行延长。

- 商务响应偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）投标供应商的投标文件（除技术部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

- （3）投标供应商填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

- （4）本表如需要可自行延长。

- （十一）技术方案（格式自拟）：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。