招 标 文 件

项目名称：滨海县城市生命线安全工程

项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2025-0008

采购单位：滨海县住房和城乡建设局

2025年10月

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

滨海县城市生命线安全工程的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月06日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2025-0008

2.项目名称：滨海县城市生命线安全工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币1200万元

5.最高限价：人民币972万元

6.采购需求：滨海县城市生命线安全工程，具体内容详见第四章采购需求。

7.合同履行及期限：合同签订后90日历天内完成本项目所有内容。

8.质保期：软件3年质保期、硬件5年质保期（自项目验收结束后开始计算）。

9.服务标准：合格（满足国家、行业相关规范、标准及强制性规定及甲方要求）。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月06日9点00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：滨海县住房和城乡建设局

地  址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：江女士

联系手机号码：15895162184

2.采购代理机构信息

名  称：滨海金点子工程项目管理有限公司

地　址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：任女士

联系手机号码：18052980753

联系邮箱：251087110@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：江女士、任女士

手机号码：15895162184、18052980753

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.3有关费用处理

13.3.1投标报价采用全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据招标人提供的清单报全费用综合单价和总价。投标报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用、招标代理服务费、税金费用、不可预见费及为完成整个项目所产生的其它一切费用。由投标人自行根据采购人提供的工作量、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，固定综合单价不予调整。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.2本项目设定投标报价的最高限价为人民币972万元。投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.3.3招标人约定由中标人向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费人民币74000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照有关法律法规订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县住房和城乡建设局的滨海县城市生命线安全工程公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：滨海县城市生命线安全工程。

1.2标的质量：合格（满足国家、行业相关规范、标准及强制性规定及甲方要求）。

1.3履行时间（期限）：合同签订后90日历天内完成本项目所有内容。

1.4.质保期：软件3年质保期、硬件5年质保期（自项目验收结束后开始计算）。

1.5履行地点：滨海县境内。

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币（大写）：________________________（¥____________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，支付合同总金额的30%预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函）；

8.1.2 初验支付：完成综合监管平台搭建、部署、调试与联通，平台功能实现达到要求，达到试运行条件；按计划完成硬件物联感知设备安装，并将安装设备监测数据接入滨海县城市生命线综合监管平台，结合监管平台进行综合测试；经初步验收合格后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至合同总金额的70%；

8.1.3 终验支付：软件部分通过试运行（为期6个月），完成所有硬件物联感知设备安装、调试，项目通过最终验收及审计工作后，甲方收到发票后10个工作日内，支付至审定价的85%；

8.1.4尾款支付：终验结束后满1年，付至审定价的90%；终验结束后满2年，付至审定价的93%；终验结束后满3年，付至审定价的95%；终验结束后满5年，支付剩余尾款（无息，结算时须提供增值税发票）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额的银行同期利率每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖公章）：                          乙方（盖公章）：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                                联系电话：

日期：      年    月    日

第四章  采购需求

- 一、建设内容

滨海县城市生命线安全建设一期工程主要建设内容分为数据工程、前端感知物联网、城市生命线县级监管平台、9大专项应用和基础支撑平台。

（1）数据工程。汇聚城市各类生命线工程地理信息、设施信息和物联感知监测数据，整合电子地图、地形、遥感影像、行政区划、地下管线等基础数据，建立城市生命线安全工程数据库。加强城市生命线安全数据治理，依法依规开展地下管线数据脱敏脱密，确保数据安全。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。

（2）建设城市生命线安全工程感知监测网。依托物联网、云计算、大数据等科技技术，在提升行业本质安全的基础上，从城市生命线安全角度出发，以场景应用为抓手，在精细监测落实上发力，结合重点区域设置各种监测感知设备进行动态监测，压实部门和企业主体责任，让城市生命线安全监测无缝对接，弥补城市生命线安全监测脱节，切实提升城市生命线安全监测覆盖面，打造一个“分级分类+共享”的多点结合、多方互动、全方位、多层次的监测体系，建立9个“精准+智慧”的智能协调、互联高效专项场景监测应用。

（3）建设滨海县基础设施安全运行智慧监管平台。以《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》为指导，依据盐城市相关要求，整合全县现有资源和信息系统（如滨海县地下管线信息管理系统、燃气企业信息化系统、智慧水务平台等），建设滨海县基础设施安全运行智慧监管平台，构建1个总入口，建设9个专项应用系统，汇聚各场景应用相关数据，形成全方位、多层级、立体化的城市生命线风险监测预警以及多主体、大联动应急管理协同处置体系。同时实现与省级、市级平台的互联互通、数据实时共享。

（4）基础支撑平台。构建内容具体涵盖数据中台、物联网平台、视频融合平台、地理信息平台（GIS）、基础业务能力集。基于政务云资源和相关安全服务作为平台部署条件，并通过互联网专线、数据专线、电子政务网等方式实现监管平台与权属单位间的信息传输、数据共享。

（5）政务云及相关配套服务

构建支撑软硬件运行的政务云资源及相关网络、密码应用、网络专线等基础支撑服务体系，7*24h保障城市生命线平台的顺畅、高效运行。

（6）监测值守中心改造

为支撑省厅、盐城市对于城市生命线省市县三级联动、常态化运营值守的要求，现基于住建局已有布局与设备情况对其进行适应性改造，滨海县城市生命线安全安全运营值守中心初步设计方案如下。

- 二、项目实施要求

- 2.1项目管理要求

（1）按照标准建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

（2）中标人针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，中标人须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。

（3）建立项目建设周例会制度，中标人要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。

（4）在项目建设过程中，采购人的业务需求可能会有一定的细化或调整。

（5）采购人聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。中标人须服从和配合项目监理单位的监理工作。

- 2.2项目人员安排

中标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。中标人提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。

项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标人人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。

项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。

- 2.3交付成果要求

中标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和盐城市相关要求。

中标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

中标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

中标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

须提交的文档包括但不限于：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施计划 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | 需求规格说明书； |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书； |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案； |
| 5 | 系统验收 | （1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告； |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统运维方案； |
| 7 | 其它 | 项目工作周报、月报 |

- 2.4 项目培训要求

中标人须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。

- 2.5 安全保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

- 2.6 验收要求

（1）本项目用户主要面向滨海县燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线、路灯等行业管理单位、相关权属单位（如滨海天达燃气有限公司、滨海通惠燃气有限公司、滨海县自来水有限责任公司等）及管养单位，用户数量不低于300，并发量不低于100。

（2）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准，并结合物联感知设备与市县一体化调试接入情况以及检测报告是否按需录入市县一体化监管系统等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

- 2.7知识产权要求

中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

- 三、技术要求

| 一、物联感知硬件购置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、排水(雨水)专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项名称 | 设备/功能名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
|  | 排水（雨水）专项 | 液位计 | 雷达等非接触式水位监测： 1.环境温度：-10℃～55℃; 2.相对湿度：10%RH～95%RH; 3.测量量程：10cm~30m; 4.★测量精度：测量精度:±2mm，水位精度需符合 GB-T15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》、GB/T27993-2011《水位测量仪器通用技术条件》检测依据;（投标时须提供省级及以上单位出具的具有CNAS 或 CMA 标识的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 5.响应时间：主机和平台交互5s内100ms级响应，传感器延时20秒后100ms级响应指令; 6.采集和传输频率：在1~60min/条范围内可设置，最高频次可设置为1次/l min; 7.使用寿命：5年以上; 8.平均无故障工作时间：1年以上; 9.★传感器防护等级：IP68;（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 10.电源：3.6V锂亚电池，DC 5V～28V; 11.功耗：收发数据时工作电流最大150mA，休眠电流≤20uA; 12.通讯方式：NB-IoT/4G-CAT.1/LoRa; 13.材质：采用不锈钢壳体，耐震、耐湿，耐腐蚀，适合在恶劣的现场环境长期安装使用，应通过盐雾和气体腐蚀检测等认证； 14.数据存储：本地可缓存180天以上数据，具有补传的功能。 | 个 | 8 |
|  | 排水（雨水）专项 | 电子水尺 | 1.★结构：全不锈钢、全密封、投入式；（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 2.检测原理：高精度扩散硅静压式 3.★测量量程：0m~2m（可拓展）；（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 4.★测量精度：±0.05%FS，带温度补偿；24h输出漂移不超过基本误差；（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 5.零点温漂：±0.02%FS/℃ 6.满度温漂：±0.02%FS/℃ 7.输出信号：4～20mADC 或RS485接口连接 8.工作电源：3.6V-13V 9.★防护等级：IP68；（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 10.平均无故障时间：≥16000h 11.电缆：φ7.5mm聚乙烯导气电缆 12.传输频率：可设置，最高频次可设置为1次/1 min 13.采集频率：不低于1次/10s 14.材质：采用不锈钢壳体，耐震、耐湿，耐腐蚀，适合在恶劣的现场环境长期安装使用，应通过盐雾和气体腐蚀检测等认证； 15.数据存储：本地可缓存180天以上数据，具有补传的功能； 16.环境温度：-10℃～55℃； 17.相对湿度：10%RH～95%RH。 | 个 | 30 |
|  | 排水（雨水）专项 | 视频监控 | 1.15m雷达水位观测枪球,支持全彩画面，F1.0大光圈，支持全景路1920 × 1080 @30 fps高清画面输出，水位测量准确度达到1级精度； 2.★支持水位监测，监测范围0.15~15米；（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 3.传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS； 4.最低照度：【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with light ；【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with light； 4.宽动态：120dB超宽动态； 5.★内置32 GB EMMC存储；（投标时须提供具有CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 6.支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W； 7.补光灯距离：【全景】30m 暖白光，【细节】30m 暖白光； 8.电流及功耗：最大功耗24W（其中加热8W、补光2.4W），休眠极低功耗0.8W； 9.防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 10.应实现监视、录像、回放、备份、报警及浏览等功能，具备存储功能，存储可分为本地存储和后端系统存储: 1）当采用本地存储时，本地存储时间不应少于30天，后端系统应能随时调取本地存储视频； 2）当采用后端系统存储时，平台存储时间宜不少于30天、本地存储时间不应少于7天。 | 个 | 5 |
|  | 排水（雨水）专项 | 雨量计 | 1.承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口角度45° 2.测量降水强度：0.01mm/min-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 3.分辨力：0.5mm（15.7ml）； 4.★准确度：≤±4%（投标时须提供符合JJG(水利)005-2017《翻斗式雨量计》的检定证书并加盖原厂和投标人公章的扫描件）； 5.输出信号：脉冲信号； 6.传输频率：可设置，最高频次可设置为1次/1 min； 7.工作温度：0~55℃；工作环境湿度：95%RH，40℃（凝露）； 8.贮存温度：－10℃~50℃； 9.平均无故障工作时间：≥45000小时； 10.具备防雷性能、具有防雨水滞留涂层； 11.满足降雨量的在线监测与自动记录的要求，并应具备测量数据本地储存和立即上传的功能，在降雨事件中应立即发送数据； 12.分辨率：不低于0.2mm； 13.采集频率：不低于1次/10s； 14.测量精度：全量程的±4%。 | 个 | 5 |
|  |  | 智能井盖 | 井盖开闭状态、异动状态和水浸进行感知报警，主要采用倾斜角度和水浸传感设备监测，技术指标应符合下列规定： 1）监测频率：时间间隔不宜大于 30min； 2）报警角度范围：可设1-180度； 3）有效水浸深度：＜0.4m； 4）防护等级：IP68； 5）电池续航时间：不低于5年； 6）工作温度：-20℃~70℃； 7）抗腐蚀试验应符合现行国家标准《智能井盖》GB/T 41401的相关规定； 8）具备间隔采样功能，支持调整采样间隔，在发生预警时立即上传监测信息； 9）满足体积小、安装维护方便的要求。 | 套 | 5 |
|  | 排水（雨水）专项 | 配套服务 | 包括但不限于排水（雨水）专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、通讯、质保、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 2、桥梁专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应用场景 | 模块（设备）名称 | 详细功能参数 | 单位 | 数量 |
|  | 桥梁专项 | 光电挠度仪 | - 测量距离：不低于0~500米； - 测量精度：不低于0.2mm（50米测距）； 3、采样率：≤25Hz； 4、测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移)； 5、功耗：<6W； 6、★防护等级：≥IP68；（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 7、工作温度：-40℃~+85℃； 8、★设备主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳等），并将采集数据解析打包自动上发，主机支持本地数据存储，断网数据续传功能，保证数据连续不丢失；（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 9、主机可预设靶标热点区域； 10、★设备应具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） | 套 | 2 |
|  | 桥梁专项 | 靶标 | - 1、光源：LED 光源； - 2、功耗：＜4W； - 3、输入电压：DC12V~24V； - 4、★防护等级：≥IP68。（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） | 个 | 6 |
|  | 桥梁专项 | 裂缝计 | - 量程：≥10mm，可根据项目需要调整； - 最大允许误差：≤0.02mm； - 精度：0.1%FS； - 分辨力：0.025%FS； - 温度范围：-20℃~80℃。 | 套 | 20 |
|  | 桥梁专项 | 高清球机 | 1、400万25倍全彩枪球,全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面； 2、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS； 3、最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.001Lux @(F1.6，AGC ON)， 0Lux with light； 4、焦距：【全景】4mm；【细节】4.8~120 mm； 5、补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米； 6、防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准； 7、★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等(投标时须提供具备CMA或CNAS标识的有资质机构出具的证明材料并加盖原厂和投标人公章的扫描件) 8、★支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作（投标时须提供具备CMA或CNAS标识的有资质机构出具的证明材料并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 9、★smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（投标时须提供具备CMA或CNAS标识的有资质机构出具的证明材料并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 10、★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（投标时须提供具备CMA或CNAS标识的有资质机构出具的证明材料并加盖原厂和投标人公章的扫描件） | 套 | 2 |
|  | 桥梁专项 | 综合采集设备 | - （一）采集仪 - 1、通道数量：8/20/32； - 2、仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485； - 3、数据传输：4G/RS485； - 4、功耗电源：待机 0.6mA，在线 3mA； - 5、电源：12.6V@16Ah 锂电池； - 6、供电系统：DC12~24V太阳能板 /AC110~120； - 7、★工作温度：具备优秀的高低温工作能力，在-20~60℃的极限状态下，可正常工作；（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） - 8、★具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验；（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） - 9、防护等级：≥IP65。 - （二）工控机 - 1、CPU：PM2.8G； - 2、内存：DDR8G； - 3、硬盘：MT146G； - 4、网口：10/100M； - 5、前置的USB及键盘接口； - 6、工作湿度：10～85%无凝霜。 - （三）UPS电源 - 1、额定容量：1kVA； - 2、电池电压：24V DC； - 3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac - 4、输出电压稳压精度：±1%； - 5、输出电流峰值系数：3:1； - 6、运行温度：0~40℃； - 7、相对湿度：0%~95%（无冷凝）。 - （四）通讯模块 - 1、传输速率：10/100/1000Mbps； - 2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB； - 3、闪存：不小于64MB； - 4、★在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%；（投标时须提供具备CNAS和CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） - 5、交换方式：存储-转发。 - （五）智能机柜 - 1、钢型材机柜，尺寸定制； - 2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等； - 3、户外防水，具有温控系统。 | 套 | 2 |
|  | 桥梁专项 | 配套服务 | 包括但不限于桥梁专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 套 | 1 |
| 3、燃气专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气专项 | 激光式可燃气体智能监测仪 | 1.传感器类型：激光传感器； 2.供电方式：锂电池；(防爆型电池供电，电池应能够保证监测设备连续正常监测和信号传输6个月以上) 3.通讯方式：NB-IoT/4G-CAT1 4.检测类型：CH4、温度； 5.量程范围：0~100%LEL； 6.误差范围：±5%FS； 7.防护等级：不低于IP68； 8.数据采集频率：不低于1次/20min（可设置）； 9.数据上传频率：不低于1次/12h（可设置）； 10.采用防爆型设备，符合现行国家标准《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB/T 3836.4的相关规定。 11.在线监测设备宜具备下列基本功能： 1）数据显示、存储和输出；2）时间设定、校对、参数显示； 3）故障自诊断及报警；4）断电保护和来电自动恢复。 | 个 | 20 |
|  | 燃气专项 | 配套服务 | 包括但不限于燃气专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 套 | 1 |
| 4、供水专项硬件建设 |  |  |  |  |  |
|  | 供水专项 | 智能消火栓 | 1、功能：可感知阀杆启闭、管道压力，具备防盗防撞报警功能 2、压力测量量程：0-1.6Mpa 3、压力监测频率：不低于 1 次/1min 4、压力监测精度：不低于±0.5% 5、监测频率：不低于 1 次/5min 6、电池使用寿命：不低于 5 年 7、防护等级：IP68 8、定位精度：小于 5 m | 台 | 30 |
|  | 供水专项 | 配套服务 | 包括但不限于供水专项硬件建设所有的软硬件辅材、安装、调试、质保、通讯、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复等费用，总价包干。 | 套 | 1 |
| 二、政务云资源及相关服务 |  |  |  |  |  |
| 1、通讯网络建设（1年服务） |  |  |  |  |  |
|  | 通讯网络 | 视频专线 | 专项视频网络传输链路 20M 1年服务 | 条 | 9 |
|  | 通讯网络 | 视频专线 | 专项视频网络汇聚链路 300M 1年服务 | 条 | 4 |
| 2、政务云资源服务租赁（1年服务） |  |  |  |  |  |
|  | 政务云 | 服务器资源 | 23台合计：vCPU：216、内存：928G、存储：22528GB | 台 | 23 |
| 3、国产化软件购置 |  |  |  |  |  |
|  | 国产化适配 | 国产化操作系统 | 支持银河麒麟V10/欧拉等国产化操作系统 | 套 | 23 |
|  | 国产化适配 | 国产化数据库 | 支持VastBase/高斯/达梦等国产化数据库 | 套 | 2 |
|  | 国产化适配 | 国产化Web中间件 | 1、软件为业务系统运行提供开发、运行、管理平台，实现对上层应用的部署和动态管理； 2、支持国产化环境，不限于支持鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等；支持多种主流国产操作系统，不限于支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等；支持多种主流国产数据库系统，不限于支持达梦、金仓、神通、南大通用等； 3、支持集群，提供故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统 7x24 小时不间断运行； 4、提供健康检查功能和通知服务。通过配置对CPU使用率、内存使用率、堆内存使用率、垃圾回收、独占线程、粘滞线程、连接池等进行定期检查，通知服务将健康检查信息发送到外部监控系统；产品可以接入外部短信平台，发送健康检查信息； 5、支持测试、生产域的配置模板，可快速生成适用于不同场景的配置参数而无需重复调整参数； 6、支持自定义资源，应用可快速接入外部连接池，如Druid、HikariCP等第三方连接池，不需应用修改任何代码； 7、提供访问过滤配置功能，能够拒绝某 IP 或IP 段的机器访问 Web 应用，达到防攻击效果。 | 个 | 2 |
|  | 国产化适配 | 国产化消息中间件 | 1、产品底层核心模块基于JAVA语言开发，具有良好的适应性和跨平台性，符合行业标准的JMS 1.1规范，提供安全、可靠、高效的消息传输； 2、支持消息的点对点传输，以及消息的订阅发布； 3、支持事务管理，包括发送方事务和接收方事务； 4、支持存储策略管理，可以灵活配置选用文件存储和数据库存储； 5、支持过载保护，可以对消息流量和最大传输速率进行控制； 6、支持消息生命周期控制功能，可设定消息生命周期，及时清除失效消息，释放占用资源。支持消息优先级功能，不同紧急程度的消息可设置不同的优先级，加急消息先于普通优先级的消息到达； 7、支持消息分组功能，可在消息属性中设置分组属性，保证一组消息被同一个消费者独占； 8、支持消息延时投递功能，当用户为消息指定延时时间后，消息不能立即用于消费，而是在达到延时时间要求后，才能从消息中间件中被接收端消费。延时时间的设置粒度，达到毫秒级； 9、支持客户端与服务端之间的断线重连机制，导致网络连接断开的故障被修复后，能够自动恢复连接； 10、支持主从高可用部署模式，支持两地三中心部署，提供数据同步策略； 11、支持客户端与消息中间件之间的链路备份功能；客户端可以与消息中间件建立不止一条通讯链路，并能够在当前在用链路故障时，切换到其他链路上； 12、提供B/S架构的集中管理中心。用户通过浏览器登录管理中心，就可以对全网中所有的节点进行集中的配置、管理、监控，能够远程对节点进行重启、停止。管理中心可随消息中间件一同运行，无需单独安装部署； 13、支持消息轨迹查询，可以记录并查询消息传输过程的全生命周期路径； 提供完整的中文产品说明、使用手册、维护手册等使用、开发、运维过程中的必要文档。必须有对应电子版，方便内部网络使用，不能以网上在线资料、开源资料代替； 14、支持集群自动发现功能，无需提前创建或通过管理器手工操作，即可在节点启动后自动组建集群，便于集群的快速扩展； 15、提供RESTful接口，支持使用RESTful接口收发消息和获取运行监控信息，便于与第三方监控工具集成。 | 个 | 2 |
| 4、网络安全服务——三级等保（1年服务） |  |  |  |  |  |
|  | 网络安全服务 | Web应用防火墙 | 1、标准1U机架设备，标配10个千兆电口和4个千兆Combo口（光电复用），具备外置Reset重置插孔，支持一键恢复出厂设置。 2、网络吞吐量≥6Gb，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥5万。 3、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 4、支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略、包括审计策略、NAT策略、流量控制策略、会话控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。 5、支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。 6、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新。 7、内置Web防护特征库，提供HTTP协议检查、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于11种的防护类型。 8、支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。 9、支持以资产的视角从被攻击的四个阶段进行安全事件展示，包括但不限于：扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏。支持统计每个被攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个被攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。 | 套 | 1 |
|  | 网络安全服务 | 主机安全（含漏洞扫描） | 产品配置集中控制台，支持在飞腾ARM架构下银河麒麟V10操作系统中安装部署；产品客户端支持在常见Windows、Linux系统以及主流的国产化系统中部署；支持同一个服务端对安装在不同类型操作系统的客户端进行统一管理。对终端安全能力的全面整合，集病毒查杀、桌面管理、主机审计、身份鉴别、数据防泄漏、威胁检测与响应、云工作负载保护为一体，实现终端、主机一体化管理，云上、云下一体化建设。可帮助快速构建体系化的终端安全解决方案，从人员、风险、数据多个维度实时提供管理、检测、审计与运维，并提供数据安全防护、安全态势分析形成持续的监控和动态的分析，构建自适应的终端安全闭环。 漏洞扫描： CPU：X86系列CPU（2.4G四核）；内存：16G；Workstation：16GB及以上；vSphereESXi：16GB及以上；硬盘：200GB及以上；主机漏扫、配置核查、Web漏扫功能开通。主机漏扫、配置核查、Web漏扫功能开通。主机漏扫和基线核查可扫描IP地址总数无限制，单任务最大可扫描100IP地址；主机漏扫并发扫描40IP地址；基线核查可核查Windows系列设备类型；Web漏扫可扫描子域名或IP总数量为50个，Web漏扫并发为5个子域名或IP；含主机漏扫、配置核查、Web漏扫3个模块三年漏洞库升级服务。 | 套 | 1 |
|  | 网络安全服务 | 堡垒机 | 4核CPU-16G内存-2T硬盘，并发会话数：400；实现对运维操作（telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能，自带应用发布软件最大资产数200，最大用户数100 | 套 | 2 |
|  | 网络安全服务 | 数据库审计 | 云数据库审计系统永久功能授权，CPU利用核数≤16核，推荐主频3.0GHZ以上；配置20个虚拟化导流器、20个被审计DB服务数的授权；支持Oracle、SQL-Server、MySQL等数据库的审计。 | 套 | 1 |
|  | 网络安全服务 | 日志审计 | 日志审计软件，提供主机操作系统、网络设备、安全设备日志收集，查询，告警，审计，报表等功能。日志处理性能 (平均)4000EPS；CPU：4核；内存：16G；硬盘：4T ，此次配置200个日志审计源授权 | 套 | 1 |
|  | 网络安全服务 | 负载均衡 | 1、1U标准机架设备，单电源；设备配置6个千兆电口，4个千兆光口插槽；四层吞吐量≥5G，四层最大并发连接数≥350万，四层每秒新建连接数≥5.6万；七层吞吐量≥1.5G，七层每秒新建连接数≥10万； 2、支持路由、旁路部署，以及三角传输；支持主主（AA）、主备（AS）工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备。支持包括半连接，全连接会话信息全状态同步；支持会话保持信息同步；以保障业务不间断切换。支持基于心跳信号丢失、链路断开、远端服务不可达等多种方式的HA切换条件及逻辑； 3、多合一功能集成：单一设备即可同时支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速、SSL VPN、IPSEC VPN、虚拟化等功能，无需额外购买相应授权。多链路负载均衡：至少支持对10条以上链路进行流量均衡，不需要额外的授权； 4、服务器负载均衡：支持源IP、目的IP、Cookie、HTTP自定义头域、SSL SessionID、SIP Call-id等多种会话保持机制，支持跨服务、跨虚拟服务、跨服务池的会话保持；支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过TCP RST，零窗口等，判断服务器过载，并将服务器置于保护状态，不再分配新的请求到受保护服务器； 5、支持服务器浪涌保护功能，通过控制缓存请求连接的速率，阻止突然增加的请求，从而防止服务器过载，在服务器达到其最大容量时，提示页面，使后续用户自动等待，避免反复刷新； 6、应用系统加速：支持压缩、缓存、TCP连接复用、SSL卸载等应用加速功能。支持图片进行优化，将图片进行转码后传输，减少图片传输的流量； 7、支持SPDY技术，通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验。保障系统安全性的同时，实现业务加速效果； 8、支持检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警，阻断等精确防御；支持四层防火墙功能：支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力； 9、采用自主知识产权的网络攻击流量过滤技术，可防护流量型网络攻击行为； 10、IPV6改造：支持IPV6/V4双栈同时工作；支持NAT66、NAT64、NAT46翻译技术；支持基于IPV6地址的HTTP内容负载，可基于HOST、URL、Cookie、User-Agent的负载分担；支持IPv6改造且能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改。 | 套 | 1 |
|  | 网络安全服务 | 互联网IP | / | 套 | 1 |
|  | 网络安全服务 | SSL VPN网关 | 1、性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：400，最大理论并发用户数：6000，IPSec加密最大流量（Mbps）：200，设备整机理论最大吞吐量：1.5Gbps，设备整机理论最大并发会话数：160w。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：MSATA 64G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。 3、支持国产化终端使用，包括中标麒麟、银河麒麟、深度OS等操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用。 4、产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。 5、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定。 6、提供HTTPS驱动病毒查杀工具辅助使用VPN，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。 | 套 | 1 |
| 5、密码应用服务（1年服务） |  |  |  |  |  |
|  | 密码应用服务 | 服务器密码机 | 国产化CPU，国产化操作系统；2U标准机架设备，设备配置8个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，剩余2个扩展插槽，支持液晶屏，健康指示灯，交流冗余电源；内置支持SR-IOV技术的虚拟化密码卡；主机适配Leadsec-CHSM-HS系列板卡；整机支持32≥VSM;对称密钥存储数量≥6200；最大并发连接数≥31000；SM4算法加解密速度Mbps≥6000；SM2加密/解密(次/秒)≥35000；SM2密钥签名/验签速率（次/秒）：120000/55000。 | 套 | 1 |
|  | 密码应用服务 | 密钥管理 | 国产化CPU，国产化操作系统；2U标准机架设备，设备配置6个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，剩余2个扩展插槽，内存≥16G，内含2T固态硬盘、64G固态硬盘，内置国密密码卡，支持液晶屏，健康指示灯，交流冗余电源，该产品支持基于国密算法/国际算法提供密钥全生命周期管理，用于保护密钥的保密性、完整性和可用性，满足用户多应用多业务的密钥管理需求，符合密码应用安全性合规要求。产品功能包括业务密钥预生成、多级密钥体系设计、基于安全策略的密钥模板管理、密钥多版本追踪、支持KMIP协议和密钥轮换功能等全生命周期的密钥管理功能。 | 套 | 1 |
|  | 密码应用服务 | 智能密码钥匙（UKey） | 采用USB接口设计，基于公钥体系的数字证书和私钥的安全载体，内置算法：SM1/SM2/SM3/SM4、SSF33、RSA （2048bit、1024bit、512bit）、DES（56bit、112bit、168bit）、AES（128bit、192bit、256bit）、MD5/SHA-1/SHA-256。等擦写次数：EEPROM：30万次；FLASH：2万次。 | 个 | 10 |
|  | 密码应用服务 | 签名验签服务器 | 国产化CPU，国产化操作系统；2U标准机架设备，设备配置6个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP插槽，剩余2个扩展插槽；交流冗余电源；SM2签名/验签：21000/14000次/秒最大并发≥10000适用场景，例如统一集中认证、日志平台数据完整性保护、电子签章等应用场景推荐部署模式双机负载；最大并发连接数≥10000；SM2密钥对产生速率（对/秒）≥20000；SM2PKCS1签名/验签速率（次/秒）:21000/14000；SM2PKCS7签名/验签速率（次/秒）：19000/14000；SM3计算HASH速率Mbps≥850；SM9签名/验签（次/秒）：3500/900。 | 套 | 1 |
| 三、运营值守中心改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设备类 | LED显示屏 | 1.★屏体尺寸：3600mm*2025mm，要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计；（投标时须提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件）； 2.★物理实像素点间距≤0.9375mm；像素密度：≥1137000点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥640×360 dots；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤90μm，COB封装，无引线；（投标时须提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 3.★高分子材料：灯面采用高分子材料，高透光率，发光晶片损耗降低，达到低耗低温升效果;（投标时须提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告并加盖原厂公章和投标人公章的扫描件） 4.★表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；反光率≤1.5%；墨色一致性E<0.5；色准E<0.9；有效抑制90%摩尔纹；（投标时须提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 5.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体厚度<30mm，箱体重量<20kg/㎡；箱体采用完全前维护设计；满足JIS K 5400和GB/T230.1-2018金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4800N/㎡，抗压力测试数值＞49000N/㎡； 6.★主板设计：支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接；模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；（投标时须提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的第三方检测报告并加盖原厂和投标人公章的扫描件） 7.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，水平/垂直视角≥175°/175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调； 8.箱体间平整度/缝隙：≤0.15mm；像素点失控率:≤1/1000000；亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性：Cx,Cy± 0.001； 9.LED显示屏能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥120% ；具有不低于22bit的处理深度；视觉健康舒适度符合CSAO35.2-2017 VICO 指数1级要求； 10.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤375W/m²，平均功耗：≤135W/m²；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 11.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤20℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤20℃； 12.防火要求：所投产品符合BS476标准Class 2等级；UL94标准 V-0级；GBT5169.16-2017标准 V-0级；符合 GB4943.1-2022阻燃等级：HB级； 13.产品符合GBT20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GBT20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB∶≤1W/（m2·sr）； 14.LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GBT2423.16-2017测试要求 0级；防腐蚀符合GB/T 6461-2002测试要求10级； 15.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF 平均失效间隔时间≥150,000小时；平均修复时间MTTR ≤ 3分钟； 16.LED显示屏具有有效改善墨色一致性，提升显示屏亮度等相关封装方法或关键技术； 17.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题； 18.LED显示屏具有填充层，粘接层等多层覆膜工艺，以提升产品的物理防护性能及产品显示效果。 | m² | 7.27 |
|  | 设备类 | 拼接处理器 | 支持 2 个 4K×2K+4 个 2K×1K 规格的窗口，带载1560万，横向最大16384，纵向8192，输入：1*HDMI2.0,1*DP1.2,4*HDMI1.3，支持1*3G-SDI（IN+LOOP）,输出：24网口输出，1*HDMI预监，支持HDR10高画质显示，支持自由走线，, 支持HDMI和3.5mm伴随音频输入和3.5mm独立音频输出，支持一路OSD。须与显示屏为同一厂家提供设备。 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 控制配电箱 | - 总功率≥10KW含三相五线空开等设备系统应具有手动控制、远程控制、定时控制、单时段控制和多时段控制； - 系统均采用具备防雷装置，现场异常远程报警功能； - 为保证系统质量稳定且兼容性好，须与LED显示屏统一品牌。 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 屏体框架及包边安装 | 1.屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，显示屏屏体主支撑采用4cm×4cm以上镀锌钢管制作，以确保屏体强度.安全性及可维护性；外部采用304不锈钢装饰，宽度包边≧4cm，高度包边≧4cm，防腐防锈处理，安装结构须满足现场情况。 | m² | 7.84 |
|  | 设备类 | 备用备件 | 备品模组2张，电源2台，接收卡1张 | 套 | 1 |
|  | 设备类 | 数字无线视像跟踪会议系统主机 | 1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能； 2. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 3. 采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； 4. 控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯，避免布设话筒线缆，安装简单方便灵活； 5. 采用2.69寸全视角IPS显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 6. 支持USB录音，高保真WAV格式输出； 7. 主机具有20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰； 8. 每套系统可支持200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-4人，最大支持4个主席同时发言； 9. 具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）； 10. 系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务； 11. 采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫； 12. 具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置； 13. 具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议； 14. 具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵； 15. 具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统； 16. 具有2路音频天线接口（BNC接口）及1路数据天线接口（TNC接口）； 17. 具有1路数据扩展接口（4P凤凰插），可通过有线RS-485的方式连接数据扩展器，并将其安装在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致的系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯（收发半径为40米）； 18. 具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备； 19. 具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备； 20. 具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号）； 21. RF有效通信距离为：室内60米，室外100米； 22. 可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 无线鹅颈主席单元 | 1. 金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2. 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 3. 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色； 4. 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能； 5. 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况； 6. 话筒带发言计时功能； 7. 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量； 8. 发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务； 9. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 10. 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米； 11. 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 12. 超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 13. 主席单元具有批准代表的发言申请功能； 14. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。 | 台 | 2 |
|  | 设备类 | 无线鹅颈代表单元 | 1. 金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 2. 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 3. 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 4. 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能 5. 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况 6. 话筒带发言计时功能 7. 侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 8. 发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务 9. 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 10. 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米 11. 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 12. 超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 13. 主席单元具有批准代表的发言申请功能 14. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 | 台 | 4 |
|  | 设备类 | 专业级八口USB阵列话筒充电器（配套锂电池使用） | - 智能识别、智能分流、智能快充不伤电池，内置PWM电源管理芯片，智能调整电压电流输出，安全充电不伤电池； - 智能数显电流、电压，数字屏实时监控充电状况； - 5V 2.4A、8口快充USB充电口； - 单口最大输出可以达到2.4A，总输出8A，大功率设计，适配多种配备大容量电池的设备； - 解决多个设备的充电问题，充电省时省事； - 多种安全防护：过充保护、短路保护、恢复保护、过流保护、过放保护、过压保护、过功率保护、过充保护、温度保护； - 强大外壳、坚固耐用，外壳采用PC防火阻燃材料一体而成、耐高温不怕摔、经久耐用。 | 套 | 1 |
|  | 设备类 | 8路调音台 | 8路调音台 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 反馈抑制器 | 2寸TFT彩屏，中英文可选； 24BIT高性能A/D及D/A转换； 每通道最多可设12个动态陷波器,12个PEQ。分辨精度1HZ，工作频率20-20KHZ； 自动扫描啸叫点并抑制； 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 每通道，增益-80dB到0dB； 每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃。 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 数字音频处理器 | 模拟输入通道：8 模拟输出通道：8 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz，± 100 ppm; THD+N:<-100dB @17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 1路RS232 内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 功放 | 特点：立体声 / 并联 / 单声道桥接模式• 用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V• RCA 和 XLR 输入接口、Speakon® 和喇叭接线柱输出接口• 2 个增益控制旋钮、1 个电源开关、1 个电源 LED 灯、2 组 6 个 LED 灯（分别指示对应声道的工作、削波和故障状态）• 防止短路、空载、开 / 关机噪音、射频干扰保护电路 频率响应（1W，20Hz 至 20kHz）：0 dB，-1 dB；总谐波失真（THD）（20Hz 至20kHz）：<0.5%；灵敏度（额定功率，8Ω 负载）：0.775 V 或 1.4 V；串音 （以额定输出功率为参考）：1 kHz：-75 dB20 kHz：-59 dB；阻尼系数 （10Hz至400Hz，8Ω负载）：>200；包装尺寸：57.5*53.8*15.3；重量：T3 14.8KG T5 15.1KG T7 19.7KG T10 20.2KG T3B 14.6KG T7小 16.8KG每个声道立体声 4Ω 450W每个声道立体声 8Ω 300W桥接单声道 8Ω 900W1kHz 功率；确保 THD 为 0.5% 时的最低输出功率 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 操作电脑 | CPU：I7。内存：16GB。硬盘：1T+256G固态。显卡：4G独显。显示器：23寸 | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 电脑 | CPU：i5。内存16GB。硬盘512。显示器23寸。 | 台 | 3 |
|  | 设备类 | 会议全频音箱 | 8寸两单元两分频全频专业音箱。 由一只34芯高音和8寸低频单元组成。 高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理。 高音清晰，中音饱满，低频沉稳。 支持落地做返听音箱使用。 支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式。 | 台 | 2 |
|  | 设备类 | 8路电源时序器 | 1.面板颜色:铝银白/铝黑色 2.通道数里:8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流: 2000W/ 6000W/ 30A 277VAC 4.输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格:内置变压器，适用电压AC220V 50-60HZ 7.主电缆线规格: 3*4平方电缆，总长度为1米 8.开启类型:按键式轻触开关 9.机身尺寸: 480 X 290 X 48MM （长X宽X高） | 台 | 1 |
|  | 设备类 | 标准机柜 | 22U 19英寸标准机柜，进深800mm，配置固定板3块，八孔电源接线板 1个，静音风扇2只 | 套 | 1 |
|  | 设备类 | 辅材 | 金银线、音频条线、配管等 | 套 | 1 |
|  | 装修类 | 瓷砖拆除 | 瓷砖拆除 | ㎡ | 55 |
|  | 装修类 | 瓷砖铺贴 | 瓷砖铺贴 | ㎡ | 55 |
|  | 装修类 | 基层铲除清理 | 基层铲除清理 | ㎡ | 120 |
|  | 装修类 | 腻子批荡（2遍） | 腻子批荡（2遍） | ㎡ | 120 |
|  | 装修类 | 乳胶漆（2遍） | 乳胶漆（2遍） | ㎡ | 120 |
|  | 装修类 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | m | 30 |
|  | 装修类 | 双开门 | 双开门 | 套 | 1 |
|  | 装修类 | 会议桌 | 1.贴面：采用天然实木木皮贴面； 2.基材：E0级中密度纤维板，经防虫、防腐处理，游离甲醛释放量符合国家认证标准； 3.油漆：采用优质环保油漆，五底三面工艺，符合国家环保标准； 4.五金配件：优质五金连接件。规格：3800mm*1500mm | 套 | 1 |
|  | 装修类 | 会议椅 | 1、主材：采用西南桦木框架，实木含水率低于9%； 2、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，采用五底三面工艺，符合欧洲E1级环保要求； 3、规格：460mm*560mm*910mm | 套 | 10 |
|  | 装修类 | 操作椅 | 1、主材：采用西南桦木框架，实木含水率低于9%； 2、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，采用五底三面工艺，符合欧洲E1级环保要求； 3、规格：460mm*560mm*910mm | 套 | 4 |
|  | 装修类 | 操作台 | 1.贴面：采用天然实木木皮贴面； 2.基材：E0级中密度纤维板，经防虫、防腐处理，游离甲醛释放量符合国家认证标准； 3.油漆：采用优质环保油漆，五底三面工艺，符合国家环保标准； 4.五金配件：优质五金连接件； 5. 规格：4000mm*890mm。 | 套 | 1 |
|  | 装修类 | 窗帘 | 窗帘：遮光防水涤纶 | 套 | 6 |
|  | 装修类 | 电路改造 | 电路改造 | 项 | 1 |
|  | 装修类 | 管路预埋 | 管路预埋 | 项 | 1 |
|  | 装修类 | LED 灯 | LED 灯 | 个 | 4 |
|  | 装修类 | 插座 | 插座 | 个 | 2 |
|  | 装修类 | 空调 | 立式 静音3P 220V/50HZ 制冷量7200W 制冷功率2600W 制热量8000W制热功率 3000W 风量1000m³/h 噪音 34-45Db 支持电辅热 | 项 | 1 |
|  | 装修类 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1 |
| 四、软件开发技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1、综合应用 |  |  |  |  |  |
|  | 综合应用 | 全县一张图 | 综合概览总图： 1、基于GIS地图、倾斜摄影等建立滨海县监管“一张图”，通过一张图的形式，实现城市基础设施安全运行数据汇聚与城市基础设施安全运行状态总览，综合展示各行业、各专项应用投入运行的在线传感器数量、种类及监测范围，及当前滨海县基础设施的底数信息和行业管理薄弱领域，展示全县城市生命线智慧监测、综合监管关键指标和数据。 2、汇聚城市生命线燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工、桥梁、道路、路灯等智慧监测、综合监管相关数据，展示全县城市生命线智慧监测、综合监管关键指标和数据。主要包含：风险评估总览、隐患整改总览、巡检巡查、行业基础信息概览、地图交互、监测统计；报警、预警及突发事件跟踪列表，预警报警处理列表，监控视频展现等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 风险隐患子图： 汇聚滨海县城市生命线相关的燃气、供水、排水、桥梁、道路等风险隐患上报信息、风险隐患整治信息。展示风险分布、隐患整改监管相关指标和数据。主要包含：风险概览、地图分布、隐患整改监管统计、整改进度统计等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 运行监测子图： 汇聚滨海县城市生命线相关的燃气、供水、排水、第三方施工、桥梁、道路、路灯等物联网感知监测结果、报警、处置等信息，展示监测设备、实时报警的综合运行关键指标和数据。主要包含：各专项运行情况、地图分布、各专项设备数量以及在线率、智慧监测覆盖情况、智慧监测覆盖分析等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 巡检养护子图： 汇聚滨海县城市生命线相关的基础设施日常巡检养护数据，对巡检现状、巡检问题、养护计划进行统计，展示巡检现状、养护情况相关指标和数据。主要包含：巡检养护工作进展、巡检计划概览、图层交互、养护概览等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 应急资源一张图： 聚滨海县城市生命线相关的燃气、供水、排水、桥梁、道路等应急指挥、应急 物资等数据，展示全县生命线应急体系、应急物资相关指标和数据。主要包含：省市县联动、预警处置方案、应急预案、图层管理，报警、预警、突发事件等跳转，指挥体系，应急专家、救援队伍、应急物资、历史事件等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 老旧管网子图： 汇聚滨海县城市生命线相关的燃气、供水、排水老旧管网现状、工程项目改造相关数据，展示城市生命线相关老旧管网现状、工程项目改造计划相关指标和数据。主要包含：老旧管网现状、老旧管网改造计划、地理信息分布图等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 综合监督评价子图： 汇聚城市生命线相关的行业评价和工作评价信息，展示滨海县城市生命线各行业综合监督评价结果。主要包含：行业监督评价、专项工作评价、地理信息图等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 基础设施子图： 汇聚滨海县城市生命线燃气、供水、排水、桥梁、道路、路灯等基础设施现状、基础设施规划相关数据，展示城市生命线基础设施现状、基础设施规划关键指标和数据。主要包含：基础设施现状、基础设施地理位置展示、规划项目展示与列表、年度重点项目、老旧管网改造等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 综合统计分析 | 基础设施统计：对全县城市生命线基础设施及其附属设施数量、类型占比、覆盖率等进行统计分析，为城市基础设施建设规划提供辅助决策依据，支持分区域、分专项查询、报表生成及导出。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 监测设备统计：对各类物联感知监测设备数量、类型、状态等进行统计分析，通过对监测指标正常区间值、历史均值等比对分析感知城市基础设施安全运行变化趋势，为风险评估提供数据支撑，支持分区域、分专项查询、报表生成及导出。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 隐患及报警信息统计：对各类隐患、报警信息和处置情况进行统计分析，定期整理安全运行报告并将分析报告分发给相关职能管理部门和政府领导，支持分区域、分专项查询、报表生成及导出。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 突发事件统计：从事件类型、事件来源、事件上报单位及总体走势等多维度，对突发事件信息进行统计，掌握不同类型、不同区域的突发事件特征，支持分区域、分专项查询、报表生成及导出。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 统计报告管理：支持用户选择系统内置的报告模板，配置报告所需的数据源，依托系统统计分析数据自动生成报告；可对生成的统计报告进行内容查看；可对生成的统计报告进行文件下载；可对系统内置的报告模板进行列表查看、筛选和检索，支持模板相关参数的新增、删除和已有模板参数的修改、保存；支持按照区域维度的功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 应急联动处置 | 事件联动处置：建设应急事件信息管理，实现全县按突发事件初报、续报，跟踪处置情况、报送处置结果；支持分专题、分等级查询和统计突发事件信息和应急处置情况；支持对突发事件进行在线管理；支持功能权限和数据权限的分权分域管理；结合用户管理实现跨部门的信息共享、任务下达、资源调度等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 应急通讯录管理：建立县级应急通讯录，支持对各区域应急联系人员联系信息的新增、修改、删除管理；支持全县应急通讯录按事件等级及类型进行群组分类；支持用户通过应急通讯录一键发起IP通话或发送短信。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 应急资源管理：汇聚全县相关行业的应急资源信息，依托于GIS地图展示突发事故周边各类应急救援资源数据，主要包括应急资源展示、救援队伍（专家、医疗卫生机构、避难场所）、应急物资、应急资源查询、统计等功能。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 应急预案管理：建立滨海县全县城市生命线各级各类应急预案数据归档库，实现事件与预案的快速关联响应。支持按照预案名称、预案分类、应对灾种等维度筛选应急预案以及信息查看；支持应急预案的信息进行新增、编辑、删除；支持应急预案的预案结构化和数字化；支持应急预案共享以及对共享的预案材料进行意见反馈。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 应急知识库管理：建立应急知识库，存放突发事件处理案例、应急避险知识、应急安全知识、应急处置方法等，支持按照知识名称、知识关键字、知识类型等维度筛选应急知识，提供下载功能。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 综合监督管理 | 项目信息管理：支持汇聚全县基础设施的在建、已竣工项目以及年度计划项目并汇总展示；支持对项目名称、项目状态等信息进行检索以及项目详情查看；支持一键导出，支持导出时进行数据筛选，指定导出范围，导出表格文件并保存在本地；支持功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 督查督办：对全县燃气、排水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、路灯等专项基础设施行业的建设、管理情况进行督查督办。支持省、市级督查督办通知的接收、下达、流转以及县级督查督办通知的发布，督查督办情况反馈、整改落实情况的报送与跟踪。定期统计分析督查督办及整改落实的进度情况、完成情况，形成反馈报告并纳入评价体系。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 资料中心：建立行业资料库，对行业相关文档资料进行上传和集中存储。支持资料新建上传、修改、删除；支持上传时填写文件基本信息；支持分专题、分类别查询以及标题关键词查询行业资料库中的文档；支持资料下载功能。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 通知公告 | 通知公告推送与查询：支持用户按照日期、阅读状态等维度筛选城市生命线监管单位发布的实时消息、通知公告以及信息查看、详情内下载附件；支持对实时消息、通知公告区分阅读状态进行展示；支持对新到和未读消息进行提醒。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 通知公告内容管理：支持用户按照标题、日期等维度筛选实时消息、通知公告以及信息查看；支持对实时消息、通知公告进行新增、保存为草稿、发布、删除；支持用户再次编辑草稿状态下实时消息、通知公告的内容；支持详情内容中添加图片、视频等内容以及添加附件；支持设定发布时间、发布范围、公告有效期等参数；支持通知公告提交发布通过工作流进行审核。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 通知公告审核：支持用户按照日期、审核状态等维度筛选通知公告以及信息查看；支持基于工作流进行通知公告审批，审批通过的通知公告根据设定发布时间自动发布。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 通知发布管理：支持用户按照标题、日期等维度筛选实时消息、通知公告以及信息查看；支持设定已审核通过的通知公告的发布时间、发布范围、公告有效期等参数；支持对已发布的消息、通知公告进行删除。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 联络中心 | 通讯录管理：支持用户按照区域、姓名/单位等维度筛选通讯录以及信息查看；支持通讯录的信息进行新增、编辑、删除；支持一键发起IP电话呼叫或发送短信。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 短信内容管理：支持用户按照编辑时间、内容等维度筛选短信；支持用户对短信进行信息查看；支持对短信进行新增、保存为草稿、发送、删除；支持用户再次编辑草稿状态下短信的内容；支持设定收信人以及短信字数提示；支持用户数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 短信历史记录管理：支持用户按照发送时间、内容等维度筛选短信历史记录；支持用户对短信历史记录进行信息查看；支持用户数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 智能报警短信：支持用户按照发送时间、内容等维度筛选智能短信；支持用户对智能短信进行信息查看；支持对智能规则进行新增、修改、删除；支持设定智能规则的预警类型、触发等级、短信模板、发送范围、发送时间等参数；支持根据智能规则自动发送报警短信。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 综合运维 | 设备资产管理：支持从采购安装、运行调试、报废全过程跟踪记录，主要功能包括设备台账查询、设备处置跟踪、状态变更；支持可从多维度对设备全生命周期的数据进行汇总分析，支持生成各类指标，如设备利用率、设备运行效率、质量类指标等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 巡检巡查管理：基于设备、人员、制度等对象的抽象化、结构化及标准化，实现设备巡检、保养、盘点、检查等多项业务应用，主要功能包括设备信息表单录入、巡检设备地图、扫描上传巡检设备信息、设备状态数字大屏等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 工单闭环管理：工单创建、派发、流转、升级、关闭全生命周期管理，基于基础业务能力集，结合组织架构自定义配置各类工单的审批流程，提供工作流定义、管理和监控功能。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 值排班管理：通过值班管理、排班管理、交接班管理等功能实现电子化值排班管理展示，以列表的形式展示值班明细，支持在线生成统计报表及一键导出统计结果。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 统一门户中心 | 统一展示：通过集成本期项目建设相关的各类系统和应用，给用户呈现标准的桌面内容，提供县级监管部门、相关单位统一的门户访问地址，用户使用系统分配的账号进行登录；提供时间信息查看、通知公告提示、应用系统导航等功能。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 统一门户：基于角色管理赋予的权限，查看许可范围内的系统导航，可根据自己的需要修改门户内各个导航入口的位置和排序，提供用户门户导航、导航管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 权限管理：实现灵活可扩展、高可用的统一用户管理、统一组织机构管理、统一授权管理、身份认证以及单点登录集成的能力。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 移动门户APP：提供填报入口、通知公告、历史填报记录、个人中心，同时支持集成各专项H5界面，提供各专项移动巡检、隐患拍照、上传功能；提供消息通知、信息查询、信息管理等。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 接口对接问题：提供一个统一的接口供综合应用及各专项进行单点登录集成，满足“1+7+n”多专项的集成能力。同时对接包括但不限于：盐城市智慧燃气监管平台、滨海县地下管线信息管理系统、燃气企业信息化系统、供水企业信息化系统、滨海县智慧照明系统等系统。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 |  | 门户集成：提供基于各类异构应用系统的门户集成管理，实现跨系统、跨平台的信息统一处置门户、实现门户外观、内容定制。 | 项 | 1 |
|  | 综合应用 | 配套服务 | 配套本次建设中综合监管平台中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 2、燃气专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气专项 | 燃气一张图 | 总览子图：提供城市燃气安全总览视图，对城市燃气要素进行集中展示，突出关键指标，包含综合监管模块、智慧监测模模块、地理信息图模块。 1、综合监管模块：动态接入全县燃气企业、厂站、管道、从业人员、车辆、气瓶、用户等关键信息，支持以图形的形式展示关键指标。 2、智慧监测模块：动态接入全县管道燃气相关厂站、管道等监测及报警数据，接入瓶装液化气相关储配站、液化气瓶、液化气用户等监测数据及报警信息，接入报警设备信息，接入燃气厂站相关监控视频。 3、地理信息图模块：与智慧监测及综合监管模块进行信息联动，展示全县燃气监测报警的具体位置、详细信息。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 风险隐患子图：实现对燃气安全隐患及风险评估结果进行统计分析，并结合GIS地理信息系统呈现所有燃气安全隐患和燃气安全风险在空间上的具体分布，包含风险模块、隐患模块、地理信息图模块。 1、风险模块：动态接入全县风险评估信息，主要包括风险（低风险、一般风险、较大风险、重大风险）分布统计、风险清单、风险管控数据。支持以图形的形式展示关键指标。 2、隐患模块：动态接入全县隐患排查相关信息，主要包括隐患整改数量、隐患整改进度等。支持以图形的形式展示关键指标。 3、地理信息图模块：与风险模块及隐患模块进行信息联动，展示全县燃气风险四色图、隐患分布图以及风险、隐患（重大、一般）的具体位置、详细信息。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 运行监测子图： 1、报警预警监测模块：动态接入全县燃气监测报警相关数据，主要包括各燃气设施报警、燃气用户报警、研判升级预警的数量及分布信息，支持以图形的形式展示监测报警预警趋势等关键指标。 2、报警预警处置模块：动态接入全县气报警、预警处置相关数据，主要包括报警预警类型、处置状态、处置时间等信息，支持以图形的形式展示报警处置完成情况等关键指标。 3、地理信息图模块：与报警监测与报警处置模块进行信息联动，展示全县可燃气体监测、流量监测、压力监测等报警信息以及监测设备的位置及详细报警信息。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 老旧管道子图： 1、现状评估模块：动态接入全县燃气管道老化评估数据，评估类型主要包括符合安全运行要求、落实安全管控措施可继续运行、限期整改、立即改造等；动态接入燃气管道属性信息，包括管龄、材质、压力等，支持以图形的形式展示报警处置完成情况等关键指标。 2、改造统计模块：动态接入全县燃气管道老化改造项目信息，主要包括老旧管道改造计划及改造进度。支持以图形的形式展示改造进度等关键指标。 3、地理信息图模块：与现状评估模块与老化改造模块进行信息联动，展示全县老旧管道分布位置及详细信息。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 项目信息子图： 1、规划项目信息管理模块：动态接入全县规划项目数据，分维度统计燃气设施五年规划项目建设情况，并统计分析规划项目总数、项目投资规模、完成数量、完成率。 2、年度项目信息管理模块：动态接入全县年度项目数据，分维度统计燃气设施年度项目建设情况，并统计分析年度项目总数、项目投资规模、完成数量、完成率。 3、地理信息图模块：与规划项目信息、年度项目信息模块联动，展示全县项目总数、投资总额等内容的位置及详细信息。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 燃气行业基础信息管理 | 统计分析： 1.支持全县燃气企业信息数量按照企业类型等维度进行统计； 2.支持全县燃气基础设施数量按照设施类型（管道、厂站、气瓶）、区县等维度进行统计 3.支持全县燃气用户信息数量按照用户类型、区县等维度进行统计； 4.支持全县燃气行业管理人员数量按照区县维度进行统计； 5.支持全县燃气从业人员数量按照从业人员岗位类型、时间、区县维度进行统计； 6.支持统计分析数据的数据导出。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 燃气企业基础信息管理： 1.支持用户按照企业名称、区县、统一社会信用代码等维度筛选燃气企业信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的燃气企业的信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 燃气设施基础信息管理： 1.支持用户按照区县、管道材质、管道编号等维度筛选燃气管道查看、导出、地图定位； 2.支持用户按照区县、厂站类型、厂站名称等维度筛选燃气厂站查看、导出、地图定位； 3.支持用户按照区县、气瓶规格、制造年月等维度筛选液化气瓶查看、导出； 4.支持本系统内接入的燃气设施的信息进行新增、编辑、删除、导入 5.支持区、县维度的功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 燃气车辆基础信息管理： 1.支持用户按照区县、所属公司等维度筛选燃气管道查看、导出； 2.支持本系统内接入的燃气车辆的信息进行新增、编辑、删除、导入 3.支持区、县维度的功能权限和数据权限的分权分域管理。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 燃气行业管理人员基础信息管理： 1.支持用户按照区县、单位名称等维度筛选燃气行业人员信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的燃气行业管理人员的基础信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 燃气用户基础信息管理： 1.支持用户按照区县、用户类型等维度筛选燃气用户基础信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的燃气用户的基础信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 燃气从业人员基础信息管理： 1.支持用户按照区县、从业人员信息等维度筛选燃气从业人员基础信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的燃气从业人员的基础信息进行新增、编辑、删除、导入。。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 送气工基础信息管理： 1.支持用户按照区县、所属企业等维度筛选送气工基础信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的送气工的基础信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 城镇燃气供应管理： 1.支持用户按照区县、年度/日度等维度筛选燃气供应信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的燃气供应信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 储气设备储气情况管理： 1.支持用户按照区县、填报时间等维度筛选储气设备储气情况信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的储气设备信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 储气能力建设情况管理： 1.支持用户按照储气建设项目名称、填报时间等维度筛选储气能力信息查看、导出； 2.支持本系统内接入的储气建设项目信息进行新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 燃气运行监测管理 | 统计分析：对燃气监测设备、报警信息进行多维度统计分析 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 监测设备信息：提供对燃气厂站、管网、用户监测设备信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 预警报警信息：提供对燃气厂站、管网、用户监测预警报警信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 预警报警处置信息：提供对燃气厂站、管网、用户预警报警处置信息的统一管理。提供信息查询、信息管理、消息提醒功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 视频监控信息：提供视频监测报警信息的统一管理。提供信息查询、视频查看功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 自动超期督办管理：对于系统里超期的预警信息，以消息的形式推送督办。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 超期阈值设置管理：对燃气监测的报警预警事件及接入或填报的巡检问题、隐患、燃气设施老化评估进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 燃气运行处置管理 | 统计分析： 1.支持全县风险评估长度、风险等级、隐患数量、隐患整改数量分布情况按照时间、区县等维度进行统计； 2.支持全县事件数量、事故等级、事故类型分布情况按照时间、区县等维度进行统计； 3.支持全县燃气管道老化评估、燃气厂站和设施老化评估分布情况按照时间、区县等维度进行统计。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 风险评估管控： 1.支持用户按照风险等级、管控状态、评估时间等维度筛选风险信息查看、导出和地图定位； 2.支持风险信息查看详情； 3.支持风险信息填报。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 隐患整改： 1.支持用户按照隐患类别、隐患等级、时间等维度筛选隐患信息查看、导出和地图定位； 2.支持重大安全隐患信息查看详情； 3.支持隐患信息填报； 4.支持隐患管理消息提醒、短信提醒和一键发起IP电话呼叫。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 重大安全隐患管理： 1.支持用户按照区县、时间等维度筛选重大安全隐患信息查看、导出； 2.支持重大安全隐患信息查看详情、填报； 3.支持重大安全隐患管理消息提醒、短信提醒和一键发起IP电话呼叫。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 涉燃气重要紧急情况管理： 1.支持用户按照区县、事件类型、时间等维度筛选事件信息查看、导出； 2.支持燃气重要紧急情况填报； 3.支持燃气突发事件消息提醒、短信提醒和一键发起IP电话呼叫。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 老化评估： 1.支持用户按照区县等维度筛选燃气管道老化评估信息查看、导出； 2.支持用户按照区县等维度筛选燃气厂站和设施老化评估信息查看、导出； 3.支持燃气老化评估填报； 4.支持燃气管道、厂站和设施老化评估改造消息提醒、短信提醒和一键发起IP电话呼叫。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 巡检巡查信息管理 | 统计分析：对燃气设施巡检巡查计划信息、巡检巡查计划执行信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 日常巡检： 1、巡检巡查计划监管：对燃气设施巡检巡查计划进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 2、巡检巡查执行情况信息管理：对燃气设施巡检巡查计划执行情况进行管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 巡检巡查问题： 1.支持用户按照巡检计划、区县、时间等维度筛选巡检巡查问题查看、导出； 2.支持查看巡检巡查问题详情信息查看。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 安全专项检查信息管理 | 检查标准管理： 1.支持用户按照区县、标准名称等维度筛选燃气安全专项检查标准查看； 2.支持用户对燃气安全专项检查标准下载； 3.支持燃气行业专项检查标准维护，包括新增、删除、修改。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 检查计划管理： 1.支持用户按照计划名称、区县、计划状态等维度筛选安全专项检查计划信息查看、导出； 2.支持本系统内燃气行业专项检查计划制定，包括新增、删除、修改。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 监督检查： 1.支持用户按照区县、检查日期等维度筛选安全专项检查记录信息查看、导出； 2.支持安全专项检查记录详情查看。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 用户服务质量监督 | 统计分析： 1.支持全县入户安检数量按照是否安检、合格数、时间、区县等维度进行统计； 2.支持统计分析数据导出。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 入户安检信息管理： 1.支持用户按照用户权限、区县、安检时间等维度筛选入户安检结果信息查看、导出； 2.支持入户安检结果详情信息查看。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 燃气设施项目信息管理 | 统计分析：对燃气设施规划项目、重点项目、在建项目信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 规划项目信息：通过系统接入或信息填报的方式，对燃气设施规划项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 重点项目信息：通过系统接入或信息填报的方式，对燃气设施重点项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 在建项目信息：通过系统接入或信息填报的方式，对燃气设施在建项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 监管对象厂景化建设 | 企业安全综合评价： 1.支持用户按照区县、所属企业等维度筛选企业安全综合评价情况查看、导出； 2.支持对企业安全等级较低、得分较低的企业进行通知。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 企业证照管理： 1.支持用户按照区县、企业名称等维度筛选企业证照情况查看； 2.支持对企业证照过期、临期的企业进行通知。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 气瓶全链条管理： 1.支持用户按照区县、气瓶条码等维度筛选气瓶扫码情况查看； 2.支持气瓶历史流转记录进行查看。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 气瓶异常监管： 1.支持用户按照区县、气瓶条码等维度筛选气瓶异常情况查看； 2.支持对异常气瓶的所属企业进行通知。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 随瓶安检： 1.支持用户按照区县、气瓶条码等维度筛选随瓶安检情况查看； 2.支持对未执行随瓶安检的气瓶进行消息提醒。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 从业人员证书管理： 1.支持用户按照区县、从业人员名称等维度筛选从业人员证书情况查看； 2.支持对从业人员证照过期、临期的从业人员和对应企业进行通知。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 从业人员继续教育管理： 1.支持用户按照区县、从业人员名称等维度从业人员继续教育情况查看； 2.支持对需要或即将需要进行继续教育的从业人员进行提醒。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 送气工异常管理： 1.支持用户按照区县、送气工名称、证号等维度筛选送气工异常情况查看； 2.支持对送气工进行黑名单录入。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 车辆异常管理： 1.支持用户按照区县、车牌号码等维度筛选车辆异常情况查看，包括GPS不在线、未上牌等； 2.支持对异常车辆的所属企业进行通知。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 安全专项检查信息管理（移动端） | 检查标准： 1.支持用户按照区县、标准名称等维度筛选燃气安全专项检查标准查看； 2.支持用户对燃气安全专项检查标准下载。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 待查企业信息： 1.支持用户按照区县、企业名称等维度筛选燃气待查企业信息查看； 2.支持安全专项检查结果的填报，主要为现厂进行检查，直接进行开单，检查结果直接上传。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 已查企业信息： 1.支持用户按照区县、企业名称等维度筛选燃气已查企业信息查看； 2.支持安全专项检查结果查看，主要为企业名称、检查结果、存在隐患等。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 第三方安全评估（移动端） | 评估上报： 1.支持用户对第三方安全评估标准信息进行查看； 2.支持用户进行第三方安全评估结果填报，主要为对照标准进行打分，检查结果直接上传。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 |  | 评估结果： 1.支持用户按照区县、评估年度等维度筛选第三方安全评估结果查询； 2.支持第三方安全评估结果查看，主要为所属区县、扣分说明、总得分等。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 涉燃气重要紧急情况（移动端） | 事件管理： 1.支持用户按照区县、时间、事件类型等维度筛选涉燃气重要紧急情况查询； 2.支持事件详细信息查看，主要为所属区县、事件描述、事件名称等。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 系统对接 | 对接滨海县燃气信息化系统，包括SCADA、GIS系统等。 | 项 | 1 |
|  | 燃气专项 | 配套服务 | 配套本次建设中燃气专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 3、供水专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 供水专项 | 供水一张图 | 一张图总览：提供城市供水安全总览视图，对城市供水要素进行集中展示，突出关键指标，实现数据信息精准、全面、清晰，供水行业管理人员可通过一张图总览功能模块快速了解城市供水各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准的参与管理工作，全面掌握供水行业现状规模。主要包含供水服务基础情况、今日监测报警、数据接入、供水能力、智慧化建设、老旧管网改造、管网漏损率、突发事件、水质合格率、地图交互等功能模块。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 基础设施子图：对涉及供水相关的水源地、应急水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水设施、大用水用户、供水服务用户等信息进行综合梳理与展示，通过图标和指标展示市区水厂数量、管网长度、增压泵站数量、二供供水设施数量等信息，主要包括水厂数量、深度处理工艺数量等，管网长度、改造长度等，泵站数量、改造数量等，二供设施数量、改造数量等。主要包含基础设施、取水能力、供水能力、年度重点项目、五年规划项目、新建改造项目、地图交互等功能模块。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 运行监测子图：通过对监测范围内供水情况进行监测，实时记录和分析管网运行健康数据，实现管网运行状态的动态安全监管。展示水源地、应急水源地、原水长输管线、水厂、供水管网、中途增压泵站、二次供水设施的监测预警信息，监测预警信息包括压力、流量、水质、水量、水位等，帮助管理者快速了解供水专项监测覆盖情况、实时报警预警情况、预警处置进展等信息。主要包括预警处置过程、监测预警概览、水源地监测、应急水源地监测、预警处置情况、预警处置列表、地图交互等功能模块。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 老旧管网子图：实现对供水管网建设年限、口径、材质信息进行统计分析，并结合GIS地理信息系统呈现供水管网建设年代信息在空间上的具体分布，示市区老旧管网按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级不同风险信息、改造信息，直观了解老旧管网的区域分布情况，辅助管理者制定老旧管网改造决策。主要包括老旧管网多特征分布、老旧管网风险分布、老旧管网改造落实情况、地图交互等功能模块。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 风险隐患子图：实现对供水管网安全隐患及风险评估结果进行统计分析，并结合GIS地理信息系统呈现供水管网安全风险在空间上的具体分布，通过图标和指标展示市区按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级风险与隐患等级的管网信息、管控信息，地理信息数据与供水管网风险隐患的结合可直观了解隐患与风险的区域分布情况，助力实现供水安全的精细化管理。主要包括管网风险管控过程、管网风险评估结果分级分布、管网风险管控率、管网风险列表、地图交互等功能模块。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 基础信息管理 | 统计分析：通过图表形式展示供水量、水源地、应急水源地、水厂、供水管网、中途增压泵站、二次供水设施供水企业及管理人员、供水服务用户、消火栓、大用水用户的统计数据，按时间维度展示统计数据及其变化趋势。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 水源地基础信息管理：通过列表的形式展示水源地基础设施的信息，水源地详细信息包括水源地名称、水源地类型、使用状态、水源地级别、流域水系等内容；支持通过水源地名称等维度进行水源地信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 应急水源地基础信息管理：通过列表的形式展示应急水源地基础设施的信息，应急水源地详细信息包括水源地名称、水源地类型、当前状态、水源地级别、流域水系、每日可用供水量、库容量等内容；支持通过应急水源地名称等维度进行应急水源地信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 水厂基础设施信息管理：通过列表的形式展示水厂基础设施的信息，水厂详细信息包括使用状态、厂站名称、水源名称、水源类型、取水规模、供水规模、供水人口、投产日期、地址等；支持通过水厂当前使用状态、名称等维度进行水厂信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 供水管网基础信息管理：通过列表的形式展示供水管线基础设施的信息，供水管线详细信息包括管线编号、所属区县、管道等级、管材、管径、建设年代、权属单位、使用状态、是否老旧管网等；支持通过供水管线建设年代等维度进行管线信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 中途增压泵站基础信息管理：通过列表的形式展示中途增压泵站基础设施的信息，中途增压泵站详细信息包 括使用状态、泵站名称、增压站类型、投产日期、地址等；支持通过中途增压泵站 类型、使用状态等维度进行增压泵站信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 二次供水设施基础信息管理：通过列表的形式展示二次供水设施基础设施的信息，二次供水设施详细信息包括使用状态、二次供水设施名称、投产日期、地址等；支持通过二次供水设施使用状态等维度进行二次供水设施信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 供水企业基础信息管理：通过列表的形式展示供水企业基础信息，供水企业详细信息包括所属城市、企业名称、上级主管单位、联系人姓名、联系人电话、法定代表人、经营地址、经营 地址邮编等；支持通过供水企业经营状态等维度进行供水企业信息查询；同时支持 查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 供水管理人员信息管理：通过列表的形式展示供水管理人员基础信息，供水管理人员详细信息包括人员 类型、姓名、所属区县、所属单位、联系方式；支持通过供水管理人员所属城市、人员类型等维度进行供水管理人员信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 供水用户数量管理：通过列表的形式展示供水用户数量信息，供水用户数量详细信息包括总用户数量、居民用户数量、非居民用户数量，同时支持供水用户数量信息导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 大用户用水监管：通过列表的形式展示大用水用户统计信息，大用水用户统计详细信息包括总用户数量、分类型用户数量、用水量，同时支持用户数量信息导出功能。可查看大用户用水详情，用水详情包括户号、位置、累计用水量、供水公司、用水类型、近期用水量等信息。可提供异常用水分析，支持异常预警和预警信息推送。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 运行监测管理 | 统计分析：通过图表形式展示预警报警数量、预警报警类型占比信息；同时支持以图表形式按照天、周、月、季度、半年、年等时间纬度进行预警报警数量的统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 监测设备信息管理：支持通过列表形式展示监测设备信息，监测设备详细信息包括设备名称、设备编号、设备类型、监测指标、设备位置、设备状志；支持通过列表信息点击查看设备详情、地图定位、预警记录等操作；支持通过监测设备类型(水质监测仪、压力监 测仪、流量监测设备等) 、设备状态（在线、离线）等维度进行监测设备信息查询； 同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 预警报警信息管理：支持通过列表形式展示预警事件信息，预警事件详细信息包括预警类别、设备 类型、预警备注、关联设施、设施编号、所属区域、位置、主管单位、权属单位、 监测指标、监测阈值、监测数据、监测时间、地图定位、附件查看；支持通过预警 事件类别（水质异常、水压异常、流量异常）、时间范围等维度进行预警事件信息 查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 预警报警处置信息管理：支持通过列表形式展示预警报警处置信息，预警报警处置详细信息包括预警类别、事件基础信息、处置状态、处置时间、处置内容、处置报告、附件查看；支持 通过预警事件类别（水质异常、水压异常、流量异常）、处置状态（未处置、已处 置）时间范围等维度进行预警报警处置信息查询；支持查询结果导出功能；同时支 持通过自定义设置的阈值自动向供水企业用户推送超期未处置的提示。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 超期阈值设置管理：系统支持管理人员可根据不同类别的预警事件，自定义设置超期阈值，支持超期预警信息设置与提醒信息推送。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 隐患信息管理：支持通过列表形式展示管网线隐患信息，隐患信息包括隐患名称、隐患级别、隐患说明、隐患位置、现场图片、关联设备设施、发现日期、上报人员、所属单位、主管单位、所属区域、文件上传、影响分析等，支持按隐患级别、时间范围等维度进行查询，支持查询结果导出。同时支持新增、批量导入、编辑管网隐患信息的功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 管网风险信息管理：支持通过列表形式展示管网风险信息，管网风险详细信息包括风险等级、管网信息、风险描述、所属区域、位置、主管单位、权属单位、评估时间、地图定位、附件查看；支持通过风险等级 (Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级）、时间范围等维度进行管网风险信息查询；支持查询结果导出功能。同时支持新增、批量导入、编辑管网风险信息的功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 运行处置管理 | 统计分析：通过图表形式展示管网风险评估、突发事件信息；同时支持以图表形式按照天、周、月、季度、半年、年等时间纬度进行管网风险评估和突发事件的统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 风险评估信息管理：支持通过列表形式展示管网风险的处置信息，管网风险处置详细信息包括风险等级、关联供水企业、建设年代、管径、管材、附件查看等；支持通过风险等级(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级）、时间范围等维度进行管网风险处置信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 突发事件管理：支持通过列表形式展示突发事件信息，突发事件详细信息包括事件名称、响应级别、事件说明、所属区域、地址、关联基础设施、现场照片、地图定位、附件查看；支持通过响应级别 (Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级、重点交办事件）、时间范围等维度进行突发事件信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、批量导入、编辑突发事件信息的功能。支持新增突发事件消息提醒功能，可对消息提醒进行设置。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 巡检养护管理 | 巡检信息管理：支持通过列表形式展示供水管网巡检结果的信息，管网巡检结果详细信息包括巡检时间、巡检对象、是否发现问题、问题处理情况等信息；支持通过时间等维度进行管网巡检结果信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、删除、修改、导入、导出全部巡检列表信息。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 养护信息管理：支持通过列表形式展示供水管网养护信息，管网养护详细信息包括养护时间、养护对象、养护单位、养护内容等信息；支持通过时间等维度进行管网养护结果信息查询；支持查询结果导出功能；同时支持新增、删除、修改、导入、导出全部养 护列表信息。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 隐患整改信息管理：支持通过列表形式展示供水管网隐患整改信息，隐患整改详情信息包括整改计划名称、整改内容、整改位置、整改图片、关联设备设施、整改日期、整改进度、整改结果、负责人信息、整改单位、管线权属单位、主管单位、所属区域、关联隐患信息、文件上传等，支持按隐患级别、时间范围等维度进行查询，支持查询结果导出。同时支持新增、批量导入、编辑管网隐患整改信息的功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 项目信息管理 | 统计分析：支持通过图表和指标展示项目总数、总投资额等信息，同时以年度重点项目、五年规划项目类型进行项目数量、投资额信息统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 五年规划项目：支持通过列表形式展示五年规划项目的信息，五年规划项目详细信息包括项目名称、项目内容、年度、项目规模、项目总投资、项目建设进度；支持通过年度等维度进行五年规划项目信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 年度重点项目：支持通过列表形式展示年度重点项目的信息，年度重点项目详细信息包括项目名称、项目内容、年度、项目规模、项目总投资、项目建设进度；支持通过年度等维度 进行年度重点项目信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 供水安全保障工作监督评价 | 统计分析：支持通过图标和指标展示各项评价的得分和平均分等信息，同时以部规范化考核、省供水安全保障工作评价、应急水源评估类型进行各项评价得分和平均分等信息的统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 部规范化考核：支持通过列表形式展示部规范化考核的信息，部规范化考核详细信息包括考核部门、考核时间、自评分、专家打分；支持通过年度等维度进行部规范化考核信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 省供水安全保障工作评价：支持通过列表形式展示省供水安全保障工作评价的信息，省供水安全保障工作 评价详细信息包括行政区划、评价时间、自评分、专家打分；支持通过年度等维度进行省供水安全保障工作评价信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 应急水源评估：支持通过列表形式展示应急水源评估的信息，应急水源评估详细信息包括评估年度、应急水源地名称、规模、应急水源地类型、自评分、专家打分；支持通过年度等维度进行应急水源评估信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 |  | 城市生命线供水专项工作评价：支持通过列表形式展示城市生命线供水专项工作评价的信息，城市生命线供水专项工作评价详细信息包括评价年度、得分、年度排名；支持通过年度等维度进行城市生命线供水专项工作评价信息查询；同时支持查询结果导出功能。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 系统对接 | 与滨海县已有供水系统对接，包括生产调度系统、二次供水管理等。 | 项 | 1 |
|  | 供水专项 | 配套服务 | 配套本次建设中供水专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 4、排水（雨水）专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 雨水专项 | 排水防涝一张图 | 总览子图：汇聚城市排水基础数据、运行监测数据、日常管理业务数据等，提供城市排水安全总览视图，对城市排水要素进行集中展示。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 风险隐患子图：通过一张图的方式展示排水设施及易淹易涝点等相关风险及隐患的分布情况；展示排水防涝风险、隐患处置情况，并结合GIS地理信息系统呈现所有排水安全隐患和排水安全风险在空间上的具体分布。展示风险点数量、风险等级、风险图等信息，支持对风险隐患信息的查询与统计。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 运行监测子图：接入排水防涝液位、流量、雨量等监测设备分布、监测数据、报警预警、处置等情况，并通过一张图的方式展示出来，支持对运行监测数据的查询与统计，运行监测子图包括图形展示、统计展示、数据查询。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 巡检养护子图：通过一张图的方式展示排水设施的巡检养护经费、任务、执行情况等，支持对巡检养护数据的查询与统计，总览巡检养护任务的执行情况、人员的在线状态等信息，巡检养护子图包括图形展示、统计展示、数据查询。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 老旧管网子图：通过一张图的方式展示雨水老旧管网的分布、改造等情况。支持老旧管网的统计与查询。老旧管网子图包括图形展示、统计展示、数据查询。以饼状图展示老旧管网的占比。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 基础设施子图：通过一张图的方式展示排水管网、泵站、雨水井、排水口、调蓄池、行泄通道等排水防涝设施信息，以及易淹易涝点、往年抢修抢险重点区域、重点保障对象（如下穿立交、涵洞、隧道）等信息，支持对基础设施信息的查询与统计。基础设施子图包括图形展示、统计展示、数据查询。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急管理子图：通过一张图的形式展示盐城市防涝应急资源数量、种类、位置等信息，重点保障对象数量、种类、位置等信息，突发事件数量、处置情况等，支持对防涝应急资源信息、重点保障对象、突发事件等的查询与统计。防涝应急资源子图包括应急预案、图形展示、统计展示、舆情管理、突发事件及处置。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 排水防涝运行监测管理 | 统计分析：对排水防涝预警报警信息、防涝日报监督信息等数据进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照所属街道查询、时间查询以及关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 监测设备信息：提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 预警报警信息：提供对雨水管网、泵站、河道预警报警及处置信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 防汛日报监督：提供对防汛日报信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 积水点管理：提供积水点信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 超期阈值设置管理：对排水防涝监测的报警预警事件及接入或填报的巡检问题、风险隐患进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 应急管理 | 防涝应急资源信息管理：对防涝应急资源的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急通信管理：建立应急通讯录，根据事件的等级以及类型建立应急专用通讯群组，实现快速查询，满足指挥联络需要。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急设备信息管理：对滨海县现有防涝应急设备信息进行统一管理，支持按照设备类型、管理部门等信息进行查询，支持查询结果导出及下载。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急预案信息管理：建立滨海县城市生命线各级各类应急预案数据归档库，实现事件快速关联响应和预案的查询统计，为指挥救援提供支撑。主要包括预案结构化和数字化、预案查询统计等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急知识库信息管理：根据应急业务规则和工作标准，结合各相关单位的实际情况，将应急业务知识从数据分类、业务属性、归纳总结、共性提取、历史案例等方面进行知识库的建设，形成各应用领域的应急业务知识库。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急专家信息管理：建立滨海县城市生命线排水防涝专家信息数据归档库，形成领域专家库，提供信息查询功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 应急救援队信息管理：建立滨海县城市生命线排水防涝应急救援队伍信息数据归档库，支持对队伍资源配置信息、人员信息的查询，系统支持应急救援队伍人员及资源配置信息内容进行新增、修改、删除。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 排水防涝运行处置管理 | 统计分析：对排水防涝风险管控信息、汛期隐患排查整治信息及重大隐患管理信息等数据进行多维度统计分析 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 风险管控： - 1、提供城市内涝风险评估信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 - 2、提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 - 3、提供对雨水管网、泵站、河道预警报警及处置信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 - 4、提供对防汛日报信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 - 5、对排水防涝监测的报警预警事件及接入或填报的巡检问题、风险隐患进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 - 6、提供积水点信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 汛前隐患排查治理： 提供排水防涝汛前隐患信息的统一管理，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 重大隐患排查治理： 提供排水防涝隐患信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 突发事件处置管理 | 统计分析：对排水防涝突发事件信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照所属街道查询、时间查询以及关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 突发事件监督：支持突发事件监督可通过所属街道、突发事件等级、处置状态、时间等维度进行数据查询及导出下载，提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 排水防涝设施巡检养护管理 | 统计分析：支持按照所属街道、时间等维度对排水防涝设施巡检养护计划信息、巡检养护计划执行信息进行多维度统计，支持以图形、列表等形式展示分析结果。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 巡检管理：提供排水防涝设施巡检巡查计划信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 养护管理：提供排水防涝设施养护管理计划信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 巡检记录信息管理：提供排水防涝设施巡检记录信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 养护记录信息管理：提供排水防涝设施养护记录信息的统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 问题记录列表：支持通过关键字、巡检养护标识码、问题分类、问题上报时间、处置状态等维度查询雨水设施巡检养护过程中发现的问题情况进行数据查询及导出下载，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 移动端信息管理：支持移动端的方式进行信息查看；支持通过关键字、所属街道、问题分类、问题上报时间、处置状态等维度对排水防涝设施巡检养护过程中发现的问题数据进行查询；支持查看详情，包括巡检养护过程中发现的问题详细信息以及处置结果和附件信息。支持移动端在线填报，填写巡检养护过程中发现的问题以及处置结果和附件信息。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 排水防涝安全保证工作监督评价 | 统计分析：对排水防涝行业评价及城市生命线排水专项工作评价等数据进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 排水防涝行业评价：对排水防涝行业评价进行监督管理，提供数据填报、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 城市生命线专项工作评价：对城市生命线排水防涝专项工作进行监督评价，主要包括数据填报、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 排水防涝设施项目信息管理 | 统计分析：支持对项目计划信息、建设信息、易淹易涝点整治信息进行多维度统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 计划信息列表：通过系统接入或信息填报的方式，对排水防涝设施计划项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 建设信息列表：通过系统接入或信息填报的方式，对排水防涝设施建设项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 易淹易涝点整治：通过系统接入或信息填报的方式，对排水防涝易淹易涝点整治项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 排水防涝设施基础信息管理 | 统计分析：支持按照数据类别、所属城市对雨水管网、雨水井、排水口、排水泵站、闸门、易淹易涝区、调蓄设施、河道、重点保障对象、行泄通道、防涝应急资源信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 基础信息管理：对雨水管网（含老旧管网）、雨水井、排水口、排水泵站、易淹易涝点、调蓄设施、河道、重点保障对象、行泄通道、防涝应急资源等基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 移动端 | 巡检养护管理： 1、信息录入：支持在移动端进行巡检养护数据实时录入 2、问题上报：支持“一键上报”在巡检养护过程中发现的隐患或问题 3、信息对接：移动端消息集成 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 |  | 防汛调度管理： - 地图应用：提供图层控制、快速定位、信息检索及实时监测数据功能模块。 - 短临雷达预报：根据气象预报采购的多源气象雷达图数据，进行移动端的适配 - 运行监测管理：实现实时监测的查询展示及报警信息管理 - 积淹信息发布：基于城区积淹监测预警成果，定向推送洪涝预警信息 | 项 | 1 |
|  | 雨水专项 | 配套服务 | 配套本次建设中排水（雨水）专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 5、排水（污水）专项 |  |  |  |  |  |
|  | 污水专项 | 污水一张图 | 总览子图：汇聚城市生命线污水智慧监测、综合监管相关数据，展示城市生命线污水专项智慧监测、综合监管关键指标和数据。包含综合监管模块、智慧监测模块、地理信息图模块。 1、综合监管模块：动态接入隐患排查、预警事件、项目信息、行业重点指标等关键信息及统计指标。支持部分信息列表查看及关键信息筛选。 2、智慧监测模块：动态接入重点排水户、污水管网、污水泵站、污水厂等监测内容数据，以及污水厂负荷率、污水厂排放信息和出厂水质达标率。 3、地理信息图模块：展示污水监测报警的区域位置及数量、点击弹出对应报警列表信息。支持污水基础设施、污水监测设备、预警报警事件、隐患整治分布图层切换。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 运行监测子图：汇聚城市生命线污水设施报警监测、报警处置相关数据，展示城市生命线污水报警监测、报警处置关键指标和数据。包含报警监测模块，报警处置模块及地理信息图模块。 1、报警监测模块：动态接入污水监测报警相关数据，主要包括各类别监测报警信息（重点排水户预警、污水泵站预警、污水管网预警及污水厂预警）以及各城市报警数量分布。 2、报警处置模块：动态接入污水行业处置管理数据，主要包括污水处理能力、COD削减量、水质达标率、氨氮削减量等报警数据趋势。 3、地理信息图模块：展示污水报警总数、污水运行监测报警（排水户、污水管网、污水泵站、污水厂）的区域位置及数量、点击弹出对应报警列表信息。同时支持重点区域监控视频展示。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 老旧管网子图：汇聚城市生命线污水老旧管网监测相关数据，展示城市生命线老旧管网、老化改造等关键指标和数据。包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块。 1、现状评估统计模块：动态接入污水老旧管网现状分类统计数据，同步展示污水老旧管网公里数；动态接入污水老旧管网数据，对不同管龄、管径、材质三方面进行分类百分比统计。 2、老化改造模块：动态接入污水管网老化改造相关监管数据，主要包括设施改造改造进度及完成率情况。 3、地理信息图模块：展示污水管网的具体点位信息，点击弹出对应管网的相关信息。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 基础设施子图：汇聚城市生命线污水基础设施相关数据，展示重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等关键指标和数据。包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息总图模块。 1、基础信息模块：动态接入重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施总数、区域分布及各类别数据占比信息。 2、行业信息模块：动态接入重点排水户、泵站、管网、污水处理厂新增数量及增长率信息。同时支持展示达标区建成面积及建成比例等信息。 3、地理信息图模块：展示污水设施分布情况，地图中展示重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施数量及点位信息，点击弹出对应的列表信息。同时支持基础设施不同图层的切换。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 | 污水运行监测管理 | 统计分析：对污水预警报警信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照时间、关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 监测设备信息：提供对污水管网、污水泵站、污水厂等污水设施监测设备信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 预警报警信息：提供对污水管网、污水泵站、污水厂等设施预警报警及处置信息的统一管理。提供信息查询、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 超期阈值设置管理：对污水监测的报警预警事件及接入或填报的巡检问题、隐患事件进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 物联网平台接入： 1.支持远程控制监测设备信息功能； 2.支持在线查看各设备的位置信息； 3.支持查看具体监测设备详情的查看、导出。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 | 污水运行处置管理 | 统计分析：对污水专项隐患信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照时间、关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 隐患排查整治列表：提供对污水隐患信息及处置信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 | 污水设施巡检养护管理 | 统计分析：支持按照时间等维度对污水设施巡检养护计划信息、巡检养护计划执行信息进行多维度统计分析，支持以图形、列表等形式展示分析结果。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 巡检管理：通过在线填报方式汇聚污水设施巡检巡查计划，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 养护管理：通过在线填报方式汇聚污水设施养护管理计划，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 巡检记录列表：通过接入现有系统数据方式收集汇聚污水设施巡检巡查记录，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 养护记录列表：通过接入现有系统数据方式收集汇聚污水设施养护记录，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）的规定对频次和内容进行监管，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 问题记录列表：对污水设施巡检养护过程中发现的问题及处置情况进行统一管理，提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 移动端信息管理：提供移动端App方式进行巡检养护信息的查看，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 | 污水设施保障工作监督评价 | 统计分析：对污水行业评价及城市生命线污水专项工作评价等数据进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照时间、关键字查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 行业评价：依据城镇污水处理工作相关考核办法及规范化评价，对污水行业相关评价进行统一管理，主要包括数据填报、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 城市生命线污水专项工作评价：对城市生命线污水专项进行评价，主要包括数据填报、评价结果查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 | 污水设施项目信息管理 | 统计分析：支持按照数据类别对项目计划信息及建设信息进行统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 计划信息列表：支持对污水设施计划项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 建设信息列表：支持对污水设施建设项目信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 尾水湿地项目：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 |  | 再生水设施项目：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 |  | 污水管网排查修复：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 |  | 雨污分流项目：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 |  | 污水厂项目：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 |  | 污水泵站项目：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 |  | 污水管网项目：支持用户按照项目名称、项目类型、计划年度、进度等维度筛选建设信息，支持查看、导出功能；支持本系统内接入的建设信息进行新增、编辑、删除、导入。 |  |  |
|  | 污水专项 | 污水行业基础信息管理 | 统计分析：对重点排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基础设施信息进行多维度统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持按照数据类别、关键字等维度进行查询。并支持将各类统计结果的导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 重点排水户信息：对重点排水户的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 污水管网信息：对污水管网的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 污水泵站信息：对污水泵站的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 污水井信息：对污水井的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 污水处理厂信息：对污水处理厂的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 污泥管理：对污泥的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 |  | 尾水管理：对尾水的基本信息进行统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 污水专项 | 配套服务 | 配套本次建设中排水（污水）专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 6、道路专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-道路塌陷管理一张图 | 总览子图：展示全县城市道路安全运行状态的综合总览，包含智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块。 1、智慧监测模块：接入地质雷达设备探测里程统计数据。 2、综合监管模块：动态接入巡检养护、隐患排查、隐患整治、事故处置等关键信息，支持按照区域、时间等维度以图形的形式展示统计指标。 3、地理信息图模块：动态接入城市道路塌陷风险源数据，展示全县道路塌陷风险地图及关键指标，支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 风险评估子图：展示全县城市道路开展风险评估情况，包含总体风险评估模块、专项风险评估模块、地理信息图模块。 1、总体风险评估模块：动态接入全县已开展道路塌陷风险评估数据，展示风险评估对应的道路等级数，高风险路段清单以及总体风险评估等级结果统计数据。 2、专项风险评估模块：动态接入已开展道路塌陷专项风险评估数据等关键信息及统计指标，支持按照区域等维度以图形的形式展示。 3、地理信息图模块：在地理信息底图上将市政道路的空间信息和风险评估信息有机结合起来，展示风险评估的区域，城市进行塌陷风险评估的道路分布，并用不同颜色显示总体风险评估不同分级情况。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 道路塌陷隐患子图汇聚全县道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示全县塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息，包含塌陷隐患整治、塌陷事故监管、地理信息图功能模块。 1、道路塌陷隐患整治模块：动态接入道路塌陷隐患整治关键信息，展示塌陷隐患整治进度，支持列表查看。 2、道路塌陷事故监管模块：动态接入塌陷事故处置等关键信息，展示塌陷事故处置进度情况。 3、地理信息图模块：在地理信息底图上将道路的空间信息与塌陷隐患信息、塌陷事故信息关联，展示塌陷隐患区域，并用不同颜色显示塌陷隐患等级情况。支持图层筛选。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-塌陷风险源管理 | 信息查询：支持用户按照所属区域位置、工程名称、道路名称、检测单位、检测时间等纬度筛选塌陷风险源信息查看、导出。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 信息管理：系统提供塌陷风险源关键数据的结果接入或填报功能，支持查看塌陷风险源信息。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-总体风险评估 | 统计分析：多维度对道路总体风险评估情况进行统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持关键字筛选和统计分析。并支持将各类统计结果，以图片、表格、文档的方式导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 总体风险评估报告：以列表形式呈现总体风险评估报告简要信息，基于总体风险评估结果、对《总体风险评估报告》进行管理。支持报告查询、在线浏览报告及下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 总体风险评估数据管理：以列表形式呈现总体风险评估数据详细信息对于城市道路总体风险评估关键数据通过系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握总体风险评估数据情况。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-塌陷隐患探测管理 | 信息查询：道路检查记录查询浏览可通过所属区域位置、工程名称、建设单位、检测单位、时间筛选（年度）等维度进行数据查询，支持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 信息管理：对于城市道路塌陷隐患探测关键数据通过系统接入或在线填报方式进行管理，提供填报管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-专项风险评估 | 统计分析：根据所属区域位置、指标、时间三个维度对专项风险评估数据进行统计分析，并支持用各种图表如柱状图、表格、报表等形式进行展示，并支持关键字筛选和统计分析。并支持将各类统计结果，以图片、表格、文档的方式导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 专项风险评估报告：以列表形式呈现专项风险评估报告简要信息，基于专项风险评估结果、对《专项风险评估报告》进行管理。支持包括报告查询、在线浏览报告及下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 专项风险评估数据管理：以列表形式呈现专项风险评估数据详细信息，对于道路塌陷专项风险评估关键数据通过系统接入或在线填报等方式进行管理，掌握专项风险评估数据情况。提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-塌陷隐患处置管理 | 统计分析：根据区域位置、指标、时间三个维度对塌陷隐患处置数据进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示，支持按照所属区域位置查询、时间查询以及关键字查询。并支持将各类统计结果，以图片、表格、文档的方式导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 处置计划管理：以列表形式呈现塌陷隐患处置计划信息，对道路塌陷隐患处置计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 处置信息管理：以列表形式呈现塌陷隐患处置详细信息，对道路塌陷隐患处置信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路塌陷管理子系统-塌陷事故管理 | 统计分析：根据所属区域位置、指标、时间三个维度对塌陷事故数据进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示，并支持关键字筛选和统计分析。并支持将各类统计结果，以图片、表格、文档的方式导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 事故信息管理：以列表形式呈现塌陷事故信息，对道路塌陷事故信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路及附属设施管理一张图 | 基础设施子图汇聚全县道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示，包括基基础信息管理模块、附属设施管理模块、地理信息图模块。 1、动态接入城市道路信息，展示相关统计指标包括道路数量（里程）、道路等级、养护等级、面积统计，在建道路信息关键数据。 2、城市道路附属设施信息，展示相关统计指标，包括井盖、照明、绿色照明评价等。 3、地理信息图模块：展示不同等级的道路分布情况，实现快速查看某试点城市道路的基本信息，包括道路名称、道路等级、道路长度、管理部门；展示不同类型附属设施的分布情况，实现有效准确地查看某试点城市路灯的基本信息，包括所在道路名称、道路等级、管理单位、设施图片，支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 市政道路检查养护子图：检查养护子图汇聚全县城市道路检查养护信息，展示全省城市道路检查养护关键指标和数据，包含道路检测模块、养护维修模块、地理信息图模块。 1、道路检测模块：动态接入道路定期检测、巡检巡查数据，展示包括病害类型，病害分布，病害处置统计数据，支持以图形的形式展示关键指标。 2、养护维修模块：动态接入养护维修数据，展示养护工程关键信息及统计指标，支持以图形的形式展示关键指标。 3、地理信息图模块：在地图上将市政道路的空间信息和检查养护信息有机结合起来，实现查看某条道路最近一次的检查检测信息，包括：道路名称、道路类型、检查单位、等信息；实现查看某条道路最近一次病害养护信息，包括：道路名称、道路类型、病害类型、病害位置等信息，支持图层筛选功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路基础信息管理 | 统计分析：对道路基础信息、附属设施信息进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 道路基础信息管理：以列表形式呈现道路基础信息，对快速路、主干路、次干路、支路等城市道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 道路附属设施基础信息管理：以列表形式呈现道路附属设施基础信息，对井盖、路灯等城市道路附属设施的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路检查管理 | 统计分析：根据所属区域位置、指标、时间三个维度对道路检查数据进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 检查计划管理：以列表形式呈现道路检查计划信息，对城市道路检查计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 检查记录管理：以列表形式呈现道路检查记录信息，对城市道路检查记录信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 检查问题管理：以列表形式呈现道路检查问题信息，对城市道路检查发现的病害信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路检测评定管理 | 统计分析：根据区域位置、指标、时间三个维度对道路检测数据进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 检测报告管理：以列表形式呈现道路检测报告简要信息，对城市道路定期检测信息进行管理，支持报告查询、在线浏览及下载。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 路况数据管理：以列表形式呈现道路路况检测评定数据详细信息，对城市道路定期检测数据通进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路养护维修管理 | 统计分析：根据区域、指标、时间三个维度对道路养护维修数据进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 养护计划管理：以列表形式呈现道路养护计划信息，对城市道路养护计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 养护维修管理：以列表形式呈现道路养护维修信息，对城市道路养护维修信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路项目信息管理 | 统计分析：根据城市对道路项目信息进行统计分析，同时支持直方图及列表展示。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 年度计划管理：以列表形式呈现道路年度计划项目信息，对城市道路年度计划信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 在建道路管理：以列表形式呈现在建道路项目信息，对城市在建道路信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-道路占用挖掘审批信息管理 | 统计分析：对道路占用挖掘审批信息进行统计分析，同时支持直方图及列表展示。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 道路占用挖掘审批信息管理：以列表形式呈现在道路占用挖掘审批信息，对道路占用挖掘审批信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 道路及附属设施管理子系统-我的任务 | 审核审批：可查看、编辑待审批工作，具体内容包括流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、发起人、发起时间、城市、区域、单位名称等信息 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 我发起的：可查看、编辑我发起的任务，内容为流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、任务状态、撤销原因、发起时间等信息 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 |  | 我办理的：可查看我办理的任务事项，具体内容为流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、任务状态、办理时间、发起人等信息 | 项 | 1 |
|  | 道路专项 | 配套服务 | 配套本次建设中道路专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 7、桥梁专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 桥梁专项 | 桥梁一张图 | 总览子图：总览子图汇聚全县桥梁智慧监测、综合监管相关数据，展示全县城市生命线桥梁智慧监测、综合监管关键指标和数据。包含智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块。 （1）综合监管模块包含基础信息、巡检养护、病害治理； （2）智慧监测模块包含监测概况、监测清单、监控视频； （3）地理信息图模块包含与智慧监测及综合监管模块进行信息联动，可查看桥梁具体位置，展示桥梁基础信息、专项整治信息、养护工程信息、事故处置信息，支持下钻，支持图层选择。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 风险隐患子图：汇聚全县桥梁风险评估数据,展示全县城市生命线桥梁风险等级、风险清单、风险管控、隐患整治等关键指标和数据。包含风险评估模块、隐患整治模块、地理信息图模块。 （1）风险评估模块：接入全县城市生命线桥梁风险等级、风险清单、风险管控数据，支持以图形的形式展现关键指标，支持列表查看及筛选关键信息，支持相关桥梁定位。 （2）隐患整治模块：接入全县隐患统计、隐患清单历年变化数据，支持以图形的形式展现关键指标，支持列表查看及筛选关键信息，支持桥梁定位。 （3）地理信息图模块：可查看桥梁具体位置，展示全县桥梁风险评估、隐患整治信息，支持下钻，支持图层选择。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 运行监测子图：汇聚全县城市生命线桥梁运行监测、报警预警相关数据，展现全县城市生命线桥梁报警监测、报警预警处置关键指标和数据 。包含运行监测模块、报警预警处置模块、地理信息图模块。 （1）运行监测模块：动态接入全县桥梁监测相关数据，主要包括监测设备统计、报警分布统计数据，支持以图形的形式 展示关键指标，接入全县重点桥梁视频监控，支持查看视频监控列表。 （2）报警预警处置模块：动态接入全县桥梁报警预警处置数据、处置完成进度数据，支持以图形的形式展示关键指标。 （3）展示全县桥梁健康监测分布情况。支持弹窗展示桥梁基础信息、报警处置信息；支持查看桥梁实 时运行监测情况。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 基础信息子图：基础信息子图汇聚全县桥梁基础信息数据,展示全县城市生命线桥梁基础信息、巡检养护关键指标和数据。包含基础信息模块、巡检养护模块、地理信息图模块。 （1）基础信息模块：接入全县桥梁的结构类型、跨径组合、养护类别、养护等级、建造年代等基础信息数据，接入桥梁在建项目相关信息，支持以图形的形式展现关键指标，支持 列表查看及筛选关键信息，支持相关桥梁定位。 （2）巡检养护模块：接入各区域桥梁检查检测完成情况、展示桥梁巡检发现问题处置相关信息、展示桥梁养护工 程计划相关信息，支持以图形的形式展现关键指标，支持列 表查看及筛选关键信息，支持相关桥梁定位。 （3）统计分析模块：支持结构类型统计、养护分类统计、技术状况等级、建造年代统计等。 （4）地理信息图模块：与基础信息模块、巡检养护模块进行信息联动，展现桥梁基础信息筛选对应图层；弹窗展示 桥梁基础信息。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 基础信息 | 基础信息：以列表形式呈现全县桥梁基础信息，对全县桥梁基础信息进行统一管理。 （1）信息查询：支持按照所属区域、养护类别、养护等级等维度查询桥梁基础信息，支持查询结果导出下载。 （2）信息管理：通过接入现有系统或手动方式填报收集各区县桥梁基础信息，支持对桥梁基础信息进行列表展示，包括：桥梁名称、桥梁编号、所在路名、管理单位等信息。支持桥梁基础信息的新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 桥梁档案：以列表形式呈现桥梁电子档案信息，对桥梁电子档案信息进行统一管理。支持按照养护类别、养护等级等维度查询，具体包括：桥梁名称、桥梁编号、自定义编号、管理单位、养护单位、图纸 存档形式、档案编号等信息。支持桥梁档案的新增、编辑、删除、导入。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 管养变更：对全县桥梁管养变更信息进行统一管理。包含：已移交桥梁、已拆除桥梁、已删除桥梁等。支持全县以上桥梁信息统一管理，提供信息查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 项目管理：对全县计划桥梁、在建桥梁等信息进行管理。包含：计划桥梁、在建桥梁；提供提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 智慧监测 | 实时监测：选择不同的监测桥梁，将桥梁布点可视化展示，并在测点处显示实时监测值。支持以列表和曲线的形式展示实时监测信息。支持监测数据导出功能；支持对桥梁监测信息进行数理统计分析，包括平均值、方差、趋势等。支持对桥梁监测设备信息进行管理，提供信息查询、信息管理等功能。通过接入桥梁监控视频，支持视频在线播放。支持视频按桥梁维度进行区分管理。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 桥梁监测报警预警： （1）监测报警：以列表形式呈现桥梁监测报警信息，支持用户按照所属区县、桥梁名称、传感器类型、报警等级、时间等维度筛选桥梁监测报警信息查看、导出。 （2）报警预警处置：以列表形式呈现桥梁报警预警处置信息，对桥梁报警预警处置信息的统一管理。提供信息查询、报警预警处置、消息提醒功能。 （3）超期阈值设置：对桥梁监测报警进行超期未处置阈值信息管理，主要功能包括信息查询、阈值设置、信息管理功能。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 监测报警管理： （1）超限报警设置：支持用户按照设备类型、监测指标等维度少选超限报警信息查看；支持对监测设备超限阈值进行新增、编辑、删除。 （2）周期报警设置：支持用户对桥梁结构长周期变化监测信息查看；支持对周期报警信息进行新增、编辑、删除。 （3）累计报警设置：支持用户对桥梁累计报警信息查看；支持对桥梁累计报警信息进行新增、编辑、删除。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 桥梁模型：基于桥梁标准化监测预警安全评估模型、监测预警指标优先级模型，提供桥梁标准化监测预警安全评估及指标计算能力。支持用户查看桥梁标准化监测预警安全评估模型、监测预警指标优先级模型运行结果信息；支持对桥梁标准化监测预警安全评估及指标优先级评估新增、编辑、删除；支持结果一键导出，导出表格文件并保存到本地。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 综合监管 | 系统填报情况：支持用户按照年月、阶段、完整率、级别等维度筛选桥梁信息完整情况查看、导出。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 检查检测：对全县桥梁检查检测信息进行管理，主要功能包括经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测等。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 养护工程：对全县桥梁养护维修信息进行管理，主要功能包括养护计划管理、养护维修管理等。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 专项整治：对全县桥梁专项整治信息进行管理，主要功能包括隐患整治、危桥整治、独柱墩整治、安全防护设施等。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 事故处置：以列表形式呈现桥梁事故信息，提供对桥梁撞击、倒塌等引起的事故处置信息进行管理。提供信息查询、信息管理、消息提醒等功能。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 风险评估：风险评估团队进行风险评估工作，将结果数据录入市级平台，主要包括风险评估报告、风险评估数据管理。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 监督评价：对全县桥梁安全保障工作进行监督评价，主要功能包括行业评价、生命线工作评价。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 涉桥审批信息管理：以列表形式呈现在桥上架设管线、在桥梁红线范围内施工、超重车辆过桥等的行政审批信息，对涉桥审批信息进行统一管理，提供信息查询、信息管理等功能。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 统计分析 | 基础数据统计：对全县桥梁基础信息进照管理单元、统计指标、统计方式等维度进行统计，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 项目信息统计：支持全县桥梁项目信息按照区县、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 运行监测统计：支持全县桥梁监测报警信息、报警预警处置信息按照所属区县、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析，支持用各种图标如柱状 图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 检查检测统计：对桥梁经经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测数据进行多维度统计分析，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 养护工程统计：对桥梁养护工程数据进行多维度统计分析，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计 指标、图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下 载。可查询不同统计指标下桥梁养护工程信息，内容包括： 养护类型、计划资金、计划开始时间、结束时间等信息，支 持查询结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 专项整治统计：对隐患整治、危桥整治、独柱墩整治、安全防护设施数据进行多维度统计分析，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 技术状况变化趋势统计：支持全县桥梁技术状况变化趋势信息按照管理单元、统计指标、统计方式、图表类型等维度进行统计分析；支持统计分析数据的数据导出；支持技术状况信息查看详情、导出。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 事故处置统计：支持全县桥梁事故处置信息按照所属区域、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、 图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 风险评估统计：支持对全县桥梁风险评估信息按照所属区域、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、 图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 涉桥审批信息统计：支持对桥梁涉桥审批信息按照所属区域、统计指标、图表类型、时间等维度进行统计分析，支持用各种图标如柱状图、表格等形式进行展示，支持按照管理单元、统计指标、 图表类型、时间筛选进行查询，支持统计结果导出下载。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 工作台 | 我的任务： （1）审核审批：可查看、编辑待审批工作，具体内容包括流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、发起人、发起时间、城市、区县、单位名称等信息。 （2）我发起的：可查看、编辑我发起的任务，内容为流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、任务状态、撤销原因、发起时间等信息。 （3）我办理的：可查看我办理的任务事项，具体内容为流水号、工作内容、所属流程、当前步骤、任务状态、办理时间、发起人等信息。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 管养变更：支持对桥梁拆除、删除、移交等任务的申请填报。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 检查检测：支持对经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测结果填报、查询。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 养护工程：支持对桥梁养护工程计划及结果、养护维修结果等的填报、查询。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 专项整治： （1）隐患整治：以列表形式呈现桥梁隐患整治信息，支持填报隐患桥梁整治方案、整治施工、整治验收相关信息。 （2）危桥整治：以列表形式呈现危桥整治信息，支持填报危桥认定、整治方案、整治施工、整治验收相关信息。 （3）独柱墩整治：以列表形式呈现独柱墩整治信息，支持填报独柱墩整治工作，内容包括工作名称、桥梁名称、管理单位、养护单位、排查单位、开始时间、预计完成时间等信息。 （4）安全防护设施：以列表形式呈现安全防护设施信息，支持填报安全防护设施整治工作，内容包括工作名称、桥梁名称、排查单位、开始 时间、预计完成时间等信息。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 移动端 | GIS查询：提供地图查询功能，在地图上显示养护桥梁的位置等基本信息。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 巡查打卡：支持通过点击打卡按钮快速生成巡查养护记录。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 用户设置：支持对用户进行管理，实现添加用户、编辑用户、禁用/启用用户、用户密码修改/重置。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 检查填报：支持对检查检测表单进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 |  | 维修反馈：支持对维修结果进行反馈，进行创建、提交、审核、归档。 | 项 | 1 |
|  | 桥梁专项 | 配套服务 | 配套本次建设中桥梁专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 8、地下管线交互风险专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 地下管线交互风险专项 | 地下管线数据管理 | 地图操作：支持在数据管理模块中进行多种地图基本操作，便于各类管线信息的详情查看。具体功能包括地图放大、地图缩小、全图显示、比例尺缩放、坐标定位、地图量测、图形清除、图层管理、书签管理、属性查看等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据更新入库：支持对地下管线数据的入库、更新、接边等操作，具体包括汇交数据入库、汇交数据更新、局部更新、管网接边、数据更新统计。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据编辑：支持对管线数据的新增、删除、修改、属性编辑等操作，具体包括基本操作、新增要素、删除要素、修改要素、属性编辑、批量删除。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据质检：支持对待入库的地下管线数据进行质量检查，主要包括结构检查、空间检查、属性检查、逻辑检查、管点逻辑检查、管线逻辑检查、井室逻辑检查、图和GIS库一致性检查、错误浏览与修改。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据查询：提供多种数据查询方式，用来在地图上快速查找定位到查询对象，并可通过指定缓冲区范围搜索某一范围内的管线数据。包括综合查询、自定义查询。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据统计：支持根据数据库类型、更新时间范围、管线图层统计管点及管线更新信息；支持按类别、要素数量、长度对全库所有管线进行统计，统计结果可导出。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据输出：支持按范围选择数据库类型、图层、字段导出GIS空间数据。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 管线三维建模：支持对二维管线数据库自动化三维建模，支持按管线类型进行建模，建模过程中可以查看建模进度及详情。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据备份恢复：支持通过设置定期时间进行数据备份；支持数据入库时间采用统一授时服务器时间，支持版本回溯，选择备份版本数据进行数据恢复。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 交互影响分析：为管线行业主管部门和权属单位开展管线交互风险排查整治、部门联动整改等提供分析辅助研判，主要功能包括管线交叉穿越分析、管线间安全间距分析、管线与建（构）筑物间安全间距分析、建（构）筑物占压分析、管线覆土深度不足分析。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 辅助决策分析：提供管线辅助决策功能，包括管线连通性分析、管线净距分析、管线横断面分 析、管线纵断面分析、管线碰撞分析、管线开挖分析、管线埋深分析等。其他专项应用系统可通过调用该模块提供的分析服务对管网运行情况进行分析。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 | 地下管线交互一张图 | 基础信息一张图：支持汇聚燃气、排水、供水、电力、通讯等地下管线及其附属设施、相关场（厂）站等信息并进行可视化展示，可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 交互风险一张图：支持通过一张图方式展示地下管线的交互风险影响分析结果，具体包括管线交叉穿越一张图、管线间安全间距不足一张图、管线与建（构）筑物间安全间距不足一张图、建（构）筑物占压管线一张图、管线覆土深度不足一张图。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 地图操作：支持在地下管线交互一张图模块中进行多种地图基本操作，便于各类管线信息的详情查看。具体功能包括地图放大、地图缩小、全图显示、比例尺缩放、坐标定位、地图量测、图形清除、图层管理、书签管理、属性查看等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 视图切换：支持对当前视图进行切换，便于在不同的视图下查看管线，主要包括底图切换、二维视图、三维视图、分屏显示、卷帘显示等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 二三维一体化：根据管线数据的不同类型属性信息（类型、材质、管径），对管线进行参数化建模，构建地下管线三维模型，支持三维管线增量即时更新，实现在二维地图与三维场景中自由切换、同步联动浏览，主要功能包括二维地图查看、三维地图查看、二三维地图联动、地上地下一体化、三维空间测量、扯旗注记、三维管网信息查询等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据查询：提供多种数据查询方式，用来在地图上快速查找定位到查询对象，并可通过指定缓冲区范围搜索某一范围内的管线数据，从而掌握该地点附近的管线数据情况。包括空间查询、按管径查询、按权属单位查询、按道路查询、按埋设方式查询等功能。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 数据统计：支持多种类型的数据统计方式，具体包括按管线类型统计、按管径统计、按权属单位统计、按道路统计、按埋设方式统计、按行政区域统计。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 | 隐患处置监督管理 | 隐患登记管理：支持以台账方式登记地下管线交互分析隐患，包括隐患位置、隐患概述、管段信息、与周边的管线之间的关系等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 隐患信息推送：支持通过系统将隐患推送给责任单位，包括隐患位置、隐患概述、管段信息、与周边的管线之间的关系等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 隐患整改管理：支持权属单位对所推送的风险隐患进行勘查复核和治理反馈，权属单位按照系统设定内容，主动反馈隐患确认及排查整改过程信息。支持跟踪风险隐患的整改治理情况，形成隐患整改跟踪全视图，对未及时确认和整改的隐患发起督促提醒。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 报表管理：生成报表：支持将交互风险分析隐患登记、整改、反馈等信息汇总输出打印，支持对地下管线隐患的基本信息进行个性化定制。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 流程定制：提供自定义流程功能，方便进行隐患精准推送。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 附件管理：支持导入、导出隐患相关的附件资料，包括文档、图片、视频等数据类型。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 时限设定：支持针对每个审批环节设定审批时间。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 | 系统运维与管理 | 用户管理：建立基于安全策略的统一用户管理、统一权限管理，统一组织机构管理，实现单点登录。主要功能包括用户安全认证接口管理、用户安全管理。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 日志管理：实现各类业务系统监控日志统一管理，及时监测系统运行情况，以可视化的方式主动发现运行中发生的问题，主要功能包括包括日志管理、日志监控预警、日志核查反馈等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 权限管理：实现多种方式的权限分配，包括按角色分配、按图层分配、按行政区划分配、按字段分配、按时限分配。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 | 交互风险驾驶舱 | 管线总览：支持以柱状图等形式直观展示管线总长度、管线更新总长度、管线建设计划总长度等管线总体数据。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 交互影响：支持直观展示地下管线交互风险的数量，包括交互风险总量、按管线类别统计、按行政区划统计、按风险类别统计等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 |  | 分类统计：管线分类统计：支持按滨海县地下管线数据分类统计供水、燃气、排水等地下管线数据总长度，包括管线分类统计等、按行政区划统计、管线建设计划统计、管线更新分类统计、管线更新按行政区划分析等。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 | 系统对接 | 系统对接：对接滨海县地下管线管理系统。 | 项 | 1 |
|  | 地下管线交互风险专项 | 配套服务 | 配套本次建设中地下管线交互风险专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 9、第三方施工破坏专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 第三方施工破坏专项 | 第三方施工监管一张图 | 总览子图：汇聚滨海县第三方施工项目智慧监测、综合监管相关数据，展示全县生命线第三方专项智慧监测、综合监管关键指标和数据，包含项目监管、事件管理、联合惩戒管理、已审批道路占用、挖掘项目、巡检发现未备案项目、本年破坏事件清单、视频监控、光纤振动监测、深基坑监测等子功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 施工项目子图：收集滨海县第三方施工项目的基本信息并展示，结合项目周边管线情况分析项目开挖影响。主要包含项目基本信息、项目信息总览、项目开挖影响及监测情况总览等子功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 破坏事件子图：总览汇聚展示管线破坏事件基本信息以及对周边管线的影响情况，同时展示对管线破坏事件的处置情况。主要包括管线破坏事件总览、管线破坏事件基本信息、破坏事件影响周边管线情况总览、管线破坏事件处置管理等子功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 巡检巡查子图：收集展示第三方施工项目的巡检巡查情况，重点展示异常问题的处置情况。主要包含第三方施工巡检巡查总览、管线巡检巡查异常问题处置总览、管线巡检巡查异常问题处置进度总览、管线巡检巡查问题整改管理等子功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 第三方施工项目管理 | 第三方施工项目统计：汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 第三方施工项目信息管理：汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统一管理。包含：施工项目信息查看、支持查看施工项目范围内开挖影响管线的分析、GIS地图项目范围打点等功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 未备案项目统计：汇总全县未备案项目数据，对未备案项目统计分析。持全县施工项目按照区县、未备案项目处置情况等维度进行统计。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 未备案项目信息管理：汇总全县巡检发现的未备案项目，对未备案项目进行统一管理。支持所属区域、处置状态等维度筛选未备案项目，支持通过点击项目名称或查看详细详情，支持查看施工项目范围内开挖影响管线的分析功能，支持通过 GIS 地图为项目位置、项目红线范围打点等。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 第三方施工项目开挖分析统计：支持自动拾取空间范围，结合地下管网图层分析该空间范围内影响的管线情况。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 道路挖掘审批 | 道路挖掘审批统计：从江苏省工程建设审批系统中接入道路挖掘审批项目，对项目进行合规合法管理。包括各审批事项项目数量、审批项目数量等。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 道路挖掘审批管理：汇总全县第三方施工项目数据，对第三方施工项目进行统一管理。支持所属区域、项目名称、相关单位、项目类型等维度筛选施工项目；支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看第三方施工项目详情信息；支持查看施工项目范围内开挖影响管线的分析功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 四方交底管理 | 四方交底统计：汇聚全县施工项目四方交底数据，对全县施工项目四方交底情况进行统计分析。支持全县施工项目按照区域、交底状态等维度进行统计。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 四方交底信息管理：四方交底信息管理以各区域第三方施工项目信息为基础，对各项目四方交底执行情况进行统一管理。支持所属区域、项目名称、交底状态等维度筛选施工项目，支持施工项目四方交底信息查看、导出、地图定位；支持通过点击项目名称或查看详细详情，查看四方交底详情信息；支持施工单位、建设单位四方交底流程发起，四方单位流程代办事项审批；支持流程代办事项的消息提醒；支持在流程中心进行审批节点相关人员的自行配置。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 旁站监护管理：汇总全县项目旁站监护数据，对旁站监护记录及问题进行统一分析。支持所属区域、项目名称、问题处置情况等维度筛选施工项目；支持本系统内接入的旁站监护的信息进行编辑； | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 我的待办：汇总涉及该登录人员所有四方交底流程信息。支持四方交底流程代办审批；支持发起的、已审批的四方交底流程查看。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 巡检巡查管理 | 巡检巡查统计：汇聚全县燃气、供水、排水、道路巡检巡查相关数据，对巡检异常问题巡查进行统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 巡检巡查信息管理：巡检巡查数据来源于燃气、供水、排水、道路四个专项采集，对巡检巡查数据进行统一管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 巡检巡查异常问题管理：对巡检巡查记录中的异常问题进行统一管理，重点关注未处置问题。支持通过点击查看详细详情，查看巡检巡查异常问题详情信息，包括问题分类、问题描述、问题上报时间、处置状态等信息；支持所属区域、处置状态等维度筛选巡检巡查异常问题，支持巡检巡查异常问题信息查看、导出、地图定位。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 管线破坏事件管理 | 管线破坏事件统计：汇聚全县管线破坏事件相关数据，对巡检异常问题巡查进行统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 管线破坏事件信息管理：管线破坏事件管理汇总各区域管线破坏事件信息，对管线破坏数据进行统一管理。支持所属区县、处置状态等维度筛选管线破坏事件信息，支持管线破坏事件信息查看、导出、地图定位；支持通过点击查看详细详情，查看管线破坏事件详情信息，包括事件名称、发生时间、发生地点、处置状态等信息；支持对管线破坏事件的上报、处置、处置报告上传功能；支持上报后管线破坏事件的消息提醒。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 联合惩戒管理 | 联合惩戒统计：汇聚全省联合惩戒数据，对联合惩戒数据进行统计分析。支持全省联合惩戒信息按照城市维度进行统计。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 联合惩戒信息管理：联合惩戒信息管理对城市联合惩戒信息进行统一管理。支持所属区域、破坏事件名称、惩戒时间等维度筛选联合惩戒信息；支持通过点击查看详细详情；支持对联合惩戒信息的新增、编辑、删除功能。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 联合惩戒单位管理：对于造成较多或较严重第三方施工破坏事故的单位，重点对其进行管理，包括对其在建项目的监管等，可在系统中查看其在建项目的基础信息、发生事故情况、监测预警情况等。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 典型档案案例库管理 | 典型档案案例库：通过收集整合行业的第三方施工破坏事件、处置办法、事件分析、联合惩戒等信息，建立典型档案知识库管理，为各行业第三方施工防破坏提供知识积累、知识共享能力。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 相关案例管理：通过收集整合行业的第三方施工破坏事件、处置办法、事件分析、联合惩戒等信息，对相关典型案例进行统一管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 竣工验收管理 | 竣工验收管理：建设部门指导建设单位根据竣工验收需要，申报各部门限时联合验收服务或办理竣工验收备案，各工程监管部门（工程监督机构）加强监督范围内施工现场管理，督促建设单位对安全文明施工总负责。同时，相关建设部门、监管部门等进行资料归档。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 行业管理 | 施工单位及建设单位评价标准制定：根据事故数量、事故等级等指标，制定施工单位及建设单位的评价标准。在系统中设定相应的评价标准，用于对施工单位和建设单位进行评价和排名。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 重大事故单位名单公示：对多次造成重大第三方施工破坏事故的单位进行名单公示。在系统中公示相关单位，向公众展示其违规记录，以达到规范化管理行业的目的。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 移动端信息管理 | 总览：在移动端中可总览破坏事件统计、道路挖掘项目统计、未备案项目统计等。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 项目管理：在移动端中可进行施工项目查看、施工项目处理、施工项目上报。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 事件管理：在移动端中可进行基本的事件管理，包括：破坏事件查看、处理与上报。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 施工监测设备管理 | 施工监测设备统计：汇聚全县施工机械监测设备数据，对施工机械设备信息进行统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 施工机械监测设备管理：汇聚全县施工机械监测设备数据，对施工机械设备基本信息进行管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 光纤振动监测设备管理：汇聚全县光纤振动监测设备数据，对光纤振动传感设备基本信息进行管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 视频监控设备管理：汇聚视频监控设备数据，对视频监控监测设备基本信息进行管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 深基坑监测设备管理：汇聚深基坑监控设备数据，对深基坑监控监测设备基本信息进行管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 施工现场监测管理 | 施工监测统计：汇聚全县施工监测预警相关数据，对施工监测预警数据进行统计分析。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 施工机械设备预警管理：汇聚施工机械监测设备预警信息，对机械设备预警进行统一管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 光纤振动预警管理：汇聚光纤振动预警信息，对光纤振动预警信息进行统一管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 视频监控预警管理：汇聚视频监控预警信息，对视频监控预警信息进行统一管理。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 深基坑监测预警管理：汇聚深基坑监控预警信息，对深基坑监控预警信息进行统一管理。支持监测设备编号、处置状态、预警时间维度筛选深基坑监控预警信息，支持深基坑监控预警信息查看、导出、地图定位；支持通过点击查看详细详情，查看深基坑监控预警详情信息等。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 |  | 阈值管理：支持平台管理人员可根据不同类别事件自定义设置预警超期阈值，支持对光纤振动监测设备、视频监控报警进行超期阈值设置，主要包括时间阈值设置、通知方式、通知范围等。 | 项 | 1 |
|  | 第三方施工破坏专项 | 配套服务 | 配套本次建设中第三方施工破坏专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 10、路灯管理专项子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 路灯专项 | 路灯监管一张图 | 路灯及附属设施子图：实现路灯及附属设施的地图分布展现、图层过滤条件设置、关键字查询搜索、统计分析功能，基于地图模式，便于行业管理人员掌握全县路灯及附属设施的总体情况。 1、地图分布展示：在地图上用图标、颜色等区分展示路灯、地下管线、附属设施的地理分布情况，点击可查看相关信息。系统支持在地图上显示路灯的灯亮、灯灭状态。 2、图层过滤条件设置：可按全部、传统灯杆、智慧灯杆、漏电监测终端、电表、视频监控等设备类型条件设置在地图上展示路灯及附属设施信息。 3、关键字查询搜索：可通过设备类型、设备名称等关键条件查询路灯及附属设施信息，系统根据查询条件展示结果列表，点击条目自动在地图进行定位。 4、统计分析：按设备类型、运行指标、区域等维度统计数据并按图表展示路灯设施运行现状。 | 项 | 1 |
|  | 路灯专项 |  | 路灯实时监控子图：实现路灯设备设施的实时监控，实时监控灯具、电表、漏电监测终端的在线运行情况与监测报警情况。 1、在线情况数据实时展示：汇聚灯具、电表、漏电监测终端等设备设施的在线运行数据，在地图上展示其分布，点击获取基本信息，系统通过图标、颜色、高亮等方式可明确区分设备类型、在线状态。 2、监测报警数据实时展示：汇聚灯具、电表、漏电监测终端等设备设施的实时监测与报警数据，在地图上展示报警点位分布，点击获取监测报警信息，系统通过图标、颜色、高亮、闪烁等方式可明确区分设备类型、报警状态。 3、关键字查询搜索：可通过设备名称、设备类型等关键条件查询设备设施，系统根据查询条件展示结果列表，点击条目自动在地图进行定位。 4、统计分析：按设备类型、区域等维度统计数据并按图表展示路灯设备设施的实时监控情况，设备类型统计数据包括灯具、电表、漏电监测终端的总数、在线数、报警总数。 | 项 | 1 |
|  | 路灯专项 |  | 路灯报警处置子图：实现路灯突发事件地图定位、事件进展跟踪、周边应急资源分布情况、应急预案展示等功能，基于地图模式为指挥者、执行者提供报警处置快速通道。 1、事件地图定位：在地图上定位突发事件发生地理位置，点击获取基本信息并可进行后续操作，系统通过图标、颜色、高亮、渲染等方式可明确区分事件业务场景、处置状态。 2、事件进展跟踪：可通过地图查看事件进展情况，包括事件接报、先期处置、分析研判、响应处置、事件结束、结果反馈等全周期业务节点相关信息。 3、应急资源展示：以突发事件事发地为中心，展示突发事件周边应急资源分布情况，系统通过图标、颜色、高亮、渲染等方式可明确区分不同类型的应急资源。 4、统计分析：展示本月度突发事件总数、事件处置及时率，展示本月度漏电报警事件总数，展示突发事件总数和漏电报警事件总数的同比、环比数据，展示以月为单位展示本年度突发事件数量变化趋势。 | 项 | 1 |
|  | 路灯专项 | 系统对接 | 对接已有智慧路灯管理平台，统一风格、数据打通。 | 项 | 1 |
|  | 路灯专项 | 配套服务 | 配套本次建设中路灯专项中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 五、数据工程要求 |  |  |  |  |  |
|  | 数据工程 | 数据资源梳理 | 业务数据需求梳理：制定业务数据需求模板，模板信息包括业务场景需求、数据资源需求、指标需求等字段。完成数据需求搜集任务，确认接入的数据范围，完成每项业务数据需求清单。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 数据来源梳理：制定业务数据需求清单，确认数据是否存在，数据可用状态以及数据字段，数据字段包括数据项、数据格式、对接方式、数据量、更新周期、生命周期、是否敏感字段等，形成每项业务场景数据来源清单，完成数据中台与数据提供方握手。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 数据资源核对：形成数据资源映射表。确认数据实际情况（每条数据资源包含数据项、数据格式、对接方式、数据量、更新周期、生命周期、是否敏感字段等）。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 数据资源任务下发：根据数据资源核对结果，起草滨海县数据资源提供清单，由住建局下发各相关部门、权属单位的数据对接规范，各部门及相关单位按照数据对接规范要求，定期把数据从相关业务系统报送到前置机。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 数据资源梳理成果：形成可使用的行业、部门数据标准、信息系统清单、数据种类清单、针对所有数据的数据字典。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据汇聚 | 专项数据汇聚：专项数据汇聚包含燃气专项、雨水专项、污水专项、供水专项、桥梁专项、道路专项、地下管线专项、第三方施工破坏专项。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 县级外部系统数据汇聚：接入大数据管理局、自然资源和规划局、气象局、水利局、城管局等相关数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据汇聚-地理空间及模型数据汇聚 | 地下管线数据接入： 1、地下管线数据以离线方式提交，对提交的地下管线数据通过地下管线数据汇聚工具实现管线数据的离线汇聚。 2、登记地下管线数据，并对提交管线数据质量检查和管线数据入库，质量检査包括坐标系、数据格式、数据范围、图层名称、字段名称、字段类型等。 3、地下管线数据入库后，进行配图、服务发布等处理。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地图数据接入：梳理电子地图的申请方式、电子地图类型、加载请求方式、电子地图坐标，使用过程中定期检查电子地图的是否在线、服务状态，以及检查是需要更换服务地址。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 三维模型数据接入：三维模型数据以离线方式提交，对提交的三维模型数据通过地下管线数据汇聚工具进行离线汇聚。对三维模型数据进行登记、格式检查、格式转换、并发布为服务，为平台三维场景构建提供模型数据基础。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据库建设-归集库 | 燃气归集库：包含燃气基础数据、燃气监测数据、燃气监管数据。 燃气基础数据包含燃气场站信息、燃气用户信息、燃气用户信息（管道气）、燃气企业信息、瓶装气车辆信息、送气工信息。 燃气监测数据包含燃气管线监测数据、燃气厂站监测数据、燃气用户监测数据、视频监控数据。 燃气监管数据包含安全检查数据、巡检巡查中第三方施工数据、风险隐患数据、突发事件、老旧管网改造数据、重大危险源、设备定检、违规行为、天然气供应、入户安检（管道气）、随瓶安检、气瓶扫码、涉燃气重要紧急情况。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 排水（雨水）归集库：包含雨水基础数据、雨水监测数据、雨水监管数据。 雨水基础数据包含泵站信息、其它排水防涝设施信息、调蓄池信息、行泄通道、主要河道信息、易淹易涝点信息、易涝点积水事件信息、排水防涝重点保障对象。 雨水监测数据包含雨水管网监测数据、排水防涝设施监测数据、易淹易涝点监测数据、视频监控数据。 雨水监管数据包含养护经费、河道整治项目、雨污分流提升改造、一般排水户统计数据、城市内涝风险评估区域统计数据、排水巡检巡查数据、排水养护记录数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据、积水点。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 排水（污水）归集库：包含污水基础数据、污水监测数据、污水监管数据。 污水基础数据尾水湿地、泵站信息、截留设施、污水处理厂信息、重点排水户信息、污水井信息。 污水监测数据污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、视频监控数据。 污水监管数据养护经费、雨污分流提升改造、预警报警数据、风险隐患数据、报警处置数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 供水归集库：包含供水基础数据、供水监测数据、供水监管数据。 供水基础数据水厂信息、水厂每日供水量信息、中途增压泵站信息、居民住宅二供设施信息、水厂关联应急水源、智能消火栓数量及占比、供水服务用户数量信息、供水量信息。 供水监测数据供水厂监测数据、供水管网监测数据、供水增压泵站监测数据、二次供水设施监测数据、视频监控数据。 供水监管数据供水巡检巡查数据、巡检巡查中第三方施工数据、管网风险评估数据、老旧管网数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 桥梁归集库：包含行业基础数据、桥梁监测数据、桥梁监管数据。 行业基础数据包含桥梁基础信息、隧道基础信息。 桥梁监测数据包含三特桥梁监测数据、高风险常规桥梁监测数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据、视频监控数据、隧道监测数据。 桥梁监管数据包含规划建设数据、风险评估数据、日常巡查工作情况数据、桥梁检查病害数据、桥梁养护维修信息属性结构表、定期检测数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 道路归集库：包含道路基础、道路监测数据、道路监管数据。 道路基础数据包含城市道路基础信息、道路附属设施基础信息、城市照明设施建设和维护情况、城市轨道交通建设情况。 道路监测数据包含视频监控数据、道路监测数据。 道路监管数据包含井盖告警信息、道路检查数据、道路年度养护工程计划数据、道路养护维修数据、巡检巡查中第三方施工数据、道路塌陷风险评估数据、道路塌陷隐患处置数据、道路塌陷事故数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 第三方施工归集库：包含第三方施工监测数据、第三方施工监管数据。 第三方施工监测数据包含监测设备信息、视频监控数据。 第三方施工监管数据包含第三方施工项目信息、四方交底信息、施工现场旁站监护数据、管线破坏信息、联合惩戒信息、施工典型档案案例库。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 路灯归集库：包含路灯基础数据、路灯监测数据、路灯监管数据。 路灯基础数据包含路灯基本信息。 路灯监测数据包含路灯设施运行监测信息、电流监测信息、电压监测信息、漏电报警信息。 路灯监管数据包含路灯管理信息、巡检数据、重大事件数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地下管线归集库：包含基础数据、监管数据。 基础数据包含燃气管线信息、雨水管网信息、污水管网信息、供水管网信息、电力管线、信息与通信管线。 监管数据包含管线供图记录、竣工成果汇交记录、交互风险隐患数据、规划批后管理数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据库建设-主题库 | 公共基础主题库：包含地理信息、气象数据、燃气管道设备检验数据、应急数据。 地理信息包含地图信息数据、影像数据、道路数据、地名地址与兴趣点、居民地、水系。 气象数据包含天气预报数据、降雨数据、灾害预警数据、历史数据。 燃气管道设备检验数据包含巡检巡查数据。 应急数据包含应急事件信息、应急通讯信息、应急物资、应急预案、应急知识库、重大危险源。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 综合应用主题库：包含应急资源管理、应急预案管理、重大危险源管理。 应急资源管理仓库、应急物资、避难场所、应急专家、救援队伍。 应急预案管理包含应急预案。 重大危险源管理重大危险源数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 燃气监管主题库：包含燃气运行处置管理（PC 端）、燃气泄漏与爆炸风险分析研判（PC端）、巡检巡查信息管理（PC端）、用户服务质量监督、监督考核（PC 端）、城市生命线工作评价（PC 端）、燃气设施项目信息管理（PC 端）、燃气行业基础信息管理（PC 端）、安全专项检查信息填报（移动端）。 燃气运行处置管理（PC端）包含报警预警处置管理、风险管控管理、安全隐患处置管理、老化评估处置管理、突发事件处置管理。 燃气泄漏与爆炸风险分析研判（PC端）包含燃气泄漏与爆炸风险分析研判。 巡检巡查信息管理（PC端）包含巡检巡查计划监管、巡检计划执行信息管理。 用户服务质量监督包含入户安检信息管理。 监督考核（PC 端）包含考核结果信息管理。 城市生命线工作评价（PC 端）包含评价信息管理。 燃气设施项目信息管理（PC 端）包含规划项目信息管理、计划项目信息管理。 燃气行业基础信息管理（PC 端）包含燃气设施基础信息管理、燃气企业基础信息管理、燃气行业管理人员基础信息管理。 安全专项检查信息填报（移动端）包含企业信息、检查标准、监督检查。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 排水（雨水）监管主题库：包含基础信息管理、巡检养护管理、突发事件管理、运行监测管理。 基础信息管理包含管网信息、管网附属设施信息、排水口信息、场站信息、易淹易涝区信息、调蓄设施信息、河道信息、重点保障对象信息、行泄通道信息、重点排水户信息。 巡检养护管理包含巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息。 突发事件管理包含突发事件信息。 运行监测管理包含监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息、防汛日报信息。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 排水（污水）监管主题库：包含基础信息管理、巡检养护管理、突发事件管理、运行监测管理。 基础信息管理包含污水管网信息、泵站信息、截留设施数据、污水处理厂信息、重点排水户信息、污水井信息。 巡检养护管理包含巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息。 突发事件管理包含突发事件信息。 运行监测管理包含监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 供水监管主题库：包含供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水安全保障工作监督 评价。 供水运行监测管理包含预警事件管理、管网风险管理、突发事件管理。 供水运行处置管理包含预警事件处置管理、管网风险处置管理、突发事件处置管理。 供水安全保障工作监督评价包含部规范化考核。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 桥梁监管主题库：包含基础数据、统计分析、运行监测、养护处置、监督评价、项目信息。 基础数据包含基础信息、桥梁档案、管养变更已移交桥梁、管养变更已拆除桥梁、管养变更已删除桥梁。 统计分析包含经常性检查、常规定期检测、结构定期检测、特殊检测、技术状况、养护工程统计、危桥整治、隐患桥梁、安全防护设施、独柱墩整治、技术状况变化趋势。 运行监测养护处置包含报警信息、报警处置信息、突发事件处置信息。 监督评价包含行业评价、生命线评价。 项目信息包含计划桥梁、在建桥梁。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 道路监管主题库：包含总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理、道路检查管理、道路养护维修管理、绿色照明评价、道路基础信息管理。 总体风险评估包含总体风险评估数据管理。 塌陷隐患探测管理包含塌陷隐患探测管理。 专项风险评估包含专项风险评估数据管理。 塌陷隐患处置管理包含处置信息管理。 塌陷事故管理包含事故信息报送表、事故后评估总结表。 道路检查管理包含检查问题管理。 道路养护维修管理包含养护维修管理。 绿色照明评价包含绿色照明评价。 道路基础信息管理包含道路基础信息管理、道路附属设施基础信息管理、道路设施项目信息管理。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 路灯监管主题库：包含基础信息管理、运行监测、报警管理、重大事件管理、路灯巡检管理、项目信息。 基础信息管理包含路灯基础数据管理。 运行监测包含路灯设施运行监测信息、电流监测信息、电压监测信息。 报警管理包含漏电报警信息。 重大事件管理包含路灯设施突发重大事件信息、突发事件处置信息。 路灯巡检管理包含路灯设施（配电箱、灯杆、灯具、 管线）巡检信息、问题信息、问题处置信息。 项目信息包含路灯设施项目信息、路灯设施项目计划信息。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 第三方施工管控主题库：包含第三方施工项目管理。 第三方施工项目管理包含第三方施工项目信息。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 地下管线数据治理 | 管线数据预处理：管线数据预处理包括数据分析、数据转换、图属关联、数据清洗、元数据整理等工作。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 管线数据质检：对汇聚的管线数据根据省级监管系统数据标准进行数据质检，对于 不通过的管线数据进行数据治理，对于通过数据质检的数据汇入监管系统地下管线数据库，为各专项应用系统提供基础空间数据。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 管线数据脱密：需根据采购人要求委托江苏省测绘档案馆（全省唯一涉密数据脱密单位）将我县建成区约37平方公里范围内公共空间地下管线及相对应矢量地形图数据进行位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 管线数据脱敏：对管线数据空间坐标做偏移以及管线周边地形图进行脱密脱敏服务，将地形图数据、影像数据、地下管线数据进行脱密脱敏，形成政务外网版基础数据，并保留脱敏参数，便于后期增量数据的脱敏。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 管线数据入库：数据检查通过后，利用相关软件对成果数据进行整合入库。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地图服务发布-地图服务：地图服务文件主要指服务地址，包括网络地图服务 （WMS）、网络要素服务（WFS）、网络地图切片服务 （WMTS）、网络覆盖服务（WCS）等。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地图服务发布-地图发布：据相关标准规定的管线要素线型符号颜色进行可视化符号表达，根据实际业务需求，设置不同比例尺分级显示，地图配置完成 后保存并发布成地图服务。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地下管线三维建模： 通过地下管线三维建模工具实现城市地下管线的三维参数化建模。 对滨海县在库管线数据进行三维建模。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地下管线数据维护：对滨海县地下管线数据进行数据维护。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 地下管线数据共享机制：编制管线信息资源共享目录，推进管线信息共建共享，与燃气、污水、雨水、供水等管线权属单位建立共建共享合作机制。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 基础信息数据治理 | 基础数据包含避难场所属性结构表、应急专家属性结构表、应急场景的仓库属性结构表、应急物资属性结构表、救援队伍属性结构表、医疗卫生机构属性结构表、重大危险源属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-排水（雨水）专项 | 基础数据：基础数据包含监测点属性结构表、管线属性结构表、排口属性结构表、厂站属性结构表、排水防涝重点保障对象属性结构表、易涝点属性结构表、防涝应急资源属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监测数据：监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表、尾水湿地属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、检查井缺陷检测属性结构表、管道缺陷检测属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-排水（污水）专项 | 基础数据：基础数据包含监测点属性结构表、管线属性结构表、厂站属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监测数据：监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、检查井缺陷检测属性结构表、管道缺陷检测属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-供水专项 | 基础数据：基础数据包含监测点属性结构表、管线属性结构表、厂站属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监测数据：监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、维修点/停水影响区域属性结构表、管道检测属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-桥梁专项 | 基础数据：基础数据包含监测点属性结构表、桥梁属性结构表 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监测数据：监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表、数据分析报告属性结果表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-道路专项 | 基础数据：基础数据包含城市道路属性结构表、隧道属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监测数据：监测数据包含视频监控属性结构表 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表、道路塌陷风险属性结构表、道路塌陷隐患属性结构表、道路塌陷事故属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-第三方施工专项 | 监测数据：监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、视频监控属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含第三方施工专项属性结构表、第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工事前管理属性结构表、第三方施工破坏事件属性结构表、第三方施工破坏处置结果属性结构表、第三方施工联合惩戒属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-地下管线专项 | 基础数据：基础数据包含管线属性结构表、管点属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、交互风险隐患属性结构表、规划批后管理属性结构表、管线供图记录属性结构表、放线记录属性结构表、验线记录属性结构表、竣工成果汇交记录属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据治理专项-路灯专项 | 基础数据：基础数据包含路灯设施属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监测数据：监测数据包含监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、实时监测属性结构表、监测报警属性结构表、报警分析属性结构表、报警处置属性结构表、监测预警属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 监管数据：监管数据包含计划项目属性结构表、建设项目属性结构表、抢修抢险点/区域属性结构表、日常维护维修属性结构表、突发事件抢修属性结构表、养护记录属性结构表、巡检记录属性结构表、定期检测属性结构表。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 其它数据治理 | 影像数据处理：处理工作是利用专业的GIS 、遥感等软件对栅格数据进行融合、镶嵌、坐标系定义及转换、配准、裁剪等操作，以用于构建三维场景和道路塌陷风险等级评价等。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 矢量数据处理：常见的处理方式包括数据清洗、数据格式转换、数据投影等。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据服务与运维 | 数据信息管理：可以管理数据源信息、数据质量检测信息、异常告警设置信息、数据报告生成信息。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 数据服务：为滨海县生命线中各专项业务开发提供对数据库中的数据资源进行查询和下载的服务。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 |  | 数据运维：滨海县生命线相关运维人员运用数据监管服务对数据汇聚、数据加工、数据资产管理实施、数据服务封装等进行监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 数据安全 | 数据安全体系建设：本次建设应根据省、市级政策要求，对多源数据进行分级分类管理，针对涉密数据落实脱敏脱密要求，保障数据存储、传输、计 算、共享交换过程中的安全。 | 项 | 1 |
|  | 数据工程 | 配套服务 | 配套本次建设中数据工程中包括但不限于与外部已知和未知系统对接的接口费、本项目中软硬件与接口实现对接所需的相关工作量费用、与外部已知和未知系统对接的专用线路租赁及配套网络设备传输设备费用、其他辅材辅料以及其他潜在的服务费用，总价包干。 | 项 | 1 |
| 六、支撑类类平台软件建设 |  |  |  |  |  |
|  | 支撑平台软件 | 数据中台 | 数据汇聚: 1、离线数据采集：实现包括VastBase、PostgreSQL、MySQL、Oracle、SqlServer、Hive、SFTP、API等各种结构化、半结构化数据源的高效数据同步功能。 2、实时数据采集：汇聚滨海县生命线各个业务监管场景的实时流数据，如排水监管子系统中的流量实时监测、液位实时监测等数据。实时采集工具作为主题的订阅者将实时接收流数据并提交给实时加工开发模块做进一步处理。 3、数据填报采集：根据业务填报的不同格式要求，支持模板多样化，以Web或者Excel表格形式输入到归集库中。 4、文件采集：按照文件采集规则的配置从业务系统上采集非结构化的数据，以文件形式保存至数据中台。支持各种文件类型和多样的源文件存储协议如FTP、SFTP等。 5、地下管线数据汇聚：实现滨海县各个区域地下管线数据的汇聚，通过地图服务的方式将地下管线数据进行分发。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 数据加工 1、数据标准管理：通过统一的名词词典、参考数据和数据规范实现数据标准需求收集与审议、数据标准的制定、执行、监督、发布和维护等流程的自动化，以提高数据标准的管理效率。 2、数据质量管理：对滨海县生命线各个业务监管场景包括的数据资产进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等质量指标检测，发现数据质量问题。 3、数据加工开发：包括离线数据开发和实时数据开发。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 数据资产管理 1、数据资产目录管理：按照具体的主题、分层等类型灵活配置，用于支撑各种数据的应用，并支持对特定资源的权限控制。 2、元数据管理：实现统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系。 3、指标管理：实现按照规范化定义进行指标创建。 4、标签管理：通过精准化标签定义快速产生生命线各个业务监管数据的标签画像，对生命线数据资产有效管理。 5、数据服务：提供将数据生成数据API的能力，同时支持将现有的数据API快速注册到数据服务以统一管理和发布，支持将数据服务一键发布至API网关。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 数据运维 1、系统管理工具：支持动态调整系统业务应用和管理权限，包括对用户、角色、日志等管理。 2、作业调度工具：将数据采集、数据开发等任务配置到数据中台调度体系中。 3、数据监控工具：建立统一的运行监控体系，实现数据全流程监管，做到事前可管、事中可控、事后可审的精细化管理。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 | 业务中台（基础业务能力集） | 资源中心：进行管控资源统一配置。 一、资源对象管理：支持用户在系统中定义资源对象，对定义的资源对象进行添加、编辑、删除资源属性。每个属性包括属性名称、属性类型、属性默认值等信息。系统支持多种属性类型，如文本、数字、日期、下拉框等。 二、资源管理：针对某个资源对象创建资源实例，维护资源信息，补充资源属性字段值。 三、资源管理：支持用户可以对资源进行创建、编辑、删除、查看等操作，实现对资源的全面管理。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-流程中心：为滨海县生命线监管系统提供通用的流程管理，包括工作流定义、管理和监控功能。由建模工具和运行引擎两部分组成，建模工具主要实现对业务分析、过程建模的功能；运行平台主要实现具体业务活动的任务驱动、流程跳转功能。 1、模型定义：能够根据需求自定义绘制流程，流程节点可以配置加签、知会、回退功能，并成功调用，各个三方专项应用都需要使用的工具。 2、流程实例监控：对流程实例进行监控与修改，可根据实际情况对运行的流程实例进行干预调整。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-事件中心：为滨海县生命线监管系统提供定义标准的事件格式和通用基础字段，提供全系统统一的事件管理和处理机制。具体功能包括包括事件类型管理、事件数据管理等。 1、事件类型配置：通过事件类型配置，可以定义事件的基本信息和接收topic。 2、事件管理：查询事件中心接收到的kafka事件列表。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-消息中心：为滨海县生命线监管系统提供各种消息类型的汇集点，并发送给接收方。具体功能包括消息模板管理、全链路追踪、渠道账号管理、敏感词管理等。 1、渠道账号管理：提供短信、邮件、内部消息等消息通道的基本信息配置。 2、消息模板管理：用于管理和维护消息模板列表，方便用户创建、编辑和删除消息模板。通过消息模板列表管理，用户可以灵活地定义和管理不同类型的消息模板，以便在发送消息时进行选择和使用。 3、发送操作查询：业务系统调用消息中心发送消息接口的操作记录查询。 4.消息明细查询：消息中心对接收者发送的消息明细记录，可以看到发送到某个人的详细记录。 5、短信下发查询：针对短信不同运营商，有些运营商提供了回执查询的操作，而且短信作为付费发送，单独将短信下发数据做了查询功能，便于跟踪。 6.敏感词管理：用于发送消息时，针对消息标题和消息内容中存在的敏感词进行脱敏，避免发生违规行为。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-日志中心：精确地记录用户的各类日志，日志类型分为系统日志、服务日志、操作日志、安全日志。具体功能包括日志生成、日志采集、日志查询等。 1、日志查询：对具有统一格式的本地日志文本，采用日志采集工具解析和采集，提供可视化界面供使用人员对日志进行查询和分析。 2、安全日志查询：查询系统的每个登录操作，包括登录日期、用户名称、结果等，便于管理人员及时了解系统的登录情况。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-报表引擎：为滨海县生命线监管系统提供完整的报表管理，实现各类分析报表的快速定制、生成和数据分析。具体功能包括报表定制、报表生成、报表发布、报表模板等。 1、报表定制：报表引擎采用类Excel的可视化网格式编辑方案绘制出复杂表样；报表定制工具支持VastBase、mysql、Oracle、SqlServer、PostgreSQL、DB2等主流数据库。提供丰富的聚类统计和拟合算法，包括统计函数、行号函数、日期函数、数学函数、字符串函数、判断函数函数库列表和一些基本运算符等。同时支持报表查询条件与参数配置。 2、报表分享：支持通过“分享”创建分享链接，将报表链接分享给客户或同事。 3、报表模板：提供设置报表模板功能，即设计好的报表框架和格式可以被多次使用和修改，以便在以后的时间内生成类似的报表。 4、报表导出：支持将原始报表转换为易于阅读和处理的文件格式，即多种报表导出格式，如Excel、PDF、图片等。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-配置中心：采用分系统配置模式解决滨海县生命线监管系统的每个专项应用配置数据分散存储不宜管理的问题。具体功能包括配置项管理、微服务注册、历史配置查询等。 1、命名空间管理：帮助用户逻辑隔离多个命名空间，这可以帮助用户更好地管理测试、预发、生产等多环境服务和配置，让每个环境的同一个配置（如数据库数据源）可以定义不同的值。 2、服务注册：开发者或者运维人员需要在服务注册后，通过友好的界面来查看服务的注册情况，包括当前系统注册的所有服务和每个服务的详情。 3、配置管理：支持基于Namespace和Group的配置分组管理，以便用户更灵活地根据自己的需要按照环境或者应用、模块等分组管理微服务以及Spring的大量配置。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 基础业务能力集-配置中心：将滨海县生命线监管系统中的业务决策从应用程序代码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数据输入，解释业务规则，并根据规则做出业务决策。在系统中为流程引擎、事件中心等提供规则支撑。 1、创建规则：通过定义规则模型、创建规则集和定义规则来配置规则引擎，在项目中根据业务需求添加决策集、决策表、决策树、决策流等规则模型。 2、使用规则：在应用程序中调用规则引擎来执行规则。通过初始化规则引擎加载规则集和规则；在执行规则之前，设置规则的输入数据；执行规则后，可以获取规则的输出结果。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 | 地理信息平台 | 二维引擎软件(管线专网) 1、桌面端： 1）支持Shapefile格式数据，无需格式转换，可直接进行编辑，比如新建、删除、修改矢量要素等操作。 2）支持搜索功能，能够快速定位到搜索结果，点击即可执行。 3）支持动画符号。 2、服务器端： 1）在地图服务特定比例上支持动态图层显示。 2）要求提供Rest架构的后台管理接口，通过管理接口能够实现对 GISServer 站点和集群的管理操作，包括：创建、删除、启动、停止等；能够实现对集群、GIS 计算节点的信息统计，包括：事务处理量、处理时间等。 3）要求GIS服务器支持预先定义共享实例池，允许大量访问频率低的地图数据服务使用预定义共享实例池，降低不常用数据服务对硬件资源的消耗。 4）允许客户端本地缓存切片。 5）提供矢量切片服务的发布与访问。 6）支持丰富的空间分析，包括空间叠加分析，密度分析、插值分析、邻域分析、表面分析、栅格重分类分析、密度计算分析、等值线分析、坡度/坡向计算、山影和通视分析等。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 三维引擎软件(管线专网) 1、支持 WebGL 技术。 2、系统可支持平面与球面坐标系数据，支持平面地方坐标系数据的处理、浏览与分析应用。 3、三维管线数据更新方式，支持管线参数化自动快速建模与增量更新。 4、支持地形、影像、倾斜、精细模型等数据的处理发布与加载浏览。 5、支持海量数据承载及调度，场景渲染展示效果稳定、流畅、美观、真实。 6、支持时序抗锯齿（TAA）功能。 7、支持 OGC 标准服务，支持主流厂商数据服务，第三方矢量栅格服务，还需支持 3dtiles 数据格式，还须支持互联网在线地图，支持主流厂商三维数据服务的接入，如易智瑞I3S和超图S3M等。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 | 物联网平台 | 管理功能 1、设备管理：实现对传感器设备的注册，修改，注销，查询以及相应的指令下发和管理 2、协议适配：协议适配接口规范之一，定义对由消息解码器识别并提取的消息的所有处理的接口方法 3、接入认证：根据设备身份标识和设备认证系统，通过加密技术为物联网系统提供设备认证、设备可信接入能力 4、指令控制：适配不同设备类型下发指令控制采集上传频率、校时、报警阈值等。 5、数据解析：设备上报数据后，根据不同设备类型适配解析规则进行数据解析及校验 6、设备状态查询：主动查询设备数据状态、信号、电量、位置等相关状态信息 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 协议接入 1、物联网设备协议对接：新增物联网设备接入及数据解析。 2、具体协议接入模块：完成燃气、供水、污水、雨水、桥梁、公共感知设备等前端集成网关协议的接入集成，实现燃气、供水、污水、雨水、桥梁、公共感知设备等管线及相关附属设施布设的传感器设备监测数据接入 3、协议转换：实现不同设备采集协议的转换，保证同一类型、不同厂商的设备数据能够按照统一的数据标准接入。实现各类状态报文、控制报文协议的转换 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 |  | 协议转换 实现不同设备采集协议的转换，保证同一类型、不同厂商的设备数据能够按照统一的数据标准接入。实现各类状态报文、控制报文协议的转换 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 | 视频汇聚平台 | 视频汇聚平台通过整合滨海县生命线各专项原有监控资源，实现各类监控视频信息的共享，使得监管单位都能及时获得权属单位相关的视频监控信息，从而及时直观地了解和掌握相关区域的动态。 1、实时监控：接入城市生命线关键节点的摄像头，实现实时高清监控。支持多画面切换、云台控制、夜间红外监测等功能。 2、智能分析：通过计算机视觉技术，自动识别异常事件。结合传感器数据，触发报警，进行短信/APP推送等。 3、数据回溯：对不同专项的视频数据进行分类存储。支持按时间、地点、事件类型快速调取历史视频。 4、设备管理：支持摄像头、传感器等一键接入平台，自动识别设备类型、型号及参数。通过平台对设备进行远程配置，包括调整摄像头的分辨率、帧率、焦距、曝光参数等，以及设置录像机的存储路径、录像计划等。 | 项 | 1 |
|  | 支撑平台软件 | 短信平台 | 短信平台：租赁运营商短信平台，支撑城市生命线业务的短信提醒。 | 项 | 1 |
| 七、其他要求 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 等保测评 | 三级等保测评1次，根据《网络安全法》和江苏省、盐城市关于网络安全工作的总体部署，本项目网络安全按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求进行建设，并对其进行测试，达到三级等保等级。 | 项 | 1 |
|  | 其他 | 系统集成 | 统筹项目管理，集成既有系统（如SCADA、GIS、供水调度系统、供水客服热线系统、二次供水智慧平台等）与既有、新建设备等。 | 项 | 1 |
|  | 其他 | 特别要求 | - 投标人承诺：项目建设阶段保证不低于5人的驻场人员进行开发调试与联调（含传感器施工与调试），完成初验后进入试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间投标人仍提供驻场服务。 - 投标人承诺：项目建设采用驻场开发方式，在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目负责人专职于本项目，项目团队人员相对稳定，项目负责人驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。 - 投标人承诺：终验完成后，提供软件3年运维期、硬件5年质保期，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算，运维期内保证不低于2人的驻场服务。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，负责系统的运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。 - 投标人承诺：严格遵循本项目满足市级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构，符合国产化适配要求；承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁、路灯）基于江苏省、盐城市城市生命线安全工程建设要求结合滨海县需求进行定制化开发，在不改变项目整体系统框架的条件下，承担相关开发与调整费用。 - 采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。投标人承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。 | 项 | 1 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 投标报价（20分） | - 1、评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审后的总价。 - 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 - 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×20分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分（50分） | 技术方案（25分） | - 1、现状及需求分析： - 根据江苏省、盐城市城市生命线建设要求，针对滨海县城市生命线情况，有合理、完善的建设基础分析、现状分析、需求分析，内容详实准确，需提供项目建设背景、建设目标、建设内容、建设成效等内容。对方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。内容详实准确，对本项目现状分析准确、需求分析清晰且内容描述完整的得3分；对现状及需求等有分析，但与实际贴合度不够的得2.5分；有方案，但与实际偏差较大的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 - 2、总体架构设计： - 系统总体方案设计科学、合理，需对项目所采用的系统总体架构、系统技术路线、系统建设边界等进行分析。架构合理，技术路线切实可行的得3分；具有架构分析，但与项目技术要求存在偏差的得2.5分；有方案，可行性较差的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 - 3、综合应用系统建设方案： - 投标单位需提供包括但不限于统一门户、全县监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、通知公告、联络中心、综合运维等功能的建设方案。方案详实针对性强、可操作性高的得3分；方案针对性一般、可操作性一般的得2.5分；方案针对性较差、可操作性较差的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 - 4、专项应用系统建设方案： - 根据项目建设需求对综合燃气、供水、雨水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线交互等专项应用建设内容及要求，提出详细建设方案、实施计划及步骤，并结合实际情况，对各部分具体实现方案（一张图、综合监管、智慧监测等）详细阐述，设计思路清晰、完整，能够详细完整的阐述各模块建设思路，能分别针对不同应用场景描述、使用单位进行规划设计，功能完善、丰富得4分；建设方案中场景描述有缺失、未全部涵盖以上全部内容，不影响整体设计功能得3.5分；建设方案内容简单、思路混乱、功能缺失得3分；未提供不得分；本项最高得4分。 - 5、数据治理方案： - 投标单位需提供包括但不限于数据治理实施方案，包括数据资源梳理、数据库建设、数据汇聚（包括专项数据、外部系统数据、其他委办局数据、地下管线数据等）、数据治理（包括库表数据、地下管线数据、影像数据和矢量数据等）、数据服务与运维、以及市县数据对接方案等。对方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确、市县对接方案具有针对性，优于采购需求的得3分；方案合理、表述明确，满足采购需求的得2.5分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 - 6、设备部署与数据采集方案： - 投标单位需提供设备部署与数据采集方案，包括但不限于基本情况梳理、现状分析、设备选型、设备安装与维护、数据采集与传输等内容，对投标人提供方案的完整性、针对性、可行性综合评审。内容详实完整、方案针对性强、落地可行得3分；内容不完整、针对性不强、落地性差的得2.5分；不能完全满足需求的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 - 7、项目实施方案： - 投标单位需提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目进度计划等内容。对方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。 - 方案合理、表述准确，优于采购需求的得3分；方案合理、表述明确，满足采购需求的得2.5分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 - 8、培训及售后服务方案： - 投标人根据项目特点提供完整的培训及售后服务方案，包括但不限于培训计划、服务体系、服务内容、应急处理方案等。对方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分。方案内容非常完善、合理且可操作性强的得3分；方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的得2.5分；方案内容不完善、不太合理且可操作性差的得2分；未提供不得分；本项最高得3分。 |
|  | 技术参数（25分） | 根据投标单位对本招标文件第四章采购需求中“三、技术要求”的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术要求的得25分；其中标注★的参数每有一项负偏离的扣1分，扣完为止，本项最高扣25分；其余项不得偏离，否则按无效标处理。 注：参数的正负偏离以提供以下材料为准：1、技术要求响应及偏离表（格式附后）；2、技术参数中要求投标时提供的证明材料，未按要求提供相关证明材料视为负偏离。3、此项扣满25分将不作中标候选人推荐。 |
| 商务部分（30分） | 企业业绩（6分） | - 投标人提供2021年6月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似城市生命线、城市基础设施监管平台、智慧城市等项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。投标时须同时提供对应业绩合同原件扫描件（能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等内容）和中标通知书原件扫描件，未提供或提供的资料不全的不得分。 |
|  | 企业资质 （14分） | - 1、投标人具备信息安全管理体系认证（ISO27001）、知识产权管理体系认证（GB/T 29490-2013或GB/T 29490-2023）、质量管理体系（ISO9001）、隐私信息管理体系认证（ISO27701）体系认证证书。每具备1项得1分，本项最高得4分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） 2、投标人具有信息系统业务安全服务（CCIA）一级证书的得2分，二级得1分，本项最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 3、投标人具备CCRC信息安全服务资质（安全应急）一级证书的得2分，二级证书得1分，三级及以下的得0.5分，本项最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 4、投标人具有GB/T 27922-2011售后服务认证证书五星级的得1分，四星级及以下的不得分，本项最高得1分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 5、投标人具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书，包含城市生命线信息管理类、路桥建构物监测类、排水监管类、排污管理类、燃气管理类，每具备1项得1分，本项最高得5分。(投标时须提供相关证书扫描件，未提供不得分。） |
|  | 项目团队 （10分） | - 1、项目负责人（1人） - 具有高级及以上工程师职称、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP)证书、人社部和工信部认定的信息系统项目管理师、CCIA信息系统业务安全服务工程师。每具备1个得1分，本项最高得4分。 - （项目负责人须为投标单位正式员工，投标时须提供相关证书扫描件，同时提供从2025年7月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 2、投标人拟派本项目的项目组成员（不含项目负责人）中具有人社部门认定的软件设计师证书、具有人社部门认定的信息系统项目管理师证书、中国电子技术标准化研究院认定的IT服务项目经理(ITSS)证书、中国网络安全审查技术与认证中心认定的CISAW信息安全保障人员认证证书、省级及以上行政单位颁发的设备安装质量员认证证书、工业和信息化部认定的智能化系统工程师（高级）证书。每具备1项得1分，本项最高得6分，如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。 - （项目组成员应为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年7月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） |

备注：①本项目涉及面较广、点位分散、现状复杂，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。

②以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。

③投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章   投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：   （加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件（格式附后）

七、特定资格要求的证明文件（（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供））

八、法人授权书（格式附后）

九、投标函（格式附后）

十、中小企业声明函（格式附后）

十一、残疾人福利性单位声明函（格式附后）

十二、投标分项报价表（格式附后）

十三、技术要求响应及偏离表（格式附后）

十四、商务要求响应及偏离表（格式附后）

十五、开标一览表（格式附后）

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

附：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：______年    月    日

九、投标函

投标函

致：  （采购人全称）

根据贵方的       （项目名称）      （项目编号：          ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：______年    月    日

十、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）    的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：______年   月    日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：______年    月    日

十二、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 专项名称 | 设备/功能名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 大写 （小写￥ 元） |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、负偏离、等同于 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或授权代表签字：

日期：______年    月    日

注：1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第四章一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第四章一致）。

2、行数不够，可自行添加。

3、依据本项目招标文件第四章采购需求中技术要求条款，要求投标人投标时提供佐证证明材料，请投标人在此表后附技术要求佐证材料，不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。

十四、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

十五、开标一览表

开标一览表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：______年    月    日

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。

2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（加盖CA电子公章）：

日      期：______年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。