政府采购项目招标文件

项目名称：2025年增补城区交安设施采购

项目编号：JSZC-320831-JHYC-G2025-0029

招标人：金湖县住房和城乡建设局

招标代理机构：金湖易采项目管理有限公司

日期：二〇二五年十二月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标须知	7

第三章  评标标准	20

第四章  合同格式及条款	26

第五章  项目采购需求	36

第六章  投标文件格式	133

- 第一章  投标邀请

受金湖县住房和城乡建设局的委托，金湖易采项目管理有限公司就2025年增补城区交安设施采购进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 2025年增补城区交安设施采购（项目编号：JSZC-320831-JHYC-G2025-0029）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2026-1-4 9:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320831-JHYC-G2025-0029

2.项目名称：2025年增补城区交安设施采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：413万元

5.最高限价：400.21万元，投标报价超过最高限价的为无效报价。

6.采购需求：新增信号灯、行人过街系统、防撞式护栏、可变倒计时显示屏路口、LED户外宣传电子屏、单点自适应系统路口、行人和非机动车违法实时语音警示AI模型路口等；建设信号灯故障智能检测系统和金湖县文明城市智慧交通管理平台系统等，具体内容详见招标文件项目采购需求。

7.合同履行期限：暂定90日历天（具体以招标人通知时间为准）

8.质量：合格（符合国家相关标准规范验收标准要求）

9.本项目不接受联合体投标

- 二、投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为__%，其中小微企业所占比例应为__%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%，其中小微企业所占比例应为_%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第三章评标标准。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（三）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动。

招标人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（四）供应商提供下列之一

1.供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（按照示范格式要求）和法定代表人身份证。

2.供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（按照示范格式要求）和受托人身份证。

（五）本项目不接受联合体投标。

投标人资格要求以招标文件第六章第八条资质审查时投标人必须提交的资格证明文件为准。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：苏采云

价格：0元

四、投标文件提交

截止时间：2026年1月4日9点00分

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、开启

时间：2026年1月4日9点00分

地点：金湖县金湖不见面开标大厅二室

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.本项目采用不见面电子投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

- 2.本项目无需投标保证金。

- 3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 4.招标代理（下称代理人）：招标人委托金湖易采项目管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。

- 5.招标代理费：参照苏招协[2022]002号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，应在中标通知书发放后五个工作日内向招标代理一次性缴纳招标代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

- 注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：招标人（中标人）须在基本账户下开通数字人民币钱包（ID），向代理机构数字人民币钱包（ID）支付项目代理费。

- 6.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 7.领取CA和办理电子签章，请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标人（代理机构）在“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：金湖县住房和城乡建设局

地址：金湖县

- 联系方式：丁工

- 电话：13852312695

- 2.招标代理机构信息

名称：金湖易采项目管理有限公司

地址：金湖县园林南路288号市民中心三楼北中庭业务一部

联系人：谢工

联系电话：18036514638

- 3.项目联系方式

- 联系人：伍工

- 联系电话：86986001

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理（下称代理机构）：招标人委托金湖易采项目管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3招标代理费：参照苏招协[2022]002号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，应在中标通知书发放后五个工作日内向招标代理一次性缴纳招标代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：招标人（中标人）须在基本账户下开通数字人民币钱包（ID），向代理机构数字人民币钱包（ID）支付项目代理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人（代理机构）。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，招标人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修改。

7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修改投标文件，招标人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术规格响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9.开标一览表

9.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

9.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，于开标会议当场公布。

10.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价应是招标文件所确定发包范围内的全部内容的价格体现。投标全费用综合单价应包括招标文件所确定的发包范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的货物、材料、劳务、机械、设备、生产制造、采购、管理、运输、装卸、材料设备自检、缺陷修补、利润、税金、政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用，还包括为完成本项目可能发生的和投标人认为需要的一切费用。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4.报价注意事项：

10.4.1投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.4.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

11.技术规格响应及偏离

11.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

11.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

13.投标保证金

13.1本项目无需投标保证金。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人（代理机构）的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的签署

15.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。

15.2投标文件应在投标人进行签章的位置进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4招标人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

18.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

18.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

19.1招标人（代理机构）将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由招标人（代理机构）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由招标人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人；

- 向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查。

20.2.1.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

20.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

20.2.2.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人（代理机构）将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标人（代理机构）将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.2.2.5投标文件的澄清

20.2.2.5.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2.2.5.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.2.2.6接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

20.2.2.8投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（第五章“项目采购需求”中加“★”项为实质性条款不接受负偏离，不响应作无效标处理）

（8）经查实提供虚假材料谋取成交的；

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（10）未通过符合性审查的。

（11）评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）按照第30.3的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

（13） 其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。

20.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

21.2评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2招标人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

22.4投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人（代理机构）及评标委员会联系。

- 定标及合同签订

23.确定中标投标人

23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

23.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

23.3招标人（代理机构）将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，招标人（代理机构）将通知中标人。

24.2中标人在中标通知书发放后五个工作日内办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。中标人在中标通知书发放后五个工作日内必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

请中标人在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

24.4成交通知书对招标人及中标人同时均具法律效力。

25.签订合同

25.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

如果中标人没有按照24条或25条的规定去做，招标人可取消其中标资格，在此情况下招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新采购。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务 进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金

27.1本项目供应商与采购单位签订合同前需缴纳合同金额1%的履约保证金。

注：乙方选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办〔2023〕33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

27.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

27.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

27.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

27.5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

27.6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

27.7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

28.方案部分（如果本项目涉及的话）

28.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审：

28.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

28.3方案部分采用暗标方式的，供应商需按28.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，供应商未按28.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至招标人（招标代理）。未以书面形式提出、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

29.5质疑函必须以参加投标的投标人的法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），招标人（代理机构）有权不予受理。

29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证 ”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人（代理机构）不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

29.7招标人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一 经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.节能、环保政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

30.1节能产品（本项目不涉及）

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

30.2环保产品

本项目中网络服务器、运维硬件服务器、交通事件检测智能服务器、流媒体节点服务器、数据智能云存储服务器、应用管理服务器被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

30.3本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

30.4节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

31.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

31.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

31.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

31.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

32.政府采购履约资金扶持政策

32.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

33.评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。

评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》[财库〔2020〕46号]的规定，提供《中小企业声明函》，声明函格式详见招标文件第六章示范格式。

- 三、政府采购政策功能落实。

（一）小微型企业价格扣除

1.对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）联合体及分包

1.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）小微型企业

1.投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

2.企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

（四）残疾人福利单位

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱和戒毒企业

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（六）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2017〕213号）。

四、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

五、具体标准：

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 政策导向 （3分） | 投标产品（网络服务器、运维硬件服务器、交通事件检测智能服务器、流媒体节点服务器、数据智能云存储服务器、应用管理服务器）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供1个得0.5分，本项最多得3分，没有不得分。 | 3 |
| 3 | 技术部分（20分） | （1）投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件“项目采购需求”要求的得20分。其中标注“★”部分为实质性要求，有一项不满足的作无效标处理。投标供应商所投产品技术参数与招标文件“项目采购需求”中标注“▲”的参数相比较（标注“▲”的参数为重要参数），每有一项负偏离扣1分，扣完为止。其他项（未标注符号的）参数，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止； 注：（1）技术参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，投标供应商须按要求提供证明材料上传，未要求提供证明材料的，响应即可。未提供的作负偏离处理。 （2）投标供应商须提供详细的技术规格响应及偏离表，以及相应的技术证明材料（注明技术参数对应的序号项，以便于评委审查），不提供或提供不准确导致评委无法判断的不得分。 | 20 |
| 4 | 供应商综合实力（8分） | - 供应商针对本项目拟配备项目负责人一名，具有高级及以上专业技术职称证书的（电子、电气、电子信息、机电中任意一种专业）得2分。（提供①有效的身份证；②有效的劳动合同及供应商2025年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保；③有效的职称证书。上述材料原件扫描件上传，材料不全不得分） - 供应商针对本项目拟配备技术负责人一名，具有高级及以上专业技术职称证书的（电子、电气、电子信息、机电中任意一种专业）得2分。（提供①有效的身份证；②有效的劳动合同及供应商2025年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保；③有效的职称证书。上述材料原件扫描件上传，材料不全不得分） 3、供应商针对本项目拟配备投入实施技术人员中，具有中级及以上专业技术职称证书的（电子、电气、电子信息、机电中任意一种专业），每提供一个得1分，本项最多得4分。（提供①有效的身份证；②有效的劳动合同及供应商2025年1月以来为其缴纳的任意一个月的社保；③有效的职称证书。上述材料原件扫描件上传，材料不全不得分） 注：以上针对本项目拟投入的人员不重复计算。 | 8 |
| 4 | 类似业绩（6分） | 供应商自2021年1月1日以来（时间以验收通过时间为准）承接过类似本项目业绩的每提供1个得2分，本项最多得6分； 注：每个业绩须同时提供合同及验收报告（材料须显示验收通过时间），提供不全、不清晰的概不得分；原件扫描件上传）。 | 6 |
| 5 | 方案部分（28分） | 1、现场踏勘方案（9分）： 投标人所提供的针对本次项目所编制的各点位建设要素，配有详细的点位图文分析（包括但不限于供电取接电、网络接入、安装位置、杆件规格、机柜等），并据此规划总体踏勘方案，所踏勘内容和采购清单比较能指导后续实施施工，进行详细性、合理性、规范性阐述。 ①方案包括（各点位建设要素、详细的点位图文分析（包括但不限于供电取接电、网络接入、安装位置、杆件规格、机柜等）、总体踏勘方案）得9分。 ②方案包括（各点位建设要素、详细的点位图文分析（包括但不限于供电取接电、网络接入、安装位置、杆件规格、机柜等）得6分。 ③方案包括（各点位建设要素）得3分。 2、施工组织方案（3分）： 评委会根据投标人所提供的针对本次项目所编制的施工组织方案以及是否能满足建设单位整体项目工期的要求方案进行打分； ①方案详细列出合理性、规范性、安全性、能满足建设单位整体项目工期的得3分 。 ②方案不能详细列出合理性、规范性、安全性、勉强满足建设单位整体项目工期的得1分 。 3、安装调试方案（8分）： 评委会根据投标人所提供的针对本次项目所编制的项目整体进度安排，安装及调试方案，包括但不限于杆件、设备的安装调试；前端各子系统（建设点位）测试；各子系统的初调及联调等进行打分。 ①方案包括项目整体进度安排，安装及调试方案，包括但不限于杆件、设备的安装调试；前端各子系统（建设点位）测试；各子系统的初调及联调等的得8分； ②方案包括项目整体进度安排，安装及调试方案，包括但不限于杆件、设备的安装调试；前端各子系统（建设点位）测试的得6分； ③方案包括项目整体进度安排，安装及调试方案，包括但不限于杆件、设备的安装调试的得3分； 4、信号及数据接入方案（3分）： 评委会根据投标人所提供的针对本次项目特点所编制的项目建设各子系统详细、可行的信号及数据接入方案，确保前端各类信号及数据无缝接入交警机房各类服务器及平台，满足本次项目整体建设工期要求进行打分； ①方案包括项目建设各子系统详细、可行的信号及数据接入方案，确保前端各类信号及数据无缝接入交警机房各类服务器及平台，满足本次项目整体建设工期要求的得3分。 ②方案包括项目建设各子系统、信号及数据接入方案，勉强满足本次项目整体建设工期要求的得1分。 5、培训方案（5分）： 根据投标人所提供的针对本次项目特点所编制的施工期间系统设备熟悉培训、操作使用培训、系统管理培训、应急预案培训、日常维护等必要的培训方案进行打分。 ①方案包括施工期间系统设备熟悉培训、操作使用培训、系统管理培训、应急预案培训、日常维护等必要的培训得5分； ②方案包括施工期间系统设备熟悉培训、操作使用培训、系统管理培训、应急预案培训的得3分； ③方案包括施工期间系统设备熟悉培训、操作使用培训、系统管理培训的得1分。 注：需提供方案，不提供不得分。 | 28 |
| 6 | 售后部分（5分） | - 供应商除满足本项目质保期要求外，针对本项目所有内容承诺免费质保期每延长一年可得1分，本项最多得3分。(提供承诺书加盖公章上传，不提供不得分) - 2、供应商能提供方便快捷的售后维修服务，针对本项目所有内容承诺能实时响应、1小时内赶到现场，2小时内排除解决前端硬件故障，超过2小时无法现场修复的，免费用同品牌、同规格或更高的部件更换维修到位的得2分。(提供承诺书加盖公章上传，不提供不得分) | 5 |

注：1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。

2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，招标人有权终止合同。

第四章 合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应

商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协

商后签订。

合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行： 合同签订后预付合同总额的40%，所有设备供货安装调试结束，验收合格后按审计结算价款付清（不含利息）（甲方支付款项前，乙方须按甲方要求出具等额的真实发票）。 |
| 2 | 合同履行期限：暂定90日历天（具体以招标人通知时间为准） |
| 3 | 项目实施地点：由采购人指定。 |

合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同 ”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同 双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价 ”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的

价格。

（3）“货物（含软件及相关服务） ”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务 ”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险 以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“ 甲方 ”系指金湖县住房和城乡建设局。

（6）“ 乙方 ”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运送抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人    （2）合同号   （3）装运标志

（4）收货人代号 （5） 目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心 ”和“ 吊装点 ”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放 ”、“勿倒置 ”、“防潮 ”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）供应商出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款 ”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，供应商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的 质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 供应商对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔 和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的 一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及 为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更 换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直 接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及  相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙  方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以 书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一 方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

1、乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的1%)

注：乙方选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办〔2023〕33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一  切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》  规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方 书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合

同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物 （含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的 条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而 不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 19.项目验收

19.1 甲方依法组织履约验收工作。

19.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

19.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

19.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

19.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

19.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

20.转让

20.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.合同生效及其它

21.1金湖县住房和城乡建设局      号招标文件、投标方提交       号投标文件、

本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主 要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖 方处以适当的经济处罚。

21.2本合同在甲乙双方盖章后生效。

21.3本合同一式五份，以中文书就，甲方、乙方各执二份，备案一份。

21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

21.5如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该

协议将作为本合同不可分割的一部分。

21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 合同协议书

甲方：              
乙方：                              
甲、乙双方根据                  项目招标采购的结果，签署本合同。

一、合同内容
1.项目名称：                。
2.项目内容：本项目招标文件规定的全部工作内容，详见招标文件采购需求及乙方投标文件报价明细表。
二、合同金额
1、本合同金额为人民币（大写）：            （￥               元）。
三、技术性能和技术资料
1. 乙方所提供货物、设备和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范和需要相一致；符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物、设备及服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物设备和服务或其任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、承诺书及实施方案

1、乙方在投标过程中所提交的所有承诺书及实施方案，在实际实施过程中必须严格按照并执行。未按照投标过程中所提交的所有承诺书及实施方案执行的，甲方保留索赔的权利且有权解除合同。

2、乙方必须严格按照招标文件、投标文件的内容及甲方的要求完成项目内容等，如出现无法履约或提供产品不合格的情况，甲方有权要求整改，若整改后还无法达到要求并影响项目验收的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总值5%的违约金。

3、如项目实施中涉及到建筑垃圾处置工作，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市建筑垃圾管理规定》等法律法规要求，乙方应当编制建筑垃圾处理方案，并在开工前报金湖县城市管理服务中心备案，且不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。
六、转包或分包
1.本合同范围内的货物、设备应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物、设备全部或部分分包给他人供应；
3.乙方在涉及到项目施工部分，如无相应的施工资质，须分包给相应资质的施工单位并经甲方同意后实施；

4.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。乙方按合同价款的5%支付违约金。
七、项目完成时间、交货方式及交货地点
1. 项目完成时间：（投标人承诺时间）
2. 交货方式：
（1）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
（2）货物、材料运抵现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
（3）对设备、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有设备和材料应属于同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。
（4）所有税费均由乙方承担。
3．交货地点：甲方指定地点。

4. 交货期或交付使用期：暂定90日历天（具体以招标人通知时间为准）
八、合同价款与支付
1、合同签订后预付合同总额的40%，所有设备供货安装调试结束，验收合格后按审计结算价款付清（不含利息）（甲方支付款项前，乙方须按甲方要求出具等额的真实发票）。结算方式：本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中中标综合单价不作调整。
（1）投标报价按货物采购清单报价，采用全费用综合单价法报价。投标报价应是招标文件所确定发包范围内的全部内容的价格体现。投标全费用综合单价应包括招标文件所确定的发包范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的货物、材料、劳务、机械、设备、生产制造、采购、管理、运输、装卸、材料设备自检、缺陷修补、利润、税金、政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用，还包括为完成本项目可能发生的和投标人认为需要的一切费用。

（2）、本次报价中必须包含运费、基础、安装、税金等一切费用。此费用包含在投标报价中，不单独列项。

九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
1、乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物设备、材料、装置的原产地证明、质保、售后文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造业的质保证明。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
3、在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同及发包需求不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出维修、更换和索赔。
4、乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助甲方对设备免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
5、如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
6、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
7、质量保证及售后服务要求：本项目质保期为2年 ，对所建设的项目在质保期内提供技术支持、备品备件及维保服务。（具体质保期按照供应商投标时承诺为准）

8、售后服务计划：
售后服务机构地址： 
联系电话： 
其他服务承诺： 
十一、调试和验收
1、本项目在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
2、乙方在安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到系统总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。
3、本项目涉及验收标准包括但不限于公安部门、行业部门有关标准规范。
十二、货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具、质量合格凭证及装箱清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。
3. 所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时满足招标文件规定的质量要求和使用需求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
十三、违约责任
1、完成时间：乙方应在投标文件承诺完成期限前完成全部工作内容，并经相关部门验收合格，不能按期完成的，采购人保留索赔的权利。
2、项目实施过程中，如果达不到承诺质量目标，无法满足甲方的使用需求，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，另按合同价款的5%向甲方支付违约金。由此造成的时间延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。
十四、不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、仲裁与诉讼
1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可申请向项目所在地人民法院起诉。
十六、合同附则
1、乙方所提供货物、设备、及服务及必须满足所有功能要求，乙方有责任保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的设备及附配件，乙方在投标报价时已予以考虑，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；
2、乙方须保证所提供硬件设备和货物产品包括相关附件为相应厂商的原装正品。
3、乙方与原厂商共同负责硬件设备安装、货物安装及调试与验收，提供详细的安装调试方案，并提交采购人认可方可实施。
设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程中应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。
设备安装、调测的主要目标是使整个系统能够连通并具有可操作性、所有设备能够接通并正常运转，乙方必须响应下列安装、调测要求：
（1）安装、调试要求按招标文件执行。
（2）如安装、调测中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，不能满足使用要求的，采购人保留索赔的权利。
4、测试和验收
乙方应向采购方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经采购人确认后共同实施。
5、技术文档要求：
乙方应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料。
1)有关产品正确安装与详细配置（包括安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档，交与采购人。
2)乙方对本次采购的软、硬件产品提供正式的操作手册和维护手册，提供中文版技术文档。
3)交货时，技术文档应与货物一起交付。乙方提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，应尽可能详细。所提交的技术文档必须是正式出版和装订的，扫描件无效，其费用应包括在该品目的基本报价中。为了培训的目的，采购人有权复制这些资料而不受限制。
4)在产品验收后，乙方应将所有技术文档和安装、调试资料移交给采购人。
包括但不限于以下资料：
1）对产品各项技术指标的测试报告。
2）技术文件：设备制造、安装、调试、验收、运行、使用、测试、诊断、日常维护和维修的技术文件。
3）详细的产品质量文件：包括外形尺寸、性能检验、产品合格证明书、软件原厂商正版授权等文件。
4）安装计划：至少包括：运输/交货、安装日期、安装测试等。
5）网络配置计划：包括配置图和配置清单。
6）安装指南：乙方应当提供所购软件、硬件设备的安装指南。
十七、合同生效及其它
1. 合同经双方加盖单位公章后生效。
2. 组成本合同的文件包括：本合同协议书；中标通知书；招标文件及答疑文件；投标书及其附件；各类规范性文件；双方有关洽商、变更等书面协议或文件。
3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，如有变动，双方自行商讨签订补充协议。

4.本合同未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方：（盖单位章）	                          乙方：（盖单位章）

年  月   日                                    年  月   日

第五章 项目采购需求

一、概述

1.1、建设背景及概况

- 本次采购项目是基于对城区主要道路涉及交通参与者的安全出行行为及管控，进一步规  范及优化城区交通通行环境，提高出行通畅率，进一步压降各类交通事故，尤其对事故频发、 高发路段采取物理隔离、标牌告示、智能抓拍多维管控方式，从而有效降低我县整体交通事故发生率，还市民一个良好的安全出行环境。

- 在“互联网+”时代，随着交通管理智能化、科技化建设的不断推进，交通科技设施、软件平台逐步健全，系统构成庞杂、功能类型多样，智能交通工作重心逐步由“建”向“管”转变，交通“运管维”工作面临巨大挑战。

- 2020年，公安部交管局印发《公安交通管理科技发展规划(2021-2023年)》，明确要求建成运维管理系统，实现信息系统运行监测、故障处置流程管理、常见问题检索、运维质量评估等功能，同时要求强化路面监控设备运行维护，实现监控设备的全生命周期管理。2020年-2021年，公安部交管局陆续发布《视频专网集成指挥平台建设技术方案》（征求意见稿）和《视频专网集成指挥平台建设技术方案》（讨论稿），文件提出了视频专网集成指挥平台7大基础功能建设要求，其中一大功能是设备运维管理功能。功能包括设备管理、运行监测、故障维护、运行态势、考核评价，对道路交通监控设备、运行环境及应用服务进行规范化、精细化、智能化的运行维护管理，旨在提高视频专网集成指挥平台和道路交通监控设备的运维能力。

- 为保障信息系统及设备的正常稳定运行，各职能部门构建了运维监控平台，实现对设备运行状态的管理监控。但随着信息化建设持续发展，各类设备种类和数量日趋庞大，各地普遍面临前端品牌多、信息化系统多，运维单位多，难管理的痛点。在此背景下，针对信息化生态体系中的前后端设备、数据和应用软件构建智能化、自动化的诊断运维管理机制，显得十分迫切。

- 当前，在“以人为本”的人居背景下，让所有交通参与者遵循基于“大交通”意识下的交通规则，运用科技手段辅助交通，有效保障城区道路通畅，向狭窄道路要顺畅、事故易发路段要安全、向科技装备要警力，最终能通过强有力的管控措施综合提高城市交通管理水平，为我县综合整治交通环境提供保证。

- 通过前期摸排调研、现场实地勘探、综合论证，本次拟从市民出行安全管控、机动车违章管控、城区道路畅通管控、城市交安设施规范设置管控等方面进行综合治理，力求通过以上的管控行为，能有效保证市民出行安全、降低交通事故发生率，保障出行环境良好有序。

金湖县2025年增补城区交安设施项目主要内容为对部分路口新增信号灯与监控系统、单点自适应系统、行人过街系统等智能交通管控设施，另对城区部分路段新增中央隔离设施、机非隔离设施及相关配套标志标线，同时对城区范围部分标线磨损的位置标线出新。具体如下：

| 序号 | 类别 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建信号灯与监控系统 | 路口 | 2 | 健康路与理士大道、上湾路与衡阳路 |
| 2 | 单点自适应系统 | 路口 | 1 | 建设路与园林路 |
| 3 | 行人过街系统 | 路口 | 2 | 北兴路与金荷路、园林路长乐路路口 |
| 4 | 信号灯故障智能检测系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 金湖县文明城市智慧交通管理平台系统 | 模块 | 2 | 非机动车逆行、走机动车道等2个违法行为抓拍模块 |
| 6 | 电子哨兵系统 | 路口 | 1 | 金湖路与金荷路 |
| 7 | 无人机方舱 | 处 | 4 | 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 |
| 8 | 行人和非机动车电子劝导员及非机动车闯红灯路口 | 处 | 10 | 金湖西路与247省道、神华大道与247省道、 工园路与247省道、建设西路与247省道、 金湖东路与344国道、东阳路与344国道、 利农路与344国道、人民南路与344国道、 同泰大道与344国道、金湖路与东阳路 |
| 9 | 声光电定向声波系统 | 处 | 10 | 金湖西路与247省道、神华大道与247省道、 工园路与247省道、淮河西路与247省道、 金湖东路与344国道、东阳路与344国道、 利农路与344国道、人民南路与344国道、 同泰大道与344国道、新港路与东阳路 |
| 10 | 可变倒计时显示屏 （640mm±50mm*960mm±50mmLED 显示屏） | 路口 | 12 | 建设路与园林路、建设路与衡阳路、 建设路与华海路、神华大道与衡阳路、 神华大道与人民路、神华大道与园林路、 金湖路与人民路、金湖路与园林路、 金湖路与衡阳路、健康路与园林路、 健康路与人民路、健康路与衡阳路 |
| 11 | 新增机非隔离设施 | 路段 | 3 | 新港路（大佛寺桥至彩虹桥路段）、理士大道（工园路至神华大道路段）、工园路（同泰大道至八四大道路段） |
| 12 | 新增中央隔离设施 | 路段 | 1 | 金湖路（衡阳路至环城西路路段） |
| 13 | 新增行人过街预警系统 | 路段 | 1 | 新港路（大佛寺桥至彩虹桥路段）沿线人行过街路口 |
| 14 | 隐患整治路口 | 路口 | 1 | 金湖县水利局门口 |
| 15 | 其他路口路段标线 | m2 | 11272 | 金湖路、同泰大道、神华大道等道路 |

- 通过对以上主要路段的合理规划，力求最大程度保障道路通畅，最大程度保障行人通行安全，从而提高通行效率及能力，根据金湖县政府、住建局、公安交警等部门的规划，要求对城区涉及安全路段进行合理设计，在确保行人及非机动车通行安全的情况下，确保机动车辆快速有序通行；同时900万高清电警系统、900万高清环保生态卡口抓拍系统、视频监控系统等数据无缝接入县局现有智能交通综合管控平台、视频图像专网、公安集成指挥平台和尧感平台，违停抓拍系统、礼让行人抓拍、右转必停礼让管控抓拍等接入交警部门相应平台，以上需要对现场进行详细勘探，了解道路交叉道口实际情况，合理设计，项目需征得项目指挥部、住建局、公安交警部门、市政道路及绿化部门的同意认可，严禁开挖主干道路、桥梁或明管明线施工，以确保建设后的系统无缝接入交警部门相应管控平台。

- 高清电子警察系统及高清生态环保卡口抓拍系统，要求必须无缝接入交警大队机房服务器现有的智能交通综合管控平台及公安集成指挥平台，对应公安部新国标要求结合金湖交警部门管控需要，各类采集数据需接入交警部门数据机房指定云存储系统。针对高清电警系统，信号数据采集采用900万像素高清抓拍单元，前端补光灯要求采用暖光源设备，保证机动车驾乘人员过往不受灯光强烈照射影响；针对高清生态环保卡口抓拍系统，为响应省厅对公安设施补光装置整治新要求，要求信号数据采集采用900万像素生态环保高清抓拍单元，补光灯要求采用多合一补光设备，能支持 LED 灯频闪、白光爆闪，红外爆闪，能有效降低光污染，防止眩光，减少对周边环境的影响，不得影响驾驶员安全驾驶。

- 对高清监控系统，考虑到系统兼容性，要求无缝接入交警部门现有的高清监控系统管理平台，能对交叉道口监控盲区区域发生的事故及违章进行取证抓拍、对道口拥堵情况实时监看、根据拥堵程度合理进行信号配时优化等，能在信号中心平台电子地图上进行对应控制监控点位，进行调看现场实况。对高清智能监控球机选择上，要求能适应我县城区各交叉道口夜晚光线照度低的场景，能在低/超低照度环境下实现对该交叉道口中间区域进行无死角的监控及录像存储，要求能对交叉道口不低于200米范围内进行红外照射，满足像素不小于400W像素，不小于1/1.8靶面尺寸，不低于25倍光学的照射变倍要求。根据当前公安交警部门对十字交叉道口综合管控的要求，既要求全景监控，又要求细节监控，要求通过设置一体式高清智能球机，内含不少于3个摄像镜头，其中2个作全景监控使用，对道路360度监控，1个作细节监控使用，支持不小于25倍光学变倍，内置不少于2个GPU芯片。

- 对于行人过街系统，根据调研及安全管控需要，对金湖县城区范围内多所学校周边建立交通安全管控系统，通过精细化设计，既解决上下学高峰时段道路拥堵问题，又最大限度确保校园周边交通安全，通过科技手段加强校园周边出行安全管控，为学生上下学提供良好的出行安全条件。通过交警部门对城区主要学校附近路段机动车通行效率、拥堵程度、行人过街穿越道路频率等进行大数据梳理摸排，为优化通行效率、保障学生、行人安全系数，在城区主要学校出入口临近路段设置“申请式”行人过街信号系统，在交通繁忙车流量大、行人需要穿越马路的沿街路段进行设置，有效解决行人安全过街和车辆快速通过之间的通行矛盾，通过行人按下按钮来控制信号灯的变化，在保障行人过街安全的基础上，大幅提升车辆通行效率和交通秩序，也为交通拥堵提供最新的科技治理手段。本次拟在园林路长乐路交叉路口、北兴路金荷路交叉路口规划建设“申请式”行人过街信号系统，辅之建设电警高清抓拍系统，通过设置以上系统，降低事故发生率、保障行人过街通行安全系数、提升道路通行效率。

- 同时，根据当前智能交通的快速发展，LED发光技术及产品的普及，各类LED产品正逐步进入我们的日常生活，近年来我县已在县城主要出入口规划建设了多处LED显示屏情报发布系统，在城区红绿灯路口也规划建设了多处LED屏显示系统，本次拟计划在1-2个路口进行试点，采用小型LED显示屏方案，不占用地方，既能和红绿灯整合为一个系统，充当倒计时使用，又可以同步发布类似“礼让行人”、“文明创建 ”、“禁停禁鸣”、“遵纪守法”等宣传文明用语，LED屏发布内容呈现动态式变换，行人或机动车在等待红灯过程中，间接地进行公共交通安全教育，也避免了机动车驾乘人员在停车等待过程中玩手机现象，进而降低交通事故的发生。

- 对本次项目规划实施的智能交通管控系统进行相应配套的标线、标志牌，针对标线部分，采用热熔标线（特殊路段或路口采用彩色热熔标线），施划厚度需满足规范要求，原则上对本次所有划线工程量均不低于2年的免费质保期，两年内（非意外事件如下雪天气因铲雪车铲雪工作致使标线被铲坏、地表结合度不足例如水泥路面等等除外）因自身施工工艺或施工质量因素发生大面积的脱落损坏、褪色暗淡等由施工单位负责免费重新修补施划；针对标志牌部分，本次项目涉及众多标志牌的加工制作安装，针对小面积（S<3M*2M)的标志牌，制作工艺需满足并符合制作规范，原则上铝板厚度不低于2MM,反光膜采用高等级道路交通反光膜，质保期需不少于2年，安装抱箍必须采用热镀锌抱箍固定；针对较大面积的道路指示牌（（S≧3M*2M)指路牌），要求铝板厚度不低于3MM,反光膜质保期不少于2年，2年内如涉及标牌反光膜褪色不反光等一律由施工单位免费更换处理。

- 本次规划建设的众多抓拍监控点位均通过专线接入至交警部门数据机房，所有设备需连接入交警部门数据机房大型云存储中，纳入集中统一管控。

- 本次规划建设系统采用高清化、智能化、网络化等技术，提供道路高清实时监控、违章抓拍、研判分析、车辆布控与报警、数据统计等贴合用户需求的完善功能。同时系统具备友好的接口，可与县交警部门智能交通综合管控平台实现对接，实现系统的“高清监控、实时抓拍、智能识别、联网整合、统一管理”。

- 当前，随着科技强警要求，尖端视频技术的飞跃发展，各地公安部门对视频采集的要求越来越高，大数据技术、网络技术、物联网技术、云存储技术被逐渐应用到日常警务管理中，而县公安交警部门已建设的综合管控平台已远远不能满足当前管理要求，平台架构、系统接入设备数、数据库、存储、运维管理已不能适应当前最新管控形势，基于大数据、云视频、海量存储、图像资源的多部门共享及实战应用要求，在本次建设框架下，有效整合当前交警部门数据机房系统平台、Server、Oracle数据库、视频存储等各种资源，采用大数据、云存储、智能视频、大型数据库等最新技术进行升级，力求最大程度满足当前公安部门管控要求。

1.2、总体目标

- 项目的建设应满足实际应用的需要，深化设计，融合智能可视化、深度学习、大数据、物联网等技术，以集约化信息设施为基础，为交警管理工作提供技术服务支撑，对违反管控的违章行为进行实时抓拍，通过规划建设本次项目，力求对本县辖区范围内的主要交叉道口及道路路段进行智能化建设，设置智能交通管控系统，最大程度保证道路、行人通行安全，为文明出行创造好的条件。

1.3、设计原则

- 项目整体解决方案的设计与实施，应以“兼容度、融合度、可持续发展”为基本原则：

- （1）兼容度

- 高清智能抓拍单元在统一标准下与交警部门现有智能交通综合管控平台、公安集成指挥 平台、海燕平台、违停抓拍平台之间的兼容互通。

- （2）融合度

- 高清智能抓拍单元、先进的软件应用平台、合理规划的基础设施与综合管控平台相融合。

- （3）可持续发展

- 根据技术水平发展提供可升级、可拓展、可推广复制的模块化设计方案。

1.4、设计依据

- 项目建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- （1）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

- （2）《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

- （3）《道路交通信号灯国家标准第一号修改单》

- （4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- （5）《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）

- （6）《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

- （7）《道路交通信号控制机安装规范》（GA489-2016）

- （8）《道路交通管理信息代码》（GA/T16.1~115）

- （9）《公安交通管理外场基础施工通用要求》（GA/T652-2017）

- （10）《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

- （11）《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

- （12）《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GAT497-2016）

- （13）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT 832-2014）

- （14）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833－2016）

- （15）《交通技术监控信息数据规范》（GA648-2006）

- （16）《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）

- （17）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）

- （18）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（JGB 50198-2011）

- （19）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- （20）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

- （21）《道路交通标志和标线第1部分：总则》（GB5768.1-2009）；

- （22）《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）；

- （23）《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）；

- （24）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）；

- （25）《城市道路交通设施设计规范》（2019年版）（GB50688-2011）；

- （26）《淮安市城区道路交通设施设计导则》（2023.5）

- （27）金湖县政府、县住建局、县公安局对本次规划的项目设置交通安全设施的具体要求

此外，参照执行了公安部、建设部、交通运输部颁发的其他有关规范。施工时，如有新的规范、规程颁布实施，应按新的规范、规程执行。

1.5、项目建设整体要求

- 1.5.1、本次中标供货方负责整个项目的总集成。实现对已建和新建系统（包括供电接电、前端设备、数据链路传输、机房网络汇聚及网络规划配置、数据云存储、综合管控平台、数据库等）的无缝对接整合，涉及与公安交警新数据机房已建设的各类管控平台、公安集成指挥平台、违停抓拍系统平台等进行无缝对接，对智能交通综合管控平台、后端数据库服务器、云存储系统等进行扩容和升级，满足大数据云存储的存储需求，以确保系统始终保持在最优工作状态，必须保证本次系统建设设备的无缝接入。

- 1.5.2、本次中标供货方须充分了解招标文件及相应点位现场情况，充分了解本次招标的项目建设所有需求及工程量，并负责系统供电接电、前端设备到后端公安交警新机房的所有网络链路、相关平台的对接；对本次建设的系统及配套服务、已建设平台（系统）运行方式及模式、机房内对所有前端IP点位进行汇聚网络构建、数据库等已做了充分的风险评估，能够满足本次项目建设的所有需求及功能，建设单位在本项目建设周期内将不再另行采购或追加项目变更，项目中涉及到的所有设备及服务均应全部包含在本次投标报价中，因投标人原因造成清单遗漏或认知偏差的，由其自行承担，由此造成项目进度停滞、耽误整体交工工期或其他不良后果，给建设单位带来损失的，建设单位有权对中标人进行追责并处罚。

★1.5.3本次规划建设的交通出行安全管控系统涉及交通信号智能控制、高清电警抓拍以及“申请式”行人过街智能信号控制等多个智能交通类控制系统，前端视频信号及抓拍数据均需无缝接入公安局数据机房纳入统一集中管理，前端数据均实时存储，接入公安局数据云存储系统，以满足公安部门日常查询及管控要求。

1.5.4、投标人需对本次项目标注“★”号参数响应和完全满足，允许正偏离，有一项不满足负偏离作无效标处理。

1.5.5、本次项目的接口接入及升级问题：

- 本次建设供应商负责整个项目的总集成，实现对上述建设内容的前、后端全部软硬件建设及安装调试工作，涉及供电接电、前端基础设施及主要设备安装、数据链路传输以及前端各类信号与机房各类公安管控平台的无缝接入，以确保系统保持最优化工作状态。

- 1.5.6、供电接电问题

- 由中标供货商负责实施各建设点位的供电接电问题，需严格按照供电部门供电接电规范及实施要求，负责现场勘探并提供相应的设计图纸，完成从供电部门（市政亮化管理部门）上游接电配电箱至本次建设点位控制箱内总控开关之间的电路连接，并保证对接电供电系统进行二年期的免费维护，供电接电所涉及的供电接电设计图纸、管沟开挖深度、管道规格、电缆规格、漏电保护以及隐蔽工程等均需得到供电管理部门的验收签字盖章认可，并作为系统竣工验收移交交警部门的一部分，否则由其承担所引起的一切质量问题及后果。

- 1.5.7、网络链路连接及数据传输部分

- 为确保本次项目的顺利实施及整体工程进度交工要求，要求供货商作出具体承诺：明确 对项目涉及的所有建设点位已具体勘探，已充分了解建设单位需求及项目具体要求，如若中 标，承诺在签订合同前向采购方提供由项目所在地网络链路运营商出具的“具有公安交警网络链路解决经验、能提供各建设点位至公安交警部门数据机房专用网络传输链路、能无缝接入公安交警部门专用数据汇聚网络、能提供快捷网络链路服务” 的书面盖章承诺函原件。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

1.5.8、供货商在本次投标中采用的设备或产品所涉及所有技术、商务文件（含标注“★” 中所要求的各类证明资料），签订合同前，均需提交相关证明原件以及相关资质类、证件类  可供查询的官网截图证明；满足招标文件要求的检测报告、售后及质保函原件及投标文件供招标人审核，如所提供的各类证明类原件、检测报告、投标文件与招标文件相应要求不符，或投标人无法提供原厂出具的售后及质保函原件、检测报告原厂盖章件、运营商链路连接接 入盖章承诺函原件的将承担因此给招标人造成的一切损失；因中标人弄虚作假谋取中标所产生的后果责任自负，提交监管部门处理。

1.5.9、为配合本次项目整体交工进度要求，针对本次建设项目，要求中标方严格响应建设工期要求，在项目指挥部要求的工期内保质保量完成系统建设并交付验收，造成拖延工期或因无法接入县公安交警部门数据机房导致无法通过验收的，进而影响整个项目的交工验收的，由中标方承担相关责任。

1.5.10、施工及安装需要提前和市政道路管理部门、绿化管理部门进行协调，办理相关手续【如因向道路管理部门办理相关手续（如非开挖顶管过路施工），所涉及费用由建设单位承担】，安装调试时严格执行道路及绿化管理部门的要求及管理规范，涉及附属管道施工时，需得到道路管理部门的许可后实施，且安装后恢复原样。

1.5.11、本次项目不集中组织现场勘探，各潜在投标人须自行对本次项目所涉及的所有建设点位进行实地勘探，了解项目建设点位的施工环境，评估施工所涉及的各类施工准入许可、各类涉及施工的审批手续办理、地下管线管网的分布走向及施工可能带来的破坏赔偿、市政道路及绿化的破坏及恢复、供电接电手续办理、接入及附属管道施工等存在的风险因素及可能影响投标报价，需实地勘探现场后合理综合计价，因未进行现场勘探所造成的各种损失、风险、报价遗漏缺项等等均由各潜在投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

1.6、建设内容

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程数量汇总表 |  |  |  |  |
| 1.1 | 重复显示器 | 可变倒计时显示屏 (640±50mm*960±50mmLED 显示屏) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 路口 | 12 |  |
| 1.2 | 现状倒计时器拆除利用 | 新建可变倒计时显示屏路口现状倒计时器按业主要求拆除放置指定仓库 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 路口 | 12 |  |
| 1.3 | 网络服务器 | 数据智能云存储服务器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 标志板 | 靠右行驶标志D600 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 9 |  |
| 1.5 | 标志板 | 机非分隔标志2*D600 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 11 |  |
| 1.6 | 接地装置 | 接地极 镀锌角钢L50x50x5，L=2500 镀锌扁钢40x4 接地引线 镀锌扁钢50x5 接线端子200x50x5铜条 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 处 | 128 |  |
| 1.7 | 存储卡TF卡（个） | 存储卡TF卡(个)信号灯系统以外的设备配套存储卡,64G具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 86 |  |
| 1.8 | 标线 | 新增礼让行人标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 80 |  |
| 1.9 | 标线 | 其他路口路段标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 11272 |  |
| 1.10 | 金属栏杆 | 机非隔离栏杆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 5483 |  |
| 1.11 | 金属栏杆 | 中央隔离栏杆(一般段) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 1000 |  |
| 1.12 | 金属栏杆 | 中央隔离栏杆(降低段) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 135 |  |
| 1.13 | 防撞筒（墩） | 钢防撞护栏 型钢、C30砼70.2立方米、模板、钢筋16钢筋12 、6628.4+4985.8+1328.8千克等 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 468 |  |
| 1.14 | 警示柱 | 道口标柱 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 根 | 55 |  |
| 1.15 | 标记 | 轮廓标 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 20 |  |
|  | 小计（1） |  |  |  |  |
| 二 | 新建信号灯与监控系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 2.1 | 标杆 | 6m机动车信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 基础 | 6m机动车信号灯基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等），杆件利用原有 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.3 | 标杆 | 8m机动车信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.4 | 标杆 | 10m机动车信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.5 | 信号灯 | 左转灯组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 2.6 | 信号灯 | 满屏灯组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.7 | 信号灯 | 倒计时器 600*800型通讯式信号倒计时器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.8 | 信号灯 | 人行信号灯组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 16 |  |
| 2.9 | 标杆 | 人行信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.10 | 设备控制机箱 | 交通信号控制机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 2.11 | 手持式遥控器 | 手持式遥控器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 2 |  |
| 2.12 | 标杆 | 6m电子警察杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.13 | 标杆 | 8m电子警察杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 2.14 | 信号灯控制电缆及敷设(m) | RVV-12×1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 800 |  |
| 2.15 | 信号灯灯头电缆及敷设(m) | RVV-4×1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 600 |  |
| 2.16 | 配线 | RVV-2×16mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 320 |  |
| 2.17 | 配管 | 含1根φ75PE管,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 320 |  |
| 2.18 | 顶管 | 顶管施工(含过路4根φ75PE管)(m) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 440 |  |
| 2.19 | 开挖施工(含2根φ75PE管) | 开挖施工(含2根φ75PE管) 管沟深度地面道路管道埋设图 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 420 |  |
| 2.20 | 原状恢复绿化土 | 原状恢复绿化土 细砂 根据现场自行勘察，自行考虑； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 629 |  |
| 2.21 | 人行道恢复 | 人行道恢复 6cm人行道砖 3cm砂浆 C20无砂大孔砼 级配碎石 绿化土回填 细砂 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 74 |  |
| 2.22 | 非机动车道恢复 | 非机动车道恢复 5cm 细粒式沥青砼 30cmC25水泥混凝土 15cm碎石垫层 绿化土回填 细砂 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 37 |  |
| 2.23 | 监控摄像设备 | 高清智能监控球机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 2.24 | 监控摄像设备 | 900万电警抓拍单元(核心产品) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 8 |  |
| 2.25 | 监控摄像设备 | 900万高清生态环保卡口抓拍单元 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 2.26 | 信号灯 | LED频闪补光灯 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 16 |  |
| 2.27 | 信号灯 | 多合一补光灯 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 2.28 | 杆件抱杆箱 | 杆件抱杆箱 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 8 |  |
| 2.29 | 交换机 | 工业级5口千兆交换机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.30 | 交换机 | 工业级8口千兆交换机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.31 | 收发器 | 工业级千兆光纤收发器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 2.32 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 26 |  |
| 2.33 | 存储卡TF卡(个) | 存储卡TF卡(个) ≥64G 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 12 |  |
| 2.34 | 室外型网络线 | 超5类防水网络线(m) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 240 |  |
| 2.35 | 配线 | RVV-3×1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 240 |  |
| 2.36 | 配线 | RVVP 5*1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 160 |  |
| 2.37 | 8芯室外光缆 | 8芯单模铠装室外光缆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 600 |  |
| 2.38 | 网络连接及数据传输(二年) | 网络连接及数据传输(二年) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.39 | 路口数据、信号等接入交警部门机房各类 平台技术服务 | 路口数据、信号等接入交警部门机房各类 平台技术服务 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.40 | 16路硬盘录像机(含4块6T硬盘) | 16路硬盘录像机(含4块6T硬盘) 所租用专线带宽须满足道口传输 需要及视频流访问需要 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.41 | 网络服务器 | 应用管理服务器(台) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.42 | 企业级硬盘10T | 企业级硬盘10T(块) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 12 |  |
| 2.43 | 标志板 | “前方监控、交通违法”标志牌 含配套固定抱箍、安装螺栓及螺帽等)-附着式安装,按交警部门要求规格定制 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 8 |  |
| 2.44 | 标志板 | “交通违法监控”标志牌 含配套固定抱箍、安装螺栓及螺帽等)-附着式安装,按交警部门要求规格定制 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 8 |  |
| 2.45 | 标志牌迁移 | 标志牌迁移 标志牌迁移按标志支架规格固定，其他工程接线端子排、漏电保护器无规定材质 根据现场自行勘察，自行考虑;具体做法详见图纸设计及采购需求 | 处 | 2 |  |
| 2.46 | 完成本项目的其他工程 (包括接线端子排、漏电保护器等) | 完成本项目的其他工程 (包括接线端子排、漏电保护器等) 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.47 | 标线 | 标线施画、补施(m2) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 400 |  |
|  | 小计（2） |  |  |  |  |
| 3 | 单点自适应系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 广域雷达微波检测器、安装配件包 | 采用广域雷达跟踪和高清视频融合技术,一体化设计,可跟踪256个目标,检测目标的即时位置、即时速度、目标分类、实时排队长度、实时区域状态、多断面的交通流 、异常事件等高精度检测及视频可视化;视频像素500万,检测范围:8车道、350米远;同时支持正向或者侧向安装。 不锈钢支架,抱箍及稳压电源 包含抱杆箱、交换机、电缆、网线、光纤、管材等 各类设备的基础固定安装、通电通网、基本调试,以及相关安全保障,包括人工、材料、机具等综合费用 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 3.2 | 雷达数据处理器 | 雷达数据处理器 实现最多四台微波检测器和信号机的连接,支持一路RJ45网络输入,一路RS485输出 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
|  | 小计（3） |  |  |  |  |
| 4 | 行人过街系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 4.1 | 交通信号控制机 | 交通信号控制机 北兴路金荷路路口和园林路长乐路路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.2 | 监控摄像设备 | 900万高清抓拍单元 北兴路金荷路路口东西向2处计2台(电警);2、园林路长乐路路口南北方向2处计2台(电警); 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 4.3 | 信号灯 | LED暖光灯 北兴路金荷路路口东西向2个车道计2台;2、园林路长乐路路口南北方向4个车道计4台; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 4.4 | 红绿灯信号检测器 | 红绿灯信号检测器 北兴路金荷路路口计1台;2、园林路长乐路路口计1台; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.5 | 4路智能终端管理盒 | 4路智能终端管理盒 北兴路金荷路路口计1台;2、园林路长乐路路口计1台; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.6 | 立柱式一体化行人过街系统 | 3.5米一体式,灯具排布为静止红色、动态绿、倒计时三联、带触摸式按钮定制及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、灯具、按钮、基础笼等） 北兴路金荷路路口计2套;2、园林路长乐路路口计2套;基础尺寸S-03 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 4.7 | 一体化机动车信号灯系统 | 5.2米一体式,灯具排布为红圆盘、黄圆盘、绿圆盘、倒计时四联;及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、灯具、按钮、基础笼等） 北兴路金荷路路口计2套;2、园林路长乐路路口计2套;基础尺寸S-03 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 4.8 | 标杆 | L型悬臂式监控杆件(八角锥形杆、热镀锌喷塑白色)及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） H6.5ML9M-1套; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.9 | 标杆 | L型悬臂式监控杆件(八角锥形杆、热镀锌喷塑白色)及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） H6.5ML6M-1套 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.10 | 不锈钢抱杆箱(内含多孔位插座等) | 不锈钢抱杆箱(内含多孔位插座等) 规格:500*400*180*1.0MM;内含漏电保护器一只、多孔位插排一只; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 4.11 | 5口千兆交换机 | 5口千兆交换机 5口千兆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.12 | 单模双纤收发器 | 单模双纤收发器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 对 | 2 |  |
| 4.13 | 基础 | 信号控制机柜基础制作浇筑（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.14 | 系统供接电施工(含系统用电所必需的用电开户手续、控制开关、插座等) | 系统供接电施工(含系统用电所必需的用电开户手续、线路、管路、控制开关、插座等) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 4.15 | 顶管 | 顶管施工(涉及信号及电警的过路顶管作业) ¢40硅芯管1根 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 190 |  |
| 4.16 | 附属管道开挖及回填(电警及信号部分) | 含¢40硅芯管1根 开挖、回填、¢40硅芯管1根 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 180 |  |
| 4.17 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 14 |  |
| 4.18 | 信号线缆 | RVV8*1 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 480 |  |
| 4.19 | 控制电缆 | RVVP2*1 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 300 |  |
| 4.20 | 电源线 | 国标RVV2x1.5mm2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 300 |  |
| 4.21 | 补光灯控制线 | RVV5*1 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 60 |  |
| 4.22 | 超5类防水网络线 | 超5类防水网络线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 180 |  |
| 4.23 | 室外单模8芯铠装光缆 | 室外单模8芯铠装光缆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 290 |  |
| 4.24 | 数据网络传输专线租用 | 数据网络传输专线租用 向第三方运营商租用 含2年专线租用费 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 4.25 | 室外防雨落地式接电开关配电柜 (含基础) | 室外防雨落地式接电开关配电柜(含基础) 不锈钢或镀锌冷压板加工制作、规格不低于 1200*600*350,厚度不低于1.0, 信号控制机柜基础制作浇筑（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.26 | 窨井(机柜处设置) | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 2 |  |
| 4.27 | 自动重合闸漏电保护器 | 自动重合闸漏电保护器 数字式带防雷100A2P 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 4 |  |
| 4.28 | 电力电缆 | 供接电线缆 规格不低于YJV2*6 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 200 |  |
| 4.29 | 配管 | 硅芯管 不低于HDPE40*3.0一根 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 210 |  |
| 4.30 | 开挖沟槽 | 开挖 管沟深度地面道路管道埋设图 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 200 |  |
| 4.31 | 原状恢复绿化土 | 原状恢复绿化土 细砂 回填参照管沟深度地面道路管道埋设图 根据现场自行勘察，自行考虑； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 100 |  |
| 4.32 | 水泥路面恢复 | 水泥路面内埋设管 35cmC25水泥混凝土 15cm碎石垫层 绿化土回填 细砂 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 100 |  |
| 4.33 | PVC地埋线缆警示桩 | PVC地埋线缆警示桩 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 11 |  |
| 4.34 | 标线 | 斑马线 0.4*5*55道 东西向各12道、南向8道、北向23道 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 110 |  |
| 4.35 | 标线 | 停车线 0.4*21 东、西、北向各6M、南3M 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 8.4 |  |
| 4.36 | 标线 | 道路中间黄实线 0.15*30*4 停车线后30M 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 18 |  |
| 4.37 | 标线 | 边道实线(白) 0.15*30*4*2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 36 |  |
| 4.38 | 标记 | 车道导向箭头 每方向进出各2个,共4个,具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 16 |  |
| 4.39 | 标线 | 停车线 0.3*4*2道 东西方向非机动车道缺失增补 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 2.4 |  |
|  | 小计（4) |  |  |  |  |
| 五 | 行人过街系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 5.1 | 标志板 | 违法监控录入 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
| 5.2 | 标志板 | 前方监控交通违法 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
| 5.3 | 标志板 | 违法监控录入 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
| 5.4 | 标志板 | 前方监控交通违法 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
|  | 小计（5) |  |  |  |  |
| 六 | 信号灯故障智能检测系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 智能运维基础模块 | 1.支持资产管理,包括平台同步设备/通道、智能设备、IT基础设备、软件应用; 2.支持设备在线状态、视频点播、视频质量诊断、录像完整性、卡口抓拍量检测等功能,并支持对以上异常故障的报警及可视化报表统计; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 通道授权 | 通道授权 智能运维NMS的通道授权模块;每份包含100路通道授权 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 20 |  |
| 6.3 | 交警设备设施故障检测模块 | 支持机动车信号灯/非机动车信号灯/人行横道信号灯/车道信号灯/道路交通信号灯倒计时器的信号灯不亮报警、信号灯单色灯常亮报警、信号灯同亮报警、信号灯亮度不足报警、信号灯遮挡报警、信号灯黄闪报警,支持展示异常图片,并在图片中标记异常信号灯目标物检测区域和检测算法配置支持对视频通道进行信号灯、LED屏等检测对象检测区配置,支持基于实时通道图片画面进行检测区绘制圈选出检测目标,同时可配置对应检测类型和算法类型,以及对算法分析时长进行配置; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.4 | 运维硬件服务器 | CPU:不低于8物理核心/16线程 内存:配置不低于2根16GB DDR4内存,容量最高支持至256GB 网卡:板载集成千兆双口+双口千兆网卡 通过riser卡可提供2种PCIe选择:最大可支持2个×8 PCIe 插槽,可支持1块全高半长加1块半高半长PCIe卡最大可支持1个×16 PCIe 插槽 SAS3008卡,支持RAID0/1/10 硬盘:2T LFF SATA × 2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 1 |  |
| 6.5 | 交通事件检测智能服务器 | 硬盘:1块2.5寸128GB SSD,2块3.5寸4TB硬盘 内存:4根8GB DDR4内存条 智能卡数量:2块智能分析卡 主处理器:CPU不低于4核8线程,3.6GHz 支持运行红绿灯检测运维算法分析;单台支持不低于32路400万视频分析; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
| 6.6 | 数据库扩容 | 支持5亿条数据量存储 日增数据写入500万条/天(单条数据平均2K) 数据接入:针对实时流数据提供安全,可靠,可弹性扩展的数据接入能力,支持从kafka、RabbitMQ等主流中间件数据源以消息流方式接入实时结构化数据,包括:过车数据,人脸数据,Mac数据,RFID数 据,档案类数据等 数据生命周期管理:支持用户自定义配置数据存储生命周期,自动删除超过生命周期的数据 高级查询接口:1、提供统一API查询接口功能:对上层业务实现了API统一封装,便于上层业务查询对接2、提供通用SQL查询接口功能:支持通过自定义SQL语句方式查询业务数据 运维管理:1、支持对数据库系统运维:支持服务启停、支持修改IP以及密码、支持数据库巡检2、支持对数据库监控功能:支持监控系统整体运行情况3、提供数据管家功能:支持创建业务表,支持管理数据接入 任务 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.7 | 流媒体节点软件 | 转发参数:支持单节点256路转发(4M码流、四网口绑定) 存储参数:或支持单节点256路存储(4M码流、四网口绑定);或 支持单节点400路车辆卡口存储(四网口绑定) 接入参数:支持5000私有协议接入,或2500国标接入,或5000主动注册,或2500 Onvif接入 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.8 | 流媒体节点服务器 | 处理器:2颗Intel Xeon 4210(R)×2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W 内存:配置4条16GB DDR4 2933 REG内存 固态硬盘(SSD):配置2块480G 2.5寸-SATA固态硬盘 机械硬盘(HDD):配置2块2T 3.5吋 7.2K 6GbSATA热插拔硬盘; RAID控制器:LSI SAS3008 SAS卡(IR) 网卡:双口千兆 RJ45网卡+四口千兆 RJ45网卡+板载双口千兆RJ45网卡 电源:双电源/550 W/ 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
|  | 小计（6) |  |  |  |  |
| 七 | 金湖县文明城市智慧交通管理平台系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 新增非机动车逆行违法行为抓拍模块 | 对接城区重点逆行的抓拍相机，获取抓拍非机动车违法图片，并实现违法人员的自动人脸识别，人工审核，自动短信+电话提醒，查询处罚等功能 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 新增走机动车道违法行为抓拍模块 | 对接城区机动车处的抓拍相机，获取抓拍非机动车违法图片，并实现违法人员的自动人脸识别，人工审核，自动短信+电话提醒，查询处罚等功能 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
|  | 小计（7) |  |  |  |  |
| 八 | 电子哨兵系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 哨兵相机（含柱状支架、臂装支架转接件） | 柱状支架 臂装支架转接件 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 8.2 | 交通信息发布屏 | 1）物理间距：P10； 2）像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示） 3）显示尺寸：1280mm×640mm 4）亮度：≥6000cd/m2； 5）显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片； 6）显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示； 7）字体：支持16/24/32号字体； 8（语音：支持万能语音播报； 9）防护等级：IP54； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 8.3 | 暖光LED常亮灯 | 暖光LED常亮灯 1)灯珠数量:≥16颗LED 光源; 2)照射距离不小于20米 3)光斑覆盖范围:不低于3车道; 4)中心光照度:LED:<40lx(20m光照度); 5)亮度调节:1~20级亮度可调; 6)支持外置光栅防眩目处理; 7)供电方式:AC100–240V; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 8.4 | 4路智能终端管理盒 | 4路智能终端管理盒 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
| 8.5 | 标杆 | 2m横臂,含杆件和基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 8.6 | 标杆 | 6m横臂,含杆件和基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 8.7 | 顶管 | 含过路2根φ75PE管 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 60 |  |
| 8.8 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 4 |  |
| 8.9 | 配线 | RVV-12*1.5,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 350 |  |
| 8.10 | 配线 | RVV 4*1.5,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 120 |  |
| 8.11 | 配线 | RVV-3×1.5,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 50 |  |
| 8.12 | 信号线缆（信号机通讯用） | 超5类网络线(5M成品网线) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 5 |  |
| 8.13 | 供电接电手续资料 | 供电接电手续资料 中标方承担二年电费,公安交警部门不提供开户手续资料同时质保期后不承担电费。 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 1 |  |
| 8.14 | 配线 | YJV-2×16mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 400 |  |
| 8.15 | 接电控制柜 | 接电控制柜 600mm×450mm×1200mm 箱体采用不锈钢,板厚不小于1.2mm 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
| 8.16 | 电缆标示桩 | 10CM*10CM*70CM 电缆保护标志桩为定制标准件,材质采用PVC或玻璃钢材质 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 20 |  |
| 8.17 | 配管 | PEФ40MM*30MM*3MM,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 400 |  |
| 8.18 | 控制漏电保护器 | 控制漏电保护器 自动复位1A*63A 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 2 |  |
| 8.19 | 双批开关 | 双批开关 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 只 | 2 |  |
| 8.20 | 双批保护器 | 双批保护器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 只 | 2 |  |
| 8.21 | 顶管 | 供电接电线路过路顶管 φ40硅芯管*2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 36 |  |
| 8.22 | 挖槽 | 开挖、回填60CM*30CM 长度为预估,距离以现场实际为准 根据现场自行勘察，自行考虑； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 30 |  |
| 8.23 | 插座 | 插座 三眼*10组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 1 |  |
| 8.24 | 低压避雷器 | 低压避雷器 防雷20-80KA 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 组 | 1 |  |
| 8.25 | 运营商链路 | 运营商链路 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 条 | 1 |  |
|  | 小计（8) |  |  |  |  |
| 九 | 无人机方舱 |  |  |  |  |
| 9.1 | 无人机小型机场 | 无人机小型机场 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
| 9.2 | 设备保险服务 | 设备保险服务 包含两年机库及飞机设备的原厂保障服务。包含所投设备(所有零部件，易损件，电池等消耗品)的机损、维修服务。 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
| 9.3 | 无人机三责险 | 第三者责任险多(100万/年)，共计两年 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
| 9.4 | 备用电池 | 电池需适配所投无人机 充电循环次数≥200次 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.5 | 探照灯 | 含支架安装尺寸:≤100x170x30 mm 重量:≤100g 最大功耗:≥30W 安装方式:快拆手拧螺丝，可同时安装喊话器 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.6 | 喊话器 | 含支架安装尺寸:≤75x70x55 mm 重量:≤100g； 一米处声压缓:≥100dB； 广播距离：≥200米； 最大功耗：≥15W； 安装方式:快拆手拧螺丝，可同时安装探照灯 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.7 | 增强图传模块 | 增强图传模块可将设备接入4G网络，实现增强图传等多项功能。 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.8 | 行业版遥控器 | 天线:≥4天线 工作频段:支持 2.4G、5.8G 图传 显示器分辨率:地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度:显示器亮度≥1400尼特 遥控器 4G 增强图传:支持4G增强图传模块，提升图传稳定性 遥控器重量:不带外置电池重量≤1.2kg 接口:支持的接口包括HDMI 1.4，SD3.0，Type-C支持 0TG，支持PD充电，USB-A遥控器支持外置电池 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):≥20公里(FCC)10 公里(CE/SRRC/MIC) 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 4 |  |
| 9.9 | 无人机信号中继固定站 | 中继站系统精度 基站定位误差: 单点精度(未标定): 水平:1.5 米(RMS)，垂直:3.0米(RMS) 星基差分精度: 收敛{时间:20 分钟 水平:30厘米(RMS)垂直:40厘米(RMS) 网络 RTK 标定: 水平:1.0厘米(RMS)+1 ppm 垂直:3.0 厘米(RMS)+1 ppm 中继站图传工作频率:2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz 功率 ≥10 瓦 内置电池工作时间≥3 小时 工作环境温度:优于-20℃至50°C 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.10 | 运维保养费用 | 运维保养费用 包含两年机库及飞机的运维保养服务，现场保养不低于一个季度一次。 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
|  | 小计（9） |  |  |  |  |
| 十 | 行人和非机动车电子劝导员及非机动车闯红灯系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 10.1 | 监控摄像设备 | 1200万行人闯红灯抓拍单元 1200万相机抓拍 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 78 |  |
| 10.2 | 信号灯 | LED频闪灯 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 78 |  |
| 10.3 | 音柱 | 户外音柱 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 78 |  |
| 10.4 | 终端管理设备 | 终端管理设备 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 10 |  |
| 10.5 | 红绿灯信号检测器 | 红绿灯信号检测器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 10 |  |
| 10.6 | 配套杆件 | 配套杆件及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、基础笼等） 每套基础尺寸0.8*0.8*1m,共8套 立柱高4m,壁厚4mm,外径120mm 供电接电保护装置 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 78 |  |
| 10.7 | 顶管 | 顶管施工2根φ75PE管,壁厚5mm 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 1240 |  |
| 10.8 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 60 |  |
| 10.9 | 交通智能系统调试 | 调试 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 10 |  |
|  | 小计（10） |  |  |  |  |
| 十一 | 声光电定向声波系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 11.1 | 信号灯 | 爆闪灯+定向声波(2组) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 14 |  |
| 11.2 | 重复显示器 | LED显示屏 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 11.3 | 信号灯 | 爆闪灯+定向声波(4组) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 11.4 | 室外型网络线 | 室外六类屏蔽双绞线,据实际量,含水晶头 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 800 |  |
| 11.5 | 电源线 | 国标RVV2x1.5mm2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 800 |  |
| 11.6 | 多功能插座 | 多功能插座 国标 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 20 |  |
| 11.7 | 系统软件 | 系统软件 后端管理平台 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 11.8 | 网络监听音箱 | 网络监听音箱 后端管理平台 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 11.9 | 网络话筒 | 网络话筒 后端管理平台 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
|  | 小计（11） |  |  |  |  |
| 十二 | 行人过街预警系统 |  |  |  |  |
| 12.1 | 无线太阳能道钉 | 无线太阳能道钉 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 154 |  |
|  | 小计（12） |  |  |  |  |
| 十三 | 金湖县水利局路口隐患工程数量表 |  |  |  |  |
| 13.1 | 减速让行标志 | 减速让行标志▽700及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、标志板、灯具、按钮、基础笼等） 单柱式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 13.2 | 前方路口提示标志 | 前方路口提示标志及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、标志板、灯具、按钮、基础笼等） 单柱式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 13.3 | 太阳能爆闪灯 | 太阳能爆闪灯 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 13.4 | 标线 | 震动标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 15 |  |
| 13.5 | 标线 | 减速让行标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 6 |  |
|  | 小计（13） |  |  |  |  |
| 14 | 工程税金 |  |  |  |  |
| 15 | 项目总计 |  |  |  |  |

二、主要设备及参数指标

以下标注“★”号为本次项目的实质性要求和条件，必须全部满足，有一项不满足负偏离的作无效标处理，参数允许正偏离。

一、交通信号控制系统

1.1、集中协调式交通信号控制机、手持式遥控器

（1）集中协调式交通信号控制机技术参数及指标

★①标准：遵从国家标准《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）的中心协调控制式信号机。

②稳定可靠：采用嵌入式中央控制系统；EMC电磁兼容性：具备抗浪涌冲击、抗周期跌落、抗群脉冲干扰、抗静电干扰的能力。

③超强保护：全天候室外双开门机箱、内置防雷和防浪涌装置；主控单元、灯控单元、配电单元均采用上架式安装。

④多种通讯接口：可扩展RS232、RS485接口与上位机通信，可采用光缆、PSTN共用电话网、无线电等联网方式，并可根据用户要求，支持符合TCP/IP协议的局域网、移动通讯网等方式。

⑤配置灵活：每个信号灯的闪烁时间和状态可调。

⑥故障诊断：全面的故障诊断功能使故障定方便。

⑦信号控制器支持最大值设置功能。

⑧模块化设计：交通信号控制机采用模块化设计，分为电源模块、主控模块、通信模块、灯驱模块、车辆检测器模块、手控模块、特勤控制接收模块、特勤控制器模块及背板接口板组成。电源模块负责为信号控制机的各功能模块提供稳定可靠的供电，并提供电源工作电压、电流等参数检测及电源故障检测；主控模块为主要控制模块，完成信号控制机的各类参数配置、故障检测、实时控制等功能，并可与中心控制平台软件的通信及完成对其它功能模块的通信控制；灯驱模块在主控模块的控制下完成对路口信号灯的灯色切换、灯闪等控制，每一灯驱模块提供12路灯驱输出，可控制12路灯，一般每一灯驱模块控制一个方向的信号灯（包含左转、直行、右转和人行），交通信号控制机一般配置4块灯驱模块，可按需要扩展到8块灯驱动模块；通信模块主要提供RS485接口的视频、线圈、微波、地磁等检测器的接口，若检测器未提供RS485接口，则需要通过接口板转接；车辆检测器模块为选配单元，主要提供线圈检测器的接口；手控模块完成对信号控制机的手动控制；特勤控制接收模块和特勤控制器模块主要完成对特勤车辆的快速通行控制；背板接口板主要提供外部的输入输出接口的转接功能。

⑨信号控制配置方式灵活：支持基于平板或手提电脑等的智能交通信号控制配置能力。

⑩信号控制机能够实现数据库事务的处理机制；实现了黄闪、感应控制、报警等功能；支持日志操作功能；支持不少于32相位、不少于16路行人检测器；信号控制器支持最大值设置功能。

⑪支持扩展功能：对扩展功能之数据安全跟踪处理能力测试进行检测，信号控制机具备数据安全跟踪处理机制。

⑫工作模式多样：可设置实时自适应、多时段多方案、半感应、全感应、定周期、人工手控、无电缆协调、指挥中心步进控制、黄闪、交通管制、紧急优先等多种工作模式。

绿波控制：在执行警卫、消防、救护、抢险等任务的时候，其行车路线上的各交通信号灯按车辆到达路口的时间开启绿灯，保证车辆畅通无阻。控制方式可由中央控制器实现。

单点控制：各交叉路口的信号灯由交通信号机独立控制。

闪灯控制：信号灯黄灯不停的闪烁，向车辆和行人发出警告或提示。

步进控制：根据路口交通需求，由指挥中心发出命令模拟交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。

交通管制：根据路口交通需求，由指挥中心发出命令模拟交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。

紧急优先：支持紧急优先测试，此功能的消息格式与内容符合标准要求。

⑬交通数据自动采集与处理：

通过车辆检测器对路口每个车道的车流量进行自动采集、处理和存储，为改善城市交通控制和城市规划提供决策依据。

支持环形线圈，电涡流、超声波、雷达、视频识别等多种车辆检测器。通过车辆检测器可实时检测控制区域内的交通流状况，通过交通模型计算出路口停车线车辆的到达和排队情况，以减少行车延误和停车率为优化目标，对控制方案与控制参数进行优化调整，构成整体优化的实时自适应控制系统。

⑭设备防护：具备过载与漏电保护，软/硬件双重监视的绿冲突保护。对系统硬件、软件的工作状态和故障情况进行全面监视。所有输出口都采用了光电隔离措施。支持控制命令发送、设备情况查询、实时显示各受控路口红绿灯状况。降级顺序：指挥中心控制-无电缆协调控制-感应控制-多时段多方案-定周期控制-黄闪。

⑮对象处理能力测试中，支持事务操作能力、模拟事务处理流程状态机的各个环节。⑯支持通过交警信号中心平台对交通信号进行联网控制。

⑰信号控制机的机柜满足公安部的相关标准要求，内部空间大，利于信号机的散热、安装、使用和维修、机柜内可放置光端机、交换机、闯红灯监测设备等设备。信号灯灯具接线、外部保险等均在机柜内连接。机柜门采用统一门锁，门锁上有保护装置，以防止被非法使用者打开。信号控制器柜门采用内嵌式，缝隙小于3毫米，保障信号机的安全。手动控制开关盒设置于机柜的侧面，可单独打开，而无需打开主机柜门。

⑱物理指标：

工作电压：AC176～264V。频率：48～52Hz。

★绝缘电阻：信号机电源电极或其他导电部分与可触及机柜、机箱的绝缘电阻应不小于10MΩ。

整机功率不超过30W（不包含红绿灯功率）。

输出功率：每路最大输出功率300W。

工作温度：－40℃～70℃。

工作湿度：<95%无结露；

整机重量：≤60kg。

结构采用镀锌钢板或冷轧板制作，外表面静电喷涂处理，要求维护开门方便，具备防锈、防水、防盗特点。

（2）手持式遥控器

通过手持式遥控器实现对交叉路口交通信号的智能控制调节，根据面板上对应的参数进行手持式控制，实现对某一方向特殊控制，操作简便、实用，操作界面采用中文界面控制；要求和金湖道路上现有信号控制系统兼容。

主要功能：

①具备指定方向绿灯方向放行功能；

②功能切换实现不同模式对信号机遥控功能；

③带OLED显示屏，直观方便；

④显示当前放行方向与信号机同步；

⑤手持式遥控器配置3.7V1200mAh锂电池和专用充电器；

⑥采用先进的LOAR扩频技术和高效的循环交织纠检错编码技术，超强抗干扰；

主要参数：

| 通讯频率 | 433MHZ |
| --- | --- |
| 遥控距离 | >400米（功率可调至1公里） |
| 电源 | 3.7V1200MAH锂电池 |
| 屏幕 | OLED |
| 功耗 | 小于0.2W |

（3）交通信号控制机通信协议

★信号控制机通信协议（指令和消息方式）符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求；

对信号灯组、方案调度计划、信号配时方案进行检测时，符合要求。

1.2、道路交通信号灯

- 机动车灯盘采用￠400型，超高亮发光二极管制造；含箭头灯及圆盘灯，考虑到城区道路沿线超高车辆刮擦碰撞等因素，本批次信号灯现场安装时均为“横式安装”。

机动车信号灯

- 1、含右转方向指示信号灯、左转方向指示信号灯、直行方向指示信号灯和圆盘机动车信号灯。

- 一组灯应由三个信号灯组成。这三个信号灯应显示红色、黄色及绿色。

- 交通信号灯包括两种型号：方向指示信号与机动车信号灯。对机动车信号灯而言，照亮区域必须形成圆盘形状；对方向指示信号而言，照亮区域必须形成箭头形状，其方向根据施工图及现场道路设计及安装时确定。

- ★标准：符合中华人民共和国《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准；

- 外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ400mm，透光面的灯具厚度≥140mm，外观与金湖道路上现有信号灯保持一致；

- 透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面；

- 外壳材料：灯具为铝压铸材料一次压铸成形，使用寿命≥25年，涂成黑色；

- 光源：光源采用四元素超高亮度发光二极管（LED），具有寿命长、功耗低、外观新颖等特点，额定电压：AC176～264V,50HZ ；

- ★发光强度：符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）中5.2光学性能要求；

- ★色度：符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）中5.4色度性能要求；

- 光源寿命：≥10万小时；

- 可视角度：≥30°;

- 可视距离：≥400m；

- 外壳防护等级：≥IP53；

- 耐温：－40℃~+75℃;

- 湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93%±2%;

- 绝缘电阻：≥10MΩ;

- 介电强度：耐压1440VAC；

- 防尘：信号灯的防尘等级应不低于GB4208中规定的IP5X，即防尘。试验后，信号灯应承受介电强度试验，并且信号灯壳体内应无滑石粉沉积，发光单元内应无滑石粉痕迹；

- 抗振动：信号灯在额定电压下以正常工作状态固定在振动台上，对其进行前后、左右、上下方向上的振动每个方向振动20个周期。试验中及试验后，信号灯应能正常工作，紧固部件应无松动，无机械损伤，无电器接触不良现象；

- 抗风压：145km/h；

- 单灯净重≤25kg。

- 灯芯尺寸：≥392（MM),三连体；

- ▲ 单灯功率及功率因数：【箭头灯】功率：红色≤14W、黄色≤14W、绿色≤9W；功率因数：红、黄、绿色均≥0.88；【圆盘灯】功率：红色≤13W、黄色≤14W、绿色≤11W；功率因数：红、黄、绿色均≥0.88；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

- LED参数：光强：红、黄色≥6000mcd；绿色≥10000mcd；

- 波长：红625nm±5nm、黄590nm±5nm、绿505nm±2nm；

- LED数量：（箭头灯）红、黄LED数量不少于120支、绿色不少于108支；（圆盘灯）红、黄LED数量不少于120支、绿色不少于108支；使用寿命≥10万小时。

1.3、行人灯

- ★标准：符合中华人民共和国《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准；

- 外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ300mm，透光面的灯具厚度为110mm，外观与金湖道路上现有信号灯保持一致；

- 透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘；

- 外壳材料：灯具为铝压铸材料一次压铸成形，使用寿命≥25年，涂成黑色；

- 光源：光源采用四元素超高亮度发光二极管（LED），具有寿命长、功耗低、外观新颖等特点。使用寿命≥10万小时；

- 额定电压：AC176～264V,50HZ；

- ★发光强度：符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）中5.2光学性能要求；

- ★色度：符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）中5.4色度性能要求；

- 光源寿命：≥10万小时；

- 可视角度：≥30°；

- 可视距离：≥300m；

- 外壳防护等级：≥IP53；

- 耐温：－40℃～+75℃；

- 湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％；

- 绝缘电阻：≥10MΩ；

- 介电强度：耐压1440VAC；

- 防尘：信号灯的防尘等级应不低于GB4208中规定的IP5X，即防尘。试验后，信号灯应承受介电强度试验，并且信号灯壳体内应无滑石粉沉积，发光单元内应无滑石粉痕迹；

- 抗振动：信号灯在额定电压下以正常工作状态固定在振动台上，对其进行前后、左右、上下方向上的振动每个方向振动20个周期。试验中及试验后，信号灯应能正常工作，紧固部件应无松动，无机械损伤，无电器接触不良现象；

- 抗风压：145km/h；

- 红、绿二色行人图案单屏显示（绿色行人图案具有动感，分六个步骤完成动作，图案更形象，逼真）

- 单灯功率：红、绿灯均不大于10W；

- LED数量：红LED数量≥75支，绿LED数量≥66支 5腿绿人≥125支；

- 波长：红625nm、绿505nm；

- 灯芯尺寸：≥292（MM),二连体动态；

1.4、倒计时器

（1)600*800型通讯式信号倒计时器

- ★倒计时器符合GA/T508-2014、GB14887-2011标准；

- 内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠；

- 外壳采用铝合金结构，工艺精细、外表美观，重量轻，不生锈，防尘，防水，使用寿命≥10年；

- 光源采用四元素超亮度发光二极管(LED)，亮度高，功耗低，使用寿命大于10万小时；

- 采用单片机控制，自动检测信号时间，信号闪烁（例如绿闪）时，不影响数字显示机的正常工作；

- 倒计时器控制软件自行设计，具有源代码和自主知识版权，路口运行自适应方式时，内置式倒计时器能适应变化的交通信号配时时间；

- 倒计时器不会出现倒计时和交通信号灯不同步的情况，保证倒计时器和交通信号控制机无缝配合工作；

- 数码显示倒计时器以标准7段码形式显示两位数字，最大显示数字为99。采用封胶处理，具备防水、不积尘功能，每个笔画段内集成红、黄、绿三种独立LED发光管，与信号灯显示颜色一致；

- 在正常状态下，倒计时器的显示连贯递减，无乱码、丢码等现象；通讯中断时，或者道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时，倒计时器能在2秒之内显示黑屏。当道路交通信号机中断输出，或转入黄闪控制后，倒计时器应能在当前信号相位结束时间内显示黑屏；

- 外形要求：外形为方形，外形尺寸美观牢固，遮阳帽伸出长度大于300mm；

- 显示数字：字体尺寸为单字高500mm、单字宽250mm，笔划宽不小于50mm，数字间距离大于50mm。考虑到美观，在高、宽方面可作小范围适量调整；

- 电源范围：电压：AC176V~264V，频率：50HZ±2HZ；

- 绝缘性：带电部分和箱体之间绝缘电阻大于10MΩ，绝缘耐压大于1.5KV；

- 亮度等级：0度：＞4000坎德拉每平方米，10度：＞1200坎德拉每平方米；

- 可视角度：大于30度º；

- LED波长红色：625±5nm；黄色：590±5nm；绿色：505±2nm；

- 工作环境温度：－40℃～75℃；

- 工作环境湿度：5％～95％；

- 平均无故障时间（MTBF）：≥30000H；

- 防护等级：≥IP53。

- 单灯功率：红、黄、绿均≤20VA；

- 工作方式 ：支持学习式、通讯式、脉冲式兼容；

- 红LED数量：≥392支，黄LED数量：≥168支  绿LED数量：≥280支；

- 24、单灯亮度：红灯、黄灯≥8500cd/㎡；绿灯≥11500cm/㎡；

- 25、灯芯尺寸：515×580（mm）、 外形尺寸：600×800（mm）；

- 26、泄漏电流：倒计时器电源各极与壳体之间的泄漏电流≤1MA;

- （2）640±50mm*960±50mmLED显示屏

整屏技术参数：

- 外形尺寸：(640±50mm)*(960±50mm)*(100±10mm)；

- 箱体材质：冷轧钢板防锈喷塑处理；

- 整机重量：约30KG；

- 额定功率：500W；

- 工作电压：AC187~253V，50/60Hz；

- 工作温度：-40~+75℃；

- 防护湿度：＜75% ；

- 防护等级：IP54 ；

- 发光亮度：红色单管＞2800mcd，绿色单管＞4200mcd；

- 发光波长：红色（620~625nm），绿色（504~508nm）；

- LED使用寿命：＞5W小时 ；

- 可视距离：≥300m ；

- 排列方式：点阵式 ；

- 工作方式：学习式、通讯式、脉冲式、倒9秒式；

- 制造标准：GAT508-2014、SJ/T 11141—2012；

子模块参数：

（A)P10双色模组：

1、户外P10恒流四扫双色模组主要是由红色LED、绿色LED组成矩阵，然后再固定到塑胶套件上而成；

2、此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；

3、通过OE信号驱动红色LED、绿色LED的驱动芯片，可形成65,536种颜色变换；

4、此模组可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；

- 综合：用高亮度的LED和优质的塑胶件；高对比度可达到良好的显示效果；重量轻易于安装、拆卸；采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低；像素间距为10mm，共有32*16个像素点，每个像素点由1R1G组成。

- 扫描方式：1/4扫描；

- 结构特点：灯驱合一；

- 点间距：10MM;

- 模组尺寸：320*160；

- 像素密度：10000点/M2;

- 亮度：不小于3000CD/M2;

- 最大电流：3.2A;

- 最佳视距：不小于10M;

- 可视角度：水平80°、垂直45°；

(B)显示屏电源模块：

1、规格尺寸：199*110*50MM;

2、可靠性：可靠性高、带载能力强；

3、保护功能：过载/短路保护；

4、输入电压/输入频率：176-264vAC/47-63HZ;

5、浪涌电流：冷启动，40A/230VAC;

6、输入过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后；

7、上升保持时间：50MS,20MS额定满载；

8、工作温度：-30°C---+60°C；

(C)主控板模块：

1、内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠;

2、采用单片机控制，自动检测信号时间，信号闪烁（例如绿闪）时，不影响数字显示机的正常工作；

3、控制软件自行设计，路口运行自适应方式时，内置式倒计时器能适应变化的交通信号配时时间,运行呈9秒显示；

4、支持多种通信方式（串口、网口、蓝牙、WIFI等）现场或远程对LED显示屏进行信息编辑；

- 智能交通管控抓拍系统

集成指挥平台外挂接口参数：

（一）60W21非机动车违法线索写入接口

（1）接口来源：集成平台

（2）接口类型：写入类接口

（3）系统类别：60

（4）接口ID：60W21

（5）节点名称：surnonveh

处理说明：提供给执法取证设备将抓拍的电动自行车非现场交通违法线索写入集成指挥平台，该接口基于公安网或视频专网的接入服务程序（rminf）进行调用；

写入参数：具体字段见下表

| 序号 | 参数项 | 名称 | 长度 | 是否可空 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sbbh | 设备编号 | 18 | 否 | 该设备编号必须在系统中有备案信息 |
| 2 | fxjg | 违法发现机关 | 12 | 是 | 违法发现机关，如果不传，默认取设备管理部门，否则以上传为准 |
| 3 | jtfs | 交通方式 | 2 | 否 | 2-驾驶非机动车，3-乘机动车，4-乘非机动车，5-步行，9-其他 |
| 4 | clfl | 车辆分类 | 1 | 否 | 1-非机动车 8-无牌无证非机动车 |
| 5 | clyt | 车辆用途 | 1 | 是 | 1-自用2-快递3-外卖 4-共享 5-警用。默认为1。 |
| 6 | ssdw | 所属单位 | 400 | 是 | 所属单位，中文简称 |
| 7 | hpzl | 号牌种类 | 2 | 是 | D1-正式号牌；D2-临时号牌；D3-营运号牌； D4-警用号牌；D5-治安号牌。 快递、外卖、共享等营运电动自行车如果为单独号牌样式的，应当传D3，如果属于正式号牌中的单独号段，应当传D1。 综合应用平台提供电动自动车发牌代码（如“苏B”“无锡”“江阴”）备案功能，各地市需配置启用的号牌种类及其对应的发牌代码，每个号牌种类可备案多个发牌代码。 |
| 8 | hphm | 号牌号码 | 15 | 是 | 号牌号码 |
| 9 | tid | 芯片ID | 60 | 是 | 芯片ID |
| 10 | kh | 卡号 | 60 | 是 | 卡号 |
| 11 | xzqh | 行政区划 | 6 | 是 |  |
| 12 | fxfs | 发现方式 | 1 | 否 | 1-人脸识别 2-号牌识别 3-RFID射频识别 |
| 13 | wfdd | 违法地点 | 5 | 是 |  |
| 14 | lddm | 路段代码 | 4 | 是 | 路段代码或公里数 |
| 15 | ddms | 地点米数 | 3 | 是 |  |
| 16 | wfdz | 违法地址 | 128 | 是 | 中文描述 |
| 17 | wfsj | 违法时间 |  | 是 | 不为空时，格式如：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss |
| 18 | wfxw | 违法行为 | 5 | 否 |  |
| 19 | scz | 实测值 | 6 | 是 |  |
| 20 | bzz | 标准值 | 6 | 是 |  |
| 21 | cqfs | 图片方式 | 1 | 是 | 1-图片链接，2-base64文件流方式 |
| 22 | zpstr1 | 照片1 |  | 否 | base64编码或者图片链接 |
| 23 | zpstr2 | 照片2 |  | 是 | base64编码或者图片链接 |
| 24 | zpstr3 | 照片3 |  | 是 | base64编码或者图片链接 |
| 25 | tzzp | 人像特征照片 |  | 是 | base64编码或者图片链接 |
| 26 | wfspdz | 违法视频地址 | 512 | 是 | 违法视频地址 |
| 27 | sfzmhm | 身份证号 | 18 | 是 | 通过人脸识别必填 |
| 28 | dsr | 当事人 | 128 | 是 |  |
| 29 | xsd | 相似度 | 8 | 是 |  |
| 30 | zsxzqh | 住所行政区划 | 10 | 是 |  |
| 31 | zsxxdz | 住所详细地址 | 128 | 是 |  |
| 32 | dh | 电话 | 50 | 是 |  |
| 33 | zpstr | 照片 |  | 是 | base64编码或者图片链接，当事人登记图片 |

返回结果XML文档：code（标记，0、失败；1成功）、message（描述信息）

2.1、900万电警抓拍单元（核心产品）

（1）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；

（2）★图像传感器：1英寸CMOS（GMOS）传感器；

（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

（3）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；

（4）最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；

（5）视频帧率：在1～25fps可调；

（6）护罩玻璃透光率≥99%，外壳防护等级应不低于IP66；

（7）视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

（8）▲ 支持对不按导向车道行驶抓拍，白天和晚上的捕获率均≥98%，白天和晚上的准确率均≥98%；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

（9）▲ 支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥98%；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

（10）支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章；

（11）支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍；

（12）支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测；

（13）可显示设定区域内各像素点的RGB分量值；

（14）设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%，

（15）支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；

（16）支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；

（17）支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍；

（18）支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标, 目标包括机动车、非机动车以及行人等；未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素；支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1~16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；

（19）感兴趣区域增强编码功能检查：支持24块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置；具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；

（20）支持通过视频触发进行车辆抓拍；支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。

（21)设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。

2.2、900万高清生态环保卡口抓拍单元

（1）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；

（2）靶面尺寸≥1英寸；

（3)支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数；支持通过浏览器设置人脸自动曝光参数亮度、最短持续时间和人脸过滤时间；

(4)支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以供客户端浏览；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，视频帧率在1～25fps可调；

(5)▲支持车辆抓拍捕获功能，白天和晚上的捕获率均≥95%；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

（6）支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；

(7)支持26块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩0～100可设置；

（8）▲在补光环境下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

（9）支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于130个运动人体目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。

(10）★甲方有权对最终采购设备进行测试检验，检测内容如下：900万卡口配套的补光灯在符合项目要求的参数基础上并保证现场补光灯满足一级补光装置要求的瞬间有效光照度不高于80Lux，相机覆盖1-2个车道，抓拍过车图片要求车牌清晰，车身颜色无偏色，车内人脸满足人像平台比对需求，满足甲方实战业务应用，若所采购设备不满足招标要求，甲方有权终止合同，并报相关部门进行处理。（提供承诺书加盖公章上传，承诺书格式自拟）

2.3、高清智能监控球机

（1)摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头，全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯，细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置6颗红外补光灯及1颗白光灯；细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于135mm；

(2)全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190 °;

(3)全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12 °可调；

(4)摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB；

(5)红外距离不小于200米；

(6)支持水平旋转范围360 °连续旋转，垂直旋转范围-20 °~90 °;

(7)具备声音报警输出功能,可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警；

(8)当人或车辆进入警戒区域后，可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；

(9)★内置不少于2个GPU芯片；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

(10)全景路视频图像分辨率不小于3632×1080，细节路视频图像分辨率不小于2560×1440；

(11)全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

（12）摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签；

(13)支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。

2.4、LED频闪补光灯

16颗原装大功率白光（暖光）LED频闪灯；

（1）单次闪光能量≥200J；

（2）色温＞4000K；

（3）支持5V电平量触发(可选开关量)；

（4）闪光次数≥2000万次；

（5）最佳补光距离16m～25m；

（6）具有脉冲保护功能；

（7）1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口；

（8）补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启；

（9）可通过RS485远程控制补光灯的亮度，开启/关闭；

（10）回电时间应≤50ms；

（11）最大功耗＜300W；

（12）在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作；

（13）防护等级IP66；

2.5、多合一补光灯

（1）设备由光源、外壳、安装基座等组成；

（2）内置不少于24颗原装高亮度LED芯片,寿命长，稳定性好，发光效率高；

（3）气体灯管采用专业设计特定灯管，质量可靠，寿命长；

（4) 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染；

（5）采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；

（6）LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；设备需自带LED格栅，有效减少周边光污染；

（7）气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；

（8）气体补光控制具有峰值抑制功能；

（9）需同时支持LED频闪、白光爆闪，红外爆闪；

（10）支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；

（11）结构采用IP65设计；

（12）电源：AC220V±10%；

（13)★设备需符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）相关规定。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传，提供的检测报告内容模糊不清导致无法辨别的，按未提供处理）

2.6、红绿灯信号检测器

(1)支持1个RS485接口，≥20个输入接口；

(2)支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式；

(3)支持接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测；

(4)支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态

(5)支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；

(6)支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间。

- 监控指挥中心及外场设备传输系统

3.1、数据智能云存储服务器

（1）单设备应配置≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存最大可支持扩展到≥128GB内存，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。

（2）支持热插拔冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计；

（3）可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；

（4）具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意

块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

（5）支持对录像的某个时间点进行添加标签，并可进行查询；支持不低于600MBps 图片并发

输入，同时不低于600MBps图片并发输出；可同时对接入摄像机的主辅码流进行存储。

（6）单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩万兆口或光纤接口；

（7）应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，

支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

- （8）支持冗余存储；

- （9）满配含存储硬盘48块（容量为10T/块）；

- （10）≥1200W，1+1冗余电源。

3.2、应用管理服务器

（1）2U单路标准机架式服务器CPU：配置1颗国产处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz；

（2）内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存；

（3）硬盘：配置2块1.2TB 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;

（4）阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）;

（5）PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；

（6）网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；

（7）其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；

（8）电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

3.3、16 路智能硬盘录像机

（1）2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1 同源，HDMI2和VGA2 同源，组间异源8盘位，可满配 8T硬盘,2个千兆网口，输入带宽：256Mbps，16 路 H.264、H.265混合接入；

（2）可接入 1T、2T、3T、4T、6T 容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘；

（3）开启视频流智能分析，NVR 网络发送带宽不会降低，开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低；

（4）支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”，企业技术要求：支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于 99%；

（5）设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和 VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单；

（6）同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。

（7）可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。

（8）网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。

（9）网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。

3.4、云存储服务器企业级iot硬盘（10T)：

3.5",SATA3,512E，3.5 HDD,10TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s。

3.5、存储卡：

类型：MicroSD(TF)、容量：≥64G、读取速度：≥120MB/秒、写入速度：≥90MB/S

3.6、工业级交换机、光纤收发器技术参数：

1、工业级5/8口千兆交换机

（1）配有5/8路10/100/10001000Base-TX以太网接口；

（2）支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力；

（3）10Mbps，100Mbps，1000Mbps自动适应；

（4）网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关；

（5）内带存储转发机制，缓存1M，支持多种协议；

（6）雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)；

（7）通过继电器输出自动报警功能；

（8）冗余双直流电源输入过载保护；

（9）符合电信级运营标准，平均无故障工作在2万小时以上；

- 标准:

IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-T(X)和100Base-FX

IEEE 802.3ab 1000Base-T(X)

- 接口:

（1）千兆以太网：5/8路千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T（X）

（2）LED指示灯：PWR1，PWR2，FAIL电源告警灯,RJ-45指示灯

（3）报警触点：一路继电器输出，常开常闭，容量1A@24VDC

- 电源需求:

（1）输入电压：DC 12/24/48V宽压、冗余双电源输入

（2）功耗:最大5 Watts

（3）浪涌防护(以太网)：±8KV接触放电；±15KV空气放电

（4）雷击浪涌冲击防护(以太网)：共模±4KV(10/700μs)

（5）差模±2KV(10/700μs)

（6）雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

（7）接口端子：1个可插拔的6针接线端子

（8）过载保护：提供

（9）反接保护：提供

- 机械特性:

（1）外壳：IP30防护等级

（2）安装方式：导轨式安装\墙式安装（默认为导轨式安装）

（3）尺寸（W x H x D）：150mm×47.6mm×100mm

（4）工作环境:工作温度：-40℃~85℃ 储存温度：-40℃~85℃ 相对湿度：0～95% (无凝露)

- 行业标准:

EMI：FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A

EMS：IEC(EN)61000-4-2(ESD)，IEC(EN)61000-4-3(RS)，IEC(EN)61000-4-4(EFT)，

IEC(EN)61000-4-5(Surge)，IEC(EN)61000-4-6(CS)，IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)

2、工业级千兆光纤收发器

（1）采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长；

（2）支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力10Mbps，100Mbps，1000Mbps 自动适应网口支持全自动交叉识别内带存储转发机制，缓存1M；

（3）符合电信级运营标准，平均无故障工作在5万小时以上；

（4）工作电压：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)，支持反接保护；

（5）使用SC光纤接口（可选 ST、FC接口）；

标准:

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x

接口:

（1）千兆以太网：1路千兆 RJ-45，支持 10/100/1000Base-T（X）；

（2）光纤端口：1路 1*9 光纤接口（可选 ST、FC、SC 接口）,支持；

（3）1000 Base-X；

（4）LED 指示灯：PWR 电源灯，FDX 光纤指示灯,ACT 网络数据传输指示灯，LINK 网络连接指示灯；

（5）传输光纤:多模：50/125，62.5/125、单模：8.3/125，8.7/125，9/125，10/125μm；

（6）传输距离:多模：2km、单模：20km，根据用户需求可订制40Km、60Km、80km、120km。连接线缆UTP5类线：100m；

电源需求:

（1）输入电压：12/24/48VDC（10.8~52.8VDC）

（2）功耗:最大 3 Watts

（3）接口端子：1 个可插拔的3针接线端子

（4）过载保护：提供

（5）反接保护：提供

机械特性:

（1）外壳：IP30 防护等级

（2）安装方式：导轨式安装\壁挂式安装

（3）尺寸（W x H x D）：150mm×37mm×100mm

工作环境:

（1）工作温度：-40℃~85℃

（2）储存温度：-40℃~85℃

（3）相对湿度：0～95% (无凝露)

行业标准:

EMI：FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A

EMS：IEC(EN)61000-4-2(ESD)、IEC(EN)61000-4-3(RS)、IEC(EN)61000-4-4(EFT)、

IEC(EN)61000-4-5(Surge)、IEC(EN)61000-4-6(CS)、IEC(EN)61000-4-8、IEC 60068-2-27(Shock)、IEC 60068-2-32(Freefall)、IEC 60068-2-6(Vibration)

- 防雷接地

4.1、接地

杆件保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω，防雷符合《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》。垂直接地极采用L50×50×5mm 长2.5m的镀锌角钢，水平接地极采用50×5mm 镀锌扁钢，接地引上线用40×4mm 的镀锌扁钢、50mm2的绝缘多股铜导线。将接地极打入土层（最好是常年比较潮湿的地方），地线顶端埋深应大于0.8m，接地极与基础的距离应＞10m，接地极之间的距离＞5m。角钢与角钢之间用50×5的镀锌扁钢（也埋设在距顶端0.8 m 的地方）以焊接方式连接，焊接完成后，焊接处应进行防腐防锈处理。

4.2、防雷设施

所有外场设备立柱均设置避雷针，避雷针与杆体及设备做绝缘处理，同时在各外场设备信号线以及供电电缆的接口处安装防雷保护器。

- 行人和非机动车电子劝导员及非机动车闯红灯

5.1、1200万像素相机

1、高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成；

2、靶面尺寸≥1英寸；视频分辨率≥4096*3072；

3、支持抓拍非机动车违章：违法非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯；

4、支持非机动车特征检测：伞棚、载人人数等特征检测；

5、支持区分机动车、非机动车或二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）和行人；

▲6、支持对非机动车闯红灯、越线停车、非机动车占道、逆行、未戴安全帽、装载伞具等行为进行检测、抓拍，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥99%；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章上传）

7、支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；

8、支持语音文件导入，并选定语音输出到摄像机音频口；

9、支持主码流同时输出不少于 30 路的图像以提供客户端浏览；

10、支持对非机动车和行人目标检测并显示结构化信息。

5.2、定向音频（户外音柱）

1、输出音量可调节，功率≥20W；

2、铝合金外壳，满足户外使用条件，防护等级不低于IP66；

3、音频输入信息可自定义，支持多种人声输出可调可选；

4、支持控制固定语句音频输出。

终端管理设备：

1、具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，≥2个1000M SFP光端接口，≥2个报警输入接口，≥2个报警输出接口；

2、硬盘槽位≥4个，本次内置≥1块8T硬盘；

3、支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发；

4、可配置多种字符叠加、图片合成模式；

5、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能；

6、支持≥12个通道的非机动车过车记录存储、图片存储、视频存储、抓拍及违章数据上传、视频流转发。

5.3、信号检测器

1、具有≥6路信号灯交流信号输入接口、≥4个RS485输出接口、≥1路100M网口输出、≥1个5VDC输出接口；

2、具有≥5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；

3、具有≥16路交通灯状态指示，支持实时输出交通灯信号状态。

- 金湖县文明城市智慧交通管理平台系统技术参数：

系统主要为新增非机动车逆行、走机动车道等2个违法行为抓拍模块。2个模块参考价格约10万元。具体功能如下：

| 违法行为 | 参数 |
| --- | --- |
| 非机动车逆行 | 对接城区重点逆行的抓拍相机，获取抓拍非机动车违法图片，并实现违法人员的自动人脸识别，人工审核，自动短信+电话提醒，查询处罚等功能 |
| 非机动车走机动车道 | 对接城区机动车处的抓拍相机，获取抓拍非机动车违法图片，并实现违法人员的自动人脸识别，人工审核，自动短信+电话提醒，查询处罚等功能 |

- 广域雷达微波检测器（单点自适应系统）技术参数：

采用广域雷达跟踪和高清视频融合技术，一体化设计，可跟踪256个目标，检测目标的即时位置、即时速度、目标分类、实时排队长度、实时区域状态、多断面的交通流、异常事件等高精度检测及视频可视化；视频像素500万，检测范围：8车道、350米远；同时支持正向或者侧向安装。

- 行人过街系统技术参数：

8.1、交通信号控制机、900万电警抓拍单元（核心产品）、LED频闪暖光灯及红绿灯信号检测器、室外抱杆箱参数：同“1.1、集中协调式交通信号控制机、手持式遥控器”、“2.1、900万电警抓拍单元（核心产品）”、“2.4、LED频闪补光灯”、“2.6、红绿灯信号检测器”及“5.4、抱杆箱”参数

8.2、4路智能终端管理盒

1、内置8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持180Mbps，卡口合成模式码流支持100Mbps；标配≥4T硬盘；

2、支持预览界面视频流通道展示相机IP与实时码流大小；

3、支持将 1/2/3/4 张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；

4、支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；

5、历史存储数据防删改功能：录像、图片文件无法直接删除，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；

6、支持客户端与前端摄像机分别连接该设备的不同网段时，通过端口映射客户端可以跨网段访问前端摄像机并操作配置；

7、视频接入模式支持不低于12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持不低于4路网络压缩高清视频输入；

8、支持双网卡路由设置，支持展示已添加的路由；

9、支持对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）；

10、支持自动注册设置选项，可设置平台地址、端口、子设备ID；

11、▲支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）

12、▲支持启用自定义发布，在等待时间内无过车则发布自定义信息，设置等待时间、自定义发布时间段及显示内容，可设置多区域，各区域可独立配置显示风格、每页停留时间、移动速度、字体颜色、显示内容，字体大小。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）

8.3、交通信号灯

机动车灯盘采用￠400型圆盘灯，超高亮发光二极管制造；考虑到学校门口路段实际地形因素，本批次信号灯现场安装根据现场设置情况选择“一体化立柱灯”。

★信号灯需通过符合GB14887-2011《道路交通信号灯》中强制性项目的检测要求，达到合格标准。

- （1）机动车交通信号灯（一体化立柱灯）

A、灯具性能参数：

1、透光镜面：¢400；材质：PC塑料或铝材压铸；颜色：黑色；

2、内容：红黄绿三色满屏灯分屏幕显示、最下面为倒计时器，从上到下呈四联架构；

3、色度：红色（620-625）、黄色（585-590）、绿色（504-508）；

4、光源：采用超高亮度LED；工作电源：187V-253V 50Hz；额定功率：小于25W；

5、环境温度：-40℃~+80℃；相对湿度：≤95%；防护等级：IP54 ；

6、可靠性：MTBF≥10000小时；可维护性：MTTR≤0.5小时；使用寿命：＞50000小时；

7、★符合标准：《道路交通信号灯》（GB14887-2011）；

8、控制：手动按钮，实现手动触发型控制（定制）；

- ▲9、单灯功率及功率因数： 【圆盘灯】功率：红色≤16W、黄色≤16W、绿色≤16W； 功率因数：红、黄、绿色均≥0.90；

10、LED数量：（圆盘灯）红、黄LED数量不少于120支、绿色不少于108支；

11、LED参数：光强：红、黄色≥6000mcd；绿色≥10000mcd；

12、波长：红625nm、黄590nm、绿505nm；

13、防尘：信号灯的防尘等级应不低于GB4208中规定的IP5X，即防尘。试验后，信号灯应承受介电强度试验，并且信号灯壳体内应无滑石粉沉积，发光单元内应无滑石粉痕迹；

14、抗振动：信号灯在额定电压下以正常工作状态固定在振动台上，对其进行前后、左右、上下方向上的振动每个方向振动20个周期。试验中及试验后，信号灯应能正常工作，紧固部件应无松动，无机械损伤，无电器接触不良现象；

B、杆体性能参数：

1、组成：5.2米型材、板材钢结构+镀锌钢板组成（铝合金侧槽可选）；

2、焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象；

3、立杆与底法兰连接处采用双面焊接,内焊加强筋；

4、杆件经前处理后整体热浸镀锌，当基材厚度≤5mm时，锌层厚度≥65μm；当基材厚度≥5mm时，锌层厚度≥86μm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象；

5、杆件外表面热镀锌后抛光打磨，并采用优质室外耐候性纯聚酯粉末，经静电喷涂；要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象；

6、喷涂颜色根据客户实际需要确定；

- （2）“申请式”行人过街信号系统

A、灯具性能参数：

1、透光镜面：¢300；材质：PC塑料或铝材压铸；颜色：黑色；

2、内容：行人图案，2灯，上灯红人静止复合绿倒计时，下灯绿人动态复合红倒计时；

3、色度：红色（620-625），绿色（504-508）；

4、光源：采用超高亮度LED；工作电源：187V-253V 50Hz；额定功率：小于10W；

5、环境温度：-40℃~+80℃；相对湿度：≤95%；防护等级：IP54 ；

6、可靠性：MTBF≥10000小时；可维护性：MTTR≤0.5小时；使用寿命：＞50000小时；

7、★符合标准：《道路交通信号灯》（GB14887-2011）；

8、控制：手动按钮，实现手动触发型控制；

B、杆体性能参数：

1、组成：3.5米型材、板材钢结构+镀锌钢板组成（铝合金侧槽可选）；

2、焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象；

3、立杆与底法兰连接处采用双面焊接,内焊加强筋；

4、杆件经前处理后整体热浸镀锌，当基材厚度≤5mm时，锌层厚度≥65μm；当基材厚度≥5mm时，锌层厚度≥86μm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象；

5、杆件外表面热镀锌后抛光打磨，并采用优质室外耐候性纯聚酯粉末，经静电喷涂；要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象；

6、喷涂颜色根据客户实际需要确定；

C、功能参数

1、支持交通信号智能控制常规功能；

2、支持根据路口、路段通行状况进行特殊管控功能；

3、▲现场配置方式灵活：支持基于平板或手提电脑等的智能交通信号控制配置，实现交通信号控制。

4、▲支持接入交通信号中心控制；

- （3）监控悬臂式八角锥形杆件（6M\9M）

监控类杆件基本要求：

1、主杆与横杆通过法兰连接，连接螺丝采用热镀锌材质，强度8.8级；

2、杆件要求热镀锌喷塑，要求为白色；

3、横杆要求冷弯，弯曲地方不许采用焊接连接；

4、杆体距地面300mm-400mm处留有穿线孔，孔的上方焊接防水檐；

5、杆件抗风等级应达12级；

6、杆件应安装保护地线，保护地线使用镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上；焊接处作防腐处理。保护地线与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω。

7、电警立杆高度6.5米、横臂长度根据各安装点位综合测量，满足信号灯及抓拍要求确定。杆件壁厚必须满足抗风12级以上要求。

8、详细杆件规格及尺寸参见清单要求。

基础基本要求：

1、★基础采用C30筋商品混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求。

2、涉及基坑开挖等基础施工需要提前和道路市政管理部门协调，办理相关手续后再行施工。施工时严格执行道路市政管理方的要求及施工规范，按规定施工，在城区道口涉及对路面非主干部分切割及开挖管道时，均需得到市政管理部门的许可后实施，施工结束后要恢复原样，涉及城区基坑开挖、非开挖顶管施工作业办理相关手续由建设单位落实协调办理。

基础钢筋笼要求：

1、钢筋采用HRB400；基础混凝土为C30。

2、★钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

3、地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

4、地脚螺栓外露部分须双螺母和垫块固定，材质采用热镀锌加大加厚垫片及热镀锌国标件螺帽。

5、★钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

6、基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

防雷接地要求：

1、设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

2、所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

- 信号灯故障智能检测系统参数：

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能运维基础模块 | 1.支持资产管理，包括平台同步设备/通道、智能设备、IT基础设备、软件应用； 2.支持设备在线状态、视频点播、视频质量诊断、录像完整性、卡口抓拍量检测等功能，并支持对以上异常故障的报警及可视化报表统计； |
| 2 | 通道授权 | 智能运维NMS的通道授权模块；每份包含100路通道授权 |
| 3 | 交警设备设施故障检测模块 | 支持机动车信号灯/非机动车信号灯/人行横道信号灯/车道信号灯/道路交通信号灯倒计时器的信号灯不亮报警、信号灯单色灯常亮报警、信号灯同亮报警、信号灯亮度不足报警、信号灯遮挡报警、信号灯黄闪报警，支持展示异常图片，并在图片中标记异常信号灯目标物 检测区域和检测算法配置 支持对视频通道进行信号灯、LED屏等检测对象检测区配置，支持基于实时通道图片画面进行检测区绘制圈选出检测目标，同时可配置对应检测类型和算法类型，以及对算法分析时长进行配置； |
| 4 | 运维硬件服务器 | CPU：不低于8物理核心/16线程 内存：配置不低于2根16GB DDR4内存，容量最高支持至256GB 网卡：板载集成千兆双口+双口千兆网卡 通过riser卡可提供2种PCIe选择：最大可支持2个×8 PCIe 插槽，可支持1块全高半长加1块半高半长PCIe卡最大可支持1个×16 PCIe 插槽 SAS3008卡，支持RAID0/1/10 硬盘：2T LFF SATA × 2 |
| 5 | 交通事件检测智能服务器 | 硬盘：1块2.5寸128GB SSD，2块3.5寸4TB硬盘 内存：4根8GB DDR4内存条 智能卡数量：2块智能分析卡 主处理器：CPU不低于4核8线程，3.6GHz 支持运行红绿灯检测运维算法分析；单台支持不低于32路400万视频分析； |
| 6 | 数据库扩容 | 支持5亿条数据量存储 日增数据写入500万条/天（单条数据平均2K） 数据接入：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据接入能力，支持从kafka、RabbitMQ等主流中间件数据源以消息流方式接入实时结构化数据，包括：过车数据，人脸数据，Mac数据，RFID数据，档案类数据等 数据生命周期管理：支持用户自定义配置数据存储生命周期，自动删除超过生命周期的数据 高级查询接口：1、提供统一API查询接口功能：对上层业务实现了API统一封装，便于上层业务查询对接2、提供通用SQL查询接口功能：支持通过自定义SQL语句方式查询业务数据 运维管理：1、支持对数据库系统运维：支持服务启停、支持修改IP以及密码、支持数据库巡检2、支持对数据库监控功能：支持监控系统整体运行情况3、提供数据管家功能：支持创建业务表，支持管理数据接入任务 |
| 7 | 流媒体节点软件 | 转发参数：支持单节点256路转发（4M码流、四网口绑定） 存储参数：或支持单节点256路存储（4M码流、四网口绑定）；或 支持单节点400路车辆卡口存储（四网口绑定） 接入参数：支持5000私有协议接入，或2500国标接入，或5000主动注册，或2500 Onvif接入 |
| 8 | 流媒体节点服务器 | 处理器：2颗Intel Xeon 4210（R）×2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W 内存：配置4条16GB DDR4 2933 REG内存 固态硬盘（SSD）：配置2块480G 2.5寸-SATA固态硬盘 机械硬盘（HDD）：配置2块2T 3.5寸 7.2K 6GbSATA热插拔硬盘； RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡（IR） 网卡：双口千兆 RJ45网卡+四口千兆 RJ45网卡+板载双口千兆RJ45网卡 电源：双电源/550 W/ |

- 声光电定向声波系统参数：

10.1、声光电预警终端（2组定向声波扬声器+10节爆闪灯）

1、爆闪模块

DC12V-24V；尺寸：310×50×50mm，450×50×50mm。

2.定向喇叭模块

电源输入范围：输入～220V；

功率放大输出：2×30W、24Vdc、8Ω；

待机功耗：≤1W、输入 24Vdc；

网络接口：10/100M；

音频输入：1000mVrms、95dB；

音频输出 ：300mVrms、10KΩ、95dB

总额定功率小于等于80W；

频率1000Hz-3000Hz；

单个扬声器灵敏度大于等于110db/w/m，额定功率小于等于25W；

轴向方向前方声音衰减小于等于0.5db/m；

后方声音衰减大于等于5db/m；

两侧声音衰减大于等于2.5db/m，且声音清晰可辨。

3.设备箱体尺寸

尺寸：长340×宽330×高620

10.2、声光电预警终端（4组定向声波扬声器+LED显示屏+6节爆闪灯）

1.爆闪模块

DC12V-24V；尺寸：450×50×50mm。

2.定向喇叭模块

4组定向喇叭模块；

总额定功率小于等于100W；

频率1000Hz-3000Hz；

单个扬声器灵敏度大于等于110db/w/m，额定功率小于等于25W；

轴向方向前方声音衰减小于等于0.5db/m；

后方声音衰减大于等于5db/m；

两侧声音衰减大于等于2.5db/m，且声音清晰可辨。

3.显示屏模块

显示面积：960×800mm；

显示分辨率：96×80；

显示基色：双色。

4.设备箱体尺寸

尺寸：长1020×宽330×高1550mm。

- 电子哨兵系统参数：

11.1、相机

1、采用一体机，内置优于或等于12mm定焦镜头，雷达发射频率优于或等于80GHz；

2、传感器尺寸≥1/1.8 英寸，视频分辨率≥4M（2688×1520）；

3、可设置显示自定义文字信息、字体大小、字体颜色等，可设置不低于两个输出显示屏IP 地址；

4、▲可显示车速和车牌内容，显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容；屏幕可分时段进行亮度显示的配置；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）

5、支持雷达数据和视频数据融合，在雷达可视化界面上显示跟踪目标速度、ID、距离；

6、支持捕获通过监测点的车辆图像；支持识别通过监测点的车辆的车牌信息；

7、▲具有预警设置功能，可配置外接显示屏的IP地址等信息；具有预警对象（机动车、非机动车、行人）、预警保持时间（机动车、非机动车、行人）、预警距离（机动车、非机动车、行人）设置；预警显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）

8、支持超速、道路安全预警事件进行抓拍、短录像并进行报警；

9、设备安装高度在3m~6m时，雷达检测正向运动目标的盲区不大于5m（距安装点位的距离）；

10、▲支持屏幕内容在Web端实时显示；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章）

11、具有不低于1个RS232，2个RS485；1路DC12V电源输入接口，1路报警输出接口，1路DC48V/AC24V交直流自适应电源输入接口。

11.2、交通信息发布屏

1、物理间距：P10；

2、像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）

3、显示尺寸：1280mm×640mm

4、亮度：≥6000cd/m2；

5、显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片；

6、显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示；

7、字体：支持16/24/32号字体；

8、语音：支持万能语音播报；

9、防护等级：IP54；

11.3、4路智能终端管理盒

同8.2、4路智能终端管理盒参数

- 无人机方舱系统参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机小型机场 | 机场设备 尺寸：≤ 650mmx750mmx800mm（舱盖闭合，不含气象站） ★重量：设备重量≤ 60kg 机场IP防护等级：≥ IP55 ▲最大允许降落风速≥10 m/s 最大作业半径：最大作业半径≥10公里 设备最短作业间隔≤35min； 设备内置备用电池，续航时间≥4小时 设备内置传感器：内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器 监控：支持双摄监控，可监控舱内和舱外情况 开放协议：设备支持二次开发 飞行器支持快速起飞，20秒内完成快速起飞 配套无人机 ▲裸机重量：飞行器裸机重量≤1900 克（无配件，含电池） 最大起飞重量：最大起飞重量≥2000 克 尺寸≤380mmx420mmx220mm（L×W×H） 轴距：对角线轴距 ≤500 毫米 最大水平飞行速度：≥ 20 米/秒 最大上升速度≥6米/秒 最大下降速度≥6米/秒 作业阶段抗风能力≥12米/秒 ▲最长飞行时间≥50分钟 最大作业半径≥10公里 支持单北斗定位（仅北斗版本硬件）：支持仅单北斗定位模式（仅北斗版本硬件） 4G图传：飞行器支持使用4G增强图传 相机类型：具备长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光、热成像相机 广角相机：相机CMOS≥1/2英寸，有效像素≥4000万 中长焦相机：具备中长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸，有效像素≥4000万 ▲长焦相机：具备长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸，有效像素≥4000万 热成像相机：分辨率≥640*512 可见光相机变焦倍数：变焦倍数≥100倍数字变焦 激光测距模块：最远正入射量程≥1000m 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） |
| 2 | 设备保险服务 | 包含两年机库及飞机设备的原厂保障服务。包含所投设备（所有零部件，易损件，电池等消耗品）的机损、维修服务。 |
| 3 | 无人机三责险 | 第三者责任险 ≥（100万/年），共计两年 |
| 4 | 备用电池 | 电池需适配所投无人机 充电循环次数≥200次 |
| 5 | 探照灯 | 含支架安装尺寸：≤100 x 170 x 30 mm ▲重量：≤100g ▲最大功耗：≥30W 安装方式：快拆手拧螺丝，可同时安装喊话器 |
| 6 | 喊话器 | 含支架安装尺寸：≤75 x 70 x 55 mm 重量：≤100g 一米处声压级：≥100dB 广播距离：≥200m 最大功耗：≥15W 安装方式：快拆手拧螺丝，可同时安装探照灯 |
| 7 | 增强图传模块 | 增强图传模块可将设备接入4G 网络，实现增强图传等多项功能。 |
| 8 | 行业版遥控器 | 天线： ≥ 4 天线 工作频段：支持2.4G、5.8G图传 显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度：显示器亮度≥1400尼特 遥控器4G增强图传：支持4G增强图传模块，提升图传稳定性 遥控器重量：不带外置电池重量≤1.2kg 接口：支持的接口包括HDMI 1.4，SD3.0，Type-C 支持 OTG，支持 PD 充电，USB-A 遥控器支持外置电池 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥ 20 公里（FCC）10公里（CE/SRRC/MIC） |
| 9 | 无人机信号中继固定站 | 中继站系统精度 基站定位误差： 单点精度（未标定）： 水平：1.5 米（RMS） 垂直：3.0 米（RMS） 星基差分精度： 收敛时间：20 分钟 水平：30 厘米（RMS） 垂直：40 厘米（RMS） 网络 RTK 标定： 水平：1.0 厘米（RMS）+ 1 ppm 垂直：3.0 厘米（RMS）+ 1 ppm 中继站图传工作频率：2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz 功率≥10瓦 内置电池工作时间≥3小时 工作环境温度：优于-20℃ 至 50°C |
| 11 | 安装部署费用 | 包含安装部署的人力、交通、物流、辅材等费用。 |
| 12 | 运维保养费用 | 包含两年机库及飞机的运维保养服务，现场保养不低于一个季度一次。 |

- 行人过街预警系统参数：

13.1、功能要求：

无线太阳能道钉在人行横道位置保持黄色频闪用于警示过往车辆。

13.2、参数要求：

1）产品应采用太阳能方式，采用高效单晶硅低照度太阳电池；

2）根据行人过街检测单元路口情况，实时控制道钉变换不同的颜色，警示来往车辆；

3）标准光强下，充电一天可工作≥48小时,电池充满电后可连续工作≥100小时；

4）发光颜色：支持黄、白、红灯3种颜色；；

5）LED数量不少于3颗，单颗LED额定电流法相发光强度大于8000mcd；

6）抗压荷载≥500KN（静态）；

7）安装后突出路面高度：不大于6mm；

8）发光器件亮度1～8级可调节；

9）道钉出光轴与地平夹角不大于6度；

10）夜间可视距离不低于200m；

11）工作温度范围：-20℃至75℃；

12）外廓尺寸：直径≤150mm；

13）防水等级：IP68；

14）道钉支持可拆卸维护；

15）控制方式：支持基于本地光照亮度自动开启；支持无线受控模式。

16）使用寿命：不低于5年

- 标志、标线、护栏参数：

14.1、交通标志：

全线均采用反光标志，推荐采用III类反光膜。标志底板采用铝合金板，铝合金板牌号5052-O。为了保证标志版面的平整度，标志板厚度采用2mm，并均用铝合金龙骨加固。

14.2、交通标线：

14.2.1、标线材料的选择

本次设计采用热熔型标线，为了使标线在黑夜具备较好的清晰度，需要使用寿命长，反光效果好的材料做标线，使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性，持久性，抗滑性等特点，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流畅。

| 类别 | 逆反射亮度系数 |  | 抗滑值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 新施划标线 | 正常使用期间 |  |
| 白色反光标线 | ≥350mcd.m-2.1x-1 | ≥120mcd.m-2.1x-1 | 45BPN |
| 黄色反光标线 | ≥150mcd.m-2.1x-1 | ≥70mcd.m-2.1x-1 | 45BPN |

14.2.2、标线的施工要求如下：

1、标线施工前，应对标线、图形、文字的位置进行测量放线，确定出精确位置后，再按照图复核无误后才能进行划线。

2、标线必须宽度一致、间隔相等、线性规则、边缘整齐、线条流畅，标线涂层厚度调匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。

3、标线的端线与边线应垂直，误差≯5°。

4、涂料中预混玻璃珠含量应满足下表规定：

| 类别 | 型号 | 涂料中预混玻璃珠 含量（质量百分比） | 状态 | 形成表现后是否具有振动功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热熔 | 反光型 | ≥30% | 固态 | 否 |

★5、标线表面撒玻璃微珠，应分布均匀，含量为18%-25%，玻璃珠的性能应符合现行国家标准《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）。

6、标线的端线与边线应垂直，误差≯±5°，其他特殊标线，其角度与设计值误差≯±3°。

7、热熔标线涂层厚度为1.8+0.2mm。

8、防滑标线的抗滑性BPN值应不小于45。

14.3、防撞护栏：

在距桥梁中心4.25m处增设SAm级双防撞面钢护栏，护栏全宽50cm，栏杆总高度1.23m（1.03m栏杆+0.2m混凝土底座）；栏杆底座为（宽）50×（高）30cm的混凝土护栏底座，高度不包含铣刨的10cm沥青混凝土铺装层厚度。

施工流程：铣刨距桥梁中心线两侧4.25m~4.75m范围50cm宽沥青铺装层，混凝土调平层顶面凿毛，凹凸差≥6mm，植入D16钢筋，植入深度20cm；绑扎底座钢筋，安装护栏预埋件，浇筑底座混凝土。

14.4、隔离栏：

护栏钢构件采用热浸镀锌并静电喷塑防腐，上粉均匀无露青，保温固化达标，确保产品有良好的耐候性及长期户外不生锈，镀锌量不小于275g/m2，厚度不低于39um，喷塑层厚度不低于76um。紧固件需进行防腐处理，镀锌量不小于120g/m2，厚度不低于17um，喷塑层厚度不低于76um。

每处隔离栏端部设置一根道口标柱。中央隔离栏临中分带开口的端部15m范围采用降低段，其余路段为一般段。

隔离栏与防撞护栏衔接处立柱采用抱箍或其他方式连接。

14.5、轮廓标：

附着式轮廓标由反射器和铝合金板托架组成，铝合金板厚度≥2mm，附着式轮廓标通过连接螺栓固定在波形梁护栏的凹槽中或砼护栏身上。反射器为长方形。反光片的反光等级为IV类，反射器均以微棱镜型反射器为反光元件。

1）外观质量

### a）轮廓标各部分应成型完整，表面平整光滑，表面不平度不应大于2mm/m。

### b）轮廓标不应有裂纹、拼接缝、边缘剥离、明显起泡、皱纹、划痕以及各种损伤。不得出现颜色不均匀、逆反射性能不均匀以及反光亮度不均匀等缺陷。

### ★c）采用钢构件制作的轮廓标底板、支架或连接件，其防腐层质量应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）的要求。

2）材料力学性能

制作轮廓标底板和支架的材料，其力学性能应符合以下要求：

★a）采用铝合金板材时，使用GB/T 3880.1中规定的牌号；

★b）采用钢板时，使用GB/T 25053规定的牌号。

3）色度性能

★轮廓标逆反射材料色有白色和黄色两种，应符合GB/T18833的要求。其夜间色色品坐标和亮度因数应符合下表规定的范围。

轮廓标色品坐标（逆反射材料夜间色）

轮廓标色品图（逆反射材料夜间色）

4）光度性能

用作轮廓标的微棱镜型反射器的发光强度系数值不应低于下表的规定。

微棱镜型反射器的发光强度系数

| 观测角α | 入射角β2（β1=0） | 最小发光强度系数cd·lx-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 |
| 0.2° | 0° | 4.65 | 2.90 |
|  | ±10° | 3.75 | 2.35 |
|  | ±20° | 1.95 | 1.21 |
| 0.5° | 0° | 2.25 | 1.45 |
|  | ±10° | 1.85 | 1.20 |
|  | ±20° | 0.93 | 0.56 |

5）反射器的密封性能

### 反射体不应出现被水或雾气渗入的现象。

6）耐盐雾腐蚀性能

### 耐盐雾腐蚀试验后，各部件不应有变色、起泡、锈斑或被侵蚀的痕迹。反射器不应出现被水或雾气渗入的痕迹；反光膜不应出现渗漏或边缘被剥离的现象。

7）耐高低温性能

### 耐高低温试验后，各部件不应出现裂缝、剥落、碎裂、起泡、翘曲或变形等破损的痕迹。

8）耐候性能

### 连续自然暴露或人工加速老化试验后：

### a）轮廓标应无明显的裂缝、刻痕、气泡、锈蚀、侵蚀、剥离、褪色、粉化或变形等破损的痕迹。

### ★b）轮廓标各种颜色的色品坐标和亮度因素应保持《轮廓标》（GB/T 24970-2020）规定的范围之内。

### c）反射器不应出现被水渗入的痕迹；反光膜不应出现边缘被剥开的现象。

### ★d）反射器的发光强度系数值不应低于上表相应规定值的50%；反光膜的逆反射系数值不应低于《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）相应规定值的80%。

- 杆件（信号类/监控类/标牌类）、基础线路、管路、接线井、控制箱等系统

15.1、杆件（L/F型信号类杆件、L型监控类杆件、F型标牌类杆件）

（1）主杆与横杆通过法兰连接，连接螺丝采用热镀锌材质，强度8.8级；

（2）杆件要求热镀锌喷塑，要求为白色；

（3）横杆要求冷弯，弯曲地方不许采用焊接连接；

（4）杆体距地面300mm-400mm处留有穿线孔，孔的上方焊接防水檐；

（5）杆件抗风等级应达12级；

（6）杆件应安装保护地线，保护地线使用镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上；焊接处作防腐处理。保护地线与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于4Ω。

（7）信号灯立杆详见图纸，横臂长度根据现场道路幅面进行实地测量，以满足信号灯及抓拍要求确定。杆件壁厚必须满足抗风12级以上要求。

（8）本次杆件为成套采购，涉及每个方向杆件供货均包括杆件成套到货及安装调试到位正常

交付使用所涵盖包括的各类配套辅材、配套连接件等，连接螺栓均要求强度8.8级。

（9）杆件外表均采用热镀锌喷塑处理，外表喷塑为白色，机动车信号立杆高度详见图纸，横臂长度根据现场勘探实地尺量确定，行人灯立杆高度3M为宜，机动车信号灯灯盘均采用横式安装；行人灯灯盘竖立安装，上红下绿动人，杆件制作工艺同上；杆件（信号、监控）生产制作时，横杆小头处均设置悬挂球机的套丝固定件，立杆距离地面高度2.3M-2.5M开孔，便于挂抱杆箱。

（10）杆件（信号、监控）采用Q235钢材，立柱管壁厚度≥5mm（根据横臂长短增加厚度）,表面镀锌处理后喷涂白色烤漆，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐。 行人灯杆件立杆高度需满足灯组净空高度2.5m安装，上下等径管加工制作。

15.2、信号控制线缆

依据设计图按需配置：

供电接电电缆采用室外防水铠装≥2*16规格的电缆。

主干信号线缆采用规格≥RVV12*1.0mm2的电缆，确保每根灯杆里面均有备用缆芯，并考虑实际情况结合相关标准、规范要求。要求从机柜到灯头直接连接。所有控制设备需安装在信号机落地机柜、电警机柜、杆件抱杆箱中。

人行灯、机动车灯信号线缆采用≥RVV4*1.0mm2规格的电缆。

三色倒计时控制线缆采用≥RVV4*1.0mm2规格的电缆。

电警系统电源线缆采用≥RVV3*1.0mm2规格的电缆,网络线缆采用超5类室外防水线缆，传输线缆采用室外防水铠装单模≥8芯光缆，LED频闪灯、补光灯线缆采用≥RVVP5*1.0mm2规格的电缆。

其他系统电缆规格以具体图纸为准。

15.3、机柜基础、机柜规格、杆件抱杆箱

信号机柜、电警控制机柜立于一处，靠近设置，基础高于地面20CM以上；机柜旁必须设置便于维护的总接线窨井，井盖要求能承载1人站立的重量，材质采用复合材料重型或铸铁材料或水泥浇筑井盖。

信号机机箱应采取落地式安装方式，机箱为镀锌喷塑定制机柜，规格不得小于1480*690*460，系二边开门结构（双门），外部双门喷字（黑色“道路交通信号控制机”字样、红色“高压危险”字样），内部设置多层结构，箱体内主控板及设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。信号机机柜内侧应设有存放设备布置图、接线图、维修记录等资料的存储盒，存储盒应能存放A4版面资料，厚度至少为2mm。机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于100mm2，并应设置接地标志。在熔断器和电源开关处应有警告标志。

电警机柜应采取落地式安装方式，机箱为不锈钢材质或镀锌喷塑冷轧板定制机柜，规格不低于1200*600*500，系二边（双）开门结构，外部双门喷字（红色“交警专用”字样）内部设置三层结构，箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行合理设计。

杆件抱杆箱，材质采用不锈钢201板加工制作，厚度1.0MM以上，规格不低于500*400*180，AB403锁具，边沿采用发泡密封条防水侵入；要求内部具备接电开关漏电保护开关（均要求带自动重合闸功能）、至少大于等于3位的多孔联排插座。

15.4、交叉道口供电接电及主电接入线缆

考虑到本次规划实施的智能交通系统均处于金湖县城区各主要交叉道口及主要道路沿线，人流量车流量较多，交叉地段事故高发、频发，具体供电线路、管路均需得到属地供电部门（市政亮化管理部门）现场勘探和定位，供电线路走向、管路走向需协调并严格按供用电接电标准规范安装，地埋电缆沿途均要设置电缆标识桩起警示提醒作用。

因此需要充分协调，做好沿线接电用电管网埋设工作，具体需要实地勘探，需要对现场勘探并严格遵循供电部门要求实施，需充分考虑各建设点位沿途管道施工开挖因素、绿化破坏及恢复、道路破坏及赔偿等因素以及配合本次项目赶工作业因素；同时需充分考虑建设点位沿途各种管道（主要燃气管道、自来水管道、污水管道、各类通信管道、电力管道等集聚。）交错，涉及开挖、顶管、架空杆件等因素、市政道路及各类绿化破坏及恢复因素、开挖破坏及恢复因素以及配合赶工作业因素。

本次规划的智能交通建设点位需对涉及的具体点位接电供电系统进行实地勘探，遵循供 电部门对接电供电的具体要求，采取入地埋设方案，进行合理设计并预算，同时需要考虑本次建设项目涉及金湖供电管理部门（或市政亮化管理部门）协调，办理各种接电手续所涉及费用一并纳入本次总造价。

施工单位负责系统正常运行的供电接电安装调试工作，并通过当地供电部门验收认可， 供电接电部分作为本次项目最终验收的一部分，连同整个系统移交至交警部门使用，否则由其承担所引起的一切质量问题及后果。

交付使用后由施工单位负责运维质保期二年内的系统用电接电问题，遇到电路故障造成

交叉道口交通信号无法正常工作时，均需按照承诺的售后服务响应时间和要求及时到场检修排查故障，确保系统第一时间恢复正常工作。

本次项目供电接电线缆采用室外防水铠装电缆2*16以上，确保各交叉道口用电负荷。

- 标志牌、标线

与红绿灯及监控设备配套（详见对应需求）。

- 其他说明

17.1、设备配置要求

本次项目拟选用的高清智能抓拍设备及补光装置，灯光效果及图片格式应符合公安部最新国标技术标准。

智能抓拍设备需与金湖县交警部门现有智能交通综合管控平台、图像专网、公安部集成指挥平台无缝对接，实现与上级平台联网；高清监控球机需接至交警部门指挥中心大屏幕墙；所有数据（图片及录像）均存储至交警部门数据机房智能云存储服务器、硬盘录像机集中统一管理。

前端抓拍单元、高清球机均设置不少于64G的存储卡，以备网络临时中断，前端路口的数据进行临时存储，确保数据不丢失。

17.2、现场实地勘探要求

潜在投标人应自行踏勘现场，充分了解现场各个交叉道口及各处建设点位的施工环境、 接电路由、数据传输链路、各种地下管道管网设施、各种因中标后需协调申请及履行办理手续事项、交警部门平台运行环境、核心汇聚网络架构、系统联网对接环境、Oracleserver及管控平台升级、建立大数据云存储架构以及其他有可能承担的风险、责任和义务，投标人对招标文件和踏勘现场所做出的推论、解释和结论所造成的后果，招标人概不负责。未踏勘现场的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复，由此造成的影响及后果由投标人承担。

现场踏勘联系人：王梦雪 联系方式：15195396808

17.3、交叉道口过路管道及附属管道施工、电缆过线接线井要求

对交叉道口的主干过路管道，严禁破坏切割开挖道路，确保交叉道路路面完整，涉及过路管道一律采用非开挖顶管，规格为¢40或¢40以上硅芯管不少于两根，具体以各项系统图纸要求为准，非开挖顶管施工作业二端均进行设置接线井，具体以构造详图为准，材质采用铸铁井盖。

信号机柜、电警控制机柜立于一处，靠近设置，基础高于地面20CM以上；机柜旁必须设置便于维护的总接线窨井，井盖要求能承载1人站立的重量，附属管道沿途均设置电缆标识桩，以起提醒警示作用。

17.4、建设点位后续施工及安装调试要求

本次货物采购所涉及的主要产品（设备）均需满足国家标准和规范，进场时需由建设单位、公安交警部门组织进行联合验收，不合格品严禁进入施工现场，相关设备或产品经验合格后方可进场安装，确保质量；

本次建设点位的具体安装位置，可根据实地情况在建设单位、公安交警等管理部门的指导下进行适当调整，并在公安交警部门的指导下进行施工。如涉及设计范围以外的工程量（本次确需实施），可以在管理部门的指导下适当调整，最终以实际工程量为准。

施工单位施工前，应提供详细的施工方案，并提交招标人认可；应对具体建设点位周边及地下各类管道管线管网、线缆、障碍物进一步核查，确认无误后方可施工，确保土建等基础施工及线缆敷设不损害其他管道及线缆。

施工期间，可以根据各建设点位现场实际情况适当调整手井位置和顶管及辅路管道的走向，但是必须满足相关国家标准和规范，并且不得损害到其他管道及线缆。如果道路情况复杂，不具备顶管条件，在征得管理部门同意的情况下，可以采取破路方式敷设管道或架空敷设方案。所有电缆应整理整齐，不得有多余线缆接头裸露在外。

施工完成后，管理部门必须对实施后的交通设施（如：紧固件和连接件等）定期进行日常维护和检查，保证设施的安全性和有效性，组织人员定期定时巡查。

17.5、建设工期要求

完工期：合同签订生效后的90日历天（具体以招标人通知时间为准）。

中标人应确保其技术以及所提供的软、硬件设备或配件的完整性、实用性，保证全部系统及时交付投入正常运行。若出现因投标人提供的软、硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况或无法接入，中标人负全部责任。

17.6、质保期及运维要求

本次项目涉及建设点位众多，涉及内容较多，分类如下：

- 热熔标线：原则上对本次所有划线工程量均不低于2年的免费质保期，两年内（非意外事件如下雪天气因铲雪车铲雪工作致使标线被铲坏等）发生大面积的脱落损坏或褪色暗淡等由施工单位负责免费重新修补施划；

- （2）标志牌：标牌反光膜质保期不少于2年，2年内如涉及标牌反光膜褪色不反光等一律由施工单位免费更换更新处理；

（3）信号设备：免费质保不低于2年；

（4）各类抓拍设备、补光设备：免费质保不低于2年；

（5）机房服务器：执行厂家质保，免费质保不低于2年；

（6）企业级服务器硬盘、监控级硬盘 ：免费质保期不低于2年，两年内发生故障免费更换。

所有建设点位故障现象维修更换设备或配件质保期：二年。保修期内，中标供货商负责产品厂家对其提供的设备、软件进行现场维修，不收取额外费用；保证在质保期内，如不能提供同规格型号的配件，应提供免费平滑升级，不再另外收取差价。

设备在质保期内发生软、硬件故障，中标供货商应及时予以响应，免费上门服务。否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由其承担。

保修期内出现设备故障，如在开始维修后2小时内不能解决问题，应免费在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换维修到位。

投标人必须承诺7*24小时全天候响应，24小时内提供相应的备件。如设备为人为损坏由采购单位负责，自然损坏由中标供应商负责。（提供承诺书加盖公章）

17.7、验收及培训要求

验收

质量及验收：招标人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。设备到货后，用户单位与中标单位共同配合对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。

根据标书要求对本次采购设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告。

技术文档

中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

技术文件：中标人必须向项目单位提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包含运输、交货、测试、调试、正常运行等各阶段时间计划。

安装指南：投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。

培训与服务

为用户提供全面的技术支持，帮助用户及时解决系统运行中遇到的技术问题。

配合用户根据用户运行环境和要求调整操作系统、数据库等性能参数及其他系统参数。

在系统开通后，在发生系统故障的情况下，中标供货商需无偿到现场配合子系统承包商分析问题。

投标人需服从采购方及公安交警部门的工作安排与进度安排。

定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据用户系统变化情况及时调整优化。

提前联系采购方及公安交警部门落实培训人员及数量，组织项目建设所实施的多场次培训服务，包括组织人员接受生产制造厂家培训、施工现场技术培训、常规故障培训、机房系统运行操作培训等；

- 货物清单

| 序号 | 名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程数量汇总表 |  |  |  |  |
| 1.1 | 重复显示器 | 可变倒计时显示屏 (640±50mm*960±50mmLED 显示屏) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 路口 | 12 |  |
| 1.2 | 现状倒计时器拆除利用 | 新建可变倒计时显示屏路口现状倒计时器按业主要求拆除放置指定仓库 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 路口 | 12 |  |
| 1.3 | 网络服务器 | 数据智能云存储服务器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 标志板 | 靠右行驶标志D600 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 9 |  |
| 1.5 | 标志板 | 机非分隔标志2*D600 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 11 |  |
| 1.6 | 接地装置 | 接地极 镀锌角钢L50x50x5，L=2500 镀锌扁钢40x4 接地引线 镀锌扁钢50x5 接线端子200x50x5铜条 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 处 | 128 |  |
| 1.7 | 存储卡TF卡（个） | 存储卡TF卡(个)信号灯系统以外的设备配套存储卡,64G具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 86 |  |
| 1.8 | 标线 | 新增礼让行人标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 80 |  |
| 1.9 | 标线 | 其他路口路段标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 11272 |  |
| 1.10 | 金属栏杆 | 机非隔离栏杆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 5483 |  |
| 1.11 | 金属栏杆 | 中央隔离栏杆(一般段) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 1000 |  |
| 1.12 | 金属栏杆 | 中央隔离栏杆(降低段) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 135 |  |
| 1.13 | 防撞筒（墩） | 钢防撞护栏 型钢、C30砼70.2立方米、模板、钢筋16钢筋12 、6628.4+4985.8+1328.8千克等 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 468 |  |
| 1.14 | 警示柱 | 道口标柱 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 根 | 55 |  |
| 1.15 | 标记 | 轮廓标 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 20 |  |
|  | 小计（1） |  |  |  |  |
| 二 | 新建信号灯与监控系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 2.1 | 标杆 | 6m机动车信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 基础 | 6m机动车信号灯基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等），杆件利用原有 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.3 | 标杆 | 8m机动车信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.4 | 标杆 | 10m机动车信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.5 | 信号灯 | 左转灯组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 2.6 | 信号灯 | 满屏灯组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.7 | 信号灯 | 倒计时器 600*800型通讯式信号倒计时器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.8 | 信号灯 | 人行信号灯组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 16 |  |
| 2.9 | 标杆 | 人行信号灯杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.10 | 设备控制机箱 | 交通信号控制机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 2.11 | 手持式遥控器 | 手持式遥控器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 2 |  |
| 2.12 | 标杆 | 6m电子警察杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.13 | 标杆 | 8m电子警察杆件及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 2.14 | 信号灯控制电缆及敷设(m) | RVV-12×1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 800 |  |
| 2.15 | 信号灯灯头电缆及敷设(m) | RVV-4×1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 600 |  |
| 2.16 | 配线 | RVV-2×16mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 320 |  |
| 2.17 | 配管 | 含1根φ75PE管,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 320 |  |
| 2.18 | 顶管 | 顶管施工(含过路4根φ75PE管)(m) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 440 |  |
| 2.19 | 开挖施工(含2根φ75PE管) | 开挖施工(含2根φ75PE管) 管沟深度地面道路管道埋设图 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 420 |  |
| 2.20 | 原状恢复绿化土 | 原状恢复绿化土 细砂 根据现场自行勘察，自行考虑； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 629 |  |
| 2.21 | 人行道恢复 | 人行道恢复 6cm人行道砖 3cm砂浆 C20无砂大孔砼 级配碎石 绿化土回填 细砂 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 74 |  |
| 2.22 | 非机动车道恢复 | 非机动车道恢复 5cm 细粒式沥青砼 30cmC25水泥混凝土 15cm碎石垫层 绿化土回填 细砂 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 37 |  |
| 2.23 | 监控摄像设备 | 高清智能监控球机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 2.24 | 监控摄像设备 | 900万电警抓拍单元(核心产品) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 8 |  |
| 2.25 | 监控摄像设备 | 900万高清生态环保卡口抓拍单元 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 2.26 | 信号灯 | LED频闪补光灯 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 16 |  |
| 2.27 | 信号灯 | 多合一补光灯 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 2.28 | 杆件抱杆箱 | 杆件抱杆箱 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 8 |  |
| 2.29 | 交换机 | 工业级5口千兆交换机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 8 |  |
| 2.30 | 交换机 | 工业级8口千兆交换机 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.31 | 收发器 | 工业级千兆光纤收发器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 2.32 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 26 |  |
| 2.33 | 存储卡TF卡(个) | 存储卡TF卡(个) ≥64G 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 12 |  |
| 2.34 | 室外型网络线 | 超5类防水网络线(m) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 240 |  |
| 2.35 | 配线 | RVV-3×1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 240 |  |
| 2.36 | 配线 | RVVP 5*1.0mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 160 |  |
| 2.37 | 8芯室外光缆 | 8芯单模铠装室外光缆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 600 |  |
| 2.38 | 网络连接及数据传输(二年) | 网络连接及数据传输(二年) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.39 | 路口数据、信号等接入交警部门机房各类 平台技术服务 | 路口数据、信号等接入交警部门机房各类 平台技术服务 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.40 | 16路硬盘录像机(含4块6T硬盘) | 16路硬盘录像机(含4块6T硬盘) 所租用专线带宽须满足道口传输 需要及视频流访问需要 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.41 | 网络服务器 | 应用管理服务器(台) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 2.42 | 企业级硬盘10T | 企业级硬盘10T(块) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 12 |  |
| 2.43 | 标志板 | “前方监控、交通违法”标志牌 含配套固定抱箍、安装螺栓及螺帽等)-附着式安装,按交警部门要求规格定制 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 8 |  |
| 2.44 | 标志板 | “交通违法监控”标志牌 含配套固定抱箍、安装螺栓及螺帽等)-附着式安装,按交警部门要求规格定制 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 8 |  |
| 2.45 | 标志牌迁移 | 标志牌迁移 标志牌迁移按标志支架规格固定，其他工程接线端子排、漏电保护器无规定材质 根据现场自行勘察，自行考虑;具体做法详见图纸设计及采购需求 | 处 | 2 |  |
| 2.46 | 完成本项目的其他工程 (包括接线端子排、漏电保护器等) | 完成本项目的其他工程 (包括接线端子排、漏电保护器等) 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 2.47 | 标线 | 标线施画、补施(m2) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 400 |  |
|  | 小计（2） |  |  |  |  |
| 3 | 单点自适应系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 广域雷达微波检测器、安装配件包 | 采用广域雷达跟踪和高清视频融合技术,一体化设计,可跟踪256个目标,检测目标的即时位置、即时速度、目标分类、实时排队长度、实时区域状态、多断面的交通流 、异常事件等高精度检测及视频可视化;视频像素500万,检测范围:8车道、350米远;同时支持正向或者侧向安装。 不锈钢支架,抱箍及稳压电源 包含抱杆箱、交换机、电缆、网线、光纤、管材等 各类设备的基础固定安装、通电通网、基本调试,以及相关安全保障,包括人工、材料、机具等综合费用 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 3.2 | 雷达数据处理器 | 雷达数据处理器 实现最多四台微波检测器和信号机的连接,支持一路RJ45网络输入,一路RS485输出 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
|  | 小计（3） |  |  |  |  |
| 4 | 行人过街系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 4.1 | 交通信号控制机 | 交通信号控制机 北兴路金荷路路口和园林路长乐路路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.2 | 监控摄像设备 | 900万高清抓拍单元 北兴路金荷路路口东西向2处计2台(电警);2、园林路长乐路路口南北方向2处计2台(电警); 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 4.3 | 信号灯 | LED暖光灯 北兴路金荷路路口东西向2个车道计2台;2、园林路长乐路路口南北方向4个车道计4台; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 4.4 | 红绿灯信号检测器 | 红绿灯信号检测器 北兴路金荷路路口计1台;2、园林路长乐路路口计1台; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.5 | 4路智能终端管理盒 | 4路智能终端管理盒 北兴路金荷路路口计1台;2、园林路长乐路路口计1台; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.6 | 立柱式一体化行人过街系统 | 3.5米一体式,灯具排布为静止红色、动态绿、倒计时三联、带触摸式按钮定制及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、灯具、按钮、基础笼等） 北兴路金荷路路口计2套;2、园林路长乐路路口计2套;基础尺寸S-03 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 4.7 | 一体化机动车信号灯系统 | 5.2米一体式,灯具排布为红圆盘、黄圆盘、绿圆盘、倒计时四联;及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、灯具、按钮、基础笼等） 北兴路金荷路路口计2套;2、园林路长乐路路口计2套;基础尺寸S-03 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 4.8 | 标杆 | L型悬臂式监控杆件(八角锥形杆、热镀锌喷塑白色)及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） H6.5ML9M-1套; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.9 | 标杆 | L型悬臂式监控杆件(八角锥形杆、热镀锌喷塑白色)及基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） H6.5ML6M-1套 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.10 | 不锈钢抱杆箱(内含多孔位插座等) | 不锈钢抱杆箱(内含多孔位插座等) 规格:500*400*180*1.0MM;内含漏电保护器一只、多孔位插排一只; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 4.11 | 5口千兆交换机 | 5口千兆交换机 5口千兆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.12 | 单模双纤收发器 | 单模双纤收发器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 对 | 2 |  |
| 4.13 | 基础 | 信号控制机柜基础制作浇筑（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 4.14 | 系统供接电施工(含系统用电所必需的用电开户手续、控制开关、插座等) | 系统供接电施工(含系统用电所必需的用电开户手续、线路、管路、控制开关、插座等) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 4.15 | 顶管 | 顶管施工(涉及信号及电警的过路顶管作业) ¢40硅芯管1根 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 190 |  |
| 4.16 | 附属管道开挖及回填(电警及信号部分) | 含¢40硅芯管1根 开挖、回填、¢40硅芯管1根 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 180 |  |
| 4.17 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 14 |  |
| 4.18 | 信号线缆 | RVV8*1 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 480 |  |
| 4.19 | 控制电缆 | RVVP2*1 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 300 |  |
| 4.20 | 电源线 | 国标RVV2x1.5mm2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 300 |  |
| 4.21 | 补光灯控制线 | RVV5*1 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 60 |  |
| 4.22 | 超5类防水网络线 | 超5类防水网络线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 180 |  |
| 4.23 | 室外单模8芯铠装光缆 | 室外单模8芯铠装光缆 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 290 |  |
| 4.24 | 数据网络传输专线租用 | 数据网络传输专线租用 向第三方运营商租用 含2年专线租用费 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 2 |  |
| 4.25 | 室外防雨落地式接电开关配电柜 (含基础) | 室外防雨落地式接电开关配电柜(含基础) 不锈钢或镀锌冷压板加工制作、规格不低于 1200*600*350,厚度不低于1.0, 信号控制机柜基础制作浇筑（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 2 |  |
| 4.26 | 窨井(机柜处设置) | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 2 |  |
| 4.27 | 自动重合闸漏电保护器 | 自动重合闸漏电保护器 数字式带防雷100A2P 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 4 |  |
| 4.28 | 电力电缆 | 供接电线缆 规格不低于YJV2*6 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 200 |  |
| 4.29 | 配管 | 硅芯管 不低于HDPE40*3.0一根 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 210 |  |
| 4.30 | 开挖沟槽 | 开挖 管沟深度地面道路管道埋设图 根据现场自行勘察，自行考虑; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 200 |  |
| 4.31 | 原状恢复绿化土 | 原状恢复绿化土 细砂 回填参照管沟深度地面道路管道埋设图 根据现场自行勘察，自行考虑； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 100 |  |
| 4.32 | 水泥路面恢复 | 水泥路面内埋设管 35cmC25水泥混凝土 15cm碎石垫层 绿化土回填 细砂 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 100 |  |
| 4.33 | PVC地埋线缆警示桩 | PVC地埋线缆警示桩 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 11 |  |
| 4.34 | 标线 | 斑马线 0.4*5*55道 东西向各12道、南向8道、北向23道 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 110 |  |
| 4.35 | 标线 | 停车线 0.4*21 东、西、北向各6M、南3M 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 8.4 |  |
| 4.36 | 标线 | 道路中间黄实线 0.15*30*4 停车线后30M 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 18 |  |
| 4.37 | 标线 | 边道实线(白) 0.15*30*4*2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 36 |  |
| 4.38 | 标记 | 车道导向箭头 每方向进出各2个,共4个,具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 16 |  |
| 4.39 | 标线 | 停车线 0.3*4*2道 东西方向非机动车道缺失增补 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 2.4 |  |
|  | 小计（4) |  |  |  |  |
| 五 | 行人过街系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 5.1 | 标志板 | 违法监控录入 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
| 5.2 | 标志板 | 前方监控交通违法 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
| 5.3 | 标志板 | 违法监控录入 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
| 5.4 | 标志板 | 前方监控交通违法 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 块 | 2 |  |
|  | 小计（5) |  |  |  |  |
| 六 | 信号灯故障智能检测系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 智能运维基础模块 | 1.支持资产管理,包括平台同步设备/通道、智能设备、IT基础设备、软件应用; 2.支持设备在线状态、视频点播、视频质量诊断、录像完整性、卡口抓拍量检测等功能,并支持对以上异常故障的报警及可视化报表统计; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 通道授权 | 通道授权 智能运维NMS的通道授权模块;每份包含100路通道授权 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 20 |  |
| 6.3 | 交警设备设施故障检测模块 | 支持机动车信号灯/非机动车信号灯/人行横道信号灯/车道信号灯/道路交通信号灯倒计时器的信号灯不亮报警、信号灯单色灯常亮报警、信号灯同亮报警、信号灯亮度不足报警、信号灯遮挡报警、信号灯黄闪报警,支持展示异常图片,并在图片中标记异常信号灯目标物检测区域和检测算法配置支持对视频通道进行信号灯、LED屏等检测对象检测区配置,支持基于实时通道图片画面进行检测区绘制圈选出检测目标,同时可配置对应检测类型和算法类型,以及对算法分析时长进行配置; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.4 | 运维硬件服务器 | CPU:不低于8物理核心/16线程 内存:配置不低于2根16GB DDR4内存,容量最高支持至256GB 网卡:板载集成千兆双口+双口千兆网卡 通过riser卡可提供2种PCIe选择:最大可支持2个×8 PCIe 插槽,可支持1块全高半长加1块半高半长PCIe卡最大可支持1个×16 PCIe 插槽 SAS3008卡,支持RAID0/1/10 硬盘:2T LFF SATA × 2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 1 |  |
| 6.5 | 交通事件检测智能服务器 | 硬盘:1块2.5寸128GB SSD,2块3.5寸4TB硬盘 内存:4根8GB DDR4内存条 智能卡数量:2块智能分析卡 主处理器:CPU不低于4核8线程,3.6GHz 支持运行红绿灯检测运维算法分析;单台支持不低于32路400万视频分析; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
| 6.6 | 数据库扩容 | 支持5亿条数据量存储 日增数据写入500万条/天(单条数据平均2K) 数据接入:针对实时流数据提供安全,可靠,可弹性扩展的数据接入能力,支持从kafka、RabbitMQ等主流中间件数据源以消息流方式接入实时结构化数据,包括:过车数据,人脸数据,Mac数据,RFID数 据,档案类数据等 数据生命周期管理:支持用户自定义配置数据存储生命周期,自动删除超过生命周期的数据 高级查询接口:1、提供统一API查询接口功能:对上层业务实现了API统一封装,便于上层业务查询对接2、提供通用SQL查询接口功能:支持通过自定义SQL语句方式查询业务数据 运维管理:1、支持对数据库系统运维:支持服务启停、支持修改IP以及密码、支持数据库巡检2、支持对数据库监控功能:支持监控系统整体运行情况3、提供数据管家功能:支持创建业务表,支持管理数据接入 任务 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.7 | 流媒体节点软件 | 转发参数:支持单节点256路转发(4M码流、四网口绑定) 存储参数:或支持单节点256路存储(4M码流、四网口绑定);或 支持单节点400路车辆卡口存储(四网口绑定) 接入参数:支持5000私有协议接入,或2500国标接入,或5000主动注册,或2500 Onvif接入 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 6.8 | 流媒体节点服务器 | 处理器:2颗Intel Xeon 4210(R)×2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W 内存:配置4条16GB DDR4 2933 REG内存 固态硬盘(SSD):配置2块480G 2.5寸-SATA固态硬盘 机械硬盘(HDD):配置2块2T 3.5吋 7.2K 6GbSATA热插拔硬盘; RAID控制器:LSI SAS3008 SAS卡(IR) 网卡:双口千兆 RJ45网卡+四口千兆 RJ45网卡+板载双口千兆RJ45网卡 电源:双电源/550 W/ 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
|  | 小计（6) |  |  |  |  |
| 七 | 金湖县文明城市智慧交通管理平台系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 新增非机动车逆行违法行为抓拍模块 | 对接城区重点逆行的抓拍相机，获取抓拍非机动车违法图片，并实现违法人员的自动人脸识别，人工审核，自动短信+电话提醒，查询处罚等功能 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 新增走机动车道违法行为抓拍模块 | 对接城区机动车处的抓拍相机，获取抓拍非机动车违法图片，并实现违法人员的自动人脸识别，人工审核，自动短信+电话提醒，查询处罚等功能 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
|  | 小计（7) |  |  |  |  |
| 八 | 电子哨兵系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 哨兵相机（含柱状支架、臂装支架转接件） | 柱状支架 臂装支架转接件 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 8.2 | 交通信息发布屏 | 1）物理间距：P10； 2）像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示） 3）显示尺寸：1280mm×640mm 4）亮度：≥6000cd/m2； 5）显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片； 6）显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示； 7）字体：支持16/24/32号字体； 8（语音：支持万能语音播报； 9）防护等级：IP54； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 4 |  |
| 8.3 | 暖光LED常亮灯 | 暖光LED常亮灯 1)灯珠数量:≥16颗LED 光源; 2)照射距离不小于20米 3)光斑覆盖范围:不低于3车道; 4)中心光照度:LED:<40lx(20m光照度); 5)亮度调节:1~20级亮度可调; 6)支持外置光栅防眩目处理; 7)供电方式:AC100–240V; 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 8.4 | 4路智能终端管理盒 | 4路智能终端管理盒 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
| 8.5 | 标杆 | 2m横臂,含杆件和基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 8.6 | 标杆 | 6m横臂,含杆件和基础（开挖、回填、碎石、C30砼、钢筋、模板、杆件、基础笼等） 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 2 |  |
| 8.7 | 顶管 | 含过路2根φ75PE管 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 60 |  |
| 8.8 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 4 |  |
| 8.9 | 配线 | RVV-12*1.5,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 350 |  |
| 8.10 | 配线 | RVV 4*1.5,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 120 |  |
| 8.11 | 配线 | RVV-3×1.5,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 50 |  |
| 8.12 | 信号线缆（信号机通讯用） | 超5类网络线(5M成品网线) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 5 |  |
| 8.13 | 供电接电手续资料 | 供电接电手续资料 中标方承担二年电费,公安交警部门不提供开户手续资料同时质保期后不承担电费。 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 1 |  |
| 8.14 | 配线 | YJV-2×16mm2,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 400 |  |
| 8.15 | 接电控制柜 | 接电控制柜 600mm×450mm×1200mm 箱体采用不锈钢,板厚不小于1.2mm 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 1 |  |
| 8.16 | 电缆标示桩 | 10CM*10CM*70CM 电缆保护标志桩为定制标准件,材质采用PVC或玻璃钢材质 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 20 |  |
| 8.17 | 配管 | PEФ40MM*30MM*3MM,按实计量 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 400 |  |
| 8.18 | 控制漏电保护器 | 控制漏电保护器 自动复位1A*63A 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 2 |  |
| 8.19 | 双批开关 | 双批开关 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 只 | 2 |  |
| 8.20 | 双批保护器 | 双批保护器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 只 | 2 |  |
| 8.21 | 顶管 | 供电接电线路过路顶管 φ40硅芯管*2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 36 |  |
| 8.22 | 挖槽 | 开挖、回填60CM*30CM 长度为预估,距离以现场实际为准 根据现场自行勘察，自行考虑； 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 30 |  |
| 8.23 | 插座 | 插座 三眼*10组 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 1 |  |
| 8.24 | 低压避雷器 | 低压避雷器 防雷20-80KA 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 组 | 1 |  |
| 8.25 | 运营商链路 | 运营商链路 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 条 | 1 |  |
|  | 小计（8) |  |  |  |  |
| 九 | 无人机方舱 |  |  |  |  |
| 9.1 | 无人机小型机场 | 无人机小型机场 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
| 9.2 | 设备保险服务 | 设备保险服务 包含两年机库及飞机设备的原厂保障服务。包含所投设备(所有零部件，易损件，电池等消耗品)的机损、维修服务。 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
| 9.3 | 无人机三责险 | 第三者责任险多(100万/年)，共计两年 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
| 9.4 | 备用电池 | 电池需适配所投无人机 充电循环次数≥200次 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.5 | 探照灯 | 含支架安装尺寸:≤100x170x30 mm 重量:≤100g 最大功耗:≥30W 安装方式:快拆手拧螺丝，可同时安装喊话器 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.6 | 喊话器 | 含支架安装尺寸:≤75x70x55 mm 重量:≤100g； 一米处声压缓:≥100dB； 广播距离：≥200米； 最大功耗：≥15W； 安装方式:快拆手拧螺丝，可同时安装探照灯 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.7 | 增强图传模块 | 增强图传模块可将设备接入4G网络，实现增强图传等多项功能。 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.8 | 行业版遥控器 | 天线:≥4天线 工作频段:支持 2.4G、5.8G 图传 显示器分辨率:地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度:显示器亮度≥1400尼特 遥控器 4G 增强图传:支持4G增强图传模块，提升图传稳定性 遥控器重量:不带外置电池重量≤1.2kg 接口:支持的接口包括HDMI 1.4，SD3.0，Type-C支持 0TG，支持PD充电，USB-A遥控器支持外置电池 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):≥20公里(FCC)10 公里(CE/SRRC/MIC) 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 4 |  |
| 9.9 | 无人机信号中继固定站 | 中继站系统精度 基站定位误差: 单点精度(未标定): 水平:1.5 米(RMS)，垂直:3.0米(RMS) 星基差分精度: 收敛{时间:20 分钟 水平:30厘米(RMS)垂直:40厘米(RMS) 网络 RTK 标定: 水平:1.0厘米(RMS)+1 ppm 垂直:3.0 厘米(RMS)+1 ppm 中继站图传工作频率:2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz 功率 ≥10 瓦 内置电池工作时间≥3 小时 工作环境温度:优于-20℃至50°C 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 4 |  |
| 9.10 | 运维保养费用 | 运维保养费用 包含两年机库及飞机的运维保养服务，现场保养不低于一个季度一次。 高速路口、西偏泓路口、荷花大道路口、420与247路口 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 4 |  |
|  | 小计（9） |  |  |  |  |
| 十 | 行人和非机动车电子劝导员及非机动车闯红灯系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 10.1 | 监控摄像设备 | 1200万行人闯红灯抓拍单元 1200万相机抓拍 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 78 |  |
| 10.2 | 信号灯 | LED频闪灯 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 78 |  |
| 10.3 | 音柱 | 户外音柱 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 78 |  |
| 10.4 | 终端管理设备 | 终端管理设备 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 10 |  |
| 10.5 | 红绿灯信号检测器 | 红绿灯信号检测器 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 台 | 10 |  |
| 10.6 | 配套杆件 | 配套杆件及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、基础笼等） 每套基础尺寸0.8*0.8*1m,共8套 立柱高4m,壁厚4mm,外径120mm 供电接电保护装置 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 78 |  |
| 10.7 | 顶管 | 顶管施工2根φ75PE管,壁厚5mm 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 1240 |  |
| 10.8 | 窨井 | 窨井（井深暂按1350） 开挖、回填、C30混凝土基础、M10砂浆砌MU10机制砖、C30混凝土现浇、M10防水水泥砂浆抹面、铸铁井盖、模板 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 座 | 60 |  |
| 10.9 | 交通智能系统调试 | 调试 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 项 | 10 |  |
|  | 小计（10） |  |  |  |  |
| 十一 | 声光电定向声波系统工程数量表 |  |  |  |  |
| 11.1 | 信号灯 | 爆闪灯+定向声波(2组) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 14 |  |
| 11.2 | 重复显示器 | LED显示屏 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 11.3 | 信号灯 | 爆闪灯+定向声波(4组) 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 6 |  |
| 11.4 | 室外型网络线 | 室外六类屏蔽双绞线,据实际量,含水晶头 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 800 |  |
| 11.5 | 电源线 | 国标RVV2x1.5mm2 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m | 800 |  |
| 11.6 | 多功能插座 | 多功能插座 国标 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 20 |  |
| 11.7 | 系统软件 | 系统软件 后端管理平台 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 11.8 | 网络监听音箱 | 网络监听音箱 后端管理平台 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 11.9 | 网络话筒 | 网络话筒 后端管理平台 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
|  | 小计（11） |  |  |  |  |
| 十二 | 行人过街预警系统 |  |  |  |  |
| 12.1 | 无线太阳能道钉 | 无线太阳能道钉 具体参数、做法详见图纸设计及采购需求 | 个 | 154 |  |
|  | 小计（12） |  |  |  |  |
| 十三 | 金湖县水利局路口隐患工程数量表 |  |  |  |  |
| 13.1 | 减速让行标志 | 减速让行标志▽700及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、标志板、灯具、按钮、基础笼等） 单柱式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 13.2 | 前方路口提示标志 | 前方路口提示标志及基础（开挖、回填、C30砼、模板、杆件、标志板、灯具、按钮、基础笼等） 单柱式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 13.3 | 太阳能爆闪灯 | 太阳能爆闪灯 附着式 具体做法详见图纸设计及采购需求 | 套 | 1 |  |
| 13.4 | 标线 | 震动标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 15 |  |
| 13.5 | 标线 | 减速让行标线 具体做法详见图纸设计及采购需求 | m2 | 6 |  |
|  | 小计（13） |  |  |  |  |
| 14 | 工程税金 |  |  |  |  |
| 15 | 项目总计 |  |  |  |  |

备注：（1）上述清单中涉及“杆件及基础 ”相关内容，均包括完成该杆件竖立起来所必须完成的工序各环节，包括基坑开挖、钢筋笼加工制作、C30浇筑、各类连接螺栓螺帽、基坑、钢筋笼等安装辅材所必需的全部内容，需合理测算，综合报价！

（2)上述清单中涉及“标志牌”之“单柱式安装”，均以成套建成后的综合价格为综合单价，包括标志牌、单立柱、基础、钢筋笼、抱箍及配套的连接螺栓螺帽、基坑、钢筋笼等各类安装连接附件。

- （3)上述清单中涉及各子项均为安装完成满足交付条件的综合计价。

- （4)本项目为货物采购项目。

- 本项目核心产品为：900万电警抓拍单元

本章加“★”项为实质性条款不接受负偏离，允许正偏离。不响应不提供作无效标处理。

- 第六章  投标文件的组成和格式

【正/副本】

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：

年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只需加盖电子公章。

一、投标函

：

关于         采购项目（项目编号：     ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.按照招标文件中规定的各项要求，我方愿以人民币             元（￥       ）的报价并按招标文件的规定要求提供所需货物及服务。

2.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3.我们同意按照招标文件第二章第 14 条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4.如果我们成交，为执行合同，我们将按照招标文件规定要求提交履约保证金。

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8.我公司郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件。

9.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

10.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

11.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按招标文件中规定的时间内供货，完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

12.我们没有为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：

地址：                邮编：

电话：                传真：

日期：     年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元） | （大写）人民币 （小写）￥ |
| 合同履行期限 |  |

投标人名称（公章）：

注：

1.此表为表样，表式不变。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准。

3.价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

三、投标报价明细表

（注：根据第五章项目采购需求填写）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标单位（必须盖公章）：

联系电话（必须填写）：

日期：     年     月     日

注：

1.所有价格采用人民币表示。

2.投标人的报价应包括人员、保险、税金、售后服务等所有费用，招标人不再支付任何其他费用。

3.报价必须机打，手工填写按无效标处理。

4.此表不够可复制放大。

5.投标人应按照招标文件要求填写单价与总价。

- 四、投标人基本信息

表一：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 登记机关 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：    （电子公章）

表二：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 举办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：    （电子公章）

注：投标人为企业的，填写表一；投标人为事业单位的，填写表二。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书（编号） | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：具体按评分标准的要求提供。

投标人：    （公章）

六、类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模（内容） | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：后附合同等相关材料，具体按评分标准的要求提供。

投标人：    （公章）

七、服务承诺

# （格式由投标人自定、加盖投标人公章）

八、资质审查时投标人必须提交的资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（承诺制，详见投标函中第八条或示范格式）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:（非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:
   1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
   2、本项目通过以下第()种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:
  (1)本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为__%，其中小微企业所占比例应为_%(两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定)。
  (2)本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%，其中小微企业所占比例应为_%(两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定)。
  3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第三章评标标准。
   注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业  。

（三）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动（承诺制，详见示范格式）：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”。

招标人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（四）投标供应商提供下列之一

1.供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证（身份证原件扫描件加盖公章）；

2.供应商授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证（身份证原件扫描件加盖公章）。

（五）本次项目不接受联合体投标人参加投标（不是联合体即可）。

注：

- 1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。

- 2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，招标人有权终止合同。

- 3.上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交招标人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

- 九、涉及无效投标文件条款中投标人必须提供的证明文件

- （投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料）

- 最终价格评审时投标人需提供的证明文件

- （请投标人仔细阅读招标文件 评标办法及评分细则）

十一、投标人认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章）

十二、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式二

授权委托书

致      （招标人名称）      ：

本授权书宣告：

委托方：                      地址：

法定代表人：

受托人：姓名      性别：      出生日期：    年    月    日

所在单位：                    职务：

身份证：                      联系方式：

兹委托受托人        代表我公司参加 （招标人名称） 组织的 （项目名称） （项目编号：                  ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受

托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式三

承诺书

我单位参加本次采购活动，不存在以下情形，承诺如下：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”；

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式四

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的  规定,本公司参加                    (单位名称)的          (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                (标的名称),属于     (采购文件中明确的所属行业）行业；制造商  为   （企业名称）     ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为

万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                (标的名称),属于     (采购文件中明确的所属行业）行业；制造商  为       （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为

万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)

日 期:

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、非小企业不须提供此函。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

履约保证金退还申请

我单位中标了贵单位组织实施的    项目名称    （项目编号：    ）。目前，我单位已按招标文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你单位申请退还我单位缴纳的本项目履约保证金          元。

招标人确认：（单位公章）           申请单位：（单位公章）

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系方式（手机）：

时间：                             开户行及账号：

示范格式七

承诺书

致   （招标人名称） ：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：   （加盖公章）

日期：     年     月     日

示范格式八

技术规格响应及偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相 应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:   （加盖公章）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、- ”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。