苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0185

采购单位：江苏省苏州实验中学

项目名称：太湖科学城信息化设备

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年05月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	79

第六章 评标办法和评分标准	86

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0185 |
| 2 | 项目名称 | 太湖科学城信息化设备 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 丁工、朱工 联系电话：0512-69820887 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省苏州实验中学 地址：江苏省苏州市虎丘区金山路72号 联系人：刘丰 联系电话：15850085315 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年06月06日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年06月06日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年06月06日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况： 太湖科学城信息化设备 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年06月06日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0185

2.项目名称：太湖科学城信息化设备

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币贰佰肆拾玖万元整（￥2490000.00元）

5.最高限价：人民币贰佰肆拾玖万元整（￥2490000.00元）

6.合同履行期限：自签订合同之日起30天内完成安装调试工作，产品免费质保期自安装调试完毕验收合格之日起一年（标的物技术参数要求清单中标明质保期的产品除外）。

7.采购需求：太湖科学城信息化设备。具体详见招标文件第四章。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年06月06日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年06月06日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省苏州实验中学

地址：江苏省苏州市虎丘区金山路72号

联系人：刘丰

联系方式：15850085315

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820887

3.项目联系方式

项目联系人：丁工、朱工

电话：0512-69820887

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌、规格、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1设备技术参数部分；

14.1.6.2 产品性能优越性及配置合理性；

14.1.6.3 相关软件功能符合性验证；

14.1.6.4 项目理解及技术方案；

14.1.6.5 综合实力；

14.1.6.5 类似业绩；

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7.投标货物和服务数量、品牌、规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌、规格、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 江苏省苏州实验中学 的委托，就 太湖科学城信息化设备 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0185

二、项目名称：太湖科学城信息化设备

三、预算金额：人民币贰佰肆拾玖万元整（￥2490000.00元）

四、最高限价：人民币贰佰肆拾玖万元整（￥2490000.00元）

五、合同履行期限：自签订合同之日起30天内完成安装调试工作，产品免费质保期自安装调试完毕验收合格之日起一年（标的物技术参数要求清单中标明质保期的产品除外）。

六、招标内容：

- （一）项目概况：

江苏省苏州实验中学太湖科学城校区位于位于苏州高新区镇湖街道，太湖大道绿化地南侧，规划道路西侧，校区为新建高中，规模20轨60班；本项目为江苏省苏州实验中学太湖科学城校区信息化设备第一批采购。

本次信息化设备采购招标项目旨在全面贯彻十九大报告中“优先发展教育事业，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化”的教育方针，遵从《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的“信息技术对教育发展具有革命性的影响，以信息化促进教育内容、教学手段和方法现代化”为思想内容；执行教育部印发《教育信息化十年发展规划》“以教育信息化带动教育现代化，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量，推进信息技术与教育教学深度融合，培养学生信息化环境下的学习能力”等要求。

（1）原则与规范

教育信息化是教育现代化的重要内容，本次项目建设原则：先进性、实用性、易用性、稳定性、可扩展性、兼容性。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》

《教育信息化十年发展规划》

国家教育部《教技〔2017〕6号》文件

国家教育部发布系列的两项教育行业标准

《苏州教育事业“十三五”规划》

《苏州市智慧校园发展水平星级评估指标体系》

（2）主要建设内容

依照国家教育部《教育信息化“十三五”规划》、《苏州教育事业“十三五”规划》和《苏州市智慧校园发展水平星级评估指标体系》的相关政策和指导意见，结合信息化教育建设方面的业界标准，采购与部署江苏省苏州实验中学太湖科学城校区信息化设备采购项目，本项目需求涉及并包含了未来教室、计算机教室设备相关、行政办公设备相关、网上阅卷系统相关、电子班牌、教室多媒体设备、报告厅LED大屏显示系统等多方面的建设与部署。

本项目不仅仅是单纯的软硬件采购，投标人除了须完成新设备的安装调试工作外，还须完成安全策略配置、IP地址规划、校园教学资源共享，外联接入等所有系统集成工作，且投标人须完成所有系统集成服务，以确保本项目顺利实施上线，若出现因投标人提供的技术支持和服务问题而影响项目的正常进行并给业务系统造成一定的影响，投标人负全部责任；投标人须配备信息系统集成、网络、安全相关及IT服务专业工程师团队，以确保能顺利完成此项目的系统集成工作。

本次招标项目以国家与苏州市高新区教育信息化相关规划为纲领，以《苏州市智慧校园发展水平星级评估指标体系》为依据，目标为满足江苏省苏州实验中学教育信息化发展的整体需求，实现教学软硬件、资源与服务等方面的建设与整合。

（3）服务要求

完成本项目内智慧校园基础设施联动；包括未来教室、网上阅卷系统等相关教学网络资源规划与配置；各教务系统、教务平台校园教学资源共享；校园云资源与视频直播搭建，教学资源外联接入等所有系统集成工作。

确保完成多网跨网策略配置、IP地址规划、各种教务系统与教务平台系统资源、网络设备及教学资源的无缝对接，以实现资源共享；对校园网络进行上网行为管理与策略调配，对学生机房进行网络配置、安全加固等信息化安全方面的部署与服务，实现计算机房、信息化边界防护与教学大数据环境下的安全处理与高效管控。

（4）实施要求

投标人针对此项目需配备全面合理的实施人员，能够提供较好的技术服务及安全防护以及提供专业的网络技术服务。

投标人同时需指派专项项目经理负责协调处理现场实施问题，总体把控项目实施进度，每周向招标人提供项目周报。投标人应制定具体的培训方案，培训方案需以方便培训对象参与为主要原则，并通过讲解与操作相结合的方式，使培训对象具备完整的系统管理维护和系统操作应用能力。

（5）维护要求

在项目保修期，投标人须免费协调各方资源，包括原厂工程师等相应技术人员到现场技术支持，确保系统正常运行。

（6）响应要求

投标人需提供远程支援和现场支援两种服务方式。其中，远程支援需提供7*24小时的热线支持服务，遇到任何问题可随时进行咨询，并根据报告内容进行电话指导。对于远程支援无法解决的问题，相关维护工程师在接到通知起1小时内到达现场进行故障排查与抢修；涉及设备更换或送修的，需在48小时内提供备品备件并完成替换工作。

（7）其他

投标人提供的技术方案包括但不限于项目理解分析、项目实施人员的配备、项目实施方案、项目培训方案以及项目验收方案等。

- （二）标的物清单：

- （核心产品：网络阅卷与精准教学系统、LED显示屏中央主屏。）

| （一）未来教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 课堂教学平台系统 |  | 套 | 2 |
| 2 | 多点触控拼接屏 |  | 块 | 4 |
| 3 | 课堂教学平台控制器 |  | 台 | 2 |
| 4 | 多媒体讲桌 |  | 台 | 2 |
| 5 | 显示器（强制节能产品） |  | 台 | 2 |
| 6 | 高拍仪 |  | 台 | 2 |
| 7 | 交互服务器软件 |  | 套 | 2 |
| 8 | 充电柜 |  | 台 | 1 |
| 9 | 高清录播主机 |  | 套 | 2 |
| 10 | 全自动录播系统软件 |  | 套 | 2 |
| 11 | AI智能跟踪处理软件 |  | 套 | 2 |
| 12 | 跟踪定位分析仪 |  | 台 | 4 |
| 13 | 数字音频处理器 |  | 台 | 2 |
| 14 | 摄像机 |  | 台 | 8 |
| 15 | 导播控制台 |  | 只 | 2 |
| 16 | 控制面板 |  | 套 | 2 |
| 17 | 电源管理器 |  | 套 | 2 |
| 18 | 麦克风 |  | 套 | 12 |
| 19 | 灯具 |  | 套 | 40 |
| 20 | 教学视频资源管理系统 |  | 套 | 1 |
| 21 | 直播点播资源平台系统 |  | 台 | 1 |
| 22 | 观摩显示器（强制节能产品） |  | 台 | 4 |
| 23 | 导播显示器（强制节能产品） |  | 台 | 2 |
| 24 | 千兆以太网交换机 |  | 台 | 2 |
| 25 | 无线基站 |  | 台 | 2 |
| 26 | 操作台 |  | 套 | 2 |
| 27 | 多媒体功放 |  | 套 | 2 |
| 28 | 多媒体音箱 |  | 套 | 2 |
| 29 | 设备机柜 |  | 台 | 2 |
| 30 | 录播专用学生桌 |  | 只 | 108 |
| 31 | 录播专用学生椅 |  | 把 | 108 |
| 32 | 空间改造及环境装修 |  | 项 | 2 |
| 33 | 安装调试 |  | 项 | 2 |
| 34 | 线材及辅配件 |  | 批 | 2 |
| （二）计算机教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 交换机 |  | 台 | 6 |
| 2 | 网线 |  | 箱 | 6 |
| 3 | 模块 |  | 个 | 110 |
| 4 | 明盒 |  | 个 | 220 |
| 5 | 机柜 |  | 个 | 2 |
| 6 | 理线架 |  | 个 | 6 |
| 7 | 跳线 |  | 根 | 110 |
| 8 | 电缆线 |  | 项 | 2 |
| 9 | PVC线槽 |  | 批 | 2 |
| 10 | 电源面板 |  | 个 | 110 |
| 11 | 综合布线 |  | 项 | 2 |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 2 |
| 13 | 机房多媒体教学软件 |  | 点 | 110 |
| 14 | 学生机房讲台 |  | 个 | 2 |
| 15 | 学生电脑桌椅 |  | 席 | 108 |
| （三）行政办公设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 速印机 |  | 台 | 2 |
| 2 | 高清移动录播主机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 录播软件系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 高清摄像机 |  | 台 | 2 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 |  | 套 | 2 |
| 6 | 数字无线音频套装 |  | 套 | 1 |
| 7 | 无线网卡 |  | 个 | 3 |
| 8 | 摄像机三脚架 |  | 支 | 2 |
| 9 | 移动电源 |  | 个 | 2 |
| 10 | 设备箱/线材箱 |  | 个 | 1 |
| 11 | 线材 |  | 批 | 1 |
| （四）网上阅卷系统相关 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络阅卷与精准教学系统 |  | 套 | 1 |
| （五）电子班牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 电子数字班牌 |  | 台 | 40 |
| （六）普通、专业教室相关多媒体设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 高拍仪 |  | 台 | 57 |
| 2 | 蓝牙扩声系统 | 蓝牙麦克风 | 个 | 100 |
| 3 |  | 蓝牙音响 | 对 | 57 |
| 4 | 无线键鼠 |  | 套 | 57 |
| 5 | 电子时钟 |  | 台 | 57 |
| （七）报告厅LED大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的物名称 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏中央主屏 |  | 平方 | 71.4 |
| 2 | 主屏电源模块 |  | 台 | 355 |
| 3 | 主屏LED控制系统发送卡 |  | 块 | 3 |
| 4 | 主屏LED控制系统接收卡 |  | 块 | 180 |
| 5 | 主屏LED显示屏可视化系统加密保护软件 |  | 套 | 1 |
| 6 | 主屏LED显示屏5G+4K/8K+AI智能播控系统 |  | 套 | 1 |
| 7 | LED视频拼接矩阵平台设备3D可视化监控管理系统 |  | 套 | 1 |
| 8 | 主屏视频拼接控制器 |  | 台 | 1 |
| 9 | 主屏多媒体控制设备 |  | 台 | 1 |
| 10 | 主屏智能电源管理器 |  | 台 | 1 |
| 11 | 主屏基础框架钢结构及包边 |  | 平方 | 74 |
| 12 | 主屏屏体内部电缆线及网线 |  | 项 | 1 |
| 13 | 中央全彩主屏安装调试 |  | 项 | 1 |
| 14 | LED显示屏辅屏（2块） |  | 平方 | 12.3 |
| 15 | 辅屏电源模块 |  | 台 | 62 |
| 16 | 辅屏LED控制系统接收卡 |  | 块 | 30 |
| 17 | 辅屏视频（控制）处理器 |  | 台 | 1 |
| 18 | 辅屏基础框架钢结构及包边 |  | 平方 | 14 |
| 19 | 辅屏屏体内部电缆线及网线 |  | 套 | 1 |
| 20 | 两侧全彩辅屏安装调试 |  | 项 | 1 |

## （三）标的物参数要求：

（清单中涉及的固定尺寸仅供参考，允许有±5%的偏差。）

| （一）未来教室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 课堂教学平台系统 | 技术参数要求： 1.系统提供专门的备课系统； 2.提供专门的授课系统； 3.系统支持课堂师生交互。 功能要求： 1.备课系统功能要求 （1）提供多种导图模板，包括空白导图、单边发散型导图、多边发散型导图、直线型导图，并且可添加自定义导图模板； （2）可配置导图的线型，提供直线、曲线、贝塞尔曲线；提供导图配色方案并可手动编辑个性化的配色方案；可更改主题和子节点的字体和大小，方便老师备课； （3）教师可在教学导图上自由的增加子节点，子节点的级数不少于15级，可直接用鼠标拖拽子节点的位置进行导图的调整； （4）支持为节点编辑资源，选中节点后，可添加/删除资源，节点支持多种资源格式，包括文字处理文档，图像文档、各种视音频文档、动画文档、网址、答题卡、电子白板。支持对单个或多个节点添加批注和摘要； （5）支持为节点添加图标，支持多种图形的图标，包括对话框型、话筒型、灯泡发散型等图形，同时可自定义添加图标来进行区分重难点和方便老师教学。 （6）提供鹰眼图对整个导图的位置进行动态调整，并可进行缩放调整，支持快捷版面适应； （7）备课系统提供打包工具，可对课件进行打包处理； （8）备课系统提供课件预览或播放功能； （9）备课系统可进行资源内容的编辑和修改； （10）备课系统能够对视音频文件进行分段处理，能够自行编辑分段的时间和数量。在播放时选中分段内容，则可播放对应时间段的内容； （11）要求提供以二维导图式的结构组织教学资源，支持多种教学资源及云端资源以导图呈现知识之间的关联关系。 2.授课系统功能要求 （1）授课时，支持对打开的任意资源在整个屏的最大化显示与还原； （2）要求实现屏幕的无限扩展及分割，在大屏界面上可同时呈现至少十个资源且能根据资源个数自动调整画面； （3）提供窗口控制面板来控制所有资源窗口的呈现位置，可将两个资源窗口位置进行互换，如左右互换和上下互换，双击某资源面板可实现资源在当前窗口的最大化显示，再次双击即可返回，支持快速关闭资源窗口，选中某个资源面板直接拖拽至窗口关闭区域可关闭该资源窗口； （4）提供平铺排列和覆盖模式两种窗口排列方式。平铺排列支持将打开的多个资源窗口按一定规则全部呈现。覆盖排列支持在窗口中展现单个资源，当打开多个资源时，提供窗口导航栏进行个性化选择呈现资源； （5）支持教师授课时直接用手指进行缩放导图的大小、拖拽导图的位置进行调整； （6）授课系统要求支持同一个PPT文档前后页自动跟随显示。主屏显示当前页PPT，辅屏可显示上一页PPT，主屏上的内容可不断地推送到辅屏上，支持在辅屏的导航栏中调出任意页PPT和主屏内容关联显示； （7）支持在教学过程中随时打开外部资源文件，支持资源文件包括：文字处理文档，图像文档、各种视音频文档、动画文档，各种类型的WEB页面文档等。支持对打开的外部资源进行手写批注，提供手写工具栏对手写画笔笔触、颜色、粗细进行设置；对打开的外部资源提供局部电子白板，方便老师进行针对资源的板书教学，局部电子白板能够对板书的内容进行自动保存，关闭局部电子白板后再打开，上次的板书内容会自动加载； （8）支持备授课界面的来回切换：在上课时可随时切换到编辑状态进行资源的编辑； （9）支持主菜单在授课界面以浮动图标的形式显示，点击浮动图标即可调出主菜单，再次点击即可关闭主菜单，支持三点触控授课界面快捷召唤浮动图标至触控区域； （10）节点导航：支持通过节点导航来展现整个导图的架构，点击导航中节点的资源，教学导图中对应的资源即在窗口中呈现，支持快捷打开/关闭所有节点资源； （11）要求支持双屏或多屏显示，能实现屏幕的无限扩展及分割，支持PDF，PPT，图像文档、Flash动画文档、视音频等格式资源在播放时与多种不同格式的资源进行同步展示； （12）要求支持同一个PPT文档前后页及任意页关联显示,且可对任意页进行锁定。 3.支持双屏同时多点触控，以满足教师在授课环境下，多个学生同时在两个屏上板书的需求； 4.支持兼容第三方软件，并将第三方软件集成到系统中，在添加第三方软件时，先在操作系统中安装第三方软件，再在平台中添加第三方软件及其支持的文件格式，在平台中即可调用第三方软件，实现与学科的深度融合，让课件制作、课程讲授等变得更加简洁和生动； 5.电子白板功能要求 （1）书写：支持多点书写，可支持至少六点同时书写，且书写流畅，支持在任意文档中进行批注及修改； （2）白板背景：支持多种背景颜色，如绿色、蓝色、灰色以及高级调色板等颜色选择，支持导入图像背景，支持选择四格线、田字格、坐标轴等图形背景，并可设置线色及底色； （3）画笔工具：提供排笔、铅笔、毛笔、荧光笔、智能笔等多种功能笔，并提供同一界面中笔尖大小，画笔颜色的设置； （4）文本输入工具：支持文本输入，并支持字体、颜色及大小的设置； （5）擦除工具：提供普通橡皮擦、笔画擦、清除页三种擦除模式； （6）图形工具：提供常用二维、三维图形（如矩形、五角星、长方体、三棱柱、八面体、二面体、电流表、电压表等）供老师进行直接调用，提供常用工具如直线、曲线、坐标轴、田字格、四格线的绘制，支持智能图形识别，支持用户自定义任意形状的图形； （7）尺规工具：提供直尺、三角尺、圆规等多种数学常用绘图工具； （8）页面漫游：支持页面书写区域的无限延伸； （9）支持在白板中打开外部资源文件（支持资源文件包括：PDF文档，图像文档、各种视音频文档、Flash动画文档，各种类型的WEB页面文档等）； （10）新建/删除白板页面：支持在同一白板文件中新建及删除白板页面，并保存到本地； （11）白板回放功能：支持白板书写内容的回放，将推理、演绎过程重现出来。 6.支持数学、物理、化学、地理、生物、音乐等科目的学科教学工具与教学展示平台无缝集成； 7.要求学科资源：包括K-12阶段的小学语文、小学数学、初中语文、初中数学、初中英语、初中物理、初中化学、高中语文、高中数学、高中英语、高中物理、高中化学等多个学科教学素材、试题等教学资源，方便老师备课及教学使用； 8.实物展台：与实物展台无缝结合，可直接控制实物展台，并对展台采集的图片进行任意修改、批注、保存（在配有实物展台时）； 9.课堂交互部分功能要求： （1）支持教师端控制学生端，可对学生终端进行亮度控制和音量调节； （2）提供基本互动操作功能，支持随机选人及随机选组，教师端可设置随机选择的人数或小组数，教师端进行选择后，系统会显示选中的学生；支持抢答，教师端可设置抢答的人数，学生抢答后，教师端出现获得抢答权的学生的结果提示；支持发送文件，教师端可将任意资源下发给学生端，支持发送在线资源及本地资源；支持候选投票，教师端选中候选学生，学生端投票后，教师端显示候选结果统计图； （3）教师端可在白板上板书后发送给学生端，学生接收并作答后回传给教师，支持教师端选择不同学生的答案进行多窗口并列显示，教师评阅后，可再发送至学生端，支持学生互评； （4）支持教师将屏幕上显示的任意格式的资源内容（如PPT页面）以截图形式发送到学生端，学生端编辑后可回传至教师端； （5）支持随堂小练，即时制作答题卡发送到学生端，主要包括单选题、多选题、判断题和填空题等题型；支持随堂小考，将即时制作或制作好的答题卡发送到学生端；支持计时阅读，根据阅读字数及学生提交的时间统计分析学生的阅读理解能力； （6）支持图像交互：要求学生端可拍照或者选择相册的图像上传给教师端，教师端可对学生提交上来的答案进行批改并反馈给学生；同时也可对学生端提交上来的答案进行反馈或者组织学生投票； （7）支持即时讨论：可实现协作式学习探究和开放式问题讨论。支持教师端发起班级、分组、教师及个人涂鸦墙进行协作式教学；针对开放式问题，支持教师端发起班级贴纸墙和小组贴纸墙进行开放问题讨论； （8）支持教师端课堂助手：要求教师通过课堂助手可控制大屏上呈现的教学内容；可将教师平板上的资源推送到大屏上；可选择不同的活动窗口，控制课件、视音频等教学资源的播放；可控制教师端与学生端的课堂互动，互动过程中可查看学生屏幕，可在课堂助手上查看答题统计结果而不必同时显示在教师端（在配有课堂助手时）； （9）可支持不少于60个学生端交互，响应速度快，现场感好； （10）支持手写板书交互，可将不同学生的上传内容双屏或多屏并列显示； （11）提供答题卡制作工具，老师制作的答题卡可以发送到学生端进行交互，支持交互结果的实时统计及显示；组内成员可将答案上传到小组端，组长汇总后再提交到教师端；同时，小组端也可向组内成员发送内容； （12）要求支持教师和学生在课堂中的互动行为及在虚拟课堂云平台中的教学学习行为均以数字化的形式记录在云端； （13）要求支持教师终端远程控制学生终端屏幕功能，并能锁定所有物理按键、虚拟按键。 |  | 套 | 2 |
| 2 | 多点触控拼接屏 | 1.屏幕显示尺寸≥86英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕采用全贴合技术； 2.采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于9mm，左右两侧以及上方边框均不大于20mm； 3.前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个； 4.为方便老师操作及避免误操作，整机具备不少于8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，不接受自定义按键功能。前置多合一电源开关按键，可实现整机开机、关机、熄屏和重启等多重功能； 5.支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于10种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持批注时实现屏幕下移功能； 6.支持通道唤醒功能，支持网络唤醒、HDMI唤醒等多种唤醒方式，当整机处于待机状态时，可通过有线网络或接入HDMI实现自动唤醒整机，以上多种唤醒方式可自动选择关闭或开启，并支持自由组合； 7.任意通道下，具备罗盘小工具功能，可快速实现返回、进入主页、批注、进入白板、进入设置、打开文件管理器、多任务等功能。罗盘小工具支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启； 8.支持左右两侧快捷键实现秒表、倒计时、录屏、相机、计算器、冻屏、聚光灯、截屏、锁屏、日历、投票器、幕布、屏幕下移、电源等功能； 9.支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果，支持声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并可自定义声音模式，包括高低音的独立调节； 10.主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,点击显示窗口，信号窗口全屏显示。预览窗口可隐藏，隐藏时显示为时间显示画面； 11.支持左右两侧快捷键实现信号源快速切换，也可手势上滑实现信号源快速切换。支持信号源通道的名称自定义设置，可自定义各信号源名称，满足不同场景的使用需求； 12.支持文件快传功能，手机等移动设备无需安装任何软件APP，扫描整机二维码即可将移动设备上的图片、文档等直接发送至整机； 13.支持欢迎墙功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于14种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑； 14.支持自定义开机通道，包括HDMI、记忆通道等，为方便教学使用，可根据需要修改及记忆通道名称，支持自动识别及切换到新接入的通道显示，断开连接后即可返回之前通道； 15.★通过前置物理按键实现全通道屏幕录制功能，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。可设置录制的声音来源，包括媒体声音或麦克风声音，可设置录制时的分辨率以及保存的路径； 16.★支持投票功能，支持高级和快速投票两种方式，可自定义主题或选项个数，学生使用手机等移动设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果，投票结果可以柱状图或饼状图展示，支持将投票结果导入至白板中。 |  | 块 | 4 |
| 3 | 课堂教学平台控制器 | 1.要求接口性能及功能模块配置能满足课堂教学平台系统的性能要求； 2.提供三个及以上串口，提供两个千兆以太网接口； 3.提供USB3.0和USB2.0接口； 4.提供音频输入、输出接口； 5.提供支持外接开关接口； 6.能支持多屏显示输出，支持复制、扩展、拼贴等显示模式； 7.提供稳定的交互协议，支持学生终端设备交互； 8.支持组播、单播、以及混合模式传输数据； 9.采用工控级别硬件基础，支持7*24小时运行，稳定可靠，抗干扰性强，适合于宽温、嘈杂的教室环境； 10.支持远程管理维护功能，包括软件的远程安装部署，操作系统的远程升级，远程系统恢复与升级，远程外设管理、安全管理、远程开/关机、锁定/解锁计算机等； 11.支持双屏触控，且支持多点触控。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 多媒体讲桌 | A.外观要求 1.讲桌尺寸(参考)：长宽高（MM）：1100x700x975mm；展开尺寸：1550x925x975mm；拆装设计，讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，其他为1.0MM；附锁钥匙3只。桌面采用木黄色耐划木质材料，钢木结合； 2.讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下层采用拼装式，内置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。独立包装，运输轻便； 3.塑料木纹扶手，扶手内可扩充IC卡读卡器，预留安装位和过线位，高档美观，实用。（供货可升级橡木扶手，但须提供塑料木纹扶手，供校方选择）； 4.桌体拐角采用圆弧无棱角设计，防止碰伤。桌子正面可根据客户需求，定制丝印学校LOGO。后维修门不需要锁，采用双指弹簧舌口天地方型插销，防撬、外力可以自动插销，预留国标无线天线发射孔。讲桌内部可扩充IC卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 B.功能要求 1.桌面由一把机械锁控制，显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开。显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置19-22寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统； 2.隐藏导轨抽拉式键盘托，要求结实、安全、方便实用，承重≥10KG方便放置粉笔盒、粉笔擦等，方便收纳，桌面整洁； 3.讲桌桌子内部左侧设计了主机的摆放位置，并带有防主机移位卡槽，能够防止主机位移和防盗。右侧采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观；开合式光驱小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟； 4.前门采用防撬天地方轴锁，电脑光驱门防盗设计，讲桌底部设计有电脑主机定位装置，讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计，两侧及前方开孔，后门不开孔，方便通风散热并有效防尘；防静电接地装置，便于师生安全使用； 5.根据校方指定位置开多功能模块、中控面板及读卡器等设备安装孔，须免费开好孔后供货； 6.质保要求：≥3年。 |  | 台 | 2 |
| 5 | 显示器 | 1.尺寸≥21.5英寸3.屏幕比例:16:9； 2.最佳分辨率≥1600*900； 3.刷新率≥60HZ； 4.接口至少包含:VGA≥1、DP≥1个； 5.质保≥3年。 |  | 台 | 2 |
| 6 | 高拍仪 | 一、硬件参数 1.像素≥800万像素（3264x 2448）； 2.变焦：支持20倍无极数码变焦； 3.折叠直立型，拍摄臂可270°翻转，翻转过程可任意停留，能展示2米高度大型实物或实验； 4.底座可通过螺丝固定在桌面上； 5.3级触摸LED补光灯，自动对焦，无需人为调焦，物体无论高低都能清晰展示； 6.静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIFF/GIF/PNG；视频格式：WMV/MP4/AVI/FLV； 7.电脑USB供电，无外接电源； 8.保修≥1年。 二、软件参数 1.展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能； 2.展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动； 3.展台软件支持10点同时批注； 4.可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转与缩放； 5.展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存； 6.智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转； 7.支持高速/高清两种展示模式的切换。并且支持启动格式多样化（横向、纵向、原始大小）； 8.展台软件内有使用说明书以及常见问题解决方法； 9.软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。 |  | 台 | 2 |
| 7 | 交互服务器软件 | 1.高效稳定，占用系统资源少； 2.配合教学平台，支持课堂中师生的多类形式的交互。课堂中的交互控制功能需包括：教师可以控制学生终端，如锁屏/解锁；提供基本互动操作功能，如随机选人、随机分组、抢答、文件发送、候选投票、教师反馈、同学反馈等；支持小组交互，包括小组端的管理、分发、提交、发送；支持手写板书交互，答题卡、主观题、客观题、图像交互；支持涂鸦，贴纸等即时讨论互动；支持Clicker答题器交互，并支持计时阅读、交互结果的实时统计及显示； 3.提供稳定的交互协议，支持学生终端设备交互； 4.支持组播、单播、以及混合模式传输数据； 5.可支持不少于60个学生端交互，响应速度快，现场感好。 课堂助手可实时远程控制教师端，实现及时响应，同步书写，支持各类移动终端，实时性强；互动过程中可随时查看学生屏幕以观察学生学习过程，查看学生答题统计结果等。 |  | 套 | 2 |
| 8 | 充电柜 | 1.主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合； 2.采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等； 3.外型三方整体大圆弧过度，圆弧D80MM，美观大气，安全稳固； 4.采用分舱设计，前部为老师、学生使用区域，后部为设备调试维护区域。前后使用不同防盗锁（其中前门为双重防盗锁）。内部分舱，强弱电分离，学生无法接触强电部分。（前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制）； 5.高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手； 6.环保 ABS 工程塑料单机隔断，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑； 7.USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，有限供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电； 8.柜体外LED数字指示灯对应柜内相应位置的设备，集中显示，实时反映每台平板充电状态； 9.配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式显示数码智能开关机功能为一体。可随心设置时间，节约能源，具有优先供电功能。使用（自动）时，系统默认为全天充电； 10.温控风扇强制散热，智能互循环散热结构，充电过程中适配器产生的热量由风扇强制排出，温度在安全范围内时不动。柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 |  | 台 | 1 |
| 9 | 高清录播主机 | 1.标准1U机架式设计，专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置2T硬盘，要求整机静音、无风扇。主机具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 2.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 3.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于18dB(A)； 4.数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps； 5.要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 6.RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈，支持RS232串行通信协议进行外接控制；USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设； 7.支持摄像机、麦克风与主机之间仅通过网线即可同时实现供电、控制和音视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式； 8.兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 9.支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； 10.要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换； 11.软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 12.录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换； 13.要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验； 14.需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 15.支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 16.支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 17.要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 18.要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据； 19.要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析； 20.支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； 21.支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 22.需支持互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 23.要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持不少于9种画面布局； 24.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。 |  | 套 | 2 |
| 10 | 全自动录播系统软件 | - 整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中； 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装； 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装； 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流； 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 6.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域； 7.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，支持搭配摄像机共同实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机或其他跟踪设备的方式； 8.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果； 9.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制； 10. 音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 三.导播模块 1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制； 2.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式； 3.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式； 4.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制； 5.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 6.摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面； 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容； 8.提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 四.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播； 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用； 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动； 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上； 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能； 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质； 7.提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载； 2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 3.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 4.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理； 5.提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 |  | 套 | 2 |
| 11 | AI智能跟踪处理软件 | 1.摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作； 3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。 4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 5.AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪； 6.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 |  | 套 | 2 |
| 12 | 跟踪定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描； 2.输出帧率：30fps； 3.摄像元件：1/3 " ； 4.通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 |  | 台 | 4 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片； 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备； 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 4.频率响应：20-20KHz； 5.THD+N：≤0.003 ； 6.动态范围：≥100dB； 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等； 9.支持全功能矩阵混音功能； 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； 11.★数字音频处理器产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。 |  | 台 | 2 |
| 14 | 摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。 21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  | 台 | 8 |
| 15 | 导播控制台 | 1. 支持不少于5种特技效果； 2. 支持不少于6布局选择。6路视频直播切换。6个预置位。6个视频预选功能； 3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4. 支持录制、暂停、停止功能； 5. 支持全自动录播模式和手动录播模式； 6. 支持通过USB线缆连接录播主机； 7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 |  | 只 | 2 |
| 16 | 控制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232； 3. 信号指示灯：支持； 4. 支持一键式系统电源开关控制； 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |  | 套 | 2 |
| 17 | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 |  | 套 | 2 |
| 18 | 麦克风 | 1. 单体：背极式驻极体； 2. 指向性：超心型； 3. 频率响应：40Hz—16kHz； 4. 低频衰减：内置； 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）； 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）； 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）； 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA。 |  | 套 | 12 |
| 19 | 灯具 | 1.一体式微晶防眩灯具，尺寸：长600mm*宽600mm； 2.LED灯珠：高光效双芯片驱动； 3.LED控制装置：高P无频闪隔离电源，输入电压：AC100-240V，功率：≤40W，功率因数：≥0.95； 4.教室灯显色指数（Ra)：≥90 R9≥50； 5.教室灯色温：5000K±200K； 6.教室灯灯具效能≥90lm/W； 7.教室灯光频闪的危害应为无危害或无显著影响； 8.教室灯具蓝光危害等级：无危险（RG0），达到豁免级。 |  | 套 | 40 |
| 20 | 教学视频资源管理系统 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动； （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理； （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现； （5）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理； （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型； （7）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围； （8）全屏点播：视频资源管理平台全屏点播时刻进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏； （9）行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正； （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索； （11）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势； （12）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件； （13）附件查看：支持上传教案、课件等视频附件，平台能实现优课视频的附件查看功能。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台视频点播观看； （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能； （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播； （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看； （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全； （6）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 |  | 套 | 1 |
| 21 | 直播点播资源平台系统 | 1.设备高度：≤1U； 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计； 3.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； 4.网络连接：RJ45千兆网口； 5.通讯接口：支持两个以上USB2.0接口； 6.支持Rst设备一键复位功能； 7.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； 8.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |  | 台 | 1 |
| 22 | 观摩显示器 | 要求尺寸≥55英寸；高清可壁挂； 接口至少配备HDMI≥2个；质保≥3年。 |  | 台 | 4 |
| 23 | 导播显示器 | 1.尺寸≥21.5英寸3.屏幕比例:16:9； 2.最佳分辨率≥1600*900； 3.刷新率≥60HZ； 4.接口至少包含:VGA≥1、DP≥1个； 5.质保≥3年。 |  | 台 | 2 |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 要求端口至少达到24千兆电+4千兆光，要求支持三层网管，支持静态路由，RIP/OSPF路由，AC220V，机架式安装。 |  | 台 | 2 |
| 25 | 无线基站 | 要求配备≥2个千兆网口，内置MIMO天线，支持WiFi6协议，最高速率≥3000Mbps；支持POE和Adaptor供电。 |  | 台 | 2 |
| 26 | 操作台 | 使用环保材料；整体尺寸1200mm×600mm×750mm；配备活动柜；桌架采用钢梁焊接，方管脚，拆装式结构，下配塑料脚。 |  | 套 | 2 |
| 27 | 多媒体功放 | 功率8欧姆：300W*2，主输入电压AC/220V; 输入阻抗20KΩ;阻尼系数≈223 频响20HZ-20KHZ，30KHZ±3dB 总谐波失真<0.05%;信噪比>98dB; 保护功能：支持过流、短路、过温保护等。 |  | 套 | 2 |
| 28 | 多媒体音箱 | 要求调音方便，至少配备5路话筒输入，4路音视频同步切换输入，具有音频处理插入功能，音视频输出功能，可外接音频处理器，增加声音的处理模式 300+300W8Ω 频率响应：20Hz-20KHz 0/-2dB 信噪比：>80dB 输入灵敏度/阻抗：话筒 0.5MV-100MV/2kΩ 线路 0.707 Vrms/51kΩ(非平衡) 保护模式：支持温度,直流电压,短路,开关机冲击保护等。 |  | 套 | 2 |
| 29 | 设备机柜 | 1.容量：22U及以上； 2.门：钢化玻璃前门； 3.材料及工艺： 优质冷轧钢板； 4.可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固。 |  | 台 | 2 |
| 30 | 录播专用学生桌 | 使用环保材料；桌子高度750mm，桌面梯形尺寸为1000mm×500mm×430mm（长边×短边×间距）；封边采用同色ABS，钢管表面除油、除锈、磷化、喷粉处理。 |  | 只 | 108 |
| 31 | 录播专用学生椅 | 使用环保材料；一体成型PP座椅，尺寸为535mm×576mm×820mm（坐垫宽×坐垫宽长×含靠背高）；要求坐垫使用高弹力海绵，椅脚采用光面圆钢材质喷涂钢管。 |  | 把 | 108 |
| 32 | 空间改造及环境装修 | 针对未来教室环境与空间需求进行装修与改造，包括墙面吸音处理、地面处理与强弱电改造等。 |  | 项 | 2 |
| 33 | 安装调试 | 未来教室整体设备安装调试与系统集成费用。 |  | 项 | 2 |
| 34 | 线材及辅配件 | 定制 根据实际使用需求。 |  | 批 | 2 |
| （二）计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 交换机 | 要求端口至少达到24千兆电+4千兆光，要求支持三层网管，支持静态路由，RIP/OSPF路由，AC220V，机架式安装。 |  | 台 | 6 |
| 2 | 网线 | 要求为优质六类或更高规格网线；长度≥305米。 |  | 箱 | 6 |
| 3 | 模块 | 六类或更高规格RJ45网络模块。 |  | 个 | 110 |
| 4 | 明盒 | 要求为标准86型明盒。 |  | 个 | 220 |
| 5 | 机柜 | 1.容量：22U及以上； 2.门：钢化玻璃前门； 3.材料及工艺： 优质冷轧钢板； 4.可同时安装脚轮和支脚，结构坚固。 |  | 个 | 2 |
| 6 | 理线架 | 要求为12档24口标准理线架。 |  | 个 | 6 |
| 7 | 跳线 | 原装优质六类或更高规格跳线；长度2米。 |  | 根 | 110 |
| 8 | 电缆线 | 要求提供优质2.5平方电缆。 |  | 项 | 2 |
| 9 | PVC线槽 | 根据实际需求提供。 |  | 批 | 2 |
| 10 | 电源面板 | 86型插座面板。 |  | 个 | 110 |
| 11 | 综合布线 | 定制根据计算机教室实际情况进行强弱电线路部署施工。 |  | 项 | 2 |
| 12 | 辅材 | 定制根据实际需求提供扎带、标签等辅料。 |  | 批 | 2 |
| 13 | 机房多媒体教学软件 | 还原管理模块: 1.兼容统信、银河麒麟、中科方德等国产桌面操作系统，支持国产桌面操作系统的立即还原和备份还原，支持WiFi环境安装使用。支持LoongArch、X86、ARM等架构；支持龙芯、海光、兆芯、飞腾、鲲鹏、海思麒麟等国产CPU； 2.支持网络克隆，可同时对1000台以上客户端进行同传，批量修改计算机电脑名和IP地址，支持IPV4，千兆网下对拷速度可达10GB/Min； 3.智能化对拷，支持差异对拷，自动识别增量对拷数据，支持PXE（仅支持X86、ARM）、硬盘、U盘、光驱等多种启动方式网络对拷，裸机也可直接参与对拷；支持异常断电断网或临时中断计划等特殊情况下断点续传； 4.根据教学实际需求，可针对不同的课程需要设置不同的还原点，对应不同的系统软件环境，实现一机多用。支持一键批量快速切换到指定还原点、一键批量删除还原点、锁定还原点；支持一键快速批量保存还原点到每台学生端本地，无需重新同传； 5.支持还原模式快速切换，支持还原、不还原、保存还原点三种模式随意切换，及时生效；还原模式包括：每次启动还原、每隔时间段/每周/每月定点还原；不还原模式包括：每次启动不还原，临时保留保护分区新增数据。保存还原点模式包括：每次启动保存还原、每隔时间段/每周/每月定点保存还原点。以上操作均支持在系统内及底层操作； 6.支持自定义开机画面，可配置开机过程中还原的背景图和显示的信息。支持自定义是否显示开机画面，可以自定义开机画面，开机画面显示时间，是否显示还原点列表； 7.采用多点还原技术，可创建多达30个还原点，并支持在系统内及底层操作。还原点之间相互独立，互不影响，也可任意切换，预设剩余空间报警值，自动报警； 8.支持备份型还原，可把操作系统、教学应用还原点数据备份至移动硬盘，遇有硬盘损坏，亦可以快速恢复硬盘数据； 9.支持远程对客户端进行开关机、重启； 10.支持远程命令功能，主控端可设置批量执行命令； 11.可制作U盘启动盘、光盘启动盘，用来启动被控端电脑，进入增量对拷程序，以执行增量对拷、本地备份、本地恢复及硬盘对拷等工作；无需针对不同电脑型号制作多个启动盘； 12.支持远程卸载，可以远程批量或单一卸载终端的还原程序；支持还原到指定还原点或保存当前状态卸载。支持批量注册被控端程序。 电子教室模块： 1.全面支持国产桌面操作系统，包括银河麒麟、统信、龙芯和中科方德操作系统； 2.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学； 3.扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机； 4.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等； 5.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成； 6.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式，支持720p、1080p高清视频； 7.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学； 8.讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论； 9.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件； 10.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小； 11.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图； 12.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视； 13.快速考试：教师可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题； 14.试卷编辑：教师可通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。教师可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案； 15.自定义考试：教师可使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度； 16.阅卷评分：考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地； 17.调查：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据； 18.抢答竞赛：教师可发起任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可； 19.学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比； 20.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型； 21.网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制； 22.U盘限制：对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入； 23.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片； 24.键鼠禁用：教师可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作； 25.远程命令：教师可进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作； 26.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定； 27.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律； 28.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 |  | 点 | 110 |
| 14 | 学生机房讲台 | 外观要求 1.讲桌尺寸(参考)：长宽高（MM）：1100x700x975mm；展开尺寸：1550x925x975mm；拆装设计，讲桌主体采用1.2mm冷轧钢板，其他为1.0MM；附锁钥匙3只。桌面采用木黄色耐划木质材料，钢木结合； 2.讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下层采用拼装式，内置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门； 3.塑料木纹扶手，扶手内可扩充IC卡读卡器，预留安装位和过线位。（供货可升级橡木扶手，但须提供塑料木纹扶手，供校方选择）； 4.桌体拐角采用圆弧无棱角设计，防止碰伤。桌子正面可根据客户需求，定制丝印学校LOGO。后维修门不需要锁，采用双指弹簧舌口天地方型插销，防撬、外力可以自动插销，预留国标无线天线发射孔。讲桌内部可扩充IC卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 功能要求 1.桌面由一把机械锁控制，显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开。显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置19-22寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统； 2.隐藏导轨抽拉式键盘托，要求结实、安全、方便实用，承重≥10KG，方便放置粉笔盒、粉笔擦等； 3.讲桌桌子内部左侧设计了主机的摆放位置，并带有防主机移位卡槽，能够防止主机位移和防盗。右侧采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面；开合式光驱小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟； 4.前门采用防撬天地方轴锁，电脑光驱门防盗设计，讲桌底部设计有电脑主机定位装置，讲台采用散热孔开孔设计，两侧及前方开孔，后门不开孔，方便通风散热并有效防尘；防静电接地装置，便于师生安全使用； 5.根据校方指定位置开多功能模块、中控面板及读卡器等设备安装孔，须免费开好孔后供货； 6.质保要求：≥3年。 |  | 个 | 2 |
| 15 | 学生电脑桌椅 | 电脑桌尺寸要求为L800mmxW550mmxH700mm，固定件采用螺杆螺母连接固定可实现多桌并联；电脑椅要求为方凳型，尺寸为L340mm*W240mm*H416mm。 |  | 席 | 108 |
| （三）行政办公设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 速印机 | 1.要求扫描分辨率≥300X600dpi； 2.要求印刷分辨率≥300X600dpi； 3.要求最大原稿尺寸≥310X435mm； 4.要求最小原稿尺寸≤90X140mm； 5.要求进纸容量≥1000张； 6.要求最大扫描面积≥297X435mm； 7.要求最大印刷面积≥251X357mm； 8.要求制版时间≤35秒； 9.要求用户界面采用LCD显示面板或更优展示方式； 10.要求配备输稿板及底柜。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 高清移动录播主机 | 1.便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操； 2.主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作； 3.导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作； 4.考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能； 5.录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动； 6.内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置； 7.支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号； 8.录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能； 9.采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出； 10.采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制； 11.内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式； 12.支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作； 13.高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能； 14.便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能； 15.具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 录播软件系统 | 流媒体管理软件： 1.支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理； 2.支持录制、暂停、停止等基本功能操作； 3.支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理； 4.支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式； 5.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 6.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求； 7.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 流媒体直播软件： 1.支持录播一键开启“直播”功能； 2.支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置； 3.支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流； 4.支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选； 5.支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议； 6.支持RTMP推流直播功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接； 7.支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体点播软件： 1.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3.录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 4.支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5.支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6.支持录像文件和对应PPT课件下载； 7.支持对视频进行手动FTP上传。 流媒体导播软件： 1.支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性； 2.提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换； 3.支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 4.应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能； 5.提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置； 6.支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像； 2.传感器类型：CMOS、1/2.7英寸； 3.传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万； 4.镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦； 5.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法； 6.水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89°； 7.水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s； 8.支持水平、垂直翻转； 9.预置位数量：255； 10.网络接口：RJ45； 11.音频接口：Line In,3.5mm； 12.通讯接口：RS232、RS422； 13.支持的协议类型：VISCA； 14.编码技术：视频H.264，音频AAC； 15. 电源支持：DC12V、PoE、PoC； 16.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  | 台 | 2 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200； 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  | 套 | 2 |
| 6 | 数字无线音频套装 | （1）腰包领夹麦克风 1.载波频段：UHF500~980MHz； 2.调制方式：FM； 3.输出功率：5mW-10mW； 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 6.综合S/N比：>97dB； 7.单体：背极式驻极体； 8.指向性：心形； 9.频率响应：40Hz-16kHz； 10.灵敏度：-37dB±3dB； 11.最大声压级：130dB。 （2）手持发射麦克风 1.载波频段UHF500~980MHz； 2.调制方式FM； 3.输出功率5mW-10mW； 4.振荡方式PLL相位锁定频率合成； 5.综合S/N比>97dB； 6.综合T.H.D.≤1%@1KHz； 7.单体动圈式音头； 8.指向性心形指向； 9.频率响应60Hz-18kHz； 10.灵敏度-50dB±3dB。 （3）手雷发射麦克风 1.频段：UHF480-960MHz； 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座； 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换； 4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风； 5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%； 6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能； 7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度； 8.幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压； 9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座； 10.连续使用时间：＞5小时； 11.话筒单体：电容式拾音器； 12.指向性超心型； 13.频率响应40Hz-16kHz； 14.灵敏度-29±3dB； 15.最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； 16.信噪比70dB（1kHz at 1Pa）。 （4）无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器； 2.接收频率范围：500-960MHz； 3.频率响应：30Hz至16kHz； 4.信噪比96dB； 5.模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔； 6.模拟输入电平：-50dBV； 7.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡； 8.模拟输出电平：-60dBV； 9.模拟输出调节范围：-12dB至+12dB； 10.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔； 11.耳机输出电平：5mW。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 无线网卡 | 1.传输方式：无线； 2.接口：USB； 3.无线传输速率：不小于300Mbps； 4.高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz； 5.支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输。 |  | 个 | 3 |
| 8 | 摄像机三脚架 | 1.脚管节数：4节； 2.最大管径：28MM； 3.最小管径：16MM； 4.折合高度：60 CM； 5.最低工作高度：32CM； 6.最高工作高度：1550 mm； 7.脚管锁类型：扳扣； 8.云台类型：球形。 |  | 支 | 2 |
| 9 | 移动电源 | USB双口；1.2kg；6600mAh/98Wh；14.8V。 |  | 个 | 2 |
| 10 | 设备箱/线材箱 | 1.外尺寸：L665*W490*H342mm； 2.内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm； 3.颜色：黑。 |  | 个 | 1 |
| 11 | 线材 | 满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线。 |  | 批 | 1 |
| （四）网上阅卷系统相关 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络阅卷与精准教学系统 | 详见该章“（四）详细技术参数要求”。 |  | 套 | 1 |
| （五）电子班牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 电子数字班牌 | 一、硬件要求 1、支持远程后台设置自动开关机，满足异常断电情况下自动识别系统是否属开机范围内，保证异常开机仍能执行关机； 2、显示尺寸不小于21.5寸；采用电容10点触摸技术；设备厚度不超过30mm； 3、云班牌具备有线和wifi模块网络，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议，内置音响功能，整机功耗不大于24w； 4、具有内置前置摄像头，支持终端采集图像，支持考勤功能； 5、支持视频播放功能，视频可不间断循环播放； 6、支持活动报名，学生可选择相关活动，在班牌上点击进行报名； 7、老师可通过课程考勤功能，查看班级学生签到情况，包括学生的签到时间和签到状态，快速掌握学生动态； 8、支持一键开关班牌声音，方便快捷； 9、具有考勤刷卡功能，响应速度快； 10、支持电源按键，电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。 二、班牌端软件： 1、 管理：本机自带软件系统，无需在本地部署服务器。用户管理查询端部署在云端； 2、 主界面支持个性化设置，可根据实际需求，在模板中选择需要展示的内容，进行任意排列组合，将常用功能添加至首页，使用更便捷； 3、 首页展示：时间天气、今日考勤统计、今日学生值日、今日课程安排、学校风采、优秀班集体、班级详情、通知公告、校园活动，新闻动态，首页视频，班级之星，班级风采，作品，荣誉等； 4、 教师考勤：根据选择的事件类型，显示任课老师信息、教学科目和考勤情况，可通过人脸识别，刷卡，教师小程序端考勤； 5、 课程表展示：根据学生的课程安排下发对应的课程表到电子班牌，学生教师可随时了解每日课程、上课时间及任课老师； 6、 值日表展示：展示班级值日，根据后台对学生的值日安排下发对应的值日表到电子班牌，显示选中日期的学生值日信息，学生教师可随时了解每日值日学生详情； 7、 优秀班集体：作为班级个性化展示窗口，班牌轮播展示班级风采，右侧切换选中优秀班集体，文字、图片等形式显示班级相册，点击可查看详情； 8、 选课展示：展示选课，可切换选择选课，其中进行中的选课活动可以在班牌上选择对应的科目提交报名； 9、 走班课程管理：老师可管理走班课程，通过微信小程序教师端或web端可向学生发起选课活动，学生在班牌端或者在微信小程序家长端进行选课； 10、 活动报名：可查看老师发布的活动信息，进入活动详情页，显示活动的简介，相册，活动，内容，在活动简介页可以在报名截止时间前刷卡验证学生身份后报名该活动； 11、 考试信息展示：下发考试模式，班牌会实时获取管理员在云发布平台发布的考试计划，班牌会自动进入考试模式，可实时显示该考试的学生考场及座位安排，学生刷卡可以快速定位自己的考试信息。考试结束后，班牌自动恢复到班牌的正常显示模式； 12、 屏保设置：可设置标题以及无操作时长进入屏保状态，屏保图片可自定义或采用学校风采相片，并选择发布群体进行发布，当班牌进入屏保状态时，屏保图片进行轮播； 13、 支持读卡功能：非采用第三方应用，在班牌系统中刷卡可对班级老师、学生采集班牌刷卡信息，绑定卡号后，方便学生教师考勤使用； 14、个人中心展示：学生通过刷卡，人脸识别，账号登录验证身份后进入个人中心，显示刷卡学生身份的课堂考勤，日常考勤，课程表，考试成绩，我的消息，我的作业，我的选课，我的请假，意见建议及更多功能等模块，选择对应的功能模块，能进入该功能。 三、管理平台 1、为方便老师操作，系统应具有班牌和审批流程入口，进行功能区分； 2、课程表管理中，可对课程表进行编辑，可根据需求查看教室的课程安排，也可根据需要查看每位教师和学生的课表信息； 3、班牌管理后台可查看账号的校区数量、班级数量及班牌在线，总数量等，实现数字化管理； 4、微信轮播图，可上传图片作为微信轮播图； 5、内容管理支持对通知公告、新闻动态、校园活动、教师风采、学校风采、优秀班集体、班级风采、班级荣誉、班级之星、班级作品、倒计时的内容进行编辑并发布； 6、发布管理支持模板设置、考试模式、班级模式、活动管理的内容进行编辑发布； 7、模板设置支持对班牌展示的主界面进行个性化设置，通过给定的组件库，进行自由选择排列组合，同时可创建多个模板并进行保存，根据需求进行选择发布展示； 8、考试模式可设置校区、考试学生、考试时间及名称，可设置考试座位，根据需求设置提前展示时间，方便考生提前进场； 9、班级模式支持文字+图片发布模式，根据需求设置发布群体、展示开始时间和时长； 10、屏保设置，可设置标题以及无操作时长进入屏保状态，屏保图片可自定义或采用学校风采相片，并选择发布群体进行发布； 11、上课模式，根据课表时间展示在班牌端，显示课程时间，名称等信息； 12、校园导航，可添加校园导航名称以及链接，上传图片，并发布； 13活动管理，可设置活动名称，开始、结束时间，活动内容，并选择群体发布； 14、教学工作中，通过考勤管理栏可查看教师、年级和课程的考勤状况，及时了解考勤情况； 15、开关机设置中，根据需求创建多个开关机时间，方便后期根据季节性需求，可快速更改开关机时间； 16、设备管理，所有班牌硬件都可在设备列表中查看状态，同时可根据需求选择展示模板及关机、重启时间，实现班牌个性化管理。 |  | 台 | 40 |
| （六）普通、专业教室相关多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 高拍仪 | 一、硬件参数 1. 像素≥800万像素（3264x 2448）； 2. 变焦：支持20倍无极数码变焦； 3. 折叠直立型，拍摄臂可270°翻转，翻转过程可任意停留，能展示2米高度大型实物或实验； 4. 底座可通过螺丝固定在桌面上； 5. 3级触摸LED补光灯，自动对焦，无需人为调焦，物体无论高低都能清晰展示； 6. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIFF/GIF/PNG；视频格式：WMV/MP4/AVI/FLV ； 7. 电脑USB供电，无外接电源； 8. 保修≥1年。 二、软件参数 1. 展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能； 2. 展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动； 3. 展台软件支持10点同时批注； 4. 可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转与缩放； 5. 展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存； 6. 智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转； 7. 支持高速/高清两种展示模式的切换。并且支持启动格式多样化（横向、纵向、原始大小）； 8. 展台软件内有使用说明书以及常见问题解决方法； 9. 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。 |  | 台 | 57 |
| 2 | 蓝牙扩声系统 | 蓝牙麦克风 | 1. 无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 2. 系统采用近距离联接机制，对频范围5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角； 3. 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用； 4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用； 5. 音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能； 6. 发射器小巧、轻便，便于携带； 7. 要求发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器； 8. 具有激光教鞭功能； 9. 具有麦克风音量调节功能； 10. 具有闲置静音，防止啸叫技术； 11. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 12. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 13. 发射功率：小于2.5 mW； 13. 有效接收距离：15米以内； 14. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM； 15. 连续使用时间：20小时以上。 | 个 | 100 |
| 3 |  | 蓝牙音响 | 1. 蓝牙接收使用频率：2402 - 2480 MHz； 2. 调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian； 3. 蓝牙自动扫瞄、配对、锁定。附蓝牙外接天线； 4. 输出功率：40W，蓝牙输出音量高于100 db(含)。音量在距离音箱5米时高于70 db； 5. 频率响应：50 Hz ~18 KHz； 6. 灵敏度：91±3 dB； 7. 喇叭为5寸低音、1寸高音各1个； 8. 输入接口：双路立体声RCA插孔*1，麦克风插孔*2； 9. 输出接口：全频输出 RCA插孔*1； 10. 调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮； 11. 音箱大小规格：300*90*90 ； 12. 具备噪声及回音消除功能，在立体声音量最大时须无噪声、无电流声、无回音及无共振(距离音箱30公分内) 。 | 对 | 57 |
| 4 | 无线键鼠 | 支持无线2.4G，包含有线键盘、鼠标各一个。 |  | 套 | 57 |
| 5 | 电子时钟 | 优质标准化考场电子时钟。 |  | 台 | 57 |
| （七）报告厅LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 标的物参数要求 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏中央主屏 | 1.屏幕尺寸≥5.44米(高)×≥13.12米(长) ； 2.产品LED像素点间距≤1.86mm; 3.像素密度≥280000点/㎡； 4.亮度均匀性：≥99.5%； 5.色温：2000K-10000K可调； 6.对比度：≥2000:1； 7.刷新频率≥3840Hz； 8.校正后白平衡亮度：≥550cd/m²， 9.屏幕亮度：0-550cd/㎡可调； 10.光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正； 11.像素结构：LED表贴三合一； 12.色度均匀性：≤0.001； 13.平整度：≤0.15mm； 14.水平视角：≥140°； 15.垂直视角：≥140°。 |  | 平方 | 71.4 |
| 2 | 主屏电源模块 | 5V-40A-200W。 |  | 台 | 355 |
| 3 | 主屏LED控制系统发送卡 | 输入板卡及输出板卡（配套）。 |  | 块 | 3 |
| 4 | 主屏LED控制系统接收卡 | 1.单卡最大带载 512×256 像素； 2.采具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.灰度级数：65536(64k)，数据时钟频率：21.43MHz，刷新率：1200Hz~9600Hz（接收卡具有数据双备份功能，通过LED大屏软件自动启用备份接收卡，接收卡无需设置与调试）可支持、温度、湿度、烟雾等外接传感设备。 |  | 块 | 180 |
| 5 | 主屏LED显示屏可视化系统加密保护软件 | 公共显示屏内容安全智能管控系统，利用人工智能技术、边缘智能计算、智能存储和多媒体信息处理技术，形成一套高效的内容审核方案体系，并在此基础上集成硬件资源的智盒检测服务，对输出的内容进行实时检测和控制，提供轻量级、智能化、可边缘部署的视频检测与识别智能终端，做到内容安全管理的最后一道防护墙，为显示终端提供的内容安全提供保障。 内容审核算法模型采用前沿的深度学习技术与多媒体信息处理技术，实现对视频流逐帧逐像素地高精准确识别，360度同步检测视频中出现的不良画面、字幕、文本、弹幕等内容。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 主屏LED显示屏5G+4K/8K+AI智能播控系统 | 软件功能： 1.支持触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； 2.可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制； 3.支持多控制端，如移动端.落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4.支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源.图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放.一键全屏操作； 5.支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局.颜色.风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景； 6.支持LED显示屏5G+4K传输高清传输； 7.支持8K+AI智能播控自动识别高清画质播放。 硬件参数: 1、配备≥21.5英寸展示屏，4K高清，显示比例16:9，具备防眩光效果，可视角度：≥178°，物理分辨率：≥3840*2160； 2.支持会议信息动态展示：根据会议状态变化，门牌指示灯跟随变化，屏幕上的会议信息动态展示，包含会议主题、会议室信息、主持人、时间等信息； 3.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作； 4.提供前置输入接口：支持同时被读取的USB3.0≥1个；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个，防止老师误操作； 5.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W； 6.蓝牙模块：整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，无需整机进入发现模式，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 |  | 套 | 1 |
| 7 | LED视频拼接矩阵平台设备3D可视化监控管理系统 | 1．亮度调节方式：支持手动调节、无损灰度调节、定时与自动调节； 2．软件系统支持云监控功能； 3．软件智能调试，自动计算多卡拼接坐标点，智能级联向导，智能导出级联布局工程图等； 4．内置控制卡检测功能，发送卡连接状态检测，接收卡连接状态检测，DVI信号检测。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 主屏视频拼接控制器 | 1.采用2U金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求； 2.设备正常工作时，噪声不大于45dB(A)（距离设备1m处）； 3.设备前面板内嵌3.5英寸液晶显示屏，分辨率为320 x 480，可通过显示屏显示设备运行参数与状态，包括：设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址； 4.设备前面板液晶为IPS液晶屏，采用LED背光设计，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时脱机查看监控设备运行参数与状态，方便快捷； 5.设备采用插卡式结构，内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态； 6.卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷； 7.卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转； 8.支持灵活扩展输入板卡数量，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入； 9.设备支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型。 |  | 台 | 1 |
| 9 | 主屏多媒体控制设备 | 1.一路HDMI视频输入； 2.支持硬件自带的音视频播放功能； 3.硬件内置4G模块，设备外壳设计有专用的SIM卡槽，操作便捷，支持GPS 定位功能；网络连接方式：支持4G/WIFI/网口通讯.局域网通讯.单机直连通讯.无线远程集群发送；硬件外壳具有电源指示灯.系统指示灯.网络指示灯.设备故障时能使用户对故障快速分辨； 4.传感器接口：温度.湿度.烟雾.亮度传感器； 5.硬件自带8G内存，支持USB播放，即插即播；硬件设备具有4G.WIFI.GPS天线接口，硬件具有1路RS232接口，2路1000M千兆网口，1路WAN百兆网口，1路屏幕老化测试键； 软件部分： 6.支持定时节目.轮播节目.插播节目等多种播放模式； 7.播放内容实时监控，运行状态及时反馈； 8.支持多级权限管理，自由分组管理，设置用户，不同的用户（按用户类型或者注册账号等多种方式）用户权限不同，达到分级管理的效果，支持节目审核后发布。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 主屏智能电源管理器 | 1．要求采集用电参数：（100KW）； 2．电压 AC0～400V（50～60Hz）； 3．湿度采集 20～90%RH（精度±10%RH）； 4．温度采集 0～60℃（精度±5℃）； 5．控制特性：控制输出≥ 1路继电器； 6．设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示，管理软件中显示的时间与PC同步，并具有定时设置及定时开关功能； 7．通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、电子屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）； 8．可对组网设备进行编辑管理、分组命名、集中管控； 9．对终端设备电量管理，运行状态监控，并且提供报表数据中心进行储存数据，方便综合管理； 10．所有终端设备图形化界面监视； 11．管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致； 12．软件设计12通道管理功能，具有火警、入侵、紧急启停等功能指示； 13．具有（电压、电流、温度、湿度）设置报警值功能。 |  | 台 | 1 |
| 11 | 主屏基础框架钢结构及包边 | 屏体结构、固定结构、黑色拉丝不锈钢包边。 |  | 平方 | 74 |
| 12 | 主屏屏体内部电缆线及网线 | RVV3*2.5平方电源线，六类网线（屏体内部使用）。 |  | 项 | 1 |
| 13 | 中央全彩主屏安装调试 | 包含安装调试及运输等。 |  | 项 | 1 |
| 14 | LED显示屏辅屏（2块） | 1.屏幕尺寸≥1.92米(高)×≥3.2米(长)*2块 ； 2.产品LED像素点间距≤1.86mm;像素密度280000点/㎡；亮度均匀性：≥99.5%； 3.色温：2000K-10000K可调；对比度：≥2000:1；刷新频率≥3840Hz； 4.校正后白平衡亮度：≥550cd/m²，屏幕亮度：0-550cd/㎡可调； 5.光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正； 6.像素结构：LED表贴三合一； 7.色度均匀性：≤0.001； 8.平整度：≤0.15mm；水平视角：≥140°；垂直视角：≥140°。 |  | 平方 | 12.3 |
| 15 | 辅屏电源模块 | 5V-40A-200W |  | 台 | 62 |
| 16 | 辅屏LED控制系统接收卡 | 1.单卡最大带载 512×256 像素； 2.采具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.灰度级数：65536(64k)，数据时钟频率：21.43MHz，刷新率：1200Hz~9600Hz（接收卡具有数据双备份功能，通过LED大屏软件自动启用备份接收卡，接收卡无需设置与调试）可支持、温度、湿度、烟雾等外接传感设备。 |  | 块 | 30 |
| 17 | 辅屏视频（控制）处理器 | 1.支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 2.支持HDCP1.4； 3.采用千兆网口,可以连接PC 端，支持接收卡预存画面设置； 4.支持灯板Flash 管理, 支持配电箱温度、湿度、定时、电压、网线通讯和视频源信号状态检测,支持光探测实现亮度自动调节, 支持亮度色度校正；为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度； 5.高低温测试：低温-10℃ 高温＋45 ℃。 |  | 台 | 1 |
| 18 | 辅屏基础框架钢结构及包边 | 屏体结构、固定结构、黑色拉丝不锈钢包边。 |  | 平方 | 14 |
| 19 | 辅屏屏体内部电缆线及网线 | RVV3*2.5平方电源线，六类网线（屏体内部使用）。 |  | 套 | 1 |
| 20 | 两侧全彩辅屏安装调试 | 包含安装调试及运输等。 |  | 项 | 1 |

- （四）详细技术参数要求：

1. 网络阅卷与精准教学系统（网上阅卷系统相关）

| 序号 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大数据采集 | 网阅数据采集 考试管理 1.需支持学校周考、期中、期末考试采集；支持考试试卷上传和教师自主进行资源标注； 2.需支持智能排考场，对应学生相应的准考证号，可导出excel表格； 3.需支持批量生成学生条形码； 4.使用自定义考号考试，需支持在创建考试时进行自定义考号的校验，批量导出未设置自定义考号的学生； ★5.需支持按照角色、科目、部分老师选择屏蔽或发布成绩； 6.需支持考试成绩补录，支持小题分补录；支持正常扫描考试补录部分学生； 7.需支持自定义多选题得分规则； 8.需支持多种阅卷任务分配方式，包括（1）按照任务总量平均分配；（2）自定义教师阅卷任务量；（3）固定教师阅卷任务量；支持阅卷过程中灵活调整老师任务量； 9.需支持批量设置阅卷老师、仲裁老师和题组长；支持导入其他考试或学科的阅卷设置；支持创建临时账号参与阅卷；支持快速将选中的阅卷老师分配给所有题；支持设置打分规则和时间间隔限制。 10.需支持批量设置客观题答案和分值；支持管理员设置步骤分；设置按照切图块进行分开打分；支持管理员对编辑切图后的小题设置批量阅卷；支持管理员给定分值进行打分限制； 11.需支持对试题设置单评、双评、按比例双评、三评； 12.需支持集中、分散或集中与分散相结合的方式进行网上阅卷。 答题卡制作 13.系统需支持新建空白答题卡、题库制卡、三方制卡、导入word试卷制卡； 14.系统需支持答题卡的编辑、下载、删除、废弃和复用；支持自定义答题卡模板，支持答题卡模版二次修改； 15.需支持答题卡版式按照1栏、2栏和3栏自由排版布局； 16.需支持填涂式考号、4~14位自定义考号、条形码格式的考号版式；支持填涂考号和贴条形码区域并存； 17.需支持设置单选题、判断题、多选题、填空题、解答题、选做题、主客观混合题的题型； 18.需支持客观题选项的横排和竖排布局，支持每列设置不同的题数排版布局；支持将混合题中的客观题作答并入顶部客观题填涂区；支持客观题至多26选项的设置；支持题卡合一三方卡按选项框选题号和自动识别题号； 19.需支持AB卷标记的试卷类型答题卡制作； 20.需支持设置多张答题卡的双面打印、单面打印模式； 21.支持教师分享自己制作的答题卡给学校管理员； 22.需支持使用60克及以上纸张印制的市场通用规格的答题卡，印刷答题卡版面支持A3、A4、8K、16K、B4、B5纸张尺寸规格。 答题卡扫描识别 23.需支持分批扫描、先扫描后阅卷、边扫描边阅卷，支持扫描仪群组联网协同工作； 24.需支持答题卡扫描与准考证号填涂、条形码、客观题、主观题、缺考标记、AB卷及选做题识别同步完成； 25.需支持扫错学科自动检测与提示；支持折角自动检测与提示； 26.需支持直接选定班级或导入指定名单进行扫描识别；支持同一场考试每一个学科设置有不同的参加考试的学生名单； 27.需支持正反颠倒、上下颠倒及多张答题卡序号混乱情形的扫描识别及结果； 28.需支持答题卡扫描时针对学生填涂的考号、客观题、选做题、AB卷信息存在错填、误填、漏填的信息具有自动的检测与提示功能； 29.需支持扫描时打开扫描仪参数面板，并支持对扫描仪参数进行调整； 30.异常处理需支持边扫描边处理、分批次处理、扫描完统一处理；支持识别异常的批量处理，支持识别异常多人远程同时协助处理； 31.需支持语文断句题最大26个选项的自动识别； 32.在处理扫描异常时，支持设置多个答题卡识别模板。 在线阅卷 33.需支持云端阅卷，支持标记优秀卷、典型错误卷、批注；支持键盘给分、鼠标点击打分板给分，并保留阅卷痕迹；需支持阅卷老师在阅卷过程中，设置评分步长；支持提交问题卷； 34.需支持按班级进行阅卷； 35.需支持在阅卷过程中，将学生试卷保存到本地； 36.需支持调整阅卷页面背景色； 37.需支持移动端阅卷，手写批注并保留阅卷痕迹；阅卷支持打分板、打分栏自由切换；支持阅卷时自由选择是否自动提交；针对多项填空题，支持全部满分或全部零分。支持点击打分；支持设置步长和常用打分项；支持自由选择作文题展示方式；支持滑动回评；支持阅卷老师查看打分曲线； 38.需支持管理员、科组长角色对阅卷的总体进度、各题进度、个人进度、阅卷质量进行实时监控；支持将试卷打回给老师重阅； 39.需支持管理员、科组长角色对客观题进行成绩核查，包括查看客观题得分分布； 40.需支持管理员、科组长角色对主观题进行核查，包括按学生、按班级查看得分明细，支持修改打分结果； 41.需支持题组长对单题进行阅卷进度和阅卷质量监控，并支持对该题的评阅试卷进行抽样和打回； 42.需支持提前统计客观题得分数据，包括最高分、最低分、平均分和得分分布； ★43.需支持增加巡考员角色，支持为巡考员设置巡考学科；支持巡考员对阅卷进度、阅卷质量进行监管； 44.需支持科组长通过移动端查看阅卷进度、客观题得分分布和老师阅卷质量；支持在移动端处理问题卷； 45. 需支持成绩批量检查及监控；需支持在网页上修改提交，重新生成评价分析报告；支持将作弊学生成绩设置为零分； 46. 日常周测中，需支持老师阅卷页面显示班级学生姓名； 47. 需支持在仲裁过程中，按步骤分产生仲裁。 |
|  |  | 手阅数据采集 48.需支持从系统题库中按需求选择题目，系统自动生成答题卡；支持教师使用web端浏览器在线制作编辑答题卡； 49.需支持word试卷导入，系统自动切题；支持根据切题结构自动生成答题卡； 50.需支持数学、物理、化学、生物学科导入word自动预测知识点；支持针对试题的答案、解析、知识点进行编辑； 51.需支持和试卷题干全部合一的答题卡、纯答题卡形式和部分带题干的答题卡三种形式； 52.答题卡需支持准考证号、短学号、自定义考号（学校自定义4~14位考号）、填涂考号，以及条形码、手写考号多种识别方式；支持填涂考号和贴条形码区域并存的识别； 53.答题卡排版需支持单选题、多选题、判断题、填空题、解答题、选做题多种题型；填空题支持一题多空的批阅；解答题支持分步骤批阅；支持将混合题中的客观题作答区域并入顶部客观题填涂区、客观题至多26选项、顶部考试信息区域更紧凑等排版方式； 54.需支持学生纸上作答，教师纸上批改，客观题由系统自动评分，主观题打分支持打分条、勾叉、手写分数三种模式评分，主观题教师批阅留痕； 55.需支持仅红笔批改痕迹的识别和任意笔批改痕迹识别两种方式； 56.需支持解答题加分制和减分制两种统分方式； 57.需支持卡卷合一的答题卡客观题题干和选项填涂区域左右结构布局； 58.需支持纯作答的答题卡、卡卷合一的答题卡填空题作答区即批改区，不限定在指定框内进行批改； 59.教师无需提前创建考试，系统支持学生答题卡即扫即创建扫描记录，扫描结束后即可查看分析报告；支持自动覆盖上一次扫描记录；支持按不同用户查看扫描记录； 60.需支持在同一场考试场景下，部分学科使用先扫描后阅卷方式和其他学科使用先阅卷后扫描方式的自由组合，并能够生成考试的总体评价分析报告。 |
| 2 | 基础数据分析 | 报告管理 1.需支持单次考试结束后，用户可根据需要生成30份分析报告，并支持根据学校诉求自主选择报告是否向校内校长、副校长、年级主任、学科组长、备课组长、班主任、副班主任、老师角色发布； 2.需支持新高考模式下的行政班与教学班双重评价分析； 3.需支持设置试卷分卷，支持设置分卷名称及试题所属分卷并进行分卷分析； 4.需支持设置试题题型和试题标签，支持同时设置8个试题标签，并支持进行试题题型和试题标签分析; 5.需支持按照行政班或教学班、学生标签、学生选科组合、学科组灵活选择统计分析的学生范围，并支持用户组合单个或多个班级标签类型进行对比分析； 6.需支持选定学科分析，并支持对多个学科设置不同的权重后进行组合分析； 7.需支持卷面分、等级、等级赋分、标准分（T分数）、学科成绩比较高低五种学生成绩计分方式；支持学校根据实际诉求自主选择总分计分科目、自主设置各学科在总分中所占权重； 8.需支持优秀率、合格率、良好率、低分率、学业等级、成绩分段、进线分、临界生、优秀生学困生、T分数指标参数自定义设置； 9.需支持根据历史达线数据预测联考上线分数线；支持按上线率与上线人数预测联考上线分数。 联考报告 10.需支持查看联考整体分析，指标包括学科成绩对比、学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析。需提供报告解读。 11.需支持查看联考单科分析，指标包括学校成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、优秀生学困生对比分析；支持提供报告解读。 12.需提供联考试卷分析，指标包括试卷概览（整卷难度、信度、区分度）、分卷分析、大题分析、试题分组分析、小题分析、知识点分析、作答详情。 13.联考分析报告需支持word、excel形式导出；支持试卷分析、学生成绩、小题得分、题组分析的excel格式导出和试题解析的word格式导出。 校级报告 14.需支持新高考区域分析诉求，生成物理、历史方向报告或选科报告。 15.需支持查看校级多学科报告，指标包括学科成绩对比、班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀学困生对比、优劣势学科对比； 16.需支持查看校级单学科报告，指标包括班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀生学困生对比； 17.需提供全部和各班学生成绩，指标包括校次、班次及进退步情况、各学科分数；支持各班级和全部学生的学生成绩表、单科成绩汇总、学生小题明细表、题组得分情况统计数据excel格式导出； 18.需支持导出word版校级学情分析报告。 班级报告 20.需支持班主任查看班级多学科报告，指标包括学科成绩对比、平均分对比、学业等级分布、成绩分段对比、优劣势学科对比； 21.需支持授课教师查看授课学科的班级单学科报告，指标包括学情概览、平均分对比、学业等级分布、需关注学生、高频错题； 22.需支持查看班级学生成绩单，支持查看学生单科作答原卷、成绩整体报告和试题解析；支持班级全科和单科成绩表excel格式一键导出； 23.需支持授课教师查看班级试卷分析，指标包括试卷整体难度、试题难度比例、信度、区分度、分卷分析、试题分组分析、大题分析、小题分析、知识点分析、作答详情；支持以表格、雷达图两种形式呈现；支持各指标分析数据以excel格式一键导出； 24.初高中的数学、物理、化学、生物学科需支持基于试题原题的相似题资源自动推送； 25.需支持网页端的试卷讲评工具：讲解顺序支持按照题号、得分率、题型得分率、知识点进行排序；教师可自由选择需讲解的试题，试题以较大字号展示给学生；支持拓展资源自动同步至讲评模式下，并可自定义调整资源拓展的讲解顺序；支持随时调取主观题典型错误解答和优秀解答，支持多生多题对比讲解；支持web讲评画笔工具。支持备注、查看学生订正统计； 26.需支持查看试题答题统计，包括试题的班级均分和得分率、年级均分和得分率、客观题选项数据统计和主观题得分数据统计柱状图，并支持查看对应学生名单；支持查看优秀解答和典型错误的典型卷； 27.需支持移动端的试卷讲评工具：按照题号顺序或学生作答情况对试题进行讲解排序，支持单题学生作答情况分段统计、错题名单及学生原卷调取、典型试卷调取。 |
| 3 | 基础信息管理 | 用户信息管理 1.需支持对用户信息快捷管理：支持学生、教师信息的快速录入、批量修改与导出；支持恢复删除、账号绑定、实名认证、弱密码管控以及三方账号如微信、微博等登录；支持批量管理家长账号，可实现批量绑定或解绑家长与学生之间的账号关系。 班级信息管理 2.需支持对班级信息的增删改：支持新增和删除班级；支持修改班级名称； 3.需支持批量管理班级信息：支持班级批量导入与自定义命名；支持转班及升年级，同时可批量导入转班说明和下载学生名单； 4.需支持异动学生的信息管理：包括转班、跳级、留级、转出等场景的异动学生管理； 5.需支持授课关系录入与修改。 角色权限管理 6.需支持设置多种角色：支持设置学校管理员、考试管理员、子管理员、校长、年级主任、学科组长、班主任、学科教师、学生用户角色。 分层走班（新高考班级管理） 7.需支持新高考班级管理：支持录入学校的走班教学信息表并进行新高考教学走班配置； 8.需支持自定义分层走班配置：支持自定义班级名称、分层层次、走班学科的配置方式。 |
| 4 | 基础题库 | 1.需提供不少于600万道以上试题资源（小学、初中、高中每个学段不低于200万试题），覆盖高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、信息技术、通用技术、思想政治学科；初中语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、历史与社会、道德与法治、信息技术；小学语文、数学、英语、科学、道德与法制。试题提供组卷次数、作答人数、平均得分率、解析、考情信息，支持教师对试题进行纠错与收藏； 2.需支持选择教材、同步章节，系统自动呈现章节下涵盖知识点、试题，支持按题型、难度、所属试卷类型、知识点个数维度筛选试题进行组卷； 3.需支持知识点单选、多选两种知识点组卷方式，知识点多选支持选择知识点交集、知识点并集；支持按年级、题型、难度、所属试卷类型、知识点个数维度筛选试题进行组卷。 |
| 5 | 智能批改 | 智能批改 1.需支持英语作文答题卡扫描形式的自动批改； 2.需支持英语作文自动评分及英语作文人机双评，可导出英语作文人机对比报告； 3.需支持英语填空题自动评分； 4.需支持英语短文改错题自动评分； 5.需支持数学填空题自动评分； 6.需支持数学解答题（主观题）的自动评分； 7.需支持语文作文题的自动评分; 8.需支持语文填空题（古诗词默写）的自动评分； 9.需提供班级整体的英语作文智能批改报告，包括英语作文的成绩分布情况，诊断作文中书写不规范、短语错误、动词错误、名词错误、词性错误常见错误类型，统计分析学生犯错频次并显示学生具体的错误信息，并可导出班级作文批改分析报告；系统提供学生个人智能批改报告，覆盖作文分数、作文批改详情指标； 10.针对语文填空题、英语填空题、数学填空题、英语作文、语文作文题、数学主观题需支持人机协同批改模式，可按照管理员设置将某一分值以下的试卷推送给老师进行二次复核批改； 11.需支持英语作文题、语文作文题、数英填空题的人机双评功能。 |
| 6 | 实施与服务要求 | 1、要求提供至少五年平台免费使用权； 2、要求提供至少五年原厂技术支持售后服务。 |

- （五）项目商务要求

1、交付时间

在合同签订并生效后  30  天内完成供货、安装、调试等。

2、交付地点

地点：    苏州高新区镇湖街道江苏省苏州实验中学太湖科学城校区       （详细地址）。

3、付款条件（进度和方式）

供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，采购人支付合同总金额的40%。通过采购人组织的履约验收后，在2026年1月底前，支付合同总金额的50%。2027年1月底前，支付合同总金额的10%。

4、包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

5、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少1年质量保证期（标的物技术参数要求清单中标明质保期的产品除外）。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）提供5×8小时售后服务热线，远程支援需提供7*24小时的热线支持服务，遇到任何问题可随时进行咨询，并根据报告内容进行电话指导。对于远程支援无法解决的问题，相关维护工程师在接到通知起1小时内到达现场进行故障排查与抢修；涉及设备更换或送修的，需在48小时内提供备品备件并完成替换工作。

（5）在质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，乙方应在 0.5 小时内响应， 1 小时内到达现场，  48 小时内解决问题，如在 48  小时内不能解决问题，应免费用同样的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（6）在质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中显示器（未来教室 序号5）、观摩显示器（未来教室 序号22）、导播显示器（未来教室 序号23）属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：太湖科学城信息化设备

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0185

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，采购人支付合同总金额的40%。通过采购人组织的履约验收后，在2026年1月底前，支付合同总金额的50%。2027年1月底前，支付合同总金额的10%。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

## (一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

## （二）设备技术参数部分：15分

评委根据招标文件所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料进行评审，带“★”项为重要技术参数，满足或优于招标文件要求的，每项得 3 分，共计 15 分。

（注：标“★”的技术参数需提供以下以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的带有 CMA 认证标志检测报告复印件 2.官网截图证明 3.技术参数彩页 4.类似功能软件页面截图说明，未按要求提供的视为负偏离。）

## （三）产品性能优越性及配置合理性：8分

1.投标人（或生产厂家）所投高清录播主机（未来教室相关）配备有效的“保护电路”且提供证明材料的，得2分。

2.投标人（或生产厂家）所投全自动录播系统软件（未来教室相关）的流媒体导播功能模块、流媒体管理功能模块、录播在线互动模块拥有各自有效的软件著作权，提供软件著作权证书复印件的，有1个得1分，最高得3分。

3.投标人（或生产厂家）所投辅屏视频（控制）处理器（报告厅LED大屏显示系统相关）支持“人脸和刷卡签到认证”、“显示模板动态配置”、“NFC功能”，提供以上3个功能相关证明材料复印件的，有1个得1分，最高得3分。

（注：以上1.-3.项，投标文件中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章： 1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.证书复印件3.其他证明材料。未按要求提供或不提供不得分。）

## （四）功能演示：10分

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

1.教学视频资源管理系统（未来教室相关）功能演示，最高5分

(1)教学视频资源管理系统平台能实现视频强制播放功能，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频。功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

(2)教学视频资源管理系统平台能实现视频资源管理平台一键网站置灰功能。功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

(3)演示教学视频资源管理系统平台全屏点播时刻进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏。功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

(4)教学视频资源管理系统平台具有实现视频的S-T行为分析图的功能。功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

(5)教学视频资源管理系统平台能实现优课视频的附件查看功能。功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

2.网络阅卷与精准教学系统（网上阅卷系统相关）功能演示，最高5分

（1）支持批量设置阅卷老师、仲裁老师和题组长；支持导入其他考试或学科的阅卷设置；支持创建临时账号参与阅卷；支持快速将选中的阅卷老师分配给所有题；支持设置打分规则和时间间隔限制，功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

（2）支持正反颠倒、上下颠倒及多张答题卡序号混乱情形的扫描识别及结果。功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

（3）支持数学、物理、化学、生物学科导入word自动预测知识点；支持针对试题的答案、解析、知识点进行编辑，功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

（4）支持卷面分、等级、等级赋分、标准分（T分数）、学科成绩比较高低五种学生成绩计分方式；支持学校根据实际诉求自主选择总分计分科目、自主设置各学科在总分中所占权重，功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

（5）支持英语作文题、语文作文题、数英填空题的人机双评功能，功能演示完整流畅、适用的得1分，功能演示不够流畅完整的得0.5分，未提供不得分。

## （五） 项目理解及技术方案：12分

1.项目理解分析：3分

投标人基于对本项目背景、建设内容和目标及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，详细阐述对项目需求的理解和分析，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。

2.项目实施方案：3分

投标人针对本项目实际情况提供具体实施方案，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。

3.项目培训方案：3分

投标人提供针对本项目实际制定的培训方案，方案需明确培训课程时间、内容设计安排等，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。

4.项目验收方案：3分

投标人针对本项目实际情况提供具体验收方案，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。

## （六）综合实力：12分

1.体系认证：4分

投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得4分。（注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。）

2.项目实施人员配备：8分

拟派驻本项目的团队人员具有：

（1）IT服务项目经理证书的得2分；

（2）IT服务工程师证书的得1分；

（3）注册信息安全专业人员（CISP）证书的得3分；

（4）网络工程师的有1名得1分，最高2分。

注：投标文件内须提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，未提供不得分。

## （七）类似业绩：3分

2022年1月1日至今以来（以合同签订日期为准）投标单位具有承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。

（注：投标文件中提供相关合同复印件并加盖投标单位公章，不提供相关证明材料不得分）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。