招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目

项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2025-0001

盐城市公安局盐南高新区分局

2025年2月

总  目  录

招标公告……………………………………03

投标人须知…………………………………07

合同条款……………………………………18

采购需求……………………………………43

评标方法与评标标准………………………91

投标文件格式………………………………97

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目 JSZC-320992-JZCG-G2025-0001 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年3月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2025-0001

2.项目名称：盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1000万元

5.最高限价：人民币959.78万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理。

6.采购需求：盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目及其配套的软硬件采购、生产、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历日达到试运行(含联调)的标准。合同签订后1个月内完成设备采购。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

投标人必须是在中国境内注册，具有国家工信部颁发的基础电信业务经营许可证的运营商或具备上述条件的运营商设立的分（支）公司；或具有“广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理”能力的网络运行商或其分（支）公司。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月12日9:00时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。：

5.供应商中标后打印纸质投标文件（正本壹份、副本贰份），在领取中标通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子投标文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市公安局盐南高新区分局

单位地址：盐城市人民南路新龙广场8号楼

联 系 人：杭先生

联系电话：18751427548

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中心

单位地址：盐城市人民南路38号 新龙广场7号楼

联 系 人：江苏伟业项目管理有限公司

联系电话：15366586996

3.项目联系方式

项目联系人：江苏伟业项目管理有限公司

电      话：15366586996

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中心（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务服务中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，政务服务中心可以对招标文件进行修改。

8.2 政务服务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政务服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标分项报价表，说明其拟提供服务的名称、服务内容、数量、价格等，采购人要求投标人明确填写的相关内容的，也应填写。

12.4每项服务内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.5报价应包括投标人为完成本项目达到使用功能满足验收要求的人工费、材料费、保险费、差旅费、管理费、措施费、利润、规费、建安税金（9%）、文明施工措施费（包含安全文明施工（安装工程：基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，环境保护税0.1%）等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用合单价不作调整。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为政务服务中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，政务服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务服务中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

19.2政务服务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 政务服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 政务服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由政务服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，政务服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 政务服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，政务服务中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务服务中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 政务服务中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、政务服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向政务服务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址：盐城市人民南路新龙广场8号楼，联系电话：15366586996；18751427548。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，政务服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。本项目约定为降低履约保证金缴纳比例，为合同价的5%。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款

政府采购货物合同

项目名称：盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目

合同编号：

甲    方：盐城市公安局盐南高新区分局

乙    方：

签订时间：       2025年  月  日

根据我国《中华人民共和国民法典》及其他法律法规有关规定，为明确甲、乙双方盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目(以下简称“项目”)过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

- 合同内容

1.1标的名称：盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目

1.2标的质量：盐城市盐南高新区内。

1.3履行时间：自合同签订之日起90个日历日达到试运行(含联调)的标准。合同签订后1个月内完成设备采购。具体服从招标人要求。

2、合同价：含税总价为       元（¥      ）。本合同价是指乙方为完成本项目内容及技术服务而涵盖的所有费用。报价应包括投标人为完成本项目达到使用功能满足验收要求的人工费、材料费、保险费、差旅费、管理费、措施费、利润、规费、建安税金（9%）、文明施工措施费（包含安全文明施工（安装工程：基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，环境保护税0.1%）等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用合单价不作调整。凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3、技术要求：详见招标文件及投标承诺。

- 4、服务要求

本项目建设期考核要求包括安全生产考核、建设期考核、运维期考核及其他考核指标，由盐南高新区公安分局科技信息化科组织项目考核，考核扣款结果按月度统计汇总，考核扣款金额在质保金支付时扣除。

4.1安全生产考核

  - 4.1.1建设期与运维期安全生产要求

中标人必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规，建设期应确保工程施工安全，违反相关安全规定造成的一切后果均由中标人承担。安全生产要求包括但不限于：

1、中标人施工、开工、运行时是安全生产的直接责任人，必须严格执行有关安全生产的规定、制度，按规定在现场设置警示标识和障碍物；施工现场，须有专职安全员和安全管理人员全程监督和检查。

2、中标人负责为所有安装、开工、运行施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故或财产损失，由中标人全权承担责任；

3、中标人应对现场安装、开工、运行施工的行为完全负责，安装施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

4、中标人在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场；

5、中标人对从事特种作业人员严禁无证上岗或不具备资质的行为；

6、班组作业必须戴安全帽；

7、班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

8、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业需佩戴安全防护设施，不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

9、未经相关单位负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

10、施工用电要按照施工安全规范要求设置配电箱等安全设备，并有专业电工负责施工用电，确保用电安全，避免触电伤人事故。不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，禁止用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

11、未经业主方许可不得在施工现场动火；

12、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

13、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

14、不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

15、生产施工过程中必须严格遵守安全操作规程；

16、合格的基坑在开挖当天完成浇筑，所有开挖坑洞必须设立护栏（或围挡）、警示标识；

17、不得从雨水井、污水井中敷设电缆；

18、夜间作业要求穿反光衣，必须采取必要的照明措施；

19、所有特殊作业人员必须持有效证件上岗；

20、施工现场设立防撞锥、警示牌，施工材料和机具按章堆放，不影响交通；

21、施工人员必须当天对垃圾、渣土进行清理，开挖产生的垃圾、渣土，必须当天清理和外运，运输渣土时按照市级与各区城管、市政要求，采用环保封闭渣土车进行运输。开挖结束后必须用围挡防护；

22、中标人应编制可操作性和针对性强的安全文明施工组织设计及安全类专项安全施工方案，在实际施工过程中应严格按照审批后的安全方案组织施工；

23、施工作业期间，中标人应为本项目配置专职安全员，专职安全员必须每日驻守现场，保持通讯畅通，认真进行现场安全隐患排查。专职安全员因特殊情况需离岗的，必须报经监理单位或业主方批准；

24、现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程文明施工，不得有违章指挥、违章操作和不服从管理等不文明行为。

  - 4.1.2违规处罚

1、对于违反上述规定要求，经业主方或监理方检查发现或中标人违章施工，违反安全管理要求，不服从安全管理等，业主方有权根据事件的影响程度进行处罚（每次1000元到20000元不等）；

2、由于中标人没有尽到自身安全责任，违反国家和行业安全管理规定的行为造成安全事故，由中标人承担全部责任；

3、中标人安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，中标人负全部责任，并由中标人承担造成的经济损失和刑事责任，每发生一次安全事故扣款10万元。

  - 4.2验收要求

  - 4.2.1验收流程说明

本项目验收流程按照包括试运行、初验、第三方检测、竣工验收。

1、试运行标准要求

试运行期不低于1个月。启动试运行条件为项目、建设完工，并经业主方认可。前端系统建设数量不得低于95%，智慧安防村居补盲、公寓智慧管控、行业网联网平台建成并投入应用。

2、初验标准要求

初验条件为试运行合格，并符合以下条件：

前端采集系统建设因市政工程建设影响遗留摄像机不得超过总数量的5%，并须明确具体施工计划和时间节点；前端摄像机总体在线率须达到98%以上。

3、竣工验收要求

初验合格并稳定运行30天以上，经建设单位同意，由建设单位按照信息化项目管理办法组织项目验收。如验收不能通过，实施单位应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能再次组织验收。验收、检测、测评等所需费用由投标人承担。

建设单位所有验收意见将以书面形式做出并加盖招标人公章，因此除非书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于建设单位对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表已验收合格。

  - 4.2.2验收要求说明

具体验收要求包括但不限于如下：

1、本项目城区所有供电与供网线缆不允许飞线。如因特殊原因无法地埋的，需经业主方及监理方书面确认后可以架空。如未经甲方认可，该点位不予验收。

2、竣工前，中标人必须完成业主方要求的相关培训工作，终验前须提供下列图纸和资料（书面材料一式五份，电子光盘一式三份）：

3、图纸：包括但不限于：系统设计图、系统施工图、设备安装图、机房布置图、特殊附件安装图、设备安装接线图、竣工图等；

4、前端点位资源台账：通过信息化工具采集的前端点位资源台账；

（1）产品出厂检验合格证书与质保书；

（2）设备现场调试技术标准及实施方案；

（3）设备安装、使用说明书；

（4）系统操作手册；

（5）系统维护手册；

（6）系统测试数据；

（7）变更确认资料；

（8）全套设备、材料、装置的使用手册、产品技术说明书等相关资料；

（9）其他技术服务所需的资料。

5、验收前资料准备工作：

（1）项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）；

（2）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。

  - 4.3建设期考核指标

  - 4.3.1建设期人员考核

项目建设期须按照中标方案提供的人员负责项目建设。具体考核要求如下：

项目人员（项目经理、项目技术负责人、项目工程师）必须和投标提供的人员一致，不可变更，不得兼职。如出现人员变更情形：

实际到场人员资质与投标文件不一致的，按照下列标准扣款。

| 岗位名称 | 擅自更换人员（每人次） | 因不能胜任当前岗位工作业主方要求更换人员而拒绝更换（每人次） | 擅自离岗违约金标准（元/天·人次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 10万元 | 5万元 | 0.4万元 |
| 项目技术负责人 | 5万元 | 2万元 | 0.3万元 |
| 项目工程师 | 3万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
| 项目运维经理 | 1万元 | 0.2万元 | 0.1万元 |

  - 4.3.2建设期进度考核

工期具体为自合同签订之日起90个日历日达到试运行(含联调)的标准。合同签订后1个月内完成设备采购。未按期完成该部分设备采购，扣除总合同款项的1%。

超出建设工期的，按照每超出一天扣款项目合同价的0.1%，超期6个月未竣工交付的，招标人有权取消项目合同，并追究中标人相关法律责任。

在项目进入下一道工序前必须通知监理及甲方现场检查，对不符合项目要求的进行整改，合格后方可进入下一阶段。若未按照上述规定，除继续履行相关规定外，按5000元/次罚款。

中标人在开工前，应编制施工总进度计划及根据总工期、关键节点形象进度控制要求，分解编制月进度计划，并报业主方及监理方审核通过后执行，严格执行月进度计划服从总进度计划的原则。施工总进度计划与开工报告一起提交，月进度计划在每月25日前提交。违反此规定者，按5000元/次罚款。进度计划编制不合理的，按5000元/次罚款。

  - 4.4运维期考核指标

  - 4.4.1运维保障服务要求

建立完善的运维保障机制，组织开展以下运维保障服务工作：

1、运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、配合软件升级、应急服务、数据容灾在内的多项服务。

2、设备巡检、维护：维保期间，投标人应提供不少于每季度一次的后端设备巡检以及不少于每半年一次的前端设备巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过10分钟；日常巡检应在完成后3日内提供巡检报告。

3、故障处理：应能实时响应系统故障自动告警，维修人员应在合同约定的时限内完成修复。

4、电话支持：提供7×24小时电话技术指导和现场咨询服务。

5、系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经招标人认可后执行系统优化。

6、技术培训：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术人员培训，操作员培训等，具体培训计划及时间、地点由双方商定。

7、备品备件：投标人应提供备品备件，提供的备品备件应满足项目日常维护需求。

8、应急保障服务：特殊重大活动期间，按招标人要求提供现场保障服务。

二、运维保障人员要求

系统运维期内，建设运维服务商负责配置相应的运维人员进行服务，确保运维响应迅速、高效。在服务期内提供报修电话，提供7 X 24小时服务。如出现故障，响应时间小于1小时，必须在2小时内到达现场处理，一般故障12小时内修复，重大故障在24小时内修复。

  - 4.4.2前端在线率要求

一、工作目标

运维期内建设运维服务商应积极保障前端点位的设备安全、供电稳定以及网络链路状况良好，确保前端在线率指标达到考核要求。

二、考核要求

在线率说明：

摄像机故障是指前端设备离线以及前端设备在线但实际图像因镜头污损、图像模糊、异物遮挡、控制故障、枪机画面严重偏离监控有效区域等图像，不能达到有效使用效果的情况。摄像机故障在合同约定的时限内完成修复的，故障时间不计入在线率考核；若在规定时间内没有完成修复，扣除该摄像机故障时长。

因市政建设、城市改造、供电公司计划性及区域临时性停电等不可预见因素造成前端故障、设备遗失、线路破坏等，建设运维服务商在遇到以上情况后，需及时书面通知业主方，提供证明材料，提出整改措施并取得业主方确认。建设运维服务商应在整改期内对上述故障点位进行修复，整改期不计入故障考核时间。

具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端在线率 | 平均在线率≥98% | 满足不扣款。 | 月度 |
|  | 95%≤平均在线率<98% | 每低一个百分点扣款2000元。 |  |
|  | 90%≤平均在线率<95% | 每低一个百分点扣款3000元。 |  |
|  | 平均在线率<90% | 每低一个百分点扣款4000元。 |  |

扣款额保留小数点后2位，对于推送省公安厅、市公安局考核的重点监控点位需达到100%在线，被上级通报离线且无正当说明的，每点位每次扣款5000元。

5、专利权和货物相关的更改要求

5.1乙方应保护甲方在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.2乙方应保证投标文件、资料及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

5.3本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如果甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

5.4在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

5.5保密及版权要求，由于该项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人在与招标人签订合同时，必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与甲方签订保密协议。

6、工期及质保要求

6.1工期具体为自合同签订之日起90个日历日达到试运行(含联调)的标准。合同签订后1个月内完成设备采购。

6.2乙方在接到甲方书面通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的货物安装现场。

6.3根据招标文件要求和投标承诺，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试（含试运行）完毕，经过验收合格（达到甲方可投入使用条件）并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并以次日起开始计算。

所有设备和系统维护相应质保期为工程验收合格后3年。期间，投标人应无条件免费确保设备正常工作、系统正常运行，并预留系统长期正常运行所需的备品备件；包括不可抗力之外的外场设备意外受损(如交通事故、撞击、被盗等意外)、道路维修等均由投标人负责免费增补、更换和修复。凡设备和系统运行等出现故障，维护人员应在4小时内到达现场，不得推托(紧急情况，在2小时内到达现场)，24小时内排除故障(特殊情况除外)，否则招标人将自行采取必要措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。应7×24小时全天候开通服务热线，确保前端设备和系统运行遇有异常情况及时进行处置。

7、付款方式

（1）合同签订后10个工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款；

（2）项目供货完毕，安装、调试结束并通过甲方验收合格后，可按合同款的60%付款，项目变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款。

（3）竣工验收合格后，区里相关部门实施一审，按审定价的70%支付，余款待区里相关审计部门二审结束后或盐城市审计局政府审计结束后，可按审计价的97%付款。质保金待质保期满经移交验收合格后，根据考核条款扣除相关考核金（扣完为止）最终结清。

（4）对盐城市审计局未出具政府审计报告但已出具经复核结束《审计结果函》，且明确提出建设单位可按审计结果办理相关价款结算的，视同最终政府审计报告办理结算。

对市审计局未出具政府审计报告但已出具未经复核《审计结果函》的，按市审计局的付款建议且不高于80%付款。

每次付款前乙方需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。

8、结算方式

8.1本项目采用“全费用固定单价”合同。项目结算时，工程量按实结算，除合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

项目结算总价=∑中标全费用综合单价×实际合格工程量±设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标的全费用综合单价结算时一律不予调整（除设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整外），工程量按实结算。

8.2设计变更或甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行投标报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照投标报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可后执行。

8.3因乙方自身原因造成工程量增加的，乙方无权要求任何补偿。承包人的结算价=中标价（扣除暂列金额、专业项目暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更项目量×中标全费用综合单价±招标文件及合同约定可以调整的价格并计取相应规费和税金+承包人实施的专业项目结算价。

（1）上式中“变更项目量”是指由于项目量清单有误或设计变更等非承包人原因引起的清单项目量±15%以内的项目量增减。

（2）上式中“招标文件及合同约定调整的价格”包括以下①-⑥种情况：

①招标人签证使用的暂列金额、承包人实施的专业项目实际发包价。

②经发包人认可的《材料暂估价格表》（如有）中的材料价格调整。

③因招标清单漏项或非承包人原因的项目变更，造成结算时增加新的项目量清单时，需通过区级项目会办会研究同意其后，最终以签证形式对变更事项予以确认。对应的综合单价按下列方法确定：

相应综合单价按招标文件约定的计价程序并经发包人确认（套相应计价定额组价并按中标下浮率下浮）后进行结算。如无适用定额的（异地补充定额原则上不执行，结算时仅可参考）或定额套用严重偏离市场价的，则按市场询价后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

中标价（扣除预算价中暂列金额、专业项目暂估价、暂估材

料总价、发包人供应材料总价及上述四项的规费、税金）

下浮率=（1-―――――――――――――――――――――――――――――）×100%

项目预算价（扣除预算价中暂列金额、专业项目暂估价、

暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的规费、税金）

注：上式中的暂估材料总价、发包人供应材料总价以招标人公布的数据为准（项目预算价中相应数据）。

④在招标清单±15%以内的清单项目量，结算单价按中标单价执行。对超过±15%以外的清单项目量，根据我区相关会办制度研究同意后，最终以签证形式予以确认。其结算综合单价按下面2种情况确定：

1）因非承包人原因引起的项目变更、招标清单项目量计算有误、或承包人对设计图纸设计错误或设计不合理提出合理建议并经发包人确认的，当中标单价不存在不平衡报价时（不平衡分析办法参照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理办法（试行）》盐南高新办〔2022〕8号执行，下同），增加/减少超过15%项目量按原中标单价执行；当中标单价存在不平衡报价时，按以下结算办法执行：

A.招标清单内项目量增加超过15%时。结算价=招标量*1.15*中标价+（实际量-招标量*1.15）*重新组价并下浮后的单价。

B.招标清单内项目量减少超过15%时。结算价=招标量*0.85*中标价-（招标量*0.85-实际量）*重新组价并下浮后的单价。

2)除上述1）以外情况的，因承包人原因引起的项目变更，按不利于承包人原则进行结算，即：

A.招标清单内项目量增加超过15%时。结算价=招标量*1.15*中标价+（实际量-招标量*1.15）*（重新组价并下浮后的单价、中标单价、市场询价三者的低值）。

B.招标清单内项目量减少超过15%时。结算价=招标量*0.85*中标价-（招标量*0.85-实际量）*（重新组价并下浮后的单价、中标单价、市场询价三者的高值）。

备注：1.以上1）和2）重新组价如无适用定额或定额套用严重偏离市场价的，则市场询价。同时为有效控制不平衡报价，规范招投标行为，不平衡报价可调增、调减甚至倒扣，但原则上不平衡分析总体不核增。投标人在投标报价时充分考虑以上因素。

2.现场安全文明施工措施费，结算时须提供考评手续；未提供的，结算时须按照《费用定额》标准倒扣基本费。由于非承包人原因，导致承包人无法办理现场安全文明措施费核定时，由发包人出具无法办理现场安全文明措施费核定的书面情况说明，并确认承包人在施工期间未发生任何安全事故且安全文明施工措施足额投入后，审计部门按现场安全文明措施费基本费率的60%结算(投入费率)。

⑤人工工资单价、材料价格及税金方面的约定:人工工资单价、材料价格均不调整。

税金调整方法：按照合同约定的税金税率进行结算，因政策性税金税率调整时按文件规定执行。

⑥合同采购清单中没有的项目，供货双方共同询价确定采购单价后，招标人方可供货，否则招标人有权拒绝支付此部分货款。

8.4发包人要求承包人自行对项目施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8.5本项目承包人须负责施工现场垃圾清运，承包人自身造成道路、桥梁、路牙、交通设施、市政绿 化等损坏的，均由承包人负责及时修复至原状，上述费用承包人已在投标报价中充分考虑。

8.6项目结算审计时，现场审计与图纸、清单做法不符处理原则。原则上取样厚度在现行规范允许范 围内的合格项目，不扣除相应实体费用（清单中另有要求的除外）。负偏差超出验收规范范围的项目，实际取样与设计厚度的差值应予以核减，合同中另有其它处罚条款的也需执行。如出现不合格项目，由招标人按合同约定处理，并将明确处理意见报审计部门，审计按招标人的处理意见进行结算，并在报告或审定单反映该问题。

8.7关于安全管理、配备、做法、处罚条款、文明施工、方案、相关费用、备案、围墙（档）施工、安全帽、措施等的要求（相关费用在投标报价综合考虑，发包人不再增加任何费用）：

(1)承包人提供给建设单位足够数量的红色安全帽，每顶安全帽按发包人要求印制专用logo，费用承包人已在项目投标报价中考虑。

(2)施工前，承包单位自行到建设、城管、绿化等主管部门办理各类手续、缴纳押金和办理备案，费用等已含在项目投标报价内。

(3)承包人已自行勘察现场，本项目施工过程中遇到的一切施工矛盾、地方矛盾及由此发生的费用与招标人无涉，均由承包人自行负责，并已在投标报价中考虑。

(4)本关于有关施工相应的费用计取要求：本项目各种方案评审费用、各种验收费用、产品考察费用、资料入档费用按相关规定确认承担方。

8.8承包人在施工现场不得就近取土，如发生，发包人有权要求承包人立即用耕植土回填到位，并处所挖土方的1倍投标价格（且不低于市场价）罚款，如果未及时回填到位或回填土质不是耕植土的，按（回填所需耕植土费用+机械挖土费用+5km内运输费用+回填费用）×2倍投标价格（且不低于市场价）处罚，从工程款中扣除。

8.9单位工程招标工程量清单中土方挖或填(石)方工程量无论是否超过5000m3，只要挖或填(石)方结算工程量超过招标工程量清单15%以上且总工程量超过5000m3以上时，超15%以上的工程量单独按大型土石方取费。

8.10单体调试、联合调试费凭有效的调试报验资料按实结算。凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”(如断路器保护定值数据整定和试验)，则一律不计取调试费。

8.11承包人应在发包人确认的完工日之日起及时编制并向发包人报送项目结算，发包人根据审计要求，对资料的真实性、完整性进行审核，具备审计条件后，由区审计部门或市审计局及时安排造价咨询单位进行审核。

8.12本项目提交审计时，承包人应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，不得虚报，要求与审计价差距不得超出5%。

（1）若承包人的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由发包人承担。

（2）若承包人的结算报审价与最终审定价＞5%，本工程结算审计费用由承包人承担。由区级审计部门实施的项目，一审审计费收取标准按（核增额+核减额）×6%计取；二审审计费收取标准按（核增额+核减额）×15%计取，一审和二审最低收费标准均为2000元。当一审核减率未超过5%，一审和二审总核减率超过5%时，由二审单位补扣一审审计费，同时扣除二审审计费。由市审计局实施政府决算审计的项目，审计费收取标准按区级二审标准执行。以上审计费均在审定价款中予以扣减。

8.13未尽事宜按照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理办法（试行）》盐南高新办〔2022〕8号执行。

9、检验与验收

9.1  在交货前，乙方应对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。

9.2 货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等进行初步检验 (或取样送检) ，如发现货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准不符时 (或检测不合格时) ，乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延【如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除】。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.3 货物到现场， 甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时乙方承担本合同规定的其他责任。

9.4 货物的最终验收待项目安装、调试完毕， 由甲方组织有关单位和部门共同负责验收工作。

9.5安装、调试完毕后，提供安装、调试报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册，乙方并无偿借用验收仪器。

10、安装与调试

10.1安装地点：盐城市盐南高新区。

10.2安装人员： 由乙方直接派相关人员组织安装。

10.3乙方应在准备部署本货物 1 周前，向甲方提供安装、调试的进度计划表和安装作业措施计划。

10.4安装、调试（含试运行）期间，乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试（含试运行），软件需将源代码部署在甲方提供的代码服务器上并提供相关文档，甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

10.5乙方负责货物的安装，承担与安装项目相关的一切费用 (包括食宿等费用)。

10.6安装完毕的货物及其环境应清理干净。

10.7乙方详细进行技术交底，详细讲解图纸、工艺流程、操作规程、货物性能及有关注意事项等。

11、质量保证和售后服务

11.1按合同定期到货和安装，安装前乙方需把货物技术文件资料 (含安装说明书及使用说明书) 报甲方审核。乙方应保证其提供的货物技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足货物的检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

11.2 在质量保修期内，除责任事故外，货物实行“三包”，免费质量保修期为三年(采购清单报价表中有关货物如有规定质量保修期年限的，按规定质量保修期年限执行)；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维护服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

11.3在质量保修期内的工作应包括乙方对所有货物每季度至少 1 次的常规检查。

11.4货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；否则，乙方应无条件更换。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准；否则，乙方应无条件整改。

11.5所有货物、器材、材料及配件，必须是优质品，要求有厂家出具的质量合格证(或权威部门检测报告)和证明书。

11.6乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门最新颁布的相应的最新标准及合同规定的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期及租赁期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.7如果货物的质量、性能、规格型号、技术要求、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

11.8乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立24小时报修电话。如果出现质量、技术问题， 甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在10分钟内作出响应，在6小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在6小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过 24 小时解决。

注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保和升级的服务 (如软件部分的功能要求需进行适当调整，乙方须无条件完成) ，在货物维保和升级时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保和升级服务，可合理收取相关费用 (乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定) 。

11.9由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后 12 小时内未反应 (超过12小时起，即按一天计算) ，则每推迟一天乙方向甲方支付人民币 2000 元的违约金。

11.10若货物在质量保修期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。

11.11在质量保修期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物，最长不超过两周，并承担由此产生的货物费、安装费 (含运费) 、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

11.12本项目运维人员应具备信息技术中级工程师证书。

11.13为甲方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供货物培训，并免费提供详细的培训资料。

11.14为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

11.15货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。 甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。

11.16乙方免费派遣至少2名有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员、操作人员及维护保养人员在货物运行地点、安装和调试现场进行技术培训 (包括操作、保养、维护等)。

11.17非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

11.18乙方必须保持与用户的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门工作小组为用户解决遇到的问题。

11.19 所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致， 甲方拒绝贴牌货物。

12、培训

12.1人员培训是本项目实施的一个重要环节。乙方须为本项目所涉及的相关业务人员与技术管理人员提供技术培训，时间和内容是使其能够掌握本项目应用系统的操作和维护工作，并提供相应的培训计划 (包括但不限于：1) 培训的类别；2) 培训人员与人数；3) 培训的课程，培训至少包括系统使用培训，系统运维培训等；4) 培训方式；5) 培训教材安排；6) 师资安排)  。

12.2本项目人员培训应达到相应的质量目标，保证系统顺利上线和运维。

12.3为确保货物的顺利实施，并能够稳定、高效地运行，乙方应针对软件特点、人员状况，关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的培训服务。软件的培训对象主要包括本项目所涉及的相关业务人员与技术管理人员等，培训内容包括应用培训、技术类培训和维护类培训。乙方提供的培训分为项目专题培训和项目现场培训。

12.3.1项目专题培训

项目专题培训将贯穿于整个项目实施过程，采取集中培训的方式进行。培训主要包括以下类型的培训：

首先是货物安装以及货物运行管理相关的培训，目的使他们能够从整体上了解和掌握与货物的相关知识。

其次是货物安装、运行管理方法培训，使之掌握项目管理技能。

其三是专业技术培训，对货物中使用到的相关技术和设备、软件的使用进行培训，使用户能够掌握货物的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，用户要能够维护货物，保障货物安全、高效的运行。

项目专题培训中的专业技术培训分为货物技术管理人员培训和货物相关业务人员培训；

乙方派出的培训教员应至少具有相同课程的教学经验，且培训教员均要求具有三年以上的教学经验；所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。培训时间、地点由乙方与甲方共同商议确定。 (培训教员名单连同培训计划一并提交用户，用户认为培训教员不合适可要求更换)

12.3.2 项目现场培训

乙方的安装、调试 (含试运行) 工程师在安装现场负责完成培训任务。培训时间、地点由乙方与甲方共同商议确定。

12.4 乙方应负责甲方技术人员或甲方指定的后期运营单位的相关培训工作，同时提出相关人员所需具备的素质要求。

12.5 乙方应该在系统安装、调试 (含试运行) 过程中，向甲方或甲方指定的运营单位做好系统开发、维护、运营等相关技术的知识转移。其中，系统操作培训应包括所提供货物的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及货物结构等各个方面, 并提供全套培训教材(中文或英文)和培训课程计划表。

12.6 本项目实施全程培训不少于 3 场，培训所发生的租用教学场地、相关学习条件的费用及其它所有培训费用均已包含在合同价中， 甲方不再另行支付。

12.7 乙方应在现场安装、调试 (含试运行) 完成后，根据甲方需求进行现场培训，拟定详细的培训大纲，在培训前 2 周提交甲方，并征得甲方同意。现场培训主要讲解操作方法和故障检测技能，并辅导进行操作实习。

12.8 乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

13、索赔

13.1如对照国家标准或当地质检部门出具的质检证书证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

13.2在根据合同规定的检验期和质量保修期内，如证实乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1乙方配合退货退款，并按合同规定的同种货币将货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

13.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。

13.2.3用符合质量、规格型号、品牌、技术要求和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。

13.3如果在甲方发生索赔通知后7天内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14、违约赔偿

14.1除合同第 6.2 条、15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间竣工和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费【按每拖延一日，承担货物合同价的1%金额赔偿费计算】。但违约赔偿费的最高限额为货物合同价的30%。如果乙方在达到最高限额后仍不能竣工和提供服务，甲方可考虑终止合同。

14.2 甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给守约方造成的损失。

14.3 若乙方延迟竣工和提供服务时间超过十五日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的货物不能正常使用或达不到乙方货物说明书中的描述的技术功能和技术标准，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。

15、不可抗力

15.1  如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16、履约保证

16.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例，本项目约定为降低履约保证金缴纳比例，为合同价的5%。）

16.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

16.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

16.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

16.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

16.4履约保证金的退还：

16.4.1方式：投标人无违约行为的情况下退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

16.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

16.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

16.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

16.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17、争议

17.1甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

18、违约终止合同

18.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成项目调试并交付甲方验收。

18.1.2如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

18.2在甲方根据上述第 18.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

19、转让与分包

19.1 甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包或分包行为，限令改正。否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的工程款中扣除。

20、其他

20.1货物在安装过程中，乙方应负责现有资源的整合、调试，还应负责对货物进行免费维保、升级等服务，确保系统顺利运行。

20.2货物在安装、调试、整合、正常运行及升级过程中，乙方必须确保信息的安全性和保密性，如因乙方提供的货物在安装、调试、整合，正常运行及升级过程中造成了信息泄密，一切责任 (经济和法律责任) 均由乙方承担，甲方有权无条件终止合同，由此给甲方造成损失的或其他负面社会影响的，甲方将依法追究乙方的法律责任。

20.3 乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到工地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

20.4乙方应向甲方进行技术交底。

20.5安装期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明安装均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。

20.6乙方在竣工验收之前所有货物及材料的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于工地现场或周转场地的货物及材料，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

20.7 乙方在安装过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿， 甲方不承担任何责任。

20.8 乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

20.9本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

20.10招标文件和投标文件作为本合同的组成部分。

20.11 在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一， 甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的货物和材料无条件供甲方使用，其货物和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后 7 天内支付。

A、不同意本项目合同条件；

B、停工或拖延安装进度或影响安装质量；

C、要挟甲方提高合同价款；

D、要挟甲方给予某种补偿；

E、 自认合同付款比例和时间。

20.12 所有货物及材料均由乙方自行组织采购，凡由乙方采购的货物及材料，乙方应按照设计和有关标准、招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对货物及材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。

20.13 本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。

20.14合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

20.15合同生效及其他：

20.15.1 本合同共页，壹式拾份，以中文书写，甲方伍份 (盖章留存壹份，政务服务管理办公室备案壹份，工管委办公室存档壹份，责任主体单位存档贰份) ，乙方伍份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

20.15.2如需补充合同内容，经协商， 甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

20.15.3 合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

20.15.4 签订时间：2025 年   月 日

签订地点：

甲方：                 乙方：

地址：                 地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                  联系电话：

签订日期：      年    月   日

廉政合同

为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，建设工程的发包人    （以下简称“甲方”）与承包人            （含承包人按法律法规规定和招标文件约定允许分包的各专业承包人）（以下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。

四、本合同作为                        工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

<以下无正文>

甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

合同签订地址：                         合同签订地址：

签订时间：      年   月   日           签订时间：      年   月   日

## 安全生产合同

为在                          项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，                   （以下简称“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的项目经理及其他人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

或委托代理人：(签名)                  或委托代理人：(签名)

日期：      年    月    日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、项目概述

1.1项目名称：盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目

1.2预算金额：人民币1000万元

1.3最高限价：人民币959.78万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理。

1.4项目清单：

视频监控补盲

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、41个十字路口前端建设点位清单 |  |  |  |  |
| 1、前端监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双目相机 | 1、设备双镜头均采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2、双通道分辨率均不低于2688×1520； 3、最低照度：彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 4、内置不少于6颗混合补光灯； 5、双通道均支持电动变焦，镜头焦距：8mm~32mm； 6、双通道均支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 7、支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测等行为分析； 8、两路通道均支持独立电动云台控制，通道1支持水平：0°~355°旋转；垂直:-5°~30°旋转；通道2垂直：-5°~30°旋转,水平-13°～13°旋转； 9、可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度； 10、支持人脸检测、跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 11、可对目标(行人、非动车、机动车)进行跟踪,并显示抓拍图片，可将人脸与人体、车牌与车辆、非机动车与车牌、非机动车人脸与车牌、非机动车人体与车牌进行关联显示;交持实时分析并显示目标(行人、非动车、机动车)属性信息;可将属性信息叠加在抓拍的图片上； 12、在IE浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、有车占道等设置选项； 13、内置扬声器和双MIC； 14、支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出； 15、支持IP67防护等级； 16、支持DC12V供电方式； 17、支持GB35114 A级加密。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 123 |
| 2、其他及配套材料 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆（含横臂） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢，高度3.5m,上口径≥127mm，下口径≥127mm，主杆壁厚度≥3mm，横臂1-2m，梢径≥60mm，根径≥60mm，厚度≥2mm，立杆连接选用高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋，杆件应一次成型； 3.热镀锌喷塑灰色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.支持定制化喷漆，根据业主需求喷涂或粘贴防撞反光条； 5.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 6.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 7.杆件设计抗风能力45米/秒(抗风能力≥14级)， 8.立杆抗震设防烈度为≥7度设计； 9.要求横臂末端承重不小于25Kg； 10.地笼采用4-M20X800高强度螺栓，表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 11.上法兰尺寸：250*250mm，厚度≥8mm，下法兰尺寸：350mm×350mm，厚度≥12mm及法兰盘。 | 根 | 121 |
| 2 | 抱杆横臂 | 横臂1.5米-2米，含不锈钢且喷塑抱箍，无单独立杆处摄像机安装于其他物体(墙壁、灯杆等)，根据实际情况定制的支架，借件安装（含供电等杆件），自行协调。 | 根 | 2 |
| 3 | 基础 | 基础（600mm×600mm×800mm），C25混凝土，满足公安社会面监控标准。含市政、绿化、园林及政府相关部门费用， | 套 | 121 |
| 4 | 手井 | 手井由水泥砖结构制成； 尺寸：450mm*450mm*500mm； 井盖由水泥砂石结构制成。（井盖上注有“盐南公安”标识） | 个 | 121 |
| 5 | 防雷与接地 | 根据公安标准，接地电阻不大于4欧姆，采用Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接。 | 套 | 121 |
| 6 | 抱杆设备箱 | 规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.2mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*550(高)*220(深)mm，箱体颜色需经采购方确认； *工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV ；五位接地铜排. | 套 | 123 |
| 7 | 网络电源二合一防雷器 | 1、RJ45接口网络防雷器； 2、要求采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； 4、220V 20A防雷模块； 5、NPE型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更全面； 6、高雷电通流能力，ns级相应速度； 7、网络接口防雷模块接口数量≥1个 8、功能通过检测。 | 套 | 123 |
| 8 | 光纤终端盒 | 4口、国标，满足现场使用 | 套 | 123 |
| 9 | 8口千兆交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口，交换容量16G，全线速转发，MAC地址4K，卡轨式波纹型材机壳，尺寸150mm*107.5mm*38mm，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，供电范围DC12V~57V，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃； 符合EMC工业四级设计，波纹板机壳，IP40防护等级，低功耗无风扇设计，卡轨式安装； KI05防撞等级。 | 台 | 123 |
| 11 | 链路 | 包含新建链路所需全部费用及租赁运营商通讯链路（包含三年链路使用费且不低于百兆带宽，链路使用费自项目验收合格之日起计算三年） | 条 | 123 |
| 12 | 线材 | 国标，主电缆RVV2*1.5、分支线缆RVV2*1.0、室外超五类防水网线 | 项 | 1 |
| 13 | 施工恢复 | 埋设管道：（1）部位:绿化带、人行道下（含路面破除恢复）；（2）材质: PE32管；（3）敷设方式:地埋敷设，以及现场破坏后恢复；土石方开挖和清运。 | 项 | 1 |
| 二、市区前端建设点位清单 |  |  |  |  |
| 1、前端监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双目相机 | 1、设备双镜头均采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2、双通道分辨率均不低于2688×1520； 3、最低照度：彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 4、内置不少于6颗混合补光灯； 5、双通道均支持电动变焦，镜头焦距：8mm~32mm； 6、双通道均支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 7、支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测等行为分析； 8、两路通道均支持独立电动云台控制，通道1支持水平：0°~355°旋转；垂直:-5°~30°旋转；通道2垂直：-5°~30°旋转,水平-13°～13°旋转； 9、可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度； 10、支持人脸检测、跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 11、可对目标(行人、非动车、机动车)进行跟踪,并显示抓拍图片，可将人脸与人体、车牌与车辆、非机动车与车牌、非机动车人脸与车牌、非机动车人体与车牌进行关联显示;交持实时分析并显示目标(行人、非动车、机动车)属性信息;可将属性信息叠加在抓拍的图片上； 12、在IE浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、有车占道等设置选项； 13、内置扬声器和双MIC； 14、支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出； 15、支持IP67防护等级； 16、支持DC12V供电方式； 17、支持GB35114 A级加密。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 16 |
| 2 | 三目相机 | 1、设备采用三镜头一体化设计，通道1采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2和通道3采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2、最大分辨率不低于3840×2160； 3、最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 4、设备内置12颗混合补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯；在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节； 5、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 6、支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型； 7、支持人脸检测、跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 8、设备的细节摄像机2可通过电动控制实现光路轴向土15°的旋转,实现图像矫正,保持图像水平； 9、具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m； 10、在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面8个区域的补光强度； 11、内置扬声器和双MIC； 12、支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出； 13、支持玻璃加热； 14、支持IP67防护等级； 15、支持DC12V供电方式； 16、支持GB35114 A级加密。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 12 |
| 3 | 四目相机 | 1、设备由2个全景摄像机和2个细节摄像机组成，2路全景采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器，2路细节采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS传感器，内置4个算力共为20TOPS的GPU芯片； 2、全景最大分辨率不低于2688×1520，细节最大分辨率不低于3840×2160； 3、最低照度：彩色：0.0005lux，黑白：0.0001lux； 4、内置不少于10颗补光灯； 5、两路细节焦距≥60mm，全景焦距≥4mm； 5、双通道均支持视频结构化抓拍，可同时对监视区域内不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行监视、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片； 6、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； 7、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测； 8、设备不少于2个云台，云台支持水平方向：0°-180°；垂直方向：-5° - 30°旋转； 9、支持人脸检测、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 10、内置2个麦克风、1个扬声器； 11、内置水平尺； 12、设备支持双边摄像机互为180°角度进行监控； 13、具有1个RJ45网络接口、2路音频输入、1路音频输出、3路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个模拟视频CVBS输出接口、1个复位按钮、1个SD卡槽； 14、支持DC36V/AC24V/POE供电； 15、支持IP67防护等级； 16、支持GB35114 A级加密。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 2 |
| 4 | 高空全景相机 | 1600万180° 无盲区球型鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；更好助力平安城市公共安全管理 4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达6072x2640@30fps 视场角：水平180°，垂直110° 细节摄像机 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688x1520@30fps 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 40倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 支持GB35114A级安全加密 支持北斗卫星定位,其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 10 |
| 5 | 结构化球机 | 200万+400万25倍臻全彩枪球一体机_DC12V 全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面 支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m 全景采用暖白光补光，补光距离30m 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114 A级安全加密 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 50 |
|  |  | 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 V:31.53-1.55 D:62.39-3.1 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512GB 报警：2路报警输入 1路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出；音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10% 恢复出厂设置：支持 电源：12V¦ 5A 除雾：支持 网页客户端语言：中文 功耗：最大功耗：54 W（其中【全景】补光灯3.6 W；【细节】补光灯8.8 W） 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 |  |  |
| 6 | 人脸枪型摄像机 | 网络摄像机用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB， | 台 | 37 |
|  |  | 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 防护等级：IP67 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850 nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：红外普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 |  |  |
| 2、其他及配套材料 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆（含横臂） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢，高度3.5m,上口径≥127mm，下口径≥127mm，主杆壁厚度≥3mm，横臂1-2m，梢径≥60mm，根径≥60mm，厚度≥2mm，立杆连接选用高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋，杆件应一次成型； 3.热镀锌喷塑灰色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.支持定制化喷漆，根据业主需求喷涂或粘贴防撞反光条； 5.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 6.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 7.杆件设计抗风能力45米/秒(抗风能力≥14级)， 8.立杆抗震设防烈度为≥7度设计； 9.要求横臂末端承重不小于25Kg； 10.地笼采用4-M20X800高强度螺栓，表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 11.上法兰尺寸：250*250mm，厚度≥8mm，下法兰尺寸：350mm×350mm，厚度≥12mm及法兰盘。 | 根 | 20 |
| 2 | 监控立杆（含横臂） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢，高度6.5m,上口径≥127mm，下口径≥127mm，主杆壁厚度≥3mm，横臂1-2m，梢径≥60mm，根径≥60mm，厚度≥2mm，立杆连接选用高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋，杆件应一次成型； 3.热镀锌喷塑灰色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.支持定制化喷漆，根据业主需求喷涂或粘贴防撞反光条； 5.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 6.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 7.杆件设计抗风能力45米/秒(抗风能力≥14级)， 8.立杆抗震设防烈度为≥7度设计； 9.要求横臂末端承重不小于25Kg； 10.地笼采用4-M20X800高强度螺栓，表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 11.上法兰尺寸：250*250mm，厚度≥8mm，下法兰尺寸：350mm×350mm，厚度≥12mm及法兰盘。 | 根 | 18 |
| 3 | 监控立杆（含横臂） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形十二角钢，高度25.0m,上口径≥280mm，下口径≥580mm，主杆壁厚度≥6/6/8mm，横臂0.5m，梢径≥60mm，根径≥60mm，厚度≥3mm，立杆连接选用高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋，杆件应一次成型； 3.热镀锌喷塑白色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.支持定制化喷漆，根据业主需求喷涂或粘贴防撞反光条； 5.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 6.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 7.杆件设计抗风能力45米/秒(抗风能力≥14级)， 8.立杆抗震设防烈度为≥7度设计； 9.要求横臂末端承重不小于25Kg； 10.地笼采用4-M20X800高强度螺栓，表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 11.下法兰尺寸：φ850mm，厚度≥25mm及法兰盘； | 根 | 1 |
| 4 | 抱杆横臂 | 横臂1.5米-2米，含不锈钢且喷塑抱箍，无单独立杆处摄像机安装于其他物体(墙壁、灯杆等)，根据实际情况定制的支架，借件安装（含供电等杆件），自行协调。 | 根 | 11 |
| 5 | 基础 | 基础（1000mm×1000mm×1400mm），C25混凝土，满足公安社会面监控标准。含市政、绿化、园林及政府相关部门费用， | 套 | 38 |
| 6 | 基础 | 基础（2200mm×2200mm×2200mm），12个2000mm长M36钢筋绑扎，牙长120mm，C25混凝土，满足公安社会面监控标准。含市政、绿化、园林及政府相关部门费用。（详见25米监控塔图纸） | 套 | 1 |
| 7 | 手井 | 手井由水泥砖结构制成； 尺寸：450mm*450mm*500mm； 井盖由水泥砂石结构制成。（井盖上注有“盐南公安”标识） | 个 | 38 |
| 8 | 防雷与接地 | 根据公安标准，接地电阻不大于4欧姆，采用Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接。 | 套 | 38 |
| 9 | 抱杆设备箱 | 规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.2mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*550(高)*220(深)mm，箱体颜色需经采购方确认； *工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV ; 五位接地铜排. | 套 | 86 |
| 10 | 网络电源二合一防雷器 | 1、RJ45接口网络防雷器； 2、要求采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； 4、220V 20A防雷模块； 5、NPE型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更全面； 6、高雷电通流能力，ns级相应速度； 7、网络接口防雷模块接口数量≥1个 8、功能通过检测。 | 套 | 86 |
| 11 | 光纤终端盒 | 4口、国标，满足现场使用 | 套 | 86 |
| 12 | 8口千兆交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口，交换容量16G，全线速转发，MAC地址4K，卡轨式波纹型材机壳，尺寸150mm*107.5mm*38mm，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，供电范围DC12V~57V，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃； 符合EMC工业四级设计，波纹板机壳，IP40防护等级，低功耗无风扇设计，卡轨式安装； KI05防撞等级。 | 台 | 86 |
| 14 | 链路 | 包含新建链路所需全部费用及租赁运营商通讯链路（包含三年链路使用费且不低于百兆带宽，链路使用费自项目验收合格之日起计算三年） | 路 | 86 |
| 15 | 线材 | 国标，主电缆RVV2*1.5、分支线缆RVV2*1.0、室外超五类防水网线 | 项 | 1 |
| 16 | 施工恢复 | 埋设管道：（1）部位:绿化带、人行道下（含路面破除恢复）；（2）材质: PE32管；（3）敷设方式:地埋敷设，以及现场破坏后恢复；土石方开挖和清运 | 项 | 1 |
| 三、伍佑前端建设点位清单 |  |  |  |  |
| 1、前端监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双目相机 | 1、设备双镜头均采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2、双通道分辨率均不低于2688×1520； 3、最低照度：彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux； 4、内置不少于6颗混合补光灯； 5、双通道均支持电动变焦，镜头焦距：8mm~32mm； 6、双通道均支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 7、支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测等行为分析； 8、两路通道均支持独立电动云台控制，通道1支持水平：0°~355°旋转；垂直:-5°~30°旋转；通道2垂直：-5°~30°旋转,水平-13°～13°旋转； 9、可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度； 10、支持人脸检测、跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 11、可对目标(行人、非动车、机动车)进行跟踪,并显示抓拍图片，可将人脸与人体、车牌与车辆、非机动车与车牌、非机动车人脸与车牌、非机动车人体与车牌进行关联显示;交持实时分析并显示目标(行人、非动车、机动车)属性信息;可将属性信息叠加在抓拍的图片上； 12、在IE浏览器下,具有交通拥堵、卡口、非机动车逆行、有车占道等设置选项； 13、内置扬声器和双MIC； 14、支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出； 15、支持IP67防护等级； 16、支持DC12V供电方式； 17、支持GB35114 A级加密。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 90 |
| 2 | 三目相机 | 1、设备采用三镜头一体化设计，通道1采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，通道2和通道3采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片； 2、最大分辨率不低于3840×2160； 3、最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 4、设备内置12颗混合补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下，只开启白光灯；在混合补光模式下，可开启白光灯和红外灯;补光灯强度可调节； 5、支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 6、支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型； 7、支持人脸检测、跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 8、设备的细节摄像机2可通过电动控制实现光路轴向土15°的旋转,实现图像矫正,保持图像水平； 9、具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m； 10、在手动分区补光模式下,可手动调节视频画面8个区域的补光强度； 11、内置扬声器和双MIC； 12、支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出； 13、支持玻璃加热； 14、支持IP67防护等级； 15、支持DC12V供电方式； 16、支持GB35114 A级加密。 | 台 | 18 |
| 3 | 四目相机 | 1、设备由2个全景摄像机和2个细节摄像机组成，2路全景采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器，2路细节采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS传感器，内置4个算力共为20TOPS的GPU芯片； 2、全景最大分辨率不低于2688×1520，细节最大分辨率不低于3840×2160； 3、最低照度：彩色：0.0005lux，黑白：0.0001lux； 4、内置不少于10颗补光灯； 5、两路细节焦距≥60mm，全景焦距≥4mm； 5、双通道均支持视频结构化抓拍，可同时对监视区域内不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行监视、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片； 6、支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； 7、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测； 8、设备不少于2个云台，云台支持水平方向：0°-180°；垂直方向：-5° - 30°旋转； 9、支持人脸检测、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图； 10、内置2个麦克风、1个扬声器； 11、内置水平尺； 12、设备支持双边摄像机互为180°角度进行监控； 13、具有1个RJ45网络接口、2路音频输入、1路音频输出、3路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个模拟视频CVBS输出接口、1个复位按钮、1个SD卡槽； 14、支持DC36V/AC24V/POE供电； 15、支持IP67防护等级； 16、支持GB35114 A级加密。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 14 |
| 4 | 枪球结构化 | 枪球联动摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持智能资源模式切换：【全景】全结构化；【细节】全结构化，混合目标比对 全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等7种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等12种属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型、非机动车类型、车牌号码、车牌颜色、帽子款式、逆行、载人等18种属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车辆类型、车辆类型、车牌颜色、车牌类型等6种属性识别 支持GB35114安全加密 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 红外照射距离：暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;最大支持512GB 报警输入：1路报警输入 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 供电方式：DC：36 V ± 25% 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% 除雾：加热除雾。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 8 |
| 5 | 人脸枪型摄像机 | 网络摄像机用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB | 台 | 8 |
|  |  | 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 防护等级：IP67 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850 nm，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：红外普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 |  |  |
| 6 | 高空全景相机 | 1600万180° 无盲区球型鹰眼，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；更好助力平安城市公共安全管理 4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达6072x2640@30fps 视场角：水平180°，垂直110° 细节摄像机 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688x1520@30fps 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 40倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 支持GB35114A级安全加密 支持北斗卫星定位。其他说明 ：由投标人自行考虑现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含所需开户、挂表、架杆等），必须符合供电规范，三年服务期。 | 台 | 4 |
| 2、其他及配套材料 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆（含横臂） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢，高度3.5m,上口径≥127mm，下口径≥127mm，主杆壁厚度≥3mm，横臂1-2m，梢径≥60mm，根径≥60mm，厚度≥2mm，立杆连接选用高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋，杆件应一次成型； 3.热镀锌喷塑灰色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.支持定制化喷漆，根据业主需求喷涂或粘贴防撞反光条； 5.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 6.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 7.杆件设计抗风能力45米/秒(抗风能力≥14级)， 8.立杆抗震设防烈度为≥7度设计； 9.要求横臂末端承重不小于25Kg； 10.地笼采用4-M20X800高强度螺栓，表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 11.上法兰尺寸：250*250mm，厚度≥8mm，下法兰尺寸：350mm×350mm，厚度≥12mm及法兰盘。 | 根 | 56 |
| 2 | 监控立杆（含横臂） | 1.主杆杆体材料为镀锌锥形八角钢，高度6.5m,上口径≥127mm，下口径≥127mm，主杆壁厚度≥3mm，横臂1-2m，梢径≥60mm，根径≥60mm，厚度≥2mm，立杆连接选用高强度螺栓,表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 2.杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋，杆件应一次成型； 3.热镀锌喷塑灰色，杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，锌层厚度不小于90μm,偏差应小于10µｍ，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4.支持定制化喷漆，根据业主需求喷涂或粘贴防撞反光条； 5.外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，塑层平均厚度在70µｍ以上，无粉化、脱落、剥离现象； 6.锌层厚度大于80微米，喷塑厚度大于100微米； 7.杆件设计抗风能力45米/秒(抗风能力≥14级)， 8.立杆抗震设防烈度为≥7度设计； 9.要求横臂末端承重不小于25Kg； 10.地笼采用4-M20X800高强度螺栓，表面热镀锌处理，采用双螺母自锁方式锁紧，螺丝、螺母等配件必须使用镀锌材料，并做防锈处理； 11.上法兰尺寸：250*250mm，厚度≥8mm，下法兰尺寸：350mm×350mm，厚度≥12mm及法兰盘。 | 根 | 45 |
| 3 | 抱杆横臂 | 横臂1.5米-2米，含不锈钢且喷塑抱箍，无单独立杆处摄像机安装于其他物体(墙壁、灯杆等)，根据实际情况定制的支架，借件安装（含供电等杆件），自行协调。 | 根 | 34 |
| 4 | 基础 | 基础（1000mm×1000mm×1400mm），C25混凝土，满足公安社会面监控标准。含市政、绿化、园林及政府相关部门费用， | 套 | 101 |
| 5 | 手井 | 手井由水泥砖结构制成； 尺寸：450mm*450mm*500mm； 井盖由水泥砂石结构制成。（井盖上注有“盐南公安”标识） | 个 | 101 |
| 6 | 防雷与接地 | 根据公安标准，接地电阻不大于4欧姆，采用Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接。 | 套 | 101 |
| 7 | 抱杆设备箱 | 规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.2mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*550(高)*220(深)mm，箱体颜色需经采购方确认； *工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，防护等级IP65，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈； 集中供电功能：内置1个32A空开，不少于3个五口国标插座，防雷保护模块：220V电源防雷；最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV；五位接地铜排。 | 套 | 135 |
| 8 | 网络电源二合一防雷器 | 1、RJ45接口网络防雷器； 2、要求采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3、信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； 4、220V 20A防雷模块； 5、NPE型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更全面； 6、高雷电通流能力，ns级相应速度； 7、网络接口防雷模块接口数量≥1个 8、功能通过检测。 | 套 | 135 |
| 9 | 光纤终端盒 | 4口、国标，满足现场使用 | 套 | 135 |
| 10 | 8口千兆交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口，交换容量16G，全线速转发，MAC地址4K，卡轨式波纹型材机壳，尺寸150mm*107.5mm*38mm，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，供电范围DC12V~57V，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃； 符合EMC工业四级设计，波纹板机壳，IP40防护等级，低功耗无风扇设计，卡轨式安装； KI05防撞等级。 | 台 | 135 |
| 12 | 链路 | 包含新建链路所需全部费用及租赁运营商通讯链路（包含三年链路使用费且不低于百兆带宽，链路使用费自项目验收合格之日起计算三年） | 路 | 135 |
| 13 | 线材 | 国标，主电缆RVV2*1.5、分支线缆RVV2*1.0、室外超五类防水网线 | 项 | 1 |
| 14 | 施工恢复 | 埋设管道：（1）部位:绿化带、人行道下（含路面破除恢复）；（2）材质: PE32管；（3）敷设方式:地埋敷设，以及现场破坏后恢复；土石方开挖和清运 | 项 | 1 |

公寓智慧管控

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、宝龙公寓（1号+2号楼）5-24层，每层4个全彩半球+2个人脸半球 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸半球 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。内置2个麦克风、1个扬声器。支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。宽动态能力不小于120dB。红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 信噪比不小于58dB。 ★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 采用金属外壳。需支持IK10防暴等级。需支持IP67防护等级。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 80 |
| 2 | 400万高清全彩半球 | 400万全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：柔光灯 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 | 台 | 160 |
| 2、魔力月光-北楼（4-23层，每层8个频次统计相机+2个人脸半球，24-25层，6个频次统计相机+2个人脸半球） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 进出门频次分析半球 | 分辨率设置为1920×1080@30fps，分辨力不小于1100TVL。均具有不小于1/2.7"靶面尺寸，内置1个麦克风，具有1个RJ45网口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡卡槽，采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电 ★光圈大小为F1.0（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 ★两路通道需支持三码流技术，通道1：主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x480@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps。通道2：主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x480@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 通道1：水平视场角≥61.8°，垂直视场角≥32.9°；通道2：水平视场角≥106.1°，垂直视场角≥56.8° ★夜间白光灯开启，可识别至少30米处人体（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 不低于IP67防尘防水等级。射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定 | 台 | 172 |
| 2 | 人脸半球 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。内置2个麦克风、1个扬声器。支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。宽动态能力不小于120dB。红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 信噪比不小于58dB。 ★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 采用金属外壳。需支持IK10防暴等级。需支持IP67防护等级。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 44 |
| 3、魔力月光-南楼（8-23层，每层8个频次统计相机+2个人脸半球，24层，6个频次统计相机+2个人脸半球） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 进出门频次分析半球 | 分辨率设置为1920×1080@30fps，分辨力不小于1100TVL。均具有不小于1/2.7"靶面尺寸，内置1个麦克风，具有1个RJ45网口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡卡槽，采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电 ★光圈大小为F1.0（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 ★两路通道需支持三码流技术，通道1：主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x480@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps。通道2：主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x480@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 通道1：水平视场角≥61.8°，垂直视场角≥32.9°；通道2：水平视场角≥106.1°，垂直视场角≥56.8° ★夜间白光灯开启，可识别至少30米处人体（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 不低于IP67防尘防水等级。射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定 | 台 | 134 |
| 2 | 人脸半球 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。内置2个麦克风、1个扬声器。支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。宽动态能力不小于120dB。红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 信噪比不小于58dB。 ★支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 采用金属外壳。需支持IK10防暴等级。需支持IP67防护等级。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 台 | 34 |
| 后端设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 移动工作站 | cpu：不低于 i7 13代； 内存：不低于16G 第五代; 硬盘：不低于1TB 固态 ; 屏幕刷新率：不低于165HZ、屏幕色域100%RGB; 显卡：不低于 4060-8G DDR6； USB-A接口数量不低于3个； USB-C接口数量不低于1个； 显示端口HDMI 接口数量不低于1个。 | 台 | 3 |
| 2 | 移动工作站 | cpu：不低于 Ultra 1代； 内存：不低于16G ; 硬盘：不低于1TB 固态 ; 屏幕刷新率：不低于120HZ屏幕色域100%RGB; 屏幕类型：不低于OLED; USB-A接口数量不低于2个； USB-C接口数量不低于1个； 显示端口HDMI 接口数量不低于1个。 | 台 | 2 |
| 3 | 链路 | 包含新建链路所需全部费用及租赁运营商通讯链路（包含三年链路使用费且不低于百兆带宽，链路使用费自项目验收合格之日起计算三年） | 条 | 79 |
| 4 | 交换机 | 提供16个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 交换容量：7.2 Gbps 包转发率：5.36 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：130 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障，高优先级端口（红口）：端口1~8 支持最远250 m传输，远距离传输端口：端口 9~16 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持POE输出功率管理 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 工作温度：0℃~45℃ | 台 | 79 |
| 5 | 壁装机柜 | 400mm*600mm*500mm壁装机柜（含断路器和三个五孔插排） | 个 | 79 |
| 6 | 管线 | 超五类网线、2*1.0电源线、20pvc管 | 项 | 1 |
| 7 | 公寓管控模块 | 房间出入人员抓拍 支持按照房间号、是否关注房间、标签、时间范围、楼幢、单元、楼层、置信度查询人员进出记录； 展示全部房间抓拍情况，以房间的人员进出记录时间顺序展示，包括进入时间、进出状态、进出照片、事件分析的置信度信息； 支持展示公寓中各房间人员进出记录，包括进出时间、进出状态、进出照片、事件分析的置信度信息； 支持按照日期倒序排列单个房间的人员进出记录，支持按照倒序排列每个房间每天的人员进出记录； 支持创建人员进出记录数据导出任务，支持查看已创建的导出任务并支持下载和删除导出文件。 抓拍详情查看 对房间人员进出的抓拍，支持查看大图详情。 支持查看抓拍详情大图及房间号、进出时间、进/出状态、置信度信息； 支持快速切换前后抓拍图片详情； 支持同一房间的其他进出抓拍图缩略展示。 抓拍关联视频查看 根据录像计划进行录像，查看存储在本地、中心的录像文件，方便回溯监控录像画面，展示房间人员进出时抓拍的图片，并关联预览人员进出前后视频片段。 支持大图切换为录像回放，查看事件点前后10s的录像； 支持开启连续播放视频能力，自动切换事件回放，进行查看； 录像回放支持查看时间轴播放位置，支持手动调整时间轴播放位置； 支持对应进出关联录像的下载。 | 套 | 1 |
|  |  | 异常预警查看 系统根据配置的异常房间规则，对房间进出人员频次进行分析，超过规则的房间即产生异常预警； 支持预警类型分为频繁出入、频繁夜间出入两种预警模式； 支持按照公寓楼进行筛选查询预警信息； 支持按照时间维度（当日、近两天、近三天）展示单个房间频繁出入异常预警； 支持按照日期维度展示单个房间频繁夜间出入异常预警； 支持按照列表方式展示历史所有房间频繁出入异常预警和频繁夜间出入异常预警。 投标人所投公寓管控应用系统须与盐南分局现有视频联网平台无缝对接，对接过程中产生的额外费用有投标人自行承担。 异常预警详情查看 支持查看单个房间预警详情，并可查看现场抓拍图及对应的进出录像； 支持显示单个房间频繁出入预警时间段内的进出抓拍次数统计，并且可以在时间轴上展示所有进入记录的时间点，进而判断房间人员进出的密集度； 支持显示单个房间频繁夜间出入预警每日的进出抓拍次数统计。 房间布控预警 支持布控指定房间的人员进出，实现对人员进出该房间的实时弹窗提醒； 支持查看已布控房间列表； 支持查看单个已布控房间的人员进出频次，点击后可查看房间出入详情，可查看所有进出记录和对应的进出录像。 应用配置 应用配置是实现公寓异常房间监测与管控的基础配置，包括预警规则配置、频次夜间出入规则配置、房间标签管理。 频繁出入规则：按照n小时内出入房间大于m次； 频繁夜间出入规则：近n天的x-y时段内出入大于m天； 房间标签管理：自定义设置“网约房”“住家户”“商户”等标签； |  |  |

行业网联网平台及备件采购

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业网视频联网平台 |  |  |  |  |
| 1 | 行业网视频联网平台 | 提供系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力，支持按照场所或单位类目以及来源建立“一单位一档、一场所一档”，能够标注接入方式、运维单位、联系方式等要素并进行点位集合，按照单位或场所的经纬度上图展示。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 视频应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、电子地图、视频事件监控服务能力。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。支持告警信息统计展现。支持下级联网平台离线时长和情况统计，支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。提供视频运维报表统计能力，能够按日、月、年或自定义时间段输出报表，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、萤石、ISAPI协议等。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 本次建设的视频联网汇聚平台必须考虑与盐城市公安局、盐南高新区公安分局现有视频联网汇聚平台关系，须与盐城市局现有视频联网汇聚平台无缝对接，满足实际使用需求,对接过程中产生的其他费用由投标人自行承担。 | 项 | 1 |
| 6 | 行业网视图数据摆渡服务 | 1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 4.支持多个下级视图库的联网接入。 5.支持联网接入多个上级视图库。 6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 7.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。 | 项 | 1 |
| 7 | 视图数据摆渡服务器 | U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行。处理器：1颗64位多核处理器，系统内存：16GB，系统盘：1×240GB SSD，存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置24块8TB硬盘，网络接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理口，视频性能：最大支持接入500路（最大接入带宽1000Mbps），图片性能：最大支持写250张/秒（单张图片500KB），内置视频云存储软件（含授权），支持视频流、图片流直存 ，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。 | 台 | 1 |
| 备件采购 |  |  |  |  |
| 8 | 移动警务终端 | 1、屏幕：尺寸≥6.6英寸，分辨率≥2500 x 1080。 2、摄像镜头：后置摄像头：最高主摄不低于5000万像素，前置摄像头：不低于1300万像素。 3、内存：运行内存≥12G，机身内存≥512G，并能支持存储卡进行扩容。 4、电池：电池容量≥5200mAh，支持不低于66W有线超级快充，支持无线快充。 5、防尘防水：支持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP68 级防尘抗水能力。 6、操作系统基于安卓13或国产系统。运行在不同ROM空间，独立运行，完全隔离. 7、双系统可同时在线，公共APN和专属APN可同时接入、同时在线。 8、质保：提供不少于1年的终端产品质保。 | 部 | 30 |
| 9 | 加密卡 | 1、贴膜卡 2、根据终端机型所配置的加密卡，实现加密业务功能，且必须与盐城现有移动警务系统进行兼容。 | 张 | 30 |
| 10 | 原有计算节点内存扩容 | DDR4 32G内存（要求适配分局互联网云计算平台现有机器，含人工改配费用） | 根 | 80 |
| 11 | 4G执法记录仪 | 1、符合GA/T947.2-2015《单警执法视音频记录系统第2部分：执法记录仪》和GA/T 947.4-2015《单警执法视音频记录系统第4部分：数据接口》。 2、操作系统为安卓系统11.0或以上，存储容量不低于64G，支持Type-C接口，含流量卡3年。 3、外形尺寸（背夹、外接设备除外）：应≤120mm×80mm×40mm(长×宽×高)。 4、无线图传：可接入移动、联通和电信的4G/5G SIM卡，实现无线传输功能，在视频图传分辨率2K条件下，分辨力不低于1200线。 5、支持国产化定位系统。 7、可无缝接入分局现有执法记录仪指挥调度管理平台系统，对接中所产生的一切沟通事宜、费用均由投标人自行承担。 | 台 | 20 |

| 智慧安防村居补盲点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 经度 | 纬度 | 杆件数量 | 杆件高度 | 杆件建设类型 | 横臂长度 | 摄像机类型 | 摄像机朝向 | 机型 | 摄像机数量 | 防水箱 | 电源 | 网络 | 备注 |
| 1 | 世纪大道和华夏路 | 120.147543 | 33.345212 | 0 | 定制 | 借红绿灯杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 | 利用云眼三期杆件补盲方向 |
| 2 | 聚亨路和解放路 | 120.160155 | 33.338286 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 利旧原有电信社会面监控，拆除替换 |
| 3 | 海阔路和解放路 | 120.170624 | 33.326254 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 新增球机补向北方向，路口无球机 |
| 4 | 科教路转盘北 | 120.164159 | 33.323425 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 新增球机补向西方向，路口有社会面项目球机 |
| 5 | 科教路分叉口 | 120.165956 | 33.321899 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 新增球机补其他方向，杆件上只有云眼三期两个普通枪机 |
| 6 | 滨河路锦盛豪庭 | 120.187689 | 33.336948 | 1 | 3.5米 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 7 | 晶曜上东西北 | 120.183916 | 33.350689 | 0 | 定制 | 借红绿灯杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 8 | 西伏河桥西南侧 | 120.195061 | 33.348767 | 0 | 定制 | 借红绿灯杆件 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 9 | 西伏何桥西北侧 | 120.194668 | 33.348881 | 1 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 东、西 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 10 | 文港南路公交站台 | 120.174057 | 33.367616 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 11 | 文港南路金水湾公交站台 | 120.171270 | 33.371117 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用雪亮工程项目杆件，补方向 |
| 12 | 五星路财富广场东南 | 120.168736 | 33.376063 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 13 | 科教路盐渎路西南朝东北 | 120.160508 | 33.328233 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 三目相机 | 东 ，南，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用社会面项目杆件，该点位未上线 |
| 14 | 日月路福裕路东北角 | 120.154315 | 33.330549 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 15 | 永源园 | 120.177573 | 33.350745 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用公交站台租赁项目杆件，补方向 |
| 16 | 香苑西园高空 | 120.178629 | 33.331213 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 定制 | 高空全景相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 17 | 中海世纪公馆东北角 | 120.155421 | 33.335540 | 0 | 定制 | 借交警杆件 | 0.5米 | 三目相机 | 东 ，南，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 重新勘察 |
| 18 | 日月路聚亨路交叉口西南角 | 120.151808 | 33.333296 | 0 | 定制 | 借交警杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 | 移到桥西卡口杆件 |
| 19 | 华夏路福裕路交叉口 | 120.158405 | 33.333057 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用雪亮工程项目杆件，补方向 |
| 20 | 文港路与伏榆路T字路口 | 120.180231 | 33.361001 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 21 | 新怡别墅区西侧涵洞2 | 120.186472 | 33.367405 | 0 | 定制 | 借雪亮工程杆件 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 22 | 新怡别墅区西侧涵洞1 | 120.184077 | 33.368700 | 0 | 定制 | 借限高杆 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 东、西 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 | 重新立杆 |
| 23 | 新怡别墅区西侧涵洞 | 120.185054 | 33.369087 | 0 | 定制 | 借雪亮工程杆件 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 重新立杆 |
| 24 | 海洋路与范公路 | 120.206561 | 33.336734 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 25 | 新业别墅大门口 | 120.190493 | 33.338601 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 0.5米 | 三目相机 | 东，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 重新立杆 |
| 26 | 东进三组 | 120.203374 | 33.331485 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 | 借用公交站台租赁项目杆件，补方向 |
| 27 | 二号小区T字路口 | 120.183481 | 33.365435 | 0 | 定制 | 借交警杆件 | 0.5米 | 三目相机 | 西，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 重新勘察 |
| 28 | 一号小区中心巷子南侧中间 | 120.172754 | 33.360978 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 29 | 一号小区中心巷子北侧中间 | 120.172001 | 33.362058 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 30 | 一号小区中心巷与新河路T字路口南侧朝北 | 120.173837 | 33.359335 | 0 | 定制 | 借红绿灯杆件 | 0.5米 | 三目相机 | 东、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 31 | 纳海路与人民路 | 120.187983 | 33.322191 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用技防城三期项目杆件，补方向 |
| 32 | 解放路与纳海路西侧 | 120.178740 | 33.317485 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 西，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 33 | 胜利路与纳海路东侧 | 120.184081 | 33.319785 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 34 | 阅海路与戴庄路西侧 | 120.188104 | 33.324452 | 3 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 东 ，南，西 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 35 | 铁军路与阅海路东侧 | 120.192887 | 33.326370 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 四目相机 | 东 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 36 | 开发大道与通济路西北角人脸 | 120.222584 | 33.309479 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 37 | 福裕小区南区 | 120.155047 | 33.328794 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 东、西、北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 38 | 福裕小区南区 | 120.154404 | 33.327852 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 39 | 福裕小区南区 | 120.153173 | 33.327143 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 40 | 福裕小区11 | 120.151654 | 33.328832 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 41 | 福裕小区11 | 120.152134 | 33.329083 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 42 | 福裕小区11 | 120.153137 | 33.329706 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 43 | 福裕小区11 | 120.153753 | 33.330088 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 44 | 福裕小区10 | 120.153171 | 33.330843 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 45 | 福裕小区10 | 120.152573 | 33.331393 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、南、西、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 46 | 福裕小区9 | 120.152252 | 33.332182 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 西，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 47 | 福裕小区9 | 120.151608 | 33.332895 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 西，西北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 48 | 福裕小区9 | 120.149476 | 33.331522 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东 ，南，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 49 | 福裕小区8 | 120.149999 | 33.33075 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 50 | 海洋路串场河大桥东侧球机 | 120.200986 | 33.333317 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 51 | 伍东中路西伏河桥西向东照 | 120.218750 | 33.317034 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 需要对杆件进行修整，并拆除广告灯箱 |
| 52 | 伍东中路西伏河桥西向东照 | 120.219516 | 33.317395 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 53 | 锦盛豪庭东区滨河路 | 120.190473 | 33.333765 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 东、西 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 54 | 恒大帝景西北区西侧 | 120.176530 | 33.348088 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 南、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 55 | 盐渎路盐城路 | 120.161312 | 33.329388 | 1 | 6.5米 | 新建 | 0.5米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 56 | 盐渎路盐城路 | 120.160836 | 33.330041 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 57 | 热美公寓一层电梯口 | 120.181483 | 33.330643 | 0 | 定制 | 壁装/吊装 | 定制 | 人脸枪型摄像机 | 南、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 58 | 海阔路水元素丁字路口 | 120.187236 | 33.334193 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 59 | 财富港北门丁字路口西侧 | 120.165992 | 33.321609 | 0 | 定制 | 借红绿灯抓拍相机杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 利用云眼三期杆件补盲方向 |
| 60 | 新苑店尚酷电竞技馆门口 | 120.173176 | 33.361206 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用雪亮工程项目杆件，补方向 |
| 61 | 新怡别墅涵洞东侧电线杆 | 120.185363 | 33.369531 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 重新立杆 |
| 62 | 开放大道范公路向南100米 | 120.212137 | 33.323172 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用公交站台租赁项目杆件，补方向 |
| 63 | 新河嘉园西南角西伏河边 | 120.181289 | 33.362797 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 人脸枪型摄像机 | 东、西 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 64 | 金地中心东侧 | 120.177694 | 33.350415 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 借用公交站台租赁项目杆件，补方向 |
| 65 | 聚龙湖西公交站南5米 | 120.159678 | 33.342296 | 0 | 定制 | 借原公安杆件 | 0.5米 | 结构化球机 | 南、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 | 按照1球两人脸枪改造 |
| 66 | 华夏路，世纪大道东侧50米 | 120.148139 | 33.345692 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 0.5米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 67 | 恒大帝景南区35栋楼顶 | 120.180273 | 33.345128 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 68 | 金地中心6栋楼顶 | 120.176747 | 33.347681 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 69 | 新悦城26栋楼顶 | 120.193662 | 33.333182 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 70 | 金融城16号楼高空 | 120.183247 | 33.350556 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 71 | 恒大帝景18号楼高空 | 120.206324 | 33.337262 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 72 | 中江嘉城 | 120.220341 | 33.312682 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 73 | 四季金辉 | 120.196282 | 33.331703 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 74 | 海棠金茂府 | 120.214351 | 33.301039 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 75 | 花样年华 | 120.220250 | 33.318031 | 1 | 25米 | 新建 | 1米 | 高空全景相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 76 | 范公路与伏榆路 | 120.184826 | 33.364270 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 77 | 新都路小学东北角 | 120.170541 | 33.353057 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 结构化球机 | 西，南，北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 78 | 阳光北路与滨河路 | 120.168658 | 33.355212 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 结构化球机 | 西，南，北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 79 | 世纪大道串场河大桥西侧球机 | 120.164476 | 33.358984 | 1 | 6.5米 | 新建 | 1米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 需要用6.5米杆件 |
| 80 | 世纪大道串场河大桥东侧球机 | 120.165285 | 33.359472 | 1 | 6.5米 | 新建 | 1米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 需要用6.5米杆件 |
| 81 | 伍佑派出所球机 | 120.223503 | 33.307051 | 0 | 定制 | 新建横臂 | 1米 | 结构化球机 | 南、北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 82 | 聚亨路串场河大桥东侧球机 | 120.177383 | 33.346651 | 1 | 6.5米 | 新建 | 1米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 需要用6.5米杆件 |
| 83 | 盐渎路串场河桥西侧球机 | 120.179809 | 33.340813 | 1 | 6.5米 | 新建 | 1米 | 结构化球机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 需要用6.5米杆件 |
| 84 | 盐渎路串场河桥东侧球机 | 120.182012 | 33.341382 | 1 | 6.5米 | 新建 | 1米 | 结构化球机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 需要用6.5米杆件 |
| 85 | 开放大道与园区路西 | 120.235076 | 33.291661 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 四目相机 | 东、南、西、北 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 86 | 开放大道与园区路 | 120.235843 | 33.29179 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 四目相机 | 东、南、西、北 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 87 | 开放大道与新盐路 | 120.230409 | 33.297857 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 88 | 开放大道与构港东 | 120.242114 | 33.289923 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 89 | 构港一组与盐通高速铁路 | 120.23197 | 33.302497 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 四目相机 | 东、南、西、北 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 90 | 伍东二组 | 120.229132 | 33.317668 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 南、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 91 | 伍东中路与南环路南侧 | 120.22483 | 33.322678 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 92 | 开放大道与伍东隧道 | 120.220072 | 33.31777 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 四目相机 | 东、南、西、北 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 93 | 伍东村一组大闸河 | 120.233966 | 33.310914 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 94 | 民兵训练基地 | 120.242012 | 33.306274 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 95 | 盐南新盐道与雷达部队交界 | 120.240333 | 33.303012 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 96 | 锦绣花园北门东侧 | 120.224621 | 33.309959 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 97 | 生生超市 | 120.222679 | 33.309948 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 四目相机 | 东、南、西、北 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 98 | 锦绣花园北门东河边东 | 120.19071 | 33.312534 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 99 | 伍东村村部北 | 120.199192 | 33.324508 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 南、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 100 | 伍东村三组南环路北侧 | 120.192056 | 33.326157 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 三目相机 | 东、西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 101 | 构港村六组 | 120.179775 | 33.271467 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 西、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 102 | 伍佑卫生院北侧 | 120.223188 | 33.308432 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 103 | 人脸抓拍（洋桥小区） | 120.221522 | 33.310030 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 枪球结构化 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 104 | 盐南玉带路串场河边 | 120.215041 | 33.306560 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 105 | 盐南串场河珠溪浴室 | 120.214309 | 33.30764 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 106 | 盐南开放大道与顺喜宾馆 | 120.223056 | 33.307784 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 107 | 盐南顺喜宾馆与开放大道 | 120.222272 | 33.307452 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 108 | 盐南新东南路盐通高速铁路 | 120.220375 | 33.307951 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 109 | 开放大道中国石油 | 120.227986 | 33.299956 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 110 | 公铭路与橡胶厂南侧 | 120.226299 | 33.296901 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 111 | 盐南开放大道与公铭路交界口 | 120.229088 | 33.298555 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 112 | 盐南老人民路南端 | 120.218568 | 33.283650 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 113 | 解放路与伍冈路交界口 | 120.202244 | 33.285337 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 114 | 盐南解放路与伍冈路交界口 | 120.202289 | 33.285476 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 115 | 盐南解放路南端 | 120.203777 | 33.283679 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 116 | 伍佑西路与湖滨路 | 120.210929 | 33.299469 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 117 | 盐南龙湖美墅 | 120.228883 | 33.299909 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 118 | 盐洛高速与伍冈路南 | 120.198693 | 33.280564 | 1 | 3.5米 | 新建 | 1.5米 | 枪球结构化 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 119 | 盐南武林生产河桥 | 120.225913 | 33.255347 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 1.5米 | 二目相机 | 东、西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 利用云眼三期杆件补盲方向 |
| 120 | 盐南武林高产河桥 | 120.212485 | 33.255428 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 1米 | 枪球结构化 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 | 利用云眼三期杆件补盲方向 |
| 121 | 盐南宏心村五组 | 120.226104 | 33.264506 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 南、北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 122 | 盐南宏心大干河桥 | 120.230466 | 33.259997 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 123 | 方舱医院东 | 120.214036 | 33.277202 | 1 | 3.5米 | 新建 | 1.5米 | 枪球结构化 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 124 | 富民路与宏心五组交界 | 120.223743 | 33.266713 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 125 | 盐南宏心九组告诉往南 | 120.236195 | 33.282325 | 1 | 6.5米 | 新建 | 借臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 126 | 珠溪路与永民路交界 | 120225023 | 33.282096 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 1.5米 | 枪球结构化 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 127 | 盐南永明8组 | 120.219718 | 33.278619 | 1 | 6.5米 | 新建 | 1.5米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 128 | 盐南大干河东与伍西交界 | 120.215822 | 33.276297 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 2米 | 枪球结构化 | 南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 129 | 盐南公荡九组与亭湖交界 | 120.211115 | 33.238857 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 1.5米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 130 | 公荡村公汤大队 | 120.19673 | 33.247672 | 1 | 3.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 131 | 严家七组 | 120.188292 | 33.249947 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 四目相机 | 东，西，南，北 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 132 | 严家公墓西南角 | 120.185028 | 33.247661 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 三目相机 | 东，西，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 133 | 严家公墓西头 | 120.181571 | 33.251437 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 三目相机 | 东，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 134 | 严家公墓停车场 | 120.183321 | 33.252907 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 三目相机 | 球机照停车场，结构化照东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 135 | 壹书邻里北 | 120.227335 | 33.307675 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 西，东北路口 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 136 | 壹书邻里 伍佑港桥 | 120.228337 | 33.307429 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 枪机往南，球机照东北路口 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 137 | 伍佑港与新场线交界 | 120.231706 | 33.309023 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 东，西北路口 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 138 | 秋实路与玉棠路交界西 | 120.210483 | 33.301824 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 结构化往北，球机往南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 139 | 秋实路与玉棠路交界东 | 120.210623 | 33.302001 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 结构化往北，球机往南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 140 | 黄巷四组与开放大道交界 | 120.2629E | 33.2675N | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 141 | 盐南黄巷村居委会 | 120.2607E | 33.2693N | 0 | 定制 | 借公安杆 | 借臂 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 142 | 盐南黄巷四组与开放大道 | 120.2626E | 33.2672N | 0 | 定制 | 借公安杆 | 借臂 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 143 | 民主社区居委会 | 120.218598 | 33.301138 | 1 | 3.5米 | 新建 | 1米 | 枪球结构化 | 西北方向照 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 144 | 堂子巷南端 | 120.219182 | 33.299951 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 西，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 145 | 冶匠巷南端 | 120.217337 | 33.299983 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 三目相机 | 西，北，球机往东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 146 | 韦家巷南端 | 120.217856 | 33.30028 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 一个北，一个照东边巷口 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 147 | 野鸡巷南端 | 120.216843 | 33.300124 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 人脸枪型摄像机 | 往北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 148 | 串场河南端 | 120.215863 | 33.300252 | 1 | 6.5米 | 新建 | 2米 | 二目相机 | 北，东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 149 | 野鸡巷中段 | 120.216442 | 33.30093 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 150 | 冶匠巷中段 | 120.216941 | 33.301098 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 151 | 韦家巷中段 | 120.217539 | 33.301166 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 152 | 卫前巷中段 | 120.217915 | 33.301151 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 153 | 冶匠巷棋牌室 | 120.217244 | 33.300498 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 人脸枪型摄像机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 154 | 富民巷停车场 | 120.218058 | 33.301520 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，球机照停车场 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 155 | 伍佑消防站门口 | 120.225206 | 33.304184 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 156 | 公铭路北端与东包厂东钉子路口 | 120.224602 | 33.301855 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 三目相机 | 西，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 157 | 龙王滩停车场西侧 | 120.222943 | 33.302444 | 1 | 新建 | 3.5米 | 1米 | 人脸枪型摄像机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 158 | 白虎桥东侧 | 120.221321 | 33.301419 | 1 | 新建 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 159 | 铁绳桥停车场 | 120.220616 | 33.299516 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 160 | 经贸学院对面马路西 | 120.226226 | 33.302068 | 1 | 新建 | 3.5米 | 1米 | 人脸枪型摄像机 | 照西北方向佳家小厨门口 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 161 | 南海流量经济港南侧楼西南角 | 120.211429 | 33.292892 | 0 | 定制 | 高空 | 高空定制支架 | 高空全景相机 | 照西南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 162 | 南海流量经济港北侧楼东北角 | 120.212679 | 33.294146 | 0 | 定制 | 高空 | 高空定制支架 | 高空全景相机 | 照东北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 163 | 珠溪铭苑16号楼顶 | 120.220991 | 33.286581 | 0 | 定制 | 高空 | 高空定制支架 | 高空全景相机 | 照北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 164 | 永明悦来府16号楼顶西北角 | 120.218793 | 33.286369 | 0 | 定制 | 高空 | 高空定制支架 | 高空全景相机 | 照西北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 165 | 福兴7组与西环路交界 | 120.194979 | 33.264521 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 借臂 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 166 | 福兴7组 | 120.193555 | 33.263677 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 167 | 福兴7组与富民路交界 | 120.192476 | 33.262939 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 168 | 福兴7组永严河桥西侧 | 120.191463 | 33.260295 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 169 | 福兴7组严家团结河北机耕桥东侧 | 120.188316 | 33.258359 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 借臂 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 170 | 福兴7组与新204交界路口 | 120.185286 | 33.256218 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 171 | 福兴8组蟹塘东侧 | 120.179598 | 33.252748 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 人脸枪型摄像机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 172 | 福兴3组老村部西侧 | 120.195418 | 33.243054 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 173 | 新长线东侧 | 120.228601 | 33.312482 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 南，北，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 174 | 伍东村一组农庄河桥北 | 120.229880 | 33.316809 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，球机往北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 175 | 伍东村2组花木场 | 120.226170 | 33.321135 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 借臂 | 人脸枪型摄像机 | 球机往东南照 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 176 | 伍佑派出所南侧伍佑中学公交站台北侧 | 120.223922 | 33.306198 | 1 | 新建 | 3.5米 | 1米 | 人脸枪型摄像机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 177 | 伍佑中学东门口 | 120.223182 | 33.304752 | 1 | 新建 | 3.5米 | 1米 | 枪球结构化 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 178 | 玉带路与北街交叉口 | 120.218657 | 33.305916 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 球机北，枪机东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 179 | 玉带路与场曙巷岔口 | 120.218785 | 33.303319 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 球机照东南，枪机照东北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 180 | 联瑞巷10号门口 | 120.217584 | 33.303498 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 人脸枪型摄像机 | 球机往北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 181 | 虹桥路27号门口 | 120.216052 | 33.303086 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 球机往西，枪机往东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 182 | 玉带路与邮局机房交叉处 | 120.218941 | 33.302631 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 183 | 育才路30号门口 | 120.218269 | 33.302534 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 184 | 北街34号门口 | 120.219213 | 33.303353 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 185 | 滩子边3#公厕 | 120.219964 | 33.304823 | 0 | 定制 | 借电线杆 | 1米抱杆装横臂 | 二目相机 | 西，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 186 | 谭正江西侧路口 | 120.2528273 | 33.27429322 | 0 | 定制 | 借杆 | 借臂 | 二目相机 | 枪机往西，球机往东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 187 | 公路西河与排污河交界处 | 120.2513536 | 33.2761467 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 两个枪机一个球机东西北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 188 | 开放大道与草莓园交界处北 | 120.2492034 | 33.27782191 | 0 | 定制 | 借杆 | 借臂 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 189 | 草莓园南入口 | 120.2485339 | 33.27455673 | 1 | 新建 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 一个球机南，一个枪机朝北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 190 | 343国道与旅游公路交界处 | 120.2458008 | 33.27673476 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 191 | 343国道与开放大道交界处 | 120.2487993 | 33.27892109 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 192 | 易腐垃圾处理站 | 120.2490593 | 33.28254576 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 193 | 黄港二组铁路涵洞 | 120.2509704 | 33.28382077 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 194 | 黄港二组东伏河东农庄路杨存义门口 | 120.2571939 | 33.28424322 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 195 | 二组赵迎东门口 | 120.2577118 | 33.28455678 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 196 | 王国存屋后 | 120.2596735 | 33.28140883 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 西，南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 197 | 排涝河闸口 | 120.2626929 | 33.28305567 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 东，南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 198 | 一组涵洞 | 120.2573433 | 33.27907346 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 东，南，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 199 | 柏汉松十字路口 | 120.2538979 | 33.27699799 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 北，南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 200 | 陈书华门口 | 120.2629956 | 33.27305182 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 三目相机 | 东，西，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 201 | 水产黄水河桥北 | 120.2658965 | 33.27542461 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 东，南，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 202 | 伍佑水产村部 | 120.2665898 | 33.27632731 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 203 | 四组王秋明门口 | 120.262253 | 33.26742575 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 北，南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 204 | 胜利河北与生产河北 | 120.2582624 | 33.26426605 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 东，西，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 205 | 旅游公路驿站南 | 120.2472803 | 33.27393363 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 206 | 经贸高级职业学校 | 120.2257368 | 33.30326087 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 207 | 高港村六组水厂西侧 | 120.2449315 | 33.29968189 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 208 | 构港伍龙河桥 | 120.2422408 | 33.30341939 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 209 | 构港老六组伍龙桥 | 120.2418622 | 33.30240439 | 0 | 定制 | 借公安杆 | 借臂 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 210 | 构港一组中心路柏宝权田 | 120.2489362 | 33.29401378 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 四目相机 | 东，西 | 1 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 211 | 十四总与东伏河两河交界 | 120.2515133 | 33.29084996 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 212 | 构港盐洛高速变道路 | 120.2438429 | 33.28418545 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 213 | 构港园区路南头 | 120.239421 | 33.29055792 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 214 | 构港老十组农庄路柏汉军 | 120.235318 | 33.3100478 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 二目相机 | 东，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 215 | 构港生产河桥 | 120.2391375 | 33.30688524 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 东，南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 216 | 伍佑港闸 | 120.2371764 | 33.31212648 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 217 | 构港村安置区 | 33.31212648 | 33.29399321 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 二目相机 | 南，北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 218 | 园区路西路西头 | 120.2350873 | 33.29136592 | 1 | 3.5米 | 3.5米 | 1米 | 三目相机 | 南，北，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 219 | 范公路(中心路西） | 120.2388667 | 33.2873591 | 1 | 6.5米 | 6.5米 | 2米 | 三目相机 | 南，北，西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 220 | 康居路，长海路 | 120.20452 120.205889 | 33.315132 33.319333 | 2 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，西 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 221 | 人民南路，华师路 | 120.209333 | 33.305155 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 222 | 人民南路，玉棠路 | 120.209270 | 33.304723 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 西 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 223 | 解放南路，盐仓路 | 120.193856 120.193761 120.194713 120.194500 | 33.297461 33.296916 33.296928 33.297522 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 224 | 科技路，盐仓路 | 120.188962 120.191213 120.188274 120.188304 | 33.295245 33.298486 33.294645 33.295249 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 225 | 博师路，盐仓路 | 120.185393 120.185434 120.184764 120.184733 | 33.293864 33.293303 33.293318 33.293878 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 226 | 科城西路，盐仓路 | 120.182367 120.182373 120.181785 120.181715 | 33.29217 33.292749 33.292189 33.292734 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 227 | 育才路，长海路 | 120.174824 120.194977 | 33.310337 33.310379 | 2 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 228 | 人民路，长海路 | 120.197142 120.197251 120.196481 120.196436 | 33.311914 33.311491 33.311483 33.311928 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 229 | 人民南路，济棠路 | 120.198639 | 33.310180 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 230 | 吉安路，人民南路 | 120.199371 120.200203 | 33.307774 33.308370 | 2 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，西 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 231 | 吉安路，康庄路 | 120.204168 120.196857 | 33.310007 33.315929 | 2 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 西，北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 232 | 步湖路，康居路 | 120.210096 120.210088 120.209401 | 33.308367 33.308535 33.309003 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 233 | 人民南路，步湖路 | 120.202562 120.210250 120.202218 | 33.306272 33.307904 33.305708 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 234 | 育才路，步湖路 | 120.198581 120.199047 120.198596 120.198348 | 33.304622 33.304253 33.304310 33.305114 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 235 | 胜利路，步湖路 | 120.196989 120.196207 | 33.303389 33.303960 | 2 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 236 | 解放南路，步湖路 | 120.19163 120.191710 120.185945 120.190900 | 33.301908 33.301298 33.308808 33.301753 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 237 | 科技路，步湖路 | 120.186098 120.186124 120.190492 120.182717 | 33.299522 33.299018 33.302998 33.296399 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 238 | 科技路，博师路 | 120.182679 120.182908 120.182451 120.182338 | 33.297824 33.296155 33.297333 33.296648 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 239 | 环城西路，步湖路 | 120.179845 120.179410 120.179978 | 33.296425 33.295834 33.295914 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 240 | 解放南路，新跃路 | 120.197066 120.197052 120.196270 120.196282 | 33.29402 33.293579 33.293487 33.293947 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 241 | 科技路，新跃路 | 120.191509 120.191583 120.192782 120.190967 | 33.291449 33.291060 33.289319 33.291442 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 242 | 博师路，新跃路 | 120.188107 120.188071 120.187553 120.187542 | 33.289889 33.289453 33.289349 33.289852 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 243 | 科城西路，新跃路 | 120.185034 120.185193 120.184542 | 33.288492 33.288001 33.288568 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 244 | 科城西路，润海路 | 120.186975 120.190211 | 33.285680 33.286417 | 2 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，北 | 2 | 2 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 245 | 博师路，润海路 | 120.190042 120.190529 120.190855 120.189464 | 33.286978 33.287164 33.286419 33.287036 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 246 | 科技路，润海路 | 120.193525 120.193558 120.193020 120.193101 | 33.288651 33.288371 33.288267 33.288593 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 247 | 解放南路，吉安路 | 120.189902 120.189912 120.189035 120.190098 | 33.304364 33.303875 33.303772 33.303809 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 248 | 科技路，吉安路 | 120.184431 120.190033 120.183893 120.191442 | 33.30195 33.303744 33.301413 33.298645 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 249 | 博师路，吉安路 | 120.180967 120.191442 120.174449 120.180366 | 33.300338 33.298645 33.305220 33.300322 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 250 | 科教路，长海路 | 120.18234 | 33.304438 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 251 | 科技路，长海路 | 120.181228 | 33.30453 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 北 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 252 | 八营路，南环路辅道 | 120.210045 | 33.319202 | 1 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东 | 1 | 1 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 253 | 八营路，金海路 | 120.209021 120.208898 120.209143 | 33.322113 33.321567 33.321415 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 254 | 八营路，学海路 | 120.207724 120.206670 120.207385 | 33.323372 33.323315 33.324057 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 255 | 八营路，蓝海路 | 120.205212 120.204813 120.204705 | 33.325969 33.326028 33.326583 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 256 | 八营路，纳海路 | 120.201925 120.201440 120.201388 | 33.328535 33.328345 33.328978 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 257 | 八营路，阅海路 | 120.199478 120.199112 120.198943 | 33.329847 33.329767 33.330355 | 3 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 258 | 滨河路，蔚蓝水岸南侧支路 | 120.177573 120.177468 120.177393 | 33.344052 33.344013 33.344264 | 2 | 3.5米 | 新建/借公安杆件 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 259 | 滨河路，海缘路 | 120.17343 120.173486 120.173088 | 33.349232 33.349206 33.349459 | 2 | 3.5米 | 新建/共用杆 | 0.5米 | 二目相机 | 南，西，北 | 3 | 3 | 1 | 开户 | 开户 |  |
| 260 | 滨河路，鹿鸣路 | 120.16052 120.160347 120.160131 120.160334 | 33.362394 33.362324 33.362617 33.362586 | 4 | 3.5米 | 新建 | 0.5米 | 二目相机 | 东，南，西，北 | 4 | 4 | 1 | 开户 | 开户 |  |

二、服务要求

本项目建设期考核要求包括安全生产考核、建设期考核、运维期考核及其他考核指标，由盐南高新区公安分局科技信息化科组织项目考核，考核扣款结果按月度统计汇总，考核扣款金额在质保金支付时扣除。

1、安全生产考核

  - 1.1建设期与运维期安全生产要求

中标人必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规，建设期应确保工程施工安全，违反相关安全规定造成的一切后果均由中标人承担。安全生产要求包括但不限于：

1、中标人施工、开工、运行时是安全生产的直接责任人，必须严格执行有关安全生产的规定、制度，按规定在现场设置警示标识和障碍物；施工现场，须有专职安全员和安全管理人员全程监督和检查。

2、中标人负责为所有安装、开工、运行施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故或财产损失，由中标人全权承担责任；

3、中标人应对现场安装、开工、运行施工的行为完全负责，安装施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

4、中标人在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场；

5、中标人对从事特种作业人员严禁无证上岗或不具备资质的行为；

6、班组作业必须戴安全帽；

7、班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

8、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业需佩戴安全防护设施，不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

9、未经相关单位负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

10、施工用电要按照施工安全规范要求设置配电箱等安全设备，并有专业电工负责施工用电，确保用电安全，避免触电伤人事故。不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，禁止用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

11、未经业主方许可不得在施工现场动火；

12、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

13、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

14、不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

15、生产施工过程中必须严格遵守安全操作规程；

16、合格的基坑在开挖当天完成浇筑，所有开挖坑洞必须设立护栏（或围挡）、警示标识；

17、不得从雨水井、污水井中敷设电缆；

18、夜间作业要求穿反光衣，必须采取必要的照明措施；

19、所有特殊作业人员必须持有效证件上岗；

20、施工现场设立防撞锥、警示牌，施工材料和机具按章堆放，不影响交通；

21、施工人员必须当天对垃圾、渣土进行清理，开挖产生的垃圾、渣土，必须当天清理和外运，运输渣土时按照市级与各区城管、市政要求，采用环保封闭渣土车进行运输。开挖结束后必须用围挡防护；

22、中标人应编制可操作性和针对性强的安全文明施工组织设计及安全类专项安全施工方案，在实际施工过程中应严格按照审批后的安全方案组织施工；

23、施工作业期间，中标人应为本项目配置专职安全员，专职安全员必须每日驻守现场，保持通讯畅通，认真进行现场安全隐患排查。专职安全员因特殊情况需离岗的，必须报经监理单位或业主方批准；

24、现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程文明施工，不得有违章指挥、违章操作和不服从管理等不文明行为。

  - 1.2违规处罚

1、对于违反上述规定要求，经业主方或监理方检查发现或中标人违章施工，违反安全管理要求，不服从安全管理等，业主方有权根据事件的影响程度进行处罚（每次1000元到20000元不等）；

2、由于中标人没有尽到自身安全责任，违反国家和行业安全管理规定的行为造成安全事故，由中标人承担全部责任；

3、中标人安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，中标人负全部责任，并由中标人承担造成的经济损失和刑事责任，每发生一次安全事故扣款10万元。

  - 1.3验收要求

  - 1.3.1验收流程说明

本项目验收流程按照包括试运行、初验、第三方检测、竣工验收。

1、试运行标准要求

试运行期不低于1个月。启动试运行条件为项目、建设完工，并经业主方认可。前端系统建设数量不得低于95%，智慧安防村居补盲、公寓智慧管控、行业网联网平台建成并投入应用。

2、初验标准要求

初验条件为试运行合格，并符合以下条件：

前端采集系统建设因市政工程建设影响遗留摄像机不得超过总数量的5%，并须明确具体施工计划和时间节点；前端摄像机总体在线率须达到98%以上。

3、竣工验收要求

初验合格并稳定运行30天以上，经建设单位同意，由建设单位按照信息化项目管理办法组织项目验收。如验收不能通过，实施单位应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能再次组织验收。验收、检测、测评等所需费用由投标人承担。

建设单位所有验收意见将以书面形式做出并加盖招标人公章，因此除非书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于建设单位对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表已验收合格。

  - 1.3.2验收要求说明

具体验收要求包括但不限于如下：

1、本项目城区所有供电与供网线缆不允许飞线。如因特殊原因无法地埋的，需经业主方及监理方书面确认后可以架空。如未经甲方认可，该点位不予验收。

2、竣工前，中标人必须完成业主方要求的相关培训工作，终验前须提供下列图纸和资料（书面材料一式五份，电子光盘一式三份）：

3、图纸：包括但不限于：系统设计图、系统施工图、设备安装图、机房布置图、特殊附件安装图、设备安装接线图、竣工图等；

4、前端点位资源台账：通过信息化工具采集的前端点位资源台账；

（1）产品出厂检验合格证书与质保书；

（2）设备现场调试技术标准及实施方案；

（3）设备安装、使用说明书；

（4）系统操作手册；

（5）系统维护手册；

（6）系统测试数据；

（7）变更确认资料；

（8）全套设备、材料、装置的使用手册、产品技术说明书等相关资料；

（9）其他技术服务所需的资料。

5、验收前资料准备工作：

（1）项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件开发类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）；

（2）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。

  - 2、建设期考核指标

  - 2.1建设期人员考核

项目建设期须按照中标方案提供的人员负责项目建设。具体考核要求如下：

项目人员（项目经理、项目技术负责人、项目工程师）必须和投标提供的人员一致，不可变更，不得兼职。如出现人员变更情形：

实际到场人员资质与投标文件不一致的，按照下列标准扣款。

| 岗位名称 | 擅自更换人员（每人次） | 因不能胜任当前岗位工作业主方要求更换人员而拒绝更换（每人次） | 擅自离岗违约金标准（元/天·人次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 10万元 | 5万元 | 0.4万元 |
| 项目技术负责人 | 5万元 | 2万元 | 0.3万元 |
| 项目工程师 | 3万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
| 项目运维经理 | 1万元 | 0.2万元 | 0.1万元 |

  - 2.2建设期进度考核

工期具体为自合同签订之日起90个日历日达到试运行(含联调)的标准。合同签订后1个月内完成设备采购。未按期完成该部分设备采购，扣除总合同款项的1%。

超出建设工期的，按照每超出一天扣款项目合同价的0.1%，超期6个月未竣工交付的，招标人有权取消项目合同，并追究中标人相关法律责任。

在项目进入下一道工序前必须通知监理及甲方现场检查，对不符合项目要求的进行整改，合格后方可进入下一阶段。若未按照上述规定，除继续履行相关规定外，按5000元/次罚款。

中标人在开工前，应编制施工总进度计划及根据总工期、关键节点形象进度控制要求，分解编制月进度计划，并报业主方及监理方审核通过后执行，严格执行月进度计划服从总进度计划的原则。施工总进度计划与开工报告一起提交，月进度计划在每月25日前提交。违反此规定者，按5000元/次罚款。进度计划编制不合理的，按5000元/次罚款。

  - 3、运维期考核指标

  - 3.1运维保障服务要求

建立完善的运维保障机制，组织开展以下运维保障服务工作：

1、运维期内提供包括巡检、维护、维修、故障排除、系统优化、配合软件升级、应急服务、数据容灾在内的多项服务。

2、设备巡检、维护：维保期间，投标人应提供不少于每季度一次的后端设备巡检以及不少于每半年一次的前端设备巡检；故障自动告警后主动响应时间不得超过10分钟；日常巡检应在完成后3日内提供巡检报告。

3、故障处理：应能实时响应系统故障自动告警，维修人员应在合同约定的时限内完成修复。

4、电话支持：提供7×24小时电话技术指导和现场咨询服务。

5、系统优化：根据巡检报告及用户需求提供优化方案，经招标人认可后执行系统优化。

6、技术培训：须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的原厂技术培训，使其具备数字视频系统操作管理维护能力。培训应分类进行，包括技术人员培训，操作员培训等，具体培训计划及时间、地点由双方商定。

7、备品备件：投标人应提供备品备件，提供的备品备件应满足项目日常维护需求。

8、应急保障服务：特殊重大活动期间，按招标人要求提供现场保障服务。

二、运维保障人员要求

系统运维期内，建设运维服务商负责配置相应的运维人员进行服务，确保运维响应迅速、高效。在服务期内提供报修电话，提供7 X 24小时服务。如出现故障，响应时间小于1小时，必须在2小时内到达现场处理，一般故障12小时内修复，重大故障在24小时内修复。

  - 3.2前端在线率要求

一、工作目标

运维期内建设运维服务商应积极保障前端点位的设备安全、供电稳定以及网络链路状况良好，确保前端在线率指标达到考核要求。

二、考核要求

在线率说明：

摄像机故障是指前端设备离线以及前端设备在线但实际图像因镜头污损、图像模糊、异物遮挡、控制故障、枪机画面严重偏离监控有效区域等图像，不能达到有效使用效果的情况。摄像机故障在合同约定的时限内完成修复的，故障时间不计入在线率考核；若在规定时间内没有完成修复，扣除该摄像机故障时长。

因市政建设、城市改造、供电公司计划性及区域临时性停电等不可预见因素造成前端故障、设备遗失、线路破坏等，建设运维服务商在遇到以上情况后，需及时书面通知业主方，提供证明材料，提出整改措施并取得业主方确认。建设运维服务商应在整改期内对上述故障点位进行修复，整改期不计入故障考核时间。

具体考核要求如下：

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端在线率 | 平均在线率≥98% | 满足不扣款。 | 月度 |
|  | 95%≤平均在线率<98% | 每低一个百分点扣款2000元。 |  |
|  | 90%≤平均在线率<95% | 每低一个百分点扣款3000元。 |  |
|  | 平均在线率<90% | 每低一个百分点扣款4000元。 |  |

扣款额保留小数点后2位，对于推送省公安厅、市公安局考核的重点监控点位需达到100%在线，被上级通报离线且无正当说明的，每点位每次扣款5000元。

二、商务要求

（一）供货期（合同履行期限）：自合同签订之日起90个日历日达到试运行(含联调)的标准。合同签订后1个月内完成设备采购。

（二）质量要求：未经使用的全新产品。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）付款方式：

（1）合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款；

（2）项目供货完毕，安装、调试结束并通过甲方验收合格后，可按合同款的60%付款，项目变更减少的按实际完成工程量付款，增加工程量变更、签证部分在审计结论出具之前暂不付款。

（3）竣工验收合格后，区里相关部门实施一审，按审定价的70%支付，余款待区里相关审计部门二审结束后或盐城市审计局政府审计结束后，可按审计价的97%付款。质保金待质保期满经移交验收合格后，根据考核条款扣除相关考核金（扣完为止）最终结清。

（4）对盐城市审计局未出具政府审计报告但已出具经复核结束《审计结果函》，且明确提出建设单位可按审计结果办理相关价款结算的，视同最终政府审计报告办理结算。

对市审计局未出具政府审计报告但已出具未经复核《审计结果函》的，按市审计局的付款建议且不高于80%付款。

每次付款前乙方需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。

（五）售后服务内容、要求和期限：

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时（时间以供应商具体承诺为准）内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）货物免费质保期为3年（自交货验收合格之日起计，期限以供应商具体承诺为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终身维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

（六）其他

1、保险：供应商的工作人员保险由供应商负责。

2、包装和运输：本项目所涉及的包装和运输均由供应商负责。

3、验收标准：全部货物安装调试完毕后10日内，由采购人组织相关人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数等进行验收，并形成验收意见。

（七）本项目核心产品为：公寓异常管控模块。

三、演示要求

演示方式  上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容如下：

为确保本次采购的公寓人员管控系统前、后端设备满足对公寓走廊视频画面中人员进出房间情况的识别和统计，投标人需在魔力月光公寓楼，安装前端摄像机并搭建后端测试环境，投标时提供模拟人员出入房间频次分析完整系统功能的视频演示，视频中需在公寓人员管控应用系统展示魔力月光公寓楼至少1个房间的1条人员进出记录，能够详情查看抓拍大图、进出时间、进出状态等信息以及事件点前后10s的视频录像文件，另外需要在平台中展示至少1条异常房间预警记录，在预警详情中能够以时间轴的形式展示进出记录，并支持查看现场抓拍图、视频录像）。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局盐南高新区分局智慧安防村居建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数 | 10 | 根据所投产品的配置与性能指标、技术参数符合性、技术偏离项等对招标文件的响应程度对投标人进行打分。全部响应招标文件“技术要求”的，得满分10分；标注“★”的参数不满足要求的，每项扣0.5分，扣完为止。 招标文件中要求提供证明材料的以提供证明材料为准。投标人须提供证明材料原件的复印件或彩色扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 产品成熟度 | 4 | 1、所投产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力，完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部或政府部门发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 2、所投产品制造商应具备较强的科技创新能力、警务效能和实战能力，获得公安部重点实验室的，得2分，提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  |  | 实施方案 | 20 | 1.总体概述:按照现场踏勘情况提出和本项目相吻合的技术方案，以满足本工程的完整性高、实用性强、操作容易、结构合理、先进性的要求，以确保系统安全、准时、快速高效运营；施工组织总体设想、主要施工方法及施工段划分，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得4分；方案内容基本满足项目需求的得2分；方案内容不满足或不提供得0分。 2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 3.材料采购及其产品的品牌、质量性能的保证措施，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 4.工程质量及其目标的实现、安全文明施工的保证措施，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 5.关键施工技术、工艺及施工重点、难点和解决方案，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 6.包括但不限于管理班子、人员配备、健全制度等在内的系列质量保障措施进行比较，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 7.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 8.季节性施工、已有设施的保护、现场成品及半成品保护措施等特殊情况下的施工措施，评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 9.提供的售后维保服务方案（包括技术服务、售后服务体系等方面的保证措施，详细的维保工作计划和流程），评委根据投标人方案进行评审。方案内容优于项目需求的得2分；方案内容基本满足项目需求的得1分；方案内容不满足或不提供得0分。 |
| 3 | 履约能力 | 企业实力 | 13 | 1、投标人具有环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701），每提供一个得2分，本项目最高得8分 2、节能环保（2分） 1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3、投标人具有类似“智能视频安全数据防护系统类”、“安全智能管控平台类”、“警务数据湖采集数据分析系统类”的软件著作权登记证书，每提供一项得1分，最多得3分。投标人须提供证书原件的复印件或彩色扫描件，加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 团队实力 | 13 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人具有低压电工证、网络工程师（中级）证书，每有一个得2分，本项最高得4分。 2、投标人拟派本项目的技术负责人具有数据库系统工程师、信息系统项目管理师证书、中级通信工程师（终端与业务），每有一个得1分，本项最高得3分。 3、投标人拟组件的项目团队（除项目负责人、技术负责人外），其他成员中具有人社部门颁发和认定的数字经济(通信)工程专业相关的高级工程师、CISAW 信息安全保障人员认证证书、登高证、电工证。每种类别证书提供一个得1.5 分，最高得6分，不提供不得分，同一人或同类证书只计算一次。 注：上述材料，投标时提供证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供投标人为其缴纳近一个月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 4 | 功能演示 | 功能演示 | 10 | 为确保本次采购的公寓人员管控系统前、后端设备满足对公寓走廊视频画面中人员进出房间情况的识别和统计，投标人需在魔力月光公寓楼，安装前端摄像机并搭建后端测试环境，投标时提供模拟人员出入房间频次分析完整系统功能的视频演示，视频中需在公寓人员管控应用系统展示魔力月光公寓楼至少1个房间的1条人员进出记录，能够详情查看抓拍大图、进出时间、进出状态等信息以及事件点前后10s的视频录像文件，另外需要在平台中展示至少1条异常房间预警记录，在预警详情中能够以时间轴的形式展示进出记录，并支持查看现场抓拍图、视频录像）。演示只接受由真实运行环境及实际操作演示所制作成的演示播放视频，PPT、DEMO、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。投标人的视频演示清晰易懂，能够明确展示产品的实际使用场景和功能，展示了所有招标要求的功能模块，产品契合度高得10分； 投标人的视频演示能部分满足招标人对公寓人员管控系统的功能需求，视频演示存在卡顿、延迟或功能演示存在技术问题的得6分； 不满足要求或不提供视频演示文件得0分。 注：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |

第六章   投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省盐南高新区政务服务中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。