编 制 说 明

一、工程概况：

本工程为田河社区卫生服务中心改造工程。主要内容为拆除改造、装饰、水电、智能化等工程。

二、编制依据:

1、建设单位提供的江苏金生水建设有限公司设计的图纸及其要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年)；

4、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏省安装工程计价定额》及相关的补充规定；

5、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

6、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕066号）；

7、材料价格参照《泰州市工程造价管理》2025年第6期，材料价中没有的参照市场价；

8、关于修改《建筑工人实名制管理办法（试行）》的通知（建市〔2022〕59号）。

三、其他说明:

1、本工程装饰工程按单独装饰工程取费，修缮工程按修缮建筑工程取费，安装按三类工程取费；

2、安装工程总价措施费中：现场安全文明施工基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，已完成工程及设备保护费0.025%，临时设施费1.1%，建筑工人实名制费0.03%，其他不计取；

3、装修工程按单独装饰工程取费，人工按130元/工日计入。总价措施费中：现场安全文明施工基本费1.7%，扬尘污染防治增加费0.22%，已完成工程及设备保护费0.05%，临时设施费0.8%，建筑工人实名制费0.03%，其他不计取；

4、修缮工程总价措施费中：现场安全文明施工基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，已完成工程及设备保护费0.025%，临时设施费1.6%，建筑工人实名制费0.05%，其他不计取；

5、暂列金额按10000.00计入其他项目清单中，由招标人控制使用，不参与下浮；

6、涉及电器产品具有CCC认证；

7、拆除前施工单位应该跟建设单位确认施工范围，及拆除墙体定位，若未确认，施工单位擅自施工，造成的损失由施工单位承担；拆除清运费用包干，含垃圾清运及脚手架等措施费用（详见清单项目特征）；

8、根据建设单位要求，强电主进线电源WDZ-YJY-4*95+1*50电缆直接引自室外甲方已预留位置。

9、抗震支架工程量为暂估，结算时以现场实际施工为准；

10、智能化工程中综合布线系统只考虑管线到位、设备利旧，无线AP根据建设单位要求办公楼跟前面大楼各保留一个，监控系统全部到位，具体内容详见工程量清单项目特征。此项投标单位需现场勘探，综合考虑报价，满足现场及甲方需求；

11、户外显示屏、开水炉、电梯工程根据建设单位要求不在本次预算考虑范围；

12、叫号系统根据建设单位要求本次预算仅考虑电源及网络到位，其他不考虑；

13、根据设计单位回复给、排水室外水表井及排、污水井不在本次预算考虑范围；

14、本预算不考虑柜体、活动家具及窗帘软装项目，一层实木复合门现场已完成，部分利旧重新安装，净化板门单独考虑；

15、屋面防水按一道3mmSBS考虑，卫生间防水考虑地面按二道1.0厚聚氨酯防水涂料，墙面按1.0厚聚合物水泥防水涂料考虑；

16、本工程暂列品牌：

1）、阻燃板、饰面板：莫干山、兔宝宝、千年舟；

2）、地砖、墙砖：冠珠、金朝阳、斯米克；

3）、乳胶漆：立邦、嘉宝莉、多乐士；

4）、轻钢龙骨、石膏板：莫干山、龙牌、泰山；

5）、门五金：汇泰龙、顶固、雅洁；

6）、配电箱元器件：正泰、常熟开关、德力西；

7）、灯具：飞利浦、欧普、雷士；

8）、开关、插座：施耐德、西门子、德力西；

9）、电线、电缆：上上、远东、江扬；

10）、塑料电线管、排水管：中财、公元、联塑；

11）、金属电线管：华昱、联塑、申捷；

12）、洁具：箭牌、恒洁、惠达；

13）、监控系统：海康、大华、鹰视星；

14）、综合布线：安普、爱谱华顿、一舟；

15）、网络设备：华三、华为、锐捷；

上述所有材料品牌仅为报价参考的依据，进场前必须提供上述使用品牌的样品并经建设、设计、监理、跟踪审计单位认可后方可进场施工。如提供的样品价位档次经建设单位询价小组另行市场询价确认与招标控制价要求的品牌价位档次不一致时，或发现上述品牌被厂家控制报备的情况，建设单位有权更换上述招标控制价同等价位的其它品牌，中标单位应予以认可进行调整。