南京医科大学附属口腔医院

五台校区6号宿舍楼装饰装修智能化改造项目

（第二次）

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0066

采购人：南京医科大学附属口腔医院

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年五月

第一章 投标邀请

项目概况

南京医科大学附属口腔医院五台校区6号宿舍楼装饰装修智能化改造项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025年6月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0066

项目名称：南京医科大学附属口腔医院五台校区6号宿舍楼装饰装修智能化改造项目（第二次）

预算金额：141.074647万元

最高限价：110.074647万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：项目位于南京市鼓楼区汉中路140号南京医科大学校园内，6号宿舍楼为地上七层砖混结构，无地下室。长向45.6m，宽18.0m，建筑高度24.0m，建筑面积约5705平米。现计划对6号宿舍楼进行智能化改造，包括如下子系统：综合布线系统、计算机网络系统、视频安防监控系统、一卡通管理系统、能耗监测系统、水电控系统、室内分布系统等，需和学校现有的各子系统对接，具体详见采购需求。

核心产品：无线AP。

合同履行期限（交货期）：合同签订后待采购方通知送货进场，30天内（以采购人书面通知为准）完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度或2023年度的财务报表，或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，提供相关证明材料复印件并加盖公章）（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、获取方式：

（1）获取方式：网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=1686；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

（2）北京时间，法定节假日除外；未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。第一次已获取采购文件的无需重复缴费，但仍需重新获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2025年6月11日9点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否专门面向中小企业：否

2、本项目采购标的所属行业为：工业。

3、本项目不接受转包、分包。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

5、本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6、集中勘察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7、响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8、公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

9、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京医科大学附属口腔医院

单位地址：上海路1号

联系人：陈主任、王主任

联系电话：025-69593126、025-69593197

2.采购代理机构信息

单位名称：南京苏宁工程咨询有限公司

单位地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系人：李工

联系电话：025-84200809

3.项目联系方式

联系人：李工

联系电话：025-84200809

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小供应商政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒供应商发展政策，监狱和戒毒供应商提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒供应商，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件，监狱和戒毒供应商享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（4）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志 产品。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证 颁发的有效认证证书复印件。

（6）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（7）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

- 本次招标不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2. 本项目招标代理服务费用（含专家评审费）按单个项目的中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件和发改委[2003]857号文件收费标准的50%成交折扣收取。如计算出的代理服务费低于4500元的，则按4500元收取；如计算出的代理服务费高于20000元的，则按20000元收取。代理服务收费按差额定率累进法计算。跨年度项目按年度成交金额计算。

该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，不得有缺失或无效。

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（5）开标一览表；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中本招标文件中斜体加粗且有下划线部分为实质性要求和条件，不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的份数、签署

16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以 确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查。

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件 的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中斜体加粗且有下划线部分的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标总价高于采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三 家情形的，比照 20.10 款执行。

21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上 的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小 数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人 具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文 件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人 相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形 式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投 标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量 化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（供货及服务方案）优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（供货及服务方案）优劣顺序排列。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格（30分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格部分 |  | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，保留小数点后两位。 | 30 |
| 2、技术（57分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目需求响应情况 |  | 全部响应即满足招标文件第四章项目采购需求“一~七”项要求的得满分27分，标注斜体加粗下划线号的条款以及明确为实质性要求的条款，有负偏离的，为无效投标。标注★的条款有负偏离的每项扣1分，其余一般项有负偏离的，每项减0.5分，扣完为止。（供应商在“技术条款偏离表”和“商务条款偏离表”中如实逐项填列参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明或承诺材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 27 |
| 2.2 | 供货及服务方案 | 总体方案 | 投标供应商应根据采购文件要求提供针对本项目的总体方案：方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，不完全符合采购文件要求得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 2.3 |  | 供货进度计划和各阶段进度的保证方案 | 投标供应商应根据采购文件要求提供针对本项目的供货进度计划和各阶段进度的保证方案：方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，不完全符合采购文件要求得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 2.4 |  | 安装及交叉作业配合方案 | 投标供应商应根据采购文件要求提供针对本项目的安装及交叉作业配合方案：方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，不完全符合采购文件要求得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 2.5 |  | 售后服务方案 | 投标供应商应根据采购文件要求提供的针对本项目的售后服务方案：方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，不完全符合采购文件要求得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 2.6 |  | 项目巡检方案 | 投标供应商应根据采购文件要求提供针对本项目的巡检方案：方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，不完全符合采购文件要求得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 2.7 |  | 项目培训方案 | 投标供应商应根据采购文件要求提供针对本项目的项目培训方案：方案优于采购文件要求的得5分，完全符合采购文件要求的得3分，不完全符合采购文件要求得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 3、履约能力（13分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 团队成员 |  | （1）投标供应商拟派项目负责人具有电子信息类高级工程师及以上得2分；具有电子信息类中级职称得1分,按最高项计，本项满分2分；需提供响应供应商近半年（2024年11月-2025年4月）任意一个月为其缴纳社保的证明材料及职称证书复印件加盖公章， | 2 |
|  |  |  | （2）投标供应商拟派项目组成员中(除项目负责人)具有信息系统项目管理师得1分；具有ITSS-IT服务工程师得1分，每提供一种得1分，本项满分2分。需提供响应供应商近半年（2024年11月-2025年4月）任意一个月为其缴纳社保的证明材料及证书复印件，并加盖公章随附响应文件中。 注: 上述人员不重复计分，同一种证书不重复计分，未按要求提供的不得分。 | 2 |
| 3.2 | 企业业绩 |  | 投标供应商提供自2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来承担的类似业绩（需至少包含核心产品：无线AP），每提供一个业绩得2分，最多得6分，需提供合同复印件并加盖公章，合同需体现上述信息，若不能体现需提供相关材料予以证明，未按要求提供的，不得分。 | 6 |
| 3.3 | 履约能力 |  | 投标供应商提供以下有效认证证书复印件加盖公章，每提供一个得1分，最多得3分。 1、具有ISO2000信息技术服务管理体系认证证书 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书 3、具有ITSS信息技术服务标准运行维护证书 | 3 |

一、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

二、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

三、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章 项目采购需求

一、项目名称：南京医科大学附属口腔医院五台校区6号宿舍楼装饰装修智能化改造项目（第二次）

二、项目位置：鼓楼区汉中路140号南京医科大学6号宿舍楼

三、项目概况：

项目位于南京市鼓楼区汉中路140号南京医科大学校园内，6号宿舍楼为地上七层砖混结构，无地下室。长向45.6m，宽18.0m，建筑高度24.0m，建筑面积约5705平米。现计划对6号宿舍楼进行智能化改造，包括如下子系统：综合布线系统、计算机网络系统、视频安防监控系统、一卡通管理系统、能耗监测系统、水电控系统、室内分布系统等，需要和学校现有的各子系统对接。

四、预算金额：110.074647万元

五、最高限价：110.074647万元，超过该金额视为无效投标

六、系统的组成、架构

6.1建设依据

6.1.1市政条件等设计资料，相关文件和审批意见等。

6.1.2建筑、给排水、暖通空调、强电专业提供的相关要求及作业图。

6.1.3现行主要标准和规范：

《教育建筑电气设计规范》             JGJ 310-2013

《民用建筑电气设计标准》             GB 51348-2019

《智能建筑设计标准》                 GB 50314-2015

《智能建筑工程质量验收规范》         GB 50339-2013

《综合布线系统工程设计规范》         GB 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》         GB/T 50312-2016

《建筑物防雷设计规范》               GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB 50343-2012

《安全防范工程技术标准》             GB 50348-2018

《视频显示系统工程技术规范》         GB 50464-2008

《入侵报警系统工程设计规范》         GB 50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》       GB 50396-2007

《公共广播系统工程技术标准》         GB 50526-2021

《数据中心设计规范》                 GB 50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收标准》     GB 50462-2024

《音视频、信息技术和通信技术设备》     GB 4943.1-2022

《计算机场地通用规范》                 GB/T 2887-2011

《公共建筑节能设计标准》               GB 50189-2015

《民用建筑绿色设计规范》               JGJ/T 229-2010

《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014

其它有关国家和地方的现行规范和标准。

以上所列的设计、施工、验收的国家规范如有停用或废止的，以相应的最新版本为准。

### 6.2建设原则

（1）经济性可扩充性：系统建设应始终贯彻面向应用，注重实效的方针，在满足应用要求的基础上尽最大可能降低成本，同时应考虑今后的系统技术的升级，为未来预留扩充与升级空间。

（2）实用性和先进性：系统设计既要保证技术上的可行性和实用性，又要注意采用先进的概念、技术和方法，不但能反映弱电系统的先进水平，而且具有发展潜力，能保证在未来若干年内保持先进地位。

（3）开放性和标准性：为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力，系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需要，必须追求系统的开放性和标准性。

（4）可靠性和稳定性：在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

（5）安全性和保密性：在系统设计中，既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离。因此，系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

（6）易维护性：为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资，实现系统维护。

（7）系统集成性：以集成的原则来贯穿设计始终，在现有的成熟技术、商品基础上尽可能采用宜于集成的商品，避免信息孤岛、信息隔离现象。

## 6.3系统的功能介绍

### 6.3.1综合布线系统

6.3.1.1系统概述

综合布线系统是建筑弱电系统建设的基础部分，也是弱电建设范围内的重中之重，所以我们从系统的先进性、可靠性、可扩展性以及性价比角度出发，整个楼宇的综合布线水平部分采用六类布线，综合布线系统要为学校的计算机网络、多媒体教学设备、数字高清视频监控、门禁系统等系统提供信号传输的基础，满足电话、计算机网络通讯、图像及多媒体系统应用的速度和点位要求。应根据学校各栋建筑物的业务性质、使用功能、环境安全条件和其他使用的需求，进行合理的系统布局和管线设计。

综合布线系统将为该工程提供高性能的数据和语音通信的传输信道，能够良好的支持数据、语音、图像和多媒体通信等各种信号的传输，并能适应不断发展的网络技术需求。

综合布线系统物理上为星形结构，采用标准的布线规范，开放式的体系、灵活的模块化结构。系统应能适应于目前的应用，又能面向未来的先进技术；能方便的扩容、变更以适应不断发展的需要，从而保证了用户投资的长远利益和合理性。

### 6.3.2计算机网络系统

校园无线网覆盖的建设目标，是充分利用有线校园网的资源，建设具有良好的稳定性、可扩展性和可管理性的无线网络平台，为教学、科研、管理提供稳定、可靠、安全的无线网络环境。

### 6.3.3视频监控系统

校园监控系统可以实时监控校园各角落，及时发现安全隐患和异常情况，有效预防和减少安全事故的发生。校园监控系统可以实现远程监控和管理，实时了解校园的运行状态，方便管理人员对校园进行高效管理。此外，通过监控系统的数据分析功能，可以对校园内的交通、人流等情况进行实时监测，为学校管理提供科学依据。

方案的总体要求如下：

前端：为保证视频清晰，安防系统建议采用全高清标准，所有摄像机满足400万以上像素。

本项目主要针对宿舍主出入口、电梯前室、走廊、洗衣房等设监控。

传输：数字视频监控系统具备容错性，可扩展性。

供电：前端设备采用POE供电。

显示：监控接入学校已建消控室屏幕墙，本次不建设显示。

存储：存储时间不小于30天，根据监控数量新增存储设备。

### 6.3.4消费系统(冷水、热水与电计量)

系统软件中冷水价和电价分开设置，冷水费可在系统中和电费关联到同一个帐户中扣减，即一个帐户里面有两个收费项目（冷水费和电费），用户在交费时可选择各交费多少，当单元用户的任意一个收费项目金额为零时，电控系统会强制断电；系统的水控系统部分具有计量、控制、收费管理和用水资料统计分析功能，使抄表和收缴水费等工作被省略；适合集体公寓的特点，能有效防止水费流失和水资源浪费，并可以通过用水资料统计分析来提高管理水平和有效的分析出用水的高峰期。

系统电控部分有电能计算、负荷控制、双重保护、收费管理、用电资料统计分析功能于一体，使抄表和收缴电费等工作被省略；适合集体公寓的特点，有效防止电费流失和设备受损，并可以通过用电资料统计分析来提高管理水平；

该系统即可采用预收费模式，也可采用后收费模式，并支持校园一卡通转帐消费，实现了用户“先交钱，后消费”的现代消费模式；硬件设备采用计量芯片，实现系统联网，具备分时段管理功能和实时监控功能，全自动化的电力负荷控制功能，

### 6.3.5一卡通管理系统(门禁、水控、道闸预留管线)

门禁系统

6号宿舍楼的门禁系统设计采用TCP/IP联网系统构架，在管理中心（学校一卡通管理中心）统一发卡，设置权限。门禁系统由网络型门禁控制器、读卡器、开门按钮、磁力锁组成。

门禁管理系统具备消防联动功能；各楼层弱电间设置消防报警联动模块（由消防专业配套），门禁系统带消防联动接口，由消防联动模块至门禁控制器的线缆等相关工作由弱电专业实施到位。

自助洗衣管理：在自动洗衣机电源控制端增设智能卡控制器，通过控制洗衣机供电电路来控制洗衣流程。

通道闸管理系统

系统配置：通道闸机、控制器等。系统构架：TCP/IP协议联网。点位设计：宿舍主入口处设置通道闸及宿管系统。应满足刷卡进入、刷人脸进入、人员统计考勤等功能。

6.4采购清单及技术参数要求：

| 序号 | 物品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 弱电信息箱 | 1、400*300*80mm壁挂多媒体信息盒，定制LOGO，含插排 | 146 | 个 |
| 2 | 网络水晶头 | 1、6类非屏蔽水晶头,两件式,带排线管 2、标准:符合符合GB 50311、GB 50312要求 3、包装:100颗/盒; | 18 | 盒 |
| 3 | 86盒 | 1、86型底盒 | 876 | 个 |
| 4 | 单口信息面板 | 1、平口面板,单孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 2、材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足相关标准防火等级； | 730 | 个 |
| 5 | 六类网络模块 | 1、6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK)，白色 2、标准：GB 50311、GB 50312，，模块性能指标应不低于现行6类250MHZ标准； 3、拔插寿命：≥ 1500 次； 4、端接寿命：≥250次； 5、端子镀金厚度：≥ 50μ； 6、模块尾部带线缆保护套； 7、应采用专用的带线工具一次性打断8根线缆； | 730 | 个 |
| 6 | 六类理线架 | 1、理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 ★2、提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章 | 24 | 个 |
| 7 | 六类网络双绞线 | 1、6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃ 2、标准：符合GB/T 18015.5要求，性能指标应不低于现行6类线缆250MHz标准； 3、标准箱装长度:305m±1.5m； 4、芯线规格:0.57±0.02mm，无氧铜； 5、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分，有撕裂绳； ★6、提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章 | 78 | 箱 |
| 8 | 24芯室外单模光纤 | 1、室外铠装24芯OS2单模光缆， 9/125μm，工作温度为-20~60℃； 2、光缆结构:GYTS 3、护套类型:PE护套 4、衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 5、最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 400 | 米 |
| 9 | 24口网络配线架（含模块） | 1、6类非屏蔽配线架,1U24口,黑色,自带后置理线架 2、标准：符合 GB 50311、GB 50312要求,性能指标应不低于现行6类250MHz标准； 3、配合24AWG6类线使用 ★4、提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章 | 24 | 个 |
| 10 | 六类非屏蔽跳线 | 1、6类非屏蔽跳线,2米,灰色,PVC护套； 2、标准：符合GB 50311、GB 50312，性能指标应不低于现行6类线缆250MHz标准； 3、线缆结构:4对8芯双绞线,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化。 | 146 | 根 |
| 11 | 光纤配线架 | 1、24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 2、标准：GB 50311、GB 50312标准； 3、兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 4、主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； | 3 | 个 |
| 12 | 光纤跳线 | 1、LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,2米 2、标准：GB 50311、GB 50312标准； 3、技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。 4、阻燃等级:符合IEC60332-1标准要求，LSZH 5、质量要求：100%通过工厂测试,陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 | 72 | 对 |
| 13 | 耦合器 | 1、LC双工适配器(匹配光纤终端盒) 2、可支持单模LC接口的端接 3、插入损耗小于0.3dB | 72 | 个 |
| 14 | 单模尾纤 | 1、LC单模尾纤,OS2,单工,2米 2、标准：GB 50311、GB 50312标准； 3、技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模。 4、质量要求：100%通过工厂测试，陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 | 144 | 根 |
| 15 | 光纤熔接 | 1、机器熔接，含测试 | 144 | 芯 |
| 16 | 电源线 | 1、RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 17 | 线管1 | 1、各型号JDG20线管 含墙地面开槽及恢复，含垃圾清理、保洁消纳等 | 3000 | 米 |
| 18 | 线管2 | 1、各型号JDG25线管 含墙地面开槽及恢复，含垃圾清理、保洁消纳等 | 600 | 米 |
| 19 | 机柜 | 1、承重：静态≥800KG 2、规格：42U 3、尺寸：600*600*2055 mm 4、安装方式：落地 5、前后门规格：前单开网孔门 后双开网孔门 6、PDU配置：1个8口PDU 7、层板配置：1个 宽487*深275*高44 mm 承重≥60KG 8、辅件：含40套安装螺丝，4个膨胀螺丝 | 3 | 台 |
| 20 | 辅材 | 1、系统施工所需辅材，膨胀管、螺丝、螺帽、扣件、扎带、打标纸、电工胶带、接线子、金属软管、缠绕管等 | 1 | 批 |
| 21 | 安装调试 | 1、以点平均核算线缆信息点两端的安装调试，包括模块、面板、配线架安装，标签及测试 | 146 | 点 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 1、24个10/100/1000M自适应电口 ，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇，二层环网技术:支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品兼容,支持STP、支持RSTP、支持MSTP,交换容量:≥672Gbps,包转发率:≥126Mpps/179Mpps;整机功耗≤24W | 15 | 台 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、24个10/100/1000M自适应电口，4个10G/1G SFP+光口，24个电口支持PoE和PoE+,整机最大功率为460W（PoE满载），二层环网技术：支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容,交换容量:≥336Gbps;包转发率:≥126Mpps; | 10 | 台 |
| 3 | 8口交换机 | 1、8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 | 40 | 台 |
| 4 | 无线AP （核心产品） | ★1、 2.4G和5G双频段同时支持11ax工作，整机支持4空间流，2.4G 接入带宽不少于570M，5 GHz 接入带宽不少于1.2Gbps。接口≥1个，100/1000Mbps(RJ45 )。(提供相关证明材料包括但不限于官网截图或彩页或白皮书或产品铭牌或检测（检验）报告或功能截图或证书等) ★2、支持基于无线控制器的纯瘦AP模式，由无线控制器统一管理；支持独立AP工作模式；支持多AP无控制器集群工作模式，AP支持虚拟控制器；支持云端进行统一管理的云AP部署模式。(提供相关证明材料包括但不限于官网截图或彩页或白皮书或产品铭牌或检测（检验）报告或功能截图或证书等) 3、支持蓝牙5.0和Zigbee，支持USB物联网外扩； 4、支持自动实时射频频谱分析，通过无线控制器的管理界面，实时查看 FFT 图、占空比图、干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等。 5、具有工信部颁发的无线电发射设备型号核准证(提供证书复印件并加盖公章) 6、内置滤波器，降低来自蜂窝网络、分布式天线系统等设备的干扰； ★7、AP支持VPN隧道，AP可以通过互联网与无线控制器建立IPSec VPN 隧道。(提供相关证明材料包括但不限于官网截图或彩页或白皮书或产品铭牌或检测（检验）报告或功能截图或证书等) 8、支持AP被不同的控制器同时进行管理，且每个控制器管理各自的SSID以及与此SSID相关的各种射频和安全参数，做到独立隧道的安全隔离； ★9、支持将时间、频率和空间流等无线电资源分配给特定的流量类型，提供SLA级性能保障以优化用户体验。(提供相关证明材料包括但不限于官网截图或彩页或白皮书或产品铭牌或检测（检验）报告或功能截图或证书等) 10、需要与学校原无线控制器（现有无线控制器为:安移通）进行无缝对接，实现全校无缝漫游和统一的师生接入认证。 | 146 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 1、万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 20 | 个 |
| 6 | 千兆光模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 30 | 个 |
| 7 | 安装及调试 | 1、安装及调试、设备及配件的安装上架、定位、测试及贴机器打印标签；系统的联合调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、最大分辨率不低于2688x1520、帧率不低于25fps。 2、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 3、在2560x1440@25fps下，图像分辨力不小于1400TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 4、信噪比不小于55dB。不低于IP66防尘防水等级。 5、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 6、必须兼容并接入原有校园安防系统ISC（海康）综合管理平台 | 25 | 台 |
| 2 | 红外高清枪型摄像机 | 1、最大分辨率不低于2688x1520@25fps。 2、最低照度彩色不低于0.0004lx。 ★3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） 4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；(提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） ★5、支持智能报警防干扰功能（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） ★6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） 7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） 9、支持DC12V或POE供电。 10、不低于IP67防护等级。 11、必须兼容并接入原有校园安防系统ISC（海康）综合管理平台 | 4 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、具有不低于以下规格：2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； 2、支持接入不少于32路视频流，目标抓拍：少于4路视频流（2MP） 目标比对：不少于16路图片流 3、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 ★4、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） 5、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； ★6、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） ★7、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（提供第三方权威机构出具的检测（检验）告复印件并加盖公章） 8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 ★11、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章） 12、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。 13、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps | 1 | 台 |
| 4 | 6T硬盘 | 1、6TB容量，不大于3.5英寸，SATA3.0接口，不低于5400RPM 2、传输速率不低于176.4 MiB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 3、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 4、满足7*24小时运行可靠性、安全性的需求 5、适用海拔高度范围-305m至3050m 6、缓存：不低于256MiB 7、最大读取速度：176.4MiB/s 8、接口传输速率（最大值）不低于6.0Gb/s 9、平均读写功率（W）：4.84W 10、加载/卸载周期：600,000 11、MTBF：1,000,000 12、年负荷（TB/年）：不低于180TB 13、工作状态温度(°C)：0-60℃ | 7 | 台 |
| 5 | 监控授权 | 1、系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。 2、要求支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用； 3、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、支持NTP服务校时功能，支持对设备和平台服务统一校时 ★5、要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。（需提供检测（检验）报告复印件并加盖公章） ★6、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲（需提供检测（检验）报告复印件并加盖公章） 7、要求支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份； | 1 | 项 |
| 6 | 安装调试 | 1、以点平均核算监控信息点两端的安装调试，包括水晶头安装，标签及测试 | 29 | 点 |
| 四、消费系统(热水、冷水与电计量) |  |  |  |  |
| 1 | 电子远传水表1 | - 工作电源：DC9-15V(RS485接口) 2、工作环境： 温度：0.1～+45℃（冷水）、湿度：0～95%RH； 3、与上位机通信接口方式：RS-485总线接口 ； - 4、≥dn10 | 146 | 只 |
| 2 | 电子远传水表2 | 1、工作电源：DC9-15V(RS485接口) 2、工作环境： 温度：0.1～+45℃（冷水）、湿度：0～95%RH； 3、与上位机通信接口方式：RS-485总线接口 ； - 4、≥dn25 | 7 | 只 |
| 3 | 电子远传水表3 | 楼栋总水表： 1、工作电源：DC9-15V(RS485接口) 2、工作环境： 温度：0.1～+45℃（冷水）、湿度：0～95%RH； 3、与上位机通信接口方式：RS-485总线接口 - 4、≥dn32 | 1 | 只 |
| 4 | 智能电表 | 1、计量精度：≥1.0级； 2、额定电流：≥10（40）A； 3、额定电压：≥220V； 4、脉冲常数：≥3200imp/kW•h； 5、额定频率：≥50Hz； 6、电压线路有功功率消耗：≤2W 7、绝缘电阻：≥5MΩ； 8、数据保存：断电后，数据保存时间≥10年； | 153 | 只 |
| 5 | 开关电源 | 1、200w/12V 3路输出 | 8 | 只 |
| 6 | 数据网关 | 1、串口 4个RS485串口，波特率2400-115200 2、上报数据间隔 1分钟-1小时可配 3、7寸彩色液晶屏，可触控操作 4、定时控制功能，定时断电或送电 5、数据存储功能，能够存储网关下所有电表7天的半小时用量 6、数据采集功能，网关能以1分钟-1小时的间隔给服务器上报数据 7、应急控制功能，在触摸屏上可以对房间进行应急送电或断电 8、房间状况查询，可查询某房间当前的用电状态、电量、实时功率等信息 9、声光报警，当某些房间出现异常情况时，网关能发出蜂鸣警告，并在屏幕上显示警告图标 | 4 | 台 |
| 7 | 数据网关箱 | 1、含漏电开关、插座 | 4 | 只 |
| 8 | 电表控制线 | 1、RVVP2*1.0 | 1500 | 米 |
| 9 | 水表控制线 | 1、RVVP4*1.0 | 1500 | 米 |
| 10 | 安装及调试 | 1、安装及调试、设备及配件的安装上架、定位、测试及贴机器打印标签；系统的联合调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 五、一卡通管理系统(门禁、水控、道闸预留管线) |  |  |  |  |
| (一)门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双门磁力锁 | 1、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作，加大电磁吸力、设计、双重锁体绝缘处理，输入电压DC12V或DC24V | 2 | 个 |
| 2 | 双门磁力锁 LZ 支架 | 1、配套LZ支架，铝合金材质，承重≥280kg | 2 | 个 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作，加大电磁吸力、设计、双重锁体绝缘处理，输入电压DC12V或DC24V | 2 | 个 |
| 4 | 单门磁力锁 LZ 支架 | 1、配套LZ支架，铝合金材质，承重≥280kg | 2 | 个 |
| 5 | 门禁-开门按钮 | 1、配套开门按钮 | 4 | 个 |
| 6 | 门禁控制器 | 1、要求符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子； 2、采用分体门禁进行刷卡管制（读卡部分和控制部分分离安装）。 3、采用控制器（TCP/IP 通讯）直接接读卡器（韦根通讯或 485 通讯）的控制结构； 4、响应时间：门状态上传时间≤2 秒、门控制响应时间≤2 秒； 5、发卡量：≥100000 张用户卡，可存储 ≥100000 条门禁刷卡记录，≥5000 条报警事件； 6、通讯方式：支持 TCP/IP 标准以太网通讯（带隔离保护，带 LED 状态指示）； 7、出现死机的情况时会自动重启复位。 8、提供联机、脱机两种门禁控制模式，采用“分散控制、集中管理”的原则设计，设定好控制器的参数、权限、时限后，各控制器在网络出现故障时可脱离通讯网络和管理计算机单独运行；可实现在线控制软件升级； 9、支持 M1 卡和 CPU 卡； | 2 | 台 |
| 7 | 门禁读卡器 | 1、读写距离：最远读卡距离≥5cm；通讯协议：标准 Wiegand 协议通讯或 RS485 通讯；支持刷M1卡和CPU卡开门；支持二维码反扫开门；支持输入密码开门，密码键盘支持乱序；内置有SAM卡插槽，通过SAM卡认证IC卡，确保其合法性；支持RS485通讯（与KZQ-326配合使用）；支持2.8寸液晶显示器，同时支持电容触摸屏；支持语音；支持待机界面个性化，用户可以自行设计并载入待机界面；支持现场更新固件程序；支持使用APP工具生成二维码进行参数配置；安装方式：墙面安装；支持PSAM卡，能够读取现有校园卡实体卡，实现卡认证与卡内容的读取，支持国密算法加密认证。 2、支持读取现有校园卡和二维码 | 4 | 台 |
| 8 | 电源线 | 1、RVV3*1.0 | 100 | m |
| 9 | 通信线（读卡器） | 1、RVV6*1.0 | 300 | m |
| 10 | 信号线（磁力锁） | 1、RVV4*1.0 | 300 | m |
| 11 | 控制线（按钮） | 1、RVV2*1.0 | 300 | m |
| (二)水控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控水器 | 1、支持虚拟校园卡应用，配置不小于 128*64 2 寸点阵液晶屏，提供基于移动端的忙闲状态查询、线上预约、结算流程，实现无卡化操作，配置不少于 12 个防水按键，专用集中供电电源，每台可带载不小于 30 台水控器;电源配置独立隔离变压器，隔离电压不低于 4000V,保障用电安全;隔离变压器内置热敏电阻，实现过载、过温保护。 | 153 | 台 |
| 2 | 水控网关 | 1、变人工收费为自助收费，实现收费的自动统计，计量或计时收费用相结合。 2、根据不同控水模式和身份设定不同营业水价，最多支持32 种控水模式。 3、帐户查询、发卡开户、撤户、挂失、换卡、补助等功能一应俱全，并可按身份划分不同透支限额。 4、营业统计分析功能强大，提供日、周、月报表。具有操作员口令、权限分级、合法纠错、误操作回复及阻挡、关键操作示警、数据手动自动备份等多种防范措施，安全系数高。 5、系统遇强磁干扰、非法开壳体等恶意破坏行为时， 控水器自动关闭阀门，显示报警信息。 6、至少可带 98 台设备。 | 2 | 台 |
| 3 | 水控级联器 | 1、水控读卡器供电及信息传递。1 接 10 | 14 | 台 |
| 4 | 电动阀 | 1、配套 | 146 | 台 |
| 5 | 主干通信线 | 1、RVV4*1.0 | 300 | m |
| 6 | 通信线 | 1、RVV4*1.0 | 500 | m |
| (三)道闸预留管线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网络双绞线 | 1、规格：六类非屏蔽网线 2、符合符合 GB 50311、GB 50312要求六类规范 3、传输带宽：≥250MHz 4、导体：23AWG 5、紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术 - 6、每箱/轴305米 | 1 | 箱 |
| 2 | 电源线 | 1、RVV3*1.0 | 200 | 米 |
| 3 | 安装及调试 | 1、安装及调试、设备及配件的安装上架、定位、测试及贴机器打印标签；系统的联合调试及试运行。 | 1 | 项 |
| 六、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 数字标牌 | 1、屏幕类型：ADS； 2、分辨率：3840(H)×2160(V)@60Hz； 3、画面比例：16：9； 4、背光类型：直下式背光； 5、屏幕亮度：≥450cd/m²； 6、对比度（typ）：≥1200：1； 7、可视范围：≥178°/178°(H/V)； 8、屏幕寿命：≥50000小时； 9、操作系统：不低于Android 11或其他同性能操作系统； 10、CPU：性能应不低于4核Cortex-A55； 11、GPU：性能应不低于Mali-G52 MP2； 12、接口：HDMI IN×3，HDCP 2.1；HDMI OUT×1；AUDIO OUT×1，3.5mm；USB 2.0×1，系统升级；USB 3.0×1；USB Type-C ×1；SPDIF×1；RS232 ×1； 13、整机最大功耗：≤500W | 1 | 台 |
| 2 | UPS | 1、UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率≥10kVA 2、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94； 3、输入频率应支持50Hz/60Hz，无需另外选型或增加成本。 4、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％ 5、输出波形失真度：100%阻性负载≤2% 100%非线性负载≤5% 6、整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥92%；30%阻性负载：≥90%； 7、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 8、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 9、输出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用； 10、要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。 11、可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守。 12、为满足现场通信要求，标配RS232、USB、EPO干接点（3K短，6KL，10K），满足用户多种多样的监控需求。 | 1 | 台 |
| 3 | 蓄电池 | 1、规格:免维护铅酸蓄电池 2、容量:12V65AH | 16 | 节 |
| 4 | 电池柜 | 1、规格:可容纳 16 只 12V、100AH 的蓄电池，也能容纳 16 只 12V、65AH 或 32 只 12V、38AH 的蓄电池 | 1 | 套 |
| 5 | 控制终端 | 1、规格：I5≥2.5 GHzb,显示器≥22寸、鼠标、键盘、硬盘≥1TB等全部附件 | 1 | 台 |
| 6 | 辅材 | 1、电池连接线、开关、铜鼻子等 | 1 | 项 |
| 7 | 桥架 | 1、200*100热镀锌桥架，含盖板、隔板、支架及桥架防火封堵 | 400 | 米 |
| 七、室内分布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天线 | 1、全向\单极化(800～3700MHz)增强边缘覆盖\室内吸顶天线 | 2 | 面 |
| 2 | 天线 | 1、室内壁挂天线\定向\单极化\全频段(800～3700MHz) | 292 | 副 |
| 3 | 无源器件1 | 1、普通型-二功分-300W-(800-3700MHz） | 148 | 个 |
| 4 | 无源器件2 | 1、普通型-5dB-300W-(800-3700MHz） | 2 | 个 |
| 5 | 无源器件3 | 1、普通型-6dB-300W-(800-3700MHz） | 14 | 个 |
| 6 | 无源器件4 | 1、普通型-7dB-300W-(800-3700MHz） | 14 | 个 |
| 7 | 无源器件5 | 1、普通型-10dB-300W-(800-3700MHz） | 56 | 个 |
| 8 | 无源器件6 | 1、普通型-15dB-300W-(800-3700MHz） | 42 | 个 |
| 9 | 无源器件7 | 1、普通型-20dB-300W-(800-3700MHz） | 14 | 个 |
| 10 | 馈线 | 1、1/2\普通\阻燃 | 1232 | 米 |
| 11 | 馈线接头1 | 1、1/2馈线N型公头 | 1168 | 个 |
| 12 | 馈线转接头2 | 1、N型直角弯头公头-N型直头母头\N型公头-N型母头 | 148 | 个 |
| 13 | 馈线连接器1 | 1、N直-N直\母头-母头馈线连接器 | 10 | 个 |
| 14 | 馈线连接器2 | 1、N直-N直\公头-公头馈线连接器 | 30 | 只 |
| 15 | PVC硬管 | 1、Φ25 | 250 | 米 |
| 16 | KBG软管 | 1、Φ25 | 400 | 米 |
| 17 | 电力电缆 | 1、ZA-RVV\1*16\黄绿 | 4 | 米 |
| 18 | 电表箱 | 1、按套（至少含电表1个、空开3个），外表面防水处理，热镀锌，厚度不低于1.6mm | 2 | 个 |
| 19 | 电力电缆 | 1、ZA-RVV\3*2.5 | 20 | 米 |
| 20 | 单芯跳纤1 | 1、FC-LC\单模 | 4 | 条 |
| 21 | 单芯跳纤2 | 1、FC-FC\单模 | 4 | 条 |
| 22 | 普通光缆 | 1、GYTA\G.652D\24芯 | 0.3 | KM |
| 23 | 光缆终端盒 | 1、24芯\FC | 2 | 个 |
| 24 | 单芯跳纤3 | 1、3m\FC-FC\单模 | 24 | 条 |
| 25 | 熔接 | 1、机器熔接，含测试 | 48 | 芯 |
| 八、通讯管道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 人工开挖路面100mm以内 | 1、开挖深度100mm（精确至±5mm） 2、施工方式人工开挖（使用铁锹、镐等工具） 3、设置围挡及警示标志，确保行人及车辆安全；如夜间施工需配备照明设备。 4、基层处理开挖后基底平整、无松散层，必要时夯实或清扫 | 0.49 | 百平方米 |
| 2 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 | 1、人工开挖（仅限铁锹、镐、撬棍等工具） 2、设置围挡及警示标志，夜间施工配备反光标识及照明 3、沟坑边缘设置防护栏杆（高度≥1.2m） 4、基层处理沟坑底部无浮土、积水，坚硬基底直接铺设管道/人孔基础，若遇松软土质，需人工夯实 | 0.13 | 百立方米 |
| 3 | 手推车倒运土方 | 1、人工推车运输，运输路线需平整坚实，坡度≤5°，禁止超载 | 0.17 | 百立方米 |
| 4 | 回填土方(夯填原土) | 1、分层夯实：每层虚铺厚度≤300mm，机械碾压或人工夯实（夯击遍数≥6遍） 2、基底处理：清除积水、杂物，分层压实至设计标高 | 0.10 | 百立方米 |
| 5 | 回填土方(夯填碎石) | 1、分层摊铺：每层虚铺厚度≤300mm，平板振动器压实 2、基底处理：清除积水、杂物，分层压实至设计标高 | 0.03 | 百立方米 |
| 6 | 混凝土管道基础 一立型(350宽) C25 | 1、支模、垫层浇筑、钢筋绑扎、基础混凝土浇筑、养护、拆模 2、混凝土坍落度控制为80~100mm | 1.80 | 立方米 |
| 7 | 铺设塑料管道 2孔(1×2) | 1、Φ110 | 0.88 | 百米 |
| 8 | 管道混凝土包封 C15 | 1、基底处理：清除管道周围浮土、积水，铺设50mm厚C10垫层 2、支模：钢模板或木模板，拼缝严密（缝隙≤2mm） 3、混凝土浇筑：分层浇筑（每层≤300mm），插入式振捣器振捣密实 4、养护：覆盖草帘保湿养护 | 6.80 | m3 |
| 9 | 砖砌手孔(现场浇筑上覆) 60×90 | 1、砖缝砂浆饱满度≥80%，垂直度误差≤±5mm/m 2、表面收光，无裂缝、起砂 | 6.00 | 个 |
| 10 | 钢管 | 1、符合国家质量要求标准 | 6.00 | 米 |
| 11 | GPS定位 | 1、地形测量、施工放样 | 6.00 | 点 |

注：

院方如果在实施过程发现综合布线系统、计算机网络系统、视频安防监控系统、一卡通管理系统、能耗监测系统、水电控系统、室内分布系统无法满足功能要求，院方有权不予验收，因此引起的所有后果由供应商自行承担。

- 七、商务要求

- 质保及售后技术服务要求

1.1质保期：承诺项目整体质保期≥3 年（自甲方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计算为准，产品须为2024年1月1日以后出厂，全新、未使用过的原装合格正品。不得以已停产设备响应本项目。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。

1.2售后技术服务要求：供应商应具有相应的服务能力，并配备相应的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，4小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，48小时内到达现场解决；若遇重大问题在一周内解决，并提供季度巡检和年度技术验证服务。

1.3更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。质保期满后，需提供充足的备品、备件（≥10年）。

1.4合同签订前需提供无线AP、监控系统和水电计量设备制造商针对本项目的有效授权书。

（二）交货期、交货方式及交货地点

2.1交货期：合同签订后待采购方通知送货进场，30天内（以采购人书面通知为准）完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

2.2交货方式：中标供应商在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

2.3交货地点：采购人指定地点。由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。初步验收不合格的不予签收货物。

（三）货款支付

3.1合同签订后，成交供应商以转账形式提供履约保证金（合同金额的10%），                      计人民币        元，于项目验收前支付至采购人账户：                         。

3.2采购资金的支付方式、时间及条件：合同签订后，凭发票支付合同总价的30%；货到安装正常使用满一个月后，经采购人验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》后，且履约保证金已交至甲方账户，凭发票支付合同余款。

3.3自采购人付款满12个月，设备运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，全额无息返还履约保证金。

八、其他要求：

（一）制订项目总体方案

供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目总体服务方案，包含但不限于施工组织总体方案表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体，施工阶段划分呼应总体表述，概述全面、清晰、合理、有针对性、实操性强。

（二）制定供货进度计划和各阶段进度的保证方案

供应商需对项目供货进度计划思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，包含但不限于各阶段进度关键节点的控制措施有力、合理、可行。

（三）制定安装及交叉作业配合方案

供应商需提供施工过程中设备安装及与其他施工单位和业主的配合方案，包含但不限于对于交叉施工、工序协调等问题要科学合理，有利于推进施工和现场管理。

（四）项目巡检方案

供应商需提供保修期内每年不少于4次上门预防性主动巡检维护服务,包括但不限于重大节假日进行巡检（如春节、国庆、劳动节等节假日），并出具巡检报告。巡检范围包含本次项目中的所有软硬件设备的运行情况，配置情况，性能指标等，并给出优化建议和合理的解决方案。

（五）售后服务方案

供应商需提供售后服务体系、售后服务热线、售后服务响应时间承诺等以及质保期满后维修、售后服务方案。承诺书格式自拟并加盖公章。

（六）项目培训方案

项目实施结束后，供应商在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训。培训内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，常见故障的解决办法。投标文件中须提供详细的培训计划及方案。

（七）履约能力

1、团队成员

（1）供应商拟派项目负责人职称；

（2）供应商拟派项目组成员中(除项目负责人外）具有信息系统项目管理师及ITSS-IT服务工程师；

2、企业业绩：投标人自2022年4月1日以来，承担过类似项目案例；

3、企业实力：具有ISO2000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准运行维护证书。

(八)报价要求

本项目为现场“交钥匙”工程，投标人的报价均应包括本项目所有货物及工程内容，以及所需全部管材和材料的价格，附件和随机备件的价格以及其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价之中。

第五章  合同主要条款及格式

江苏省口腔医院

南京医科大学附属口腔医院

采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：                   采购单号：                 使用科室：

甲方：（买方）南京医科大学附属口腔医院

纳税人识别号：12320000466007140G

乙方：（卖方）

纳税人识别号：

一、采购标的

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

1.1是否进口：

1.2详细配置：见附件

二、合同价款

2.1本合同价款为（大写）：             圆整（￥            元）人民币。

2.2本合同价款包含但不限于乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件及响应文件中规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与签订、履行本合同无关的任何其他人。即使向签订、履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉、投诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任（包括但不限于承担赔偿责任、甲方因此需要承担的律师费、诉讼费、差旅费等必要费用）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查扣等产权瑕疵或权利负担。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或交由他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3乙方违反6.1和6.2约定的，甲方有权给予终止合同。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后待甲方通知送货进场，   天内（以甲方书面通知为准）完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付甲方使用。

7.2 交货方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。

7.3 交货地点：甲方指定地点。由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责。甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方由此造成的一切损失。初步验收不合格的不予签收货物。

八、价款支付

8.1 采购资金的支付方式、时间及条件：

（1）合同签订后，成交供应商以转账形式提供履约保证金（合同金额的10%），                      计人民币        元，于项目验收前支付至采购人账户：                         。

（2）采购资金的支付方式、时间及条件：

（3）自采购人付款满12个月，设备运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，全额无息返还履约保证金。

九、税费

9.1本合同相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件及响应文件中规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供     年   月   日 以后出厂，全新、未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。如设备实际性能不符合投标文件（响应文件与厂家产品性能说明与技术图册），将予以退货退款，赔偿甲方损失，并按虚假投标处理。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。根据甲方有权决定可按以下办法处理：

（1）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同价款，同时应承担该货物的运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等费用，甲方不承担任何费用。

10.3 如在使用过程中发生故障或质量问题，乙方在接到甲方通知后      小时内到达甲方现场处理；乙方在   日内无法解决故障的，应当提供备用货物或代加工方案。乙方响应不及时的，每次承担2000元的违约金，有3次及以上响应不及时行为或者未提供备用货物的，保证金全额不予退还。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自甲方验收合格，签署《南京医科大学附属口腔医院验收报告》之日起计算为准）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

10.6 乙方提供设备季度巡检和年度技术验证服务。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3乙方负责对货物进行安装和调试，直到符合技术要求，并培训甲方的使用操作及技术人员     名合格，甲方才做最终验收，但不少于乙方提交货物并试用后30日。

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付、验收合格前发生的风险均由乙方承担。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合采购文件规定及响应文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 因签订、履行本合同引发的诉讼由甲方所在地法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本壹式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：南京医科大学附属口腔医院      乙方(公司印章及法人印章)：

地址：南京市汉中路136号            地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户银行：

联系电话：69593206                  银行账号：

E-mail：                            E-mail：

签订日期：      年    月   日       签订日期：      年     月    日

- 南京医科大学附属口腔医院

江   苏   省    口腔医院

- 药品、耗材、设备销售廉洁诚信承诺书

为响应国家卫生健康委关于规范药品、耗材购销行为的要求，配合医院行风廉政建设工作，做到廉洁销售，药品、耗材、设备销售代表应了解和遵守以下条款：

一、在销售、介绍药品、耗材、设备过程中，不以任何名义给予医务工作人员回扣，提成，不采取任何不正当手段获取商业机会或商业利益。

二、不向医院各科室及相关工作人员赠与或提供现金、消费卡、购物卡、股权、有价证券、其他金融产品、宴请、免费旅游等、不报销院方个人费用。

三、如院方有关人员或科室主动索要提成、现金、购物卡时，及时向院方纪检监察部门反映。

四、不借故到院方主管领导，部门负责人及相关工作人员家中探访或向介绍人提供任何好处费。

五、不利用医院工作人员获取药品、耗材、设备使用信息，不以任何不正当手段影响医生药品、耗材、设备选择。

六、销售代表遵守《江苏省口腔医院医药/器材代表登记管理制度》，做到在医院指定时间和地点与相关人员商谈业务，不以任何名义或假借身份随意进入各诊疗区域诊室内进行推销。

声明：本公司及授权代表完全理解以上条款，承诺所填写、提供的材料真实有效，将严格遵守上述承诺，坚决维护健康的医疗秩序，构建廉洁的购销环境，做到廉洁守信，依法营销，并愿意接受各级各界人士监督。如违反以上承诺，同意按医院相关规定处理，院方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，自愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

年       月        日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京医科大学附属口腔医院

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为           （小写）元          （大写）人民币。其中，小微型企业的产品为          （小写）元          （大写）人民币,交货期     。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京医科大学附属口腔医院：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业产品（元） |
| 投标报价（人民币） |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |
| 所投产品是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”

4、在“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”

目录四、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度或2023年度的财务报表，或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，提供相关证明材料复印件并加盖公章）（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

目录五、分项报价表格式

- 分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 | 投标报价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价 无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目规模 | 签约及服务时间 |  | 联系人及电话 | 备注 |

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日 说明： 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件

目录十一、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京医科大学附属口腔医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中______（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：       年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京医科大学附属口腔医院：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。