太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0097

项目名称：苏州市太仓国家基本气象站应急指挥系统建设项目

采购单位：太仓市气象局

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年8月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 太仓市气象局某某项目 JSZC-320585-JZCG-G2025-0097招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-9-17 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0097

项目名称：苏州市太仓国家基本气象站应急指挥系统建设项目

预算金额：75.48万元

最高限价（如有）：75.48万元

采购方式：公开招标

采购需求：

产品清单

| 序号 | 系统设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.安防视频监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 24口接入交换机 | 台 | 3 |
| 1.2 | POE接入交换机 | 台 | 2 |
| 1.3 | 无线控制器 | 台 | 1 |
| 1.4 | 无线AP | 台 | 12 |
| 1.5 | 半球摄像机 | 台 | 12 |
| 1.6 | 视频图像存储 | 台 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2.天气会商平台 |  |  |  |
| 2.1 | 高清视频会议终端 | 套 | 1 |
| 2.2 | 终端高清摄像机 | 套 | 1 |
| 2.3 | LED显示屏屏体 | 平方 | 9.92 |
| 2.4 | 视频处理器 | 套 | 1 |
| 2.5 | 屏体固定钢结构 | 平方 | 9.92 |
| ... | ... | ... | ... |
| 3.预报预警中心会议系统 |  |  |  |
| 3.1 | 100寸触摸显示屏 | 台 | 1 |
| 3.2 | 无线传输器 | 台 | 1 |
| 3.3 | 硬幕布 | 台 | 1 |
| 3.4 | 天花喇叭 | 只 | 4 |
| ... | ... | ... | ... |
| 4.信息机房系统 |  |  |  |
| 4.1 | 机柜 | 台 | 3 |
| 4.2 | UPS输入输出配电柜 | 套 | 1 |
| 4.3 | UPS电源输入输出电缆 | 米 | 20 |
| 4.4 | 电池底座 | 套 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |

具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：自合同签订之日起，60个日历日内完成安装调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-9-17 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市气象局
单位地址：江苏省太仓市太平北路98号
联系人：赵伟荣

联系电话：0512-53572337

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：冯晔

联系电话：0512-53890639

3.项目联系方式

项目联系人：冯晔

电话：0512-53890639

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预

算*50%；

26.7.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购

项目最高限价*45%；

26.7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的

其他情形。

26.8启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来

证明。

26.11评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不

符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将依申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 项目需求

说明：

“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 一、采购背景

太仓气象局是区域气象监测、预警和应急指挥的重要枢纽，承担着对极端天气、灾害性气候事件进行实时监控、分析研判和指挥调度的任务。随着气象业务需求的提升和信息化发展的加快，现有系统在安防监控、会商研判、会议沟通和信息机房保障等方面，已难以满足快速反应、高效协同和数据安全的要求。

为提升气象站在突发气象灾害中的应急处置能力，本项目计划建设 应急指挥系统，涵盖安防视频监控、天气会商平台、预报预警中心会议系统以及信息机房系统等核心模块。通过本次建设，将实现气象信息的集中采集、可视化展示、远程会商及指挥调度一体化，显著增强气象部门的应急响应速度、指挥决策水平及安全运行保障能力，为地方政府和公众提供更加精准、及时的气象服务。

二、项目设备清单

1.产品清单

| 序号 | 系统设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安防视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24口接入交换机 | 详见24口接入交换机参数要求 | 台 | 3 | 工业 |
| 1.2 | POE接入交换机 | 详见POE接入交换机参数要求 | 台 | 2 | 工业 |
| 1.3 | 无线控制器 | 详见无线控制器参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 1.4 | 无线AP | 详见无线AP参数要求 | 台 | 12 | 工业 |
| 1.5 | 半球摄像机 | 详见半球摄像机参数要求 | 台 | 12 | 工业 |
| 1.6 | 视频图像存储 | 详见视频图像存储参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 1.7 | 网线 | 传输性能好：高纯度无氧铜，低电阻，导电性能卓越 绝缘性能优：介质损耗小，绝缘电阻大，耐压抗击穿，稳定性能好305米/箱 | 箱 | 15 | 工业 |
| 1.8 | 双口面板 | 长宽高：106*165*0.07mm | 只 | 26 | 工业 |
| 1.9 | 单口面板 | 长宽高：106*165*0.07mm | 只 | 20 | 工业 |
| 1.10 | 网络模块 | 纯铜长宽高：25*25*15mm | 只 | 72 | 工业 |
| 1.11 | 电气配管 | 防火阻燃 | 米 | 1500 | / |
| 1.12 | 暗盒 | 标准尺寸86mm×86mm，安装孔中心距60mm，线管直径25mm | 只 | 46 | 工业 |
| 1.13 | 金属桥架 | 镀锌200MM*100MM，含配件厚≥1.2mm | 米 | 150 | / |
| 1.14 | 信息点位综合布线 | 定制 | 项 | 1 | / |
| 2.天气会商平台 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 高清视频会议终端 | - 国产自主芯片和操作系统； 2. 支持64Kbps-4Mbps呼叫带宽，H.323和SIP协议； 3. 支持H.265、H.264BP、H.264HP图像编码协议； 4. 支持1080P30/60fps等分辨率，本次配置1080P30fps分辨率； 5. 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus音频协议； 6. 支持无线投屏器和无线投屏，实现4K30fps分辨率； 7. 支持≥3路视频输入接口、≥2路视频输出接口； 8. 支持无线AP和STA模式工作，支持2.4G和5G双频接入； 9. 支持终端一根网线连接摄像头，同时传输视频信、控制信号并且给摄像头供电； 10. 支持50%网络丢包时，视频清晰流畅，无卡顿马赛克； 11.支持384Kpbs，实现1080P30fps会议效果。 12.需与原系统无缝对接 | 套 | 1 | 工业 |
| 2.2 | 终端高清摄像机 | 详见终端高清摄像机参数要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 2.3 | LED显示屏屏体（核心产品） | 详见LED显示屏屏体参数要求 | 平方 | 9.92 | 工业 |
| 2.4 | 视频处理器 | 详见视频处理器参数要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 2.5 | 屏体固定钢结构 | 尺寸：长*宽不低于4.2米*2.3625米， | 平方 | 9.92 | / |
| 2.6 | 屏体内部配电系统 | 接收卡，发送卡，电源，排线等所需的配件 | 套 | 1 | / |
| 2.7 | 联网播放器 | 详见联网播放器参数要求 | 套 | 1 | 工业 |
| 2.8 | 天花喇叭 | 1.单元≥6"同轴×1； 2.额定功率≥40W； 3.输入阻抗：8Ω； 4.灵敏度≥88dB； 5.最大声压≥104dB； 6.频率响应:60Hz-20KHz。 | 只 | 4 | 工业 |
| 2.9 | 专业功放 | 1.采用H类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路具有直流保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 5.具有不少于三档可调的输入灵敏度设置：标准0.775V（专业级）、1.0V（通用级）或1.4V（高电平）； 6.具有立体声模式、单声道或桥接模式可选择； 7.具有主动监测功能：功率放大器集成了故障检测模块，能够实时监控功率放大器的运行状态，确保其持续稳定工作； 8.具有异常检测与报警系统的智能化功能：设备遭遇硬件故障或连接异常，导致启动过程受阻或运行状态偏离正常范围，内置的蜂鸣器会立即将触发高响度的报警音； 9.信号过滤功能：高通滤波、直通滤波以及低通滤波； 10.配备限幅/直通切换功能，能够有效管理输入至功率放大器的信号水平。当音频信号电平逼近预设的安全阈值时，限幅电路将自动介入，自动地抑制信号增益，避免因过载而导致的输出功率异常增大； 11.2组INPUT平衡输入、2组LINK平衡输出、2组音箱欧姆母座输出、2组接线柱输出； 12.总谐波失真@4Ω＜0.05%, 20 Hz - 20 KHz；信噪比（A 加权声级）＞100 dB； 13.额定功率（8Ω）≥200W*2，额定功率（4Ω）≥400W*2，负载桥接功率（8Ω）≥600W*1。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2.10 | 调音台 | 1.提供≥12路输入，包含8路XLR&TRS混合单声道输入和2路支持TRS与XLR切换的立体声输入； 2.内置48V幻象电源，支持≥10路XLR独立48V电源控制； 3.每通道≥3段均衡调节、单独的NOISE-Gate噪声门开关、MUTE静音开关、PFL电平开关、≥60MM行程推子器； 4.提供≥2组编组输出和≥2组AUX辅助输出（包括FX效果输出）； 5.具有≥1组外接信号返回、≥1路TRS PHONE插口、≥1组2-TR插口、可输入≥2轨磁带数字信息、≥1组专业的监听输出、≥1组REC录音输出； 6.内置≥99种精选DSP数字效果器，涵盖混响、延迟、回声等多种效果； 7.支持USB音频播放WAV,WMA,APE,FLAC,MP3文件，同时提供USB录音功能，也可连电脑播放音乐； 8.内置蓝牙5.0接收模块，支持高保真无线音频传输，显示屏清淅显示播放状态； 9.具有≥2*10段三色电平灯，直观显示信号状态，每通道具有≥1*10段LED电平信号指示表。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.11 | 音频处理器 | 详见音频处理器参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.12 | 电源管理器 | 详见电源管理器参数要求 | 只 | 1 | 工业 |
| 2.13 | 桌插 | 配置不少于：1*卡侬母座、1*网络接口、1*RCA莲花AV接口、1*HDMI高清接口(转弯口）、1*手拉手大八芯。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.14 | 会议系统主机 | 详见会议系统主机参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.15 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制； | 套 | 1 | 辅助内容 |
| 2.16 | 音频隔离器 | 输入端口：≥2个RCA/XLR； 输出端口：≥2个XLR； 输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）； 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms）； 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ； 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz 0V―1500V。 | 个 | 1 | 工业 |
| 2.17 | 会议话筒处理器 | 1.两通道AI智能语音增强处理器，支持实现3A（ANS+AFS+AGC）语音增强； 2.不低于48Khz采样频率，AD/DA动态范围达≥118dB； 3.每路支持人工智能隆噪及增益控制、反馈抑制、≥10段参量均衡、高低通、AGC自动增益； 4.采用人工智能宽度学习算法，AI降噪≥60dB； 5.高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.02%，设备最小固定延时<2ms； 6.支持ANS噪声抑制：采用人工智能宽度学习算法，从信号中剔除非人声杂讯； 7.支持AFS反馈抑制：移频开关控制； 8.支持AGC自动增益控制，配合ANS达到更好效果； 9.支持USB口连接PC软件进行控制； 10.输人/输出接口采用完善的RF及静电防护电路，可保证设备的可靠运行； 14.支持双通道大三芯+XLR输入/输出，输入可配置为线路或麦克风输入，支持48V幻像电源。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.18 | 主席单元会议话筒 | 1.采用≥4.3英寸全彩触摸屏，高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离20-40cm； 2.支持不少于63+1通道同声传译，同时具有双通道监听功能； 3.话筒采用红蓝双色雾面指示灯设计，主席单位有优先关闭代表单位发言权； 4.每台机内置独立web服务器，支持调整麦克风ID号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数； 5.支持普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式，配合主机可以实现先入先出、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式； 6.支持广播电子铭牌、广播内容、消防报警等信息显示； 7.配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 8.具有≥5段EQ调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效； 9.具备会议服务功能，可以向会议控制器发送茶水、纸笔、手动服务等需求； 10.具备按键双备份功能，允许用户同时使用物理按键和屏幕虚拟按键进行发言管理操作； 11.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等，具有声控功能，声控灵敏度可调； 12.支持签到、投票、表决功能，通过软件设置并发起签到、投票、表决； 13.支持时钟显示功能，可显示年、月、日、时、分等日期时间。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.19 | 会议主席控制内嵌软件 | 会议主席控制内嵌软件 | 套 | 1 | 辅助内容 |
| 2.20 | 会议话筒 | 1.采用≥4.3英寸全彩触摸屏，高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离20-40cm； 2.支持不少于63+1通道同声传译，同时具有双通道监听功能； 3.话筒采用红蓝双色雾面指示灯设计，代表单元具有申请发言功能； 4.每台机内置独立web服务器，支持调整麦克风ID号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数； 5.支持普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式，配合主机可以实现先入先出、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式； 6.支持广播电子铭牌、广播内容、消防报警等信息显示； 7.配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 8.具有≥5段EQ调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效； 9.具备会议服务功能，可以向会议控制器发送茶水、纸笔、手动服务等需求； 10.具备按键双备份功能，允许用户同时使用物理按键和屏幕虚拟按键进行发言管理操作； 11.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等，具有声控功能，声控灵敏度可调； 12.支持签到、投票、表决功能，通过软件设置并发起签到、投票、表决； 13.支持时钟显示功能，可显示年、月、日、时、分等日期时间。 | 台 | 8 | 工业 |
| 2.21 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 会议主席控制内嵌软件 | 套 | 8 | / |
| 2.22 | 连接线 | 6芯延长线 | 根 | 2 | / |
| 2.23 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 1 | 工业 |
| 3.预报预警中心会议系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 100寸触摸显示屏（强制节能产品） | 详见100寸触摸显示屏参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.2 | 无线传输器 | 1.支持在线设备的状态监测、群组管理、批量设置、定时重启、在线升级等中控管理功能； 2.支持Google Home和Chrome浏览器无线投屏； 3.支持一键投屏，单、双画面模式； 4.支持H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG5视频解码； | 台 | 1 | 工业 |
| 3.3 | 硬幕布 | 120寸16:10 硬幕 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.4 | 天花喇叭 | 1.单元≥6"同轴×1； 2.额定功率≥40W； 3.输入阻抗：8Ω； 4.灵敏度≥88dB； 5.最大声压≥104dB； 6.频率响应:60Hz-20KHz。 | 只 | 4 | 工业 |
| 3.5 | 专业功放 | 1.采用H类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路具有直流保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 5.具有不少于三档可调的输入灵敏度设置：标准0.775V（专业级）、1.0V（通用级）或1.4V（高电平）； 6.具有立体声模式、单声道或桥接模式可选择； 7.具有主动监测功能：功率放大器集成了故障检测模块，能够实时监控功率放大器的运行状态，确保其持续稳定工作； 8.具有异常检测与报警系统的智能化功能：设备遭遇硬件故障或连接异常，导致启动过程受阻或运行状态偏离正常范围，内置的蜂鸣器会立即将触发高响度的报警音； 9.信号过滤功能：高通滤波、直通滤波以及低通滤波； 10.配备限幅/直通切换功能，能够有效管理输入至功率放大器的信号水平。当音频信号电平逼近预设的安全阈值时，限幅电路将自动介入，自动地抑制信号增益，避免因过载而导致的输出功率异常增大； 11.2组INPUT平衡输入、2组LINK平衡输出、2组音箱欧姆母座输出、2组接线柱输出； 12.总谐波失真@4Ω＜0.05%, 20 Hz - 20 KHz；信噪比（A 加权声级）＞100 dB； 13.额定功率（8Ω）≥200W*2，额定功率（4Ω）≥400W*2，负载桥接功率（8Ω）≥600W*1。 | 台 | 2 | 工业 |
| 3.6 | 调音台 | 1.提供≥12路输入，包含8路XLR&TRS混合单声道输入和2路支持TRS与XLR切换的立体声输入； 2.内置48V幻象电源，支持≥10路XLR独立48V电源控制； 3.每通道≥3段均衡调节、单独的NOISE-Gate噪声门开关、MUTE静音开关、PFL电平开关、≥60MM行程推子器； 4.提供≥2组编组输出和≥2组AUX辅助输出（包括FX效果输出）； 5.具有≥1组外接信号返回、≥1路TRS PHONE插口、≥1组2-TR插口、可输入≥2轨磁带数字信息、≥1组专业的监听输出、≥1组REC录音输出； 6.内置≥99种精选DSP数字效果器，涵盖混响、延迟、回声等多种效果； 7.支持USB音频播放WAV,WMA,APE,FLAC,MP3文件，同时提供USB录音功能，也可连电脑播放音乐； 8.内置蓝牙5.0接收模块，支持高保真无线音频传输，显示屏清淅显示播放状态； 9.具有≥2*10段三色电平灯，直观显示信号状态，每通道具有≥1*10段LED电平信号指示表。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.7 | 音频处理器 | 详见音频处理器参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.8 | 电源管理器 | 详见电源管理器参数要求 | 只 | 1 | 工业 |
| 3.9 | 桌插 | 配置不少于：1*卡侬母座、1*网络接口、1*RCA莲花AV接口、1*HDMI高清接口(转弯口）、1*手拉手大八芯。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.10 | 会议系统主机 | 详见会议系统主机参数要求 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.11 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制； | 套 | 1 | / |
| 3.12 | 音频隔离器 | 输入端口：≥2个RCA/XLR； 输出端口：≥2个XLR； 输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）； 定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms）； 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ； 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz 0V―1500V。 | 个 | 1 | 工业 |
| 3.13 | 会议话筒处理器 | 1.两通道AI智能语音增强处理器，支持实现3A（ANS+AFS+AGC）语音增强； 2.不低于48Khz采样频率，AD/DA动态范围达≥118dB； 3.每路支持人工智能隆噪及增益控制、反馈抑制、≥10段参量均衡、高低通、AGC自动增益； 4.采用人工智能宽度学习算法，AI降噪≥60dB； 5.高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.02%，设备最小固定延时<2ms； 6.支持ANS噪声抑制：采用人工智能宽度学习算法，从信号中剔除非人声杂讯； 7.支持AFS反馈抑制：移频开关控制； 8.支持AGC自动增益控制，配合ANS达到更好效果； 9.支持USB口连接PC软件进行控制； 10.输人/输出接口采用完善的RF及静电防护电路，可保证设备的可靠运行； 14.支持双通道大三芯+XLR输入/输出，输入可配置为线路或麦克风输入，支持48V幻像电源。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.14 | 主席单元会议话筒 | 1.采用≥4.3英寸全彩触摸屏，高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离20-40cm； 2.支持不少于63+1通道同声传译，同时具有双通道监听功能； 3.话筒采用红蓝双色雾面指示灯设计，主席单位有优先关闭代表单位发言权； 4.每台机内置独立web服务器，支持调整麦克风ID号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数； 5.支持普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式，配合主机可以实现先入先出、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式； 6.支持广播电子铭牌、广播内容、消防报警等信息显示； 7.配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 8.具有≥5段EQ调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效； 9.具备会议服务功能，可以向会议控制器发送茶水、纸笔、手动服务等需求； 10.具备按键双备份功能，允许用户同时使用物理按键和屏幕虚拟按键进行发言管理操作； 11.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等，具有声控功能，声控灵敏度可调； 12.支持签到、投票、表决功能，通过软件设置并发起签到、投票、表决； 13.支持时钟显示功能，可显示年、月、日、时、分等日期时间。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3.15 | 会议主席控制内嵌软件 | 会议主席控制内嵌软件 | 套 | 1 | / |
| 3.16 | 会议话筒 | 1.采用≥4.3英寸全彩触摸屏，高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离20-40cm； 2.支持不少于63+1通道同声传译，同时具有双通道监听功能； 3.话筒采用红蓝双色雾面指示灯设计，代表单元具有申请发言功能； 4.每台机内置独立web服务器，支持调整麦克风ID号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数； 5.支持普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式，配合主机可以实现先入先出、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式； 6.支持广播电子铭牌、广播内容、消防报警等信息显示； 7.配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 8.具有≥5段EQ调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效； 9.具备会议服务功能，可以向会议控制器发送茶水、纸笔、手动服务等需求； 10.具备按键双备份功能，允许用户同时使用物理按键和屏幕虚拟按键进行发言管理操作； 11.具有发言计时和定时发言功能，倒计时发言等，具有声控功能，声控灵敏度可调； 12.支持签到、投票、表决功能，通过软件设置并发起签到、投票、表决； 13.支持时钟显示功能，可显示年、月、日、时、分等日期时间。 | 台 | 18 | 工业 |
| 3.17 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 会议主席控制内嵌软件 | 套 | 18 | / |
| 3.18 | 连接线 | 6芯延长线 | 根 | 2 | 工业 |
| 3.19 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 1 | 工业 |
| 4.信息机房系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 机柜 | 42U;规格600mm*1200mm*2000mm；采用冷轧钢材质； | 台 | 3 | 工业 |
| 4.2 | UPS输入输出配电柜 | 定制配电柜提供机房配置的UPS市电输入、输出配电、机房设备机柜配电；提供UPS电源输入输出接线电缆； | 套 | 1 | 工业 |
| 4.3 | UPS电源输入输出电缆 | 聚氯乙烯护套铜芯电缆防火阻燃 | 米 | 20 | 工业 |
| 4.4 | 电池底座 | 钢材定制 | 套 | 1 | / |
| 4.5 | PDU | 机柜配电8口PDU，防浪涌保护 | 套 | 6 | 工业 |
| 4.6 | 机柜PDU电源线 | 3色铜芯多股软线 | 米 | 20 | 工业 |
| 4.7 | 接地母线 | QX40/4P双色铜芯多股软线BVR16mm2 | 米 | 20 | 工业 |
| 4.8 | 专用接地线 | 双色铜芯多股软线BVR6mm2 | 米 | 5 | 工业 |
| 4.9 | 接地汇流排 | 30mm*3mm（含绝缘子、固定桩） | 米 | 21 | 工业 |
| 4.10 | 等电位器 | 等电位箱 | 只 | 1 | 工业 |
| 4.11 | 避雷器 | 冲击电压：3000V，冲击电流：1500A,保护水平(X-PE)Up:≤500V,插损：≤0.5dB；电源部分参数： 标准工作电压220VAC,最大持续工作电压275VAC.工作频率50Hz,额定负载16A； Ⅰ类试验：T1(10/350 μs)limp:15KA，Ⅱ类试验：T2(8/20μs)Imax:40KA； | 套 | 1 | 工业 |
| 4.12 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口六类非屏蔽配线架面板1U(含满配模块) | 只 | 3 | 工业 |
| 4.13 | 机房设备互联线 | 水晶头塑料材质:聚碳酸酯(PC)跳线接头类型:注塑RJ45端子-注塑RJ45端子跳线线缆护套材质:PVC/LSZH跳线线缆外径:6.2±0.2mm跳线线缆阻抗类型:100+15Q连接方式: RJ45端插接RJ45配线架跳线弯曲半径: ≥2D(D:跳线外径)适用信号:六类非屏蔽信道使用温度:-20~70℃ 湿度:85%(温度85℃+3℃) | 根 | 72 | 工业 |
| 4.14 | 互联光缆 | 室外单模六芯光缆。抗拉伸、耐磨损、抗压扁、抗冲击、可反复弯曲、扭转、曲绕、弯折；（弯曲角度不超90°），具有很好的机械性能；温度循环稳定、护套完整、防渗水滴流、阻燃等良好环境性能；容量大传输快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、尺寸小、重量轻、寿命长、损耗低具有很好的特性；长期拉伸力：600N—1000N；短期拉伸力：1500N—3000N；长期压扁力：300N/100mm；短期压扁力：1000N/100mm；静态弯曲半径：10倍光缆直径；动态弯曲半径：20倍光缆直径；纤数：最大12芯；损耗：单模 ≦0.40dB／km，多模 ≦3.0dB／km；带宽：200MHz.km—1200 MHz.km；光缆截止波长：1450nm以上 | 米 | 200 | 工业 |
| 4.15 | 熔纤盒 | 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能；性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4.16 | 熔纤 | 含尾纤跳线终端盒耦合器等耗材 | 芯 | 24 | / |
| 4.17 | 线管理器 | 专用机架式理线架 | 只 | 6 | 工业 |
| 4.18 | 机房设备安装调试 | 定制 | 项 | 1 | / |

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预警中心 4席 （2席双边120度+2席直形） |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | 席 | 2 | (1)双边120度48 英寸，每席长1200mm，整体长度2400mm,控制台的工作台面使用 3cm 厚;上下允许偏离5%。 (2)钢结构:操作控制台墙体框架，墙体 内外盖板，边缘板和支撑腿均采用 16-18 Gauge (1.2mm-1.4mm)优质冷轧钢板; (3)每个席位席位内部能放置标准主机设 备，可采用托盘固定; (4)操作控制台的承载墙高度为 300mm 左 右，保证操作人员的视线。每个席位配置 2 个液晶挂臂，满足单层挂载 2 台 24 英寸液 晶显示器，支持双层叠加; (5)三格分层式走线槽，自循环散热系统 | 工业 |
| 2 | 控制台 | 席 | 2 | （1)48 英寸，每席长1200mm，整体长度2400mm,控制台的工作台面使用 3cm 厚;上下允许偏离5%。 (2)钢结构:操作控制台墙体框架，墙体 内外盖板，边缘板和支撑腿均采用 16-18 Gauge (1.2mm-1.4mm)优质冷轧钢板; (3)每个席位席位内部能放置标准主机设 备，可采用托盘固定; (4)操作控制台的承载墙高度为 300mm 左 右，保证操作人员的视线。每个席位配置 2 个液晶挂臂，满足单层挂载 2 台 24 英寸液 晶显示器，支持双层叠加; (5)三格分层式走线槽，自循环散热系统 | 工业 |
| 3 | 控制台配件 | 套 | 4 | 每个席位含 电源插座2口：1个 控制台模块化接口1个：网络接口和电话接口， PDU:1个 | 工业 |
| 4 | 液晶显示支架（单层）(可选配） | 个 |  | 可调节显示器挂臂，国产机械 | / |
| 5 | 配套材料 | 套 | 1 | 钣金及安装材料 | / |
| 6 | 人体工学椅 | 把 | 4 | 【头枕】二维可调头枕，灵活调节，分担颈椎受力 【椅背】背网采用环保优质高弹性网布，背支架碳纤维皮纹装饰，更好的融入与整体的办公环境，望着椅子背部的时候可以有效的放松使用疲劳的眼睛 【腰靠】升降调节腰靠，满足不同身高、体型人群使用需求 【扶手】固定T型扶手，采⽤优质PP材质，对手臂有力支撑 【座垫】坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑 【底盘】大角度倾仰底盘；长久坐姿后可以活动身体，有利于防范脊椎疾病。 【气杆】采用三弘四级气杆，坐的舒心，用的放心； 【椅脚】加高强度320mm尼龙脚，坚固耐用，稳定性高; 【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活 | 工业 |
| 6席 簇形 办公室 定制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | 席 | 6 | 造型：簇形，钢木结构。 | 工业 |
| 2 | 控制台配件 | 套 | 6 | 每个席位含 电源插座2口：1个 控制台模块化接口1个：网络接口和电话接口， PDU:1个 | 工业 |
| 3 | 液晶显示支架（单层） | 个 | 12 | 简易支臂 | 工业 |
| 4 | 配套材料 | 套 | 1 | 钣金及安装材料 | / |
| 5 | 人体工学椅 | 把 | 6 |  | 工业 |

项目备注：

▲1.核心产品：LED显示屏屏体。

▲2.强制节能产品：100寸触摸显示屏。

提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

▲3.响应单位需承诺所投LED显示屏封装方式为COB封装，提供承诺函（格式自拟），否则视为未实质响应。

三、具体产品参数要求

智能化部分硬件参数

（一）24口接入交换机参数要求

1. 交换容量≥4Tbps，转发性能≥170Mpps；
2. 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；配置2个千兆光模块
3. 要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV。
4. ★设备采用静音无风扇节能设计，噪声声压级≤20dB，（依据GB/T18313-2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》提供带有CMA认证的检测报告）；
5. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
6. 支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全。
7. 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
8. 支持sFlow网络监测技术。
9. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
10. 产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms。
11. 设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；
12. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。

（二）POE接入交换机参数要求

1. 交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps；
2. 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；配置2个千兆光模块
3. ★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，(依据GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》提供带有CMA认证的检测报告）；
4.  面板自带一键查看PoE供电状态功能的按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，
5. 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。；
6. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
7. 支持IPV4/IPV6静态路由；
8. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。
9. 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，简化管理；
10. 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象

（三）无线控制器参数要求

1. 支持常规AP最大数量≥256(含管理授权：管理面板AP最大数量≥512)，吞吐量≥10Gbps。
2.≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口。
3.为了满足设备稳定性，要求内置双电源冗余。
5.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证。
6.为实现AC的全面运维，所投产品需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件。
7.支持对IPv6报文进行ACL过滤等复杂的控制和过滤。
8.需与原系统无缝对接

（四）无线AP参数要求

1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。

2、协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。

3、接口设计：固化接口数≥1个，支持10/100/1000M电口；

4、★内置物联网：⽀持内置BLE5.1功能模块，提供官网截图证明；

5、整机最大接入用户数≥256；；

6、随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。

7.需与原系统无缝对接

（五）半球摄像机参数要求

在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。
★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。(依据  GA/T 1127-2013、GA/T 1202-2022出具带有 CMA 认证的检测报告)

补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
每颗补光灯由白光灯珠和红外灯珠组成，可通过IE浏览器或客户端配置补光灯类型为混合补光灯（双灯同时补光）、红外补光或白光补光。
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。
★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。(依据  GA/T 1127-2013、GA/T 1202-2022，出具带有 CMA 认证的检测报告)
★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。(依据GA/T 1127-2013、GA/T 1202-2022，出具带有 CMA 认证的检测报告)

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
最低照度：彩色：0.0005 Lux
宽动态：120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°
4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°
6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°
景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞
4 mm：4 m~∞
6 mm：6.8 m~∞ 
补光灯类型：柔光灯
补光距离：最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1个内置麦克风 
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67

（六）视频图像存储参数要求

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘，存储录像时间不低于30天
支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps
可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。
支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。
设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。
支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。
★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。(依据GB/T 15211-2013《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 》，出具带有 CMA 认证的检测报告)

支持切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。

（七）终端高清摄像机参数要求

1.采用≥1/2.5英寸和≥851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K超高分辨率的优质图像，并向下兼容1080P、720P等多种分辨率；
2.镜头≥12x，f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，数字变焦≥16x，最低照度≥0.5Lux@(F1.8，AGC ON)；
3.摄像机借助芯片的AI算力，搭载先进的AI算法实现了单目人形跟踪，可实现自动跟踪；
4.支持USB音频，采用UVC 1.1~1.5 USB协议，支持UVC PTZ控制，支持H.264/H.265/MJPEG视频编码标准；
5.超高信噪比的CMOS图像传感器和应用2D、3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，图像信噪比≥55dB；
6.支持HDMI和3G-SDI高清输出接口，HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN可同时输出≥4路高清数字信号；
7.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行远程控制；
8.水平视场角71°~8.2°，水平转动范围±170°，水平转动速度范围1.7°~100°/s；
9.垂直视场角42.7°~4.5°，垂直转动范围-30°~+90°，垂直转动速度范围1.7°~69.9°/s；
10.支持NDI®|HX2、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP(S)、ONVIF、DHCP、SRT、组播等网络协议；
11.支持图像自动翻转功能，支持图像冻结，支持PoE+，预置位数量≥255，预置位精度≤0.1°；   
12.具有不少于：1路HDMI、1路3G-SDI、1路LAN、1路3.5mm音频接口LINE IN、1路3.5mm音频接口LINE OUT、1路USB2.0 Type-A型、1路RS485、1路RS232 IN、1路RS232 OUT。

（八）LED显示屏屏体参数要求

1、像素点间距：≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡;
2、箱体尺寸600*337.5mm

3、RGB晶片全倒装集成三合一COB封装，封装内部R、G、B芯片无引线键合封装，发光芯片直接焊在PCB上，采用先进耐腐蚀防护工艺技术；
4、箱体材质：采用压铸铝合金材质，静音无风扇自然散热；
5、对比度≥15000：1；
6、水平视角≥175°；垂直视角≥175°；
7、亮度0-1000cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，无级调节或256级手动/自动调节，支持屏幕亮度随环境照度的变化调整功能；亮度均匀性≥99%；
8、刷新频率≥3840Hz，换帧频率≥60Hz，支持120Hz等3D显示技术；
9、白平衡状态下色温在9300K±5%；色温为6500K时，100% 、75% 、50% 、25%档的电平白场调节色温误差≤100K；
10、支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作；
11、具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象；
12、模组平整度≤0.01mm，整屏平整度≤0.02mm，像素失控率≤0.000001；
13、连接方式：控制系统、供电系统、模组 PCB 板三合一集成，为屏体提供系统控制与供电；
14、组成部件采用分离式设计，箱体外壳、模组、HUB 板全部支持热插拔，支持前维护；单元板与控制接口间采用硬连接模式，板内无软线连接，电源、信号采用一个接口线传输，支持大电流；
15、使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备
16、具备防尘防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温、高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗 UV 、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分步上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能，防护等级≥IP65；
17、峰值功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡；
18、平均失效间隔时间≥100000小时，使用寿命≥100000小时，MTTR平均修复时间≤1分钟，支持7*24H连续工作
19、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果，开启智能节电功能比没有开启节能 55%以上，显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果达到≥91%；含

（九）视频处理器参数要求

- 最大4096X2160@60Hz输入分辨率
2.最大带载786万像素，12路千兆网口输出
3.最宽16384像素点或最高8192像素点
4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，4xHDMI1.4
5.支持视频同步锁相技术
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持6画面显示，位置、大小可自由调节
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
10.支持LAN口控制，支持手机端APP控制
11.支持主动式3D显示功能（选配）
12.支持128个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD
13.确保产品质量可靠，

14.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；

- 为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；
16.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz

17.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命

（十）联网播放器参数要求

- 支持1路HDMI输出，最大3840X2160@60Hz分辨率
2.支持1路独立音频输出
3.支持云分级管理和多角色节目发布
4.处理性能强大，支持H.265 4K高清视频硬解码播放
5.支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表
6.支持多节目页播放，最多32个节目页面数量
7.支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放
8.支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置
9.支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制
10.支持WiFi 2.4G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式
11.支持LAN口控制，支持DHCP模式和静态模式
12.4G通讯，支持4G网络（选配），GPS定位（选配），

13.支持多台设备画面完全同步；支持远程查看播放内容；

14.含手持平板发送终端

（十一）音频处理器参数要求

1.支持不少于8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出；
2.输入每通道带48V幻像电源、麦克风放大器，支持0~40dB增益可调，步进≥1dB；
3.支持立体声USB声卡功能，支持播放和录音，通过USB接口可实现电脑软件控制和USB声卡传输功能；
5.支持通过网络接口实现电脑软件控制和中控功能，同时可管理多设备；
★6.支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能；（依据GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》提供具有CMA的检验报告）
★7.支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器等DSP功能；（依据GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》提供具有CMA的检验报告）
8.输入支持≥15段PEQ，输出支持≥10段PEQ，每通道输入支持≥2000ms延时器，输出支持≥2000ms延时器；
9.内置信号发生器，具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试；10.输出每通道支持≥512 Tap FIR；
11.输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制；
12.≥8路GPIO接口，≥60个预设记忆位置；
13.支持线控盒控制；
14.安卓APP网络控制；
15.支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全。

（十二）电源管理器参数要求

1.具备≥13路电源输出，包含前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口（两路5孔插座+两路USB+1路Type-C）和后面板≥8路独立大功率受控电源输出（5孔插座）
2.前面板配备指针电压表，实时显示当前电压状态，可更加直观查看设备所处地点的工作电压；

▲3.具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报；（依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1 部分：安全要求》提供具有CMA的检验报告，否则视为无效投标。）
4.独立电源具有独立电源指示和独立电源开关控制，支持顺开逆关功能，每路动作延时1秒；
5.具有RS232接口，支持外部中央控制设备控制，可发指令配置设备 ID，实现顺开逆关、受控单通道独立开关、模式调用、模式保存、波特率设置、设置级联、初始化等操作功能；6.支持短路信号和RS-485协议进行级联控制，RS-485协议级联后从机可自动检测主控机的业务操作指令，执行相同的业务操作指令，RS-485协议方式最大级联设备≥8台；
7.支持≥8组设备开关场景数据保存与调用；
8.最大功率≥6600W，单路最大电流≥10A；
9.额定输出电压：交流100V240V50Hz。

（十三）会议系统主机参数要求

- 内置高性能CPU处理器，内核具有数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡等处理算法，提供更好的音质体验；

2.支持对所有无线单元进行一键关机的功能，具有不少于四种话筒管理模式: FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、 VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）；
3.具备≥4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯；
4.会议主机采用TCP/IP 网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制；
5.超大系统容量，系统最大支持不少于4096台有线会议单元和300台无线会议单元；系统最大发言数量不少于8个有线话筒和6个无线话筒；
6.具有不少于1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动；
7.具有不少于1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能；
8.具有不少于1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；
9.具有不少于1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，可以录制和播放会议记录，并支持播放背景音乐功能；
10.具有DANTE网络接口，轻松与DANTE协议的外部设备进行音频交互；
11.音频输入接口不少于1路RCA、2路凤凰端子；音频输出接口不少于1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子；
12.PC端具有发起会议签到、表决、自定义等功能，主席单元具有发起会议签到、五键表决功能；
13.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果。支持将表决结果投影放大显示；
14.支持会议签到功能，支持按键签到，可设定签到限时时间，支持补充签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示；
15.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格；
▲16.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者；（依据 GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》提供具有CMA的检验报告，否则视为无效投标。）
17.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能；
18.支持从PC端管理软件获取时间，并可同步下发到在线的会议单元；
19.支持不少于16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展；
20.支持不少于15+1通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展；
21.支持不少于16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道；
22.支持≥10段EQ调节功能，16路多功能输出通道具有≥10段EQ调节功能；
23.话筒单元支持≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果；
24.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。

（十四）100寸触摸大显示屏参数要求

- 显示要求
1.显示尺寸：≥100英寸； 
2.显示技术：A规屏，LED背光源（16:9）； 
3.显示分辨率: 3840*2160； 
4.屏幕灰度：1024级； 
5.对比度：≥5000:1； 
6.可视角度：≥178度； 
7.内置4800W摄像头；
二、结构要求 
1. 有耐振特性，需通过扫频耐久测试，保证设备在安装及使用中承受振动的可靠性；
2. 表面钢化玻璃硬度不低于7H，雾度范围2%-5%，透光率不低于92% ； 
3. 前框后壳均采用全金属材质，不接受塑料材质；
4. 喇叭≥2*10W，接口须有VGA、Audio、USB3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH USB；
三、触摸系统要求 
1. 触摸点数：30点或以上书写； 
2. 嵌入式红外触摸感应，免驱动； 
3. 触摸物理分辨率≥32767*32767；
4. 触摸屏抗阳光设计：在不小于100K LUX强度的太阳光照射下，设备能够正常使用；

- 四、功能要求 
1. 嵌入式会议，Android12beta（4G+32G）或以上系统；
2. 在安卓系统下能够实现白板书写、Office软件使用、媒体播放、网页浏览等功能；
3. 整机在任意通道下，通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、菜单设置、音量调整、亮度调整一键白板、全通道批注、截图功能，且具有一个自定义键，以满足会议常态使用；
4. 整机可通过手势从侧面调出全菜单，具有通用设置、声音设置、图像设置、智能设置、网络设置等全触摸功能菜单操作；
5. 整机侧拉菜单具有一键系统更新升级以及一键恢复出厂设置功能，方便系统维护更新；
6. 整机具有全通道快捷菜单，能够根据需要停放在屏幕任意位置，快捷菜单能够进行功能自定义；
8.在嵌入式白板或批注状态下，需具有拳头或手掌手势识别板擦功能，且能够实现根据接触面积识别板擦的大小；
9.整机具有温度监控保护功能，可实时监测整机温度值，并可在主页上显示温度情况，能够根据温度变化显示不同的颜色以提示用户温度情况；
10.遥控器具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1-F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Windows等快捷按键，可实现一键开启白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及实体按键、一键黑屏、一键截屏、一键冻结屏、一键查看温度等功能；
11.产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换；
12.当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道；
13.具备4个或以上信源通道画面预览，其显示画面可设置任意通道的预览画面，点击预览画面即可进入设置的信号源通道；
14.当整机处于无信号状态时，支持五分钟无操作自动关机。当整机处于有信号状态下，支持五分钟无操作自动节能，轻敲屏幕即可唤醒；
15.可通过遥控器、组合按键及触摸方式锁定触摸及按键使用，为保证锁定意义，必须具有密码解锁方式，不接受无密码方式触摸解锁，且可自定义修改锁屏密码，以有效保护资料内容；
16.整机具有待机节能功能，具有触摸、遥控、前置按键多种便捷方式开启节能待机功能；
17.在节能黑屏状态下，可以正常输出音频内容，实现单独听功能；
18.定时开关机，整机可以设定（每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日、仅周日、仅一次等）不同开关机时段，根据不同的场景来设定不同时段的开关机时间，可实现最大程度的节能环保；
19.整机支持信号源通道重新命名功能且命名后通道切换正常，方便识别；
20.整机须具有设置菜单栏显示时间，触摸菜单调出后，可设置5S、10S、15S、20S、25S显示后可自动隐藏，无须手动隐藏；
五、可靠性要求
1.环境防护设计。整机在 0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
2. 浪涌防护设计；
3. 静电防护设计；
4.钢化玻璃防护设计；
七、白板软件                                                                                                            1. 支持手写、笔写和任何不透明物体书写、支持多点触控操作；（Win7、Win8、Win10下均可实现）；
2. 书写功能：支持双笔同时书写，互不干扰，反应灵敏，无延时和断笔；
3. 一键实现鼠标与书写功能切换；PPT标注、图片查看、Word批注，并可原迹保存；
4. 页面管理具有：新建白板、新建黑板、新建绿板、新建屏幕页、新建透明页、新建图片背景页，新建自选颜色页、页面预览、页面切换、上一页、下一页、页面漫游、漫游返回、页面放大、页面缩小、返回页面中心、清空页面、删除页面功能；
5. 绘图功能具有：铅笔、硬笔、软笔、荧光笔、纹理笔、对象笔、毛笔、智能笔、激光笔、实线、虚线、点线、点画线、双点画线、三角形、椭圆、正圆、矩形、多边形功能；
6. 具有识别矩形、圆、多边形、圆弧等强大的图形识别功能；
7. 多媒体具有：文本、图片、Flash、音频、视频功能；
8. 会议辅助功能具有：直尺、三角板、圆规、骰子、量角器、放大镜、探照灯、遮屏、照相、屏幕录像、手写输入功能；
9. 回放功能：包括录制、回放、停止、保存录制、打开录制功能；
10. 内置会议软件功能，直接接入摄像头并与第三方会议软件协议就能在会议软件中运行视频会议系统，无须再安装会议软件；
11. 会议软件：可以把摄像头下的内容瞬间拍下来，形成页面，可以在上面直接标注、修改等；
12. Word、Excel标注：对打开的Word文档或者Excel文档进行标注，并把标注内容嵌入到编辑的文档中；
13. 主菜单功能：包括新建文件、打开文件、导入文件、保存当前页、保存文件、另存为、打印当前页面、语言切换、设置、帮助、关于、退出；
14. 右键菜单功能：包括复制、剪切、粘贴、锁定、删除、旋转、组合、调整图层顺序、翻转、镜像、拖拽拷贝、超链接、动画；               
八、无线投屏软件
1. 支持USB无线传屏器，无需安装，无需配置，一键传屏，支持四分屏；
2. 提供Windows端传屏软件，可以脱离USB传屏器进行传屏；
3. 兼容Windows 7/8/10,以及苹果Mac；
4. 传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；
5. 支持1080P分辨率音视频镜像传屏；
6. 支持抢占式和独占式传屏，可以自由设置；
7. 管理员模式：通过触摸或者鼠标操作投屏列表，可以管理多台电脑的上屏，下屏；
8. 支持动态密码传屏保护，避免传屏事故；
9. 支持触摸框或者鼠标触摸回传，windows支持多点，Mac支持单点；
10. 支持各种设备混合多画面投屏；

- （十五）控制台技术要求

- 1.需要提供针对本项目的设计平面图纸、整体效果图等图纸。

- 2.控制台应满足指挥中心环境中的功能性和美学设计要求，同时还应符合目视距离、角度、键盘高度和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。考虑到工作人员工作的舒适度，在控制台直排造型整体宽度不大于920mm的前提下，控制台台面下墙体内盖板距离台面边缘的距离（容腿空间）不小于720mm，满足人机工程学上对容腿空间的需求。提供控制台产品侧视图纸并标注尺寸作为证明文件，同时作为验收依据。

- 3.★控制台可选配个人环境管理系统模块，系统通过专用软件智能化运行。个人环境管理系统应与控制台集成为一体，不占用工作台面空间，台面下部出暖风，具有腿部保暖功能，出风方向和风速可进行自主调节，具有智能及自动感应功能，根据人员的有无和环境温度的高低，智能感应就会对加热模块进行开关控制，确保设备的安全性和环保性。投标人须提供具有“个人环境系统控制”功能的软件著作权证书复印件。

- 4.★控制台可选配置有灯光告警状态提示模块，屏风为亚克力材质，内嵌与承载墙上方，并可根据用户的需求镂刻文字和LOGO图形等，根据指令进行至少3种状态的提示和切换，投标人负责提供硬件设备和API接口，提供“声光告警智能控制”功能的软件著作权证书复印件。

- 5.控制台由专业团队进行设计和生产，具有美观、大气、简捷、实用的特点。台面和钣金具有多种颜色可选搭配，整体外观除可快速更换的个人强弱电面板的固定螺丝以外不应有镙钉、铆钉眼出现。

- 6.从环保、散热以及稳定性考量，控制台除台面和承载墙挂载面板外，应全部采用16-18 Gauge（1.2mm-1.4mm）的优质冷轧钢板，并配合流线型、模块化设计，安全美观，满足7*24小时工作需要。控制台的钣金面板、盖板的边缘均采用专业的圆角防撞设计，用圆角防撞设计，提供实际项目应用案例照片和说明（下图仅做参考）。

- 7.控制台应充分考虑设备的可接入性，便于安装、操作和维护，同时应确保长期稳定性，控制台各部位的面板、盖板均应采用搭扣式连接，不应使用容易变形的铰链连接，所有的面板、盖板均可不借助工具方便的取下，提供最佳的可接入性，便于内部设备的安装和维护，提供面板搭扣式连接的设计图纸、实际项目应用案例照片和说明（下图仅做参考）。

- 8.控制台墙体内配置专业的线缆管理系统，能将强弱电有效的分类管理，确保线缆之间无干扰的同时方便了对于日常线缆的维护，控制台内部应自带3层水平线槽及2层垂直线槽，不能采用外装线槽或桥架。（下图仅做参考）。

- 9.控制台墙体内具有专业的设备管理系统，应提供各类不同设备的承载放置方案，提供PC主机等设备安装方案，提供实际项目应用案例照片和说明。

- 10.控制台在内部结构、设计上应充分考虑到内部通风散热过程中，避免灰尘容易积聚的问题，提供实物照片进行说明。

- 11.控制台内部应具有专业化的接地线桩设计，既具有接地保护设备功能，还具有对控制台的水平面进行微调功能。

- 12.控制台具有专业的自然循环散热功能，不依靠任何内置散热风扇等设备，其本身就具有自动吸入式循环散热功能。墙体设备存放空间的外盖板和承载墙顶盖板具有密集的均匀的直径不大于2mm通风圆孔，孔距（圆心之间的距离）不超过4mm。顶盖板通风孔面积不小于盖板的1/3，外盖板通风孔面积不小于外盖板的1/2，提供满足实物照片（放卷尺测量）和说明，提供热力学温度场四面测试文件作为证明文件。

- 13.控制台配置专业承载墙，高度300mm，厚度不小于170mm，内部可走线或放置小型设备，具有7格铝型材凹槽挂载面，可以挂载显示器支臂，承载墙底部具有专用翻转盖板走线设计以及个人强弱电专用接口专用区域，提供实物照片（放卷尺测量）和说明（下图仅做参考）。

- 14.控制台每个席位的承载墙两侧，可以选择安装强电和弱电接口面板，要求安全美观，无裸露线缆，方便值班人员临时取电和数据维护。强弱电的接口面板需与台面垂直，充分避免遇水短路的风险，不应使用台面开孔信息盒或者大小面板设计、将强弱电隐藏于小面板下方，不能占用承载墙轨道区域。

- 15.显示器支臂经久耐用，支臂挂载在承载墙上，具有调节能力。

- 16.控制台台面保持平滑及水平，并要考虑到人体工学的标准，包括视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间。工作台面的高度在地面以上730~740 mm某一固定值，并有校平器来调整。工作台面的表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度的知名品牌高压耐磨防火板。工作台面的边缘外层采用耐冲击具有相当牢度的柔性PVC材料，牢固固定，使工作人员手臂接触时具有舒适感，控制台台面整体厚度一致，不小于27mm厚度。

- 17.控制台可配置集中控制屏，可通过嵌入台面右下角圆形不小于2.8英寸的嵌入式触控屏对于控制台升降、智慧暖风、指纹识别、坐席指示牌、温湿度检测系统、久坐提醒、智能音箱等功能进行集中控制，集中控制要求可编程、开放接口，能根据扩展要求进行二次升级开发。投标人结合上述要求，针对上述集中触控屏的实现方式，提供文字、图纸、和应用案例说明进行具体说明，并提供一体化指挥管理平台国家级权威证明文件复印件。

- ▲四、一般要求：
	1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术（服务）规格与要求逐一做出技术（服务）应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
	2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。
	3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

- 五、商务要求：

▲（一）交货期

1.交付期限：自合同签订之日起，60个日历日内完成安装调试。

2.交货地点：由供方负责办理运输，直接送至需方指定地点，并负责安装、调试完毕。

3.交货方式及状态：免费送货上门并按规定安装调试完毕。

（二）项目团队技术要求

项目团队成员应配置合理且具备一定技术能力，根据项目需求，熟悉了解项目内容并具备智能化集成项目管理实施等方面能力。

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势。具有项目管理、软硬件整体把控、信息系统与安全实施的综合能力。有丰富的技术管理工作实践经验，确保项目顺利进行和如期完成，保证施工质量。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 精通信息集成系统和网络、信息技术系统方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的软件方案和提供完善的信息技术系统服务。同时具有广泛的实践经验及解决各类项目问题的能力。 |
| 3 | 其他项目团队人员 | 5 | 项目团队人员应具备智能化与软件实施集成项目的综合能力，满足智能化集成项目中涉及的系统设计规划和管理、弱电施工管理、软硬件开发实施、用户研究服务的需求。确保项目团队具有配套的实施资质与相关操作技能，具备符合项目的安全施工要求及运维服务要求。 |

与合同履行的直接关联

政府采购合同通常要求在功能性能、技术指标、交付时间、质量保障、运维支持等方面达标。这四类人员的作用直接影响合同履行:

IT服务工程师保证合同履行期内的系统可用性与运维保障，降低故障率，满足服务响应与修复时限要求。

ITSS信息技术应用创新服务工程师确保系统在国产化环境下稳定运行，避免因不兼容或性能下降导致合同技术指标无法达成。

智能化系统集成项目经理(高级)保障项目实施过程的进度和质量，减少因工序冲突、接口问题导致的延期或返工，从而满足合同工期约定。

用户研究工程师提高系统的实际可用性和用户满意度，确保培训、验收阶段顺利通过，满足合同中关于易用性和业务适配的要求。

这四类证书人员不仅与采购需求高度契合，而且在合同履行的名个环节发挥关键作用--从国产化适配、技术实施、系统集成、到用户验收，都有直接贡献。
（三）项目方案要求

1、项目实施方案及进度保障措施
	（1）实施进度计划：本项目实施进度计划是对气象站应急指挥系统建设各环节任务、时间和资源的规划安排，主要阶段分为准备与勘查阶段、设备进场与安装阶段、系统调试与优化阶段、培训与验收阶段等。进度计划的关键作用主要是指导项目推进、便于资源协调、利于风险管理。每个阶段需明确开始与结束时间、关键里程碑及所需人力、物料资源，确保自合同签订之日起60个日历日内完成安装调试工作。

（2）实施步骤：明确项目目标，包括安防视频监控系统、天气会商平台、预报预警中心会议系统、信息机房系统等模块的功能、性能及安全性期望；组建项目实施团队，进行现场勘查与可行性研究；与采购人沟通确认安装位置、布线方案及接口对接要求；根据项目需求制定详细的安装与布线方案；按模块分批实施，包括设备搬运、机柜安装、线路敷设、设备接入、系统组网、单系统调试及全系统联调；最后完成采购人验收确认及运行交接。

（3）实施质量保障措施：明确各阶段质量标准和验收方式，制定实施保障措施，包括设备进场验收、施工过程巡检、关键工序检测、系统功能测试等，确保各子系统运行性能达到或优于招标技术要求。调试阶段须进行稳定性测试和故障排查，确保系统性能完好，实施过程符合国家及行业规范要求。

（4）实施风险控制：明确项目实施过程中可能存在的风险以及相应控制措施，包括设备到货延迟风险、施工现场安全风险、系统兼容性风险、网络及供电故障风险等。针对不同风险制定对应措施，如设备提前备货与验收、现场安全培训与防护、系统兼容性预调试、备用电源及网络冗余配置等，并设置项目进度监控与调整机制，确保项目按期高质量完成。

2、质量保证措施及承诺
	（1）安全施工措施及管理：中标单位须严格遵守施工现场安全规范，制定详细的安全施工方案，确保在施工过程中有效控制噪声、粉尘及其他施工干扰。所有施工人员须持证上岗，并在现场配备安全防护用品；施工区域须设置安全隔离和警示标志，防止无关人员进入施工区域；施工期间应保持现场整洁，及时清理废弃物，避免影响项目进度和安全。

（2）质量控制计划：中标单位须制定针对本项目的全过程质量控制计划，从设备采购、运输、进场、安装到调试验收各环节实施严格管控。进场设备须进行逐批验收，确保符合国家标准和招标技术要求。安装施工过程中设置质量检查点，发现问题立即整改并复检，确保每个环节的施工质量均符合规范。

（3）应急保障方案：中标单位须制定质量应急预案，当施工中出现重大质量问题或设备故障时，应在2小时内到达现场，立即采取临时处置措施，并在24小时内制定并执行完整的整改方案。针对不可预见的质量风险（如自然灾害、供应链中断等），应提前制定备用方案和应急资源调配计划，确保项目质量不受影响。

3、售后服务方案
	（1）快速响应机制：中标单位须建立全天候（7×24小时）技术支持与服务响应机制，质保期内接到采购人故障报修后2小时内响应，48小时内完成维修或提供替换设备，确保系统持续稳定运行。

（2）系统保障方案：在质保期内，中标单位须定期对系统进行巡检和维护，包含设备运行状态检测、软件更新、性能优化、系统日志分析等，并向采购人提供巡检报告和优化建议；对发现的潜在隐患须提前进行预防性处理，避免影响系统正常使用。

（3）质保期内服务方案：中标单位须为本项目提供不少于12个月的质保服务，质保范围包括所有硬件设备及配套软件系统，质保期内免费提供维修、更换配件（非人为损坏或不可抗力因素导致的损坏除外），并确保维修用配件与原设备性能一致或优于原配置。

（4）服务应急措施：在重大气象应急事件或其他特殊时期（如防汛抗台、突发灾害天气等），中标单位须优先派遣技术人员到场，提供现场技术支持，确保系统在应急指挥和会商过程中保持正常运行。

（5）客户培训方案：中标单位须在项目验收前为采购人提供系统培训，培训内容包括系统操作、日常维护、常见故障排查及应急处理方法。培训方式应结合现场实操、培训手册及视频资料，确保采购人相关人员能独立完成日常管理和操作。

▲（四）付款方式

在合同签订完毕生效后的10个工作日内，甲方支付合同款的30%的作为预付款。余款70%待安装验收合格后的1个月内付清。

- 1、合格足额的增值税普通发票。

- 2、随标的物附带的所有有关资料（包括但不限于原厂质量保证书、检验证书、验收合格证明等）。

- ▲（四）验收标准及要求：

1、验收时间：交货并完成安装调试后30天内。

2、验收内容：项目全部完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收

▲（五）质量保证与售后服务要求

1.确保用户的合法权益以及售后服务权益，本项目产品享受三年免费质保服务。供应商应提供质量保证和技术支持服务，对电脑负责终身维修和服务。

2.产品合格安装结束后供应商需对采购方老师进行不少于3个工作日教学应用的集中培训及3年内无限次的日常使用方面维护和培训。

3.本次竞价为交钥匙项目，成交价格必须包含运输、安装、调试、售后及其他多媒体设备整合等一切相关费用。

4.合同条款，见“第六部分 合同格式”。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0097号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位 苏州市太仓国家基本气象站应急指挥系统建设项目 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0097 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0097号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0097

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 苏州市太仓国家基本气象站应急指挥系统建设项目 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表（公开分项报价表）

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 |  | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

3、产品单价不得超过最高限价，否则视为无效投标

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据 “采购人须知” 第 26.7 项条款规定，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）低于采购项目预算的 50%；

2）低于采购项目最高限价的 45%（即投标 / 响应报价＜采购项目最高限价 ×45%），

请投标人提前在投标文件中提供与报价合理性相关的材料，包括但不限于项目具体成本测算、书面说明及相关证明文件，对投标（响应）价格作出详细解释。

评审委员会将结合同类产品在主要电商平台的公开价格、行业当地薪资水平等客观依据，凭借专业经验对供应商报价的合理性进行综合判定。若投标（响应）供应商未按要求提供书面说明及证明材料，或提供的材料无法证明其报价合理性，评审委员会将按无效投标（响应）处理。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

- 12、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称），编号  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目已标注为工业属性的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业价格扶持政策。

2、投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业价格扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

14、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

- 本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业.

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

一、评分标准：

| 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格分30分 |  |  |
| 价格部分 | 第一步:投标总报价低于或等于采购预算的，为有效投标报价。超过采购预算的投标报价为无效投标报价。 第二步:价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统按照下列公式计算： 投标报份得分=(评标基准价/投标报价)*价格权值*100,小数点后四舍无入保留两位。（价格权值为30%） | 30分 |
| 二、技术和商务部分 70分 |  |  |
| （1）、硬件设备技术参数（27.5分） |  |  |
| 硬件设备技术参数 | 根据投标供应商提供主要货物设备性能、技术参数响应情况评分。对项目需求中的“三、具体产品参数要求”中的硬件设备技术指标响应情况进行评审。其中标“★”项为重要指标。每有一条符合采购要求的得2.5分，共11条，本项最高得27.5分。 “★”项为重要指标参数需提供要求的相关证明材料，未提供或提供不符的，视为负偏离。 | 27.5分 |
| （2）、服务方案（20分） |  |  |
| 项目实施方案及进度保障措施 | 根据投标人针对本项目需求提供的实施方案及进度保障措施内容进行评分，方案内容包括①实施步骤及进度安排； ②安全文明措施； 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求得，每一项扣2分。 | 4分 |
| 质量保证措施及承诺 | 方案内容至少包括① 安全施工措施及管理 ②质量控制计划③应急保障方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得6分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。 | 6分 |
| 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目的售后服务进行评分，内容包括①快速响应机制； ②系统保障方案； ③质保期内的服务方案；④服务应急措施等内容；⑤客户培训方案； 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得10分； 每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；未提供不得分。 | 10分 |
| 三、项目团队及类似业绩22.5分 |  |  |
| 项目团队 | 1、投标人拟派往该项目的项目经理具有电子信息工程专业高级工程师（江苏省人力资源和社会保障厅）、机电工程一级建造师（中华人民共和国住房和城乡建设部）、系统集成项目管理工程师（工业和信息化部教育与考试中心）、信息系统项目管理师（中华人民共和国人力资源和社会保障部）、PMP高级项目经理（中国国际人才交流基金会），每证得1分，仅限一人，单证不重复得分，最多得5分。须提供人员证书复印件加盖公章并提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明。 2、投标人拟派往该项目的技术负责人具有通信专业中级工程师（中华人民共和国人力资源和社会保障部）、网络工程师（江苏省人力资源和社会保障厅）、信息系统项目管理师（中华人民共和国人力资源和社会保障部）、IT服务工程师（中国电子技术标准化研究院）、ITSS信息技术应用创新服务工程师（中国电子技术标准化研究院），每证得1分，仅限一人，单证不重复得分，最多得5分。须提供人员证书复印件加盖公章并提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明。 3、投标人拟派往该项目的其他项目团队人员具有智能化系统工程师(高级)（工业和信息化部教育与考试中心）、系统规划与管理师（中华人民共和国人力资源和社会保障部）、弱电系统工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心）、智能化系统集成项目经理（高级）（工业和信息化部教育与考试中心）、用户研究工程师（工业和信息化部教育与考试中心）。每一种证书得1分，一人多证不重复得分，最多得5分。须提供人员证书复印件加盖公章并提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明。 | 15分 |
| 类似业绩 | 投标人提供2022年12月1日以来类似业绩（以合同签订日期为准），每提供一个得2.5分，最高得7.5分。需提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 7.5分 |

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    操作系统       品牌：         型号：

关键部件：   多媒体网络教室管理软件      品牌：         型号：

关键部件：   流式办公套件      品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    否

收取履约保证金形式：      保函

收取履约保证金金额：   合同总金额 10%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体见货物类项目履约验收方案内容。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）确保用户的合法权益以及售后服务权益，甲方有权要求成交供应商在签订合同后2个工作日内，提供电脑生产厂家针对本项目的授权以及产品的三年免费质保服务承诺函原件。供应商应提供质量保证和技术支持服务，对电脑负责终身维修和服务。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金（本项目需要缴纳履约保证金）

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）中标人须在签订合同后七日内，向采购人提供教师机与学生机各一台，作为项目实施的前期准备。所提供的教师机与学生机应满足招标文件中关于台式机（教师机）和台式机（学生机）的技术规格要求。乙方未按合同约定履行，所提供的设备不满足招标文件中关于台式机（教师机）和台式机（学生机）的技术规格要求，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方在合同履行期间内无法完成履约的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 在验收合格满2年后，无质量问题，由甲方在20个工作日内全额退回 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

（全文完）