连云港市政府采购

招标文件

标段名称：徐圩新区智能前端感知点位织密补盲建设项目

项目编号：JSZC-320700-JSHF-G2025-0005

采   购   人：连云港市公安局国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)分局

采购代理机构：连云港皓凡项目管理有限公司

2025年9月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

第一章  招标公告

受[连云港市公安局国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)分局]的委托，连云港皓凡项目管理有限公司就徐圩新区智能前端感知点位织密补盲建设项目]([项目编号JJSZC-320700-JSHF-G2025-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 徐圩新区智能前端感知点位织密补盲建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年9月25日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJSZC-320700-JSHF-G2025-0005

标段名称：徐圩新区智能前端感知点位织密补盲建设项目

预算金额（最高限价）：80万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：为打造现代化、立体化的社会治安防控体系，全面提升视频图像在防控、打击犯罪、维护稳定、服务群众等方面的能力水平，为开创造安全稳定和谐的社会环境，按照公安部社会治安防控体系建设的要求、省厅智能泛在感知网建设总体部署，以深入推进智慧警务建设为契机，以实战实用为导向，加快智能感知点位建设，实现智能感知、精准识别、触圈预警，构建视频智能感知圈层防控体系。遵循“整体规划、需求导向、资源共享”的建设思路，结合已建视频智能感知点位，统筹兼顾各警种部门及县（分）局实战需求，构建我区以“闭合‘防控圈’、守护‘重点区’，控牢‘主通道’、盯紧‘落脚点’”为总体思路的视频智能感知网络，充分发挥视频智能感知网络在治安防控、要素管控、侦查办案、社会治理、服务群众等工作中的重要作用。本次招标为连云港市2025徐圩智能前端感知点位织密补盲项目。具体要求详见第六章 项目需求。

该项目数据需接入徐圩新区公安分局现有雪亮视频存储系统，并接入市公安局雪亮平台，实现无缝对接，中标方需自行协调相关单位和厂商进行数据配置和调试。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

质量要求:合格。

交货期：合同签订之日起3个月内完成软硬件部署、调试，并初步验收合格后投入使用。

免费质保期：5年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书(提供承诺函）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金；(提供承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（4）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第四章投标文件格式。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）本项目不接受联合体参与投标，中标后不得分包、转包。

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

时间：2025年9月5日至2025年9月11日 （北京时间）

方式：请投标申请人在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月25日9点 00 分（北京时间）

开标时间：2025年9月25日9点 00 分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.本项目的代理咨询费用均由供应商在领取中标通知书时一次性支付，投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

5.投标单位制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件不一致，请投标单位按照采购文件中投标格式要求编制-份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：连云港市公安局国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)分局

地址：连云港市徐圩新区应急救援中心徐圩公安分局

联系电话：周峰 15861237785

2、采购代理机构信息

名称：连云港皓凡项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路32号东盛阳光大厦B座

项目联系人：杨工

联系电话：18260388898

3、项目联系方式

项目联系人：杨工

电话: 18260388898

八、特别说明：

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市公共资源交易中心一楼处办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

第二章 投标人须知

一、总则

1.采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“招标公告”。

2.采购预算

2.1本项目的采购预算，详见第一章“招标公告”。

3.资金来源

3.1“招标公告”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4.采购方式

4.1本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5.合格的投标人

5.1投标人应符合第一章“招标公告”中规定的条件，否则投标无效。

5.2投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6.投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

6.2本项目的招标代理费具体计算方法：招标代理费用的收费按“苏招协（2022）002号文”标准收费计取；由供应商在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

7.质疑

7.1质疑的提出

7.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、连云港皓凡项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

7.1.3提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“招标公告”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、委托代理人身份证。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2质疑函的受理和答复

7.2.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3质疑处理

7.3.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8.投诉

8.1投诉事项依照有关法律、法规执行。

二、招标文件

9.采购文件构成

9.1要求提供的货物、招标过程及合同条款在采购文件中均有说明，采购文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招采购文件、资格预审文件、招标公告书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、招标公告书的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网发布公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

三、投标文件的编制

11.投标文件编写注意事项

11.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。

11.3采购文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12.投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13.投标报价

13.1投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标文件有效期

15.1本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合采购文件要求的，该投标人投标无效。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16.投标保证金

16.1本项目无需缴纳投标保证金

17.投标文件制作工具

17.1具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第四章“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人《营业执照》 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 2 | 投标人法定代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 | 法定代表人参加投标时提供 |
|  | 授权代表人身份证 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 | 授权代表参加投标时提供 |
|  | 法定代表人授权委托书（格式） | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 原件扫描件上传至电子投标文件中 |  |

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

18.3技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、评标办法规定的材料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4评审因素所需材料：

如有，请按采购文件要求提供。

18.5其他材料：

如有，请按采购文件要求提供。

19.生成投标文件

19.1投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

四、投标文件的提交

20.投标文件的上传、修改和撤回

20.1投标人应当使用投标文件制作工具，生成电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21.提交投标样品截止时间和地点

21.1采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2供应商提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未供应商提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定供应商；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

29.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

29.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

29.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

六、中标结果

30. 供应商的确定

30.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

30.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为供应商。

31. 中标通知书

31.1 供应商确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

31.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未供应商本人的评审得分与排序。

31.3 代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

32. 签订合同

32.1 供应商收到中标通知书后，应当按采购文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构，否则，采购人将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

32.2 供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额：不项目不收取履约保证金

。

七、其他事项

34. 采购代理服务费

34.1 招标代理费用按“苏招协（2022）002号文”标准收费计取；由供应商在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

35. 解释权

35.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

36. 有关事宜

36.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“招标公告”。

八、政策功能

促进中小企业发展

35.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

35.2 本项目对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝供应商的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

35.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

35.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（2）参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

供应商提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》。

供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

支持绿色发展

（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按谈判文件要求提供相关产品认证证书。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

（3）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章  政府采购合同格式

项目

合同编号：

采购人：

供应商：

政府采购合同

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据徐圩新区智能前端感知点位织密补盲建设项目编号（        ）的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

1.1货物名称:

1.2型号规格:

1.3技术参数:

1.4数量(单位):

1.5供货期：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：__________________元（￥_________元）人民币。

2.2价格明细：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.3、合同价款已包含设备费（含所有配件）、材料费（含所有配件）、包装费、运输费（运抵指定地点）、装卸费、保险费、检测检验费、安装费、调试验收费、产品保护费、技术服务费、税金、利润、措施费、不可预见费及其它相关所有费用（包含所有隐含的内容）、评审会务等费用，直至交付使用所涉及到的一切费用，中标后不再因任何原因而增加费用。

三、质量要求：

1、乙方必须保证所提供的货物是全新、未使用过的、是目前最先进的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方必须保证所供全部货物的规格型号、材质、品牌、类别、等级、质量标准及所有配件完全符合招标文件、投标文件和国家行业标准的要求。

3、乙方所供的全部货物到达现场后必须通过甲方验收合格，货物验收标准按国家有关标准执行。

4、乙方所供的全部货物必须通过相关检测部门检测合格。

5、甲方有权要求乙方送检供货产品，由此产生的检测费用均由乙方承担。

四、交货与安装

1、交货地点：甲方指定地点。

2、乙方负责运输、卸货、安装、调试和验收，由此发生的费用和风险由乙方承担。

3、乙方在货物装运过程中，由乙方办理保险，其费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物应包括足够完成本工程安装所需的附件、配件等所有货物，并保证满足本合同所要求的技术资料。

5、交付期： 合同签订后90天内将货物送至采购人指定地点并安装到位

五、付款及结算方式

本项目无预付款，每年（365 天）为一个付款周期，具体为：竣工验收合格后开始进入付款周期，共三个付款周期按审定价平均支付，每个付款周期开始的 2 个月内支付当年应付费用的 80%， 其余款项在扣除当期考核核减的相关费用后，于该付款周期结束后 2 个月内开始支付，不响应付款方式的按无效投标处理。（付款时间在 12 月至次年 2 月期间则顺延 1 个月）注：每次付款时，乙方必须提供符合税法的正规发票。

六、专利权和货物相关的更改要求

1、乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2、本合同范围内的所有货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其它原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

3、在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

七、不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、履约保证

1、乙方按照合同约定，在合同签定之前向甲方提供不高于合同价款的10%作为履约保证金，与此有关的费用由乙方承担。

2、本合同约定，乙方完全合同范围内的所有内容，并经验收合格后，甲方退还乙方履约保证金（不含质保期）。

3、如乙方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

九、违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。

2、乙方所供货物不符合质量要求，经甲方确认后，甲方要求乙方无偿进行更换，直至达到符合要求为止。如乙方无法提供质量合格的货物，甲方有权解除合同，甲方扣除乙方的履约保证金，乙方赔偿甲方合同价款100%的违约金，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

3、乙方未按照合同工期时间内完成本合同范围内的所有内容，每逾期一天，向甲方合同价款支付1%的违约金；逾期超过10天，甲方有权解除合同，甲方扣除乙方的履约保证金，乙方赔偿甲方合同价款50%的违约金，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

4、因乙方原因造成货物不符合相关部门检测的要求，或货物经安装完毕后不符合验收合格标准的，乙方向甲方支付合同价款20%的违约金；乙方整改后仍然不符合验收合格标准，甲方有权解除合同，甲方扣除乙方的履约保证金，乙方向甲方支付合同价款60%的违约金，由此对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

十、质保期

1、本合同约定保修期限从工程竣工验收合格之日起计算，质保期限为5年。

2、如在质保期内发生质量问题，乙方须在接到甲方通知后在 24小时内到达现场， 2 小时内解决问题。

3、质保期内，乙方每6个月回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的质保服务和指导。

4、在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、乙方的质保和服务范围按照按国家及行业标准执行。

十一、争议的解决

1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均应依法向工程所在地法院 起诉。

2、起诉可以在合同履行之中或之后进行，乙方不得借故停止履行相关义务。

十二、其他

1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力；

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准；

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

4、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：

电话：                           电话：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：               签订日期：      年  月  日

# 第四章 投标文件相关格式

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

格式1、响应函

响应函

致：

根据贵方    （项目名称）   （标段编号：       ）采购文件，正式授权下述签字人        全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表

开标一览表

| 项目名称及编号 | 项目名称： 项目编号： |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币（大写）： 元（￥： 元） |
| 项目负责人 |  |
| 交货期 | 月内完成（投标人如未能按期完成将承担违约责任） |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |

注:

1、投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、总包配合费、安装费、调试费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

2、本报价表中的合计总价必须与响应函中的投标报价必须一致，否则视为无效标。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

格式3、报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收 入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为企业名称），从业人员         人，营业收 入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                  。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：年月日

格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权书声明：注册于（委托单位全称）的法定代表人     代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关         项目（标段编号：         ）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月  日

附：法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：①投标人必须对招标文件的主要商务条款实质性响应，否则视为明显不符合技术规范、技术标准的要求（如供货期、付款方式、质保期等）

②“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式11、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 （投标人名称）参加                  （标段编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

第五章 合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 7 | ★免费质保期：本项目质量保证期为终验合格之日起不少于5年。在质量保证期间，供应商负责维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。 |
| 8 | ★1. 合同履行期限：合同签订之日起3个月内完成设备供货、安装和调试，并验收合格后投入使用。。 2. 交货方式：现场验收。 3. 交货地点：采购人指定。 |
| 9.1 | ★付款方式：本项目无预付款，每年（365 天）为一个付款周期，具体为：竣工验收合格后开始进入付款周期，共三个付款周期按审定价平均支付，每个付款周期开始的 2 个月内支付当年应付费用的 80%， 其余款项在扣除当期考核核减的相关费用后，于该付款周期结束后 2 个月内开始支付，不响应付款方式的按无效投标处理。（付款时间在 12 月至次年 2 月期间则顺延 1 个月） |
| 10.3 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 |
| 13 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

# 第六章 项目需求

一、项目说明

1.本项目属性为：货物；

2.项目采购方式为：公开招标；

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业；

4.本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

- 5.财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为：双目全结构化摄像机。

- 项目背景

为有效发挥视频监控网在打击犯罪、治安防范、社会管理、服务民生等方面的积极作用，根据全市所有道路、道路交叉口、快速路出入口等路网架构，结合各级重点单位、要害部门、关系国计民生的生活设施和居民住宅小区等数据信息，进一步优化视频监控网建设顶层设计，逐步建成涵盖市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级公共安全视频监控联网应用体系，搭建一个整合全网视频资源、提供全行业视频共享和支撑服务的公共安全视频联网共享平台，建立一个标准统一、运行规范的公共安全视频监控图像体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，切实满足政府职能部门、行业条线、企业单位、社会公众视频应用需求，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。

本次招标项目为2025徐圩新区智能前端感知点位织密补盲项目。

- 建设标准

（一）国家标准

- 《数据中心设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）

（二）连云港市公安局图像监控系统

- 《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》

- 《江苏省道路监控网建设“3·20”工程总体方案》

- 《全省公安机关道路监控网“3·20”工程建设规划及技术指导意见》

- 《全省“3·20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》

- 《全省“3·20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》

（三）城市联网监控报警系统

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》SVAC；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669）

- 《城市监控报警联网系统合格评定系统验收规范》（GA 793.3）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》公安部

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）

（四）安防视频监控系统

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 995）

- 《全国公路机动车辆监控信息综合应用系统（查缉布控平台）建设指南》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652）

- 《防盗报警中心控制台》 GB/T16572

- 《报警系统环境试验》 GB15211

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311）

- 《警用地理信息系统系列标准规范》

（五）安防视频监控系统安全

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T22240

- 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271

- 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272

- 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273

- 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 BMB 17

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》 BMB20

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》BMB23

- 《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》公信通传发[2008]10

- 《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》 公信通传发[2008]296号

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11）

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字[2011]37号）

- 《关于进一步加强视频侦查工作的通知》（公刑[2013]2371号）

（六）安防视频监控系统工程

- 《数据中心设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

（七）电子警察系统工程

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202）

四、项目总体建设要求

    - ★本次建设中标方负责摄像机到云存储系统的所有链路、汇聚、传输设备的采购与建设，项目中涉及到所有设备及服务必须全部包含在此次报价中。

    - ★本项目为固定总价项目，即为满足采购人使用并达到招标文件要求标准的交付价格，中标价以上不再增加投资，未达到要求的需整改达到标准，否则扣减相关费用。投标清单、报价若有遗漏，投标人自行承担。

    - ★投标人应对招标文件中所列要求做充分理解和响应，所投标产品与服务视同完全满足，如中标后实施效果达不到采购人使用要求，必须无条件整改，由此带来的一切损失由投标人自行承担（投标清单中项目特征描述及规格参数必须清晰、具体，保证建设过程中到货设备型号、规格参数与投标清单中设备型号、规格参数一致；若不一致，造成的一切损失由投标人自行承担）。

    - ★对于项目中部分点位需杆件利旧的，投标人须对杆件使用效果、安全性进行综合评估，满足安全使用要求的可利旧使用；不满足安全使用要求，投标人应予以更换。投标人须承担（包含但不限于换新、除锈、设备箱更换、补漆和后期三年质量保障等）所有相关费用及安全责任，相关利旧方案需经监理单位、设计单位和采购人确认后方可实施。

    - ★前端杆件等主要设施需满足《连云港市市区建设导则（试行）》相关标准要求，采购前必须完成深化设计并经业主认可，项目施工过程中需服从业主、监理单位全程监督和管理。

    - ★中标方需在合同签订后3日内进场开始施工，并在合同工期要求的时间节点内完成项目交付。

    - ★投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。

    - ★为保证前端点位建设效果，本次项目前端设备安装调试后效果须达到采购人使用要求并通过采购人书面认可，否则供应商须无条件整改，直至满足要求，由此带来的一切损失由供应商承担。

    - ★项目建设期管理人员要求：供应商根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标单位委派1名项目负责人；配备1名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤 由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

    - ★项目运维期管理人员要求：项目运维期间，供应商须配置 1 名技术人员驻场负责运维服务，相关人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担。拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

    - ★为保证公安信息安全，供应商需与采购人签订保密协议。中标单位建设运维期间办公人员服从采购人管理，中标单位自备性能适当的项目专用办公设备，如彩色打印机、桌椅等。在项目建设和运维工作完成或中止后的30个工作日内，中标单位应向采购人交还借用的所有办公设施、设备和用具，如有损坏应予以赔偿。

    - ★工期要求：自合同签订之日起3个月完成本项目的安装调试、提交全部项目竣工文档和竣工验收工作。

    - ★产品国产化要求：本次招标不接受进口产品(指通过海关报关进入中国境内且产自境外的产品)投标。

    - ★为体现集约建设、资源共享的理念，投标人参与本项目投标，即视为在2025徐圩新区智能前端感知点位织密补盲项目中同意与其他承建单位共享管路、电源等资源，资源产权单位可向使用单位收取资源使用费，相关费用不应超过本项目单价（没有约定单价的，按市场平均价）。

    - ★根据省公安厅《科技信息化建设项目管理实施细则（试行）》要求，项目验收时须由项目建设单位联合中标单位共同开展系统功能性测试、性能测试，由项目建设单位、中标单位共同出具测试报告。

    - ★为满足公安“一机一档”规范要求，中标单位必须在项目建设、质量保障（质保）过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护工作。

    - ★投标人须谨慎对待招标文件中要求的所有承诺项，若未能按承诺条件完成，按未完成承诺每项扣除质量保证金50%金额，扣完为止。（质量保证金为合同价的5%）

    - ★投标人应科学、合理制定投标方案，保证各类数据与市公安局平台无缝对接，如因深化设计等因素未实现此目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

    - ★中标单位在签订合同前需提供与投标文件一致的设备检测报告等相关证明材料纸质复印件或扫描件，并加盖原厂公章，否则做废标处理。

    - ★中标单位在签订合同前需提供针对该项目前端摄像机的原厂售后服务承诺函，且售后服务承诺函承诺日期须晚于中标公告日期。

    - ★供应商无自有传输链路资源的，在签订合同前，须提供满足本项目建设传输链路资源授权书（加盖项目所在地基础电信运营商公章）。

五、项目建设内容要求

★要求新建点位各类别总数不得少于下表所示，具体点位及数量以供应商深化设计方案为准，经监理单位、设计单位和采购人确认后方可实施。

★中标方负责方案中涉及光纤和电路的建设，施工需二次深化设计并经监理单位、设计单位和采购人确认后方可实施。

采购清单及技术参数

2025徐圩新区智能前端感知点位织密补盲项目设备清单

（投标人须仔细核对本项目建设清单，报价中不得出现清单以外设备名称。）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双目全结构化摄像机 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 26 | 台 |
| 2 | 超级卡口摄像机 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 4 | 台 |
| 3 | 高空球机 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 6 | 台 |
| 4 | 普通球机 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 3 | 台 |
| 5 | 人脸补光灯 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 26 | 个 |
| 6 | 四合一萤光补光灯 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 8 | 个 |
| 7 | 5口交换机 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 14 | 台 |
| 8 | 内存卡 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 39 | 个 |
| 二、杆件及其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 3米立杆 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 12 | 根 |
| 2 | 6.5米立杆 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 2 | 根 |
| 3 | 10米立杆 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 1 | 根 |
| 4 | 定制横杆 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 1 | 根 |
| 5 | 设备箱及其它配套辅材 | 见“主要建设要求及设备选型参数” | 26 | 套 |
| 三、线路及质量保障 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 |  | 1 | 项 |
| 2 | 链路汇聚 |  | 1 | 项 |

注：投标人应充分理解本标段招标文件内的建设内容和建设目的，投标人投标清单应能够确实满足建设需求，如本标的清单内有内容缺失，请投标人自行补足。如因设计原因导致存储容量不足，由投标人自行补足。

四、项目商务要求

★（一）质保期：本项目质量保证期为终验合格之日起不少于5年。在质量保证期间，供应商负责维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。

★（二）合同履行期限（交付期）：合同签订之日起3个月内完成设备供货、安装和调试，并验收合格后投入使用。

★（三）付款方式：

本次采购项目付款按下列条件进行： 本项目无预付款，每年（365 天）为一个付款周期，共三个付款周期按审定价平均支付，具体为：竣工验收合格后开始进入付款周期，每个付款周期开始的 2 个月内支付当年应付费用的 80%， 其余款项在扣除当期考核核减的相关费用后，于该付款周期结束后 2 个月内开始支付，不响应付款方式的按无效投标处理。（付款时间在 12 月至次年 2 月期间则顺延 1 个月）注：每次付款时，乙方必须提供符合税法的正规发票。

六、主要建设要求及设备选型参数

（一）外场实施部分要求

★要求投标人根据采购人提供的项目建设内容需求，自行现场勘察，提供建设方案报采购人审核后方可施工。

★室外立杆须具有良好的牢固度，立杆由Q235优质碳素结构钢制成，相关质量设计需不低于国家标准要求。

1、监控立杆技术要求

高6.5米立杆杆体卷材厚度大于等于6MM，横杆杆体卷材厚度不低于4MM，杆件底部法兰厚度大于等于12 MM；高3米立杆杆体卷材厚度大于等于4MM，横杆杆体卷材厚度不低于3MM，杆件底部法兰厚度大于等于10 MM；

杆件根据横杆长度，杆件的卷材厚度不应低于下表。

| 横臂长度（米） | ≤2 | ≤5 | ≤6 | ≤12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立杆壁厚(毫米) | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 横臂壁厚(毫米) | 3 | 4 | 4 | 6 |

杆件应充分考虑连云港市的气候因素,要求防雨水、防潮湿、防强风、尘、防雷电、防腐蚀，安全可靠，寿命长。

- 监控杆为热镀锌喷塑，与城市周边相关杆件同色,镀层厚度应大于86 uM。

- 立杆和横杆均为一道焊缝。

- 杆体表面及组件的焊接口为满焊。表面及焊缝不得出现有纹、未熔透、夹渣、弧坑未填满现象。

- 安装各部件连接紧密，吊装时不得损坏杆表层。

- 横杆与立杆连接螺栓必须使用符合国际3098-2000标准的40铬8.8级螺栓，横杆末端承重不少于 1OOKG，横杆和立杆应有接地措施。

- 监控杆与基础用法兰连接，基础使用商品混凝土浇筑，标号不低于C25。

- 安装后立杆应保垂直,横杆垂直于路沿或按要求情况安装,横杆安装后应保持上仰2-3度。

- 杆件抗风等级不小于12级。并保证在正常风力下，立杆顶部的摆幅对摄像机图像没有太大的影响。

- 各种规格的杆件安全使用不得少于30年(包括基础)。

- 监控杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-86标准要求。

- 卷材下料

杆体分点误差小于等于1MM。法兰对角线和螺栓孔中心圆直径误差小于等于1MM，割口斜边误差小于等于1MM。

- 摄像机立杆焊接

立杆为一次性焊接成形，中间不得出现杆驳接（底板、伸臂除外），杆形流通美观，采用自动埋弧焊接成形，焊接时焊缝均匀，焊度在4-6MM，融透深度大于3/4 板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿、弧坑及褶皱现象，立杆底盘（法兰盘）与立杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。法兰面与杆子轴线垂直度偏差小于等于1MM，8M以上杆焊缝宽度大于等于6MM，腰高大于等于5MM。产品质量符合GB/T12469 焊接质量保证，钢熔化焊接接头的要求和缺陷分别符合GB/T985T 和GB/T986 的质量要求。

- 检修门

检修门需与立杆浑然一体，结构强度高，美观大方，门与杆之间缝隙不超过1.5MM，手孔门应具有良好的防水性能以及合理的操作空间，门内具有专门设计改造的电器安装附件，拆装方便，操作简单，并配有专用的紧固系统，

具有良好的防盗，防雨性能和较高的互换性。

- 机箱连接板

杆件应配备机箱连接板，连接板尺寸按设备箱尺寸设计，要求与杆件焊接牢固，焊接点喷塑处理，防潮湿防腐蚀。

- 成形

必须保证仰角正确，以弯臂直段轴线和杆子轴线交点位轩偏差不大于10MM为准，臂长偏差不大于10MM，臂弯曲部份截面椭圆度偏差不大于3%，无皱折现象。

- 校形

杆子直线度偏差不大于1‰，截面形状尺寸偏差不大于2%，尖子口径偏差不大于1MM，截面形状尺寸偏差不大于1.5% 。

- 防腐处理

立杆采用内外热浸锌防腐处理工艺，厚度≥60μm，表面无发黑、粗糙现象，无流痕、锌粒、锌渣现象，使用寿命可达30-50 年，防腐质量符合GB/T9790 ， GB/TJ36411 和GB/T11373 的规定。

外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，该工艺表面颜色一致，光滑无微粒、无桔皮现象，喷塑平均厚度在70uM 以上，十到十五年内无粉化，脱落，剥离现象。喷涂质量完全符合GB/T5210、GB/T6739 标准。

- 包装

产品的包装用软塑料泡沫封闭包装，外缠草绳以保证运输过程中不划伤、碰伤。包装符合GB/T9174 要求。

2、监控立杆基础要求

- 基坑开挖前必须认真调查开挖地点地下管线情况，开挖位置尽可能避开地下管线，禁止在供电、供水、煤气、通讯等管线上方进行挖掘。

- 基坑开挖规格严格遵照规定基坑大小，基础尺寸按以下标准执行：3.5m杆件至少达到0.9m*0.9m*1m，6.5m杆件至少达到1.2m（长）*1.2m（宽）*1.5m（高）。

- ，地表和基坑地部开挖尺寸应保持一致（下图1所示），禁止“头大底小”（下图2所示）。受条件限制，当地表开挖规格小于标准要求时，可采用地下扩张的方式，确保浇筑混凝土立方（下图3所示），禁止缩减尺寸（下图4所示）。

- 当开挖深度大于1.2m，因碰到地下管网或者其它因素无法继续挖深时，可采取扩容的方式横向开挖，确保浇筑混凝土立方，预埋件应采取折弯方式保证强度，禁止私自截断预埋件钢筋。

- 基坑回填土应分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。

- 基础开挖的渣土当天清理，路面需用水冲洗干净。

- 所有开挖结束后经监理方确认尺寸是否达标，如不达标则现场整改，达标后进入混凝土浇筑工序。

- 监控杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。

- 混凝土标号C25。如自拌，需注意比例：水泥：水：沙：碎石比例为1:0.47:1.59：3.39，另外随机做测试块送检。

- 浇筑前需把接地桩安装到位。

- 混凝土浇筑时需要将预埋件固定在基坑的中央，且保持水平，浇筑过程中需要使用振动棒进行震动，确保混凝土夯实，混凝土高度与预埋件钢板齐平，不得淹没螺杆。浇筑完毕螺纹必须采取密封措施，防止基础养护期间螺纹氧化生锈。

- 混凝土浇筑时需预先放置2根25mm/PE增强管，与过渡窨井相连，用于电源线及光缆穿线。两端用纱布或胶带密封。

- 浇筑结束后顶面抹平。

- 基坑混凝土浇筑后距离地面应考虑预留满足绿化回填补植或道板修复的深度。

- 混凝土养护时间，不宜少于28天，具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。

3、箱体技术要求

设计要求

- 设备箱的设计遵循以下主要技术性能指标：

  - 环境要求

  - 工作温度：-35℃～+60℃

  - 相对湿度：≤85%（+30℃）

  - 大气压强：70~106Kpa

  - 引入电压：交流220V±15%

- 防护等级达到IP54；

- 箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm；

- 箱体表面要求有可靠防腐防锈措施；

- 箱体底板必须冲孔，均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧上部中央开散热孔，要求使用百页式；

- 设备箱必须固定牢固，与杆件之间不得使用抱箍或三脚铁固定；

- 所有箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；

- 箱体应有充足的安装空间，方便设备安装维护；

- 箱体进线孔必须有胶套保护，防止各种线缆被挂伤；

- 箱体有适当位置可安装接地铜条，有接地固定位置；

- 箱体应贴上机柜的各种功能标签以便维护。

- 箱体安装高度要求箱体底部距地面不小于2.5米

安装要求

- 箱体安装在易于维护位置，且不影响车辆行驶。不得安装在机动车道方向；

- 机柜或机箱的安装必须牢固稳定，具有防风和抗震措施；

- 防晒保护：由于机柜内需要放置通信设备，机柜内温度不能过高，机柜需要有一定的防晒保护，同时可以为机柜设置遮阳板，减少机柜直接受到暴晒；

- 防雨保护：设备在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；

- 机柜有防盗、防撬保护；

- 防尘保护：在机柜进风口和出风口处安装防尘过滤网，定期清除过滤网上灰尘， 以防滤网堵塞引起排热失效；

- 立式机柜放置时与同列机架应成一条直线，无明显参差不齐，整列机架允许偏差为2mm。机柜的安装垂直度应满足上、下偏差不大于机柜高度的千分之一；

- 挂式机柜的承载体必须坚固（如：建筑承重墙、柱等），具有长期稳定性；挂设后不得有影响美观的明显几何偏差；挂式机箱装于室外时，应装有遮阳板。

其他要求

- 设备箱内须有接地汇流铜排，并必须满足防雷、接地、散热等要求。

- 设备箱具有开箱报警功能。

4、防雷接地防护

要求监控系统的户外线路敷设和设备防雷保护必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》等相关规范的技术要求。前端设备应安装电源线、图像信号线和控制信号线的浪涌保护器（避雷器），避雷器连接导线应平直，避雷器连接导线宜采用多股绝缘铜导线，立杆防雷接地电阻≦10欧，前端设备接地4欧姆以下（视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007，GB50348-2014 安全防范工程技术规范），要求接地网布置依据地形进行设计。

立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

5、标识牌

设备箱应安装标识牌，要求标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，使用期间标志材料应不变形、不褪色。标识牌使用铝板和3M反光膜，标识牌上要求标注统一的二维码（二维码内容应包含设备名称、点位名称、编号、采购人、联系电话、建设时间等）。由中标方提供二次深化设计方案经监理、设计单位和采购人确认后实施。

6、其他规范

- 地下管道埋设

沥青、水泥路面在300mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面、绿化带300mm以下埋设聚乙烯管。必须遵循强弱电分离原则，在埋放时强、弱电各埋至少一根，以避免干扰。聚乙烯管外径不低于32mm，所有管道的截面利用率应不高于30%，超过应增加预埋管。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

- 沙井施工

在管道拐弯处、线管长度超过50米及杆件基础旁应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，沙井规格为450×450×500mm，井盖上写有指定字样。沙井在车行道上应与路面做平，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持200mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。

- 线缆

设备电源电缆、光缆和传输电缆，采用地下加保护管埋设，到上线敷设在倒L杆内。视频传输电缆采用敷设在倒L杆内。电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2.5MM²。夜间补光灯电源线采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘护套圆型平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2.5MM²。

- 布线

每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线留有2米的余量于最靠近立杆（柱）的沙井内；在倒L杆端、每根电缆留有5米的余量整齐地放于控制机旁的沙井内。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。强、弱电要分管走线，强电为一根管，弱电为一根管。放线完毕，在检查线间绝缘电阻，检查其是否有损坏。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。

7、摄像机支架

支架卷材厚度不低于2MM，为热镀锌喷塑，与城市周边相关杆件同色,镀层厚度应大于86 uM。

8、定制横杆

横杆杆体卷材厚度不低于3MM，为热镀锌喷塑，与城市周边相关杆件同色,镀层厚度应大于86 uM。

（二）前端监控设备要求

    - 总体要求

  - 后期二次深化设计可能变更涉及的设备，应不低于本次招标文件中的技术标准。

  - 要求前端设备能够承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘、台风等各种气候环境。具有浪涌保护和防雷击保护功能，具有稳定性、可靠性和抗干扰，在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障。设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘。具有自愈功能。前端设备在导致工作异常的原因消除后，能够自动复位，恢复正常工作。

  - ★每类设备以套为单位，需要配套设备包括但不限于：镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件以满足安装和使用要求。

  - ★根据安装现场实际条件，镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件应以实际效果为标准，对不满足实际效果无条件更换。

  - ★前端摄像机须支持远程口令修改和配置，并提供相关的SDK包供平台进行对接应用。

  - ★前端摄像机车型库数据需每年更新一次。

- 800W双目全结构化摄像机

  - 要求支持GB/T28181和GAT1400协议，支持GB35114安全加密。

  - 要求内置≥两个镜头，全景镜头焦距≥4mm，细节镜头焦距≥8~32mm。

  - 要求双通道最低照度均满足：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。

  - 要求细节通道分辨率≥3840×2160，全景通道分辨率≥2560×1440。

  - 要求支持全结构化抓拍功能，支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储。

  - 要求支持人脸图像增强现实功能，支持动态跟踪监控画面中的人脸，支持对人脸区域进行增强显示。

  - 要求具备倾斜玻璃反射功能。

  - 支持关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。

  - 要求内置不少于2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡卡槽。要求采用DC12V电源供电。

  - 要求内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。

  - ▲要求产品由上、下两部分采集通道组成，上通道不少于4颗鳞镜式混合补光灯，下通道不少于2颗鳞镜式混合补光灯；要求上下采集通道由中部的水平/垂直云台连接于一体。（提供国家认可的第三方检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求双通道支持电动控制PT功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转。（提供国家认可的第三方检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求内置不少于6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供国家认可的第三方检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

- 常亮补光灯

  - 要求符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》补光装置要求。

  - 要求常亮补光灯与结构化摄像机无缝兼容。

  - 要求不少于16颗常亮灯。

  - 要求光源类型：高性能暖光LED。

  - 要求发光角度32。

  - 要求补光距离16米～25米。

  - 要求响应时间小于20us。

  - 要求具有光敏，支持环境亮度检测，低照度下自动开启。

  - 要求支持IP66防护等级。

- 800万高空球

  - 要求传感器像素≥800万。

  - 要求支持≥48倍光学变倍，16倍数字变倍。

  - 要求设备内置GPU芯片支持深度学习算法。

  - 要求支持光学透雾。

  - 要求支持雨刷功能。

  - 要求支持≥300个预置位，支持≥8条巡航路径，可设置≥5条巡迹路径，每条路径的记录时间≥15分钟。

  - 要求支持IP67、TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。

  - 要求支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。

  - 要求支持视频结构化功能，包括但不限于支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计。

  - 要求支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪。

  - 要求支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持特征提取，包括但不限于支持性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：单寸照，人脸；支持人脸识别。

  - ▲要求支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求可通过浏览器设置防抖模式为光学防抖+电子防抖、光学防抖+陀螺仪防抖、陀螺仪防抖+电子防抖及关闭,防抖开启后,球机转动应平稳,允许有轻微抖动,但不影响图像观看效果（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求具备不少于10个混光灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块;支持红外补光、白光补光、混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

- 1400万环保卡口

  - 要求CMOS图像传感器最大输出≥4480×3072@25fps高清图像。

  - 要求支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍，支持不礼让横向行人、右转弯压线、右转不停再起步违法抓拍。

  - 要求采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息。

  - 要求满足GB 35114-A级加密标准。

  - 要求支持双码流，且满足H.265&H.264编码。

  - 要求支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈。

  - 要求支持单快门、双快门、三快门。

  - 要求支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加。

  - 要求支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加。

  - 要求支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测。

  - 要求支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集。

  - 要求支持最大≥256GB TF卡本地存储，支持抓拍图片断网续传。

  - 要求支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送。

  - ▲要求支持场景4车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第1、2张图中车牌清晰可见，其中第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素可达105。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求支持对不同焦段的电动聚焦/变焦镜头进行自动识别，在更换镜头时可自动实现聚焦清晰。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲支持算法自动画车道线和抓拍检测线；（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储，抓拍车型可配置。要求在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200 lx，夜晚辅助光照度不高于30 lx的情况下白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%(无牌车除外)。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

- 卡口专用补光灯

  - 要求支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。

  - 要求氙气色温≥5800K±200K，LED色温≥3500K。

  - 要求LED20m平均光照度≤0.1lx，20m有效光照度≤10lx，20m频爆光照度≤80lx；氙气：≤4000lx。

  - 要求支持开关量触发方式。

  - 要求光斑覆盖范围≥1车道。

  - 要求补光距离：16m～26m。

  - 要求回电时间：氙气≤70ms，LED≤20ms。

  - 要求支持统计爆闪次数和触发次数；

  - 要求闪光灯寿命≥1000万次。

  - 要求频率≥100Hz。

  - 要求高亮LED灯珠数量≥24颗。

  - 要求光通量≥1000lm。

  - 要求支持统计频闪持续时间。

  - 要求支持红外白光切换。

  - 要求氙气：1～16级亮度可调；LED频闪：1～20级亮度可调；LED爆闪：1～255级亮度可调。

  - 要求支持防眩目处理。

  - ▲要求支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

- 普通球

  - 要求内置GPU芯片，支持深度学习算法。

  - 要求支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。

  - 要求支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持检测性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别。

  - 要求支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪。

  - 要求设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置。

  - 要求内置不少于7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。

  - 要求支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。

  - 要求支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。

  - 要求全景相机内置≥30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理；细节相机内置白光灯和红外灯，红外可达250米。

  - 要求细节相机支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍

  - 要求支持≥300个预置位，8条巡航路径。

  - 要求支持≥1路音频输入和1路音频输出。

  - ▲要求全景摄像机和细节摄像机可独立运行不同智能检测。其中全景摄像机支持视频结构化、通用行为分析（二选一），细节摄像机支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别（三选一）；支持全景摄像机、细节摄像机同时开启视频结构化；支持全景摄像机、细节摄像机同时开启通用行为分析。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求支持当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时,可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求设备由2个全景摄像机和1个细节摄像机组成，2个全景摄像机CMOS图像传感器靶面尺寸均为1/1.8英寸，细节摄像机CMOS图像传感器靶面尺寸为1/1.2英寸。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接误差≤4个像素点；全景摄像机水平视场角不小于200°；全景摄像机垂直方向可进行电动调节，垂直旋转范围≥12°。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

  - ▲要求内置扬声器可随样机转动，实现水平0~360°，垂直-30~90°旋转。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖设备供应商公章）

- 交换机

  - 要求交换容量≥256Gbps；包转发率≥60Mpps；

  - 要求具备≥8个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口；

  - 要求支持云管理/VLAN隔离/标准交换拨码开关。

  - 要求支持STP、RSTP环网协议。

  - 要求支持VLAN功能。

  - 要求支持链路聚合。

  - 要求支持WEB管理、APP管理。

  - 要求支持外置单电源(12VDC/0.5A)供电。

  - 要求空载功耗≤2.5W；满载功耗≤6W。

- 内存卡

  - 要求容量≥64GB。

  - 要求支持Class10、U3、V30、A1、UHS-I。

  - 要求支持microSDXC、microSDXC UHS-I的设备兼容。

  - 要求支持耐高低温；防水；防磁；防X光四重防护。

  - 要求支持健康监测--实时监测摄像机中存储卡健康状。

  - 要求支持寿命预警--主动上报卡片寿命不足时间，提醒更换卡片。

- 项目建设要求、质量保证、安全文明施工

- 重点要求：

  - ★为规范本项目图像监控系统的质量保障（质保）管理工作，确保图像监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于本项目图像监控系统管理及应用，需制订建设、维护管理办法。

  - ★投标人中标后应在本单位财务资料中，对参与的项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并将相关单独核算管理项目的财务资料提供给建设单位作为竣工验收资料的必要组成部分。

  - ★安全文明施工管理：有明确的施工安全管理措施，对现场不符合安全管理要求的现象有明确的管理要求及处罚条款。

  - ★施工安全保障措施：项目必须配备符合要求的安全防护措施，必须为现场施工人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

  - ★夜间施工要求：夜间施工所有施工人员必须穿反光背心，登高作业时必须系安全带，佩戴安全帽，施工中的封道行为必须要保持一定的安全距离，通常是100---200米，并且要求在100至200米处放置“前方施工，减速慢行”的发光警告牌。夜间施工部位还必须放置闪烁的红灯以示警示。施工人员还应认真遵守其他安全措施。

  - ★外场施工，供应商作业面的安全防护措施须包含但不限于围挡、警示牌、锥形桶等，相关设施的摆放和使用需遵守《连云港市施工围挡设置和管理工作》（连政办发〔2018〕147号）相关管理要求。

  - ★供应商在项目建设、质量保障期（质保期）间须严格遵守国家、省、市各项安全管理要求，施工过程中发生安全责任事故，造成人员伤亡及财产损失的，由供应商自行承担所有赔偿和法律责任。

  - ★要求供应商在项目建设期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》。

  - ★要求供应商在项目质量保障期（质保期）间遵守《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》并服从甲方统一考核。

  - ★要求供应商在项目建设期间配备专职资料员，负责项目建设期间过程文档的收集和编写、项目验收资料及一机一档资料的编写工作。

  - ★为保证我市创文（卫）工作有效实施，外场基础施工必须满足以下要求：投标人同一点位路面开挖、基础浇筑施工周期不得超过十小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，路面开挖、基础浇筑施工允许时间段为晚8时至次日6时，供应商必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理。

- 中标单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

- 系统结构图及相关技术资料；

- 机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

- 网络连接图和相关配置资料；

- 各类软硬件设备配置清单；

- 设备或系统使用手册、维护手册等资料；

- 项目资料，包括安装、项目设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

- 设备信息、点位信息、经纬度、照片及IP地址等；

- 上述资料的变更记录。

- 投标人须按照采购人要求提供所有前端点位一机一档资料，做好画面水印标注、点位地图标注及监控预置位设置。

- 中标单位负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 建设、质量保障（质保）期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面形式告知供应商，要求供应商在获得书面通知后及时完成整改，如不能完成整改，供应商应在7个工作日内以书面回复说明原因，并约定整改完成时间。

- 中标单位负责安全保密要求：

- 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

- 未经设备属性变更流程，严禁将图像监控系统及其设备与公众互联网进行连接；

- 在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理账号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

- 严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

- 未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

- 设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

- ★中标方需与采购人签订保密协议，本项目所有数据归采购人所有，中标方无权做复制、修改、加工等处置。该项目涉及的公安系统及数据，供应商必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密。

- ★该项目监控摄像机需接入徐圩新区公安分局现有雪亮视频存储系统，并接入市公安局雪亮平台。中标方需自行协调相关单位和厂商进行数据配置和调试。

八、售后服务

- 质保期要求

- ★项目质保期从最终验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

- ★本项目质量保证期为五年。

- 质保要求

- ★在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，中标单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用。在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由中标单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，采购人配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准，拆迁协议应及时提交业主进行报备），2个月内必须恢复；不具备重建条件的，由采购人进行重新选址，中标单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后2个月内完成建设、验收并投入使用，采购人不承担任何费用。

- ★在质保期内，中标单位必须提供一定数量的备品备件，当设备出现故障时能够及时完成设备更换。在一年内连续发生3次以上（含3次）同一设备故障，必须更换为全新设备。

- 供应商提供的必须是全新、原包装（包括零部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

- 供应商应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物出现质量问题，供应商应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

- 质量保障期

- 供应商从最终验收合格之日起开始计算，负责本项目的维护和保养。

- 质量保障服务期限：要求提供五年的质量保障服务。

- 项目维护管理单位组织结构：

- 项目中标单位负责项目建设范围内图像监控系统的维护管理；

- 项目中标单位对系统采购人负责，并接受采购人的业务指导和归口管理；

- 中标单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

- 质量保障内容

- 对本招标文件（以下视为合同）内所有硬件产品进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备。

- 图像监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、智能卡口测速设备检验五部分：

- 前端设备指摄像机、立杆、补光灯、供电设备、网络传输设备、防雷设备、安装箱及手孔井等；包括但不限于对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新和对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

- 网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

- 对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

- 每半年一次进行接地电阻测量，并向采购人提交测量报告。

- 做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

- 协助做好采购人系统运行及其它相关工作；

- 质量保障要求

- 本项目质量保障要求为总体要求，各单位可在此基础上作相应调整。各地有其他质量保障要求的，按照要求执行。

- 中标单位负责本建设项目建设、维护工作：

- ★中标单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，应24小时内通知采购人；中标单位竣工验收后必须成立维护小组到业主指定地点现场办公，进行日常的维护保障工作。中标单位必须保持派驻人员的连续性和稳定性；采购人负责对派驻人员考核，有权对派驻人员进行调整；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市、县区域内的差旅费用由中标单位统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

- 质保期内中标单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到本项目中，以保证项目能正常高效运行。

- 中标单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

- 摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像机线缆情况，机箱中的设备状态是否正常，电源是否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。

- 中标单位负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- 中标单位负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 中标单位负责对各项质量保障工作均应进行日志记录，内容应包括人员、时间和内容等详细信息。中标单位维护人员应每日对日志、结果进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。

- 维护制度要求

- 供应商需制订相关质量保障（质保）制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、检定（验收）时间、功能及性能指标、采购人、管理单位、承建单位、维护单位、验收完成后设备现场图片、质保期、责任人等信息，以及设备的产品合格证、计量检定证书、检测报告影印件、质保书、施工图影印件、使用手册等资料。

- 系统故障分级和应急处理要求。系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、重大故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。图像监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位应迅速派人员进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

- 故障恢复和响应时间要求：在质保期内，中标单位保证系统7×24小时不间断的稳定正常运行并提供及时维护，避免因网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向中标单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，中标单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为中标单位上门保修，及由中标单位派人员到现场维修，由此产生的一切费用均由中标单位承担。

- 一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在故障发生后12小时内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

- 系统网络故障发生后，响应时间少于30分钟，并在4小时内到达现场。按照故障程度，一般故障发生后4小时内修复，重大故障发生后24小时内修复，特殊情况发生后，最长不得超过48小时修复。

- 因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

- 设备在维护维修时，存在系统被入侵、攻击的可能，应对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

- 要做好维护、维修人员的身份审核。

- 全程记录相关操作过程。记录必要的软件、设备信息。

- 应采用原有系统采购的硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

- 在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- 运行完好率、在线率指标考核

- 重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%；

- 视频、卡口在线率考核：应达到95%（含）以上。

- 以上考核数据以省厅、市局发布的月考核为准。

- ★考核条款

- 建设运维期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次500元处罚。

- 为保证工作有效实施，外场基础施工必须满足以下要求：投标人同一点位路面开挖、基础浇筑施工周期不得超过十小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，路面开挖、基础浇筑施工允许时间段为晚8时至次日6时，供应商必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理，未按要求时间进行外场施工或人员离场未进行作业面清理的，按每发现一次2000元处罚。

- 建设期间项目组成员未履行请假手续擅自离场（市本级、县、区）驻地的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元。

- 在质量保证期内，每月20日为维护考核截止日期，维护考核对象为中标单位。当月21日形成本月（上月21日至本月20日）的维护考核报表，中标单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期中标单位未确认的，以业主考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 在质量保证期内，对故障点位，一周内必须修复到位，若一周内未及时修复，每个监控点扣1000元。在质量保证期内，因中标单位原因出现系统故障影响全市图像监控系统应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响县、区级图像监控系统应用的，在24个小时内不能恢复的，扣6000元。在质量保证期内，补光灯出现故障，在一周内未及时修复的，扣1000元/次。在质量保证期内，摄像机护罩半年未清洁的，每发现一次扣800元。在质量保证期内，遇有其他故障情形，对采购人发给中标单位的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元/次。

- 在质量保证期内，每年资金支付结算给中标单位时，结算方式如下：全年质量考核金=当年应付费用总金额*{1-（全年每月监控完好率平均数×100+5）/100}，当全年每月监控完好率平均数×100+5≥100分时，按100分算，全年实际核减费用=全年质量考核金+其他考核条款应扣金额。其它支付周期计算方式参照执行。

- 采购人对供应商检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣500元，如上述箱体故障，开箱报警未记录每发现一次罚款1000元。

- 未在规定时间内到达现场解决故障的，每次扣款500元；采购人发现供应商配备的维护人员数量没有达到招标文件要求的，每次扣款2000元；采购人发现供应商配备的维护车辆没有达到招标文件要求的，每次扣款2000元，有兼项其它项目的，每次扣款2000元。

- 供应商应保证采购人及采购人授权人员进出机房不受任何限制，如因供应商原因，造成采购人及采购人授权人员机房作业受限，时间超过半个小时以上，每次扣款1000元。

- 采购人有权按照供应商售后服务承诺及合同文件的要求对其他运维事项进行考核及处罚。

- 建设运维期考核处罚每年结算一次，建设期间处罚款从履约保证金中扣除，运维期间处罚从应付款项中扣除。

- 因不可抗力因素或非供应商因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。

- 当供应商全年运维考核扣款达到当年应付运维服务费的15%时，建设单位将不支付当年的剩余运维服务费；当供应商全年运维考核扣款超过当年应付运维服务费的20%时，除不支付当年的剩余运维服务费外，采购人还有权单方面解除合同，并保留进一步追究经济赔偿和相关法律责

任的权利。

特别说明

- ★本招标文件技术规格只是对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

- 技术服务和人员培训

- 提供整个项目科学完整的质量保障（质保）方案，该方案符合省市公安机关考核要求。项目质量保障期（质保期）内，用户向中标方告知故障，中标方负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成的记录，为用户建立一套完整的运行记录。

- 每个半年对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行检修和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

- 提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户提供详细系统测试报告。

- 在系统验收时，中标单位须提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户提供使用。

- 中标单位在用户所在地能提供长期售后服务配套设施。

- 设备安装、调试结束后，中标单位应立即派有经验的工程师对采购人单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

- 投标人每年对采购单位提供免费培训。

- ★本项目涉及所有软硬件产品（设备）在最终验收合格后，产权全部归属采购人所有。

第七章 评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

3.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （30分） | 所投产品技术参数全部满足项目需求的得30分；标注▲参数低于招标技术指标的每项扣2分，其他参数低于招标技术指标的每项扣1分，扣完为止。 注：标注为▲项，投标人应满足，但未提供相应证明材料的或提供的证明材料欠缺的，仍视为不满足。 |
| 项目组织方案（5分） | 投标人根据项目需求提供组织方案，内容包括但不限于组织和相关流程等 1. 方案完整合理，符合项目需求，得5分； 2. 实施方案较完整，基本满足项目需求，得3分； 3. 实施方案一般，得1分。 不提供不得分。 |
| 线路实施方案 （5分） | 根据投标人拟成立的项目实施组织结构和管理体系的合理性和效率情况，以及线路方案设计合理性、电路冗余稳定性，满足业务需要情况进行评分。 项目实施结构和管理体系合理，线路、电路设计优秀，满足业务需要，得5分； 项目实施结构和管理体系比较合理，线路、电路设计基本合理，得3分 项目实施结构和管理体系合理性一般，线路、电路设计一般，得1分。 其他不得分。 |
| 实施方案 （5分） | 投标人对徐圩新区治安现状理解充分，结合实际施工方案工作需求，规划整体建设思路和框架设计，方案中能提供现场勘查数据，包括详细点位明细表、点位位置、经纬度、机型、取电位置、光缆链路路由等。 实施方案完整合理，符合项目需求，得5分； 实施方案较完整，基本满足项目需求，得3分； 实施方案一般，得1分； 其他不得分。 |
| 项目质量保障方案 （5分） | 投标人根据项目需求提供项目质量保障方案，内容包括但不限于质量及相关保障等 1. 方案完整合理，符合项目需求，得5分； 2. 实施方案较完整，基本满足项目需求，得3分； 3. 实施方案一般，得1分。 不提供不得分。 |
| 拟派项目团队成员 （10分） | 1.投标人拟派项目负责人具有高级（或以上）职称证书和信息项目管理师证书的，每一个得1.5分，最高得3分，没有不得分。 2.投标人拟派技术负责人具有高级（或以上）职称证书和高压（或低压）电工作业证的，每一个得1.5分，最多得3分，没有不得分。 3. 投标人拟派其他项目团队成员具有中级（或以上）职称、信息项目管理师、PMP和网络规划设计师证书的，每提供一个得1分，最高得4分。 以上人员和证书不得重复，提供证书复印件及近一个月（2025年1月-6月）由投标人为其缴纳的社保证明材料（加盖社保中心电子章），并加盖投标人公章，否则不予认可。 |
| 售后服 务方案 （3分） | 投标文件提供市、县（区）两级维护服务保障体系和售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 维护方案完全响应、措施科学合理的，得3分； 维护方案部分响应、措施比较合理的，得2分； 维护方案措施一般的，得1分； 其他得0 分。 |
| 投标人业绩 （4分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似（内容包含视频监控类）项目，每具有一个得1分，本项最多得4分。 投标文件提供中标（成交）通知书、合同扫描件以及项目竣工验收报告，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 合理化建议 （3分） | 针对本项目招标需求，投标人理解充分，能提出对项目有实际意义的合理化建议，建议包含解决方案且措施合理，经评标委员会一致认可，每有一条满足得1分，本项最高得3分。 |