招　标　文　件

项目名称：六合区多校校园监控系统

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0034

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2025年07月

- 总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受南京市六合区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就六合区多校校园监控系统（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0034

2.项目名称：六合区多校校园监控系统

3.预算金额：160万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为159.874万元。

5.采购需求（简介）：本项目是根据南京市六合区教育局多校实际，对学校校园监控系统进行升级改造，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：365天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月15日09时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区教育局

地  址：南京市六合区雄州南路268号

联系人：沈老师

联系电话：025-57130658

2.交易中心

名  称：南京市公共资源交易中心六合分中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：张老师

联系电话：025-57110003

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

#### 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

#### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

#### 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

#### 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

#### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

#### 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

#### 八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

#### 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

#### 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

#### 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

#### 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

#### 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

#### 十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

#### 十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                        乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

### 一、项目属性

货物类项目

### 二、项目概况

（一）项目背景

本项目是根据南京市六合区教育局多校实际，对学校校园监控系统进行升级改造，满足学校的教育教学需要。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

### 三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 436 | 只 | 700 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 600万枪型网络摄像机 | 2 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 400万枪型周界网络摄像机 | 37 | 只 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 400万海螺型网络摄像机 | 3 | 只 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 6 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 24口POE交换机 | 24 | 台 | 4600 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 8口POE交换机 | 23 | 台 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 监控管理服务器 | 3 | 台 | 23500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 监控平台软件 | 3 | 套 | 3600 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 10 | 监控软件授权 | 620 | 路 | 40 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 11 | 边缘分析主机 | 4 | 台 | 7300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 分析管理平台 | 1 | 套 | 60000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 13 | IP音箱 | 16 | 只 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 液晶拼接屏 | 4 | 块 | 8100 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 15 | 前维护支架 | 4 | 只 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 成品HDMI线 | 5 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 解码器 | 1 | 台 | 13200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 硬盘录像机 | 12 | 台 | 6500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 硬盘 | 92 | 块 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 不间断电源（UPS） | 3 | 台 | 3450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 蓄电池 | 9 | 节 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 电池柜 | 3 | 个 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 六类网线 | 99 | 箱 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 六类网络跳线 | 95 | 根 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | GYTA光缆 | 2250 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 光纤终端盒 | 37 | 只 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 光纤接续盒 | 1 | 个 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 光纤配线架 | 4 | 台 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 光模块 | 44 | 对 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 光纤跳线 | 176 | 根 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 2米机柜 | 1 | 台 | 3250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 1.2米机柜 | 3 | 台 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 0.45米机柜 | 12 | 台 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | PDU | 25 | 只 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 插排 | 20 | 只 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 理线架 | 32 | 只 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 线槽线管 | 3 | 批 | 6300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 室外设备箱 | 20 | 台 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 双芯电源线 | 980 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 三芯电源线 | 1820 | 米 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 室外埋管 | 1015 | 米 | 32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 监控立杆 | 3 | 根 | 710 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 监控系统集成 | 3 | 项 | 22500 |  | 其他服务业 | 服务 |  |
| 44 | 监控辅材 | 3 | 项 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 室外全彩显示屏 | 18.8 | 平方米 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 视频处理器 | 1 | 台 | 3180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 框架结构 | 1 | 项 | 28000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 空调 | 2 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 49 | 播控终端 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 配电柜 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 定压音柱 | 2 | 只 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 音频放大器 | 1 | 套 | 1580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 室外全彩显示屏辅材 | 1 | 项 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |

### 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

##### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 1.采用逐行扫描CMOS图像传感器，对角线长度≥1/2.7英寸； 2.镜头焦距支持4mm、6mm、8mm、12mm，根据现场环境选用； 3.最低照度彩色模式≤0.005Lux，黑白模式0Lux（红外补光），支持红外补光、白光补光，有效补光距离均≥30m； 4.视频输出分辨率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 5.内置1个麦克风，音频输出支持环境噪声过滤，音频采样率≥16kHz； 6.支持ONVIF、GB/T28181协议，支持IP66防尘防水； 7.供电方式支持DC12V和POE（802.3af）； 8.支持墙面型安装、吊顶式安装、‌立杆式安装，根据现场环境选用，配套同品牌金属支架。 |
| 2 | 600万枪型网络摄像机 | 1.采用逐行扫描CMOS图像传感器，对角线长度≥1/2.5英寸； 2.焦距2.8mm，水平视场角满足180±10°，垂直视场角80±10°； 3.支持白光和红外双补光，白光补光距离≥20m，红外补光距离≥30m，满足照度≤0.001Lux可全彩成像，； 4.视频支持双码流H.265/H.264编码，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，支持双镜头拼接，输出分辨率≥3600×1600@20fps，； 5.内置1个麦克风，1个扬声器，支持双向语音对讲，内置报警输入输出； 6.支持ONVIF、GB/T28181协议，支持IP66防尘防水； 7.供电方式支持DC12V和POE（802.3af）； 8.支持墙面型安装、吊顶式安装、‌立杆式安装，根据现场环境选用，配套同品牌金属支架。 |
| 3 | 400万枪型周界网络摄像机 | 1.采用逐行扫描CMOS图像传感器，对角线长度≥1/1.8英寸； 2.镜头光圈≥F1.0，焦距支持4mm、6mm、8mm，根据现场环境选用； 3.最低照度彩色模式≤0.001Lux，≥16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动调整补光灯亮度； 4.内置CPU、GPU、NPU集成式处理器，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入和离开区域侦测，支持联动声光预警； 5.视频输出分辨率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 6.内置1个麦克风，1个扬声器，支持报警输入输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口； 7.支持ONVIF、GB/T28181协议，支持IP66防尘防水； 8.供电方式支持DC12V和POE（802.3af）； 9.支持墙面型安装、吊顶式安装、‌立杆式安装，根据现场环境选用，配套同品牌金属支架。 |
| 4 | 400万海螺型网络摄像机 | 1.采用逐行扫描CMOS图像传感器，对角线长度≥1/2.7英寸； 2.镜头焦距支持4mm、6mm、8mm、12mm，根据现场环境选用； 3.最低照度彩色模式≤0.005Lux，黑白模式0Lux（红外补光），支持红外补光，补光距离≥20m； 4.视频输出分辨率≥2560×1440@25fps，支持H.265/H.264编码，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 5.内置1个麦克风，音频输出支持环境噪声过滤，音频采样率≥16kHz； 6.支持ONVIF、GB/T28181协议，支持IP66防尘防水； 7.供电方式支持DC12V和POE（802.3af）。 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1.端口要求≥24个10/100/1000MbpsSFP光口，≥4个万兆SFP+光口，≥8个复用千兆电口； 2.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥≥222Mpps； 3.支持ACL策略、IPv4/IPv6静态路由，支持OSPFv2和OSPFv3协议，支持QOS、VLAN，支持链路聚合、端口镜像和STP、RSTP、MSTP功能，支持快速链路检测协议，支持web管理； 4.防雷等级≥6kV，MTBF(平均无故障时间)≥400000小时； 5.设备高度为1U，机架式安装，电压范围100-240VAC。 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1.端口要求千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，其中PoE供电口≥24个，PoE供电功率≥370W，单端口PoE供电功率≥30W； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps； 3.支持节能以太网（EEE）和PoE检测与自恢复（PoE Watchdog）； 4.支持ACL策略、DHCP Snooping，支持QOS、VLAN，支持链路聚合、端口镜像和STP、RSTP功能，支持快速链路检测协议和ERPS，支持web管理； 5.防雷等级≥6kV，MTBF(平均无故障时间)≥400000小时； 6.设备高度为1U，机架式安装，电压范围100-240VAC。 |
| 7 | 8口POE交换机 | 1.端口要求千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个，其中PoE供电口≥8个，PoE供电功率≥125W，单端口PoE供电功率≥30W； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps； 3.支持节能以太网（EEE）和PoE检测与自恢复（PoE Watchdog）； 4.支持ACL策略、DHCP Snooping，支持QOS、VLAN，支持链路聚合、端口镜像和STP、RSTP功能，支持快速链路检测协议和ERPS，支持web管理； 5.防雷等级≥6kV，MTBF(平均无故障时间)≥400000小时； 6.设备高度为1U，机架式安装，电压范围100-240VAC。 |
| 8 | 监控管理服务器 | 1.高度2U，机架式服务器； 2.单路CPU，核心数≥12核，主频≥2.4GHz，L3缓存≥30MB； 3.内存配置≥2*32GDDR5，内存插槽≥8个，最大支持扩展至1TB内存； 4.硬盘配置≥1.2TSAS硬盘*2，512GBNVMe硬盘*1，支持扩展8个3.5寸/2.5寸硬盘，4个NVMe硬盘，配置SAS+HBA卡，支持RAID0/1/10； 5.支持≥6个PCIe扩展插槽； 6.板载2个千兆电口，配置2个万兆光口； 7.配置RJ45管理接口，≥4个USB3.0接口，1个VGA口； 8.配置≥550W铂金电源，支持1+1冗余和热插播。 9.含授权操作系统。 |
| 9 | 监控平台软件 | 1.提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置； 2.提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4.提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持Web端、PC客户端、移动端登录； 6.提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7.提供数据、服务等统一开放能力； 8.提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览； 9.支持国产操作系统适配。 |
| 10 | 监控软件授权 | 支持设备通过SDK协议、GB/T28181协议、ONVIF协议接入。 |
| 11 | 边缘分析主机 | 1.内置处理不低于四核1.2GHz，NPU运算能力≥4TFLOPS，RAM≥4GB，FLASH≥64G，支持接入网络摄像机≥8路（1080P）； 2.内置Web服务，支持单机模式工作和本地web界面操作，最大支持人员库≥100000； 3.配置≥2个RJ45千兆网口，≥2个USB接口，≥4路告警输入，≥2路告警输出； 4.支持规划区域内人员徘徊/滞留检测、人员聚集检测、人员跌倒检测、烟雾/火焰检测功能，对异常进行报警和记录； 5.支持视频画面中叠加实时进出人数统计； 6.支持添加≥4个检测区域，添加区域支持填写区域名称，设置时间阈值； 7.支持设置区域检测参数，支持设置告警检测时间间隔和识别模式。 |
| 12 | 分析管理平台 | 1.平台支持≥100台边缘分析主机接入，支持≥800路网络摄像机分析，支持≥16路视频实时观看； 2.支持添加学校和人员，对学校内角色进行添加、编辑、设置菜单权限，支持修改系统登录密码、修改系统Logo，学校和人员数量无限制； 3.支持对接入的设备批量修改设备信息和配置； 4.支持对接入的设备批量告警策略配置，包括告警类型、告警级别、告警设备、告警时间，并可同时选择多个摄像机进行在线实时播放，支持多屏显示切换； 5.支持对告警事件进行实时统计，包括告警级别，告警设备排名、告警时间排名，告警时段趋势等； 6.支持展示异常告警信息按检测时间、告警类型、摄像机位置、所属摄像机、区域查询； 7.需支持通过短信、邮件、系统等方式通知相关权限的人员； 8.满足网络安全等级保护2.0要求，日志留存≥6个月； 9.需要本地化部署，满足在服务器CPU24核，主频2.4GHz，内存128GBDDR4，系统盘600G*2，网卡1GbEx2安装。 |
| 13 | IP音箱 | 1.额定功率≥20W，全频单元≥4寸； 2.RJ45输入，支持TCP/IP、UDP协议，传输速率100Mbps； 3.灵敏度≥90dB，频率响应120Hz-16KHz，失真≤1%； 4.防水等级≥IPX6； 5.供电支持AC220V、DC12V和POE供电。 |
| 14 | 液晶拼接屏 | 1.屏幕对角线尺寸≥46英寸，宽高比16:9，单屏分辨率≥1920×1080，水平和垂直视角≥178°； 2.亮度≥450cd/m²，静态对比度≥3500:1，支持亮度和色彩均匀性校正； 3.物理拼缝宽度≤3.5mm； 4.支持7×24小时不间断运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥60000小时； 5.支持支持多信号源接入，包括HDMI×1、VGA×1、DVI×1； 6.控制接口支持RS-232环路控制； 7.含控制软件。 |
| 15 | 前维护支架 | 1.单屏承重≥35kg，主体材质采用厚度≥2.5mm度钢材，静电喷塑处理； 2.前倾维护角度≥30°，水平前移距离≥280mm； 3.支持≤3.5mm拼接屏，支持±5mm水平/垂直/深度屏间距调节； 4.支持屏体推入后自动锁定； 5.支架安装水平度误差≤1.5mm，垂直度误差≤2mm，安装面承重≥100kg/m²，安装后不锈钢包边处理。 |
| 16 | 成品HDMI线 | 1.版本≥HDMI2.0，传输带宽≥18Gbps，支持4K@30Hz； 2.线缆长度≥15m； 3.线芯采用多股镀锡无氧铜，屏蔽层采用铝箔和编织网，护套采用阻燃PVC，线径≥28AWG； 4.接口插拔寿命≥5000次，弯折测试≥10000次无损伤。 |
| 17 | 解码器 | 1、采用嵌入式架构（非X86），千兆RJ45电口*1，千兆光口*1，支持光电自适应； 2.视频解码通道≥64路，解码支持H.264、H.265，支持3200w分辨率解码，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙； 3.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入，支持ONVIF、GB/T28181协议接入设备； 4.采用H.264/H.265编码标准，支持子码流及主码流编码； 5.支持2路HDMI输入； 6.HDMI输出≥4路，满足3840×2160@30Hz输出； 7.支持拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景、256个平台预案轮巡组； 8.支持对网络信号源云台方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点操作； 9.内置220VAC电源，支持机架式安装。 |
| 18 | 硬盘录像机 | 1.支持接入网络摄像机≥64路，最大支持800万像素，最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥384Mbps； 2.支持≥64路1080P@30fps实时解码，视频编码支持H.265/H.264，支持双码流； 3.支持内置≥16块SATA接口硬盘，最大可接入硬盘容量20TB，支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入； 4.视频输出接口HDMI≥2个，HDMI输出满足3840×2160@60Hz并向下兼容; 5.RJ45千兆自适应网络接口≥2个，USB接口≥4个，RS232接口≥1个，RS485接口≥1个； 6.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、硬盘高温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； 7.内置220VAC电源，额定功率≥250W，支持机架式安装。 |
| 19 | 硬盘 | 1.容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM，缓存≥256MB； 2.采用CMR垂直磁记录技术； 3.写入量≥180TB/年。 |
| 20 | 不间断电源（UPS） | 1.采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量≥1kVA，电池电压36V，采用机架式安装，安装高度≤2U； 2.输出额定电压应220/230/240VAC可调； 3.支持180～260VAC宽输入电压； 4.输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时），额定输出功率因数应≥0.8； 5.支持输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警功能； 6.具备直流冷启动功能； 7.标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件。 |
| 21 | 蓄电池 | 1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，标称电压12V，蓄电池容量≥38Ah； 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命≥10年； 3.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。 |
| 22 | 电池柜 | 1.开放式结构设计，整体材质为厚度≥2.0mm钢板，静电喷塑处理； 2.尺寸满足现场使用要求。 |
| 23 | 六类网线 | 1.导体材质采用无氧铜，线径≥23AWG（0.573mm），双绞结构，传输带宽≥250MHz； 2.护套材质采用高密度聚乙烯或PVC（根据现场环境使用室外或者室内线材）； 3.POE供电支持IEEE802.3bt，单线最大供电90W（≤100m）。 4.每箱长度≥300米。 |
| 24 | 六类网络跳线 | 1.模块采用聚碳酸酯材质，IDC端子采用磷青铜镀镍材质，金针采用磷青铜镀金50μm； 2.导体材质采用无氧铜，线径≥23AWG（0.573mm），双绞结构，传输带宽≥250MHz； 3.线缆长度≥1.5米，根据现场环境可使用不同颜色； 4.POE供电支持IEEE802.3bt； 5.RJ45拔插次数≥1000次。 |
| 25 | GYTA光缆 | 1.护套采用PE材质，内置磷化钢丝； ‌2.纤芯数量‌12芯或24芯（满足现场使用要求）； ‌3.波长1300nm，损耗≤1.0dB/km。 |
| 26 | 光纤终端盒 | 1.冷轧钢板材质，厚度≥0.8mm，静电喷塑； 2.支持壁挂式或嵌入式安装； 3.可接4口/8口/12口光纤，满配法兰，法兰衰减≤0.2dB。 |
| 27 | 光纤接续盒 | 1.ABS材质，防水防尘≥IP65，防锈处理； 2.两进两出24芯吊挂式； 3.含人工熔纤。 |
| 28 | 光纤配线架 | 1.ABS阻燃材质，24口光纤配线架； 2.含LC耦合器器，兼容机架式安装。 |
| 29 | 光模块 | 1.全双工LC接口收发一体模块，支持可热插拔； 2.传输速率≥1Gbps，中心波长1310nm，单模光纤传输，传输距离≥10km。 |
| 30 | 光纤跳线 | 设备跳纤采用单模双芯LC-LC，长度≥3米，陶瓷插芯，插入损耗变化率≤0.28dB，包含终端盒尾纤。 |
| 31 | 2米机柜 | 1.尺寸600*1000*2000mm，主要材质采用铝锌板和SPCC冷轧板，最薄处≥1.2mm，表面静电喷塑； 2.左右侧门和前后门可拆卸，钢化玻璃前门，前后门配锁； 3.静载≥800KG(带支架)； 4.防护等级≥IP20。 |
| 32 | 1.2米机柜 | 1.尺寸400*550*1200mm，主要材质采用铝锌板和SPCC冷轧板，最薄处≥1.2mm，表面静电喷塑； 2.左右侧门和前后门可拆卸，钢化玻璃前门，前后门配锁； 3.静载≥500KG(带支架)； 4.防护等级≥IP20。 |
| 33 | 0.45米机柜 | 1.尺寸400*550*450mm，主要材质采用铝锌板和SPCC冷轧板，最薄处≥1.2mm，表面静电喷塑； 2.左右侧门和前后门可拆卸，钢化玻璃前门，前后门配锁； 3.静载≥500KG(带支架)； 4.防护等级≥IP20。 |
| 34 | PDU | 1.孔位≥8个，单孔电流≥10A，额定负载功率≥4000W； 2.配备总控开关，支持过载保护； 3.铝合金外壳，孔位面板采用阻燃ABS塑料，带16A插头线，长度≥1.8米。 |
| 35 | 插排 | 1.五孔位≥6个，单孔电流≥10A，额定负载功率≥2500W； 2.配备分控开关，每路支持单独开关； 3.整体采用阻燃ABS塑料，带10A插头线，长度≥2米。 |
| 36 | 理线架 | 1.冷轧钢材质，防锈处理； 2.尺寸1U。 |
| 37 | 线槽线管 | 1.PVC材质； 2.含100/50/30/20型号的白色线槽； 3.含50/32/20的管槽： 4.使用规格和数量满足现场使用。 |
| 38 | 室外设备箱 | 1.304不锈钢材质，带防雨檐，配锁； 2.尺寸≥400*500*200mm。 |
| 39 | 双芯电源线 | 导线材质规格RVV-2*1.5mm²。 |
| 40 | 三芯电源线 | 导线材质规格RVV-3*2.5mm²。 |
| 41 | 室外埋管 | 1.配管PE材质； 2.口径≥33/40mm，根据现场环境使用； 3.含人工服务，破/恢复混凝土路面，破/恢复砖石路面，破/恢复塑胶路面，破/恢复柏油路面。 |
| 42 | 监控立杆 | 1.镀锌钢管材质，壁厚≥2.5mm,防锈处理； 2.白色立杆高度1.2米～5米，根据现场环境使用； 3.配备2个支臂成180度，支持多角度调节； 4.预埋钢筋地笼，螺丝固定。 |
| 43 | 监控系统集成 | 1.拆除原有摄像头； 2.拆除原有破损机柜/箱体； 3.拆除原有老旧线路以及管材； 4.人工运输，由甲方指定地点，整齐摆放。 5.除本次监控项目以外网络机柜整理； 6.拆除的部分摄像机集成安装。 |
| 44 | 监控辅材 | 监控设备安装使用所有辅材，包括各种线缆接头、管材接头、86盒、接线端子、固定件、标识标签、各类胶带、含防水防火材料、水泥、黄沙、混凝土等，网络、光纤测试费。 |
| 45 | 室外全彩显示屏 | 1.模组物理点间距≤3.0mm，像素密度≥111111点/㎡，屏体显示净尺寸5.76m*3.264m； 2.模组采用1912灯珠表贴铜线铜支架封装，亮度≥5000nits，刷新频率≥3840Hz，恒流驱动1/32扫描，色温2000-18000K连续可调，色温误差≤200K,色度均匀性±0.001之内，对比度≥8000:1； 3.亮度鉴别等级符合SJ/T11141-2017标准C级，Bj≥21.5，支持EPWM灰阶控制技术，支持软件对灰度8-16bit任意设置； 4.平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡； 5.交直流电源线使用不低于GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线采用扁平带线，线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 6.内置开关电源≥85个，开关电源功率≥200W，电流≥40A，功率因素≥90%； 7.内置接收卡≥45个，单卡带载≥512×1024像素，支持≥24组RGB并行数据，支持监测传输链路上的数据丢包情况，支持回读接收卡的固件程序及配置参数并保存到本地，支持Mapping功能。 |
| 46 | 视频处理器 | 1.支持≥4路信号输入，至少包括HDMI*2，DVI*1，VGA*1，支持1920X1080@60Hz输入分辨率； 2.支持直接播放U盘中的常规视频、图像文件； 3.支持≥4路千兆RJ45接口输出，单路输出≥655360像素点，总输出带载≥260万像素，支持冗余； 4.支持机架式安装，设备前面板配LCD屏，用于显示操作菜单及系统信息，整机支持前面板功能键控制、USB接口控制、RS232控制； 5.支持对视频信号任意切换、裁剪、缩放，支持画面对比度、饱和度、色度、色温调整，支持发送/回读校正系数，支持场景保存和调用； 6.内置220VAC电源，额定功率≤15W。 |
| 47 | 框架结构 | 1.采用钣金箱体，冷轧钢板厚度≥1.0mm，表面防锈处理，铝塑板包边，散热孔加装防虫网； 2.对原有的框架按照新屏体显示净尺寸5.76m*3.264m进行优化，包括增加焊接水平和垂直支撑固定方管，满足显示模组和铂金箱体的安装，整体做防锈处理； 3.完成后主体框架外尺寸≥6060*3560mm； 4.原有框架结构高度约5米，完成后显示屏的主体结构接地电阻≤2Ω。 |
| 48 | 空调 | 1.1.5匹冷暖挂机空调，一级能效； 2.支持自清洁功能，独立除湿； 3.支持来电自启功能。 |
| 49 | 播控终端 | 1、处理器≥6核，主频≥2.8G,内存≥8G*2（DDR4 3200），内存插槽≥2个，硬盘≥512G（M2 PCIe3.0通道）； 2、显示器≥23.8寸1920*1080分辨率，独立显卡（显存≥2G），主板集成声卡、千兆网卡； 3、USB接口≥8（其中USB3.0接口≥4），HDMI≥1，VGA≥1； 4、全高PCI插槽≥1；PCI-E插槽≥2； 5、标准立式机箱，配套原厂USB光电鼠标及USB键盘； 6、配套正版操作系统。 |
| 50 | 配电柜 | 1.输入AC380V三相五线，输出AC220V≥15路独立回路，每路带短路、过载和漏电保护，总负载≥30KW； 2.配置PLC模块，含接触器、空气开关，支持远程和自动控制； 3.配置物理旋钮或按钮，支持本地紧急开关操作； 4.配置C级防雷模块； 5.标配RS485通信接口，支持监测电压、电流、功率、电能、温度，支持除湿电路、空调的启动和关闭； 6.柜体参考尺寸700*550*280mm，材质采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面防腐处理。 |
| 51 | 定压音柱 | 1.外壳材质采用铝镁合金制作，中低音单元尺寸≥4.5寸×3只，高音单元尺寸≥3寸； 2.定压输入支持70V/100V，额定功率≥90W； 3.灵敏度≥98dB，频率响应50Hz-18KHz； 4.防护等级≥IPX6防水。 |
| 52 | 音频放大器 | 1.机架式安装，全金属外壳； 2.配置线路音量调节旋钮和MIC输入音量调节旋钮； 3.信号输入支持AUX输入和MIC输入，MIC输入具有优先级； 4.输入灵敏度/阻抗MIC（25mV/600Ω），AUX（350mV/10KΩ）； 5.输出支持70V/100V定压输出，4-16Ω定阻输出，输出额定功率≥150W*2； 6.内置AC220V电源，支持短路、过载、温度保护。 |
| 53 | 室外全彩显示屏辅材 | 室外全彩显示屏设备安装使用所有辅材，包括配电柜5*10mm²铜芯主电缆线30米、六类网线、HDMI线、固定件、标识标签、胶带等。 |

★2.其他技术要求

供应商必须对学校校园网络监控进行整体规划，包括区教育局安全监控管理平台接入、校园餐明厨亮灶接入等上级平台接入；同时还需利旧学校部分网络摄像机、硬盘录像机等设备，须重新布线安装并接入升级后的校园监控系统。

##### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划，严格依据招标文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。

中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（3）验收要求

项目实施完成，中标供应商须对网络链路进行FLUKE测试，提供有资质的检测机构出具的FLUKE测试报告作为验收的依据,检测费用由中标供应商承担；完成竣工文档并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。

（4）质保及售后要求

质保期至少3年，质保期自交货验收合格后开始。

保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（5）平台监管

中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上。

（6）培训要求

中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟）。

（7）其他要求

中标供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

中标供应商须保证所提供的技术资料（含软件源代码、操作手册及相关电子文件）完整、规范、准确，符合本项目技术标准和行业规范要求。所提供的技术参数、性能指标、安装调试说明等数据须真实有效且与投标文件及合同条款完全一致，能够满足设备按设计规范安装、系统化调试及验收的技术支撑需求；同时须包含设备全生命周期内必要的运维保障资料（含维修手册、零部件清单及安全操作指南），确保设备投用后具备可持续运行及标准化维护的技术条件。

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

3.付款条件

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：见下表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 实验小学 | 马鞍中心小学 | 金陵中学龙湖分校小学 | 程桥高级中学 | 广益小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 只 | 199 | 94 | 143 | 0 | 0 |
| 2 | 600万枪型网络摄像机 | 只 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 400万枪型周界网络摄像机 | 只 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 400万海螺型网络摄像机 | 只 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 24口POE交换机 | 台 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 8口POE交换机 | 台 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 监控管理服务器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 监控平台软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 监控软件授权 | 路 | 250 | 140 | 230 | 0 | 0 |
| 11 | 边缘分析主机 | 台 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 分析管理平台 | 套 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | IP音箱 | 台 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 液晶拼接屏 | 块 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 前维护支架 | 只 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 成品HDMI线 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 解码器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 硬盘录像机 | 台 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 硬盘 | 块 | 28 | 20 | 24 | 0 | 20 |
| 20 | 不间断电源（UPS） | 台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 蓄电池 | 节 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 电池柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 六类网线 | 箱 | 38 | 27 | 34 | 0 | 0 |
| 24 | 六类网络跳线 | 根 | 45 | 18 | 36 | 0 | 0 |
| 25 | GYTA光缆 | 米 | 860 | 580 | 810 | 0 | 0 |
| 26 | 光纤终端盒 | 只 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | 光纤接续盒 | 个 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 光纤配线架 | 台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 光模块 | 对 | 19 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 30 | 光纤跳线 | 根 | 76 | 44 | 56 | 0 | 0 |
| 31 | 2米机柜 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1.2米机柜 | 台 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0.45米机柜 | 台 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | PDU | 只 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | 插排 | 只 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | 理线架 | 只 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 37 | 线槽线管 | 批 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 室外设备箱 | 台 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 39 | 双芯电源线 | 米 | 0 | 480 | 500 | 0 | 0 |
| 40 | 三芯电源线 | 米 | 650 | 420 | 750 | 0 | 0 |
| 41 | 室外埋管 | 米 | 325 | 125 | 565 | 0 | 0 |
| 42 | 监控立杆 | 根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 监控系统集成 | 项 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 监控辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 室外全彩显示屏 | 平方米 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 |
| 46 | 视频处理器 | 台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 框架结构 | 项 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 空调 | 台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 播控终端 | 台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 配电柜 | 台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 定压音柱 | 台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 音频放大器 | 套 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 室外全彩显示屏辅材 | 项 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

### 二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

### 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35（小数点保留两位） | 35 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；指标有1项负偏离扣1分，扣完为止；严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 投标人根据提供的图纸和采购需求，提供校园监控深化设计方案，包括三所学校校园监控的系统拓扑图、设备安装点位图，评委根据设计方案及图纸进行综合评分： （1）方案设计规范，设备布局科学合理，贴合学校需求，系统拓扑图严谨，信号流逻辑性强，充分预留扩展的，得8分； （2）方案设计较规范，设备布局较科学合理，较贴合学校需求，系统拓扑图较严谨，信号流逻辑性较强，有预留扩展的，得5分； （3）方案设计一般，设备布局基本科学合理，与学校的需求基本符合，系统拓扑图基本符合规范的，得2分； （4）方案设计有错误，图纸不全或未提供不得分。 备注：学校总平图与楼层图见附件。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 产品功能演示 | 评委根据投标人提供的“边缘分析主机”和“分析管理平台”功能演示视频进行评分，每个功能满足的得2分，最多得6分： 1.通过平台可以配置不同告警事件采用不同的方式告警及关联的接收人员； 2.可对告警事件中的告警对象进行人脸识别，告警结果中可查看人员姓名； 3.平台可以实现大屏展示功能，支持展示最新的告警信息，包括告警类型、所属摄像机、学校及区域名称和告警时间。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的产品检测报告，每提供1项符合要求的检测报告得1分，最多得2分。 1、所投400万枪型网络摄像机（产品清单1），依据GA/T 1128-2013《安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》标准检测，视音频失步时间≤1S； 2、所投不间断电源（UPS）（产品清单20），依据YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准检测，市电与电池供电相互转换时间为0ms。 备注：上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 软件著作权证书 | 1、投标人或所投监控平台软件制造商具有软件名称包含“安防管理平台”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； 2、投标人或所投分析管理平台制造商具有软件名称包含“视频AI算法”等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分。 备注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 2.6 | 产品稳定性 | 1、所投400万枪型网络摄像机（产品清单1）、监控平台软件（产品清单9）、硬盘录像机（产品清单18）为同一品牌的得1分； 2、所投室外全彩显示屏（产品清单45）、配电柜（产品清单50）为同一品牌的得1分。 备注：评委以投标分项报价表为评分依据。 | 2 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施、联调联试等内容，需要结合多校实际情况，突出在管理过程中的创新措施）进行综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强，贴合项目实际的，得5分； （2）方案较完整，有可操作性，较符合项目实际的，得3分； （3）方案内容基本完整，可操作性一般，基本符合项目实际的，得1分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务及培训方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话、培训内容及形式）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、专业的人员保障和服务电话、培训针对性强，紧贴学校实际的，得6分； （2）投标人具备较完善的服务体系、服务内容较全面、故障解决方案较可行、较专业的人员保障和服务电话、培训针对性较强，较紧贴学校实际的，得4分； （3）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、专业性一般的人员保障和服务电话、针对性一般的培训内容，得2分； （4）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足、培训缺乏针对性，脱离学校实际或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 投标人承诺所投产品质量保修期三年基础上每额外多增加一年质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格起算，出具承诺书） | 4 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（单个业绩至少包含网络摄像机、视频存储），每提供一个业绩得2分，最高得6分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、供货清单、发票和验收材料，未提供或提供材料不全不得分。） | 6 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），得1分； 2、投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）,得1分； 3、投标人拟投入本项目的团队成员具有计算机技术与软件专业技术资格证书（网络工程师），每提供一个得1分，最多得2分。 （以上人员不可重复计分，需提供人员有效证书及2025年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

### 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

### 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

### 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

### 四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

### 五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

### 六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

### 七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

### 八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

### 九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

### 十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

### 十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。