招标文件

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

采 购 人：邳州市公安局

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对公安局西大桥潮汐车辆项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1. 本项目采用网上注册登记方式。

2. 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《 江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年8月4日北京时间9：30

2.开标时间：2025年8月4日北京时间9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：邳州市公安局

2.地址：邳州市银杏大道锦江广场对面

3.联系方法：15852349884

4.采购项目联系人：张海瑞    电话：15852349884

六、采购代理机构

1.名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2.地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3.联系方法：0516-83906677      邮编：221000

4.采购项目联系人：苏柏铭、赵长城   电话：0516-83906677

2025年7月11日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期：见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23.本项目不允许转包、分包。

24.相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：邳州市公安局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：本项目不接受超过71.50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：无。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求：无。 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 二、《法定代表人授权书及法定代表人身份证明书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 三、价格部分 1、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标无效）： 1、具有独立承担民事责任的能力：即提供合法有效的法人营业执照； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目：投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 五、技术部分 1、《技术方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《质保服务及人员培训》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件； 六、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 七、商务部分 1、《投标人业绩》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、采购清单中要求的其他证明文件及材料扫描件，投标人应提供的其他证明文件及材料扫描件。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过71.50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年8月4日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年8月4日北京时间9：30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年8月4日北京时间9：30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案优劣顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明：按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵长城 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400万-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000万-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000万-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

| 项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30（分值计算结果保留两位小数）。 |
| 投标人 评价 （9分） | 1、投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO140001环境管理体系证书（体系覆盖范围需包括资质范围内的电子与智能化工程施工或专业承包）的得6分，否则不得分； 2、投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得3分，二级以下不得分； 以上扫描件加盖公章 |
| 投标人 业绩 （4分） | 提供2022年1月1日以来由投标人实施的标的为所投产品同类或相似业绩合同的，需提供相关业绩的合同及验收单的原件扫描件。 每提供一个得2分，最高得4分，不提供不得分。 |
| 技术方案(45分) | 具体方案(22分)： 1、依据“邳州运河大桥交通组织优化提升方案”制定安全有效的施工组织方案，根据方案的合理性、先进性、针对性，经横向比较后进行综合评分。合理性（4分）：合理可行得4分；较合理可行得3分；一般得2分，较差的得1分； 先进性（4分）：先进性强得,4分；先进性较强得3分；先进性一般得2分，较差的得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分，较差的得1分；未提供的得0分。 2、闯红灯自动记录系统的实施方案，根据方案的合理性、先进性，经横向比较后排序给分：合理性（3分）：合理可行得3分；较合理可行得2分；一般得1分； 先进性（2分）：先进性强得2分；先进性较强得1分；先进性一般得0分； 3、信号控制系统的实施方案，根据方案的合理性、先进性，经横向比较后排序给分：合理性（3分）：合理可行得3分；较合理可行得2分；一般得1分； 先进性（2分）：先进性强得2分；先进性较强得1分；先进性一般得0分；未提供的得0分。 |
|  | 设备参数（10分）： 1、提供道路交通标志板的检测报告2分；提供道路交通标志杆件的检测报告2分；提供道路交通反光膜的检测报告2分；（提供合格的经第三方机构检测的报告加盖公章上传）。 2、根据所投闯红灯自动记录系统、环保电子警察抓拍单元、智能接入终端、信号控制系统、标志牌的参数性能合理性、先进性进行综合评分： 合理性（2分）：合理可行得2分；较合理可行得1分；一般得0分； 先进性（2分）：先进性强得2分；先进性较强得1分；先进性一般得0分； |
|  | 技术能力（10分）： 1、与现有的信号控制平台的对接方案，根据接入方案的合理性、先进性;经横向比较后排序给分：合理性（3分）：合理可行得3分；较合理可行得2分；一般得1分； 先进性（2分）：先进性强得2分；先进性较强得1分；先进性一般得0分； 2、与现有的车辆大数据平台的对接方案，根据接入方案的合理性、先进性;经横向比较后排序给分：合理性（3分）：合理可行得3分；较合理可行得2分；一般得1分； 先进性（2分）：先进性强得2分；先进性较强得1分；先进性一般得0分； |
|  | 验收方案（3分）： 根据投标人提出的验收方案，经横向比较后排序给分：方案全面合理，针对性强，满足采购人要求得3分；方案较全面合理，针对性较强，基本满足采购人要求得2分；方案一般，基本满足采购人要求得1分。 |
| 质保服务及人员培训 (10分) | 运维服务方案（4分）： 投标人根据本项目实际情况，提供运维服务方案，包括运行服务支撑组织架构、运行维护流程、运行维护人员绩效考核、常态化巡检措施、网络运行情况统计、故障排查修复、隐患整改、改进提升措施等。 对运维服务方案的合理性、科学性、可行性进行评价： 方案合理可行，科学性、可行性强得4分； 方案较合理可行，科学性、可行性较强得3分； 方案基本合理可行，科学性、可行性基本满足要求得2分； 方案较差得1分；未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施（3分）： 投标人根据本项目实际情况，提供本项目质量保证体系，网络保障措施，传输链路可用度的服务保障方案等。 对质量保证措施的合理性、科学性、可行性等进行评价。 根据所报的质保措施，进行横向比较后排序给分。 方案合理可行，科学性、可行性强得3分； 方案较合理可行，科学性、可行性较强得2分； 方案基本合理可行，科学性、可行性基本满足要求得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 人员培训（3分）： 根据投标人提供的培训方案，经横向比较后给分。 方案全面合理，针对性强，满足采购人要求得3分；方案较全面合理，针对性较强，基本满足采购人要求得2分；方案一般，基本满足采购人要求得1分。 |
| 所报产品为“环境标志产品” (1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。 |
| 所报产品为“节能产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为           。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围及服务期限

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条  支付

合同总价为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十（50%）即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十（50%）即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票及验收合格证明；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十（30%）即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后7天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的对应金额的正式发票；

合同总价的百分之七十（70%）即￥          ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后7天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票及验收合格证明；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后，在收到采购人发货通知    日内完成供货。情况紧急的，卖方应在收到买方通知后2小时内完成交货，乙方不得以原材料短缺、产量不足等理由拖延供货、拒绝交货或降低产品质量交货。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之二 (2%）的比率支付违约金。违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务，因此给买方造成的损失超过违约金的，卖方另行赔偿。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内（情况紧急的，于1日内）仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，因此给买方造成的损失（与本合同约定相比多支出的费用、因未及时交付造成事故损失等一切费用），卖方需另行赔偿。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 安装

7.1卖方应于合同生效后，在收到采购人发货通知     日内完成供货。

第八条 验收

8.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后      日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后7日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后7日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

9.3如卖方货物的品质与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的，包括潜在缺陷等时，买方有权向卖方提出索赔。由于产品质量问题导致环境损害或其他损害的，卖方应承担全部损害赔偿责任。

索赔方式除上述规定之外，买方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）解除合同（退货）。买方选择退货方式要求卖方承担违约责任的，卖方须赔偿买方20000元，承担由此发生的一切损失和费用，包括买方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）更换。买方选择更换方式要求卖方承担违约责任的，卖方须用符合规格、质量和性能要求的货物更换有缺陷的部分，并赔偿买方10000元，且承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。

（3）弥补损失。因卖方违约，买方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除卖方应承担的违约金、赔偿金以及买方因急需更换或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的赔偿。

9.4 合同履行过程中，卖方不得以任何理由提高货物总，如卖方擅自提高总价或要求卖方提高总价，卖方有权拒绝卖方的提价要求，并要求卖方按约定继续履行合同；针对此情况，买方也有权解除合同，并要求卖方支付违约金100000元。

第十条 不可抗力

10.1如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同，附佐证材料经甲乙双方签字确认后生效。

第十一条 合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1本合同生效起，如任何一方违约，如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。守约方为维护权益向违约方的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。

第十三条 合同生效及其他

13.1 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

13.2 合同双方的通讯地址：

买方：                卖方：

地址：                地址：

邮编：                邮编：

电话：                电话：

传真：                传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 5 %提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给买方）。

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

第六章  采购需求

- 一、项目内容

- 1、项目名称：邳州市运河西大桥潮汐车道项目

- 2、项目说明：

本项目不接受超过71.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

运河大桥东、西两端路口，交叉口四个方向增设信号灯设备。运河大桥两端设置龙门架，龙门架安装可控制LED发光可变分道标志及分道标志，拆除现有L杆，将L杆上的监控设备移至龙门架。大桥两侧交叉口停车线前200米设置潮汐车道提示标志及相关配套标志。包含信号机设备平台接入和监控平台接入、设备安装、调试、日常维护、检验、培训、售后服务等。

所有信号灯路口接入邳州市公安局交通信号控制平台，统一管理、控制。所有监控前端数据统一接入到邳州市公安局现有的车辆大数据系统，进行统一管理，在平台上执行观看、检索、控制、抓拍等操作。违法数据应能无缝接入现有违法数据审核平台。

采购人有权利根据实际路口情况对设备及安装位置进行微调，不再增加额外费用。

具体施工方案详见《邳州运河大桥交通组织优化提升方案》。

- 3、数量：1批

- 4、交货时间：

签订合同后30日内，成交供应商将货物全部安装完毕并经采购人验收合格。

- 5、系统建设范围

本项目建设内容见主要设备及服务清单。

- 6、项目需求

- 6.1、本项目仅可以采购非进口产品。

- 6.2、建设依据

《中华人民共和国交通安全法》、

《中华人民共和国交通安全法实施条例》、

《中国智能运输系统体系框架》、

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）、

《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》（GA/Z 1164-2014）、

《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）、

《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2017）、

《道路交通信号灯》（GB 14887-2016）、

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）、

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）、

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）、

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）、

《道路交通标志和标线》（GB5768-2015）、

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）、

《公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求》GA/T 1400.1-2017

《公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》GA/T 1400.2-2017

《公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》GA/T 1400.3-2017

《公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》GA/T 1400.4-2017

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）、

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）、

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）、

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）、

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018)、

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)、

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)、

《视频图像文字标注规范》（GA/T 751-2008）、

江苏省公安厅《2006-2008年全省社会治安监控系统建设总体规划》、

《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、

《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、

《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）、

《全国公安装备建设“十二五”规划》（公通字[2011]19号）、

《全国公安机关视频图像息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）等国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定。。

- 6.3、设计原则

结合当前技术发展状况及趋势，考虑项目建设和日后运行的成本以及公安技防工作的特殊性，严格遵守公安内部网络安全要求，不得出现“一机两用”、“双网互联”、数据失泄密等违规事件。在系统的研发设计、生产制造、测试运行的过程中应严格遵循以下原则：

- 6.3.1 实用性

（1）充分利用成熟的先进技术，采用性能/价格比较高的产品；

（2）体系结构、软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适应未来的业务发展和技术的更新要求。

（3）软件符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

- 6.3.2.可靠性

（1）系统设备应选用主流产品，保证了系统的高质量和高稳定性，能够适应野外恶劣环境工作，同时采取有效的防雷、接地、稳压等措施；

（2）系统最大限度集成稳定且先进的技术及组件，采用成熟技术以降低系统的不稳定因素；

（3）对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性；

- 6.3.3 开放性

系统的技术方案和设备具有良好的互联、互操作能力及升级能力，遵循最新的国际标准、国家标准和行业标准，具有良好的开放性。

- 6.3.4 先进性

（1）系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表了当今计算机技术发展的方向，应符合当今计算机科学的发展潮流。

（2）系统各平台提供二次开发接口，保证各项技术可以不断的更新和升级以维持系统的先进性。

- 6.3.5 兼容性

新建前端设备必须与邳州市车辆大数据系统和信号控制系统完好兼容，以保证各个系统实现无缝接入和相互协作。

- 6.3.6 可扩展性

在系统软硬件上的设计和选型上，应充分考虑其可扩展性，系统结构易于扩充，以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台具有可升级性，当需要时可以增加新的计算机设备同原有计算机设备一起工作以提高系统的处理能力，保证原有资源的充分利用。

- 6.3.7 安全性

有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。

- 6.3.8.易维护性

（1）系统平台应符合业内通用规范，易于维护。

（2）系统各类应用软件界面友好，安装、使用、维护应简单便捷。

（3）业务流程清晰，符合常规业务处理习惯。

（4）系统数据维护方便，备份及数据恢复快速简单。

（5）系统软件配置简单方便，尽量避免复杂的系统配置文件。

- 6.4、本次采购内容

包括所采购设备的一切前端设备、传输、供电等完整的配套设备，机箱、杆件、路面安装实施等与项目有关的设备、实施设计、制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收，以及其他系统需要的硬件设备和系统控制软件。

- 6.5、技术要求

供应商在中标后7个工作日内将本项目的主要内容与甲方对接，详细确定实施方案，与甲方确定后，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

投标文件应针对本技术要求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

投标人在中标后必须对采购人整体需求进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

★凡招标文件中未提及的，但为实现该项目功能所必需的设备、材料等，应在投标书中列出，在投标总报价中应包含该部分费用，招标人不再额外支付任何费用。

- 6.5.1系统功能要求

- 6.5.1.1 信号控制系统功能要求

交通信号控制系统采用联网式多相位控制结构；应具有集中监控、本地地图制作、分中心监控、设备监控和故障统计、交通流量数据的格式化存储和统计分析、用户管理、统一校时、信号机参数管理、交通仿真和辅助决策、路口信号配时、路口路段和子区编辑、日志的记录和管理以及多用户的远程手动控制与管理等功能。

新建的信号控制系统与邳州现有交通信号控制系统必须无缝对接，供应商必须提供对接说明和方案。

信号机应能够通过专用工具在现场和控制中心实现参数设置。现场的参数设置界面必须采用中文菜单式操作。

信号机应具有在断电情况下的数据保存功能，断电保存期限至少为1年。

信号机应具有故障检测功能，一旦检测到：（1）绿冲突故障；（2）同一灯组红绿冲突故障；（3）连接在某一输出的所有信号灯组的红灯同时发生故障（4）电源交流电压超过20﹪，信号机须立即进入黄闪或关灯状态。

信号机应可连接无线、红外、视频、环型线圈等检测器，采集内容至少包括：流量、时间占有率、速度等。

信号机上传的信息应至少包含以下信息：检测器信息；信号机状态信息； 信号灯灯色信息；工作模式信息；信号机特征参数； 时间信息。

信号机接收下传的信息须至少包含以下信息：时间信息；状态查询信息；信号机配时方案信息；工作模式；上端手动；其它人工指定命令。

信号机的功能要求：

- ①交通信号配时参数的优化控制

区域协调控制、线协调控制、固定配时控制、绿波控制、联网手动控制。

- ②联网方式

点对点、总线、自愈环网等多种联网方式可供采用。

- ③协调控制功能

对车流和路况满足协调控制的相邻路口，保证协调区域内周期相同的条件下，可以调整两个交叉口放行相位的时间差让从一个路口到达另一个路口的车辆通行率达到最大。

- ④无缆线控功能

对没有实现路口信号机与指挥中心联网的路口，可以为信号机接入GPS模块，通过卫星为干线信号机统一授时，保证周期一致的前提下，协调干线方向的相位差达到绿波控制功能。

- ⑤单点优化控制功能

信号机可以对一段时间内的历史车流量数据进行分析统计，计算得到不同时间段下的预置配时方案。

- ⑥感应控制功能

在交叉口进口道上设置车辆检测器，信号灯配时方案由信号机进行计算，可随检测器检测到的车流信息而随时改变进行控制，并存储在数据库中供系统分析调用。

- ⑦动态方案选择控制功能

根据实时交通流检测信息或是时间段信息，信号机从预置的若干各配时方案库中调用合理的方案进行控制。

- ⑧时间表控制功能

信号机可以在指定日期或是星期号的前提下，把一天时间分时段划分，不同的时段执行不同的配时方案，按时段顺序执行。

- ⑨手动控制功能

在联网情况下，通过现场与中心的无线对讲，由中心工作人员将路口信号机切换到指定相位。在路口现场，可以通过手动控制面板实现信号机立即执行指定相位。

- ⑩系统其他功能及要求

a.无线遥控控制功能

在通讯中断或是紧急情况下，可依靠车载遥控器或路口值勤遥控器，直接控制信号机切换到指定相位。

b.黄闪、全红、关灯控制功能

在红灯故障、需要警示或是由于事故等需要禁行的特殊情况下的可采取黄闪、全红或是关灯控制。

c.行人二次过街控制功能

当交叉口太大导致行人道太长，在机动车正常放行相位下，行人无法一次通过交叉口到达对面时。

d.公交优先控制功能

当信号机根据公交车道上埋设的车辆检测器检测到公交车的时候，缩短其它相位的时间或是延长公交相位时间，让公交车尽快通过交叉口。也可以在城市公交车上安装特定的发送装置，当公交车到达交叉口的时候，发送到达信号给信号机，信号机为其安排合理的放行时间。

e.实施监测与警报

实现对系统中所有信号机工作状态实时监视，采用被调用的对话窗口、可嵌入的控件自动弹出报警对话框。

f.紧急车辆优先控制功能

信号系统能够按预定时间和预定路线进行绿波信号推进，以满足各种重大活动、重大事件及特殊警务的通行需求，或是能响应特殊情况下的警务、消防、救护、抢险等特种车辆的紧急请求，使车辆迅速通过沿线路口。

g.系统远程维护

用户可以远程联网方式注册进入系统，方便进行故障诊断和软件维护。

h.自动递进控制

系统将需特勤控制线路上的交叉口的特勤方案，预存到各信号机内，并按路口间距及车队车速，计算各路口执行特勤方案的开始、结束时间差，当车队接近特勤线路第一个交叉口时，中心开始启动自动递进特勤控制，后续各交叉口按预设的时间差执行特勤方案。自动递进需要GPS、GIS子系统的配合，系统根据车辆行驶方向、当前所在位置和路口位置的关系判断是否执行特勤或撤销特勤。

信号机的电气要求：

信号机硬件应采用模块化设计，便于产品升级维护，主要包含：主控单元、检测器单元、相位驱动单元、配电单元、手动控制单元、操作界面等。

- ①主控单元

控制单元为信号机的核心，控制单元主要组成如下：

中央处理单元：16位以上，功能充分满足系统需要。断电后可继续运行的内部时钟。

- ②相位驱动单元

相位驱动模块应模块化设计，采用独立的接线端子输出，接受主控模块驱动指令，执行灯组亮/灭控制。

模块至少有12路固态负载开关，执行灯组亮灭控制。驱动输入信号以光耦合隔离器，与可控硅隔离，避免回馈电压损坏内部电路。

每一模块提供至少4组红黄绿信号灯接口，可以任意定义机动车、非机动车和行人信号灯输出。

信号机操作界面能够提供指示灯对应信号灯运行的灯色。

- ③检测单元

车辆检测单元应对流量、占有率等交通信息进行检测。

车辆检测单元应能够接入24路检测器输入，可扩展至48路。

- ④手动控制单元

控制按钮：包含手动/自动按钮、步进按钮等。

手动/自动：信号机处于手动状态时，信号机工作状态保持不变，通过其它按钮实现相应的功能。信号机处于自动状态时，信号机执行配时方案表和中心下传优化配时方案。

步进按钮：信号机处于手动状态时，通过该按钮实现步进控制功能。

- ⑤配电模块

提供+5VDC和+12VDC电源，具有+5VDC和+12VDC电源指示灯。

配置10A 220VAC 两孔、三孔插座各一个，提供外接设备电源接口。

交流电源噪声抑制装置：防止电源瞬间浪涌输入影响装置正常运行。

电源接线端子：连接220VAC电源线输入，分别为火线、零线、地线。

灯控输出开关：主要功能为关闭信号灯输出，信号机内部仍正常运行。

防雷器：额定放电冲击电流不小于15KA（8/20us）。

- ⑥操作界面

信号机应同时具有中文显示的触摸式操作界面和模拟路口灯态显示功能，方便操作人员的操作使用。

- ⑦通讯接口

信号机至少具备2个标准EIA电平RS232接口，1个RS485电平信号接口，1个10M/100M自适应网络接口，以及具有1个GPS接口。

- 6.5.1.2 闯红灯自动记录系统功能要求

闯红灯自动记录系统要除具备电子警察的所有功能外，还具备卡口功能。能够对道路上行驶的车辆目标24小时不间断地进行监视，如实记录每个目标的特征信息，对违法车辆进行记录和抓拍，对正常通过的车辆进行记录，对监控范围内的交通事件进行检测，同时能通过网络向后端（指挥中心）传递数据。该系统综合了计算机视觉、人工智能机动车牌照模式识别、大型数据库管理等技术。

前端系统采用视频检测技术，检测方式：视频检测方式。对路口通行车辆进行检测，使用不低于500万GMOS工业级高清摄像机采集图片，并抓拍车辆闯红灯及利用绿灯相位、非机动车道等违法通行的各种违法，自动生成闯红灯等违法车辆的地点、方向、车道、日期与时间等字符信息并叠加在拍摄的图片上。同时对所有行驶的车辆进行实时记录，车辆违法图片最大不得超过1.5M。

建议使用1台不低于500万像素GMOS摄像机监管2个标准车道，3个标准车道则采用1台不低于900万像素GMOS摄像机监管的方式。采用集图像采集、图像处理、号牌识别等功能为一体的嵌入式设备，具备数据存储功能，存储时间不低于30天，应具备快速以太网接口、RS232/485接口。投标方应到现场勘察，以掌握路口实际情况。

系统须根据 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的要求，设置视频辅助照明和视频抓拍补光设备，要防止眩光，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响驾驶员安全驾驶。在标注的适用条件下，机动车闯红灯捕获率应不小于95%，闯红灯记录有效率应不小于95%。(以实际检测数据为准)。

具体功能为：

- ①闯红灯行为捕获功能

系统可以实现对各方向车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。系统抓拍的违法图片应与邳州市公安局现有非现场审核平台要求的的像素、格式一致，能够无缝接入现有非现场违法数据库。

- ②卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于95%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

在5km/h-180km/h车速范围内，车辆捕获率应大于90%。

- ③其它交通违法行为捕获功能

除对闯红灯交通违法行为进行抓拍以外，电子警察系统还应能捕获以下类型的交通违法行为：路口逆行 捕获率≥80%，捕获有效率≥80%。不按所需行进方向驶入导向车道 捕获率≥80%，捕获有效率≥80%。不按规定车道行驶 捕获率≥80%，捕获有效率≥80%。

- ④系统其他功能及要求

a系统抓拍的500万像素高清照片分辨率不低于2448×2048，900万像素高清照片分辨率不低于4096×2160，图片格式为JPEG/24bit。照片上应叠加时间、地点、方向、车速、车牌号码、车牌颜色等信息。每张500万像素高清照片大小≤500KB，每张900万像素高清照片大小≤1000KB。高清抓拍摄像机应具有成像反馈控制技术，确保在强顺光、强逆光、夜间等光照条件下依然能清晰成像。成像图片对红灯信号的色彩还原度达到目测要求。

b高清照片防篡改功能

抓拍的高清照片应叠加不可见水印的方式实现图片防篡改功能。利用水印验证工具能验证高清照片是否被篡改。

c号牌自动识别功能

系统应具备号牌自动识别功能，包括号牌号码、号牌颜色。号牌识别范围至少应包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌等。

军用车牌字符：军用车牌字符识别。

号牌分类用汉字：警、学、使、领、试、境。

武警车牌字符：武警车牌字符识别。

在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥94%。

号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

d背向车身颜色自动识别功能

高清电子警察系统记录车辆尾部图片，应具备车身颜色识别功能，可识别深浅色和11种常见车身颜色。11种常见车身颜色包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青。

日间车身颜色识别率应不小于80%；夜间车身颜色识别率应不小于70%。

e前端数据缓存功能

系统前端控制主机应采用嵌入式设计，配备不少于4个SATA硬盘接口，标配硬盘容量≥2TB，最大可扩容至不少于16TB。

高清抓拍摄像机应具备高速SD卡接口，支持插入工业级高速SD卡，支持的单卡容量≥32GB。

f系统前端控制主机应采用磁盘预分配技术来管理磁盘、数据，防止因磁盘长期运行后产生磁盘碎片而影响磁盘的效率和寿命。同时，卡口前端控制主机应具备数据分类管理功能，可为数据信息、图片及视频独立分配存储空间。

g系统具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

h要求采用以下缓存机制：控制主机与中心系统的通信链路工作正常时，记录信息应经控制主机上传中心系统；当通信链路发生故障时，记录信息缓存在控制主机硬盘内，当通信链路恢复正常后，缓存在硬盘的记录信息应自动补录到中心系统。

i驾驶人面部特征记录功能

系统宜能记录机动车闯红灯行为对应驾驶人面部特征的图片，驾驶人面部的分辨率应不小于50×50像素点，作为认定机动车闯红灯违法驾驶人的参考资料。

j交通参数采集功能

系统应具有交通参数采集功能，能统计交通流参数，包括流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于90%；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。

同时，可通过网络接口将流量数据信息传递给路口信号机，实现系统和信号机的信息互联互通，数据传输符合GA/T 920《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》。

- 6.5.2前端通信、数据接入要求

数据线路要求：

数据专线：摄像机能够直接接入邳州市公安局视频专网，数据上传带宽不小于每台摄像机50M，专线传输指为了达到前、后端设备组网，用户使用等目的而布设的信号传输线路。要求，实际使用时的图像传输流畅不卡顿。

所需的有效带宽≥并发联接的视频路数×单路视频码流，在考虑余量的情况下，每一条互联网宽带上传带宽不低于10M，每一条专线的网络带宽不低于50M，如复用点位则按照实际点位数量计算所需带宽。投标人需要根据前端使用情况保证数据传输质量。链路沿用已有方式，配合链路增量，中标方需统筹考虑性能提升、硬件配套等。

网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）时延指标应满足下列要求：

前端设备与接入监控中心（即接入平台）的信息延迟应≤2000ms；前端设备与用户端设备间端到端延迟时间（不含解码缓存的延时），即用户端首次发起点播信令到接收到前端设备视频流数据包的时延，应≤2500ms；前端设备（编码器、DVR 硬盘录像机等）的编码I 帧间隔设置应≤1000ms。《全省公安机关视频监控系统联网技术指导意见》（苏公传发〔2017〕708号）。

通讯数据要求

市局后端平台提供统一的原始TCP/IP消息报格式进行数据交互,通信模块由前端厂商自行开发，该模块提供TCP/IP通信中数据包的组包、解包、验证、分包发送等功能，同时提供连接请求、终止连接、车辆信息、布控信息、报警信息、运行管理信息以及各类应答等上传功能，前端系统调用通信模块来实现同分中心管理平台的数据交换功能。符合《全省“3.20”工程道路监控系统数据采集标准和传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）要求。

数据传输机制

依据数据内容与时效性，数据传输机制分为实时传输与定周期传输。实时采集数据都采用实时传输；而历史补传数据、时钟同步数据可采用定周期传输。

各前端系统需要定时（60秒）向分控中心管理平台发送联机消息以确保通信链路通畅，当收到的联机应答消息表明联机异常时，应停止发送数据，主动断开链接并进行重连，直到正常联机才继续进行通信数据传输。

前端系统需要实时将车辆通行数据、报警信息、设备运行管理信息按照《规范》通信数据格式要求发送到市局管理平台。由于网络等各种原因造成不能及时上传的历史数据应进行补传，补传数据不能影响实时数据传输。补传的历史数据要求在网络通信正常后的10分钟内恢复上传。

前端系统收到市局管理平台统一布控/撤控数据后应加入/移除车辆布控名单。一旦该布控车辆出现，应把该车辆的报警信息按照《规范》通信数据格式要求实时发送到邳州市公安局视频资源共享平台。

前端数据库要求

前端数据库需要提供数据库查询帐号(提供IP地址\端口\实例名称\用户名\密码)。

前端照片采集要求

前端系统采集照片格式为 JPG，照片质量符合省厅“320”工程要求。

前端系统应采集车辆全景照片和车牌特征照，并支持照片人脸特征扣图。

光纤收发器功能要求：

以太网口光纤收发器，光纤收发器应符合以下要求：

单路视频实时数字传输，视频信噪比>67dB

视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求

支持RS-232、RS-422、RS-485（2/4线)等数据通讯格式

同时传输以太网信号，最大传输距离不小于30公里，无电磁干扰，无射频干扰，无地电流。

前端交换机要求

工业级交换机；

固定百兆电口数量≥8；

支持最多4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持STP/RSTP/MSTP ；

MAC地址≥8K,支持多对一的端口镜像 ，支持RSPAN（远程交换端口分析），支持端口隔离，支持端口环回检测，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持堆叠；

支持DHCP Client，DHCP Snooping，支持用户分级管理和口令保护，支持端口安全，支持端口＋MAC绑定，支持IEEE 802.1X认证，支持802.1p优先级、DSCP优先级、ip-precedence优先级；

支持WRR、HQ+WRR队列调度算法，支持端口发送和接收方向的双向限速；

按照监控点数量配备主机,设备功能指标满足《全省“3.20”工程基础网络建设规范指导意见》（苏公厅【2010】550号）要求。

- 6.5.3前端安装施工要求

- （1）路口杆件、基础施工要求

生产厂家具有ISO质量保证体系认证，采用热镀锌白色喷塑杆件；

立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接；

表面热浸镀锌处理，镀锌量不少于500克／平方米，底座法兰盘的厚度大于15mm;

- 杆件质量及安装要求

杆件质量要求

杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

杆件具体安装要求：

钢筋笼中间与窨井之间应预埋 2 根φ75 PE 穿线管，所用管材壁厚要求 5mm 以上，在穿线管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入穿线管中，造成穿线管堵塞，同时要做好钢筋笼螺栓的保护。强弱电分开走，且放置预留铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再将铁丝穿入管路内，在管路的两端均应留有 10～15cm 的余量。

混凝土浇筑完成后，钢筋笼的基础顶板平面应与混凝土表面齐平，对于开挖在指定绿化、道板或相关部门有要求的杆件基础，钢筋笼的法兰盘顶面与混凝土表面需距离绿化泥土表面、道板顶面 20 公分，施工完毕后投标人应恢复原状。

基础采用明挖法施工，基地应先平整，夯实，控制好标高；基础混凝土强度≥C30，抗七级地震和十二级大风。可以根据现场实际情况做变通，当遇到大岩石、下水管道、通信线缆管道时，需要对基础尺寸做对应调整，可以适当挖长，挖宽，挖深，保证总体立方数不小于设计标准。

混凝土浇筑完成后，将已经弯好且管头用胶布封闭好的两根32 毫米的预留管放置到位，一端放进过线井或杆前井内，一端从地笼法兰盘的中心孔穿出。

基座水泥包封。基础埋好后应先进行保养，水泥冬天保养7 天，夏天保养 5 天，保养完成后安装立杆、配电箱和接地体。

杆件立好后，杆件的基础需要用混凝土将整个基座完全包封，以免螺丝长时间暴露在空气中导致生锈。杆件及杆件上所有设备安装后，杆件立柱臂应与地面垂直，杆件悬臂应与道路中心走向呈 90 度直角，杆件悬臂与立柱臂呈 91 度-92 度夹角。

施工完毕后，地脚螺栓外露长度宜控制在70-80mm 内，用两个螺母紧固，并用黄油进行密封加以防腐保护。杆件安装起来后，紧上螺丝之前，加垫片。

- （3）机箱基础要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的规定。

★接地保护要求：箱体内应设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。箱体的金属部分应互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应小于0.1Ω。接地连接点应有清晰的接地标识。

- （4）窨井制作要求

应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；窨井密封性能和防水性能良好。

1) 砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

2) 基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

3) 砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

4) 砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

5) 砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

6) 水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

7) 检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同；

8) 应注意的质量问题：

井面、井底高程误差超标，测量监控工作不严格。

井砌筑尺寸误差超标，井筒收口不均匀，砖层不符，末严格按标准图集的要求施工。

井环开裂，井盖安装不平稳，车辆通行时跳动。

砂浆强度不足，未严格按配比调配砂浆。

- 线缆管道敷设施工要求

符合国标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

★所有过路线缆一律采取顶管地下敷设；线缆管密封好，防水性能良好；

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C30 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C30 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成T形沟槽,搭肩宽度为100 mm（如下图）。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C30 混凝土浇灌至原路面位置。

人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成T形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

绿化带管道开挖及恢复服务要求：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

- 线缆管敷设服务要求

符合国标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；并严格遵守以下国家和行业有关部门制定的各项标准和规范：商用建筑布线标准（EIA/TIA568B）国际布线标准（ISO11801）建筑与建群综合布线系统工程设计规范（CECS 72：97）建筑与建群综合布线系统工程施工与验收标准（CECS 82：97）民用电器建筑设计规范（JGJ/T16-92）。

总体要求:

机柜内部电缆的布放，走向及路由应该清晰、易识别。电缆的布放应该整齐美观。电缆的两端需要有明显标志。电缆不能错插或者漏插。可以进行固定的电缆插头部位都需要用锁片等装置锁紧。信号线和强电流的电缆必须分开绑扎以防止对信号的传递产生干扰。电缆布线时的弯脚处均应圆滑过渡，电缆弯曲半径不应该小于电缆线材直径8 倍。布线时机柜内的多余电缆应该整理整齐后绑扎在机柜的侧面走线横梁上。所有捆扎电缆的线扣排列方向一致，线扣的捆扎为60mm 的均匀间距。

★所有过路线缆一律采取顶管地下敷设.

线缆外观无损伤，绝缘良好；所有管道在敷设线缆前，应进行疏通，清除杂物；线缆管密封好，防水性能良好；线缆管离地面应不小于0.5米；线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角；明管敷设使用PVC管。

1）供电线缆敷设

一般要求：

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设：

管口切割以后，内边缘必须锉平。导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

管内穿线：

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。同一交流回路的导线穿于同一钢管内。导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接:

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

2）通信线缆敷设

光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

3) 光纤敷设

施工安装人员在光缆敷设前检查光缆有无断点、压痕等损伤；根据施工图纸选配光缆长度，配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物；光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的20 倍，光缆可用牵引机牵引，端头应做好技术处理，牵引力应加于加强芯上，牵引力不应超过 150 千克，牵引速度宜为 10M/MIN,一次牵引长度不宜超过 1KM;光缆两端的预留长度不应小于 8M。

光纤熔接盒安装于配线层与电线光缆相连，光纤熔接盒通过单模光纤跳线与设备层的光纤收发器相连。

监控系统信号光缆敷设一段后，应检查光缆有没损伤，且对光缆敷设损耗进行抽测，确认无损伤时，再进行接续。

光纤的接续应由受过专门训练的人员操作，持续时应当使用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗最小。接续后应做好接续保护，并且安装光缆接头护套。光缆端头应用塑料胶带包扎，盘成圈置于光缆预留盒中，预留盒应固定在电杆上，地下电缆引上电杆，必须穿入金属管。

光缆敷设完毕时，需要测量通道的总损耗，且用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

光缆的接续点和终端应做永久性标志。

4）标签要求

线缆两端接好以后，缆线两端应贴有永久打印标签，应标明编号，标签书写应打印清晰、端正和正确。标签应选用粘贴牢固，不易损坏的材料。标签应能准确反映出端口与各类型设备的对应关系。

标签根据项目实际情况标注相关信息，一般需要标明项目站点（尤其是室外线缆）、线缆用途、线缆型号、起始端中止端、线缆编号等；如果是连接摄像机等有固定IP 的设备，还需标明 IP 地址。

敷设在室外线型较粗的光缆、电缆应挂标志牌作标记，机房、设备箱、用户端都需挂牌标识，人（手）井内应挂光、电缆标识牌。

- 防雷措施

★系统按照3级防雷标准进行防雷。整体设计系统防雷接地，系统各组成部分防雷接地及安全防护设计符合现行国家标准及要求。安装在室外的立杆、各式摄像机等单元采取防雷接地措施，在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻不超过4欧姆。必要时，增设电源避雷器、信号线防雷器、接闪器及专用接地装置等。设备监控室配电柜应安装电源浪涌抑制器，保护负载和设备的运行安全。同时机房应有专门的接地，设备接地和机架接地分开，★系统接地电阻不超过4欧姆。

★接地体施工要求包括：

应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定；接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为钢管直径的 6 倍；接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过；地体安装完成后，应使用接地摇表测量接地电阻大小，要求接地电阻小于 4Ω。必要时需要在基础的附近增加接地体或补加接地桩，或使用降阻剂等手段达到接地电阻的标准。雨后不应立即测量电阻；室外配电箱及杆件都应接到此接地极上。

在开挖好基础的四个角分别打入1根热镀锌防雷角铁：两个角铁之间距离要求达到1米；防雷角铁要求：角铁长宽（50*50*1500）角铁上面再加焊一条扁铁（30*30*“1500”）1500mm 。

- （7）电气保护装置

为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护；

使用快速熔断器来保护内部电路。

电源线：GB5023.3-1997  RV1平方以上，450/750V

- （8）路口机箱（落地箱）

设备机箱采用1.2mm以上优质不锈钢板，尺寸大小应能满足实际设备安装要求。采取背部进线设计，箱体防护等级达到IP54防护等级。防雷接地和防水,能容纳光纤尾纤盒等设备。机箱能适应室外抗高温环境，为了保证设备的安全，机箱具有很强的防橇性能，机箱大门采用天地锁规格。

机箱有防锈防腐蚀涂镀层，涂镀层无起泡、龟裂、脱落和磨损现象；

机箱带有电源插座和空气开关；

具有防水功能；

具有防鼠功能：即机箱安装好后，各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱，但老鼠不能进入机箱；

机箱座的固定机箱螺丝全部应采用不锈钢螺丝。

一般要求：箱体应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。箱体的抗电压要求能达到《低压电器外壳防护等级》（GB 4942.2-1993）中的 IP34 等级要求。周围环境温度为 55℃时，金属材料箱体表面不应超过 75℃。箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。

接地保护要求：箱体内应设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。箱体的金属部分应互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应小于

0.1Ω。接地连接点应有清晰的接地标识。

锁具要求：所有外门应使用锁具，抗破坏性能应符合《机械防盗锁》（GA/T 73-1994）中的 B 级要求。

箱内配线要排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定。线缆应留有适当余量，以便于检修。箱内设备安装要利于散热，摆放整齐美观，同时便于操作。光纤、信号线及电源线等拉至箱内，标识清晰，线缆不得暴露在外，并需检测光纤损耗，及做电源检查。箱体须妥善接地。

- （9）设备机箱（抱杆箱）

设备机箱采用1.2mm以上优质不锈钢板，尺寸大小应能满足实际设备安装要求。采取背部进线设计，箱体防护等级达到IP54防护等级。防雷接地和防水,能容纳光纤尾纤盒等设备。机箱能适应室外抗高温环境，为了保证设备的安全，机箱具有很强的防橇性能，机箱大门采用天地锁规格。

温度适应性。户外不锈钢防水箱在经过高温和模拟太阳辐射试验后，不出现以下缺陷：箱体翘曲、损伤或损坏、永久变形；门、窗及孔口盖板等活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；金属件的锈蚀或涂覆层脱落。

防盐雾腐蚀。经盐雾试验后，金属机柜应无腐蚀现象。

防水。箱体应符合《外壳防护等级》（GB 4208-1993）中的 IPX5 防水等级要求。箱体所有进出线口必须带防水锁扣。

散热。箱体底板应冲孔，孔应均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧及中央上部宜开散热孔，可使用冲孔或百页式。

防尘。户外不锈钢防水箱的防尘等级应符合《外壳防护等级》（GB 4208-2008）中的 IP65 防尘等级要求。

防凝露。当户外不锈钢防水箱暴露在湿度范围为 5%～100%的外部环境中时，箱内部设备在运行前或运行后应避免凝露产生。当箱内设备工作时，不应在设备上形成凝露或凝露滴落在设备上。

防风。户外不锈钢防水箱在正常使用状态下，应可承受60m/s 的强风破坏。

防雷。户外不锈钢防水箱应考虑防雷模块安装位置，且户外不锈钢防水箱内部应有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。

防虫。户外不锈钢防水箱的散热孔洞应加装不锈钢纱网，防止虫、鼠等龃齿类动物侵入。

机械性能要求。箱体在经过机械试验和防风试验后，不应出现下列缺陷：出现影响形状、连接和功能的变形或损坏，如铰链、锁具、插销等功能损坏。脱层、翘曲、戳穿、损坏和永久变形。门开、关不灵活，不可靠。密封部位的膨胀、开裂、脱落。安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏。门、盖板等活动部件转动不灵活、关（锁）不住、卡死。

- 6.5.4主要设备技术参数要求：

- 信号机

硬件采用嵌入式架构设计，模块化程度高，可积木式扩展；

操作系统采用嵌入式Linux系统，稳定可靠；

采用工业级触摸屏，全图形化操作；

机械性能：外壳防护等级：IP54

使用电源：电压：单相 AC220V±20% 50Hz±2Hz

无负载功耗：20W

输入输出接口：信号灯输出：48路，可扩展至96路，可控硅输出,单路驱动能力AC220V/5A；

车辆检测输入：标准配置可连接24个车辆检测器，可扩展至48个，支持线圈、视频、微波、地磁等车辆检测器，干触点或OC晶体管输出；

通讯接口：标准EIA电平RS232接口：3个，波特率：1200bps—115200 bps；RS485电平信号接口：1个，用于倒计时器通讯，通讯协议满足GA/T508-2004；可支持8路输出，自定义通讯协议时，最大可支持32路输出；固定周期时支持通讯时和学习式全程/半程显示倒计时显示器，实时自适应模式下支持半程倒计时。信号机与上位机间的通讯协议符合《GB/T 20999-2017替代交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》标准要求；

网络接口：1个，10M/100M自适应；

GPS接口：1个，可接收GPS授时（选配件）；

行人请求接口：4个，最大可扩展至6个，干触点信号（选配件）；

故障检测功能

绿冲突故障检测；

信号灯组所有红灯熄灭故障；

信号灯工作电压，工作电流检测；

通讯故障检测；

参数设置

可预置的时基调度表数：40

可预置的时段表数：16；每个时段表可预置的时段数：48

可预置方案数：32，可扩展至255

可预置的阶段表数：16；每个阶段表可预置的阶段数：16

可预置的相位数：24，可扩展至32；

最小红、黄、绿灯时间：0秒

最大红、黄、绿灯时间：255秒

可靠性和可维性

可靠性MTBF＞10000小时

可维护性 MTTR≤0.5小时

绝缘强度：AC输入端与箱体之间绝缘电阻大于10MΩ

工作温度：-40℃--+70℃符合《道路交通信号控制机》（被GB 25280-2016替代）国家强制标准的相应要求，耐温等级为A级

储存温度：-40℃--+80℃

相对湿度：5%--95%，40℃时无冷凝

冲击：10g/16ms，半正弦波 ,100次

振动：5-33Hz,1g/1h,振幅双向2.5mm

- 机动车信号灯、方向指示信号灯

要求采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值红色：≥4000cd/m2；黄色：≥4000cd/m2；绿色：≥4000cd/m2，使用寿命不少于50000小时，发光单元的中心距为480mm，发光强度：红774cd，黄694cd，绿960cd；

额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；

色度要求：红色625nm±2nm，黄色590nm±2nm，绿色505nm±2nm，色表符合交通信号灯色座标的规定范围；

LED灯数量：Φ400系列方向指示信号灯LED灯数量不少于84颗，Φ400系列机动车信号灯LED灯数量不少于216颗；

发光强度：附合国标一类一级宽角度（W型）标准；

灯芯必须独立完整，可以拆卸，LED灯板和电源分开搁置，以保证灯板处的密封以及电源处的散热；

灯具外壳应采用优质铝型材喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水，必须确保灯具全天候安全使用；

外壳防护等级≥IP53.

- 900万环保电子警察抓拍单元

含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；

支持相机和镜头一体化设计；

可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160图像、2Mbps的25帧/s视频以提供客户端浏览；

传感器类型：1英寸全局曝光CMOS

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；

视频帧率：在1～25fps可调；

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；

外壳防护等级应不低于IP66；

支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%；

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别；

支持闯红灯抓拍功能；

支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航等特殊车牌；电动车牌进行识别；

支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍；

支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍；

支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍；

支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测；

支持车型识别功能，支持车身颜色识别；支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，通过车尾识别车辆子品牌 3700 种。白天识别准确率≥98%；晚上识别准确率≥96%；

支持1～6 张图片合成一张图片；

宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能

可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；

可通过浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数；

网络直连情况下，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms；

抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的35%；

支持检测并跟踪指定区域内不少于225个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；

支持货运机动车车斗违法载人识别检测并抓拍，支持大货车占超车道识别检测并抓拍（中标后提供公安部检测报告）

支持导入闯禁令标志图片，可与闯禁令违法车辆图合成输出（中标后提供公安部检测报告）

支持大车右转不停车违法抓拍，可抓拍五张，且抓拍间隔可调（中标后提供公安部检测报告）

支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片（中标后提供公安部检测报告）

支持识别并显示不低于47种车辆类型；

支持识别车辆类型，白天识别准确率≥97%，夜晚识别准确率≥95%；

符合GA/T1400数据接入标准。

符合GB/T28181—2016，并接入邳州市公安局交警大队电子警察和云存储管理平台，如需软件及硬件投入，均由中标人负责。

- 900万环保卡口抓拍单元

由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，以及 LED补光灯；

采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。

设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光（中标后提供公安部检测报告）

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移（中标后提供公安部检测报告）。

采用双1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。

输出图片格式：JPEG。

支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光。

抓拍图片可看清前排司乘人员人脸。

支持视频触发模式。

支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。

支持多种类型车牌识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。

支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。

支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV。

支持车辆检测处理器（RS-485协议）、雷达、补光灯的接入。

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。

支持视频和抓拍数据无缝接入邳州市公安局交警车辆大数据平台。

具有防尘、防水、防浪涌等功能。

触发输出：7路F+ F-输出，作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口

通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；

违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测

具有去鬼影设置功能，开启后可消除画面中的鬼影现象

具有车灯去红光设置功能，开启后可去除车灯附近产生的红光。

支持协议：ISAPI ,GB28181

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

存储功能：TF;USB

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

终端接入：支持

传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（×2）

工作温度：-30°C~70°C

电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结

摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等，

符合GA/T1400数据接入标准。

符合GB/T28181—2016，并接入邳州市公安局交警大队电子警察和云存储管理平台，如需软件及硬件投入，均由中标人负责。

- 前端智能接入终端

嵌入式Linux，无风扇设计，适合室外环境使用；

设备具有8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口；可设置两个独立的IP地址；

SATA硬盘接口≥4个，支持4块3.5英寸硬盘接入，每个 SATA接口最大可支持6TB容量硬盘；

支持违章图片合成，合成图片方式及质量可配置；

支持对图片叠加OSD，可配置字号、颜色、位置、元素间距及交通违法信息内容；

具备图片防篡改功能，从设备导出的图片含有水印校验信息，如果图片内容被修改，通过专用工具可检测出图片数据被篡改；

可对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放；

支持存储采集到的车流量信息，并能按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、点状图、表格形式展示；

支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失；

支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器

设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作；

符合GB/T28181—2016，并接入邳州市公安局交警大队电子警察和云存储管理平台，如需软件及硬件投入，均由中标人负责。

- 多合一补光灯

铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用耐高温的PC材料，透光效果好

采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高

带LED格栅，有效减少周边光污染

气体灯管质量可靠，寿命长

专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污

采用步进电机功能，实现红外滤片的切换

LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰

气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，

气体补光控制具有峰值抑制功能

支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复

灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便

工作温度：温度-30℃~70℃

电源：220VAC±10%

工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。

- 环保LED频闪灯

光源类型：大功率LED；

发光角度10°；

覆盖范围：单车道环境补光灯；

触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；

触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；

外壳材质为金属材质，并进行防锈处理；

防护等级：IP66；

工作电压：AC220V；

额定功率：35Wmax；

工作温度：-20℃~70℃；

工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；

符合 GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的一级补光要求

支持车辆研判功能；支持对接稽查布控系统；

支持查看所属区域内的卡口资源数、车道数、异常车道数、车牌识别率、数据倒挂比例等信息。

支持查看网关异常、业务异常、数据异常告警信息类型。

支持通过饼形图、折线图展示系统过车信息、网关状态信息、过车负载情况及异常告警信息。

- 交通标志牌

本项目交通标志牌设计依据《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）及《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）进行设计。投标单位须严格按照方案中的标志牌版面设计大样图（版面设计）、标志牌版面结构图（版面结构）、标志牌杆件和基础设计图（杆件和基础的长度、壁厚等规格尺寸）等要求生产施工。

指路标志汉字高度参照《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）中的规定，字体采用50cm，版面采用中文。汉字字体为交通标志专用字体，数字高同汉字高度，版面尺寸按不同版面内容确定，尽量达到统一，版面内容中的汉字间距、笔画粗度、最小行距、边距、边框等均以《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）为依据。主线采用反光标志，本项目标志板反光材料道路全部采用Ⅳ类反光材料。

标志底板采用1060-H14的铝合金板，为了保障标志版面的平整度，板后采用 LD31-RCS 型铝加固，对于版面尺寸较小的标志板厚度采用2mm，用铝合金龙骨加固，各种标志板的具体采用厚度范围为1.5~3mm。板面积大于等于4.5m2时，采用3mm 厚度，板面积为1~4.5m2之间，采用2mm 厚度，板面积小于1m²时采用1.5mm。标志板后采用型铝加固，型铝与标志板之间采用铝合金铆钉连接，板厚小于3mm标志板边缘应进行卷边加固或绑边加固。板面应无皱纹、起泡、开裂、剥落、色差等，并具有良好的反光性能和耐久性。

标杆表面颜色用银灰色。标志的立柱（必须为无缝钢管）以及连接件均采用 Q235b 钢，焊条全部采用 E43,焊缝表面要求光滑、圆滑、平整，焊接牢固可靠，焊后应清除焊渣。地脚螺栓、基础法兰、连接螺栓经除锈处理后采用热镀锌防腐处理，镀锌量应不小于270g/m2，其他所有钢构结构经除锈处理之后采用热浸锌后再喷塑防腐处理，镀锌量不小于550g/m2。

施工时应该严格按照规范要求进行。标志基础采用钢筋混凝土基础，根据版面大小及地基承载力将决定其尺寸及埋置深度。

在安放标志立柱底脚时应用水平尺校准至水平。混凝土砂浆必须捶捣密实，同立柱连接的螺栓应拧上，螺纹周围应擦上牛油。立柱底脚法兰边线应与道路边线平行，基础的表面应砌筑光滑。基础的的顶平面标高不得大于道路设计标高。

交通标志杆的安装应在基础浇筑后养护一阶段，待形成设计强度后才能进行安装标志板。

交通标志板与杆之间连接部件，应采用安装方便、连接牢固的形式，安装时必须使用过渡管时，其长度不得超出标志板面的长度

设计荷载考虑风荷载，风速按50年一遇考虑，为25.6m/s。

本项目LED分道标志牌必须符合GA/T 484-2018《LED道路交通诱导可变信息标志》中的各项要求。

（1）提示牌尺寸：1500*1000*50mm；

（2）箱体材料：1.2mm厚镀锌板、4mm厚PC耐力板、3mⅣ类反光膜；

（3）图形采用模块化拼接，非传统灯串模式；

（4）采用大芯片φ5白光二极管；

（5）采用自动调光技术，晚上亮度降低到白天的20%；

（6）可显示：红叉绿箭切换；

（7）供电交流220±%15v；

（8）功率≤20W。

- 信号机应急供电设备

不间断电源(UPS) 当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流式电稳压器，同时向机内电池充电；当市电中断时， UPS立即将电池的直流电能，通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使路口信号控制设备维持正常工作，保证潮汐车道交通秩序有序通行，防止因停电交通秩序混乱。

UPS主机不低于600W，免维护胶体蓄电池不低于200AH。

输出电压稳定度：±0.5%~±2%；

输出频率稳定度：±0.01%~±0.5%。

- 6.6.6主要设备及服务清单：

| 序号 | 设备材料名称 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED分道标志（显示潮汐车道状态） | 详见采购文件要求 | 块 | 4 |  |  |
| 2 | 分道标志（版面为箭头） | 1000mm*1500mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜 | 块 | 4 |  |  |
| 3 | 分道标志（版面为X） | 1000mm*1500mm ,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 4 |  |  |
| 4 | 分道标志 | 1500mm*3000mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 2 |  |  |
| 5 | 潮汐车道200米预告标志 | 1000mm*2000mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 2 |  |  |
| 6 | 注意十字路口标志 | 900mm*900mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 4 |  |  |
| 7 | 道路变窄标志 | 900mm*900mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 监控抓拍 | 600mm*800mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 6 |  |  |
| 9 | 主路禁止左转 | φ=800mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 4 |  |  |
| 10 | 支路禁止左转 | φ=800mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 块 | 4 |  |  |
| 11 | 机非分道标志 | φ=600mm,3mm厚铝板，3M Ⅳ类反光膜膜 | 组 | 4 |  |  |
| 12 | 龙门架 | 门架立柱φ325、高7米、壁厚10mm，横臂φ159、长18m、壁厚8mm，Q345B级钢板（屈服强度345MPa），壁厚8~20mm热浸镀锌防腐（锌层≥86μm）+环氧富锌底漆（厚度≥120μm） 底座法兰：800×800×20mm 混凝土基础：1500×2500×2000mmm 含开挖、模板、土方清运等 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 分道标志F杆 | 7*6八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管 壁厚10mm，直径375mm，Q235A钢，通过热镀锌（锌层≥86μm）和静电喷塑（厚度100μm）实现防腐； 法兰：600×600×20mm 混凝土基础：1500×1500×2000mm 含开挖、模板、土方清运等 | 组 | 2 |  |  |
| 14 | 电警设备L杆 | 7*10八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管 壁厚10mm，直径375mm，Q235A钢，通过热镀锌（锌层≥86μm）和静电喷塑（厚度100μm）实现防腐； 法兰：600×600×20mm 混凝土基础：1500×1500×2000mm 含开挖、模板、土方清运等 | 组 | 2 |  |  |
| 15 | 立柱 | 立柱规格：φ89×8×5000mm 法兰：500×500×16mm 混凝土基础：800×800×1000mm C25 含开挖、模板、土方清运等 热镀锌防腐（锌层≥86μm） | 组 | 10 |  |  |
| 16 | 900万环保电子警察抓拍单元 | 详见采购文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 900万环保卡口抓拍单元 | 详见采购文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | LED频闪灯 | 详见采购文件要求 | 台 | 6 |  |  |
| 19 | 多合一环保补光灯 | 详见采购文件要求 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 前端智能终端 | 详见采购文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 信号机（含机柜） | 详见采购文件要求 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 信号机应急供电设备 | 不间断电源(UPS)，UPS主机600W，两块免维护胶体蓄电池200AH | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 抱杆机箱 | 集成复合控制单元，防雷模块，防漏电空开 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 电源线 | 4×1.5mm²，设备间取电用线缆 | 米 | 200 |  |  |
| 25 | 信号机控制线 | 4×1.5mm²，信号传输线缆 | 米 | 200 |  |  |
| 26 | 网线 | 国标线缆六类室外网线 | 米 | 600 |  |  |
| 27 | 电警电源线 | 国标线缆RVV3*1.5mm2 | 米 | 400 |  |  |
| 28 | 光纤 | 国标线缆四芯光纤 | 米 | 500 |  |  |
| 29 | 手井 | 内径400*400*400，含井盖 | 个 | 4 |  |  |
| 30 | 螺旋管线材及开挖 | Ф50Pvc，含开挖及管道 | 米 | 200 |  |  |
| 31 | 管道穿线 | 管道穿线 | 项 | 2 |  |  |
| 32 | 信号机机柜基础 | 定制，与信号机机柜配套 | 套 | 2 |  |  |
| 33 | LED机动车道信号灯 （满屏灯） | led灯面直径为Φ400mm，红、黄、绿满屏灯，铝合金外壳 | 组 | 10 |  |  |
| 34 | 信号灯杆件6m | 八棱锥、热浸镀锌、白色喷塑、横臂式，高6.8m | 套 | 4 |  |  |
| 35 | 信号灯杆件10m | 八棱锥、热浸镀锌、白色喷塑、横臂式，高6.8m | 套 | 2 |  |  |
| 36 | 杆件预埋件 | 定制，与杆件配套 | 套 | 6 |  |  |
| 37 | 电缆KVV16 | 国标线缆KVV16×1mm2 | 米 | 400 |  |  |
| 38 | 电缆KVV4 | 国标线缆KVV4×1mm2 | 米 | 300 |  |  |
| 39 | 管道穿线 | 管道穿线 | 项 | 2 |  |  |
| 40 | 顶管 | Φ110mm | 米 | 240 |  |  |
| 41 | 螺旋管线材及开挖 | Ф50Pvc | 米 | 160 |  |  |
| 42 | 手井 | 内径400*400*400，含井盖 | 个 | 8 |  |  |
| 43 | 混凝土 | C30商混，含开挖、模板、土方清运等 | m³ | 18 |  |  |
| 44 | 信号灯控制平台扩容 | 信号控制系统平台增加路口点位扩容授权、信号机接入及流量采集数据设备联调等 | 项 | 2 |  |  |
| 45 | 安装调试费（含拆除、恢复费用） | 含系统集成、前端安装调试费、平台联调、人工、吊车、高车、辅助材料等，拆除原监控杆件，将原监控安装至新立龙门架上 | 项 | 1 |  |  |
| 46 | LED非机动车信号灯 | led灯面直径为Φ400mm，红、黄、绿非机动车，铝合金外壳 | 组 | 1 |  |  |
| 47 | LED左转非机动车信号灯 | led灯面直径为Φ400mm，红、黄、绿左转非机动车，铝合金外壳 | 组 | 1 |  |  |
| 48 | 信号灯横臂杆 | 壁厚4mm，直径120mm，长Q235A钢，通过热镀锌（锌层≥86μm）和静电喷塑（厚度100μm），附着安装至现有信号灯杆件上，含紧固件 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 信号灯微调 | 解放路与清新街交叉口南侧两人行灯移至非机动车道南侧，邳新路与瑞兴路交叉口南侧杆件调整角度 | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 合计 |  |  |  |  |  |

★投标人需提供为满足本项目性能及功能要求的所有软硬件设备，如采购人提供产品项目及数量清单不能满足实际要求，投标人可根据主要功能需求酌情自行增加主要设备清单，且需满足对接邳州市公安局对应业务系统的对接要求，为满足性能及功能要求的所有软硬件设备及对接产生的一切设备、材料等均由中标方承担，采购方不再追加资金增补或变更。

具体施工方案详见《邳州运河大桥交通组织优化提升方案》。

- 安装要求

本条为实质性要求，不满足或负偏离为实质偏离招标文件要求。

成交供应商必须按照江苏省公安厅《2006-2008年全省社会治安监控系统建设总体规划》、《江苏省道路监控网建设“3.20”工程总体方案》、江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》（苏公厅[2010]289号）、《全省“3.20”工程道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》（苏公厅[2010]526号）等要求对系统进行建设。

7.1、签订合同后30日内，中标方负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试，进入试运行状态，60日内完成最终所有设备调试及信息收集整理工作，安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

7.2、中标后，中标方的工作人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

7.3、设备清单提及的所有硬件都须安装到位，所有设备及连接线标签关键信息内容清晰。

7.4、中标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

7.5、中标方须完成招标设备清单中提及的所有软硬件的上电检测、安装、调试及整体的系统集成工作，并须在项目实施前提交集成方案及相应调试合格报告给采购人确认。

7.6、中标方须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材均要求为国标产品。

7.7、产品实施过程中，如果牵涉到与其它第三方产品集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

7.8、中标方应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标方照价赔偿。

7.9、安装调试工作完成后，中标方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人，并免费进行升级。

7.10、中标方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标方承担。

7.11施工过程中应严格执行相关的强弱电施工规范，中标方要注意安装安全，由此产生的任何安全问题均由中标方负责。系统安装过程中因安装产生的任何费用由中标方承担。

- 8、设计要求

本项目要求供应商在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，编写详细的深化设计方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

供应商所列设备清单如有遗漏，遗漏设备（系统或功能）对系统建设和应用有重大影响的，视为实质性偏离，将作无效投标处理；遗漏设备（系统或功能）对系统建设、应用影响有限的，视为供应商愿意免费提供相应部分。

供应商在投标时应根据招标文件中的技术要求提供总体方案设计，如果认为技术要求中的系统结构、功能要求和设备配置不合理，可在投标技术方案中指出，同时在不降低总体要求的前提下进行合理调整，并对其方案和总投标价格负全部责任。

投标人须在招标文件中提供根据本需求所要求的系统方框图、信号流程图、控制流程图等各种图表；给出立杆、室外机箱、接地等定制加工设备的设计图。明确说明号牌识别软件的著作人。

为保证抓拍图像清晰，投标人需详细阐述车辆检测、摄像机控制及闪光灯同步的实现原理和方式。

招标文件应针对本技术需求的所有条款分别标明是否偏离，并说明理由。采用非标准设备来达到某一功能时，应给出设计图并说明功能的实现方法。

投标人在成交后必须对采购人后台软件需求进行进一步调研，对投标方案进行补充，以达到采购人的实际需求。

凡招标文件中未提及的，但为实现该系统功能所必需的设备、材料等，应在招标文件中列出，在招标总报价中应包含该部分费用。

- 二、验收

1.成交供应商应保证向采购人提供的产品为全新、未使用的原装正品，质量符合国家有关规定，有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量实行“三包”，费用由供应商负责。

2.采购人以采购文件、成交供应商的招标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

3.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商应予以配合。

- 三、付款方式

- 详见合同约定

- 售后、人员培训及运维考核要求

1、投标人必须提供三年的产品质保及运行维护服务，自系统验收合格之日计算。在免费服务期内，保证对开发出的新功能或新算法的及时更新，并提供完备的文档资料。

2、投标人必须承诺对系统在必要时进行定期维护及升级。从验收合格交付使用后规定的免费维护期内，任何由设计、实施原因引起的系统故障，投标人应承诺免费提供维护，并能在服务承诺内到场维护。

3、投标人向采购人说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

4、投标人必须承诺提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、定期巡查服务、请求现场服务等。

5、投标人必须承诺提供使用系统的全部文档资料（包括开发文档、使用文档、维护文档）以及软件、数据库相关接口。

6、日常维护维修要求：

（1）投标人须承诺对前端摄像机、存储设备及相关附件设施进行每月1次的巡检和每季度1次的清洗，确保图像清晰可用。

（2）涉及本项目且在质保期内的因硬件老化原因导致不能满足正常使用需求的，投标人必须承诺及时进行维修或更换。

（3）对摄像头污渍、角度不当、外物遮挡、元器件损坏、光路中断等不需更换前端设备的一般故障，应在24小时内修复；出现特殊故障（指需要更换前端设备零部件）的，应在48小时内修复。

（4）对设备被盗、损坏、老化等需要整体更换前端设备的，应在2个工作日内修复。

（5）对因供电线路故障、取电、道路改造移位等外部原因造成视频监控不能正常使用的，应在外部原因消除且具备施工条件后2日内修复。

（6）对因交通事故、人为损坏等造成视频监控故障，投标人可以向责任人或单位追偿损失的，应当以“先修复、后追偿”为原则，在具备修复条件后，在2日内先行修复，再向相关的责任人或单位追偿损失。

（7）系统平台硬件故障，一般故障12小时内修复；如需更换设备的，必须在48小时内恢复运行，72小时内修复。

8、投标人必须承诺提供全年7×24小时故障申告热线电话，安排专门人员负责巡检维修工作。在接到故障通知后2小时内做出响应，并根据故障情况提出解决方案，同时按照约定时间修复。

9、备品备件要求：为保障本项目运维工作正常开展，投标人应保证足够的备品备件。

10、投标人必须承诺对用户提供及时、有效、全面的培训，并在项目实施过程中充分重视对用户方的技术转移，并提前制订有效的培训方案。

11、投标人必须承诺为采购人的管理人员、技术人员和使用人员免费提供现场培训和集中培训两种培训方式，其中集中培训不少于2次。

12、培训内容须保证采购方能有效使用本系统的软硬件资源。必须充分考虑到用户方现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到现有系统管理人员能够进行系统管理、一般故翻障处理及日常测试维护的能力。

五、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、偏离表

8、投标人相似业绩一览表

9、中小企业声明函

10、残疾人福利性单位声明函

11、预付款保函支付条款

1、投标函

致：邳州市公安局、江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060]招标文件，        （姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为          天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（公安局西大桥潮汐车辆项目）项目（项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060，项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

货币单位：人民币

（此处上传政府采购客户端工具输入报价自动生成的报价，加盖电子签章）

4、分项价格表

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容格式自拟）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、供应商对以上数据的真实性负责

江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目，项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 公安局西大桥潮汐车辆项目）项目（项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7、偏离表

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8、投标人相似业绩一览表

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

| 序号 | 合同签订时间 | 合同主要标的 | 合同金额（元） | 买方（甲方）名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2、投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

9、中小企业声明函

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本采购项目所属行业为“工业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：

10、残疾人福利性单位声明函

项目名称：公安局西大桥潮汐车辆项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0060

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

11、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

……

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

……

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。