招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-HHXX-G2025-0002

项目名称：滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目

滨海县农业农村局

江苏宏厚项目管理有限公司

2025年03月

总  目  录

- 第一章  招标公告

- 第二章  供应商须知

- 第三章  合同文本

- 第四章  技术参数

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第六章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况 滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目招标项目的潜在供应商可在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网获取招标文件，并于2025年4月15日09时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-HHXX-G2025-0002

2.项目名称：滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目

3.采购方式：公开招标。

4.预算金额：301万元。

5.最高限价：301万元。

6.采购需求：滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目，具体详见招标文件第四章技术参数及要求。

7.合同履行期限（工期）：本项目建设工期为30日历天。

8.免费质量保修期：三年。

9.服务标准：合格。

10.项目地点：采购人指定地点

11.非单一产品采购项目的核心产品：室内 P1.8 全彩 LED 屏

12.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购的项目,所属行业为其他未列明行业，本项目落实小微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业扶持等相关政府采购政策。对符合（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在信用中国网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”系统，自行免费下载本项目招标文件

3.方式：登录“苏采云”系统

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月15日09时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），苏采云政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府交易中心在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：滨海县农业农村局

地址：滨海县港城大道419号

联系人：顾先生

联系手机号码：18118698799

2.代理机构：江苏宏厚项目管理有限公司

地址：滨海县坎北街道响坎路7号10楼07室

联系人：薛先生

联系方式：13196661111

3.项目联系方式

项目联系人：顾先生、薛先生

电　　 话：18118698799、13196661111

- 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标报价

12.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括但不限于：公共平台提档升级服务内容本身、开发费、调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

12.2报价注意事项：

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目招标代理服务费【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏招协[2022]002号文件】折后29000元收取，由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的公共平台提档升级服务费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不预调整中标价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6供应商的报价低于招标文件规定的人员薪资标准。

26.1.7未通过符合性审查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.9供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，支付预付款前，中标、成交供应商须先提供采购人认可的预付款同等金额银行保函。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例为5%）。

33.5 本项目杜绝任何形式的挂靠,严禁分包。招标结束后,采购人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察并履行约谈法定代表人的程序,如此时发现挂靠,则①取消中标候选人的中标资格；②追究其耽误采购人进场时间、各项费用损失之法律责任。如在合同签订后发现其挂靠,则①立即清退出场;②没收全部履约保证金;③承担采购人延期进场等一切损失;④上报财政主管部门,将其列入黑名单;⑤如因挂靠引起的诉讼,采购人有权拒绝支付剩余服务费用,有权扣除因诉讼引起的相关损失,并保留进一步诉讼的权利。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订

- 政府采购合同（服务）

采购单位（甲方）：

中标单位（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关行业法律法规文件的规定，甲、乙双方按照的招标结果，签订本协议。

- 、服务范围

1.甲方聘请乙方提供以下服务：                   。

2.合同履行期限（工期）：本项目建设工期为30日历天（具体以采购人的具体要求为准）。

3.服务标准：合格。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.免费质量保修期：三年。

6.乙方根据本项目具体情况指派       同志担任本项目的负责人，代表乙方具体负责本项目工作。

第二条、组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号：）

- 乙方提供的投标文件；

- 乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条、合同金额

合同金额：大写：           ；小写：              。

第四条、支付方式

付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函），货物全部完成且经采购人验收合格后付至合同金额的50%；待项目验收合格满一年后付审计价的80%；余款待项目验收合格满两年后按审计价一次性结清。（结算时，投标人须提供税务发票。收到发票后10个工作日支付）

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

第五条、履约保证金

1.乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第六条. 本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

第七条、不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

第八条、税费

与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

第九条、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、代理公司执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 技术参数

一、项目技术参数

| - 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、工作区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类 RJ45插座模块 |  |  | 1、符合 TIA/EIA 568B.2-1 和 ISO/IEC 11801 标准规定； 2、外壳采用优质阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级别； 3、金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，支持主流端 180 度连接方式； 4、IDC 端子：磷青铜整体 50um 镀金； 5、卡接线径：22-24AWG。 |  | 只 |  | 174 |  |
| 2 | 六类水晶头 |  |  | 1、产品塑料采用进口 PC 塑料 GL 品牌，具备高密度、环保、阻燃、高韧性耐用，外观透明； 2、产品接触点采用高密度磷黄铜，三叉针脚设计稳定，针镀金处理抗氧化，镀金数为 50U； |  | 包 |  | 2 |  |
| 3 | 单位插座面板 |  |  | 1、采用阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级别； 2、嵌入式单口面框，安装拆卸方便； 3、材料：面板材料为优质 PC； 4、面板规格为国际标准的 86*86mm，外观为圆角造型； 5、面板带有透明标签管理区域； 6、可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六 类屏蔽RJ45 模块、RJ11 模块和 CATV 模块。 |  | 只 |  | 60 |  |
| 4 | 双位插座面板 |  |  | 1、采用阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级别； 2、嵌入式双口面框，安装拆卸方便； 3、材料：面板材料为优质 PC； 4、面板规格为国际标准的 86*86mm，外观为圆角造型；5、面板带有透明标签管理区域； 6、可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六 类屏蔽RJ45 模块、RJ11 模块和 CATV 模块。 |  | 只 |  | 34 |  |
| 5 | 二位地插 |  |  | 1、外形尺寸：约120:*120（mm）； 2、安装方式：暗装； 3、2mm 厚标准底盒，表面防锈处理，抗压能力强，耐腐蚀性好； 4、最多可支持 3 个非屏蔽信息模块安装。 |  | 件 |  | 23 |  |
| 6 | 6 类RJ45-RJ45 非屏蔽跳线(2米/568B) |  |  | - 采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型； 2、可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线功能参数：1.护套材料：PVC； 2、护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿； 3、绝缘层材料：PE； - 4、导体线规：24AWG； 5、结构：十字骨架； 6、电缆外径：φ6.0±0.2 mm； 7、簧片镀金：50 微英寸； 8、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； |  | 根 |  | 174 |  |
| 二、水平区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 类 4 对 UTP 电缆 |  |  | 1、无氧铜，整箱 305M； 2、支持千兆以太网搭建，同时支持即将到来的2.5G/5Gbps 网络需求，在特定环境下，可支持 10Gbps 传输速率； 3、精准四对独绞技术，精确到毫米级； 4、绞距控制紧密、精准，稳定抗干扰；全新环保 PVC/PE，结实耐用； 5、结构：十字骨架； 6、铜导体直径：φ0.57±0.02 mm； 7、单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃； 8、直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间)； 9、绝缘电阻：≥5000MΩ·km； 10、线对对地电容不平衡：≤160pF/100m； 11、特性阻抗：100±15Ω； 12、安装温度： 0℃～50℃； 13、工作温度： -20℃～60℃。 |  | 米 |  | 12500 |  |
| 三、管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  |  | - 名称：30U 机柜 2、技术参数： 1.规格：宽600mm*深600mm*高1600mm - 2.网络机柜标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494： PART1 和 DIN41494：PART1 标准； 预留对地安装孔和接地柱,装≥2 个风扇 材料：优质冷轧钢板 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； |  | 套 |  | 2 |  |
| 2 | 24位 RJ45 安装板 |  |  | 1、19 英寸设计，占机柜 1U 空间 2、安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 3、安装板装配彩色模块后能在机柜内部通过模块的颜色来区分不同网段 4、安装板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 5、安装板后部具有可拆卸式理线杆，便于电缆固定 6、配线架可以安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块 和语音模块 |  | 台 |  | 4 |  |
| 3 | 六类 RJ45插座模块 |  |  | - 符合 ISO/IEC 11801 标准规定； 2、外壳采用优质阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级别； 3、金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，支持主流端 180 度连接方式； 4、IDC 端子：磷青铜整体 50um 镀金； - 5、卡接线径：22-24AWG； |  | 个 |  | 96 |  |
| 4 | 6 类 RJ45-RJ45 非屏蔽跳线(2米/568B) |  |  | 1、采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型 2、可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线功能参数：1.护套材料：PVC 2、护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3、绝缘层材料：PE 4、导体线规：24AWG 5、结构：十字骨架 6、电缆外径：φ6.0±0.2 mm 7、簧片镀金：50 微英寸 8、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m |  | 根 |  | 60 |  |
| 5 | 理线架 |  |  | 1、开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便 2、带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆 3、碳钢，T 不低于 1.5 毫米，防静电喷塑处理； 4、1U 高度，结构紧凑； 5、架体材料厚度 冷轧钢板不低于 1.2mm |  | 套 |  | 6 |  |
| 6 | 配线架 |  |  | - 名称：12 口光纤配线架 2、技术参数： 1.规格：1U 24芯LC 接口 - 2.光纤配线架标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3.材料：材料采用厚度 1.2mm低碳钢；表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。 4.性能：配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25mm的引入孔，便于将光缆引入配线架。 5.结构： 19 英寸机箱，高度为 1U，适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持 FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ 类部件，宽大可叠加的熔接盘，表面为树脂透明玻璃面，可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件，使安装更加容易美观。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 7 | LC 双联光纤适配器 |  |  | 产品特点：1.产品符合 YD/T1272.1-2003 最新行业标准 2.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模），低插入损耗确保信号传输的高效性； 3.互换性：变化量＜0.1dB，确保适配器在更换或互换时性能一致。 |  | 只 |  | 24 |  |
| 8 | LC/PC- LC/PC双芯单模光纤跳线（2米） |  |  | - 1.产品符合 YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、 GB/T12357.1-2004 标准，确保产品质量和兼容性； - 2、连接器采用矩形结构及弹性卡子锁紧结构,确保连接稳固，防拉设计，防腐蚀主体； 3、低损耗连接，确保高效信号传输；高反射，保证信号质量； 4、机械耐久性：500 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 5、重复性：10 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10 次＜5dB（回波损耗变化量） 6、工作温度：-25℃～70℃，适应各种环境条件。 7、插拔力：≤19.6N， |  | 根 |  | 4 |  |
| 9 | LC/PC 单 芯单模光纤尾纤（1米） |  |  | 1、产品符合 YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、 GB/T12357.1-2004 标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、机械耐久性：500 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 5、重复性：10 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10 次＜5dB（回波损耗变化量） 6、工作温度：-25℃～70℃ 7、插拔力：≤19.6N |  | 根 |  | 24 |  |
| 四、干线子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 芯单模光缆 |  |  | 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠850≤3.5，＠1300≤1.5 光纤规格：A1a（50/125μm），A1b（62.5/125μm）包层不圆度：≤1％ 铠装料:钢带；钢带、皱纹钢带加强件：磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N/100mm）: 300/1000; 1000/3000允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 X 表示芯数：2-12 芯外护套颜色：黑色 存储/工作温度：-40℃～+60℃ 敷设方式：管道、架空、隧道等敷设（轻铠）；管道、隧道、直埋（重铠） |  | 米 |  | 200 |  |
| 五、设备管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U 机柜 |  |  | 1、执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、 GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2、材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3、标准 19 英寸设计，规格;600mm*600mm*2000mm 4、可选择网孔门、玻璃门、钢板门等 5、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6、机柜标配风扇、6 位 10A 电源、托盘、脚轮和支撑脚 等配件 |  | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 配线架 |  |  | 1、名称：24 口光纤配线架 2、技术参数：规格：1U24 芯 LC 接口光纤配线架标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 材料：材料采用厚度 1.2 低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件。 性能：配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有 2 个直径为 25MM 引入孔便于将光缆引入配线架。 结构：为 19 英寸机箱高度为 1U 适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持 FC、SC、ST、MU、LC、MTRJ 类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观 |  | 套 |  | 2 |  |
| 3 | LC 双联光纤适配器 |  |  | 产品特点：1.产品符合 YD/T1272.1-2003 最新行业标准 2.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 3.互换性：变化量＜0.1dB 4.工作温度：-25℃至 70℃ |  | 只 |  | 24 |  |
| 4 | LC/PC- LC/PC 双芯单模光纤跳线（2米） |  |  | 1、产品符合 YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、 GB/T12357.1-2004 标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、机械耐久性：500 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 5、重复性：10 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10 次＜5dB（回波损耗变化量） 6、工作温度：-25℃～70℃ 7、插拔力：≤19.6N |  | 根 |  | 12 |  |
| 5 | LC/PC 单芯单模光纤尾纤（1米） |  |  | 1、产品符合 YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、 GB/T12357.1-2004 标准 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、机械耐久性：500 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 5、重复性：10 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10 次＜5dB（回波损耗变化量） 6、工作温度：-25℃～70℃ |  | 根 |  | 144 |  |
| 六、设备网管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 位 RJ45 安装板 |  |  | 1、19 英寸设计，占机柜 1U 空间 2、安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 3、安装板装配彩色模块后能在机柜内部通过模块的颜色来区分不同网段 4、安装板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 5、安装板后部具有可拆卸式理线杆，便于电缆固定 6、配线架可以安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块 和语音模块 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 六类 RJ45插座模块 |  |  | 1、符合 TIA/EIA 568B.2-1 和 ISO/IEC 11801 标准规定； 2、外壳采用优质阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到 UL94V-0 级别； 3、金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，支持主流端 180 度连接方式； 4、IDC 端子：磷青铜整体 50um 镀金； 5、卡接线径：22-24AWG； |  | 个 |  | 24 |  |
| 3 | 6类 RJ45-RJ45 非屏蔽跳线(2米/568B) |  |  | 1、采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型； 2、可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线功能参数：（1）护套材料：PVC （2）护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 （3）绝缘层材料：PE （4）导体线规：24AWG （5）结构：十字骨架 （6）电缆外径：φ6.0±0.2 mm （7）簧片镀金：50 微英寸9、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m |  | 根 |  | 17 |  |
| 4 | 理线架 |  |  | 1、开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便； 2、带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆； 3、碳钢，T 不低于 1.5 毫米，防静电喷塑处理； 4、1U 高度，结构紧凑； 5、架体材料厚度 冷轧钢板不低于 1.2mm。 |  | 套 |  | 3 |  |
| 5 | LC/PC- LC/PC 双芯单模光纤跳线（2米） |  |  | 1、产品符合 YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、 GB/T12357.1-2004 标准； 2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体； 3、低损耗连接，高反射； 4、机械耐久性：500 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量）； 5、重复性：10 次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10 次＜5dB（回波损耗变化量）； 6、工作温度：-25℃～70℃； 7、插拔力：≤19.6N。 |  | 根 |  | 28 |  |
| 6 | 光纤终端盒 |  |  | 4 口双工 LC 耦合器 |  | 台 |  | 12 |  |
| 7 | 6 芯室外单模光纤 |  |  | 1、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 2、衰减＠20℃（DB/Km）：＠850≤3.5，＠1300≤1.5 光纤规格：A1a（50/125μm），A1b（62.5/125μm） 3、包层不圆度：≤1％ 4、铠装料:钢带；钢带、皱纹钢带加强件：磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 5、允许压扁力（N/100mm）: 300/1000; 1000/3000允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 6、X 表示芯数：2-12 芯外护套颜色：黑色 7、存储/工作温度：-40℃～+60℃ 8、敷设方式：管道、架空、隧道等敷设（轻铠）；管道、隧道、直埋（重铠） |  | 米 |  | 4200 |  |
| 8 | 室内设备 箱 |  |  | 不锈钢≥600*500*120mm 含空开、电源插座 |  | 台 |  | 6 |  |
| 二、信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 参数描述 |  | 单位 |  | 工程量 |  |
| 一、场区网系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 24 口接入交换机 |  | 1、支持≥24 个 10/100/1000M 电口，≥4 个千兆 SFP 光口(非复用)； 2、交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps； 3、支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Smart link，支持Guest VLAN、Voice VLAN； 5、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 6、支持SAVI等安全特性； 7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； 8、无风扇，自然散热，业务口防雷可达10KV，支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保，与核心交换机同品牌。 |  | 台 |  | 3 |  |
| 2 |  | 48 口接入交换机 |  | 1、支持≥48 个 10/100/1000M 电口，≥4 个千兆 SFP 光口(非复用)； 2、交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率166Mpps； 3、支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Smart link，支持Guest VLAN、Voice VLAN； 5、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 6、支持SAVI等安全特性； 7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； 8、业务口防雷可达10KV，支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保，与核心交换机同品牌。 |  | 台 |  | 2 |  |
| 3 |  | 24 口 POE 接入交换机 |  | 1、支持≥24 个 10/100/1000M 电口，≥4 个千兆 SFP 光口(非复用)； 2、交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps； 3、支持POE/POE+，POE功率超过380W ，支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Smart link，支持Guest VLAN、Voice VLAN； 5、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 6、支持交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间； 7、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； 8、业务口防雷可达10KV，支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 汇聚交换机 |  | 1、机箱式路由交换机。支持管理引擎主控板 1+1 冗余，业务槽位数≥4，电源数量≥2 个； 2、交换容量≥50Tbps,包转发率≥28000Mpps； 3、支持交换机虚拟化技术 4、支持端口镜像 5、支持Static Routing、RIPv1/V2、OSPFv2、BGP4 等多种单播路由协议 6、支持IPv6 LPM Routing，支持 RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议，支持 6to4 Tunnel、configured Tunnel、ISATAP Tunnel、GRE Tunnel 等 7、单台配置要求：主机箱 1 套，最新一代管理引擎板卡 1 块，电源 2 块。千兆光口 24 个，千兆电口 16 个。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 光模块 |  | 千兆单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌 |  | 个 |  | 12 |  |
| 6 |  | 无线控制器 |  | 1、标准机架式无线控制交换机。千兆电口≥5 个，支持最大管理 AP 数≥128 台 2、支持流量状态查看，支持源地址策略分流，支持策略带宽控制，支持 P2P 限制，支持连接数控制规则 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 控制器授权 |  | 无线控制器 license 授权-管理 16AP |  | 套 |  | 1 |  |
| 8 |  | 无线 AP |  | 1、室内无线接入点，支持≥2 个千兆电口，1*复位键，支持 802.11ac，速率≥1200Mbps，内置高增益天线，支持 Wave2.0技术 2、支持以动态获取/静态 IP 配置等方式发现无线控制器 3、支持SSID 和 VLAN 绑定,支持动态 VLAN,支持无线 Trunk透传 4、支持 IEEE802.3az，网络中无可发送帧的状态下进入低功耗模式 5、支持AP、网关、WISP、中继（透传）多种无线操作模式 6、支持自定义时间自动重启设备，或者手动开启/关闭无线信号 7、支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡 8、支持会员认证,Portal 认证,微信连 Wi-Fi, 短信认证,微信扫描认证,二次登录免认证等多种认证方式等 9、支持内置无线信道分析仪功能，最大化规避信道干扰，自动选择最优信道 10、支持故障记录，支持指示灯告警提示 |  | 台 |  | 15 |  |
| 9 |  | 防火墙 |  | 1.配置为4个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP插槽，支持扩展槽位，双冗余电源；整机吞吐≥8Gbps，最大并发连接数≥480万；支持IPSec VPN、SSL VPN、入侵防御、Web应用防护等功能，开启WebFilter模块并配置相应网站知识库； 2.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理； 3.支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； 4.支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报； |  | 台 |  | 1 |  |
| 二、设备网系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 8 口接入交换机 |  | 1、支持≥8个10/100/1000M电口，≥2个千兆SFP光口，1个console接口，二层可网管交换机 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥19Mpps 3、支持端口镜像，支持链路聚合 4、支持端口双向限速，最低64K 5、支持基于端口的VLAN，802.1Q标记VLAN。支持802.1X，支持MSTP 6、支持SNMP，Telnet，RMON，CLI等 7、支持组播/广播风暴控制，支持MAC地址过滤，支持多子网管理，支持DHCP SNOOPING 8、支持标准IP、扩展IP、MAC+IP、ARP的ACL规则 9、支持IP+MAC+PORT绑定，支持QOS，支持CPU保护功能。 |  | 台 |  | 8 |  |
| 2 |  | 24 口 POE 接入交换机 |  | 1、支持≥24 个 10/100/1000M 电口，≥4 个千兆 SFP 光口，1个 console 接口，二层可网管交换机 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥19Mpps 3、支持全部千兆电口POE 供电，支持 802.3af/802.3at 4、支持端口镜像，支持链路聚合 5、支持端口双向限速，最低 64K 6、支持基于端口的 VLAN，802.1Q 标记 VLAN。支持 802.1X，支持 MSTP 7、支持SNMP，Telnet，RMON，CLI 等 8、支持组播/广播风暴控制，支持 MAC 地址过滤，支持多子网管理，支持 DHCP SNOOPING 9、支持标准 IP、扩展 IP、MAC+IP、ARP 的 ACL 规则 10、支持 IP+MAC+PORT 绑定，支持 QOS，支持 CPU 保护功能。 |  | 台 |  | 10 |  |
| 3 |  | 核心交换机 |  | 1、机箱式路由交换机。支持管理引擎主控板 1+1 冗余，业务槽位数≥4，电源数量≥2 个； 2、交换容量≥50Tbps,包转发率≥28000Mpps； 3、支持交换机虚拟化技术 4、支持端口镜像 5、支持 Static Routing、RIPv1/V2、OSPFv2、BGP4 等多种单播路由协议； 6、支持IPv6 LPM Routing，支持 RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议，支持 6to4 Tunnel、configured Tunnel、ISATAP Tunnel、GRE Tunnel 等； 7、单台配置要求：主机箱 1 套，最新一代管理引擎板卡 2 块，电源 2块。千兆光口 48 个，千兆电口 32 个。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 光模块 |  | 千兆单模模块(1310nm,10km,LC)，与交换机同一品牌 |  | 个 |  | 28 |  |
| 三、链路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网络服务 |  | 1、为育种场提供一条网络链路服务，采用≥200M 带宽的专线光纤接入，确保场区项目的日常传输需要； 2.使用期从项目验收之日起算，三年专线费。 |  | 年 |  | 3 |  |
| 三、综合安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单 位 |  | 工程 量 |  |
| 一、视频监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 半球摄像机 |  | - 1、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪等功能，确保在各种光照条件下都能提供清晰的图像； 2、采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30米，确保夜间监控效果； - 3、内置1个麦克风，支持音频采集功能； 4、符合IP66防尘防水设计，适用于室内外多种环境 ； 5、红外补光灯，补光距离最远可达30米； 6、分辨率不低于400万像素，确保高清画质。 |  | 台 |  | 35 |  |
| 2 |  | 室外枪型全彩摄像机 |  | - 1.分辨率不低于400万像素，确保高清画质； 2、采用F1.0或更大光圈镜头，确保在低光照条件下仍能提供清晰图像； 3.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等智能分析功能 - 4.内置麦克风，支持音频采集功能； - 5.符合IP67防尘防水设计； |  | 台 |  | 50 |  |
| 3 |  | 无线网桥 |  | 100m 2.4G 电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备； 出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率 300Mbps；内置定向天线水平 60 度，垂直 30 度； 推荐在 100m 内无遮挡环境使用；支持壁挂/抱杆等安装方式； 工作温度：-10℃～+55℃（电源标配）； |  | 对 |  | 2 |  |
| 4 |  | AI 系列摄像机 |  | 1、内置 GPU 芯片； 2、支持猪只通道计数功能，支持防舞弊检测 ，OSD 数量显示；采用高性能 500 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器； 3、最大可输出 500 万(2880 × 1620)@20fps，默认输出 400 万(2688× 1520)@25fps； 4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；5、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 60 米; 6、内置暖光灯，最大补光监控距离 30 米； 7、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265； 8、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 9、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图； 10、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问； 11、支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出；内置 MIC 和扬声器； 12、最大支持 512G Micro SD 卡 13、支持 DC12V/POE 供电方式；支持 IP67 防护等级； |  | 台 |  | 2 |  |
| 5 |  | AI 系列枪型摄 像机 |  | 1、内置 GPU 芯片； 2、采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器；最大可输出 400 万(2688 × 1520)@25fps； 支持养殖盘点计数，支持周期盘点和定时盘点两种机制，OSD 数量显示； 3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 4、支持三码流功能，二路高清视频显示； 5、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 15 米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 7、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265； 8、支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出；最大支持 256G Micro SD 卡； 内置 MI 9、支持 DC12V/POE 供电方式；支持 IP67、IK10 防护等级； 10、支持 EPTZ 功能； |  | 台 |  | 4 |  |
| 6 |  | 热成像半球摄像机 |  | 【功能特性】; 1、支持特征区域检测（猪耳根）； 2、支持温度异常检测； 3、支持声光报警； 4、多目标测温：同一画面支持多目标同时识别测温； 5、可视化测温，可以直观看到被测物体的温度分布； 6、非接触式快速测温，效率更高; 7、传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 8、响应波段：8~14μm 9、热成像分辨率：160 × 120 10、热成像焦距&视场角：3mm，50°×37.2° 11、测温范围：30°C~45°C 12、测温精度：±0.5℃ 13、可见光分辨率：2688×1520，400万 14、可见光焦距&视场角：4mm，84.0°×44.8° 15、报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16、报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17、音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18、音频输出：1路Impedance: 600Ω 19、电源输入：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)备注：包装标配DC 12V电源适配器 20、工作温度和湿度：15°C ~35°C，＜95% RH |  | 台 |  | 8 |  |
| 7 |  | 智能球型摄像机 |  | 1、采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器； 2、镜头焦距支持4.8mm～154mm； 3、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 4、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux； 5、内置100米白光灯补光； 6、支持人脸检测，支持人脸轨迹框，支持抓拍，支持人脸增强，支持人脸抠图区域可设，支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 7、支持报警联动白光警戒，对目标进行跟踪； 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视； 9、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；支持联动跟踪； 10、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； |  | 台 |  | 8 |  |
| 8 |  | 半球云台摄像机 |  | 1、采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 2、支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器； |  | 台 |  | 76 |  |
| 9 |  | 手持动物测温仪 |  | 1、可设置温度报警，超温提醒； 2、4键操作，方便快捷，用户界面友好； 3、支持定时、温差快门校正； 4、支持3D降噪功能，图像细节增强功能； 5、支持4种伪彩可调节； 6、8小时续航，持久使用； 7、标配8G 存储卡，支持扩展，最大128G； 8、图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析(配合客户端使用)； 9、探测器分辨率：≥160 × 120； 10、测温范围：≥30 ℃～45 ℃ |  | 台 |  | 2 |  |
| 10 |  | 枪机 支架 |  | 壁装或吸顶支架,铝合金,外部颜色需要景观颜色一致； |  | 台 |  | 41 |  |
| 11 |  | 球机 支架 |  | 壁装或吸顶支架,铝合金,外部颜色需要景观颜色一致； |  | 台 |  | 36 |  |
| 12 |  | 智能巡检机器人 |  | 1、猪只温度检测度≤±0.2℃； 2、猪只温度异常检出率≥85%； 3、猪只数量盘点准确率≥99.5%； 4、猪只估重准确率90%≤10%； 5、死猪检出率100%； 6、人员在岗检出率100%； 7、温度检测精度≤±0.5℃； 8、湿度检测精度≤±3%R。 |  | 台 |  | 4 |  |
| 13 |  | 机器人管理软 件 |  | 平台的功能描述： 机器人管理模块： - 1、机器人平台统一管理，并支持远程观察机器人当前状态； - 2、支持实时预览，支持远程查看机器人当前位置及运行情况； - 3、支持机器人控制，包括机器人行走控制、云台/舵机控制； - 巡检管理模块： - 1、支持巡检任务配置，支持按照单次/周期/循环频率、定时/立即执行方式向机器人端下发任务并执行； - 2、支持远程控制机器人巡检任务执行，针对进行中的巡检任务，支持中断当前巡检任务并重新配置；针对未执行成功的巡检任务，执行人工恢复或重新下发； - 3、支持远程查看巡检任务结果并自定义导出巡检报告；报警信息管理模块： - 1、支持查看机器人业务类报警信息，并自定义推送相关负责人，针对异常报警，支持人工处置研判； - 2、支持监控平台及机器人本身运行情况，检测机器人故障、低电量、离线等异常情况； |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 |  | 轨道 |  | 材质：PVC高分子 |  | 米 |  | 230 |  |
| 15 |  | 种猪场种猪性能测定相关设 备 |  | 1、开放式设计，没有前后门，符合正常养猪习惯 2、控制器：PLC主机、7寸触摸屏，EMC有相关认证证书 3、供电电源：配电箱供电220V，进入猪栏为24V， 4、功率：最大60W，待机20W 5、下料电机：步进电机，可调整下料速度、可设置单圈料量、无碳刷，无滑环、免维护 6、体重称精度：0.1公斤 量程300公斤， 7、料槽称精度：1克 8、单台测定能力：15头 9、耳标识别：感应距离:20cm-25cm，响应时间<0.5ms，频率134.2K 10、工作环境：温度：-10℃～50℃；湿度：15～80%RH 11、材料：主体材质为304不锈钢，（包括料箱、料槽、称量系统连杆）、侧板及挡板材料为PP。 12、数据传输查看：数据可远程显示，可在手机查看。可按用户要求定制界面 13、DPC自动校准：食槽单圈料量可自动校准 14、自动去皮：体重秤可自动去皮，缺料后再填料可自动复位，无需人工干预。 15、数据传输查看：可通过电脑浏览器或手机查看数据，可按用户要求定制界面 16、数据接口：可提供标准接口给育种软件 17、控制软件：现场操作采用触摸屏，显示内容丰富，采用多级画面，操作简单 、现场查阅猪只信息，方便维护可以直接填入场内耳号 18、管理软件：（1）自动控制饲喂和测定过程（2）自动识别进食猪只（3）自动测定每次进食猪只的耳标号、开始进食时刻、进食用时和进食量，并计算出日进食量（4）自动测定每日的体重，并计算出日增重（5）自动计算日饲料报酬（6）自动生成日测定明细表（7）自动生成测定结果报表（8）自动绘制测定期内生长性能曲线（9）可根据要求处理零耳牌事件 |  | 套 |  | 10 |  |
| 16 |  | 自动料线传输系统 |  | 根据现场情况适配网口或4G全网通，通讯协议：TCP、MQTT。采集称重数据，料位数据，含304不锈钢配电箱,可控制料线。 传感器类型：悬臂梁式 材质（钢材牌号）：304不锈钢 额定载荷：5T 精度等级：C3 综合误差：国家标准 安全过载：4.5T 极限过载：5T 防护等级：C3 |  | 套 |  | 12 |  |
| 17 |  | 水流量传感器 |  | 1、流量范围在标准量程扩展量程内，流量计量误差小于±3%。 2、密封性在额定耐水压范围内，无渗漏与形变现象。 3、通讯接口：根据现场情况适配网口或4G全网通，通讯协议：TCP、MQTT。 |  | 套 |  | 4 |  |
| 18 |  | 育肥饲喂器 |  | 1、额定电压：DC24V 2、额定功率：36W 3、料桶容积：约100L 4、尺寸：约长 700*宽 620*高 1400mm 5、饲喂能力：数量≤35 头，日龄≥75 天,体重35kg-150kg |  | 套 |  | 10 |  |
| 19 |  | 智能无人值守大门 |  | 智能无人值守大门系统：包含电动门、可手机远程遥控 电动门材质为304不绣钢，带喷涂，可联运人脸识别，自动开关大门 |  | 套 |  | 6 |  |
| 20 |  | 智慧猪场生产管理平台 |  | 母猪管理（母猪ID/状态/胎次/膘情/采食计划/采食量/产仔数管理） 保育育肥管理（日龄/采食计划/采食量） 生产过程管理（配怀/妊娠/哺乳/断奶） 指标分析（PSY,MSY等），数据管理 |  | 套 |  | 1 |  |
| 21 |  | 服务器 |  | 2U 机架式服务器机箱 1、处理器：Hygon 7255*1 2.2G 16C 180W内存：DDR4 3200 32G*2 2、硬盘：标配 2TB 3.5 吋 7.2K 6Gb，可扩配 2 块 2.5”或 3.5”SAS/SATA 或 2.5”NVMe； 3、最大支持前置：12x2.5”或 12x3.5”SAS/SATA 或 12x2.5”NVMe支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe 内置：支持 1 个板载 M.2 SSD 4、机械盘转速、接口、传输速率：7200 转，SATA 接口，6GB RAID 控制器：LSI SAS3008 SAS 卡/无缓存 |  | 台 |  | 1 |  |
| 22 |  | 基础包（必 选） |  | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 23 |  | 视频监控 |  | 1、支持实时预览，窗口分割支持/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 多分屏画面显示，自定义分屏，满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、 16:9、9:16 及 64:9 屏显比例； 2、支持监控画面参数调整；支持码流支持切换；支持客户端断网自动重连功能；支持接入车载设备，实现车载设备视频实时预览和录像回放；支持接入守望者相机，实现全景守望、手动、自动跟踪目标，可配合守望者相机实现对全景区域内的多个目标绊线入侵、区域入侵的行为分析检测；支持接入周界相机，接收并展示周界相机上报的区域入侵、绊线入侵报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出；支持热成像相机接入，实现视频实时预览和录像回放，接收并展示热成相相机上报的测温点温度异常、火情、热点冷点异常、规则间温差异常报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出；（3）快速录像支持本地录像、远程录像； 3、支持轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等。报警业务方面： 4、在管理端支持门禁设备增删改查以及能力集配置，支持协同采集，卡片、指纹、人脸设备数据；支持人脸原图、人脸原图+特征值、仅特征值多种下发模式；2、在客户端（1）支持按人、按部、按门组、按通道授权；支持权限综合查询；支持权限下发状态查看； （2）门禁应用支持首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、远程验证、远程开关门；（3）数据核对支持卡片核对人脸核对、全量核对、设备核对、清空重发；（4）门禁事件支持门禁刷卡记录、认证记录、补采记录查询；（5）支持门禁在电子地图上业务呈现； 4、在 APP 端支持远程开关门、蓝牙开门；5、性能方面，单节点支持：IP 添加：≤3000；主动注册：≤1000， 5、设备运维系统支持态势云图、资产管理、资产监控、视频联网监控；报警中心支持报警台、报警策略、自动派单；支持视频点播巡检、视频质量巡检、录像巡检、资产存储巡检、码流达标巡检、巡检任务管理等自动化巡检；支持运维考核统计、资产统计、视频通道统计、报警统计、保修统计、维修服务评价； |  | 路 |  | 190 |  |
| 24 |  | 网络存储设备 |  | 设备规格： 1、≤3U，≥16盘位； 2、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放； 3、在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发； 4、可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出； 5、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s； 6、最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状； 7、支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 25 |  | AI模型算法 |  | 1、运猪数量趋势:支持人员洗消、车辆洗消、工牌检测、工服检测和物资消毒报警五种报警数量的百分占比显示; 2、猪舍状态:支持洗澡记录的日周月中正常和异常记录的统计显示,支持洗澡记录中洗浴次数、洗浴正常次数和洗浴异常的次数的统计显示; 3、猪场报警:(1)支持选择的养殖场在时间范围为2年的报警记录查询，包括猪只回流、猪只越界和猪只超温，可全选或者单选某一种类型的报警;(2)支持查看待处理和已处理报警记录，在待处理列表中，支持某一条记录的弹框处理，并在图片区域显示相应的图标,在已处理列表中，支持某一天记录弹窗查看，并在图片区域显示相应的图标。支持记录的上下页查看。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 26 |  | 出栏盘点 |  | - 地图显示:支持在魔墙中央区域显示养殖场在地图上的点位信息，查看点位的联系人信息; - 报警趋势:支持按照设定的时间范围显示智慧养猪、生物安全的报警趋势图; - 报警类型占比:支持按照设定的时间范围统计显示各个报警类型的占比，并以图形化进行展示; - 报警情况:支持按照设定的时间范围统计生物安全和智慧养猪的报警数量，及已处理和未处理的数量; - 猪只存栏变化趋势:支持按照设定的时间范围统计猪只类型数量的统计; - 猪只数量:支持按照设定的时间统计猪类型的统计; - 养殖场资源统计:支持统计养殖场、猪舍数、猪栏数、猪只数; - 8、养殖场选择:支持选择相应的养殖场进行数据显示。 |  | 套 |  | 1 |  |
| 27 |  | 硬盘 |  | 8T 企业级SATA 硬盘，≥30 天存储。 |  | 块 |  | 24 |  |
| 28 |  | 85 寸触摸一体机 |  | 屏幕尺寸 ：85英寸； 分辨率 ：4K超高清（3840×2160），提供清晰细腻的显示效果； 触摸技术 ：红外多点触控，支持20点触控，流畅书写和操作； 处理器 ：高性能Intel Core i7处理器（或类似性能的处理器），确保流畅运行； 内存与存储 ：8GB RAM + 256GB SSD，支持快速启动和多任务处理； 操作系统 ：双系统（Windows + Android），满足不同场景需求； 防蓝光技术 ：支持防蓝光护眼功能，减少长时间使用对眼睛的伤害； 多媒体功能 ：内置高清摄像头、麦克风阵列和扬声器； 接口 ：HDMI、USB、Type-C、音频接口等，方便外接设备； 电子白板功能 ：支持手写批注、绘图、文件标注等。 |  | 套 |  | 2 |  |
| 29 |  | 视频解码服务器 |  | 1、支持4路HDMI信号输出接口； 2、支持4路HDMI音频输出； 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码； 5、支持通过串口控制屏幕开关； 6、最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码； 7、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 8、HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率； 9、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 10、支持预案轮巡； 11、支持底色选择； 12、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 13、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 14、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 15、加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理； |  | 台 |  | 1 |  |
| 30 |  | 网络监控键盘 |  | 1、10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 2、支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 3、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）" 4、支持最大2万路设备控制 5、支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 USB2.0和USB3.0各2个 6、4路报警输入，高低电平可调 7、4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控" |  | 台 |  | 1 |  |
| 31 |  | 拼接屏支 架 |  | 挂墙前维护支架 |  | 套 |  | 1 |  |
| 32 |  | 大屏幕高清线 缆 |  | HDMI、DVI 高清成品线 |  | 根 |  | 4 |  |
| 33 |  | 操作台 |  | 钢制定做，2 工位,≥1.2 米*0.85 米*0.75 米 |  | 台 |  | 2 |  |
| 34 |  | 管理 电脑 |  | 台式电脑整机（i7-8 代 8G 1T 固态 2G 独显 WIN10 21.5 英寸），符合新创产品要求。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 35 |  | 42U 机柜 |  | 1、执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、 GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2、材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3、标准19 英寸设计，规格;约600mm*1200mm*2000mm 4、可选择网孔门、玻璃门、钢板门等 5、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6、机柜标配风扇、6 位 10A 电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件 |  | 套 |  | 1 |  |
| 四、LED 全彩显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 工程量 |  |
| 一、展示厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室内 P1.8 全彩 LED 屏 (核心产品） |  | 1、LED 屏尺寸：约5.76m*2.72m弧形曲面屏加包边 2、参数：产品像素点间距≤1.86mm（此项不接收负偏离） 3、模组尺寸：约320*160*15mm 4、像素密度：288906Dots/m² 5、像素构成：1R1G1B 6、换帧频率：≥60帧/秒 7、白平衡亮度：＞450cd/m²，亮度均匀性：＞0.95 8、整屏平整度：≤1mm/m² 9、刷新率：≥1920HZ 10、像素失控率：≤0.000001，且区域像素失控率≤0.000003 11、屏幕水平视角：140±10度，屏幕垂直视角：130±10度 12、换帧频率：≥60HZ 13、色温：3000K-18000K可调，并可 自定义色温值。 可设:100%, 75%, 50%, 25%等多挡电 平白场调节。色温 误差≤2% 14、灰度等级：红、绿、蓝各13-14bits. |  | ㎡ |  | 15.670 |  |
| 2 |  | 接收卡 |  | 1、集成12个HUB75，无需再配转接板 2、单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6、支持低亮高灰 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8、支持箱体标定和快速标序 9、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10、支持数据偏移，支持误码侦测 11、支持环路备份，支持固件备份 12、提供售后服务承诺书；（承诺书格式自拟） |  | 张 |  | 1 |  |
| 3 |  | LED 显示屏智慧控制系统 |  | 1、配置显示屏的性能参数，如：LED 显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2、配置显示屏的传输方式和方向； 3、配置控制器映射位置和大小； 4、保存和加载控制系统参数； 5、周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7、上传校正数据到控制系统； 8、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10、对显示屏进行 Gamma 调节； 11、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、 画面锁定、正常显示； |  | 套 |  | 1 |  |
| 4 |  | 视频处理器 |  | 1、最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2、最大带载780万像素，12路千兆网口输出 3、最宽8192像素点或最高4096像素点 4、支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI 5、支持单机或双机冗余备份 6、支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7、支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9、支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10、支持亮度和色温调节 11、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 线材辅材 |  | 三芯护套线、接收卡 5V 线、网线、磁铁 |  | 套 |  | 1 |  |
| 6 |  | 控制电脑 |  | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 带独立显 卡，20 英寸，符合新创产品要求。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 配电柜 |  | 产品特点: 手自动一体，遥控开关，PLC远程控制，定时开关，分步上电，温度监测，烟雾监测，湿度监测。 1、额定功率：20KW，输出路数：6 路 2、配电柜输入电压为交流 380V±15%，工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 技术参数 1、手动控制方式：启动按键/旋钮 2、功率容量（KVA）：20KW 3、输入接线方式：3 相 4 线&地线 4、输入电压（V）：380 5、输入频率（HZ）：50/60 6、输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入 LED 显示屏 7、输出电压（V）：交流 220V 8、输出分路：6 路，单相交流 220V 9、分路开关容量（A）：40A，单相 10、分路断路器安装：轨道安装 11、防雷：正泰 12、IP 等级：IP44 13、工作温度（℃）：-30~70 |  | 台 |  | 1 |  |
| 五、机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 工程量 |  |
| 一、网络机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 支撑钢架 |  | 地板八角支撑钢架，中心荷载 挠度≤ 2mm 永久变形≤0.25mm ≥5,560N 均布荷载 挠度≤2mm 永久变形≤ 0.25mm≥33,000N 极限荷载：≥16,680N |  | m2 |  | 45 |  |
| 2 |  | 防尘油漆 |  | 二遍处理 |  | m2 |  | 45 |  |
| 3 |  | 网格接地铜排 |  | 约30*3mm |  | m |  | 30 |  |
| 4 |  | 铜排固定端子 |  | 端子 4cm |  | 套 |  | 30 |  |
| 5 |  | 接地母线 |  | BVR25mm2 |  | m |  | 20 |  |
| 6 |  | UPS 主机 |  | 1、30kVA，支持并机，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤5U。 2、兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。 3、数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 4、性能指标： （1）整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥92%；30%阻性负载：≥90%， （2）输出功率因素： 输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载； （3）输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%；50%非线性负载：＜8%；30%非线性负载：＜11%， （4）过载能力：125%负载维持10分钟。 5、.安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。 6、.支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 蓄电池 |  | 1、名称:免维护铅酸蓄电池 2、型号:12V100AH，设计寿命≥6年，25℃ |  | 节 |  | 32 |  |
| 8 |  | UPS 电池架 |  | 1、容纳 32 节 100AH 以下蓄电池； 2、尺寸：≥770*780*1230mm（宽*深*高） |  | 套 |  | 1 |  |
| 9 |  | 电池间连接线 |  | UPS 至电池架连接线，电池间连接线 |  | 套 |  | 1 |  |
| 10 |  | UPS 配电箱 |  | 满足现场使用 |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 |  | 市电配电箱 |  | 满足现场使用 |  | 套 |  | 1 |  |
| 12 |  | 42U 机柜 |  | 1、执行标准：GB/T4054-2008 GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、 GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013； 2、材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3、标准 19 英寸设计，规格：约600mm*600mm*2000mm 4、可选择网孔门、玻璃门、钢板门等 5、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6、机柜标配风扇 6 位 10A 电源、托盘、 脚轮和支撑脚等配件 |  | 台 |  | 1 |  |
| 六、综合管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 工程量 |  |
| 一、桥架、管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 金属桥架（内外喷塑） 200mm*100mm |  | 约200mm*100mm，含吊装、壁挂支架，含连接片、横担、各类配件等，含安装桥架所需要的开洞、补洞等完成桥架安装所需要的一切工作 |  | m |  | 400 |  |
| 2 |  | 穿线管 |  | PVC20，含过线盒、开槽、补槽、支架等 完成配管的一切工作 |  | m |  | 3000 |  |
| 3 |  | 穿线管 |  | PVC25，含过线盒、开槽、补槽、支架等 完成配管的一切工作 |  | m |  | 2200 |  |
| 4 |  | 穿线管 |  | PVC40，含过线盒、支架等完成配管的一 切工作 |  | m |  | 400 |  |
| 5 |  | 通讯信号线 |  | RVVP4*1.0 |  | m |  | 260 |  |
| 6 |  | 通讯线 |  | RVVP2*1.0 |  | m |  | 300 |  |
| 7 |  | 电源线 |  | RVV 2*1.0 |  | m |  | 1000 |  |
| 8 |  | 网络线缆 |  | CAT5 超五类非屏蔽网线 |  | m |  | 3015 |  |
| 9 |  | 室外阻水网线 |  | CAT5 超五类非屏蔽阻水网线 |  | m |  | 1800 |  |
| 10 |  | 电源线 |  | RVV 3*1.0 |  | m |  | 600 |  |
| 11 |  | 护套线 |  | RVV3*2.5 |  | m |  | 1850 |  |
| 12 |  | 电源线 |  | YTV4*16+1*10，市电柜入户、UPS 输入输出电缆 |  | m |  | 80 |  |
| 13 |  | 电源线 |  | BV4 |  | m |  | 50 |  |
| 14 |  | 电源线、接地 |  | BV16 |  | m |  | 20 |  |
| 二、室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 波纹管 100mm |  | 穿线支管、周界穿线管等，波纹管 100mm， 含挖土、回填土 |  | m |  | 1650 |  |
| 2 |  | 穿线管 |  | 穿线支管、周界穿线管等，PE50mm 波纹管， 含挖土、回填土 |  | m |  | 550 |  |
| 3 |  | 室外立杆 |  | 钢制约3.5 米、内外烤漆,下径约140MM,上径约84MM,含底笼、混凝土基础。 |  | 根 |  | 12 |  |
| 4 |  | 设备箱 |  | 高*宽*深≥600mm*500mm*200mm，不锈钢箱体，含防水箱安装基础、安装配件、电 源漏保、空开插排等 |  | 套 |  | 6 |  |
| 5 |  | 弱电井 |  | 约500*500*500 含井圈井盖 |  | 套 |  | 42 |  |
| 七、综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 建设 产品 | 建设模 块 |  | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 |  | 基础信息维护系统 | 账套信息 |  | 1、账套注册，支持手机号码/用户名注册 2、支持单点登录、权限集成管理功能 3、公司资料维护：公司名称，logo、简介、所属行业、地址信息等 4、猪场信息维护：猪场名称、简介、负责人、地址信息等 5、修改密码 6、软件功能版本购买，查看购买记录 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 员工信息 |  | 1、员工列表，添加员工，修改员工 2、员工权限管理：角色管理、权限分配 3、员工二维码管理 4、员工加入猪场审核 5、员工考核管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统参数 |  | 数据字典、参数设置、指标维护、生产预警设置、会计期间设置、作业流程设置、定时任务、生产诊断设置、单据打印模板设置、操作日志、登录日志、报告格式设置等 |  |  |  |  |
| 2 |  | 生产管理系统 | 工作台 |  | 1、存栏情况图表及列表呈现、常用功能设置，猪价行情 2、配种情况、分娩情况、哺乳猪成活率、保育猪成活率、育成/育肥成活率图表展示 3、生产预警、淘汰建议、今日任务 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基础数据录入 |  | 1、栋舍管理，包括栋舍添加、修改、删除、栋舍绑定猪群、栋舍绑定饲养员 2、种猪档案管理，包括母猪档案、公猪档案，支持各种条件组合查询，支持档案批量导入导出及打印、系谱导入导出及打印，支持查看猪档案详情，包括基本信息、生产记录、繁殖记录、系谱等。 3、种猪系谱打印 4、后裔品种设置 5、生产目标设置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 繁殖数据录入 |  | 采精检测记录、母猪发情记录、母猪配种记录、母猪孕检记录、母猪流产记录、母猪产仔记录、断奶记录、测膘记录、母猪寄养记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 变动数据录入 |  | 1、公猪入群记录、种猪批次管理、商品猪批次管理、种猪转入记录、种猪死亡记录、种猪淘汰记录、种猪淘汰计划、种猪出栏记录 2、商品猪转出记录、商品猪转入记录、商品猪死淘记录、商品猪出栏记录、育成转后备记录、后备转育肥记录 3、月末盘点记录，支持按栋舍、批次、猪群盘点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 健康管 理录入 |  | 1、免疫程序、免疫计划 2、种猪免疫记录、商品猪免疫记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第三方 系统数据对接 |  | 1、支持分娩数据、断奶数据同步到开福育种系统 2、支持生产数据同步到金蝶财务系统 |  |  |  |  |
| 3 |  | 进销存系统 | 工作台 |  | 1、待审批采购/维修单 2、待审批仓库药品、饲料、物资的出入库单据 3、库存预警、兽药过期预警 4、存栏情况、销售情况 5、饲料成本、药品成本价格排名 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 基础设 置 |  | 进销存数据字典、单据编号规则设置、审批流程管理、作业指南、参数设置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购管 理 |  | 厂家档案维护、供应商档案维护、采购审批 |  |  |  |  |
|  |  |  | 销售管理 |  | 客户档案、销售订单管理、销售清单、销售品名设置、种猪售后管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 药品 管理 |  | 药品仓库管理、药品管理、采购目录、采购申请、出入库管理、药品调拨、药品实时库存查看 |  |  |  |  |
|  |  |  | 饲料 管理 |  | 饲料仓库管理、饲料管理、饲料配方及加工、饲料采购及审批、饲料出入库管理、饲料盘点、饲料调拨、饲料库存实时查看 |  |  |  |  |
|  |  |  | 物资管理 |  | 物资仓库管理、物资管理、物资采购及审批、物资出入库管理、物资盘点、物资调拨、物资实时库存查看 |  |  |  |  |
| 4 |  | 报表系统 | 日报/ 周报 |  | 支持按繁殖情况、失配情况（空返流）、猪只变动情况、内销、上市、死亡情况、淘汰情况、存栏情况 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 月报 |  | 支持查看配种情况、分娩情况、断奶情况、失配情况（空返流）、引种、猪群变动、内销、上市、死亡、淘汰、存栏情况、指标分析等数据汇总统计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础报 表 |  | 种猪存栏动态表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产 报表 |  | 公猪母猪档案表、配种相关报表、产房相关报表、生产汇总报表等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保育/育 成报表 |  | 转舍、死淘、出栏等报表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进销存报表 |  | 收发存汇总报表、出入库明细报表、采购报表、调拨报表、猪只销售报表、种猪购买明细表等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合报告 |  | 生产服务报告、指标中心、集团指标分析报表 |  |  |  |  |
| 5 |  | 育种系统 | 遗传评估 |  | 1、计算 BLUP/REML 相关值 2、近交系数计算 3、血统血缘划分 4、测定数据录入 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 选种选配 |  | 1.选种选配方案生产，支持选母猪、选公猪然后一键生成选配方案、导出成 excel 等 2.公猪分群、母猪分群 |  |  |  |  |
| 6 |  | 移动端（安卓， IOS） | 工作台 |  | 1、集团存栏分析、集团指标分析、集团成本分析 2、数据录入（配种、妊检、分娩、流产、断奶、转舍、死亡、淘汰等等）、生产报表、员工日志、员工日志点评、销售报表、生产诊断等 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 数据录 入 |  | 猪场日常数据采集业务，例如配种、妊检、产仔、断奶等等数据记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 经营 |  | 存栏模块、销售模块、生产情况模块、非生产天数模块、历史数据分析等等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消息 |  | 今日任务、预警数据、销售信息（系统信息提醒） |  |  |  |  |
|  |  |  | 我的 |  | 设置、密码、我的头像等 |  |  |  |  |
| 7 |  | 移动端（手持终端） | 录入 |  | 1、支持离线录入，录入前需要先更新基础数据 2、妊娠舍数据采集：包括电子标签绑定栏位、猪档案、查清、配种、孕检、流产、转舍、死亡、测膘/批量测膘、免疫、保健、后备入群、淘汰计划 3、分娩舍（母猪）数据采集：包括电子标签绑定栏位、猪档案、分娩数据、转舍、流产、死亡、断奶、免疫、保健、淘汰计划 4、分娩舍（仔猪）：转入、转出、称重、死淘、免疫、保健 5、保育舍：包括电子标签绑定栏位、转入、转出、死淘、免疫、保健 6、育肥舍：包括电子标签绑定栏位、转入、转出、死淘、免疫、保健 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 我的 |  | 我的资料维护、数据批量上传、智能设备设置、蓝牙设备管理、物资领用等 |  |  |  |  |
| 8 |  | 生物安全-微信小程序 | 人员进 出控制 |  | 人员入场申请、审批、检测，支持红码、橙码、绿码通行管理 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 车辆进出控制 |  | 车辆入场申请、审批、检测，支持红码、橙码、绿码通行管理 |  |  |  |  |
| 9 |  | 数据大屏系统 | 环控 |  | 1、猪舍环控监控大屏，显示温度、湿度，对异常的情况标红显示。 2、猪场摄像头 AI 监控大屏，通过 AI 判断录制 N 秒视频记录异常情况，包括外来动物预警、人员跨越预警、人员是否洗手消毒监控、人员进入生产各个单元在门口是否在门口消毒液中蘸脚、猪只离开栏位、黄色胶鞋识别、红色工服识别，防止各个生产区的衣服乱串引起的生物安全风险。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 水电 |  | 用水用电监控大屏，监控实时用水数据，本年累计、本周、本月及今日用水量统计，异常用水栋舍，日用水量图表展现、月用水量图表展现、各个猪场用水量排名。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单个猪场 |  | 1、猪场综合数据大屏：主要包括财务分析，展现猪场营业成本、收入及利润；销售达成情况（计划和实际）；销售员 KPI；生产管理综合诊断；猪场存栏情况；猪场生产情况（配种、分娩、断奶等情况）；任务看板、定岗定编。 2、猪场生产数据大屏：包括繁殖指标（比如后备配种日龄天数、受胎率、分娩率、窝均活仔、窝均总仔，窝均断奶、7 天断配比）；配种情况（配流产、配后备、配空怀、配返情、配断奶）；产仔情况分析（产活仔、木乃伊、畸形、死胎）；品种均产仔数；胎龄产仔分析。 3、猪场销售数据大屏：按日期区间查询数据；集团销售汇总，内容包括交易额统计，趋势图；实时销售订单展现，内容包括订单号、销售的猪只类型，销售的场区，客户名称，点击可以查看明细；地图呈现销售分布图，以便用户可以直观了解到市场分布情况，颜色深的表示销量好的，颜色浅的表明销量不佳，空白的表示就是市场空白，有待开发。集团销售品名汇总，具体包括比如种猪销售多少头、淘汰猪销售多少头、生猪销售多少头、苗猪销售多少头，淘汰销售分析图表；种猪区域销售排名，内容包括销售头数、总重、均重、单价、金额。 4、猪场预警数据大屏：主要包括生产预警及仓库库存预警，其中生产预警包括超多少日龄未配种、断奶后天数预警、配种后超期为分娩预警、分娩后超期为断奶预警、空怀天数预警、流产未配母猪预警、超龄生产公猪预警、两胎产仔过低预警，在场淘汰猪预警等。仓库预警主要包括库存上下限预警、兽药过期预警（7 天内过期、8-30 天过期、31-60 天过期、已过期、30-60 天未使用兽药、超 60 天未使用） 5、猪场财务数据大屏：支持单个、多个猪场选择然后开始对比；显示猪场的收入（柱状图）、支出（柱状图）、净利润（柱状图）；营业成本总 计、净利润总计、营业收入总计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集团汇总 |  | 1、集团综合数据大屏：主要包括显示集团/公司介绍；销售汇总（交易额、销售折线图）；地图展现集团旗下的猪场分布图，可缩小或放大地图查看，点击地图上的猪场可进入猪场详情页面；集团存栏分析，显示各个猪群的存栏量，全群存栏数量是多少；显示集团旗下猪场列表（显示猪场类型、规模、存栏等数据）；展现生猪价格分析。 2、集团生产数据大屏：提供按月查询数据；各个指标排名，内容包括场区、计划值、指标实际值；集团配种情况，内容包括场区、目标配种数、已配头数、达成率；集团分娩分析，内容包括场区、目标分娩窝数、已分娩窝数，达成率；集团生产诊断，点击可以执行从新诊断、各个场区分数排名。 3、集团销售数据大屏：按日期区间查询数据；集团销售汇总，内容包括交易额统计，趋势图；实时销售订单展现，内容包括订单号、销售的猪只类型，销售的场区，客户名称，点击可以查看明细；地图呈现销售分布图，以便用户可以直观了解到市场分布情况，颜色深的表示销量好的，颜色浅的表明销量不佳，空白的表示就是市场空白，有待开发。集团销售品名汇总，具体包括比如种猪销售多少头、淘汰猪销售多少头、生猪销售多少头、 苗猪销售多少头，淘汰销售分析图表；种猪区域销售排名，内容包括销售头数、总重、均重、单价、金额。 4、集团预警数据大屏：主要包括生产预警及仓库库存预警，其中生产预警包括超多少日龄未配种、断奶后天数预警、配种后超期为分娩预警、分娩后超期为断奶预警、空怀天数预警、流产未配母猪预警、超龄生产公猪预警、两胎产仔过低预警，在场淘汰猪预警等。仓库预警主要包括库存上下限预警、兽药过期预警（7 天内过期、8-30 天过期、31-60 天过期、已过期、30-60 天未使用兽药、超 60 天未使用） 5、集团成本数据大屏：落地成本、断奶成本、成本汇总，头均成本，总金额，展示过期 6 个月成本趋势图，展现成本结构饼图（饲料、兽药、人工水电等、制造费用），每个成本要素所发生的金额及合计。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 猪场 3D数字孪生系统 | 猪场内部 3D： 3D 仿真定制 |  | 1、基于物联网电子标签的应用，猪场管理系统的实时业务数据的支撑，生动地模拟了现实栏位中的猪只动态，做到了现实栏位中当前是什么猪，在 3D 模型中就是什么猪，现实和虚拟世界的一一对应，如有转舍/淘汰/死亡等状态更新，大屏上也会及时更新。 2、猪只动态 3D 模型，动态模拟真实的杜洛克、长白、大白猪的特征，真实展现在模拟的栏舍中，并加入动画实现猪只动起来，更接近真实的效果。并且实现和猪只的交互，点击猪只可以查看猪只的档案，系谱，体况，生产状态，如果是公猪可以查看该头公猪的采精记录等。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 猪场内部 3D： 物联网 |  | 实时监控，智能摄像头监控，并实时收集猪场环境温度、湿度、氨气、饲料耗用等，全局了解猪场状况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 猪场内部 3D：风险预 警 |  | 1、管理规范化，自驱力打分，通过减分项暴露不足，指导猪场不断自我驱动捡回丢分项，让猪场持续保持健康良好状态，以提高猪场生产效益。 2、此外还包括淘汰建议等预警信息。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 决策依据：数据应用 |  | 1、猪场大量相关数据统计分析，并通过数字孪生技术构建透明化的猪场，为客户提供更科学，更直观的决策依据。 2、具体表现在，以公猪站为例：展示公猪站实时猪场存栏情况，公猪年龄结构，淘汰建议，公猪生产管理诊断打分，显示分数，并且还可以重新检测；实时显示销售情况，近 7 天、30 天、一个月等的猪精销量情况，图表呈现。视频监控，监控猪场周边生物安全防控，比如有什么车辆经过，车牌号是什么等。 3、提供更详细的猪场生产情况，销售情况，销售数量的统计，地图呈现市场分布，颜色色块比较深的表明销量较好，颜色浅的，空白的地方表明市场空白有待开发。 |  |  |  |  |
| 注：所投综合管理平台需在云上部署，中标方需提供云服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、综合视频管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 综合视频管理平台 |  | 1、平台必须满足信息系统安全等级保护三级要求 2、平台支持的的接入协议，需包括标准GB28181、GA35114、ONVIF、大华海康SDK、以及其他国标拓展协议； 3、对支持远近调焦和云台转动的摄像机，客户端在浏览监控图像的同时可以对监控点摄像机进行云镜控制； 4、支持实况录像水印功能，防盗窃泄露； 5、支持分权分域，用户组管理：支持用户组的添加、修改和删除，支持用户组信息维护，平台能够对账号进行分级管理，提供多种角色管理； 6、平台需提供基于电脑PC客户端（32位、64位，支持国产操作系统）。 7、平台提供安卓手机客户端、苹果IOS客户端； 8、平台具备云侧算法算法配置； 9、平台支持设备智能巡检，包括设备状态、网络状况、画面画质检测、历史视频质量检测； 10、平台具备云端算法分析能力，支持单路视频配置多种智能分析算法，抽帧服务不大于5秒； 11、图片抓拍：支持监控录像抓拍功能，系统可以自动和手动抓拍图片，并将抓拍结果保存在云端，随时调阅； 12、平台支持数据分层存储，根据不同热度和不同的存储场景需求，支持资源分配以及存储介质匹配； 平台支持设备支持经纬度标注，实时显示设备在线地图位置。 |  | 套 |  | 1 |  |

注：所有网络摄像机均需支持标准协议，确保可接入主流安防云平台。投标人须在投标文件中提供书面承诺书（格式自拟），明确承诺所投产品能够免费接入采购人指定的监控管理平台，并保证协议兼容性。若因虚假承诺导致无法接入，投标人须承担全部责任及由此产生的费用，采购人有权取消其中标资格并上报监管部门处理。

二、投标单位必须考虑项目的实施情况，包括但不仅限上述清单内容，中标后必须保证项目的正常实施运行，且所有辅材、配件等相关设备不再增加任何费用。

三、付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的预付款银行保函），货物全部完成且经采购人验收合格后付至合同金额的50%；待项目验收合格满一年后付审计价的80%；余款待项目验收合格满两年后按审计价一次性结清。（结算时，投标人须提供税务发票。收到发票后10个工作日支付）

四、安全责任：

中标人在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由中标人自行负责和承担。

五、特别说明：

1.本项目的项目负责人是组织和完成本工作的核心技术人员，须有较强的组织和协调能力。

2.供应商可自行前往现场踏勘。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复。

3.供应商应了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，成交后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法及定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标标准

| 序号 | 组成 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 1、评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术要求 | 30分 | 1、投标人所投产品性能要求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章 “技术参数要求”的得满分30分，每负偏离一项扣2分,扣完30分为止。（得分为0的，不作为中标候选人推荐） 注：以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。其中投标时须提供相关证明材料扫描件。未提供有效证明材料或证明材料中内容与采购要求指标不一致的，该项指标按不满足该项技术参数处理。 |
| 3 | 业绩 | 6分 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似项目（同时含监控设备和监控管理平台）业绩的，每提供一项得2分，本项最高得6分。 投标时须提供合同和竣工验收证明扫描件，未提供或提供不全不得分。 |
| 4 | 商务部分 | 4分 | 投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每有一项得1分，未提供不得分，最高得4分。 注：投标时须提供认证证书扫描件及在全国认证认可信息服务平台查询截图，未提供不得分。 |
| 5 | 项目实施团队 | 4分 | 投标人拟派本项目的负责人具有机电建造师或信息系统项目管理师证书的，每提供一项得2分，本项最高得4分。 注:投标时须提供以上人员证书、自2025年1月开始至投标截止之日至少一个月的社保证明材料扫描件或银行出具的工资流水证明扫描件，未提供或提供不全不得分。 |
| 6 | 项目实施方案 | 10分 | 投标人需结合现场勘察情况，针对本项目编写详细的项目实施方案，评委针对项目实施方案：（1）货物采购方案（包括购买、包装、运输等）；（2）货物安装方案；（3）调试技术方案；（4）项目进度方案；（5）项目质量方案；内容进行评审： 1.货物采购方案（包括购买、包装、运输等）（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 2.货物安装方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 3.调试技术方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 4.项目进度方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 5.项目质量方案（2分） 描述详细且优于采购人需求的得2分； 符合采购人需求的得1分； 不符合或不描述的得0分 |
| 7 | 质量及安全保证措施 | 6分 | 根据投标人提供的质量及安全保证措施方案内容进行评审： 1.质量保证措施（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 2.安全保证措施（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 6分 | 投标人具有完善的售后服务体系,针对本项目提供切实可行的售后服务方案及培训方案。 1.售后服务方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 2.培训方案（3分） 描述详细且优于采购人需求的得3分； 符合采购人需求的得1.5分； 不符合或不描述的得0分 |
| 9 | 免费质量保修期 | 4分 | 本次招标项目的免费质量保修期为36个月（3年），在此基础上每延长6个月得1分，最多得4分。以投标人承诺的免费质量保修期为准。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、中小企业声明函

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小微企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、资格性审查响应对照表

十六、符合性检查响应对照表

十七、开标一览表

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

- 七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                      号滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

九、投标函

致：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次服务期限：      日历天；服务标准：合格 。

2.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加               组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的采购文件编号为                    的滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：

1. “投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效 |  |  |
| 7 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十五、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限（工期） |  |  |
| 2 | 免费质量保修期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 项目地点 |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十六、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：滨海县核心育种场暨生猪保供生产基地生猪疫病防控智能监控项目

招标编号：

投标报价：

小写：

核心产品品牌：

注：上表中投标报价为总报价，特此说明。

日期：    年   月   日

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（此材料须签名盖章后放进投标文件中）

十八、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。