招 标 文 件

项目名称： 射阳县2024年度高标准农田建设项目

第三方检测

项目编号： JSZC-320924-YCGX-G2024-0017

射阳县农业农村局

盐城国信招标代理有限公司

2024年10月

总  目  录

第一章 招标公告…………………………………………  3

第二章 投标人须知………………………………………  7

第三章 合同文本……………………………………………21

第四章 采购需求……………………………………………25

第五章 评标方法与评标标准………………………………80

第六章 投标文件格式………………………………………86

第一章  招标公告

项目概况

射阳县2024年度高标准农田建设项目第三方检测JSZC-320924-YCGX-G2024-0017招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月12日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-YCGX-G2024-0017

2.项目名称：射阳县2024年度高标准农田建设项目第三方检测

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：66.333360万元（采购包1：19.099500万元；采购包2：24.824040万元；采购包3：22.409820万元）

5.最高限价：本项目最高投标费率为0.30%，报价超过最高投标费率的为无效投标文件。本项目费用结算金额为工程项目施工中标价*中标费率。

6.采购需求：主要包括新建灌溉站、水泥路、机耕桥、节水灌溉、涵洞、电力线路、渠道建筑物等工程，服务内容包含结余资金增做工程。采购范围及所应达到的具体要求以本招标文件中采购需求的相应要求为准（详细内容见本招标文件第四章）。

采购包1：检测费预算金额为19.0995万元，主要涉及射阳县临海镇后涧片1818.27万元、射阳县四明镇开明片587.68万元、射阳县海河镇陡港片573.21万元、射阳县海河镇革新片1326.98万元、射阳县海河镇彭庄片2060.36万元，项目预算金额6366.5万元；

采购包2：检测费预算金额为24.82404万元，主要涉及射阳县千秋镇联合片875.33万元、射阳县经济开发区三角镇片960.24万元、射阳县合德镇蒲港片905.19万元、射阳县兴桥镇南庄片1303.92万元、千秋镇滨南片2890.5万元、兴桥镇万隆片1339.5万元，项目预算约8274.68万元；

采购包3：检测费预算金额为22.40982万元，主要涉及射阳县新坍镇贺仁片1218.51万元、射阳县盘湾镇安石片2251.39万元、射阳县长荡镇宏才片688.12万元、射阳县长荡镇胜利桥片1050.78万元、射阳县洋马镇黄海片2261.14万元，项目预算约7469.94万元。

符合本项目资格条件的供应商均可报名参加上述三个采购包的投标，但一个供应商只能中一个采购包，如在前一采购包被推荐为第一中标候选人，可参加以后采购包的评审，但不得被推荐为中标候选人，评审顺序为采购包1—采购包2—采购包3。

7.合同履行期限：检测服务期与施工工期同步（含结余资金增做工程），并服从工程建设进度要求。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于服务类项目，所属行业为：其他未列明行业。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：

投标人具有省级以上（含省级）水利行政管理部门核发的水利工程质量检测行业乙级及以上资质（专业类别必须包括混凝土工程、岩土工程、金属结构、量测、机械电气5个专业类别）。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月22日至2024年10月29日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”

3.方式：在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年11月12日15点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：射阳县农业农村局

单位地址：射阳县国投大厦五楼

联系人： 高树文

联系方式：15895125676

2、采购代理机构信息

单位名称：盐城国信招标代理有限公司

单位地址：射阳县五洲国际B7号楼502室

联系人：薛金凤

联系电话：18921860026

3、项目联系方式

项目联系人：薛金凤

电      话： 18921860026

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城国信招标代理有限公事（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和招标人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费参照苏招协【2022】002号文件，并由中标供应商承担，不在投标文件中单独列出。

收款账户开户名：盐城国信招标代理有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城迎宾支行，账号：522268601500。

4.4.中标人如果未按规定缴纳中标服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、招标人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,招标人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、履约保证金

33.1 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

34.10本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务类）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方） 射阳县农业农村局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城国信招标代理有限公司组织的           项目【项目编号：                    】公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：2024年度高标准农田建设项目第三方质量检测工作，含结余资金增做工程。

1.2检测周期和时间：

1.2.1检测周期：

1.2.2检测时间要求：

1.3质量要求：

项目检测必须满足江苏省《水利工程施工质量项目法人委托检测规范》(DB32/T 2707-2014)、规程、标准等相关要求。检测报告的编写必须满足相关标准规范的规定且符合本地相关部门核审要求。

1.4 服务质量保证：

1.4.1经检测合格的工程或材料等，乙方应对由于乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担；

1.4.2乙方在收到甲方的书面通知后，应免费提供技术支持，帮助解决有关问题；

1.4.3如果乙方在收到甲方通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担；

1.4.4及时完成相应备案手续。

1.5补充条款： （有/无）

二、合同金额

2.1 本合同单价金额为（大写）：工程项目施工中标价*中标费率（以人民币结算）。

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励招标人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间： 验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款支付：

8.1本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，招标人在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的中标人账户 。

8.2检测工作量完成50%时，付至合同价款的40%（包括以前支付）。

8.3全部检测工作完工验收合格审计后支付至合同价款的80%（包括以前支付）；余款一年后结清。具体报账方法按照高标准农田建设项目县级报账程序办理。（在服务过程中因工程变更等因素而增加或减少工作量时检测费不作调整。）

九、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方不履行本合同约定的义务，乙方可要求甲方履行，由此造成的损失，甲方应承担相应的责任；

11.2甲方违反本合同的约定，未能按时如数支付检测服务费的，应按每月千分之五的标准向乙方支付违约金，并应于五日内补交费用；

11.3乙方违反本合同约定，乙方如发生将本服务项目转包、违规、违法现象或在履行合约中单方中途退出的，甲方将终止本合同，没收履约保证金，追偿违约金，并追究由此造成的一切损失；

11.4乙方在一般情况下自委托日起3个工作日内（不含委托日）中标人应完成检测工作和检测报告，特殊情况投标人应不超过5个工作日（不含委托日）完成检测工作和检测报告（规范规定的时间除外）。逾期提交不出检测报告的，每拖延一天罚款 1000元，其罚款由甲方直接从乙方的服务费中扣除。如因乙方原因造成累计拖延天数达15日（含）以上且甲方不认同的情况下，甲方有权单方面取消乙方的中标资格，终止合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失均由乙方负责。

11.5乙方对所有检测内容的真实性负责，如检测结果和被检工程、材料误差超出规范范围的，发现一起扣除人民币10000元，发现二起或二起以上的，甲方有权终止本合同。

11.6乙方应考虑中标后服务期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。服务期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以被损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个服务费中扣除。

11.7乙方应严格按照有关规范规定客观公正地做好试验检测工作。本项目检测工作开始前，乙方必须对与本项目有关人员进行职业道德教育：任何人不得在本项目检测过程中谋取私利，发现受贿或索贿的，甲方有权终止本合同，并将抄送司法部门和招标管理机构。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、安全问题

乙方必须考虑服务、检测过程中的安全问题。如因乙方原因，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十五、服务承诺

15.1在服务期内，乙方应对甲方免费提供技术支持、指导、讲解等服务。

15.2检测工作应及时，当个别测试结果不符合要求时，应第一时间与甲方联系。

15.3最终的检测报告，应得到当地政府相关部门的认可。

15.4有关部门对检测项目有方案要求的，乙方应编制合理方案经甲方确认并负责到相关部门备案。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3本项目招标文件和乙方的投标文件中被采购方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

16.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门及代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、招标内容：

射阳县2024年度高标准农田建设第三方工程检测项目必须满足江苏省《水利工程施工质量项目法人委托检测规范》(DB32/T 2707-2014)、规程、标准等相关要求。检测报告的编写必须满足相关标准规范的规定且符合本地相关部门核审要求。

二、项目具体技术要求：

（一）本项目分三个采购包，总投资约22111.12万元。服务范围包含结余资金增做工程。

采购包1：检测费预算金额约为19.0995万元，主要涉及射阳县临海镇后涧片1818.27万元、射阳县四明镇开明片587.68万元、射阳县海河镇陡港片573.21万元、射阳县海河镇革新片1326.98万元、射阳县海河镇彭庄片2060.36万元，项目预算金额6366.5万元；

采购包2：检测费预算金额约为24.82404万元，主要涉及射阳县千秋镇联合片875.33万元、射阳县经济开发区三角镇片960.24万元、射阳县合德镇蒲港片905.19万元、射阳县兴桥镇南庄片1303.92万元、千秋镇滨南片2890.5万元、兴桥镇万隆片1339.5万元，项目预算约8274.68万元；

采购包3：检测费预算金额约为22.40982万元，主要涉及射阳县新坍镇贺仁片1218.51万元、射阳县盘湾镇安石片2251.39万元、射阳县长荡镇宏才片688.12万元、射阳县长荡镇胜利桥片1050.78万元、射阳县洋马镇黄海片2261.14万元，项目预算约7469.94万元。

招标范围（包括但不限于）：

编制工程质量委托检测计划，检测计划需符合市水利局质量监督机构标准；

原材料抽检（水泥、钢筋原材及焊接性能、止水铜片、黄砂、碎石等）；

中间产品质量抽检（混凝土的强度、钢筋保护层厚度、尺寸结构、层面高程、平整度、垂直度、外观普查、回填土压实度、路面厚度、渠壁厚度、涵管外压荷载和内水压检测等）；

金属结构工程抽检（闸门制作与防腐、启闭机制造与安装、水泵安装与运行等）；

质量检测时间需与工程实施过程同步，并出具相应的检测报告。一般情况下自委托日起3个工作日内（不含委托日）中标人应完成检测工作和检测报告，特殊情况投标人应不超过5个工作日（不含委托日）完成检测工作和检测报告（规范规定的时间除外）。

其它招标人及各项目区镇认为必要的检测项目。

（二）检测周期：按工程检测及测量需要及招标人（含各项目区镇）需要的时间节点。本项目按施工进度需多次进场检测，当招标人（含各项目区镇）通知进行检测时，中标人必须及时到达施工现场进行检测，服务期间中标人应主动跟踪现场施工进度。在接到招标人（含各项目区镇）委托任务后24小时内必须到达施工现场进行检测并提供全天候服务（包括周六、周日及法定节假日）；

中标人应当每月进行两次飞行检测，对项目区的工程进行随机抽检，除了混凝土强度、钢筋尺寸等中间产品质量抽检外还必须进行原材料的抽检，抽检结果及时报送招标人。

相关服务成果提供及要求等：按照《水利工程施工质量项目法人委托检测规范》 DB32T 2707-2014、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等规范规程对本工程进行包括工程量、工程几何尺寸、混凝土强度、主要原材料控制等属于本工程检测范围内的所有内容质量检测并编制检测报告。

按照采购文件要求，工程检测完成后，在招标人规定的时间内向招标人提交《工程质量检测质量检测报告》及其他相关文件电子版一份，文本文件陆份。

所有检测行为、检测频率、检测方法、结果均应符合上述行业规范、规程、标准的要求，保证检测数据准确、真实。

（三）质量要求：所有检测行为、结果均应符合江苏省水利工程质量检测规范、规程、标准等相关要求，保证检测数据准确、真实。检测报告应在规定的时间报送给招标人。

（四）服务项目明细：投标报价应包括采购文件所确定范围内全部工作内容以及按合同规定为完成上述工作内容所必须的设施、材料、技术、劳务、现场服务及其它必须的全部费用。

（五）中标人须接受招标人及各项目区镇的管理和安排。

（六）中标人项目负责人及项目组成员原则上不得少于6人，都应具备相关工程质量检测服务经验。

（七）中标人应配备满足项目检测需求的检测设备，如全站仪、回弹仪、压力试验机、裂缝宽度观测仪、绝缘电阻测量仪、直流电阻测试仪、钳形电流表、接地电阻测试仪、建筑质量检测仪、超声波探伤仪、涂层测厚仪、塌落度筒等。

（八）中标人须在项目所在地成立服务机构。

（九）工程质量检测要点

射阳县2024年度高标准农田建设项目工程涉及的主要建筑物类型有：泵站、水闸（或闸站结合）、涵洞、机耕桥、机耕路、渠道等，现将各种类型的工程质量检测要点汇总如下：

1、泵站工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 墩墙 | 尺寸 | 墙体厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 水泵梁 | 尺寸 | 长度、宽度、高度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 电机梁 | 尺寸 | 长度、宽度、高度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 混凝土闸门 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 机耕桥 | 尺寸 | 宽度、长度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 钢闸门 | 制作 | 尺寸、焊缝 |
|  | 防腐 | 除锈质量、金属涂层、复合涂层 |
|  | 安装 | 尺寸、止水 |
| 启闭机 | 制造 | 各部件质量及相互配合质量 |
|  | 安装 | 尺寸、钢丝绳安全圈数、噪音、荷载控制装置、电气设备绝缘电阻 |
| 水泵机组安装及试运行 |  | 垫铁安装质量、组合面间隙、叶轮间隙、联轴器端面间隙及均匀性、水泵轴下导摆度、噪音、振动 |
| 电动机安装及运行 |  | 带电部分电气间距、接地质量、绕组绝缘电阻及吸收比、三相电流、振动、噪音 |
| 配电盘柜 |  | 外观质量、基础型钢安装质量、柜体安装质量、端子排安装质量、接地质量、二次回路接线质量、电源回路绝缘电阻 |
| 电力电缆 |  | 电缆支架安装质量、电缆管安装质量、电缆敷设质量、电缆线路防火阻燃设施施工质量 |
| 接地 |  | 低压系统接地形式检查、保护线截面检查、接地电阻检测 |
| 房屋装饰工程 |  | 抹灰工程、地面工程、门窗工程、电气照明 |

2、水闸工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 墩墙 | 尺寸 | 墙体厚度 |
|  | 钢筋保护层 | 厚度 |
|  | 高程 |  |
|  | 混凝土强度 |  |
| 混凝土闸门 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 机耕桥 | 尺寸 | 宽度、长度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 钢闸门 | 同“泵站工程” |  |

3、涵洞（箱涵、管涵）工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 洞身 | 尺寸 | 壁厚 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 闸门 | 制作、安装等 |  |

4、机耕桥工程

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 梁板、桥台、桥桩 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 盖梁 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 联系梁 | 尺寸 | 长度、宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
| 立柱 | 混凝土强度 |  |
| 桥面铺装、 防撞护栏 | 尺寸 | 长度、宽度（高度）、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |

5、机耕路

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 机耕路 | 尺寸 | 宽度、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
|  | 路基密实度 |  |

6、防渗渠

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 防渗渠 | 尺寸 | 断面、厚度 |
|  | 混凝土强度 |  |
|  | 渗漏量 |  |

7、管道灌溉

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| PE、PVC管道 | 尺寸 | 断面、壁厚 |
|  | 拉伸强度 |  |
|  | 公称压力 |  |

8、高压缆线

| 检测部位 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 绝缘、护套材料，线芯 | 尺寸 | 断面、厚度 |
|  | 机械性实验 |  |
|  | 热老化实验 |  |

（十）检测内容和频次

#### 1、主要原材料

| 序号 | 检测 对象 | 主要检测内容 |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 细度、凝结时间、安定性，3天、28天胶砂强度 |  | 同一厂家、同一品牌、同一等级每1000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。 |
| 2 | 钢筋 | 公称直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯、焊接质量 |  | 同一厂家、同一品种、同一规格每100t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。 |
| 3 | 黄砂 | 细度模数、颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性 |  | 按不同产地每1000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次。 |
| 4 | 碎石 | 颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值 |  | 按不同产地每2000t抽检1次, 每单位工程至少抽检1次。 |
| 5 | 止水 材料 | 止水铜片 | 抗拉强度、延伸率、冷弯、焊缝渗透试验 | 每单位工程抽检1次 |
|  |  | 橡胶 止水带 | 硬度 拉伸强度 伸长率 | 每单位工程抽检1次 |
|  |  | 塑料 止水带 | 硬度 拉伸强度 伸长率 | 每单位工程抽检1次 |
| 6 | 土工布 | 厚度（mm） 单位面积重量（g／m2） 抗拉强度 撕裂强度 垂直渗透系度 |  | 每单位工程抽检1次 |
| 7 | 砌块连锁块 | 衬彻渠道所用砌块、连锁块的强度检测 |  | 每2公里至少抽检1次 |

#### 2 、水闸、船闸、涵洞、泵站土建工程

| 序号 | 检测对象 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸身段 洞身段 站身段 船闸闸身 | 底板高程 | 上下游门坎处各2点 |
|  |  | 底板净宽 | 2～3道 |
|  |  | 墩墙长度 | 1道 |
|  |  | 墩墙竖向垂直度 | 2～3道 |
|  |  | 闸门槽轴线偏差 | 2道 |
|  |  | 门槽断面 | 3点 |
|  |  | 柱、梁、板排架断面尺寸 | 每构件段2道 |
|  |  | 柱、梁、板排架长度 | 每构件段1道 |
|  |  | 混凝土强度 | 底板、墩墙、排架、工作桥、公路桥等结构构件段回弹值 |
| 2 | 上下游岸、 翼墙 | 长度 | 1道 |
|  |  | 竖向垂直度 | 2道 |
|  |  | 断面尺寸 | 2道 |
|  |  | 顶面高程 | 2点 |
|  |  | 墙后还填土压实度 | 墙后1～2组（不得在顶面1m内取土样） |
|  |  | 混凝土强度 | 墙回弹值 |
| 3 | 上下游护坦 海漫消力池 | 平面布置尺寸 | 1遍 |
|  |  | 护砌厚度（含垫层、滤层厚度） | 1点 |
|  |  | 混凝土强度 | 分类别回弹值 |
| 4 | 混凝土工程表面质量 | 表面蜂窝麻面的深度、面积 | 全面普查 |
|  |  | 露筋情况 | 全面普查 |
|  |  | 渗漏水情况 | 全面普查 |
|  |  | 裂缝情况（位置、缝宽、长度是否贯通） | 全面普查 |
| 5 | 钢筋保护层厚度 | 受拉钢筋保护层厚度 水位变化区及以上钢筋保护层厚度 | 抽检孔门槽受拉钢筋、平底板面层钢筋、墩墙、排架、工作桥、公路桥等部位钢筋保护层若干处 |

注： 1.水闸边孔、通航孔、船闸闸首、涵洞洞首、泵站边孔为必检对象。

2.水闸中孔、船闸闸室、涵洞洞身、泵站中孔、上下游岸（翼）墙等抽检50%。

3、闸门启闭机制作安装

3-1 闸门制作

| 序号 | 检测对象 |  | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面闸门 |  | 几何尺寸 | 每扇1次 |
|  |  |  | 一、二类焊缝质量 | 每扇1次，每扇3～4条 |
|  |  |  | 扭曲 | 每扇1道 |
|  |  |  | 肋边梁（端柱） | 每扇1道 |
|  |  |  | 面板平整度 | 每扇2～3点 |
| 2 | 钢闸门防腐喷涂厚度 |  |  | 每扇3部位，每部位＞20测点 |
| 3 | 铸铁闸门制作 | 几何尺寸、面板厚度、扭曲、止水件、密封座板厚 |  | 每扇1次 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。

2.船闸、涵洞、通航孔全检。

3-2 闸门安装

| 序号 | 名 称 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面闸门 | 侧止水橡皮压缩量 | 每m1点 |
|  |  | 底止水橡皮压缩量 | 每m1点 |
|  |  | 关门位置顶止水橡皮压缩量 | 每m1点 |
|  |  | 关门位置主横梁水平度偏差 | 每扇1道 |
|  |  | 闸门锁定装置 | 每扇1道 |
| 5 | 铸铁闸门 | 导轨及门体垂直度 | 每孔检查 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。船闸、涵洞、通航孔全检。

附表3-3 启闭机制造安装

| 序号 | 名 称 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬式启闭机 | 机身纵横向中心线 | 每台1道 |
|  |  | 机身高程 | 每台1处 |
|  |  | 机身水平度 | 每台1处 |
| 2 | 螺杆式启闭机 | 机身纵横向中心线 | 每台1处 |
|  |  | 机身水平度 | 每台1处 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。2.船闸、涵洞、通航孔全检。

3-4闸门启闭机联动检查

| 序号 | 主要检测内容 | 检测孔频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸门启闭过程所有运转件运行正常，无卡阻，两侧同步，止水橡皮无损伤 | 逐一检测 |
| 2 | 底止水橡皮与接触面无间隙不透光 | 逐一检测 |
| 3 | 放水后1m长止水橡皮范围内漏水量＜0.1L/s | 逐一检测 |

注：1.水闸、泵站抽检50%。2.船闸、涵洞、通航孔全检。

#### 4 、泵站安装工程

4-1主机泵安装

###### 4-1-1 现场组装立式主机泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机定子铁芯与水泵下导轴窝的垂直同轴度 | 每台1次 |
| 2 | 水泵下导轴窝的水平度、垂直同轴度 | 每台1次 |
| 3 | 电动机轴下导摆度 | 每台1次 |
| 4 | 水泵轴下导摆度 | 每台1次 |
| 5 | 电机空气间隙 | 每台1次 |
| 6 | 电机定子铁芯中心高程 | 每台1次 |
| 7 | 机组轴线垂直度 | 每台1次 |
| 8 | 水泵下轴颈中心位置 | 每台1次 |
| 9 | 卡环受力后轴向间隙 | 每台1次 |
| 10 | 导叶体与叶轮外壳同轴度 | 每台1次 |
| 11 | 受油器水平度 | 每台1次 |
| 12 | 叶轮外壳水平度 | 每台1次 |
| 13 | 导叶体轴窝与叶轮外壳垂直同轴度 | 每台1次 |
| 14 | 电机轴与水泵轴的同轴度 | 每台1次 |
| 15 | 联轴器间隙均匀性 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

4-1-2 整体卧式主机泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装高度 | 每台1次 |
| 2 | 电机轴与泵轴同轴度 | 每台1次 |
| 3 | 轴承温度 | 每台1次 |
| 4 | 水泵轴向、径向振动 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

###### 4-1-3 整体立式主机泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装高程 | 每台1次 |
| 2 | 泵座水平度 | 每台1次 |
| 3 | 泵轴与电动机同轴度 | 每台1次 |
| 4 | 电机座水平度 | 每台1次 |
| 5 | 水泵轴向、径向振动 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

###### 4-1-4 潜水电泵安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泵座安装高程 | 每台1次 |
| 2 | 泵座安装水平度 | 每台1次 |
| 3 | 顶盖密封 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

4-1-5主机泵管路安装

| 序号 | 主要检测内容 | 检测机组频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管路外径 | 每台1次 |
| 2 | 管路壁厚 | 每台1次 |
| 3 | 阀件安装方向 | 每台1次 |

注：主机泵安装质量抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数＜3台的抽检1台。

#### 5、 沟、渠道检测

断面检测

| 序号 | 主要检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开挖、疏浚沟渠断面检测 | 每500米抽检1次 |
| 2 | 衬彻渠道断面检测 | 每500米抽检1次 |
| 3 | 衬彻渠道强度和厚度检测 | 每500米抽检1次 |

#### 6、水泥路面检测

| 序号 | 主要检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰剂量 | 每500米抽检1次 |
| 2 | 压实度 | 每500米抽检1次 |
| 3 | 厚度 | 每500米抽检1次 |
| 4 | 劈裂强度 | 每500米抽检1次 |

二、付款方式

1、本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%，在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2、检测工作量完成50%时，付至合同价款的40%（包括以前支付）；

3、全部检测工作完工验收合格审计后支付至合同价款的80%（包括以前支付）；余款一年后结清。具体报账方法按照高标准农田建设项目县级报账程序办理。（在服务过程中因工程变更等因素而增加或减少工作量时检测费不作调整。）

三、合同履行期限及地点

合同履行期限：检测服务期与施工工期同步（含结余资金增做工程），并服从工程建设进度要求。

履约地点：全县各项目片区。

四、保密

本项目所形成的数据成果归招标人所有。项目任务实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，中标方有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；中标人可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

五、特别说明

1、本项目报价含完成项目要求前一切费用，供应商应综合考虑在投标报价中。

2、招标人“项目需求”所列要求为基本要求，供应商必须完全响应，中标后不得提出任何疑义,不响应视同违约。请各投标人自行勘查现场做好评估，本次招标不接受选择性报价。

3、资格后审：在评审时，对供应商的投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

4、供应商需提供类似项目业绩，体现其服务能力。投标文件中列明项目实施服务方案，拟参与人员的安排等，确保项目顺利实施。

5、供应商如未能在承诺时间内提供服务，招标人有权没收其履约保证金作为预定的损害赔偿而非罚款。

6、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由招标人负责答复；招标人具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报代理机构备案管理。

六、其他

采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每采购包选取1名中标候选供应商。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标标准

| 序号 | 评分项 | 评分细则 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标费率最低的为评标基准费率，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准费率／投标费率)×15, 小数点后保留2位。 | 15分 |
| 2 | 项目组配备 | 1、拟投入本项目的项目负责人，具有水利工程类中级职称的得3分，具有水利工程类高级及以上技术职称的得5分，最高得5分。 2、拟投入的项目组成员（不含项目负责人）至少包括混凝土类、量测类、岩土工程类、金属结构工程、机械电气类专业，每个专业得2分，本项最高得10分（同一专业不重复累计，每人只按一个专业算）。专业按照检测资质证书或职称证书或学历证明上注明专业，三者有一项符合即具备条件。 3、拟投入的项目组成员（不含项目负责人）中，每有一个中级职称的得1分，高级职称的得2分，本项最高得5分，同一人员职称按最高职称计取得分，不累计得分。 注：①投标时需提供上述人员相应的职称证书、资格证书、学历证书原件彩色扫描件（或带二维码的电子证书）； ②投标时提供项目组所有人员2024年1月以来任意一个月由本单位（含分公司）向人力资源与社会保障部门或税务部门交纳的养老保险证明材料。【养老保险缴费证明材料，投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和参保缴费证明查询途径或带有二维码或验证码查询的缴费清单彩色截屏证明。事业单位不需提供，但需提供人社部门出具的该单位及相关人员事业性质证明原件彩色扫描件。】 | 20分 |
| 3 | 服务实施方案 | 1、检测工作大纲（7分）：检测工作大纲重点突出，项目内容明确具体，针对性强，符合招标文件要求得7分；检测工作大纲重点不突出，项目内容不具体，针对性不强，得5分；检测工作大纲内容一般，项目内容欠缺，针对性差，得3分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 7分 |
|  |  | 2、检测频率和数量（7分）：检测频率、数量规范具体，检测方法手段明确清晰的得7分；检测频率、数量规范但具体，检测方法手段较清晰的得5分；检测频率、数量不规范，检测方法手段欠缺的得3分。未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 7分 |
|  |  | 3、检测进度计划和人员设备（7分）：检测计划安排合理、检测人员及设备的数量配备完整、详细的得7分；检测计划安排较合理、检测人员及设备的数量配备比较完整的得5分；检测计划安排不合理、检测人员及设备的数量不完整的得3分。未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 7分 |
|  |  | 4、关键节点部位技术方案（10分）：关于渠道混凝土强度、桥梁、低压管道、泵站等主要检测具体技术方案。方法科学合理得10分，较为合理得8分，一般得6分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 10分 |
|  |  | 5、质量和安全（8分）：质量保证措施及安全措施方案科学合理、有明确的合同管理及资料归档制度，可行性强、有针对性，完全满足招标文件要求的得8分；质量保证措施及安全措施方案比较科学、有相应的合同管理及资料归档制度，可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得6分；质量保证措施及安全措施方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件的得4分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 8分 |
|  |  | 6、对本项目的理解和技术建议（6分）：包括对招标项目的理解、对检测工作的实施方案和工作分解、为提高本项目质量和技术水平提出的建议等，方案科学合理完整、可行性强、有针对性、完全满足招标文件要求的得6分，方案完整但科学合理及可行性欠缺、缺乏针对性、不完全符合招标文件要求的得4分，方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性、不符合招标文件的得2分，未提供本项内容或内容不全的本项不得分。 | 6分 |
| 4 | 类似工程业绩 | 1、投标人自2021年1月1日以来承接过类似工程质量检测服务业绩的，每提供一个得5分，最高得10分。 2、项目负责人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似工程质量检测服务业绩的，每提供一个得5分，最高得10分。 注：投标人及项目负责人业绩证明材料须提供合同协议书原件彩色扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，且能反映业绩指标（如不能反映业绩指标的，需提供对应项目的批复文件或招标人出具的业绩指标证明材料并加盖其公章）否则不予认可，未提供的不得分。 | 20 |

说明：

本项目所须提供的证明材料（招标文件中要求提供的证书、合同、职称、社保证明等）均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）；相应所要求的红章可为电子章。招标人有权在中标公告期间对投标人提供的与本评标标准相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查，如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、其他特定资格材料： 投标人具有省级以上（含省级）水利行政管理部门核发的水利工程质量检测行业乙级及以上资质（专业类别必须包括混凝土工程、岩土工程、金属结构、量测、机械电气5个专业类别）。

九、法人授权书

十、投标函

十一、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函

十二、服务承诺函

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务实施方案等

十六、其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

八、其他特定资格材料: 投标人具有省级以上（含省级）水利行政管理部门核发的水利工程质量检测行业乙级及以上资质（专业类别必须包括混凝土工程、岩土工程、金属结构、量测、机械电气5个专业类别）。

九、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320924-YCGX-G2024-0017号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

十、投标函

致：射阳县农业农村局

根据贵方的JSZC-320924-YCGX-G2024-0017号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十一、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 盐城国信招标代理有限公司 组织的（射阳县农业农村局）采购编号为JSZC-320924-YCGX-G2024-0017，（射阳县2024年度高标准农田建设项目第三方检测） 的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（ 射阳县2024年度高标准农田建设项目第三方检测  ），属于  其他未列明  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县农业农村局的采购文件编号为JSZC-320924-YCGX-G2024-0017的射阳县2024年度高标准农田建设项目第三方检测采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、服务承诺函

我单位郑重承诺：将按招标文件项目需求中规定的各项要求，向贵局提供所需服务，一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同的责任和义务，保证在招标文件规定的时间完成项目。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 服务承诺函 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 法人授权书 |  |  |  |
| 6 | 开标一览表 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：射阳县2024年度高标准农田建设项目第三方检测

招标编号：JSZC-320924-YCGX-G2024-0017

采购包：

投标费率（等同于苏采云系统中优惠率）

小写： （%） 注：横线上所填数值保留小数点后两二位。

注：结算时按每个采购包工程施工中标价×     %（中标费率）计算。

日期：       年   月   日

十五、服务实施方案等（如有）

十六、其他材料

（如有）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。