如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目

项目编号：JSZC-320682-NTGS-G2025-0008

招标人名称：如皋经济技术开发区管理委员会

招标代理机构名称：南通皋审工程项目管理有限公司

2025年7月25日

第1章 公开招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目

2. 项目编号：JSZC-320682-NTGS-G2025-0008

3. 预算金额：人民币100万元

4. 最高限价：本项目最高限价为工程勘察设计收费标准（2002年修订版）（参照）的60%。

5. 采购需求：详见第三章。

6. 合同履行期限：一年，合同签订后合同到期或项目设计费用提前达到100万元，合同终止。履约验收合格后，经申请甲方同意，可续签合同一次，续签合同金额不超过原合同金额。

7. 本项目是否接受联合体：否。

8. 本项目是否专门面向中小企业采购：是。

9. 项目类型：服务。

10. 项目所属行业：其他未列明行业。

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人的企业资质须符合下列①②条件之一：

①具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具备市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程）专业乙级及其以上设计资质。

- （2）拟选派项目负责人资质条件：具备注册土木工程师（道路工程）执业资格，须提供职业资格证书原件扫描件。

- （3）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应当提交《中小企业声明函》，该项目所属行业为其他未列明行业。

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：2025年7月25日至2025年8月15日。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年8月15日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2025年8月15日9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋经济技术开发区管理委员会

地    址：如皋市城北街道时代大厦

项目经办人姓名：杨美兰

项目经办人联系方式：0513-68775363

2. 采购代理机构信息

名    称：南通皋审工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号兴业银行4楼

项目经办人姓名：朱凯慧

项目经办人联系方式：15851311802

附件: 1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

第2章 投标须知

1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当投标报价低于采购项目预算 50%或者低于采购项目最高限价 45%的，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 投标人与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 招标代理服务费

11.1 招标代理服务费收取标准：招标代理服务费以预算金额为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元～400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元～1000万元（含）部分，费率为1.1%；1000万元～5000万元（含）部分，费率为0.8%；5000万元～1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元～10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元～50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由中标人承担。本项目预算中包含此费用，投标人在报价中需考虑此费用的代付，招标人不再另行支付。

11.2 招标代理服务费由中标人支付。中标人自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向招标代理机构支付服务费。

11.3 招标代理机构账户信息：

1）缴纳户名：南通皋审工程项目管理有限公司

2）开户行：中国工商银行股份有限公司如皋环南支行。

3）账号：1111221209000069572

第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

本项目为2025-2026年开发区政府投资市政工程设计整体打包项目。

二、采购内容

本项目为2025-2026年开发区政府投资市政工程设计整体打包项目，包括单项设计费30万元以下的城市道路、市政雨污管网、河道、桥梁、绿化、交通安全设施、路灯、给水等市政配套工程项目的可行性研究及相关咨询服务、方案设计（含估算编制）、施工图设计服务等（含其他专业工程设计衔接整合和配合、招标配合、施工配合、验收配合等工程建设期间的其他相关服务等）。

- 三、服务要求

（一）工作程序及主要内容

供应商根据采购单位的项目设计任务书具体要求开展设计咨询工作，接受采购单位指导并对其负责；完成本项目后，应按采购单位要求出具相关书面材料，并拟定费用结算明细，经采购单位审核后作为结算凭据。

- 工作程序

供应商根据采购单位的项目设计任务书具体要求开展设计咨询工作。

- 主要任务

（1）设计范围：如皋经济技术开发区单项设计费30万元以下的城市道路、市政雨污管网、河道、桥梁、绿化、交通安全设施、路灯、给水等市政配套工程项目的可行性研究及相关咨询服务、方案设计（含估算编制）、施工图设计服务等（含其他专业工程设计衔接整合和配合、招标配合、施工配合、验收配合等工程建设期间的其他相关服务等）。单项设计金额30万元及以上的市政工程项目（方案设计、施工图设计等）另行公开招标，不包含在此次采购范围内。

- （2）服务要求：服务要求只是对本项目服务的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。中标人应对响应内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关。

（二）成果内容

- 1. 成果具体内容：方案4份、施工图8份，勘察成果2份，履约验收时同时提供合同包内设计成果电子文件。

- 2. 时间要求：根据设计任务书要求，如因特殊情况未能在规定的时间内出成果，应事先与采购单位沟通，征得采购单位同意后可适当延长出成果周期。

（三）其他要求

1.供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案（包括项目具体实施方案、人员配备方案、拟投入的设施设备方案、服务响应方案、质量保证体系、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等）。

2. 中标人对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。

四、服务标准

供应商所提供的调查服务及成果应满足国家及地方相关规范要求。

五、服务期限和地点

服务期限：一年，合同签订后合同到期或项目设计费用提前达到100万元，合同终止。履约验收合格后，经申请甲方同意，可续签合同一次，续签合同金额不超过原合同金额。

- 地点：如皋市城北街道

六、考核方案

- 在接到中标人以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，严格根据招标文件、投标人文件以及国家相关规定、标准进行验收，必要时邀请相关部门专家共同参与验收，并出具验收报告，作为支付合同款的依据。

七、付款方式

- （一）本项目按实际服务量结算（最终结算不超过合同金额），实际服务量原则上以设计任务书为准。

（二）付款方式：合同期满或合同额满后提交全部单项设计成果付单项设计费用的50%，余款待各工程竣工且设计费经审计后付清。若当年项目完成方案设计后不再深化设计，方案设计费用按设计费的30%结算（设计费计费基数为单个工程概算价×60%，实际结算的方案设计费用=以单个工程概算价计算的工程设计收费标准×60%×成交费率×30%）；单项工程全部设计成果提交后，因规划调整等原因项目取消，如已编标则按照设计费总额的80%结算（设计费计费基数为工程预算价，实际结算设计费用=以单个工程预算价计算的工程设计收费标准×成交费率×80%），如没编标则按照设计费总额的70%结算（设计费计费基数为工程概算价，实际结算设计费用=以单个工程概算价计算的工程设计收费标准×成交费率×70%）。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

- 设计任务书表样：

如皋经济技术开发区管理委员会设计任务委托单

| 委托设计项目名称 |  |  | 委托时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |
| 委托设计要求 |  |  |  |  |
| 设计类别 |  |  |  |  |
| 设计费取费标准 |  |  |  |  |
| 设计内容及规模 （设计要点） |  |  |  |  |
| 设计成果提交时间要求 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |
| 委 托 单 位 签 名 |  |  |  |  |
| 委托单位经办人 （项目建设单位联系人） |  |  |  |  |
| 委托部门 |  |  |  |  |

八、其他要求

（一）投标人报价应是招标文件所确定的设计范围内、设计服务期限内的全部设计工作的体现，包含采购范围内的所有任务：勘测、方案设计、设计优化、初步、施工图设计、施工图变更等所有设计任务的全部设计取费及完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、专家评审、现场服务及其它售后服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）设计费包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交招标人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。

（三）设计过程中向招标人汇报以及应招标人要求进行修改（多轮）、后期配合服务等全部设计费均包含在报价中，施工过程中的设计变更及与其他设计单位配合等因素而增加工作量时设计费一律不作调整，投标人无条件配合，以上费用已包含在投标人报价中，投标人在投标人报价中须充分考虑。

（四）投标人报价均为含税报价。

（五）除合同另有规定外，本次投标人报价为设计费用的全部和唯一来源，投标人不得在合同实施过程中，收受任何费用、回扣或佣金。

（六）投标人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标人文件和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标人报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获得业主批准。

（七）本项目最高限价为工程勘察设计收费标准（2002年修订版）*60%，各投标人的投标人报价费率≤60%的为有效投标人报价，否则作无效标处理。

（八）因本次打包设计项目多为零星市政设计项目，为做好项目服务，南通市外的投标人须在中标后30日历天内在如皋地区设立固定的办公场所，并经过招标人审核，如市外投标人单位不满足本要求的，招标人有权取消其成交资格并解除合同。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

项目名称：开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目

计划编号：

甲方：如皋经济技术开发区管理委员会

乙方：

签订时间：      年    月    日

（甲方）（开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目）委托（南通皋审工程项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标文件；

2.投标文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（成交）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  合同内容

本项目为2025-2026年开发区政府投资市政工程设计整体打包项目，包括单项设计费30万元以下的城市道路、市政雨污管网、河道、桥梁、绿化、交通安全设施、路灯、给水等市政配套工程项目的可行性研究及相关咨询服务、方案设计（含估算编制）、施工图设计服务等（含其他专业工程设计衔接整合和配合、招标配合、施工配合、验收配合等工程建设期间的其他相关服务等）。

第三条  合同总金额

本合同服务总金额：参考工程勘察设计收费标准（2002年修订版）*成交费率   %，按实结算且最终结算金额不超过100万元。

合同价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费、勘察设计后续专家评审等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、软件权等。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

3.乙方服务要求：乙方根据甲方的项目设计任务书具体要求开展设计咨询工作，接受采购单位指导并对其负责；完成本项目后，应按采购单位要求出具相关书面材料，并拟定费用结算明细，经采购单位审核后作为结算凭据。

（1）主要任务：

①设计范围：如皋经济技术开发区单项设计费30万元以下的城市道路、市政雨污管网、河道、桥梁、绿化、交通安全设施、路灯、给水等市政配套工程项目的可行性研究及相关咨询服务、方案设计（含估算编制）、施工图设计服务等（含其他专业工程设计衔接整合和配合、招标配合、施工配合、验收配合等工程建设期间的其他相关服务等）。

②服务要求：乙方应依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。乙方应对采购内容所涉及的知识产权承担一切后果，由此引起的纠纷与甲方无关。

（2）成果内容：

①成果具体内容：方案4份、施工图8份，勘察成果2份，年终履约验收时同时提供合同包内勘察设计成果电子文件。

②时间要求：根据设计任务书要求，如因特殊情况未能在规定的时间内出报告，应事先与甲方沟通，征得甲方同意后可适当延长出成果周期。

（3）其他要求：

①乙方提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案（包括项目具体实施方案、人员配备方案、拟投入的设施设备方案、服务响应方案、质量保证体系、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等）。

②乙方对服务缺陷应当及时予以更正，拖延或不予更正的，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

③乙方应加强对设计方案及图纸的保管，每项设计工作完成后，应将甲方认为必要的有关资料返还给甲方，其余资料乙方应按甲方要求进行存档保管，并应及时满足甲方对设计资料的调用、审核等要求。对档案管理不完善造成的资料遗失的，甲方有权解除合同并追究其相关责任。

④乙方须对甲方提供的数据、材料及评估结果、检测结果具有保密义务，如发现有泄密行为，甲方有权解除合同并追究其相关责任。

⑤如乙方不具备地质勘察相应资质，经甲方核查同意后，可分包给具备相应资质的单位，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

⑥因乙方自身工作失误导致成果错误，无法通过审批，甲方有权解除合同并追究其责任。

⑦如发现乙方有弄虚作假行为的，甲方有权解除合同并追究其相关责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以采购文件的有关规定为准，付款进度应符合如下约定：

（1）本项目按实际服务量结算（最终结算不超过合同金额），实际服务量原则上以设计任务书为准。

（2）付款方式：合同期满或合同额满后提交全部单项设计成果付单项设计费用的50%，余款待各工程竣工且设计费经审计后付清。若当年项目完成方案设计后不再深化设计，方案设计费用按设计费的30%结算（设计费计费基数为单个工程概算价×60%，实际结算的方案设计费用=以单个工程概算价计算的工程设计收费标准×60%×成交费率×30%）；单项工程全部设计成果提交后，因规划调整等原因项目取消，如已编标则按照设计费总额的80%结算（设计费计费基数为工程预算价，实际结算设计费用=以单个工程预算价计算的工程设计收费标准×成交费率×80%），如没编标则按照设计费总额的70%结算（设计费计费基数为工程概算价，实际结算设计费用=以单个工程概算价计算的工程设计收费标准×成交费率×70%）。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

4.付款信息：

乙方单位名称：；

开户银行：；

银行账号：。

第六条  验收

1.服务期限：一年，合同签订后合同到期或项目设计费用提前达到100万元，合同终止。履约验收合格后，经申请甲方同意，可续签合同一次，续签合同金额不超过原合同金额。

服务地点： 。

验收时间： 。

验收地点： 。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条  项目管理服务

1.甲方项目负责人姓名：；联系电话：。

2.乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

乙方项目负责人姓名：； 联系电话：。

第八条  售后服务

1.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1小时之内做出及时响应，在2小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在3工作日后仍无法解决，乙方应在3日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

2.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

3.项目负责人每月参加1次例会，每缺席1次处罚一万元罚款，缺席3次，甲方可单方解除合同。

第九条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施至符合要求，并按照本条款第2项内容承担违约责任。逾期仍未采取有效措施的，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金，因此给甲方造成损失，应承担全部赔偿责任。

2.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期达15天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。项目负责人每月参加1次例会，每缺席1次处罚一万元，缺席3次，甲方可单方解除本合同。

3.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式份，甲、乙双方各执份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

第5章 评标标准和方法

一、综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格采购人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。采购人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分表范本

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目所在区域的理解和设计思路 | 12 | - （1）招标区域总体规划及道路、给排水等规划分析，规划分析合理的有一项得1分，最高得2分；存在错误或明显不合理的不得分。 - （2）道路维修改造、给排水现状管网维修改造、照明、绿化景观提升改造、综合管网布置等各专业的设计思路，专业设计思路合理的有一项得1分，最高得5分；存在错误或明显不合理的不得分。 - （3）道路维修改造、给排水现状管网维修改造、照明、绿化景观提升改造、综合管网布置等各专业的重难点分析和技术措施，专业重难点分析和技术措施合理的有一项得1分，最高得5分；存在错误或明显不合理的不得分。 |  |
| 2 | 对项目所在区域道路及配套设施的调查研究和分析 | 24 | - （1）对招标区域内现状道路及路侧设施分布情况的调查研究，每提供一条道路航拍及配套设施照片得0.5分，最高得12分； - （2）招标区域内现状道路断面组成及路侧设施的现状分析，每提供一条道路及设施分析合理的得0.5分，最高得12分；存在错误或明显不合理的不得分。 |  |
| 3 | 质量和进度保证措施 | 6 | （1）质量保证措施：包含质量保障体系、设计过程中质量保障措施、后续服务过程中质量保障措施、质量保证承诺，有一项得1分，最高得4分； （2）进度保证措施：包含设计进度保障措施、设计变更响应时间承诺，有一项得1分，最高得2分。 |  |
| 4 | 项目负责人 | 9 | （1）响应供应商拟派项目负责人具备以下资格： ①高级工程师； ②注册造价工程师； ③注册咨询工程师。 以上有一项得2分，最高得6分。提供证书复印件并加盖公章。 （2）响应供应商拟派项目负责人具备以下业绩：自2022年1月1日以来有过类似市政工程设计项目业绩，每有一个业绩得1分，最高得3分。 注：业绩以合同签订时间为准，有效业绩为项目负责人在供应商任职期间的业绩，需提供中标通知书、设计合同和建设单位盖章确认的相关履约证明文件。 |  |
| 5 | 项目组织配置 | 9 | 机构与人员配备有明确的组织形式，设计班子人员合理，且设计人员具备交通工程（或道路工程）、给排水、园林绿化专业初级及以上职称证书。（不含项目负责人） 每提供1人得1分，同一专业最高得3分，合计最高得9分。 注：需提供人员名单、职称证书并提供响应供应商为其缴纳的近一个月的社保证明。如职业资格证书或职称证书无法体现相关专业，则需提供有效证明材料复印件加盖公章。不提供不得分。 |  |
| 6 | 质量体系认证 | 1 | 提供ISO9001质量管理体系认证得1分，须提供证书复印件加盖响应供应商公章，否则不得分。 |  |
| 7 | 驻现场设计和服务 | 3 | 项目负责人需要驻本地设计服务，接到业主通知后 2小时内必须赶到施工现场，在提交正式设计成果之前项目负责人不得更换。提供承诺书得3分，未提供不得分。承诺书格式自拟。 |  |
| 8 | 企业业绩 | 6 | 响应供应商自2022年1月1日以来有过类似市政工程设计项目业绩(至少含市政工程设计整体打包)的，每有一个业绩得2分，最高得6分。 注：与项目负责人业绩不重复得分。业绩以合同签订时间为准，需同时提供中标通知书、设计合同和建设单位盖章确认的相关履约证明文件，否则该业绩不予认可。 |  |
| 9 | 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 项目名称 | 项目编号 | 包号 | 服务期限 （年） | 投标报价费率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写 | 大写 |

二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料（根据项目具体情况而定，如无可删除）。

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加招标活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）投标函

投标函

致：如皋经济技术开发区管理委员会

根据贵方的开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目（项目编号：JSZC-320682-NTGS-G2025-0008）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋经济技术开发区管理委员会的开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.开发区政府投资限额以下市政工程设计整体打包项目，属于 其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十一）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

三、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目所在区域的理解和设计思路 | 12 | - （1）采购区域总体规划及道路、给排水等规划分析，规划分析合理的有一项得1分，最高得2分；存在错误或明显不合理的不得分。 - （2）道路维修改造、给排水现状管网维修改造、照明、绿化景观提升改造、综合管网布置等各专业的设计思路，专业设计思路合理的有一项得1分，最高得5分；存在错误或明显不合理的不得分。 - （3）道路维修改造、给排水现状管网维修改造、照明、绿化景观提升改造、综合管网布置等各专业的重难点分析和技术措施，专业重难点分析和技术措施合理的有一项得1分，最高得5分；存在错误或明显不合理的不得分。 |  |  |
| 2 | 对项目所在区域道路及配套设施的调查研究和分析 | 24 | - （1）对采购区域内现状道路及路侧设施分布情况的调查研究，每提供一条道路航拍及配套设施照片得0.5分，最高得12分； - （2）采购区域内现状道路断面组成及路侧设施的现状分析，每提供一条道路及设施分析合理的得0.5分，最高得12分；存在错误或明显不合理的不得分。 |  |  |
| 3 | 质量和进度保证措施 | 6 | （1）质量保证措施：包含质量保障体系、设计过程中质量保障措施、后续服务过程中质量保障措施、质量保证承诺，有一项得1分，最高得4分； （2）进度保证措施：包含设计进度保障措施、设计变更响应时间承诺，有一项得1分，最高得2分。 |  |  |
| 4 | 项目负责人 | 9 | （1）投标人拟派项目负责人具备以下资格： ①高级工程师； ②注册造价工程师； ③注册咨询工程师。 以上有一项得2分，最高得6分。提供证书复印件并加盖公章。 （2）投标人拟派项目负责人具备以下业绩：自2022年1月1日以来有过类似市政工程设计项目业绩，每有一个业绩得1分，最高得3分。 注：业绩以合同签订时间为准，有效业绩为项目负责人在供应商任职期间的业绩，需提供中标通知书、设计合同和建设单位盖章确认的相关履约证明文件。 |  |  |
| 5 | 项目组织配置 | 9 | 机构与人员配备有明确的组织形式，设计班子人员合理，且设计人员具备交通工程（或道路工程）、给排水、园林绿化专业初级及以上职称证书。（不含项目负责人） 每提供1人得1分，同一专业最高得3分，合计最高得9分。 注：需提供人员名单、职称证书并提供投标人为其缴纳的近一个月的社保证明。如职业资格证书或职称证书无法体现相关专业，则需提供有效证明材料复印件加盖公章。不提供不得分。 |  |  |
| 6 | 质量体系认证 | 1 | 提供ISO9001质量管理体系认证得1分，须提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |  |
| 7 | 驻现场设计和服务 | 3 | 项目负责人需要驻本地设计服务，接到业主通知后 2小时内必须赶到施工现场，在提交正式设计成果之前项目负责人不得更换。提供承诺书得3分，未提供不得分。承诺书格式自拟。 |  |  |
| 8 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2022年1月1日以来有过类似市政工程设计项目业绩(至少含市政工程设计整体打包)的，每有一个业绩得2分，最高得6分。 注：业绩以合同签订时间为准，需同时提供中标通知书、设计合同和建设单位盖章确认的相关履约证明文件，否则该业绩不予认可。 |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（二）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 一年，合同签订后合同到期或项目设计费用提前达到100万元，合同终止。如双方自愿，在不增加原合同金额的前提下，可续签合同一次。 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 | 如皋市城北街道 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 | 合同期满或合同额满后提交全部单项设计成果付单项设计费用的50%，余款待各工程竣工且设计费经审计后付清。若当年项目完成方案设计后不再深化设计，方案设计费用按设计费的30%结算（设计费计费基数为单个工程概算价×60%，实际结算的方案设计费用=以单个工程概算价计算的工程设计收费标准×60%×成交费率×30%）；单项工程全部设计成果提交后，因规划调整等原因项目取消，如已编标则按照设计费总额的80%结算（设计费计费基数为工程预算价，实际结算设计费用=以单个工程预算价计算的工程设计收费标准×成交费率×80%），如没编标则按照设计费总额的70%结算（设计费计费基数为工程概算价，实际结算设计费用=以单个工程概算价计算的工程设计收费标准×成交费率×70%）。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 4 | 报价要求 | （一）响应报价应是采购文件所确定的设计范围内、设计服务期限内的全部设计工作的体现，包含采购范围内的所有任务：勘测、方案设计、设计优化、初步、施工图设计、施工图变更等所有设计任务的全部设计取费及完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、专家评审、现场服务及其它售后服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |  |  |  |
|  |  | （二）设计费包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交招标人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。 |  |  |  |
|  |  | （三）设计过程中向招标人汇报以及应招标人要求进行修改（多轮）、后期配合服务等全部设计费均包含在报价中，施工过程中的设计变更及与其他设计单位配合等因素而增加工作量时设计费一律不作调整，投标人无条件配合，以上费用已包含在响应报价中，投标人在响应报价中须充分考虑。 |  |  |  |
|  |  | （四）响应报价均为含税报价。 |  |  |  |
|  |  | （五）除合同另有规定外，本次响应报价为设计费用的全部和唯一来源，投标人不得在合同实施过程中，收受任何费用、回扣或佣金。 |  |  |  |
|  |  | （六）投标人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取须投标人自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料及任何足以影响响应报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获得业主批准。 |  |  |  |
|  |  | （七）本工程最高限价为工程勘察设计收费标准（2002年修订版）*60%，各投标人的响应报价费率≤60%的为有效响应报价，否则作无效响应处理。 |  |  |  |
|  |  | （八）因本次打包设计项目多为零星市政设计项目，为做好项目服务，南通市外的投标人须在中标后30日历天内在如皋地区设立固定的办公场所，并经过招标人审核，如市外投标人单位不满足本要求的，招标人有权取消其成交资格并解除合同。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（四）招标文件规定提交的其他材料

四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |
| 项目编号： |  | 分包号： |
| 投标报价（费率%） | 小写： % |  |
|  | 大写：百分之 |  |

注：1.本项目最高限价为工程勘察设计收费标准（2002年修订版）*60%，各投标人的投标报价费率≤60%的为有效响应报价，否则作无效响应处理。

2.因苏采云软件原因，系统上生成的优惠率报价视为本项目的费率报价。

（二）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。