| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防用红外热像仪（台） | 1、在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。 2、产品配置：红外热像仪主机*1、电池*2、充电器*1、电池座充*1、USB数据线、防水防震携行箱。 ▲3、测温范围：不低于1000℃；测温精度：≤±2℃； 4、显示屏：≥3.5英寸阳光可视显示屏； 5、激光指示功能：内置激光定位器，可在屏幕上显示方向，激光指针可指示危险区域； 6、最高、低温指针搜寻功能：具有全屏自动指针搜寻最高温及最低温功能，可同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热点追踪； ▲7、红外探测器分辨率：≥384*288； 8、热灵敏度：≤30mK； 9、波长范围：8-14μm； 10、采样帧速率：≥50帧/s； ▲11、高温环境工作时长：-20℃至85℃时，可持续工作；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min； 12、图像模式：火场、人员搜救、失踪人员、火情模式等多种调色板； ▲13、防护等级：≥IP67，2米跌落至硬质地面不影响使用； 14、质量：≤1kg； 15、工作温度：-40℃~+60℃；储存温度：-40℃~+70℃； 16、满足振动试验：频率范围5Hz～200Hz～5Hz，驱动振幅0.15mm，2.5g，扫描时间15min，振动方向Z； 17、通过抗电强度、绝缘电阻、温升的检验 |
| 2 | 望远镜 | 1、结构组成：望远镜、镜包、镜布、挂绳 2、倍率：≥10X， 3、物镜直径：≥ 42mm， 4、镜体材料：塑钢， 5、千米视野：≥113m， 6、最近对焦：≥4m， 7、出瞳直径：≥4.2mm， 8、出瞳距离：≥18.5mm， 9、透过率：≥84%， 10、棱镜系统：相位膜+高反介质， 11、透镜镀膜：增透防水膜， 12、防水等级：1.5m/30分钟， 13、内充保护气体：氮气， 14、重量(g)：≤743， 15、尺寸(cm)：≤15X13X5.5 |
| 3 | 手持电台 | 1、结构组成：对讲机主机、同等级防爆两块电池、电源适配器、一张加密卡、一套肩咪、一套耳机及充电器、天线、背夹、真皮挂绳等附件。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中的通信。 ▲3、手持电台提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料。 ▲4、手持电台中标后应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 5、手持电台须内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V4.0。旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人。 6、手持电台须支持智能降噪功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰语音，最大可达到25dB。 ▲7、手持电台外壳防护等级≥IP68。 ▲8、手持电台通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃ Db（爆炸性粉尘）。 9、对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dbm（0.22μV）（BER5%）。 10、在直通模式下，在近距离 1.5米的下通话，彼此不产生信号干扰。 11、频率范围： 350-400MHz。 12、信道容量 ≥1000。 13、信道间隔 12.5 KHz/20 KHz /25 KHz 。 14、发射功率：1~3.5W 可调。 15、电池≥2000mAh(防爆专用) 。 16、待机时间 ＞10h 。 17、外观尺寸 (标配电池，不含天线)：≤140*60*45mm。 18、重量 (带标配电池和天线)≤450克。 19、支持北斗定位，水平位置精度≤5米。 20、支持通知提醒功能，终端会对未接的业务进行提醒，提醒信息中包含多种信息，如业务类型、发起时间等。 ▲21、需配备防爆肩咪，防爆肩咪防爆等级不低于Ex ib IIC T6 Gb。 ▲22、防爆肩咪防护等级不低于IP68。 23、防爆肩咪PTT按键使用次数≥24万次。 ▲24、符合当地公安数字集群系统接入要求，支持NVOC1.02.015版本声码器。需提供所投品牌型号已接入当地公安数字集群的电台样机，或当地公安承诺接入说明，或投标人承诺能接入当地公安数字集群的承诺函，并负责具体接入工作，后续为应急370M提供升级服务。 |
| 4 | 无齿锯 | 1、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用 2、结构组件：发动机缸体组件、电喷化油器组件、启动器组件、锯片等组件" ▲3、发动机气缸排量≥110（cc） ▲4、功率≥5.5KW ▲5、怠速≥2700 rpm ▲6、功率转速≥9000 rpm 7、气缸缸径≥45 mm 8、活塞行程≥30 mm 9、燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油 10、重量≤15 公斤 11、常温启到性能≤8S ▲12、耳旁噪声：高速空转≤105dB 13、锯片直径≥350 毫米、切割深度≥125 毫米 |
| 5 | 机动链锯 | 1、符合 GB/T 5392-2004《林业机械油锯技术条件》 2、中标后提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 3、 发动机气缸排量≥50 cm³； 4、功率≥2.4 KW； 5、怠速≥2700 rpm； 6、功率转速≥9500 rpm； 7、气缸缸径≥40 mm； 8、活塞行程≥30 mm； 9、燃油箱容量≥0.45 升； 10、链条润滑油箱容量≥0.25 升； 11、链条长度≥18 寸； 12、重量≤5.5kg。 |