招 标 文 件

项目名称：阜宁县2025年平安技防项目建设-农村道路安全提升工程

项目编号：JSZC-320923-XHGL-G2025-0016

阜宁县公安局

2025年7月17日

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章  合同条款	18

第四章  采购需求	38

第五章 评标方法与评标标准	74

第六章 投标文件格式	78

- 第一章 招标公告

项目概况

阜宁县2025年平安技防项目建设-农村道路安全提升工程招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年8月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-XHGL-G2025-0016

2.项目名称：阜宁县2025年平安技防项目建设-农村道路安全提升工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：800万元

5.最高限价：774.74万元

6.采购需求：主要为农村地区存在安全隐患路口、路段增加亮化设备、违法抓拍设备、快速路语音驱离设备、交通信号灯、防疲劳设备和视距保障等，包括货物（含配套杆件、线缆、基础等）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、五年质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等内容详见招标文件。

7.合同履行期限：自接到采购人通知之日起90日历天内供货并安装完成。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024年度）的财务状况报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。注：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月11日15：00时（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1 政府采购促进中小企业发展

4.2 政府采购支持监狱企业发展

4.3 政府采购鼓励节能、环保产品

4.4促进残疾人就业政府采购政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县公安局

地址：阜宁县香港路588号

联系人：鲜警官，联系方式：13401729912

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华洵项目管理有限公司

地　址：阜宁县徐州路864号

联系人：曹力，联系方式：18021800138

3.项目联系方式

项目联系人：鲜警官           曹力

电　话：13401729912       18021800138

2025年7月17日

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按项目中标价的0.7%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

招标代理服务费收款单位名称：江苏华洵项目管理有限公司阜宁分公司，开户银行：南京银行股份有限公司阜宁支行；账号：1111270000000469。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、实施方案、售后方案、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施方案。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台“发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：阜宁县农商行营业部；帐号：3209230271010099901762。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

附件1

政府采购合同信用融资扶持政策

1. 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

2. 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

附件2

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量：

| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是，¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是，¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是，¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是，¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是，¨否

（7）合同是否分包：是， þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是， þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：¨是，þ否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购 ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨强制采购¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       否   þ不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：

þ分期付款：  具体详见专用条款第二节第12.2款 ，其中涉及预付款的：预付款比例为30%（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

3.合同履行

（1）起始日期：    年    月   日，完成日期：     年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

收取履约保证金金额：合同价的5%。

履约担保期限： 自项目签订合同起至项目验收结束止。

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：  /

（6）风险处置措施和替代方案：  /

4.合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：阜宁县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：5%；否

是否存在破坏性检测：是，/ 否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收      分期/分项验收：/

（4）履约验收程序：全部货物、系统平台安装、调试完毕后，乙方先进行内部核验，核验合格且试运行三个月后，整个项目质量达到设计技术要求、各项指标符合采购文件技术要求时，乙方向甲方提交试运行合格报告，同时乙方提出项目验收书面申请，甲方组织对项目的质量及使用状况等进行项目验收。

（5）履约验收的内容：采购文件及投标文件中每一项技术和商务要求的履约情况。

（6）履约验收标准：满足采购文件、投标文件的响应要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：/

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自         年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：          年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 10日天内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 采购人指定 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备验货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期 五 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 详见招标文件第二章采购需求。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①合同签订后1个月内甲方支付合同价的30%作为预付款（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）； ②所有设备安装调试结束且经初验合格后付至合同价的50%（含预付款）； ③项目完成满一年，并经终验合格及项目审计后，支付审定价款的10%； ④项目完成满二年后，支付审定价款的10%； ⑤项目完成满三年后，支付审定价款的10%； ⑥项目完成满四年后，支付审定价款的10%； ⑦项目完成满五年后，付清余款。（上述付款均无息） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见采购需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 不回收 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见采购需求 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 6、详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 7、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货每日 20000元 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 五 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 40% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担应付货款总值银行同期利息（注：甲方向财政部门申请资金、划拨期间不算逾期）。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方或监理机构将在乙方交货现场组织核验，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写到货验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 7 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、平台模块功能、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行检验。 （2）甲方、监理机构、乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：自接到业主供货通知后90日内完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：指定地点。 乙方应在全部货物、系统平台安装、调试完毕后，乙方先进行内部核验，核验内容包括：型号、规格、数量、外观是否完好，软件平台是否满足要求，安装调试是否合格等，核验合格且试运行三个月后，整个项目质量达到设计技术要求、各项指标符合采购文件技术要求时，乙方向甲方提交试运行合格报告，同时乙方提出项目验收书面申请，甲方组织对项目的质量及使用状况等进行项目验收。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

- 第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概况

根据《盐城市人民关于下达2025年为民办实事项目任务的通知》，以及现有阜宁传统交通管控体系基础上，本项目拟进一步为全面打造农村道路交通安全治理体系、提高农村交通治理能力，通过智能交通前端各设备的建设，服务社会民生、提升警务实效、提升阜宁县农村道路交通管理水平。用以减少农村地区交通隐患与事故的发生。

本次项目共涉及阜宁县19个镇交安设施安装、红绿灯及电子警察系统、电子警察及监控系统、交叉口高杆灯、语言驱离系统、交叉口监控系统、防疲劳预警系统。

- 采购清单、技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新增红绿灯及电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1、红绿灯信号控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø400方向指示信号灯 | Φ400LED-3成品灯,符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的要求。 | 组 | 2 | 工业 |
| 2 | Ø400机动车信号灯 | Φ400LED-3成品灯,符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的要求。 | 组 | 12 | 工业 |
| 3 | 道路交通信号倒计时显示器 | 800mm×600mm。符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508—2014）的要求。 | 组 | 12 | 工业 |
| 4 | Ø300人行横道信号灯 | Φ300LED-2成品动态行人灯,符合《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）的要求。 | 组 | 24 | 工业 |
| 5 | 安装支架及抱箍 | 定制 | 套 | 50 | / |
| 6 | 集中式协调联网信号机 | 1、集中协调式交通信号机，具有区域联网控制和单点控制（单点优化、无缆线控、感应控制、多时段定时控制、黄闪控制、全红控制、关灯控制、手控）等多种工作方式，标配提供48路灯输出；接入交警大队信号控制平台进行联网控制。 2、交通信号控制机应具备以下特殊功能：双向绿波控制功能、特勤控制功能、车道变道功能、潮汐变道功能等。 3、符合《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）C类信号机，具备C类交通信号灯控制机的全部控制功能；与县公安局交警大队现有信号管理平台无缝对接，联网及特勤控制。 | 台 | 3 | 工业 |
| 7 | 交通流量监测摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；镜头：标配；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)；视频帧率：最大支持25fps；默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流(704×576@25fps)；视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；光圈控制接口：1个，DC自动光圈；网络接口：1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；USB接口：1个，USB 2.0接口；存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：2个，可用于连接车检器、常亮灯等；RS-232接口：1个；报警输入：1路；报警输出：1路；音频输入：1路；音频输出：1路；供电方式：AC100–240V，50Hz；功耗：≤8W；工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；产品尺寸：512.0mm×144.0mm×115.2mm（长×宽×高）；毛重：3.3kg；电源：标配 | 套 | 12 | 工业 |
| 8 | 交通流量检测数据处理器 | 支持实现多台检测器和信号机的连接，支持一路RJ45网络输入，一路RS485输出 | 套 | 3 | 工业 |
| 9 | 室外防水电源线 | 国优国标品牌线缆，FSRVV4*1.0，每灯1根线缆单独控制。 | 米 | 1500 | / |
| 10 | 室外防水电源线 | 国优国标品牌线缆，FSRVV5*1.0，每灯1根线缆单独控制。 | 米 | 1200 | / |
| 11 | 室外防水电源线 | 国优国标品牌线缆，FSRVV3*4 | 米 | 240 | / |
| 12 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂10米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø380-320，壁厚δ8；横臂口径Ø320-110，壁厚δ6。 | 套 | 4 | 工业 |
| 13 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂7米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø320-240，壁厚δ6；横臂口径Ø240-110，壁厚δ4。 | 套 | 2 | 工业 |
| 14 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂6米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø320-240，壁厚δ6；横臂口径Ø240-110，壁厚δ4。 | 套 | 2 | 工业 |
| 15 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂5米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø320-240，壁厚δ6；横臂口径Ø240-110，壁厚δ4。 | 套 | 4 | 工业 |
| 16 | 人行灯杆件 | 热镀锌喷塑（乳白色）处理，高度3.5米，Ø102，壁厚δ3。 | 套 | 12 | 工业 |
| 17 | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 | 与杆件安全配套，含接地。 | 座 | 4 | / |
| 18 | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 | 与杆件安全配套，含接地。 | 座 | 8 | / |
| 19 | 人行灯杆件地笼及预埋件 | 与杆件安全配套，含接地。 | 座 | 12 | / |
| 20 | 信号机、电子警察机柜基础 | 与电子警察一起制作，高出地面200-400MM（1500*800），含接地。 | 座 | 3 | / |
| 21 | 人孔井 | 800*800*800 | 个 | 3 | / |
| 22 | 接线井 | 500*500*500 | 个 | 24 | / |
| 23 | 预管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 | 米 | 750 | / |
| 24 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50壁厚不低于2.0mmPE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）特殊点位需架空的，需监理、设计和甲方确认方可实施。 | 米 | 600 | / |
| 25 | 外接电源（含供电开户） | 外接电源（含供电开户） | 项 | 3 | / |
| 2、电子警察及监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万电子警察抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 图像传感器不小于1英寸。 最大图像尺寸≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%。 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。 支持车标识别功能，数据库中包含410种车标信息，白天和晚上的识别率均不低于99%。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。 支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项，可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 ▲支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方或公安部检测机构出具的检测报告原件扫描件） ▲支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方或公安部检测机构出具的检测报告原件扫描件） 支持对斑马线不礼让行人的违法行为进行检测和抓拍，白天和晚上的识别准确率均不低于99%。 支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型，识别并显示不低于50种车辆类型。 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。 | 台 | 11 | 工业 |
| 2 | 900万反向环保卡口抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 图像传感器不小于1英寸。 最大图像尺寸≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。 支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。 支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等 ▲支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方或公安部检测机构出具的检测报告原件扫描件） ▲支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别，支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方或公安部检测机构出具的检测报告原件扫描件） 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 外壳防护等级应不低于IP66。 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。 | 台 | 11 | 工业 |
| 3 | 400万高清球机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米，内置GPU芯片，对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓；镜头采用F1.2大光圈；支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux；支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能；球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC；支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警；具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 6 | 工业 |
| 4 | LED频闪灯 | 不少于16颗原装进口大功率白光LED； 色温5000K~7000K；5V电平量触发（可选配开关量）；具有低常亮功能（可通过外部信号关闭或开启）；工作环境-40～+70℃；金属铝结构，防护等级IP66；响应时间：小于20us；日夜功能：支持环境亮度监测，低照度下自动开启；最佳补光距离：16米-25米；外配光栅可有效减少周边光污染。 | 台 | 21 | 工业 |
| 5 | 四合一环保爆闪灯 | 单次闪光能量≥200J；色温＞4000K；支持5V电平量触发闪光次数≥2000万次；有效补光距离16m～25m；具有脉冲保护功能；1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器；补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度；可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调；光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米）；最小连闪时间：≤45ms；最大功耗＜300W；在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作；防护等级IP66；含配光栅可有效减少周边光污染；可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度；金属铝结构，防护等级IP66。 | 台 | 21 | 工业 |
| 6 | 交通信号灯检测器 | 支持8路AC220V信号接入；具有4路以上RS485；具有一个5位拨码开关，设置设备地址、数据上传模式及波特率；DC12V供电；工作温度－30℃～70℃。 | 台 | 3 | 工业 |
| 7 | 前端终端服务器 | 机型：独立式机箱：嵌入式Intel 4核处理器，主频:≥2.0GHz 内存：≥4GB，存储介质：≥2T，网络： 100/1000M。网络视频输入：可接入市场主流的卡口式电子警察抓拍单元，支持12路IPC接入（包括总计覆盖16条车道的，具有车辆抓拍/分析功能的智能IPC；管理软件：闯红灯自动记录系统软件，能够满足卡警六合一抓拍；支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 | 台 | 3 | 工业 |
| 8 | 光纤收发器 | 工业级，10/100/1000M,≥40km,SC/PC+4个1000M网口，支持网络检测功能，供电5V2A，光纤检测：提供485协议接口或TTL接口或snmp网管协议 | 台 | 11 | 工业 |
| 9 | 落地机箱 | 箱体尺寸：1200*600*400（mm）,使用材料为201不锈钢1.5mm,整体喷涂户外塑粉，浅灰色。 | 只 | 3 | 工业 |
| 10 | 挂杆箱 | 箱体单元：电控箱尺寸：450*350*250，箱体使用材料为Q235A材质1.2mm,整体喷涂户外塑粉。防护等级： IP55；含防雷、空开、插排等电器；印字及图案：“阜宁公安”“警徽”。 | 只 | 11 | 工业 |
| 11 | 路口节点交换机 | 工业级，16口千兆交换机（含8个光口），含光模块。 | 台 | 3 | 工业 |
| 12 | 室外防水电源线 | 国优国标品牌线缆，FSRVV3*1.5 | 米 | 1050 | 工业 |
| 13 | 室外防水电源线 | 国优国标品牌线缆，FSRVV2*2.5 | 米 | 1200 | 工业 |
| 14 | 室外防水防鼠咬网线 | 国优国标品牌线缆，超五类 | 米 | 1050 | 工业 |
| 15 | 光纤 | 单模四芯 | 米 | 1200 | 工业 |
| 16 | 安装相关辅材 | 抱箍、支架、托板等 | 项 | 3 | / |
| 17 | 光纤熔接 | 含熔纤盘、尾纤等辅材 | 项 | 3 | / |
| 18 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂10米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø380-320，壁厚δ8；横臂口径Ø320-110，壁厚δ6。 | 套 | 4 | 工业 |
| 19 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂7米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø320-240，壁厚δ6；横臂口径Ø240-110，壁厚δ4。 | 套 | 2 | 工业 |
| 20 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂6米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø320-240，壁厚δ6；横臂口径Ø240-110，壁厚δ4。 | 套 | 2 | 工业 |
| 21 | 长横臂八角信号灯杆件 | L型杆件，热镀锌喷塑（乳白色）处理，立柱7米、横臂5米，满足信号灯车道显示要求。立杆口径Ø320-240，壁厚δ6；横臂口径Ø240-110，壁厚δ4。 | 套 | 3 | 工业 |
| 22 | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 | 与杆件安全配套，含接地。 | 座 | 2 | / |
| 23 | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 | 与杆件安全配套，含接地。 | 座 | 9 | / |
| 24 | 接线井 | 500*500*500 | 个 | 12 | / |
| 25 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50壁厚不低于2.0mmPE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）特殊点位需架空的，需监理、设计和甲方确认方可实施。 | 米 | 275 | / |
| 3、配套标志牌及标线完善 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子监控违法抓拍提示牌、公示牌 | 800*600 | 块 | 24 | 工业 |
| 2 | 空中分道标志牌 | 标志牌：2800*1800；杆件：Ø219*8*7500，含标志牌、杆件、基础预埋件等。 | 套 | 6 | 工业 |
| 3 | 路口标线完善 | 含清除标线、重新施划热熔标线 | 路口 | 3 | / |
| 4 | 拆移标志牌 | 拆移标志牌 | 套 | 1 | / |
| 5 | 限高龙门架 | 定制 | 套 | 1 | / |
| 6 | 限载标志牌 | 限载标志牌 | 套 | 1 | / |
| 4、G204与红旗大道改造增加设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED频闪灯 | 不少于16颗大功率白光LED； 色温5000K~7000K；5V电平量触发（可选配开关量）；具有低常亮功能（可通过外部信号关闭或开启）；工作环境-40～+70℃；金属铝结构，防护等级IP66；响应时间：小于20us；日夜功能：支持环境亮度监测，低照度下自动开启；最佳补光距离：16米-25米；外配光栅可有效减少周边光污染。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 四合一环保爆闪灯 | 单次闪光能量≥200J；色温＞4000K；支持5V电平量触发闪光次数≥2000万次；有效补光距离16m～25m；具有脉冲保护功能；1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器；补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度；可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调；光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米）；最小连闪时间：≤45ms；最大功耗＜300W；在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作；防护等级IP66；含配光栅可有效减少周边光污染；可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度；金属铝结构，防护等级IP66。 | 台 | 2 | 工业 |
| （二）交叉口高杆灯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高杆灯杆件 | 道口灯杆，高度15米，分两节插接，壁厚5mm/5mm,插接深度600mm,上口径120mm,下口径270mm,法兰Φ500*20mm,灯杆整体热镀锌喷塑处理。 | 套 | 38 | 工业 |
| 2 | 投光灯 | 光源为4*200Wled投光灯，采用国标模组，飞利浦芯片，色温4000±200K,光效≧135lm/w,一线品牌驱动电源 | 套 | 38 | 工业 |
| 3 | 配电箱 | 含空开断路器等 | 个 | 38 | / |
| 4 | 电源线 | 国优国标品牌线缆，YJVV3*4 | 米 | 1400 | / |
| 5 | 预管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 | 米 | 700 | / |
| 6 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50壁厚不低于2.0mmPE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）特殊点位需架空的，需监理、设计和甲方确认方可实施。 | 米 | 1100 | / |
| （三）语言驱离系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷视一体非机动车检测装置 | 设备采用视频和雷达一体化设计。 图像分辨率不小于2688×1520（不含OSD叠加），视频帧率1-50帧可设。 支持五码流并发输出，主码流分辨率可配置为2688×1520，子码流、第三码流、第四码流和第五码流最大支持分辨率为1920×1080。 雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合。 支持查看雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息。 支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等。 支持隐私区域遮盖功能，可设置16个区域，区域的大小及位置可设。 支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时轨迹。 支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等。 支持显示排队区域内一定统计时间内的排队长度、各车道车辆数、平均排队时间、周期停车次数等信息。 支持设置联动雷达数据功能开启/关闭，可在预览画面中实时显示雷达见得车辆的红色目标框，以及雷达测速信息。 支持10块感兴趣区域增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置，可通过菜单设置功能开启/关闭。 支持图像自适应调整功能，在环境变化时可在1秒内自适应调整图像。 支持双向10车道的多个移动目标（机非人）检测并框选跟踪，最远可检测250米处的机动车。 支持设置不少于10个检测断面，检测断面可在检测区域内任意设置，且可显示每个检测断面的上的车流量、平均车速、时间占有率、车头时距等信息 当反向车道机动车排队长度超过设定的溢出检测线时，应具有机动车排队超限日志信息功能。 支持检测并跟踪弯曲车道内的机动车。 距离检测精度功能检查：距离检测精度0.25米。 检测目标数量试验：支持对不少于260个车辆目标进行检测，可对车辆目标进行轨迹跟踪。 ▲支持雷达检测数据和视频检测数据融合显示；支持雷达坐标系和大地坐标系坐标之间的转换，可在视频监控画面中显示GPS、航向角、长度、宽度、类型、目标RCS值和目标置信度。（投标时提供有效的具有CMA或CNAS认证的第三方或公安部检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 台 | 8 | 工业 |
| 2 | 声光电报警系统 | 定制，与雷视一体非机动车检测装置联动。 | 套 | 8 | 工业 |
| 3 | 电源线及网线 | FSRVV2*2.5、FSRVV3*1.5、室外超五类网线 | 项 | 8 | / |
| （四）交叉口监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 720°全景相机 | 720° 8K全景摄像机 720° 8K全景网络相机 内置4个800W，1/1.8靶面图像传感器 前端拼接，内置专用处理器，分辨率最大可达3200万像素（7680 x 3840），并在此分辨率下可输出25 fps（P制）实时图像.。 支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。 支持防护等级IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电 支持最大标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持10 M/100 M/1000 M自适应网口，具备1个SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20 km。 支持1个千兆光口，SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20 km 支持DC12V/AC24V供电方式 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 焦距&视场角：焦距2mm: 水平360°，垂直360° 最大分辨率：7680 x 3840 视频压缩标准：H.265/H.264 宽动态：数字宽动态 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB 内置麦克风：内置一个mic RS-232：一个RS232接口 复位：支持 指示灯：一个红蓝指示灯，表示设备状态 光纤：1个SFP光模块（FC光纤接口），通过单模单纤传输，传输距离达20 km 产品尺寸：189 ×90.29 × 90.29 mm 包装尺寸：349 × 159 × 153mm 设备重量：1.17kg 带包装重量：1.36kg 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：AC:24V, 0.95A, 50/60Hz, MAX:14W；DC:12V, 1.2A, MAX:14.4W 供电方式：双电源：DC12V/AC24V 配件：吊装支架 防护：IP67 接口类型：外甩线 光纤类型：单模单纤 传输波长：TX1310 nm，RX1550 nm 传输距离：20KM 恢复出厂设置：支持浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 | 台 | 3 | 工业 |
| 2 | 6.5米监控杆 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2002国家标准，主干高6.5米，主干口径Ø200-150，壁厚δ4，圆锥杆。主干法兰Ø450*δ16，螺栓孔M24*6。横臂3-5米，Ø89等径管。 | 套 | 3 | 工业 |
| 3 | 基础接地 | 地笼：M22*6-φ450-800m，混凝土800*800*1200 | 套 | 3 | / |
| 4 | 挂杆箱 | 箱体单元：电控箱尺寸：450*350*250，箱体使用材料为Q235A材质1.2mm,整体喷涂户外塑粉。防护等级： IP55；含防雷、空开、插排等电器；印字及图案：“阜宁公安”“警徽”。 | 只 | 3 | / |
| 5 | 电源线及网线 | FSRVV2*2.5、FSRVV3*1.5、室外超五类网线 | 项 | 3 | / |
| 6 | 接线井 | 500*500*500 | 个 | 3 | / |
| 7 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50壁厚不低于2.0mmPE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）特殊点位需架空的，需监理、设计和甲方确认方可实施。 | 米 | 150 | / |
| （五）防疲劳预警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层防疲劳预警系统（市电款） | 1、系统采用环型设计，红蓝灯组数为不少于12块； 显示范围：360度； 2、采用高功率号角喇叭，声音浑厚，穿透力强，语音内容可定义，提醒更加准确； 3、采用红蓝爆闪灯光源功耗低，寿命长，免维护，警示效果好； 4、采用双激光器发射绿色光线，变频闪烁，夜间闪烁效果震撼，雾霾天气更加明显； 5、采用高精度雷达检测，检测距离远不受天气环境影响； 6、显示范围 360°； 7、支持云平台加持，可实现远程修改语音播报内容、音量大小，远程维保，数据分析等功能； 8、通过手机APP，远程查看前端实时画面，前端24小时录像存储，自动循环覆盖，远程APP下载录像，APP喊话； 9、支持可拓展假点抓拍当有车辆超速通过点位时，闪光灯闪烁，给司机造成抓拍的假象，提醒司机控制车速，安全驾驶； 10、箱体材质 镀锌钢板喷塑； 11、激光个数不少于 2个； 12、激光波长不低于515nm； 13、激光照射距离不低于2000m（夜间）； 14、激光输出功率不低于10W； 15、爆闪灯灯组数不少于12块； 16、警示距离 ＞2000m（夜晚）雷达频率 K波段24.150GHZ雷达车辆检测率 ≥99%雷达探测距离 小车≥150m 大车≥200m雷达检测信息公布时间 ≤100ms； 17、雷达测速范围 5-250km/h雷达测速精度 -4km/h~0km/h 雷达个数不少于2个 检测双向来车。 （含基础、预埋件、杆件、5年流量费，具体做法详见图纸） | 套 | 2 | 工业 |
| 2 | 室外防水电源线 | 国优国标品牌线缆，FSRVV2*2.5 | 米 | 200 | / |
| 3 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50壁厚不低于2.0mmPE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60）特殊点位需架空的，需监理、设计和甲方确认方可实施。 | 米 | 200 | / |
| （六）交安设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 减速丘标志 | 1、△L=900mm； 2、材质：2mm厚3003铝合金面板 3、III级反光膜 （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 529 | 工业 |
| 2 | 单柱式(交叉标志） | - 1、△L=900mm； 2、材质：2mm厚3003铝合金面板 3、III级反光膜 - （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 609 | 工业 |
| 3 | 单柱式(停车让行标志） | - 1、D800停车让行标志 2、2mm厚3003铝合金面板 3、III级反光膜 - （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 284 | 工业 |
| 4 | 单柱式(人行横道标志） | 1、600*600 2、2mm厚3003铝合金面板 3、III级反光膜 （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 68 | 工业 |
| 5 | 双柱式(引导标志） | - 1、尺寸：1440*600mm； 2、材质：2mm厚3003铝合金面板 3、III级反光膜 - （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 96 | 工业 |
| 6 | 停止线及路面“停”字 | 热熔、国标，具体做法详见图纸 | ㎡ | 2088 | / |
| 7 | 人行横道线 | 热熔、国标，具体做法详见图纸 | ㎡ | 4088 | / |
| 8 | 地面导向线 | 热熔、国标，具体做法详见图纸 | ㎡ | 1058 | / |
| 9 | 指示标线 | 热熔、国标，具体做法详见图纸 | ㎡ | 536 | / |
| 10 | 震荡标线 | 热熔、国标，具体做法详见图纸 | ㎡ | 200 | / |
| 11 | 道口标柱 | φ114mm镀锌钢管，壁厚4mm，高1.2m（含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 根 | 1697 | / |
| 12 | 广角镜 | 1、材质：PC+ABS2、规格：Ф1000mm （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 个 | 28 | 工业 |
| 13 | 爆闪灯 | 材质：铝合金外壳，尺寸：50*17*38厘米 （含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 个 | 263 | 工业 |
| 14 | 减速带 | 1、规格：500mm*350mm* 50mm；2、材质：橡胶。 | 米 | 6200 | 工业 |
| 15 | 波形梁护栏（C级） | 两波十孔普板4320*310*2.5 4m间距，（含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 米 | 2061 | 工业 |
| 16 | G204国道增补“严管路段”标志牌 | 1000mm*1500mm,2mm厚（含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 套 | 10 | 工业 |
| 17 | G204国道增补“电子监控违法抓拍”公示牌 | 800mm*600mm,2mm厚（含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 8 | 工业 |
| 18 | G204国道增补“前方监控交通违法”公示牌 | 800mm*600mm,2mm厚（含基础、预埋件、立杆，具体做法详见图纸） | 块 | 8 | 工业 |
| 19 | G204国道“严管路段”标志牌换膜 | G204国道“严管路段”标志牌换膜 | 块 | 7 | / |
| 20 | 空中分道标志牌 | 标志牌：2800*1800；杆件：Ø219*8*7500，含标志牌、杆件、基础预埋件等。 | 套 | 40 | 工业 |
| （七）其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 | 本项目暂列金10万元，用于项目实施中不可预见项目支出，此费用不得更改。 | 项 | 1 | / |

注：

①本采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 详见上表 ，其中“/”无需在企业声明函中作声明。

②本次采购的核心产品为900万电子警察抓拍单元。

③上述设备、系统配置（功能）技术参数中加“▲”为主要技术指标，投标人应按采购文件要求提供相应证明材料扫描件加以证明，未提供的证明材料或证明材料中未体现其技术要求的按不满足处理。

④该项目前端监控设备、后端设备需无缝对接至市、县现有应用平台，包含与县局、市局平台对接费用，采购人不另外支付任何费用，投标时须提供承诺函并加盖投标人公章（格式自行拟定），未提供的视为视为无效标书。

三、设备安装要求

3.1管道建设要求

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

现场打围后，严格按照建设施工图进行测量放线。

现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层。

为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100mm。

沥青路面开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100mm位置。

C25混凝土至离路面100mm位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

水泥混凝土路面开挖宽度400mm，沟槽总深度为500mm。

绿化带管道开挖及恢复：

绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为400mm。

管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.2手井建设要求

砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.3供电线缆敷设

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合建设要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为蓝色。接地线为黄双色。

3.4电缆导管敷设

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

3.5电缆敷设前准备

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合建设要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

建设一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

3.6管内穿线

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于8根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

3.7接头连接和终端连接

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按MLD-01-F-60-001规定做直流耐压试验。

3.8通信线缆敷设

光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的建设应易于安装。

接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

每根光缆端接在光缆终端上，进局光缆有标志，以区别其它电缆。

设备侧的光缆长度应作适当预留，预留长度一般为5~10m，可存在光端机室或进线室外侧手井内。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

3.9光缆接续及测试

通信光缆接续工艺流程

在接续过程中通过OTDR监测，以确保光纤传输质量。

中继段测试采用OTDR和介入法两种方法测试。

操作要求

清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.10杆件建设要求

新建独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：根据杆件高度、横臂长度采用不低于A3型20mm~25mm的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m。

钢结构的安装应按照：钢结构结构施工质量验收规范《GB50205-2017》进行。

基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.11防雷接地建设要求

阜宁县年均雷爆日为：33.8天/年，为多雷区。本期工程采用防雷接地方案如下：

前端设备的防雷接地设计应需符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）的要求。

本项目室外前端设备建设时，新建监控杆需要按照国家和行业有关规定进行防雷接地网的建设，接地电阻要满足规范要求。

新增设备箱采用二合一等电位防雷器，进行电源和网络的避雷。其中，二合一等电位防雷器设备技术要求如下：

220V电源浪涌保护器部分：具备电源220V和高清网络信号等电位防雷功能；220V电源浪涌保护器。

网络信号浪涌保护器部分：最大放电电流10KA；响应时间：≤25nS；频率范围：0-1000MHZ；接口形式：RJ45。

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤10Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

新增设备防雷接地线截面积不小于16mm2接地线，保护接地采用35mm2黄绿色接地线。

四、商务要求

4.1合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成全部建设内容并交付采购人使用。

4.1.1因链路数量较多，中标供应商应派专人与运营商对接，确保每个点位前端设备安装与光纤链路同步实施，按期完成全部建设内容，投标人需综合考虑对接费用（若有）、开通时限等相关因素，并将相关费用考虑在投标报价中。

4.2交货、安装与调试

4.2.1设备交货、验收地点及要求

投标人应按采购人确认的项目进度计划规定的设备到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验/检测工作。项目进度计划在签订合同前提交采购人确认，具体交货地点由采购人指定。

4.2.2设备到货核验的基本要求

①采购人或监理机构、供应商在设备到货后共同进行开箱检查；

②依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行抽样核验；

③当出现上述证明文件或相关手续不全、核验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；

④当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；

⑤设备检验/检测通过，由采购人开具设备到货报验单。

⑥合同签订后，设备必须按采购人确认的工期进度计划要求到货，并在5个工作日内完成设备到货核验，如果核验结果不能满足采购人使用需求，整改期限不超过5个工作日。

注：上述设备参数如需送检确认产品质量是否满足，由采购方送检，费用由中标方提供。

4.2.3设备安装、调试的要求

4.2.3.1供应商与厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收，应提供设备原厂商工程师的现场安装服务。在项目实施前对现有平台进行充分调研，以满足现有平台部署和实施的要求。提供详细的实施方案，并提交采购人认可方可实施。

4.2.3.2设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

4.2.3.3设备安装、调试的主要目标是使整个系统能够连通并具有可操作性、所有设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行。前端所有智能相机设备的角度、位置安装应由监控原厂人员提供专业的指导意见，并就每一个点位进行审核签字后提交给甲方。所有监控需要添加到县局现有平台，要保证抓拍的人、车质量。

4.2.3.4各投标人必须响应下列安装、调测要求：

①配套设备的连接测试，构成相应的硬件平台和网络平台。

②按标书要求对其产品进行配置、安装、调测检查，并做出安装、调测报告。所供设备应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

③当所供设备在安装、调测中出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，由中标供应商负责解决。

④如安装、调试中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利。

4.2.4测试

4.2.4.1投标人应向采购方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经采购人确认后共同实施。

4.2.4.2所有产品在安装和正确配置以后，必须经过连续72小时加电测试，此期间，产品应正常运行，同时应满足下列要求。产品发生故障或未满足下列要求，中标供应商无条件予以更换。

4.2.4.3产品经系统软件启动，运行系统能够自检或运行国际通用性能测试软件，测试结果符合合同要求；包括满足集群负载平衡等相关技术和性能指标。

4.3系统试运行

中标供应商先进行项目内部检查，内检通过后，经采购人单位同意，系统进入试运行阶段，试运行为期3个月。

在试运行期间，中标供应商按采购人单位要求提供培训和技术支持，保证中标供应商所配备的相关人员能够正确理解和使用系统；中标供应商对试运行中出现的任何问题及采购人单位提出的修改意见将及时做出响应，并提交解决方案，在采购人单位确认后实施。

中标供应商应解决项目内部验收遗留问题及试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善。

4.4项目验收

4.4.1验收内容及验收材料6份（含电子档）（至少包含以下）：

1）需求分析及设计文档；

2）设备交付情况及试运行情况报告；

3）相关技术解决方案；

4）测试报告；

5）用户使用手册；

6）货物运行维护手册；

7）配套光盘(计算机)；

8）要求的其他文件资料。

所提供的竣工文件资料其内容必须与所提供的货物相一致，在双方商定的某一时期内由于货物的修改而导致文件的任何修改，中标供应商均应按合同提供修改更正或补充的印刷文件。

4.3.2验收标准：按招标文件要求及合同要求、投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准执行。质量达到设计技术要求，安装、调试各项指标符合技术要求并通过相关部门的检验。

4.3.3验收方式

试运行期结束后，且项目在具备验收条件下，由中标供应商提供试运行合格报告，同时提交项目验收书面申请。在收到中标供应商的试运行报告和验收书面申请后，由采购人组织相关部门进行验收，项目质量达到设计技术要求，安装、调试各项指标符合采购文件技术要求方可通过验收。

4.3.4项目验收通过后，中标人应提交完善的售后维保服务方案经采购人确认，采购人将根据方案对项目的售后进行监督和考核。

4.5质保期与售后服务

4.5.1本项目质保期为:硬件设备5年，交安设施3年（其中标线1年）。

质保期自项目通过验收之日算起。质保期内，投标人所提供的硬件及服务均为免费；负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障，以及软件系统的升级。免费服务期内，在系统基础框架内的维护、升级等任何调整不另行增加任何费用。

（注:合同履约期间，因其他原因发生更换新设备（设施）的，其更换后设备（设施）按更换日期计算质保期）

4.5.2培训要求

中标人负责项目的操作技术指导与培训，并安排对采购方指定的人员进行操作培训，培训费用由中标人承担, 培训以教会用户熟练掌握常用技巧为准, 在培训开始前，中标人应编制培训手册给采购方人员使用。

4.5.3售后服务要求：

4.5.3.1提供7x24小时的售后服务。

4.5.3.2故障排除，保证在接到故障通知后，维修人员3小时内到达现场，6小时内处理完故障，保证设备正常运转；如未能排除故障的，必须提供备用方案，且方案必须经采购人同意；

4.5.3.3硬件设备故障维保周期超过5个工作日，应提供提供相同型号或性能相近的备用产品使用；同一产品出现两次故障，必须更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

4.5.3.4中标人在收到采购人的报修通知后，在约定的时间内没有响应服务、排除故障的，扣除10000元/次的违约金，且采购人采取其他补救措施，其补救费用由中标人承担。

4.5.4驻场要求

4.5.4.1驻场人员：运维技术人员1名、运维车辆1台。

4.5.4.2驻场地点：采购人指定地点

4.5.4.3考勤管理：严格遵守采购人的考勤制度，驻场人员的上下班作息时间按照派驻地单位的考勤管理规定执行。如有事情请假需与采购人提前申请。

4.5.5维保内容：

包含通讯线路维护、前端抓拍设备维护、软件系统维护、供电线路及日常维护，维保服务内容如下：

4.5.5.1前端感知设备、通讯线路、供电线路的检测、故障排除、隐患排除工作。

4.5.5.2每周巡检前端感知设备和后端平台，建立巡检台账《维保周报》。每周上报一次，维护人员须在报告上签字确认。

4.5.5.3每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

4.5.5.4根据系统各部分的使用说明，每一个季度检测其各项技术参数及通讯线路传输质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

4.5.5.5对容易老化的设备、线路每季度检查一次，一旦发现老化现象及时更换、维修，如前端感知设备等。

4.5.5.6对系统设备的运行情况进行统计分析，软件检测、升级、维护、备份、故障排除等。

4.5.5.7根据用户系统经常出现的情况或者有可能出现的问题及时提出日常维护和日常使用建议。

4.5.5.8外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案（属地派出所）。

4.5.5.9运维期间，中标人应按采购人认可的维保方案开展设备日常维护、定期维护和重大活动现场维护，以保证全部设备正常运行，采购人有权对维保内容进行考核。

4.5.5.10如遇采购人有重大安保活动时，中标人应自接到采购人通知后，立即组织人员按照采购人要求对硬件进行全面检查，确保活动期间设备正常运行。

4.5.5.11由于交通肇事和人为破坏所造成的设备损坏，由公安部门立案侦查，追究当事人的经济责任，中标人应立即组织人员进行设备维修恢复，其费用由当事人支付给乙方。

4.5.5.12由于道路施工等原因造成的设备损坏，采购人配合及时联系道路施工单位追讨系统拆、装费用，支付给中标人后，中标人负责系统设备的恢复。

4.6投标文件要求

投标人根据上述要求在投标文件中编制：

4.6.1货物安装实施方案：投标人需展现对本项目应用功能的深入理解，严格结合国家及行业规范，落实货物采购、安装；做好施工协调工作；产品质量及安装质量保障；各平台对接难点及解决方案；验收要求等具体方案措施方案。

4.6.2进度计划：明确项目时限要求，制定详细的工期进度计划、落实项目关键节点及解决措施、工期保障措施等具体方案措施方案

4.6.3安全管理：投标人根据项目实施现场实际情况，制定详细的货物安装现场安全保障措施和人员安全保障措施等具体方案措施方案。

4.6.4售后维保服务方案：各类故障修复期限；处置流程；应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求的服务方案等具体方案措施方案。

五、人员配置要求

5.1为能够保证项目的顺利实施及能够充分体现投标人的业务能力，需对此项目成立专业项目实施团队，项目团队人员不少于3人，并指定1名为项目负责人，要求上述人员具备相关资格证书且为中标人自有人员，具体要求见本招标文件第四章《评标标准》。

5.2要求配备项目团队人员具备以下能力：

5.2.1技术专业能力：项目团队需要具备必要的技术技能和专业知识，以完成项目所需的信息系统管理、信息安全管理、质量管理、网络管理等工作。

5.2.2沟通能力：团队成员需要具备良好的沟通能力，能够有效地与客户、团队成员和其他利益相关者进行沟通和协调，以确保项目顺利进行并达到预期结果。

5.2.3解决问题的能力：在项目过程中可能会出现各种挑战和问题，团队成员需要具备解决问题的能力，能够快速识别问题并提出有效的解决方案。

5.2.4项目管理技能：对于项目管理团队成员或负责协调工作的人员，需要具备良好的项目管理技能，包括制定计划、管理资源、风险管理等方面的能力。

六、履约能力要求

6.1质量、信息技术及安全管理

为保障本项目正常运行，投标人应具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，确保项目整体质量及解决运行中可能出的信息安全管理、风险管理等问题。

6.2类似案例

投标人承担过类似智慧安防项目或公共安全视频联网建设或视频监控类建设项目业绩。

七、其他要求

7.1投标人须为本项目的作业人员配备好必要的安全工器具，并加强相关人员的安全教育。本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全事故责任）由投标人负责。

7.2本项目完成后视频监控设备的画面在线率不得低于98%。

7.3签订合同后3日内须提供具体的施工进度安排计划、人员安排情况报送采购人审查通过，施工期中标供应商须严格按照采购人审定的时间节点进行施工。前端施工、链路施工、接电施工须同步进行。

7.4中标供应商在项目服务期内须积极开展巡查工作。如因市容更新或其他原因导致设备丢失的，由中标供应商承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，中标供应商须与各方积极协调，不得影响采购人的正常使用，迁移费用由中标供应商自行和现场施工单位协商解决，采购人不另行支付相关费用。

7.5中标供应商须优化每个施工点的设计、施工，尽量避免飞线、破路等情况的发生，如确实不可避免的，应尽量减少对第三方的影响。乙方的施工工作不得对政府创建工作等（如创文）造成影响。

7.6中标供应商借附着物安装设备，如附着物（电力电信杆、建筑物、路灯杆等）消失，中标供应商必须在30天内原地单独立杆恢复点位，如现场需要拆移设备的，按照采购人要求进行调整。

7.7中标供应商所提供设备、系统不能无缝接入我局现有平台的，可自建平台，但自建的平台必须整合现的高清电子警察、有信号灯等软硬件，由此产生的所有费用采购人不另付费。

7.8本合同范围内产品或服务，应由中标供应商直接供应，不得转让他人供应。如有转让和未经采购人同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、报价要求

8.1本采购项目最高限价为人民币774.74万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

8.2报价应包括为完成本次招标文件所确定的全部内容，包括但不仅限于供应商为完成本次采购文件所确定的采购、安装、调试及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必需的质量保证与技术支持、平台开发（升级）、集成（含上级部门平台对接）、供货、安装（含基础）、调试、验收、检测、培训、售后服务（五年）以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

8.3采购文件所提供的设施、设备技术参数及平台功能要求中如未明确说明，但可以推断是整个项目运行时不可缺少或必需的配套设备、系统、材料和工作，投标人必须在投标文件中列出，文字说明，并计入总价。如果投标人未列出的项目所需配置建议，当实际采购时有任何遗漏（包括采购文件中未列出，而项目运行又必须需要的软件和硬件及其他材料和工作等），则供货时投标人必须免费提供，招标人将不再支付任何费用。

8.4中标单位在履行合同过程中所发生的全部生产、生活费用均包含在投标报价中。

8.5投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

8.6报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

8.7投标人应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.8投标人根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

8.9投标人应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

8.10要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

九、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

（一）评标方法及评标标准

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30, 小数点后保留2位。 |
| 技术部分 | 技术参数(40分) | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、技术参数、功能描述进行评分。全部满足<第四章 采购需求>中设备技术要求的，得40分。 其中： 标注“▲”的参数为重要技术指标，每有一项不满足的，扣1分，最多扣5分； 其他技术参数不满足要求的，每有 1 项不满足（负偏离）的，扣0.3分，扣完35分为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清或未按要求提供相关证明材料的，则按不满足（负偏离）处理； ②《技术规格偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
|  | 实施方案 (15分) | （1）货物安装实施方案 根据采购需求要求对①货物采购、安装；②施工协调；③质量保证；④市、县局平台对接难点及解决措施；⑤验收等措施方案进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  |  | （2）进度计划 根据采购需求要求对①工期进度计划；②项目关键节点；③工期保障措施等措施方案进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | （3）安全管理 根据采购需求要求对①设备安装现场安全保障措施；②人员安全保障措施等措施方案进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得2分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 |
| 人员配备 | 项目组人员 (3分) | 投标人拟投入本项目组成员中具有信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员(CISP)证书、注册信息安全工程师（CISE）证书的，每提供上述一项证书的得1分，本项最高得3分，一人多证的只计一项证书。 注:投标时需提供项目相关的证书原件扫描件，否则不得分。 |
| 企业能力 | 业绩案例 （4分） | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）参与类似智慧安防项目或公共安全视频联网建设或视频监控类建设项目业绩，每提供一份得2份，本项最高得4分。 注：须提供合同原件扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可，未提供的不得分。 |
|  | 企业资质 （3分） | 投标人具有有效的ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 注：投标时需提供上述证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）截图证明材料，未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 售后服务方案 （3分） | 根据采购需求要求对售后服务方案:包括但不限于对项目①各类故障修复期限；②处置流程；③应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求等内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 |
| 节能环保 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书原件扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案、售后服务方案、人员配置等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、对接承诺函

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（2024年）

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：阜宁县公安局

根据贵方的JSZC-320923-XHGL-G2025-0016号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司            参加 阜宁县公安局 组织的采购编号为JSZC-320923-XHGL-G2025-0016， （项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（     ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（      ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：企业声明函中“标的名称”为本次采购的设备清单中的单个设备名称，供应商仅需对设备清单中标明的所属行业的设备作出响应。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

（货币单位：人民币元）

| 序号 |  | 货物（设备、材料）名称 |  |  | 投标品牌 |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  | 综合单价 |  | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新增红绿灯及电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）红绿灯信号控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ø400方向指示信号灯 |  |  |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Ø400机动车信号灯 |  |  |  |  |  | 组 |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | 道路交通信号倒计时显示器 |  |  |  |  |  | 组 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | Ø300人行横道信号灯 |  |  |  |  |  | 组 |  | 24 |  |  |  |  |
| 5 |  | 安装支架及抱箍 |  |  | / |  | / | 套 |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 |  | 集中式协调联网信号机 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 交通流量监测摄像机 |  |  |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |
| 8 |  | 交通流量检测数据处理器 |  |  |  |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外防水电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1500 |  |  |  |  |
| 10 |  | 室外防水电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 11 |  | 室外防水电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 240 |  |  |  |  |
| 12 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 |  | 人行灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 12 |  |  |  |  |
| 17 |  | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 |  |  | / |  | / | 座 |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 |  | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 |  |  | / |  | / | 座 |  | 8 |  |  |  |  |
| 19 |  | 人行灯杆件地笼及预埋件 |  |  | / |  | / | 座 |  | 12 |  |  |  |  |
| 20 |  | 信号机、电子警察机柜基础 |  |  | / |  | / | 座 |  | 3 |  |  |  |  |
| 21 |  | 人孔井 |  |  | / |  | / | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 22 |  | 接线井 |  |  | / |  | / | 个 |  | 24 |  |  |  |  |
| 23 |  | 预管 |  |  | / |  | / | 米 |  | 750 |  |  |  |  |
| 24 |  | 管道沟通 |  |  | / |  | / | 米 |  | 600 |  |  |  |  |
| 25 |  | 外接电源（含供电开户） |  |  | / |  | / | 项 |  | 3 |  |  |  |  |
| （二）电子警察及监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 900万电子警察抓拍单元 |  |  |  |  |  | 台 |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 |  | 900万反向环保卡口抓拍单元 |  |  |  |  |  | 台 |  | 11 |  |  |  |  |
| 3 |  | 400万高清球机 |  |  |  |  |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 |  | LED频闪灯 |  |  |  |  |  | 台 |  | 21 |  |  |  |  |
| 5 |  | 四合一环保爆闪灯 |  |  |  |  |  | 台 |  | 21 |  |  |  |  |
| 6 |  | 交通信号灯检测器 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 前端终端服务器 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 光纤收发器 |  |  |  |  |  | 台 |  | 11 |  |  |  |  |
| 9 |  | 落地机箱 |  |  | / |  | / | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  | 挂杆箱 |  |  | / |  | / | 只 |  | 11 |  |  |  |  |
| 11 |  | 路口节点交换机 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 12 |  | 室外防水电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1050 |  |  |  |  |
| 13 |  | 室外防水电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 14 |  | 室外防水防鼠咬网线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1050 |  |  |  |  |
| 15 |  | 光纤 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 16 |  | 安装相关辅材 |  |  | / |  | / | 项 |  | 3 |  |  |  |  |
| 17 |  | 光纤熔接 |  |  | / |  | / | 项 |  | 3 |  |  |  |  |
| 18 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 4 |  |  |  |  |
| 19 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 |  | 长横臂八角信号灯杆件 |  |  |  |  | / | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 22 |  | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 |  |  | / |  | / | 座 |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | 长横臂信号灯杆件地笼及预埋件 |  |  | / |  | / | 座 |  | 9 |  |  |  |  |
| 24 |  | 接线井 |  |  | / |  | / | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 25 |  | 管道沟通 |  |  | / |  | / | 米 |  | 275 |  |  |  |  |
| （三）配套标志牌及标线完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电子监控违法抓拍提示牌、公示牌 |  |  |  |  | / | 块 |  | 24 |  |  |  |  |
| 2 |  | 空中分道标志牌 |  |  |  |  | / | 套 |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 |  | 路口标线完善 |  |  | / |  | / | 路口 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 拆移标志牌 |  |  | / |  | / | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 限高龙门架 |  |  | / |  | / | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 限载标志牌 |  |  | / |  | / | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| （四）G204与红旗大道改造增加设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED频闪灯 |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 四合一环保爆闪灯 |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 小计（一）～（四）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、交叉口高杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高杆灯杆件 |  |  |  |  |  | 套 |  | 38 |  |  |  |  |
| 2 |  | 投光灯 |  |  |  |  |  | 套 |  | 38 |  |  |  |  |
| 3 |  | 配电箱 |  |  | / |  | / | 个 |  | 38 |  |  |  |  |
| 4 |  | 电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 5 |  | 预管 |  |  | / |  | / | 米 |  | 700 |  |  |  |  |
| 6 |  | 管道沟通 |  |  | / |  | / | 米 |  | 1100 |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、语言驱离系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 雷视一体非机动车检测装置 |  |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 声光电报警系统 |  |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 |  | 电源线及网线 |  |  | / |  | / | 项 |  | 8 |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、交叉口监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 720°全景相机 |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 6.5米监控杆 |  |  |  |  | / | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 基础接地 |  |  | / |  | / | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 挂杆箱 |  |  | / |  | / | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源线及网线 |  |  | / |  | / | 项 |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | 接线井 |  |  | / |  | / | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 管道沟通 |  |  | / |  | / | 米 |  | 150 |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、防疲劳预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 双层防疲劳预警系统（市电款） |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 室外防水电源线 |  |  | / |  | / | 米 |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道沟通 |  |  | / |  | / | 米 |  | 200 |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、交安设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 减速丘标志 |  |  |  |  | / | 块 |  | 529 |  |  |  |  |
| 2 |  | 单柱式(交叉标志） |  |  |  |  | / | 块 |  | 609 |  |  |  |  |
| 3 |  | 单柱式(停车让行标志） |  |  |  |  | / | 块 |  | 284 |  |  |  |  |
| 4 |  | 单柱式(人行横道标志） |  |  |  |  | / | 块 |  | 68 |  |  |  |  |
| 5 |  | 双柱式(引导标志） |  |  |  |  | / | 块 |  | 96 |  |  |  |  |
| 6 |  | 停止线及路面“停”字 |  |  | / |  | / | ㎡ |  | 2088 |  |  |  |  |
| 7 |  | 人行横道线 |  |  | / |  | / | ㎡ |  | 4088 |  |  |  |  |
| 8 |  | 地面导向线 |  |  | / |  | / | ㎡ |  | 1058 |  |  |  |  |
| 9 |  | 指示标线 |  |  | / |  | / | ㎡ |  | 536 |  |  |  |  |
| 10 |  | 震荡标线 |  |  | / |  | / | ㎡ |  | 200 |  |  |  |  |
| 11 |  | 道口标柱 |  |  |  |  | / | 根 |  | 1697 |  |  |  |  |
| 12 |  | 广角镜 |  |  |  |  | / | 个 |  | 28 |  |  |  |  |
| 13 |  | 爆闪灯 |  |  |  |  | / | 个 |  | 263 |  |  |  |  |
| 14 |  | 减速带 |  |  |  |  | / | 米 |  | 6200 |  |  |  |  |
| 15 |  | 波形梁护栏（C级） |  |  |  |  | / | 米 |  | 2061 |  |  |  |  |
| 16 |  | G204国道增补“严管路段”标志牌 |  |  |  |  | / | 套 |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 |  | G204国道增补“电子监控违法抓拍”公示牌 |  |  |  |  | / | 块 |  | 8 |  |  |  |  |
| 18 |  | G204国道增补“前方监控交通违法”公示牌 |  |  |  |  | / | 块 |  | 8 |  |  |  |  |
| 19 |  | G204国道“严管路段”标志牌换膜 |  |  | / |  | / | 块 |  | 7 |  |  |  |  |
| 20 |  | 空中分道标志牌 |  |  |  |  | / | 套 |  | 40 |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 用于项目实施中不可预见项目支出，此费用不得更改。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 100000.00 |  | 100000.00 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（一～七）： |  |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致。

- 上述项目名称不能明确表述其工作内容的，详见采购需求中技术要求描述。

3、漏报价格的视同已包含在投标总价内。有缺项的将作无效标处理。

4、分项报价表中“/”的品牌和规格型号无需填写，其余货物必须填写，未填写的视为未响应采购文件。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料（如需） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料（如需） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、实施方案、售后服务方案、人员配置等

人员配备

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资格证或注册证，后附扫描件 |
| --- | --- | --- | --- |

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（盖章或签名）

企业名称（盖章）：

日  期：

十七、对接服务承诺

供应商按招标文件要求自行拟定。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。