招　标　文　件

项目名称：扬州大学附属医院厨房设备设施采购项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0113

扬州市公共资源交易中心

2025年09月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………03

- 投标人须知………………………………06

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………106

- 投标文件格式……………………………109

- 第一章  投标邀请

受[扬州大学附属医院]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州大学附属医院厨房设备设施采购项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0113)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州大学附属医院厨房设备设施采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0113

2.项目名称：扬州大学附属医院厨房设备设施采购项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 260万元 |

4.最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 180万元 |

采购需求(简介)：扬州大学附属医院厨房设备设施采购项目（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目自签订合同之日起30天内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年10月30日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目的服务方案为暗标评审，暗标编制要求详见第二章投标人须知

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州大学附属医院

地 址：扬州市邗江区邗江中路368号

联系人：张老师

联系方式：0514-82099552

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人：张自美

联系方式：0514-82087195

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准（服务方案（暗标）：详见评分表）

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 服务方案暗标编制要求：暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识。

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.4 请投标人实时关注评标过程，本项目设置暗标，“澄清要求函”无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，按时回复，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13服务方案（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；货物安装结束，甲方自收到发票10个工作日支付合同总价的40%；项目验收合格，甲方自收到发票10个工作日支付余款。

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是

收取履约保证金形式：乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函（电子保函）等非现金形式缴纳履约保证金。

收取履约保证金金额： 中标金额的10%。

履约担保期限： 合同签订之日起至项目验收合格。

（4）合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后

存有结余的。

履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或履行该合同不符合合同约定不足

以弥补乙方违约造成甲方损失的。

履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的

利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：    水龙头、感应龙头、冲地龙头。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州大学附属医院厨房设备设施采购项目 | 工业 |

4．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 电长龙式洗碗机 |

一、总体要求

凡涉及到压力容器的设备，均需按国家规范，配套如安全阀、疏水阀等保护装置。不锈钢制品，生产工艺需注意焊缝平整，四周卷边折弯，表面和边角光洁平整、无毛刺，不伤手，便于使用清洁。涉及到利旧的货物，主要包含抛光、整修、焊接、搬运、安装等工作内容。

燃气燃烧器具符合国家标准熄火保护《商用燃气燃烧器具》（GB 35848-2024），必须有熄火保护装置。（提供所投产品具有国家认可的第三方检测机构出具的，带有“CMA”标识的认证证书，包含自动燃烧控制系统）。

所投产品（六头电磁炉、四眼电磁炉、电磁煮面炉、单眼电磁蒸包炉）出具全国工业产品生产许可证（工业和商用电热食品加工设备许可证），（提供证书原件上传。）

技术要求及清单（一）、（二）为不同楼层的设备设施，注意分项报价需要和技术要求清单对应，总价需将两层清单合计报价。

二、技术要求及清单（一）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验货区 |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。参考规格：100KG,可充电，交直两用，不锈钢底板，智能计数、数字显示。 |  |
| 2 | 带台面单槽水池 | 只 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*600*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁，脚架:采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；更换黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。 |  |
| 3 | 拖把水池 | 只 | 1 | 外观尺寸：（600-650）*（600-650）*（500-550）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，采用定形管，脚架:配置Φ38mm骨架厚度1.5mm,脚架:采用定形管，配置不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调； 进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 5 | 平板车 | 辆 | 1 | 外观尺寸：（500-550）*（800-850）*（850-900）mm，采用304不锈钢板厚1.2mm，配4只Φ125mm静音轮（厂制品） |  |
| 6 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 二 | 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 4 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 2 | 地架 | 只 | 4 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（200-250）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用38*38*1.2mm、38*25*1.2mm不锈钢方管制作。（厂制品） |  |
| 三 | 副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 9 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 四 | 冷库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 3 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 2 | 四层货架 | 台 | 5 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 五 | 粗加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 2 | 三槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（2400-2450）*（800-850）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 3 | 四层货架 | 组 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 4 | 多功能切菜机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，采用304不锈钢板制造，可切成丁、片、丝、段、条状；变频控制，刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，符合食品安全要求。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 土豆去皮机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，全方位清洗，采用304不锈钢板制造，纯铜电机、不伤果肉、不锈钢机身、快速清洗、直型毛辊、高效节能装豆限量：300kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 8 | 双通道工作柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*800*800mm，304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 六 | 切配间 |  |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚； 更换黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。 |  |
| 2 | 保鲜工作台 | 套 | 2 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 3 | 绞切机 | 台 | 1 | 功率：220V/2KW，绞肉切肉一体，全不锈钢结构；结构紧凑，性能可靠，拆卸方便，便于清洁。绞肉、切肉效率200-400kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 4 | 单通道工作柜 | 组 | 4 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*800*800mm采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150mm不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 5 | 双层带架 | 只 | 4 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配不锈钢可调节重力子弹脚Φ40*1.2mm（厂制品） |  |
| 6 | 四层货架 | 只 | 3 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 8 | 砧板消毒柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（600-650）*（1800-1850）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。采用符合国家标准的不锈钢304板材厚度1.0mm；智能控制系统，上柜、下柜独立操作；臭氧＋紫外线＋红外线＋热风循环四重消毒；双重钢化玻璃门体，提升保温效果,下柜全开式玻璃门；多功能存储，下柜砧板＋刀具，上柜毛巾＋H双温度传感器；开门断电；额定电压：220V；功率5KW；温度：45°C/80°C。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 9 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 七 | 烹饪间 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双头单尾炒炉 | 台 | 2 | 小时用气量‌：约 ‌8.5m³/h，外观尺寸：外观尺寸：（2000-2050）*（1000-1050）*（800-850）/（1200-1250）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背、炉体及炉侧板采用304不锈钢板，厚度1.5mm。炉体骨架采用40*40*4mm国家际准角钢。厚4.0mm钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆黄铜镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 2 | 调料台 | 只 | 2 | 外观尺寸：（300-350）*（1200-1250）*（800-850）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；（厂制品） |  |
| 3 | 调料台 | 只 | 2 | 外观尺寸：（500-550）*（1000-1050）*（800-850）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；（厂制品） |  |
| 4 | 燃气双眼大锅灶 | 台 | 3 | 小时用气量‌：约 ‌8.5m³/h，外观尺寸：（2000-2050）*（1200-1250）*（800-850）/（1200-1250）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。燃气，带熄火保护，采用304不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国家标准角钢。厚4.0mm钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆黄铜镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。（提供产品说明书及参数符合性承诺书） |  |
| 5 | 六头燃气砂锅灶 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*800*800mm,燃料：管道天然气，小时用气量‌：约 ‌4m³/h。 |  |
| 6 | 燃气双头矮脚炉 | 台 | 1 | 小时用气量‌：约 ‌4m³/h，外观尺寸：（1400-1450）*（800-850）*（550-600）/（1200-1250）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，灶面用1.5mm厚磨砂不锈钢304板，底衬5mm冷轧钢板中间加隔热材料，扶手、挡水板采用1.2mm不锈钢板制作，封板、旁板1.2mm磨砂不锈钢制作，支架用L型40*4mm等边角铁除喷涂2遍防锈漆，炉芯用节能炉头,燃气，带熄火保护 |  |
| 7 | 双通道工作柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。(厂制品） |  |
| 8 | 单通道工作柜 | 台 | 3 | 外观尺寸：（1500-1550）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150mm不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。（厂制品） |  |
| 9 | 保鲜工作台 | 台 | 4 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰，风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率550W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 10 | 双槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（750-800）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 2 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 12 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 八 | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 3 | 六层饭盘架 | 台 | 1 | 外观尺寸：（600-650）*（600*650）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。配套蒸饭柜，摆放饭盘。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 5 | 四层货架 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 6 | 双通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*800*800mm，层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 7 | 单门电热蒸饭柜 | 台 | 1 | 功率：380V，12KW，12盘，50KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 单门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 12盘，50KG蒸饭量；采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，不锈钢换热管，换热方式为封闭式盘管换热，换热面积不低于2.1平方，大排量疏水阀，蒸汽耗汽量约：30Kg/H。 |  |
| 9 | 双门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 24盘，100KG蒸饭量，采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，门面厚度1.0mm，后板厚度1.0mm，加强筋厚度1.0mm，Φ50*150不锈钢重力脚，推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管，整体高密度发泡保温，加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强，蒸汽换热，换热方式为封闭式盘管换热，不锈钢换热管，换热面积不低于4.5平方，大排量疏水阀，蒸汽耗汽量约60Kg/H。（提供产品说明书及参数符合性承诺书） |  |
| 10 | 蒸汽夹层锅 | 台 | 2 | 1、容积：300L，锅厚度6mm； 2、有摇把，可倾式； 3、材质：整机采用优质304不锈钢板，支架为不锈钢制作，材质304； 4、蒸汽压力：5-6Kg，蒸汽换热，蒸汽耗汽量约：40Kg/H。 5、配有压力安全保护装置，疏水阀。 |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 九 | 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 3 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率550W。台面适用面点制作，三面带可拆装围板，围板高100mm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 4 | 和面机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，和面器与料桶可同时转动，装有安全防护罩，操作安全方便。机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准，适用于烘焙面包，揉制面团。最大和面量：20kg 搅拌速度：不低于110/220rpm 料桶转速：不低于11/22rpm；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 压面机 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 规格：380V电源，功率3kw，采用链轮传动；机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。压辊直径*长度：不低于φ110*250，压辊转速:不低于140rpm ，压辊范围：0-350mm；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 十三层醒发箱 | 台 | 1 | 外观尺寸：（800-850）*（550-600）*（2000-2050）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。220V电源，功率3kw，双旋钮控制、温度/湿度双控、无死角热风循环、可调节层架、13盘商用大容量、加厚不锈钢机身、可视化高透玻璃、一体成型水箱、恒温恒湿。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | 380V电源.功率3kw，螺旋臂、防护网、面桶全不锈钢材质，桶底实心加厚内核高韧性皮带+优质链条，纯铜电机；6-10分钟可和成面团。低噪音转速，带锁环固定面桶，升降行程开关；三档速效，三浆选配，一档和面，料桶容量：50L最大和面量：8kg。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 四层货架 | 组 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 9 | 电饼铛 | 台 | 1 | 外观尺寸：（850-900）*（650-700）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热，电饼铛使用380V电源,功率6kw，采用电热管加热，铝制锅面，箱体箱盖采用不锈钢拉伸成型,在控温方面，采用上下电热管双表控温，采用电热铛专用控温仪，全部原器件采用插接联接。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 10 | 三层六盘烤箱 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（1250-1300）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。三层六盘不锈钢烘炉，微电脑控制，轻触式面板；加设蒸汽发生器系统；要求304远红外线电热管为发热元件，符合卫生标准，要求超高温安全保护装置；内置照明灯及炉门玻璃窗；额定电压 :360~380V 额定频率 :50Hz额定输入功率：不高于20kw；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 11 | 电磁双头蒸包炉 | 台 | 1 | 380V，20KW*2；外观尺寸：（1500-1550）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 十 | 备餐间及备餐预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（500-550）*（400-450）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 五格保温柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 厚度1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 暖饭汤车 | 台 | 2 | 外观尺寸：（600-650）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。尺寸与五格保温柜配套，采用304不锈钢板制作,厚度1.5mm。静音脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 7 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*800*800mm采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150mm不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 十一 | 冷菜间及冷菜预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（500-550）*（400-450）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 2 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 3 | 双槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（750-800）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 保鲜工作台 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 双层带架 | 台 | 2 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配不锈钢可调节重力子弹脚Φ40*1.2mm（厂制品） |  |
| 6 | 四层货架 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 7 | 挂墙刀具消毒柜 | 只 | 1 | 外观尺寸：（450-500）*（200-250）*（600-650）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。电压/功率：220V，500W；柜身：采用304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用304不锈钢板，里外双层厚度1.0mm；紫外线消毒技术、120分钟定时器;可放置10把刀具。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 9 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*800*800mm采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150mm不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 10 | 制冰机 | 台 | 1 | 冰形：22*22*22mm，小方块8-9g，尺寸规格：（650-700）*（650-700）*（900-950）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。电功率：220V580W，制冷方式：风冷。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 11 | 净水器 | 台 | 1 | 设计处理水量：18000加仑(68400升)，压力要求：10-125psi(0.7-8.6巴)，温度：2-38°C，瞬间流量：12.6升/分钟，含安装费及安装辅材。 |  |
| 十二 | 售饭间及售饭预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（500-550）*（400-450）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 留样冰箱 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。规格：220V，500W，温度：0℃～+8℃内外不锈钢制作，单机单温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜。 |  |
| 5 | 四门冰箱 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 内外不锈钢制作，双机双温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm，自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜循环。有开关电源按键。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板δ1.5mm；Φ50*150不锈钢重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。（厂制品） |  |
| 7 | 四层货架 | 台 | 7 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 8 | 五格保温柜 | 台 | 3 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 厚度1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 9 | 暖饭汤车 | 台 | 2 | 外观尺寸：（600-650）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。尺寸与五格保温柜配套，采用304不锈钢板制作,厚度1.5mm。静音脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 10 | 双层工作台 | 台 | 3 | 外观尺寸：（500-550）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 11 | 隔水蒸台柜 | 台 | 3 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 厚度1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 12 | 单眼电磁蒸包炉 | 台 | 2 | 380V，12KW；外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 13 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 14 | 单门宴会保温车 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（900-950）*（1900-2000）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。220V2.2KW，温度范围：10-80度，11层，不锈钢板厚1.2mm，材质304不锈钢，设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 15 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 16 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1500-1550）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积380升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 17 | 调料台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（300-350）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；（厂制品） |  |
| 18 | 电磁煮面炉 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1000-1050）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。电压：380V,功率：功率12KW；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 19 | 六头电磁炉 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。380V,3KW*6，采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 20 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 21 | 转角柜 | 台 | 2 | 尺寸根据现场定制，采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚。（厂制品） |  |
| 十三 | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 4孔污物柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。根据现场实际情况制作，与洗碗机板式回收线配套，采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚。款式需结合现场装修，中标后出具图纸供采购人确认。 |  |
| 2 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 3 | 三槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（2400-2450）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 5 | 电长龙式洗碗机 | 台 | 1 | 1、外观尺寸：长（4000-4100mm）×宽（950-1000mm）×高（2050-2100mm）（具体尺寸以现场实际情况为准）。 2、380V，≧55kW 3、产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具； 4、洗涤能力：传送带速度（1.6/1/0.8m/min）， 洗涤量[5100/3200/2500 碟/小时 (8寸碟)] 5、耗水量：最大230 升/小时； 6、清洗温度：≧50-70℃ 7、喷淋温度：≧80-90℃ 8、传送带宽度：≧600mm 9、有效洗涤高度：≧420mm 10、进、出口长度：≧700mm 11、整体深拉水箱设计，卫生无死角； 12、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋； 13、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便； 14、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁； 15、药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗； 16、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作； 17、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出； 18、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底； 19、设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 超声波洗碗机 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。380V，3KW 1、须具有具有：清洗、除菌等功能。 2、360度全方位清洗。 3、不需用专用洗涤剂。 4、采用不锈钢板制造，整体不锈钢结构设计。 5、需具有除菌的作用，利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤。 6、设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 7 | 输出台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（750-800）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。根据现场实际情况制作。采用304不锈钢板制作，长龙式洗碗机配套,台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 8 | 4门储物柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，配Φ50*150不锈钢调节脚。 |  |
| 9 | 4门储物柜 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，厚度1.5mm；侧板厚度1.5mm；门板厚度1.5mm；底板、层板厚度1.5mm；后板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。（厂制品） |  |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1300-1350）*（600-650）*（1950-2000），（具体尺寸以现场实际情况为准）。功率：380V，5KW，频率：50HZ；柜身：采用304不锈钢板制作，内胆厚度≥1.0mm，外壳厚1.0mm；柜门采用304不锈钢板厚度≥1.0mm，背板采用不锈钢板厚度≥1.0mm；整体聚氨酯发泡；推车采用304不锈钢管制作厚度≥1.2mm。胶条采用嵌入式硅胶条；篮筐采用304不锈钢钢丝φ5mm；配12个；控温范围：50-150度；消毒温度：130度采用自动控温、热风循环、热量均匀、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 十四 | 餐车清洗间 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 2 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 2 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 3 | 单槽水池 | 只 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（850-900）/（150-170）mm（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 4 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 十五 | 餐车消毒停放区 |  |  |  |  |
| 1 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 十六 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 双层餐车 | 辆 | 4 | 外观尺寸：（500-550）*（900-950）*（800-850）mm。采用304不锈钢板厚1.5，配4只Φ125mm静音轮。（厂制品） |  |

三、技术要求及清单（二）

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验货区 |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 台 | 1 | 220V，10A，100KG,可充电，交直两用，不锈钢底板，智能计数、数字显示。 |  |
| 2 | 带台面单槽水池 | 只 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*600*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁，脚架:,采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚； 更换黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。 |  |
| 3 | 拖把水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（600-650）*（600-650）*（500-550）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，采用定形管，脚架:配置Φ38mm骨架厚度1.5mm,脚架:采用定形管，配置不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 5 | 平板车 | 辆 | 3 | 外观尺寸：（500-550）*（800-850）*（850-900）mm。采用304不锈钢板厚1.2mm，配4只Φ125mm静音轮（厂制品） |  |
| 6 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 二 | 副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 组 | 9 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 2 | 地架 | 只 | 4 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（200-250）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用38*38*1.2mm，38*25*1.2mm不锈钢方管制作。（厂制品） |  |
| 三 | 主食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 7 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 2 | 地架 | 只 | 6 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（200-250）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用38*38*1.2mm、38*25*1.2mm不锈钢方管制作。（厂制品） |  |
| 四 | 冷库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 组 | 12 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 五 | 粗加工 |  |  |  |  |
| 1 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为04不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 2 | 三槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（2400-2450）*（800-850）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 3 | 四层货架 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 4 | 多功能切菜机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，采用304不锈钢板制造，可切成丁、片、丝、段、条状；变频控制，刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，符合食品安全要求。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 土豆去皮机 | 台 | 1 | 功率：220V/3KW，全方位清洗，采用304不锈钢板制造，纯铜电机、不伤果肉、不锈钢机身、快速清洗、直型毛辊、高效节能装豆限量：300kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 单通道工作柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸： 1800*800*800mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 8 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 六 | 切配间 |  |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；更换黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。 |  |
| 2 | 绞切机 | 台 | 1 | 功率：220V/2KW，绞肉切肉一体，全不锈钢结构；结构紧凑，性能可靠，拆卸方便，便于清洁。绞肉、切肉效率200-400kg/h。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 3 | 四门冰箱 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 内外不锈钢制作，双机双温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm，自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜循环。有开关电源按键。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 6 | 保鲜工作台 | 台 | 4 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率≥130W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 7 | 双层带架 | 只 | 4 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配不锈钢可调节重力子弹脚Φ40*1.2mm（厂制品） |  |
| 8 | 四层货架 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*500*1800mm，采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。 |  |
| 9 | 四层货架 | 台 | 4 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 10 | 砧板消毒柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（600-650）*（1800-1850）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。 采用符合国家标准的不锈钢304板材厚度1.0mm；智能控制系统，上柜、下柜独立操作；臭氧＋紫外线＋红外线＋热风循环四重消毒；双重钢化玻璃门体，提升保温效果,下柜全开式玻璃门；多功能存储，下柜砧板＋刀具，上柜毛巾＋H双温度传感器；开门断电；额定电压：220V；功率：5KW；温度：45°C/80°C；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 七 | 烹饪间 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双头单尾炒炉 | 台 | 2 | 小时用气量‌：约 ‌8.5m³/h，外观尺寸：外观尺寸：（2000-2050）*（1000-1050）*（800-850）/（1200-1250）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。燃气，带熄火保护，采用304不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国家标准角钢。厚4.0mm钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆黄铜镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 2 | 调料台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（850-900）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；（厂制品） |  |
| 3 | 调料台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（350-400）*（1200-1250）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，尺寸与炉灶配套，台面：厚度1.5mm；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。横管：不锈钢方管38*25*1.0mm；（厂制品） |  |
| 4 | 燃气双头大锅灶 | 台 | 3 | 小时用气量‌：约 ‌8.5m³/h，外观尺寸：（2000-2050）*（1200-1250）*（800-850）/（1200-1250）mm, （具体尺寸以现场实际情况为准）。燃气，带熄火保护，采用304不锈钢拉丝板，炉面板采用厚1.5mm不锈钢304磨砂板；前封板、炉背及炉侧板采用厚1.5mm不锈钢板。采用304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体采用304不锈钢板，不锈钢板厚度1.5mm；炉体骨架采用40*40*4mm国家标准角钢。厚4.0mm钢板炉面底层板，上铺隔热材料，涂双层油漆；炉头：采用环保炉头，具有高效节能功能；炉膛为一体炉膛，耐火砖炉膛，耐火泥采用高标耐火水泥，配厚1.2mm抛光不锈钢冲压成形尾撑、炉围；采用铸铁炉圈。每个炉头面板配摇摆黄铜镀铬水龙头，每个炉头独立配置低噪音风机，设置风机开关,风机电压/功率：220V 250W；炉灶配有自动熄火装置，配炸篱架；炉脚采用与炉灶相配套的304不锈钢可调子弹脚。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 燃气六眼砂锅灶 | 台 | 1 | 小时用气量‌：约 ‌4m³/h，外观尺寸：（1500-1550）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304/2B不锈钢拉丝板，灶面用厚1.5mm厚磨砂不锈钢304板，底衬厚5mm冷轧钢板中间加隔热材料，扶手、挡水板采用厚1.2mm不锈钢板制作，封板、旁板厚1.2mm磨砂不锈钢制作，支架用L型40*4mm等边角铁除喷涂2遍防锈漆，炉芯用节能炉头,燃气，带熄火保护。 |  |
| 6 | 燃气双头矮脚炉 | 台 | 1 | 小时用气量‌：约4m³/h，外观尺寸：（1400-1450）*（800-850）*（550-600）/（1200-1250）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，灶面用1.5mm厚磨砂不锈钢304板，底衬5mm冷轧钢板中间加隔热材料，扶手、挡水板采用1.2mm不锈钢板制作，封板、旁板1.2mm磨砂不锈钢制作，支架用L型40*4mm等边角铁除喷涂2遍防锈漆，炉芯用节能炉头,燃气，带熄火保护。 |  |
| 7 | 双通道工作柜 | 台 | 5 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。(厂制品） |  |
| 8 | 四门冰箱 | 台 | 1 | 内外不锈钢制作采用优质304/2B不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，双机双温，全铜管蒸发器，自动回归门：配加重调节脚，温度：-18℃～+8℃；采用电子式显示器，风冷无霜循环；电压：220V功率不低于550W。工程款内置全铜管，直冷，容积不低于1m³。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 9 | 四层货架 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 10 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；更换黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。 |  |
| 11 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 八 | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 3 | 六层饭盘架 | 台 | 1 | 外观尺寸：（600-650）*（600-650）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。配套蒸饭柜，摆放饭盘。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 5 | 四层货架 | 组 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 6 | 双通道工作柜 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。层板/侧板、柜门/衬筋、门胆/背板采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。(厂制品） |  |
| 7 | 单门电热蒸饭柜 | 台 | 1 | 功率：380V，12KW，12盘，50KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 单门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 12盘，50KG蒸饭量；采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，不锈钢换热管，换热方式为封闭式盘管换热，换热面积不低于2.1平方，大排量疏水阀，蒸汽耗汽量约：30Kg/H。 |  |
| 9 | 双门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 | 24盘，100KG蒸饭量；说明：采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚；推车采用304材质上体采用≥1.2mm厚不锈钢钢管；整体高密度发泡保温；加重成型把手，新型M型胶条，密闭性强。蒸汽换热，不锈钢换热管，换热方式为封闭式盘管换热，换热面积不低于4.5平方，大排量疏水阀，蒸汽耗汽量约：60Kg/H。 |  |
| 10 | 蒸汽夹层锅 | 台 | 2 | 1、容积：300L，锅厚度6mm； 2、有摇把，可倾式； 3、材质：整机采用优质304不锈钢板，支架为不锈钢制作，材质304； 4、蒸汽压力：5-6Kg，蒸汽换热，蒸汽耗汽量约：40Kg/H。 5、配有压力安全保护装置，疏水阀。 |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 九 | 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 3 | 保鲜工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304/2B不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。台面适用面点制作，三面带可拆装围板，围板高100mm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 4 | 和面机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，和面器与料桶可同时转动，装有安全防护罩，操作安全方便。机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准，适用于烘焙面包，揉制面团。最大和面量：20kg 搅拌速度：不低于110/220rpm 料桶转速：不低于11/22rpm。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 压面机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，采用链轮传动；机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经过特殊表面处理其他材料）制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。压辊直径*长度：不低于φ110*250，压辊转速:不低于140rpm ，压辊范围：0-350mm；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 十三层醒发箱 | 台 | 1 | 外观尺寸：（800-850）*（550-600）*（2000-2050）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。220V电源，功率3kw，双旋钮控制、温度/湿度双控、无死角热风循环、可调节层架、13盘商用大容量、加厚不锈钢机身、可视化高透玻璃、一体成型水箱、恒温恒湿。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | 380V电源，功率3kw，螺旋臂、防护网、面桶全不锈钢材质，桶底实心加厚内核高韧性皮带+优质链条，纯铜电机；6-10分钟可和成面团。低噪音转速，带锁环固定面桶，升降行程开关；三档速效，三浆选配，一档和面，料桶容量：50L最大和面量：8kg。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 四层货架 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 9 | 三层六盘烤箱 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1220-1270）*（820-870）*（1250-1300）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。三层六盘不锈钢烘炉，微电脑控制，轻触式面板；加设蒸汽发生器系统；要求304远红外线电热管为发热元件，符合卫生标准，要求超高温安全保护装置；内置照明灯及炉门玻璃窗；额定电压:360~380V 额定频率:50Hz额定输入功率：不高于20kw。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 10 | 电饼铛 | 台 | 1 | 外观尺寸：（850-900）*（650-700）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热，电饼铛使用380V电源，功率6kw，采用电热管加热，铝制锅面，箱体箱盖采用不锈钢拉伸成型,在控温方面，采用上下电热管双表控温，采用电热铛专用控温仪，全部原器件采用插接联接。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 11 | 电磁双头蒸包炉 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1500-1550）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。380V，20KW*2；采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm不锈板制成,其他1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 | 额定电压：220V，30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 十 | 冷菜间及冷菜预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（500-530）*（400-430）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 3 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1200*750*800mm，采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；更换黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。 |  |
| 4 | 保鲜工作台 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率500W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 双层带架 | 台 | 2 | 与保鲜工作台配套，采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配不锈钢可调节重力子弹脚Φ40*1.2mm（厂制品） |  |
| 6 | 四层货架 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 7 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*800*800mm采用304不锈钢板制造，面板厚度1.5mm；配置Φ50*150mm不锈钢可调重力脚；底边：暗沟式定位滑槽。 |  |
| 8 | 挂墙刀具消毒柜 | 只 | 1 | 电压/功率：220V，500KW；柜身：采用304不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用304不锈钢板，里外双层厚度1.0mm；紫外线消毒技术、120分钟定时器;可放置10把刀具。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 9 | 制冰机 | 台 | 1 | 冰形：22*22*22，小方块8-9g，尺寸规格：（650-700）*（680-700）*（920-970）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。电功率：220V580W，制冷方式：风冷。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 10 | 净水器 | 台 | 1 | 设计处理水量：18000加仑(68400升)，压力要求：10-125psi(0.7-8.6巴)，温度：2-38°C，瞬间流量：12.6升/分钟，含安装费及安装辅材。 |  |
| 十一 | 售饭间及售饭预进间 |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（500-550）*（400-450）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置感应龙头及下水组件。（厂制品） |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 6 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短； 电压/功率：220V/36W。 |  |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 2 | 外观尺寸：（600-650）*（600-650）*（800-850）/（150-170）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 留样冰箱 | 台 | 1 | 外观尺寸：（600-650）*（700-750）*（1950-2000）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。220V，500W，温度：0℃～+8℃ 内外不锈钢制作，单机单温、全铜管蒸发器，灌浆式聚氨酯隔冷保温层厚度大于60mm自动温度调节制，采用电子式显示器，风冷无霜。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 五格保温柜 | 台 | 4 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 厚度1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 6 | 隔水蒸台柜 | 台 | 2 | 利旧使用，做维修翻新处理。 外观尺寸：1800*700*800mm采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋 厚度1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；配两根1.5KW/220V电热管，配全数字化控制面板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 7 | 四眼电磁炉 | 台 | 1 | 外观尺寸：（800-850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。380V，3.5KW*4，采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 保鲜工作台 | 台 | 3 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢拉丝板，微电脑温度显示,静音压缩机,不锈钢内胆,整体聚氨酯高压发泡强度高,纯铜制冷管，可拆滤网式冷凝器清洗方便,强力磁门封条及加强门铰.风冷无霜循环，配加重调节脚，温度+5℃~-5℃，容积470升，电压：220V，功率≥130W。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 9 | 电磁煮面炉 | 台 | 1 | 外观尺寸：（800-850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。电压;380V,功率：12KW；设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 10 | 双层工作台 | 台 | 4 | 外观尺寸：（500-550）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 11 | 双层工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（650-700）*（270-290）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。根据现场实际情况制作。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 12 | 双层工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm(下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 13 | 双层工作台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1600-1650）*（500-550）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 14 | 双层工作台 | 台 | 2 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 15 | 三层带架 | 只 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（300-350）*（900-950）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；脚Φ40*1.2mm(配有可调子弹脚)（厂制品） |  |
| 16 | 四门储物柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面 厚度1.5mm；侧板厚度1.5mm；门板厚度1.5mm；底板、层板厚度1.5mm；后板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。（厂制品） |  |
| 17 | 四层货架 | 台 | 6 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，层板厚度1.5mm不锈钢板；脚架：采用定形管，配置Φ38mm骨架厚度1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚。（厂制品） |  |
| 18 | 单眼电磁蒸包炉 | 台 | 1 | 380V，12KW；外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音，多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 19 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 20 | 暖饭汤车 | 台 | 2 | 外观尺寸：（600-650）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。尺寸与五格保温柜配套，采用304不锈钢板制作,厚度1.5mm。静音脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 21 | 单门宴会保温车 | 台 | 1 | 外观尺寸：（730-750）*（930-950）*（1900-1950）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。220V2.2KW，温度范围：10-80度，11层，不锈钢板厚12mm，材质304不锈钢，设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 22 | 转角柜 | 台 | 2 | 尺寸根据现场定制，采用304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚。（厂制品） |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 | 额定电压：220；30W，光源：UV-A灭蝇灯管；灯体材质：铝合金。 |  |
| 24 | 单槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（700-750）*（700-750）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 25 | 六头电磁炉 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。380V,3KW*6，采用304不锈钢板，主板板厚：1.5mm，节能环保：电磁加热不燃烧空气，直接加热锅具热传递效率高达95%以上。加热同时不产生明火、无热辐射、无烟、无污染、不产生有害物质、无噪音等。安全：多重安全保护，无漏电危险，无电磁辐射，无明火，不会发生爆炸，安全可靠。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 十二 | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 4孔污物柜 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1800-1850）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。根据现场实际情况制作，与洗碗机板式回收线配套，采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；侧板厚度1.0mm；门面厚度1.0mm；后板厚度1.0mm；加强筋厚度1.0mm；Φ50*150不锈钢重力脚。款式需结合现场装修，出具图纸供采购人确认。 |  |
| 2 | 开水器及底座 | 套 | 1 | 380V，9KW，采用304不锈钢板厚度1.0mm制造全自动不锈钢开水器，内胆为304不锈钢材质，步进式进水，保证100%有热水；设有缺水断电保护装置，有效保护电热管；电加热管经特殊加粗；排污口使用安全，方便；产品节能型，整体保温，底座采用304不锈钢板制造。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 3 | 三槽水池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（2400-2450）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，不锈钢板厚1.5mm，面板高度为40mm，折边平整光滑，容易进行清洁；脚架:采用定形管,配置Φ38mm骨架厚度1.5mm不锈钢可调节重力子弹脚；配置黄铜镀铬水龙头及304不锈钢下水组件。（厂制品） |  |
| 4 | 超声波洗碗池 | 台 | 1 | 外观尺寸：（1200-1250）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。380V，3KW 1、须具有具有：清洗、除菌等功能。 2、360度全方位清洗。 3、不需用专用洗涤剂。 4、采用不锈钢板制造，整体不锈钢结构设计。 5、需具有除菌的作用，利用超声波的超声强度、频率、作用时间对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤。 6、设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 5 | 冲地龙头 | 套 | 1 | 长10米，材质：碳钢主体，表面环氧喷涂处理；固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；10～15m重工无痕三层液压钢丝管、耐温≥85度；黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调；进水接口直径≥20mm，与采购人现场管路进行螺纹连接。 |  |
| 6 | 电长龙式洗碗机 | 台 | 1 | 1、外观尺寸：长（4000-4100mm）×宽（950-1000mm）×高（2050-2100mm）（具体尺寸以现场实际情况为准）。 2、380V，≧55kW 3、产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具； 4、洗涤能力：传送带速度（1.6/1/0.8m/min），洗涤量[5100/3200/2500 碟/小时 (8寸碟)]； 5、耗水量：最大230 升/小时； 6、清洗温度：≧50-70℃ 7、喷淋温度：≧80-90℃ 8、传送带宽度：≧600mm 9、有效洗涤高度：≧420mm 10、进、出口长度：≧700mm 11、整体深拉水箱设计，卫生无死角； 12、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋； 13、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便； 14、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁； 15、药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗； 16、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作； 17、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出； 18、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底； 19、设备自带电气保护，有开关电源按键。 20、洗碗机符合电气安全的要求。 21、洗碗机不锈钢板符合食品接触用金属材料及制品的要求。 22、洗碗机符合节能节水的要求。 |  |
| 7 | 板式回收线 | 套 | 1 | 功率：220V/3KW 1.机器组成部分：机尾模块、直段模块、转弯模块、直段模块、机头模块； 2.整机全部采用304不锈钢板制作，机架板材厚度≥1.5mm，支架采用304不锈钢方管,电机支架板材厚度≥3mm,外盖装饰板厚度≥1mm； 3.主动轴、被动轴采用304不锈钢，采用10A不锈钢链轮及不锈钢轴承座； 4.机尾设计接水槽及排水地漏，避免运行中的污水到处滴落； 5.链板采用采用优质聚缩醛(POM),具高机械强度和刚性、耐磨性好； 6.可组合成多个45°、90°转角输送机，以适应不同的场地要求； 7.整机运行轨道设计有聚四氟乙烯导条，运行中链板塑料滚轮与聚四氟乙烯摩擦，避免链板塑料滚轮与金属摩擦； 8.传动电机设计有防撞功能，当运行中受外力或异物是，自动停机保护； 9.整机下轨道铺满聚四氟乙烯板； 10.控制系统采用变频器控制,变频器、传动电机、防撞过载开关、元器件。 11.传动链轮及链条采用304不锈钢10A规格； 12.设备外观尺寸：L(长）（5000-5050）*（600-650）（宽）*（850-900）（高）mm；（具体尺寸以现场实际情况为准）。 13.传送带速度：5-20m/min（可调）设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 8 | 输出台 | 台 | 1 | 外观尺寸：（750-800）*（800-850）*（800-850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。根据现场实际情况制作。采用304不锈钢板制作，长龙式洗碗机配套,台面厚度1.5mm (下衬10.0密度板减噪)并用不锈钢加强筋；底层不锈钢板厚度1.5mm；加强筋厚度1.5mm；脚：采用不锈钢圆管制作,配有可调子弹脚。（厂制品） |  |
| 9 | 四门储物柜 | 台 | 8 | 外观尺寸：（1200-1250）*（500-550）*（1800-1850）mm，（具体尺寸以现场实际情况为准）。采用304不锈钢板制作，台面 厚度1.5mm；侧板厚度1.5mm；门板厚度1.5mm；底板、层板厚度1.5mm；后板厚度1.5mm；加强筋厚度1.0mm；配Φ50*150不锈钢调节脚。（厂制品） |  |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 台 | 2 | 功率：380V，5KW，≥700L，频率：50HZ；柜身：采用304不锈钢板制作，内胆厚度≥1.0mm，外壳厚1.0mm；柜门采用304不锈钢板厚度≥1.0mm，背板采用不锈钢板厚度≥1.0mm；整体聚氨酯发泡；推车采用304不锈钢管制作厚度≥1.2mm。胶条采用嵌入式硅胶条；篮筐采用304不锈钢钢丝φ5mm；配12个；控温范围：50-150度；消毒温度：130度采用自动控温、热风循环、热量均匀、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。设备自带电气保护，有开关电源按键。 |  |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 | 灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短；电压/功率：220V/36W。 |  |

不锈钢制品厚度公差±0.06mm

以上采购清单中的技术参数不接受负偏离。

- 生产管理要求

1.投标人需要在投标文件中提供生产实施方案：对生产流程(生产过程和工艺)、所使用的钢制产品加工设备和表面喷涂设备设施等进行描述。

2.中标人可在中标后的7天内，按照采购人的要求，对安装现场进行实地复勘，进一步细化方案，所有费用由中标人承担。

3.采购人有权査看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证。所投产品在供货后需根据采购人要求提供制造商供货证明及制造商质保函。

五、安全管理要求

1.针对本项目制定安全管理制度和操作规程，中标人应遵守采购人各项规章制度，文明施工。进入项目现场的车辆、设备按指定地点停放，及时清理现场垃圾，如造成地面、墙面、门窗等损坏，需恢复原状或赔偿相应损失

2.在项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

- 3.在产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

六、售后服务要求。

1.中标人应为采购人提供完整的操作培训并出具详细的用户操作手册，具体时间由双方协商确定。

2.中标人能提供及时有效的售后服务，拥有固定的售后服务机构和固定的售后服务人员，如在使用过程中发生质量问题，在接到采购人通知后2小时内到达采购人现场。

3.免费质保期内，免费提供备品备件，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。

- 4.超过免费质保期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

- 6、在免费质保期内，因产品制造原因出现的任何质量问题，中标人应负责上门更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。

- 7、投标人的专业技术人员能够24小时提供应急保障服务，120分钟内能够到达现场处理问题。

七、供货、安装及验收要求

1.合同签订后自接采购人通知之日起 30个日历天(除不可抗力、非乙方原因)全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。

2.所有与厨房设备供货相关的费用均包含在报价内。所有安装工作量投标人应结合采购人的要求和安排。

3.文明施工:安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设施及墙面、物品等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

4.所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与招标文件要求和响应文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

5.项目完工采购人将随机抽取货物送至检测机构进行检测，相关检测费用由投标人承担，如果上述随机抽取的任意一款货物检测不合格，采购人将视为所有货物验收不合格而退回所有货物，由此产生的经济损失由中标人承担。

6.投标人应按照招标文件要求对货物(或服务)的各个参数指标作出实质性应答。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超招标文件中具体要求及投标文件中技术偏离表。

7.投标人应在投标文件中明确售后服务能力(包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等)。

8.中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理。

9.采购人对产品的尺寸、颜色及实用性(使用需求)及款式微调的，中标人应给予响应，并不收取额外费用。

10.投标人需要在投标文件中提供运输保障、现场搬运及安装实施的进度计划，提供本项目货物装运程序说明、文明施工管理制度、厨具调试验收方案。包含货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。交货和安装期间必须遵守采购人的管理规章制度，文明安装。

八、利旧翻新要求

1.投标人需要在投标文件中提供利旧设备实施方案：对利旧设备拆卸、搬运、安装、翻新、修补及部分零部件的更换等进行描述。

2.投标人需要在投标文件中提供对利旧设备拆卸、现场搬运、翻新、安装实施的进度计划，提供拆装、翻新程序说明、与新购设备联调方案。包含利旧设备保护措施。拆卸和安装期间必须遵守采购人的管理规章制度，文明安装。

3.中标人可在中标后的7天内，按照采购人的要求，对需利旧设备设施进行实地复勘，进一步细化方案，所有费用由中标人承担。

4.中标人需提供利旧翻新设备设施的保修售后服务，要求等同新安装设备设施。

九、质保期

1.质保期:本项目免费质保期3年(自验收合格之日起计)

2.利旧翻新设备设施免费质保一年。(自整体验收合格之日起计)

附现场平面图

具体布局以现场实际情况为准。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格 （60分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分60分，其他投标报价得分等于（评标基准价/其他投标报价）×60×100%。 |
| 服务方案 （暗标）（25分） | 实施方案中要针对本项目特点，有针对性措施，拆装安装方案，现场安全防护，成品保护措施，对原有设备设施的修复翻新措施，主要分项的安装方法切实可行。按以下项目及分值对报价人的方案进行评分： 1、投标人提供生产管理方案，方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的不得分。 2、投标人提供安全管理方案，方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的不得分。 3、投标人提供售后服务方案，方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的不得分。 4、投标人提供供货、安装及交付验收方案，方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的不得分。 5、投标人提供利旧翻新服务方案，方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求及未提供的不得分。 |
| 企业综合能力 （10） | 1、现场安装人员具备燃气安装维修上岗《职业技能岗位证书》得1.5分。 (提供证书原件及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料加盖投标人公章，扫描上传。) 2、现场施工人员焊接与热切割作业证、电工证、高处作业证，每提供1个得1.5分，满分4.5分；(1.提供证书原件及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料加盖投标人公章，扫描上传。2.同一人只能计一项证书且同一类证书不重复得分。) 3、投标人所投冰柜产品（保鲜工作台、四门冰箱、新购留样冰箱）有一项达到1级得1分，满分3分，其他不得分。（提供商用冷柜能效限定值及能效等级检测报告，报告中注明能效等级。） 4、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，满分0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 5、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，满分0.5分。 |
| 业绩 （5分） | 投标人具有2022年1月1日以来类似项目业绩，每提供一份得1分，满分5分。（以合同签订时间为准，提供合同和付款发票或验收证明，原件扫描上传。若刚签订的合同未到付款时间,则需提供业绩证明单位盖章的情况说明。） |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

分项报价表清单（一）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格 型号品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验货区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 带台面单槽水池 | 只 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 3 | 拖把水池 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 平板车 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 4 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 地架 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 三 | 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 9 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 四 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 3 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 四层货架 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 五 | 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器及底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层货架 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 多功能切菜机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 土豆去皮机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 双通道工作柜 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 六 | 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 保鲜工作台 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 绞切机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单通道工作柜 | 组 | 4 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 5 | 双层带架 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层货架 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 砧板消毒柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 七 | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双头单尾炒炉 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 调料台 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调料台 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃气双眼大锅灶 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 六头燃气砂锅灶 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 6 | 燃气双头矮脚炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双通道工作柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 单通道工作柜 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 保鲜工作台 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 八 | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 六层饭盘架 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层货架 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 7 | 单门电热蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 单门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 双门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 蒸汽夹层锅 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 九 | 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保鲜工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 和面机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 压面机 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 6 | 十三层醒发箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四层货架 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电饼铛 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 三层六盘烤箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电磁双头蒸包炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十 | 备餐间及备餐预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 五格保温柜 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 5 | 暖饭汤车 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 保鲜工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 冷菜间及冷菜预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 保鲜工作台 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双层带架 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层货架 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 挂墙刀具消毒柜 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 10 | 制冰机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 净水器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 售饭间及售饭预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 留样冰箱 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 5 | 四门冰箱 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 6 | 单通道工作柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 四层货架 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 五格保温柜 | 台 | 3 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 9 | 暖饭汤车 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双层工作台 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 隔水蒸台柜 | 台 | 3 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 12 | 单眼电磁蒸包炉 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 开水器及底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 单门宴会保温车 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 保鲜工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 调料台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 电磁煮面炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 六头电磁炉 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 转角柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4孔污物柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开水器及底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 三槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电长龙式洗碗机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 超声波洗碗机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 输出台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4门储物柜 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 9 | 4门储物柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 餐车清洗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单槽水池 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 餐车消毒停放区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 |  |  |  |  |  |
| 十六 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层餐车 | 辆 | 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清单（一）总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价表清单（二）

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 规格 型号品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 验货区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 带台面单槽水池 | 只 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 3 | 拖把水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 平板车 | 辆 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 组 | 9 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 地架 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 三 | 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 7 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 地架 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 四 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 组 | 12 |  |  |  |  |  |
| 五 | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器及底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层货架 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能切菜机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 土豆去皮机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 单通道工作柜 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 2 | 绞切机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四门冰箱 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 保鲜工作台 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层带架 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四层货架 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 9 | 四层货架 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 砧板消毒柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 七 | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气双头单尾炒炉 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 调料台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调料台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃气双头大锅灶 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 燃气六眼砂锅灶 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 燃气双头矮脚炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双通道工作柜 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四门冰箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 四层货架 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 11 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 |  |  |  |  |  |
| 八 | 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 六层饭盘架 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层货架 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双通道工作柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单门电热蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 单门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 双门蒸汽蒸饭柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 蒸汽夹层锅 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 九 | 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冲地龙头 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保鲜工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 和面机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 压面机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 十三层醒发箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四层货架 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 三层六盘烤箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电饼铛 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电磁双头蒸包炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 盏 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十 | 冷菜间及冷菜预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双槽水池 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 4 | 保鲜工作台 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双层带架 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层货架 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单通道工作柜 | 台 | 1 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 8 | 挂墙刀具消毒柜 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 制冰机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 净水器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 售饭间及售饭预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单槽水池 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 留样冰箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 五格保温柜 | 台 | 4 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 6 | 隔水蒸台柜 | 台 | 2 | 利旧使用，填报翻新费用 |  |  |  |  |
| 7 | 四眼电磁炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 保鲜工作台 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电磁煮面炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双层工作台 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 双层工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 双层工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 双层工作台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 双层工作台 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 三层带架 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 四门储物柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 四层货架 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 单眼电磁蒸包炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 开水器及底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 暖饭汤车 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 单门宴会保温车 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 转角柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 盏 | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 单槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 六头电磁炉 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4孔污物柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开水器及底座 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 三槽水池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 超声波洗碗池 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 冲地龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电长龙式洗碗机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 板式回收线 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 输出台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 四门储物柜 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清单（二）总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表清单（一）（二）”中“总报价”数额合计应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11      中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。