南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320102-SCJS-G2025-0007 - 采购项目：南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务项目 - 采购单位：南京市玄武生态环境局 采购类别：服务类

- 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  纪律和职责	20

第四章  评标标准	21

第五章  采购项目需求	23

第六章  合同主要条款及格式	41

第七章  投标文件格式	48

第一章  招标公告

一、项目概况

南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年07月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

基本情况

1.1采购编号：JSZC-320102-SCJS-G2025-0007

1.2项目名称：南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务项目

1.3预算金额：567万元

1.4最高限价：567万元（189万元/年）。

1.5采购需求：依据《南京市街道（镇）环境空气自动监测站运行管理办法》的通知（宁环办〔2023〕80号），对辖区内街道环境空气质量整体状况和变化趋势进行监测。购买新街口、梅园新村、玄武湖、锁金村、孝陵卫、红山、徐庄高新区等7个街道环境空气自动监测小标站数据服务，具体内容详见采购文件。

1.6合同履行期限：合同一年一签，在财政资金保障、任务不变的情况下，服务期限最多3年。每年度服务期满，采购人有权根据年度考核、市级关于街道(镇)环境空气自动监测站管理规定调整等情况，决定是否继续行或终止合同。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无；

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

3.3方式：网站下载

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月17日9时30分（北京时间）；

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织，如有疑问详询采购人。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.4政府采购信用承诺

6.4.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间为本采购公告发布之日起至递交投标文件截止日前。

6.4.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.4.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.4.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.4.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

单位名称：南京市玄武生态环境局

单位地址：南京市玄武区太平北路39-2号

联系人：李文健

联系电话：18951658034

采购代理机构信息

单位名称：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

单位地址：南京市建邺区西城路300号C栋15层

联系人：张志鹏

联系电话：13621580980

项目联系方式

项目联系人：张志鹏

电话：13621580980

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：南京市玄武生态环境局 地址：南京市玄武区太平北路39-2号 联系人：李文健 电话：18951658034 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 地址：南京市建邺区西城路300号C栋15层 联系人：张志鹏 电话：13621580980 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务项目 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市。 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 9 | 投标文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件 |
| 10 | 投标无效情形 | - 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。 - 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。 - 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。 - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。 - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。 - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 - 供应商不具备招标文件规定的资格要求。 - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。 - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 - 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。 - 未通过符合性审查。 - 不符合招标文件中实质性要求和条件。 - 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。 - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。 - 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 11 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为。 （3）供应商的报价超过了采购预算、最高限价，采购人不能支付的。 （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 （6）因苏采云系统故障造成开标不成功。 |
| 12 | 盖章要求 | 1、供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的公章；否则，按无效投标处理。 2、招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服务报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）工程：供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（本项目为服务类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件（即第一章投标邀请2.1规定要求）；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的（即第一章投标邀请2.3规定要求），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准100%计取（按照中标价为计价基础），评委费按实际计取。

9.3本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。

10、投标文件组成

10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件包含商务部分、技术部分、价格部分。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；

（2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）；

（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）《商务条款偏离表》，格式见第七章。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；

（2）服务内容的详细说明；

（3）项目实施方案；

（4）验收标准、技术资料；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（7）《技术条款偏离表》，格式见第七章。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4《开标一览表》按投标系统格式填报，《投标分项报价》标明提供服务的总价以及分项报价，格式见第七章。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起60日。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。

17、投标文件的编制、递交

17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 四、开标、评标与确定中标单位

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25、无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

25.1.11 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.12 未通过符合性审查。

25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.17投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。

25.1.18法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26、确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。

27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

28、签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。

28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 29、询问

29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2采购代理机构询问电话：张志鹏，13621580980；

采购人询问电话：李文健，18951658034。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

采购代理机构地址：南京市建邺区西城路300号C栋15层

联系人：张工

质疑咨询电话：13621580980

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门名称：南京市玄武区财政局政府采购管理处

政府采购监督管理部门地址：南京市玄武区珠江路456号

投诉咨询电话：025-83682388

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33、违反信用承诺的法律责任

- 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  评审纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项；

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 得分 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/投标报价)×10（小数点留两位）。 | 10 |
| 2 | 监测设备参数 25分 | 根据投标人所投产品的技术参数指标进行评审；参数指标中完全满足招标文件要求得25分。每1项★参数不满足扣2分，其他参数不满足扣1分，扣完为止。（提供通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试（符合HJ 653-2021标准）的检测报告） | 25 |
| 3 | 服务 方案 44分 | 项目实施方案：包括实施进度、物资采购及备货、货物运输、人员车辆配置、设备安装、调试、联网等进行综合评定： （1）总体实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制管理、文档管理措施齐全的得12分； （2）项目实施方案内容较完整详细、措施较有针对性且较合理可行的，得10分； （3）项目实施方案内容一般、针对性和合理可行一般的，得8分； （4）项目实施方案内容不太全面、措施不太可行的得6分； （5）项目实施方案内容不全面、措施欠全理或未作说明的本项，得0分。 | 12 |
|  |  | 运维方案：根据投标人提供运维方案（包括日常运维管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理和措施等）进行综合评定： - 运维方案内容完整详细、措施有针对性且合理可行的，得12分； - 运维方案内容较完整详细、措施较有针对性且较合理可行的，得10分； - （3）运维方案内容一般、针对性和合理可行一般的，得8分； - （4）运维方案内容不太全面、措施不太可行的得6分； - （5）管理制度内容不全面、措施欠全理或未作说明的本项，得0分。 | 12 |
|  |  | 质量保障措施： - 质量管理体系保障措施合理完善，方案内容详实、操作性强，质量管控制度清晰明确，符合相关标准和规范要求，技术力量及人员配备专业、充足，能够明确保证预期成果，服务承诺内容具体，的得10分； - 质量保障措施内容较完整详细、措施较有针对性且较合理可行的，得8分； - 质量保障措施内容一般、针对性和合理可行一般的，得6分； - 质量保障措施内容不太全面、措施不太可行的得4分； - 质量保障措施内容不全面、措施欠全理或未作说明的本项，得0分。 | 10 |
|  |  | 应急保障方案： - 应急预案措施健全，可操作性强的，得10分； - 应急预案措施较健全，可操作性较强的，得8分； - 应急预案措施一般，可操作性一般的，得6分； - 应急预案措施不太健全，可操作性较弱的，得4分； - 应急预案措施不健全，可操作性差的，得0分。 | 10 |
| 4 | 业绩 6分 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的环境空气自动站建设及运维项目业绩，每提供一个得3分，本项最高得6分。注：提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分。合同可提供关键页，关键内容清晰可见，涉及商业秘密的可隐去。 | 6 |
| 5 | 企业 能力 9分 | 投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，每有1人得1分，满分2分，不提供不得分。 | 2 |
|  |  | （1）投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，满分3分，没有不得分； （2）投标人具有信息安全管理体系认证证书的，得1分，没有不得分。 （3）投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分，没有不得分。（需提供证书扫描件及二维码查询证书是否有效） | 5 |
|  |  | 投标人具有3A级信用等级证书得1分，投标人具有履约能力服务认证证书得1分，满分2分，不提供不得分。 | 2 |
| 6 | 团队 人员 6分 | - 项目团队成员： （1）项目负责人具有仪器仪表专业或环境相关专业高级技术职称的得2分。 （2）技术负责人具有电子信息工程专业高级及以上技术职称的得2分，不提供不得分。 （3）具有信息系统运维管理工程师高级证书（工业和信息化部颁发）得0.5分； （4）具有大数据分析师高级证书（工业和信息化部颁发）得0.5分； （5）具有环保管家证书得1分； - 注：提供相关证书复印件及社保机构出具的当月或上一月投标人为其缴纳的社保缴费证明加盖供应商公章；如为退休返聘人员需提供退休证明及劳务合同复印件并加盖供应商公章，提供不全或不提供不得分。专业以职称证书为准，满分6分,不提供不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。
  （2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。
  （3）小微企业价格扣除：
  1）供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
  2）供应商应当在投标系统企业报价折扣证明端口上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求投标人自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

3、为确保项目履约，中标人在签订合同前持所投用的空气六参数监测设备制造商出具的原厂服务承诺函原件签订合同，否则无效。

- 采购项目需求

一、项目名称

南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务项目

- 项目概况

南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务，其主要功能是实时监测环境空气质量。通过将这些监测数据与国控站点的空气质量、气象数据综合分析，我们可以更准确地了解区域环境空气质量，从而为防治政策的制定提供科学依据。

- 项目位置：

| 序列号 | 点位名称 | 详细地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新街口站点 | 玄武区相府营 26 号香铺营社区楼顶 |
| 2 | 梅园新村站点 | 玄武区北京东路 36 号兰园菜场 |
| 3 | 锁金村站点 | 锁金村63 号锁金村社区卫生服务中心 |
| 4 | 玄武湖站点 | 樱驼花园永康园 19 号集贸市场楼顶 |
| 5 | 孝陵卫站点 | 玄武区孝陵卫街 200 号理工大学紫麓宾馆南楼楼顶 |
| 6 | 红山站点 | 凤凰山庄住宅小区物业 5 楼楼顶 |
| 7 | 徐庄高新区站点 | 玄武大道699-22 号研发三区物联网 11 幢 |

- 项目内容

- 1、主要监测因子、拟定方案

根据现场勘测，主要监测因子有：PM10 、PM2.5 、SO2、NO 、CO 、O3（标准六参数）。

街道监测站，也称为街道交通空气质量监测站或道边站，其主要功能是实时监测环境空气质量。通过将这些监测数据与国控站点、省市控站点的空气质量、气象数据综合分析，我们可以更准确地了解区域环境空气质量，从而为防治政策的制定提供科学依据。

- 2 、新监测系统的组成与结构

## SO2自动分析仪

（1）设备用途：监测空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：紫外荧光法；

- 测量范围：（0～500）ppb；

- 零点噪声：≤0.25ppb；

- 量程噪声：≤0.5ppb；

- 最低检出限：≤0.5ppb；

- 示值误差：≤±0.2%F.S.；

- 20%量程精密度：≤0.5ppb；

- 80%量程精密度：≤1ppb；

- 24h零点漂移：≤±0.5ppb/24h；

- ★24h20%量程漂移：≤±0.5ppb/24h；

- ★24h80%量程漂移：≤±1ppb/24h；

- ★响应时间（上升/下降）：≤70s；

- 电压稳定性：≤±0.1% F.S.；

- 流量稳定性：≤±1%；

- 环境温度变化的影响：15~35℃环境温度范围内，分析仪器温度变化的影响≤1ppb/℃；

- 干扰成分的影响：≤±4% F.S.（2%H2O），≤±4% F.S.（0.1ppm甲苯）；

- 采样口和校准口浓度偏差：≤±1%；

- 无人值守工作时间：

长期零点漂移：≤±0.5 ppb/7d；

长期量程漂移：≤±1 ppb/7d；

平均故障间隔天数：≥7d；

- 触控彩屏，中文菜单；

- 要求仪器稳定可靠、精度高，通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，以上“技术参数”中的2）--18）项参数须以检测报告结果作为响应评审依据，报告中有多项结果的以较差的为准，未提供或不满足按负偏离评审。

## NO2自动分析仪

（1）设备用途：监测空气中氮氧化物浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：化学发光法；

- 测量范围：（0～500）ppb；

- 零点噪声：≤0.25ppb；

- 量程噪声：≤0.5ppb；

- 最低检出限：≤0.5ppb；

- 示值误差：≤±0.2%F.S.；

- 20%量程精密度：≤0.5ppb；

- 80%量程精密度：≤1ppb；

- 24h零点漂移：≤±0.5ppb/24h；

- ★24h20%量程漂移：≤±0.5ppb/24h；

- ★24h80%量程漂移：≤±1ppb/24h；

- ★响应时间（上升/下降）：≤70s；

- 电压稳定性：≤±0.1% F.S.；

- 流量稳定性：≤±1%；

- 环境温度变化的影响：15~35℃环境温度范围内，分析仪器温度变化的影响≤3ppb/℃；

- 转换效率：＞96%；

- 干扰成分的影响：≤±4% F.S.（2.5%H2O），≤±4% F.S.（1ppm NH3），≤±4% F.S.（0.2ppmO3），≤±4%F.S.（0.5ppmSO2）；

- 采样口和校准口浓度偏差：≤±1%；

- 无人值守工作时间：

长期零点漂移：≤±0.5ppb/7d；

长期量程漂移：≤±1 ppb/7d；

平均故障间隔天数：≥7d；

- 触控彩屏，中文菜单；

- 要求仪器稳定可靠、精度高，通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，以上“技术参数”中的2）--18）项参数须以检测报告结果作为响应评审依据，报告中有多项结果的以较差的为准，未提供或不满足按负偏离评审。

## O3自动分析仪

（1）设备用途：监测空气中臭氧浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：紫外吸收法；

- 测量范围：（0～500）ppb；

- 零点噪声：≤0.25ppb；

- 量程噪声：≤0.5ppb；

- 最低检出限：≤0.5ppb；

- 示值误差：≤±0.4%F.S.；

- 20%量程精密度：≤0.5ppb；

- 80%量程精密度：≤1ppb；

- 24h零点漂移：≤±0.5ppb/24h；

- ★24h20%量程漂移:≤+1ppb/24h；

- ★24h80%量程漂移:≤+2ppb/24h；

- ★响应时间（上升/下降）：≤70s；

- 电压稳定性：≤±0.2% F.S.；

- 流量稳定性：≤±1%；

- 环境温度变化的影响：15~35℃环境温度范围内，分析仪器温度变化的影响≤1ppb/℃；

- 干扰成分的影响：≤±4% F.S.（2%H2O），≤±4% F.S.（1ppm甲苯），≤±4%F.S.（0.2ppmSO2），≤±6%F.S.（0.5ppmNO/NO2）；

- 采样口和校准口浓度偏差：≤±1%；

- 无人值守工作时间：

长期零点漂移：≤±0.5 ppb/7d；

长期量程漂移：≤±1 ppb/7d；

平均故障间隔天数：≥7d；

- 触控彩屏，中文菜单；

- 要求仪器稳定可靠、精度高，通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，以上“技术参数”中的2）--18）项参数须以检测报告结果作为响应评审依据，报告中有多项结果的以较差的为准，未提供或不满足按负偏离评审。

## CO自动分析仪

（1）设备用途：监测空气中一氧化碳浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：非分散红外吸收法或气体滤波相关红外吸收法；

- 测量范围：（0～50）ppm；

- 零点噪声：≤0.25ppm；

- 量程噪声：≤0.5ppm；

- 最低检出限：≤0.5ppm；

- 示值误差：≤±0.2%F.S.；

- 20%量程精密度：≤0.5ppm；

- 80%量程精密度：≤0.5ppm；

- 24h零点漂移：≤±0.5ppm/24h；

- ★24h20%量程漂移：≤±0.5ppm/24h；

- ★24h80%量程漂移：≤±0.5ppm/24h；

- ★响应时间（上升/下降）：≤70s；

- 电压稳定性：≤±0.2% F.S.；

- 流量稳定性：≤±1%；

- 环境温度变化的影响：15~35℃环境温度范围内，分析仪器温度变化的影响≤0.3ppm/℃；

- 干扰成分的影响：≤±5% F.S.（2.5%H2O），≤±5% F.S.（1000ppmCO2）；

- 采样口和校准口浓度偏差：≤±1%；

- 无人值守工作时间：

长期零点漂移：≤±1ppm/7d；

长期量程漂移：≤±1ppm/7d；

平均故障间隔天数：≥7d；

- 触控彩屏，中文菜单；

- 要求仪器稳定可靠、精度高，通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，以上“技术参数”中的2）--18）项参数须以检测报告结果作为响应评审依据，报告中有多项结果的以较差的为准，未提供或不满足按负偏离评审。

## PM10自动分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中PM10浓度的在线监测

（2）配置要求：含切割头、采样滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：β射线吸收法，同位采样测量；

- 浓度测量范围：（0～1000）μg/m3；

- 最小显示单位：0.1μg/m3；

- ★检出限：≤1μg/m3

- 校准膜示值误差：±2%

- 温度测量示值误差：±2℃；

- 湿度测量示值误差：±5%RH；

- 流量测试：

平均流量偏差±5%；

流量相对标准偏差≤2%；

平均流量示值误差≤2%；

- ★平行性：≤7%；

- 有效数据率：≥90%；

- 需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求；

- 触控彩屏，中文菜单；

- 要求仪器稳定可靠、精度高，通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，以上“技术参数”中的2）--10）项参数须以检测报告结果作为响应评审依据，报告中有多项结果的以较差的为准，未提供或不满足按负偏离评审。

## PM2.5自动分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的在线监测

（2）配置要求：含切割头、采样滤膜等

（3）技术参数：

- 分析方法：β射线吸收法，同位采样测量；

- 浓度测量范围：（0～1000）μg/m3；

- 最小显示单位：0.1μg/m3；

- ★检出限：≤1μg/m3

- 校准膜示值误差：±2%

- 温度测量示值误差：±2℃；

- 湿度测量示值误差：±5%RH；

- 流量测试：

平均流量偏差±5%；

流量相对标准偏差≤2%；

平均流量示值误差≤2%；

- ★平行性：≤7%；

- 有效数据率：≥90%；

- 需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求；

- 触控彩屏，中文菜单；

- 要求仪器稳定可靠、精度高，通过生态环境部（原环保部）环境监测仪器质量监督检验中心的适用性测试，以上“技术参数”中的2）--10）项参数须以检测报告结果作为响应评审依据，报告中有多项结果的以较差的为准，未提供或不满足按负偏离评审。

## 质控设备

（1）设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准

（2）配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

动态校准仪技术要求

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；

流量计准确度： ±1%F.S.；

质量流量测量重现性：±2%满量程；

质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；

标气流量计量程：0～50毫升/分钟；

零气流量计量程：≥10升/分钟；

自动计算稀释气流量或稀释比；

标气接口：3 个或以上；

臭氧发生准确度：±1%；

臭氧发生器输出范围：0.05ppm-5ppm；

零气发生器技术要求

用途：作为稀释校准仪器的零气源

压力：10～30 psi；

零气的纯度：

SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb；H2S≤0.5ppb； NH3≤0.5ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.5ppb；

输出流量：输出压力 200kPa 时大于 10L/min；

结 露 点：<-15℃；

标气要求

配8L的SO2、NO和CO钢瓶标准气各1瓶；

标气瓶要求：内衬高性能惰性材质（镀层铝瓶配镀铬瓶阀）；

阀门技术参数：

减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢；适用于所有气态污染物的远程控制。

## 气象仪

（1）设备用途：用于气象五参数的测定

（2）配置要求：能够支持接入子站相关数据采集系统

（3） 技术参数：

􀁺温度：（-40～+50）度 ±0.3度；

􀁺湿度：0-100%RH±3%RH；

􀁺气压：800-1100 hPa，±0.5hPa；

􀁺风向：0-360度，±3度；

􀁺风速：0-50m/s，±1m/s

## 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施

（1） 设备用途：本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施

（2） 配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

（3） 技术参数：

配套采样系统技术参数：

采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；

总管内径选择在 1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；

支管数量满足所有气态项目的需要；

采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）

采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢

采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护

机架技术参数：

适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10 分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路

机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应

稳压电源技术参数：

稳压电源能够满足 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10 分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响。

## 数据采集传输设备

（1）硬件技术指标

CPU：Intel Core四核或以上，i5处理器或以上

主频：3.3Hz或以上

内存：4GB或以上

硬盘：500GB或以上

串口：RS-232*（10或以上），速率：921.600Kbps

网口：RJ45*（2或以上）,传输速率：10/100/1000Mbps，网络标准：IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab

（2）数采软件技术指标：

支持并能兼容新建站点招标采购的所有仪器设备。

★数据采集：具备对环境空气质量监测数据的实时采集，包括可采集SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、气温、湿度、气压）等监测数据。

状态量的采集：具备对环境空气质量监测仪器状态信息的实时采集和存储。由于每类仪器的状态量名称、数量及上下限均有不同，又因各个层面使用者关注的状态量会有所区别，原则上监测仪器中所有的状态均要采集，包括但限于仪器的光路、电路、气路（含报警量）及相关状态参数，并可设置每种状态参数的正常范围的上下限等。根据运营的实际情况，不同层面的使用者可以灵活选择关注不同的状态量。

报警提醒：具备对环境空气质量监测仪器状态信息的实时报警提醒功能，仪器自身报警以及仪器状态值超出上限或下限自动产生报警信息。

调试工具：具备串口调试工具、驱动调试工具，可对仪器设备的接入进行快速诊断。

数据采集周期：数据采集功能可按照一定的采样周期（采样周期可配置）从各个分析仪器采集实时数据，并按照相关技术规范自动计算出1分钟值、5分钟值、小时值、日均值等统计数据，在质控等必要时段数据采集频率需以秒为单位。

网络传输：软件能够自动传输分析仪器的监测数据、仪器状态信息、质控数据等；采用多种方式传输，可以通过提供物联网协议接口的方式实现多方采集、共享实时数据；具备“一点多发”功能，可设置多个服务器地址并依次传输；同时具备“断点续传”功能，数据完整性保障机制，在网络恢复时自动回补缺失的数据，保证数据的一致性、完整性；

在线更新：具备自动在线更新功能，在检测到系统有更新时，提醒用户进行更新，使系统可顺利更新到最新版本。同时，支持手动检查更新。

系统安全：具备系统备份、还原功能，提高系统及数据安全性和完整性。可手动备份系统，当系统意外崩溃时，可使用还原功能使系统恢复正常。原始数据须以日为周期自动备份。

- 运维服务邀请

1、运维原则

为保证自动监测数据的质量，确保数据准确，提供专业的运营维护服务。

使各系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修环境空气质量自动监测系统的故障，更要防范和减少故障，使各其真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

依照规范，科学管理，落实对站点的日常维护、巡检、故障维修、年度检修等工作，并接受质控检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行并与环保部门联网正常。

2、运维管理体系

为保证自动监测数据的质量，确保数据准确，提供专业的运营维护服务。

使各系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修环境空气质量自动监测系统的故障，更要防范和减少故障，使各其真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

依照规范，科学管理，落实对站点的日常维护、巡检、故障维修、年度检修等工作，并接受质控检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行并与环保部门联网正常。

- 空气自动站及其他设备基本情况

6.1、监测设备和辅助设施

自动监测设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括 SO2 、NO2（NOX 、NO）、CO、O3 、PM10 、PM2.5六项指标、零气发生器、动态气体校准仪、气象仪器主要包括风速、 风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器；辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、标准气体、制冷系统、子站站房等。

6.2、监测项目

主要为 SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3 、PM10 、PM2.5 六项指标和气象五参数，包括风速、风向、温度、湿度、气压等。

6.3、监测频次及数据传输

监测工作方式为 24 小时不间断连续自动监测，通过网络（有线或无线）实时上传监测数据，上传数据包括监测仪器的实时监测值、小时值、校准数据、所有仪器设备及工控机的状态工作参数等。

6.4、运维管理

严格遵循国家、江苏省、市相关现行的规范和标准，按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工.

- 空气质量自动监测站运维人员行为准则

为规范环境空气自动站运维人员行为，保障环境空气自动监测数据和信息准确可靠，依据《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35 号）、《环境空气自动站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函〔2017〕290 号）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175 号）等文件要 求制定本准则。

- 空气自动站站运维方案

8.1、运维工作计划

1）每天工作计划（日监控）：每天对每个站点进行远程监控、 监测数据的日常审核、上报。

2）每周工作计划：要求每个站点每周至少巡检一次，周一至周 五执行周巡检工作计划，运维站点现场巡检，单次正常要求至少巡检 一至两个站点。

3）每月工作计划（月质控）：每周日执行月质控工作计划，每 周单次至少检查一个站点。每月第一周、执行每月工作计划。

4）每季度工作计划：每月第四周周六执行每季度工作计划，单 次至少一个站点。

5）每半年/1年工作计划：每季度剩余，周五执行每半年工作计 划，单次至少一至两个站点。每年的一月处、五月、九月、十二月的 周五执行年度工作计划（可视现场实际情况相应安排）点。

8.2、运维工作一般要求

1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设 备标识清楚，设备维护保养及维修及相关辅助设施的维护、保养、维 修。保持站房外20m 以内的环境清洁。检查供电和网络通讯情况，保证 系统的正常运行。

2）数据采集及传输系统的维护及维修，保障平台通讯正常，保证监测数据采集和传输质量。

3）当仪器出现故障不能及时修复时，在12小时之内启用备机开展监测；当仪器损坏报废不能修复时，在12小时之内启用备机开展监测，并同时报告南京市玄武生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

4）对仪器使用超过 8年以后应完成的正常报废（设备仍能正常运行除外），或者因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，运维单位先启用备机开展监测，并及时上报南京市玄武生态环境局。

5）完成运维的市控站气态污染物监测设备的量值溯源工作；服务期间涉及站点迁移的应协助该监测点位负责单位做好仪器设备搬运、安装等相关工作。

6）每天确保设备正常运行，并查看实时数据，如有异常情况，立即汇报站点周边异常情况上报南京市玄武生态环境局

7）每日、每周和每月审核各点的空气质量数据及所有质控工作的历史表格和数据，发现异常时立即向运维人员和监测中心反馈。

8)承担空气自动监测子站日常运行及中心站备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗 等工作，仪器的使用填写《仪器使用登记本》，并协助有关机构开展 仪器的计量，严格禁止计量有效期过期仪器的使用；

9）运行维护工作目标

建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。要求各站点的运行质量应达到以下指标：

1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足环境空气自动站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函〔2017〕290 号中规定的 污染物浓度数据有效性最低要求。

2）各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

3）各项指标数据质控合格率达到85%（以小时值计）以上；

4）运维任务完成率 100%；

5）异常情况处理率 100%。

6）保证各站点当月小时数据有效率均达到 90%以上，不满足要求则运维周期顺延 1 个月（有效数据是指扣除仪器正常维护、校准及因不可抗拒力停机之后获取的监测数据量，设备故障时间超出12小时部分不属于不可抗拒力）。

- 日常巡检维护计划

9.1、常规运维工作

实行节假日排班制，安排远程监控值班员、系统维护人员值班。当班人员手机 24 小时开机，接到维修任务后，在1小时内赶赴现场 排除故障。

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚，保持站房外20m以内的环境清洁。

（2）检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行，空调正常工作，站房内温度25±5℃ , 相对湿度保持在80%RH以下。指派专人维护，设备固定牢固，定期检查消防和安全设施，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（3）每次维护后做好系统运行维护记录。进行维护时，应规范操 作，注意安全，防止意外发生。定期检查站房供电、网络通信、视频 监控、空调、消防、防雷等设施，保证其正常运行。

9.2、每日工作内容

每天上午、中午、下午三次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1 判断系统数据采集与数据传输情况，根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(2 发现运行数据有持续异常值时，应立即通知南京市玄武生态环境局，在每日7时～23时出现的故障，将在4小时内解决（通信  线路、电力线路故障除外），根据仪器分析数据判断仪器运行情况； 根据设备故障报警信号判断现场状况即时解决；

(3 每日检查数据是否及时上传至平台监测监控中心系统平台是 否正常发布，如发现数据掉线应及时恢复。若发生重污染天气、沙尘天气过程等特殊情况后，在4小时内开展相应的运维工作。每日审核前1日各监 测点位原始小时值，具体内容为：

（4 每天完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并即时向南京市玄武生态环境局提交小时值审核结果和根 据小时值生成的各点位日均值。数据审核报送工作应于每日下午16 时前完成，当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可延一日审核报送，最多顺延二日（如前1日产生的数据，应于第2日16时前完成审核，最迟在4日14前完成审核）。并将审核结果报送至南京市玄武生态环境局。

9.3、每周工作

要求服务人员每周至少巡视空气自动站各站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1查看省控站设备是否齐 备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

(2 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采 流量是否正常。查看各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(3 检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

(4 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。检查外部环 境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

(5 检查站点的通讯系统，远程监控中心的连接正常，数据传输 正常；确保无远程控制软件。对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(6 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的 过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风 扇污染情况，及时清洗。在冬、夏季节应注意省控站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措 施，防止冷凝现象。

(7 及时清除省控站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过 规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝。服务人员经 常检查避雷设施是否可靠，站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线 是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以 上问题及时处理，保证系统安全运行。

(8 每周巡检人员必须在子站现场详细查看一周内视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，经中标单位审核汇总后上报生态局或监测监控中心， 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（9  每周对气象仪器及能见度仪（如有）的运行情况进行检查。每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（10 每周巡检人员在子站现场详细查看一周内视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，经审核汇总后上报南京市玄武生态环境局。

9.4、每月工作内容

(1 清洗PM10及PM2.5切割器，检查颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

(2 每月对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。每月对南京市玄武生态环境局或运维检查公司反馈或检查出的问题进行整改，并向南京市玄武生态环境局提供盖章整改报告。

（3 每月对数据和运维记录进行备份。每月审核运维工作内容填报情况，查找缺项漏项。每月对站点的空气质量数据开展不仅限于1 年的日数据回溯分析，从时间和区域上分析站点数据是否存在系统上 偏差，排除隐藏设备问题。

（4 每月对运维工作进行总结并提供运维报告。

9.5、每季度工作内容

(1 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。对 PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或 K0 值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

(3)采用向总站溯源的臭氧传递标准对市控站站点臭氧工作标准进行标准传递。

（4 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物及其它辅助监测仪进行零点、跨度检查、温度传感器和压力传感器。

9.6、每半年工作内容

1、对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相 关系数、斜率和截距。

2、颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤 芯和气水分离器滤芯，污染较重时及时更换滤芯。

3、更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

4、对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5、对能见度仪器进行校准(如有)。

6、检查和校准,气象五参数设备。

7、每半年对站房电力设施进行一次检测，确保用电安全。

9.7、每年工作内容

1、按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

2、对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

3、每年对防雷设施进行一次检测，出具检测报告。

- 十一、服务考核标准

1、考核细则

| 序号 | 考核对象 | 考核标准 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 | 1、总站点数据率≥90%，该项得满分； 2、60%≤总站点数据有效率＜90%，该项按比例得分； 3、总站点数据有效率＜60%，该项得0分。 | 60分 |
| 2 | 报告 | 1、按时提供日报、周报、月报且数据详实，该项得30分； 2、遗漏一次日报扣0.5分，一次周报、月报扣1分，该项扣完为止； 3、报告质量低，数据明显错误，一次扣0.5分，该项扣完为止。 | 30分 |
| 3 | 管理 | 管理不到位影响采购人工作正常开展的，一次扣5分，该项扣完为止； | 10分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

2、考核结果运用

半年度考核标准分数在90分及以上为优秀，按半年期服务费的100%支付服务费；考核标准分数在70-90（不包含90）分为良好，按半年期服务费的80%支付服务费；考核标准分数在60-70（不包含70）分为合格，按半年期服务费的60%支付服务费；半年度考核标准分数低于60分为不合格，采购人可不支付本期服务费。

- 十二、商务部分要求

1、服务要求

（1）供应商应根据项目的情况配备相应的项目团队，团队成员应具有较强的专业能力。维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（2）维护期内，对采购人提出的服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场现场进行服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

（4）所有的服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

2、供应商负责系统平台的维护，对系统网络安全负责，确保平台系统的网络安全、数据安全。

3、培训要求

供应商须提供产品操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

4、服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商自行承担。

（3）供应商应根据设备使用情况，制订耗材的更换周期；并提供满足日常运维备品备件，确保监测数据准确可靠、系统正常运行。

5、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务、项目运维过程中产生的电费等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 第六章  合同草案条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

采购人：（甲方）                      供应商：（乙方）

住所地：                              住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务（包括但不限于）：

| 序号 | 采购名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玄武区7个街道小标站购买数据服务项目 | 乙方负责自主玄武区7个街道微型空气质量监测站，监测设备的安装要符合甲方要求，并负责对自有设备的维护保养、保修等，确保监测设备数据质量。按要求提供数据服务等。 | 合同一年一签，在财政资金保障、任务不变的情况下，服务期限最多3年。每年度服务期满，采购人有权根据年度考核、市级关于街道(镇)环境空气自动监测站管理规定调整等情况，决定是否继续行或终止合同。 |
| 1.1 | 项目实施 | 设备配置、安装、调试、联网、运维等 |  |
| 1.2 | 设备运维及数据服务 | 1、乙方应配备满足日常运维所需的人员和车辆，本项目至少配备1名运维人员和1辆专用巡检车辆； 2、服务期内系统运维服务，数据监控、比对、审核等。按甲方要求提交报告，不限于日报、周报、月报、年报以及重污染天气数据综合分析报告等； 3、乙方负责满足日常运维备品备件及耗材； |  |
| 1.3 | 软件平台 | 提供数据监控管理软件平台使用服务。 |  |

2、具体服务执行要求详见乙方响应文件。

- 第二条 合同价款

1、本合同项下服务总价款为___（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2、本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                号标的招标文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和响应文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 第六条 交货和验收

1、本合同服务期限：     年    月    日至    年    月    日。（注：合同一年一签，在财政资金保障、任务不变的情况下，服务期限最多3年。每年度服务期满，采购人有权根据年度考核、市级关于街道(镇)环境空气自动监测站管理规定调整等情况，决定是否继续行或终止合同。）

甲方在合同期满前对乙方的服务进行综合考核，如满足甲方要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可续签下一年合同，最多续签两次。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者招标文件及响应文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招标文件及响应文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、服务验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 第七条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

- 第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：依据考核结果核算服务费。

4、在财政资金保障、任务不变的情况下，服务期限最多3年。付款方式：合同签订后支付第一年款项50%，2026年合同到期后支付第一年款项50%；2026年合同签订后支付第二年款项50%，2027年合同到期后支付第二年款项50%；2027年合同签订后支付第三年款项50%，2028年合同到期后支付第三年款项50%。

- 第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务验收、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付服务费用的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的 5%。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付服务费用 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付服务费用的 5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付服务费总额 5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按服务费用的 5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求， 或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

- 第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、如甲方因法律或政策原因需进行合同转让，应按本合同签订内容优先转让于乙方。

- 第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

- 第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：《服务考核标准》

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	代表人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

帐	号：	帐	号：

附件：服务考核标准

1、考核细则

| 序号 | 考核对象 | 考核标准 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 | 1、总站点数据率≥90%，该项得满分； 2、60%≤总站点数据有效率＜90%，该项按比例得分； 3、总站点数据有效率＜60%，该项得0分。 | 60分 |
| 2 | 报告 | 1、按时提供日报、周报、月报且数据详实，该项得30分； 2、遗漏一次日报扣0.5分，一次周报、月报扣1分，该项扣完为止； 3、报告质量低，数据明显错误，一次扣0.5分，该项扣完为止。 | 30分 |
| 3 | 管理 | 1、管理不到位影响采购人工作正常开展的，一次扣5分，该项扣完为止； | 10分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

2、考核结果运用

半年度考核标准分数在90分及以上为优秀，按半年期服务费的100%支付服务费；考核标准分数在70-90（不包含90）分为良好，按半年期服务费的80%支付服务费；考核标准分数在60-70（不包含70）分为合格，按半年期服务费的60%支付服务费；半年度考核标准分数低于60分为不合格，采购人可不支付本期服务费。

- 第七章 投标文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

南京市玄武区7个街道小标站购买数据服务项目 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

四、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明

致：南京市玄武生态环境局

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）投标邀请，正式授权    (姓名和职务)代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间提供服务，交付采购人验收。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：       年    月    日

五、法定代表人授权委托书

致：南京市玄武生态环境局

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

被授权人在本单位缴纳的近三个月任意二月的社保证明材料：

（企业成立不满三个月无需提供）

六、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

致：南京市玄武生态环境局

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）磋商邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间为本采购公告发布之日起至递交投标文件截止日前。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京市玄武生态环境局

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3 号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

八、第一章招标公告2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求上传相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

九、无围标、串标行为承诺函

致：南京市玄武生态环境局

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标、串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标、串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。因我单位围标、串标行为所导致的一切责任均与采购人、采购代理机构无关。

声明人：    （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

- 十、实质性要求完全响应承诺书

实质性要求完全响应承诺书

致：南京市玄武生态环境局

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

（供应商名称）承诺：

我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）招标文件“第五章 采购项目需求”中所有“实质性要求”。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日      期：

十一、《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

十二、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                               （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、项目负责人简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

- 十五、开标一览表

- 按投标系统格式填写

十六、分项报价表

（格式自拟）