连云港市政府采购

招　标　文　件

项目名称：市区人防工程安全隐患排查（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-RHHH-G2025-0078

采 购 人：连云港市民防工程监管中心

采购代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2025年7月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	36

# 第一章  投标邀请

受连云港市民防工程监管中心的委托，江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司就市区人防工程安全隐患排查（专门面向中小企业）项目编号：JSZC-320700-RHHH-G2025-0078）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 市区人防工程安全隐患排查（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月30日 9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-RHHH-G2025-0078

项目名称：市区人防工程安全隐患排查（专门面向中小企业）

预算金额：80万元

最高限价：80万，报价超出最高限价的按无效响应处理

采购方式：公开招标

采购需求：对市区（不含赣榆区）人防工程进行全覆盖排查，对人防工程主体结构、防护设施设备、消防设施设备及日常通风、线路、照明、给排水等维护使用状况及存在的安全隐患作出安全风险评估，提供工程维护质量安全技术咨询，根据排查结果出具安全隐患评估报告。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起3个月完成（2个月内完成排查工作，排查工作完成后1个月内出具评估报告）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023或2024年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一个年度的不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年07月09日 至 2025年07月15日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月30日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分和标注★号为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市民防工程监管中心

地    址：连云港市海州区朝阳东路39号

联 系 人：张主任

联系电话：15298601987

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地    址：连云港市海州区解放东路138号

联 系 人：杨工

联系电话：19951884224

3.项目联系方式

项目联系人：张主任

电      话：15298601987

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取中标服务费，中标服务费按苏招协（2022）002号文的63%计取。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章规定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购人（以下称甲方）：

地址：

供应商（以下称乙方）：

地址：

依据《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律法规的相关规定，为进一步落实人防工程安全生产主体责任，充分利用安全排查技术服务机构在技术、人才、服务等方面的资源优势，采用有偿技术服务模式，由连云港市民防工程监管中心委托安全排查技术服务机构开展人防工程安全排查相关工作。查找事故隐患进而全面提高人防工程的安全管理水平。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容

甲方委托乙方对市区人防工程进行安全隐患排查服务工作，具体排查名单，由甲方根据任务需要和实际情况提供给乙方。

1.对甲方指定区域内项目进行安全隐患排查，根据其项目特点，进行风险辨识，掌握其现状和特点，制定有针对性的安全排查标准、编制排查用表，按照甲方的计划要求开展排查工作。

2.根据经甲方确认的《安全隐患排查记录表》开展排查工作，对排查发现的安全隐患及相关问题，提出整改意见，并及时报告甲方，协助落实整改并进行复查工作。

3.安全隐患排查工作结束，受托方应向甲方提交全部的排查档案资料，同时根据每一项人防工程形成《安全隐患排查报告》，给出相应的意见。

4.乙方派遣的排查人员必须具备相应的行业资质，严格按照国家相关的法律、法规开展安全排查工作，对其排查内容负责。

5.乙方提供与人防相关的安全知识讲解等服务，宣传贯彻相关的安全法律、法规等内容。

6.乙方对被排查工程进行全方位、综合性的质量和安全排查，并出具书面的隐患排查记录，提出切实可行的整改意见，隐患排查记录及整改意见一式三份（甲方二份、乙方一份）。

7.乙方需协助甲方督促被排查单位按要求对排查出的隐患进行整改。

8.乙方需向甲方提供服务清单（清单包含但不限于：问题隐患排查报告、整改意见、整改情况、隐患照片和整改前后照片等）。

9.乙方制定安全隐患排查方案和排查计划，每周向甲方汇报排查工作情况并提供书面排查成果。

第二条   甲、乙双方权利和责任

1.甲方权利和责任

1.1甲方应当支持、配合乙方工作人员开展排查工作，协调进入排查的项目；

1.2甲方有权督促乙方工作人员的安全隐患排查服务的进度及质量。

1.3甲方应按合同约定的时间、方式和金额支付服务费用。

1.4甲方有权在排查期间对乙方排查报告进行不定期抽查，发现报告中有未排查出的问题，甲方有权利对相关工作人员提出更换，乙方须无条件服从并加强内控管理。

2、乙方权利和责任

2.1乙方要严格遵照国家相关法律、法规开展安全隐患排查服务工作，对其服务内容负责。甲方在验收安全排查清单时，每发现一个项目中因乙方在排查时未发现实际存在的隐患或发现隐患未要求整改且未上报甲方的，视为未完成工作，扣除合同价2%的费用。

2.2因乙方在排查时未发现实际存在的隐患或发现隐患未要求整改且未报告甲方，导致被排查单位发生安全生产事故的，甲方可视情节严重性对乙方做出相应费用扣款：发生一般事故的，扣除总费用的百分之四十；发生较大事故的，扣除总费用的百分之六十；发生重大事故的，扣除总费用的百分之八十；发生特别重大事故的，扣除全部费用。同时承担相应的法律责任。

2.3乙方对甲方提供的所有资料、信息均予以保密（保密期为长期）；乙方及其人员在从事安全隐患排查服务活动时，应当恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，不得泄露市区人防工程的技术和商业秘密。及时向甲方通报排查出的问题和隐患，提出合理切实可行的整改意见或建议。

2.4乙方将甲方要求进行安全隐患排查范围内的人防工程存在的安全隐患排查情况以书面形式提报甲方，并定期小结安全隐患排查技术服务的工作情况、存在的问题，向甲方出具安全隐患排查报告。

2.5乙方需配备相应的专业人员采取有效的技术措施和手段，确保所提供的安全隐患排查技术服务，特别是现场服务的专业水准和质量，及时有效地发现和指出服务范围内存在的安全问题与隐患。

2.6乙方在排查服务期间做好自身安全防护工作，所发生的一切安全事故均由乙方自行承担。

2.7乙方在排查服务期间所产生的一切纠纷，均由乙方自行解决。

第三条 项目联系人

在服务期间，甲方乙双方应指定该项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、及时沟通有关信息；

2、为双方开展工作提供必要的条件。

第四条 服务期限、费用及支付方式

1、服务期限：      年     月     日至      年     月      日。

2、合同金额：本服务项目合同金额为￥             整（含税票）。

3、合同金额包含排查的服务费、专家费、交通费、食宿费等一切为本项目完成的费用。

4、支付方式: 1.付款方式：甲方在合同生效开展工作后30日内支付乙方合同价的10%款项；乙方完成所有工作并通过专家审查后30日内，甲方支付至合同价的80%，一年后支付剩余合同款项。

其中考核得分付款比例为：当次考核得分在90~100分，考核得分付款比例100%；考核得分在80~89分，考核得分付款比例为90%；考核得分在70~79分，考核得分付款比例为80%。

5、考核结算

考核以百分制考核为基础，每排查一轮、复查一轮结束后，实施单位负责人按考核内容进行评分（见附件）。评分值在70~79之间，扣除实际排查费用20%；评分值在80~89之间，扣除实际排查费用10%；评分值在90-100之间，按实际排查费付。

第五条 其他条款

1、安全技术服务重大事项的确认：凡涉及安全技术服务工作内容追加、减少的，涉及安全技术服务价格增减、期限延长或缩短的确认，需经双方商定后另行书面确认。

2、通信方式：双方按照本合同约定的住所、电话、采用书面、传真、电子邮件或口头方式联络。所有书面文件、通知等通过快递邮寄至约定住所或直接送达即为有效送达。

第六条 合同效力

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章后成立。一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，每份合同具有同等法律效力。

甲  方：                （盖章）

负责人：

联系人：

乙  方：                                    （盖章）

负责人：

联系人：

公司地址：

公司开户行：

公司账号：

年  月   日

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，      （项目名称）的         （项目法人）与            （供应商）特订立如下合同。

1.发包人和供应商双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行                             合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加供应商安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.供应商的义务

（1）供应商不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）供应商不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）供应商不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）供应商不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请供应商或供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和供应商签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                合同的附件，与服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式肆份，发包人执贰份，供应商执贰份。

发包人：  （盖单位章）          供应商：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

年    月    日                   年    月    日

附件：

安全隐患排查考核表

日期：

| 甲方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方 |  |  |  |
| 测评内容 | 基本分 | 测评结果 | 评分标准 |
| 服务承诺时间 （30分） | 满 意 （26—30分） |  | 在服务承诺时间的基础上，较大幅度提前完成安全隐患排查服务工作。 |
|  | 基本满意 （21—25分） |  | 在服务承诺时间内完成安全隐患排查服务工作。 |
|  | 不满意 （20分及以下） |  | 安全隐患排查服务工作未完成。 |
| 安全技术服务质量 （50分） | 满 意 （46—50分） |  | 配备排查工作人员数量充足，专业人员齐全，安全隐患排查服务工作质量较高，问题隐患排查较细，得到部门认可。 |
|  | 基本满意 （41—45分） |  | 配备排查工作人员数量一般，缺少部分专业人员，安全隐患排查服务工作质量一般，基本符合部门要求。 |
|  | 不满意 （40分及以下） |  | 配备排查工作人员数量不足，专业人员不足，安全隐患排查服务质量较差，排查未及时发现隐患致使发生安全事故的。 |
| 服务态度 （20分） | 好（16—20分） |  | 态度热情、服务主动，相关技术规范解释明确，需业主提供的资料做到一次性告知。 |
|  | 一 般 （11—15分） |  | 服务工作基本到位。 |
|  | 差 （10分及以下） |  | 服务态度较差，告知不清，未按时按质完成服务对象交办事项。 |

考核单位负责人签字：

# 第四章  采购需求

说明：项目采购方式为公开招标，本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分示准所属行业为：其他未列明行业

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则按照无效响应处理。

一、项目概况：

为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，深刻吸取江西新余佳乐苑临街店铺“1 ·24”特别重大火灾事故教训，根据《省国动办关于开展全省人防工程安全隐患专项排查整治工作的通知》（苏国动办传发【2024】60号）要求，组织开展市区人防工程安全隐患专项排查整治工作。全面提升市区人防工程隐患排查工作能力，做到基数清、情况明、措施实，消除安全风险隐患。

二、服务范围：

本次专项排查整治，主要针对人防工程建设使用、防空地下室建设审批落实、防空地下室开发利用等方面开展全面排查，对排查发现的问题隐患进行整治。

★(一)人防工程建设使用及开发利用方面

对于建成项目，重点排查工程内部是否存储和生产易燃易爆、剧毒、腐蚀性、放射性等危险性物品，是否违规建设冷库(含装配式冷库),有用于电动自行车停放充电的，其充电装置和防火隔离设施是否符合相关规范要求，对平时用作餐饮、娱乐、商城等人员密集场所的要进行重点排查，深入排查整治逃生通道设置不合理、违规占用堵塞以及用火用电用气等安全隐患，是否符合消防安全要求。

排查消防设施设备、防汛防涝设施设备、风水电设施设备等是否完好并运转正常，督促做好人防工程的消防、 防汛防涝、风水电设施的检修。

★（二）人防工程主体结构及设施设备方面

排查要点包括：人防主体结构、防护密闭门、密闭门、悬板式、压板式防爆波活门、封堵板（构件）、防护通风系统、通风机、人防工程防爆地漏、人防工程标识标牌、工程安全用电、人防工程给排水等方面：

2.1人防主体结构的排查管理要点

2.1.1排查是否有在人防主体结构的梁、板、柱、门框墙、临空墙、密闭墙、顶板、外墙防护单元隔墙的结构上违规开孔或拆除现象。工程内部的承重结构，是否有随意改变。是否有违规管线进入工程内部。

2.1.2排查人防主体墙、地、顶面是否存在较大裂缝或明显渗漏水现象。

2.1.3排查人防主体出入口、通道、是否保持畅通，有无杂物堵塞，各专业用房有无被占用。

2.1.4排查禁止在人防工程内生产或存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品，以免破坏、侵蚀人防工程建筑结构。

2.2防护密闭门、密闭门排查管理要点

2.2.1排查防护门密闭门、密闭门是否有缺损；门扇表面漆层是否剥落和空鼓。

2.2.2排查长期处于开启状态的防护密闭门、密闭门，门扇下部是否采用可靠垫块垫托，门扇是否下垂变形。

2.2.3排查防护密闭门和密闭门密封胶条是否脱落、断裂、老化。

2.2.4排查门扇的活动部件，如闭锁、铰页是否注有黄油，保持润滑。闭锁盒内是否保持清洁，是否有杂物堵塞，是否影响闭锁开关。

2.2.5排查活门槛是否按要求存放于门扇内表面上或临近侧墙上，地面是否保持平整，门槛部位螺栓孔是否用螺栓堵塞或涂油防护。

2.3悬板式、压板式防爆波活门的排查管理要点

2.3.1排查防爆波活门零部件是否有缺失；表面漆层是否剥落和空鼓。

2.3.2排查活门悬板或压板是否与底座板的贴合是否严密，排查方法是：用手轻压（8～10公斤力）悬板看其活动是否灵活；要求下压时悬板与底座板贴合严密，松开后悬板自动复位与限位座贴合。

2.3.3排查防爆波活门胶垫是否出现脱落，是否老化或出现裂缝。

2.4封堵板（构件）的排查管理要点

2.4.1排查所有封堵的预埋金属构件外露部分是否保持良好的油漆状态，螺孔、螺栓等部件是否涂有黄油；门槛槽是否保持清洁无杂物。

2.4.2排查各类封堵设施是否就近储放，堆放位置是否保持干燥、无积水。

2.4.3排查封堵构件设施是否保持完整、无损坏情况，配套零件是否齐全。封堵的金属构件是否无锈蚀。

2.5防护通风系统排查管理要点

2.5.1排查油网滤尘器的过滤丝网、外框、固定件等部件是否完整齐全、固定牢固，是否有缺失、松动现象。过滤丝网、外框、固定件是否生锈。

2.5.2排查过滤吸收器非临战转换状态，严禁打开过滤吸收器的进、出口封堵板，以免受潮。各种配件（如连接橡胶短管、卡箍等）是否齐全，放置是否有序，保持完好；是否有老化、失效应。

2.5.3排查滤毒罐金属表面是否有锈蚀。过滤吸收器外壳是否有大的碰伤、穿孔。连接风管是否锈蚀严重。密闭阀门是否完整，其阀体、操作手柄、锁紧装置等部件是否有缺失，有无锈蚀，活动部件转动是否灵活。

2.5.4排查滤毒室内是否保持整洁，室内是否存放酸碱、消毒剂和燃料等，以免破坏滤毒材料的性能，使之失效。

2.5.5排查密超压排气活门的完整性，其外壳、活盘、杠杆、重锤、绊闩等部件是否有缺失和松动。金属表面有无锈蚀，杠杆、重锤等活动部件处是否涂上黄油。排查活盘启闭灵活性，密封橡胶有无老化、变形，重锤调节是否灵活，绊闩的连接有无松动或脱落。

2.6通风机的排查管理要点

2.6.1排查风机外壳、螺丝、联轴器、传动皮带、软接、轴承等是否齐全、牢固，若有止住、松动、变形等现象。排查润滑油情况，排查风机金属表面有无锈蚀。

2.6.2风机的安全排查。风机的叶轮和传动皮带会对人造成伤害，应要求所有的外露传动皮带有保护盒，外露的风机叶轮应有保护罩，保护盒（罩）是否破损，以防对人造成伤害。

2.7人防工程防爆地漏的排查管理要点

2.7.1排查阀与风管连接应牢固。设备及部件应完好无缺损，表面无锈蚀、油漆均匀。风向和开关标记清晰、准确。

2.7.2排查防爆清扫口及兼战时排水作用的清扫口，应完好、无杂物堵塞。防爆地漏启闭是否灵活，关闭时要到位；是否有橡胶片老化、缺损；防爆地漏如平时无排水需要，是否对地漏盖板与地漏漏体接触处涂黄油。是否对清扫口盖板加黄油，防止螺纹生锈。

2.8人防工程标识标牌的排查管理要点

2.8.1排查《人防工程平时使用证》是否办理，未办理的说明原因。

2.8.2排查住宅小区内人防区域的车位是否存在违规出售、赠予或超3年以上租赁期等变相出售等情况。

排查工程出入口和工程内部标识牌、指示牌是否有缺损、缺失、锈蚀，是否牌面整洁、醒目。

2.8.3排查各功能用房标识标牌的规格、制作和安装位置是否符合人防主管部门的规定。

2.8.4排查标识牌、指示牌的规格、图标、颜色制作和安装位置是否符合人防主管部门的规定。

2.9工程安全用电排查管理要点

2.9.1排查人防工程内照明用电是否完好，运转正常。

2.9.2排查配电室和配电箱内是否保持清洁，是否堆放杂物，禁止放易燃易爆物品。

2.9.3排查是否有擅自改变原供电线路、位置。是否有私接乱拉线路，增加负荷，禁止对外私自转供电。

2.9.4排查已使用的人防工程出入口、楼梯口、通道、重要房间、机房及人员密集场所，均应配置事故照明应急灯。

2.10人防工程给排水排查管理要点

2.10.1每年汛期前，必须重点排查管理单位台账记录及防汛人员、物质配备情况。排查人防工程排水系统的排水泵、止回阀、闸阀以及工程内部地漏、排水沟是否畅通。排水口的通畅情况，切实做好雨季的防洪、防倒灌、防渗漏、防倒塌等工作。

2.10.2排查给水设施（阀门、水管、水箱等）是否完好，有无缺损锈蚀，各部位有无渗漏情况，洗消间给水龙头是否设置。

2.10.3排查是否满足消防安全要求，消防设施设备是否符合相关要求，消防箱内水龙带、水枪是否完好，灭火器是否配置到位，消防给水系统管网是否有压力。

三、服务要求：

对市区（不含赣榆区）人防工程进行全覆盖排查，对人防工程主体结构、防护设施设备、消防设施设备及日常通风、线路、照明、给排水等维护使用状况及存在的安全隐患作出安全风险评估，提供工程维护质量安全技术咨询，根据排查结果出具安全隐患评估报告。

（三）服务时间：

★自合同签订之日起3个月完成（2个月内完成排查工作，排查工作完成后1个月内出具评估报告）。

- 服务标准：

成果应符合《省国动办关于开展全省人防工程安全隐患专项排查整治工作的通知》（苏国动办传发〔2024〕60号）等有关政策及采购人要求。

（五）成果形式（包括但不限于）：

1.评估报告

出具安全隐患评估报告。

2. 提交成果要求

（1）纸质文档应包括评估报告、汇报文件等材料的打印本；

（2）电子文件应包括正式成果的所有电子文件（评估报告为word格式，以及汇报材料为ppt格式，台账资料为PDF、Excel、jpg等格式）。

三、付款方式与履约保证金：

★1.付款方式：甲方在合同生效开展工作后30日内支付乙方合同价的10%款项；乙方完成所有工作并通过专家审查后30日内，甲方支付至合同价的80%，一年后支付剩余合同款项。

每次付款前，乙方应按照甲方要求提供合法合规的相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款并且不视为违约。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

四、报价要求：

报价内容应包括但不限于为完成该项目的全部服务费用、人工费、通讯费、咨询费、交通费、资料费、设备设施费、各类物料费、管理费、各种税费、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、其他要求：

1.供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。

2.供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。

3.供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。

4.知识产权：成交单位须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交单位须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，成交单位应赔偿该损失。

5.验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

6.验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和成交单位的承诺进行验收。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

1、价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

2、商务技术分：90分

| 评分类别 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（45） | 业绩（8分） | 1、2018年1月1日以来，投标单位承担过安全隐患排查、整治相关工作的（以合同签订之日起计算），每项工作得4分（提供相关证明材料），最高8分。（业绩需提供合同协议书上传到响应文件中，否则不得分） |
|  | 项目负责人及项目组成员 （31分） | - 项目负责人为一级注册结构工程师得9分，高级工程师及以上职称得7分，工程师职称的得5分（须提供证书扫描件加盖公章）。本项最高得9分。 - 项目成员中（不含项目负责人）有二级注册消防工程师证书的有1人得4分，最高得8分。持有该证书的人员要参与到实际检测中。以上人员须提供证书扫描件，否则不得分。 - 项目成员中（不含项目负责人）有暖通、给排水、供配电相关专业证书每有1个专业得2分，专业齐全最高得6分。以上人员须提供相关证书扫描件，否则不得分。 4、有检验检测机构资格认定证书（业务范围包含人防工程）的，得7分，提供证书扫描件加盖公章。 5、在省国动办备案的人防工程防护设备检测机构得1分。提供官网备案截图加盖单位公章。 备注：以上拟投入本项目人员必须提供（2025年1月至今任意一个月的社保证明材料并上传到响应文件中） |
|  | 体系认证证书（6分） | 1.供应商具有有效质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，最多得6分。（应提供有效的证书扫描件上传到响应文件中）。 |
| 技术部分（45） | 项目理解 （15分） | 根据供应商对本项目的理解是否到位，总体思路与目标是否清晰等进行综合评价。 1、总体思路与目标清晰得15分； 2、总体思路与目标较清晰得10分； 3、总体思路与目标一般得5分； 4、未见阐述不得分。 |
|  | 排查工作思路、工作方案 （15分） | 根据供应商的排查工作思路与方案是否可行，工作流程及工作内容是否完整且可实施，投入人员配置和人员分工是否符合项目实际需求等进行综合评价。 1、排查工作思路与方案可行，排查工作流程及研究工作内容完整且可实施，投入人员配置和人员分工符合项目实际需求得15分； 2、排查工作思路与方案较可行，排查工作流程及排查工作内容较完整且可实施，投入人员配置和人员分工较符合项目实际需求得10分； 3、排查工作思路与方案一般，排查工作流程及排查工作内容一般，投入人员配置和人员分工一般得5分； 4、未见阐述不得分。 |
|  | 重、难点 分析 （10分） | 根据对本项目重、难点问题分析、把握程度是否准确，以及针对本项目应着重解决的重、难点问题所提出的对应措施和解决方案和风险评估及对策措施方案等进行综合评价。 1、把握程度准确、对应措施和解决方案和风险评估及对策措施方案合理得10分； 2、把握程度较准确、对应措施和解决方案和风险评估及对策措施方案较合理得7分； 3、把握程度一般、对应措施和解决方案和风险评估及对策措施方案一般得4分； 4、未见阐述不得分。 |
|  | 质量、进度保证措施 （3分） | 根据质量、进度保证措施是否符合研究工作实际需求，相关措施是否全面且具有针对性进行综合评价。 1、相关措施全面且具有针对性得3分； 2、相关措施较全面且较具有针对性得2分； 3、相关措施一般且针对性一般得1分； 4、未见阐述不得分。 |
|  | 后续服务承诺 （2分） | 根据供应商服务承诺及保证措施合理可行性、可实施性、项目针对性进行综合评价。 1、服务承诺及保证措施合理可行、可实施、项目具有针对性得2分； 2、服务承诺及保证措施一般、项目针对性一般得1分； 3、未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权     全权代表     参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价（万元） |  |
| 合同履行期限（服务期限） |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

报价明细表（格式自拟）

格式3、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式4、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式5、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式8、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：连云港市民防工程监管中心

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 【标段名称】 项目（标段编号：           ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：连云港市民防工程监管中心

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式10、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日