招 标 文 件

项目名称：江苏省东台中学未来实验室设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2025-0019

采购单位：江苏省东台中学

采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

2025年10月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	18

七、授予合同	20

第三章  合同条款	26

第一节 政府采购合同协议书	28

第二节 政府采购合同通用条款	35

第三节 政府采购合同专用条款	46

第四章 采购需求	53

第一节、采购需求（本项为评审项，详见评标标准）	53

第二节、合同履行期限（本项为实质性要求，不得负偏离）	79

第三节、质量要求（本项为实质性要求，不得负偏离）	80

第四节、服务要求（本项为实质性要求，不得负偏离）	80

第五节、演示要求	80

第六节、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表	81

第五章  评标方法与评标标准	82

一、定标原则	82

二、政府采购政策功能落实	82

三、评标方法与评标标准	84

第六章  投标文件格式	87

投标文件目录	88

# 第一章 招标公告

项目概况

江苏省东台中学未来实验室设备采购及安装项目JSZC-320981-ZHCD-G2025-0019招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025- 11-11 9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2025-0019

项目名称：江苏省东台中学未来实验室设备采购及安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：160万元

最高限价：160万元

采购需求：完成江苏省东台中学VR虚拟实验室的设备采购及安装，并按招标文件要求提供相关服务，确保满足招标文件的要求和招标人的实际使用需求，详见招标文件“第四章 采购需求”。

合同履行期限：合同签订后25日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，投标人投标文件中须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025- 11-11 9:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

8.电子投标相关说明：

（1）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

（3）“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA 全省通用。盐城地区政务CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226 窗口办理，联系电话：15051556883。

（4） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

（5） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（7）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省东台中学

地    址：盐城市东台市东城大道1号

联 系 人：朱先生

联系电话：18862029260

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地　　址： 东台市海陵中路六号五楼

联 系 人：  张女士

联系电话：  18052901050

3.项目联系方式

项目联系人：张女士（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　　 话：18052901050

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的.

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13本项目为专门面向中小企业采购的项目,所供产品厂商非中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），或未提供《中小企业声明函》（或监狱企业、残疾人福利性单位声明函）的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：江苏省东台中学

联系地址：盐城市东台市东城大道1号

联系电话：朱先生（18862029260）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为：合同总价的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省东台中学未来实验室设备采购及安装项目

合同编号：JSZC-320981-ZHCD-G2025-0019-001

甲    方：

乙    方：

签订时间：             年     月     日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省东台中学

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

采购项目名称：江苏省东台中学未来实验室设备采购及安装项目

采购项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G     -     -001

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

完成我市农村道路安全提升相关设备设施的供货及安装，并按招标文件要求提供相关服务，确保满足招标文件的要求和招标人的实际使用需求，详见附件。

| 序号 | 名称 | 主要规格描述 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：

（1）报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）标的物、采购、包装、运输、验收、售后服务、货物（含附配件）的价格、安装调试、包装费、运输费、装卸费、保险费、验收费、与各类系统对接、设备接入兼容所需的费用、技术服务费、检测费、售后服务费、保险、招标代理费、规费、税费等全部费用。

（2）本项目采用固定综合单价按实结算方式，综合单价不论在何种情况下一律不予调整，供货时按实际供货并通过验收的数量结算。结算价=Σ中标综合单价*实际供货并通过验收的数量。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（以成交情况为准）

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：  是

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：  否

（7）合同是否分包：  否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：  否

（9）是否涉及进口产品：  否

（10）是否涉及节能产品：  否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：

分期付款：合同签订后预付合同价款的30%，经安装调试通过验收合格后付至实际结算总价的90％，同时退还履约保证金。验收合格且正常运行12个月后无质量问题付至结算总价的95％，余款三年后若无质量问题一次性付清。

注：⑴结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。⑵支付方式：银行转账。⑶以上付款均无息。结算时，乙方须提供税务发票。（3）如乙方承诺所投高中物化生实验探究软件的产品配合参赛和申报课题的，合同价中固定陆万元整为考核费用，每年完成并达到甲方要求的效果后支付贰万元整。

其中涉及预付款的：预付款比例为：合同总价的30%

3.合同履行

（1）合同履行期限：合同签订后25日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

（2）履约地点：江苏省东台中学

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：  是

收取履约保证金形式： 由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，保证金所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

收取履约保证金金额： 中标价的10%

履约担保期限：  担保至所供货物安装调试完毕并通过最终验收合格后无息退还。

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

按照《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目免收履约保证金。

（5）分期履行要求：/

（6）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：乙方提出书面验收申请之日起30日内组织验收

（3）履约验收方式：按招标文件及付款节点约定

（4）履约验收程序：（1）甲方依法组织履约验收工作。（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。（4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）履约验收的内容：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）履约验收标准：乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。其他要求详见附件

硬件验收标准具体如下：

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。

C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求。

F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

I、产品包装材料归甲方所有。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨/

（8）履约验收其他事项：本项目涉及政策法规要求办理的相关证件，由乙方负责资料收集和整理工作，并积极协助甲方报送办理相关手续，直至取得使用许可，否则甲方有权暂停支付合同价款。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自       年     月    日生效。

7.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人）：江苏省东台中学 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 | 盐城市东台市东城大道1号 | 住所 |  |
| 联 系 人 | 朱先生 | 联 系 人 |  |
| 联系电话 | 18862029260 | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 盐城市东台市东城大道1号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 224200 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）产品为全新未使用过的原装合格正品，产品及安装质量要符合国家质量检测标准,安装质量满足相关法律法规及规范的要求，并满足招标人的实际使用需求。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后按政策要求和部门管理规定期限内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 章节 | 项目名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 在竣工验收完成后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、甲方责任 协助、协调乙方与相关单位的配合工作。 详见附件 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权等相关权利的指控。 2、如货物的硬（软）件质量、规格在使用期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方或乙方有权凭有关证明文件向供方提出索赔，并交有关部门处理。 3、详见附件 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行‌ |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应当参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 东台市境内 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的货物损失及人员安全风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期：不低于三年（质保期以项目最终验收之日起算，包含硬件和软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 1.在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除，且另按500元／天从合同余款中扣除违约金，直至本次维修项通过验收。 2.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务； 3.所投高中物化生实验探究软件的产品厂家提供不少于6次的免费培训，并配合我校每年组织参与省、市等有关部门组织的教学比赛3次以上（上级教育主管部门审批备案的），申请部级、省级课题时的培训和辅助制作相关内容 ，组织申报课题项目至少2个。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 详见附件 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方在任何情况下的泄密给甲方造成不良影响时，甲方有权立即终止合同并不支付全部货款（货款已付时乙方须无条件退还已收到的全部货款），同时支付20%的违约金，并作为不良记录公示。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排：详见合同协议书。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 (5) 报送手续所需的相关货物文件或安装资料。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：安装调试完毕并经采购人验收合格并移交全部资料，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见合同协议书 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。 2.项目实施期间乙方人员安全和财产损失均由乙方负责，与甲方无涉。 3.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。 4.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照招标文件规定和投标人承诺的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 2、详见附件 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 10个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：详见合同协议书 交货地点：江苏省东台中学。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收，验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任和经济赔偿责任 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同由下列文件共同构成： （1）本合同书； （2）中标/成交通知书； （3）采购人的招标文件及其补充（答疑）资料； （4）投标人的投标文件及其补充（澄清）资料。 5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》、国家法律法规、行业规范等有关条文执行。 |

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

## 第一节、采购需求（本项为评审项，详见评标标准）

完成江苏省东台中学VR虚拟实验室的设备采购及安装，并按招标文件要求提供相关服务，确保满足招标文件的要求和招标人的实际使用需求，详见招标文件，详见招标文件“第四章 采购需求”。

采购清单如下：

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化生虚拟实验探究功能室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动升降演示台 | 规格：≥1200×600×710mm/1100mm； 钢木结构、全封闭、优质冷轧板制作； 讲桌采用双电机升降脚架，高度电动可调； 配置显示器万向臂支架，安装显示器； 讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度； 讲桌需具备电动升降结构，升降范围不小于:710mm~1100mm。 | 1 | 组 | 工业 |
| 2 | 定制学生操作台 | 规格样式：不规则六边形桌，长≥2400mm，最宽≥1200，高≥750mm； 基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 封边：采用封边条厚度2.0MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑； 结构：采用优质冷轧钢管经拉升、折弯、焊接、打磨等工艺，而后又经酸洗、磷化、外部环氧树脂喷涂处理耐酸碱；外观整体简洁、美观、大方； 调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质； 样式与效果图一致。 | 8 | 张 | 工业 |
| 3 | 定制学生凳 | 规格尺寸：≥Φ300mm×450mm； 四爪升降凳，整体美观结实，牢固耐用； 凳面：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 脚垫：采用优质PP材料一次注塑成型； 脚钢架：椭圆形无缝钢管全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 | 56 | 张 | 工业 |
| 4 | 定制储物矮柜 | 全钢结构。尺寸：≥1150*500*750mm； 框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件； 柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件； 柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计； 拉手：人体工学设计，造型独特美观； 铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页； 调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 4 | 组 | 工业 |
| 5 | 定制边柜 | 全钢结构。尺寸：≥1500*500*750mm 框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件 ； 柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件； 柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计； 拉手：人体工学设计，造型独特美观； 铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页； 调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝SUS304不锈钢材质。 | 2 | 组 | 工业 |
| 6 | 定制展示储物柜 | 规格：≥500*600*2700mm； 基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 封边：采用封边条厚度2.0MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑； 造型尺寸与设计图一致。 | 4 | 组 | 工业 |
| 7 | 定制展示台 | 规格：≥920*500*750mm； 基材：不低于E1级优质板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 封边：采用封边条厚度2.0MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 2 | 组 | 工业 |
| 8 | 裸眼3D智能终端 | 裸眼3D智能终端有效显示面积≥23英寸，裸眼3D智能终端具有支持2D/3D自动切换， 显示分辨率≥4K，对比度≥1000:1; 可实现AR/VR交互操作, 能够呈现清晰、真实、舒适的裸眼3D沉浸式交互效果； 支持键鼠、屏幕触控、光学追踪空间交互笔三种交互方式； 电容式触控：为保证课堂的使用和互动，整机具备电容触控技术，支持≥10点触控； 裸眼3D/XR智能终端主机配置要求：CPU：≥六核十二线程；固态存储：≥512GB；内存：≥16GB;显存：≥4GB； 裸眼3D/XR智能终端跟踪系统包含：≥2组红外传感器，每组红外传感器都包含≥1个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；≥2组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 基于深度学习的人眼跟踪技术，您也无需再佩戴传统的3D眼镜，享受自由的沉浸式体验；裸眼3D/XR智能终端跟踪系统支持全屏3D； 裸眼3D/XR智能终端交互式操作笔光学需求：支持6个自由度，可以像握写字笔一样以自由舒适的姿态操作。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | ★教师端管理云平台 | 平台基础功能： 平台需为B/S架构，支持私有云部署，具备公有云服务；支持网页端跨地域VR内容播放，VR全景内容交互展示、第三方VR视频图片展示播放； 账号管理：为学校提供管理员账号，可自由创建教师子账号，自由创建角色； 支持客户定制并展示平台名称。 课堂教学管理： 需支持手机、平板、PC端一键控制便携式VR一体机设备播放指定VR课件进行授课及一健关闭资源；需支持在手机、平板、PC端监控学生设备活动，至少包含正在播放的课件、设备是否在线等；（投标文件中须提供能够体现该功能的软件截图） 支持手机、平板、PC端远程查看所有设备状态，包含在线、离线、播放中、电池剩余电量百分比、低电量预警、设备剩余存储空间。（投标文件中须提供能够体现该功能的软件截图） 使用数据统计 设备数据：需支持统计及查看设备开机次数、开机时长数据； 资源数据：需支持统计及查看资源播放次数、播放时长、已播放资源类型及分类分布数据； 日志数据：需支持统计及查看设备开机、关机、更新及平台用户访问等日志数据； 硬件：核心/线程数：≥八核十六线程；内存：≥32GB；硬盘：≥1TB；网卡：千兆网卡；操作系统：能安装管理云平台并确保平稳运行；带宽：≥50MB。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | ★无尘互联板书 | 硬件要求 触控一体机两侧各配置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能； 无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次； 一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹；（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件） 为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响； 光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量；（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件） 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。 软件要求 左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上； 可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示；多板同时书写时，可多页面同时显示； 当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板； 保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容； 可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放； 支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | ★3D VR大屏 | 显示区域尺寸≥ 84英寸；偏光式3D液晶显示技术，物理分辨率≥3840*2160，显示寿命≥20000小时，整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直），HDMI2.0接口； 支持偏光式3D眼镜，无需电池，即戴即用，便携轻巧，免维护；支持左右格式、上下格式的3D内容； 触控采用红外技术，支持≥20点触控操作； 可自动识别信号源，可自动对接信号源； 防眩光玻璃，保护师生视力、用眼卫生； 按键式一键切换2D/3D功能； 具备智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元和无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制； 本产品与AI裸眼XR便携式终端连接，可以把AI裸眼XR便携式终端呈现的教学内容通过偏正式VR智慧黑板以飞屏形式的、3D立体形式的呈现出来，学生可以通过偏振式3D观察眼镜看到VR立体效果； 为了保障所投产品的质量和参数的可靠性，投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | ■ ★便携式VR终端（核心产品） | 便携式 VR终端，要求采用便携化设计，支持无外部供电的移动使用，显示尺寸：≥15英寸； 3D显示物理分辨≥1920*1080；采用全高清偏振式3D显示技术；支持键鼠、显示屏触摸、光学追踪操控笔三种交互方式；支持虚拟现实3D显示方式与普通2D显示方式自动切换功能；系统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态转动； 系统配备3D光学追踪眼镜，采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，即戴即用，免开关、免维护；具有≥5个追踪点设计；设备在无需外挂设备的情况下，无需任何互联网的场景下进行无线推送功能，要求该设备能和本校教室里的教学大屏实现无线推送效果，可以让设备上的教学VR课件让全班的老师和学生都可以看到教学知识点，达到后期教师可以实现常态化的教学使用； 配置参数要求：处理器≥八核；内存：≥8G；存储容量：≥250G； 3D显示跟踪系统参数：≥3个独立的空间定位追踪红外传感器，每个红外传感器都单独配1颗高亮红外LED灯；3个红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度。（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件）； 10台便携式VR终端需要提供16台拓展显示设备，具体要求为：面板尺寸：≥23.8英寸；屏幕比例：16:9；面板：IPS技术；分辨率：≥1920*1080；接口至少包含1个HDMI接口；刷新率不小于100hz； | 10 | 台 | 工业 |
| 13 | 穿戴式头盔 | 屏幕：分辨率≥3664×1920，刷新率≥90Hz； 处理器≥8核64位，主频≥1.8GHz；GPU主频≥500MHz； 视场角≥90°FOV； 采用平衡佩戴设计，采用电池后置，可替换泡棉，支持瞳距调节； 运行内存≥6GB；存储空间≥256GB； 无线：需支持2.4G/5G双频WIFI连接； 电池容量≥5000mAh，支持QC3.0快速充电； 支持头部6Dof定位，双6DoF体感手柄支持光学定位、振动马达； 内置双立体声扬声器，双Mic降噪； 前置摄像头：鱼眼摄像头≥4，需支持头部6DoF定位； 传感器：9轴传感器。 | 4 | 台 | 工业 |
| 14 | 学生端设备系统应用端 | 开机后自动进入设备系统，可屏蔽与教育教学无关的图片、影视、游戏等内容； 支持内容至少按照学段、学科等分类筛选并预览VR课件； 支持在离线或自由模式下正常打开设备内的资源； 联动教师的管理云平台进行课堂管理,至少支持跨地域远程受控打开、关闭设备内的VR课件等功能； 支持教师随时调整内容展示及预览VR课件顺序。 | 14 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 高中物理实验探究软件 | 整体要求：高中物理虚拟实验软件需要适配安装到所有的虚拟现实设备上并同时有飞出屏幕的立体效果，理化生实验探究软件需要本地化部署；高中物理虚拟实验软件需要非视频类的资源，可以深度交互，能自主的拆分、实验内容自由搭建等功能的VR课件； 软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制； 软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含力与物体平衡、动量、光学、热学、电磁学、直线运动、曲线运动、牛顿运动定律、功和机械能、机械振动机械波、原子物理等实验内容与实验场景。 为了提高课堂效率，要求软件在实验操作场景中呈现具体实验步骤，可以随时点击查看，并提供重新开始实验、一键切回操作视角功能，方便老师在不同角度观察实验台后一键切回最佳实验操作视角。 软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作。 ◆软件要求提供与国家高中课程标准中知识点同步的实验，完整物理实验数量不少于80个。 | 15 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 高中化学实验探究软件 | 整体要求：高中化学虚拟实验软件需要适配安装到所有的虚拟现实设备上并同时有飞出屏幕的立体效果，理化生实验探究软件需要本地化部署；高中化学虚拟实验软件需要非视频类的资源，可以深度交互，能自主的拆分、实验内容自由搭建等功能的VR课件； 软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制； 软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括化学实验、化学基本概念、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、化学与技术、化学与生活等实验内容与实验场景； 为了提高课堂效率，要求软件在实验操作场景中呈现具体实验步骤，可以随时点击查看，并提供重新开始实验、一键切回操作视角功能，方便老师在不同角度观察实验台后一键切回最佳实验操作视角； 软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作； ◆软件要求提供与国家高中课程标准中知识点同步的实验，完整化学实验数量不少于90个。 | 15 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 高中生物实验探究软件 | 整体要求：高中生物虚拟实验软件需要适配安装到所有的虚拟现实设备上并同时有飞出屏幕的立体效果，理化生实验探究软件需要本地化部署；高中生物虚拟实验软件需要非视频类的资源，可以深度交互，能自主的拆分、实验内容自由搭建等功能的VR课件； 软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制； 软件要求提供的中学生物实验内容模块需根据知识点分类，其中包含分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程等实验内容与实验场景； 为了提高课堂效率，要求软件在实验操作场景中呈现具体实验步骤，可以随时点击查看，并提供重新开始实验、一键切回操作视角功能，方便老师在不同角度观察实验台后一键切回最佳实验操作视角； 软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作； ◆软件要求提供与国家高中课程标准中知识点同步的实验，完整生物实验数量不少于30个。 | 15 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 高中物化生奥林匹克竞赛VR资源需求 | ◆根据高中物化生奥林匹克竞赛大纲，提供高中物化生奥林匹克竞赛VR资源。 物理： 全国中学生物理竞赛复赛（江苏赛区）实验考试内容和范围包含在以下20个实验项目中： 金属杨氏模量的测量； 单摆运动特性的研究； 声速的测量； 弦振动的研究； 液体表面张力系数的测量； 冰的熔化热测量； 物质比热容的测量； 制流、分压电路与直流万用电表的组装； 数字万用电表的使用与非线性元件伏安特性的测量； 直流电桥的原理与应用； 示波器的使用与电学黑匣子检测（含电阻、电容、电感等）； 温度传感器的特性研究（含pn结、铂电阻、热敏电阻等温度传感器）； 光电元件的光电特性研究（含光敏电阻、发光二极管、光电池等元件）； 霍尔效应的研究； 线圈磁场及地磁场的测量； 薄透镜焦距测量与成像规律研究； 光的干涉现象（含双棱镜干涉、牛顿环干涉）； 光的夫琅禾费衍射（含单缝衍射、衍射光栅）； 用分光计测量玻璃的折射率； 光电效应实验； 化学： 单一物质的鉴定 "结合提供试剂和所提供的信息完成操作(试剂与样品、样品间的互滴反应，生成的沉淀或气体的进一步反应等);观察与记录实验现象；现象分析；判定最终结果。"； "混合离子的分离、 鉴定" "结合所提供试剂和信息完成操作；观察与记录实验现象；现象分析，推断未知成分；判定最终结果。"； 有机官能团的鉴定 根据反应现象推断官能团； "系列化合物或离子 的基本性质排序" "结合所提供试剂和信息完成操作包括但不限于这些实验：F-、SCN-、C₂O₄² - 、CN与Fe³的稳定常数；CI.Br”、I、S²-的还原性；Fe、Cu、Sb、Bi的氧化物、硫化物的酸碱性。"； "晶体结构、分子结构球棍模型的搭建" "根据相关信息搭建结构模型；找出晶体结构的典型对称元素、描述结构中配位多面体类型及其连接方式；确定分子手性、原子的化学环境、配位构型等。"； "简单无机化合物的合成" "无机化合物的合成和实验原理；常规实验器材和仪器的规范使用；反应条件如酸度、温度以及浓度的调控；现象的观察、数据记录与数学处理(给定方法);判定最终结果。"； 有机化合物的提纯 "仪器和试剂的选择与使用；操作如过滤、蒸馏、重结晶、萃取、干燥、升华、薄层色谱和柱色谱 ；观察与记录实验现象；数据处理与分析。"； "化合物制备过程中的除杂工艺" "结合所提供试剂和信息完成操作；包括但不限于这些实验：除铁；除硫酸根；除碳酸根；除钡等。"； 酸碱滴定 "单一或混合酸组成及含量的测定；单一或混合碱组成及含量的测定；非水滴定(如滴定苯甲酸)。"； 配位滴定 "包括但不限于这些实验：水硬度的测定、返滴定法测定铝含量、固体指示剂检测钙含量。"； 氧化还原滴定 "包括但不限于这些实验：水中化学耗氧量(COD)的测定；碘量法测定铜含量；还原糖、维生素C的测定。"； 分光光度法 "包括但不限于这些实验：金属离子显色测定、亚硝酸盐测定、花青素的提取与含量测定、磷钼杂多酸法检测定磷含量。"； 生物： 利用真空渗入法测定光合作用； 茎的横切结构切片； 坐骨神经-腓肠肌标本演示刺激与反应关系； 研究温度和PH对动物心率的影响； 琼脂糖凝胶分离DNA； 鲫鱼的解剖； 从动物肝脏中提取DNA； 维生素C的测定； 制作和观察减数分裂的临时装片（蝗虫精巢）； 染色体核型制作。 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 旁观者眼镜 | 系统配备3D非跟踪眼镜，采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，无需充电，即戴即用，免开关、免维护； | 70 | 副 | 工业 |
| 20 | 消毒柜 | 规格：≥990*450*570mm； 插电式紫外线消毒技术，主要是利用紫外线光波杀灭细菌； 便携双把手，推拉上锁抽屉，横隔式透明存放格，360°旋转车轮； 3D眼镜消毒柜及组件说明：插电式消毒紫外灯、透明存放格、车轮、充电接口一个； 充电接口可连220V电源； 紫外线消毒灯采用≥6W灯管，铝制防滑把手，滚动滑轮； | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 知识窗帘 | 定制卷轴式，采用优质无纺布材质，在窗帘上印制相关知识内容（内容需由招标方确认），集教学、观赏为一体;含窗帘图文设计与安装。室内每个窗户都需安装。 | 1 | 室 | 工业 |
| 22 | 调湿调温机 | 电压/频率：380V/50Hz； 制冷量不小于12000W； 制冷功率不小于3500W； 制热量不小于13500W； 制热功率不小于3800W； 适用面积：54-80平米 | 2 | 台 | 工业 |
| 23 | 周边配套 | 完成设计图纸工作量，具体做法大致如下： 地面采用优质PVC地板及安装约127平方；地板厚度不低于2.0mm，面层耐磨层不低于0.35mm；底层为密实层带编织无纺布底，确保地板安装粘合更加牢固；地板中层必须有玻纤稳定层；共三层结构； 顶部采用轻钢龙骨安装，主副龙骨组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理，双层0.95mm厚纸面石膏板造型吊顶，大面采用8mmΦ丝杆、M8膨胀螺丝固定、卡式龙骨、≥50mm*60mm*0.8mm蓝白两种铝方通填充约127平方，制作窗帘盒，1000*150*60mm配套灯具约12盏，造型灯根据设计图定制； 墙面基层清理、刮腻子二遍、打磨、调色刷环保乳胶漆（一底两面）约170平方； 电路改造采用WDZ-BYJ单芯电线排放、JDG穿线管； 成品免漆单开套装门含五金锁具2套； 后墙做功能室主题墙，高清写真+立体亚克力字，尺寸：≥5000*1800mm（内容需由招标方确认）； 弱电改造，含无线网络； 根据施工图施工，整体呈现效果要与设计效果一致。 | 1 | 室 | 工业 |
| 元宇宙科创中心 |  |  |  |  |  |
| 元宇宙虚拟场景 |  |  |  |  |  |
| 24 | 元宇宙弧形展示边台 | 规格：最大弧长≥1700mm，宽≥500mm，高≥750mm； 基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 封边：采用封边条厚度2.0MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑； 造型尺寸与设计图一致。 | 6 | 组 | 工业 |
| 25 | 定制设备边台 | 规格：≥3500*600*750mm； 基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 封边：采用封边条厚度2.0MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑； 造型尺寸与设计图一致。 | 1 | 组 | 工业 |
| 26 | 穿戴式头盔 | 屏幕：分辨率≥3664×1920，刷新率≥90Hz； 处理器≥8核64位，主频≥1.8GHz；GPU主频≥500MHz； 视场角≥90°FOV； 采用平衡佩戴设计，采用电池后置，可替换泡棉，支持瞳距调节； 运行内存≥6GB；存储空间≥256GB； 无线：需支持2.4G/5G双频WIFI连接； 电池容量≥5000mAh，支持QC3.0快速充电； 支持头部6Dof定位，双6DoF体感手柄支持光学定位、振动马达； 内置双立体声扬声器，双Mic降噪； 前置摄像头：鱼眼摄像头≥4，需支持头部6DoF定位； 传感器：9轴传感器。 | 2 | 台 | 工业 |
| 27 | 一体机投屏器 | 分辨率：≥4K/30HZ； 接口：HDMI； 无线模式：音视频同步。 | 1 | 台 | 工业 |
| 28 | ★学生端管理系统 | 支持场景化的基于任务的学习模式及多分支场景化探究学习模式 ； 屏蔽无用的游戏、电影等内容与界面，实现高仿真实训学习环境； 支持6DoF体验，可以追踪头盔和手柄前、后、左、右、上、下和旋转的运动状态； 学生在单机模式下可在VR头盔内通过手柄操作，自主选择学习课程； 操作界面简洁明了，支持自主操作和受控两种方式，操作简单，手柄和头控方式均可进行操作。 （投标文件中须需提供相关软件著作权证书与产品测试报告影印件。） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 29 | XR精品课程 | XR智慧教室课程不少于300节，内容包括：【历史】、【语文】、【爱党爱国】、【生物】、【地理】、【物理】等46大类类别以及不少于【中国传统文化】、【四大发明】、【强渡大渡河】、【抗日战争纪念】、【抗美援朝】、【秦朝】、【唐朝】、【清朝】、【国旗】、【国徽】、【升旗体验】、【国防教育】、【民族团结】、【认识能量】、【组装简易发电机】、【导体和非导体实验】、【热空气上升实验】、【动物细胞与植物细胞】、【人体系统探秘】、【狮子】、【针叶树】、【自然灾害之火山】、【心理知识学习】、【太阳系的奥秘】、【人民教师】等课程。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 30 | 3D内容创作平台 | 无代码内容制作：基于时间逻辑拖拽触发与时序模块进行课件内容制作，实现在三维作品中编辑人物、物件进行移动控制、动画播放、互动交互等功能； 云端存储：账号内课件内容均存储于云端，支持异地登录编辑； 丰富配置：支持多资源时间轴配置，提供50+事件功能编辑，可同时触发/条件触发或交互触发，支持多种终端的操作触发交互编辑； 便捷操作：支持基于鼠标拖拽与滚轮摆放调节资源的编辑模式，与基于空间坐标系调整的开发模式； 资源库：软件提供中小学教育教学相关万余角色、物件模型与特效资源，百余音乐音效，250+场景，200+全景场景；可通过关键词搜索查找资源库资源； 场景设置：支持创作由多个场景构成的课件作品，支持全景图作为场景进行课件作品制作，并支持随课件内容要求自由切换；支持不改变已有编辑内容时更换场景； 资源调节：支持位置/旋转/缩放调节，支持表面颜色与自发光效果调节； 素材扩展：支持FBX/OBJ/GLB/GLTF/STL/PLY/3MF格式模型文件导入软件进行内容创作；支持MP3/WAV格式音频文件导入软件进行内容创作；支持AI模式的输入文字转语音对话模式； 内容展示：支持导入图片、视频、PPT/PDF、全景图/全景视频作为内容辅助素材在作品中显示播放；播放效果支持平面/双维度曲面形式，可调节边框样式与颜色； 物理引擎：支持包含重力、受力模拟、质量参数设置等物理引擎功能支持； 实验操作：提供导线、软管等资源素材，支持拿起后连接/连线功能模式，满足实验类课件内容制作； 题目配置：支持调用事件，快速设置课件内容中单选题/多选题答题面板，可根据答题结果设置后续播放内容； 扩展功能：支持以图形化形式配置复杂条件触发或含参执行等功能，并以事件形式配置； 资源包封装：可将课件作品中部分资源及时间轴配置独立封装，可在创作其他内容时二次复用，或在多人协同教学空间中使用； 空间布置：支持元展厅/元空间的创作，可设置10+展板图文/视频，支持一键布展与一键对齐/尺寸调整，支持装饰性元素/隔档的自由摆放； 天气效果：支持在课件作品中设置或动态改变天气/天空盒效果；支持6种基础天气与十余种参数调节；内置170+天空盒背景； 场景光效：支持场景光效调节，如日照角度/强度/颜色，支持根据系统时间自动模拟日照效果； 收藏管理：已创作的工程支持保存为模板方便二次开发；资源库模型素材支持收藏，便于二次使用； 运行模式：课件作品支持第一人称与第三人称数字人两种运行模式，第三人称数字人模式支持行动方式调整； 视频导出：支持制作的内容可以生成VR、MR、手机等3D交互内容导出；也可导出全景视频、常用高清2k,4k,8k等MP4视频文件，支持生成可扫码分享短视频； 多终端运行：基于工具创作的课件内容，可导出独立包体在PC/VR/AR/MR/智能手机终端安装运行，元展厅/元空间支持WEB链接发布浏览器体验； 平台查看：工具配套元宇宙应用，支持同账号在PC/VR/安卓手机APP登录观看课件内容，应用支持同校/区优秀课件共享分享传播，分享内容支持封面与加载页配置，元展厅/元空间支持多人同空间访问体验。工具配套多人协同教学空间，支持创作的课件作品在线上元宇宙教学空间中教学使用。PC平台支持导出Windows、统信UOS、银河麒麟、中科方德等系统下运行包； 课程案例： 提供中小学单学科/跨学科课程案例不少于60节，含：忙碌的工蚁、手电筒的秘密、神奇的电磁铁、美丽的月球、建筑与形状、齿轮的作用、地球的内部构造、地震的形成、火山的喷发、杠杆是怎样工作的、滑轮和轮轴、植物的生长变化、水稻种植、玉米的生长、地震逃生、探索宇宙、地球的运动、骨骼和肌肉、气体在人体中的进出、血液在人体内的循环、信息在人体中的传递、植物的器官和营养、濒危的动植物、水污染及其防治、地月系统、火箭发射、太阳系大家族、农夫过河、相遇问题、曹冲称象、田忌赛马、品鉴竹与君、二十四节气、谁先迎来黎明、地球和地球仪、地球的公转、地球的自转、地形图的判断、海陆迁移、食物链与食物网、眼睛里的奥秘、细胞的基本结构、人体中的杠杆、探究二力平衡、三峡大坝-连通器、凸透镜成像规律、噪音的危害和控制、音调与振动频率、牛顿第一定律、两种电荷、电路、有理数加法、将军饮马、测空气中的氧含量、胖5的动力源泉、分子的热运动、原子核外电子排布、火焰的秘密、蜡烛的前世今生、粗盐的提纯、爬雪山过草地。 多种系统支持：灵创软件及配套的教育元宇宙PC版软件支持在Windows、统信UOS、银河麒麟、中科方德等系统下运行。 场景制作工具：通过编辑地形笔刷、地表贴图、地表范围、地表升降、地表绘制、地形平滑、地形展平、地表镂空、地表装饰进行个性化场景制作；提供60+基础地表贴图文件，100+植物花草岩石装饰物，支持将灵创资源库的资源应用于场景制作工具中编辑装饰；编辑完成的场景可应用于工程创作中，且编辑完成的场景可二次修改，修改后更新于已使用的工程中。 模型制作工具：工具中包含18种基础几何体，可基于基础几何体修改编辑个性化模型；同时提供绘制平面功能，基于绘制的图形修改编辑个性化模型；编辑模型支持删除点、添加/删除线、补面、挤出、删除面、拆分面、融合面操作；编辑的模型支持UV属性编辑调整，包含改变节点/边，调整UV位置、翻转、组合UV等操作；编辑的模型支持材质调整，包含玻璃、布料、瓷器、金属、皮毛、石材、塑料、墙面、木材等180+材质图可任意更换，调整模型各面所使用的材质等操作。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 31 | 元宇宙虚拟场景区（招标人提供设备） | 元宇宙虚拟场景区现有设备由招标人免费提供，由中标人进行整合安装到元宇宙科创中心指定位置，按照施工图及安装指导进行安装，现有设备名称如下： "inask CX380投影机" Femto Bolt深度相机 "工业相机LEO1440S-250uc，工业镜头VT-LEM0820（8mm)，工业相机专用线3M" 虚拟现实头盔（HTC VIVE PRO 1.0） PC图形工作站（联想ThinkStation P368） 交互桌板 定制 3D打印机+耗材 视频会议一体机+全向麦克（Maxhub新锐PRO) 贝石 移动电视支架 系统还原卡 USB转TYPEC(触控屏用)2米 得力2803激光指点器 触屏壁挂支架 14寸触控屏 地线槽+平弯头 工具箱及其他配件 4插3米接线板 USB5米线 DP5米线 "USB HUB 2米，DP转HDMI 5米" 交互件、加密狗等 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 地震虚拟场景区 |  |  |  |  |  |
| 32 | VR地震体验台 | 规格：≥6400*350*750mm； 面材：白色水性烤漆（水性漆）3分光； 基材：E1级高密度板基材，厚度25/18mm符合环保要求； 功能：用于学校艺术品展示； 造型尺寸与设计图一致。 | 1 | 组 | 工业 |
| 33 | 穿戴式头盔 | 屏幕：分辨率≥3664×1920，刷新率≥90Hz； 处理器≥8核64位，主频≥1.8GHz；GPU主频≥500MHz； 视场角≥90°FOV； 采用平衡佩戴设计，采用电池后置，可替换泡棉，支持瞳距调节； 运行内存≥6GB；存储空间≥256GB； 无线：需支持2.4G/5G双频WIFI连接； 电池容量≥5000mAh，支持QC3.0快速充电； 支持头部6Dof定位，双6DoF体感手柄支持光学定位、振动马达； 内置双立体声扬声器，双Mic降噪； 前置摄像头：鱼眼摄像头≥4，需支持头部6DoF定位； 传感器：9轴传感器。 | 4 | 台 | 工业 |
| 34 | 校园安全科普展示系统 | ≥65寸4K高清显示屏； 内容包含消防安全、地震逃生、交通安全等科普内容并以视频方式呈现。 | 1 | 组 | 工业 |
| 35 | VR地震科普系统 | 地震科普系统通过集成虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等实现对地震认知； 图标：软件中包含的课程均有与之相对应的简易小图标，分门别类； 纯净系统：体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选； 内容：体验者可以使用该内容学习不少于【地震前兆认知】、【地震前兆体验】、【地震逃生模拟】等5大类类别及不少于【地震前兆认知】、【地下水异常】、【生物异常】、【天气异常】、【地光异常】、【地声异常】、【地气异常】、【地鼓异常】、【电磁异常】、【商场地震逃生】、【办公室地震逃生】、【校园地震逃生】、【家庭地震逃生】等15节课程； 软件体验中至少需包含水井、狗、房屋、商场、办公室、校园、卧室、狭小空间等场景模型。 | 4 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 36 | 地震档案介绍系统 | 硬件： 核心/线程数≥四核八线程；内存容量≥8GB；硬盘容量≥256GB；显示尺寸≥43寸；操作方式：可触摸 软件： 软件为互动软件，可以通过触控屏点击软件内标题按钮查看详情； 地震案例包含但不限于中国海原大地震、印度洋海啸、日本关东大地震、唐山地震、土库曼斯坦大地震的介绍，点击地震名称进入介绍内容，介绍内容包含对应的概述和视频。 | 1 | 套 | 工业 |
| 37 | 震感虚拟体验蛋椅 | 控制主机：核心/线程数≥八核十六线程；内存频率：≥3200MHz；内存容量≥16GB；硬盘容量≥固态256GB； 一体机双座蛋椅： 电压：AC220 ； 功率：≥3.0kw； 传动：伺服电机、曲柄轴承； 前后旋转角度：≥17度； 左右旋转角度：≥18度； 前后旋转速度：≥25度/秒； 左右旋转速度：≥25度/秒； 额定承重：≥320公斤； 19寸液晶控制触摸屏 ：分辨率≥1080x1920 ； 包含VR地震逃生体验、台风科普体验软件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 灭火虚拟场景区 |  |  |  |  |  |
| 38 | VR灭火体验台 | 规格：≥6400*350*750mm； 面材：白色水性烤漆（水性漆）3分光； 基材：E1级高密度板基材，厚度25/18mm符合环保要求； 功能：用于学校艺术品展示。 造型尺寸与设计图一致 | 1 | 组 | 工业 |
| 39 | 穿戴式头盔 | 屏幕：分辨率≥3664×1920，刷新率≥90Hz； 处理器≥8核64位，主频≥1.8GHz；GPU主频≥500MHz； 视场角≥90°FOV； 采用平衡佩戴设计，采用电池后置，可替换泡棉，支持瞳距调节； 运行内存≥6GB；存储空间≥256GB； 无线：需支持2.4G/5G双频WIFI连接； 电池容量≥5000mAh，支持QC3.0快速充电； 支持头部6Dof定位，双6DoF体感手柄支持光学定位、振动马达； 内置双立体声扬声器，双Mic降噪； 前置摄像头：鱼眼摄像头≥4，需支持头部6DoF定位； 传感器：9轴传感器。 | 4 | 台 | 工业 |
| 40 | VR应急虚拟体验 | 应急安全类VR模拟体验，集成虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等； 图标：软件中需包含到少83节课程均有与之相对应的83个简易小图标，分门别类； 体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选； 软件内容：体验者可以使用该内容学习不少于【地震避险】、【消防安全】、【急救常识】、【防溺水】、【洪水灾害】、【安全生产】、【防危化品】等21大类别以及不少于【认识地震前兆】、【家庭地震逃生】、【认知消防器材】、【排查宿舍隐患】、【学习心肺复苏】、【野外溺水救援】、【洪水知识学习】、【雷电室内防护模拟】、【机械伤害事故模拟】、【粉尘爆炸事故模拟】、【有限空间模拟体验】、【动火作业模拟体验】、【危化品种类】、【交通安全四合一】、【施工安全】等83节课程； 软件体验中至少需包含草地、家庭室内、沙发、教室、AED、宿舍、商场、办公室、消防栓、灭火器、冰面、地铁、野外、泳池、汽车、洪水、台风、雪灾、工厂、动火作业、危化品、街道、交通事故、电动车等场景模型。 | 4 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 | ★AI应急知识助手 | 虚拟场景与AI应急知识助手基础配置​ 沉浸式消防科技虚拟场景：配备消防车、救护车虚拟模型，呈现沉浸式空间； 拟真虚拟AI应急知识助手形象：不少于1种虚拟AI应急知识助手形象，通过情感语音合成实现自然表达； AI应急知识助手交互动态效果：不少于一种肢体动态效果，有晃动手臂动态效果；​ 多模态交互系统功能参数​ 多元交互形式支持：不少于2种交互形式，有手柄射线交互、手势识别交互等；​ 语音输出功能：语音输出功能：支持文本与语音双模式输出，文本显示在对话框中；​ 语音识别功能：支持语音识别，将体验者实时语音内容识别后同步显示在对话框；​ 实时交互中断机制：支持语音指令中断播放，检测到用户说话即切换模式；​ 场景交互能力：全界面操作交互，不少于 3 种交互方式（点击、滑动、手势），可实现虚拟人动作交互、历史对话及思考过程翻阅； 大语言模型集成与交互体验​（（投标文件中须提供能够体现以下功能的软件截图）） 头部大模型适配：支持不少于2家行业头部大语言模型，包括但不限于Deepseek 大模型、讯飞星火大模型等，可自主切换；​ 大模型核心功能：不少于2种对话模式，聊天模式、深度求索模式。 | 4 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 | ★消防装备认知综合设备 | 实物展示包含但不限于：假人穿戴整套消防服、灭火器、防毒面具、断线钳、扳手、水带、消防桶、灭火毯、强光手电、呼救器、消防绳、消防头灯、铁锹等；实物消防设备需整齐上墙展示 消防认知系统： 硬件：核心/线程数≥四核八线程；内存容量≥8GB；硬盘容量≥256GB；显示尺寸≥43寸；操作方式：可触摸 软件： 用于科普常见消防用品的互动触摸软件，具备语音讲解功能，并可自行更新图文内容从灭火类、防护装备、报警设备、消防设备、消防破拆工具、防火设备与材料、特殊场景设备、逃生与疏散设备这八个方面对消防装备进行介绍 （投标文件中须提供能够体现该功能的软件截图） | 1 | 套 | 工业 |
| 43 | 虚拟灭火体验台 | 硬件要求： 红外触摸一体机： 显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920*1080，核心/线程数≥四核八线程；内存容量≥8GB；硬盘容量≥120G，操作系统需要确保整体功能运行，音响：内置，含壁挂支架 模拟灭火器定制 型号：手提式3KG标准灭火器；颜色：红；材质：塑钢； 种类标贴：干粉、洁净气体、二氧化碳、水基； 触发类型：按压式开关；响应速度：≤0.1秒;发射； 工作电压:3V-5V；工作电流:<40mA；工作温度:-10度~+40度； 供电方式：锂电池充电；有效距离：0.5—4米； 规格尺寸：高41cm，直径13cm 内置陀螺仪 无线传输 控制机柜 无线传输，有效距离不少于10米；颜色：白色烤漆；尺寸：≥1200*400*700mm，冷轧板喷涂防潮处理机柜；上方覆盖亚克力面板，UV画面 软件要求： 控制程序首界面包含了3大板块知识科普、灭火训练、知识考核，二级界面包含厨房，宿舍，宾馆，办公室不低于30个模拟灭火场景（涵盖A-F类型火灾），每个场景均为3D建模渲染制作；在拿起灭火器灭火时，会判断灭火器种类以及是否选用正确的灭火器灭火；在灭火过程中，需要灭火器对准火源根部才可以实现灭火，否则会灭火失败。假若长时间按压灭火器灭火，屏幕上会显示灭火器压力不足，系统自动更换灭火器后继续灭火； 火灾场景中的火焰模拟真实火焰大小，若灭火一段时间后火势减小但并未全部灭完，火焰会自动复燃。在灭火完全结束后才会出现灭火成功字样，若在规定时间内未完成灭火则灭火失败并提示用户再次尝试。 软件包含知识点讲解，涵盖2个视频，及图文讲解。 场景包含： A：卧室、图书馆、室外、宾馆、游乐场、餐厅、仓库、工地、工地宿舍、工地焊接 B：加油站、实验室、沥青厂、仓库、火锅店 C：厨房、工厂、路边摊 D：厨房、实验室、车间 E：KTV、书房、办公室、客厅、宿舍、教室、电动车、机房、配电站、办公室-2、工地线路 F：厨房、厨房油污、烧烤摊、工地后厨 知识考核模块测试题型为选择、判断题，测试时能够从题库中每种题型随机抽取20题生成测试题。 | 1 | 套 | 工业 |
| 教师办公区 |  |  |  |  |  |
| 44 | 定制两人位休闲沙发 | 规格：≥1400*680*680mm； 面料：优质仿皮，光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，色彩亮丽持久； 内材：实木内架，靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 | 1 | 组 | 工业 |
| 45 | 定制资料柜 | 全钢结构，规格≥900*400*1850mm； 框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件； 柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件； 柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接或玻璃门设计，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 | 2 | 组 | 工业 |
| 46 | 定制单人办公桌 | 规格：≥1400*700*750mm； 桌面采用欧亚标准E1级板，厚度25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 2 | 组 | 工业 |
| 47 | 定制教师工作椅 | 规格：≥500*460*850mm； 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 2 | 个 | 工业 |
| 48 | 定制茶水台 | 规格：≥1800*500*750mm； 基材：采用优质E1板材，采用2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用2mm厚封边条，其余部位封1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 封边：采用封边条厚度2.0MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 1 | 组 | 工业 |
| 心理设备 |  |  |  |  |  |
| 49 | ★AI心理对话舱 | 功能需求描述 基于“AI+”技术及积极心理学理论设计，实现多角色语音聊天陪伴、层级对话预警，旨在以人机互动的高粘性交互方式，帮助用户更好地理解自己的情绪，探索内心困扰并提供解决策略； 提供首次登录时引导介绍，由2D数字形象引导介绍智慧对话角、心语测量仪、悦心发现阁等至少3个功能模块； 支持在首页停留时，2D数字形象提供简短互动陪伴； 语音对话时提供不少于两条提示词，如“最近总是很焦虑，怎么办？”，支持对当前对话进行暂停、清空等操作； 支持在进行语音对话前，提示采集面部照片进行情绪识别，对话结束后由AI生成情绪画像； 内置如“焦虑自评量表”、“抑郁自评量表”等≥10个评估量表，支持通过语音对话由AI推荐适合的量表，测评后生成测评记录； 提供心理知识、生涯教育、减压训练等至少3个主题课程推荐，包含如“拒绝情绪化进食”、“最近焦虑了、你别害怕！”、“如何培养职业兴趣”等≥90节课程； 提供心理科普、情绪管理、个人成长等至少3个主题文章精选，提供如“神经衰弱”、“情绪是什么？”、“如何面对成长中的痛苦”等≥57篇文章； 提供如“图形拼贴”、“财务专家”、“理清线条”等≥于12款游戏训练； 提供如催眠音乐、放松音乐、精力恢复等至少3类主题音乐，提供≥76首音乐； 支持用户查看对话记录，提供如对话总时长、总交流轮次、主要情绪类型、情绪波动指数、情绪分布等≥4种数据，生成如情绪高光时刻、个性化情绪洞察、情绪小贴士等文字内容； 支持根据等级、状态、组织机构等进行查询AI对话预警人员，支持导出人员名单； 支持查看用户预警详情，区分未读预警、已读预警便于管理者分类查看，支持选择多位预警用户标记为已读。（投标文件中须提供能够体现该功能的软件截图） 支持通过不同颜色区分三级预警及未见风险用户画像，提供用户登录系统、风险预警、心理评测、AI对话等相关数据及更新时间； 提供用户综合情况统计，包含如心理动态档案折线图、心理素质水平分析、系统使用人次统计柱状图、心理知识学习情况统计饼图等≥4类数据，支持生成动态男/女用户画像及核心描述词。（投标文件中须提供能够体现该功能的软件截图） 提供用户管理功能，支持单个添加、批量导入、批量删除用户信息。支持对用户信息进行查看、删除； 提供大数据可视化中心，包含系统使用人次统计、AI预警情况统计、常见心理问题分布、本月系统新增、总登录系统人次等至少8类数据，支持全屏显示； 支持用户手机号注册、登录，支持选择是否开启面部情绪识别； 提供AI对话预警消息提示，可设置提醒等级及频率，支持微信公众号绑定后设置通知提醒； 产品组成 要求包含AI心理对话舱系统1套（预置安装）；对话舱1台；控制台1套；升降椅1把。 硬件配置要求 要求外观尺寸：1200mm*1000mm*2350mm（±50mm）。 要求屏幕尺寸：不小于27英寸。 | 1 | 台 | 软件和信息技术服务业 |
| 医务室设备 |  |  |  |  |  |
| 50 | 智能心肺复苏急救培训系统 | 系统需求组成 智能心肺复苏急救培训系统的组成包含：操作终端、模拟人、AED训练机、软件系统； 操作终端： 要求显示屏尺寸≥21.5寸触控，分辨率≥1920*1080，触控点数≥10个，对比度：≥5000：1，亮度≥280cd/㎡，可视角度≥178°(H/V)配置。 要求电脑配置不低于四核八线程/内存8G/固态硬盘256G； 模拟人： 要求具备液晶瞳孔示教功能，瞳孔可变化，能模拟正常、扩散等不同状态，用于教学中展示生命体征的变化； 要求具备意识判断功能，内置传感触摸模组，通过拍打模拟人肩部，实现判断是否存在意识； 要求具备脉搏模拟功能，内置触摸与震动传感模组，可模拟脉搏跳动，增加模拟场景的真实感； 需采用专用仿真模拟人，内置按压传感模组，按压装置寿命≥30万次。手感真实、肤色统一、形态逼真模拟生命体征； AED训练机： 要求具备单机功能，需满足AED训练机独立使用，可选择的情景模式≥7种，其中包括一组CPR+AED+两组CPR、AED不需要除颤、AED除颤+五组CPR等； 要求具备联机功能，需满足与配套模拟人无线通信，通过AED与软件实时显示电极片、通电等交互动画，还原真实自动体外除颤器的使用步骤； 要求具备动画显示功能，需配备全彩液晶显示屏。需满足动画演示操作步骤，进一步辅助使用者正确操作； 要求具备语音提示功能，需提供清晰、易懂的语音指导，包括放置电极片、进行除颤操作、心肺复苏的配合等，引导培训人员有效地使用AED；要求具备设置功能，需支持中英文切换、音量调节、模式选择等设置； 软件系统： 要求具备教学可视化，需提供系统的心肺复苏教学内容，详细介绍心肺复苏的操作步骤、注意事项等知识； 要求具备训练可视化，需满足在训练过程中，实时提供操作指导和反馈，无时间限制，帮助学员逐步掌握心肺复苏技能。凭借语音提示、原理可视化、数值量化、评测自动化等功能，实现学员可自主训练，提高培训效率； 要求具备考试模式，以完整的心肺复苏施救过程作为考试流程，包括现场评估、胸外按压、人工吹气、AED使用等考核项目。考试结束后，系统自动生成考试成绩，显示操作得分和记录； 软件胸外按压功能要求： 要求具备按压效果图形反馈功能，通过3D数字模型胸腔挤压变化，模拟血液流向动画等可视化效果，三维数字模型伴有实时按压的心脏泵血动画的原理阐释； 要求具备按压频率监测功能，对按压速度进行量化监测，通过不同颜色的柱状图，区分按压速度过快或过慢的情况，并作语音提示； 要求具备按压反馈功能，可真实模拟人体胸骨回弹强度，采用微米级检测模组，能准确判断按压深度是否符合5-6厘米的成人标准； 要求具备计数与统计功能，自动记录正确和错误的按压次数，可在显示区域查看详细的按压数据统计，包括按压正确、过大、过小次数等信息； 软件人工呼吸功能要求： 要求具备潮气量检测功能，能够检测人工吹气的潮气量，通过传感器检测模组和模拟人胸廓隆起高度，判断吹气量是否合格； 要求具备吹气效果图形反馈功能，吹气力度可通过柱状图显示，结合语音和吹气动画的及时反馈，实现三维数字模型伴有实时肺部充气动画的原理阐释； 要求具备数据统计功能，自动记录正确和错误的吹气次数，方便使用者了解自己的操作情况； 软件AED使用功能：需具备通电效果图形反馈功能，通电次数可通过柱状图显示，结合语音和动画的反馈，实现三维数字模型伴有通电动画的原理阐释。 | 1 | 套 | 工业 |
| 元宇宙科创中心空间塑造 |  |  |  |  |  |
| 51 | 知识窗帘 | 定制卷轴式，采用优质无纺布材质，在窗帘上印制相关知识内容（内容需由招标方确认），集教学、观赏为一体;含窗帘图文设计与安装。室内每个窗户都需安装。 | 1 | 室 | 工业 |
| 52 | 调湿调温机 | 电压/频率：220V/50Hz； 制冷量不小于7200W； 制冷功率不小于2040W； 制热量不小于7900W； 制热功率不小于2500W； 适用面积：32-48平米 | 3 | 台 | 工业 |
| 53 | 周边配套 | 完成设计图纸工作量，具体做法大致如下： 地面采用优质PVC地板及安装约135平方；地板厚度不低于2.0mm，面层耐磨层不低于0.35mm；底层为密实层带编织无纺布底，确保地板安装粘合更加牢固；地板中层必须有玻纤稳定层；共三层结构； 顶部采用轻钢龙骨安装，主副龙骨组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理，双层0.95mm厚纸面石膏板造型吊顶约100米。含窗帘盒制作； 8mmΦ丝杆、M8膨胀螺丝固定、卡式龙骨、50mm*60mm*0.8mm铝方通吊顶约35平方； 1000*150*60mm配套灯具约12盏，定制装饰灯条，满足教室照明使用，墙顶面条形灯，30mm宽，含变压器约50米； 墙面基层清理、刮腻子二遍、打磨、调色刷环保乳胶漆（一底两面）约170平方； 隔墙采用75mm型轻钢龙骨、12mm阻燃板、9.5mm石膏板、双面隔墙约100平方； 电路改造采用WDZ-BYJ单芯电线排放、JDG穿线管； 成品免漆单开套装门含五金锁具2套； 弱电改造根据施工图纸要求铺设，含无线网络； 走廊文化墙及灯光效果； 图文制作：根据设计效果图制作，由设计公司提供招标方确认的图文制作文件； 根据施工图施工，整体呈现效果要与设计效果一致。 | 1 | 室 | 工业 |

注：（1）清单中“■”符号标注项为本项目的核心产品；

（2）本项目采用固定综合单价按实结算方式，综合单价不论在何种情况下一律不予调整，供货时按实际供货并通过验收的数量结算。结算价=Σ中标综合单价*实际供货并通过验收的数量。

## 第二节、合同履行期限（本项为实质性要求，不得负偏离）

合同履行期限：合同签订后25日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

## 第三节、质量要求（本项为实质性要求，不得负偏离）

产品为全新未使用过的原装合格正品，产品及安装质量要符合国家质量检测标准,安装质量满足相关法律法规及规范的要求，并满足招标人的实际使用需求。

## 第四节、服务要求（本项为实质性要求，不得负偏离）

1.在质保保证期内，中标人为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换配件，其费用在中标人合同余款中扣除，且另按500元／天从合同余款中扣除违约金，直至本次维修项通过验收。

2.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

3.所投高中物化生实验探究软件的产品厂家提供不少于6次的免费培训，并配合我校每年组织参与省、市等有关部门组织的教学比赛3次以上（上级教育主管部门审批备案的），申请部级、省级课题时的培训和辅助制作相关内容 ，组织申报课题项目至少2个。

## 第五节、演示要求

1、演示方式：上传视频演示

2、演示要求：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

其他视频要求：

- 请按照演示内容逐条演示，明确演示功能是否满足以及实现途径。

- 视频质量要求画面清晰可见，语音清晰可辨，因视频制作质量导致演示内容无法满足招标文件要求的，视为负偏离。

- 系统演示视频不得为PPT等静态图片方式，否则视为负偏离。

3.演示内容：

详见评标方法与评标标准。

## 第六节、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
|  | 详见本章第一节-采购清单 | 详见本章第一节-采购清单 |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取 1 名中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除，投标人必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》或《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 三、评标方法与评标标准

| 序号 | 分部 内容 | 分项 内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 二 | 技术部分 | 技术参数响应 | 34.5 | 根据投标人提供货物对采购清单的技术参数要求的响应程度，本项目共计53项采购标的全部满足各参数要求的得34.5分，“★”项和“◆”项的为重要参数，“★”项采购标的共计8项，每项1.5分，参数中有1条参数负偏离的不得分；其他采购标的共计45项，每项0.5分，参数中有1条负偏离的不得分； 注：“★”项的采购标的须提供符合参数要求的证明材料，评标委员会根据投标单位提供的证明材料进行核对打分，未提供相关证明材料或所提供材料不满足招标文件参数要求的视为负偏离。各条参数响应情况须在“技术要求响应及偏离表”中如实注明偏离情况。 |
|  |  |  | 9 | “◆”项作品数量： 投标人需按采购清单中各“◆”项的要求，根据自身产品的响应情况，在采购人提供的清单中勾选承诺，并加盖公章。中标后如无法提供所勾选承诺的资源，按虚假应标处理。 1、高中物化生VR资源（清单序号15、16、17），在满足参数要求数量的基础上，每增加1个VR资源得0.1分，本项最多得6分； 2、高中物化生奥林匹克竞赛VR资源（清单序号18），每提供1个VR资源得0.1分，本项最多得3分。 |
|  |  | 交互演示 | 11.5 | 1.1基于裸眼3D/XR智能终端、便携式VR终端、头戴式VR虚拟现实设备的硬件适配、安装的基础上，提供所投产品的高中理化生实验探究软件教学内容，满足步骤的得分，不满足的不得分，本项最高得4.5分： 演示内容： ①验证环形电流的磁场方向（高中物理学科）： 步骤1（0.5分）：实验开始打开电源开关、闭合单刀开关，可以看到电流方向，小磁针的方向发生了改变; 步骤2（0.5分）：立体的磁场示意图将抽象的内容直观的展示出来，让学生理解更直观; 步骤3（0.5分）：可以通过改变电流方向可以看到小磁针、电流、手的方向都有相应的改变； ②电镀铜（高中化学学科）： 步骤1（0.5分）：当实验开始后，提供“进入微观”功能，通过微观视角，观察化学反应过程中的粒子反应。 步骤2（0.5分）：在微观视角下实验进行过程中，支持调整反应速率快慢； 步骤3（0.5分）：提供粒子反应过程的暂停功能，便于老师结合3D粒子图例进行实验原理的讲解； ③尝试制作真核细胞的三维结构模型（高中生物学科）： 步骤1（0.5分）：当实验开始后，有一个植物细胞和一个动物细胞，点击拆分可以将动植物细胞里面的细胞器取出; 步骤2（0.5分）：依次选取细胞器判断它是在植物细胞中还是在动物细胞中，还是动植物细胞质都存在; 步骤3（0.5分）：所有细胞器都支持自由旋转从任意角度观察。 1.2 AI心理对话舱。（最高4分） 演示内容 ①提供如陪伴精灵、爸爸、妈妈、朋友等≥4种AI角色，不同角色以2D数字形象展示，包含如聆听、思考、对话等≥3种动作形象，支持与用户进行语音对话。如果长时间没有语音互动，2D数字形象会提示如“这里比较安静，能听见我的声音吗”，并在一段时间后自动退出语音对； （1分） ②根据用户对话内容，生成AI对话预警，提供低、中、高三级风险等级，并用不同颜色提示；（1分） ③由AI根据用户当前情况推荐悦心内容，提供如课程推荐、文章精选、游戏天地、音乐中心等不少于4个主题模块； （1分） ④根据用户的预警信息生成AI建议，包含如问题情况总结、辅导建议、短期目标、长期目标等内容，支持查看对话记录。（1分） 1.3智能心肺复苏急救培训系统（最高3分）。 演示内容 ①具备力度与位置监测功能，对按压力度的准确性进行实时监测，当按压力度错误或位置偏离时，通过语音或图示等方式进行及时提示。（1分） ②需具备教学、训练、考试模式功能。其训练模式中三维数字模型伴有实时按压的心脏泵血动画，柱状图形的按压力度、节奏显示。（1分） ③需支持情景化实训训练，涵盖按压训练、吹气训练、AED训练三个项目，当训练合格后软件会出现复苏动画，模拟人液晶瞳孔画面由扩散恢复正常。（1分） |
|  |  | 售后服务及培训方案 | 9 | 评审委员会根据投标人提供的售后服务方案包含但不限于①故障处理保障措施（维修及响应时间）；②备品备件情况（易损件的备品备件清单、质保期后的配件及耗材优惠政策）；③售后服务人员配置；④售后服务及运维期内、外保障措施等方面进行综合评审；⑤培训师资力量⑥培训计划及内容。 满足以上6项最多得9分；满足任意1项最多得1.5分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1.5分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.5分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
|  |  | 业绩 | 6 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目的成功案例，每有1个业绩得2分，本项最多得6分。 注：①本项需自行拟制业绩情况汇总表； ②投标文件中须同时提供合同及相关验收证明影印件，否则不得分。 |

说明：

（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。

（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

（3）本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

八、投标函

九、《小微企业声明函》或《中小企业声明函》

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、招标文件要求的与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。

主要专业技术能力有：                    。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1、授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

2、代表人亲自参加时无需提供授权书及保险证明

## 八、投标函

致：                       （采购人）

根据贵方的JSZC-***        （项目编号） 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

九、《小微企业声明函》或《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标分项报价表

项目名称：江苏省东台中学未来实验室设备采购及安装项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |

注：

（1）报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）标的物、采购、包装、运输、验收、售后服务、货物（含附配件）的价格、安装调试、包装费、运输费、装卸费、保险费、验收费、与各类系统对接、设备接入兼容所需的费用、技术服务费、检测费、售后服务费、保险、招标代理费、规费、税费等全部费用。

（2）本项目采用固定综合单价按实结算方式，综合单价不论在何种情况下一律不予调整，供货时按实际供货并通过验收的数量结算。结算价=Σ中标综合单价*实际供货并通过验收的数量。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

十五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号： 分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

年  月  日

填写说明：

开标一览表按软件系统给定格式填写签章，不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。

投标报价保留两位小数。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月    日

十八、招标文件要求的与评审有关的其他资料

“◆”项作品数量承诺一览表（清单详见附件）

承诺函

以上我公司勾选项，我司承诺中标后按招标人要求提供完整资源，否则按虚假应标处理。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。