招　标　文　件

标段名称：东海县公安局智能感知2025项目

标段编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0007

采   购   人：东海县公安局

采购代理机构：东海县政府采购中心

2025年5月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	40

第五章  评标方法与评标标准	64

第六章  投标文件格式	67

# 第一章  投标邀请

受东海县公安局的委托，东海县政府采购中心就东海县公安局智能感知2025项目（项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0007 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 东海县公安局智能感知2025招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年06月19日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0007

项目名称：东海县公安局智能感知2025项目

预算总金额：48624013.45元。

分包一：算法平台扩容（车辆识别算法从1200万张扩容至每天2700万张、全结构化解析算法扩容5000路）、新增25PB视图云存储系统（公安网数据存储利旧），预算金额21416998.53元；

分包二：800W双目结构化摄像机2605台、800W全景枪球结构化球机154台、400W全彩摄像机64台和相关配套补光灯及所有辅材，预算金额20565404.11元；

分包三：800W双目结构化摄像机120台、900W电警（卡口）摄像机283台、1200W超级卡口摄像机92台和相关配套补光灯及所有辅材，预算金额6641610.81元；

最高限价：分包一：21416998.53元；分包二：20565404.11元；分包三：6641610.81元；投标报价超过最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：

2016年，根据省厅“技防城”建设要求，我县投资完成“平安天眼”一期工程建设，覆盖全县重点区域，并于2016年、2018年两次通过省厅技防城建设工作考评验收，为平安建设提供核心支撑。当前，“平安天眼”一期工程已经维保到期，设备老化严重，损坏率高，缺乏结构化、智慧化能力。综合考虑全县治安防控体系、生态警务防控圈以及警种部门执法办案使用需求，计划对“平安天眼”一期前端点位开展补盲新建、升级改造等工作。

本着“厉行节俭、突出重点、统筹规划、服务实战”的原则，重点加强对沿鲁沿徐沿宿等边界出入口、西部环保重点乡镇重点区域部位、校园周边重点防控圈、县域主要省市县道路高清卡口及县域高铁站周边防控圈等的建设工作，改造成具备抓拍识别比对功能的智能化相机，确保满足现代化治安打防管控的需求，继续发挥视频智能感知网络在治安防控、要素管控、侦查办案、社会治理、服务群众等工作中的重要作用。

分包一：本次项目，监控系统将升级成具备抓拍识别比对功能的智能化相机，因此后端平台需同步将车辆识别算法和全结构化解析算法进行扩容，以保证算法平台的正常应用，同时需对存储系统进行升级，确保录像存储时长达到1个月，边界图片存储时长达到1年，内部区域图片存储时长达9个月，数据存储达2年，满足省厅和市局应用要求。

算法平台扩容（车辆识别算法从1200万张扩容至每天2700万张；全结构化解析算法扩容5000路）、新增25PB视图云存储系统（公安网数据存储利旧）。

分包二：本标段建设改造地点主要处于乡村主要道路及主要进出口、学校门前进出口和铁路沿线，建设改造点位共2823台监控摄像机；

建设改造工作包含监控点位建设所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施和工作；

本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。

其中监控摄像机包含：800W双目结构化摄像机2605台、800W全景枪球结构化球机154台、400W全彩摄像机64台和相关配套补光灯及所有辅材。

分包三：本标段建设改造地点主要处于环东海县域周边道路，及县内主要交通干路及进出口，建设改造点位共495台监控摄像机；

建设改造工作包含监控点位建设及所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施和工作；

本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。

其中监控摄像机包含；800W双目结构化摄像机120台、900W电警（卡口）摄像机283台、1200W超级卡口摄像机92台和相关配套补光灯及所有辅材。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：自合同签订之日起180个日历天，完成本项目的安装调试、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。质量保障期（质保期）自竣工验收合格之日起5年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

注：开启顺序按照苏采云系统同步进行，评审顺序按照分包一、分包二、分包三依次进行。投标人三个分包皆可响应，但只可成交一个分包，中标结果根据评审顺序确定。如分包一被确定为中标候选人的，分包二将不推荐为中标候选人，以此类推。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023或2024年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的的情形，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：投标人需为项目所在地（市级）具备《基础电信业务经营许可证》的企业（提供相关证明，加盖投标人公章的电子扫描件）。

## 三、获取招标文件

时间：2025年05月29日 至 2025年06月06日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月19日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县公安局

地    址：东海县振兴北路99号

联 系 人：赵云虎

联系电话：15805129957

2.采购代理单位信息

名    称：东海县政府采购中心

地    址：东海县晶都大道28号政务服务中心5楼

联 系 人：陈工

联系电话：0518-87292719

3.项目联系方式

项目联系人：赵云虎

电      话： 15805129957

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和东海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本的中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价工程量清单、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、已标价工程量清单

13.1 投标人应根据投标报价要求在已标价工程量清单中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与已标价工程量清单中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付逾期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

## 41、中标（成交）供应商采用电子履约保函（保险）形式具体操作：登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

## 十、其他事项

### 42. 采购服务费

42.1 本项目所涉及的工程量清单及清单编制费等全部由中标人支付。

工程量清单及招标最高限价编制费按苏建价协〔2022〕7 号文标准的70%计取，共5万元，投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。由中标人支付，付给清单编制单位。在中标通知书发出前由中标人一次性付清。

# 第三章  合同文本

东海县政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供的产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或向甲方所在地法院诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 合同补充条款

  - 投标人应科学、合理制定投标方案，保证各类数据与县局和市局现有平台无缝对接，如因深化设计等因素未实现此目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

  - 投标人应对招标文件中所列要求做充分理解和响应，所投标产品与服务视同完全满足，如中标后实施效果达不到采购人使用要求，必须无条件整改，由此带来的一切损失由投标人自行承担(投标清单中项目特征描述及设备规格参数必须清晰、具体，保证建设过程中到货设备型号、规格参数与投标清单中设备型号、规格参数一致，且使用设备官网可查；若不满足，造成的一切损失由投标人自行承担）。

  - 中标方需在合同签订通过后5个日历日内，进场开始驻场，不得以内部流程或施工准备等理由拖延。

  - 中标方需在签订合同后20个日历日内，申报二次深化设计方案（包含详细施工方案、设备进场方案），并经监理单位和采购人完成确认后方可实施。

  - 中标人在项目建设、质量保障期间须严格遵守国家、省、市各项安全管理要求。中标人必须为现场施工人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。项目建设、质量保障期间发生的一切安全责任事故，造成人员伤亡及财产损失的，由中标人自行承担所有赔偿和法律责任。

  - 中标单位进行设备采购时，与厂家的采购合同须经甲方审核，甲方将对设备采购的型号、性能和招投标文件的符合性进行审核，待审核通过后，才可以进行采购合同签订。

  - 对于项目建设改造中监控点位利旧使用的杆件，投标人须对杆件使用效果、安全性进行综合评估，满足安全使用要求的可利旧使用；不满足安全使用要求，投标人应予以更换。投标人须承担（包含但不限于换新、除锈、设备箱更换、补漆和后期五年质量保障）所有相关费用及安全责任，相关利旧方案需经监理单位和采购人确认后方可实施

  - 为保证公安信息安全，中标人需与采购人签订保密协议。中标人建设质量保障期间办公人员服从采购人管理，中标人自备性能适当的项目专用办公设备，如彩色打印机、桌椅等

  - 系统建设和质量保障期间损坏的硬盘等存储设备不得返厂维修，维修更换后，需送交业主指定地点封存，由中标人自行补充，采购人不承担费用，报价中需考虑相关费用。

  - 项目验收：项目完成全部建设内容后，自行提交第三方检测单位提交的质量检测报告，存储系统和算法平台连续2个月试运行状态良好或连续一个月保持前端点位日均在线率95%以上，提交全部有关技术文件、资料（必须包括财务资料）等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行最终验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能通过验收。

  - 项目建设期及质量保障期，投标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，并提交承诺书，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

分包一：

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起5年。投标人应承诺在项目通过验收后提供五年的质量保障服务，提供存储系统设备和平台扩容五年原厂质保服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保建设后存储系统和算法平台运行良好，并与东海县公安局原平台、市局平台无缝对接（对接过程中需增加设备、人员、沟通等所有支出由中标人承担）。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、书面上报本日系统运行情况。本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、上报本日存储系统和算法平台运行情况。 |
| 2 | ★工期要求：自合同签订之日起180个日历天完成本项目的建设任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。 |
| 3 | ★付款方式：项目付款时间为5年，每年（365天）为一个付款周期。共分5次支付：1、竣工验收合格后，2个月内支付合同金额的20%。2、第二、三、四个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额20%并从中扣除上期考核核减的相关费用。3、第五个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额15%并从中扣除上期考核核减的相关费用。4、第五个付款周期结束后2个月内，支付审计后金额5%并从中扣除本期考核核减和其他相关费用。 |
| 4 | - 项目总体建设要求 - 项目总体建设要求 - ★本次建设中标方负责本项目的总集成。负责前端数据到云存储系统和算法平台的对接调试工作，同时提供满足本次项目所建3318路前端监控数据接入需求的所有网络组网交换设备，为分包二和分包三的前端数据提供数据接入工作，实现东海县公安局已建和新建监控系统（包括前端、传输、存储、显示、解码、平台等）的无缝对接整合，须实现与东海县公安局、市局平台的无缝对接，必须满足以后所建设备的无缝接入。投标人应承诺已充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，中标人在本项目建设周期内将不再需要另外采购同类产品，否则需要在技术规格偏离表中进行说明，项目中涉及的所有设备及服务必须全部包含在此次报价中。本项目所涉及软件在5年内需涉及二次开发对接、开放端口、开发插件、为适应上级单位新出台标准以及对接新平台等一切需进行软件升级、对接、开发的部分，均由中标方免费负责。 - ★为保证存储系统和算法平台建设后的使用效果，本次项目要求投标人对存储系统设备和算法平台提供调试服务，即存储系统设备安装完成和算法平台完成布置后，由厂商在职技术人员提供调试服务。存储系统设备安装调试、算法平台完成布置和功能调试后无缝对接至现有的存储集群、平台内，投标人提供无缝对接承诺函并加盖投标人公章。如不能实现无缝扩容接入，中标人须无条件整改，直至满足要求，所产生的费用由中标人承担。如不能按期完成，招标人有权无条件取消合同并保留追责及索赔权利。 - ★项目建设期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员（含平台厂商研发技术人员），协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。 - ★项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务（其中一人必须为建设期参与建设人员），在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。 - ★为满足公安“一机一档”规范要求，中标人必须在项目建设、质量保障过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护及相关考核工作。 - ★中标人完成项目建设内容后，须自行提交第三方检测机构出具的质量合格检测报告，作为项目竣工验收工作的依据。 |
| 5 | ★总容量不小于 25PB；配备足够的交换机设备，并配齐光模块及线材（如果存储供应商在采购方机房有交换机可以使用则无需配备，如果没有则需要按需配备。总之需保证数据通畅运输，且要有一定的冗余）。 |
| 6 | ★基于现场在用系统进行授权扩容，支持无缝扩容，可直接复用原有的数据资源，扩容全结构化图片流解析授权≥5000路。（提供加盖投标人公章或电子签章的承诺函扫描上传至电子投标文件中） |
| 7 | ★支持创建不少于1000个静态RL库，其中一个静态库库容量可达1亿；10亿RL库下，以脸搜脸首位命中率≥99％（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）； |
| 8 | ★支持在RL被遮挡不大于1/2(遮挡方式为戴口罩)的情况下，采用RL抓拍图片进行测试，RL检出率≥99%,在RL被遮挡不大于1/2(遮挡方式为戴口罩)的情况下，采用RL抓拍图片进行测试，相似度阈值设置为90时，监视名单遮挡RL报警准确率≥95%,采用日间含单个RL的RL抓拍图片进行测试，支持遮挡不大于1/3的RL抓拍图片与RL库进行1:NRL识别功能，RL遮挡识别准确率≥99.9%；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证 |
| 9 | ★支持对瞳孔距离最小10像素的RL图片进行识别比对。3000万监视名单容量下，采用RL抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为90时，监视名单漏报率≤0.1％，监视名单RL报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率小于等于0.04％（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |

- 一、项目概况

2016年，根据省厅“技防城”建设要求，我县投资完成“平安天眼”一期工程建设，覆盖全县重点区域，并于2016年、2018年两次通过省厅技防城建设工作考评验收，为平安建设提供核心支撑。当前，“平安天眼”一期工程已经维保到期，设备老化严重，损坏率高，缺乏结构化、智慧化能力。综合考虑全县治安防控体系、生态警务防控圈以及警种部门执法办案使用需求，计划对“平安天眼”一期前端点位开展补盲新建、升级改造等工作。

本次项目，监控系统将升级成具备抓拍识别比对功能的智能化相机，因此后端平台需同步将车辆识别算法和全结构化解析算法进行扩容，以保证算法平台的正常应用，同时需对存储系统进行升级，确保录像存储时长达到1个月，边界图片存储时长达到1年，内部区域图片存储时长达9个月，数据存储达2年，满足省厅和市局应用要求。

分包一：算法平台扩容（车辆识别算法从1200万张扩容至每天2700万张；全结构化解析算法扩容5000路）、新增25PB视图云存储系统（公安网数据存储利旧）。

核心产品：核心交换机

- 二、服务技术要求

- 项目总体建设要求

- (1)★本次建设中标方负责本项目的总集成。负责前端数据到云存储系统和算法平台的对接调试工作，同时提供满足本次项目所建3318路前端监控数据接入需求的所有网络组网交换设备，为分包二和分包三的前端数据提供数据接入工作，实现东海县公安局已建和新建监控系统（包括前端、传输、存储、显示、解码、平台等）的无缝对接整合，须实现与东海县公安局、市局平台的无缝对接，必须满足以后所建设备的无缝接入。投标人应承诺已充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，中标人在本项目建设周期内将不再需要另外采购同类产品，否则需要在技术规格偏离表中进行说明，项目中涉及的所有设备及服务必须全部包含在此次报价中。本项目所涉及软件在5年内需涉及二次开发对接、开放端口、开发插件、为适应上级单位新出台标准以及对接新平台等一切需进行软件升级、对接、开发的部分，均由中标方免费负责。

- (2)★为保证存储系统和算法平台建设后的使用效果，本次项目要求投标人对存储系统设备和算法平台提供调试服务，即存储系统设备安装完成和算法平台完成布置后，由厂商在职技术人员提供调试服务。存储系统设备安装调试、算法平台完成布置和功能调试后无缝对接至现有的存储集群、平台内，投标人提供无缝对接承诺函并加盖投标人公章。如不能实现无缝扩容接入，中标人须无条件整改，直至满足要求，所产生的费用由中标人承担。如不能按期完成，招标人有权无条件取消合同并保留追责及索赔权利。

- (3)★项目建设期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员（含平台厂商研发技术人员），协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

- (4)★项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务（其中一人必须为建设期参与建设人员），在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- (5)★为满足公安“一机一档”规范要求，中标人必须在项目建设、质量保障过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护及相关考核工作。

- (6)★中标人完成项目建设内容后，须自行提交第三方检测机构出具的质量合格检测报告，作为项目竣工验收工作的依据。

- （7）本次分包一中采购的硬件产品，须满足服务器政府采购需求标准（2023年版）要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。

- (8)中标人在中标后4个月内，免费提供不少于500路社会面视频监控联网至东海县公安局平台

- (9)所有视频、图片数据需汇聚到东海县政务服务中心云计算中心机房的存储设备。所有公安网数据需汇聚到东海县公安局机房存储设备。分包一中标人须无条件配合其他分包完成数据对接存储系统工作，并须免费解决与东海县政务服务中心云计算中心机房的互联互通，且推送至市局的链路及交换设备。相关费用由投标人投标报价时自行考虑，采购人不另行支付此费用。分包一中标人须提供一台万兆核心交换机放置于东海县公安局使用（规格参数详见建设要求及设备选型部分）。

- 东海县公安局智能感知2025项目（原“平安天眼”一期工程升级改造及配套设施升级项目）分包一：（具体详见工程量清单）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视图云存储 | PB | 25 | 见“存储系统要求” | 包含配套交换机和管理软件等所有配套设施 |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 | 见“存储系统要求” | 交由东海县公安局使用 |
| 二 | 数据汇聚接入系统升级扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接入服务器 | 台 | 2 | 见“数据汇聚接入系统升级扩容5.2.1.4部署硬件要求” | 感知网标准化视图库（扩容） |
| 2 | 消息队列服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 大数据检索服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 大数据存储服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 大数据计算服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 数据摆渡服务器 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 数据接入服务器 | 台 | 1 | 见“数据汇聚接入系统升级扩容5.2.1.4部署硬件要求” | 公安网标准化视图库（扩容） |
| 8 | 消息队列服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 大数据检索服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 数据摆渡服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 中心管理服务器 | 台 | 1 | 见“数据汇聚接入系统升级扩容5.2.1.4部署硬件要求” | 应用平台扩容 |
| 12 | 数据接入服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 数据存储服务器 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 数据分析服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 图数据库服务器存储服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 综合应用服务器 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 向量数据库服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 多模态大模型服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 数据汇聚扩容及功能升级 | 套 | 1 | 见“数据汇聚接入系统升级扩容5.2.1.4部署硬件要求” |  |
| 20 | 视图库升级扩容 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 视频数据汇聚扩容 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 视图库扩容 | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 人像解析应用系统升级扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 全结构化解析模块 | 路 | ≥5000 | - 见“人像解析应用系统升级扩容”要求 | 。 |
| 2 | 感知网服务器配置混合部署 | 台 | 1 | 见“人像解析应用系统升级扩容”5.2.2.1部署硬件要求 |  |
| 3 | 公安网服务器1 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 公安网服务器2 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 公安网服务器3 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 配件（计算加速卡） | 张 | 2 |  |  |
| 7 | 通用服务器1 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 通用服务器2 | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 通用服务器3 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 车辆解析应用系统升级扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆算法应用平台 | 套 | 2 | - 见“车辆解析应用系统升级扩容5.2.3.3参数要求” |  |
| 2 | 视图库软件 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 特征存储软件 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 车辆解析算法 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 传输线路 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 五年维护保障费 | 项 | 1 |  |  |

注：如因设计原因导致存储容量不足，由投标人自行补足。

注：投标人应充分理解本标段招标文件内的建设内容和建设目的，投标人投标清单应能够确实满足建设需求，投标人报价文件应包含施工安装费、供电线路、设备电费、传输费用、机房租赁电费、设备维保等所有配套施工和质量保障期服务费用，如本标的清单内有内容缺失，请投标人自行补足，如因投标清单和深化设计等因素未实现建设目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

- 项目网络建设要求：

网络规划总体要求

本项目网络系统设计要满足百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

监控系统对网络的需求主要体现在高可靠、高带宽、支持组播、低延时抖动、保证关键业务流传送质量以及全网的安全性等方面本项目的视频监控路码流带宽需求为6M，并且视频流并发性大，由于视频监控流对时延和抖动非常敏感，并且通常码流恒稳固定，需要一个安全可靠、高带宽、高质量的网络。

本项目网络系统设计能够达到设计要求及实际使用要求，能够满足东海县公安局监控系统及平台的使用。如发现设计建设后的网络无法满足东海县公安局监控系统及平台使用，中标人需对网络链路或系统免费进行升级和更换，以保证东海县公安局监控系统及平台的正常使用。

本项目网络系统需确保后台的监控终端可以直播或点播前端摄像机的监控信息，并将所有的监控图像进行实时保存。新建设和更换的网络链路和系统要求适用于主流网络拓扑结构，支持最新的主流网络协议，并能适应不断发展的网络技术的需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。网络设计应能有效地避免单点失效，在设备的选择和关键设备的互联时，要提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证视频信息IP网络全网路由能快速收敛。

新建设和更换的网络链路和系统要求能适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在信息集成网络系统中传输的各类信号之间互不干扰。提供完备的安全防护策略，防止网络的非法访问，保护网络建设者的合法利益。网络系统要提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。监视和控制整个网络系统的设备性能、数据流量、安全性等，并可以进行远程管理和故障诊断。网络系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求。在网络系统实施过程中要保证系统间的协调配合。网络规划设计应遵循如下几个基本原则：

实用性原则：以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模；

安全性原则：系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益；

可靠性原则：系统设计应能有效地避免单点故障，在设备的选择和关键设备的互联时，应能提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复；

成熟和先进性原则：系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进同时又是成熟、实用的技术；

规范性原则：网络设备所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准；为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础；

开放性和标准化原则：要求设备的各种接口满足开放和标准化原则；

可扩充和扩展化原则：所有系统设备不但满足当前需要，并在扩充模块后满足可预见将来需求，如带宽和设备的扩展，应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能有效保护现有的投资；

可管理性原则：整个系统的设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

网络规划具体要求

本项目规划东海县政务服务中心云计算中心机房用于放置存储系统，东海县公安局放置公安网数据存储设备。因此本项目要求新建专用光纤链路（一主一备），实现与东海县政务服务中心云计算中心机房、东海县公安局机房的互联互通，网络带宽不低于万兆，同时考虑到传输中断的可能，要求核心交换机和传输链路实现双机、双链路冗余配置。由于涉及大量公安监控摄像机的信号接入，对网络带宽、可靠性、可自愈、安全选型均有较高要求，因此，需要构建专用IDC机房和高效、安全的公安视频专网，具体建设标准参见《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》。

东海县公安局智能感知2025项目（原“平安天眼”一期工程升级改造及配套设施升级项目）网络架构

链路建设要求

要求投标人提供光纤链路，实现百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

视频专网链路采用裸纤、物理隔离的方式建设，从前端到IDC机房的视频专网，依照“320标准”中有关图像专网建设的标准，构建只用于支持公安业务运行的独立链路，确保链路的安全、独立、高效，满足公安的使用需求。

要求网络建设满足但不仅限于以下“江苏省320网络建设标准”，网络质量不达标，图像出现卡顿、丢帧等现象按故障点统计处理。

- 存储系统要求

本次项目的存储系统建设完全按照连云港市公安局下发的《连云港市公安局智能泛在感知网建设方案》中的建设标准，视频码流按照H.264编码格式来计算存储容量，存储30天。在感知网提供270天的大图存储服务并将URL链接推入公安网视图库，提供90天的结构化数据、特征数据、小图等存储服务并全量推入公安网；在公安网提供2年的结构化数据、特征数据及小图存储服务，用以对海量数据进行直接检索应用和内部关联分析。建设标准不低于以下要求：

  - 可靠性：应支持跨节点网络 RAID、单资源池可支持多个节点同时故障不影响系统正常运行；

  - 性能：应满足业务实战要求，录像写入检索性能不低于1:0.3，图片写删检索不低于1:1:0.3；

  - 对接：视频云存储应支持SDK和国标接入，视频流直存，满足第三方系统对于录像资源的访问；图片云存储应支持NFS/CIFS存储通用协议，应支持以唯一业务IP地址对外提供存储服务；

  - 统一管理：应支持存储统一管理，并开放对应接口，实现东海县公安局平台能够调用视图数据，实现资源统一分配和弹性扩展。

  - 运维保障：应负责部署存储设备5年的维保服务费用

视图云存储

存储可用性：高效能、热插拔冗余电源，热插拔硬盘，热插拔冗余风扇；采用流直存存储方式，支持视频存储系统包含流直存功能，需配合联网平台厂商开展图像调取对接，确保与县局、市局实战平台无缝对接。

★总容量不小于 25PB；配备足够的交换机设备，并配齐光模块及线材（如果存储供应商在采购方机房有交换机可以使用则无需配备，如果没有则需要按需配备。总之需保证数据通畅运输，且要有一定的冗余）。

- a)存储采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，提供证明文档加盖投标人公章；

- b)▲单节点硬件配置：每台配置≥2颗国产化ARM处理器，单颗处理器≥48物理核，主频≥2.6GHz，配置内存≥144GB，配置≥2块600GB SAS盘，≥1块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥36*14TB SATA盘，≥4*10GE以太网口，配置≥2000W冗余电源，热插拔冗余风扇。

- c)云存储支持 X86、ARM 架构 CPU，X86 以及 ARM 节点可部署在一个集群中或一个节点池中；

- d）集群中单节点可满足≥1500 张/S 图片同时读、写、删能力，支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件；

- e）支持数据一致性校验，可扫描并修复静默数据损坏；

- f）支持 NFS（V3/V4），CIFS（SMB 1.0/SMB 2.0/SMB 3.0）， FTP等通用协议；

- g）支持防病毒功能，可对接防病毒软件，支持提供 CIFS、NFS 协议杀毒功能，支
持按目录单位配置杀毒策略；

- h）▲存储设备能够无缝对接至现有存储集群内，投标人提供无缝对接承诺函并加盖投标人公章。如不能实现无缝对接，中标人限期15日内无条件整改，所产生的费用由中标人承担。如不能按期完成，招标人有权无条件取消合同并保留追责及索赔权利。

核心交换机

  - ▲交换容量≥102Tbps，转发性能≥57000Mpps,以官网最小值为准；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

  - 设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个，整机电源槽位数≥4；

  - 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2；

  - 为保障设备资产安全性，CPU为国产自研

  - 支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K，ACL表项≥256K；

  - 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；

  - 支持独立的硬件集中监控板, 实现对设备的电源模块和风扇模块进行管理，支持热插拔，并支持冗余备份功能；

  - ▲单台设备配置：万兆光接口≥96个，双主控，双电源；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- 大数据平台功能扩容要求

建设框架

- 5.1建设内容

5.1.1数据汇聚接入系统升级扩容

本次计划新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机汇聚接入。对感知网与公安网的视频共享/联网平台进行改造扩容升级，以适配新拓展结构化卡口摄像机的数据汇聚接入和媒体转发能力。对感知网和公安网的视频图像信息数据库进行改造扩容升级，实现拓展结构化卡口摄像机的抓拍数据的视图数据对账、数据处理、数据组织和数据服务。对感知网的视频综合应用系统进行改造升级。

5.1.2人像解析应用系统升级扩容

本次计划在感知网及公安网建设图片全结构化解析、布控库、静态库、特征存储、聚档、智能应用能力。升级扩容不少于5000路图片流点位抓拍数据的实时比对；建设时空特征库；建设人像聚档能力，实现5000路图片流点位抓拍数据的聚类归档，档案数据存储1年；建设静态库，支持存储1亿身份数据；建设人像智能应用平台，实现智能检索、智能布控、全息档案、技战法、态势感知等功能应用。解析、聚档等数据，支持按照标准协议推送，智能应用支持开放API接口。

5.1.3车辆解析应用系统升级扩容

在感知网建设车辆解析算法，通过视图库协议接入全县车辆图片，推送至解析算法平台进行车辆解析，实现结构化数据存储不低于30天，实现车辆技战法模型应用。感知网车辆解析算法性能不低于340张/S。

在公安网建设车辆解析算法，通过视图库协议接入感知网解析后的数据进行技战法应用，实现结构化数据存储不低于30天，实现车辆技战法模型应用，并为应用平台提供能力支撑。公安网车辆解析算法性能不低于20张/S。

5.1.4视图云存储对接系统建设

实现与视图云存储系统对接工作，本次系统搭建须满足与本次接入点位存储所需空间进行对接。

- 5.2系统功能要求

- 5.2.1数据汇聚接入系统升级扩容

- 5.2.1.1总体要求

1）总体系统架构要求

本项目在感知网和公安网承载建设，采用“双网双平台”设计，双网通过安全边界按需进行数据交互。

在系统架构中，感知网侧重于建设感知前端、汇聚接入、源头治理与解析处理，存储视频录像、抓拍图片（大图）等原始视频图像数据。扩展建设视频联网共享、视图库的数据服务支撑能力，为应用层提供数据支撑。

公安网侧重于全量同步感知网采集、提取的图像要素（小图）、特征属性，关联聚类人车轨迹并实名标记，建设视频图像应用；并升级扩容视图库，全量同步感知网的视图数据。

2）总体逻辑架构要求

项目建设依照公安部“四层次三体系”要求，将感知前端层和传输网络层从基础设施层独立出来，总体规划按照“四层次三体系”设计。四层次包括：设施层、数据服务层、平台服务层、应用服务层。三体系包括：安全保障体系、运维管理体系、规范标准体系。

3）总体数据架构要求

按照《GA/DSJ 200-2019公安大数据处理总体技术要求》，构建集数据接入、数据处理、数据组织、数据服务于一体的视图库，承接视频联网共享平台，向上为视频综合应用平台提供数据支撑的数据架构。

4）与周边平台关联设计要求

本项目扩容升级建设，需着重考虑升级扩容后的视频联网/共享平台、视频图像信息数据库与周边平台的关联设计，包括视频图像信息数据库与硬件大数据平台的对接设计，视频联网/共享平台与云存储的对接设计，解析系统与视图库的对接设计。

- 5.2.1.2数据汇聚接入系统功能要求

- 5.2.1.2.1感知网扩容升级要求

- 5.2.1.2.1.1视频图像共享平台扩容升级

- 5.2.1.2.1.1.1视频汇聚接入扩容

设备汇聚接入

实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机汇聚接入。接入方式包括GB/T 28181T方式或SDK方式。

设备码流转发

实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的流媒体转发。

- 5.2.1.2.1.1.2基础应用功能升级

支持新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的基本应用功能，包括：设备列表、设备收藏夹、实时视频点播、录像回放、热点排行、电视上墙、图像管理、告警管理。

- 5.2.1.2.1.1.3基础数据配置升级

支持实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的基础配置功能，包括：服务管理、级联平台管理、区域管理、设备管理、通道管理、录像管理、告警策略管理、计划任务管理等。

- 5.2.1.2.1.2视频图像信息数据库扩容升级

- 视图数据接入扩容

基于《GA/T 1400-2017 GA视频图像信息应用系统》规范，升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机接入，提供人像、车辆、人体、非机动车数据的汇聚接入。

- 视频图像数据处理

支持对级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机接入的各类视频图像数据，根据业务需要进行加工处理，提升数据使用价值，满足视频图像智能化应用的需求。

- 视频图像数据组织

支持对级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机抓拍数据的分类建库，拓展构建原始库和知识库。

- 视频图像数据服务

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的基于视频图像原始库和知识库的数据，为视频图像应用提供数据服务能力。

- 数据概览

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的数据概览功能，包括：资源看板、视图数据概览、人脸档案概览和车辆档案概览。

- 5.2.1.2.1.3视频图像综合应用平台改造升级

- 5.2.1.2.1.3.1视频基础应用

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的视频基础应用功能，包括：设备目录、分组管理、视频收藏、云台控制、监控点位落地、POI检索、实时图像点播和录像回放等功能。

- 5.2.1.2.1.3.2车辆技战法

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的车辆技战法应用功能，包括：昼伏夜出、频繁过车、首次入城、区域碰撞、轨迹查车、套牌分析、流量分析、隐匿分析、轨迹分析、频次分析、同行分析和落脚点分析等功能。

- 5.2.1.2.1.3.3人像技战法

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的人脸技战法应用功能，包括：首次出现、频繁出现、隐匿分析、昼伏夜出、徘徊分析、聚众分析、区域碰撞、轨迹寻人、伴随分析、轨迹分析、频次分析、同行人分析和落脚点分析等功能。

- 5.2.1.2.1.3.4身份核查

持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的人脸核验功能，支持通过上传两张人像图片（近照或证件照）进行人脸核验，展示两张图片的相似度，辅助用户校验判断两个人是不是同一人。

- 5.2.1.2.1.3.5多维检索

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的多维检索应用功能，包括：云眼搜人和云眼搜车。

- 5.2.1.2.1.3.6布控中心

支持对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的布控管理功能，包括：人脸图片布控、车辆号码布控、车辆图片布控、驾乘布控、人像库布控、车辆库布控、第三方布控告警、布控管理和告警管理等功能。

- 5.2.1.2.2公安网扩容升级要求

- 5.2.1.2.2.1公安网联网平台扩容升级

- 5.2.1.2.2.1.1视频汇聚接入扩容

设备汇聚接入

实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机汇聚接入。接入方式包括GB/T 28181T方式或SDK方式。

设备码流转发

实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的流媒体转发。

- 5.2.1.2.2.1.2基础应用功能升级

实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的基本应用功能，包括：设备列表、设备收藏夹、实时视频点播、录像回放、热点排行、电视上墙、图像管理、告警管理。

- 5.2.1.2.2.1.3基础数据配置升级

实现新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的基础配置功能，包括：服务管理、级联平台管理、区域管理、设备管理、通道管理、录像管理、告警策略管理、计划任务管理等。

- 5.2.1.2.2.2视频图像信息数据库扩容升级

视图数据的接入

基于《GA/T 1400-2017 GA视频图像信息应用系统》规范，升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机接入，提供人像、车辆、人体、非机动车数据的汇聚接入。

视频图像数据处理

实现对级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机接入的各类视频图像数据，根据业务需要进行加工处理，提升数据使用价值，满足视频图像智能化应用的需求。

视频图像数据组织

实现对级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机抓拍数据的分类建库，拓展构建资源库、主题库、业务库和知识库。

视频图像数据服务

实现对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的基于视频图像原始库、资源库、主题库、业务库和知识库的数据，为视频图像应用提供的数据服务能力。

数据概览

实现对扩容升级的5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的数据概览功能，包括：资源看板、视图数据概览、人脸档案概览和车辆档案概览。

- 5.2.1.3性能要求

- 5.2.1.3.1通用性能指标

（1）登录响应时间≤2 秒。

（2）页面间跳转时间≤3 秒。

（3）精确查询（包括请求服务）响应时间≤2 秒。

（4）模糊查询响应时间≤5 秒。

（5）综合查询响应时间≤3 秒。

（6）简单事务处理（包含各类信息录入、修改、删除） ≤4 秒。

（7）各类固定统计报表形成时间≤60 秒。

（8）系统有效工作时间要求≥99.5%。

（9）系统一年的故障停机时间不超过 15 分钟（停电等不可预测因素除外）。

- 5.2.1.3.2汇聚性能

实现汇聚本地人脸、车辆等视图数据资源，形成目标聚档和重点人员轨迹数据，实现静态人像和动态人像特征共享应用。视图数据资源汇聚性能满足拓展的5000路视频结构化摄像机，每天2500万/条数据的汇聚接入性能。

- 5.2.1.3.3存储性能

通过建设视频图像数据组织能力，实现视频图像数据资源分类建库。分类建库存储性能满足200TB以上视频图像数据的存储组织管理要求。

- 5.2.1.3.4检索性能

通过建设标准化视频图像信息数据库，结合ES实现的数据存储与快速检索能力，对五类库海量数据实现查询秒级响应。实现检索性能支持50用户在线，10亿级视图数据检索秒级响应。

- 5.2.1.3.5地图性能

（1）在线访问与并发数量性能要求

分布式资源检索响应时间：≤2秒；

支持不少于300个用户并发访问，并能够通过扩展集群的方式提高用户数指标。

（2）系统并发要求

支持同时20个以上的业务系统的服务调用对接能力，比如市局情指勤舆一体化平台、市局雪亮平台、市局多维要素管控平台等。

可以满足系统3～5年并发需求，后期若无法满足需求，可以进行横向扩容。

（3）数据管理及浏览性能要求

在同一可见场景内，前端可达到流畅加载和调用；

支持海量矢量切片秒级渲染，秒级查询，数据量大小不限，加载速度<2秒；

支持大数据量多格式矢量数据、海量地形数据的秒级二三维一体化呈现。矢量数据大小<1G，地形数据大小不限，数据加载速度<2秒；

- 5.2.1.4对接设计

- 主流云平台适配设计

提供软件平台包含除算法外的所有SAAS组件（视频图像联网/共享平台、视图库、解析系统、资产信息库、智能运维、视频图像综合应用平台），基于丰富的项目实践和生态构建，支持与华为、腾讯、新华三、曙光、移动云、电信天翼云的基础云底座适配，并可与阿里、浪潮等其他厂家底座快速适配。

- 与大数据平台对接设计

视图库通过TCP/IP、API接口、1400接口，与大数据平台进行对接，视图库根据公安部建设指南分类建库，五类库“原始库、资源库、主题库、业务库、知识库”按照逻辑关系设计分类存储。其中，原始库、资源库、主题库存储至大数据平台的ES；业务库中的技战法关系分析库，由Flink进行计算，并由MPPDB执行存储；业务库和知识库的基础数据通过TCP/IP向PgSQL存储数据，另外，所有视图库的数据汇聚，均基于1400协议通过kafka进行数据交互。

- 与解析系统对接设计

解析系统与本次扩容升级建设及现有的多个系统产生关联，包括视图库、视频共享联网平台、算法服务、资产信息库、智能运维系统等。

- 与上级公安机关及相关系统对接设计

本期升级扩容建设的视频联网/共享平台需支持与遵循GB/T28181-2022《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》联网规范技术要求，与连云港市视频图像共享平台对接，实现本级视频资源目标推送、实时监控、录像回放、下载和云台控制等功能。

本期升级扩容建设的视频图像信息数据库需遵循GA/T1400协议，与连云港市视图库进行级联对接，实现注册保活、设备订阅和通知、抓拍数据（人脸、人体、机动车、非机动车的大图URL、小图URL和结构化数据）订阅和通知、抓拍数据（人脸、人体、机动车和非机动车）查询检索等功能。

- 5.2.1.4部署硬件要求

- 1）须满足服务器政府采购需求标准（2023年版）要求；

感知网2台数据接入服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥1根，共计≥32GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥480GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥2000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符 合安全可靠测评要求 |

感知网1台消息队列服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥2根，共计≥64GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥600GB SAS； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥4000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

感知网1台大数据检索服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥48核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥16根，共计≥512GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥600GB SAS； |
| 数据盘 | ≥12块硬盘，单块≥16000GB-SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 感知网1台大数据存储服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥48核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥16根，共计≥512GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥600GB SAS； |
| 数据盘 | ≥12块硬盘，单块≥12000GB-SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 感知网1台大数据计算服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥48核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥16根，共计≥512GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥600GB SAS； |
| 数据盘 | ≥6块硬盘，单块≥960GB SATA SSD； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

感知网2台数据摆渡服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥1根，共计≥32GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥480GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥2000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

公安网1台数据接入服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥1根，共计≥32GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥480GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥2000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

公安网1台消息队列服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥2根，共计≥64GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥600GB SAS； |
| 数据盘 | ≥6块硬盘，单块≥4000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台大数据检索服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥48核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥16根，共计≥512GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥600GB SAS； |
| 数据盘 | ≥12块硬盘，单块≥8000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

公安网1台数据摆渡服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥1根，共计≥32GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥480GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥2000GB SATA； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10，直通模式； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台中心管理服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥2根，共计≥64GB内存； |
| 系统盘 | ≥2块，单块≥960GB SATA SSD； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台数据接入服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥2根，共计≥64GB内存； |
| 系统盘 | ≥2块，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥1块硬盘，单块≥2000GB SATA ； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网2台数据存储服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥4根，共计≥256GB内存； |
| 系统盘 | ≥2块，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥1.92TB SATA SSD； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台数据分析服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥4根，共计≥256GB内存； |
| 系统盘 | ≥2块，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥1块硬盘，单块≥2000GB SATA ； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台图数据库服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥4根，共计≥256GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥1.92TB SATA SSD； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网2台综合应用服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥4根，共计≥256GB内存； |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥1块硬盘，单块≥2000GB SATA ； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台向量数据库服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥4根，共计≥256GB内存； |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥2块硬盘，单块≥1.92TB SATA SSD； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口10G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 公安网1台多模态大模型服务器

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 规格要求 | 标准机架式服务器，≤2U，含导轨； |
| 处理器 | 国产高性能处理器2颗，ARM架构，单颗处理器核心数≥24核，主频≥2.6GHz； |
| 内存 | ≥8根，共计≥256GB内存， |
| 系统盘 | ≥2块硬盘，单块≥960GB SATA SSD； |
| 数据盘 | ≥1块硬盘，单块≥2000GB SATA ； |
| RAID卡 | ≥1块RAID阵列卡，支持raid0,raid1,raid10； |
| 推理卡 | ≥4块推理卡，显存≥96GB； |
| 网络 | ≥2个万兆网口（含光模块），≥2块双口25G万兆网卡（含10G万兆光模块）； |
| 电源 | 满配冗余风扇模块，配置冗余电源； |
| 安装质保 | 提供工程师上门安装调试实施部署服务；提供存储介质保留服务； |
| 安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |

- 应用平台数据汇聚扩容及功能升级

1）新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机汇聚接入。

2）新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的流媒体转发。

- 视图库升级扩容

1）升级扩容55000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机接入。

2）实现5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机抓拍图片的视图数据对账、数据处理、数据组织和数据服务。

3）实现5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机抓拍数据的分类建库，拓展构建原始库和知识库。

- 视频数据汇聚扩容

1）新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机汇聚接入。

2）新增升级扩容5000路结构化卡口“视频+抓拍”高清摄像机的流媒体转发。

- 视图库扩容

1）升级扩容5000路结构化摄像机汇聚接入（级联汇聚感知网视图库汇聚接入的5000路）。

2）实现5000路结构化摄像机视图数据对账、数据处理、数据组织和数据服务。

3）实现对5000路结构化摄像机的分类建库，拓展构建资源库、主题库、业务库和知识库。

4）在此基础上拓展建设动态资源库，实现人脸聚档库、人脸轨迹库、人员活动规律库和车辆活动规律库等。

5）图像网到公安网的所有数据（包括小图、算法特征值等），摆渡工作全部由图像网视图库厂商来实施。

- 5.2.2人像解析应用系统升级扩容

（1）★基于现场在用系统进行授权扩容，支持无缝扩容，可直接复用原有的数据资源，扩容全结构化图片流解析授权≥5000路。（提供加盖投标人公章或电子签章的承诺函扫描上传至电子投标文件中）

（2）全结构化图片流小图解析，实时小图图片流模块，针对RL、RT、非机动车等目标解析，含解析、检索、比对、聚档等应用；支持识别童年、少年、青年、中年、老年等年龄段结构化属性信息。支持识别不戴口罩、戴医用／普通口罩、戴雾霾口罩、戴透明口罩嘴部特征结构化属性信息。支持识别不戴眼镜、戴透明眼镜、戴墨镜眼部特征结构化属性信息；

（3）支持人员聚档服务，并和实名数据进行关联，形成人员全息档案。支持以图搜档案、时空搜档案等检索功能。支持人员档案详情，不少于全息画像、轨迹报告、抓拍图片、关系图谱、历史报警等功能；

（4）支持识别无胡须、小胡子、络腮胡等胡子特征结构化属性信息。支持识别光头/少量头发、短发、长发发型特征结构化属性信息。支持识别不戴帽子、戴安全帽、戴厨师帽/小白帽、戴头盔、戴头巾等头部特征结构化属性信息；支持识别男、女性别结构化属性信息。支持识别幼儿、少年、青年、中年、老年等年龄段结构化属性信息。支持识别红、粉、紫、黄、橙、棕、绿、深蓝/浅蓝、白、灰、黑上身颜色结构化属性信息。支持识别红、粉、紫、黄、橙、棕、绿、深蓝/浅蓝、白、灰、黑下身颜色结构化属性信息。支持识别RT是否背双肩包结构化属性信息。支持识别RT是否提包结构化属性信息。支持识别RT有无拉杆箱结构化属性信息。支持识别RT是否骑车结构化属性信息；

（5）支持识别背心、T恤、大衣上衣类型结构化属性信息。支持识别长袖、短袖结构化属性信息。支持识别纯色、横条纹、竖条纹、格子上身纹理结构化属性信息。支持识别短裤/短裙、长裤下衣类型结构化属性信息。支持识别RT有无下衣裙子结构化属性信息。支持识别下衣短、下衣长结构化属性信息。支持识别RT是否戴眼镜结构化属性信息。支持识别RT是否带包结构化属性信息。支持识别RT头部特征结构化属性信息。头部特征包括长头发、短头发、是否戴帽子；

（6）采用日间图片进行测试，图片中目标结构化属性信息清晰可辨。RT性别识别准确率≥99%。RT年龄段检出率≥95%。RT上衣纹理检出率≥98%。RT是否打电话检出率≥98%。RT是否戴眼镜检出率≥98%。RT是否骑车识别准确率≥99%；

（7）支持图片流、视频流摄像机接入，实现RLRT绑定功能，摄像机类型包括人像卡口、视频平台摄像机，支持人脸跨帧绑定功能，上传RL抓拍图检索抓拍记录，点击抓拍详情可查看关联的不同帧的RT抓拍图；

（8）★支持创建不少于1000个静态RL库，其中一个静态库库容量可达1亿；10亿RL库下，以脸搜脸首位命中率≥99％；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

（9）★支持在RL被遮挡不大于1/2(遮挡方式为戴口罩)的情况下，采用RL抓拍图片进行测试，RL检出率≥99%,在RL被遮挡不大于1/2(遮挡方式为戴口罩)的情况下，采用RL抓拍图片进行测试，相似度阈值设置为90时，监视名单遮挡RL报警准确率≥95%,采用日间含单个RL的RL抓拍图片进行测试，支持遮挡不大于1/3的RL抓拍图片与RL库进行1:NRL识别功能，RL遮挡识别准确率≥99.9%；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

（10）采用日间图片进行测试，图片中目标结构化属性信息清晰可辨，RL性别检出率≥99.5%，RL性别识别准确率≥99.5%，RL年龄段检出率≥95%，RL戴眼镜识别准确率≥99%，开启戴口罩报警后，支持对RL戴口罩进行报警，采用视频进行测试，RL戴口罩报警准确率≥99.5％；

（11）★支持对瞳孔距离最小10像素的RL图片进行识别比对。3000万监视名单容量下，采用RL抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为90时，监视名单漏报率≤0.1％，监视名单RL报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率小于等于0.04％；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- 5.2.2.1部署软硬件要求

- 感知网服务器配置混合部署（1台）

- 2U机架式服务器，配置导轨
（2）处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16核，支持超线程≥32，线程每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB
（3）内存：配置≥32GB 3200MHz DDR4内存*8；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能。
（4）硬盘：配置2块480GB SSD 硬盘、8块4TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘、1块1.92T NVME SSD，最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块；
（5）▲硬盘控制器：配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护；

- 网卡：配置≥2个万兆光口（含光模块），板载1个千兆管理专用以太网口
（7）扩展插槽：最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）
（8）IO接口：板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）
（9）风扇：配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余 
（10）安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
（11）故障诊断：主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；
（12）系统维护：提供与服务器同品牌管理平台，须具备以下功能：

- a、支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求；
b、支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；
c、支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理，支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性与便捷性；
d、支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。
e、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等；
（13）主机安全加固软件：支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。
 公安网服务器1（2台）

（1）品牌要求：产品自主研发和生产;
（2）机型：2U机架式服务器，配置导轨
（3）处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16核，支持超线程≥32，线程每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB
（4）内存：配置≥32GB 3200MHz DDR4内存*16；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能，
（5）硬盘：配置2块480GB SSD 硬盘、8块4TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘、1块1.92T NVME SSD，最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块；
（6）硬盘控制器：配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护；
（7）网卡：配置≥2个万兆光口（含光模块），板载1个千兆管理专用以太网口
（8）扩展插槽：最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）
（9）IO接口：板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）
（10）风扇：配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余 
（11）安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

（12）故障诊断：主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；
（13）系统维护：提供与服务器同品牌管理平台，须具备以下功能：

a、支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求；
b、支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；
c、支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理，支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性与便捷性；
d、支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。
e、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等；
（14）主机安全加固软件：支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。

- 公安网服务器2（2台）

- 品牌要求：产品自主研发和生产;
（2）机型：2U机架式服务器，配置导轨
（3）处处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16核，支持超线程≥32，线程每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB
（4）内存：配置≥32GB 3200MHz DDR4内存*8；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能，
（5）硬盘：配置2块480GB SSD 硬盘、8块4TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘，最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块；
（6）硬盘控制器：配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护；
（7）网卡：配置≥2个万兆光口（含光模块），板载1个千兆管理专用以太网口
（8）扩展插槽：最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）
（9）IO接口：板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）
（10）风扇：配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余 
（11）安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
（12）故障诊断：主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；
（13）系统维护：提供与服务器同品牌管理平台，须具备以下功能：a、支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求；
b、支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；
c、支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理，支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性与便捷性；
d、支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。
e、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等；
以上功能都需提供软件功能截图
（14）主机安全加固软件：支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。

- 公安网服务器3（4台）

（1）品牌要求：产品自主研发和生产;
（2）机型：2U机架式服务器，配置导轨
（3）处理器：配置≥2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16核，支持超线程≥32，线程每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB

（4）内存：配置≥32GB 3200MHz DDR4内存*8；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能，
（5）硬盘：配置2块480GB SSD 硬盘、8块4TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘、1块1.92T NVME SSD，最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块；
（6）硬盘控制器：配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护；
（7）网卡：配置≥2个万兆光口（含光模块），板载1个千兆管理专用以太网口
（8）扩展插槽：最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）
（9）IO接口：板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）
（10）风扇：配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余 
（11）安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
（12）故障诊断：主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；
（13）系统维护：提供与服务器同品牌管理平台，须具备以下功能：
a、支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求；
b、支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；
c、支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理，支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性与便捷性；
d、支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。
e、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等；
（14）主机安全加固软件：支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。
配件（计算加速卡2张）

计算加速卡，满足国产化要求；
显存规格不低于：LPDDR4X、容量：48GB、位宽：384bit、速率：4266Mbps、总带宽：204.8GByte/s、支持ECC；
算力不低于：半精度（FP16）70TFLOPS、整数精度（INT8）140TOPS；

- 通用服务器1

处理器：配置2颗国产ARM芯片，主频≥2.40GHz，核心数≥10核；
配置≥512G内存，最大支持≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于1.5TB；
配置1块≥480G SSD固态硬盘，配置8块≥8T HDD机械硬盘；
Raid卡：独立Raid卡，支持0、1、5、6，4GB缓存，配置超级电容；

GPU：配置2张16GB显存GPU卡；
网口：配置≥4个千兆电口,≥2个万兆光口（含模块）
电源：配置≥2个铂金超高效率电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥2000W；
产品稳定性：平均无故障工作时间不低于55万小时；

整机性能：符合GB/T2500.51-2016的服务器性能测试；

安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。

- 通用服务器2

处理器：配置2颗国产ARM芯片，主频≥2.40GHz，核心数≥10核；
内存：配置≥512G内存，最大支持≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于1.5TB；
硬盘：配置1块≥480G SSD固态硬盘，配置8块≥8T HDD机械硬盘，配置1块≥1.92T NVME SSD固态硬盘；
Raid卡：独立Raid卡，支持0、1、5、6，4GB缓存，配置超级电容；
网口：配置≥4个千兆电口,≥2个万兆光口（含模块）
电源：配置≥2个铂金超高效率电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥2000W；
产品稳定性：平均无故障工作时间不低于55万小时；

整机性能：符合GB/T2500.51-2016的服务器性能测试；

安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。

- 通用服务器3

处理器：配置2颗国产ARM芯片，主频≥2.3GHz，核心数≥20核；
内存：配置≥512G内存，最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，最大可支持内存容量高达12TB；
硬盘：配置8块≥16T HDD机械硬盘，配置1块≥960G NVME SSD固态硬盘；配置1块≥1.6T NVME SSD 固态硬盘；
Raid卡：独立Raid卡，支持0、1、5、6，4GB缓存，配置超级电容；

- GPU：配置2张16GB显存GPU卡；
网口：配置≥4个千兆电口,≥2个万兆光口（含模块）
电源：配置≥2个铂金超高效率电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥2000W；
产品稳定性：平均无故障工作时间不低于55万小时，
整机性能：符合GB/T2500.51-2016的服务器性能测试；

安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。

- 交换机

- 前面板业务端口描述：≥24个1/10G SFP Plus端口，满配≥24个万兆多模模块

- 交换容量2.56Tbps-23.04Tbps，包转发率≥240Mpp满配重量：≤7KG;

- 输入电压：交流额定电压范围：100V～240V，50/60Hz；直流额定电压范围：-48V~-60V;

- 其他接口：console：≥1个;管理用以太网口：≥1个;USB口：≥1个;

- 5.2.3车辆解析应用系统升级扩容

- 5.2.3.1建设内容

为了提高东海县公安局车辆应用，在东海县原有平台上进行车辆算法平台建设，围绕感知网和公安网建设车辆解析算法平台，实现车辆应用。

- 感知网车辆解析算法平台建设

在感知网建设车辆解析算法，通过视图库协议接入全县车辆图片，推送至解析算法平台进行车辆解析，实现结构化数据存储不低于30天，实现车辆技战法模型应用。感知网车辆解析算法性能不低于340张/S。

- 公安网车辆解析算法平台建设

在公安网建设车辆解析算法，通过视图库协议接入感知网解析后的数据进行技战法应用，实现结构化数据存储不低于30天，实现车辆技战法模型应用，并为应用平台提供能力支撑。公安网车辆解析算法性能不低于20张/S

- 5.2.3.2 车辆算法平台功能要求

- 5.2.3.2.1车辆查询

实现通过车辆图片、时间范围（今天、3天、1周、自定义）、点位范围（地图选点、目录选点、标签选点）、最小相似度等进行搜索，支持对有关联人脸的数据进行搜索，返回满足相似度条件的车辆图片。

实现支持按相似度倒序（由高到低）、时间正序、时间倒序对搜索结果进行排列。支持导出部分或全部搜索结果。支持选择相应的搜索结果并加入暂存架。支持选择相应的搜索结果并生成车辆轨迹。支持按照车辆类型、车身颜色、车辆品牌等条件对结果进行二次筛选。

- 5.2.3.2.2车辆属性查询

实现按时间（今天、3天、1周和自定义）、卡口范围（地图选点、目录选点、标签选点）、关联结果（人脸）、车牌号码、车牌状态、车身颜色、拍照角度、车辆品牌、车辆类型、车牌类型和车牌颜色等组合搜索过车记录。支持更多车辆特征查询，包括：是否有天窗、是否有行李架、遮阳板是否打开、是否贴标、是否打电话、是否系安全带等。

实现对某一搜索结果进行一键跳转，包括图片搜索、一键布控、查看档案、视频回放、视频搜索、查看轨迹等。

- 5.2.3.2.3车辆技战法应用

实现区域碰撞、同行车辆、车辆轨迹查询、昼伏夜出、按轨迹查车、初次入城、车辆落脚点、频繁过车、行车规律分析、夜间面部遮挡、隐匿车、流窜车辆研判、相似车牌分析、假牌车分析等车辆技战法模型应用。

- 5.2.3.2.4车辆档案

车辆档案可展示车辆基本信息、抓拍信息、轨迹信息、出行规律、档案生命周期、驾乘人员、同行车辆。车辆的基本识别信息，包括抓拍照片，识别的车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、品牌型号等。

- 5.2.3.2.5车辆布控

实现车辆按车辆图片、车牌号、车辆名单库进行布控预警，支持布控任务管理，包括待办任务、待审核任务、已布控任务和已撤控任务管理，支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理、推送和查看轨迹。

- 5.2.3.2.6车辆解析算法

感知网车辆解析算法性能不低于340张/S。具备GPU秒级搜图功能，实现30天秒级搜图。

公安网车辆解析算法性能不低于20张/S。具备GPU秒级搜图功能，实现30天秒级搜图。

实现对全县车辆图像进行建模解析，实现黄标车、危险品标记、挂件、摆件、纸巾盒、临牌、贴标、出入证、卡片、驾驶员数量、驾驶室成像质量分级、驾驶员未系安全带、驾驶员打手机、驾驶员玩手机、放下遮阳板、驾驶员抽烟等驾驶室特征识别。

实现对车辆的子品牌进行识别，图片识别支持不少于2000种车辆子品牌的识别

实现对车辆的颜色进行识别，图片识别支持红、黄、绿、蓝、紫、粉、棕、白、灰、黑等车身颜色识别。

实现对越野车/商务车、面包车、大型客车、皮卡车、小型货车、大型货车、中型客车、二轮车、三轮车、轿车10种车辆类别识别；支持对校车、公交车、危化品车、渣土车、半挂车、叉车、房车、救护车、救援车、混凝土搅拌车、洒水车、扫路车、推土车、拖拉机、罐车、栏板卡车、随吊车、押运车、消防车、工程抢修车等20种特种车辆识别。

- 5.2.3.2.7特征值存储

感知网和公安网实现对解析后的特征值进行存储，满足全县全量车辆特征值存储不低于30天。系统采用的HBase是基于分布式文件系统之上构建的具有高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统，可存储具有数十亿行和上百万列的大表。可实现在通用x86设备上搭建起大规模结构化存储集群。实现XML、HTML、日志等半结构化数据的存储；实现结构化数据的存储；实现数据加密。HDFS作为HBase的文件存储系统为HBase提供高可用的底层存储实现，实现PB级别海量数据的在线存储能力。

- 5.2.3.2.8数据汇聚和上传

平台实现全县车辆特征值可按照1400标准协议提供查询、检索和共享能力。提供数据汇聚和上传能力。

- 5.2.3.3软件、硬件参数要求

- 车辆算法应用平台

车辆算法应用平台部署在感知网和公安网各部署一套实现车辆算法应用。

支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的过车数据。

支持车辆特征查询，通过设定车辆特征、主副驾人员特征及其他特征信息查询符合条件的车辆信息。

支持根据车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色等参数进行车牌布控，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限。

支持区域碰撞、同行车辆、车辆轨迹查询、昼伏夜出、按轨迹查车、初次入城、车辆落脚点、频繁过车、行车规律分析、夜间面部遮挡、隐匿车、流窜车辆研判、相似车牌分析、假牌车分析等车辆技战法模型应用。

支持根据车牌号码查询，查看车辆档案信息，包括根据历史信息统计车辆属性信息、活跃卡口、活跃时间段、活跃区域、套牌次数、落脚点信息。

▲支持通过本地或拖拽上传车辆图片，手动框选车辆目标的局部特征进行查询，其中局部特征支持框选4个。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

支持输入一张车辆照片，可在海量卡口图片中根据外形特征检索出与其最相似的车辆，同时支持分析结果按照车牌分组展示。支持查询结果与目标查询车辆对比功能。

车辆算法平台在感知网和公安网分别提供配套硬件设备来支撑平台部署，满足双网车辆算法应用平台使用。

▲车辆算法平台配套硬件需内置边缘云计算系统，满足平台分布式资源部署需求。边缘云计算系统须具备支持动态开启和关闭CDP持续数据保护 ，对运行中虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储池，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份带宽上限和定时全量备份策略。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- 视图库软件

在感知网和公安网分别部署一套视图库软件，实现图片数据的接收和推送。

支持通过GA/T 1400及扩展协议级联车辆数据。

▲支持系统按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

▲支持系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

提供在感知网和公安网配套支撑硬件来支撑视图库软件部署，满足视图库数据交互性能使用。

4.3特征存储软件

在感知网和公安网各建设一套特征存储软件，满足特征值存储不低于30天。

提供图形化界面，用户可通过界面进行数据提取，转换和流程编排，并可对流程作业进行监控和维护。

▲实现队列管理和作业管理，包括队列的添加、删除、修改，作业的提交、监控、管理、调度等操作。实现统一元数据管理，数据接入与数据处理结果被元数据中心统一管理，并由元数据中心统一维护数据关联。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

▲实现通过SQL及图形化界面快速建表、建库，实现表元信息管理、数据生命周期管理、实现表空间监控、数据分布监控。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

实现监控集群健康状态（组件状态、CPU及内存使用率、网络流量、磁盘空间使用率、磁盘挂载情况、磁盘IOPS等）。

实现查看集群中各节点运行状态，组件状态，集群告警信息等。

提供在感知网和公安网特征存储硬件，实现对车辆解析后特征存储功能使用，满足现有日增车辆接入性能，双网分别提供2套特征数据存储满足实际使用要求。

- 车辆解析算法

感知网车辆解析算法性能不低于340张/S。具备GPU秒级搜图功能，实现30天秒级搜图。

公安网车辆解析算法性能不低于20张/S。具备GPU秒级搜图功能，实现30天秒级搜图。

支持车辆属性识别，能够对车辆进行多种类型的属性识别，包括号牌种类（大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、使馆汽车号牌、教练车号牌、警车汽车号牌、武警车牌）、车牌颜色（黑、蓝、绿、黄绿、白）、车辆类型（三厢轿车、面包车/MPV，皮卡、卡车、两厢轿车、SUV、小型货车、大型货车、中小型客车、大型客车）、运动方向（向上、向下、向左、向右、向左上、向左下、向右上、向右下）。

支持机动车局部特征建模功能，支持通过机动车局部特征进行以图搜图，其中局部特征包括车灯、车窗、倒车镜、引擎盖、车门、保险杠。

▲支持车辆子品牌识别功能，车头方向：支持识别≥7450种车辆子品牌及年款的识别。车位方向：支持识别≥4400种车辆子品牌及年款的识别。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- 感知网和公安网提供配套解析硬件支撑，感知网不低于6卡性能配置，公安网不低于2卡性能配置，满足车辆算法解析应用性能部署。

- 感知网和公安网提供配套GPU搜图硬件支撑，满足1个月秒级搜图使用。

- 项目建设要求、质量保障、安全文明施工

- 重点要求：

为规范本项目图像监控系统的质量保障管理工作，确保图像监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于本项目图像监控系统管理及应用，需制订建设、维护管理办法。

安全文明施工管理：有明确的施工安全管理措施，对现场不符合安全管理要求的现象有明确的管理要求及处罚条款。

施工安全保障措施：项目必须配备符合要求的安全防护措施，必须为现场施工人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

夜间施工要求：夜间施工所有施工人员必须穿反光背心，登高作业时必须系安全带，佩戴安全帽，施工中的封道行为必须保持一定的安全距离，通常是100---200米，并且要求在100至200米处放置“前方施工，减速慢行”的发光警告牌。夜间施工部位还必须放置闪烁的红灯以示警示。施工人员还应认真遵守其他安全措施。

外场施工，中标人作业面的安全防护措施须包含但不限于围挡、警示牌、锥形桶等，相关设施的摆放和使用需遵守《连云港市施工围挡设置和管理工作》（连政办发〔2018〕147号）相关管理要求。

要求中标人在项目建设期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》。

要求中标人在项目质量保障期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》并服从甲方统一考核。

要求中标人在项目建设期间配备专职资料员，负责项目建设期间过程文档的收集和编写、项目验收资料及一机一档资料的编写工作。

外场基础施工必须满足以下要求：投标人同一点位路面开挖、基础浇筑施工周期不得超过12小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，中标人必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理。

- 中标人负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

- 系统结构图及相关技术资料；

- 机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

- 网络连接图和相关配置资料；

- 各类软硬件设备配置清单；

- 设备或系统使用手册、维护手册等资料；

- 项目资料，包括安装、项目设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

- 设备信息、点位信息、经纬度、照片及IP地址等；

- 上述资料的变更记录。

- 投标人须按照采购人要求提供所有前端点位一机一档资料，做好画面水印标注、点位地图标注及监控预置位设置。

- 中标人负责软件资料管理应包含以下内容：

- 所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

- 所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

- 上述资料的变更记录。

- 中标人负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- 中标人负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 建设改造、质量保障期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面形式告知中标人，要求中标人在获得书面通知后及时完成整改，如不能完成整改，中标人应在7个工作日内以书面回复说明原因，并约定整改完成时间。

- 中标人负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作IP等详细信息。中标人维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

- 对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

- 对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

- 对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

- 中标人负责安全保密要求：

- 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

- 未经设备属性变更流程，严禁将图像监控系统及其设备与公众互联网进行连接；

- 在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理账号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

- 严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

- 未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

- 设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

- 中标方需与采购人签订保密协议，本项目所有数据归采购人所有，中标方无权做复制、修改、加工等处置。该项目涉及的公安系统及数据，中标人必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密。

- 售后服务：

- 质保期要求

- 项目质保期从最终验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

- 本项目质量保障期为五年。项目质保期后设备产权无条件交由采购人。

- 本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。

- 质保要求

- 在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，中标人须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内，涉及各级监控中心（含机房）需内部调整或单位迁移的，应提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务，在搬迁过程中有设备新增的，新增设备由中标人承担。

- 中标人必须提供2%的硬盘作为备品备件，当设备出现故障时能够及时完成设备更换。

- 当设备在一年内连续发生3次以上（含3次）同一设备故障，必须更换为全新设备。

- 中标人提供的必须是全新、正规渠道、原包装（包括零部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

- 中标人应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

- 质量保障期

- 中标人从最终验收合格之日起开始计算，负责本项目的维护和保养。

- 质量保障服务期限：要求提供五年的质量保障服务。

- 项目维护管理单位组织结构：

- 项目中标人负责项目建设范围内图像监控系统的维护管理；

- 项目中标人对系统采购人负责，并接受采购人的业务指导和归口管理；

- 中标人成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

- 质量保障内容

- 对本招标文件（以下视为合同）内所有硬件产品进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备。

- 网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

- 机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；

- 对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

- 每半年一次进行接地电阻测量，并向采购人提交测量报告。

- 做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

- 协助做好采购人系统运行及其他相关工作；

- 质量保障要求

- ①　项目质量保障必须配备符合要求的安全保障措施，必须为现场人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

- ②　中标人在项目建设改造完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，应24小时内通知采购人；中标人竣工验收后必须成立维护小组到业主指定地点现场办公，进行日常的维护保障工作。中标人必须保持派驻人员的连续性和稳定性；采购人负责对派驻人员考核，有权对派驻人员进行调整；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在东海县区域内的差旅费用由中标人统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标人对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

- ③　质保期内中标人负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到本项目图像监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。

- ④　中标人网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

- ⑤　摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像机线缆情况，机箱中的设备状态是否正常，电源是否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。

- ⑥　中标人负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- ⑦ 中标人负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- ⑧中标人负责对各项质量保障工作均应进行日志记录，内容应包括质量保障人、质量保障时间和质量保障内容等详细信息。中标人维护人员应每日对质量保障日志、质量保障结果进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。

- 维护制度要求

- 中标人需制订相关质量保障制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、检定（验收）时间、功能及性能指标、采购人、管理单位、承建单位、维护单位、验收完成后设备现场图片、质保期、责任人等信息，以及设备的产品合格证、计量检定证书、检测报告影印件、质保书、施工图影印件、使用手册等资料。

- 系统故障分级和应急处理要求。系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、重大故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。图像监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位应迅速派人员进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

- 故障恢复和响应时间要求：在质保期内，中标人保证系统7×24小时不间断地稳定正常运行并提供及时维护，避免因网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向中标人报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，中标人须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为中标人上门保修，及由中标人派人员到现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在故障发生后12小时内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

- 系统网络故障发生后，响应时间少于30分钟，并在4小时内到达现场。按照故障程度，一般故障发生后4小时内修复，重大故障发生后24小时内修复，特殊情况发生后，最长不得超过48小时修复。

- 因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

- 设备在维护维修时，存在系统被入侵、攻击的可能，对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

- 要做好维护、维修人员的身份审核。

- 全程记录相关操作过程。记录必要的软件、设备信息。

- 应采用原有系统采购的硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

- 在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- 特别说明

- 本招标文件技术规格只是对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

- 技术服务

- 提供整个项目科学完整的质量保障方案，该方案符合省、市上级机关的考核要求。项目质量保障期内，用户向中标方告知故障，中标方负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成记录，为用户建立一套完整的运行记录。

- 每隔半年对整个系统进行现场巡检一次，遇重大活动和重要保障任务时，接到公安局通知时应立即进行检修和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

- 提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户提供详细系统测试报告。

- 中标人在用户所在地能提供长期售后服务配套设施。

- 三、人员配备要求

- 1.项目建设期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员，（平台承建单位需配备1名平台原厂研发技术人员），协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

- 2.项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务（其中一人必须为建设期参与建设人员），在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- 四、服务期限与项目进度安排

- 1.工期要求：自合同签订之日起180个日历天完成本项目的建设任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。

- 2.本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起5年。投标人应承诺在项目通过验收后提供五年的质量保障服务，提供存储系统设备和平台扩容五年原厂质保服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保建设后存储系统和算法平台运行良好，并与东海县公安局原平台、市局平台无缝对接（对接过程中需增加设备、人员、沟通等所有支出由中标人承担）。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、书面上报本日系统运行情况。本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、上报本日存储系统和算法平台运行情况。

- 五、服务标准

- 国家标准

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

- 《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB5 0343）

- 连云港市公安局图像监控系统

- 《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》

- 《江苏省道路监控网建设“3·20”工程总体方案》

- 《全省公安机关道路监控网“3·20”工程建设规划及技术指导意见》

- 《全省“3·20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》

- 《全省“3·20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》

- 城市联网监控报警系统

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》SVAC；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669）

- 《城市监控报警联网系统合格评定系统验收规范》（GA 793.3）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》公安部

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

- 安防视频监控系统

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 995）

- 《全国公路机动车辆监控信息综合应用系统（查缉布控平台）建设指南》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652）

- 《防盗报警中心控制台》  GB/T16572

- 《报警系统环境试验》 GB15211

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311）

- 《警用地理信息系统系列标准规范》

- 安防视频监控系统安全

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T22240

- 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271

- 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272

- 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273

- 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 BMB 17

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》 BMB20

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》BMB23

- 《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》公信通传发〔2008〕10

- 《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》 公信通传发〔2008〕296号

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信〔2011〕5号）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11）

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字〔2011〕37号）

- 《关于进一步加强视频侦查工作的通知》（公刑〔2013〕2371号）

- 安防视频监控系统工程

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 电子警察系统工程

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202）

注：以上所有国家建设标准须采用最新版本。

- 六、培训要求

- 在系统验收时，中标人须提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册，以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户提供使用。

- 设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

- 投标人每年对采购单位提供免费培训。

- 七、考核标准及考核办法

- 1.运行完好率、在线率指标考核

- 历史视频流可调阅率不低于95%；

- 字幕标注及时钟准确率不低于95%；

- 大图和小图URL可调阅率不低于95%；

- 车辆抓拍设备抓拍照片中车牌信息识别率不低于85%；

- 以上考核数据以省厅、市局发布的月考核为准。

- 2.考核条款

- 历史视频流可调阅率不低于95%，字幕标注及时钟准确率不低于95%，大图和小图URL可调阅率不低于95%，车辆抓拍设备抓拍照片中车牌信息识别率不低于85%，每低1%每周罚款1000元；人脸抓拍设备抓拍照片建模低评分率不高于20%，每高1%每周罚款1000元。

- 项目建设期及质量保障期，投标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。一旦发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件，按每次50000元处罚。

- 建设质量保障期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次500元处罚。

- 建设运维期间项目组成员未履行请假手续擅自离开驻地的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元。

- 维护考核对象为中标人，在质保期内，根据相关考核日期要求，每月形成相关考核报表，中标人维护责任人进行审核并签字确认，逾期未确认的，以业主考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 在质保期内，因中标人原因出现系统故障影响整体图像监控系统应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；在质保期内，每年对本项目系统、机房进行体检、维护保养（电力供应、UPS、布线、设备除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面报告为准）。在质保期内，遇有其他故障情形，对采购人发给中标人的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元/次。

- 未在规定时间内到达现场解决故障的，每次扣款500元；采购人发现中标人配备的维护人员数量没有达到招标文件要求的，每次扣款2000元，有兼项其他项目的，每次扣款2000元；

- 中标人应保证采购人及采购人授权人员进出机房不受任何限制，如因中标人原因，造成采购人及采购人授权人员机房作业受限，时间超过半个小时以上，每次扣款1000元。

- 在运维保障期服务期内，发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件、灾害天气）时，运维保障服务单位未及时对系统故障隐患排查，每次扣款10000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款5000元。

- 采购人有权按照中标人售后服务承诺及合同文件的要求对其他质量保障事项进行考核及处罚。

- 建设质量保障期考核处罚每年结算一次，建设期间处罚款从履约保证金中扣除，质量保障期间处罚从应付款项中扣除。

- 因不可抗力因素或非中标人因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。

- 当中标人全年质量保障考核扣款达到当年应付质量保障服务费金额的20%时，建设单位将扣除下年40%质量保障服务费；当中标人全年质量保障考核扣款超过当年应付质量保障服务费金额的30%时，除不支付下年的质量保障服务费外，采购人还有权单方面解除合同，并保留进一步追究经济赔偿和相关法律责任的权利。

- 八、履约验收

项目完成全部建设内容后，自行提交第三方检测单位提交的质量检测报告，存储系统和算法平台连续2个月试运行状态良好，提交全部有关技术文件、资料（必须包括财务资料）等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行最终验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能通过验收。

- 九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：项目付款时间为5年，每年（365天）为一个付款周期。共分5次支付：1、竣工验收合格后，2个月内支付合同金额的20%。2、第二、三、四个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额20%并从中扣除上期考核核减的相关费用。3、第五个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额15%并从中扣除上期考核核减的相关费用。4、第五个付款周期结束后2个月内，支付审计后金额5%并从中扣除本期考核核减和其他相关费用。

2、工程价款结算结果接受评审中心评审，并以评审结果作为最终结算价款。

3、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

分包二:

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起5年。投标人应承诺在项目通过验收后提供五年的质量保障服务，设备提供五年原厂质保服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保建设改造后的监控图像每月日均完好率达到95%以上。本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、书面上报本日监控点位的完好率和修复率。其中摄像机、存储、网络产品须提供技术人员售后服务。 |
| 2 | ★工期要求：自合同签订之日起180个日历天完成本项目的建设改造任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。 |
| 3 | ★付款方式：项目付款时间为5年，每年（365天）为一个付款周期。共分5次支付：1、竣工验收合格后，2个月内支付合同金额的20%。2、第二、三、四个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额20%并从中扣除上期考核核减的相关费用。3、第五个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额15%并从中扣除上期考核核减的相关费用。4、第五个付款周期结束后2个月内，支付审计后金额5%并从中扣除本期考核核减和其他相关费用。 |
| 4 | - 项目总体建设要求 - ★本次中标方负责本标段2823路监控点位的所有建设改造任务和所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施辅材和五年运维保障服务；本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。且保证建设改造后的监控系统至存储系统的所有供电系统、链路、汇聚、传输及机房设备的采购与安装调试。须保证对东海县公安局原监控系统、新建的存储系统、平台无缝对接整合。 - ★投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。 - ★为保证前端点位建设改造效果，本次建设项目要求投标人对前端点位设备提供调试服务，即前端点位主要设备安装完成后，由设备厂商在职技术人员提供调试服务。前端设备安装调试后效果须达到采购人使用要求并获得书面认可，否则中标人须无条件整改，直至满足要求，由此带来的一切损失由中标人承担。 - ★项目建设改造期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。 - ★项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务，保障人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。 - ★为满足公安“一机一档”规范要求，中标人必须在项目建设、质量保障过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护及相关考核工作。 - ★投标人应科学、合理制定投标方案，保证各类前端点位数据与县局原有监控系统和平台无缝对接，如因深化设计等因素未实现此目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。 - ★中标人完成项目建设内容后，须提交第三方检测机构出具的质量合格检测报告，作为项目竣工验收工作的依据。 |

- 一、项目概况

2016年，根据省厅“技防城”建设要求，我县投资完成“平安天眼”一期工程建设，覆盖全县重点区域，并于2016年、2018年两次通过省厅技防城建设工作考评验收，为平安建设提供核心支撑。当前，“平安天眼”一期工程已经维保到期，设备老化严重，损坏率高，缺乏结构化、智慧化能力。综合考虑全县治安防控体系、生态警务防控圈以及警种部门执法办案使用需求，计划对“平安天眼”一期前端点位开展补盲新建、升级改造等工作。

本着“厉行节俭、突出重点、统筹规划、服务实战”的原则，重点加强对沿鲁沿徐沿宿等边界出入口、西部环保重点乡镇重点区域部位、校园周边重点防控圈、县域主要省市县道路高清卡口及县域高铁站周边防控圈等的建设工作，改造成具备抓拍识别比对功能的智能化相机，确保满足现代化治安打防管控的需求，继续发挥视频智能感知网络在治安防控、要素管控、侦查办案、社会治理、服务群众等工作中的重要作用。

分包二：本标段建设改造地点主要处于乡村主要道路及主要进出口、学校门前进出口和铁路沿线，建设改造点位共2823台监控摄像机；

建设改造工作包含监控点位建设及所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施和工作；

本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。

其中监控摄像机包含；800W双目结构化摄像机2605台、800W全景枪球结构化球机154台、400W全彩摄像机64台和相关配套补光灯及所有辅材。

- 核心产品：800W双目结构化摄像机

- 二、服务技术要求

- 项目总体建设要求

- ★本次中标方负责本标段2823路监控点位的所有建设改造任务和所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施辅材和五年运维保障服务；本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。且保证建设改造后的监控系统至存储系统的所有供电系统、链路、汇聚、传输及机房设备的采购与安装调试。须保证对东海县公安局原监控系统、新建的存储系统、平台无缝对接整合。

- ★投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。

- ★为保证前端点位建设改造效果，本次建设项目要求投标人对前端点位设备提供调试服务，即前端点位主要设备安装完成后，由设备厂商在职技术人员提供调试服务。前端设备安装调试后效果须达到采购人使用要求并获得书面认可，否则中标人须无条件整改，直至满足要求，由此带来的一切损失由中标人承担。

- ★项目建设改造期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

- ★项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务，保障人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- ★为满足公安“一机一档”规范要求，中标人必须在项目建设、质量保障过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护及相关考核工作。

- ★投标人应科学、合理制定投标方案，保证各类前端点位数据与县局原有监控系统和平台无缝对接，如因深化设计等因素未实现此目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

- ★中标人完成项目建设内容后，须提交第三方检测机构出具的质量合格检测报告，作为项目竣工验收工作的依据。

- 中标人在中标后4个月内，免费提供500路社会面视频监控联网至东海县公安局平台。

- (10)所有视频、图片数据需汇聚到东海县政务服务中心云计算中心机房的存储设备。所有公安网数据需汇聚到东海县公安局机房存储设备。分包一中标人须无条件配合其他标段完成数据对接存储系统工作，并须免费解决与东海县政务服务中心云计算中心机房的互联互通，且推送至市局的链路及交换设备。相关费用由投标人投标报价时自行考虑，采购人不另行支付此费用。

- 东海县公安局智能感知2025项目（原“平安天眼”一期工程升级改造及配套设施升级项目）分包二：（具体详见工程量清单）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 800W双目结构化摄像机 | 台 | 2605 | 见“前端监控设备要求 选型参数” | 包含护罩、万向支架、电源、镜头等 |
| 2 | 800W全景枪球结构化球机 | 台 | 154 | 见“前端监控设备要求 选型参数” | 包含护罩、万向支架、电源、镜头等 |
| 3 | 400W全彩摄像机 | 台 | 64 | 见“前端监控设备要求 选型参数” | 包含护罩、万向支架、电源、镜头等 |
| 4 | 内存卡 | 张 | 2823 | 见“前端监控设备要求 选型参数” |  |
| 5 | 暖光常亮灯 | 台 | 2669 | 见“前端监控设备要求 选型参数” |  |
| 二 | 前端杆件、横臂等其他配套设备 |  |  |  |  |
| 2 | 4.5米视频立杆 | 件 | 1186 | 见“监控立杆技术要求 选型参数” |  |
| 3 | 定制横臂 | 项 | 1 | 见“监控立杆技术要求 选型参数” | 根据现场实际使用场景需求 |
| 4 | 设备箱及其他配套设备 | 项 | 1 | 见“监控立杆技术要求 选型参数” | 根据现场实际使用场景需求 |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 前端施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 五年设备维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 供电线路及设备电费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 传输线路 | 项 | 1 |  |  |

注：投标人应充分理解本标段招标文件内的建设内容和建设目的，投标人投标清单应能够确实满足建设需求，投标人报价文件应包含前端施工费、所有建设改造所需配套设施及辅材、横臂、前端设备维保、供电线路、传输费用、电费等所有配套施工和质量保障期服务费用，如本标的清单内有内容缺失，请投标人自行补足，如因投标清单和深化设计等因素未实现建设目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

- 项目网络建设要求：

网络规划总体要求

本项目网络系统设计要满足百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

监控系统对网络的需求主要体现在高可靠、高带宽、支持组播、低延时抖动、保证关键业务流传送质量以及全网的安全性等方面本项目的视频监控路码流带宽需求为6M，并且视频流并发性大，由于视频监控流对时延和抖动非常敏感，并且通常码流恒稳固定，需要一个安全可靠、高带宽、高质量的网络。

本项目网络系统设计能够达到设计要求及实际使用要求，能够满足东海县公安局监控系统及平台的使用。如发现设计建设后的网络无法满足东海县公安局监控系统及平台使用，中标人需对网络链路或系统免费进行升级和更换，以保证东海县公安局监控系统及平台的正常使用。

本项目网络系统需确保后台的监控终端可以直播或点播前端摄像机的监控信息，并将所有的监控图像进行实时保存。新建设和更换的网络链路和系统要求适用于主流网络拓扑结构，支持最新的主流网络协议，并能适应不断发展的网络技术的需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。网络设计应能有效地避免单点失效，在设备的选择和关键设备的互联时，要提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证视频信息IP网络全网路由能快速收敛。

新建设和更换的网络链路和系统要求能适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在信息集成网络系统中传输的各类信号之间互不干扰。提供完备的安全防护策略，防止网络的非法访问，保护网络建设者的合法利益。网络系统要提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。监视和控制整个网络系统的设备性能、数据流量、安全性等，并可以进行远程管理和故障诊断。网络系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求。在网络系统实施过程中要保证系统间的协调配合。网络规划设计应遵循如下几个基本原则：

实用性原则：以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模；

安全性原则：系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益；

可靠性原则：系统设计应能有效地避免单点故障，在设备的选择和关键设备的互联时，应能提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复；

成熟和先进性原则：系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进同时又是成熟、实用的技术；

规范性原则：网络设备所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准；为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础；

开放性和标准化原则：要求设备的各种接口满足开放和标准化原则；

可扩充和扩展化原则：所有系统设备不但满足当前需要，并在扩充模块后满足可预见将来需求，如带宽和设备的扩展，应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能有效保护现有的投资；

可管理性原则：整个系统的设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

网络规划具体要求

本项目规划东海县政务服务中心云计算中心机房用于放置存储系统，东海县公安局放置公安网数据存储设备。因此本项目要求新建专用光纤链路（一主一备），实现与东海县政务服务中心云计算中心机房、东海县公安局机房的互联互通，网络带宽不低于万兆，同时考虑到传输中断的可能，要求核心交换机和传输链路实现双机、双链路冗余配置。由于涉及大量公安监控摄像机的信号接入，对网络带宽、可靠性、可自愈、安全选型均有较高要求，因此，需要构建专用IDC机房和高效、安全的公安视频专网，具体建设标准参见《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》。

东海县公安局智能感知2025项目（原“平安天眼”一期工程升级改造及配套设施升级项目）网络架构

链路建设要求

要求投标人提供光纤链路，实现百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

视频专网链路采用裸纤、物理隔离的方式建设，从前端到IDC机房的视频专网，依照“320标准”中有关图像专网建设的标准，构建只用于支持公安业务运行的独立链路，确保链路的安全、独立、高效，满足公安的使用需求。

要求网络建设满足但不仅限于以下“江苏省320网络建设标准”，网络质量不达标，图像出现卡顿、丢帧等现象按故障点统计处理。

- 外场实施部分要求

要求投标人根据采购人提供的项目建设改造内容需求和现场实际情况，自行现场勘察，监控点位的建设，需提供点位基础和杆件建设方案报采购人审核后方可施工。

室外立杆须具有良好的牢固度，立杆由变径钢管制成，相关质量设计需不低于国家标准要求。

- 监控立杆技术要求

▲立杆杆体卷材厚度大于等于4MM，横杆杆体卷材厚度不低于4MM，杆件底部法兰厚度大于等于12 MM，杆件根据横杆长度，杆件的卷材厚度不应低于下表。

| 横臂长度（米） | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤6 | ≤8.5 | ≤12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立杆壁厚(毫米) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 横臂壁厚(毫米) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

杆件应充分考虑连云港市的气候因素,要求防雨水、防潮湿、防强风、尘、防雷电、防腐蚀，安全可靠，寿命长。

- 监控杆为热镀锌喷塑，与城市周边相关杆件同色,镀层厚度应大于86 uM。

- 立杆和横杆均为一道焊缝。

- 杆体表面及组件的焊接口为满焊。表面及焊缝不得出现有纹、未熔透、夹渣、弧坑未填满现象。

- 安装各部件连接紧密，吊装时不得损坏杆表层。

- 横杆与立杆连接螺栓必须使用符合国际3098-2000标准的40铬8.8级螺栓，横杆末端承重不少于 1OOKG，横杆和立杆应有接地措施。

- 监控杆与基础用法兰连接，基础使用商品混凝土浇筑，标号不低于C25。

- 安装后立杆应保持垂直,横杆垂直于路沿或按要求情况安装,横杆安装后应保持上仰2-3度。

- 杆件抗风等级不小于12级。并保证在正常风力下，立杆顶部的摆幅对摄像机图像没有太大的影响。

- 各种规格的杆件安全使用不得少于30年(包括基础)。

- ▲监控杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-86标准要求。

- 卷材下料

杆体分点误差小于等于1MM。法兰对角线和螺栓孔中心圆直径误差小于等于1MM，割口斜边误差小于等于1MM。

- 摄像机立杆焊接

立杆为一次性焊接成型，中间不得出现杆驳接（底板、伸臂除外），杆型流通美观，采用自动埋弧焊接成型，焊接时焊缝均匀，焊度在4-6MM，融透深度大于3/4 板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿、弧坑及褶皱现象，立杆底盘（法兰盘）与立杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。法兰面与杆子轴线垂直度偏差小于等于1MM，8M以上杆焊缝宽度大于等于6MM，腰高大于等于5MM。产品质量符合GB/T12469 焊接质量保障，钢熔化焊接接头的要求和缺陷分别符合GB/T985T 和GB/T986 的质量要求。

- 检修门

检修门需与立杆浑然一体，结构强度高，美观大方，门与杆之间缝隙不超过1.5MM，手孔门应具有良好的防水性能以及合理的操作空间，门内具有专门设计改造的电器安装附件，拆装方便，操作简单，并配有专用的紧固系统，

具有良好的防盗，防雨性能和较高的互换性。

- 机箱连接板

杆件应配备机箱连接板，连接板尺寸按设备箱尺寸设计，要求与杆件焊接牢固，焊接点喷塑处理，防潮湿防腐蚀。

- 成形

必须保证仰角正确，以弯臂直段轴线和杆子轴线交点位置偏差不大于10MM为准，臂长偏差不大于10MM，臂弯曲部分截面椭圆度偏差不大于3%，无皱褶现象。

- 校形

杆子直线度偏差不大于1‰，截面形状尺寸偏差不大于2%，尖子口径偏差不大于1MM，截面形状尺寸偏差不大于1.5% 。

- 防腐处理

立杆采用内外热浸锌防腐处理工艺，厚度≥60μm，表面无发黑、粗糙现象，无流痕、锌粒、锌渣现象，使用寿命可达30-50 年，防腐质量符合GB/T9790 ， GB/TJ36411 和GB/T11373 的规定。

外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，该工艺表面颜色一致，光滑无微粒、无橘皮现象，喷塑平均厚度在70uM 以上，十到十五年内无粉化，脱落，剥离现象。喷涂质量完全符合GB/T5210、GB/T6739 标准。

- 包装

产品的包装用软塑料泡沫封闭包装，外缠草绳以保证运输过程中不划伤、碰伤。包装符合GB/T9174 要求。

- 监控立杆基础要求

- 基坑开挖前必须认真调查开挖地点地下管线情况，开挖位置尽可能避开地下管线，禁止在供电、供水、煤气、通讯等管线上方进行挖掘。

- 基坑开挖规格严格遵照规定基坑大小，基础尺寸按以下标准执行：4.5m杆件至少达到1m*1m*1m，5米杆件至少达到1m（长）*1m（宽）*1.2m（高），6.5m杆件至少达到1.2m（长）*1.2m（宽）*1.5m（高）。

- 地表和基坑底部开挖尺寸应保持一致（下图1所示），禁止“头大底小”（下图2所示）。受条件限制，当地表开挖规格小于标准要求时，可采用地下扩张的方式，确保浇筑混凝土立方（下图3所示），禁止缩减尺寸（下图4所示）。

- 当开挖深度大于1.2m，因碰到地下管网或者其他因素无法继续挖深时，可采取扩容的方式横向开挖，确保浇筑混凝土立方，预埋件应采取折弯方式保证强度，禁止私自截断预埋件钢筋。

- 基坑回填土应分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。

- 基础开挖的渣土当天清理，路面需用水冲洗干净。

- 所有开挖结束后经监理方确认尺寸是否达标，如不达标则现场整改，达标后进入混凝土浇筑工序。

- 监控杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。

- 混凝土标号C25。如自拌，需注意比例：水泥：水：沙：碎石比例为1:0.47:1.59：3.39，另外随机做测试块送检。

- 浇筑前需把接地桩安装到位。

- 混凝土浇筑时需要将预埋件固定在基坑的中央，且保持水平，浇筑过程中需要使用振动棒进行振动，确保混凝土夯实，混凝土高度与预埋件钢板齐平，不得淹没螺杆。浇筑完毕螺纹必须采取密封措施，防止基础养护期间螺纹氧化生锈。

- 混凝土浇筑时需预先放置2根25mm/PE增强管，与过渡窨井相连，用于电源线及光缆穿线。两端用纱布或胶带密封。

- 浇筑结束后顶面抹平。

- 基坑混凝土浇筑后距离地面应考虑预留满足绿化回填补植或道板修复的深度。

- 混凝土养护时间，不宜少于28天，具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。

- 箱体技术要求

设计要求

- 设备箱的设计遵循以下主要技术性能指标：

  - 环境要求

- 工作温度：-35℃～+60℃

- 相对湿度：≤85%（+30℃）

- 大气压强：70~106Kpa

  - 引入电压：交流220V±15%

- 防护等级达到IP54；

- ▲箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm；

- 箱体表面要求有可靠防腐防锈措施；

- 箱体底板必须冲孔，均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧上部中央开散热孔，要求使用百叶式；

- 设备箱必须固定牢固，与杆件之间不得使用抱箍或三脚铁固定；

- 所有箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；

- 箱体应有充足的安装空间，方便设备安装维护；

- 箱体进线孔必须有胶套保护，防止各种线缆被划伤；

- 箱体有适当位置可安装接地铜条，有接地固定位置；

- 箱体应贴上机柜的各种功能标签以便维护。

- 箱体安装高度要求箱体底部距地面不小于2.5米

安装要求

- 箱体安装在易于维护位置，且不影响车辆行驶。不得安装在机动车道方向；

- 机柜或机箱的安装必须牢固稳定，具有防风和抗震措施；

- 防晒保护：由于机柜内需要放置通信设备，机柜内温度不能过高，机柜需要有一定的防晒保护，同时可以为机柜设置遮阳板，减少机柜直接受到暴晒；

- 防雨保护：设备在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；

- 机柜有防盗、防撬保护；

- 防尘保护：在机柜进风口和出风口处安装防尘过滤网，定期清除过滤网上灰尘， 以防滤网堵塞引起排热失效；

- 立式机柜放置时与同列机架应成一条直线，无明显参差不齐，整列机架允许偏差为2mm。机柜的安装垂直度应满足上、下偏差不大于机柜高度的千分之一；

- 挂式机柜的承载体必须坚固（如：建筑承重墙、柱等），具有长期稳定性；挂设后不得有影响美观的明显几何偏差；挂式机箱装于室外时，应装有遮阳板。

其他要求

- 设备箱内须有接地汇流铜排，并必须满足防雷、接地、散热等要求。

- 设备箱具有开箱报警功能。

- 防雷接地防护

要求监控系统的户外线路敷设和设备防雷保护必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》等相关规范的技术要求。前端设备应安装电源线、图像信号线和控制信号线的浪涌保护器（避雷器），避雷器连接导线应平直，避雷器连接导线宜采用多股绝缘铜导线，立杆防雷接地电阻≦10欧，前端设备接地4欧姆以下（视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007，GB50348-2014 安全防范工程技术规范），要求接地网布置依据地形进行设计。

▲立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再次接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

- 标识牌

设备箱应安装标识牌，要求标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，材料使用期限为五年，使用期间标志材料应不变形、不褪色，标识牌信息包含点位名称和联系电话等。由中标方提供二次深化设计方案经监理和采购人确认后实施。

- 其他规范

- 地下管道埋设

沥青、水泥路面在300mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面、绿化带300mm以下埋设聚乙烯管。必须遵循强弱电分离原则，在埋放时强、弱电各埋至少一根，以避免干扰。聚乙烯管外径不低于32mm，所有管道的截面利用率应不高于30%，超过应增加预埋管。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

- 沙井施工

在管道拐弯处、线管长度超过50米及杆件基础旁应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，井盖使用铸铁材质，沙井规格不小于300×300×300mm，井盖上写有指定字样。沙井在车行道上应与路面找平，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持200mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。

- 线缆

设备电源电缆、光缆和传输电缆，采用地下加保护管埋设，到上线敷设在倒L杆内。视频传输电缆采用敷设在倒L杆内。电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2.5MM²的三芯线。夜间补光灯电源线采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘护套圆形平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2.5MM² 的三芯线。

- 布线

每根电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每根电缆线留有2米的余量于最靠近立杆（柱）的沙井内；在倒L杆端、每根电缆留有5米的余量整齐地放于控制机旁的沙井内。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。强、弱电要分管走线，强电为一根管，弱电为一根管。放线完毕，在检查线间绝缘电阻，检查其是否有损坏。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。

- 前端监控设备要求

投标人必须提供针对所投品牌监控设备的弱口令检测工具和密码批量修改工具。

要求更换的前端设备能够承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘、台风等各种气候环境。具有浪涌保护和防雷击保护功能，具有稳定性、可靠性和抗干扰，在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障。设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘。具有自愈功能。前端设备在导致工作异常的原因消除后，能够自动复位，恢复正常工作。

每类设备以套为单位，需要配套设备包括但不限于：镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件以满足安装和使用要求。

根据安装现场实际条件，镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件应以实际效果为标准，对不满足实际效果无条件更换。

前端摄像机须支持远程口令修改和配置，并提供相关的SDK包供平台进行对接应用。

前端摄像机车型库数据需每年更新一次。

前端设备要求：

- 800W双目结构化摄像机

应用场景：用于乡村主要道路及主要进出口使用，安装在4.5米杆及以上，避免碰撞。

设备参数：

- a)镜头数量≥2，至少有2个全景镜头和1个细节镜头；

- b)内置≥1个云台；

- c)全景通道分辨率≥600万像素，全景镜头传感器≥1/2.5英寸，分辨率≥3632×1632；

- d)细节通道分辨率≥800万像素，细节镜头传感器≥1/1.2英寸，分辨率≥3840×2160；

- e)细节镜头焦距≥10mm～50mm；

- f)内置≥1颗GPU芯片，内置≥1个扬声器和≥2个麦克风内置≥6颗补光灯；

- g)支持最低照度:彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x；

- h)支持远程电动调节。通道1水平方向支持0至355°旋转，垂直方向支持-15°至30°i)旋转，通道2垂直方向支持-5°至15°旋转；

- j)▲全景拼接图像的2路源图像的采集时差≤5ms，可在2米~200米距离成像面上拼接图像。补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- k)▲全景通道(通道2)所有码流均可实时输出由2路实时采集的图像水平拼接后的码流，其水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- l)补光灯支持自动和手动亮度调节模式；

- m)支持ONVIF协议、GB/T28181协议和GA/T1400视图库协议，支持GB35114A级加密。

- 800W全景枪球结构化球机

应用场景：用于学校门前进出口。

设备参数：

  - 镜头数量≥2；

  - 通道1采用≥800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥3840×2160；

  - 通道2采用≥800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥3840×2160；

  - 细节镜头焦距范围≥13mm～52mm；

  - 内置GPU芯片,内置≥8颗补光灯；

  - 支持低照度:彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x；

  - ▲设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3%；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

  - 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；

  - ▲设备具备引导式配置功能，可分为3个步骤。第一步全景联动配置，第二步全景通道混合目标抓拍规则配置，第三步鹰视聚焦配置。设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

  - 支持ONVIF协议、GB/T28181协议和GA/T1400视图库协议,支持GB35114A级加密。

- 400W全彩摄像机

应用场景：用于30个铁路沿线。

设备参数：

  - 传感器类型≥1/1.8英寸CMOS；

  - 像素≥400万，最大分辨率≥2560×1440；

  - 最低照度≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；

  - 最大补光距离≥30m；

  - 通用行为分析：支持区域入侵；

  - 智能编码：H.264、H.265；

  - 相机内置1个麦克风

  - 支持ONVIF协议、GB/T28181协议；

  - 供电方式：DC12V；

  - 防护等级≥IP66；

- 内存卡

  - TLC晶元，擦写次数500次；

  - ▲配备存储卡容量≥64GB。提供承诺函扫描件并加盖投标人公章。

  - Class10（读95MB/s，写24MB/s）；

  - ▲为保证系统兼容性，所投内存卡需与前端产品为同一品牌。

- 暖光常亮灯

- 应用场景：用于800W双目结构化摄像机和400W全彩摄像机使用。

设备参数：

  - 采用≥16颗高亮暖光LED；

  - 最佳补光距离：16m~26m；

  - 支持通过相机远程控制补光灯点亮和熄灭；

  - 支持远程控制功能，支持RS485参数调节功能，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步；

  - 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态；

  - 支持串口配置参数功能，支持串口升级；

  - 支持市电AC100V-AC240V供电；

  - ▲符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的要求；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需要项，否则无效佐证）

i）▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌。

- 前端点位建设改造要求

前端点位建设改造要求需参照连云港市公安局发布的《连云港市公安局智能泛在感知网建设方案》的要求进行建设改造，具体要求待投标人中标后携带保密函来东海县公安局领取。

- 项目建设要求、质量保障、安全文明施工

- 重点要求：

为规范本项目图像监控系统的质量保障管理工作，确保图像监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于本项目图像监控系统管理及应用，需制订建设、维护管理办法。

安全文明施工管理：有明确的施工安全管理措施，对现场不符合安全管理要求的现象有明确的管理要求及处罚条款。

施工安全保障措施：项目必须配备符合要求的安全防护措施，必须为现场施工人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

夜间施工要求：夜间施工所有施工人员必须穿反光背心，登高作业时必须系安全带，佩戴安全帽，施工中的封道行为必须保持一定的安全距离，通常是100---200米，并且要求在100至200米处放置“前方施工，减速慢行”的发光警告牌。夜间施工部位还必须放置闪烁的红灯以示警示。施工人员还应认真遵守其他安全措施。

外场施工，中标人作业面的安全防护措施须包含但不限于围挡、警示牌、锥形桶等，相关设施的摆放和使用需遵守《连云港市施工围挡设置和管理工作》（连政办发〔2018〕147号）相关管理要求。

要求中标人在项目建设期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》。

要求中标人在项目质量保障期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》并服从甲方统一考核。

要求中标人在项目建设期间配备专职资料员，负责项目建设期间过程文档的收集和编写、项目验收资料及一机一档资料的编写工作。

外场基础施工必须满足以下要求：投标人同一点位路面开挖、基础浇筑施工周期不得超过12小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，中标人必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理。

- 中标人负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

- 系统结构图及相关技术资料；

- 机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

- 网络连接图和相关配置资料；

- 各类软硬件设备配置清单；

- 设备或系统使用手册、维护手册等资料；

- 项目资料，包括安装、项目设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

- 设备信息、点位信息、经纬度、照片及IP地址等；

- 上述资料的变更记录。

- 投标人须按照采购人要求提供所有前端点位一机一档资料，做好画面水印标注、点位地图标注及监控预置位设置。

- 中标人负责软件资料管理应包含以下内容：

- 所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

- 所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

- 上述资料的变更记录。

- 中标人负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- 中标人负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 建设改造、质量保障期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面形式告知中标人，要求中标人在获得书面通知后及时完成整改，如不能完成整改，中标人应在7个工作日内以书面回复说明原因，并约定整改完成时间。

- 中标人负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作IP等详细信息。中标人维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

- 对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

- 对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

- 对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

- 中标人负责安全保密要求：

- 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

- 未经设备属性变更流程，严禁将图像监控系统及其设备与公众互联网进行连接；

- 在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理账号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

- 严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

- 未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

- 设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

- 中标方需与采购人签订保密协议，本项目所有数据归采购人所有，中标方无权做复制、修改、加工等处置。该项目涉及的公安系统及数据，中标人必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密。

- 售后服务：

- 质保期要求

- 项目质保期从最终验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

- 本项目质量保障期为五年。项目质保期后设备产权无条件交由采购人。

- 本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。

- 质保要求

- 在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，中标人须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内，涉及各级监控中心（含机房）需内部调整或单位迁移的，应提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务，在搬迁过程中有设备新增的，新增设备由中标人承担。在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由中标人负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，采购人配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准，拆迁协议应及时提交业主进行报备），2个月内必须恢复；不具备重建条件的，由采购人进行重新选址，中标人负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后2个月内完成建设、验收并投入使用，采购人不承担任何费用。

- 在质保期内，中标人必须提供2%的监控设备、补光灯等易耗品作为备品备件，当设备出现故障时能够及时完成设备更换。在一年内连续发生3次以上（含3次）同一设备故障，必须更换为全新设备。

- 中标人提供的必须是全新、正规渠道、原包装（包括零部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

- 中标人应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

- 质量保障期

- 中标人从最终验收合格之日起开始计算，负责本项目的维护和保养。

- 质量保障服务期限：要求提供五年的质量保障服务。

- 项目维护管理单位组织结构：

- 项目中标人负责项目建设范围内图像监控系统的维护管理；

- 项目中标人对系统采购人负责，并接受采购人的业务指导和归口管理；

- 中标人成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

- 质量保障内容

- 对本招标文件（以下视为合同）内所有硬件产品进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备。

- 图像监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、智能卡口测速设备检验五部分：

- 前端设备指摄像机、立杆、补光灯、供电设备、网络传输设备、防雷设备、设备箱及手孔井等；包括但不限于对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新和对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

- 网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

- 机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；

- 对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

- 每半年一次进行接地电阻测量，并向采购人提交测量报告。

- 做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

- 协助做好采购人系统运行及其他相关工作；

- 质量保障要求

- 项目质量保障必须配备符合要求的安全保障措施，必须为现场人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

- 中标人在项目建设改造完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，应24小时内通知采购人；中标人竣工验收后必须成立维护小组到业主指定地点现场办公，进行日常的维护保障工作。中标人必须保持派驻人员的连续性和稳定性；采购人负责对派驻人员考核，有权对派驻人员进行调整；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在东海县区域内的差旅费用由中标人统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标人对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

- 质保期内中标人负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到本项目图像监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。

- 中标人网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

- 摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像机线缆情况，机箱中的设备状态是否正常，电源是否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。

- 中标人负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- ⑦　中标人负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- ⑧　中标人负责对各项质量保障工作均应进行日志记录，内容应包括质量保障人、质量保障时间和质量保障内容等详细信息。中标人维护人员应每日对质量保障日志、质量保障结果进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。

- 维护制度要求

- 中标人需制订相关质量保障制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、检定（验收）时间、功能及性能指标、采购人、管理单位、承建单位、维护单位、验收完成后设备现场图片、质保期、责任人等信息，以及设备的产品合格证、计量检定证书、检测报告影印件、质保书、施工图影印件、使用手册等资料。

- 系统故障分级和应急处理要求。系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、重大故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。图像监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位应迅速派人员进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

- 故障恢复和响应时间要求：在质保期内，中标人保证系统7×24小时不间断地稳定正常运行并提供及时维护，避免因网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向中标人报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，中标人须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为中标人上门保修，及由中标人派人员到现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在故障发生后12小时内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

- 系统网络故障发生后，响应时间少于30分钟，并在4小时内到达现场。按照故障程度，一般故障发生后4小时内修复，重大故障发生后24小时内修复，特殊情况发生后，最长不得超过48小时修复。

- 因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

- 设备在维护维修时，存在系统被入侵、攻击的可能，对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

- 要做好维护、维修人员的身份审核。

- 全程记录相关操作过程。记录必要的软件、设备信息。

- 应采用原有系统采购的硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

- 在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- 特别说明

- 本招标文件技术规格只是对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

- 技术服务

- 提供整个项目科学完整的质量保障方案，该方案符合省、市上级机关的考核要求。项目质量保障期内，用户向中标方告知故障，中标方负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成记录，为用户建立一套完整的运行记录。

- 每隔半年对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行检修和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

- 提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户提供详细系统测试报告。

- 中标人在用户所在地能提供长期售后服务配套设施。

- 三、人员配备要求

- 1.项目建设改造期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

- 2.项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务，保障人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- 四、服务期限与项目进度安排

- 1.工期要求：自合同签订之日起180个日历天完成本项目的建设改造任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。

- 2.本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起5年。投标人应承诺在项目通过验收后提供五年的质量保障服务，设备提供五年原厂质保服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保建设改造后的监控图像每月日均完好率达到95%以上。本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、书面上报本日监控点位的完好率和修复率。其中摄像机、存储、网络产品须提供技术人员售后服务。

- 五、服务标准（或成果要求）

- 国家标准

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

- 《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB5 0343）

- 连云港市公安局图像监控系统

- 《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》

- 《江苏省道路监控网建设“3·20”工程总体方案》

- 《全省公安机关道路监控网“3·20”工程建设规划及技术指导意见》

- 《全省“3·20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》

- 《全省“3·20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》

- 城市联网监控报警系统

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》SVAC；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669）

- 《城市监控报警联网系统合格评定系统验收规范》（GA 793.3）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》公安部

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

- 安防视频监控系统

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 995）

- 《全国公路机动车辆监控信息综合应用系统（查缉布控平台）建设指南》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652）

- 《防盗报警中心控制台》  GB/T16572

- 《报警系统环境试验》 GB15211

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311）

- 《警用地理信息系统系列标准规范》

- 安防视频监控系统安全

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T22240

- 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271

- 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272

- 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273

- 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 BMB 17

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》 BMB20

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》BMB23

- 《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》公信通传发〔2008〕10

- 《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》 公信通传发〔2008〕296号

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信〔2011〕5号）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11）

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字〔2011〕37号）

- 《关于进一步加强视频侦查工作的通知》（公刑〔2013〕2371号）

- 安防视频监控系统工程

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 电子警察系统工程

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202）

注：以上所有国家建设标准须采用最新版本。

- 六、培训要求（如有）

- 在系统验收时，中标人须提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册，以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户提供使用。

- 设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

- 投标人每年对采购单位提供免费培训。

- 七、考核标准及考核办法（或绩效评价：绩效目标及指标或交付标准等）

- 1.运行完好率、在线率指标考核

- 视频、卡口运行完好率：应达到95%（含）以上；

- 视频、卡口在线率考核：应达到95%（含）以上；

- 重点点位及上级考核点位在线率考核：应达到100%；

- 字幕标注及时钟准确率不低于95%；

- 一机一档采集率和准确率达到100%；

- 以上考核数据以省厅、市局发布的月考核为准。

- 2.考核条款

- 在质保期内，以上级考核通报为准，非重点视频每月监控完好率平均数达到95%以上，重点视频每月监控完好率达到100%，字幕标注及时钟准确率不低于95%，一机一档采集率和准确率达到100%，每低1%每周扣款5000元；

- 项目建设改造期及质量保障期，投标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。一旦发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件，按每次50000元处罚。

- 建设改造、质量保障期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次1000元处罚。

- 外场基础施工必须满足以下要求：投标人在路面进行点位基础开挖、基础浇筑施工周期不得超过24小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，中标人必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理，未按要求时间进行外场施工或人员离场未进行作业面清理的，按每发现一次2000元处罚。

- 建设改造期间、运行维护期间项目组成员未履行请假手续擅自离开驻地的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元。

- 维护考核对象为中标人，在质保期内，根据东海县公安局、市局相关考核日期要求，每月形成相关考核报表，中标人维护责任人进行审核并签字确认，逾期未确认的，以业主考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 在质保期内，对故障点位，一周内必须修复到位，若一周内未及时修复，每个监控点每周扣款1000元。在质保期内，因中标人原因出现系统故障，影响本项目大面积图像监控系统应用的，在24个小时内不能恢复的，每24小时扣6000元。在质保期内，补光灯出现故障，在一周内未及时修复的，每周扣1000元/次。在质保期内，摄像机护罩半年未清洁的，每发现一次扣5000元。在质保期内，每年对本项目系统进行体检、维护保养（电力供应、UPS、布线、设备除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面报告为准）。在质保期内，遇有其他故障情形，对采购人发给中标人的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元/次。

- 采购人对中标人检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣500元，如上述箱体故障。

- 未在规定时间内到达现场解决故障的，每次扣款500元；采购人发现中标人配备的维护人员数量没有达到招标文件要求的，每次扣款2000元，有兼项其他项目的，每次扣款2000元。

- 在运维保障期服务期内，发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件、灾害天气）时，运维保障服务单位未及时对系统故障隐患排查，每次扣款10000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款5000元。

- 采购人有权按照中标人售后服务承诺及合同文件的要求对其他质量保障事项进行考核及处罚。

- 建设改造、质量保障期考核处罚每年结算一次，建设期间处罚款从履约保证金中扣除，质量保障期间处罚从应付款项中扣除。

- 因不可抗力因素或非中标人因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。

- 当中标人全年质量保障考核扣款达到当年应付质量保障服务费金额的20%时，建设单位将扣除下年40%质量保障服务费；当中标人全年质量保障考核扣款超过当年应付质量保障服务费金额的30%时，除不支付下年的质量保障服务费外，采购人还有权单方面解除合同，并保留进一步追究经济赔偿和相关法律责任的权利。

- 如因中标人原因，导致系统停止服务，导致公安部门使用系统受到影响，每发生一次处罚200000元。

- 八、履约验收

- 项目完成全部建设改造内容后，自行提交第三方检测单位提交的质量检测报告，并连续一个月保持前端点位日均在线率95%以上，提交全部有关技术文件、资料（必须包括财务资料）等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行最终验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能通过验收。

- 九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：项目付款时间为5年，每年（365天）为一个付款周期。共分5次支付：1、竣工验收合格后，2个月内支付合同金额的20%。2、第二、三、四个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额20%并从中扣除上期考核核减的相关费用。3、第五个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额15%并从中扣除上期考核核减的相关费用。4、第五个付款周期结束后2个月内，支付审计后金额5%并从中扣除本期考核核减和其他相关费用。

2、工程价款结算结果接受评审中心评审，并以评审结果作为最终结算价款。

3、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

分包三：

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起5年。投标人应承诺在项目通过验收后提供五年的质量保障服务，设备提供五年原厂质保服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保建设改造后的监控图像每月日均完好率达到95%以上。本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、书面上报本日监控点位的完好率和修复率。其中摄像机、存储、网络产品须提供技术人员售后服务。 |
| 2 | ★工期要求：自合同签订之日起180个日历天完成本项目的建设改造任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。 |
| 3 | ★付款方式：项目付款时间为5年，每年（365天）为一个付款周期。共分5次支付：1、竣工验收合格后，2个月内支付合同金额的20%。2、第二、三、四个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额20%并从中扣除上期考核核减的相关费用。3、第五个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额15%并从中扣除上期考核核减的相关费用。4、第五个付款周期结束后2个月内，支付审计后金额5%并从中扣除本期考核核减和其他相关费用。 |
| 5 | - 服务技术要求 - ★本次中标方负责本标段495路监控点位的所有建设改造任务和所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施辅材和五年运维保障服务；本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。且保证建设改造后的监控系统至存储系统的所有供电系统、链路、汇聚、传输及机房设备的采购与安装调试。须保证对东海县公安局原监控系统、新建的存储系统、平台无缝对接整合。 - ★投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。 - ★为保证前端点位建设改造效果，本次建设项目要求投标人对前端点位设备提供调试服务，即前端点位主要设备安装完成后，由设备厂商在职技术人员提供调试服务。前端设备安装调试后效果须达到采购人使用要求并获得书面认可，否则中标人须无条件整改，直至满足要求，由此带来的一切损失由中标人承担。 - ★项目建设改造期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。 - ★项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务，保障人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。 - ★为满足公安“一机一档”规范要求，中标人必须在项目建设、质量保障过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护及相关考核工作。 - ★投标人应科学、合理制定投标方案，保证各类前端点位数据与县局原有监控系统和平台无缝对接，如因深化设计等因素未实现此目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。 - ★中标人完成项目建设内容后，须提交第三方检测机构出具的质量合格检测报告，作为项目竣工验收工作的依据。 |

- 一、项目概况

2016年，根据省厅“技防城”建设要求，我县投资完成“平安天眼”一期工程建设，覆盖全县重点区域，并于2016年、2018年两次通过省厅技防城建设工作考评验收，为平安建设提供核心支撑。当前，“平安天眼”一期工程已经维保到期，设备老化严重，损坏率高，缺乏结构化、智慧化能力。综合考虑全县治安防控体系、生态警务防控圈以及警种部门执法办案使用需求，计划对“平安天眼”一期前端点位开展补盲新建、升级改造等工作。

本着“厉行节俭、突出重点、统筹规划、服务实战”的原则，重点加强对沿鲁沿徐沿宿等边界出入口、西部环保重点乡镇重点区域部位、校园周边重点防控圈、县域主要省市县道路高清卡口及县域高铁站周边防控圈等的建设工作，改造成具备抓拍识别比对功能的智能化相机，确保满足现代化治安打防管控的需求，继续发挥视频智能感知网络在治安防控、要素管控、侦查办案、社会治理、服务群众等工作中的重要作用。

标段三：本标段建设改造地点主要处于环东海县域周边道路，及县内主要交通干路及进出口，建设改造点位共495台监控摄像机；

建设改造工作包含监控点位建设及所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施和工作；

本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。

其中监控摄像机包含；800W双目结构化摄像机120台、900W电警（卡口）摄像机283台、1200W超级卡口摄像机92台和相关配套补光灯及所有辅材。

- 核心产品：900W电警（卡口）摄像机

- 二、服务技术要求

- 项目总体建设要求

- ★本次中标方负责本标段495路监控点位的所有建设改造任务和所需要的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路施工租赁等所有配套设施辅材和五年运维保障服务；本标段建设改造工作还包含对原点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的拆除、运输和协助相关部门处置；并对利旧点位的杆件、横臂、设备箱、线材、供电系统、传输链路等所有辅材的故障维修、更换和五年运维保障服务。且保证建设改造后的监控系统至存储系统的所有供电系统、链路、汇聚、传输及机房设备的采购与安装调试。须保证对东海县公安局原监控系统、新建的存储系统、平台无缝对接整合。

- ★投标人参与投标即视为接受全部招标要求，依照相关标准规范，满足所有建设所需条件，自行完成所有项目建设。

- ★为保证前端点位建设改造效果，本次建设项目要求投标人对前端点位设备提供调试服务，即前端点位主要设备安装完成后，由设备厂商在职技术人员提供调试服务。前端设备安装调试后效果须达到采购人使用要求并获得书面认可，否则中标人须无条件整改，直至满足要求，由此带来的一切损失由中标人承担。

- ★项目建设改造期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备3名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

- ★项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备2名技术人员驻场负责质量保障服务，保障人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- ★为满足公安“一机一档”规范要求，中标人必须在项目建设、质量保障过程中安排专人，根据采购人要求完成相关数据录入、维护及相关考核工作。

- ★投标人应科学、合理制定投标方案，保证各类前端点位数据与县局原有监控系统和平台无缝对接，如因深化设计等因素未实现此目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

- ★中标人完成项目建设内容后，须提交第三方检测机构出具的质量合格检测报告，作为项目竣工验收工作的依据。

- 中标人在中标后4个月内，免费提供500路社会面视频监控联网至东海县公安局平台。

- (10)所有视频、图片数据需汇聚到东海县政务服务中心云计算中心机房的存储设备。所有公安网数据需汇聚到东海县公安局机房存储设备。分包一中标人须无条件配合其他标段完成数据对接存储系统工作，并须免费解决与东海县政务服务中心云计算中心机房的互联互通，且推送至市局的链路及交换设备。相关费用由投标人投标报价时自行考虑，采购人不另行支付此费用。

- 东海县公安局智能感知2025项目（原“平安天眼”一期工程升级改造及配套设施升级项目）分包三：（具体详见工程量清单）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800W双目结构化摄像机 | 台 |  | 120 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” | 包含护罩、万向支架、电源、镜头等 |
| 2 | 900W电警（卡口）摄像机 | 台 |  | 283 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” | 包含护罩、万向支架、电源、镜头等 |
| 3 | - 1200W超级卡口摄像机 | 台 |  | 92 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” | 包含护罩、万向支架、电源、镜头等 |
| 4 | 内存卡 | 张 |  | 495 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” |  |
| 5 | 四合一环保补光灯 | 只 |  | 262 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” |  |
| 6 | LED频闪灯 | 只 |  | 229 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” |  |
| 7 | 爆闪灯 | 只 |  | 229 |  |  |  |
| 8 | 暖光常亮灯 | 台 |  | 120 |  | 见“前端监控设备要求 选型参数” |  |
| 三 | 前端杆件、横臂等其他配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.5米卡口立杆 | 件 |  | 184 |  | 见“监控立杆技术要求 选型参数” | 横臂根据现场实际使用场景需求 |
| 2 | 定制横臂 | 项 |  | 1 |  | 见“监控立杆技术要求 选型参数” | 根据现场实际使用场景需求 |
| 3 | 设备箱及其他配套设备 | 项 |  | 1 |  | 见“监控立杆技术要求 选型参数” | 根据现场实际使用场景需求 |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端施工费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 五年设备维护费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 供电线路及设备电费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 传输线路 |  | 项 |  | 1 |  |  |

注：投标人应充分理解本标段招标文件内的建设内容和建设目的，投标人投标清单应能够确实满足建设需求，投标人报价文件应包含前端施工费、所有建设改造所需配套设施及辅材、横臂、前端设备维保、供电线路、传输费用、电费等所有配套施工和质量保障期服务费用，如本标的清单内有内容缺失，请投标人自行补足，如因投标清单和深化设计等因素未实现建设目标，由此产生的所有设备调整和增加，均由投标人自行承担。

- 项目网络建设要求：

网络规划总体要求

本项目网络系统设计要满足百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

监控系统对网络的需求主要体现在高可靠、高带宽、支持组播、低延时抖动、保证关键业务流传送质量以及全网的安全性等方面本项目的视频监控路码流带宽需求为6M，并且视频流并发性大，由于视频监控流对时延和抖动非常敏感，并且通常码流恒稳固定，需要一个安全可靠、高带宽、高质量的网络。

本项目网络系统设计能够达到设计要求及实际使用要求，能够满足东海县公安局监控系统及平台的使用。如发现设计建设后的网络无法满足东海县公安局监控系统及平台使用，中标人需对网络链路或系统免费进行升级和更换，以保证东海县公安局监控系统及平台的正常使用。

本项目网络系统需确保后台的监控终端可以直播或点播前端摄像机的监控信息，并将所有的监控图像进行实时保存。新建设和更换的网络链路和系统要求适用于主流网络拓扑结构，支持最新的主流网络协议，并能适应不断发展的网络技术的需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。网络设计应能有效地避免单点失效，在设备的选择和关键设备的互联时，要提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证视频信息IP网络全网路由能快速收敛。

新建设和更换的网络链路和系统要求能适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在信息集成网络系统中传输的各类信号之间互不干扰。提供完备的安全防护策略，防止网络的非法访问，保护网络建设者的合法利益。网络系统要提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。监视和控制整个网络系统的设备性能、数据流量、安全性等，并可以进行远程管理和故障诊断。网络系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求。在网络系统实施过程中要保证系统间的协调配合。网络规划设计应遵循如下几个基本原则：

实用性原则：以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模；

安全性原则：系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益；

可靠性原则：系统设计应能有效地避免单点故障，在设备的选择和关键设备的互联时，应能提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复；

成熟和先进性原则：系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进同时又是成熟、实用的技术；

规范性原则：网络设备所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准；为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础；

开放性和标准化原则：要求设备的各种接口满足开放和标准化原则；

可扩充和扩展化原则：所有系统设备不但满足当前需要，并在扩充模块后满足可预见将来需求，如带宽和设备的扩展，应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能有效保护现有的投资；

可管理性原则：整个系统的设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

网络规划具体要求

本项目规划东海县政务服务中心云计算中心机房用于放置存储系统，东海县公安局放置公安网数据存储设备。因此本项目要求新建专用光纤链路（一主一备），实现与东海县政务服务中心云计算中心机房、东海县公安局机房的互联互通，网络带宽不低于万兆，同时考虑到传输中断的可能，要求核心交换机和传输链路实现双机、双链路冗余配置。由于涉及大量公安监控摄像机的信号接入，对网络带宽、可靠性、可自愈、安全选型均有较高要求，因此，需要构建专用IDC机房和高效、安全的公安视频专网，具体建设标准参见《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》。

东海县公安局智能感知2025项目（原“平安天眼”一期工程升级改造及配套设施升级项目）网络架构

链路建设要求

要求投标人提供光纤链路，实现百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

视频专网链路采用裸纤、物理隔离的方式建设，从前端到IDC机房的视频专网，依照“320标准”中有关图像专网建设的标准，构建只用于支持公安业务运行的独立链路，确保链路的安全、独立、高效，满足公安的使用需求。

要求网络建设满足但不仅限于以下“江苏省320网络建设标准”，网络质量不达标，图像出现卡顿、丢帧等现象按故障点统计处理。

- 外场实施部分要求

要求投标人根据采购人提供的项目建设改造内容需求和现场实际情况，自行现场勘察，监控点位的建设，需提供点位基础和杆件建设方案报采购人审核后方可施工。

室外立杆须具有良好的牢固度，立杆由变径钢管制成，相关质量设计需不低于国家标准要求。

- 监控立杆技术要求

▲立杆杆体卷材厚度大于等于6MM，横杆杆体卷材厚度不低于4MM，杆件底部法兰厚度大于等于12 MM，杆件根据横杆长度，杆件的卷材厚度不应低于下表。

| 横臂长度（米） | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤6 | ≤8.5 | ≤12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立杆壁厚(毫米) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 横臂壁厚(毫米) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

杆件应充分考虑连云港市的气候因素,要求防雨水、防潮湿、防强风、尘、防雷电、防腐蚀，安全可靠，寿命长。

- 监控杆为热镀锌喷塑，与城市周边相关杆件同色,镀层厚度应大于86 uM。

- 立杆和横杆均为一道焊缝。

- 杆体表面及组件的焊接口为满焊。表面及焊缝不得出现有纹、未熔透、夹渣、弧坑未填满现象。

- 安装各部件连接紧密，吊装时不得损坏杆表层。

- 横杆与立杆连接螺栓必须使用符合国际3098-2000标准的40铬8.8级螺栓，横杆末端承重不少于 1OOKG，横杆和立杆应有接地措施。

- 监控杆与基础用法兰连接，基础使用商品混凝土浇筑，标号不低于C25。

- 安装后立杆应保持垂直,横杆垂直于路沿或按要求情况安装,横杆安装后应保持上仰2-3度。

- 杆件抗风等级不小于12级。并保证在正常风力下，立杆顶部的摆幅对摄像机图像没有太大的影响。

- 各种规格的杆件安全使用不得少于30年(包括基础)。

- ▲监控杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-86标准要求。

- 卷材下料

杆体分点误差小于等于1MM。法兰对角线和螺栓孔中心圆直径误差小于等于1MM，割口斜边误差小于等于1MM。

- 摄像机立杆焊接

立杆为一次性焊接成型，中间不得出现杆驳接（底板、伸臂除外），杆型流通美观，采用自动埋弧焊接成型，焊接时焊缝均匀，焊度在4-6MM，融透深度大于3/4 板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿、弧坑及褶皱现象，立杆底盘（法兰盘）与立杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。法兰面与杆子轴线垂直度偏差小于等于1MM，8M以上杆焊缝宽度大于等于6MM，腰高大于等于5MM。产品质量符合GB/T12469 焊接质量保障，钢熔化焊接接头的要求和缺陷分别符合GB/T985T 和GB/T986 的质量要求。

- 检修门

检修门需与立杆浑然一体，结构强度高，美观大方，门与杆之间缝隙不超过1.5MM，手孔门应具有良好的防水性能以及合理的操作空间，门内具有专门设计改造的电器安装附件，拆装方便，操作简单，并配有专用的紧固系统，

具有良好的防盗，防雨性能和较高的互换性。

- 机箱连接板

杆件应配备机箱连接板，连接板尺寸按设备箱尺寸设计，要求与杆件焊接牢固，焊接点喷塑处理，防潮湿防腐蚀。

- 成形

必须保证仰角正确，以弯臂直段轴线和杆子轴线交点位置偏差不大于10MM为准，臂长偏差不大于10MM，臂弯曲部分截面椭圆度偏差不大于3%，无皱褶现象。

- 校形

杆子直线度偏差不大于1‰，截面形状尺寸偏差不大于2%，尖子口径偏差不大于1MM，截面形状尺寸偏差不大于1.5% 。

- 防腐处理

立杆采用内外热浸锌防腐处理工艺，厚度≥60μm，表面无发黑、粗糙现象，无流痕、锌粒、锌渣现象，使用寿命可达30-50 年，防腐质量符合GB/T9790 ， GB/TJ36411 和GB/T11373 的规定。

外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，该工艺表面颜色一致，光滑无微粒、无剥皮现象，喷塑平均厚度在70uM 以上，十到十五年内无粉化，脱落，剥离现象。喷涂质量完全符合GB/T5210、GB/T6739 标准。

- 包装

产品的包装用软塑料泡沫封闭包装，外缠草绳以保证运输过程中不划伤、碰伤。包装符合GB/T9174 要求。

- 监控立杆基础要求

- 1)基坑开挖前必须认真调查开挖地点地下管线情况，开挖位置尽可能避开地下管线，禁止在供电、供水、煤气、通讯等管线上方进行挖掘。

- 2)基坑开挖规格严格遵照规定基坑大小，基础尺寸按以下标准执行：4.5m杆件至少达到1m*1m*1m，5米杆件至少达到1m（长）*1m（宽）*1.2m（高），6.5m杆件至少达到1.2m（长）*1.2m（宽）*1.5m（高）。

- 3)地表和基坑底部开挖尺寸应保持一致（下图1所示），禁止“头大底小”（下图2所示）。受条件限制，当地表开挖规格小于标准要求时，可采用地下扩张的方式，确保浇筑混凝土立方（下图3所示），禁止缩减尺寸（下图4所示）。

- 4)当开挖深度大于1.2m，因碰到地下管网或者其他因素无法继续挖深时，可采取扩容的方式横向开挖，确保浇筑混凝土立方，预埋件应采取折弯方式保证强度，禁止私自截断预埋件钢筋。

- 5)基坑回填土应分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。

- 6)基坑开挖的渣土当天清理，路面需用水冲洗干净。

- 7)所有开挖结束后经监理方确认尺寸是否达标，如不达标则现场整改，达标后进入混凝土浇筑工序。

- 8)监控杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。

- 9)混凝土标号C25。如自拌，需注意比例：水泥：水：沙：碎石比例为1:0.47:1.59：3.39，另外随机做测试块送检。

- 10)浇筑前需把接地桩安装到位。

- 11)混凝土浇筑时需要将预埋件固定在基坑的中央，且保持水平，浇筑过程中需要使用振动棒进行振动，确保混凝土夯实，混凝土高度与预埋件钢板齐平，不得淹没螺杆。浇筑完毕螺纹必须采取密封措施，防止基础养护期间螺纹氧化生锈。

- 12)混凝土浇筑时需预先放置2根25mm/PE增强管，与过渡窨井相连，用于电源线及光缆穿线。两端用纱布或胶带密封。

- 13)浇筑结束后顶面抹平。

- 14)基坑混凝土浇筑后距离地面应考虑预留满足绿化回填补植或道板修复的深度。

- 15)混凝土养护时间，不宜少于28天，具体参照《水工混凝土施工规范》（5144-2001）《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。

- 箱体技术要求

设计要求

- 设备箱的设计遵循以下主要技术性能指标：

  - 环境要求

- 工作温度：-35℃～+60℃

- 相对湿度：≤85%（+30℃）

- 大气压强：70~106Kpa

  - 引入电压：交流220V±15%

- 防护等级达到IP54；

- ▲箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm；

- 箱体表面要求有可靠防腐防锈措施；

- 箱体底板必须冲孔，均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧上部中央开散热孔，要求使用百叶式；

- 设备箱必须固定牢固，与杆件之间不得使用抱箍或三脚铁固定；

- 所有箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；

- 箱体应有充足的安装空间，方便设备安装维护；

- 箱体进线孔必须有胶套保护，防止各种线缆被划伤；

- 箱体有适当位置可安装接地铜条，有接地固定位置；

- 箱体应贴上机柜的各种功能标签以便维护。

- 箱体安装高度要求箱体底部距地面不小于2.5米

安装要求

- 箱体安装在易于维护位置，且不影响车辆行驶。不得安装在机动车道方向；

- 机柜或机箱的安装必须牢固稳定，具有防风和抗震措施；

- 防晒保护：由于机柜内需要放置通信设备，机柜内温度不能过高，机柜需要有一定的防晒保护，同时可以为机柜设置遮阳板，减少机柜直接受到暴晒；

- 防雨保护：设备在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；

- 机柜有防盗、防撬保护；

- 防尘保护：在机柜进风口和出风口处安装防尘过滤网，定期清除过滤网上灰尘， 以防滤网堵塞引起排热失效；

- 立式机柜放置时与同列机架应成一条直线，无明显参差不齐，整列机架允许偏差为2mm。机柜的安装垂直度应满足上、下偏差不大于机柜高度的千分之一；

- 挂式机柜的承载体必须坚固（如：建筑承重墙、柱等），具有长期稳定性；挂设后不得有影响美观的明显几何偏差；挂式机箱装于室外时，应装有遮阳板。

其他要求

- 1)设备箱内须有接地汇流铜排，并必须满足防雷、接地、散热等要求。

- 2)设备箱具有开箱报警功能。

- 防雷接地防护

要求监控系统的户外线路敷设和设备防雷保护必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》等相关规范的技术要求。前端设备应安装电源线、图像信号线和控制信号线的浪涌保护器（避雷器），避雷器连接导线应平直，避雷器连接导线宜采用多股绝缘铜导线，立杆防雷接地电阻≦10欧，前端设备接地4欧姆以下（视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007，GB50348-2014 安全防范工程技术规范），要求接地网布置依据地形进行设计。

▲立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再次接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

- 标识牌

设备箱应安装标识牌，要求标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，材料使用期限为五年，使用期间标志材料应不变形、不褪色，标识牌信息包含点位名称和联系电话等。由中标方提供二次深化设计方案经监理和采购人确认后实施。

- (6)其他规范

- 地下管道埋设

沥青、水泥路面在300mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面、绿化带300mm以下埋设聚乙烯管。必须遵循强弱电分离原则，在埋放时强、弱电各埋至少一根，以避免干扰。聚乙烯管外径不低于32mm，所有管道的截面利用率应不高于30%，超过应增加预埋管。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

- 沙井施工

在管道拐弯处、线管长度超过50米及杆件基础旁应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，井盖使用铸铁材质，沙井规格不小于300×300×300mm，井盖上写有指定字样。沙井在车行道上应与路面找平，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持200mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。

- 线缆

设备电源电缆、光缆和传输电缆，采用地下加保护管埋设，到上线敷设在倒L杆内。视频传输电缆采用敷设在倒L杆内。电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2.5MM²的三芯线。夜间补光灯电源线采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘护套圆形平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2.5MM² 的三芯线。

- 布线

每根电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每根电缆线留有2米的余量于最靠近立杆（柱）的沙井内；在倒L杆端、每根电缆留有5米的余量整齐地放于控制机旁的沙井内。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。强、弱电要分管走线，强电为一根管，弱电为一根管。放线完毕，在检查线间绝缘电阻，检查其是否有损坏。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。

- 前端监控设备要求

投标人必须提供针对所投品牌监控设备的弱口令检测工具和密码批量修改工具。

要求更换的前端设备能够承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘、台风等各种气候环境。具有浪涌保护和防雷击保护功能，具有稳定性、可靠性和抗干扰，在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障。设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘。具有自愈功能。前端设备在导致工作异常的原因消除后，能够自动复位，恢复正常工作。

每类设备以套为单位，需要配套设备包括但不限于：镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件以满足安装和使用要求。

根据安装现场实际条件，镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件应以实际效果为标准，对不满足实际效果无条件更换。

前端摄像机须支持远程口令修改和配置，并提供相关的SDK包供平台进行对接应用。

前端摄像机车型库数据需每年更新一次。

前端设备要求：

- 800W双目结构化摄像机

应用场景：用于环东海县域周边道路使用；

设备参数：

a)采用双镜头，独立双舱一体化设计，灵动自由舱可实现360°环视全场景覆盖，支持多智能、分区补光等功能，支持GA/T1400视图库协议和支持GB35114 A级加密；

b)全景、细节通道均具备≥800万像素，分辨率均≥3840×2160，全景通道≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，细节通道≥1/1.2英寸CMOS图像传感器，细节镜头焦距≥10mm～50mm；

c)全景、细节通道均支持视频结构化功能，细节支持对出现在监控场景内的两眼瞳距≥12像素的人脸进行检测,同时叠加目标提示框；

d)▲在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

e)▲两路通道均支持独立电动云台控制,全景通道支持水平旋转范围：0°~355°，垂直旋转范围：-5°~30°；细节通道支持垂直旋转范围：-5°~30°。当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- 900W电警（卡口）摄像机

应用场景：用于县内主要交通干路及环东海县域边界道路使用；

设备参数：

a）由摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等组成；摄像机采用≥900万像素1.1英寸GS-CMOS图像传感器，视频分辨率≥4096×2160；

b）支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

c）支持机动车违法抓拍，电警模式支持闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、右转不礼让横向直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让直行行人、禁货、黄网格违法停车、禁摩等行为抓拍

d）▲支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称；支持图片预览界面单张或四宫格形式对抓拍图片进行展示；支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

e）▲支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

- 1200W超级卡口摄像机

应用场景：环东海县域周边道路及县内主要交通干路及进出口。

设备参数：

  - 采用≥1英寸GMOS传感器；

  - 最大图像尺寸≥4096X3072像素；

  - 摄像机镜头≥50mm；

  - 支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；

  - 支持车牌识别功能，白天和晚上的捕获率均≥99%；

  - 支持识别车标类型≥460种，白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；

  - 支持对65像素×25像素至1200像素×420像素的机动车车牌进行抓拍并识别车牌号码；

  - ▲补光方式检查：支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED 爆闪或氙气灯或LED 爆闪+氙气灯混合补光进行补光；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

  - ▲具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。支持同时输出不少于5路视频流，其中 1路不低于16M码率，1路不低于8M码率， 同时摄像机时延低于 65ms （包括图像采样、 视频编码、网络传输等过程）；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）

  - 支持GB/T28181协议和GA/T1400视图库协议；

  - 外壳防护等级应不低于IP66。

- 内存卡

  - TLC晶元，擦写次数500次。

  - 配备存储卡容量≥64GB。

  - Class10（读95MB/s，写24MB/s。

  - 为保证系统兼容性，所投内存卡需与前端产品为同一品牌。

- 四合一环保补光灯

- 应用场景：用于1200W超级卡口摄像机使用；

设备参数：

  - 四合一补光灯，集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体；

  - 内置≥24颗高亮LED灯珠；

  - 爆闪回电时间＜70ms；

  - 支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；

  - 支持LED频闪同步相机视频补光；

  - 支持市电AC220V±20%供电；

  - ▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告；

h）▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌。

- LED频闪灯

应用场景：用于城区主要道路900W电警摄像机抓拍使用；

设备参数：

a）采用≥16颗暖光高性能LED灯珠，中心光照度≤5lx；

b）光斑覆盖范围1车道，补光距离16m～26m；

c）支持频闪级联功能，支持≥5台LED灯串口同时并入相机接口；

d）支持LED灯远程显示补光灯故障、正常状态，支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭；

e）▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告；

f)▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌。

- 双光源补光灯

应用场景：用于环东海县域周边道路900W电警摄像机抓拍使用；

设备参数：

- a）集暖光LED频闪和氙气白光于一体

- b）支持LED频闪同步相机视频补光，支持氙气白光爆闪同步相机抓拍补光

- c）补光装置连续两次闪光之间最小时间间隔小于40ms

- d）支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度及设置LED频闪频率

- e）▲具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告；

f)▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌。

- 暖光常亮灯

- 应用场景：用于800W双目结构化摄像机使用；

设备参数：

- a）采用≥16颗Cree高亮暖光LED，波长350-780nm，中心光照度<40lx，光通量1800lm

- b）光斑覆盖范围3车道，补光距离16m~26m

- c）支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭

- d）支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光

- e）▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告；

f)▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌。

- 前端点位建设改造要求

前端点位建设改造要求需参照连云港市公安局发布的《连云港市公安局智能泛在感知网建设方案》的要求进行建设改造，具体要求待投标人中标后携带保密函来东海县公安局领取。

- 项目建设要求、质量保障、安全文明施工

- 重点要求：

为规范本项目图像监控系统的质量保障管理工作，确保图像监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于本项目图像监控系统管理及应用，需制订建设、维护管理办法。

安全文明施工管理：有明确的施工安全管理措施，对现场不符合安全管理要求的现象有明确的管理要求及处罚条款。

施工安全保障措施：项目必须配备符合要求的安全防护措施，必须为现场施工人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

夜间施工要求：夜间施工所有施工人员必须穿反光背心，登高作业时必须系安全带，佩戴安全帽，施工中的封道行为必须保持一定的安全距离，通常是100---200米，并且要求在100至200米处放置“前方施工，减速慢行”的发光警告牌。夜间施工部位还必须放置闪烁的红灯以示警示。施工人员还应认真遵守其他安全措施。

外场施工，中标人作业面的安全防护措施须包含但不限于围挡、警示牌、锥形桶等，相关设施的摆放和使用需遵守《连云港市施工围挡设置和管理工作》（连政办发〔2018〕147号）相关管理要求。

要求中标人在项目建设期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》。

要求中标人在项目质量保障期间遵守《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》并服从甲方统一考核。

要求中标人在项目建设期间配备专职资料员，负责项目建设期间过程文档的收集和编写、项目验收资料及一机一档资料的编写工作。

外场基础施工必须满足以下要求：投标人同一点位路面开挖、基础浇筑施工周期不得超过12小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，中标人必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理。

- 中标人负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

- 系统结构图及相关技术资料；

- 机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；

- 网络连接图和相关配置资料；

- 各类软硬件设备配置清单；

- 设备或系统使用手册、维护手册等资料；

- 项目资料，包括安装、项目设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；

- 设备信息、点位信息、经纬度、照片及IP地址等；

- 上述资料的变更记录。

- 投标人须按照采购人要求提供所有前端点位一机一档资料，做好画面水印标注、点位地图标注及监控预置位设置。

- 中标人负责软件资料管理应包含以下内容：

- 所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

- 所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

- 上述资料的变更记录。

- 中标人负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- 中标人负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- 建设改造、质量保障期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面形式告知中标人，要求中标人在获得书面通知后及时完成整改，如不能完成整改，中标人应在7个工作日内以书面回复说明原因，并约定整改完成时间。

- 中标人负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作IP等详细信息。中标人维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

- 对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

- 对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

- 对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

- 中标人负责安全保密要求：

- 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；

- 未经设备属性变更流程，严禁将图像监控系统及其设备与公众互联网进行连接；

- 在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理账号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；

- 严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；

- 未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；

- 设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

- 中标方需与采购人签订保密协议，本项目所有数据归采购人所有，中标方无权做复制、修改、加工等处置。该项目涉及的公安系统及数据，中标人必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密。

- 售后服务：

- 质保期要求

- 项目质保期从最终验收合格之日开始计算,除非采购人另有要求，在质保期内的服务均为免费上门服务。

- 本项目质量保障期为五年。项目质保期后设备产权无条件交由采购人。

- 本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。

- 质保要求

- 在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，中标人须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内，涉及各级监控中心（含机房）需内部调整或单位迁移的，应提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务，在搬迁过程中有设备新增的，新增设备由中标人承担。在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由中标人负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，采购人配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准，拆迁协议应及时提交业主进行报备），2个月内必须恢复；不具备重建条件的，由采购人进行重新选址，中标人负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后2个月内完成建设、验收并投入使用，采购人不承担任何费用。

- 在质保期内，中标人必须提供2%的监控设备、补光灯等易耗品作为备品备件，当设备出现故障时能够及时完成设备更换。在一年内连续发生3次以上（含3次）同一设备故障，必须更换为全新设备。

- 中标人提供的必须是全新、正规渠道、原包装（包括零部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

- 中标人应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

- 质量保障期

- 中标人从最终验收合格之日起开始计算，负责本项目的维护和保养。

- 质量保障服务期限：要求提供五年的质量保障服务。

- 项目维护管理单位组织结构：

- 项目中标人负责项目建设范围内图像监控系统的维护管理；

- 项目中标人对系统采购人负责，并接受采购人的业务指导和归口管理；

- 中标人成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。

- 质量保障内容

- 对本招标文件（以下视为合同）内所有硬件产品进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备。

- 图像监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、智能卡口测速设备检验五部分：

- 前端设备指摄像机、立杆、补光灯、供电设备、网络传输设备、防雷设备、设备箱及手孔井等；包括但不限于对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新和对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

- 网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；

- 机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；

- 对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

- 每半年一次进行接地电阻测量，并向采购人提交测量报告。

- 做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

- 协助做好采购人系统运行及其他相关工作；

- 质量保障要求

- 项目质量保障必须配备符合要求的安全保障措施，必须为现场人员购买雇主责任险，无购买相关保险的，不得进场施工。

- 中标人在项目建设改造完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，应24小时内通知采购人；中标人竣工验收后必须成立维护小组到业主指定地点现场办公，进行日常的维护保障工作。中标人必须保持派驻人员的连续性和稳定性；采购人负责对派驻人员考核，有权对派驻人员进行调整；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在东海县区域内的差旅费用由中标人统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标人对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

- 质保期内中标人负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到本项目图像监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。

- 中标人网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。

- 摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像机线缆情况，机箱中的设备状态是否正常，电源是否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。

- 中标人负责配置数据管理要求：

- 配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；

- 维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。

- ⑦　中标人负责运行记录的管理：

- 维护作业计划和适用的各种规章制度；

- 系统运行记录和巡检记录；

- 故障及处理、设备检修、返修记录；

- 系统备份介质的更换及相关信息汇总记录；

- 软、硬件设备变更和系统参数变更。

- ⑧　中标人负责对各项质量保障工作均应进行日志记录，内容应包括质量保障人、质量保障时间和质量保障内容等详细信息。中标人维护人员应每日对质量保障日志、质量保障结果进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报采购人审核。

- 维护制度要求

- 中标人需制订相关质量保障制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、检定（验收）时间、功能及性能指标、采购人、管理单位、承建单位、维护单位、验收完成后设备现场图片、质保期、责任人等信息，以及设备的产品合格证、计量检定证书、检测报告影印件、质保书、施工图影印件、使用手册等资料。

- 系统故障分级和应急处理要求。系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、重大故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。图像监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位应迅速派人员进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。

- 故障恢复和响应时间要求：在质保期内，中标人保证系统7×24小时不间断地稳定正常运行并提供及时维护，避免因网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向中标人报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，中标人须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为中标人上门保修，及由中标人派人员到现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在故障发生后12小时内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

- 系统网络故障发生后，响应时间少于30分钟，并在4小时内到达现场。按照故障程度，一般故障发生后4小时内修复，重大故障发生后24小时内修复，特殊情况发生后，最长不得超过48小时修复。

- 因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

- 设备在维护维修时，存在系统被入侵、攻击的可能，应对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

- 要做好维护、维修人员的身份审核。

- 全程记录相关操作过程。记录必要的软件、设备信息。

- 应采用原有系统采购的硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

- 在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

- 特别说明

- 本招标文件技术规格只是对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，投标人有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价之中。

- 技术服务

- 提供整个项目科学完整的质量保障方案，该方案符合省、市上级机关的考核要求。项目质量保障期内，用户向中标方告知故障，中标方负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成记录，为用户建立一套完整的运行记录。

- 每隔半年对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行检修和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

- 提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户提供详细系统测试报告。

- 中标人在用户所在地能提供长期售后服务配套设施。

- 三、人员配备要求

- 1.项目建设改造期管理人员要求：中标人根据项目的实际情况，建立完善的人员组织机构，要求中标人委派1名项目负责人，同时需配备2名技术人员，协助负责人协调管理。相关人员须在业主指定地点办公，考勤由投标人与业主单位共同管理，拟派人员无故不得更换，更换须书面经采购人同意。

- 2.项目质量保障期管理人员要求：项目质量保障期间，需配备1名技术人员驻场负责质量保障服务，保障人员需参与建设期管理工作，在业主指定地点办公。考勤由投标人与业主单位共同管理，人员工资及相关福利由投标人承担，拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- 四、服务期限与项目进度安排

- 1.工期要求：自合同签订之日起180个日历天完成本项目的建设改造任务、提交全部项目竣工文档，满足竣工验收条件。

- 2.本项目质量保障期（质保期）为自竣工验收合格之日起5年。投标人应承诺在项目通过验收后提供五年的质量保障服务，设备提供五年原厂质保服务，要求提供7*24小时技术服务（需提供承诺函并加盖投标人公章）。在质保期内，中标供应商必须确保建设改造后的监控图像每月日均完好率达到95%以上。本项目涉及软件在5年内所需二次开发、开放端口、开发插件、数据升级以及为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分，均由中标方免费负责。中标供应商在质保期内必须每日主动巡检、书面上报本日监控点位的完好率和修复率。其中摄像机、存储、网络产品须提供技术人员售后服务。

- 五、服务标准（或成果要求）

- 国家标准

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

- 《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB5 0343）

- 连云港市公安局图像监控系统

- 《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》

- 《江苏省道路监控网建设“3·20”工程总体方案》

- 《全省公安机关道路监控网“3·20”工程建设规划及技术指导意见》

- 《全省“3·20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》

- 《全省“3·20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》

- 城市联网监控报警系统

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》SVAC；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669）

- 《城市监控报警联网系统合格评定系统验收规范》（GA 793.3）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》公安部

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

- 安防视频监控系统

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 995）

- 《全国公路机动车辆监控信息综合应用系统（查缉布控平台）建设指南》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652）

- 《防盗报警中心控制台》  GB/T16572

- 《报警系统环境试验》 GB15211

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311）

- 《警用地理信息系统系列标准规范》

- 安防视频监控系统安全

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T22240

- 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271

- 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272

- 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273

- 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 BMB 17

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》 BMB20

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》BMB23

- 《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》公信通传发〔2008〕10

- 《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》 公信通传发〔2008〕296号

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信〔2011〕5号）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11）

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字〔2011〕37号）

- 《关于进一步加强视频侦查工作的通知》（公刑〔2013〕2371号）

- 安防视频监控系统工程

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 电子警察系统工程

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202）

注：以上所有国家建设标准须采用最新版本。

- 六、培训要求（如有）

- 在系统验收时，中标人须提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册，以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户提供使用。

- 设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对采购人单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

- 投标人每年对采购单位提供免费培训。

- 七、考核标准及考核办法（或绩效评价：绩效目标及指标或交付标准等）

- 运行完好率、在线率指标考核

- 视频、卡口运行完好率：应达到95%（含）以上；

- 视频、卡口在线率考核：应达到95%（含）以上；

- 重点点位及上级考核点位在线率考核：应达到100%；

- 字幕标注及时钟准确率不低于95%；

- 一机一档采集率和准确率达到100%；

- 以上考核数据以省厅、市局发布的月考核为准。

- 考核条款

- 在质保期内，以上级考核通报为准，非重点视频每月监控完好率平均数达到95%以上，重点视频每月监控完好率达到100%，字幕标注及时钟准确率不低于95%，一机一档采集率和准确率达到100%，每低1%每周扣款3000元；

- 项目建设改造期及质量保障期，投标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。一旦发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件，按每次50000元处罚。

- 建设改造、质量保障期间采购人单位与监理单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次1000元处罚。

- 外场基础施工必须满足以下要求：投标人在路面进行点位基础开挖、基础浇筑施工周期不得超过24小时，应充分做好施工前计划并提交采购人同意，中标人必须于本次时效时间内完成全部施工，并完成施工面恢复及清理，未按要求时间进行外场施工或人员离场未进行作业面清理的，按每发现一次1000元处罚。

- 建设改造期间、运行维护期间项目组成员未履行请假手续擅自离开驻地的，发现一次扣款1000元，上班迟到、早退的，每次扣款500元。

- 维护考核对象为中标人，在质保期内，根据东海县公安局、市局相关考核日期要求，每月形成相关考核报表，中标人维护责任人进行审核并签字确认，逾期未确认的，以业主考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

- 在质保期内，对故障点位，一周内必须修复到位，若一周内未及时修复，每个监控点每周扣款500元。在质保期内，因中标人原因出现系统故障，影响本项目大面积图像监控系统应用的，在24个小时内不能恢复的，每24小时扣2000元。在质保期内，补光灯出现故障，在一周内未及时修复的，每周扣500元/次。在质保期内，摄像机护罩半年未清洁的，每发现一次扣2000元。在质保期内，每年对本项目系统进行体检、维护保养（电力供应、UPS、布线、设备除尘等）一次，未进行的扣2000元（以书面报告为准）。在质保期内，遇有其他故障情形，对采购人发给中标人的故障维护单未按要求及时修复的，扣500元/次。

- 采购人对中标人检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣300元，如上述箱体故障。

- 未在规定时间内到达现场解决故障的，每次扣款500元；采购人发现中标人配备的维护人员数量没有达到招标文件要求的，每次扣款1000元，有兼项其他项目的，每次扣款1000元。

- 在运维保障期服务期内，发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件、灾害天气）时，运维保障服务单位未及时对系统故障隐患排查，每次扣款5000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款2000元。

- 采购人有权按照中标人售后服务承诺及合同文件的要求对其他质量保障事项进行考核及处罚。

- 建设改造、质量保障期考核处罚每年结算一次，建设期间处罚款从履约保证金中扣除，质量保障期间处罚从应付款项中扣除。

- 因不可抗力因素或非中标人因素造成维护工作无法达到考核要求的，经采购人同意，可不纳入总体考核。

- 当中标人全年质量保障考核扣款达到当年应付质量保障服务费金额的20%时，建设单位将扣除下年40%质量保障服务费；当中标人全年质量保障考核扣款超过当年应付质量保障服务费金额的30%时，除不支付下年的质量保障服务费外，采购人还有权单方面解除合同，并保留进一步追究经济赔偿和相关法律责任的权利。

- 如因中标人原因，导致系统停止服务，导致公安部门使用系统受到影响，每发生一次处罚200000元。

- 八、履约验收

- 项目完成全部建设改造内容后，自行提交第三方检测单位提交的质量检测报告，并连续一个月保持前端点位日均在线率95%以上，提交全部有关技术文件、资料（必须包括财务资料）等文档，中标供应商须书面提出申请，经采购人同意并组织专家进行最终验收。如验收不能通过，中标供应商应在验收会议规定的期限内对存在问题进行整改，直至系统合格，方能通过验收。

- 九、付款方式与履约保证金

1、付款方式：项目付款时间为5年，每年（365天）为一个付款周期。共分5次支付：1、竣工验收合格后，2个月内支付合同金额的20%。2、第二、三、四个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额20%并从中扣除上期考核核减的相关费用。3、第五个付款周期开始的2个月内，支付审计后金额15%并从中扣除上期考核核减的相关费用。4、第五个付款周期结束后2个月内，支付审计后金额5%并从中扣除本期考核核减和其他相关费用。

2、工程价款结算结果接受评审中心评审，并以评审结果作为最终结算价款。

3、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

分包一：

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术商务分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目负责人要求 （4分） | 1、投标人项目负责人具备信息化专业高级及以上职称，得2分； 2、投标人项目负责人具有平台类项目建设经验的，得2分； 投标文件提供相关证书、以往项目的成员组证明及合同等原件扫描件或电子件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标人 业绩 （6分） | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），有公安系统专业智能化或智能监控项目集成类似项目经验的，投标文件提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，每提供一个得2分，最高得6分，未提供不得分。 |
| 技术参数 （18分） | 带▲条款为负偏离项，不满足的扣分。总分18分。每项1.5分,扣完为止。标注▲的非实质性指标请按照附表格式填写响应情况并提供相关证明材料，未提供相关证明材料或提供的材料与要求不符的视为负偏离。 |
| 视图云存储系统设计 （7分） | 存储设计能充分考虑整体容量、兼容性、五年质保期内容量扩展。 存储设计合理，兼容性强，满足项目需求，得7分； 存储设计比较合理，兼容性较强，基本满足项目需求，得5分； 存储设计一般，兼容性一般，满足项目需求，得3分 存储设计，兼容性较差，无法满足项目需求，得1分 未见阐述不得分。 |
| 数据汇聚接入设计方案（7分） | 投标文件提供数据汇聚接入设计方案，包括但不限于总体设计、需求分析、建设架构和平台功能等内容。 数据汇聚接入设计方案优秀，以上四点全部提供，内容有实质意义，满足项目需求，准确阐述且科学合理，得7分； 方案整体设计方案良好，以上四点基本提供，内容阐述一般，但科学合理，基本满足功能建设，得5分； 方案整体设计方案一般，以上四点提供不全面，内容阐述无实质意义，得3分； 方案整体设计方案较差，以上四点提供不全，内容阐述无条理，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 人像解析应用升级扩容设计方案（7分） | 投标文件平台人像解析应用升级扩容设计方案，包括但不限于总体设计、需求分析、建设架构和平台功能等内容。 平台人像解析应用升级扩容设计方案优秀，以上四点全部提供，内容有实质意义，满足项目需求，准确阐述且科学合理，得7分； 方案整体设计方案良好，以上四点基本提供，内容阐述一般，但科学合理，基本满足功能建设，得5分； 方案整体设计方案一般，以上四点提供不全面，内容阐述无实质意义，得3分； 方案整体设计方案较差，以上四点提供不全，内容阐述无条理，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 车辆解析应用升级扩容设计方案（7分） | 投标文件提供车辆解析应用升级扩容设计方案，包括但不限于总体设计、需求分析、建设架构和平台功能等内容。 车辆解析应用升级扩容设计方案优秀，以上四点全部提供，内容有实质意义，满足项目需求，准确阐述且科学合理，得7分； 方案整体设计方案良好，以上四点基本提供，内容阐述一般，但科学合理，基本满足功能建设，得5分； 方案整体设计方案一般，以上四点提供不全面，内容阐述无实质意义，得3分； 方案整体设计方案较差，以上四点提供不全，内容阐述无条理，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 项目实施能力 （7分） | 项目整体实施方案规范、完整、合理，投标人提供的投标文件中关于项目实施方案中项目实施规划、时序进度安排等方面内容的完整性和合理性。 实施方案完整合理，符合项目需求，得7分； 实施方案较完整，基本满足项目需求，得5分； 实施方案一般，满足项目需求，得3分； 实施方案较差，无法满足项目需求，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 项目质量保障方案 （7分） | 投标文件提供维护服务保障体系和售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 维护方案完全响应、措施科学合理的，得7分； 维护方案部分响应、措施比较合理的，得5分； 维护方案部分响应、措施比较一般的，得3分； 维护方案部分响应、措施比较差的，得1分； 未见阐述不得分。 |

分包二：

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术商务分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目负责人要求 （4分） | 1、投标人项目负责人具备信息化专业高级及以上职称，得2分； 2、投标人项目负责人具备信息化类项目建设经验的得2分。 投标文件提供相关证书、以往项目的成员组证明及合同等原件扫描件或电子件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标人 业绩 （6分） | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过公安系统专业智能化或技能监控项目集成类似项目，投标文件提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，每提供一个得2分，最高得6分，未提供不得分。 |
| 技术参数 （18分） | 带▲条款为负偏离项，不满足的扣分。总分18分。每项1.5分,扣完为止。 标注▲的非实质性指标请按照附表格式填写响应情况并提供相关证明材料，未提供相关证明材料或提供的材料与要求不符的视为负偏离。 |
| 项目整体设计方案（7分） | 投标人对本项目的整体认知，总体构想,服务理念、管理目标。 优：方案科学合理，内容全面，可操作性强，得7分； 良：方案较为科学合理，内容较为全面，具有较强可操作性，得5分； 一般：方案不合理，内容不全面，可行性一般，得3分； 较差：方案较差，内容不全，可行性较差，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 项目实施能力 （7分） | 项目实施方案规范、完整、合理，由评委依据投标人提供的投标文件中关于项目实施方案中项目实施规划、时序进度安排等方面内容的完整性和合理程度打分。 优：实施方案完整且优秀，得7分； 良：实施方案较完整且良好，得5分； 一般：实施方案一般的，得4分； 较差：实施方案较差的，得2分。 未见阐述不得分 |
| 现场勘查资料方案（7分） | 现场勘查资料（包含CAD点位图）。方案中体现现场勘查资料，包含安装位置图、照射效果图、CAD点位图，综合评价完整性、项目需求满足情况。 优：勘查资料完整，符合项目需求，得7分； 良：勘查资料较完整，基本满足项目需求，得5分； 一般：勘查资料一般，得3分； 较差：勘察资料较差，得1分。 未见阐述不得分 |
| 项目应急处置方案（7分） | 投标文件提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员车辆配备、支撑保障等内容。 优：维护方案完全响应、措施优秀的，得7分； 良：维护方案部分响应、措施良好的，得5分； 一般：维护方案部分响应、措施一般的，得3分； 较差：维护方案部分响应、措施较差的，得1分。 未见阐述不得分 |
| 项目质量和安全管理 （7分） | 施工安全措施合理、质量检验保证体系可行等进行评审。 优：内容包含全部要求内容，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行强，得7分； 良：内容包含全部要求内容，施工安全措施较合理、质量检验保证体系可行性较强，得5分； 一般：内容包含全部要求内容，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行性一般，得3分； 较差：内容有缺项，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行性较差，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 重点难点分析和建议(7分) | 针对本项目服务的重难点分析，作出具体分析。 优：重难点分析科学合理，内容全面，可操作性强：7分； 良：重难点分析方案较为科学合理，内容较为全面，具有较强可操作性：5分； 一般：重难点分析不合理，内容不全面，可行性一般：3分； 较差：重难点分析不合，内容不全，可行性差：1分； 未见阐述不得分。 |

分包三：

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

- 技术商务分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目负责人要求 （4分） | 1、投标人项目负责人具备信息化专业高级及以上职称，得2分； 2、投标人项目负责人具备信息化类项目建设经验的得2分。 投标文件提供相关证书、以往项目的成员组证明及合同等原件扫描件或电子件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标人 业绩 （6分） | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过公安系统专业智能化或技能监控项目集成类似项目，投标文件提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，每提供一个得2分，最高得6分，未提供不得分。 |
| 技术参数 （18分） | 带▲条款为负偏离项，不满足的扣分。总分18分。每项1分,扣完为止。 标注▲的非实质性指标请按照附表格式填写响应情况并提供相关证明材料，未提供相关证明材料或提供的材料与要求不符的视为负偏离。 |
| 项目整体设计方案（7分） | 投标人对本项目的整体认知，总体构想,服务理念、管理目标。 优：方案科学合理，内容全面，可操作性强，得7分； 良：方案较为科学合理，内容较为全面，具有较强可操作性，得5分； 一般：方案不合理，内容不全面，可行性一般，得3分； 较差：方案较差，内容不全，可行性较差，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 项目实施能力 （7分） | 项目实施方案规范、完整、合理，由评委依据投标人提供的投标文件中关于项目实施方案中项目实施规划、时序进度安排等方面内容的完整性和合理程度打分。 优：实施方案完整且优秀，得7分； 良：实施方案较完整且良好，得5分； 一般：实施方案一般的，得3分； 较差：实施方案较差的，得1分。 未见阐述不得分。 |
| 现场勘查资料方案（7分） | 现场勘查资料（包含CAD点位图）。方案中体现现场勘查资料，包含安装位置图、照射效果图、CAD点位图，综合评价完整性、项目需求满足情况。 优：勘查资料完整，符合项目需求，得7分； 良：勘查资料较完整，基本满足项目需求，得5分； 一般：勘查资料一般的，得3分； 较差：勘察资料较差的，得1分。 未见阐述不得分 |
| 项目应急处置方案（7分） | 投标文件提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中需包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员车辆配备、支撑保障等内容。 优：维护方案完全响应、措施优秀的，得7分； 良：维护方案部分响应、措施良好的，得5分； 一般：维护方案部分响应、措施一般的，得3分； 较差：维护方案部分响应、措施较差的，得1分。 未见阐述不得分 |
| 项目质量和安全管理（7分） | 施工安全措施合理、质量检验保证体系可行等进行评审。 优：内容包含全部要求内容，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行强，得7分； 良：内容包含全部要求内容，施工安全措施较合理、质量检验保证体系可行性较强，得5分； 一般：内容包含全部要求内容，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行性一般，得3分； 较差：内容有缺项，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行性较差，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 重点难点分析和建议(7分) | 重难点分析（7分）针对本项目服务的重难点分析，作出具体分析。 优：重难点分析科学合理，内容全面，可操作性强，得7分； 良：重难点分析方案较为科学合理，内容较为全面，具有较强可操作性，得5分； 一般：重难点分析不合理，内容不全面，可行性差，得3分； 较差：重难点分析不合，内容不全，可行性差，得1分； 未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 七、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：东海县政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加东海县政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、已标价工程量清单（分包号：**）

已标价工程量清单

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表（分包一）

项目名称：      项目编号：      分包号：分包一

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ▲单节点硬件配置：每台配置≥2颗国产化ARM处理器，单颗处理器≥48物理核，主频≥2.6GHz，配置内存≥144GB，配置≥2块600GB SAS盘，≥1块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥36*14TB SATA盘，≥4*10GE以太网口，配置≥2000W冗余电源，热插拔冗余风扇。 |  |  |
| 2 | ▲存储设备能够无缝对接至现有存储集群内，投标人提供无缝对接承诺函并加盖投标人公章。如不能实现无缝对接，中标人限期15日内无条件整改，所产生的费用由中标人承担。如不能按期完成，招标人有权无条件取消合同并保留追责及索赔权利。 |  |  |
| 3 | ▲交换容量≥102Tbps，转发性能≥57000Mpps,以官网最小值为准；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 4 | ▲单台设备配置：万兆光接口≥96个，双主控，双电源；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 5 | ▲硬盘控制器：配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护； |  |  |
| 6 | ▲支持通过本地或拖拽上传车辆图片，手动框选车辆目标的局部特征进行查询，其中局部特征支持框选4个。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 7 | ▲车辆算法平台配套硬件需内置边缘云计算系统，满足平台分布式资源部署需求。边缘云计算系统须具备支持动态开启和关闭CDP持续数据保护 ，对运行中虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储池，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份带宽上限和定时全量备份策略。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 8 | ▲支持系统按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 9 | ▲支持系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 10 | ▲实现队列管理和作业管理，包括队列的添加、删除、修改，作业的提交、监控、管理、调度等操作。实现统一元数据管理，数据接入与数据处理结果被元数据中心统一管理，并由元数据中心统一维护数据关联。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 11 | ▲实现通过SQL及图形化界面快速建表、建库，实现表元信息管理、数据生命周期管理、实现表空间监控、数据分布监控。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 12 | ▲支持车辆子品牌识别功能，车头方向：支持识别≥7450种车辆子品牌及年款的识别。车位方向：支持识别≥4400种车辆子品牌及年款的识别。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |

技术要求响应及偏离表（分包二）

项目名称：      项目编号：      分包号：分包二

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲立杆杆体卷材厚度大于等于4MM，横杆杆体卷材厚度不低于4MM，杆件底部法兰厚度大于等于12 MM，杆件根据横杆长度，杆件的卷材厚度不应低于下表。 横臂长度（米）; ≤2; ≤3; ≤5. 立杆壁厚(毫米); 4; 5; 6. 横臂壁厚(毫米); 4; 4; 4. |  |  |
| 2 | ▲监控杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-86标准要求。 |  |  |
| 3 | ▲箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm； |  |  |
| 4 | ▲立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再次接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。 |  |  |
| 5 | ▲全景拼接图像的2路源图像的采集时差≤5ms，可在2米~200米距离成像面上拼接图像。补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）； |  |  |
| 6 | - ▲全景通道(通道2)所有码流均可实时输出由2路实时采集的图像水平拼接后的码流，其水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证）； |  |  |
| 7 | ▲设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3%；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 8 | ▲设备具备引导式配置功能，可分为3个步骤。第一步全景联动配置，第二步全景通道混合目标抓拍规则配置，第三步鹰视聚焦配置。设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 9 | ▲配备存储卡容量≥64GB。提供承诺函扫描件并加盖投标人公章。 |  |  |
| 10 | ▲为保证系统兼容性，所投内存卡需与前端产品为同一品牌。 |  |  |
| 11 | ▲符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的要求；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 12 | ▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌 |  |  |

技术要求响应及偏离表（分包三）

项目名称：      项目编号：      分包号：分包三

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲立杆杆体卷材厚度大于等于6MM，横杆杆体卷材厚度不低于4MM，杆件底部法兰厚度大于等于12 MM，杆件根据横杆长度，杆件的卷材厚度不应低于下表。 横臂长度（米）; ≤2; ≤3; ≤5. 立杆壁厚(毫米); 4; 5; 6. 横臂壁厚(毫米); 4; 4; 4. |  |  |
| 2 | ▲监控杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-86标准要求。 |  |  |
| 3 | ▲箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm； |  |  |
| 4 | ▲立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再次接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。 |  |  |
| 5 | ▲在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 6 | - ▲两路通道均支持独立电动云台控制,全景通道支持水平旋转范围：0°~355°，垂直旋转范围：-5°~30°；细节通道支持垂直旋转范围：-5°~30°。当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 7 | ▲支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称；支持图片预览界面单张或四宫格形式对抓拍图片进行展示；支持图片预览界面对抓拍图片进行放大、旋转、平移等操作；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 8 | ▲支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 9 | ▲补光方式检查：支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED 爆闪或氙气灯或LED 爆闪+氙气灯混合补光进行补光；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 10 | ▲具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。支持同时输出不少于5路视频流，其中 1路不低于16M码率，1路不低于8M码率， 同时摄像机时延低于 65ms （包括图像采样、 视频编码、网络传输等过程）；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 11 | ▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（四合一环保补光灯） |  |  |
| 12 | ▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌（四合一环保补光灯） |  |  |
| 13 | ▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED频闪灯） |  |  |
| 14 | ▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌（LED频闪灯） |  |  |
| 15 | ▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（双光源补光灯） |  |  |
| 16 | ▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌（双光源补光灯） |  |  |
| 17 | ▲要求具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（暖光常亮灯） |  |  |
| 18 | ▲为保证结构化图片抓拍效果，暖光常亮灯需与双目结构化摄像机同一品牌（暖光常亮灯） |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。