招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0016

项目名称：盐城市普通国省道三维数字采集

运用项目

盐城市公路事业发展中心

2025年6月

总  目  录

- 第一章 ……………………招标公告

- 第二章 …………………投标人须知

- 第三章 ……………………合同文本

- 第四章 ……………………采购需求

- 第五章 ………评标方法与评标标准

- 第六章 ………………投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐城市普通国省道三维数字采集运用项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年6月26日9:00点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0016

2.项目名称：盐城市普通国省道三维数字采集运用项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：688万元。

5.本项目设定最高限价，最高限价为688万元，投标人报价超过限价按无效标处理、不按照招标文件要求报价按无效标处理。

6、采购包划分：盐城市普通国省道三维数字采集运用项目共划分为2个采购包，此招标项目为采购包2，已经作为采购包1的中标人不再参加此次采购包2的评审。

7.采购需求：

项目内容主要包括：按照《江苏省普通国省道三维数据采集和数字化底座建设方案》、《普通国省道基础设施三维数字化数据规程》（试行）要求，完成市内18条省道（约1220公里）公路基础设施数字化采集、建模、治理与优化，建设盐城普通省道基础设施三维数据库，构建道路及周边环境、道路沿线设施等三维数字化场景（包括路基、路面、桥梁、隧道等7个一级类，土基土石方、排水工程、交通安全设施、管理设施、服务设施等16个二级类，交通标志标线、监控设施、养护管理设施、服务区、停车区等49个三级类要素）。相关数据能够接入省、市公路中心三维数字化底座和应用，相关数据能够接入盐城交通分舱满足应急指挥需求，能够接入公路综合管理平台进行应用。

以上具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

8.合同履行期限：2025年6 月-2025 年11月1日前 ，运行维护期三年。

9.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类，所属行业为：其他未列明行业。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商应提供小微企业申明函、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人资质要求：投标人应具备由行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书，且专业类别必须包含以下至少三项：工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、互联网地图服务、导航电子地图制作等（提供测绘资质证书）；

3.2授权委托人及项目负责人资格和要求：须是供应商本单位正式职工，须至少提供自2025年1月以来任意一个月在本单位缴纳社保的缴费证明【缴费证明内容需含缴费时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位与供应商名称一致，投标时须提供加盖供应商公章复印件供评标委员会审查】。

3.3如为联合体投标，组成联合体参加投标时，其条件应符合以下要求：

（1）如为联合体投标，联合体成员数不超过二家，联合体牵头方负责完成（国道、省道）公路基础设施数字化采集、建模、治理与优化，建设盐城普通国省道基础设施三维数据库，构建道路及周边环境、道路沿线设施等三维数字化场景等。（联合体各方所负责的工作内容以联合体协议为准）

（2）联合体组成成员之间应签订《联合体协议书》，明确联合体牵头单位作为投标全权代表，代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项，且以联合体成员各方的资质、业绩、项目组人员和技术方案等作为联合体的评审依据；《联合体协议书》的内容应包括联合体的组织机构及各方的义务和责任。

（3）以联合体形式进行政府采购投标的，参加联合体的所有投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标时提供。

（4）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得再与其他单位组成新的联合体参与该项目投标。

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.文件售价：免费。

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：

- 线上提交投标文件截止时间： 2025年6月26日9:00（北京时间）；

- 线上开标时间： 2025年6月26日9时 00 分；

- 线上开标地点“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。1.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。1.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公路事业发展中心

地    址：盐城市青年中路8号

联 系 人：朱女士

联系电话：0515-88111306

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市招标代理有限公司

地    址：盐城市青年路钱江财富广场A座4楼

联 系 人：周立华

联系方式：15005102277

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

联系电话：0515-88111306

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费由招标人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002）的收费标准的0.01%计取，项目代理费用计算少于5000元，按5000元结算。各投标人在投标报价无需考虑该项费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，招标代理机构及招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

招标代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33、其他

33.1本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.2履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（中标人）_________

乙双方根据        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通省道三维数据采集与建模 | 1套 | 盐城境内18条普通省道约1220公里（其中：包括其它交接路段、重复路段等） |
| 2 | 三维数据治理与优化 | 1套 |  |
| 3 | 数据汇交 | 1套 |  |

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同总价款

2.1本合同项下服务总价款为（大写）：         圆 （：¥           元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2得到甲方的书面同意的情况下，乙方可将部分工作分包给他人供应。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、双方责任与义务

8.1 甲方根据项目的具体情况和技术要求，确定工作周期，定期组织乙方召开工作例会，了解项目阶段进展情况，并按本合同有关规定及时支付费用。

8.2 甲方应向承包人提供开展服务工作所需要的前一阶段文件、资料等。

8.3 乙方应在项目所在地驻点办公，定期向甲方汇报项目进展情况。

8.4乙方应根据本合同项目的特点和具体情况，充分考虑到本项目的复杂性和不确定性，按照国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规程、办法、示例等有关规定，在甲方规定的时间内完成本合同的服务工作。

8.5 乙方应按相关规定做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的三级审查和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同的质量负责。

8.6本项目服务工作须按甲方要求的时间完成。同时，甲方可能会调整工作周期，乙方应无条件服从，响应甲方要求，由此可能增加的相关费用已含在报价中，甲方不另行支付。

8.7 乙方应按甲方的要求提供项目成果，接受甲方或上级部门及相关主管部门的审查，并对相关问题做出澄清和解答。

8.8国省道三维数据均为涉密数据，甲、乙双方按照本合同的约定承担保密义务。乙方所提供服务中涉及的应用软件、数据库等不得包含任何后门、木马、病毒或其它对系统的非法访问。本项目所生产的三维模型数据属于涉密数据,乙方必须认真落实地理信息成果安全保密管理各项要求，严格成果安全保密关键环节的管理，涉密数据生产须在保密环境中进行。对于废弃的涉密资料，应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及时销毁。

三维数据对外发布前，应根据《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》、《公开地图内容表示若干规定》、《公开地图内容表示补充规定（试行）》、《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》等国家相关规定和要求开展互联网地图安全审校与数据脱密工作，对电子地图的内容进行审校，对电子地图的空间位置精度、数据内容等进行相应处理，否则不予发布。

8.9 乙方在服务过程中，如果发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

8.10 在合同约定的服务期内，乙方对其所雇佣的所有人员、设施、设备的安全负全部责任。对于乙方在服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，包括发生的与外业作业活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责，甲方均不承担责任。

8.11乙方进行无人机作业时，必须符合国家和地方相关的法律法规要求，包括不限于航空法规、民航规章、无人机飞行管理办法等。作业人员应具备相关的飞行证书和执照，确保数据的安全保护，并承担一切造成不良后果责任。

九、付款方式

本项目费用指投标人的报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用(包括但不限于完成服务工作所需的调査费、劳务费、设备使用费用、交通费用、咨询费、审查费、会务费、出版费、研究费、管理费、利润以及税金等全过程的一切费用后期运维服务的费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金)，以及投标人认为需要的其他费用等。

9.1费用支付：

（1）甲方向乙方支付合同总价的30%预付款，合同签订后，甲方收到乙方发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户；（2）项目中期评审后支付至合同总额的 70%；（3）项目完成并通过建设单位组织的专家审查会验收通过后付至审计价98%，维护期满2年后付至审计价100%。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

9.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的，需在协作银行开立结算户作为回款专用户，作为该笔合同唯一的收款账户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款直接支付到该账户。

9.3根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、结算方式

11.1本项目采用“固定总价”合同，经考核合格合同实施过程中中标总价一律不予调整（除甲方调整服务内容或合同约定调整外）。

11.2最终结算价=合同最终审计价-考核罚款。

11.3本项目价款一律通过银行非现金结算。

十二、项目验收

12.1甲方依法组织履约验收工作，相关费用由乙方支付。

12.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.5验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值1%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额0.3‰每日向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额6‰每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额3%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                       乙方：

地址：                      地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 采购需求

一、项目概述

按照《江苏“十四五”智慧交通发展规划》、《江苏公路信息化“十四五”发展纲要》等统一要求部署，全省普通公路系统在“十四五”期间需完成所有在役普通国省道基础设施的三维数字化建设工作。 盐城公路事业发展中心依据《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南》（试行）、《江苏省普通国省道三维数据采集和数字化底座建设方案》对全市范围普通国省道公路进行数字化采集、建模、治理与优化，建设覆盖全市范围的公路数字孪生专题数据库；建设三维数字化空间底座，围绕公路建设管理、养护管理、运营管理、应急管理、出行服务等业务需求，探索三维数字化技术的创新应用场景，全面提升公路业务智慧化管理水平。

- 建设内容

项目内容主要包括：按照《江苏省普通国省道三维数据采集和数字化底座建设方案》、《普通国省道基础设施三维数字化数据规程》（试行）要求，完成市内18条省道（约1220公里）公路基础设施数字化采集、建模、治理与优化，建设盐城普通省道基础设施三维数据库，构建道路及周边环境、道路沿线设施等三维数字化场景（包括路基、路面、桥梁、隧道等7个一级类，土基土石方、排水工程、交通安全设施、管理设施、服务设施等16个二级类，交通标志标线、监控设施、养护管理设施、服务区、停车区等49个三级类要素）。相关数据能够接入省、市公路中心三维数字化底座和应用，相关数据能够接入盐城交通分舱满足应急指挥需求，能够接入公路综合管理平台进行应用。

| 江苏省普通省道明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称 | 路线编号 | 起点名称 | 止点名称 | 里程 |
| 宁盐线 | S125 | 兴盐界 | 盐徐高速盐城南枢纽 | 46.066 |
| 滨通线 | S226 | 省滨淮农场 | 海安县李堡镇 | 211.031 |
| 盐锡线 | S229 | 马沟 | 东台溱东 | 25.719 |
| 阜泰线 | S231 | 金沙湖营港村 | 盐泰交界（兴化中堡镇） | 66.17 |
| 射宜线 | S232 | 射阳县兴桥 | 盐泰交界（盐都界河桥） | 75.805 |
| 射建线 | S233 | 射阳桃园村 | 恒济镇建河村 | 68.778 |
| 陈沭线 | S326 | 陈港滩涂 | 条房村 | 48.265 |
| 滨淮线 | S327 | 滨海港 | 滨海北沙 | 71.934 |
| 扁淮线 | S328 | 滨海228国道 | 淮安区复兴镇 | 98.851 |
| 射沭线 | S329 | 射阳港电厂 | 古黄河桥 | 95.083 |
| 丹宝明线 | S331 | 大丰区三龙镇东红村（G228线） | 建湖与宝应交界 | 87.928 |
| 滨义线 | S337 | 省滨淮农场 | 义兴公路 | 58.4 |
| 临洪线 | S348 | 射阳县临海 | 淮安博里 | 66.066 |
| 丹建线 | S349 | 丹顶鹤保护区 | 亭湖区新兴镇 | 53.646 |
| 麋兴线 | S351 | 大中农场南流分厂（G228线草庙镇） | 大丰区白驹镇沿堤村 | 43.891 |
| 东邮线 | S352 | 与G228交叉道口 | 兴化与东台交界（张郭 | 56.113 |
| 盐靖高速大冈互通连接线 | S410 | 宁靖盐高速公路大冈出口 | 与S229交叉点 | 3.2 |
| 东台-姜堰公路 | S610 | 东台城东 | G328线 | 41.155 |

三、建设方案

1、三维数据建设

1）基础设施采集建模

按照《江苏省普通国省道三维数据采集和数字化底座建设方案》进行采集与建模，具体采集内容和建模要求见下表。表中所述“模型示意”是通用模型，为可复用模型；“设施轮廓”为三维场景模型，是连续的三维表面模型；“单体化”是建立与实际结构一致的三维单体模型；“BIM 建模” 包含手工建模（可根据图纸或示意信息等开展）。表中“备注”字段，说明是否必建，必建项用▲表示，可选项用△表示。三维模型的精细度要求参照《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》中相关要求执行。注：《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》和《江苏省普通国省道三维数据采集和数字化底座建设方案》存在不一致的地方，以后者建设方案为准。

公路基础设施采集内容和建模要求

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 建模内容 |  | 建模方式（一种或多种结合） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 | 排水工程 |  |  | 边沟、排水沟等外观，模型示意、设施轮廓 |  | BIM建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  | 防护工程 |  |  | 挡土墙、边坡等外观，模型示意、设施轮廓 |  | BIM建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  | 涵洞 |  |  | 模型示意，根据业务需求可单体化 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | △ |
| 路面 | 车道 |  |  | 公路面层，按路段划分（与公路养护统计年报的数据保持一致），单体化 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  | 路缘石 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 培路肩 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 中央分隔带 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 桥梁 | 上部结构 |  |  | 大桥、特大桥 | 桥梁主体单体化 | 车载、机载激光点云建模、BIM建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  |  |  | 中桥、小桥 | 特殊类型桥梁采用通用模型，一般路面式按道路面单体建模 |  |  |
|  | 下部结构 |  |  | 大桥、特大桥、特殊桥梁 | 模型示意 | BIM建模 | ▲ |
|  |  |  |  | 中桥、小桥 | 不表示 |  | △ |
|  | 桥面系和 附属工程 |  |  | 单体化 |  | 车载激光点云建模 | △ |
| 隧道 | 主体结构 |  |  | 隧道主体单体化 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | ▲ |
| 交通工程及沿线设施 | 交通安全设施 | 交通标线 |  | 交通标线轮廓，单体化 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  |  | 交通标志 |  | 交通标志外观，单体化 |  |  | ▲ |
|  |  | 护栏和栏杆 |  | 模型示意，有方向的需保证方向正确 |  |  | ▲ |
|  |  | 视线诱导设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 隔离栅 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 防落网 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 声屏障 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 防眩设施 |  |  |  |  | △ |
|  |  | 其他交通安全设施 | 警示桩 |  |  |  | △ |
|  |  |  | 限高门架、龙门架 | 模型示意，门架高度与实际一致 |  |  | ▲ |
|  | 管理设施 | 监控设施 |  | 模型示意、单体化，需保证朝向正确 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  |  | 收费设施 |  | 设施轮廓、单体化 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 通信设施 |  | 模型示意，根据业务需求可单体化，需保证方向正确 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | ▲ |
|  |  | 供配电设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 照明设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 通风设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 消防设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 管理养护设施 | 管理 中心 | 设施轮廓 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  |  | 管理分中心 |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 管理站（所） |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 养护 工区 | 设施轮廓，需去除既建公路模型部分、超出基地外水面部分。智慧工区中部分要素按需单体化 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  |  | 应急处置基地 |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 泵站 | 设施轮廓、单体化 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 治超设施 |  | 模型示意 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 交通量观测设施 |  | 模型示意 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | △ |
|  |  | 其他管理设施 | 交通 信号灯 | 模型示意、单体化，需保证朝向正确 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  |  |  | 交通信息设施（情报板） |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 广播设施 |  |  |  | △ |
|  | 服务设施 | 服务区 |  | 设施轮廓 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 停车区 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 客运汽车停靠站 |  | 设施轮廓、模型示意 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 加油站/充电站（服务区、停车区外） |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 观景台 |  | 单体化 |  | 车载激光点云建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 其他服务设施 |  | 模型示意 |  | 车载激光点云建模、低空航摄采集建模 | △ |
| 环境保护与景观设计 | 绿化工程 |  |  | 模型示意、根据业务需求可单体化 |  | 车载激光点云采集 | ▲ |
| 其他 工程 | 渡口码头 |  |  | 渡口外观，单体化 |  | 低空航摄采集建模、车载激光点云建模、BIM建模 | ▲ |

要求集镇段路线量测各拓宽200m，采用低空航摄采集建模（禁飞区、限高区除外）。

对各要素主体，三维模型基本信息库的表结构见《江苏省普通国省道三维数据采集和数字化底座建设方案》附录A。

注：隧道监控设施、照明设施、通风设施和消防设施，在本方案中属于交通工程及沿线设施。

2）数据治理与优化

数据治理与优化是对生产制作的省道基础设施三维模型进行数据的预处理、语义化、轻量化和场景美化等，为普通省道基础设施三维数据库和业务应用层的有序交互、基本信息查询、数据便捷调用提供支撑，增强普通国省道基础设施三维数据使用价值，具体要求见下表。

数据治理与优化的内容与要求

| 数据治理与优化的内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据预处理 | 数据规范化 |
| 语义化 | 三维单体模型编码，相关属性挂接 |
| 轻量化 | 实现在Web端、移动端的快速调度和应用 |
| 场景美化 | 增强视觉效果，改善模型渲染效果 |

3）空间数据库建设

空间数据库包含基础地理信息数据库、三维模型数据库、三维模型基本属性数据库、元数据库。

基础地理信息数据库主要存储和管理普通国省道二维空间基础地理信息数据；三维模型数据库存储和管理普通国省道基础设施三维数据；三维模型基本属性数据库存储三维模型基本属性信息；元数据库存储不同阶段所产生的各类元数据，包含数据名称、数据类型、数据格式、数据质量、空间范围、坐标系统、编辑历史、历史版本等各类元数据标签。

四、建设成果

1、数据成果 数据成果主要包括三维成果数据及源数据、三维模型基本属性信息、元数据、基础地理信息数据等，原始成果数据根据国家涉密数据要求存储。 市级数据成果如下表所示：

市级数据成果目录按照图组织，保证数据的目录结构、关联关系、内容的完整统一。

按照省级相关标准规范要求，完成本市省道基础设施三维模型轻量化、美化等相关工作；按照《普通国省道基础设施三维数字化数据规程》（试行）要求，完成省中心和本市范围内的普通省道基础设施三维数据入库工作。

成果主要技术指标和规格

（1）数学基础

1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

2）高程基准：1985国家高程基准；

3）投影方式：高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为120°。

（2）成果及规格

1）三维连续表面模型成果数据：osgb，fbx；

2）点云数据：las, laz，xyz；

3）BIM数据：rvt、dgn、3dxml、fbx 、ifc、max、skp；

4）栅格数据（DEM、DOM）：tiff；

5）三维单体模型数据：obj、fbx；

6）矢量数据：shp；

7）3dTitles数据：3dtiles。

（3）精度指标

1）像控点精度

平高控制点相对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过±0.06m。

注：参考CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量控制测量规范》。

平高控制点和高程控制点相对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

对于特殊困难地区，像控点的平面位置中误差、高程中误差可相应放宽0.5倍，像控点最大误差为2倍中误差。

2）倾斜摄影三维模型精度

倾斜摄影三维模型的平面和高程精度要求见下表。

倾斜摄影三维模型精度要求（单位：米）

| 平面精度 | 高程精度 |
| --- | --- |
| 0.3 | 0.25 |

3）道路设施三维模型精度

道路设施三维模型的平面和高程精度要求见下表。

道路设施三维模型精度要求（单位：米）

| 平面精度 | 高程精度 |
| --- | --- |
| 0.3 | 0.25 |

2、 文档资料成果

制定本市普通省道基础设施三维数据建设（实施）方案

编制的项目总结报告和技术总结报告

3、技术应用成果

按采购包1技术要求，配合完成盐城三维数据底座平台至少三个应用场景。

五、安全体系

参照等保 2.0（《GBT 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）中规定的第二级安全要求进行。

项目开展过程中，实施单位必须认真落实地理信息成果安全保密管理各项要求，严格成果安全保密关键环节的管理，并对涉密资料使用与管理人员开展岗位培训和保密形势与防范知识技能培训，切实树立并增强作业人员的安全保密意识，确保数据安全。涉密数据生产须在保密环境中进行。配合完成第三方相关数据安全的商用密码应用安全性评估工作。

六、运维保障

项目建成验收合格后，运行维护期三年。包括项目数据成果的更新、维护；市级、省级公路中心数据入库质量管理。

七、进度和目标（服务期）

2025年6月至2025年11月1日，完成该项目需求所有建设任务，包括数据成果和文档资料成果。经省中心评定成果质量合格率达到 100%，成果质量优良率达到 85%以上。运行维护期（项目验收合格后三年）。

1、前期准备和分析设计（2025年6月）

2、三维数据采集、建模（2025年6月-2025年7月）3、数据治理与优化阶段（2025年7-9月）

4、项目中期评审（2025年9月）

5、项目所有成果提交、预验收（2025年10月）

6、项目验收（2025年11月1日前）

7、运行维护期（项目验收合格后三年）内，保证已采集路段数据以及与年报数据匹配，确保项目数据成果及时更新、维护。

八、履约能力

供应商需具备较强的普通国省道三维数字采集运用履约能力，确保项目顺利实施。供应商需具有“道路（含城市道路、高速公路、普通国省道、农村公路等）地理信息服务”、“道路（含城市道路、高速公路、普通国省道、农村公路等）电子地图数据采集”、 三维数据采集、数据更新维护、数据库系统、元数据管理、导航地图编辑系统或处理软件等相关的软件著作权证书优先。

- 项目负责人业绩

本项目主体工作按照《江苏省普通国省道基础设施三维数据和数字化底座建设方案》组织实施，依据GB/T20134《道路交通信息采集事件信息集》、《公路工程信息模型应用统一标准》（JTG/T 2420-2021）等规范开展道路的三维数字化采集、建模及应用。拟投入项目负责人需具备丰富的道路（涉及道路可以是城市道路、高速公路、普通国省道公路、农村公路等）三维数字采集、建模及应用的技术服务经验，确保项目顺利实施。项目负责人自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来，担任过含道路高精地图采集应用项目项目负责人或技术负责人的优先，或道路三维数据采集建模应用项目的项目负责人或技术负责人的优先。

- 供应商业绩

本次项目按照《江苏省普通国省道基础设施三维数据和数字化底座建设方案》组织实施，其中开展普通公路的三维数字化采集建模应用工作依据GB/T20134《道路交通信息采集事件信息集》、CH/T3020-2018《实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程》、《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》等规范标准，供应商须具备丰富的道路（涉及道路可以是城市道路、高速公路、普通国省道公路、农村公路等）地形测量、三维数据采集建模应用技术服务经验，确保项目顺利实施。投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过道路地形测量类项目的优先；投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过道路三维数据采集建模应用类项目的优先。

- 人员配备

盐城市普通国省道三维数字采集运用项目中需要供应商具有较强的团队实力。项目负责人具有高级工程师及以上职称的优先；投入本项目的其他技术人员持有信息系统项目管理师证书优先、或持有测绘类高级工程师及以上职称证书优先；投入本项目的其他技术人员持有注册测绘职业资格证书优先、或持有互联网地图安全审校人员证书的优先。

十二、合同支付方式

12.1费用支付：

- 甲方向乙方支付合同总价的30%预付款，合同签订后，甲方收到乙方发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户；（2）项目中期评审后支付至合同总额的 70%；（3）项目完成并通过建设单位组织的专家审查会验收通过后付至审计价98%，维护期达到2年后付至审计价100%。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前提是乙方已提供合法票据。

12.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的，需在协作银行开立结算户作为回款专用户，作为该笔合同唯一的收款账户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款直接支付到该账户。

12.3根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市普通国省道三维数字采集 运用项目 | 其他未列明行业 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的情况下，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目不专门面向中小企业采购，但对符合条件的小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加招标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标方法与评标标准

评分总分值为100分，最终得分取两位小数。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且采购响应价格最低的采购响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 采购响应报价得分=(评标基准价／采购响应报价)×10。 |
| 2 | 商务分 | 50 |  |
| 2.1 | 履约能力 | 10分 | 投标人具有“道路（含城市道路、高速公路、普通国省道、农村公路等）地理信息服务”、“道路（含城市道路、高速公路、普通国省道、农村公路等）电子地图数据采集”、 三维数据采集、数据更新维护、数据库系统、元数据管理、导航地图编辑系统或处理软件等相关的软件著作权证书，每提供一个得2分，最高得10分。（提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章或电子签章，未提供不得分；若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供材料为准） |
| 2.2 | 人员配备 | 22分 | 1、项目负责人（项目经理）具有高级工程师及以上职称证书的，得6分。（项目负责人无在岗项目，指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离，应为投标人自有人员；若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供材料为准） 2、项目负责人自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来，担任过含道路高精地图采集应用项目或道路三维数据采集建模应用项目的项目负责人或技术负责人的，每提供一个业绩得2分，最多得4分。（若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供材料为准） 3、投入本项目的其他技术人员具有信息系统项目管理师证书或测绘类高级工程师及以上职称证书的，每有一人得2分，最高得6分。（若为联合体投标，则以联合体成员任意一方提供材料为准）。 4、投入本项目的其他技术人员具有注册测绘职业资格证书或互联网地图安全审校人员证书，每有一人得2分，最高得6分。（若为联合体投标，则以联合体成员任意一方提供材料为准） 注：1、以上人员不重复计分；2、需提供相关证书扫描件加盖投标单位公章或电子签章；3、以上人员需提供本单位自2025年1月份以来任意一个月社会保险缴纳证明资料加盖投标单位公章或电子签章；未提供不得分。4、投标人应提供该项目负责人曾经负责的项目合同书扫描件加盖投标人公章或电子签章，合同须反映项目名称、项目负责人姓名、主要标的物，签订时间等内容。如合同中不能完整反映上述内容的，投标人须提供其它佐证材料扫描件（佐证材料包括但不限于中标通知书、开工通知书、交竣工验收、结算等资料）进行补充，补充不完整的不予认可。提供的佐证材料至少应体现原委托单位公章，否则也不予认可。 |
| 2.3 | 业绩 | 18分 | 1、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过道路地形测量类项目的，每有一个得3分，最多得9分。 2、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过道路三维数据采集建模应用类项目的，每有一个得3分，最多得9分。 （以上业绩以合同签订日期为准，提供完整合同扫描件并加盖投标单位公章或电子签章，须由甲乙双方直接签订的合同，分包、转包合同无效；以上业绩若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供材料为准） |
| 3 | 技术分 | 40 |  |
| 3.1 | 实施方案 | 35分 | 1、根据投标人对本项目的三维数据建设方案（包含且不限于盐城市全域普通国道沿线的路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、安全设施、服务设施、管理设施等全部公路资产的三维数据采集与建模等工作内容）综合评分：方案优于招标文件要求的得6分，方案符合招标文件要求的得5分，方案不满足或不提供的得0分。 2、根据投标人对本项目的三维模型治理与优化方案（包含数据预处理、语义化、轻量化、场景美化等四项工作内容）综合评分：方案优于招标文件要求的得6分，方案符合招标文件要求的得5分，方案不满足或不提供的得0分。 3、根据投标人提供的公路三维模型自动化建设方案（提供道路标线、标牌、路面的自动化三维模型制作方案）综合评分：方案优于招标文件要求的得6分，方案符合招标文件要求的得5分，方案不满足或不提供的得0分。 4、根据投标人提供的本项目空间数据库建设方案（包含基础地理信息数据库、三维模型数据库、三维模型属性信息库和元数据库的建设工作，需要对上述数据库的数据存储规划、数据库建库设计等工作内容进行阐述）综合评分：方案优于招标文件要求的得6分，方案符合招标文件要求的得5分，方案不满足或不提供的得0分。 5、根据投标人对本项目质量和进度要求的理解，对制定具体的质量和进度保障措施进行评分：方案优于招标文件要求的得6分，方案符合招标文件要求的得5分，方案不满足或不提供的得0分。 6、根据投标人提供的维护人员配备、服务机构设置、响应时间、故障处理、应急方案、服务及承诺等进行综合评分：方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得4分，方案不满足或不提供的得0分。 |
| 3.2 | 安全措施 | 5分 | 1、投标人针对本次项目具有明确的安全责任制度的得1分；制定了详细的应急预案的可靠的数据资料保密制度的得1分。没有内容不得分。 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书(ISO27001)的得3分。 （以上投标人若为联合体投标，则以联合体牵头单位提供材料为准； 提供相关证明材料扫描件加盖投标单位公章或电子签章） |

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表（如有）

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案（项目理解、基础资料、实施方案、质量控制机制、工作计划与保障措施等）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号                 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：       （加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

| 法定代表人有效身份证（正反面） | 被授权人有效身份证（正反面） |
| --- | --- |
| （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） | （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） |

八、投标函

致：盐城市公路事业发展中心

根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日    期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市公路事业发展中心组织的（单位名称）采购编号为         ，（项目名称）   的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市公路事业发展中心单位的采购文件编号为        的       采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市公路事业发展中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各投标人全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（如有）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320900-SZDL-G2025-0016

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市普通国省道三维数字采集 运用项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

日期：    年   月   日

十六、技术方案（项目理解、基础资料、实施方案、质量控制机制、工作计划与保障措施等）

（按评标办法的内容进行编制）

- 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。