招　标　文　件

（货物类）

项目名称：射阳县融媒体中心播出和摄录系统升级改造项目

项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2025-0020

射阳县融媒体中心

射阳宏远财会服务有限公司

2025年9月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	54

第六章  投标文件格式	58

# 第一章  采购公告

项目概况

射阳县融媒体中心播出和摄录系统升级改造项目JSZC-320924-SYHY-G2025-0020招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-10-13 15:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1.项目名称：射阳县融媒体中心播出和摄录系统升级改造项目

- 2.项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2025-0020

- 3.预算金额：325万元

- 4.最高限价：325万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

- 5.评标方法：综合评分法

- 6.采购需求：射阳县融媒体中心原有播出系统设备运行多年，严重老化，为保证播出的安全性、可靠性、稳定性，拟新建2个频道IP化高清播出系统。本次招标主要实现2个频道高清IP化播出系统，对高清IP播出设备、分控系统、同步系统、时钟系统、视频上载传输系统、播出应用系统、音视频素材二级管理系统、监测监录系统、远程控制系统、安全编码传输子系统、播出软件系统、新媒体导播传输系统、原有播出系统升级改造部分、新媒体其他设备等部分进行完善，具备频道数量及功能的扩展能力。高清播出系统建成后，可全面实现射阳县融媒体中心高质量的电视节目高清播出。具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件采购需求中有关商务、技术和服务的相应规定为准。

- 7.合同履行期限：合同签订后，接到使用单位通知后的60天内完成供货、调试并经验收合格。

- 8.履约地点：射阳县融媒体中心指定地点。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

- 1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 1.5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商应提供小微企业申明函、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目属于货物类采购项目，所属行业为：工业。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年9月22日至2025年9月28日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0.00元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月13日15点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 七、本次招标联系方式

- 1、采购人信息

名    称：射阳县融媒体中心

地    址：江苏省盐城市射阳县城人民西路48号

联系方式：15861961212

- 2、采购代理机构信息

名    称：射阳宏远财会服务有限公司

地　　址：射阳县合德镇沿河路17-1号

联系方式：13851150809

- 3、项目联系方式

项目联系人：杨卿

电　 　 话：15861961212

# 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳宏远财会服务有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标的代理服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准进行计取（按差额定率分档累进法计算），中标金额50万元以下(含50万元)收取1.6%；50万元-400万元(含400万元) 收取1.5%，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

收款帐户为：射阳宏远财会服务有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳县支行，账号：32001737436052512853。

4.4中标人如果未按规定缴纳招标代理服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、盐城市政府采购事前信用承诺书等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

- 21.1 投标文件的撤回

- 21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商对评标结果提出质疑的，采购人仅就投标文件（不含样品）本身及评审的相关内容进行核查，也可以要求被质疑方提供相关证明。质疑方可以要求采购人组织原评审委员会协助处理质疑事项（复议），但质疑方需承担复议费用人民币：3000元（评标委员会为5人的）或4000元（评标委员会为7人的）。采购人依据评审委员会出具的意见进行答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 34、履约保证金

34.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须交纳中标额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例至5%（或免于缴纳履约保证金）。

- 35、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

35.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

35.1.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

35.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

35.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

35.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

35.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

35.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

35.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

35.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

35.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

35.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

35.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

35.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

35.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

35.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

35.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

35.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

- 36、政府采购节能产品、环境标志产品

36.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

36.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- 37、绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

- 38、政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

- 39、绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 40、进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 41、踏勘

41.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

41.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

41.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳宏远财会服务有限公司组织的         项目【项目编号：         】公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

（备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》供应商可选择电子保函(保险)的形式，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；安装调试完成后，采购方付至项目总价的90%，并无息退还履约保证金（如有），余款在验收一年后无服务问题一次性付清（均无息）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、项目建设目标

射阳县融媒体中心原有播出系统设备运行多年，严重老化，为保证播出的安全性、可靠性、稳定性，拟新建2个频道IP化高清播出系统。

依照广电总局《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》“加快推进制播系统向全IP技术架构转变，构建面向下一代媒体制播网络的IP化高清/高新视频制播体系”的技术方向，系统采用无压缩IP架构，利用IT技术的计算能力、网络能力、音视频文件存放能力，构建符合广电技术发展方向的更安全、更易于维护、更方便扩展的播控系统。

本次招标主要实现2个频道高清IP化播出系统，对高清IP播出设备、分控系统、同步系统、时钟系统、视频上载传输系统、播出应用系统、音视频素材二级管理系统、监测监录系统、远程控制系统、安全编码传输子系统、播出软件系统、新媒体导播传输系统、原有播出系统升级改造部分、新媒体其他设备等部分进行完善，具备频道数量及功能的扩展能力。高清播出系统建成后，可全面实现射阳县融媒体中心高质量的电视节目高清播出。

招标人提供的配置清单仅为最少配置，投标人应根据原有播出系统设备实际情况并结合招标人的需求进行方案和配置清单的编制，并提供相应的设施设备。投标人还需综合考虑本项目建设期间可能涉及的其他费用，以及保证整体项目顺利通过相关主管单位验收所必需的设备设施和配品配件及必要的整改措施。

- 二、建设标准

系统建设应依据国家规定的标准及规范，应依据国家广播电影电视总局标准及规范，按最新的标准及规范执行。包括但不限于：

广播电视安全播出管理规定

GY/T 321-2019 县级融媒体中心建设规范

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GY/T 134 数字电视图像质量主观评价方法

演播室参数标准

GB/T 14857 演播室数字电视编码参数规范

GB/T 14919 数字声音信号源编码技术规范

GB/T 17953 4∶2∶2 数字分量图像信号的接口

GY/T 155 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T 157 演播室高清晰度电视数字视频信号接口

GY/T 158 演播室数字音频信号接口

GY/T 160 演播室数字电视辅助数据信号格式

GY/T 161 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范

GY/T 162 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的 24 比特数字音频格式

GY/T 164 演播室串行数字光纤传输系统

GY/T 165 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法

GY/T 167 数字分量演播室的同步基准信号

GY/T 243-2010 标准清晰度电视数字视频通道技术要求和测量方法

GY/T 254-2011 高清晰度电视测试图

GY/T 283-2014 高标清混合制播图像幅型比变换规范

GY/T 284-2014 节目制播用高清晰度电视监视器技术要求和测量方法

GY/T 307-2017 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

GY/T 316-2018用于节目制作的先进声音系统

GY/T 313-2017高清晰度电视节目录制规范

GY/T 331-2020 高清晰度电视声音识别与校准信号技术要求

MPEG-2 视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则

GY/T 299.1-2016 4K超高清专业卫星综合接收解码器的技术要求和测量方法

系统实施类标准

GY/T 367-2023 IP交换矩阵技术要求和测量方法

媒体资料分类、编目类

GY/Z 199-2004 广播电视节目资料分类法

GY/T 202.1-2004 广播电视音像资料编目规范第 1 部分：电视资料

EIA/TIA 569 通信布线管线和空间设计施工标准

GY/T 211-2005《广播影视网络专有 IP 地址规划》

SNMP 网络管理协议

与本项目相关的其他相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

- 三、 技术需求

- 1.1 总体要求

作为播出系统的核心，高清IP视频播出设备按照主、备方式配置，主备高清IP视频播出设备采用IP化架构。主、备高清IP视频播出设备采用能够精准同步播出。系统具备完善的节目素材整备体系，支持自动技审，支持MD5校验，可实现自动技审+人工技审；系统要求在满足先进功能的同时，确保播出网络安全，做到系统无单一溃点设计，支持无压缩高清信号的调度播出。

投标人应按照我中心的要求，根据现场情况，设计并提交详尽完整的系统设计方案。系统采用可靠、科学、先进的技术，满足各频道节目上载、播出等功能需求，系统设计适应不低于5年的节目播出发展规划，能够满足信号调度、高标清节目并行播出等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。

系统具有优秀的扩展能力、可靠性和安全性。

- 1.2系统整体技术架构要求

- 播出系统建设总体要求

射阳县融媒体中心IP播出系统设计为2个频道的高清IP化播出系统。为保证播出系统的安全性、可靠性和高稳定性，系统设计必须达到广电总局《广播电视安全播出管理规定》中安全播出要求。

配置容灾系统：根据《广播电视安全播出管理规定》，广播电中心、融媒体中心、卫星地球站应当配置完整、有效的容灾系统，保证特殊情况下主要节目安全播出。考虑到节约经费等问题，本系统中的容灾设备由原系统设备中利旧处理，如不能利旧，由投标商补充完善，费用由投标商自行解决。

系统应采用可靠稳定、先进、可扩展、成熟且应用广泛的技术，具有开放性、高可扩展性、高安全性和高可管理特性，具备易操作维护性；系统设备能实现高指标信号处理，流程设计上能实现高效率业务流转；满足我中心各频道节目上载、准时的完成既定的节目播出计划等功能需求；能够满足信号调度、高清节目播出等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。系统的建设要以安全、高效、实用、先进、开放为原则，以数字化为基础、IP化为依托，充分运用各种成熟、先进的IT技术，打造一个集播出、编单、整备为一体的全数字高清IP化播出系统,同时还需全方位考虑系统备份和应急措施，保证系统安全稳定上线。

- 2、系统功能要求

系统实现高清频道自动播出功能。系统在符合SMPTE 2110协议和SMPTE2022-7协议的基础上，在自动播出软件的控制下实现信号的传输及输出。

高清视频播出设备要对各种高标清节目素材文件具有良好的兼容性，需具备高标清素材自动上下变换能力。

系统可以灵活调度外来信号用于播出。节目可通过上载至导入/音视频素材二级管理设备，然后再迁移至IP高清视频设备，也可直接上载迁移到IP高清视频设备进行调用播出。

系统具有完善的安全和应急播出措施，各频道具有主备播出通道、主备切换设备、主备倒换设备、应急播出设备和循环垫片等功能。

系统能够实现定时、顺序、顺插、定插和触发播出，支持24小时不间断播出。

系统的各种数据实时备份，具有详细完备的权限管理、日志管理和查询统计功能。

系统支持自动和手动技审功能，可定义技审策略。

系统支持文件级、编码级、内容级技审功能。

系统支持警告、错误、灾难等多种级别的错误检测和报警提示。

系统支持多种响度调整手段的文件级响度控制策略，有效解决播出系统中的响度忽高忽低，响度不统一的问题。

上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家最新标准的时候，投标方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国家的标准、规范，并提供采用的国家标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

核心IP播出设备：目前在专业融媒体中心播出领域已经得到广泛的应用，在满足IP化播出要求的同时，支持HD-SDI信号的播出，且硬盘冗余、电源冗余。

周边设备：高标清矩阵、高标清倒换器、高清台标键控一体机、响度控制等。所有关键产品主路断电直通，确保安全播出。

播控设备：播控设备关机不能影响安全播出，支持视频播出器离线播出。

同步技审和MD5校验：含有的同步技审和校验技术，在上载或者素材迁移过程中同步嵌入式完成技审和MD5码校验，减少了工作环节，节省时间和人力成本。

自动恢复一键恢复技术要求：系统自动侦测技术会发现主路故障切换到备份通道，也可以人工按下备播按钮，即可切换到备用通道，恢复正常播出。

IP视频播出设备、播出软件及主要播出周边产品，建议使用同一品牌，减少软硬件兼容问题。

系统方案中配置一套文件化送播系统，实现播出、非编、媒资系统进行数据迁移。文件化送播系统支持多种素材介质的文件化送播，如蓝光盘、P2卡等专业介质的送播，能通过文件导入方式，通过录像机将节目素材以文件迁移的方式导入到播出系统中，作为文件化传输的备份，确保送播的安全。同时，系统支持黑白名单功能，支持根据预设的文件格式对素材进行过滤，禁止非播出格式文件进入播出系统，实现安全隔离。

为落实《网络安全法》中关于实行网络安全等级保护制度的规定，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等标准，本次网安部分采用利旧、延保、升级的方式，来满足新播出系统达到等保三级的要求。

投标人应对电视播出系统有专业的系统设计、安装调试、售后、培训等项技术服务经验，确保项目实施顺利进行。本项目除系统升级改造外，还涉及原有播出系统的搬迁，素材利旧等，投标人须保证所提供全部软硬件产品与原有各类业务生产系统及设备完全兼容，运行安全稳定。实施过程中不得影响目前在用的播出系统等各个系统正常运行。投标人须提供必要的对接支撑，若由于投标人原因而引起安播事故或录制节目中断，导致项目建设延期或项目建设结果无法达标之类的问题，由投标人承担相应责任。（本条提供承诺函，否则不予推荐中标。）

核心产品：本项目核心产品为双通道IP播出设备。关于核心产品评审，依照第二章“投标人须知”里所规定的第25.6条条款予以执行。

- 1.3系统设备需求清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道IP播出设备 （核心产品） | - IP接口：无压缩ST2110 IP视频信号输出； 2）多格式混播：支持标清素材 DVCPro25、DVCPro50、MPEG2 I、MPEG IBP、H.264 等多种编码方式，AVI、GXF、MXF、WAV、MPG、TS、MP4 等多种文件格式以及不同压缩码率素材在同一播出通道上的无缝混播； 3）高标清兼容：支持高标清不同格式素材在同一播出通道上的无缝混播，支持高标清素材播放实时自动上下变换及宽高比变换，宽高比变换模式可以在素材、通道或播出时实时设定。支持同一播出通道 1080i 及 720p 混播，并自动完成交叉变换； ★4）离线播出：支持节目单驻留的离线播出方式，视频播出设备在播控机离线或播控网络故障时，能够根据驻留的节目单继续播出，以确保播出安全；（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） ★5）IP视频播出设备采用纯软件编码；（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 6）配置处理器主频不低于 3.4GHz*2，不低于32G运行内存，音视频文件存放空间不低于20T，不低于4个千兆网卡，冗余电源。 | 2 | 套 |
| 2 | 高清播出切换器 | 1）标准机箱， 冗余电源； 2）不少于16 路 3G/HD/SD-SDI 或 ASI 自适应输入，4 路 3G/HD/SD-SDI 或 ASI 输出； 3）支持不少于4 条独立输出母线，第 1 路输出母线智能判断并指示输入信号与同步基准信号是否行场同步；第 2 路输出母线支持掉电环通输出第一路输入信号功能； 4）采用场消隐切换处理，信号切换无闪烁、静音、杂音； 5）提供 1 个外锁相接口，支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步； 6）提供 1 个 RS232、1 个 RS422 控制接口； 7）配备遥控面板，标准机箱，16×4 直切按键，具备切换、锁定按键； 8）提供应标产品重要技术参数，至少包括信号幅度、上升时间、下降时间、直流电平偏移以及抖动等指标（其中，上述各项参数均须经检测达到合格标准），以国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料作为证明材料并加盖投标人公章。 | 4 | 台 |
| 3 | 高清自动倒换器 | 1套用于通道内倒换，1套用于2个通道间输出倒换。 1）支持 HD-SDI 信号自动倒换，通过检测信号的丢失状态、视频静帧检测、黑场检测、音频静音检测、静帧静音联合检测、通道质量检测、辅助信号有无检测、通道质量检测，完成信号的自动倒换；支持手动切换； 2）不少于2个 HD/SD-SDI 输入接口，1 个 PGM-OUTR（掉电环通）输出接口、1 个 PGM-OUT 输出接口；1 个 BB 输入接口，1 个 BB 环出接口；1 个遥控面板接口； 3）支持外锁相信号同步；信号切换无闪烁、静音、杂音； 4）冗余电源； 5）配备切换控制面板，标准机箱，具备输入信号选择按键； 6）提供应标产品重要技术参数，至少包括信号幅度、上升时间、下降时间、直流电平偏移以及抖动等指标（其中，上述各项参数均须经检测达到合格标准），以国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料作为证明材料并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 4 | 高清键控台标（含二路外键、一路内键） | 1）标准机箱，主机带 LCD显示屏用于参数设置及运行状态显示； 2）支持 1 路 HD/SD-SDI 信号键处理，包含 2 路外键+1 路內键叠加； 3）在内键工作模式下，可实现四个静态或动画台标与一个时间的同时显示；（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 4）支持数字钟、定时整点或半点播出； 5）1 个 PGM 输入接口，4 个 KEY/FILL 输入接口；1 个 PGM-OUTR（掉电环通）输出接口、1 个 PGM-OUT 输出接口、1 个 PRE-OUT 输出接口、1 个 CLEAN-OUT（原始背景信号）输出接口；1 个 BB 输入接口，1 个 BB 环出接口；1 个 LTC 输入接口，1 个 RS232（校时）输入接口；1 个 GPI/RS232 控制接口； 6）支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号同步； 7）支持 RS23 串口控制与 GPI 控制，支持串口校时与 LTC 校时； 8）提供网络接口，支持SNMP协议，可实现台标刷新、实时远程控制和监测；（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 9）冗余电源； 10）原厂遥控面板，标准机箱，具备内键、外键上下键选择按键，叠加控制按键； 11）提供该设备信号幅度、上升时间、下降时间、直流电平偏移、抖动技术要求国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 5 | 数字音频响度自动处理器 | 1）标准机箱，支持对嵌入音频的自动响度处理，符合ITU-R BS.1700 标准的响度处理机制； 2）1个HD/SD-SDI输入接口，1个 HD/SD-SDI 环出接口，2 个HD/SD-SDI 数字输出（其中 1个掉电直通），2路AUD 模拟音频输出，1路DVI-D波形监看接口，1个RS485 控制接口； 3）支持抑制噪声功能，对有效数据实时响度控制，对噪声数据加以抑制和适当去除； 4）可在自动响度控制与手动增益模式之间切换；（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 5）具备1个独立网络接口，支持SNMP、HTTP 协议；内嵌 Webserver，支持通过网络远程 Web 界面进行参数设置。 6）支持16个声道嵌入音频输入，可选择其中的2个声道进行音频处理；（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 8）原厂遥控面板：4路模拟平衡声进，1控制接口，带监听音箱，带调节旋钮； 9）提供该设备信号幅度、上升时间、下降时间、直流电平偏移、抖动技术要求国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 6 | 高清视分卡 | 1）3G/HD-SDI视频分配器，支持均衡放大处理，支持时钟恢复功能； 2）输入：1路环路3G/HD-SDI；自适应支持格式 525i60、625i50、720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98；1080i60/59.94/50； 1080p30/29.97/25/24/23.98；1080psf30/29.97/25/24/23.98。 3）输出：不少于7路3G/HD-SDI，兼容DVB-ASI分配输出； 4）支持时钟恢复功能，至少1路掉电直通； 5）通过自带 LED 指示灯或者其他方式，显示出信号状态信息； 6）支持SNMP协议（板卡统一管理）。 | 20 | 块 |
| 7 | 高清帧同步卡 | 1）高标清数字信号帧同步卡用于将1路HD/SD-SDI 信号经过均衡放大和帧同步处理后，输出4路HD/SD-SDI 信号； 2）支持PAL制、NTSC制和三电平同步信号； 3）模块本身提供一路单独的外锁相输入接口，还同时支持机箱平台的全局锁相控制； 4）支持SNMP协议（板卡统一管理）； 5）通过自带 LED 指示灯或者其他方式，显示出信号状态信息； 6）板卡可以调整：同步方式、行相位、列相位等。 | 6 | 块 |
| 8 | 音视频机箱 | 根据需要配置，最少2台。2个通道板卡机箱独立，主备信号相关板卡不允许在1个机箱中。 1）标准机箱，有效板卡插槽位≥16个，所有板卡及模块支持热插拨； 2）机箱须配备冗余电源，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 3）配备10/100M自适应以太网接口卡，支持远程软件操作，可通过网络对所有板卡进行管理，查看板卡状态，调整板卡参数； 4）机箱后面板配齐，空槽位配备足量的盲板。 | 2 | 台 |
| 9 | NET管理卡 | 平台控制和网络接口卡，1路RJ45,1路串口，1路BB入，1路BB环出。 | 3 | 块 |
| 10 | 测试图发生卡 | 1）输出支持高清格式测试图（格式：720p60、720p59.94、720p50、1080i60、1080i59.94、1080i50）； 2）提供独立的外同步接口，支持帧同步功能。支持模拟复合和三电平同步信号； 3）内置标准的高标清测试图，支持上传自定义测试图素材； 4）可通过 NET 模块实现实时网络监测，便于系统集中管理。提供素材上传工具； 5）如果是板卡形式的支持热插拔，如果是独立机箱形式的需双电源； 6）通过自带 LED 指示灯或者其他方式，显示出信号状态信息。 | 1 | 块 |
| 11 | 垫片播出机 | 1）输出具备高清格式（20p50、720p59.94、720p60、1080i50、1080i59.94、1080i60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30）； 2）支持高清信号录制，高清输出接口至少2个（信号速率支持：270Mb、1.5G、3G、6G）； 3）具备高码率视音频素材和静态、动态图片播出功能； 4）具备外同步接口，支持帧同步功能； 5）具备素材单条播放、多条编单播放、循环播放等多种自动播出方式； 6）支持USB直接拷贝，设备自带快捷按钮； 7）支持远程控制； 8）采用全固态硬盘，容量不低于512G。 | 1 | 台 |
| 12 | 分控画面分割 | 1台用于4路以上主备CCTV1,2路直播、垫片、测试图等信号监测，2台用于频道链路监测； 如果数量不够，可以增加。 1）高清多画面分割器，冗余电源； 2）具备不少于16路HD/SD-SDI信号自适应输入； 3）具备HDMI信号输入； 4）输出支持HDMI及HD-SDI信号输出，且支持在HDMI信号中嵌入音频信号； 5）具备检测并显示输入信号的AFD信息以及输入格式功能； 6）具备实时检测视音频信号，监测内容包括视频丢失、视频静帧、视频黑场，音频静音、音频超标等，并支持对报警参数的导入导出功能； 7）具备Tally、UMD和音频UV表显示功能；至少具备串口校时、LTC校时网络校中的一种功能； 8）具备串口校时，LTC校时，网络校时功能； 9）内置控制软件，可通过网络远程进行模板参数设置； 10）支持SNMP协议。 | 3 | 台 |
| 13 | IP高清字幕设备 | 硬件采用： 1T音视频空间，1Gb网络端口（IP字幕信号输出：用于IP视频播出设备和IP外来信号字幕叠加）；字幕卡：全接口高清数字字幕卡一套（1组基带信号输出：用于基带视频播出设备和基带外来信号字幕叠加）。 软件采用： 1）支持字幕制作、字幕编单、字幕管理、播出控制等。 2）支持字体的色彩可调、物件半透明色彩和Alpha通道、游动字幕速度可调、漫色功能。（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 3）高清、标清和NDI同时输出。（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 4）字幕机软件和播出控制软件支持联动，即字幕机可以读取播控机节目单。 | 2 | 台 |
| 14 | 跳线盘 | 1）接口数量：24 口视频跳线盘，采用模块化设计，支持 24 路独立视频信号的接入与输出，每路接口须有端口编号标识。​ 2）接口类型：支持主流视频接口，SDI（3G/HD/SD），可根据实际需求配置不同接口组合，满足不同视频设备的连接需求。 3）安装方式：支持标准机柜安装（具体根据接口类型和设计确定）。 | 2 | 台 |
| 15 | 分控技监视器 | 1）用于有卡上载的视音频监视、监听，屏幕尺寸不小于23英寸； 2）对比度：1000:1； 3）亮度（cd/㎡）：250； 4）输入接口：2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔； 5）178度全方位的可视角度； 6）多格式的输入，包括3G/HD/SD-SDI、VIDEO和HDMI输入； 7）支持面板的自动色彩校正功能； 8）10bit信号处理技术； 9）多种色温调整（D93、D65、D56）； 10）支持波形、矢量图显示； 11）支持16通道音频表显示（VU & PPM）； 12）支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC）； 13）支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； 14）支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only； 15）支持IMD远程控制； 16）支持音频电平表、时间码； 17）支持预先可设置色温，色温用户可调。 | 2 | 台 |
| 16 | 主备同步信号发生器 | 1）至少10 路独立高精度高稳定黑场同步信号的输出； 2）支持外接同步信号锁相功能（主备机锁相需要），可以根据外同步信号的相位参数调节输出的黑场信号的行、场、负载波相位； 3）提供NTSC和PAL模拟色同步信号以及高清三电平模拟同步信号； 4）设备需支持：内外同步锁相设置、行相位设置、场相位设置、步长设置等； 5）冗余电源。 | 2 | 台 |
| 17 | 同步信号倒换器 | 1）需实现自动或手动对两路同步信号的倒换输出； 2）输入信号支持PAL制、NTSC制和SECAM制等信号； 3）主输出支持断电直通功能； 4）对两路不同输入信号的自动箝位功能； 5）内部冗余双电源。 | 1 | 台 |
| 18 | 模拟同步分配板卡 | 1） 模拟视频分配器，具备增益均衡调节； 2）输入：不低于1路PAL复合信号， 75欧BNC接口； 3） 输出：不低于7路复合信号。 | 10 | 块 |
| 19 | 同步机箱 | 最终主备播出信号输出分配，施工结束后，每个机箱必须空余8个以上信号输出口，备用 1）标准机箱，有效板卡插槽位≥16个； 2）机箱须配备冗余电源，任意一个电源发生故障时不影响系统的正常工作； 3）机箱支持所有模块的热插拔，具有良好的散热能力； 4）空槽位配备足量的盲板。 | 1 | 台 |
| 20 | 纯北斗卫星校时钟 | - 接收机通道：只接收北斗时间信号； 2）具有显示面板，能显示当前卫星定位和授时信号状态； 3）具有时区显示及秒数调整功能； 4）具有六响报时功能； 5）接收机灵敏度高，采用专业授时型天线，有效定位时间: 2分钟以内；授时1PPS精度：小于1us； 6）内置高稳守时模块，可在卫星信号中断时维持微秒级守时精度，保障系统连续稳定运行； 7）包括与接收机配套的天线及接收装置，具备可供选择的天线馈线长度（约30米），若超出适用距离，提供信号中继设备装置； 8）输出信号接口格式：支持SZ、RS485、RS232、PPS、PPM、PPH、PPD、报文等多种时间信号输出； 9）冗余电源。 | 2 | 台 |
| 21 | 自动时码倒换器 | 1）自动时码倒换功能； 2） 两路EBU（LTC）时码输入，1路EBU（LTC）时码输出，1路RS485时码输出，当主路信号丢失时自动切换到备路，有手动和自动切换开关； 3）断电直通功能。多格式 输出:SZ/EBU/232/485。输出指示功能； 4）冗余电源； | 1 | 台 |
| 22 | 时码信号发生器 | 1）对SZ和EBU信号进行手动切换选择，输出1路SZ和EBU时码，4路RS232和RS422； 2）输入时码:SZ码、EBU码可选择； 3）输出EBU码:电平:8V 阻抗:低阻，平衡式； 4）输出RS232接口:接口类型:单向输出（无需握手应答） 数据格式:4800bps，8位数据，一个停止位,无奇偶校验: 每秒发送一次，共9个字，依次是同步字（16进制）Aa、00、年、月、日、星期、时、分、秒。其中年、月、 日、星期、时、分、秒为BCD码； 5）输出RS422接口:接口类型:单向输出数据格式:同RS232； 6）电源:交流220V，50Hz功耗:约15W； 7）冗余电源。 | 1 | 台 |
| 23 | 无卡上载设备 | 广播级专业无卡上载平台/可边上载边审看/内嵌基于文件自动技审功能和响度控制功能/支持视频播出设备本地及远端异地网络实时上载/配置双核处理器，单个主频不低于 3.6GHz，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间容量不低于512G 固态，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 3 | 台 |
| 24 | 新媒体无卡上载编辑设备 | 1）广播级专业无卡上载编辑平台/可边上载边审看/内嵌基于文件自动技审功能和响度控制功能/编辑/支持视频播出设备本地及远端异地网络实时上载； 2）基础剪辑功能：支持常见视频格式（如MP4、AVI、MKV、MOV等）的导入、导出，具备精确的剪辑时间线，可实现视频片段的裁剪、拼接、合并，支持多轨道编辑，方便同时处理多个视频、音频、字幕等元素。 3）特效与滤镜：拥有丰富的特效库，包括但不限于转场特效（如淡入淡出、闪白、旋转切换等）、视频滤镜（如复古、黑白、色彩增强等） ，支持特效的自定义参数调整，满足多样化的视频风格需求。 4）字幕功能：能快速添加、编辑字幕，支持多种字幕样式（字体、大小、颜色、阴影、描边等），具备AI自动识别语音并生成字幕的功能，支持字幕的时间轴精准定位与调整； 5）配置处理器主频不低于 3.6GHz*2，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间容量不低于512G 固态，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 1 | 台 |
| 25 | 广播无卡上载图文设备 | 广播级专业无卡上载图文平台/可边上载边审看/内嵌基于文件自动技审功能和响度控制功能/编辑/支持视频播出设备本地及远端异地网络实时上载/配置处理器主频不低于 3.6GHz×2，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间容量不低于512G 固态，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 1 | 台 |
| 26 | 其他无卡上载图文编辑设备 | 1）基础剪辑功能：支持常见视频格式（如MP4、AVI、MKV、MOV等）的导入、导出，具备精确的剪辑时间线，可实现视频片段的裁剪、拼接、合并，支持多轨道编辑，方便同时处理多个视频、音频、字幕等元素； 2）特效与滤镜：拥有丰富的特效库，包括但不限于转场特效（如淡入淡出、闪白、旋转切换等）、视频滤镜（如复古、黑白、色彩增强等） ，支持特效的自定义参数调整，满足多样化的视频风格需求； 3）字幕功能：能快速添加、编辑字幕，支持多种字幕样式（字体、大小、颜色、阴影、描边等），具备AI自动识别语音并生成字幕的功能，支持字幕的时间轴精准定位与调整； 4）4U广播级专业无卡上载平台/可边上载边审看/内嵌基于文件自动技审功能和响度控制功能/编辑/支持视频播出设备本地及远端异地网络实时上载； 5）配置处理器主频不低于 3.6GHz*2，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间容量不低于512G 固态，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 1 | 台 |
| 27 | 高清数字上载设备 | 1）广播级专业数字上载平台/MAGI MPEG2 HD； 2）广播级编解码板，可边上载边审看； 3）上载内嵌文件自动技审，在上载的同时能够出技审报告（提供软件界面截图彩色扫描件加盖投标人公章。） 4）上载内嵌响度控制，上载在上载的同时能够进行声音的响度处理（提供软件界面截图彩色扫描件加盖投标人公章。） 5）配置处理器主频不低于 3.6GHz*2，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间容量不低于512G固态，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 3 | 台 |
| 28 | 音视频素材下载编辑设备 | 全台技术服务管理软件（设备统计、人员管理、空间管理、频道管理、周边设备管理及维护等）、配备缓存不低于32G、音视频文件存放空间不低于1T、视频处理器显存不低于8GB、显示设备不低于24寸。 | 6 | 套 |
| 29 | 上载监视器 | 1）用于有卡上载的视音频监视、监听，屏幕尺寸不小于23英寸； 2）对比度：1000:1； 3）亮度（cd/㎡）：250； 4）输入接口：2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔； 5）178度全方位的可视角度； 6）多格式的输入，包括3G/HD/SD-SDI、VIDEO和HDMI输入； 7）支持面板的自动色彩校正功能； 8）10bit信号处理技术； 9）多种色温调整（D93、D65、D56）； 10）支持波形、矢量图显示； 11）支持16通道音频表显示（VU & PPM）； 12）支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC）； 13）支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； 14）支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only； 15）支持IMD远程控制； 16）支持音频电平表、时间码； 17）支持预先可设置色温，色温用户可调。 | 3 | 台 |
| 30 | USB安全隔离器 | 1）采用嵌入式异构； 2）系统标配具备1个USB口和1个RJ45接口； 3）采用白名单策略管理； 4）管理方式采用B/S架构的Web方式管理，基于数字证书管理；支持命令行方式管理，支持远程SSH管理； 5）支持多种文件格式，包括视频、音频、图片及文本格式的深度检测。 | 6 | 台 |
| 31 | 高清视频播放器 | 接口复合视频、HDMI；支持双USB、同轴接口、网络接口；支持杜比/DTS双解码；支持蓝光；支持BDMV、MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、MKV、AVI、RMVB、WMV等视频格式。 | 3 | 台 |
| 32 | 视频接口转换器 | HDMI到HD/SD-SDI，1路HDMI输入，2路SDI输出，支持嵌入音频，支持模拟音频输入。 可支持的输入分辨率：525i, 625i；720p 50/59.94/60；1080i 50/59.94/60； 1080p23.976Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz； 1080P 50/60；支持嵌入音频（拨码开关控制）。 | 3 | 台 |
| 33 | 播控设备 | - 支持播控机循环备份，即任一台播控设备均可作为其他播控设备的备份； 2）支持松耦合：能够实现离线播出功能，当播控设备离线，视频播出设备可按当天节目单，继续播出支持将节目单驻留到播出视频播出设备中，在播控机全部离线的情况下，视频播出设备正常播出；（提供该功能经国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 3）同一台播控设备同时控制（主、备、灾备）通道播出、视频播出设备同时播出、2套系统及相应外设。软件支持各类切换矩阵、录像机、视频播出设备、网络混合字幕设备、键控设备等设备，支持多种控制协议。对各相关设备的控制必须达到帧精度。 4）配置处理器主频不低于 3.0GHz，运行内存不低于16G，音视频文件存放空间容量不低于512G，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 3 | 套 |
| 34 | 编单设备 | 1）节目单编排（完成编排周单、总编单、生成上载任务单、手动添加上载任务、节目单修改以及广告时间段的分配），总编室编单软件负责生成周播单，和节目生产系统对接从而完成素材按照此节目单进行自动整备，并且对入库素材生成节目代码； 2）可以在编辑列表中直接输入节目名称、选择相关信息，使其成为素材条目； 3）可以通过查询素材库，电视剧库，广告库，段落包检索到节目，然后直接双击或者拖入到当前节目单中； 4）配置处理器主频不低于 3.0GHz，运行内存不低于16G，音视频文件存放空间容量不低于512G 固态，视频处理器显存不低于4GB、不低于2个千兆网卡。 | 1 | 套 |
| 35 | 数据设备 | 1）安装配备数据软件、数据热备软件、数据可视化管理软件等； 2）包括但不限于不同类型，软件的授权许可，需明确支持的最大并发用户数、数据容量等关键指标，满足招标单位当前及未来一定时期内的业务数据量增长与并发访问需求； 3）主备数据实时同步，自动切换； 4）配置处理器主频不低于 2.1GHz，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间方式采用RAID1量不低于1T，4个千兆网口，冗余电源。 | 2 | 套 |
| 36 | 迁移管理设备 | 1）根据需求配备同步迁移管理软件（自定义3天不播的素材自动删除等功能）、接口管理软件、迁移软件（多条任务可以分配同时迁移）等； 2）配置处理器主频不低于 2.1GHz，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间方式采用RAID1量不低于1T，4个千兆网口，冗余电源。 | 2 | 套 |
| 37 | 迁移转码设备 | 1）安装系统转码软件等；迁移转码软件； 2）播出迁移转码软件的完整授权许可，包括转码引擎、迁移管理模块、任务调度中心、质量校验工具等核心功能模块。 3）包括软件部署、系统配置、存量视频资源迁移计划制定与执行、增量内容转码规则配置等实施服务，确保软件与原有播出体系无缝衔接。 4）配置处理器主频不低于 2.1GHz，运行内存不低于32G，音视频文件存放空间方式采用RAID1量不低于1T，4个千兆网口，冗余电源。 | 2 | 套 |
| 38 | 播控管理设备 | 1）IE管理软件、日常运营、内容生产、播出管控及资源协作的综合平台，功能覆盖内容全生命周期、人员管理、设备调度及业务流程管控等 。 2）配置处理器主频不低于3.2GHz，运行内存不低于16G，音视频文件存放空间容量不低于1T。 | 1 | 套 |
| 39 | 音视频素材二级管理设备 | 1）运维管理：配置管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文）；支持带内或带外管理方式；支持RS-232串口管理；支持telnet管理；支持WEB管理； 2）提供专用客户端软件，提供自动侦测，自动挂载，可排程自动全量，增量，差异备份，客户端数据，user设定档自动迁移功能； 3）支持远程复制功能，支持异步复制和同步复制，可实现基于素材的异地容灾，最大支持卷复制数量≥64对； 4）支持文件级重复数据删除功能，以排程的方式提供重复数据删除，删除重复数据，可以手动开启或关闭此功能； 5）支持块级重复数据删除，并可根据负载自动调节及进行在线或排程重删。 6）原有播出系统素材可以直接迁移到新设备中，减少二次上载。 7）设备管理界面中提供视频流优化选项，可自行选择多流或少流方式优化； 8）音视频素材文件存放空间量不低于100T。 | 2 | 套 |
| 40 | 监测机箱 | 1）安装各类监测板卡； 2）机箱满配不低于4块板卡，所有板卡均支持热插拔； 3）前面板提供电源和风扇工作状态指示； 4）外部直流供电电源模块：采用三个电源模块、均衡负载设计，自动实现2+1冗余热备份。支持网络远程控制电源工作关断或重启、电源工作状态指示、工作温度监测及报警。电源模块支持后装载、热插拔。 | 2 | 台 |
| 41 | 冗余电源 | 1）采用不低于2个电源模块、均衡负载设计，自动实现冗余热备份； 2）机箱面板提供电源和风扇工作状态指示； 3）电源模块支持热插拔。 | 1 | 台 |
| 42 | 多通道高标清SDI视音频编码卡 | 采用由专业硬件编码模块完成H.264/AAC编码，可将1~8路高标清SDI视频信号和嵌入音频进行H.264/AAC实时编码，并打包成单节目TS流（SPTS），通过千兆网口A或B单播或组播输出。各通道的SPTS码率、单播或组播地址和端口可配置，视频编码码率可根据不同应用场合在1Mbps~20Mbps（高清）、500Kbps~8Mbps（标清）范围内设置。 其他： 1）视频编码符合H.264标准； 2）单节目流的复用符合ISO/IEC13818-2标准，码率及节目名称可设置； 3）数字音视频输入支持SMPTE-292M、SMPTE-424M标准； 4）支持嵌入式音频通道选择； 5）支持选择恒定码率或变码率输出； 6）全双工千兆口输出，支持选择与配置网口（A口）在同一网口输出，或编码码流独立在数据口（B口）输出； 7）输出流IP地址配置支持单播或组播； 8）Web页面访问支持用户名和密码控制； 9）板卡支持后装载、热插拔。 | 1 | 块 |
| 43 | 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 板卡只需外接1个RF信号输入，即可实时完成1~4路有线电视信号接收。 | 1 | 块 |
| 44 | CAM大卡 | 配合完成信号解扰功能。 单块CAM解扰大卡配合1张CA授权智能小卡（由用户方提供）。 支持业内主流CA厂家。 | 4 | 块 |
| 45 | 嵌入式多画面显示监测报警系统 | 1）具备多画面监测系统基于IP架构，对数字电视（有线、无线）、IPTV、OTT等平台中的各类媒体流格式提供全面的支持，包含UDP、HTTP、RTMP、RTP、HLS、RTSP等传输协议和TS、FLV等封装格式的码流； 2）支持IGMPV2、V3组播码流；支持IPV6单播、组播码流的接入监测； 3）采用处理器与视频处理器相结合的技术，支持H.265、H.264、AVS+、MPEG-2等格式视频解码，支持MP2、AAC、AC3等格式音频解码，完成视音频质量监测、多画面监播、视音频异态告警和故障触发录像等功能； 4）支持对音频左声道、右声道、立体声、5.1声道、7.1声道的解码、监测、监听和彩色音量柱显示； 5）单台多画面设备支持不低于40套MPEG-2标清或16套H.264高清节目的实时监测转码能力。 6）具备多画面设备性能监控功能，支持图形化方式查看处理器、内存、网络的使用率，以及多画面监测软件的运行情况； 7）系统具备内置可视化的Web管理界面，可在不影响多画面显示的情况下，通过Web界面即可完成监测节目的添加管理、监测参数设置、监测任务下发、画面布局设置、视音频预览、报警查询、配置导入导出等功能； 视音频质量监测功能： 8）具备视频丢失、黑场、静帧、视频解码异常、彩场、彩条、马赛克、台标、画面模糊等视频故障监测，音频丢失、静音、音量过高、音量过低等音频故障监测，可自定义设置所需监测的故障类型、故障持续时间和相关参数； 9）具备千周音监测能力，在节目停播时间段内，可以根据频道播出的千周音进行识别判断； 10）具备系统运行图功能，可以按节目设置每天的不同监测时段，满足不同节目播出时段不同的监测； 11）系统具备音频可视化分析功能，支持音频实时指标展示和历史指标展示，可展示的指标包括相位、响度、声场及音量等，实时指标以图示化形式展示，历史指标展示支持列表展示； 多画面监播功能： ★12）提供灵活的画面组合功能，可对屏幕任意分割，支持画面组合模板的导入导出；（提供该功能经过第三方机构出具检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） 13）支持多块大屏的输出显示，每屏可显示不同的节目内容。支持DVI、HDMI、IP输出多画面上屏，每屏的显示分辨率均可达1920*1080；合成输出画面支持高低两种码率输出； 14）任何一个电视频道画面可以放大到全屏，同时可监听此频道声音； 15）支持轮巡功能，实时和轮巡的节目画面显示互不影响，轮巡画面平滑切换； 16）支持多画面显示节目标题栏大小、文字、颜色的自定义设置，音量柱显示位置、大小、颜色、声道数的自定义设置； 17）具备实时音量柱显示、时钟显示、音频频谱图显示，可以上传图片显示。 告警和录像功能： 18）支持语音告警、标题栏闪烁告警、OSD屏幕叠加告警信息、邮件通知告警、SNMP输出告警、手机短信或微信告警等多种报警方式； 19）具备停播监测功能，可针对不同频道设置停播图像，并根据停播图像判断节目是否已经停播；支持停播图像的至少一个监测区域和至少两个排除区域的设置。 20）系统可对指定节目进行全程实时录像、预设时段录像或故障触发录像，录像格式为H.264，故障触发录像提前时间、录像文件长度、编码码率和分辨率等录像参数可设置，支持转码录像和原始码流录制。 | 1 | 台 |
| 46 | 数据交换模块 | 24个千兆数据交互端口，≥4个万兆SFP+端口。 | 1 | 台 |
| 47 | 音箱 | 1）声道类型：支持 2.0 声道及以上，确保音频播放具有良好的立体感和层次感；​ 2）连接方式：支持 USB 接口连接，同时具备 3.5mm 音频接口，方便与不同类型的电脑设备连接。​ 3）其他：具备音量调节旋钮，方便用户随时调整音量大小；可具备低音调节功能，提升低音效果。 4）核心参数包括额定功率16W、频率响应20Hz-20kHz、4英寸陶瓷纸盆低音单元和0.75英寸PV膜球顶高音单元。 | 3 | 台 |
| 48 | 远程控制模块 | 整个系统采用双网，其视频播出设备、数据设备、播控设备、上载设备、编单设备等在任一网络故障时能正常工作，不影响正常播出。 1）48个千兆远程控制端口，4个万兆SFP+口； 2）模块化热插拔冗余电源，模块化热插拔冗余风扇。 | 2 | 套 |
| 49 | 模块化光纤收发器 | 14槽位机箱*1个；单插槽位机箱*6个；单模单签千兆光纤收发卡12个 | 1 | 套 |
| 50 | 控制设备 | 1）接口参数：接口数量不低于9，包括8个RS-232接口和1个网络接口。 2）网络协议：支持ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、BOOTP、Telnet、DNS、SNMP、HTTP、SMTP、SNTP等网络协议。 | 1 | 台 |
| 51 | 解码器 | 1）标准机架式安装，冗余电源； 2）具有不少于1个RF输入接口； 3）输入接口类型：F型/75Ω； 4）输入频率：87-1000MHz； 5）支持DVB-C信道接收、解调； 6）具备MPG-2/H.264/AVS+格式的高清信号、标清信号解码，提供提供HD/SD-SDI（嵌入音频）输出； 7）支持多节目解扰，使用单路CAM卡至少能解扰8套节目； 8）支持节目过滤功能； 9）提供不低于2路DVB ASI输出，接口类型：BC/75； 10）提供不低于2路TS over IP输出，RJ45接口，支持UDP/RTP组播、单播协议； 11）具有ASI输入，支持ASI和IP输入的节目解码； 12）支持DVB CA条件接收，并具备相应的硬件接口； 13）具有液晶前面板，能够通过前面板操作完成接收机参数的设置及控制； 14）提供WEB网管，支持SNMP协议，免费提供供第三方开发的网管协议。 | 2 | 台 |
| 52 | 卫星接收机 | 中九、中六各一个。 1）标准机架式安装，冗余电源。 2）具有不少于1个RF输入接口； 3）输入接口类型：F型/75Ω； 4）输入频率：950-2150MHz； 5）支持DVB-S、S2信道接收、解调； 6）具备MPG-2/H.264/AVS+格式的高清信号、标清信号解码，提供HD/SD-SDI（嵌入音频）输出； 7）支持多节目解扰，使用单路CAM卡至少能解扰8套节目； 8）支持节目过滤功能； 9）提供不低于2路DVB ASI输出； 10）提供不低于2路TS over IP输出，RJ45接口，支持UDP/RTP组播、单播协议； 11）具有ASI输入，支持ASI和IP输入的节目解码； 12）支持DVB CA条件接收，并具备相应的硬件接口； 13）具有液晶前面板，能够通过前面板操作完成接收机参数的设置及控制； 14）提供WEB网管，支持SNMP协议，免费提供第三方开发的网管协议； 15）配套的解码卡和卡套。 | 2 | 台 |
| 53 | 卫星天线 | 3米标准Ku波段单线极化接收天线、符合国标正版高频头、天馈线、安装调试；对发射机房原有一套卫星传输链路进行维修。 | 1 | 套 |
| 54 | 音视频素材安全隔离 | 1）支持音视频文件同步，音视频文件同步具备文件重构技术，可自动剔除文件中夹带的危险程序，可执行代码等； 2）支持实时监控文件同步进度、当前同步文件大小、已传输大小、花费时长、同步速率； 3）文件同步可指定资源使用情况，按照任务优先级进行资源分配，可灵活设置一个或者一组任务所使用最小内存、最大内容等资源情况； 4）支持音视频文件； 5）内外网各配置6个千兆口，2个USB口。 | 2 | 套 |
| 55 | 4路编码器 | 1）标准设备，内置双电源； 2）内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理； 3）支持MPEG-2、H.264、H.265视频编码格式； 4）支持MPEG-1 layer 2、 MPEG-1 layer 3、LC-AAC、HE-AAC、AC3、DRA、EAC3音频编码格式； 5）支持输入视频格式：1路3G/HD/SD-SDI； 6）支持SPTS，MPTS over UDP，FLV over RTMP，HLS over HTTP传输流IP输入； 7）支持UDP/RTP/RTSP/RTMP/HTTP/SRT等协议输出； 8）支持内部复用器，可将多路编转码后的SPTS节目流复用为MPTS节目流； 9）1路SDI信号输入,2路节目输出（支持1路高清和下变换1路标清两路节目同时输出）； 10）支持4网卡绑定（主1路，备1路，监测1路，预留1路）； 11）支持添加台标，而且还支持对台标的颜色和大小及位置进行调整； 12）支持嵌入的8声道编码，并支持声道复制功能； 13）每路信号支持横屏或竖屏直播推流功能； 14）输出的IP和ASI码流零丢包，零误码； 15）每路信号支持推送10个不同的直播平台； 16）支持ASI输出和外来ASI转码和复用的功能； 17）支持两个千兆以太网口，可灵活配置IP节目的输入、输出物理通道； 18）支持节目录制，定时插播，定时停播等功能； 19）支持一分多屏编转码方式； 20）设备运行稳定，支持7x24小时不间断工作； 21）支持多屏拼接等软件功能定制； 22）支持IP码流码流延时功能（省去延时器的成本和设备占用空间）； 23）支持两台设备主备路自动切换功能（比如说第一台编码器的第3路输出码流有故障，设备会自动切换到第2台编码器的第3路输出，省去IP码流自动切换器的成本和设备占用空间）； 24）具有电源异常声音报警功能，并支持按键控制解除报警功能。 | 2 | 台 |
| 56 | IP三选一切换器 | 支持3路IP信号输入,前2路支持自动或手动切换，第3路支持手动切换；同时检测主、备、辅三路传输流中的码流故障，出现码流故障可根据设置条件进；行码流切换或单节目替换动作；在主路故障恢复后，可自动或手动恢复到主路信号播出；支持web界面配置；支持断电直通；支持4路IP码流输出；可配遥控面板监控状态，应急切换；板卡自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息。 | 2 | 台 |
| 57 | 节目单编排软件 | 1）实现可视化编单，即在编单软件中可以实现对音视频素材二级管理设备里的素材进行图像审看； 2）编排软件精度必须精确到帧； 3）支持节目代码管理，节目单编排； 4）支持节目单时间逻辑检查功能，可进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和重叠，如有问题，提供醒目的标识； 5）素材库快速查询，可以根据定义的规则手工查询； 6）详细的节目表项，节目表中不但具备节目标题等基本内容，还包括节目状态、报警提示、累计时间、信息提示、信号源等多种辅助信息。 7）在编排好并提交节目单时系统自动生成上载任务单。 | 1 | 套 |
| 58 | 素材、广告素材上载审片软件 | 具备以文件化传输的方式对素材、广告素材进行上载的功能，对上载的节目、广告节目做到文件级的上、下变换处理并在音视频素材二级管理设备或主、备播出视频播出设备中生成高、标清文件各1个。 | 1 | 套 |
| 59 | 播出控制软件 | 1）提供手动切换、垫片播出等多种手动干预手段，转播节目延长操作简便； 2）能够实现离线播出功能，当播控设备离线，视频播出设备可按当天节目单继续播出； 3）支持播出控制软件通过控制播出视频播出设备、切换设备以及字幕机等设备根据播出节目单完成节目的播出和台标、字幕叠加工作； 4）播出控制软件安装在播控设备中，控制主备视频播出设备解码通道，并通过控制设备，实现播出相关设备的共享控制。正常情况下由主播控设备控制所有设备，如出现故障，备播控设备可及时接管播出相关设备的控制任务，实现热备份； 5）支持多种控制协议。对各相关设备的控制必须达到帧精度； 6）播控软件可以新建和编辑节目单，节目单中待播的节目播出顺序可随时调整,可添加和删除； 7）提供多种节目编排方式，支持顺序播出、定时播出、触发插播、跳播等多种切换方式； 8）应有触发、延时、紧急信号等处理节目播出的应急措施,系统手动控制的优先级应高于自动控制,播出值班员在应急时可手动干预播出； 9）提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能。发现问题在节目单上提供醒目的报警提醒标志； 10）播出控制软件可定时保存节目单，当软件意外关闭时，重新启动播控软件后能自动恢复关闭前状态； 11）检测待播素材是否存在，素材和节目关联是否就绪、是否一致； 12）网络系统如果出现异常，应能检测是否能正常通讯并显示或报警； 13）在播节目的正计和倒计时计数的提示； 14）支持播控设备重启不影响在播视频，支持24小时不间断连续播出； ★15）同一台播控设备同时控制IP（主、备）视频播出、SDI基带视频播出设备、以及系统相应外设周边。（提供该功能经国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章。） | 1 | 套 |
| 60 | 播控系统管理软件 | 1）支持用户可以按照一定的条件查询播出节目单、素材信息、报警记录和操作记录； 2）支持设备管理、终端管理、用户管理、日志管理以及软件基本配置等； 3）设备管理：对与软件所有相关的设备进行统一管理，包括设备的控制端口，设备共享状态，设备使用状态等等的管理； 4）用户管理：系统具有严格的用户管理，整个系统设置一个系统管理员，负责系统的密码、用户设置、空间分配等工作。具有严格的数据管理，部门的管理员及操作员只能涉及与本部门有关的数据，对其它部门共享过来的数据只能读出，而不能进行修改删除，对设定了共享的素材（数据），在进行修改时，及时通知其它部门，当删除时，给出明确的警示信息； 5）日志管理： a）对当前网络系统中所有终端的操作信息进行查询，这些操作信息包括执行的上载采集、播出、控制、设备/信号报警错误信息、节目单发送/接收等； b）系统对操作人员的重要操作，须写入操作日志，供随时查阅；同时对系统内的相互通讯，也应写入系统日志供发生故障时分析；各子系统中的日志需要定期汇总在数据设备，便于分析进行故障分析、排查； c）播出日志管理功能，提供详细的播出日志，能够完整的记录下播出全过程，对播出过程中出现的问题进行追踪。 6）建立日志管理和查询。包括上载日志、素材管理日志，播出日志等所有涉及到的功能操作。日志的记录应不影响各个应用程序的正常工作；日志的查询可以按照多种方式检索，查询期间不影响正常日志的记录。对于正常的日志记录，可以按照设定的天数或是在对管理员进行提示并确认的条件下自动删除；或根据用户需求对于系统中错误日志可长期保留。 | 1 | 套 |
| 61 | 同步迁移软件 | 可部署多个同步客户端软件。系统同步迁移管理软件，实现对素材管理任务的统一分发和管理。 | 1 | 套 |
| 62 | 系统监控软件 | 实时记录和分析监测设备、环境及软件关键技术指标、采集回看播出信号检测设备配合，将其实时监测到的视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等报警信息和和实时画面进行汇聚展现端。可以监看。 | 1 | 套 |
| 63 | 自动技审软件 | 1）提供素材的一致性检查：建立素材完整性、一致性检测机制，对迁移的素材或在迁移任务结束后自动进行该素材的一致性检查，也能手动对库中所有素材进行一致性检查工作； 2）能够自动判别视频信号黑场、彩条、静帧等故障，自动判别音频信号丢失和音量过大等，能够详细、准确记录异常点、异常类型，门限值可由用户自行设定； 3）技审软件对所有上载及导入的节目素材文件进行实时的技术审查，确保节目的技术质量； 4）技术审查的内容有：检查节目素材的格式是否正确、节目代码是否正确，素材长度是否正确，素材中是否有黑场、彩条等、素材是否能够完整的播放等项目。 5）支持MD5 校验码校验等功能； 6）支持文件元数据检查功能，可获取格式、比特率、量化、帧频、GOP、宽高比、文件大小信息； 7）支持对文件格式的检查，保证文件格式符合视频播出设备格式； 8）支持检查节目代码是否正确，检查节目素材的元数据信息是否正确； 9）支持MXF OP1a标准、MPEG2格式文件； 10）提供完备的日志查询功能、统计、报表功能。 | 1 | 套 |
| 64 | 素材管理软件 | 1）检查节目代码是否正确，如果错误可进行人工修改；检查节目素材在申请、制作环节填写的元数据信息是否正确，如果错误可进行人工修改；检查播出的内容是否满足相关的要求。 2）可修改素材元数据，可手动或者自动删除单条或者多条具体素材，可定期删除满足一定条件的节目素材； 3）可灵活设定素材删除策略； 4）提供完善的日志、统计和报表功能。 | 1 | 套 |
| 65 | 嵌入式导播一体机 | 1）主机采用便携一体化设计，内置不低于15.6英寸上翻式液晶显示屏，内置遮光板，支持1920x1080分辨率。 2）为保障直导录播的稳定性，系统需采用嵌入式架构设计、不接受PC架构。 3）国产化RAM芯片，内存不低于8G，不低于1TB SSD系统与数据硬盘，内置1个TF卡槽扩展接口。 4）内置不低于78键数字键盘与鼠标触摸板；内置不低于50键实体导播按键，为便于光线不佳的场景使用与实时功能进程识别，导播按键内置蓝色背景灯光、红色背景灯光PGM通道按钮、绿色背景灯光PVM通道按钮、黄色功能背景灯光；内置1个调音推子、2个翻页或调速旋钮与1个切换导播T杆。 5）视频输入接口：3G-SDI ≥ 6个；HDMI接口 ≥ 2个，支持音频加嵌。 6）视频输出接口：不低于1路HDMI与1路3G-SDI物理无损输出、支持音频加嵌，1路Monitor HDMI输出，支持多画面输出。 7）音频接口：不低于2路卡侬/大三芯混合口平衡输入与输出接口，同时支持平衡和非平衡；1路6.5监听接口。 8）通讯接口：内置1个RJ45、10M/100M/1000M有线网口自适应；内置1个2.4G/5G WIFI，2×2 2.4G/5.8G 双频WIFI，标配两根无线放大接收天线；内置不低于1个5G SIM卡槽，支持5G NSA/SA、4G全网通，标配4根5G无线基站放大接收天线。 9）内凹防误碰开关按钮设计，一键开关机；内置2个TALLY输出接口，支持8路TALLY系统接入，便携与TALLY系统对接方便现场指挥调度；内置2个USB3.0接口，支持外接鼠标与文件双向拷贝。 10）视频制式：标清PAL/NTSC、720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、1080p25/30/50/59.94/60多种视频制式，自适应多种制式的视频接入。 11）配置拉杆箱，便于便携导播一体机用于多种应用场景携带。 | 1 | 台 |
| 66 | 导播系统软件 | 1）工程制式支持1920x1080分辨率，自定义横竖屏，制式支持25p、30p、50p、60p与25i、30i、50 i、60 i；可查看当前的分辨率、制式工程信息；内置时钟、自定导播触发器、REST服务、导播键盘控制开关、文件复制、FTP上传、时区与语言选择、屏幕亮度调整、散热风扇转速调整、恢复出厂设置、自定义导播快捷键、鼠标与TALLY开关、在线更新、本机设备信息查询。 2）所见即所得的导播UI简洁设计，方便快速上手使用、进行功能调用与操作，主界面可见功能：8路通道、1路PGM、1路PVM通道，推流、录制、PGM实时音柱，有线网络、无线网络、5G网络的连接状态，北京时间、CPU占用、硬盘容量与空闲空间、上行与下行实时数据、电池电量实时数据、设置，转场特效、虚拟T杆、硬切、软切，图片、CG、画中画、调音台、DDR、比分扳、字幕、云台控制、虚拟抠像功能操作区。 3）不少于8路通道，支持物理信号、IP摄像机、手机/4G背包/5G背包设备、RTSP/RTMP网络流、SRT、NDI（需购买授权）、图片、DDR视频等多种视频输入，8路通道可自定义复用同类型或不同类型的视频接入源，支持对手机拍摄接入的远程开关美颜、拉进、拉远功能。 4）兼容采用标准通用协议的国内外摄像机，支持IP摄像机支持名称、地址、拉流缓存、端口、设备名称、用户名、密码、TCP/UDP传输协议、ONVIF/VISCA over IP（raw）/ VISCA over IP/JVC多种云台协议设置；内置云台控制、提供9个预置位，可对云台摄像机进行变焦、聚焦、光圈调整，云台控制的速度与实时控制调整，提供物理云台控制按键。 5）切换特效支持不少于无特效、从上滑入、从左滑入、从右滑入、从下滑入、左上滑入、右上滑入、左下滑入、右下滑入、淡入淡出等10套常见切换特效，支持特效时长设置。 6）内置不少于253套在线图片库，包含娱乐类、体育类、商务类、教育类，支持自定义我的图片手机扫码快传到导播系统，所有图片支持实时大小、显示位置自定义调整；内置不少于136套CG在线模板库，包含新闻类、体育类、直播类、娱乐类、军事类，支持自定义CG上传，提供单独的分工位操作的CG编辑器软件、支持扫码下载，可实时对CG进行字体、背景底图、大小、颜色、左飞速度、左飞循环设置；内置不少于常用的16套画中画模版，支持画中画的窗口、固定/不固定长宽比、重置、添加新窗口、添加背景底图设置。 7）内置不少于9路调音台、实时音柱显示与设置音频大小，XLR支持噪声阈值、音频音量大小、噪声消除、音频延时、声道复制、平衡/非平衡模式设置，通道音频支持音频跟随设置。 8）DDR视频播放，支持加载多个视频文件、视频文件播放时间显示、倒序时间显示、单个循环、单个播放、单个播放停止、多个轮播、多个顺序播放停止、播放速率自定义调整，播放进度快速拖拉、删除DDR等功能，支持自定义视频打点播放功能、切入自动播放与切出自动暂停自定义设置功能。 9）内置比分扳，提供不低于25套在线模版库，包括通用、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球、冰球、板球等类型，A、B对LOGO与名称可自定义更换，支持计时器、场记、快速上比分。 10）字幕功能，可实时对字幕进行字体、大小、颜色、左飞速度、左飞循环设置，可保存单独输入的唱词、也可导入字幕库文件进行拍唱词功能。 11）内置虚拟抠像，支持蓝/绿抠像，可进行阈值、模糊调整，抠像背景可设置视频通道与快速调用我的图库。 12）内置输入法支持多国语言、虚拟键盘，支持同屏输入功能，通过手机扫描二维码，实现将手机输入文字快速同步至导播机的输入法输入框内，实现文字或字符串信息的快速输入。（提供该功能软件截图彩色扫描件加盖投标人公章。） 13）支持PGM与8通道同时录制的功能，支持H264与H265视频编码、视频码流、CBR与VBR码流模式、GOP、音频码率设置，录制文件可选单文件、1小时、2小时、4小时的分割设置。 14）PGM网络推流分辨率支持360P、540P、720P、1080P，支持自定义码流、帧率、GOP、音频码率设置，支持RTMP、SRT网络推流；RTMP推流不低于6路同时推流，可设置直播平台的账号密码；支持开机自动推流。 15）丰富的流媒体输出功能，支持本机RTSP输出给钉钉、腾讯会议等PC客户端进行拉流直播，支持远程自定义视频源与音频源返送给配套4G、5G背包进行监视听连线，可实现同型号导播机之间分级导播连线功能。 16）支持有线网络、无线网络、5G网络的连接，无线网络支持添加隐藏网络、Wifi认证，内建网络速测功能、测试延迟/下载速度/上传速度。 17）支持手机拍摄快递接入功能，支持局域网与广域网双模式接入，提供安卓与苹果手机直播APP安装，通过4G/5G、WIFI等网络方式，可扫码或输入6位数字将手机拍摄画面连接到系统通道中，延时时间小于1秒，无额外CDN费用；手机直播APP支持视音频码流调节、镜头拉近拉远、美颜、锁屏、切换摄像头、静音、录制、直播上传数据等信息。（提供该功能软件截图彩色扫描件加盖投标人公章。） | 1 | 套 |
| 67 | 聚合路由 | 1）功能：不低于10网聚合（5G*3+4G*3+千兆宽带*1+WiFi*1+USB扩展网络*2）转换成WiFi和有线网络出口带宽； 2）最大聚合带宽：不低于300Mbps； 3）4G/5G网络：5G模块3个（带SIM卡插槽），4G模块3个（带SIM卡插槽）； 4）有线网络：千兆（WLAN*1，LAN*4）； 5）WiFi：2.4G/5.8GWifi双频； 6）天线：隐藏式天线； 7）内置5英寸触摸屏，可实时监看每一路网络速度和操作设置； 8）热靴：底部内置，1/4-20； 9）内置大容量锂电池，支持6个小时续航能力； 10）操作模式支持触屏操作和web操作两种模式； 11）TCP、UDP、TCP+UDP混合三种模式可选； 12）内核级底层算法优化，全协议支持； 13）抢网功能，无惧人员、设备密集场所应用； 14）支持软件在线升级； 15）支持端口转发，提供公网IP； 16）数据动态拆分，加密传输，提高私密数据安全； 17）传输通道动态侦测，避免拥塞和带宽波动。 | 2 | 台 |
| 68 | 网络聚合服务 | 4G、5G、有线网络叠加云端叠加服务，1TB/年。 | 3 | 套 |
| 69 | 图传 | 1）内置动态扫频，自动切换最佳频点； 2）3GSDI及HDMI双接口，支持SDI环出； 3）接收端USB输出1080p60高清视频免驱采集进电脑； 4）视距高达300米远距离可靠传输； 5）支持一发四收无衰减不降画质稳定传输； 6）不高于32ms超低延时，多讯道完全同步。 | 4 | 套 |
| 70 | 网络安全 设备规则库 | 病毒库更新、授权更新、硬件按照三级等保补齐。 | 1 | 套 |
| 71 | 安全服务 | 配合完成等保测评流程：定级（三级）、备案、测评、安全建设，配合测评机构进行等级测评工作，确保顺利通过测评并获得测评报告。 | 1 | 套 |
| 72 | 原系统利旧 迁移、调试 | 1、原高清视频播出设备利旧升级为新系统灾备视频播出设备； 2、高清、标清系统搬迁（包含所有辅材等）； 3、部分上载等设备升级更新至新系统中； 4、操作台显示器升级； 5、高清周边利旧、维修、延保等。 | 1 | 套 |
| 73 | 设备共享器 | 17寸LCD液晶屏幕、键盘及鼠标触控板 | 2 | 台 |
| 74 | 音频电缆 | 1）导体数：2根； 2）用于机柜内部的连接特别理想，带内部引导线，端接工作简单方； 3）加入电缆绝缘物料，抗拉性特强； 4）带内部接地线，使端接工作简单方便. | 1 | 箱 |
| 75 | 视频电缆 | 1）三层绝缘高清HD-SDI数字同轴电缆线； 2）（红、绿、蓝、黑、）共4色可选； 3）视频同轴电缆线径不低于6mm； 4）HD-SDI,SD-SDI以及模拟视频信号适用； 5）铜网密度大，有效屏蔽电磁干扰； 6）镀锡铜网加铝箔，构成理想的屏蔽； 7）护套用特别柔韧特别耐用的PVC制成。 | 10 | 箱 |
| 76 | 网线 | 符合国标六类网线 | 5 | 箱 |
| 77 | BNC头 | 1）压接型：冷压； 2）支持HD-SDI（1.5GB/S）信号不低于82米； 3）支持HD 1080P（3.0GB/S）信号不低于55米； 4）广泛用于传送各种格式的视频，从模拟到数字，均表现出优越的电气与机械特性。 | 10 | 盒 |
| 78 | 跳线转BNC接头 | 跳线转BNC接头 | 2 | 盒 |
| 79 | HDMI延长器 | 1）接口类型：发射器和接收器均配备标准HDMI接口 ，网线传输型配备RJ45以太网接口 ，光纤传输型配备SFP光模块接口 ，方便与原有设备连接； 2）外壳材质：采用金属外壳 ，具备良好的散热性能和电磁屏蔽性能 ，确保设备在长时间使用过程中的稳定性； 3）视频分辨率支持：支持4K@60Hz（3840×2160）及以上分辨率的视频信号传输 ，向下兼容2K、1080P等常见分辨率，保障高清视频流畅传输； | 3 | 对 |
| 80 | 接口板 | 16口接口板 | 2 | 个 |
| 81 | 耗材 | 线材，配件及工程辅料（批） | 1 | 批 |
| 82 | 全景相机 | 1）支持全景拍摄、10米以上防水能力、单镜头像素不低于12000万； 2）持原生8K全景视频录制，具备13.5挡高动态范围，满足在大光比场景下呈现清晰锐利、明暗分明画面的需求；最高支持8K/50fps超高规格全景视频录制； 3）增稳功能：具备360°地平线增稳与超强增稳3.0功能，地平线增稳有效抵消抖动并校正地平线倾斜，超强增稳3.0在单镜头模式下抑制抖动同时保留运动冲击感； 4）拍摄模式：支持隐形自拍杆功能，拍摄全景视频时自拍杆可在画面中隐匿，实现第三人称视角拍摄；支持自拍模式，可导出不同帧率广角视频 ；支持一键切换至单镜头模式，化身第一视角超广角运动相机或vlog创作助手，支持前后镜头热切换。 | 1 | 套 |
| 83 | 无人机 | 三摄要求‌： 1）主相机：采用4/3 CMOS影像传感器，有效像素至少一亿。支持拍摄至少一亿像素照片，提供广阔的后期处理空间；具备f/2.0至f/11可变光圈，不仅能拍摄出纯净夜景，还能呈现独特的10线星芒效果。支持6K/60fps HDR视频拍摄，动态范围高达不低于16挡 ，支持4K/120fps视频录制，适应多种拍摄场景； 2）中长焦相机：搭载1/1.3英寸4800万像素传感器，f/2.8光圈。支持4K/60fps HDR视频拍摄，动态范围至少14挡 ，支持4K/120fps视频录制 ，70毫米焦距配合环绕运镜； 3）长焦相机：配备1/1.5英寸5000万像素传感器，f/2.8光圈 ，优化云台算法 。支持4K/60fps HDR视频拍摄，动态范围不低于13挡 ，支持4K/100fps视频录制 ，可拍摄自由全景照片，有效突出主体。 云台‌：360度旋转设计，支持竖屏拍摄模式； - 续航‌：不低于6000mAh电池，最长飞行时间不低于50分钟，续航里程不低于40km。 - ‌速度与避障‌：最高时速需达到90km/h，要求配备前向激光雷达，支持高速避障及低光环境感知。 其他要求：不低于512GB内置SSD，支持编码专业视频直存；不低于7英寸可旋转高亮屏；桌面充电器，可同时为三块电池快充；支持图传；防爆箱。 | 1 | 套 |
| 84 | 穿越型无人机设备 | 1）影像系统：配备1/1.3英寸传感器，有效像素至少1200万，支持拍摄4K 60帧视频，支持JPEG、DNG等图片格式，色彩还原准确，动态范围广； 2）行性能：最大飞行时间不低于20分钟，最大抗风等级不低于5级。具备智能返航、低电量返航、失控返航等多种安全返航功能； 3）电池与充电：采用智能飞行电池，支持双向充电管家，可同时对三块电池进行充电，缩短充电时间； 4）配件清单：包含无人机本体、智能飞行电池（三电池版）、双向充电管家、飞行眼镜一体版、穿越摇杆2、备用螺旋桨、单肩收纳包、C To C快充线、近视200度视力矫正镜片、CDOTG转接线、额托增高垫等 。 | 1 | 套 |
| 85 | 微单手持拍摄稳定设备 | 1） 负载能力：能承载主流微单/电影机和镜头组合，负载能力不低于4千克，确保在搭载较重设备时也能稳定工作。 2） 横竖拍切换：支持原生横竖拍切换，无需外加配件，摄影师可快速取下横板并朝垂直方向扣紧完成竖拍切换，流畅进行横竖拍场景转换。 3） 调平设计：横滚轴新增双滚动轴承，在搭载较重机型时也能顺滑调平。俯仰轴配备前后微调旋钮，方便在更换相机或镜头时，进行毫米级精细调节；上层快装板新增可调节挡边设计，防止相机松动。 | 2 | 台 |
| 86 | 补光设备 | 1）灯珠数量及亮度：内置不低于500颗高品质灯珠，确保充足的光照输出。在1米距离处，亮度不低于1200lux，满足多种场景下的补光需求； 2）显色指数：显色指数CRI≥96，TLCI≥98，能够高度还原物体的真实色彩，使拍摄画面色彩鲜艳、自然； 3）色温调节：支持2500K - 8500K的宽广色温调节范围，可通过机身按键或遥控器，轻松实现从温暖的暖光到清冷的冷光之间的切换，满足不同场景和创作需求； 4）内置电池：采用内置可充电锂电池，电池容量不低于2600mAh，在满电状态下，以最大功率持续工作时间不少于2小时； 5）充电方式：支持Type - C接口充电。同时支持边充边用功能，确保在长时间拍摄场景下的电力供应。 | 1 | 台 |
| 87 | 全画幅专业电影摄影设备 | 1）采用4K全画幅背照式传感器，像素600万以上、支持电子取景器、全画幅、防抖功能； 2）视频性能：支持4K 120p高帧率录制，4:2:2、10bit色彩采样支持所有机内可选录制格式；全尺寸HDMI接口，支持外录4.2K、16bit RAW格式视频 ，为后期制作提供更大的空间； 3）先进的快速混合自动对焦系统，结合相位检测和对比度检测自动对焦功能，能够以优异的速度、精度和平滑度在大范围内跟踪被摄主体；支持实时眼部对焦，在被摄对象仰视或俯视时，也可实现精准平稳的对焦，拍摄浅景深画面以及高帧率视频时，均支持实时眼部对焦；提供至少5种AF追踪灵敏度设置，可让用户自定义AF切换或锁定对象时的灵敏度，也可通过触摸液晶屏来选择聚焦对象。 | 1 | 台 |
|  | 配套电池、存储卡、包 | - 存储卡：高速存储卡，读取速度不低于300MB/s ，写入速度不低于200MB/s ，满足相机高速连拍和4K视频录制的存储需求 。容量不低于80GB； 2）电池与充电器：原装电池不少于2块 ，搭配原装充电器； 3）相机包：专业相机包； 4）其他配件：如备用相机肩带、镜头保护滤镜（如UV镜、CPL镜）、清洁套装（气吹、镜头布、清洁液）等。 | 1 | 套 |
| 88 | 全画幅电影设备 | 1）采用紧凑轻便的设计，方便携带与手持拍摄，适合单兵作战及移动拍摄场景；机身自带至少5个UNC 1/4-20标准螺纹接口安装孔，方便快速外接兔笼架直装系统、三脚架及各类拓展设备； 2）600万以上、CMOS传感器、传感器尺寸：全画幅； 3）视频格式与帧率：支持多种视频录制格式。 | 1 | 台 |
|  | 配套电池、存储卡、包 | - 存储卡：高速存储卡，读取速度不低于300MB/s ，写入速度不低于200MB/s ，满足相机高速连拍和4K视频录制的存储需求 。容量不低于80GB； 2）电池与充电器：原装电池不少于2块，搭配原装充电器； 3）相机包：专业相机包； 4）其他配件：如备用相机肩带、镜头保护滤镜（如UV镜、CPL镜）、清洁套装（气吹、镜头布、清洁液）等。 | 1 | 套 |
| 89 | 镜头 | 1）镜头结构：采用至少14组17片的光学结构，其中至少包含2片Super ED镜片（超低色散）、2片ED镜片（低色散），有效降低色差，防止伪色出现 。在E卡口镜头中使用ED非球面镜片，抑制长焦镜头常见的色差和球差问题 。配备1片XA（超级非球面）镜片； 2）焦距与光圈：焦距范围为70 - 200mm，具备F2.8恒定大光圈，满足不同场景下的拍摄需求 。光圈叶片数为11片，形成近乎圆形的光圈，拍摄时可获得柔美的背景虚化效果，且有效抑制“洋葱圈”效应 。 | 1 | 个 |
| 90 | 镜头 | 1）焦距范围：具备35 - 150mm的变焦范围，能够覆盖从广角到长焦的常用焦段，满足不同场景下的拍摄需求，如广角端可用于风景、建筑拍摄，长焦端适用于人像、特写拍摄等； 2）最大光圈：广角端35mm时，最大光圈不小于F2 ；长焦端150mm时，最大光圈不小于F2.8 ，以保证在不同焦段下都有良好的虚化效果和低光拍摄能力。 | 1 | 个 |
| 91 | 镜头 | 1）镜头画幅：全画幅； 2）光圈：恒定光圈不低于F4，光圈叶片数不低于9片； 3）焦段：20-70mm； 4）对焦方式：混合自动，具备双XD线性马达，实现快速、安静、精准和平滑的自动对焦； 5）滤镜直径：72mm。 | 2 | 个 |
| 92 | 无线麦设备 | 一、发射器： 1）无线模式：支持GFSK 1Mbps和2Mbps ，确保稳定的数据传输； 2）等效全向辐射功耗（EIRP）：小于20 dBm ，保障信号强度与传输安全性； 3）工作频率：2.400 GHz至2.4835 GHz ，减少干扰，适应复杂电磁环境。 二、接收器： 4）无线模式：GFSK 1Mbps和2Mbps； 5）等效全向辐射功耗（EIRP）：小于20 dBm； 6）工作频率：2.400 GHz至2.4835 GHz。 三、充电盒： 7）电池容量：不低于3000毫安时 ，可同时为2个发射器和1个接收器充电约2次。 | 2 | 台 |
| 93 | 三脚架 | 1）采用高强度碳纤维，保证脚架轻便且坚固耐用，脚管尺寸最粗直径不小于39mm ，提供稳定支撑； 2）承重能力：球碗模式下承重不低于35kg，中轴模式承重不低于8kg； 3）高度调节：整体展开高度最高可达155cm以上，加上中轴升到顶可达到185cm以上；支持三个开合角度，分别为22°、52°和82°，在82°开合角度下配合椰子球碗可实现最低16cm的拍摄高度。 | 2 | 套 |
| 94 | 外拍补光遮光打光板 | 1）材质工艺：具备环保涂层，反射率高且耐用不易掉色 ，能长期保持良好的反光性能；内部结构采用耐用的弹簧框架，确保轻松展开与收纳，折叠后体积小巧，方便携带与存放； 2）反光能力强，在低光环境下能有效增强光线，提升主体亮度 ，常用于人像、产品等拍摄场景补光，反射光效果明显，能产生明亮的眼神光。 | 1 | 台 |
| 95 | 提词器 | 1）屏幕显示：采用15英寸高清屏幕，分辨率不低于1920*1080； 2）兼容性：支持多种设备连接，可兼容手机、平板、单反相机、微单相机等主流拍摄设备 。通过滑轨式叠加调节设计，可适配不同尺寸的设备，最大兼容设备尺寸对角线不低于15英寸 ，设备高度方向兼容范围需满足常见拍摄设备的安装需求 。具备良好的镜头兼容性，搭配斜拉式升级云台，在调节过程中镜头与分光镜玻璃距离始终保持一致，确保拍摄画面稳定、无暗角，支持35mm以上广角镜头，满足不同拍摄视角需求； 3）提词软件与控制：提词器需搭配功能完善的提词软件，支持多种格式的字幕文件导入，方便用户快速准备提词内容 。软件具备自定义字体大小、颜色、速度、滚动方向等功能，可根据用户需求进行个性化设置 。支持WiFi或蓝牙远程控制，控制距离不低于10米 ，可通过遥控器或手机APP实现对提词器的远程操作，如翻页、暂停、调整速度等，操作便捷，响应迅速，确保直播、拍摄过程中双手可自由操作其他设备。 | 1 | 套 |
| 96 | 相机监视器 | - 显示性能：配备不低于5英寸4K分辨率显示屏，具备不低于1500尼特高亮度 ，确保在各种光线环境下，包括户外强光直射场景，都能清晰呈现画面细节 。拥有宽广的色域覆盖，色彩还原度高，精准呈现丰富色彩，满足专业色彩监看需求 。支持HDR显示技术，呈现高动态范围画面，使亮部不过曝、暗部不失真，增强画面层次感和立体感； 2）接口配置：具备至少1个HDMI接口和1个SDI接口，支持多种设备连接，如相机、摄像机、视频采集卡等 。拥有USB - C接口，且该接口具备双向电源输入功能，既支持PD输入进行充电，也能输出为相机反向供电 ，满足长时间录制时的供电需求 。可通过USB - C接口实现与相机的数据交互，支持反向控制相机参数，如快门速度、光圈大小、ISO感光度等； 3）功能特性：内置丰富的监看辅助功能，包括伪色、安全框、焦点辅助、波形图、直方图等 ，方便摄影师精准把控画面曝光、对焦和构图 。支持通过SD卡实时加载3D LUT，一键切换，快速准确还原色彩 ，满足不同拍摄风格和后期制作需求 。具备Wi - Fi连接功能，可与手机、平板或电脑等设备无线连接，实现画面实时传输、远程控制和文件分享。 | 2 | 台 |
| 97 | 有源监听音箱 | 1）频率响应：频率响应范围为60Hz - 20KHz，确保全频段声音还原准确，低频深沉有力，高频清晰明亮，满足音乐制作、影视后期、日常音频监听等多场景需求； 2）信噪比：具备高达99dB的信噪比，有效降低背景噪音干扰，提供纯净的声音输出，保证监听时声音细节的捕捉与呈现。 | 2 | 台 |
| 98 | 可调速拍摄电动转盘 | 1）调节范围：转速调节范围为0.5-30转/分钟，可满足不同拍摄需求，如拍摄口红试色视频时，能以0.5-2转/分钟的低速缓慢旋转，清晰展现膏体细节；拍摄手办、玩具等产品时，可将转速调至5-15转/分钟，快速展示产品全貌与细节玩法； 2）调节方式：支持无极调速，可通过遥控器或转盘上的调节旋钮精准控制转速，且调速过程平稳顺滑，无卡顿或跳变现象。 | 1 | 台 |
| 99 | 全画幅专业电影摄影设备 | 1）影像核心：采用4K全画幅背照式传感器，像素600万以上、支持电子取景器、全画幅、防抖功能； 2）视频性能：支持4K 120p高帧率录制，4:2:2、10bit色彩采样支持所有机内可选录制格式；全尺寸HDMI接口，支持外录4.2K、16bit RAW格式视频 ，为后期制作提供更大的空间； 3）对焦系统：先进的快速混合自动对焦系统，结合相位检测和对比度检测自动对焦功能，能够以优异的速度、精度和平滑度在大范围内跟踪被摄主体；支持实时眼部对焦，在被摄对象仰视或俯视时，也可实现精准平稳的对焦，拍摄浅景深画面以及高帧率视频时，均支持实时眼部对焦；提供不低于5种AF追踪灵敏度设置，可让用户自定义AF切换或锁定对象时的灵敏度，也可通过触摸液晶屏来选择聚焦对象。 | 1 | 台 |
|  | 配套电池、存储卡、包 | 1）存储卡：高速存储卡读取速度不低于300MB/s ，写入速度不低于200MB/s ，满足相机高速连拍和4K视频录制的存储需求； 2）电池与充电器：原装电池不少于1块 ，搭配原装充电器； 3）相机包：专业相机包。 | 1 | 套 |
| 100 | 全画幅微拍设备 | - 传感器尺寸采用全画幅、视频采样4:2:2、有效像素3300万以上、传感器类型CMOS、高清摄像4K高清视频； 2）对焦系统：具备覆盖至少94%成像范围的焦平面相位检测对焦系统，拥有700个以上相位检测对焦点，实现出色的实时追踪性能。基于人工智能的实时追踪功能，可根据对象识别算法，基于色彩、对象距离（深度）、图案（亮度）和面部及眼睛信息，实时高速地处理空间信息 。支持实时眼部对焦，拍摄远处的移动人、动物或鸟类时，跟踪系统可捕捉整个身体，对焦区域可根据对象条件在面部和眼睛之间快速转换。 | 2 | 台 |
|  | 配套电池、存储卡、包 | - 存储卡：高速存储卡，读取速度不低于300MB/s ，写入速度不低于200MB/s，满足相机高速连拍和4K视频录制的存储需求。容量不低于64GB； 2）电池与充电器：原装电池不少于1块，搭配原装充电器； 3）相机包：专业相机包。 | 4 | 套 |
| 101 | 镜头 | 1）镜头结构：采用至少14组17片的光学结构，其中包含至少2片Super ED镜片（超低色散）、2片ED镜片（低色散），有效降低色差，防止伪色出现 。首次在E卡口镜头中使用ED非球面镜片，抑制长焦镜头常见的色差和球差问题 。配备1片XA（超级非球面）镜片，有效控制像差变化，提升成像区域分辨率； 2）焦距与光圈：焦距范围为70 - 200mm，具备F2.8恒定大光圈，满足不同场景下的拍摄需求。光圈叶片数为11片，形成近乎圆形的光圈，拍摄时可获得柔美的背景虚化效果，且有效抑制“洋葱圈”效应。 | 1 | 个 |
| 102 | 镜头 | 16mm - 35mm的焦距范围，最大恒定光圈为F2.8，可在不同拍摄场景下提供充足的进光量，满足从室内狭小空间到户外广阔场景的拍摄需求。 | 1 | 个 |
| 103 | 增倍镜 | 2倍增距镜，能将所搭配镜头的焦距有效翻倍，实现更远距离的拍摄，例如搭配70-200镜头时，可将焦距范围从70-200mm扩展至140 -400mm。 | 1 | 个 |
| 104 | 镜头 | 采用至少14组18片的光学结构，其中包含非球面、混合非球面、超低色散及低色散镜片，有效减少鬼影、眩光和色差，提升成像清晰度与色彩还原度，确保在全焦段范围内从画面中心到边缘都能呈现出色的画质。在28mm广角端拥有F2.8的大光圈，既满足低光环境下的拍摄需求，又能营造浅景深效果突出主体；200mm长焦端光圈为F5.6，提供更远的拍摄距离，满足特写和远摄场景。 | 2 | 个 |
| 105 | 镜头 | 1）至少采用12组16片的光学结构，其中包含1片特殊材质的超低色散镜片、2片低色散镜片和3片玻璃铸造非球面镜片，有效抑制色差和像差，在全焦段范围内实现高解析成像； 2）具备全焦段恒定F2.8最大光圈。光圈叶片不低于9片（圆形光圈），可提供更圆润的焦外效果； 3）焦距范围为16-30mm。 | 1 | 个 |
| 106 | 镜头 | 焦段覆盖70-180mm，具备全焦段恒定F2.8最大光圈。 | 1 | 个 |
| 107 | 镜头 | 焦段覆盖28-75mm，具备全焦段恒定F2.8最大光圈。 | 1 | 个 |
| 108 | 枪式麦设备 | 1）指向性枪式挑杆型收音麦克风； 2）频率响应：具备原生 20Hz - 20kHz 频率响应，可精准捕捉全频段声音。同时，拥有可选择的 80Hz 高通滤波器； 3）电源供应：支持 AA（1.5V）电池供电，方便在无外部电源情况下灵活使用，如搭配不提供幻象电源的数码单反相机进行视频录制。也能接受专业相机、音频记录仪和电源供应的 + 48V 幻象电源，满足不同场景下的供电需求。​ | 1 | 个 |
| 109 | 无人机设备 | 1）采用4/3 CMOS影像传感器，有效像素不低于一亿。支持拍摄一亿像素照片，提供广阔的后期处理空间；具备f/2.0至f/11可变光圈，不仅能拍摄出纯净夜景，还能呈现独特的10线星芒效果。支持6K/60fps HDR视频拍摄，动态范围不低于16挡，支持4K/120fps视频录制，适应多种拍摄场景； 2）中长焦相机：搭载1/1.3英寸不低于4800万像素传感器，f/2.8光圈，采用全新图像处理平台。支持4K/60fps HDR视频拍摄，动态范围不低于14挡 ，支持4K/120fps视频录制，70毫米焦距配合环绕运镜，在人像与车拍场景中表现力出色； 3）长焦相机：配备1/1.5英寸不低于5000万像素传感器，f/2.8光圈，优化云台算法。支持4K/60fps HDR视频拍摄，动态范围不低于13挡，支持4K/100fps视频录制，可拍摄自由全景照片，有效突出主体。 | 1 | 台 |
| 110 | 微单手持拍摄稳定设备 | 1）具备强大的负载能力，轴臂采用碳纤维材料设计，能承载主流微单/电影机和镜头组合，负载能力不低于4千克，确保在搭载较重设备时也能稳定工作； 2）俯仰轴配备前后微调旋钮，方便在更换相机或镜头时，进行毫米级精细调节；上层快装板新增可调节挡边设计，防止相机松动。 | 5 | 个 |
| 111 | 单腿三脚架 | 1）具备高强度、轻量化特点，方便携带，适应户外移动拍摄需求。​ 2）具备能够稳定支撑单反相机、摄像机等各类摄影摄像设备，保障拍摄过程中的设备安全。​ 3）具备多档高度调节功能，满足不同拍摄场景下的高度需求。调节过程应顺畅便捷，锁紧装置牢固可靠，防止使用中出现滑动。 4）配备专业液压云台，支持 360 度水平旋转和垂直俯仰调节，云台操作顺滑，定位精准，可实现平稳的拍摄角度调整。云台设有标准快装板，兼容多种设备，安装拆卸方便快捷。​ | 5 | 个 |
| 112 | 全画幅微单设备 | 1）类型：全画幅微单设备。​ 2）传感器：配备全画幅不低于2400万像素传感器，具备高感光性能，能在弱光环境下呈现清晰画质。​ 处理器：搭载影像处理器，提升图像处理速度和画质表现，支持快速对焦、高速连拍等功能。​ 3）视频拍摄：支持 4K 60p 视频录制，具备等专业视频格式，满足高质量视频创作需求；支持眼部对焦（人眼、动物眼），对焦精准快速，保证拍摄主体清晰。​ 4）屏幕：配备可翻转触摸屏，方便进行自拍、vlog 拍摄等场景的构图和操作，屏幕显示清晰，色彩还原准确。​ 5）音频：内置麦克风，同时具备麦克风接口，支持外接麦克风提升音频录制质量，满足视频创作中的收音需求。​ 6）搭配28-60mm F4-5.6 镜头，为套装原装镜头。​ 焦距：28-60mm 焦段，覆盖广角到中焦范围，适用于风景、人像、日常记录等多种拍摄场景。​ 光圈：最大光圈 F4-5.6，能在不同光线条件下调节进光量，保证画质。​ 对焦：支持快速自动对焦，对焦安静顺畅，不影响视频录制的音频质量。​ 体积重量：镜头设计紧凑轻便，便于携带，满足户外拍摄的便携性需求。 | 2 | 台 |
|  | 配套电池、存储卡、相机 | 1）存储卡：高速存储卡，读取速度不低于300MB/s，写入速度不低于200MB/s，满足微单高速连拍和4K视频录制的存储需求。 2）电池与充电器：原装电池不少于1块，搭配原装充电器。 3）相机包：专业相机包。 | 2 | 套 |
| 113 | 镜头 | 1）卡口类型：FE 卡口，确保与全画幅微单相机完美兼容，安装稳固，信号传输稳定；​ 2）焦距范围：16-30mm 超广角焦段，能够捕捉广阔的视野； 3）最大光圈：恒定 F2.8 大光圈，在不同焦距下均能保持大光圈优势，弱光环境下可增加进光量，提升画质；同时能营造出浅景深效果，适合人像拍摄时突出主体。 | 1 | 个 |
| 114 | 镜头 | 1）卡口类型：E卡口，确保与全画幅微单相机精准适配，安装牢固，信号传输稳定无延迟；​ 2）焦距范围：28-75mm 标准变焦焦段，覆盖广角到中长焦，满足从环境人像、人文纪实到中等距离风光拍摄的多样化需求； 3）最大光圈：恒定 F/2.8 大光圈，在整个变焦范围内保持一致的大光圈表现，弱光环境下可提升进光量，保证画质清晰；同时能轻松营造浅景深效果，突出拍摄主体。 | 1 | 个 |
| 115 | 三脚架 | - 兼顾承重性能与轻量化需求，三脚架整体结构稳固，不易变形； 2）可稳定支撑搭载长焦镜头的单反相机、专业摄像机等设备，保障拍摄过程中的设备安全；​ 3）具备多档高度调节功能，通过伸缩式脚管实现高度调整，满足不同拍摄场景下的高度需求。 | 2 | 个 |
| 116 | 摄影设备 | 1）1 英寸CMOS，有效像素不低于1400万像素； 2）20 倍电动光学变焦镜头，焦距 24-480mm（等效 35 毫米全画幅），最大光圈 F2.8-4.5； 3）支持 4K 120FPS/FHD 240FPS 慢动作拍摄； 4）具有光学影像稳定系统和电子稳定系统，搭载强力防抖、 动态防抖，智能图像稳定； 5）内置 1/4-1/128 电子无级 ND 滤镜；支持 RTMP/RTMPS/SRT 多种推流方式。 | 2 | 台 |
| 117 | 配套电池、存储卡、相机 | 1）存储卡：高速存储卡，读取速度不低于300MB/s ，写入速度不低于200MB/s ，满足微单高速连拍和4K视频录制的存储需求。 2）电池与充电器：原装电池不少于1块 ，搭配原装充电器。 3）相机包：专业相机包。 | 2 | 套 |
| 118 | 系统对接服务和原有资源迁移，系统安装、调试及培训 | 1）提供与原有播出接口对接，并针对原有资源进行迁移入新系统，并能进行元数据的无缝继承。 2）系统施工、系统调试、系统培训、系统管理。 | 1 | 套 |

备注：

1、本清单为基本的清单明细，投标人可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表。如存在遗漏，为了达到项目需求，投标人可根据效果需要，增加额外的服务，以达到项目需求的功能要求。请投标人认真理解招标文件相关内容。如因缺少辅助服务无法达到需求要求，采购人不再另行增补费用。

2、投标人在投标文件中需明确所提供产品的生产厂家、品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数。投标人对招标文件中提出的全部技术规格与要求如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、勘察现场：投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4、中标供应商所提供的设备，采购人有权委托第三方检测机构对其设备的技术参数等内容进行检测，如不满足招标文件要求，采购人有权要求中标供应商更换设备或终止合同，采购人有权申请对违约中标供应商进行处理,记入诚信档案。

- 四、其它要求

- 1、项目培训要求

需提供技术培训服务，根据采购人不同应用层次的人员，提供培训材料、材料的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等。所有培训书面资料用中文书写，授课形式为中文。应提供培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训内容等。

- 2、项目售后服务要求

2.1质保期：投标人应自项目终验通过后对系统整体提供以下免费质量保证期:其中“采购清单”中第1项-69项、第73项-81项所有软硬件原厂免费质保三年，剩余的所有软硬件免费质保一年，免费质保期自终验报告签字之日起计算，特殊说明的除外。

2.2投标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，投标人负责包退、包换，发生的费用由投标人负责。

- 3、维修及备件服务

3.1投标人保证在接到用户故障报修或咨询后 1小时内给予响应，投标人的维修工程师须在4小时内到达用户现场。

3.2质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供7x24 小时的备件先行服务。投标人接到用户通知后，备件响应时间不超过5小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

3.3系统所涉及的所有产品，应确保质保期内及质保期过后五年内均能提供备品备件。

3.4质量保证期内，投标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

- 4、技术支持服务

投标人须在系统及设备质保期内，提供7*24小时原厂电话技术支持服务。

- 5、软、硬件升级服务

5.1本系统所有软件终身免费使用，对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合采购人完成。

5.2出保后服务要求质量保证期结束后，投标人为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

- 6、知识产权要求

投标人须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

- 7、报价要求

本项目为交钥匙工程，投标总报价一次报定，包括全部货物、辅材、通讯费、制作、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、临时设施、安全措施、维保期内费用、维护费、利润、税金、检测验收等交付使用前的一切费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

- 8、项目要求

8.1投标人须提供详细完整的项目设计方案，包括但不限于与原有播出系统衔接；原有系统设备、素材、数据的延续；系统的兼容性；项目图纸等，确保项目目标实现。

8.2投标人须提供详细完整的项目实施方案，包括但不限于项目实施工作计划；人员配备；应急保障计划；项目验收交付方案等，确保项目保质保量、安全有序实施。

8.3投标人应按照招标要求提交详细完整的项目售后及服务保障方案，包括但不限于投标人承诺的及时服务能力、售后服务机构；质保期响应时间、服务人员的配备；解决问题的能力、备品备件及维护响应计划等，充分展示其服务能力，确保项目售后有保障。

- 9、供应商要求

投标人须具有一定的综合实力、强大的技术力量、人员力量、丰富的项目经验、完善的服务方案，确保本项目按时按质完成。投标人承诺在项目实施过程中，为保障项目质量，能够提供数字电视综合分析仪（用于‌测试和评估数字电视信号质量等）、网络分析仪（用于监测网络流量异常等）、手持式射频分析仪（用于‌无线信号频谱分析、干扰定位及5G网络测试‌）等专业设备进行施工的优先；投标人能够提供所投IP播出产品相关软件著作权的及其它所投产品相关软件著作权的优先；投标人需安排专业人员对接项目，确保沟通顺畅，项目组人员具备广播电影电视工程中级、高级及以上专业技术职称人员的优先，相关人员须是投标单位正式员工，投标人提供相关人员的社保部门出具的近3个月内任意1个月投标人为其缴纳社保证明材料，否则该团队成员视为非供应商本单位的正式员工；为体现履约能力，供应商承担过相关项目类似业绩（项目内容至少包括高清播出系统）的优先。

- 五、付款方式

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；安装调试完成后，采购方付至项目总价的90%，并无息退还履约保证金（如有），余款在验收一年后无服务问题一次性付清（均无息）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明。

- 六、安全管理要求

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标人应为项目安装服务人员购买不记名意外伤害保险。中标人在项目安装调试现场过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对项目服务过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为服务人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与采购人一切无关，同时按合同要求保证项目进度，按时完工。

- 七、验收标准

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、如有必要，甲方可邀请相关专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

4、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

5、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 八、包装要求

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

- 九、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、本次招标不接受选择性报价。

3、中标人如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

4、资格后审：项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

5、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

- 十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 播出和摄录系统升级改造项目 | 工业 |

免责声明：上述友情提示仅供参考，由此导致投标文件无效，由各投标人自行承担责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商。本项目选取1名中标候选供应商。中标候选人如出现并列时，采取随机抽取的方式确定。

请投标人在最高限价以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的投标报价，采购人将不予接受，视为无效投标文件，并将视为恶意投标，将提交财政部门按相关法规处理。

- 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）规定，在货物类采购项目中，产品制造商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非中小企业。

②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中产品名称。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） |
| 技术部分（32分） | 根据投标人所投的产品技术参数、性能指标的响应情况进行评分。完全满足招标文件技术参数（或正偏离）要求的得32分。 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣2分，须提供技术参数内要求的证明材料彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供或所要求提供的证明材料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 其它条款为一般技术指标，需提供《技术参数响应偏离表》（如技术参数要求提供证明材料的按要求提供证明材料。），负偏离达1-3项的扣1分，负偏离达4-8项的扣3分，负偏离达9-15项的扣5分，负偏离达16-20项的扣10分，负偏离达21项以上的每项扣1分，扣完为止。 性能要求和配置要求不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，提交财政监管部门列入不良记录处理。 |
| 商务部分（18分） | 1、项目保障：投标人提供所投IP播出产品相关软件著作权的，每提供一份得2分，最多得2分；投标人提供其它所投产品相关软件著作权的，每提供一份得2分，最多得2分；本项最多得4分。 注：提供软件著作权证书彩色扫描件加盖投标人公章。 |
|  | 2、投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩（合同项目内容至少包括高清播出系统）的，每提供1份得2分，本项最多得6分。 提供合同及验收报告（合同及验收报告发生时间需在本项目招标公告发布前）证明材料彩色扫描件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。合同中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认、不完整而产生不利于该项评审的情况，供应商自行承担后果。 |
|  | 3、投标人拟派的项目组人员中具备广播电影电视工程中级专业技术职称的有1名得1分，高级及以上专业技术职称人员的得2分，本项最多得6分，同一人不重复得分。 以上人员须为本单位职工，投标文件中提供以上人员的职称证书及招标前三个月任一个月供应商为其发放的银行工资流水证明材料彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或材料提供不全的不得分。 |
|  | 4、供应商承诺在项目实施过程中，为保障项目质量，能够提供数字电视综合分析仪（用于‌测试和评估数字电视信号质量等）、网络分析仪（用于监测网络流量异常等）、手持式射频分析仪（用于‌无线信号频谱分析、干扰定位及5G网络测试‌）等专业设备进行施工的，有1个得1分，本项最多得2分。 提供服务承诺书（格式自拟）及设备照片彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 设计方案（8分） | 根据投标人提供的设计方案进行综合评分，方案需涵盖以下内容： （1）与原有播出系统的衔接设计； （2）原有设备/素材/数据的迁移延续； （3）系统兼容性验证方法或测试计划； （4）项目图纸（如拓扑图、部署图等）。 方案中有上述内容，方案结构完整、层级结构清晰，方案内容理解到位，内容详实贴合，完全符合采购需求实际建设目标的得8分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 实施方案（4分） | 根据投标人提供的实施方案进行综合评分，方案需涵盖以下内容： （1）项目实施工作计划； （2）人员配备； （3）应急保障计划； （4）项目验收交付方案。 方案中有上述内容，方案结构完整、层级结构清晰，方案内容理解到位，内容详实贴合，完全符合采购需求实际建设目标的得4分；每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 售后及服务保障方案 （4分） | 根据投标人提供的售后及服务保障方案进行综合评分，方案需涵盖以下内容： （1）投标人承诺的及时服务能力、售后服务机构； （2）质保期响应时间、服务人员的配备； （3）解决问题的能力、备品备件及维护响应计划； （4）技术培训方案。 方案中有上述内容，方案结构完整、层级结构清晰，方案内容理解到位，内容详实贴合，完全符合采购需求实际建设目标的得4分；每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 质保 （2分） | 在招标文件原有免费质保期基础上，投标人承诺整体每延长1年免费质保期加1分，最高加2分。未能提供承诺函的不加分。 提供免费质保承诺函彩色扫描件加盖投标人公章，格式自拟。 |
| 节能环保（2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

注：投标文件评分标准材料要求：生产厂商提供的证明材料需彩色扫描加盖厂商红色公章，投标人提供证明材料需彩色扫描件加盖投标人红色公章（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。招标人有权在中标公示期间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人提供的与本评分办法相关的材料或技术参数响应等评分依据（原件）的真实性进行复查，如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明材料或响应获得分值，将取消中标资格，同时，采购人保留重新采购或按照新的排名顺序重新确定中标人的权利。并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

特别说明：

1、证书正在进行年检无法提供证明材料的，应提供相关行政主管部门的受理意见证明、相应官方网站查询结果等相关的有效证明材料。

2、评分标准中涉及的证书、检测报告等证明材料应在有效期内，且在招标文件上网前取得。

# 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 九、法人授权书

致：射阳县融媒体中心

本人   （姓名）   系   （供应商名称）   的法定代表人（单位负责人），现授权   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权人无转委托权。

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

地址：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

法定代表人（单位负责人）联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：________________

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

被授权人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若招标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。（可电子粘贴）

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______

- 十、投标函

致：射阳县融媒体中心

根据贵方的射阳县融媒体中心播出和摄录系统升级改造项目JSZC-320924-SYHY-G2025-0020号招标文件，正式授权下述签字人（姓名）代表我方_（投标人的名称）  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 十一、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加射阳县融媒体中心的射阳县融媒体中心播出和摄录系统升级改造项目（JSZC-320924-SYHY-G2025-0020）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

3、“制造商企业类型”栏填写内容为“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

注：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县融媒体中心单位的采购文件编号为JSZC-320924-SYHY-G2025-0020的射阳县融媒体中心播出和摄录系统升级改造项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

相关企业的具体情况如下：

- 1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- 2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- ……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

- 环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 设备名称及品牌型号 | 招标产品技术参数 （严格按招标文件内容填写、不得更改） | 投标产品技术参数 | （符合、正偏离、负偏离） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

3、招标要求规格必须严格按招标文件内容填写、不得更改，否则评标委员会有权拒绝其投标。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应内容（附件1、附件2、） |  |  |  |
| 6 | 开标一览表 |  |  |  |
| 7 | 法人授权书 |  |  |  |
| 8 | 投标函 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

# 实质性响应内容

- 附件1

承诺函

招标文件中第四章采购需求的：

一、项目建设目标

二、建设标准

三、技术需求

1.1 总体要求

1.2系统整体技术架构要求

1.3系统设备需求清单及技术参数中的备注：

四、其它要求

六、安全管理要求

七、验收标准

八、包装要求

九、特别说明

我公司承诺响应上述采购需求中的全部内容。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

- 附件2

承诺函

（投标人名称）对电视播出系统有专业的系统设计、安装调试、售后、培训等项技术服务经验，确保项目实施顺利进行。本项目除系统升级改造外，还涉及原有播出系统的搬迁，素材利旧等，（投标人名称）保证所提供全部软硬件产品与原有各类业务生产系统及设备完全兼容，运行安全稳定。实施过程中不影响目前在用的播出系统等各个系统正常运行。（投标人名称）提供必要的对接支撑，若由于（投标人名称）原因而引起安播事故或录制节目中断，导致项目建设延期或项目建设结果无法达标之类的问题，由（投标人名称）承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价： |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 投标核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

- 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。（营业执照复印件、授权委托书，授权委托人社保等证明材料）

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。