2023年常州市金坛区指前镇社头片高标准农田补建项目（第二批）节余资金增做工程清单编制说明

- 工程概况

本工程为2023年常州市金坛区指前镇社头片高标准农田补建项目（第二批）节余资金增做工程，项目实施地点位于金坛区指前镇社头村，项目区南至南埂河，北至社头东西河，东至三汊港，西至水沿墩，项目区总面积 9022 亩，其中耕地面积 1445 亩。本次主要工程内容：

（一）水利设施

新建斗渠U80型预制板衬砌渠道475米，新建农渠U60型预制板衬砌渠道90米；U80渠节制闸1座，U60渠节制闸1座，砖砌放水口15座，新建D600过路涵4座，新建6m宽D500下田涵12座，直径30cm穿路混凝土放水管15座。

（二）田间道路

新建2.5m宽C30砼水泥路（有路基）805米，新建2.5m宽C30砼水泥路（无路基）1200米。

二、编制依据

- 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

- 2010版《江苏省水利工程预算定额》及《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017修订版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2017版)、《江苏省水利工程预算定额动态基价表》(2017版)。

- 甲方提供的淮安市水利勘测设计研究院有限公司设计的图纸。

- 人工按苏水基【2015】32号文、苏建函价[2025]66号文件规定标准执行。

- 材料价格采用2025年常州工程造价信息8月份的除税指导价及市场价。

- 本工程采用增值税一般计税方法，税率为9%。

- 预留金：6万元（不可竞争费，不得改动）。

- 三、编制说明

- 建设单位不提供施工用电、用水接驳点，由施工单位自行解决，该费用在投标报价中考虑。

- 本工程分类分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费用、材料二次搬运不另行计价，均在相关项目单价内考虑。

- 混凝土工程包含模板工作，无论清单特征内容是否描述，均需按含模板报价，费用均包含在相关混凝土项目单价中，不再另行签证计价。

- 本工程采用商品砼，预拌砂浆；施工现场不管采用何种输送方式（泵送或非泵送），其综合单价均不做调整，现场施工时的损耗量在投标单价中考虑，不另计量。

- 分类分项工程量清单、措施项目中，单位为“项”的子目均为总价包干项目；工程量清单中未注明总价承包的项目，均为单价承包项目。

- “安全文明措施”列入“通用措施项目”中，安全文明措施费13028.07元，为不可竟争费，并按省水利厅关于印发《江苏水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》通知（苏水规[2017]2号文）及专用合同条款约定视检查考核情况结算并总额控制，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）。

- “工程保险费”列入“通用措施项目”中，施工方所报的保险费含“工程一切险”、“第三者责任险（含发包人财产）”及“工伤保险”为1737.08元，结算时按实际交费情况凭票据按实计算，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）。

- 除图纸明确设计的临时道路外，其他临时设施等的费用，投标单位根据现场实际情况在分类分项工程量相关项目单价内考虑。

- 施工单位自检的工程检测检验费均在相关项目综合单价内考虑。

- 土方开挖时涉及临时支护费用包含在投标报价内，结算时不另行增加。

- 废弃物外运处理的运距、外运方式由投标人自行勘察现场后综合考虑在报价中，不再另行签证计价。

- 清单描述不详之处详见各专业施工图及自行勘察施工现场，并在相关项目报价内综合考虑。清单项目特征描述不全者见图纸、设计方案及相关规范。工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需费用投标单位应综合考虑在报价中。

- 本工程因条件限制，考虑农时、分片区开工时间不同等条件制约因素，涉及到暂停施工及大型机械进出场等费用，投标人须在投标报价时综合考虑，不再另行增加费用。

- 如清单漏项，潜在投标人应在规定时间内提出书面答疑，否则图纸中包含的工作内容视同已经计入投标报价中，结算时不另行计价。

- 江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

- 2025年9月