常州工程职业技术学院田径场改造工程项目

工程量清单、最高投标限价编制说明

一、工程概况:

1、项目名称:常州工程职业技术学院田径场改造工程项目

2、建设地点:常州市武进区

二、编制范围:

1、采购人提供的技术要求、工程量等。

2、工程量清单范围内的工作内容。

三、编制依据:

1、采购人提供的技术要求、工程量等资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省市政工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》2014版；

3、人工费按苏建函价[2025]66号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

4、相关费率:措施项目、规费、税金按常建（2014）279号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2019）178号文及其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

5、材料价格按常州市2025年5月份信息除税指导价执行，本月没有的按月依次前推，若信息价中无载明的，其价格参照市场询价计入。

四、编制说明:

1、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、本工程中各种混凝土垫层、基层须按设计要求设置施工缝、伸缩缝、变形缝、沉降缝等，已包含在砼综合单价中，结算不再另行增加费用。

3、其它辅助工艺、修复等不在另行增加费用，供应商在报价时须综合考虑，材料进场前需经采购人、监理、设计等各单位确认，方可进场。

4、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），供应商应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据采购人要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。但承包人须按采购人要求配备合理数量、规格的机械和设备，不得以投标报价或最高投标限价的价格理由配备不符合采购人要求（包括规格型号、数量等）的机械和设备，也不得以此拖延工期。

5、供应商应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

6、施工质量要求:满足国际足联（FIFA）场地验收要求及符合相关国家标准，并取得国际足联（FIFA）FIFA Quality Pro场地认证证书，相关费用请供应商自行测算在投标报价中，费用不额外增加。

7、跑道局部维修结算以实际铺贴塑胶跑道面层面积计取。

8、因施工机械进场造成的路面及场地破坏、采取的保护措施等相关费用请供应商自行测算在投标报价中，费用不额外增加。

9、基层混凝土坡度仅供参考，具体以满足施工和排水需要为准，由供应商结合现场情况自行深化考虑，费用不额外增加。

10、人造草坪的参数及要求

（1）人造草坪基本参数

| 序号 | 项目名称 | 内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 | 植草（簇绒） |  |
| 2 | 应用领域 | 足球/多功能运动场 |  |
| 3 | 草纤维材质 | 加宽加厚挤出型优质PE单丝（磅重12000detx） |  |
| 4 | 草纤维厚度 | 310-350μm |  |
| 5 | 草纤维宽度 | 1.4-1.6mm |  |
| 6 | 基布 | 双层复合＋网格超强底布 |  |
| 7 | 背胶 | 羧基丁苯乳胶 |  |
| 8 | 6mm透水孔 | 透水率:≥30升/分钟/ m2(无填充物) |  |
| 9 | 植草高度 | 50±5% mm |  |
| 10 | 针距（机械间隔） | 5/8 |  |
| 11 | 织距 | 16.67针/10cm |  |
| 12 | 植草密度 | 10500针/ m2 |  |
| 13 | 颜色 | 根据采购人要求而定 |  |
| 14 | 有效幅度 | 4.0米 |  |
| 15 | 长度 | 根据用户铺装要求而定 |  |
| 16 | 标线颜色 | 白色 |  |
| 17 | 标线宽度 | 依场地实际需要而确定 |  |
| 18 | 石英砂填充量 | 30kg/㎡，洁净石英砂 |  |
| 19 | 弹性颗粒填充量 | 6kg/㎡，TPE材质 有害物质限理符合GB36246－2018 |  |
| 20 | 预制型弹性垫 | 10mm厚度XPE弹性垫层 有害物质限理符合GB36246－2018 |  |
| 21 | 场地验收要求 | 通过FIFA系统认证 |  |

（2）人造草坪的物理性能符合国家标准GB36246－2018

| 检验项目 |  | 指标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击吸收/（%） | 0±2 ℃ | 45～70 |  |
|  | 23±2 ℃ | 45～70 |  |
|  | 50±2 ℃ | 45～70 |  |
| 垂直变形/（mm） |  | 4～11 |  |
| 草丝拉断力（N） | 单丝 | ≥10 |  |
| 单簇草丝拔出力（N） |  | ≥20 |  |
| 耐人工气候老化性能（加速老化500h） | 草丝拉断力（N） | ≥老化前测定的80% |  |

（3）人造草坪的有害物质限量符合国家标准GB36246－2018

| 检验项目 |  | 指标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 /（g/kg） | ≤1.0 |  |
|  | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 /（g/kg） | ≤1.0 |  |
|  | 18 种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |  |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |  |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |  |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |  |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |  |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |  |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |  |
|  | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |  |
|  | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |  |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |  |

（4）人造草坪的外观、理化性能、力学性能符合国家标准GB/T 20394-2019

| 检验项目 |  |  |  | 指标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  |  | 应无破损、表面应无明显胶斑，底背涂胶应均匀，应无明显漏针 |  |
| 尺寸 | 纵向密度 |  | 纵向标称值允差率（%） | ±2 |  |
|  | 横向密度 |  | 横向标称值允差率（%） | ±0.3 |  |
|  | 草丝高度 |  | 标称值允差（mm） | -1～＋3 |  |
|  | 草丝克重 |  | 标称值允差率（%） | ±10 |  |
| 渗水性，充砂前（L/（min. m2）） |  |  |  | ≥20 |  |
| 耐酸性（试验48h） |  |  |  | 草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象 |  |
| 耐碱性（试验48h） |  |  |  | 草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象 |  |
| 草丝拉断力（N） |  |  | 单丝 | ≥10 |  |
| 草丝耐磨性保留率（%） |  |  |  | ≥97 |  |
| 老化试验后的草丝耐磨性保留率（%） |  |  |  | ≥80 |  |
| 耐气候色牢度（级） |  |  |  | ≥5 |  |
| 低温试验 |  | 草丝拉断力保留率（%） |  | ≥80 |  |
|  |  | 单簇草丝拔出力保留率（%） |  | ≥80 |  |
| 单簇草丝拔出力（N） |  |  |  | ≥30 |  |
| 底布拉断力 |  | 纵向（N） |  | ≥800 |  |
|  |  | 横向（N） |  | ≥800 |  |
| 可迁移元素最大限量 |  | 锑（Sb） （mg/kg） |  | ≤60 |  |
|  |  | 砷（As） （mg/kg） |  | ≤25 |  |
|  |  | 钡（Ba） （mg/kg） |  | ≤1000 |  |
|  |  | 镉（Cd） （mg/kg） |  | ≤75 |  |
|  |  | 铬（Cr） （mg/kg） |  | ≤60 |  |
|  |  | 铅（Pb） （mg/kg） |  | ≤90 |  |
|  |  | 汞（Hg） （mg/kg） |  | ≤60 |  |
|  |  | 硒（Se） （mg/kg） |  | ≤500 |  |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） （mg/（m2•h）） |  |  |  | ≤0.6 |  |
| 甲醛 （mg/（m2•h）） |  |  |  | ≤0.05 |  |
| 苯乙烯 （mg/（m2•h）） |  |  |  | ≤0.5 |  |
| 4-苯基环己烯（mg/（m2•h）） |  |  |  | ≤0.05 |  |
| 阻燃性（mm） |  |  |  | 中心到损毁边沿最大距离≤50 |  |

11、主要材料编标参考品牌见下表

| 序号 | 主要材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪 | 共创、火炬、傲胜 |  |
| 2 | 减震垫 | 共创、瑞弗，泰辉 |  |
| 3 | 填充颗粒 | 共创、瑞弗，泰辉 |  |

编制说明中如出现产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号作为项目标底编制的依据，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。