招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JSKS-G2025-0014

项目名称：盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目

盐城市公安局

江苏凯胜工程造价咨询有限公司

2025年12月

总 目 录

# 第一章   招标公告…………………………1

# 第二章   投标人须知………………………5

# 第三章   采购需求及政府采购合同………21

# 第四章   评审方法和评审标准……………42

# 第五章   投标文件格式……………………45

第一章招标公告

项目概况 盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年01月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSKS-G2025-0014

2.项目名称：盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：155.00万元

5.最高限价：155.00万元

6.采购需求（采购数量）：详见招标文件。

7.供货期：20日历天。

8.质保及服务期：3年。

9.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位提供的服务给予20%价格扣除。投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》未按要求填写或未提供的，不予价格扣除。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年01月26日15点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”

五、开启

时间：2026年01月26日15点00分（北京时间）

地点：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局

地    址：盐城市平安路9号（邮编224000）

联 系 人：江警官

联系电话：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名    称：江苏凯胜工程造价咨询有限公司

地  址：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层

联 系 人：王工

联系电话：18751453563

3.项目联系方式

项目联系人：江警官

电      话：0515-83220095

第二章  投标人须知

| 投标人须知资料表 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 内 容 |
| 适用法律 | 本项目为政府采购项目，受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |
| 投标文件份数 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至招标代理公司，未中标单位不需要提供）。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同总价的5%（去尾法，到百元）； 2.履约保证金形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。 3.提交履约保证金的时间：签订合同前（建议领取中标通知书时提交）； 4.对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）可以免收履约保证金。 |
| 代理服务费 | 1.代理服务费（中标服务费）：本项目的代理服务费由中标人承担； 2.代理服务费收费标准：招标代理费标准参照苏政采协[2024]20号文的43.5%计取。 |

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准参照苏政采协[2024]20号文的43.5%计取。投标供应商投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。

5.招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标采购公告

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评审方法与评审标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在招标截止期5日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8.招标文件的澄清和修改

8.1在投标文件提交截止时间前，采购人可以对招标文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次投标文件截止时间至少5日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的供应商,更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次投标文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开招标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或代理公司）就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、法人授权书、投标函、开标一览表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、评分标准要求提供的材料等。

10.2如标书制作工具中格式和内容与中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及招标响应标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.开标一览表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括采购、运输及保险、装卸、不符合甲方要求的免费更换费用、包装、检测、缺陷维修、材料、机械、劳务、质保期内免费更换、安装、调试、培训、管理、利润、税金、等以及合同履行过程中包含的所有风险、责任、政策性文件规定以及不可竞争费等所需的全部费用，投标报价中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。

（1）各投标人自行根据招标人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

13. 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

14.投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，招标人有权终止合同的履行，履约保证金不予退还，并不支付费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位带来的相应损失。

15. 对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

16.其他费用处理

本次采购投标人的总报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

17.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

17.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

17.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

18.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

18.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

18.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

18.3投标人需根据招标文件要求提供标书的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

19.响应函

19.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

20.有效期

20.1有效期为采购人规定的提交投标文件截止之日后九十（90）天。

21.有效期的延长

21.1在特殊情况下，采购人于原有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃，同意延长有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

22.电子投标文件的递交

22.1投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

23.提交投标文件截止时间

23.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

23.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第31.1.2条规定做无效响应处理。

24.投标文件的拒收

24.1采购人拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件的撤回和修改

25.1投标文件的撤回

25.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

25.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

25.2投标文件的修改

投标人可在提交响应文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

25.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

26.开标

26.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

26.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

26.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

26.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

27.评标委员会

27.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

27.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

27.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

28.评标过程的保密与公正

28.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

28.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

28.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

28.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

29.投标文件的澄清

29.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

29.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

29.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

30.对投标文件的初审

30.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

30.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

30.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

30.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

30.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

30.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

30.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

30.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

31.无效投标条款和废标条款

31.1无效投标条款

31.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

31.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

31.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

31.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

31.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

31.1.6未通过符合性审查的。

31.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

31.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

31.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

31.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

31.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

31.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

31.2废标条款

31.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

31.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

31.2.3因重大变故，采购任务取消的。

31.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

31.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

31.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

31.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

32.确定中标单位

32.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

32.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

32.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

32.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

32.4.1提供虚假材料谋取中标的。

32.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

32.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

32.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

32.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

32.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

32.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

32.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

32.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

32.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

33.质疑处理

33.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

33.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述33.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

33.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

33.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

33.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

33.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

33.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人及招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为招标代理机构，联系地址：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层，联系电话：18751453563。

33.5 以下情形的质疑不予受理

33.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

33.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

33.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

33.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

33.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

34.中标通知书

34.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

34.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

35.签订合同

35.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

35.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

36.服务（包含与服务相关的货物）的追加

36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

37.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

38.政府采购政策功能落实

38.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

38.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

38.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

38.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

38.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

38.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

38.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

38.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

38.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

38.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

38.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

38.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

38.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

38.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

38.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

38.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

38.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

38.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

38.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第四章《评标方法和评标标准》。

38.4政府采购节能产品、环境标志产品

38.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

38.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

38.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

38.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

39.其他

39.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

39.2 履约保证金：

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。本项目履约保证金为合同价的5%，采购人对AA评级及以上政府采购投标人（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）

| 采购需求及政府采购合同前附表 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 相关要求（说明） |
| 采购项目属性 | 货物采购 |
| 采购标的所属行业 | 工业 |
| ★是否接受多方案 | 否（提供多方案的按无效处理） |
| 采购标的需实现的功能或者目标，采购标的的数量，采购标的需满足的质量、技术规格、等要求 | 略，详见“采购需求”部分 |
| ★产品质量标准 | 合格（符合国家强制标准等） |
| ★合同履行期限 | 供货20日历天，质保及服务期3年 |
| ★交付（实施）的地点（范围） | 江苏盐城（具体地点以招标人另行通知的为准） |
| ★采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） | 1.支付方式：电汇或转账等非现金方式 2.支付时间、条件（进度和方式）： 自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；经甲方验收合格后，支付至合同价的90%；三年服务期满后一次性付清（无息）。 |
| 特别说明：1.本表是采购需求及政府采购合同相关内容的说明和补充，如有矛盾，应以本表为准。 2.本表加★部分为实质性要求，不接受负偏离（按无效处理）。未加注的，以“采购需求”部分为准。 |  |

（一）采购需求

项目属性：货物类项目

一、项目概况

1.项目名称：盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目

2.预算金额（最高限价）：155.00万元

3.供货期：20日历天

4.质保及服务期： 3年

5.质量标准：合格且符合采购人要求

二、建设内容

建设目标：部署密码认证链路密码服务资源，确保建成后警务云符合密评要求。

建设内容：

1.建设密码服务资源：通过部署密码服务资源，实现对数据域警务云平台全面加密防护。主要包含云平台密码系统软件、云平台密码证书签发服务、密钥管理服务等。

2.建设密码认证链路：为数据域警务云管理员使用警务云平台，提供加密访问通道。主要包含智能密码钥匙、SSL VPN等模块。

三、采购清单

| 序号 | 类别 | 设备系统 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台密码设施 | 智能密码钥匙 | ▲1、具备商用密码产品认证，并符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求； 2、支持SM1、SM2、SM3、SM4、RSA、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5、DES、3DES安全算法； 3、支持通讯协议：HID / SCSI； 4、室温下Flash擦写次数量最少为10万次； 5、支持国产操作系统（统信UOS、麒麟系统等）、Windows、Linux、MacOS； | 套 | 20 |
| 2 |  | 密码机 | ▲1、具备中国国家强制性产品认证证书；须提供证书复印件并加盖投标人公章； 2、为确保与国产环境的兼容性，至少具备银河麒麟、统信、OpenCloudOS等三个或三个以上国产操作系统的适配能力认可证书； 3、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，可扩展支持SM7、SM9算法；支持AES、1024-4096位RSA、DES、3DES、SHA1、SHA2, 可扩展支持DSA、ECC算法；支持ZUC流密码算法； 4、支持《GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范》；支持PKCS#11标准接口；支持JCE标准接口； 5、密钥备份文件受备份密钥的加密保护； 6、支持销毁 SM2 密钥对和通信密钥，且销毁后通过任何技术均无法恢复; 7、支持密钥的生成、删除、导入等操作。用户可以通过密码机配置管理工具对密码机进行密钥管理； 8、密钥使用授权：每对SM2密钥对对应一个授权保护码，以保证不同密码应用系统调用同一台密码设备时的密钥安全性； 9、支持连接密码实现密码机对应用服务器的授权认证； ▲10、产品支持对称密钥管理以及非对称密钥管理，并且支持密钥分发或注入、更新、归档、恢复、审计等生命周期管理，中标后投标人提供第三方CNAS检测机构出具的检测报告； 11、非对称密钥对存储数量≥1024对；对称密钥存储数量≥2048个； 12、最大并发数10000，最大连接数10000。 | 台 | 2 |
| 3 |  | SSL VPN网关 | ▲1、具备商用密码产品认证证书，通过GM/T 0025 《SSL VPN 网关产品规范》的检测，并达到GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级安全要求； 2、支持证书认证，并支持指定证书字段和认证用户名进行唯一绑定； 3、支支持单点登录，支持为文件共享、Web资源、远程桌面资源开启单点登录； 4、可以扩展支持最多256个虚拟站点，可配置独立管理员、独立访问门户、认证方式、访问控制列表、用户源等，多站点安全策略互不干扰； 5、具备IPv4/IPv6双协议栈工作模式，满足IPv6环境部署要求；支持IPv6的资源访问，包括IPv6的Web资源和网络资源； 6、具备零信任特性，集网络隐身、自适应身份认证、动态访问控制、持续性环境检测等能力于一体； 7、支持在线用户状态查看，支持在线用户的强制下线，支持对同一个账号登录会话个数限制，且能自定义策略，对超出限制的会话请求可拒绝或者踢出旧的会话让新的会话登录； 8、支持独占型虚拟网关，每个虚拟网关独占IP地址和域名，用户可以通过域名或者IP地址访虚拟网关； 9、最大并发用户数：72000； 10、国密SSL每秒新建连接数：35000； 11、国密SSL最大吞吐量：8 Gbps。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 云平台密码证书签发服务 | ▲1、具备商用密码产品认证证书，且符合GM/T 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》； 2、支持国际、商密CA的管理能力，包括创建CA、导入外部签发的CA，支持协议配置和白名单等机制； 3、支持证书的签发、下载、更新、查询、吊销等生命周期管理，支持证书模板管理功能，支持商密SM2证书（支持SM2、SM3、SM4算法）; ▲4、实现在现网云管平台中进行证书的一键更新等能力，提供功能截图并加盖投标人公章； 5、支持CMP协议, 获取和导入三方商密证书; 6、支持对接IAM、运维系统等，为平台运营人员、平台运维人员、租户管理员等，自动化生成商密双证书（证书绑定用户ID保证唯一性）； 7、页面(手工)和机机接口都需要能够申请签发证书,支持签发商密双证书； 8、支持对接加密机保护根密钥、生成公私钥对、生成随机数等。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 云平台密码系统软件 | ▲1、产品具备商用密码认证证书，且符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求； 2、提供分布式密钥管理组件、密码运算组件等，支持SM2/SM3/SM4等商密标准算法，以及配套的密钥管理、密码运算、证书管理、SSL等能力； 3、云平台操作系统支持商密SSH，支持商密口令保护； 4、基于证书身份认证：运营、运维系统支持基于证书的身份鉴别，支持USB-KEY证书+PIN码方式双因素认证，支持SM2商密双证书； 5、支持对服务的登录口令加密保护，支持商密HMAC-SM3等； 6、本地运维系统支持登录口令加密保护，支持商密HMAC-SM3等； ▲7、服务内部敏感数据支持商密加密：云服务内对密钥、口令等敏感配置数据，及租户信息等敏感业务数据加密保护，支持SM4商密算法，提供证明材料并加盖投标人公章； 8、支持对虚拟机/裸金属服务器镜像的机密性保护，支持商密SM4算法； 9、支持对虚拟机/裸金属服务器镜像的完整性保护，支持商密SM3、SM2算法； 10、对云管平台运营、运维的操作日志，进行完整性保护，有非法修改可以及时告警等，支持商密算法，使用HMAC-SM3等进行完整性校验； 11、支持云管运维平台接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件； 12、支持服务Console接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件，包含MO服务、IaaS服务、安全服务等； 13、支持对外暴露API接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件； 14、支持对虚拟机等VNC登陆时，链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 密钥管理服务 | ▲1、密钥管理服务通过国家密码局认证，并满足GB/T 0028二级以上安全要求； 2、支持秘钥延迟删除功能，在密钥延迟删除期间密钥不可用，延迟删除时间可指定并支持按需取消延迟删除； 3、支持对密钥可以进行禁用/启用操作，支持对自定义主密钥可按需修改密钥名称、密钥描述； 4、支持多级密钥管理，能够派生和分发海量数据密钥； 5、支持密钥权限管理，可以将密钥授权给不同租户使用，并可以指定其创建、加密、解密、查询数据密钥等详细的使用权限，支持按需撤销授权； 6、持用指定的用户主密钥加解密数据，免本地化存储密钥和便于集成加解密功能； 7、支持对称密钥的一键轮转能力。可以自主修改轮转周期或关闭密钥轮转； ▲8、实现在云平台上进行对象存储等云服务的一键集成加密能力，提供功能截图并加盖投标人公章； 9、具备根密钥安全存储能力，根密钥明文不出密码机，具备离线冷备份能力； 10、支持主密钥的备份，通过数据库备份机制，备份在数据库所在的业务节点上，在线热备份； 11、支持完善的权限管理，精细化到单个密钥单个访问操作的密钥权限； 12、支持审计使用密钥管理的关键操作，如创建、计划删除、禁用启用密钥等； 13、提供REST API供访问，通过REST API接口可以进行密钥生命周期管理，加解密数据，加解密数据密钥等操作； 14、提供统一的SDK，对REST API进行封装。支持多种语言，JAVA、GO、Python、C++、.NET、PHP、NodeJs，简单易使用； 15、提供加密SDK，可对方便客户直接使用SDK对数据进行加解密； | 套 | 1 |

投标总报价一次报定，包括全部产品及其备品、备件和专用工具费用、印刷标志、仓储费、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、卸载、安装、调试、维修、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、其他要求

1.供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的正版合格产品。供应商应提供中标货物齐全的资料（包括使用说明、操作手册、合格证明、专用工具和相应质检手续证明文件等）。

2.售后服务：在免费质保期内，采购人向成交供应商发出故障通知后，成交供应商应当在1小时以内响应，在24小时以内到达现场，并在2天内完成修复或更换”等要求。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套全新更换。

3.投标人必须制定详细而周详的售后服务计划（包括对所投货物的日常使用保养与管理，常见故障排除，紧急情况的处理等），费用含入投标报价。

4.包装必须与运输方式相适应，包装方式具体由中标供应商负责并结合采购人相关要求确定；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。

5.保密要求：严格履行保密义务，工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息应严格执行保密相关规定，不得以任何方式向任何第三方人披露、泄露或许可第三方使用，否则追究法律责任。

6.本次项目中涉及的密码机、云平台密码系统软件、云平台密码证书签发服务、密钥管理服务等软硬件须与现网云平台无缝对接，提供现网云平台厂商出具的兼容性承诺。（承诺书格式自拟）

五、项目产品要求及企业实力

1、产品技术参数：投标人全部满足招标文件中技术要求、服务要求条款的优先， 带▲项每有一个负偏离扣分，扣完为止。

2、企业实力：

1.1、投标人具有IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的优先。

1.2、所投云平台密码系统软件、云平台密码证书签发服务、密钥管理服务厂商须具备CCRC-数据安全管理认证证书的优先。

1.3、所投云平台密码系统软件、云平台密码证书签发服务、密钥管理服务厂商需具备信息安全管理体系云安全认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

1.4、所投密码机产品使用的密码模块使用具有商密认证的密码卡，提供国家密码局颁发的商用密码产品认证证书的优先。

1.5、投标人具有信息安全服务资质认证证书的优先。

3、产品业绩：投标人近三年内（自投标截止日起算，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的优先。

六、服务方案

1、项目实施方案：

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的项目实施方案，方案至少包含以下几类：

①进度保障措施

投标单位需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过20日，从合同签订之日起计算。

②供货运输方案

在发货前3天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，与招标文件采购需求一致，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。

③设备验收

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，同时免费提供全套资料，含纸质版和电子版各一份，内容应包括以下方面：设计资料，操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，主要部件清单，报警及连锁清单，备件手册或备件清单，外购件技术资料，记录和控制卡（装箱单，产品合格证，软件备份，计量仪表鉴定证明，关键部件材质证明，工艺管道的焊接、检测的相关记录和资质，试验记录，试车记录，售后服务联系地址）等。

2、售后服务方案：

投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的售后服务方案，方案至少包含以下几类：

①售后服务体系

需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务，确保招标人人能快速对接、高效解决问题，符合招标文件“2小时内响应，24小时到场解决,并在2天内完成修复或更换”等要求。

技术支持全面覆盖：提供7×24小时在线技术咨询渠道，及时解答关于设备操作使用、故障排查等方面的疑问；针对复杂技术难题，安排人员远程协助或上门解决。

②售后服务承诺和保证

服务承诺：对各项服务的可用性、响应时间、解决时限等关键指标做出量化承诺，可用性≥99.9%、响应时间≤1小时响应、解决时限≤4小时解决。

应急处理预案完备：针对可能出现的重大故障、安全事故等情况，制定完善的应急处置预案，明确应急响应流程、责任分工及恢复措施，定期组织演练，确保在突发状况下能迅速恢复服务。

（二）、政府采购合同（拟签订的合同文本）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经盐城市公安局(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、采购内容

1.名称：盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目

2.标的明细内容及分项价格

略，详见合同附件：《投标分项报价表》

二、合同金额及付款方式

2.1合同金额：人民币大写：元，小写：¥元。

合同的最终价格（如采购需求发生变化，采购数量按实计算，中标全费用综合单价不变），投标所报单价为全费用综合单价,含采购、运输及保险、装卸、不符合甲方要求的免费更换费用、包装、检测、缺陷维修、材料、机械、劳务、质保期内免费更换、安装、调试、培训、管理、利润、税金、等以及合同履行过程中包含的所有风险、责任、政策性文件规定以及不可竞争费等所需的全部费用，投标报价中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。

2.2根据上述合同文件要求，在合同期内不受市场价格波动的影响。

2.3自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；经甲方验收合格后，支付至合同价的90%；三年服务期满后一次性付清（无息）。

三、人员配备名单如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 相关证书 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、技术资料

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1乙方缴纳人民币___元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。

7.2乙方信用报告为AA评级及以上的，免收履约保证金（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）；乙方的信用报告应满足盐城市信用办《关于执行<江苏省企业信用评价指引（试行）>落实信用报告互认互用的通知》（盐信用办〔2021〕16号）规定，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。

7.3履约保证金缴纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金；

7.4提交履约保证金的时间：签订合同前，乙方须向甲方提交履约保证金。履约保证金需从乙方基本账户中汇出。履约保证金于合同履行结束后，无质量服务问题，一次性无息退还。

7.5履约保证金退还方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.6履约保证金退还时间：合同履行结束且无相关服务及质量问题后，一次性无息退还。

7.7履约保证金退还条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

7.8不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、投标文件履约的。

7.9逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。。

八、转包或分包

8.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成甲方损失的，乙方承担相应赔偿责任。

九、质保及服务期

质保及服务期三年。（自交货验收合格之日起计）

十、交付期、交付方式及交付地点

10.1 交货期：20日历天。

10.2 交货地点：按甲方指定的地点。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的原厂全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在保修期（质保期）使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场处理。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务的质保期为一年。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如使用过程中发现有质量问题应重新验收，包括产品质量抽检。甲方可请国家认可的有资质检测机构出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。检测不合格的乙方无条件退货并更换原厂全新设备。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给甲方。

13.3初验时乙方必须在现场，初验完毕后作出初验结果报告。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 产品使用说明书、合格证一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方指定地点48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方项目区前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、安全要求

16.1保密安全要求

乙方在信息化建设过程中，应配合甲方，落实如下安全保密要求：

16.1.1明确合作事项的安全保密责任人；

16.1.2对参与人员提出与合作事项有关的安全保密要求；

16.1.3及时清除离职、离岗或者不再参与公安信息化建设的员工持有的甲方文档资料、数据等内容；

16.1.4对本单位参与公安信息化建设安全保密责任落实情况进行年度评估，并向甲方提交评估报告；

16.1.5在得知提供的产品、服务存在安全漏洞或者危害信息系统安全的潜在风险时，须第一时间报告甲方，并及时启动应急预案，提出解决方案；

16.1.6乙方及其工作人员严禁未经批准翻阅、复印、拍摄甲方内部文件，或者将甲方内部文件带离指定办公场所或者区域；

16.1.7其他应当遵守的安全保密要求。

16.2数据安全要求

乙方及其工作人员在信息化建设过程中不得从事下列危害甲方数据安全的行为：

16.2.1违规下载、留存、使用公安内部数据；

16.2.2算改、毁损、泄露、出售公安内部数据；

16.2.3向境外机构和人员提供公安重要数据；

16.2.4在互联网上存储、处理、传输公安内部数据和应用系统源代码；

16.2.5使用未经过脱敏的公安敏感数据在互联网上进行开发；

16.2.6将公安数据用于商业用途；

16.2.7其他危害数据安全的行为。

16.3网络应用安全要求

乙方及其工作人员不得从事下列危害甲方网络和应用安全的行为：

16.3.1违规将公安网络与任何外部网络连接；

16.3.2擅自扫描、探测、入侵公安网络及应用系统；

16.3.3设置应用系统后门、木马、病毒等恶意程序；

16.3.4擅自将参与单位及参与人员的终端、移动存储介质、无线设备等与公安网络连接；

16.3.5擅自建立跨网、跨域数据传输或者运维通道；

16.3.6拆除、破坏公安监管设施或者卸载监管程序；

16.3.7擅自对公安应用源文件、应用源代码进行反编译、加密、解密；

16.3.8擅自公开与合作事项相关的技术实现方法或者业务模型等重要信息；

16.3.9其他危害公安网络和应用安全的行为。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2项目实施期间乙方委派的服务人员、设备等的安全责任由乙方自行负责。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方叁份。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：     年  月  日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指招标人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，招标人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向招标人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括招标人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的招标人；招标人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，招标人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益归甲方所有。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 安全事故、第三方矛盾

乙方必须完全按照国家法律法规、甲方采购文件的要求、乙方投标（响应）文件承诺等相关要求履行合同。乙方承担合同履行过程的安全责任等全部责任，合同履行过程，如发生任何安全事故、第三方矛盾等任何问题均有乙方一方全部承担，与甲方无关。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5个工作日内以书面形式通知对方当事人（含有关部门出具的证明文件）。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照甲方的采购文件、乙方的投标（响应）文件及本合同的约定，定期提交服务报告，甲方按照甲方的采购文件、乙方的投标（响应）文件及本合同的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；甲方组织的验收费用按采购文件的约定事宜承担。采购文件未约定的，甲乙双方协商解决。

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详以甲方另行约定为准。

2.16 通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的约定送达地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达（甲方接受的送达方式仅限为“当面交付”或“邮寄方式”）。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

合同使用汉语书就、变更和解释；合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18.2 履约保证金缴纳形式：乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式）。

2.18.3履约保证金的退还：

（1）方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：合同履行结束且无相关服务及质量问题后，一次性无息退还。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

2.18.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、招标文件、响应文件履约的。

2.18.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

2.19 合同份数

合同份数1式6份，每份均具有同等法律效力。

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

项目负责人（签字）：        联系方式：

（供应商单位公章）

第四章 评审方法和评审标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.中小微型企业

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

评分细则（100分）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及要求 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (50分) | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50；小数点后保留2位。 |  | 50分 |
| 2 | 企业实力（14分） | 1、投标人具有IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分。 2、所投云平台密码系统软件、云平台密码证书签发服务、密钥管理服务厂商须具备CCRC-数据安全管理认证证书的得3分，本项最高得3分。 3、所投云平台密码系统软件、云平台密码证书签发服务、密钥管理服务厂商需具备信息安全管理体系云安全认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，提供1个得1分，本项最高得2分。 4、所投密码机产品使用的密码模块使用具有商密认证的密码卡，提供国家密码局颁发的商用密码产品认证证书的得3分，本项最高得3分。 5、投标人具有信息安全服务资质认证证书的得3分，本项最高得3分。 注：投标时提供上述证书的扫描件、网站截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |  | 14分 |
| 3 | 产品业绩 （6分） | 投标人近三年内（自投标截止日起算，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：投标时须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，未提供不得分。 |  | 6分 |
| 4 | 产品技术参数 （20分） | 招标文件第三章采购需求第三项采购清单，共10条，带▲项每有一条满足的得2分，带▲项全部满足或优于招标文件要求的得20分。 说明：技术参数中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》加盖公章为准。 |  | 20分 |
| 6 | 服务方案 （8分） | 项目实施方案 （5分） | 供应商根据第三章中“十、服务方案第1条项目实施方案”要求，制定本项目实施方案，方案至少包含以下几方面：①供货周期及进度计划；②进度保证措施；③安装调试方案。 方案优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足项目需求或不提供得0分。 | 5分 |
|  |  | 售后服务方案（3分） | 供应商根据第三章中“十、服务方案第2条售后服务方案”要求，制定本项目售后服务方案，方案至少包含以下几方面：①售后服务目标和内容、②售后服务承诺和保证。 方案优于项目需求得3分，满足项目需求得1.5分，不满足项目需求或不提供得0分。 | 3分 |
| 7 | 节能环保 (2分) | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |  | 2分 |

注：中标公示期间，采购人有权要求中标方提供相关评审材料的原件供采购人审核。经检查发现如有虚假材料，甲方有权取消其中标资格，并报相关部门进行处罚。

说明：1.针对评分标准中评分的每一条内容，投标人应提供相关资料并作出相应说明供评委评审，未提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。所有上传的材料扫描件必须清晰完整，真实有效，否则评委有权作出不利于投标人的认定。

2.投标报价超过本项目预算（最高限价）的为无效响应。

3.投标人需确保所提供商务、技术、业绩、证书等资料全部真实有效，若提供虚假资料，一经查实作无效投标处理，同时视作投标人自动放弃投标及中标资格，并报相关部门作相关处罚。

第五章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、开标一览表

九、投标分项报价表

十、非实质性响应对照表

十一、商务要求响应情况表

十二、技术要求响应情况表

十三、评分标准要求提供的材料等

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、其他（评审标准中需要提供的或投标人认为需要提供的材料）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日期：年月日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年月日

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

七、投标函

致：盐城市公安局

根据贵方的投标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

日 期：_____年____月____日

八、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局大数据支队警务云密码设施采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：  （电子签章）

九、投标分项报价表

| 序号 | 类别 | 设备系统 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台密码设施 | 智能密码钥匙 | ▲1、具备商用密码产品认证，并符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求； 2、支持SM1、SM2、SM3、SM4、RSA、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5、DES、3DES安全算法； 3、支持通讯协议：HID / SCSI； 4、室温下Flash擦写次数量最少为10万次； 5、支持国产操作系统（统信UOS、麒麟系统等）、Windows、Linux、MacOS； | 套 | 20 |  |  |
| 2 |  | 密码机 | ▲1、具备中国国家强制性产品认证证书；须提供证书复印件并加盖投标人公章； 2、为确保与国产环境的兼容性，至少具备银河麒麟、统信、OpenCloudOS等三个或三个以上国产操作系统的适配能力认可证书； 3、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，可扩展支持SM7、SM9算法；支持AES、1024-4096位RSA、DES、3DES、SHA1、SHA2, 可扩展支持DSA、ECC算法；支持ZUC流密码算法； 4、支持《GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范》；支持PKCS#11标准接口；支持JCE标准接口； 5、密钥备份文件受备份密钥的加密保护； 6、支持销毁 SM2 密钥对和通信密钥，且销毁后通过任何技术均无法恢复; 7、支持密钥的生成、删除、导入等操作。用户可以通过密码机配置管理工具对密码机进行密钥管理； 8、密钥使用授权：每对SM2密钥对对应一个授权保护码，以保证不同密码应用系统调用同一台密码设备时的密钥安全性； 9、支持连接密码实现密码机对应用服务器的授权认证； ▲10、产品支持对称密钥管理以及非对称密钥管理，并且支持密钥分发或注入、更新、归档、恢复、审计等生命周期管理，中标后投标人提供第三方CNAS检测机构出具的检测报告； 11、非对称密钥对存储数量≥1024对；对称密钥存储数量≥2048个； 12、最大并发数10000，最大连接数10000。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | SSL VPN网关 | ▲1、具备商用密码产品认证证书，通过GM/T 0025 《SSL VPN 网关产品规范》的检测，并达到GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级安全要求； 2、支持证书认证，并支持指定证书字段和认证用户名进行唯一绑定； 3、支支持单点登录，支持为文件共享、Web资源、远程桌面资源开启单点登录； 4、可以扩展支持最多256个虚拟站点，可配置独立管理员、独立访问门户、认证方式、访问控制列表、用户源等，多站点安全策略互不干扰； 5、具备IPv4/IPv6双协议栈工作模式，满足IPv6环境部署要求；支持IPv6的资源访问，包括IPv6的Web资源和网络资源； 6、具备零信任特性，集网络隐身、自适应身份认证、动态访问控制、持续性环境检测等能力于一体； 7、支持在线用户状态查看，支持在线用户的强制下线，支持对同一个账号登录会话个数限制，且能自定义策略，对超出限制的会话请求可拒绝或者踢出旧的会话让新的会话登录； 8、支持独占型虚拟网关，每个虚拟网关独占IP地址和域名，用户可以通过域名或者IP地址访虚拟网关； 9、最大并发用户数≥72000； 10、国密SSL每秒新建连接数≥35000； 11、国密SSL最大吞吐量≥8 Gbps。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 云平台密码证书签发服务 | ▲1、具备商用密码产品认证证书，且符合GM/T 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》； 2、支持国际、商密CA的管理能力，包括创建CA、导入外部签发的CA，支持协议配置和白名单等机制； 3、支持证书的签发、下载、更新、查询、吊销等生命周期管理，支持证书模板管理功能，支持商密SM2证书（支持SM2、SM3、SM4算法）; ▲4、实现在现网云管平台中进行证书的一键更新等能力，提供功能截图并加盖投标人公章； 5、支持CMP协议, 获取和导入三方商密证书; 6、支持对接IAM、运维系统等，为平台运营人员、平台运维人员、租户管理员等，自动化生成商密双证书（证书绑定用户ID保证唯一性）； 7、页面(手工)和机机接口都需要能够申请签发证书,支持签发商密双证书； 8、支持对接加密机保护根密钥、生成公私钥对、生成随机数等。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 云平台密码系统软件 | ▲1、产品具备商用密码认证证书，且符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级二级要求； 2、提供分布式密钥管理组件、密码运算组件等，支持SM2/SM3/SM4等商密标准算法，以及配套的密钥管理、密码运算、证书管理、SSL等能力； 3、云平台操作系统支持商密SSH，支持商密口令保护； 4、基于证书身份认证：运营、运维系统支持基于证书的身份鉴别，支持USB-KEY证书+PIN码方式双因素认证，支持SM2商密双证书； 5、支持对服务的登录口令加密保护，支持商密HMAC-SM3等； 6、本地运维系统支持登录口令加密保护，支持商密HMAC-SM3等； ▲7、服务内部敏感数据支持商密加密：云服务内对密钥、口令等敏感配置数据，及租户信息等敏感业务数据加密保护，支持SM4商密算法，提供证明材料并加盖投标人公章； 8、支持对虚拟机/裸金属服务器镜像的机密性保护，支持商密SM4算法； 9、支持对虚拟机/裸金属服务器镜像的完整性保护，支持商密SM3、SM2算法； 10、对云管平台运营、运维的操作日志，进行完整性保护，有非法修改可以及时告警等，支持商密算法，使用HMAC-SM3等进行完整性校验； 11、支持云管运维平台接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件； 12、支持服务Console接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件，包含MO服务、IaaS服务、安全服务等； 13、支持对外暴露API接入链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件； 14、支持对虚拟机等VNC登陆时，链路加密防护，支持商密算法及服务应用层商密https，支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3等商密算法套件。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 密钥管理服务 | ▲1、密钥管理服务通过国家密码局认证，并满足GB/T 0028二级以上安全要求； 2、支持秘钥延迟删除功能，在密钥延迟删除期间密钥不可用，延迟删除时间可指定并支持按需取消延迟删除； 3、支持对密钥可以进行禁用/启用操作，支持对自定义主密钥可按需修改密钥名称、密钥描述； 4、支持多级密钥管理，能够派生和分发海量数据密钥； 5、支持密钥权限管理，可以将密钥授权给不同租户使用，并可以指定其创建、加密、解密、查询数据密钥等详细的使用权限，支持按需撤销授权； 6、持用指定的用户主密钥加解密数据，免本地化存储密钥和便于集成加解密功能； 7、支持对称密钥的一键轮转能力。可以自主修改轮转周期或关闭密钥轮转； ▲8、实现在云平台上进行对象存储等云服务的一键集成加密能力，提供功能截图并加盖投标人公章； 9、具备根密钥安全存储能力，根密钥明文不出密码机，具备离线冷备份能力； 10、支持主密钥的备份，通过数据库备份机制，备份在数据库所在的业务节点上，在线热备份； 11、支持完善的权限管理，精细化到单个密钥单个访问操作的密钥权限； 12、支持审计使用密钥管理的关键操作，如创建、计划删除、禁用启用密钥等； 13、提供REST API供访问，通过REST API接口可以进行密钥生命周期管理，加解密数据，加解密数据密钥等操作； 14、提供统一的SDK，对REST API进行封装。支持多种语言，JAVA、GO、Python、C++、.NET、PHP、NodeJs，简单易使用； 15、提供加密SDK，可对方便客户直接使用SDK对数据进行加解密； | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

投标总报价一次报定，包括全部产品及其备品、备件和专用工具费用、印刷标志、仓储费、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、卸载、安装、调试、维修、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

# 十、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小微企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市公安局采购编号为，的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业 ；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小微企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |  |  |
| 2 | 投标人不得在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录 |  |  |  |
| 3 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  |  |  |
| 4 | 所投产品质量标准符合招标文件“合格（符合国家强制标准等）”的要求 |  |  |  |
| 5 | 接受采购文件约定的合同履行期限 |  |  |  |
| 6 | 投标人不得进行多方案投标（多方案的将被认定为投标无效） |  |  |  |
| 7 | 接受招标文件约定的交付时间 |  |  |  |
| 8 | 接受招标文件约定的采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、评分标准要求提供的材料等

投标人类似服务项目业绩情况表

| 序号 | 合同项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 签约时间 | 项目规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.响应文件中需提供相关材料。

2.如本表填写不下可按相同格式进行扩展。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

十四、服务方案

十五、其他（评审标准中需要提供的或投标人认为需要提供的材料）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。