江苏省政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-HXZC-G2025-0041 项目名称：南京信息职业技术学院生活区网络优化升级项目 - 采购单位：南京信息职业技术学院 采购类别：货物类

江苏省华厦工程项目管理有限公司

二○二五年六月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	58

第六章  投标文件格式	62

第一章  投标邀请

项目概况

南京信息职业技术学院生活区网络优化升级项目的潜在供应商可在南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6楼获取招标文件，并于2025年7月11日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-HXZC-G2025-0041

1.2项目名称：南京信息职业技术学院生活区网络优化升级项目

1.3项目预算：7650000元（本项目含两个包）。

1.4最高限价：本项目分两个包，包1为学校生活区男生宿舍网络改造,最高限价3840000元;包2为学校生活区女生宿舍及其他生活区域网络改造,最高限价 3810000元。

1.5采购需求：通过本次建设，宿舍接入网采用10GPON全光网络+WiFi6技术，对学校生活区男生宿舍、女生宿舍及其他生活区域网络进行统一改造，实现校园网高速高可靠、更安全、易管理的建设目标，满足学校未来的可持续发展需求。

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 南京信息职业技术学院男生宿舍网络优化升级 | 3840000元 |
| 包2 | 南京信息职业技术学院女生宿舍及其他生活区域网络优化升级 | 3810000元 |

1.6合同履行期限：合同签订后60个日历日内完成项目的设备供货和安装调试。

1.7本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。

1.8本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；（符合并提供相关书面声明。）

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（符合并提供相关书面声明。）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在响应文件提交截止时间后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查询截图）

三、获取招标文件

3.1请供应商提供以下要求的证明文件并加盖公章后至采购代理机构报名：

（1）报名供应商的营业执照等其他证明材料的复印件；

（2）报名供应商法定代表人授权委托书原件（若法定代表人报名，则无需提供授权委托书）；

（3）授权委托人的身份证原件及复印件。

3.2招标文件出售信息：

（1）招标文件出售方式：包1：500元/套，包2：500元/套。售后不退；

（2）招标文件出售日期：2025年6月20日起至2025年6月27日为止，每天9：00-11：20，13：45-17：00（北京时间，节假日除外）；

（3）招标文件出售地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6楼，领取本次文件后才可参加此次招标活动。

3.3供应商报名咨询联系方式：

（1）联系人：王思喻

（2）联系电话：15793699665

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1响应文件提交开始时间：2025年7月11日13时30分。

4.2响应文件提交截止时间：2025年7月11日14时00分。

4.3响应文件提交地点：南京市鼓楼区汉中门大街309号B座6楼大会议室。

4.4响应文件份数：纸质版响应文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 本项目兼投不兼中，按照分包正顺序进行评审，前一分包中排名第一的中标候选人，不再参与下一分包的评审。两个标段需分开制作投标文件。

6.2集中现场考察或答疑：本项目安排现场踏勘。潜在供应商于2025年7月1日09时00分在南京信息职业技术学院，携带企业法人营业执照、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证，由采购人组织现场踏勘，联系人洪老师，联系电话 18951710966 。

6.3保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.4公告媒体： 江苏政府采购网发布

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京信息职业技术学院

地址： 南京市栖霞区文澜路99号

联系人：  丁乐成

联系方式：　18951710928

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地　址：南京市鼓楼区汉中门大街309号

联系人：王思喻

联系方式： 15793699665

第二章  供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、联合投标

除在招标文件另有规定外，不接受联合体投标。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。本次招标不允许提交备选方案。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。

三、投标文件的编制

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）*法人、其他组织的营业执照（副本）复印件；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）商务条款偏离表；

（5）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）项目的技术说明；

（2）技术条款偏离表；

（3）技术方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商拟投入本项目的业绩一览表

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、后期成果专家评审费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2本次招标，按计价格〔2002〕1980号文（关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知）规定的收费标准为基准下浮率39.98%收取代理费，相应费用包含在投标报价中，供应商自行考虑，无需单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；纸质版响应文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人或授权代表签字。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

17.4 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表携带身份证准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、招标文件允许提供的备选供应商方案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选供应商案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 供应商不足3家的，不予开标。

21.6.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.6.2公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不予评标。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、等其他文字说明的商务和技术要求。打★星项为关键技术指标要求，如有负偏离或没有相应的证明文件作无效投标处理；

22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第五章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。 评审因素，包括价格、技术、服务、对招标文件响应程度等。 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×报价总分 评标总得分为各项得分的总和。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标供应商

23.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

23.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商推荐为中标供应商。

23.3采购人在收到评标报告后将根据评标报告及供应商响应文件综合考察，供应商需给予配合。

23.4 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，公示的同时，向中标供应商发出中标通知书。各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内提出质疑。

23.5 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.6 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.7 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省政府采购活动，并予以通报。

23.8 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.9 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同总金额的5%作为本合同的履约保证金。（不得超过10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的35%。

8.1.2货物安装完毕后支付至合同金额的的70%，项目验收后支付至合同金额的100%。

8.1.3本项目的付款有部分资金由第三方支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____2_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  5   年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

- 建设目标

本次项目目标是对学校宿舍区与生活区网络进行统一的升级。通过核心层扁平化组网并更新关键设备和相关应用系统，采用万兆PON光网与不低于WiFi 6技术升级生活区接入网、以及敷设新的主干光缆等关键措施，构建一个高速率、高可靠、强安全、易管理的校园网络，有效支撑学校当前及未来5-10年的发展需求与技术演进。

- 建设内容

  - 宿舍光网建设及运维

本次采购两套光线路终端（OLT）设备以及相应数量的万兆POE ONU设备，建设宿舍区万兆PON光纤网络，为保证未来5-10年发展需求，主干带宽可扩容至40G及100G。无线网络方面，采购两套AC无线控制器，用于提供对新部署无线接入AP的统一集中管理功能；同时采购不低于WiFi 6标准的无线AP，以替换现有的WiFi 5接入点，扩大无线信号覆盖范围、增加用户可用带宽并提高网络运行的稳定性。并根据覆盖需求和用户分布，重新评估和调整新AP的部署位置，以实现最佳覆盖效果。

点位设计

1-20号宿舍楼点位总览示意图

1-20号宿舍楼点位楼层示意图

  - 宿舍之外的生活区网络建设

本次网络建设范围还包括生活区内的公共区域，主要有：一食堂、二食堂、大学生活动中心、体育馆、卫生所、心理健康中心、文澜宾馆等。对上述区域内现存的无线网络系统进行全面替换升级，并补充覆盖盲区，确保信号连续覆盖。新部署的无线网络能够满足区域内低密度和高密度不同场景下的性能要求。

根据无线AP部署方案及可能的有线接入需求，针对文澜宾馆、北苑公寓及部分生活区仍采用以太网接入方式，在各相关楼宇内按需配置并增加汇聚交换机和PoE（以太网供电）交换机，以提供必要的网络接入端口和供电支持。

  - 生活区室外主干光缆部署

由于1-20栋宿舍楼宇现有的12芯主干光缆已无冗余纤芯供本次升级使用；同时，商业街、卫生所、一食堂等区域亦存在光纤链路资源不足的问题。为满足本次网络升级对光纤传输容量的需求并预留冗余，要求从学校数据中心机房新敷设48芯室外单模光缆，分别连接至1-20栋宿舍楼、商业街、卫生所、一食堂等目标楼宇，作为新的光纤传输主干。

- 整体项目要求

  - 技术路线要求

本次项目采用无源光局域网（POL）技术建设万兆光宿舍网，基于PON技术构建，通过光线路终端（OLT）、光分配网络（ODN）和光网络单元（ONU）等组件，实现数据、语音、视频等业务的融合传输。采用ONU+AP模式，部署生活区网络。

  - 运营能力要求

本次项目除基础设备的建设还需提供互联网的专线带宽，用以满足全校师生的Internet访问需求，需提供专线线路的基础设施建设及运营能力的方案。

  - 集成要求

投标人须提供专业的设备安装服务，包括设备的通信组网、调试及开通。本项目在交付过程中，要求中标单位提供每栋楼宇所有无线AP、光网ONU点位深化设计并出具点位图纸，满足学校的网络使用需求。

项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括所有AP、ONU的安装部署图纸、整体拓扑结构、所有设备IP地址表、项目调试配置文档、线缆点位数据表、ODF架光缆对应表、所有楼宇之间光纤线缆的测试报告（需使用专业设备如Fluke测试仪进行测试）等相关技术资料，以便今后的管理和维护。

  - 其他要求

1、针对专线服务内容要求为：投标人提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书中需明确带宽供应商、服务年限、接入性能-带宽值/上下行速率，用户互联网出口获取的IP地址归属地是南京。扩容响应要求：如出口带宽有扩容需求时，需在7天内完成互联网出口带宽扩容；如用户规模增加时，需在3天内完成至少1个C公网地址扩容。

2、本项目为交钥匙项目，投标人的投标报价中应包括所有费用，即采购人无需再支付任何费用，交付后能正常使用。除非采购人提出需求，否则项目交付过程中若因投标人考虑不周或计算错误导致的费用增加，均由投标人负责。

3、本项目安排现场踏勘。潜在投标人需根据招标文件规定的时间至指定地点，携带企业营业执照、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证，由采购人组织现场踏勘。

4、工期：合同签订后60个日历日内完成项目的设备供货和安装调试。

5、质保期:五年。设备清单内的软硬件产品在质保期内提供免费服务，相关软件的授权及软件版本和特征库免费升级。

6、本项目分包一和分包二核心产品为OLT。

7、要求本项目质保期内如发生故障，中标单位必须及时响应并免费上门服务，要求提供7*24不间断热线响应；常见问题1小时到达现场，2小时修复；大故障6小时修复。

8、履约保证金与项目款项支付：合同签订前，投标人需提供项目总额5%的履约保证金。签订合同后，30个工作日内支付项目款的35%，货物安装完毕后支付至项目款的70%，项目验收支付至项目款的100%，质保期结束退回履约保证金。

9、按照学校要求，提供本项目设备全部配置服务，并保障配置的及时性。

10、本项目所有分包均不接受进口产品投标。

- 采购内容及采购参数

本项目改造范围覆盖学校光网核心设备及所有生活区接入设备。整体改造在合同签订后60个日历日内完成项目的设备供货和安装调试，工期极为紧张。为确保项目按期高质量交付，本次改造将采取分包并行实施策略，划分为以下两个分包：

- 分包一： 南京信息职业技术学院男生宿舍网络优化升级

- 分包二： 南京信息职业技术学院女生宿舍及其他生活区域网络优化升级

- 各分包评审遵循‘兼投不兼中’原则（即投标人可投多个分包，但最多只能中一个分包）

项目总预算765万元。

  - 分包一：南京信息职业技术学院男生宿舍网络优化升级

本分包旨在全面升级学校男生宿舍的网络基础设施，构建安全、稳定、高效的网络环境。建设内容包括:

- 采购一套光线路终端（OLT）设备、191套8口万兆PoE ONU及49个2:8分光器，用以建设覆盖所有男生宿舍楼的万兆PON光网络。各楼宇的光分配网络（ODN）设计必须基于精确的分光比计算。

- 同时，采购一套AC无线控制器及1460套不低于WiFi 6标准的面板AP（含相应管理授权），实现对所有新部署AP的集中管理、配置下发及状态监控，支持无缝漫游功能，并替换现有老旧AP。新AP的部署旨在增强无线信号覆盖、提高接入速率和网络稳定性；其具体安装位置必须依据详细的现场勘查、覆盖模拟分析及用户密度评估结果确定，形成明确的点位布局方案。所有楼宇的无线AP需进行系统性的信道规划与分配，以降低同频、邻频干扰。

- 项目完成部署后，必须执行网络优化调优及全面的功能与性能测试，包含但不限于无线网络覆盖、速率、漫游效果的验证，以及AP、ONU设备的运行状态和接入性能测试。

- 提供项目所需的专线和运营服务。

- 项目整体实施必须严格遵守学校弱电施工规范与设计要求，注意施工工艺与成品保护。实施过程要求制定并执行具体的安装、调试作业计划，并清晰界定与其他分包单位的协同工作内容与责任界面，确保项目总体目标的达成。

    - 预算金额

本分包预算金额为384万元。

    - 建设点位信息

| 男生宿舍 | 楼栋 | 楼层 | 无线AP | 8口 ONU数量 | 2:8分光器（用4口） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号宿舍楼 | 1 | 18 | 11 | 3 | PON光网 |
|  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 2号宿舍楼 | 1 | 18 | 11 | 3 |  |
|  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 3号宿舍楼 | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 4号宿舍楼 | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 5号宿舍楼 | 1 | 26 | 19 | 5 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  |  | 6 | 24 |  |  |  |
|  | 6号宿舍楼 | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 7号宿舍楼 | 1 | 28 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 8号宿舍楼 | 1 | 28 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 9号宿舍楼 | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 10号宿舍楼 | 1 | 26 | 19 | 5 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  |  | 6 | 24 |  |  |  |
|  | 19号宿舍楼 | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 20号宿舍楼 | 1 | 26 | 19 | 5 |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  |  | 6 | 24 |  |  |  |

    - 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE交换机 | 用于无线AP接入 | 台 | 30 |
| 2 | 无线控制器 | 用于集中化控制无线AP，简化无线AP管理和控制；实现无线AP间的无缝漫游； | 台 | 1 |
| 3 | 宿舍WiFi6 面板AP | 给宿舍提供无线覆盖，为用户提供稳定、高速的网络服务；同时也可提供有线服务； | 台 | 1460 |
| 4 | 无线AP管理授权 | 无线控制器对无线AP的管理授权 | 个 | 1460 |
| 5 | OLT | OLT（光线路终端）是光纤接入的核心设备，可通过GPON/EPON技术实现对ONU（光网络单元）的管理和控制 | 台 | 1 |
| 6 | 8口万兆POE ONU | 光网络单元将光转换成以太接入，给无线AP提供远程供电； | 台 | 191 |
| 7 | 汇聚交换机 | 用于楼宇汇聚，实现楼宇有线无线接入并双上联至核心交换机 | 台 | 3 |
| 8 | 2:8分光器 | 分光器将输入的光信号分配到多通道，实现多点拓扑结构，满足光纤通道网络的多点接入和共享需求 | 个 | 49 |
| 9 | 4芯皮线光缆 | 对1-10、19、20栋宿舍每层多媒体箱内的NOU实现信号传输 | 米 | 3500 |
| 10 | 六类网线 | 每个进入房间的AP实现信号传输及供电 | 米 | 28500 |
| 11 | 12芯室外单模光缆 | 作为1-10、19、20栋宿舍阁楼里和各栋楼每层的支干光缆，来实现信号传输 | 米 | 2800 |
| 12 | 12芯ODF架（配尾纤） | 1-10、19、20栋宿舍每层的支干光缆及1-10、19、20栋宿舍栋两芯皮线光缆的终端 | 台 | 34 |
| 13 | 48芯ODF架（配尾纤） | 从图书馆新总机房到1-10、19、20栋宿舍主光缆的前端和终端 | 台 | 24 |
| 14 | 12U壁挂机柜 | 1-10、19、20栋宿舍每个单元楼顶上的光纤的汇聚点 | 台 | 34 |
| 15 | 光纤跳线（10米长） | 图书馆新总机房内核心到ODF架的跳纤，和到1-10、19、20栋宿舍，实现信号的传输 | 根 | 150 |
| 16 | 光纤跳线（3米长） | 1-10、19、20栋宿舍跳线、实现信号传输 | 根 | 222 |
| 17 | 3米铝合金梯子 | 1-10、19、20栋宿舍每个单元五楼配一把3米梯子，为后期光纤的维护有条件爬到宿舍的阁楼里 | 把 | 12 |
| 18 | 48芯室外光缆 | 从图书馆新总房到1-10、19、20栋宿舍的主光缆、实现从图书馆到每栋楼的信号传输 | 米 | 9600 |
| 19 | 24芯ODF架（配尾纤） | 1-10、19、20栋宿舍栋宿舍各单元之间的光纤汇聚点的终端 | 台 | 34 |
| 20 | 辅材 | 1：25*50PVC线槽5800米； | 项 | 1 |
|  |  | 2：六类水晶头2812个； |  |  |
|  |  | 3：光纤尾纤725根； |  |  |
|  |  | 4：180个电源插排； |  |  |
|  |  | 5：强电电源线750米； |  |  |
|  |  | 6：漏保180个； |  |  |
|  |  | 7：射钉300盒； 8: 180个光纤熔接盘； |  |  |
|  |  | 9：多媒信息箱180个 |  |  |
|  |  | 10：机打标签纸140盒 ； |  |  |
|  |  | 11：膨胀螺丝15盒； |  |  |
|  |  | 12：PVC软管10卷： |  |  |
|  |  | 13：线卡25包； |  |  |
|  |  | 14：扎带25包 ； |  |  |
|  |  | 15：16pvc线管1720米（含直接、弯头）； 16:临时标签纸； |  |  |
| 21 | 配套安装服务费 | 在1-10、19、20栋男生宿舍完成表中设备、线缆、辅材等的安装 | 项 | 1 |
| 22 | 项目集成 | 将本项目的各个独立设备、系统或组件进行有效整合，确保它们能够相互协调、无缝对接，形成一个完整、高效且功能齐全的系统。这过程中需要详细规划、精心设计和严格测试，以确保集成后的系统能够满足项目需求，达到预期的性能和质量标准；配合其他分包和核心网优化项目，完成设备联调上线。 | 项 | 1 |

    - 采购参数

      - POE交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，支持PoE,PoE+供电功能，整机最大PoE供电供电功率≥370W。 |
| 网络业务 | 支持基于MAC/协议/端口的VLAN |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | 支持RIP、OSPF动态路由协议 |
| 配置要求 | ★单台设备配置千兆电接口≥24，万兆光接口≥4（含2个10km万兆单模光模块） |

      - 无线控制器

| 整体要求 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★转发性能≥100G，支持管理AP最大数量≥10000 |
| 无线业务 | 支持集中转发模式和本地转发模式； |
|  | 支持AC内二层/三层漫游；支持跨AC间二层/三层漫游； |
|  | 支持基于STA数的负载均衡；支持基于流量的负载均衡 |
|  | 支持IPv6SAVI功能 |
| 配置要求 | ★配置要求以下条目满足其中一条即可，投标人自行选择 配置要求一：支持与核心交换机融合部署，以独立专用业务插卡方式（非主控或线卡集成无线功能）接入核心交换机， 配置要求二：提供盒式独立无线控制器设备，单台设备配置40G接口≥2（含4个40G多模光模块），电源模块≥2， |

      - 无线AP管理授权

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★提供本次项目所需的无线AP管理授权 |

      - 宿舍面板AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★支持802.11ax（WiFi 6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥2.975Gbps，≥1个GE电接口（上行），≥2个GE电接口（下行） |

      - OLT

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位带宽≥200Gbit/s |
| 业务功能 | 二层/三层线速转发；支持Static route/RIP/OSPF/MPLS；支持QinQ和灵活QinQ；IPv4 和IPv6双栈；支持各ONU之间的二层隔离；支持ONU软件批量升级、实时升级；支持 type B 保护 |
| 配置要求 | ★单台设备满配主控引擎、电源模块，配置100G光接口≥4（含2个100G LC接口多模光模块），万兆光接口≥4（含2个万兆多模光模块），10G PON光口（XGS-PON或10G EPON）≥84个（含对应模块） |

      - 8口万兆POE ONU

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★网络侧10G PON口（XGS-PON或10G EPON）≥1，用户侧GE接口≥8，支持POE/POE+，整机供电功率≥120W |

      - 汇聚交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥720Mpps |
| 网络业务 | 支持基于MAC/协议/端口的VLAN |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | 支持RIP、OSPF动态路由协议 |
| 配置要求 | ★单台设备配置万兆光接口≥24（含2个10km万兆单模光模块），40G光接口≥2，电源模块≥2，风扇模块≥2 |

      - 2:8分光器

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 2:8分光器 |

      - 4芯皮线光缆

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1:4芯2钢，优良的抗拉和抗压性能，GJXH室内蝶形引入光缆，高强度磷化钢丝耐弯性能好，烟雾浓度低，不释放含卤气体： |
|  | 外被：LSZH低烟无卤，允许拉力：200短期（N);允许被压：2200短期（N/10CM)； |
|  | 检验依据：YD/1997.1-2014 |

      - 六类网线

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1、6类4对UTP电缆 2、长度305M（箱） 3、OFC精炼铜线芯，千兆无氧铜，八芯对胶串扰小，优质PVC外被结实耐用 4、线规：24awg 5、标准EIA/TIA/eta568-ALso/Lec11801Btd/1019-20016适用于百分之99网络环境，电脑、交换机、集成器、ADSL、路由器、机顶盒、数字电视等无线设备之间的网络路线连接 |

      - 12芯室外单模光缆

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1：黑色GYXTW-12，应用范围：适用于长途通信和居间通信； 2：钢丝加强，PE护套、涂覆钢带、阻水层、松套管，强力拉伸和扁力，无惧恶劣环境，工作温度：零下40-零上70度； 3：允许拉力：短期（1500）长期（600），允许压力：短期（100）长期（300）； 4：传输波畅通1310和1550nm,传输速度：可达每秒100Gps以上；1310nm波长处衰减小于0.36dB/km；1550nm波长处，衰减小于0.22dB/km，通常传输损耗0.2-0.3dB/km。 |

      - 12U壁挂机柜

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 优质国产黑色机柜，加厚板材，环保纳米，安全锁具，加大空间，深度450mm，宽度：600mm,高度635mm，容量：12U,可调节托盘，超强承重50KG，双侧均可走线，孔板可自由拆卸，方便布线，同时可避免杂物进入机柜造成设备损害。 |

      - 48芯室外光缆

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1：黑色GYXTW-48，应用范围：适用于长途通信和居间通信；2：钢丝加强，PE护套、涂覆钢带、阻水层、松套管，强力拉伸和扁力，无惧恶劣环境，工作温度：零下40-零上70度；3：允许拉力：短期（1500）长期（600），允许压力：短期（100）长期（300）； 4：传输波畅通1310和1550nm,传输速度：可达每秒100Gps以上；1310nm波长处衰减小于0.36dB/km；1550nm波长处，衰减小于0.22dB/km，通常传输损耗0.2-0.3dB/km。 |

    - 投标方案编制要求

投标人需编制详细、可行的技术方案和实施计划。方案内容应完整响应本招标文件要求。

      - 网络设计方案

提供整体网络架构设计说明，包括完整的网络拓扑图，展示核心层、汇聚层和接入层设备的布局及连接关系；提供技术说明，阐述所选技术路线、设备等；提供所投分包所有楼宇光纤网络的分光比设计方案，包括分光器类型、分光比例等。

      - 专线方案

举证说明具备的专线接入能力与服务资质，并重点阐述所提供专线的带宽优势、技术特点、自有骨干网及南京城域网资源情况、详细的故障处理流程和应急保障预案。

      - 运营能力方案

举证说明保障本项目网络长期稳定运行的综合运营实力，重点阐述公司概况、核心运营能力、服务体系特点及运作模式，并随附相关的资质认证与企业荣誉证明材料。

      - 实施方案

提供项目实施方案，内容包括工作进度计划、项目进度保证措施、质量保证措施等。阐述针对本分包整体集成规划，并提供与其他分包单位协同工作的方案。

      - 接入设备点位方案

提供接入设备点位图纸规划，包括所投分包所有楼宇的无线AP和光网络单元ONU的详细布局，以及设备安装示意图等内容。

      - 无线信道规划方案

提供无线AP信道规划方案，包括所投分包所有楼宇的无线信道规划。

      - 网络优化和测试方案

提供无线网络优化内容、无线网络优化方式以及接入设备测试方案，包括无线AP和光网络单元ONU的测试内容和方法。

  - 分包二：南京信息职业技术学院女生宿舍及其他生活区域网络优化升级

本分包旨在全面升级学校生活区（含女生宿舍、北苑公寓等）及相关公共区域（含食堂、体育馆、卫生所等）的网络基础设施，构建安全、稳定、高效的网络环境。建设内容包括

- 采购一套光线路终端（OLT）设备、101套8口万兆PoE ONU及27个2:8分光器，用以建设覆盖所有女生宿舍楼及相关公共区域的万兆PON光网络。各楼宇的光分配网络（ODN）设计必须基于精确的分光比计算。

- 采购一套AC无线控制器及1274套不低于WiFi 6标准的无线AP（含相应管理授权，AP类型需满足不同区域需求），实现对所有新部署AP的集中管理与无缝漫游功能，并全面替换指定区域（含女生宿舍、北苑公寓、北宾馆、体育馆、卫生所、食堂、大学生活动中心等）现有的老旧WiFi 5接入点。新AP的部署旨在增强无线信号覆盖、提高接入速率和网络稳定性；其具体安装位置的确定必须依据对各区域（含宿舍、公共场所等不同场景）的详细现场勘查、覆盖与容量需求分析、用户密度评估结果，形成明确的点位布局。所有楼宇的无线AP需进行系统性的信道规划与分配，以降低干扰。

- 部署完成后，必须执行相应的网络优化调优及全面的功能与性能测试，验证无线覆盖、速率、漫游效果及AP/ONU设备的运行性能。

- 提供项目所需的专线和运营服务。

- 项目整体实施必须严格遵守学校弱电施工规范与设计要求，注意施工工艺与成品保护。实施过程要求制定并执行具体的安装、调试作业计划，并清晰界定与其他分包单位的协同工作内容与责任界面，确保项目总体目标的达成。

    - 预算金额

本分包预算金额为381万元。

    - 建设点位信息

| 女生宿舍 | 楼栋 |  | 楼层 | 无线AP | 8口ONU数量 | 2:8分光器（用4口） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11号宿舍楼 |  | 1 | 18 | 11 | 3 | PON光网 |
|  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 12号宿舍楼 |  | 1 | 18 | 11 | 3 |  |
|  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 13号宿舍楼 |  | 1 | 18 | 11 | 3 |  |
|  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 14号宿舍楼 |  | 1 | 18 | 11 | 3 |  |
|  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 15号宿舍楼 |  | 1 | 18 | 11 | 3 |  |
|  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 16号宿舍楼 |  | 1 | 18 | 14 | 4 |  |
|  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 16 |  |  |  |
|  | 17号宿舍楼 |  | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 24 |  |  |  |
|  | 18号宿舍楼 |  | 1 | 26 | 16 | 4 |  |
|  |  |  | 2 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 24 |  |  |  |
| 其他生活区域 | 北苑公寓 |  | 1 | 33 | 0 | 0 | 每层部署两台POE交换机 |
|  |  |  | 2 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 33 |  |  |  |
|  | 文澜宾馆北 |  | 1 | 35 | 0 | 0 | 每层部署一台POE交换机 |
|  |  |  | 2 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 19 |  |  |  |
|  | 文澜宾馆北-东 |  | 5层 | 109 |  |  |  |
|  | 南文澜宾馆 |  | 5层 | 36 |  |  |  |
|  | 卫生所 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 一台POE交换机 |
|  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |
|  | 体育馆 |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 一台POE交换机 |
|  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
|  | 一食堂 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 一台POE交换机 |
|  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
|  | 二食堂 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 一台POE交换机 |
|  |  |  | 2 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |
|  | 后勤钉子团队 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 备件 |  |  |  | 18 |  |  | 用于日常维护 |

    - 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 用于集中化控制无线AP，简化无线AP管理和控制；实现无线AP间的无缝漫游； | 台 | 1 |
| 2 | 宿舍WiFi6 面板AP | 给宿舍提供无线覆盖，为用户提供稳定、高速的网络服务；同时也可提供有线服务。 | 台 | 1214 |
| 3 | 放装AP | 为部分低密度区域提供无线覆盖，为用户提供稳定、高速的网络服务；同时也可提供有线服务。 | 台 | 19 |
| 4 | 高密AP | 为部分高密度区域提供无线覆盖，为用户提供稳定、高速的网络服务；同时也可提供有线服务。 | 台 | 41 |
| 5 | 无线AP管理授权 | 无线控制器对无线AP的管理授权 | 个 | 1274 |
| 6 | OLT | OLT（光线路终端）是光纤接入的核心设备，可通过GPON/EPON技术实现对ONU（光网络单元）的管理和控制 | 台 | 1 |
| 7 | 8口万兆POE ONU | 光网络单元将光转换成以太接入，给无线AP提供远程供电； | 台 | 101 |
| 8 | 2:8分光器 | 分光器将输入的光信号分配到多通道，实现多点拓扑结构，满足光纤通道网络的多点接入和共享需求 | 个 | 27 |
| 9 | POE供电模块 | 对无线AP提供远程供电 | 个 | 7 |
| 10 | 万兆模块 |  | 个 | 56 |
| 11 | 4芯皮线光缆 | 对11-18栋宿舍每层多媒体箱内的NOU实现信号传输 | 米 | 2500 |
| 12 | 六类网线 | 每个进入房间的AP实现信号传输及供电 | 米 | 37505 |
| 13 | 12芯室外单模光缆 | 作为11-18栋宿舍阁楼里和北苑公寓、文澜公寓、支干光缆，来实现信号传输 | 米 | 1860 |
| 14 | 12芯ODF架（配尾纤） | 11-18栋宿舍、北苑公寓、文澜公寓的支干光缆及两芯皮线光缆的终端 | 台 | 29 |
| 15 | 48芯ODF架（配尾纤） | 从图书馆新总机房到11-18栋宿舍、北苑公寓、文澜公寓、一食堂、二食堂、体育馆、卫生所的主干光缆 | 台 | 31 |
| 16 | 12U壁挂机柜 | 11-18栋宿舍每个单元楼顶上的光纤的汇聚点 | 台 | 20 |
| 17 | 光纤跳线（10米长） | 图书馆新总机房内核心到11-18栋宿舍、北苑公寓、文澜公寓、一食堂、二食堂、体育馆、卫生所、大学生活动中心、后勤应急中心进行跳纤，实现信号的传输 | 根 | 155 |
| 18 | 光纤跳线（3米长） | 11-18栋宿舍阁楼、北苑公寓、文澜公寓、一食堂、二食堂、体育馆、卫生所、大学生活动中心楼栋的弱电间内光纤跳线、实现信号传输 | 根 | 322 |
| 19 | 3米铝合金梯子 | 11-18栋宿舍每个单元五楼配一把3米梯子，为后期光纤的维护有条件爬到宿舍的阁楼里 | 把 | 8 |
| 20 | 22U落地机柜 | 文澜公寓、北苑宾馆楼栋每层的光纤、网线、网络设备的汇聚点 | 台 | 9 |
| 21 | 48芯室外光缆 | 从图书馆新总房到11-18栋宿舍、北苑公寓、文澜公寓、一食堂、卫生所、实现从图书馆到每栋楼的信号传输 | 米 | 15850 |
| 22 | 24芯ODF架（配尾纤） | 11-18栋宿舍各单元之间的光纤汇聚点的终端 | 台 | 18 |
| 23 | 核心交换机 | 两台核心交换机热备，实现与校园网汇聚设备互联、BRAS端口扩容以及校内二层流量高速转发功能； | 台 | 2 |
| 24 | 辅材 | 1：25*50PVC线槽3200米； | 项 | 1 |
|  |  | 2：六类水晶头2488个； |  |  |
|  |  | 3：光纤尾纤525根； |  |  |
|  |  | 4：90个电源插排； |  |  |
|  |  | 5：强电电源线250米； |  |  |
|  |  | 6：漏保90个； |  |  |
|  |  | 7：射钉200盒； 8: 90个光纤熔接盘； |  |  |
|  |  | 9：多媒信息箱90个 |  |  |
|  |  | 10：机打标签纸160盒 ； |  |  |
|  |  | 11：膨胀螺丝15盒； |  |  |
|  |  | 12：PVC软管10卷： |  |  |
|  |  | 13：线卡25包； |  |  |
|  |  | 14：扎带25包 ； |  |  |
|  |  | 15：16pvc线管720米（含直接、弯头）； 16:临时标签纸； |  |  |
| 25 | 配套安装服务费 | 在11-18栋女生宿舍、北苑公寓、北宾馆、体育馆、卫生所、食堂、大学生活动中心等区域完成清单中设备、线缆、辅材等安装。 | 项 | 1 |
| 26 | 项目集成 | 将本项目的各个独立设备、系统或组件进行有效整合，确保它们能够相互协调、无缝对接，形成一个完整、高效且功能齐全的系统。这过程中需要详细规划、精心设计和严格测试，以确保集成后的系统能够满足项目需求，达到预期的性能和质量标准。利旧两台原校园网防火墙用于联通、电信自主运营出口，实现运营商用户内外网安全防护以及策略控制；配合其他分包，完成设备联调上线。 | 项 | 1 |

    - 采购参数

      - 无线控制器

| 整体要求 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★转发性能≥100G，支持管理AP最大数量≥10000 |
| 无线业务 | 支持集中转发模式和本地转发模式； |
|  | 支持AC内二层/三层漫游；支持跨AC间二层/三层漫游； |
|  | 支持基于STA数的负载均衡；支持基于流量的负载均衡 |
|  | 支持IPv6SAVI功能 |
| 配置要求 | ★配置要求以下条目满足其中一条即可，投标人自行选择 配置要求一：支持与核心交换机融合部署，以独立专用业务插卡方式（非主控或线卡集成无线功能）接入核心交换机， 配置要求二：提供盒式独立无线控制器设备，单台设备配置40G接口≥2（含4个40G多模光模块），电源模块≥2， |

      - 无线AP管理授权

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★提供本次项目所需的无线AP管理授权。 |

      - 宿舍面板AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★支持802.11ax（WiFi6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最高协商速率≥2.975Gbps，≥1个GE电接口（上行），≥2个GE电接口（下行）。 |

      - 放装AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★支持802.11ax（WiFi6）协议标准，采用双射频设计，整机4条空间流，最大接入速率≥2.975Gbps，≥1个GE电接口（上行）。 |

      - 高密AP

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★支持802.11ax（WiFi6）协议标准，采用三射频设计，整机6条空间流，最大接入速率≥4.8Gbps，≥1个2.5GE电接口（上行）。 |

      - OLT

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ★交换容量≥8Tbit/s，业务板每槽位带宽≥200Gbit/s |
| 业务功能 | 二层/三层线速转发；支持Staticroute/RIP/OSPF/MPLS；支持QinQ和灵活QinQ；IPv4和IPv6双栈；支持各ONU之间的二层隔离；支持ONU软件批量升级、实时升级；支持typeB保护 |
| 配置要求 | ★单台设备满配主控引擎、电源模块，配置100G光接口≥4（含2个100GLC接口多模光模块），万兆光接口≥4（含2个万兆多模光模块），10GPON光口（XGS-PON或10GEPON）≥84个（含对应模块） |

      - 8口万兆POEONU

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★网络侧10GPON口（XGS-PON或10GEPON）≥1，用户侧GE接口≥8，支持POE/POE+，整机供电功率≥120W |

      - POE供电模块

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | POE供电模块，支持802.3af，单口功率≥15.4W, |

      - 万兆模块

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |

      - 2:8分光器

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 2:8分光器 |

      - 4芯皮线光缆

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1:4芯2钢，优良的抗拉和抗压性能，GJXH室内蝶形引入光缆，高强度磷化钢丝耐弯性能好，烟雾浓度低，不释放含卤气体： |
|  | 外被：LSZH低烟无卤，允许拉力：200短期（N);允许被压：2200短期（N/10CM)； |
|  | 检验依据：YD/1997.1-2014 |

      - 六类网线

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1、6类4对UTP电缆 2、长度305M（箱） 3、OFC精炼铜线芯，千兆无氧铜，八芯对胶串扰小，优质PVC外被结实耐用 4、线规：24awg 5、标准EIA/TIA/eta568-ALso/Lec11801Btd/1019-20016适用于百分之99网络环境，电脑、交换机、集成器、ADSL、路由器、机顶盒、数字电视等无线设备之间的网络路线连接 |

      - 12芯室外单模光缆

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1：黑色GYXTW-12，应用范围：适用于长途通信和居间通信； 2：钢丝加强，PE护套、涂覆钢带、阻水层、松套管，强力拉伸和扁力，无惧恶劣环境，工作温度：零下40-零上70度； 3：允许拉力：短期（1500）长期（600），允许压力：短期（100）长期（300）； 4：传输波畅通1310和1550nm,传输速度：可达每秒100Gps以上；1310nm波长处衰减小于0.36dB/km；1550nm波长处，衰减小于0.22dB/km，通常传输损耗0.2-0.3dB/km。 |

      - 22U落地机柜

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 优质国产黑色机柜，加厚板材，环保纳米，安全锁具，加大空间，深度600mm，宽度：600mm,高度1200mm，容量：22U,可调节托盘，超强承重50KG，双侧均可走线，孔板可自由拆卸，方便布线，同时可避免杂物进入机柜造成设备损害。 |

      - 48芯室外光缆

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1：黑色GYXTW-48，应用范围：适用于长途通信和居间通信； 2：钢丝加强，PE护套、涂覆钢带、阻水层、松套管，强力拉伸和扁力，无惧恶劣环境，工作温度：零下40-零上70度； 3：允许拉力：短期（1500）长期（600），允许压力：短期（100）长期（300）； 4：传输波畅通1310和1550nm,传输速度：可达每秒100Gps以上；1310nm波长处衰减小于0.36dB/km；1550nm波长处，衰减小于0.22dB/km，通常传输损耗0.2-0.3dB/km。 |

      - 核心交换机

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机要求 | ★设备采用正交CLOS架构设计，主控和交换分离，独立交换网板插槽数≥6个，业务槽位数≥8个，交换容量≥1000Tbps，包转发率≥460000Mpps（以官网最小值为准）。 |
| 网络业务 | 配置RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、ISIS/ISISv6、BGP/BGP4+等IPv4、IPv6动态路由协议 |
|  | 支持VxLAN二层、三层网关 |
|  | 支持Telemetry |
| 配置要求 | ★单台设备满配主控引擎、交换网板、电源模块，10G光接口≥48（含48个万兆单模光模块），100G光接口≥4（含2个100G LC接口多模光模块，1根10米100G 堆叠线缆） |

    - 投标方案编制要求

投标人需编制详细、可行的技术方案和实施计划。方案内容应完整响应本招标文件要求。

      - 网络设计方案

提供整体网络架构设计说明，包括完整的网络拓扑图，展示核心层、汇聚层和接入层设备的布局及连接关系；提供技术说明，阐述所选技术路线、设备等；提供所投分包所有楼宇光纤网络的分光比设计方案，包括分光器类型、分光比例等。

      - 专线方案

举证说明具备的专线接入能力与服务资质，并重点阐述所提供专线的带宽优势、技术特点、自有骨干网及南京城域网资源情况、详细的故障处理流程和应急保障预案。

      - 运营能力方案

举证说明保障本项目网络长期稳定运行的综合运营实力，重点阐述公司概况、核心运营能力、服务体系特点及运作模式，并随附相关的资质认证与企业荣誉证明材料。

      - 实施方案

提供项目实施方案，内容包括工作进度计划、项目进度保证措施、质量保证措施等。阐述针对本分包整体集成规划，并提供与其他分包单位协同工作的方案。

      - 接入设备点位规划方案

提供接入设备点位图纸规划，包括所投分包所有楼宇的无线AP和光网络单元ONU的详细布局，以及设备安装示意图等内容。

      - 无线信道规划方案

提供无线AP信道规划方案，包括所投分包所有楼宇的无线信道规划。

      - 网络优化和测试方案

提供无线网络优化内容、无线网络优化方式以及接入设备测试方案，包括无线AP和光网络单元ONU的测试内容和方法。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目各分包选取1名不同中标候选人。各分包评审采取采取兼投不兼中原则，已经中标的供应商不参加其他分包的评审。

评标办法和评标标准（包1、包2）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 评分方法：采用低价优先法计算得分。基准价确定： 满足招标文件要求且价格最低的有效投标报价为评标基准价。评分公式：价格分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30分 (保留两位小数)。 （注：为防范恶意低价，若投标报价经评审委员会认定为明显低于成本、可能影响履约，且供应商无法提供合理性证明，则该报价无效，价格分记0分，且不参与基准价计算。） | 30 |
| 技术部分（52分） | 技术参数 （17分） | 投标产品技术参数全部满足招标文件技术参数要求的得满分14分。 （1）加“★”号的技术条款为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理； （2）其他技术条款为一般技术指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：（1）供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。（2）加“★”技术参数采购需求中有要求的，均应按照要求提供支撑资料，无特别要求的，均需提供加盖供应商公章的证明材料（包括但不限于白皮书、彩页、官网截图、系统截图、第三方检测机构的检测报告或供应商承诺函等），否则视为负偏离；其他技术参数未在技术条款偏离表中响应的，视为负偏离。 | 14 |
|  |  | 无线AP、ONU、OLT为同一品牌，本小项得3分，不是同一品牌的不得分。 | 3 |
|  | 网络设计方案 （5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
|  | 专线方案（5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
|  | 运营能力方案 （5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
|  | 实施方案（5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
|  | 接入设备点位规划方案（5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
|  | 无线信道规划方案 （5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
|  | 网络优化测试方案 （5分） | （1）供应商提供的方案内容全面合理，具有较强的可行性，且贴合项目实际要求的得5分； （2）供应商提供的方案内容基本合理，具有一定可行性，基本符合项目实际要求的得3分； （3）供应商提供的方案内容存在缺失，缺乏可行性，偏离项目实际要求的得1分。 （4）不提供方案不得分 | 5 |
| 商务部分（18分） | 履约能力 （1分） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书、 ISO27001信息安全管理体系认证证书，全部提供3个证书得1分，不提供全部不得分。（提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章。） | 1 |
|  | 人员 (9分) | 1、供应商拟派项目经理：具备IT服务项目经理、注册信息安全专业人员（CISP）、信息系统项目管理师认证的，每提供一项有效认证证书计1分，最高计3分（提供证书复印件及近六个月的社保证明并加盖公章）。 2、供应商拟派项目技术负责人：具备IT服务项目经、通信工程师、系统架构设计师、网络安全技术、CISAW信息安全保障人员认证证书，每提供一项有效认证证书计1分，最高计3分（提供证书复印件及近六个月的社保证明并加盖公章）。 3、供应商拟派项目成员：具备通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、项目管理专业人员（PMP 或 CPMP）、IT 服务项目经理证书的，每提供一项有效认证证书计 1 分，最高计 3 分（提供上述项目成员的证书复印件及近六个月的社保证明并加盖公章，同一项目成员持有多项证书或同一证书多人持有，均不重复计分）。 | 9 |
|  | 服务（8分） | 投标人承诺在项目质保期内提供专线出口带宽，每提供10G加2分，本项最高得8分，投标人提供承诺书并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 8 |
| 总计 |  |  | 100 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

8、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

9、本项目所属行业：工业。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ： （加盖公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供提交投标文件截止时间前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致： (招标人名称)

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省华厦工程项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省华厦工程项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位盖章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术条款偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖公章）：

十四、商务条款偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖公章）：

十五、开标一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） 大写： （人民币： ） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。