招　标　文　件

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目-初期医疗家具类开办采购项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0088

连云港市公共资源交易中心

2025年7月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	23

第四章采购需求	40

第五章评标方法与评标标准	225

第六章投标文件格式	225

第一章  投标邀请

受连云港市中医院的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省中医院连云港医院项目-初期医疗家具类开办采购项目（专门面向中小企业）（JSZC-320700-JZCG-G2025-0088）进行公开招标采购（三次），欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省中医院连云港医院项目-初期医疗家具类开办采购项目（专门面向中小企业）的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年8月13日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0088

项目名称：江苏省中医院连云港医院项目-初期医疗家具类开办采购项目（专门面向中小企业）

预算金额：898.81万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：根据江苏省中医院建设需要，现需对医疗设备等相关配套进行采购，包括医用环保处置柜、医用环保护士站等，具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：接到采购人通知后，45个日历天完成供货要求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购（即提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造），符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年7月30日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月13日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

地    址：连云港市海州区朝阳路160号

联 系 人：乙先生

联系电话： 0518-85522907

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：朱工

联系电话：0518-85868206

3.项目联系方式

联 系 人：乙先生

联系电话：0518-85522907

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：（政府集中采购  （部门集中采购  （分散采购

（5）政府采购方式：（公开招标  （邀请招标  （竞争性谈判  （竞争性磋商

（询价  （单一来源  （框架协议  （其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（是  （否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：（是  （否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：（是  （否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：（是  （否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：（是  （否

（7）合同是否分包：（是  （否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

（大型企业  （中型企业  （小微型企业

（残疾人福利性单位  （监狱企业  （其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：（是       （否

外商投资企业类型：（全部由外国投资者投资  （部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

（是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

（否

（10）是否涉及节能产品：

（是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

（强制采购  （优先采购

（否

是否涉及环境标志产品：

（是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

（强制采购  （优先采购

（否

是否涉及绿色产品：

（是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

（强制采购  （优先采购

（否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

（是  （否  （不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

（固定总价  （固定单价  （固定费率  （成本补偿  （绩效激励  （其他

（3）付款方式：

（全额付款：全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：江苏省中医院连云港医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：（是  （否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额：合同金额的10%

履约担保期限：自合同生效之日起至中标供应商按合同约定交货验收合格后三十个工作日内无息退还

（4）分期履行要求：无

（5）风险处置措施和替代方案：乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失

- 合同验收

（1）验收组织方式：（自行组织  （委托第三方组织

验收主体：连云港市中医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：（是  （否

是否邀请专家参加验收：（是  （否

是否邀请服务对象参加验收：（是  （否

是否邀请第三方检测机构参加验收：（是  （否

是否进行抽查检测：（是，抽查比例：    （否

是否存在破坏性检测：（是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）（否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：货物到达指定地点后，甲方在五个工作日内组织验收

（3）履约验收方式：

（一次性验收  （分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、检测参数符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换，如出现三次不合格的情况，甲方有权终止合同，乙方给甲方造成的损失应予以赔偿。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：符合招标文件技术要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是  （否

（8）履约验收其他事项：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方需在货物定制（生产）2日前将中标项目所需供货技术参数、数量等报给甲方审核确认，如未经甲方许可进行生产，甲方有权拒绝其供货，且可以要求乙方赔偿给甲方造成的损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 由采购方指定交货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 2、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 3、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 本合同下提供的设备应对其在制造、购置、运输、交货、安装等过程中的丢失或损坏，乙方应负责进行全面保险并承担保费。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 5年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供7×24小时的技术咨询、现场故障诊断处理服务；当发生故障时，接到甲方报修通知后1小时内做出响应，4小时内到达现场，在免费质保期内无偿提供人员和技术支持，配合甲方进行技术改进；提供质保期内日常维护和保养服务。如乙方未按合同约定履行质量保证义务，甲方有权自行维修并要求乙方支付相应费用；同时，乙方需承担合同金额5%的违约金，且若违约金不足以弥补甲方损失，乙方继续承担损失赔偿责任。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 全部货物验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的100%。付款前供应商应向采购人开具对等金额的合法发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 在投标文件中提供虚假材料、不与采购人签订合同以及供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通等情形的，履约保证金不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 自合同生效之日起至中标供应商按合同约定交货验收合格后三十个工作日内无息退还； 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 不予回收 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 2、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。 3、对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2 ）种方式解决： （1）向连云港仲裁委员会申请仲裁； （2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1、本项目过程中，甲方有权对货物的任何部件进行抽查检测。 2、乙方应将生产制作的原材料采购进厂日期及时通知甲方，甲方有权安排相关人员进入中标单位生产车间，现场查看原材料进货单、检验报告、产地证明以及进货数量等，并随机从原材料中抽取样本进行质量检测，并由甲方指定的第三方检测单位出具检测报告后再进行生产。生产过程中，甲方将根据需要随时派人进厂抽看生产进度和材料使用情况。 3、乙方将批量生产的家具送达指定地点后，甲方有权随机抽取成品家具分批次进行送检，并由甲方指定的第三方检测单位出具检测报告后进行验收。 以上检测结果如不符合招、投标文件参数要求标准，甲方有权拒绝验收付款，检测费用由乙方支付；检测结果如符合招、投标文件参数要求标准，检测费用由甲方支付，供货结束后按合同约定验收付款。 检测产品出现一次不合格情况，扣除合同金额的5%，如出现三次不合格的情况，甲方有权终止合同，乙方给甲方造成的损失应予以赔偿。 |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业工业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 表格中所列水龙头均为节能产品，投标文件中提供节能产品认证证书。 |
| 2 | 质保期：不低于5年原厂保修。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 3 | 交货期：接到采购人通知后，45个日历天完成供货要求。 |
| 4 | 付款方式：全部货物验收合格后，采购人支付合同总价的100%。采购人付款前，中标人须按采购人要求提供对等金额的合法发票。 |
| 5 | 投标报价其他要求：投标文件中提供备品备件价格报价表，提供详细配置清单及配件价格，表格自拟。 |

- 本项目核心产品为：医用环保处置柜（门诊楼1F-A区，处置室）

- 本项目所有产品的颜色花色印花logo在中标后需配合医院设计，投标文件中对所投医用环保处置柜、医用环保护士站、医用治疗操作柜、医用环保抗菌货架、医用更衣柜提供效果图及三视图并标明尺寸、材质。

5、中标人需负责安装本项目所有产品并培训采购人操作人员维修、保养常备易耗品如连接件、万向轮等。

6、本项目位于江苏省连云港市连云区汇海路辅路，临近海边，所处环境复杂，包括但不限于会遇到海风侵蚀，细菌霉菌院感防治问题（重难点）等，请投标人自行实地考察确认项目环境后考虑设计方案、对可能遇到的问题进行分析并给出应对方案，供货方式、成品保护、质保期限等需求，如因投标人未进行实地考察无法完成供货等要求，由此产生的一切后果由投标人承担。

7、所有产品需配合院方做二维码张贴工作，分科室进行资产入库清点。

8、本项目投标报价为全部工作内容的价格体现，其中应含所提供产品能够满足甲方正常使用的所有费用，包含了（包括但不限于）全部设备的加工、制作及供货（含材料备品备件，包括但不限于水龙头、锁孔、五金连接件等常用配件，商家自行根据自己的产品提供相关配件）、专用工器具、专用检测仪器仪表等）、现场协调、装配(含出厂前试运行和检测)、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输和保险费（含境外设备国际和国内运输、保险、报关、商检、检验检疫）、总包配合费、安装费、提供、验收、成品保护费、移交、技术援助、赶工措施、检验试验、搬运费、二次搬运费、水电网配合安装（包含相关辅材），因质量问题引起的维修和更换、售后服务及技术指导和培训、成品保护、因配合现场装饰需要而发生的一切措施费（包括为了达到验收要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些需要通过一定技术措施才能实现的要求，投标文件中一些不足以写进技术方案但是要通过一定的技术措施才能实现的内容）、对招标方操作、维护人员培训费、性能介绍、售后服务、有关部门验收检测费用、第三方验收费用、第三方检测费用、破坏性检测费用、规费、税金、利润和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用及不可预见费用等，直至交付至招标人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

9、甲方根据现场需要调整家具的位置，如产生二次搬运费用包含在总价合同中，乙方不得以任何理由拒绝，否则不予支付相应进度款。

10、中标厂家提供货物现场检测验收合格后进行付款，如抽检复检产品和原材料技术参数不合格，所有产品应临时让甲方使用，维持医院正常运转，若造成其他损失应全额赔偿，直到提供验收合格的产品后进行付款。

11、招标文件和招标人提供的技术资料和要求是对该项目的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定也未充分引述有关标准的条文。招标人不完全保证招标文件中对技术要求阐述的准确性和完全性，投标人对招标人提供的技术资料和要求作出的任何推论，误解以及招标人的有关人员口头描述所造成的后果招标人概不负责。投标人需要对招标人提供的技术资料和要求进行完善，完善的地方要充分说明理由。

12、投标人应在投标文件中明确列出所提供的设备及附件、备品备件（包括但不限于水龙头、锁孔、五金连接件等常用配件，商家自行根据自己的产品提供相关配件，须详细列出规格型号、产地、品牌、生产厂家等）的报价。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件、供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，并且不因此而影响交付招标使用的时间。

13、投标人必须承诺所购买材料严格按照施工图纸、招标文件要求采购。投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为合格、先进、成熟、安全可靠的全新优等产品，以确保结构安全环保。

14、投标报价编制要求：

①投标人应对招标人提供的技术资料和招标文件中有关技术要求进行符合国家、行业规范标准要求的审核，同时根据招标文件及技术要求编制出所供设备及附件、配件的规格、型号、数量及伴随服务，相关费用考虑到投标报价中。

②投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。需与总承包单位及其它施工单位的协作配合，由中标单位与协作单位自行协商解决，必须以不影响整个工程进度为原则。

③投标人必须提供每个家具的分项详细报价。

④投标人在设备及附件、备品备件供货上按照招标文件规定的商务条件和技术要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。未提供偏离的视同完全接受招标人的所有技术、商务条款。

⑤家具定制（生产）前，承包人必须让甲方确认图纸和家具特征及数量，否则，造成的与现场实际需要不符的损失由设备供货单位承担。

一、项目概况

根据江苏省中医院连云港医院建设需要，现需对医疗设备等相关配套进行采购。

二、货物采购清单

| 序号 | 科室名称 | 效果图 | 产品名称 | 产品组成 | 规格尺寸(mm)长宽高±3mm | 单位 | 总数 | 产品介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼-1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.08 | ▲1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 2 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 | ▲1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 3 | 值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 4 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.8 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 5 | 值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 6 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 7 | GCP药库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 16.2 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 8 | 物流库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.22 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 9 | 物流库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 137.94 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 10 | 阴凉库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 92.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 11 | 休息就餐 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | ▲1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度。 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
| 门诊楼1F-A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挂号收费 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 3 | 穿刺室 |  | 采血窗口 | 采血窗口主体 | L*600*750 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 | ▲1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：窗口内预留的强弱电走线槽位。窗口内的内饰板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*600*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 软包台面 | L*600*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 外包装饰人造石（半包） | L*630*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜）台面 | 1800*500*45 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜） | 1800*500*750 | 套 | 1 |  |
| 4 | 治疗准备间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.648 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.648 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.648 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.648 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.648 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 急诊药房 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 西药房 | 单面药架 | L*505*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.448 | ▲1、主体材质：立柱采用≥1.5mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面带有封边，货架共设有五层层板，可根据物体大小进行调节。 |
| 6 | 分诊台治疗柜 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.24 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.24 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 清创 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 8 | 换药室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.864 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 9 | 设备间 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 12 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、医用除湿高危药品柜采用门轴链接、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链（医用除湿高危药品柜除外）， 医用除湿高危药品柜：①LED显示屏，规格：200mm*43mm±5mm，可显示柜内温湿度数值（数值需注明℃/%RH单位，方便识别），湿度可设定并控制，温度为室温的恒温状态，湿度采用触摸式设定并控制，柜体内装有除湿机芯，用于控制柜内湿度，湿度控制范围：10%RH~60%RH，可根据使用要求自行设定并控制，使柜内保持常温低湿，无热效应，以提高存放物品的保存品质；②一字成型拉手，门板与边框采用门轴连接，门板四周设有密封圈，最大开合可达到110度，双锁管控，单门上装数字密码锁，柜内4个抽屉，一个抽屉一把锁，采用双面挂钩路轨；③抽屉面板分色管控，抽面有标签框，可以按使用要求放标签纸，存放不同的药品，方便目视化管理；④柜身、抽面颜色可定制。 |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 医用除湿高危药品柜 | 500*600*850 | 只 | 1 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 13 | 处置室 |  | 医用环保处置柜（核心产品） | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.52 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.52 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.52 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 14 | 倒污 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢倾倒池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 |
| 15 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.36 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.36 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.36 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 16 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 17 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 |  |
| 18 | 护士站治疗柜 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.92 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.92 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.92 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.92 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.92 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 19 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.56 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.56 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.56 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.56 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.56 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 20 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.056 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.056 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.056 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 21 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3.6 |  |
| 22 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.784 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.784 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.784 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 26 | 值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 28 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 29 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.22 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 30 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.08 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 31 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.8 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 34 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼1F-B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抢救、注射 |  | 采血窗口 | 采血窗口主体 | L*600*750 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：窗口内预留的强弱电走线槽位。窗口内的内饰板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*600*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 软包台面 | L*600*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 外包装饰人造石（半包） | L*630*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.716 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜）台面 | 1000*500*45 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜） | 1000*500*750 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 会议示教/党员活动室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.04 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.04 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.04 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.04 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.04 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 钡餐间 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 抢救、注射 |  | 采血窗口 | 采血窗口主体 | L*600*750 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.136 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：窗口内预留的强弱电走线槽位。窗口内的内饰板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*600*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.136 |  |
|  |  |  |  | 软包台面 | L*600*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.136 |  |
|  |  |  |  | 外包装饰人造石（半包） | L*630*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.136 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.136 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜）台面 | 1000*500*45 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜） | 1000*500*750 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 西药二级库 |  | 西药房 | 单面药架 | L*505*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 73.128 | 1、主体材质：立柱采用≥1.5mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面带有封边，货架共设有五层层板，可根据物体大小进行调节。 |
| 7 | 西药房 |  | 西药房 | 单面药架 | L*505*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.96 | 1、主体材质：立柱采用≥1.5mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面带有封边，货架共设有五层层板，可根据物体大小进行调节。 |
| 8 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 9 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.488 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，以提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.488 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.488 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 10 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 21 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.76 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 22 | 值班室更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.06 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 23 | 值班室更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 门诊楼1F-C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 门诊楼1F-D区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兼抢救康复评定 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.856 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.856 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.856 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.856 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.856 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 针灸 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 3 | 中医综合治疗 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 蜡疗 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 中低频治疗 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 中医治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 12 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.12 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼2F-A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.024 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、医用除湿高危药品柜采用门轴链接、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链（医用除湿高危药品柜除外）， 医用除湿高危药品柜：①LED显示屏，规格：200mm*43mm±5mm，可显示柜内温湿度数值（数值需注明℃/%RH单位，方便识别），湿度可设定并控制，温度为室温的恒温状态，湿度采用触摸式设定并控制，柜体内装有除湿机芯，用于控制柜内湿度，湿度控制范围：10%RH~60%RH，可根据使用要求自行设定并控制，使柜内保持常温低湿，无热效应，提高存放物品的保存品质；②一字成型拉手，门板与边框采用门轴连接，门板四周设有密封圈，最大开合可达到110度，双锁管控，单门上装数字密码锁，柜内4个抽屉，一个抽屉一把锁，采用双面挂钩路轨；③抽屉面板分色管控，抽面有标签框，可以按使用要求放标签纸，存放不同的药品，方便目视化管理；④柜身、抽面颜色可定制。 |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.024 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.424 |  |
|  |  |  |  | 医用除湿高危药品柜 | 500*600*850 | 只 | 1 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.024 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.024 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 3 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.84 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.84 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.84 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.68 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.68 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.68 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 针灸室*5 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 6 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 6 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 6 |  |
| 8 | 休息就餐 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 9 | VIP治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 10 | 推拿室、热敷室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.5 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.5 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.5 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 4 |  |
| 11 | 推拿室*2 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 3 |  |
| 12 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 13 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 17 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 20 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.84 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼2F-B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.404 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.404 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.404 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 3 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3.6 |  |
| 4 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.08 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.08 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.08 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.16 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 8 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 9 | 缓冲 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜（六门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 11 | 耗材库、试剂常温库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 35.16 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 12 | 缓冲 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.4 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 门诊楼2F-C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超声介入 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
| 3 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 库房 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 7 | 医用缓冲 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 门诊楼2F-D区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 5 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 6 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 7 | 冷藏库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 10.152 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼3F-A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.788 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 3 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.228 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.228 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.228 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 人流手术室 |  | 医用304不锈钢器械柜 | 医用304不锈钢器械柜 | 900*550*2000 | 只 | 2.4 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 |
| 5 | 污物间 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 中医治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 8 | 倒污间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢倾倒池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
| 9 | 造口 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.8 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.8 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 10 | 静疗 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 12 | 治疗柜 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 13 | 骨伤科治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 14 | 换药室 |  | 医用环保处置柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 15 | 烧伤冲洗换药室 |  | 医用环保处置柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.72 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.72 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.72 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.72 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.72 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 16 | 换药室 |  | 医用环保处置柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 6、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 17 | 疼痛门诊 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 18 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 20 | 检查室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 21 | 检查室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 22 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.744 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.744 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.744 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.744 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.744 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 23 | 风湿免疫治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 25 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.328 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.328 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.328 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 门诊楼3F-B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.8 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.8 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.8 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.8 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.8 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 治疗准备间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.36 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.36 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.36 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.36 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.36 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.02 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.02 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.02 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 轮椅存放 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.88 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 5 | 倒污间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢倾倒池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 倒污间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 污洗间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.096 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 8 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.966 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.966 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.966 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 11 | 术中休息 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 12 | 配餐室 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.22 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.22 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.22 |  |
| 13 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.896 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 16 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.056 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.056 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.056 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 17 | 洁具间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 18 | 仪器设备间 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.4 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 20 | 仪器间 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.28 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 21 | 设备间 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 10.74 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 22 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.84 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 23 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.5 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 28 | 女更淋卫 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （智能人脸识别） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.62 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 4、配置：智能人脸识别系统，8吋触摸屏 |
| 29 | 男更淋卫 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （智能人脸识别） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 21.792 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 4、配置：智能人脸识别系统，8吋触摸屏 |
| 30 | 高值耗材库无菌库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 9 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 31 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 12.96 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 32 | 药品库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 33 | 一次性物品库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 9 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 34 | 无菌库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 55.44 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 35 | 无菌库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 37 | 仪器间 |  | 移动护理推车 | 移动护理推车 | 750*475*950mm | 只 | 1 | 规格：623*475*950mm 1.JEMP流水线产品，主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置五层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层小抽面80mm，内空：430*335*68mm＊两中抽面120mm内空：430*335*110mm＊一深抽面240mm内空：430*335*220mm，抽屉内分3*3分隔片，可自由分隔，抽屉铝合金拉手，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.左侧：嵌入式多用平台（可与右侧输液架左右互换）、嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式网篮，洗手液支架，可拆卸式大置物盒。 5.右侧：伸缩输液架ABS工程塑料材质一次成形，可载重2-5KG，回旋式挂钩（可与左侧平台左右互换）;旋转式3L锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.车体背部：CPR板（除颤板），隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。 |
|  |  |  | 移动护理推车 | 移动护理推车 | 623*475*950mm | 只 | 1 | 规格：750*475*950mm 1.JEMP流水线产品主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型，台面两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏;护栏高度95mm，台面内使用尺寸：515*435mm,台面上配透明软玻璃。 3.车体左侧：嵌入式多用平台（平台可与右侧输液架左右互换）、嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、可拆卸式置物盒； 4.车体右侧：伸缩输液架ABS工程塑料材质一次成形，可载重2-5KG，四只回旋式挂钩（输液架可与左侧平台左右互换）， 旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 5.车体背后：CPR板（除颤板），隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源； 6.车体正面：中控锁可旋式，配置有五层大小抽屉、三折轻声导轨，第一二层小抽面80mm，内空：430*335*68mm，两中抽面120mm，内空：430*335*110mm，一深抽面240mm，内空：430*335*220mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为灰色尖拉手款式，防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能； |
| 门诊楼3F-C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 10.08 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 2 | 维修间库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 3 | 值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜（六门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 门诊楼3F-D区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 住院药房 |  | 药架 | 双面药架 | L*950*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 23.04 | 1、主体材质：立柱采用≥1.5mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面带有封边，货架共设有五层层板，可根据物体大小进行调节。 |
|  |  |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保操作台 | L*800*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.72 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*800*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.72 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.72 |  |
| 2 | 清洁间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 3 | 污物处置 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.684 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.684 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.684 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 清洁间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 7 | 主任办公室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.08 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 8 | 二级库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.644 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 13 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 14 | 二级库房间 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼4F-A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制模间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保操作台 | L*800*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.288 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*800*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.288 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.288 |  |
| 2 | 清洗间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.816 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.816 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.816 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 4 |  |
| 3 | 口腔诊室*3 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.68 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.68 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.68 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 4 |  |
| 4 | 口腔VIP诊室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.72 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.72 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.72 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 污物暂存间 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 口腔诊室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 4 |  |
| 7 | 清洁间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 8 | 污物暂存间 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 11 | 口腔科、耳鼻喉科、眼科治疗室 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 12 | 皮肤护理美容治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.04 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 13 | 激光光子治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 14 | 中医特色治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.668 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.668 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.668 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 15 | 中医特色治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.18 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.18 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.18 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.18 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.18 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 16 | 检查室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 |  |
| 17 | 医用缓冲 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 18 | 患者缓冲 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 19 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.752 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 20 | 口腔科、耳鼻喉科、眼科值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.604 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 门诊楼4F-B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.564 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.564 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.564 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.02 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.02 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.02 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 3 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3.6 |  |
| 5 | 内镜示教室 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3.6 |  |
| 7 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.98 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 8 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.02 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 10 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 9.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 11 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 12 | 更淋卫 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.2 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 14 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.86 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 17 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼4F-C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站治疗柜 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.16 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.16 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.16 |  |
| 2 | 仪器库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.46 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 门诊楼4F-D区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 蜡疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.19 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.19 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.94 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.94 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.94 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 4、抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
| 5 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.96 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 6 | 蜡疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 8 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 住院楼5F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 治疗准备间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.536 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.536 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.536 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 休息就餐区会议示教室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 开水配餐 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 单人间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 4、抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
| 8 | 污洗间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3 |  |
| 9 | 换药室专科检查室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 10 | 中医治疗准备室 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 11 | 轮椅存放 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.864 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 12 | 污洗间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3 |  |
| 15 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 16 | 备餐间 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 17 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 18 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 19 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 20 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 21 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 22 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 住院楼6F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 治疗准备间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.888 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.536 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.536 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.536 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 休息就餐区会议示教室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 5 | 开水配餐 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 单人间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.22 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 7 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 4、抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
| 8 | 污洗间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3 |  |
| 9 | 换药室专科检查室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 10 | 中医治疗准备室 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 11 | 轮椅存放 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.864 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 12 | 污洗间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 3 |  |
| 15 | 治疗准备室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.792 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 16 | 备餐间 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 17 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 18 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 19 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 20 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 21 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 22 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 住院楼A区7-14F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 治疗准备间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 31.104 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 31.104 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 31.104 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 31.104 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 31.104 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 36.288 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 36.288 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 36.288 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 4 | 休息就餐区会议示教室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 25.92 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 25.92 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 25.92 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 5 | 开水配餐 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.28 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.28 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.28 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 6 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 40.224 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 40.224 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 40.224 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 7 | 单人间 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.76 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.76 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.76 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.76 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 8 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.68 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.76 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 20 |  |
| 9 | 护工休息室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.36 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.36 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.36 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.36 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.36 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 10 | 换药室专科检查室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 11 | 中医治疗准备室 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.08 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.08 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 22.08 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 10 |  |
| 12 | 轮椅存放 |  | 医用环保储物柜 | 仪器柜 | L*600*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 54.912 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 |
| 13 | 晾晒 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 20.16 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 20 |  |
| 15 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 43.2 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 16 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 28.8 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 17 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 34.56 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 18 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 34.56 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 调剂楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一更/换鞋 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 2 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 3 | 女更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 4 | 男更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 调剂楼2F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 2 | 女二更 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 调剂楼3F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二更 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.48 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 2 | 男一/二更 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 3 | 女一/二更 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.52 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 4 | 会议示教 |  | 医用环保治疗柜 | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 调剂楼4F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阴凉库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 54 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 2 | 中药库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 53.82 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 3 | 制剂成品库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 43.2 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 4 | 中药饮片库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 216 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 感染楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发热门诊 |  | 医用环保护士站 | 护士站主体（直线型） | L*750/350*750/430 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用上台面 | L*350*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.2 |  |
|  |  |  |  | 护士站外包装饰人造石（全包） | L*1060*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6 |  |
|  |  |  |  | 三抽柜 | 400*460*690 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 主机柜 | 300*460*690 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 3 |  |
| 3 | 洁具间 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.72 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 4 | 缓冲 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.08 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 5 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.24 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.6 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 8 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.64 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 9 | 会议/就餐 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 感染楼2F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水配餐 |  | 医用环保配餐柜 | 医用环保配餐柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 2 | 洁具、污物 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 0.72 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 4 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.82 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.78 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.78 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.78 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.78 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 6.78 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 库房 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 1.8 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 7 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.32 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 8 | 值班室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.16 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 住院楼B区5-16F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材库 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 46.08 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 2 | 仪器库 |  | 医用环保储物柜 | 医用环保储物柜 | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 38.88 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配嵌入式标签卡槽。 |
| 3 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 64.8 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 4 | 更衣室 |  | 医用更衣柜 | 医用更衣柜 （三门） | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 64.8 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、五金配件：ABS内扣式180mm*30mm±5mm拉手、叶片转舌锁。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用304不锈钢67mm*46mm*3.0mm±5mm三久门铰，柜体边框宽度为1.0cm。 |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 32.256 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 32.256 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 32.256 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 32.256 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 32.256 |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 35.856 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 35.856 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 35.856 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 15 |  |
| 7 | 换药室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 15 |  |
| 8 | 中医治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 24.48 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 15 |  |
| 9 | 被服库 |  | 医用环保储物柜 | 医用环保储物柜 | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 43.2 | 1、主体材质：采用厚度0.8mm双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为1.0cm。 3、配置：门板配嵌入式标签卡槽。 |
| 10 | 医护洗衣晾晒区 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 42.48 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 44 |  |
| 11 | 污物暂存 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 40.896 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 4、抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 40.896 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 11.52 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 15 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 15 |  |
| 12 | 洁具、污物 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.28 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 医用304不锈钢带钩拖把池 | L*600*1700 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 15.84 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 44 |  |
| 13 | 患者洗衣晾晒区 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢清洗池 | L*600*1100 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 37.008 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 44 |  |
| 住院楼A区7F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 医用存放柜（上） | L*350*600 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.12 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢。 4、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手，门板及抽面配ABS材质90mm*54mm±5mm的标签卡槽。 5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， |
|  |  |  |  | 医用背架+层板 | L*350*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.12 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗柜（下） | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.12 |  |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.12 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3.12 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置柜 | L*600*850 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地150mm的高度， 2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配件：叶片转舌锁、三节卡口式导轨，缓冲铰链、上柜采用下扣式拉手、下柜采用一体折弯拉手。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间利用缓冲铰链， 5、脚踏垃圾柜：采用轻巧带缓冲功能的一体成型ABS材质350*410*30mm±10mm垃圾盖及一体成型ABS材质260*250mm±10mm垃圾投递口，抽拉式PP材质400*400*540mm±10mm垃圾桶，单杆304不锈钢支撑设计。可根据科室需求选配功能柜。 |
|  |  |  |  | 医用复合亚克力人造石台面 | L*600*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*150*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | 水龙头（非感应） | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 | 常规 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 | 常规 | 套 | 1 |  |
| 门诊医技2F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 检验科 |  | 收样窗口 | 采血窗口主体 | L*750*750 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18.96 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：窗口内预留的强弱电走线槽位。窗口内的内饰板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18.96 |  |
|  |  |  |  | 外包装饰人造石（半包） | L*630*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18.96 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线* | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18.96 |  |
| 14 | 采血 |  | 采血窗口 | 采血窗口主体 | L*750*750 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：窗口内预留的强弱电走线槽位。窗口内的内饰板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18 |  |
|  |  |  |  | 软包台面* | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18 |  |
|  |  |  |  | 外包装饰人造石（半包） | L*630*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线* | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 18 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜）台面 | 1000*400*45 | 个 | 9.6 |  |
|  |  |  |  | 边柜（副柜） | 1000*400*750 | 个 | 9.6 |  |
|  |  |  |  | 复合亚克力人造石挡板 | 600*70*1060 | 个 | 9.6 |  |
| 门诊楼-1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总务科 |  | 医用环保抗菌货架 | 医用环保抗菌货架 | L*500*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 21.6 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，层板采用≥1.0mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 2、配置：货架侧面及背面带有封边条，防止物品滑落，货架共设有五层层板，层板为整版，可根据物体大小进行调节。 |
| 2 | 常温库 |  | 医用环保抗菌货架 | 地架 | L*500*200 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 14.4 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 |
| 3 | 输液库 |  | 医用环保抗菌货架 | 地架 | L*500*200 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 96 | 1、主体材质：立柱采用≥1.2mm厚度双面镀锌电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 |
| 门诊楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ct室 |  | 医用304不锈钢产品 | 不锈钢操作台 | 1200*600*800 | 只 | 3.6 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
| 1 | 护士站 |  | 医用环保护士站 | 护士站主体（直线型） | L*750*750 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 12.48 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 12.48 |  |
|  |  |  |  | 护士站外包装饰人造石（半包） | L*630*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 12.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 12.48 |  |
|  |  |  |  | 三抽柜 | 400*460*690 | 套 | 8 |  |
|  |  |  |  | 主机柜 | 300*460*690 | 套 | 8 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 8 |  |
| 1 | 发热门诊 |  | 医用环保护士站 | 护士站主体（直线型） | L*750/350*750/430 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.58 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用上台面 | L*350*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.58 |  |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 5.58 |  |
|  |  |  |  | 护士站外包装饰人造石（全包） | L*1060*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.38 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.38 |  |
|  |  |  |  | 三抽柜 | 400*460*690 | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  | 主机柜 | 300*460*690 | 套 | 5 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 5 |  |
| 1 | 发热门诊 |  | 医用环保护士站 | 护士站主体（直线型） | L*750/350*750/430 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.68 | 1、主体材质：龙骨部分采用1.5mm的电解钢板折弯成型，主体框架部分采用1.5mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 2、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 3、五金配置：ABS内扣拉手、叶片转舌锁、三节卡扣式导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、资料柜等配柜。 4、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰盖板全部为可拆卸式。 |
|  |  |  |  | 医用上台面 | L*350*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 3 |  |
|  |  |  |  | 医用下台面 | L*750*45 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 7.68 |  |
|  |  |  |  | 护士站外包装饰人造石（全包） | L*1060*12 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 9.48 |  |
|  |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 | L*120*0.8 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 9.48 |  |
|  |  |  |  | 三抽柜 | 400*460*690 | 套 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 主机柜 | 300*460*690 | 套 | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 | 标准 | 套 | 2.4 |  |
| 门诊楼3F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摆药区 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢带货架 | L*500*1800 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 32.4 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
| 门诊楼4F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无菌库房 |  | 医用304不锈钢产品 | 医用304不锈钢带货架 | L*500*1800 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 132.48 | 1、主材：采用304不锈钢，厚度国标1.0mm。整体采用氩弧焊接工艺，没有外露焊点。 2、工艺：304不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 |
| 门诊楼-2F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2F-B区 |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 78 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 2 | 2F-B区鉴定/检验科 |  | 普通诊疗 桌 |  | 1200*600*750 | 张 | 18 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 3 | 2F-B区采血 |  | 圆凳 |  | 320（直径）*（450-580高） | 个 | 20 | 1、面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。 3、底盘多功能底盘，钢板厚2.0mm； 4、结构包含电镀五星脚架、脚轮，升降气压棒。 |
| 4 | 2F-B区缓冲间 |  | 更衣柜 |  | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 8.64 | 1、柜体为电解钢板厚0.8mm；电解钢板：耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥240h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；中性盐雾连续喷雾≥24h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；铅笔硬度（擦伤）≥2H，干附着力（划格试验）≤1级；耐碱性（≥168h）、耐酸性（≥240h）、耐湿热性（≥500h）检测符合要求。 2、配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg； |
| 5 | 2F-B区针灸/检查室 |  | 诊疗床 |  | 1900W*700D*650H | 张 | 60 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg；。 |
| 门诊楼-3F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3F-B区值班室 |  | 值班床 |  | 900*1925*850 | 张 | 23 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 2、三合一连接件符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。中性盐雾试验（≥240h）或乙酸盐雾试验（≥240h）达到10级。 |
| 7 | 3F-B区医生办/主任办/护士长办/护士办 |  | 普通诊疗 桌 |  | 1400*600*750 1200*600*750（6） | 张 | 64 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 8 | 3F-B区医生办/主任办/护士长办等 |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 90 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 9 | 3F-B区主任办/护士长办 |  | 班前椅 |  | 590*635*965 | 把 | 5 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 |
| 10 | 3F-B区医生办/主任办/护士长办/护士办 |  | 文件柜 |  | 800*400*2000 | 组 | 17 | 1、材质：采用E0三聚氰胺板基材，密度≥0.8g/cm³；静曲强度≥18MPa；弹性模量≥2250 MPa；内结合强度≥0.55MPa；表面胶合强度≥0.80MPa；表面耐香烟灼烧达到5级；板边握螺钉力≥1050N，板面握螺钉力≥1550N；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；。 2、厚度：顶板、层板厚25mm；侧板、背板、门板厚16mm； 3、上为木框钢化玻璃掩门，下木掩门；钢化玻璃符合QB/T4371-2012标准。 4、三合一连接件符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 5、五金拉手：金属件外观，电镀层：表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级达到10级；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：①300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，②300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |
| 11 | 3F-B区男更/女更 |  | 更衣柜 |  | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 96.48 | 1、柜体为电解钢板厚0.8mm；电解钢板：耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥240h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；中性盐雾连续喷雾≥24h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；铅笔硬度（擦伤）≥2H，干附着力（划格试验）≤1级；耐碱性（≥168h）、耐酸性（≥240h）、耐湿热性（≥500h）检测符合要求。 2、配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg； |
| 12 | 3F-B区谈话间/会议示教室休息就餐 |  | 椅子 |  | 625*500*825 | 把 | 14 | 1、靠背、座面板采用环保PP模压一次性成型。座面板采用布艺+海绵；pp塑料多环芳烃【苯并{a}芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；【邻苯二甲酸酯（DBP）、邻苯二甲酸酯（BBP）、邻苯二甲酸酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯（DINP）、邻苯二甲酸酯（DNOP）、邻苯二甲酸酯（DNDP）】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出；软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg； 2、脚架：采用1.2MM厚钢管，采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 3、四脚配PU黑色专用脚垫。 |
| 13 | 3F-B区会议示教室休息就餐 |  | 会议桌 |  | 3600*1500*750 | 张 | 2 | 1、桌面三聚氰胺饰面板纸，甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5~7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 3、激光封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 4、采用喷塑脚架，金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 14 | 3F-B区会议示教室/休息就餐 |  | 会议桌 |  | 4300*1500*750 | 张 | 2 | 1、桌面三聚氰胺饰面板纸，甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5~7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 3、激光封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 |
| 15 | 3F-B区会议示教室/休息就餐 |  | 会议椅 |  | 590*635*965 | 把 | 16 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 |
| 16 | 3F-B区餐厅 |  | 餐桌 |  | 1200*600*750 | 张 | 13 | 1.桌面三聚氰胺饰面板纸，甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5~7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 3、激光封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 |
| 17 | 3F-B区餐厅 |  | 餐椅 |  | 常规 | 把 | 53 | 靠背：原生料PP材质，模具一体成型，造型根据人体工学设计，贴合靠背，坐感舒适 脚架：曲木椅脚，时尚大气。油漆：环保油漆。 |
| 18 | 3F-B区麻醉复苏 |  | 诊疗床 |  | 1900W*700D*650H | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 36.48 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg；。 |
| 门诊楼-4F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4F-B区医护办公室 |  | 普通诊疗 桌 |  | 1200*600*750 1400*600*750（24） | 张 | 62 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 20 | 4F-B区医护办公室 |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 68 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 21 | 4F-B区阅片室 |  | 文件柜 |  | 800*400*2000 | 组 | 2 | 1、材质：采用E0三聚氰胺板基材，密度≥0.8g/cm³；静曲强度≥18MPa；弹性模量≥2250 MPa；内结合强度≥0.55MPa；表面胶合强度≥0.80MPa；表面耐香烟灼烧达到5级；板边握螺钉力≥1050N，板面握螺钉力≥1550N；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；。 2、厚度：顶板、层板厚25mm；侧板、背板、门板厚16mm； 3、上为木框钢化玻璃掩门，下木掩门；钢化玻璃符合QB/T4371-2012标准。 4、三合一连接件符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 5、五金拉手：金属件外观，电镀层：表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级达到10级；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：①300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，②300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |
| 22 | 4F-B区男更/女更 |  | 更衣柜 |  | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 17.76 | 1、柜体为电解钢板厚0.8mm；电解钢板：耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥240h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；中性盐雾连续喷雾≥24h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；铅笔硬度（擦伤）≥2H，干附着力（划格试验）≤1级；耐碱性（≥168h）、耐酸性（≥240h）、耐湿热性（≥500h）检测符合要求。 2、配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg； |
| 23 | 4F-B区换鞋区 |  | 环保储物柜（小） |  | L*420*450 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 4.68 | 1、配50mm厚医用西皮软包垫；环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 2、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg； |
| 24 | 4F-B区主任办/麻醉准备 |  | 办公桌 |  | 主台：1600*700*750 副柜：1400*450*650 | 张 | 3 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、三合一连接件符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 4、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 5、激光封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 6、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 25 | 4F-B区主任办/麻醉准备 |  | 办公椅 |  | 685*695*1175-1245 | 把 | 3 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 |
| 26 | 4F-B区主任办/麻醉准备/会议示教室 |  | 班前椅 |  | 590*635*965 | 把 | 18 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 |
| 27 | 4F-B区阅片室/会议示教室 |  | 会议桌 |  | 1600*800*750 3600*1500*750 | 张 | 3 | 1、桌面三聚氰胺饰面板纸，甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5~7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 3、激光封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 4、采用喷塑脚架，金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 28 | 4F-B区阅片室 |  | 圆凳 |  | 320*320*（450/580） | 个 | 10 | 1、面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 2、海绵：采用高密度阻燃海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。 3、底盘多功能底盘，钢板厚2.0mm； 4、结构包含电镀五星脚架、脚轮，升降气压棒。 |
| 29 | 4F-B区值班室 |  | 值班床 |  | 900*1925*850 | 张 | 10 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 2、三合一连接件符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。中性盐雾试验（≥240h）或乙酸盐雾试验（≥240h）达到10级。 |
| 30 | 4F-B区心肺治疗/神经控制室/理疗室 |  | 诊疗床 |  | 1900W*700D*650H | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 43.32 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg；。 |
| 中药制剂楼-1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1F男更/女更 |  | 更衣柜 |  | L*550*2000 | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 21.6 | 1、柜体为电解钢板厚0.8mm；电解钢板：耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥240h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；中性盐雾连续喷雾≥24h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级；铅笔硬度（擦伤）≥2H，干附着力（划格试验）≤1级；耐碱性（≥168h）、耐酸性（≥240h）、耐湿热性（≥500h）检测符合要求。 2、配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg； |
| 32 | 1F |  | 普通诊疗 桌 |  | 1400*600*750 | 张 | 3 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 33 | 1F |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 3 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 中药制剂楼-3F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3F-办公室 |  | 普通诊疗 桌 |  | 1200*600*750 | 张 | 5 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 35 | 3F-办公室 |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 5 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 36 | 3F-示教室 |  | 会议桌 |  | 2800*1200*750 | 张 | 3 | 1、桌面三聚氰胺饰面板纸，甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5~7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 3、激光封边条：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯（PBB）禁用，多溴联苯醚（PBDE）禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 4、采用喷塑脚架，金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 37 | 3F-示教室 |  | 会议椅 |  | 590*635*965 | 把 | 12 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 |
| 中药制剂楼-4F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4F-药库办公室 |  | 普通诊疗 桌 |  | 1200*600*750 | 张 | 3 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 39 | 4F-药库办公室 |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 3 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 感染楼/S附属用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 感染楼-控制室/检验 |  | 普通诊疗 桌 |  | 1200*600*750 | 张 | 5 | 1、饰面基材采用三聚氰胺饰面颗粒板，四周同色PVC封边，整体厚度25mm。 2、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级。 3、锁具：钥匙拔插应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙开启扭矩不应大于0.5N·m；中性盐雾连续喷雾150h，耐腐蚀等级达到10级；锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；锁芯拔动件扭矩在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用。 4、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。采用喷塑脚架；金属件（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合标准要求；耐腐蚀，100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于2级。 |
| 41 | 感染楼-控制室/检验 |  | 诊疗椅 （转椅） |  | 590*635*990-1110 | 把 | 6 | 1、座垫面料为绒布，纺织品游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、靠背为网布,纺织品游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）均≥5级，抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、软包辅料采用回弹性强海绵，海绵：性能要求：撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg。 4、椅板：表面耐水蒸气达到5级，甲醛释放量≤0.010mg/m³，挥发性有机化合物【苯，甲苯，二甲苯，TVOC】均未检出 5、配置包含：电镀脚架，四脚配脚轮,具备折叠功能带写字板。 6、底盘：蝴蝶底盘；底盘机构：力学性能【倾斜机构（耐久性）：1、座椅零部件无断裂和豁裂现象；2、加载部位无明显变形；3、座椅结构无松动；4、试件试验期间没有发出清晰可辨的噪声；5、升降机构和螺旋机构无失灵；6、螺丝等零配件无明显松动】。中性盐雾试验（≥300h）或乙酸盐雾试验（≥300h）达到10级。 7、升降气压棒，气压棒：外观性能，管材和喷涂层检测符合要求；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温差储存后，公称力和Fa衰减量应不大于5%；循环寿命 经高低温性能试验后的气弹簧，再经80000次的循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量不大于8%；尺寸及外观质量符合要求。 |
| 42 | S附属用房-值班室 |  | 值班床 |  | 900*1925*850 | 张 | 2 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 2、三合一连接件符合：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。中性盐雾试验（≥240h）或乙酸盐雾试验（≥240h）达到10级。 |
| 住院楼A/B单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 住院楼A/B |  | 诊疗床 |  | 1900W*700D*650H | 延米代表（L）其他尺寸固定 | 173.28 | 1、基材：实木颗粒板，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验、可燃性均达到B1B级，。 配50mm厚医用西皮软包垫；面料：环保皮饰面：五氯苯酚未检出（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。（≤0.1mg/kg）；理化性能，耐光性（涂层厚度＞25μm）达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥40N，禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物均未检出。 3、软包辅料软包辅料采用回弹性强海绵，撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；表观密度≥30kg/m³，极限偏差±1.0kg/m³；理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5.5%；安全性能，有害物质限量-总挥发性有机化合物（TVOC）未检出（≤0.05mg/m³）；抗引燃特性（阴燃的香烟），试样评定为阻燃Ⅰ级；游离甲醛≤25mg/kg；。 |

注：1.表格中所列水龙头均为节能产品，投标文件中提供节能产品认证证书。

2.本项目所采购产品及产品原材料的有害物质含量、物理性能、力学性能、化学性能、抗菌性能等须满足相关国标要求。

四、辅材、配件

投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件（投标人根据自身情况提供）、专用工具、运输、装卸、现场安装、售后服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，供应商承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

五、供货安装要求

1.交货期：接到采购人通知后，45个日历天完成供货要求。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.货物定制（生产）前，供应商必须与采购人进行确认货物特征、数量及颜色等，否则，造成的与现场实际需要不符的损失由供应商承担。

5.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

6.本项目位于，江苏省连云港市连云区汇海路辅路，临近海边，请意向单位进行实地考察确认项目环境后考虑设计方案、供货方式、成品保护、质保期限等需求。

7交货方式：供应商自行送货到本项目工地现场，并负责招标范围内家具设计、供货、运输、安装、调试、技术培训及售后服务等，其它详见招标文件。

8供货范围包括了所有设备（备品备件）、资料、设计服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，并且是满足合同设备的性能保证值所必须的，须经供需双方确认无误后，均应由供应商负责将所缺的设备及备品配件、资料等补上，且不再增加费用。

9.装运通知

供应商自行送货到本项目工地现场，设备安装前采购人将与供应商、总承包单位、监理单位对所有设备（主要部件）品牌等进行检查，如果设备不满足验收（招标）要求，采购人将拒绝供应商现场安装，如造成采购人损失，采购人将追究供应商违约责任。

10.技术资料

10技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

(1)合同生效后10天之内，供应商应将所供材料的资料及中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、配套加工货物资料和服务手册等给采购人；

（2）完整的上述资料应包装好随每批货物一起发运。

（3）如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商将在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

（4）纸质版图纸4套，电子版图纸一份。

11.质量保证

11.1供应商应保证货物是全新的，未使用过的，并完全符合招标文件、图纸及合同规定的质量、规格和性能要求。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2供应商在收到通知后十天内（特殊情况时间另定）应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.3如果供应商在收到通知后十天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

12.检验

12.1在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书，并经采购人书面验货确认后装箱发运。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。供应商发货前需组织采购人厂验后发货。

12.2货物运抵现场后，采购人将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权在货物运抵现场后，根据采购人按检验标准自己检验或当地质量检验部门出具的检验证书向供应商提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人将有权向供应商提出索赔。

12.4采购人有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，供应商有义务为采购人监造人员提供食宿、交通、通讯等方便。供应商的现场监造不应免除供应商对货物的质量和服务负全面的责任。

12.5制造商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知采购人派员参加。

13.索赔

13.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，采购人有权根据检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向供应商提出索赔。

13.2在规定的检验期和质量保证期内，如果供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)供应商同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护  退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的质量等级、损坏程度以及采购人遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所发生的一切直接费用。同时，供应商应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

14.拖延交货

14.1供应商应按照合同特殊条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2如果供应商毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和终止合同，拖延交付每延迟一天按合同价的0.1%罚款。

14.3在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间，但供应商应承担采购人由此造成的一切损失。

15.违约赔偿

除规定的不可抗力外，如果供应商没有按照合同规定的时间供货安装完成，采购人可从合同款中扣除违约金，违约金应按每日合同价的0.1%计收，但违约损失赔偿费的最高限额为合同价的5% 。如果达到最高限额，采购人可终止合同。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于台风、大潮汐、洪水、地震、泥石流、战争、动乱、政府禁令等令，当事人在订立本合同时对其发生不能预见不可避免、不能克服的客观情况(不可抗力)，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续l20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1中国政府根据现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均由供应商承担。

17.2在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供应商承担。

六、培训要求

本项目供应商应按照自己的产品提供相关产品易损五金备件，列明清单（包含价格），应培训医院相关员工进行一般性维修或派人驻场。

技术培训的内容包括机械培训、控制操作培训和维修培训，还包括招标范围内家具操作实习培训。

维修培训的培训对象是招标范围内家具的专业维修人员。通过培训应使维修人员掌握一般故障的原因分析与判断、易损件的更换、日常保养与维护等技术，能对一般故障进行紧急处置等。

培训应以教室培训为基础，并与现场或类似剧场的实物密切结合。电气和机械培训应在设备安装前开始；控制操作培训和维修培训应在系统调试前开始，以便培训工作能够与安装、调试、及验收等工作密切结合。

乙方应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训人员的专业要求、培训时间、培训人员数量、培训考核办法和培训达到的基本要求等，供甲方审查认可。

乙方应免费培训甲方技术人员，培训工作应分阶段进行，并满足安装和运行、维护需要。包括提供培训教材，培训教材应为中文文本，培训工作包括在项目所在地和设备原产地等地方进行，授课语言应为中文。

乙方应结合培训教材内容进一步编制用户手册，用户手册包括操作手册和维护手册，手册中应对所有招标范围内家具设备安装位置、技术参数、注意事项、使用说明、维护方法、维护程序、维修时间等进行详尽描述，并编制操作维护流程图，用户手册共十份。

七、国家或行业相关规范标准

投标单位供货产品须满足国家有关质量标准、相关规范及强制性要求。

八、履约验收要求

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、检测参数符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换，如出现三次不合格的情况，甲方有权终止合同，乙方给甲方造成的损失应予以赔偿。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、投标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交使用单位。

3、采购人对投标单位提供的货物在使用前进行调试时，投标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4、验收时投标单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

5、对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由采购人和中标供应商双方协商解决。

6、验收前投标单位需提供投标产品原版技术白皮书原件1份。

九、售后服务要求

1.质保期：不低于5年原厂保修，质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、投标报价要求

报价方式：总价包干

投标报价其他要求：投标文件中提供备品备件价格报价表，提供详细配置清单及配件价格，表格自拟。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

全部货物验收合格后，采购人支付合同总价的100%。采购人付款前，中标人须按采购人要求提供对等金额的合法发票。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

（2）技术分（30分）

| 评审因素 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 技术参数及功能指标（1分） | 本项技术参数及功能指标基准分为1分，投标人所投产品每有一项标记▲技术参数及功能指标负偏离扣0.2分，扣完为止。 |
| 原材料检测报告（27分） | 1、（医用）复合亚克力人造石（6分） 1.1依据JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》标准检测，理化性能-耐水蒸气、耐酸碱、耐高温、耐沸水、表面耐划痕、吸水率、耐光色牢度均检验合格；洛氏硬度≥80；弯曲强度≥50MPa；弯曲弹性模量≥7GPa；放射性（内照射指数、外照射指数）均≤0.1；得2分。 1.2依据GB/T 33282-2016《石材家具通用技术条件 》标准检测，耐冷热温差：3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光；得2分 1.3依据GB/T 33282-2016《石材家具通用技术条件 》标准检测，耐液性：10%碳酸钠溶液,24h,≥3级、10%乙酸溶液,24h,应≥3级，得2分。 2、电解钢板（6分） 2.1依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准检测，应无剥落、裂纹、皱纹；得3分。 2.2依据GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》标准检测，力学性能：断后伸长率：≥28%、屈服强度：≤280MPa、塑性应变比≧1.5、应变硬化指数≧0.2；得3分； 3、电解钢板表面涂层（6分） 3.1电解钢板表面涂层依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准检测，防霉要求：黑曲霉、黄曲霉等不低于10种霉菌检测结果不生长，等级为0级，得2分。 3.2电解钢板表面涂层依据GB/T 31410-2015《色漆和清漆 涂层耐湿擦洗性和可清洁性的评定》标准检测，可清洁性：擦洗≥200次，铅笔:可清洁;红色蜡笔:可清洁;炭黑铅笔:可清洁；得2分； 3.3依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾≥120h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，中性盐雾连续喷雾≥120h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，得2分。 4、实木颗粒板（刨花板）（3分） 依据GB/T 4897-2015《刨花板》检测，理化性能：静曲强度（MOR）≥15.0MPa；弹性模量（MOE）≥2800MPa；内胶合强度≥0.5MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；握螺钉力-板面≥500N；握螺钉力-板边≥500N，得3分。 5、304不锈钢板（4分） 5.1依据GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学性能：抗拉强度：≥515MPa、规定塑性延伸强度：≥205MPa、断后伸长率：≥40%、维氏硬度（HV）≤201，洛氏硬度（HRW）≤92，布氏硬度（HBW）≤210；得2分； 5.2依据GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，晶间腐蚀：（1）10%草酸浸蚀：晶界无腐蚀沟，晶粒间呈台阶状、（2）50%硫酸-硫酸铁腐蚀：≤15g/(m2 .h)（3）65%硝酸腐蚀≤0.5g/(m2 .h)（4）铜-硫酸铜-16%硫酸腐蚀：无晶间腐蚀裂纹；得2分； 6、导轨（2分） 依据QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；耐久性：【a)、所有组件或连接件不应断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)、所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；d)、五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)、抽屉导轨及其组件应能正常工作】；下沉量，下沉量为不超过抽屉导轨拉出长度的1%；拉出安全性、猛开、猛关均符合要求。得2分。 注：1.投标文件中提供具有CMA标识的原材料检测报告扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，为方便评审，建议用红框或涂底色等醒目标记方式对相应参数进行标识； 2.检测报告名称有个别文字差异，经评定为同一产品，均认可。 |
| 低挥发性原辅材料（1分） | 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在本项目中，优先使用低挥发性原辅材料的得1分（须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件，否则不得分） |
| 节能环保 （1分） | 投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，每提供1个得0.5分，最多得1分。 |

（3）商务分（40分）

| 评审因素 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 生产设备 （2分） | 为保障本项目采购货物的供应，投标人或其所投产品制造商具有以下生产设备：全自动（开平、校平、激光成型）流水线、压铆机、全自动折弯设备、全自动喷淋镀膜烘干机、全自动激光焊接机、自动化防爆除尘环保设备、环保净化设备或数控转塔冲床、全自动喷涂流水线、钣金自动化组装设备、滑轨耐久性设备、铰链耐久性设备，每提供一个设备得0.4分，本项最高得2分。 注：1.如为自有设备：投标文件中同时提供设备图片及购置发票扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分； 如为租赁设备：投标文件中同时提供设备图片及租赁合同（协议）扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，缺一不得分。 2.如提供的发票上所写设备名称与上述设备名称有文字上的差异，但属于同类产品且实际功能一致的应提供相关说明及设备的技术资料以便评标委员会评定，经评标委员会评定为同类产品均认可予以得分。 |
| 业绩 （2分） | 投标人自2021年1月1日（含）以来具有家具采购业绩，以合同签订时间为准，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。 投标文件中提供合同及供货清单扫描件、复印件或电子件，且所提供资料必须能清晰反映项目、时间等内容，否则不得分。 |
| 质保期 （3分） | 在招标文件要求的最低5年质保基础上，每增加1年质保得1分，本项最高得3分。 |
| 项目实施保障 （3分） | 1. 投标人或者投标产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书，认证范围至少包含（金属家具）的，得0.5分； 2. 投标人或者投标产品制造商具有有效的环境管理体系认证证书，认证范围至少包含（金属家具）的，得0.5分； 3. 投标人或者投标产品制造商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，认证范围至少包含（金属家具）的，得0.5分； 4、投标人或者投标产品制造商具有有效期内的产品抗菌认证证书，认证范围至少包含（金属家具）的，得0.5分。 5、投标人或者投标产品制造商具有有效期内产品防腐等级认证证书，认证范围至少包含（金属家具）的，得0.5分。 6、投标人或者投标产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证范围至少包含（金属家具）的，得0.5分。 注：以上1-6项投标文件中提供证书扫描件、复印件或电子件，证书名称不完全一致的，经评标委员会统一认定为同一种证书后计分。 |
| 重难点分析（5分） | 供应商针对采购需求提供重难点分析，包括但不限于在本项目生产保障、运输保障、安装保障、使用等可能遇到的重点、难点进行分析，并给出解决方案。 方案中详细分析过程中的关键节点（生产设备先进性、生产保障措施、劳动力计划、产品转运保障措施、产品运输交付方案、安装保障措施、安全应急预案、质量保障方案）等可能遇到的重点、难点，解决方案合理，能保质保量完成项目，整体方案可行无缺陷的，得5分； 方案中详细分析过程中的关键节点（生产设备先进性、生产保障措施、劳动力计划、产品转运保障措施、产品运输交付方案、安装保障措施、安全应急预案、质量保障方案）等可能遇到的重点、难点，解决方案合理，能保质保量完成项目，存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得4分； 方案中仅分析过程中的部分节点（生产设备先进性、生产保障措施、劳动力计划、产品转运保障措施、产品运输交付方案、安装保障措施、安全应急预案、质量保障方案）等可能遇到的重点、难点，解决方案较合理，分析较笼统，存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得3分； 方案中仅分析过程中的部分节点（生产设备先进性、生产保障措施、劳动力计划、产品转运保障措施、产品运输交付方案、安装保障措施、安全应急预案、质量保障方案）等可能遇到的重点、难点，解决方案不合理，存在大量的缺陷或部分方案不可行的，得2分； 方案中仅简单提及分析过程中的部分节点（生产设备先进性、生产保障措施、劳动力计划、产品转运保障措施、产品运输交付方案、安装保障措施、安全应急预案、质量保障方案）等可能遇到的重点、难点，无具体分析或措施，或方案基本不可行的，得1分。 不提供不得分。 |
| 项目实施方案（5分） | 供应商针对采购需求提供项目实施方案，方案内容包含但不限于项目实施具体流程、产品设计生产、供货、安装调试等。 项目实施方案详细介绍了项目实施流程及具体实施方案（包括项目总体情况及供货目标分析、项目进度计划表、项目实施组织机构、项目团队人员、各部门协调计划、设计方案确认、原材料可靠性、生产加工计划方案、生产工艺及流程、半成品制造加工工艺方案、成品包装、运输计划、卸货工作流程、安装计划进度表、安装人员配置、现场安装负责人情况、安装工具配备情况、安装进度及措施、调试方案、安装后场地保洁方案、安装完成成品质量保障措施、验收方案及措施、质量保证承诺情况等）；整体方案可行无缺陷的，得5分； 项目实施方案详细介绍了项目实施流程及具体实施方案（包括项目总体情况及供货目标分析、项目进度计划表、项目实施组织机构、项目团队人员、各部门协调计划、设计方案确认、原材料可靠性、生产加工计划方案、生产工艺及流程、半成品制造加工工艺方案、成品包装、运输计划、卸货工作流程、安装计划进度表、安装人员配置、现场安装负责人情况、安装工具配备情况、安装进度及措施、调试方案、安装后场地保洁方案、安装完成成品质量保障措施、验收方案及措施、质量保证承诺情况等）；能保质保量完成项目，存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得4分； 项目实施方案介绍了项目实施流程及具体实施方案（包括项目总体情况及供货目标分析、项目进度计划表、项目实施组织机构、项目团队人员、各部门协调计划、设计方案确认、原材料可靠性、生产加工计划方案、生产工艺及流程、半成品制造加工工艺方案、成品包装、运输计划、卸货工作流程、安装计划进度表、安装人员配置、现场安装负责人情况、安装工具配备情况、安装进度及措施、调试方案、安装后场地保洁方案、安装完成成品质量保障措施、验收方案及措施、质量保证承诺情况等）；整体方案较笼统，存在少量缺陷或部分方案不可行的，得3分； 项目实施方案介绍了项目实施流程及具体实施方案（包括项目总体情况及供货目标分析、项目进度计划表、项目实施组织机构、项目团队人员、各部门协调计划、设计方案确认、原材料可靠性、生产加工计划方案、生产工艺及流程、半成品制造加工工艺方案、成品包装、运输计划、卸货工作流程、安装计划进度表、安装人员配置、现场安装负责人情况、安装工具配备情况、安装进度及措施、调试方案、安装后场地保洁方案、安装完成成品质量保障措施、验收方案及措施、质量保证承诺情况等）；整体方案存在大量的缺陷或方案基本不可行的，得2分； 项目实施方案简单提及了项目实施流程及具体实施方案（包括项目总体情况及供货目标分析、项目进度计划表、项目实施组织机构、项目团队人员、各部门协调计划、设计方案确认、原材料可靠性、生产加工计划方案、生产工艺及流程、半成品制造加工工艺方案、成品包装、运输计划、卸货工作流程、安装计划进度表、安装人员配置、现场安装负责人情况、安装工具配备情况、安装进度及措施、调试方案、安装后场地保洁方案、安装完成成品质量保障措施、验收方案及措施、质量保证承诺情况等）；无具体分析或措施，整体方案明显不可行的。得1分。 不提供不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 供应商针对采购需求制定售后服务方案，内容包括但不限于售后服务内容、售后服务承诺、售后服务响应体系、服务方式及保障措施等。 售后服务全面，整体流程清晰高效，备件策略完善，响应体系渠道多，闭环跟踪，主动反馈机制强。售后人员充足且有明确梯队和后备计划，本地化团队强大，提供多个7x24畅通热线，有备用线路，承诺电话接通率100%，整体方案可行无缺陷的，得5分； 售后服务内容齐全，整体流程清晰高效，备件策略完善，响应体系渠道多，闭环跟踪，主动反馈机制强。售后人员充足且有明确梯队和后备计划，人员配备合理，提供7x24畅通热线，有备用线路，服务时间基本满足要求，承诺电话接通率高，整体方案存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得4分； 售后服务内容列举不全或服务时间有限，备件策略较完善，闭环跟踪，主动反馈机制一般。人员配备较合理，提供7x24畅通热线，有备用线路，承诺电话接通率较高，整体方案较笼统，存在少量缺陷或部分方案不可行的，得3分； 售后服务内容缺失较多或服务时间有限，备件策略不完善，响应体系渠道较少，闭环跟踪，主动反馈机制一般。人员配备不合理，提供电话热线，有备用线路，承诺电话接通率低，整体方案存在大量的缺陷或方案基本不可行的，得2分； 售后服务方案与本项目基本无关联性，整体方案明显不可行的，得1分。 不提供不得分. |
| 培训方案 （5分） | 供应商针对采购需求制定培训方案，内容包含但不限于人员安排、时间安排、课程安排及主要培训内容等。 培训计划内容全面具体，制定分岗位培训手册（管理员/操作员），配备专业培训师，培训时间安排合理，分阶段培训，课程设置内容丰富，培训内容完全符合招标需求（含产品的原理和技术性能、操作维护方法、产品结构的分析、排除故障的方等），整体方案可行无缺陷的，得5分； 培训计划内容较全面，制定培训手册，配备专业培训师，培训时间安排合理，课程设置内容丰富，培训内容基本符合招标需求（含产品的原理和技术性能、操作维护方法、产品结构的分析、排除故障的方等），整体方案存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得4分； 培训计划内容不全，制定培训手册，未配备专业培训师，未分阶段进行培训，培训内容未满足招标需求（含产品的原理和技术性能、操作维护方法、产品结构的分析、排除故障的方等），整体方案较笼统，存在少量缺陷或部分方案不可行的，得3分； 培训计划内容不全，未制定培训手册，未配备专业培训师，未分阶段进行培训，培训内容未满足招标需求（含产品的原理和技术性能、操作维护方法、产品结构的分析、排除故障的方等），整体方案存在大量的缺陷或方案基本不可行的，得2分； 培训计划及内容与本项目基本无关联性得1分。 不提供不得分。 |
| 产品成果展示 （10分） | 投标针对医院地理位置、装饰设计及采购需求提供产品设计方案，包括但不限于医用环保处置柜、医用环保护士站、医用治疗操作柜、医用环保抗菌货架、医用更衣柜的产品效果图及三视图等，并标明尺寸、材质。 产品展示成果优秀，深化设计效果图配色、设计细节充分考虑采购人使用需求、丰富、合理、美观、科学，符合医院的理念风格和人体工学，适配程度高，能够最大化满足本项目的使用需求：10分； 产品展示成果优秀，深化设计效果图配色、设计细节充分考虑采购人使用需求、丰富、合理、美观、科学，符合医院的理念风格和人体工学，但仍然有改进的空间：8分； 深化设计效果图配色、细节设计基本合理、美观、科学、基本符合医院的理念风格、人体工学适配程度一般，基本满足本项目要求：5分； 深化设计效果图配色、细节设计不合理、基本符合医院的理念风格、人体工学适配程度差：3分； 产品展示成果差，不满足本项目要求：1分。 不提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。