招　标　文　件

项目名称：智能石化工厂软硬件建设项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0376

江苏省政府采购中心

2025年8月

总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………7

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………85

- 投标文件格式……………………………89

- 第一章  投标邀请

受扬州工业职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就智能石化工厂软硬件建设项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0376)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智能石化工厂软硬件建设项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2025 年  9月 3 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0376

2.项目名称：智能石化工厂软硬件建设项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 581 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 580.15 |

5.采购需求(简介)：

1.采购标的名称：详见招标文件第四章。

2.采购标的目标：围绕石化行业智能制造发展要求，以常减压催化裂化半实物仿真装置绿色化、智能化升级改造为基础，依托大数据、人工智能、数字孪生等先进技术，对接产业标准，依托大数据、人工智能、数字孪生等先进技术，构建与产业端“同源同频”的绿色化、智能化生产场景，建设满足实践教学需要的智慧化教学场景和基于岗位典型工作任务的配套实践课程体系。

3.采购标的数量：1包。要求包含：常减压催化裂化装置产能升级（工艺及算法升级），常减压催化裂化装置功能升级（制造执行智能系统（MES系统），智能多变量先进控制系统（APC系统），智能EMS能源管理系统，智能巡检系统，智能生产辅助决策系统等智能制造模拟系统），常减压催化裂化装置数智化基础升级（沉浸式显示系统、智慧教学展示设备、定制触控设备、智慧交互物联网套件等基础设备），常减压催化裂化装置教学支撑系统（AI智能教学系统（含常减压催化裂化专业知识库），AIGC虚拟企业导师系统（含虚拟全息数字人），常减压催化裂化装置配套数智化课程资源等满足实践教学需求的其他系统及设备），常减压催化裂化装置现场环境建设升级（中控操作设备、多频道专业对讲机、典型化工阀门仪表认知模型、装置翻新等现场改造内容），特殊作业现场改造升级（受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业相关安全实训设备）。

4.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：要求软件系统采用成熟架构，具备良好的质量和稳定性，要求硬件设备满足国家规定相关质量标准，质保期内提供运维技术保障及免费故障维修。

硬件设备需符合标准如下：

1）符合国产常用氩弧焊丝标准《GB/T14957-94》、《GB4241-84》等国标；

2）符合国产常用手工焊条标准《GB/T5118-1995》、《GB/T983-1995》；

3）法兰符合《GB9119-20000》等国标；

4）管件符合《GB12459》、《GB/T13401》、《GB/T14626》等国标；

5）阀门符合《GB12234》、《GB12235》、《GB12236 》等国标；

6）螺母螺栓符合《GB30》《GB52》等国标

7）垫片符合《GB4622.1~3》等国标

5.合同履行期限：合同签订后6个月内完成供货。

- 二、申请人的资格要求

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- （二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2025年 9 月 3 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　扬州工业职业技术学院

地 址：　扬州工业职业技术学院

联系人：    黄老师

联系方式：　　15150818810

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：唐雪菲  徐晨义

联系方式：025-83668562、83668521

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

- 20.1 投标文件的撤回

- 20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）或服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）或服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  1.签订合同后10个工作日内预付合同总价的40%；2.设备安装调试完成经甲方验收全部合格，10个工作日内支付合同总价的60%。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：  合同签订前成交供应商缴纳10％履约保证金至学校

收取履约保证金金额：        合同金额的10％

履约担保期限：     项目验收合格后，履约保证金即自动转为质量保证金（质保金），该质保金将于质量保证期届满后支付给乙方。

（4）分期履行要求：             无

（5）风险处置措施和替代方案：      无

4.合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：      无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 10个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 扬州工业职业技术学院 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 3年原厂免费质保 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 3个工作日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 分期付款：1.签订合同后10个工作日内预付合同总价的40%；2.设备安装调试完成经甲方验收全部合格，10个工作日内支付合同总价的60%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 项目验收合格后，履约保证金即自动转为质量保证金（质保金），该质保金将于质量保证期届满后支付给乙方。每逾期退还1日，需支付履约保证金的1‰作为违约金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 每延迟1日，需支付合同金额的0.05‰作为违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 扬州市邗江区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

- 第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 常减压催化裂化装置系统及算法改造升级，1套； | 工业 |
|  | 2 | 制造执行智能系统（MES系统），1套； | 工业 |
|  | 3 | 智能多变量先进控制系统（APC系统），1套； | 工业 |
|  | 4 | 智能安全仪表联锁系统（SIS系统），1套； | 工业 |
|  | 5 | SIS系统仪表显示机柜及配套企业真实安全阀，1套； | 工业 |
|  | 6 | 智能巡检系统，1套； | 工业 |
|  | 7 | 智能巡检机器人（定制），2套； | 工业 |
|  | 8 | 智能EMS能源管理系统，1套； | 工业 |
|  | 9 | 智能设备预防性维护系统，1套； | 工业 |
|  | 10 | 智能安全行为监控系统，1套； | 工业 |
|  | 11 | 智能安全行为监控设备，8个； | 工业 |
|  | 12 | 智能安全行为分析算法设备，1套； | 工业 |
|  | 13 | 智能安全行为记录设备，1套； | 工业 |
|  | 14 | 智能安全预警POE供电设备，1套； | 工业 |
|  | 15 | 智能生产辅助决策系统，1套； | 工业 |
|  | 16 | 沉浸式显示系统，1套； | 工业 |
|  | 17 | 智慧教学展示设备，2个； | 工业 |
|  | 18 | 手持移动终端，10套； | 工业 |
|  | 19 | 实训装置工业级无线路由器，1套； | 工业 |
|  | 20 | 定制触控设备，6套； | 工业 |
|  | 21 | 智慧交互物联网套件，16套； | 工业 |
|  | 22 | AI智能教学系统，1套； | 工业 |
|  | 23 | AI知识推理定制设备，1套； | 工业 |
|  | 24 | AIGC虚拟企业导师系统（含虚拟全息数字人），1套； | 工业 |
|  | 25 | 常减压催化裂化装置配套数智化课程资源建设，1套； | 工业 |
|  | 26 | 中控操作设备（24+2台） | 工业 |
|  | 27 | 中控室操作台，24台； | 工业 |
|  | 28 | 多频道专业对讲机，16个； | 工业 |
|  | 29 | 典型化工阀门仪表认知模型（含素材库），1套； | 工业 |
|  | 30 | 高产能常减压催化裂化仿真工厂设施建设，1套； | 工业 |
|  | 31 | 文化展板，1套； | 工业 |
|  | 32 | 安全实训设备，1套； | 工业 |

- 二、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

- 智能石化工厂软硬件建设项目要求围绕石化行业智能制造发展要求，以常减压催化裂化半实物仿真装置绿色化、智能化升级改造为基础，依托大数据、人工智能、数字孪生等先进技术，对接产业标准，依托大数据、人工智能、数字孪生等先进技术，构建与产业端“同源同频”的绿色化、智能化生产场景，建设满足实践教学需要的智慧化教学场景和基于岗位典型工作任务的配套实践课程体系。

- 建设内容具体要求如下：

- ★要求根据招标要求及现场勘察结果提供常减压催化裂化智能仿真工厂建设三维效果图1张。

- 供应商需承诺院校建设的制造执行智能系统（MES系统）、智能多变量先进控制系统(APC系统)、智能生产辅助决策系统与常减压催化裂化装置虚拟仿真DCS系统进行操作数据关联，智能安全仪表联锁系统（SIS系统）必须基于已有系统进行改造，并独立于DCS系统运行。项目实施过程中如出现相关问题，供应商应负责妥善解决，校方将根据实际情况保留相应的追责权利。供应商提供承诺函并加盖公章。

- 1、常减压催化裂化装置系统及算法改造升级

- 1.1、算法改造升级要求

- （1）产能升级

- 要求对常减压催化裂化仿真工艺软件的工艺物料衡算数据进行升级与推算，升级后的产能达到1500万吨/年，升级后的仿真软件能够正常运行与操作，各工艺指标与参数能够正常显示，工艺流程与工艺现象符合工艺生产过程。

- （2）算法升级

- 要求升级后的仿真软件具备能耗、经济指标、产品质量等生产指标数据。能够与智能生产辅助决策系统、智能设备预防性维护系统、制造执行智能系统（MES系统）、智能多变量先进控制系统（APC系统）、智能EMS能源管理系统、智能巡检系统进行数据对接与数据实时同步。

- （3）数量

- 要求提供共计18套，具体内容如下：

- 软件版内容

- （1）扬工院常减压仿真软件版；

- （2）扬工院催化裂化仿真软件版；

- （3）扬工院脱盐换热和初馏工段仿真软件版；

- （4）扬工院常压炉和常压塔工段仿真软件版；

- （5）扬工院减压炉和减压塔工段仿真软件版；

- （6）扬工院反应再生工段仿真软件版；

- （7）扬工院分馏工段仿真软件版；

- （8）扬工院吸收稳定工段仿真软件版；

- （9）扬工院常减压—催化裂化仿真软件版；

- 硬件版内容

- （1）扬工院常减压仿真硬件版；

- （2）扬工院催化裂化仿真硬件版；

- （3）扬工院脱盐换热和初馏工段仿真硬件版；

- （4）扬工院常压炉和常压塔工段仿真硬件版；

- （5）扬工院减压炉和减压塔工段仿真硬件版；

- （6）扬工院反应再生工段仿真硬件版；

- （7）扬工院分馏工段仿真硬件版；

- （8）扬工院吸收稳定工段仿真硬件版；

- （9）扬工院常减压—催化裂化仿真硬件版；

- 1.2、常减压工艺内容要求

- （1）原油的换热和脱盐

- 原油（35℃左右）由原油罐区经原油泵抽入装置，在泵出口注入一定量的破乳剂，经混合后，依次与常一中循环油、常二线产品、常三线产品、二次减底渣油进行换热105～145℃左右。

- 脱前原油经换热后再与一定量的新鲜水进行混合后进入电脱盐罐进行脱盐处理。

- 经过脱盐脱水的脱后原油，进一步与减底渣油换热升温至210℃左右进入初馏塔，进行原油拔头。

- （2）初馏塔系统和拔头原油的换热

- 换热后的200℃左右的脱后原油进入初馏塔第1层塔盘上，进行分馏。塔顶油气经冷却器冷至40℃以下，注入初顶回流罐进行油水分离，分出的水排入含油污水沟，而低压瓦斯可直接排空或去常压炉烧掉。初顶油由初顶泵分两路送出，一路作塔顶冷回流，另一路与常顶油混合作为宽馏分汽油出装置。

- 初馏塔底油经初底泵抽出至常压炉，并进入常压炉辐射室加热，加热至370℃左右进入常压塔进行常压分馏。

- （3）常压蒸馏

- 初底油经常压炉加热至370℃左右进入常压塔进行分馏。塔顶油气经冷却器冷却至40℃进入常顶回流罐进行油、水分离，分出的水直接排入含油污水井。低压瓦斯供本装置加热炉作燃料。常顶汽油由常顶泵打出装置。

- 常一线油由常压塔第8层塔盘馏出进入常一汽提塔，汽提油汽返回常压塔第7层上，常一线油经汽提后由常一泵抽出，再经换热后冷却至40℃左右进入常一产品罐。

- 常压二线由常压塔第16层馏出，进入常二线汽提塔，汽提油汽返回常压塔第15层上，常压二线油汽提后由常二线泵抽出，与原油换热后进入常二线产品罐。

- 常压三线油由常压塔第24层馏出，进入常三线汽提塔，汽提油汽返回常压塔第23层上，常压三线油汽提后由常三线泵抽出，经与原油换热后，进入常压三线产品罐。

- 常压四线油从常压塔第28层馏出，进入常四线汽提塔，汽提油汽返回常压塔第27层上，常压四线油汽提后由常四线泵抽出，进入常减压油混合器。

- 常压一中段回流由常一中油泵从常压塔第13层抽出，与原油换热后，打回常压塔第10层上。

- 常压二中段回流由常二中油泵从常压塔第21层抽出，与冷却水换热后，打回常压塔19层塔盘上。

- 常压塔底重油经常底泵打出，在减压炉辐射室加热到390℃左右进入减压塔进行分馏。

- （4）减压蒸馏

- 常压塔底油经减压炉加热后进入减压塔进行减压分馏。减顶油汽由蒸汽喷射器抽出，经减顶油气冷却器冷凝冷却后，油水一并进入减顶油水分离罐分离切水。未冷凝部分放空或用真空火嘴引入减压炉烧掉。切出的水直排入含油污水沟，减顶汽油用减顶油泵打至减顶汽油罐。

- 减压一线油用减一线泵由减压塔上部一线集油箱抽出，经减一冷却器冷却至40℃左右分两路：一路作回流；另一路并入常减压油混合器作催化裂化原料。

- 减二线油用减二线油泵从减二线集油箱抽出，经减二冷却器冷却至40℃后分两路：一路回减压塔作减二回流，另一路并入常减压油混合器作催化裂化原料。

- 减三线油用减三线泵从减三线集油箱抽出，经减三冷却器冷却至40℃后分两路：一路回减压塔作减三回流，另一路并入常减压油混合器作催化裂化原料。

- 减底渣油经减底油泵打出，分三路。一路去减压炉，一路去常压炉，还有一路与脱盐油换热后继续与脱盐前原油二次换热，充分换热后一部分去常减压油混合器，剩下的去减底渣油罐。

- ★投标人应具备开发1500万吨/年以上常减压-催化裂化仿真系统的实力。需提供常减压工艺管道流程图和仪表流程图（P&ID）。需提供常减压仿真DCS画面截图（包括常减压总貌图、脱盐换热DCS画面、初馏工段DCS画面、常压炉DCS画面、常压塔工段DCS画面、减压炉DCS画面、减压塔工段DCS画面）。需提供常减压仿真现场画面截图（包括脱盐换热现场画面、初馏工段现场画面、常压炉现场画面、常压塔工段现场画面、减压炉现场画面、减压塔工段现场画面）、需提供常减压辅操台界面截图，需提供常减压联锁画面截图。

- 1.3、催化裂化工艺内容要求

- （1）反再系统

- 催化裂化装置新鲜进料由常四侧线油、减一侧线油、减二侧线油、减三侧线油、减压渣油五部分组成。常四侧线经流量控制阀FIC019调控后、减一侧线经流量控制阀FIC030调控后、减二侧线经流量控制阀FIC033调控后、减三侧线经流量控制阀FIC034调控后、减底油经流量控制阀FIC037调控后五路有一起进入常减压油混合器混合至原料缓冲罐与油浆换热至280℃，经原料油雾化喷嘴进入提升管反应器的下部反应区，部分回炼油与回炼油浆混合至温度350℃雾化后进入提升管的上部反应区，来自再生器（塔102）的高温催化剂（～700℃）从提升管下部进入提升管，与回炼的轻汽油接触，发生高温短接触时间迭合反应，并在预提升蒸汽的作用下，催化剂保持中等密度沿提升管匀速上升至提升管发生反应，来自再生器的高温催化剂从提升管下部进入提升管，经过提升管与催化原料反应后，从提升管反应器出来的油气向上进入旋流式快分装置，使催化剂与油气迅速分离，催化剂经过汽提蒸汽汽提后，最终分离出来的油气去分馏塔（塔201）。脱除绝大部分油气的催化剂经过待生斜管、待生滑阀进入烧焦罐下部进行快速烧焦，并烧去绝大多数的焦碳。半再生催化剂由烧焦罐内的烟气携带经分布板进入再生器进一步烧焦。在再生器中，催化剂分为三路：一路经再生斜管进入提升管反应器，完成反再系统的催化剂循环，该循环量大小由反应温度控制的再生滑阀开度进行控制；一路经外取热器上斜管进入外取热器，降温后的催化剂通过外取热器下斜管返回烧焦罐，该路循环量由烧焦罐床层温度控制外取热器下滑阀的开度来进行；另一路经循环斜管、滑阀进入烧焦罐，以提高烧焦罐的起燃温度，同时控制再生器的料位和烧焦罐密度。

- 为了维持两器的热平衡，增大操作的灵活性，在再生器旁设置可调热量的外取热器，由再生器床层引出高温催化剂（700℃）流入外取热器后，经取热列管间自上向下流动，取热列管浸没于流化床内，管内走水，经换热后的催化剂通过斜管及外取热器下滑阀流入烧焦罐。

- 主风机出口供给的主风经辅助燃烧室主风流量控制阀FIC105进入烧焦罐；再生器出口烟气进入烟气能量回收系统，经双动滑阀至余热锅炉回收余热后，最后经烟囱排放至大气。

- （2）分馏系统

- 来自沉降器的高温油气进入分馏塔人字挡板下部，经人字挡板与280℃的循环油浆逆流接触，油气自下向上被冷却洗涤。油气在塔盘上被切割精馏，自上而下分别是气体、粗汽油、轻柴油、重柴油、回炼油及油浆。为提供足够的内部回流和使塔负荷分配均匀并取出多余热量，分馏塔设有一个塔顶全回流及一个中段回流。

- 分馏塔顶油气自分馏塔顶馏出进入分馏塔顶后冷却器（E202）冷却后进入油气分离器（V203）进行气液分离。容V203中的不凝气进入气体压缩机。冷凝的粗汽油用粗汽油泵P202加压后送往吸收稳定部分的吸收塔顶作吸收剂用，部分可做冷回流进入顶循线返塔。

- 轻柴油由分馏塔（T201）自流入轻柴油汽提塔（T202），用蒸汽汽提后，由泵P204抽出，经换热器E208和冷却器E211冷却后送至再吸收塔（T302）作吸收剂。富吸收油从再吸收塔（T302）返回分馏塔。

- 重柴油由分馏塔（T201）自流入重柴油汽提塔（T203），用蒸汽汽提后，由泵P206抽出，经空气冷却器E212和冷却器E213冷却后送至产品罐（V204）。

- 回炼油由分馏塔（T201）自流入回炼油罐（V202），由泵P207抽出分为两路，一路返回分馏塔回流，一路作为回炼油回炼。

- 油浆自分馏塔底部由油浆泵抽出后分为两路，一路与新鲜原料换热，另一路作为短路物料，两路物料汇合后又分两路，一路经过油浆蒸汽发生器后换热至280℃作为上回流油浆和下回流油浆，另一路经冷却器E213冷却后作为排除油浆。

- 顶循环回流用顶循环回流泵（P203）由分馏塔顶集油箱抽出，温度为～150℃，经过流量控制FIC207经换热器E204换热后至90℃，返回至抽出板上侧。

- 中段回流由泵P205从分馏塔中部抽出，先作为稳定塔底重沸器（E205）热源，然后进入解吸塔底换热器（E206）换热后，进入换热器（E207）与冷却水换热后返回至分馏塔。

- （3）稳定系统

- 从压缩机(C201)来的压缩富气，经气压机出口冷却器（E203）冷凝冷却后，进入气压机出口油气分离器(V301)，压缩油由泵P302抽出，经FIC304调控流量后进解吸塔，油气分离器中的气相进入吸收塔底部与自上而下的粗汽油逆流接触，吸收塔顶出来的气体进入再吸收塔进一步被吸收，部分轻柴油作为再吸收塔的吸收液，再吸收塔底液返回分馏塔侧线，再吸收塔顶干气作为产品出装置，吸收塔底液与压缩机后油气分离器分离出的液体合并进入解吸塔，解吸出干气返回压缩机出口处，解吸塔底液进入稳定塔，稳定塔顶蒸汽经过油气分离罐分离后，分离出的液态烃部分回流，部分作为产品出装置，稳定塔底的稳定汽油换热后出作为产品出装置。

- ★投标人应具备开发1500万吨/年以上常减压-催化裂化仿真系统的实力。需提供催化裂化工艺管道流程图和仪表流程图（P&ID）。需提供催化裂化仿真DCS画面截图（包括催化裂化总貌图、反应再生DCS画面、分馏工段DCS画面、吸收工段DCS画面、解吸稳定工段DCS画面）。需提供催化裂化现场画面截图（包括反应工段现场画面、再生工段现场画面、分馏前工段现场画面、分馏工段现场画面、吸收工段现场画面、解吸稳定工段现场画面）。需提供催化裂化辅操台界面截图，需提供催化裂化联锁界面截图。

- 1.4、培训项目要求

- （1）提供常减压装置开车培训项目，操作步骤不少于310步。

- （2）提供常减压装置停车培训项目，操作步骤不少于180步

- ★需提供常减压装置脱盐换热和初馏塔工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于2个、常压炉和常压塔工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于3个、减压炉和减压塔工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于3个。

- （3）提供催化裂化装置开车培训项目，操作步骤不少于365步。

- （4）提供催化裂化装置停车培训项目，操作步骤不少于125步。

- ★需提供催化裂化装置反应再生工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于7个、分馏工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于7个、稳定工段的工艺参数的影响因素和调节方案，数量不少于6个。

- （5）提供常减压装置紧急事故培训项目，事故工况不少于15个。内容包括事故现象、事故原因、事故处理方案。

- （6）提供催化裂化装置紧急事故培训项目，事故工况不少于10个。内容包括事故现象、事故原因、事故处理方案。

- 1.5、联锁要求

- （1）提供常减压装置联锁说明，联锁数量不少于21个。内容包括联锁触发条件、触发结果、解除方法。

- （2）提供催化裂化装置联锁说明，联锁数量不少于10个。内容包括联锁触发条件、触发结果、解除方法。

- 1.6、工艺建模要求

- （1）工艺模型要求

- 仿真软件的工艺数据须以真实工业的企业设计生产指标为准，数据来源必须真实可靠，操作程序及事故处理方法必须以真实企业岗位操作规程为准。工艺模型设计必须能建立精确的工艺模型来模拟实际生产过程的工艺流程和岗位操作规程。

- （2）单元操作模型要求

- 工艺模型设计软件对实际生产过程的单元操作设备机理建模，并生成逐个完整封装、以图标独立显示的单元操作模型。

- 本模拟系统的开发基于过程的机理模型外，还需按照实际的工厂生产设备数据进行模拟计算。

- 1.7、软件功能要求

- （1）操作指导评价系统软件要求

- 操作指导评价系统软件是培训系统的辅助系统软件，用于对使用者的操作过程进行指导和操作结果的自动评价，根据装置操作规程、设备的操作要求、技能操作经验、工艺指标控制要求，以及能耗效率要求等规则开发，同时可加入对于违章操作、超限指标、能耗水平的评价。通过实时双向推理、逻辑判断学员的操作情况与装置运行情况，实现操作方法指导、操作进程指示、操作结果评定等功能。操作指导评价系统支持“分级”功能，指导和评价的细项内容、要求、权重都可以按照级别设置，以便对不同类型和技能等级的人员制定更有针对性的培训和考核方案。操作指导评价系统的界面开关可以由教师站软件控制，教师可以根据需要隐藏或显示学员操作指导评价系统界面。学员操作评价档案可以保存在一个指定路径下的自定义名称文件夹中，以用于统计、分析等后续处理。操作评价系统根据操作规程和实际生产操作经验进行开发，对学生在界面上的每一步有效操作进行记录和评价。评分类型包括针对时序操作的步骤评分、对参数控制的质量评分、对过程操作的趋势评分和对违规操作的扣分等。充分体现科学和公平原则。

- （2）学员站软件要求

- 支持进行模拟DCS操作、现场操作以及操作指导及评价功能，支持培训内容选择、支持冻结与解冻、支持协同操作、支持报警显示、支持多种DCS风格的模拟、支持仿真时钟设置、支持网络化运行接口等。

- （3）教师指令站软件要求

- 教师站软件应具备但不限于如下功能：查看和管理学员状态和数据、学员站冻结及解冻、练习模式和考试模式设置、通用事故库、成绩管理、自动考评功能、考核功能、故障点设置功能、通讯功能等。

- （4）软硬件配置系统定制

- 按照仿真软件工艺点位将系统点库与OPCServer中的点按照输入点位进行配置。

- 2、制造执行智能系统（MES系统）

- 要求结合常减压催化裂化装置和配套生产工艺仿真软件，构建数字化、智能化生产运行场景，能够模拟完成生产相关数据的采集、组织、整理、分析和集成，建立从计划到指令、执行、反馈、归档的生产执行工作步骤，并将以上生产信息通过统一的平台发布，确保工作执行可追溯可考核，模拟实现对生产组织、工艺指标的严格控制，保证产品质量，模拟实现设备完好、原料成品合理库存等生产目标。

- ★要求制造执行智能系统（MES系统）至少包含8种模块功能，包含但不限于：计划执行管理模块、生产调度管理模块、设备管理模块、产品质量管理模块、物料管理模块、人员信息管理模块、模型管理模块、数据展示模块。具体要求如下：

- 2.1、计划执行管理模块要求

- 要求包含但不限于对生产计划、检维修计划、采购计划等进行管理和控制等3类或以上的信息内容管理，确保各类生产相关计划的顺利执行。计划执行管理模块要求可以实现基于MES系统的计划的跟踪和计划执行管理，培养学生利用计划执行管理模块制定并落实生产计划的“精益管理”能力，能够模拟企业实际生产计划编制、调整、优化流程，通过与多个生产要素平衡优化，建立最优的生产执行计划，满足生产计划控制和生产调控需要，满足企业对数智人才生产计划优化管理能力要求。具体要求如下：

- （1）要求支持监控各类计划执行情况及调度情况，包含但不限于计划的名称、计划类型、计划对象、计划内容、计划编号、执行进度、计划开始和结束时间等维度的执行情况；

- （2）要求支持查询生产计划管理情况，包含但不限于计划的名称、计划类型、计划对象、计划内容、计划编号、执行进度、计划开始和结束时间等维度的执行情况；

- （3）要求支持新建计划任务，包含但不限于计划的名称、计划类型、计划对象、计划内容、计划编号、执行进度、计划开始和结束时间等维度的计划信息编辑；

- （4）要求计划任务的创建，支持添加包含但不限于附件文件，附件文件支持常见的图片、文档、视频、压缩包、PDF等格式；

- （5）要求支持以包含但不限于表格、网页和文本的形式，创建计划任务，降低使用难度；

- （6）要求支持导出创建好的计划任务，支持全部计划任务的下载和应用；

- （7）要求支持计划任务的变更，支持通过对指定字段进行更新，完成计划的修改；

- ★要求提供的MES系统必须支持应用设计器功能，以便后期采购方能够根据实际教学需求，通过MES系统内置的功能模块，对基本信息、表单字段、表单设置、表单事件、表格设置及工作流设置等内容进行图形化编程的定制化扩展和开发。需提供相关功能的使用手册（须加盖公章），并承诺该功能不涉及额外费用（承诺函内容格式由供方自拟）。

- 2.2、生产调度管理模块要求

- 要求生产调度管理模块，可以实现基于MES系统的生产车间调度管理，培养学生利用生产调度管理模块进行生产计划到生产任务拆分工作，能够完成生产过程管理、生产数据分析及生产操作流程优化，培养学生“会管理、能创新”的能力，满足企业对数智人才生产调度调整优化能力。生产调度管理模块可以对生产设备、生产工艺、物料等进行调度，以优化生产效率和生产质量，提高生产线利用率，可以模拟监控生产调度指令及相关信息的执行情况，并且根据生产执行计划和检修计划情况，支持相关人员调度指令和相关信息生成。具体要求如下：

- （1）要求支持监控各类生产任务执行情况及调度情况，包含但不限于调度名称、调度类型、执行内容、执行状态、关联计划编号、执行人、时间等维度的执行情况；

- （2）要求支持查询生产调度管理情况，能够支持从调度名称、调度类型、关联计划编号、执行内容、产量、执行人、时间和状态等多维度查看调度信息；

- （3）要求支持新建生产调度任务，支持调度名称、调度类型、关联计划编号、执行内容、产量、执行人、时间和状态等多维度查看调度信息；

- （4）要求生产调度任务的创建，支持添加附件文件，附件文件支持常见的图片、文档、视频、压缩包、PDF等格式；

- （5）要求支持以表格、网页和文本的形式，创建生产调度任务，降低使用难度；

- （6）要求支持导出创建好的生产调度任务，支持全部生产调度任务的下载和应用；

- （7）要求支持生产调度任务的变更，支持通过对指定字段进行更新，完成任务的修改；

- （8）支持自动将所有和生产计划关联的生产调度任务进行统计分析，能够在计划执行管理模块用进度条方式展示相关生产执行进度，满足生产实时追踪统计需要；

- ★要求投标人提供MES模拟系统中生产调度管理部分相关截图≥2张，要求包含但不限于5类数据：关联计划编号、调度类型，预计开始、预计结束和执行状态。

- 2.3、设备管理模块要求

- 要求设备管理模块，能够模拟实现对应的典型装置生产工艺生产的设备管理，包含但不限于对设备运行状况、维修保养等进行监控和管理，以保证设备的稳定运行和生产效率，支持监控设备运行情况。具体要求如下：

- （1）要求支持根据部分设备运行参数监控设备运行情况的功能，关键重点设备监测数量不少于5个；

- （2）针对日常设备维护管理需求，要求支持记录并显示监控设备情况，包含但不限于：设备位号、设备名称、型号、供应商、设备状态、工段、设备描述、投入使用时间、关联检修任务等内容；

- （3）针对设备检修情况管理需求，要求支持记录并显示监控设备情况，包含但不限于：检查点、检查时间、检查要求、设备位号、检查情况等内容；

- （4）针对设备异常报修管理需求，要求支持记录并显示监控设备异常报修情况，包含但不限于：设备位号、故障设备、故障类型、处理状态等内容；

- ★要求投标人提供MES模拟系统中设备管理部分内容相关截图≥3张。包含但不限于5类数据：检查点、检查时间、检查要求、设备位号、检查状态。

- 2.4、产品质量管理模块要求

- 要求产品质量管理模块，可以实现基于MES系统的产品质量管理和控制，通过建立产品质量指标和对产品生产质量信息进行记录，满足产品质量等进行长期持续监控追踪需要，确保产品符合质量标准和客户需求，培养学生“精益质量管理”能力。具体要求如下：

- （1）要求指标管理模拟实现质量控制功能，支持监控业务过程中的相关指标是否达到预警方案的条件，能够监控原料质量指标监控、关键出口质量指标监控、成品质量指标监控、关键中间产品质量指标监控；

- （2）要求模拟对检验的指标建立管理，能够对新增、查看、编辑现有检验的指标；

- 2.5、物料管理模块要求

- 要求物料管理模块，可以实现基于MES系统的用于对生产所需原材料和成品的管理和控制，包含但不限于对物料的库存、流转、使用等进行管理，以保证物料的合理利用和生产计划的顺利执行，实现对原料仓库、用料管理和采购管理。具体要求如下：

- （1）要求支持模拟原料仓库管理，实现信息化记录和管理各种原材料使用情况和数量，确保生产所需的原料供给正常；

- （2）要求支持原料领用进行用料管理，完成原料用料情况的申请，审批后方可领取使用；

- （3）要求支持记录产品的产出记录，包含但不限于名称、入库量、规格、批次和负责人等；

- （4）要求产品仓库支持关联生产批次，形成生产环节的执行闭环；

- （5）要求支持通过预设表格填报的方式，进行物料管理的快速创建；

- 2.6、人员信息管理模块要求

- 要求人员信息管理模块，能够模拟实现对应典型装置生产工艺生产的人员信息管理，实现生产车间员工管理和权限管理，包含但不限于对员工信息、岗位等基础信息进行管理和监控，以便于生产车间的员工管控。具体要求如下：

- （1）要求支持生产工艺的人员情况管理；

- （2）要求支持录入学员详细的个人档案，以便支撑生产管理整体应用，主要包含：个人基本信息：工号/学号、姓名、性别、年龄（或工龄）、岗位、部门等；

- 2.7、模型管理模块要求

- 要求模型管理模块，可以实现基于MES系统的对生产模型进行管理和优化，实现生产模型各类操作手册、流程工艺图、管理制度等管理和维护，提高生产运行的效能。具体要求如下：

- （1）要求支持对生产模型进行管理，能够对相关文件记录、修改、上传；

- （2）要求支持现生产模型各类操作手册、流程工艺图、管理制度能够编辑上传，能够支持PDF、WORD等多种文件格式；

- 2.8、数据展示模块要求

- 数据展示模块要求利用大数据界面呈现生产监控动态数据和设备监控动态数据。

- （1）生产监控动态数据涵盖但不限于生产计划、生产指令、生产物料、生产原料、能耗等关键数据，具体要求如下：

- 1）要求支持生产计划情况展示，通过计划、执行中、已完成、达标率、生产周期等指标进行实时监控；

- 2）要求支持生产调度指令监控，对生产过程中的调度指令执行情况进行统计和监控；

- 3）要求支持生产能耗指标监控，确保各项能耗指标得到实时展示；

- 4）要求支持物料原料情况展示，通过原料库存情况、产品产量进行展示和监控；

- 5）要求支持生产质量情况展示，通过生产原料各项指标监控、产品纯度监控，确保产品纯度达标。

- 6）要求支持场所危害监控情况展示，通过环境噪音、废水排污等监控，确保场所安全；

- 7）要求支持通过通知形式告知厂内人员生产相关情况及各类生产管理异常。

- （2）设备监控动态数据涵盖但不限于设备运行状态、设备检修和维修分析、设备异常保修分析、设备异常保修处置记录等关键数据，具体要求如下：

- 1）要求支持设备运行状态监控展示，通过对关键设备正常运行数量、设备完好率进行实时监控；

- 2）要求支持设备检修和维修分析情况；

- 3）要求支持设备检修和维修记录情况展示，包括设备位号、检查要求、检查时间、责任人等记录项；

- 4）要求支持设备异常报修处置记录，包括设备位号、故障设备名称及类型、时间、报修人、处理状态等内容；

- 5）要求支持设备异常报修监控和分析数据展示，包括异常设备名称、异常次数和报修分析情况。

- 6）要求支持通过通知形式告知厂内人员设备相关情况及各类设备管理异常情况。

- ★投标人提供制造执行智能系统（MES系统）软件著作权证书。提供的著作权证书内容相同、名称不同的，提供相应材料，由专家评定。

- 2.9、智能仿真任务控制模块

- 要求支持对MES生产状态的读取和存储，以便实训教学活动中进行任务的暂存和恢复，方便生产运行任务的连续性实训教学活动的开展。

- 要求智能仿真任务控制模块读取不同进度的MES生产状态，MES系统中的可视化工厂管理生产监控中的生产计划总数、执行中的计划、已完成的计划等数据能够实时同步更新至该存储状态。

- 要求要求智能仿真任务控制模块存储不同进度的MES生产状态，存储MES生产状态时支持对生产状态快门名称进行自定义命名，点击确定后将MES当前生产状态进度进行自定义存储。

- 3、智能多变量先进控制系统（APC系统）

- 要求针对常减压催化裂化装置中的常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备实施APC系统控制，能够模拟针对该典型设备多变量控制器反馈及稳态优化和动态优化趋势信息呈现，能够在稳定装置的前提下，实现对典型设备的优化控制场景，助力实践教学课程开展。

- 智能多变量先进控制系统（APC系统）基于常减压催化裂化装置虚拟仿真工艺软件设计，采用多变量模型进行预测控制，实现对典型设备的温度、流量等参数的智能先进控制，实现优化生产调节，提高生产平稳率和经济效益，满足节能降耗及提高产品质量的生产目标。能够培养学生利用智能多变量先进控制系统（APC系统）提高生产运行过程中卡边操作与生产优化能力，培养学生的“工匠精神”。要求系统至少包括但不限于工程站模块、操作员站模块、模型矩阵模块、大数据监控模块的4个模块内容，具体要求如下：

- 3.1、工程师站模块

- （1）要求具备控制器总览功能，显示常减压催化裂化装置工艺仿真软件中先进控制器基础信息；

- ▲（2）要求具备工程师操作站面板功能，显示先进控制器变量详细信息；

- 3.2、操作员站模块

- （1）要求具备模拟常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备先进控制系统认知展示功能，支持展示操作变量（MV），干扰变量（DV），被控变量（CV）在仿真工艺的位置及相关信息，支持展示APC系统各组成部分的关系及作用；

- （2）要求具备模拟常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备先进控制系统操作界面功能，能实现典型的APC系统投用、操作变量和被控变量上下限设定等功能，支持由于故障或为了维护而停用某个变量；

- （3）要求具备模拟常减压工段、催化裂化工段各1台典型设备先进控制系统典型特性，投用APC系统后，能改善过程动态控制的性能，使之能更接近其优化目标值，从而改善质量控制；

- （4）要求具备支持上位机与虚拟仿真DCS系统通信监控。要求当通信中断时，将各控制回路切出先进控制器，返回到常规控制状态；

- （5）要求具备支持检查回路当前状态，判断是否具备投运条件。如具备，将回路状态设置为正确的投运状态，如不具备，将回路返回常规状态；

- 3.3、模型矩阵模块

- （1）要求具备支持查看不少于3组控制变量和被控变量参数模型矩阵信息；

- （2）要求具备支持不少于3个参数趋势影响说明功能，显示模型矩阵中涉及的各参数及影响说明信息；

- （3）要求具备支持切换模型矩阵中的控制变量和被控变量，查看对应的模型矩阵信息和参数趋势影响说明信息；

- 3.4、大数据监控模块

- ★要求具备支持显示运行状态监控、出料质量含量监控、关键点值实时监控、产品质量含量、原料流量等情况，最终实现可视化呈现。

- ★投标人提供智能多变量先进控制系统（APC系统）软件著作权证书。提供的著作权证书内容相同、名称不同的，提供相应材料，由专家评定。

- 4、智能安全仪表联锁系统（SIS系统）

- 智能安全仪表联锁系统（SIS系统）是化工自动化的重要组成部分，具有覆盖面广、安全性高、响应速度快的特点。因其安全等级高于DCS的自动化控制系统，智能安全仪表联锁系统（SIS系统）独立于基本过程控制系统，以确保紧急情况下能够独立运行。系统能够监测生产过程中出现的或者潜伏的危险，发出告警信息或直接执行预定程序，立即进入操作，防止事故的发生、降低事故带来的危害及其影响，对于危险化工工艺装置，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号），涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源，必须配备独立的SIS系统。

- 要求智能安全仪表联锁系统（SIS系统）按照现行的《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013，结合常减压催化裂化工艺生产过程危险性分析，提出SIS系统的控制点数，设置检测仪表、控制器、执行器等，培养学生掌握SIS运行过程，提高生产运行过程安全生产控制的“精操作、懂工艺”能力。

- ★要求结合现场常减压催化裂化装置，针对常减压工段和催化裂化工段各1套典型设备进行SIS联锁改造和控制。

- 4.1、模拟仪表改造模块要求

- 要求在常减压催化裂化装置生产工艺仿真软件中的联锁策略相关主要设备，增加模拟仪表，模拟智能安全仪表联锁系统具备独立于虚拟仿真DCS系统的信号采集系统、逻辑控制系统、执行系统。模拟信号采集仪表不少于3个。根据模拟设定装置的一种设备安全完整性等级，设计相应的安全仪表功能。

- 4.2、工程师站模块要求

- （1）要求在常减压催化裂化装置中增加1套独立的智能安全仪表控制站；

- （2）要求结合常减压催化裂化装置生产工艺仿真软件，设置独立的SIS控制，能够实现联锁功能；

- （3）要求模拟展示SIL1等级下，设计测量仪表、控制阀和基本控制过程系统共用的安全仪表功能；

- （4）要求模拟展示SIL3等级下，设计冗余测量仪表，冗余控制阀的安全仪表功能；

- ★（5）要求支持多种国际标准工业编程语言，如梯形图（LD）、指令表（IL）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）等，满足不同编程学习需要和复杂控制逻辑的编写需求；

- （6）要求具备图形化编程界面，支持离线编程和在线调试功能；

- （7）要求支持对文件进行创建、保存、打开等操作；

- （8）要求支持与虚拟仿真DCS系统、PLC、OPC通信，支持实时监测PLC系统状态，当出现故障时能及时报警并提供故障信息，方便排查；

- ★要求投标人结合典型工艺装置提供智能安全仪表联锁系统（SIS系统）安全仪表功能截图，要求结合工艺软件说明截图中体现的联锁路线的合理性。提供智能安全仪表联锁系统（SIS系统）联锁逻辑组态梯形图功能截图。

- 4.3、操作员站模块要求

- （1）要求具备智能安全仪表联锁系统（SIS系统）报警功能，支持报警状态下，根据智能安全仪表联锁系统（SIS系统）相关的规范，产生相应的报警状态信息；

- （2）要求具备智能安全仪表联锁系统（SIS系统）报警恢复功能，支持模拟生产数据异常状态下，智能安全仪表联锁系统（SIS系统）能产生相应的报警信号，支持操作班组对生产异常的处置及智能安全仪表联锁系统（SIS系统）联锁回路解除（恢复）；

- （3）要求支持智能安全仪表联锁系统（SIS系统）日常巡检，支持将巡检记录输入MES系统中；

- 4.4、辅助操作台模块要求

- ▲（1）要求支持系统旁路、复位、手动触发、装置急停等关键操作；

- （2）要求支持实时显示系统运行状态（正常/故障/旁路）；

- （3）要求支持与操作员站数据同步；

- 4.5、智能安全仪表监控大数据辅助教学模块要求

- （1）要求支持显示系统安全完整性等级；

- （2）要求支持装置设备联锁总览与跳转；

- ▲（3）要求支持3D可视化装置联锁图展示，包括3D设备图、系统运行状态显示、输入/输出信号通信位置等内容。

- ★要求投标人提供智能安全仪表联锁系统（SIS系统）软件著作权证书。提供的著作权证书内容相同、名称不同的，提供相应材料，由专家评定。

- 5、SIS系统仪表显示机柜及配套企业真实安全阀

- 5.1、电磁阀规格和要求：

- ▲要求针对现场实训装置加装≥2个阀门，具体要求如下：

- （1）要求电磁阀为真实切断阀门，带气缸；

- （2）要求法兰连接处有静电跨接；

- （3）螺栓使用双螺母螺栓带垫片；

- （4）要求阀门加装以现场实际尺寸为准；

- 5.2、仪表规格和要求：

- 要求对现场实训装置加装≥2个仪表，具体要求如下：

- （1）要求连接方式为螺纹/法兰；

- （2）要求通讯型式支持485；

- （3）要求供电方式为24V的安全电压；

- （4）要求支持5位显示与检测信号相对应的多种单位；

- （5）要求根部阀采用法兰连接

- （6）要求采用真实仪表外壳改造，需提供合格证；

- （7）要求仪表加装以现场实际需求尺寸为准；

- 5.3、SIS定制机柜要求：

- 要求提供≥1套SIS定制机柜硬件，具体要求如下：

- （1）要求CPU模块为300FCPU或以上

- （2）要求微型存储卡为MMC卡或以上；

- （3）要求接口模块为ET200M或以上；

- （4）要求调节型电源模块为PS307或以上；

- （5）要求尺寸为400*600*800或以上；

- （6）要求提供整套定制化SIS安全机柜所需的配套附件及安装部署；

- 5.4、智能系统部署设备

- 要求提供≥1套智能系统部署设备，具体要求如下：

- （1）要求满足8核，主频2GHz或更高；

- （2）要求运行空间满足32GB或更高；

- （3）要求存储空间满足250GB+2TB或更高；

- 5.5、网络机柜

- 要求提供1套网络机柜硬件，具体要求如下：

- （1）机柜1.8米高、600宽、800深或以上；

- （2）符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准；

- （3）兼容ETSI标准、材质SPCC优质冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑；

- 6、智能巡检系统

- 要求满足具备教师端与学生端联动的智能巡检系统，该系统需支持人工巡检与智能机器人全自动巡检两种模式。智能巡检系统包括人工巡检模块、全自动智能巡检模块、智能工厂设备控制模块、人工智能功能模块。

- 6.1、人工巡检模块

- 要求支持结合常减压催化裂化装置半实物仿真工厂，利用智能巡检系统，进行人工巡检和自动巡检任务发布、任务状态查看和任务进度监控和巡检单查看等功能，满足仿真工厂实训教学典型巡检教学任务管理和应用。

- （1）发布巡检任务功能，进行设备隐患排查任务，要求支持结合现场装置，进行典型设备相关的巡检路线的选择，支持选择完成后进行巡检路线及巡检任务的确定；

- （2）要求支持查看巡检任务的发布情况，支持查看巡检任务的状态。

- （3）要求支持巡检任务的巡检进度监控，支持以进度状态，确认实训教学巡检任务的完成情况。

- （4）要求支持学生通过智能巡检终端，进行巡检任务的接收和开始巡检的确认。

- （5）要求支持学生通过智能巡检终端，进行典型巡检任务情况的了解和学习。

- （6）要求支持学生通过智能巡检终端，进行巡检单的填写；

- （7）要求巡检单填写，支持关联相关典型设备巡检任务内容，支持切换巡检设备内容，进行巡检任务的填写。

- （8）要求学生填写巡检单后，提交时能够进行签名填写。

- （9）要求支持自动根据学生提交的巡检单，对巡检任务进行评价并对巡检项内容进行指正。

- 6.2、全自动智能巡检模块

- （1）要求支持通过全自动巡检功能，一键操作进行全自动巡检任务的发布；

- （2）要求支持显示全自动巡检任务列表，支持查看全自动巡检任务发布时间和状态；

- （3）全自动巡检任务进行中，要求支持自动巡检任务的进度展示；

- （4）全自动巡检任务，要求支持查看巡检单情况；

- （5）全自动巡检任务，要求支持结合现场常减压催化裂化装置半实物仿真工厂，进行巡检现场情况的采集；

- （6）全自动巡检任务，支持至少3条巡检路线的选择，涉及一层、二层，每条巡检路线不少于10个巡检点。

- 6.3、智能工厂设备控制模块

- ▲（1）要求支持针对现场常减压催化裂化装置半实物仿真工厂中典型设备，进行生产运行常见故障设置，故障类型包含但不限于：故障位置、故障直径、内圈故障等内容，保障实训教学任务的设定；

- ▲（2）要求支持针对现场常减压催化裂化装置半实物仿真工厂中典型设备智能控制的典型设备数量≥2个，以此满足巡检实训教学任务的快速设定和恢复；

- （3）要求支持针对现场常减压催化裂化装置半实物仿真工厂中典型设备，进行生产运行恢复设置，支持将典型设备故障状态，恢复为正常生产运行状态；

- （4）要求支持针对现场常减压催化裂化装置半实物仿真工厂，设定现象故障、数据故障、设备故障等内容，每类故障不少于1种；

- 6.4、人工智能功能模块

- （1）要求支持学生通过智能巡检终端，通过人工智能功能，进行查看装置数字孪生体状态；

- （2）要求支持学生通过智能巡检终端，通过人工智能功能，进行装置工艺数据的查看；

- （3）要求支持学生通过智能巡检终端，通过人工智能功能，进行仿真操作测试；

- ▲（4）要求支持学生通过智能巡检终端，通过人工智能功能，结合内置装置专家知识库，通过语音和文字进行巡检实训内容的个性化讲解和指导；

- ★投标人提供智能巡检系统软件著作权证书。提供的著作权证书内容相同、名称不同的，提供相应材料，由专家评定。

- 7、智能巡检机器人（定制）

- 7.1、智能巡检机器人（定制）

- 要求提供智能巡检机器人，具体要求如下：

- （1）要求机器人的平衡算法采用触地判断的电机控制算法，可以实现360°足底三维受力感测；足底不安装压力传感器和气囊；

- （2）要求机器人大腿采用铝合金材质、机器人小腿采用高强度复合塑料材质，足底采用坚硬的实心防火耐磨橡胶，路面适应性强；

- （3）要求支持提供稳定的行走及快速步态，最高行走速度≥2.5m/s；最大稳定爬坡角度≥35°；最大稳定上下台阶高度≥14cm；

- （4）要求关节模组采用轻型复合材料，外径尺寸70～80mm；整机自由度≥12；单腿自由度≥3；

- （5）要求配备紧凑高性能锂电池，电池采用分离式设计，可以不借助外部工具快速拆装，续航时间：正常行走≥1小时；

- （6）要求机器人自带可输出内置电源（5V/24V）和通信接口（至少包括/Ethernet/USB3.0/HDMI），方便二次开发；

- （7）要求髋侧摆电机：运动范围-28°～28°；峰值转矩≥24Nm；髋前摆电机：运动范围-200°～20°；峰值转矩≥24Nm；膝关节电机：运动范围25°～158°；峰值转矩≥36Nm；

- 7.2、智能巡检终端

- 要求提供智能巡检终端，具体要求如下：

- （1）面板尺寸≥8英寸；

- （2）要求主频≥2.0GHz;

- （3）要求内存≥6GB；

- （4）要求存储≥64GB；

- 8、智能EMS能源管理系统

- 要求结合常减压催化裂化装置生产工艺仿真软件和仿真实训装置，结合物联网和人工智能技术，通过多种能源介质模拟自动采集、计算和存储等功能构建智能能源管理系统（EMS系统），模拟实现装置区能源数据采集、分析、监测、预警、优化等典型绿色石化智能能源管理场景，为学生构建贴近真实绿色石化工业场景的学习环境，培养学生认知绿色石化智能能源管理系统（EMS系统）在装置能源利用效率提升、单位产品能耗降低、碳减排等方面的作用，以及跨系统协同优化思维、数据驱动决策的能力、能源管理优化与可持续发展意识、跨岗位沟通与任务协调能力。系统要求具备能源数据采集与监控模块、能效分析与优化模块、智能数据监测可视化模块，能够联动仿真软件进行评分，并可展示不同操作工况下不同优化结果，具体要求如下：

- 8.1、能源数据采集与监控模块

- （1）要求系统接入压力、温度、流量、液位等模拟传感器，支持对电、水、气、蒸汽等能源数据进行实时采集和监控，并与制造执行智能系统（MES系统）实现数据共享与协同工作；

- （2）要求系统接口标准遵循国内标准接口协议，确保系统兼容性和扩展性；

- （3）要求数据采集支持断点续传与数据补录；

- 8.2、能效分析与优化模块：

- （1）要求通过智能算法，模拟实现多维度报表下的能耗分析及碳排放核算；

- （2）要求支持关键设备能效分析及优化组产分析；

- （3）要求通过智能算法，模拟实现能耗异常、设备能效低下的预测预警，同时进行参数优化建议等节能优化策略的分析。

- 8.3、能源数据分析可视化展示模块

- （1）要求系统支持实时展示多维度报表下能耗分析情况和碳排放核算结果，支持生成电单耗、用水单耗、用气单耗、碳排放趋势图，支持历史数据对比分析；

- （2）要求系统支持实时展示关键设备能效分析、优化组产等；

- （3）要求系统支持展示能耗异常、设备能效低下、碳排放超量等预测预警信息；

- （4）要求系统支持展示节能优化策略，如调整设备运行参数、优化能耗计划等；

- （5）要求支持3D可视化装置模型，动态展示能源消耗热点。

- 9、智能设备预防性维护系统

- 要求能够模拟工业离心泵预防性维护工作任务场景。通过模拟展示工业环境下离心泵振动数据自动采集，人工智能振动大数据分析的过程进行展示，带领学生（学员）学习人工智能大数据分析先进技术在工业中的实际应用的基础知识。

- 9.1、设备预警模块

- 要求在常减压催化裂化装置仿真工厂现场≥2台离心泵上安装智能物联网模拟振动采集装置，设备位置涵盖仿真常减压段和催化裂化段，可以根据下发的离心泵教学（培训）任务，模拟离心泵正常及外圈故障（故障直径7密耳，14密耳，21密耳），内圈故障（故障直径7密耳，14密耳，21密耳），滚动体故障（故障直径7密耳，14密耳，21密耳）等共9种不同状态振动信号。中控室根据离心泵振动状态监测系统的信息，能够自动产生报警信号。

- ★要求投标人提供离心泵设备正常、外圈故障、内圈故障、滚动体故障等9种不同状态振动信号监测情况的现场拍摄照片。

- 9.2、监测数据展示模块

- 要求能够结合常减压催化裂化装置，建设智能巡检系统的异常及事故应急处理模块，进行数据对接，能够展示巡检过程中遇到的离心泵异常情况，能够通过三维数字孪生技术展示离心泵结构透视模型，展示不同异常信号下，并能动态将当前机泵健康状态和设备信息及时推送到其他智能化系统，满足设备智能管理和预警需要

- ★要求投标人提供至少9张以上的设备正常和各种异常情况截图，每张截图内容至少包含2种设备信息内容，如离心泵振动时域曲线变化和当前设备状态和健康信息；

- 10、智能安全行为监控系统

- 要求支持结合院校已有常减压催化裂化装置实训区域，通过配置智能安全行为监控设备，进行现场实训教学活动的学生（学员）行为进行图像采集和识别，通过配套的智能安全行为分析算法设备和人工智能技术，分析判断学生（学员）实训过程中出现的不安全行为，通过智能安全行为记录设备进行实训教学活动安全监控，实现对作业实操训练装置区域、装置周边区域等实操场所中的学生（学员）进行安全监督、行为监控，支持实现对实训作业区域场所中的学生（学员）进行安全监督、行为监控，支持实现对学生（学员）在实训场所的行为监控、现场报警等功能，支持对实训教学区域不安全行为实时监控，包括未正确佩戴安全帽、跌倒、局部人员聚集过多、攀爬、呼救、低头玩手机、上下楼梯未扶扶手等实训人员不安全行为，可实现对学生（学员）行为进行采集和管理，保障实训教学（培训）安全。具体要求如下：

- （1）安全行为采集与分析

- 要求教师通过智能化监控综合服务，可以实现在监控屏幕上能够按照不安全行为和区域查看画面，当学生发生不安全行为时，能够快速给予提醒，并可按照颜色区分紧急度，涉及生命安全的呼救设置红色，未戴安全帽、局部人员聚集过多、攀爬或者跌落等设置黄色。方便教师及时发现不安全行为发生的区域，根据预警等级进行相应的处理，确保实训安全。

- （2）结果查看与导出

- 要求教师能够按照时间段、不安全行为或者紧急程度去查看系统保存的不安全行为截图或者数据统计，用于课堂展示；课程结束后，能够将这些数据报表导出，用于教学结果展示和汇报。

- （3）安全管理设置

- 要求自定义安全行为参数及数据设置，包括事件数据下载、智能安全行为监控设备管理、网络及系统配置等。

- （4）系统对接

- 要求支持主流品牌智能安全行为监控设备对接，支持标准RTSP对接协议、图像采集设备账户密码设置等。

- 要求支持标准开发接口，支持数据统一对接。

- ★要求投标人提供智能安全行为监控系统软件著作权证书。提供的著作权证书内容相同、名称不同的，提供相应材料，由专家评定。

- 11、智能安全行为监控设备

- 要求提供智能安全行为监控设备，具体要求如下：

- （1）要求200万像素网络摄像头或以上；

- （2）要求分辨率1920×1080或以上；

- （3）要求最低照度0.01Lux（彩色模式）、0.001Lux（黑白模式）、0Lux（补光灯开启）；

- （4）要求支持50米红外补光距离或以上。

- 12、智能安全行为分析算法设备；

- 要求提供智能安全行为分析算法设备，具体要求如下：

- （1）要求安全帽检测、支持呼救、跌倒、聚集等算法分析服务；

- （2）要求支持8路视频流接入；

- （3）要求自带电压检测、温度检测、风扇转速检测、过温警告、风扇故障警告、智能风扇控制。

- 13、智能安全行为记录设备

- 13.1、监控展示存储设备

- 要求提供1台监控展示存储设备，具体要求如下：

- （1）硬盘：4TB或更高；

- （2）画面展示：支持8路画面展示或更高。

- 13.2、数据存储及展示设备

- 要求提供1台数据存储及展示设备，具体要求如下：

- （1）要求满足主频2GHz或更高；

- （2）要求运行空间满足16GB或更高；

- （3）要求存储空间满足256GB+1TB或更高；

- （5）显卡：要求支持独立显卡，显存≥4GB或更高。

- 14、智能安全预警POE供电设备

- 要求提供1套智能安全预警POE供电设备，具体要求如下：

- （1）要求支持POE供电；

- （2）要求支持8个接口或以上；

- （3）要求支持千兆速率或以上；

- 15、智能生产辅助决策系统

- 要求结合常减压催化裂化装置，建设智能生产辅助决策系统，集成流程工业生产过程关键要素监控、工艺关键参数监控、制造执行智能系统（MES系统）监控、智能设备预防性维护系统监控、智能多变量先进控制系统（APC系统）监控、智能安全仪表联锁系统（SIS系统）监控、三维数字孪生工厂展示、三维管道流动展示、关键设备运行监控等9种或以上信息展示多种功能模块。能够满足院校针对智能仿真工厂生产运行要素的采集、分析和决策支持，实现生产优化、安全保障和管理决策的智能化，为管理者提供直观、全面的生产现场信息，从而提高管理决策的准确性和效率。通过实时监测、分析和控制，系统能够有效地提高生产效率、降低成本、优化工艺流程、提高安全性，构建智能生产领导驾驶舱体验，提升学生精益化管理智能工厂能力。具体要求如下：

- 15.1、生产指标监控

- （1）生产计划监控

- ▲要求支持生产计划监控，包括现有生产计划总数、执行中的计划、已完成的计划、生产计划完成率、生产计划甘特图等功能可视化展示。能够直观反应仿真工厂生产计划执行情况，辅助管理者针对计划执行情况进行相应决策响应。对生产执行延期未执行情况进行监督指导。

- （2）生产指令监控

- 要求支持生产指令监控，包括生产指令达成率、生产指令类型分析、生产指令列表等可视化展示。能够通过指令达成情况和生产指令执行状态，辅助管理者对生产指令进行监控，提升仿真工厂指令执行效率，避免出现执行不到位的情况。

- （3）生产质量监控

- 要求支持生产质量监控，包括原料纯度、产品纯度、产品浓度变化趋势监控等可视化展示。能够反应原料质量变化和产品质量变化，实时进行监控并对产品质量低于基准值时进行预警。辅助管理者对质量进行监控跟踪，提升产品品质和质量稳定性。

- （4）生产能耗监控

- 要求支持生产能耗监控，包括当班能耗内容可视化展示。能够帮助管理者实时监控整个仿真工厂能耗数据，并通过与基准消耗值比较反应当前能耗水平，供管理者根据能耗及时调整生产计划和工艺参数，降低生产成本提升生产效率。

- （5）生产原料监控

- 要求支持生产原料监控，包括库存量、库存率、库存用量趋势图等可视化展示。通过对原料持续跟踪，能够提供管理者原料消耗情况，并还可根据库存预警值智能提示原料库存状态，提升生产原料周转效率，保证生产计划稳定执行。

- （6）生产物料监控

- 要求支持生产物料监控，包括库存成品、成品库存率、成品入库情况等可视化展示。能够提供管理者对于成品库存监控，提升成品转运效率。

- （7）实时生产数据监控

- 要求支持实时生产数据监控，包括当班计划产量、当班预计产量、当班产量达成率、当前装置负载率、当班成品产出。能够通过工艺数据实时预测产量变化，提示生产计划完成情况，辅助管理者合理平衡生产、设备和产出三者关系，提升装置稳定性、提升产量、提高产值。

- 15.2、场所危害监控

- 要求支持场所危害监控包括环境噪音、环境粉尘、环境有毒气体浓度等危害情况进行可视化展示。通过对仿真工厂场所危害物质监控，对于超过国标数值情况进行警示，提升管理者对场所危害重视程度，提升人员职业病预防水平。

- 15.3、设备运行状态监控

- 要求支持设备运行状态监控，包括设备总数、正常运行设备、异常报警设备、异常分析、异常处置记录列表、各工段设备情况、设备检维修状态分析等情况可视化展示。能够辅助管理者对全厂区重点设备进行监控，对仿真工厂设备异常进行实时监控，分析仿真工厂异常出现趋势，对已发生异常进行监控跟踪，提升异常处置时效性，保证生产计划顺利执行。

- 15.4、多变量先进控制器运行监控

- 要求支持多变量先进控制器运行监控，包括APC运行状态、组分分析、组分变化趋势等可视化展示。能够直观反应多变量先进控制器APC投用状态，跟踪投用后设备运行状态，辅助管理者掌控APC运行情况观察APC质量卡边操作状态。

- 15.5、智能安全仪表系统运行监控

- 要求支持智能安全仪表系统运行监控，包括某一典型核心设备联锁监控可视化展示，辅助管理者关注装置安全运行，提升装置安全仪表异常处置速度，确保生产安全平稳运行。

- 15.6、数字孪生仿真工厂监控预警

- 要求支持数字孪生仿真工厂监控预警，包括典型工艺装置工段工艺数据监控、安全仪表策略运行情况、设备预防性维护状态监控、全装置3D模型1:1复原展示、全装置主要管线流动状态展示等。通过数字孪生3D化展示整个仿真工厂运行情况，动态提示安全情况和设备预防性维护情况，辅助管理人员实时关注仿真工厂运行数据和运行状态，提升对整个仿真工厂态势把控，提升管理水平和相关手段。

- 16、沉浸式显示系统

- 16.1、室内全彩显示系统硬件要求

- 要求提供1套室内1.86全彩显示系统硬件，约15平方米，具体要求如下：

- (1)像素间距：≤1.86mm；

- (2)像素密度：≥289000点/㎡；

- (3)水平/垂直视角：≥170°/≥160°；

- (4)白平衡亮度（校正后）：≥500cd/㎡；

- (5)对比度：≥6000:1；

- (6)亮度均衡性：≥97%；

- (7)峰值功耗：≤700W/㎡,平均功耗：≤477.4W/㎡；

- (8)刷新频率：≥3840Hz；

- (9)色温：2800K~15000K可调；

- (10)阻燃防火：模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到V-0级；

- (11)功能特性：具有文字显示、动画功能、视频播放功能等；

- (12)静电放电：GB/T 17618-2015规定，至少取4个点进行静电放电，正负各100次，接触放电4kV，空气放电8kV；

- 16.2、配套视频控制系统要求

- 要求提供1套配套视频控制系统，具体要求如下：

- （1）要求支持≥1路HDMI1.3输入，≥1路DVI输入，≥1路CVBS输入，≥1路VGA输入，≥1路USB输入；支持输入分辨率≥1920*1080@60Hz，并向下兼容；

- （2）要求支持≥4路千兆网口输出，最大带载宽度≥3840，最大带载高度≥1920；

- （3）要求支持集成视频处理+发送卡功能，可将视频源一键全屏缩放输出；

- （4）要求支持一键切换输入源，一键调用预设场景；

- （5）要求支持开放串口中控协议便于第三方系统集成；

- （6）要求支持插入U盘播放视频、图片等多媒体文件；

- 16.3、配套音响系统要求

- 要求提供1套配套音响系统，具体要求如下：

- （1）要求音箱额定功率≥40W；

- （2）频率响应在70Hz-19KHz(±3dB)；

- （3）灵敏度≥80dB；

- 16.4、数字播放设备要求

- 要求提供1套配套数字播放设备，具体要求如下：

- （1）要求支持流媒体安装与播放；

- （2）要求支持DLNA、AirPlav2等主流推流协议；

- （3）要求支持NAS功能，支持百度网盘播放，支持Samba以及本机对NAS文件进行查看浏览、播放、收藏等操作；

- （4）要求支持千兆LAN口，支持双频WIFI6；

- 17、智慧教学展示设备

- 要求提供智慧教学展示设备，具体要求如下：

- （1）要求支持安卓8.0/windows10双系统；

- （2）要求具备OPS模块，主频≥2.0GHz，运行空间≥16G，储存空间≥512GB；

- （3）要求RAM:≥2G，ROM≥32G；

- （4）要求支持2.4G/5G双频，支持热点和WIFI同时开启；

- （5）要求面板尺寸≥86英寸；

- （6）要求亮度≥350cd/m²;

- （7）要求对比度≥1200:1；

- （8）要求分辨率≥3840(H)×2160(V)；

- （9）要求可视角度≥水平178°，垂直178°;

- （10）要求使用寿命≥30000小时；

- （11）要求具备以下接口：2个HDMIIN，2个USB3.0接口，2个RJ45网络接口，1个DP；

- （12）要求支持触摸技术，响应时间：<10ms，触摸点数：20点，触摸有效识别：2mm；

- （13）要求支持扬声器；

- （14）要求支持内置全指向麦克风≥1个，支持≥6m左右的远场拾音，具备回声消除，智能滤噪等功能；

- （15）要求支持100V～240V/AC宽幅供电；

- （16）要求配套移动支架，支持自由移动；

- 18、手持移动终端

- 要求提供手持移动终端，具体要求如下：

- （1）面板尺寸≥8英寸；

- （2）主频≥2.0GHz;

- （3）运行空间≥6GB；

- （4）存储空间≥64GB；

- 19、实训装置工业级无线路由器

- 要求提供实训区域网络设备，具体要求如下：

- （1）要求支持千兆网速，无线速率1000M或以上；

- （2）要求无线AP设备支持POE供电；

- （3）要求提供1个POE网络交换机和4个无线AP或以上配置；

- 20、定制触控设备

- 要求提供定制触控设备，具体要求如下：

- （1）要求主频≥2.0GHz；

- （2）要求内存≥4GB；

- （3）要求存储≥64GB；

- （4）要求面板≥20寸，触摸屏，亮度≥200cd/㎡；

- （5）要求支持无线上网；

- （6）要求支持外嵌式安装；

- （7）要求支持12V或以上的安全电压供电；

- （8）要求配套支柱、供电、网络等辅材安装；

- 21、智慧交互物联网套件

- 要求提供智慧交互物联网套件，具体要求如下：

- （1）要求具备小型化触摸屏，能展示图形、文本等教学（培训）资源；

- （2）要求体积小巧，能方便在设备上安装；

- （3）要求具备信息采集功能；

- （4）要求具备精准计时功能；

- （5）要求支持Wi-Fi与蓝牙连接功能；

- （6）要求集成物联网芯片，核心频率≥100MHz。

- 22、AI智能教学系统（含常减压催化裂化专业知识库）

- AI智能教学系统整体建设内容要求包含AI智能教学平台、AI知识服务平台与AI常减压催化裂化专业知识库等内容，具体技术参数要求如下：

- 22.1、AI智能教学平台

- 要求AI智能教学平台可以满足课程开展中教师与学生两个角色的教学需求应用，包括AI教师端与AI学生端两部分。

- （1）AI教师端

- 要求AI教师端，通过自然语言交互，可以满足专业课老师在智能教学设计、智能教学过程辅助、智能教学评价功能、个性化教学推荐功能等方面的教学应用的需求。

- 1）智能教学设计

- 要求支持协助教师进行专业核心课程的教学规划，教师输入课程主题、教学目标、课时安排等关键信息后，系统能自动生成包含教学内容框架、教学方法推荐、教学活动设计示例等内容的初步教案。

- 要求支持教师将系统生成的教案一键导出，方便打印、存档及课程教学使用。

- 要求支持教师对系统导出的教案可以进行二次编辑，满足教师根据教学情况及教学需求动态调整教案的需求，教案一键导出功能至少提供1张截图。

- 2）智能教学过程辅助

- 要求支持协助教师组织课程开展过程和推荐适合的教学资源。

- 基于教师授课内容的要求，通过自然语言推荐与授课内容相关的视频、动画及微课等多媒体资源，交互式数字操作活动（移动OTS、拖拽、连线等线上交互活动）、选择、单选、多选等习题，帮助教师实施理论及理实一体化教学过程，同时支持作业布置。

- 要求具备下发与收藏课程资源功能，允许教师选择特定学生群体，创建并管理在线教学课程及网络培训班，以及实时下发系统生成的课程内容。

- 3）智能教学评价功能

- 要求支持通过人工智能技术分析网络培训班中课前、课中学习情况，包括教学活动完成度、成绩区间分析情况、知识点掌握情况、学习成果综合智能评价等内容。

- 要求支持为教师教学评价和诊改建议工作，查看和评价学生任务完成结果，分析学生对于课程知识点掌握情况并进行展示，根据学生掌握程度形成个性化学习规划，并对教学目标的达成进行评价与建议。

- 要求提供AI进行学生学习情况分析的截图至少1张。

- 要求支持通过大数据可视化页面展示课前、课中、课后网络培训班课堂教学情况智能监控分析数据，至少包括学生关注点AI分析、学生常问问题分析、课前－课中－课后知识点掌握情况分析、班级综合学习成果评价。

- 4）个性化教学推荐功能

- 要求支持依据学生的学习行为数据，如课堂互动、作业完成、测试成绩等学生数据，运用先进算法分析，精准推送化工专业学习资源，涵盖视频、交互活动、作业题等，为不同学生推荐专属学习路径，教师可以为不同学生分配不同的个性化学习任务。

- （2）AI学生端

- 要求AI学生端主要面向学生的AI助学，学生可以通过AI学生端模块进行智能答疑指导、学习资源获取、学习评价与反馈等多场景应用。

- 1）智能答疑指导功能

- 要求通过自然语言，支持课程教学过程中学生个人专业知识实时答疑和指导，支持语音输入和文字输入功能，通过语音、文字、视频等多模态形式给出专业、详细的解答。

- 2）学习资源获取与呈现

- 系统应根据教师端下发的资源的学习时间，提醒学生进行线上学习。支持以文本、图片、视频等多种形式展示学习资源，且能在不同设备（手机、平板、电脑）上自适应显示，确保内容排版合理、清晰可读。视频音频播放流畅无卡顿，保障学生获得良好的学习体验。

- 3）学习评价与反馈

- 学生提交化工专业特色活动或习题测试后，系统能立即自动批改客观题，批改准确率达100%，并提供详细的批改建议和得分点分析，帮助学生清晰了解自身学习状况。

- 要求支持学生个性化学习资源的查看与完善。

- 22.2、AI知识服务平台功能要求

- 要求AI知识服务平台支持通过院校本地的资源与教学标准，升级现有的专业知识库，形成具备自己办学特色要求的私有化知识库，并拓展其他课程的AI知识服务。包括资源库建设与管理、AI空间建设与管理、教案库建设与管理。

- （1）资源库建设与管理

- 要求支持教师根据需求自定义新建资源库，并可以自主搜索、查看、编辑、删除等资源库常规管理功能

- 要求支持多种格式文档（如DOC，PDF，PPT，MOV，MP4等）、视频、音频等资源的上传和自动识别，支持多模态学习资源的上传与训练。要求单个文件支持不少于100M；支持最大的文档页数不少于2000页。

- 要求支持上传站外链接，包括仿真软件（OTS）链接以及仿真软件（TES）链接。

- 要求支持对资源内容进行AI标注标签与个性化的修改

- 要求支持资源列表内容进行在线预览

- （2）AI空间建设与管理

- 要求利用大模型能力对资源库内容进行切片化处理、编辑、对话校调以及对外发布个性化教学大模型的核心模块，要求包括AI知识库建设、AI对话校调、AI模型配置发布三大模块。

- 1）AI知识库模块

- 要求支持知识库的新建、描述、查看、编辑、删除等操作。

- 要求支持将资源库中所需资源切片为小的知识片段，要求同时支持至少3个资源的切片化处理。

- 要求可以实时查看资源切片状态，包括但不限于正在向量、正在切片、切片完成等状态。

- 要求对切片完成的知识点与切片资源进行查看、编辑、删除等功能。

- 要求支持教师在AI理解知识点的基础上进行个性化的新建、修改、删除等操作。

- 2）AI对话校调

- 要求支持对知识库内容进行对话校调，根据对话内容AI显示知识库匹配结果，支持可视溯源知识检索源头。

- 要求用户支持自定义校调参数，包括但不限于自定义匹配知识条数、知识库匹配准确度、知识库输出概率等内容

- 3）AI模型配置与发布

- 要求支持用户根据不同的教学需求配置个性化的知识库、资源库组合。形成具有教学特色的专业大模型配置与发布

- 要求支持自定义大模型名称与大模型描述，方便用户能够快速理解和备注大模型的应用场景。

- 要求支持大模型的人设设定，支持默认人设选择或新增人设，可调整AI对话风格、重点、方法等元素。要求至少包括资深化工专业教师、化工工程技术工程师人员两种人设设定。

- 要求支持用户可按个人习惯修改AI技能关键词的设定，从而使前端AI可以准确理解用户指示，做出行动。AI技能包括但不限于查找习题、查找仿真操作、创建章节、下发资源、学习数据汇总等。

- 要求支持用户自定义快速找到并使用主要常用功能，包括AI教案设计、创建在线课程、教学资源下发、特色活动下发等卡片描述与设计

- 要求支持个性化设计推荐问题作为用户快速找到常用功能的补充，可帮助用户快速解决问题需求。要求推荐问题最少不低于5个

- 要求支持用户选择资源库、知识库、教案库进行个性化组合，并进行AI个性化专业教育大模型的发布。

- （3）教案库建设与管理

- 要求支持上传不同类型的教案

- 要求支持前端AI协助教师生成教案设计

- 要求支持精准教案抽取生成功能，满足个性化教学设计安排。

- ★要求提供AI智能教学系统的教学应用案例，案例内容包括学校名称、课堂图片、课程内容、课程名称及《生成式人工智能教育应用研究合作项目》技术服务合同签订现场图片和带有合作双方公章的合同封面截图。

- 22.3、AI常减压催化裂化专业知识库

- 基于AI智能教学系统，提供常减压催化裂化专业知识库，需包含催化裂化、常减压工艺的工艺、设备、原理、安全相关、环境相关、仪表、操作规程、联锁。

- 常减压-催化裂化工艺、设备、安全等总知识点不少于56个。常减压工艺原理知识点不少于5个。典型常减压工艺设备视频知识点不少于8个、工艺流程视频知识点不少于12个。常减压装置仪表、联锁反应知识点不少于4组。常减压需包含工艺防腐三注原理知识点。常减压工艺安全生产技术事故处理知识点不少于2个，操作规程1套。常减压环境保护与工业卫生等知识内容知识点不少于3个。催化裂化工艺原理知识点不少于5个。典型催化裂化工艺设备知识点不少于4个、工艺流程知识点不少于10个。催化裂化装置仪表、联锁反应知识点不少于4组。催化裂化工艺三剂知识点。催化裂化工艺安全生产技术事故处理知识点不少于2个，操作规程1套。

- 22.4、基于仿真的人工智能教学模块

- 开发不少于35个异常故障案例及仿真训练任务，包含且不限于泵入口阀门堵塞、泵叶轮松脱、电机故障、气缚故障、流量控制器故障、停冷却水、灵敏板温度偏高、停加热蒸汽、无进料、停动力电、润滑油温上升、油压下降、轴瓦超温、压缩机排气外部管线泄露、超速、加热炉进料流量突然减少、加热炉燃料气流量突然减少、进料阻断、燃料气突然阻断、不完全燃烧、催化剂过量、进料增加、停搅拌、夹套冷却水流量减小、超温超压紧急放空、换热效率下降、热流泵坏、冷却水泵坏、冷却器内漏、换热器热流出口温度控制异常、压力表堵故障、超温超压紧急冷却、超温超压紧急放空。另外，由于安全关注点是异常故障识别的核心内容，因此包含的安全关注点不少于46个。通过操作评价子模块中的操作评价功能生成成绩反馈。

- 具备人工智能双向推理基础及结果展示功能，包括根据学生搭接的剧情、专家示范剧情，以及具体工况监测数据导出剧情推理结果以及具体工况数据推理结果，并通过自然语言自动生成剧情及事故排除详细分析与决策报告功能。剧情及事故排除详细分析与决策报告中必须包含Hazop的部分要素，包括事件位置、状态/偏离、事件信息、安全措施/操作要求，并用事件链表示前因后果剧情推演结果。

- ★要求投标人提供至少2个典型化工单元截图，必须包含40个考察点：不少于10个异常故障案例及训练任务、安全关注点不少于21个、开车要点查询不少于19个。

- 23、AI知识推理定制设备

- 要求提供配套AI知识推理定制设备，满足私有化知识库部署，具体要求如下：

- （1）支持AI推理深度学习；

- （2）核心数10核心20线程或以上，频率满足2.0Ghz或以上；

- （3）支持64G运行空间或以上；

- （4）存储空间满足512G+2TB或以上；

- （5）16GB显存或以上；

- （6）支持Linux系统运行；

- 24、AIGC虚拟企业导师系统（含虚拟全息数字人）

- 要求AIGC虚拟企业导师系统包含虚拟企业导师形象定制和AI立体企业导师展示设备两部分内容。

- 24.1、AIGC虚拟企业导师功能要求

- （1）要求采用3D建模与动态捕捉技术，实现虚拟企业导师形象1:1全息投影；

- （2）要求支持联动常减压催化裂化专业知识库，支持智能问答；

- （3）要求支持交互引擎，支持语音唤醒，自然交流、沟通、指导，呈现语音、文本、视频等交互；

- 24.2、AI虚拟企业导师展示设备要求

- 提供配套AI虚拟企业导师展示设备，具体如下：

- （1）显示面板：75英寸或以上、显示比例16:9、满足300cd/m²亮度、对比度1200:1、分辨率3840(H)×2160(V)；

- （2）整体性能，内置3588主板，满足6G运行或更高，128GB或更高；

- （3）支持2个扬声器或以上；

- （4）支持﹣10℃～55℃，工作温度下稳定运行；

- （5）支持10％～90％，工作湿度情况下稳定运行；

- 25、常减压催化裂化装置配套数智化课程资源建设

- 通过模拟化工智能化生产流程构建涵盖装置智能化生产准备、装置智能化生产运行操作、装置智能化生产优化与运行管控三大部分的智能化综合实训项目体系，集成人工智能技术实现从智能导学、AI互动答疑到自动化学习评价的全链条个性化教学支持，系统化培养学生智能生产管控、新技术实践应用等核心职业能力，为院校数字化转型背景下的复合型人才培养提供创新性教学解决方案。

- 25.1、系统功能模块

- 25.1.1、基础功能

- （1）要求支持学生通过云端账号专属地址登录系统；

- （2）要求支持智能生产项目任务填报、交互式特色仿真操作活动练习等功能。

- （3）要求支持MES等智能化系统的运行和操作，数据记录收集或迁移；

- （4）要求支持常减压催化裂化工艺仿真软件的运行及操作，数据记录收集或迁移；

- 25.1.2、智能导学：

- 智能导学通过人工智能技术融入课堂教学全过程，为学生量身打造智能学习伴侣。要求支持通过人工智能扮演班长、设备员、调度等不同岗位角色，通过自然语言引导学生协同完成“理论+实践”的学习任务。要求支持通过自然语言理解和知识抽取技术完成课堂教学过程中针对学生个人的个性化实时答疑和指导功能，支持文字输入功能，及时为学生解答在学习过程中遇到的专业问题和困惑，并给出精准、详细的解答。

- 25.1.3、智能评价

- （1）要求通过人工智能技术分析学生对于实训任务操作情况并进行展示，根据学生实际操作情况，进行智能化评价，且说明操作中的不足等内容。能够为教师提供教学评价和诊改建议，查看和评价学生任务完成结果。

- （2）要求支持根据学生实训任务执行情况，进行智能分析，并给出个性化的改进建议。

- 25.2、常减压催化裂化实训项目任务模块

- 要求整个实训项目任务体系包含三个部分，即装置智能化生产准备、装置智能化生产运行操作、装置智能化生产优化与运行管控旨在通过模拟化工智能化生产过程，培养学生系统化操作、管控一体、数据分析与信息处理等数智化能力。

- 25.2.1、装置智能化生产准备

- 要求依托常减压催化裂化装置仿真软件，通过装置工艺原理与流程认知、常减压装置仿真开车训练、催化裂化装置仿真开车训练、常减压催化裂化异常事故训练等实训项目固化学生的智能化生产操作技能，提升学生智能生产操作能力，配套提供装置智能化生产准备相关的教学PPT、随堂测验等多样形式的教学资源。

- 25.2.2、装置智能化生产运行操作

- 要求依托常减压催化裂化现场装置、智能巡检系统、智能设备预防性维护系统、三大特殊作业现场装置和智能安全仪表联锁系统（SIS系统），通过现场工艺流程梳理与典型设备认知、装置班组联合开停车训练、装置智能化巡检与典型设备智能预防维护、三大特殊作业现场实操等实训项目，提升学生应急处置与解决问题、人机协同、特殊作业、智能仪表系统SIS在智能生产中的应用等核心能力，配套提供智能化生产安全与生产准备相关的讲义、随堂测验等多样形式的教学资源。

- 25.2.3、装置智能化生产优化与运行管控

- 要求依托常减压催化裂化现场装置、智能多变量先进控制系统（APC系统）、MES系统和智能EMS能源管理系统，通过APC系统原理与卡边操作验证、现代智能化工厂组成应用及装置排产计划制定与执行、MES装置物料与能耗统计分析、MES生产调度管理等实训项目任务，培养学生智能化生产先进控制与优化能力，岗位智能化生产管控能力，同时提升学生环保意识和认识到绿色化工在实际化工生产中的意义和价值。

- 25.3、教师端智能管理模块

- 系统要求支持以下功能：

- （1）要求支持实训项目任务的开启与关闭，支持教师个性化下发教学任务。

- （2）要求支持学生实训项目任务成绩收集，导出。支持查看学生详细成绩。

- （3）要求支持训练模式与考核模式等不同情况的切换，方便教师教学实施开展。

- ★要求提供教师端页面和学生端页面截图，截图数量各不少于5张，且教师端页面和学生端页面截图中必须都包含AI评价的内容，截图数量不少于2张。

- ★要求教师端页面的AI评价截图必须是装置能耗分析相关实训项目任务的仿真操作评价，且提供至少20条某学生练习装置能耗分析相关实训项目任务的过程操作明细（包括操作步骤及操作步骤说明等内容）。

- 26、中控操作设备

- 26.1、要求提供24台中控操作设备，要求如下：

- (1)CPU：i5，12代或以上；

- (2)内存：16G DDR4内存或以上；

- (3)硬盘：512G SSD固态硬盘或以上；

- (4)显卡：独立NVIDIA 1660显卡或以上；

- (5)网卡：集成1000M自适应网卡；

- (6)显示器：2个，佩戴双屏支架1个，显示器为21寸LED显示器；

- (7)配套键盘、鼠标；

- 26.2、要求提供2台教师中控操作设备，要求如下：

- (1)CPU：NewCore i7-13代或以上；

- (2)内存：32G DDR4内存或以上；

- (3)硬盘：512G SSD（系统盘）+1TB SATA硬盘（数据存储盘）或以上；

- (4)显卡：独立NVIDIA 1660显卡或以上；

- (5)网卡：集成1000M自适应网卡

- (6)接口：USB接口不低于8个；DP接口，HDMI接口，1个串口

- (7)电源：350W最高90%能效

- (8)显示器：21.45寸LED显示器，屏幕比例16:9，亮度200nit，对比度3000:1，响应时间5ms

- (9)机箱：大于15L，安全锁孔，可以有效保护硬件安全

- (10)键鼠：符合国家及行业标准的键鼠套装

- (11)操作系统：标配win11 Home 64位

- 27、中控室操作台

- 要求提供24台中控室操作台，要求如下：

- 台面净尺寸800mm*宽900mm高度750mm（屏风最高处950mm），面板使用实木颗粒板双面加工，整体厚度不低于25mm，面板后侧采用PVC封边，并添加防护配件，方便线路通过及灰尘阻挡；所有封边与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一；台面前端为聚氨酯鸭嘴封边手枕。要求提供操作台图片不少于2张。

- 28、多频道专业对讲机

- 要求提供多频道专业对讲机，具体要求如下：

- （1）产品尺寸：170*60*35MM；

- （2）频道数量：16个；

- （3）电源：锂电池；

- （4）频率范围：403-470；

- （5）长续航；快速充电；大功率；

- （6）电池容量：2001mAh-4000mAh；

- （7）对讲机采用高容量锂电池，单次充电待机时长约60小时；

- （8）智能芯片，处理器速度更快；

- （9）优质材料，抗摔耐压，使用寿命长；

- 29、典型化工阀门仪表认知模型

- 要求提供化工生产过程中涉及的典型阀门、仪表认知模型。

- （1）阀门认知模型应采用真实阀门或3D打印树脂模型，阀门类型不少于10种；其中对典型阀门进行半剖或1/4剖，展示阀门的内部结构，数量不少于10个。

- （2）阀门执行器模型应采用真实执行器或3D打印树脂模型，执行器类型不少于2种。

- （3）仪表认知模型应采用真实仪表或3D打印树脂模型，仪表类型不少于20种。

- （4）所提供阀门、执行器、仪表均需配备素材动画，基于丰富的表现力和良好的交互性，将抽象的、无法直接观察的工艺和设备技术形象化、具体化、声情并茂，使传统技术教学过程中枯燥、乏味、抽象的图、表和文字记忆转变为形象记忆。

- （5）素材动画需包括设备的结构、工作原理等内容。要求如下：

- 1）画面高清，图像清晰，色彩饱和，吸引人的注意力，画质稳定，动画色彩搭配合理、造型和谐，画面简洁清晰。动画连续，帧和帧之间的关联性强，动画演播过程流畅。

- 2）节奏合适，播放流畅；更好的凸显动画的功能性，进行声画结合，满足视觉和听觉的统一。语音解说，配合整体画面感觉，无噪声，适当调节声音大小，使得画面解说音量适中，快慢适中。

- 3）动画的表现通过镜头语言来实现，通过镜头语言，借助镜头与镜头之间的衔接，更好的表现动画的内部以及细节。

- 4）动画需采用3D建模，并配备动画特效，能够生动、直观地展示设备的运行过程。

- 5）视频分辨率≥1080p，帧数≥25fps，视频格式MP4，编码格式H.264，每个视频时长保持在1分钟左右。

- 6）所有素材需提供二维码访问，并制作实体二维码悬挂在设备上，材质亚克力。

- 7）在仿真工厂对典型阀门（球阀、截止阀、气动执行器等）悬挂实体二维码挂牌；在仿真工厂对典型仪表（弹簧管压力表、差压式流量计、浮力式液位计、热电偶温度计等）悬挂实体二维码挂牌。

- （6）展示柜

- 所有实体模型或3D打印树脂模型，需要陈列于展示柜。要求2000×500×1300（mm）展示柜2座，颜色白色。

- 1）超白玻璃，玻璃做两层，每层高35，中间用玻璃板支撑；

- 2）玻璃内部上下两层装白光灯带；

- 3）左右移门，带锁；

- 4）Z字造型贴电信蓝亚克力，侧面不发光；

- 30、高产能常减压催化裂化仿真工厂设施建设

- 要求基于1500万吨高产能常减压催化裂化工艺，结合化工安全、岗位、工艺、设备、特殊作业、应急处置等实训课程，进行常减压-催化裂化仿真工厂装置设施建设，建设范围包括2.5m平台建设面积86平方米；5m平台建设面积86平方米。建设内容包括但不限于电气机柜系统扩容；关键设备、阀门、仪表建设适配；工艺管道、楼梯、栏杆标准化着色。

- 30.1、电子机柜扩容

- （1）标准动力柜外壳

- 标准动力柜，2m×0.8m×0.6m。碳钢喷塑，厚度1.8mm。

- （2）主PLC通信机柜

- 技术要求如下：

- 1）主CPU模块型号：CTH3-CPU56×1；

- 2）数字量输入（DI）模块型号：CTH3-1603HD×9；

- 3）数字量输出（DO）模块型号：CTH3-1602HR×2；

- 4）模拟量输入（AI）模块型号：CTH3-0804AD×10；

- 5）模拟量输出（AO）模块型号：CTH3-0802DA×18；

- 6）电源模块型号：CTH3-PS05（120W）；

- 7）扩展总线模块型号：CTH3-CB10×4；

- 8）电柜尺寸：宽800mm×深600mm×高2000mm；

- 9）材质与结构：冷轧钢板（厚度≥1.5mm），表面喷塑防腐；通讯机柜需安装到招标单位指定位置。

- （3）机泵控制柜

- 1）电源输入：DC 24V；

- 2）PLC：I/O点数：≥60点，通信接口：以太网/RS485（支持Modbus RTU）；

- 3）元器件：

- 启停按钮：22mm自复位按钮（绿色启动/红色停止）；

- 状态指示灯：LED型（运行/故障/电源）；

- 断路器：10A主开关（施耐德/正泰）。

- 4）结构与材质：

- 尺寸：800mm×600mm×300mm（可根据布局调整）；

- 外壳材质：不锈钢（SUS304）或冷轧钢板+防锈涂层（环氧树脂喷涂）；

- 门板密封：采用双层密封条（门框四周+内部线缆入口）。

- 5）功能要求：

- 每泵独立启停，可对接中控软件控制逻辑，实现对泵的控制。

- 6）接线与标识：

- 主电路：BV线（截面积按负载配置）；

- 控制线：0.75mm²～1.5mm²多股软线；接地端子：

- 黄绿色PE线。

- 7）防潮技术要求：

- 柜体应满足 IP55；

- 密封条材质：硅橡胶（耐高温、抗老化）；

安装防潮呼吸阀，平衡内外气压，阻隔水汽。

- 要求提供电子机柜图片不少于2张。

- 30.2、设备、阀门、仪表适配

- （1）要求对机泵、压缩机设备典型运动部件（如联轴器、叶轮等）进行适配，满足化工动设备培训要求。

- （2）要求对阀门、仪表信号通信进行适配，阀门与1500万吨常减压催化裂化工艺流程相匹配，包括但不限于阀门类型、阀门位号、操作条件等；仪表与1500万吨常减压催化裂化工艺流程相匹配，包括但不限于仪表类型、仪表位号、操作条件等；

- 30.3、装置涂层及防腐涂装

- 装置涂层范围包括：

- （1）仿真工厂钢结构楼梯踏板：涂装绿色防锈漆，踏板边缘涂装黄色警示线；

- （2）仿真工厂钢结构扶手、平台护栏：涂装黄色防锈漆；

- （3）仿真工厂钢结构柱子、横梁：涂装蓝色防锈漆；

- （4）仿真工厂钢结构平台：涂装绿色防锈漆。

- （5）装置涂层技术要求：

- 1）表面处理要求

- 要求进行机械清理：使用钢丝刷、砂轮或打磨机清除表面浮锈，确保无可见油脂、灰尘；表面清洁：用压缩空气或吸尘器清除表面残留砂粒和灰尘。

- 2）涂层涂装要求

- 要求进行底漆涂装：选用环氧富锌底漆、无机富锌底漆等高附着力涂料。采用无气喷涂、刷涂或滚涂，涂层厚度控制在30-50μm，确保无漏涂。

- 要求进行面漆涂装：选择丙烯酸聚氨酯、氟碳涂料等耐候性面漆，提供装饰和防护功能。涂装厚度一般为50-80μm，确保颜色均匀、无流挂、起皱。

- 3）质量控制与养护要求

- 要求施工环境：相对湿度≤85%，温度5-35℃，避免雨、雾、大风天气。

- 要求涂层养护：涂装后24小时内避免接触水或机械损伤，养护期7～14天。

- 30.4、焊接要求

- （1）缺陷清除要求

- 要求使用碳弧气刨或角磨机清除缺陷区域，打磨至金属光泽，形成V型或U型坡口。

- （2）焊接要求

- 要求选用与母材匹配的焊材（如Q235钢用E43焊条，Q345钢用E50焊条）。

- 要求进行预热处理：对低温环境或厚板结构进行预热（100-150℃），防止裂纹。

- （3）焊接施工要求

- 要求多层多道焊接：每层焊缝厚度≤4mm，控制层间温度≤200℃。要求从中间向两端对称施焊，减少焊接应力。

- （4）焊后处理

- 要求焊缝打磨：使用砂轮或抛光机消除焊缝余高，与母材平滑过渡。

- （5）防腐涂装：按涂层翻新步骤对修复区域进行表面处理及涂装，确保与原结构涂层一致。

- 30.5、工艺管道、管廊标准化涂装

- 对工艺管道标志色按工艺介质不同加以区分，工艺管道基本识别色、名称、流向等主要工艺参数均符合国家标准。

- 要求提供电子机柜图片不少于2张。

- 31、文化展板

- 31.1、整体要求

- （1）设计目标：在中控室内通过文化展板展示化工实训相关内容，营造化工实训的专业氛围，提升学员对化工实训的理解和兴趣。

- （2）整体风格：需体现化工行业的严谨、科学、现代化的特点，同时要兼具一定的美观性和视觉吸引力，以便于学员更好地接受信息。

- 31.2、内容设计要求

- 按设计需求在主题展板上，突出显示智慧化工实训的主题，同时搭配一幅具有代表性的化工实训场景图片，如现代化的化工实训车间内学员操作设备的场景。图片应高清、色彩鲜艳，并进行适当的后期处理，以增强视觉效果。

- （1）规格和数量要求

- 1）尺寸A：600mm（宽）×900mm（高），尺寸依场地情况可做适当微调，数量根据设计需求确定。

- 2）尺寸B：1200mm（宽）×2400mm（高），尺寸依场地情况可做适当微调，数量根据设计需求确定。

- 3）展板类型包括但不限于：

- ①常减压工艺流程展板，≥1块；

- ②催化裂化工艺流程展板，≥1块；

- ③仿真工厂规章制度，≥3块；

- ④安全标识，≥15块；

- ⑤危险化学品告知牌，≥3块；

- ⑥实训基地介绍文化造型，≥1块；

- ⑦仿真工厂安全警示标语，≥2块；

- （2）造型设计要求

- 1）形状与布局

- 按设计需求考虑房间的尺寸，展板应合理布局，避免空间拥挤或浪费。可以采用组合式的造型，如部分展板设计成弧形，打破传统方形的单调感，增强视觉流动性。

- 按设计需求沿着房间的长边和宽边设置展板墙，高度在1.8-2米左右，以便在不同视角都能完整展示内容。在房间角落或特定区域，可以设置一些独立的小型立体展板，用于展示特定的化工实训成果或重要设备模型。

- 2）材质

- ①基材：采用轻质耐用材料（如PVC板、亚克力板或铝合金框架覆高清喷绘布），需防水、防紫外线、不易变形；

- ②画面工艺：高清UV喷绘，色彩还原度高，分辨率不低于300dpi；

- ③边缘处理：包边工艺平整无毛刺，安装稳固；

- 要求提供文化展板示意图，图片不少于4张。

- 32、安全实训设备

- 32.1、受限空间作业实训装置

- 基于常减压-催化裂化仿真工厂原油罐V001为原型，对设备进行改造，满足受限空间作业（含盲板抽堵）实训要求。实训内容应满足GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》要求。

- （1）装置要求：

- 设顶部人孔（DN600),人孔爬梯，顶部作业平台、围栏。底部人孔（DN600),筒体内包含钢格栅板，竖梯可爬至顶部平台并配备有毒气体测量仪。

- 设备改造后整体尺寸≥φ2000mm×2000mm，立式。

- （2）劳保用品及作业工具配置：

- 1）长管呼吸器，彩屏智能型-单人全面罩电动送风式长管呼吸器；

- 2）便携式气体检测仪，有毒有害氧气一氧化碳硫化氢四合一；

- 3）安全行灯，LED安全检修LED灯把，配LED灯泡，白光，线长可定制，功率：40W；

- 4）检修工具，42件电讯套组；

- 5）受限空间作业规范票证；

- 6）受限空间作业告知牌；

- 7）盲板抽堵作业规范票证；

- 8）盲板抽堵作业告知牌；

- 9）轴流风机；

- 10）盲板牌；

- 32.2、高处作业实训装置

- 配套高处作业规程、实施方案和应急预案；作业规范符合国家标准。以V1010装置区界区管廊某物料管线为作业环境，作业开始前由架子工配合搭设脚手架，进行管廊修复作业。此次作业只涉及高处作业。实训内容应满足GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》要求。

- 高处作业实训项目在装置区域设置合理的高处作业内容，高处作业处有离地标高指示，标尺最小刻度1cm，设置垂直爬梯，符合国家标准，配套作业工具：符合安全规范的安全绳、安全带、风向风力指示标；规范票证。

- （1）装置要求：

- 设钢结构双层平台一座，面积不小于2m×1.2m。钢结构平台与我院现有仿真工厂平台相连接。采用250mm×250mm型钢框架型钢除锈刷漆，喷涂底漆及面漆两遍，标志色为蓝色，平台铺4.75mm厚花纹钢板并做防锈处理，平台下部铺设100mm×100mm方钢支撑，平台整齐喷涂绿色标志色。

- （2）劳保用品及作业工具配置：

- 1）垂直爬梯；

- 2）安全绳：12毫米25米钢丝双钩高空作业丙纶安全绳；

- 3）安全带：5点全身安全带带护腰；

- 4）高处作业规范票证；

- 5）高处作业告知牌；

- 6）脚手架；

- 7）脚手架绿色合格证；

- 8）脚手架红色合格证；

- 9）脚手架黄色合格证；

- 要求提供受限空间作业实训装置、高处作业实训装置图片，各不少于2张。

- 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的总体方案，包括全部产品的安装部署、联合调试方案、人员配置安排、完善的施工、图纸等方案、突发事件情况下的应急预案、实施计划、实施团队实施进度、质量控制措施、安全保障措施等。

- 投标人须依据招标文件中明确的具体课程名称及对应的培训目标、周期、建设资源等要求，提供详实、具体、可落地的课程服务方案。方案应包含但不限于以下核心要素：课程开发整体思路：（1）清晰阐述针对特定课程的设计理念、开发逻辑、与教学目标的契合度。（2）详细说明该课程的教学大纲、模块划分、核心知识、技能训练点、课时分配、教学方法以及使用的资源。方案应体现出对采购方实际教学环境、学员特点和需求的深入理解。（3）说明课程建设遵循的标准、规范，以及具体的开发、实施、交付时间表和关键节点。

- 投标针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色⑤本地化服务。投标人需提供完整的售后服务及相关承诺。

- 投标人需具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书。（注：提供有效的资质证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台查询截图复印件并加盖供应商公章）

- 本项目建设需满足学校“职教出海”及留学生培养的实训基础条件建设需求。为考察投标人在国际项目中课程资源建设、师资培训等在内的技术支持的能力。要求投标人近年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）需有与国内外大型教育培训机构的合作经验。

- 三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

- 供应商按照响应文件的服务承诺履行义务。

- 供货时间要求：合同签订后6个月内完成供货。

- 交付地点：扬州工业职业技术学院

- 付款方式：1.签订合同后10个工作日内预付合同总价的40%；2.设备安装调试完成经甲方验收全部合格，10个工作日内支付合同总价的60%。

五、所有设备需要原厂原包装，提供至少3年原厂免费质保。在质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知日的24小时内进行响应，并在48小时内组织人员到现场进行修复并解决问题，确因设备本身质量问题的应能组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由供应商负责。设备出现故障48小时不能修复的，必须能提供其他应急办法，直至故障修复，同时供应商应保证在提供同等功能设备的情况下，一周内彻底排除故障，确保采购人正常使用质保期满后，成交供应商继续免费提供售后服务，能根据采购人要求提供充足的备品、备件，并负责对所提供的设备进行定期维护和终身保修，仅收取零部件成本费，免收加工费、维修费。

六、供应商提供的货物须配有详细的操作说明，对产品提供终身技术咨询及配件应用服务，终身免费更新、维护，同时免费提供一次人员培训，所有软件质保期内免费升级至最高版本。

七、质保期从设备检测合格和系统检测合格，且有双方签字确认之日起算。质保内容包括采购人和供应商双方认可的设备维护、客户服务、软硬件升级、咨询（包括电话咨询及现场咨询）、故障排除、故障零部件的更换及修理等。

- 四、其他要求

1. 项目属性：货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 制造执行智能系统（MES系统） |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

4.演示要求

演示方式：视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

（2）演示内容如下：

投标人需针对本项目采购内容的功能点进行演示。以下演示功能共3项，其中演示内容1的总分为1分，演示内容2和3每项各2分，整体演示环节总分为5分。演示内容功能有缺失的不得分。演示时，使用真实产品操作演示的最高可获得5分；而使用动态原型、PPT、Word等演示形式的最高分数为2.5分。

- 1、演示“2.9、智能仿真任务控制模块”的读取MES生产状态和存储MES生产状态功能。

- 2、演示“25.2.3、装置智能化生产优化与运行管控’中MES生产调度管理实训项目任务，演示应知应会教学内容、MES系统的操作流程、实时AI评价推理过程及AI评价结果。

- 3、演示“22.4、基于仿真的人工智能教学模块”人工智能双向推理基础及结果展示功能。

- 注：需对上述评分项内容进行完整演示。以视频录制的方式对系统进行演示佐证，同时配以同期声提示该处视频所演示的相关功能点，未完整演示的该评分点不得分。投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

- 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 评标方法与评标标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30，保留两位小数。 | 30 |
|  | 技术响应（28分） | 满足招标文件第四章“二、技术要求”规定的全部技术参数指标的，此项得分得28分；带“★”指标为核心参数，每有一项负偏离扣0.5分，带“▲”指标为重要参数，每有一项负偏离扣0.25分，非“★”“▲”指标每有一项负偏离扣0.05分，扣完为止。 | 28 |
|  | 演示环节 （5分） | 演示内容如下： 投标人需针对本项目采购内容的功能点进行演示。以下演示功能共3项，其中演示1的总分为1分，演示2和演示3每项各2分，整体演示环节总分为5分。演示内容功能有缺失的不得分。演示时，使用真实产品操作演示的最高可获得5分；而使用动态原型、PPT、Word等演示形式的最高分数为2.5分。 演示1、演示“2.9、智能仿真任务控制模块”的读取MES生产状态和存储MES生产状态功能。 演示2、演示“25.2.3、装置智能化生产优化与运行管控’中MES生产调度管理实训项目任务，演示应知应会教学内容、MES系统的操作流程、实时AI评价推理过程及AI评价结果。 演示3、演示“22.4、基于仿真的人工智能教学模块”人工智能双向推理基础及结果展示功能。 注：需对上述评分项内容进行完整演示。以视频录制的方式对系统进行演示佐证，同时配以同期声提示该处视频所演示的相关功能点，未完整演示的该评分点不得分。投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。 | 5 |
|  | 项目总体方案 （5分） | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的总体方案，包括全部产品的安装部署、联合调试方案、人员配置安排、完善的施工、图纸等方案、突发事件情况下的应急预案、实施计划、实施团队实施进度、质量控制措施、安全保障措施等。投标人提供的售后服务及相关承诺优于项目需求的为5分，符合项目需求为3分，不符合项目需求或不提供0分。 | 5 |
|  | 特色服务（课程服务方案）（5分） | 投标人须依据招标文件中明确的具体课程名称及对应的培训目标、周期、建设资源等要求，提供详实、具体、可落地的课程服务方案。方案应包含但不限于以下核心要素：课程开发整体思路：（1）清晰阐述针对特定课程的设计理念、开发逻辑、与教学目标的契合度。（2）详细说明该课程的教学大纲、模块划分、核心知识、技能训练点、课时分配、教学方法以及使用的资源。方案应体现出对采购方实际教学环境、学员特点和需求的深入理解。（3）说明课程建设遵循的标准、规范，以及具体的开发、实施、交付时间表和关键节点。 投标人提供的特色服务（课程服务方案）优于项目需求的为5分，符合项目需求为3分，不符合项目需求或不提供0分。 | 5 |
|  | 售后服务及相关承诺 （5分） | 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色⑤本地化服务。 投标人提供的售后服务及相关承诺优于项目需求的为5分，符合项目需求为3分，不符合项目需求或不提供0分。 | 5 |
|  | 类似业绩 （10分） | 供应商需提供2021年1月至今（以签订合同时间为准），承接过的包含生产执行系统或安全仪表系统（即MES系统或SIS系统）的类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。注：投标文件中须提供业绩合同（包括首页、合同内容描述页、合同盖章页）的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 10 |
|  | 综合实力（6分） | 1、投标人需具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书。每有1个得1分，最高得3分。（注：提供有效的资质证书复印件或在全国认证认可信息公共服务平台查询截图复印件并加盖供应商公章，不提供不得分） 2、投标人近年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）需有与国内外大型教育培训机构的合作经验，每提供1项符合要求的证明材料得3分，本项最高得3分。（投标文件须附合同或合作协议扫描件） | 6 |
|  | 质量保证期（4分） | 在采购人要求的质量保证期：3年原厂免费质保基础上，投标人每增加1年质量保证期，加2分，本项最高得4分。投标人需提供质量保证期承诺函并加盖公章，格式自拟。 | 4 |
|  | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |
| 总分：100分 |  |  |  |

- 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

- 附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

- 附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

- 附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。